目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 9 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 47 -

四、主要环境影响和保护措施	- 62 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 84 -

六、结论	- 86 -

附表	- 87 -

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  原环评批复

附件4  环评登记表

附件5  监测报告

附件6 补充环评批复

附件7 原项目验收文件

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  区域水系图

附图4  周边关系图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 芒市生活垃圾渗滤液处理站能力提升建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-533103-04-01-988227 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈明 | 联系方式 | 133*****700 |
| 建设地点 | 云南 省 德宏州 芒 市 芒市 镇 街坡村后山 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：98度36分46.972秒，北纬：24度28分12.662秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | “四十三 水的生产和供应业”中“95 污水处理及其再生利用；新建、扩建其他工业废水处理” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 210 | 环保投资（万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 150 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为污水处理及其再生利用，经查询《产业结构调整指导目录(2019本)》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，本项目未使用淘汰落后的生产工艺装备。因此，本项目符合国家产业政策的规定。 2、项目选址合理性分析 项目位于芒市芒市镇街坡村后山，距市中心5.6km。离市区相对较远，紧邻国道320（K3533+200）以东1.2km处，道路运输容易，运输费用低。项目场地四面环山，山势较陡，项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目场址50m内无居民，1000m内无居民居住，该场址位于芒市城区夏季主导风和全年主导风的下风向。项目排放的污染物经合理处理后对环境影响小，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址合理可行的。 3、“三线一单”的符合性分析 根据《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，生态保护红线和一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）基本情况如下： 表1-1 项目与“三线一单”文件相符合性分析 类别; 文件内容; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。; 项目位于芒市芒市镇街坡村后山，不属于风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域内，不涉及基本农田，项目不压占生态保护红线范围、生态环境敏感区，项目选址符合生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线; 水环 境质 量底 线; 到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。; 项目运行过程中受降雨及垃圾填埋量影响，各个季节渗滤液量不同渗滤液，经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。生活污水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。项目的建设不会突破水环境质量底线。; 符合. 大气 环境 质量 底线; 到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目所在区域为环境空气质量达标区，根据分析可知，本项目废气主要为恶臭气体，来源于垃圾和渗滤液的发酵，喷洒除臭剂、绿化净化后不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目建设过程中采取分区防渗措施可有效防止风险物质下渗进入土壤，对土壤环境影响较小，符合土壤环境风险防控底线。; 符合. 资源利用上限; 资 源利 用上 线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。; 本项目用水量少，产生的渗滤液经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。生活污水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。对当地水资源利用影响不明显，能满足水资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 芒市工业园区重点管控单元; 本项目属于“四十三 水的生产和供应业”中“95 污水处理及其再生利用；新建、扩建其他工业废水处理”，位于芒市镇街坡村后山。项目所处位置不属于工业园区重点管控单元、大气环境弱扩散、矿产资源、农业面源污染重点管控单元。属于一般管控单元。; 符合. 芒市大气环境弱扩散重点管控单元. 芒市矿产资源重点管控单元. 芒市农业面源污染重点管控单元. 一般管控单元; 新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求；禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区；禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量; 项目位于芒市镇街坡村后山，属于“四十三 水的生产和供应业”中“95 污水处理及其再生利用；新建、扩建其他工业废水处理”，项目用地属于工业用地，不占用基本农田。; 符合. 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定；现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量; 项目在运行过程中采取了有效的污染防治措施，根据分析可知，项目排放的污染物均能达标排放。; 符合. 加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理；严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险; 本项目还处于环评阶段，待环评通过后，建设单位将积极编制环境应急预案，项目建成后，定期开展应急演练，完善环境应急预案管理。; 符合. 优化能源结构，加强能源清洁利用。提高土地利用效率，节约集约利用土地资源; 本项目在运营过程中使用电等清洁能源，合理布局项目区平面布置，节约能源及土地资源; 符合. 根据表1-1，本项目建设符合《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》要求。 4、与《水污染防治行动计划》符合性判定的相符性分析 《水污染防治行动计划》简称“水十条”，是为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全而制定的法规。本项目所涉及的地表水体为芒市河的木康至汇入口（龙江），水质功能为工业用水，本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析详见表1-2。 表1-2 与《水污染防治行动计划》符合性分析一览表 序号; 《水污染防治行动计划》措施要求描述; 本项目符合性. 第一条; 全面控制污染物排放：① 狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业（小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目），专项整治十大重点行业（制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造，新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换），集中治理工业集聚区水污染（新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施）；② 强化城镇生活污染治理，加快城镇污水处理设施建设与改造；③ 推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染；④ 加强船舶港口污染控制，积极治理船舶污染。; 符合，本项目不属于《水污染防治行动计划》中“十小”行业及专项整治中十大重点行业，本项目“四十三 水的生产和供应业”中“95 污水处理及其再生利用；新建、扩建其他工业废水处理”。产生的渗滤液经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。生活污水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。. 第二条; 推动经济结构转型升级：① 调整产业结构，依法淘汰落后产能；② 优化空间布局，合理确定发展布局、结构和规模；③ 推进循环发展，加强工业水循环利用。; 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相关规定，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。生产过程仅洗涤塔废水、工作人员生活污水以及设备冲洗废水经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。生活污水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。. 第三条; 着力节约保护水资源：① 控制用水总量，实施最严格水资源管理，严控地下水超采；② 提高用水效率，抓好工业节水；③ 科学保护水资源，完善水资源保护考核评价体系。; 本项目生产过程仅洗涤塔废水、工作人员生活污水以及设备冲洗废水，用水量较小，生活用水为自来水，不开采地下水。. 第四条; 强化科技支撑：① 推广示范适用技术，加快技术成果推广应用；② 攻关研发前瞻技术，整合科技资源；③ 大力发展环保产业，规范环保产业市场。; 生产过程仅洗涤塔废水、工作人员生活污水以及设备冲洗废水经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。生活污水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理. 第五条; 充分发挥市场机制作用：① 理顺价格税费，加快水价改革；② 促进多元融资，引导社会资本投入；③ 建立激励机制，健全节水环保“领跑者”制度。; 本项目用水量较小. 第六条; 严格环境执法监管：① 完善法规标准，健全法律法规；② 加大执法力度，所有排污单位必须依法实现全面达标排放；③ 提升监管水平，完善流域协作机制。; 本项目为新建项目，严格按照法规、法律标准完善环保“三同时”，污染物达标排放。. 第七条; 切实加强水环境管理：①强化环境质量目标管理，明确各类水体水质保护目标，逐一排查达标状况；②深化污染物排放总量控制；③严格环境风险控制，防范环境风险；④全面推行排污许可，依法核发排污许可证。; 生产过程仅洗涤塔废水、工作人员生活污水以及设备冲洗废水经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。生活污水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。后期将严格按照法律法规编制突发环境事件应急预案，防范环境风险。. 第八条; 全力保障水生态环境安全：① 保障饮用水水源安全，从水源到水龙头全过程监管饮用水安全；② 深化重点流域污染防治；③加强近岸海域环境保护；④ 整治城市黑臭水体；⑤ 保护水和湿地生态系统。加强河湖水生态保护，科学划定生态保护红线。; 本项目位于芒市芒市镇街坡村后山，不在《云南省生态保护红线》划定的红线范围内。. 第九条; 明确和落实各方责任：① 强化地方政府水环境保护责任；② 加强部门协调联动；③落实排污单位主体责任；④ 严格目标任务考核。; 建设单位为责任落实主体，应制定严格的用水计划。. 第十条; 强化公众参与和社会监督：① 依法公开环境信息；② 加强社会监督；③ 构建全民行动格局。; 本项目环评及验收均在网站上公示，加强社会监督力度。. 经上述分析，生产过程仅洗涤塔废水、工作人员生活污水以及设备冲洗废水经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。生活污水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。符合“水十条”规定。 5、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 在《云南省主体功能区规划》中，芒市属于国家农产品主产区，经济发展水平较低。本项目为“四十三、环境保护与资源节约综合利用20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，可促进当地生态环境和经济发展，与《云南省主体功能区规划》不冲突。 6、与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，本项目生态环境影响评价区隶属于“Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区”，生态亚区属“Ⅰ3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区”，生态功能区属“Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区”，主要生态特征为以中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700毫米，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤。主要生态环境问题是旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏。保护措施与发展方向是保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。 本项目位于芒市芒市镇街坡村后山，项目区范围内主要为杂草，项目的建设主要是在原有场地内进行垃圾站渗滤液处理能力提升，不新增占地，项目建设配套有相应的环保设施，对周边环境的影响可以接受，不会对周边农田及耕地产生影响，因此该项目建设符合区域生态环境功能规划。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芒市环境卫生管理站于2003年2月委托云南省环保产业科技开发中心编制了《潞西市城市生活垃圾处理工程建设项目环境影响报告书》，云南省环境保护局（现云南省环境保护厅）于2003年5月下达了《关于对潞西市城市生活垃圾处理场工程环境影响报告书的审批意见》（云环监发（2003）60号）详见附件3。该场于2003年初开始建设，2004年初建设完成，2004年9月7日该场通过州级验收并投入使用，渗滤液处理方式为经管道排入城市污水处理厂处理，但《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）于2008年7月1日实施后，要求从2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自建污水处理站将渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）表2规定的水污染排放浓度限值后直接排放，对此，2012年委托云南省环境科学研究院编制完成《芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程环境影响补充报告》云环审【2012】147号。2016年12月，芒市环境卫生管理站已对芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程进行了验收。至此，原渗滤液处理站已履行完成各项环保手续。 2006年9月垃圾填埋场一期项目竣工后，渗滤液采用调节池储存，然后外排至芒市生活污水处理厂的方式进行处理（芒市污水处理厂于2006年6月建成）。2010年，项目建设了回喷装置，将部分渗滤液回喷至填埋区，减量化处理，剩余部分仍通过城市市政污水管网进入污水处理厂处理。2015年10月渗滤液处理工程建成后，垃圾渗滤液进入处理渗滤液系统处理后，再经城市市政污水管网进入污水处理厂。 渗滤液处理工艺采用“混凝沉淀＋MBR系统＋纳滤＋RO”工艺，由预处理+生物处理+深度处理工序构成。 《潞西市城市生活垃圾处理工程环境影响报告书》中提出，项目生活垃圾处理场渗滤液采用调节池储存和回喷的方式进行处理。项目投运后，于2010年开始改为进入城市市政污水管网，与生活污水合并后进入污水处理厂处理。《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，从2011年7月1日起全部生活垃圾场应自建污水处理站将渗滤液处理工程对渗滤液进行处理。按标准要求规定，项目于2011年1月委托云南省环境科学研究院编制了《芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程环境影响补充报告》。2012年6月，云南省环境保护厅下达了《关于芒市城市生活垃圾渗渗液处理工程环境影响补充报告的批复》（云环审（2012）147号）。补充报告要求经渗滤液处理工程处理后的废水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定后排入芒市污水处理厂。 芒市城市生活垃圾渗渗液处理工程实施后，为减少外排废水对芒市河的影响，外排废水处理达标后排入城市污水处理厂，因排水去向发生变更，且在芒市生活污水处理厂同意接纳污水的情况下，芒市环境卫生管理站向德宏州环境保护局递交了变更申请，德宏州环境保护局于2016年10月18日下达了《关于芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程变更渗滤液排放方式的批复》（德环发（2016）239号），同意将芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程渗滤液处理达（生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水污染物排放浓度限值后排放至芒市河的排放方式，调整为渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水污染物排放浓度限值后排入芒市污水处理厂。 目前，芒市生活垃圾渗滤液处理站因原有设备老化处理量降低，填埋场渗滤液处理系统处理效果不稳定，为了确保渗滤液处理站能够正常运行，不造成环保风险。因此，芒市环境卫生管理站（以下简称“建设单位”），拟投资210万元，在现有渗滤液处理设备上的基础上，再增加一套同等处理能力的设备，提升老化的渗滤液处理站能力，确保渗滤液能够达标处理排放。新增工程主要内容为：增加一套提升改造设备，设计处理能力为150m³/d，处理工艺反渗透处理工艺又称STRO ，处理流程：（预处理+短程强化生化+一级RO+二级RO+去氨氮保障系统）；出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求的污染物排放限值和减少对周边环境的影响。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于管理名录中“四十三、水的生产和供应业，95.污水处理及其再生利用—新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的；新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”类别，因此项目需编制环境影响报告表，并报生态环境主管部门审批。 因此，芒市环境卫生管理站委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，即对项目开展了详细现场踏勘和资料收集工作。按照有关规定和有关技术文件的原则、方法、内容和要求，在对项目工程所在地环境质量现状调查、工程影响分析、工程环保措施论证的基础上，编制完成了《芒市生活垃圾渗滤液处理站能力提升建设项目环境影响报告表》，以供建设单位上报生态环境部门审批。 2、工程概况 项目名称：芒市生活垃圾渗滤液处理站能力提升建设项目； 建设单位：芒市环境卫生管理站； 建设地点：云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山（中心经纬度东经：98°36′46.972″，北纬：24°28′12.662″N）； 建设性质：新建； 规模：日处理量为150m3/d； 占地面积：150m2； 总投资：210万元。 3、工程内容及规模 在原项目用地范围内现新增一套渗滤液处理设备，不新增用地，增加构筑物，日处理量为150m³/d的渗滤液处理设备处理工艺反渗透处理工艺又称 STRO ，处理流程：（“预处理+短程强化生化+NF+RO+去氨氮保障系统”）；等同原项目处理能力的设备，原有设备处理能力不及时，再启动新设备进行处理。项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 渗滤液处理设备; 增加一套提升改造设备，处理流程：（“预处理+短程强化生化+NF+RO+去氨氮保障系统”），渗滤液处理规模150m³/d; 新建. 辅助工程; 生产用房; 1栋，2F，钢混结构，总建筑面积460m²。 1F设工具间、设备房、药剂间、值班室、在线监测室、卫生间等。; 依托. 出水计量渠; 砖混结构，对出水水量、水质进行监测，设置巴氏计量槽、出水在线监测仪等设备; 依托. 水质监测系统; 设置进出水在线监测仪等设备；出水监测因子PH、COD、氨氮、总氮、总磷; 依托. 公用工程; 供水; 自来水; 依托. 供电; 由市政电网提供. 排水; 采用雨污分流体制，办公废水、冲洗废水排放至渗滤液调节池内暂存，与渗滤液共同处理达标后排放至芒市污水管网，最后进入芒市污水处理厂；雨水经现有雨水管网收集后排入芒市市政雨水管网。. 环保工程; 废水; 原有项目渗滤液处理工艺采用“预处理+短程强化生化+一级RO+二级RO+去氨氮保障系统”工艺，由预处理+生物处理+深度处理工序构成，日处理量为150m³/d。渗滤液处理达标后排放至芒市污水管网，最后进入芒市污水处理厂； 现新增一套等同处理能力的设备，原有设备处理能力不及时，再启动新设备进行处理。; 依托、 新增. 废气; 渗滤液收集池臭气呈无组织扩散，通过周边绿化进行吸附有效防止气味扩散、减少气味。; 依托. 噪声; 污水提升泵、风机置于专用房间内，并底座设减震垫。; 依托、 新增. 固废; 生活垃圾集中收集，运至垃圾填埋场填埋处置；渗滤液处理过程产生的污泥含水率低于60%以后，运至垃圾填埋场填埋处置；废滤膜全部由厂家回收处置；危险化学品废旧包装、废机油等危废物暂存于危废暂存间交有资质单位处置。; 依托. 4、主要建构筑物及设备 （1）主要建构筑物 项目主要建构筑物详见下表。 表2-2主要建构筑物一览表 序号; 污水处理系统名称; （构建物）设备名称; 尺寸mm; 容积m³; 数量; 备注. 1; 调节池; 调节池; /; 16400; 1; 利旧. 2; 混凝淀池; 1#混凝反应池; 1700*1700*2300; 6.8; 1. 絮凝反应池; 1700*1700*2300; 5.78; 1. 初次沉淀池; 2700*2700*5000; 5.78; 1. 二次沉淀池; 2700*2700*5000; 31.347; 1. 中间水池; 2700*2700*5000; 31.347; 1. 3; 二级反硝化 1; 一级反硝化池 1; 5500*4700*5000; 129.25; 1. 二级硝化; 一级硝化池 1; 2000*2700*5000; 27; 1. 一级硝化池; 8200*4700*5000; 173.43; 1. 二级反硝化 2; 二级反硝化池; 4700*4700*5000; 99.405; 1. 二级硝化池; 4700*3500*5000; 74.025; 1. （2）主要设备 项目主要设备详见下表。 表2-3主要设备一览表 一、渗滤液预处理设施; 备注. 1; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位. 2; 原水提升泵; Q=35m³/h，H=25m Pn=7.5k; 1; 台; 新增. 3; 中转水箱; 5m3，PE; 1; 座; 新增. 4; PH调节进水泵; Q=30m³/h; 1; 台; 新增. 5; PH调节水箱; 5m3，PE; 1; 座; 新增. 6; 硫酸储罐; 5m3，PE(加厚); 1; 座; 新增. 7; 进水袋式过滤器; Q=30m³/h; 2; 套; 新增. 8; 酸添加集成系统; Q=120L/h，P=7bar，0.37KW; 1; 套; 新增. STRO系统. 1; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位; 新增. 2; STRO系统主机柜; 6m×2.4m×2.889m，碳钢防腐3mm; 1; 台; 新增. 3; 袋式过滤器; Q=30m³/h; 1; 座; 新增. 4; 主机进水泵; LVS45-1B; 1; 台; 新增. 5; 一级高压泵; LVS45-13-2B; 1; 座; 新增. 6; 一级STRO反渗透集成系统; 含膜组及配套伺机电动阀、流量计、阀门、管道等; 1; 座; 新增. 7; 二级高压泵; LVS20-17B; 2; 套; 新增. 8; 二级STRO反渗透集成系统; 含膜组及配套伺机电动阀、流量计、阀门、管道等; 1; 套; 新增. 9; 高压管道部分; SUS304; 新增. 10; 化学清洗系统; 1; 座; 新增. 11; 水箱; 5m3，PE; 1; 套; 新增. 12; 清洗系统; 化学清洗泵Q=80m3/h，H=40m， P=22kw；含管道及其配套设施等; 1; 台; 新增. 13; PH调节; PH自动调节; 1; 台; 新增. 14; 电气及自动控制系统; 包括电气柜、触摸屏、压力表、pH测定仪、电导率仪表、电缆线等; 1; 套; 新增. 15; 氨氮吹脱系统; 包括吹脱系统及相关配套设施等; 1; 套; 新增. 16; 管道系统及支架; 管道、阀门、支架等组件; 1; 套; 新增. 17; 回灌系统; 回灌泵Q=35m³/h，H=60m Pn=7.5kW，含管道及其配套设施等; 1; 套; 新增. 5、服务范围及处理规模 （1）服务范围 本工程服务范围为芒市生活垃圾填埋场原有渗滤液处理设备能力不足时，启动使用，共同与原有设备一起处理垃圾场内的垃圾渗滤液。 （2）处理规模 本项目实施后，填埋场垃圾渗滤液设计处理能力150m³/d。 表2-4 本项目实施前后垃圾填埋场渗滤液处理能力变化情况 主要内容; 单位; 规模; 备注. 渗滤液处理设备; m³/d; 150; 新增. 6、原辅材料使用情况 项目原辅料使用情况详见表2-5所示。 表2-5 主要原辅料消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量t/a; 最大储存量kg. 1; PAM; 0.2; 50. 2; 次氯酸钠; 0.8; 200. 3; 碳酸钠; 3.2; 800. 4; PAC; 2.4; 600. 5; 柠檬酸; 0.4; 100. 6; 氢氧化钠; 0.9; 225. 7; 葡萄糖; 3.3; 825. 8; 膜保护剂; 1.7; 425. 9; 阻垢剂; 3; 750. 10; 污染去除剂; 3; 750. 11; 酸洗中和剂; 0.6; 150. 12; 碱洗中和剂; 0.6; 150. 13; 清洗剂; 3; 750. 14; 硫酸; 30; 10. 15; 水. 16; 电. 原辅材料理化性质 PAC：聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。在形态上又可以分为固体和液体两种。固体按颜色不同又分为棕褐色、米黄色、金黄色和白色，液体可以呈现为无色透明、微黄色、浅黄色至黄褐色。 PAM：聚丙烯酰胺，为白色粉末状物，密度为1320g/cm，玻璃化温度为188度，软化温度近于210度，一般方法干燥时含有少量的水。干时又会很快从环境中吸取水分，完全干燥的PAM是脆性的白色固体。PAM能以各种百分比溶于水，不易溶于大多数有机溶液。 氢氧化钠：化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，白色不透明固体，易潮解。熔点(℃)：318.4相对密度( 水=1 )：2.12 沸点(℃)：1390相对密度(空气=1)：无资料饱和蒸气压(KPa)：0.13(739℃)。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。本项目使用为袋装颗粒，储存于渗滤液处理车间内。为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。氢氧化钠被广泛应用于水处理。在渗滤液处理站，氢氧化钠可以通过中和反应减小水的硬度。 次氯酸钠：指能有效地控制或杀死水系统中的微生物——细菌、真菌和藻类的化学制剂。化学性质稳定，禁配药物为碱类、强还原剂，不发生聚合危害。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤。次氯酸钠白色或微带黄绿色粉末或颗粒晶体，是一种强氧化剂，遇酸放出 ClO2气体有强氧化性。在 175℃时即分解而发热，与可燃物质接触，即起猛烈爆炸。 硫酸：硫酸(化学式：H2SO4)，硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在75%左右；后者可得质量分数98.3%的纯浓硫酸，沸点338℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性。 阻垢剂：是指具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。具有优异的屏蔽、抗渗、防锈性能、良好的阻垢、导热性，优良的耐弱酸、强碱、有机溶剂等性能，它的附着力强，且膜层光亮、柔韧、致密、坚硬。同时它具有优异的耐温（介质的长期工作温度<150℃）、耐水，耐含有腐蚀性介质的工业用水等性能。主要成分是磷酸盐类，常用的一般是磷酸三钠。磷酸三钠无色或白色结晶。 溶于水，其水溶液呈强碱性；不溶于乙醇、二硫化碳。在干燥空气中易潮解风化，生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。加热至55～65℃成十水物，加热至60～100℃成六水物，加热到100℃ 以上成为一水物，加热到212℃以上成为无水物。1%的水溶液pH值为11.5～12.1。土拨鼠经口LD50>2g/kg，ADl0～70mg/kg。 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目共有6名员工，其中管理及技术人员4人，生产工人和后勤人员2人，无人在厂区内食宿。 工作制度：本项目年工作365天，实行三班制，每班工作8小时。 8、公辅设施 （1）给排水 站内用水主要是生活用水和生产用水，室外消防和生活生产管网合并使用，采用低压消防系统。需从管理区接入2000m输水管进入渗滤液处理站。 （2）排水系统 采用厂区采用雨、污水分流制；站内雨水由雨水沟收集后排入芒市市政雨水管网。 ①生活废水 由于本垃圾填埋场自动化程度不高，没有冲洗装置。场内设置有两人值守，产生的生活废水与渗滤液一起处理达标后，排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。 ②渗滤液 渗滤液主要为垃圾腐败及降雨过程产生，渗滤液经管道进入处理系统，处理后的废水达《生活垃圾填埋污染物排放标准》（GB16889-2008）中表2标准限值后进入芒市生活污水处理厂。 （2）供电 项目用电从市政电网引入。 9、平面布置 芒市城市生活垃圾处理工程主要由垃圾填埋场、垃圾坝、渗滤液调节池、渗滤液处理系统、现场办公及生活辅助设施等组成。垃圾库依据自然山凹地形建设，在其自然联结面最小的部位即西南侧建设垃圾坝，在垃圾坝下建设渗滤液调节池，在调节池西侧建设渗滤液处理站。（总平面布置详见附图3）。 10进、出水水质 （1）渗滤液产生量 填埋场原有一套设计处理量为150m³/d的渗滤液处理设备，根据目前已运行垃圾填埋场对渗滤液产生量的记录和处理情况，150m³/d的渗滤液处理设备基本满足垃圾渗滤液产生量，但当雨季来临时，由于渗滤液处理站设备老化、原渗滤液处理站无法满足出水指标要求，渗滤液已出现滞留情况，即将溢出收集池，亟需处理，避免溢出造成渗滤液泄漏，造成环保风险。因此本项目设计：提升处理设备产水量为150m3/d，浓缩液回灌填埋场。 （2）进水水质 渗滤液的水质受填埋垃圾的成分、规模、降水量和气候等因素的影响，通常而言，具有如下特点： 1）水质变化大。渗滤液的水质变化幅度很大，它不仅体现在同一年内各个季节水质差别很大，浓度变幅可高达几倍，并且随着填埋年限的增加，水质特征也在不断发生变化，通常渗滤液中的C/N比、B/C 比随着填埋年限的增加而降低。通常在填埋初期，氨氮浓度较低，用生物脱氮就可使氨氮降到很低，但随着填埋年限的增加，氨氮浓度不断增加，COD不断下降，由于碳氮比严重失调，仅采用生物脱氮是难以达到排放要求的。 2）有机物浓度高。垃圾渗滤液中的COD和BOD5浓度最高可达数万mg/L，与城市污水相比，浓度非常高。高浓度的垃圾渗滤液主要是在酸性发酵阶段产生，pH值略低于7，低分子脂肪酸的COD占总量的80%以上，BOD5与COD比值为0.5~0.6，随着填埋场填埋年限的增加，BOD5与COD比值将逐渐降低。 3）SS含量高。填埋场渗滤液通常在垃圾停置及填埋过程中产生，渗滤液在渗出过程中将垃圾中或填埋过程中的颗粒性杂质一并带出，表现为SS含量高。 4）氨氮含量高。渗滤液的氨氮浓度较高，并且随着填埋年限的增加而不断升高，有时可高达1000~3000mg/l。当采用生物处理系统时，需采用很长的停留时间，以避免氨氮或其氧化衍生物对微生物的毒害作用。 5）营养元素比例失调。一般的垃圾渗滤液中BOD5/TP大都大于300，与微生物生长所需的磷元素相差较大，因此在污水处理中缺乏磷元素，需要加以补给。另一方面，老龄填理场的渗滤液的BOD5/NH3-N却经常小干1，要使用生物法处理时，需要补充碳源。 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中所提供国内生活垃圾填埋场调节池渗滤液典型水质组成见下表。 表2-6 国内典型填埋场不同年限渗滤液水质范围（mg/L） 项目; 填埋初期渗滤液（<5年）; 填埋中后期渗滤液（>5年）; 封场后渗滤液. COD; 6000~20000; 2000~10000; 1000-5000. BOD5; 3000~10000; 1000~4000; 300~2000. NH3-N; 600~2500; 800~3000; 1000~3000. SS; 500~1500; 500~1500; 200~1000. 根据实测监测渗滤液处理站进口监测结果，类比同类型企业，本项目中进水水质设计范围详见下表。 表 2-7 实测进水水质设计 单位： mg/L 检测点; SS (mg/L); COD (mg/L); 氨氮 (mg/L); 总磷 (mg/L); 总氮 (mg/L). 进水口; 122; 3460; 1122; 11.5; 876. 生化池; 529; 3790; 18.9; 53.2; 818. 根据现场实际水质情况与类型项目经验，预留一定的设计余量，本项目设计进水水 质情况如下表所示。 表 2-8 设计进水水质 序号; 项目名称; 单位; 限值. 1; PH 值; --; 6-9. 2; 电导率; us/cm; ≤20000. 3; COD; mg/L; ≤4000. 4; 氨氮; mg/L; ≤2000. 5; 总氮; mg/L; ≤2500. 6; 总磷; mg/L; ≤500. （3）出水水质 出水水质排放标准《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 (GB16889-2008) 表二标准，具体数值见表2-9。 表 2-9 设计出水水质 序号; 项目名称; 单位; 限值. 1; 色度 (稀释倍数); --; 40. 2; COD; mg/L; 100. 3; BOD; mg/L; 30. 4; SS; mg/L; 30. 5; 总氮; mg/L; 40. 6; 氨氮; mg/L; 25. 7; 总磷; mg/L; 3. 8; 粪大肠杆菌数; 个/L; 10000. 9; 总汞; mg/L; 0.001. 10; 总镉; mg/L; 0.01. 11; 总铬; mg/L; 0.1. 12; 六价铬; mg/L; 0.05. 13; 总砷; mg/L; 0.1. 14; 总铅; mg/L; 0.1. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、 施工期 工艺流程和产排污环节： 1、施工期工艺流程和产污环节分析 因原环评已经完成主体工程的建设，本项目只需在原有基础进行增加设备、完善环保设施。因此，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固体废弃物等。 图2-1 施工期工艺流程图 废气主要为施工机械运行废气及施工扬尘，本项目施工期间废气产生量极小；废水主要为施工废水、施工人员生活污水；噪声主要为安装调试噪声、设备搬运噪声；固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 2、运营期 1）项目运营期生产工艺如下图2-2所示： 图2-2 项目运营期工艺流程图 3）膜清洗系统工艺流程 图2-3 项目运营期工艺流程图 运营期工艺流程简述 新建设备预处理系统：收集池渗滤液经过提升泵进入预处理，预处理包括袋式过滤器+曝气柜+pH调试系统，主要去除大部分氨氮、ss和悬浮物等杂质，同时消耗部分有机污染物质，pH调节系统均衡水质，使预处理出水满足膜系统进水要求，然后进入反渗透膜处理系统。反渗透膜处理系统:由于垃圾渗滤液污染物成分的复杂性，采用高强度好氧化、物化处理后，污水中仍有少量残余的溶解性污染物，当执行较高的排放标准时，必须设置膜处理工段，进一步去除少量残余的溶解性污染物。对于经高强度好氧生化处理后的垃圾渗滤液，本系统采用二级RO进行深度处理后，产水进入氨氮吹脱塔，去除大部分氨氮后，达标产水部分排放，未达标浓水回灌填埋场。 （1）调节池渗滤液由提升泵提升进入预处理系统，包括袋式过滤器 1）袋式过滤器 ①结构及工作原理 袋式过滤机是一种压力式过滤装置，主要有过滤筒体、过滤筒盖和快开机构、不锈钢滤袋加强网等主要部件组成，滤液由过滤机外壳的旁侧入口管流入滤袋，滤袋本身是置在加强网篮内，液体渗透过所需要细度等级的滤袋即能获得合格的滤液，杂质颗粒 被滤袋拦截。该机更换滤袋十分方便，过滤基本无物料消耗。 袋式过滤器具备构造合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多长处。尤其是滤袋侧漏机率小，能正确地保障过滤精度，并能快捷地改换滤袋，使得操作成本下降。滤器内外表面采取机械喷砂抛光解决，平均、易清洗。我们知道，袋式过滤器所采取的 过滤方法是侧进侧出的方法，也可以采取侧进底出的方法，通过管道中的压力将过滤液 体介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支持滤蓝承托的 过滤袋的过滤，发生变化的固液分别到达液体介质被过滤的结果。 袋式过滤器的结构设计是由四套摇锤式环首螺栓将顶盖和滤筒密封锁紧，使过滤器更能承受极高的过滤压力和水锤式的压力冲击。袋式过滤器由滤筒，过滤网篮，过滤袋三部分组成，结构紧凑简单；要过滤的液体经过滤器的进口进入，流进过滤袋，经过滤袋的拦截后，由过滤器的出口流出。袋式过滤器的进出口设计一般采用侧进底出方式，方便清洗。 多介质滤罐是利用一种或几种过滤介质，常温操作、耐酸碱、氧化，PH 适用范围为2-13。系统配置完善的保护装置和监测仪表,且具有反冲洗功能，泥垢等污染物很快被冲走，耗水量少，按用户要求可设置全自动功能。就像活性炭罐，在一定的压力下，使原液通过该介质的触絮凝、吸附、截留，去除杂质，从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为：石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等，可有效去除胶体微粒及高分子有机物。 （2）预处理出水再增压进入一级STRO膜系统，一级 STRO产水继续进入二级STRO 膜进一步处理，浓水回灌至填埋场；膜分离是在20世纪初出现，20世纪60年代后迅速崛起的一门分离新技术。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能，又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征， 因此， 目前已 广泛应用于食品、医药、生物、环保、化工、冶金、能源、石油、水处理、 电子、仿生 等领域，产生了巨大的经济效益和社会效益，已成为当今分离科学中最重要的手段之一。膜 是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于，膜可以在分子范围内进行分离，并且这过程是一种物理过程，不发生相变化，也无需添加任何助剂。膜可依据其孔径的 不同（或称为截留分子量）分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜，根据材料的不同，可分为无机膜和有机膜，无机膜主要陶瓷膜和金属膜。有机膜是由高分子材料做成的，如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚氟聚合物等等。 膜分离、过滤机理 错流过滤是指料液在泵的推动下平行于膜面流动，与死端过滤 (dead-endflow filtration) 不同的是料液流经膜面时产生的剪切力把膜面上滞留的颗粒带走，从而使污染层保持在一个较薄的水平。错流过滤操作较死端过滤复杂，对固含量高于0.5%的料液通常采用错流过滤。 随着错流过滤操作技术的发展，在许多领域有代替死端过滤的趋势。 我们目前深度处理的过滤级别 RO/NF 必须采用错流过滤方式，这也正是膜系统浓水的产生原因。 按照出水要求，要达到水质要求，适用于垃圾渗滤液深度处理的膜工艺主要有反渗透(RO)、纳滤(NF)、超滤(UF)及其相关组合工艺。 反渗透(RO)技术简介： 反渗透是60年代发展起来的一项新的薄膜分离技术，是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。渗透是一种物理现象， 当两种含有不同盐类浓度 的溶液用一张半透膜隔开时会发现，含盐量少的一边的溶剂会自发地向含盐量高的一边。 反渗透工作原理见图，反渗透过操作方式见图。 反渗透净水过程是指水分子在压力作用下透过反渗透膜而与杂质分离的过程。反渗透膜是反渗透技术的核心。 反渗透设备水产量与源水的温度和盐度有关。一般地说，温度每下降 1C，产率下降3-4%，盐度每增加100ppm，产率下降0.5-1%。 反渗透膜元件： 各种分离膜只有组装成膜器件，并与泵、过滤器、阀、仪表及管路等装配在一起，才能完成分离任务。膜器件是将膜以某种形式组装成膜元件并在一个基本单元设备内，在一定的驱动力作用下，去完成混合物中各组分的分离装置。这种单元即反渗透器。根据生产需要，膜分离装置中可装数个或者更多膜元件。 (3)一级STRO产水进入二级STRO膜系统，二级STRO产水进入三级STRO膜，浓水回流至前端；STRO 膜系统是本工程中主要的脱盐装置，它具有极高的脱盐能力。为保证系统化的运行安全性和灵活性，每套系统包括高压泵、控制仪表，冲洗系统、清洗系统。分述如下： ①STRO膜系统设置高压泵为膜组提供足够的进水压力，维持 STRO 膜的正常运行。 ②STRO膜组是整个脱盐系统的执行机构。它主要负责脱除水中的可溶性盐份、胶体、有机物及微生物。使出水达到用户要求。根据水质分析表，STRO装置的膜组件采用世界上先进的低压抗污染复合膜。 本项目的STRO膜系统，设计化学清洗，每次化学清洗及冲洗时间约为4-6h，STRO用于污水回用工程，经验证明每天应有一次低压冲洗以免污染物在膜面的沉积，等压冲 洗采用停高压泵不停低压泵，水经浓水管排放，操作采用在DCS控制室操作，等压冲洗的时间大约是20min完成。 ③清洗系统 化学清洗系统的作用：在膜组长期运行后，会受到些难以冲洗掉的污染，如长期的微量盐份结垢和有机物的积累，而造成膜组件性能的下降，所以必须用化学药品进行清洗，以恢复其正常除盐能力。此系统由清洗药箱、清洗泵、清洗滤器、配管等组成。 ④控制仪表 为了控制、监测STRO膜系统正常运行。在原水进入STRO膜系统之前，还需配置一系列的在线监测仪表，它包括电导率表、流量表、压力表、数据流量计、超高压保护传感器、液位传感器等。STRO膜的浓水，进入一级STRO 膜，其循环的浓水可以使含盐量达到40000—80000mg/l。在设备条件下，高pH运行是膜供应商接受的。给水是排污水或含盐量较高时，可以达到的水回收率90％或更高，同时减少清洗频率。这是因为：高pH条件下，细菌难以繁殖，不易产生潜在的生物膜。 高pH条件下，膜所带负电荷密度更高，对负电荷阴离子，微粒，特别是带负电荷微粒更高去除率。 STRO膜运行在高pH条件下，离子去除率可以达到99%以上。 本项目采用的STRO膜属于致密膜范畴，为卷式有机复合膜，最大优点是过滤级别高，出水水质好。 分离粒子级别可达到离子级别。过滤机理为选择性吸附－毛细管流机理：由于膜表面的亲水性，优先吸附水分子而排斥盐分子，因此在膜表皮层形成两个水分子的纯水层，施加压力，纯水层的分子不断通过毛细管流过膜系统膜。控制表皮层的孔径非常重要，影响脱盐效果和透水性，一般为纯水层厚度的一倍时，称为膜的临界孔径，可达到理想的脱盐和透水效果。 STRO膜对有机污染物、一价盐、二价盐等截留率达到99%以上。 STRO膜系统设有如下辅助设施： 1)CIP在线清洗设施 CIP在线清洗设施用于系统的冲洗、清水清洗和化学清洗。 - 酸液投加设施为防止运行过程产生无机结垢，设置酸液投加设施用于调节膜系统进水pH值。 - 3)阻垢剂投加系统 阻垢剂投加系统也用于防止STRO运行过程中无机结垢的产生。 (4)二级STRO产水进入三级STRO膜系统，三级STRO产水与原有渗滤液处理系统处理产水混合达标排放，浓水回流至前端系统。 （5）渗滤液处理用酸选择 垃圾渗滤液中的氨氮浓度含量较高，由于垃圾在垃圾坑内停留时间较短，堆体内以酸化反应为主，氨氮还没有完全释放出来，一般在1500-2000毫克/升左右。 渗滤液一般为弱碱性，而渗滤液中的氨氮由有机氨与无机氨共同组成，膜对氨氮的脱除率主要取决于pH值，在pH值大于7.3时，氨会以溶解状氨气 (NH3 ) 存在于水中，溶解性气体将会透过反渗透膜，而不被截留。然而，氨气(NH3)与铵离子(NH4+)存在平衡： 降低pH值，可将氨气(NH3 )转化成铵离子(NH4+ )，而被反渗透膜截留。 因此在渗滤液应急处理中为了提高氨氮的脱除率，需要投加酸降低pH，增大膜对氨氮的截留率。 目前常用于渗滤液处理调节pH的酸主要为硫酸与盐酸；使用硫酸调节 pH时硫酸可能会出现以下情况： （1）可与渗滤液中的钙镁等金属离子反应生成硫酸盐垢加快膜系统的污堵； （2）硫酸可与渗滤液反应生成硫化氢气体，影响渗滤液处理人员的人身安全； （3）硫酸与渗滤液络合物反应生成各种难处理物质：白色物质、黑色物质，这是目前在国内渗滤液应急处理中出现的难题。 因此，建议使用离子成分较为简单的盐酸 (HCl) 作为渗滤液pH调节用酸，保证渗滤液处理的水质与水量。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目主要是处理芒市生活垃圾填埋场产生的渗滤液，与项目有关的原有污染是现有的填埋场渗滤液处理区，根据现场调查，本项目在建设及调试运营期间无重大污水事故发生，未受到过环境行政处置。 1、现有工程概述 芒市环境卫生管理站芒市生活垃圾处理场位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，该处理场总投资5863万元，总库容约为107.8万m3，有效库容91.6m3，占地16.9hm2，一期工程于2002年12月开工建设，主体工程于2004年9月7日通过州级验收并投入使用。二期工程于2009年5月27日开工建设，2010年12月建设完成，一期处理规模为111t/d，二期处理规模为144t/d，服务年限为2003年~2020年，主要处理对象为城区生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾及特种垃圾。 表2-11 填埋场基本情况一览表 序号; 单位名称; 芒市环境卫生管理站. 1; 统一社会信用代码; 12533103G90298766R. 2; 企业法人; 官宏帮. 3; 单位所在地; 云南省德宏州芒市芒市镇街坡村后山. 4; 所属行业类别; “四十三 水的生产和供应业”中“95污水处理及其再生利用；新建、扩建其他工业废水处理”. 5; 年平均工作时; 7200h. 6; 从业人数; 10人. 2、现有工程环保手续履行情况 芒市环境卫生管理站于2003年2月委托云南省环保产业科技开发中心编制了《潞西市城市生活垃圾处理工程建设项目环境影响报告书》，云南省环境保护局（现云南省环境保护厅）于2003年5月下达了《关于对潞西市城市生活垃圾处理场工程环境影响报告书的审批意见》（云环监发（2003）60号）详见附件3。该场于2003年初开始建设，2004年初建设完成，2004年9月7日该场通过州级验收并投入使用，渗滤液处理方式为经管道排入城市污水处理厂处理，但《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）于2008年7月1日实施后，要求从2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自建污水处理站将渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）表2规定的水污染排放浓度限值后直接排放，对此，2012年委托云南省环境科学研究院编制完成《芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程环境影响补充报告》云环审【2012】147号。2016年12月，芒市环境卫生管理站已对芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程进行了验收。至此，原渗滤液处理站已履行完成各项环保手续，详见附件8。 3、现有填埋场渗滤液处理站概况 （1）项目地理位置 云南省德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山（中心经纬度东经：98°36′46.972″，北纬：24°28′12.662″N）。 （2）城市生活垃圾处理工程 垃圾处理厂：芒市垃圾填埋场占地面积16.9hm²，处理能力近期11lt/d，远期144t/d，平均处理规模为120t/d。采用卫生填埋工艺，库区包括防洪工程、垃圾坝及截污坝、库区防渗系统、库区地下水导排系统、填埋气体导排系统等。垃圾填埋场的最终填埋标高为1010m，总库容为107.8万m³，按总库容的85%计算有效库容，填埋场的有效库容为91.6万m³。计划使用年限为18年（即2003年-2020年）。 1）防洪工程： ①永久截洪沟：沿填埋库区边线设置永久截洪沟，总汇水面积约0.276万m²，采用浆砌石块铺砌，总长2360m。 ②分区坝（临时挡水坝）：本工程不设置临时截洪沟，设分区坝挡水。分区坝以上、永久截洪沟以内的雨水通过地下水收集主管排入截污坝下，不进入一期垃圾堆体。分区坝坝顶高982m，坝轴线宽28.7m，坝高4m。 ③表面排水沟：在垃圾堆体表面马道上设置表面排水沟，采用砌砖结构，断面为0.3m×0.3m，0.5m×0.5m两种。排水沟顺势接入截洪沟。 2）垃圾坝：垃圾坝身为浆砌块石，坝顶高程980m，最大坝高18m，坝顶行车，宽5m，坝轴线长42.4m。 3）截污坝：垃圾坝身为浆砌块石，坝顶高程970m，最大坝高10.5m，坝顶行车，宽5m，坝轴线长32.85m。 4）填埋区防渗工程：采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜水平防渗。 5）渗滤液调节池防渗：调节池采用高密度聚乙烯（HDPE）做水平防渗，首先将原来地表进行清除平整，然后在池底及坡面铺设300mm厚粘土支承层，在铺设1.5mm厚HDPE 防渗膜，上铺一层300g/m²土工布，上面再砌块石。 6）库区地下水导排：在防渗膜下设置排除地下水盲沟，与渗滤液主盲沟对应设置。通过盲沟穿过填埋库区、垃圾坝、调节池和截污坝，将地下水和泉水引至截污坝下游的河沟内。 7）渗滤液收集系统：渗滤液收集系统主要由设置在底部防渗层上的排水层、集水盲沟和竖向石笼组成。 8）填埋气体导排系统 本项目采用被动控制，即在气体大量产生时，为其提供高渗透的通道，是气体按设计的方向导排。在每个竖向石笼顶部（接近最终覆盖层处）设置一根DN200 HDPE气体排放管排放高度最终高出覆盖层1m。 （3）渗滤液处理工程 渗滤液调节池的容积为16400m³，渗滤液经管道泵至渗滤液处理站，处理达标后排放至污水处理厂；渗滤液处理工程位于渗滤液调节池西侧，服务于芒市城市生活垃圾处理场。该工程未实施前，渗滤液收集后直接经管网进入城市生活污水处理厂；渗滤液处理工程2015年10月建成后，调节池渗滤液经管道进入处理系统，处理后的废水达GB16889-2008《生活垃圾填埋污染物排放标准》中表2标准限值后外排。目前的排放方式仍为经管网进入芒市生活污水处理厂。本项目垃圾渗滤液产生量为47.4-213.1m²/d（因季节而变化，旱季量少，雨季量大），渗滤液处理量为150m³/d，外排废水88m³/d。工程内容主要包括渗滤液处理区（从调节池进水至渗滤液处理站出水之间的工艺，建、构筑物）；渗滤液处理站内各种工艺管线；供配电、供水、排水、绿化、环境监测系统等。 （4）项目防渗工程实施情况 1）填埋库区防渗 选用1.5mmHDPE 膜，上铺设300mm/m²土工布一层，支持层为300mm粘土层，保护层为200mm中粗砂层，支持层下铺设300mm中粗砂作为反滤层，沿谷底设置地下水排水盲沟。 2）边坡防渗 先进行边坡修整，再铺设1.5mmHDPE 防渗膜，膜下铺一层600g/m²土工布，膜上铺一层300g/m²土工布，其上满铺废汽车轮胎（胎内填土）。 3）渗滤液调节池防渗 调节池采用高密度聚乙烯（HDPE）作水平防渗，首先将原来地表进行清除平整，然后在池底及坡面铺设300mm厚黏土支承层，再铺设1.5mm厚HDPE防渗膜，上铺一层300g/m²土工布，上面再浆砌石块。 （5）“三水分离”系统建设情况 1）地表水排除系统 ①永久截洪沟 沿填埋库区边线设置了永久截洪沟，将场外雨水截排出垃圾处理场外，总长约为2360m。 ②分区坝 芒市垃圾处理场二期工程地势高于一期工程，因此，在一期工程及二期工程中间设置了分区坝，分区坝处设置了一个地表水进入地下导排系统的入口，在一期工程使用期间，雨水导排口打开，将二期区域内的雨水导入一期工程的地下水导排系统，将二期工程场内的雨水导出场外，不进入一期垃圾堆体：当二期工程投入使用时，一期工程已进行覆盖，此时将地下导排口封住并做相应的防渗处理，通过此种措施，可大大减少一期工程使用时渗滤液的产生量。 （6）地下水导排系统 在防渗层下设置排除地下水盲沟，与渗滤液主盲沟对应设置，其主盲沟断面采用梯形断面，分A、B两种断面，一种断面尺寸为下底宽1600mm，上宽2600mm，深2000mm；另一种断面尺寸为下底宽1400mm，上宽2300mm，深1800mm，在盲沟内铺设高密度聚乙烯穿孔排水管，通过盲沟穿过填埋库区、垃圾坝、调节池和截污坝，将地下水河泉水引至截污坝下游的河沟内。 （7）渗滤液收集系统 渗滤液收集系统主要由设置在底部防渗层上的排水层、集水盲沟和竖向石笼组成，库底沿主冲沟布置主盲沟，断面采用地形断面，在盲沟内铺设高密度聚乙烯（HDPE）穿孔排水管，主盲沟的HDPE穿越垃圾坝底部至渗滤液调节池。依地形在填埋区布置次盲沟与主盲沟相连，在主次盲沟交汇点的竖向设集水石笼（兼做导气管），通过以上排水系统，渗滤液可靠重力自流排入渗滤液调节池。 - 主要建设内容 表2-12 项目工程组成 工程组成; 项目名称; 环评时主要建设内容; 验收实际建设内容; 备注. 主体 工程; 一期填埋场; 总库容38万m³，有效库容32.3万m³; 实际建设一期填理场总库容38万m³，有效库容32.3万m³; 与环评 一致. 二期填埋场; 总库容69.8万m³有效库容 59 . 33万m³; 实际建设二期填埋场总库容69.8万m³有效库容59.33万m³; 与环评 一致. 渗滤液调节池; 项目初设提出调节池容积为16400m³，项目垃圾场处理工 程环评经论证认为应扩容至30000m³；项目渗滤液补充环评经论证认为已经建成的调节池16400m³，配合即将建设的150t/d渗 滤液处理系统，可以满足需求。不需扩容，; 实际建设一座渗滤液调节池，容积为16400m³; 与补充环 评一致. 法滤液处理系 统; 处理规模为150t/d; 实际建设1座渗滤液处理系统，处理规模为150t/d; 与补充环 评一致. 辅助工程; 垃圾中转站; 2 座; 实际建设2座垃圾中转站，新建设路转运站、珠宝路转运站; 与环评 一致. 管理区; 办公区、生活区、停车区; 实际建成办公区、生活区、停 车区; 与环评 一致. 截洪沟; 水久截洪沟总长2360m，采用 浆砌块铺砌; 实际建成水久截洪沟总长 2360m，采用浆砌块铺砌; 与环评 一致. 垃圾坝; 一座，坝身为浆砌块石，坝顶高程980m，最大坝高18m，坝轴线长42.4m，坝基置于中风化砂岩，埋深约5.5m。; 实际建成垃圾坝一座，坝身为浆砌块石，坝顶高程980m，最大坝高18m，坝轴线长42.4m，坝基置于中风化砂岩，埋深约5.5m。; 与环评 一致. 截污坝; 坝身为浆砌块石，坝顶高程 970m，最大坝高10.5m，坝轴线长32.85m。坝基置于中风化砂岩，埋深约5.5m。; 实际建成截污坝一座，坝身为浆砌块石，坝顶高程970m，最大坝高10. 5m，坝轴线长32.85m。坝基置于中风化砂岩，埋深约5.5m。; 与环评 一致. 库区防渗工程; 选用1.5mmHDPE膜，上铺 设300mm/m²土工布一层，支，持层为300mm粘土层，保护层为200mm中粗砂层，支持层下铺设300mm中粗砂作为反滤层，沿谷底设置地下水排水盲沟。; 选用1.5mmHDPE膜，上铺设300mm/m²土工布一层，支持层为300mm粘土层，保护层为200mm中粗砂层，支持层下铺设300mm中粗砂作为反滤 层，沿谷底设置地下水排水盲沟。; 与环评 一致. 环保工程; 渗滤液处理系统; 处理规模为150t/d; 实际处理规模为150t/d; 与补充环 评一致. 5、生产工艺流程 （1）垃圾填埋 1）垃圾填埋场的前期处理 本项目采用卫生填埋工艺，库区包括防洪工程、垃圾坝及截污坝、库区防渗系统、库区地下水导排系统等。 2）防洪工程： ①永久截洪沟：沿填埋库区边线设置永久截洪沟，总汇水面积约0.276万m²，截洪沟的过水能力按20年一遇洪水计算，采用浆砌石块铺砌，总长2360m。 ②分区坝（临时挡水坝）：本工程不设置临时截洪沟，设分区坝挡水。分区坝以上、永久截洪沟以内的雨水通过地下水收集主管排入截污坝下，不进入一期垃圾堆体。分区坝坝顶高982m，坝轴线宽28.7m，坝高4m。 ③表面排水沟：在垃圾堆体表面马道上设置表面排水沟，采用砌砖结构，断面为0.3m×0.3m，0.5m×0.5m两种。排水沟顺势接入截洪沟。 3）垃圾坝及截污沟 ①垃圾坝：垃圾坝身为浆砌块石，坝顶高程980m，最大坝高18m，坝顶行车，宽5m，坝轴线长42.4m。 ②截污坝：垃圾坝身为浆砌块石，坝顶高程970m，最大坝高10.5m，坝顶行车，宽5m，坝轴线长32.85m。 （2）防渗工程 ①填埋区防渗工程：采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜水平防渗。场底防渗选用1.5mmHDPE膜，上铺300g/m²土工布一层，支持层为300mm粘土层，保护层为200mm中粗砂层。支持层下铺设300mm中粗砂作为反滤层，沿谷底设置地下水排水盲沟。 ②边坡防渗：先进行边坡修整，再铺设1.5mmHDPE防渗膜，膜下铺一层600t/m²土工布，其上铺废汽车轮胎（胎内填上）。 ③渗滤液调节池防渗：调节池采用高密度聚乙烯（HDPE）做水平防渗，首先将原来地表进行清除平整，然后在池底及坡面铺设300mm厚粘土支承层，在铺设1.5mm厚HDPE防渗膜，上铺一层300g/m²土工布，上面再砌块石。 （3）库区地下水导排 库区内有三处泉点，雨季地下水丰富，库底地下水和泉水需要排除。主要措施为：在防渗膜下设置排除地下水盲沟，与渗滤液主盲沟对应设置。通过盲沟穿过填埋库区、垃圾坝、调节池和截污坝，将地下水和泉水引至截污坝下游的河沟内，具体布局方式见下图 图2-4 垃圾填埋场地下水导排系统示意图 （4）垃圾卫生填埋 本项目垃圾卫生填埋为厌氧填埋，在厌氧填埋发酵过程中，有机物会产生厌氧分解。垃圾填埋采用“分层-单元”式填埋。填埋场投入运行后，从垃圾坝处依次往上分单元、分层进行填埋，直至设计高程。填埋工艺包括以下几个部分： 1）填埋单元 填埋单元根据日产垃圾实际入库量确定，每天作业一单元，每个单元填成斜四棱体，高度2.5m，底面长度和宽度视垃圾入库量不同而改变，其斜坡面坡度不大于1：3。 2）填埋中间层 填埋中间层覆盖厚度0.3m，每个填埋中间层由两层填埋单元组成，高度5.0m，实际填埋垃圾压实厚度4.5m。 3）填埋分层作业 垃圾填埋采用分层压实方法进行操作，每层厚度0.3-0.4m。每日垃圾经过压实后净累计厚度2.2-2.3m，再进行单元式覆盖，覆盖材料采用自然土。覆盖层压实厚度0.2m。填埋单元总高2.5m。每完成两层填埋单元时，即形成一个中间层。 4）终期封场 按“分层-单元”式填埋作业依次重复操作至设计填埋高程时，需进行终期覆土封场，其目的在于土地的综合利用、减少雨水的渗入。终期覆土由下至上由三部分组成：下层覆土为粘土或防渗膜，粘土层压实厚度0.3m，中间覆盖贫瘠土，压实厚度0.5m，其主要功能为防止植物根系穿透防渗层而导致渗水；最上层为营养土压实厚度0.2m，以种植草皮或浅根植物。封场后顶面坡度不小于2%，以利于降雨的自然排除。 5）渗滤液的收集 渗滤液收集系统主要由设置在底部防渗层上的排水层、集水盲沟和竖向石笼组成，其工作机理是：各垃圾层的渗滤液进入附近的石笼或流到坡面上，再经石笼或坡面流入支盲沟或主盲沟，最后经主盲沟排入调节池。 ①排水层：在库底防渗层上铺设一层300mm 中粗砂或级配砾石。为防止细小颗粒进入排水层造成堵塞，排水层上层粒径要比下层小些。 ②集水盲沟：盲沟内设置高密度聚乙烯穿孔管，管外填充中粗砂和卵石作为滤层。填充材料粒径从管周至沟边依次增大。 ③竖向石笼：由铁丝网填以碎石形成。石笼内设置DN200 HDPE穿孔管。 ④渗滤液集水系统：集水系统主要设置在场底和竖向。场底集水采用在盲沟中埋设穿孔密度聚乙烯（HDPE）管的方式，竖向采用石笼导排，盲沟材料采用中粗砂和卵石组成。 通过以上排水系统，垃圾渗滤液可靠重力自流排入渗滤液调节池。具体布局见图2-5。 2-5 垃圾填埋场气体及渗滤液导排示意图 项目建设了一座容积为16400立方米的渗滤液调节池，用于渗滤液收集。 6）渗滤液处理工艺 2006年9月垃圾填埋场一期项目竣工后，渗滤液采用调节池储存，然后外排至芒市生活污水处理厂的方式进行处理（芒市污水处理厂于2006年6月建成）。2010年，项目建设了回喷装置，将部分渗滤液回喷至填埋区，减量化处理，剩余部分仍通过城市市政污水管网进入污水处理厂处理。2015年10月渗滤液处理工程建成后，垃圾渗滤液进入处理渗滤液系统处理后，再经城市市政污水管网进入污水处理厂。 渗滤液处理工艺采用“混凝沉淀＋MBR 系统＋纳滤＋RO”工艺，由预处理+生物处理+深度处理工序构成。 预处理系统包括混凝沉淀。渗滤液含有大量的悬浮物、胶体，绝大部分在运行中被截留及吸附，最后将产生大量的污泥，需要及时排除。 生物处理工艺包括膜生物反应器。主要由反硝化、硝化及超滤工序构成。深度处理包括纳滤和反渗透系统。 浓缩液处理系统包括污泥浓缩池和污泥处理设备。厌氧、反硝化/硝化、物化沉淀都会产生一定量的生物污泥，在污泥浓缩池浓缩后，经过压滤，泥饼进入填埋场填埋，污泥浓缩池上清液回流进入反硝化池。 通过投加化学药剂，使浓缩液中的胶体和重金属沉淀，同时可去除部分有机污染物，处理后的浓缩液排出系统，污泥经浓缩池后进入污泥处理系统处理后回填埋场填埋。 渗滤液处理工艺流程见图2-6。 2-6 渗滤液处理工程工艺流程图 （5）渗滤液处理工艺说明 （1）预处理系统 预处理系统包括混凝沉淀。渗滤液含有大量的悬浮物、胶体，绝大部分在运行中被截留及吸附，最后将产生大量的污泥，需要及时排除。 （2）生物处理系统 生物处理系统包括膜生物反应器（MBR）。 （3）反硝化（A） 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2除对出水的氨氮要求外，还对总氮提出了要求，为此，渗滤液处理工艺中采取A/O法去除总氮。 前端为反硝化工艺段，在缺氧条件下，反硝化细菌利用回流液中的氧化态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应，使化合态氮变为分子态氮，获得同时去碳和脱氮的效果。 反硝化是反硝化菌异化硝酸盐的过程，反硝化菌以进水有机物为碳源，以回流液中硝酸盐的氧作为电子受体，进行呼吸和生命活动，将硝态氮（硝酸氮和亚硝酸氮）还原为气态氮（氮气），同时，降解污水中的有机碳源。反硝化反应受碳源（进水BOD）、pH值、溶解氧及温度的影响。 （4）硝化（O） 反硝化池出水进入硝化池，在硝化工段完成绝大部分有机污染物的去除，同时利用硝化菌完成硝化作用。 利用硝化池中高浓度活性污泥微生物，生化降解渗滤液污水中的可生化有机污染物。硝化分为氨化和硝化两个反应阶段。首先进行氨化反应，污水中的有机氮，如蛋白质、氨基酸、尿素、胺类化合物、硝基化合物等，在氨化菌的作用下，分解、转化为氨态氮。然后完成硝化反应，在硝化菌的作用下，氨态氮进一步分解氧化，首先，亚硝化菌将氨转化为亚硝酸氮，继之，亚硝酸氮在硝化菌的作用下，进一步转化为硝酸氮。 （5）超滤（UF） “A/O+超滤膜”简称MBR，其中反硝化/硝化用于降解去除污水中的有机污染物及总氮，超滤用于代替常规的二沉池，超滤膜分离净化水和菌体，使分离效率大大提高，可使生化反应器体积减小，生化反应效率提高，超滤器的污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到15～20g/L，经过不断驯化形成的微生物菌群能逐步降解渗滤液中难生物降解的有机物。 超滤分离技术采用特定的膜，在一定的工作压力下，去除或浓缩原液中的物质。薄膜分离系统可以去除小颗粒及溶盐其原理是：加压的原液平行通过薄膜表面，部分的水流通过薄膜，被截留的颗粒在剩余的水流中浓度越来越高。由于溶液是连续性地流过，被截留的颗粒不会沉积，反而会被浓缩液带走。因此，一进水流在通过薄膜后便分为两道：通过薄膜的溶液（渗透液）和残留的浓缩液。错流过滤这种过滤方式的主要优点是：薄膜截留下来的物质被流体不断的带走，这在一定程度上相当于膜表面被连续的清洗，这样就延长了膜的寿命，并降低了维护和清洗的费用。相反，传统过滤中被截留的物质积累在过滤介质上，必须定期清洗更换介质。 - 深度处理系统 - ①纳滤（NF） 纳滤膜孔径处于纳米级，它具有两个显著特征：一是截留分子量在200～1000，另一是纳滤膜对无机盐有一定的截留率。纳滤膜对二价的离子去除效果要优于一价离子，这是纳滤膜与反渗透膜的主要差别。 本系统设计纳滤处理单元主要是考虑到为反渗透系统提供最佳的进水条件，同时也去除渗滤液中的污染物。 纳滤的产水率设计为80%。 ②反渗透（RO） 由于垃圾渗滤液污染物成份的复杂性，采用高强度好氧生化处理后，渗滤液中仍有少量残余的溶解性污染物，必须设置膜处理工段，进一步去除少量残余的溶解性污染物。 反渗透膜处理系统处理原理为：利用半透膜的选择透过性，在反压差作用下，将渗滤液中的水同污染物分离，在膜的一侧产生清水，而另一侧则产生浓缩液。反渗透的产水率设计为75%。 （7）污泥处理工艺 根据《生活垃圾处理场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.6的要求及解释条文，生活垃圾处理场产生的污泥可进入填埋场内处理。处理系统产生的污泥直接进入污泥处理系统处理后，泥饼进入垃圾处理场填埋，滤液进入调节池。采用工艺为“污泥浓缩+污泥压滤”工艺。 污泥处理工艺见图2-7。 图2-7 污泥处理流程图 浓缩液处理系统包括污泥浓缩池和污泥处理设备。 厌氧、反硝化/硝化、物化沉淀都会产生一定量的生物污泥，在污泥浓缩池浓缩后，经过压滤，泥饼进入填埋场填埋，污泥浓缩池上清液回流进入反硝化池。 根据现场调查，结合项目台账记录，每个月清运泥饼120车，每车载重80kg，合约9600kg/月，115.2t/a。 （8）浓缩液处理工艺 浓缩液的处理采用化学方法，过程为"浓缩液收集+物化+排放"。通过投加化学药剂，使浓缩液中的胶体和重金属沉淀，同时可去除部分有机污染物，处理后的浓缩液排出系统，污泥经浓缩池后进入污泥处理系统处理后回灌垃圾填埋场。 （9）渗滤液排放去向说明 《潞西市城市生活垃圾处理工程环境影响报告书》中提出，项目生活垃圾处理场渗滤液采用调节池储存和回喷的方式进行处理。项目投运后，于2010年开始改为进入城市市政污水管网，与生活污水合并后进入污水处理厂处理，《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，从2011年7月1日起全部生活垃圾场应自建污水处理站将渗滤液处理工程对渗滤液进行处理。按标准要求规定，项目于2011年1月委托云南省环境科学研究院编制了《芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程环境影响补充报告》。2012年6月，云南省环境保护厅下达了《关于芒市城市生活垃圾渗渗液处理工程环境影响补充报告的批复》（云环审（2012）147号）。补充报告要求经渗滤液处理工程处理后的废水达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定后排入芒市河。 芒市城市生活垃圾渗渗液处理工程实施后，为减少外排废水对芒市河的影响，外排废水处理达标后排入城市污水处理厂，因排水去向发生变更，且在芒市生活污水处理厂同意接纳污水的情况下，芒市环境卫生管理站向德宏州环境保护局递交了变更申请，德宏州环境保护局于2016年10月18日下达了《关于芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程变更渗滤液排放方式的批复》（德环发（2016）239号），同意将芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程渗滤液处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水污染物排放浓度限值后排放至芒市河的排放方式，调整为渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水污染物排放浓度限值后排入芒市污水处理厂。 （10）填埋气体导排及处置 本项目采用被动控制，即在气体大量产生时，为其提供高渗透的通道，是气体按设计的方向导排。在每个竖向石笼顶部（接近最终覆盖层处）设置一根DN200 HDPE气体排放管，排放高度最终出覆盖层1m。 （11）库区地下水导排 在防渗膜下设置排除地下水盲沟，与渗滤液主盲沟对应设置。通过盲沟穿过填埋库区、垃圾坝、调节池和截污坝，将地下水和泉水引至截污坝下游的河沟内。 垃圾填埋的工艺流程见图2-8。 图2-8 垃圾填埋的工艺流程 6、主要污染源及污染物排放情况 （1）废水 1）渗滤液 因渗滤液的产生量与每年垃圾产生量、降雨量及垃圾填埋场的累积量等因素均有着密不可分的联系，和填埋场作业顺序、高程及汇水面积等因素也有关，故每年产生的渗滤液量各不相同。《芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程环境影响补充报告》对渗滤液的产生量进行周密的计算和翔实的描述。报告指出：2016年芒市垃圾填埋场垃圾产生量为197吨/天（此数据与建设方提供的2016年实际产生量170吨/天略高，考虑到垃圾填埋量会逐年递增，此处沿用了环评时的预测值进行统计计算）：填埋作业区汇水面积为44500m³；原生垃圾的含水率为L=50.8%；芒市年平均降雨量为1626.1mm，折算为日平均降雨量为I，=4.455mm/d；芒市年平均蒸发量为1718.2mm，折算为日平均蒸发量为I。=4.707mm/d；调节池的受水面积为3266m²。 从以上分析数据计算而得，芒市城市生活垃圾处理工程渗滤液污水产生量为97.55m³/d。渗滤液废水中的主要污染物为化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总汞、总铬、总砷、六价铬、总铅等。 2）其它污水 其它污水包括生活污水及清洗废水。 ①生活污水 渗滤液处理工程共14名工作人员，用水量以120L/人·天计，则用水量为1.68m²/d，废水产生量为1.344m³/d（按用水量的80%计）、490.56m³/a。 ②清洗废水 渗滤液处理工程东面为停车区，洗车污水的用水量为4.0m³d，车间地面冲洗水用水量为2.0m³/d。生产总用水量为6.0m³/d，废水产生量为4.8m³/d，1752m²/a。 生活污水和清洗废水中的主要污染物为化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群、总磷等。 综合渗滤液、生活污水及清洗废水三部分，得出项目废水产生量为103.69m²/d、37846.85m²/a。渗滤液处理站的处理规模为150t/d，即54750m²/a。通过数据对比可知渗滤液处理站的处理规模可以满足垃圾填埋场所产生的渗滤液的实际需求。 渗滤液处理站的处理规模为150t/d，外排废水量则为88t/d（59.5t/d的浓缩废液回灌至垃圾处理场作业区，自然蒸发量约2.5t/d）。处理达标后排入城市污水处理厂，因排水去向发生变更，且在芒市生活污水处理厂同意接纳污水的情况下，芒市环境卫生管理站向德宏州环境保护局递交了变更申请，德宏州环境保护局于2016年10月18日下达了《关于芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程变更渗滤液排放方式的批复》（德环发〔2016〕239号），同意将芒市城 市生活垃圾渗滤液处理工程渗滤液处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水污染物排放浓度限值后排放至芒市河的排放方式，调整为渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的水污染物排放浓度限值后排入芒市污水处理厂。 渗滤液通过专用管道，经水泵抽至渗滤液处理系统；生活污水及清洗废水经管道进入渗 滤液处理系统。本项目采用的渗滤液处理工艺为“混凝沉淀＋膜生物反应器（MBR 系统）＋纳滤（NF）/反渗透（RO）"工艺，由预处理+生物处理+深度处理工序构成。该工程的处理规模为150m²/d，处理规模大于废水产生量，处理能力可满足项目生产的实际需求。通过渗滤液处理量与渗滤液产生量之间的计算差值可知，渗滤液处理工程每年可消耗调节池中16903.15m³渗滤液，通过逐年递减，可有效控制渗滤液非正常排放机率的产生，从而确保项目运行对周围环境的影响。 （2）废气 1）垃圾收集、中转废气 废气收集、中转过程中会有恶臭气体产生，项目主要通过袋装、桶装、密闭性较好的专用车清运等方式来降低气味的产生。 2）垃圾填埋场废气 垃圾堆放及分解过程中会有恶臭气体散发出来，其种类较多，一般有硫化氢、氮、硫醇类、硫醚类、吲哚类、栓类、脂肪类，因而具有特殊的气味。恶臭气体仅是垃圾分解所散气体中的一部分，垃圾分解散发的主要气体是甲烷、二氧化碳及氨气。 本项目主要通过控制填埋方式来降低各项污染物的产生量，填埋场采用的填埋方式为厌氧填埋，以"分层-单元"式进行。填埋单元根据日产垃圾实际入库量确定，每天作业一单元，每个单元填成斜四棱体，高度2.5m，底面长度和宽度视垃圾入库量不同而改变，其斜坡面坡度不大于1：3。垃圾填埋采用分层压实方法进行操作，每层厚度0.3~0.4m。每日垃圾经过压实后净累计厚度2.2-2.3m，再进行单元式覆盖，覆盖材料采用自然土。覆盖层压实厚度0.2m。填埋单元总高2.5m。每完成两层填埋单元时，即形成一个中间层。通过中间层自然土层的控制，可有效地阻隔垃圾分解过程产生的气体气味，从而降低异味产生量。 3）渗滤液处理系统 渗滤液处理系统在运行期废气污染源主要为进水部分和污泥处理部分产生的恶臭气体，即硝化反应/反硝化反应池、污泥池等溢出的恶臭污染物，其成份主要是生化分解和反应过程中产生的氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、硫醇、硫醚等混合物，属无组织排放源。其中：含量最高的是NH，其次是HS，而气味刺激性最强的甲基硫醇，其次是硫化氢。臭气污染向大气扩散受到诸多因素的影响，如水温、水质、处理工艺、污泥龄、周遍建筑物的密度及气象条件等。恶臭浓度最高处为污泥处置工序，恶臭逸出量最大的工段为曝气硝化反应工段，在硝化反应过程中恶臭物质逸入空气。 工程采用曝气硝化滤池作为强化生物处理单元，该系统本身具有除臭功能，可大大减轻臭气排放。在总平面布置上，将气味大的构筑物尽量集中布置，污水处理系统与其他建筑之间设置绿化隔离带，道路两侧栽种行道树，以改善景观环境，减少气味向厂外扩散。采取上述措施，可有效减少气味向厂外扩散。 4）道路运输、装卸、压实 垃圾及覆土在运输、装卸、压实过程中会有扬尘产生，扬尘在雨季产生量较小，旱季时较为明显，本项目主要通过选取较近采土场，缩短运输距离；及时维护进场道路等方式来降低扬尘的产生量。项目周围1000米范围内无村庄，仅西南向有搬迁散户，运输、装卸、压实过程中产生的扬尘对周围环境影响可以接受。 5）生活废气 本项目共有工作人员14人，在综合楼内设置一小型食堂供职工用餐，炒菜过程中产生的油烟通过抽油烟机排入外环境中，因用餐人员较少，油烟产生量不大，对周围环境影响不明显。 （3）噪声 垃圾清运过程中，噪声产生于车辆运输、中转站机械设备的使用，垃圾清运具有间歇性，加之中转站机械设备全部设置于房屋内，通过墙体隔声，可有效降低机械噪声对周围环境的影响。 渗滤液处理工程的噪声源主要是风机、水泵等动力设备。风机选用了低噪音的罗茨风机，并且风机安装在单独的风机房内，风机的进出口设置了消声器，可有效控制风机噪声。所有水泵选用了低噪声水泵，接口带软接头，减小了噪声和振动污染。 （4）固体废物 管理人员生活垃圾统一收集后送到垃圾填埋场进行填埋：渗滤液处理系统污泥排入污泥池进行浓缩，其上清液溢回流至反硝化-硝化工段，浓缩后泥饼送至垃圾填埋场填埋处置；产生的浓缩液回灌至垃圾处理场填埋区。 7、现有填埋场渗滤液处理系统存在的问题及以新带老措施 目前，芒市生活垃圾渗滤液处理站因原有设备老化处理量降低，填埋场渗滤液处理系统处理效果不稳定，为了确保渗滤液处理站正常运行，不造成环保风险。 拟采取以下措施： 增加一套提升改造设备，设计处理能力为150m³/d，处理工艺反渗透处理工艺又称STRO ，处理流程：（“预处理+短程强化生化+NF+RO+去氨氮保障系统”）；出水水质达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）要求的污染物排放限值和减少对周边环境的影响。 8、拟建项目与现有生活垃圾处理在的依托关系 1、建设用地依托关系 在原项目用地范围内现新增一套渗滤液处理设备，不新增用地，增加构筑物，日处理量为150m³/d，的渗滤液处理设备处理工艺反渗透处理工艺又称 STRO，处理流程：（预处理+短程强化生化+一级RO+二级RO+去氨氮保障系统）；等同原项目处理能力的设备，原有设备处理能力不及时，再启动新设备进行处理。 2、其他 本项目除了在填埋场渗滤液处理站新增一套设备外，其余辅助设施、供水、供电、人员、供水、供电等将依托沿用原有项目。 9、现有工程污染物排放统计情况 原污染源分析汇总如下表所示： 表2-12 原污染源分析统计表 要素; 排放源名称; 主要污染物; 污染物排放量; 最终去向. 大气; 填埋场; H2S; 少量; 大气. NH3; 少量. 废水; 渗滤液处理系统（处理规模：150m³/d); 渗滤液量; 2.45万t/a; 经处理达标后外排. COD; 1.323t/a. NH3-N; 0.379t/a. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5t/a; 进行卫生填埋. 污泥; 污泥; 10t/a. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 1、环境空气质量现状 - （1）达标区判定 根据德宏州生态环境局发布的《德宏州2022年度环境状况公报》，2020年，芒市的环境空气有效监测天数为359天，优235天，良121天，轻度污染3天。优良率为99.2%，年度综合评价。芒市环境空气质量达到二级标准，现状监测数据见表3-1。 表3-1 2022年度芒市环境空气质量指标年均值统计（μg/m3） 城市名称; SO2; NO2; PM10; CO（mg/m3）; O3; PM2.5. 环境空气二级标准; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 芒市; 9; 19; 42; 0.8; 71; 22. 占标率（%）; 15; 47.5; 60; 20; 44.4; 62.9. 芒市的污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，芒市为环境空气达标区。本项目位于芒市镇街坡村后山，项目所在区域为达标区。 - （2）特征因子监测情况 为了解项目所在区域的大气环境质量现状，本次评价期间引用2022年11月芒市环境卫生管理站自行监测报告，云南方源科技有限公司出具的〔YNFY DH2022110211〕监测报告，具体情况如下： 表3-2 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目/编号; 2022. 11.04; 标准 限值. 颗粒物. 时间; 09:20-10:20; 13:10-14:10; 17:00-18:00. 上风向1#; DH20221102112-01; DH20221102112-02; DH20221102112-03; 0.3. 0.117; 0.150; 0.100. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 下风向2#; DH20221102112-04; DH20221102112-05; DH20221102112-06. 0.249; 0.282; 0.316. 达标情况; 达标; 达标; 超标. 下风向3#; DH20221102112-07; DH20221102112-08; DH20221102112-09. 0.532; 0.483; 0.449. 达标情况; 超标; 超标; 超标. 下风向4#; DH20221102112-10; DH20221102112-11; DH20221102112-12. 0.383; 0.399; 0.333. 达标情况; 超标; 超标; 超标. 由监测结果可知，无组织废气颗粒物上风向满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，下风向平均浓度0.488，超出环境空气质量标准限值。 表3-3 硫化氢监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目/编号; 2022.11.04. 硫化氢. 时间; 09:20-10:20; 13:10-14:10; 17:00-18:00. 上风向1#; DH20221102112-13; DH20221102112-14; DH20221102112-15. 0.007; 0.005; 0.006. 下风向2#; DH20221102112-16; DH20221102112-17; DH20221102112-18. 0.010; 0.007; 0.008. 下风向3#; DH20221102112-19; DH20221102112-20; DH20221102112-21. 0.013; 0.009; 0.011. 下风向4#; DH20221102112-22; DH20221102112-23; DH20221102112-24. 0.011; 0.008; 0.010. 标准限值; 0.01. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果表明，硫化氢《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。 表3-4 氨监测结果表 单位：mg/m3 点位 项目/编号; 2022.11.04. 氨. 时间; 09:20-10:20; 13:10-14:10; 17:00-18:00. 上风向1#; DH20221102112-25; DH20221102112-26; DH20221102112-27. 0.09; 0.05; 0.07. 下风向2#; DH20221102112-28; DH20221102112-29; DH20221102112-30. 0.18; 0.14; 0.16. 下风向3#; DH20221102112-31; DH20221102112-32; DH20221102112-33. 0.20; 0.15; 0.18. 下风向4#; DH20221102112-34; DH20221102112-35; DH20221102112-36. 0.18; 0.15; 0.17. 标准限值; 0.20. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果表明，氨浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。 表3-5 臭气监测结果表 单位：无量纲 点位 项目/编号; 2022. 11.04. 臭气浓度. 时间; 09:44; 13:41; 17:45. 上风向1#; DH20221102112-37; DH20221102112-38; DH20221102112-39. <10; <10; <10. 时间; 10:01; 13:57; 18:03. 下风向2#; DH20221102112-40; DH20221102112-41; DH20221102112-42. 17; 17; 17. 时间; 10:14; 14:09; 18:15. 下风向3#; DH20221102112-43; DH20221102112-44; DH20221102112-45. 19; 18; 18. 时间; 10:25; 14:19; 18:26. 下风向4#; DH20221102112-46; DH20221102112-47; DH20221102112-48. 16; 18; 17. 根据监测结果表明，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。 2、地表水环境质量现状 根据现场调查，距项目区最近地表水主要为芒市大河，根据《云南省水功能区划报告2014》可知，项目区所属的芒市大河属于“木康水文站-等戛水文站”河段，主要功能为工业、农业、景观用水，水质现状为Ⅳ类，2020年水质标准为Ⅲ类，2030年水质标准为Ⅲ类。因此，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本次评价地表水质量现状引用“2022年9月云南升环检测技术有限公司对芒市大河的监测结果”中“芒市大河帕底片区最西边界下游500m处”断面数据进行评价。 表3-6 引用的地表水监测数据 监测项目; 采样日期; 芒市大河帕底片区下游500m; 标准值（mg/L）; 达标情况. pH; 2022.09.21; 6.6; 6-9; 达标. 2022.09.22; 6.6; 达标. 2022.09.23; 6.6; 达标. 高锰酸盐指数; 2022.09.21; 1.8; 6; 达标. 2022.09.22; 1.8; 达标. 2022.09.23; 1.8; 达标. 悬浮物; 2022.09.21; 21; /; 达标. 2022.09.22; 22; 达标. 2022.09.23; 24; 达标. 氟化物; 2022.09.21; 0.34; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.36; 达标. 2022.09.23; 0.38; 达标. 石油类; 2022.09.21; 0.02; 0.05; 达标. 2022.09.22; 0.03; 达标. 2022.09.23; 0.02; 达标. 化学需氧量; 2022.09.21; 13; 20; 达标. 2022.09.22; 15; 达标. 2022.09.23; 14; 达标. 氨氮; 2022.09.21; 0.472; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.462; 达标. 2022.09.23; 0.482; 达标. 汞（μg/L）; 2022.09.21; 0.02L; 0.0001; 达标. 2022.09.22; 0.02L; 达标. 2022.09.23; 0.02L; 达标. 六价铬; 2022.09.21; 0.004L; 0.05; 达标. 2022.09.22; 0.004L; 达标. 2022.09.23; 0.004L; 达标. 硒（μg/L）; 2022.09.21; 0.4L; 10; 达标. 2022.09.22; 0.4L; 达标. 2022.09.23; 0.4L; 达标. 挥发酚; 2022.09.21; 0.0003L; 0.005; 达标. 2022.09.22; 0.0003L; 达标. 2022.09.23; 0.0003L; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2022.09.21; 1.1×103; 10000; 达标. 2022.09.22; 1.7×103; 达标. 2022.09.23; 1.7×103; 达标. 铅; 2022.09.21; 0.01L; 0.05; 达标. 2022.09.22; 0.01L; 达标. 2022.09.23; 0.01L; 达标. 铜; 2022.09.21; 0.001L; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.001L; 达标. 2022.09.23; 0.001L; 达标. 锌; 2022.09.21; 0.05L; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.05L; 达标. 2022.09.23; 0.05L; 达标. 镉; 2022.09.21; 0.001L; 0.005; 达标. 2022.09.22; 0.001L; 达标. 2022.09.23; 0.001L; 达标. 阴离子表面活性剂; 2022.09.21; 0.05L; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.05L; 达标. 2022.09.23; 0.05L; 达标. BOD5; 2022.09.21; 3.8; 4; 达标. 2022.09.22; 2.9; 达标. 2022.09.23; 3.3; 达标. 总氮; 2022.09.21; 0.76; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.71; 达标. 2022.09.23; 0.74; 达标. 溶解氧; 2022.09.21; 6.6; ≥5; 达标. 2022.09.22; 6.9; 达标. 2022.09.23; 7.0; 达标. 水温（℃）; 2022.09.21; 22.7; /; 达标. 2022.09.22; 23.6; 达标. 2022.09.23; 22.9; 达标. 总磷; 2022.09.21; 0.101; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.063; 达标. 2022.09.23; 0.074; 达标. 硫化物; 2022.09.21; 0.01L; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.01L; 达标. 2022.09.23; 0.01L; 达标. 砷（μg/L）; 2022.09.21; 0.5; 50; 达标. 2022.09.22; 0.5; 达标. 2022.09.23; 0.5; 达标. 氰化物; 2022.09.21; 0.004L; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.004L; 达标. 2022.09.23; 0.004L; 达标. 由表可知，芒市大河帕底片区下游500m断面2022年水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，因此，项目所在区域属于水环境质量达标区。 3、声环境质量现状 根据现场踏勘，本项目位于芒市镇街坡村后山，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。根据现场勘察，周围无较大工业噪声源，项目区50m内无敏感目标。本次评价期间引用2022年11月芒市环境卫生管理站自行监测报告，云南方源科技有限公司出具的〔YNFY DH2022110211〕监测报告，具体情况如下： 表3-7噪声检测结果表 单位：dB(A) 点位 项目/编号; 2022.11.04 昼间; 2022. 11.04 夜间; 标准限值; 达标情况. 厂界西; DH20221102113-01; DH20221102113-05; 昼间60/夜间50; 达标. 53.9; 44.4. 厂界南; DH20221102113-02; DH20221102113-06; 达标. 52.8; 43.0. 厂界东; DH20221102113-03; DH20221102113-07; 达标. 52.3; 43.1. 厂界北; DH20221102113-04; DH20221102113-08; 达标. 53.5; 42.7. 由上表噪声监测数据可知，项目厂界东、南、西、北厂界噪声现状水平都能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目所在区域声环境质量现状良好。 4、地下水、土壤环境现状 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。调查本次评价地表水质量现状引用“2022年11月芒市环境卫生管理站自行监测报告，云南方源科技有限公司出具的〔YNFY DH2022110211〕监测报告”数据进行评价。 表3-8 渗滤液处理站出口（DW001）检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 渗滤液处理站出口（DW001）; 标准限值; 达标情况. 2022.11. 12. 10:47; 14:25; 18:14. DH20221102111-28; DH20221102111-29; DH20221102111-30. 色度（倍）; 2（pH 6.9）; 2（pH 6.8）; 3（pH 7.1）; 6-9; 达标. 五日生化需氧量; 12.1; 10.6; 9.7; 4; 超标. 悬浮物; 6; 10; 8; /; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 6.3x103; 4.9x103; 5.4x103; 10000; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 渗滤液处理站出口（DW001）; 标准限值; 达标情况. 2022.11. 12. 18:18 （混合样品）. DH20221102111-31. 六价铭; <0.004; 0.05; 达标. 化学需氧量; 47; 20; 超标. 总氮; 17.9; 1.0; 超标. 氨氮; 9.26; 1.0; 超标. 总磷; 0.96; 0.2; 超标. 总汞（ug/L）; 0.14; 0.0001; 达标. 总镉（ug/L）; 0.13; 0.005; 达标. 总铬（ug/L）; 0.50; 0.05; 达标. 总砷（ug/L）; 18.9; 0.01; 达标. 总铅（ug/L）; 1.31; 0.05; 达标. 表3-9 排水井检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 排水井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 04. 08:37; 12:44; 16:31. DH20221102111-01; DH20221102111-02; DH20221102111-03. pH （无量纲）; 7.0; 7.3; 7.2; 6-9; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 排水井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 21. 09:52; 14:03; 17:14. DH20221102111-32; DH20221102111-33; DH20221102111-34. pH （无量纲）; 7.3; 7.3; 7.3; 6-9; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 排水井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 28. 10:31; 14:39; 17:44. DH20221102111-47; DH20221102111-48; DH20221102111-49. pH （无量纲）; 7.5; 7.3; 7.2; 6-9; 达标. 表3-10 排水井检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 排水井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 04. 08:37; 12:44; 16:31. DH20221102111-01; DH20221102111-02; DH20221102111-03. pH （无量纲）; 7.0; 7.3; 7.2; 6-9; 达标. 挥发酚; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.005; 达标. 氰化物; <0.004; <0.004; <0.004; 0.2; 达标. 粪大肠菌（MPN/L）; 1.2x102; 60; 1.3x102; 10000; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 排水井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 17:58 （混合样品）. DH20221102111-27. 总硬度; 48.3; 450; 达标. 溶解性总固体; 85; 1000; 达标. 高锰酸盐指数; 2.4; 6; 达标. 硝酸盐; 0.94; 20; 达标. 亚硝酸盐; <0.003; 1.0; 达标. 氨氮; 0.037; 1.0; 达标. 硫酸盐; <8; 250; 达标. 氯化物; 3.0; 250; 达标. 六价铭; <0.004; 0.05; 达标. 氟化物; 0.32; 1.0; 达标. 铜（ug/L）; 1.53; 1.0; 达标. 锌（ug/L）; 15.9; 1.0; 达标. 镉（ug/L）; 0.16; 0.005; 达标. 铅（ug/L）; 1.40; 0.05; 达标. 铁; 0.24; 0.3; 达标. 锰; 0.14; 0.1; 超标. 砷（ug/L）; 0.4; 0.01; 超标. 汞（ug/L））; <0.04; 0.0001; 达标. 表3-11 污染扩散井2#检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染扩散井2#; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 09:13; 12:52; 16:11. DH20221102111-04; DH20221102111-05; DH20221102111-06. pH （无量纲）; 7.0; 7.2; 7.2; 6-9; 达标. 挥发酚; <0.0003; <0.0003; 0.0003; 0.05; 达标. 氰化物; <0.004; <0.004; 0.004; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 3.102; 4.0x102; 3.3x102; 10000; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染扩散井2#; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 16:15 （混合样品）. DH20221102111-07. 总硬度; 38.4; 450; 达标. 溶解性总固体; 61; 1000; 达标. 高锰酸盐指数; 2.2; 6; 达标. 硝酸盐; 1.56; 20; 达标. 亚硝酸盐; <0.003; 1.0; 达标. 氨氮; 0.088; 1.0; 达标. 硫酸盐; <8; 250; 达标. 氯化物; 3.5; 250; 达标. 六价铭; <0.004; 0.05; 达标. 氟化物; 0.51; 1.0; 达标. 铜（ug/L）; 1.32; 1.0; 达标. 锌（ug/L）; 6.29; 1.0; 达标. 镉（ug/L）; 0.06; 0.005; 达标. 铅（ug/L）; 4.68; 0.05; 达标. 铁; 0.45; 0.3; 超标. 锰; 0.16; 0.1; 超标. 砷（ug/L）; <0.3; 0.01; 达标. 汞（ug/L）; <0.04; 0.0001; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染扩散井2#; 标准限值; 达标情况. 2022. 11.28. 09:37; 13:42; 16:51. DH20221102111-35; DH20221102111-36; DH20221102111-37. pH （无量纲）; 7.2; 7.1; 7.1; 6-9; 达标. 表3-12 污染扩散井2#检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染监视井2#; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 09:28; 13:07; 16:29. DH20221102111-08; DH20221102111-09; DH20221102111-10. pH （无量纲）; 6.9; 7.2; 7.1; 6-9; 达标. 挥发酚; 0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.05; 达标. 氰化物; <0.004; <0.004; <0.004; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.7x102; 1.4x102; 2.8x102; 10000; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染监视井2#; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 16:34 （混合样品）. DH20221102111-11. 总硬度; 64.8; 450; 达标. 溶解性总固体; 95; 1000; 达标. 高锰酸盐指数; 3.3; 6; 达标. 硝酸盐; 0.59; 20; 达标. 亚硝酸盐; <0.003; 1.0; 达标. 氨氮; 0.117; 1.0; 达标. 硫酸盐; <8; 250; 达标. 氯化物; 2.6; 250; 达标. 六价铭; <0.004; 0.05; 达标. 氟化物; 0.86; 1.0; 达标. 铜（ug/L）; 6.84; 1.0; 达标. 锌（ug/L）; 67.1; 1.0; 达标. 镉（ug/L）; 0.11; 0.005; 达标. 铅（ug/L）; 1.49; 0.05; 达标. 铁; 0.66; 0.3; 达标. 锰; 0.65; 0.1; 达标. 砷（ug/L）; <0.3; 0.01; 达标. 汞（ug/L）; <0.04; 0.0001; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染监视井2#; 标准限值; 达标情况. 2022. 11.28. 09:49; 13:55; 17:04. DH20221102111-38; DH20221102111-39; DH20221102111-40. pH （无量纲）; 7.3; 7.0; 7.1; 6-9; 达标. 表3-13 本底井检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 本底井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 09:45; 13:24; 16:51. DH20221102111-12; DH20221102111-13; DH20221102111-14. pH （无量纲）; 6.8; 6.9; 6.9; 6-9; 达标. 挥发酚; <0.0003; <0.0003; 0.0003; 0.05; 达标. 氰化物; <0.004; <0.004; <0.004; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; <20; <20; <20; 10000; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 本底井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 16:55 （混合样品）. DH20221102111-15. 总硬度; 57.3; 450; 达标. 溶解性总固体; 98; 1000; 达标. 高锰酸盐指数; 1.6; 6; 达标. 硝酸盐; 0.32; 20; 达标. 亚硝酸盐; <0.003; 1.0; 达标. 氨氮; 0.123; 1.0; 达标. 硫酸盐; <8; 250; 达标. 氯化物; 4.0; 250; 达标. 六价铭; <0.004; 0.05; 达标. 氟化物; 0.39; 1.0; 达标. 铜（ug/L）; 3.99; 1.0; 达标. 锌（ug/L）; 5.52; 1.0; 达标. 镉（ug/L）; <0.05; 0.005; 达标. 铅（ug/L）; 1.96; 0.05; 达标. 铁; 0.49; 0.3; 超标. 锰; 0.20; 0.1; 超标. 砷（ug/L）; 0.5; 0.01; 达标. 汞（ug/L）; <0.04; 0.0001; 达标. 表3-14 污染扩散井检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染扩散井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 10:01; 13:38; 17:12. DH20221102111-16; DH20221102111-17; DH20221102111-18. pH （无量纲）; 7.3; 7.0; 7.1; 6-9; 达标. 挥发酚; <0.0003; <0.0003; 0.0003; 0.05; 达标. 氰化物; <0.004; <0.004; <0.004; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.3X102; 2.0x102; 3.1 x102; 10000; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染扩散井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 17:16 （混合样品）. DH20221102111-19. 总硬度; 71.4; 450; 达标. 溶解性总固体; 101; 1000; 达标. 高锰酸盐指数; 3.9; 6; 达标. 硝酸盐; 3.28; 20; 达标. 亚硝酸盐; <0.003; 1.0; 达标. 氨氮; 0.242; 1.0; 达标. 硫酸盐; <8; 250; 达标. 氯化物; 4.8; 250; 达标. 六价铭; <0.004; 0.05; 达标. 氟化物; 0.49; 1.0; 达标. 铜（ug/L）; 3.17; 1.0; 达标. 锌（ug/L）; 17.2; 1.0; 达标. 镉（ug/L）; 0.12; 0.005; 达标. 铅（ug/L）; 8.02; 0.05; 达标. 铁; 1.06; 0.3; 超标. 锰; 1.30; 0.1; 超标. 砷（ug/L）; <0.3; 0.01; 达标. 汞（ug/L）; <0.04; 0.0001; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染扩散井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11.28. 10:02; 14:08; 17:16. DH20221102111-41; DH20221102111-42; DH20221102111-43. pH （无量纲）; 6.9; 7.1; 7.1; 6-9; 达标. 表3-15 污染监视井检测结果表 单位：mg/L 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染监视井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 10:17; 13:53; 17:32. DH20221102111-20; DH20221102111-21; DH20221102111-22. pH （无量纲）; 7.2; 7.1; 7.1; 6-9; 达标. 挥发酚; <0.0003; <0.0003; <0.0003; 0.05; 达标. 氰化物; 0.004; <0.004; <0.004; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2.6x102; 5.8x102; 3.3x102; 10000; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染监视井; 标准限值; 达标情况. 2022. 11. 12. 17:37 （混合样品）. DH20221102111-23. 总硬度; 43.9; 450; 达标. 溶解性总固体; 71; 1000; 达标. 高锰酸盐指数; 1.9; 6; 达标. 硝酸盐; 0.96; 20; 达标. 亚硝酸盐; <0.003; 1.0; 达标. 氨氮; 0.091; 1.0; 达标. 硫酸盐; <8; 250; 达标. 氯化物; 3.6; 250; 达标. 六价铭; <0.004; 0.05; 达标. 氟化物; 0.53; 1.0; 达标. 铜（ug/L）; <0.08; 1.0; 达标. 锌（ug/L）; 5.79; 1.0; 达标. 镉（ug/L）; 0.05; 0.005; 达标. 铅（ug/L）; <0.09; 0.05; 达标. 铁; 0.18; 0.3; 达标. 锰; 0.19; 0.1; 超标. 砷（ug/L）; <0.3; 0.01; 达标. 汞（ug/L）; <0.04; 0.0001; 达标. 检测项目 点位/时间/ 编号; 污染监视井; 标准限值; 达标情况. 2022.11.28. 10:15; 14:23; 17:29. DH20221102111-44; DH20221102111-45; DH20221102111-46. pH （无量纲）; 7.0; 7.1; 7.3; 6-9; 达标. 根据监测数据可知，监测数据中污染监视井和本底井中有锰元素有超出标准范围，其余满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。 5、生态环境现状 根据现场踏勘，项目位于芒市镇街坡村后山，人类活动较为频繁，项目区周边分布有其它工业企业，无大型野生动物出没，动物主要以麻雀、家鼠、蛇等小型动物为主，此外，项目周围无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，项目不涉及古树名木，无特殊生态敏感保护目标分布。 6、电磁辐射 无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据环办环评〔2020〕33 号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： - 大气环境：以项目厂界外500m区域确定大气保护目标，本项目500m范围内无大气环境保护目标见附图4。 - 声环境：项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 - 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、 矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 - 生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 - 地表水环境：项目区附近地表水主要为芒市河，场内设置有两人值守，均在场内食宿，生活废水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。渗滤液主要为垃圾腐败及降雨过程产生，渗滤液经污水处理站处理达标后排入芒市污水处理厂。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。根据调查，该项目选址不涉及到饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等区域。本项目不涉及以上区域。 - 根据现场勘查，确定环境保护目标见表3-16； 表3-16 环境保护目标 保护因素; 名称; 地理坐标; 方位; 人口 （人）; 与项目周界 最近距离; 保护要求. 大气环境; 丙茂村; 东经：98.61962199，北纬：24.46862523; 东北; 42户196人; 1km; 《环境空气质量标准》（GB30 5-2012）二级标准. 大湾村; 东经：98.60126495， 北纬：24.47672037; 西北; 184户893人; 1.2km. 蔓燕寨; 东经：98.61948252， 北纬：24.46195538; 东南; 57户250人; 1.5km. 芒排寨; 东经：98.62383842， 北纬：24.47136924; 东偏北; 44户，209人; 2km. 地表水; 芒市河; /; 南; /; 1.4km; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 一、大气污染物排放标准 1、施工期 施工期排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度值，标准值详见表3-17。 表 3-17 无组织排放浓度限值 污染物; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 1.0mg/m3. 2、运营期 项目运营期废气污染物主要为NH3、H2S、臭气浓度，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放厂界浓度二级标准及有组织排放限值，具体详见下表3-18。 表3-18 项目运营期大气污染物排放标准 序号; 污染物; 单位; 二级新扩改建; 标准名称及级（类）别. 1; H2S; mg/m³; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB014554-93）无组织厂界标准值. 2; NH3; mg/m³; 1.5. 3; 臭气浓度; 无量纲; 20. 序号; 污染物; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）; 标准名称及级（类）别. 1; H2S; 15; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》（GB014554-93）有组织排放限值. 2; NH3; 15; 4.9. 3; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）. 二、噪声排放标准 施工期施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表3-19。 表3-19 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，具体标准值见表3-20。 表3-20 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位： dB(A) 声环境功能区类别; 执行区域; 环境噪声限制，dB(A). 昼间; 夜间. 2类; 其余区域; 60; 50. 三、废水排放标准 本项目施工期不设施工营地，主要依托周边农户，施工生产废水及地面初期雨水经临时沉淀池沉淀处理后用于项目区洒水降尘，不外排。 运营期实行雨污分流体制，雨水通过雨水管道排入外环境；由于本垃圾填埋场自动化程度不高，没有冲洗装置。场内设置有两人值守，不在场内食宿，产生的办公废水经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。渗滤液废水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准排放。具体标准限值见表3-21。 表3-21 污水排入城市下水道水质标准 序号; 控制项目名称; 排放浓度限值; 污染物排放监控位置. 1; 色度（稀释倍数）; 40; 常规污水处理设施排放口. 2; 化学需氧量（CODCr ）/（mg/L）; 100. 3; 五日生化需氧量（BOD5 ）/（mg/L）; 30. 4; 悬浮物（SS）/（mg/L）; 30. 5; 总氮（以 N 计） / （mg/L）; 40. 6; 氨氮（以 N 计） / （mg/L）; 25. 7; 总磷（以 P 计） / （mg/L）; 3. 8; 粪大肠菌群/ （个/L）; 10000. 9; 总汞/（mg/L）; 0.001. 10; 总镉/（mg/L）; 0.01. 11; 总铬/（mg/L）; 0.1. 12; 六价铬/（mg/L）; 0.05. 13; 总砷/（mg/L）; 0.1. 14; 总铅/（mg/L）; 0.1. 四、固体废物处置标准 一般工业固废储存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出项目需执行的总量控制指标：污染物总量控制指标如下（单位：t/a）： 1、废水 本项目废水污染物排放总量控制因子为COD和氨氮，COD排放量：2.73t/a；氨氮排放量：0.63t/a。 2、废气 渗滤液处理站在运行期废气污染源主要为进水部分和污泥处理部分产生的恶臭气体，不涉及为颗粒物、SO2和NOx，因此不设置污染物总量控制指标。 - 固废：本项目产生的固体废物均得到妥善处置，处置率100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期间，施工人员用餐依托周边农户家或带盒饭就餐，不在场地内食宿。 1、施工期大气环境保护措施 本项目已完成大部分基础建设，现需在原有基础建设上增加设备及完善环保设施。 施工废气主要来源于施工扬尘、汽车尾气。环评要求建设方在施工过程中作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，这样可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。 交通运输过程中将排放一定量的尾气，对道路运输路线两侧及作业点周围局部范围产生一定影响，采用汽车尾气检测合格的交通运输车辆，严禁冒黑烟，以减轻对周围环境的影响。 2、施工期水环境保护措施 （1）施工人员生活污水 项目施工期不设施工营地和食堂。项目平均施工人数10人，施工期2个月，生活用水量按50L/人·d计，则项目施工期施工人员生活用水量为30m³。废水排放系数取0.8，则项目施工期施工人员生活污水产量为24m³。主要污染物为COD和SS。COD为350mg/L、0.0076t，SS 为220mg/L、0.005t。 生活污水经现有项目化粪池收集后用作经渗滤液处理站处理后排放。 （2）施工废水 项目施工期施工废水主要产生于施工设备、车辆的冲洗过程，施工废水主要污染物为SS，SS浓度约为1500mg/L。 施工废水进入现有雨水收集池收集、沉淀后回用于施工过程和施工场地的洒水降尘，不外排。 3、施工期声环境保护措施 本工程建设施工工作量较小，施工期噪声分为交通噪声和施工机械噪声，前者为间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工噪声源主要为设备安装及调试等机械设备产生噪声，源强在70～90dB(A)之间。 为了将影响控制在可接受范围内必须采取一定的控制措施，建议采取如下措施： ①建设单位应要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，并按时对所有施工机械进行检修，严格按操作规程使用各类机械。 ②施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。 ③物料运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减小运输车辆噪声对周边环境的影响。 4、施工期固体废物措施 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾与建筑垃圾。 （1）施工人员生活垃圾 施工人员10人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按0.3kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生总量为3kg/d，本项目施工期为1个月，整个施工期产生的生活垃圾约为90kg。 由环卫部门定期清运。 （2）建筑垃圾 本项目在现有工程基础进行部分施工，产生的建筑垃圾可回收部分出售给废品回收单位，不能回收利用的部分应集中收集后运往住建部门指定地点，不得随处丢弃。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 1）废气 本项目为提高渗滤液处理站的水处理效率，不新增废气，项目渗滤液恶臭气体与《芒市城市生活垃圾渗滤液处理工程环境影响补充报告》中的产排污一致，未发生变化；主要来源于原项目进水部分的恶臭气体即硝化反应/反硝化反应池、污泥池等溢出的恶臭污染物，其成份主要是生化分解和反应过程中产生的氨、胺等含氮化合物及硫化氢、甲烷、硫醇、硫醚等混合物，属无组织排放源。其中：含量最高的是NH3，其次是H2S，而气味刺激性最强的甲基硫醇，其次是硫化氢。臭气污染向大气扩散受到诸多因素的影响，如水温、水质、处理工艺、污泥龄、周遍建筑物的密度及气象条件等。相关研究表明：恶臭浓度最高处为污泥处置工序，恶臭逸出量最大的工段为曝气硝化反应工段，在硝化反应过程中恶臭物质逸入空气。臭气的主要成份、性质见表4-1。 表4-1 臭气的主要成份、特征 成份; 氨气(NH3); 甲基硫醇(CH3SH); 硫化氢(H2S); 二甲基硫((CH3)2S); 三甲胺((CH3)3N). 特征; 刺激性臭味; 腐烂、洋葱臭味; 臭鸡蛋味; 腐烂甘蓝臭味; 腐烂鱼臭. 垃圾填埋场采用曝气硝化滤池作为强化生物处理单元，该系统本身具有除臭功能，可大大减轻臭气排放。在总平面布置上，将气味大的构筑物尽量集中布置，污水处理厂与其他建筑之间设置绿化隔离带，道路两侧栽种行道树，以改善景观环境，减少气味向厂外扩散。采取上述措施，可有效减少气味向厂外扩散。 引用《芒市城市生活垃圾处理工程及渗滤液处理工程建设项目竣工环境保护验收监测报告YN209-JCB2016226》验收结论： （1）臭气浓度 本次监测设置了1个对照点、3个监控点，其中监控点的监测结果最大值为19，以GB14554-93《恶臭污染物排放标准》评价（臭气浓度≤20），3个监控点的监测结果均符合标准限值要求。 （2）硫化氢 监控点的硫化氢最大值为0.016mg/m³，以GB14554-93《恶臭污染物排放标准》评价（硫化氢≤0.06mg/m³），监测结果均符合标准限值要求。 （3）氨气 监控点的氨气最大值为0.30mg/m³，以GB14554-93《恶臭污染物排放标准》评价（氨气≤1.5mg/m²），监测结果均符合标准限值要求。 （4）总悬浮颗粒物 监控点的总悬浮颗粒物最大值为0.439mg/m³，以GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》评价（TSP≤1.0mg/m³），监测结果均符合标准限值要求。 通过对以上 4 个污染因子监测结果的达标分析可知，项目无组织废气监测结果符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》要求。 （5）填埋区甲烷 已经在用的垃圾填埋场一期共有6个导气管，连续监测两天，甲烷浓度范围2.08%~3.38%，达不到自动点火装置5%可燃的要求。 2）非正常排放情况 根据营运期工艺及产污环节分析的结果，本项目的非正常排放情况主要是：废气处理设施发生故障停止工作。 废气处理设备停止工作：当发生废气处理处置设备出现故障时，废气将直接排放，事故排放源强见下表。 表 4-2非正常工况下废气排放情况 序; 污染源; 非正常排放 原因; 污染物; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时 间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 渗滤液处理系统; 除臭系统失效; H2S; 0.001; 0.1; 3; 立即进行检修. NH3; 0.031. 3）污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 表4-3大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m³）. 1; 生产车间; 渗滤液处理系统; H2S; 加强通风; 《恶臭污染物排放标准》（GB014554-93）无组织厂界标准; 0.06; 0.001. NH3; 1.5; 0.024. 无组织排放总计. 无组织排放总计; H2S; 0.001. NH3; 0.024. ②项目大气污染物年排放总量核算 表4-4项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; H2S; 0.0026. NH3; 0.0672. 4）废气影响分析 根据现状监测数据可知，本项目无组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB014554-93）无组织厂界标准。项目所在区域为达标区，运营期无组织废气通过加强通风，本项目产生的大气污染物通过本环评中的治理措施处理后能达到排放标准，对环境影响较小。 5）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目废气排放情况，对本项目废气的监测要求见下表： 表4-5 建设项目废气监测要求 名称; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 厂界; 臭气浓度、H2S、NH3; 半年一次; 《恶臭污染物排放标准》（GB014554-93）无组织厂界标准. 2、废水 （1）废水污染源强分析 项目废水主要包括垃圾渗滤液、洗涤塔废水、工作人员办公废水。 1）办公废水：由于本垃圾填埋场自动化程度不高，没有冲洗装置。场内设置有两人值守，不在场内食宿，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019），用水量按100L/人·d进行计算，则生活用水量为0.2m3/d，产污系数取0.8，则废水产生量为0.16m3/d，经化粪池预处理后，进入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。 2）洗涤塔废水：项目废气处理区共设1个喷淋洗涤塔（酸雾吸收塔），喷淋洗涤塔循环喷淋水量约为1t，每工作6天（一周）更换一次，更换出的水排入厂区污水处理站内处理，则喷淋净化塔的用水量约为59t/a（0.17t/d）。 - 本项目渗滤液处理系统主要解决生活垃圾填埋场产生的渗滤液，处理规模为150t/d，受降雨及垃圾填埋量影响，各个季节渗滤液量不同，本场渗滤液产生量为12.71~171.36m3/d之间，场内建设有16400m3的调节池一座，建设有150m3/d污水处理站一座，100m3/d污水处理站一座，合计污水站规模为250m3/d，调节池位于整个垃圾填埋场西北侧，污水处理站位于南侧，调节池到污水处理站直线距离约50m，渗滤液经污水处理站处理达标后排入芒市河。本项目主要污染物产、排放量见下表。 表4-6 改建后水污染物产、排放量 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 污水进水量（6.25万m3/a); 浓度mg/L; 3600; 1500; 500; 2000. 产生量t/a; 189; 78.75; 26.25; 105. 污水出水量（6.25万m3/a); 浓度mg/L; 52; 13.5; 12; 19.5. 排放量t/a; 2.73; 0.71; 0.63; 1.02. 消减量t/a; 186.27; 78.04; 25.62; 103.98. 根据上述分析，本项目用水情况汇总见下表。 表4-7项目用水情况表 序号; 用水工序; 用水量m³/a; 损耗m³/a; 循环量/去向m³/a; 排放去向. 1; 办公用水; 0.2; 0.4; 0.16; 达标后外排. 2; 洗涤塔用水; 59; 0; 59. 3; 新鲜水用量; 59.2m³/a. （2）运营期水环境影响分析 本项目圾渗滤液、工作人员办公污水进入渗滤液处理系统处理，处理后外排。 项目运营期主要采用：预处理+短程强化生化+NF+RO+去氨氮保障系统；雨季时的渗滤液处理工艺为两级STRO工艺，浓缩液采取回灌的方式处理。两级STRO工艺是基于碟管式反渗透膜的工艺运用，其核心技术在于碟管式反渗透膜的独特结构形式，使得反渗透膜直接处理垃圾渗滤液成为可能，是一种稳定可靠的垃圾渗滤液处理技术，在满足现行垃圾填埋场污染物控制排放标准的工艺路线中，具备投资省、自控程度高操作维护简便、运行费用低以及稳定持续满足排放要求的特点。两级STRO成套装置中集成了用于预处理的砂滤系统、保安过滤器，用于反渗透分离的膜组件、高压泵、循环泵；用于系统清洗的清洗水箱以及用于设备供电及控制的 柜等；工艺中采用的ST膜组件采用标准化设计，组件易于拆卸维护，有效避免膜的结垢，膜污染减轻，使反渗透膜的寿命延长。反渗透膜对各项污染物都具有极高的去除率，出水水质好。 根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ 576-2010）和《膜分离法污水处理工程技术规范》（HJ 579-2010），项目各处理单元去除率及污水水质如下表。 表4-8各处理单元去除率及污水水质一览表 单位:mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 实际进水水质; 3600; 1500; 200; 500. 《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（ HJ 576-2010）中去除率%; ≥90; ≥95; ≥99; ≥90. 《膜分离法污水处理工程技术规范》（HJ 579-2010）中反渗透去除率%; ≥99; ≥99; ≥99; ≥99. 出水水质; 52; 13.5; 19.2; 12. 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表 2 中规定的排放标准; 100; 30; 30; 25. 根据上表以及工程规范可知，项目出水水质满足各类污染物浓度很小，水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表 2中规定的排放标准要求，所以本项目废水控制措施有效。 （4）废水污染物排放量核算 本项目废水污染物排放量核算见下表： ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表： 表4-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 渗滤液处理站废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 处理后外排周边沟渠; 间断排放流量稳定; TW001; 渗滤液处理工程; 预处理+短程强化生+NF+RO+去氨氮保障系统; DW001; 是; 企业总排. ②废水直接排放口基本情况表： 表4-10废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/d; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 经度; 纬度. 1; DW001; 98.60633433; 24.46765358; 59.2; 周边沟渠; 间断排放流量稳定; /; 芒市河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 98.59423757; 24.46877171. 表4-11废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）; 100. BOD5; 30. 氨氮; 25. SS; 30. 表4-12废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 新增日排放量/（t/d）; 全厂日排放量/（t/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 52; +0.004; 0.0078; +1.407; 2.73. 氨氮; 12; +0.0007; 0.0018; +0.251; 0.63. 全厂排放口合计; COD; +1.407; 2.73. 氨氮; +0.251; 0.63. ③雨水规范化排口 项目雨天会产生地表径流，项目区内设置雨水沟，后期雨水经雨水沟收集后排放至周边雨水沟渠，建设单位在项目区雨水排放口设置标识标牌，并定期进行监测，确保雨水达标排放。 ④规范化标识标牌 建设单位按照环保要求在污水处理站、收集池、中水池等设置醒目的标识标牌，标识标牌需要标明池子名称、尺寸、容积、处理规模等。 （5）地表水环境影响评价 本项目实施后，填埋场污废水各污染物的排放量均较实施前有大幅度的减小，环境正效益明显。污染物在场内得到较大程度的消减，减小了渗滤液排放对地表水的影响。项目渗滤液处理后达标排放，对地表水体影响较小。 （6）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目废水排放情况，对本项目废水的监测要求见下表： 表4-13 项目废水监测要求 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废水; DW001; 化学需氧量、氨氮、悬浮物、汞、铅、镉、五日生化需氧量、六价铬、色度、总氮、总磷、粪大肠菌群、总铬、砷; 每季一次. 3、噪声源强 本项目运营期噪声主要来自渗滤液处理厂水泵、搅拌机、压滤机、风机，其中风机位于风机房内，水泵、压滤机位于设备间内，搅拌机置于水下。机械设备经过水体及建筑物隔音后，到达厂界贡献值较小。本工程项目所使用的机械产生的噪声值见下表。 表4-14项目主要噪声源及防治措施一览表 声源; 数量; 噪声源强dB（A）; 防治措施; 排放强度dB（A）. 水泵; 21; 70; 选用低噪声设备，建筑隔声，基础减震，加强设备的保养和维护后降低20dB（A）; 63. 风机; 7; 85; 73. 搅拌机; 7; 75; 63. 压滤机; 1; 80; 60. 噪声源设备都摆放在封闭的车间内，厂界噪声通过选用低噪声设备，建筑隔声，基础减震，加强设备的保养和维护等措施后，厂界外噪声将有大程度的减弱，能够达标排放。 （1）噪声预测模型 1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①预测点的预测等效声级（Lep）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A； ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（ Leqg）计算公式： 式中：LAi——声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ③预测点的A声级LA(r) 可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r)： 式中：Lpr(r) ——预测点r 处，第i 倍频带声压级，dB； △Li —第 i倍频带的 A 计权网格修正值，dB。 ④预测点8 个倍频带声压级公式为： 式中：Lp(r)——距离声源r 处的倍频带声压级，dB； Lp (r0)——参考位置r0 处的倍频带声压级，dB； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar——屏障引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； - 无指向性点声源几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） - 空气吸收引起的衰减 式中：a为大气吸收衰减系统，为温度、湿度和声波频率的函数。 - 地面效应衰减 式中：r—声源到预测点的距离，m； Hm—传播路径的平均离地高度，m。 - 屏障引起的衰减 2）项目噪声源源强调查清单 表4-15 工业企业噪声室内声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 相对位置/m原点位于项目区中心; 运行时段h; 建筑物插入损失/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 渗滤液处理厂; 水泵; /; 60-70; 基础减震、厂房隔声、风机安装消音器、距离衰减（削减值取15~20dB(A); 40; 31.1; 1; 8h; 20. 2; 风机; /; 70-85; 12.5; -26.8; 1; 20. 3; 搅拌机; /; 65-75; 26.6; 5; 1; 20. 4; 压滤机; /; 70-80; 29.4; -26.2; 1; 20. 3）预测范围及预测点 厂界外50m范无声环境保护目标，本次环评噪声预测主要对项目区厂界噪声进行预测。 4）预测结果及评价 本次声环境影响评价使用“噪声环境评价系统（OnlineV4）”软件进行预测。项目工作制度为8小时，本环评对项目运营期昼间进行预测。本项目厂界噪声排放贡献值预测结果见表4-16。 表4-16 各噪声源在厂界处的贡献值 预测方位; 相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A）; 标准限值（dB（A）; 达标情况. x; Y; Z. 西边界; 60.4; -22.9; 1; 昼间; 46.9; 60; 达标. 东边界; 30.9; -51; 1; 昼间; 46.7; 60; 达标. 南边界; -30.6; 27.8; 1; 昼间; 44; 60; 达标. 北边界; 5; 50.1; 1; 昼间; 46.5; 60; 达标. 根据上表可知，运营期各设备噪声源在厂界处的噪声贡献值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。运营期噪声排放对项目区周围声环境影响小。 （2）声环境保护措施： 1）加强设备的维护与保养，建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 2）设备的安装采用减振处理，设备的固定要防止共振。在满足工艺生产条件前提下，尽可能选用低噪声设备，对高噪声的动力噪声源设置隔声罩、进气口加装消声器。 （3）小结 通过采取以上噪声治理措施后，有效降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。厂界噪声经预测能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声治理措施有效可行，对周围环境及保护目标的影响较小。 （4）监测要求 表4-17建设项目噪声监测要求 类别; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界四周外1m处; 厂界噪声; 半一次. 4、固废 （1）固体废物产生情况及处置情况 项目固体废物主要为生活垃圾、污泥、废滤膜、废化学品包装容器、废油。 1）生活垃圾 项目劳动定员2人，人均垃圾产生量按0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为0.1825t/a，回填于垃圾填埋场。 2）污泥 本项目建成后，根据建设方提供的数据，渗滤液处理厂污泥产生量约25.6t/a，属于一般工业固体废物，经压滤机压滤至含水率低于60%后，回填于垃圾填埋场。 3）废滤膜 根据建设方提供的数据，项目采用滤膜设计使用年限为3年，运营期产生的废滤膜约0.08t/a，由厂家回收处理。 4）废化学品包装容器 根据建设方提供的数据，项目药品包装袋产生量约 0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49，暂存于现有危险废物暂存间后交由资质单位处理。 5）废机油 本项目各类机械设备维护保养时会产生废机油。根据业主提供信息，本项目废机油产生量共0.01t/a。用专用油桶收集暂存，暂存于现有危险废物暂存间后交由资质单位处理。根据《国家危险废物名录》（2021年版）内容，废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物分析结果汇总见下表。 表4-18 危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 物理性状; 主要成分; 有毒有害物质; 产生周期; 危险特性. 1; 废化学品包装容器; HW49; 900-041-49; 0.2; 化学品使用; 固体; 酸、碱; 1 年; 间歇; T. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.01; 设备维修; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 间歇; T、I. 建设单位已采取的防治措施，具体产生情况如下表。 表4-19 固体废物产生及去向情况汇总表 序 号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 去向或处理情况. 1; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 一般 固废; 0.1825; 分类后用垃圾桶收集; 回填于垃圾填埋场. 2; 污泥; 渗滤液处理; 固态; 一般 固废; 25.6; -. 3; 废滤膜; 渗滤液处理; 固态; 一般固废; 0.08; -; 由厂家回收处理. 4; 废化学品包装容器; 原料包装; 固态; 危险 废物; 0.2; 暂存于危废暂存间; 委托有资质单位处理. 5; 废机油; 设备 维修; 液态; 危险 废物; 0.01; 用专用油桶收集，暂存于危废暂存间. （2）固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为生活垃圾、污泥、废滤膜、废化学品包装容器、废油。生活垃圾回填于垃圾填埋场。渗滤液处理厂产生的污泥经压滤机压滤后回填于垃圾填埋场。废滤膜由厂家回收处理。废化学品包装容器集中收集后交由有资质单位处理。废机油用专用油桶收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。 在辅助用房有一座危险废物暂存间5m²，危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。 ①一般固体废物环境管理要求 企业应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，建设必要的固体废物分类收集和临时贮存设施，具体要求如下： A.一般固体废物应分类收集、储存，不能混存； B.一般固体废物临时储存点不允许露天堆放，以防雨水冲刷。临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏； C.应加强临时储存场的管理，并设置环境保护图形标志； D.建立档案制度，将临时储存的一般固体废物的种类、数量和外运的一般固体废物的种类、数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目不设置一般废物暂存间，废滤膜由厂家更换后回收处理；生活垃圾经垃圾桶收集后直接进入垃圾填埋场填埋；产生的污泥直接进入垃圾填埋场填埋。 ②危险废物环境管理要求 A.贮存场所（设施）要求及环境影响分析。企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置危废暂存间，远离厂区内外人员活动区以及生活垃圾暂存地。危废暂存间应做好防腐、防渗、防雨“三防”措施，防止二次污染；地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造；危险废物按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，专用包装物、容器设有明显的警示标识和警示说明。建设单位产生的废机油，即使有少量的泄漏，通过及时的收集处理，对地下水和土壤环境基本不会产生影响。 B.运输过程要求及环境影响分析。企业在厂内将危废运送至危废暂存间时应防止撒落，意外撒落应做好收集工作。 企业必须对在生产运行过程中产生的危险废物进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，防止运输过程中危险废物的污染损害是防止危险废物污染损害的主要环节之一。 运输危险废物，必须同时符合两个要求，一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输；则危废运输过程不会对周边环境产生影响。 C.利用处置阶段环境影响分析。企业应与有相应类别的危废处理资质的单位签订危险废物的委托处理协议，定期委托处理。企业危废如能合理利用处置，则不会对周边环境产生影响。 综上，本项目的固废严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则，通过上述措施妥善安置存放、合理利用处置，则不会对周围环境造成不利影响。 （3）固废影响结论 本项目营运期产生的固体废物均能够得到安全处置，固体废物处理处置符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响较小。 5.地下水及土壤环境 （1）地下水 本项目属于水的生产和供应业，其他类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A内容，本项目为Ⅳ类建设项目。再结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）4.1“Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”内容，本项目不进行地下水内容评价。 本项目对地下水的污染源为危险废物、渗滤液，主要途径为渗透污染。发生泄漏事故进入土壤，从而污染地下防水层。雨季或长时间放置的生活垃圾会产生液体进入土壤，进而污染地下水。 （2）土壤 本项目属于水的生产和供应业。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A内容，本项目为Ⅳ类建设项目。再结合《环境影响评价技术导则 一土壤环境》（HJ964-2018）4.1“Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价”内容，本项目不进行地下水内容评价。 （3）防控措施 为了防止本工程建设影响地下水、土壤环境，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，提出如下措施： ①源头防渗措施 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故。管线敷设“可视化”，即管道地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 ②分区控制措施 根据可能产生污染的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区。 重点防渗区包括渗滤液处理站所有处理池、储药间、污泥脱水间、危废暂存间等，在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区有必要进行重点防渗，其防渗层要求不低于6.0m 厚渗透系数1×10-7cm/s 的等效黏土层的防渗性能。 一般防渗区包括加药间、NF设备间等，防渗层要求不低于1.5m厚渗透系数砂1×10-7cm/s 的等效黏土层的防渗性能。 重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，只需要进行一般地面硬化即可。 ③管网设置 污水管道采用“可视化”设计，采用明管铺设，并对管道采取防腐处理，对管沟采取防渗硬化处理，在污水管道、膜溶液输送管道能及时发现。 总之，企业要加强污染物源头控制措施，切实做好建设项目的事故风险防范措施，做好厂内的地面硬化、防渗并加强维护，则对地下水和土壤环境影响不大。同时，本项目不涉及重金属以及难降解有机物，故本评价认为企业在落实上述防护措施后，无需对地下水和土壤进行跟踪监测。 6、生态 项目不在产业园区内。本项目依托原有用地，不新增用地。本项目不需开展生态环境影响评价。 - 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目在运营过程中风险源有：机油、废机油储存和使用过程中的风险等。 （1）环境风险评价等级 本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及名录中的危险物质有机油、废机油等。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质的危险性、类别、储存量、储存临界量见下表。 表4-20环境风险物质分布及主要危险物质一览表 序号; 物料名称; CAS; 最大储存质量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 次氯酸钠; 7681-52-9; 0.4; 5; 0.08. 2; 硫酸; 7664-93-9; 2; 10; 0.2. 3; 机油; /; 0.1; 2500; 0.000044. 4; 废机油; /; 0.01. 5; 合计; 0.280044. 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q ： 式中：q1、q2 …… qn ——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2 ……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。再综合所属行业及生产工艺特点（M）另行判定。 项目Q=0.280044＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 1.1，当 Q 小于1时，该项目环境风险潜势为 I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 评价工作等级划分，环境风险潜势为 I 的项目进行简单分析即可。无需再确定所属行业及生产工艺特点（M）等。即主要针对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险方法措施等方面给出定性的说明。 （2）风险分析 1）危险化学品泄漏 化学品泄漏事故发生时，化学品本身带有毒性，若工人不小心误食或直接触碰，很可能引起中毒；腐蚀性的化学品泄漏可能对仓库或设备造成损坏，甚至引起人体灼伤；硫酸容易挥发或在高温条件下挥发出有毒气体，当有毒气体浓度超过一定量时，会引起员工中毒，损害工人健康；一些泄露物与空气混合或与其禁忌物质接触，容易引起燃烧爆炸的危险；泄露的危险化学品如直接进入到了外环境，会对周边土壤、地下水、地表水、环境空气等造成污染，影响区域周边环境质量。 渗滤液废水事故排放 项目生产设施损坏、水池破裂、管道破损等导致生产废水泄露，厂区内应急池的体积足够容纳生产一天的渗滤液量，因此若泄露废水能够及时引流至应急池，不直接泄露到外环境，则泄露废水控制在厂区内不会对厂外环境造成污染。若渗滤液处理设施故障或操作不当，导致渗滤液废水未能达标，则会对外环境造成影响。 ③废气事故排放 项目生产中产生的废气主要为H2S、NH3，为有毒有害、易燃易爆气体。除臭系统设施操作不当或除臭系统设施损坏，导致废气未经处理直接排放，危害到工人的健康；废气直接排放到外环境，会对周边区域环境空气质量造成影响。 （3）防治措施： 1）危险化学品的管理 ①危险化学品管理与使用 A、企业应将各危险化学品单独储存，定期对危险品的库存、使用、流向等进行检查和登记；要切实加强储存、使用危险化学品的管理工作，明确岗位责任，做到分类储存、分类运输、安全使用。 B、企业应对危险化学品实行集中管理，有企业下设的危险品库负责储存、供应工作，不得超量储存危险化学品。 ②危险品贮存 A危险化学品必须贮存在专用的仓库内，根据物品性质，按规范要求设置相应的防爆、防火、防雷、报警、防晒、降温、消除静电、环境保护等安全装置和设施。本项目酸、碱分开存放，入库前确保容器密闭。 B危险化学品仓库管理人员（包括库工）必须接受三级安全教育，经考试合格后，进入仓库培训实习；再经考试合格后，有主管部门发给安全作业证，才能上岗操作。 C危险品存放方式、方法与储存数量必须符合国家标准，有专人管理。危险品仓库应当符合国家标准对安全、消防的相关要求。要设置明显的警示标志，储存设备和安全设施应当定期检查。 D严禁在危险化学品仓库内吸烟和使用明火。如果必须动用明火时，危险化学品必须全部转移到安全地点，同时对仓库内进行必要的通风或清洗。经主管部门审查，报保卫部门签发《动火证》后方可实施。 ③危险品运输 A、危险化学品道路运输管理由运输单位负责。 B、危险化学品到厂卸货时，应轻拿轻放，搬运人员严禁使用烟火，检查化学品包装。 C、工人将危险化学品从仓库搬至生产车间时使用推车，穿戴相应的防护设施，不要直接接触化学品，搬运前保证化学品包装完好密闭。 D、危险化学品进出仓库时应做好数量、种类登记，杜绝漏报、缺报现象。 ④渗滤液处理系统风险防范措施 A、加强运行管理，保证渗滤液处理站运行正常，安装渗沥液处理系统在线监测系统，保证污染物达标排放。 B、及时掌握渗滤液处理站供电信息保证正常电力供应，完善电力设施管理，保证双回路供电正常运行(备用发电机组)。 C、加强渗滤液处理设施的日常维护，避免故障的发生。 D、全面调查了解污渗沥液理系统突发环境污染事故类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定该部门的突发环境污染事故应急能力。 E、提高各部门对突发环境污染事故的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。 2）废气风险防范措施 ①废气处理设施的相关操作人员应严格按照操作规程进行操作；每天一次对废气处理设施进行巡检，如：除臭系统是否发生泄漏、药液药性是否正常等，发现问题及时解决，并做好巡检记录。 ②定期监测经废气处理设施处理后的废气排放浓度，保证达标排放；定期检查通风管道，尽量避免无组织排放，保证废气高空排放。 ③对废气处理站员工加强环保宣传教育，并进行专业技能培训。 （4）突发环境事件应急预案 本项目需按照要求编制突发环境事件应急预案，并进行突发环境事件应急预案培训，定期开展演练。发生突发环境事件时，建设单位将立即启动相应突发环境事件应急预案，并按突发环境事件应急预案要求向生态环境等部门报告。 本项目环境风险潜势为I，可开展简单分析，环境风险较小。建设单位运营过程中积极采取防护措施，制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，项目可以有效地防范风险事故发生或对事故的发生进行有效处置，项目发生的环境风险可以控制在较低水平。 （5）结论 通过对本项目各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查， 一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本项目存在的环境风险是可接受的。 表4-21建设项目环境风险分析表 建设项目名称; 芒市生活垃圾渗滤液处理站能力提升建设项目. 建设地点; 云南省; 德宏州; 芒市芒市镇街坡村后山. 地理坐标; 经度; 98°36′46.972″; 纬度; 24°28′12.662″. 主要危险物质及分布; 项目主要危险物质为硫酸、次氯酸钠、机油、废机油。硫酸、次氯酸钠储存于化学品库；机油储存于维修间；废机油暂存于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果; ①化学品泄漏后发生火灾情形下通过大气对周围环境产生影响；②化学品发生泄露后通过流淌、浸透等方式对地表水环境、土壤以及敏感目标产生影响。. 风险防范措施及要求; 加强危险化学品管理与使用；相关操作人员应严格按照操作规程进行操作；加强作业区及贮存区的日常巡查，定期检查及检测接、管路、桶体的安全性；严格按相关规程、顺序进行操作，检查；杜绝违章作业及设备超负荷运行现象；定期监测经废气处理设施处理后的废气排放浓度，保证达标排放；定期检查通风管道，尽量避免无组织排放，保证废气高空排放；加强环保宣传教育，并进行专业技能培训；在加强风险防范意识，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境风险危害在可控范围之内。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①风险物质识别：依据《危险化学品名录》（2021版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B.1 中表 1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018） 附录 A 中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）； ②Q 值：项目 Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C.1.1 中规定， 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。. 8、电磁辐射 无。 9、项目应严格竣工环境保护验收 执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，环境保护竣工验收见下表。 表4-22 环保竣工验收一览表 污染源; 污染物名称; 验收内容; 验收要求. 废气; 臭气、硫化氢、氨气; 设置在车间内、加强通风、洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放 厂界浓度限值. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后与渗滤液一同处理; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物排放限值标准. 渗滤液; 预处理+短程强化生化+NF+RO+去氨氮保障系统. 噪声; 设备噪声; 安装减震设施、定期维修; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 固废; 一般固废; 生活垃圾桶; 收集后回填于垃圾填埋场。. 危险固废; 项目区分别设置1间危废暂存间，用于储存不同种类的危险废物，总面积为5m2; 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）. 风险; 废水; 设置1个容积为20m3的事故应急池; 防渗处理. 其他; 环境管理; 建立环保设施档案和环境管理规章制度. |
| 环保投资 | 本工程总投资210万元，环保投资210万元，占总投资的100%，项目环保投资情况，见下表。 表4-23 项目环保投资情况一览表 序号; 污染类型; 防治措施; 数量; 投资（万元）. 1; 废水; 经处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物排放限值标准，达标排放; /; 本项目为渗滤液处理环保工程，所有费用包括土建、设备购买费用等均为环保投资. 2; 废气; 加喷洒除臭剂、绿化净化等; /. 3; 噪声; 厂房封闭隔声、隔振器、减震垫、加隔音罩、消声器等; /. 4; 固废; 垃圾箱（桶）、危废暂存间; /. 合计. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 渗滤液处理站 | 臭气浓度、H2S、NH3 | 喷洒除臭剂、绿化净化等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB014554-93）无组织厂界标准 |
| 地表水环境 | 办公废水、洗涤塔废水 | COD、NH3-N、BOD5、SS | 办公废水及洗涤塔废水排放至渗滤液调节池内暂存，与渗滤液共同处理达标后排放至芒市污水管网，最后进入芒市污水处理厂；雨水经现有雨水管网收集后排入芒市市政雨水管网。 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2规定的水污染物排放限值标准 |
|  | 渗滤液 |  |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 合理布局，选用低噪声设备，消声器、车间隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值 |
| 固体废物 | 污泥 |  | 回填于垃圾填埋场 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求 |
|  |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废滤膜 |  | 由厂家回收处理 |  |
|  | 废化学品包装容器 |  | 危废暂存间，交由有资质单位回收处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定 |
|  | 废机油 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区包括渗滤液处理站所有处理池、储药间、污泥脱水间、危废暂存间等，在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区有必要进行重点防渗，其防渗层要求不低于6.0m 厚渗透系数1×10-7cm/s 的等效黏土层的防渗性能。 一般防渗区包括加药间、NF设备间等，防渗层要求不低于1.5m厚渗透系数砂1×10-7cm/s的等效黏土层的防渗性能。 重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，只需要进行一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强危险化学品管理与使用；相关操作人员应严格按照操作规程进行操作；加强作业区及贮存区的日常巡查，定期检查及检测接、管路、桶体的安全性；严格按相关规程、顺序进行操作，检查；杜绝违章作业及设备超负荷运行现象；定期监测经废气处理设施处理后的废气排放浓度，保证达标排放；定期检查通风管道，尽量避免无组织排放，保证废气高空排放；加强环保宣传教育，并进行专业技能培训；在加强风险防范意识，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境风险危害在可控范围之内。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 制定环境管理制度体系；建立环境管理台账；按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）规范排污口；按照《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）、《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）规定的排放口标志牌技术规格，在 “三废”及噪声排放点设置明显标志。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址和布局合理可行。项目产生的废气、噪声通过采取环评提出的防治措施后，能够达标排放；废水均得到合理的处理；产生的固体废弃物都能得到妥善处置。在项目在建设过程中严格执行“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④t/a | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | H2S | / | / | / | 0.0026 | / | / | / |
|  | NH3 | / | / | / | 0.0672 | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 2.73 | / | / | / |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.7 | / | / | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 25.6 | / | / | / |
|  | 废滤膜 | / | / | / | 0.08 | / | / | / |
|  | 废化学品包装容器 | / | / | / | 0.2 | / | / | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①