《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

表三、环境质量状况	12

表四、评价适用标准	15

表五、建设项目工程分析及工艺流程简述	20

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

表七、环境影响分析	30

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	59

表九、结论与建议	61

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  地表水环境影响评价自查表

附表3  大气环境影响评价自查表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目基本信息底图

附图3  项目基本信息图

附图4  项目水系图

附件:

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  项目投资备案证

附件4  租地协议

附件5  撬装加油设备购买合同

附件6  环境影响评价技术咨询合同

附件7  应急管理局撬装加油装置备案书

附件8  内审表、进度表

附件9  会议纪要

附件10  修改清单

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 德宏州蓝天救援队自用撬装加油站建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州蓝天救援队 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周*昌 |  | 联系人 | 桑* |  |  |
| 通讯地址 | 德宏州体育中心芒市啊露窝罗路48号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 156*****888 | 传真 | / | 邮编 | 678400 |  |
| 建设地点 | 德宏州芒市芒核村委会旁空地 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会 |  | 备案项目编号 | 项目代码：2101-533103-04-05-886993 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 | O8290 其他未列明服务业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3333.35 |  | 绿化面积 (平方米) | 1998 |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) | 12.1 | 环保投资占总投资比例% |  | 12.1 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2021年3月 |  |  |  |
| 1、项目概况 （1）项目背景 德宏州蓝天救援队成立于2016年8月1日，是中国独立的专业性民间志愿公益救援机构，蓝天救援队的任务是协助政府应急体系展开防灾、减灾教育培训，参与各种灾害事故救援行动，减少灾害和事故造成的财产和生命损失。无论是台风、地震、雪崩、洪水、泥石流等自然灾害，还是山林火灾、大型意外事故与其他户外安全事故，都在蓝天救援队的救援应对范围内。 德宏州蓝天救援队自成立以来，在总部的指挥、安排和部署下，曾参与缅甸、尼泊尔等大型灾害救援活动，多次参加水上救援、安全保障任务，开展安全救援知识讲座。专业的救援团队获得群众和社会的认可。未来，德宏蓝天人将继续努力，弘扬社会正能量，推行人道主义救援，在各种危机面前竭尽所能的挽救生命并帮助受困人群。 德宏州蓝天救援队近年来不断发展壮大，为应对突发紧急情况下设备用油问题，德宏州蓝天救援队决定建设一座自用撬装加油站，以便更好地服务人民群众，更快、更高效的实施救援互助任务。 德宏州蓝天救援队注册地址位于德宏州体育中心芒市啊露窝罗路48号，本次租用德宏州芒市芒核村委会旁空地建设自用撬装加油站项目，并将办公地址搬迁到此处，在租用地建设自用撬装加油站、新建办公室及其相应基础设施。 （2）本次项目概况 德宏州蓝天救援队租用德宏州芒市芒核村委会旁空地，建设“德宏州蓝天救援队自用撬装加油站建设项目”，项目占地面积1437m2，购买鲁强能源装备有限公司生产的LQC-IV-20-2S1-(K) 鲁强阻隔防爆撬装加油装置，经检验合格并提供有合格证，装置由具有化工工程施工总承包叁级的鲁强能源装备有限公司进行安装。主要储存有92#、95#汽油，撬装箱内包含有储罐及其附属设施、加油机。该装置储罐总容积20m³，采用2个隔仓设置，每个隔仓容积为10m³。撬装箱内设有一台双枪加油机，设置卷帘门。 （3）环评程序 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“五十、社会事业与服务业，119、加油、加气站”，本项目应编制环境影响报告表。 环评类别见表1-1。 表1-1 环评类别一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十、社会事业与服务业. 119; 加油、加气站; /; 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的; 第三条（一）中的全部区域. 为此，受建设方委托，云南百源众环环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接到委托后，在现场踏勘和收集相关资料的基础上，编制完成了《德宏州蓝天救援队自用撬装加油站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。 2、建设规模及内容 项目名称：德宏州蓝天救援队自用撬装加油站建设项目 建设单位：德宏州蓝天救援队 建设地点：德宏州芒市芒核村委会旁空地 项目区中心点位置坐标：东经98°33′16.44″，北纬24°25′30.44″ 建设性质：新建 投资总额：100万元 建设内容： （1）办公区：本项目租用德宏州芒市芒核村委会旁空地建设该项目，办公区位于项目区东南侧，建筑物单层结构，设置值班室、办公室、救援器材室、危险废物暂存间，占地面积98.705m2。 （2）自用撬装加油站：位于项目区北侧中部，设置一个撬装加油站箱，撬装加油箱长8.5m，宽2.45m，有效容积20m3，占地面积20.825m2；撬装加油箱四周设置围堰，围堰长11.7m，宽3.65m，高0.6m，有效容积11.3m3。 项目工程内容组成见表1-2。 表1-2 项目建设内容一览表 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 办公区; 办公区位于项目区东南侧，建筑物单层结构，设置值班室、办公室、救援器材室、危险废物暂存间，占地面积98.705m2。. 撬装加油箱; 位于项目区北侧中部，设置一个撬装加油站箱，撬装加油箱长8.5m，宽2.45m，有效容积20m3，占地面积20.825m2；撬装加油箱四周设置围堰，围堰长11.7m，宽3.65m，高0.6m，总占地面积42.705m2，有效容积11.3m3。 撬装加油箱内设有阻隔防爆式双层储罐（共20m3）一个，设有阻隔防爆撬装式加油装置一台及其配套设施。. 配套工程; 厕所; 位于项目区西侧，占地面积3m2。. 公用工程; 供水; 由自来水管网供给。. 排水; 项目区实行雨污分流；. 生活污水：主要为办公、卫生用水，生活废水排入化粪池（化粪池容积3m3），经化粪池处理后委托周边村民清掏，用作农肥。 生产废水：项目运营期间，不产生生产废水。. 供电; 市政供电电网供应。. 环保工程; 废水; 项目区实行雨污分流；. 生活污水：生活废水排入化粪池（化粪池容积3m3），经化粪池处理后委托周边村民清掏，用作农肥。. 废气; 卸油油气：设置卸油油气回收系统，卸油油气回收也叫平衡式一次油气回收。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到汽油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放，方式为平衡式回收。 加油油气：设置加油油气回收系统，也叫二次油气回收。加油油气回收是指汽车在加油时，利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气经加油枪、真空泵、油气回收管道回收到油罐内。. 固废; 生活垃圾：设置若干个移动式垃圾桶集中收集；. 危险废物：拟在办公区救援器材室旁，设置一个10m2的危废暂存间，并粘贴危废标识，项目运营期间产生危险废物收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行清运处置。. 噪声; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震。. 表1-3 项目经济技术指标一览表 项目名称; 单位; 指标; 备注. 总占地面积; m2; 3333.35; 5亩. 其中; 总建筑面积; m2; 98.705; /. 其中; 办公区; m2; 43; 1F，占地面积100m2. 其中; 值班室; m2; 10; 用于值班人员办公. 办公室; m2; 13; 用于日常办公. 救援器材室; m2; 20; 存放办公器材. 危废间; m2; 10; 用于危险废物暂存. 加油区; m2; 42.705; 1F. 厕所; m2; 3; 1F. 绿化带; m2; 1998; /. 道路及其它; m2; 1236.645; /. 总投资; 万元; 100; /. 年用油量; t; 60; 92#40t，95#20t. 员工; 人; 4; /. 工作制度; d; 300; 8h/d. 3、项目运营主要设备 （1）主要设备 根据业主方提供资料及实地勘察结果，该撬装加油站建成后仅供德宏蓝天救援队内部使用，项目区设置撬装加油箱及其配套设施一套，具体设备详见下表。 表1-4 主要设备清单一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 阻隔防爆式储罐; 20m³; 1个; 撬装装置自带，隔仓式双层，每仓容积10m³. 2; 阻隔防爆撬装式加油装置; LQC-IV-20-2S 1-(K); 1台; /. 3; 加油机; 正星双枪; 1台; /. 4; 加油枪; 自封式; 2支; 自带油气回收装置. 5; 通气管; Φ50; 2根; 撬装装置自带. 6; 阻火器; /; 2个; 加装在通气管口. 7; 点型可燃气体探测器; QJ-T; 5个; 撬装装置自带. 8; 液位报警仪; /; 1套; 撬装装置自带. 9; 视频监控系统; 多个探头; 1套; 值班室(办公区). （2）油气回收装置 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）及《加 油站大气污染物排放标准》GB20952-2007要求，本项目油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、油气回收系统将产生的油气回收至油罐车和储罐内。 ①卸油油气回收系统 卸油油气回收也叫平衡式一次油气回收。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当罐车内汽油流入加油站汽油罐时，汽油罐内油气通过通气管连通管进入到汽油罐内，再通过油气回收管道流入到罐车内，即用相同体积的汽油将汽油罐内相同体积的油气置换到罐车内，整个过程中无油气排放。卸油时由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，不会造成油气通过通气管的排放。回收方式为平衡式回收。 ②加油油气回收系统 加油油气回收系统也叫二次油气回收。加油油气回收是指汽车在加油时，利用加 油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气经加油枪、真空泵、油气回收管道回收到油罐内。在加油站加油机内部安装油气回收泵及相应的管道，加油机加油时回收的油气，经过管道进入加油站内汽油罐中。 （3）加油站等级 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)（2014修订）规定，加油站等级划分依据见表1-5。 表1-5 加油站的等级划分 单位：m3 级别; 储油罐体容积. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐 V≤30，柴油罐 V≤50. 注：V为储油罐体容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 根据业主提供资料，本项目共设置一个阻隔式防爆储罐，储罐内有两个隔仓，每个10m³，容积共20m³。预计年周转石油量200t。 根据表1-3的加油站等级划分判定，本加油站确定为三级加油站。 4、原辅材料及用量 根据业主提供资料，项目主要原辅材料及用量详见表1-6。 表1-6 主要原辅材料一览表 序号; 试剂名称; 用量; 单位; 规格. 1; 92#汽油; 40; t/a; 92#. 2; 95#汽油; 20; t/a; 95#. 表1-7 汽油理化性质一览表 标识; 中文名：汽油; 英文名：Gasline（flash less than -18℃）. 分子式：/; 分子量：/; 分子式：/. 危规号：/; RTECS号：; 危规号：/. 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.75. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 30～205; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LD50-67000mg/kg（小鼠经口） LC50-103000mg/m³（小鼠井口，2小时）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8 小时），轻度刺激。. 5、工作制度及劳动定员 劳动定员：项目运营期间有劳动定员4人，其中管理人员1人，普通员工员工3人。均不在项目区食宿。 工作制度：营业时间段为9:00~12:00、13:00~18:00，每天营业8h，一班制，年工作300d，夜间不进行营业活动。 6、总平面布置 项目用地为不规则多边形，项目入口位于项目区东侧，入口处设置值班室，值班室旁依次为办公室、救援器材室（办公用品）、危险废物暂存间；加油装置设在项目区北侧中部位置，与办公室的距离为12.5m，加油站装置为整个撬装箱，撬装箱基础高度为0.15m，撬装箱内包含有储 罐及其附属设施、加油机。该加油站储罐为双层罐，具有良好的防晒性能及 隔热性能，未单独设置防晒棚。撬装箱内设有自动灭火器。办公室内未设置可产生明火和散发火花的设备。项目西侧及西南侧为实体墙，北侧设置栅栏与外界隔开，门口设置电动道闸杆。 项目平面布置详见附图3。 7、公用工程 （1）供水 由自来水管网供给。 （2）排水 项目区实行雨污分流； ①生活污水：项目区不提供食宿，生活污水主要为办公和卫生废水，废水统一排化粪池处理，委托周边村民清掏用作农肥。 ②生产废水：项目运营期间不产生生产废水。 （3）供电 由市政电网供给。 8、环保投资情况 项目总投资100万，其中环保投资12.1万元，占项目总投资的12.1%，环保投资一览表见下表。 表1-8 环保投资一览表 时间区段; 项目; 环保措施; 投资额 (万元). 施工期; 废水; 施工废水设置沉淀池。; 0.5. 废气; 施工建筑物立面的防尘草席及安全网。; 0.5. 固废; 四周围墙、临时挡墙围护措施，洒水抑尘、材料遮盖等所需设施。; 0.5. 施工期固体废物治理、清运。; 0.5. 噪声; 机械设备设置减震垫等。; 0.5. 运营期; 废水; 项目废水实施雨污分流；; 1.5. 生活污水：设置一个容积为3m3的化粪池。; 2. 废气; 油气回收装置：撬装加油设施自带油气回收装置。; 3. 噪声; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震。; 1. 固废; 生活垃圾：设置若干个移动式垃圾桶集中收集。; 0.1. 危险废物：在办公区设置一间危险废物暂存间，危废间占地面积10，地面做防渗处理。; 2. 共计; 12.1. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，租赁空地建设该项目，本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置及周边情况 芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口、中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，中心地理坐标为北纬东经98°33′16.44″，24°25′30.44″。 项目区周边关系列表见表2-1，项目区基本信息底图见附图2。 表2-1 项目区周边关系列表 序号; 名称; 与本项目的相对方位及距离; 属性. 1; 金伟物流部; 西北侧、15m; 企业. 2; 芒核村委会; 西北侧、51m; 村委会. 3; 芒市一路安物流; 东侧、58m; 企业. 4; 芒市镇芒核小学; 西北侧、134m; 教育. 5; 芒市人民法院; 东侧、257m; 法院. 6; 芒核村; 南侧、53m; 居住. ### 2、地貌、地质 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 ### 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，所在区域地势较为平坦。 ### 3、气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。 ### 4、河流水系 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。 根据现场勘查，项目区最近地表水为西北面750m的芒市大河。 芒市大河：为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。 项目区水系详见附图4。 5、土壤 据芒市土壤普查资料分析，芒市从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。其意义是，土壤含水率较高，耐旱性较好，生物积蓄较强，有机质含量相对较高，但盐基淋溶作用也强，引起土壤偏酸。 ### 6、植被、生物多样性 芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。 芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。 本项目在原来已建设区域内进行建设，项目区以人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。各指标监测数据如下表所示。 表3-1 2019年芒市环境空气质量监测指标达标情况 监测指标; 年均浓度（μg/m³）; 二级标准（μg/m³）; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 12; 60; 达标. 二氧化氮（NO2）; 18; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 44; 70; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 23; 35; 达标. CO; 0.8mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3-8; 77; 160; 达标. 由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目区区域范围内环境空气质量良好，本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，属于达标区。 2、地表水质量现状 项目区最近地表水为西北面750m的芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。 根据《德宏州2019年环境质量公报》，2019年芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”能满足区划要求，年均评价为Ⅲ类水质，属达标区。 项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量现状 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 经现场勘察，项目区周围主要为居民社区等，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，据现场踏勘，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布，评价区域内地表主要为人工植被，植被类型较为单一，主要为杂草，评价区域内基本无野生动物分布。据调查，评价区域内无珍稀动植物分布。 综上所述，评价区域生态系统结构简单，生物多样性较差，主要受人为控制。 5、土壤质量现状 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中的“加油站”，判定本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。占地面积为0.33hm2，占地规模属于小型（≤5hm2）。 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表3-4。 表3-4 污染影响评价工作等级划分表 根据表3-4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 主要的环境保护目标为区域周边的居住区等敏感目标，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。环境保护目标分布见附图2，表3-2。 表3-2 主要环境保护目标及保护级别一览表 序号; 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 保护级别; 相对厂址方向; 相对厂界距离. X; Y. 1; 金伟物流部; 98°33'16.79"; 24°25'32.37"; 15人; 企业; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准、GB3096-2008《声环境质量标准》中2 类; 西北侧; 15m. 2; 芒核村委会; 98°33'15.59"; 24°25'32.41"; 10人; 村委会; 西北侧; 51m. 3; 芒市一路安物流; 98°33'20.62"; 24°25'29.74"; 20人; 企业; 东侧; 58m. 4; 芒市镇芒核小学; 98°33'10.13"; 24°25'33.07"; 500人; 许欸下; 西北侧; 134m. 5; 芒核村; 98°33'10.71"; 24°25'36.72"; 150户、600人; 居民区; 南侧; 53m. 6; 芒市人民法院; 98°33'29.07"; 24°25'29.18"; 60人; 法院; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准; 东侧; 257m. 7; 芒市大河; /; /; /; 现状Ⅲ类; GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准; 西北侧; 750m.

# 表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，项目运营期产生的特征污染物非甲烷总烃，参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC相关标准。标准值见下表4-1。 项目运营过程中排放的废气中主要为非甲烷总烃及汽车尾气。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值; 单位. 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200; ug/m3. 24小时平均; 300. 颗粒物(PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; ug/m3. 污染物名称; 取值时间; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D; 单位. 非甲烷总烃（NMHC）; 日最大8小时平均; 600; ug/m3. 2、地表水环境 项目区最近地表水为西北面750m的芒市大河。 根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于芒市大河木康至瑞丽江口河段，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，所以项目区地表水环境质量标准执行Ⅲ类标准，标准值见表4-2。标准值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; COD; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 3、声环境质量标准 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，属于声环境功能区二类区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）施工期大气污染物排放标准 施工期无组织扬尘执行排放GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-4。 表4-4 颗粒物无组织排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）. 无组织颗粒物; 1.0. （2）运营期大气污染物排放标准 项目运营期间产生的废气主要为汽油油气，主要成分为非甲烷总烃，排放标准执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值。 具体指标见表4-5。 表4-5 油气浓度无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 限值含义. 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值. 2、废水污染物排放标准 （1）施工期废水 本项目施工产生的生活污水依托周边公厕，施工废水回用于施工或场地洒水降尘，不外排。因此施工期废水不设废水排放标准。 （2）运营期废水 本项目运营期不产生生产废水，项目区不提供食宿，仅产生部分办公、卫生生活废水，该部分废水统一排入化粪池处理，经化粪池处理后委托周边村民清掏用作农肥，不外排。 综上，本项目废水不设排放指标。 3、噪声 （1）施工期噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间 [dB(A)]; 夜间 [dB(A)]. ≤70; ≤55. （2）运营期 项目运营期区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 （1）一般固体废物：项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）及国家环保部[2013]第36号关于该标准的修改单。 （2）危险废物：项目生产过程产生的危险废物，在项目内集中收集、临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。 |
| 总量控制指标 | 污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。在国家下达的总量指标中，本项目涉及的主要为运营期产生的废水、固废，项目总量控制建议指标如下： 1、废气 非甲烷总烃：16.482kg/a。 2、废水 本项目运营期不产生生产废水，废水主要为生活污水，生活废水排入化粪池处理后委托周边村民清掏用作农肥，不外排，因此不设总量控制指标。 3、固废 固废处置率为100%。 |

表五、建设项目工程分析及工艺流程简述

工艺流程简述 一、施工期工艺流程及污染工序 经与建设方核实，项目施工期建设主要为办公区的建设及撬装加油设施的安装。项目施工期工艺流程简图见图5-1。 基础施工 主体工程 设备安装 装修工程 验收及使用 扬尘、噪声、弃土、生活污水、施工废水 噪声、生活污水、施工废水、建筑垃圾 装修废气、废装修材料 生活垃圾、生活污水、废气、噪声等 焊接废气、废弃材料 施工期 运营期 图5-1 项目施工期工艺流程简图 1、施工废气 （1）扬尘 施工产生的扬尘主要来自四个方面，一是来自部分裸露地表产生的风力扬尘；二是来自建筑材料、施工垃圾堆放、装卸过程中产生的扬尘；三是来自来往运输车辆引起的道路扬尘；四是地基开挖过程会产生少量扬尘，施工场地在施工过程中每天定时洒水降尘，减少扬尘。 （2）施工机械尾气 施工期使用的机械都是以电为能源，如电焊机、电钻等，产生废气较少。挖掘机仅在地基开挖期间使用，本项目占地面积较小，地基挖掘量少，使用周期短，地基挖掘后便停止使用，对周围环境空气质量影响较小。 施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 （3）运输车辆尾气 施工过程中运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO、NOX和SO2，属无组织间歇性排放。本项目施工期较短，在施工过程中用到车辆运输仅为建筑垃圾运输，施工期结束后自然恢复，对环境影响可接受。 （4）装修废气 装修施工阶段，在处理墙面装饰吊顶与涂漆等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。各类涂料的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要集中在装修阶段，装修时间较短，挥发量少，对周围环境空气质量影响较小。 2、施工废水 （1）生活污水 施工期进场施工的人数约为5人，项目施工人员均不在项目区内食宿，施工期厕所依托周边公厕。生活废水主要是洗手等废水，主要污染物为COD、SS、BOD5等，不含有毒有害污染物，按人均用水量30L/人·d计，生活用水量为0.15m3/d，排水系数按80%计，则施工生活污水排放量为0.12m3/d，依托周边公厕处理。 - 施工废水 施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土及预制砂浆，施工废水主要为车辆、工具清洗废水等，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，设置临时沉淀池，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 3、施工固废 固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。施工高峰期的施工人员预计为5人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则垃圾产生量为0.28kg/d，统一收集后运至周边集镇垃圾集中处置点处理。 - 建筑垃圾 本项目建设施工过程产生的建筑垃圾，主要为地基挖掘过程的施工渣土及部分设备安装建材垃圾。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 4、施工期噪声 施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。施工机械如挖土机、切割机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 为了便于项目施工期噪声影响分析，将施工过程分为土石方阶段、基础阶段、主体结构施工阶段和装修阶段。施工机械较多，噪声污染也比较严重，不同阶段又具有不同的噪声污染特征。 类比同类项目，各施工机械设备声源见表5-1所示。 表5-1 施工期主要噪声源强 单位：dB(A) 施工阶段; 主要工程机械; 源强. 土石方阶段; 推土机; 72~93. 平土机; 80~93. 挖掘机; 85~90. 基础阶段; 静压打桩机; 90~95. 摇臂式起重机; 87~88. 主体结构施工阶段; 电钻; 80~90. 电锯; 72~93. 装修阶段; 切割机; 75~86. 气动扳手; 82~88. 电钻; 72~93. - 运营期工艺流程及产物节点 1、运营期工艺流程及产物节点图见图5-2。 图5-2 运营期工艺流程及产物节点图 撬装加油装置：指的是将地面防火防爆的储油罐、加油机、自动灭火装置等设备整体装配于一个撬体的地面加油装置。 工艺流程说明： （1）卸车过程：汽油由槽车运至站内，通过屏蔽卸车泵，将槽车内油送入储罐。 （2）加油过程：启动设置在储罐区的变容泵，向加油机输送油品，油品在加油机内经计量后，通过加油枪对汽车进行加油。加油机内的气态油气经分离后回至储罐。 （3）卸油油气回收系统：将原来油罐车卸油过程中储油罐内散溢的油气，通过油气回收工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。 （4）加油油气回收管线：当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收到埋地油罐内，基本杜绝了加油过程中的油气排放。 图5-3 油气回收系统工艺流程图 三、运营期主要污染物产排情况分析 1、废气污染物产排核算 项目营运期产生废气主要为非甲烷总烃及汽车尾气。 （1）非甲烷总烃 本项目排放的非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、卸油损失、加油机作业损失及 跑冒滴漏。 ①储罐呼吸损失 储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出储油罐呼吸造成的烃类有机物大呼吸排放速率为 0.88kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.12 kg/m3通过量。 ②卸油损失 油罐车卸油时，由于油罐车与油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3通过量。 ③加油作业损失 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出车辆加油时造成的非甲烷总烃排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时 0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时非甲烷总烃排放率取0.11kg/m3通过量。 ④油品跑冒滴漏损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 该加油站油品总销售量约为60t/a（其中92#汽油40t/a，95#汽油20t/a），92#汽油密度为0.725g/ml，95#汽油密度为0.737g/ml。则92#汽油通过量为55m3/a，95#汽油通过量为27m3/a，每年汽油总通过量为82m3，可计算出该加油站非甲烷总烃产生量，如表5-2所示。 表5-2 项目非甲烷总烃产生情况一览表 项目; 排放系数; 通过量; 产生量. 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3·通过量; 82m3/a; 72.16kg/a. 小呼吸损失; 0.12kg/m3·通过量; 9.84kg/a. 油罐车; 卸油损失; 0.6kg/m3·通过量; 49.2kg/a. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m3·通过量; 9.02kg/a. 作业“跑冒漏滴”损失; 0.084kg/m3·通过量; 6.888kg/a. 合计; 147.108kg/a. 项目产生非甲烷总烃通过油气回收装置回收处理，回收效率为90%，经过回收处理后非甲烷总烃排放量见下表： 表5-3 项目非甲烷总烃排放情况一览表 项目; 产生量; 处理效率; 排放量. 储油罐; 大呼吸损失; 72.16kg/a; 90%; 7.216kg/a. 小呼吸损失; 9.84kg/a; 0.984kg/a. 油罐车; 卸油损失; 49.2kg/a; 0.492kg/a. 加油站; 加油作业损失; 9.02kg/a; 0.902kg/a. 作业“跑冒漏滴”损失; 6.888kg/a; /; 6.888kg/a. 合计; 147.108kg/a; /; 16.482kg/a. （2）汽车尾气 项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。 2、废水污染物产排核算 项目运营期不产生生产废水，项目区不提供食宿，废水主要为员工办公、卫生生活废水。 （1）办公、生活废水 本项目劳动定员4人，均不在项目内食宿，项目区设有1间卫生间。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），员工办公、卫生生活用水按40L/（人·d）计，则本项目运营期员工办公、卫生生活用水为0.16m3/d，48m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.128m3/d，38.4m3/a。 （2）绿化用水 项目绿化面积1998m2，分雨天和非雨天分别计算用水量。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），非雨天项目区绿化用水定额为3L/（m2·次），每天浇水一次，则非雨天绿化用水量为5.994m3/d，绿化用水经土壤吸收、自然蒸发，不外排。 （3）项目用水核算小结 根据以上计算，项目用排水情况见表5-4，项目水平衡图见图5-3。 表5-4 项目用排水情况一览表 序号; 用水对象; 用水情况; 单位用水指标; 新鲜水用量(m3/d); 废水量(m3/d). 1; 办公、卫生; 4人; 40L/（人·d）; 0.16; 0.128. 2; 绿化; 1998m2; 3L/（m2·次）; 5.994; 0. 合计; /; 非雨天; 6.154; 0.128. /; 雨天; 0.16; 0.128. 图5-3 本项目水量平衡图 单位：m3/d 根据上述核算，项目区产生的废水量为0.128m3/d，38.4m3/a。 ①雨水系统 项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至周边雨水沟渠。 ②污水系统 项目运营期不产生生产废水，项目区生活污水统一排入化粪池（3m3），经化粪池处理后，委托周边村民清掏，用作农肥。 表5-5 生活废水污染物产排情况表 项目 产排情况; 废水量 （万m3/a）; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; 总磷. 本次 废水; 产生浓度（mg/L）; 0.0038; 350; 200; 220; 50; 40; 10. 产生量（t/a）; 0.0133; 0.0076; 0.0084; 0.0019; 0.0015; 0.0004. 排放浓度（mg/L）; 0.0038; 250; 150; 140; 40; 20; 6. 排放量（t/a）; 0.0095; 0.0057; 0.0053; 0.0015; 0.0008; 0.0002. 3、噪声 项目运营期噪声主要来人群活动噪声、进出项目区车辆产生的交通噪声等，噪声源强见表5-6。 表5-6 项目运营期噪声源强 序号; 设备名称; 噪声源强dB(A); 防治措施. 1; 人群活动; 50-70; 墙体阻隔、距离衰减. 2; 交通噪声; 70-80; 设立汽车限速禁鸣号牌. 3; 设备噪声; 60-70; 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震. 4、固体废弃物 （1）一般固废 ①生活垃圾 生活垃圾按每日每人次产生0.5kg计，项目区内有4人生活办公。则生活垃圾产生量为2kg/d，0.6t/a。 ②化粪池污泥 根据表5-5生活废水产排情况表，污泥按SS产生量计，污泥产生量为0.053t/a，委托周边村民清掏用作农肥，不外排。 （2）危险废物 项目运营过程中产生的危险废弃物主要有废油渣、废弃消防沙、废弃滤芯、废旧润滑油等。 ①废油渣 项目储油罐一般每4年清洗一次，根据业主提供资料，后期储油罐清洗拟采用干清洗的方式进行，类比其他加油站清洗情况，每清理一次，储油罐产生的油渣量约为10kg，该部分废油渣属于危险废物，废物代码HW08 900-221-08，统一收集存放于危废间，交由有资质的单位清运处理。 ②废棉纱 项目储油罐清洗采用干清洗的方式，会使用到棉纱吸收、擦除油脂，根据业主提供资料，废棉纱用量约为5kg/次，该部分产生的废棉纱为危险废物，废物代码HW49 900-041-49，统一收集存放于危废间，交由有资质的单位处理。 ③废消防沙 在非正常经营的情况下，会有少量的汽油滴露出来，项目对滴漏有汽油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m3的消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，沾染了汽油的废消防沙属于危险废物，废物代码HW49 900-041-49。消防沙仅在操作不规范的情况下有少量的油污滴漏，因此项目使用消防沙清理的频率很少，预计每年用于清理的消防沙使用量为0.05t，该部分消防沙属于危险废物，统一收集暂存于危废间，委托有资质的单位清运处理。 ④废弃滤芯 项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机 过滤器内滤芯进行更换，该部分废物属于危险废物，废物代码HW49 900-041-49，根据《2011-2012年中国加油站行业市场调查及企业分析报告》中数据，加油站废弃滤芯产生量约0.02kg/a。 （3）小结 表5-7 项目区运营期固废产排情况一览表 序号; 类别; 产生量（t/a）; 处置方式及处理情况. 1; 生活固废; 生活垃圾; 0.6; 收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置. 2; 化粪池污泥; 0.053; 委托当地村民清运用作菜地施肥. 3; 危险固废; 废油渣; 0.01; 委托有资质的单位清运处置. 4; 废棉纱; 0.005; 委托有资质的单位清运处置. 5; 废消防沙; 0.05; 委托有资质的单位清运处置. 6; 废弃滤芯; 0.02; 委托有资质的单位清运处置.

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 | 处理前浓度mg/m3 | 产生量t/a |  | 处理后浓度mg/m3 | 排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 施工机械、汽车尾气，装修废气 | CO、NOx | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NOx | 少量 |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 大呼吸损失 | 非甲烷总烃 | / |  | 72.16 | / | 7.216 |  |
|  |  | 小呼吸损失 |  | / |  | 9.84 | / | 0.984 |  |
|  |  | 卸油损失 |  | / |  | 49.2 | / | 0.492 |  |
|  |  | 加油损失 |  | / |  | 9.02 | / | 0.902 |  |
|  |  | “跑冒漏滴”损失 |  | / |  | 6.888 | / | 6.888 |  |
| 废水 | 施工期 | 施工人员 | 生活废水 | 0.12m3/d |  |  | 依托周边公厕处理。 |  |  |
|  |  | 施工 | 施工废水 | 少量 |  |  | 经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 |  |  |
|  | 运 营 期 | 生活废水 | 废水量 | 0.0038万m3/a |  |  | 0.0038万m3/a |  |  |
|  |  |  | COD | 350mg/L | 0.0133 |  | 250mg/L | 0.0095 |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.0076 |  | 150mg/L | 0.0057 |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.0084 |  | 140mg/L | 0.0053 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 50mg/L | 0.0019 |  | 40mg/L | 0.0015 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L | 0.0015 |  | 20mg/L | 0.0008 |  |
|  |  |  | 总磷 | 10mg/L | 0.0004 |  | 6mg/L | 0.0002 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、进出车辆 | 噪声 | 68～95dB(A) |  |  | 设备加装减震、选用低噪声设备，禁止鸣笛。 |  |  |
|  | 运营期 | 正常运行、设备运行 | 噪声 | 50～80dB(A) |  |  | 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震。 |  |  |
| 固废 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.28kg/d |  |  | 运至附近垃圾集中处置点 |  |  |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 少量 |  |  | 部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点 |  |  |
|  | 运 营 期 | 生活、办公 | 生活垃圾 | 0.6t/a |  |  | 运至附近垃圾集中处置点 |  |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 0.053t/a |  |  | 委托周边村民清运 |  |  |
|  |  | 加油站 | 废油炸 | 0.01t/a |  |  | 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |  |
|  |  |  | 废棉纱 | 0.005t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废消防沙 | 0.05t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废弃滤芯 | 0.02t/a |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目区无原生植被，项目区及周边的植被以人工植被为主，生物多样性比较单一，生态环境自控能力较弱，无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布；也未发现评价区内有古树名木。评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，占地范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。 项目拟在建筑物周围和道路上进行绿化，项目区内景观呈带状分布，不仅美化了项目区内的环境，且对生态环境也起到了一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表七、环境影响分析 一、产业政策符合性分析 本项目属于O8290其他未列明服务业建设项目，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），不属于鼓励、限制、淘汰类项目，属于允许建设类项目，且项目所选用的生产设备无淘汰类设备，符合国家现行产业政策。 综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。 二、项目选址合理性分析及外环境相容性分析 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设较为完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。 环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。项目与周围环境相容。 综上所述，本项目的选址合理。 三、项目平面布置合理性分析 项目区用地为不规则多边形，入口位于项目区东侧，办公区位于项目区东南侧，从左到右依次设置危废间、救援器材室、办公室、值班室，撬装加油设施位于项目区北侧中部，卫生间位于项目区西南角，项目边界及道路旁设置绿化带。办公区位于入口旁，方便人员及车辆进出，撬装加油装置与办公区安全距离符合相关要求，项目区平面布置详见附图3。 综上所述，项目平面布局合理。 四、与“三线一单”符合性分析 本项目的“三线一单”符合性分析见下表。 表7-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 符合性分析; 是否 符合. 生态保护红线; 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。; 符合. 资源利用上线; 本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。; 符合. 环境质量底线; 本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经油气回收措施处理后，对周边环境影响很小，废水经化粪池处理后委托周边村民清运用作农肥，不外排，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。; 符合. 负面清单; 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，本项目不属于该区域禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。; 符合. ### 五、项目与《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SHT3134-2002）符合性分析 ### 根据《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SHT3134-2002）对加油站的要求进行分析，分析结果如下： ### 表7-2 与“采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范”符合性分析 ### 站外建（构）筑物; ### 撬装式加油装置; ### 是否符合. ### V≤20m³. ### 重要公共建筑物; ### 规范值; ### 符合. ### 50m. ### 实际勘察. ### 加油站50m范围内无重要公共建筑物. ### 明火地点或散发火花地点; ### 规范值; ### 符合. ### 25m. ### 实际勘察. ### 加油站25m范围内无明火地点或散发火花地点. ### 民用建筑物保护类别; ### 一类保护物（规范）; ### 16m; ### 符合. ### 实测; ### 加油站16m范围内无一类保护物. ### 二类保护物（规范）; ### 12m; ### 符合. ### 实测; ### 加油站12m范围内无二类保护物. ### 三类保护物（规范）; ### 10m; ### 符合. ### 实测; ### 西北侧为金伟物流部15.42m. ### 甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、 乙类液体储罐（规范）; ### 18m; ### 符合. ### 实测; ### 加油站18m范围内无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐. ### 其他类生产厂房生产厂房、库房和丙 类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐（规范）; ### 15m; ### 符合. ### 实测; ### 加油站15m范围内无丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐. ### 室外变配电站（规范）; ### 18m; ### 符合. ### 实测; ### 加油站18m范围内无室外变配电站. ### 铁路（规范）; ### 22m; ### 符合. ### 实测; ### 加油站22m范围内无铁路. ### 城市 道路; ### 快速路、主干路（规范）; ### 8m; ### 符合. ### 实测; ### 加油站5.5m范围内无快速路、主干路. ### 次干路、支路（规范）; ### 6m; ### 符合. ### 实测; ### 7.5m. ### 架空通信线（规范）; ### 国家一、二级; ### 1倍杆高; ### 符合. ### 实测; ### 无国家一、二级架空通信线. ### 架空通信线（规范）; ### 一般; ### 不应跨越加油站; ### 符合. ### 实测; ### 北侧有一通信线自东向西通过未跨越. ### 架空电力线路（规范）; ### 1倍杆高; ### 符合. ### 实测; ### 无架空电力线. ### 注：民用建筑保护类别划分参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）附录B“民用建筑物保护类别划分”。 ### 根据现场勘探与《德宏州蓝天救援队自用撬装加油站安全现状评价报告》，撬装式加油装置与站外建（构）筑物的防火距离符合《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》（SHT3134-2002）要求。 ### 六、项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）符合性分析 ### 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）对加油站的要求进行分析，分析结果如下： 表7-3 项目与“汽车加油加气站设计与施工规范”符合性分析 ### 规范要求; ### 本加油站情况; ### 是否符合. 撬装式加油装置的油罐内应安装防爆装置。防爆装置采用阻隔防爆装置时，阻隔防爆装置的选用和安装，应按现行行业标准《阻隔防爆撬装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定执行。; 本撬装式加油装置防爆装置采用阻隔防爆装置，阻隔防爆装置的选用和安装符合《阻隔防爆撬装式汽车加油（气）装置技术要求》AQ3002的有关规定。; 符合. 撬装式加油装置应采用双层钢制油罐。; 本撬装式加油装置采用双层钢制油罐。; 符合. 撬装式加油装置的汽油设备应采用卸油和加油油气回收系统。; 本撬装式加油装置设卸油和加油油气回收系统。; 符合. 双层油罐应采用检测仪器或其它设施对内罐与外罐之间的空间进行渗漏监测，并应保证与外罐任何部位出现渗漏时均能被发现。; 本撬装式加油装置设有内罐渗漏监测装置。; 符合. 撬装式加油装置的汽油罐应设防晒棚或采取隔热措施。; 本撬装式加油装置设有隔热措施。; 符合. 撬装式加油装置四周应设防护围堰或漏油收集池，防护围堰内或漏油收集池的有效容积应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。; 本撬装式加油装置四周设有防渗漏围堰，并做防渗处理。; 符合. ### 由表7-3可知，项目建设符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中对撬装加油站的建设规定。 ### 七、施工期环境影响分析 本项目施工期包括对项目区场地进行平整，办公区建设，相应设施安装等。设备安装过程主要是设备基础制作、设备安装等，会产生一定的噪声污染和废弃物，同时会排放一定的生活污水、固废和施工机械尾气，装修过程中产生的装修废气。 1、施工期环境空气影响分析 施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘，施工机械和运输工具产生的废气，装修过程产生的装修废气。 1.1施工扬尘环境影响分析 项目施工阶段扬尘来源于基础开挖、机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘，主体机构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘，来往运输车辆产生的道路扬尘以及裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。 施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-4。 表7-4 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 156.06; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 从表7-4可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区内多年平均风速2.2m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。 根据类比同类项目，场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即1.0mg/m3。 雨季偏少的季节，扬尘影响较为突出，扬尘有害人体健康，扬尘在人的肺泡中沉积，影响血液中铁和氧的反应，从而影响供血功能，因此，项目在施工过程中，必须通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。 1.2施工期运输车辆扬尘环境影响分析 项目区运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km·车辆），在工程开挖期，弃土堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km·车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。 施工期扬尘环境影响减缓措施： 根据施工期扬尘影响分析，一般在下风向150m处方可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。 （1）尽可能选择在白天施工，以减少对周围敏感点的影响。 （2）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 （3）施工工地厂界设置遮挡围墙，遮挡围墙上必须设置喷淋装置，以有效减少近地面扬尘的扩散。结构及装修施工阶段采取帷幕遮挡施工，建筑工地脚手架外侧必须用帷幕封闭，并定期清洗保洁。 （4）施工场地粉状料堆等材料堆场进行遮盖并设置防护措施，防止大量扬尘产生。 （5）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。 （6）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。 （7）禁止现场自行搅拌混凝土，需使用商品混凝土。 （8）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （8）施工产生的建筑垃圾和废弃土石方应及时处理、清运。 （9）应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械。 （10）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响，让周围环境可接受。 1.3施工期机械运输废气环境影响分析 施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如切割机、电钻等，一般不会产生废气。 施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大。 1.4施工期装修废气环境影响分析 建筑物进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、吊顶等作业，均需要使用胶合板、涂料等建筑材料，胶合板中因含有各种粘合剂常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体，且持续时间长，对人体及呼吸道有伤害。建筑涂料中主要含有水和有机溶剂，而有机溶剂主要含有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类等多种挥发性有机物，有机气体会产生恶臭引起人体不适，其中醚类、苯类对人体有害。 施工装修废气环境影响减缓措施： （1）装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品。 （2）合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度。 综上所述，只要做好相关管理防护工作，施工期对大气环境的影响不大。 2、施工期废水水环境影响分析 2.1施工期生活污水环境影响分析 根据工程分析，施工生活污水排放量为0.12m3/d，依托周边公厕化粪池处理，对周边环境影响较小。 2.2施工期施工废水环境影响分析 由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土及预制砂浆，施工废水主要为车辆、设备、工具清洗废水等，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，产生量较少，在项目区拟设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 本项目施工期对声环境影响主要来自施工期的基础开挖、主体结构、装修过程产生的施工噪声。 3.1施工机械噪声源分析 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB(A)）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、挖掘机等，根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-1。 3.2施工机械噪声影响预测 施工期机械设备噪声，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为： 式中：Lp：预测声级值，dB(A) Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A) rp：预测点与声源之间的距离，m r0：参考声级与点声源间的距离，m △L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为5）。 噪声叠加背景值的计算公式如下： 式中：Lp预测：预测点接收到的各设备点声源噪声预测值，dB(A) Lp1：预测点噪声现状值，dB(A) Lp2：噪声传至关心点的噪声贡献值，dB(A) 表7-5 主要施工机械噪声贡献值 单位：dB(A) 工段; 主要工程机械; 源强; 施工厂界不同距离处噪声贡献值. 5m; 10m; 30m; 55m; 60m; 80m. 土石方阶段; 推土机; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 平土机; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 挖掘机; 90; 76; 70; 60; 55; 54; 51. 该工段机械噪声贡献值; 99.44; 85.4; 79.4; 69.4; 64.4; 63.4; 60.4. 基础施工阶段; 静压打桩机; 95; 81; 75; 65; 60; 59; 56. 摇臂式起重机; 88; 74; 68; 58; 53; 52; 49. 该工段机械噪声贡献值; 98.24; 81.7; 75.7; 65.7; 60.7; 59.7; 56.7. 主体结构施工阶段; 电钻; 81; 67; 61; 51; 46; 45; 42. 电锯; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 该工段机械噪声贡献值; 97.29; 83.3; 77.3; 67.3; 62.3; 61.3; 58.3. 装修 阶段; 切割机; 86; 72; 66; 56; 51; 50; 47. 气动扳手; 88; 74; 68; 58; 53; 52; 49. 电钻; 93; 79; 73; 63; 58; 57; 54. 该工段机械噪声贡献值; 94.81; 80.8; 74.8; 64.8; 59.8; 58.8; 55.8. 项目施工工段厂界（施工设备与施工厂界距离均为5m）噪声贡献值见表7-5所示。 表7-6 施工期厂界噪声贡献值 单位：dB(A) 序号; 施工时段; 厂界噪声贡献值. 1; 土石方阶段; 85.4. 2; 基础阶段; 81.7. 3; 主体结构施工阶段; 83.3. 4; 装修阶段; 80.8. 根据上述计算，各工段项目厂界（施工设备距施工厂界距离均为5m）噪声贡献值均不能达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值要求。其中以土石方阶段对周边环境产生的影响最大。各阶段施工噪声需在距施工厂界30m以外才能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 为确保施工厂界噪声达标及减少对周边环境保护目标的影响，必须采取严格的措施进行控制减小影响。 施工噪声环境影响减缓措施： （1）禁止在夜间施工，减小施工噪声对周围敏感目标的影响。 （2）制定合理的运输线路，建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。 （3）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。 （4）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 总之，施工过程是短暂的，施工结束后影响将随之消失，施工期产生的噪声影响是可以接受的。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 （1）生活垃圾 施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。施工人员预计5人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则垃圾产生量为0.28kg/d，统一收集后运至周边集镇垃圾集中处置点处理。 （2）建筑垃圾 施工过程产生的建筑垃圾主要为地基挖掘过程的施工渣土及部分设备安装建材垃圾。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。通过合理处置后对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。 ### 5、生态环境影响分析 根据现场勘查，项目所在区域为农村生态系统，受人类活动影响，原生植被已经不复存在，项目区及周边的植被以人工植被和杂草为主。评价区域未发现受国家和地方保护的珍惜植物，项目的建设对区域植被种类和多样性等不会产生影响。项目施工结束后将进行绿化施工，运营期做好绿化管理工作，加强绿化营养和养护，保证成活率。工程的建设，将会提高项目区的绿化率，提高人居环境，对项目区的植被影响较小。 综上，本项目的建设对植被影响不大。 八、运营期环境影响分析 本项目为加油站建设项目，项目运营过程中产生一定量的废水、废气、噪声、固废，会对周边环境造成不良的影响。 1、运营期大气环境影响分析 项目运营期的废气主要为非甲烷总烃和汽车运行产生的尾气。 1.1撬装加油站油气 （1）评价等级确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级判定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价因子筛选和评价标准确定 根据项目工程分析结果，本项目排放废气污染因子主要为非甲烷总烃，评价因子和评价标准见下表。 # 表7-77 评价因子和评价标准表 # 评价因子; # 功能区; # 平均时段; # 标准值（ug/m3）; # 标准来源. # 非甲烷总烃; # 二类区; # 1小时平均; # 1200; 参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC标准值. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》对仅有8h平均质量浓度限值的，可按2倍折算为1h平均质量浓度限值。 ②Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，最大地面空气质量浓度占标率Pi定义如下： Pi：第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci：采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ③评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 # 表7-8 评价等级判别表 # 评价工作等级; # 评价工作分级判据. # 一级评价; # Pmax≥10%. # 二级评价; # 1%≤max＜10%. # 三级评价; # Pmax＜1%. ④估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表7-9 AERSCREEN估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 36.2. 最低环境温度/℃; -0.6. 土地使用类型; 草地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤污染源参数 表7-10 污染源参数表 污染源; 地块中心坐标(°); 排放方式; 污染物名称; 质量标准mg/m3; 排放速 率 (kg/h); 面源参数 面源参数. 经度; 纬度; 长(m); 宽(m); 高 (m). 加油站; 98°33'16.44"; 24°25'30.44"; 无组织; 非甲烷总烃; 1.2; 0.0069; 50; 20; 2. ⑥评价等级判定 # 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目污染源正常排放的污染物Pmax和D10%预测结果见下表： # 表7-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源; 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 加油站; 面源; # 非甲烷总烃; # 1200; 7.843501; 0.00; /. 本项目排放的非甲烷总烃Pmax值为0.00%，Cmax为7.843501ug/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境影响预测与评价的要求，项目大气评价等级为三级，三级评价不需要进行进一步预测与评价。 （2）正常工况预测结果 ①废气预测结果 表7-12 废气排放预测结果一览表 下风向距离; 非甲烷总烃. 浓度(ug/m³); 占标率(%). 50.0; 1.7738; 0.00. 100.0; 0.48407; 0.00. 200.0; 0.1561; 0.00. 300.0; 0.15054; 0.00. 400.0; 0.054484; 0.00. 500.0; 0.039281; 0.00. 600.0; 0.030151; 0.00. 700.0; 0.02415; 0.00. 800.0; 0.019948; 0.00. 900.0; 0.016867; 0.00. 1000.0; 0.014524; 0.00. 1200.0; 0.011226; 0.00. 1400.0; 0.009038; 0.00. 1600.0; 0.007496; 0.00. 1800.0; 0.006358; 0.00. 2000.0; 0.005489; 0.00. 2500.0; 0.004025; 0.00. 下风向最大浓度; 8.3917; 0.00. 下风向最大浓度出现距离; 26; /. D10%最远距离; /; /. （3）非正常工况预测结果 本项目非正常工况为油气回收设施故障，泄漏油气无法回收，全部外排的情况。 项目运营过程中非正常排放污染源参数见表7-13。 表7-13 本项目非正常情况污染源参数 污染源; 地块中心坐标(°); 排放方式; 污染物名称; 质量标准mg/m3; 排放速 率 (kg/h); 面源参数 面源参数. 经度; 纬度; 长(m); 宽(m); 高 (m). 加油站; 98°33'16.44"; 24°25'30.44"; 无组织; 非甲烷总烃; 1.2; 0.0612; 50; 20; 2. 估算结果 表7-14 采用估算模式计算结果表 下风向距离; 非甲烷总烃. 浓度(μg/m³); 占标率(%). 50.0; 15.731; 0.01. 100.0; 4.2927; 0.00. 200.0; 1.3843; 0.00. 300.0; 0.74275; 0.00. 400.0; 0.48316; 0.00. 500.0; 0.34835; 0.00. 600.0; 0.26738; 0.00. 700.0; 0.21416; 0.00. 800.0; 0.1769; 0.00. 900.0; 0.14958; 0.00. 1000.0; 0.1288; 0.00. 1200.0; 0.099552; 0.00. 1400.0; 0.08015; 0.00. 1600.0; 0.066471; 0.00. 1800.0; 0.056383; 0.00. 2000.0; 0.048678; 0.00. 2500.0; 0.035693; 0.00. 下风向最大浓度; 74.418; 0.01. 下风向最大浓度出现距离; 26; /. D10%最远距离; /; /. 根据预测结果，非正常工况下，项目非甲烷总烃下风向最大落地浓度出现在26m处，最大落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准值，但相比正常排放，其污染物落地浓度增幅明显。 本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。 1.3汽车尾气 项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。对周围环境的影响不大。 2、运营期声环境影响分析 本项目为自用撬装加油站项目，运营期噪声主要为进出车辆及设备噪声等。噪声非连续性排放，噪声持续时间短，对周边环境影响很小。设备噪声源强在60-70dB(A)之间。 本项目产噪设备为固定设备，处于室外环境，营运期主要采取基础减震、隔声、消声等降噪措施，在选择设备时优先选购低噪声设备。设施设置在撬装箱中，使其产生的噪声经箱体的隔声后能得到有效衰减。项目区进出车辆限速禁鸣，加强绿化工作，道路边设置绿化带，车辆运行过程中产生的噪声不会对环境产生大的影响。 采取以上措施后，建设项目运行后的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。项目运营期产生的噪声对周边环境影响可以接受。 ### 3、运营期水环境影响分析 ### 本项目运营期废水主要为员工办公、卫生生活废水和绿化用水。 ### 根据表五工程分析部分内容，本项目废水产生量为0.128m³/d（38.4m³/a）。 ### 3.1废水产排情况及处置措施 ### ①雨水系统 项目区实行雨污分流制，项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至周边雨水沟渠。 ②污水系统 项目运营期不产生生产废水，项目区生活污水统一排入化粪池（3m3），经化粪池处理后，委托周边村民清掏，用作农肥。 3.2地表水评价等级 本项目废水不外排，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.2 评价等级确定，本项目评价等级为：三级B”，三级B不进行地表水环境影响预测，仅对废水不外排的可行性进行分析及依托污水处理设施环境可行性分析。 表7-15 地表水环境影响等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染当量数W/（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 3.3废水处置措施可行性分析 本项目运营期间不产生生产废水，项目区不提供食宿，仅产生少量办公、卫生生活废水，废水量0.128m³/d（38.4m³/a）。 （1）化粪池设置合理性分析 根据工程分析，生活污水产生量为0.128m3/d，为满足生活废水在化粪池的停留时间不小于24h的要求，且能储存15天的废水量，化粪池容积不得小于1.92m3。项目区设置容积为3m3的化粪池，能够完全容纳本项目的生活废水，因此本项目化粪池设置合理有效。 （2）废水不外排可行性分析 项目区不提供食宿，运营期间不产生生产废水，仅产生部分生活污水，产生的量较少，生活污水排入化粪池，经化粪池处理后，委托周边村民清掏用作农肥，不外排。综上，项目生活污水不外排是可行的。 （3）雨污分流系统合理性分析 ### 项目区场地硬化，周边设置雨水排水沟，撬装加油设施设置在撬装箱内，可保证项目区内污染源与雨水不会接触，项目区雨水随雨水沟排至周边雨水沟渠，可保证项目区雨污得到分流。 ### 4、运营期固体废弃物环境影响分析 根据表五工程分析，项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥、危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要员工生活、办公垃圾，产生量为0.6t/a，集中收集后由运至附近垃圾集中堆放点处置，处置效率100%。 （2）化粪池污泥 污泥产生量为0.053t/a，委托周边村民清运，用作农肥，处置效率100%。 （3）危险废物 ①废油渣 项目储油罐一般每4年清洗一次，每清理一次，储油罐产生的油渣量约为10kg，该部分废油渣属于危险废物，统一收集存放于危废间，交由有资质的单位清运处理。 ②废棉纱 项目储油罐清洗采用干清洗的方式，会使用到棉纱吸收、擦除油脂，根据业主提供资料，废棉纱用量约为5kg/次，该部分产生的废棉纱为危险废物，统一收集存放于危废间，交由有资质的单位处理。 ③废消防沙 在非正常经营的情况下，会有少量的汽油滴露出来，项目对滴漏有汽油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m3的消防池内。预计每年用于清理的消防沙使用量为0.05t，该部分消防沙属于危险废物，统一收集暂存于危废间，委托有资质的单位清运处理。 ④废弃滤芯 项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机 过滤器内滤芯进行更换，加油站废弃滤芯产生量约0.02kg/a。。 （4）危险废物暂存间建设及管理措施 ①建设要求 项目设置危废暂存间一个，位于项目区东南侧，建筑面积10m2。危废暂存间的设置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）中的有关规定： 1）建设单位应建设专门的危险废物暂存设施进行暂存，暂存设施应做到防渗漏、防雨、防火等，要远离敏感点，同时要设立危险废物标志。 2）危废暂存间采取水泥固化地面，并采取防渗漏措施。 3）危废暂存间粘贴危废标志，废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等，由专人管理，并建立废物出入登记管理制度，及时联系外协单位清运、处理各类废物，避免废物大量堆积，带来环境隐患。 4）危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 5）危废暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ②管理措施 根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令）规定：危险废物每转移一次，应当填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 本项目危险废物按要求收集后统一暂存于危废暂存间（分区存放），定期交由有资质单位统一进行处置，并按规定签订危险废物转移联单。本项目危险废物采取了妥善的处理处置方式，处置率达到100%，对外环境影响较小。 因此，只要严格按照国家相关规定处理，各类固体废物分别处理，制定合理的垃圾清运制度，就能使营运期产生的各类固体处置去向明确，不会对环境产生二次污染。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能够得到妥善的处置，处置率达100%，对周边环境影响可接受。 5、地下水环境影响分析 （1）影响识别 项目在正常工况下，不会污染地下水，但是由于项目运营过程中储存有汽油，一旦发生泄漏，或其他原因导致汽油进入土壤，便会造成地下水污染。因此，本项目对地下水环境可能造成影响的污染源主要是汽油渗漏影响地下水。 （2）评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，建设项目地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-16。 表7-16 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表7-17。 表7-17 评价工作等级分级表 环境敏感程度项目类型; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“V、社会事业与服务业”中的“182、加油、加气站”，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅱ类项目，区域地下水环境不敏感，对照表7-16，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 （3）地下水污染途径及污染源强的分析 污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程分析，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：油罐储存的汽油泄漏，在地面防渗层发生破损或破裂的情况下，泄露的汽油会发生渗漏，对地下水造成污染。 项目对地下水环境的影响预测分析采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题中的计算公式进行估算，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，且不考虑水流的源汇项目，对污染物在含水层中的吸附、挥发、生物化学反应等不作考虑，当作保守性污染物考虑，其一维连续污染物运移预测方程为： 式中：x—距注入点的距离；m； t—时间，d； C—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，mg/L； C0—注入的示踪剂浓度，（废油密度取0.9mg/L）； u—水流速度，m/d，根据《高原特色农产品、其他植物产品深加工产业化项目环境影响报告表》，为0.04m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d，根据《高原特色农产品、其他植物产品深加工产业化项目环境影响报告表》，按0.35m2/d计算； erfc（x）—余误差函数 污染物运移预测结果分析 在储罐泄露，四周的防渗层发生破损或破裂，汽油发生渗漏的非正常状况下，汽油持续发生渗漏100天、1年、1000天后，石油类在地下水环境中的最大迁移扩散距离估算结果见表7-17，地下水中石油类浓度变化曲线图见图7-1，为厂区建设设计、运行管理和非正常状况下的地下水污染风险管控提供一定的指导作用。 表7-17 地下水中石油类浓度变化预测结果表（单位：mg/L） 时间 距离(m)（m）; 100 天; 1 年; 1000 天. 0; 0.9; 0.9; 0.9. 10; 0.3459938; 0.726614; 0.8673673. 20; 0.04336945; 0.4655581; 0.8009211. 30; 0.001519117; 0.2239779; 0.6956373. 40; 1.390811E-05; 0.07809065; 0.5586389. 50; 3.223279E-08; 0.01930317; 0.4088378. 60; 1.91355E-11; 0.003336951; 0.2695687. 70; 1.448841E-15; 0.0003998956; 0.158743. 80; 4.48841E-16; 3.302761E-05; 0.08294399. 90; 1.872326E-06; 0.03826685. 100; 7.506976E-08; 0.01553192. 110; 1.975118E-09; 0.005530955. 120; 1.93737E-11; 0.001724407. 130; 2.543465E-13; 0.0004699413. 140; 2.098321E-15; 0.0001118054. 150; 2.387005E-05. 160; 1.430898E-06. 170; 6.768598E-07. 180; 9.762698E-08. 190; 6.464072E-09. 200; 6.647293E-10. 210; 5.946588E-11. 220; 4.626199E-12. 230; 3.369804E-13. 240; 1.963429E-14. 250; 9.992007E-16. 260; 4.996003E-17. 270; 0. 280; 0. 290; 0. 300; 0. 备注; 石油类引用地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准值，其值为 0.05mg/L. 图7-1 汽油持续发生渗漏1000天浓度图 从表7-17和图7-1中可看出，在汽油储罐破损，或四周的防渗层出现破损、破裂，汽油发生渗漏的非正常状况下，汽油持续渗入含水层中运移100天后，石油类在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为80m，此处地下水中石油类的贡献值约为4.48841E-16mg/L； 汽油持续渗入含水层中运移1年后，石油类在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为140m，此处地下水中石油类的贡献值约为2.098321E-15mg/L； 汽油持续渗入含水层中运移1000天后，石油类在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为260m，此处地下水中石油类的贡献值约为 4.996003E-17mg/L； 综上所述，根据预测结果分析可知，在汽油发生渗漏的非正常状况下，随着时间的增加，汽油通过防渗层发生渗漏的量会逐渐增加，渗漏进入含水层中的污染物的迁移扩散距离越来越大。汽油持续渗入含水层中运移1000d后，石油类在地下水环境中的最大迁移扩散距离约为250m，且渗漏进入含水层中的污染物在短时间内难以自净恢复，随着时间的增加，污染物在含水层中的迁移扩散距离还会增大，会对项目区及其下游的地下水环境造成不同程度的污染。 因此，在项目建设过程中须做好撬装箱、危废间等区域的防渗措施，运行期须定期检查汽油储存设施及危废间防渗层的破损情况，若发现有破损部位须及时进行修补。项目运行期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常情况的发生，避免污染物进入土壤及地下水含水层中。 （8）地下水污染防控措施 ①分区防控措施 本次改造涉及区域，依据生产功能划分，主要是办公区、加油区，将改造涉及区域分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中本项目重点防渗区主要是撬装加邮箱周边及危险固废暂存间，一般防渗区主要是救援器材室，简单防渗区为厂区其余硬化地方。 重点防渗区：撬装箱、危废暂存间为重点防渗区，环评建议地底部、墙角涂装符合相关技术要求的防渗涂料，如乙烯基树脂涂料等，或贴装缝隙止水条，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。液体危险废物采用合格的容器储存，安排专人进行管理，加强日常管理，并委托有资质的单位定期清运处置，加强全过程控制管理，杜绝污染物下渗。 一般防渗区：化粪池、救援器材室等划分为一般防渗区，等效黏土防水层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，化粪池建议池体采用防渗混凝土结构，混凝土抗渗标号大于S30，底部采取粘土铺底，上铺HDPE-GCL复合防渗系统（1.5mm厚HDPE、400g/cm2土工织物膨润土垫）使其渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：根据地下水污染防渗分区表确定本项目场区其它区域等为简单防渗区，进行一般地面硬化即可。根据现场勘探及建设单位提供的资料，项目区地面已经全部硬化，排污管道为混凝土浇灌而成，满足要求。 ②采取的防渗措施 A、撬装加油设施为一体化加油装置，自身为双层储罐设计，储罐两层之间设有泄露监测装置。 B、项目区已经实施雨污分流，污水排入化粪池，雨水排入周边雨水沟渠。 C、危废暂存间设置为封闭式，设有必要的防风、防雨、防晒及防渗漏措施，危废分类暂存，并且液体危险废物装存在专用的收集桶内，安排专人进行管理，加强日常管理，危废暂存间设置符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求，危险废物委托有资质的单位清运处置。则项目运营期产生的危险废物对地下水不会造成影响。 6、土壤环境影响分析 本项目总占地面积为3333.35m2，根据查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业中的“加油站”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 本项目总占地面积为3333.35m2，判定占地规模为小型（≤5hm2），建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-18。 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。. 不敏感; 其他情况。. 根据表7-18及现场勘察结果，项目周边50m范围内无土壤环境敏感目标，本项目敏感程度为不敏感。 表7-19 污染影响评价工作等级划分表 判断依据; 敏感程度; Ⅲ类. 大（面积≥50hm2）; 中（面积5~50hm2）; 小（面积≤5hm2）. 敏感; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 三级; 三级; -. 不敏感; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 根据表7-19，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境风险影响分析 （1）环境风险调查 本项目主要潜在危险物质为汽油泄露，其储存量详见下表： 表7-20 危险物质用量、储存量一览表 危险物质名称; 年用量; 最大储存量; 形态; 储存方式; 主要成分; 风险类型; 临界量. 汽油; 60t; 29.24t; 液态; 罐装; 油类物质; 火灾、泄漏; 2500t. （2）环境风险潜势初判 环境风险潜势按表7-21进行划分。 表7-21 建设项目环境风险潜势划分表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. P值按表7-22进行确定。 表7-22 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值Q; 行业及生产工艺. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q<100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q<10; P2; P3; P4; P4. 表中，Q值表示危险物质数量与临界量比值，计算公示如下： 式中：q1、q2….qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2….Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1时，将Q值划分为： ①1≤Q＜10； ②10≤Q＜100； ③Q≥100。 代入上述数值得，Q=0.02/50+0.005/10+0.005/1+0.01/2500=0.001404＜1，该项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HT/J169-2018)，环境风险评价等级按表7-22确定。 表7-23 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 该项目风险潜势为I，环境风险评价等级为简单分析。 根据《建设项目风险评价技术导则（HJ169-2018）》简单分析主要对主要风险物质及分布、环境影响途径及危害后果、风险防范措施要求等方面给出定性说明。 （4）环境风险识别 ①危险物质识别 汽油的理化学特性如下表所示。 表7-24 本项目危险化学品特性表 标识; 中文名：汽油; 英文名：Gasline（flash less than -18℃）. 分子式：/; 分子量：/; 分子式：/. 危规号：/; RTECS号：; 危规号：/. 第一部分危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.75. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 30～205; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分毒理学资料. 急性毒性：; LD50-67000mg/kg（小鼠经口） LC50-103000mg/m³（小鼠井口，2小时）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8 小时），轻度刺激。. ②生产设施风险识别 项目生产设施风险识别范围主要包括：乔装加油箱、危险废物暂存间。 （5）环境风险分析 ①影响途径 1）项目营运期汽油若泄漏到环境中，其有机溶剂会挥发，可能污染大气环境。如泄漏经进入附近地表水体，将会对地表水水质造成影响； 2）本项目汽油遇明火易燃，故本项目最大可信事故为遇明火导致汽油燃烧造成的火灾风险。 ②危害后果 1）泄漏 本项目若管理操作不当或意外事故，如储罐破损而导致泄漏，存在着汽油泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还会危及人身的生命安全。此外，储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，除在大气中挥发而损耗外，其余部分泄漏污染地表水体及附近土壤。 2）火灾爆炸 泄漏的汽油与空气形成爆炸混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇到明火、高温、雷电、静电等引起燃烧爆炸。在完全燃烧状态下主要产生二氧化碳和水，以上气体对大气环境影响较小；不完全燃烧状态下将可能会产生一氧化碳甚至是碳颗粒，一氧化碳是有毒气体，不仅污染环境，甚至危害人体健康。泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 （6）风险防范措施 ①泄漏防范措施 A.运营期除定期检查汽油储罐是否发生泄露外，还应对撬装箱周围做防渗处理，应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 B.危废暂存间应按规范设置，做好防渗措施，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。 C.搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，配备泄露应急处理设备。 D.使用专用车辆运输，不运送其他物品；运送工具使用后在项目内指定地点及时消毒和清洁。 E.发生泄漏、扩散时，及时与环境保护、卫生部门联系，并采取积极的堵漏、阻害措施，防止污泥进入附近地表水体，防止对运输线路沿线居民造成不利影响。 ②火灾爆炸风险防范措施 A.将油气储注意防潮、防火、防高热。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 B.注意密闭操作，加强通风，库房应设置防火、易燃等警示标牌；配备专业的人员对存储间进行定期检查。 C.易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟。 D.应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 E.确保安全出口和疏散通道畅通无阻。 F.加强电气防火安全管理，消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。 G.对于电器的使用，应当养成随手断电、随手关灯的好习惯。 H.定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。应加强消防设施及消防教育建设，对厂区等重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 I.火灾发生时，先把总电源关掉，按响警铃以警示车间内其他人员，同时联络消防队，利用灭火器尽量灭火，如果无效，应该马上离开现场到安全地点集合，在离开时要确保所有人都已经离开车间，再把门窗关上。 （7）结论 综上所述，本项目通过采取本报告中的一些措施后，可在较大程度上避免风险的产生。同时项目建设方应针对本报告提出的环境风险，进行完善应急预案的制定，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度。因此项目方在项目建设阶段就应充分考虑风险的发生及处理措施、方案，将环境风险降至低限，避免危害周围环境和人群健康。项目的环境风险在可防控的范围内。 |

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP |  | 场地洒水，临时覆盖、拦挡等 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监测浓度限值 |
|  |  | 施工机械、汽车尾气，装修废气 | CO、NOx |  | 大气自然扩散、稀释 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 汽车尾气 | CO、NOx |  | 大气自然扩散、稀释 | 对环境影响较小 |
|  |  | 加油站 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 撬装加油设施自带油气回收装置，回收效率90%，未回收部分无组织排放。 | 达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）非甲烷总烃无组织排放标准限值 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工人员 | 生活污水 |  | 依托周边公厕处理。 | 不外排 |
|  |  | 建筑施工 | 施工废水 |  | 设置临时沉淀池，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘。 | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷等 |  | 项目区设置一个3m的化粪池，生活污水排入化粪池处理后，委托周边村民清掏，用作农肥。 | 不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 运至附近垃圾集中堆放点处置。 | 处置率100% |
|  |  | 施工作业 | 建筑垃圾 |  | 部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点。 |  |
|  | 运营期 | 生活、办公 | 生活垃圾 |  | 运至附近垃圾集中堆放点处置。 | 处置率100% |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 |  | 委托周边村民清掏，用作农肥。 |  |
|  |  | 储油罐 | 废油渣 |  | 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |
|  |  |  | 废棉纱 |  | 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |
|  |  |  | 废消防沙 |  | 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |
|  |  |  | 废弃滤芯 |  | 收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、进出车辆 | 噪声 |  | 设备加装减震、选用低噪声设备，禁止鸣笛。 | GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 运营期 | 车辆、人员、设备等 | 噪声 |  | 采用低噪声设备，设在专用设备房内，设备基础减震，周边绿化。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，项目的建成投入运行，产生一定数量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，对废水、废气及噪声都有相应的治理措施或方案，可做到污染物达标排放。项目周围无自然保护区，区域内受人为活动影响较大，现有植被主要以人工植被为主，项目的建设不会改变区域内生态系统结构。项目在建筑物周围和道路上进行绿化，绿地面积为1998m2，绿地率达到59.94%。项目区内景观呈带状分布，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。 环保设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使各种污染物的排放均能达到国家标准，对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

一、环境影响评价结论 通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论。 1、关于产业政策 本项目属于O8290其他未列明服务业建设项目，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），不属于鼓励、限制、淘汰类项目，属于允许建设类项目，且项目所选用的生产设备无淘汰类设备，符合国家现行产业政策。综上，本项目的建设符合国家和地方产业政策的要求。 ### 2、项目选址合理性分析及外环境相容性分析 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设较为完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。 环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。项目与周围环境相容。 综上所述，本项目的选址合理。 3、项目平面布置合理性分析 项目用地为不规则多边形，入口位于项目区东侧，办公区位于项目区东南侧，从左到右依次设置危废间、救援器材室、办公室、值班室，撬装加油设施位于项目区北侧中部，卫生间位于项目区西南角，项目边界及道路旁设置绿化带。办公区位于入口旁，方便人员及车辆进出，撬装加油装置与办公区安全距离符合相关要求，项目区平面布置详见附图3。 综上所述，项目平面布局合理。 4、“三线一单”符合性 本项目位于德宏州芒市芒核村委会旁空地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。 本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。 ### 本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标纳管，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。 本项目不属于该区域禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。 5、环境影响评价结论 （1）施工期环境影响结论 ①大气环境影响结论 施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘，施工机械和运输工具产生的废气，装修过程产生的装修废气。扬尘通过对施工场地洒水抑尘并对施工物料遮盖；施工机械和运输工具产生的废气，装修过程产生的装修废气通过大气自然扩算稀释等，对周边环境影响较小。 ②地表水环境影响结论 生活污水：依托周边公厕化粪池，对周边环境影响较小。 施工废水：在项目区拟设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。 ③噪声环境影响结论 本项目施工期对声环境影响主要来自施工期的基础开挖、主体结构、装修过程产生的施工噪声。施工噪声通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施后，对周边环境影响较小。施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。 ④固体废弃物影响结论 生活垃圾：统一收集，运至附近垃圾堆放点处置，对环境的影响较小。 建筑垃圾：部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃，通过合理处置后对周围环境的影响较小。 （2）运营期环境影响结论 ①大气环境影响结论 项目运营期的废气主要为非甲烷总烃和汽车运行产生的尾气。 非甲烷总烃：本项目运营期产生的非甲烷总烃，经撬装加油设备自带的油气回收装置回收（回收效率90%），大部分油气被回收，少部分呈无组织排放，该部分无组织排放的非甲烷总烃，能够满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相应标准值。 汽车尾气：项目运营期车辆进出过程中产生的少量汽车尾气，汽车尾气中主要污染物是CO、HC、NOx，进出汽车不多，仅为校内教职工车辆，排放量不大，属无组织间歇性排放。对周围环境的影响不大。 ②地表水环境影响结论 本项目运营期不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后，委托周边村民清掏用作农肥，不外排，对周围地表水环境的影响不大。 项目区实行雨污分流制，项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至周边雨水沟渠。 ③噪声环境影响结论 噪声等通过距离衰减、绿化带阻隔、加强管理、合理布局后，对周边环境影响较小。 ④固体废弃物影响结论 项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥、废油渣、废棉纱、废消防沙、废弃滤芯。 生活垃圾集中收集后由运至附近垃圾堆放点处理；化粪池污泥委托周边村民清掏用作农肥；废油渣、废棉纱、废消防沙、废弃滤芯收集后暂存于危废间，委托有资质的单位清运处理。固体废物能够100%妥善处置，对周边环境影响较小。 6、总结论 本项目的建设不会降低项目所在区域环境功能，污染物处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策，选址符合区域规划。 本项目必须执行国家规定“三同时”的原则，在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。同时，培训专职的环保管理人员加强环境保护工作，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。 从环境保护角度评价，本项目的建设可行。 二、对策措施 1、施工期对策措施 1.1环境空气保护对策措施 （1）尽可能选择在白天进行施工。 （2）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 （3）定期洒水降尘，以有效减少近地面扬尘的扩散。结构及装修施工阶段采取帷幕遮挡施工。 （4）施工场地粉状料堆等材料堆场进行遮盖并设置防护措施，防止大量扬尘产生。 （5）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。 （6）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。 （7）禁止现场自行搅拌混凝土，需使用商品混凝土。 （8）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （8）施工产生的建筑垃圾和废弃土石方应及时处理、清运。 （9）应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械。 （10）施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。 1.2水环境保护措施 （1）施工人员生活污水依托周边公厕，不外排。 （2）施工废水在项目区拟设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排， 1.3声环境保护措施 （1）尽可能选择在白天进行施工，禁止在夜间施工。减小施工噪声对周围敏感目标的影响。 （2）制定合理的运输线路，建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。 （3）建筑施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加，进行一定的隔声及减振处理，固定机械设备尽量入棚操作。 （4）施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 1.4固体废物治理措施 （1）施工人员生活垃圾统一收集运至附近垃圾堆放点处理。 （2）建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 2、运营期对策措施 2.1环境空气保护对策措施 （1）保持项目内的环境卫生，减少运营期地面扬尘和飘散物对环境空气的影响。 （2）化粪池等周边设置绿化带，为地埋式，化粪池污泥定期委托周边村民清掏，用作农肥。 （3）项目垃圾应做到日产日清、及时清运。 （4）确保规划的绿化带和绿地率落实到位，以便充分利用绿化带隔离和净化空气污染。 （5）撬装加油设备自带油气回收装置，对泄漏的油气进行回收，仅少量无法回收部分，呈无组织形式排放。 2.2水环境保护对策措施 （1）项目实行雨污分流的排水体制。 （2）定期检修项目污水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。 （3）项目设置一个3m3化粪池，生活污水排入化粪池，经化粪池处理后委托周边村民清掏用作农肥。 （4）建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位对化粪池进行设计及施工。 （5）化粪池、危废间等均应做好防渗措施。 2.3声环境保护对策措施 （1）项目进出车辆限速禁鸣；加强绿化工作，在与项目区相邻的规划道路边设置绿化带，种植高大乔木和密植灌木，应采取乔、灌、花、草相间、并密植的方式进行绿化，利用植物屏蔽区外交通噪声。 （2）选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。 （3）设备设在专用设备房内，设备基础减震。 2.4固废对策措施 （1）生活垃圾设置若干垃圾桶及时分类收集，集中收集后运至附近垃圾堆放点处置。 （2）化粪池污泥委托周边村民清掏，用作农肥。 （3）废油渣、废棉纱、废消防沙、废弃滤芯收集后分类存放于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。 （5）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集 三、环保竣工验收及监测计划 1、环境监察计划 根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对项目施工期、运行期的环境保护监察工作，具体监察计划见下表。 表9-1 项目环境监察计划 工程进度; 环保措施要求; 执行单位; 监察部门. 施工期; 1. 施工期场地及时洒水抑尘，并及时打扫清理； 2. 施工废水全部回用，不外排； 3. 施工噪声不扰民，禁止夜间施工； 4. 建筑垃圾、施工人员生活垃圾全部妥善处置。; 建设单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 运营期; 1. 环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收； 2. 强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行；; 建设单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 2、环境监测 根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表。 表9-2 环境监测计划表 监测时段; 监测对象; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 运营期; 废气; 厂界上风向1个，下风向3个; 非甲烷总烃; 按国家规定进行; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3无组织排放标准限值. 油气回收系统; 气液比、密闭性、液阻; 按国家规定进行; 满足《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规 储油区范》（HJ/T 431—2008）的相关要求. 噪声; 厂界四周; 等效声级LegdB(A); 按国家规定进行; GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准. 3、环保竣工验收 # 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见下表。 表9-3 竣工验收一览表 项目; 排放源; 处理对象; 处理措施; 处理效果. 废气; 加油站; 无组织; 非甲烷总烃; 加油设施自带油气回收装置，少部分未回收部分无组织排放。; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3无组织排放标准限值. 废水; 生活废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等; 项目区设置一个3m3化粪池，生活污水排入化粪池处理后，委托周边村民清掏用作农肥。; 不外排. 噪声; 车辆、人员、设备等; 噪声; 房屋隔声、设备减振。; 厂界噪声满足GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固体废物; 生活、办公; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶集中收集后运至附近垃圾堆放点处置。; 处置率100%. 化粪池; 化粪池污泥; 委托周边村民清掏，用作农肥。. 加油设备; 废油渣、废棉纱、废消防沙、废弃滤芯; 项目区设置一个危废间（10m2），危险废物收集后统一暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置。.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日