芒市风平镇云宏塑料厂再生塑料颗粒生产项目                       环境影响报告书


目   录

1前言


21.总则


21.1 编制依据


21.1.1国家法律、法规及规范性文件


31.1.2 行业标准和技术规范


31.1.3 委托、相关文件及技术资料


31.2 评价目的与指导思想


31.2.1 评价目的


41.2.2 指导思想


41.3 评价原则


51.4 评价时段、评价重点及评价因子


51.4.1 评价时段、评价重点


51.4.2 评价因子


71.5 评价工作等级


91.6 评价范围


101.7 评价标准


101.7.1 环境质量标准


121.7.2 排放标准


141.8环境保护目标


141.8.1 环境空气、声环境、地表水及生态环境保护目标


151.8.2 风险环境保护目标


151.9 评价方法及工作程序


172 建设项目概况


172.1 项目名称、地点、建设性质


172.1.1项目概况


172.1.2建设地点、占地及交通运输


172.1.3建设项目占地及用地性质


172.1.4 建设性质和行业类别


172.2 投资规模及资金构成


172.3 建设内容及规模


192.4 产品方案


192.5 总平面规划方案


192.6 主要设备、主要原辅材料及能耗


192.6.1主要设备


192.6.2主要原辅材料


202.7 生产制度及定员


202.8 水电供应


202.8.1水源、供排水情况


212.8.2电源、供电、通讯等情况


212.9 项目实施进度


212.10 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题


223 工程分析


223.1 产污环节分析


223.1.1 施工期产污环节分析


223.1.2 运营期产污环节分析


233.2 施工期污染源分析


233.2.1施工废气


243.2.2施工废水


253.2.3施工噪声


253.2.4 固体废物


253.3 运营期污染物分析


253.3.1 废水


283.3.2 废气


303.3.3 噪声分析


313.3.4 固体废物产生情况


323.3.5 建设项目污染物排放清单


374 建设项目周围环境概况


374.1 自然环境


374.1.1 地理位置及交通


374.1.2 地貌、地形


384.1.3 气候、气象


384.1.4 水文


384.1.5植被类型及自然保护区


394.2 项目周边现状


394.3环境质量现状


394.5.1 环境空气质量现状


414.5.2 地表水质量现状


424.5.3 声环境质量现状


434.6生态环境质量现状


434.6.1 植物现状


434.6.2 动物现状


455环境影响预测分析与评价


455.1施工期环境影响分析及防治措施


455.1.1 施工期大气环境影响分析及防治措施


465.1.2 施工期废水影响分析及防治措施


475.1.3 施工期噪声环境影响分析及防治措施


475.1.4 施工期固体废弃物影响分析及防治措施


485.2运营期环境影响分析及防治措施


485.2.1运营期地表水环境影响分析


505.2.2运营期地下水环境影响分析


525.2.3 运营期废气环境影响分析


575.2.4 运营期噪声环境影响分析


595.2.5运营期固体废弃物影响分析


616 环境风险评价


616.1 环境风险评价的目的


616.2风险识别及源项分析


616.2.1风险识别


626.2.2源项分析


636.3 风险评价工作等级、范围及保护目标


636.3.1 风险评价工作等级


646.3.2 评价范围及保护目标


656.4 风险事故影响分析


656.5风险事故的防范措施


656.5.1 污染事故防范措施


686.6 风险事故应急预案


696.7环境风险评价结论


706.8社会稳定环境风险分析


727 清洁生产分析


727.1清洁生产评价分析


727.1.1 生产工艺及设备装备分析


727.1.2 产品指标分析


727.1.3资源能源利用指标分析


737.1.4污染物产生指标分析


737.1.5废物回收利用指标


737.1.6 环境管理要求


737.1.7清洁产生分析总体评价


747.2持续清洁生产分析


747.2.1工程清洁生产实施计划


747.2.2建立和完善清洁生产激励机制


747.2.3搞好员工培训工作


747.2.4制定持续清洁生产计划


747.2.5清洁生产新技术的研究与开发计划


768总量控制


768.1总量控制原则与控制因子


768.1.1总量控制原则


768.1.2总量控制因子


768.2建议总量控制指标


779项目产业政策、选址及平面布局合理性等分析


779.1项目产业政策相符性


779.1.1 国家产业政策符合性


779.1.2 中国资源综合利用技术政策大纲符合性


789.1.3 与《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）符合性


799.1.4 与《废旧塑料加工利用污染防治管理规定》（环保部、发改委、商务部公告2012年第55号）符合性


809.2 项目的选址合理性分析


809.2.1 从土地利用规划来分析


809.2.2 从环境保护目标来分析


809.2.3 从区域优势来分析


819.2.4 从环境质量来分析


819.2.5 周围公众对项目建设意见


819.3 项目的平面布局合理性分析


829.4 “三线一单”相符性分析


829.4.1 生态保护红线


839.4.2 环境质量底线


839.4.3 资源利用上线


849.4.4 环境准入负面清单


849.5 小结


8510 环境经济损益分析


8510.1经济效益分析


8510.2社会效益分析


8510.3 环境效益分析


8510.3.1环保投资估算


8610.3.2 环境经济分析


8710.4 环境经济损益分析结论


8811环境管理与检测计划


8811.1环境管理


8811.2环境管理机构


8811.2.1环境管理职责


8911.2.2加强环境管理


8911.2.3 环境管理制度


9011.3环境检测计划


9011.3.1环境检测的意义


9011.3.2 运营期污染源检测


9011.3.3 检测数据的整理、审核及存栏


9111.4 环保竣工验收


9312 环保对策措施


9312.1 施工期环境保护对策措施


9312.1.1 施工废气防治措施


9312.1.2 施工废水治理措施


9312.1.3 施工噪声防治措施


9412.1.4 固体废弃物处置措施


9412.2 运营期环境保护对策措施


9412.2.1 废水防治措施


9412.2.2 废气防治措施


9512.2.3 噪声防治措施


9512.2.4固废防治措施


9512.3 其他对策措施


9713结论和建议


9713.1结论


9713.1.1产业政策、地方规定相符性结论


9713.1.2项目的选址合理性结论


9713.1.3环境影响评价结论


9813.1.4环境风险评价结论


9913.1.5 清洁生产分析结论


9913.1.6 环境经济损益分析结论


9913.1.7 公众参与


9913.1.8总量控制


10013.2环境影响评价总结论


10013.3建议



附表：

建设项目环评审批基础信息表
附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照
附件3  备案证
附件4  租赁合同及用地证明
附件5  德宏州创新饲料有限公司监测报告
附件6  芒市春红塑料制品厂监测报告

附件7  业主承诺函

附图：

附图1  项目地理位置图
附图2  项目环境空气及风险评价范围图
附图3  项目声环境及生态环境评价范围图
附图4  项目周边关系图
附图5  项目水文水系图
附图6  项目总平面及环保措施图

附图7  云南省生态红线图
前    言

随着塑料工业的蓬勃发展及其大规模的使用，废旧塑料产生量猛增，大量未回收利用的废旧塑料进入环境中，“白色污染”现象越来越严重，加强对废旧塑料资源的综合利用，不仅可以有效的减少“白色污染”，而且能够变废为宝，节约能源，保护环境。

废旧塑料形成的垃圾、农业产生中废弃地膜对土地的污染日趋严重，为了消除或减少废旧塑料造成的污染，世界各国给予了足够重视，加大了对其研究的投资力度，经过多年的努力，对处理废旧塑料已基本形成比较有效的4种技术，即焚烧回收能量、填埋、回收再生利用和化学热解回收。经过长期实践证明，回收再生利用是最为适用、作为大力提倡的技术。

多年来，随着我国法律法规的日益完善，我国废旧塑料再生行业已进入规范化、规模化发展阶段，行业从业人员不断增加，生产规模和技术水平不断提高，发展态势良好。因此，芒市风平镇云宏塑料厂经过广泛深入的考察和充分了解国内塑料及废旧塑料行业的现状和需求后，计划在芒市风平镇法帕村投资100万元建设年产600t的再生塑料颗粒生产项目，项目地理位置图见附图1。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的规定，该项目需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。

芒市风平镇云宏塑料厂于2019年7月委托云南禹含环保科技有限公司对芒市风平镇云宏塑料厂再生塑料颗粒生产项目进行环境影响评价工作（见附件）。接受委托后，经过现场踏勘和资料收集，我公司依据有关环评制度和相关法律法规、技术导则，编制完成《芒市风平镇云宏塑料厂再生塑料颗粒生产项目环境影响报告书》，供建设单位上报审批。
1.总则

1.1 编制依据

1.1.1国家法律、法规及规范性文件

● 《中华人民共和国环境保护法》，2018年12月29日颁布实施；

    ● 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日起施行；

● 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

● 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起施行；

● 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

● 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日修正；

● 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；
    ● 《中华人民共和国可再生能源法》，2010年4月1日起施行；

● 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日起施行；  

● 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

● 《中华人民共和国节约能源法》，2008年4月1日起施行；

● 《基本农田保护条例》，1999年1月1日起施行；

● 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日实施；

● 国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

● 国发[2005]40号国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定，2005年12月2日；

● 《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起施行；

● 国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），2013年5月1日发布实施；

● 《关于进一步防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，中华人民共和国环境保护部环发[2012]77号文；

 ● 云南省环境保护局文件，云环发[2014]34号关于印发《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》的通知；

 ●《关于进一步加强环境监督管理严防发生污染事故的紧急通知》（中华人民共和国环境保护部，环发[2005]130号）；

●《关于加强工业节水工作的意见的通知》，国经贸资源[2002]1015号；

●《再生资源回收管理办法》（商务部审议通过，2007年5月1日起施行）。

1.1.2 行业标准和技术规范

●环境保护部《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2011）。

●生态环境部《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）。

●国家环保局《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）。

●环境保护部《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）。

●环境保护部《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）。

●国家环保局《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）。

● 国家环保局《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）。

●《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79、GBZ1-2002）。

●《制定地方大气污染物地方标准的技术方法》（GB/T 13201—91）.

●《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

1.1.3 委托、相关文件及技术资料

●芒市风平镇云宏塑料厂委托我单位承担芒市风平镇云宏塑料厂再生塑料颗粒生产项目进行环境影响评价的《委托书》。

●芒市风平镇云宏塑料厂提供的其它有关资料。

1.2 评价目的与指导思想

1.2.1 评价目的

依据芒市风平镇云宏塑料厂提供的相关资料，并结合项目行业的污染特点及项目所在地的环境特征，评价该项目工程建设对当地环境造成不利影响，针对工程项目产生的污染源对该地区可能造成的环境问题，提出相应的防范、恢复以及污染防治对策和环境管理措施，依据国家有关法规，对工程项目环境可行性作出明确结论，为政府有关部门及芒市风平镇云宏塑料厂的环境管理提供科学依据。为了实现上述目的，应完成的工作任务如下：

查清项目区域的环境现状；

核定项目污染源和污染物排放情况；

预测评价项目对周围环境的影响范围和影响程度；

针对项目排放的污染物可能造成的环境影响，提出控制和减缓污染的防治措施和建议；

对项目的环境可行性作出明确结论。

1.2.2 指导思想

以各项目环境保护法规、评价技术规定，环境标准和本区域环境功能规划目标位依据，指导评价工作；

（2）项目必须符合国家产业政策，选址必须符合总体规划要求；

（3）坚持环评工作为优化设计服务，为环境管理服务的方针，不断提高环评工作的实用性；

（4）评价工作将在利用本地区各种现有资料的基础上，进行类比调查和分析，力求全面、公正、客观；充分体现“总量控制”、“达标排放”的原则。

（5）评价内容力求主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治及环境影响防治措施可行，结论明确可信。

1.3 评价原则

根据项目建设内容和生产工艺特点，结合项目所在地的环境现状和环境保护的政策法规，评价时遵从以下原则：

●符合产业政策的原则：项目的建设应符合国家及地方的产业政策；

●符合规划的原则：项目的建设应符合陆良县的发展规划；

●符合环境功能要求的原则：项目对当地环境的影响不能导致当地环境功能的降低；

●符合清洁生产原则：生产工艺应体现能耗物耗小，污染物产生量小的清洁生产工艺的要求；

●符合达标排放的原则：项目建成后污染物排放必须确保达到国家或地方规定的污染物排放标准；

●符合总量控制的原则：建设项目应符合地方总量控制的原则；

●符合公众参与的原则：建设项目必须按照《环境影响评价公众参与暂行办法》法律规划的方法，充分与当地社会团体、居民进行协商，取得当地政府与居民的支持。

1.4 评价时段、评价重点及评价因子

1.4.1 评价时段、评价重点

本项目的环境影响评价分建设期和运营期两个时段进行，综合考虑本项目建设周期、建设期及生产期的污染特点等因素，确定本次环境影响评价以运营期为主。

经过工程分析，结合项目周围的环境现状，确定本项目环境影响评价工作的重点为：

工程分析

废水防治措施可行性分析，运营期环境影响预测与评价

项目的环境风险评价

项目选址合理性分析

1.4.2 评价因子

根据本工程排污特点，项目运营期产生生活污水和清洗废水，清洗废水污染物主要为：SS、CODCr，生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N等；运营期废气的特征污染物有非甲烷总烃、臭气等。综合考虑本项目的污染特点及本次环境影响评价的工作重点等，经过环评筛选，确定本次环境影响评价的因子见下表1-1。

表1-1  评价因子表

	项目
	评价因子

	地表水环境
	现状评价
	pH、COD、BOD5、总磷、氨氮

	
	影响评价
	pH、SS、COD、BOD5、总磷、氨氮

	地下水
	现状评价
	-

	
	影响评价
	pH、氨氮、高锰酸盐指数、硫化物、砷、铅、镉、铁、锰、汞、铬（六价）、总大肠菌群、挥发酚及氰化物

	环境空气
	现状评价
	非甲烷总烃

	
	影响评价
	施工期：施工粉尘、施工机械废气等

运营期：TSP、非甲烷总烃、臭气浓度

	声环境
	现状评价
	等效声级

	
	影响评价
	等效声级

	固体废物
	现状评价
	-

	
	影响评价
	施工期：建筑垃圾、生活垃圾
运营期：废旧塑料和杂物、生活垃圾、污泥等

	生态环境
	现状评价
	水土流失、景观

	
	影响评价
	土地利用、土壤、动植物、水土流失等

	风险
	——
	存储仓库废旧塑料发生着火事故、集气罩+活性炭+光氧等离子装置发生故障等


环境影响因素矩阵筛选，详见下表1-2所示。

表1-2  环境影响识别矩阵

	时       因子

      段 

 项目
	废气
	废水
	噪声
	土壤
	生态破坏

	
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期
	施工期
	运营期

	自然环境
	地质、地貌
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境空气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地表水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地下水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水土流失
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	声环境
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水资源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地资源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	社会环境
	交通运输
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	社会经济
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	景观
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注： /  ：长期影响/短期影响；黑/白：不利影响/有利影响；空白：影响很小或无影响。

1.5 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则》的规定，环境影响评价工作等级根据建设项目的工程特点、建设项目所在地区的环境特征、国家或地方政府所颁布的有关法规等因素进行划分。

    1、地表水环境评价工作等级

项目运营期清洗废水经三级沉淀池处理后全部循环利用，不外排；冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于农田，不外排。本项目无废水外排，按《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的规定，本次地表水环境影响评价为三级。本次环评重点对该项目的清洗废水、冷却废水及生活污水的综合利用、不外排的可行性进行分析。

  2、地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，本项目属于Ⅲ类项目。项目所在地属于碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组中的碳酸盐岩类夹碎屑岩类含水岩组(即岩溶水)，富水程度为弱。本项目所在区域村庄和居民点生活饮用水以自来水为主，该区域没有较大地下水生活用水需求，也不存在集中式生活用水取水点，场地不在生活供水水源地、特殊地下水资源或地下水资源规划准保护区，地下水环境属不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)， 建设项目地下水环境评价工作等级划分见表1-3。

表1-3  建设项目地下水评价工作等级表

	项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


表1-4  地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区①

	不敏感
	上述地区之外的其它地区


注：①“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) 的分级判据，本项目地下水评价等级定为三级。

3、环境空气评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，根据主要污染因子的最大地面质量浓度占标率Pmax和其对应的D10%，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，大气环境影响评价分类判据见表1-5。
表1-5  评价工作级别判据表

	评价工作等级
	评价工作等级分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


根据项目的初步工程分析，本项目主要大气污染因子确定为排放的非甲烷总烃。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定中规定评价等级计算方法，需计算各污染物占标率Pi（第i个污染物）确定评价等级，计算公式：

[image: image1.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

P

r

r


式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

      ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

      ρio——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。非甲烷总烃浓度限值取一次浓度限值4.0mg/m3，即4000ug/m3。
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.223%，Cmax为4.4595ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
   4、声环境评价工作等级

本项目所在地为农村地区，属于2类噪声环境功能区，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定项目声环境影响评价等级定为二级。

5、生态环境评价等级

   根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19－2011）进行判别，项目占地面积为2334m2，合计0.002km2<2km2，且项目评价范围内无野生动植物保护物种和成片原生植被，不涉及县级以上自然保护区和风景名胜区，不涉及荒漠化地区，不涉及大中型湖泊、水库和水土流失重点防治区，属于一般区域。因此，本项目生态环境影响评价不设等级，作一般影响分析。
6、环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，项目处于农村地区，不属于环境敏感地区，而且项目生产场所和贮存场所风险物质存储量不大，为非重大危险源，本项目环境风险评价等级为二级。

1.6 评价范围

 1、地表水环境评价范围

项目选址区域地表水为项目区西南面1.41km处的戈郎河，戈郎河属于芒市河的支流，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，本项目水环境评价范围确定为项目西南面的戈郎河上游500m至下游1500m。

 2、地下水环境评价范围

本项目所在区域地下水水文条件简单，地下水流向为由东南向西北方向，含水层渗透性能较差，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)， Ⅲ类建设项目三级评价等级时，调查评价范围为<6km2，项目地下水评价范围为项目场地地下水两侧及下游6km2。
3、环境空气评价范围

根据评价工作等级、项目排气筒高度、当地气象条件以及项目所在区域环境现状，按《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定，本项目环境空气现状评价范围可确定为以项目厂址为中心区域，边长取5km的矩形区域。

4、声环境评价范围

按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中的规定，本项目声环境评价范围定为项目厂界外200m范围内的区域。

5、生态环境评价范围

本项目处于农村地区，属于一般区域，生态环境评价范围为项目厂界外200m区域范围。
6、风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中风险评价等级及建设项目所在地周围敏感区的特点，确定本项目风险评价工作级别为二级，评价划定评价范围为以厂址为中心，半径3km的范围。
项目环境空气及风险评价范围图见附图2。项目声环境及生态环境评价范围图见附图3。
1.7 评价标准

1.7.1 环境质量标准

空气质量标准
项目所属地区环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。非甲烷总烃参考中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的标准。具体标准值详见表1-6。

表1-6   环境空气质量标准  单位：μg/m3（标准状态）

	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值
	标准来源

	二氧化硫

（SO2）
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	总悬浮颗粒物

（TSP）
	年平均
	200
	

	
	24小时平均
	300
	

	可吸入颗粒物

（PM10）
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	可吸入颗粒物

（PM2.5）
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	二氧化氮

（NO2）
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	非甲烷总烃
	小时浓度值
	2.0mg/m3
	参考中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》中的标准


地表水环境质量标准

项目周围地表水为戈郎河，戈郎河属于芒市河的支流。所在区域属于芒市大河木康-入瑞丽江口断面。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表1-7   地表水环境质量标准

	项目
	pH
	溶解氧（mg/L）
	CODCr（mg/L）
	BOD5（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	总磷（mg/L）
	高锰酸盐指数（mg/L）

	III类标准
	6-9
	≥5
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≤6


（3）地下水环境质量标准

评价区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。详见表1-8。

表1-8  地下水水质量标准    单位：mg/L（pH除外）
	pH
	氨氮
	铅
	砷
	镉
	铁
	锰
	总大肠菌群
	汞
	挥发酚
	氰化物
	高锰酸盐指数
	铬（六价）

	6.5-8.5
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.01
	≤0.001
	≤0.3
	≤0.1
	≤3.0
	≤0.001
	≤0.002
	≤0.005
	≤3.0
	≤0.05


（4）声环境质量标准
项目位于农村地区。项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。标准值见表1-9。

表1-9   声环境质量标准

	适用区域
	标准值（Leq：dB（A））
	依据

	
	昼间
	夜间
	

	2类
	60
	50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


1.7.2 排放标准

废气排放标准

    项目施工期间大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。标准值见表1-10。
表1-10   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	项目
	无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

	颗粒物
	1.0


本项目生产过程中产生的废气主要为非甲烷总烃、颗粒物和臭气，其中，非甲烷总烃和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值和表9中企业边界大气污染物浓度限值要求；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放限值。具体如表1-11、表1-12所示。
表1-11  GB31572-2015大气污染物排放限值

	污染源生产工序
	污染物名称
	最高允许排放浓度
	最高允许排放速率kg/h
	污染物排放监控位置
	排气筒高度
	企业边界大气污染物排放限值

	破碎造粒
	非甲烷总烃
	100
	0.5kg/t产品（单位产品非甲烷总烃排放量）
	车间或生产设施排气筒
	15m
	4.0

	
	颗粒物
	30
	/
	
	
	1.0


表1-12  恶臭污染物厂界标准值

	控制项目
	有组织
	无组织

	
	排气筒高度

（m）
	标准值
（无量纲）
	标准值

（无量纲）

	臭气浓度
	15m
	2000
	20


运营期厨房排放的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）表2中的排放限值。

表1-13  饮食业油烟排放标准

	规模
	小型

	最高允许排放浓度(mg/m3)
	2.0

	油烟净化设施最低去除效率（%）
	60


（2）废水排放标准

施工人员生活污水不外排。
本项目产生的清洗废水采用三级沉淀池处理，处理后的废水回用于清洗废旧塑料，循环利用，不外排。冷却水基本不含杂质，经冷却后循环使用于冷却定型工序，循环利用，不外排。生活污水主要来自厨房和办公，产生量较小，生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。

（3）噪声排放标准

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表1-14。

表1-14  《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB（A）

	时段
	昼间
	夜间

	噪声限值
	70
	55


运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值如下表1-15。
表1-15  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 单位：dB（A）
	时段

厂界外声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


固体废物排放标准

 固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。
1.8环境保护目标

1.8.1 环境空气、声环境、地表水及生态环境保护目标

   本项目建于农村地区，项目场址周围以农田生态环境为主，周围主要分布工厂、村庄和农田。项目周边关系图见附图4。现场踏勘后确定环境保护目标见表1-16。

表1-16 环境保护目标一览表

	环境要素
	保护目标
	方位
	与项目最近距离(m)
	影响人数（人）
	保护级别

	环境空气

	那牙
	西北面
	404
	224
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

	
	芒蚌村
	西面
	543
	215
	

	
	法破
	西面
	762
	243
	

	
	允金
	西南面
	1403
	186
	

	
	遮宴
	东面
	1643
	314
	

	
	法帕
	西北面
	1697
	432
	

	
	芒弄
	南面
	1743
	132
	

	
	那门
	北面
	2053
	84
	

	
	那印
	东北面
	2115
	51
	

	
	芒留
	西南面
	2478
	286
	

	
	那赛
	北面
	2488
	39
	

	
	芒号
	东南面
	2747
	27
	

	
	那茂
	西北面
	2914
	325
	

	地表水
	戈郎河
	西南面
	1410
	-
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准

	地下水
	区域地下水
	项目评价范围内无集中式地下水水源地等涉及地下水的环境
	-


1.8.2 风险环境保护目标

  本项目风险评价范围为二级，保护目标见“环境风险评价章节”。

1.9 评价方法及工作程序

建设项目的环境影响评价工作程序见图1-1。


[image: image2.emf]依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.

研究相关技术文件和其他有关文件

2.

进行初步工程分析

3.

开展初步的环境现状调查

1.

环境影响识别和评价因子筛选

2.

明确评价重点和环境保护目标

3.

确定工作等级 、 评价范围和评价标准

制定工作方案

环境状况调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1.

各环境要素环境影响预测与评价

2.

各专题环境影响分析与评价

1.

提出环境保护措施 ， 进行技术经济论证

2.

给出污染物排放清单

3.

给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书 （ 表 ）

第

二

阶

段

第

三

阶

段

第

一

阶

段


图1-1    环境影响评价程序图
2 建设项目概况

2.1 项目名称、地点、建设性质

2.1.1项目概况
项目名称：芒市风平镇云宏塑料厂再生塑料颗粒生产项目 

主办单位：芒市风平镇云宏塑料厂
项目性质：新建
项目投资：100万
行业类别：[C4220]非金属废料和碎屑的加工处理
主要负责人：黄柯

联系电话：13759218766
2.1.2建设地点、占地及交通运输

项目位于芒市风平镇法帕村，地理位置为东经98°33′59"，北纬24°22′19"，占地面积为2000m2。本项目的北面为211县道，交通条件好，原料和产品运输销售便捷。
2.1.3建设项目占地及用地性质

该项目总占地面积为2000m2。该项目用地为租赁土地，租用德宏州创新饲料有限公司原化验室区域外的闲置场地（为原法帕水泥厂的办公楼及宿舍区），租期为5年（详见附件）；根据风平镇法帕村委会出具的证明，此土地为芒市风平镇法帕村委会法帕村民小组集体用地，土地所有权属法帕村民小组所有（详见附件）。
2.1.4 建设性质和行业类别

本项目建设性质：新建

行业类别：C42废弃资源综合利用业

2.2 投资规模及资金构成

本项目总投资为100万元。全部由企业自筹。

2.3 建设内容及规模

建设内容：本项目总占地面积2000m2，总建筑面积1510m2，主要建设内容包括：原料堆场、生产车间、宿舍、厨房及其附属配套设施等。其中，宿舍及厨房依托原有建筑，新建建设内容主要为原料堆场、生产车间及其附属配套设施。
建设规模：建设1条聚乙烯再生塑料颗粒生产线。年生产600吨废旧塑料再生颗粒。

本项目建设工程内容详见表2-1。

表2-1  项目建设主要内容一览表  

	类别
	工程名称
	工程内容
	备注

	主体工程
	原料堆场
	占地面积为300m2，半封闭彩钢瓦棚，用于储存本项目收购的废旧塑料
	新建

	
	废旧塑料
生产车间
	车间占地面积为1000m2，顶棚为轻钢结构彩钢瓦的半封闭式车间，主要包括生产线、成品区等
	新建

	
	1
	二次清洗池
	1个，容积30m3，用于废旧塑料的清洗
	新建

	
	2
	生产线
	1条，将清洗完成的半成品加工成产品聚乙烯塑料颗粒
	新建

	
	3
	成品库
	占地面积约150m2，用于储存本项目生产的产品
	新建

	配套工程
	生活区
	占地面积210m2，主要包括宿舍、厨房
	依托原有

	
	1
	宿舍
	占地面积约200m2，砖混结构
	依托原有

	
	2
	厨房
	占地面积为10m2，砖混结构
	依托原有

	公用工程
	供水
	本项目的生产用水及生活用水均为自来水，能够满足生产和生活的需要
	依托原有

	
	供电
	由南方电网供给，能够满足生产生活的需要
	依托原有

	排水工程
	排水
	雨污分流。厂内雨水经雨水排水沟排入戈郎河；清洗废水经三级沉淀池处理后回用于废旧塑料的清洗用水，不外排；冷却水循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排
	环评提出

	环保工程
	废水
	生产废水——三级沉淀池（共3个，容积分别为18m3）；

生活污水——1个容积不低于1m3的化粪池

事故废水——1个40m3的清洗废水事故池
	环评提出

	
	废气
	设置1套集气罩+活性炭+光氧等离子装置+15m排气筒
	环评提出

	
	固废
	小号垃圾桶10个，大号垃圾桶3个
	环评提出

	
	
	危废暂存柜1个
	环评提出

	
	噪声
	选用低噪声设备、厂内安装等降噪措施
	环评提出


2.4 产品方案

本项目产品为聚乙烯再生塑料颗粒。本项目年产600t再生塑料颗粒。

2.5 总平面规划方案

项目在厂区平面布局中充分考虑厂区的地形及原有建筑，厂区用地整体呈东西布置，其中宿舍和厨房依托厂区北侧的原有房屋；原料堆场位于厂区的东部；成品库位于原料堆场的南侧；生产车间位于厂区的西部，布设在远离德宏州创新饲料有限公司一侧。生产车间与厨房和宿舍之间有道路隔开，从而减少相互干扰。三级沉淀池布置在厂区东部，位于成品库南侧；应急事故池位于厂区东南部。出入口位于厂区的东北侧，主要用于人员、原料和产品的进出，交通便利。这样既满足工艺流程需要，又缩短了运输距离。

项目总平面布置及环保措施图见附图6。
2.6 主要设备、主要原辅材料及能耗

2.6.1主要设备
本项目建设1条聚乙烯生产线，主要设备见表2-2。
表2-2   项目主要设备设施一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	甩干机
	台
	1
	-

	2
	去石机
	台
	1
	-

	3
	塑化机
	台
	1
	-

	4
	切粒机
	台
	1
	-


2.6.2主要原辅材料
1、原辅材料用量
根据建设方提供的资料，生产中所用的原材料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，来源于附近的废旧资源回收站，所用废旧塑料成分为聚乙烯，均不含卤素。
项目原辅材料及能耗消耗情况见表2-3。

表2-3  项目原辅材料及消耗量一览表
	序号
	项目
	单位
	年消耗量
	来源

	1
	已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料
	t/a
	610
	附近的废旧资源回收站

	2
	水
	m3
	840
	自来水管网

	3
	电
	万度
	10
	南方电网


2、主要原辅材料理化性质

聚乙烯(polyethylene)，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是结构最简单的高分子，也是应用最广泛的高分子材料。聚乙烯是通过乙烯(CH2=CH2 )的发生加成聚合反应而成的，分子结构是由重复的-CH2-单元连接而成的。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。

废旧塑料来源控制

项目不涉及进口废旧塑料再生利用；不涉及使用废旧塑料类危险废物作为原料，包括危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废旧塑料等。

 项目所用废旧塑料按原料树脂种类进行分类回收，且项目设备选型对废旧塑料成分有严格要求，不回收不符合生产需要的废旧塑料碎片(例如PP、PVC等)；对各类废旧塑料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。

项目来源满足《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)》(HJ/T364-2007)要求。

4、物料平衡

项目物料平衡情况见下表。

表2-4  项目物料平衡表

	投入
	产出

	投入物料
	投入量（t/a）
	产出物料
	产出量（t/a）

	废塑料
	610
	再生塑料颗粒
	600

	
	
	挤塑废气
	0.3

	
	
	
	9

	
	
	不能利用的废塑料和杂物
	0.7

	合计
	610
	
	610


2.7 生产制度及定员

本项目生产制度实行1天2班制，每班工作12小时，年生产为300天。劳动定员7人，其中管理人员1人，后勤1人，生产职工5人。
2.8 水电供应

2.8.1水源、供排水情况

本项目用水主要为生活用水、生产用水用水。本项目的生产用水和生活用水均为自来水，能满足生产、生活用水需求。

项目的清洗废水经三级沉淀池处理后回用于废旧塑料碎片的清洗用水；冷却水循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后作为农家肥施用。厂内雨水经雨水排水沟排入周边沟渠进入芒市河。

2.8.2电源、供电、通讯等情况

项目用电由南方电网的高压电网供给，并依托德宏州创新饲料有限公司配置的1台250KVA的变压器，能够满足生产生活的需要。

芒市各乡镇、村委会是中国移动、中国电信和中国联通网络覆盖区，通信极为方便。

本项目建有厨房，为厂区工作人员提供三餐，厨房烹饪以电作为热源。

2.9 项目实施进度
本项目计划于2019年11月开始动工建设，于2019年12月竣工投入运行，施工期为1个月。
2.10 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目租用德宏州创新饲料有限公司原化验室区域外的闲置场地（为原法帕水泥厂的办公楼及宿舍区）进行生产经营活动，土地已闲置多年，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
3 工程分析
3.1 产污环节分析

3.1.1 施工期产污环节分析

项目食堂及宿舍依托德宏州创新饲料有限公司内的房屋，不再新建，施工期主要建设生产车间及配套的环保措施。施工期工艺流程及产污节点图见图3-1。
  


图3-1  项目施工工序及产污节点图

3.1.2 运营期产污环节分析

3.1.2.1  生产工艺流程简述

本项目直接购买已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料为原料，通过二次清洗、挤塑、切粒等工序，年产600t再生塑料颗粒。本项目生产工艺流程及产污环节如图3-2所示。







  

图3-2 再生塑料颗粒生产工艺流程及产污环节示意图
工艺流程简述：
（1）二次清洗
 项目将收购来的已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料存放在原料堆场，根据生产需求对废旧塑料进行二次清洗并甩干。

（2）挤塑
将洗净干燥的废旧塑料碎片送至塑化机，用电加热至200℃左右，在此温度下熔化为液体状，随后在塑化机的塑化作用下将液体状的塑料加工为条状塑料。

（3）冷却

由塑化机流出的再生条状塑料进入2m3的冷却水槽冷却。

（4）切粒
将冷却后的再生条状塑料送入切粒机切成颗粒
包装

切割完成的再生塑料颗粒经计量、袋装即为成品，成品入库、统一外售。

   3.1.2.2  废旧塑料成分和来源

废旧塑料主要分为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）等。

项目直接从附近的废品收购站购买已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料为原料进行生产，仅收购聚乙烯，不收购其他类型的废旧塑料。
3.1.2.3 产污环节

根据生产工艺流程，本项目主要产污环节如下：
（1）本项目大气污染物主要产污环节为塑化机组生产过程中会有少量的有机废气及颗粒物，特征污染物为非甲烷总烃及颗粒物。

（2）本项目产生的废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水包括清洗废水、冷却废水；生活污水主要为工作人员的厨房和生活污水。
（3）甩干机、塑化机、切粒机运行时产生的噪声。

（4）固体废物主要包括沉淀池污泥、不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾、废活性炭、废滤网。

3.2 施工期污染源分析

根据项目建设方提供的相关资料，项目生产车间为钢架结构的彩钢瓦大棚，施工量较小，项目由1个施工队进行建设，施工期约1个月，共有5个施工人员，施工人员不在施工场内食宿。

3.2.1施工废气

项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、运输扬尘和运施工机械尾气。

1、施工扬尘

项目施工扬尘主要来源于施工场地开挖、砂石物料装卸过程，属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。由于项目施工量较小，扬尘产生量也较小，通过洒水抑尘、重力沉降后对环境的影响较小。
2、运输扬尘
车辆运输过程轮胎和地面摩擦产生路面二次扬尘。运输扬尘起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面结构和含尘量、相对湿度等因素有关。一般运输扬尘与车速、载重量、车流量、路面含尘量成正相关，与路面相对湿度成负相关。
3、施工机械尾气
项目施工时，施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。
3.2.2施工废水

项目施工期用水主要为生活用水（施工人员清洗用水）、施工场地洒水降尘用水，污水主要为生活污水。

1、施工用排水
本次施工主要为新建生产车间及配套的环保措施，其中生产车间为钢架结构的彩钢瓦大棚，施工工作量不大，施工时废水主要产生在地面硬化工序及化粪池、三级沉淀池的建设，项目不使用商品混凝土，在场内进行混凝土搅拌，由于项目施工工作量不大，因此施工期废水产生量较少，主要污染物为SS，经容积约2m3的临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排。
2、生活用排水

项目施工期施工人员不在项目区食宿，施工人员生活用水仅为少量清洗用水。项目施工期内施工人员数量为5人，以人均用水量0.01m3/d计，则施工期生活用水量为0.05m3/d，污水产生量按0.8的排污系数计，则生活污水产生量为0.04m3/d。施工期生活污水产生量较小，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排。
3、施工场地降尘洒水

项目地表尘土较多，粒径较小，晴天时因风力原因而产生扬尘量较大，项目非雨天对施工场地洒水降尘，场地降尘洒水全部蒸发消耗，不产生废水。   

3.2.3施工噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。
3.2.4 固体废物

项目施工期产生的固体废物主要为：建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

1、施工建筑垃圾

项目在施工过程中会产生少量的建筑垃圾，约0.1t。施工建筑垃圾收集后清运至建筑管理部门指定堆放点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃。
2、施工人员生活垃圾

项目施工期平均施工人员约为5人，由于施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.5kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后委托风平镇环卫部门处理。
3.3 运营期污染物分析

3.3.1 废水

该项目生产过程中用水的环节为清洗用水、冷却用水及生活用水。该项目废水主要为清洗废水、冷却废水、生活污水。

再生塑料业的水污染主要在清洗工序，污染物为废旧塑料上沾附的各类物质。废旧塑料品种及来源不同，造成的污染也不相同。本项目的原料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，只需在生产时进行二次清洗，产生的清洗废水较清洁，清洗废水污染物主要为SS、COD等。

项目运营后产生的废水分类如下：
表3-1  该项目运营产生废水种类一览表
	序号
	种类
	主要产生环节
	主要污染因子

	1
	清洗废水
	清洗池
	pH、SS、COD等

	2
	冷却废水
	冷却水槽
	热

	3
	生活污水
	生活办公
	COD、BOD5、总磷、氨氮、动植物油等


1、废水
（1）清洗废水
项目原料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，只需在生产时进行二次清洗，产生的清洗废水较清洁。
由于废旧塑料收购前已清洗过，且项目清洗废水在清洗过程中不添加任何化学清洗剂，因此清洗废水水质成分较简单，环评提出可用三级沉淀池沉淀后直接回用于废旧塑料清洗，不外排。

根据类比芒市春红塑料制品加工厂再生塑料颗粒生产项目，项目二次清洗用水量约30m3/d，废水中主要污染物的浓度为：CODcr约180mg/L，SS约500mg/L。经三级沉淀池沉淀后直接回用于废旧塑料清洗，可实现循环用水，考虑到每天的清水用水都有耗损，如蒸发、水粘在废旧塑料上引起的损失，每天需要补充新鲜水1.8m3/d，循环用水为28.2m3/d。
（2）冷却废水

由工艺流程可知，塑料造粒产品在挤出后浸入2m3的钢结构冷却水槽内冷却定型，在冷却过程会产生冷却废水。根据对同类型企业调查，该冷却水基本不含杂质，冷却后的水循环使用于冷却定型工序，不排放，只需定期添加因蒸发损耗的水即可。根据类比芒市春红塑料制品加工厂再生塑料颗粒生产项目，冷却水槽容积约2m3/个，本项目共1条生产线，故设1个冷却水槽，冷却水槽每天冷却用水量为2m3/d，其中补充新鲜水0.2m3/d，循环水为1.8m3/d，冷却水循环利用，不外排。
（3）生活污水

该项目员工共7人，年工作300天，在厂区内食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），用水定额按100 L/人·d计，则生活用水量为0.7m3/d（210m3/a），排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a）。根据现场踏勘，项目区周边为农田，环评建议可将生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。
生活污水主要污染因子为COD、BOD5、总磷、氨氮等。

水平衡图

   综合以上该厂主要用水及污水产生情况，本项目水平衡图见图3-3。





   









图3-3  项目水平衡图   单位：m3/d 
3、清洗废水治理措施

本项目生产过程中产生废水的环节主要为清洗废旧塑料排放的废水。

项目清洗废水经三级沉淀池处理后回用于废旧塑料的清洗用水；冷却水循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后作为农家肥施用。
3.3.2 废气

项目运营期间产生的废气主要是废旧塑料挤塑时挥发的挤塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气）和厨房油烟。
（1）挤塑废气
①非甲烷总烃及颗粒物
本项目加工聚乙烯再生塑料颗粒，聚乙烯的裂解温度为300℃以上，本项目塑化机的挤塑温度控制在200℃以内，不会导致塑料分解，也就不会产生塑料粒子焦碳链焦化气体；同时，根据建设单位提供的资料，项目挤塑过程不添加任何助剂，因此，不存在由于新添加的有机助剂造成的污染物产生。塑化机采用电加热方式，控制温度200℃以内，此温度下挤塑过程中会有少量有机气体释放出来，有机烃类物质会产生碳氢化合物等废气，这部分有机物主要来自于废旧塑料部分高分子裂解成小分子等有机物。

根据陈振坤研究废旧塑料再生过程中对环境的影响分析[《绿色科技》，2012， (7)： 207-208]，可知挤出、注塑工艺过程中产生的挥发性有机物主要是非甲烷总烃。
参考《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)关于塑料粒(造粒)生产加工中推荐的非甲烷总烃废气产生系数为0.35kg/t 原料，产生颗粒物排放因子为0.15kg/t原料，本项目原料用量为610t/a，则非甲烷总烃和颗粒物产生的总量约为0.21t/a和0.09t/a。

为了有效处理挤塑过程产生的废气，本次环评提出安装“集气罩+活性炭+光氧等离子”装置处理挤塑废气。即项目产生的非甲烷总烃及颗粒物经过集气罩+活性炭+光氧等离子+15m排气筒处理后排放。
等离子光氧一体机净化设备是一种专门去除有毒有害气体及恶臭气体的一种装置。是等离子分解废气净化器+UV光解除臭废气净化器两种设备的完美结合，综合采用了等离子废气净化器和紫外光触媒除臭废气净化器两种设备的优点组合而成，利用等离子分解技术和UV紫外光解技术相结合，对废气和臭气进行高效协同净化处理。它具有高效率、运行成本低、设备占地面积小，自重轻、无任何机械动作，无噪音等特点，等离子光解一体机净化设备净化效率在95%以上。是目前市场上最佳的废气净化设备。其工作原理为当废气进入等离子光解净化设备内时，先经过等离子体化学反应过程，即电子首先从电场获得能量，通过激发或电离将能量转移到分子或原子中去，获得能量的分子或原子被激发，同时有部分分子被电离， 从而成为活性基团；之后这些活性基团与分子或原子、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。(在外加电场的作用下，介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子，使其电离、解离和激发，然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应，使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质，或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质，从而使污染物得以降解去除。)然后部分有机废气再通过破坏、分解、催化氧化把污染气体分解为无毒无害无味气体。采用高能C波段光线强裂污染气体分子链，改变物质分子结构，将高分子污染物质裂解、氧化成为低分子无害物质，如水和二氧化碳等。O3强催化氧化剂进行废气催化氧化， 可有效地杀灭细菌，将有毒有害物质破坏且改变成为低分子无害物质。在C波段激光刺激催化剂涂层产生活性，强化催化氧化作用。在分解过程中产生高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧)，众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有极强的清除效果。O3也为强催化氧化剂进行废气催化氧化，裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭菌的目的。

为保证收集效率，集气罩的风口单独设置密闭闸板，集气罩对废气的收集效率不低于90%，收集后的废气通过“活性炭+光氧等离子”装置处理，风机风量为4000m/h，其中，活性炭主要去除废气中的颗粒物，去除效率可达80%；光氧等离子装置主要去除废气中的非甲烷总烃，非甲烷总烃的去除效率可达95%，则项目废气产排情况见表3-2。

表3-2  项目废气排放情况一览表

	污染源
	污染物
	产生量（t/a）
	排放形式
	收集量（t/a）
	排放情况
	处理方式

	
	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	

	生产车间
	非甲烷总烃
	0.21
	有组织
	0.189
	0.328
	0.00945
	经集气罩+活性炭+光氧等离子处理后经15m烟囱外排


	
	
	
	无组织
	0.021
	-
	0.021
	

	
	颗粒物
	0.09
	有组织
	0.081
	0.5625
	0.0162
	

	
	
	
	无组织
	0.009
	-
	0.009
	


项目挤塑废气经集气罩+活性炭+光氧等离子处理后颗粒物和非甲烷总烃均能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9规定的大气污染物排放限值。
②臭气
废旧塑料在熔融过程中伴随有臭气产生，臭气主要成分为低级有机烃类物质和芳香系氧化物等。根据同类废旧塑料再生造粒企业一上海舒氏塑业有限公司的竣工验收监测报告(本项目的生产设备和造粒工艺与其基本相同，具有类比性，类比其未经处理前臭气产生浓度)，臭气产生浓度最大值为177 (无量纲)。

熔融工序产生的臭气伴随颗粒物及非甲烷总烃一起经集气罩+活性炭+光氧等离子+15m排气筒处理后排放，光氧等离子对臭气的去除效率为90%。则处理后排气筒处的臭气排放值约为15.93（无量纲），臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中规定的排放限值要求。

项目未收集净化处理的臭气无组织排放，其产生浓度较低，通过加强车间通风降低工作场所臭气浓度，厂界臭气排放浓度小于20 (无量纲)，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2恶臭污染物厂界标准值要求。
（2）厨房油烟
本项目厨房共有1个基准灶头，餐饮规模属于小型，用电作为厨房能源，属于清洁能源，因此项目厨房燃料对环境污染较小，其次厨房炒菜时会不可避免的产生少量油烟。根据类比调查，厨房食用油消耗量为30g/人·d，本项目劳动定员7人，由此可推算厨房用油量为0.063t/a。厨房油烟平均约占总耗油量的1%-3%，本环评取3%，则产生油烟1.89kg/a，风量为2000m3/h，每天运转3小时，油烟废气产生量为120万m3/a，则产生浓度为1.575mg/m3，油烟的产生浓度已能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关浓度限值2.0mg/m3的要求，所以本项目不需安装油烟净化设备，即项目区厨房油烟产生量较小，通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小。
3.3.3 噪声分析

由于项目原料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，无需进行破碎，故运营期的噪声主要来源于挤塑工段，主要噪声设备有塑化机、切粒机、风机等。项目产生的声源如下表所示。

表3-3  项目主要噪声源强表   单位：dB(A)
	序号
	名称
	单位
	数量
	噪声源强

	1
	塑化机
	台
	1
	85

	2
	切粒机
	台
	1
	80

	3
	风机
	台
	1
	70


3.3.4 固体废物产生情况

项目运营期产生的固体废物有三级沉淀池污泥、不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾、废活性炭、废滤网。其中，不能利用的废塑料和杂物、三级沉淀池污泥、生活垃圾为一般固废，废活性炭、废滤网属于危险废物。
1、一般固废
（1）三级沉淀池污泥

项目清洗废水量为9000t/a，由于废旧塑料收购前已清洗过，且项目清洗废水在清洗过程中不添加任何化学清洗剂，因此清洗废水水质成分较简单，废水中主要污染物为SS，经三级沉淀池沉淀后上清液回用。项目废水经沉淀池处理后产生的污泥量占污水量的0.1%，即为9t/a，属于一般固体废物，定期委托风平镇环卫部门清掏清运至芒市垃圾填埋厂填埋，清掏频率一般为1年1次。

（2）不能利用的废塑料和杂物
项目使用的原材料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，原材料已经过分拣，不能利用的废塑料和杂物含量极小，仅约占原材料的0.115%，项目原材料使用量为610t/a，则不能利用的废塑料和杂物量约0.7t/a；经垃圾收集桶集中收集后委托风平镇环卫部门统一清运处置。
（3）生活垃圾
本项目工作人员为7人，工作时间为300天，每人每天生活垃圾产生量按1kg，则生活垃圾产生量为7kg/d（2.1t/a），经垃圾收集桶集中收集后委托风平镇环卫部门统一清运处置。
2、危险废物

（1）废活性炭
根据废气工程分析可知，集气罩+活性炭+光氧等离子装置中的活性炭用于去除挤塑废气中的颗粒物，为保证吸附效率，每年需由厂家对活性炭进行定期更换，产生量较小。

（2）废滤网
项目光氧等离子设备上配备的滤网为保证处理效率，需定期进行更换，一般一年更换一次，每次更换量约5kg。

3.3.5 建设项目污染物排放清单
项目污染物排放清单见表3-4。
  表3-4  污染物排放量汇总表
	类型
	项目
	污染物类型
	产生量
	削减量
	排放量

	废气
	非甲烷总烃
	有组织
	0.189t/a
	0.17955/a
	0.00945t/a

	
	
	无组织
	0.021t/a
	0
	0.021t/a

	
	颗粒物
	有组织
	0.081t/a
	0.0648t/a
	0.0162t/a

	
	
	无组织
	0.009t/a
	0
	0.009t/a

	
	厨房油烟
	无组织
	1.89kg/a
	0
	1.89kg/a

	废水
	清洗废水
	水量
	9000m3/a
	9000m3/a
	0

	
	冷却废水
	水量
	循环水为540m3/a。该冷却水基本不含杂质，冷却水循环利用，不外排

	
	生活污水
	水量
	168
	168
	0

	固废
	一般固废
	三级沉淀池污泥
	9
	9
	0

	
	
	不能利用的废塑料和杂物
	0.7
	0.7
	0

	
	
	生活垃圾
	2.1
	2.1
	0

	
	危险废物
	废活性炭
	少量
	少量
	0

	
	
	废滤网
	5kg/a
	5kg/a
	0


4 建设项目周围环境概况

4.1 自然环境

4.1.1 地理位置及交通

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

项目区位于芒市风平镇法帕村，厂址中心地理坐标：东经98°33′59"，北纬24°22′19"。项目建设场地交通便利，供排水设施完善，水电供应有保障。
4.1.2 地貌、地形

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

项目区位于风平镇法帕村，项目建设地点地形地貌为剥蚀残丘缓坡地形，场地及附近无不良物理地质情况，符合建设用地要求。
4.1.3 气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5-10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

4.1.4 水文

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

项目区西南面1.41km处为戈郎河，戈郎河属于芒市河的支流，项目区水文水系情况详见附图5。
4.1.5植被类型及自然保护区

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

通过现场踏勘，项目区场地较为平坦，为原法帕水泥厂的办公楼及宿舍区，受人类活动干扰较大，植被以杂草为主，生物多样性特征不明显。

项目评价区域内无珍稀树种分布，无国家重点保护动物分布，除此之外区内附近无文教、医院等敏感点，也没有国家、省、市级保护文物，项目区内无风景名胜、文物古迹。

4.2 项目周边现状

本项目周边200m范围内均为各类工厂，其中，项目区北面及西面紧挨芒市顺兴木业有限公司；北面63m处为芒市市政工程有限公司；北面196m处为德宏新红木业有限公司；东北面181m处为罗建制管厂；东面紧挨德宏州创新饲料有限公司；东面67m处为德宏全恩家具有限公司；东面101m处为德宏州莲城家具有限公司；东面195m处为德宏芒市贵宝竹筷厂；南面为农田。此外，北面36m处为211县道，交通条件好。
距离项目区最近的居民区为西北面404m的那牙。
4.3环境质量现状

本次评价对项目所在区域环境质量现状情况采取引用德宏州创新饲料有限公司年产8万吨颗粒饲料和2万吨膨化饲料生产线建设项目验收检测数据的方法。云南坤发环境科技有限公司于2017年12月19日至12月21日对“德宏州创新饲料有限公司年产8万吨颗粒饲料和2万吨膨化饲料生产线建设项目”进行检测。
4.5.1 环境空气质量现状

项目位于芒市风平镇法帕村，属于农村地区。根据环境空气质量功能区划，项目区属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
4.5.1.1 空气质量现状检测内容

（1）检测点位：本次布设3个废气检测点，分别位于年产8万吨颗粒饲料和2万吨膨化饲料生产线建设项目上风向、项目区下风向，检测点位置见图4-1。

（2）检测项目： 颗粒物。

（3）检测频次：连续检测3天，每天检测3次。 
4.5.1.2 空气质量检测结果

云南坤发环境科技有限公司于2017年12月19日至12月21日对“德宏州创新饲料有限公司年产8万吨颗粒饲料和2万吨膨化饲料生产线建设项目”进行废气检测，检测结果见表4-1。
表4-1  废气检测结果一览表
	检测点位
	采样日期/时段
	样品编号
	检测结果

	
	
	
	TSP

	上风向
	2017.12.19
	09：30-10：30
	G171219C01-1
	0.207

	
	
	10：05-11：05
	G171219C01-2
	0.169

	
	
	11：07-12：07
	G171219C01-3
	0.147

	
	2017.12.20
	13：21-14：21
	G171220C01-1
	0.191

	
	
	14：23-15：23
	G171220C01-2
	0.234

	
	
	15：25-16：25
	G171220C01-3
	0.174

	
	2017.12.21
	09：50-10：50
	G171221C01-1
	0.167

	
	
	10：52-11：52
	G171221C01-2
	0.210

	
	
	11：54-12：54
	G171221C01-3
	0.191

	下风向 
	2017.12.19
	09：08-10：08
	G171219C02-1
	0.313

	
	
	10：11-11：11
	G171219C02-2
	0.292

	
	
	11：13-12：13
	G171219C02-3
	0.341

	
	2017.12.20
	13：27-14：27
	G171220C02-1
	0.382

	
	
	14：30-15：30
	G171220C02-2
	0.278

	
	
	15：32-16：32
	G171220C02-3
	0.325

	
	2017.12.21
	09：55-10：55
	G171221C02-1
	0.333

	
	
	10：54-11：54
	G171221C02-2
	0.315

	
	
	11：56-12：56
	G171221C02-3
	0.370


根据上述检测结果，项目所在区域颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。即建设项目所在区域空气环境质量现状良好。
4.5.2 地表水质量现状

项目选址区域地表水为戈郎河，戈郎河属于芒市河的支流，所在区域属于芒市大河木康-入瑞丽江口断面。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

本项目地表水环境质量情况采取引用芒市风平镇春红废旧塑料加工厂再生塑料颗粒生产项目现状检测数据的方法。 2018年11月25日-27日，云南环绿环境检测技术有限公司对芒市河水质现状进行检测。
4.5.2.1 地表水质量现状检测内容

检测断面：共设置3个检测断面，分别为项目区与芒市河垂直交汇处上游500m处，项目区与芒市河垂直交汇处下游500m处，项目区与芒市河垂直交汇处下游1500m处。
检测项目：pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷等5项。

检测频次：连续采样2天、每天采样1次。
4.5.2.2 地表水质量现状检测结果

   2018年11月25日-27日，云南环绿环境检测技术有限公司对芒市河水质现状进行检测，检测结果见表4-2。

 表4-2　地表水质量现状检测数据

	样品类型
	分析项目
	日期
	样品编号
	项目区与芒市河垂直交汇处下游500m 处
	超达标情况

	地表水
	pH

（ 无量纲）
	2018/11/25
	DB20181114006-1-1-1
	7.35
	达标

	
	
	2018/11/26
	DB20181114006-1-2-1
	7.24
	达标

	
	
	2018/11/27
	DB20181114006-1-3-1
	7.40
	达标

	
	氨氮
	2018/11/25
	DB20181114006-1-1-1
	0.103
	达标

	
	
	2018/11/26
	DB20181114006-1-2-1
	0.112
	达标

	
	
	2018/11/27
	DB20181114006-1-3-1
	0.101
	达标

	
	总磷
	2018/11/25
	DB20181114006-1-1-1
	0.15
	达标

	
	
	2018/11/26
	DB20181114006-1-2-1
	0.16
	达标

	
	
	2018/11/27
	DB20181114006-1-3-1
	0.14
	达标

	
	CODcr
	2018/11/25
	DB20181114006-1-1-1
	10
	达标

	
	
	2018/11/26
	DB20181114006-1-2-1
	12
	达标

	
	
	2018/11/27
	DB20181114006-1-3-1
	11
	达标

	
	BOD5
	2018/11/25
	DB20181114006-1-1-1
	1.9
	达标

	
	
	2018/11/26
	DB20181114006-1-2-1
	2.3
	达标

	
	
	2018/11/27
	DB20181114006-1-3-1
	2.1
	达标

	
	SS
	2018/11/25
	DB20181114006-1-1-1
	25
	达标

	
	
	2018/11/26
	DB20181114006-1-2-1
	23
	达标

	
	
	2018/11/27
	DB20181114006-1-3-1
	26
	达标


从检测结果来看，芒市河水质现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2202）中的Ⅲ类标准。
4.5.3 声环境质量现状

项目所在区域为农村地区，属于2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

本次评价对项目所在区域环境质量现状情况采取引用德宏州创新饲料有限公司年产8万吨颗粒饲料和2万吨膨化饲料生产线建设项目验收检测数据的方法。云南坤发环境科技有限公司于2017年12月19日至12月21日对“德宏州创新饲料有限公司年产8万吨颗粒饲料和2万吨膨化饲料生产线建设项目”进行检测。
4.5.3.1 声环境质量检测内容

（1）检测点位：项目共设4个噪声检测点，在项目东、南、西、北面厂界1m处各布设一个检测点位。

检测项目：等效连续A声级（LeqdB(A)）。

检测时间与频次：连续检测两天、每天昼间、夜间各检测一次。
4.5.3.2声环境质量检测结果

云南坤发环境科技有限公司于2017年12月19日至12月21日对“德宏州创新饲料有限公司年产8万吨颗粒饲料和2万吨膨化饲料生产线建设项目”进行噪声检测，检测结果见表4-3。

表4-3  声环境质量检测结果一览表
	点  位
	日期/时 段
	Leq（A）
	标准

限值
	达标

情况

	厂界东侧边界
	2017.12.19
	14：35
	54.3
	60
	达标

	
	2017.12.20
	09：45
	54.5
	60
	达标

	厂界南侧边界
	2017.12.19
	14：56
	51.8
	60
	达标

	
	2017.12.20
	10：00
	52.0
	60
	达标

	厂界西侧边界
	2017.12.19
	15：11
	52.7
	60
	达标

	
	2017.12.20
	10：14
	51.7
	60
	达标

	厂界北侧边界
	2017.12.19
	15：29
	53.0
	60
	达标

	
	2017.12.20
	10：26
	52.2
	60
	达标


从检测结果来看，厂界周围所布设的4个检测点，其厂界噪声检测值昼间均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类类标准。项目厂界声环境现状良好。

4.6生态环境质量现状

4.6.1 植物现状

本项目建于农村地区，目前场址周围以农田生态环境为主，周围主要分布村庄和农田。项目周边分布有农耕地和果树等，农作物覆盖率随季节变化而变化，由于人类活动的干扰，原生植被已基本不复存在。项目区的主要乔木为果树，草本植物为主要狗尾草、三叶鬼针草等，评价区内的植被为当地常见的植被类型，未发现有当地特有植物种类分布，也没有自然保护区和特种林保护区分布，不涉及国家或省级重点保护的野生动植物及古树名木。项目周围水土流失程度为轻度，是一个以农业为主的半自然型生态系统类型，生态环境质量较好。
4.6.2 动物现状

项目评价区域内人类活动频繁，区内未发现大型野生哺乳动物分布。经踏勘走访调查以及查阅相关资料，主要有少量蛇类、青蛙、麻雀等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

由植被类型及动植物物种调查可见，评价区植被物种较为单一，且多为普通种，未见野生的国家保护植物种类，也未见珍稀濒危的野生生物。

5环境影响预测分析与评价

5.1施工期环境影响分析及防治措施

根据项目建设方提供的相关资料，项目生产车间为钢架结构的彩钢瓦大棚，施工量较小，项目由1个施工队进行建设，施工期约1个月，共有5个施工人员，施工人员不在施工场内食宿。项目施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物，以下就这些污染及其对周围环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。
5.1.1 施工期大气环境影响分析及防治措施

项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、运输车辆扬尘、施工机械尾气。

1、扬尘

项目施工扬尘主要来源于施工场地开挖、砂石物料装卸过程，属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。由于项目施工量较小，扬尘产生量也较小，通过洒水抑尘、重力沉降后对环境的影响较小。
2、运输车辆扬尘
车辆运输过程轮胎和地面摩擦产生路面二次扬尘。运输扬尘起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面结构和含尘量、相对湿度等因素有关。一般运输扬尘与车速、载重量、车流量、路面含尘量成正相关，与路面相对湿度成负相关。运输车辆扬尘属无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强管理制度和采取措施，将环保工作纳入本项目管理程序，采取的具体措施如下：
（1）该项目在建设过程中需要使用建筑材料，这些建材在装卸、堆放过程中会产生粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，尽量选在避风处，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。
（2）对施工现场进行科学管理，对原材料进行覆盖，原材料的堆放争取一步到位，减少搬运次数。水泥应设专门库房堆放，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（3）运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土，致使运输道路粉尘量的增加，从而增加运输扬尘量；

（4）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁；

（5）施工场地每天定时洒水，以有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。

3、施工机械尾气
项目施工时，施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。本建设项目施工期汽车和施工机械设备尾气排放量不大，但是为了进一步降低施工期尾气对当地大气环境的影响。施工单位可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。通过采取加强施工机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低施工机械设备尾气污染物的排放量。

由于本项目施工周期较短，使用的燃油施工机械也不多，燃油施工机械产生的尾气随着大气稀释扩散后影响在可接受范围，随着施工结束而结束，不会对周边环境产生长期影响。
综上所述，本项目施工量小、施工期短，通过采取上述措施后，施工期对周边大气环境的影响较小，且随着施工期的结束影响随之消失。

5.1.2 施工期废水影响分析及防治措施

项目施工期用水主要为生活用水（施工人员清洗用水）、施工场地洒水降尘用水，污水主要为生活污水。

1、施工用排水
新建生产车间及配套的环保措施，其中生产车间为钢架结构的彩钢瓦大棚，施工工作量不大，施工时废水主要产生在地面硬化工序及化粪池、三级沉淀池的建设，项目不使用商品混凝土，在场内进行混凝土搅拌，由于项目施工工作量不大，因此施工期废水产生量较少，主要污染物为SS，经容积约2m3的临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排，对环境的影响较小。
2、生活用排水

项目施工期施工人员不在项目区食宿，施工人员生活用水仅为少量清洗用水。项目施工期内施工人员数量为5人，以人均用水量0.01m3/d计，则施工期生活用水量为0.05m3/d，污水产生量按0.8的排污系数计，则生活污水产生量为0.04m3/d。施工期生活污水产生量较小，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排，对环境影响较小。

3、施工场地降尘洒水

项目地表尘土较多，粒径较小，晴天时因风力原因而产生扬尘量较大，项目非雨天对施工场地洒水降尘，场地降尘洒水全部蒸发消耗，不产生废水，对环境无不利影响。
5.1.3 施工期噪声环境影响分析及防治措施

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。
由于本项目施工量较小，施工机械，尤其是大型施工机械较少且施工时间短，施工机械噪声源主要集中在生产车间建设过程中，分布较集中，随着施工期结束施工噪声消失。在合理安排施工时间，合理布局施工场地的措施下，项目施工对周围环境影响较小。

为了最大程度减轻项目施工对周围环境的影响，环评建议采取以下措施：
优化施工时间，缩短施工噪声的影响时间；

施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响；
夜间禁止施工，文明施工。
  综上所述，采取上述措施后，项目施工对其影响小，且随着施工期结束影响消失。
5.1.4 施工期固体废弃物影响分析及防治措施

项目施工期产生的固体废物主要为：建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

1、施工建筑垃圾

项目在施工过程中会产生少量的建筑垃圾，约0.1t。施工建筑垃圾收集后清运至建筑管理部门指定堆放点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃，对环境的影响较小。
2、施工人员生活垃圾

项目施工期平均施工人员约为5人，由于施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为0.5kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后委托风平镇环卫部门处理，对环境的影响较小。
5.2运营期环境影响分析及防治措施

5.2.1运营期地表水环境影响分析

该项目生产过程中用水的环节为清洗用水、冷却用水及生活用水。该项目废水主要为清洗废水、冷却废水、生活污水。
（1）废水防治措施

（1）清洗废水

项目原料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，只需在生产时进行二次清洗，产生的清洗废水较清洁。
由于废旧塑料收购前已清洗过，且项目清洗废水在清洗过程中不添加任何化学清洗剂，因此清洗废水水质成分较简单，环评提出可用三级沉淀池沉淀后直接回用于废旧塑料清洗，不外排。

根据工程分析，项目建成后废旧塑料的二次清洗用水量为30m3/d（9000m3/a），其中新鲜用水量1.8m3/d（540m3/a），循环用水为28.2m3/d（8460m3/a），水的循环利用率为94%，损失的水量以蒸发的形式进入环境，无生产废水外排。废水中主要污染物的浓度为CODcr约180mg/L，SS约500mg/L。

废旧塑料再生颗粒行业中水回用还处于初级阶段，至今国内没有各种类型废旧塑料再生颗粒生产用水的回用水参考标准，本项目回用水主要用于废旧塑料清洗、破碎，只对水中悬浮物含量有要求。根据本项目废水的去向要求及结合同类项目的治理实例，同时根据《废旧塑料回收及再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T 364-2007），项目原料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，没有有毒有害物质，可采用沉淀法对废水进行处理。本环评建议项目采用三级沉淀池（1#沉砂池+2#沉淀池+3#澄清池）对废水进行处理。
由于废旧塑料收购前已清洗过，且项目清洗废水在清洗过程中不添加任何化学清洗剂，因此清洗废水水质成分较简单，主要污染物为 SS，清洗废水经沉砂池内的格栅拦截掉大颗粒的悬浮物，再经沉淀池去除泥沙。废水经过澄清池后回用于二次清洗工序，不再单独设置清水池。
项目清洗用水量为30m3/d，循环用水量为28.2m3/d，三级沉淀池需要能确保每天产生的生产废水得到全部收集，池体有效容积按80%计；废水停留时间要求不低于30min，且SS的沉淀效果与停留时间成正比关系，废水停留时间越长，SS沉淀效果越好，故本环评建议各级沉淀池的池体容积不得低于18m3。
综上所述，项目清洗废水经三级沉淀池沉淀回用于废旧塑料清洗，不外排，对环境的影响较小。
（2）冷却废水

塑料造粒产品在挤出后浸入2m3的钢结构冷却水槽内冷却定型，在冷却过程会产生冷却废水。该冷却水基本不含杂质，经冷却后的水循环使用于冷却定型工序，不排放，只需定期添加因蒸发损耗的水即可。冷却水循环利用，不外排，对环境的影响较小。

（3）生活污水

该项目员工共7人，年工作300天，在厂区内食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），用水定额按100 L/人·d计，则生活用水量为0.7m3/d（210m3/a），排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.56m3/d（168m3/a）。化粪池废水要求停留时间不低于24h，为了保证收集的有效性，环评建议化粪池容积不应低于1m3。根据现场踏勘，项目区周边为农田，环评建议可将生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排，对环境的影响较小。
综上所述，清洗废水和冷却废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于农田。该项目产生的废水严格按环评提出的要求处理后，对周围环境的影响不大。

（2）废水不外排的可行性分析

根据上文分析，项目清洗废水产生量为28.2m3/d，经过3个容积均不低于18m3的三级沉淀池处理后回用于废旧塑料二次清洗工序，不外排。

项目三级沉淀池共3个池体，分别为1#沉砂池、2#沉淀池、3#澄清池，其中，沉砂池主要用格栅除渣，沉淀池及澄清池进行逐级沉淀，进一步去除废水中的颗粒物、氮磷等，处理后的废水回用于废旧塑料清洗，不外排。

三级沉淀池需要能确保每天产生的生产废水得到全部收集，池体有效容积按80%计；废水停留时间要求不低于30min，且SS的沉淀效果与停留时间成正比关系，废水停留时间越长，SS沉淀效果越好，故本环评建议各级沉淀池的池体容积不得低于18m3。项目清洗废水量为28.2m3/d，能够满足废水得到全部收集和废水停留时间为12h的要求。

冷却废水基本不含杂质，经冷却后的水循环使用于冷却定型工序，循环利用，不外排。
生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于农田，不外排，对环境的影响较小。

根据以上分析结果，项目清洗废水及冷却废水循环利用，生活污水综合利用，不外排，对周围地表水体无不利影响。

此外，建设方必须做好厂内雨污分流的措施，对员工进行环保和清洁生产的日常培训及教育，在用水过程中必须杜绝浪费、乱泼、乱洒等现象；加强污水处理设施的管理、维护、定期检查其运行效果。
综上所述，通过设置三级沉淀池、化粪池，项目运营期废水能够全部综合利用，满足禁止废水外排的要求，对西南面1.41km的戈郎河不会造成不良的影响。

5.2.2运营期地下水环境影响分析

1、厂址地下水特征
项目场地内出露主要土层为第四系坡积粘土、残积粘土、砾质粘性土，基岩为下伏下泥盆统郁江组的全、强风化页状泥炭灰岩，自上而下：人工填土厚度为0.6-2.0m、坡积粘土厚度为1.8-4.3m，，粘性土厚度为1.6-13.5m。除ZK1、ZK15孔粘土层局部含水量相对较大外，其余钻孔未发现地下水，且场地风化残积土层不含水、为弱透水性。因此，项目场区包气带岩土的渗透性能为弱。

2、项目废水排放影响分析
清洗废水和冷却废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于农田。该项目产生的废水严格按环评提出的要求处理后，对周围环境的影响不大。
3、地下水污染途径

由工程分析可知，本项目可能造成地下水污染的主要途径为：

①生产车间、排水沟等废水跑冒滴漏，废水下渗地下污染地下水；

②生活污水通过化粪池渗入地下，再进土层的渗漏，通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。

4、污染物迁移途径

污染物通过士层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。

5、地层对污染物的防护性

本项目生产废水中主要污染物为SS、COD，生活污水主要污染物为COD、氨氮，污染物通过士层垂直下渗首先经过表土(SS被截留)，再进入包气带。项目场地包气带厚度较厚，对于有机物，随入渗进入包气带后被土壤颗粒、粘土吸附、凝聚、离子交换、过滤而被截留，另外一方面由于土壤颗粒、粉质粘土具有疏松，多孔的特性，适用于微生物的生长繁殖，在微生物的作用下，有机物被降解。资料表明，废水中的有机物经过10m后的包气带降解后对COD去除率可达95%以上，可见包气带可有效阻隔废水中有机物下渗对地下水的污染。该区域包气带较厚，包气带岩土的渗透性能为弱，经包气带充分净化作用后，项目生活污水和生产废水不会对该区域地下水造成明显影响。

6、防渗措施

为避免项目液体物料、废水跑冒滴漏对地下水造成影响，项目应严格实行雨污分流措施，并加强液体物料储存设施和环保设施的管理，做好厂区防渗措施，具体措施如下：
①生产车间进行水泥硬化处理，采用粘土铺地，再在上层铺设15-20cm厚抗渗水泥硬化，保证渗透系数小于1.0x107cm/s，防治废水跑冒滴漏污染地下水。

②冷却水槽采用钢制一体水槽，防止泄露。
③采用防渗化粪池、三级沉淀池。

④厂区内非道路、非绿化地面全部铺10-15m的水泥硬化处理。

为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强化粪池、三级沉淀池的管理，严格按防渗设计要求进行施工，不得偷工减料，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果，切实采取相应的防渗措施后，项目对区域地下水影响较小。
5.2.3 运营期废气环境影响分析

项目运营期间产生的废气主要是废旧塑料挤塑时挥发的挤塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气）和厨房油烟。
1、非甲烷总烃及颗粒物
（1）评价等级预测分析
据工程分析，项目挤塑废气通过集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后引至15m排气筒排放。其工艺流程图见下图5-2。



图5-2 挤塑废气处理工艺流程图
根据项目外排大气污染物特点，对污染物非甲烷总烃采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERMAD模型分别对非甲烷总烃、颗粒物进行预测，其预测参数如下。
表5-1 AERMAD模型预测参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度/℃
	36.2

	最低环境温度/℃
	-0.6

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	-

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  (否

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


表5-2  非甲烷总烃预测参数表

	排放源
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟气流速
	烟气温度
	排放量
	排放速率

	点源
	15m
	0.5m
	5.66m/s
	50℃
	0.00945t/a
	0.0013125kg/h

	排放源
	面源面积
	面源长度
	面源宽度
	排放高度
	排放量
	排放速率

	面源
	1000m2
	40m
	25m
	8m
	0.021t/a
	0.002917kg/h


表5-3  颗粒物预测参数表

	排放源
	排气筒高度
	排气筒内径
	烟气流速
	烟气温度
	排放量
	排放速率

	点源
	15m
	0.5m
	5.66m/s
	50℃
	0.0162t/a
	0.00225kg/h

	排放源
	面源面积
	面源长度
	面源宽度
	排放高度
	排放量
	排放速率

	面源
	1000m2
	40m
	25m
	8m
	0.009
	0.00125kg/h


项目有组织排放的非甲烷总烃和颗粒物预测结果见表5-4。
表5-4  有组织非甲烷总烃及颗粒物预测结果一览表
	序号
	距源中心下风距离D（m）
	污染因子（非甲烷总烃）
	污染因子（颗粒物）

	
	
	下风向预测浓度（ug/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（ug/m3）
	浓度占标率（%）

	1
	1
	0
	0
	0
	0

	2
	25
	0.0555
	0.0028
	0.0952
	0.0106

	3
	50
	0.0681
	0.0034
	0.1168
	0.013

	4
	75
	0.0668
	0.0033
	0.1144
	0.0127

	5
	100
	0.0584
	0.0029
	0.1001
	0.0111

	6
	125
	0.0573
	0.0029
	0.0982
	0.0109

	7
	150
	0.0587
	0.0029
	0.1007
	0.0112

	8
	175
	0.0631
	0.0032
	0.1082
	0.012

	9
	200
	0.0642
	0.0032
	0.1101
	0.0122

	10
	225
	0.0619
	0.0031
	0.1062
	0.0118

	11
	250
	0.0597
	0.003
	0.1023
	0.0114

	12
	275
	0.0845
	0.0042
	0.1449
	0.0161

	13
	300
	0.5072
	0.0254
	0.8696
	0.0966

	14
	325
	0.5861
	0.0293
	1.0048
	0.1116

	15
	350
	0.7319
	0.0366
	1.2546
	0.1394

	16
	352
	0.7432
	0.0372
	1.2741
	0.1416

	17
	375
	0.5379
	0.0269
	0.9221
	0.1025

	18
	400
	0.4931
	0.0247
	0.8453
	0.0939

	19
	425
	0.3738
	0.0187
	0.6408
	0.0712

	20
	450
	0.5912
	0.0296
	1.0135
	0.1126

	21
	475
	0.5744
	0.0287
	0.9847
	0.1094

	22
	500
	0.5388
	0.0269
	0.9237
	0.1026

	23
	525
	0.5202
	0.026
	0.8918
	0.0991

	24
	550
	0.4382
	0.0219
	0.7512
	0.0835

	25
	575
	0.4383
	0.0219
	0.7513
	0.0835

	26
	600
	0.4525
	0.0226
	0.7757
	0.0862

	27
	625
	0.2348
	0.0117
	0.4024
	0.0447

	28
	650
	0.4137
	0.0207
	0.7091
	0.0788

	Pmax
	352
	0.7432
	0.0372
	1.2741
	0.1416


项目无组织排放的非甲烷总烃和颗粒物预测结果见表5-5。
表5-5  无组织非甲烷总烃及颗粒物预测结果一览表
	序号
	距源中心下风距离D（m）
	污染因子（非甲烷总烃）
	污染因子（颗粒物）

	
	
	下风向预测浓度（ug/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（ug/m3）
	浓度占标率（%）

	1
	1
	2.4018
	0.1201
	1.0292
	0.1144

	2
	23
	4.4595
	0.223
	1.911
	0.2123

	3
	25
	4.3643
	0.2182
	1.8702
	0.2078

	4
	50
	3.4318
	0.1716
	1.4706
	0.1634

	5
	75
	2.8873
	0.1444
	1.2373
	0.1375

	6
	100
	2.505
	0.1253
	1.0734
	0.1193

	7
	125
	2.2294
	0.1115
	0.9553
	0.1061

	8
	150
	2.0216
	0.1011
	0.8663
	0.0963

	9
	175
	1.8588
	0.0929
	0.7965
	0.0885

	10
	200
	1.7279
	0.0864
	0.7404
	0.0823

	11
	225
	1.6201
	0.081
	0.6942
	0.0771

	12
	250
	1.5294
	0.0765
	0.6554
	0.0728

	13
	275
	1.4504
	0.0725
	0.6215
	0.0691

	14
	300
	1.3819
	0.0691
	0.5922
	0.0658

	15
	325
	1.3218
	0.0661
	0.5664
	0.0629

	16
	350
	1.2687
	0.0634
	0.5437
	0.0604

	17
	375
	1.221
	0.0611
	0.5232
	0.0581

	18
	400
	1.1772
	0.0589
	0.5045
	0.0561

	19
	425
	1.1375
	0.0569
	0.4874
	0.0542

	20
	450
	1.1012
	0.0551
	0.4719
	0.0524

	21
	475
	1.0678
	0.0534
	0.4576
	0.0508

	22
	500
	1.0369
	0.0518
	0.4443
	0.0494

	23
	525
	1.008
	0.0504
	0.432
	0.048

	24
	550
	0.9813
	0.0491
	0.4205
	0.0467

	25
	575
	0.9563
	0.0478
	0.4098
	0.0455

	26
	600
	0.9329
	0.0466
	0.3998
	0.0444

	27
	625
	0.9109
	0.0455
	0.3903
	0.0434

	28
	650
	0.8901
	0.0445
	0.3814
	0.0424

	Pmax
	23
	4.4595
	0.2230
	1.9110
	0.2123


经预测，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.223%，Cmax为4.4595ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) ，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
（2）污染物排放量及达标情况分析
1）有组织非甲烷总烃及颗粒物
为保证收集效率，集气罩的风口单独设置密闭闸板，集气罩对废气的收集效率不低于90%，收集后的废气通过“活性炭+光氧等离子”装置处理，风机风量为4000m/h，其中，活性炭主要去除废气中的颗粒物，去除效率可达80%；光氧等离子装置主要去除废气中的非甲烷总烃，非甲烷总烃的去除效率可达95%，则项目废气产排情况见表5-6。

表5-6  项目废气排放情况一览表

	污染源
	污染物
	产生量（t/a）
	排放形式
	收集量（t/a）
	排放情况
	处理方式

	
	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	

	生产车间
	非甲烷总烃
	0.21
	有组织
	0.189
	0.328
	0.00945
	经集气罩+活性炭+光氧等离子处理后经15m烟囱外排


	
	
	
	无组织
	0.021
	-
	0.021
	

	
	颗粒物
	0.09
	有组织
	0.081
	0.5625
	0.0162
	

	
	
	
	无组织
	0.009
	-
	0.009
	


项目挤塑废气经集气罩+活性炭+光氧等离子处理后颗粒物和非甲烷总烃均能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和表9规定的大气污染物排放限值，对外环境造成的影响较小。
（3）大气防护距离
经分析，本项目大气评价等级为三级，无需进行进一步预测，大气环境防护距离的计算为进一步预测的内容，故本次评价不进行大气防护距离的计算。

卫生防护距高

项目卫生防护距离参照《塑料厂卫生防护距离标准》(GB18072-2000)中100m的距离执行。防护范围为：距离项目生产设施边界100m范围均为卫生防护内的范围。项目区100m范围内不得有居民区、学校等环境敏感目标。
2、臭气
废旧塑料在熔融过程中伴随有臭气产生，臭气主要成分为低级有机烃类物质和芳香系氧化物等。根据同类废旧塑料再生造粒企业一上海舒氏塑业有限公司的竣工验收监测报告(本项目的生产设备和造粒工艺与其基本相同，具有类比性，类比其未经处理前臭气产生浓度)，臭气产生浓度最大值为177 (无量纲)。

熔融工序产生的臭气采取集气罩进行收集，再经过活性炭+光氧等离子+15m排气筒处理后排放，光氧等离子对臭气的净化效率为90%。则处理后排气筒处的臭气排放值约为94.77（无量纲），臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中规定的排放限值要求，对环境的影响较小。

项目未收集净化处理的臭气无组织排放，其产生浓度较低，通过加强车间通风降低工作场所臭气浓度，厂界臭气排放浓度小于20 (无量纲)，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2恶臭污染物厂界标准值要求，对环境的影响较小。
3、厨房油烟

根据工程分析，项目厨房油烟的产生浓度为1.575 mg/m3，油烟的产生浓度已能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关浓度限值2.0mg/m3的要求，所以本项目不需安装油烟净化设备，即项目区厨房油烟产生量较小，通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小。
综上所述，建设项目在生产过程中排放的大气污染物通过加强管理、采取上述防治措施后，对周围环境空气质量的影响不大。

5.2.4 运营期噪声环境影响分析

由于项目原料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，无需进行破碎，故运营期的噪声主要来源于挤塑工段，主要噪声设备有塑化机、切粒机、风机等。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），根据噪声衰减规律，对各声源在厂界各预测点的贡献值进行预测。预测模式如下：           

LA(r)=LwA-20lg(r) -△L

式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，单位dB（A）；

LwA—A声功率级，单位dB；

R—预测点距离声源的距离，单位（m）；

△L—附加衰减量。

影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声及加装消声器后的△L在15-25dB(A)之间，项目加工车间厂房封闭屏蔽作用，△L取值15dB(A)，预测主要机械设备在各方向厂界的噪声贡献值。噪声经过减震垫隔音后的声压级如下表所示。
表5-3 主要设备噪声源强表 单位：dB(A)

	序号
	名称
	单位
	数量
	噪声源强
	防治或治理措施
	减噪后的声级
	单元叠加简化后源强（dB(A)）

	1
	塑化机
	台
	1
	85
	低噪声设备、设减震基础、建筑隔声、加强设备的检修、半封闭厂房等措施降低设备噪声源强
	70
	71.3

	2
	切粒机
	台
	1
	80
	
	65
	

	3
	风机
	台
	1
	70
	
	55
	


各机械设备噪声在厂界各预测点的合成按下式计算：


[image: image3.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

1

10

A

10

lg

10

L

n

L

i


式中：Li—第i个声源声值；

LA—某点噪声总叠加值；

N—声源个数
项目东南西北厂界各设1个噪声预测点，共设预测点4个各噪声源与预测点距离见表5-4。

表5-4   噪声源与预测点距离表

	编号
	设备
	噪声源强dB(A)
	与厂界各点的距离（m）

	
	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	加工车间
	71.3
	40
	15
	12
	15


根据建设项目厂区总平面布置图及声源与预测点之间的距离，按预测模式，预测出4个厂界噪声预测点贡献值见表5-5。

表5-5  噪声源经距离衰减至预测点的噪声贡献值表

	编号
	设备
	在厂界各点的贡献值dB(A)

	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	加工车间
	39.25
	47.78
	49.72
	47.78

	达标情况
	昼间
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	夜间
	达标
	达标
	达标
	达标

	标准值
	昼间：60，夜间：50


根据表7-7预测结果，将加工车间简化为一个噪声源，并进行简化预测出项目加工车间对项目厂界噪声贡献值。不考虑绿化和地面等隔声、吸声，仅考虑源强控制和距离衰减。项目东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声均可实现达标排放。
综上，项目运营期噪声在采取车间减震、隔声，厂区、厂界绿化吸声、隔声等噪声防治措施后厂界各预测点噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5.2.5运营期固体废弃物影响分析

项目运营期产生的固体废物有三级沉淀池污泥、不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾、废活性炭、废滤网。其中，三级沉淀池污泥、不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾为一般固废，废活性炭、废滤网属于危险废物。

1、一般固废
（1）三级沉淀池污泥

根据前文工程分析，项目清洗废水经三级沉淀池处理后产生的污泥量为9t/a，属于一般固体废物，定期委托风平镇环卫部门清掏清运至芒市垃圾填埋厂填埋，清掏频率一般为1年1次，处置率100%，不会对周围环境产生影响。

（2）不能利用的废塑料和杂物
根据工程分析，本项目产生的不能利用的废塑料和杂物量约0.7t/a，经垃圾收集桶集中收集后委托风平镇环卫部门统一清运处置，处置率100%，不会对周围环境产生影响。
（3）生活垃圾
根据前文工程分析，项目生活垃圾产生量为7kg/d（2.1t/a），经垃圾收集桶集中收集后委托风平镇环卫部门统一清运处置，处置率100%，不会对周围环境产生影响。

2、危险废物
（1）废活性炭
根据废气工程分析可知，集气罩+活性炭+光氧等离子装置中的活性炭用于去除挤塑废气中的颗粒物，为保证吸附效率，每年需由厂家对活性炭进行定期更换。

根据《国家危险废物名录》（2016），项目产生的废活性炭属于“HW49 其他废物”，代码为900-039-49。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定：所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施。
因此，环评建议项目产生的废活性炭需经危废暂存柜收集后委托有资质的单位处置。

（2）废滤网

项目光氧等离子设备上配备的滤网为保证处理效率，需定期进行更换，一般一年更换一次，每次更换量约5kg。

根据《国家危险废物名录》（2016），项目产生的废滤网属于“HW49 其他废物”，代码为900-040-49。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定：所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施。
因此，环评建议项目产生的废活性炭需经危废暂存柜收集后委托有资质的单位处置。

由于项目危险废物种类单一且产生量较小，因此本环评建议可用危废暂存柜暂存，定期交由有资质单位处理，不得自行处理。危废暂存柜需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求设置，危废暂存柜需满足防腐、防渗、防风、防雨、防晒，收集过程做到规范化收集，同时，在危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，要严格实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单至少3年以上，转移联单必须载有危险废物的种类、数量、时间及双方经手人签名，确保危险废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。
通过采取以上措施，项目所产生的固体废弃物均能得到妥善处置，处置率达到100%。不会造成二次污染，对周围环境造成的影响不大。

6 环境风险评价

建设项目环境风险评价是对项目建设和运行期间的可预测的突发事或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃、易爆等物质泄露，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出预防、应急与减缓措施。
6.1 环境风险评价的目的

风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设期和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒及易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响的损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，进而使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次风险评价通过分析本工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别各个装置的潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

6.2风险识别及源项分析

6.2.1风险识别

风险识别是分析建设项目哪里有风险，确定风险类型。环境风险识别范围包括：①生产设施风险识别；②物质风险识别。生产设施风险识别范围包括：生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。风险类型一般分为火灾、爆炸和泄漏三种。

（1）生产设施风险识别

项目生产设备不属于高温、高压设备，出现事故的可能性很小，可能存在风险的设施主要为：贮运系统、环保设施。

项目废旧塑料经袋装后采用箱式汽车运输，运输过程风险事故发生概率较小。存储堆放时废薄膜料比较蓬松，原料堆场的占地面积约为300m2，总仓储量约20t（一般为10天的原料量），塑料在储存中潜在的危险主要为火灾，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体CO、SO2、烟尘等污染物产生，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。

当项目三级沉淀池正常运行时，生产、生活污水对环境的影响较小，当废水治理设施发生故障，未经处理的废水将直接排入芒市河，会对芒市河带来一定程度的影响。同样，集气罩+活性炭+光氧等离子装置发生故障时，非甲烷总烃及颗粒物呈无组织排放，会对周围的环境空气质量造成一定的影响。

（2）物质危险识别

物质危险性识别是对所用原料、辅料、燃料、中间产品、产品以及过程排放的三废进行危险性识别。项目所用废旧塑料成分为聚乙烯（PE），其燃烧特性如下：

聚乙烯（PE）：易燃，断火继续燃烧，不放焰，无烟；火中形态：熔化、滴落快结块后易控碎，有烧腊味。 

重大危险源识别

   根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目有原料堆场、生产车间2个单元。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可知，本项目储存和生产的塑料未列入重大危险源辨识的范围内。因此本项目不构成重大危险源。

6.2.2源项分析

源项分析是发现、识别系统中的危险源。根据危险性识别，项目主要危险源表现在以下3个方面：

①原料堆场废旧塑料发生火灾；

②三级沉淀池发生故障；
③集气罩+活性炭+光氧等离子装置发生故障。

（1）仓储塑料发生火灾

当存储仓库塑料薄膜发生着火会放出一定的热量，根据《危险评价方法及其应用》（吴宗之、高进东、魏利军编著）点源模型分析可知，火焰辐射出的能量为燃烧热的一部分，热辐射强度与燃烧速率成正比，与接收距离的平方反比。当火灾产生的热辐射强度足够大时，可使周围的物体燃烧或变形，更强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡等，热辐射的不同入射通量所造的损失如下表所示。火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体CO、烟尘，产生燃烧熔滴，产生大量的消防废水。

CO的产生量与塑料的消耗量（即燃烧速率）、燃烧不完全值成正比。同时，燃烧形成的熔滴产生柏油一样的滴落物，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响 。

参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）室外材料的堆厂参考木柴等可燃材料存储量在0-50m3，消防用水量为10L/s计，以丁类厂房火灾持续时间2.0h计，不利情况下发生火灾时会产生72m3的消防废水。为了有效收集消防废水，本项目需建设1个应急事故池，容积不低于72m3，避免消防废水进入芒市河造成污染。
   （2）三级沉淀池发生故障分析
当三级沉淀池发生故障时，清洗废水将出现外排的可能，为了杜绝清洗废水外排的可能性，一旦三级沉淀池出现故障，应立即停产检修，禁止在三级沉淀池发生故障的状态下生产并排放清洗废水，杜绝废水外排。项目三级沉淀池北侧建设应急事故池，应急事故池容积不低于72m3，能够容纳一天产生的清洗废水，故在三级沉淀池故障状态下清洗废水能得到有效处理，不外排，不会对周围水环境产生不良影响。
（3）集气罩+活性炭+光氧等离子装置发生故障分析

当集气罩+活性炭+光氧等离子装置发生故障时，非甲烷总烃及颗粒物最大落地浓度与正常排放相比污染物落地浓度会有所加大，一旦设备出现故障，应立即停产检修，禁止在集气罩+活性炭+光氧等离子装置发生故障的状态下排放废气，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。
6.3 风险评价工作等级、范围及保护目标

6.3.1 风险评价工作等级

重大危险源辨识是依据企业在生产场所和贮存区内物质的危险性及其数量是否达到或超过上述国家标准所规定的临界量来确定是否属于重大危险源。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的评价级别判定，详见表6-1。

表 6‑1 评价工作级别（一、二级）
	
	剧毒危险物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险物质
	爆炸危险物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


 同时，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）可知，本项目储存和生产的塑料未列入重大危险源辨识的范围内。因此本项目不构成重大危险源。按表6-1有关规定，本项目风险评价工作级别定为二级评价，结合项目特点，对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，重点在于提出防范、应急措施。
6.3.2 评价范围及保护目标

根据风险评价等级及建设项目所在地周围敏感区的特点，划定以项目厂址为中心半径3km的区域。确定风险环境保护目标为距离源点3km范围内的居民点，见表6-2。

表6-2    风险环境保护目标

	环境要素
	保护目标
	方位
	与项目最近距离(m)
	影响人数（人）

	风险
	那牙
	西北面
	404
	224

	
	芒蚌村
	西面
	543
	215

	
	法破
	西面
	762
	243

	
	允金
	西南面
	1403
	186

	
	遮宴
	东面
	1643
	314

	
	法帕
	西北面
	1697
	432

	
	芒弄
	南面
	1743
	132

	
	那门
	北面
	2053
	84

	
	那印
	东北面
	2115
	51

	
	芒留
	西南面
	2478
	286

	
	那赛
	北面
	2488
	39

	
	芒号
	东南面
	2747
	27

	
	那茂
	西北面
	2914
	325


6.4 风险事故影响分析

由于本项目使用的原料及产品属易燃物质，一旦着火，火势会迅速蔓延，并伴随大量的有害气体CO、SO2、烟尘等污染物产生，中毒死亡率将大于燃烧死亡率，将威胁作业人员的生命安全，造成重大生命、财产损失，并对周围环境产生影响。

当项目集气罩+活性炭+光氧等离子装置发生故障后，非甲烷总烃及颗粒物呈无组织排放，此时污染物的排放浓度超标，大气污染物随风扩散，也将会对周围的环境空气质量造成一定的影响。

类比国内各类事故类型发生概率可知，1990年至1995年全国火灾和爆炸事故发生120次，占所有发生事故的14.2%；1990年至1995年全国设备事故发生95次，占所有发生事故的11.3%。而这些事故中，51.1%是违反操作规程引起的。就1990至1995年相关资料显示，爆炸和火灾事故发生频繁。但是51.1%的事故是违反操作规程引起的，目前，相比较1990年至1995年，相关监管制度较为完善，监管力度大。因此，项目火灾事故发生概率为可能发生事故。

该塑料厂一旦发生事故，只要采取相应的防范治理措施，避免对周围环境及周围敏感点产生不利影响。

6.5风险事故的防范措施

从上述分析结果可以看出，火灾事故、废水和废气排放事故会对周围环境造成一定的影响，这类事故应通过严格的生产管理予以杜绝；一旦事故发生，则应通过相应的应急措施，制止事故的发生。针对本项目事故风险特点，提出以下具体的防范措施。

6.5.1 污染事故防范措施

（1）塑料回收应按原料种类进行分类回收、严格区分塑料的来源及用途，项目应严格按照申报的类型回收、利用。

（2）塑料回收运输必须采用封闭的交通工具，过程不得遗洒，不得裸露运输。

（3）存储场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散、防火设施；

（4）项目厂内必须按功能分区，原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区应有明显的界线及标志。

（5）项目生产过程中产生的废水及生活污水宜在厂区内处理后综合利用，不外排。

企业应建立、健全环境管理责任制度，设置环境保护部门或专员，负责监督塑料回收或利用过程中的环境保护及相关管理工作。

对所有的员工进行环境保护培训。

建立塑料回收和再生利用情况记录，内容包括每批次塑料的回收时间、地点、来源（包括名称和联系方式）、数量、种类、再生粒流向，并做好月度和年度汇总工作。

建立环境保护检测制度，不同污染物的采样检测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好检测记录以及特殊情况记录。

建立污染预防机制和处理污染事故的应急预案制度。

6.5.2  风险事故防范措施

   本项目在设计中认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保建设项目（工程）符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。根据项目特点，对运输、储存及使用过程存在的风险进行管理，具体措施有：

   （1）运输过程的环境风险防范

该项目所用的废旧塑料在废品收购站打捆后采用厢式货车运输，运输过程风险事故发生概率较小，要求在输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，遵守交通规则，最大程度减少交通事故导致的散落或起火，同时输送车辆要配有专门的灭火设施，以降低火灾风险。运输时要合理选择行驶时间、路线、停车地点，同时要避开上、下班等的交通高峰期，降低运输过程中的交通事故发生的可能。装卸作业由专人负责安全监督。

（2）储存过程的环境风险防范

储存过程的环境风险防范具体包括：
①仓库储存物贮放设置明显的标志。

②分区存放，按生产计划合理进料。

 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制。

④对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改。

⑤贮存场所，实行安全责任制。

（3）环保设施的风险管理及防范

安排专人负责废气处理的管理，对集气罩+活性炭+光氧等离子装置加强日常巡检及保养，发现问题及时停产检修，保证在设备故障时不外排事故废气。保证集气罩+活性炭+光氧等离子装置处于良好的运转状态，确保废气污染物的达标排放。

（4）其他风险管理

①根据仓库的使用性质按规范要求落实消防水源和室内外消防给水系统，重点规划布置库区的防火间距、消防车道、消防水源、堆垛大小等。 

②燃易爆危险物品仓库应采用防爆电器和照明，电气线路必须按照防爆的要求进行敷设，仓库内不得设置移动照明，配电线路与货垛之间应按规范的要求保持足够的防火间距，不得在堆垛上方架设临时线路，不得设置移动照明和配电板等。对生产区和仓储区及其他需要配置的地方，安装事故应急照明和疏散指示标志。

③加强消防设施的维护与保养使其保持在良好的性能状态。减少机械伤害的发生。

④加强安全教育，强化安全意识，具备相应的安全知识，仓库的安全管理人员必须增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 

⑤要落实消防安全责任制，严格各项规章制度。仓库的各项消防安全规章制度不能光挂在墙上，关键要落到实处，加强违规违章操作人员的管理和查处，要经常进行消防安全教育，实行车辆进出的登记查问制度、火种管理制度、动用明火制度、货物进出仓库的检查制度、货物堆放制度、巡查制度。

⑥要求企业制定风险事故应急预案，一旦发生事故，要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时应立即报警，并采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，紧急疏散和救护居民。
6.6 风险事故应急预案

应急预案是针对具体设备、设施、场所和环境，为降低事故造成的人身、财产与环境损失，就事故发生后的应急救援机构和人员，应急救援的设备、设施、条件和环境，行动的步骤和纲领，控制事故发展的方法和程序等，预先做出的科学而有效的计划和安排。就本项目，建设单位应制订火灾事故时的应急预案，见表6-3所示。

表 6-3  环境风险突发事故应急预案
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	3
	应急计划区
	生产区、原料区、临近地区

	4
	应急组织
	企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区

全面指挥，救援，管制和疏散

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序

	6
	应急设施、

设备与材料
	防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

	7
	应急通讯、

通告与交通
	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

	8
	应急环境检测及事故后评价
	由专业人员对环境分析事故现场进行应急检测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、

消除泄漏措施及需使用器材
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康
	事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

	11
	应急状态中止与恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施

	12
	人员培训与演习
	应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训演练

	13
	公众教育信息发布
	对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息

	14
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

	15
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料


6.7环境风险评价结论

由于本项目具有潜在的火灾隐患、集气罩+活性炭+光氧等离子装置故障隐患，一旦发生事故，后果较为严重。通过对项目运营期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、定期检修设备、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将火灾、设备故障等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边厂企遭受损失。

6.8社会稳定环境风险分析

该项目为废旧资源回收再利用项目。根据对工程施工和运营中易发生的社会风险的经验判断，并结合本工程施工和运营时对环境影响变化情况，项目可能会诱发的周边群体不满或不适等诸多社会风险及其评价主要如下：

项目合法性、合理性遭质疑的风险

①该项目的土地属于租赁土地及房屋，租期5年，用地不涉及拆迁赔偿、纠纷等问题。因此，本项目的土地使用是合法的，用地类型符合要求。
②对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰类、限制类相关规定，本项目建设属于国家鼓励类建设项目，符合当前国家产业政策。

现阶段，本项目按照有关规定，进行环境影响评价，此阶段正在进行中。
综上，项目合理性和合法性风险较小。

项目可能造成环境破坏的风险

该项目为生产性项目，根据前面环境空气、声环境、水环境等环境影响评价章节可知，运营期间废气、废水噪声对周边环境有一定影响。故建设单位需对项目污染源进行防治，污染物经有效防治后对评价区域环境影响很小。
该项目具有潜在的事故风险，根据环境风险分析可知：该目建设过程中，结合项目周边环境特征，严格按照安全防护要求建设，同时生产运行过程中，加强环境管理，防治环境风险事故的发生，本项目环境风险可接受。
（3）群众对生活环境变化的不适风险

本工程的建成，将会带来的环境影响和社会影响，让居民感到不适应。不过，这种不适应仅仅是短期的，本项目建设完成后，将优先雇佣周边农户作为本项目员工，极大的改善周边居民的生活条件及收入水平，且能从本工程所带动的经济发展中长期受益，周边区域的经济地位将会得到明显提升，而这一过程的直接受益者将是当地的居民。

本项目距离最近的村庄是西北面约404m处的那牙，距离较远。同时，建设方严格按照相关部门及本报告书提出的措施进行生产，该项目对那牙村民的生活环境影响甚微。故群众对生活环境变化的不适风险较小。
项目可能会引发3 类不利于社会稳定的风险，这3类风险的可能性大小评估结果是：第1 类风险，项目合法性，合理性遭质疑的风险，该类风险发生的可能性较小；第2 类风险，项目可能造成环境破坏的风险，该类风险发生的可能性较小；第3 类风险，群众对生活环境变化的不适风险，该类风险发生的可能性很小。

综合评价，本项目社会稳定风险程度低，在项目运营过程中只要加强管理、及时的做好环保措施和风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。

7 清洁生产分析

7.1清洁生产评价分析

清洁生产是人们在反省传统的以末端治理为主的污染控制措施的种种不足后，提出的一种以“源消减、预防为主”为主要特征的环境战略，并将这种环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险，达到“节能、降耗、减污、增效”的目的，在提高资源利用率的同时，实现环境效益和经济效益的统一。

为推进清洁生产，结合建设项目的性质特点从产品选择、工艺设备的选择、员工的培训等方面入手，加强全过程的管理和控制，把对主要污染物的排放量及产品对环境的危害减少到最低限度。

7.1.1 生产工艺及设备装备分析

本项目采用先进的生产工艺和设备制造塑料颗粒。从生产工艺流程可看出，加工工艺简单，整个生产过程中污染物排放量少。具有工艺简单、设备结构简单、实际运行费用低、对环境影响小、设备维修方便等优点。

建设项目对生产过程中易出现危险的部位采取了可靠的防护措施，提高设备的自动化水平，加强管理，以降低危险事故的发生。通过采取措施，有效的体现了“预防为主”的方针，符合国家清洁生产指标中的对设备要求。

7.1.2 产品指标分析

本项目产品为废旧塑料再生颗粒。它是国家大力提倡的绿色环保产品。它利用再生资源为塑料制品行业提供优价廉的生产原料，又为加工者创造了极大的经济效益。同时，还能消除白色污染，保护生态环境。它广泛用于电器部件、包装袋、塑料玩具、生活日用品等行业。产品在使用过程中也不存在对环境的危害。
7.1.3资源能源利用指标分析

本项目主要进行废旧塑料的再生造粒，从区域角度减少了废旧塑料使用带来的环境问题。生产所需废旧塑料为已完成清洗破碎的废旧塑料，无臭、无味、无放射性。所使用的能源全部为清洁能源—电能。
本项目生产过程中，生产过程中的冷却水循环使用。清洗废水经三级沉淀池处理后重复利用，不外排，循环利用率高，资源得以充分利用的同时，减少了废水对环境的影响。

7.1.4污染物产生指标分析

本项目生产工艺产生的清洗废水经三级沉淀池处理后重复利用，不外排；冷却废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。

本项目采用电作为热源，非甲烷总烃经集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后通过15m高的排气筒达标排放。

项目生产过程中产生的不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾经垃圾收集桶集中收集后委托风平镇环卫部门统一清运处置；沉淀池污泥定期委托风平镇环卫部门清掏清运至芒市垃圾填埋厂填埋，清掏频率一般为1年1次；废活性炭和废滤网暂存于危废暂存柜，定期交由有资质单位处置，固体废物均得到妥善的处置，正常情况下，对环境污染较小。 

7.1.5废物回收利用指标

本项目生产工艺产生的清洗废水经三级沉淀池处理后重复利用，可做到废水闭路循环，不外排；冷却废水循环使用，不外排。
7.1.6 环境管理要求

工厂全体员工树立牢固的环境保护与清洁生产意识，员工在上岗前必须进行这方面的培训，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平。

其次，工厂内部要制定系列严密可行的清洁生产和管理程序，即建设单位应加强生产全过程的环境管理，始终贯彻清洁生产，节约原材料和能源；减少从原材料使用到产品最终处置的全生命周期的不利影响；尽量采用本行业先进的生产工艺、生产设备，配备必要的污染防治设施，达到国家规定标准，杜绝废水的任意排放；要把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，制订与其相适应的管理规章制度。

还应设置专职或兼职管理人员，对清洁生产的各个环节做到层层落实。
7.1.7清洁产生分析总体评价

项目在运行过程中未使用国家限制和淘汰的生产设备，充分利用废旧资源，项目采用相应节能和环保措施，污染物做到达标排放，使其得到有效控制，废水不外排，固废处置率100%。

本环评认为，项目生产基本符合清洁生产的原则和要求。

7.2持续清洁生产分析

7.2.1工程清洁生产实施计划

清洁生产是一个动态的、连续的概念，为使企业长期、持续地推行清洁生产，从生产的全过程预防污染应建立清洁生产组织。因此公司应设立安全环保科，主管全厂的安全与环境保护，设清洁生产办公室，确定专人负责，归安全与环保科领导。清洁生产办公室的任务有以下方面：

（1）组织协调并监督实施企业清洁生产分析提出的生产方案；

（2）经常性地组织对企业职工的清洁生产教育和培训；

（3）选择下一轮清洁生产重点，并启动新的清洁生产方案；

（4）负责清洁生产活动的日常管理。

7.2.2建立和完善清洁生产激励机制

在资金、工资分配、职务升、降、上、下岗、表决、批评等诸多方面，充分与清洁生产挂钩，建立清洁生产激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。

7.2.3搞好员工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产目标能否达到与企业员工的素质有很大关系。评价建议企业应加强对员工关于清洁生产方面的培训和教育，同时也要对管理人员、技术人员、员工进行培训，并把清洁生产的目标具体分配到每一个人，以利于清洁生产目标的实现。并针对培训内容制度合理的培训计划。

7.2.4制定持续清洁生产计划

   制定持续清洁生产计划，使清洁生产在企业中有组织、有计划地进行下去，逐步提高企业的清洁生产水平，在过程中降低污染物的产生量，降低生产的能耗物耗。
7.2.5清洁生产新技术的研究与开发计划

清洁生产新技术主要是对工程设备进行工艺方面的改造，对一些小型的设备进行更换替代。通常工程设备更新及技术改造是在工程生产及管理过程具有一定清洁生产水平的基础上减少工程能源及物料的消耗，以及污染物产排的一项比较可行且具有显著效果的方法。因此建议企业积极进行清洁生产新技术的研究与开发工作，最大限度的减少污染物的排放和能源的消耗。

8总量控制

8.1总量控制原则与控制因子

8.1.1总量控制原则

污染物排放总量控制是我国实施可持续发展战略的重大举措，该项目实施污染物排放总量控制，应根据《全国主要污染物排放总量控制计划》，在当地环境保护管理部门指导下，充分考虑该项目所在区域环境质量状况、区域环境容量和环境管理要求，结合该项目工艺及拟采取的污染防治措施的技术可行性，将污染物排放总量控制在一定的范围内，使接纳污染物的水体、空气、土壤等环境质量可以达到规定的环境目标，为环保部门监督管理提供依据。  
8.1.2总量控制因子

实施污染物总量控制是目前改善环境质量的具体措施之一，根据国家《 “十三五”期间主要污染物排放总量控制实施方案》，我省在“十三五”期间明确的污染物实行总量控制指标为：大气污染物中的SO2、NOx，废水污染物为COD、NH3-N。

8.2建议总量控制指标

根据核算，本项目污染物排放总量指标见下表：

废气指标：SO2排放量为：0t/a，NOX排放量为：0t/a 

废水指标：生产废水和生活污水经处理后回用，不外排，排放总量为0t/a。不设总量控制指标。

固体废物：固体废物处置为100%，排放量为0t/a。

9项目产业政策、选址及平面布局合理性等分析

9.1项目产业政策相符性

9.1.1 国家产业政策符合性
本项目属于废旧塑料回收利用项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中第三十八条环境保护与资源节约综合利用中的废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发中的项目，本项目不属于淘汰类、限制类项目。

综上所述，本建设项目符合国家产业政策。

9.1.2 中国资源综合利用技术政策大纲符合性
本项目与《中国资源综合利用技术政策大纲》对比符合性见表9-1。
表9-1  本项目与《中国资源综合利用技术政策大纲》对比
	中国资源综合利用技术政策大纲
	本项目情况
	符合性

	基本原则
	坚持宏观调控与市场机制相结合，发挥市场配置资源的基础性作用，完善政策体系，建立有利于促进资源综合利用的长效机制：坚持以企业为主体，产学研相结合，选择环境影响严重、产生量大的废弃资源，组织技术攻关，强化科技创新能力建设：坚持重点突破和全面推进相结合，依据资源禀赋和产业构成，形成资源综合利用产业集群，探索和完善循环经济发展模式
	年生产塑料颗粒600吨，加工过程中污染物排放量较少。资源利用率高，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一，形成一定的循环经济
	符合

	主要范围
	一是在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利用的技术：二是对生产过程中产生的废渣、废水(废液)、废气、余热、余压等进行回收和合理利用的技术：三是对社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术
	年生产塑料颗粒600吨，属于三、社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用的技术，符合大纲规定的主要范围
	符合

	废旧塑料再生利用技术
	推广废旧塑料物理再生利用和机械化分类技术。
	年生产塑料颗粒600吨，属于废旧塑料物理再生利用技术
	符合


9.1.3 与《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）符合性
本项目利用原料为废旧塑料，与《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的符合性详见表9-2。
表9-2  本项目与《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范》符合性
	项目
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	贮存
	1、废旧塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内

2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施

3、废旧塑料按种类、来源分开存放
	本项目建设半封闭的原料堆场，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施；原料种类单一，仅为聚乙烯
	符合

	预处理
	预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术设备：机械化和自动化作业，减少手工操作
2、废旧塑料人工分选确保操作人员的健康和安全

3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学剂
4、塑料破碎应配有防治粉尘和噪声污染的设备

5、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施

	本项目预处理工艺采用自动化作业，仅在原料筛选时采用手工操作，人工分选时配有足够的防护措施来保证人员的健康和安全；

本项目原料为进口较清洁废旧塑料，不进行清选工序，破碎料生产时喷淋降尘，本项目采用电加热干燥的技术，节能高效。
	符合

	项目建设环境保护
	废旧塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时“制度

2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证

3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址

4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志

5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道
	1、本次环评要求建设单位严格执行环境影响评价和“三同时”制度

2、项目未采用进口塑料作为原材料

3、本项目位于芒市风平镇法帕村，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内

4、本项目按功能划分厂区，各功能区有明显的界线

5、功能区为半封闭空间，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道
	符合

	污染控制
	1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用
2、企业应有集气装置收集废气
3、预处理和再生利用过程应控制噪声污染
4、废旧塑料预处理、再生过程产生的固废，应按：工业固废处理，并执行相关环保标准 

	项目废水包括清洗废水、冷却废水、生活污水，清洗废水和冷却废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于农田，不外排；

废气通过集气罩+活性炭+光氧等离子装置+15m排气筒处理后经15m排气筒达标排放
项目生产过程中噪声通过选取低噪声设备、加装减震垫等措施控制噪声污染
项目生产过程中产生的固废处置率100%
	符合

	管理
	1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作
2、企业应对所有工作人员进行环保培训
3、企业应建立废旧塑料回收和再生利用情况记录制度
4、企业应建立环保监测制度
5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案
6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费

	本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作
2、招收员工后对员工进行环保培训

3、由环保专员对生产过程进行记录

4、定期委托当地环保部门进行环保监测

5、委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案
6、本项目废水不外排，无需进行排污申报登记

	符合


由表9-2可知，本项目的建设总体符合《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的要求。

9.1.4 与《废旧塑料加工利用污染防治管理规定》（环保部、发改委、商务部公告2012年第55号）符合性
表9-3  本项目与《废旧塑料加工利用污染防治管理规定》符合性
	序号
	具体要求
	本项目情况
	符合性

	1
	禁止在居民区区加工利用废旧塑料。禁止利用废旧塑料生产厚度小于小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废旧塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废旧塑料类危险废物的回收利用活动，包括危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水处理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸角料淘洗、废旧塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动
	本项目选址不在居民区；项目产品为再生塑料颗粒；项目原料废旧塑料不涉及危险废物；项目将配套符合环保要求的污水处理设施
	符合

	2
	废旧塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废旧塑料加工利用过程中产生的残余垃圾；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废旧塑料及加工利用过程产生的残余垃圾
	项目原料为已完成清洗破碎的聚乙烯废旧塑料，无残余垃圾产生
	符合

	3
	进口废旧塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废旧塑料环境保护管理相关规定。禁止进口未经清洗的使用过的废旧塑料
	本项目废旧塑料均从当地市场回收，不进口废旧塑料
	符合


9.2 项目的选址合理性分析 

9.2.1 从土地利用规划来分析
本项目位于芒市风平镇法帕村，项目选址周边为工厂及农田。项目所占用的土地为租用地，租用德宏州创新饲料有限公司原化验室区域外的闲置场地（为原法帕水泥厂的办公楼及宿舍区），根据风平镇法帕村委会出具的证明，此土地为芒市风平镇法帕村委会法帕村民小组集体用地，土地所有权属法帕村民小组所有。由于项目用地为租用地，为临时用地，根据业主承诺函，若在以后城市发展规划中需要征用此地，本公司服从有关部门要求（见附件）。该项目建设所在地不在风景名胜区、自然保护区，也不在城市和城镇居民区，远离水源保护区，无名木古树。故本项目选址符合土地利用规划要求。

9.2.2 从环境保护目标来分析

由于厂址周围50m内无学校、无居民区、饮用水源地、风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点，厂址周围近距离内无环境保护目标。

9.2.3 从区域优势来分析

该项目所处区域交通便利，地理位置优越，区域条件满足本项目的建设要求，有利于企业降低成本，促进企业快速发展，具有良好的区位优势。

9.2.4 从环境质量来分析

本项目废水封闭循环使用，不外排，不会新增水环境质量污染因子。废气经集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后通过15m高的排气筒达标排放。固体废物均得到妥善的处置，正常情况下，对周围环境污染较小。该项目周围有农田，本项目建成后不会与周围环境景观起冲突，不会使项目所在区域的环境发生改变。

在落实各项污染防治措施后，本项目建成投产排放的污染物对区域环境质量基本无影响。

建设项目位于芒市风平镇法帕村，根据环境质量类比检测结果可知：区域内大气环境符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目各项污染物的排放均符合相应标准的要求，不会降低项目区空气环境功能。芒市河现状水质符合地表水《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；本建设项目废水闭路循环，不会新增水体污染物，即本项目的建设不会降低芒市河水环境功能。区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；本项目声源小，通过采取各种措施，不降低项目区声环境的功能。
综上所述，建设项目在生产过程中排放的各类污染物对评价区域空气、地表水和声环境均不会产生明显不利影响，从环境承载能力考虑，选址是可行的。

9.2.5 周围公众对项目建设意见

群众对本项目的建设均持同意态度，认为工程建设在做好各项污染防治措施的基础上，不会对环境造成太大的影响。

综上所述，本项目选址无环境因素制约存在，项目的选址是可行的。

9.3 项目的平面布局合理性分析 

项目在厂区平面布局中充分考虑厂区的地形及原有建筑，厂区用地整体呈东西布置，其中宿舍和厨房依托厂区北侧的原有房屋；原料堆场位于厂区的东部；成品库位于原料堆场的南侧；生产车间位于厂区的西部，布设在远离德宏州创新饲料有限公司一侧。生产车间与厨房和宿舍之间有道路隔开，从而减少相互干扰。三级沉淀池布置在厂区东部，位于成品库南侧；应急事故池位于厂区东南部。出入口位于厂区的东北侧，主要用于人员、原料和产品的进出，交通便利。这样既满足工艺流程需要，又缩短了运输距离。
项目厂区布置满足工艺生产流程，布局连续紧凑，功能分区明确，并有利于生产管理，工厂运输方式合理，生产区对办公区影响很小。环保设施布置情况能够有效收集和处理厂区污染物。

   因此，本项目的厂区平面图布置合理。
9.4 “三线一单”相符性分析 

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

9.4.1 生态保护红线
“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《云南省生态保护红线》（云政发[2018]32号），《云南省生态保护红线》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中德宏区域范围内涉及的是大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护红线。本项目选址位于芒市风平镇法帕村，不在上述的水源地保护区范围内，即位于《云南省生态保护红线》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。云南省生态红线图见附图7。
9.4.2 环境质量底线
“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
    项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据类比监测数据，项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后企业废气排放量小，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。
    项目区西南面1.41km的戈郎河属于芒市的支流，芒市河适用地表水环境质量为Ⅲ类的水域。根据类比监测数据可知，芒市河的水质较好。本项目涉及废水中清洗废水冷却废水都是处理后回收利用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。项目建成后对芒市河的环境质量影响较小。
    本项目所在区域为2类声环境功能区，根据类比环境噪声监测结果，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。
综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

9.4.3 资源利用上线
资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
   项目为再生塑料颗粒生产项目，生产用水和生活用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托南方电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。
    因此，项目资源利用满足要求。

9.4.4 环境准入负面清单
目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于再生塑料颗粒生产，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。
9.5 小结

   综上所述，本项目符合国家现行的产业政策，选址合理，项目平面布置合理，实施后对附近的水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响较小，因此，本项目的建设是可行的。
10 环境经济损益分析

10.1经济效益分析

该项目总投资100万元，年产600t废旧塑料再生颗粒。项目年平均实现收入120万元，实现利润45万元（所得税后），投资利润率为45%，经济效益良好。

10.2社会效益分析

项目对废旧塑料加工利用，可缓减“白色污染”，而且能够变废为宝，节约能源，保护环境，是实现循环经济、节约型社会的必要途径，该项目的社会经济效益主要表现为以下几点。

  （1）从广义上讲，塑料的再加工利用等效于减少原塑的生产，与从原油制造塑料相比节省70％的能耗，减少大量的CO2、SO2的排放。

  （2）塑料的再生利用，减少固体垃圾的产生，节省塑料垃圾的处理成本。 

  （3）该项目建成后能提供一些工作岗位，将解决一部分社会人员的就业问题，对缓解当前社会上普遍存在的就业紧张的状况是有一定的益处的。增加地方税收，带旺地方面经济。

  （4）促进了相关原材料企业的发展，促进能源、供水、交通等事业发展，对其他社会经济成分的发展也起到了推动作用。

10.3 环境效益分析

10.3.1环保投资估算

本项目总投资100万元，其中环保投资14.6万元，占总投资的14.6%。环保各项投资见表10-1。
表10‑1  项目环保投资估算表    单位：万元

	序号
	污染源治理项目
	建设内容及规模
	投资

	一
	施工期

	1
	降尘
	运输少量建筑材料时用蓬布遮盖、运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理
	0.2

	2
	施工废水处置
	容积为2m3的临时沉淀池1个
	0.1

	3
	固废处置
	建筑垃圾收集后清运至建筑管理部门指定堆放点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃；生活垃圾集中收集后委托风平镇环卫部门处理
	0.1

	二
	运营期

	1
	非甲烷总烃
	1套集气罩+活性炭+光氧等离子装置+15m排气筒
	6

	2
	废水
	1个容积不低于1m3的化粪池
	0.2

	
	
	1个30m3的清洗废水池
	1

	
	
	三级沉淀池，容积分别为18m3 
	3

	3
	固废
	小号垃圾桶10个，大号垃圾桶3个
	0.2

	
	
	危废暂存柜1个
	0.3

	4
	风险
	应急事故池1个，容积不低于72m3
	3.5

	合计
	14.6


10.3.2 环境经济分析

项目在生产过程中将有污染物产生和排放，对场地及周边环境会产生一定影响。本项目采取相应的环境保护措施，可使污染物排放大大减少，环境效益好。环保投资效益主要表现在以下几个方面：

（1）生产工艺废水全部做到循环使用，不外排，大大降低了废水中污染物进入环境的量。

（2）废气经过集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后由15m的排气筒处理后达标排放，降低废气污染物对周围环境的影响。

（3）生产设备均置于车间内，经过厂房隔声、围墙和距离衰减后降低对周围环境的影响。

（4）固体废物分类收集、妥善处置后对周围环境基本无影响。

（5）环保设施的投入，不仅减轻项目建设对环境的影响程度，同时带来一定的经济效益。

10.4 环境经济损益分析结论

项目建设和运营会有污染物排入周围环境，会对环境造成一定的负面影响，项目实施了环保措施后，对环境的损失有所减少，项目运营中年利润45万元。总的来讲，项目虽然会对环境造成一定的影响，但经采取措施后，环境和资源的损失小于项目经济受益，从环境经济损益角度分析，项目的建设是可行的。

11环境管理与检测计划

本项目为废旧塑料回收利用项目，属生产性建设项目，在生产过程中会对环境造成一定的影响。采取环境管理的目的，是为了全面落实环境保护的基本国策，对建设项目的环境问题进行科学管理。同时，进行系统的环境检测，及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况及环境污染状况，掌握污染动态，发现潜在的不利因素，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，促使环保设施发挥最佳效果，使环境不利影响降低到最低程度，使建设项目的环境效益、社会效益和经济效益得到协调发展。

11.1环境管理

为将项目给环境带来的不利影响减小到最低范围，除配套必要的污染防治措施之外，企业还要加强环境管理，将环境管理工作纳入正常生产管理计划，建立完善的管理机构和体系。环境管理的方针要体现“全面统筹、预防为主、防治结合” 。

11.2环境管理机构

该工程需设置专职或者兼职环境管理人员1-2名，负责全厂的环境管理。

11.2.1环境管理职责

环境管理的主要职责是：

（1）贯彻执行国家环境保护法律、法规和有关的环保标准；

（2）组织编制本厂环境保护计划和环境管理规章制度并负责监督；

（3）组织实施厂内环境保护工作；

（4）参与本公司环保设施的论证设计，监督设施的安装、调试，落实“三同时”措施；

（5）定期检查环保设施的运转情况，保证其正常运行，及时提出整改建议；

（6）建立健全本公司污染源档案，做好环境统计工作；

（7）积极开展环境保护教育和技术培训，提高员工的环境意识；

（8）推广应用环保先进经验和技术，推行清洁生产工艺。

11.2.2加强环境管理

（1）将环境管理纳入生产管理，避免工艺操作异常。

（2）加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏。

（3）大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换。

（4）环境保护行政主管部门应加强对该项目的监督管理，监督各项环境保护措施落实，环境监察计划见表11-1。
表11-1  环境监察计划一览表

	时段
	环境因素
	环保措施要求
	执行单位
	监督管理部门

	运营期
	废水
	三级沉淀池处理清洗废水
	项目建设单位
	环境监察部门

	
	
	冷却水经冷却水槽冷却后循环使用
	
	环境监察部门

	
	
	化粪池处理生活污水
	
	环境监察部门

	
	废气
	集气罩+活性炭+光氧等离子装置+15m排气筒
	
	环境监察部门

	
	
	半封闭的原料堆场、车间、保持良好的通风条件
	
	环境监察部门

	
	固废
	危废暂存柜
	
	环境监察部门

	
	
	小号垃圾桶10个，大号垃圾桶3个
	
	城市管理部门

	
	噪声
	选用低噪声设备、半封闭的车间、围墙
	
	环境监察部门


11.2.3 环境管理制度

企业要建立健全必要的环境管理规章制度，并作为领导和全体职工必须遵守的一种规范和准则，“有规可循”是环境管理计划得以顺利实施的保证。制订的规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点及要求渗透到企业的生产管理工作中。

建议企业应建立健全以下最基本的环境管理制度。

①环境保护管理规定；

②环境检测管理制度；

③环境管理经济责任制；

④环境管理岗位责任制；

⑤环境保护考核制度；

⑥环境污染事故管理制度。

11.3环境检测计划

对排放的污染物进行检测是检验环保设施处理效果最简单最直接的方法，检测也是环境管理的重要依据。本项目环境检测可以委托具有资质的检测单位进行，侧重污染源。企业对于每次的检测结果要进行书面评价，整理在案。在发生突发事件情况时，还要将事故发生的时间、地点、原因和处理结果以报告的形式呈送主管环境行政部门。
11.3.1环境检测的意义

环境检测是环境管理必不可少的组成部分。对环境进行检测，能及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。

11.3.2 运营期污染源检测
项目自行检测计划表见表11-2。

表11-2  项目自行检测计划表

	单位
	检测点位
	检测指标
	执行标准与限值
	检测频次

	运营期废气
	排气筒进出口
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值和表9中企业边界大气污染物浓度限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放限值
	每年检测1次

	
	项目区上风向1个点、项目区下风向3个点
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放限值
	每年检测1次

	运营期噪声
	厂界东、南、西、北外1m处各1个检测点
	等效声级LeqdB(A)
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
	每年检测1次


11.3.3 检测数据的整理、审核及存栏

项目每次检测结束后，对检测资料进行分析，每年年底应对当年所有的检测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。如果检测结果表明，环境参数的检测值超过了既定目标，那么，本项目的环境管理部门应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。

11.4 环保竣工验收

项目“三同时”竣工验收内容一览表见表11-3。
表11-3  项目“三同时”环保竣工验收一览表
	污染

因素
	产污环节
	治理措施
	治理效果

	废气


	挤塑工序产生的非甲烷总烃
	1套集气罩+活性炭+光氧等离子装置+15m排气筒
	达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值

	
	挤塑工序产生的无组织废气
	半封闭的车间、保持良好的通风条件
	达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求

	
	油烟
	能源使用电，禁止燃煤
	达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中的排放限值

	废水
	清洗废水
	三级沉淀池，容积分别为18m3
	生产废水循环利用，不外排

	
	冷却废水
	1个2m3的冷却水槽
	冷却废水循环利用，不外排

	
	生活污水
	1个容积不低于1m3的化粪池，处理后用作农家肥施用于周围农田
	不外排

	固废
	沉淀池污泥
	定期委托风平镇环卫部门清掏清运至芒市垃圾填埋厂填埋，清掏频率一般为1年1次
	处置率100%

	
	不能利用的废塑料和杂物
	集中收集后委托风平镇环卫部门处理
	

	
	生活垃圾
	
	

	
	废活性炭
	暂存于危废暂存柜，定期交由有资质单位处置
	

	
	废滤网
	
	

	噪声
	设备噪声
	选用低噪声设备、半封闭的车间、围墙
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类


12 环保对策措施

12.1 施工期环境保护对策措施

12.1.1 施工废气防治措施

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强管理制度和采取措施，将环保工作纳入本项目管理程序，采取的具体措施如下：
（1）该项目在建设过程中需要使用建筑材料，这些建材在装卸、堆放过程中会产生粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，尽量选在避风处，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。
（2）对施工现场进行科学管理，对原材料进行覆盖，原材料的堆放争取一步到位，减少搬运次数。水泥应设专门库房堆放，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（3）运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土，致使运输道路粉尘量的增加，从而增加运输扬尘量；

（4）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁；

（5）施工场地每天定时洒水，以有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。

12.1.2 施工废水治理措施

项目施工期用水主要为生活用水（施工人员清洗用水）、施工场地洒水降尘用水，污水主要为生活污水。总结前文分析评价，环评提出施工期废水防治措施如下：

（1）施工废水产生量较少，主要污染物为SS，经容积约2m3的临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排。

（2）施工期生活污水产生量较小，经容积约2m3的临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排。
（3）项目非雨天对施工场地洒水降尘。   
12.1.3 施工噪声防治措施

为了最大程度减轻项目施工对周围环境的影响，环评建议采取以下措施：
（1）优化施工时间，缩短施工噪声的影响时间；

（2）施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，尽量分散噪声源，减少对周围环境区域声环境的影响；
（3）夜间禁止施工，文明施工。
12.1.4 固体废弃物处置措施

项目施工期产生的固体废物主要为：建筑垃圾、施工人员生活垃圾，固体废弃物的防治措施如下：

施工建筑垃圾收集后清运至建筑管理部门指定堆放点，其中可再生利用部分回收出售给废品站，严禁随意丢弃。
（2）施工人员生活垃圾集中收集后委托风平镇环卫部门处理。

12.2 运营期环境保护对策措施

12.2.1 废水防治措施

该项目废水主要为清洗废水及工作人员的生活污水。采取的措施如下：

（1）本项目采用雨污分流制，设有单独的雨水排水沟。生产区均为生产用房结构，非生产区为场地硬化处理，厂内雨水经雨水排水沟排入周边沟渠进入戈郎河。
（2）清洗废水经三级沉淀池处理后回用于废旧塑料的清洗用水，不外排；冷却水循环利用，不外排。

（3）设置1个容积不低于1m3的化粪池处理生活污水，经处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。 
12.2.2 废气防治措施

项目运营期间产生的废气主要是废旧塑料挤塑时挥发的挤塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气）和厨房油烟。采取的措施如下：

在废旧塑料塑化机上部安装集气罩，非甲烷总烃通过集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后经15m排气筒排放。

车间设置为开放式的厂房，可有效降低车间无组织废气排放的聚集。
（3）原料堆场应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散等措施。
（4）原料堆场的地面进行硬化处理，厂区地面硬化。

（5）对原料堆场附近洒落物料等产尘点及时进行清扫，确保厂区干净，以减少对外环境的影响。

（7）合理安排生产工艺，减短场内物料的转运距离，降低物料输送落差，减少粉尘产生量。

（8）厨房使用电为生活燃料，属于清洁能源。油烟经大气扩散稀释后，对周围环境的影响很小。
12.2.3 噪声防治措施

项目主要噪声设备有破碎机、清洗机、塑化机等。噪声污染控制采取如下措施：

在设备选型时优先选用低噪音的机电设备，可从源头上减少设备噪声产生值。在安装设备时尽可能设置减振等措施。

破碎机、清洗机和塑化机组等产生噪声的设备安装在厂房内。

加强设备的检修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

合理安排设备作业时间。合理布局、尽量防止噪声叠加和干扰。

12.2.4固废防治措施

项目建成后产生的固体废物有三级沉淀池污泥、不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾、废活性炭、废滤网。本评价提出的固废防治措施如下：

（1）不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾收集垃圾桶内，经垃圾收集桶集中收集后委托风平镇环卫部门统一清运处置，处置率100%。

（2）三级沉淀池污泥定期委托风平镇环卫部门清掏清运至芒市垃圾填埋厂填埋，清掏频率一般为1年1次。

（3）废活性炭和废滤网暂存于危废暂存柜，定期交由有资质单位处置。
12.3 其他对策措施

   （1）必须落实和保证环保投资资金，在工程建设中严格执行环保设施与主体工程的“三同时”原则。

   （2）项目建成后应及时进行环保设施竣工验收。

   （3）在生产过程中，加强经营和环境管理，积极推行清洁生产。

   （4）加强和充实环保管理机构，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。定期对污染源进行检测，建立污染源档案，对污染源治理设施要有完整的记录。与此同时，加强设备、各项污染措施的定期检查和维护工作。
13结论和建议

13.1结论

13.1.1产业政策、地方规定相符性结论

本项目属于废旧塑料回收利用项目，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于鼓励类中第三十八条环境保护与资源节约综合利用中的废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废旧塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发中的项目，本项目不属于淘汰类、限制类项目。

综上所述，本建设项目符合国家产业政策。

13.1.2项目的选址合理性结论

     本项目位于芒市风平镇法帕村，项目选址周边为农田。本项目位于芒市风平镇法帕村，项目选址周边为工厂及农田。项目所占用的土地为租用地，此土地为芒市风平镇法帕村委会法帕村民小组集体用地，土地所有权属法帕村民小组所有。由于项目用地为租用地，为临时用地，根据业主承诺函，若在以后城市发展规划中需要征用此地，本公司服从有关部门要求（见附件）。该项目建设所在地不在风景名胜区、自然保护区，也不在城市和城镇居民区，远离水源保护区，无名木古树。
由于厂址周围200m内无学校、无居民区、饮用水源地、风景名胜区等需特殊保护的环境敏感点，厂址周围200m范围内无环境保护目标。

该项目所处区域交通便利，地理位置优越，区域条件满足本项目的建设要求。

本项目废水封闭循环使用，不外排，不会新增水环境质量污染因子。废气经集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后通过15m高的排气筒达标排放。固体废物均得到妥善的处置，正常情况下，对周围环境污染较小。该项目周围为农田，本项目建成后不会与周围环境景观起冲突，不会使项目所在区域的环境发生改变。

综上所述，本项目选址无环境因素制约存在，项目的选址是可行的。

13.1.3环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

该项目产生的清洗废水经三级沉淀池处理后回用于废旧塑料的清洗用水，不外排。冷却水循环利用，不外排。生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。

总之，清洗废水和冷却废水循环利用，生活污水综合利用，不外排，对周围地表水体影响轻微。

（2）大气环境影响评价结论

项目运营期间产生的废气主要是废旧塑料挤塑时挥发的挤塑废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气）和厨房油烟。
本项目废旧塑料挤塑废气经过集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后经15m排气筒排放，非甲烷总烃及颗粒物排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4规定的大气污染物排放限值，废气及时得到有效扩散，对周围大气环境质量影响很小。

另外，建设单位严格按照要求正常运作，必须保证处理设施的正常运转，避免事故排放的发生；一旦出现设备故障，应立即停产检修，禁止事故状态下排放废气，避免对大气环境产生不利影响。

（3）固体废物影响结论
项目生产过程中产生的不能利用的废塑料和杂物、生活垃圾经垃圾收集桶集中收集后委托风平镇环卫部门统一清运处置；沉淀池污泥定期委托风平镇环卫部门清掏清运至芒市垃圾填埋厂填埋，清掏频率一般为1年1次；废活性炭和废滤网暂存于危废暂存柜，定期交由有资质单位处置，固体废物均得到妥善的处置，对环境的影响较小。

项目运营期产生的固体废弃物在采取以上处理措施后，对周围环境影响不大。

（4）噪声环境影响分析

 根据预测，项目产生的噪声通过距离衰减、厂房隔声等措施后厂界可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，且距离项目区最近的敏感点那牙为404m，距离较远，达标排放的厂界噪声对周边敏感点影响不大。

13.1.4环境风险评价结论

由于本项目未构成重大危险源，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的评价级别判定，项目环境风险评价级别为二级。通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案。本项目所在地发生的环境风险可以控制在较低的水平，且风险发生概率及危害将远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险属于可接受水平。

该项目建设及运行过程中做好废水和废气污染防治工作，其可能会引发不利于社会稳定的风险较小。

13.1.5 清洁生产分析结论

根据清洁生产章节分析，本项目采用了成熟的工艺，先进的设备，在使用清洁能源，节约用水、电，切实做好各项“三废”防治措施的情况下，可以较好地实现节能、降耗的目的，总的来说，项目符合我国家清洁生产的要求。

13.1.6 环境经济损益分析结论

项目的运营会有污染物排入周围环境，会对环境造成一定的负面影响，项目实施了环保措施后，对环境的损失有所减少，项目运营中年利润45万元。总的来讲，项目虽然会对环境造成一定的影响，但经采取措施后，环境和资源的损失小于项目经济受益，从环境经济损益角度分析，项目建设是可行的。
13.1.7 公众参与

公众参与调查表明，本项目建设得到社会团体和公众的了解和认可。从统计的调查中可以看出，接受调查的社会团体和个人从不同角度出发，反映了对该项目的看法。主要是针对该项目运营期的废气、废水污染等，希望建设单位通过各种保护措施来减少或防治污染。公众在支持项目建设的同时，要求建设方认真执行国家环境保护法及相应法规，加强对废气、废水、噪声的治理，做到达标排放，尽可能减少项目建设对当地环境产生的不利影响。公示期内，未收到反对意见。
13.1.8总量控制

项目生产过程中产生的清洁废水和冷却废水封闭循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。非甲烷总烃及颗粒物经集气罩+活性炭+光氧等离子装置处理后通过15m高的排气筒达标排放。固体废物有分拣出不能利用的废旧塑料和杂物、沉淀池污泥、生活垃圾、废活性炭、废滤网，均能得到妥善的处置。

根据核算，本项目污染物排放总量指标见下表：

废气指标：SO2排放量为：0t/a，NOX排放量为：0t/a 

废水指标：生产废水和生活污水排放总量为0t/a。不设置总量控制指标。

固体废物：固体废物处置率100%，排放量为0t/a。

13.2环境影响评价总结论

芒市风平镇云宏塑料厂再生塑料颗粒生产项目符合国家产业政策和当地相关规划，项目选址合理，项目所在区域环境质量能达到相应标准要求。项目在生产过程中严格执行本环评提出的各项防治措施，对所排放的污染物采取有效的控制，所排放的污染物不会对区域环境质量造成较大影响，不会改变当地区域的环境功能，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

13.3建议

（1）企业应严格管理，建立规范的生产管理制度，对员工加强环保知识的教育，增强其环保意识。

（2）要求建设方落实风险防范措施，并按应急预案进行演练，防止风险事故的发生和扩大。

（3）在工程生产过程中，加强对各项污染治理措施的监督和管理，确保其正常运行，禁止废水外排、废气超标排放，使污染物均能达标排放。

废气、污水、噪声、固体废物





生产车间及配套环保措施建设





废气、噪声、固废





噪声、废水





已完成清洗破碎的废旧塑料





挤塑





二次清洗





废水





噪声





包装入库





切粒





冷却





自来水





总用水32.7





新鲜水2.7





28.2





损耗1.8





三级沉淀池





 28.2





清洗用水





总用水30.0





新鲜水1.8





损耗0.2





 循环水1.8





总用水2





新鲜水0.2





  冷却用水





损耗0.14





总用水0.7





新鲜水0.7





0.56





0.56





化粪池





用作农家肥





生活用水





集气罩





活性炭





光氧等离子装置





15m排气筒





挤塑废气










_1234567891.vsd
依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1.研究相关技术文件和其他有关文件
2.进行初步工程分析
3�

1.环境影响识别和评价因子筛选
2.明确评价重点和环境保护目标
3.确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境状况调查
监测与评价


建设项目工程分析


1.各环境要素环境影响预测与评价
2.各专题环境影响分析与评价


1.提出环境保护措施，进行技术经济论证
2.给出污染物排放清单
3.给出建设项目环境影响评价结论


编制环境影响报告书（表）


第二阶段


第三阶段


第一阶段



_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

