
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市星海石化有限责任公司东山加油站迁建项目

	建设单位
	芒市星海石化有限责任公司

	法人代表
	杨忠
	联系人
	杨代进

	通讯地址
	云南省德宏州芒市

	联系电话
	139*****985
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面

	立项审批部门
	德宏州商务局
	批准文号
	德商发【2016】140号

	建设性质
	新建√
	行业类别及代码
	F5264机动车燃料零售

	占地面积(平方米)
	2219
	绿化面积(平方米)
	398.52

	总投资(万元)
	700
	其中：环保投资(万元)
	58
	环保投资占总投资比例
	8.29%

	评价经费(万元)
	/
	预计投产日期
	2016年5月

	工程内容及规模
1、项目由来
近年来，交通网络建设步伐加快，机动车辆也日趋增多，成品油需求量大大增加，加油站已成为民众生活中不可或缺的重要部分。为满足云南省德宏州城市建设、道路建设和经济发展的需要，为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，为完善道路网络的配套和优化投资环境，巩固和提高市场占有率，实现规模化经营，芒市星海石化有限责任公司提出了拟建“芒市星海石化有限责任公司东山加油站迁建项目”（以下简称“本项目”）。项目区地处芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面，地理位置优越。在德宏州政府积极融入“一带一路”倡议和孟中印缅经济走廊建设的政策方针情况下，项目的建设，有利于充分参与市场竞争和搞活市场流通，规范当地成品油市场流通秩序，为当地车辆和过往的车辆加油提供方便，提升加油站综合服务水平，满足周边地区人民生产、生活和社会经济发展的需要。
本项目在芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面进行建设，总投资700万元，占地面积2219m2，建设规模为二级加油站。项目已于2012年取得成品油零售经营批准证书（证号：德宏油零售证书第127号）；于2013年5月14日取得德宏州商务局关于同意芒市星海石化有限责任公司东山加油站迁建的批复（编号：德商发【2013】134号）；于2014年4月2 日取得国有出让的土地使用证（编号：芒国用【2014】第0000434号）；于2015年6月9日取得德宏州商务局关于同意芒市星海石化有限责任公司东山加油站延期建设的批复（编号：德商发【2015】116号）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位：芒市星海石化有限责任公司委托河北安亿环境科技有限公司（以下简称“我公司”）对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司派专业技术人员通过实地考察、收集有关资料，依据相关法律法规及技术导则的要求，编制完成了《芒市星海石化有限责任公司东山加油站迁建项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批，并作为日常环境保护管理工作的依据。
2、建设内容及规模
本项目总投资700万元，占地面积2219m2，储油量120m³（柴油折半计算），其中：0#柴油储罐2个各40m3，93#汽油储罐1个各40m3，97#汽油罐1个40m3。项目建设框架结构站房一栋（2F），框架结构附房一栋（1F），钢网架结构罩棚一座，该加油站油罐均采用卧式埋地设置，配置4台双枪加油机等。
本项目主要建设内容详见下表1-1，主要技术经济指标详见下表1-2。
表1-1 项目主要建设内容
项目
工程名称
工程内容
主体工程
加油系统
0﹟柴油罐
2个，容积各为40m3（位于地下）
93﹟汽油罐
1个，容积各为40m3（位于地下）
97#汽油罐
1个，容积为40m3（位于地下）
加油机
4台双枪加油机
站房
钢架结构，一栋（2F）
附房
钢架结构，一栋（1F）
罩棚
加油岛上部设置钢网架结构罩棚
罐池
油罐设置为双层罐，在设计不是双层罐的情况下要设置防渗池。
公用工程
供水
由附近村寨经供水管道引至厂区
供电
芒市遮放镇供电网，并设置5kw的柴油发电机作为备用电源
排水
项目区采用雨污分流制，雨水收集后，排入道路西侧市政规划建设的排水沟；加油区雨水经油水分离池处理后，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排。生活废水经化粪池处理后用作农肥。站内设置环保沟，地坪设0.5%的排水坡度，加油站清洁废水经油水分离池处理后，收集于废水池内，循环用于站内地面冲洗和清洁，不外排。
消防
项目区配置4只4㎏干粉灭火器、6只8㎏干粉灭火器、1只35㎏干粉灭火器、砂子5m3，灭火毯5块等。
环保工程
废水
员工生活废水经化粪池收集处理后用作农肥；项目区清洁废水经油水分离池处理后，循环回用于站内地面冲洗和清洁等。
废气
建设一次油气回收系统和二次油气回收系统，分别为卸油油气回收系统和加油油气回收系统。
固废
项目区设置垃圾桶，规范设置1个危废暂存间 

噪声
选用低噪声设备，安装减震垫、置于室内等降噪措施
环境风险、地下水
油罐安全池、油管槽底部采取防渗处理；安全池低处设置2个安全观察井；设置一个地下水监测井、设置报警系统、可视监控系统
表1-2 项目主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数值
1

规划用地面积
m2
2219

2

总建筑面积
m2
915.83

3

绿化面积
m2
398.52

4

站房
m2
108（2F）
5

附房
m2
34.2（1F）
6

罩棚
m2
540

7

绿化率
%

17.96

8

年加油规模
t/a

1200（汽油）
t/a

800（柴油）
9

年工作天数
天
300

10

定员
人
8

3、项目平面布置情况
根据项目的用地条件和加油站设计规范的要求，加油机厂房拟布置在用地的中部临320国道一侧，内设加油岛4座，与320国道平行布置；在用地的西南角设置男、女卫生间、工具间（配备消防器材）、配电室，生活办公用房设置于用地最西面；油罐区设置于用地最北端，4个地埋油罐由西向东一字排开，分别储存97＃、93＃汽油和0＃柴油。靠近油罐区东侧设5m3的消防沙池。在加油岛两侧分别设置加油站的入口和出口，与320国道对接。用地的南、北、西三面设置2.4m高的封闭式砖砌围墙，在围墙与建筑物之间以及其他空地布置一定绿地。临320国道一侧为敞开式。站内停车场和道路路面采用水泥路面。项目区平面布置情况详见附图3。
4、加油站等级
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定，加油站的等级划分依据详见下表1-3。
表1-3 加油站的等级划分
级别
油罐容积（m³）
总容积
单罐容积
一级
150＜V≤210

V≤50

二级
90＜V≤150

V≤50

三级
V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：V柴油罐容积折半计入油罐总容积
本项目油罐储量折算为120m³，其中：0#柴油储罐2个各40m3，93#汽油储罐1个各40m3，97#汽油储罐1个40m3，对照上表，规模属于二级加油站。
5、原料来源及成分
本项目柴油、汽油由芒市星海石化有限责任公司油库配送，由油罐车送到站内，通过卸油口将油按品种卸入相应储罐。项目原料油品主要参数详见下表1-4。
表1-4 油品主要参数一览表
项目名称
汽油
柴油
组分
C4～C10各族烃类组成
烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2～60g/kg）、氮（1g/kg）组成的混合物
热值
46MJ/kg

42.6 MJ/kg

本项目加油规模：柴油年加油量为800t/a，汽油年加油量为1200t/a

6、主要生产设备
本项目运营期间，主要生产设备如下表1-5所示。
表1-5 项目生产设备列表
设备名称
数量
运行参数
备注
0﹟柴油储油罐
2座
埋地油罐，容积均为40m3
加油部分储油量总容积（柴油罐容积折半计入总容积）规模为120m3
93﹟汽油储油罐
1座
埋地油罐，容积均为40 m3
97#汽油储油罐
1座
埋地油罐，容积为40m3
加油机
4台
4台双枪加油机
自带油气回收功能
报警系统
1套
火灾自动报警系统采用NOHMIJB-R21系统并配备应急总电源。内设置一定数量的应急灯，以保证在停电及火灾的情况下工作人员能够安全顺利疏散。
其它报警、防爆措施详见风险分析专章
可视监控系统
1套
/

/

7、劳动定员及工作制度
本项目年工作日300日，每天24小时。劳动定员8人，其中技术人员2人，加油营业员6人，实行2班制。
8、能源消耗
本项目运营期主要使用能源为电能和自来水，能源消耗情况详见下表1-6。
表1-6 项目运营期能源消耗一览表
能源
电能
自来水
用量
1.4万kwh/a

1100m³/a

9、公用工程
1、给排水
给水：由附近村寨经供水管道引至厂区
排水：项目采用雨污分流制，站内雨水收集后，排入道路西侧市政规划建设的排水沟；加油区雨水经油水分离池处理后，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排。生活废水经化粪池处理后用作农肥。站内设置环保沟，地坪设0.5%排水坡度，加油站清洁废水经油水分离池处理后，收集于废水池内，循环用于站内地面冲洗和清洁，不外排。环评建议项目使用双层罐或者是混凝土罐，根据确认，项目最终使用双层油罐，防止油罐破损外露对土壤及地表水存在安全隐患。
2、供电：由芒市遮放镇供电网直接引入，并设置5kw的柴油发电机作为备用电源。
3、防雷防静电措施： 

（1）为防止跨步电压引起的电击，接地装置距建筑物出入口和人行道的距离不小于 3m；
（2）加油站内的防雷接地、防静电接地，电气设备的工作接地及保护接地等，共用接地装置，其接地电阻≤1Ω；
（3）所有可能产生静电的管道均设接地，且管道两端和每隔200—300m 处均设置接地；
（4）加油站房和罩棚等建筑采用避雷带（网）保护；油罐必须进行防雷、防静电接地，接地点不少于两处。埋地油罐与露出地面的工艺管道做电气连接并接地；
（5）增湿，保持一定的相对湿度； 

（6）使用抗静电剂。
（7）卸油区设置静电接地报警仪。
4、消防系统：项目区配置4只4㎏干粉灭火器、6只8㎏干粉灭火器、1只35㎏干粉灭火器、砂子5m3，灭火毯5块等。
10、环保投资情况
本项目总投资700万元，环保投资58万元，占总投资的8.29%。环保投资明细详见下表1-7所示。
表1-7 环保投资明细表
时间段
处理对象
措施
投资（万元）
施工期
废水
废水沉淀池：2.0m×2.0m×2.0m，1个；
排水沟：b×h=0.3×0.3m，长度共为100m

2.5

废气
洒水抑尘、临时覆盖和围挡等措施
1

噪声
选用低噪声设备，安装减震垫及设备正常维护
1.5

固废
建筑垃圾分类收集，清运外售
1

运营期
绿化
项目绿化面积398.52m2，绿化率17.96%

8

废水
3m3化粪池1个，10m3油水分离池1个（兼做事故池）；配套建设相应管网设施
5

废气
油气回收装置（卸油油气回收系统和加油油气回收系统）
24

噪声
选用低噪声设备，安装减震垫及设备正常维护
2

固废
站内配置垃圾桶，委托环卫单位清运； 

2

危险废物
油水分离池油污由塑料桶收集盛装后，暂存在危废暂存间（8 m2），定期委托资质单位定期清运处置；使用过的消防沙作为危险废物，委托有资质的单位妥善处置。
2

环境风险、地下水
设置报警系统、可视监控系统
6

油罐安全池低处设置2个安全观察井
1
油罐安全池、油管槽底部全部采取“三油两布”防渗处理
1

项目区低处设置一个最少6米深的地下水监测井
1

合计
项目环保投资合计58万元，占投资比例的8.29%

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
根据业主提供，项目原计划选址在遮放镇东山弄丽村的东山农机站进行建设，后经公司重新考虑决定，项目将重新选址芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面进行建设，为搬迁新建项目，原项目购买时油站已经不存在，无环境问题遗留，项目新选址周边无污染性生产企业，均为零散分布的商业混合区、居民住房等。商业混合区、居民住房距离加油站站内设施之间的距离均满足规范要求。项目区周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、文物保护地及其他世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园等敏感区域，周边环境良好（详见现场照片），无其他污染情况及环境问题存在。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置及周边关系
芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′区间。东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。
项目区位于遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面，弄坎江鱼饭店西侧，弄坎江鱼饭店宿舍区北侧及金香满傣味饭店西北面，周边均为山体等。项目所在地的地理坐标为：东经98°05′59.19″，北纬24°09′18.73″，项目区地理位置及周边关系情况详见附图1、附图2。
2、地貌、地质
芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
根据建设单位提供的可研编写资料得知，厂址地形地貌为剥蚀残丘缓坡地形，场地内土层为冲洪积相地层、冲湖积相地层。场地土类型为中软土，Ⅱ类建筑场地，场地内无地震液化土层分布，场地及附近无不良物理地质现象，地基土的承载力及场地稳定性好，适宜建筑。厂址所处地点未发生过大的自然灾害。拟建设场地为抗震一般地段，场地稳定性良好，建设地点位于德宏州芒市遮放镇，按《中国地震动参数区划图》（GB18306～2001），地震动峰值加速度为0.2g，地震基本烈度为Ⅷ度，设计地震分组为第二组。
3、气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。
4、河流水系
芒市水系主要包括“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。
芒市多年平场总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。
项目区属于龙江的汇水区域，龙江发源于高黎贡山西侧腾冲的明光河一带，为瑞丽江的上游，属伊洛瓦底江水系，全长332千米，其中在德宏境内长112千米，流域面积约5576平方千米。经梁河进入德宏后，在梁河勐养坝东侧有萝卜坝河汇入，到遮放坝西南边缘有芒市河汇入，然后流经瑞丽，在瑞畹桥以下称为瑞丽江，流入缅甸后汇入伊洛瓦底江。龙江位于本项目东面80m处。项目区域水系情况详见附图4。
5、植被、生物多样性
芒市植被以森林植被为主，其次为草本植被，盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势，其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花等。本项目调查范围内，除建筑物外，均为农田种植区，主要为人工种植的农作物，已无天然植被，生态环境受人为影响极大。项目评价区内无国家级和省级保护植物物种，无古树名木；区域偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类；无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种；无当地特有物种。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、社会经济结构
2015年芒市辖芒市镇、孟焕街道办事处、风平镇、轩岗乡、遮放镇、江东乡、三台山乡、西山乡、芒海镇、勐嘎镇、中山乡、五岔路乡等11个乡镇，1个办事处、1个农场，80个村委会，14个居民委员会，731个自然村，1020个村民小组。
2014年，芒市国民生产总值692538万元，上年增长13.2%，实现第一产业增加值210170万元，增长8.3%，实现农林牧渔业总产值271458万元，增长7.6%；实现工业总产值624782万元，比上年增长20.6%，实现工业增加值203212万元，增长18.6%；实现第三产业增加值293623万元，增长10.9%。全市三大产业投资结构由上年的0.8：23.1：76.1发展为2.6：16.6：80.8，投资结构得到改善。全市累计完成税收收入92206万元，增长26.4%。其中国税收入完成42350万元，增长21.8%；地税收入完成65791万元，增长30.2%。
2、教育、文化等
芒市多年来狠抓扫盲培训，努力提高全市人口特别是农村人口的文化技能水平。各地坚持“一堵、二扫、三提高”的方针，巩固和提高扫盲成果。近3年来，共投入扫盲经费18万元，开办汉语文扫盲班17个，扫除文盲233人；开办农村实用技术培训班959个，培训人员109807人次；开办农函大班7个，培训人员364人。2014年，全市共有各级各类学校141所，其中幼儿园22所（含私立6所）；小学100所，其中69所完小，31个教学点；普通中学15所，其中高级中学1所，初级中学12所，九年制学校初中部2所；职业高中1所；教育科研中心1所，独立建制的成人文化技术学校1所；青少年活动中心1个。全市现有教职工3909人；在校生64432人；其中：幼儿园（班）10779人，小学在校生32199人，初中在校生16002人，普通高中在校生2269人，职业高中在校生3183人。
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫，树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。
项目区周围无文物保护单位。
3、卫生、人口
芒市公共卫生事业健康发展。城乡卫生基础设施不断完善，医疗服务水平明显提高，群众看病难、看病贵的问题得到进一步缓解。以结核、疟疾、鼠疫、霍乱等为重点的传染病防控工作全面加强，甲型H1N1流感得到有效防控，传染病发病率下降2.46%。新型农村合作医疗全面铺开，参合率达98.92%，提高2.02个百分点。把“降消”项目与“新农合”政策有机结合，做到农村产妇住院分娩不花钱。
2014年全市有卫生机构32个（不含个体诊所）；病床2025张，其中：医院1359张，卫生院506张。每千人拥有病床5.26张。卫生技术人员2104人，其中：执业医师及执业助理医师731人，护士845人。每千人拥有卫生技术人员5.73人。全市“参合”的农民群众达28.91万人，参合率达98.7%。
截至2014年底，芒市城镇、农村居民住户102798户，比上年增加8.3%；总人口390766人，比上年2.2%，其中：男性200539人，女性190227人。城镇人口147510人，农村人口243256人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其它少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。
3、风景名胜区

芒市星海石化有限责任公司于2016年10月21日致芒市住房和城乡规划建设局关于本项目与风景区位置关系的《申请》，经芒市住房和城乡规划建设局瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区管理办公室审查核实，位于遮放镇戛中桥头（水文监测站对面）的加油站建设项目不在2003年版《瑞丽江—大盈江风景名胜区总体规划（2002—2020）》一级、二级保护范围内。

 




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
项目所在区域为农村地区，为环境空气质量功能区划中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目区周边属零散分布、未成形的商业混合区、餐饮、农田等，无较大的污染型企业。
2、地表水质量现状
项目所在区域周边地表水关联水体为西北面80m的龙江，属于瑞丽江上游。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于龙陵、梁河交界处—出境口河段，水体主要功能为一般鱼类保护区，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《德宏州2014年环境质量公报》可知，德宏州环境监测站对地表水国控监测断面、省控监测断面、县级饮用水源地进行水质监测，其中瑞丽江监测设置两个监测点（姐告、嘎中），根据公报可知，两个断面水质均为II类，水质状况优。此外，在公报中提及瑞丽江国家水质自动站每四小时对瑞丽江出境水进行一次采样监测，监测结果显示，全年未出现一次超标，水质均优于Ⅲ类，瑞丽江出境水质安全。

3、声环境质量现状
项目所在区域属于农村和乡镇集市地区，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区东面紧邻320国道，属于4a类区，声环境执行4a类标准。
根据现场踏勘，项目区域以居住、商业混杂为主要功能，主要噪声为交通噪声，声环境现状良好。
4、生态环境现状
根据现场踏勘，项目评价区域内已无天然植被，主要为人工种植的农作物，生态环境受人为影响极大。项目评价区内无国家级和省级保护植物物种，无古树名木；区域偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类；无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种；无当地特有物种。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据项目区环境质量现状情况，确定本项目环境保护目标详见下表3-1所示。
表3-1 本项目环境保护目标一览表
序号
保护类别
保护目标
方位、距离（米）
基本情况
保护级别
1

大气环境
声环境
弄坎江鱼饭店宿舍
南面、10

约12人居住
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（）GB3096-2008）2类标准
水文监测站
东面、16

——

弄坎江鱼饭店
东面、35

平均客流50人/日
金香满傣味饭店
东南面、60

平均客流50人/日
楼外楼
东南面、370

平均客流60人/日
2

地表水
龙江
西北侧、80

Ⅲ类水体
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准



表四、评价适用标准

	 环境质量标准
	1、环境空气质量
项目芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面，项目区环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表4-1。
表4-1 项目区环境空气质量标准  单位:mg/m3
污染因子
标准限值
标准
1小时平均
24小时平均
年平均
SO2
0.50

0.15

0.06

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
NO2
0.20

0.08

0.04

TSP

/

0.30

0.20

PM2.5
/

0.075

0.035

PM10
/

0.15

0.07

2、地表水环境质量
项目区域周边关联水体为西北面80m的龙江，属于瑞丽江上游。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于龙陵、梁河交界处—出境口河段，水体主要功能为一般鱼类保护区，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，标准值见下表4-2。
表4-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L

项目
PH

CODcr

BOD5

氨氮
总氮
总磷
高锰酸盐指数
挥发酚
石油类
Ⅲ类标准
6-9

≤20

≤4

≤1.0

≤1.0

≤0.2

≤6

≤0.005

≤0.05

3、声环境质量
项目所在区域为芒市农村和乡镇集市地区，属于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目区东侧紧邻320国道，二级公路两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35m范围以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表4-3。
表4-3 声环境标准限值  单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
2类
60

50

4a类
70

55



	污染物排放标准
	1、废气
（1）施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。运营期非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。标准限值详见下表4-4所示。
表4-4 大气污染物综合排放标准
污染物名称
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
浓度限值
监控点
颗粒物
1.0

周界外浓度最高点
非甲烷总烃
4.0

（2）油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），油气排放处理装置的油气排放浓度小于25g/m3（排放口距离地面不小于4m，至少一年检测一次）。
2、废水
本项目生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。站内设置环保沟，地坪设0.5%的排水坡度，加油站清洁废水经油水分离池处理后，收集于废水池内，循环用于站内地面冲洗和清洁，不外排。
3、噪声
本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表4-5。
表4-5 本项目施工期场界噪声排放标准
类别
昼间
夜间
GB12523-2011规定
≤70dB(A)

≤55dB(A)

项目区东面紧邻320国道，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类排放标准，标准值见下表4-6。
表4-6 本项目运营期噪声排放标准
类别
适用区域
昼间
夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
项目区其余三面
≤60dB(A)

≤50dB(A)

项目区东面
≤70dB(A)

≤55dB(A)

4、固体废弃物控制标准
本项目产生的危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

	总量控制指标
	本项目建议总量控制指标如下：
1、废水：本项目生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。
项目生活用水量为710.4m³/a，废水产生量为585m³/a，员工生活废水经化粪池收集处理后用作农肥，不外排；项目区清洁废水用水量为129 m³/a，废水产生量为102m³/a，项目区清洁废水经油水分离池处理后，收集于5m³废水池内，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排。项目废水进行综合利用，不外排。因此，废水不设总量控制指标。 

2、固体废弃物：妥善处置，处置率为100%。



表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：
一、施工期
（1）施工流程
本项目原计划于2015年9月开工建设，2016年5月完工投产，工期共计8个月。根据2016年7月现场踏勘，项目区工程内容均还未施工建设。
项目施工流程及污染物产生情况如图5-1所示。
[image: image1.emf]土石方 基础 地面建筑结构 室内外装修 绿化

废水 废土石 废水 废水 建筑垃圾 废气 废水 装修垃圾

扬尘 噪声 噪声 扬尘 振动 噪声 扬尘 噪声 扬尘 扬尘 噪声


图5-1 施工流程及污染物产生情况示意图
（2）施工期主要产污环节
1）土石方阶段：包括基地及地面平整工作，储油罐的地下开挖，主要用到挖掘机和推土机，污染物主要为施工扬尘、噪声、废水和废弃土石方。
2）基础阶段：包括基槽开挖、浇筑砼垫层、承台模板及梁底测板安装、浇筑基础砼、基础砖砌筑和回填土等工序，主要用到挖掘机、推土机等施工机械，污染物主要为噪声、扬尘和废水。
3）地面建筑结构阶段：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、填充墙工程和门窗框安装等工序，主要用到振捣机、切割机等机械设备，污染物主要为噪声、扬尘、废水和建筑垃圾。
4）室内外装修阶段：包括室内外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装。主要用到切割机、升降机、电锯等施工机械，污染物主要为噪声、扬尘、废气和建筑垃圾。
5）绿化阶段：项目区建设绿化面积为398.52m2，绿化过程主要以人工施工为主。
二、运营期
加油站工艺：
本项目柴油和汽油均来源于芒市星海石化有限责任公司油库，由油罐车送到站内，通过卸油口将油按品种卸入相应储罐。本项目加油工艺示意详见下图5-2所示。

[image: image2.emf]成品油卸油 顾客加油 成品油贮存

大 、小呼吸

无组织废气 、生活

废水 、垃圾

经营管理

无组织废气、 废

水 、垃圾

无组织废气


图5-2 本项目加油工艺示意图
加油工艺说明：
油罐车到达加油站后，通过卸油口将油按品种卸入相应储罐，当需要加油的汽车进入加油区后，开启税控加油机，自动计量系统开始计量，达到加油量后，收回加油枪，停止加油。
油品卸入储存罐的过程中，卸油装置带有油气回收功能，将挥发的气体回收入运输车内。项目区内设置4台双枪加油机，自带油气回收功能，将加油过程中挥发的气体回收至储油罐中。卸油过程和加油过程中无大量挥发的油气逸散到空气中。
卸油过程中油气回收原理：
油罐车卸下一定体积的油品，就需要吸入大致相等的气体补充到车内，而站内的埋地油罐也因注入油品而需要向外排出相当数量的油气。通过安装一根输气管线，将油罐车与地下储油罐连通，卸油过程中，油罐车内的油品通过输油管线进入地下储油罐，储油罐的油气经过输气管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。
[image: image3.png]e





图5-3 卸油过程中油气回收原理示意图
加油过程中油气回收原理：
汽车加油过程中，将原来油箱口挥发的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用加油器中的动力设备（真空泵）将油气经油气回收管线输送至地下储油罐，实现加油与油气等体积置换。
[image: image4.png]i

A, T i bt 8





图5-4 加油过程中油气回收原理示意图
油罐安全池、管道、观察井及防渗措施（参照附图3：项目区平面布置图）：
本项目设置4个40m³储油罐和4台双枪加油机。4个储油罐共用一个油罐安全池。安全池分为2个隔池，同型号油储油罐在同一个隔池内，设计尺寸为15m×9.6m×1m，容积为144m³，满足任何一个储油罐完全泄露时安全防护需要。项目在油罐安全池低处设置2个，每个隔池各一个安全观察井，观察井尺寸均为￠0.15m×2m，通过定期巡检观察井可以及时了解地下储油罐有无发生泄漏，为安全提供保障。4个储油罐通过地埋油管分别与4台加油机相连。所有油管均安置在预制油管槽内。油罐安全池及油管槽均采取“三油两布”防渗措施，如果储油罐或油管发生泄漏，油类不会发生渗透，避免对地下水造成影响。本项目“三油两布”防渗措施具体操作为：将需要防渗的构筑物表面清扫干净，先均匀涂抹1mm厚度的防渗油，再铺上一张0.5mm厚的防渗玻璃布，再均匀涂抹1mm厚度的防渗油，再铺上一张0.5mm厚的防渗玻璃布，最后再均匀涂抹一层超过1mm厚度的防渗油，合计“三油两布”。防渗玻璃布的作用主要是增加防腐层的拉力,防止防腐油硬结后开裂渗水。“三油两布”防渗措施现已广泛用于其他加油站防渗，效果良好。
危险废物暂存间：
本项目在站房内东北角的库房中设置一个危险废物暂存间，建设尺寸为4m×2m，用于暂时贮存项目产生的危险废物（如：废弃的油污等）。危险废物暂存间地面全部防渗处理，并在入门口设置明显的“危险废物暂存间”标示。
主要污染物核算：
一、施工期
1、大气污染物
项目施工期的大气污染物主要是施工扬尘和汽车尾气。
（1）施工扬尘
施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。
建设施工中，在对土地开挖、场地平整、材料运输和装卸等，都将产生扬尘污染空气环境。类比同类工程，浓度较高的情况为场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3～ 50mg/m3），在风速为1.7m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，施工扬尘的影响范围可达下风向的100m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边TSP浓度可达10 mg/m3以上。
（2）尾气
在施工过程中用到推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，其排放尾气为影响空气环境的主要污染物之一。尾气均是由动力燃料燃烧后所产生，主要污染物成分是CO和NOX，属无组织间歇性排放。
2、水污染物


项目施工期的废水包括：施工废水、施工人员生活废水和地表径流等。
（1）施工废水
本项目施工废水主要为设备、工具清洗废水，其中不含有毒物质，其中泥沙悬浮物含量较大。类比同类项目：施工废水悬浮物浓度约为500mg/L～2000mg/L，pH值9～12。项目施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量较小，约为2m3/d。项目施工场地内拟建设施工废水沉淀池1个，尺寸2.0m×2.0m×2.0m。施工废水经沉淀处理后，直接回用于施工和洒水抑尘，不外排。
（2）生活废水
项目施工期每天施工人数约为20人/d，使用附近公厕，均不在工地食宿。施工期产生的生活废水主要是洗手废水，按人均用水量20L/人·d计算，用水量为0.4m3/d，排水系数按100%计算，生活废水排放量为0.4m3/d。生活废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。
（3）地表径流
施工期间如果遇到雨天，雨水形成地表径流冲刷土质、建筑砂石等，将形成泥浆水，会携带大量泥沙。项目区地势平坦，形成的地表径流分散，且项目施工期设置排水沟，断面尺寸为b×h=0.3×0.3m，长度共为50m，将地表径流引导入废水沉淀池，经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等，不外排。
本项目施工期废水产生及处理情况见表5-1。
表5-1 施工期废水产生及处理情况一览表
废水类型
产生量
处理措施
处理效果
施工废水
2m3/d

设置废水沉淀池1个，尺寸为：2.0m×2.0m×2.0m

设置排水沟：b×h=0.3×0.3m，长度共为50m

废水经沉淀后回用于施工和洒水抑尘等，不外排
生活废水
0.4m3/d

地表径流
少量
3、噪声
从噪声影响程度出发，可以把施工过程分为四个阶段：土石方阶段、基础阶段、结构阶段和设备安装阶段。
（1）土石方阶段
项目对场地进行平整和基础开挖主要使用机械设备进行，使用的机械有推土机、挖掘机、装载机，在机械运行过程中会产生噪声，为不连续性噪声。机械设备产生噪声不确定因素较多，与施工强度、施工地点和施工时间等有关。
（2）基础阶段
项目基础阶段主要用到挖掘机、推土机，噪声源强一般为80～86dB。
（3）结构阶段
结构阶段是施工中周期最长的阶段，使用到的设备种类较多，主要噪声源有振捣棒、运输车辆、电锯等，其声功率级约为80～90dB之间。
（4）设备安装阶段
设备安装阶段噪声源数量较少，基本没有强噪声源，主要噪声来自砂轮机、电钻、电锯、切割机等运行噪声，声源的声功率级一般较低，均在90dB（A）以下。
项目施工过程中噪声源强较大，噪声源数量较多，且位于室外，不同阶段的主要施工机械噪声源强如表5-2。
表5-2 施工期各类机械设备噪声声级
施工阶段
声源
声级dB(A)

土石方阶段
挖掘机
80~85

推土机
78~86

装载机
85~90

基础阶段
挖掘机
80~84

推土机
78~86

结构阶段
振捣机
80~90

切割机
80~85

模板拆卸
80~85

装修阶段
电锯
75~84

升降机
80~90

切割机
80~90

4、固体废弃物
施工期产生的固体废弃物主要包括土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
（1）土石方
根据建设单位提供的数据，施工过程中场地平整、储油区的开挖，预计共产生土石方约1000m3，土石方可全部回用于项目区内的场地平整和绿化覆土，无外运的废弃土石方。
（2）建筑垃圾
项目建筑垃圾主要为钢材边角料、废弃包装材料等。项目总建筑面积为915.83m2，建筑垃圾产生量约为16.3t。
（3）生活垃圾
项目施工人员约20人，均不在项目区内食宿，生活垃圾产生量按0.2kg/人·d计，则每天生活垃圾产生量为4kg。生活垃圾集中收集至垃圾桶，委托环卫单位定期清运处置。
二、运营期
1、废气
项目运营期可能引起大气环境污染的环节主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃、汽车尾气和备用发电机产生的废气。
（1）储油罐、卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃
① 储罐大呼吸损失
储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据相关的参考资料可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3·通过量。
 ② 储罐小呼吸损失
油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考有关资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量。
③ 油罐车卸油
加油站的埋地油罐，按其分类，属于隐蔽罐。油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考中国石油化工集团安全环保局《中国石化油气排放控制标准》编制说明可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3·通过量， 

④ 加油作业损失
加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3·通过量，置换损失控制时0.11kg/m3·通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3·通过量。
⑤加油作业跑冒滴漏损失
在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3·通过量。在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3·通过量。
汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.81～0.9，本项目取0.85，项目营运后年销售汽油1200t，柴油800t，油品年通过量或转过量=（1200÷0.75）+（800÷0.85）=2541.2m3/a，综合以上几方面加油站油耗损失，本项目运营期汽、柴油计算烃类有害气体的排放量见表5-3。
表5-3   项目运营期烃类有害气体排放量一览表
项目
排放系数
通过量或转过量（m3/a）
烃排放量（kg/a）
储油罐
大呼吸损失
0.88kg/m3·通过量
2541.2
2236.256

小呼吸损失
0.12kg/m3·通过量
304.944

油罐车
卸料损失
0.6kg/m3·通过量
1524.72

加油站
加油作业损失
0.11kg/m3·通过量
279.532

作业跑冒滴漏损失
0.084kg/m3·通过量
213.46

合计
4558.912
（2）汽车尾气
项目区内进出车辆将产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX等。汽车尾气排放呈分散、无规律、无组织、自然扩散的排放形式，排放量较小，污染物不易积累。
（3）备用发电机废气

本项目拟配备一台5kW备用柴油发电机。按单位耗油量300g/kW·h计，5kW柴油发电机的耗油量为1.5kg/h。每年的开机时间按30小时计，对应每年的耗油量为0.045t/a。燃烧柴油主要污染物排放量按照下式核算：
Qso2=20×S×W/ρ

QNO2=8.57×W/ρ

Q烟尘=1.8×W/ρ

式中：Q—污染物排放量（kg）；
S—含硫率（%），0#柴油取0.2%；
W—耗油量（t）；
ρ—燃油密度，0#柴油取0.86。
经计算，备用发电机大气污染物产生量见表5-4。
表5-4 备用发电机污染物排放情况
污染物
烟尘
NO2
SO2
排放量(kg/h)

0.0031

0.015
6.98×10-5

排放量(kg/a)

0.094

0.45

0.0021

2、废水
项目区采取雨污分流制。站内雨水通过管网收集后，排入道路西侧市政规划建设的排水沟。
项目运营期废水包括：站内工作人员与流动人员产生的生活废水和加油机及地面冲洗时产生的清洁废水。
（1）生活废水
项目区工作人员共8人，均不在项目区内食宿，每人每天生活用水量按80L/（d·人）计算，用水量为0.64m3/d，废水量排放率按90%计算，则生活废水量为0.576m3/d。
项目区设置1个公共厕所，为水冲厕，共设置蹲坑6个。每个蹲坑使用频率约为4人次/h，入厕人员用水量按3L/人次计算，公共厕所用水量约为1.728m3/d，废水量按用水量的80%计算，公厕废水量为1.382m3/d。
综上，项目生活废水合计用水量为2.368m3/d，废水产生量为1.95m3/d。生活废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS等。站内生活废水经1个3m³化粪池收集处理后用作农肥。
（2）清洁废水
本项目加油机和地面每星期进行一次冲洗，用水量约3m3/次，即0.43m3/d。清洁废水产生量按用水量80%计，则为0.34m3/d。清洁废水中主要污染物为石油类和SS，经1个10m³油水分离池处理后，循环用于站内地面冲洗和清洁等，不外排。
（3）绿化用水
项目区绿化面积为398.52m2，晴天绿化用水量按3.0L/（m2·d）计算，雨天无需绿化洒水。芒市一年晴天数按215天计，则绿化用水量为1.196m3/d，257.045m3/a。
本项目运营期废水排放及污染源强详见下表5-4。
表5-4 项目废水中污染物源强表
污染物类型
废水量
CODcr

BOD5
氨氮
SS

石油类
生活废水
排放浓度（mg/L）
1.95m3/d

585m3/a

280

200

28

160

2

排放量（t/a）
0.1638

0.117

0.01638

0.0936

0.00117

清洁废水
产生浓度（mg/L）
0.34m3/d

102m3/a

100

80

10

200

30

产生量（t/a）
0.0102

0.00816

0.00102

0.0204

0.00306

注：年工作365天
本项目运营期用、排水平衡情况详见下图5-5。
[image: image5.png]0.418

.
2. 368 1.95
i T R LN
0.09
5
[EEZIS 43 .3 . 34 TS
N L e Frr et R
1#3. 991 [
2. 798 [} A
e i %, T4

ALK





图5-5 本项目用排、水平衡情况（m3/d）
4、噪声
项目运营期噪声主要来自设备运营噪声和区内车辆噪声等，源强约为55～80dB（A）。项目区内噪声源较少，且无高噪声设备，噪声经墙壁隔声、距离衰减后降噪明显，对外直接排放。
5、固体废物
项目运营期产生的固体废物主要包括员工生活垃圾和油水分离池隔离的油污。
（1）员工生活垃圾
项目劳动定员为8人，按每天产生生活垃圾0.5kg/（d·人）计算，则生活垃圾产生量为4kg/d，1.2t/a。生活垃圾用垃圾桶收集后委托环卫单位定期清运。
（2）油水分离池隔离的油污
项目油水分离池为三级油水分离。第一级分离为沉淀，将废水中杂质沉淀下来；第二级分离为隔油，利用油品密度小的特点将油污隔离下来；第三级分离池为清水池，经过三级油水分离后的废水暂存于废水收集池中。
油水分离池会产生隔离下来的油污类废弃物，根据《国家危险废物名录》，属于HW-08“废矿物油-油/水分离设施产生的废油、污泥”类危险废物。废弃油污产生量约为1t/a，经容器收集后，暂存于项目区危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。
6、生态影响
本项目位于芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面，占地面积2219m2，项目用地为其他商服用地。根据现场踏勘，项目评价区域内已无天然植被，周边除人为建筑外，均为农田区域，主要为人工种植的农作物，生态环境受人为影响极大。项目评价区内无国家级和省级保护植物物种，无古树名木；区域偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类；无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种；无当地特有物种。项目建成后将设置398.52m2的绿化带，对区域生态具有一定的积极影响。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度及产生量
	处理后浓度及排放量

	大
气
污
染
物
	施
工
期
	扬尘
	TSP
	少量
	无规律、间歇性无组织排放，对环境影响较小

	
	
	汽车尾气
	NOX、CO
	少量
	

	
	运
营
期
	卸油车辆
储油罐
加油车辆
	非甲烷总烃
	无组织排放，4.56t/a
	无组织排放，1.36767t/a

	
	
	汽车尾气
	NOX、CO
	少量
	自然扩散，无组织排放

	
	
	发电机废气(kg/a)
	烟尘、NO2、SO2
	烟尘0.094

NO2：0.45

SO2：0.021
	烟尘0.094

NO2：0.45

SO2：0.021

	水
污
染
物
	施
工
期
	施工人员洗手废水
	SS
	0.4m3/d
	收集沉淀后回用于工具清洗、洒水抑尘等，不外排

	
	
	施工废水
	SS
	2m3/d
	

	
	
	地表径流
	SS
	/
	

	
	运
营
期
	生活废水
	废水量
	1.95m3/d，585m3/a

	
	
	
	CODcr
	280mg/L
	0.1638t/a
	不外排

（化粪池处理后用作农肥）

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.117t/a
	

	
	
	
	氨氮
	28mg/L
	0.01638t/a
	

	
	
	
	SS
	160mg/L
	0.0936t/a
	

	
	
	
	石油类
	2mg/L
	0.00117t/a
	

	
	
	清洁废水
	废水量0.34m³/d，102m3/a
	0.34m³/d，102m3/a

	
	
	
	CODcr
	100mg/L
	0.0102t/a
	主要污染物为石油类、SS，经油水分离池处理后，收集于废水池内，循环用于站内地面冲洗和清洁等，不外排。

	
	
	
	BOD5
	80mg/L
	0.00816t/a
	

	
	
	
	氨氮
	10mg/L
	0.00102t/a
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.0204t/a
	

	
	
	
	石油类
	30mg/L
	0.00306t/a
	

	固
体
废
物
	施
工
期
	地面平整、开挖
	废弃土石方
	1000m³
	暂时堆存在项目区，后期全部回用于场地平整和绿化覆土

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	16.3t
	分类收集，施工方按要求清运处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	4kg/d，0.96t/a
	收集至垃圾桶，委托环卫单位定期清运处置

	
	运
营期
	人员活动
	生活垃圾
	4kg/d，1.2t/a
	

	
	
	危险废物
	废弃油污
	1t/a
	相应收集容器收集后，暂存危废暂存间，委托有资质的单位处置。

	噪
声
	施
工
期
	施工机械、进出车辆
	噪声
	80～92dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运
营
期
	设备运行噪声及进出车辆噪声
	噪声
	55～80dB(A)
	达到GB12348-2008排放标准，不改变周边环境保护目标的声环境功能

	主要生态影响
本项目位于芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面，占地面积2219m2，项目用地为其他商服用地。根据现场踏勘，项目评价区域内已无天然植被，周边除人为建筑外，均为农田区域，主要为人工种植的农作物，生态环境受人为影响极大。项目评价区内无国家级和省级保护植物物种，无古树名木；区域偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类；项目区生态结构单一，无国家级、省级重点保护物种。项目建成后将设置398.52m2的绿化带，对区域生态具有一定的积极影响。



表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析
根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2013修正本），本项目属于鼓励类：“石油、天然气”中的原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设项目。所以，本项目符合国家产业政策。
二、选址合理性分析
本项目位于芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面，占地面积2219m2，建设规模为二级加油站。项目区周围除人为建筑外，均为山体。周边主要保护目标为南面10m的弄坎江鱼饭店宿舍、东面16m的水文监测站、东面34m处弄坎江鱼饭店、东南面60m处的金香满傣味饭店、东南面370m处的楼外楼，以及东侧80米的龙江。项目运营期间产生的污染物经采取相应的环境保护措施后，均得到妥善处理，不会改变保护目标的环境功能，项目与环境相容，对环境的影响很小。项目区周边无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护地等需特殊保护的环境敏感区。
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中对加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，分别做了相应规定。本项目与该规范的安全距离符合性分析详见下表7-1所示。



表7-1 本项目站内加油设施与站外建（构）筑物的安全间距符合性分析一览表  单位：m
	       项目
站外建筑物
	埋地汽油罐
	埋地柴油罐
	汽油加油机
	柴油加油机

	
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足
	规范
间距
	项目设计间距
	是否
满足

	重要公共建筑物
	35
	无
	满足
	25
	无
	满足
	35
	无
	满足
	25
	无
	满足

	火花点
	12.5
	30
	满足
	10
	30
	满足
	12.5
	45
	满足
	10
	45
	满足

	民用
建筑
	一类保护物
	11
	无
	满足
	6
	无
	满足
	11
	无
	满足
	6
	无
	满足

	
	二类保护物
	8.5
	无
	满足
	6
	无
	满足
	8.5
	无
	满足
	6
	无
	满足

	
	三类保护物
	7
	29
	满足
	6
	29
	满足
	7
	27
	满足
	6
	27
	满足

	甲、乙类物品生产厂房和液体储罐
	12.5
	无
	满足
	9
	无
	满足
	12.5
	无
	满足
	9
	无
	满足

	其他生产厂房，小于50m3的甲乙类液体罐
	10.5
	无
	满足
	9
	无
	满足
	10.5
	无
	满足
	9
	无
	满足

	室外变配电站
	12.5
	无
	满足
	15
	无
	满足
	12.5
	无
	满足
	15
	无
	满足

	铁路
	15.5
	无
	满足
	15
	无
	满足
	15.5
	无
	满足
	15
	无
	满足

	城市
道路
	主干道
	5.5
	30.2
	满足
	3
	23.2
	满足
	5
	35.2
	满足
	3
	25.2
	满足

	
	次干路
	5
	无
	满足
	3
	无
	满足
	5
	无
	满足
	3
	无
	满足

	架空通信线、发射塔
	5
	无
	满足
	5
	无
	满足
	5
	无
	满足
	5
	无
	满足

	架空
电线
	无绝缘层
	6.5
	无
	满足
	6.5
	无
	满足
	6.5
	无
	满足
	6.5
	无
	满足

	
	有绝缘层
	5
	40.2
杆高5m
	满足
	5
	33.2
杆高5m
	满足
	5
	45.2
杆高5m
	满足
	5
	35.2
杆高5m
	满足


注：表中“无”表示项目周围没有GB50156-2012规定中的该类构（建）筑物

	根据上表7-1分析对比，本项目加油设备与站外建（构）筑物间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相应的规定。综上多方面因素分析，本项目选址合理。
三、平面布置合理性分析
根据项目的用地条件和加油站设计规范的要求，加油机厂房拟布置在用地的中部临320国道一侧，内设加油岛4座，与320国道平行布置；在用地的西南角设置男、女卫生间、工具间（配备消防器材）、配电室，生活办公用房设置于用地最西面；油罐区设置于用地最北端，4个地埋油罐由西向东一字排开，分别储存97＃、93＃汽油和0＃柴油。靠近油罐区东侧设5m3的消防沙池。在加油岛两侧分别设置加油站的入口和出口，与320国道对接。用地的南、北、西三面设置2.4m高的封闭式砖砌围墙，在围墙与建筑物之间以及其他空地布置一定绿地。临320国道一侧为敞开式。站内停车场和道路路面采用水泥路面。
《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中对“加油站内设施之间的防火距离做了相应规定”，本项目与规范中规定的符合性分析对比如下表7-2所示。
表7-2 本项目站内设施之间的防火距离符合性分析对比表（m）
设备
汽油罐
柴油罐
汽油通气管管口
柴油通气管管口
油品卸车点
加油机
站房
围墙
汽油罐
规范
—
0.5
—
—
—
—
4
3
项目设计
0.8
4.5
26
是否满足
满足
满足
满足
柴油罐
规范
0.5
—
—
—
—
—
3
2
项目设计
0.8
12
26
是否满足
满足
满足
满足
汽油通气管管口
规范
—
—
—
—
3
—
4
3
项目设计
>3
>4
>3
是否满足
满足
满足
满足
柴油通气管管口
规范
—
—
—
—
2
—
3.5
2
项目设计
>2
>3.5
>2
是否满足
满足
满足
满足
油品卸车点
规范
—
—
3
2
—
—
5
—
项目设计
>3
>2
>5
是否满足
满足
满足
满足
加油机
规范
—
—
—
—
—
—
5
—
项目设计
7.5
是否满足
满足
注：表中“—”表示GB50156-2012中没有规定防火间距要求
根据上表7-2分析对比，本项目站内设施之间的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定。
综上多方面分析，本项目平面布置设计合理。
四、施工期对环境的影响分析
1、大气污染物对环境的影响分析

（1）施工扬尘

施工期对区域大气环境的影响主要是扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物。扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。建设施工中，在基地开挖、场地平整、材料运输和装卸、场内道路修筑等过程中，都将产生粉尘污染施工环境。类比同类工程，扬尘浓度较高的情况为场地平整过程中的土料装卸过程（约20mg/m3- 50mg/m3）。在风速为1.7m/s时，类比结果表明建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向的150m处，施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边TSP浓度可达10 mg/m3以上。
施工中产生的扬尘大多是尘土，其中无特殊污染物。施工扬尘对距离南厂界10米外的弄坎江鱼饭店宿舍及水文监测站会产生一定的影响，但其未处在下风向，因此影响较小。本项目在做好相应的防尘措施下，基本不会影响周围商户正常经营。
施工扬尘为施工期主要污染物之一，本环评提出项目应采取如下防治措施：
①定期洒水，有效防止施工过程产生的扬尘和因风力作用地面产生的扬尘，在干燥风大时，加大西面和南面的洒水量及洒水频次，以减轻对弄坎江鱼饭店宿舍以及行320国道车辆、行人的影响。
②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘。
③运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少扬尘产尘量。
④砂、石料等应集中堆存，并设置临时覆盖和临时围栏，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少扬尘。
通过规范、文明的施工，可有效减少施工扬尘。随着项目施工的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目区内绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也将随之结束。
（2）施工尾气
施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的尾气中主要污染物为CO、NOx。施工机械尾气属低架点源无组织排放性质，具有间断性，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点。项目区施工场地周围较空旷，大气扩散条件较好，施工机械和运输车辆排放的尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对周边区域空气环境质量影响不大。

2、水污染物对环境的影响分析

（1）施工废水

项目施工废水主要为工具清洗废水等，废水中不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工废水量约为2m3/d，类别同类项目，废水中悬浮物浓度约为500mg/L～2000mg/L，pH值9～12。

施工场地内拟建设废水沉淀池一个。施工废水经沉淀处理后回用于施工和场地洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。
（2）生活废水
项目施工期生活废水的排放量为0.4m3/d，量很小，经废水沉淀池处理后回用于施工场地的洒水降尘等，不外排，对地表水环境影响较小。
（4）地表径流
施工期项目区内拟设置排水沟，长度共为50m，将地表径流引导入废水沉淀池，处理后回用于施工用水和晴天洒水抑尘等，不外排，对地表水环境影响较小。
3、施工噪声对环境的影响分析
项目施工过程中主要噪声源为施工机械噪声，噪声源强详见前文表5-2所示。

根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则—声环境》，噪声预测计算公式如下：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-△L

式中：Lp-预测声级值，dB(A)

Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-
预测点与声源之间的距离，
m

r0-
参考声级与点声源间的距离，m

△L-附加衰减量，dB(A)（取值为8）

根据预测模式对本项目施工噪声进行影响预测，计算得出噪声源不同距离的预测值，结果详见下表7-3所示。
表7-3 距噪声源不同距离的噪声预测值  单位：dB（A）

设备名称

1m

5m

10m

15m

25m

50m

80m

100m

150m

推土机

86

64

58

52

48

44

40

38

34

装载机

90

68

62

56

52

48

44

42

38

挖掘机

84

62

56

50

46

42

38

36

32

吊车

82

60

54

48

44

40

36

34

30

电锯

84

62

56

50

46

42

38

36

32

运输车辆

84

62

56

50

46

42

38

36

32

由上表可知，本项目施工期机械设备噪声距离场界5m及25m处昼间及夜间就能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）。

项目区最近的保护目标为东面10米的弄坎江鱼饭店，但由于项目夜间不进行施工，本项目施工设备噪声进行叠加后，对影响甚微。
4、固体废物对环境的影响分析 

项目施工过程中场地平整、地下储罐等的开挖，共产生土石方约1000m3，土石方在项目区暂时堆存后，全部回用于场地平整和绿化覆土，无外运的废弃土石方。项目建筑垃圾主要为钢材边角料、废弃包装材料，产生量约为16.3t，项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如砖、石、砂等杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。项目施工人员约20人，均不在项目区内食宿，生活垃圾产生量为4kg/d。生活垃圾集中收集至垃圾桶，委托环卫单位定期清运处置。
综上所述，项目施工期产生的固体废弃物均得到妥善处置，对外环境影响很小。
五、运营期对环境的影响分析

1、大气环境影响分析

（1）非甲烷总烃无组织排放
非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、卸油损失、加油机作业损失及跑冒滴漏等。根据工程分析，本项目产生非甲烷总烃无组织排放量为4558.912kg/a，通过采用油气回收型加油枪和油气回收装置回收处理后非甲烷总烃无组织排放量为1367.67kg/a。

加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。

本项目油气经上述油气回收系统回收后，最终经埋地油罐通气管排放，排放非甲烷总烃1367.67kg/a，排气筒距地面不低于2米，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放限值的要求。
根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中大气评价等级要求，本环评将对项目排放的大气污染物进行预测分析，具体预测情况见下：
①预测模式

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用估算模式SCREEN3模型进行估算。

②项目污染源调查

按照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目面源污染源排污概况见表7-2。

表7-2面源污染源排污情况汇总表
污染源

主要污染物

面源长度(m)
面源宽度(m)
面源有效高度(m)
排放量(t/a)
G1
非甲烷总烃
60
37
2
1.36767
③估算模式参数设置

估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

④评价因子

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）要求，筛选该项目的主要评价因子为：非甲烷总烃。

⑤排放情况预测影响分析
采用估算模式，计算污染源下风向1500m范围内浓度值和占标率，结果列于表7-3。

表7-3无组织排放各源占标率最大值汇总表

下风距离（m）
落地浓度（mg/m3）
占标率（%）
1

0.03661

0.91525

100

0.2738

6.845

200

0.1995

4.9875

300

0.1405

3.5125

400

0.1011

2.5275

500

0.07539

1.88475

600

0.05818

1.4545

700

0.04629

1.15725

800

0.03818

0.9545

900

0.03215

0.80375

1000

0.02748

0.687

1100

0.02393

0.59825

1200

0.02105

0.52625

1300

0.01871

0.46775

1400

0.01678

0.4195

1500

0.01513

0.37825

91

0.2757

6.8925

根据估算模式的估算结果，本项目非甲烷总烃无组织排放在下风向的最大落地浓度为0.2757mg/m3，最大落地浓度占标率为6.8925%，厂界非甲烷总烃无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃4.0mg/m3标准要求。
综上所述，项目非甲烷总烃无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃4.0mg/m3标准要求，对周边环境影响较小。

⑥大气防护距离

根据工程分析，对本项目非甲烷总烃无组织排放采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离分别计算大气环境防护距离，计算结果见表7-4。
表7-4大气防护距离预测结果
排放源
最大超标
距离（m）

标准（mg/m3）
最大占标率（%）
建议防护距离(m)
无组织排放
0
4.0
6.8925
0
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到的非甲烷总烃无组织排放在厂区外未出现超标，因此不设大气环境防护距离。

（2）汽车尾气
项目区进出车辆将产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX等。汽车尾气排放呈分散、无规律的无组织排放的形式，排放量不大，污染物不易积累。项目区内除进出口一侧其余三面采取实体围墙，项目区内设置大量绿化面积，车辆排放的尾气经自然扩散、绿化吸收后对环境空气影响不明显。

（3）备用发电机废气
根据核算，项目备用柴油发电机功率较小，使用时间不长，烟尘、NO2、SO2等污染物产生量较小，按发电机工作规律，属间断性排放，无长期影响问题，对环境影响不大。
2、地表水环境影响分析

项目运营期废水包括：站内工作人员与流动人员产生的生活废水和加油机及地面冲洗时产生的清洁废水。
（1）生活废水

项目区生活废水产生量为1.95m3/d；585m³/a。生活废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮等。生活废水经化粪池收集后用作农肥。综上分析，本项目生活废水得到合理处置，对地表水环境影响很小。
（2）清洁废水
本项目加油机和地面每星期进行一次冲洗，清洁废水量为0.34m3/d。清洁废水经油水分离池处理后，收集于5m³废水池内，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排。清洁废水中主要污染物为石油类和SS，经油水分离池隔油沉淀处理后，水质中绝大部分污染物被去除，能满足地面冲洗用水的要求。项目清洁产生量很小，废水池5m³的容积能满足近两周的清洁废水收集。项目区地面冲洗约每周一次，所以废水池的大小能满足清洁废水收集后循环回用的要求，设计合理。项目清洁废水能做到全部回用，不外排，对外环境影响很小。

3、地下水影响分析

根据建设单位提供的可研编写资料得知，厂址地形地貌为剥蚀残丘缓坡地形，场地内土层为冲洪积相地层、冲湖积相地层。项目区地势平坦，场地地下水有浅层孔隙水、中层裂隙水、深层岩溶热水。场区浅层地下水深4.60~6.50米，地下水主要靠地表降雨渗透补给。项目区域地下水流向与地表地形一致，地下水由东向西转移，最后在西北面80米的龙江出露，汇入地表水。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

根据国务院国发〔2015〕17号《水污染防治行动计划》以及云政发[2014]9号《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动实施方案的通知》，为防治地下水污染 “加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置”。为加强工业企业大气污染治理，推进挥发性有机物污染治理“制定加油站、储油库、油罐车油气回收治理计划，2017年底前完成治理工作”。经与建设单位核实，项目原设计使用钢筋混凝土油罐，后期确定设置双层罐，并将加油及卸油过程中油气回收装置放入规划中。
本加油站的油罐组设置于钢混结构的油罐池内有效固定后覆土埋设，具有一般防渗漏措施，储油罐、输油管线等进行防渗防腐处理，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012）的相关规定要求。根据核实，项目确定使用双层罐，能有效起到防渗作用，在设计不是双层罐的情况下应设置防渗区（池），将油罐、输油管线放入水泥防渗体内，防止油罐、输油管线油品外漏后直接下渗，确保储油罐和输油管线在一般自然灾害下不发生渗漏，保护区域土壤和地下水环境。有效防止渗漏污染地下水，对周边地下水的影响较小。
为了本项目运营后，更好的做好地下水保护工作，避免造成污染，本环评提出以下几点措施：

（1）建设项目在油气管线覆土、地面硬化之前需对管线进行液阻检测。

（2）加强日常管理，杜绝废水外排，危险废物严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》的要求进行妥善处置。

（3）做好施工监督工作，油罐区、油管槽、隔油池等做好防渗施工，环保验收合格后方可投入使用。

（4）在项目区西北地势最低处设置一个最少深6米的地下水监测井，每年委托有资质单位进行一次例行监测，和不定时进行抽查取样监测，以方便及时了解项目区地下水水质情况。如果发现有污染迹象，立即追查原因，并及时整改。

参照北京市地方标准《埋地油罐防渗漏技术规范》（DB11/588-2008），在埋地油罐区地下水流向的下游方向，与埋地油罐的距离不应超过50m的地方设监测井。具体位置咨询水文地质方面的专家。加油站应在其管理制度中增加监测井的日常检查制度，并在值班记录上进行记录。建立危险源台账、档案。

通过以上分析，本项目运营对地下水环境造成污染的可能性很小，在采取相应措施情况下，对地下水环境影响可以接受。

4、油罐泄露事故境影响分析
非正常情况下，油罐泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里，污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味，其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。
由于项目距离龙江较近，地埋式储油设备外漏对龙江影响较大，所以加油站的油罐组设置于钢混结构的油罐池内有效固定后覆土埋设，必须按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关规定的要求，采取防渗漏措施，环评要求设置双层罐，将油罐、输油管线放入水泥防渗体内，防止油罐、输油管线油品外漏后直接下渗，确保储油罐和输油管线在一般自然灾害下不发生渗漏，防止泄漏事故的发生；同时应采取严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求，设置严禁烟火及严禁打手机等警告牌，对易发生泄漏的部位实行定期巡检制度。

5、噪声对环境的影响分析

项目运营期噪声主要来自设备运营噪声和区内车辆噪声等，源强约为55～80dB（A）。项目区内噪声源较少，且无高噪声设备，噪声经房屋隔声、围墙阻隔和距离衰减后降噪效果明显，对外环境的影响很小，可以接受。
6、固体废物对环境的影响分析

项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾和油水分离池废弃油污。
生活垃圾产生量为4kg/d，1.2t/a。生活垃圾用垃圾桶收集后，委托环卫单位定期清运，全部妥善处理，对外环境影响很小。
油水分离池废弃油污产生量为1t/a，经容器收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。废弃油污属于HW-08液体类危险废物，具有一定的流动性和挥发性，一旦收集不及时或发生泄露，对外环境可能造成较大的影响。所以，本环评要求废弃油污采用相应容器收集后，设置明显标示，粘贴标签，达到一定数量后，及时委托有资质的单位清运处置。采取以上措施后，废弃油污不会对外环境造成影响。
项目产生的废弃油污在使用、暂存、转运过程中必须严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，确保不造成环境污染事故。

表7-5   危险废物贮存容器要求对照表
标准要求
本项目措施
应当使用符合标准的容器盛装危险废物
环评要求使用防腐蚀材料制造的容器，建议为铁器、硬质塑料
装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求
设计时要依据盛装的体积采用不同的强度
装载危险废物的容器必须完好无损
盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用
装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）
按标准要求设计
液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中
按标准要求设计
装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间
按标准要求设计
盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签
按标准要求设计
总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容
本环评已作要求
六、风险评价专题
本项目属于二级加油站，储存120m³的易燃易爆物质，属于较大风险类项目。根据了解，本项目还未编制安评，本环评建议建设单位尽快委托有资质单位编制安评报告，提供安监局审查，以便进一步做好安全事故防范工作。

（一）风险识别及重大危险源辨识
本项目设置0#柴油罐2座，容积各为40m3；93#汽油储罐1座，容积为40m3；97#汽油储罐1座，容积为40m3。
1、风险识别
物质风险识别范围包括原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的附录A中表2~表4所列物质，及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1所列物质，确定本项目危险性物质为汽油（易燃液体）和柴油（易燃液体）。
（1）汽油

①基本性质

为无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。汽油中的主要成分为C4～C12脂肪烃和环烷烃，主要用作汽油机的燃料，或用于橡胶制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。汽油不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪，熔点<-60℃，沸点为40～200℃，相对密度（水=1）0.70～0.79，相对密度（空气=1）3.5，燃烧热为45344640J/kg。
本项目区内93﹟、97#汽油储罐容积共80m3，汽油的密度为0.75g/cm3，计算出项目区内汽油的最大储存量为60t。
②危害特性

汽油蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，爆炸极限范围内（1.3～6.0%（V））；与氧化剂能发生强烈反应；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

吸入汽油蒸气可引起上呼吸道不适感，引起咳嗽、恶心、中枢神经损害，人体表现为头痛、头昏、反射降低。高浓度可引起麻醉、昏迷、死亡。低浓度可引起肺炎、肺水肿和肺出血。轻汽油还可能会引起肾和肝脏损害。
皮肤接触汽油可引起皮肤不适，脱脂导致皮炎，经皮肤吸收可引起中毒，皮肤吸收引起中毒的症状与吸入症状相同。

（2）柴油
①基本性质

柴油为稍有粘性的棕色液体，主要用作柴油机的燃料，熔点-18℃，沸点为282～338℃，相对密度（水=1）0.87~0.9，自燃温度为257℃。

本项目区内设置0﹟柴油储罐容积共80m3，柴油的密度0.9g/cm3，计算出项目区内柴油的最大储存量为72t。
②危害特性

本品易燃，有刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。油气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

2、重大危险源辨识
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的附录A中表2～表4所列物质，及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表1所列物质，确定本项目危险性物质为汽油（易燃液体）和柴油（易燃液体）。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

A.单元内存在的危险物质为单一品种，该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
B.单元内存在的危险物质为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。


[image: image6.wmf]1

2

2

1

1

³

+

+

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

L

L


式中：q1，q2…，qn 为每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

项目区汽油最大存储量为60t，柴油最大储存量为72t。本项目重大危险源辨识情况详见下表7-4所示。

表7-4 重大危险源辨识一览表
危险品名称
危害特性
项目区内最大储存数量
临界数量
储存设备
储存地点
是否构成重大危险源
q/Q
汽油
易燃液体
60t
200t
储油罐
油罐区
否
0.3
柴油
易燃液体
72t
5000t
储油罐
油罐区
否
0.0144
根据上表分析结果，项目区内的危险性物质小于对应的重大危险源临界值，q/Q值为0.3<1，本项目未构成重大危险源。
（二）评价等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险评价等级具体划分依据见表7-5。

表7-5 环境风险评价工作等级

剧毒危险性物质

一般毒性危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二

二

环境敏感地区

一

一

一

一

本项目区内危险性物质为汽油（易燃液体）和柴油（易燃液体），非重大危险源，项目所在位置非环境敏感区，对照上表，本项目环境风险做二级评价，对项目进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。
（三）事故源强分析
1、事故发生概率分析
（1）事故树及事故树分析
项目事故隐患主要来自厂区设置的储罐和管道发生泄漏、燃爆等，其潜在事故的事故树分析见图7-1。

[image: image7.png]- %4 (PyXPy XPc))
; Pcy)
(LA A e 2 1

(P KIS TTRINE (PAX Py XPey)
(Pe)
B (BHE B4 (PoAX Py XPes X Ppy)
(P SRR (Pn)
(Pey)
e KR KFRNBHE R/ HE (PAX Py X P XPpy)
(Po) (Pon)

LRI g/t 55T (PAXPayXPes)
(Poy)




图7-1 泄漏事故的事故树
由上图7-1可见，如果发生贮罐、管道、设备等泄漏，则火灾/爆炸、中毒/污染事故概率高于后果安全概率。
（2）事故源概率调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录A中推荐的事故概率，重大危险源定量风险评价中泄漏概率见表7-6。
表7-6 泄漏概率表
部件类别
泄漏模式
泄漏概率
容器
泄漏孔径1mm
5.00×10-4/年
泄漏孔径10mm
1.00×10-5/年
泄漏孔径50mm
5.00×10-6/年
整体破裂
1.00×10-6/年
整体破裂（压力容器）
6.50×10-5/年
内径≤50mm管道
泄漏孔径1mm
5.70×10-5（m/年）
全管径泄漏
8.80×10-7（m/年）
50mm≤内径≤150mm的管道
泄漏孔径1mm
2.00×10-5（m/年）
全管径泄漏
2.60×10-7（m/年）
内径>150mm
泄漏孔径1mm
1.10×10-5（m/年）
全管径泄漏
8.80×10-8（m/年）
离心式泵体
泄漏孔径1mm
1.80×10-3/年
整体破裂
1.00×10-5/年
往复式泵体
泄漏孔径1mm
3.70×10-3/年
整体破裂
1.00×10-5/年
泄漏孔径50mm
1.90×10-6/年
内径≤150mm手动阀门
泄漏孔径1mm
5.50×10-2/年
泄漏孔径50mm
7.70×10-8/年
内径>150mm手动阀门
泄漏孔径1mm
5.50×10-2/年
泄漏孔径50mm
4.20×10-8/年
内径≥150mm驱动阀门
泄漏孔径1mm
2.60×10-4/年
泄漏孔径50mm
1.90×10-6/年
2、本项目最大可信事故
最大可信事故是指，在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不能面面俱到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。

项目区内汽油（易燃液体）的储罐容积共80m3，最大储存量为60t，沸点为40～200℃。柴油（易燃液体）储罐容积为80m3，最大储存量为72t，沸点为282～338℃。汽油的沸点比柴油的沸点低很多，更易挥发。通过对比，在同样的环境下，汽油因泄漏导致的环境危害更大。
本项目汽油的最大储存量为60t，汽油易挥发，其挥发出的油气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸，爆炸极限范围内1.3～6.0%（V），油气的相对密度（空气=1）为3.5，比空气重。汽油的油气在空气中的爆炸极限比柴油油气爆炸极限低，且油气的相对密度比空气大，更容易在环境中聚集达到爆炸极限。通过对比分析，本环评确定本项目汽油泄漏导致的环境危害更大。
根据以上分析，本环评确定：本项目最大可信事故为一个汽油储罐出现泄漏，造成油气进入大气环境，引起储罐区发生爆炸事故。
3、汽油储罐泄漏源强分析
本项目最大可信事故为一个汽油储罐出现泄漏，造成油气进入大气环境引起的储罐区爆炸事故。一个汽油储罐最大容积为40m3，汽油的密度0.75g/cm3，最大储存量为30t。
（1）气象条件
芒市区域主导风向为西南风，年平均风速取值1.7m/s。
（2）储罐泄漏源强计算

一个汽油储罐储最大存量为30t，储罐为常压，环境压力设定为1个标准大气压，假设储罐出现一个1cm2裂口，裂口液位高度取1m。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本环评液体泄漏速率可用流体力学的伯努利方程计算，计算公式为：


[image: image8.wmf]gh

P

P

A

C

Q

d

L

2

)

(

2

0

+

-

=

r

r


式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取0.62；

A——裂口面积，m2，本项目为0.0001m2；
ρ——液体密度，kg/m3，本项目汽油密度为750kg/m3；
P——容器内介质压力，Pa，本项目为常压，101325Pa；

P0——环境压力，Pa，本项目为常压，101325Pa；

g——重力加速度；
h——裂口之上液位高度，m，取1m。

将数据代入计算得出，汽油的泄漏速度为0.2kg/s。

（3）发生泄漏时油气蒸发量估算
 事故状态下的气体挥发量受介质本身的物化性质，外界环境温度及现场风速等诸多因素影响。本环评按储罐泄漏，最大面积平铺，同时事故发生后0.5小时，即实施有效的控制考虑，泄漏事故发生后的有害物质气体蒸发量采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的公式估算：
Q=a×P×M/（R×T0）×u(2-n)(2+n)×r(4+n)/(2+n)
其中：Qs—质量蒸发速度，g/s；
a、n—大气稳定度系数，见下表7-9；
u— 风速，m/s，1.7m/s；
r— 液池半径，m；液池半径取1.5m；
P—液体表面蒸气压， Pa；
R—气体常数，J/mol.k；
M—物质分子量，汽油主要为C4～C10各族烃类组成，分子量约为150。
表7-7 大气稳定系统
稳定度条件
n
a
不稳定（A、B）
0.2
3.846×10-3
中性（C、D）
0.25
4.685×10-3
稳定（E、F）
0.3
5.285×10-3
将数据带入上述公式进行计算，得出本项目出现一个汽油罐体泄漏时，泄漏速率预测计算结果如表7-8所示。
表7-8 汽油蒸发速率
污染物

风速（m/s）

稳定度

泄漏速率（kg/s）

汽油（油气）
1.7
不稳定（A、B）
0.76
中性（C、D）
0.89
稳定（E、F）
0.9
（4）风险后果估算
本项目最大可信事故为一个汽油储罐出现泄漏，造成油气进入大气环境，引起储油罐区爆炸事故。汽油储罐泄漏速率见商标表7-8所示。

储罐泄漏爆炸的灾难性事故属于蒸汽云爆炸事故。蒸气云爆炸机理是由于气体或易于挥发的液体燃料的大量快速泄漏，与周围空气混合形成覆盖很大范围的“预混云”，在某一有限制空间遇点火而导致爆炸。

①计算方法

蒸汽云爆炸通常采用传统的TNT当量系数法计算，将事故性爆炸产生的爆炸能量同一定当量的TNT联系起来。在TNT当量系数法中，当量TNT质量与云团中的燃料的总质量有关。

a．TNT当量计算公式如下：


[image: image9.wmf]ff

TNT

TNT

WQ

W

Q

a

=


式中：WTNT—蒸汽云的TNT当量，kg；
Wf—蒸汽云中燃料的总质量，kg；
α—蒸汽云爆炸的效率因子，表明参与爆炸的可燃气的分数；
Qf—蒸气的燃料热，J/kg；  QTNT—TNT的爆炸热，J/kg；

对于地面爆炸，由于地面反射使用使爆炸威力几乎加倍。一般应乘以地面爆炸系数1.8。

b．爆炸中心与给定超压空间的距离计算公式：

[image: image10.wmf]1

2

3

0.3967exp[3.50310.7241(/6900)0.398(/6900

)]

TNT

RWInpInp

=-D+D


通过上式可推算出：


[image: image11.wmf]1

3

0.72410.5243210.1592log

0.3967

6900exp

0.0796

TNT

R

W

p

ìü

éù

æö

ïï

êú

ç÷

--´

ïï

êú

ç÷

ïï

èø

ëû

D=

íý

ïï

ïï

ïï

îþ

3.5031-


式中：R—距离，m；  △p—目标处的超压值，Pa；

c．死亡半径公式


[image: image12.wmf]0.37

0.5

13.6

1000

TNT

W

R

æö

=

ç÷

èø


死亡率取50%，可以认为此半径内人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。

d．财产损失半径公式


[image: image13.wmf]1

3

1

2

6

4.6

=

3175

1

TNT

TNT

W

R

W

éù

æö

êú

+

ç÷

êú

èø

ëû


②储罐爆炸伤害范围计算
根据以上公式计算，本项目汽油储罐泄露蒸汽云的TNT当量为5481kg，考虑地面反射作用的条件下，距储罐中心位置21.91m内的人员可能大部分死亡；距储罐中心位置21.91～62.13m的暴露人员内脏将严重挫伤，可引起死亡；距储罐中心位置62.13～134.38m内的暴露人员将会出现轻度或中度的损伤。

从本项目平面布置及周边情况可以看出，储油罐发生蒸汽云雾爆炸后，其对人体的伤害及其对周围的建构筑物及设备的破坏范围覆盖了整个加油站，并会波及加油站周边场所和公路。项目区风险保护目标为：南面10m的弄坎江鱼饭店宿舍（距离爆炸点22m）、东面16m的水文监测站（距离爆炸点36.2m）、东面35m的弄坎江鱼饭店（距离爆炸点55.2m）、东南面60m的金香满傣味饭店（距离爆炸点80m）、东南面370m的楼外楼以及东面80m龙江（距离爆炸点100.2m）。保护目标中弄坎江鱼饭店宿舍、弄坎江鱼饭店、金香满傣味饭店、楼外楼以及龙江在爆炸事故影响范围内。
（五）风险值计算及评价
1、风险值计算
导致环境风险事故发生的因素很多，事故发生后排放强度有多种可能，导致环境风险事故具有一定程度的不确定性，同时也就导致对风险事故的预测存在着极大的不确定性。
风险值是风险评价表征量，风险值可以表述为：

R=P*C

其中：R-风险值；
P-最大可信事故概率事件数/单位时间；
C-最大可信事故造成的危害损害/单位时间，即最大可信事故所致环境危害。
根据前面表7-6中所列事故源发生的概率，本项目最大可信事故源发生的概率为1.0×10-5/年。通过后果估算结果，距贮罐中心位置21.91m内的人员可能大部分死亡。本项目最大可信事故造成的危害约为5人。参照芒市气象条件，对本项目最大可信事件事故风险值进行计算，结果详见下表7-9。
表7-9 项目最大可信事故风险值计算结果
类别
泄漏事故
事故源发生概率
1.0×10-5
危害程度
5人
风速出现概率
80%
大气稳定度出现概率
33%
计算出的风险值
0.5×10-4
通过计算得出，本项目最大可信事件事故风险值为0.5×10-4人死亡/年。
2、风险评价
对于社会公众而言，最大可接受风险不应高于常见的风险值，在工业及其它活动中，各种风险水平及其可接受程度参见表7-10。

表7-10 各种风险值及其可接受程度

风险值（死亡/年）

危险性

可接受程度

10-3数量级

操作危险性特别高，

相当于人的自然死亡率

不可接受，必须立即采取措施改进

10-4数量级

操作危险性中等

应采取改进措施

10-5数量级

与游泳事故和煤气

中毒事故属同一量级

人们对此关心，需采取措施预防

10-6数量级

相当于地震和天灾的风险

人们并不当心这类事故发生

10-7～10-8数量级

相当于陨石坠落伤人

没人愿为这种事故投资加以预防

根据预测，本项目风险值为0.5×10-4人死亡/年，对照上表，当风险值为10-4/a风险值的范围内，属操作危险性中等，应采取改进措施的范围。

3、事故对环境的影响分析
（1）事故废气对环境的影响分析
根据前面叙述，当项目区发生品油泄露、燃烧、爆炸等事故时，排放废气中的污染物主要为CO和NOX。本项目加油区位于中间部分，站内地势空旷利于行风，便于废气的扩散。废气中没有其它特征污染物，且项目四周设置大面积绿化带，废气经扩散、绿化吸收后对环境影响不会很明显。
（2）事故废水对环境的影响分析
当项目区发生品油泄露、燃烧、爆炸等事故时，产生的事故废水主要为消防废水，其中主要包括油污和SS类污染物。本项目消防废水通过环保沟收集到自建的5m³事故水池（平时兼做隔油池），经过10m³隔油池处理后，回用于项目区清洁用水。事故废水能得到妥善处理，不外排，对地表水环境影响很小。

（3）事故固废对环境的影响分析
当项目区发生品油泄露、燃烧、爆炸等事故时，产生的事故固废主要为使用过的消防沙，其中主要包括油污和SS类污染物，属于危险废物。本环评要求：项目使用过的消防沙应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行管理，委托具有相关资质的单位进行妥善清运处置，不得随意堆放和丢弃，确保不造成环境污染事故。本项目在严格按照环保要求操作后，产生的事故固废对外环境造成影响很小。
4、安全防范对策措施

（1）汽油
①储存注意事项

应储存于阴凉、通风的地方。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。储罐周边区域禁止使用易产生火花的机械设备和工具，应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②泄漏处置措施
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用消防沙土或其它惰性材料吸收，或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
③其它防护与应急措施

工作人员在加油的过程中应穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套，现场严禁吸烟，避免长期反复接触；皮肤接触时立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，若有刺激感，立即就医；眼睛接触时立即提起上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min，隐形眼镜要在专业人员指导下取出，就医；当吸入汽油油气时应脱离现场至空气新鲜处。
（2）柴油
①储存注意事项

应储存于阴凉、通风的地方。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
②泄漏处置措施

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用消防沙或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

③其它防护与应急措施

工作人员在加油的过程中应穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套，工作现场严禁吸烟；皮肤接触时立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医；眼睛接触时立即提起上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲，就医；当吸入油气时应迅速脱离现场至空气新鲜处。
（3）监测报警系统

①为满足防爆要求，储油区内电子仪表采用隔爆型，防爆等级不低于ExdIIBT4，仪表控制电缆采用多股铜芯、屏蔽、铠装电缆直埋敷设。

②站内所有变送器内置防雷模块，所有远传仪表压力变送器、阀门、流量计、可燃气体探测器等单引一根接地线与电气接地网可靠连接，所有模拟量信号、开关量信号在控制室侧配置电涌保护器。

③所有仪表设备外壳、防爆接线箱、电缆保护管、电缆屏蔽层、铠装层及仪表盘柜等与在控制室内设置的等电位联结母板连接，将需接地设备及仪表做等电位连接，并通过接地干线最终与电气接地网可靠连接。接地电阻不大于4Ω。所有电缆的屏蔽层在控制室侧单端接地，所有电缆铠装层、保护管在现场侧及控制室侧两端接地。

（4）其它安全防范对策措施
①严格遵守《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《汽车加油加气合建站设计与施工规范》（GB50156-2012），确保加油站与站外设施及建构筑物的安全间距以及站内各建构筑物之间的防火间距符合规范规定。

②压力容器的设计严格执行有关规范，必要管道上设置相应安全放散阀和放气阀。储油罐、缓冲罐、回收罐、调压计量橇汇气管上设置压力显示及连锁报警系统。关键的阀门选用进口或国产高品质阀门，以减少漏气的可能性。配备管道检漏和抢修设备，能快速、准确地发现漏点，并能及时地进行处理。

③站内工艺管道和设备均有静电接地装置。工作人员穿棉织品或防静电工作服、鞋等。
④加油作业区内，不得有明火地点或散发火花地点。
⑤加油站应按照设计单位出具的图纸布置，若有变动需请设计单位及时出具符合规范要求的图纸。
5、安全管理对策措施

①建立健全安全管理体系，成立安全管理小组，由站长任组长，负责全站的安全生产管理工作。成立义务消防队，加油站全体成员均为义务消防队队员。

②按照岗位设置情况具体制订各岗位安全操作规程，规范作业人员操作行为。

③落实员工的安全技术培训、岗位技能培训、新工人（含临时工）的“三级安全教育”，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全经营规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。主要技术骨干和操作人员在同类企业进行培训，经严格考试后方可上岗。

④站内特种作业人员必须持证上岗。

6、事故应急预案

针对本项目生产过程中可能出现的突发环境风险事故，制订出应对突发事故的应急预案，具体如下：
（1）应急计划区
确定应急计划区为储油罐区。
（2）应急组织机构、人员
站内成立专门的应急救援领导小组，一旦发生突发事故，能迅速协调组织实施应急救援，具体如下：应急救援领导小组由站长和相关人员组成，当发生重大事故时，以领导小组为基础，站长任总指挥。
（3）应急预案启动
由应急救援领导小组决定启动应急预案，启动后，应急救援领导小组立即转为现场指挥小组。
（4）应急救援保障
应急救援指挥由相应的应急组织机构实施。
①发现突发事故，立即切断事故区域一切火源，工艺操作人员佩戴好防具后迅速切断泄漏点，现场无关人员立即撤离。
②火灾、爆炸、泄露发生后，岗位人员立即报火警119，并及时向应急救援领导小组领导，并向泄漏下风向毗邻单位提出安全防范要求。
③设置警戒区域：发生火灾、爆炸等突发事故时，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾、泄露等而造成的不必要的损失和伤亡。
④应急救援人员根据事故情况，立即打开事故点周围消防设施，对事故点相邻的设备进行冷却处理，防止因事故引起的连锁爆炸。
⑤在消防人员配合下保护和冷却相邻装置，进入现场的人员必须使用安全防护装备和穿好防火服。
⑥突发性的事故在得到有效控制，并使事故造成的后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
	污染物
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	施
工
期
	扬尘
	TSP
	少量
	无规律、间歇性无组织排放，对环境影响较小

	
	
	汽车尾气
	NOX、CO
	少量
	

	
	运
营
期
	卸油车辆、储油罐、加油车辆
	非甲烷总烃
	1.36767t/a
	无组织排放，对环境影响较小

	
	
	汽车尾气
	NOX、CO
	少量
	

	
	
	备用发电机废气
	烟尘、NO2、SO2
	少量
	无组织排放，对环境影响较小

	水
污
染
物
	施
工
期
	施工人员洗手废水
	SS
	0.4m3/d
	收集沉淀后回用于工具清洗、洒水抑尘等，不外排

	
	
	施工废水
	SS
	2m3/d
	

	
	
	地表径流
	SS
	/
	

	
	运
营
期
	生活废水
	废水量1.95m3/d，585m3/a
	生活废水经化粪池处理后用作农肥

	
	
	
	CODcr、BOD5、氨氮、
SS、石油类
	

	
	
	清洁废水
	废水不外排
	经10m³油水分离池处理后，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排。

	
	
	
	CODcr、BOD5、氨氮、
SS、石油类
	

	
	
	地下水
	油污、SS
	项目区地面、油罐安全池、油管槽、废水收集池、全部防渗；设置地下水监测井定期取样监测；加强管理

	固
体
废
物
	施
工
期
	地面平整、开挖
	废弃土石方
	1000m³
	暂时堆存在项目区，后期全部回用于场地平整和绿化覆土

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	16.3t
	分类收集，施工方按要求清运处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	4kg/d
	收集至垃圾桶，委托环卫单位定期清运处置，全部妥善处理

	
	运
营期
	人员活动
	生活垃圾
	4kg/d，1.2t/a
	

	
	
	危险废物
	废弃油污
	1t/a
	相应容器收集后，暂存危废暂存间，委托有资质的单位处置。

	噪
声
	施
工
期
	施工机械、进出车辆
	噪声
	80～92dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运
营
期
	设备运行噪声及进出车辆噪声
	噪声
	55～80dB(A)
	达到GB12348-2008排放标准，不改变周边环境保护目标的声环境功能

	环境风险
	运营期
	油罐安全池、油管槽全部采取“三油两布”防渗处理
	做好防渗措施，油类不得泄露下渗，污染地下水环境

	
	
	安全池低处设置2个安全观察井
	能及时发现泄漏，提供安全保障

	
	
	设置报警系统、可视监控系统
	

	
	
	项目区低处设置一个至少6米深的地下水监测井
	通过取样监测了解地下水环境质量

	生态保护措施及预期效果
施工期：项目区周围设置2.4m以上围挡；设置50m长排水沟，将地表径流引导入废水沉淀池，处理后回用于施工，不外排，减少水土流失。
运营期：项目区建成后设置398.52m2的绿化，绿化率17.96%，对区域生态具有一定的积极影响。



表九、结论与建议

	一、环境影响评价结论
1、产业政策符合性结论
根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录》（2013修正），本项目属于鼓励类：“石油、天然气”中的原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设项目。所以，本项目符合国家产业政策。
2、选址合理性结论
本项目位于芒市遮放镇戛中江桥头、水文监测站对面，占地面积2219m2，建设规模为二级加油站。项目区周围除人为建筑外，均为山体。周边主要保护目标为南面10m的弄坎江鱼饭店宿舍、东面16m的水文监测站、东面34m处弄坎江鱼饭店、东南面60m处的金香满傣味饭店、东南面370m处的楼外楼，以及东侧80米的龙江。项目运营期间产生的污染物经采取相应的环境保护措施后，均得到妥善处理，不会改变保护目标的环境功能，项目与环境相容，对环境的影响很小。项目区周边无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护地等需特殊保护的环境敏感区。
项目站内加油设备与站外建（构）筑物的间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中加油加气站与站外建（构）筑物的安全间距要求。
综上，本项目选址合理。
3、平面布置合理性结论
根据项目的用地条件和加油站设计规范的要求，加油机厂房拟布置在用地的中部临320国道一侧，内设加油岛4座，与320国道平行布置；在用地的西南角设置男、女卫生间、工具间（配备消防器材）、配电室，生活办公用房设置于用地最西面；油罐区设置于用地最北端，4个地埋油罐由西向东一字排开，分别储存97＃、93＃汽油和0＃柴油。靠近油罐区东侧设5m3的消防沙池。在加油岛两侧分别设置加油站的入口和出口，与320国道对接。用地的南、北、西三面设置2.4m高的封闭式砖砌围墙，在围墙与建筑物之间以及其他空地布置一定绿地。临320国道一侧为敞开式。站内停车场和道路路面采用水泥路面。加油站内设施之间的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中规定的设施之间的防火距离的要求。所以，本项目平面布置设置合理。
5、环境影响评价结论
项目施工期产生的污染物主要为：施工扬尘、废水、施工噪声和固废。
通过分析，施工扬尘对10米的弄坎江鱼饭店宿舍会产生一定的影响，但其未处在下风向，因此影响较小。本项目在做好相应的防尘措施下，基本不会影响周围商户正常经营。
施工废水经沉淀后全部回用于施工和洒水抑尘等，不外排，对地表水环境影响很小；施工噪声能做到达标排放，不会改变保护目标的声环境功能；施工固废妥善处置，实现处理率100%。项目建设周期为8个月，施工期对周边环境的影响是暂时的和短暂的。随着施工期结束，施工活动对周边环境的影响将随之消除。
项目运营期产生的污染物主要为：无组织废气、汽车尾气、员工生活废水、站内清洁废水、设备运行噪声、员工生活垃圾和油水分离池废弃油污。
项目站内有少量挥发气体排放到空气中，属于无组织排放，其中主要污染物为非甲烷总烃，经绿化吸收和自然扩散后，对外环境不会造成明显影响。储油罐大、小呼吸排放的废气属于无组织间隙排放，排放量不大。无组织排放的气体经大气稀释扩散、绿化吸收后对环境保护目标和周围环境的影响可接受。项目区进出车辆将产生汽车尾气，主要污染物为CO、NOX等，车辆排放的尾气经自然扩散、绿化吸收后对环境空气影响不明显。
项目区生活废水经化粪池收集处理后用作农肥，对地表水环境影响很小。清洁废水经油水分离池处理后，收集于5m³废水池内，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排，对地表水环境影响很小。
本项目运营对地下水环境造成污染的可能性很小，在采取相应措施情况下，对地下水环境影响可以接受。
项目区噪声主要来自设备运营噪声和区内车辆噪声等，区内噪声源较少，无高噪声设备，噪声经房屋隔声、围墙阻隔和距离衰减后降噪效果明显，对外环境的影响很小。
员工生活垃圾产生量很小，用垃圾桶收集后，委托环卫单位定期清运，全部妥善处理，对外环境影响很小。
油水分离池废弃油污产生量为1t/a，油污经相应容器收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。废弃油污属于HW-08液体类危险废物，具有一定的流动性和挥发性，一旦收集不及时或发生泄露，对外环境可能造成较大的影响。本环评要求建设方隔离出一个单独区域设置为危废暂存间，废弃油污采用相应容器收集后，设置明显标示，粘贴显著标签，达到一定数量后，及时委托有资质的单位清运处置。废弃油污在使用、暂存、转运过程中必须严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，确保不造成环境污染事故。采取以上措施后，废弃油污不会对外环境造成影响。
综上，本环评认为：本项目产生的污染物采取了相应的控制措施，对外环境影响不大，项目运营过程中，不会改变周围环境的环境功能，能满足当地环保部门的环境管理要求，其对周边环境的影响可以接受。因此，本项目的建设在环境保护方面上是可行的。
二、建议
（1）本项目要严格遵守《汽车加油加气合建站设计与施工规范》（GB50156-2012）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关要求。
（2）定期对各管道、阀门和储罐等进行维护检查，减少跑、冒、滴、漏现象的发生。
（3）严格按照本环评提出的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。
（4）本项目正常安全运营中对环境的影响较小，但如果出现泄漏、燃烧、爆炸等安全事故，则会产生较严重的次生环境污染和生态破坏；因此必须在运营中加强安全生产管理，以防范安全事故的发生和产生相应的次生环境危害。
（5）本项目属于风险中等，应采取防范措施的范围。项目还未编制安评，本环评建议建设单位尽快委托有资质单位编制安评报告，提供安监局审查，以便进一步做好安全事故防范工作。
三、环境管理及环保竣工验收
本项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。
为便于建设环境管理，本项目施工、运行过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目“三同时”环保竣工验收清单见表9-3。
表 9-1 环境监察计划一览表
工程进度
监察内容
执行单位
监察部门
施工期
1、施工噪声不扰民；
2、建筑垃圾全部妥善处置；
3、施工场地临时拦挡。
建设单位
芒市环保局
运营期
1、环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；
2、强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行。
建设单位
芒市环保局
表9-2 环境监测计划表
监测时段
监测对象
监测地点
监测项目
监测频率
运营期
无组织废气
项目区四方场界
非甲烷总烃
1次/年
噪声
项目区四方场界
等效连续A声级
1次/年
地下水
项目区设置的监测井
石油类
1次/年
表9-2 项目“三同时”竣工验收一览表
项目
主要污染物
主要验收内容
治理效果
废气
无组织挥发的油气
带有油气回收功能的加油机4台，配置卸油油气回收系统
对外环境和保护目标影响较小
废水
项目区雨水
采用雨污分流制
雨水收集后，排入道路西侧市政规划建设的排水沟
加油区

加油区雨污分流沟、

油水分离池
加油区雨水经油水分离池处理后，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排
生活废水
CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类
化粪池1个，容积3m3
经化粪池收集处理后用作农肥
清洁废水
油水分离池1个，容积10m3
经油水分离池处理后，循环回用于站内地面冲洗和清洁等，不外排
固废
项目区内生活垃圾
配置垃圾桶若干
委托环卫部门清运处置
油水分离池废弃油污（HW-08类危废）
规范设置危废暂存间（8m2）1个，危废经相应容器收集，危废间暂存，定期委托有资质的单位处置
委托有资质的单位，妥善处置
噪声
设备运行噪声、
车辆噪声
尽量采取选用低噪声设备，安装减震垫、置于室内等降噪措施
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
环境事故
突发环境事件应急预案
制定安全可行的突发环境事件应急预案
制定突发环境事件应急预案，将事故风险降低到最小。
环境风险及地下水
油罐安全池、油管槽
油罐安全池、油管槽底部全部采取“三油两布”防渗处理
做好防渗措施，油类不得泄露下渗，污染地下水环境
油罐安全池、观察井
安全池低处设置2个安全观察井
能及时发现泄漏，提供安全保障
设置报警系统、可视监控系统
地下水
石油类
在项目区低处设置一个地下水监测井；双层罐及混凝土罐中二选一进行建设；
项目区地面、油罐安全池、油管槽、全部防渗；设置地下水监测井定期取样监测；业主应确认建设类型以供验收
预审意见：
公     章
经办人：                                      年      月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公    章
经办人：                                      年       月       日

	审批意见：
                                         公    章
经办人                                        年      月       日



31

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

�

成品油卸油


顾客加油


经营管理


成品油贮存


大、小呼吸


无组织废气、废水、垃圾


无组织废气、生活废水、垃圾


无组织废气



