建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

报批稿
项目名称：        遮放镇户弄村蔬菜深加工项目   

建设单位（盖章）：芒市宏聚农业科技开发有限公司 
编制日期：            2022年1月               

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表
	项目编号
	

	建设项目名称
	遮放镇户弄村蔬菜深加工项目

	建设项目类别
	11-21方便食品制造

	环境影响评价文件类型
	报告表

	一、建设单位情况

	单位名称（盖章）
	芒市宏聚农业科技开发有限公司

	统一社会信用代码
	91533103MA6K78WC8L

	法人代表人（盖章）
	杨宏俊

	主要负责人（签字）
	夏有言

	直接负责的主管人员（签字）
	夏有言

	二、编制单位情况

	单位名称（盖章）
	德宏正康环保科技有限公司

	统一社会信用代码
	91533100MA6K5T5C2N

	三、编制人员情况

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书管理号
	信用编号
	签字

	杨玉龙
	07355343506530357
	BH005008
	

	2.主要编制人员

	姓名
	主要编写内容
	信用编号
	签字

	段晓琦
	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论
	BH035167
	


建设项目环境影响报告书（表）
编制情况承诺书
本单位德宏正康环保科技有限公司（统一社会信用代码 91533100MA6K5T5C2N ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的遮放镇户弄村蔬菜深加工项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 杨玉龙 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号07355343506530357，信用编号 BH005008），主要编制人员包括段晓琦（信用编号BH035167）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。
                                 承诺单位（公章）：
                                  2021年11月25日[image: image1.png]e win e

s )



[image: image2.png]RO iz

I T ———

w | #|wnsn | sosme (crsenl mown | x| 0 |wese| sosen| casen| e
o0 (o] wn | wu [mo| ww [ aw | w | w0 | o | w |
o [10] wn | ww [ mor | ww | w0 | aw | o o |
o 1] wm | wne [wor | s | aw |0 | e | o w |
o || ww | s [ owen | s | ww | | o | o o |
2o o[ wn | wae o] wk | o | we | w0 | w0 |
o0 (| om | o [wos| we | wa | m | oo | e | wo | wx
o2 [0 wn | o o] we | @a | w | weo | we | w0 | w
o3 (o] ww | o [wor | e [ am | o [wwo | wo | w | e
wn o] wm | 0 oo | ww | | @ | | wo | w | s
om o] o0 | o | @ | we | | o |ww | wo | w | s
o o ww | o | w | wx | | @ | o w0 | w0 | s
oo o] ww | o | w | k| an | & o | w0 | w0 |
L AERABRARNEARSERS A,
wn | o KESGABNARERERREMZLR, FANGHRRIA,

S KEREANT R ERRX RN,

[yerTy A, Bm w1




[image: image3.png]


[image: image4.png]S s

] gm0

ne [ man [wn| « P umanf [awes] s
anew E- 1 s
e | Enmn X5 e —

mownens cumTEARER

aswn wREwERREARLY

e e

T e pp——

® [ n | wnsn| nosen (asus wews | 5 | 5 |mesn| soses | raoee| wens
%o [w] o v o [ asw [ ow | w | w | o [ ms |
o 0] o v o [aew [ow [w [ w o | ww | m
£ I v o [ aew [om [ 0 [so | o [ aww [ wx
wo [n] o ° o [ aen [ [ [ ow [ o = | m
oo [0 | ww | wrw |oms | wx | wm | o | aw | era [ s |
wo (| wm | o Joew| wx [ wm [ o | es | s [ s |
o [w| an | o [we| wx | on [ w | o | ms | ser [ wx
oo [o| w0 [ o [ww| wx [ on | o | o | we | wes [ wm
oo o] w0 [ o Jews| wx | wn [ o | es | ws | wer | e
oo [ | wm | o Jomss| wx | wm | o0 | ws | s | e |
w5 [w| an | o [ww| wk | on [ w | ow | ms | e [ wx
@ [w| an [ o [we] wx | ou | w | o | ms | i | wx

1 AR BRARIEARGERRIA,
wn | KEAwsNARKERERRERR R, FAGRRNDA,

S KERRANTRERRXRNE.

ey wRes AR s





目录

4

一、建设项目基本情况

5

二、建设项目工程分析

15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

四、主要环境影响和保护措施
20

五、环境保护措施监督检查清单
37

六、结论
3

8

附图： 

附图1：项目地理位置图；

附图2：芒市宏聚农业科技开发有限公司厂区总平面图；

附图3：蔬菜加工生产车间平面图；
附图4：环境保护目标分布图；

附图5：项目水系图。
附件：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：营业执照；

附件3  投资备案证；

附件4：用地证明；

附件5：生态红线证明；

附件6：项目区敏感点噪声现状监测报告；

附件7：环评流程审核表。

附件8：会议纪要

附件9：会议纪要修改说明
附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表 

	[image: image5.jpg]e e





	[image: image6.jpg]




	本项目综合楼


	项目区西南侧预留地

	[image: image7.jpg]s





	[image: image8.jpg]




	项目区内已建雨水沟
	“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建原料棚


项   目   区   现   状  照 片

	[image: image9.png]



	[image: image10.jpg]




	项目区西侧
	项目区北侧

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]et

MoK
] J(E






	项目区东侧
	项目区南侧

	项  目  区  现  状  照  片


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	遮放镇户弄村蔬菜深加工项目

	项目代码
	2020-533103-05-03-054181

	建设单位联系人
	夏有言
	联系方式
	159*****600

	建设地点
	云南省（自治区）德宏州芒市 遮放镇（区）户弄村（街道）

	地理坐标
	（ 98 度 13分37.734秒， 24 度 15分 16.053秒）

	国民经济行业类别
	C1371蔬菜加工
	建设项目行业类别
	十一、食品制造业 21.方便食品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市人民政府发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	芒发改备案〔2020〕145 号

	总投资（万元）
	860
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	11.63%
	施工工期
	2020年8月至2020年12月

(共4个月）

	是否开工建设
	(否

(是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	1060

	专项评价设置情况
	营运期南瓜泥生产废水经处理达标后直排入项目区芒市大河支流最终汇入芒市大河，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目属于地表水专项评价类别中“新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）”类别，需设置地表水专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析：
据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）及《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》要求，本项目与“三线一单”文件相符性见下表。
表1-1  项目与“三线一单”文件相符合性分析

具体要求

本项目情况

符合性

（一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

经查询芒市生态保护红线数、生态空间、管控单元据库，该范围与芒市生态保护红线、生态空间无交叉重叠情况（详见附件5）。
符合

（二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据区域环境质量状况，声环境、环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求；本项目污染物均采取有效的治理措施后，能够做到达标排放，对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。
符合

（三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目用水由市政自来水引入，年用水量为7500m3；用电由南方电网引入，项目年用电量为4万kw•h，项目的运行将消耗一定量的电源、水资源等，本项目运营过程中不使用煤，总体来说项目资源消耗相对区域资源利用总量较少。

符合

（四）生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

根据调查，本项目属大气环境受体敏感重点管控区，本项目为蔬菜深加工项目，由生产工艺可知，项目运营期废气主要为锅炉废气，项目锅炉为1台4t/h蒸汽锅炉并配套设置1套离心水膜除尘设备对锅炉烟气进行治理，颗粒物去除效率为80%，治理后项目锅炉废气可达标排放，同时本项目固废能够做到处置率100%，无露天焚烧情况发生，因此项目的建设不会改变项目区周边环境空气质量现状，满足芒市大气环境弱扩散重点管控单元管控要求。
符合

（五）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定资源准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作业。
项目所在区域没有环境准入负面清单。
符合

2、产业政策符合性分析

本项目是以南瓜为原材料的蔬菜深加工项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，由鼓励、限制和淘汰三类目录构成，本项目生产规模、设备、生产工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，属于允许类。项目已于2020年8月5日取得了芒市人民政府发展和改革局下发的投资项目备案证，批复文号芒发改备案〔2020〕145 号（见附件3）。

因此，项目的建设符合相关产业政策。

其他符合性分析

根据芒市国土资源局遮放国土资源所出具的证明，项目用地性质原为集体土地，现已办理农业设施用地15亩，其余38亩土地正在办理手续，土地权属清楚无争议（详见附件4），本项目占地部分用地性质现已办理为农业设施用地，项目不涉及基本农田。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

芒市宏聚农业科技开发有限公司位于德宏州芒市遮放镇户弄村，共征地53亩，根据环评现场踏勘，目前整个厂区西北侧已经建有蔬菜深加工项目、肉牛加工项目、中部建有冷链物流及大宗农产品交易的项目，西南侧为预留空地。经过调查“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已办理环评手续，并于2017年3月1日取得环评批复，批复文号：芒环复〔2017〕13 号。肉牛加工项目将单独办理环保手续，预留地经营业务范围尚未确定，待确定后建设方将按照相关要求单独办理环评手续，因此本次评价主要针对蔬菜深加工项目开展。
经查《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本项目属“13 农副食品加工业”中“137 蔬菜、水果和坚果的加工”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，其分类与《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》并不完全一致，根据2019年1月7日生态环境部部长信箱回复的“《国民经济分类》中“13 农副食品加工业”中“137 蔬菜、水果和坚果的加工” 应归类为《名录》“三、食品制造业”中的“11 方便食品制造”可知，本项目应属《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“第十一、食品制造业21.方便食品制造，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了报告表，供建设单位上报生态环境部门审批。
2、项目工程建设内容、规模

本项目占地面积1060平方米，建筑面积1600平方米，拟建锅炉房一间、综合楼一栋（共两层），其中综合楼一楼为生产车间，内设年产420t南瓜泥的蔬菜深加工生产线1条，二楼为员工宿舍；锅炉房设置1台4蒸吨生物质蒸汽锅炉及其配套设施。供水、供电、卫生间、食堂、原料堆棚等公用工程依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建。建设单位计划于综合楼西侧设置一座1座处理规模为110m3/d的污水处理站，于锅炉房配套设置1套离心水膜除尘系统。项目建设规模及内容详见表2-1。
表2-1  项目工程内容一览表
工程分类及名称

主要建设内容

备注

主体工程
综合楼
1栋，2F，钢架结构，占地面积660m2，建筑面积1200m2，位于芒市宏聚农业科技开发有限公司厂区西南侧，其中1楼设置为办公区、生产区，二楼设置为宿舍
一楼东侧为办公区，自南至北依次为门卫室、员工入口、接待室、办公室1、办公室2
新建
办公区西侧设置为生产区，生产区内设置年产420t南瓜泥的蔬菜深加工生产线1条，区域内设置南瓜生料加工区、南瓜熟料加工区，更衣室、消毒间、包装间，急冻库、冷藏库，整个生产区内地面硬化并涂刷环氧地坪漆
二楼设置为宿舍工，供员工使用
辅助

工程
锅炉房
1F，钢架结构，占地面积400m2，锅炉房西侧设置1台4蒸吨生物质蒸汽锅炉及其配套设施，东侧用作生物质燃料堆放
新建
废水治理
化粪池，容积16.0m3，位于综合楼西侧
依托已建
1座处理规模为110m3/d的污水处理站，污水处理工艺为厌氧＋缺氧＋好氧处理法，即A2/O工艺
环评提出新建
循环水池，容积14m3
环评提出新建

废气治理
1套离心水膜除尘器+1根35m高排气筒
环评提出新建
固体废弃物治理

环保型垃圾桶2个
依托已有
噪声治理

车间密闭生产，合理布局设备，日常加强机械设备的维修和保养
/

储运工程

产品储存
产品储存于生产区设置的冷藏库内
新建
产品运输

项目原材料及产品出入采用汽车运输
依托已有
依托工程

原料库
项目原料储存依托芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目已建原料棚，1F钢架结构，位于芒市宏聚农业科技开发有限公司厂区东侧，原料库上设彩钢瓦顶棚，北侧、南侧、东侧已设置围挡
依托

已建
食堂

员工用餐依托芒市宏聚农业科技开发有限公司已建成食堂及配套环保设施
依托

已建

卫生间

依托芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目于本项目综合楼西侧已建卫生间，1F，砖混结构，占地面积20m2，1座容积16m3化粪池
依托

已建

供电系统
本项目用电依托芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目已建成供电系统（南方电网引入），不设置备用发电机应急电源。

依托

已建
供水系统
本项目用水依托芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目已建成供水系统（市政自来水引入）
依托

已建
排水系统

员工生活污水依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池（容积16m3）进行预处理后，同生产废水排入建设单位自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
新建污水处理设施
3、主要产品与产能
本项目设置年产420t南瓜泥的蔬菜深加工生产线1条，项目产品方案详见表2-2。
表2-2  建设项目产品方案
序号

生产线名称及数量

产品名称

年设计生产能力（t/a）

1

南瓜泥生产线1条
南瓜泥
420
2
南瓜籽（副产品）

252
4、原辅材料消耗

本项目原材料为南瓜，项目设置生产能力7t/d的南瓜泥加工生产线一条，南瓜从周边农户购入，锅炉燃料从德宏绿野生物科技有限公司购入，项目产品检验委托昆明海关技术中心大理分中心进行，每年送检两次，因此项目运营期原辅材料中不使用检验试剂，项目原辅材料料使用情况见表2-3。
表2-3   生产原料组成及使用情况表

序号

原料名称

年用量（吨）

最大暂存量（吨）

产品名称
产量（吨）
来源
1

南瓜
1260
80
南瓜泥
420
（周边农户购入）
2
生物质燃料
30
15
/
/

德宏绿野生物科技有限公司
3
包装袋

1
0.5
/
/
市场购入

4
R404A制冷剂
0.57（在线）
/
/
/
市场购入，项目区内不暂存
5
水

4965m3
依托厂区已建的供水设施（市政自来水引入）
6
电
约4万kw•h

依托厂区已建成供电系统（南方电网引入）
理化性质：

R404A制冷剂：由 HFC125,、HFC-134a 和 HFC-143混合而成，比例为 R404A = 44% R125 + 4% R134A + 52% 143A。是一种不含氯的非共沸混合制冷剂，常温常压下为无色气体，贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0 ，因此R404A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。主要用途：R404A 主要用于替代 R22和R502 ，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。

5、主要生产设施及设施参数 

项目主要生产设施及设施参数详见表2-3。
表2-3  主要生产设施及设施参数一览表

序号

设备名称

规格、型号等特殊要求

单位

数量

1

双层输送上料机

2700mm*800*950mm

输送带宽600mm

框架方管38*38*2mm

台

1

2

上料工作台

(可做接料用)

2120*900*1100；

材质304 板厚2.0mm，

腿38*38*2.0m，撑38*25*2.0mm

张

1

3
六工位检视台

2630*1000*900mm；

材质304板厚2.0mm，中间输送带宽400mm

张

1

4
毛辊清洗机

2200*1200*11000（高度待定）；整体呈u形

减速机1.5KW2台，喷淋泵3KW2台，毛刷：1800*Φ116*16根，不锈钢材质304板厚2.0mm，型材50*50*2.0mm，高压喷淋管Φ32

总功率9kw；

台

1

5
接料槽

2440*1220*800（池深400）；材质304板厚2.0mm，型材38*38*2.0mm；

张

1

6
削皮输送带

2400*600*800

材质304不锈钢料厚2mm

中间输送皮带宽400mm高900mm
台

1

7
双头削皮机

1120*800*1700mm；

材质304不锈钢，2个削皮刀同时工作，功率380v/1.7kw

台

4

8
接料池

1000*1000*500；

材质304板厚1.5mm

台

4

9
放料工作台

1900*800*800；

材质304板厚1.5mm，

腿38*38*1.5mm，

撑38*25*1.5mm；

台

3

10
分瓣输送带

2000*1000*900（1400）；

材质304不锈钢 2层

台

1

11
高速分瓣机

700*800*920；

6组刀片切割，1次性分6瓣，最大加工直径220-250mm，带出料口方位导向6组电动刀片式6瓣分瓣，入料口垂直供料，入料口宽度250mm

台

2

12
提升输送机

2500*600*1500；

材质304板厚2.0mm，管50*50*2.0mm，减速机1.5KW，不锈钢板带；

台

1

13
双层去籽修正输送机

2000（上层7500）*1000*900；

上层卫生级pp板带，物料循环，下层卫生级白色PVC皮带3mm，成品废料两用，板厚2.0mm，型材2.0mm，减速机0.75KW4台；

台

1

14
废料提升机

5000*600*1500；

材质304板厚2.0mm，管50*50*2.0mm，减速机1.5KW，不锈钢板带；

台

1

15
高速切块机

1230*700*1163

可以双变频调节加工速度，加工成1-60mm长的片或块；

台

1

16
提升输送机

2500*600*1500；

材质304板厚2.0mm，管50*50*2.0mm，减速机1.5KW

台

1

17
气泡清洗机

5000*1500*1300；

材质304板厚2.5mm，型材2.0mm，气泡管Φ32*2.0mm，不锈钢板带厚度1.2mm（加厚连板带），减速机1.5KW，气泡泵1.5 KW

台

1

18
蒸煮机

10000*1500*1300；

材质304板厚2.5mm，型材2.0mm，蒸气管Φ32*2.0mm，不锈钢板带厚度1.2mm（加厚连板带），减速机1.5KW，盖子1.5mm，排气筒1.0mm，蒸汽管道Φ32*2.0mm（工业），主管道Φ50*2.0mm，分三段进气，阀门管件304；

台

1

19
风刀沥水风冷机

6000*1200*1000*（1500）；

不锈钢板带1.2mm，风机0.55KW*6台，减速机1.5KW，框架50*50*2.0mm；

台

1

20
南瓜绞泥机

1300*1050*1400；

304不锈钢材质，电机11KW；

台

1

21
双绞龙灌装机

2000*1000*1300；

需要4个出口 灌装包装袋规格54cmx36cmx8cm左右 10kg一袋；

台

1

22
灌装计重平台

2000*500*300；

不锈钢工作台

台

1

23
封口输送带

2500*300*900；

不锈钢材质框架，中间200mm

台

1

24
连续式封口机

1500*700*1500；

台

1

25
巴氏杀菌机

10000*1200*1200；

材质304板厚2.5mm，型材2.0mm，蒸汽管Φ32*2.0mm，不锈钢板带厚度1.2mm（加厚连板带），减速机1.5KW，罩子1.5mm，排气筒1.0mm，蒸汽管道Φ32*2.0mm（工业），主管道Φ50*2.0mm，分三段进气，阀门管件304

台

1

26
杀菌冷却机

5000*1200*1200；

材质304板厚2.5mm，型材2.0mm，不锈钢板带厚度1.2mm（加厚连板带），减速机1.5KW；(配10p冷水机一台)

台

1

27
风刀沥水

翻转风干线

6000*1200*1000*（1500）；

不锈钢板带1.2mm，风机0.55KW*12台，减速机1.5KW，框架50*50*2.0mm；

台

1

28
速冻盘

540*360*70；

上口540*360*70下口520*340*70

上口四周采用滚焊，四角氩弧焊，304材质板厚0.8mm；

个

2000

29
速冻车

1290*810*1800；

层间高121mm，抗低温尼龙脚轮，六个轮全定向、双冻、支点式，框架38*38*2.0mm，后挡杆38*25*2.0mm，滑道810*40*20*2.0mm，前档杆采用关门式Φ8mm圆钢，304材质；

台

40

30
3吨反渗透

净水器

3000*1500*1800；

带3道过滤和储水罐，每小时3吨；

生产用水和蒸发器用水净化；

套

1

31
蒸气发生器

3000*1000*2600；

蒸发量1000kg 燃烧各种生物颗粒；

蒸发量1000kg 兼容各种 生物颗粒原料；

台

1

32
滚动式

真空包装机

2000*1600*1500；

功率 5kw 包装速度 400-600件/ 带进口空气泵；

用于甜脆玉米真空包装

套

1

33
料槽推车

1200*700*800；

槽深500mm，304板材厚2.0mm，管38*38*2.0mm，排污阀Φ50，脚轮2定向2转向；

带斗推车车间运送原料及废料

台

10
34
中转推车

1500*1100*1500；

加厚不锈钢方管焊接，带层板，带4个滑轮；

用于仓库货物转运

台

4

35
4蒸吨生物质蒸汽锅炉

（DZH4-1.25T）

台

1
7、劳动定员及工作制度
（1）工作制度

项目年工作日60天（约在每年的7~9月份之间），工作时间为8:00~12:00，14：30~18:30，夜间不生产。

（2）劳动定员

本项目劳动定员15人，均在项目区内食宿。

8、平面布置

根据场地实际情况，锅炉房位于综合楼南侧，内设1台4蒸吨生物质蒸汽锅炉及其配套设施，卫生间、污水处理站位于综合楼西侧，综合楼内一楼东侧为办公区，自南至北依次为门卫室、员工入口、接待室、办公室1、办公室2，办公区西侧设置为生产区，生产区内设置南瓜泥的蔬菜深加工生产线1条，分为南瓜生料加工区、南瓜熟料加工区，更衣室、消毒间、包装间，急冻库、冷藏库，二楼为宿舍，项目具体平面布置见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	运营期工艺流程及产污节点分析


[image: image13.emf]削皮 清洗

南瓜

分瓣 去籽 切块

清洗 蒸煮 绞泥 灌装 称重 封口

杀菌 冷却 风干 速冻 /冷藏 外售

锅炉

废水 、 噪声 固废 、 噪声

水 、 生物质燃料

水

噪声

水蒸气

固废 、 噪声

废水 噪声

噪声

废水

噪声

锅炉渣

分拣

南瓜籽

南瓜瓤


图2-1 营运期生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

（1）清洗：本项目所用南瓜由供货商经过拣选，较为干净，南瓜由人工上料至工作台后自动进入毛辊清洗机，使用毛辊清洗机对未削皮南瓜自动进料清洗，去除泥沙及少量杂质。此过程会产生清洗废水及设备噪声。
（2）削皮：削皮输送带连接清洗机出料口，将清洗后的南瓜输送至双头削皮机，双头削皮机下方自带接料池，用于盛接削皮废料（南瓜皮），削皮后南瓜通过分瓣输送带送至下一工序，输送带附带2人操作位，工作人员对未削干净的南瓜进行修正后输送到分瓣机。此过程会产生固废设备噪声。

（3）分瓣、去籽∶高速分瓣机通过电动刀片将每个南瓜分为6瓣，分瓣后南瓜通过输送带进入双层去籽修正机，修正机去籽后分为上下双层输送，上层输送分瓣好的南瓜，并于上层输送带每边设置3个去籽操作工位，由人工对分瓣后南瓜籽进行去除，每个工位有一个废料丢弃口，废料出口导向接入下层输送带，使用下层输送分离出的南瓜籽。南瓜籽中会掺杂南瓜瓤，由人工分拣后瓜瓤随南瓜皮销售给肉牛养殖场，南瓜籽作为副产品外售，此过程会产生南瓜籽、瓜瓤和设备噪声。

（4）切块、清洗：项目使用高速切块机将分瓣后的南瓜进行切块，切块过程可通过双变频调节加工速度，加工成1~60mm长的片或块，切好后的南瓜由切块机输送带输送至气泡清洗机。此过程会产生清洗废水和设备噪声。

（5）蒸煮、绞泥∶ 清洗后的南瓜进入蒸煮机煮熟后进入蒸煮风冷加工线，待冷却后通过输送带直接进入绞泥机，将蒸熟后的南瓜绞成泥状。蒸煮过程热源由建设单位设置的生物质蒸汽锅炉供给，绞泥过程可按需求调节粗细。此过程会产生水蒸气和设备噪声。

（6）灌装、称重、封口：项目灌装使用双绞龙灌装机进行灌装，灌装机带大接口进料和料斗存料，并配备灌装计重平台，南瓜泥通过输送带直接进入接料口，灌装机用双绞龙推送南瓜泥进行4头灌装，每个灌装口带独立阀门，下方设置灌装计重平台，配合灌装机出料口尺寸，共摆放4个电子秤进行称重，称重合格后通过带有护栏的输送带（防治灌装袋倾倒）将灌装带输送到封口机工位，使用连续式封口机进行封口。运营期项目灌装使用包装袋规格为54cmx36cmx8cm，灌装完成的南瓜泥为10kg一袋；此过程会产生包装废料和设备噪声。

（7）杀菌、冷却、风干：项目使用巴氏杀菌机对封口后的袋装南瓜泥进行灭菌，设备自带电磁阀，以感温探头自动控温，灭菌过程中巴氏杀菌机分三段进气，利用锅炉蒸汽使水槽内水体升温后的蒸汽高温杀菌。杀菌后的袋装南瓜泥进入配套设置的冷却机进行冷却，冷却机温度在0℃~35℃，冷却后由风刀沥水翻转风干线进行风干。此过程会产生废水和设备噪声。
（8）速冻、冷藏：完成灭菌、风干后的袋装南瓜泥由人工放入速动盘（一袋放一盘）后装上速冻车，直接整车推进冷库急冻，激动后满足要求的南瓜泥放入冷藏库待售。

	与

项

目

有

关

的

原

有

环

境

污

染

问

题
	本项目为新建项目，无原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

项目厂址位于云南省德宏州芒市遮放镇户弄村，项目区属于乡镇地区，根据环境质量功能区的分类，项目所在区域为二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。2020年，德宏州5个县市按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量评价技术规定》（试行）（HJ663-2013）开展监测和评价。2020年5个县市按年评价：二氧化硫、二氧化氮均能达到一级标准；一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物均能达到二级标准。

根据《德宏州“十三五”生态环境质量报告书（2016~2020）》，以空气质量指数AQI来评价，2020年，监测天数359天，其中空气质量状况优的天数235天，良的天数121天，轻度污染的天数3天，达标天数356天，优良率为99.2%，超标天数3天，发生在3～4月份，其中，臭氧为首要污染物的1天，细颗粒物为首要污染物的2天。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。具体监测结果见下表。

表3-1  2020年德宏州芒市环境空气浓度及质量类别表

监测

点位

SO2
（μg/m3）

NO2
（μg/m3）

PM10
（μg/m3）
PM2.5
（μgm3）

CO

（ mg/m3）

O3-8h

（μg/m3）
达标状况
年均值
98百分位

年均值
98百分位

年均值
95百分位

年均值
95百分位

年均值
95百分位

年均值
90百分位

芒市
9

17

19

34

42

86

22

44

0.8

1.0

71

115

二级

一级

一级

一级

一级

二级

二级

二级

二级

--

一级

--

二级

根据现场调查，项目周边无其他大型工业、企业，项目周边以居民、农田为主，因此项目所在地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准的要求。

2、地表水环境质量现状

根据现场调查本项目距离最近的地表水为项目区东侧1210m的大石洞河，为芒市大河支流。根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复（2014）257号）区划水质标准，芒市大河（遮放团结—入龙江口）水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

芒市大河地表水环境质量现状引用《德宏州“十三五”生态环境质量报告（2016~2020）》中芒市大河户拉河流监测断面点位的地表水环境质量监测数据，详见表3-2。
表3-2  2020年芒市大河户拉河流监测断面水质类别

监测断面

地理位置

《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》规定的水质类别

经度

纬度

芒市大河户拉（国控）
98°11′06″
24°12′47″
Ⅲ（农业、工业用水）
根据表3-2，芒市大河户拉河流监测断面水质达到水功能区划要求，因此能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。
声环境质量现状

项目厂址位于云南省德宏州芒市遮放镇户弄村，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，项目所在区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

根据现场调查厂界周边50米范围内声环境保护目标为项目区北侧1m部队临时驻点、南侧14m允门村居民、西南侧20m允门村居民、东侧9m非海老寨居民散户。本环评委托云南浩辰环保科技有限公司于2021 年10月18日-19日对项目声环境保护目标进行了声环境质量现状监测（检测报告详见附件6），相关监测内容见表3-3。

表3-3声环境保护目标噪声现状监测结果一览表
监测类型

监测日期
监测点位
采样时段

样品编号

噪声值dB(A)
噪声

2021.10.18

项目区北侧1m部队临时驻点
昼间
09:43
2110075ZS01-1-1

51.6

2021.10.19

昼间
10:38
2110075ZS01-2-1

52.3

2021.10.18

项目区南侧14m允门村居民

昼间
09:25
2110075ZS02-1-1

52.5

2021.10.19

昼间
10:22
2110075ZS02-2-1

51.0

2021.10.18

项目区西南侧20m允门村居民

昼间
09:34

2110075ZS03-1-1

51.2

2021.10.19

昼间

10:31

2110075ZS03-2-1

50.7

2021.10.18

项目区东侧9m非海老寨居民散户
昼间
09:12

2110075ZS04-1-1

53.1

2021.10.19

夜间

10:08

2110075ZS04-2-1

52.4

根据监测结果可知，项目区最近声环境保护目标：北侧1m部队临时驻点、南侧14m允门村居民、西南侧20m允门村居民、东侧9m非海老寨居民散户声环境质量良好，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，且本项目监测期间处于未运营状态，项目周边无大型工业企业，因此该监测结果可代表区域声环境质量现状，项目区现状能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能的要求。

	环境

保护

目标
	项目厂址位于云南省德宏州芒市遮放镇户弄村，根据项目排污特征和区域环境质量状况，结合评价等级及评价范围，确定本项目主要保护目标，项目环境保护目标详见表3-4。
表3-4 大气环境主要环境保护目标

环境要素

坐标（°）

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

N

E

大气环境

98°13′39.565″
24°15′18.544″
部队临时驻点
约200人
二

类

区

北
1

98°13′46.573″,

24°15′21.899″

非海老寨
约85户

东
9

98°13′32.340″,

24°15′6.662″

允门村
约150户
南
14
声

环

境

98°13′39.565″

24°15′18.544″

部队临时驻点
约200人

2

类

区

北
1

98°13′37.586″

24°15′8.675″

允门村居民
约1户

南

14

98°13′36.080″
24°15′8.956″
允门村居民
约4户

西南
20

98°13′42.723″

24°15′15.773″

非海老寨居民散户
约3户

东
9

地下水环境

/

/

/

/

/

/

/

生态环境

/

/

/

/

/

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气  

（1）项目施工期、加工过程中产生的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的无组织监控浓度限值，具体大气污染物排放标准见表3-5。

表3-5  废气排放标准浓度限值

种类

执行标准

指标

无组织监控浓度限值（周界外浓度最高点）mg/m3
粉尘

GB16297-1996

颗粒物

1.0

（2）本工程设置1台4t/h的生物质锅炉，燃料为生物质燃料，生物质锅炉废气排放参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃煤锅炉排放标准，具体标准值见表3-6。烟囱高度参照表3-7。 
表 3-6 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（mg/m3）

类
别

颗粒物排放浓度

SO2 排放浓度
NOx 排放浓度

烟气黑度

燃煤锅炉
50

300

300

≤1

表3-7 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度
锅炉房装机总容量

MW

＜0.7

0.7~＜1.4

1.4~＜2.8

2.8~＜7

7~＜14

≥14

t/h

＜1

1~＜2

2~＜4

4~＜10

10~＜20

≥20

烟囱最低允许高度

m

20

25

30

35

40

45

2、废水

项目营运期生活污水依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池进行预处理后，同生产废水排入建设单位自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准排放限值后，排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河，具体标准详见表3-8。
表3-8项目污水排放执行标准

标准

项目
氨氮

总氮

总磷

COD
BOD5
SS
污水综合排放标准（GB8978-1996）表4 一级标准
15
-
0.5
100
20
70

3、噪声   

（1）施工期噪声评价执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），详见表3-9。
表3-9  建筑施工场界噪声限值  单位：dB（A）

执行标准

噪声限值

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）

（2）运营期噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，具体标准值详见3-10。

表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

执行类别

适用区域

昼间

夜间

2类

项目区厂界

60
50
4、固废
（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。



	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：

1、废气：工业烟气量为187200标立方米/年，SO2：0.0102t/a，NOx ：0.0306t/a；

2、废水：外排废水量5970.4m3/a,，CODcr0.18299t/a、氨氮0.009649t/a。
3、固体废物：本项目产生的固体废物要求进行全部有效处置，处置率 100%， 不设总量控制指标。

 


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本次项目建设内容主要为：拟建锅炉房一间、综合楼一栋（共两层），其中综合楼一楼为生产车间，内设年产420t南瓜泥的蔬菜深加工生产线1条，二楼为员工宿舍；锅炉房设置1台4蒸吨生物质蒸汽锅炉及其配套设施。供排水、供电、卫生间、食堂、原料堆棚等公用工程依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建。建设单位计划于综合楼西侧设置一座1座处理规模为110m3/d的污水处理站，于锅炉房配套设置1套离心水膜除尘系统。具体施工期保护措施为：
1、大气污染防治措施

①运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑垃圾外运时应加盖篷布遮盖。

②加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。
③粉尘逸散性的工程材料如砂石，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取覆盖篷布，定期洒水降尘；粉状物料场所尽量远离关心点，缩短堆放时间，减少堆存量。
2、水污染防治措施

①施工人员不在场地内食宿，由于排放的废水量较小，统一收集后用于场地洒水抑尘或综合利用，不外排。

②尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

3、噪声污染防治措施

①施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

②施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

③项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间；对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

4、固体废弃物管理措施
①施工人员的生活垃圾统一收集，并及时清委托环卫部门清运处置，避免长期堆放。

②施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存，严禁随意丢弃和私自焚烧建筑垃圾。

③工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1  1、废气影响分析

1（1）污染源源强核算分析  

本项目为南瓜泥加工项目，废气主要为生物质蒸汽锅炉产生的锅炉废气以及运输车辆尾气。
  表4-1废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排环节
污

染

物

种

类

核算

方法-
产品年产量/原料年使用量
污染物产生

排放类型
治理措施

污染物排放

浓度（mg/m3）

量（t/a）

工艺

效率（%）
浓度（mg/m3）

量（t/a）

锅炉
颗粒物
37.6kg/t-原料

（产污
系数法）
30t/a

生物质燃料
106.818

1.128

有

组

织
离心水膜除尘器，设计风机风量22000m3/h,处理后最后引至1根35m高排气筒（DA001）排放
80
21.364
0.2256
SO2
17①kg/t-原料（产污
系数法）
0.966
0.0102
0
0.966
0.0102
NOX
1.02kg/t-原料（产污
系数法）
2.898
0.0306
0
2.898
0.0306
运输车辆

汽车尾气
/

/
/
少量
无

组

织
加强车辆管理、自然扩散、绿化吸收

/

/
少量
污水处理
异味

/
/
/
少量
无

组

织
加强管理、及时清运、保持卫生清洁等
/
/
少量
（2）废气产排计算过程简述

①锅炉废气

本项目设置1台4t/h的生物质蒸汽锅炉，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》废气有组织源强优先采用物料衡算法核算，其次采用类比法、产污系数法核算，项目建设单位无法提供基灰份质量分数、飞灰份额等相关成分数据，无法使用物料衡算法进行核算；无燃料、辅料、副产物类型相同，锅炉类型和规模等级相同，污染控制措施相似的现有工程有效实测数据进行类比法核算，因此本项目采用产污系数法对锅炉有组织废气进行核算。锅炉产生的废气量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430生物质工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册产排污系数表进行计算，产污系数表详见表4-2。
表4-2 工业锅炉产污系数表-生物质工业锅炉
产品名称
原料名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数
蒸汽/热水/其它
生物质燃料
所有规模
工业废气量
标立方米/吨-原料
6,240
二氧化硫
千克/吨-原料
17S①
颗粒物
千克/吨-原料
37.6
氮氧化物

千克/吨-原料
1.02
注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1根据查阅相关资料，生物质燃料含硫量低，本次环评取S值为0.02%。
根据建设单位提供资料，生物质燃料耗量约为30t/a，项目年工作60天，锅炉每天最大运行8小时，故锅炉运行时间为480h，风机风量为22000m3/h，因此本项目产生锅炉工业废气量为187200标立方米/年，SO2为0.0102t/a，颗粒物为1.128t/a，NOX为0.0306t/a，污染物产生浓度为：SO2为0.966mg/m3，颗粒物为106.818mg/m3，NOX为2.898mg/m3。

本项目生物质锅炉废气末端治理技术为离心水膜除尘器+35m高排气筒，由《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430生物质工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册可知，离心水膜除尘器对颗粒物去除效率为80%，因此本项目末端治理技术离心水膜除尘对颗粒物去除效率为80%，则污染物排放量SO2为0.0102t/a，颗粒物为0.2256t/a，NOX为0.0306t/a，污染物排放浓度为SO2为0.966mg/m3，颗粒物为21.364mg/m3，NOX为2.898mg/m3，处理后的废气经一根35m高的排气筒排放。
②汽车尾气

营运期间厂区原料、成品等运输车辆会产生少量汽车尾气，废气主要成分是CO、NOX及HC等，因该食品厂生产规模不大，使用汽车不多、启动时间较短、废气产生量小，在露天空旷条件下易扩散，对周围大气环境影响较小。

③污水处理等异味
项目污水处理设施等在运行过程中会产生少量异味；通过采取加强生产管理，加强通风换气、保持卫生清洁，及时清运生活垃圾、生产固废，增大厂区绿化面积等措施减轻异味对周边环境的影响。
（3）排放口基本情况

本项目共设置1个有组织排放口，对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018），本项目排放口为一般排放口，排放口基本情况详见表4-3。
表4-3  排放口基本情况一览表
编号及名称

排放高度/m
排气筒内径/m
温度/℃

类型

地理坐标

DA001锅炉燃烧烟气
35
0.25
90
一般排放口

东经98°13′36.40831″

北纬24°15′14.11223″
（4）废气排放可达性分析

本项目废气主要污染物为锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX，均为有组织排放，项目废气排放达标情况分析见下表4-4。
表4-4 项目废气排放达标情况分析

污染源
污染物

治理措施
排放速率kg/h
标准限值kg/h
达标情况

排放浓度mg/m3
标准限值mg/m3
达标情况
烘干烟气
颗粒物
经1套离心水膜除尘装置处理后，引至1根35m高排气筒排放，其除尘效率为80%
2.35
/
达标

21.364
50
达标

SO2
0.0213
/
达标

0.966
300
达标

NOX
0.0638
/
达标

2.898
300
达标

根据上表可知，锅炉燃烧外排烟气中颗粒物、SO2、NOX均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃煤锅炉的排放限值，对周围大气环境影响较小。

（5）非正常情况下影响分析
根据项目生产工艺可知，项目出现非正常排放的情况为离心水膜除尘器故障。当离心水膜除尘器故障时则除尘效率将降至50%，故障排出时间是其他生产工序按正常情况计，非正常情况有组织颗粒物排放量为0.564t/a，排放浓度为53.4mg/m3；经过分析，非正常情况下，外排颗粒物的量均比正常情况下所有增加，同时烟气中烟尘排放浓度不达标，因此在运营过程中需要加强对废气治理措施的维护和管理，避免非正常情况发生。
结合实际生产中停电频次、设备维修等因素，本项目除尘设备一年出现故障频次约为2~3次，每次非正常情况一般不超过60分钟，因此，建设单位应定期对环保设施进行检修，建立台账管理制度，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对除尘设备进行检修。

（6）可行技术对比分析
本次可行技术主要参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中“表 7 锅炉烟气污染防治可行技术”及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—4430 工业锅炉》，本项目各工段废气污染治理设施与可行技术对比分析详见下表。

表4-5废气污染治理设施对比分析表

设施名称
大气污染物
可行技术
本项目处理工艺
对比说明
《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中“表 7 锅炉烟气污染防治可行技术”

排放源统计调查产排污核算方法和系数手册
生物质蒸汽锅炉
颗

粒

物
旋风除尘和

袋式除尘

组合技术

单筒（多筒并联）旋风

离心水膜（离心水膜＋1根35m高排气筒）
与推荐可行技术“离心水膜”一致
多管旋风 

文丘里

离心水膜

喷淋塔/冲击水浴

静电除尘

袋式除尘

电袋组合

湿式喷雾

根据上表对比分析可知，本项目锅炉烟气中颗粒物末端治理技术为离心水膜除尘器，根据表4-4项目废气排放达标情况分析可知，本项目锅炉烟气产生的颗粒物、SO2、NOX均能够实现达标排放，有组织废气治理设施措施有效可行。
（7）项目废气对敏感点影响分析

本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。包括北侧1m部队临时驻点、东侧9m非海老寨居民散户、南侧14m允门村散户。根据废气达标分析，本项目废气均能够实现达标排放，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃煤锅炉的排放限值，故本项目废气排放对敏感点影响较小。

（8）大气污染防治措施

①项目污水处理设施等在运行过程中会产生少量异味；通过采取加强生产管理，加强通风换气、保持卫生清洁，及时清运生活垃圾、生产固废，增大厂区绿化面积等措施减轻异味对周边环境的影响。
②本项目废气主要污染物为锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX，均为有组织排放，本项目设置“离心水膜+35m高排气筒”对生物质锅炉废气进行治理，由《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430生物质工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册可知，离心水膜除尘器对颗粒物去除效率为80%，根据表4-4可知，锅炉烟气经离心水膜除尘器治理后，锅炉燃烧外排烟气中颗粒物、SO2、NOX均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）表2中燃煤锅炉的排放限值，对周围大气环境影响较小。

项目运营期建设单位需加强管理，定期对设备进行检修，及时更换损坏零部件，除尘设备出现故障时，须立即停产进行检修，除尘设备恢复正常后方能开工生产。
（9）废气环境影响评价结论
根据《德宏州“十三五”生态环境质量报告书（2016~2020）》，项目所在区域为大气环境质量达标区域，本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，本项目采用的污染治理措施（设置离心水膜除尘器）为可行技术，项目运营期主要大气污染物均能达标排放。因此环境空气影响可接受，不会改变项目区周边环境空气质量现状，对周围环境影响较小。
 2、水环境影响分析
（1）废水产生情况
本项目不进行地面冲洗，用水环节主要为南瓜泥生产用水、锅炉用水、离心水膜除尘用水以及员工生活用水，废水主要来自南瓜泥生产环节、锅炉排污废水以及员工生活污水。本项目员工用水情况见表4-6、生产用水情况见表4-7。地表水环境影响及治理措施可行性分析详见“地表水环境影响专项评价”。
表4-6 项目员工生活用水情况一览表
用水项目
规模（人）

用水标准

用水天数（d）

用水量

产污系数

污水量

备注

m3/d

m3/a

员工生活用水

15
60L/d·人

60
0.9m3/d54m3/a
0.8

0.72
43.2
依托芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目于本项目综合楼西侧已建化粪池（容积16m3），由化粪池预处理后处理后排至企业自建污水处理站处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。

表4-7  项目生产用水情况一览表
用水项目
用水量

用水天数

年用水量

污水产生量
备注

生产废水
南瓜泥生产

11.375m3/h

91m3/d
60
5460m3/a
5460m3/a
生产废水自车间内污水管网收集后经企业污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
巴氏杀菌

4m3/次
20次
80m3
64m3/a
锅炉用水
32.15m3/d
60
1929m3/a
/
软水制备系统用水量为32.15m3/d，锅炉软水用量为32m3/d，其中硬水约为3.215m3/d，消耗的蒸汽约28.935m3/d，剩余3.065m3/d回用锅炉；软水制备系统产生的硬水直接排入离心水膜除尘器的循环水池作为离心水膜除尘器除尘补水，不外排
离心水膜除尘用水
1.32m3/h，
60
10.56m3/d，633.6m3/a
/
循环使用不外排
（2）项目水平衡图

[image: image14.emf]锅炉供热系统

用水

软水制备系统

蒸煮线 、 巴氏杀菌机

生活用水

新水

135.395

7.345

95.04

10.56

循环水池 水膜除尘用水

3.215

28.935

32.15

28.935

化粪池

生产用水

（ 蒸煮线 ）

3.065

91 91

32

95.04

排入项目区东侧大石洞

河 ， 最终汇入芒市大河

污

水

处

理

站

巴氏杀菌

用水

4

0.72 0.9

3.2

0.72

94.92


图4-1  项目水平衡图   单位m3/d
（3）项目废水产生情况简述
①南瓜泥生产废水

本项目南瓜泥生产废水主要为清洗废水及巴氏杀菌废水，本项目所用南瓜由供货商经过拣选，较为干净，使用毛辊清洗机对未削皮南瓜进行清洗，使用气泡清洗机对削皮后南瓜进行清洗，清洗时不使用清洁剂，清洗废水较为洁净。

项目灭菌设备为水浴式巴氏杀菌机，灭菌过程利用病原体不是很耐热的特点，用适当的温度和保温时间处理，将其全部杀灭，建设单位设置1台蒸汽锅炉，以锅炉蒸汽为巴氏杀菌机水槽内水体提供热能，水体升温后实现灭菌工艺杀菌过程不添加任何灭菌剂或化学试剂。

根据“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1371 蔬菜加工行业”可知，“水洗+烫漂+速冻”工艺其工业废水量产污系数为13吨/吨-产品，项目年产南瓜泥420t，则工业废水量为11.375m3/h，91m3/d，5460m3/a，主要污染物为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，废水自污水管网收集后经企业自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
②巴氏杀菌用水

项目灭菌设备为水浴式巴氏杀菌机，灭菌过程利用病原体不是很耐热的特点，用适当的温度和保温时间处理，将其全部杀灭，建设单位设置1台蒸汽锅炉，以锅炉蒸汽为巴氏杀菌机水槽内水体提供热能，水体升温后实现灭菌工艺。

根据建设单位提供资料，本项目巴氏杀菌机水槽内储存水量通常为4m3，每3天进行一次更换，每次补充新水量为4m3，更换后的废水量约为3.2m3/次，则巴氏杀菌废水量为64m3/a。杀菌过程不添加任何灭菌剂或化学试剂，更换的废水中仅含少量悬浮物，主要污染物为SS，废水自污水管网收集后经企业自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
③锅炉、软水制备系统用水

项目配套1台4t/h生物质蒸汽锅炉为蒸煮线及巴氏杀菌机提供蒸汽作为热源，项目锅炉配置软水制备系统，每天工作8小时，年工作60天，根据建设单位提供资料，本项目锅炉软水用量为32m3/d，根据业主提供的实际经验数据，本项目生产所消耗的蒸汽约28.935m3/d，剩余3.065m3/d蒸汽经冷凝器回收冷凝水，经过管道输送回供热系统，每天需要补充软水量为28.935m3/d，软水制备系统用水量为32.15m3/d，硬水排放率按0.1计，则产生的硬水约为3.215m3/d，本项目软水制备系统产生的硬水直接排入离心水膜除尘器的循环水池作为离心水膜除尘器除尘补水，不外排。
④离心水膜除尘用水

项目配套1台4t/h生物质蒸汽锅炉，配置有1套离心水膜除尘装置对烟气进行烟尘治理，该除尘器属于湿式除尘器，而一般湿式除尘器的液气比为0.1-0.6L/m3，本项目设计风机风量为22000m3/h，按最不利原则计算，本环评液气比取0.6L/m3，项目离心水膜除尘用水量为105.6m3/d，建设单位于离心水膜除尘器旁设置一循环水用沉淀池，设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物（固体颗粒）后循环使用，无工艺废水排放。喷淋水蒸发及损失的水量按照用水量的10%进行补充，需水量为1.32m3/h，10.56m3/d，633.6m3/a。
⑤生活污水
本项目劳动定员15人，用水量以60L/(d·人）计，年工作60天，排放系数按0.8计算。则员工生活用水量约为0.9m3/d，54m3/a，生活污水量约为0.72m3/d，43.2m3/a。该部分废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、 NH3-N、磷酸盐等。生活污水排入芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目于本项目综合楼西侧已建化粪池（容积16m3），由化粪池预处理后处理后排至企业自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
（4）废水环境影响分析结论

项目区实施雨污分流，项目区屋面雨水经过管道收集后，汇至项目区外的雨水沟渠；离心水膜除尘器设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物固体颗粒后循环使用，锅炉无工艺废水排放；生活污水依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池进行预处理后，同生产废水排入建设单位自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
综上，项目运营期可做到废水达标排放；因此，项目对周边水环境影响不大。
3、噪声环境影响分析
（1）交通噪声影响分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 60~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，设置禁鸣标志对进出厂的车辆进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

（2）生产设备噪声影响分析

1）源强及采取的降噪措施

本项目生产设备噪声源主要为上料机、提升机、清洗机、输送机等设备运行产生的噪声，其产生的噪声约在55～85dB（A）之间。

 为了进一步减少设备噪声对周边环境的影响，本项目采取以下措施：

①对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪，车间密闭生产。
②中午12：00-14：00、夜间22时至次日8时禁止生产，以免影响周围居民的生活。

③若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

类比同类型项目，落实以上降噪、隔声治理措施后，可降噪15-20dB(A)。本次环评按照同时运行最大数量来进行预测，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离下表4-9所示。
表4-9 主要设备噪声源强及治理措施一览表
序号

噪声源
噪声级dB(A)
数量
性质
治理措施
降噪后噪声dB(A)
到厂界的最近距离（m）
东
西
南
北
1
双层输送上料机
75
1
间断
选用低噪声设备、采用软连接、减震垫、建筑物隔声
60
120
14
160
30
2
清洗机
70
2
间断

55
121
12
161
30
3
输送带
70
3
间断

55
118
12
163
10
4
双头削皮机
65
1
间断

50
123
12
163
27
5
输送机

70
2
间断

55
118

13

163

11

6
提升机

70
1
间断

55
112
11
160
13
7
切块机

65
1
间断

50
124
10
165
24
8
灌装机

60
1
间断

45
116
13
161
8
9
风刀沥水翻转风干线

85
1
持续
70
118
11
162
9
10
冷库风机

80
1
持续
60
120
10
140
11
②项目噪声预测结果及评价
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：L2=L1–20lg(r2/r1)；项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表4-10。
 表4-10 各厂界噪声预测结果  单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

昼间
30.3
夜间

18.4
2#（西厂界）

昼间
50.3
夜间
40.0
3#（南厂界）

昼间
27.2
夜间
17.1
4#（北厂界）

昼间
50.1
夜间
39.2
由表4-8可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

③敏感点声环境影响分析

 建设单位于2021.10.18-2021.10.19委托云南浩辰环保科技有限公司对项目区北侧1m部队临时驻点（ZS01）、项目区南侧14m允门村居民（ZS02）、项目区西南侧20m允门村居民（ZS03）、项目区东侧9m非海老寨居民散户（ZS04）进行了噪声敏感点环境现状监测，结合噪声现状监测结果对敏感点进行了噪声预测，详见表4-11。

表4-11 敏感点噪声预测结果    单位：dB(A)

敏感点

与厂界方位距离

贡献值

（昼间）
现状值
叠加值
昼间

标准值

达标情况

部队临时驻点（ZS01）                     
北，1mm

49.7
52.3
54.2

昼间60 
达标

项目区允门村居民（ZS02）

南，14m
26.8
52.5
52.5
昼间60 
达标
项目区允门村居民（ZS03）

西南，20m
49.9

51.2
53.6
昼间60 
达标
项目区非海老寨居民散户（ZS04）
东，9m
30.0
53.1
53.2
昼间60 
达标
根据上述预测结果可知，本项目噪声对关心点的贡献值较小，叠加现状值后满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值要求，不会改变声环境质量现状，对敏感点影响较小。 
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。

4、固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

本项目运营期产生的固体废弃物主要为南瓜籽、南瓜皮、废包装材料以及锅炉灰工作员工办公生活垃圾。
本项目使用少量润滑油对设备进行润滑保养，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行维修。因此本项目不产生废弃机油类危险废物，项目无危险废物产生。固体废物产生情况详见下表。
表4-12 项目固废产生量情况一览表
属性

名称

产生环节

产生量（t/a）

物理状态

处置利用、管理情况
一般固体废物分类与代码 GB_T 39198-2020
一般

工业固体废物
南瓜籽
去籽
252

固态
南瓜籽采用塑胶框收集后放冷库暂存，定期进行销售
130-001-39
南瓜皮、南瓜瓤
削皮

588

固态

南瓜皮采用塑胶框收集后放冷库暂存，定期外售给肉牛养殖场处理
130-001-39
废包装材料

原材料包装袋

0.001

固态

废包装袋每日集中收集后，出售给废品回收商综合利用

900-999-99
锅炉灰
锅炉

6

固态

通过人工除渣后用收集袋收集，集中暂存于锅炉房一角附近村民定期清运用于周边农田施肥
900-999-99
沉淀渣
循环水池
0.9024

固态

附近村民定期清运用于周边农田施肥
900-999-99
一般固体废物
生活垃圾

工作人员

0.315

固态
委托环卫部门清运处置

/

污泥
化粪池、污水处理站
1.79
固态
委托环卫部门清运处置
900-999-99
（2）固废产排计算过程简述

①南瓜籽、南瓜皮、南瓜瓤

根据建设单位提供资料，本项目南瓜用量为1260吨，年产420吨南瓜泥，其余840吨为南瓜籽及南瓜皮，其中70%为南瓜皮、南瓜瓤（588kg），30%为南瓜籽（252kg）。采用塑胶框分类收集后放冷库暂存，定期外售给肉牛养殖场处理，南瓜籽采用塑胶框收集后直接进行销售。
    ②废包装材料

项目南瓜泥采用袋式包装材料进行包装，因此会产生废弃包装袋，产生量约为0.001t/a，进行集中收集后，出售给废品回收商综合利用。

③锅炉渣

本项目燃料使用量为30t/a，经过类比，生物质燃料燃烧炉渣产生量按用量20%计算，约6t/a，主要成分为草木灰，通过人工除渣后用收集袋收集，集中暂存于锅炉房一角，由附近村民定期清运用于周边农田施肥。

④沉淀渣
本项目设置有1套离心水膜除尘装置对锅炉烟气进行除尘，根据项目燃料使用量，离心水膜除尘效率为80%，则年产生沉淀渣约0.9024t/a，同炉渣性质一致，由附近村民定期清运用于周边农田施肥。
⑤生活垃圾

生活垃圾主要为办公、生活的废弃物，厂区内15名工作人员，生活垃圾按每人每日产生0.35kg计，则本项目生活垃圾产生量为5.25kg/d，0.315t/a。生活垃圾通过垃圾收集桶集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，运至环卫部门指定的地点集中处理，不外排。

⑥化粪池、污水处理站污泥

根据《环评手册》污泥产生量为污水量的0.03%，项目污水量为5970.4m3/a，则项目污泥产生量为1.79t/a。
（3）环境管理要求
①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。   

②环评建议企业合理的做好循环水池的使用和管理，以1天为一个周期清掏沉淀渣，保证循环水池内水质浓度不能过高。
③锅炉渣、沉淀渣委托附近村民进行清运用于周边农田施肥。

④南瓜皮、南瓜瓤采用塑胶框收集后于冷库暂存，定期外售给肉牛养殖场处理，南瓜籽采用塑胶框收集后直接进行销售。
（4）固体废物环境影响分析
综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。项目产生固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

5、地下水
通过查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目为其他食品制造，对应其报告表的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。
分区防控措施：

本项目为其他食品制造项目，生产过程不含有毒、有害的物质，根据项目特征，应对污水处理站、循环水用沉淀池采取适当的防渗措施，杜绝地下水污染隐患。

            表4-13  项目地下水污染防治区划分表

序号

区域名称

主要介质

分区类别

防渗系数

1

循环水池
废水

一般污染防治区

1.0×10-7cm/s

2

污水处理站
废水

重点污染防治区
1.0×10-10cm/s

项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，重点污染防治区采用防渗涂料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。因此本项目的建设运行对地下水影响不大。
6、土壤环境影响
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
7、生态环境影响
本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇户弄村，项目用地范围内不含生态环境保护目标，对生态环境影响较小。
8、环境风险

8.1风险识别

本项目为已南瓜泥为原料进行的蔬菜深加工项目，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中附录所列举的有毒、有害及易燃、易爆物质以及《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018可知，本项目运营期所使用的原料、产品、废料及R404A制冷剂等均不涉及危险化学品，项目不涉及重大危险源生产设备及工艺安全可靠。但项目锅炉燃料为生物质颗粒，考虑项目突发状况下，会引发火灾。因此本项目仅可能产生的风险事故做简单的分析。
8.2火灾事故风险分析

项目锅炉燃料为生物质颗粒，为可燃物质，相应地增加了火灾危险性。一旦发生火灾，燃烧猛烈、蔓延发展快，易造成“火烧连营”。火灾不仅会使原料和产品烧毁造成经济损失，而且燃烧后会产生大量的烟尘，对周围环境的短时影响很大。
风险防范措施：

①生产车间及附属构筑物必须严格按《建筑设计防火规范》的要求进行设计和建设。生物质燃料堆放区不允许储存汽油、酒精、油漆和其他易燃物品。应远离产生明火设施设备，禁止吸烟。
②电气设备的安装使用和线路的敷设应符合《电气设备安装规程》的要求，加强设备、电力系统检查维护管理，对不符合要求的，要督促更换、检修、保证用电安全。根据需要配备防爆装置，采取一定的防静电措施，及时消除隐患，确保安全可靠；储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源；配备消防、防护器材设施；定期开展应急演练，提高应变能力。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。

③制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

④发生着火事故：报警，可移动的物料立即转移至安全区域，洒水冷却，着火物可使用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火，消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

⑤救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离至安全距离外。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员的擅自进入危险区。

8.3突发环境事件应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的突发环境事件应急预案，上报当生态环境主管部门备案，定期开展全员培训和演练。
突发环境事件应急预案内容及要求见下表4-14。
表4-14 突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
8.4风险分析结论
通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可接受的。
9、环境管理及监测计划

（1）排污许可证管理要求

本项目为以南瓜为原料的蔬菜深加工项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于C1371蔬菜加工项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），C137（通用工序）属于简化管理，建设单位应在项目投产前到德宏州生态环境局或到全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）办理相关排污许可手续。

（2）自行监测及竣工环保验收监测

1）自行监测

营运期自行监测可委托通过计量认证的环境监测单位实施，监测项目和监测频次参照《排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ820-2018）》、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业（HJ986-2018）》、《排污单位自行监测技术指南 食品制造（HJ1084-2020）》，监测分析按照生态环境部颁发的监测规范和分析方法执行；项目运营期环境监测内容见表4-15
表 4-15 项目工程自行监测计划表
环境因子

内容

废气

有组织排放废气

监测点位：生物质锅炉排气筒（DA001）
监测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

监测周期和频率：每月一次

监测方法：执行国家有关监测技术规范

执行标准：参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准
废水

项目生产废水

监测点位：项目废水总排口

监测项目：流量、pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量
监测周期和频率：每季度一次，每次不少于3个样
监测方法：执行国家有关监测技术规范

执行标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C等级标准
噪声

监测项目：Leq（A）

监测点位：东、南、西、北面厂界外 1m 处各设一个点

监测周期和频率：每季度一次，每次连续监测两天，每天昼间监测一次，监测方法：执行国家有关监测技术规范
执行标准：执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准

（2）竣工环保验收
根据生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体；项目建成后，应该根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南－污染影响类》、等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行；竣工验收报告必须经过并在网上进行公示，及时向环境监督管理部门进行备案；项目竣工环境保护验收监测计划一览表见4-16。

表4-16项目竣工环保验收监测计划一览表

监测对象

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

噪声

项目场界四周（4 个点）

等效声级

LepdB（A）

连续监测2天，每天昼夜各监测一次

东、南、西、北厂界 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准

废水

废水总排口

化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
连续监测2天，每次不少于3个样
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C等级标准
废气

天然气锅炉废气排放口（DA001）

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

连续监测2天，每次不少于3个样
《 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》(GB13271-2014）表 2 标准




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	生物质蒸汽锅炉
	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫
	离心水膜，设置一套颗粒物去除效率达80%的离心水膜除尘设备，设置1根35m高排气筒
	《 锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》(GB13271-2014）

	地表水环境
	生产废水、
	化学需氧量、氨氮、总氮、总磷
	1座处理规模为110m3/d的污水处理站，污水处理工艺为厌氧＋缺氧＋好氧处理法
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准

	声环境
	生产设备
	噪声dB（A）
	选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行
	厂界，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	运输转运车辆
	
	运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾统一收集后，委托环卫部门清运处置，化粪池、污水处理站污泥定期委托环卫部门清运处置；锅炉渣、沉淀渣委托附近村民进行清运用于周边农田施肥；南瓜皮、南瓜瓤采用塑胶框分类收集后于冷库暂存，定期外售给肉牛养殖场处理，南瓜籽采用塑胶框收集后直接进行销售。固体废物均得到妥善处理，处置率100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目地下水污染防治区划分表

序号

区域名称

主要介质

分区类别

防渗系数

1

循环水池

废水

一般污染防治区

1.0×10-7cm/s

2

污水处理站
废水

重点污染放置区
1.0×10-10cm/s



	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量t/a）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量（t/a）

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.2256
	/
	0.2256
	0.2256

	
	SO2
	
	
	
	0.0102
	
	0.0102
	0.0102

	
	NOX
	
	
	
	0.0306
	
	0.0306
	0.0306

	废水
	员工生活用水
	/
	/
	/
	446.4
	/
	446.4
	446.4

	
	生产废水
	/
	/
	/
	5524
	/
	5524
	5524

	一般工业

固体废物
	南瓜籽
	/
	/
	/
	252
	/
	252
	252

	
	南瓜皮、南瓜瓤
	/
	/
	/
	588
	/
	588
	588

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	0.001
	/
	0.001
	0.001

	
	锅炉灰
	/
	/
	/
	6
	/
	6
	6

	
	沉淀渣
	/
	/
	/
	0.9024
	/
	0.9024
	0.9024

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
地表水环境影响

专项评价 
             2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录
1总则
1
2评价等级与评价范围确定
3
3环境现状调查与评价
7
4地表水环境影响预测
8
5地表水影响评价
10

6排污口设置合理性论证
17

7地表水环境影响评价结论
18

1.总则

1.1.评价由来

根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，"建设

项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价

工作"，本项是以南瓜为原料的蔬菜深加工项目，营运期生产废水经处理达标后直排入项目区芒市大河支流最终汇入芒市大河，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求中表1 专项评价设置原则表，本项目属于地表水专项评价类别中“新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）”类别，需设置地表水专项评价。

1.2编制依据

1.2.1法律、法规及有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）;

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）;

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）;

（4）《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》修订（2017年6月21日发布，2017年10月1日施行）;

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日

起施行）。

1.2.2 导则和相关标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.0-2016）;

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（H2.3-2018）;

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）;

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）;

（5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
（6）《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（试行）环办环评

（2020）33号。

[image: image15.png]AR, FE LR ABTSRaI ST
REEFFERRIS EE

r‘—+

AR TResH

p

IRRITBFEEN

25 RN,
KEFELRIFE

FSTARBE SN
B FhFTEN T

%

(wmwszn ) (romar ) (oowas ) (Cromamren )
¥

M FT SR

JE -

REFBIRIFERE. ST

[

NIRRT

S P

B

B[




图 1 地表水环境影响评价工作程序框图

2.评价等级与评价范围确定

2.1.环境影响识别与评价因子筛选

本项目是以南瓜为原料的蔬菜深加工项目，营运期南瓜泥生产废水经自建污水处理站处理达标后直排入项目区芒市大河支流（大石洞河）最终汇入芒市大河，营运期外排废水主要污染物为CODcr、NH3-N。根据《德宏州“十三五”生态环境质量报告书2016~2020》可知，芒市大河沿程户拉断面各项评价指标平均值和一次值均满足Ⅲ类水质标准，所在流域和纳污水体水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，项目所在控制单元的无水质超标因子，因此本项目地表水环境影响评价因子筛选为∶CODcr、NH3-N、水温。
2.2.评价等级
本项目营运期南瓜泥生产废水沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准排放限值后直排入项目区芒市大河支流（大石洞河）最终汇入芒市大河。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价的等级确定依据如下∶

表2-1水污染影响型建设项目评价等级判定表
[image: image16.png]HE R

WS BOKHERE 0/ (m¥d) ;
HeBoTR
ESEES/E £/ 8 NG <)
— 4 K 0220000 B =600 000
Y B Fefh
ELHHE 0<200 B W<6000
Tl -

VE 1 KIS YA B T %75 R SRR R LTS S5 BB (MR A, HHEHERGS RmTs R
B RIX A — ORISR RIAIOKIS R, St — RS R REEA, RUE S IR R &
BONKEVIMERF, BUROK 2 R HE R ES 0 H VP05 i s

VE 20 BOKHEBORFAT W HEHbRAE AP B E 19 BOKRNRGET, A SATL bR SR 30 TAR AT SRR, %
S RERISHKEHE, ARG B AR FEFK BRI & iS5 R D i v Tk B HE .

V3 JTIRAFEMERY) (ERRHMEIAIRRL Pl RSO )  BEARTS R, RASPINIRITS KA POKHE
& S INITE R SEES VIR R




[image: image17.png]V4 @R EEBHICE— RS R, ORI SSO— % BT EEHER TS R AR AR T, 3F
MEGAET G

E S: ELEHRCZ UK ARG R R AKX SARBUK D A G SRR A e B, K
AR E AT S R B AR, P SO T = %

V6 HECIE L W R K 5 2K oK IR f I KR SR BAREEER,  BLIFAE A KR BUR E bR
W, WA

V7 B B A AR R R R, HKE=500 75 mid, RGOS KR <500 75 mYd, S
ol

VI 8: AN B FKHERE, I SEHEBOK R AL 2K oK IR SR BARAEER G, PSS =2 A.

V9 MRAEBAHIR D, B ANR SR BT GS R ) BB BT B, IS S B, A= B,
VE10: @B E AP TEAHHPOKE, BIEAEKFIR, THBEISHS, %=%B .





本项目外排废水自车间内污水管网收集后经企业污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区芒市大河支流，项目废水排放量Q为96.264m3/d，水污染物当量数W为0.168482。因此本项目地表水环境影响评价等级为三级A。
2.3.评价范围

2.3.1评价范围设置原则

一级、二级及三级A，其评价范围应符合以下要求∶

①应根据主要污染物迁移转化状况，至少需覆盖建设项目污染影响所及水域。

②受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要

求。

③受纳水体为湖泊、水库时，一级评价，评价范围宜不小于以入湖（库）排放口为

中心、半径为5km 的扇形区域;二级评价，评价范围宜不小于以入湖（库）排放口为中心、半径为3km 的扇形区域; 三级A 评价，评价范围宜不小于以入湖（库）排放口为中心、半径为1 km 的扇形区域。

④受纳水体为入海河口和近岸海域时，评价范围按照 GB/T19485 执行。影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域。

⑤同一建设项目有两个及两个以上废水排放口，或排入不同地表水体时，按各排放口及所排入地表水体分别确定评价范围;有叠加影响的，叠加影响水域应作为重点评价范围。

2.3.2评价范围

本项目评价范围为项目入河排污口上游500m，下游1000m河道范围。

2.4.评价时期

建设项目地表水环境影响评价时期根据受影响地表水体类型、评价等级等确定，见下表∶

表2-2 评价时期设置要求

[image: image18.png]RsEs

ZEME A .
IKIERIAE (ZHA) /
[=S) —% % .
ACERWE (=50
AW A BN KA W:
W W EOHKM
FHEKIAHAN B

A SR PR A

3 AR AW

A FO: %, EENKE:
: FIO: #F KFE2AEY | ELHAMR 1 AEY
G | EpdkmikiAm, #RRK
EORAMR L A FH
E
HF. HEMHKS:
R HERKE: FH1AFY b1 i

BEOEE REF2NEW

VL RRRIBL AR O SR RSERAE S KW (SRER R U)K R W S S b — A ST
JEVRT CERFPREERET, AR — RN AREIN. (R0 o SEFEEI . T A B PR 5T
FFAE, LA B R R R R T FL b, e A A K A I A D 20
E 20 RV BLAE AT DU K S £ n T K MK SR il FHK SRR, SEASUKEWIA AT 6B
¥ 3 AAFE KR cOWE SO, HUEEE BT E HKIRE R 9K WISk 1550 5 P A .
E ds KU R B0 R BLTUE R OE [ MK K R T AR, RS

eI

VE S: SAR RO E SR VRIS AT VR B B £ W





根据表2-3，本项目受影响地表水体类型为河流，评价等级为三级A，本项目评价时期为枯水期。

2.5.水环境保护目标

根据现场调查，项目水环境保护目标为芒市大河。

2.6.环境影响评价标准确定

1、环境质量标准

项目受纳水体为芒市大河，水质管理目标为Ⅲ类，环境影响评价环境质量标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，标准限值如下∶
表2-3项目污水排放执行标准

	污染物名称
	COD
	NH3-N

	标准限值
	20
	1.0


污染物排放标准

项目营运期生活污水依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池进行预处理后，同生产废水排入建设单位自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准排放限值后，排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河，具体标准详见表2-4。
表2-4项目污水排放执行标准

	标准                    项目
	COD
	NH3-N

	GB8978-1996
	表4一级标准
	100
	15


3、环境现状调查与评价
3.1区域水系及水环境质量现状
据调查，项目位于伊洛瓦底江水系，距离项目最近的地表水体为东侧1210m处的大石洞河，为芒市大河支流，项目营运期南瓜泥生产废水经处理达标后直排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河（遮放团结—入龙江口）。芒市大河位于项目区东侧2310m处，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m，至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m，全长约111.22km，根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复（2014）257号）区划水质标准，芒市大河（遮放团结—入龙江口）水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于水环境质量现状调查与评价规定，应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息，现根据德宏州生态环境局公布的《德宏州“十三五”生态环境质量报告书2016~2020》进行项目区域地表水质量评价。经查《德宏州“十三五”生态环境质量报告书2016~2020》，对芒市大河设置了3个监测断面，依次为风平（国控）断面、木康（省控）断面、户拉（国控）断面，项目区域地表水监测断面为芒市大河户拉断面，“十三五”期间，芒市大河沿程户拉断面各项评价指标平均值和一次值均满足Ⅲ类水质标准，所在流域和纳污水体水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，表明项目区域芒市大河（遮放团结—入龙江口）水质现状良好。

4.地表水环境影响预测

4.1预测因子

本项目评价因子为 CODcr、NH3-N、水温，根据项目特点，本次地表水环境影响预测因子为 CODcr、NH3-N。
4.2预测时期

本次地表水环境影响预测时期与评价时期一致，预测时期为枯水期。

4.3预测情形

项目为蔬菜深加工建设项目，预测情形包括正常运营及非正常工况。非正常工况为污水处设备故障，未经处理直接排入芒市大河。
4.4预测结果

（1）预测参数的确定
①废水排放参数
表4-1 废水排放参数表

	排放条件
	废水排放量（m3/s）
	水质参数（mg/L）

	
	
	CODcr
	NH3-N

	正常排放12.033m3/h
	0.0033425
	30.65
	1.616

	非正常排放12.033m3/h
	0.0033425
	306.495
	10.773


②预测断面及参数确定

项目产生的废水如果不经处理排放，将存在污染芒市大河的风险。根据有关水文资料及类比，按照芒市大河枯水期的河流流速为2.48m3/s，对枯水期的芒市大河水质进行预测的主要水文参数和预测断面水质参数见表4-2。
表4-2预测断面水质参数
	预测水文条件
	预测断面水文参数
	水质参数(背景值)（mg/L）

	
	流量（m3/s）
	CODcr
	NH3-N

	多年平均最枯月平均流量
	2.48
	10.5
	0.15


（2）预测因子及模型的选择 

本项目选取CODcr、NH3－N作为预测因子。

CODcr、氨氮降解速度较小，选用河流完全混合模式预测，计算公式如下：

  C=(cpQp+chQh)/(Qp+Qh)

式中：C—预测污染物浓度，mg/L；

      cp—污染物排放浓度，mg/L；

      ch—河流污染物的背景浓度，mg/L；

          Qp—污水排放量，m3/s；

        Qh—河水流量，m3/s。

（3）预测结果评价

本评价设置的非正常情况下和正常排放情况下，项目废水排放对南惹河的贡献浓度预测结果见表4-3。

表4-3  河流污染物浓度预测结果一览表              单位：mg/L
	水  文  参  数
	预测值（mg/L）
	预测结果评价

	预测水文条件
	流量（m3/s）
	CODcr
	NH3-N
	CODcr
	NH3-N

	正常排放
	2.48
	10.52712
	0.15197
	达标
	达标

	非正常排放
	2.48
	10.8984
	0.1643
	达标
	达标


从表4-4预测结果看，预测浓度远小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全余量后的目标控制浓度要求，均未出现超标，因此，项目废水外排对纳污水体芒市大河水质影响较小。

综上所述，在采取环评提出的污水治理措施后，本项目营运期废水可实现达标排放，对地表水影响较小。

5、地表水影响评价

5.1污染源排放量核算

（1）项目废水产生情况简述
①南瓜泥生产废水

本项目所用南瓜已由供货商经过拣选，较为干净，使用毛辊清洗机对未削皮南瓜进行清洗，使用气泡清洗机对削皮后南瓜进行清洗，清洗时不使用清洁剂，清洗废水较为洁净。

根据“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1371 蔬菜加工行业”可知，“水洗+烫漂+速冻”工艺其工业废水量产污系数为13吨/吨-产品，项目年产南瓜泥420t，则工业废水量为11.375m3/h，91m3/d，5460m3/a，主要污染物为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，废水自污水管网收集后经企业自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。

②巴氏杀菌用水

项目灭菌设备为水浴式巴氏杀菌机，灭菌过程利用病原体不是很耐热的特点，用适当的温度和保温时间处理，将其全部杀灭，建设单位设置1台蒸汽锅炉，以锅炉蒸汽为巴氏杀菌机水槽内水体提供热能，水体升温后实现灭菌工艺。

根据建设单位提供资料，本项目巴氏杀菌机水槽内储存水量通常为4m3，每3天进行一次更换，每次补充新水量为4m3，更换后的废水量约为3.2m3/次，杀菌过程不添加任何灭菌剂或化学试剂，更换的废水中仅含少量悬浮物，主要污染物为SS，废水自污水管网收集后经企业自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
③锅炉、软水制备系统用水

项目配套1台4t/h生物质蒸汽锅炉为蒸煮线及巴氏杀菌机提供蒸汽作为热源，项目锅炉配置软水制备系统，每天工作8小时，年工作60天，根据建设单位提供资料，本项目锅炉软水用量为32m3/d，根据业主提供的实际经验数据，本项目生产所消耗的蒸汽约28.935m3/d，剩余3.065m3/d蒸汽经冷凝器回收冷凝水，经过管道输送回供热系统，每天需要补充软水量为28.935m3/d，软水制备系统用水量为32.15m3/d，硬水排放率按0.1计，则产生的硬水约为3.215m3/d，本项目软水制备系统产生的硬水直接排入离心水膜除尘器的循环水池作为离心水膜除尘器除尘补水，不外排。
④离心水膜除尘用水

项目配套1台4t/h生物质蒸汽锅炉，配置有1套离心水膜除尘装置对烟气进行烟尘治理，该除尘器属于湿式除尘器，而一般湿式除尘器的液气比为0.1-0.6L/m3，本项目设计风机风量为22000m3/h，按最不利原则计算，本环评液气比取0.6L/m3，项目离心水膜除尘用水量为105.6m3/d，建设单位于离心水膜除尘器旁设置一循环水用沉淀池，设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物（固体颗粒）后循环使用，无工艺废水排放。喷淋水蒸发及损失的水量按照用水量的10%进行补充，需水量为1.32m3/h，10.56m3/d，633.6m3/a。
⑤生活污水
本项目劳动定员15人，用水量以60L/(d·人）计，年工作60天，排放系数按0.8计算。则员工生活用水量约为0.9m3/d，54m3/a，生活污水量约为0.72m3/d，43.2m3/a。该部分废水中主要污染物为CODCr、BOD5、SS、 NH3-N、磷酸盐等。生活污水排入芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目于本项目综合楼西侧已建化粪池（容积16m3），生活污水由化粪池预处理后排至企业自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。

5.2治理措施
（1）离心水膜除尘器循环水池设置可行性分析

项目离心水膜除尘用水量为105.6m3/d，喷淋水蒸发及损失的水量按照用水量的10%进行补充，需补充水量为1.32m3/h，10.56m3/d，633.6m3/a。建设单位于离心水膜除尘器旁设置一循环水用沉淀池，设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物（固体颗粒）后循环使用，根据生产经验，循环用水在循环水池内停留时间约满足1h即可，考虑到场地受限，因此本项目循环水池设计容积为14m3，可以满足项目运营期循环水储存，无工艺废水排放。
（2）软水制备系统硬水回用于离心水膜除尘器可行性分析

本项目离心水膜除尘器用水对水质要求不高，通常水中没有明显的悬浮物或酸性水均可用作离心水膜除尘，本项目软水制备系统产生的硬水主要含有钙离子和镁离子，不会产生明显的悬浮物并且不属于酸性水，完全能够满足离心水膜除尘器的水质要求。本项目软水制备系统产生的硬水约为3.215m3/d，离心水膜除尘器每日需补充水量为10.56m3，离心水膜除尘器补充用水量大于本项目软水制备系统产生的硬水，可完全消纳本项目硬水，且硬水回用作离心水膜除尘器喷淋系统不仅能提高生产用水的循环使用率，减少项目用水量，降低生产成本，更减轻对外环境的影响，因此软水制备系统硬水回用于离心水膜除尘器合理、可行。
（3）依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池可行性分析
本项目劳动定员15人，年工作60天，“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”劳动定员28人，年工作300天。生活用水量以60L/(d·人）计，排放系数按0.8计算，则生活污水总量约为2.064m3/d。“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池容积为16m3，化粪池收集容积远大于项目污水产生量，因此，本项目员工生活污水依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池合理可行。生活污水由化粪池预处理后处理后排至企业自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。本项目生活污水污染物产生情况根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附3生活源-附表 生活源产排污系数手册”进行核算，详见表5-1。
表5-1 本项目生活污水污染物产生源强
	废水量
	污染物
	CODcr
	氨氮

	446.4m3/a
（日最大废水产生量2.064m3/d）
	产生浓度（mg/L）
	325
	128

	
	产生量

（t/a)
	0.14508
	0.0571392

	
	末端治理技术
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法

	
	治理效率%
	90
	85

	
	排放浓度（mg/L）
	32.5
	19.2

	
	排放量（t/a）
	0.014508
	0.00857088


（4）生产废水达标排放可行性分析
项目生产废水主要为南瓜泥生产废水及巴氏杀菌用水，生产废水自车间内污水管网收集后经企业污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准；项目共设1个排放口。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》可知，“1371 蔬菜加工行业”涉及的废水指标包括化学需氧量、氨氮、总氮、总磷，项目废水污染物浓度产生值类别云南省内同类型企业，本项目生产废水年排放总量为5524m3，项目水污染物产生情况及达标情况见表5-2。
表5-2水污染物产生情况及达标情况一览表
	项目

类别
	氨氮
	总氮
	总磷
	化学需氧量
	五日生化需氧量
	悬浮物

	产生浓度（mg/L）
	1.30
	5.59
	1.42
	305
	187
	34

	产生量（t）
	0.00718
	0.03088
	0.00784
	1.68482
	1.03299
	0.18782

	末端治理技术
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法 
	厌氧＋缺氧＋好氧处理法 

	治理效率%
	85
	75
	75
	90
	90
	80

	排放浓度（mg/L）
	0.195
	1.3975
	0.355
	30.5
	18.7
	6.8

	排放量（t）
	0.001078
	0.00772
	0.001961
	0.168482
	0.103299
	0.037563

	标准值（mg/L）
	15
	-
	0.5
	100
	20
	70

	达标情况
	达标
	-
	达标
	达标
	达标
	达标


由表5-2可知，本项目生产废水自车间内污水管网收集后经企业污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准，项目废水可达标排放。
（5）污水处理站工艺

①污水处理站规模
根据分析，本项目外排废水主要来自南瓜泥生产废水及巴氏杀菌用水及日常办公生活污水等，项目运营期间产生的日最大废水量为96.264m3/d，企业拟新建1座处理规模为110m3/d的污水处理站，污水处理工艺为厌氧＋缺氧＋好氧处理法，即A2/O工艺。
②处理工艺说明：

项目污水经管网收集后，在进入调节池前在管道内进行机械格栅，拦截较大杂物；后进入细格栅，杂物由人工清理；经过格栅处理后进入调节池进行水量水质调节，减少对后续处理工段的影响。调节池内提升泵将污水泵入溶气气浮装置处理。

气浮池处理后经过A1（厌氧池）段，厌氧菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物。

A1段出水自流至A2（缺氧池）段，其主要作用是O段混合液回流至本段中，在反硝化菌种的作用下，使污水中的硝酸根离子发生反硝化作用，还原为氮气，排入大气。

A2段出水自流至O段（好氧池），在O段，采用高效率鼓风曝气机，通过好氧活性污泥的作用，好氧微生物进行硝化和去除CODcr、BOD5的同时，还能大量吸收溶解性磷酸盐，并将其转化为不溶性多聚正磷酸盐而在菌体内贮存起来，通过沉降作用，排放剩余污泥而达到除磷的目的。O段末回流至A2段完成反硝化脱氮过程。

具体污水处理站工艺流程图见图5-1。
[image: image19]
5.3监测计划

营运期自行监测可委托通过计量认证的环境监测单位实施，监测项目和监测频次参照《排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）》、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业（HJ986-2018）》，监测分析按照生态环境部颁发的监测规范和分析方法执行；项目运营期环境监测内容见表5-3。
表5-3项目工程自行监测计划表
	排污单位级别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	备注

	非重点排污单位
	项目废水总排口


	流量、pH、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量
	季度
	适用于所有农副食品加工排污单位


5.4地表水评价结论

项目区实施雨污分流，项目区屋面雨水经过管道收集后，汇至项目区外的雨水沟渠；离心水膜除尘器设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物固体颗粒后循环使用，锅炉无工艺废水排放；生活污水依托“芒市宏聚农业科技开发有限公司冷链物流及大宗农产品交易中心项目”已建化粪池进行预处理后，同生产废水排入建设单位自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理达标后外排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河。
根据表5-1、5-2可知，本项目生活废水及生产废水经建设单位自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理后均能达标排放，根据表4-3河流污染物浓度预测结果一览表可知，预测浓度远小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全余量后的目标控制浓度要求，均未出现超标，因此，项目废水外排对纳污水体芒市大河水质影响较小。

综上所述，在采取环评提出的污水治理措施后，本项目营运期废水可实现达标排放，对地表水影响不大。

6、排污口设置合理性论证

项目废水排至东侧大石洞河，最终汇入芒市大河，排放规律为持续排放，排放期间流量稳定规律，不属于冲击型排放，排放的废水为南瓜泥生产废水，排污口经纬度为东经98°13′37.13104″,北纬24°15′15.47347″。项目废水受纳水体为芒市大河，其水体功能为农业﹑景观用水，为地表水III类水体，项目排污口上下游不涉及饮用水取水口等。

表6-1  排污口基本情况表
	坐标
	受纳水体名称
	类型
	排放方式
	入河方式
	规模

	东经98°13′37.13104″，北纬24°15′15.47347″
	芒市大河
	生产排污口
	间断排放
	明沟
	5970.4m3/a

	排放标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准

	所属水功能区
	Ⅲ类

	论证范围
	排污口上游500m 至下游10km


1、水生生态影响分析

项目外排废水不含有毒有害污染物，根据预测分析可知，项目外排废水对纳污水体芒市大河影响较小，水质未超出Ⅲ类水质标准，满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准的要求，不会影芒市大河水质现状，不会对水生生物造成明显不利影响。

2、排污规模合理性分析

项目最大污水量为0.0033425m3/s，远小于芒市大河河水流量，排水规模是合适的。
3、对第三者权益分析

项目排污口上下游不涉及饮用水取水口等，水体功能为农业﹑景观用水，本项目外排废水中污染物主要为常规污染物，不含有毒有害污染物，因此本排污口对第三者基本无影响。

4、排污口设置的可行性

经分析，本项目入河排污口纳污水体水质管理目标为Ⅲ类，项目区域水质现状良好，污染物正常排放满足水功能区纳污能力要求，本入河排污口设置基本可行。
6、入河排污口设置合理性分析
本项目排污口设置，符合国家产业政策和相关规划要求，符合水功能区管理要求，对第三者影响较小，对水生生物影响甚微，排污口设置基本合理。
7.地表水环境影响评价结论
本项目外排废水经经建设单位自建污水处理站（工艺为“厌氧＋缺氧＋好氧处理法”）处理后均能达标排放均能达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准限值排放，且预测浓度远小于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准预留10%安全余量后的目标控制浓度要求，因此，项目废水外排对纳污水体芒市大河水质影响较小。

建设项目地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	　影响识别
	影响类型
	水污染影响型√； 水文要素影响型 口

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体  口；涉水的风景名胜区 口；  其他√

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放  √ ； 间接排放 ；其他口
	水温 口；径流 口；水域面积 口

	
	影响因子
	持久性污染物 口；有毒有害污染物 口；非持久性污染物 √；

pH 值 口； 热污染 口； 富营养化 口；其他 √
	水温 口；水位（水深） 口；流速  口；流速 口；其他 口

	　评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级 口；二级 口；三级 A√； 三级B口
	一级 口；二级 口； 三级 口

	　现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建口；在建 口； 拟建口  ；其他 √（改扩建）
	　拟替代的污染源 口
	排污许可证 口；环评 口；环保验收 口；既有实现测 口；现场监测 口；入河排放口数据  口； 其他口

	
	　受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期 口；平水期 √； 枯水期口； 冰封期 口

春季口；夏季 口； 秋季√  ；冬季 口
	　生态环境保护主管部门 √；补充监测 口； 其他 口

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发√；开发量40%以下 口；开发量40%以上 口

	
	水文情势调查
	丰水期 口；平水期 √；枯水期 口； 冰封期 口

　春季 口；夏季 口；秋季 √； 冬季 口
	　水行政主管部门 口；补充监测 口；其他 口

	
	　    补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	　/
	/
	　/

	现状评价
	评价范围
	河流长度（入河排污口上游500m，下游1000m河道范围）； 湖明库、河口及近岸海域面积（ ）km²

	
	评价因子
	（CODcr、氨氮、总氮、水温）

	
	评价标准
	河流 、湖库河口 I类口； II类口；Ⅲ类√；IV类 口；V类 口

	
	
	近岸海域第一类 口； 第二类 口； 第一类 口； 第四类 口

	
	
	规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期 口；平水期 口；枯水期 √； 冰封期 口

　春季口 ；夏季 口；秋季 √； 冬季 口

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况口： 达标√；不达标 口；

水环境控制单元或断面水质达标状况 口：达标√； 不达标 口

水环境保护目标质量 状况 口： 达标√；不达标 口

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口： 达标√；不达标 口

底泥污染评价口

水资源与开发利用程度及其水文情势评价口

水环境质量回顾评价口

流域(区域)水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口

依托污水处理设施稳定达标排放评价 口
	　达标区 口

　不达标区 口

	影响预测
	预测范围
	河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km²

	
	预测因子
	（COD、氨氮）

	
	预测时期
	丰水期 口；平水期 口；枯水期 √； 冰封期 口

春季√ ；夏季 口；秋季 口； 冬季口 

设计水文条件 口

	
	预测情景
	建设期 口； 生产运行期 √； 服务期满后 口

正常工况 √； 非正常工况 √；

污染控制和减缓措施方案 √

区（流）域环境质量改善目标要求情景 口

	
	预测方法
	数值解 口；解析解 口；其他 口

导则推荐模式 √；  其他 口

	环境影响评价
	水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价
	区 （流）域水环境质量改善目标口；  替代削减源 口

	
	　水环境影响评价
	排放放口混合区外满足水环境管理要求√

水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质达标√

满足水环境保护目标水域水环境质量要求√

水环境控制单元或断面水质达标√

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主变污染物排放满足等量或减量替代要求 √

满足区（流）域水环境质量改善目标要求√

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 √

对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 √

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√

	
	污染源排放量核算
	污染物名称 
	排放量/(t/a )
	排放浓度/ (mg/L)

	
	
	COD
	0.18299
	30.6495

	
	
	NH3-N
	0.009649
	1.61612

	
	
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/(t/a )
	排放浓度(mg/L)

	
	替代源排放情况
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	　生态流量确定
	生态流量，一般水期( ) m³/s； 鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他〈 ) m³/s

	
	
	生态水衍， 一般水期 （）m；鱼类繁殖期（）m； 其他 （）m；

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施√； 水文减缓设施 口； 生态流量保障设施 口；区域削减 口；依托其他工程措施 口； 其他 口

	
	　监测计划
	　
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方案
	手动口； 自动 口；无监测√ 
	手动√ ； 自动 口；无监测口 

	
	
	监测点位
	（）
	（ ）

	
	
	监测因子
	（）
	（CODcr、氨氮、TN）

	
	污染物排放消单
	口

	评价结论
	可以接受√，不可以接受 。

	泣 ， "口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项 ，"备注" 为其他补充内容。


7
机械格栅





人工细格栅





废水调节池





溶气气浮装置





厌氧池





缺氧池





好氧池





二沉池





排放水池





废水





清水排放





污泥回流





污泥浓缩池





剩余污泥





浮渣





污泥外运





图5-1  污水处理站处理工艺流程图








硝


化


液





废水提升泵








PAGE  

_1234567890.vsd
削皮


分瓣


去籽


清洗


清洗


蒸煮


切块


绞泥


灌装


称重


封口


杀菌


冷却


风干


速冻/冷藏


废水


外售


噪声 


南瓜


锅炉


废水、噪声


固废、噪声


水、生物质燃料


噪声


水


水蒸气


固废、噪声 


噪声


废水


噪声 


锅炉渣


分拣


南瓜籽


南瓜瓤



_1234567891.vsd
锅炉供热系统用水


排入项目区东侧大石洞河，最终汇入芒市大河


软水制备系统


蒸煮线、巴氏杀菌机



