芒市永隆铁合金有限公司烟气脱硫项目                                             环境影响报告表 


目录

1

表一、建设项目基本情况

18

表二、项目所在地自然环境社会环境简况

21

表三、环境质量状况

23

表四、适用标准

26

表五、建设项目工程分析

37

表六、项目主要污染产生及预计排放情况

38

表七、环境影响分析

45

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

46

表九、结论与建议



附件：

附件1基础信息表；

附件2委托书；

附件3 原环评批复；

附件4 3×15000kvA验收批复；

附件5 3#炉验收批复；

附件6 投资项目备案证；

附件7 2018年年检监测报告；

附件8 评审会议纪要；

附件9 修改对照表；
附件8工作进度表；

附件9两级审核表；

附图：

附图1-1厂区总平面布置图；

附图1-2 脱硫区平面布置图；

附图2项目地理位置图；

附图3项目所在区域水系图；

附图4项目周边关系图。
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市永隆铁合金有限公司烟气脱硫项目

	建设单位
	芒市永隆铁合金有限公司

	法人代表
	郑小宁
	联系人
	王勇健

	通讯地址
	芒市风平镇芒别村弄相新寨

	联系电话
	189*****968
	传 真
	0692-2106688
	邮政

编码
	678407

	建设地点
	芒市风平镇芒别村弄相新寨南北侧约600米

	立项审批

部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2019]206号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	大气污染治理 7722

	占地面积

(平方米)
	533m2（本项目不新增占地）
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	5231.58
	其中：环保

投资(万元)
	5231.58
	环保投资占总投资的比例
	100%

	评价经费

（万元）
	2.5
	预期投

产日期
	2020年3月

	工程内容及规模：

1、任务由来

芒市永隆铁合金有限公司位于云南省德宏州芒市风平镇芒别村弄相新寨，是浙江新安化工集团股份有限公司控股的子公司。公司成立于2009年12月，2011年2月公司委托技术单位编制了《潞西市芒市永隆铁合金有限公司8×15000 KVA金属硅冶炼项目环境影响报告书》。并于2011年4月2日取得了《德宏州环境保护局关于潞西市芒市永隆铁合金有限公司8×15000 KVA金属硅冶炼项目环境影响报告书的批复》（德环审[2011]9号）。取得批复后项目于2011年8月1日完成了一期建设内容，建成4台15000KVA硅冶炼炉并进行试生产，2013年取得了《德宏州环境保护局关于芒市永隆铁合金有限公司8×15000KVA金属硅冶炼一期3×15000KVA金属硅冶炼项目竣工环境保护验收的批复》（德环审[2013]34号）对公司1号、2号、4号炉完成了验收，3号炉经检修后于2014年12月23日取得了《德宏州环境保护局关于芒市永隆铁合金有限公司8×15000KVA金属硅冶炼项目3号炉竣工环境保护验收的批复》（德环审[2014]54号）。目前公司工建有4台15000KVA硅冶炼炉，年工业硅生产能力为到35000吨。

根据《云南省污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省2018年大气水省级重点减排项目的通知》（云污防通〔2018〕3号）、《云南省污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省2019年大气、水主要污染物省级重点减排项目的函》（云污防字〔2019〕32号）、《云南省生态环境厅关于征求2019年度大气环保约束性指标计划意见的通知》（云环函（2019）124号）等文件精神，要求推进2019年主要污染物总量减排工作，确保云南省年度总量减排任务完成。芒市永隆铁合金有限公司拟投资5231.58万元，对4×15000kVA硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造，通过将冶炼炉烟气在原有烟气处理措施的基础上集中到脱硫设施中进行处理。烟气治理升级改造是行业、企业发展的需要。通过烟气治理升级改造，通过烟气脱硫减少二氧化硫、颗粒物的排放，可以大大提高当地空气质量；提高环保质量，提高企业生存能力。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，受芒市永隆铁合金有限公司的委托，我单位承担了该建设项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织人员到现场进行踏勘，经过现场踏勘，收集相关资料后，编制了《芒市永隆铁合金有限公司烟气脱硫项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、建设项目概况

项目名称：芒市永隆铁合金有限公司烟气脱硫项目；

建设单位：芒市永隆铁合金有限公司；

建设性质：技改；

建设地点：芒市风平镇芒别村弄相新寨，地理坐标为北纬24°26'16.28"，东经98°29'37.88"。

项目占地：技改项目占地533m2，建筑面积为500m2，位于公司冶炼炉除尘器南侧空地，不新增占地。

项目投资：5231.58万元；

建设规模：对4×15000kVA工业硅电冶炉生产线按“2炉一塔”建设2套“石灰石-石膏湿法”脱硫系统，单套设计废气处理量为760000Nm3/h，脱硫效率为≥60%，脱硫除尘后，SO2出口浓度＜220mg/Nm3。

衔接关系：项目共有4台15000kvA矿热电炉，电炉为矮烟罩半封闭，每台电炉烟气独立使用1台烟气冷却器、除尘器和28m高的排气筒，本项目通过将除尘器排口及内部烟道改造后接通脱硫系统，从除尘箱体出来的烟道汇合后一起进入脱硫塔进行烟气净化，1号、2号炉除尘箱烟道汇合进入Ⅰ号脱硫塔、3号、4号炉除尘箱烟道汇合后进入Ⅱ号脱硫塔，烟气经脱硫塔净化处理后两座塔顶部烟道再汇合后经一根高45m的排烟囱排放。

3、项目建设内容

本项目主要对现有4台15000kVA工业硅电冶炉生产线烟气进行脱硫改造，按“2炉一塔”建设2套“石灰石-石膏湿法”脱硫系统，单套设计废气处理量为760000Nm3/h，脱硫后的烟气经1座45m高的烟囱排放。项目主要由制浆系统、循环吸收系统、石膏脱水系统、排放及事故浆液系统、烟气系统等组成。脱硫系统改造后，烟气经脱硫系统顶部45m高烟囱排放。具体项目组成情况见表1-1。

表1-1   建设内容一览表

建设项目

建设内容及规模
主体工程

制浆系统

主要由粉仓、石灰石浆液箱、制浆池搅拌器、给浆泵等组成；石灰粉仓容积为170m³；制浆池1个，43m3，设3台浆液泵，材质采用碳钢刷玻璃鳞片，配备搅拌器以防止浆液沉淀。

循环吸收系统

主要设置有脱硫塔、除雾器、循环浆液泵、喷淋层、搅拌器及氧化风机等设施、设备，设置两座脱硫塔，规格为Φ6×22m，采用3层喷淋层结构，脱硫岛配套设置有石膏脱水系统、事故浆液系统及工艺水系统等；1#除尘箱西侧设置循环水池容，积为450m3，配置循环泵3台（两用一备）。
石膏处理系统

建设石膏脱水楼一栋，由石膏排出泵、石膏水力旋流器、真空带式脱水机、真空泵、石膏堆放间等设备组成；占地面积160m2。

烟气系统

由烟道、膨胀节、塔顶烟囱组成；烟道旁路采用双百叶密封型（带空气密封）；碳钢+玻璃鳞片内衬烟囱，位于两座脱硫塔中间位置，内径3.2m，最终排口高度为45m。 
排放及事故浆液系统
项目不设排水口，项目设置450m3的循环池

公用工程

水源

用于石灰浆液制备及设备冲洗用水，设置2台工艺水泵（一备一用），设1个30.1m3补水箱。

排水

脱硫废水沉淀后全部回用，无废水排放。

环保工程

大气污染防治措施

采用气动乳化（石灰石—石膏）湿法脱硫工艺，脱硫效率≥75%，SO2排放浓度≤220g/m3；同时，湿法脱硫具有30%的除尘效果，可控制项目烟尘排放浓度≤50mg/m3。
水污染防治措施

本工程脱硫废水经循环池沉淀处理后全部回用，除雾器洗涤废水直接作为脱硫塔补充水。

固体废物

项目区西侧设置一栋石膏综合楼，内设一套石膏真空压滤器，和石膏暂存区，项目年副产石膏820.77t，脱硫石膏经脱水后在堆放区暂存后，定期出售给水泥厂作为生产原料使用。

噪声防治

低噪声设备、基础减振、消声、吸声、隔声等措施。

本工程不新增劳动定员，办公及生活设施、供暖、供电均依托现有工程。

4、主要设备

主要包括：烟气系统、SO2吸收系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排空及事故浆液系统等组成。主要生产这设备详见表1-2。脱硫系统技术经济指标见表1-3。

表1-2       脱硫系统主要设备及技术性能参数表

序号

设备名称

主要参数

单位

数量

一、

袋式除尘器

　

　

1

1#袋式除尘器

处理风量190000Nm3/h,设计温度170℃，入口粉尘浓度20g/m3，出口粉尘浓度20mg/m3,除尘效率99.9%

套

1.00 

2

2#袋式除尘器

处理风量190000Nm3/h,设计温度170℃，入口粉尘浓度20g/m3，出口粉尘浓度20mg/m3，除尘效率99.9%

套

1.00 

3

3#袋式除尘器

处理风量190000Nm3/h,设计温度170℃，入口粉尘浓度20g/m3，出口粉尘浓度20mg/m3,除尘效率99.9%

套

1.00 

4

4#袋式除尘器

处理风量190000Nm3/h,设计温度170℃，入口粉尘浓度20g/m3，出口粉尘浓度20mg/m3,除尘效率99.9%

套

1.00 

二、

烟气系统

　

　

　

（一）

增压风机

　

　

　

1

1#引风机及附属设备

设计风量190000Nm3/h,设计温度175℃，全压7080Pa；电机功率1120kW，带变频；含进出口膨胀节、风门等

台

4.00 

（二）

烟道及附件

　

　

　

1

引风机入口烟道

尺寸：宽1.8m×高2.6m，壁厚：6mm，材质：碳钢

套

4.00 

2

引风机出口烟道

尺寸：宽3.6m×高2.6m，壁厚：6mm，材质：碳钢

套

4.00 

3

吸收塔入口烟道

尺寸：宽4.4m×高1.6m，壁厚：6mm，材质：碳钢

套

4.00 

4

吸收塔出口烟道

尺寸：宽3.6m×高1.8m，壁厚：6mm，材质：碳钢

套

4.00 

5

烟道防腐

材质：耐高温玻璃鳞片，厚度：2mm

套

1.00 

6

烟道支架、平台、楼梯

材质：碳钢

套

1.00 

（三）

烟气挡板门

　

　

　

1

净烟气挡板门

单轴单挡板，尺寸：宽3.6m×高1.8m

台

2.00 

（四）

烟道膨胀节

　

　

　

1

烟气冷凝器进出口烟道膨胀节

非金属膨胀节，尺寸：宽3.6m×高2.6m，材质：非金属

台

4.00 

2

吸收塔入口膨胀节

非金属膨胀节，尺寸：宽4.4m×高1.4m，材质：非金属

台

2.00 

3

吸收塔出口膨胀节

非金属膨胀节，尺寸：宽3.6m×高1.8m，材质：非金属

台

2.00 

4

烟囱入口膨胀节

尺寸：宽3.8m×高3.8m，非金属膨胀节，材质：非金属

台

1.00 

3

湿烟囱

　

　

　

4

湿烟囱筒体

材质：碳钢衬玻璃鳞片，尺寸：直径4m×高20m

座

1.00 

5

湿烟囱内防腐

材质：普通玻璃鳞片，厚度：2mm

套

1.00 

6

湿烟囱钢支架

碳钢组件

套

1.00 

　

小计

　

　

　

三、

吸收塔系统

　

　

　

（一）

吸收塔本体

　

　

　

1

吸收塔塔釜

碳钢衬玻璃鳞片，尺寸：直径7.5m×高6m

座

2.00 

2

吸收塔筒体直段

碳钢衬玻璃鳞片，尺寸：直径6m×高22m

座

2.00 

3

脱硫塔附件

加强筋、支撑梁、管口、平台、楼梯的

套

2.00 

4

脱硫塔内防腐

材质：普通玻璃鳞片，厚度：2~4mm

套

2.00 

（二）

脱硫塔内部件

　

　

　

1

喷淋层

材质：FRP，主管直径DN500

层

6.00 

2

喷嘴

材质：SiC，流量：50m3/h，压力0.7bar

个

168.00 

3

高效除雾器

二级平板，材质：加强PP,含冲洗管、冲洗喷嘴

套

2.00 

4

氧化喷枪

材质：2205，主管直径DN80

根

8.00 

5

循环泵入口滤网

材质：2205，直径DN800

个

8.00 

6

吸收塔入口烟道防腐

材质：2507，厚度2mm

套

2.00 

（三）

浆液循环泵

　

　

　

1

浆液循环泵1

离心泵，流量1300m3/h，扬程18m，功率132kW

台

2.00 

2

浆液循环泵2

离心泵，流量1300m3/h，扬程20m，功率132kW

台

2.00 

3

浆液循环泵3

离心泵，流量1300m3/h，扬程22m，功率160kW

台

2.00 

5

氧化风机

罗茨式，流量520Nm3/h，升压80kPa，功率37kW

台

3.00 

6

吸收塔搅拌器

侧进式搅拌器，主轴及叶轮材质：2205，功率15kW

台

6.00 

7

石膏排出泵

离心泵，流量42m3/h，扬程30m，功率11kW

台

4.00 

四、

石灰石浆液制备系统

　

　

　

（一）

石灰石粉仓

　

　

　

1

石灰石粉仓筒体

尺寸：直径6m×高6m，壁厚：8mm，材质：碳钢

个

1.00 

2

石灰石粉仓锥斗

尺寸：上口直径6m，高5m，壁厚：8mm，材质：碳钢

个

1.00 

3

石灰石粉仓钢支架

碳钢组件

套

1.00 

4

仓顶布袋除尘器

脉冲布袋式除尘器，最大处理风量:4000m³

台

1.00 

5

尾排风机

功率：4kW

台

1.00 

6

真空释放阀

DN300

台

1.00 

7

手动插板阀

DN250

台

2.00 

8

星型给料机

给料能力：10t/h

台

2.00 

9

称重螺旋输送机

给料能力：10t/h

台

2.00 

10

石灰石浆液箱

尺寸：直径3.5m×高4.5m，壁厚：10mm，材质：碳钢

个

1.00 

11

石灰石浆液箱搅拌器

型号：顶进式，主轴材质：碳钢衬胶；叶轮材质：碳钢衬胶，功率：7.5kW

台

1.00 

12

石灰石浆液泵

离心泵，流量12m3/h，扬程30m，功率11kW

台

3.00 

五、

石膏脱水系统

　

　

　

1

石膏旋流器

材质：内衬聚氨酯，处理能力：20m3/h

台

2.00 

2

真空皮带脱水机

过滤面积：2.5m2，配套真空泵、气液分离罐等

套

2.00 

3

石膏浆液缓冲箱

尺寸：直径3.5m×高4.5m，壁厚：8mm，材质：碳钢防腐

个

1.00 

4

石膏浆液缓冲箱防腐

材质：普通玻璃鳞片，厚度：2mm

套

1.00 

5

石膏浆液缓冲箱搅拌器

型号：顶进式，主轴材质：碳钢衬胶；叶轮材质：碳钢衬胶，功率：7.5kW

台

1.00 

6

旋流器给料泵

离心泵，流量25m3/h，扬程30m，功率11kW

台

2.00 

7

回收水池

钢混结构，地下式，尺寸：直径3.5m×深3m

座

1.00 

8

回收水池及沟道防腐

材质：普通玻璃鳞片，厚度：2mm

套

1.00 

9

回收水池搅拌器

型号：顶进式，主轴材质：碳钢衬胶；叶轮材质：碳钢衬胶，功率：7.5kW

台

1.00 

10

回收水泵

液下泵，流量30m3/h，扬程30m，功率11kW

台

2.00 

六、

事故浆液系统

　

　

　

1

事故浆液箱

尺寸：直径7m×高9m，壁厚：8mm，材质：碳钢防腐

个

1.00 

2

事故浆液箱防腐

材质：普通玻璃鳞片，厚度：2mm

套

1.00 

3

事故浆液箱搅拌器

侧进式搅拌器，主轴及叶轮材质：2205，功率11kW

台

3.00 

4

事故返回泵

离心泵，流量30m3/h，扬程30m，功率11kW

台

1.00 

5

吸收塔集水坑

钢混结构，地下式，尺寸：直径3m×深3m

座

1.00 

6

吸收塔集水坑及沟道防腐

材质：普通玻璃鳞片，厚度：2mm

套

1.00 

7

吸收塔集水坑搅拌器

型号：顶进式，主轴材质：碳钢衬胶；叶轮材质：碳钢衬胶，功率：7.5kW

台

1.00 

8

吸收塔集水坑泵

液下泵，流量60m3/h，扬程30m，功率18.5kW

台

2.00 

七、

工艺水系统

　

　

　

1

工艺水箱

尺寸：直径4m×高4.5m，壁厚：8mm，材质：碳钢

个

1.00 

2

工艺水泵

离心泵，流量60m3/h，扬程40m，功率22kW

台

2.00 

3

除雾器冲洗水泵

离心泵，流量100m3/h，扬程50m，功率37kW

台

2.00 

九、

工艺其它

　

　

　

1

管道、管件

　

批

1.00 

2

阀门

　

批

1.00 

3

管道支吊架、平台

　

批

1.00 

4

压缩空气储罐

2m3
个

1.00 

5

油漆

　

批

1.00 

十、

电气系统

　

　

　

（一）

高压系统

　

　

　

1

高压进线柜

KYN28A-12 ，配VS1真空断路器，In=630A

台

1.00 

2

高压PT柜

KYN28A-12，配消谐装置

台

1.00 

3

变压器馈线柜

KYN28A-12 ，配VS1真空断路器，In=630A

台

2.00 

4

引风机馈线柜

KYN28A-12 ，配VS1真空断路器，In=630A

台

2.00 

5

引风机变频器

10kV,变频器组，1250kW

台

2.00 

6

低压变压器

干式变压器，SCB10-2000kVA， 10.5±2×2.5/0.4kV 50Hz，Ud=8%，Dyn11，风冷，绝缘等级为H级温升按B考核，带铝合金外壳

台

2.00 

（二）

低压系统

　

　

　

1

低压进线柜

GCS抽屉式，800×800×2200mm

台

2.00 

2

低压母联柜

GCS抽屉式，800×800×2200mm

台

1.00 

3

低压馈线柜

GCS抽屉式，800×800×2200mm

台

7.00 

4

软启动柜

固定间隔式，800×800×2200mm

台

4.00 

5

封闭式母线槽

3998A

米

6.00 

6

智能一体化电源

20kVA

套

1.00 

7

照明及检修配电箱

非标定制

台

4.00 

8

照明灯具及电线

　

套

1.00 

9

电缆

　

批

1.00 

10

电缆桥架及支架

镀锌钢制

批

1.00 

十一、

仪表控制系统

　

　

　

（一）

DCS系统

FDG_DCS系统点数约为850点（包含15%备用点），1套全功能操作员站，1套工程师站，完成组态、调试等

套

1.00 

（二）

热工电源柜

　

　

　

1

仪表阀门电源柜

宽800×深800×高2200mm

台

2.00 

（三）

现场仪表

　

　

　

1

压力表

表盘：Φ100，0~0.6MPa

只

30.00 

2

热电阻

Pt100, 双支型， 量程：0～250℃。

只

10.00 

3

压力变送器

两线制智能式，范围：0～2000Pa, 输出：4～20mA.DC

台

2.00 

4

差压变送器

两线制智能式，-2000～2000Pa。

台

2.00 

5

液位变送器

隔膜式，两线制智能式，范围：0～200KPa。

台

6.00 

6

超声波物位计

两线制智能式，范围：0～8m, 输出：4～20mA.DC

台

4.00 

7

雷达物位计

两线制智能式，范围：0～10m, 输出：4～20mA.DC

台

1.00 

8

电磁流量计

一体化，带法兰。电源220VAC，4~20mA输出。

台

8.00 

9

PH分析仪

玻璃电极，范围：0～14。

台

4.00 

10

系统出口烟气分析仪

烟气分析仪 在线式，红外线非分散吸收法，检测参数：SO2、O2、NOX、烟尘量，烟气流量，压力，温度，湿度，留有与环境监测站接口。

套

1.00 

11

吸收塔入口烟气分析仪

烟气分析仪 在线式，红外线非分散吸收法，检测参数：SO2、O2、NOX、烟尘量，烟气流量，压力，温度，湿度。

套

2.00 

表1-3主要技术经济指标

序号

指标名称

单    位

指    标

备   注

一

生产规模

处理气量

万m3/小时

96

二

减排量

二氧化硫减排量

吨/年

344.74

三

年操作时数

矿热硅冶炼烟气脱硫改造项目

小时/年

7200

四

主要物料、物料需求量

石灰石

吨/年

3471.18

五

公共动力消耗量

新增设备装机容量

KW

550

年增耗电量

万KW·h

2735.1
六

运输量

运入量

吨/年

554.82

运出量

吨/年

1062.64
七

全厂定员

烟气脱硫项目

人

6

八

项目规模

m2

2500

九

项目总投资

万元

5231.58

环保投资

万元

5231.58

环保投资占总投资

%

100

5、主要原辅材料消耗

项目原辅材料消耗详见表1-4。

表1-4   项目主要原辅材料消耗表

序号

物料及动力名称

单位

规格

年消耗

1

石灰石

t

≥90%（CaCO3）

554.82

2

电

万KW·h

工业用电

2735.1

3

水

t
工业用水

88143

6、公用工程

（1）给排水

·给水

生产用水来源于冶炼硅厂现有供水管网，采用DN100管接至项目区，用于石灰浆液制备及设备冲洗用水，设置3台工艺水泵（一备两用），设1个30m3补水箱。

·排水

本次项目工艺废水循环使用，经地坪自流至地坑中然后用地坑泵送至循环池中。
本项目不新增员工，管理人员由现有项目内部调配。脱硫废水循环使用，不外排。

（2）供电

现有项目电源直接从当地电网接线引入，本项目用电依托现有项目已建的用电系统，动力电缆沿桥架敷设，然后穿管引下至用电设备，照明线路穿钢管明敷。

（3）消防

本脱硫工程无易燃易爆危险性介质，脱硫装置区内为电气非防爆区，但存在意外火灾的可能性，必须落实各项防火安全措施。

1）消防给水系统

现有项目已设有高、低压消防给水系统。脱硫岛区域的消防用水接自现有项目消防给水管网，根据场地设施情况布置室外消防管道及地上式室外消火栓。室外消防管道布置成独立的环状管网。

2）总图布置与建筑的消防设计

室外消火栓沿道路布置，距路边不超过2m，距房屋外墙不超过5m。建筑物的耐火等级、安全疏散距离和室内消防灭火器的配置均按《建筑设计防火规范》的要求设计。建筑有关通道应采用防火隔断；本工程中所用的电缆及配线工程按规范进行防火封堵。

7、劳动定员及工作制度

本工程的生产岗位定员是按生产规模需要，采用岗位工，每年生产300天，每天24小时，实行三班三倒作业。

本项目定员6人，由公司进行调配，不新增人员。 

脱硫人员工作范围为：脱硫设备的监控、巡回操作、表计记录、事故处理等。岗位包括:值班员、巡检操作员。

8、总投资及资金来源

本项目总投资为5231.58 万元，资金全部由企业自筹。

9、总平面布置

本项目建设于芒市永隆铁合金有限公司厂区布袋除尘箱南侧空地，结合厂区原有的设置布置，本项目将改造后除尘器接出烟道向南接入脱硫塔，经过与塔内脱硫剂反应后烟气再经两座脱硫塔顶部合并烟道，最终经45m高的排烟囱排出。

制浆系统位于脱硫塔的西侧，循环水池位于1号布袋除尘器西侧。石膏脱水系统位于脱硫区域西侧，配电室位于脱硫去的西北角。

脱硫区域内各个系统之间相互协调，互不干扰，满足烟气脱硫的工艺要求，便于生产管理，因此，本项目平面布置是合理的。

项目总平面布置情况详见附图1。

10、环保投资

项目总投资5231.58万元，本工程为芒市永隆铁合金有限公司硅冶炼炉烟气脱硫系统，本身属环保工程，故本项目环保投资为5231.58万元，环保投资占项目总投资的100%。

11、产业政策

    本项目是对芒市永隆铁合金有限公司硅冶炼炉烟气进行脱硫，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，经查阅对照，本项目建设不属于限制和淘汰类规定的范围，本工程属于大气污染治理鼓励类项目，符合相关法律法规和政策规定，因此，符合国家现行产业政策。

	本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

芒市永隆铁合金有限公司位于云南省德宏州芒市风平镇芒别村弄相新寨，是浙江新安化工集团股份有限公司控股的子公司。公司成立于2009年12月，2011年2月公司委托相关技术单位编制了《潞西市芒市永隆铁合金有限公司8×15000 KVA金属硅冶炼项目环境影响报告书》。并于2011年4月2日取得了《德宏州环境保护局关于潞西市芒市永隆铁合金有限公司8×15000 KVA金属硅冶炼项目环境影响报告书的批复》（德环审[2011]9号）。取得批复后项目于2011年8月1日完成了一期建设内容，建成4台15000KVA硅冶炼炉并进行试生产，2013年取得了《德宏州环境保护局关于芒市永隆铁合金有限公司8×15000KVA金属硅冶炼一期3×15000KVA金属硅冶炼项目竣工环境保护验收的批复》（德环审[2013]34号）对公司1号、2号、4号炉完成了验收，3号炉经检修后于2014年12月23日取得了《德宏州环境保护局关于芒市永隆铁合金有限公司8×15000KVA金属硅冶炼项目3号炉竣工环境保护验收的批复》（德环审[2014]54号）。目前公司工建有4台15000KVA硅冶炼炉，年工业硅生产能力为到35000吨。

1、生产工艺

矿热电炉工艺过程主要包括：原料准备→洗矿配料→混料→加料→熔炼→精炼出炉→浇注精整→破碎→包装入库。工艺流程及污染工序详见图1-1，废气处理工艺流程详见图1-2。

[image: image1.png]3. N3

i

Gi REATEL S
T REEAEHL:
Ni R

Wi f R B
SifR

i NaNT

)

# % rEEE | TN

1)
HREE

¥

REE

-




图1-1   现有项目生产工艺流程及产物节点图

[image: image2.png]BPiE

WREL | S

—| BE —

NEAHE

12 WRFLRETZRERRE





2、原辅材料消耗情况

表1-5 厂区原辅材料消耗情况

序号

原料名称

消耗量（万t/a）

备注

1

硅石

8

2

煤

0.8

含硫0.512%

3

木炭

1.2

4

石油焦

1.8

含硫2.87%

3、主要污染物排放情况

（1）废气

①有组织废气

项目共有4台15000kvA矿热电炉（其中包括每台炉子出硅产尘点产生的烟气，该无组织烟气通过集气罩被引入电炉烟气收尘系统），电炉为矮烟罩半封闭，在每台炉体正上方和产品出口均设有集气罩，在生产过程中烟气通过布袋除尘气配套的风机作用吸入烟道系统内进入烟气冷却气和旋风布袋除尘气处理后排放。每台电炉烟气独立使用1台烟气冷却器、旋风除尘器、布袋除尘器和两个28m的排气筒。在每台炉体正上方和产品出口均设有集气罩，在生产过程中烟气通过布袋除尘气配套的2台190000m3/h的风机作用吸入烟道系统内进入烟气冷却气和布袋除尘气处理后从除尘器顶部28m高排气筒排放。根据公司生产工艺，冶炼炉在进行捣炉过程中炉内烟气段时间内全部释放，过程中大部分烟气依然经炉顶集气罩收集后经表冷+布袋除尘器处理后排放，少部分烟气则呈无组织形式排到了生产车间内，2018年5月，建设单位针对该部分无组织废气在每台冶炼炉周围设置一套环形外挂烟罩，并在1号炉除尘器西侧设置了一套除尘器，配套2台13万m3/h的变频风机，捣炉过程中逸散的烟气经收集后通过管道进入散排烟气除尘器进行处理后最终接入1号炉除尘器排放口一起排放。根据建设单位介绍，实际生产过程中四台冶炼炉同一时间内仅有一台冶炼炉进行捣炉，捣炉过程持续最长时间不超过10min，每台冶炼炉捣炉频率为3次/d，每台炉在捣炉过程中，散排烟气除尘器通过风量约为6万m3/h。

根据2018年10月20日云南道达沣环境科技有限公司对公司烟气排放情况的监测结果，经整理后排放情况如下：

表1-6有组织废气监测结果一览表

排放口位置

烟气流量（m3/h）

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

1号炉左排口

177968

21

3.72

43

7.59

12

2.18

1号炉右排口

169504

19

3.16

43

7.23

12

2.0

2号炉左排口

197858

18

3.5

43

8.43

11

2.23

2号炉右排口

201024

16

3.17

40

8.11

12

2.37

3号炉左排口

203711

20

4.08

41

8.41

12

2.50

3号炉右排口

199607

21

4.32

41

8.18

12

2.35

4号炉左排口

162576

22

3.67

45

7.28

10

1.68

4号炉右排口

173798

26

4.52

50

8.61

11

1.87

合计

1486046
/

30.14

/
63.84

/
17.18

年排放量

1069953万m3/a

/

217.01t/a

/

459.65t/a

/

123.70t/a

根据年检监测结果，公司全年废气排放量为1069953万Nm3/a，颗粒物排放量为217.01t/a， SO2排放量为459.65t/a，NOX排放量为123.70t/a。
②无组织粉尘

现有项目无组织粉尘排放源主要为原料卸、堆存、破碎、筛分、配料及浇铸、精整等过程产生，各工段均采取了降尘措施，现有项目运营过程中无组织废气排放能够满足《铁合金工业污染物排放标准》GB2866-2012中表7限值，达标排放。

（2）废水

现有项目冷却循环水循环使用，电炉及变压器冷却水，属间接冷却，水质除温度稍高外，无其它污染物。冷却水全部冷却循环使用。

生活废水经生活污水处理站处理达标后外排，最终外排废水进入到芒市大河。

根据2018年10月20日云南道达沣环境科技有限公司对公司生活污水排放口废水水质监测，公司外排生活废水水质达到《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表2中标准限值。

表1-7  废水检测结果一览表

样品类型

分析项目

日期

时间

样品编号

废水总排口

废水

SS

2018/10/20

10:17

FS018102001-01-01

15

11:20

FS018102001-01-02
9

12:20

FS018102001-01-03
10

CODcr

10:17

FS018102001-02-01

41

11:20

FS018102001-02-02
45

12:20

FS018102001-02-03
43

氨氮

10:17

FS018102001-04-01

3.68

11:20

FS018102001-04-02
3.50

12:20

FS018102001-04-03
3.37

（3）固体废弃物

现有项目固体废弃物主要为沉淀池产出的不合格硅石、硅矿石水洗筛分污泥、回收烟粉尘、电炉渣、废耐火材料、生活垃圾和污水处理站污泥。

·硅矿石水洗筛分污泥经统一收集后，可出售作水泥掺合剂。

·回收烟粉尘作为副产品微硅粉出售；

·电炉渣经统一收集后，可出售作水泥掺合剂。

·本项目电炉本体内衬和出渣渣包内衬检修时，有废耐火材料产生，每年检修一次，堆置于专门堆棚，最后返回抬包使用或用于填路。

·生活垃圾统一收集后，由环卫部门集中处理。

（4）噪声

厂区原料制备、电炉、引风机、精整等工艺生产过程会产生机械噪声，根据2018年10月20日云南道达沣环境科技有限公司对厂区厂界进行了噪声检测，检测结果见下表。

表1-8 噪声检测结果表   单位：dB（A）

结果

检测点位

10月18日

昼间

标准值

达标情况

夜间

标准值

达标情况

厂界东侧

57.4

60

达标

47.9

50

达标

厂界南侧

56.3

达标

48.1

达标

厂界西侧

55.8

达标

45.5

达标

厂界北侧

56.5

达标

44.2

达标

根据以上检测数据，现状厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标的要求。



表二、项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间，东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。
项目所在地位于芒市风平镇芒别村弄相新寨，厂址中心地理坐标东经98°26′50.37〃，北纬 24°23′58.30〃，距芒市12km。厂址西南面100m为G320国道，南面1.5km为G56杭瑞告诉，交通十分便利。

项目区交通位置见附图2。

2、地形、地貌及地质特征

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

3、地表水系水文特征

芒市地跨伊洛瓦底江、怒江两大流域，水系发达，地处滇西南多雨区，降雨量充沛，水资源丰富。市境西缘的龙江，在芒市境内流域面积2260.3km2，龙江干流过境水量49.9亿m3，其一级支流有芒市河，二级支流有果朗河、广沙河、轩岗河、南木河、中河等及其他小支流共138条，为坝区和大部分山区的主要水系，年产水量26.6亿m3。东南角边缘的怒江水系支流有赛干河、万马河、小青河、勐古河等及其它小支流88条，年产水量6.35亿m3。芒市多年平均总水量31.8亿m3（径流量），其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3，平均年径流量1085mm。水资源比较丰富。

项目区最近的地表水位芒市大河，属伊洛瓦底江流域的二级支流，根据《云南水省地表水环境功能区划》（2010~2020）芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能农业用水、工业用水，保护类别为Ⅲ类。
项目所在区域的水系情况详见附图3。

4、气象条件

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。风向多为静止风及西南风，多年平均风速1.0m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。

5、植被

芒市森林资源丰富，境内最高海拔2889.1米，最低海拔528米，垂直高差2361.1米，水热资源丰富，具有多种多样的森林植被类型和动物类型，是一个天然物种基因库。根据1999年高等植物调查，有高等动植物257科，2564种、变种和变型。其中：国家级重点保护植物26种、省级重点保护植物21种。

芒市林业用地面积211300公顷，其中：有林地172700公顷，疏林地1800公顷，灌木林地9200公顷，未成林造林地6500公顷，无立木林地1900公顷，宜林地荒山荒地19200公顷，森林覆盖率61.22%。全市活立木总蓄积1707.07万立方米（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.52万立方米，疏林地蓄积3.7万立方米，散生木蓄积84.44万立方米，四旁树蓄积18.41万立方米。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（生态环境、环境空气、地面水、地下水、声环境等）：

1、大气质量状况

本项目位于芒市风平镇芒别村弄相新寨，所处区域为城镇规划的居民区、商业交通居民混合区，按环境功能区划为二类区。

根据《德宏州城市环境空气质量月报》（2019年4月），芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳日均值均在一级标准内。PM10月均值比上月上升了2.8%，20.0%的日均值达到一级标准，80.0 %的日均值达到二级标准。臭氧日最大8小时平均月均值比上月上升了33.3%，100%的日均值达到二级标准。PM2.5月均值与上月持平，33.3%的日均值达到一级标准，66.7%的日均值达到二级标准。

2、地表水环境的质量状况

项目周边主要地表水体为芒市大河，属Ⅲ类水体。根据《芒市水体质量报告》（2019年3月），芒市大河芒市风平断面水质为Ⅴ类，超标指标为五日生化需氧量、氨氮和总磷。超标原有主要为河道两岸农村生活废水散排影响。
3、声环境质量状况

项目所在区声环境划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，根据现场调查情况，项目所在区域周边无高强度噪声污染型企业分布，声环境质量现状较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状

项目位于现有厂区内现有收尘室东侧空地上，厂区已经完成“三通一平”，周围无敏感点。
环境保护目标

项目敏感点具体保护目标见表3-1，周边敏感点示意图详见附图4。

表3-1     主要环境保护目标

序号

类别

关心点

坐标

方位及距离

人口

项目

保护级别

1

环境空气、声环境
吉祥村

北纬24°26'10.38"

东经98°29'33.08"

厂区西南面30m，脱硫系统西南面150m

240

大气、噪声

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级； GB3096—2008《声环境质量标准》中的2类标准

大岭干村

北纬24°26'8.57"

东经98°29'49.83"

厂区东南面250m，脱硫系统东南面300m

315

中田兴村

北纬24°26'33.09"

东经98°29'53.51"

厂区东北面70m，脱硫系统西南面500m

968

2

地表水

芒杏河

从东北向西南流经厂区西面270m处，在允门村汇入芒市大河

——

水质

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类

3

生态

附近耕地及林地

厂址周围的林地、耕地等植被

——

/

/




表四、适用标准

	环

境

质

量

标

准

准
	质量标准

1、环境空气

项目位于芒市风平镇芒别村弄相新寨，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区（居住、工业混杂区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准，标准值见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准  （单位：ug/m3）
污染物名称

平均时间

二级标准值

单位

颗粒物（PM10）

年平均

75

ug/m³

24 小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24 小时平均

75

总悬浮颗粒物（TSP）

年平均

200

24 小时平均

300

二氧化氮（NO2）

年平均

40

颗粒物（PM10）

总悬浮颗粒物（TSP）

二氧化氮（NO2）

24 小时平均

80

颗粒物（PM10）

总悬浮颗粒物（TSP）

二氧化氮（NO2）

1 小时平均

200

氮氧化物（NOx）

年平均

50

氮氧化物（NOx）

环

24 小时平均

100

氮氧化物（NOx）

环

1 小时平均

250

二氧化硫（SO2）

年平均

60

24 小时平均

150

1 小时平均

500

2、水环境质量标准

项目位于芒市风平镇芒别村弄相新寨，项目所在区域地表水主要为项目东侧50m处槟榔江，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4-2       地表水环境质量标准  单位：mg/L，PH无量纲

项目

PH

COD（mg/L）

石油类(mg/L)

氨氮

总磷

Ⅲ类水标准

6～9

≤20

≤0.05

≤1.0

≤0.2

3、声环境质量标准

项目位于芒市风平镇芒别村弄相新寨，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区（居住、工业混杂区），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表4-3   声环境质量标准    单位：Leq〔dB(A)〕

类别

昼间

夜间

2类标准

60

50



	污

染

物

排

放

标
	排放标准

1、废气

矿热炉烟气经除尘器除尘后，进入脱硫系统进行脱硫，脱硫后烟气汇合经总高45m的烟囱排放；脱硫系统配套的石灰仓仓顶设置除尘器对下料粉尘进行处置，经处理后的尾气引至料仓顶部直接排放（高15米）。烟气中颗粒物及石灰仓颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值。但由于《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）标准中无二氧化硫、NOx排放标准，因此，项目矿热炉排放烟气中的二氧化硫参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“硫、二氧化硫、硫酸雾、硫酸和其它含硫化合物使用”二级标准，氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的“硝酸使用和其它”二级标准，无组织废气中颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7中的标准限值，SO2和Nox执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。

表4-4   废气排放标准标准

污染物排放监控位置

石灰仓经布袋除尘器处理后的废气排气筒、矿热炉产生的烟气经表冷+除尘+脱硫后的排放烟囱（45m高）

企业厂界

执行标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率（kg/h）

边界大气污染物浓度限值

颗粒物

50

/

1.0

《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5

SO2
550

32

0.2

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“硫、二氧化硫、硫酸雾、硫酸和其它含硫化合物使用”二级标准

NOx

240

9.95

0.12

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的“硝酸使用和其它”二级标准

施工期大气污染物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。排放标准见表4-5。
表4-5   大气污染物综合排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2、废水

施工期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，标准值见表6。

表4-6  污水综合排放标准 单位：mg/L

污染物

pH

CODCr

BOD5
NH3-N

SS

石油类

动植物油

标准值

6-9

100

20

15

70

5

10

运营期脱硫水循环使用，无外排废水，不设排放标准。

3、噪声

运营期噪执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准   Leq〔dB(A)〕

标准

昼间

夜间

2类

60

50

施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表4-8。

表4-8    建筑施工场界噪声限值    单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

4、固废

项目产生固体废物其堆存处置按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（ GB 18597-2001）及其修改单执行。



	总量控制指标


	经计算，环评建议项目总量控制指标如下：

经核算，本项目实施后全厂SO2排放量为184.79t/a，NOx排放量为123.70t/a，烟尘排放量为152.14t/a，根据公司2015年3月取得的排污许可证，全厂SO2允许排放量为486.68t/a，NOx允许排放量为143.34t/a，烟尘允许排放量为257.5t/a。故本项目实施后SO2、NOx、烟尘年排放量均能满足排污许可证中的要求，本项目不需要重新申请总量控制指标。


表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程

本项目是对芒市永隆铁合金有限公司4台15000kVA工业硅电冶炉生产线烟气进行脱硫，本项目布置在厂区西南侧原有库房区域。


[image: image3.emf]基础施工

主体安装 投入使用 拆除施工

扬尘、噪声 扬尘、噪声、废水、固废 扬尘、噪声、固废


图5-1  施工期工艺流程及产污节点图

二、运营期工艺流程

（一）脱硫技术方案比选

按完成脱硫后的直接产物是否为溶液或浆液分，烟气脱硫可分为湿法、半干法和干法3类。湿法脱硫是用溶液或浆液吸收SO2，其直接产物也为溶液或浆液的方法。半干法是用雾化的脱硫溶液或浆液脱硫，但在脱硫过程中，雾滴被蒸发干燥，直接产物呈干态粉末的方法。干法是利用固体吸附剂、气相反应剂或催化剂在不增加气相湿度下脱除SO2的方法。

（1）脱硫工艺简介

1）湿法脱硫技术介绍

在FGD 技术中，按脱硫剂的种类划分，可分为以下五种方法：以CaCO3（石灰石）为基础的钙法，以MgO 为基础的镁法，以Na2S O3为基础的钠法，以NH3为基础的氨法，以有机碱为基础的有机碱法。

·石灰石法

反应机理：用石灰石（CaCO3）浆液作脱硫浆液，在吸收设备内与烟气中SO2,充分接触并反应，生成亚硫酸钙，以除去烟气中SO2。

·石灰—石膏湿法

石灰-石膏新型单碱湿法，该法不消耗钠碱、不结垢、工艺比钠-钙双碱法简单，运行费用比钠-钙双碱法低，脱硫率达90％～98％，已在国内100多台机组/锅炉烟气脱硫工程中成功应用。
·海水脱硫技术

海水脱硫是利用海水的天然碱度来脱除烟气中SO2，脱硫过程生成的亚硫酸盐经曝气氧化为硫酸盐后排入大海。该技术成熟，工艺简单，系统运行可靠，效率高，投资和运行费用低，是近20年发展起来的烟气脱硫新技术。但该技术只能用于近海发电厂烟气脱硫。

·钠碱吸收法

该法在用碱液（NaOH 或Na2CO3）吸收了SO2后，不象钠-钙双碱法那样用石灰石/石灰再生，而是直接将吸收液加工成副产品。

·湿式氨法脱硫技术

湿式氨法脱硫是用NH3或NH4HCO3等含NH3物质吸收SO2，生成（NH4）2SO3 和NH4HSO3溶液，该法不用酸分解吸收液，而用空气将NH4HSO3和（NH4）2SO3 氧化为（NH4）2SO4，并直接加工成（NH4）2SO4产品。该法可回收SO2为

（NH4）2SO4产品，但流程长，投资大。目前在国内少数企业得到应用。

·技术氧化物脱硫技术

这类方法主要有氧化镁法和氧化锌法。

①氧化镁法该法用氧化镁浆液（Mg(OH)2）吸收烟气中SO2，得到含结晶水的MgSO3和MgSO4固体，经脱水、干燥和煅烧还原后，再生出MgO循环使用，同时副产高浓度SO2气体。

②氧化锌法，氧化锌烟灰脱硫技术只适用于有氧化锌烟灰来源又存在SO2污染源的铅、锌冶炼企业和立德粉生产企业。

2）半干法脱硫技术

半干法是用雾化的脱硫溶液或浆液脱硫，但在脱硫过程中，雾滴被蒸发干燥，直接产物呈干态粉末。脱硫副产物为干态，方便综合利用。

3）干法脱硫

干法是利用固体吸附剂、气相反应剂或催化剂在不增加气相湿度下脱除SO2。脱硫副产物为干态，方便综合利用。

（2）脱硫技术比较

脱硫技术与脱硫剂及脱硫产物是密切相关的。通过以上对脱硫技术和脱硫剂的介绍，可以得出以下结论：

1）如果采用氢氧化钠（NaOH）或碳酸钠（Na2CO3）脱硫，将存在如下诸多问题：

a. 如果将脱硫后的产物回收利用，因存在流程过长、回收费用过高、副产品无销路等问题而不能采用；

b. 脱硫浆液消耗量大，脱硫成本很高；

c. 增加水处理费用，本项目脱硫后的副产物亚硫酸钠（Na2SO3），如直接排放，将使环境水体的COD 大大升高，若作污水处理后排放，则处理费用可能不低于烟气脱硫费用，企业难以承受。

2）根据脱硫浆液来源情况，本项目显然不宜采用氧化镁、氧化锌法、湿式氨法和碱式硫酸铝。

3）为防止设备和管道结垢堵塞，石灰石法必须采用较低pH值的浆液脱硫，因而单位体积浆液的脱硫量低。为取得高的脱硫率，脱硫浆液的循环量必须很大，因而循环泵的动力消耗很大；石灰-石膏法脱硫浆液的pH值和单位体积浆液的脱硫量都比低pH 值石灰石脱硫法的高，液气比（L / G）小，循环泵的动力消耗较小。

4）钠-钙双碱法脱硫副反应生成的Na2SO4 再生较难，过程需不断补充NaOH或Na2CO3，运行费用较高，且再生液的液固分离也使工艺复杂化。

5）石灰石、石灰-石膏法的脱硫产物都是难溶于水的亚硫酸钙或硫酸钙固体，可容易地从脱硫系统中分离出来，不会对环境水体造成严重污染，不存在脱硫废水的处理问题，并且所需的脱硫浆液都是价格低廉的石灰石或石灰，脱硫成本低，另外，此方法技术成熟，可靠性高，工艺简单。

6）半干法脱硫的脱硫效率高且脱硫副产物为干态，方便综合利用，但存在

难以实现多路一塔仅能单炉单塔，对多条生产线存在一次投资过高的问题。

7）干法脱硫具有投资成本低、脱硫副产物为干态，方便综合利用，但存在

脱硫效率较低，只适应SO2含量较低的生产线。

综合考虑盈江明亮硅业有限责任公司烟气成分和实际情况，初步选定石灰-石膏法和循环流化床半干法，通过对氨法、石灰-石膏法和循环流化床半干法详细比较，通过从对硅炉适应性、投资、运行成本、建设地点等方面进行比较，从而选定最适宜的脱硫方式。

（3）比选脱硫工艺介绍

1）循环流化床半干法脱硫技术

循环流化床半干法脱硫是在引进上世纪八十年代末德国开发烟气循环流化床工艺技术基础上，针对国内燃煤机组特性，进行进一步的消化、吸收和再创新，而形成的具有自主知识产权的烟气干法脱硫技术。

该工艺利用脱硫塔下部的文丘里管加速作用，使进入的烟气和物料在塔内形成循环流化床床体。物料在循环流化床里，气固两相由于气流的作用，产生激烈的湍动与混合，具有很好的传质和传热效果。同时，借助在文丘里出口扩管段的雾化喷水降温作用，使得吸收剂表面形成液膜，可与烟气中SO2完成离子型的脱除反应。

净化后的含尘烟气从脱硫吸收塔顶部侧向排出，然后转向进入脱硫后除尘器进行气固分离。该系统最大特点即是可以高效完成脱硫除尘一体化，利用脱硫后的除尘器，烟气在进入吸收塔之前可不需要进行预先除尘，实现节能增效的目的。

该工艺采用干态的消石灰粉作为脱硫吸收剂。

原烟气从底部进入脱硫塔，烟气经脱硫塔底文丘里结构加速后与加入的消石灰、循环灰及水发生反应，除去烟气中的SO2等气体。烟气中夹带的吸收剂和脱硫灰，在通过脱硫塔下部的文丘里管时，受到气流的加速而悬浮起来，形成激烈的湍动状态，使颗粒与烟气之间具有很大的相对滑落速度，颗粒反应界面不断摩擦、碰撞更新，从而极大地强化了气固间的传热、传质。同时为了达到最佳的反应温度，通过向脱硫塔内喷水，使烟气温度冷却到85℃左右。

携带大量吸收剂和反应产物的烟气从脱硫塔顶部侧向下行进入脱硫除尘器，进行气固分离，经气固分离后的烟气含尘量不超过50mg/Nm3。为了降低吸收剂的耗量，大部分收集到的细灰及反应混合物返回脱硫塔进一步反应，只有一小部分不再具有吸收能力的较粗颗粒被作为脱硫副产物排到灰库。

最后经布袋除尘器净化后的烟气通过新增的引风机后进入烟囱排放。
2）石灰石—石膏湿法脱硫技术

石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术（Flue Gas Desulfurization, FGD）是当前国内外应用范围最广的烟气脱硫技术之一，它利用石灰石浆液在吸收塔内吸收烟气中的SO2，通过复杂的物理化学过程，生成以石膏为主的副产物。

湿法烟气脱硫包括物理吸收过程和化学吸收过程。在物理吸收过程中，SO2溶解于吸收剂中，只要气相中被吸收的分压大于液相呈平衡时该气体分压时，吸收过程就会进行；化学吸收过程较为复杂，涉及多个反应。一般认为SO2的反应可分为4个过程（SO2的吸收、石灰石的消溶、亚硫酸盐的氧化、石膏结晶）。

石灰石-石膏湿法脱硫工艺的优点是工艺成熟，运行安全可靠，脱硫效率高（可达95%以上），适应负荷变化特性好。但系统较为复杂，初始投资大，水耗大，运行费用高，对下游设备防腐要求严格，且存在不同程度的排烟视觉污染，存在不同程度的设备积垢、堵塞、腐蚀和磨损等问题。
3）氨法脱硫技术

氨法脱硫作为一种脱硫工艺，在国内外都做过不少研究，也有一定的工程应用。氨法脱硫技术适应性强，对煤种、负荷变化均具有较强的适应性；该技术初始投资较大，从经济技术角度综合考虑，主要适用于有可靠氨源且氮肥能得到有效利用的场合，特别是能以废氨水为脱硫吸收剂的场合尤为适用。

氨法脱硫工艺是属于湿法脱硫工艺的一种，其工艺流程：以液氨制成氨水作为吸收剂，吸收烟气中的低浓度的SO2，吸收液达到一定浓度后，进入氧化槽，采用空气鼓风氧化成硫铵溶液，硫铵溶液经浓缩泵进入脱硫塔降温喷淋浓缩，得到较高浓度的硫铵溶液，同时在高温烟气段急剧浓缩降温到饱和浓度，然后进入到吸收塔吸收段进行SO2 的吸收操作，塔出口设板式除雾器，然后通过湿烟囱达标排放。

浓缩后的硫铵通过二级过滤后进行硫铵制备系统，先后经过蒸发器、加热器、结晶器得到硫铵晶体，硫铵晶体通过离心机，经离心浓缩后，进入到干燥器，经干燥后得到硫铵成品。整个系统采用真空蒸发，采用蒸汽喷射器来达到真空要求。

（4）工艺技术比较与选择

国内外石灰石-石膏湿法、氨法和循环流化床半干法脱硫装置均有大量的工程业绩。目前，以上各种方法脱硫效率均能达到95%，即均满足本项目脱硫改造的要求。本项目采用三种脱硫工艺的综合比较如下表所列。
表5-1   本项目脱硫工艺综合比较表

       脱硫工艺

项目

循环流化床半干法

石灰石-石膏湿法

氨法

脱硫剂

CaO

CaCO3
NH3
设计脱硫效率，%

≥90

≥90

≥90

设计寿命，年

20

20

20

系统可用率%

≥98

≥98

≥98

副产物情况

脱硫灰

石膏

硫铵

废水情况

无废水

有废水（但可循环使用）

无废水

系统防腐要求

干烟气，设备防腐要

求低

湿烟气，设备需防腐且要求高

湿烟气，设备需防腐且要求高

烟囱

无需特殊防腐

需特殊防腐

需特殊防腐

安全要求

低

低

高

初始投资，万元

低（但需更换除尘器）

较低

较高

污染物治理成本（相对）

1

1.4

1.2

建设周期，月

5

5

5

由于烟气脱硫系统的投资和今后的运行、维护费用较高，因此如何因地制宜地选择相适应的脱硫工艺，以降低投资和运行费用是非常重要的。选择一种水耗、电耗、吸收剂消耗量小；不产生废水和二次污染物；污染物排放指标符合国家环保标准，且能满足今后一段时期内不断趋严的国家排放标准要求的脱硫工艺是本脱硫工程建设的一个重要依据。

从投资的角度考虑，氨法脱硫投资高于石灰石-石膏湿法，而石灰石-石膏湿法脱硫投资约为循环流化床半干法脱硫的1.2 倍，即针对循环流化床半干法脱硫一次投资最省且装置布置紧凑，占地面积小，适合场地受限的技改项目。但需对除尘器进行彻底改造才能达到环保要求。

石灰石-石膏法和氨法脱硫均属于湿法脱硫，要求对烟囱等相关设备进行防腐处理，该处理工作需要全系统停运，也可以采用直接在脱硫塔顶直排的方式，此项也需要增加投资。另外，氨法脱硫烟气对周围设备存在一定的腐蚀问题；氨法脱硫烟气对周围设备存在一定的腐蚀问题；氨法脱硫的副产物为硫酸铵，但由于盈江附近无氨源，且由于硅业烟气量较小，硫酸铵产量较低，且其品质较差，难以销售和处理。

考虑到硅冶炼行业的实际状况，同时考虑环保与业主的实际承受能力，也可考虑适当优化处理的脱硫除尘工艺路线。脱硫方面，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，采用1炉1塔工艺，配置一台增压风机，配置石膏后处理等系统；除尘方面，对原除尘器进行适当改造，对原除尘器外围进行适当密封处理，将泄露的少量烟尘进行集中收集后汇入新建脱硫装置统一处理，最终实现二氧化硫和烟尘的治理目的。

因此，从运行成本、节水、改造环保综合影响等方面看，本项目烟气脱硫采用循环流化床半干法脱硫工艺有一定优势；而从投资、系统维护方面看，石灰石-石膏湿法脱硫工艺也可供项目选择。

根据芒市永隆铁合金有限公司电炉烟气治理的特点，从多个角度对适合的脱硫技术路线进行了论证与比较，并对脱硫改造工程进行了初步设计和工程投资及运行费用估算。建议采用石灰石-石膏湿法脱硫方案，配套原除尘装置适当改造的方式。

石灰石-石膏湿法脱硫方案，配套原除尘装置适当改造，可实现二氧化硫和烟尘的有效消减。本脱硫工艺负荷适应性强，脱硫副产物可实现综合利用，具有一定的脱除多组份烟气污染物的能力。本项目选用的石灰石—石膏法脱硫技术较为成熟，设计脱硫效率一般都能达到90%以上，能够满足云南省环保厅要求的60%的脱硫效率的要求。

本项目采用“两炉一塔”形式，“两塔集中一个排气筒”，简化石膏后处理等系统，脱硫塔系统和脱硫浆液制备系统就近布置于除尘器附近，石膏处理系统就近布置、也可通过输送泵输送至较远位置处理；除尘方面，对保留原除尘器，对原除尘器和外围进行适当密封处理，将泄露的少量烟尘进行集中收集后汇入新建脱硫装置统一处理。
（二）本项目工艺介绍

1、工艺流程


[image: image4.emf]电炉烟气

冷却 布袋除尘器 引风机

脱硫塔 烟囱

循环氧化环池

旋流渣水分离器

带式压滤机

氧化风机

烟气

新鲜空气

料浆泵

石膏泥浆

滤液

上清液

脱硫石膏

浆液罐 石灰石粉仓

新水 石灰石粉末

粉尘

烟气路径

脱硫浆路径

污染物产出路径

倒炉散排

烟气

布袋除尘器


图5-2  运营期工艺流程及产污节点图

2、反应原理

本脱硫工程采用2炉1塔设计。烟气从吸收塔下侧进入与吸收浆液逆流接触，由于吸收塔内充分的气/液接触，在气－液界面上发生了传质过程，烟气中气态的SO2、SO3等溶解并转变为相应的酸性化合物：

[image: image5.wmf]3

2

2

2

SO

H

O

H

SO

«

+


[image: image6.wmf]4

2

2

3

SO

H

O

H

SO

«

+


烟气中的一些其它酸性化合物如HF和HCl等，在烟气与喷淋下来的浆液相接触时也溶于浆液中形成氢氟酸和盐酸。

SO2溶解后形成的亚硫酸迅速根据pH值按下式进行离解：

[image: image7.wmf]-

+

+

«

3

3

2

HSO

H

SO

H

 (较低pH值)

[image: image8.wmf]-

+

-

+

«

2

3

3

SO

H

HSO

 (较高pH值)

H2SO4以及溶解的HCl和HF也进行了相应的离解，由于离解反应中产生了H+，因而造成pH的下降。离解反应中产生的H+必须被移除，以使浆液能重新吸收SO2。H+通过与石灰石发生中和反应被移除。

为了实现中和反应，在浆液中加入了石灰石吸收剂。石灰石溶解后，可以同上述提及的离子发生如下反应：

[image: image9.wmf]O

H

CO

Ca

H

2

(

CaCO

2

2

2

3

+

+

«

+

+

+

固态）


CaCO3除与可溶酸反应生成CaSO4、CaF2、CaCl2及Ca(HSO3)2外，反应中生成的Ca2+还可以按下式生成可溶的亚硫酸钙：

[image: image10.wmf]3

2

3

2

CaSO

SO

Ca

«

+

-

+


该反应易于在喷淋吸收区上部发生。由于烟气中SO2较少，因此该部分的浆液pH较高。这能显著降低HSO3-浓度，进而提高脱硫效率并减少喷淋吸收区的结垢问题。

然而在喷淋吸收区下部，如同氧化区一样，较低的pH值导致SO32-浓度显著降低。在该区域，吸收浆液含有少量的亚硫酸钙，而可溶的亚硫酸氢钙则较多。

脱硫效率除部分依赖于pH值以及气/液接触外，还依赖于上述提到的中和反应的速度和石灰石的溶解速度。石灰石的溶解量依赖于H+浓度，随pH下降而上升。钙离子、氯离子和硫酸根离子不利于石灰石的溶解。氯离子通过烟气和回流水进入吸收塔系统，钙离子由吸收剂带入系统，而硫酸根离子则由亚硫酸氧化而来，浆液中氯离子含量由废水排放量加以控制。

有些生成的亚硫酸氢根，在喷淋吸收区内被浆液中的氧所氧化。

[image: image11.wmf]+

-

-

+

«

+

H

SO

O

2

1

HSO

2

4

2

3


剩余的亚硫酸氢根在氧化区内可以通过向反应池内充分鼓气而得以氧化。该工艺易于在pH为4和4.5的情况下反应最佳，同时由上式可以看出会产生较多的H+。

这些离子与浆液中含有的过量CaCO3发生中和反应，结果产生了微溶的CaSO4：

[image: image12.wmf]2

2

4

2

4

3

CO

O

H

CaSO

SO

H

2

CaCO

+

+

«

+

+

-

+


CaSO4的连续生成导致溶液的过饱和，进而产生了石膏晶体：

[image: image13.wmf]O

H

2

CaSO

O

H

2

CaSO

2

4

2

4

×

«

+


通过使浆液固含量保持在一定范围内，结晶过程可以得到优化，新生成的石膏可以在已有的石膏晶体晶核上成长。最终产物石膏从系统中排出。
3、工艺说明

石灰石-石膏湿法脱硫工艺主要由烟气系统、吸收系统、石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、工艺水系统、事故系统和废水处理系统组成。4×15000kVA工业硅电冶炉生产线烟气经除尘后，烟气由主抽风机引出，烟气经过原烟道至增压风机，经过增压风机加压后进入吸收塔。在吸收塔内，上行烟气与向下喷淋的循环浆液液滴逆流接触，通过化学反脱去烟气中的SO2、SO3等酸性气体，经除雾器除去烟气中夹带的液滴后，由吸收塔顶部出口排出，经烟囱排放。

浆液制备系统将制成的合格浆液贮存在浆液罐中，根据系统需要由浆液泵送入吸收塔浆池。浆池内的浆液经过循环泵送至吸收塔上部喷淋层，经喷嘴雾化为细小液滴向下喷淋与向上运行的烟气充分接触，通过浆液吸收脱去烟气中的酸性气体，最终落入吸收塔浆池，进一步反、结晶为CaSO4·2H2O 颗粒。

根据吸收塔内的悬浮固体物含量的变化，石膏排出泵将排出一定量的石膏浆液，进入石膏旋流器初步脱水，旋流器溢流返回吸收塔，底流进入真空皮带机，经脱水后石膏含水量在10%左右，可直接作为水泥厂的生产原料。

（1）石膏浆液制备系统

本工程采取石灰石粉制备石灰石浆液。石灰石粉由储存仓通过螺旋输送机输送到石灰石制浆池中（无需人工搬运），经搅拌器搅拌均匀后送至吸收塔，制浆池容积按4台炉在BMCR工况下运行8h吸收剂耗量设计。
（2）循环吸收系统

项目采用塔外循环的方式，经过浆液泵将脱硫浆液提升至脱硫塔，喷淋后浆液下落至塔底自流进入循环池，再进入制浆池中调节PH值之后再打入脱硫塔循环使用。

（3）石膏处理系统（脱水系统）

脱硫浆液经过脱硫塔后进入循环池中，由于浆液中的硫酸钙逐渐饱和，析出固体的硫酸钙沉降于循环池底部，经过石膏排出泵从循环池底部抽出石膏。排出的石膏浆固体物含量约为15%~20%，经排浆泵送至石膏缓存箱，石膏泵将石膏浆液送至石膏旋流器，石膏浆经石膏水力旋流器浓缩至固体物含量约40%~50%后，进入石膏二次脱水装置，经脱水处理后的石膏固体物表面含水率不超过10%，脱水石膏送入石膏库中存放待运。石膏旋流器分离出来的溢流液送入循环水池循环使用。真空皮带脱水机中大部分的稀液自流循环水池作为系统补水循环使用。

（4）排放及事故浆液系统

由脱硫地坑、地坑泵、循环池等组成。

地坑用来收集系统正常运行、清洗和检修中排出的浆液（包括脱硫塔多余浆液、管道冲洗、箱罐溢流排空、设备冷却水等），它既可用于调节脱硫塔液位，也可用于制浆系统。

本项目循环池，容积为450m3，底部低于地坪2.5m，采用混凝土浇筑，内部采用玻璃鳞片防腐。

（5）工艺水系统

本系统主要由工艺水箱、工艺水泵、除雾器冲洗水泵及相关管道、阀门等组成。本系统为脱硫工艺系统提供工艺用水，其主要用于石灰石浆液制备、吸收塔补充水、除雾器冲洗水、所有浆液输送泵和管道（包括：石灰石浆液系统、排放系统、石膏脱水系统、吸收塔浆液循环系统）的冲洗水。

（6）烟气系统

由烟道、膨胀节、塔顶烟囱组成。烟气经主抽风机出口，进入脱硫塔，在塔内脱硫净化，经过塔顶除雾器除去水雾后，再经两座塔顶烟囱汇合后排入大气。

（7）设备防腐

需要防腐的设备有脱硫塔、烟道、罐坑池等。本项目根据各设备防腐、防磨的要求，环境温度、湿度，以及防腐材料的性能和成本设计防腐。

主要污染工序：

建设项目在施工期过程中主要产生污染物如下：废气（施工机械尾气、扬尘）、废水（生产废水和生活废水），固体废弃物（施工固废、生活垃圾），噪声（施工机械和运输车辆及设备安装中产生的机械噪声）。运营期主要污染源是脱硫废气、料仓（石灰石粉仓）粉尘、石膏以及脱硫过程中设备产生的噪声。

 1、施工期

项目基建期主要污染物为基础开挖产生扬尘、设备安装噪声、施工人员生活垃圾及污水。

（1）废水

·生活污水

本工程建设施工人员20人，施工人员日常的用水量按0.03m3/d·人计算。施工期生活污水排放量为0.48m3/d（产污系数0.8），项目施工期间依托企业原有化粪池及生活污水处理站进行处理后达标排放。

·施工废水

主要包括混凝土拌和等废水，该类废水污染物主是要SS，即废水的浑浊度和色度指标较高。这些废水经过临时沉淀池沉淀处理后可回用于施工用水或施工场地洒水降尘。

（2）废气

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，另外还有施工车辆燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO等污染物。本项目在现有厂址空地上进行建设，有少量基础工程土建，土建量很小，主要为设备安装，因此本项目施工时废气染物排放量很小，且为间断排放。

（3）噪声

项目在施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆及设备安装中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶(项目工程量小，混凝土拌和均为人工完成)，噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近，噪声声源强度约为55～85dB(A)。

（4）固废

工程施工期产生的固体废物主要为开挖地基产出的弃土、建筑和装修废料、施工人员的生活垃圾等。

施工期施工人员平均20人/d，工地生活垃圾按0.48kg/人.d计，产生量为9.6kg/d，统一收集后与现有项目生活垃圾一起委托当地环卫部门处置。

项目建设期拆除原有厂房和基础开挖共产生土石方及废建筑材料量约100 m3，废弃土石清运至建设管理部门制定地点进行处置。建筑垃圾主要是少量设备安装产生的金属材料等，建筑垃圾中一部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置。

2、运营期

（1）废气

1）工业硅电冶炉废气

根据年检监测结果，公司全年废气排放量为1069953万m3/a，颗粒物排放量为217.01t/a， SO2排放量为459.65t/a，NOX排放量为123.70t/a。其中根据现状设置的散排烟气收集处理系统，经散排烟气系统处理的废气量约为3600万m3/a，废气中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物浓度按监测数据中1号炉左排口浓度计算，则经布袋除尘器处理后的散排烟气中污染物排放量为：颗粒物0.76t/a，二氧化硫1.55t/a，氮氧化物0.43t/a，该部分废气计划将布袋除尘器出口烟道直接接到脱硫塔后的烟囱排放，不进入脱硫塔处理。

本工程为4台硅冶炼炉冶炼烟气经除尘器除尘后进行脱硫。按照“两炉一塔”设置两座脱硫塔，经脱硫塔处理后的废气再与散排系统处理后的烟气汇合后经同一根排烟囱排放。石灰石-石膏湿法脱硫装置（简称FGD）为全烟气脱硫，脱硫装置设计脱硫效率要求不小于60%，本环评按60%计算，同时，湿法脱硫具有除尘效果，参照喷淋洗涤器的除尘效率为75%~95%之间，但是由于在进入脱硫系统前，烟气已经过布袋除尘除去了99%的烟尘，喷淋除尘效率与烟尘浓度和粒径大小有关，经布袋除尘后的烟气进入脱硫塔内除尘效率一般在50%以下，本项目中脱硫塔内湿法除尘效率按30%计算。工业硅电冶炉废气经过处理后废气排放情况见表5-1。

表5-1 公司冶炼炉废气经脱硫处理前后污染物排放情况表
污染源

系统风量

(m3/h)

SO2

颗粒物

NOx

全厂产生量

459.65

217.01

123.70

脱硫系统

进入量（t/a）

152万m3/h 

458.1
216.25

123.27

进气口浓度（mg/Nm3）

41.86
19.76

11.26

处理率

60%

30%

/

出口浓度（mg/Nm3）

16.74

13.83

11.26

年排放量（t/a）

/

183.24

151.38

123.27
散排烟气处理系统排放量

6万m3/h
1.55

0.76

0.43

烟囱总排口（45m）
排放浓度

1097600万m3/a 
16.84
13.86

11.27

排放浓度标准（mg/Nm3）

550

50

240

排放速率（kg/h）

25.67

/

/

排放速率标准（kg/h）

32

/

/

达标情况

达标

达标

达标

年排放量（t/a）

184.79
152.14

123.70

本项目硫平衡详见图5-2。

[image: image14.emf]煤 、 石

油焦

电炉

烟囱总

排口

石膏

557.56

459.65

（ 气态 ）

1.55

274.86

图

5-2    

项目硫平衡 单位 ：

t/a

97.91

（ 固态 ）

炼硅废渣

脱硫塔

458.1

散排烟气系统

1.55

183.24 184.79


2）粉尘

由于石灰加料过程的状态与原料装卸过程类似，因此，本评价参照装卸起尘量进行石灰石加料过程粉尘量的计算。计算公式如下：

[image: image15.png]Qy=0. 03V, XH"* X e *¥ X G, X £, Xa




[image: image16.png]Kep: Q——5 Ml { RARARGERM T HRLE, ke/a;




[image: image17.png]QR RAE, ke/as
H—— PR, o
6 MR EEMDR,

Q——1 KREK M TFHRAER, ke/a;
C——bImfEb R,
V——50m £ RE, n/s;
T——bE KR, %

£——i BRGEIERE,





本项目石灰石年用量为687.15t/a（根据化学计量比CaCO3/去除的SO2为1.03），经计算得出石灰石下料过程粉尘产生量为1.84t/a。

针对该下料粉尘，筒仓顶部设有呼吸口和配套布袋除尘器，除尘器处理风量为1000Nm3/h，除尘效率可以达到99%以上，该部分粉尘产生及排放情况见表5-2。

表5-2   石灰下料过程粉尘产排情况

排放源

风量（Nm3/h）

入口浓度

(mg/Nm3)

产生量

(t/a)

排放浓度(mg/Nm3)

排放量

(t/a)

除尘效率(%)

浓度标准(mg/Nm3)

石灰下料

1000

205.56

1.84

2.56

0.026

99

50

经计算，项目除尘器出口粉尘排放量约为0.025t/a，排放浓度2.56mg/ Nm3，满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值，经处理达标后的尾气引至料仓顶部直接排放（高15米）。
（2）废水

1）工艺水

根据生产工艺，由于石灰浆液中氯离子浓度过高时会加大管道及设备的腐蚀，影响系统的稳定运行。本项目采取了严格的防腐设计，耐腐蚀性较好，故不需要进行排水，工艺水全部循环使用。

2）除雾冲洗废水

本项目除雾器需要定期进行冲洗，冲洗过程会产生一定的冲洗废水，根据可研资料，冲洗水用量为0.30m3/h，冲洗废水产生量按用水量80%计算，则冲洗废水产生量为5.76m3/d，直接作为脱硫塔补充水，不外排。

本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水。

因此，项目运营过程中脱硫塔废水全部循环使用，不产生生产废水。

项目运营过程中水量平衡图详见图5-3。


[image: image18.emf]新鲜用水量

除雾器冲洗

7.2

脱硫浆制备

286.61

脱硫塔

蒸发

288

石膏带走

4.37

5.76

损耗

1.44

2880

图

5-3    

项目水量平衡图 单位 ：

m3/d

293.81

循环水池


（3）噪声

表5-5   本项目新增噪声源情况
产噪位置
产噪源
数量（台）
治理措施
治理后源强dB（A）
脱硫区
工艺水泵
1（1台备用）
设备减震
85
循环泵
3
设备减震
70
引风机

3
设置减震垫、进口装消声器
75
氧化风机
2

设置减震垫、进口装消声器

85

制浆池搅拌器
1

设备减震
75

循环池搅拌器
1

设备减震
70

真空带式压滤机
1

设备减震
85

本项目主要噪声来源于脱硫设备中的浆液提升泵、循环泵和氧化风机等，对噪声源采取以下措施： 
①从治理噪声源入手，在设备订货时向制造厂提出噪声控制要求，并在一些必要的设备上加装减震垫、隔音罩装置。 
②在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。
③为控制其他设备噪声，在设备选取时应首先应选择低噪声设备，安装时要保证设备平衡并采取减振基础。
（4）固体废弃物

根据“石灰石-石膏湿法”工艺，项目脱硫浆在脱硫塔中于SO2进行反应后生成CaSO3溶液，反应后的脱硫浆中含CaSO3经脱硫塔底部流出到循环池，在风机作用下使CaSO3溶液进行氧化反应，生成的CaSO4微容于水，随着浓度的升高形成结晶石膏（CaSO4·2H2O）。
经脱硫塔输出的石膏含水率为80%，需经过压滤脱水将含水率从80%降到10%方可外售。石灰石-石膏湿法脱硫使减排SO2 274.86t/a，假设被石灰吸收的SO2（摩尔质量64）全部转化为石膏（CaSO4·2H2O摩尔质量172），因此脱硫石膏干重产生量=（274.86t/a÷64g/mol）×172g/mol=738.69t/a，出厂外售的脱硫石膏含水率为10%，因此最后脱硫石膏产量=738.69t/a÷（1-10%）=820.77t/a。故本项目运营过程中脱硫石膏产生量为820.77t/a，经真空脱水至含水率为10%后，全部出售给水泥厂作为原料使用，不外排。
项目职工6人，由公司内部调配，不新增人员，因此项目不新增生活垃圾排放量；
3、“三本账”核算

本项目为芒市永隆铁合金有限公司烟气脱硫项目，项目对烟气处理措施进行技改，运营期工作人员从厂区现有职工中抽调，不新增生活废水和生活垃圾。

表5-3  项目建成后主要污染物排放量变化情况

污染物

项目

烟尘

t/a

SO2

t/a

NOx
t/a

粉尘

t/a

生产废水

m3/a

固体废弃物

t/a

原有工程排放量

217.01
459.65
123.70
0

0

0

“以新带老”消减量
64.87
343.57

0

-0.025

0

0

技改项目排放量

152.14

184.79
123.70
0.025

0

全部综合利用

技改后总排放量

152.14

184.79
123.70
0.025

0

0

排放增减量

-64.87

-274.86

0

+0.025

0

0




表六、项目主要污染产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	少量
	场界颗粒物限值达到1.0mg/m3

	
	运营期
	烟尘
	41.86mg/m3，217.01t/a
	13.86mg/m3，152.14t/a

	
	
	SO2
	41.86mg/m3，459.65t/a
	16.84mg/m3，184.79t/a

	
	
	NOx
	11.27mg/m3，123.70t/a
	11.27mg/m3，123.70t/a

	
	
	粉尘
	205.54mg/m3，1.84t/a
	2.56mg/m3，0.026t/a

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水、生活污水
	SS、CODcr少量
	0

	
	营运期
	除雾器冲洗废水
	5.76m3/d
	全部回用于脱硫塔补充水

	固

体

废

物
	施工期
	生活垃圾
	9.6kg/d
	0，处置率100%

	
	
	弃土石
	420 m3
	0，处置率100%

	
	运营期
	脱硫石膏
	820.77t/a
	经脱水后全部出售给水泥厂作为生产原料使用

	噪

声
	施工期
	主要的施工机械噪声，源为55～85dB(A)

	
	营运期
	本项目主要噪声来源于脱硫设备中的浆液提升泵、循环泵和氧化风机等，源强在70-85dB（A）之间

	主要生态影响（不够时可附另页）

本工程为新建工程，由于项目所占地地为公司厂区现有空地，不存在地表植被破坏的问题。




表七、环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1.大气环境影响分析

施工期主要的空气污染源为车辆运输、燃油动力机械、砂石、水泥的堆放及搅拌，前两者是流动性污染源，后者是间接性污染源。污染物主要为扬尘、机械烟气。构筑物的建设和有关建筑材料的运输及搅拌，其影响范围主要在工地围墙内。建筑工程在地面放工时，产生的扬尘在下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带(从对储存布置区来看，其施工点距离厂界约200m)，200m外影响甚微。而具体的扬尘产生量不但与当时的风速，施工方法的选用、施工管理水平直接相关。从项目施工来看，其扬尘的影响在厂区内，且本环评提出洒水降尘后对外环境的影响很小。机械烟气主要为施工机械在施工运作过程中及运输车辆在运输中产生的废气，废气产生量与施工机械选型及使用量有关。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于烟气量不大，随着施工的结束而影响消失，对周围环境空气影响小。

2.声环境影响分析

项目在施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆及设备安装中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶(项目工程量小，混凝土拌和均为人工完成)，噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近，噪声声源强度约为55～85dB(A)。其建设规模较小，时间较短，且其夜间不施工，且项目施工噪声较现有项目生产设备噪声小，对厂外环境不会产生叠加影响，其对周围噪声环境影响很小。本环评主要提出项目建设过程中应加强运输车辆管理，进入厂区应低速行驶，禁止鸣笛。
3.施工期的固体废物

工程施工期产生的固体废物主要为开挖地基产出的弃土、建筑废料、施工人员的生活垃圾等。废弃土石清运至建设管理部门制定地点进行处置。建筑垃圾主要是少量设备安装产生的金属材料等，建筑垃圾中一部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置。施工人员产生的生活垃圾进行集中收集后与现有项目生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置。
综上所述，建筑废料、弃土及生活垃圾得到妥善处理，当施工结束后施工影响也随之消除，施工期固体废物对周边环境产生的影响较小。

4.施工期的废水

项目施工期的废水主要来源于施工废水和施工人员的生活废水。由于施工废水主要来源于修建基础设施时的混凝土搅拌及养护等施工过程，废水产生量很小，其废水经过临时沉淀池沉淀处理后可回用于施工用水或施工场地洒水降尘，不外排。
施工期生活污水排放量为0.48m3/d，项目施工期间依托现有项目生活设施，其废水硅厂已建污水处理站处理后达标外排，对地表水影响较小。

综上，本项目在施工期无废水外排，不会对区域地表水产生影响。



	营运期环境影响分析：

1、废气

项目建成后，芒市永隆铁合金有限公司4台15000kVA硅冶炼炉生产线烟气经表冷+除尘+脱硫后，颗粒物浓度能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值，二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求，达标排放。项目配套的石灰仓废气经仓顶布袋除尘除尘后，颗粒物浓度能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值。

通过本项目的实施，预计SO2排放量为184.79t/a、烟尘排放量为152.14t/a，NOx年排放量为123.70t/a。

（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本评价采用Aersceen模型估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。

（3）估算模式参数设置

估算模式采用的污染源参数见下表所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

表7-1  污染源排污情况汇总表（点源）

污染源名称

起始点经、纬度

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒高度（m）

排气筒内径（m）

烟气流速（Nm/h）

烟气温度（℃）

年排放小时数（h）

排放工况

污染物排放量（t/a）

PM10
NOx

SO2
布袋除尘器排放口

98°29'37.88"

24°26'16.28″

917

45

1.5

960000

100

7200

连续排放

152.14

123.70

184.76

石灰仓废气排放口

98°29'37.88"

24°26'16.28″

917

15

0.5

1000

25

7200

连续排放

0.026

/

/

表7-2  估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

0

最高环境温度

36.2 °C

最低环境温度

-0.6 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑海

岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o

/

4）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，通过筛选，该项目的主要评价因子为：PM10、SO2、NOX。

5）估算模式计算结果

采用估算模式，结果列于表7-3

表7-3  有组织排放源估算结果
 预测情况

距离（m）

SO2
NOx

PM10
下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

10

3.06E-04
0.06
3.29E-04
0.16
4.05E-04
0.09
25

4.55E-04

0.09

4.90E-04

0.24

6.02E-04

0.13

50

6.65E-04

0.13

7.16E-04

0.36

8.79E-04

0.2

100

9.35E-04

0.19

1.01E-03

0.5

1.24E-03

0.27

200

1.32E-03

0.26

1.42E-03

0.71

1.75E-03

0.39

300

3.43E-03

0.69

3.69E-03

1.85

4.53E-03

1.01

400

8.82E-03

1.76

9.49E-03

4.75

1.17E-02

2.59

500

9.96E-03

1.99

1.07E-02

5.36

1.32E-02

2.93

600

9.48E-03

1.9

1.02E-02

5.1

1.25E-02

2.79

700

8.46E-03

1.69

9.11E-03

4.55

1.12E-02

2.49

800

7.37E-03

1.47

7.93E-03

3.97

9.74E-03

2.17

900

7.73E-03

1.55

8.32E-03

4.16

1.02E-02

2.27

1000

8.61E-03

1.72

9.27E-03

4.64

1.14E-02

2.53

1100

9.25E-03

1.85

9.96E-03

4.98

1.22E-02

2.72

1200

9.68E-03

1.94

1.04E-02

5.21

1.28E-02

2.84

1300

9.95E-03

1.99

1.07E-02

5.35

1.31E-02

2.92

1400

1.01E-02

2.02

1.09E-02

5.43

1.33E-02

2.96

1500

1.01E-02

2.03

1.09E-02

5.46

1.34E-02

2.98

1600

1.01E-02

2.03

1.09E-02

5.45

1.34E-02

2.98

1700

1.01E-02

2.02

1.08E-02

5.42

1.33E-02

2.96

1800

9.98E-03

2

1.07E-02

5.37

1.32E-02

2.93

1900

9.86E-03

1.97

1.06E-02

5.31

1.30E-02

2.9

2000

9.71E-03

1.94

1.05E-02

5.23

1.28E-02

2.85

2200

9.37E-03

1.87

1.01E-02

5.04

1.24E-02

2.75

2400

8.99E-03

1.8

9.68E-03

4.84

1.19E-02

2.64

2500

8.75E-03

1.75

9.42E-03

4.71

1.16E-02

2.57

下风向最大落地浓度（1500m）
1.01E-02

2.03

1.09E-02

5.46

1.34E-02

2.98

表7-4  石灰仓废气有组织排放源估算结果
预测情况

距离（m）

PM10
下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

10
1.17E-05

0.00

25
1.82E-04

0.04

42

3.72E-04

0.08

50
3.56E-04

0.08

75
2.53E-04

0.06

100
2.03E-04

0.05

300
1.24E-04
0.03
400
1.04E-04
0.02
500
9.95E-05
0.02
600
9.14E-05
0.02
700
8.28E-05
0.02
800
7.48E-05
0.02
900
6.77E-05
0.02
1000
6.15E-05
0.01
1500
4.22E-05
0.01
2000
3.82E-05
0.01
2500
3.32E-05
0.01
下风向最大落地浓度（42m）

3.72E-04

0.08

根据预测，项目实施后，正常情况下，SO2最大落地浓度出现在排口下风向1500m为0.0101mg/Nm3（标准值为0.5），最大占标率为2.03%；NOX最大落地浓度出现在排口下风向1500m为0.0109mg/Nm3（标准值为0.5），最大占标率为5.46%；烟尘（TSP）最大落地浓度出现在排口下风向1500m为0.0134mg/Nm3（标准值为0.9），最大占标率为2.98%；经计算，本项目大气评价范围为2.5km，通过上表可知在评价范围内SO2、NOX、TSP最大落地浓度都远小于对应标准值，对周围环境及保护目标影响不大。

2、废水

本项目采取了严格的防腐设计，耐腐蚀性较好，故不需要进行排水，工艺水全部循环使用。除雾器冲洗废水产生量为5.76m3/d，直接作为脱硫塔补充水，不外排。因此，项目运营过程中脱硫塔废水全部循环使用，不产生生产废水。

本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水。

（1）工艺水不外排可行性分析

脱硫浆经过脱硫塔与烟气反应后从脱硫塔底部经自流进入450m3的循环池中，循环池底部低于地坪2.5m，在经4台循环泵从循环水池抽取送入脱硫塔内的三个喷淋层进行脱硫反应，根据循环池中pH的变化情况，制浆系统间断性向循环池供应新配制好的脱硫浆，已满足脱硫效率满足要求。除雾器冲洗废水和脱硫区域内侧冲洗废水均可以收回至循环池中用于脱硫反应。

项目设置了一个450m3的脱硫浆液循环池，满足脱硫塔使用3h脱硫浆液储存量，在正常运行情况下，循环过程中能满足石膏浆液经过循环、沉淀过程的时间。事故情况下，脱硫塔内排出的脱硫浆液与正常情况下一样，回到循环池中，项目同一时间内水量不会超过项目循环水池，可满足事故情况浆液不外排。

因此，项目运营过程中对周围地表水环境影响较小。

3、噪声

脱硫系统的主设备在运行过程中产生噪声，脱硫系统的噪声主要来源于工艺水泵、流化风机、氧化风机等。
结合“导则”中预测模式，具体计算如下：
某个声源在预测点的声压级：
Loct(r)= Loct(r0)-20lg(r/r0)-△L
式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级；
Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级；
r —预测点距声源的距离，m；
r0—参考点距声源的距离，m；
△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。
如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的,则
Loct(r0)=Lw oct-20Lgr-8
由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。
叠加模式：
[image: image19.png]ch(T);mld}][Ez 10t 3t 10 0]





式中：T—计算等效声级的时间；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
根据公式计算，预测结果见下表：
表7-3  本项目设备分布情况及噪声叠加预测结果
产噪位置
产噪源
数量（台）
治理措施
治理后源强dB（A）
距离厂界东（m）

距离厂界西（m）

距离厂界南（m）

距离厂界北（m）

脱硫区
工艺水泵
2（1台备用）
设备减震
85
220

106

107

302

循环泵

6

设备减震

70

210

108

107

302

引风机

6
设置减震垫、进口装消声器
75
150

120

180

225

氧化风机
2
设置减震垫、进口装消声器
85
223

110

107

308

制浆池搅拌器

1

设备减震
75

230

108

105

302

循环池搅拌器

1

设备减震
70

215

115

106

318

真空带式压滤机

1

设备减震
85

232

108

112

306

贡献值

/

43.27

49.44

49.35

40.55

背景值

昼间

51.2
52.7
51.4
50.4
夜间

48.5

49.1

48.3

47.8

噪声叠加值dB（A）
昼间

51.85

54.38

53.51

50.83

夜间

49.64

52.28

51.87

48.55

本次评价背景值取自2018年10月20日云南道达沣环境科技有限公司对厂区厂界进行的噪声检测结果，通过以上预测结果可知，项目技改实施后厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周边环境影响较小。

为进一步降低项目运营过程中噪声排放对环境的影响，本环评提出以下措施：

（1）风机、水泵等固定设备在进行安装时设置减振垫，并加盖隔声罩；

（2）水泵采用软管街头，并设置隔声罩。

（3）运营过程中加强管理，对个设备进行定期检修。

4 、固体废弃物

项目职工6人，由公司内部调配，不新增人员，因此项目不新增生活垃圾排放量；本项目主要固体废物为脱硫石膏，经脱硫塔输出的石膏含水率为80%，需经过压滤脱水将含水率从80%降到10%方可外售给水泥厂作为生产原料使用。压滤后的脱硫石膏短暂存放在石膏仓内，收购公司运输车辆随时将脱硫石膏运走，脱硫石膏产量为820.77t/a。 

5 、脱硫设备运行后对现有收尘系统的影响

本次项目在原有除尘系统后端增加了脱硫系统，由于烟气路径发生改变，会对原有的除尘器产生一定的压强，若压强达到一定时会导致除尘器损坏，甚至爆炸。建设单位从设计阶段就针对该问题在原有除尘器与新建脱硫系统之间增加一套风机，通过风机作用对布袋不成器内与脱硫系统增加的压强起到平衡作用，运营过程中需要合理调试风机风量，保证安全并且布袋除尘器处理效率不受影响。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	洒水降尘，车辆加盖棚布
	有效控制扬尘对周边敏感目标的影响

	
	运营期
	工业硅电冶炉废气（SO2、NOx、烟尘）
	石灰-石膏湿法脱硫 ，脱硫效率≥75%，湿法脱硫具有30%的除尘效果


	颗粒物能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求

	
	
	石灰仓粉尘
	布袋除尘
	满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	经沉淀处理后用于洒水降尘
	废水不外排

	
	
	生活污水
	进入硅厂原有污水处理设施处理达标外排
	达标外排

	
	营运期
	除雾器冲洗废水
	直接作为脱硫塔补充水
	废水不外排

	固

体

废

物
	施工期
	生活垃圾
	统一收集后与现有项目生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置
	处置率100%，影响小

	
	
	弃土石
	用于现有项目绿化覆土
	

	
	
	建筑垃圾
	部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置
	

	
	运营期
	脱硫石膏
	脱水后出售给水泥厂
	

	噪

声
	施工期
	主要的施工机械噪声，源为55～85dB(A)，加强运输车辆管理，进入厂区应低速行驶，禁止鸣笛。

	
	营运期
	项目噪声源主要是各类泵、氧化风机等，主要采取隔声、消声、减震

	生态保护措施及预期效果：

本工程为新建工程，由于项目所在地为硅厂现有厂区内将原有厂房拆除后建设该脱硫设施，不存在地表植被破坏的问题。




表九、结论与建议
	一、结论 

1、产业政策及规划符合性

1）本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》限制和淘汰类规定的范围，本工程属于大气污染治理鼓励类项目，符合相关法律法规和政策规定，因此，符合国家现行产业政策。
2）项目于芒市永隆铁合金有限公司现有厂区内空地进行建设，不新增占地，项目选址符合相关规划。

2、项目所在区环境质量状况

本项目所处区域属二类区，根据《德宏州城市环境空气质量月报》（2019年4月），项目所在区域环境空气质量可足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。
项目周边主要地表水体为芒市大河，属Ⅲ类水体。根据《芒市水体质量报告》（2019年3月），芒市大河芒市风平断面水质为Ⅴ类，超标指标为五日生化需氧量、氨氮和总磷。超标原有主要为河道两岸农村生活废水散排影响。
根据现场调查情况，项目所在区域周边无高强度噪声污染型企业分布，声环境质量现状较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
项目位于现有厂区内空地内，不新增占地，该区域内现状无原生植被，生态质量一般。
3、环境影响分析结论

项目施工期主要为设备安装，其随着施工期的结束影响消失，对周围环境影响小。

（1）地表水影响分析

本项目采取了严格的防腐设计，耐腐蚀性较好，故不需要进行排水，工艺水全部循环使用。除雾器冲洗废水产生量为5.76m3/d，直接作为脱硫塔补充水，不外排。因此，项目运营过程中脱硫塔废水全部循环使用，不产生生产废水。

本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水。

因此，项目运营过程中对周围地表水环境影响较小。

（2）废气影响分析
根据公司生产工艺情况，烟气处理系统在原有基础上能满足对烟气进行有效收集，通过变频风机的调节作用以及烟道除尘器气密性，集气效率能够满足省环境保护厅要求的90%以上。通过本项目的实施，脱硫效率能达到60%以上，满足省环保厅要求的60%以上，预计全厂SO2排放量为184.79t/a、烟尘排放量为152.14t/a，NOx年排放量为123.70t/a。

（3）声环境影响分析

本项目高噪声的设备很少，为了达到更好的声环境，对风机进行隔声、吸声、消声处理，在氧化风机进口处在安装消声器，浆液循环泵外部安装隔声罩壳并采取基础减振措施。通过以上降噪措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，噪声对外环境的影响是可以接受的。

（4）固体废弃物影响分析

本项目主要固体废物为脱硫石膏，压滤后的脱硫石膏短暂存放在石膏仓内，出售给水泥厂作为生产原料使用，收购公司运输车辆随时将脱硫石膏运走。本项目不新增工作人员，因此无新的生活垃圾等固废产生。原生活垃圾 由市政环卫部门统一处理，因此对外环境基本没有影响。

二、总结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策及相关规划，在落实本报告表所提出的各项污染防治措施的前提下，本工程可有效降低SO2、烟尘对周围环境的影响，降低对主要环境保护目标环境影响，选址合理。从环境保护角度分析，本工程的建设是可行的。
三、对策措施

表9-1     对策措施一览表

环境污染影响

时期

对策措施

大气环境

施工期

洒水降尘，车辆加盖棚布

运营期

工业硅电炉废气经冷却+布袋除尘器+脱硫塔处理后经45m高排烟囱排放。

石灰仓废气经布袋除尘器处理后，引至料仓顶部直接排放（高15 米）
地表水环境

施工期

施工废水：经沉淀处理后用于洒水降尘

生活污水：进入现有项目污水处理设施处理达标排放

运营期

除雾器冲洗废水直接用于脱硫塔补充水，不外排，脱硫浆循环使用不外排。
声环境

施工期

加强运输车辆管理，进入厂区应低速行驶，禁止鸣笛。
运营期

隔声、消声、减震
固体废弃物

施工期

生活垃圾：统一收集后与水泥厂生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置；

弃土石：统一收集后用于水泥厂绿化覆土

建筑垃圾：部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置

运营期

脱硫渣经脱水后，出售给水泥厂作为生产原料使用

四、环境保护管理

    芒市永隆铁合金有限公司已设置了安全环保科室，设专人负责根据公司环保指标考核办法对公司环保设施运行进行管理，在本次项目中，安全环保科需做好以下工作：

·建设期

（1）对施工单位提出要求，明确，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘等对大气的污染。

（2）明确施工中废水排放的要求和职责，并定期检查，使废水少外排，或达标处理后排放。

（3）定期检查、督促施工单位按要求处置建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾。

（4）项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况。

· 运行期

（1） 配合上级环保主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收工作；

（2） 环保科负责制定全厂环保工作计划，提出相适合的环境管理目标与生产目标进行综合平衡，并纳入全厂生产发展计划。全面实行档案管理，实施各项检查，抽查等管理制度。

（3） 加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转。

（4） 加强厂区和矿区的绿化管理，制定绿化规划，使厂区绿化面积达到设计提出的指标，使矿区采空区及时恢复植被。

五、环境监测计划

根据项目污染特点及当地环境特征，项目环境监测计划一览表详见表9-2。

表9-2  环境监测计划一览表

要素

监测位置

监测项目

监测频率

工业硅电冶炉废气
脱硫塔烟道入口和烟囱排放口

NOx、SO2、烟尘、林格曼黑度

1次/年

厂界噪声

厂界(东、南、西、北)

噪声

1次/年

五、环保竣工验收一览表

项目建成，在试运行后，根据国家“三同时”的有关规定和云南省政府令第105号《云南省建设项目环境管理规定》的要求，环境保护行政主管部门需对工程环境保护设施进行验收检查，根据该项目的污染特征以及本报告书规定的环境保护措施，建议环境保护设施验收内容见表9-3。

表9-3   环保“三同时”竣工验收一览表

序号

类别

治理对象

防治措施

治理效果

1

废气

工业硅电冶炉废气SO2、烟尘
表冷(现有)+旋风(现有)+布袋除尘(现有)＋石灰石-石膏法烟气脱硫工艺(新增)+45m高烟囱，并安装在线监测，设置烟气采样平台和采样口。

脱硫率在满足云南省环保厅要求的60%以上，集气效率达到90%以上，颗粒物能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求。
石灰仓下料过程废气
仓顶除尘器＋15m 高排气筒
满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值

2

废水

除雾器冲洗废水
直接作为脱硫塔补充水
不外排

3

噪声

噪声

隔声、、减振、隔振、加强管理、距离衰减、绿化吸收等

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准
4

固废

脱硫石膏

石膏堆放间暂存后，全部出售给水泥厂作为生产原料使用
全部回用

5

环境管理
设置专职环保管理人员，制订环境管理目标、岗位
/
规范化管理



	当地环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：                                           

公  章

年  月  日

审批意见：

经办人：

公  章

                                       年   月    日




PAGE  

_1234567891.vsd
电炉烟气


冷却


脱硫塔


烟囱


布袋除尘器


引风机


循环氧化环池


旋流渣水分离器


带式压滤机


脱硫石膏


氧化风机


烟气


新鲜空气


料浆泵


石膏泥浆


滤液


上清液


浆液罐


石灰石粉仓


新水


石灰石粉末


粉尘


烟气路径


脱硫浆路径


污染物产出路径


倒炉散排烟气


布袋除尘器



_1234567892.vsd
煤、石油焦


电炉


烟囱总排口


石膏


557.56


459.65（气态）


1.55


274.86


图5-2    项目硫平衡       单位：t/a


97.91（固态）


炼硅废渣


脱硫塔


458.1


散排烟气系统


1.55


183.24


184.79



_1234567893.vsd
新鲜用水量


除雾器冲洗


7.2


脱硫浆制备


286.61


脱硫塔


蒸发288


石膏带走4.37


5.76


损耗1.44


循环水池


2880


图5-3    项目水量平衡图           单位：m3/d


293.81



_1234567890.vsd
拆除施工


基础施工


主体安装


投入使用


扬尘、噪声


扬尘、噪声、废水、固废


扬尘、噪声、固废



