芒市维

瑞孟高速建设工程混凝土复合掺合料生产项目环境影响报告表                  德宏正康环保科技有限公司

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
报批稿
项目名称： 瑞孟高速建设工程混凝土复合掺合料生产项目                

建设单位（盖章）德宏坤隆建材有限公司                  
编制日期：       2022年1月                       

中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.jpg]A R T AR ST 815 2 4700 S Mo o ¢ R R RFHE A RA 7

TRV S 1639729180000

bl ARG N R LR

— EREALR
B afr Giio
Hi—tfamiesy

T {EHHY
T .o S
TERIE:

CA R BB
SR IR
X kw!ﬂ!ﬁi{.uﬂiiﬁﬁﬂlfc’. DI 030808

T s 11 i T
st





[image: image2.jpg]k i LR

ERRPLERANL. EAANSALL
HRM L REER
anamses

T i conify tht the B of h Cenifice
o s anonl exsmion o by the
Cinese o ceprtmots s s ot
s o Envimesal logat Asmen.

“The Pople’s Repubic of hina i 0007938

| RRTRESERGTRERELEAS

& = !

us ;
Full Name
s
7
D
e
Prfeion e
vy

A

Approval Date
it
Signature of the Bearer

ERAA
i bf
sxay
et Jssued o,
Fiera \




[image: image3.jpg]PAE A R T RN A A 15 A KT B SRR 25 2 R ENF AR AR

RBERERERAHEH (R

%l L AR A
ARRAFERAEHABARAT (A—HEEARD

91533100MABKSTSC2N ) M E A : ABMF A (RETEFEY
HREH (R REBEEEL %) FAEE—FAR, TEUEF
ZHRFSRY, XBT (BF/FRBT) B&E_HMFI #4L; &
REARZERZHINERA TR ARCERFEFANEILER
REEIBRRBI T BN & FHEAERHRREREAFAE L
HEE#H, TBAY, AHFREEXRE; ZHEXRRZHARE S G
WRFIEHFAN_FEL GFRPRTFH TRIFRY RS EE
£ 07355343506530357, 15 Al %5 _BH005008) , £ EHFIAREHE
B E# (R 45 _BH005008 ) . #¥IiEE (f% /%5 BH030808) % 2
Ay LRARHHAEMEBRAR; KEMF EARFARKYT
ACERFEREZHRES (R REEEEELE) ALWR





[image: image4.png]e win e

s )




[image: image5.png]RO iz

I T ———

w | #|wnsn | sosme (crsenl mown | x| 0 |wese| sosen| casen| e
o0 (o] wn | wu [mo| ww [ aw | w | w0 | o | w |
o [10] wn | ww [ mor | ww | w0 | aw | o o |
o 1] wm | wne [wor | s | aw |0 | e | o w |
o || ww | s [ owen | s | ww | | o | o o |
2o o[ wn | wae o] wk | o | we | w0 | w0 |
o0 (| om | o [wos| we | wa | m | oo | e | wo | wx
o2 [0 wn | o o] we | @a | w | weo | we | w0 | w
o3 (o] ww | o [wor | e [ am | o [wwo | wo | w | e
wn o] wm | 0 oo | ww | | @ | | wo | w | s
om o] o0 | o | @ | we | | o |ww | wo | w | s
o o ww | o | w | wx | | @ | o w0 | w0 | s
oo o] ww | o | w | k| an | & o | w0 | w0 |
L AERABRARNEARSERS A,
wn | o KESGABNARERERREMZLR, FANGHRRIA,

S KEREANT R ERRX RN,

[yerTy A, Bm w1





[image: image6.png]



[image: image7.png]iz

we | wen | on

s omomniasssis
I*z:m oo [ams]  ssmmmsans
% 5’ 201

A o I o e

T ———

& |4 mese | wosan casesl mens | v | o [wesn|soses | razen| asns

o Joo[ s | wie [omse| wm | o [ @ | ow | o [ s |
oo [ o[ oo | wiw [owse| wx | oo | w | ow | o s | m
@ [0 wor | wre [sese| ww | wm [0 | oo | o | wmw |
o (2| s | wie [wwse| ww | aw | = | ow | o | sew | mm

o [o | s | wie [oass| we | o | o | ow | e | ons |

o Jo| a0 | o [ww| m | an | @ | we | mo | we |
2o |wlww | o Jews| wk | | o | ow | e | o |
o o] o | o [oas| ww [ wa | o | om | weo | omo | wm
o2 [l a0 | o Jras| ww | o0 | w | on | wo | oo | wm
o8 (o] a0 | o [was]| we | am | w | os | mo | oo | mm
oo w0 | o [ws]| we | an | o | we | mw | wo | m
oo Joo[ oo |0 Jows| wx | | o | ww [ e | wow |
L AERASRARNEARSERR A,
L Ty r e —

S KEREAR R ERR KRN,

e wRws, R o




目 录
1一、建设项目基本情况


1二、建设项目工程分析


14三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


18四、主要环境影响和保护措施


41五、环境保护措施监督检查清单


43六、结论


44附表




附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表 

附表2：编制单位和编制人员情况表
附图

1、项目地理位置图；
2、项目总平面布置图；
3、环境保护目标分布图。
附件：                                    
1、立行立改告知书

2、委托书；                          
3、项目投资备案证；                   

4、芒市自然资源局规划股关于项目地块的规划意见；
5、芒市自然资源局关于项目用地批文；                            
6、项目地块土地租赁合同； 
7、林草局关于项目地块是否占用大盈江-瑞丽江风景名胜区的意见；

8、建设单位营业执照复印件；

9、建设单位法人身份证复印件；

10、环评文件质量审核流程表；

11、项目评审会会议纪要；

12、修改说明。
	[image: image8.png]



	[image: image9.png]




	项目区现状照片1
	项目区现状照片2

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	项目区东侧荒地现状照片
	项目区西侧水泥制品厂企业现状照片

	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg](v _ |
LJ_»L_f_¢ T B B

1 ¥ ¢
e






	项目区南侧芒西线现状照片
	项目北侧林地现状照片

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	厂区东侧已有办公生活区照片（依托）
	评价人员现场勘查照片


项  目  现  状  照   片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	瑞孟高速建设工程混凝土复合掺合料生产项目

	项目代码
	2107-533103-04-01-153954 

	建设单位联系人
	林梅云
	联系方式
	137*****877 

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇芒里村民小组 

	地理坐标
	（98度34分15.815秒，24度22分10.570秒）

	国民经济行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	建设项目行业类别
	27-56.砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号
	/

	总投资（万元）
	2500.00
	环保投资（万元）
	30.6

	环保投资占比（%）
	1.224
	施工工期
	3个月

（2022年1月至2022年3月）

	是否开工建设
	(否

(是： 项目于2021年11月11日开始对项目地块进行三通一平建设，已建设钢架约800m2，设置1套ZJ-2150摆式磨粉机，配套设置2个容积为500t/个的成品罐、2套旋风收料器、1套布袋除尘器。
	用地（用海）

面积（m2）
	13243.00

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析：

根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）；德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（德政发〔2021〕15号）的要求，项目与“三线一单”文件相符性见下表。
表1-1  项目与“三线一单”文件相符合性分析

项目
具体要求

本项目情况

符合性

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。德宏州生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

根据芒市自然资源局规划股关于项目地块规划意见，项目地块不涉及永久基本农田和芒市生态红线（见附件4）；项目不涉及自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区。
符合

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目最近地表水体为厂区南侧约550m的果朗河（芒市大河支流），项目区涉及河段为芒浩至入芒市大河河段，水功能区划为果朗河芒市农业﹑工业用水区；根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，2020年芒市大河户拉断面年平均水质类别为Ⅲ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。项目周边以水泥制品厂、家具、木材加工、混凝土搅拌站、矿山等企业为主，环境空气质量一般，距离城区比较近；根据《德宏州2020年环境质量状况公报》芒市年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准。项目区域环境质量状况，环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求，项目用地性质为耕地和建设用地；项目地块之前为水泥制品企业；项目建成后污染物均采取有效的治理措施后，能够做到达标排放，对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目为工程混凝土复合掺合料加工企业，运营过程中不使用煤等资源，仅消耗一定量的电能、砂石料等资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
符合

生态环境准入清单
生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定资源准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作业。

项目不涉及芒市生态红线；项目产生少量生活污水经油水分离器、化粪池处理定期清掏做农肥，不外排；项目主要废气为颗粒物，通过采取南侧原料库设置为半封闭结构，西侧原料库和生产车间设置为全封闭结构；磨机、成品罐设置布袋除尘器、厂区道路地面硬化，配套设置雾炮机洒水降尘，及时清扫、洒水，保持清洁、运输车辆减速慢行、控制载重量，绿化吸收等相关降尘措施，项目废气对周边环境影响较小。项目符合国家产业政策，目前德宏州尚未发布环境准入负面清单，经查阅《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不在禁止准入类和限制准入类中。

符合

2、产业政策符合性分析

本项目利用沙（河沙、山沙、建筑废料等）、瓜子石、硅粉等作为原料制成工程混凝土复合掺合料，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在限制和淘汰类产品，属于允许类项目。项目于2021年7月22日取得了芒市发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为：2107-533103-04-01-153954 ，项目的建设符合相关产业政策。
3、选址可行性分析
项目位于芒市风平镇芒里村民小组，根据芒市自然资源局关于项目用地（见附件5），项目用地性质为耕地（3931m2）和建设用地（9312m2），地块所有权为芒市风平镇芒里村民小组，建设单位通过租赁方式取得项目地块使用权（地块租赁合同见附件6）；项目周边以水泥制品厂、家具、木材加工、混凝土搅拌站、矿山等企业为主，距离项目区最近的居民区为东侧约210m的芒里村，距离项目区较远，且位于项目区侧风向。项目不涉及芒市生态红线、国家级和省级公益林、风景名胜区（林草局关于项目地块是否占用大盈江-瑞丽江风景名胜区的意见见附件7）、基本农田等生态环境敏感目标，项目选址合理可行。
4、与《芒市城乡总体规划》（2016-2030）规划符合性分析

项目位于芒市风平镇芒里村民小组，根据《芒市城乡总体规划（2016-2030）》市域土地利用布局及芒市自然资源局关于项目用地批文项目用地性质为耕地和建设用地；项目不涉及芒市生态红线、国家级和省级公益林、基本农田等生态环境敏感目标；项目建设与规划相符。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

瑞丽至孟连高速公路德宏段由云南建投集团瑞孟高速公路第一总承包部负责承建，2020年10月进场以来，云南建投集团瑞孟高速公路第一总承包部对建筑材料市场进行调研；据了解，德宏州当地只有一家混凝土复合掺合料生产厂家，位于芒市遮放镇，其产能及产品质量无法满足瑞孟高速公路施工需要。为满足瑞丽至孟连高速公路德宏段建设项目建设需要，由云南建投集团瑞孟高速公路第一总承包部与德宏坤隆建材有限公司达成合作，在芒市风平镇芒里村民小组新建一座复合掺合料加工厂。

德宏坤隆建材有限公司建设的瑞孟高速建设工程混凝土复合掺合料生产项目，于2021年7月22日取得了芒市发展和改革局下发的云南省固定资产投资项目备案证；项目代码为：2107-533103-04-01-153954（备案证件见附件2）。项目于2021年11月11日开始对项目地块进行三通一平建设，德宏州生态环境局芒市分局于2021年12月10日对项目进行了检查，并下发了立行立改告知书（芒环告[2021] 21号），建设单位于当日立即进行了停工整改，并于2021年12月13日将整改报告及整改照片报送了德宏州生态环境局芒市分局。

我单位于2021年12月11日受建设单位于委托，为本项目办理环境影响评价手续；根据德宏州生态环境局芒市分局立行立改告知书及评价单位于2021年12月12日现场勘查了解，项目现场已停工，已建设钢架约800m2，设置1套ZJ-2150摆式磨粉机，配套设置2个容积为500t/个的成品罐、2套旋风收料器、1套布袋除尘器。
2、工程内容及规模

根据评价单位现场勘查了解及同建设单位沟通核实，厂区西北侧建有1栋1层砖混结构，建筑面积约80m2的杂物房，目前闲置；东侧建有1栋1层砖混结构，建筑面积约160m2的宿舍及办公室，目前作为建设单位施工期办公室及部分职工看守住所。项目总占地面积约13243m2，总建筑面积约8620m2，设置磨粉生产车间一栋，建筑面积约2000m2，设置同类型4条磨粉生产线（磨粉生产线分期建设，前期建设2条，后期建设2条）；设置原料库2栋建筑面积约6000m2，对厂区道路硬化，配套设置办公生活区、绿化、围墙、大门、供水、供电等配套设施；项目建设后可日产2000吨混凝土复合掺合料；项目工程组成见表2-1。 
表2-1项目工程组成一览表

工程分类及名称

主要建设内容

备注

主体工程

磨粉生产车间
前期工程

前期磨粉生产车间建筑面积约1000m2，1层钢架结构；位于项目区北侧，车间上设钢架顶棚，三面设置围挡，设置2套ZJ-2150摆式磨粉机，配套2个配料槽、设置4套旋风收料器、4个单个容积为500t的成品罐、2套布袋除尘器，主要进行磨粉，生产车间与南侧原料库相连，形成密闭生产车间
新建（已设置1套摆式磨粉机，2个容积为500t/个的成品罐、2套旋风收料器、1套布袋除尘器）
后期工程

后期磨粉生产车间建筑面积约1000m2，1层钢架结构；位于项目区北侧，车间上设钢架顶棚，三面设置围挡，设置2套ZJ-2150摆式磨粉机，配套2个配料槽、设置4套旋风收料器、4个单个容积为500t的成品罐、2套布袋除尘器，主要进行磨粉，生产车间与南侧原料库相连，形成密闭生产车间
新建

辅助

工程

原料堆场
原料库2栋，1层钢架结构；位于项目区南侧和西侧，南侧原料库建筑面积约2400m2，西侧原料库建筑面积约3600m2，西侧原料库与生产车间、通道连接，原料库上设施顶棚，三面设置围挡，用于沙（河沙、山沙、建筑废料等）、瓜子石、硅粉原料堆存
新建（南侧原料库已搭建钢架约800m2）
1#办公生活区
位于厂区南侧芒西线旁，建筑面积约300m2，设置办公室、会议室、接待室、休息室及库房等，用于日常办公生活
新建
2#办公生活区

位于厂区东侧，1层砖混结构，建筑面积约160m2，设置办公室、宿舍、食堂等，作为项目区办公和职工住宿、就餐等
已有、依托
杂物间
位于厂区西北侧，1层砖混结构，建筑面积约80m2，用于工具零件等堆放
已有、依托
卫浴间
位于厂区东南侧，1层砖混结构，建筑面积约40m2，供职工洗漱、入厕
新建

公用工程

供电系统
由芒市供电部门供给，设置3台800KV的变压器，项目不设置备用发电机应急电源
已有，依托

供水系统
项目用水主要为生活用水及降尘用水，供水由市政管网供给，供水可以满足项目区需求
新建
排水系统
厂区雨污分流，雨水经厂区内的雨水沟渠收集后排入厂区外的雨水沟；生活污水过化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥；雾炮机降尘用水自然蒸发不外排
新建
储运工程
储存系统

沙、石、硅粉等原料暂存项目区半封闭原料堆场，建筑面积约6000m2
新建

运输系统
厂区内原料采用装载机进行转载，产品由罐车转载运输
新建

环保工程
废水治理

雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集后，排入周边水体

新建
厂区东南侧出入口旁设置1个容积约4m3的初期雨水收集池（规格为2m×2m×1m），厂区初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排；后期清净雨水外排。
新建
食堂设置1个容积为0.3m3的油水分离器和容积为2m3的沉淀池，餐饮废水经油水分离器、沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排。

厂区西南侧设置1个卫浴间，办公生活污水经三级化粪池（总容积10m3）处理后，定期委托周边村民清运做农肥不外排。
新建
厂区东南侧出入口设置1个总容积约2m3（5m×4m×0.1m）车轮冲洗池，对进出厂区车辆轮胎进行冲洗，避免车辆带泥上路或进入厂区

新建
废气治理

原料堆场上设顶棚，三面设置围挡（围挡高度不低于堆料高度的1.1倍），生产车间设置顶棚和围挡，整个生产车间设置为板密闭生产车间，地面和运输道路进行硬化，生产车间定期洒水降尘，及时进行清扫，保持卫生清洁
环评提出
4套磨粉机配套设置4套布袋除尘器（除尘效率≥99.7%），磨粉废气经布袋除尘器处理后分别经15m高排气筒外排；成品罐配套设置脉冲布袋收尘装置，成品罐废气经处理以无组织形式外排。
设计提出

厂区设置7套移动雾炮机，定期对厂区道路、原料库等产尘环节进行洒水降尘
设计提出

固体废弃物治理

生活垃圾采用2个有盖环保型垃圾收集桶由环卫部门定期清运集中处置；化粪池污泥由附近村民定期清掏用作农家肥
环评提出
磨粉不合格产品回用于生产；硅粉包装统一收集外售废品回收单位
设计提出

噪声治理

选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行、高噪声器械集中布置，设备采用软连接、减震垫、车间、厂区围墙隔声；运输车辆减速慢行、控制载重量、绿化吸收等
环评提出
绿化

厂区南侧办公生活区、原料库旁设置绿化，绿化面积约100m2，后期结合实际增加绿化面积
设计提出
2、产品方案

项目产品为混凝土复合掺合料，具体产品方案见表2-2。
表2-2项目产品方案一览表

序号
生产线

产品名称
产量（吨/日）
储存形式
备注
1
前期2条
混凝土复合掺合料 
1000
罐装
30万吨/年
2
后期2条
1000
30万吨/年
合计
4条
2000
60万吨/年
注：单条生产线日产500t混凝土复合掺合料
3、主要生产单元及生产工艺  

项目主要进行混凝土复合掺合料生产，生产单元及生产工艺见表2-3。
 表2-3   要生产单元及生产工艺
序号

生产单元

主要工艺

1

混凝土复合掺合料生产单元

配料、给料、磨粉、集料、储罐暂存、外售
2

原料收储单元

沙（河沙、山沙、建筑废料等）、瓜子石、硅粉等原料购入及暂存
3

公共单元
供电、供水、运输等辅助生产系统工艺
4、主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目生产线设备清单见表2-4。

表2-4  主要设备一览表
一、
前期主要生产设备
2套ZJ-2150超大型磨粉机
序号

名称
型号
数量
备注
1
主机
ZJ2150
2
内置4个510×300mm免维护磨辊总成，磨环外径Ø2150
2
高压风机
ZJ2150
2
含250KW电机软启动
3
分析机
ZJ2150
2
含37KW电机变频调速
4
减速机
ZJ2150
2
含315KW电机变频启动
5
旋风集粉及管道系统
ZJ2150
2
双旋风大旋风上段、集汽帽、进粉管上中下加厚到5mm
6
电控柜
ZJ2150
2
含分析机变频及进料皮带电机变频
7
脉冲布袋除尘器
HMC-160
2
11KW电机，除尘布袋Ø134×2000，布袋个数160个，除尘效率达到99.7%以上。
8
提升机
NE50-25
4
7.5KW电机
9
成品罐
个
4
500t/个，每套磨机设置2个成品罐
二、
后期主要生产设备
2套ZJ-2150超大型磨粉机
序号
名称
型号
数量
备注
1
主机
ZJ2150
2
内置4个510×300mm免维护磨辊总成，磨环外径Ø2150
2
高压风机
ZJ2150
2
含250KW电机软启动
3
分析机
ZJ2150
2
含37KW电机变频调速
4
减速机
ZJ2150
2
含315KW电机变频启动
5
旋风集粉及管道系统
ZJ2150
2
双旋风大旋风上段、集汽帽、进粉管上中下加厚到5mm
6
电控柜
ZJ2150
2
含分析机变频及进料皮带电机变频
7
脉冲布袋除尘器
HMC-160
2
11KW电机，除尘布袋Ø134×2000，布袋个数160个，除尘效率达到99.7%以上。
8
提升机
NE50-25
4
7.5KW电机
9
成品罐
个
4
500t/个，每套磨机设置2个成品罐
三、
共用辅助生产设备
1
装载机
850H 型
2
/

2
成品罐车
50t
4
/

3
变压器
800KV
3
/

4
地磅
100t
1
/

5
空压机
15KW，1m3
4
开山牌
五、主要原辅材料及能源消耗

根据建设单位提供资料本项目主要原料为沙（山沙、河沙、建筑废料等）、瓜子石、硅粉为主要原料，主要原辅材料及能耗用量见表2-5。

表2-5  本项目主要原辅料及能耗用量表

序号

材料名称

合计年用量t/a

前期工程t/a

后期工程t/a

最大暂存量t

储存方式

来源
备注

1
（山沙、河沙、建筑废料等）

24万
12万
12万
3000
散装
合法厂家购买

单条生产线200t/d
2
瓜子石
24万
12万
12万
3000
散装
周边石场购买

单条生产线200t/d
3
硅粉
12万
6万
6万
1800
袋装，1t/袋
芒市及周边硅企业
单条生产线100t/d
4
改性剂
3
1.5
1.5
0.5
袋装
合法厂家购买
约占万分之三至五，用于改善物料粘度、和易性和粘结性
5
  水
2160
1610
3310
/
/
自来水
6

电
40万kWh/a
20万kWh/a
20万kWh/a
/
/
芒市供电公司
6、平面布置
项目位于芒市风平镇芒里村民小组 ，项目占地呈不规则矩形，项目平面布置根据生产工艺进行布置，项目区出入口位于项目区东南侧与芒西线相连，便于原料及产品运输，原料库位于项目区南侧和西侧，紧邻生产区，生产车间位于厂区中部和北侧；1#办公生活区位于厂区南侧芒西线旁，2#办公生活区位于厂区东侧。项目生产线根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；项目平面布置图合理可行，项目总平面布置详见附图2。
7、人员配置及劳动定员

项目年工作300天，特殊情况每天工作24小时，三班倒（约100天）；一般情况明天生产8小（约200天）；本项总工程劳动定员15人，其中近期员工10人，后期新增5人；均在厂区就餐，住宿职工为10人。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污节点分析

项目于2021年11月1日开始对项目地块进行三通一平建设，目前已建设钢架约800m2，设置1套ZJ-2150摆式磨粉机，配套设置2个容积为500t/个的成品罐、2套旋风收料器、1套布袋除尘器。项目后期施工期主要进行原料库、生产车间、1#办公生活区、厂区运输道路等建设和生产设备安装、绿化种植等；项目施工方式简单，施工期较短；不进行大规模土石方开挖，不使用大型施工设备，无大量粉尘、噪声、固废等污染因子产生；项目施工期工艺流程图见图2-1。



图2-1  施工期工艺流程图
2、运营期工艺流程及产污节点分析

设置同类型4条磨粉生产线（磨粉生产线分期建设，前期建设2条，后期建设2条，生产工艺完全一致），产品为混凝土复合掺合料；项目主要生产工艺为购入沙石、硅粉等原料，根据比例进行配料，通过给料机输送至磨粉机，磨粉后经储罐暂存后外售；具体生产工艺为见图2-2。

[image: image16.emf]沙 、 瓜子石等

硅粉

配料 、 给料

磨粉

粉尘 、 噪声

粉尘 、 噪声 、 固废

料仓暂存

外售

旋风集料

c

废气

图

2-2  

混凝土复合掺合料 生产工艺流程及产排污环节

不合格产品

布袋除尘器

c

粉尘

微量改性剂

粉尘


混凝土复合掺合料生产工艺流程简述：
（1）原料采购：本项目生产所需的各种原材料，包括（山沙、河沙、建筑废料等）瓜子石、硅粉由卖家通过汽车运入厂区，根据产品要求购入原料，厂区不进行二次破碎，原料分别堆放于项目区设置的半封闭原材料库暂存。

（2）配料、给料：根据不同工程及客户要求在采用装载机转运至配料槽进行配料，通过给料机输送至磨粉机；正常配料比例为瓜子石、沙各占4成，硅粉占2成，配料过程中还会添加少量改性剂 ，改性剂增加比例约为万分之三至五；此过程产生粉尘和噪声。

（3）磨粉：将配好的物料通过半封闭输送带输送至磨粉机内进行磨粉，不合格产品经管道引至磨粉机再次磨粉；此过程产生噪声、粉尘、固废。  

（4）集料、储存：经磨粉后的物料通过旋风集料器和提升机引入成品罐进行暂存等待外售，此过程产生噪声和少量粉尘。
（5）外售：根据客户需求由厂区罐车运送至客户工地。

	与项目有关的原有环境污染问题
	根据评价单位现场勘查，项目位于芒市风平镇芒里村民小组，原厂址为混凝土砖生产企业，项目于2021年11月1日开始对项目地块进行三通一平建设，目前已建设钢架约800m2，设置1套ZJ-2150摆式磨粉机，配套设置2个容积为500t/个的成品罐、2套旋风集料器、1套布袋除尘器；项目区不存在原有项目遗留的环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、地表水质量现状

项目位于芒市风平镇芒里村民小组，本项目最近地表水体为厂区南侧约550m的果朗河（芒市大河支流），果朗河于芒市糖厂旁汇入芒市大河，项目区涉及河段为芒浩至入芒市大河河段，水功能区划为果朗河芒市农业﹑工业用水区；根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，准》Ⅲ类水功能。

果朗河未设置监测断面，水质参照干流芒市大河执行；根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，2020年芒市大河户拉断面年平均水质类别为Ⅱ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
2、环境空气质量现状

项目厂址位于德宏州芒市风平镇芒里村民小组 ，项目区属于工业企业混杂地区，根据环境质量功能区的分类，项目所在区域为二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2020年环境质量状况公报》芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染 3天；优良率为 99.2%，首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准。
根据调查，项目周边以水泥制品厂、家具、木材加工、混凝土搅拌站、矿山等企业为主，环境空气质量一般，周边各企业均采取了相应的大气防护措施；项目区距离城区较近，总的来说，项目所在地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准的要求。
3、声环境质量现状
项目位于芒市风平镇芒里村民小组，根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》项目所在地区规划为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

经过现场调查，项目50m范围内无声环境保护目标；项目周边主要以水泥制品厂、家具、木材加工、混凝土搅拌站、矿山等企业为主，各企业采取了半封闭厂房，车间围挡、设备固定、运输车辆减速慢行、控制载重量等降噪措施，现状噪声对周边环境影响不大；项目所在区域的声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

经现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被，项目区内生物多样性一般，植被覆盖率低，根据现场踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种；所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点；声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点；本项目无声环境、地下水、生态环境保护目标；项目环境保护目标详见表3-1。
表3-1 项目主要环境保护目标

环境要素

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

N

E

大气环境

98°34′28.775″

24°22′1.636″
芒里村
约200户800人
二类区
E
210m
声环境
/
/
/
/
/
/
/
地下水环境
/
/
/
/
/
/
/
生态环境
/
/
/
/
/
/
/


	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准
项目所在区域属环境空气功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。标准值见表3-2。
                 表3-2环境空气质量标准   单位：mg/m3
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
标准来源
TSP

年平均

0.2

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单
24小时平均

0.3

PM10
年平均

0.07

24小时平均

0.15

PM2.5
年平均

0.035

24小时平均

0.075

SO2
年平均

0.06

日平均

0.15

1小时平均

0.5

NO2
年平均

0.04
日平均

0.08
1小时平均

0.2

CO

24小时平均

4

1小时平均

10

O3
日最大8小时平均
0.16
1小时平均

0.2
2、地表水环境质量标准
项目最近地表水体为厂区南侧约550m的果朗河（芒市大河支流），果朗河于芒市糖厂旁汇入芒市大河，项目区涉及河段为芒浩至入芒市大河河段，根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号），执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水功能，具体标准值见表3-3。

  表3-3 地表水环境质量限值     单位：mg/L

项目

pH

CODcr
溶解氧
BOD5
  TP

NH3-N

石油类
粪大肠菌群（个/L）
Ⅲ类标准

6~9

≤20

≥5

≤4

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤10000

3、声环境质量标准
项目所在区域属于2类环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准见3-4。  

表3-4 《声环境质量标准》标准限值  （dB（A））
类别

适用区域
昼间

夜间

2类
以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
≤60
≤50


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

（1）项目施工期、运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源排放浓度限值，见表3-5。

表3-5大气污染物综合排放标准  单位（mg/m3）

污染物

排放方式

排放监控浓度限值

监控点

浓度限值（mg/m3）

颗粒物

无组织
厂界
1.0
（2）餐饮业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，见表3-6。

  表3-6《饮食业油烟排放标准》表2 小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

＜2.0

60%

2、废水

运营期项目区雨污分流；无生产废水产生，少量降尘用水自然蒸发，不外排；餐饮废水经油水分离器、沉淀池处理后洒水降尘；其他生活污水经化粪池处理后，定期委托周边村民定期清掏做农肥，项目区污水不外排，因此不设排放标准。
3、噪声

（1）施工期

施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。标准值见表3-7。
表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，标准限值见表3-8。

表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值 （dB（A））

声环境功能区类别

执行区域

执行时段

昼间

夜间

  2类

项目区厂界四周
60
50
4、固废

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）

	总量

控制

指标
	无



四、主要环境影响和保护措施
	施

工

期

环

境

保

护

措

施
	根据评价单位现场勘查，项目位于芒市风平镇芒里村民小组 ，项目于2021年11月1日开始对项目地块进行三通一平建设，目前已建设钢架约800m2，设置1套ZJ-2150摆式磨粉机，配套设置2个容积为500t/个的成品罐、2套旋风收料器、1套布袋除尘器。项目后期施工期主要进行原料库、生产车间、1#办公生活区、厂区运输道路等建设和生产设备安装、绿化种植等；项目施工方式简单，施工期较短；不进行大规模土石方开挖，不使用大型施工设备，无大量粉尘、噪声、固废等污染因子产生；施工污染源随施工期结束而消除。
1、大气污染防治措施

①运输车辆进入施工场地要限速行驶，施工材料运输及建筑垃圾外运时应加盖篷布遮盖；控制车辆载重量，减速慢行。
②加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工；尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。
③喷漆、电焊等产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

④粉尘逸散性的工程材料如砂石，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取覆盖篷布，定期洒水降尘；粉状物料场所尽量远离关心点，缩短堆放时间，减少堆存量。

⑤保持施工场地清洁，定期洒水降尘，大风及干燥天气增加洒水频次；严禁焚烧建筑垃圾和施工废物。

⑥禁止露天进行防锈漆喷涂工作，待厂房建成后在室内进行，优选环保型喷涂材料，喷涂过程注意人员防护和通风。

⑦提前购置雾炮机用于施工期洒水降尘，避免施工扬尘对周边环境造成影响。
2、水污染防治措施

①施工废水设置沉淀池收集，经沉淀处理后回用或洒水降尘，严禁直接将施工废水排入周边水体。

②选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数；出现施工设备故障及维修保养情况，委托周边专业修理单位作业，维修固废及废液由修理单位自行带走处置；避免维修废物对地表水体造成影响。
③施工人员为项目区附近村民，不在场地内食宿，施工人员生活污水依托项目区周边企业粪池处理。

3、噪声污染防治措施

①优先低噪声设备，合理安排施工时间；从规范施工秩序着手，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响。
②合理进行施工总平面布置，将施工场区设置在项目区中部，以有效利用施工场区的距离衰减少对项目周边的影响。

③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

④加强管理和设备维护，尽量减少人为噪声和设备非正常工作噪声；汽车运输材料时，尽量低速、限重，禁鸣喇叭。

⑤若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

4、固体废弃物管理措施
①施工人员的生活垃圾统一收集，并及时清至周边村寨垃圾收集点，最后委托环卫部门清运处置，避免长期堆放。

②建筑垃圾能回收利用的全部回收利用，不可回收部分由于厂区回填或清运至住建部门指定地点清处置，严禁随意丢弃和私自焚烧。
③运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面。

④加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏，且运输车辆不得超量运载。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	环境影响和保护措施

1、运营期产排污环节分析

经过与建设单位核实，本项目使用少量润滑油对设备进行润滑保养，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，产生的维修保养废物、机油桶等均由维修单位带离厂区；因此不存在保养、设备维修废水、废机油等危险废物产生。

项目运营期间的主要污染工序见表4-1所示。

                表4-1   运营期主要污染工序一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

原料库、生产车间、厂区道路
物料储运、转载、配料磨粉等
颗粒物
食堂油烟

食堂工作期间
油烟

汽车尾气
车辆运输
CO、HC、NOX
废水

生活污水

职工生活

CODCr、NH3-N

噪声

生产设备噪声

生产过程

机械噪声

车辆运输
原料、产品运输过程
交通噪声
固废

生活固废

职工生活

生活垃圾

化粪池
污泥
生产固废

磨粉工序
不合格产品
配料工序

废硅粉包装袋

运营期环境影响

2.1废气环境影响
（1）废气产排情况   

项目废气主要为物料储运、配料、给料、磨粉等工序产生的粉尘以及运输车辆汽车尾气等。
表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
产排污环节
污染物种类

核算方法

原料使用量t/a
污染物产生量

排放形式

治理措施

污染物排放

是否为可行技术

浓度mg/m3
污染物产生量t/a
工艺

处理效率（%）
浓度mg/m3
排量（t/a）

一、前期工程

物料配料、给料工序

颗粒物
产污系数（0.13千克/吨- 产品）
30万
/

39
无组织

密闭生产车间
90
/
3.9
属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业

》（HJ954—2018

）中无组织排放控制要求推荐工艺，为可行技术
物料输送、储存 

颗粒物

产污系数（0.19千克/吨- 产品）
30万
/

57
无组织
密闭输送、半封闭原料库
90
/
5.7
磨粉粉尘

颗粒物

经验数据

30万
/
75
无组织

自带布袋除尘器

99.7
/
0.225
设备自带脉冲布袋除尘器，处理技术可行

成品罐粉尘

颗粒物

经验数据

30万

/
72
无组织
自带布袋除尘器
99.7
/
0.216
储罐自带脉冲布袋除尘器，处理技术可行
食堂
油烟
平衡膳食推荐
耗油

0.3kg/d
2.25
2.7kg/a
无组织
油烟净化器
≥60
0.9
1.08kg/a
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求推荐，技术可行
二、后期工程
物料配料、给料工序
颗粒物
产污系数（0.13千克/吨- 产品）
30万

/
39
无组织
密闭生产车间
90
/
3.9
属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业

》（HJ954—2018

）中无组织排放控制要求推荐工艺，为可行技术
物料输送、储存 
颗粒物
产污系数（0.19千克/吨- 产品）
30万

/
57
无组织
密闭输送、半封闭原料库
90
/
5.7
磨粉粉尘
颗粒物
经验数据
30万

/
75

无组织
自带布袋除尘器
99.7
/
0.225
设备自带脉冲布袋除尘器，处理技术可行
成品罐粉尘
颗粒物
经验数据
30万

/
72

无组织
自带布袋除尘器
99.7
/
0.216
储罐自带脉冲布袋除尘器，处理技术可行
食堂

油烟
平衡膳食推荐

耗油

0.15kg/d
1.125
1.35kg/a
无组织
油烟净化器
≥60
0.45
0.54kg/a
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求推荐，技术可行

三、总工程

物料配料、给料工序
颗粒物
产污系数（0.13千克/吨- 产品）
60万

/
78
无组织
密闭生产车间
90
/
7.8
属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业

》（HJ954—2018

）中无组织排放控制要求推荐工艺，为可行技术
物料输送、储存 
颗粒物
产污系数（0.19千克/吨- 产品）
60万

/
114
无组织
密闭输送、半封闭原料库
90
/
11.4
磨粉粉尘
颗粒物
经验数据
60万

529.18
150

无组织
自带布袋除尘器
99.7
1.59
0.45
设备自带脉冲布袋除尘器，处理技术可行
成品罐粉尘
颗粒物
经验数据
60万

/
144

无组织
自带布袋除尘器
99.7
/
0.432
储罐自带脉冲布袋除尘器，处理技术可行
食堂
油烟

平衡膳食推荐
耗油

0.3kg/d

3.375
4.05kg/a
无组织
油烟净化器
≥60
1.35
1.62kg/a
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求推荐，技术可行
运输车辆

汽车尾气

/

/
少量
无组织
自然扩散、绿化吸收

/

/
少量
/
（2）废气产排计算过程简述

①物料配料、给料工序粉尘

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）（303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册）无C3039其他建筑材料制造行业的产排污系数；项目物料配料、给料工序粉尘参照3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，水泥制品制造物料混合搅拌工段颗粒物产污系数按0.13千克/吨-产品计算；项目总工程年产60万吨混凝土复合掺合料，因此本项目总工程物料配料、给料工序粉尘产生量为78t/a，项目配料、给料工序均在全封闭车间进行，封闭车间降尘率可达到90%以上，总工程无组织粉尘排放量约为7.8t/a；近期工程和源强工程分别设置2套同类型的磨粉生产线，产品产量和排污量均相同，近期和远期工程物料配料、给料工序粉尘产生量均为39t/a，项目无组织粉尘排放量均为3.9t/a。
②物料输送、储存粉尘
项目物料输送、储存粉尘产生量参照根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》，物料输送、储存工段颗粒物产污系数按0.19千克/吨-产品计算，项目总工程年产60万吨混凝土复合掺合料，因此本项目总工程物料输送、储存工序粉尘产生量约为114t/a，项目南侧原料储半封闭，西侧原料库全封闭，粉状原料（硅粉）入袋包装储存，物料密闭输送，降尘率可达到90%，总工程物料输送、储存粉尘以无组织形式外排，排放量约为11.4t/a；近期和远期工程物料输送、储存粉尘产生量均为57t/a，项目无组织粉尘排放量均为5.7t/a。
③磨粉粉尘
项目在磨粉过程中产生的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，起尘量为0.25kg/t原料，项目总工程原料用量约为60万t/a，经计算，总工程磨粉粉尘量为150t/a；项目在磨粉阶段设置了脉冲布袋除尘器，对磨粉废气进行处理，脉冲布袋除尘器的除尘效率为99.7%，则总工程磨粉粉尘以无组织形式外排，排放量约为 0.45t/a ；近期和远期工程磨粉粉尘产生量均为75t/a，无组织粉尘排放量均为0.225t/a。
④成品罐废气
成品罐进料由提升机输送到成品罐中，卸料由运输罐车的进料管与成品罐的出料管路相接，将成品料输送到罐车内。由于成品罐的出料口设在罐底，出料时罐内气压为负压，不会有粉尘逸出；粉尘主要产生于进料时，进料时储罐内由于物料下落和气压的压入，造成储罐内的气压扰动，会有粉尘从罐顶逸出，罐顶的粉尘排放为间歇式排放。经查阅《逸散性工业粉尘控制技术》筒仓顶部呼吸孔及底部粉尘排放系数0.24kg/t产品(含卸料及排气），则总工程项目产品储罐粉尘产生量为144t/a；成品罐仓呼吸孔处分别安装脉冲布袋除尘器，罐仓底部采用负压吸风收尘装置，与罐顶呼吸孔共用一套除尘设施，采用可编程脉冲控制仪进行除尘清灰，工作时一边过滤一边喷吹清灰，脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰；布袋除尘器除尘效率≥99.7%，则总工程成品罐废气外排量约为0.432t/a，以无组织形式外排；近期和远期工程成品罐废气产生量均为72t/a，无组织粉尘排放量均为0.216t/a。
⑤汽车尾气

运输车辆进出厂区会产生少量的汽车尾气，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。
⑥食堂油烟

项目总工程用餐人数15人，近期工程10人，远期工程5人；本环评要求采用瓶装液化气、电等清洁原料作为燃料。按平衡膳食推荐，以人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为3%。项目每天供应三餐，近期工程每天耗油0.3kg/d，则油烟产生量约为0.009kg/d，2.7kg/a。排风量按计为4000m3/d，排放浓度为2.25mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求。因此本环评要求企业安装1套合格的油烟净化装置（净化率达70%以上），油烟经过净化后排放，属间歇性排放，近期工程排放浓度降至0.9g/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。远期工程每天耗油0.15kg/d，则油烟产生量约为0.0045kg/d，1.35kg/a。排风量按计为4000m3/d，排放浓度为1.125mg/m3，小于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，经油烟净化装置（净化率达60%以上），远期工程油烟排放浓度为0.45mg/m3。总工程每天耗油0.45kg/d，则油烟产生量约为0.0135kg/d，4.05kg/a。排风量按计为4000m3/d，排放浓度为3.375mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，经油烟净化装置（净化率达60%以上），总工程油烟排放浓度为1.35g/m3。
（3）废气排放可达性分析

本项目废气主要污染物为颗粒物，为无组织排放，项目废气排放达标情况分析见下表4-3。
表4-3 项目废气排放达标情况分析

源强

排放标准

污染治理措施

总工程污染物排放量t/a
近期、远期工程污染物排放量t/a
是否为可行性技术

达标情况

物料配料、给料工序
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放浓度限值，无组织≤1mg/m3
南侧原料库半封闭，西侧原料库全封闭，粉状物料入袋入库，生产车间全封闭，物料密闭输送；生产车间、道路应硬化，及时清扫、洒水，保持清洁、运输车辆减速慢行、控制载重量、绿化吸收等
7.8
3.9
属于《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业

》（HJ954—2018

）中表22、表33无组织排放控制要求推荐的可行技术
在严格落实环评提出措施后，项目粉尘可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放浓度限值，无组织≤1mg/m3
物料输送、储存 

11.4
5.7
磨粉粉尘
自带布袋除尘器，除尘效率≥99.7%

0.45
0.225
自带布袋除尘器，处理技术可行

成品罐粉尘
0.432
0.216
参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）、《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系数手册》中推荐的“可行技术”；项目采取南侧原料库半封闭，西侧原料库全封闭，粉状物料入袋入库，生产车间全封闭，物料密闭输送；生产车间、道路应硬化，及时清扫、配备炮雾机洒水降尘，保持清洁、运输车辆减速慢行、控制载重量、绿化吸收等控制无组织粉尘；磨粉机、成品储罐设置布袋除尘器对产生的粉尘进行处理；项目废气均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放浓度限值，无组织颗粒物≤1mg/m3的标准限值，对周边环境影响较小。
（4）非正常情况下源强

据项目生产工艺可知，项目出现非正常排放的情况为布袋除尘器故障，当布袋除尘器故障时除尘效率下降，非正常情况一般不超过60分钟，结合实际生产中停电频次、设备维修等因素，本项目布袋除尘设备一年出现故障频次约为2~3次，因此，本环评要求建设单位日常加强对除尘设备的维护保养，当故障发生时建设单位立即停产检修，待除尘设施正常运行后方可投入生产。
（5）项目周边企业废气影响分析
   根据评价单位现场勘查了解，项目周边以水泥制品厂、家具、木材加工、混凝土搅拌站、矿山等企业为主，环境空气质量一般，周边各企业均采取了相应的大气防护措施。本项目为混凝土复合掺合料生产项目，项目废气主要污染物为颗粒物，项目通过采取环评提出的降尘措施后，项目废气对周边环境影响非常小，不会改变项目区周边的环境空气状况。
（6）废气环境影响分析结论

根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区域，项目大气影响范围主要为项目周边500m范围内的敏感点，项目500m范围内大气环境保护目标为东侧约210m的芒里村，距离项目区较远，且位于项目区侧风向，除此之外项目500m范围无其他环境保护目标。根据分析项目主要污染物为颗粒物、食堂油烟、运输车辆尾气等；项目采取各项废气治理措施后，生产加工产生粉尘排放浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织的排放浓度限值；食堂油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模排放限值的要求。
2.2地表水环境影响
废水产生情况

运营期项目区雨污分流；无生产废水产生，车辆冲洗废水循环使用、降尘、绿化用水自然蒸发，不外排；主要废水为员工日常生活污水；项目用水及废水产生情况根据《云南省用水定额（DB53/T 168-2019）》进行核算，废水产生情况见表4-4，4-5。
表4-4 项目总用水量和废水产生量情况一览表
用水项目
规模
用水定额

用水天数（d）

用水量

产污系数

污水产生量

备注

m3/d

m3/a

近期生活用水
餐饮

10人
30L/人·d

300

0.3m3/d，90m3/a
0.8

0.24
72
油水分离器、沉淀池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
办公生活

10人
70L/人·d

300

0.7m3/d，210m3/a
0.8

0.56
168
化粪池

小计
10人
100L/人·d
300
1m3/d，300m3/a
0.8
0.8
240
/
远期生活用水
餐饮
5人
30L/人·d
300
0.15m3/d，45m3/a
0.8
0.12
36
油水分离器、沉淀池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
办公生活
5人
70L/人·d
300
0.35m3/d，105m3/a
0.8
0.28
84
化粪池
小计
5人
100L/人·d
300
0.5m3/d，150m3/a

0.8

0.4
120
/
总工程生活用水
餐饮
15人
30L/人·d
300
0.45m3/d，135m3/a
0.8
0.36
108
油水分离器、沉淀池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
办公生活
15人
70L/人·d
300
1.05m3/d，3.15m3/a
0.8
0.84
252
化粪池
小计
15人
100L/人·d
300
1.5m3/d，450m3/a
0.8
1.2
360
/
生产辅助用水
车轮冲洗用水
/
1m3 /d 
200

1m3/d，200m3/a
循环使用不外排

前期降尘用水
4台
2m3 /台·天 
200
8m3/d，1600m3/a
自然蒸发不外排
后期降尘用水

3台

2m3 /台·天 
200
6m3/d，1200m3/a
总工程降尘用水

7台

2m3 /台·天 
200
14m3/d，2800m3/a
绿化用水
100m2
3L/（m2•次）

200
0.3m3/d，60m3/a
合计
前期工程用水
/
/
/
10.3m3/d，2160m3/a
/
0.8
240
/
后期工程用水
/
/
/
7.8m3/d，1610m3/a
/
0.4
120
总工程用水
/
/
/
16.8m3/d，3310m3/a
/
1.2
360
表 4-5项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

治理设施（化粪池）

备注
处理能力

治理工艺

治理效率

办公生活污水
CODCr、BOD5、SS NH3-N、TP、总氮、动植物油等
12.5m3
隔油、沉淀、厌氧

11%~44%

不外排
车轮冲洗废水
SS
2m3
沉淀
92%
不外排

（2）废水产生情况简述
①食堂废水

根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），水量以30L/（d·人）计，排污系数0.8计算；废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油。

②生活污水

根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），水量以70L/（d·人）计，排放系数按0.8计算；该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。

③ 车轮冲洗用水

厂区东南侧出入口设置1个总容积约2m3（5m×4m×0.1m）的车轮冲洗池，据气象资料表明，德宏地区雨季131天，旱季234天（因项目年运行300天，计算时雨季取100天，旱季取200天，雨天不用加水，旱季每天更加一次，每天加约1m3），则项目车轮冲洗用水总量约为200m3/a，冲洗废水循环使用不外排。
④绿化用水

项目厂区的绿化面积为 100m2，根据《云南省用水定额》DB53/T 168-2019绿化用水按3L/（m2•次）计，据气象资料表明，德宏地区雨季131天，旱季234天（因项目年运行300天，计算时雨季取100天，旱季取200天，雨天不浇水，旱季每天浇1次），则项目绿化用水总量约为0.3t/d（60t/a），绿化用水自然蒸发不外排。
⑤降尘用水

根据建设单位提供资料，项目拟购可移动炮雾机对厂区运输道路、原料库等产尘环节进行洒水降尘，以降低粉尘周边环境的影响。根据芒市气象数据，取旱季200天进行核算，每台炮雾机平均每天用水量约2m3，降尘用水除自然蒸发外不外排。
（3）初期雨水

①初期雨水产生情况

初期雨水量根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中公式计算：
Wi=S×Q×10-3×1/4×L 

其中：Wi——初期雨水量（m3/a）；

              Q——年平均降雨量，芒市的年平均降雨量取1554.6mm，最大日降雨158.3mm；

S——汇水面积（m2），汇水面积取1800m2；
L——径流系数，取0.3。

经计算可得到项目区的初期雨水量为209.87m3/a，平均1.6m3/次。

②初期雨水处理

项目区初期雨水悬浮物含量较高，建议将厂区初期雨水集中收集沉淀处理后用于项目区洒水抑尘。一方面节省了水资源，同时还避免了污染。环评要求建设单位在厂区东南侧地势最低处设置1个容积约4m3的初期雨水收集池，用于收集厂区的初期雨水，初期雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排。
地表水环境影响结论

雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集后，排入周边水体；厂区线南侧出入口旁设置1个容积约4m3的初期雨水收集池，厂区初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排。项目在厂区东部北侧食堂旁设置1个容积为0.3m3的油水分离器和容积为2m3的沉淀池，餐饮废水经油水分离器、沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排；厂区西南侧设置1个卫浴间，办公生活污水经三级化粪池（总容积10m3）处理后，定期委托周边村民清运做农肥；项目运营期废水均可得到妥善处置，不外排，不设废水排放口，不会对周边水体造成影响。
2.3声环境影响

①交通噪声影响及措施分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 65~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速、控制载重量等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响；以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

②设备噪声影响及措施分析

项目运营期设备噪声源主要为磨粉生产线的配料机、磨机、高压风机、提升机、空压机等设备运行产生的噪声，根据类比《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造（HJ 1096-2020）》其噪声级一般在65～90dB（A）之间；降噪效果类比《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造（HJ 1096-2020）》表 E.3
陶瓷制品制造噪声污染防治技术及效果；项目主要设备噪声源强及治理措施详见表4-6。
表4-6主要设备噪声源强及治理措施一览表
序号

噪声源
噪声级dB(A)
近期数量
远期数量
总工程数量
性质
治理措施
降噪情况dB(A)
近期降噪后叠加噪声dB(A)
近期降噪后叠加噪声dB(A)
总工程降噪后叠加噪声dB(A)
1
配料机
65~75
2
2
4
连续
选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行、高噪声器械集中布置，设备采用软连接、减震垫、车间、厂区围墙隔声等
5~25
62
62
65
2
磨机
75～90
2
2
4
连续
69
69
72
3
高压风机
75~85
2
2
4
连续
65
65
68
4
提升机
60~75
2
2
4
连续
59
59
62
5
空压机
70~85
2
2
4
间断
64
64
67
（2）预测结果及评价

本项目营运期噪声主要来源于生产机械设备运行原料、产品运输车辆产生的机械噪声和交通噪声。 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：L2=L1–20lg(r2/r1)；主要预测噪声源对厂界的影响，项目总各生产单元距离厂界及敏感点距离见表4-7；各厂界及敏感点预测值见表4-8。

表4-7 主要生产单元距离厂界距离

近期工程
源强产生点

声压级Leq (A)dB

距厂界距离m

东

西

南

北

配料机
62
60
30
32
48
磨机
69
55
35
32
48
高压风机
65
52
37
32
48
提升机
59
45
35
32
48
空压机
64
40
40
32
48
远期工程
源强产生点
声压级Leq (A)dB
距厂界距离m
东
西
南
北
配料机
62
60
30
55
15
磨机
69
55
35
55
15
高压风机
65
52
37
55
15
提升机
59
45
35
55
15
空压机
64
40
40
55
15
总工程
源强产生点
声压级Leq (A)dB
距厂界距离m
东
西
南
北
配料机
65
60
30
32至55
15至48
磨机
72
55
35
32至55
15至48
高压风机
68
52
37
32至55
15至48
提升机
62
45
35
32至55
15至48
空压机
67
40
40
32至55
15至48
 表4-8生产设备运输车辆叠加至各厂界噪声预测结果  单位： dB(A)

近期工程

预测点

设备预测贡献值

交通噪声叠加预测贡献值

备注

1#（东厂界）

37.85

44.85

临路+7

2#（西厂界）

41.08

45.08

+5
3#（南厂界）

42.08

49.08

临路+7
4#（北厂界）

38.54

45.54

临路+7
远期工程

预测点
设备预测贡献值
交通噪声叠加预测贡献值
备注

1#（东厂界）
37.85

44.85

临路+7
2#（西厂界）
41.08

45.08

+5
3#（南厂界）
37.1

44.1

临路+7
4#（北厂界）
48.44

55.44

临路+7
总工程

预测点
设备预测贡献值
交通噪声叠加预测贡献值
备注

1#（东厂界）
40.74
47.74

临路+7

2#（西厂界）
44.03
48.03

+5

3#（南厂界）
44.84
51.84

临路+7

4#（北厂界）
51.45

58.45

临路+7
项目在生产运营时，需要车辆运输生产原料及产品等，其进出厂区时会产生交通噪声，该部分噪声具有突发性和间歇性的特点，声源噪声约为65～75dB（A）；项目厂界噪声源强贡献值经过叠加运输车辆噪声后，各点噪声贡献值还会增加5-7分贝，评价要求运输车辆行驶必须限速、禁止鸣笛、控制载重量，加强管理制度，规范运输方式，将交通噪声降到最低限度。

项目区厂界50m范围内无噪声敏感保护目标，由表4-8可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，近期工程厂区东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求；远期及总工程由于生产设备距离北侧较近，夜间北侧不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类夜间标准要求；环评要求后期工程2条生产线投运后严禁在夜间生产运行，尽量避免夜间进行产品和原料的运输。
环评要求运营期要严控噪声防治措施，避免因项目自身的管理不善等原因造成厂界不达标，总的来说项目运营期噪声对周围环境影响不大，不会改变项目周边声环境现状。
2.4固体废物环境影响

本项目运营期产生的固体废弃物主要为硅粉包装袋、生活垃圾、化粪池污泥等。

本项目产生的固体废弃物主要来自生产和办公生活过程。项目的设备维修主要是更换设备，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托当地专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，同时维修产生的相应废物由维修人员进行一并处理；项目产生的固废属于一般固废；项目固体废物产生和排放情况见表4-9。

表4-9  项目固体废物产生和排放情况表

属性
名称

产生环节
产生量情况
近期工程（t/a）

远期工程（t/a）
总工程（t/a）
贮存方式
处置方式
一般固体废物分类与代码 
一般固废
硅粉废包装袋
原料库
0.5kg/只
30
30
60
杂物间暂存

由供应商回收再次利用
900-999-99
生活垃圾

日常办公生活
0.35kg/人•天
1.05
0.525
1.575
生活垃圾桶收集
由环卫部门清运处置
/
（2）固废产排计算过程简述
①硅粉包装袋
项目总工程硅粉年最大用量为12万吨，近期和远期均为6万吨，包装方式为袋装，每袋重1t，每个包装袋重约0.5kg，则总工程废包装袋数量为12万只，近期和远期工程均为6万个，总工程废包装袋产生量约60t/a，近期和远期工程产生量均为30t/a，废包装袋统一收集后由供应商回收再次利用。
②生活垃圾

生活垃圾主要为办公、生活的废弃物，项目总工程劳动定员15人，其中近期员工10人，后期新增5人，按生活垃圾产物系数以《第一次全国污染源普查城镇生活源产污系数手册》为根据经验数据，产生量按每人每天0.35kg计，生活垃圾通过集中收集后，由环卫部门定期清运集中处置；化粪池污泥定期由附近的村民进行清掏作为农家肥使用。

（3）固体废物环境影响结论

综上所述，项目产生废包装袋统一收集后由供应商回收再次利用；生活垃圾清运至周边村寨垃圾收集点委托环卫部门清运处置，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小；建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置；不会对周边环境产生影响。

2.5、运营期交通运输影响分析

项目在营运期间会有大量原料沙、石、硅粉等运进及产品的运出；车辆在运输过程中产生的交通噪声、汽车扬尘、尾气以及泼洒物料对环境有一定影响。原料的运输由货商负责运输，为避免物料泼洒，须对运输车辆加盖篷布，加强运输车辆的密闭性，进厂时控制车速，以减少运输过程粉尘的产生量。对进出厂的车辆进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。

2.6环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本章根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目生产期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估，提出防范、应急与减缓措施。
2.6.1风险调查
根据项目所使用的原料及产品方案，对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B中的所列风险物质及《危险化学品目录（2015版）》，本厂运行期不涉及的风险物质。
2.6.2风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，按照4-10确定环境风险潜势。
表4-10建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
本厂运行期不涉及的风险物质，因此确定风险潜势为Ⅰ。

2.6.3环境风险评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价为简单分析。
本项目环境风险评价等级判定详见表4-11。
表4-11本项目环境风险评价等级判定表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三
简单分析a

本项目环境风险

简单分析a

2.6.4风险识别
项目主要风险为除尘设备故障、储罐、车间粉尘爆炸、机械伤害等风险。除尘设备发生故障不能正常运行时，磨粉粉尘将超标排入大气，对周围环境造成较大的影响；储罐管理、车间粉尘浓度过高，在受限空间内与空气混合形成的粉尘云，在火源作用下，形成的粉尘空气混合物快速燃烧，并引起温度压力急骤升高的燃爆。由于本项目在作业过程中将使用较多的机械设备，操作人员在生产作业中会频繁接触各类设备，检修人员在检修工作中也经常接触各类设备，而各类机械的外露部分、传动机构以及往复运动部分都有可能对人体造成夹击、碰撞、剪切、绞、割等类型的机械伤害。一旦发生机械伤害事故，轻则导致人体受伤，重则导致人员伤亡。
2.6.5风险事故防范措施

（1）除尘设备故障风险分析及防范措施

当除尘设备发生故障不能正常运行时，若生产设备仍在正常运行，产生的大量粉尘将直接排放到周围环境空气中，造成环境污染。因此，建设单位应加强对除尘设备的检修和维护，确保其一直处于正常运行状态，一旦出现故障，应立即停产检修或更换设备。从而保证粉尘得到有效治理，保护项目所在区域的环境空气不受污染。

   （2）粉尘爆炸风险分析及防范措施

粉尘爆炸，指可燃粉尘在受限空间内与空气混合形成的粉尘云，在点火源作用下，形成的粉尘空气混合物快速燃烧，并引起温度压力急骤升高的化学反应。如采用有效的通风和除尘措施，严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装置，采用爆炸遏制系统等。对有粉尘爆炸危险的厂房，必须严格按照防爆技术等级进行设计，并单独设置通风、排尘系统。要经常湿式打扫车间地面和设备，防止粉尘飞扬和聚集。保证系统要有很好的密闭性，必要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充入氮气、二氧化碳等气体，以减少氧气的含量，抑制粉尘的爆炸。 

常用的防护措施或方案主要有四种：遏制、泄放、抑制、隔离。其中泄放分为正常情况下的压力泄放和无火焰泄放；隔离分为机械隔离和化学隔离。主要防护设备包括：防爆板（Explosion Panel）、防爆门(Explosion Vent)、无焰泄放系统(Flameless Venting)、隔离阀(Explosion Isolation Valve）以及抑爆系统(Explosion Suppression Systems)。在实际应用中，并不是每一种防护措施单独使用，往往采用多种防护措施进行组合运用，以达到更可靠更经济的防护目的。 

（3）机械伤害风险分析及防范措施

在生产作业过程中导致机械伤害的常见因素：
①检查或维修未按操作规程或作业规程进行；在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动。

②违章操作，穿戴不符合安全规定的服装进行操作。

③机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等。

④操作人员疏忽大意，进入机械危险部位；身体接触机械设备运转部位等。

⑤操作人员在不安全的机械附近停留、休息。
（4）生产车间安全防火措施、严格控制火种和电源

①生产车间应有多个出口，备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。

②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、净化装置设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。

③项目区内严禁吸烟和动用明火。如因生产需要必须动用明火时，在动火前，应严格执行动火审批制度。切实落实防范措施，并设有专人负责。在工作结束后，要细致检查，彻底熄灭残火。在危险性大的地方作业结束后，应设专人监护，确实无火险后，方可离去，防止死灰复燃。 

④加强安全保卫工作，严格做到有检查、有记录，发现问题及时报告。

⑤消防设施的电源，应保证不中断供电。项目区不能有架空电线通过，应尽可能地采用地埋线，以免电线杆倒断或电线松弛相碰打出火花，引起火灾。 

⑥易燃、可燃材料，不应到处乱堆放，应整齐堆放在指定地点，并与物料堆放区留有一定的安全距离。
（5）建立健全安全环境管理制度
①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

②建立健全健康安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

③生产车间内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓库区域内。

（6）应急处理措施

①拨打119火警报警电话；从危险区疏散所有人。营救人员没有自给式呼吸器和防护服不得接近。

②切断电源，组织职工进行自救，保证自己安全的情况下利用灭火设备进行灭火。

2.6.6突发环境事件应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》

编制突发环境事件应急预案，并上报当地生态环境部门备案。
突发环境事件应急预案内容及要求见下表4-12。
表4-12 突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
综上所述，项目运行过程中存在着事故排放、粉尘爆炸、机械伤害的风险，只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。
二、环境保护措施
1、大气环境保护措施

设置2栋原料库，南侧原料库设置成半封闭结构，三面设置挡墙或围挡，上设彩钢瓦顶棚；西侧原料库设置为封闭结构与生产车间相连；物料密闭输送，规范转载操作，加强厂区环境卫生管理，厂区地面及时清扫，保持卫生清洁。
磨粉机分别设置布袋除尘器（除尘效率≥99.7）处理磨粉粉尘；成品罐配套设置脉冲布袋收尘装置，磨粉粉尘、成品罐废气经处理以无组织形式外排。
厂区加强管理，控制原料的堆存量，围挡高度不低于堆料高度的1.1倍,缩短堆放时间，减少无组织粉尘的产生。
沙、石粉等散装原料运输至厂区堆场时，尽量避免大风天进行原料的卸车作业，装卸区要求靠近原料堆放区；厂区及运输道路地面硬化，厂区及运输道路定期洒水降尘。

（5）厂区设置约100m2的绿化，后期根据实际情况增加率面积。
（6）原料运输车辆应实施封闭式运输，应对物料进行篷布遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，车辆在进场时控制车速，以此来减少运输过程中粉尘的产生量；要求项目企业加强管理，定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少扬尘产生。

（7）厂区原料、生产车间旁、运输道路配套设置7台炮雾机，生产期间用于洒水降尘，大风天气增加洒水频次。厂区东南侧设置1个车轮冲洗池，对进出厂区车辆轮胎进行冲洗，避免车辆带泥上路或进入厂区。

（8）加强管理，保持卫生清洁合理安排清掏时间；及时清运生活垃圾，避免长期堆存；食堂采用电能、液化气等清洁能源作为燃料，食堂油烟经油烟净化器处理后外排。

2、地表水环境污染防治措施

（1）雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集后，排入周边水体；厂区东南侧出入口旁设置1个容积约4m3的初期雨水收集池（规格为2m×2m×1m），厂区初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排。

（2）项目在厂区东部北侧食堂旁设置1个容积为0.3m3的油水分离器和容积为2m3的沉淀池，餐饮废水经油水分离器、沉淀池处理后用于厂区洒水降尘，不外排；    

（3）厂区西南侧设置1个卫浴间，办公生活污水经三级化粪池（总容积10m3）处理后，定期委托周边村民清运做农肥不外排。

（4）定期维修、保养好车间和环保设备，更换破损零件；加强润滑油使用管理，贯彻少量多次添加，避免满溢渗漏；加强职工技能和知识培训，提高职工环保意识、职业道德水平、岗位技能、事故应急能力；提高职工操作技术水平，避免“跑、冒、滴、漏”情况。
3、噪声防治措施

（1）对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等。

（2）生产车间全部进行密闭，厂区边界设置不低于2.0m高的围墙；使项目运营期产生的噪声对外界的影响降到最低。
（3）加强生产管理，夜间严禁北侧2套磨粉机进行生产，尽可能避免使用高噪声设备。
（4）优选生产加工设备，对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪，定期对设备维修保养，避免设备故障运行。

（5）若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

（6）尽量避免夜间进行原料、产品的运输，特殊情况需要运输的应加强管理，控制运输载重量、禁止鸣笛、控制运输车速，尽量避免影响厂区周边沿线居民休息的。

（7）厂区设置约100m2绿化，后期根据实际增加绿化面积。

4、固体废弃物处置措施

（1）硅粉包装袋统一收集后，由供应商回收再次利用。

（2）生活垃圾通过垃圾收集桶集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分由环卫部门清运处置运至处置。

（3）化粪池污泥定期委托周边村民清掏做农肥。
三、监测计划及排污许可证要求

1、排污许可证管理要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于其他建筑材料制造C3039行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），其他建筑材料制造C3039属于简化管理的排污单位，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（ HJ 954—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）办理相关排污许可材料。

2、竣工环保验收及监测
根据生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体；项目建成后，应该根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南－污染影响类》、等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行；竣工验收报告必须经过并在网上进行公示，及时向环境监督管理部门进行备案。

项目运营期自行监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目无废水外排，项目主要监测内容为无组织废气、厂界噪声；环境监测可委托具有监测认证的监测单位进行，项目的监测内容和监测频次参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（ HJ 954—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）监测分析按照原国家环保总局颁发的监测规范和分析方法执行；具体监测计划见表4-13。

表4-13项目竣工环境保护验收监测一览表
分类

采样点

监测指标

监测频次

执行标准
竣工验收

无组织废气

厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

颗粒物

连续监测2天，每天3组有效数据
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值1.0mg/m3的要求
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

连续监测2天，每天监测昼间、夜间2个时段
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求

运营期自行监测
无组织废气
厂界上风向处设置一个点、下风向两个点
颗粒物

年/1次；连续监测1天，每天3组有效数据
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值1.0mg/m3的要求
噪声
东、南、西、北厂界各一个点
厂界噪声
季度/1次；连续监测1天，每天监测昼间、夜间2个时段
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	物料配料、给料工序
	颗粒物
	南侧原料库半封闭、西侧全封闭，粉状物料入袋入库，生产车间全封闭，物料密闭输送；生产车间、道路应硬化，及时清扫、设置炮雾机洒水降尘，保持清洁、运输车辆减速慢行、控制载重量、绿化吸收等
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放浓度限值，无组织≤1mg/m3

	
	物料输送、储存 
	颗粒物
	
	

	
	成品罐粉尘
	颗粒物
	自带布袋除尘器，除尘效率≥99.7%


	

	
	磨粉粉尘
	颗粒物
	
	

	
	食堂
	油烟
	安装1套油烟净化器，其净化效率60%以上
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高排放浓度≤2.0mg/m3

	地表水环境
	生活污水
	CODcr、BOD5
SS、NH3-N、TP、动植物油等
	油水分离器、沉淀池、化粪池处理，餐饮废水用于洒水降尘；生活污水定期由附近的村民清掏作为农家肥使用
	无废水外排，不设排放口

	
	车轮冲洗废水
	SS
	沉淀后循环使用，不外排
	

	声环境
	生产设备、运输转运车辆
	噪声dB（A）
	选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行、高噪声器械集中布置，设备采用软连接、减震垫、密闭生产车间，厂区围墙、绿化隔声；加强管理，行运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等。
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	（1）硅粉包装袋统一收集后，由供应商回收再次利用。

（2）生活垃圾通过垃圾收集桶集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分由环卫部门清运处置运至处置。

（3）化粪池污泥定期委托周边村民清掏做农肥。

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制突发环境事件应急预案，并上报当地生态环境部门备案。

	其他环境
管理要求
	根据“三同时”原则，污染防治措施必须与项目的主体工程同时设计、同时施工、同投入运行；根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》等文件做好厂区环境管理及环境保护的相关台账工作。


六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行；从环境保护角度，本项目的建设和运行可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	       项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	近期工程
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	10.041t/a
	/
	10.041t/a
	/

	
	远期工程
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	10.041t/a
	/
	10.041t/a
	

	
	总工程
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	20.082t/a
	/
	20.082t/a
	/

	废水
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	近期工程
	废包装袋
	/
	/
	/
	30t/a
	/
	30t/a
	/

	
	远期工程
	废包装袋
	/
	/
	/
	30t/a
	/
	30t/a
	/

	
	总工程
	废包装袋
	/
	/
	/
	60t/a
	/
	60t/a
	/

	危险废物
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
粉尘、噪声、废水





建筑垃圾





生产车间、原料库、1#办公生活区、道路、绿化等施工；生产设备安装等





竣工验收





场地清理





















_1234567890.vsd
沙、瓜子石等


外售


硅粉


配料、给料


磨粉


粉尘、噪声


粉尘、噪声、固废


料仓暂存


c


废气


旋风集料


粉尘


布袋除尘器


图2-2  混凝土复合掺合料生产工艺流程及产排污环节


不合格产品


c


微量改性剂


粉尘



