建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：芒市食品产业园6号道路工程       
建设单位（盖章）：  芒市工业园管理委员会    

编制日期：         2021年12月              

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	芒市食品产业园6号道路工程

	项目代码
	2018-533103-78-01-006831

	建设单位联系人
	李光才
	联系方式
	181*****619

	建设地点
	 云南省（自治区） 芒 市  /  县（区） / 乡（街道） 芒市食品产业园 （具体地址）

	地理坐标
	起点：98 度 27 分 59.040秒， 24 度 22分 48.710 秒 终点：98 度 27 分     58.11 秒， 24 度 21 分 39.460  秒

	建设项目
行业类别
	131城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	用地面积：10.8hm2/2.125km

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	芒发改字〔2019〕126号

	总投资（万元）
	9661.56
	环保投资（万元）
	649.77

	环保投资占比（%）
	6.73
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否
□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）表1专项评价设置原则表，本项目编制了声环境专项评价。

	规划情况
	本项目位于芒市工业园区帕底片区，相关规划名称：《芒市工业园总体规划 （2018-2035 年）》，审查机关：芒市城市建设规划例会审查委员会办公室；《芒市工业园帕底片区帕底组团（原食品产业园部分）控制性详细规划修改》方案，审批机关：芒市人民政府芒政复〔2021〕31 号 

	规划环境影响
评价情况
	《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》目前已完成审查，已取得德宏州环境保护局关于云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	芒市工业园帕底片区帕底组团芒市（原食品产业园部分）位于芒市风平镇西南，食品产业园是芒市工业园的一部分，符合园区规划。

	其他符合性分
	（1）产业政策

本项目为市政道路建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本年）》，本项目属于第一类鼓励类，第二十二条城市基础设施中的第3项城市公共交通建设。因此，本项目的建设符合国家产业政策。
（2）用地及规划符合性

项目已取得云南省林业和草原局关于芒市食品产业园6号道路工程林地审核同意书，经核对芒市土地利用总体规划（2010—2020年）及芒市城市总体规划（2017—2035年），芒市食品产业园6号道路工程位于芒市风平镇帕底村委会，在土地利用总体规划及城市总体规划范围内，属城乡建设用地。

本项目位于芒市食品产业园，根据《芒市工业园帕底片区总体规划》中道路交通规划，项目属于规划道路，故本项目符合芒市食品产业园区总体规划。

（3）“三线一单”符合性分析 

根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）；德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（德政发〔2021〕15号）的要求，项目与“三线一单”文件相符性见下表：

表1-1  项目与“三线一单”文件相符性分析

项目
具体要求
本项目情况
符合性
生态保护红线和一般生态空间
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
结合项目地理位置，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。
符合
德宏州生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）》要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。
环境质量底线
环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量、土壤环境质量等均符合国家标准，确
保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制红线要求全面完成减排任务，有效控制和消
减污染物排放总量。
项目所在地区域环境质量状况，声环境、环境空气、地表水环境质量均能满足相应的质量标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。
符合
资源利用上线
资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破

的最高限值。

本项目运行期涉及的资源能耗主要为电和水，项目用水量、耗电量均不高，不属于高耗能、资源消耗型建设项目，项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合区域资源利用上线要求，本项目的建设不会突破当地资源利用上线。
符合
生态环境准入清单
生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限值的环境准入要求。
对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目属于鼓励类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。
符合



二、建设内容
	地理位置
	项目位于芒市食品产业园，芒市食品产业园6号道路工程为道路基础设施建设项目，项目起点接G320国道，路线由北向南，止点接帕底大道主线和已建亚豪支路平交口。拟建线路周边有已建G320国道、115乡道、亚豪支路及多条乡村道路，交通条件较为方便。

项目具体位置见附图1。

	项目组成及规模
	1、主要建设内容及规模

项目路线全长2.125Km，采用城市主干路设计标准，道路设计速度为40Km/h，标准路幅宽度分20米和30米，K0+000～K1+566.612标准路幅宽度分20米，标准横断面布置为：3m人行道（含单颗树池）+7.0m行车道+7.0m行车道+3m人行道（含单颗树池）=20m；K1+566.612～K2+125.094标准路幅宽度分30米，标准横断面布置为：2.25m人行道+2.5m非机动车道+3.0m绿化带+7.0m行车道+0.5m双黄线+7.0m行车道+3.0m绿化带+2.5m非机动车道+2.25m人行道=30m，路面类型为沥青混凝土路面。机动车道和非机动车道横坡采用1.5%单向坡，人行道横坡采用2%。道路最大纵坡2.6%，最小纵坡0.3%，最小坡长325m。项目全线共设置有6处交叉口，均为平交；设置涵洞两座，均采用盖板涵。
本项目为道路基础设施建设项目，项目起点接G320国道，路线由北向南，止点接帕底大道主线和已建亚豪支路平交口。本项目建设主要内容包括本工程路基土石方、路面、人行道、给排水、涵洞、电照、绿化、交安设施等工程。
表2-1  项目工程主要组成内容一览表

项目

名称

工程内容及规模

主体

工程

芒市食品产业园6号道路
项目路线全长2.125Km，采用城市主干路设计标准，道路设计速度为40Km/h，标准路幅宽度分20米和30米，K0+000～K1+566.612标准路幅宽度分20米，K1+566.612～K2+125.094标准路幅宽度分30米，路面类型为沥青混凝土路面。道路等级为城市主干路，项目全线共设置有6处交叉口与周边规划道路相交，交叉口均采用平交方式。
配套工程

给水工程

设计道路上给水管管径为DN150，单侧布置，距离道路红线0.5m，

设计道路给水管在各交叉路口预留给水接口，方便衔接，并在一定距离设置预埋管及跨路管。城市消防按最大120米间距埋设消火栓，消火栓保护半径为150米，保证任意一点同时在两个消火栓的保护半径之内。给水管在横跨主道平交路口时采用防护套管。本次设计给水管管材采用K9级球墨铸铁管，给水管过路口、过交叉口处的管线采用 

防护套管。 
涵洞工程

本项目在桩号K0+215和K0+558位置处需设置涵洞以便路基两侧的水流通过。K0+215位置处有一2m宽的水沟斜穿路基而过，结合本项目规划，此沟保留，故在本桩号位置设置一道2m宽1.5m高的盖板涵，与道路中心线呈60度右偏斜交，涵洞板厚25cm，填土高约

4m，涵洞进出口采用直墙连接现有水沟。

K0+558位置处原有两个水塘，开工前已将水塘回填压实，结合规划文件和现有地形，在本桩号位置设置一道1.5m宽1.5m高的盖板涵，与道路中心线呈75度右偏斜交，涵洞板厚20cm，填土高约6m，涵洞进出口采用直墙。

涵洞除盖板采用C30钢筋混凝土外，其余如涵台、涵台基础、洞口采用C25片石，混凝土，渠身断面突变处及渠与涵洞交接处均需设置沉降缝，以防止不均匀沉降而导致开裂破坏。
供电系统

采用～380/220三相四线制供电，根据负荷分配情况，统一考虑设置2台箱变，箱变电源引自就近10KV电源点。本照明负荷为三级照明负荷。

弃土场及施工便道
本项目未设置有弃土场，废弃土方运往园区国沛蚕丝深加工项目、万吨坚果深加工项目、标准化厂房二期项目等建设项目用于回填利用。周边有亚豪支路、320国道、帕底大道连通，交通方便能满足施工要求，主体工程未设置施工便道。
排水工程

排水体制采用雨污分流制

雨水：

雨水管设计采用就近排放的原则，道路雨水管道负责收集、输送该路段道路路面、相邻地块及上游雨水管道转输流量；根据道路纵断面设计，雨水管道顺坡铺设。由于现状周边仅在公租房位置有排水总图，其他无接口资料，雨水预埋管位置及标高可根据实际调整。 

K2+125～K1+560排入已建2号道路雨水管道； 

K1+560～K0+580段，主要收集本路段道路及周边雨水，最终排至K0+580 盖板涵； 

K0+580～起点段排至待规划320国道雨水管道。 

污水：

本次设计道路污水管线单侧铺设在人行道下，污水管预埋管位置及标高可根据实际调整。 

K2+125～K1+560 排入已建2号道路污水管道； 

K1+560～K0+000 段，排至待规划320国道污水管道。
消防工程

本工程在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾装生。因此为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，根据“预防为主、防消结合”的方针，本工程在设计上采取了相应的防范措施。消防工程需结合道路给水工程同步设计，同步实施。
交通工程

本次交通工程设计内容主要有道路交通标志设计、交通标线设计、交通安全设施设计、信号控制系统设计等。
市政综合管线

本次设计范围为芒市食品产业园6号道路工程K0+000～K2+125.094范围内的给水、雨水、污水管线初步设计，电力、电信、燃气均为预留管位，建议本项目道路范围内的其他综合管线与本次道路建设同步实施。
照明工程

道路布灯采用双排对称布灯方式,灯杆设置于道路两侧3.0m人行道上，距离车行道路沿0.75m，灯杆布置理论杆距为30m。道路主交叉口采用定向LED泛光灯亮化，灯杆设置距离机动车道路沿0.75m。上述灯具布置，其灯位若与其它管线、树木、站台冲突可根据现场实际情况调整避让。 

道路共设高低臂LED路灯115套；灯杆主杆高10m，副杆高8m，光源为1×150W+1×50W（LED光源）；道路主交叉口设置LED高杆泛光灯20套，灯杆高10m，光源为4×140W（LED光源）。
绿化工程

K0+000～K1+566.612人行道绿化带：树池，1.5m*1.5m，乔木:选用适应性强，景观效果好,具有地域特色的芒果树及蓝花楹

灌木：满天星

K1+566.612～K2+776.927绿化带：乔木：耐涝、防冲刷、具有一定净化效果的南亚热带季风气候典型树种大王椰子、棕榈，在保证景观效果的同时保证植物在雨水冲刷下依然正常生长，同时体现地域特色。 

灌木：具有良好生态适应力及生态营造功能的金叶榕球，栀子花及红苞花。

道路边坡苗木选用：小乔木：耐干旱、耐瘠薄的红叶碧桃、缅桂。 

灌木：具有良好生态适应力根系发达、覆盖度好、易于成活的栀子花、茶梅、夹竹桃。
环保工程

垃圾收集设施、污水管网
道路两侧全线布设环卫设施。本次设计道路污水管线单侧铺设在人行道下，K2+125～K1+560 排入已建2号道路污水管道；K1+560～K0+000 段，排至待规划320国道污水管道。
储运工程
道路
项目施工及运营期材料及物料的运输依托320国道、115乡道、亚豪支路及多条乡村道路进行运输
2、主要技术指标
本项目主要经济技术指标见下表：

表 2-2
主要技术标准

序号

内容

采用标准

1

道路名称

芒市食品产业园6号道路工程
2
项目分段
K0+000～K1+566.612
K1+566.612～K2+125.094
3
道路等级

城市主干路

4
设计速度

40km/h

5
机动车道数
4条
6
非机动车道数
无
2条
7
标准路基宽度
20m
30m
8
荷载标准

桥涵

城-A 级

路面

BZZ-100 标准轴载

9
路面结构使用年限

15 年

10
抗震设防烈度

8 度

表2-3
芒市食品产业园6号道路工程采用的技术指标
内容

单位

规范标准值

设计采用值

最小平曲线半径

m

70
155
最大纵坡

%

7
2.6
最小纵坡

%

0.3

0.3

纵坡最小坡长

m

130
325
凸形竖曲线半径

m
600
7000
凹形竖曲线半径

m
700
3000
道路工程

芒市食品产业园6号道路工程，道路等级为城市主干路，道路总长2.125km，标准路幅宽度分20米和30米，K0+000～K1+566.612标准路幅宽度分20米，K1+566.612～K2+125.094标准路幅宽度分30米，双向4车道，设计速度为40km/h，路面结构类型为沥青混凝土路面。

本项目为食品产业园6号道路工程，项目路线起点接G320国道平交口，路线由北向南走向，先后与园区规划20米道路、贡米大道、1号路、帕底大道支线相交，止点帕底大道主线、已建亚豪支路及园区规划30米宽道路平交口。 

6号道路与园区规划20米道路、贡米大道、1号路、帕底大道支线均采用平面交叉。

道路走向图详见下图：

[image: image1.png]


[image: image13.png]INUEEWTE -3 33 5 RO 1 o DI
2i&E: ERPRIESIRGTRAR

WEBSE : 2016013012

HRWF 201851231 H

FE AR (BKTR) B8 SRGE (B TR) B8 GBI (BRTR) BS: hHR
CRBRETS) TR ABTH (AR 2% BEGL (BNIE) B FATE (KD

% REEALERASH (A2 &) RE: IEAFSYX (5T IR (AR 3% [ROR%
X (KTEEAE: R [BARELX (TENE) 4%

LEAEEIRS B @ r2018% 0 HosBH%

BREKERHES : 22201811220032 REH &% : EHFERFLEE . 2 EREHR
RUHESHH ME: 95/




[image: image27.png]TR Totedr 1z A%

(s 2.1

WM hEEOE (AR TR W

d 1) iy REATIE CRE) A58 dETT (iR ) #) B htrir Chirel)
S AREKITERI &R (FaRl) P8 TEAR®IER (AT TR (BE) ) P8 [RERH
IR Ok BEAR) 28 IRBESIEE (TERR) T8

Gl CEE TR BE hRt CRR T B RRid





3.1道路设计

拟建6号道路工程路线起点接G320国道，起点里程为 K0+000。拟建6号道路工程止点接帕底大道主线、已建亚豪支路及园区规划30米宽道路平交口，终点里程为K2+125.094。
（1）道路横断面设计

6号道路位于芒市帕底食品产业园中部，为新建道路，道路路线走向由北向南。本次道路设计范围为K0+000～K2+125.094，路线全长2125.094米。起点里程为K0+000，接G320国道（规划物流大道），起点设计标高为867.158米，终点里程为K2+125.094，接帕底大道主线和已建亚豪支路平交口，终点设计标高为901.966米。在 K0+399.556 处与园区规划20米道路相交，设计高程为871.607米，在K0+766.926处与园区规划24米道路和贡米大道相交，设计高程为872.709米，在K1+311.197处与1号路相交，设计高程为880.808米，在 K1+566.612处与帕底大道支线和已建2号路相交，设计高程为887.448米，在K1+807.713道路右侧预留侧向开口，设计高程为893.715米。拟建道路采用城市主干路设计标准，设计速度为40Km/h，标准路幅宽度分20米和30米，K0+000～K1+566.612 标准路幅宽度分20米，K1+566.612～K2+125.093标准路幅宽度分30米。
[image: image2.png]MR O

2000

L0 700 L 700 L0,
AT (41.5m x Hadd WahEE MTECH1.5m x
1.5m B 1.5m ¥4 )

{3

&
%
BRSO TR
*; o o £
) g g 4
b == [ il i i =] oo
LN 2%
15% FitRiE 1.5%
o wh +
Er s s
@ i
WA 9
¥
PYI00, 150 150 550 ., 550 L 150, 150,100 50,
* * * A

20m EHERITE




[image: image3.png]3000

50
"L 225 250 300 700 ,,\' ,\, 700 300 250 225 4
M HEEE B4E 2SS WEA LEE= G ke AfE
#
4 | 1





[image: image4.png]® Ry o o
foa=eETh |y 2 E B
i == [ Al 4 b o
15% wigpne L%
50, 150 0 725 . 725 L0
K 1 7

£
30m EEARERITEE





图1  芒市食品产业园6号道路工程横断面示意图

（2）道路纵断面设计

纵断面保证主要节点高程不变，其中节点标高包含起点接G320国道，在K0+399.556处与园区规划 20 米道路相交，在 K0+766.926 处与园区规划24米道路和贡米大道相交，在K1+311.197处与1号路相交，在K1+566.612处与帕底大道支线和已建2号路相交，止点K2+125.094接帕底大道主线和已建亚豪支路平交口，并考虑道路周边建筑物密集。保证行车安全、舒适、纵坡宜缓顺，并按规范规定的纵坡，坡长，竖曲线长度控制道路纵断设计。道路全线纵坡共3段，其中最大纵坡2.6%，最小纵坡0.3%，最小坡长325米。路线中桩最大挖深7.5米，最大填高8.9米。
道路交叉口设计

本项目不涉及立体交叉，全线共6处平面交叉。

表2-4  交叉口控制点高程表

交叉口控制点
相交道路
控制点高程（m）
起点 K0+000
现状G320国道
867.158
K0+399.556
规划20米宽道路
875.055
K0+766.926
规划24米宽道路、贡米大道
872.709
K1+311.197
已建1号路
880.808
K1+566.612
规划帕底大道支线、已建2号路
893.715
止点 K2+125.094
拟建帕底大道主线、已建亚豪支路
901.966
  项目沿线共6个交叉口，具体位置见下表： 
表2-5  交叉口控制点高程表

桩号
相交道路
交叉口形式
交叉口展宽
连接方式
起点 K0+000
G320国道
平A1类 

展宽车道
加铺转角式
K0+399.556
规划20米宽道路
平A1类

不展宽

加铺转角式
K0+766.926
规划24米宽道路、贡米大道
平A1类

不展宽
加铺转角式
K1+311.197
已建1号路
平A1类

不展宽
加铺转角式
K1+566.612
帕底大道支线、2号路
平A1类

展宽车道
加铺转角式
止点 K2+125.094
帕底大道主线、亚豪支路
平A1类

展宽车道
加铺转角式
3.2路基路面工程

路面类型采用沥青混凝土路面，设计以 BZZ-100 的双轮组单轴为标准荷载，设计年限15年。根据道路使用功能，设计推荐面层为沥青混凝土铺筑，沥青混凝土路面面层横断面采用等厚式，行车道面层总厚度为11cm，共分二层：上层为4cm的AC-13c细粒式改性沥青混凝土、中层为7cmAC-20c中粒式改性沥青混凝土，沥青面层各层之间撒粘结油以加强路面的联结性；路面基层采用水泥稳定级配碎石，沥青面层与基层之间设置乳化沥青稀浆封层。级配碎石基层底部和补强层中部各铺设一层钢塑土工格栅（GSZ80-80KN，格栅（m）:6×50；网孔：10×10mm）。 
（1）一般路基设计
填方路堤应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于150mm。

表2-6  路基填料强度及压实度一览表

项目分类

路面底面以下深度（cm）

压实度
（％）

填料最小强度

（CBR 值）（％）
填料最大粒径

（cm）

填方路基

0～30

≥95

8％

10

30～80

≥95

5％

10

80～150

≥93

4％

15

150 以下

≥92

3％

15

零填或挖方

0～30

≥95

8％

10

30～80

≥93

5％

10

特殊路基处理

因本工程暂缺地勘，参考周边相关道路地勘资料及现场实际情况，道路路基范围内 可能存在软弱土基，可采用满足路基填土要求的填料换填，对于地下水位较高的地段可换填片石，其上以满足路基填土要求的填料填筑，片石换填厚度应根据现场实际情况或 根据道路地勘资料确定。本次工程路段线路较长，地质差异较大，因此软基处治方案的选择因地制宜。
3.3路基边坡及防护设计
填方高度 H≤3m 时,边坡坡率为 1:1.5，采用植草护坡。填方高度 3m≤H≤8m 时, 边坡坡率 为 1:1.5，采用拱形格植草护坡。填方高度 8m≤H≤16m 时,采用分级放坡，边坡坡率为 1:1.5， 每级之间设置 2m 宽碎落台，采用拱形格植草护坡。挖方高度 H≤8m 时，边坡坡率为 1：2；挖方 高度 8<H≤16m 时，坡脚设置护面墙，采用分级放坡，坡率为 1：2，每级之间设置 2m 宽碎落台，

采用喷播植草护坡。原地面横坡大于 1：5 的斜坡上，路堤底应挖台阶，台阶宽度不小于 2m，台阶底应有 2%～

4%向内倾斜的坡度，挖台阶前应清除草皮和树根。 根据地勘报告资料，本项目均为土质边坡，边坡最大挖深 13m，最大填高小于 8m，全线不 涉及高填深挖路段，故不做高填深挖专项设计。

（1）一般路基边坡

路基边坡（边坡坡度和高度）是影响路基稳定的重要因素之一。

填方段：当路堤边坡高度大于8.0m时，采用台阶形边坡，路基边缘以下8.0m内的边坡坡率采用1：1.5，8.0m～20.0m 采用1：1.75，变坡点设宽为2.0m 的边坡平台。边坡防护根据边坡高度及坡脚位置不同，分别采用植草防护、三维网植草防护、衬砌拱植草防护、护肩、矮墙、仰斜式、衡重式和重力式挡土墙等防护形式。

挖方段：对于土质、第四系残坡积层及全风化岩石，坡率一般采用1：0.75～1：1.0；对于强风化岩质边坡，一般拟采用1：0.5～1：0：75；弱风化～微风化岩石，其坡率拟采用1：0.3～1：0.5；对于石灰岩、白云岩等硬质岩取陡值，对砂岩、泥页岩等软质岩取缓值。当挖方边坡高度超过10m时，每8m设一道2m宽台阶。挖方边坡防护根据边坡高度、坡率和地质情况，分别采用植草防护、三维网植草防护、拱形骨架植草防护、锚索框格梁防护、SNS 柔性防护、路堑挡土墙等防护形式。当挖方边坡上侧汇水面积较大时，于坡口外侧5m外设截水沟。

（2）深挖路堑

对于深挖方边坡，设计中采用逐工点设计的原则，根据具体的地质、岩性、水文条件考量边坡分级高度、边坡坡率、防护形式、绿化方案等。

各级边坡高度一般为8～12 米，坡率1：0.75～1：1.25，但相邻边坡坡率变化不超过1：0.25，设置碎落台及边坡平台宽2m。高边坡防护主要以现浇拱型骨架内三维网植草及三维网植草为主，在部分地段采用锚杆（索）格子梁植草加固，在可能存在地下水的地段预设斜孔排水。

   3.4路面工程
根据道路的交通量预测，并结合车辆行驶的舒适性、安全性和周围地块对行车噪音的控制要求。设计方案选用沥青混凝土路面，设计以BZZ-100的双轮组单轴为标准荷载，设计年限15年。沥青混凝土路面面层横断面采用 11cm 等厚式，行车道面层总厚度为10cm，共分二层：上层为4cm的AC-13c细粒式改性沥青混凝土、中层为7cmAC-20c中粒式改性沥青混凝土，沥青面层各层之间撒粘结油以加强路面的联结性；路面基层采用水泥稳定级配碎石，沥青面层与基层之间设置乳化沥青稀浆封层。级配碎石基层底部和补强层中部各铺设一层钢塑土工格栅（GSZ80-80KN，格栅（m）:6×50；网孔：10×10mm）。 

具体路面结构形式如下：

（1）机动车道设计路面结构层组合为： 

上面层：4cm 厚 AC-13c 细粒式改性沥青混凝土 

下面层：7cm 厚 AC-20c 中粒式改性沥青混凝土 

稀浆封层：厚度 0.6cm 

基层：35cm 厚 5％水泥稳定碎石 

底基层：15cm 厚级配碎石 

补强层：天然级配风化砂（填方段 80cm，挖方段 40cm） 

（2）非机动车道 

面层：5CM 厚 AC-16C 中粒式改性沥青混凝土 

基层：20cm 厚 C20 砼

底基层：12cm 厚级配碎石 

补强层：40cm 天然级配风化砂 

人行道结构设计

人行道面层采用透水步砖（透水率≮0.1mm/s）（6.0cm），其下设5cm粗砂（干拌）、

20cm厚级配碎石层。人行道横坡控制在2.0%（向车行道倾斜），纵坡和车行道纵坡保持一致。本工程采用透水砖的透水系数不应≤2.0×10-2cm/s,防滑性能(BPN)不应小于 60、保水率不小于 0.6g/cm2、耐磨性的磨坑长度不应大于35mm。外观质量、尺寸偏差、力学性能、物理性能等其他要求应符合《透水路面砖和透水路面板》（GB／T25993-2010）、《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188-2012 的规定。且透水砖产品应选用免烧结节能环保产品。

 路面结构参数见下表：

表2-7   路面结构参数表
材料类型

厚度(cm)

抗压模量(Mpa)(20℃)

细粒式 SBS 改性沥青密级配砼上面层

4.0

1400

中粒式 SBS 改性沥青密级配下表面层

7.0

1250

水泥稳定碎石(5%)基层

35.0

1500

级配碎石底基层

15.0

225

3.5无障碍设施设计方案

为了方便残疾人使用城市道路设施，根据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）的要求，在人行道上，以及道路交叉口处，设置盲道，单面或三面坡缘石坡道。供残疾人使用。盲道宽0.6m，三面坡缘石坡道宽3.6m。 

3.6涵洞设计
本项目在桩号K0+215和K0+558位置处需设置涵洞以便路基两侧的水流通过。K0+215位置处有一2m宽的水沟斜穿路基而过，结合本项目规划，此沟保留，故在本桩号位置设置一道2m宽1.5m高的盖板涵，与道路中心线呈60度右偏斜交，涵洞板厚25cm，填土高约4m，涵洞进出口采用直墙连接现有水沟。下图为本涵洞平面位置图：

[image: image5.png]



图2
K0+215 新建盖板涵位置图

K0+558 位置处原有两个水塘，现场踏勘时水塘已经回填压实，结合规划文件和现有地形，在本桩号位置设置一道1.5m宽1.5m高的盖板涵，与道路中心线呈75度右偏斜交，涵洞板厚20cm，填土高约6m，涵洞进出口采用直墙。下图为本涵洞平面位置图：

[image: image6.png]



图3  
K0+558 新建盖板涵位置图

本次设计涵洞除盖板采用C30钢筋混凝土外，其余如涵台、涵台基础、洞口采用C25片石

混凝土，渠身断面突变处及渠与涵洞交接处均需设置沉降缝，以防止不均匀沉降而导致开裂破坏。

4、道路交通工程
（1）交通标志

交通标线是交通管理设施，起引导交通和保障交通安全的作用，具有强制性、服务性和诱导性。本次设计中，按其性质，交通标志共设置了四类，即警告标志、禁令标志、指示标志和指路标志。本次设计中，交通标线共8种

①车行道边缘线：白实线，线宽0.15米。
②同向车行道分界线，白色虚线，线宽0.15米，实线段长2米，间隔长4米。

③对向车行道分界线，双黄线，线宽0.15米，间隔长0.2米。

④停止线，白色实线，线宽0.35米。

⑤人行横道线，白色实线，线宽0.4米，线长5米，两线间净距0.6米。

⑥减速让行线，倒三角形图案配合白色虚线，白色虚线线宽0.2米，线长为0.6米，间距0.2米，两线间净距0.2米。

⑦导向箭头，白色实线，长3.0米。

⑧人行横道预告标示，白色菱形图案，线宽0.15米，图案长2.5米，宽1米。

各类标线设置位置及内容详见施工图，具体画法参照国标《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）。

（2）交通标线
道路交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。可以与标志配合使用，也可单独使用。

①指示标线——指示车行道、行车方向、路面边缘、人行道等设施的标线。

②禁止标线——告示道路交通的遵行、禁止、限制等特殊规定，车辆驾驶人及行人需严格遵守的标线。

③警告标线——促使车辆驾驶人及行人了解道路上的特殊情况，提高警觉，准备防范应变措施的标线。

道路交通标线的标划区分如下：

①白色虚线

划于路段中时，用以分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线；划于路口时，用以引导车辆行进。

②白色实线

划于路段中时，用以分隔同向行驶的机动车和非机动车，或指示车行道的边缘；设于路口时，可用作导向车道线或停止线。

③黄色虚线

划于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。划于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时在路边停放。

④黄色实线

划于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；划于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时或临时在路边停放。

⑤双白虚线
划于路口时，作为减速让行线；设于路段中时，作为行车方向随时间改变之可变车道线。

⑥双黄实线

划于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。
（3）信号控制系统
交通信号控制设备应满足《GA/T47-2002 道路信号控制机》行业标准要求，并提供检测报告。交通信号控制机的硬件、软件设计应采用国际上最流行的嵌入式微处理器技术、嵌入式实时操作系统等先进技术。具有技术领先性和成熟性。交通信号控制机应至少提供16种相位状态，每个相位状态至少可以设置16种配时方案。信号机至少支持48路信号灯色输出。具有多时段、全（半）感应、黄闪、关灯、手动、行人感应、自适应、相位差协调控制、变相位结构控制的工作控制方式，可根据本地或远程设置的时间表按不同的周期进行实时或定时控制黄闪和关灯。信号机应提供箱门开启报警信号，并及时上报中央系统。

交叉口信号灯灯盘类型：交叉口信号灯为箭头式信号灯，红、黄、绿三种颜色的灯。SGT-1Y 交通信号控制机：510×440×1470（长宽高）。所有的交通灯电缆管道均采用 HDPE（高密度聚乙烯）管敷设，管线设施施工完毕后应进行穿透试验，以确保管道畅通，管内应穿一根Φ4mm 的铁丝预留，管道用管封盖密封，本设计范围内路段一侧设有由照明系统预留的纵向地下电缆管道，用作信号灯组间的电源供应及信号联络。
5、道路照明工程

芒市食品产业园6号道路工程，道路布灯采用双排对称布灯方式, 灯杆设置于道路两侧3.0m人行道上，距离车行道路沿0.75m，灯杆布置理论杆距为30m。道路主交叉口采用定向LED泛光灯亮化，灯杆设置距离机动车道路沿0.75m。上述灯具布置，其灯位若与其它管线、树木、站台冲突可根据现场实际情况调整避让。

6、绿化工程

本次设计道路的分隔带做成下沉式绿地，种植土厚度根据植物不同进行调整。

（1）植物选种原则

抗逆性强，要求耐干旱，抗污水，病虫害少，便于管理。

不会产生其它环境污染，不影响交通，不会成为附近农作物传播病虫害的中间媒介。

木根系良好，萌蘖性强，易成活，耐修剪。

节约型树种，抗旱，抗寒，适应性强及养护费用低。

以乡土树种为主，多采用短时间能达到美化效果的苗木。

（2）苗木选用

①种植位置：K0+000～K1+566.612 

人行道绿化带树池,1.5m*1.5m

苗木选用：

乔木:选用适应性强，景观效果好,具有地域特色的芒果树及蓝花楹

灌木：满天星。

②种植位置： K1+566.612～K2+776.927 绿化带

苗木选用：

乔木:耐涝、防冲刷、具有一定净化效果的南亚热带季风气候典型树种大王椰子、棕榈，在保证景观效果的同时保证植物在雨水冲刷下依然正常生长，同时体现地域特色。

灌木：具有良好生态适应力及生态营造功能的金叶榕球，栀子花及红苞花。

布置方式：规则布置体现景观序列性

③种植位置：道路边坡

 苗木选用：

小乔木:耐干旱、耐瘠薄的红叶碧桃、缅桂。

灌木：具有良好生态适应力根系发达、覆盖度好、易于成活的栀子花、茶梅、夹竹桃。

布置方式：规则列植体现生态边坡景观

7、交通量预测

依据项目可行性研究报告预测，该道路的交通预测量见表2-8。

表2-8  6号路高峰期交通量预测表（pcu/h）
道路

年份

6号道路
2024
387
2030
582
2038
824
根据道路高峰期车流量预测结果，确定昼夜车流量比约为9:1，昼间时段为8:00~24:00，夜间时段为24:00~次日8:00），高峰小时系数采用全日流量的0.1计，则该道路评价时段交通流量预测汇总见表2-9。项目小型车：中型车：大型车=6:3:1，则换算结果见表2-14。

表2-9  评价时段交通流量预测汇总

年份

道路

日均交通量（pcu/d）

2024
6号路
6876
2030
6号路
10340 
2038
6号路
14640
据项目情况，根据国家《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）以及国家交通规划院“关于调整公路交通情况调查车型分类及车辆折算系数的通知”（规统便字[2005]126号）等相关技术依据，以上折算标准均以小型客车为基数，最终计算的车流量是以小型客车为单位，项目大型车、中型车、小型车折算系数分别以2.0、1.5、1.0计，预测出本项目各特征年小时交通量如下表：

表2-10  6号路折算后交通量结果

年份

车型

高峰小时（辆/h）

昼间小时（辆/h）

夜间小时（辆/h）

2024
小型车
489
275
61
中型车
92
52
11
大型车

31
17
14
2030
小型车
735
414
92
中型车
138
78
17
大型车

46
26
6
2038
小型车
1041
586
130
中型车
195
110
24
大型车

65
37
8


	总平面及现场布置
	1、路面走向及平面布置

6号道路位于芒市帕底食品产业园中部，为新建道路，道路路线走向由北向南。本次道路设计范围为 K0+000～K2+125.094，路线全长 2125.094 米。起点里程为K0+000，接G320国道（规划物流大道），起点设计标高为867.158米，终点里程为K2+125.094，接帕底大道主线和已建亚豪支路平交口，终点设计标高为901.966米。在 K0+399.556处与园区规划20米道路相交，设计高程为871.607米，在 K0+766.926处与园区规划24米道路和贡米大道相交，设计高程为872.709米，在K1+311.197处与1号路相交，设计高程为880.808米，在K1+566.612

处与帕底大道支线和已建2号路相交，设计高程为887.448米，在K1+807.713道路右侧预留侧向开口，设计高程为893.715米。拟建道路采用城市主干路设计标准，设计速度为40Km/h，标准路幅宽度分20米和30米，K0+000～K1+566.612标准路幅宽度分20米，K1+566.612～K2+125.093标准路幅宽度分30米。

项目总平面布局详见附图3。
2、施工布置情况

施工场地：是施工单位为进行道路建设的预制场、存土场和堆料场等设施占用的土地。拟建道路的拌合场、堆料场及表土堆场等的用地基本是利用道路工程区占地，不再新增占地。

混凝土拌合场：本工程施工所需混凝土采用商品砼，因此，不设置混凝土拌合场。

沥青、水稳层拌合场：工程建设所需的沥青从项目区附近的厂家进行购买，不设置沥青、水稳层拌合场地。

砂浆拌合场：在施工过程中建设雨污水收集池及检查井等砌筑工程时所需的少量砂浆由施工单位在各施工作业点就近布置在项目建设区内，不再新增占地。

施工营地：本工程为线性工程，各施工作业面呈线性分布；根据现场勘查，工程沿线多为居民区，经综合考虑为避免施工营地新增占地，施工营地就近租用民房，不再新增占地。

	施工方案
	1、施工期工艺流程

本项目施工期主要包括土石方的挖掘、路基修筑、施工机械运作、建筑材料的运输和装卸、路面铺设。施工期污染主要包括施工中产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等。

施工顺序：清除表土或软基处理——压实土路基——填筑风化岩土——填筑级配碎石——水泥稳定碎石基层——砌筑路缘石——浇筑沥青混凝土面层。

施工工艺按先难后易、先重点后一般的原则，首先是建设工期较长、扰动强度较大的工程；其次是一般路基工程、桥涵工程和交叉工程；最后完成路面铺筑和沿线设施等。

施工工艺流程图及产污环节图见下图。


[image: image7.emf]路基开挖及填充

路基边坡稳定处理

路基材料铺设

道路路面材料铺设

道路建成投入使用

废气 、 噪声 、 固废

废水 、 废气 、 噪声

废气 、 噪声

废气 、 噪声


图4  项目施工工艺流程图

[image: image8.png]1
WIEE )
B TH R

FHET| 1

WRTRAE

REEHER

bR B R AR L 3]
B T8 A A 5 i

B S & 8 R A kR, AR
CEAVETTETITEON]




图5  道路边坡施工工艺流程图

2、施工时序及建设周期

本项目计划于2022年1月开工建设生产基础设施，计划于2022年12月完工投入生产，建设期总工期为12个月。详细施工进度安排见下表。

表2-11                     施工进度安排表

序号

名称

2022年

1-2月
3-4月

5月

6月

7月
8月
9月
10月
11-12月
1

工程准备阶段
[image: image14.png]BT





2

工程施工阶段
[image: image15.png]Mit





3

竣工验收、投产
[image: image16.png][

M’ B

150 | 1008758







	其他
	1、道路横断面设计比选方案

本项目工程根据《云南芒市食品产业园控制性详细规划》，20米道路标准横断面采用规划断面，本阶段设计不再做方案比选，30 米断面增加非机动车道和生态草沟布设，横断面布置如下：

3m人行道（含 1.5m×1.5m 单颗树池）+7.0m行车道+7.0m行车道+3m人行道（含 1.5m×1.5m单颗树池）=20m。

本阶段设计对该项目30米道路标准横断面做方案比较如下：

方案一：采用规划断面，布置如下：

[image: image17.png]


6m人行道（含单颗树池）+9.0m行车道+9.0m行车道+6m人行道（含单颗树池）=30m。

[image: image9.png]o R

i

Je 2000 L
o 700 L 700 p ™
M (41.5m e Wk AT (41.5m
x1.5m B4Rt ) x1.5m $4f i)
‘E@‘
i D U
‘NJ\ —
i [ies==e! \ﬁﬁ =L
mimi 7 I il * I uu{
2%
1.5% }\M

20m EERERITE E



[image: image18.png]T -
A





图 6   方案一标准横断面图

[image: image19.png]_mp
L1 A

e

0000 5




图7   方案一标准横断面图

[image: image20.png]


方案二：根据规划，在保证道路红线宽度及道路板块功能不变的情况下，压缩行车道宽度和人行道宽度，由规划的18米双向四车道调整为14米双向四车道，由6米人行道调整为2.25米人行道，增加2.5米非机动车道，由单棵树池调整为3米生态草沟，并且保证优化后的行车道宽度满足相关规范技术要求。优化后的道路推荐方案标准横断面布置如下：

2.25m 人行道+2.5m 非机动车道+3.0m 绿化带+7.0m 车行道+0.5 双黄线+7.0m 车行道+3.0m绿化带+2.5m 非机动车道+2.25m 人行道=30m。

[image: image10.png]3000

50
"L 225 250 300 700 ,,\' ,\, 700 300 250 225 4
M HEEE B4E 2SS WEA LEE= G ke AfE
#
4 | 1





[image: image11.png]® Ry o o
foa=eETh |y 2 E B
i == [ Al 4 b o
15% wigpne L%
50, 150 0 725 . 725 L0
K 1 7

£
30m EEARERITEE





图8
方案二标准横断面图

道路标准横断面方案比选结果如下表：

表2-12    道路标准横断面方案比选

横断面方案

方案一（规划断面）

方案二

优点

人行道宽度较为富裕，可以营造较好的城市空间环境。

1、行车道宽度满足规范要求及通行功能要求，行车通畅；

2、人行道宽度满足规范要求。

3、机非分隔，减少行车干扰，有利于安全行车；

4、道路绿化带为带状景观，景观效果较好， 生态草沟可以更好地体现海绵城市理念。

缺点

1、没有独立的非机动车道，易造成机非混行，交通安全性较差；

2、道路绿化为单棵树池，景观效果不明显。

结果

推荐

2、路面结构方案比选

（1）沥青混凝土路面与水泥混凝土路面比选

表2-13  路面类型比较表

类型

水泥混凝土路

沥青混凝土路面

方案比较

①水泥混凝土路面具有结构强度高，使用年限长，养护费用低，抗水毁能力强等优点，适宜于高等级道路，但是，其施工工艺要求高，对路基整体强度要求高，当基础强度不均匀时易产生断折，尤其是接缝处理不好时，行车不舒适、噪音大。

②检测站路段车辆行驶集中，停车、启动频繁，采用沥青混凝土路面容易形成车辙引起路面损坏，宜采用水泥混凝土路面。

③路容欠美观，反光较强， 维修施工难度较大，需要时间较长，以致影响交通较长。

④全寿命成本分析（基准年限为30年）：水泥砼路面设计使用年限为 20 年，20 年期间考虑进行一次大修，大修方案为挖除并重建50%的路面板。

①沥青混凝土路面具有抗变形能力强，行车舒

适、噪音小，防滑性能好，便于养护、维修等优点。

②以沥青混凝土路面各种结构与水泥混凝土路面结构的人工、材料、机械台班等主要工程数量的直接费用的基价比较，水泥混凝土路面造价较沥青混凝土路面的初期一次性投资高。但考虑到两种路面结构的使用寿命及运营期内的大、中修和日常养护费用等，水泥混凝土路面的综合投资效益与沥青混凝土路面较为接近。

③据调查，本项目区域内已建或在建的多条高等级道路，均采用了沥青混凝土路面。在该地区高速公路建设过程中，已有大型沥青混凝土拌和设备和摊铺设备，并积累了较丰富的施工经验，因此，选用沥青混凝土路面较为合适。

④全寿命成本分析（基准年限为 30 年）：沥青砼路面设计年限为 10 年，10 年期间考虑进行中修（运营第 6 年）、大修（运营第 10 年），并考虑全寿命周期成本分析，在运营第 16 年再次进行中修，维修方案如下：中修方案为铲除 4cm 上面层、再进行罩面； 大修方案为铲除整个路面面层，再进行罩面。

推荐结果

不推荐

推荐

根据全线交通量及道路等级对路面的使用要求，路面应具有平整、密实、耐久、抗低温开裂、抗车辙等多种功能的要求，结合沿线气象、水文、地质、筑路材料的分布情况、车辆特点以及现有路面病害情况，认为沥青路面比水泥路面具有行车平稳、舒适，施工、养护、维修方便，对地基变形的适应性强等优点；而水泥路面虽具有强度高、耐久、使用年限长等优点，但其行车舒适性差，噪音大，修复养护较困难。

综合考虑本项目的交通需求、车型结构和工程特点，结合片区路网建设规划情况：推荐意见为：全路段均采用沥青混凝土路面。

（2）沥青路面比选

云南省早晚温差大的气候要求沥青混凝土路面具有较好的高温抗剪切能力和低温抗开裂性能，而采用改性沥青是提高沥青混合料高温抗剪切、低温抗开裂性能最有效的途径之一；本项目交通量大、重车比例大，结合历年来改性沥青在云南省重交通、特重交通的成功应用经验， 上面层采用 SBS 改性沥青，可有效提高面层高温抗车辙、低温抗开裂性能。本项目面层推荐采用 SBS 改性沥青路面。设计对 3 种具有代表性的改性沥青混凝土进行了比选，具体如下：

表2-14  沥青混凝土方案比较表

项目
AC
SMA
SUP
沥青种类
SBS 改性
SBS 改性
SBS 改性（加入橡胶）
级配类型
连续级配
间断级配
连续级配（含一个级配曲线禁区）
混合料类型
悬浮密实型
骨架密实型
悬浮密实型
马歇尔稳定度
较高
较低
适中
水稳定性
适中
较低
较高
低温抗裂性
适中
较高
较低
高温稳定性
较低
较高
适中
疲劳耐久性
较好
较好
相对较差
抗滑性
较差
较好
适中
经济性
价格较低
价格适中
价格较高
国内运用经验
技术成熟，经验丰富，国内 70%~80%的高等级路面层采用该类型
近年来开始逐步推广
应用很少，目前国内还处

于引用和研究阶段
推荐情况
推荐
经过对三种沥青混凝土方案路用性能的比较，结合云南本地的适用状况，设计推荐采用“

AC”沥青混凝土路面。

（3）半刚性基层沥青混凝土路面与组合式基层沥青混凝土路面比选

半刚性基层沥青砼路面与柔性基层沥青砼路面，都具有行车平稳、舒适，施工、养护、维修方便，对地基变形的适应性强等优点；柔性基层沥青路面具有较高的承载能力和减少永久变形的特性，能防止反射裂缝等优点；半刚性基层路面结构，施工工艺成熟，合理利用当地材料， 节约造价。因此综合经济、技术、当地自然条件和水文条件及服务使用要求等多方面的因素， 本项目路面结构推荐采用半刚性基层路面结构沥青混凝土路面方案。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境

项目建设过程总用地面积为10.80hm2，包括路基路面区5.37hm2、道路绿化区0.41hm2、道路边坡区4.38hm2、附属工程区0.08hm2、表土堆场0.56hm2。经现场勘察，项目所在区域为城市郊区，人类活动较为频繁，项目拟建区域受人为干扰较大，已无原生植被分布，主要为人工栽种的农作物、经济林木及经济作物，评价区动物种类及数量均较少，在调查中难以见到。动物种类主要为小型鸟类、兽类和常见两栖类，如麻雀、田鼠、蛙类等。经实地查勘，评价区内未发现珍稀濒危、重点保护野生动植物和地域性特有种分布。
2、地表水环境

（1）区域水环境质量现状

项目最近的地表水体为芒市大河，芒市大河风平断面2020年水质年均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，帕底村段水质现状不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，芒市大河帕底片区最东边界上游氨氮、总氮超标，由于上游农田分布较多，氮肥施用量较大，农业面源污染也对地表水体有一定不良影响，导致地表水中总氮及氨氮超标。
（2）项目区水环境质量现状

本项目涉及的地表水为北侧的芒市大河。芒市大河位于拟建6号路北侧768m处，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。根据2021年3月芒市水体质量报告，芒市大河风平断面为Ⅲ类，达到功能区划要求。芒市河木康断面水质现状为II类，且项目区周边无较大的工业污染源分布，水质状况良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。

本项目引用云南方源科技有限公司2019年12月15-17日《芒市工业园总体规划（2018-2035年）环境现状监测》帕底片区地表水环境监测数据。

监测点位：芒市大河帕底片区最东边界上游500m处布置1个监测断面，监测断面位于项目区上游约2.5km处。
监测项目：PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷等共19项；

监测频次：连续监测3天，每天采集1个混合水样；

监测结果见下表：
表3-1  地表水环境质量现状监测结果  单位：mg/L

点位

芒市大河帕底片区最东边界上游500m

检测项目

时间/编号
2019.12.15

2019.12.16

2019.12.17

20191206031-01
20191206031-02

20191206031-03

PH（无量纲）
7.41
7.37
7.53
悬浮物

14
11
15
化学需氧量

8
7
9
五日生化需氧量

1.5
1.0
1.9
石油类

<0.01
<0.01
<0.01
氨氮

0.956
1.04
1.09
总氮

1.15
1.21
1.17
总磷

0.16
0.15
0.19
氟化物

0.40
0.45
0.52
铁

0.74
0.73
0.73
猛

0.04
0.04
0.04
铅（µg/L）

5
4
3
锌

0.10
0.29
0.24
铬

<0.03
<0.03

<0.03

镉（µg/L）

0.2
0.1
0.2
六价铬

<0.004
<0.004

<0.004

砷（µg/L）

2.9
2.9
2.9
溶解氧

6.6
6.8
6.4
汞（µg/L）

<0.04

<0.04

<0.04

通过监测结果可知，芒市大河帕底片区最东边界上游氨氮、总氮超标，由于上游农田分布较多，氮肥施用量较大，农业面源污染也对地表水体有一定不良影响，导致地表水中总氮及氨氮超标。本项目施工期不产生废水，运行期设置有雨水管网，本项目施工期及运行期不会对地表水体造成影响。
3、环境空气质量

（1）区域空气环境质量现状

本项目位于云南省芒市工业园食品产业园区，属环境空气质量区划二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。根据2020年德宏州城市环境空气质量情况，芒市城市环境空气质量优良率为99.2%，符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。根据现场实地踏勘，周边无重大污染源，空气环境质量较好，属于环境空气质量达标区域。

（2）项目区环境空气质量现状

本项目引用云南方源科技有限公司2020年1月13日出具的《芒市工业园总体规划（2018-2035年）环境现状监测》帕底组团空气环境质量环境监测数据。

监测点位：帕底组团

监测因子：PM10、NOx、SO2三个监测因子
监测频次：PM10日均值，SO2、NOx日均值和1h均值，小时均值为4个特征时段小时值，连续监测7天。
监测结果详见下表：

表3-2  空气环境质量现状监测结果（日均值）  单位：mg/m3
监测点位
监测日期
PM10（日均值）
NOx（日均值）
SO2（日均值）
帕底组团
2019.12.17
0.061
0.014
0.012
2019.12.18
0.060
0.015
0.009
2019.12.19
0.056
0.014
0.010
2019.12.20
0.058
0.013
0.014
2019.12.21
0.060
0.016
0.011
2019.12.22
0.058
0.017
0.013
2019.12.23
0.060
0.016
0.011
执行标准
0.15
0.1
0.15
达标判断
达标
达标
达标
  根据监测数据可知，项目区环境空气质量现状能够达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单“生态环境部公告2018年29号的二级标准”，属于环境空气质量达标区。
4、声环境质量

（1）区域声环境质量现状
本项目位于云南省芒市工业园帕底片区（食品产业园），项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目区西侧的帕底村及帕底小学执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据《德宏州2019年环境质量状况公报》中噪声监测结果可知，2019年，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间平均等效声级为49.6dB(A)，比2018年下降1.1dB(A)，评价等级为好（一级）。2019年芒市道路交通声环境共监测交通干线10条，设监测点20个，监测路段总长17.87公里。超标路长0.85公里，占监测路段总长度的 4.76%。全市交通干线平均加权等效声级昼间为 65.8dB(A)，比2018年下降 0.6dB(A)，评价等级为好（一级）。

（2）项目区声环境质量现状

项目位于云南省芒市工业园区帕底片区（食品工业园），6号路起点接G320国道，路线由北向南，止点接帕底大道，道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路两侧35±5m范围以外的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本项目引用云南方源科技有限公司2019年12月17-18日《芒市工业园总体规划（2018-2035年）环境现状监测》帕底片区帕底组团大瑞铁路货运站附近监测点及户育村靠近物流功能区一侧监测点噪声环境监测数据。
表3-3  噪声环境质量现状监测结果  单位：dB（A）
点位时间
2019.12.17昼间
2019.12.17夜间
2019.12.18昼间
2019.12.18夜间
主要声源
帕底片区帕底组团大瑞铁路货运站附近监测点
51.9
46.7
52.7
47.6
环境噪声
户育村靠近物流功能区一侧监测点
57.2
47.5
57.8
48.1
环境噪声

根据监测结果可以看出，项目区的噪声环境质量现状是达标的。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	与本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目区不存在遗留的环境问题，不存在原有污染源。



	生态环境保护目标
	根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为：

1、水环境：地表水芒市大河的水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护，不因本项目而降低质量级别。

2、声环境：道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路两侧35±5m范围以外的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。其余居民及学校按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护。保护区域声环境质量，不因本项目而降低区域声环境质量级别。

3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。

4、社会环境：保证道路车辆正常通行。

总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标和保护级别如下：

表3-4    主要保护目标一览表

保护类别

名称

坐标
特征规模
相对位置关系
保护级别

东经
北纬
空气环境

帕底村
98°27'57.26"

24°22'44.95"
1189户

约5284人
6号路西侧约60m
GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级
帕底小学
98°27'55.33"
24°22'49.55"
约688人
6号路北侧约70m
兴侨村兴侨七队

98°27'37.98"
24°22'24.95"
64户

（约300人）
6号路西侧约410m
帕底分场八队

98°28'1.78"
24°22'17.55"
58户

（约248人）
6号路东侧约230m
帕底分场五队

98°27'36.64"
24°21'51.65"
16户

（约72人）
6号路西侧约680m
声环境
帕底村
98°26'48.9"
24°22'20.57"
约3600人
6号路西侧约60m
道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路两侧35±5m范围以外的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。其余集中居民居住点及学校
按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护
帕底小学
98°26'445.29"
24°22'21.21"
274户

（约1262人）
6号路北侧约70m
兴侨村兴侨七队
98°26'29.94"
24°22'16.79"
274户

（约1262人）
6号路西侧约410m
帕底分场八队
98°26'21.29"
24°22'31.97"
32户

（约148人）
6号路东侧约230m
帕底分场五队
98°26'40.06"
24°23'59.56"
10户

（约45人）
6号路西侧约680m
水环境

芒市大河
98°28'5.28"
24°23'13.65"
/
北侧约790m
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类


	评价

标准
	一、环境质量标准

1、地表水环境质量标准

本项目涉及河流为芒市大河，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020）》，属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。标准限值如表3-5所示。
表3-5   地表水环境质量标准  单位：mg/L(pH无量纲)
项目

pH

高锰酸盐指数

CODCr

BOD5
氨氮

总磷

(以P计)

总氮

(以N计)

粪大肠菌群

（个/L）

Ⅲ类标准

6～9

≤6

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

（湖、库0.05）

≤1.0

≤10000

2、环境空气质量标准

本项目所处区域属二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准限值见表3-6所示。

表3-6   环境空气质量标准限值    单位：μg/m3,CO单位：mg/m3
污染物名称
取值时间
TSP

PM10
PM2.5
SO2
NO2
NOX

O3
CO
二级标准
浓度限值
年平均
200

70

35

60

40

50

/
/
日平均
300

150

75

150

800

100

/
4
小时平均
-

-

-

500

200

250

200
10
3、声环境质量标准
本项目位于云南省芒市工业园帕底片区（食品产业园），项目起点接G320国道，路线由北向南，止点接帕底大道主线和已建亚豪支路平交口，道路两侧35±5m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，道路两侧35±5m范围以外的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。集中居民点及学校按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护。具体指标见表3-7。

表3-7  声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

声环境限值

昼间

夜间

2类
60
50
3类

65

55

4a类

70

55

4、水土流失

水土流失根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）以不改变土壤侵蚀等级类型现状为标准，具体标准值见表3-8。

表3-8  土壤侵蚀强度分级标准表
级别

平均侵蚀模数（t/km2·a）

平均流失厚度（mm/a）

微度

<200，<500，<1000

<0.15，<0.37，<0.74

轻度

200，500，1000~2500

0.15，0.37，0.74~1.9

中度

2500~5000

1.9~3.7

强度

5000~8000

3.7~5.9

极强度

8000~15000

5.9~11.1

剧烈

＞15000

＞11.1

注：本表流失厚度系数按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。

二、污染物排放标准

1、废水
项目施工期产生的废水通过临时沉淀池沉淀处理后，用于洒水降尘，不外排。运营期雨水通过设置路面雨水口及雨水管线，形成完备、畅通的道路排水系统。项目运营期道路路面降雨统一由路面排水口雨水管网，雨水通过雨水管道排至已建雨水管道，最终进入市政雨水管网，故本项目不设置废水排放标准。

2、废气
施工期：施工现场大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，根据道路工程施工期的污染特性，按无组织排放浓度限值计，详见下表：

表3-9  大气污染物排放限值
污染物

无组织排放监控浓度限值
浓度(mg/m3)
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
沥青烟
生产设备不得有明显的无组织排放存在
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准值见下表：
表3-10  建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB[A]）    

昼间

夜间

70

55

运行期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中3类区排放标准，6号一侧执行4类区排放标准。具体标准值见下表。
表3-11  社会生活环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类

65
55
4类区

70

60

4、固体废弃物处置指标
施工期产生的建筑垃圾和运行期的路面垃圾均属一般固体废弃物，执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（2013年第36号公告发布最新修改单）。

	其他
	本项目产生的污染物主要集中在施工期，为暂时性。运营期污染主要为地面径流造成的水污染、汽车尾气造成的大气污染以及交通噪声，本项目不专门设置总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	一、施工期生态环境影响分析

由于本项目的建设，使工程征占地范围大部分区域内的地表和植被将遭受不同程度的扰动和破坏，地貌将发生较大的改变，同时产生大量临时堆土。若不采取有效的防护措施，容易造成严重的水土流失，加剧区内的水土流失，对周边地区构成危害。

本工程施工将对当地生境造成干扰和破坏，使栖息于该生境的野生动物生境缩小。本工程施工占地面积有限，不会导致野生动物的生境在该区域遭受毁灭性破坏。施工期间，由于部分生境遭破坏、机械作业产生噪声以及施工人员进驻等带来影响，动物会产生趋避反应，大部分迁徙到距工程区较远的安全地带，从而使该区域的野生动物数量和种类在施工期下降。随着施工期结束，施工人员撤离，
生态环境逐渐得到恢复，该区域的动物数量将逐渐回升。
施工人员活动的干扰以及施工机械噪声干扰的影响迫使陆栖脊椎动物迁出该区域，以避让相应的干扰，随着施工期的结束影响消除，部分陆栖脊椎动物会再次迁入。评价区的陆栖脊椎野生动物主要以鸟类占优势，迁移能力较强。两栖类、爬行类及哺乳类的物种均具有一定的迁移能力，且该区域的陆栖脊椎野生动物的分布区较为广泛。所以，工程在施工期间陆栖脊椎动物对于这一类型的干扰能够主动避让，工程施工不会对该区域的陆栖脊椎野生动物多样性产生较大的影响。除此之外，工程施工废水对地表水水质会产生不利影响，从而影响沿河、及湖区周边生活的一些脊椎动物种类，如两栖类。施工区的粉尘和施工机械尾气可能使一些陆栖脊椎动物暂时迁出施工区，但由于尾气量较少、施工区地势相对开阔，气体扩散条件较好，对区域环境空气质量影响较小。另外，施工期潜在的施工人员的偷猎行为也会导致野生动物种群数量减少，因此，施工期须对施工人员加强管理，严禁捕杀区域内的野生动物。总体而言，施工期对野生动物的影响较小。施工期生态影响主要体现在以下几个方面： 
1、对自然植被的影响分析 

由于道路占地改变了原土地利用格局，同时也改变了土地的利用价值及功能。道路建设永久占地和临时占地均会使植被面积减少，对本来已经脆弱的当地自然生态系统造成一定影响。此外，道路工程占地将完全损毁原有的植被类型，导致该区域生长的植物死亡；施工人员将会践踏施工沿线周围的植物，将使该区域部分常见植物种类个体数量减少或是生长不良。
但由于项目施工影响面积有限，而且评价区内的主要为自然植被，施工期对植被、植物个体资源造成永久性破坏，区域植被面积减小会造成，但项目建设项目永久占用的植被类型面积不大，为工程区常见植被类型，在项目所在地有广泛分布，且植被结构简单，物种组成单一。因此，本工程建设对项目区自然植被的影响不大，由此造成的生态影响也较小。

此外，项目建设虽会造成占地区植物个体数量在一定的时间和空间范围的减少，但对该地的植物物种多样性和植物资源不会产生明显的影响，也不会导致当地植物区系的组成、性质以及特点发生根本的改变。

2、对生物多样性及野生动物的影响分析 

项目的建设对动物影响主要表现在对动物栖息环境和对动物本身的影响。 

项目建设将占用部分土地，使评价区内动物的栖息地和觅食环境面积减少，但减少的面积占评价区内同类栖息地面积的比例不大，且其周边仍有适宜的生境。其次工程施工期人类活动干扰加重可能对动物的活动产生一定影响再之施工期间各种施工机械作业，将对动物产生惊吓，对处于繁殖期的动物影响尤为明显。但是，这些影响是短期的，只要施工期间管理得当，其影响是有限的，不会对评价区内的动物多样性和分布造成大的影响。

野外调查表明，在道路穿越地区未发现两栖、爬行和兽类迁移的路线。由于缺乏适宜生境，工程区原来分布的绝大多数重要动物都已经在评价范围内消失了。道路穿行区域已经基本上没有重要的陆栖脊椎动物(包括鸟类)的栖息地或主要活动场所，所以道路建设对该地区动物的影响并不显著。

从整体上说，道路建设将使动物的栖息和活动场所缩小，如小型穴居兽类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏后，这类动物的繁殖将有可能受到一定影响。结果迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，但不会导致任何物种的消失。两栖类动物也会受到一定影响，如栖息地和繁殖地减少，种群在一段时间内将会有一定波动，最后随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复或略有增长。

3、对景观的影响分析 

工程区主要有田坝区、沟谷区、山岭区、建设用地等。拟建项目对景观的不良影响主要是施工期桥基开挖等施工过程会改变局部的地形、地貌，局部破坏现有植被，会产生新的水土流失。施工机械进驻、器材堆放暂时会使局部的景观质量变差。但是由于本项目施工期间不在芒市主要旅游路线可视范围内，对景观的影响较小。

（1）景观冲突影响

景观冲突度是用来表征拟建活动与现存景观的冲突程度，用以决定是否需要调整拟建工程方案以降低视觉影响，其单项景观因子分解为如下4个要素：

①形态；开发建设项目建筑物的几何要素本身的形状，相互间的组合关系及所处位置，可细分为体量及体态。

②线条；不同角度和距离对建筑物在风景中的和谐性。

③色彩；建筑物色彩的基本明暗程度。

④质感；建筑物表面粗细、匀滑、光泽等引起的视觉反映。

根据安全与环境学报第四卷第四期中的《公路建设项目对景观影响综合评价》，四者的权重值分别为4、3、2、1，四大要素与周围区域景物的冲突强度分为强烈、一般、弱、无冲突四级，分数赋值分别为3、2、1、0。

冲突级按四大要素之和分为Ⅰ（0～4）、Ⅱ（5～10）、Ⅲ（11～20）、Ⅳ（21～30）4级。
表4-1 工程建设前后景观冲突比较
时期

指标

权重

强度

冲突度

等级

工程前

形态

4

1

4

Ⅲ

线条

3

2

6

色彩

2

2

4

质感

1

2

2

工程后

形态

4

1

4

Ⅲ

线条

3

2

6

色彩

2

2

4

质感

1

2

2

（2）景观质量预测

景观质量预测表达了景观质量的改变，主要是土地利用方式改变而引起的植被、色彩变化，以及人工构筑物形成的视觉冲突变化。同时，人文变更亦可能丰富原景观，提高景观质量。因此，根据植被、色彩以及人工构筑物冲突程度等的变化，可基本反映景观质量的总体变化趋势和程度。根据安全与环境学报第四卷第四期中的《公路建设项目对景观影响综合评价》，景观要素赋值标准如下：
表4-2  景观要素赋值标准

景观因子

序号

变化及冲突程度

分值

植被

1

植被覆盖基本上没有变化

0

2

植被覆盖有一定减少

-1

3

植被覆盖大量减少

-3

4

植被覆盖增加

2

色彩

5

人工色彩与周围环境无冲突

0

6

人工色彩与周围环境冲突较弱

-1

7

人工色彩与周围环境冲突一般

-2

8

人工色彩与周围环境冲突强烈

-3

9

人工色彩与环境相协调，且丰富景观

2

人工建筑物

10

与环境协调，无冲突

0

11

与环境弱冲突

-1

12

与环境形成一般冲突

-2

13

与环境形成强烈冲突

-3

14

与环境协调，且丰富景观

2

表4-3  景观质量预测赋值结果

景观名称

时期

景观质量预测赋值

分值小计

结论

植被

色彩

人工构筑物

城市景观

工程前

0

-1

-2

-3

轻度

影响

工程后

-1

-1

-2

-4

由上表可以看出，建设项目对景观质量的影响为轻度。整体上看来，项目对景观的影响不剧烈，只要缩短建设周期，可以减轻项目对景观的干扰程度。

施工期地表水环境影响分析

项目使用的混凝土及沥青均为外购成品，不设置大型混凝土搅拌站及沥青搅拌站。且项目不设置施工营地，施工人员食宿依托租用的工程沿线居民住房，生活设施依托租用设施，不在施工现场食宿；在施工期间施工人员用厕及清洗依托周边居民住户，故项目不产生生活废水。项目在施工期产生的水污染主要为：施工机械维护废水、混凝土养护废水、地表径流、车辆清洗废水、桥涵施工废水等生产废水。

（1）施工机械维护废水

项目施工机械的使用较为集中，各类施工机械燃油及机械润滑油会产生少量的跑、冒、滴、漏，该部分油污大部分附着在泥土中，在雨天可能被冲刷进入地表水体，产生少量含油污水。由于这部分废水掺杂在泥砂废水中不易单独管理，因此主要从源头抓起避免油污水的影响。在施工期间，建设单位应做好机械的日常维修保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象，对集中更换机油、设备维护保养等可能产生较多废油的维修工作必须到维修点进行维修，不得在施工现场操作，同时在雨天应对各类机械进行遮盖防雨，通过采取上述措施后，项目区基本无施工机械维护废水产生，且施工时间较短，对地表水影响较小。
（2）施工废水

本项目大多使用商品混凝土，部分区域采取人工砂浆拌和，施工过程中商品混凝土罐车会产生罐车清洗废水、砂浆拌合废水、混凝土养护废水。商品混凝土罐车清洗废水、砂浆拌合废水、混凝土养护废水不含有毒物质，要是泥沙、水泥等悬浮物含量较大。混凝土养护废水为混凝土浇筑后养生阶段使用后排放的水。混凝土养护废水不含有毒物质，主要是泥沙、水泥等悬浮物含量较大。根据查阅相关资料，施工废水悬浮物浓度为500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，本项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。

本项目商品混凝土罐车清洗废水、砂浆拌合废水，本项目施工期将在砂浆拌合点设置临时沉砂池，施工废水经沉砂池沉淀处理后用于项目区洒水降尘，不外排。

养护用水量一般以湿润混凝土表面为限，且在尚未拆除的模板内，养护结束后自然蒸发，不会进入水域，不会对水体造成不利影响。

（3）雨天地表径流

项目路基施工过程中将开挖土石方，施工现场将堆放砂石等建筑材料，若遇雨天，裸露、松散的地表土层及粉状建筑材料的等在雨水冲刷下易形成含泥沙地表径流。含泥沙废水携带有大量的泥沙，若进入附近地表水体，会使水体浑浊、水体中总悬浮物固体和溶解性总固体大量增加，从而降低附近水体水质，影响水体功能，同时还会淤积堵塞河道。

为降低项目施工期含泥沙雨水径流的影响，项目施工单位应在施工场地合理设置临时截排水沟及并在总排水沟出口处设置临时沉砂池，用以收集和处理降雨情况下汇流的泥沙废水，经沉淀处理后的上清液可回用于施工现场的洒水降尘。为降低水土流失，项目建设应注意对裸露开挖面的防护，加强施工管理，严格控制材料进出，减少现场物料储存量。在采取合理的施工方式及废水收集处理措施后，该部分废水不会对地表水体产生较大的影响。

项目施工期拟定为2022年1月至2022年12月，芒市雨季为5~10月，在此期间，水土流失将加剧，根据主体设计资料，建设方采取以下水土流失防治措施：施工过程中在路基路基、路面一侧设置排水沟，并在排水沟末端设置临时防渗沉淀池，共设置2个临时沉淀池，分别位于6号路起点、终点，容积均为3m3，汇水经沉淀处理后排入周边自然沟渠。项目在采取这些措施后大大的减少表土裸露及被雨水冲刷，且设置的防渗沉淀池对含泥污水也有沉淀作用，在降雨条件下所产生的面源流失量也较小，对周围水环境的影响较小。

（4）车辆清洗废水

项目在施工过程中需对驶出项目区的车辆进行清洗，以减少施工车辆在驶出施工场地时夹带大量的泥沙污染项目区周边环境，因此，在工程车驶出施工作业区前，需对车辆轮胎进行清洗，避免对周边环境造成影响。根据工程分析，项目产生的车辆清洗废水总量为1.5m3/d，每个车辆清洗废水产生量为0.5m3/d。本项目分别在主线起点、终点处各设置1个外出车辆清洗点，每个车辆清洗点各设置1个容积为1.5m3的临时防渗沉淀池，并铺设草席等吸水能力强、摩擦系数高的材料，防止运输车辆把水、土带到项目建设区外，使用完毕后予以清理。项目车辆清洗水水量较小，主要污染因子为SS，经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排，对周围环境影响小。

综上分析可知，施工过程中若不采取一定的防护措施，会使局部水体的悬浮物浓度大大增加，当采取相应措施后，对周围水环境的影响较小。

施工期环境空气影响分析

项目在施工期产生的空气污染主要是：施工过程中土石方开挖、建筑材料运输、装卸过程产生的扬尘；施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车等）产生的尾气；备用柴油发电机产生的废气；道路铺设使用沥青产生的少量沥青烟气。

（1）扬尘影响分析

在施工过程中，基础开挖造成地表裸露，土石方的开挖、搬运和回填，建筑材料的运输和堆放，车辆运输等施工作业会产生大量的粉尘，经空气动力输送、扩散分布于施工段周围的大气环境中，属于短时间、无组织、不连续排放。施工扬尘在环境空气中扩散能力主要与风速有关，在风速≥5.5m/s的情况下，影响范围在下风向300m范围内，侧下风向100m范围内；施工扬尘影响范围最小风速一般为1～2m/s。

北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工扬尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明：

①当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍；

②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

③当风速＞2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1~2倍。

表4-4 建筑施工工地扬尘污染情况  单位：mg/m3
工地上风向50m

工地内

工地下风向

备注

检测位置

50 m

100m

150m

0.303~0.328

0.409~0.759

范围值

0.434~0.538

0.356~0.465

0.309~0.336

平均风速

2.5

0.317

0.596

均值

0.487

0.390

0.322

对照上述测定结果，本项目区域全年主导风向为西南风，平均风速1.6m/s，项目施工扬尘的影响范围集中于施工场地及下风向150m范围内。若不采取防治措施，在干燥和大风天气情况下，施工场地近地面粉尘会对施工场地周围及下风向150m范围内的大气环境产生影响。

根据现场调查，项目大气环境敏感点主要为6号路西侧60m处的帕底村（1189户约5284人）、6号路北侧约70m处的（约688人）、兴侨村兴侨七队（约300人）、帕底分场八队（约248人）、帕底分场五队（约72人）等，其中部分环境敏感点位于项目区上侧风向，项目施工扬尘对周围敏感点影响较小，部分敏感点位于下侧风向，为了将施工期扬尘对周围环境的影响降至最低，本环评提出以下防治措施：

①加强防尘污染的管理，施工队伍现场作业必须明确环保责任，加强管理和监理。在施工过程中，对作业场地四周须采取围挡以减轻扬尘扩散，围墙高度不低于2.0m。施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。

②合理布设施工作业场地，作业场地按施工规划设置在施工场地内。

③严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施。

④对项目建筑材料堆放区，沙土、水泥等进行覆盖。

⑤优化项目区运输道路，并定时对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业；

⑥施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。

根据《云南省大气污染防治行动实施计划》第二条第九点“2014年底前，各州、市人民政府要制定并完善工程建设工地扬尘管理办法，明确部门职责，加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工。城市建成区及周边地区工程建设施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，2017年底前基本安装卫星定位系统。县级以上城市要加大城市建成区内洒水等防风抑尘作业力度，推行道路机械化清扫等低尘作业方式；大型煤堆、料堆实现封闭存储或建设防风抑尘设施”。综上，项目施工期产生的废气在采取相应措施可满足《云南省大气污染防治行动实施计划》相关要求。

本项目在施工期于施工道路周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉淀池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。因此，本项目施工期能够达到扬尘防治措施“6个100%”的要求，对周围环境影响较小。

（2）施工机械废气影响分析

施工机械（装载机、平路机、压路机、推土机、挖掘机、摊铺机等）运行产生的污染物主要为CO、氮氧化合物、烃类等，由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械较分散，经空气稀释扩散后，浓度值相对较低，污染程度相对较轻，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

为降低项目施工期对大气造成的影响，防止对周边大气环境造成污染，对建设单位提出如下防治措施：

①合理安排施工机械及运输车辆的时间，避免各种产生废气的机械及运输车辆同时负荷运行。

②使用符合国家标准的燃料，定期对施工机械及运输车辆等进行检测与维护，保障施工机械及运输车辆正常运行，做到尾气达标排放。

（3）备用发电机废气影响分析

项目在施工过程中使用备用发电机会产生烟尘，使用的柴油发电机采用燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油，减少污染物的排放，经空气稀释扩散后，浓度值相对较低，污染程度相对较轻，对周围环境影响较小。

（4）沥青烟气影响分析

本项目属于市政道路，在施工场地不设置拌合场，路面修建所需沥青混凝土等各种施工材料均外购，因此不存在沥青熬化和拌合阶段的污染，只是在道路铺设过程中可能会产生少量沥青烟，产生的少量沥青烟通过大气扩散、扩散后对周围空气影响较小；且路面铺摊作业时间较短，作业完成后不利影响随即消失。

施工期声环境影响分析

项目营运期产生的噪声主要是道路上行驶车辆的发动机产生噪声，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。运行期声环境影响分析详见《声环境影响专项评价》相关内容。根据声环境质量现状检测及评价结果，本项目沿线声环境保护目标噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区（4a类、3类）的标准，说明区域声环境质量良好。根据本项目声环境影响专项评价可知，本项目的建设运营对项目所在地的声环境会产生一定的不利影响，但只要严格落实报告中提出的合理可行的声环境保护措施，加强项目建设不同阶段的声环境管理和监控，可以做到减缓噪声影响的要求，使本项目的声环境影响处于可接受的范围。

施工期固体废物环境影响分析

施工期间产生的固体废物主要包括土石方、废弃砂浆、废弃混凝土，施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾、废油及废沥青。

（1）土石方
根据项目水土保持方案可知，项目在建设过程中，开挖土石方26.29万m3(其中建筑垃圾0.05万m3,收集表土1.13万m3,开挖土方25.11万m3),回填土石方20.82万m3(其中建筑垃圾0.05万m3,表土1.13万m3,一般土方11.09万m3，砂石料等8.55万m3),产生永久弃渣14.08万m3(全部为废弃土石方)，另需外购砂石料等8.55万m3。表土运往规划的表土堆场临时堆存,后期用于道路及道路边坡绿化覆土。废弃土方运往园区国沛蚕丝深加工项目、万吨坚果深加工项目、标准化厂房二期项目等建设项目用于回填利用，砂石料从合法料场外购。根据项目水土保持方案可知，国沛蚕丝深加工项目、万吨坚果深加工项目、标准化厂房二期项目等建设项目均由芒市工业园管理委员会承建，距离本项目500-2000m，距离较近，交通便利，根据这些项目的施工进度和土质回填要求，本项目产生的多余土方（14.08万m3）能够满足这些项目回填用土需要。国沛蚕丝深加工项目、万吨坚果深加工项目、标准化厂房二期项目等建设项目均为园区规划项目，由芒市工业园管理委员会承建，产生多余的土石方用于园区规划项目回填是可行的，采取的水土保持措施主要有随挖随填、临时覆盖等，回填使用过程中相应的水土流失防治措施由相关回填企业负责。
（2）施工垃圾

施工垃圾包括废弃施工材料、建筑垃圾，如木材、钢材及混凝土凝块废料、废弃砂浆、废弃混凝土等，施工垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由施工单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。

（3）建筑拆除垃圾

建筑拆除垃圾主要包括钢材及混凝土凝块废料等，项目建筑拆除垃圾严格按照《城市建筑垃圾管理规定》的规定充分回收利用，不能利用的部分应给予收集，不能随意丢弃，由拆迁单位运至建设部门指定地点进行妥善处置。

（4）生活垃圾

本项目施工人员约30人，均不在项目区食宿，生活垃圾拟集中收集后交由园区环卫部门处置，处置率100%，不会对环境造成影响。

（5）废油

本项目在施工过程中对故障施工机械进行简单的维修，会产生少量的废油，根据《国家危险废物名录》（2021年），废油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。本项目施工机械维修到维修点进行维修，产生的废油由维修点统一收集后定期交由有资质的单位进行处置，因此项目区无废油产生。

六、社会环境影响分析

（1）物料运输对沿线的影响分析

结合周边环境现状和路网分布情况，本项目道路采用“分段、封闭施工”的施工方式。物料运输过程会对沿线环境造成一定噪声和粉尘影响，特别是产生的粉尘会对沿线大气环境造成较大影响，施工车辆的往返也将不可避免的会对沿线居民的交通出行产生一定影响。对此，本评价要求采取以下措施以减小影响：

①合理确定物料运输及施工车辆往返路线，避免施工车辆穿越周边居民区；

②应注意调整运输时间，尽量把运输时间放在白天；

③合理按施工时间，并将施工时间计划在食品产业园内及周边居民区内进行多种渠道公布，让产业园内其他车辆及周边居民知晓，自行选择其它未施工道路避让；

④在保证施工质量的前提下，应尽量加快施工进程，缩短施工期；

⑤运输时段尽量避开沿途居民休息时段，严禁汽车鸣笛；

⑥建设单位在物料运输过程中需采取封闭车辆运输或加盖苫布的形式，减少扬尘飞扬，途径居民密集路段时减速慢行等措施，尽量减少扰民现象的发生；

⑦在途经居民集中区时，应减速慢行、禁止鸣笛。

因此，在采取以上措施后可最大程度减少物料运输对环境的影响。

（2）沿线居民出行、生活的影响分析

本项目新建道路位于云南省芒市工业园帕底片区（食品产业园），道路封闭施工期间势必对居民、单位等出行造成不便，项目区沿线居民较少，且均有其他出行道路，因此，本项目封闭施工对沿线居民出行、生活影响较小。

在本项目地下管线施工前，应认真的现场勘察，与电力、通讯、供水、燃气等各部门协调沟通，做好调查工作；施工过程应加强管理、文明施工；如有影响居民用水、用气、用电等情况应提前告知。

采取上述措施后，该项目施工期对周边小区居民出行和生活影响小，对周边单位人员出行影响小。

（3）施工期交通影响分析

本项目为新建道路，施工不会对周边道路原有交通量造成影响，附近的交通能够正常运行，本项目施工期运输车辆会对增加周边道路交通量，容易造成与其他道路交叉路段暂时有堵车的现象，在一定程度上影响了城区交通正常运行，由于项目施工期车辆增量不大，对周边道路及与其他道路交叉路段的影响有限，通过合理安排车辆运输计划的措施，施工期车辆的增加对周边道路及与其他道路交叉路段的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	本项目为市政道路工程项目，属非生产性建设项目，故运行期无生产性废气、废水排放。其污染物主要来源于项目区来往车辆及来往行人，污染物主要是噪声、车辆废气、少量的垃圾等。项目运行期产生的路面径流，其中也携带部分污染物，但污染物浓度一般较小。

一、生态环境影响分析

1、植被及动物资源影响分析

①植被资源影响分析

道路为线状结构，几乎不会对植物种子的散布造成影响，因此在运营期间不会影响道路沿线植物的生殖与更新，亦不会从根本上改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新。但道路运营期间产生的噪声、扬尘、尾气可能对评价区范围内的植物生长带来不利影响。

②动物资源影响分析

道路建设会占据一定面积的陆栖脊椎动物栖息地，压缩动物生存空间。所造成的不良影响主要表现在动物栖息地的片段化，缩小了动物的适宜生境。如小型穴居兽类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏后，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响。

此外，运营时噪声、车辆尾气、尘埃对都会对动物造成不良影响，会迫使野生动物远离污染源。道路建设路段主要在人类已经开发的土地上，在这里栖息的是一些小型动物，他们对于人类的干扰已相对适应。所以噪声和尾气对当地野生动物的不良影响将是不显著的。

从长远看，道路建设对上述动物的影响是短期的，在评价区动物多数种类的主要生境是灌丛、草丛、农田、村落，这些动物对人类活动已有一定的适应能力，道路运营不会对这些动物造成明显的不利影响。

3、对景观的影响分析

工程建设需占用林地以及坡耕地，使工程区内植被覆盖率下降；项目对社会产生的有利影响主要凸显在运营期，项目位于芒市工业园区帕底片区（食品产业园），为了进一步促进区域的快速发展，道路建设是必不可少的，项目的实施将提高城市的交通通行能力，提高基础设施建设水平，使得人们出行更便捷。项目的实施不仅对芒市的交通发展起到了不可代替的作用，而且让芒市工业园区路网更容易发挥出优势和作用，扩大了区域间的交流，为加强地区间经济往来、社会交流奠定了良好的基础，为地区间的优势互补提供了良好的条件，促进了芒市的经济发展，进而推动芒市的经济繁荣与发展。项目建成后芒市工业园6号道路与帕底大道保持相同基调，以芒果、蓝花楹作为主干树交替种植。下层采用开花及彩叶植物，营造明快活泼的色彩变化，最大程度的改善了项目区的景观影响。

二、运行期水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018）中的评价等级规定：水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定；间接排放建设项目评价等级为三级B，评价等级判定详见下表：
表4-5  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据
直接排放

废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲）
一级

直接排放

Q≥20000 或 W≥600000
二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200 且 W＜6000
三级B

间接排放

——

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级评价。 
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 
注10：建设项目生产工艺中有废水，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

本项目运行期无废水产生，主要是路面雨水径流，其评价等级为三级B。
（1）路面雨水径流影响分析

暴雨径流（非引起洪涝的暴雨）是道路运行期产生的非经常性污水，主要由雨季暴雨冲刷路面而形成，其主要污染物为SS、BOD、石油类等。其中，SS来自路面的尘土及车辆与路面摩擦产生的橡胶颗粒等，而石油类主要来自路面上行驶车辆跑地漏的燃油及机油。道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水初期污染物随降水时间增加浓度增大，随后逐渐减小。根据有关类比监测资料，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期到形成路面径流的30min内，水中的悬浮物和石油类浓度较高，半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40～60min后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。携带着SS、BOD、石油类等污染物的路面径流进入附近水体，会对水体的水环境质量造成一定的影响。根据项目资料，项目主体工程将在道路一侧布设排水系统，以汇集路面雨水，雨水经收集后就近排入市政雨水管网。为降低路面雨水径流对周围水环境的影响，环评要求项目运行期间应加强道路保洁工作，通过加强对运输车辆的管理，加强道路监控，减少车辆滴落的油污等。

（2）道路运输的水环境风险分析

由于本项目运行建成投入营运后，道路运输的水环境风险主要来自车辆发生交通事故，车辆本身携带的汽油(或柴油)和机油泄漏；通常这种事故风险发生的概率相对较高。这种事故一旦发生，若不采取应急措施处理，将会造成油料在事故发生点周围四处扩散。本项目桥梁跨河，加上通常事故车辆本身携带的油料量有限，主要在溢流于事故点周围地面（包括道路地面、排水沟及两侧地表），不会形成成大股泄漏液而进入水体，一般情况下不会引起大的水环境风险；但若事故泄漏的油料处理围挡不及时，又遇上降雨等，泄漏物会随着道路地面雨水径流、经由道路排水边沟进入附近水体产生大的水环境风险。

为此，运行期应加强道路安全管理，加强行驶车辆的管理，要求限速行驶、加强安全驾驶提醒、教育，降低事故发生概率。此外，发生泄漏事故时，对于已泄漏物（油料），应采取干法清洁（如就地用道路两侧泥土对泄漏油料进行围挡覆盖），避免用水冲洗，避免污染面的扩大。

三、废气影响分析

道路运行期空气污染主要来自上路汽车行驶产生的汽车尾气。尾气中的主要污染物为CO、NOx、THC和TSP等，其产生量及浓度与车流量、机动车质量有关。

CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。由于目前国内汽车正在逐步推广使用无铅汽油，因此，铅的污染影响将会越来越小。

汽车排放尾气中气态污染物排放源源强可按下式计算：

QJ=
[image: image12.wmf]å

=

-

3

1

1

3600

i

il

i

K

A


式中：Qj——j类气态污染物排放源强，mg/（s·m）；

Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h；

Kij—单车排放系数，即i种车型在一定车速下单车排放的J种污染物量，mg/辆m；

根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.3-2013），第Ⅴ阶段从2018年1月1日起实施，目前全国范围内已经开始执行国Ⅳ标准。本项目预计2022年建成运营，项目建成营运后，全国范围内将主要执行第Ⅴ阶段标准。因此，本项目采用《生态环境部公告[2014]92号
附件3道路机动车排放清单编制技术指南（试行）》推荐的国Ⅴ标准，作为本次评价使用的单车排放因子，车辆单车排放因子推荐值见下表。
表4-6  车辆单车排放因子Eij推荐值（单位：g/（辆·km））

平均车速（km/h）

<20
20~30
30~40
40~80
>80
小型车

CO

2.39
1.78
1.12
0.55
0.88
NO2
0.13
0.11
0.09
0.08
0.09
中型车

CO

5.48
4.08
2.56
1.26
2.01
NO2
0.57
0.47
0.37
0.36
0.40
大型车

CO

6.99
5.21
3.27
1.16
2.56
NO2
0.87
0.71
0.57
0.54
0.61
6号路设计时速40km根据《城市次干道路段机动车污染物排放因子的测定》（苏小芳等，上海理工大学）中的相关内容，小型车辆尾气中污染物THC的排放因子在0.22～2.75mg/(辆·m)之间，本次环评选用2.75mg/(辆·m)，中型车辆尾气中污染物THC的排放因子在0.35～2.09mg/(辆·m)之间，本次环评选用2.09mg/(辆·m），大型车辆尾气中污染物THC的排放因子本次环评选用2.13mg/(辆·m))。本项目对道路运行期车辆尾气排放量的预测时段为近期（2024年）、使用中期（2030年）和使用远期（2038年），结合交通量数据，6号路长2125m。根据上述公式可计算出本项目CO、NO2以及THC排放源强，见下表。

表4-7  连接线运行期交通汽车尾气排放源强（单位：kg/h）

时段
车型
交通量高峰（辆/h）
路长
CO
NOx
THC
2021
小型车
489
2125
1.16 
0.09 
2.86 
中型车
92
0.50 
0.07 
0.41 
大型车
31
0.22 
0.04 
0.14 
合计
612
1.88 
0.20 
3.41 
2031
小型车
735
1.75 
0.58 
4.30 
中型车
138
0.75 
0.11 
0.61 
大型
46
0.32 
0.06 
0.21 
合计
919
2.82 
0.74 
5.12 
2041
小型车
1041
2.48 
0.20 
6.08 
中型车
195
1.06 
0.15 
0.87 
大型车
65
0.45 
0.08 
0.29 
合计
1301
3.99 
0.43 
7.24 
考虑项目周边地势开阔，周边分布有大面积市政绿化带，充分利用植被对环境空气的净化功能，来往机动车排放尾气经周边大气环境稀释扩散后对环境影响不大，可大大降低项目运营过程中来往机动车排放的汽车尾气对周边大气环境的影响。

项目运营过程中来往车辆行驶过程中会引起路面扬尘，同时来往车辆运输含尘物料时也会产生扬尘，这部分扬尘均为无组织排放，项目所在区域地势开阔，且周边绿化带植被发育良好，尾气的自然稀释扩散和吸收条件较好。项目运行期道路上来往车辆产生的尾气通过自然稀释扩散和植物吸收。项目建成投入使用后将由相关管理部门规范来往运输车辆的装载方式，同时将委托环卫工人及时清扫路面，可大大降低扬尘的产生，对周围环境空气的影响不大。
四、运行期声环境影响分析

项目营运期产生的噪声主要是道路上行驶车辆的发动机产生噪声，车辆行驶引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。运行期声环境影响分析详见《声环境影响专项评价》相关内容。

五、运行期固废影响分析

项目运营期固废主要为道路清扫产生的垃圾，项目营运期道路清洁工作及道路清扫产生的垃圾由园区环卫部门清运、处置。因此运营期产生的固体废弃物对环境影响较小。

六、环境风险分析

所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。

环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

（1）风险识别

①物质风险识别

根据《建设项目环境风险评级技术导则》（HJ 169-2018）相关规定：根据项目生产工艺流程，对企业原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品和三废所涉及的主要物质进行识别；如果某种物质具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染，则定义此物质为环境风险物质。

本项目位于云南省芒市工业园帕底片区（食品工业园区），过往车辆大、中、小型车均有，不可避免的会有运输危险物品的特殊车辆经过桥梁，危险化学品在运输过程中若发生事故，致使有毒、有害物质的泄漏，若不采取应急措施处理，将会造成有毒、有害物质进入地表水体，从而产生严重的污染事故。同时，危险化学品泄漏挥发的有毒、有害物质进入大气环境中，则可能对大气局部环境造成污染。

②生产设施风险识别

根据道路运行及主要存在的环境风险物质，识别出本项目主要环境风险设施、场所如下表：

表4-8  生产设施风识别表

编号

所含风险物质

风险类型

风险源设施

是否为风险设施

1

汽油

泄漏、溢出；外排；火灾、爆炸

危险化学品运输车辆

是

2

柴油

是

根据上表分析，本道路存在的主要环境风险源为运输汽油、柴油的车辆。

③事故风险识别

本项目主要为危险化学品运输车辆发生交通事故。

（2）危险品运输污染风险概率

本次评价拟建道路危险品运输污染风险根据污染事故概率经验公式的计算结果进行分析：

1）污染事故概率经验公式

P=R×Q×L×D×K1×K2

式中：P——主要路段危险品运输事故污染概率（次/年）；

R——同类地区道路交通事故平均发生率（次/百万车公里）；

Q——预测交通量（百万辆/日）；
L——敏感路段里程（km）；

D——每年的天数，取365天/年；

K1——运输危险品占货运量的比率（%）；

K2——货运占总交通量的比率（%）。

2）参数选择

R：根据调查咨询，道路交通事故平均发生率按0.13次/（百万车.km）取值。

Q：根据预测的交通量，取各预测年限中大型车交通量。

L：取道路长度，2125m。
K1、K2：根据经验，运输危险品占货运量的比例K1约为0.2%，货运占总交通量的比例K2约为30%。

3）概率计算

拟建道路危险品运输污染事故概率计算结果如下表：

表4-9  拟建道路危险品运输污染事故概率计算结果一览表

路段

道路长度（m）

危险品运输污染事故概率（次/a）

2024年

2030年

2038年

6号路
2125
5.14×10-6
7.6×10-6
1.08×10-5
4）环境风险影响分析

由上表可知，按远期交通流量预测，拟建道路远期危险品运输污染事故概率为1.08×10-5次/a，发生概率较低。但由于概率不为零，因此，不能排除污染事故事件发生。危险品运输车辆一旦出现交通事故，使运输的危险品在路途中发生爆炸、燃烧、逸漏或泄漏，将会给项目所在区域周围环境造成严重的恶性污染，还会给周边居民的生产生活造成明显危害。因此，必须采取有效的风险预防措施和应急措施。

（3）环境风险敏感目标概况

本项目北侧的芒市大河、6号路西侧60m处的帕底村（1189户约5284人）、6号路北侧约70m处的帕底小学（约688人）、兴侨村兴侨七队（约300人）、帕底分场八队（约248人）、帕底分场五队（约72人）。

（4）风险防范措施

①建议在道路两端设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌；危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速。

②加强道路运输管理，提高道路运输风险防范能力和应急处置能力。

③从事危险品运输的专用车辆其技术性能应符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求；技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定的一级技术等级；车辆燃料消耗量符合行业标准《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT719）的要求。严格执行交通运输部颁布标准《汽车危险货物运输规范》（JT617-2004）有关危险品运输的规定。

④运输剧毒化学品、爆炸品、易制爆危险化学品的专用车辆，应当配备罐式、厢式专用车厢或者压力容器等专用容器。罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格，且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。

⑤加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。

⑥雨水天气路滑是造成道路交通事故的一个主要原因，交通管理部门应通过限速等手段来降低交通事故发生率，严禁运输易燃易爆腐蚀性物品的车辆在暴雨天气上路行驶。

⑦园区管理部门应加强道路交通安全管理，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。

⑧突发性事故、有毒有害物品风险事故发生的概率虽不大，但必须引起高度重视，此类事故一旦发生，引起的危害和损失往往很大，有时甚至无法挽回。因此，应积极采取措施减少危险品运输风险，制定危险品运输事故污染风险减缓措施及应急措施，从道路设计阶段，到运营期上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，都加强管理，以预防危险品运输事故的发生和控制突发环境污染事故事态的扩大。
（5）事故应急措施

①迅速切断漏油来源，封锁事故现场和危险区域。迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻装置、设备，严禁一切火源、切断一切电源、防止静电火花，并尽量将易燃易爆物品搬离危险区域，防止事态扩大和引发次生事故。

②事故现场如有人员出现伤亡，立即进行现场医疗救治，适时进行转移治疗。

③若违规进入道路的车辆发生泄漏，则对于初期泄露到地面或采取措施后无法得到有效控制而泄露到地面的危险品，禁止用水冲洗，应及时采取干法方式清洁，避免污染面的扩大；有必要的情况下，对事故现场实施交通管制，等污染消除后再通车。

④事故发生时，运输企业或者园区管理单位立即启动应急预案，尽快与安全管理部门、消防部门、公安系统等相关系统取得联系，同时采取安全可行的措施，控制污染蔓延。在接到事故电话后，安全管理部门、消防部门、公安系统应立即组成应急指挥部进行现场指挥，同时协调公安、环保、消防、安监、交警等各部门赶赴现场，组织进行救援工作，同步开展应急监测、气象观察、污染控制、对外宣传等相关工作，在现场应采取一切可能的警示措施。

⑤疏导交通，确保车辆便捷、顺利、安全通过。在事故发生后，应及时维护现场，防治污染的蔓延，同时应在道路沿线防治警示标志，维护交通秩序，采取切实可行的保通措施，避免因事故影响道路的正常通行，造成不必要的损失。

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据突发环境事件的结果，对于本项目可能造成的突发环境事件制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。

表4-10  突发环境事件应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

桥梁区域

3

应急组织

企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施

设备与材料

危险化学品收集、处理设施

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施

消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制影响区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

9

应急剂量控制

撤离组织计划

医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

（6）小结

本项目主要风险事故为危险品运输污染事故等将造成园区内的环境污染，对道路邻近住户造成伤害。结合项目实际情况，本评价提出了相关防范措施，在加强管理及积极落实有关防范措施后，本项目环境事故发生的可能性很低，风险是可以规避。

表4-11  建设项目环境风险简单分析内容表

项目名称

芒市食品产业园6号道路工程
建设地点

（云南）省

（德宏）州

（芒）市

（ / ）县

云南省芒市工业园食品产业园
地理坐标

经度

98°27'59.04"

纬度

24°22'48.71"

主要危险物质及分布

本项目主要风险事故为危险品运输污染事故

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

按远期交通流量预测，拟建道路远期危险品运输污染事故概率为1.08×10-5次/a，发生概率较低。但由于概率不为零，因此，不能排除污染事故事件发生。危险品运输车辆一旦出现交通事故，使运输的危险品在路途中发生爆炸、燃烧、逸漏或泄漏，将会给项目所在区域周围环境造成严重的恶性污染，还会给周边居民的生产生活造成明显危害。因此，必须采取有效的风险预防措施和应急措施。

风险防范措施要求

①建议在道路两端设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌；危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速。

②加强道路运输管理，提高道路运输风险防范能力和应急处置能力。

③从事危险品运输的专用车辆其技术性能应符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验方法》（GB18565）的要求；技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定的一级技术等级；车辆燃料消耗量符合行业标准《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT719）的要求。严格执行交通运输部颁布标准《汽车危险货物运输规范》（JT617-2004）有关危险品运输的规定。

④运输剧毒化学品、爆炸品、易制爆危险化学品的专用车辆，应当配备罐式、厢式专用车厢或者压力容器等专用容器。罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格，且罐体载货后总质量与专用车辆核定载质量相匹配。

⑤加强对从事危险货物运输业主、驾驶员及押运员的安全教育和运输车辆的安全检查，使从业人员具有高度责任感，使车辆处于完好的技术状态。

⑥雨水天气路滑是造成道路交通事故的一个主要原因，交通管理部门应通过限速等手段来降低交通事故发生率，严禁运输易燃易爆腐蚀性物品的车辆在暴雨天气上路行驶。

⑦园区管理部门应加强道路交通安全管理，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。

⑧突发性事故、有毒有害物品风险事故发生的概率虽不大，但必须引起高度重视，此类事故一旦发生，引起的危害和损失往往很大，有时甚至无法挽回。因此，应积极采取措施减少危险品运输风险，制定危险品运输事故污染风险减缓措施及应急措施，从道路设计阶段，到运营期上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，都加强管理，以预防危险品运输事故的发生和控制突发环境污染事故事态的扩大。

填表说明

/



	选址选线环境合理性分析
	项目选址位于芒市工业园食品产业园，项目区水、电、通信设施完备，项目区附近有项目起点接G320国道，路线由北向南，止点接帕底大道主线和已建亚豪支路平交口。拟建线路周边有已建G320国道、115乡道、亚豪支路及多条乡村道路，交通条件较为方便，便于建设施工和项目建成投入使用。项目已取得芒市自然资源局关于芒市食品产业园6号道路工程用地预审意见，已取得建设项目选址意见书。经核对芒市土地利用总体规划（2010—2020年）及芒市城市总体规划（2017—2035年），芒市食品产业园位于芒市风平镇帕底村，在土地利用总体规划及城市总体规划范围内，属城乡建设用地。本项目位于云南省芒市工业园帕底片区（食品产业园），根据《芒市工业园帕底片区总体规划》中道路交通规划，项目属于规划道路，故本项目符合芒市工业园帕底片区总体规划。

项目在选线过程中，充分考虑了项目路线方案与芒市城镇规划及产业园区规划的衔接，征求沿线政府、交通运输局等部门及沿线群众意见，对线路走向及控制点设置提出的要求，本着修建城市道路，服务地方的原则，在技术经济合理时，尽量满足地方政府要求。贯彻了节约用地和少占耕地，尤其是基本农田的原则，保证了项目选线的合理性。项目的建设已最大限度的减少了工程对自然环境的影响。并且项目在施工期做好环保措施和施工管理的前提下，做到了对道路两侧环境的保护，尽可能的减少其工程施工对路线两侧环境的影响。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态保护措施

（1）对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在工程施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，优先选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐、采摘、踩踏施工区周边植被以作施工使用。在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员随意进入周边区域进行砍伐、采摘、踩踏等破坏活动。 
（2）运输、取土、堆放过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的地方，且均为临时占地，施工中禁止随意开辟施工便道。

（3）在施工期间，施工人员应严格遵守《中华人民共和国野生植物保护条例》和《中华人民共和国水土保持法》，严禁在施工区乱砍滥伐。

（4）路线经过优良耕地路段，在工程可行的情况下应尽量收缩路基边坡，以减少占用耕地，对于坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失现象发生。

（5）在路线建设过程中，对直接影响区范围的保护植物必须采取移栽措施，对不能移栽的大树，必须采取引种栽培的补偿措施，对不受施工直接影响的保护植物，必须挂牌。

（6）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

（7）野生鸟类和兽类大多是晨昏外出觅食，正午休息。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午进行高噪声作业。

（8）施工期如遇国家重点保护鸟类时，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。

（9）加强表土堆场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。

（10）施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除施工临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。
2、水环境保护措施
（1）在固定施工场地及道路施工区合理设置好截排水沟及沉砂池等临时排水设施，并加强维护巡查，保持排水畅通。施工场区施工工具、机械冲洗位置应定点定位以利于施工废水的收集。施工过程中在路基路基、路面一侧设置排水沟，并在排水沟末端设置临时防渗沉淀池，共设置2个临时沉淀池，分别位于道路起点、终点终点，容积均为3m3，汇水经沉淀处理后排入周边自然沟渠。
（2）施工场区产生的少量施工废水及雨水冲涮产生的泥沙废水，经收集沉淀处理后的上清液回用于洒水降尘，禁止外排。

（3）合理安排工期，尽量避免雨季雨天进行路基挖填等土石方施工作业，尽量缩短施工开挖面暴露时间，以减少含泥沙雨水径流的产生。

（4）本项目分别在主线起点、终点及支线终点各设置1个外出车辆清洗点，每个车辆清洗点各设置1个容积为1.5m3的临时防渗沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘。
（5）本项目商品混凝土罐车清洗废水、砂浆拌合废水，本项目施工期将在砂浆拌合点设置临时沉砂池，施工废水经沉砂池沉淀处理后用于项目区洒水降尘，不外排。

（6）施工过程中，应该针对不同筑路材料的特点，在运输和贮存过程中采取针对性的遮盖围挡措施，并将措施落实到材料的使用阶段，防止材料运输和贮存不当对水体造成污染；对沥青、油料（沥青油）等的运输应特别注意。
3、环境空气保护措施
（1）施工方应根据天气情况对道路施工区、施工便道及弃渣场进行适当洒水降尘，根据具体情况加大洒水量及洒水频次。洒水强度应注意保持路面湿润即可，不宜在路面形成径流。
（2）对物料堆放场地进行围挡、遮盖，不得露天堆放，合理施工物料的堆放场地和堆存时间，加快物料的周转速度。

（3）对物料运输车辆车厢进行遮盖，必要时适当洒水，严格限制超载，避免沿途泄漏，并按有关规定，在规定时段运输。

（4）加强施工便道的清洁，对于施工便道区域的浮土应及时清扫，并洒水降尘；加强运输道路维护。

（5）在距离敏感点较近的区域施工时，应加强洒水降尘措施；在距离居民路较近时，建议沿路一侧设置临时屏障，避免扬尘对敏感点造成影响。

（6）沥青混凝土在运输时采用全封闭式运输，在铺摊时也应采用密封式铺装装置。

（7）合理规划施工工序，尽量减少临时占地面积，及时恢复所占土地原有功能，建设单位要有植被、生态恢复计划，避免土地祼露，使扬尘降至最低。

（8）本项目在施工期于施工道路周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉淀池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。因此，本项目施工期能够达到扬尘防治措施“6个100%”的要求。
4、声环境保护措施
（1）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类设备，并选用噪音低、振动小的设备；

（2）施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；

（3）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在 12:00~14:00、22:00~6:00期间施工；

（4）材料采用定尺定料，减少现场切割；施工方应在施工期间关闭门窗施工； 

（5）加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工；

（6）在施工期间张贴公告，并向周围公众做好沟通协调工作。

（7）在距离最近敏感点户育村设置隔声屏障。
5、固体废弃物处置措施
（1）表土运往规划的表土堆场临时堆存,废弃土方14.08万m3运往园区国沛蚕丝深加工项目、万吨坚果深加工项目、标准化厂房二期项目等建设项目用于回填利用。
（2）项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，其中，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照相关管理部门要求由施工方合理清运处置。

（3）车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。

（4）要求淤泥即清即运，不在两侧及居民集中点附件堆放，淤泥堆放点应当设置在敏感目标下风向超过50m范围外；清淤完完毕后应将淤泥进行覆盖，防止臭气散发；清淤应选择在冬季进行，防止天气过热滋生细菌。

	运营期生态环境保护措施
	1、运营期生态保护措施

（1）加强营运期管理，保证各项工程设施完好和确保安全生产是生态保护最基本的措施，建议开展相关环保培训和认证，以提高环境管理水平，杜绝环境事故的发生。

（2）投入经费对工程涉及的地段进行人工植树造林。

（3）对路基及临路林缘地段进行不定期检查，清理杂草，防止由于人为活动干扰后造成的生物入侵。

（4）加强沿线绿化，恢复自然景观，有利于动物适应新的生境。

（5）拆除各种临时设施，清除碎石、砖块、施工残留物等影响植物生长和影响美观的杂物，恢复斑块间的连通性，及时对临时占用的土地进行施工后的恢复。

（6）对表土堆场等重点区域，做好绿化恢复和绿化维护，加强观测，避免出现植被裸露；雨季对上述区域进行巡查，避免受强降雨冲刷后，发生边坡失稳，坍塌、滑坡等地质灾害。

（7）运行期加强对道路绿化带及边坡绿化进行抚育管理，及时补植补种。
2、运行期水环境保护对策措施

（1）地面径流污染防治措施：

①加强运行期道路的管理，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面上的污染物，减缓路面径流冲刷污物的数量。
②加强管理，保证雨水排水沟渠的正常运行。定期对排水沟渠进行检查，以便于及时发现堵塞、渗漏情况，一旦发现，及时进行处理。
（2）道路运输水环境风险防范措施：

①发生交通事故且自身油罐泄漏时，首先驾乘人员应根据泄漏情况采取相应的应急施，同时向道路管理部门和有关部门报告，共同采取措施，控制污染范围及程度。

②应急清消措施包括：运输车辆查缺堵漏、用容器盛装泄露物品（油料），禁止任由物品泄露到地面；封闭事故现场的可能将液体导流至附近地表水体的通道（主要为道路雨水沟等）；对于初期泄露到地面或采取措施后无法得到有效控制而泄露到地面，禁止用水冲洗，应及时采取干法方式清洁（如就地用道路两侧泥土对泄漏油料进行围挡覆盖），避免污染面的扩大；有必要的情况，对事故现场实施交通管制，等污染消除后再通车。
3、运行期环境空气保护对策措施：

本项目的大气污染源主要来自路面上行驶的机动车排放的汽车尾气，机动车属流动源，对汽车尾气的控制。本环评建议采取以下措施：

（1）加强道路交通管理，对不同车辆类型运输路线的限制和分流，严禁报废、超载、车况差车辆上路；对于运输易产生扬尘物品的车辆必须要求加盖篷布，禁止散装未加盖苫布或遮盖不严容易产生物料抖散的车辆上路。
（2）加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少扬尘和尾气污染。
（3）强化试行在用车的年检、路检和抽查制度，加强车管执法力度，控制机动车的废气排放量，及时淘汰环保不达标的劣质汽车。
（4）相关交管部门应严格执行尾气排放车检制度，禁止尾气排放超标的车辆上路，严禁超期服役的车辆上路行驶。
4、运行期声环境保护对策措施：

（1）管理措施：加强机动车管理，严格执行限速和禁止超载的交通管理要求，从源头上减轻交通噪声，严格限制车况较差且噪声大的车辆上路，以减少交通噪声扰民问题。

（2）做好道路养护工作，对受损路面要及时维修与修复，维持道路平整，使路面保持良好的状态，尽量降低道路摩擦磕碰噪声。
5、运行期固废处置及处理措施：

（1）配合当地环卫部门及道路主管部门对道路沿线的养护和垃圾的收集、清扫，收集后集中处理，加强道路保洁工作。

（2）设置垃圾桶等生活垃圾收集设施。

	其他
	1、环境管理

项目施工期，项目业主、施工单位和监理单位应建立自上而下的专职或兼职环境保护人员负责制，并由各级环保、交通运输部门进行监督管理，以切实落实施工期各项环境保护措施。

运营期环境保护管理工作建议道路运营期管理机构设置专门的环境管理机构，配备专职人员，具体负责协调该道路营运中出现的环境问题，同时，由环保、交通行政主管部门进行监督，具体见下表。

表5-1  项目道路环境管理计划表

阶段

潜在的主要环境影响

减缓措施

实施

机构

监督

机构

计划设计阶段

降低排洪能力

尽量不改变原排洪

设计

单位

德宏州生态环境局芒市分局

明或暗的排水沟集中流对低于路基的土壤形成侵蚀

增加排水口的数量，设计好排水口

道路径流的污染

做好排水口和沉淀池的设计，禁止路面排水直接进入河流、地表水

施

工

期

施工机械所产生的污染

建设单位应做好机械的日常维修保养
承

包

商

德宏州生态环境局芒市分局

施工粉尘等大气污染

临时材料堆放场定期洒水

施工中发现未勘测的地下文物

停止施工，通知文物保护管理部门

干扰沿线道路设施（电力、通讯等）

与有关部门签订协议，先通后拆，尽量减少影响

施工时产生的固体废弃物

妥善处置

施工废水

沉淀处理后用于洒水降尘

营

运

期

车辆运行产生的大气污染

精心养护绿化和加强防护工程

道路营运管理机构

德宏州生态环境局芒市分局

噪声污染

采取防噪措施，增强公共运输和交通管理能力

伴随车辆交通和运输产生的危险品污染风险事故

制定和执行危险污染风险事故处理预案，设立必要的机构和管理程序，遏制意外事故产生的危害

道路径流的污染

使路面排水不直接排入沿线水体

2、环境监理
为便于建设项目施工期的环境管理，在施工投标、招标时期，建设单位应编制环境监理细则并审核施工合同中的环境保护条款，不定期审查承包商施工期管理计划和施工组织设计中的环境保护措施；施工期间针对临时材料堆放场，要定期检查临时材料堆放场的各种防污措施，防止物料散漏对水体造成污染，石料、水泥、沥青混凝土等建筑材料禁止堆放在水体附近，在水泥和混凝土的运输过程中，应采用密封罐车和敞篷车，并检查车上物料是否有遮布遮盖且严密。

现将建设项目环境监理计划列于下表。

表5-2  环境监理计划表

施工活动

监理要点

监理方法

施工投标、

招标

编制环境监理细则

审核施工合同中的环境保护条款

审核承包商施工期管理计划和施工组织设计中的环境保护措施

审查

临时材料堆放场

检查临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施；

建筑材料（石料、水泥、沥青混凝土）等禁止堆放在水体附近；

检查水泥和混凝土运输是否采用密封罐车；采用敞篷车运输时，应检查车上物料是否有篷布遮盖且严密。

审查

巡回检查

3、环境监测

（1）施工期监测计划

①噪声

监测项目：等效A声级Leq；

监测点位：共设置2个监测点位，帕底小学、帕底村各布设1个；

监测频率：施工高峰期监测1次，连续监测2天，每天昼夜各监测1次；
监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定进行监测。
②大气环境

监测项目：TSP；

监测点位：共设置2个监测点位，帕底小学、帕底村各布设1个；

监测频率：施工高峰期监测1次，连续监测2天，提供日均值；

监测方法：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关规定进行监测。
（2）运营期环境监测计划

①噪声

监测项目：等效A声级Leq；

监测点位：共设置2个监测点位，帕底小学、帕底村各布设1个；

监测频率和监测分析方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ-2017）中规定的频率和方法进行监测

表5-3  环境监测计划

监测

阶段

监测项目

点位/断面

监测参数

频率

执行标准

实施单位

监督部门

施工期

噪声

共设置2个监测点位，帕底小学、帕底村各布设1个

等效连续A声级

施工高峰期监测1次，连续监测2天，每天昼夜各监测1次
执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）
建设单位

德宏州生态环境局芒市分局
大气环境

共设置2个监测点位，帕底小学、帕底村各布设1个

TSP

施工高峰期监测1次，连续监测2天，提供日均值
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
竣工验收

噪声

共设置2个监测点位，帕底小学、帕底村各布设1个

等效连续A声级

连续监测2天，每天昼夜各监测1次
道路两侧35±5m范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35±5m范围以外的区域声环境满足《声环境质量标准》（GB309 6-2008）3类标准，集中居民点及学校满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
运营期

声环境

共设置2个监测点位，帕底小学、帕底村各布设1个

等效连续A声级

按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ-2017）中规定的频率进行监测

满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
3、竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的公告及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）中的有关规定，建设项目竣工后由建设单位应组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作。建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入使用。竣工环境保护验收要求见下表。

表5-4  竣工环境保护验收要求一览表

验收项目

验收内容

验收要求

生态环境部门对环评报告的批复意见落实情况

查清工程在设计、施工中对环评文件及其批复中要求的环保措施和建议的落实情况

大气环境
道路景观绿化0.41hm2，道路机动车道两侧各设置绿化带，边坡绿化4.38hm2，采用植草护坡进行防护
满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准

声环境

道路各控制点

设置限速禁鸣标志
道路两侧35±5m范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35±5m范围以外的区域声环境满足《声环境质量标准》（GB309 6-2008）3类标准，学校及集中居民居住点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
固废

清扫垃圾

道路清洁工作由园区环卫部门负责，道路清扫产生的垃圾经收集后及时拉运至附近村镇垃圾处理点清运处置
处置率100%
生态

环境

土地利用

拟建道路永久占地和临时占地情况，并检查运营期对临时占地的恢复情况

重要动植物
施工结束后是否对施工场地的清理及植被恢复，施工过程中若发现国家保护动植物，是否得到有效保护

水土

流失

水保措施

道路全线设置工程措施、植物措施
有效控制水土流失



	环保投资
	项目总投资9661.56万元，环保投资649.77万元，占总投资的6.73%。环保投资主要用于降低、减免施工期和营运期产生的不利环境影响和环境补偿。项目环保投资一览表见表5-5。
表5-5   项目环保投资一览表   （单位：万元）
项目

规模或数量
投资金额（万元）

施

工

期
大气防治措施

洒水降尘

12个月

9.0

车辆加盖运输

——

3.0

表土堆场覆盖

43800m2
8.0

废水防治措施
地表径流临时沉淀池

2个，容积均为3m3
2.0

临时排水沟

2570m
30.0

噪声防治措施
围挡

道路两侧

8.0

固废防治措施
垃圾桶
5个

0.5
临时拦挡

表土堆场430m
10.0

运

营

期
固废防治措施

垃圾桶

98个
18.7
噪声防治措施

减速慢行警示牌、信号灯

——

28.5
其他

景观绿化

4.79hm2
532.07
合计

——

649.77



六、生态环境保护措施监督检查清单
	         内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、土地资源：工程结束后将对 
其采取复垦、绿化、工程治理等 
措施。 
2、植被资源：①保护好施工场地周围植被；②利用现有道路不设置临时便道；③栽种适宜的乔、灌、草植物；④施工前做好种群分布记录，场地平整前尽量对施工界限内的植物做好移栽工作，避免工程施工对其破坏。 
3、动物资源：①做好箱涵区域的植被恢复措施，充分发挥箱涵工程的动物通道作用，使野生动物顺利通过箱涵；

②施工前开展 
科普知识讲座、法律法规宣传， 
提高施工人员的环保意识， 严格遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁捕猎野生动物，加大对乱捕滥杀野生动物和破坏其生态环境的行为的惩治力度
	基本恢复土地的原有使用功能。
	对植被进行绿化养护
	满足覆土复绿的相关要求

	水生生态
	老桥拆除、新建箱涵施工：在枯 
水季进行老桥除，采取围堰施 
工。
	对水质影响较小。
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。施工废水经沉淀处理后回用于项目区洒水降尘。施工过程中在路基路基、路面一侧设置排水沟，并在排水沟末端设置临时防渗沉淀池，共设置2个临时沉淀池，分别位于道路起点、终点，容积均为3m3，汇水经沉淀处理后排入周边自然沟渠。

本项目分别在道路起点、终点各设置1个外出车辆清洗点，每个车辆清洗点各设置1个容积为1.5m3的临时防渗沉淀池，经沉淀处理后用于洒水降尘。本项目商品混凝土罐车清洗废水、砂浆拌合废水，本项目施工期将在砂浆拌合点设置临时沉砂池，施工废水经沉砂池沉淀处理后用于项目区洒水降尘，不外排。
	不外排
	道路沿线设置有雨水管网，统一由路面排水口雨水管网，雨水通过雨水管道排至市政雨水管网
	不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	施工场地设置有围挡
	执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准限值
	设置有人工绿化带、限速
	执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中3类区排放标准，连接线及兴侨路一侧执行4类区排放标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘通过洒水降尘、围挡等措施、大气自然稀释扩散。本项目在施工道路周围设置100%围挡；施工过程中边开挖边遮盖，对开挖面、土方、砂石料等裸露部分采用遮阳网100%覆盖，并对其随时洒水降尘；对施工路面进行100%硬化，同时进行洒水降尘；在土方挖运、回填过程中对整个施工区域进行100%洒水降尘；设置车辆清洗池对进出项目施工区的运输车辆轮胎进行100%清洗，定期对沉淀池进行清掏，同时运输车辆必须用苫布对厢体所运物料遮盖严实；对施工现场裸露场地进行100%覆盖，并随时洒水抑尘。
	本项目施工期能够达到扬尘防治措施“6个100%”的要求。达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，沥青烟生产设备不得有明显的无组织排放存在
	有针对性地优化绿化树种、结构和层次；加强交通管理，对路段规定车速范围、严格车管制度；加大环保力度，减少非正常排放等事故的发生
	对环境影响较小

	固体废物
	项目施工过程中产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。表土运往规划的表土堆场临时堆存,废弃土方运往园区国沛蚕丝深加工项目、万吨坚果深加工项目、标准化厂房二期项目等建设项目用于回填利用。建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运往建筑垃圾填埋场处置。生活垃圾经收集后送至附近村落垃圾收集点，不随意丢弃。
	执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599-2001）
	清扫垃圾，经清扫人员清扫后，委托园区环卫部门给予清运、处置
	执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB8599-2001）。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	①加强施工设备的检修维护，制定各种安全操作规程，并严格执行。

②道路边坡进行支护；

③按规范进行供配电设施设计，并设置安全警示标志。
	/
	①在道路两端设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌；危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速；

②事故现场如有人员出现伤亡，立即进行现场医疗救治，适时进行转移治疗；

③事故发生时，运输企业或者园区管理单位立即启动应急预案
	/

	环境监测
	噪声（等效连续A声级）、颗粒物（TSP）
	施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准
	交通噪声（等效连续A声级）
	道路两侧35±5m范围内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，35±5m范围以外的区域声环境满足《声环境质量标准》（GB309 6-2008）3类标准

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	项目的建设符合国家产业政策，项目建设和选址可行。施工期和运行期产生的废气、废水、噪声、固废在采取必要的污染防治措施后，项目建设所带来的环境污染问题可以得到控制。结合根据本项目声环境影响专项评价可知，本项目的建设运营对项目所在地的声环境会产生一定的不利影响，但只要严格落实报告中提出的合理可行的声环境保护措施，加强项目建设不同阶段的声环境管理和监控，可以做到减缓噪声影响的要求，使本项目的声环境影响处于可接受的范围，满足国家有关标准要求。因此，从环境保护角度出发，建设单位在认真落实报告中提出的生态减缓措施、污染防治措施后，项目的建设是可行的。



6号路





图 5.2	方案二标准横断面图








PAGE  

[image: image21.png]B

S I W |
k$it LAt




[image: image22.png]B
4 st



[image: image23.png]


[image: image24.png]-

<




[image: image25.png]N SNL

L 600 L 800 L 800 L 600

M LiEER HatF MTE

e one EE

@& " o o
4@»‘ =1 |8 g
) %
T | \m [T i
2%
1.5% LWHEREE g 5y

30m EB AR EE
(HFE)



[image: image26.png]= E S @R

DUl

50
225 250 300 4\' 700 ‘\, A\/ 700 300 250 225
M EhaEd | 344 b BEL Mok 34 FilshFE  ATHE
#
ot s )
L] ”
® [y S s} 2}
== foo==rd ‘gﬂ (N 8
e =i { & A T o
Z 5% 2z

S0 AR EE
(#EFE)

e e mE b



_1234567890.vsd
路基开挖及填充


路基边坡稳定处理


路基材料铺设


道路路面材料铺设


道路建成投入使用


废气、噪声、固废


废水、废气、噪声


废气、噪声


废气、噪声



_1234567891.unknown

