建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    芒市谋旺加油站原址改建项目                      

建设单位（盖章）：   芒市谋旺加油站                 
编制日期：           2021年4月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	芒市谋旺加油站原址改建项目

	项目代码
	2020-533103-52-03-002966

	建设单位联系人
	常越
	联系方式
	15758988908

	建设地点
	 云南 省（自治区） 德宏 州 芒市 县（区） 芒市 镇（街道） 南蚌路（具体地址）

	地理坐标
	（东经 98 度 34 分 21.9 秒，北纬 24 度 24 分 47.99 秒）

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃料零售
	建设项目

行业类别
	119加油、加气站城市建成区扩建加油站

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	芒发改备案〔2020〕198号

	总投资（万元）
	900
	环保投资（万元）
	35.9

	环保投资占比（%）
	3.99
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	(否

(是：项目已进行了原项目的拆除工作           
	用地（用海）面积（m2）
	1389.78

	专项评价设置情况
	无

（项目不涉及含有毒有害污染物二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放，故不设大气专项评价；

项目不新增工业废水直排建设项目，也不新增废水直排的污水集中处理厂，故不设地表水专项评价；

项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质废机油的存储量未超过临界量，故不设环境风险专项评价；

项目不涉及河道取水，故不设生态专项评价。）

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建设项目不属限制类和陶汰类，符合当前的相关产业政策。本项目用地属建设用地，不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内，项目符合国家相关政策。

2、选址合理性分析

该项目属于原址新建，所以项目选址合理。2020年10月10日芒市发展和改革局出具了投资项目备案证〔2020〕198号，同意项目建设。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版本）中关于二级加油站级选址要求，本项目选址与设计规范对比情况见下表。
表1-1  本项目选址与标准对比情况

序号

标准要求

本项目实际情况

符合情况

1

加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方
本项目属于原址新建项目，符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，项目北面为南蚌路，交通方便
符合

2

在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。
本项目为原址重建项目，位于城市建成区，为二级加油站
符合

3

城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
本项目北侧为南蚌路，不在城市干道的交叉口附近
符合

4

加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的规定
油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离能满足相关规定。

符合

表1-2  汽油设备与站外建（构）筑物的防火距离

站外建（构）筑物

埋地油罐规范规定距离

实际距离

加油机、通气管管口规范规定距离

实际距离

符合性

重要公共建筑物

 35m
本项目周边35m内无重要公共建筑。

35m
本项目周边35m内无重要公共建筑。

符合

明火或散发火花地点

17.5m
周边18m范围内无明火或散发火花地点

12.5m
周边18m范围内明无火或散发火花地点

符合

民用建筑保护物

三类

8.5m
本项目周边20m内无民用建筑

7m
本项目周边20m内无民用建筑

符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

15.5m
项目周边无甲、乙类液体储罐；无甲、乙类及其它类物品生产厂房。

12.5m
周边无甲、乙类液体储罐；无甲、乙类及其它类物品生产厂房

符合

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单灌容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

11m
项目南面为丙类仓库，仓库与油罐距离大于11m，项目周边无丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单灌容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

10.5m
项目南面为丙类仓库，仓库与油罐距离大于11m，项目周边无丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单灌容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

符合

室外变配电站

15.5m
项目区周边无室外变配电站

12.5m
项目区周边无室外变配电站

符合

铁路

15.5m
项目所在区域无铁路。

15.5m
项目所在区域无铁路

符合

架空通信线

5m
项目区5m范围内无架空通信线
5m
项目区5m范围内无架空通信线
符合

城市道路
快速路、主干路
5.5m
主干路南蚌路与加油区距离大于8m
5m
主干路南蚌路与加油区距离大于8m
符合
次干路、支路
5m
项目周边5m范围内无次干路、支路
5m
项目周边5m范围内无次干路、支路
符合
架空电

力线路

无绝缘层

6.5m
项目周边无架空电力线路

6.5m
项目周边无架空电力线路

符合

有绝缘层

5m
项目周边无架空电力线路

5m
项目周边无架空电力线路

符合

注：本项目周边无一类、二类民用建筑保护物。
表1-3   柴油设备与站外建（构）筑物的防火距离

站外建（构）筑物

埋地油罐规范规定距离

实际距离

加油机、通气管管口规范规定距离

实际距离

符合性

重要公共建筑物

 25m
本项目周边35m内无重要公共建筑。

25m
本项目周边35m内无重要公共建筑。

符合

明火或散发火花地点

12.5m
周边18m范围内无明火或散发火花地点

10m
周边18m范围内无明火或散发火花地点

符合

民用建筑保护物

三类

6m
本项目周边20m内无民用建筑

6m
本项目周边20m内无民用建筑

符合

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

11m
项目周边无甲、乙类液体储罐；无甲、乙类及其它类物品生产厂房。

9m
周边无甲、乙类液体储罐；无甲、乙类及其它类物品生产厂房。

符合

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单灌容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9m
项目南面为丙类仓库，仓库与油罐距离大于11m，项目周边无丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单灌容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9m
项目南面为丙类仓库，仓库与油罐距离大于11m，项目周边无丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单灌容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

符合

室外变配电站

15m
项目区周边无室外变配电站

15m
项目区周边无室外变配电站  

符合

铁路

15m
项目所在区域范无铁路

15m
项目所在区域无铁路

符合

城市道路
快速路、主干路
3m
主干路南蚌路与加油区距离大于8m
3m
主干路南蚌路与加油区距离大于8m
符合
次干路、支路
3m
项目周边5m范围内无次干路、支路
3m
项目周边5m范围内无次干路、支路
符合
架空通信线和通信发射塔
5m
项目区周边5m内无通信线

5m
项目周边5m内有通信线

符合

架空电

力线路

无绝缘层

6.5m
项目周边无架空电力线路

6.5m
项目周边无架空电力线路

符合

有绝缘层

5m
项目周边无架空电力线路

5m
项目周边无架空电力线路

符合

注：本项目周边无一类、二类民用建筑保护物。
根据以上表可得：汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）第4.0.4条及第4.0.5条的规定，符合国家相关防火、消防等安全标准要求。

综上，拟建项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关规定，选址合理。
3、平面布置合理性分析

项目总平面布置与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014版本）设计规范对比情况见下表。

表1-4  本项目总平面布置与设计规范对比情况

序号

标准要求

本项目实际情况

符合情况

1

单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m

内部有2条单车道，单车道宽均大于4米
符合

2

车辆入口、出口道路分开设置

车辆入口、出口道路分开设置

符合

3

站内道路转弯半径≥9m

9m

符合

4

站内停车场和道路路面不应采用沥青路面

水泥混凝土路面

符合

5

加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m

6m
符合

6

加油站工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙

加油站加油区外围设有高度高于2.2m的砖墙

符合

7

加油作业区内，不得有明火地点或散发火花地点

加抽作业区内无明火地点或散发火花地点

符合

通过对比可以看出，本项目总图布置指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，项目区整体布置便于交通运输，为加油站中储油的运输供应和周边机动车加油提供了便利。平面布置充分利用原有地势，做到了场内功能分区清楚，相隔有序。项目垃圾桶、化粪池、隔油沉砂池等环保设施已结合站内平面布置设置完善，总体平面布置基本合理。

4、“三线一单”符合性分析

①生态红线

根据《云南省生态保护红线》（云政发〔2018〕32号）的通知结合项目地理位置，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

②环境质量底线

项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

本项目属于技改项目，用水量及用电量均较不大，原材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。生产过程产生的生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，危险废物设置危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位进行处置，实现了固体废物减量化。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。

④环境准入负面清单

对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目不属于规定的淘汰类和限制类，属于允许类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。

综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、建设项目概况

技改项目概况

1、项目基本情况

项目名称：芒市谋旺加油站原址改建项目

建设单位：芒市谋旺加油站

建设性质：技改

建设地点：德宏州芒市南蚌路

总投资：900万元
建设规模：项目建设占地面积1757.16m2，总建筑面积745.87m2，建、构筑物占地面积675.74m2，容积率0.43，建筑密度38.46%，绿地面积268.81m2，绿地率15.30%。
项目主要技术经济指标见下表：

表2-1  主要技术经济指标表

序号

项目

单位

数据

备注

1
总用地面积

m2
1757.16
2
总建筑面积

m2
745.87
3
其中

站房

m2
75.25
1幢3层建筑，主要用于顾客休息和员工办公

4
罩棚

m2
181.50
5
辅助用房

m2
489.12
三层建筑、主要为营业厅、仓库、卫生间
6
建、构筑物占地面积

m2
675.74
7
其中

站房

m2
75.25
8
罩棚

%
363
9
辅助用房

157.49
三层

10
自助洗车装置

m2
48.00
11
容积率

0.43
12
建筑密度

%

38.46
13
绿地面积

m2
268.81
14
绿地率

%
15.30
2、建设内容及规模

（1）加油站等级

根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）表 3.0.14 条规定，加油站的等级划分依据见下表。 

表2-2   加油站的等级划分 

等级

油罐容量（m3）

总容积

单罐容量

一级

150＜V≤210

≤50

二级

90＜V≤150

≤50

三级

V≤90

汽油罐≤30，柴油罐≤50

建设项目油罐区设置1个30m3的95#汽油罐、1个30m³的92#汽油罐、1个40m3的92#汽油罐、1个40m3的0#柴油罐，均为承重埋地双层钢制卧式埋地油罐，油罐区设置于罩棚行车道下，位于加油区下方。总储油量140m3，有效罐容120m3（柴油折半计算）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012），改建项目属于二级加油站。

（2）项目主要建设内容及项目组成见下表：
表2-3  主要建设内容一览表
工程类别
项目名称

建设内容及规模

备注
主体工程
加油区
本项目在原址上拆除重建，原址重建设置球形螺栓网架罩棚1座，罩棚投影面积363m2，罩棚下设置4台双枪加油机，均为四枪潜油泵式加油机
新建

罐区
原址建设罐容30m3的95#汽油罐1个、30m³的92#汽油罐1个、40m3的92#汽油罐1个、40m3的0#柴油罐1个，折合汽油总存储量为120m3，属于二级加油站。埋地油罐之间距离为0.6m，汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，管口高出罩棚1.5m，通气管的公称直径为50mm，通气管管口安装阻火器
新建

辅助工程

辅助用房、站房、自主洗车装置
站区西侧新建占地面积157.49m2，建筑面积489.12m2的框架结构三层辅助用房一幢，主要用于员工办公生活，客户休息区和发配电间；西侧设置建筑面积75.25m2的站房，作为加油站营运厅，东南侧设置自主洗车装置一台，占地面积48m2
新建

公用工程

供电

供电线路引当地供电网，架线接入加油站配电柜，供电电压为380/220V，设置一台50KW柴油发电机作为备用电源
依托

供水
由当地自来水管网供给，采用DN50管接至项目区
依托

消防
本项目加油区设置6只5kg手提式干粉灭火器，埋地油罐区设置50kg推车式干粉灭火器，3把消防桶，5块灭火毯。在储罐区设置消防沙池中设置2m3消防沙；

站房一层设置4只5kg手提式干粉灭火器，站房二层设置4只5kg手提式干粉灭火器，站房三层设置4只5kg手提式干粉灭火器。
新建

排水

本项目运营期间实行雨污分流，初期雨水经油水分离设施处理后外排进入南蚌路雨水沟，项目污水主要为生活污水、站房清洁废水及洗车废水，生活污水、站房清洁废水进入化粪池预处理，洗车废水设置隔油池沉砂池处置后汇同化粪池出水统一排至南蚌路市政污水管网。
新建

环保工程

废气

油气加油机自带油气回收系统，采用分散式油气回收，每个加油机内部自带一个真空泵提供油气回收动力，油气回收管道采用双层管道（热塑性塑料复合管），通气管及卸油管道采用无缝钢管，无缝钢管采用焊接方式连接
新建

噪声

加强车辆管理，禁止鸣喇叭、减速行驶等
/
废水
化粪池：地埋式一座，容积为2m3，拟建于辅助用房北面绿化带下；

油水分离设施：初期雨水预处理，容积约为1.2m3，设置雨水沟，初期雨水经油水分离器处理后排入南蚌路市政雨水沟；

隔油沉砂池：设置二级隔油沉砂池一座，洗车废水经隔油沉砂池处理后汇同化粪池出水排入南蚌路市政污水管网
新建

固废
生活垃圾

设置垃圾桶收集后，委托环卫工人统一运送处置
新建

危险废物
设置危险废物暂存间4m2，对危废暂存间进行防渗处置，定期委托有资质的单位收集

新建

防渗措施
将危险废物暂存间、油罐区划为重点防渗区，油罐为双层罐，采用环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数不大于10-7cm/s
新建

原有项目建设概况

1、原有项目概况
原项目用地面积1380m2，总建筑面积350m2，主要建设埋地油罐、加油岛、罩棚、附属房屋等。加油站埋地油罐为6个，总容量104m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），加油机4台，加油枪8个。

原项目建设内容一览表见下表：

表2-4   原项目建设内容一览表

工程分类

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

加油岛

2个，含4台加油机

卸油、储油区

建设6个埋地储罐，其中：30m³，柴油储罐2个，柴油总容量为60m³；20m³汽油储罐2个、17m³汽油储罐2个；车用汽油总容量为74m³；折合后的总容量为104m³

二级加油站

油罐存放区

长10m，宽9m，深4m

辅助工程
站房
200m2
砖混单层
罩棚
150m2
钢网架结构
公用工程

给水

由当地市政供水管网供应

排水

采用雨污分流制排水系统

消防设施

按防火规范设计

环保工程
化粪池

容积为7m3
垃圾收集系统

设置生活垃圾收集点，安排相应人员、清运工具

危险废物暂存间

设置1间危废暂存间、配备相应收集容器
隔油池

容积0.5m3
油水分离池

5m3
观测井

2个
油气回收系统

按照二级油气回收系统标准

2、原项目汽油、柴油储存和年销售情况
表2-5   原项目汽油、柴油储存和年销售情况表

序号
名称
储存量（m3）
储存罐数
常储量（t）
年周转量（t）
备注
1
0#
30
2
45.9
100
柴油
2
93#
20
2
49.95
200
汽油
3
93#
17
2
二、主要生产设备
   项目运营过程中主要生产设备，见下表：

表2-6  主要生产设备一览表
序号
设备名称
规格
单位
数量
备注

1
0#柴油储罐
30m3埋地双层卧式埋地油罐
个
1
钢制
2
92#汽油储罐
40m3埋地双层卧式埋地油罐
个
1
钢制
3
92#汽油储罐
30m3埋地双层卧式埋地油罐
个
1
钢制
4
95#汽油储罐
30m3埋地双层卧式埋地油罐
个
1
钢制
5
加油机
四枪潜油泵式加油机
台
4
6
加油枪
5-50L/ min
支
14
7
潜油泵
QYB150 Q=250L/min P=0.3MPa
个
4
8
柴油发电机
50kw
台
1
9
手提式干粉灭火器
5kg
只
18
10
推车式干粉灭火器
50kg
只
1
11
消防铲
/
把
3
12
消防桶
/
只
3
13
灭火毯
/
块
14
消防沙

2m3
表2-7  成品油经营方案及规模

序号
产品名称
单位
规格
年加油量（t）
1
柴油
t/a
0#
800
2
汽油
t/a
92#
900
3
汽油
t/a
95#
400
三、汽油和柴油的理化性质
本项目主要从事汽车加油，主要有汽油和柴油。汽油和柴油的理化性质如下：

表2-8  汽油理化性质及危险特性表

标识
中文名：汽油
UN编号：1203
危险货物编号：31001
危险品类别：低闪点易燃液体
理化性质
主要成分：C4-C12脂肪烃和环烷烃
性状：无色或淡黄色易挥发液体
熔点（℃）：<-50  相对密度（水=1）：0.7-0.79
沸点（℃）：40-200
溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪烃
燃烧爆炸危险特性
燃烧性：极易燃烧
闪点（℃）：<-18
引燃温度（℃）：（415-530）
爆炸极限（V%）：（1.58-6.48）
危险特点：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方
燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O
禁忌物：强氧化剂
毒性及健康危害
最高允许浓度（mg/m3）：300
侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收
健康危害：急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒症状有头晕、恶心、呕吐、步态不稳，共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼烧。吞咽引起急性胃肠炎，并可引起肝、肾损害。

慢行中毒：神经衰弱综合症，植物神经功能紊乱，周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病。
防护措施
工程控制：密闭操作、全面通风，工作现场严禁火种

呼吸系统防护：高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具

眼睛防护：高浓度接触时，可佩戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿防静电工作服

手防护：戴耐油手套

储运
存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚

表2-9  柴油理化性质及危险特性表
标识
中文名：普通柴油
UN编号：2924
危险货物编号：
危险品类别：可燃液体
理化性质
主要成分：C15-C23脂肪烃和环烷烃
性状：无色或淡黄色液体
凝点（℃）：10#不高于10；5#不高于5；0#不高于0；-10#不高于-10；-20#不高于-20；-35#不高于-35；-50#不高于-50
密度（20℃）kg/m3：10#、5#、0#、-10#为810~850、-20#；-35#、-50#为790~840
沸点（℃）：200~365
溶解性：不溶于水，与有机溶剂互溶

燃烧爆炸危险特性
燃烧性：易燃烧

闪点（℃）：10#、5#、0#、-10#、-20#不低于55℃；-35#、-50#不低于45℃
引燃温度（℃）：（350~380）
爆炸极限（%）：（1.5-6.5）
危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，与明火易燃烧爆炸

燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O
禁忌物：强氧化物

毒性及健康危害
低毒物质

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收

健康危害：（参照前页汽油项）
防护措施
工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种
身体防护：穿防静电工作服

手防护：戴耐油手套

储运
存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速。且有接地装置，防止静电集聚

注：1、表中（）内数据摘自中华人民共和国消防局编《防火手册》；

2、凝点、密度、闪点依据GB252-2011《普通柴油》。
四、劳动定员及工作制度

项目劳动定员6人，其中站长1人，安全员1人，工作人员4人。加油站采用连续工作制度，年工作天数365天，员工工作采取综合工时制。

五、平面布置

项目区车辆入口和出口分开设置，加油区单车道宽度不小于4m，双车道宽度不小于6m。项目区入口设置于西北面，出口设置于东北面，整个加油区设置于项目中间位置，油罐埋设在加油岛底下；站房（含客户休息区）设置于西侧，自主洗车装置设置于东南面，北面和西侧加油站周围设置绿化隔离带。

六、水平衡分析

[image: image24.emf]油罐车

（ 运输油品 ）

卸油

储油

（ 储油罐 ）

加油

（ 加油机 ）

油气

油气回收

装置

油气

油气回收装置

油气

（ 无组织排放 ）

噪声

噪声


图2-1  项目区旱季水量平衡图

[image: image2.png]0.01
P

0.1 0.09
>
[ 0.48 0.48
09 018 Fi
) ik T2 i g4
11.19 L #dto2d  |o4G Tt
EE/N 7029
146 117
> K
175
73 - X 1698 #
N PSR
VGKEM





图2-2  项目区雨季水量平衡图

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
本项目施工期主要包括原有项目主体建筑的拆除及本次技改项目的重建。

原有项目拆除施工：
原有项目在主体建筑在拆除过程中产生的环境影响，主要包括：主体建筑在拆除过程中产生的废气、噪声、建筑废弃物以及加油站产生设备废弃物、危险废物等。

（一）施工期工艺流程及产排污环节（图示）
[image: image3.emf]场地清理

土石方工程

基础工程

结构工程

室内装饰

竣工验收

扬尘 洒水抑尘

噪声 距离衰减

废气

噪声

废水

固废

机械尾气 自然扩散

距离衰减

工程废水

生活废水

临时沉淀池 洒水抑尘

建筑垃圾

生活垃圾

定期清运


图2-3  施工期工艺流程及污染物产生去向示意图

二、运营期

（一）工艺流程简述

加油站根据需求向石油公司提出申请，石油公司从油库用油罐车将油品运输到加油站，卸入油罐内。加油车辆进入加油站加油时，再用潜油泵将油品抽出、利用加油机加到加油车辆油箱内。在整个过程中，在加油站内只有在将油品加到加油车辆油箱口时油品与外界空气直接接触，其余时间油品都处于密闭的环境中。每个加油枪设单独管线吸油，其经营工艺流程及排污节点图2-4。

[image: image1.png]11.62

ERSIN

0.01
o

0.1 [ 0.09
[ i
5§ 155 0.48 0.48
018 Fiits
0.9 ; 0.72
SEREPN 5k 020 .48
= RS s
0.29
146 T, 1.17
| MK
LS
8.73 - 698 [ rovroorner 16:98 | HEHEESTITEL
> TR i RS it S
0.43
0.43 -
s SHLHIK





图2-4  运营期工艺流程及排污节点图

（二）油气回收系统

本项目油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）和加油油气回收系统（即二次油气回收）。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发。

（1）一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内；油罐车卸油完成回到油库加油时，油库储油罐中压力减小，油罐车内压力增加，油库储油罐与油罐车内的压力差，使油罐车中存储的油气通过管线进入冷凝系统，冷凝成液体油，回收到油库储油罐，达到油气收集的目的，一次油气回收阶段结束。

（2）二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式以集中式油气回收。

[image: image4.png]- R

ELELE TS

R

e WSS

TP R

BB R,
DB, WP
AR .





图2-5 油气回收流程图

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况：

环境影响评价情况：
该加油站已于1996年1月投入运行，由于项目初期建设时未安装油气回收系统、储油罐区没有做防渗处理，于2012年进行了技术改建，进行安装油气回收装置，增加储油罐区防渗措施，且于2012年6月25日取得云南省商务厅下发的《批准芒市谋旺加油站从事汽油、柴油、煤油零售业务》（油零售证书第〔115〕号），2012年11月15日取得由德宏州安全生产监督管理局下发的《危险化学品经营许可证》（德安经（甲）字〔2012〕079）。于2016年8月再次对加油站进行技术改建，安装油气回收装置，增加储油罐区防渗措施，并委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制了芒市谋旺加油站建设项目环境影响报告表。

竣工环境保护验收情况：原项目未进行竣工环保验收。

排污许可证：现有项目未申领过排污许可证。

2、原有工程污染物排放及治理情况

根据业主提供资料，原加油站污染物处理及排放情况简述如下：

（1）废水

原项目不设洗车装置，项目区地坪也不进行水冲洗，储油罐清洗交由有资质的单位进行清洗，清洗产生的废油水由清洗单位带走处置。故项目区产生的废水主要为员工生活污水、办公区地面清洁废水及外来人员入厕废水。

原项目员工生活污水产生量为0.32m3/d、116.8m3/a；办公区室内地面清洗废水产生量为0.32m3/d、40.53m3/a；外来人员入厕废水产生量为0.8m3/d、292m3/d，这些废水经一个容积为7m3的化粪池处理后排至南蚌路市政污水管网。

储油罐的清洗废水：油罐每年清洗一次，清洗油罐废水产生量为2.4m3/次、2.4m3/a。项目储油罐清洗交由有资质的单位进行，清洗后的废油水由清洗单位拉走处置。
（2）废气

加油站大气污染物主要来源于汽油的挥发烃类气体和汽车尾气。
根据建设单位提供的资料，原项目非甲烷总烃排放量为51.12kg/a，无组织排放。根据原环评报告及批复可知，原加油站由于污染物排放速率较低，厂界无超标点，最大地面浓度为0.04244mg/m3，能满足大气污染物综合排放标准要求，对大气及周围环境影响较小。
原项目汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流量和速度，尾气排放量相对较小，对周边的影响不大。

（3）噪声

项目噪声主要为设备噪声、进出车辆噪声及加油站人群活动噪声，设备噪声为固定噪声源，发电机、泵类设备采取隔声、消声。减震等措施后，厂界噪声可以达标。

（4）固废

根据建设单位提供的资料，原加油站每天产生一般生活垃圾约22kg，经定点收集后，委托环卫部门定期清运，产生的危险废物委托有资质的单位回收处置。

在进行原加油站拆除作业时，产生的建筑垃圾由施工单位统一收集后运至市政管理部门指定地点进行处置。

废弃油罐拆除施工流程：施工准备→底油抽排→清洗油气置换→消防测爆外运处置→罐主体拆除→外附件保温工艺管线拆除。

项目底油抽排、清洗油气置换均委托有资质的单位进行，产生的清洗废水及油泥等均由负责清洗单位统一外运处置，清洗后废弃罐体销售给专门回收废旧油罐的单位进行统一处置。

在原加油站拆除之前，危废暂存间内暂存的危险废物已经全部被清理并交由有资质的单位进行处置，已无危险废物暂存。
3、主要环境问题

本次技改在原有加油站址进行拆除所有主体建筑重建，根据现场踏勘调查，原有项目已拆除，因此，存在的环境问题也得到了解决，针对原项目无需整改措施。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

本项目位于芒市南蚌路，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境功能区分类，项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据德宏州2019年环境质量状况公报：2019年德宏州各县（市）级城市都开展了环境空气自动监测，监测指标为二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物和细颗粒物。评价依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）和《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012）。芒市有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。
根据2021年1月德宏州城市环境空气质量月报，1月份，芒市城市环境空气质量共监测29天，优0天，良29天，优良率100%，与2020年同期相比持平，与2020年12月持平。首要污染物PM2.5和PM10所占天数29天。根据现场实地踏勘，周边无重大污染源，空气环境质量较好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，属于环境空气质量达标区域。
2、地表水环境质量现状

项目区附近主要地表水体为项目南面的芒究水库南北干渠，芒究水库南北干渠源头为芒究水库，最终汇入浪光洒河，浪光洒河最终汇入芒市大河，项目所属的芒市大河流域段属芒市大河的“风平”河段，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市大河“风平断面”属GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水，水环境功能为农业用水，工业用水。由于其中未对浪光洒河水环境功能进行划分，根据支流水环境功能不低于其汇入河体的水环境功能原则，浪光洒河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，芒市大河风平断面水质现状为Ⅵ类，属轻度污染，主要污染因子为氨氮。
3、地下水质量现状

根据2020年12月云南宏旺地矿岩土工程勘察设计有限公司对本项目的《岩土工程勘察报告》：拟建场地周边无河流、水库、水塘等地表水体分布。主要地表水为大气降水。拟建场地在钻探深度范围内，③层圆砾、⑤层中砂属孔隙潜水，富水性强，水量丰富；②层粘土、④层粉质粉土、⑥层粉土为隔水层。根据整个场地12个钻孔所测水位显示，钻探过程中静止水位埋深多在孔口下6.90~7.60米之间，水位出露高程在890.40米至890.65米之间，水位高差0.26米，场地水位变化较小。 

地下径流由西向东，由北向南，水源补给主要靠大气降水及附近沟渠的渗透性补给。场地地下水埋藏较深，对基础施工较为有利。场地地下水测量时间为12月份，为枯水期，不同季节地下水位变幅不小于0.50米。

2021年3月21日~2021年3月29日，本项目委托云南方源科技有限公司，对项目区域内的地下水环境质量进行补充监测。

监测点：项目区下游水井、项目区上游地下水、项目区内共3个监测点位；

监测指标：pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类，共30个监测因子；

监测频率：各监测点每天采样3组瞬时水样，连续监测1天。

评价标准：评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

评价方法：同地表水环境质量现状评价，采用单因子指数法。

各监测项目主要结果见下表：

                     表3-1  地下水检测结果表            单位：mg/L
点位/时间/编号

检测项目

项目区下游水井
2021.03.21
09:37
13:41
17:39
20210318041-01

20210318041-02
20210318041-03
pH（无量纲）
6.86
6.65
6.90
氨氮

5.40
5.27
4.16
硝酸盐氮
9.02
8.88
8.65
亚硝酸盐氮
0.020
0.025
0.017
挥发酚
<0.0003
<0.0003
<0.0003
氰化物
<0.004
<0.004
<0.004
砷（μg/L）
0.8
1.0
1.0
汞（μg/L）
0.06
0.08
0.08
六价铬
<0.004
<0.004
<0.004
总硬度
141
131
122
铅（μg/L）
<1
<1
<1
氟化物
0.24
0.23
0.28
镉（μg/L）
<0.1
<0.1
<0.1
铁
0.18
0.13
0.04
锰
0.90
0.88
0.89
溶解性总固体
306
282
270
高锰酸盐指数
3.8
3.0
3.2
硫酸盐
25
21
23
氯化物
18
12
15
总大肠菌群（个/L）
3.3×105
4.6×105
4.2×105
细菌总数（CFU/ml）
8.6×102
1.3×103
1.0×103
石油类
<0.01
0.01
<0.01
点位/时间/编号

检测项目

项目区上游地下水
2021.03.21
09:07
13:10
17:12
20210318041-04
20210318041-05
20210318041-06
pH（无量纲）
6.80
7.02
6.76
氨氮

3.63
3.87
3.95
硝酸盐氮
7.72
7.65
7.38
亚硝酸盐氮
0.010
0.009
0.008
挥发酚
<0.0003
<0.0003
<0.0003
氰化物
<0.004
<0.004
<0.004
砷（μg/L）
0.7
0.6
0.7
汞（μg/L）
0.08
0.09
0.09
六价铬
<0.004
<0.004
<0.004
总硬度
111
106
115
铅（μg/L）
1
1
<1
氟化物
0.15
0.11
0.13
镉（μg/L）
0.1
0.1
0.1
铁
0.27
0.08
0.18
锰
0.08
0.06
0.08
溶解性总固体
240
251
237
高锰酸盐指数
1.7
1.5
2.0
硫酸盐
10
11
13
氯化物
<10
<10
<10
总大肠菌群（个/L）
2.5×105
3.6×105
3.3×105
细菌总数（CFU/ml）
1.4×103
1.3×103
1.5×103
石油类
<0.01
<0.01
<0.01
点位/时间/编号

检测项目

项目区内
2021.03.21
09:20
13:21
17:22
20210318041-07
20210318041-08
20210318041-09
pH（无量纲）
6.89
6.95
7.02
氨氮

4.32
4.20
4.45
硝酸盐氮
8.52
8.69
8.81
亚硝酸盐氮
0.012
0.017
0.013
挥发酚
<0.0003
<0.0003
<0.0003
氰化物
<0.004
<0.004
<0.004
砷（μg/L）
0.9
0.8
0.7
汞（μg/L）
0.10
0.10
0.11
六价铬
<0.004
<0.004
<0.004
总硬度
126
133
118
铅（μg/L）
<1
<1
<1
氟化物
0.13
0.18
0.11
镉（μg/L）
0.1
0.1
0.1
铁
<0.01
0.21
0.18
锰
0.51
0.51
0.50
溶解性总固体
272
266
258
高锰酸盐指数
2.4
2.7
2.1
硫酸盐
14
18
15
氯化物
23
27
20
总大肠菌群（个/L）
4.5×105
5.8×105
4.9×105
细菌总数（CFU/ml）
2.3×103
2.5×103
2.6×103
石油类
<0.01
0.01
<0.01
                   （续）表3-1  地下水检测结果表          单位：mg/L
监测项目
点位/时间/编号
项目区下游井
项目区上游地下水
项目区内
2021.03.21
09：37
13.41
17.39
09.07
13.10
17.12
09.20
13.21
17.22
2021031841-01
2021031841-02
2021031841-03
2021031841-04
2021031841-05
2021031841-06
2021031841-07
2021031841-08
2021031841-09
△Cl-
4
4
4
4
4
4
5
4
4
△SO42-
18
20
18
20
19
20
20
18
19
△K+
14.6
14.4
14.4
14.2
14.4
14.6
14.3
14.2
14.2
△Na+
23.2
22.0
22.0
23.7
23.0
23.2
21.8
21.4
21.5
△Ca2+
30.8
32.4
32.6
31.5
30.2
33.6
32.4
31.2
31.4
△Mg2+
10.6
10.6
9.70
8.40
9.10
9.36
9.22
8.75
8.86
△CO32-
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
△HCO3-
180
180
180
170
170
183
170
170
170
备注：1、“ND”标示未检出；

2、带“△”为外包项目，本公司无资质认定许可技术能力。
根据监测结果对照评价标准，项目评价范围内，三个监测点位均出现氨氮和菌落总数超标现象，项目区和项目区下游监测点位锰超标，其余指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
4、声环境质量现状

项目周边主要为村庄、农田等待开发区域，根据声环境功能区划分原则，项目区域声环境功能区划为2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，临近南蚌路市政道路边界30m±5m执行4a类标准。根据现场踏勘，拟建项目区周边无明显较大噪声源，声环境质量现状良好。
5、生态环境现状

项目所在区域为城市郊区，人类活动较为频繁，项目拟建区域受人为干扰较大，已无原生植被分布，主要为人工栽种的农作物等。动物资源极为贫乏，周围田地里有老鼠、田鼠分布；灌木草丛偶有常见的鸟类逗留等。根据现场踏勘和走访调查，在项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动物。

6、土壤环境质量

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，该项目土壤评价等级为三级（评价等级判别详见土壤影响分析章节），该项目为污染影响型项目，根据现场勘察及查询相关资料，项目所在区域土壤环境质量现状能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准中二类用地筛选值标准要求。

2021年3月22~2021年3月29日，本项目委托云南方源科技有限公司，对项目区内土壤环境质量进行了现状监测。

监测点：项目储油罐处（S1）、项目区加油岛处（S2）、项目区内，共3个监测点位；

监测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘、石油烃，共46个监测因子；

监测频率：各监测点每天采1组，监测1天。

评价标准：评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值。

                        表3-2  土壤检测结果表           单位：µg/kg

监测项目

时间/点位/

坐标/编号

2021.03.21

项目储油罐处（S1）

项目区加油岛处（S2）

项目区内

东经：98.5726271
北纬：24.4132183
东经：98.5726220
北纬：24.4132168
东经：98.5728057
北纬：24.4165661
20210318044-01
20210318044-02
20210318044-03
四氯化碳
<2.1
<2.1
<2.1
氯仿
<1.5
<1.5
<1.5
氯甲烷
8.7
7.8
7.8
1,1-二氯乙烷
<1.6
<1.6
<1.6
1,2-二氯乙烷
<1.3
<1.3
<1.3
1,1-二氯乙烯
<1.5
<1.5
<1.5
顺-1,2-二氯乙烯
<0.9
<0.9
<0.9
反-1,2-二氯乙烯
<0.9
<0.9
<0.9
二氯甲烷
<2.6
<2.6
<2.6
1,2-二氯丙烷
<1.9
<1.9
<1.9
1,1,1,2-四氯乙烷
<1.0
<1.0
<1.0
1,1,2,2-四氯乙烷
<1.0
<1.0
<1.0
四氯乙烯
<0.8
<0.8
<0.8
1,1,1-三氯乙烷
<1.1
<1.1
<1.1
1,1,2-三氯乙烷
<1.4
<1.4
<1.4
三氯乙烯
<0.9
<0.9
<0.9
1,2,3-三氯丙烷
<1.0
<1.0
<1.0
氯乙烯
<1.5
<1.5
<1.5
苯
<1.6
<1.6
<1.6
氯苯
<1.1
<1.1
<1.1
1,2-二氯苯
<1.0
<1.0
<1.0
1,4-二氯苯
<1.2
<1.2
<1.2
乙苯
<1.2
<1.2
<1.2
苯乙烯
<1.6
<1.6
<1.6
甲苯
<2.0
<2.0
<2.0
间/对二甲苯
<3.6
<3.6
<3.6
邻二甲苯
<1.3
<1.3
<1.3
硝基苯
<0.09
<0.09
<0.09
苯胺
ND
ND
ND
2-氯酚
<0.06
<0.06
<0.06
苯并[a]蒽
<0.1
<0.1
<0.1
苯并[a]芘
<0.1
<0.1
<0.1
苯并[b]荧蒽
<0.2
<0.2
<0.2
苯并[k]荧蒽
<0.1
<0.1
<0.1
䓛
<0.1
<0.1
<0.1
二苯并[a,h]蒽
<0.1
<0.1
<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘
<0.1
<0.1
<0.1
萘
<0.09
<0.09
<0.09
△石油烃（C10-C40）
14
20
10
砷
40.8
40.7
23.0
镉
<0.01
0.01
<0.01
六价铬
0.7
1.2
0.7
铜
44.1
35.7
34.8
铅
37.1
36.9
33.0
汞
0.169
0.109
0.097
镍
54.1
56.9
57.6
备注：1、“ND”表示未检出；

2、带“△”为外包项目，本公司无资质认定许可技术能力。
根据检测结果，项目区土壤环境质量各项指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 第二类用地筛选值，项目区土壤环境质量较好，对人体健康的风险可以忽略。

	环境

保护

目标
	1、大气环境：根据实地踏勘，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，与最近的居民区为北面50米处的南蚌社区居民；

2、声环境：根据实地踏勘，厂界外50m范围内无声环境保护目标。

3、地下水环境：根据实地踏勘，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、地表水环境：
根据实地踏勘，项目南面245m处的芒究水库南北干渠。

5、生态环境：

本项目不涉及新增用地，不涉及新增用地范围内的生态环境保护目标。

项目与周边环境关系图详见附图2。项目主要环境保护目标一览表见下表：
表3-3  项目保护目标一览表
保护因素
保护目标
地理坐标
与项目相对位置及距离（m）
保护目标类型
保护级别
大气环境
芒市第六小学
98.57160
24.41541
南面110m
学校
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
芒市睿恩幼儿园
98.57181
24.41541
西南面165m
学校
德宏州公安局森林警察支队
98.57159
24.41428
西面80m
单位
南蚌小区
98.57384
24.41556
南面106m
居民
南蚌社区
98.57249
24.41640
西面53m
居民
德宏州第二人民医院

98.575209
24.414719
东北面235m
医院

芒市天天幼儿园

98.572684
24.419277
北面293m
学校

电池厂小区

98.572217
24.417906
北面193m
居民

地表水环境
芒究水库南北干渠
98.57384
24.41428
南面245m
/
按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准保护


	污染

物排

放控

制标

准
	环境质量标准

一、空气环境质量

项目所在区域的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照国家环保部科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中相关限值执行，即2.0mg/m3；TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物的标准值。标准值见下表：

表3-4    环境空气污染物基本项目浓度限值
序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

单位

二级

1

二氧化硫（SO2）

年平均

60

μg/m3

24小时平均

150

1小时平均

500

2

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

臭氧（O3）

日最大8小时平均

60

mg/m3

1小时平均

200

4

颗粒物（粒径小于等于10μm)

年平均

70

μg/m3

24小时平均

150

5

颗粒物（粒径小于等于2.5μm)

年平均

35

24小时平均

75

6
非甲烷总烃
24小时平均

2.0
mg/m3

7

总挥发性有机物（TVOC）
8h平均
600
μg/m3

二、地表水环境质量

项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见下表。

表3-5    地表水环境质量标准（mg/L，pH值除外）

序号

项目

标准值

序号

项目

浓度限值

1

pH

6~9

13

硒

≤0.01
2

溶解氧

≥5
14

砷

≤0.05
3

高锰酸盐指数

≤6
15

汞

≤0.0001

4

COD

≤20
16

镉

≤0.005
5

BOD5

≤4
17

六价铬

≤0.05
6

氨氮

≤1.0

18

铅

≤0.05
7

总磷
≤0.2（湖库0.05）
19

氰化物

≤0.2

8

总氮

≤1.0

20

挥发酚

≤0.005
9

铜

≤1.0

21

石油类

≤0.05
10
锌

≤1.0

22

阴离子表面活性剂

≤0.2
11

氟化物（以F-计）

≤1.0
23

硫化物

≤0.5
12

粪大肠菌群个/L）

≤10000

24

硫酸盐*
≤250

注：*表示集中式生活饮用水地表水源补充项目标准限值。
三、地下水质量

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。具体标准限值详见表3-6。
表3-6  地下水质量标准

序号
项目
Ⅲ类

1
pH（无量纲）

6.5~8.5
2
总硬度（mg/L）

≤450

3
溶解性总固体（mg/L）

≤1000

4
硫酸盐（mg/L）

≤250

5
氯化物（mg/L）

≤250

6
氨氮（mg/L）

≤0.50
7
铁（mg/L）

≤0.3

8
砷（mg/L）

≤0.01
9
铜（mg/L）

≤1.00
10
铅（mg/L）

≤0.01
11
镉（mg/L）

≤0.005
12
锰（mg/L）

≤0.10
13
六价铬（mg/L）
≤0.05
14

耗氧量（mg/L）
≤3.0

四、声环境质量

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、西北侧临南蚌路一侧执行4a类标准。标准值如下表所示：

表3-7    环境噪声标准值表单位：dB （A）

适应区域

标准值（Leq：dB（A））

昼间

夜间

2类

60
50
4a类
70
55
 五、土壤环境质量
项目区属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地。项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 筛选值第二类用地标准限值。具体标准值见下表：
表3-8  建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准值   单位mg/kg
序号

项目

标准值

1

砷

60

2

镉

65

3

铬（六价）

5.7

4

铜

18000

5

铅

800

6

汞

38

7

镍

900

8

四氯化碳

2.8

9

氯仿

0.9

10

氯甲烷

37

11

1,1-二氯乙烷

9

12

1,2-二氯乙烷

5

13

1,1-二氯乙烯

66

14

顺-1,2-二氯乙烯

596

15

反-1,2-二氯乙烯

54

16

二氯甲烷

616

17

1,2-二氯丙烷

5

18

1,1,1,2-四氯乙烷

10

19

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8

20

四氯乙烯

53

21

1,1,1-三氯乙烷

840

22

1,1,2-三氯乙烷

2.8

23

三氯乙烯

2.8

24

1,2,3-三氯丙烷

0.5

25

氯乙烯

0.43

26

苯

4

27

氯苯

270

28

1,2-二氯苯

560

29

1,4-二氯苯

20

30

乙苯

28

31

苯乙烯

1290

32

甲苯

1200

33

间、对-二甲苯

570

34

邻二甲苯

640

35

硝基苯

76

36

苯胺

260

37

2-氯酚

2256

38

苯并[a]蒽

15

39

苯并[a]芘

1.5

40

苯并[b]荧蒽

15

41

苯并[k]荧蒽

151

42

䓛

1293

43

二苯并[a，h]蒽(mg/kg)

1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘(mg/kg)

15

45

萘

70

污染物排放标准

一、废气

（1）施工期施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准要求，详见下表。

表3-9  大气污染物综合排放标准值表

污染物

无组织排放监控度限值

颗粒物

1.0 mg/m3（周界外浓度最高点）
（2）项目运营期间，油气（非甲烷烃）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准，即处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面平面高度应不低于4m。

加油站周边无组织排放的非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放监控限值要求，即≤4.0mg/m3（周界外浓度最高点）。
二、废水

（1）施工期：本项目施工期废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水或施工工艺，不外排。
（2）本项目运营期实行雨污分流，初期雨水经油水分离设施处理后外排进入南蚌路雨水沟；项目生活污水、站房站房清洁废水进入化粪池预处理，汽车废水设置隔油沉砂池处置后汇同化粪池出水统一排至南蚌路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。外排废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准，具体标准值详见下表：

表3-10  《污水综合排放标准》mg/L
项目

COD

BOD

SS

氨氮

磷酸盐（以P计）

PH

动植物油

三级标准

500

300

400

-

-

6~9

100

表3-11  《污水排入城镇下水道水质标准》mg/L

项目

氨氮

总磷

标准限值

≤45.0

≤8.0

三、噪声

（1）项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值见表3-12。

表3-12   建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）本项目所在区域为声环境功能2类区，项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中的2类标准。项目西北面南蚌路为市政道路，市政道路边界外30m±5m执行4类标准标准值见下表。
表3-13   工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

场界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60
50
4类
70
55
四、固体废物控制标准
一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单中的标准。危险废物储存、处置执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-3-2007）和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。

	总量

控制

指标
	据 “十三五”期间污染物排放总量控制要求，本项目运营期涉及的总量控制指标主要为VOCs（一般指挥发性有机化合物）。

VOCS：0.239t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期主要污染工序分析
1、施工期水污染源分析

施工期废水包括施工废水、生活废水。

（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工用水主要为混凝土养护用水、工具清洗用水等。施工废水主要是场地出入口车辆清洗及其他设备清洗废水。

混凝土养护是在混凝土浇筑后6~10h开始进行养护，其养护方式是将需要养护的混凝土表面浇湿，然后覆盖薄膜、麻袋片、编织布或其他覆盖材料。项目混凝土养护用水在养护过程中全部蒸发损耗，无外排废水产生。

施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为SS。车辆及其他施工机械设备清洗废水产生后，进入沉淀池沉淀，沉淀废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。

（2）生活废水

废水产生量：根据建设单位提供资料，施工期不设置施工人员宿舍和食堂，施工人员洗手废水经沉淀处理后回用于施工和场地洒水降尘，不外排。

施工人员生活污水排放量QS按下式计算：

[image: image5.jpg]



式中：QS—生活区污水排放量，m3/d；

     qi—每人每天生活用水量；

     Vi—生活区人数，人；

     K—生活区污水排放系数，取0.8。

施工人员用水量按25L/人·d计，根据建设单位提供的施工人员进场情况可知，项目内施工人员平均每天为12人，采用以上公式进行核算可知，项目内施工人员生活污水排放量为0.24m3/d，项目施工历时10个月，则生活污水总产生量为43.2m3，该部分废水中所含污染因子主要为SS。

生活废水处理措施：施工废水主要为员工洗手废水，主要污染物为SS，施工时在施工场地设置一个容积为2m3的临时沉淀池，经沉淀处理后可用于施工和场地洒水降尘，不外排。

2、施工期大气污染源分析

项目施工期所产生的大气污染物主要为施工扬尘、汽车尾气及机械废气。

（1）扬尘

施工期的大气污染主要来自土建工程中产生的扬尘、施工场所物料（土、沙、灰）堆积产生浮尘以及大量运输车辆尾气排放给周围环境带来的污染。施工扬尘主要来自以下几方面：①地基处理（包括地基开挖、道路铺设、管网开挖布设、土地平整、景观绿化等）过程中产生的扬尘；②建设施工废料的清理及堆放扬尘；③过往车辆造成的现场道路扬尘。

类比同类项目建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51 mg/m3，只有在300处才低于0.5 mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m以内。

扬尘浓度较高的过程是场地平整过程中的土料装卸过程，产生量约为20mg/m3～50mg/m3。距离施工地点较近的区域应采取相应的措施（如洒水降尘、设置围挡、禁止有风天气施工等），防止扬尘对大气的环境污染。

（2）汽车尾气及机械废气

施工中施工机械运行产生的废气、车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成分是烯烃类、CO和NOX，属间歇性排放。本项目施工期在施工工程中用到的装载机及运输卡车等，按耗油50t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物1～1.2t、CO 3～3.5t、SO2 0.1～0.2t、NOx 0.5～0.6t。项目施工场地扩散条件较好，CO不会产生局部浓度过高的情况，所有进出施工场地的车辆应尽量减少怠速运行时间，以减少汽车尾气对周围大气环境的污染。

3、施工期噪声污染源分析
施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。

为了便于拟建项目的噪声影响分析，从噪声的角度出发，将施工过程分成土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，施工机械较多、噪声污染也比较严重，不同阶段又具有不同的噪声污染特征。

根据类似施工过程的调查，各阶段项目施工所涉及其1m处A声级见下表。

表 4-1   施工期主要噪声源强单位：dB（A）

施工阶段

主要工程机械

A声级

土石方阶段

铲土机

72~93

平土机

70~93

挖掘机

85~90

压路机

72~88

夯土机

92~100

基础阶段

震捣机

69~81

起重机

75~88

结构阶段

振捣棒

69~81

电锯

72~93

卷扬机

68~79

装修阶段

压缩机

75~86

气动扳手

82~88

锯床

72~93

4、施工期固体污染源分析
项目施工期主要固体废弃物为项目工程建设产生的建筑垃圾、弃土石和施工人员产生的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

项目各施工建设过程所产生的建筑垃圾主要包括开挖弃土、废弃施工建筑材料等，采用如下模型进行预测：

Js=Qs×Cs

式中：Js—建筑垃圾产生量（吨/年），

Qs—建筑面积（m2），

Cs—平均每平方米建筑面积垃圾产生量（吨/年·m2）。

由于建筑过程中固体废弃物的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，Cs取值在0.5~1.0t/（m2·a）之间，由于本项目涉及原址改建新的加油站，则本评价按最大值1.0t/（m2·a）进行估算。项目总建筑面积811.37m2，施工期为6个月，则采用上述公式进行核算可知项目建筑垃圾产生量平均约为40.5t，建筑垃圾经统一收集后运至市政管理部门指定地点进行处置。

（2）土石方
根据主体工程资料分析，项目为原址改建新的加油站。根据建设方提供资料，项目总计产生挖方约434m3，总计回填土方约265m3，整个项目产生弃土石约178m3，由周边村民运走用作地基回填，项目未出现乱弃土石方情况。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1  土石方流向框图
（3）生活垃圾

施工人员日常生活垃圾产生量每人每天为0.35kg，因此施工期生活垃圾产生量为4.2kg/d，施工历时6个月，则施工人员生活垃圾产生量约为0.756t，生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运处理。

施工影响分析及防治措施：

根据现场踏勘，原有项目主体已经拆除完毕，对原有项目拆除的施工期环境影响回顾性分析：

原有项目主体建筑在拆除过程中产生的环境影响，主要包括：主体建筑拆除过程中产生的废气、噪声、建筑废弃物以及加油站产生设备废弃物、危险废物等。拆除作业工期较短，产生的环境影响相对较小，扬尘和噪声通过采取措施后能有效缓减，对周围环境影响较小。固体废弃物包括废弃单枪加油机、管材、油罐、油罐清洗产生油渣等。其中加油机为电子机械设备、油渣为危险固废。加油站油罐清洗由有资质单位清洗，油渣由专业清洗公司收集后送炼油回收企业回收。清洗干净后的油罐由油罐废旧公司回收利用，加油机送由生产厂家回收。消防用灭火器、消防毯、消防铲等消防器材能用的暂且保存后需继续使用，不能用的其他金属材料由废旧公司回收送由生产厂家回收。

1、施工期大气环境影响分析

本次技改项目施工期环境影响分析：
（1）施工扬尘影响分析

本项目施工期对大气环境的影响因素主要是地面扬尘污染，污染因子为 TSP。施工期产生的地面扬尘，主要来自以下两个方面：一是来自建筑材料装卸产生的扬尘；二是来自物料运输车辆产生的二次扬尘。

类比相同类别建筑施工工地的监测资料，测定时风速为 2.4m/s，测定结果表明：当风速为 2.4m/s ，不采取抑尘措施时，建筑施工场地周边的扬尘污染较为严重，工地内 TSP 浓度为上风向对照点的 1.5～2.3 倍，平均 1.88 倍，相当于《环境空气质量标准》二级日均浓度限值的 1.4～2.5 倍，平均 1.98 倍；建筑施工扬尘的影响范围为其下风向 150m 之内，被影响地区的 TSP 平均浓度增加值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级日均浓度限值的 1.6倍。从其影响范围看，出现超标的范围在施工场地下风向 150m 附近。施工运输车辆引起的扬尘对路边 30m 范围以内影响较大，为减少扬尘的影响，施工场地应采取洒水降尘措施，对粉料进行有效覆盖，降低风动扬尘，减小起尘量。由于距离项目最近的敏感点为项目周边20m的南蚌社区居民，且项目区平均风速1.6m/s低于类比资料的风速，扬尘影响范围将比类比资料有所缩小，再采取有效的抑尘措施后项目区风速施工扬尘对敏感点和周边环境影响不大。
（2）汽车尾气影响分析
尾气污染的产生主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。

运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速1.6m/s时，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍，其中NOx、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/m3、10.03mg/m3和1.05mg/m3。NOx、CO是《环境空气质量标准》中二级标准的2.2倍和2.5倍，烃类物质不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列国家标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30％，即影响范围为70m。

本项目所在地区风速相对较小，只有在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将有NOx、CO和烃类物质存在，其影响范围预计不大。

2、施工期水环境影响分析

（1）施工废水

项目使用商品混凝土，场地内不设混凝土拌和，施工废水主要为运输车辆、设备、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为SS。为了减少施工废水对外环境的影响，对于运输车辆、设备、工具清洗废水等施工废水，设置沉淀池，废水沉淀泥沙悬浮物后废水用于工具清洗和养护；并且在水质可满足的条件下，将处理后的废水回用于施工过程和场地洒水等工序，以减少污水排放量，并节约水资源。
（2）生活废水

根据建设单位提供资料及现场踏勘，施工期不设置施工人员宿舍和食堂，施工人员使用周边公共设施。施工废水主要为员工洗手废水，主要污染物为SS，施工时在施工场地设置一个容积为2 m3的临时沉淀池，经沉淀处理后可用于施工和场地洒水降尘，不外排。

3、施工期噪声环境影响分析

（1）噪声源

项目施工期间噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。

根据对建筑施工噪声的分类和主要噪声源的分析，可以看出建筑施工噪声源虽较多，但从其声功率和工作时间来看，需要控制的各阶段的主要机械噪声源如表5-1所示。

（2）预测模式

建筑施工机械噪声源基本是在施工场地中的点声源传播，根据《环境影响评价技术导则声环境》对本项目施工噪声不同距离处的等效声级进行预测，即：

LpA（r）=LpA（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）

式中：LpA（r0）—参考点r0处的A计权声压级，dB；

Adiv —几何发散引起的A计权声衰减，dB；
Abar —遮挡物引起的A计权声衰减，dB；
Aatm —空气吸收引起的A计权声衰减，dB；
Agr  —地面效应引起的A计权声衰减，dB；
Amisc—其他方面引起的A计权声衰减，dB。
根据项目实际情况，本评价考虑几何发散及遮挡物引起的衰减。

[image: image7.png]Ay, =201g(r /1)




项目施工工地场界设有2m高施工围墙，对于项目内施工机械，该围墙可视为无限长声屏障，采用下述公式对其声衰减量进行计算：
[image: image8.png]=-101,
oo g[3+20N1]




根据评价技术导则，采用如下公式对噪声贡献值进行预测：

[image: image9.png]1 0.1Z,
=101g(= Y 1,105
L, =10lg( > A )




式中：
[image: image10.wmf]eqg

L

 ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；


[image: image11.wmf]Ai

L

 ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；


[image: image12.wmf]T

  ——预测计算的时间段，s；


[image: image13.wmf]t

  ——i 声源在T 时段内的运行时间，s。

项目进入装修阶段，部分噪声为室内声源，以下公式对室内声源进行等效：


[image: image14.wmf])

6

T

(

1

2

+

-

=

L

L

L

p

P



[image: image15.wmf]1

p

L

——声源室内声压级，dB(A)；


[image: image16.wmf]2

p

L

——等效室外声压级，dB(A)；


[image: image17.wmf]TL

——隔墙（窗）倍频带的隔声量，dB。

（3）评价标准

采用建筑施工场界噪声限值标准，即《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（4）预测结果及评价

①施工机械噪声影响分析

根据项目地块施工特点，将整个施工阶段进行划分。各施工阶段所涉及典型设备及其噪声情况如表5-1所示。

假设施工设备与施工厂界距离均为5m，各施工阶段所涉及设备同时运用，根据上述预测模型，各施工阶段采用的主要施工机械在周围环境的噪声贡献值见表4-2。

表4-2    主要施工机械噪声贡献值预测结果单位：dB（A）

工段

主要工程机械

源强

施工厂界不同距离处噪声贡献值

5m

10m

30m

55m

60m

土石方阶段

铲土机

93

70

66.47

59.11

54.43

53.74

平土机

93

70

66.47

59.11

54.43

53.74

挖掘机

90

67

63.47

56.11

51.43

50.74

压路机

88

65

61.47

54.11

49.43

48.74

夯土机

100

77

73.47

66.11

61.43

60.74

该工段机械噪声贡献值

78.94

75.41

68.05

63.37

62.68

基础阶段

震捣机

81

58

54.47

47.11

42.43

41.74

起重机

88

65

61.47

54.11

49.43

48.74

结构阶段

振捣棒

81

58

54.47

47.11

42.43

41.74

电锯

93

70

66.47

59.11

54.43

53.74

卷扬机

79

56

52.47

45.11

40.43

39.74

该工段机械噪声贡献值

74.29

70.75

63.41

58.73

58.04

装修阶段

压缩机

86

47

43.47

36.11

31.44

30.74

气动扳手

88

49

45.47

38.11

33.44

32.74

锯床

93

54

50.47

43.11

38.44

37.74

该工段机械噪声贡献值

55.81

52.28

44.91

40.25

39.56

施工工段厂界噪声预测值如表4-3所示。

表4-3    施工期厂界噪声预测结果

施工时段

Leqg  dB(A)

达标距离（昼间） m

土石方阶段

78.94

30

基础施工阶段

72.79

10

结构阶段

74.29

15

装修阶段

55.81

厂界达标

根据建设单位提供资料，本项目不使用冲击桩机，大大降低了基础施工阶段施工噪声。根据上述计算，除装修阶段外，其余各工段项目地块厂界噪声均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，以土石方阶段对周边环境产生的影响最大，约距地块厂界30m范围外其排放噪声才可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间限值。

但距离项目最近的敏感目标为西面约53m处的南蚌社区居民，敏感目标能达到标准要求。

4、施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾经统一收集后运至市政管理部门指定地点进行处置；本项目建筑地基开挖及油罐开挖产生的土石方回填剩余的由周边居民运走用作房地基回填；生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运。

综上，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。

5、生态环境影响分析

该项目为原址重建项目，位于城市建成区，故项目区内无原始植物。项目基础施工期间，由于土石方开挖、地表裸露，结构松散的土层和堆放的土石方遇到雨水冲刷会产生水土流失，对施工期的生态会产生一定影响。为降低项目施工对生态环境影响
三、环境保护对策措施

（一）施工期环境保护措施
1、水环境保护措施
施工区设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程、场地抑尘，做到不外排；生活废水沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。

2、环境空气保护措施
（1）施工过程中所有施工机械、设备、进出车辆、材料如被泥浆溅染须及时清理保洁；

（2）对可能产生粉尘的施工，采取先洒水或在施工中喷水的办法减少粉尘的产生，尽可能选用环保型的低排放施工机械，并在排气口下方的地面浇水冲洗干净，防止排气将尘土扬起飞散；

（3）与施工单位签订文明施工管理协议，协议中必须强调防止施工扬尘污染的责任制，共同做好扬尘控制；

（4）现场一律使用商品混凝土和砂浆；

（5）由于装饰期间的建筑垃圾品种较多，故在现场设施的垃圾堆放点必须进行分隔，以便分类堆放装饰建筑垃圾；

（6）施工现场禁止焚烧垃圾废料等；

（7）装饰用的石膏粉、腻子粉等必须袋装，并装入库集中管理；

（8）装饰阶段应相应组织石材、木制品成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品所产生的扬尘污染。

（9）绿化土进场时必须随到随用，禁止堆积时间过长而产生扬尘；

（10）施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在风大的天气，应加大洒水量及洒水频次；

（11）砂、石料等应有专门的堆存场地，并建围栏，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少扬尘；

（12）施工工地场界采用挡板等遮挡措施，以有效地减少近地面扬尘的扩散。

（13）在施工过程中要注意文明施工，做到6个100%（施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输）。此外，项目施工场地配套洒水设备，将扬尘治理资金列入工程预算予以保障。
3、声环境保护措施

（1）选用低噪声施工机械设备，淘汰高噪声设备和落后工艺。工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生；

（2）运输施工物资应注意合理安排施工物料运输时间。运输物料车辆在途经村镇时，应减速慢行、禁止鸣笛，施工便道充分利用旧路，途径敏感建筑时，应减速慢行、禁止鸣笛；

（3）项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声；

（4）设备尽量不集中时间段施工，并将其尽可能移至距离敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；

（5）严禁施工单位夜间施工；

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责；

（7）建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时和当地环保部门取得联系，及时处理各种环境纠纷；

（8）建设单位施工时应合理控制施工机械使用时段，避免所有施工机械同时运行的情况发生。

4、固体废弃物处置措施
建筑垃圾经统一收集后运至市政管理部门指定地点进行处置。生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运。危险废物交给有处置和运输资质的单位进行处置。

5、生态环境保护措施

施工过程中，应严格按照用地范围进行施工建设，严禁乱挖，施工活动应严禁超出用地范围；同时做好施工期建筑材料及土石方的堆放管理。
施工期临时水土保持措施
（1）合理安排施工时间及进度，尽量避免在大风条件下进行土石方挖填作业，减少施工过程中的水土流失。

（2）施工中遭遇大雨、暴雨时，应对开挖面、土石方堆放区进行临时挡护（如遮盖草席或土工布），确保水土流失不对项目区域附近地表水体造成影响。
（3）施工过程中开挖的土石方应及时回填，不能及时回填的应收集归拢成堆并适当夯实堆放，减少铺摊面积。
（4）加强工程施工影响区域的监督和保护，避免因不合理的施工或其它人为因素而新增水土流失。
绿化措施：施工后期，按照规划方案对厂区空地进行硬化及绿化，绿化树种采取乔、灌、草相结合方式。

项目施工期严格落实以上对策措施后，施工期的水土流失可得到有效控制；同时随着施工后期占地地面的硬化和空地绿化的实施，占地范围内的水土流失将终止。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期污染源分析

1、大气污染源分析

项目运营期大气污染物为非甲烷总烃、汽车尾气、项目区扬尘、生活垃圾产生的异味。

（1）非甲烷总烃

项目运营期可能引起大气环境污染的环节主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃。
1）储油罐、卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃
①储罐大呼吸损失
储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据相关的参考资料可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量。
 ②储罐小呼吸损失

油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考有关资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量。

③油罐车卸油
加油站的埋地油罐，按其分类，属于隐蔽罐。油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考中国石油化工集团安全环保局《中国石化油气排放控制标准》编制说明可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3·通过量。 

④加油作业损失
加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3·通过量，置换损失控制时为0.11kg/m3·通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3·通过量。
⑤加油作业跑冒滴漏损失

在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3·通过量。
汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.81～0.9，本项目取0.85，项目营运后年销售汽油1300t，柴油800t，油品年通过量或转过量=（1300÷0.75）+（800÷0.85）=2674.51m3/a，综合以上几方面，再根据本项目设置了卸油油气回收系统、加油油气回收系统，设计回收效率为95-98%，环评核算时取95%，则油罐车卸油、储油罐装料、加油作业产生的烃类废气通过采用回收系统后排放量将减少95%，本项目加油站运营期油耗损失烃类有害气体的产、排放量见表4-4。
表4-4  项目运营期烃类有害气体排放量一览表
项目

排放系数

通过量或转过量（m3/a）

烃产生量（kg/a）

烃排放量（kg/a）

备注

储油罐

大呼吸损失

0.88kg/m3·通过量

2674.51
2353.57
117.68
产生的油气经油气回收装置收集后，外排量约为5%

小呼吸损失

0.12kg/m3·通过量

320.94
16.05
油罐车

卸料损失

0.6kg/m3·通过量

1604.71
80.24
油站

加油作业损失

0.11kg/m3·通过量

294.20
14.71
作业跑冒滴漏损失

0.084kg/m3·通过量

224.66
11.23
合计

4798.08
239.91
由上表可知，油品储存、卸油和车辆加油等过程产生的非甲烷总烃无组织产生量为4798.08kg/a，排放量为239.91kg/a。

（2）汽车尾气

本项目油罐车和加油车辆会产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为总烃、NOX和CO，浓度视汽车发动机的燃烧情况而异，汽车尾气排放呈分散、无规律、无组织、自然扩散的排放形式，排放量较小，污染物不易积累。
（3）项目区扬尘

本项目运营期来往车辆在晴天会引起地面扬尘，主要污染物为颗粒物。由于项目紧临的南蚌路和项目区道路均已经过硬化处理，因此加强清扫后，扬尘不会太大。
（4）异味

生活垃圾在收集、运输过程中由于清洁、消毒、转运不及时、不到位而产生臭味。项目拟设置若干封闭式垃圾桶，在垃圾外运装卸的时候会有臭味的逸散，局部空气臭气浓度增加。

2、水污染源分析

根据建设单位提供的资料，项目油罐清洗交由有资质的单位进行，清洗后的废油水由清洗单位拉走处理。
（1）站房清洁废水

由于站房面积仅为75.25m2，清洁用水主要用于站房桌椅、货架擦拭及拖地，用水量很少，废水产生量也极少，本次环评清洁用水按0.1m3/d、36.5m3/a，废水按用水量的90%计，则站房清洁废水量为0.09m3/d、32.85m3/a，废水中主要污染物为SS，进入化粪池进行收集处理。 

（2）生活污水

①废水产生量

本项目生活废水包括站内职工产生的日常生活废水和顾客入厕产生的废水，加油站厕所为水冲式。

a、员工生活废水

本项目区员工共6人，员工均在项目区食宿，故员工生活废水包括厨房废水和盥洗废水两部分，根据原项目用水经验值，厨房用水量为0.6m3/d、180m3/a，废水产生量为0.48m3/d、175.2m3/a；盥洗用水量以50L/（人•d ）来计，则盥洗用水量为0.3m3/d、108m3/a，由当地自来水管网供给。排水系数按80%计，盥洗废水量为0.24m3/d、86.4m3/a。厨房废水经隔油池处理后汇同于盥洗废水排入化粪池处理。厨房一日做饭两次，平均每日做饭及洗碗等厨房活动约4小时，则隔油池最大秒流量为0.075L/s，根据04S519《小型排水构筑物》可知，隔油池容积为1.0m3即可满足本项目排水要求。项目员工生活用水总量为0.9m3/d、288m3/a，员工生活废水量为0.72m3/d、261.6m3/a。
b、顾客入厕废水
项目年加油量为2100t，每天加油量约为5.75t，约7278L，以每辆车平均加油25L计算，每天加油的车辆数约为291辆，以每辆车2人计，50%的顾客使用公厕计算，每天使用卫生间的顾客人数约291人次，用水量按5L/人次·d计，则加油站公厕用水量为1.46m3/d，532.9m3/a,污水排放量按其用水量的0.8计，则项目运营期顾客生活污水排放量为1.17m3/d，427.05m3/a。

综上，运营期生活废水产生量为1.89m3/d，688.65m3/a，废水水质参照《环境保护实用数据手册》（胡名操　主编）生活污水水质的相关数据，COD约400mg/L、BOD5约200mg/L、SS约250mg/L、氨氮约为35mg/L、总磷约8mg/L。

（3）洗车废水
项目年加油量为2100t，每天加油量约为5.75t，约7278L，以每辆车平均加油25L计算，每天加油的车辆数约为291辆，每洗一辆车用水大约在50L,按加油车辆的60%洗车进行计算，则加油站洗车用水量为8.73m3/d，3186.45m3/a。污水排放量按其用水量的0.8计，则项目运营期顾客洗车废水排放量为6.98m3/d，2547.7m3/a。主要污染物为悬浮物、少量石油类、LAS等，类比洗车场项目主要污染物浓度为CODcr=600mg/L、BOD5=300mg/L，SS=300mg/L，石油类=20mg/L，LAS=15mg/L等。
②废水处理措施

本项目废水处理措施如下：

a、项目区实行雨污分流，雨水沟末端设置三级油水分离池，项目区雨水经处理后排入南蚌路雨水沟；

b、项目区设置化粪池对生活废水（厨房废水设置隔油池处理）和站房清洁废水进行预处理，洗车废水设置隔油沉砂池进行处理，外排废水达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级标准后排入南蚌路市政污水管网。
经核算，运营期水污染物产生情况见表4-5：

表4-5 项目污染物产生情况一览表

类别

COD

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

生活废水

浓度

250
100
250

20
6

/

产生量

0.817
0.327
0.817
0.65
0.20
/

废水产生量8.96m3/d，3269.2m3/a
注：表中浓度单位均为mg/L，污染物产排量单位均为t/a，“/”表示废水中该污染物含量较小，不列入。  
（4）绿化用水

本项目绿化面积为142.53m2，绿化用水按3L/m2·次计算，每天绿化浇洒一次，项目所在地旱季天数以215天、雨季天数以150天计，则绿化浇洒用水量为0.43m3/d、92.45m3/a。绿化用水经植物吸收利用、蒸发消耗。
（5）初期雨水

本项目采用雨污分流系统排水，由于项目建设罩棚遮盖加油区，避免雨水对加油区的冲刷，使雨水中石油类的含量很低。根据芒市一日最大降雨量123.6mm，本项目占地面积1757.20m2，径流系数0.65，收集前30分钟的初期雨水，则初期雨水产生量约为2.9m3，雨水经油水分离设施处理后外排至南蚌路市政雨水沟。

表4-6  项目用、排水量情况

用水单元

用水量标准

使用面积/人数
用水量
污水量

m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
站房清洁
0.1m3/d
75.25m2
0.1
36.5
0.09
32.85
员工生活
厨房
0.1m3/人.d
6
0.6
219
0.48
175.2
盥洗
50L/（人•d ）
6人
0.3
108
0.24
86.4
顾客入厕
5L/人次·d

291
1.46
532.9
1.17
427.05
车辆清洗
50L/辆
291辆
8.73
3186.45
6.98
2547.7
绿化
3L/m2·次

142.53m2
0.43
92.45
——
总计
/
11.62
4175.3
8.96
3269.2
注： 排污系数取0.8；干旱天数取215天。
3、噪声影响源分析

项目运营期产生的噪声主要包括车辆噪声、设备噪声以及社会噪声。

（1）车辆噪声：进出加油的机动车辆产生的车辆噪声，声压级在75-80dB（A）之间；

（2）社会噪声：站内工作人员和外来人员产生的噪声，声压级在50-60dB（A）之间；

（3）设备噪声：加油区及油罐区产生的机械噪声，声压级在75-85dB（A）之间。

4、固体废弃物

项目运营过程中产生的固体废物为生活垃圾、油罐底泥、污泥、废油毡以及油水分离池隔油沉渣。

（1）生活垃圾

项目运营期员工共6人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排系数手册》员工生活垃圾可按0.35kg/人•天来计，则产生量为2.1kg/d，0.756t/a；顾客生活垃圾按0.1kg/人•天来计，每天产生垃圾的顾客人数约291人次，则产生量为29.1kg/d，10.62t/a。
综上，运营期生活垃圾产生量为31.2kg/d，11.38t/a，统一收集后，委托环卫部门统一清运处置。

（2）油罐底泥

根据以往加油站运营情况，储油罐使用一段时间后，油料中的固形物等杂质和水分沉积在罐底，从而形成含油底泥。底泥需定期清理，一般清理周期为3~5年，类比云龙县漕涧大坪加油站，平均产生的含油底泥为0.4t/a。油罐清污过程产生的油罐底泥属于危险废物（HW08废矿物油），危险代码为900-221-08，交由有资质的单位清运处置。

（3）废吸油毡
吸油毡适用于清理、围堵、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域。吸油毡（也称吸油毛毡），是吸油棉的一种形式，跟吸油棉一样，吸油毡是由惰性的聚丙烯纤维经无纺工艺织造而成。它有吸油倍数高、不松散、吸饱油后不变形、易打捞等特点。根据类比云龙县漕涧大坪加油站，加油站运营期每年产生的废吸油毡量约为10kg，对照《国家危险废物名录》，该固废属于危险固废，废物类别为HW08废矿物油，废物代码为900－249－08，统一收集后交由有资质的单位进行处理。

（4）隔油沉砂池沉渣
类比云龙县漕涧大坪加油站，项目洗车废水隔油沉砂池沉渣每年产生约0.1t，隔油沉砂池沉渣委托有资质的单位进行处理。

运营期污染分析
1、环境空气影响分析
（1）无组织非甲烷总烃排放影响 
根据工程分析结果可知，项目运营期非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、卸油损失、加油机作业损失及跑冒滴漏等。本项目非甲烷总烃产生总量为4798.08kg/a，通过采用油气回收装置回收处理后非甲烷总烃无组织排放量为239.91kg/a，排放速率为0.0274kg/h。

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

                [image: image18.png]C:
—-X 100%

.




[image: image19.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image20.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度μg/m3；

[image: image21.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表4-7  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表4-8  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

非甲烷总烃

二类限区

1小时

2000

《大气污染物综合排放标准详解》
4）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表4-9  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放

量（kg/a）

排放速率（kg/h）

经度

纬度

长度

宽度

有效高度

矩形面源

98.572586
24.416477
896.524
70
40
10.00
非甲烷总烃

239.91
0.0274
5）项目参数

估算模式所用参数见表。

表4-10  估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

36.2
最低环境温度

-0.6
土地利用类型

建设用地
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
/

6）预测结果及评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表4-11   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

矩形面源

非甲烷总烃

2000
7.628
0.6627
/

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。
表4-12  无组织废气网格点落地浓度预测结果表

下方向距离(m)

矩形面源

非甲烷总烃浓度（ug/m3）

非甲烷总烃占标率（%）

10.0

2.800
0.14
20
3.804
0.19
80
7.572
0.38
100
7.097
0.35
122
7.628
0.38
200.0

5.530
0.28
300.0

3.236
0.16
400.0

2.094
0.10
500.0

1.477
0.07
600.0

1.107
0.06
700.0

0.869
0.04
800.0

0.705
0.04
900.0

0.588
0.03
1000.0

0.501
0.03
1100.0

0.434
0.02
1200.0

0.381
0.02
1300.0

0.338
0.02
1400.0

0.303
0.02
1500.0

0.275
0.01
1600.0

0.250
0.01
1700.0

0.229
0.01
1800.0

0.211
0.01
1900.0

0.196
0.01
2000.0

0.183
0.01
2100.0

0.170
0.01
2200.0

0.160
0.01
2300.0

0.151
0.01
2400.0

0.142
0.01
2500.0

0.135
0.01
下风向最大浓度

7.628
0.38
下风向最大浓度出现距离

122
122
D10%最远距离

/

/

[image: image22.bmp]
图4-2  项目无组织排放非甲烷总烃的预测结果图
从上表中可以看出，本项目产生的无组织非甲烷总烃，在外环境中的贡献浓度先是随着距离的增加，在达到122m的最大落地浓度峰值后，贡献浓度逐渐随着距离的增加而降低。最大落地浓度出现在距离项目区下风向的122m处；其中，非甲烷总烃的最大落地浓度为0.007628mg/m3，占标率为0.38%，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中关于非甲烷总烃的无组织排放监控限制要求（即周界外最高浓度点的非甲烷总烃≤4.0 mg/m3），可达标排放。

7）大气环境防护距离

项目大气评价等级定为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）第8.8.5大气环境防护距离确定：从厂界起所有超过环境质量浓度短期浓度标准值的网格区域，以厂界起至超标区域最远垂直距离作为大气环境防护距离。

根据估算结果，项目正常情况下，无组织排放污染物挥发性有机物（以非甲烷总烃计）最大落地浓度出现在122m处，最大落地浓度为0.007628mg/m3，最大占标率为0.38%，能满足《大气污染物综合排放标准详解》中“非甲烷总烃2.0mg/m3的质量标准要求，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护距离。

（2）汽车尾气影响分析

运营期汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成分，根据全国性的相关专项调查，一般离高速公路路肩10～20m外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。

（3）项目区扬尘影响分析

本项目运营期来往车辆在晴天会引起地面扬尘，主要污染物为颗粒物。由于项目紧临的南蚌路和项目区道路均已经过硬化处理，加强清扫后，路面较为整洁，扬尘不会太大，不会对周围环境产生影响。

（4）异味
本项目产生的异味主要由油气及垃圾桶产生，油气通过大气扩散后不会对周边环境造成不良的影响。

生活垃圾在收集、运输过程中由于清洁、消毒、转运不及时、不到位而产生臭味。项目拟设置若干封闭式垃圾桶，在垃圾外运装卸的时候会有臭味的逸散，局部空气臭气浓度增加，但在其他时间，垃圾处于封闭状态，如果管理得当，加强清运，基本不会对周围环境产生影响。

2、运营期地表水环境影响分析

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级按照影响类别、排放方式、排放量或者影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。评价等级按下表的分级判据进行划分。

表4-13 水污染影响型建设项目评价等级判别表

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）

水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q≥20000或W≥600000

三级B

间接排放

—

根据工程分析，本项目运行期产生废水主要是站房清洁用水、员工生活废水（厨房废水和盥洗废水）、顾客入厕废水及洗车废水，厨房废水设置隔油池隔油处理后汇同盥洗废水，站房清洁用水、顾客入厕废水进化粪池收集，洗车废水设置隔油沉沙池处理后汇同化粪池出水，达标排至项目西北侧南蚌路市政污水管网。根据上表判定依据，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，主要对废水收集方式及其达标排放可行性进行论证分析。
（2）废水产排方式分析
项目区实行雨污分流，项目区初期雨水经雨水沟收集后进入油水分离设施处理，经处理后排至项目区北面南蚌路雨水沟；项目生活污水（厨房废水经隔油池处理）、站房清洁废水和顾客入厕废水经化粪池预处理，洗车废水经隔油沉砂池处理，出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准后统一排至南蚌路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。项目区废水能得到合理处置，不会对周边环境造成大的影响。
（3）废水处理方式可行性分析

根据工程分析，项目拟设置一座容积为12m3的地埋式化粪池，能满足废水停留时间24小时要求；拟设置一座1m3的隔油池，能满足厨房废水过流要求；拟设置10m3隔油沉沙池，能满足洗车废水隔油沉淀24小时要求。外排废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准后统一排至南蚌路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。

综上，项目区污水能够得到有效处置，南蚌路有市政污水管网，项目生活废水排至市政污水管网可行。
（4）雨水处理可行性

考虑到项目经营性质，站内地面易残留少量矿物质油，当发生突发事件后地面洒落油品更加突出。场区雨水特别是初期雨水，含有石油类和SS，若直接外排，将会顺着雨水沟排入环境对其造成影响。因此需对站内地面雨水进行预处理，项目设置了油水分离设施，站内含油雨水经引流沟收集后排入油水分离设施中，经处理后再外排至站外，对地表水体影响较小。

油水分离设施：三级油水分离池是一种设置在石油、化工企业有可燃气体、易燃液体蒸气或油污的污水管网上，防止燃烧、爆炸沿污水管网蔓延扩展的安全液封装置。根据油水分离设施工作原理，其作用可隔离水中的油脂，使项目含有雨水经油水分离后排放，大大降低了外排废水中的矿物油含量，废水中浓度能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准（石油类≤10mg/L，SS≤70mg/L）要求，可直接排放，对周边的环境影响不大。
3、地下水环境影响分析

（1）评价等级

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则  地下水环境》，建设项目地下水环境影响评估工作等级划分见表4-14。
表4-14  地下水环境影响评价工作等级划分判据一览表

         项目类别

环境敏感程度

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

项目为加油站项目，根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则  地下水环境》，属于Ⅱ类建设项目。

根据项目《岩土工程勘察报告》，场地地下水埋藏较深，水源补给主要靠大气及附近沟渠的渗透补给。
项目所在区域岩土层含水透水性弱，不易污染。项目场地内地面除绿化带外全部硬化，故项目区场地有着较好的防渗效果。

项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，本项目所在片区的用水均由自来水厂供给，不涉及地下水的开采及饮用，故项目场地地下水敏感程度为不敏感。

综上所述，本项目地下水影响评价等级为三级。

本项目主要从区域内水文地质条件、水利联系、污染途径、影响方式以及防控措施等方面进行影响分析评价。
（2）影响分析

①区域内的水文地质结构

根据2020年12月云南宏旺地矿岩土工程勘察设计有限公司对本项目的《岩土工程勘察报告》：场地净水位埋深6.90-7.60米，水位标高890.40-890.65米，③层圆砾、⑤层中砂属孔隙潜水，富水性强，水量丰富；②层粘土、④层粉质土、⑥层粉土为隔水层。

②地下水的补给、径流、排泄条件

拟建项目区出露高程在890.40米至89065米之间，水位高差0.25米，场地水位变化较小。地下径流由西向东，由北向南，水源补给主要靠大气降水及附近沟渠的渗透性补给。

③地下水污染途径

项目可能影响地下水的途径是：通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。

④地下水的影响方式
根据对项目区及周边水井、泉点和居民饮水情况的调查，本项目区域内地下水开发利用现状较为简单，没有集中式地下水饮用水源。项目对地下水的影响主要为项目储油罐和输油管线泄漏或渗漏，会对地下水产生严重污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸、致癌性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，由于含水层的自净降解是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

由于项目场地内地面除绿化带外全部硬化处理，故项目区场地有着较好的防渗效果，阻碍污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。项目用水均来自市政自来水，不使用地下水，因此，项目建设对项目区域地下水的影响很小。

（3）防渗措施及管理措施

项目改造后，将原有的单层储油罐全部更换为双层储油罐（配套安装有渗漏在线检测系统），并采用中性沙对油罐区进行回填。为防止储油罐和输油管线或渗漏对地下水造成污染，建设单位在施工建设时应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）中“第6.5条防渗措施”及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中“第2.1条双层罐设置”的相关要求落实以下防治措施：

A.
加油站的储油罐拟采用由内、外罐罐壁构成具有双层间隙的双层储罐。罐顶低于周围4m范围内的地面，并采用中性砂回填。储油罐体内外表面、防油堤的内表面、储油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理。

B.
双层储罐需采用专业厂家制作的合格产品。双层储罐壁厚大于6mm。与土壤接触的双层储罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。

C.
双层储罐装设的液位自动监测系统应具有高液位报警功能。

D.
双层储罐装设的液位自动监测系统的渗漏检测分辨率应大于0.8L/h。

E.
双层储罐装设的高液位报警系统的最高液位设定，应满足报警2min 后进油量不超过油罐的安全装油液位。

F.
双层储罐装设的液位自动监测系统应具有油罐渗漏的监测功能，及时感应并发出警报，同时设置地下水监测井，并开展地下水监测，当日常监测中发现加油站发生油品泄漏事故或者地下水中任何一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围。

G.
双层储罐应采取防止油罐上浮的措施。

H.
装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品泄漏的部位也采取相应的防漏防渗措施。

I.
地下储油罐体周围设计防渗漏检查孔，可及时发现地下储油罐体渗漏，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

J.
埋地加油管道采用双层管道。加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设；采用管沟敷设时，管沟用中性沙子或细沙填满、填实。

如果一旦油罐发生泄漏，对于少量泄露，立即使用砂子或其它惰性材料吸收；一旦油罐发生大量泄露，建设单位还应采取以下措施：

A.
关闭泄露源头，切断油泵电源。

B.
用消防沙袋将泄露的油品围住，以防流入排水系统或更大范围地扩散。

C.
用棉纱或拖布等不易产生静电的物品尽可能回收漏出的油品，清理油污。

D.
关闭加油站入口，禁止闲杂人员及其他车辆进入加油站。

E.
禁止任何车辆启动引擎。

F.
记录详细情况并写出事故报告，如实向主管部门汇报。

建设单位必须制定突发环境事件应急预案，建设单位必须就油罐、输油管道、加油设施泄漏事故制定应急响应措施，确保在发生泄漏时油品不进入地表及地下水体。

④影响分析

项目储油罐和输油管线泄漏或渗漏会对地下水产生严重污染，会使地下水产生严重异味，无法饮用，并具有较强的致畸、致癌性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，由于含水层的自净降解是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

项目所在区域为城市建成区，且项目场地内地面除绿化带外全部硬化，故项目区场地有着较好的防渗效果，阻碍污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。项目取用地下水，用于站房清洁，取用水量很小，项目建设对项目区域地下水的影响很小。

项目需严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中对防渗措施的规定进行建设，如埋地油罐采用双层油罐（配套安装有渗漏在线检测系统），在储罐区表面采用中性沙回填等。一旦发生汽油、柴油的泄漏，油将全部收集在双层油罐内，同时检测装置将及时发现漏油情况，加油站工作人员能够及时处理。能够有效的防止对地下水环境的影响，同时落实本次环评提出的对策措施后，不会对项目区地下水造成影响。
为了项目运营期能够较为清楚的掌握项目对地下水的影响情况，建议建设单位按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012,2014修订）及《云南省环境保护厅关于转发环境保护部办公厅印发加油站地下水污染防治技术指南文件的通知》（云环通[2017]51号）等相关文件要求，设置地下水监测井。
观测井设计要求：

对于观察井的设置必须达到《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012）总的要求。
　  ①观测井井深应该低于埋地油罐地基0.5m，位于储油罐区1m 范围内，柴油储油罐混凝土罐室一个观测井、汽油储油罐混凝土罐式一个观测井。
　　②观测井用渗水建筑材料建造，利于地下水顺利渗透到观测井，便于真实反映油罐渗漏与否。
　　③观测井建造时，应该避免油罐区埋地管线，静电接地等其他设备设施。

结合项目所在位置及本次环评地下水质量现状监测情况，可以将项目区内设置的原观测井（现状监测井）作为本项目的监测井。
4、运营期噪声环境影响分析

根据工程分析知项目运营过程交通噪声声压级范围为75～80dB(A)，社会噪声声压级范围为50～60dB(A)，设备噪声声压级范围为75～85dB（A）。

根据建设项目噪声分布、噪声强度，采用噪声衰减模型对噪声影响进行预测：
Loct®＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct
式中：

Loct®—点声源在预测点产生的声压级；

Loct(r0)—参考位置处的声压级；

r0—参考位置测点与声源之间的距离(m)；

r—预测点与声源之间的距离(m)；

△Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)，本项目取5dB(A)。距噪声源不同距离处的噪声预测值见下表：

项目作业时，距离噪声源不同距离处的噪声预测值为：

   表4-15 距源不同距离处的噪声预测值
噪声值（dB）
声源声级dB(A)

距离（m）

22
65
76
交通噪声

80
48
38
37
社会噪声
60

28
19
17
设备噪声

85
53
44
42
叠加值

---

54.2

44.98
43.0
根据预测，项目运营期距噪声源22m外昼间、夜间声值，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值（昼间≤60 dB（A）夜间≤55 dB（A））的要求。距离项目最近敏感点位于项目西面20m的南蚌社区居民，项目运营期噪声会对其造成一定影响。

为了使上述噪声对环境造成的影响降低至最低，环评提出如下措施：

（1）在加油站合适的地方立标识牌，提示机动车进出加油站减速慢行，禁止鸣喇叭；

（2）加油机等可能产生噪声的机械设备尽量选用低噪声设备；

（3）加油站工作人员应文明工作，积极招呼进站车辆到指定的加油岛加油，以便防止机动车驾驶员大声喧哗。

采取以上措施，项目噪声对周边环境影响不大。

5、运营期固体废物影响分析

项目运营过程中产生的固体废物为一般固体废弃物和危险固体废弃物。
表4-16 项目运营期主要固废产生和排放情况

固体废物

排放源

污染物名称

产生情况

排放情况

一般固体废物

工作人员，顾客 

生活垃圾

11.38t/a
统一收集后，委托环卫部门统一清运处置
危险固废

油罐底泥
油罐油渣

0.4t/a

危废储存间暂存，交由有资质的单位处置，周转周期为1周
废吸油毡
废吸油毡
10kg /a

隔油沉砂池
隔油沉渣

0.1t/a

一般固体废弃物委托环卫部门处置，危险固体废弃物委托资质单位处置，项目营运期产生的固体废物处置率达到100%，对环境影响不大。

危险固废处置要求：

①根据环发《危险废物污染防治技术政策》（〔2001〕199号），国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优化进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置，这也是我国处置一般固体废物的基本原则，企业必须按照这一技术政策要求进行固废处置。

②建立统一的固废分类收集、统一堆放场地制度。存放容器必须加盖密闭，防止泄漏。各类废物暂存在危险废物暂存间内，不得露天堆放，放置场所做好地面的硬化防腐，并设置明显的标志。所有危险固废的收集和暂存都应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。

③国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，在转移过程中，均应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。

④设置危废暂存间：本评价要求建设单位在加油站设置危废暂存间，对含油废沙、油渣等危险固废进行贮存，危废暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求，不同类型的废弃物分开存放，并有不同种类的废物标志，并有专人管理与检查，保证通风与安全，并铺设混凝土地面。

关于危废暂存的相关要求：

①危废暂存间建设时应遵循以下要求：

a、危险废物贮存见必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。

b、危险废物贮存见门口需张贴标准规范的危险废物标识和危险信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。

c、危险废物贮存间需上锁，由专人负责。

d、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均需做好危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

e、建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

f、危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品。
g、面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

h、设施内要有安全照明设施和观察窗口。

i、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

j、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

k、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

②危废暂存间在日常管理维护过程中应遵循以下要求：

a、应建造专用的危险废物贮存设施；

b、必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

c、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；

d、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

e、盛装危险废物的容器材质要与危险废物不相容（不相互反应）；

f、危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；

g、收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。

危险废物收集过程要满足国家的相关要求，要做好三防，运送要符合转移联单制度，并建立转移台账制度。

危险固废送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》的要求，填写危险废物转移联单并经环保主管部门审批后方可运出项目区。

③危废暂存容器的要求：

a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

c、装载危险废物的容器必须完好无损。

d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

e、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

④危废暂存的存放要求：

a、常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

b、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

c、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

d、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

e、危险废物堆要防风、防雨、防晒。

⑤危废暂存管理与移交

a、设专人负责危废的日常管理工作，产生的危废应分类进行统计。

b、危废应统一收集暂存，且暂存期未经环保管理部门批准，不得超过一年。制定危废收集管理规定，危废不得再混入生活垃圾排放。

c、按危废中心要求完善危废转移联单制度，定期向危废中心移交项目所暂存的危废，并填写好转移联单，定期送环保管理部门备查。

综上所述，项目固体废物只要加强管理，合理处置，对外环境的不良影响可得到有效控制。

6、土壤影响分析

（1）项目类型：本项目为加油站，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型，按土壤环境影响评价项目类别，属于Ⅲ类建设项目。

（2）项目占地规模：本项目永久占地面积约为1757.20m2（0.17572hm2），按《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）划分，永久占地规模划分分别为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），因此本项目属于小型项目。

（3）项目的土壤敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境的敏感程度详见下表。

表4-17   土壤敏感程度分级一览表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标

不敏感

其他情况

根据对项目现场的踏勘，项目西北面紧邻南蚌路市政道路，其余周边为居民，仓库农田等，因此本项目土壤环境敏感程度为敏感。

（4）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型评价工作等级划分表详见下表。

表4-18   土壤评价等级划分一览表

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏 感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

二级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为加油站建设项目，属于污染影响型，按土壤环境影响评价项目类别，属于Ⅲ类建设项目，本项目永久占地面积约为0.17572hm2，属于小型项目，本项目土壤环境敏感程度为敏感。因此，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。根据导则的相关要求，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测，因此本项目采用定性描述的方法从土壤的污染途径、影响方式及防治措施三个方面进行预测分析。

（5）项目建设对土壤环境的影响

本项目为加油站，对土壤的影响主要有三种途径：一是来自储油罐泄漏或渗漏以垂直入渗的途径污染土壤层，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，造成的污染较为严重；二是由于本项目存在无组织排放的非甲烷总烃，将会以大气沉降的途径污染土壤层；三是加油区可能会有较少跑冒滴漏的油液洒落在地面上，在初期雨水未及时收集的情况下，会以地表径流的途径污染土壤层。

土壤层中吸附大量的燃料油，不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变，造成周围农作物的减产和污染。当土壤中含有害物质过多，超过土壤的自净能力，就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累，并通过食物链富集到人体和动物体中，危害人畜健康，引发癌症和其他疾病等。根据现场踏勘调查，项目周围的农田主要以玉米等农作物为主，如若土壤环境受到污染，将直接进入到人体和动物体内，严重影响人体健康。
本项目加油站地面进行硬化处理，储油罐为SF双层罐，内层管体油罐区均进行防渗处理，采取“水泥罐池+SF双层罐”的方式进行建设，并在箱内设置能够发现油罐是否渗漏油的检测装置，极大减缓了项目油品泄漏风险。同时，油罐周边填充沙子，罐区四周设围堰，油品均采用管道输送，减少油品滴漏的风险。经过以上措施后，可以有效减少储油罐发生泄漏事故，降低项目油品泄漏对土壤污染的概率，项目对土壤环境的影响较小。

环境风险
1、风险物质

本项目主要进行汽油、柴油的销售。

汽油、柴油的理化性质及危险特性见下表。

表4-19 汽油理化性质、危险特性一览表

中文名称

汽油

英文名称

Gasoline：petrol

分子式

C5H12-C12H2O（脂肪烃和环烃）

外观与性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味

危险标记

7（易燃液体）

分子量

72—170

熔点

﹤-60℃

沸点

25—220℃

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇、脂肪

闪点

-58—10℃

爆炸极限

1.3%—7.6%

稳定性

稳定

相对密度

（水=1）0.70—0.79；（空气=1）3—4

燃烧热

41.8—46MJ/kg

燃烧分解产物

一氧化碳、二氧化碳

蒸汽压kPa

40.5—91.2（37.8℃）

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

UN编号

31001

CASNO

8006-61-9

急性毒性

LD5067000mg/kg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）

危险特性

极易燃烧，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生剧烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇到明火会印着回燃。

健康危害

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、不太不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症，皮肤损害。

表4-20 柴油理化性质、危险特性一览表

中文名称

柴油

英文名称

Diesel oil：Diesel fuel

分子式

……

外观与性状

稍有粘性的棕色液体

危险标记

7（易燃液体）

分子量

……

熔点

-18℃

沸点

282—338℃

溶解性

不溶于水，溶于多数有机溶剂

闪点

62—90℃

爆炸极限

……

稳定性

稳定

相对密度

（水=1）0.87—0. 9

燃烧热

……

燃烧分解产物

一氧化碳、二氧化碳

蒸汽压kPa

……

主要用途

主要用作柴油机的燃料

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

UN编号

31001

CASNO

8006-61-9

急性毒性

小鼠经口LD50：7500mg/kg（）；兔经皮LC50：﹤5ml/kg

危险特性

遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

2、重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中规定，长期地或临时地生产、储存、使用和经营化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，定位危险化学品重大危险源。

本项目油品的最大储存量为109.6t，低于临界量2500t。因此，本项目储油罐单元不构成重大危险源。本项目危险化学品重大危险源辨识见下表：

表4-21 重大危险源辨识

序号

物质名称

类别
临界量（Qn） t

实际贮存量（qn） t

是否构成重大危险源
1

汽油

易燃易爆液体
2500
72.5（100m³）

不构成

2
柴油
易燃易爆液体
2500
34.4（40m³）

不构成

3、风险防范措施

①危险化学品贮运安全防范措施

1）危险化学品的运输必须符合《危险化学品安全管理条例》的相关规定；

2）建立危险化学品入罐登记管理制度，做好危险化学品贮存和使用的登记管理；

3）根据危险化学品特性，在站区内配备消火栓、灭火器等灭火设备。在显眼位置张贴“严禁烟火”标志，预防火灾的发生；

4）通知消防队，监护泄漏区域，防止引起火灾、爆炸；

5）确定泄漏源的位置，采取相应措施以尽量控制、减少原油的泄漏量；

6）停止输油作业，然后关闭所有阀门；

7）待灭火后，用泵提升至泄漏收集罐，然后视污水的性质交由有危险废物处理资质的单位处理，消防废水禁止排入地表水；

8）组织抢修队进行抢修。

②危险化学品贮运安全防范措施

运输过程：

1）合理规划运输路线及运输时间，尽量远离水源地和居民密集区，不在车辆高峰期运输；

2）油品的装运应做到定车、定人；

3）在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

贮罐区：

1）贮罐的材料应符合要求，在安装时主要防止损坏；

2）对贮罐进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏；

3）定期对贮罐及其他设备进行巡查，定期进行设备维护和保养；

4）地上油罐应用非燃烧材料设防火堤，防火堤高度不小于0.5m，并与油罐管壁距离在3m以上。

③工艺技术设计安全防范措施（管线）

1）加油站的油品管线采用无缝钢管，埋地管线的连接应采用电焊；

2）加油站的油品管线应埋地敷设。当需要管沟敷设时，管沟应用砂子填实。管沟进入建筑物、构筑物或防火堤处，必须设置密封隔断墙。埋地管线的外表面，应设不低于加强级的防腐蚀保护层；

3）汽油加油枪的流量，不应大于60L/min。加油枪宜采用自封式加油枪。

④危险化学品使用安全防范措施

1）操作工人上岗前应经过安全教育培训，合格后方可上岗；

2）加油站内设安全管理员一名；

3）工作现场禁止吸烟。

⑤电气、电讯安全防范措施

1）加油站供电负荷等级应为三级。低压配电盘可设在站房内。配电盘所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离，不应小于5m；

2）加油站内的电力线路，应采用电缆并直埋敷设。穿越行车道部分，电缆应穿钢管保护。当电缆较多时，可采用电缆沟敷设。但电缆不得与油品、热力管线敷设在同一沟内，且电缆沟内必须充砂；

3）钢油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处，接地电阻不得大于10Ω。埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件，应进行电气连接并接地，接地电阻不宜大于10Ω。当站房及罩棚需要防止直击雷时，应采用避雷带保护；

4）加油站的防静电接地设计，尚应符合现行国家标准《石油库设计规范》的有关规定。

⑥风险减缓措施

1）组织人员及时救活，并拨打119；

2）分层上报，及时断电、断水；

3）信息公开透明，及时通知附近居民及相关行政主管部门；

4）火灾严重时，组织站内人员及周边居民迅速撤离。

⑦事故应急措施

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，加油站应设立以站长为总指挥，副站长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《化学事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。

表4-22  环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

2

应急计划区

装卸区、储罐区、加油区及临近地区。

3

应急组织

成立加油站应急指挥小组，由站长担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责加油站附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

4

应急状态分类应急响应程序

规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

5

应急设施

设备与材料

加油区、罐区和装卸区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。

临界地区：中毒人员急救所用的一些药品、器材。

6

应急通讯

通告与交通

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

7

应急环境监测及事故后评价

由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施

消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场固体废物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

9

应急剂量控制

撤离组织计划

医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

10

应急状态中止

恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

11

人员培训

与演习

应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对加油站员工进行安全卫生教育。

12

公众教育

信息发布

对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

13

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

14

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。

竣工验收

表4-23项目竣工验收一览表

序号

项目

处理设施或措施

验收内容及验收监测要求

1

废水

设置12m3化粪池收集处理生活废水、站房清洁废水和顾客入厕废水；设置10m3隔油沉沙池处理洗车废水；设置1m3的隔油池处理生活污水中的厨房废水，厨房废水经隔油池处理后汇同盥洗废水进入化粪池处理。外排废水达标后排入南蚌路市政污水管网
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级标准
2
雨水
油水分离设施（容积1.2m3）、清水池（容积≥2 m3）、雨水沟
对周围环境影响较小
3

废气

内浮顶式储油罐、平衡淹没式储油罐装、自封式加油枪、卸油加油油气回收系统

非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放监控限值要求

4

噪声

距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）中的2类、4类标准限值

5

固废

生活垃圾收集桶

处置率100%

危废暂存间4m2，密闭建设，地面做好硬化及“三防”措施；门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板；必须上锁，由专人负责；建立台账并悬挂于危废间内；禁止存放除危险废物及应急工具以外的其他物品
满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

7
地下水

油罐为双层罐，并设置泄漏监测井
无污染物下渗影响地下水

8
绿化

面积142.53m2

美化环境

9
环境管理

指定环境管理责任人、进行日常环境管理和监督

项目运营期执行环境保护法律、法规情况；环境保护审批手续及环境保护档案资料；环境管理机构及规章管理规定；环境保护设施建成及运行维护记录；环境保护措施落实情况及实施效果；验收监测要求。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	储油、加油、卸油
	非甲烷总烃
	内浮顶式储油罐、平衡淹没式储油罐装、自封式加油枪、卸油加油油气回收系统
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准

	
	汽车尾气
	CO、HC、NO
	自然扩散、空气稀释
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控限值的要求

	
	项目区扬尘
	颗粒物
	加强清扫
	

	
	垃圾桶
	异味
	大气扩散、生活垃圾及时清运处置，绿化吸收
	

	地表水环境
	生活废水、顾客入厕废水、站房清洁废水及洗车废水
	SS、COD、BOD、氨氮等
	设置化粪池对生活废水（包含厨房废水和盥洗废水，厨房废水经隔油池处理后汇同盥洗废水进入化粪池）、站房清洁废水、顾客入厕废水进行预处理后外排，洗车废水进隔油沉砂池处理后排入南蚌路市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A等级

	声环境
	运输车辆
	交通噪声
	低速行驶，距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准限值要求

	
	运营设备
	机械噪声
	距离衰减，减振降噪措施
	

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	生活垃圾统一收集后委托环卫部门统一清运，油罐底泥，废吸油毡、隔油沉渣等危险废物收集于危废暂存间后，交由有资质的单位进行处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存间严格按照要求实施，按照防渗要求进行防渗措施；设置地下水监测井

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	①危险化学品贮运安全防范措施

②危险化学品贮运安全防范措施

③工艺技术设计安全防范措施（管线）

④危险化学品使用安全防范措施

⑤电气、电讯安全防范措施

⑥风险减缓措施

⑦事故应急措施

	其他环境
管理要求
	1、建立健全项目运营期的污染源档案，环保设施运行情况档案，按月统计污染物排放情况并编制好有关数据报表并存档；
2、加强安全管理，作好防火、防毒害的日常管理工作及应急处理，疏散措施的组织等；
3、接受并配合地方环境保护主管部门对站区内各废气、噪声等污染源排放情况及固废、废水处置情况进行监督，并将检查结果及时反馈给上级主管部门，制订环境保护规划和目标，协调各部门的关系，调查处理企业内外污染事故与纠纷


六、结论
	本项目符合国家现行的产业政策，选址与项目所在地的城市发展规划不冲突。贯彻了“总量控制和达标排放”的原则；已经采取的“三废”治理措施经济可行，只要进一步认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，并加强内部环境管理和安全生产运行管理，从环境角度来看，无明显环境制约因素。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.051
	/
	
	0.239
	0.051
	0.239
	+0.188

	废水
	员工生活废水
	0
	/
	/
	86.4
	0
	86.4
	+86.4

	
	顾客入厕废水
	0
	/
	/
	427.05
	0
	427.05
	+427.05

	
	洗车废水
	0
	/
	/
	2547.7
	0
	2547.7
	+2547.7

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0.73
	/
	/
	11.38
	0
	11.38
	+11.38

	危险废物
	油罐底泥
	0
	
	
	0.4
	0
	0.4
	+0.4

	
	废吸油毡
	0
	
	
	0.11
	0
	0.01
	+0.01

	
	隔油沉渣
	0
	
	
	0.1
	0
	0.1
	+0.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





芒市谋旺加油站原址改建项目





站房地基开挖和罐区开挖434m3





产生弃土178m3





回填原项目罐区256m3





被周边村民运走用作方地基回填








PAGE  

[image: image23]_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

油罐车
（运输油品）�

卸油�

油气


储油
（储油罐）


加油
（加油机）�

油气回收装置


油气


油气回收装置


油气
（无组织排放）


噪声


噪声



