年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目                                          云南大学科技咨询发展中心                

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目

	建设单位
	德宏定洪新能源科技有限公司

	法人代表
	杨定洪
	联系人
	杨定洪

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组

	联系电话
	150*****955
	传 真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组

	立项审批部门
	芒市发展与改革局
	批准文号
	芒发改备案[2019]119号

	建设性质
	新建√ 改扩建□ 技改(
	行业类别

及代码
	C2542生物质致密成型燃料加工

	占地面积

(平方米)
	1727.8（约2.6亩）
	绿化面积

(平方米)
	0

	总投资

(万元)
	60
	其中:环保

投资(万元)
	15.2
	环保投资占

总投资比例
	25.3%

	评价经费

(万元)
	1.0
	投产日期
	2019年9月

	工程内容及规模：

1、项目背景

我国的能源结构一直以煤炭为主，消费的能源中煤炭占了70％，煤炭是我国的主要燃料。由于煤炭的大量直接燃烧，燃煤质量差，燃烧效率低，加重了“煤烟型污染”，使空气质量变的更差。生物质能仅次于煤炭、石油和天然气，居于世界能源消费总量第4位。据专家预测，生物质能极有可能成为未来可持续能源系统的重要组成部分，到下世纪中叶，采用新技术生产的各种生物质替代燃料将占全球总燃料消耗的40%以上。由于生物质替代燃料具有污染小、可再生等显著特点，因此日益受到各国的重视。随着我国经济的不断发展，能源短缺问题显得日益严重，为了解决能源危机、减轻环境污染、保护生态环境，开发利用生物质能显得尤为重要。

生物质颗粒燃料（也称生物质颗粒），是指主要采用木屑、秸秆等农林废弃物作为原材料，经过粉碎、烘干、旋模挤压制粒等工艺，制成颗粒状的可直接燃烧的一种新型清洁燃料。并以其特有的优势赢得了广泛的认可。与传统的燃料相比，不仅具有经济优势也具有环保效益，完全符合了可持续发展的要求。

德宏定洪新能源科技有限公司是专业从事新能源技术推广服务；生物质燃料（不含危险化学品）的生产及销售的企业，为了实现了生物质颗粒燃料的专业化、标准化和系列化生产，德宏定洪新能源科技有限公司决定在芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组投资60万元建设“年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目”，一方面充分利用了木屑、农作物秸秆等农林废弃物，同时可减少燃煤量，可谓一举多得。

项目占地面积为1727.8m2，总建筑面积为1727.8m2，依托租用场地的建筑物进行改造分区，主要建设一栋生产车间以及供水供电设施等，生产车间主要功能包括原料堆放及筛选、原料切片及粉碎、烘干、制粒包装及成品存储等。项目建成后年产1万吨生物质颗粒燃料，产品主要销往德宏及周边地区。
该项目已经于2019年6月25日得到了芒市发展与改革局同意，并取得了投资项目备案证，批复文号为：芒发改备案[2019]119号，项目代码：2019-533103-42-03-038614（见附件3投资项目备案证）。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环保总局第44号令《建设项目环境保护分类管理目录》及2018年修改单的有关规定，该建设项目应进行环境影响评价，本项目属于生物质致密成型燃料加工（C2542),查寻《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属“三十、废弃资源综合利用业”，应编制环境影响报告表。 为此2019年5月22日德宏定洪新能源科技有限公司委托我单位编制该项目环境影响报告表 (见附件1委托书）。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照《环境影响评价技术导则》的要求编制了环境影响报告表，供建设单位上报审查。
2、建设性质及建设地点

项目名称：年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目
建设单位：德宏定洪新能源科技有限公司
项目性质：新建
项目地理位置：位于芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组，厂区中心区域地理位置坐标为：N24°21'51.43"，E 98°34'37.46"。（见附图1项目区地理位置图）
项目用地情况：项目总占地面积合计约1727.8m2，其中生产厂房占地928.6m2，此地块企业与芒市晋丰物资有限公司签订了土地租赁协议，使用期限为5年，从2019年3月10日至2024年3月9日，用地性质为仓储用地，不涉及基本农田。块料堆场占地799.2m2，此地块企业与芒里村民小组签订了土地租赁协议，使用期限为5年，从2019年3月21日至2024年3月21日，用地性质为居民点用地，不涉及基本农田。（见附件4土地租赁协议、附件5土地证）。
3、工程内容、规模
本项目总占地1727.8m2，项目总建筑面积为1727.8m2，主要的建筑物包括：生产车间1栋（含细料堆放及筛选、切片破碎、粉碎、烘干、制粒打包）,块料堆场等。建设年产1万吨生物质颗粒燃料生产线一条。

    本项目生产厂房所租场地原为芒市晋丰物资有限公司的仓储房，已有3栋1层砖混建筑物和高2.8米的砖砌体围墙；本项目在租用场地已有的建筑物基础上新建钢架房顶，和四面围挡；块料堆场占地799.2m2，此地块企业与芒里村民小组签订了土地租赁协议。并根据工艺流程和要求布置安装相关设备。 项目具体工程内容见表1-1。
表1-1 本项目主要工程内容一览表

工程组成
项目组成
建设内容
备注
主体工程

生产车间（1栋928.6的钢架架构厂房）
细料堆存及筛选区建筑面积220m2，全封闭式钢架大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周设围挡。其中原料堆存及筛选区位于车间南侧。

新建
车间的北侧呈环形依次布置切片区、粉碎区、烘干区、混料区、制粒区、打包区，总建筑面积708.6m2，顶面全封闭式钢架大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周设围挡。

依托租用场地已有建筑物进行改造

原料库（1栋占地799平米的钢架架构厂房）
只用用作枝丫材、农作物秸秆等大块料的堆存.钢架大棚，地面采用水泥硬化防渗处理。
新建
公用工程
供水系统

项目区内不在设置办公生活区，因此无生活污水产生。生产中仅有烘干机的水膜除尘需要用水，从东侧采石场生活区接入水源供其补水。
依托项目东侧的采石场
排水系统

项目无生产废水、生活污水产生。沿厂界周边修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠。
新建
供电系统

项目用电由芒市供电电网接入，本项目在厂区设置1台315KVA的变压器，供给厂区各个用电部位，可满足厂区生产用电需要。
新建
环保工程

废气治理设施

旋风除尘器+水膜除尘器+15m高排气筒 1套。

设计提出
集气罩+布袋除尘器1套。

设计提出
沉降室+布袋除尘器1套（依托原砖混建筑改造）。
设计提出
噪声治理设施

隔声、减震降噪措施。
  环评提出
废水治理设施

雨污分流系统；水膜除尘器设置循环水池1座，容积为4 m3。
环评提出
固废处理设施
垃圾桶6个。
  环评提出
4、生产设备

本项目建设一条年产1万吨生物质颗粒燃料生产线，采用生物质成型燃料生产工艺，主要由粉碎、烘干、制粒等生产工序组成，主要设备为筛选、切片机、粉碎机、烘干机、卧式环模制粒机、负压收尘室、布袋除尘器、水膜除尘器等。项目厂区主要生产设备见表1-2。

表1-2  项目厂区主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

单位
数量
筛选系统
1
筛选机
套
1
2
进料带

0.8米×6米
条
1
3
斜皮带

600mm×6米
条
1
4
送料带
0.8米× 9米
条
1
原料切片 粉碎系统

1

切片机

55KW
台

1

2
粉碎机（含电柜）

50KW 
台
1

3
进料带

0.8米×6米

套
1

4
斜皮带

600mm×9米

套
1

5
立式离心风机

472-3A  15KW
台
1

制粒打包系统

1
卧式环模木屑制粒机

420-90kw-8级别

台

4
2
强排喂料装置

套
1

3
电控柜

整机配备
套
2
4
提升机
套
1
5
成品仓

套
1

6
上料位器

套
1

7
下料位器

套
1

8
风机
472-3A 15KW
套

1

烘干系统

1

进料输送机

600×8米

套
1

2
生物质燃烧机
500万大卡
套
1

3

烘干机

Ф2×12米

套
1

4

除尘器

Ф1.8m旋风+加水膜除尘

套

1

5

配电柜

整机配备

套

1

转运机械
1
20 装载机
台

2
5、原辅材料及能源消耗

本项目所用原材料主要为：竹屑、锯末木屑、刨花、枝丫材、秸秆等农林废弃物，竹屑主要来自竹筷加工厂，锯末、刨花主要来自于木材加工厂。项目地原材料来源充足，充分保障项目营运。原料的运输委托社会力量运入，均采用货车棚布遮盖方式运回厂区原料库房堆放，原料库房采用半封闭式，不露天堆放。本项目烘干机所需的燃料为项目自产的生物质颗粒，不使用煤炭等高污染燃料。主要原辅材料及能耗用量见表1-3。

表1-3  项目主要原辅料及能耗用量表

序号

原辅料名称

用量

单位

备注

1

竹木屑等农林废弃物
12467
t/a

 当地购买

2
新鲜水

96.3
t/a

依托项目东侧的采石场生活区水源
3
电

87.3
万kW.h/a

芒市供电电网接入，本项目在厂区设置1台315KVA的变压器，供给厂区各个用电部位
6、产品方案

由于产品销售目标是工业与民用，所以产品生产将按照不同燃料装备和使用范围，加工成棒类（粗细不同）。按棒径6-10毫米，长度0.5－5厘米安排生产，以适用各种锅炉及炉窑使用，计划年产1.0万吨。

产品具体样式见下图所示:

[image: image1.jpg]



生物质颗粒燃料的主要燃烧性能指标如表1-4所示。

表1-4生物质颗粒燃料主要燃烧性能指标

项  目

指标

灰  份 （%）

0.61

水  份 （%）

7.92

挥发份 （%）

79.62

含硫量 （%）

0.02

发热量 （Cal/g）

4300～4500

密  度 （Kg/m3）

1.1

7、总平面布置合理性分析

设项目位于芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组，厂区中心区域地理位置坐标为：N24°21'51.43"，E 98°34'37.46"。出入口设置2个，位于厂区西侧道路一侧，南侧为原料堆存和筛选区，西侧为烘干区、北侧为切片、粉碎区、东侧为混料拌和、制粒及产品打包堆存区。具体平面布置见附图2。
8、给排水与供电
（1）给排水

Ⅰ、供水

项目用水主要为水膜除尘器的除尘补充用水、项目用水依托项目东侧的采石场的水管进行供给，水质、水压均可满足达到用水要求。

Ⅱ、排水系统

本项目雨污分流，项目区四周修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠。本项目员工不在厂区进行食宿，也不设卫生间。所以本项目生产过程中无生产和生活废水产生，项目不设排污口。

（2）供电

本项目用电量为87.3万kW.h/a，项目用电由芒市供电电网接入，本项目在厂区设置1台315KVA的变压器，供给厂区各个用电部位，可满足厂区生产用电需要，本项目不设置备用电源。
（3）供热

本项目建设1台生物质燃烧机为烘干机提供热源，对含水率超过 13%（约占原料总量的30%）的原料进行烘干，年运行约2240小时，燃料使用自产的生物质颗粒。
9、施工进度

本项目预计于2019年9月初完成设备安装及调试并投入生产运营。
10、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员12人，其中管理人员3人，生产人员9人，均不在厂区食宿。

工作制度：年工作300天，采用一班制，每班8小时。
11、环保设施（措施）及投资估算

本项目总投资60万元，其中环保投资占15.2万元，为总投资的25.3%。环保投资用途见下表，表1-5。
表1-5  项目环保投资一览表

序号

项目

内容

费用（万元）

备注

1

水环境保护措施

雨水
雨污分流

0.5
环评提出
水膜除尘器循环用水
循环水池一座，容积为4m3，用于收集沉淀水膜除尘器除尘废水
1.0
环评提出
2

声环境保护措施

噪声

设备隔声减振措施、隔声降噪（围墙、厂房）、控制生产时间(午休时间及夜间不进行生产），加强项目出入车辆、人员管理，定期保养维修设备

3.0
环评提出
3

固体废弃物保护措施

生活垃圾
垃圾收集桶6个

0.2
环评提出
4

环境空气保护措施

烘干机烟尘
设置1套旋风除尘器+水膜除尘装置（总除尘效率99.2%）及一根15m高排气筒，设置监测口、监测平台。
4.5
设计提出
粉尘

设置1套集气罩+布袋除尘器，1套集气罩+沉降室+布袋除尘器。
6
设计提出
合计

15.2
/

占总投资（60万元）

25.3%

/



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租用闲置的仓储用房，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

项目地理位置：本项目位于芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组，项目西侧为芒里村农田，北侧为采石场；南侧为山林、东侧为帕落采石场办公区；最近保护目标为西南侧50m芒里村民小组。（见附图3项目区周边环境关系图）

2、地形、地貌、地质

芒市全境是以中、低山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

项目场址现状为缓坡，场地内无地震液化土层分布，场地及附近无不良物理地质现象，现状稳定，适宜建筑。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

4、水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。
芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。

果朗河发源于勐戛镇八家寨，流向偏东北，其间有田丘河、南公河、南马河汇入，至盾中西折而偏西流，经芒弄、法帕，至芒市糖厂汇入芒市大河，沿途灌溉勐戛、法帕、风平三镇的农田。河流全长47.2km，河道平均坡度20‰，径流面积283.26km2，多年平均径流量3.72亿m3，落差940m，水能理论蕴藏量6.09万kw。

本项目最近的地表水体为项目区西南侧的930m处的果朗河，最终汇入芒市大河。

（详见附图4项目区水系图）
5、土壤及植被
（1）土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目区土壤以红壤为主。

（2）植被

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

本项目区所在区域以农田生态结构为主，仅有少量杂草和本地常见树种，无云南及地方保护树种。整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。

6、生态环境与生物多样性

据县林业局（1987～1992年）动植物普查《高等植物名录》记述，县境内收集物种98目246科2394种，其中裸子植物和被子植物76目175科1918种，单子叶植物22目33科347种，蕨类植物38科129种。列入国家重点保护的珍贵植物有：云南石梓、山白芏、榆绿木、箭毒木、四薮木、老虎须、岩梧桐、毛鸦旦子、火烧花、云南七叶树、秃杉、柄翅果、野茶树、香果树、白桂木、滇菠萝蜜、厚朴。列入国家保护的稀有植物有：柚木、野荔枝、红锥、楠木、合果含笑、木莲、番龙眼、琼楠、桢南、鹅掌揪、铁力木。属我国稀有新分布植物有：大果藤黄、芒果槟榔青、高大含笑、滇藏榄。属我国特有新植物有：红萼藤黄、双子藤黄。属全国重点保护的珍稀龙脑香科植物有：阿萨姆娑罗双、毛芽龙脑香、盈江龙脑香。重要药用植物有：美登木、杜仲、金鸡纳、毕菝、芦子、罗芙木、肉桂、木香等。

全县野生动物种目纷繁，有兽类10目27科57种，鸟类18目51科335种，鱼类6目15科63种，两栖类7科19种，爬行类12科33种，昆虫类15目107科400余种。属国家一类保护动物有：蜂猴、白眉长臂猿、印度支那虎。属二类保护动物有：云豹、水鹿、猕猴、蟒蛇、绿孔雀、原鸡、冠斑犀鸟。

项目所在地为芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组旁，人类活动频繁，项目区不存在原生植被，分布有少量竹林，项目区无重要植被类型及保护植物分布。此外，动物的栖息地已受到不同程度的干扰和破坏。区内野生动物的种类和数量相对较少。从现场踏勘的情况看，项目区内未发现珍稀、濒危类野生动物。

7、矿产资源

全县已查明主要矿藏：锡、钨、铅、银、锰矿，分布于县境东部和东北部。县境西北蕴藏两大黄铁矿体，储量10万吨以上。沙金和原生金矿分布于铜壁关、昔马、那邦一带。硅矿分布于卡场地带。翡翠、玛瑙、白云母、绿柱石、大理石等彩石类储量较大，遍布于西北部的卡场、勐弄、苏典等广大区域。石灰岩、白云岩、沙石广为分布。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划及人口
芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。

本项目位于芒市风平镇法帕拉茂村，风平镇共辖12个村（居）委会（其中2个山区村委会，1个居委会），99个自然村，192个村（居）民小组，总户数14586户，人口68582人，主要有傣、德昂、傈僳、景颇、阿昌五种世居民族，是一个以傣族为主，典型的山坝结合乡镇。全镇共有耕地面积119654亩，其中：水田89494亩，旱地 30384亩，人均耕地1.81亩。

2、社会经济结构及发展状况

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

3、文化、教育
2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。

4、风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气

项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2017年环境质量公报》，芒市优189天，比上年多13天；良166天，比上年多8天； 轻度污染 8天，比上年减少12天；中度污染1天；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为 97.5%，与2016年相比上升 3.2%。轻度污染发生的时间为 1月份至5月份，其中1月份1天，3月份 1天，4 月份6天，5 月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。
经过调查，项目周围无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水

项目区最近的地表水体为果朗河，属于芒市大河的支流，涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

根据德宏州环保部门的近期监测，2017年8月芒市大河为Ⅱ类水质，远超功能区划Ⅲ类水质要求，为近5年来的最好水质，芒市河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。

3、声环境

项目位于芒市风平镇法帕芒里村，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

经过调查项目周围企业已经采取了相应的降噪措施，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境

经过现场勘查，场地周围主要为农田、竹林和低矮灌木丛，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-1。

表3-1   主要环境保护目标

环境因子

环境保护目标

方位

距离（m）

人口

执行标准

环境空气

芒里村
西南 

50m

288人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

地表水

果朗河

西南
930m

——

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

芒市大河

西北
8500m
——

地下水

项目区地下水水文地质单元

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境

当地动植物及土壤

项目周边附近

保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响




表四、评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气质量

项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。

                 表4-1环境空气质量标准    单位： mg/Nm3
污染物名称

TSP

PM10
CO

SO2
NO2
浓度限值

年平均

0.2

0.07

-

0.06

0.04

24小时平均

0.3

0.15

4

0.15

0.08

1小时平均

--

--

10

0.5

0.2

2、水环境

项目区地表径流为芒市大河支流果朗河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-2。

表4-2《地表水环境质量标准》标准限值  单位：mg/L

项目

pH

CODcr

溶解氧

BOD5
  TP

NH3-N

石油类

粪大肠菌群

Ⅲ类标准
6~9
≤20
≥3
≤4
≤0.2
≤1.0
≤0.05
≤10000

3、声环境

项目声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

表4-3声环境质量标准 （单位：dB(A)）

类别

昼间

夜间

2类

≤60

≤50



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准
（1）项目在物料切片和粉碎过程会产生的少量无组织粉尘。外排粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准

废气

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲)。

（3）项目采用低温生物质秸秆成型燃料生产工艺，项目生物质燃料生产过程不会产生焦油和煤气，只在物料干燥过程会产生少量的粉尘，另外，干燥热源来源于烘干机 ，烘干机燃烧自产的生物质燃料过程中，会产生烟尘及少量氮氧化物，随气流进入气流式干燥机，与物料混合，通过压块机，大部分烟尘进入产品内。项目整个生产流程均为封闭式，生产过程中产生的物料粉尘、加热炉生物质燃料燃烧产生的烟尘及少量氮氧化物，通过管道经旋风除尘器+水膜除尘器处理后，最后经一根高15m的排气筒高空排放。排放口排出的废气主要为水蒸气、粉尘及少量氮氧化物，因此生物质燃烧器及烘干废气：参照执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、表 3、表 4 二级标准，标准值详见下表。
表4-5  工业窑炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3
污染源

炉窑类别

标准限值（mg/m3）
烟尘

干燥炉、窑

200

SO2
参照燃煤（油）炉窑

850

NOx

--

--

烟气黑度

干燥炉、窑

1

烟囱最低允许高度

--

15m

2、水污染物排放标准

营运期项目区雨污分流；项目无生产性废水、生活污水产生，因此不设废水排放标准。

3、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。标准值如表4-6。

表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

执行区域

昼间

夜间

2类声环境功能区
厂界四周
60

50

4、固体废弃物

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其2013修改单。

	总量控制指标
	废水：本项目无生产性废水和生活污水产生，不设总量控制指标。

固体废弃物：固废处置率为100%；不设总量控制指标。

废气：烟气量为1.5×106 m3/a，NOX排放量为0.041t/a，SO2排放量为0.122t/a。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）
一、项目施工、运营工艺流程

1、施工期工艺流程

经过现场踏勘，本项目租赁现有的仓库用房进行生产，需要拆除入口处的门卫房，并安装切片和粉碎工序的生产设备。还需要对环保措施进行施工建设，主要是烘干工序烟气治理设备安装及粉尘处理设备的安装，由于项目施工工序比较简单，不再进行大型的土石方开挖及大型施工设备，基础开挖量较小，仅产生少量的噪声、扬尘、建筑垃圾等。因此本次评价对项目主要对切片和粉碎工序生产设备安装和环保措施改造过程中产生的污染源进行核算。

施工期工艺流程图见图5-1。


[image: image2.emf]粉尘 、 噪声

旧房拆除 新增设备安装

场地清理

竣工验收

建筑垃圾 、

粉尘 、 噪声

建筑垃圾 、

粉尘 、 噪声



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
图 5-1 施工期工艺流程及产物环节图
2、营运期工艺流程说明

本项目主要从事生物质颗粒燃料的生产，其生产工艺流程及污染物产生工序如图5-2所示：


[image: image3.emf]打包

出售

热风

烘干

块料 、 秸秆等

（ 约占总材料的

50%）

生物质燃烧机

筛选出的块料

混料拌和

切片

粉 碎

筛选

木屑等细料 （ 占

总材料的 50%）

潮湿料

干 料

制粒

成品自然冷却

不合格产品

生物质燃料

G粉尘 N噪声 S固废 W废水

G、 N

G、 N、 S

G、 N、 S

G、 N、 S

G、 N、 S

G、 N、 S

G、 N、 S

G、 N、 S

图例 ：

图 5-2： 生产工艺流程图及污染物产生工序

潮湿料

干 料


本项目主要原材料为农林废弃物（竹木屑、刨花、秸秆等），需根据所购原料的含水率、粒径等情况进行切片、粉碎、烘干等处理后再制粒生产。

（1）切片：将秸秆、枝丫材及筛选出来的不能直接进行粉碎的大块料等用切片机切成小块，该工序产生的污染物主要是破碎（切片）粉尘（G）、设备运转噪声（N）。
（2）粉碎：农林废弃物通过粉碎机粉碎，使粒度小于5mm。该工序产生粉尘和设备运行噪声。粉碎机仅设置进料口和出料口，进料后关闭进料口，减少粉尘逸出，出料口连接沙克龙收尘器，沙克龙收尘器利用离心力原理分离碎料，碎料沉积在除尘器内，经料口排出，气体排出沙克龙收尘器后再经布袋除尘器处理，收集的粉尘全部回用于生产线。

（3）烘干：有约占总量的30%的原料含水率达55%（业主提供的数据为含水率为50%-60%之间，本环评取55%），不符合制粒的要求。需对这些含水率超标的原料进行烘干，使其含水率达到制粒要求（含水率小于13 %），烘干后的原料含水率约为10%。本项目烘干机配套使用生物质燃烧器，燃料为项目自产的生物质颗粒。此工序产生粉尘、燃烧废气和噪声、灰渣。

（4）输送喂料：原料经上料绞龙，吸入制粒机进料口，此工序产生粉尘和噪声。

（5）制粒：原料经上料绞龙送入颗粒机，通过挤压成型制成成品，挤压过程为物理过程，不添加任何胶黏剂，不发生化学反应，除上料绞龙连接处及出料口与外，设备均为密封，此工序主要产生噪声、高温含尘废气；

（6）提升输送冷却：制粒后的生物质颗粒通过输送进行自然降温，使其温度能够达到包装储存的条件，最终输送至成品仓，此工序产生粉尘和噪声。

（7）打包：压制出来的热颗粒通过输送带末端的筛分，合格的生物质颗粒落入成品仓内，成品仓底部为漏斗形出料口，成品可直接落入包装袋中，用打包机打包后即可堆存发售。成型后生物质颗粒已被压制致密，在装袋过程中基本不会产生粉尘。不合格的产品排出收集后回到制粒工序

3、物料平衡

本项目生产过程中物料平衡见表 5-1 。
表5-1  项目物料平衡情况

投入

产出

物料名称

投入量t/a

物料名称

产出量t/a

竹屑、木屑、秸秆、刨花等农林废弃物
12467
生物质颗粒燃料

10000
不合格产品

202

生物质燃烧器使用

240
生产过程中物料蒸发水量
2016
烟粉尘

9.024
总计

12467
总计

12467
二、主要污染工序
（一）施工期污染源分析

项目在施工中将不可避免的产生废气、废水、噪声及固废，产污环节分析如下：

1、废气

项目施工及设备安装过程中，因旧房拆除、打孔、建筑材料清理、运输等，将产生施工扬尘。施工时应采取适时洒水除尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响

2、废水

施工废水主要为施工人员得生活废水和施工废水，本项目施工人数最高为10人计，施工人员不在场地吃住，施工人员的生活污水较少基本忽略。施工废水主要为设备工具清洗水等，主要含有SS和石油类等，其产生量为0.5m3/d，以损耗10%计，则施工废水产生约0.45 m3/d，由于施工废水水量较少，很难收集，自然蒸发，不外排。

本项目施工比较简单，不在施工场地进行机械设备清洗、维修，因此施工过程无混凝土养护废水、施工机械清洗废水产生。

3、噪声

项目改造施工及设备安装过程中因使用电焊、电钻、切割机等工具产生的噪声，一般在70～90dB（A）之间，一般改造施工、设备安装在室内及白天进行（应严禁夜间施工），施工噪声经门窗及墙壁隔音降噪后，场界噪声可以达到标准限值要求。

4、固体废弃物

废弃建筑材料及生活垃圾是施工中的产生的固体废物，废弃的建筑材料产生量小，有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的及时清运到相关主管部门指定的堆放点；施工人员垃圾产生量按0.1kg/d▪人计算，施工人员生活垃圾约为1kg/d，采用垃圾桶收集后，搬运到最近的垃圾收集点，由当地环卫部门清运处置。

5、小结

综上所述，施工污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。

（二）营运期污染工序

本项目为年产1万吨生物质颗粒燃料，经过分析项目主要的污染源为物料烘干废气、原料堆存过程中挥发异味、无组织粉尘、机械设备运转噪声、固体废物等。

1、废气

本项目大气污染物主要为主要为切片、粉碎、制粒产生的粉尘、物料烘干废气、生产加工过程及物料转运过程中的粉尘、生产过程中异味、汽车尾气。

（1）有组织废气

项目原料的烘干采用生物质燃烧器作为热源进行干燥，生物质燃烧器是一种生物质半气化自动控制燃烧机。根据建设单位提供的资料，烘干机每年需烘干的原料约为 4480t，烘干机每小时可烘干物料2t/h，年运行约2240小时，所用燃料为项目自产的生物质燃料，年用量为240t。

基本工作原理是：生物质颗粒燃料经自动上料系统进入高温裂解半气化燃烧室，在高温裂解气化燃烧室中迅速发生高温裂解反应产生高温燃气。该过程产生的中间产物 CH4、CO 等可燃成分，通过燃气喷嘴直接进入氧气充足的高温燃烧室完全燃烧，放出潜热。生物质在燃烧时会产生少量烟尘、SO2、NOX，因本项目实际燃烧供能为中间产物 CH4、CO 等可燃成分，气体成分与煤气较为相近，则产物系数参照工业锅炉产排污系数，如下表所示：

根据《全国污染源第一次普查 工业污染源产排污系数手册》的第十分册中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”确定的系数（见表5-2）进行烟气的排放核算

表5-2工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉

产品

原料

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽

生物质燃料

所有规模

工业废气量 

标立方米/吨-原料

6240.28

烟尘

千克/吨-原料

37.6

氮氧化物

1.02

二氧化硫

千克/吨-原料

17S①
注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。
根据相关资料，本项目使用的生物质颗粒的主要成分中含S为0.02%，经计算，本项目锅炉烟气废气量为1.5×106 m3/a，669.64m3/h，烟尘的产生量为9.024t/a，产生浓度为6016mg/m3；NOX的产生量为0.2448t/a，产生浓度为163.2mg/m3；SO2的产生量为0.0816t/a，产生浓度为54.4mg/m3，烟气经过1套“旋风+水膜除尘装置”对其进行除尘净化处理后，引至1根15m烟囱排放，其旋风除尘效率为80%，水膜除尘效率为96%。根据除尘器串联使用总效率计算公式：ɳ0=ɳ1+ɳ2（1-ɳ1）（其中ɳ0----为除尘系统的除尘总效率，ɳ1----为第一级除尘器效率，ɳ2----为第二级除尘器效率。），计算得出综合除尘效率99.2%以上。经过除尘处理后外排烟气中烟尘的排放量为0.072t/a，排放浓度为48mg/m3；NOX的排放量为0.2448t/a，排放浓度为163.2mg/m3；SO2的排放量为0.0816t/a，排放浓度为54.4mg/m3，各污染物均能满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、表 3、表 4 二级标准，烟尘排放浓度≤200mg/m3；SO2排放浓度≤850mg/m3。

（2）无组织废气

①原料储存、装卸、转运粉尘

本项目的原料堆场分为两个，一个为粗块料堆场，一个为生产车间内的细料堆场。在原料储存、装卸、转运等过程中有少量无组织粉尘产生逸散，在做好物料堆放覆盖及对运输过程中密闭处理后，类比同行业（四川泸州市合江县瑞祥年产6000吨生物质燃料生产线项目）分析，粉尘产生量约为物料用量的 0.001%，本项目各种物料用量总和为 12467.00t，则粉尘产生量约为 0.125t/a。 
②筛选、混料（转运）粉尘：

本项目筛选工序主要通过筛分机对竹木屑等不需要粉碎的外购细料进行筛选，筛选出的大块料进行粉碎后回用于生产。类比同行业（四川泸州市合江县瑞祥年产6000吨生物质燃料生产线项目）分析，项目筛选过程产生的粉尘量为筛选量的 0.01%，根据企业单位提供资料，项目每年需进行筛选的物料约占原料总量的50%为 6234t，则筛选过程产生的粉尘量为 0.623t/a。

混料区位于烘干和制粒区之间，是把不需要烘干和烘干后的物料进行混合，在输送至制粒工序进行制粒。此工序主要产尘点为烘干机的出料口、筛选机的出料口及混料区。
类比同行业（四川泸州市合江县瑞祥年产6000吨生物质燃料生产线项目）分析，粉尘产生量约为物料用量的 0.001%，本项目各种物料用量总和为 12467.00 吨，则粉尘产生量约为 0.125t/a。
建设单位拟在筛选和混料、烘干机出料口产尘点各设1个集气管，将捕集的粉尘由1台风量为5000m3/h的风机引到布袋除尘装置对粉尘进行处理，集气罩捕集效率为90%，布袋除尘的效率为99%。因此捕集的粉尘量为 0.673 t/a，经除尘后无组织粉尘排放量0.0068t/a。
筛选和混料过程中10%粉尘未被捕集，则未捕集到的粉尘总量为 0.075t/a，因此本项目切片及粉碎过程中产生的无组织粉尘产生量为0.082t/a。
③切片（破碎）及粉碎粉尘
切片（破碎）是将粒径大的原料的切削成粒径小的物料，根据企业单位提供资料，项目每年使用的原料约为12467.00 t，其中30%左右的原料需要进行切削，项目年切片物料约6234.00t。类比同行业（四川泸州市合江县瑞祥年产6000吨生物质燃料生产线项目）分析，切片工序产生的粉尘约为原料使用量的 0.01%，则切片工序产生的粉尘量约为0.6234t/a。

项目年粉碎物料约 6234.00t，类比同行业（四川泸州市合江县瑞祥年产6000吨生物质燃料生产线项目）分析，破碎工序产生的粉尘约为原料使用量的 0.02%，则破碎工序产生的粉尘量约为 1.24t/a。
根据以上分析，在切片和粉碎过程中粉尘产生总量为1.8634/a，建设单位拟在切片和粉碎工序的产尘点各设1个集气管，将捕集的粉尘由1台风量为5000m3/h的风机引入沉降室，并在沉降室的排气口增设1套正压布袋除尘装置对细小粉尘进行二次收尘，集气罩捕集效率为90%，沉降室除尘效率50%，布袋除尘的效率为99%。因此捕集的粉尘量为 1.67 t/a，二级除尘效率为99.5%，经二级除尘后无组织粉尘排放量0.0084t/a。
切片和粉碎过程中10%粉尘未被捕集，则未捕集到的粉尘总量为 0.186t/a，因此本项目切片及粉碎过程中产生的无组织粉尘产生量为0.1944t/a。
④制粒粉尘

制粒工序在密闭的集尘室中进行，类比同行业（四川泸州市合江县瑞祥年产6000吨生物质燃料生产线项目）分析，制粒工序产生的粉尘约为原料使用的 0.05%，则制粒粉尘的产生量约为 6.234t/a。建设单位拟在每台制粒机排气口设1个集气管，与筛选、混料（转运）共用1套布袋除尘器，集气罩捕集效率为100%，布袋除尘的效率为99%。因此，经除尘后无组织粉尘排放量0.0623t/a。
（3）生产过程异味

本项目原料以农林废弃物（竹屑、木屑等）为主，外购的原料通过运输车辆运至厂区内的原料棚内进行集中堆放。为保证燃料正常、持续生产，原料棚需要堆存满足一个月生产所需的原料约1200t，其中有约20%的原料含水率达55%，在堆存过程中，因原料含水率较高，原料内部会因高温发酵而产生异味。通过对原料棚设计为半封闭大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周设置围挡，采用自然通风，原料堆存过程产生的异味经自然扩散后，对周围大气环境影响较小。

（4）汽车尾气

项目物料及产品运输过程中，车辆驶入、驶出时排放少量尾气，其中含有少量碳氢化合物、NOx、CO等污染物，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化植被吸附后，对周围环境影响不大。

表 5-3项目废气生产及排放情况汇总表

污染源名称
污染物名称
产生量t/a
处理方式
排放量t/a
备注
原料（细料）堆放装卸粉尘

粉尘
0.125
沉降后组织排放
0.125
无组织排放
切片（破碎）及粉碎粉尘
粉尘
1.863
集气罩+沉降室+布袋除尘器
0.1944
筛选、混料粉尘
粉尘

0.748
集气罩+布袋除尘器
0.082
制粒粉尘
粉尘
6.234
0.0623
生物质燃烧器
粉尘

9.024
旋风（80%）+水膜除尘器（96%），除尘总效率为99.2%。
0.072
15m高排气筒排放
SO2
0.0816
0.0816
NOX
0.2448
0.2448
2、废水
A．废水来源分析

（1）生活污水

根据业主提供的资料和现场勘查，工人在附近的芒里村进行租住，厂区不设食宿，故不产生生活污水。
（2）物料自带水量

本项目主要原料为农林废弃物（竹屑、木屑等）（根据业主提供资料及烘干，有约35%的原料含水率为50%-60%，本环评取55%，需要进行烘干。的其余原料含水量约为10%--13%，可直接进行模压制粒），年消耗原料量为12467.00t/a，则需要烘干的原料约为4480.00吨，含水量为2464t/a（约8.21m3/d）。经烘干后的原料含水率约10%，则干料中含水量为448t/a（约1.49m3/d），则生产过程物料蒸发损耗水量为2016t/a，约6.72m3/d，通过生产车间内设置的旋风分离器+水膜除尘器排口统一收集后，经管道连接，最后由一根15m高的排气筒以水蒸气的形式，随生产过程中产生的粉尘及氮氧化物高空排放，对周围环境影响较小。

（3）水膜除尘器用水

本项目采用1套旋风+水膜除尘设施对生物质燃烧器的烟气进行治理，该除尘器属于湿式除尘器，而一般湿式除尘器的液气比为0.1-0.6L/m3，本项目烟气排放量为1.5×106 m3/a，669.64m3/h，按最不利原则计算，液气比取0.6L/m3，则本项目除尘用水量3.21t/d，设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物固体颗粒后循环使用，无工艺废水排放。喷淋水蒸发及损失的水量按照用水量的10%进行补充，需水量为0.321m3/d。

B．废水处理方式

项目运营期间无生产废水、生活污水产生，物料自带水量大部分以水蒸气形式通过集中收集由一根15m高的排气筒高空排放，少部分进入产品中；水膜除尘器产生的除尘废水经循环水池沉淀处理后循环使用。

该项目用排水情况详见水平衡图5-3。


[image: image4.emf]蒸发损耗

物料自带水

2464

生产过程 产品带走

448

2016

新水

0.321

水膜除尘器

循环水池

3.21

0.321

2.889


图5-3 项目水平衡图   单位：m3/d
3、噪声

本项目运行时噪声源主要来切片机、粉碎机、旋风分离器、烘干机、卧式旋膜制粒机、引风机、装载机等生产设备噪声和进出厂区的车辆噪声。生产设备噪声等效声级为75~85dB（A），为连续性噪声。进出厂区的车辆，主要为汽车启动及停放时发动机产生的噪声，仅在白天间断进出，产生的噪声等效声级75~80dB(A)，为昼间间断性噪声。
项目厂区拟采取的噪声治理措施为：主要噪声源尽量布置在生产车间内，厂房隔声降噪；高噪声设置增加减震基础；对风机设置消声器，进出口加设柔性接头等降噪措施。对车辆交通噪声，企业加强管理，限速行驶，控制载重量、禁止鸣笛。

表5-4主要噪声源及治理情况一览表

序号

声源

数量（台/套）

声级

dB（A）

治理措施

排放方式

减噪后源强

1

切片机

1
85

减震垫、厂房隔声

连续

60

2

切片机风机
1

85

减震垫、厂房隔声

连续

60

3
粉碎机

1

85
减震垫、厂房隔声

连续

60

4
立式离心风机
1
85
减震垫、厂房隔声

连续

60
5
烘干机

1
75

减震垫、厂房隔声

连续

50

6

生物质燃烧机
1
80
减震垫、厂房隔声

连续

55
7

烘干引风机
1
85
减震垫、厂房隔声

连续

55
8
卧式旋模制粒机

4
80
减震垫、厂房隔声

连续

55
9

制粒风机
1

85
减震垫、厂房隔声

连续

60

10
装载机

1
85
墙体隔声

连续

55

11
车辆噪声

/

75～80
控制载重量、禁止鸣笛

间歇

60～70

4、固体废物

本项目产生的固废主要为：除尘器收集的粉尘、不合格产品、生物质燃烧器炉渣、生活垃圾。
（1）除尘器收集的粉尘
 项目除尘器收集粉尘量的为8.97t/a，收集后回用于制粒工序中。
（2）不合格产品

根据业主提供的资料,本项目年产10000t生物质颗粒燃料，生产过程中会产生少量不合格产品，不合格率以产量的2%计算，则产生的不合格产品量为202t/a，经统一收集后，回用做制粒原料。

（3）烘干机（生物质燃烧器）灰渣

项目烘干机采用自产的生物质颗粒燃料作为燃料，燃烧后，主要为生物质燃料的灰分，按燃料量的2%计，产生量为4.8t/a，根据物料平衡计算，产生的灰渣约4.8t/a（按2%），因含有大量无机物，统一收集后，可提供给当地农户定期清运，作为农肥使用。
（4）生活垃圾

本项目年运行300天，劳动定员12人，不在厂区食宿，员工产生的生活垃圾量按照每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量约为1.2kg/d，0.36t/a。生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置。

（5）循环水池沉渣

本环评建议项目建设方设置一套水膜除尘器处理生产过程产生的烟气粉尘混合物，设置一座循环水池，用于处理除尘废水，循环水池产生的沉渣量约为8.952t/a，由附近村民运作为农家肥使用。
综上所述，该项目固体废物分析结果汇总见表5-5。
表5-5本项目固体废物分析结果汇总表

序号

固体废物名称

产生工序

主要成分

属性

预计产生量

(t/a)

处置措施

1

除尘器收集的粉尘
切片、粉碎、制粒生产工序
木屑粉尘

一般固废

8.97
回用于生产

2

不合格产品
制粒工序

木屑
一般固废

202

回用于生产
3

烘干机灰渣
原料烘干

灰渣

一般固废
4.8
当地农户定期清运，作为农肥使用
4

循环水池沉灰渣
原料烘干水膜除尘
烟气粉尘混合物
一般固废
8.952
当地农户定期清运，作为农肥使用
5
生活垃圾
工人日常生活
垃圾
一般固废

0.36
清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置




表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名  称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量

t/a
	排放浓度mg/m3
	排放量

t/a

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工过程
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	运行期
	堆存装卸粉尘
	粉尘
	0.125t/a
	0.125t/a

	
	
	筛选及混料粉尘
	粉尘
	0.748t/a
	0.082t/a

	
	
	切片及粉碎粉尘
	粉尘
	1.863t/a
	0.1944t/a

	
	
	制粒粉尘
	粉尘
	6.234t/a
	0.0623t/a

	
	
	生物质燃烧器
	烟尘
	6016mg/m3，9.024t/a
	48mg/m3，0.072t/a

	
	
	
	SO2
	54.4mg/m3，0.0816t/a
	54.4mg/m3，0.0816t/a

	
	
	
	NOx
	163.2mg/m3，0.2448t/a
	163.2mg/m3，0.2448t/a

	
	
	生产过程异味
	异味
	少量
	少量

	
	
	运输
	汽车尾气
	—
	少量
	—
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	—
	综合利用

	
	
	施工人员
	粪便
	—
	依托砖厂旱厕，定期清掏后用于农田施肥

	
	
	生活污水
	COD、BOD5、SS等
	0.45m3/d
	自然蒸发

	固

体

废

物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	0.45kg/d
	自行收集运往项目周边垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置

	
	运行期
	职工办公、生活
	生活垃圾
	0.36t/a
	自行收集运往项目周边垃圾收集点，最后由环卫部门清运处置

	
	
	不合格产品
	—
	202t/a
	回用于生产，不外排

	
	
	布袋收尘器
	粉尘
	8.97t/a
	

	
	
	烘干机灰渣
	灰渣
	4.8t/a
	统一收集后定期由周边村民清运作为农加肥

	
	
	循环水池灰渣
	灰渣
	8.952t/a
	当地农户定期清运，作为农肥使用

	噪

声
	施工期
	施工机械设备及运输车辆
	75～95dB(A)
	合理安排施工时间、控制车速、载重量

	
	运行期
	粉碎机、切片机、制粒机、烘干机、风机等
	75-85dB(A)
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区区标准

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）：

根据现场调查，项目场地原生植被己不复存在，本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种，项目营运过程中采取一定的污染防治措施，对周围环境的影响不大。

因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。



表七 环境影响分析

	一、项目产业政策符合性分析

本项目年产1万吨生物质颗粒燃料，主要外购当地木屑、竹屑、烟杆，农林废弃物（竹屑、木屑、甘蔗渣等）等农林废弃物通过粉碎、干燥及模压成型处理后，生产生物质颗粒燃料。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 修正)，本项目属于“第一类”鼓励类：一、农林业 第 20 条“农作物秸秆还田与综合利用（固化成型燃料）”；根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号），本项目属于“第十三条”“加快发展清洁能源和新能源”里的“因地制宜发展生物质能、地热能等”同时项目于2019年6月25日得到了芒市发展与改革局同意，并取得了投资项目备案证，批复文号为：芒发改备案[2019]119号，项目代码：2019-533103-42-03-038614，（见附件3投资项目备案证）。因此，本项目属于鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策。
二、项目选址合理性分析
年产1万吨生物质颗粒燃料建设项目位于芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组，厂区中心区域地理位置坐标为：N24°21'51.43"，E 98°34'37.46"。（见附图1项目区地理位置图）
经过现场调查项目厂区西南侧为芒里村，北侧为采石场；南侧为山林、东侧为采石场办公区；最近保护目标为西南侧50m芒里村民小组。项目可经过西侧紧邻的村道，直接连接项目区西侧的211县道，项目交通便捷。项目总占地面积合计约928.6m2，根据土地，用地性质为仓储用地，不涉及基本农田。本项目产生的各项污染物经过环评提出的污染防治措施后，均能达标排放，对周围环境影响不大。

综上分析，项目周围1km内无水源保护区、自然保护区、风景旅游区，原材料的供给方便，交通便利，适合项目的经营运作，另外，项目用地符合当地土地规划，因此选址合理。
三、布局合理性分析

本项目场地呈不规则梯形，本项目为独栋钢架建筑，内部按工序顺序进行布设，各工序相互衔接；南侧为原料堆存和筛选区，西侧为烘干区、北侧为切片、粉碎区、东侧为混料拌和、制粒及产品打包堆存区。排气筒设置在东北侧，与项目区西南侧居民区保持一定距离，并位于下风向，项目烘干工序所产生的废气经过旋风+水膜除尘器处理后对敏感目标基本无影响。整个项目区西北、西南分别设置1个出入口，与厂外道路相连，本项目根据各自功能进行合理布置，不同功能区的相对独立和有机联系，做到没有交叉、干扰，流线畅通。经分析，评价认为，从环保角度项目总平面布置合理。
四、施工期环境影响分析

本项目运营前主要进行建筑物改造及设备安装施工。在进行分区改造及设备安装过程中，因使用电钻、切割机、电焊机等设备将产生噪声；施工过程中还会产生少量施工扬尘；在施工过程中还将有固体废弃物及安装工人生活污水产生。

1、大气环境影响分析

建筑物改造及设备安装过程中，因墙上钻孔，地面建筑装饰垃圾清理，建筑、装饰材料及设备的运输等，将产生施工扬尘，为无组织排放，该粉尘颗粒大，多数沉降与施工现场，对周围区域的环境空气造成一定的影响。施工时应采取适时洒水除尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响，随着施工期的结束而消失。

2、水环境影响分析

施工废水主要为施工人员的生活废水和施工废水，本项目施工人数最高为10人计，施工人员不在场地吃住，施工人员的生活污水较少基本忽略。施工废水主要为设备工具清洗水等，主要含有SS和石油等，其产生量为0.5m3/d，以损耗10%计，则施工废水产生约0.4 m3/d，施工废水由于水量较少，收集较难，因此蒸发消耗，不外排，对地表水影响不大。

3、噪声环境影响分析

建筑物改造及设备安装过程中因使用电钻、切割机、电焊机等施工工具产生的噪声，一般在70-90dB（A）之间。必须控制强噪声设备作业，并且避免夜间施工，对大的噪声设备安设减震消声装置，施工噪声经门窗及墙壁隔音降噪后，场界噪声可以达到标准限值要求。最大限度减轻施工噪声的影响。

4、固体废物影响分析

 废弃建筑材料及生活垃圾是施工中的产生的固体废物，废弃的建筑材料产生量小，废弃的建筑材料及时清运到相关主管部门指定的堆放点，并且废钢铁、废纸、废塑料等可回收物送物资回收部门再利用；生活垃圾按照0.5kg/人.d，生活垃圾产生量为5.0kg/d，生活垃圾统一由当地环卫部门统一清运。

总之，施工期产生的污染物，对项目周边附近的生态环境、空气环境、声环境是的影响不可避免的。但施工活动不会改变区域环境功能，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的，局部的，随着施工期的结束而消失。
五、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

本项目大气污染物主要为主要为筛选、切片、粉碎、制粒产生的粉尘、物料烘干废气、生产加工过程及物料转运过程中的粉尘、生产过程中异味、汽车尾气。

烘干烟气

   （1）源强分析
本项目使用的生物质颗粒的主要成分中含S为0.02%，经计算，本项目锅炉烟气废气量为1.5×106 m3/a，669.64m3/h，烟尘的产生量为9.02t/a，产生浓度为6016mg/m3；NOX的产生量为0.2448t/a，产生浓度为163.2mg/m3；SO2的产生量为0.08161t/a，产生浓度为54.4mg/m3，烟气经过1套“旋风+水膜除尘装置”对其进行除尘净化处理后，引至1根15m烟囱排放，其旋风除尘效率为80%，水膜除尘效率为96%，综合除尘效率99.2%以上。经过除尘处理后外排烟气中烟尘的排放量为0.072t/a，排放浓度为48mg/m3；NOX的排放量为0.2448t/a，排放浓度为163.2mg/m3；SO2的排放量为0.0816t/a，排放浓度为54.4mg/m3，各污染物均能满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、表 3、表 4 二级标准，烟尘排放浓度≤200mg/m3；SO2排放浓度≤850mg/m3；NOX排放浓度≤240mg/m3。

（2）大气预测分析

预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。

①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（烟尘、SO2、NOx），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为有组织正常排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是烟尘、SO2、NOx，属于点源排放。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

④大气污染源强

根据本报告工程分析结果，本项目有组织废气预测因子的污染源强和排放参数见表7-1、7-2，7-3。

表7-1估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/ ℃

36.2

最低环境温度/ ℃

-0.6

土地利用类型

农村居民点用地
区域湿度条件

潮湿
是否考虑地形

考虑地形

□是  □否

地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  □否

岸线距离/ km

/
岸线方向/ °

/
烟囱内径
0.55m
烟气流量
669.64 m3/h
源高
15m
烟气温度
100度
污染源类型

点源
烟尘(TSP )
污染物

标准900ug/m3
释放速率

0.0083g/s
SO2
污染物

标准500ug/m3
释放速率

0.0094g/s
NOx
污染物

标准250ug/m3
释放速率

0.028g/s
表7-2 项目特征污染物预测模式参数一览表

距离D/m

烟尘（TSP）

SO2
NOX
小时浓度mg/m3
占标率%
小时浓度mg/m3
占标率%
小时浓度mg/m3
占标率%
10
6.65E-09
0.03
7.53E-09
0.00
2.24E-08
0.34
25
2.55E-04
0.22
2.89E-04
0.06
8.60E-04
2.62
50
1.94E-03
0.22
2.20E-03
0.44
6.55E-03
2.72
65
2.02E-03
0.22
2.28E-03
0.46
6.80E-03
2.63
75
1.95E-03
0.21
2.21E-03
0.44
6.58E-03
2.51
100
1.86E-03
0.19
2.11E-03
0.42
6.27E-03
2.32
125
1.72E-03
0.19
1.95E-03
0.39
5.80E-03
2.29
150
1.70E-03
0.21
1.92E-03
0.38
5.73E-03
2.55
175
1.89E-03
0.22
2.14E-03
0.43
6.38E-03
2.61
200
1.94E-03
0.21
2.19E-03
0.44
6.53E-03
2.56
225
1.90E-03
0.20
2.15E-03
0.43
6.40E-03
2.45
250
1.81E-03
0.20
2.05E-03
0.41
6.12E-03
2.41
275
1.79E-03
0.20
2.02E-03
0.40
6.03E-03
2.37
300
1.76E-03
0.19
1.99E-03
0.40
5.93E-03
2.30
325
1.71E-03
0.19
1.93E-03
0.39
5.76E-03
2.28
350
1.69E-03
0.18
1.91E-03
0.38
5.70E-03
2.22
375
1.65E-03
0.18
1.86E-03
0.37
5.55E-03
2.13
400
1.58E-03
0.17
1.79E-03
0.36
5.33E-03
2.04
425
1.51E-03
0.16
1.71E-03
0.34
5.10E-03
1.95
450
1.44E-03
0.15
1.63E-03
0.33
4.87E-03
1.86
475
1.38E-03
0.15
1.56E-03
0.31
4.64E-03
1.77
500
1.31E-03
0.14
1.49E-03
0.30
4.43E-03
1.69
525
1.25E-03
0.13
1.42E-03
0.28
4.22E-03
1.61
550
1.19E-03
0.13
1.35E-03
0.27
4.03E-03
1.58
575
1.17E-03
0.13
1.32E-03
0.26
3.94E-03
1.56
600
1.16E-03
0.13
1.31E-03
0.26
3.90E-03
1.54
625
1.14E-03
0.12
1.29E-03
0.26
3.85E-03
1.52
650
1.12E-03
0.12
1.27E-03
0.25
3.79E-03
1.49
675
1.11E-03
0.12
1.25E-03
0.25
3.73E-03
1.47
700
1.09E-03
0.12
1.23E-03
0.25
3.67E-03
1.44
725
1.07E-03
0.12
1.21E-03
0.24
3.60E-03
1.41
750
1.05E-03
0.11
1.18E-03
0.24
3.53E-03
1.38
775
1.02E-03
0.11
1.16E-03
0.23
3.46E-03
1.35
800

1.00E-03
0.11
1.14E-03
0.23
3.39E-03
1.33
825
9.83E-04
0.11
1.11E-03
0.22
3.32E-03
1.30
850
9.62E-04
0.10
1.09E-03
0.22
3.24E-03
1.27
875

9.41E-04
0.10
1.07E-03
0.21
3.18E-03
1.24
900
9.21E-04
0.10
1.04E-03
0.21
3.11E-03
1.22
925
9.01E-04
0.10
1.02E-03
0.20
3.04E-03
1.19
950
8.82E-04
0.10
9.98E-04
0.20
2.97E-03
1.16
975
8.62E-04
0.09
9.77E-04
0.20
2.91E-03
1.14
1000

8.44E-04
0.09
9.56E-04
0.19
2.85E-03
1.11
1500
6.55E-04
0.07

7.42E-04
0.15

2.21E-03
0.88

2000
5.61E-04
0.06

6.36E-04
0.13

1.89E-03
0.76

2500
4.73E-04
0.05

5.36E-04
0.11

1.60E-03
0.64

最大占标距离
65
最大占标率%

0.22
0.46
2.63
D10%最远距离

0
0
0
[image: image5.png]R (na/m3)

0002 0004 0006  0.008

0.000

5000 10000 15000 20000
FFIFREPESERE CRRRERTIRS RE-BEdh

B





图7-1有组织废气污染物浓度距离曲线图
根据表7-1和7-2的预测结果可以看出，最大占标率Pmax:2.72% (生物质燃料烘干废气的NOX)，建议评价等级：二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价，大气环境影响评价范围边长取 5 km。烘干烟气中TSP最大落地浓度为2.02E-03mg/m3，占标率为0.22%，出现距离为65m；SO2最大落地浓度为2.28E-03mg/m3，占标率为0.46%，出现距离为65m；NOx最大落地浓度为6.80E-03mg/m3，占标率为2.63%，出现距离为65m；项目区下风向65m处为帕洛砂石场作业场地，无居民区；由于贡献值较低，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值中限值，不会改变周围环境空气质量现状，项目对区域环境空气质量影响不大。因此，正常排放情况下，项目特征污染物的排放对评价区域大气环境影响非常小；为防止非正常排放，建设单位仍必须严格按照要求正常运作，避免事故排放的发生，并在发现事故排放情况时及时采取有效应急措施，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。
表7-3大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/

（μg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

主要排放口

1

DA001

TSP

48000

0.03
0.072
2

DA001

SO2
54700

0.034
0.0816
3

DA001

NOx
162880

0.102
0.2448
有组织排放总计

有组织排放总计

SO2
0.0816
NOx
0.2448
颗粒物

0.072
VOCs

/

1.2无组废气影响分析

1.2.1无组织废气源强及治理措施分析
项目的无组织粉尘主要有：原料堆存及装卸粉尘、切片破碎粉尘、粉碎粉尘和制粒粉尘，根据项目工程分析，各工序产生的无组织粉尘的产生及排放情况如表7-4所示：
表7-4 项目废气生产及排放情况汇总表

污染源名称
污染物名称
产生量t/a
处理措施方式
排放量t/a
备注
原料堆放装卸粉尘

粉尘
0.125
沉降后无组织排放
0.125
无组织排放
切片（破碎）级粉碎粉尘
粉尘
1.8634
集气罩+沉降室+布袋除尘器
0.1944
原料混合及筛选
粉尘
0.748
集气罩+布袋除尘器
0.082
制粒粉尘
粉尘
6.234
0.623
1.2.2大气预测分析

预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。

①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（TSP），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为无组织正常排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是TSP、属于面源排放。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

④大气污染源强

根据本报告工程分析结果，本项目预测因子的污染源强和排放参数见表7-5、7-6。

表7-5项目无组织废气估算模型参数表

参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村

人口数（城市选项时）
/

最高环境温度/ ℃
36.2
最低环境温度/ ℃
-0.6
土地利用类型
农村居民点用地

区域湿度条件
潮湿

是否考虑地形
考虑地形
□是  □否
地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
□是  □否
岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

面源长度

33.34m
面源宽度

32.21m
源高

8m
污染源类型

面

TSP

污染物

标准0.9mg/m3
释放速率

0.054g/s
表7-6项目无组织废气特征污染物预测模式参数一览表

距离D/m

TSP

小时浓度mg/m3
占标率%
10
4.28E-02
4.76
25
7.26E-02
8.06
46
8.00E-02
8.89
50
7.96E-02
8.84
75

7.29E-02
8.10
100

6.60E-02
7.33
125
5.80E-02
6.44
150
5.33E-02
5.92
175
4.87E-02
5.41
200
4.45E-02
4.95
225
4.13E-02
4.59
250
3.93E-02
4.37
275
3.75E-02
4.17
300
3.61E-02
4.01
325
3.46E-02
3.85
333
3.42E-02
3.80
350
3.32E-02
3.69
375
3.18E-02
3.54
400
3.05E-02
3.39
425
2.94E-02
3.26
450
2.82E-02
3.14
475
2.74E-02
3.05
500
2.67E-02
2.97
525
2.61E-02
2.90
550

2.54E-02
2.83
575
2.48E-02
2.76
600

2.42E-02
2.69
625
2.36E-02
2.62
650

2.30E-02
2.56
675
2.25E-02
2.50
700

2.20E-02
2.44
725
2.14E-02
2.38
750
2.09E-02
2.33
775
2.05E-02
2.27
800

2.00E-02
2.22
825

1.95E-02
2.17
850

1.91E-02
2.12
875
1.89E-02
2.10
900

1.85E-02
2.05
925
1.81E-02
2.01
950
1.77E-02
1.96
975
1.73E-02
1.92
1000
1.69E-02
1.88
1500
1.15E-02
1.28

2000
8.49E-03
0.94

2500
6.59E-03
0.73

最大占标距离m
46
最大占标率%
8.89
D10%最远距离

0
[image: image6.png]A 7 EPmax=5. BI6778%

10

HITE )

—

T T T T T
500 1000 1500 2000 2500
EEm

FEIAREPESRSECERAEEASND Ak -BEls





图7-2    无组织污染物浓度距离曲线图

根据以上预测结果可以看出，最大占标率Pmax:8.89% (生物质颗粒无组织粉尘的 TSP)，建议评价等级：二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价,大气环境影响评价范围边长取5 km。

根据预测结果，项目无组织粉尘最大落地浓度为8.00E-02mg/m3，出现距离为46m；项目区下风向46m处为帕落采石场作业区；由于贡献值较低，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值中限值，不会改变周围环境空气质量现状，项目对区域环境空气质量影响不大。
表7-7大气污染物无组织排放量核算表

序号
排放口编号
产污
环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量/（t/a）
标准名称
浓度限值/
（μg/m3）
1

/

原料堆放装卸粉尘
TSP

物料均在室内堆存和装卸，不露天堆放、装卸。缩短堆放时间
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

1000

0.125
2
/

筛选及混料粉尘
TSP

集气罩+布袋除尘器
0.082
3
/

制粒粉尘
0.0623

4
/

切片+粉碎粉尘
TSP

集气罩+沉降室+布袋除尘器
0.1944
无组织排放总计
无组织排放总计
颗粒物
0.464
1.2.3大气防护距离计算
根据工程分析，本环评在提出降尘治理措施后，无组织排放的各污染源基本情况见表7-8。
表7-8  项目无组织废气污染源基本参数

来源

长（m ）

宽（m）

排放源高度（m）
污染

因子

产生速率

最高容
许浓度

大气环境
防护距离

生产区
33.34
32.21
8
TSP
0.054g/s
0.9mg/m3
无超标点

根据预测结果所示，采取本环评提出的降尘治理措施以后，本项目在运行期恶臭气体、无组织粉尘满足达标排放要求。根据大气环境防护距离计算结果，无超标点，项目区不需设置大气防护距离。根据预测，项目无组织废气排放对区域及敏感点的环境空气质量影响较小。

1.2.4卫生防护距离

环评根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T 13201—91）的要求对TSP三个因子进行预测计算，公式如下：
[image: image7.png]Qe _ 1 (pc 2P0
9e - L(prevoasy ) L
o= B roassf

Aefs Ca: FRERERE, me/m’;
Qc: Tkl A & VAR R AT LA BB HIKF,  Kehs
L: Tk fi BADTIER, m;

v BEURRIRFTE L T F AR, m
A. B. C. D: itHEK.




根据卫生防护距离计算公式计算的各无组织排放单元排放的主要污染物TSP的卫生防护距离见下表
表7-9 项目卫生防护距离预测表

来源

长（m ）

宽（m）

排放源高度（m）
污染因子

产生速率

最高容
许浓度

计算卫生防护距离

生产区
33.34
32.21
8
TSP
0.054g/s
0.9mg/m3
无超标点
本根据卫生防护距离计算结果，本项目不需设置卫生防护距离。
1.3生产过程异味
本项目原料在堆存过程中，因原料含水率较高，原料内部会因高温发酵而产生异味。通过对原料棚设计为半封闭大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周设置围挡，采用自然通风，原料堆存过程产生的异味经自然扩散后，对周围大气环境影响较小。
    1.4汽车尾气
  本项目运行时原料及产品运输车辆进出入时，产生的少量尾气，其中包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散及厂区绿化吸收，对周围大气环境影响不大。

综上所述，采取上述措施后本项目营运期所产生的大气污染物对区域大气环境的影响较小。

2、地表水环境影响分析

2.1废水产生情况
项目采用1套旋风+水膜除尘设施对生物质燃烧器的烟气进行治理，用水量为3.21t/d。
2.2废水排放方式

本项目雨污分流，项目区四周修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠。
水膜除尘器产生的除尘废水经循环水池沉淀处理后循环使用，不外排。

2.3污水处理设施容积设置合理性分析
水膜除尘器产生的除尘用水量3.21t/d，设计1座循环水池容积为4m3，可保证储存不少于1.25天，防止废水外溢。
2.5小结

本项目雨污分流，项目区四周修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠，不会对地表水环境质量造成大的影响。
项目烘干废气采用项目采用1套旋风+水膜除尘设施对生物质燃烧器的烟气进行治理，设备运行时产生的回流水进入设备旁的循环水池沉淀出悬浮物固体颗粒后，循环使用，不外排。

3、地下水环境影响分析

本工程可能渗漏污染地下水环节有：物料堆放区、加工区、废水收集沉淀池等渗漏污染地下水；厂区内管道、阀门以及管道不严密，至使污水外渗；废水收集管网设计不当，废水无法妥善收集，污染地下水；物料露天堆放，堆放区下渗等。

针对上述环节隐患，需采取措施使其满足如下防范措施：

（1）实行非污染区与污染区分区管理。

（2）完善雨、污收集设施，并对项目区可能产生的污染和无组织泄漏下渗的场地进行防渗处理。

（3）物料堆放在厂房仓库内，不露天堆存。

（4）循环水的收集和输送、必须进行防腐、防渗处理，保证废水处理装置正常运行。

（5）一般固体废物按照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行防渗。

（6）管道施工应严格符合规范要求，接口严密、平顺，管道、沟渠做好日常巡查、维护工作。

综上，项目严格做好防渗措施，可确保污染物不会渗入地下水，不会对地下水产生不良影响。

因此，本项目将建立完善雨污分流系统，确保本项目的废水不外排，不会对地表水环境质量造成大的影响。企业对厂区做好三防设计处理，可避免了地下水污染风险。
4、声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于汽车、生产机械设备的噪声。

4.1交通噪声影响分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 75~80dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

4.2生产设备噪声影响分析 

    （1）源强及采取的降噪措施

项目建成运营后，本项目噪声主要来源于切片机、粉碎机、旋风分离器、烘干机、卧式旋膜制粒机、引风机、装载机等机械设备运作时产生的机械噪声；噪声源强为75～85dB(A)。

为了尽可能降低机械设备噪声对周围敏感点的影响，本环评建议建设单位要进一步加强机械设备噪声防治措施，具体降噪措施如下：

①设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备（如废气净化系统的风机），在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管振动，降低噪声；

②尽量合理布置噪声源，将高噪声的设备放置于生产车间中央，远离敏感点一侧；

③对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置；
④合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，禁止夜间进行生产，仅白天生产； 

 ⑤派专人定期对机械设备进行维修管理，保证正常运行，避免故障情况下产生高噪声影响；

⑥连续接触高噪声源工作人员，应配戴防噪声耳罩或耳塞，以减少噪声、振动对施工人员的影响；

⑦若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

落实以上降噪、隔声治理措施后，可降噪20-25dB(A)，本次环评按照同时运行最大数量来进行预测，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表7-10。

表7-10   降噪后的噪声源强及距各厂界的距离

序号
声源

同时运行最大数量
（台/套）

降噪后的单台源强

降噪后叠加源强

 到厂界的最近距离（m）

东

西

南

北

1
切片机

1

60
60
27
5

28
5

2
切片机风机
1

60
60
26

6

28

5

3
粉碎机

1

60
60
17
15
28
5

4
立式离心风机
1

60
60
15
17
28
5

5
烘干机

1

50
50
16
3
12
19
6
生物质燃烧机
1

55
55
27
4

21
11
7
烘干引风机
1

55
55
16

3

12

19

8
旋模制粒机
4

55
62.08
3

18
6

27
9
制粒风机

1

60
60
3

18
6

27
10
装载机

1

55
55
15
16
15
15
（2）厂界影响预测分析

     ①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L2=L1–20lg(r2/r1)
式中：r1、r2---距声源的距离，m；

L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；

      L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②厂界噪声预测结果及影响分析
本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-10，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-11。

 表7-11 各厂界噪声预测结果     单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

54.83
2#（西厂界）

51.79
3#（南厂界）

49.17
4#（北厂界）

52.28
由表7-11可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，因此各个厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。
（3）对关心点预测分析

通过对最近的敏感点保护目标芒里村民小组进行预测可知，生产机械噪声采取以上降噪措施，传播至噪声敏感点时的噪声贡献值较小，由于芒里村民小组周边无大型的高噪声企业，芒里村民小组的噪声背景值较低，叠加背景值后，芒里村民小组能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，项目生产机械噪声对周边敏感点影响不大，但必须保证设备的正常运行以及安装的降噪设施能正常工作。

表7-12关心点噪声预测值结果表     单位：dB(A)

预测点
贡献值

芒里村民小组（50m）
17.81
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。
5、固体废物影响分析 

本项目建成投产后，生产过程中产生的固体废弃物主要为：除尘器收集的粉尘、不合格产品、烘干机（生物质燃烧器）炉渣、循环水池灰渣和生活垃圾等。 

不合格的产品和布袋收尘器收集的粉尘返回生产工序，不外排；项目产生的生产固废均不外排，对周围环境影响较小。

 项目烘干机采用自产的生物质颗粒燃料作为燃料，根据工程分析，产生的灰渣约4.8t/a（按2%），因含有大量无机物，统一收集后，可提供给当地农户定期清运，作为农肥使用。

项目生活垃圾产生量约为0.36t/a。生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置，处置率100%。

循环水池产生的沉渣量约为8.952t/a，提供给当地农户定期清运，作为农肥使用。
综上所述，项目产生的固废均得到有效处理，从根本上解决了固体废弃物的污染问题，不仅实现了固体废弃物的资源化和无害化处理，避免因固体废弃物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益，对周边环境影响很小。

6、清洁生产分析

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（第五十四号）明确要求：所有建设项目一定要提高技术起点，采用能耗物耗少、污染物产生量少的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备、工艺。

清洁生产是将整体预防的环境战略持续用于生产过程、产品和服务中，以其增加生产效率，并减少对社会和环境的资源消耗。其实质是通过生产全过程的控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转变为产品，实现经济和环境的协调发展。本项目清洁生产措施主要体现在以下几个方面：

（1）本项目实行资源循环利用，利用竹木屑、植物秸秆、渣壳、甘蔗渣、锯末等农林废弃物进行加工生产生物质颗粒，不直接消耗原木林材。

（2）项目生产能源使用电能、生物质燃料等。

（3）项目对生产过程中的污染环节如烘干机、破碎、制粒采取了相应的措施，能有效降低了项目运行期产生的大气污染物对周边环境的影响。

（4）本项目总图布置及厂房内工艺布置均考虑物流便捷，尽量减少往返运输，以节约能源。

（5）本项目工艺设备选用节能型产品，选用合理用能的高效设备。

（6）本项目粉尘，布袋收尘器收集处理后，粉尘排放量可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有关浓度限值；本项目生活垃圾经收集后自行运至周边垃圾收集点，最后由环卫部门清运处理；除尘器收集粉尘回用于生产。

项目生产过程中产生的污染源有：生产废气、生活垃圾、噪声等。通过对各污染源采取相应的治理措施，废水零排放，其余各项外排污染物能够达到国家排放标准要求，实现达标排放。

通过以上分析，项目工艺技术水平较为先进，设备自动化程度高，噪声低；采取措施后各污染物均能达标排放，符合清洁生产原则。
7、环境风险分析

（1）风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目厂区最大风险源为厂区储存的外购农林废弃物（竹屑、木屑、甘蔗渣等）原料，为易燃物品，遇明火容易发生火灾事故。火灾事故为企业最大的风险事故，造成的后果及危害性也最大，火灾不仅会使原料和产品烧毁造成经济损失，而且燃烧后会产生大量的烟尘，对周围环境的短时影响很大，另外，消防废水中也会含有大量的悬浮物，如直接外排，将会对水环境和土壤造成影响。
（2）风险防范措施

①项目加强原料、产品的贮存管理，加强相关隔离措施，生产车间应设置“严禁烟火”的警示牌，严禁火源进入堆放区、生产区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。汽车、拖拉机等机动车在装置区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。
②电气设备的安装使用和线路的敷设应符合《电气设备安装规程》的要求， 
加强设备、电力系统检查维护管理，对不符合要求的，要督促更换、检修、保证用电安全。根据需要配备防爆装置，采取一定的防静电措施，及时消除隐患，确保安全可靠；储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源；配备消防、防护器材设施；定期开展应急演练，提高应变能力。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。

③制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

④发生着火事故：报警，可移动的物料立即转移至安全区域，洒水冷却，着火物可使用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火，消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

⑤救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离至安全距离外。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员的擅自进入危险区。

⑥生产加工车间内堆放的物料量要严格控制，不得存放过多。加工的成品要及时运走。通道、门口、机器设备和电气设备周围不得堆放原料和成品。生产加工车间不允许储存汽油、酒精、油漆和其他易燃物品。在生产加工车间严格禁止吸烟和明火操作。
（3）突发环境事件应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案。
突发环境事件应急预案内容及要求见下表7-13。
表7-13突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
（4）风险分析结论
通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可接受的。




表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源  (编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染
	施工期
	施工过程
	施工过程
	施工扬尘
	洒水降尘、材料篷布遮盖

	
	
	
	机械及运输车辆尾气
	自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	运营期
	烘干机燃料燃烧
	烟尘、NOX、SO2
	安装一套旋风除尘器（80%）+水膜除尘器（除尘效率为96%），综合除尘效率99.2%。经处理后通过一根15m高的排气筒高空排放
	均能满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、表 3、表 4 二级标准，烟尘排放浓度≤200mg/m3；SO2排放浓度≤850mg/m3。

	
	
	物料切片、粉碎过程
	无组织粉尘
	集气罩+沉降室+布袋除尘器进行处理
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值中厂界无组织排放最高允许浓度1.0 mg/m3

	
	
	物料筛选、混料及制粒过程
	无组织粉尘
	集气罩+布袋除尘器进行处理
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值中厂界无组织排放最高允许浓度1.0 mg/m3

	
	
	原料堆存区
	异味
	加强通风换气、自然扩散及区内绿化植被吸附
	恶臭污染物厂界浓度≤20

	
	
	运输车辆
	 汽车尾气
	自然扩散，加强管理
	对周围环境影响不大

	水  污

染  物
	施工期
	施工废水
	SS、COD、BOD等
	水量较少，自然蒸发
	用于施工场地洒水降尘或综合利用

	
	
	生活污水
	
	
	

	固体废物
	施工期
	项目区
	生活垃圾
	委托芒市环卫部门定期清运处置
	处置率100%，对外界环境影响不大



	
	
	
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置
	

	
	运营期
	不合格产品
	—
	回用于生产，不外排
	

	
	
	布袋收尘器
	粉尘
	
	

	
	
	烘干机灰渣
	灰渣
	统一收集后定期由周边村民清运作为农加肥
	

	
	
	循环水池灰渣
	灰渣
	
	

	噪  声
	施工期
	施工期设备、车辆、施工噪声
	噪声dB（A）
	合理安排施工时间；定期对机械设备进行维修；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备噪声、车辆
	噪声dB（A）
	减震、隔声措施等
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求

	其  它
	无

	生态保护措施及预期效果：

项目工程量不大，水土流失量较小，营运期产生一定量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均有一定的治理措施或方案，可做到达标排放，项目周边已经演变成了人工生态环境，不会改变周围生态环境现状。




表九、环境保护措施

	一、施工期环境保护措施

1、施工期环境保护措施

（1）大气污染防治措施
①建设单位在运输或作业中扬尘过程中洒水降尘，物料堆放要规整，土石方、建筑垃圾及时清运出场。

②粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑材料运输时应加盖篷布遮盖。

④粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取下列扬尘防范措施：1.覆盖篷布；2.定期洒水降尘；3.袋装。粉状物料场所尽量远离关心点，减少堆放时间及堆存量。

⑤加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。

（2）水污染防治措施

①施工人员产生的清洁废水，由于总量较少，用于洒水降尘和周边植物的绿化用水。

②由于项目施工开挖区域较小，故暴雨径流量极少。
③开挖土石方需回填的就近堆放在开挖基坑两侧。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。

④尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

⑤本环评要求施工中车辆维修、清洗到社会车辆维修清洗中心维修清洗。
（3）噪声污染防治措施
①选用低噪声设备和施工工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排施工。
②合理布置机械设备，尽量远离保护目标一侧布置。
③合理规划施工时间，优化施工方案；禁止在夜间22时至次日6时、中午12:00至14:00进行建筑施工作业。
④加强施工人员环保意识教育及宣传，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
（4）施工期固体废弃物管理措施
①规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。

②对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

③工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

④施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存。

（5）生态环境保护措施
①加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

②合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏，对弃渣应及时清运。

③合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

④建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。

二、运行期环境保护措施

1、大气环境保护措施

（1）在切片和粉碎工序的产尘点各设1个集气管，将捕集的粉尘由1台风量为5000m3/h的风机引入沉降室，并在沉降室的排气口增设1套正压布袋除尘装置对细小粉尘进行二次收尘，集气罩捕集效率为90%，沉降室除尘效率50%，布袋除尘的效率为99%。

（2）筛选和混料、烘干机出料口、造粒产尘点各设1个集气管，将捕集的粉尘由1台风量为5000m3/h的风机引到布袋除尘装置对粉尘进行处理，布袋除尘的效率为99%。
（3）沉降于生产车间内的木屑粉尘，由员工及时清扫堆存，回用于生产。

（4）烘干工序产生的烟气经1套旋风+水膜除尘设备处理后经过15m高排气筒达标排放（排气筒须按照相关规范设置监测口），对周围环境影响较小。

（5）生产异味：通过对原料棚设计为半封闭大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周设置围挡，采用自然通风，原料堆存过程产生的异味经自然扩散后，对周围大气环境影响较小
（6）运输车辆的尾气，呈无组织排放，自然空气扩散，绿化植被吸附后，对周围环境影响不大。

    （7）通过加强管理，加强维护保养避免除尘设施非正常运行。
2、水环境保护措施

（1）本项目不设办公生活区及厕所，故不产生生活污水。项目区四周修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠。
（2）烘干废气处理除尘废水经4m3沉淀池后循环利用，不排放。
3、固体废弃物处理措施

（1）生活垃圾：设置垃圾桶收集，收集后自行清运项目周边垃圾收集点，最后由环卫部分清运处置。
（2）不合格产品：进行回收再生产，不外排。

（2）布袋收尘器和沉降室收集的粉尘：回用于生产，不外排。

（3）生物质燃烧机灰渣和循环水池灰渣：统一收集后定期由周边村民清运作为有机肥。
4、噪声防治措施

为进一步减轻本项目噪声的影响，保证工人的身心健康，采取以下措施：

（1）在满足生产的条件下，尽量选用低噪声设备，从声源上减小噪声影响；风机噪声，选用低噪声、低转速、质量好的风机，并设减振基座；加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运行导致的高噪声现象。

（2）为保证员工健康，须配备防噪耳塞等；

（3）在出入口设醒目的限速禁鸣标志，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通，减速慢行，严禁鸣笛；

5、风险防范措施

加强项目运行管理，提高从业人员素质，项目区严禁烟火并设置标志，设置消防器材，厂区建应急疏散通道及标志。
三、环境监察计划
芒市环境保护部门应加强对项目施工期、运行期的环境保护监察工作。环境监察计划详见表9-1。
表9-1 环境监察计划一览表

序号

监察内容

监察对象

监督部门

1

施工期

1、施工场地是否洒水降尘

2、易起尘材料堆放是否有遮盖

3、施工废水是否经沉淀池处理后回用

4、是否设置垃圾桶回收垃圾，是否清运至项目周边垃圾收集点，最后由环卫部分清运处置
5、是否依托生活区或帕落砂石场厕所
建设单位

德宏州生态环境局芒市分局
2

运行期

1、筛选、切片、粉碎、制粒工序除尘器的落实及运行情况

2、烘干机烟尘是否经1套旋风除尘器+水膜除尘设备+15m高排气筒的进行处理及运行情况
3、循环水池的落实及运行情况
4、风险防范措施的落实和运行情况
5、高噪声设备减振基座的落实和运行情况
6、限速禁鸣标志的落实情况
7、生活垃圾收集和清运情况
四、环境监测计划

根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表9-2。
表9-2   环境监测计划表

监测时段

时间

监测项目

采样点位

监测频次
验收标准
验收期

厂界噪声

厂界四周

连续2天，每天昼夜各一次
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准
筛选、切片、粉碎、制粒粉尘

厂界上风向1个点，下风向2个点

连续2天，每天采3个样
《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值
烘干机烟尘

15m高烟气排放口
连续2天，每天采3个样
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准
注：运营期监测计划按当地环境主管部门要求进行监测
五、“三同时”要求与竣工验收
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，建设项目需要做竣工环保验收。在验收过程中检查是否做到了环报要求，该项目所涉及的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，环境保护措施与“三同时”验收项目见表9-3。

表9-3    竣工环保验收一览表

验收项目

污染源

验收

内容

处理设施验收

验收要求

大气

烘干机
烟尘

1套旋风+水膜除尘设备+15m高排气筒
达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）表2二级排放要求；排气筒设置监测口

生产车间

无组织粉尘

在切片、粉碎工序设置1套集气罩+沉降室+布袋除尘器

各厂界无组织监控点浓度值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准要求

在筛选、烘干、混料、造粒工序设置集气罩+布袋除尘器
水

环

境

生产区

水膜除尘器用水

设置1座循环使用水池，容积4m3
循环使用，不外排

固体废物

生物质燃烧机
炉渣

定期清掏用于农田施肥

固体废物处置率100%
除尘装置
回收粉尘

收尘器收集的粉尘收集后回用于生产

循环水池
灰渣

定期清掏用于农田施肥

制粒工序
不合格品

不合格品收集回用于生产

噪声

生产机械设备及运输车辆

噪声

合理安排生产时间，高噪设备设减振基座；限速禁鸣标志；加强设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类功能区噪声排放限值要求

其他

建设单位按环保部《突发环境事件应急预案管理办法》（部令第34号）相关规，根据同类工程发生过的事故编制应急管理预案，并到县环境保护局进行评估和备案。



表十、结论与建议

	一、结论

本项目总投资60万元，位于芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组，项目总建筑面积为928.6m2，项目规模为年产1万吨生物质颗粒燃料。经过工程分析及环境影响分析，得出以下结论：

1、产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 修正)，本项目属于“第一类”鼓励类，同时项目于2019年6月25日得到了芒市发展与改革局同意，并取得了投资项目备案证，批复文号为：芒发改备案[2019]119号，因此，本项目属于鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策。
2、选址可行性结论

项目位于芒市风平镇法帕村委会芒里村民小组，总占地面积合计约928.6m2。项目可经过西侧紧邻的村道，直接连接项目区西侧的211县道，项目交通便捷。本项目产生的各项污染物经过环评提出的污染防治措施后，均能达标排放，对周围环境影响不大。

项目周围1km内无水源保护区、自然保护区、风景旅游区，原材料的供给方便，交通便利，适合项目的经营运作，另外，项目用地符合当地土地规划，因此选址合理。
3、平面布局合理性分析结论

项目场地呈不规则矩形，本项目为独栋钢架建筑，内部按工序顺序进行布设，各工序相互衔接；南侧为原料堆存和筛选区，西侧为烘干区、北侧为切片、粉碎区、东侧为混料拌和、制粒及产品打包堆存区。排气筒设置在东北侧，与项目区西南侧居民区保持一定距离，并位于下风向，项目烘干工序所产生的废气经过旋风+水膜除尘器处理后对敏感目标基本无影响。整个项目区西北、西南分别设置1个出入口，与厂外道路相连，本项目根据各自功能进行合理布置，不同功能区的相对独立和有机联系，做到没有交叉、干扰，流线畅通。
综上所述，项目布局基本合理。

4、施工期环境影响结论

本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期环境影响可以接受。
5、营运期环境影响分析结论

废水：本项目无生产废水、生活污水产生，项目烘干废气采用项目采用1套旋风+水膜除尘设施对生物质燃烧器的烟气进行治理，设备运行时产生的回流水进入设备旁的循环水池沉淀出悬浮物固体颗粒后，循环使用，不外排。

废气：针对生产过程中产生的粉尘，本项目分别有1套集气罩+布袋式除尘器和1套集气罩+沉降室+布袋除尘进行处理；并采取及时清扫、洒水降尘等措施，经过大气预测分析，无组织粉尘厂界处浓度低于(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，故无组织粉尘厂界可达标排放。
烘干烟气经引风机引入旋风+水膜除尘装置处理后，经过15m高的排气筒排放，项目烘干烟气经处理后，各污染物均能满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2、表 3、表 4 二级标准，烟尘排放浓度≤200mg/m3；SO2排放浓度≤850mg/m3。
通过车间通风、自然扩散，厂界异味浓度可以达到恶臭污染物厂界浓度20的限值，经稀释扩散后对周围环境影响较小。

项目区汽车尾气经自然扩散后，对周围环境影响不大。

噪声：项目仅在白天进行生产，高噪声设备集中布置，并对设备采用软连接、减震垫、车间隔声、厂房墙体隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声能够达到昼间《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求限值，对敏感点的影响不大。
固废：项目生产的粉尘和不合格产品，集中收集后，回用于生产；炉渣及循环水池灰渣由附近村民定期清运作为农家肥使用；
固体废物全部妥善处置处理，处置率为100%。

因此，运营期项目经过采取一定的治理措施后，各污染源对环境的影响较小。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为鼓励类项目，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废气达标排放，废水不外排，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。
二、建议

1、积极推行清洁生产，实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益；加强宣传教育，增强职工的环保意识。

2、加强全厂生产设施隔音设施的管理，确保生产设备正常运转，采取建筑物隔声、高噪声设备加装减振或消声装置等措施。

3、项目需加强管理，定期对除尘设备进行检修，及时更换破损设备和零部件；环保设备出现问题时，必须立即停产进行检修，待环保设备恢复正常后方能进行生产。

4、建设单位应与周边保护目标，建立良好友邻关系，加强沟通，出现问题及时进行沟通解决。


	预审意见：

                                             公  章

经办人：                                         年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                        公  章

经办人：                                         年  月  日




审批意见：

                                                公  章

经办人：                                      年  月  日


43

_1234567891.vsd
运动员用水


健身人员用水


图例：


N噪声


G粉尘


S固废


W废水


入库外售


发酵

打包


出售


木屑等细料（占总材料的50%）


热风


生物质燃料


烘干


块料、秸秆等（约占总材料的50%）


粉    碎


潮湿料


草煤


腐熟剂


29132


无组织粉尘排放


秸秆、瓜藤、杂草


牛粪


揉丝、发酵


4803.0


蒸发损耗


玉米秸秆


12500



_1234567892.vsd
蒸发损耗


物料自带水


2464



_1234567890.vsd
竣工验收


新增设备安装


建筑垃圾、粉尘、噪声


建筑垃圾、粉尘、噪声


场地清理


粉尘、噪声


旧房拆除



