芒市危险废物收集经营许可证
申  请  表
申请单位        德宏州润田再生资源回收有限公司          （章）
申请情况   首次申请☑      重新申请□     到期换证□
法人代表签字                印   章                  
联系人姓名                  联系电话                
申请日期            年        月        日 
发证机关受理人                                       
受理日期            年        月        日
受理意见  受    理  □     退    回  □
许可证编号：                                         
云南省生态环境厅制
说明：
1．申请材料一式五份并附电子文件。
2．申请单位填写前应认真学习相关法律法规。相关法律法规可参见生态环境局网站：http://www.dhms.gov.cn。
3．申请单位应在提示处加盖公章；单位名称必须与单位公章完全一致。
一、单位情况
	申请单位
	法人名称（中文）：德宏州润田再生资源回收有限公司  （章）                          

	
	法人名称（英文）：

	
	住所：  重庆市   **区 金科*界城10-1号     邮编：400000

	
	注册资金（百万）： 100        固定资产投资（百万）：27.06

	
	资金组成：自然人投资或控股

	
	法人代表：    李*           身份证号：650************0039

电子邮箱：133****5312@163.com
电话：0692--6754853           传真：0692--6754853      手机：13*****312

	
	联系人：      李*          身份证号：650************0039
电子邮箱：133****5312@163.com
电话：0692--6754853           传真： 0692--6754853    手机：13*****312

	
	领导人员

（人）
	高  工

（人）
	工程师

（人）
	技术人员

（人）
	操作工

（人）

	
	3
	1
	1
	2
	3

	危险废物收集经营设施地点
	地址：   云南 省（区、市）  德宏州（区） 芒市 轩岗乡团莲新村
邮编：678402      中心经度： E98°27′38″    中心纬度：N24°26′02″

	
	联系人：      李*          身份证号：650************0039
电子邮箱：133****5312@163.com
电话：0692--6754853           传真： 0692--6754853    手机：13*****312

	申请原因
	（一）改变危险废物收集经营方式                             □

（二）增加危险废物类别                                 □

（三）新建或者改建、扩建原有危险废物收集经营设施           ☑

（四）经营危险废物超过原批准年经营规模２０％       □

	设施建设日期：     年   月   日

	设施运行日期：


二、地表水及地下水功能和监测本底
项目附近主要地表水体为南侧4.2km的芒市大河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，项目所在区域属于芒市大河，水质类别为III类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，具体标准值见表2-1。

表2-1  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）
	项目
	pH
	CODcr
	BOD5
	石油类
	总磷
	氨氮

	III类标准
	6～9
	≤20
	≤4
	≤0.05
	≤0.2
	≤1.0


3地下水环境

项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体限值如表2-2所示。
表2-1  地下水质量标准限值一览表
单位：mg/L（pH除外）

	项目
	Ⅲ类标准值
	项目
	Ⅲ类标准值

	pH
	6.5~8.5
	挥发性酚类
	≤0.002

	高锰酸盐指数
	≤3.0
	硫酸盐
	≤250

	氨氮（NH3-N）
	≤0.5
	铅
	≤0.05

	石油类
	≤0.3
	总硬度
	≤450


2019年12月31日建设单位委托云南鼎祺环境检测有限公司对项目区的地下水现状进行了检测，详见表2-3。

表2-3地下水检测结果一览表
	送样日期
	12月23日

	采样地点
	项目区周边泉眼

	样品状态
	无色、无味、透明

	检测项目

 样品编号
	AS190621223-1#-1

	pH值（无量纲）
	7.26

	氨氮（mg/L）
	0.039

	挥发酚（mg/L）
	未检出

	高锰酸盐指数（mg/L）
	0.8

	硫酸盐（mg/L）
	未检出

	铜（mg/L）
	未检出

	铅（mg/L）
	未检出

	锰（mg/L）
	0.27

	注：1.检测结果低于方法检出限时,该项检测结果以“未检出”表示;

2.本次样品为送检样品，采样地点和项目名称由委托方提供，本公司仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。


检测结果显示，项目区地下水现状指标除锰超过地下水环境质量《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，其余指标均符合区域地下水环境质量《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
五、设施所在地的地质结构
项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞，使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。
根据现场踏勘和查阅《2018标准云南抗震烈度》附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组，本附录提供我国各县级及县级以上城镇地区建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度，由附录A可知，德宏傣族景颇族自治州芒市地区抗震设防烈度为Ⅷ度且项目区内多年以来未发现较大规模的滑坡、崩塌、泥石流等不良地质条件，项目区地势平坦，场地地貌单一，因此 ，项目区内不需进行地质勘察，地质情况基本稳定。
六、申请经营内容 
                                             单位：（万吨/年）
	危险废物名称
	危险废物编号
	收集

规模
	贮存

规模
	处   置

	
	
	
	
	处置

规模
	处置方式

	废矿物油
	HW08
	0.15
	最大暂存量≤100t
	0.01
	云南泽森环保科技有限公司


七、厂址周围环境描述
1、厂址周围环境描述

德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村（中心地理坐标：N24°26′02″、E98°27′38″），项目北侧约100m为团莲新村居民，北侧紧挨塑料厂，项目南侧约90m为团莲新村居民，项目西侧约200m为遮相分场八队，项目西北侧约60m为冰厂，约40m处为废铁回收厂，东侧60m处为德宏州火嫂有限责任公司，距离项目最近的地表水体为项目区南侧约4.2km处的芒市大河。
2、厂区平面布置图
中转点主要以废油临时存放区及运输空场地为主，房区地面进行浇灌处理防渗。废油临时存放区位于项目南侧，废油临时存放区内设置有废油储罐区，地面进行防渗处理，环评中规划场地内放置2个30m3的废油储罐，1个40m3的废油储罐和1个40m3的应急储罐，实际场地内放置有2个50m3的废油储罐，2个35m3的应急储罐，但是项目总体储存废机油规模没有发生变化。均为单层罐体，但罐体外部均进行了防腐。废油储罐区外围设置57.6m3（12*8*0.6）的安全围堰。废油临时存放区内，围堰外设置有一个15m2的危废暂存间，废油存放区内，围堰内设置了一个0.4m3的废油收集池，围堰外设置了导流沟，一个2m2的消防沙池和一个4m3的消防应急水池。同时在库区外侧设置了雨水排水管和雨水排水沟，保证雨水不会流入库区内。另外废油临时存放区内还放置有应急储备用品，如灭火器、破拆装备、钢桶、铁铲、吸油棉等。废油临时存放区场地开阔，可以停放运输车辆。废油临时存放区西北侧设置开口3m宽的大门。与乡村道路连接，便于车辆运输行驶。项目办公区和休息室为租用南侧已建厂房，距离项目区较远。项目具体布置见附图2项目平面布置图。
[image: image1.jpg]J

L
/\/
5 <
F L
& > B
' [ & /
©

:‘:\ Qqﬁi&%iﬁ@ﬂ_ %
z » =

wRMNAKEE

REELE

M T y
| L
v
kK
2/N50ma i 2m3fRiH et
&“
gsm’ﬁs@ Al
4meHBARL &t
o FkibKE
57.6me R 2 [EHE-K*F;12+840.6
zsﬂ“%ﬂb .
— wEng @ R e S0 W R
— sy @ TR oy WK DAK

ME— METE. KR NaYHE. MasiERREE




 
八、污染防治措施（含应急措施）

（1）大气污染防治措施
①项目应定期对临时暂存区的通风设备进行维修保养，加强厂房的通风，避免因通风设备故障而引起非甲烷总烃废气浓度超标排放，影响周围环境。

②在进行废油倒灌、转移过程中，应减少输送管道的滴漏，发现有废油滴漏的情况，应及时使用吸油棉对滴漏的废油进行处理。
（2）水污染防治措施

①项目废油储运设施的清洁及清洗不得使用水进行清洁，应使用吸油棉进行擦拭清洁，以免造成二次污染。

②项目场地周边设不得设置水龙头，不得产生洗手废水，项目排水必须采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入周边沟渠，不得流入储罐区，储罐区搭建大棚，并做防渗措施。
（3）噪声污染防治措施

①对临时储运设备定期保养检修，防止机械设备损坏引起高噪声对周围环境产生影响。

②对各类固定位置使用的设备进行基础减震。

③在废油临时收储过程中应紧闭车间门窗，合理安排高噪声设备的开机运行时间。

④合理安排生产时间，严格保证本项目夜间不进行生产活动，避免对项目区内的噪声敏感区域造成影响。

（4）固体废弃物处置措施

①项目产生的危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存设施进行定点堆放，定时清运，危险固废必须委托具有处理危废资质的单位进行回收，不得随意丢弃，防止二次污染。

②项目产生的生活垃圾必须做到日产日清，运至轩岗乡的垃圾堆放点收集处理，以免堆存时间过长污染环境。

（5）环境风险防范措施

①收集运输路线风险防范措施

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质”。本项目主要从事废机油的收集、储存。有运输委托有危险废物物运输资质的单位进行运输。

危险废物公路运输应按照《道路危险废物运输管理规定》（交通部令[2005]年第9号）《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输装卸危险货物作业规程》汽车运输级卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《危险废物收集、储存、运输污染控制标准》-(GB18597-2001)等相关要求进行，并成做好以下几点：

危险废物运输之前应事先做好周密的运输计划及行驶路线，车辆运输途中应避开居民区。医院学校，公共设施等人口密集区，避开水源保护区等敏感区域。

运输单位承担运输危险废物时，应在车辆、危险废物包装上按照相关规范设置明显标志，例如：运输废机油应在运输车上粘贴或悬挂临时危险废物警告标志，包装标志要牢固、准确。
c.危险废物的装运应做到专车、专人等，运输人员应有较好的责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规则，禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

d. 运输危险废物的驾驶员必须了解所运输危险废物的性质，危害特性以及发生意外的应急措施。运输危险废物，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。
    e.在危险废物运输过程中一旦发生意外，不可弃车逃跑，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员，使损失降低到最小范围。
   f.废机油罐车在运输过程中要有完善的安全防护措施，要求选用专用优质的垫片、法兰及输油管接口配件，防止设备内的物质泄漏。
    g.运输车辆车箱。底版必须完好，周围栏板牢固，车辆应具有防雨、防潮、防晒功能，并配备相应的防泄漏措施。
   ②装卸过程的风险防范措施

a.装卸区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装。

b、装卸区应配备必要的消防设备和实施，如消防沙，灭火器等，并设置明显的指示标志。

c.应专门设置危险废物装卸区，废机油装卸区地面应做防渗防腐处理。

e、进入装卸作业区，不得携带火种。

f.装卸危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格后。方可从事装卸危险废物的工作。

③贮存过程的风险防范措施

a.贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警，火灾报警装置。

b.储罐区设置围堰，车间地面进行防腐防渗处理。

c.危险废物入库贮存后，必须做好记录，记录上有标明危险废物的名称。来源、数量特性和包装容器的类别，入库时间、存放位置，废物出库时间及接收单位的名称，同时危险废物的记录或货单在危险废物转运后应继续保留3年。
   d.危险废物贮存库房内必须设置警示标志，
   e.应配备通讯设备、照明设备，安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

f、废机油储罐内设置呼吸孔，防止气体膨胀。

g、危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法(总局令第5号)》执行，并填写危险废物转移联单。
因此，项目运营过程中。在采取上述防治措施后，项目造成的环境风险影响可以得到控制和减轻。

事故应急措施

（2）油品风险处理措施

在油料储罐泄漏、输油管道泄漏和油品储罐爆炸事故下的应急处理处置方法：

①泄漏应急处理

在发生泄漏事故时，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸等）接触，在确保安全情况下堵漏。不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。

围堰内泄漏的油品进入应急储存罐收集，围堰外油品用沙土、吸油棉等对泄漏油品进行吸附，然后收集运至危险废物处置场所进行下一步处置。

②罐区火灾

a、发现事故者应立即拨打“119”火警电话，并迅速向生产调度室报告；

b、生产调度室接到报警后，应迅速查清发生事故的地点和部位，并迅速通知指挥部成员前往事故现场；

c、指挥部应立即通知各职能部门按专业分工开展工作，必要时向主管部门和公安、劳动等上级领导机关报告事故情况；

d、发生火灾、爆炸事故的车间（部门）在报警的同时，应组织力量根据不同物质的燃烧，采取相应的手段和灭火剂进行灭火。若易燃气体发生燃烧，应关闭阀门切断气源，然后使用二氧化碳或干粉灭火器灭火。若电器设备发生燃烧，应先切断电源，然后迅速用二氧化碳、干粉或121灭火器灭火。若是一般可燃物质引发的火灾应迅速用干粉或二氧化碳灭火器扑灭；根据本项目收储废油的特性，坚决杜绝消防水的使用，以免造成对水环境的二次污染。

（3）污染事故处理措施

项目所涉及油料、油品等属易燃、易爆物质，在储罐发生泄漏时可能与周围接触的物质或设施发生反应，造成火灾和爆炸。因此，对油品应加强管理，按照有关安全规程操作避免发生泄漏。

当油品发生泄漏时，应迅速处理撤离泄漏污染区人员至安全区域，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员不要直接接触泄漏物，切断电源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。如果是小量泄漏，可使用沙土、吸油棉吸附油品，及时回收运至危废处理场所进行处理。

如果有毒有害物料发生泄漏事故污染水体或土壤，可采取以下处置措施：

液体物料槽车交通事故，应设法堵住裂缝或迅速筑一土堤拦液流；如在平地，应围绕泄漏区筑隔离堤：如泄漏发生在斜坡，则可沿污染物流动路线，在斜坡下筑拦液堤。某些情况下，在液体流动下方迅速挖坑也可阻载泄漏物料。

环境应急物资、装备、场所状况

为保障应急需要，公司根据需要设置应急救援物资，并指定专人管理，确保应急物资种类、数量、性能、存放位置符合应急需要，在需要时可及时获取并有效使用。应急救援物资、器材见表8-1。

	序号
	物资名称
	单位
	数量
	存放位置

	1
	救生包
	个
	2
	应急物资仓库

	2
	手提式干粉灭火器
	个
	2
	装卸区

	3
	干粉灭火器
	个
	1
	装卸区

	4
	强光手电筒
	盏
	4
	应急物资仓库

	5
	应急灯
	盏
	4
	走廊

	6
	灭火毯
	个
	2
	应急物资仓库

	7
	消防服
	个
	4
	院内

	8
	胶鞋
	个
	2
	院内

	9
	消防沙
	袋
	4
	院内

	10
	急救药箱
	台
	1
	设备应急仓库

	11
	防火手套
	台
	3
	设备应急仓库

	12
	多功能铁铲
	把
	4
	应急物资仓库

	13
	吸油棉
	千克
	10
	应急物资室

	14
	哨子
	个
	5
	应急物资仓库

	15
	褥子
	张
	4
	应急物资仓库

	16
	安全帽
	个
	2
	应急物资室

	17
	吸油棉
	千克
	5
	运输车辆

	18
	干粉灭火器
	个
	1
	运输车辆


可请求救援的外部应急资源状况

德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，运输方便，当突发环境事件发生时可以利用项目区周边现有的应急资源。

表8-2 内部可请求求援的应急资源状况
	机构名称
	现单位职责
	姓名
	联系电话
	预案职责
	人数

	总指挥
	总经理
	李*
	13*****312
	总指挥
	1

	现场救援组
	厂长
	朱平
	13*******22
	总指挥
	1

	信息上报组
	业务经理
	王利杰
	13*******56
	组长
	1

	环境保护组
	厂长
	朱平
	13*******22
	组长
	1

	物资保障组
	财务经理
	戴兴飞
	14*******16
	组长
	1


表8-3  外部可请求求援的应急资源状况

	单位
	办公电话

	消防、气防报警电话
	119

	医疗急救
	120

	报警
	110

	急救中心
	120

	德宏州芒市生态局芒市分局
	12369

	芒市环境监测站
	0692-2121998

	芒市政府办公室
	0692-2121519

	芒市人民医院
	0692-2122460

	芒市疾病预防控制中心
	0692-2109133

	芒市应急管理局
	0692-2120280

	团莲新村居民
	182****7450


九、审批意见
	环境监察大队意见：
                                                      （章）
               年   月   日

	污染防治股意见：
                                     （章）
               年   月   日

	局领导意见：
                                   （章）
                                                    年   月   日


三、周围1公里范围内居民及周边土地使用情况


序号�
关心点名称�
位置距离�
人数�
保护类别�
�
1�
团莲新村居民�
北侧100m�
500人�
耕地�
�
2�
遮相分场八队�
西侧200m�
90人�
政府建设用地�
�
3�
团莲新村居民�
南侧90m�
200人�
耕地�
�
项目区位于云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村，周围主要为工厂、居民区等。具体为项目北侧约100m为团莲新村居民，北侧紧挨塑料厂，项目南侧约90m为团莲新村居民，项目西侧约200m为遮相分场八队，项目西北侧约60m为冰厂，约40m处为废铁回收厂，东侧60m处为德宏州火嫂有限责任公司，距离项目最近的地表水体为项目区南侧约4.2km处的芒市大河。项目不涉及风景名盛区、自然保护区及其他需要特殊保护的动植物。


四、厂房面积：单位（m2）


总面积�
仓库�
卸油区�
�
220�
160�
60�
�












表8-1 突发环境事件应急救援物资一览表











                                          


