芒市鑫地矿业有限责任公司大矿山老缅硐

芭蕉洼铅锌矿选厂及尾矿库

技改项目投入使用公示书

1、项目概况

（1）项目名称：芒市鑫地矿业有限责任公司大矿山老缅硐芭蕉洼铅锌矿选厂技改扩建及新建尾矿库项目；

（2）建设单位：芒市鑫地矿业有限责任公司；

（3）建设地点：云南省德宏州芒市镇中东村；

（4）建设性质：技改扩建；

（5）建设内容：选矿厂及尾矿库；

（6）生产规模：1000t/d；

（7）服务年限：选矿厂服务年限18年，尾矿库设计年限6年；

（8）项目总投资：4452.06万元，其中建设投资3865.46万元，利用原有资产362.00万元，铺底流动资金224.60万元；

(9)设计单位：贵州新思维矿业工程技术评估有限公司；

（10）：监理单位：云南世博监理有限公司；

（11）施工单位：十四冶建设集团云南矿业工程有限公司。

项目区位于云贵高原盆地—芒市坝子东部边缘的低中山岭区，属低中山山麓斜坡和侵蚀沟谷地貌。选矿厂海拔在1465.03m~1487.28m之间，尾矿库库区海拔在1250m~1350m之间，最高点位于尾矿库上游排洪沟顶点处，最低点为尾矿库下游排洪沟末端，相对高差100m左右。尾矿库库址位于一“S”型展布的冲沟中上游，主轴方向为南东—北西向，长1.62km，宽85～262m不等，冲沟切割深度一般25～80m，绝对高差96.5m，冲沟两侧均为坡地地形，北侧坡度一般在35°左右，局部为高度15～30m的陡崖，南侧坡度稍缓，一般为20°～25°，局部少量坡耕地坡度较小，为10°左右。

项目区地处横断山脉之高黎贡山南延，位于青藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造比较复杂，褶皱、断裂构造发育。东部为沪水—赛干河断裂；西部为龙陵—瑞丽断裂，在两大断裂之间其它次生断裂比较发育。

库区南侧有一向北西凸出之弧形的逆断层（大公山断层，据相关资料，该断层为非全新活动断层），紧贴库沟而过，全长16km，糜稜岩沿断裂带分布，成为铜、铅热液通道，库区附近北西盘由寒武系—中泥盆统回贤组组成，南东盘为志留系—泥盆系。由于断裂牵引，在断裂北西侧形成了小的背斜构造，而在牵引背斜发育了平行轴向及斜交走向之小断层，成为控制矿体的主要构造，项目位于德宏州芒市镇中东村，选厂紧邻芒市至象达公路，中心地理坐标为E 98°39′04″，N 24°27′01″，新建尾矿库位于芒市至象达公路北侧300m处，在选矿厂西北方向约1.5km的一个冲沟里，中心地理坐标为E 98°38′49.1″，N 24°27′0.98″。

选厂西至芒市城区的直线距离7.0km，公路距离15.0km，芒市距昆明639km，交通运输较为便利潞西市鑫地矿业经营部大矿山100t/d选矿厂由芒市鑫地矿业有限责任公司于2012收购，并改扩建为1000t/d选矿厂。鑫地矿业有限责任公司改扩建前选厂及尾矿库现状如下。

（1）原选厂

芒市鑫地矿业有限责任公司对潞西市鑫地矿业经营部大矿山100t/d选矿厂进行收购时，原选厂已停产，设备已全部废弃。选矿厂原有设施包括堆矿场、破碎设备区、选矿车间、精矿池、堆精矿区、办公宿舍楼、实验室、厕所、高位水池以及原有道路95m，占地面积总计0.32hm2。

（2）原有尾矿库

原选厂有三个尾矿库，均已使用完毕并封场。截至项目扩建时，原有1#尾矿库中心地理坐标为：E 98°39′23.26″，N 24°26′50.04″，尾矿堆存量约6.7万m3，最终库区高程为1464.27m~1465.72m。

原有2#尾矿库中心地理坐标为：E 98°39′09.34″，N 24°26′54.68″，尾矿堆存量约为12万m3，最终库区高程为1404.54m~1404.62m。原有3#尾矿库中心地理坐标为：E 98°39′14.60″，N 24°26′58.04″，尾矿堆存量约为11.02万m3，最终库区高程为1438.25m~1438.32m。原有1#尾矿库占地在本次选厂改建过程中全部利用，布置精矿池、绿化区及部分硬化区；原有2#尾矿库已进行覆土及植被恢复，治理效果良好；原有3#尾矿库本次改扩建不进行利用，在使用完毕后已经进行封场，但未进行覆土及植被恢复，未设置排水系统，须补充植物恢复及排水措施。原1#尾矿库占地0.12hm2，本次全用于选厂扩建；原2#尾矿库占地0.22hm2；原3#尾矿库占地0.21hm2。

2、 “以新带老”环保措施

针对选厂扩建前存在的主要环境问题，环评提出扩建工程“以新带老”的环保措施如下。

（1）设置一个1m3的隔油池对食堂废水进行隔油处理，处理后和其他生活污水经WS-1.0型二级生化处理站处理后用于绿化及洒水降尘。

（2）对原3#尾矿库进行覆土绿化，做好植被恢复措施，以恢复生态环境同时降低多级尾矿库的安全隐患。

（3）项目扩建后对尾矿废水进行沉淀处理后全部回用，不外排，已实施。

（4）清理原3#尾矿库堆存的生活垃圾，已实施。

3、项目建设背景及建设情况

（1）建设背景

芒市矿产资源十分丰富，但对低价值、低品位矿产品的开发和粗加工较为粗放，浪费严重，产品附加值低。原有选厂始建于1982年，最初选矿规模为30t/d，于2003年技改达到100t/d选矿规模。由于原选厂年代久远，设备陈旧，选矿技术较为落后，为了充分利用当地的矿产资源，将资源优势尽快变为经济优势，有必要尽快建设本项目。本项目属小型选矿厂建设项目，投资少，见效快，建设该项目可有效拉动地方经济。

为满足市场的需求，综合利用宝贵矿产资源，发展地方经济，解决剩余劳动力就业等问题，根据公司的发展需要，芒市鑫地矿业有限责任公司决定对老选厂进行扩建，扩建后选厂的规模为1000t/d，尾矿排放量为14.02万m3/a，由于现有尾矿库已不能再堆存尾矿，需新建尾矿库以满足扩建后选厂的生产需求。

3.1建设情况

选矿厂已于2012年4月开工建设，尾矿库于2012年11月开工建设，主体工程于2013年10月完工，2014年4月进行了设备调试运行，属未批先建项目，本次环评为补办环评。本项目原定扩建规模为600t/d，因不符合国家产业政策，后改为1000t/d，同时由于尾矿库地勘等工作未能及时完成，导致项目环评手续滞后。德宏州环保局因未批先建问题对项目进行了罚款，相关罚款证明见附件。3、项目建设规模及特性大矿山老缅硐芭蕉洼铅锌矿选厂以处理铅锌矿石为主，其矿石来源于芒市中东村大矿山。大矿山现状开采规模为3万t/a，矿山正在进行扩建工作，扩建后开采规模约为25万t/a，预计于2015年末完成扩建工作。根据矿山开采总体计划安排，结合矿山扩建后开采能力，设计选矿厂选矿能力为1000t/d，选矿厂服务年限为18年，工程等级为四级。

选厂产品方案为铅精矿和锌精矿两种产品，铅精矿为5级品，锌精矿为3级品。每年可产出铅精矿9371.26t/a(品位50％)和锌精矿11287.16t/a(品位50％)，平均每年可获得铅金属量4685.63 t/a，锌金属量5643.58 t/a。选矿厂排出的尾矿主要为原矿石经选别后产生的浆状尾矿，其液固比为3:1，相应的重量浓度P=25%，尾矿的粒径—200目占75%，年产尾矿14.02万m3，根据尾矿浸出毒性及腐蚀性鉴定（见附件），项目产生的尾矿为Ⅰ类一般固体废物。由于原有两个尾矿库已不能再堆存尾矿，需新建尾矿库以满足扩建后选厂的生产需求，新建尾矿库汇水面积0.58km2。

尾矿库初期坝为内坡防渗碾压土石坝，坝高28.0m（含清基3.0m），坝轴线长96.8m，坝顶宽3.5m，内坡1:2.0，外坡1:2.5。外坡设置排水棱体兼做一级马道，棱体高11.2m，内外坡比均为1:2.0，顶标高1264m，在标高1278m处设置二级马道，马道顶宽均为2.0m。内坡设防渗层厚0.6m，外坡采用块石护坡厚0.5m。尾矿堆积坝采用上游式堆筑，尾矿堆积坝高28.0m，堆积坝坡比1:4.0，总坝高56.0m（含清基3.0m），总库容为89.43万m3，库容利用系数0.95，有效库容为84.96万m3，其最终库容等别为四等，相应构筑级别为4级，服务年限6年。尾矿库配套设备包括尾矿输送系统、排水斜槽-管、排渗系统、截洪沟、回水系统等。

项目总占地面积为6.67hm2，其中，选矿厂占地1.33hm2，新建尾矿库占地4.73hm2，原有尾矿库占地0.21hm2，临时表土堆场占地0.4hm2。本项目总投资4452.06万元，其中土建投资3865.46万元。

4、项目组成

本项目主要由选矿厂和尾矿库两部分组成，其中选矿厂又分为建构筑物区、道路及硬化区、绿化区，尾矿库包括库区、初期坝、堆积坝、尾矿输送系统、排水斜槽—管、排洪沟、回水系统以及施工道路。

5、建设内容

根据项目主体设计资料，本次选矿厂技改规模由100t/d扩建为1000t/d，尾矿库由于原有尾矿库已不能再堆存尾矿，需新建尾矿库以满足扩建后选厂的生产需求。建设内容包括改建选厂和新建尾矿库。

选矿厂在原选厂基础上进行改扩建，规划占地1.33 hm2，其中沿用原选厂占地0.32 hm2，利用原有1#尾矿库占地0.12 hm2，新增占地面积为0.89 hm2。

选矿厂由建构筑物区、道路及硬化区、绿化区三部分组成。自东南向西北、由高到低分为4个平台，一级平台布置堆矿场、回水池，二级平台布置办公生活楼，三级平台布置破碎设备，四级平台布置实验室、精矿池，道路及硬化区分别布置在二、三、四级平台上，绿化区主要布置在四级平台上。选厂平面布置图见2.5-2。

（1）建构筑物区

建构筑物区包括高位水池、生活用水水池、回水池、堆矿场、破碎设备区、选矿车间、精矿池、原选厂实验室、实验室、药剂制备及机修车间、宿舍、办公楼、综合办公楼、新建职工宿舍、厕所等，占地面积0.24hm2。

① 高位水池：利用原选厂水池，供应选厂生产、施工用水，容积为250m3；

② 生活用水水池：保留利用位于选矿厂北部矿山开采区白龙洞平硐口附近的山涧水蓄水池，供给选厂生活用水；

③ 尾矿回水池：新建回水池对尾矿库回用水进行回用，已建成，不新增占地；

④ 堆矿场：在原有堆矿场基础上，拆除原堆矿场西侧原破碎设备区，扩建为新堆矿场，已建成，不新增占地；

⑤ 破碎设备区：拆除原选矿车间、原精矿池、原堆精矿区，新建破碎设备区，已建成，不新增占地；

⑥ 选矿车间：在新建破碎设备区南侧新建选矿车间，选矿车间采用单层轻钢结构，屋面为单层彩色压型钢板已建成，新增占地；

⑦ 精矿池：在原1#尾矿库东南部新建精矿池，精矿池分为铅精矿池和锌精矿池，收集并沉淀选矿车间输出的矿体，已建成，不新增占地；

⑧ 实验室：实验室包括老实验室和新建实验室，老实验室为单层砖瓦结构，新建实验室位于原1#尾矿库上游东侧，为单层砖瓦结构，未建成，新增占地；

⑨ 办公楼：规划在选厂南部紧挨芒市至象达公路处新建办公楼，已建成，新增占地；

⑩ 综合办公楼：购买原中东村村委会办公室改建成，据选厂约500m，已建成，不新增占地；

⑪ 新建职工宿舍：在综合办公楼后新建职工宿舍，已建成，新增占地；

⑫ 药剂制备及机修车间：紧靠浮选车间西侧，标高高于浮选车间，药剂制备后自流进入药剂储槽，采用自动加药机送至各加药点；机修车间负责全厂设备的维护和检修。已建成，不新增占地；

⑬ 场内道路：新建场内道路180m，为混凝土路面，已建成，新增占地；

⑭ 保留利用原选厂设施：原选厂实验室、厕所、宿舍；

（2）道路及硬化区

选厂紧邻芒市至象达公路，设置两个出入口连接该公路。

选厂道路及硬化区主要为各级平台除构建筑物占地及绿化占地外的区域，占地面积为0.3hm2，包括道路、停车区、临时堆料场等，均已实施混凝土硬化，道路总共长180m。

（3）绿化区

选厂内除建构筑物占地和道路硬化区之外的空地均进行绿化，主要位于四级平台上，占地面积0.79hm2。绿化树草种选用当地种，树种选择小叶榕，草种选择香茅草、白三叶。

6、新建尾矿库

原选厂有三个尾矿库，均已使用完毕并封场。原1#尾矿库占地在本次选厂改建过程中全部利用，布置精矿池、绿化区及部分硬化区；原2、3#尾矿库本次改扩建不进行利用，据现场调查2#尾矿库已进行覆土绿化，恢复情况良好，3#尾矿库尚未进行覆土和植被恢复。

由于原选厂原有三个尾矿库均已不能堆放尾矿，故新增建设一个尾矿库，规划占地4.73 hm2。

新建尾矿库位于选矿厂西北方向直线距离约1km的一个冲沟里，为一由东南向西北呈“S”型展布的冲沟中上游，位于芒市至象达公路北侧300m左右，目前围绕库区有一条简易乡村公路通过，施工时进行了路面拓宽以满足施工需要。尾矿库组成包括库区、初期坝、堆积坝、尾矿输送系统、排水斜槽-管、排洪沟、回水系统以及施工道路。

（1）初期坝

初期坝为碾压土石坝，坝高25.0m（不含清基深度），坝顶标高1292m，底标高1268m. 坝轴线长96.87m，坝顶宽3.5m，内坡1：2.0，外坡1：2.5，外坡设块石护坡厚0.5m，坝基填筑碎石、土工格栅，设置横纵向盲沟。棱体高11.2m. 外坡沿高程每升高14.0m设置马道，共两级马道，其顶标高分别为1264m，1278m，马道顶宽均为2.0m。

（2）后期堆积坝

后期堆积坝的堆筑方式采用上游式，堆筑材料为坝前的粗尾矿颗粒，堆筑分台，初步拟定堆积坡比1:4.0，逐台堆筑，每台形成一个子坝，不断上升，堆筑上升平均速度4.5m/a，每台（子坝）高2.0m，后期堆坝高28.0m，共有14台，尾矿堆筑从初期坝顶开始，每级子坝坡比为1：2，顶宽4.0m，每级子坝向库区后退4.0m。

（3）尾矿输送管道

尾矿输送采用管道自流输送，输送浓度为25%，出口标高1480m，坡度14.0％。输送管道选用φ210×5mm无缝钢管，全长1334m，占地面积0.03hm2。

（4）排洪系统

库区汇雨面积0.58km2，排洪方案采用排水斜槽-管，排水斜槽采用双孔形式（B×H=0.8×1.0m），L=221.7×2.0m。为了使排水斜槽中的洪水快速排出，在排水斜槽下游连接排水涵管，排水斜槽与排水管道连接处设置结合井（D=3.5m），排水管D=1.5，L=230m。

沿库区两侧修筑排水明渠兼做截洪沟使用，上游溪水通过排水明渠进入下游，其中1#明渠（B×H=1.0×1.2m），L=642.2m，在出口处设置多级跌水(B×H=0.8×0.9m)，以减小由于流速过快而对下游造成冲刷。2#明渠（B×H=1.0×1.2m），L=754.3m，在出口处设置多级跌水（B×H=0.9×0.9m），以减小由于流速过快而对下游造成冲刷。截洪沟长度共计1460.1m，占地面积共计0.45 hm2。根据设计排水明渠能够满足上游泄洪要求，不需设置拦水坝。

（5）防渗及排渗系统

① 防渗系统

尾矿库库区防渗主要采用水平防渗的防渗模式，全库底水平防渗为库底防渗和岸坡防渗两部分组成。

1）库底防渗：在平缓的沟底设置的组合防渗层。同时在底部设置排渗层(B×H=3×0.8m)，以收集渗水排出库外，防止地下水位升降对土工膜造成顶托破坏。

2）岸坡防渗：在库内两岸山坡设置的防渗层。

② 排渗系统

从1292标高开始，坝体每升高2.0m设置一层排渗盲沟，共设置了14层排渗盲沟。盲沟内设软式透水管（φ150mm）。软式透水管与排水沟相连。将堆坝体内渗透水有效排出，以达到降低堆坝体内浸润线的走势。

（6）尾矿水回用系统

根据选矿实际需要，进行尾矿水重复利用，本工程初期在下游沉淀池回水，中后期在澄清范围内设置移动回水浮船将水泵至沉淀池处理后回用，尾矿水泵到高位水池进行重复利用。回水管线采用DN100mm无缝钢管，全长1520m，总占地面积0.07hm2。

（7）施工道路

初期坝施工过程中，拓宽利用原有乡村道路480m，新修道路190m，路面宽4m，施工道路长共计670m，占地面积0.4hm2。施工道路在施工结束后，拓宽利用乡村道路段交付当地村委使用，新修路段用作运行期维护、管理道路。

7、选矿厂竖向布置

选矿厂海拔高程介于1465.03m~1494.00m之间，自东南向西北、由高到低分为4个平台。其中，一级平台布置堆矿场，标高为1494.00m；二级平台布置办公楼，标高在1480m~1486m之间；三级平台布置破碎设备，标高在1485m~1490m之间；四级平台布置选矿车间、实验室、精矿池，标高在1480m~1485m之间。道路及硬化区分别布置在二、三、四级平台上，设置两个进出口，东侧进出口连接二级平台，西侧进出口连接二、三、四级平台，该三个平台道路汇交于西侧进出口。绿化区主要布置在四级平台上。

一、二级平台之间保留老选厂浆砌石挡墙20m，高度为1~1.5m，并新建混凝土挡墙81m，高度为2.5~4m；二、三级平台之间以及三、四级平台之间均有新建混凝土挡墙拦挡，挡墙长度分别为125m、130m，高度在1~2.5m之间，另外，在道路边坡新建有混凝土挡墙102m，高度在1~2m。选厂东、西、北侧均有外围砖砌截水沟，二、三、四级平台内均有砼排水沟与外围截水沟连接，选厂最终出水口设置在选厂西侧，即原1#尾矿库堆积坝上。

8、尾矿库竖向布置

新建尾矿库海拔高程介于1250m~1350m之间，最高点位于尾矿库上游排洪沟顶点处，最低点为尾矿库下游排洪沟末端。

库区海拔高程介于1272m~1320m之间，初期坝底标高1264m（基础底面），坝顶标高1292m，外坡共分为三台，其中第一台顶部标高为1264m，第二台顶部标高为1278m，第三台顶部即初期坝顶。

后期堆积坝的堆筑方式采用上游式，从初期坝顶标高1292m开始堆筑分台，每台形成一个子坝，每台（子坝）高4.0m，堆积坝最终坝顶标高1320m，最终坝高28.0m，共形成14个平台（子坝）。

9、项目建设现状

据现场调查，项目已经于2012年4月开始进行选厂的改扩建，目前选厂构建筑物及尾矿库已基本建设完成，选厂于2014年初进行了6个月的设备调试运行，主要进行设备调试等，目前项目已暂停生产。

9.1选厂现状

选厂目前扩建工程除实验室未建成外，其余设施均已建成。场地平整后形成四个平台，四个平台之间建有混凝土挡墙拦挡，选厂外围保留利用原有浆砌石挡墙以及部分砖砌排水沟，选厂已经建成完善的截排水系统。在选厂东北厂界外约20m处有一座山神庙，该庙宇平时无人驻守，仅在当地节日时有人员祭拜，节日时选厂不运行，故选厂生产不会对其造成影响。

（1）建构筑物区

选厂主要建构筑物包括高位水池、堆矿场、破碎设备区、选矿车间、精矿池、老实验室、实验室、老办公室、办公宿舍楼、厕所等，目前建构筑物除实验室外均建设完毕。部分建构筑物外围设置有砖砌排水沟，堆矿场周围有浆砌石挡墙、混凝土挡墙。

（2）道路及硬化区

选厂新建道路180m，路面为混凝土路面，并在主要建构筑物周边空地进行硬化，方便物品临时堆放以及停车等。目前道路已经建设完毕，分别连通各级平台，部分道路内侧已经建有混凝土挡墙，并设置排水沟；硬化区域也建设完毕并布设有砖砌排水沟。绿化区选厂绿化区占地面积为0.79hm2，主要布设在四级平台上。

9.2新建尾矿库现状

新建尾矿库目前已建设完成，尾矿库初期坝已堆满，开始建设后期堆积坝，第一级子坝已建设完成，建设单位未按设计要求用尾矿进行子坝堆筑。尾矿现已堆至1295m标高，堆积尾矿约7.87万m3。尾矿库占地类型主要为林地以及部分坡耕地，围绕库区已有一条简易乡村公路通过，施工时对路面进行了拓宽。

新建尾矿库排水明渠尚未进出混凝土硬化，地表径流冲刷将加重尾矿库水土流失，为防止水土流失，同时减少对水体的污染，须对排水明渠进行混凝土硬化。

9.3、供电、供水、排水

原选矿厂已经架设有10kv高压输电线路，设置安装厢式变压器1250kVA共2台，可满足全矿区生产、生活用电。选矿厂总设备装机容量1550kW，设备工作容量1532kW。选厂计算负荷1220kW，选厂年总耗电量656.11×104kWh。

（1）用水量

① 选矿厂生产用水：水量为3166.58m³/d(新水348.32m³/d)；

② 辅助生产用水水量为7.9 m³/d；

③ 浇洒用水水量为2.53 m³/d，浇洒用水为生活污水处理后回用水；

④ 生活用水：6.24 m³/d。

（2）水源

选矿厂生产用水水源为选矿厂北部矿山矿井涌水，矿井涌水水量旱季约1000m3/d，雨季约2000 m3/d，选厂取水量为348.32m3/d；生活用水水源为选矿厂北部矿山开采区白龙洞平硐口附近的山涧水，在山涧建有水池蓄水，山涧水水量旱季约15 m3/d，雨季约35 m3/d，选厂取水量为14.14 m3/d。

（3）供水系统

供水系统分为选矿供水系统和生活用水系统。

- 选矿生产新水供水系统

从水源点用DN200的焊管自流引入选矿厂上方标高为1640m处的新水高位水池，水池新水用DN200水管接至选矿厂，选矿厂根据各作业用水要求，再从新水总管接支管至各作业用水点。

② 生活用水和机修用水供水系统

生活用水和机修用水耗水量较小，直接由生活用水水池经DN50的钢管自流至各用水点供人员饮水、清洁用水和机修用水。

（4）排水

生产废水回用于选矿，生活废水经处理后用于洒水降尘等。

尾矿输送方式，尾矿从选矿厂的尾矿出口接入尾矿输送系统，尾矿浆通过自流管道输送到送到坝上，采用主管结合支管向库内排放尾矿，排放控制采用闸阀，支管向库内冲积，形成冲滩，粗颗粒沉积于坝前，细颗粒沉积于库中。输送方式为自流输送。尾矿输送工程因涉及生产的具体情况及内部变化因素，甲方根据生产实际情况可进行局部调整。尾矿输送管线出口标高1480m至尾矿库采用管道自流输送，山体坡度较陡，平均坡度14.0%，尾矿出口标高至尾矿库高差188.0m，输送管道为φ210×5mm复合塑料管，全长为1334m。为方便施工及维修，管道用长管法连接。管道采用地面铺设方式，管道防腐采用普通防腐标准。尾矿输送管临界流量尾矿出口标高1480m至尾矿库采用管道自流输送，山体坡度较陡，平均坡度14.0%，尾矿出口标高至尾矿库高差188.0m，

（5）回水系统

选矿厂规模为1000t/d，回水量为117.43m3/h，根据环保要求，尾矿水不外排。根据选矿实际需要，在尾矿库下游设置回水设施，进行尾矿水回用，主要由集水池、沉淀池和事故应急池组成，尾矿水经过收集、处理之后，通过水泵抽回选厂回水池进行回用。

本工程在尾矿库使用初期，由于尾矿库的调洪库容较小，回水泵站设置在下游的处理池内，至中后期尾矿库可使用的调洪库容较大，采用库内移动式回水，在澄清范围内设置移动回水浮船将初步沉淀的废水送至库尾沉淀池进一步处理后进行回水，尾矿水泵到高位回水池进行重复利用，回水率为89%。回水水泵选用DM155-30×9型单吸多级离心泵2台（一用一备），回水管选用DN100mm无缝钢管，全长1520m，管材选用DN100mm无缝钢管，采用法兰连接。

10、初期坝

（1）坝型选择

根据库址地形以及《选矿厂尾矿设施设计规范》ZBJ1-90的规定：初期坝应满足贮存选矿厂半年以上排放的尾矿量；尾矿库需在冲沟内新建初期坝来堆存选矿厂所排尾矿。当初期坝顶标高为1292m时，初期坝有效库容为5.07万m3，能贮存选矿厂半年排出的尾矿量。故确定尾矿初期坝高为28m（含清基深度3.0m）。初期坝依据坝址地形筑坝，选取库内中风化岩石进行筑坝，不单独设置料场，初期坝型为内坡防渗碾压土石坝。

（2）坝体结构

初期坝位于冲沟下游狭窄处，为内坡防渗碾压土石坝，坝高28.0m（含清基3.0m），底标高1264m，坝轴线长96.8m，坝顶宽3.5m，内坡1:2.0，外坡:1:2.5，内坡设防渗层厚0.6m，外坡设块石护坡厚0.5m，坝基填筑碎石、土工格栅。外坡设置排水棱体兼做一级马道，棱体高11.2m，内外坡比均为1:2.0，顶标高1264m，在标高1278m处设置二级马道，马道顶宽均为2.0m。

（3）筑坝材料及要求

库区广泛分布残坡积含砾粉质黏土、全风化泥灰岩、页岩等，土料的击实性能较好，可作为筑坝材料选用。筑坝石料可取自采矿区的中风化岩石，石料密度在2.30-2.40g/cm3。填筑粉质黏土料新鲜，杂质小于2%，粉质黏土天然含水率ω=20.3%，密度ρ=2.03g/cm3，最大干密度ρmax=1.69g/cm3，快剪粘聚力C=50.9kPa，快剪内摩擦角φ=18°；渗透系数KV=3.30×10-5cm/s，碾压分层厚度小于0.5～0.8m，碾压机械大于14t，碾压速度小于5m/s，保证碾压最优含水率，密实度大于98%，碾压干密度大于1.69g/cm3。填筑筑坝体所用石料的块度、强度须满足设计要求，岩石的饱和抗压强度应大于40MPa，软化系数大于0.85，块石料径大于30cm小于200cm，其中40cm～80cm占60%。

10.1、后期堆积坝

（1）后期堆积坝的堆筑方式采用上游式，堆筑材料为坝前的粗尾矿颗粒，堆筑分台，按坡比1:4.0进行，从初期坝顶（1292m）开始逐台堆筑，每台形成一个子坝，不断上升，堆筑上升速度4.5m/a，每台（子坝）高2.0m，后期堆坝高28.0m，共有14级，尾矿堆筑从初期坝顶开始，每级子坝坡比为1:2，顶宽4.0m，每级子坝向库区后退4.0m。

（2）堆积坝筑坝方式采用水力冲积法—坝顶分散放矿。采用放矿主管运输至坝前，主管结合支管，支管用橡胶夹布压力胶管接到初期坝内坡脚开始放矿。

（3）堆积坝从初期坝顶（1292m）开始堆筑，按1:4.0的外坡比进行子坝垒筑，子坝顶宽4.00m，坝高2.0m，子坝内外坡比均为1:2，子坝垒筑最终标高为1320m，堆坝高28.0m，共计14级子坝。

（4）堆积坝放矿主管放置在子坝顶上，主管为φ210×5mm的无缝钢管，随尾矿坝的上升而抬高。主管上每间距6.0m设置一根支管，支管为DN50PE管，支管上接DN50橡胶管，每2根支管为一个工作组，每3个工作组为一放矿区域，每一放矿区域分为干燥区、准备区、冲积区三区。放矿时干燥区、准备区、冲积区三区交替轮流放矿，随着堆坝高度的上升，堆坝放矿区域可作适当加宽，无论在何种情况下均保证尾矿粗颗粒沉积坝前，细颗粒排向库尾，不允许矿泥沉积，不出现粗、细尾矿颗粒夹层，以免形成软弱的滑动面，威胁堆坝体的稳定安全。

（5）沿子坝顶每升高2.0m坝顶设置排水沟(B×H=0.3×0.3m), 坡度分别向两岸倾斜，排水沟与岸坡排水沟相连(B×H=0.5×0.5m)。

（6）挖取离坝轴线40m范围内的尾矿作为堆筑子坝的材料进行堆坝，严禁在子坝附近挖坑取土堆筑子坝。

（7）堆筑过程中，严格控制滩面长度，正常运行期间尾矿库干滩最小保持160m以上，汛期前，雨季期间应将库内蓄水排干，最高洪水位期间最小干滩长大于80m，同时库内最小安全超高不小于0.8m。

（8）堆坝体内排渗设施。为加快尾矿的固结，降低尾矿水的渗透压力，沿坝体每升高4.0m设置一层排渗盲沟，共设置了14层排渗盲沟。排渗设施由水平方向的纵、横盲沟及竖向盲沟组成。横向盲沟平行于坝轴线，距离堆坝外坡50m设置横向盲沟一条与纵向盲沟相连。纵向盲沟水平垂直于横向盲沟，每间隔10m设置一条，以i＝0.01的坡度延伸至堆坝外坡，纵向盲沟与横向盲沟交汇点设置竖向盲沟。纵、横向排渗盲沟由土工布包裹碎石构成，横向盲沟与纵向排渗盲沟相连，宽1.0m，盲沟内设软式透水管（φ150mm）。软式透水管与排水沟相连。将堆坝体内渗透水有效排出，有效降低堆坝体内浸润线的高度，防止水位过高对坝体的安全不利。

11、库区防渗

尾矿库库区防渗主要采用水平防渗的防渗模式。水平防渗是在整个库区范围内用两层黏土夹土工膜形成组合防渗层。全库底水平防渗为库底防渗和岸坡防渗两部分组成：

（1）库底防渗:即在平缓的沟底设置的组合防渗层。基础清理凿平完整后，依次按土工布加800g/m2 复合土工膜进行铺设。同时在底部设置排渗层(B×H=3×0.8m)，以收集渗水排出库外，防止地下水位升降对土工膜造成顶托破坏。

（2）岸坡防渗: 即在库内两岸山坡设置的防渗层，基础清理凿平后，铺设土工布加800g/m 2复合土工膜进行放渗处理。

初期坝高28.0m（含清基3.0m），顶标高为1292m，后期堆积坝高28.0m，最终堆积标高为1320m，安全超高为0.4m，干滩长度为40m，调洪水深为0.69m，相应的调洪库容为0.23万m³；后期安全超高为0.8m，干滩长度为80m，调洪水深为0.85m，相应的调洪库容为0.53万m³。下泄流量计算结果：初期Q下0.5%=9.2m3/s，中后期Q下0.5%=8.88m3/s。

（1）排水斜槽

为了降低库区水位，快速排出洪水，保证尾矿库能够安全运行，排水斜槽设置按满足24小时汇水全区汇水量的排泄，主体设计选用平板嵌入斜槽，排水斜槽采用C25钢筋混凝土现场浇筑而成，厚300mm，盖板厚400mm，地基基础承载大于160t/m2，选用全风化页岩层，设计断面为明渠矩形断面，设置双孔排水斜槽，断面尺寸为0.8×1.0m，满足排洪能力，排水斜槽总长222.17×2.0m，延伸至库尾。

在排水斜槽下游与排水管道连接处设置结合井（D=3.5m），采用C25钢筋混凝土现场浇筑，结合井下游连接排水涵管，将库内洪水排出，以达到消能和保护环境的作用。

（2）排水管

为了使排水斜槽中的洪水快速排出，在排水斜槽下游连接排水涵管，排水斜槽与排水管道连接处设置结合井（D=3.5m）。

排水管道设置按满足24小时全流域汇水量的排泄，经计算24小时全流域下泄流量为9.2m³/s。设计选用管道为D=1.5m的圆形管道，排水管道总长230m。为防止洪水对下坝址的冲刷，影响坝体稳定，同时为保护环境，防止污水对库区下游造成污染，在排水斜槽-管出口处设置沉淀池（300m3）及应急事故池（300m3)。

11.1明管

根据规范要求，为减少入库水量，在库区周边修筑明渠兼做截洪沟使用，根据工勘可知在库区底部有一季节性小溪，流速缓慢，流量极小，约1.5L/s，明渠的设置以库外汇水面积两百年一遇洪峰流量与小溪的流量之和进行设计。其中明渠尺寸为B×H=1.0×1.2m，全长1396.5m，坡度5.7%-6.8%，渠底铺设土工膜。在坡度较陡处设置多级跌水，以减小因水流速过快而造成对渠道的冲刷。

1#明渠：断面为明渠矩形断面（B×H=1.0×1.2m），L=642.2.0m，地形陡峭地段，采用陡槽形式（多级跌水），陡槽为矩形断面，不同断面之间设置渐变段，其长度大于5.0m。

2#明渠：断面为明渠矩形断面（B×H=1.0×1.2m），L=754.3m，地形陡峭地段，采用陡槽形式（多级跌水），陡槽为矩形断面，不同断面之间设置渐变段，其长度大于5.0m。

11.2、给水

选矿厂生产用水水源为选矿厂北部矿山矿井涌水，矿井涌水水量旱季约1000 m3/d，雨季约2000 m3/d，选厂取水量为348.32m3/d；生活用水水源为选矿厂北部矿山开采区白龙洞平硐口附近的山涧水，在山涧建有水池蓄水，山涧水水量旱季约15 m3/d，雨季约35 m3/d，选厂取水量为14.14 m3/d。

（1）供水系统

供水系统分为选矿供水系统和生活用水系统。

① 选矿生产新水供水系统

从水源点用DN200的焊管自流引入选矿厂上方标高为1640m处的新水高位水池，水池新水用DN200水管接至选矿厂，选矿厂根据各作业用水要求，再从新水总管接支管至各作业用水点。

② 生活用水和机修用水供水系统

生活用水和机修用水耗水量较小，直接由生活用水水池经DN50的钢管自流至各用水点供人员饮水、清洁用水和机修用水。废水回用分析选厂废水产生量大，水系统复杂。本项目回水系统分为两套，为厂前回水系统和尾矿库回水系统。

（1）厂前回水系统

主要为精矿脱水产生的废水和浮选车间内部循环水。

1）铅精矿浮选段

① 铅精矿含水量为175.7m3/d，回水率80%，回水量为140.56m3/d，经一个10m3沉淀池处理后回用于铅精选，不外排。

② 铅精选过程精选后产生的矿浆均返回上一级再选，这一部分循环水量为434.2m3/d，精选循环水最终返回粗选段后进入扫选，不外排。

③ 三次铅扫选过程会不断返回进行扫选循环水量为685m3/d，扫选循环水最终进入锌浮选段，不外排。

2）锌精矿浮选段

① 锌精矿含水量为211.4m3/d，厂前回水率80%，回水量为169.12m3/d，经一个10m3沉淀池处理后回用于锌精选，不外排。

② 锌精选过程精选后产生的矿浆均返回上一级再选，这一部分循环水量为583.65m3/d，精选循环水最终返回粗选段后进入扫选，不外排。

③ 三次锌扫选过程会不断返回进行扫选，循环水量为768m3/d，直接泵回用于扫选用水，不外排。

（2）尾矿库回水系统

尾矿废水在尾矿库内滞留后，利用浮船泵至沉淀池进行处理，再通过回水管道送至选厂回水池，通过回水池统一向磨矿车间和浮选车间用水点供水，不足部分由新水补充。

（3）选厂用水量

1）磨矿段

磨矿车间补充水量为89.74m3/d，直接由选厂回水池自流供给。

2）铅精矿浮选段

① 铅粗选工段需要补充用水，水量为1328.34m3/d，直接由选厂回水池自流供给。

② 铅精选需补充用水，水量为140.56m3/d，由厂前回水池供给。

③ 三次铅扫选工段需要补充用水，水量为243.3m3/d，直接由选厂回水池自流供给。

3）锌精矿浮选段

① 锌粗选工段需要补充用水，水量为185.23m3/d，直接由选厂回水池自流供给。

② 锌精选工段需要补充用水，水量为169.12m3/d，由厂前回水池供给。

③ 三次锌扫选工段需要补充用水，水量为554.13m3/d，直接由选厂回水池自流供给。

11.3、排水

根据水平衡尾矿库运营期平均每天的回水量为2818.26m3，则每小时的回水量为117.4m3。项目设置一个300m3二级沉淀池，处理规模为150 m3/h，可以保证废水在沉淀池内停留2.5h左右，因此该容积是合理的。

项目生活污水产生量约为4.992m3/d，主要为员工的洗刷清洁用水和厨房废水，项目建有化粪池对生活污水进行处理，但处理效果较低，环评要求这些生活污水经隔油池、污水处理站处理后，用于洒水降尘。选厂有厂前回水系统和尾矿库回水系统，形成一个大的水循环系统，通过不断回用反复循环，节约水资源，同时保证废水不外排。

本项目选矿厂产生的尾矿水返回选矿厂循环使用，为了保证选矿的水质稳定性，项目在尾矿库下游设置了一个300m3二级沉淀池，用于处理尾矿废水，处理规模为150m3/h。

尾矿库的调节库容为2.2×l04~7.2×l04m3，在正常运行时，库尾处形成一个澄清区，尾矿废水在澄清区进行澄清沉淀，SS、COD、石油类等污染物在澄清区得到沉淀、降解。在室外阳光照射条件下，尾矿废水在澄清区静置，通过一系列的挥发、生物降解、氧化、吸附、沉降和光降解等综合作用，24h内各项污染物浓度均得到一定程度的降低，类比同类铅锌矿的浮选项目。

11.4、生活污水处理站

本项目生活污水主要集中在生活、办公楼处，主要来源于浴室、食堂、生活产生的污水，本环评提出设置一个容积1m3的隔油池，对食堂废水经隔油处理后进入生活污水处理系统，其它生活污水直接进入WS-1.0型二级生化处理站，处理规模为6m3/d，使该污水处理后回用于绿化、浇洒，不外排。

根据工程分析核算，项目产生的生活污水为4.992m3/d，二级生化污水处理站处理规模为6 m3/d，完全可以处理项目产生的生活污水，旱季用于道路浇洒、绿化、矿堆场浇洒和磨矿。

雨天条件下，生活污水处理后无法直接回用，必须使用一个蓄水池储存，待天晴后，用于道路浇洒、绿化和原矿堆场浇洒。根据调查，芒市连续降雨天气一般不会超过7天，蓄水池容积大小按照7天的生活污水产生量来合计，7天生活污水产生量为26.2m3，考虑1.1的安全系数，本次环评提出设置一个容积30m3的蓄水池，用于暂存雨天条件下产生的生活污水，可以保证雨天条件下污水不外排。

11.5、回水设施

根据水量平衡，尾矿库回水率为89%，在尾矿库使用初期，由于尾矿库的调洪库容较小，可回水泵站设置在下游的处理池内，至中后期尾矿库可使用的调洪库容较大，可在库内设置移动式回水泵站。

选矿厂规模为1000t/d，尾矿库平均回水量为117.43m3/h，根据环保要求，尾矿水不外排，根据选矿实际需要，进行尾矿水重复利用，本工程初期在下游处理池回水，中后期采用库内回水，在澄清范围内设置移动回水浮船进行回水，尾矿水泵到高位回水池进行重复利用。

根据水量平衡，尾矿一天带入尾矿库的总水量平均为：Ww=2818.26m3/d；

回水系统的流量：q=2818.26×1000/86400=32.62L/s；

回水地形高差：h=1484-1252=232m；

回水管长度：L=1520m；

回水管径：DN=100mm(无缝钢管)；

所需扬程=232+1520×0.0204+5=268m

回水水泵选用DM155-30×9型单吸多级离心泵2台（一用一备），回水管选用DN100mm无缝钢管，主要性能参数：Q=100m³/S（27.8L/S），扬程292.5m，转速1480r/min，电机功率185KW，效率64%，设备重980kg。具体管线布置业主根据实际地形沿地面铺设，全长1520m，管材选用DN100mm无缝钢管，采用法兰连接。

12、防渗措施

选厂选矿工艺为浮选，为防止库内尾矿浆渗水对下游造成污染，可研设计尾矿库库区防渗主要采用水平防渗的防渗模式。水平防渗是在整个库区范围内用两层黏土夹土工膜形成组合防渗层。全库底水平防渗为库底防渗和岸坡防渗两部分组成。

（1）库底防渗:即在平缓的沟底设置的组合防渗层。基础清理凿平完整后，依次按土工布加800g/m2 复合土工膜进行铺设。同时在底部设置排渗层(B*H=3*0.8m)，以收集渗水排出库外，防止地下水位升降对土工膜造成顶托破坏。

（2）岸坡防渗: 即在库内两岸山坡设置的防渗层，基础清理凿平后，铺设土工布加800g/m2复合土工膜进行防渗处理。

13、排渗设施

1）初期坝排渗

为降低浸润线的走势，因此要求坝体有一定的排渗能力，初期坝为内坡反滤碾压土石坝，本设计拟在初期坝前40m的库区范围内设置排渗盲沟，间距15.0m，盲沟内设置DN200mm的排渗管(无缝钢管，上部开孔)，各盲沟间通过DN200mm导渗管（无缝钢管）将库内渗水排至下游集污池。

（2）后期堆筑排渗

后期堆高28.0m，共设置14级子坝，为了降低后期尾矿堆筑体的浸润线的走势，因此在后期堆筑中设置横纵排渗盲沟，共14层与岸坡、台阶排水沟相连，延伸至库区的排渗盲沟长度不小于50m。

尾矿库周边环境影响分析，项目尾矿库位于芒市镇中东村地界，为一由东南向西北呈“S”型展布的冲沟中上游。库区处于芒市至象达公路北侧。选厂西至芒市城区的直线距离约7km，公路距离约15.km，交通运输较为便利。场地地理位置：东经98°39′04″，北纬24°27′01″。库区下游无居民居住，在库区有部分耕地，围绕库区有一条简易乡村公路通过，周围植被较发育，左右岸上体均较雄厚，在库区左岸的尾部为中东村居民。

尾矿库库址为中东村所属沟谷，库区范围内上游、下游均没有采矿、采石、取土等影响尾矿库安全运行的生产经营活动。

尾矿库下游为近似东南向西北走向的沟谷，在尾矿库下游3km范围内的沟谷底部、沟谷两岸均无村民居住，尾矿库失事不会造成人员伤害，但会对当地环境造成一定的影响。尾矿库上游200m处为中东村，尾矿库的建设、运行对该村庄的影响不大。

14、环保风险措施

① 排水措施

初期坝施工过程中，需要拓宽利用原有乡村道路480m，新修道路190m，路面宽4m，施工道路长共计670m。施工道路在施工结束后，拓宽利用乡村道路段交付当地村委使用，新修路段用作运行期维护、管理道路。

根据施工道路布设情况，本方案设计在施工道路布设535m土质排水沟，另外135m道路为沿截洪沟修建，该路段直接利用截洪沟进行截排水，不需新增排水沟。道路排水沟采用梯形断面，底宽0.3m，顶宽0.7m，深0.4m，边坡系数为1:0.5，前段排水沟出口接入截洪沟，后段排水沟前期直接排入初期坝下游自然沟箐，后期排入初期坝截水沟。经计算，施工道路浆砌石排水沟工程量为：开挖土石方240.75m3，浆砌石128.4 m3，混凝土垫层48.15 m3。

② 植物措施

施工道路建设后形成部分开挖、回填边坡，这些边坡在主体设计中已经达到安全稳定要求，本方案设计在这些边坡实施植物绿化措施，并在道路两侧种植行道树，绿化面积0.11hm2。施工道路行道树和边坡植被恢复设计典型模式。

风险影响分析

药剂泄漏风险分析

项目硫酸使用量为2.06kg/a，使用量较小，即使发生泄漏，采取相应处理措施后对环境基本无影响。

尾矿库风险影响分析

项目尾矿库总坝高为56m(含清基3m)，尾砂堆至初期坝面（初期坝高28m）时，从初期坝面开始堆筑后期坝，后期坝上游式筑坝。项目选厂产生的尾砂含有一定量水分，且平均粒径为0.15mm，在堆积压实过程中砂粒凝聚结合成较为结实的砂堆，在发生溃坝时由于重力和惯性作用，尾砂不可能全部泄漏，因此实际上发生风险事故时泄漏的尾砂量要比预测量少，因此当发生泄漏溃坝等风险事故时，尾矿库溃坝事故对项目下游影响范围比预测小。项目尾矿库下游500m范围内大多为林地、旱地，居民均在尾矿库下游3000m外。切尾矿库下游地形复杂，若发生溃坝时，尾渣得到很大程度的缓冲，因此尾渣下游500m范围及周边地表植被造成影响，对尾矿库500m外影响小。尾矿库建成后，中东村居民于尾矿库下游300m处建造了一间空置屋舍，存在较大安全隐患，在尾矿库运行前，业主需做好迁置工作，避免尾矿库溃坝对其造成影响。

尾矿库风险事故的发生多是由于尾矿库防渗措施失效或者回水系统运行异常等所导致的尾矿或废水渗漏、外泄，致使项目下游地表水体、周边土壤环境、地下水等受污染。其发生大事故的主要原因包括：

① 防渗施工质量不合格引起的局部尾矿库场底或库壁发生渗漏，导致周围地下水、土壤土质受污染；

② 尾矿坝垮坝或回水系统不正常运行，造成的尾矿或废水外泄，导致下游地表水体水质受污染，并连带土壤土质发生改变。

在山洪暴发、尾矿坝质量问题或自然灾害等情况下均有可能产生坝体不稳定（垮坝）问题，尾矿库排洪沟等防水措施失效导致上游暴雨地表径流汇入尾矿库，造成大量尾矿库废水外泄或者垮坝，或若回水系统不能正常运行，如回水管道的堵塞或破裂等，均有可能造成尾矿废水溢出外排，致使地表植被大面积遭受污染，水体和土壤受到污染。

就本项目而言，尾矿库垮坝、其带来的主要影响有以下方面：

① 水土流失较为严重，地表植被将遭受较为严重的破坏，项目在生产过程中所产生的大量尾矿渣全部堆放于尾矿库中，尾矿坝一旦发生垮坝，废水将与这些松散细微的尾矿渣，顺地势涌向尾矿库下游街坡河，影响街坡河水质及下游居民灌溉用水水质。废水最终随街坡河汇入芒市大河，将对芒市大河造成污染。

② 由于尾矿废渣粒径细小，平均粒度为0.15mm，下游村庄使用含有尾矿渣的水灌溉农作地后，细小的尾矿废渣将会堵塞土壤的呼吸毛细孔，从而降低土壤有机质含量，土壤结构遭受破坏、肥力下降，耕作条件恶化。

③ 耕作土壤一旦遭受重金属污染，影响农作物的生长和农作物产品品质，另外含有重金属的废水进入耕作土壤后，在其表面种植的农作物会受到重金属的毒害，农作物产量和质量将大大的降低。

④ 人群一旦食用遭受重金属污染的土壤上种植出来的农产品后，重金属在人体内不断的累积，到一定程度时，会伤害体内肝脏、肾脏、脑等器官组织，过量时则对这些人体器官造成毒害，严重时造成功能损害直至完全丧失。此外，这些重金属还可能与人体的蛋白质酶和氨基酸内的官能团结合，干扰机体许多生化和生理活动，最终造成人体出现多种疾病对人类健康造成极大危害。

⑤ 尾矿渗漏到地下水或进入到地表水体后，将对区域地下水和地表水环境造成污染，污染进一步扩大，使更大范围内农田、居民、动植物等遭受污染或危害。

只要设计合理、质量保证、管理规范，尾矿坝的垮坝或回水系统的不正常运行的事故发生可能性较小，再者尾矿库有效库容为84.96万m3，短时间内回水系统发生问题，库容尚可满足暂时的废水排放量。

14.1尾矿库风险防治措施

为了防止尾矿库拦渣坝发生溃坝、渗滤液发生泄漏等事故时，尾矿及其渗滤液对地下水和地表水等周边环境造成污染影响，项目拟采取的尾矿库防渗措施如下：

（1）尾矿库设置收集渗滤液的收集池，即调节池，对渗滤液经沉淀处理后回用于选厂。

（2）选厂及尾矿库建设及运营期间，按规范在库区的上游、侧面、下游分别设置地下水污染观测井，设置完善的地下水和地表水监测网点，定期观测地下水水位和采集水样作水质分析。

（3）对尾矿库拦沙坝应进行位移监测，避免一旦垮坝或发生大流量污水渗漏事故，对下游区生态环境和村民安全等造成污染和危害。

（4）当尾矿库使用完毕闭库时，在库内面层加入石灰石粉（降低PH值），并且覆盖50~75cm厚的黏土层压实，再恢复地表植被。

（5）加强对废水处理药剂的管理，当发生泄漏事故时，工作人员应做好安全防范措施，及时进行处理。以降低硫酸泄漏危害。

特大暴雨时的安全防范措施

发生特大暴雨及洪水时，尤其是大范围持续性暴雨和集中的特大暴雨，应采取以下安全防范措施：

（1）制定尾矿库救援预案，落实责任要事先制定山洪灾害防御预案，落实各级各类责任人和应急处置措施。

（2）发生暴雨，高度警惕降暴雨时，要时刻观察尾矿库周围的溪河水位和山体有无异常。特别是晚上，更应十分警觉，随时做好安全转移的准备。

（3）及时预警，迅速传递。观测到可能引发洪水、泥石流、滑坡的降雨量，要立即打电话、广播等预先设定的报警措施，迅速向可能受威胁的居民传递警报信息。

（4）做好尾矿库防范特大暴雨工作，对需要加固的尾矿库边坡等，要组织人员迅速进行加固。对尾矿库的周边进行全方位的安全检查，排除可能发生危险的隐患。同时，要做好紧急情况下紧急撤离人员的一切准备，检查现场低洼地带排水是否畅通，确保所有人员安全。

（5）要立即对尾矿库进行梳理检查，对可能受到暴雨袭击威胁的尾矿库立即进行加固，对存在渗漏隐患的尾矿库要采取锚固夯实坝坡的措施，确保不发生尾矿库溃坝事故。

（6）要迅速组织对易被淹浸的地区和场所的排水设施进行检查、清理、疏通，防范可能的造成的损失。要尽快进行宣传发动，共同防范和抗击未来的特大暴雨。要尽快利用一切通讯手段，利用各种媒体，开展动员工作，力求做好防范和抗击特大暴雨的准备。

通过采取以上的风险防范措施后，项目尾矿库出现跨坝事故的环境风险将最大程度降低，达到可接受水平。

防洪系统

（1）严格按照设计进行相关的防排水构筑物的施工。不得随意变更排水构筑物尺寸。

（2）施工过程中必须保证排水斜槽—管的质量，在施工过程中对防、排渗设施进行保护，防止后期排水不畅（尤其是库底的排渗盲沟）影响尾矿库的防汛度汛，从而影响坝体的稳定。

（3）生产中对排洪构筑物进行安全监测，其应包括：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求。

（4）库内的排渗设施的施工要注意保护库区防渗设施。坝体施工时要注意保护穿过坝体的导渗管不被压坏。

尾矿输送及回水系统

（1）定期对尾矿输送管线及回水管线进行检查，防止管线破损，发现管道破碎应停止运行，待修理完后方可生产。

（2）由于尾矿的输送及回水管线较长，建议沿管道一定距离设置支墩，保证管道能够安全运行。

（3）加强人员的安全教育、提高安全意识，防止人员、车辆、设备高处坠落事故的发生。

环境风险应急预案

事故应急救援在安全管理对策措施中占有非常重要的地位，《中华人民共和国安全生产法》第六十九条规定：“矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员”。因此，企业应当按《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）的规定不断完善事故应急救援预案。

应急管理机构

企业应成立环境风险应急机构，组建应急救护队。应急救护队由符合应急救护队员条件的工人、工程技术人员和干部兼职组成。辅助应急救护队设专职队长及专职人员负责日常工作。辅助应急救护队直属厂长领导，业务上受企业技术总负责人领导。

应急预案

本项目应急预案应以项目安评制定的风险应急预案为准，环评报告制定的应急预案作为补充。

一、应急救援组织及职责

（1）急救援总指挥部

成立急救援总指挥部作为公司处置事故应急救援的最高决策机构。

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理、总工程师

成员：生产技术部（调度室）、安全质量监察部、经营管理部、综合办公室的负责人。

应急救援总指挥部职责：

1）分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别；

2）决定启动应急救援预案，按照预案和程序，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动；

3）批准成立现场抢救指挥部，批准现场抢救方案（或现场预案）；

4）报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况；

5）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别；

6）根据事态发展，决定是否请求外部援助；

7）督察应急操作人员的行动，保护现场抢救和现场以外其他人员的安全；

8）决定救援人员、员工、家属从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离；

9）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持应急组织；

10）批准新闻发布；

11）宣布应急恢复、应急结束；

12）决定各类事故应急救援演练，监督各单位事故应急演练；

13）负责本预案的维护和修订工作。

二、应急救援办公室

应急救援总指挥部下设应急救援办公室，办公室设在安全环保部。

办公室主任：安全环保部部长

副主任：安全环保部副部长

成员：安全环保部、生产技术部、安全质量监察部、经营管理部、综合办公室的有关人员

（一）职责：

（1）承接事故、事件或灾情报告，请示应急救援总指挥部总指挥是否启动事故应急救援预案；

（2）按照应急救援总指挥部的决定负责通知抢险总指挥部成员和各专业组人员到现场集合；

（3）传达指挥部下达的各项命令，通知抢险救灾人员赶赴事故现场；

（4）在事故抢救过程中，负责各专业组的碰头会，协调各专业组、各成员单位的抢险救援工作。

（5）组织、协调对外求援等有关事宜，负责事故的上报；

（6）落实上级有关指示和批示，对内通报事故抢救进展情况，并做好相关记录。

（7）组织公司各类事故应急预案演练，监督各单位事故应急演练。

（二）各专业工作组

（1）宣传动员组：负责宣传国家有关环境风险防治管理办法；宣传各村村面临的风险形式以及减缓措施；根据监测信息动员危险区居民撤离等。

（2）信息监测组：按布设的监测点和监测要求进行现场监测，并及时向指挥部报告监测结果。暴雨天气应加强观测。

（3）灾害调查组：根据监测信息，负责对险情明显区域的灾害事态、范围、成因、后果等情况进行及时调查，及时报告。

（4）人员物资疏散组：负责组织力量，动员疏散危险区内的人员和财产。疏散工作以保障生命为第一任务，必要情况下可采取强制疏散措施。

（5）医疗救护及卫生防疫组：负责对风险所致的伤员和抢险救灾伤员进行紧急抢救，转移医护；负责灾区及灾民安置区卫生防。

（6）秩序维护组：负责维护区域正常治安秩序，维护临时安置区的正常生活秩序。

（7）交通运输组：负责转移安置风险区域和财产所需的运输车辆准备，组织救险物质的运输；负责风险中被毁道路、桥梁的管制和灾后的修复。

（8）通讯组：负责通讯设施完好，保证抢险通讯畅通。

（9）资金筹备组：负责筹备救灾资金。

三、事故应急救援程序

（1）预警

1）建立环境风险预警机制。

2）公司各所属部门都要结合本部门制定环境风险事故预警机制。

（2）接警

1）发生环境风险事故后，现场人员要立即向本部门及公司调度室报告，本部门负责人及调度室要立即公司负责人事故的基本情况。基本情况包括：(1)事故发生的单位、时间、地点、事故类别；(2)事故的简要经过、环境影响、人员伤亡、财产损失；(3)事故发生原因的初步判断；(4)事故发生后已采取的措施及当前事故的抢险情况等，必要时附事故现场简图。

2）调度室人员在接到事故报告后，要做好事故的详细记录，并立即向公司应急救援总指挥汇报。

3）事故现场保护

事故发生后，事故发生单位和有关人员必须严格保护事故现场，并迅速采取必要措施，抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。

（3）应急响应级别的确定

应急救援总指挥部总指挥接到汇报后，参照风险事故分类，迅速作出判断，确定警报和响应级别。如果事故较小，不足以启动应急救援预案，则发出“预警”警报，密切关注事态发展变化；如果事故较大，预计事故单位难以控制，则立即发出“现场应急”警报，决定成立应急救援现场总指挥部，下达启动急救援预案的命令。

（4）应急启动

1）调度室接到总指挥命令后，立即通知总指挥部成员到现场集中，通知有关抢救抢险队伍立即赶赴事故现场。

2）调度室同时根据总指挥的指示，按国家有关规定立即将所发生事故基本情况报告给上级有关部门。

3）总指挥部全体成员接到通知后迅速赶到调度室，听取事故简单情况介绍，接受总指挥命令，分头开始行动。

4）应急启动后，要求尽快做到应急救援人员到位，开通信息与通讯网络，调配救援所需的应急资源，派出现场指挥协调人员和专家技术组赶赴事故现场。如需紧急疏散或转移人员，报警通知风险影响区域村民及企业员工、家属等（可采用“紧急广播”与“警笛”相结合的方式）

（5）应急行动

包括风险预警、应急决策基本程序、风险应急处理以及有关事务处理。由信息监测组及时发出地质灾害等环境风险预警，避免对特定区域内的人民群众生命财产造成较大威胁损失。通过广播、电视发布预警信号，无广播、电视设施的村村，以鸣锣、喊话向群众发布预警信号。领导小组办公室及时召集有关人员初步研究判断灾情等级，地质灾害救灾工作开展启动。部署应急措施，责成有关部门迅速组织实施，确保救灾款物迅速、及时到位。质灾害发生后，及时将灾情及其发展趋势报告有关地方政府及上级人民政府，并根据灾害情况，申请给予救灾资金，物资和技术的扶持、帮助。

环境风险事故对人的居住和生活造成威胁时，必须组织紧急转移安置。为确保安全转移，与各乡（镇）政府配合，对本辖区内的地质灾害重点隐患点划定转移路线，村委会或村委会干部应积极组织群众转移，并报告当地政府。转移安置以就近、安全为原则，集中安置与分散安置、临时安置与长期安置相结合，确保灾民吃、穿、住、医疗等必要生活条件得到妥善安排。 同时做好以下有关事务。

1）维护区域社会治安、保护正常社会秩序、交通秩序、交通安全。

2）调查核实灾民受灾情况，按损失大小、困难程度、救助情况等分门别类，逐级上报。

3）做好灾区卫生防疫工作，防止疫情发生。

4）维护灾区市场秩序，保持物价稳定，保障生活、生产物资供给。

5）宣传抢险救灾工作成效和典型事迹，促进互助五济，弘扬良好的社会道德风尚。

（6）扩大应急

1）在事故抢救抢险过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故（事件）无法得到有效控制，抢救组和现场抢救指挥部要立即向当地政府、上级主管部门、上级公司应急救援总指挥部汇报。

2）由应急救援总指挥决定在公司内部其他单位之间协调设备或人员力量进行增援，必要时向上级机关求援，请求兄弟单位或政府部门进行增援，邀请省内外、国内外有关专家咨询或协助抢险，启动上一级事故应急救援预案，实施扩大的应急响应。

3）必要时应急救援总指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

（7）应急恢复

1）抢险救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场指挥部要组织现场清理、人员清点和撤离。

2）抢救结束后，专家技术组要协助现场指挥部制定恢复生产、生活计划，由现场指挥部组织实施。

（8）应急结束

应急结束后，应急救援总指挥部宣布应急响应结束，应急人员撤回原单位，抢救办公室进行应急总结评审。

四、应急保障要求

（1）预案执行保障

1）公司应急救援领导小组成员及各单位、各部门都必须认真学习贯彻应急预案，每年必须组织一次应急演练，演练可采用全面演练的方法，也可采用桌面演练或功能演练的方法，但必须保证演练质量，让所有员工知道在紧急情况下应当采取的应急措施。

2）各单位所有作业场所和必要地点都必须装有通往应争救援办公室的电话，并且要保证畅通无阻。任何人只要发现危险的异常情况（事故、事件或灾情），都有责任有义务立即向本单位办公室报告。

3）调度室值班人员在接到事故报告后，要立即向值班长和单位负责人报告，负责人在接到报告后，迅速进行分析判断，若事故较大立即启动事故应急救援预案。

4）启动事故预案后，公司负责人要立即召集本单位有关人员，迅速组成现场抢救指挥部，对事故情况进行认真的分析研究，制定抢救方案和安全措施。

（2）调度及通信保障

1）公司领导小组成员要配备完好的通讯工具，并始终保持全天候在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

2）办公室要公布应急联系电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到公司所属各部门。

（3）物资装备保障

1）供应处要制定应急物资装备保障预案，保证公司在各种重特大事故应急抢救抢险中有充足的材料和设备（包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备及各种专用设备等）。

2）各部门（含供应处仓库）的抢救物资、设备要按规定配齐配足，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

3）做好各种抢险设备的统计造册，进行定性定量统计，每月上报，实行动态管理。

4）各部门（含供应处各仓库）在接到援救电话后，要迅速召集有关人员，按贵指挥部要求将所需的物资、设备等，按指定时间送到指定地点。

（4）人力资源保障

1）救护队、消防队、要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

2）综合办公室要制定治安管制和交通管制措施，对进入事故现场的人员和车辆实行管制（必要时抢救人员佩戴统一明显标志，抢险车辆张贴特殊证照），维持治安秩序。

3）公司环保部门对抢救抢险过程进行监督，提出现场环境污染防治措施。

4）各单位、各部门必须无条件地服从总指挥部的命令，所有参加抢救的人员必须积极主动，服从指挥，遵守纪律。无十分特殊的情况任何人员不准请假，确因特殊原因需请假的，必须经总指挥部同意，并安排其他人顶替，工作中不得推诿扯皮，对抢救中出现工作失误的部门或不服从指挥、推诿扯皮、临阵脱逃的人员要坚决按照公司责任追究规定给予严肃处理；情节严重、构成犯罪的，要移交司法机关，依法追究刑事责任。

5）各单位、各部门负责人如有变动，由接替人履行职责；未明确接替人的，按副职先后顺序履行职责；无副职的，按成员先后顺序履行职责。

（5）应急经费保障

1）经营管理部要做好应急救援专项费用计划，财务要建立专项应急科目，保证应急管理运行和应急中各项活动费用的开支。

2）经营管理部必须要保证在公司发生环境风险事故时有足够的应急救援资金，必须保证能够配备必要的应急物资和装备。

（6）应急制度保障

1）应急救援责任制

事故应急救援工作实行行政首长负责制和分级分部门负责制。环境风险事故发生后，各有关职能部门要在公司指挥部的统一领导下，按照本预案要求，履行职责，分工协作，密切配合，快速、有效、有序地开展应急救援工作。

2）公司对在事故应急救援、抢险救灾工作中成绩显著的单位和个人，给予表彰和奖励。对不履行职责的，依照有关规定给予行政处分。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

芒市鑫地矿业有限责任公司

2016年10月