建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 德宏瑞果百香果浆生产建设项目

建设单位（盖章）： 德宏瑞果食品有限公司

编制日期：   二0二二年三月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	5

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	9

四、主要环境影响和保护措施	14

五、环境保护措施监督检查清单	26

六、结论	27

附表	28

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  租地协议

附件4  环评合同

附件5  备案证

附件6  法人身份证

附件7  关于云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函（德环发[2018]28号）

附件8  工作管理进度表

附件9  技术审核单

附件10 废水入园区协议

附件11 修改清单

附件12 技术审查意见

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目所在区域水系图

附图4  项目周边关系图

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 德宏瑞果百香果浆生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-533103-04-01-438258 |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭璋 | 联系方式 | 153*****332 |
| 建设地点 | 德宏州芒市帕底工业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 98 度 28 分 17.038 秒， 24 度 22 分 23.065 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1523 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 26、饮料制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-533103-04-01-438258 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 5.7 |
| 环保投资占比（%） | 5.7 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15867 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《芒市食品产业园控制性详细规划》，（芒政复【2017】114号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》，于2018年2月27日取得德宏州环境保护局印发的审查意见的函（德环发[2018]28号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》、《德宏州环境保护局关于对<云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书>审查意见的函》（德环发〔2018〕28号）的符合性分析如下： 表1-1 本项目与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函符合性分析 报告书及审查意见的函; 符合性分析; 符合性. 报告书中提出严格限制以下项目入园：（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（或更新版本）中明令淘汰或限制的产业，规划实施过程应以最新版的《产业结构调整指导目录》为主。（2）地方产业政策淘汰或限制建设的项目。; 本项目为百香果加工，不属于淘汰、限制类项目，符合要求; 符合. 报告书对于拟入驻或现有项目，必须满足以下环境保护要求： （1）拟入驻企业应使用天然气等清洁能源，禁止使用煤、重油等燃料； （2）现有企业在中缅燃气管道建成后，鼓励现有燃煤锅炉完成“煤改气”工程。 （3）项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求； （4）入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施； （5）对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本； （6）入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放； （7）应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力。 （8）入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。; 本项目为百香果加工，不使用煤、重油等燃料，产生污染物量较少，符合要求; 符合. 审查意见提出园区应按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，规范设计和建设园区生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。建议优化园区污水集中处理系统，按照分散与集中处理相结合的要求，建设污废水处理设施对园区产生的污废水进行处理；园区原则上只允许设置一个排污口，并在排污口安装在线监测系统，与环保行政部门联网运行。; 本项目按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，本项目生活废水经化粪池预处理，清洗废水经三级沉淀池处理后，均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，排入园区污水处理厂处理。; 符合. 审查意见提出园区固体废物应规范贮存并优先考虑综合利用，不能实现综合利用的，应按照分散与集中处理相结合的原则，提前规划好园区工业固废堆场选址的水文地质调查和建设工作，确保入园企业的固体废物得到妥善处置。; 本项目固废均得到合理妥善处置，处置率100%; 符合. 根据上表对比分析，本项目符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函对入园产业的控制要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性 - 本项目为百香果加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令），不属于限制、淘汰类项目，属于允许类项目。符合国家及地方现有产业政策。 - 选址合理性及环境相容性分析 本项目位于德宏州芒市工业园帕底片区，项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区，选址无制约因素。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设提供了良好的条件。园区内大部分企业为食品企业，对项目影响不大，项目与周边环境相容。综上所述，本项目的建设选址合理。 - “三线一单”符合性分析 - 表1-2 “三线一单”符合性分析 - “三线一单”; - 判定; - 判定结果. - 生态保护红线; 该项目选址不在生态保护红线范围内，不属于重要生态保护区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区; - 符合. - 环境质量底线; - 根据环境影响结论，采取污染防治措施后，该项目各类污染物排放对环境质量贡献值较小；废气、废水、噪声经治理后达标排放；各类固体废物均可得到合理处置，符合环境质量底线要求; - 符合. - 资源利用上线; - 项目运营过程中消耗一定量的电、水等能 源，资源消耗量相对区域资源利用总量较 少，符合资源利用上限要求; - 符合. - 环境准入负面清单; - 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令），项目不属于限制、淘汰类项目; - 符合. - 由上表可知：项目符合“三线一单”要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 建设内容及规模 项目占地面积15867m2，建筑面积为5300m2，主要有生产区、原料区、冷库等。项目租用云南天佑科技开发有限公司厂房，年生产百香果浆1000t。项目组成详情见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 类别; 建设工程; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区南侧，用于果蔬的清洗、挖浆、包装；分为清洗区、挖浆区、打包区; 依托云南天佑科技开发有限公司厂房. 冷库; 位于厂区北侧，冷藏冷冻库2座，冷藏库80m2，冷冻库20m2，用于成品的存放。; 依托云南天佑科技开发有限公司冷藏库. 原料区; 位于厂区东北侧，用于原料堆放; 依托云南天佑科技开发有限公司厂房. 辅助工程; 办公室; 1栋，4层，砖混结构; 依托云南天佑科技开发有限公司办公楼. 公用 工程; 供水; 用水由园区供水管网供给; -. 供电; 用电由园区供给; -. 排水; 采用雨污分流制，雨水收集后排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网；清洗废水经沉淀池处理后排入园区污水管网; 新建. 环保 工程; 废水治理; 化粪池1个，10m³; 依托云南天佑科技开发有限公司. 雨水管道. 油水分离器; 新建. 三级沉淀池1个，容积20m³; 已有，依托. 固废处理; 设置分类垃圾桶; 新建. 废气治理; 清扫道路、洒水降尘，绿化吸收; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，并设置减振基础等隔音降噪措施。; 新建. 绿化; 绿化面积为2600m3; 已有，依托. - 产品方案 本项目主要为百香果浆生产，具体产能见下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 百香果浆; t/a; 1000. 2; 百香果皮; t/a; 200. - 原辅材料及用量 项目主要原辅材料及能源消耗，具体情况见表2-3。 - 表2-3 项目原辅材料使用一览表 - 序号; - 原辅料名称; - 用量. 1; 百香果; 3500t/a. 2; R22制冷剂; 0.2t/a. 3; 包装袋; 1000t/a. 4; 水; 8000t/a. 5; 电; 10000kw/a. 6; 次氯酸钠; 2t. - R-22制冷剂:产品类别：HCFC，氟利昂R-22、HCFC-22，分子式CHCIF2，分子量86.47。R-22 在常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、无腐蚀、毒性极微，加压可液化为无色透明的液体，为HCFC型制冷剂。R-22的化学稳定性和热稳定性均很高，特别是在没有水分存在的情况下，在200"C以下与一般金属不起反应。在水存在时，仅与碱缓慢起作用。但在高温下会发生裂解。 - 在《蒙特利尔议定书》中R22被限定2020年淘汰，发展中国家可延长10年。根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》中规定R22：2013年生产和使用分别冻结在2009和2010年两年平均水平，2015年在冻结水平上削减10%，2020年削减35%，2025年削减67.5%，2030年实现除维修和特殊用途以外的完全淘汰，项目使用R22符合政策要求，R22停止使用后，届时由其他环保制冷剂代替。 对照《危险化学品名录》（2015版），R22属于危险化学品，CAS号75-45-6，属于对臭氧层危害的化学品。 - 项目主要生产设备 表2-4 项目主要设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 单位; - 数量. - 1; - 清洗机; - 台; - 3. - 2; - 塑料圆桶; - 个; - 10. - 3; - 灌装机; - 台; - 1. - 劳动定员及工作制度 - 本项目劳动定员30人，其中1人在厂内食宿，有5人在厂内用中餐，年生产150天，每天8h。 - 项目平面布置 - 本项目位于芒市帕底工业园区，项目租用云南天佑科技开发有限公司厂房，西侧为办公室，东侧为生产区，厂房位于厂区东南侧，远离办公区，减少对办公区的影响，出入口在厂区西侧，根据构筑物的使用功能，充分考虑间距、空间形式等因素，项目布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程： - 一、施工期 - 项目租用已建成的云南天佑科技开发有限公司厂房，无大规模土建工程，不开挖，施工期仅是设备安装及部分环保设施建设，产生的污染物主要有废气、噪声、废水和固体废弃物。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 收拾场地：项目收拾场地过程中会产生扬尘和固废； 设备安装、环保设施建设：环保设施建设过程中会产生废水、废气、固废、噪声，设备安装会产生噪声和固体废物。 - 运营期 图2-1 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 清洗：外购百香果由工人装入清洗机内清洗，此过程产生废水和噪声； 挑选：清洗后的百香果挑选好的百香果，此过程产生不合格百香果； 挖浆：用人工进行挖浆，将果浆进行包装，此过程产生不能利用的果皮； 煮果皮：将果皮进行煮沸，煮沸过程中使用的蒸汽热量由芒市新希望农牧科技有限公司提供，本项目不设锅炉，此过程不产生废气； 包装：对百香果浆和煮熟果皮进行包装，包装后运送至冷库后外售，不能及时外售的产品在冷库内暂存。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用云南天佑科技开发有限公司厂房，不存在遗留的污染问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 - 现状 | - 空气环境质量现状 - 项目位于芒市帕底工业园区，环境空气功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准,环境空气质量综合指数为2.83。各指标监测数据如下表所示。 表3-1 2020年芒市环境空气质量监测指标达标情况 监测指标; 年均浓度（μg/m³）; 二级标准（μg/m³）; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 9; 60; 达标. 二氧化氮（NO2）; 19; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 42; 70; 达标. 细颗粒物（PM2..5）; 22; 35; 达标. 一氧化碳（CO）; 800; 4000; 达标. 臭氧（O3）; 71; 160; 达标. - 由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，本项目位于芒市帕底工业园区，属于达标区，区域内环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 - 本项目周边最近的地表水体为芒市大河，根据《云南省水功能区划》（第二版），在芒市境内，由芒市木康水文站至风平等戛，全长23.1km，主要有工业、农业和景观用水，规划水平年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此，项目水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市大河能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 项目位于芒市帕底工业园区，属于以工业生产为主要功能的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目周围无较大噪声源，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境现状 评价区域位于芒市帕底工业园区，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为常见野生杂草，生物多样性低下，生态环境受人为影响极大。根据现场踏勘，评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 - 5、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 - 6、地下水环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目为IV类项目；根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 - 7、土壤环境 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为IV类项目。按照导则要求“IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| - 环境保护目标 | 根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为： - 水环境：地表水芒市大河，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护，不因本项目而降低质量级别。 - 大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。 - 3.声环境：项目50m范围内无声环境保护目标 - 表3-2 项目环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 位置距离; 规模; 坐标; 保护要求. 1; 芒市大河; 北侧1440m; -; E:98°28′16.01″ N:24°23′12.58″; 《地表水环境质量标准》（GB-3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 帕底分场八队; 西南侧230m; 约190人; E:98°28′6.12″ N:24°22′16.03″; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 3; 帕底分场四队; 东北侧420m; 约150人; E:98°28′30.59″ N:24°22′32.68″. 4; 锦绣家园咖啡小区; 南侧470m; 约500人; E:98°28′17.23″ N:24°22′6.82″. |
| 污染 物排 放控 制标 - 准 | 1、废气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体见下表。 表3-3 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限制. 颗粒物; 监控点; 浓度（mg/m3）. 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 运营期煮果皮由芒市新希望提供热量，不产生废气。厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度，具体标准限值见下表。 表3-4 本项目大气污染物排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限制. 颗粒物; 监控点; 浓度（mg/m3）. 周界外浓度最高点; 1.0. - 2、废水污染物排放标准 项目雨水排入厂区雨水管道，汇总后排入工业园区市政雨水管网。生活污水进入化粪池处理后，清洗废水进入三级沉淀池处理后，经同一排放口排入园区污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。标准值见下表。 表3-5 项目水污染物排放标准限值 单位：mg/L（pH除外） 指标; pH; SS; BOD5; COD; NH3-N; 总磷. GB8978-1996排水指标; 6～9（无量纲）; 400; 300; 500; —; —. GB/T31962-2015 B级标准; —; —; —; —; 45; 8. - 3、噪声排放标准 - 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见下表。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. - 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准限值见下表。 - 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 - 声环境功能区; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. - 3类; - 65; - 55. - 4、固体废弃物 项目产生的一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的有关规定。 |
| - 总量控制指标 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标。 - 废气 - 项目煮果皮蒸汽热量由芒市新希望农牧科技有限公司提供，本项目不设锅炉，无总量控制指标。 - 废水 - 项目实行雨污分流制，雨水经排水沟收集后排至园区雨水管网；厨房污水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后排入工业园区污水管网；清洗废水经三级沉淀池处理后排至园区污水管网，外排废水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准，设置统一排污口外排至园区污水管网，进入园区污水处理厂。总量纳入园区污水处理厂。 - 固体废物 固体废物处置率100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 项目租用云南天佑科技开发有限公司厂房，无大规模土建工程，不开挖，施工期仅是设备安装及环保设施建设，产生的污染物主要有废气、噪声、废水和固体废弃物。 - 1、废气 - 施工废气主要来源于收拾场地和环保设施建设等作业过程中产生的扬尘，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染，呈无组织排放，定期洒水降尘，随着施工的结束而消失。 - 废水 - 项目施工废水主要为施工人员产生的污水，由于施工期仅为设备安装和环保设施建设，产生量较少，产生的废水依托云南天佑科技开发有限公司化粪池，对周围环境影响不大。 - 3、噪声 - 项目施工期噪声属于间歇性噪声，通过厂房隔声，且随着施工的结束而消失，对周围环境影响不大。 - 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为施工废弃物料及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾，统一收集后运至垃圾收集点，施工废弃物料收集后能回收利用的回收利用，不能回收利用的与生活垃圾一起运至垃圾收集点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 - 污染物产排情况 项目运营过程中废气主要少量运输车辆尾气。本项目不设锅炉，煮果皮所需热量由芒市新希望农牧科技有限公司提供，不产生锅炉废气，蒸汽无异味，煮果皮过程会产生果皮清香，对周围环境影响不大。 运输车辆产生一定浓度的汽车尾气，所排放的尾气中主要污染物为烟尘、CO、NOx等，为无组织排放。车辆运输过程尾气产生量较少，本次环评不作量化计算。由于场内道路基本以水泥混凝土路面为主，且车流量不大，故车辆行驶过程中扬尘量不大，但仍需加强项目区内及进场道路的清扫工作和洒水抑尘工作。 - 2、大气污染物监测计划表 - 表4-4 项目废气监测计划一览表 - 监测对象; - 监测地点; - 监测项目; - 监测频率; - 执行标准. - 废气; - 无组织; - 上风向1个点，下风向3个点; - 颗粒物; - 1次/年; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准. - 水环境影响分析 - 废水产排情况 本项目废水主要为清洗废水和生活污水。 （1）生活污水 1）厨房污水 本项目劳动定员30人，有1人在厂内食宿，有5人在厂内用中餐，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），厨房用水按20L/d计，则厨房用水量为0.12m3/d，18m3/a，产污系数为0.8计，则产生的废水量为0.096m3/d，14.4m3/a。 2）其他生活污水 其他生活污水主要是员工洗手和冲厕废水，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），项目区工作人员一般用水量按30L/d计，则员工生活用水量为0.9m3/d，135m3/a。产污系数为0.8计，则产生的废水量为0.72m3/d，108m3/a。 （2）清洗废水 本项目主要为百香果清洗后挖出百香果浆，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版）1523 果菜汁及果菜汁饮料制造业，废水产污系数为2.13吨/吨-产品，污染物产污系数如下表。 表4-5 污染物产污系数表 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 化学需氧量; 克/吨-产品; 3084. 氨氮; 克/吨-产品; 208. 总磷; 克/吨-产品; 11.4. 总氮; 克/吨-产品; 275. 本项目百香果浆产量为1000t/a，则废水产生量为2130t，在清洗水中加入次氯酸钠进行消毒，清洗废水经三级沉淀池预处理后排入工业园区污水管网，各污染物产排量见下表。 表4-6 废水污染物产排一览表 污水来源; 废水量（t/a）; 主要污染因子; 产生量（t/a）; 治理技术. 清洗废水; 2130; 化学需氧量; 3.08; 沉淀池. 氨氮; 0.21. 总氮; 0.011. 总磷; 0.28. - （3）绿化用水 本项目绿化的面积约为2600m2。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），非雨天项目区绿化用水定额为3L/(m2·d)，平均5天浇水一次，非雨天（约185天）绿化用水量约为288.6m3/a，绿化用水被植物吸收或者蒸发耗散，全部消纳，不外排。 图4-1 项目水平衡图 - 废水处理可行性分析 （1）油水分离器、化粪池可行性分析 项目厨房废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池内处理后排入工业园区污水管网。 排入化粪池的生活污水量为0.82m3/d，化粪池容积10m3，化粪池总容积能够满足废水停留时间大于24小时的处理要求。 厨房废水量为0.096m3/d，设置0.1m³油水分离器，能满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，故本项目油水分离器和化粪池设置均可行。 （2）沉淀池可行性分析 项目清洗百香果加入次氯酸钠进行消毒，次氯酸钠消毒时间1-1.5小时，清洗废水内含有次氯酸钠。 次氯酸钠在水中水解形成次氯酸和氢氧化钠，反应如下：NaClO+ H2O→HClO + NaOH 次氯酸钠消毒液用于消毒的有效成份是HClO，HClO在水中离解，反应如：HClO ⇋ H+ +ClO- HClO由于受水中某些杂质或光线的影响，会产生解，反应如下：2HClO ⇋ 2HCl+ O2↑ 次氯酸钠见光遇水极易分解，次氯酸钠在水中形成的次氯酸不仅可与细胞壁发生作用，其因分子小, 不带电荷，故易侵入细胞与蛋质发生氧化作用或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而导致细菌死亡，另外，由次氯酸分解形成的新生态氧能将菌体蛋白质氧化，消毒剂中含有的氯又能对菌体质发生氯化作用，从而达到消毒杀菌的效果。 次氯酸钠分解后产生氯，含氯废水静置于困水1-2d可去除余氯。沉淀池容积20m³，清洗废水产生量为14.2m³/d，能够满足废水停留24h小时。清洗废水经三级沉淀池处理后排入污水管网。故沉淀池设置可行。 （3）污水进入园区污水处理厂的可行性分析 根据《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境报告书》及其批复，园区规划污水处理总量为3.2万m3/d，其中一期0.5万m3/d，二期1.1万m3/d，三期1.6万m3/d。根据调查，园区污水处理厂一期于2018年10月份投产运行，现实际处理水量为800m3/d。 本项目废水产生量为19.56m3/d，清洗废水内余氯经过困水去除，对污水处理厂影响较小。在污水处理厂承载范围内。 综上所述，项目废水排入园区污水处理厂是可行的。 - 废水污染物监测计划表 表4-7 项目废气监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 标准. 废水; 废水总排口; pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、动植物油; 1次/年; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. - 声环境影响分析 - 噪声产排情况 - 项目运营期噪声主要为机械噪声，噪声值在85dB(A)，项目主要噪声源及源强见下表。 - 表4-8 项目运营期噪声源强一览表 - 设备名称; - 噪声源强dB(A). - 清洗机; - 85. - 噪声预测 预测点的A声级叠加公式： 公式中：—预测点总声压级，dB（A）； —第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N——声源个数。 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp(r)＝Lp (r0)－20lg（r/r0）－∆L 式中：Lr——距离声源r处的A声压级，dB（A）； Lro——距声源r0处的A声压级，dB（A）； r—预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m； ∆L—其他衰减因素。 影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响。 - 项目设备安置在生产车间内，机械噪声通过厂房隔音可降低15dB(A)左右，项目厂界噪声预测情况见下表。 表4-9 项目运营期厂界噪声预测一览表 噪声源; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 源强为85dB(A); 到厂界距离（m）; 80; 5; 90; 60. 到厂界的衰减值dB(A); 31.93; 56.02; 30.19; 34.43. 根据预测结果可知：项目夜间不生产，噪声到达厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 环境保护目标达标情况 项目噪声到环境保护目标的噪声值见下表。 表4-10 环境保护目标噪声预测一览表 噪声源; 锦绣家园咖啡小区; 帕底分场八队; 帕底分场四队. 源强为85dB(A); 距离（m）; 310; 230; 420. 噪声贡献值dB(A); 20.17; 22.76; 17.53. 根据预测结果可知：项目噪声到各环境保护目标的噪声均能达标，项目噪声对环境保护目标影响较小。 - 防治措施 - 对设备定期检修，及时更换易损件，紧固各个零部件； - 设备加装减震垫，厂房四周墙面安装吸声材料等； - 合理安排高噪声设备使用时间，尽量避免大噪声设备同时使用。 - 噪声监测计划表 - 表4-11 噪声监测计划一览表 - 监测项目; - 监测地点; - 监测项目; - 监测频率; - 执行标准. - 噪声; - 厂界四周1m处; - 连续等效A声级; - 1次/年; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 固体废弃物环境影响分析 建设单位不自行进行更换机油，不在厂区内进行设备维修。因此本项目无危险废物产生。项目生产过程中产生的固体废物主要有生活固废和一般工业固废等。 - 一般固废 - 不合格百香果 生产过程中不合格百香果产生量约为成品的0.1%，则本项目不合格百香果产生量为1t/a。集中收集后委托环卫部门进行定期清运。 - 沉淀池、化粪池污泥 - 项目沉淀池、化粪池底部会产生少量污泥，需定期对其池内沉淀污泥进行清掏，以保证其正常运行，项目沉淀池、化粪池污泥产生量约为2.5t/a，委托周边村民清掏用作农肥。 - 不能利用果皮 - 项目不能利用果皮产生量约为成品的0.2%，则本项目不能利用果皮产生量为2t/a，集中收集后委托环卫部门进行定期清运。 - 废包装材料 项目对百香果浆进行包装，此过程会产生少量废包装材料，产生量约0.5t/a，经集中收集后外卖给废品站。 - 生活垃圾 - 项目固定职工人数为30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·d）计，生活垃圾产生量约为2.25t/a，经统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 - 五、地下水环境 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目为IV类项目；根据导则要求，IV类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 - 六、土壤环境 - 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，项目为IV类项目。按照导则要求“IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此本项目不进行土壤环境影响评价。 - 环境分析 项目使用氟利昂R22为制冷剂，本项目冷库所使用的R-22不在《危险化学品重大危险源辨识》GB18218--2018)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录A.1规定的有毒物质中，本项目无可燃、易燃或有毒物质。本项目R-22不在仓库区内储备，定期由厂家补充，无重大危险源，环境影响较小。 风险防范措施 （1）泄漏应急处理 加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患，确保安全可靠；配备消防、防护器材设施。发生时迅速撤离泄露污染区人员至上风向处，并进行隔离，严格限制出入。 （2）防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护。高浓度接触式可佩戴自吸过滤式防毒面具。眼睛防护： 一般不需要特殊防护。身体防护：穿一般作业工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 （3）急救措施 皮肤接触：用微温的水(不可用热水)冲洗接触到的皮肤，或者用其它方式慢慢的温暖皮肤。如果被液体冻伤或有刺痛感，请医师治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。如果持续刺痛，请医师治疗。没有医生建议的话，不可对眼睛适应油或药膏!如果疼痛的话，请眼科医生做进一步的治疗。 吸入：如果是大量接触的话必须立即请医师治疗。救援人员要佩戴独立的呼吸装置。把吸入者转移到未受污染的地方，呼吸新鲜空气。最重要的是迅速移出污染区。如果呼吸停止，给予人工呼吸和吸氧。更加症状做进一步的治疗。保持患者温暖安静。 （4）冷库风险防范措施 根据《冷库设计规范》GB50072-2010要求项目氟制冷机房设置事故排风机。在机房内排风机控制柜上和制冷机房外墙上安装人工启停控制按钮。机房内排风机按二级符合供电，当制冷系统因故障被切除供电电源停止运行时，应保证排风机的可靠供电。 根据《冷库设计规范》GB50072--2010,要求项目在冷库门内设置有应急内开门锁装置，附近设置呼唤按钮，呼唤信号可传送到制冷机房值班控制室，在冷库外设置有呼唤信号显示。 - 环境管理 - 环境监察计划 表4-12 环境监察计划一览表 监察阶段; 项目; 监察内容; 监察部门. 运营阶段; 废水; 食堂废水是否首先经过油水分离器（0.1m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后外排污水管网；清洗废水是否经沉淀池处理后排至园区污水管网; 德宏州生态环境局芒市分局. 废气; 是否定期洒水降尘. 噪声; 是否采用低噪声设备，是否对厂房四周进行围挡，是否严禁夜间生产，是否对设备定期检修. 固废; 固废是否得到妥善处理. - 环保投资 - 本项目投资100万元，其中环保投资5.7万元，环保投资占总投资5.7%，环保投资估算见下表。 - 表4-13 环保投资估算表 - 项目; - 污染物; - 环保措施; - 环保投资（万元）. - 废水; - 食堂废水; - 油水分离器; - 0.1. - 生活污水; - 化粪池; - 0.5. - 雨水; - 雨水排水沟; - 0.5. - 清洗废水; - 三级沉淀池; - 1.5. - 噪声; - 设备噪声; - 安装减震垫; - 3. - 固废; - 一般固废; - 垃圾桶; - 0.1. - 合计; - 5.7. - 项目竣工验收 - 表4-14 建设项目竣工环保验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 治理效果. - 废气; - 运输废气; - 道路清扫、洒水降尘; - 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）. - 废水; - 生活污水; - 化粪池1个，10m3; - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准. - 食堂废水; - 油水分离器1个，0.1m³. - 生产废水; - 三级沉淀池. - 噪声; - 噪声; 设备加装减震垫、厂房隔音; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 固废; 生活垃圾; 设置分类垃圾桶; 固废分类收集处置，不乱堆乱放，处置率100%。. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输车辆废气 | 颗粒物 | 洒水降尘、自然扩散、绿化吸收 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 悬浮物、COD、五日生化需氧量、氨氮、PH值、动植物油 | 雨污分流；食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起经化粪池预处理后排入工业园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 |
|  | 清洗废水 |  | 经三级沉淀池处理后排入工业园区污水管网 |  |
| 声环境 | 生产噪声 | 噪声 | 设备加装减震垫，夜间不生产；厂房隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | -- | - | - | - |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫部门清运； 不合格果蔬果皮收集后委托环卫部门清运； 沉淀池、化粪池、污水处理设施污泥委托周边村民清掏用作农肥； 废包装袋收集后外售给废品站 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - |  |  |  |

六、结论

本项目符合国家产业政策，符合总体规划，在采取了相应的防治措施后，项目营运期各污染物或达标排放或综合利用，项目的建设不会降低区域的环境功能。建设单位在建设、营运过程中，必须严格落实本环评提出的各项污染防治对策措施，认真做好“三同时”建设及日常环境管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 122.4t/a | 0 | 122.4t/a | 122.4t/a |
|  | 清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 2130t/a | 0 | 2130t/a | 2130t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | 2.25t/a |
|  | 不合格果蔬 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 1t/a |
|  | 不能利用果皮 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | 2t/a |
|  | 沉淀池、化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 2.5t/a | 0 | 2.5t/a | 2.5t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①