《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别--按国标填写。

4、总投资--指项目投资总额。

5、主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市兴贵源塑料制品有限公司塑料生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市兴贵源塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 兰鸿 |  |  | 联系人 |  | 兰鸿 |  |
| 通讯地址 | 德宏州芒市营水路三公里处贵岚饲料厂内 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139*****451 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 673400 |
| 建设地点 | 德宏州芒市镇营水路三公里处贵岚饲料厂内闲置厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | \ |  |  |  | 批准文号 |  | \ |
| 建设性质 | 新建☑、改扩建□、技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C2921塑料薄膜制造 |
| 占地面积(平方米) | 740 |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | / |
| 总投资(万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 2.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费(万元) | / | 预计投产日期 |  |  | 2018年6月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、任务由来 当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类高分子材料已与钢铁、水泥、木材一起构成现代社会的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。随着塑料制品的需求量不断增加，其产业规模不断扩大，产品产量逐年增加，因此，芒市兴贵源塑料制品有限公司投资建设“芒市兴贵源塑料制品有限公司塑料制品生产线建设项目”，以满足日益增长的产品需求。 本项目由芒市兴贵源塑料制品有限公司投资建设塑料生产线一条，芒市兴贵源塑料制品有限公司与贵岚饲料厂为同一投资法人，贵岚饲料厂目前未投入生产，厂房及配套设施均处于闲置状态，兴贵源塑料制品有限公司利用贵岚饲料厂内闲置厂房建设塑料生产线一条，厂房为德宏贵岚养殖有限公司于2012年6月13日从德宏州戒毒康复农场租赁所得，厂房占地1176m2，其中提供兴贵源饲料厂使用部分面积为740m2。本项目总投资200万元，生产农用塑料薄膜包装袋，预计年产200t。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定，本项目需要进行环境影响评价。根据2017年《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目使用聚乙烯树脂作为原料生产塑料制品，使用的原料不含再生塑料，均为外购一次聚乙烯树脂，类别为“塑料制品制造”项目，应该编制环境影响报告表。建设项目委托云南银发绿色环保产业股份有限公司负责开展本项目的环境影响评价工作，并报请芒市环境保护局审批。我单位接受委托后，立即组织有关技术人员对工程进行了现场考察踏勘，对工程资料进行收集和工程分析，并按照有关环保法规和“环评导则”等技术规范的要求，在工程所在地环境质量现状调查评价、工程影响预测分析、工程环保对策措施论证的基础上，编制完成了《芒市兴贵源塑料制品有限公司塑料生产线建设项目环境影响报告表》供建设单位上报环保部门审批。 二、建设项目概况 1、项目名称 芒市兴贵源塑料制品有限公司塑料生产线建设项目。 2、建设性质 新建。 3、项目建设地点 德宏州芒市营水路三公里处贵岚饲料厂内闲置厂房。 4、建设占地 本项目生产线沿用贵岚饲料厂闲置厂房，厂房占地1176m2，其中741m2提供本项目生产线免费使用，其余435m2作为贵岚饲料厂的原料仓库，其它生活设施均沿用贵岚饲料厂原有设备和建筑,包括员工宿舍、食堂及水冲厕。 5、项目投资 项目总投资200万元，环保投资2.5万元，占项目总投资的1.25%。 6、建设规模 本项目产品为农用塑料薄膜包装袋，产量为200t/a。 7、建设内容 本项目建设内容较为简单，仅在厂房内摆放生产所需机械设备，员工食宿均沿用贵岚饲料厂原有房屋设施，具体内容见表1-1。 表1-1 项目主要内容一览表 项目; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑：沿用贵岚饲料厂闲置厂房，厂房占地面积1176m2，长42m，宽28m，高6m，1F，其中741m2提供本项目塑料制品生产使用，其余435m2为贵岚饲料厂原料仓库，中间为设置隔离设施，项目区内包含生产线、原料堆放区、成品堆放区、一般固废暂存区及过道等，位于贵岚饲料厂内南侧。 设备：ABA吹膜机、热封冷切制袋机、辐卷机、粉碎机等。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 公辅工程; 供水; 员工生活用水：本项目施工人数较少，生活用水均使用井水。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 供电; 供电由芒市10kv输电线路上接引，城市电网提供。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 交通; 本项目距离芒市城区较近，道路可直达项目区，因此本项目交通便利。; /. 通讯; 本工程施工区位于城区附近，厂区范围均在无线通讯网络覆盖区域内，因此厂内通讯采用移动电话联系。; /. 餐饮; 员工餐饮沿用贵岚饲料厂原有伙房解决，原有伙房位于贵岚饲料厂内东南角，建筑面积70m2，可满足贵岚饲料厂和兴贵源塑料厂员工餐饮需求。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 住宿; 员工住宿沿用贵岚饲料厂原有生活用房解决，原有宿舍位于贵岚饲料厂内东侧，建筑面积300m2，可满足贵岚饲料厂和兴贵源塑料厂员工生活需求。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 办公; 项目办公沿用贵岚饲料厂原有办公室进行。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 生活; 员工如厕沿用贵岚饲料厂原有水冲厕解决。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 环保工程; 废水防治; 生活废水：本项目员工生活废水与贵岚饲料厂员工生活废水一起经自建沉淀池沉淀处理后用于绿化及菜园浇水。 雨水：厂内四周设有排水沟，雨水经排水沟导流后外排。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 废气防治; 吹膜机废气：废气产生量较少，经厂房上部通风窗扩散后无组织排放。 粉碎粉尘：较少车间门窗开启频率。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 噪声防治; 噪声：夜间禁止作业，加强机械检修保养，采购低噪声环保设备等。; /. 固废防治; 化粪池污泥：员工与贵岚饲料厂使用同一个水冲厕及化粪池，统一委托周边村民清掏处理用做农家肥。 生活垃圾：统一收集后委托环卫部门清运。 一般固废：建设方收集后外售。; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 本项目主要技术经济指标详见表1-2。 表1-2项目主要技术经济指标 项目名称; 单位; 指标; 备注. 占地面积; m2; 741; /. 建筑面积; m2; 741; /. 其中; 生产线; m2; 279; 沿用贵岚饲料厂原有闲置厂房. 原料堆放区; m2; 231; 沿用贵岚饲料厂原有闲置厂房. 成品堆放区; m2; 223; 沿用贵岚饲料厂原有闲置厂房. 一般固废暂存区; m2; 8; 沿用贵岚饲料厂原有闲置厂房. 伙房; m2; 70; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 办公室; m2; 125; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 生活用房; m2; 300; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 水冲厕; m2; 6; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 化粪池; m3; 20; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 绿化; m2; 2000; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 劳动定员; 人; 6; /. 生产时间; h/d; 8; 300d/a；8:00~12:00,14:00~18:00. 项目总投资; 万元; 200; 其中环保投资. 8、原辅料及能源消耗 本项目生产过程中使用的原辅料主要为高密度聚乙烯、低密度聚乙烯，根据建设方提供的资料，生产过程中仅需将原辅料溶化吹膜即可，无需其他材料（生产的农用塑料薄膜包装袋均为无色透明产品，无需使用色母），本项目使用的聚乙烯粒子均为一次产品，不使用回收塑料，使用的能源均为电能。原辅料消耗情况详细见下表1-3。 表1-3 原辅料及能源消耗情况一览表 名称; 包装规格; 数量; 存储位置; 最大存储量; 备注. 高密度聚乙烯粒子; 25kg/袋; 100t（4000袋/a）; 原料仓; 10t（400袋）; 外购. 低密度聚乙烯粒子; 25kg/袋; 100t（4000袋/a）; 原料仓; 10t（400袋）; 外购. 供电; /; 30000 kw·h/a; /; /; 芒市供电网. 表1-4 本项目使用原辅材料主要理化性质 名称; 理化特征; 危害特性; 燃烧危险性; 毒害危程度. 高密度聚乙烯; 无嗅、无味、无毒的白色颗粒。熔点13l℃。密度0．942-0．950g／cm3。脆化温度-70℃。最高使用温度100℃。化学稳定性。在室温下几乎不溶于任何有机溶剂，无氧条件，温度达380℃以上会分解产生多种烯烃和烷烃，有氧条件下温度达340℃会与氧气反应剧烈燃烧产生二氧化碳和水。; 无毒、无味; 易燃固体; /. 低密度聚乙烯; 无毒、无味、无臭的白色颗粒状产品，密度处于0.915～0.940 g／cm3，最高使用温度100℃。化学稳定性。在室温下几乎不溶于任何有机溶剂，无氧条件，温度达380℃以上会分解产生多种烯烃和烷烃，有氧条件下温度达340℃会与氧气反应剧烈燃烧产生二氧化碳和水。; 无毒、无味; 易燃固体; /. 9、产品方案 表1-5 产品方案一览表 产品名称; 规格（cm）（长×宽×高）; 产量; 备注. 农用塑料薄膜包装袋; 50×150×0.1; 200t; 约25万只. 10、项目主要设备 表1-6 项目主要设备一览表 设备名称; 型号; 单位; 数量; 功能. ABA吹膜机; 创联机械55-1300; 台; 1; 使原料热熔混合并吹膜成型. 热封冷切制袋机; 创联机械LC-1300; 台; 1; 对塑料薄膜进行热封并切割成特定的规格并卷成筒. 辐卷机; /; 台; 1; 使成品塑料包装袋辐卷成筒. 粉碎机; /; 台; 1; 用于生产残次品粉碎再利用. 11、主要设备工作原理 ABA吹膜机：将干燥的聚乙烯或聚乙烯树脂粒子加入下料斗中，靠粒子本身的重量从料斗进入螺杆，当粒料与螺纹斜棱接触后，旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面相垂直的推力，将塑料粒子向前推移，推移过程中，由于塑料与螺杆、塑料与机筒之间的摩擦以及粒子间的碰撞磨擦，同时还由于料筒外部加热（约150℃）而逐步溶化。熔融的塑料经机头过滤去杂质从模头模口出来，利用风环冷却、吹胀形成聚乙烯薄膜。 辐卷机：利用牵引辊将成品塑料薄膜卷成筒。 热封冷切制袋机：用热刀将薄膜加热至180℃，使得两层薄膜热熔并粘合，形成热封，随后用冷刀将薄膜切割成特定的规格，并用牵引辊再次卷成筒。 粉碎机：在密封的空间内用剪切钳将残次品剪切成碎片再利用。 12、工作制度及劳动定员 根据建设方提供的资料，本项目年生产300天，采用每天一班8小时制。全厂劳动定员总计6人，其中工人5人，管理人员1人。本项目员工食宿均沿用贵岚饲料厂伙房和宿舍解决。 12、公用及辅助工程 （1）给排水 供水：本项目无生产用水，员工生活用水由贵岚饲料厂内井水提供。 排水系统：根据现场勘察，本项目区周边无雨污管网，因此项目产生的生活废水通过自建沉淀池处理后用于菜地及绿化浇水。 （2）能源：本项目使用能源为电，由芒市供电管网直接供应，能满足需求，不设置其它备用能源。 13、环保投资概算 本项目总投资为200万元，其中环保投资2.5万元，占总投资的1.25%，主要环保投资估算见下表1-7。 表1-7 环保投资一览表 阶段; 项目; 金额（万元）; 备注. 运 营 期; 废气; 通风窗; 0.5; 本项目新增. 废水; 生活废水；沿用贵岚饲料厂化粪池。; 2; 沿用贵岚饲料厂原有设施. 固废; 生活垃圾：3个活动式生活垃圾收集垃圾桶。 一般工业固废：生产车间设置8m2一般固废储存处。 化粪池污泥：委托周边村民定期清运用做农家肥。; 1; 本项目新增（化粪池为沿用贵岚饲料厂原有设施）. 噪声; 减振、隔声设施等; 1; 本项目新增. 合计; 4.5; 本项目新增2.5. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为利用贵岚饲料厂闲置厂房，建设农用塑料薄膜包装袋生产线，建设地点在贵岚饲料厂内，无与本项目相关的原有污染。 |

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： （一）地理位置 芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。 本项目位于芒市营水路三公里处，中心坐标为北纬24°23'56.22"，东经98°34'26.27"，距芒市城区约2km，项目地理位置见附图1，项目区周边关系详见附图2。 （二）地形、地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 本项目位于芒市营水路三公里处，根据现场勘查，所在地块地势较为平坦。 （三）气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。 （四）水文、水系 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。 根据现场勘查，本项目属于芒市河（木康断面——入瑞丽江口段）汇水范围，芒市河位于本项目西侧4.8km处。芒市河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。 根据《云南省地表水功能区划（2010-2020年）》，芒市河（木康断面——入瑞丽江口段）水体功能为农业用水、工业用水，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。 项目区水系详见附图4。 （五）植被、生物多样性 芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。 芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。 项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以杂草、人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、行政区划 芒市辖勐焕街道，芒市镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡和三台山德昂族乡。共80个村民委员会，13个社区居民会，719个自然村，1008个村（居）民小组。 项目所在地为芒市镇。遮放镇全镇辖10个村委会，187个村民小组；总户数9464户，乡村人口数43919人，其中:农业户数9332户，农业人口数43474人。该镇居住着傣族、汉族、景颇族、德昂族、傈僳族等少数民族。 2、经济概况 芒市2016年全市实现生产总值72.7亿元，同比增长12%，财政总收入11.5亿元，增长13.6%，其中公共财政预算收入7亿元，增长24.1%；全社会固定资产投资82.2亿元，增长39.2%；社会消费品零售总额31亿元，增长17%；外贸进出口总额30.4亿元，增长40.1%；城镇居民人均可支配收入20057元，增长11%；农村居民人均纯收入5755元，增长18%；万元生产总值能耗下降2.3%。 芒市镇2016年完成公共财政预算收入4735.51万元，同比增长30.55%；实现农村经济总收入81658万元，同比增长26%；农民人均纯收入7980元，同比增长18.4%。 3、教育、文化 2016年，芒市共有各级各类学校141所，其中幼儿园22所（含私立6所）；小学100所，其中69所完小，31个教学点；普通中学15所，其中高级中学1所，初级中学12所，九年制学校初中部2所；职业高中1所；小学适龄 儿童入学率达99.78%，小学辍学率控制在0.11%，初中阶段毛入学率达104.92%，初中辍学率控制在0.92%。 芒市镇共有38所学校，其中完小24所，中学4所，教学点10个，在校学生6370人，796个教学班；学前班学生841人，31个班；有幼儿园两所，在园幼儿427人，16个班；有初级中学两所，在校学生3750人，54个教学班。 4、文物保护 芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。 本项目位于芒市营水路三公里处，属芒市镇，经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目位于芒市营水路三公里处，属芒市镇，根据HJ-141996《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》，本工程区域为二类环境空气质量功能区，区域内空气环境质量执行GB30951996《环境空气质量标准》二级标准要求，根据德宏州环境监测站提供的2017年2月芒市空气质量月报，芒市城市环境空气质量优良率为100.0%。全市二氧化硫、二氧化氮、臭氧日最大8小时平均及一氧化碳日均值均在一级标准内；PM10月均值比上月上升了25.0%，全部日均值均达到二级标准；PM2.5月均值比上月上升了83.3%，25.8%的日均值达到一级标准，74.2%的日均值达到二级标准。项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水质量现状 本项目属于芒市河汇水范围，芒市河位于本项目西侧4.8km处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。 根据德宏州环境保护局提供的《德宏州2016年度环境质量公报》，芒市河风平断面监测结果，芒市河风平监测断面地表水水质类别为GB3838－2002《地表水环境质量标准》中IV类，水质状况为轻度污染，主要污染物为五日生化需氧量。 3、地下水质量现状 项目地下水环境质量执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类水体标准。项目周边无地下水出露点，项目附近无涉及地下水的工业企业污染源分布，地下水环境质量能达到GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类水体标准。 4、声环境质量现状 项目所在区域属于芒市城郊，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据《德宏州2016年度环境质量公报》，芒市城区区域环境噪声昼间年平均等效声级为53.4分贝，夜间值未测。 根据现场踏勘，项目区域以居住、工业混杂为主要功能，主要噪声为交通噪声，声环境现状一般，基本可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。 5、生态环境现状 本项目位于芒市营水路三公里处，属芒市镇，经过现场勘查，项目区周边原生植物几乎没有，植物主要为人工开垦农田，动物主要为人工养殖家禽及牲畜，整个区域生态环境主要受人类影响，生物和非生物环境都已经过人工改造，生态群落单一。 经查阅资料和实地走访调查，目前项目区处于人类开发活动范围内，未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布；也未发现评价区有古树名木。区域野生动物主要为小型啮齿类及鸟类等，种类及数量均较少。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。结合以上的描述及项目周边环境的关系，项目的环境保护目标为下表3-1所示： 表3-1 环境保护目标及保护级别一览表 序号; 保护目标; 基本情况; 与项目区相对方位; 与本项目最近距离（m）; 影响因子; 保护级别. 1; 幸福家园社区; 约200人; 东北侧; 380; 大气环境、声环境; GB30951996《环境空气质量标准》二级标准GB3096-2008《声环境质量标准》1类区标准. 2; 广允村; 约300人; 东侧; 687. 3; 芒市市区; 约20000人; 北侧; 1100. 4; 那茂村; 约200人; 西北侧; 1200. 5; 那塞村; 约100人; 南侧; 800. 6; 那老村; 约150人; 东南侧; 1230. 7; 芒究水库; 饮用二级，农业用水; 东北; 2400; 地表水环境; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准.

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目位于芒市营水路三公里处，属于城镇地区，空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位:mg/m3） 环境 类别; 标准名称及类别; 项目; 标准值. 单位; 取值周期; 标准数值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级 标准; TSP; µg/m3; 24 小时平均; 300. 年平均; 200. PM10; µg/m3; 24 小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; µg/m3; 24 小时平均; 75. 年平均; 35. SO2; µg/m3; 1 小时平均; 500. 24 小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; µg/m3; 1 小时平均; 200. 24 小时平均; 80. 年平均; 40. 2、地表水环境质量标准 项目所在区域周边地表水关联水体为西侧4.8km的芒市河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于芒市河木康至瑞丽江口河段，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，所以项目区地表水环境质量标准执行Ⅲ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 溶解氧. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≥6. 3、地下水环境质量标准 项目区地下水环境执行GB/T14848-93《地下水质量标准》中Ⅲ类水质标准，其标准限值如下表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; 氨氮; 亚硝酸盐; 硝酸盐; 挥发性酚类. Ⅲ类; 6.5～8.7; ≤0.2; 0.02; 20; 0.002. 4、声环境质量标准 项目区周围为居住、工业混杂为主要功能，根据GB3096-2008《声环境质量标准》中功能区划分的要求，确定本项目所在地为2类声功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，标准值见表4-4。 表4-4 声环境标准限值 单位：d B（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目产生的大气污染物为塑料粒子加热时产生的少量非甲烷总烃，均为无组织排放，执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表9，企业边界大气污染物排放浓度限值。具体限制见表4。 表4 企业边界大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 排放浓度限值（mg/m3）. 浓度限值; 监控点位. 非甲烷总烃; 4.0; 厂界. 2、水污染物排放标准 本项目无生产用水，员工生活均沿用贵岚饲料厂，故本项目产生的废水均沿用贵岚饲料厂原有化粪池处理，本项目不单独设置污水处理和排放设施，贵岚饲料厂原有化粪池容积为20m3，能够容纳贵岚饲料厂员工及本项目员工产生的生活污水，故不设水污染物排放标准。 3、噪声 项目运营期执行GB123 48-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区排放标准，标准值见下表4-5。 表4-5 工业企业厂界噪声排放标准限值 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60dB(A); ≤50dB(A). 4、固体废弃物 项目产生的一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改的要求。 |
| 总量控制指标 | 建议的总量控制指标： 1、废气 本项目废气主要为ABA吹膜机正常运行时，原料加热产生的少量非甲烷总烃，为无组织排放，故废气不设总量控制指标。 2、废水 本项目无生产用水，员工生活均沿用贵岚饲料厂，故本项目产生的废水均沿用贵岚饲料厂原有化粪池处理，本项目不单独设置污水处理和排放设施，贵岚饲料厂原有化粪池容积为20m3，能够容纳贵岚饲料厂员工及本项目员工产生的生活污水，故不设置废水总量控制指标。 3、固废 固废处置率为100%。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 图5-1 工艺流程及产污节点示意图 一、工艺流程简述 1、吹膜：在ABA吹膜机中，将干燥的聚乙烯或聚乙烯树脂粒子加入下料斗中，靠粒子本身的重量从料斗进入螺杆，当粒料与螺纹斜棱接触后，旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面相垂直的推力，将塑料粒子向前推移，推移过程，同时还由于料筒外部电热片加热（约150℃）而逐步溶化。熔融的塑料经机头过滤去杂质从模头模口出来，利用风环冷却、吹胀形成聚乙烯薄膜。 2、辐卷：利用辐卷机的牵引辊将成品塑料薄膜卷成筒。 3、成型：成筒的塑料薄膜在热封冷切制袋机中，用电热刀将薄膜加热至180℃，使得两层薄膜热熔并粘合，形成热封，随后用冷刀将薄膜切割成特定的规格，并用牵引辊再次卷成筒。 4、粉碎：成型过程中产生的残次品使用粉碎机在密闭空间中用剪切钳将残次品剪切成碎片再利用。根据建设方调试阶段提供的资料，残次品的产生率约为0.5%，且使用的粉碎机为密闭式粉碎机，粉碎后的碎片直径为1-2cm，不会产生粉尘污染。 二、主要产污工序： 1、施工期 本项目使用的厂房为贵岚饲料厂原有已建成的闲置厂房，无需另行建设，仅进行简单的打扫即可；使用的设备简单，操作简便，外购的设备在厂房内简单安装即可投入使用，故本项目施工期无重大污染源。 目前本项目设备尚未开始安装。 2、运营期 废气：吹膜过程中，因需对塑料有机制品进行加热，聚乙烯本身不会进行热分解，但工业级的聚乙烯含有少量杂质，杂质在加热时会分解产生少量非甲烷总烃。 噪声：ABA吹膜机、辐卷机、热封冷切制袋机及粉碎机正常运作是会产生噪声。 固废：原材料的包装袋为塑料编织袋，使用时，会产生废弃塑料编织袋。 三、污染物源强分析 1、废气 本项目运营期产生的大气污染主要有非甲烷总烃和粉碎粉尘。 非甲烷总烃：本项目非甲烷总烃产生源为ABA吹膜机，工业级聚乙烯粒子加热时，会产生少量非甲烷总烃，类比行业同类型项目，使用聚氯乙烯粒子为原料，根据《塑料加工手册》及《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的数据，同类型吹膜机生产塑料薄膜产生的非甲烷总烃量约为0.01%~0.04%聚乙烯粒子，本次环评以最不利情况计，取0.04%，根据建设方提供的资料，本项目高密度聚乙烯和低密度聚乙烯使用总量为200t/a，年运营300d，即聚乙烯粒子使用量为0.667t/d，每天运营8h，则本项目产生的非甲烷总烃为0.08t/a（0.267kg/d），产生量较小，经项目厂房通风窗扩散后无组织排放，对周边环境影响较小。 粉碎粉尘：本项目产生的边角料和残次品经粉碎机粉碎后重新用于生产，用于粉碎的一台粉碎机自带防尘盖，降低了粉碎过程中粉尘对周边环境的影响，类比同类型项目，粉碎机产生的粉碎粉尘产生量约为粉碎量的0.1%，粉碎机自带的防尘盖对粉尘的去除率可达90%以上，本项目以90%计，类比同类型项目，塑料薄膜生产废品率在0.3%以下，则本项目则本项目产生的粉碎粉尘量为逸散的粉碎粉尘为0.000006t/a（0.2g/d），产合量极小，且粉碎产生的颗粒物粒径较大，基本都沉降在设备周边，对周边环境影响甚微。 表5-1 本项目大气污染物一览表 污染源位置; 污染物名称; 产生量(t/a); 处理措施; 排放量(t/a). ABA吹膜机; 非甲烷总烃; 0.08; 通风窗排放; 0.08. 粉碎机; 粉碎粉尘; 0.000006; 通风窗排放; 0.000006. 2、废水 本项目运营期产生的废水仅有员工生活废水，生产过程不产生废水。 生活废水：本项目劳动定员6人，食宿均沿用贵岚饲料厂原有设施进行。根据DB53/T 168—2013《云南省地方标准用水定额》，热带农村居民生活用水定额为40~55L/d，本项目按最大值55L/d计，则员工生活用水量0.33m3/d，99t/a，废水的产生率按用水量的80%计算，则员工生活废水为0.264m3/d，79.2t/a，员工产生的生活废水排入贵岚饲料厂化粪池收集处理后，由周边村民定期抽运用于农家肥，不外排。 本项目废水产生情况详见表5-2，项目污染物产生情况详见表5-3。项目水量平衡图见图5-2。 表5-2 项目用排水情况一览表 用水来源; 用水量; 消耗量; 废水产生量; 处置情况. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 职工生活; 0.33; 99; 0.066; 19.8; 0.264; 79.2; 经化粪池收集处理后，由周边村民定期清掏用于农家肥，不外排. 合计; 0.33; 99; 0.066; 19.8; 0.264; 79.2. 表5-3 项目污水污染物产生情况一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油. 废水产生量（t/a）; 79.2. 污染物产生浓度（mg/L）; 400; 200; 220; 40; 5; 10. 污染物产生量（t/a）; 0.03; 0.016; 0.017; 0.003; 0.0004; 0.0008. 经化粪池处理后浓度（mg/L）; 210; 75; 140; 31.5; 4; 7. 废水排放量（t/a）; 0. 污染物排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 图5-2 项目用排、水平衡情况（m3/d） 3、噪声 本项目产生的噪声主要为各设备运行时产生的设备噪声，主要噪声生源声级见下表5-4。 表5-4 主要噪声生源声级一览表 序号; 主要设备名称; 生源声级dB（A）. 1; ABA吹膜机; 50~65. 2; 辐卷机; 50~60. 3; 热封冷切制袋机; 60~65. 4; 粉碎机; 75~80. 3、固废 本项目运营期产生的固废主要有一般工业固废、生活垃圾及化粪池污泥。 一般工业固废：本项目产生的固废为废弃的聚乙烯（包含高密度和低密度）包装袋，根据建设方提供的资料，本项目拟生产塑料薄膜包装袋200t/a，即使用聚乙烯原料200t/a，本项目使用的高密度聚乙烯和低密度聚乙烯规格均为25kg/袋，则废弃聚乙烯包装袋产生量为8000个/a，废弃包装袋质量约为0.05kg/个，则废弃包装袋产生量为0.4t/a，一般工业固废收集暂存在一般工业固废暂存处后统一外售。 生活垃圾：项本项目劳动定员6人，每人每天产生垃圾按1kg计，本项目年运营300天，则员工生活垃圾产生量为6kg/d，1.8t/a，员工生活垃圾与贵岚饲料厂员工数生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运。 化粪池污泥：本项目与贵岚饲料厂共用同一个化粪池，容积为20m3，项目区产生的废水均经过化粪池处理，化粪池在正常使用过程中会产生少量污泥和员工粪便，污泥产生量为BOD削减量的80%，根据表5-2所示，本项目BOD产生浓度为200mg/L，经化粪池处理后浓度为75mg/L，废水处理量为79.2m3/a，则本项目BOD削减量为0.014t/a，则本项目污泥产生量为0.008t/a，员工粪便产生量为0.2kg/人·d，则粪便产生量为1.2kg/d，0.36t/a。化粪池污泥产量为0.366t/a，均委托环卫部门定期清掏。 综上，本项目固废处置率达100%。 4、本项目污染物核算汇总 表5-5 本项目污染物汇总表 污染物类型; 排放源; 处理前产生浓度（mg/Nm3）; 处理前产生量（t/a）; 处理后排放浓度（mg/Nm3）; 处理后排放量（t/a）; 备注. 大气污染物; 非甲烷总烃; ABA吹膜机; /; 0.007; /; 0.007; 通风窗无组织排放. 粉碎粉尘; 粉碎机; /; 0.000006; /; 0.000006. 水污染物; 废水量; 员工生活废水; /; 79.2; /; 79.2; 0. COD; 400; 0.03; 210; 0; 0. BOD; 200; 0.016; 75; 0; 0. SS; 220; 0.017; 140; 0; 0. 氨氮; 40; 0.003; 31.5; 0; 0. 总磷; 5; 0.0004; 4; 0; 0. 石油类; 10; 0.0008; 7; 0; 0. 固体废物; 一般工业固废; 原料包装袋; 原料; /; 0.4; /; 0.08; 企业收集后出售. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; /; 1.8; /; 0; 委托环卫部门处理. 化粪池污泥; 污泥、粪便等; 化粪池; /; 0.366; /; 0; 委托周边村民清掏用做农家肥. 噪声; 机械噪声; 粉碎机等; 50~85dB(A); /.

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 | 处理前浓度及产生量 |  | 处理后浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | ABA吹膜机 | 非甲烷总烃 | 0.007t/a |  | 通风窗无组织排放 |  |
|  |  | 粉碎机 | 粉碎粉尘 | 0.007 t/a |  |  |  |
| 水污染物 | 运营期 | 员工生 活废水 | 废水量 | 79.2 t/a |  | 0 | 排入化粪池预处理后委托周边村民抽运，用做农家肥，不外排 |
|  |  |  | COD | 400mg/L | 0.03 t/a | 210 mg/L |  |
|  |  |  | BOD | 200 mg/L | 0.016 t/a | 75 mg/L |  |
|  |  |  | SS | 220 mg/L | 0.017 t/a | 140 mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40 mg/L | 0.003 t/a | 31.5 mg/L |  |
|  |  |  | 总磷 | 5 mg/L | 0.0004 t/a | 4 mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 | 10 mg/L | 0.0008 t/a | 7 mg/L |  |
| 固体废物 | 运营期 | 原料 | 原料包装袋 | 0.4t/a |  | 建设方收集后外售 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.8 t/a |  | 委托环卫部门清运 |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 0.366 t/a |  | 委托周边村民定期清掏用做农家肥 |  |
| 噪声 | 运营期 | 粉碎机等 | 噪声dB（A） | 50~85 |  | / |  |
| 主要生态影响 本项目为在原有已取得环保手续的工厂闲置厂房内建设，不涉及新增土地。根据表五工程分析，本项目员工食宿均沿用原有贵岚饲料厂，故不产生生活污染物，生产产生的废气较少、固废收集后外售，且项目所在地生态受人为影响严重，已无原生生态系统，本项目的建设不会对周围环境带来明显影响，不会对区域生态环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、产业政策符合性分析 本项目为农用塑料薄膜包装袋生产项目，根据2013 年2 月16 号国家发展改革委第21 号令公布的《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）（修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类，因此，本项目工程符合国家现行产业政策。 二、规划相符性分析 本项目位于芒市营水路三公里处，经核对芒市总体规划，该用地不属于城乡建设用地。建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。 三、选址合理性分析 本项目位于芒市营水路三公里处，周边均为工厂，距离项目区最近的环境敏感点为项目区东北侧380m的幸福家园社区，周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。从项目周边土地利用及功能布局看，项目区周边为机电厂、制砖厂以及制管厂等，相互影响不大，项目与周边环境相容。环境影响结果表明，项目废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。 综上所述，本项目的建设选址合理。 四、平面布置合理性分析 本项目为在贵岚饲料厂原有闲置厂房内建设生产线项目，项目原料堆放区和成品堆放区分别位于入口处两侧，方便原料和成品的运输，中间过道足够运输设备使用，生产线位于厂房内侧，平面布局各个区域功能相互不影响。 综上，本项目平面布置合理。 五、沿用贵岚饲料厂原有化粪池可行性分析 根据德宏贵岚饲料养殖有限公司《年产3万吨颗粒饲料生产线建设项目》环境影响评价报告表，贵岚饲料厂厂内设有容积为20m3的化粪池1个供员工生活使用，贵岚饲料厂排入化粪池的废水量为1.248m3/d，本项目排入化粪池的废水量为0.264m3/d，则排入贵岚饲料厂化粪池废水量为1.512 m3/d，化粪池容积较大，能够满足贵岚饲料厂及本项目使用，故沿用贵岚饲料厂原有化粪池可行。 六、施工期环境影响分析 本项目使用的厂房为贵岚饲料厂原有闲置厂房，无新建建筑，施工期仅简单打扫后即可安装机械设备，本项目使用的机械设备简单，操作简便，目前设备尚未开始安装。本评价主要针对运营期的环境影响因素进行分析，不在对施工期进行工程分析。 七、营运期环境影响分析 1、大气影响分析 ①非甲烷总烃 本项目在正常运营过程中会产生少量非甲烷总烃，非甲烷总烃均经过厂房上部通风窗无组织排放。 A、污染物预测 根据工程分析，本项目产生的非甲烷总烃产排情况预测参数如下表所示： 表7-1 非甲烷总烃污染物预测参数一览表 名称; 产生点; 废气名称; 排放速率 kg/h; 废气量; 评价标准 mg /m3; 面源参数. 高度（m）; 长（m）; 宽（m）. 无组 织; 薄膜生产线; 非甲烷总烃; 0.033; /; 4.0; 6; 42; 28. 本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推荐的SCREEN3模式对粉尘下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-2。 表7-2 采用估算模式计算结果表 序号; 距源中心下风向距离D/m; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%. 1; 1; 0.000497; 0. 2; 100; 0.006013; 0.01. 3; 112; 0.006127; 0.01. 4; 200; 0.005618; 0.01. 5; 300; 0.00572; 0.01. 6; 400; 0.004717; 0. 7; 500; 0.003762; 0. 8; 600; 0.003019; 0. 9; 700; 0.002464; 0. 10; 800; 0.002064; 0. 11; 900; 0.001755; 0. 12; 1000; 0.001514; 0. 13; 1100; 0.001326; 0. 14; 1200; 0.001173; 0. 15; 1300; 0.001047; 0. 16; 1400; 0.000942; 0. 17; 1500; 0.000852; 0. 18; 1600; 0.000776; 0. 19; 1700; 0.00071; 0. 20; 1800; 0.000653; 0. 21; 1900; 0.000603; 0. 22; 2000; 0.00056; 0. 23; 2100; 0.000523; 0. 24; 2200; 0.00049; 0. 25; 2300; 0.00046; 0. 26; 2400; 0.000434; 0. 27; 2500; 0.000409; 0. 最大落地浓度与项目区距离; 112m. 最大落地浓度; 0.006127. 最大落地浓度占标率; 0.01. 根据上表预测分析，本项目产生的非甲烷总烃经厂房上部通风窗无组织排放浓度能够满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表4大气污染物排放限值。 B、大气防护距离 根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。 根据导则要求，防护距离的计算以无组织排放源进行计算，计算主要参数和结果输出如下。 # 表7-3 计算参数 选取的主要参数; 计算结果. 污染物kg/h; 排放速率; 标准限值mg/m3; 面源高度m; 面源宽度m; 面源长度m. 非甲烷总烃; 0.033; 100; 6; 28; 42; 无超标点. 从表7-4看出，非甲烷总烃无组织排放，无超标点，故无需设置大气防护距离。 C、卫生防护距离 按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，对于无组织排放有害污染物，其卫生防护距离按下式计算： 式中： Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离； r—有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（根据项目平面图可知r=17.8m）； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数（与当地风速有关，A取400，B取0.01，C取1.85，D取0.78）； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 将上述参数带入模式进行计算，计算非甲烷总烃卫生防护距离为21.728m。 因此提级后，确定该项目的卫生防护距离为50m。根据项目选址，本项目周边距离项目区最近的敏感点为项目区东北侧约380m的幸福家园社区，不在卫生防护距离范围内，因此本项目可满足卫生防护距离要求。 ②粉碎粉尘 本项目产生的边角料和残次品经粉碎机粉碎后重新用于生产，用于粉碎的一台粉碎机自带防尘盖，降低了粉碎过程中粉尘对周边环境的影响，类比同类型项目，粉碎机产生的粉碎粉尘产生量约为粉碎量的0.1%，粉碎机自带的防尘盖对粉尘的去除率可达90%以上，本项目以90%计，类比同类型项目，塑料薄膜生产废品率在0.3%以下，则本项目则本项目产生的粉碎粉尘量为逸散的粉碎粉尘为0.000006t/a（0.2g/d），产合量极小，且粉碎产生的颗粒物粒径较大，基本都沉降在设备周边，对周边环境影响甚微。 2、噪声影响分析 ①预测、分析方法 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》，处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算： LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L 式中： LA(r)---距声源r米处受声点的A声级； Lr0---参考点声源强度； r----预测受声点与源之间的距离（m）； r0----参考点与源之间的距离（m）； △L---其它衰减因素。 影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声的△L一般在10～20dB(A) ，本项目强噪声设备均在厂房内，本报告计算时取△L=20dB(A)。 建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中： Li---第i个声源声值； LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数。 厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。 ②预测结果及评价 厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；本项目设备均位于室内，各个噪声源声级见表5-1，根据上述公式，声源叠加后进行分析，因噪声源均在室内产生，房屋隔声后衰减约10db，则噪声对厂界四周的贡献值见表7-4。 表7-4 噪声源至预测点的等效声级贡献值 （考虑△L） 声源距场界距离; 距离衰减及厂房隔声后的噪声值dB(A); 评价标准. 场界东; 56.12; 60 dB(A). 场界西; 58.39. 场界南; 54.23. 场界北; 59.43. 顾客的喧哗声噪声源强较低，经过距离衰减后噪声值低于60dB(A)，能够满足达标排放，对周围环境的影响较小。 结合本项目的实际情况，为保证项目运营期间的噪声做到达标排放，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施： （1）设备应定期维护维修，特别是粉碎机须定期检修，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。 （2）项目应严格遵守生产时间，不得超时生产。 3、固废影响分析 一般工业固废环境影响分析：本项目正常运营过程中产生的一般固废主要为废弃塑料包装袋，产量为0.4t/a，由建设方收集后回收外售。根据建设方提供的资料，项目在原料堆放区内设置有一个8m2的一般工业固废暂存处。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 | 防治措施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | ABA吹膜机 | 非甲烷总烃 | 无组织排放，自由扩散 | 达标排放 |
|  |  | 粉碎机 | 粉碎粉尘 |  |  |
| 水污染物 | 运营期 | 员工生 活废水 | 废水量 | 化粪池收集预处理 | 不外排 |
|  |  |  | COD |  |  |
|  |  |  | BOD |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  |
| 固体废物 | 运营期 | 原料 | 原料包装袋 | 收集后外售 | 处理率100% |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后委托环卫部门清运 |  |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 委托周边村民定期清掏用做农家肥，不外排 |  |
| 噪声 | 运营期 | 粉碎机等 | 噪声dB（A） | 减震、厂房隔声 |  |
| 主要生态影响 本项目位于芒市营水路三公里处，属芒市镇，经过现场勘查，项目区周边原生植物几乎没有，植物主要为人工开垦农田，动物主要为人工养殖家禽及牲畜，整个区域生态环境主要受人类影响，生物和非生物环境都已经过人工改造，生态群落单一。 经查阅资料和实地走访调查，目前项目区处于人类开发活动范围内，未发现国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布；也未发现评价区有古树名木。区域野生动物主要为小型啮齿类及鸟类等，种类及数量均较少。在建设过程中充分利用厂区范围内已有空间进行绿化，可在一定程度上改善厂区生态环境，不会对周围生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、环境影响评价结论 通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： 1、产业政策符合性结论 本项目为农用塑料薄膜包装袋生产项目，根据2013 年2 月16 号国家发展改革委第21 号令公布的《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）（修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类，因此，本项目工程的建设符合国家现行产业政策。 2、规划符合性结论 本项目位于芒市营水路三公里处，经核对芒市总体规划，该用地不属于城乡建设用地。建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。 3、选址合理性结论 项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，从环保角度分析，只要继续落实各项环境保护措施，项目选址从环境保护的角度分析是可行的。 4、平面布置合理性结论 本项目为在贵岚饲料厂原有闲置厂房内建设生产线项目，项目原料堆放区和成品堆放区分别位于入口处两侧，方便原料和成品的运输，中间过道足够运输设备使用，生产线位于厂房内侧，平面布局各个区域功能相互不影响。 综上，本项目平面布置合理。 5、环境影响评价结论 （1）施工期 根据本单位现场勘查，项目目前设备尚未开始安装。项目设备简单，安装简便，产生的噪声比较小，且为间歇性，对周边影响较小。 （2）运营期 （1）大气环境影响 根据工程分析和影响分析，本项目正常运营过程中产生的废气有非甲烷总和粉碎粉尘。 非甲烷总烃：根据影响分析，本项目产生的非甲烷总烃均经通过厂房上部通风窗无组织排放，排放浓度均能达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表4大气污染物排放限值。大气防护距离内无超标点，距离项目区最近的环境保护目标不在卫生防护距离内。 在正常运营过程中，本项目产生的非甲烷总烃不会对周围大气环境产生较大影响。 粉碎粉尘：项目使用的粉碎机自带防尘盖，且粉碎产生的颗粒物粒径较大，大部分沉降在粉碎机周围，不会对周围大气环境产生较大影响。 （2）声环境影响 通过合理布局生产设备，做好噪声设备的减震降噪措施，运营期生产噪声经厂房隔声并随距离的传播衰减后，到达各厂界的噪声值均较小，厂界噪声达标。项目夜间不生产，夜间不产生生产噪声影响。 项目的设备噪声对周围保护目标的影响较小，不会改变项目所在区域声环境质量现状。 （3）固体废物影响 运营期间，固废主要为原料包装单，产生量小，由建设方统一收集后外售。项目运营期固废处置率100%，对环境影响小。 6、总结论 芒市兴贵源塑料制品有限公司塑料制品生产线建设项目符合国家产业政策，选址、布局合理。运营期主要环境空气污染源ABA吹膜机运行时产生的少量非甲烷总烃，经厂房通风窗自由扩散后厂界外非甲烷总烃浓度可达到相应标准要求，对周围环境造成的影响不大。运营期生产噪声经墙体阻隔、距离衰减后达标排放，不会改变当地声环境质量；固体废物均合理处置、利用，不外排，对周围环境造成的影响不大。项目在严格遵守各项安全操作规程和制度的情况下，安全生产可靠。区域环境可满足环境保护目标要求，从环境保护的角度看，项目建设可行。 二、污染防治措施 项目环境保护防治对策措施如表9-1 所示。 表9-1 项目环境保护防治对策措施一览表 污染物; 阶段; 对策措施. 废气; 运营期; 无组织排放，自由扩散. 噪声; 运营期; 厂房隔声. 固废; 运营期; 收集后外售. 三、环境监理、监测 1、环境监理 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法律、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施，本项目施工期仅进行简单的设备安装，目前设备尚未开始安装，本项目使用的设备简单，安装方便，因此不再列出本工程的对环境监理计划表。 2、环境监测 为便于建设项目运营期的环境管理，建设项目运营期监测计划见表9-2 表9-2 项目运营期环境监测计划表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测参数; 监测频率; 实施机构; 执行标准. 1; 环境空气; 厂界四周; 非甲烷总烃; 执行国家规定; 有资质的监测单位; 参照GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》. 2; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 每年的监测数据须如实上报当地环保部门，以便有针对性地督促检查环保设施的实际运转情况，从而提出有效的改进措施。 四、环境管理及环保竣工验收 本项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，在批复建设的时限内竣工。 为便于建设项目的环境管理工作，现将项目环保设施“三同时”竣工验收内容见表9-3。 表9-3 竣工环境保护验收一览表 项目; 处理对象; 验收内容; 效果; 标准. 废气; 非甲烷总烃; 通风窗; 达标排放; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》. 固废; 废弃原料包装袋; 设置占地8m2的一般固废暂存间，生活垃圾桶3个; 达标排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，高噪声设备配套减震垫; 处置率100%; 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改的要求. 五、建议 1、在厂区设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟，做好消防安全，防范因火灾引起的次生环境污染和灾害。 2、加强环保宣传教育，加强员工的节能环保意识。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日