
建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：      德宏团结报印刷厂建设项目       
建设单位：          德宏团结报印刷厂           

编制日期：2019年5月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1

表一、建设项目基本情况

8

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

12

表三、环境质量状况

14

表四、评价适用标准

18

表五、建设项目工程分析

24

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

25

表七、环境影响分析

34

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

35

表九、结论与建议



附表：建设项目环评审批基础信息表

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2-1：项目区周边关系图

附图2-2：大气评价范围及周边河流分布图

附图3：项目区平面布置图

附图4：项目区水系图

附件：

附件1：委托书

附件2：房产证

附件3：营业执照

附件4：排水意见

附件5：投资备案证

附件6：技术咨询合同书

附件7：项目进度控制表与审核表
附件8：会议纪要

附件9：会议后修改清单

附件10：项目进度控制表及审核表

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	德宏团结报印刷厂建设项目

	建设单位
	德宏团结报印刷厂

	法人代表
	杨建刚
	联系人
	罗明伟

	通讯地址
	云南省德宏州芒市团结大街133号

	联系电话
	139*****035
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市团结大街133号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	C2311书、报刊印刷

	占地面积

(平方米)
	579.85
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资（万元）
	1028
	其中：环保投资（万元）
	8.5
	环保投资占总投资比例
	0.827%

	评价经费

（万元）
	1
	投产日期
	1996年10月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

德宏团结报印刷厂始建于1955年1月，随着党报《德宏团结报》诞生而成立的配套加工报纸生产厂，主要从事《德宏团结报》五种文报和州内书刊、画册等社会零件的印刷，是德宏州最早的印刷厂。德宏团结报印刷厂成立时是德宏团结报社下辖部门，属全额拨款事业属性；1985年根据德政复﹝1985﹞80号文件开始向文化企业过渡，成为独立核算、自负盈亏的事业单位；2006年12月根据德政复﹝2006﹞135号《德宏州人民政府关于德宏团结报印刷厂改革方案的批复》进行改革，在解散原单位的同时集中生产管理骨干组建了新的印刷厂，由于要保留省级书报刊印刷资质，沿用了德宏团结报印刷厂名称，正式从经营性事业单位转制为文化企业。目前隶属于德宏传媒集团下属的国有文化企业单位。

德宏团结报印刷厂（以下简称“建设方”），利用国有土地，建设印刷楼，建设德宏团结报印刷厂建设项目（以下简称“本项目”），开展印刷工作。项目已建成运行多年，年印刷量为报纸150t/a，刊物100t/a。

根据房产证，项目总占地面积为579.95m2，建筑为三层楼房，总建筑面积1684.77m2，其中本项目所在位置为一层和二层（三层为会议室，与本项目无关），同时在项目区外，设置一间危废间（占地5 m2）。因此，本项目总建筑面积为1164.9m2。

根据《云南省环境保护厅关于加快推进环保违规建设项目整改工作的通知》（云环通〔2016〕85号）的有关规定和要求，德宏团结报印刷厂的德宏团结报印刷厂建设项目需进行现状评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第44号）第十二条“印刷和记录媒介复制业”中的30条“印刷厂”须编制环境影响报告表。2019年3月份现场踏勘，本项目工程已于1996年10月竣工投产，该项目建设时未办理环境影响评价审批手续。违法行为：“（1）未依法办理环境影响评价审批手续”、“（2）危废间已设置，但转移联单未完善”。

根据生态环境部办公厅日前发布的《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》，通知要求，各级生态环境部门要按照“属地管理”原则，对“未批先建”建设项目进行拉网式排查并依法予以处罚。根据2019年5月21日生态环境部印发的《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》，“第四条 裁量规则和基准的适用 ”中“有下列情形之一，可以免予处罚-（3）其他违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的”。办理环评前，本项目已设置危废间，原危险废物均由厂家回收，未随意处置。违法行为轻微，对环境影响可忽略不计。办理环保相关手续期间，建设方与云南大地丰源环保有限公司签订危险废物清运合同，并建立台账。同时建设方承诺，在运营期间，建设方按本环评要求，积极完成危废间建设、建立危废转移台账，完成所有环保相关工作等。项目以往运营中，违法行为轻微，未对环境造成较大危害及影响，其环境影响可忽略不计。发现环保工作不足之后，建设方及时进行了纠正及整改，使生产合理合法。因此，可以免予环境行政处罚。
为此，德宏团结报印刷厂委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《德宏团结报印刷厂建设项目环境影响报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。
2、建设内容及规模

项目位于芒市团结大街133号，投资总额为1028万元。年印刷量250t/a，其中报纸150t/a，刊物100t/a。主体工程主要包括生产厂房，辅助工程主要包括办公用房等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。本项目总占地面积为579.95m2，总建筑面积为1164.9m2。项目主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。
表1-1  项目建设内容一览表

名称

工程内容

建设内容

主体工程

印刷车间

一楼

建筑面积579.95m2，设置一楼印刷区、原料区及磨刀房，其中放置5台印刷机，进行印刷作业。

二楼

建筑面积579.95m2，设置晒版车间及装订区、原料堆存区及杂物房，进行晒版机装订作业。

配套工程

磨刀房

建筑面积55.08m2，位于一楼，用来存放刀具。

杂物间

建筑面积55.08m2，位于二楼，用来堆放杂物。

危废间

建筑面积5m2，位于生产车间外，用于暂存危险废物。

公用工程

给水系统

本项目用水主要为生活用水，由市政供水网统一供给。
排水系统

根据排水意见，本项目雨污管网已完善。

项目实行雨污分流，项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后，外排至市政污水排水管网。
供电系统

由市政电网提供。

环保工程

废气

在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。
生活污水
设1个沉淀池（0.5m3）。
固废

生活固废
设2个垃圾收集桶。
一般固废
设1个一般固废收集桶。
危险废物
设1间危废间（5m2）、地面硬化、防渗处置。
噪声

设置减震垫、隔声设施。
表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
579.95

总建筑面积

m2
1164.9

/

其中

印刷车间一楼
印刷区

（含原料堆存区）

m2
524.87

/

磨刀房

m2
55.08

印刷车间二楼

装订区

（含原料堆存区）

m2
524.87

杂物间

m2
55.08

危废间

m2
5

/

员工人数

人

38

白班33人，夜班5人

工作制度

白班

d

250

7h/d（8:30-12:00,14:30-18:00）

夜班

d

350

5h/d（24:00-次日04:00）

总计年工作时长

h

3500

白班+夜班

项目总投资

万元

1028

/

项目生产规模

t/a

250

/

2、主要产品及规模

本项目年印刷报纸及刊物250t/a，生产规模详见表1-3。
表1-3  产品产量一览表

序号

产品名称

年产量

1

报纸

150

2

刊物

100

3、主要设备

项目生产过程中使用的设备见表1-4所示。

表1-4  主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台/套）

安放位置

备注

1

四色对开印刷机

小森

1

一楼印刷区

不属于产业政策里的淘汰类设备

/

2

四开印刷机

景德

1

3

05印刷机

05

1

4

四色印刷机

北人

1

5

轮转印刷机

北人

1

6

程控切纸机

1

二楼装订区

7

折页机

1

8

包书机

1

9

半自动金额编程锁线机

1

10

全开程控切纸机

（国望）3-26-3

1

11

切纸机

Ck480b2

2

12

CTP晒版机

CTP

1

二楼晒版间

13

废气处理装置

排风量2000m3/h

1

印刷区

排气筒15m

4、主要原辅材料及消耗

项目使用的主要原辅材料用量见表1-5。

表1-5  主要原辅材料消耗一览表

序号

品名

年耗量

备注

1

纸张

253t

外购。其中油墨、显影液、润版液、洗车水、白胶，均不在项目区大量堆放

2

平板油墨

0.4t

3

显影液（溶剂型）

0.6t

4

润版液（溶剂型）

0.3t

5

洗车水（溶剂型）

0.3t

6

白胶

0.6t

主要原辅材料性质：

（1）平板油墨

平板胶印油墨：合成树脂类 25~35%，矿物油 20~30%，植物油 20~30%，颜料 10~30%，其他 1~10%。

合成树脂：相对分子量不确定但通常较高，常温下呈固态、中固态、假固态， 有时也可以是液态的有机物质。合成树脂为高分子化合物，是由低分子原料――单 体（如乙烯、丙烯、氯乙烯等）通过聚合反应结合成大分子而生产的。

植物油：主要成分是脂肪酸的甘油酯，所以又称脂油（脂肪油）；在通常情况 下不会挥发，所以有时总称为固定油。一般大多数植物油的燃点在 200℃以上，最高 甚至达到 350℃。

矿物油：其主要成分是碳氢化合物（主要成分脂肪烃），大多数有挥发性。用 途较为广泛，常见用于机械设备的润滑（C24 以上的馏分），也可用于各种溶剂添加， 是石油分馏的产物，分解产物主要为烷烃，烯烃混合物。

颜料：颜料是既不溶于水、也不溶于油或连结料、具有一定颜色的固体粉状物质。

（2）显影液

显影液指的是洗相片时适用的化学药剂，主要成分有硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚等。有毒，不可直接接触肌肤，会严重腐蚀。

（3）润版液

润版液是彩印机印刷过程中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。润版液包含三类：普通润版液、酒精润版液、非离子表面活性剂润版液。

本项目使用的润版液为酒精润版液，化学成分有磷酸、磷酸盐、硝酸盐等无机物，添加有乙醇、异丙醇或其他醇类。具有表面张力较低，润湿性好的特点。
（4）洗车水

主要是环保溶剂加上高效乳化剂配制而成，用来清洗印刷机油墨的。洗车水成分为：有机溶剂，有机羧酸及乙醇。印刷机在换油墨之前，需用洗车水滴加至擦机布和棉纱上，用擦机布和棉纱来擦洗印刷机。
（5）白胶

主要成份为聚乙烯酯醇、邻苯二甲酸二丁酯、辛醇、玉米淀粉等。

5、项目定员及工作制度

项目定员38人，每天两班。其中白班33人，每天工作时间7小时（8:30-12:00，14:30-18:00），全年工作250天；夜班5人，每天工作4小时（24:00-次日凌晨04:00），全年工作350天。项目区内不设置员工食堂、宿舍。

6、公用工程

（1）给水系统

本项目用水主要为生活用水，由市政供水网统一供给。

（2）排水系统

项目实行雨污分流，项目无生产废水产生和排放，员工洗手及冲厕废水，经沉淀池（2m3）收集沉淀后，外排进团结大街污水排水管网。

（3）供电系统

由市政电网提供。

7、总投资和环保投资

项目总投资1028万元，其中环保投资为8.5万元，环保投资占总投资的0.827%。环保投资明细见表1-7。

表1-7  项目环保投资一览表
治理对象

污染物名称

环保设施

投资额

（万元）

废水

生活废水

1个沉淀池（0.5m3）

0.5

废气

VOCs、苯

在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后，统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。

5

噪声

噪声

设置减震垫，做好隔声
1

固体废物

固体废物

2个生活垃圾收集桶

2

1个一般固废收集桶

1间危险废物暂存间（5m2）

合计

/

/

8.5

（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现项目建设情况

德宏团结报印刷厂始建于1955年1月，随着党报《德宏团结报》诞生而成立的配套加工报纸生产厂，主要从事《德宏团结报》五种文报和州内书刊、画册等社会零件的印刷，是德宏州最早的印刷厂。

本项目选址于云南省德宏州芒市团结大街133号，属企业自有土地，建设于1996年，项目已建成并正常运行多年，年印刷量为报纸150t/a，刊物100t/a。本环评为补办环评手续，因此本项目无原有污染情况。

根据业主资料及2019年3月现场查勘，本项目已于1996年1月28日审定完成，并于2003年4月21日取得《房屋所有权证》。目前建设方已成立并正常运行64年，本项目已建成并运行21年。

2、项目存在的问题及整改措施

根据现场踏勘情况，现场主要以下几个问题。

①废气存在问题及整改措施

现状：印刷有机废气未经处理直接无组织排放，未设置废气收集装置，未设置排气筒。

存在问题：根据《大气污染物综合排放标准》排气筒最低15m。
整改要求：在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。

②固废存在的问题及整改措施

存在问题：未设置危废暂存区，用于收集和贮存项目的危险废物。

整改要求：项目设置1个5m2的危废暂存区，固废如过废PS版、废活性炭等分类收集，转入危险暂存区，定期委托处置。

③废水存在的问题及整改措施

现状

废水直接外排至团结大街市政污水排水管网，未设置沉淀池。

整改措施：新建一个沉淀池（0.5m3），用于预处理日常生活废水，然后排入团结大街污水排水管网。

表1-8  项目存在问题一览表
序号

类别

存在问题

整改措施

1

生活污水

项目区员工洗手废水未设置沉淀池处理。

设置1个沉淀池（0.5m3）处理后外排至团结大街污水排水管网。

2

有机废气

印刷有机废气未经处理直接无组织排放。

在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。

3

危险废物暂存间

项目区危险废物暂存间未粘贴危废标识和台账。

项目区在生产车间东侧设置1间危险废物暂存间（5m2），危险废物分类存储，并应按照规范进行设计并粘贴危废标识，做好台账。

综上所述，以上以新带老措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实，并在申请环境保护竣工验收之前完成并投入使用。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1、地理位置与交通

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。项目建设地理位置图见附图1。

项目选址芒市团结大街133号，项目中心地理坐标为：东经98°58′20.23″，北纬24°43′71.87″，项目周边情况关系图见附图2。项目周边关系见表2-1。

表2-1  项目周边关系一览表

序号
名称
方位
距离（m）
属性
1
芒市城市管理执法局
西北侧
385
行政办公

2
芒市第一综合市场

西侧
254

行政办公
3
丙午村

西侧
120

居住
4

怡苑小区

西侧

140

居住

5

三棵树华苑

西北侧
239

居住
6

街心花园

北侧
237

行政办公
7

兴茂小区

北侧
257

居住
8

芒市财富大酒店

北侧

150

居住

9

德宏州乡镇企业局

北侧

208

行政办公

10

和谐小区

北侧

106

居住

11

团结报社家属楼

北侧

10

居住

12

商业小区

东侧

104

居住

13

林源小区

南侧

10

居住

14

南方电网

南侧

60

行政办公

15

芒市水利局

南侧

17

行政办公

16

州物资小区

东南侧

90

居住

17

客运南站

南侧

148

行政办公

18

德宏州水利局

东南侧

150

行政办公

19

德宏州交通局

东南侧

213

行政办公

20

德宏州人民政府

东北侧

372

行政办公

21

芒市妇幼保健院

东侧

280

医疗卫生

22

德宏州人民医院

东南侧

286

医疗卫生

23

板过河

北侧

460

河流

24

南秀河

南侧

350

河流

25

芒市大河

西侧

3428

河流

2、地形、地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5-10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

4、河流、水系水文特征

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

项目区具体水文水系情况详见附图4。

5、土壤及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。

省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。

根据现场调查，建设项目所在地区域内无省级、国家级保护的动植物。

6、动物资源

根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。




表三、环境质量状况

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于芒市团结大街133号，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

该项目所在地为芒市城区，根据《德宏州环境空气质量月报（2017 年1 月）》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，城市空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

项目所在区域的地表水体为芒市大河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020 年）》，芒市大河（木康断面至风平断面）水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类。根据《德宏州2017 年环境质量公报》，芒市大河能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。
3、声环境质量现状

本项目位于芒市团结大街133号，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目周围主要为居住、商业等，主干道临团结大街一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，项目区域执行2类区标准。

项目区西面为芒市团结大街，北面及东面为团结报社家属楼，南面为友谊小区、西面、东面紧邻住宅小区，附近无固定噪声源，主要噪声源是项目北面阔时路的道路交通噪声，由于项目靠近交通网末端，车流量相对城区较少，道路相对城区较宽，项目区声环境质量一般。

4、生态环境质量现状

经过现场踏勘，建设项目位于城市区域，周边多为商铺，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。

主要环境保护目标

经现场踏勘，项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感区与脆弱区等，环境保护目标主要为评价范围内受项目排污影响的环境空气、地表水环境、声环境、生态环境及居民点等。

本次声环境评价调查周边周边300m范围的居民居住点；大气保护目标调查周边1.5km内的村子。地表水以周围水体作为地表水保护目标。

项目保护目标见表3-1。

表3-1  项目主要保护目标及保护级别一览表

环境要素
保护目标
方位
距离（m）
基本特征
执行环境标准
大气、声环境

丙午村

西侧
120

居住
GB3096-2008《声环境质量标准》2类 / GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

怡苑小区

西侧

140

居住

三棵树华苑

西北侧
239

居住
兴茂小区

北侧
257

居住
芒市财富大酒店

北侧

150

居住

和谐小区

北侧

106

居住

团结报社家属楼

北侧

10

居住

商业小区

东侧

104

居住

林源小区

南侧

10

居住

州物资小区

东南侧

90

居住

地表水
板过河

北侧

460

满足III类

GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准
南秀河

南侧

350

芒市大河

西侧

3428

备注：表中所示距离为距离项目边界最近直线距离




表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街133号，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；项目生产过程中会有挥发性有机化合物（VOCs）和苯挥发到空气中，本评价挥发性有机化合物（VOCs）参考《室内空气质量标准》GB/T18883-2002中的TVOC标准限值，苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准限值，标准限值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

污染物名称

取值时间

《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
TVOC

8小时均值

0.6mg/m3
污染物名称

取值时间

《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
苯

一次

2.4mg/m3
日均

0.8mg/m3
2、地表水环境质量标准

本项目周边地表水为板过河，为芒市大河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020 年）》，芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。具体标准见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L
       项目   

分类

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅳ类

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.3

≤1.0

3、声环境质量标准

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街133号，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。项目区临芒市大街一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准。标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

              项目

类别

适用区域

昼间

夜间

2类

居民楼等环境敏感点

60

50

4a类

临团结大街35m范围

70

55

 

	污染物排放标准
	本项目已建成并运营多年，故施工期不设置排放标准

运营期污染物排放标准：

1、大气污染物排放标准

项目运营期产生的废气主要为印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）和苯。

因GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及云南省地方标准未对VOCs排放标准作出明确规定，故本环评VOCs排放标准参照四川省地方标准中的DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准，标准值详见表4-4；苯排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，标准限值见表4-5。
表4-4  四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准

行业名称

污染物项目

最高允许排放浓度（mg/m3）

15m高排气筒排放速率（kg/h）

印刷

VOCs

60

3.4

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒

（m）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值

二级

监控点

浓度mg/m3
苯

12

15

0.5

周界外浓度最高点

0.4

2、废水排放标准

项目区实行雨污分流的排水体制。

项目区雨水经雨水排水沟渠汇入阔时路市政雨水管网。

项目区不设食堂、宿舍及卫生间，项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后，外排至团结大街市政污水排水管网，最终进入芒市污水处理厂，排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中B 等级标准。

表4-6  污水排入城镇下水道水质标准限值  单位：dB(A)

污染物
pH
CODcr
BOD5
SS
氨氮
动植物油
石油类
总磷

GB/T31962-2015表1中的B等级相关标准
6.5～9.5
≤500
≤350

≤400
≤45
≤100
≤15
≤8

3、噪声排放标准

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、项目西侧靠近团结大街执行4类标准，标准限值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类（西厂界）
70

55

4、固体废弃物

项目区内一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定。

危险废物临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013年修改单。




	总量控制指标
	总量控制建议指标：

   根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

（1）废水
本项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后，外排至团结大街污水排水管网，排放量为80m3/a，COD，0.032t/a，NH3-N，0.003t/a。

（2）废气

本项目运营期排放的有组织VOCs排放量为0.052t/a，有组织苯0.009t/a，无组织VOCs排放量为0.06t/a，有组织苯0.006t/a，废气不设置排放标准。

（3）固废

处置率100%。 




表五、建设项目工程分析

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

项目选址云南省德宏州芒市团结大街133号厂房，项目已于1996年建成并正常运营。本环评不再对施工期进行评价。
二、运营期生产流程及产污节点

本项目年印刷书刊100t/a，报纸150t/a。

其中，印刷书刊的具体的生产流程见图5-1。


[image: image6.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


图5-1  印刷书刊工艺流程及污染工序图

1、印刷书刊生产工艺流程简述如下：

（1）切纸 将购进的原材料纸张切割成所需的尺寸，此工序会产生一定量的废边角废料。

（2）CTP 制版

根据客户的要求使用电脑进行排版，然后将图案扫描到 CTP 版材上，再将版材通过 CTP 制版机显影，然后用润版液冲洗，最后将片材烘干，显影、冲洗、烘干全部在制版机内完成。 显影液由设备自动添加。版材显影过后需用洗版水冲洗，洗掉版材上残留的显影液。制版工序中产生的污染物主要是冲版清洗废水（污染物主要为显影液），冲版废水通过配套的显影水及废液双处理系统处理后引至制版机循环使用，截留的废显影液送到危险废物暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理。

（3）印刷 将制作好的模板放入印刷机内进行印刷。

（4）折页 使用折页机将印刷好的纸张进行对折。

（5）装订 根据需求用装订机或胶订机在纸张对折处进行装订。胶订机胶装过程中会使用热熔胶，该工序会产生废气、固废。

（6）检验 对印刷好的成品进行检验，挑出不合格产品。该过程会产生固废。


[image: image2.emf]排版 CTP制版 印刷 成品

废气

固废


图5-1  印刷报纸工艺流程及污染工序图

2、印刷报纸生产工艺流程简述如下：

（1）排版、CTP制版

根据客户的要求使用电脑进行排版，然后将图案扫描到CTP版材上，再将版材通过CTP制版机显影，然后用润版液冲洗，最后将片材烘干，显影、冲洗、烘干全部在制版机内完成。显影液由设备自动添加。版材显影过后需用洗版水冲洗，洗掉版材上残留的显影液。制版工序中产生的污染物主要是冲版清洗废水（污染物主要为显影液），冲版废水通过配套的显影水及废液双处理系统处理后引至制版机循环使用，截留的废显影液送到危险废物暂存间，委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理。

（2）印刷 将制作好的模板放入印刷机内进行印刷。

3、主要污染工序

本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废。

3.1废水

本项目生产过程无生产废水产生，废水主要为生活废水。

项目区不设置员工食堂、宿舍和卫生间。员工食宿及上卫生间均在周边居住区解决。项目共有员工38人，日常用水主要为洗手用水。员工用水量按10L/d·人计，白班33人，工作时间250天，用水量为0.33m3/d、82.5m3/a，夜班5人，工作时间350天，用水量为0.05m3/d、17.5m3/a，年用水量总计100 m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则项目废水产生量为0.2286m3/d、80m3/a。经沉淀池收集沉淀后，外排至团结大街污水排水管网。
项目给排水情况见表5-1：

表5-1  项目给排水情况一览表  

序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

排水量m3/a
m3/d
m3/a
1

白班员工用水

33人.250d

10L/（人.d）

0.33

82.5

66

2

夜班员工用水

5人.350d

10L/（人.d）

0.05

17.5

14

3

合计

/

/

/

100

80

项目给排水水量平衡见图5-2：


[image: image3.emf]14

白班员工用水

82.5

66

16.5

夜班员工用水

100

17.5

供水

管网

市政污水

管网

80

3.5

沉淀池


图5-2  项目水平衡示意图（单位：m3/a）
（1）小结

本项目废水产生量为0.2286m3/d，80m3/a。

（2）本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后外排至团结大街污水排水管网。

表5-2  生活废水经处理前后污染物产排情况表

排放源

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污水处理厂纳污标准（mg/L）
处置措施

生活污水

废水量

80m3/a

/

员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）统一收集沉淀后，排入团结大街污水排水管网，进入芒市污水处理厂

COD

400

0.032

500

BOD5
350

0.028

350

SS

200

0.016

400

NH3-N

35

0.003

45

TP

8

0.001

8

3.2废气

项目无生活废气产生和排放，本项目废纸张、切割产生的边角料收集后直接外售，项目区不对其进行破碎，因此无粉尘产生。项目运营期产生的废气主要为印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）和苯、异味。

印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）
项目年使用油墨量约为0.4t/a；胶印油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量为70%，本环评按全部挥发计算，则挥发性有机化合物（VOCs）产生量为0.28t/a；苯含量为20%，本环评按全部挥发计算，则苯产生量为0.056t/a。

项目年使用洗车水量约为0.3t/a；在使用过程中有机物全部挥发出来，则挥发性有机化合物（VOCs）产生量为0.3t/a。

本项目拟在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。集气效率按90%计，其余10%为无组织排放。
经计算，挥发性有机化合物（VOCs）产生量为0.58t/a（0.166kg/h），产生浓度为83mg/m3；其中，有组织挥发性有机化合物（VOCs）收集量为0.522t/a（0.1494kg/h），产生浓度为74.7mg/m3，经一套活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后，排放量为0.052t/a（0.015kg/h），排放浓度为7.5mg/m3；无组织挥发性有机化合物（VOCs）产生和排放量为0.06t/a。

苯产生量为0.056t/a。其中，有组织苯收集量为0.05t/a（0.0144kg/h），产生浓度为7.2mg/m3，经一套活性炭吸附装置（处理效率90%）处理后，排放量为0.005t/a（0.0014kg/h），排放浓度为0.72mg/m3；无组织苯产生和排放量为0.006t/a。

可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。

②异味 

本项目印刷过程会产生少量异味，本项目生产规模较小，油墨及胶的使用量较少，产生的异味较少，为无组织排放。

3.3噪声
项目噪声主要来源于印刷机、切纸机等。项目机械设备声源强度为80-85dB(A)之间，具体见表5-3。

表5-3  主要机械设备声源一览表

序号

设备名称

数量

（台/套）

源强值

dB (A)

安放位置

降噪措施

声源属性

1

四色胶印机

5

85

一楼印刷区

设备减震、墙体隔声
室内声源

2

切纸机

4

80

二楼装订区

3

废气处理装置

1

85

二楼杂物房

3.4固体废弃物

（1）一般固体废弃物

① 废纸张、边角料

项目在印刷后要对产品进行裁切，废纸张及边角料产生量预计约为3t/a，外售废品回收站回收利用。

 生活垃圾

项目共有员工38人，不在项目区内食宿，白班33人，工作时间250d/a，夜班5人，工作时间350d/a，生活垃圾每人每天产生量按0.3kg计，则总产生量为3t/a，收集后由委托环卫清运。

（2）危险废物

① 废油墨桶
项目使用的油墨规格为20kg/桶，年使用0.5t，则废油墨桶产生量约25个/年，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置。
 废PS版

印刷机多次使用后更换下来的废PS版，产生量约为200张，约15kg/a，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置。。
③ 废活性炭

项目处理废气年使用活性炭约0.5t，活性炭装置每个月更换一次活性炭，产生的废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置。
④ 含油墨抹布

印刷机长期运行需要用抹布沾清洗剂进行擦拭，产生的含油墨废抹布暂存于危废暂存间，产生量约0.02t/a，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置。
⑤废显影液

制版机运行过程中，会产生废显影液，产生的废显影液暂存于危废暂存间，产生量约0.12t/a，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置。
各种危废产生量及性质判断见表5-4。

表5-4  项目危险废物性质判断及产生量一览表

危废名称

国家危险废物名录

产生量

处置方式

废物类别

废物代码

危险特性

废PS版

HW49其他废物
900-041-49
T/In
0.015t/a

定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置

废活性炭

0.05t/a

废油墨桶

25个/a
含油墨抹布

0.02t/a

废显影液

HW16感光材料废物

231-002-16

T

0.12t/a

（3）小结

表5-5  项目区固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

一般固废

生活垃圾

3

委托环卫清运

废纸张、边角料

3

外售废品回收站回收利用

2

危险废物

废油墨桶

25个/a
定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置

废PS版

0.015

废活性炭

0.5

含油墨抹布

0.02

废显影液

0.12




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大气污染物
	印刷
	有组织VOCs
	83mg/m3
	0.58
	7.5mg/m3
	0.052

	
	
	无组织VOCs
	0.06t/a
	自由扩散

	
	
	有组织苯
	7.2mg/m3
	0.05
	0.72mg/m3
	0.009

	
	
	无组织苯
	0.006t/a
	自由扩散

	水污染物
	生活废水
	废水量
	0.008万m3/a
	员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后，排入团结大街污水排水管网，进入芒市污水处理厂

	
	
	COD
	400
	0.032
	

	
	
	BOD5
	350
	0.028
	

	
	
	SS
	200
	0.016
	

	
	
	NH3-N
	35
	0.003
	

	
	
	TP
	8
	0.001
	

	固体废弃物
	危险废物
	废油墨桶
	25个/a
	暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置

	
	
	含油墨抹布
	0.02 t/a
	

	
	
	废PS版
	0.015t/a
	

	
	
	废活性炭
	0.5t/a
	

	
	
	废显影液
	0.12t/a
	

	
	一般固废
	生活垃圾
	3t/a
	委托环卫清运

	
	
	废纸张、边角料
	3t/a
	外售废品回收站回收利用

	噪声
	生产设备
	噪声
	75~85dB(A) 
	达标排放

	主要生态影响（不够时可附另页）

根据现场踏勘，项目区受人类活动影响，区域内天然植被少，多为人工行道树及绿地，种类为常见绿化树种，生态自我调节能力较低。评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，本项目对周围生态环境影响很小。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目为印刷厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。

二、项目规划符合性分析、“三线一单”符合性分析
本项目位于云南省德宏州芒市团结大街133号，土地产权属于国有，现由德宏团结报印刷厂管理使用，不属于非法买卖国有、集体土地擅自建盖，土地性质合法。
本项目与“三线一单”符合性分析

表7-1  “三线一单”符合性分析表
“三线一单”
本项目情况
符合性
生态保护红线
本项目位于芒市团结大街133号，地处芒市市区中心位置，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区，不在生态保护红线管控范围内。
符合
环境质量底线
项目采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目无生产废水产生，生活污水排入市政污水排水管网，进入芒市污水处理厂处置，不会改变区域地表水、地下水的功能。项目的建设，符合芒市的环境质量底线要求。
符合
资源利用上线

本项目主要从事《德宏团结报》五种文报和州内书刊、画册等社会零件的印刷。项目已运营多年，不触及芒市资源利用上线。
符合
负面清单

本项目属于C2311书、报刊印刷，属于允许类项目。
符合
三、选址合理性分析

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街133号，项目区西面为芒市团结大街，北面及东面为团结报社家属楼，南面为友谊小区、西面、东面紧邻住宅小区，附近无固定噪声源，主要噪声源是项目北面阔时路的道路交通噪声，由于项目靠近交通网末端，车流量相对城区较少，道路相对城区较宽，项目区声环境质量一般。

项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

四、平面布置合理性分析

项目区四周设有围墙，通过项目北侧大门进入，生产车间根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。
五、施工期环境影响分析

项目选址云南省德宏州芒市团结大街133号，项目不需对厂房进行改造、装修，项目已正常运营多年，本环评不对施工期进行回顾性分析。
六、营运期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

项目区不设置员工食堂和宿舍。员工食宿及上卫生间均不在印刷厂内解决。
（1）污水处理措施

项目实行雨污分流；项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集后，外排至团结大街污水排水管网。

（2）沉淀池设置合理性分析

本项目员工生活污最大排放量为0.2286m3/d，项目区设置1个沉淀池（0.5m3）处理生活污水，能保证废水停留时间不小于0.5h且能储存2天左右的废水量，废水经处理后，排入团结大街污水排水管网。

（3）地表水环境影响分析

项目区域最近的地表水体为项目西侧0.35km的南秀河。项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后排入团结大街污水排水管网，项目区设置的沉淀池能储存2天左右的废水量，员工生活废水排入团结大街污水排水管网，进入芒市污水处理厂处置，不直接进入芒市大河，对芒市大河环境影响较小。

2、大气环境影响分析

（1）区域气候概况

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；受南亚季风影响， 夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受干暖气团影响，温暖少雨，形成干雨分明，主体属南亚热带季风气候。潞西市历年平均气温 19.5 摄氏度，历年极端最高气温 36.2 摄氏度，极端最低气温-0.6摄氏度；历年平均相对湿度 79%；历年平均降雨量 1626.1 毫米，年最大降雨量 2294 毫米，年最小降雨 1309.7 毫米；历年平均日照 2352.3 小时，年最大日照 2713.3 小时，年最小日照 1834.9 小时；历年平均有霜期 19 天，年最大有霜期 54 天，年最小有霜期 2 天；有雾日数 60 天。

（2）预测方案

①预测方案及预测内容

预测因子：挥发性有机化合物（VOCs）和苯。
预测范围：预测范围为评价区域内最大地面浓度点。
预测内容：由于项目大气污染排放预测等级为三级，仅预测最大落地浓度及环境保护目标小时浓度的影响分析。

②预测模式

根据HJ/T2.2-2018《大气环境影响评价技术导则—大气环境》规定，推荐估算模式AERSCREEN作为预测模式，预测下风向最大落地浓度及占标率，并依此确定大气评价等级；依此分析其污染物对环境保护目标的影响程度。

③预测参数

表7-2  估算模式参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃
23.7

最低环境温度/℃
12.3

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中度湿度区域

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率/m

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向

/

（3）环境空气影响

①印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）环境影响分析
本项目拟在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后，统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。集气效率按90%计，其余10%为无组织排放。
每天两班。其中白班每天工作时间7小时，全年工作250天；夜班每天工作4小时，全年工作350天。废气处理装置全年运行时间为3150h，废气总量630万Nm3/a。

经计算，有组织挥发性有机化合物（VOCs）可达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业的排放标准；苯可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值。

②异味

本项目印刷过程会产生少量异味，本项目生产规模较小，油墨及胶的使用量较少，产生的异味较少，为无组织排放。

本项目所在区域地势开阔，大气扩散条件较好，本项目产生的异味经大气扩散后对周边敏感点造成的影响较小。

废气预测及评价

项目大气污染物预测参数见表7-3。

表7-3  项目大气污染物预测参数一览表

名称

产生点

废气名称

排放速率kg/h

废气量
万Nm3/a
评价标准

mg /m3
面源参数

高度（m）

长（m）

宽（m）

无

组

织

印刷

挥发性有机化合物（VOCs）

0.06

/

1.2

4

36.5

14.38

苯

0.006

/

2.4

名称

产生点

废气名称

排放速率kg/h

废气量
万Nm3/a
评价标准

mg /m3
排气筒参数

高度（m）

直径（m）

个数

有

组

织

印刷

挥发性有机化合物（VOCs）

0.015

630
0.6

15

0.2

1

苯

0.005

2.4

项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2018推介的SCREEN3模式对挥发性有机化合物（VOCs）和苯下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-4。
表7-4  有组织废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

挥发性有机化合物（VOCs）

苯

浓度占标率

Pil/%

下风向预测浓度

Cil/（mg/m3）

浓度占标率

Pil/%

下风向预测浓度

Cil/（mg/m3）

10

0.000006

0

0.000001

0

25

0.00025

0.02

0.000006

0.01

50

0.00229

0.2

0.000012

0.01

75

0.00455

0.38

0.000017

0.02

99

0.00501

0.42

0.00002

0.02

100

0.00501

0.42

0.00002

0.02

125

0.004754

0.4

0.000021

0.02

150

0.004306

0.36

0.000024

0.02

175

0.003846

0.32

0.000024

0.02

200

0.00343

0.28

0.000023

0.02

225

0.003066

0.26

0.000022

0.02

250

0.002756

0.22

0.000022

0.02

275

0.00249

0.2

0.000022

0.02

300

0.002262

0.18

0.000021

0.02

325

0.002066

0.18

0.00002

0.02

350

0.001896

0.16

0.000019

0.02

375

0.001746

0.14

0.000018

0.02

400

0.001616

0.14

0.000017

0.02

425

0.001502

0.12

0.000016

0.01

450

0.0014

0.12

0.000016

0.01

475

0.001308

0.1

0.000015

0.01

500

0.001226

0.1

0.000015

0.01

525

0.001154

0.1

0.000014

0.01

550

0.001086

0.1

0.000013

0.01

575

0.001026

0.08

0.000013

0.01

600

0.000972

0.08

0.000012

0.01

625

0.000922

0.08

0.000012

0.01

650

0.000876

0.08

0.000011

0.01

675

0.000834

0.06

0.000011

0.01

700

0.000798

0.06

0.000011

0.01

725

0.000764

0.06

0.000011

0.01

750

0.000734

0.06

0.00001

0.01

775

0.000706

0.06

0.00001

0.01

800

0.000678

0.06

0.00001

0.01

825

0.000654

0.06

0.00001

0.01

850

0.00063

0.06

0.00001

0.01

875

0.000608

0.06

0.000009

0.01

900

0.000586

0.04

0.000009

0.01

925

0.000566

0.04

0.000009

0.01

950

0.000548

0.04

0.000009

0.01

975

0.00053

0.04

0.000008

0.01

1000

0.000514

0.04

0.000008

0.01

1100

0.000454

0.04

0.000008

0.01

1200

0.000406

0.04

0.000007

0.01

1300

0.000366

0.04

0.000006

0.01

1400

0.000332

0.02

0.000006

0.01

1500

0.000304

0.02

0.000006

0.01

1600

0.000278

0.02

0.000005

0

1700

0.000256

0.02

0.000005

0

1800

0.000238

0.02

0.000005

0

1900

0.000222

0.02

0.000004

0

2000

0.000206

0.02

0.000004

0

2100

0.000194

0.02

0.000004

0

2200

0.000182

0.02

0.000004

0

2300

0.00017

0.02

0.000004

0

2400

0.000162

0.02

0.000004

0

2500

0.000152

0.02

0.000004

0

表7-5  污染物下风向最大落地浓度

污染物

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

最大浓度占标率

Pil/%

距污染源中心距离

(m)

挥发性有机化合物（VOCs）

0.00501

0.42

99

苯

0.00002

0.02

根据表7-7和7-8的预测结果，有组织挥发性有机化合物（VOCs）和苯最大浓度占标率Pmax分别为0.42%<10%、0.02%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向99m处，最大落地浓度分别为0.00501mg/m3、0.00002mg/m3，挥发性有机化合物（VOCs）能够达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准，苯能够达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，对周边环境影响较小。

（3）项目周边环境敏感点影响分析

根据现场勘察，本项目最近的敏感点为项目区北、东侧10m的团结报社家属楼和南侧10m的林源小区，根据上述预测结果，挥发性有机化合物（VOCs）能够达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准，苯能够达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，对周边环境影响较小。

（4）环境防护距离

根据HJ2.2－2018《环境影响评价技术导则－大气环境》，“8.7.5章节，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据上述预测分析，本项目挥发性有机化合物（VOCs）能够达DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准，苯能够达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离

3、声环境影响分析

项目区运营后的噪声主要来源于生产设备噪声，由工程分析可知噪声源强值为80~85dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image1.emf]切纸 CTP制版 印刷 折页 装订 成品 检验

废气

废气

固废

固废 固废

 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（本项目为实体墙，取值为10）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
西厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)，其余厂界执行2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值、各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-6。

表7-6  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

四色胶印机

65

14

40

87

10

黑白印刷机

65

14

18

87

20

切纸机

60

14

15

87

20

废气处理装置

65

14

45

87

10

表7-7  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值

44.28

41.29

37.72

45

根据表7-7可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，西厂界满足4类标准。

项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为项目区北、东侧10m的团结报社家属楼和南侧10m的林源小区，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-8。

表7-8  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)

环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

团结报家属楼

北、东侧、10m

19.3

林源小区

南侧、10m

16.5

根据表7-8可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施：

①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保厂界噪声达标排放；

②设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。

4、固体废弃物处置及环境影响分析

①一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活垃圾定期委托环卫部门清运；废纸张、边角料外售废品回收站回收利用；对周边环境影响较小。

②危险废物处置措施及环境影响分析

根据工程分析，废油墨桶、含油墨抹布和废活性炭、废PS版、废显影液暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置，对周边环境影响较小。

危废间的建设管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行，环评要求建设方在建设及运行管理危险废物暂存间的过程中应注意以下几点：

1）危险废物暂存间选址及设计要求

A、选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 
    B、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
    C、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
    D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。
    E、地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

G、危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

2）危险废物贮存容器的相关要求

A、使用符合标准的容器盛装危险废物；

B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

C、装载危险废物的容器必须完好无损；

D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

3）危险废物贮存设施的运行与管理要求

A、不得将不相容的废物混合或合并存放；

B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。

C、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

十、环境风险分析

通过工程分析，本项目主要原料为油墨、纸张、油墨清洗剂（乙醇），根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不存在重大危险源，纸张和油墨清洗剂（乙醇）易燃，遇明火或高温存在火灾风险。因此，本环评提出如下防范、减缓和应急措施：

（1）项目区使用的纸张、油墨清洗剂（乙醇）应严禁和易燃物质混在一起。

（2）项目区应按照规范设置消防设施，并保证消防设施处于正常状态。

（3）建立健全安全环境管理制度。

a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

b、建立健全安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强项目区安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

（4）应急预案：本环评建议建设单位应单独编制环境风险应急预案，报德宏州生态环境局芒市分局备案。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容                 

类型  
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	印刷
	VOCs
	在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后，统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排
	达到《四川省地方标准》DB51/2377-2017中《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准

	
	
	苯
	
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值

	水污染物
	生活
	生活污水
	员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后外排至团结大街污水排水管网
	《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1 中B 等级标准

	固体废弃物
	生产
	危险废物
	废油墨桶、含油墨抹布
	暂存于危废暂存间，定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置
	处置率100%

	
	
	
	废PS版
	
	

	
	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	
	废显影液
	
	

	
	生产
	一般固废
	生活垃圾
	委托环卫清运
	

	
	
	
	废纸张、边角料
	外售废品回收站回收利用
	

	噪声
	生产
	设备噪声
	减震、厂房隔声
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准

	生态保护措施及预期效果：

本项目所在区域内无天然植被，生物结构相对简单。区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。项目生产过程中产生的污染物均能得到妥善处置，不会对当地生态环境产生影响。




表九、结论与建议

	一、结论

德宏团结报印刷厂在团结大街开办印刷厂，年印刷量250t。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：
1、产业政策符合性

本项目为印刷厂项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。
2、项目规划符合性

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街133号，土地产权属于国有，房屋所有权人为德宏团结报印刷厂，土地性质合法。

3、选址合理性

本项目位于云南省德宏州芒市团结大街133号，德宏团结报印刷厂成立于1955年，本项目厂房建设于1996年。项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，项目选址合理。
4、平面布置合理性

项目区四周设有围墙，通过项目西侧大门进入。生产区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

5、运营期环境影响结论

（1）地表水环境影响结论

项目实行雨、污分流排水体制，雨水收集后进入团结大街市政雨水管网。

项目无生产废水产生和排放，员工洗手废水经沉淀池（0.5m3）收集沉淀后排至团结大街污水排水管网，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

项目印刷过程产生的挥发性有机化合物（VOCs）和苯通过在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后，统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排，对周边环境影响较小；异味产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。
（3）固废环境影响结论

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

（4）噪声环境影响结论

项目运营期噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。

二、措施

1、水污染防治措施

①设置1个沉淀池池（处理员工洗手废水，进行防渗处理），容积为0.5m3；满足污水水力停留时间不小于0.5h及能储存2天左右废水量的要求。

②设置规范污水排口，并预留监测采样口；

③定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。

2、大气污染防治措施

①在印刷车间上方设置集气罩（风机风量2000m3/h）、统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）和一根15m高排气筒。

②生活垃圾日产日清。

3、噪声污染防治措施

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。
③做好厂房隔声工作。
4、固体废物污染防治措施

①设置2个生活垃圾收集桶、1个一般固废收集桶。

②设置1间危废间（地面硬化、防渗处置，5m2）。

③固体废物应分类收集和处置。

三、建议

①必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。

②落实相应的环境管理人员，加强环保管理。
③加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。

在采取本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行。

四、竣工验收

环境监测计划见表9-1、环境保护竣工验收见表9-2。

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-1。
表9-1  环境监测计划一览表

监测时期

监测类型

监测点位

监测项目

时间、频次

实施机构

监督机构

运营期

无组织废气

厂界外10m范围内上风向和下风向各设一个点

挥发性有机化合物（VOCs）、苯

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

委托有资质的监测机构

德宏州生态环境局芒市分局

有组织废气

排气筒

挥发性有机化合物（VOCs）、苯

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次

噪声

沿项目区场界东、南、西、北界外1m处布点监测

等效声级Leq(dB (A))

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

三同时竣工环境保护验收一览表见表9-2。

表9-2  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

挥发性有机化合物（VOCs）
在印报机（北人轮转印刷机）上方设置1个集气罩（风机风量2000m3/h）将挥发性有机化合物（VOCs）和苯收集后，统一设置一套活性炭吸附装置（处理效率90%）进行处理、并设置一根15m高排气筒外排。

DB51/2377-2017《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3印刷业排放标准

苯

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度限值
废水

生活污水

沉淀池（0.5m3）收集后，排入团结大街污水排水管网
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中B 等级标准

固废

生活垃圾

2个生活垃圾收集桶，与环卫部门签订清运协议

固废处置100%

一般固废

1个一般固废收集桶，分类收集后外售

危险废物

设危废暂存间1间（5m2），废油墨桶、含油墨抹布和废活性炭、废PS版、废显影液定期委托云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）清运处置

噪声

设备噪声

减震垫、墙体阻隔、距离衰减

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准、4类标准



	预审意见：

                                           公  章

经办人：                                年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公  章

经办人：                                    年    月    日




	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                      年      月      日



� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









[image: image5]_1234567891.vsd
排版


CTP制版


印刷


成品


废气


固废



_1234567892.vsd
14


白班员工用水


82.5


66



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
切纸


CTP制版


印刷


折页


装订


成品


固废


固废


检验


废气


废气


固废



