
  建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：德宏州启顺汽车销售有限公司建设项目
建设单位：德宏州启顺汽车销售有限公司
编制日期：二О二О年十一月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段ty作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
1一、建设项目基本情况


12二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况


15三、环境质量状况


17四、评价适用标准


21五、 建设项目工程分析


36六、项目主要污染物产生及预计排放情况


38七、环境影响分析


72八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


74九、 结论与建议



附件：

    附件1：委托书

附件2 ：营业执照

附件     3  ：备案证
附件4： 房租赁协议

附件 5：登记表

附件6 ：建设项目环境影响评价技术咨询合同

附件7 ： 内部审核表

附图：
附图 1项目地理位置图

附图 2项目生产厂房平面布置图

附图 3项目周围环境关系图

附图 4项目区水系图

一、建设项目基本情况 

	项目名称
	德宏州启顺汽车销售有限公司建设项目

	建设单位
	德宏州启顺汽车销售有限公司

	法人代表
	周奇
	联 系 人
	周奇

	通讯地址
	云南省德宏州芒市320国道天龙街斜对面

	联系电话
	13908821977
	传  真
	——
	邮政编码
	678499

	建设地点
	云南省德宏州芒市320国道天龙街斜对面

	立项审批部门 
	芒市发展和改革局 
	批准文号
	芒发改备案［2019］238号

	建设性质
	新建eq \o\ac(□)改扩建eq \o\ac(□,√) 技改eq \o\ac(□)
	行业类别         及代码
	汽车修理与维护（O8011）

	占地面积      (m2)
	2473
	绿化面积        (m2)
	0

	总投资         (万元)
	666 
	其中：环保投资             (万元)
	19.5
	环保投资占总投资比例%
	2.9

	评价经费      (万元)
	 /
	预期投产日期
	2020.10.25


废水处

	工程

	雨污分流系统

	项目区内实施雨污分流系统，分别设置雨水管和污水管。

	已建
	
			化粪池

	项目设置1个化粪池，容积为45m3，用于处理员工生活废水和项目生产废水

	已建

			沉淀池
	洗车区设置二级沉淀池，容积为20m³，沉淀洗车废水、维修区地面清洁废水
	已建

			油水分离池

	项目设置1个油水分离池，容积为5m³用于洗车废水、维修区地面清洁废水的预处理
	已建

		废气处理工程

	油漆废气抽排净化系统（二级高效过滤棉+uv光催化氧化+活性炭吸附净化系统）

	项目喷漆烤漆房产生的废气经活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理后，通过距离地面15m高的排气管道有组织排放。

	环评新增


		噪声处理工程

	机械、汽车噪声

	主要为设备运转时产生的机械噪声，经采取隔声、减振等减噪措施后，厂界噪声达标。

	已建

		固废处理

	危废收集桶

	设置若干个危废收集桶，用于各类危险废物的分类暂存。

	已建

			危废暂存间

	位于烤漆房东南侧，建筑面积10m2，地面进行防腐、防渗、防漏处理，防渗系数≤1.0×10-10cm/s。用于储存烤漆房废活性炭及过滤棉、废电子器件、维修车间更换出的废机油、废汽油、擦拭手的废纸(沾有机油、汽油)、维修过程中产生的漆渣、含有油漆的废报纸、废砂纸以及废油漆桶等危险废物，其中废机油、废汽油分别收集在油桶内。

	已建，需整改，已设置单独的危废暂存间，但需粘贴危废标识以及危废管理制度并对危废暂存间进行防渗以及四周设置围堰等措施


			一般固废暂存间

	位于项目区北侧，建筑面积约20m2，用于收集可回收利用或者外售的一般固废
	已建

			垃圾桶

	项目内分布设有若干垃圾桶。

	已建


	2.6主要设备

项目主要设备情况见表1-2所示。

表1-2   项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

电焊及气体保护焊设备
套
1
气焊设备
套
1
压力机
台
1
空气压缩机
台
1
换油设备
套
4
轮胎轮辋拆装设备
套
2
轮胎螺母拆装机
台
1
总成吊装设备
套
1
汽车举升机
台
4
发动机检测诊断设备
套
5
数字式万用电表
个
2
故障诊断设备
套
5
气缸压力表
个
2
汽油喷油器清洗及流量测量仪
个
1
燃油压力表
个
1
液压油压力表
个
1
连杆校正器
个
1
车身清洗设备
套
1
打磨抛光设备

套
1
除尘除垢设备

套
1
型材切割机

台
1
悬架试验台

台
1
喷烤漆房及设备

套
1
自动变速器维修设备

套
1
曲轴、飞轮与离合器总成动平衡机

台
1
排气分析仪或烟度计

个
1
汽车前照灯检测设备

套
1
制动检验台

台
1
车速表检验台

台
1
底盘测功机

个
1
3.主要原辅材料及能源消耗

汽车零配件由汽车生产厂家提供，维修用机油等从市场采购。
项目营运过程中使用的主要材料主要为汽车零部件、汽车机油及油漆等。项目使用的各种材料如表1-3所示。

表1-3   项目原辅材料使用一览表

序号

名称

用量

备注

1

汽车零配件

若干
厂家订购

2

机油

500L/a

厂家订购

3
1K底色漆

50kg/a

外购（漆：稀释剂=1:2）

4
2K清漆

80kg/a

外购（底漆：面漆：稀释剂=2:0.5:1）

5
稀释剂

120kg/a

外购

6

CO2气罐

3瓶/a
外购

7
抹布、手套

100套/a

外购

项目原辅材料的理化性质

1K底色漆、2K清漆、稀释剂

1K底色漆为汽车专用底色漆，由多种改良耐候树脂组成，高品质，遮盖力强，可调配出单组纯色、金属色 及珍珠色的底色漆。优良的附着力及层间密着性，同时为罩光漆作了物理性能的良好基础。2K清漆指丙烯酸涂料或聚氨酯涂料，与传统的硝基或热塑性丙烯酸树脂等汽车涂料相比其施工固体成分高、VOC排放低、涂膜丰满、装饰性好、耐酸雨性能卓越、耐擦伤性能优异。根据建设单位提供的油漆成分表，成分表见附件。项目所用漆稀释剂各化学组分含量如下：
表1-4  项目用漆及稀释剂情况表

名称

年用量（kg/a）

苯（含量%）
甲苯（含量%）

乙酸丁酯（含量%）

二甲苯（含量%）

三甲苯（含量%）

1k底色漆

50
10-30
5-15
0-20

10-40

3-10

2k清漆

80
5-15
10-20
0-15

3-20

3-15

稀释剂

120
10-40
10-30
0-40

10-100

0-30

喷漆过程中主要是损失的油漆形成的漆雾和溶剂挥发的有机废气，由表1-4可知，本项目所使用的油漆和稀释剂中的主要成分为苯、甲苯、二甲苯其他有机废气（以VOCS计）。
4.工作制度与劳动定员
本项目共有职工14人，每天工作8小时，全年工作300天，员工不在项目区内食宿。

5.公用工程
（1）供电系统

项目使用的电由芒市供电所供应，供照明运营使用。

（2）给水系统

    项目位于芒市320国道天龙街斜对面，项目用水取自市政自来水管网。    
    （3）排水系统

项目排水采用雨污分流制。

项目内生活污水进入化粪池（45m3）预处理后排入市政污水管网，生产废水主要为洗车废水、维修车间清洁废水，洗车废水经油水分离池（5m3）进入沉淀池（20m3）沉淀后排入市政污水管网，外排废水达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准限值，雨水通过雨槽收集后排入市政雨水管网。
6.环保投资

本项目总投资666万元，估计其中环保投资19.5万元，环保投资占总投资的2.9％，环保投资具体情况如下表1-5所示。

表1-5   环保工程投资核算表 （单位：万元）

环保投资时段
建设项目

投资额

备注

营运期

垃圾桶若干
0.5

环评提出

危废暂存间1间10m2
1
环评提出

喷漆烤漆房产生的废气经活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理后，由距地面15m高排气筒排放
8
环评提出
雨水管网、污水管网

3
环评提出
化粪池1个，45m3
4
环评提出
沉淀池1个，20m3
2
环评提出
油水分离池1个，5m3
1
环评提出
合计

--
19.5
--
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1.原有项目概况

德宏州启顺汽车销售有限公司建设项目位于云南省德宏州芒市320国道天龙街斜对面，主要进行汽车维修、保养。原项目已在2020年3月16日在德宏州生态环境局芒市分局做了建设项目环境影响登记表备案，由于原项目环境影响登记表编写内容较为简单，所以本次原有项目建设内容在参照环境影响登记表内容基础上还向建设单位进行了核实，根据建设单位介绍，原项目和新增项目的区别主要是原项目无汽车喷烤漆工艺以及原辅料、机械设备的数量减少和环保措施不到位等情况。本项目根据原项目建设内容等提出了相关整改措施。厂区原有工程内容及规模见表1-6。

表1-6 原有工程组成一览表

名称

组成

建设内容及规模

主体工程
销售区
汽车展厅
占地面积约983m2，位于项目南侧，用于汽车的销售、展览
维修区
机修区
占地面积约350m2，位于项目北侧，用于对汽车进行检查、修理等工作。
钣金区
占地面积约150m2，位于项目北侧，为半敞开式，对汽车进行钣金工作。
维修车辆停车区
占地面积约1173 m2，位于项目区南侧，分为保修停车位和竣工区停车位，主要用于停放待修车辆或已维修完成的汽车。
维修仓库
占地面积为40m2，位于项目西北侧，主要用于存放物件。
卫生间
占地面积约40m2，位于办公区西侧。
办公区
占地面积约70m2，位于项目区中部，分为厂长办公室、员工办公室、客户休息室、会议室，主要用于项目内管理人员办公及接待客户。
公用

工程

供水
本项目用水由市政自来水管网供给。
供电

本项目用电由芒市供电所供应，供照明运营使用。项目不设置备用发电机。
排水

项目区内实施雨污分流系统，项目内工作人员生活污水排入化粪池（45m3）处理后排入市政污水管网；洗车废水、维修车间地面清洁废水经油水分离池（5m3）进入沉淀池（20m3）沉淀后排入市政污水管网
环保

工程

废水处理工程

雨污分流系统

项目区内实施雨污分流系统，分别设置雨水管和污水管。

化粪池
项目设置1个化粪池，容积为45m3，用于处理员工生活废水和项目生产废水
沉淀池
洗车区设置二级沉淀池，容积为20m³，沉淀洗车废水、维修区地面清洁废水
油水分离池
项目设置1个油水分离池，容积为5m³用于洗车废水、维修区地面清洁废水的预处理
固废处理

危废收集桶

项目在危废暂存间内设置了若干个危废收集桶，用于各类危险废物的分类暂存。
危废暂存间
位于烤漆房东南侧，建筑面积10m2，用于储存烤漆房废活性炭及过滤棉、废电子器件、维修车间更换出的废机油、废汽油、擦拭手的废纸(沾有机油、汽油)、维修过程中产生的漆渣、含有油漆的废报纸、废砂纸以及废油漆桶等危险废物，其中废机油、废汽油分别收集在油桶内。
一般固废暂存间
位于项目区北侧，建筑面积约20m2，用于收集可回收利用或者外售的一般固废
垃圾桶

项目内分散布设有若干个垃圾桶。

2.原有项目原料及能源消耗

表1-7  原有项目原辅材料一览表

序号

名称

用量

备注

1

汽车零配件

若干
厂家订购

2

机油

400L/a

厂家订购

3

CO2气罐

2瓶/a
外购

4
抹布、手套

80套/a

外购

3.原有项目主要生产设备
表1-8  原有项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

1
电焊及气体保护焊设备
套
1
2
气焊设备
套
1
3
压力机
台
1
4
空气压缩机
台
1
5
换油设备
套
3
6
轮胎轮辋拆装设备
套
2
7
轮胎螺母拆装机
台
1
8
总成吊装设备
套
1
9
汽车举升机
台
4
10
发动机检测诊断设备
套
3
11
数字式万用电表
个
2
12
故障诊断设备
套
4
13
气缸压力表
个
2
14
汽油喷油器清洗及流量测量仪
个
1
15
燃油压力表
个
1
16
液压油压力表
个
1
17
连杆校正器
个
1
18
车身清洗设备
套
1
19
除尘除垢设备

套
1
20
型材切割机

台
1
21
悬架试验台

台
1
22
自动变速器维修设备

套
1
23
曲轴、飞轮与离合器总成动平衡机

台
1
24
排气分析仪或烟度计

个
1
25
汽车前照灯检测设备

套
1
26
制动检验台

台
1
27
车速表检验台

台
1
28
底盘测功机

个
1
4.原有项目污染物排放情况

（1）废气

1）焊接烟尘

项目在维修过程中对断裂车辆进行焊接，焊接时会产生少量的焊接烟尘，由于项目焊接工作量较少，因此产生的焊接烟尘量也相对较少，属于无组织排放。

2）汽车尾气

本项目车辆出入会产生一定量的汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、HC和NO2等，其产生浓度视汽车发动机的燃烧情况而异，为间断性排放。

（2）废水

本项目运营期产生的废水主要为生活污水、停车场地面冲洗废水、车辆清洁废水、维修区地面清洁废水。

1）员工生活废水

原项目共有14个员工，均不在项目区内食宿，根据建设单位介绍，员工生活用水约为0.56m3/d，168m3/a；生活废水产生量以用水量的80%计，则生活废水产生量以用水量的80%计，则废水产生量为0.448m3/d，134.4m3/a。项目内生活污水进入化粪池（45m3）预处理后排入市政污水管网。

2）维修员工洗手废水

①停车场地面冲洗废水

根据建设单位提供的资料，停车场地坪冲洗面积为1173㎡。全年场地浇洒为80次。年用水总量约为187.68m³/a；排水量约为93.84m³/a。      

②车辆清洁废水
根据建设单位介绍，原项目不对外提供单独的洗车服务，只针对维修车辆进行必要的清洁工作，服务车辆150车次/a，则洗车为150车次/a，车辆维修过程含油废水主要为车辆清洁废水，来源于车辆维修前后车身的清洁过程。因洗车废水建设单位无法准确提供数据，因此，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019） “城镇公共服务用水定额”中“821清洁服务（洗车）”“（高压水枪冲洗）轿车、微型车、微型货车”的用水定额为30L/（车·次），则项目车辆清洁用水量为4.5m3/a，废水排放量按用水量的80%计，废水产生量3.6m3/a。

③维修区地面清洁废水
根据建设单位提供的资料，停车场地坪冲洗面积为500m2，每个月场地冲洗2次，用水量约为24m³/a，废水排放量按用水量的80%计，废水产生量19.2m3/a。

3）噪声

根据现场踏勘，项目产生的噪声主要来切割及焊接工序等维修噪声车辆进入厂区内的交通噪声等。且项目只白天进行生产加工，噪声对周边环境影响较小。

4）固废

根据建设单位介绍,项目原有固废主要有车辆废轮胎、废雨刮、废齿轮，生活垃圾，危险废物。其中车辆废轮胎、废雨刮、废齿轮产生量为0.26t/a，集中收集后外售，生活垃圾产生量为2.7t/a，收集后定期委托环卫部门清运，危险废物产生量约为0.386t/a，集中收集后废矿物油及含矿物油废物委托德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置，其它危险废物委托有资质单位处置。
5.原有项目存在的环境问题

（1）固废

项目区危险废物的容器，未设置危险废物识别标志；地面已硬化处置，危险废物暂存间未铺设防渗材料、危废收集处置暂存不符合当前环保要求。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况                                 

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

建设项目位于芒市地处云南省西部，位于东经98°01—98°44，北纬24°05-24°39′之间。因在潞（怒）江之西而得名。东西长约71km，南北宽约62km。总面积2987km2，其中坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%，山区占74%。东北接龙陵县，西南连畹町经济开发区、瑞丽市，西、西北与陇川县、梁河县隔龙江（龙川江）相望。南与缅甸交界。国境线长68.23km。市府芒市距省会昆明785km，空距427km。

项目建设地理位置图见附图1。

  项目选址芒市320国道天龙街斜对面（中心地理位置坐标为：北纬24°25′26″，东经98°33′24″）。
2、地形、地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一崃谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
3、气候及气象

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；又由于南濒海洋，受南亚季风影响，夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，干雨季分明，主体属南亚热带季风气候。芒市历年平均气温19.5℃，历年极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃；历年平均相对湿度79%；历年平均降雨量1626.1mm，年最大降雨量1959.8mm，年最小降雨1309.7mm；历年平均日照2352.3t，年最大日照2713.3t，年最小日照1834.9t；历年平均有霜期19d，年最大有霜期54d，年最小有霜期2d。

4、河流、水系水文特征

芒市两条主要的河流是龙江和芒市大河，本项目周边水系为芒市大河。

芒市多年平场总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

5、土壤及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。

省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。

根据现场调查，建设项目所在地用地为城市建设用地，区域内无天然植被，无省级、国家级保护的动植物。

6、动物资源

根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。

区域内只有一些常见的田鼠、蛇、家燕等种类。 


三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区，评价区域位于芒市320国道天龙街斜对面，属于商业交通居民混合区，按环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本次环评收集德宏州生态环境局公开发布的《德宏州2019年环境质量状况公报》数据对项目所在区进行区域达标判断。根据公报内容:芒市2019年环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，全年芒市空气质量优天数216天，空气质量良天数145天，全年无超标天数。二氧化硫年日平均浓度为12微克/立方米:二氧化氨年均浓度为18微克立方米: -氧化碳年日平均浓度为 0.8毫克/立方米; 臭氧年日平均值为77微克/立方米:可吸入颗粒物年日平均浓度为44微克/立方米，细颗对物年均浓度为23微克/立方米。本项目所在区属于达标区。
2、地表水环境质量现状

项目周围最近的地表水体为项目西侧约2200m的芒市大河，属于芒市大河木康-入瑞丽江口断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中的区划，芒市大河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据《德宏州2019年环境质量状况公报》中的内容可知，2019年芒市大河风平断面仍处于Ⅳ类轻度污染。其余断面均满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》规定的水质类别，与2018年相比无明显变化。
3、声环境质量现状

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）声环境功能区划分为5类，其中2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。评价区属于居住、商业、工业混杂区，本区域属于2类声环境功能区，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间年平均等效声级为50.7dB(A)，比上年上升0.8dB(A)，评价等级为较好（二级）； 夜间年平均等效声级为45.6 dB(A)，评价等级为一般（三级）。根据监测结果可知，从平均等效声级来分析芒市各功能区噪声满足标准要求；从监测点次达标情况来分析，芒市达标率昼间为 98.7%，夜间为 95.1%；根据现场踏勘，主要噪声源为少量的交通噪声，项目区声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
4、生态环境现状

经现场踏勘，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。

5、主要环境保护目标

项目选址位于芒市320国道天龙街斜对面，目前，项目周边大多为商铺，项目区周围无保护文物、风景名胜区等敏感点。项目环境保护目标情况见下表3-1，项目周边关系见附图。
表3-1项目附近主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

性质
环境标准

大气、噪声
兰都酒店
西面
10
酒店
环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-96)二级标准；

声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
泛亚壹城
西南
160
居民区
居民区
东南
300
居民区
商住混合区
东面

140
商住混合区
商住混合区
东北
150
商住混合区
水善坊
西北
130
酒店
骨科医院
西北
300
医院
地表水

芒市大河

西面
2200
-

《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准

生态环境

项目场地及周围植被、城市景观等




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

项目所在区域属于环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准

区域名

执行标准

级别

污染物指标

单位

标准限值

小时

日均

年均

项目所在区域

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级

标准

SO2
ug/m³

500

150

60

PM10
---

150

70

PM2.5
---

75

35

NO2
200

80

40

TSP

---

300

200

NOX
250

100

50

O3
200

---

---

CO

mg/m³

10

4

---

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

苯

ug/m³
112
---

---

甲苯

200
---

---

二甲苯

200
---
---

TVOC

600
---
---

2、声环境质量标准

项目所在地属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求，具体标准限值详见表4-2。

表4-2        声环境质量标准   单位：Leq：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类
70
55
3、地表水环境质量

距离本建设项目最近的地表水体为芒市大河，据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该区域水环境质量标准为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；标准限值见表4-3。

表4-3  地表水环境质量标准   单位：mg/L

序号

参数

标准值

1

pH

6～9

2

DO

≥5
3

高锰酸盐指数

≤6

4
COD

≤20
5
BOD5
≤4

6
氨氮

≤1.0

7

总氮

≤1.0

8

总磷

≤0.2

9
石油类

≤0.05



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气污染物排放标准

运营期

（1）有组织废气

颗粒物、苯、甲苯、二甲苯排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准，具体标准限值详见下表4-4。

由于目前云南省没有VOCs的排放标准，因此本项目运营期产生的有机废气VOCs(以非甲烷总烃计)，参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2新污染源大气污染物排放标准限值中非甲烷总烃的标准限值。具体标准限值详见下表4-4。
表4-4  大气污染物排放标准限值  单位：mg/m3
污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率(kg/h)

排气筒高度 (m)

二级

颗粒物

120

15

3.5

苯
12
15
0.5
甲苯
40
15
3.1
二甲苯

70
15

1.0

非甲烷总烃
120
15
10.0
（2）无组织废气
项目运营过程中产生的无组织颗粒物、苯、甲苯、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-5。

表4-5 无组织废气排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度

最高点

1.0

苯

0.4
甲苯

2.4
二甲苯

1.2
挥发性有机物排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合表A.1规定的限值。

表4-6 VOCs无组织排放监控点浓度

污染项目
排放限值（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
30
监控点处任意一次浓度值
焊接烟尘、打磨粉尘排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值。无组织排放浓度限值≤1.0mg/m3。
2、噪声排放标准

运行期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。标准值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准
边界外声环境功能类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类区

项目厂界

60

50

   3、废水排放标准
项目内生活污水进入化粪池（45m3）预处理后排入市政污水管网，生产废水主要为洗车废水、维修车间清洁废水，废水经油水分离池（5m3）进入沉淀池（20m3）沉淀后排入市政污水管网，外排废水达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准限值，雨水通过雨槽收集后排入市政雨水管网。

项目外排废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准。标准值见表4-8。
表4-8 汽车修理业水污染物排放限值（单位：mg/L）

序号

控制项目

排放标准

1

pH（无量纲）
6～9
2

悬浮物（SS）

100
3

化学需氧量（COD）

300
4

五日生化需氧量（BOD5）

150

5

石油类

10
6

阴离子表面活性剂 （LAS）

10
7

氨氮（NH3-N）

25
8

总氮

30
9

总磷
3
4、固废

 项目一般工业固体废弃执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的相关规定。危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。

	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

废气

项目运营期项目涉及的废气排放总量指标为漆雾颗粒、苯、甲苯、二甲苯、VOCs。项目漆雾颗粒排放总量9.5kg/a、苯的排放总量为10.26kg/a、甲苯的排放总量为7.79kg/a、二甲苯的排放总量为16.66kg/a、VOCs的排放总量为12.055kg/a。根据项目风机量及使用时间，项目年产生的废气量为780万m3。
2、废水

生活污水经化粪池预处理后，进入污水管网，生产废水经油水分离池、沉淀池处理后排入污水管网。

生活废水排放量：151.2m3/a，CODcr：0.038t/a，NH3-N:0.0038t/a；

生产废水排放量：116.64m3/a，CODcr：0.014t/a，NH3-N:0.00096t/a；

3、固体废物

处置率100%。




建设项目工程分析

	工艺流程及产污环节简述(图示)：

一、施工期
项目属于改扩建项目，在原有厂区内建设，项目租用闲置的厂房经简单装修改造后用于开展汽车维修项目，项目施工期产生的影响主要集中在整改施工期，施工期主要新建废气处理设施、新建排气筒以及原有危废暂存间整改等工程。施工期较短。会产生少量废水、废气、噪声和固废。

二、运营期工艺流程

项目进行品牌汽车销售、汽车零配件销售、维修、检测、汽车保养等配套服务。汽车维修有机修作业，电工作业，铜工作业、汽车做漆时的打磨、喷漆、烤漆作业及汽车试车检测等。

汽车维修服务内容视汽车损坏情况而定，包括部件校正、补漆、焊接及更换零部件等。一般报修车辆处理工艺最复杂，环评作为重点进行分析。保养维护工艺流程基本上与报修工序相同，只是根据该车辆所需保养维护程度而减少上述部分工序。项目运营过程如下：

（1）汽车维修：

汽车维修流程为汽车进厂后由前台接待，接待后由检测人员进行故障检测，检测结果分为车身损坏和设备故障。检测完成后进行维修项目填写，填写完成后由维修工人进行维修。

对检验结果为车身损害的车辆进行钣金修复、手工平整、焊接、打磨、喷漆等处理。该过程需要使用的设备及设施有喷漆房、干式打磨机、焊机等。

对检验结果为设备故障的车辆进行拆卸、零部件更换或清洗、设备装配、整车安装等过程。该过程主要设备有升台、举升机。最后由客户试车，出厂。

（2）汽车清洗

汽车清洗包括：接待进厂、喷枪冲刷、手工涂抹洗洁精、二次冲洗、擦干、出厂。

项目工艺流程及产污情况如下图所示。


[image: image1.emf]生活

污水

化粪池

城镇污

水管网

与客户交流

销

售

员

工

试车

成交

接待客户

汽车受损

进厂检测

车身修理

故障修理

手工平整 、 钣金修复

设备拆卸

打磨 设备组装

焊接

喷漆

零件更换或修理

调试

出厂

汽

车

销

售

汽

车

维

修

汽

车

清

洗

生活

垃圾

环卫清运

客户

维

修

员

工

清

洗

员

工

车辆进厂 清洗

出厂 客户

维修车间清洁

废水

噪声

废气

UV

光氧催化分解

法 +活性炭吸附

横向

16m

， 距地

高

8m

排气筒排放

噪声

噪声 废矿物油及其他

含矿物油废物

有资质单位

废活性炭

废过滤棉

油漆桶

漆渣

有资质单位

废电池

废水

隔油沉淀池

废液

噪声

废气

废弃刹车片内

的石棉废物

油脂

有资质单位

图5-1 项目工艺流程及污染产生节点示意图
汽车维修、清洗工艺简述：

1、对检验结果为车身损害的车辆进行手工平整或钣金修复、焊接、打磨、喷漆等处理。

1）手工平整、钣金修复

修复分为一般修复及钣金修复，一般修复主要为人工利用锤子等将车身损害的部位进行敲打平整，尽量使车身恢复原来的形状。对于车辆凹陷较大，车身质量较佳、材质昂贵的车辆采用钣金修复，钣金修复主要是根据车身材质、受力特性利用钣金套件进行车辆修复。钣金套件主要含“介子机”（拉出凹面）、“锤具”（一整套各式榔头砸平凸面）。

2）焊接

焊接主要针对车身损坏后不能采用更换的方式修复的部位，项目使用CO2气体保护焊进行焊接。

3）打磨

对于手工平整和焊接后车身部分进行打磨，使用车身和链接部位更平整，同时为后面的喷漆做准备，项目打磨机为干式车辆打磨机。

4）喷漆

当客户车辆损害后送到项目内，大部分均为车辆外壳受损后进行修复后补漆，少量整车喷漆，本项目在喷漆房内采用人工喷枪喷漆，喷漆过程中会有少量的油漆滴漏在地面（地面上铺设有过滤棉），本项目喷漆、烘干均在喷漆房进行，该项目使用成套汽车烤漆房，拟使用的烤漆房带有废气净化设备。汽车在完成喷漆后进入烘漆工序，采用红外线干燥灯（进口灯管）对喷漆后的汽车进行烘烤，采用中空地面吸气方式对室内空气进行收集。烤漆房内壁装有二层活性炭过滤棉，且定期进行更换，剩余的废气用风机抽出经活性炭二次过滤，UV光氧催化分解法处理后，由专用排气管道排放。本项目整个喷漆、烘烤工序均在专门的、密闭的操作间完成，所有排出空气均经过处理后，主要废气污染物被消减，处理效率为98%，并通过高于屋顶的排气筒排放，排放高度为15m。
2、对检验结果为设备故障的车辆进行拆卸、零部件更换或清洗、设备装配、整车安装等过程。

1）车辆拆卸

根据检修结果对需要修理的部位进行拆卸，为更换零件做准备。

2）零部件更换

对拆卸后的部件进行检查，如需要更换的换用新的零部件，旧的部件由客户带走或交由厂家回收利用。

3）设备装配

对更换和清洗后的部件重新组装，组装后试车，若试车还出现故障，则重新检查维修，直到不再出现故障为止。

3、车辆清洗：汽车清洗包括：接待进厂、人工利用喷枪进行初步冲刷（冲掉灰尘、泥渣等）、手工涂抹洗洁精、利用喷漆二次冲洗、利用抹布擦拭整洁。过程产生的洗车废水经油水分离池+沉淀池预处理后排入污水管网。

    4、出厂：由客户将修复好完成或清洗完成的车辆取走。
项目为非生产性建设项目，运营期从废气、废水、固体废物、噪声等方面展开工程分析，详细分析如下。

(一）施工期污染源分析

（1）废气

本项目施工期废气主要来源于排气筒加高、整改危废暂存间等过程产生的废气。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。

项目整改工期将会有少量粉尘、异味等产生，该废气呈无组织排放。
（2）废水

施工期废水主要为生活污水，施工人员不在项目区内食宿，因此施工期生活污水主要为洗手废水，主要污染物为SS，施工人员的洗手废水进入化粪池后，再排入市政污水管网。
（3）噪声

施工期的噪声主要来源于钻孔机、电锯、切割机等设备。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。

表5-1  施工期机械噪声源强值  单位：dB(A)

产噪设备

噪声源强

钻孔机

70～80
电锯

75～85

切割机

70～80
（4）固废

项目在整改工期中主要的固体废弃物是废混凝土、废钢材等。其中可回收利用固废，应集中收集后进行回收利用，无法回收利用的委托具有处理资质的单位运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置。

施工人员产生的生活垃圾集中收集到厂区设置的垃圾桶后定期清运至周边垃圾收集点。

（二）运营期污染源分析

1、废气

本项目营运期产生的废气主要是汽车进出厂区的汽车尾气、烧焊过程中产生的烧焊废气、喷漆工段产生的油漆废气等。

（1）汽车尾气

项目在汽车维修完成后试车过程中、洗车的倒车过程中、进入及外出车辆运行过程中、停车场汽车停放和启动过程中会有汽车尾气产生。汽车尾气均是动力燃料燃烧汽油和柴油产生的，尾气中主要污染物为CO、碳氢化合物、氮氧化物等，由于项目汽车尾气产生量小，车辆进出时间短，加之项目所在区域地形开阔，易于扩散，对该区域大气环境质量影响不大。

（2）粉尘

车辆维修过程中对损坏部位进行敲打平整，为保证车身光滑，便于补漆，会使用佑耐牌干研磨设备打磨，过程会会产生少量粉尘，项目维修的车辆为中、小型轿车，打磨主要是使维修处平整，为喷漆做准备。项目内打磨频率低、车身打磨面积小，使用小功率设备，产生的粉尘量较少，约0.02t/a，呈自由扩散，对周边区域环境质量影响不大。
（3）烧焊废气

本项目使用二氧化碳保护焊，在焊条和工件之间产生电弧放电产生高温熔化焊条来进行焊接。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生不同成分的焊接烟尘，常用不同焊条及焊接方法的发尘量见表5-2。

表5-2不同焊接方法的烟尘量

焊接方法

焊接材料

焊接材料发尘量（g/kg）

CO2保护焊

实芯焊丝（直径1.6mm）

5～8

药芯焊丝（直径1.6mm）

7～10

本项目焊接过程采用实心焊丝，对比上表可知，该类型焊丝烟尘量在5～8g/kg，本次环评按最大值8g/kg计算，项目焊丝年用量约为30kg/a，则焊接烟尘产生量为0.24kg/a。焊接烟尘产生量较小，通过清扫收集，未收集粉尘车间内无组织排放，排放废气量约为0.024kg/a，经自由扩散，对区域大气环境质量影响不大。

（4）喷漆烤漆房废气

喷漆房废气产排情况

本项目用漆情况如下（成分表见附件）：

表5-3  项目油漆、清漆及稀释剂成分表

名称

年用量（kg/a）

苯（含量%）
甲苯（含量%）

乙酸丁酯（含量%）

二甲苯（含量%）

三甲苯（含量%）

1k底色漆

50
10-30
5-15
0-20

10-40

3-10

2k清漆

80
5-15
10-20
0-15

3-20

3-15

稀释剂

120
10-40
10-30
0-40

10-100

0-30

本项目油漆及稀释剂等用量情况、各组分按照平均值进行取值，具体如下：
表5-4 项目参数取值情况表

名称

年用量（kg/a）
苯（含量%）
甲苯（含量%）
乙酸丁酯（含量%）

二甲苯（含量%）

三甲苯（含量%）

1k底色漆

50
20
10
10

25

6.5

2k清漆

80
10
15
7.5

11.5

9

稀释剂

120
30
20
20

55

15

本项目油漆及稀释剂中主要含苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯及三甲苯，本次评价乙酸丁酯及三甲苯以VOCs来计，其产生量见下表。
表5-5本次评价各污染物产生情况一览表

污染物名称

产生量（kg/a）

苯
54
甲苯
41
二甲苯

87.7
VOCs

63.45
项目喷漆过程主要包括喷漆及烘干两个过程，均在密闭的喷漆房内完成，各工段油漆废气产生情况如下：

①喷漆废气

项目喷漆采用手工喷涂，具有间歇性，油漆的固份比例为53.3%，手动喷漆的油漆附着率以80%计，剩余的20%油漆以漆雾的形式悬浮在喷涂工件附近，产生的漆雾颗粒较大，喷漆房拟用活性炭吸附去除。漆雾主要考虑油漆中颜料、成膜物质等不挥发组分。

②烘干废气

项目车辆喷漆后，使用电热灯管烘干120～180分钟，温度60℃，工件上剩余的油漆溶剂在烘干室内全部烘干。

项目喷漆工段各工序油漆废气的产生量见表：
表5-6  各工段油漆废气产生量表  单位：kg/a

工序

源强概述

漆雾（TSP）
苯
甲苯
二甲苯

VOCs

喷漆工序

油漆附着率80%，溶剂挥发率以60%计
50
32.4

24.6
52.62
38.07
烘干工序

烘干时间120~180min，溶剂挥发率以40%计
/

21.6
16.4
35.08
25.38
产生污染物总量

50
54
41
87.7
63.45
喷漆房废气排放情况

从表5-6可知，本项目有机废气中苯产生量为54kg/a，甲苯产生量为41kg/a，二甲苯产生量为87.7kg/a，VOCs 产生量为63.45kg/a。在正常运行工况下，喷漆房的风机风量为6500m3/h，每天喷漆及烘干的工作时间平均为4h，每年运行300天，共产生废气量为780万m3，根据查阅资料以及类比同类型项目，采用活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理措施，收集率约为90%，处理率约90%，则喷烤漆房有机废气污染物有组织和无组织排放情况详见下表5-7所示：

表5-7   喷漆废气污染物产生及排放情况

污染物名称

苯
甲苯
二甲苯

VOCs
漆雾（TSP）

废气量(万m3/a）

780
产生量（kg/a）

54
41
87.7
63.45
50
产生速率（kg/h）

0.045
0.034
0.073
0.052
0.042
产生浓度（mg/m3）

6.92
5.26
11.24
8.13
6.41
处理方法

收集效率90%，处理效率90%
有组织

排放量（kg/a）

4.86
3.69
7.89
5.71
4.5
排放速率（kg/h）

0.0040
0.0031
0.0066
0.0048
0.0038
排放浓度（mg/m3）

0.623
0.473
1.012
0.732
0.577
最高允许排速率（kg/h）

0.5
3.1
1.0
10.0
3.5
最高允许排放浓度（mg/m3）

12
40
70

120
120

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

无组织

排放量（kg/a）

5.4
4.1
8.77
6.345
5.0
排放速率（kg/h）

0.0046
0.0034
0.0073
0.0053
0.0042
2、废水

项目废水主要为生活废水和生产废水。

（1）生活用水

本项目共14个员工，员工与原项目一致，不在项目区内食宿，参照 《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019）用水量取40L/人·d，则用水量为0.56m3/d，168m3/a；生活废水产生量以用水量的80%计，则废水产生量为0.448m3/d，134.4m3/a。

顾客按最高20人/天计，使用厕所的人次以50%计算，约为10人次/天，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019）用水量取7L/人·d，则总用水量约为0.07m3/d，21m3/a，按废水产生量以用水量的80%计，顾客冲洗水排水量约为0.056m3/d，16.8m3/a。

表5-8  项目营运期生活污水产排污情况

废水性质

废水量(m3/a)

CODcr
BOD

SS
NH3-N

总磷

废水浓度mg/L

-

300
150
120
25

3

生活废水
产生量(t/a)

151.2
0.045
0.023
0.018
0.0038
0.0045
去除率%

-

15

9

30
3

-

排放量(t/a)

151.2
0.038
0.021
0.016
0.0038
0.0045
排放浓度mg/L

-　

255
136
84
24
3

标准值

-　

300

150

100
25

3

（2）生产废水

生产废水主要为停车场地面冲洗废水、车辆清洁废水、维修区地面清洁废水。

①停车场地面冲洗废水

根据建设单位提供的资料，停车场地坪冲洗面积为1173㎡。芒市6至9月为雨季，不用冲洗道路，在10月至次年5月降雨较少，需冲洗道路，按每三天浇洒一次，全年场地浇洒为80次。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）场地浇洒用水定额为2L/(m2·次)，用水总量为187.68m³/a；排水率以50%计，排水量为93.84m³/a。

②车辆清洁废水

项目不对外提供单独的洗车服务，只针对维修车辆进行必要的清洁工作，服务车辆150车次/a，则洗车为150车次/a，车辆维修过程含油废水主要为车辆清洁废水，来源于车辆维修前后车身的清洁过程。参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019） “城镇公共服务用水定额”中“821清洁服务（洗车）”“（高压水枪冲洗）轿车、微型车、微型货车”的用水定额为30L/（车·次），则项目车辆清洁用水量为4.5m3/a，废水排放量按用水量的80%计，废水产生量3.6m3/a。

③维修区地面清洁废水
根据建设单位提供的资料，停车场地坪冲洗面积为500m2，每个月场地冲洗2次，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）场地浇洒用水定额为2L/(m2·次)，则废水产生量为24m³/a，废水排放量按用水量的80%计，废水产生量19.2m3/a。

废水经二级沉淀池（20m3）沉淀后排入油水分离池（5m3），经油水分离池处理后排入市政污水管网，根据调查类比同类项目，车辆及维修区地面清洁废水污染物浓度COD 150mg/L，BOD5 120mg/L，SS 500mg/L，NH3-N 10mg/L，石油类20mg/L，LAS（阴离子表面活性剂）20mg/L，总磷3mg/L，总氮20mg/L。项目废水水质情况见表5-9。

 表5-9  项目生产废水产排污情况    单位：mg/L

标准类别

废水量

COD

BOD5
SS

NH3-N
总磷

石油类

LAS

总氮

污染物浓度（mg/L）

-　

150

120

500

10

3

20

20

20

产生量（t/a）

116.64
0.017
0.014
0.058
0.0012
0.00035
0.0023
0.0023
0.0023
去除率%

-

20
20
90
20
-　

90

90
90

排放量（t/a）

116.64
0.014
0.011
0.0058
0.00096
0.00035
0.00023
0.00023
0.00023
排放浓度（mg/L）

-

120
96
50
8
3
2
2
2
标准值

-　

300

150

100

25

3

10

10
30
项目用水量及废水产生情况一览表见表5-10。

表5-10 项目用水量及废水产生情况

功能

用水量(m3/a)

水源

产污系数

废水量

(m3/a)

废水

去向

停车场冲洗
187.68
自来水
50%

93.84
废水经二级沉淀池沉淀后，排入油水分离池后排入市政污水管网

车辆清洁
4.5
80%

3.6
维修区地面清洁

24
80%

19.2
员工生活用水

168
80%

134.4
进入化粪池

顾客冲洗水

21
80%

16.8
总计

405.18
/
267.84
排入污水管网
[image: image2.png]05.15 = s
K
z





图5-2   项目水量平衡图   (m3/a) 
3、噪声

该项目建成后产生的噪声主要是机修噪声。在维修过程中对车辆受损部位进行的敲打及对零部件的打磨将产生较大噪声，其影响特点是瞬时且具有突发性。在对汽车的维修中使用不同的机械设备会产生一定的噪声。运行期间项目主要噪声源及源强见表5-11。

表5-11主要噪声源及源强一览表     单位：dB(A)

位置

噪声源

原始源强

治理措施

降噪后源强

打磨工位

打磨机

80~90
建筑隔声
70~80
钣金工位

钣金作业

瞬时峰值90

钣金工位内墙壁作吸音棉吸音隔声处理 
65

喷漆烤漆房

喷漆枪

75~80

建筑隔声
60~65

气泵

70~80

气泵置于气站房内，墙壁加厚；
50~60

风机

80~85

机房、喷漆烤漆房建筑隔声
60~65

项目噪声经上表中治理措施降噪处理，以及距离衰减和墙体隔音后，能有效降低对外环境的影响。

4、固体废弃物

项目运营期产生的固体废物主要有一般固废和危险固废。
1）一般固废
①废旧零部件
项目产生的废旧零部件主要为车辆废轮胎、废雨刮、废齿轮等，类比同规模汽修店，废旧零部件产生量平均约2kg/车，项目年维修车辆150辆，则产生量为0.3t/a，集中收集后外卖给废品收购站。

②生活垃圾

生活垃圾主要为项目职工及外来人员生活垃圾，生活垃圾主要为废弃塑料袋、果皮、纸屑等物质，根据我国生活垃圾排放系数，外来人员生活垃圾取K=0.2kg/人，外来人员按20人/天计，则产生生活垃圾1.2t/a，职工14人，生活垃圾取K=0.5kg/人·d计，则产生生活垃圾2.1t/a，生活垃圾共3.3t/a，集中收集后委托环卫部门进行定期清运。

③化粪池污泥
化粪池处理污水量为151.2m3/a，根据废水污染物消减量计算分析（废水量的0.1%计算），得出化粪池污泥为0.15t/a，化粪池一般1年清掏1次，委托环卫部门进行定期清掏。

2）危险固废   
经查阅《国家危险废物名录》（2018）（危险废物名录摘抄见表5-10），项目产生的废旧电池、废油漆桶、沾有油漆的废手套和废过滤棉、废活性炭以及废机油、油水分离池油脂等属于危险废物。具体产生及处置情况如下。

①废电池

根据业主提供资料，项目运营期汽车维修、保养更换下来的废旧电池产生量为0.1t/a，废电池收集后交由有资质的单位处置。

②油漆废旧桶、沾有油漆的废手套

项目油漆使用量为130kg/a，稀释剂用量为120kg/a，固化剂用量为40kg/a，本项目使用的油漆是由油漆提供方调制好的，直接使用，使用不完的油漆及使用完的油漆空桶由油漆提供方回收，不产生废物；

项目每人每月使用10双手套，共有机修工人4人，则每年产生的废手套为480双，一双手套按0.1kg计算，则废手套产生量为0.48t/a。

③废矿物油及含矿物油废物

根据项目运行的实际情况，年产生废矿物油约0.14t/a；废油桶等含矿物油废物年产生量0.03t/a，共计0.17t/a。该类废物由专人收集存贮在密闭防渗的专用收集桶及专用分类袋中后暂存于危险废物间内，定期交由德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置。
④废弃过滤活性炭棉和废活性炭

项目喷漆废气设置活性炭棉过滤和活性炭吸附处理，为保证有机废气的吸附效率，需更换新的活性炭，更换下来的废活性炭含苯、甲苯、二甲苯、VOCs等污染物，属于危险废物。

根据年汽车维修数量，类比同类型项目有机废气活性炭更换频率，本次评价要求活性炭棉更换期为3月/次，每年更换4次，活性炭棉的规格为1*1*0.02m³，重量为5kg，故每年活性炭棉的使用量为20kg/a；活性炭的更换期为4月/次，每年更换3次，活性炭的用量为18kg/次，故每年活性炭的使用量为54kg/a。

根据查阅相关资料，1kg活性炭可以吸附0.3kg废物，因此项目活性炭用量为0.074t/a，废活性炭产生量为0.0962t/a，本项目内设置危险废物暂存间储存，定期交由有资质单位处置。
⑤废弃刹车片内的石棉废物

车辆制动器籿片有石棉材质，更换过程会产生石棉废物，产生量较小，约为：20kg/a。项目内设置危险废物暂存间储存，定期交由有资质单位处置。

⑥油水分离池油脂

油水分离池处理污水的过程中会产生少量的油脂，为20kg/a，项目内设置危险废物暂存间储存，定期交由有资质单位处置。

根据《国家危险废物名录》（2016）进行危险废物识别，具体见下表 5-12。
表 5-12 项目危险废物识别一览表

序号

固废种类

危险类别

危废代码

危险特性

1

废矿物油

废矿物油（HW08）

900-214-08

T，I

2

其他含矿物油废物

废矿物油（HW08）

900-249-08

T，I

3
化学品包装容器

染料、涂料废物（HW12）

900-252-12

T，I

4

废弃过滤棉和废活性炭

其他废物（HW49）

900-041-49 

T/In 

5

废电池

其他废物（HW49）

900-044-49

T

6

废弃刹车片石棉废物

石棉废物（HW36）

900-032-36

T

7

油水分离池油脂

废矿物油（HW08）

900-210-08

T，I

项目运营期产生的固体废物见表5-13。
表5-13   项目固体废弃物产生及处置情况一览表
序号

类别

名称

产生量（t/a）

处置措施

1

一般固废

废旧零部件
0.3

收集后物资单位回购利用

2

生活垃圾
2.7
委托环卫部门清运

3
化粪池污泥
0.15
委托环卫部门定期清掏
4
危险固废

剩余油漆
0

由油漆提供方回收
5
废矿物油及含矿物油废物

0.17
委托德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置

6
油水分离池油脂
0.02
委托有资质单位处置

7
废弃过滤棉及活性炭

0.0962
8
废电池

0.1
9
废弃刹车片内的石棉废物

0.02
合计

3.5562
100%处置

（三）改扩建“以新带老”措施

（1）通过新建废气抽排净化系统，安装的二级高效过滤棉+uv光催化氧化+活性炭吸收净化后，通过距离地面15m高的排气管道有组织排放；

（2）整改危废暂存间，并进行防渗措施，对危险废物的容器，设置危险废物识别标志及粘贴危废管理制度。
（四）“三本账”核算

本项目改扩建完成后，整个厂区的各污染物排放核算“三本账”如下表5-14。
表5-14 改扩建前后污染物排放“三本账”汇总表   单位：t/a

类别
污染物
改扩建前原有项目排放量
技改项目
“以新带老”削减量
总排放量
排放增减量
产生量
排放量
废水
生活污水
116.64

116.64

116.64
116.64
116.64
0
废气
苯
0
0.0594
0.0103
0
0.0103

+0.0103
甲苯
0
0.0451
0.0078
0
0.0078

+0.0078
二甲苯

0

0.0918
0.0106
0
0.0106
+0.0106
VOCS
0

0.06809
0.00774
0

0.00774

+0.00774
油漆颗粒

0
0.01414
0.00164
0
0.00164
+0.00164
打磨粉尘

0

0.02
0.02
0

0.02
+0.02
固体废物 

生活垃圾
2.7
2.7
0
2.7
0
0
化粪池污泥
0.15
0.15

0
0.15

0
0
一般固废
0.26
0.3
0
0.26
0
0
危险废物
0.386
0.4062
0
0.386
0
0



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	
	施工期
	加高排气筒、整改危废间
	粉尘
	少量
	少量

	
	运营期
	汽车尾气
	CO、NOx、
烃类
	少量
	少量

	
	
	打磨机
	粉尘
	/
	20kg/a
	少量

	
	
	烧焊
	烟尘
	/
	0.24kg/a
	≤1.0mg/m3
	0.024kg/a

	
	
	烤漆废气
	有组织
	苯
	6.92mg/m3
	54kg/a
	0.623mg/m3
	4.86kg/a

	
	
	
	
	甲苯
	5.26mg/m3
	41kg/a
	0.473mg/m3
	3.69kg/a

	
	
	
	
	二甲苯
	11.24mg/m3
	87.7kg/a
	1.012mg/m3
	7.89kg/a

	
	
	
	
	VOCs
	8.13mg/m3
	63.45kg/a
	0.732mg/m3
	5.71kg/a

	
	
	
	
	漆雾（TSP）
	6.41mg/m3
	50kg/a
	0.577mg/m3
	4.50kg/a

	
	
	
	无组织
	苯
	/
	5.40kg/a
	/
	5.40kg/a

	
	
	
	
	甲苯
	/
	4.1kg/a
	/
	4.1kg/a

	
	
	
	
	二甲苯
	/
	8.77kg/a
	/
	8.77kg/a

	
	
	
	
	VOCs
	/
	6.345kg/a
	/
	6.345kg/a

	
	
	
	
	漆雾（TSP）
	/
	5.0kg/a
	/
	5.0kg/a

	
	施工期
	施工人员
	洗手废水
	少量
	少量

	
	运营期
运营期
	生产废水
	116.64m3/a
	116.64m3/a

	
	
	
	CODCr
	150mg/L
	0.017t/a
	120mg/L
	0.014 t/a
	经沉淀池、油水分离池处理后排入污水管网

	
	
	
	BOD5
	120mg/L
	0.014t/a
	96mg/L
	0.011 t/a
	

	
	
	
	SS
	500mg/L
	0.058t/a
	50mg/L
	0.0058t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	10mg/L
	0.0012 t/a
	8mg/L
	0.00096t/a
	

	
	
	
	总磷
	3mg/L
	0.00035t/a
	3mg/L
	0.00035t/a
	

	
	
	
	石油类
	20 mg/L
	0.0023t/a
	2mg/L
	0.00023t/a
	

	
	
	
	LAS
	20mg/L
	0.0023t/a
	2mg/L
	0.00023t/a
	

	
	
	
	总氮
	20mg/L
	0.0023t/a
	2mg/L
	0.00023t/a
	

	
	
	生活废水
	151.2m3/a
	151.2m3/a

	
	
	
	CODCr
	300mg/L
	0.045 t/a
	255mg/L
	0.038t/a
	经过化粪池处置后排入污水管网

	
	
	
	BOD5
	150mg/L
	0.023 t/a
	136mg/L
	0.021 t/a
	

	
	
	
	SS
	120mg/L
	0.018t/a
	84mg/L
	0.016t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.0038 t/a
	24mg/L
	0.0038 t/a
	

	
	
	
	总磷
	3mg/L
	0.0045t/a
	3mg/L
	0.0045t/a
	

	
	施工期
	钻孔机、电锯、切割机等
	噪声
	70～85dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70、夜间55）

	
	运营期
	打磨机

钣金作业

喷漆枪

气泵

风机
	噪声
	70~80

65

60~65

50~60

60~65
	昼间≤60 dB(A)

夜间≤50 dB(A)

	
	施工期
	项目区


	生活垃圾
	24kg
	定期清运至周边垃圾收集点。

	
	
	
	包装材料、废混凝土、废钢材、
	少量
	少量

	
	运营期
	生产过程
	废旧零部件
	一般
	0.3t/a
	收集后物资单位回购利用

	
	
	
	剩余油漆
	危废
	0
	由油漆提供方回收

	
	
	
	废矿物油及含矿物油废物
	危废
	0.17
	委托德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置

	
	
	
	油水分离池油脂
	危废
	0.02t/a
	委托有资质单位处置

	
	
	
	废弃过滤棉及活性炭
	危废
	0.0962t/a
	

	
	
	
	废电池
	危废
	0.1t/a
	

	
	
	
	废弃刹车片内的石棉废物
	危废
	0.02t/a
	

	
	
	生活固废
	办公生活垃圾
	一般
	3.3t/a
	委托环卫部门清运

	
	
	
	化粪池污泥
	一般
	0.15t/a
	委托环卫定期清掏

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目地处芒市320国道天龙街斜对面，工程区为城市生态系统，无原生植被，主要植被为人工植被，无珍贵野生动植物，无大面积的林木植被生态系统。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对现有生态环境造成太大影响。

因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。




七、环境影响分析

	一、 施工期环境影响分析 ：

项目属于改扩建项目，整改施工期主要污染物为装修垃圾、施工噪声、施工废水和施工粉尘。

1、施工期环大气环境影响分析

施工产生的粉尘及异味呈无组织排放。由于施工期较短，故排放量不多，且主要产生于室内，通过大气扩散、稀释作用后，对周边环境的影响很小。项目在整改过程中，采用环保材料，减少施工废气对周围环境的影响。

2、施工期噪声环境影响分析

施工期间，将会使用到电锯、电钻等设备，产生的噪声值大约70-85dB（A），产生地点多在室内，噪声的特点是突发性和间歇性。产生的噪声经墙体阻隔、距离衰减后，到达项目周边敏感点时，其对敏感点的影响较小。

3、施工期固体废弃物的排放和处置分析

项目在整改工期中主要的固体废弃物是废混凝土、废钢材等。其中可回收利用固废，应集中收集后进行回收利用，无法回收利用的委托具有处理资质的单位运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置。

施工人员产生的生活垃圾集中收集到厂区设置的垃圾桶后定期清运至周边垃圾收集点。

综上所述，项目施工期较短，工程量小，在各项环保措施得到切实实施的情况下，项目施工期产生的环境影响较小，且均为暂时的，随着施工期的结束而消失，对周围环境产生的影响较小。

4、施工期废水环境影响分析

项目施工期对地表水的环境影响主要来自于生活污水。项目内不设置施工营地，因此施工期生活污水主要来源于施工人员的洗手废水，其中污染物主要为SS。施工人员的生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。

综上所述，项目施工规模小，施工期短，施工噪声、粉尘和施工垃圾为不连续排放，由于施工期不长，污染物排放量不大，在采取上述措施后，项目施工期对外环境的影响较小。同时，随着施工期的结束，对外环境的影响也将随之结束。

营运期环境影响分析

项目为非生产性建设项目，运营期从废气、废水、固体废物、噪声等方面展开分析，详细分析如下。
1、大气环境影响分析

根据工程分析可知，项目生产过程中主要大气污染物为汽车喷漆烤漆房废气（有组织、无组织）、打磨工序产生的粉尘（无组织），汽车尾气（无组织）、烧焊废气（无组织）。

（1）汽车尾气

本项目经营内容以销售和维修汽车为主，项目在汽车销售和汽车维修完成后试车过程中、倒车过程中、进入及外出车辆运行过程中、停车场汽车停放和启动过程中会有汽车尾气产生，汽车在试车场及停放车辆处运行时间有限，且非同时运行。因此，汽车尾气排放量较少，加之周围环境开阔，利用空气流通扩散，尾气中大气污染物通常很快消散，以上废气可实现达标排放，对项目区空气环境质量影响较小。

（2）打磨机粉尘

车辆维修过程中对损坏部位进行敲打平整，为保证车身光滑，便于补漆，会使用佑耐牌干研磨设备打磨，过程会会产生少量粉尘，项目维修的车辆为中、小型轿车，打磨主要是使维修处平整，为喷漆做准备。项目内打磨频率低、车身打磨面积小，使用小功率设备，产生的粉尘量较少，约0.02t/a，呈自由扩散，对周边区域环境质量影响不大。
（3）烧焊废气

项目所采用的焊接方式主要为二氧化碳保护焊。在对车辆维修时会使用功率和接触面均较小的焊接设备，一般需要焊接的面积较小，故焊接废气产生量很小，经空气稀释后浓度很低，排放量为0.024kg/a，焊接烟尘呈无组织排放。项目车间较宽敞，职工在焊接操作过程中，必须使用相应的防护眼镜、面罩、口罩、手套等，可以减轻焊接烟尘对生产车间内职工健康的不利影响。通过加强车间通风，周围大气环境中颗粒物可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境影响不大。

（4）喷漆房废气

本项目喷漆工序产生的有机废气，主要成分为苯、甲苯、二甲苯、VOCs，漆雾。其排放量分别为：苯：4.86kg/a，甲苯：3.69kg/a，二甲苯：7.89kg/a，VOCs：5.71kg/a，漆雾：4.50kg/a，目前，项目喷漆、烤漆全过程均在该厂密闭烤漆房内进行，废气的收集率为90%，处理率为90%，有机废气被收集后经过活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理，经处理后通过距地面15m的排气筒高空排放，剩余有机废气以无组织的形式排放。项目废气处理工艺流程详见下图：
[image: image3.png]| IERREES H%‘?&fiﬁﬂ H EEFARD H:I;i‘?ﬂk H IR I





图7-1  项目废气处理工艺流程图
废气处理工作原理，项目采用“活性炭棉过滤+光氧催化分解法+活性炭吸附法”，其废气处理工作原理：在废气入口处，采用活性炭棉对大颗粒漆雾进行预过滤，对废气先进行除尘净化处理；经过粉尘净化的废气通过活性炭塔，活性炭塔中的高效活性炭对废气中苯及苯系物（甲苯、二甲苯）进行充分吸附，经过活性炭吸附的废气，其苯及苯系物已基本得到净化（活性炭是一种目前已被证实对有机废气中的苯系物吸附效果最好的材料之一）；之后废气再经过光氧催化装置，通过光氧催化进行降解：废气通过光氧催化装置时，在真空紫外光辐射下产生254nm和185nm的紫外光再次对苯及苯系物进行光降解，由于254nm紫外光能量较低，而苯的结构相对稳定，所以苯吸收光能后只能发生光物理过程，即各激发态间或各激发态与基态之间发生互转化的跃迁，所以254nm紫外光没有足够的能量分解水分子产生OH以及透导光化学反应的发生，而185nm 的真空紫外光县有较高的能量，在激发苯分子的同时还可以使空气中的氧气及水分子产生强氧化性的羟基，促使苯降解：真空紫外光辐射条件下有机物的降解主要有两条途径：一是有机物吸收紫外光后直接光解，二是有机物吸收光子后受到激发，与反应体系内的氧化性物质反应从面得到降解，在185nm光辐射下，反应器内产生多种氧化性物质，如OH、0和O3，生成途径如下：

[image: image4.png]e
H.0——-H+ - OH

0,20

- 0+H,0——2-0OH

- 04+0,—0,

)
2)
3)
(4)





由上述反应可知，.OH的生成有两条途径(反应（1）和反应（3），但水对185nm光的摩尔吸收率并不高（εH2O=19），所以.OH与水反应是.OH产生的主要成因，O3浓度变化可以间接体现出.OH的变化趋势。实验表明，苯降解率无论在何种反应条件下都随.OH浓度的升高而提高，.OH是苯隆解的关键氧化剂。

[image: image5.png]12227

i

BREKE





图7-2  UV光氧裂解技术原理图
最后废气通过活性炭塔，活性炭塔中的高效活性炭对废气中苯及苯系物（甲苯、二甲苯）进行充分吸附，经过活性炭吸附的废气，其苯系物已基本得到净化（活性炭是一种目前已被证实对有机废气中的苯及苯系物吸附效果最好的材料之一）。 
有组织排放

污染源强

根据工程分析，喷漆废气排放情况如下表7-1。
表7-1  有组织排放情况

污染物名称

苯
甲苯
二甲苯

VOCs
漆雾

排放速率（kg/h）

0.0040
0.0031
0.0066
0.0048
0.0038
排放浓度（mg/m3）

0.623
0.473
1.012
0.732
0.577
排放量（kg/a）

4.86
3.69
7.89
5.71
4.50
1）评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image6.png]£ 100

ot





Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表7-2 评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表7-3  污染物评价标准
评价因子

平均时段

标准值（ug/m3）

标准来源

苯
小时平均浓度

110.0
《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D
甲苯
200.0
二甲苯

200.0
VOCs
1200.0
漆雾（TSP）

900.0
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值

④污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：
表7-4  主要废气污染源参数一览表(点源)

污染源名称

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

污染物名称

排放速率

单位

经度

纬度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

排气筒
98.55638
24.424006
881.00
15.00
0.60
25.00
2.50
苯
0.0040
kg/h

甲苯

0.0031

kg/h

二甲苯

0.0066

kg/h

VOCs
0.0048
kg/h

TSP
0.0038
kg/h

⑤估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。

表7-5 估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
城市

人口数（城市选项时）
10万人
最高环境温度/℃
31.4
最低环境温度/℃
-4.2
土地利用类型
城市建设用地

区域湿度条件
湿润

是否考虑地形
考虑地形
(是    (否
地形数据分辨率/m
90
是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
(是    (否
岸线距离/m
/
岸方向线/º
/
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表：
表7-6  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(μg/m3)

Pmax
(%)

D10%
(m)

点源

    苯

110.0

0.1810
0.1646
甲苯

200.0

0.1403
0.0702
二甲苯

200.0

0.2987
0.1494
/

VOCs

1200.0

0.2172
0.0181
/

漆雾（TSP）

900.0

0.1720
0.0191
/

根据上表可知：本项目大气环境影响评价等级为三级。
2）预测结果
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模型，计算苯、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾（TSP）边长5km范围内最大落地浓度值及占标率。具体预测结果如下表：

表7-7  有组织污染物下风向2.5km范围内有组织污染源落地浓度

下风向距离

点源

苯浓度(μg/m³)

苯占标率(%)

甲苯浓度(μg/m³)

甲苯占标率(%)

二甲苯浓度(μg/m³)

二甲苯占标率(%)

VOCs浓度(μg/m³)

VOCs占标率(%)

TSP浓度(μg/m³)

TSP占标率(%)

10.0
0.0000

0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

25.0
0.0706

0.0641

0.0547
0.0273
0.1164
0.0582
0.0847

0.0071

0.0670

0.0074

47.0
0.1810

0.1646

0.1403
0.0702
0.2987
0.1494
0.2172

0.0181

0.1720

0.0191

50.0
0.1803

0.1639

0.1398
0.0699
0.2975
0.1488
0.2164

0.0180

0.1713

0.0190

75.0
0.1510

0.1372

0.1170
0.0585
0.2491
0.1246
0.1812

0.0151

0.1434

0.0159

100.0
0.1222

0.1111

0.0947
0.0474
0.2017
0.1008
0.1467

0.0122

0.1161

0.0129

125.0
0.1184

0.1076

0.0918
0.0459
0.1954
0.0977
0.1421

0.0118

0.1125

0.0125

150.0
0.1140

0.1036

0.0883
0.0442
0.1880
0.0940
0.1368

0.0114

0.1083

0.0120

175.0
0.1071

0.0974

0.0830
0.0415
0.1768
0.0884
0.1286

0.0107

0.1018

0.0113

200.0
0.1015

0.0923

0.0787
0.0393
0.1675
0.0837
0.1218

0.0101

0.0964

0.0107

225.0
0.0963

0.0875

0.0746
0.0373
0.1589
0.0795
0.1156

0.0096

0.0915

0.0102

250.0
0.0913

0.0830

0.0707
0.0354
0.1506
0.0753
0.1095

0.0091

0.0867

0.0096

275.0
0.0855

0.0778

0.0663
0.0331
0.1411
0.0706
0.1026

0.0086

0.0813

0.0090

300.0
0.0796

0.0724

0.0617
0.0309
0.1314
0.0657
0.0956

0.0080

0.0757

0.0084

325.0
0.0746

0.0679

0.0578
0.0289
0.1231
0.0616
0.0896

0.0075

0.0709

0.0079

350.0
0.0697

0.0634

0.0540
0.0270
0.1150
0.0575
0.0836

0.0070

0.0662

0.0074

375.0
0.0653

0.0593

0.0506
0.0253
0.1077
0.0539
0.0783

0.0065

0.0620

0.0069

400.0
0.0613

0.0557

0.0475
0.0237
0.1011
0.0506
0.0735

0.0061

0.0582

0.0065

425.0
0.0578

0.0525

0.0448
0.0224
0.0954
0.0477
0.0694

0.0058

0.0549

0.0061

450.0
0.0547

0.0497

0.0424
0.0212
0.0903
0.0451
0.0657

0.0055

0.0520

0.0058

475.0
0.0518

0.0471

0.0401
0.0201
0.0854
0.0427
0.0621

0.0052

0.0492

0.0055

500.0
0.0490

0.0446

0.0380
0.0190
0.0809
0.0404
0.0588

0.0049

0.0466

0.0052

525.0

0.0466

0.0423

0.0361

0.0180

0.0768

0.0384

0.0559

0.0047

0.0442

0.0049

550.0

0.0443

0.0403

0.0344

0.0172

0.0732

0.0366

0.0532

0.0044

0.0421

0.0047

575.0

0.0423

0.0385

0.0328

0.0164

0.0699

0.0349

0.0508

0.0042

0.0402

0.0045

600.0

0.0405

0.0368

0.0314

0.0157

0.0668

0.0334

0.0486

0.0040

0.0385

0.0043

625.0

0.0388

0.0352

0.0300

0.0150

0.0640

0.0320

0.0465

0.0039

0.0368

0.0041

650.0

0.0372

0.0338

0.0288

0.0144

0.0613

0.0307

0.0446

0.0037

0.0353

0.0039

675.0

0.0357

0.0324

0.0277

0.0138

0.0589

0.0294

0.0428

0.0036

0.0339

0.0038

700.0

0.0343

0.0312

0.0266

0.0133

0.0565

0.0283

0.0411

0.0034

0.0326

0.0036

725.0

0.0331

0.0301

0.0256

0.0128

0.0546

0.0273

0.0397

0.0033

0.0314

0.0035

750.0

0.0320

0.0291

0.0248

0.0124

0.0528

0.0264

0.0384

0.0032

0.0304

0.0034

775.0

0.0310

0.0281

0.0240

0.0120

0.0511

0.0255

0.0371

0.0031

0.0294

0.0033

800.0

0.0300

0.0273

0.0232

0.0116

0.0495

0.0247

0.0360

0.0030

0.0285

0.0032

825.0

0.0291

0.0264

0.0225

0.0113

0.0480

0.0240

0.0349

0.0029

0.0276

0.0031

850.0

0.0282

0.0256

0.0218

0.0109

0.0465

0.0233

0.0338

0.0028

0.0268

0.0030

875.0

0.0273

0.0249

0.0212

0.0106

0.0451

0.0226

0.0328

0.0027

0.0260

0.0029

900.0

0.0266

0.0241

0.0206

0.0103

0.0438

0.0219

0.0319

0.0027

0.0252

0.0028

925.0

0.0258

0.0235

0.0200

0.0100

0.0426

0.0213

0.0310

0.0026

0.0245

0.0027

950.0

0.0251

0.0228

0.0195

0.0097

0.0414

0.0207

0.0301

0.0025

0.0238

0.0026

975.0

0.0244

0.0222

0.0189

0.0095

0.0403

0.0201

0.0293

0.0024

0.0232

0.0026

1000.0

0.0238

0.0216

0.0184

0.0092

0.0392

0.0196

0.0285

0.0024

0.0226

0.0025

1025.0

0.0232

0.0210

0.0179

0.0090

0.0382

0.0191

0.0278

0.0023

0.0220

0.0024

1050.0

0.0226

0.0205

0.0175

0.0087

0.0372

0.0186

0.0271

0.0023

0.0214

0.0024

1075.0

0.0220

0.0200

0.0170

0.0085

0.0363

0.0181

0.0264

0.0022

0.0209

0.0023

1100.0

0.0215

0.0195

0.0166

0.0083

0.0354

0.0177

0.0257

0.0021

0.0204

0.0023

1125.0

0.0209

0.0190

0.0162

0.0081

0.0345

0.0173

0.0251

0.0021

0.0199

0.0022

1150.0

0.0204

0.0186

0.0158

0.0079

0.0337

0.0169

0.0245

0.0020

0.0194

0.0022

1175.0

0.0200

0.0181

0.0155

0.0077

0.0329

0.0165

0.0240

0.0020

0.0190

0.0021

1200.0

0.0195

0.0177

0.0151

0.0076

0.0322

0.0161

0.0234

0.0020

0.0185

0.0021

1225.0

0.0191

0.0173

0.0148

0.0074

0.0315

0.0157

0.0229

0.0019

0.0181

0.0020

1250.0

0.0186

0.0170

0.0145

0.0072

0.0308

0.0154

0.0224

0.0019

0.0177

0.0020

1275.0

0.0182

0.0166

0.0141

0.0071

0.0301

0.0151

0.0219

0.0018

0.0173

0.0019

1300.0

0.0179

0.0162

0.0138

0.0069

0.0295

0.0147

0.0214

0.0018

0.0170

0.0019

1325.0

0.0175

0.0159

0.0135

0.0068

0.0288

0.0144

0.0210

0.0017

0.0166

0.0018

1350.0

0.0171

0.0156

0.0133

0.0066

0.0282

0.0141

0.0205

0.0017

0.0163

0.0018

1375.0

0.0168

0.0152

0.0130

0.0065

0.0277

0.0138

0.0201

0.0017

0.0159

0.0018

1400.0

0.0164

0.0149

0.0127

0.0064

0.0271

0.0136

0.0197

0.0016

0.0156

0.0017

1425.0

0.0161

0.0147

0.0125

0.0062

0.0266

0.0133

0.0193

0.0016

0.0153

0.0017

1450.0

0.0158

0.0144

0.0122

0.0061

0.0261

0.0130

0.0190

0.0016

0.0150

0.0017

1475.0

0.0155

0.0141

0.0120

0.0060

0.0256

0.0128

0.0186

0.0016

0.0147

0.0016

1500.0

0.0152

0.0138

0.0118

0.0059

0.0251

0.0125

0.0183

0.0015

0.0144

0.0016

1525.0

0.0149

0.0136

0.0116

0.0058

0.0246

0.0123

0.0179

0.0015

0.0142

0.0016

1550.0

0.0147

0.0133

0.0114

0.0057

0.0242

0.0121

0.0176

0.0015

0.0139

0.0015

1575.0

0.0144

0.0131

0.0112

0.0056

0.0237

0.0119

0.0173

0.0014

0.0137

0.0015

1600.0

0.0141

0.0129

0.0110

0.0055

0.0233

0.0117

0.0170

0.0014

0.0134

0.0015

1625.0

0.0139

0.0126

0.0108

0.0054

0.0229

0.0115

0.0167

0.0014

0.0132

0.0015

1650.0

0.0137

0.0124

0.0106

0.0053

0.0225

0.0113

0.0164

0.0014

0.0130

0.0014

1675.0

0.0134

0.0122

0.0104

0.0052

0.0221

0.0111

0.0161

0.0013

0.0127

0.0014

1700.0

0.0132

0.0120

0.0102

0.0051

0.0218

0.0109

0.0158

0.0013

0.0125

0.0014

1725.0

0.0130

0.0118

0.0101

0.0050

0.0214

0.0107

0.0156

0.0013

0.0123

0.0014

1750.0

0.0128

0.0116

0.0099

0.0049

0.0211

0.0105

0.0153

0.0013

0.0121

0.0013

1775.0

0.0126

0.0114

0.0097

0.0049

0.0207

0.0104

0.0151

0.0013

0.0119

0.0013

1800.0

0.0124

0.0112

0.0096

0.0048

0.0204

0.0102

0.0148

0.0012

0.0117

0.0013

1825.0

0.0122

0.0111

0.0094

0.0047

0.0201

0.0100

0.0146

0.0012

0.0116

0.0013

1850.0

0.0120

0.0109

0.0093

0.0046

0.0198

0.0099

0.0144

0.0012

0.0114

0.0013

1875.0

0.0118

0.0107

0.0091

0.0046

0.0195

0.0097

0.0141

0.0012

0.0112

0.0012

1900.0

0.0116

0.0106

0.0090

0.0045

0.0192

0.0096

0.0139

0.0012

0.0110

0.0012

1925.0

0.0114

0.0104

0.0089

0.0044

0.0189

0.0094

0.0137

0.0011

0.0109

0.0012

1950.0

0.0113

0.0102

0.0087

0.0044

0.0186

0.0093

0.0135

0.0011

0.0107

0.0012

1975.0

0.0111

0.0101

0.0086

0.0043

0.0183

0.0092

0.0133

0.0011

0.0105

0.0012

2000.0

0.0109

0.0099

0.0085

0.0042

0.0180

0.0090

0.0131

0.0011

0.0104

0.0012

2025.0

0.0108

0.0098

0.0084

0.0042

0.0178

0.0089

0.0129

0.0011

0.0102

0.0011

2050.0

0.0106

0.0097

0.0082

0.0041

0.0175

0.0088

0.0128

0.0011

0.0101

0.0011

2075.0

0.0105

0.0095

0.0081

0.0041

0.0173

0.0086

0.0126

0.0010

0.0100

0.0011

2100.0

0.0103

0.0094

0.0080

0.0040

0.0171

0.0085

0.0124

0.0010

0.0098

0.0011

2125.0

0.0102

0.0093

0.0079

0.0040

0.0168

0.0084

0.0122

0.0010

0.0097

0.0011

2150.0

0.0101

0.0091

0.0078

0.0039

0.0166

0.0083

0.0121

0.0010

0.0096

0.0011

2175.0

0.0099

0.0090

0.0077

0.0038

0.0164

0.0082

0.0119

0.0010

0.0094

0.0010

2200.0

0.0098

0.0089

0.0076

0.0038

0.0162

0.0081

0.0117

0.0010

0.0093

0.0010

2225.0

0.0097

0.0088

0.0075

0.0037

0.0159

0.0080

0.0116

0.0010

0.0092

0.0010

2250.0

0.0095

0.0087

0.0074

0.0037

0.0157

0.0079

0.0114

0.0010

0.0091

0.0010

2275.0

0.0094

0.0086

0.0073

0.0036

0.0155

0.0078

0.0113

0.0009

0.0089

0.0010

2300.0

0.0093

0.0084

0.0072

0.0036

0.0153

0.0077

0.0112

0.0009

0.0088

0.0010

2325.0

0.0092

0.0083

0.0071

0.0036

0.0151

0.0076

0.0110

0.0009

0.0087

0.0010

2350.0

0.0090

0.0082

0.0070

0.0035

0.0149

0.0075

0.0108

0.0009

0.0086

0.0010

2375.0

0.0089

0.0081

0.0069

0.0035

0.0147

0.0074

0.0107

0.0009

0.0085

0.0009

2400.0

0.0088

0.0080

0.0068

0.0034

0.0146

0.0073

0.0106

0.0009

0.0084

0.0009

2425.0

0.0087

0.0079

0.0068

0.0034

0.0144

0.0072

0.0105

0.0009

0.0083

0.0009

2450.0

0.0086

0.0078

0.0067

0.0033

0.0142

0.0071

0.0104

0.0009

0.0082

0.0009

2475.0

0.0085

0.0078

0.0066

0.0033

0.0141

0.0070

0.0102

0.0009

0.0081

0.0009

2500.0

0.0084

0.0077

0.0065

0.0033

0.0139

0.0070

0.0101

0.0008

0.0080

0.0009

下风向最大浓度

0.1810

0.1646

0.1403

0.0702

0.2987

0.1494

0.2172

0.0181

0.1720

0.0191

下风向最大浓度出现距离

47.0

47.0

47.0

47.0

47.0

47.0

47.0

47.0

47.0

47.0

由上表可知，正常排放情况下项目有组织大气污染物苯、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾（TSP）最大落地浓度均较小，最大占标率分别为0.1646%、0.0702%、0.1494%、0.0181%、0.0191%。根据AERSCREEN模型，苯、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾（TSP）最大落地浓度出现距离为下风47m处，下风向最大落地浓度分别为0.1810μg/m3、0.1403μg/m3、0.2987μg/m3、0.2172μg/m3、0.1720μg/m3，苯、甲苯、二甲苯及VOCs均能达到《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D相关标准要求，漆雾（TSP）能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值，因此，项目大气污染有组织排放对周围环境影响较小。

无组织排放

喷漆房废气收集效率未能达到100%，少量喷漆废气会出现溢散等情况，约10%呈无组织排放，排放速率如下：苯：0.0046kg/h；甲苯：0.0034kg/h；二甲苯：0.0073kg/h；VOCs：0.0053kg/h；漆雾（TSP）：0.0042kg/h。

1）估算模型参数选取

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行预测分析。由于无组织喷漆废气产生单元位于喷漆房周围，因此，本次无组织预测将喷漆房边界视为1个无组织面源。
表7-8 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放速率

单位

X

Y

长度

宽度

有效高度

矩形面源

98.556315
24.42401
881.00
31.89
13.15
6.00
苯

0.0046    

kg/h

甲苯

0.0034

二甲苯

0.0073

VOCs
0.0053

TSP

0.0042

2）预测结果

项目区大气稳定度以中性为主，多年平均风速约为0.9m/s。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN估算模式，计算苯、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾（TSP）边长5km范围内地面最大浓度值。具体预测结果如下表：
表7-9 下风向2.5km范围内无组织喷漆废气最大落地浓度
下风向距离

点源

苯浓度(μg/m³)

苯占标率(%)

甲苯浓度(μg/m³)

甲苯占标率(%)

二甲苯浓度(μg/m³)

二甲苯占标率(%)

VOCs浓度(μg/m³)

VOCs占标率(%)

TSP浓度(μg/m³)

TSP占标率(%)

10.0
3.1895

2.8995

2.3575
1.1787
5.0616
2.5308
3.6749

0.3062

2.9122

0.3236

15.0
3.7676

3.4251

2.7847
1.3924
5.9790
2.9895
4.3409

0.3617

3.4400

0.3822

25.0
3.2026

2.9115

2.3671
1.1836
5.0824
2.5412
3.6900

0.3075

2.9241

0.3249

50.0
1.5293

1.3903

1.1304
0.5652
2.4269
1.2135
1.7620

0.1468

1.3963

0.1551

75.0
0.8818

0.8016

0.6517
0.3259
1.3993
0.6996
1.0159

0.0847

0.8051

0.0895

100.0
0.5884

0.5349

0.4349
0.2175
0.9338
0.4669
0.6779

0.0565

0.5372

0.0597

125.0
0.4290

0.3900

0.3171
0.1585
0.6808
0.3404
0.4943

0.0412

0.3917

0.0435

150.0
0.3311

0.3010

0.2447
0.1224
0.5254
0.2627
0.3815

0.0318

0.3023

0.0336

175.0
0.2661

0.2419

0.1967
0.0983
0.4222
0.2111
0.3065

0.0255

0.2429

0.0270

200.0
0.2202

0.2002

0.1628
0.0814
0.3495
0.1747
0.2537

0.0211

0.2011

0.0223

225.0
0.1865

0.1695

0.1378
0.0689
0.2959
0.1480
0.2148

0.0179

0.1702

0.0189

250.0
0.1607

0.1461

0.1188
0.0594
0.2550
0.1275
0.1852

0.0154

0.1467

0.0163

275.0
0.1406

0.1278

0.1039
0.0520
0.2231
0.1116
0.1620

0.0135

0.1284

0.0143

300.0
0.1245

0.1131

0.0920
0.0460
0.1975
0.0987
0.1434

0.0119

0.1136

0.0126

325.0
0.1113

0.1011

0.0822
0.0411
0.1765
0.0883
0.1282

0.0107

0.1016

0.0113

350.0
0.1003

0.0912

0.0741
0.0371
0.1592
0.0796
0.1156

0.0096

0.0916

0.0102

375.0
0.0911

0.0828

0.0673
0.0337
0.1445
0.0723
0.1049

0.0087

0.0832

0.0092

400.0
0.0832

0.0757

0.0615
0.0308
0.1321
0.0660
0.0959

0.0080

0.0760

0.0084

425.0
0.0765

0.0695

0.0565
0.0283
0.1214
0.0607
0.0881

0.0073

0.0698

0.0078

450.0
0.0706

0.0642

0.0522
0.0261
0.1121
0.0560
0.0814

0.0068

0.0645

0.0072

475.0
0.0655

0.0595

0.0484
0.0242
0.1039
0.0520
0.0755

0.0063

0.0598

0.0066

500.0
0.0610

0.0554

0.0451
0.0225
0.0968
0.0484
0.0703

0.0059

0.0557

0.0062

525.0

0.0570

0.0518

0.0421

0.0211

0.0904

0.0452

0.0657

0.0055

0.0520

0.0058

550.0

0.0534

0.0486

0.0395

0.0197

0.0848

0.0424

0.0615

0.0051

0.0488

0.0054

575.0

0.0502

0.0457

0.0371

0.0186

0.0797

0.0399

0.0579

0.0048

0.0459

0.0051

600.0

0.0473

0.0430

0.0350

0.0175

0.0751

0.0376

0.0545

0.0045

0.0432

0.0048

625.0

0.0447

0.0407

0.0331

0.0165

0.0710

0.0355

0.0515

0.0043

0.0408

0.0045

649.99

0.0424

0.0385

0.0313

0.0157

0.0672

0.0336

0.0488

0.0041

0.0387

0.0043

675.0

0.0402

0.0366

0.0297

0.0149

0.0638

0.0319

0.0463

0.0039

0.0367

0.0041

699.99

0.0382

0.0348

0.0283

0.0141

0.0607

0.0303

0.0440

0.0037

0.0349

0.0039

725.0

0.0364

0.0331

0.0269

0.0135

0.0578

0.0289

0.0420

0.0035

0.0333

0.0037

749.99

0.0347

0.0316

0.0257

0.0128

0.0551

0.0276

0.0400

0.0033

0.0317

0.0035

775.0

0.0332

0.0302

0.0245

0.0123

0.0527

0.0263

0.0383

0.0032

0.0303

0.0034

800.0

0.0318

0.0289

0.0235

0.0117

0.0504

0.0252

0.0366

0.0031

0.0290

0.0032

825.0

0.0305

0.0277

0.0225

0.0113

0.0483

0.0242

0.0351

0.0029

0.0278

0.0031

850.0

0.0292

0.0266

0.0216

0.0108

0.0464

0.0232

0.0337

0.0028

0.0267

0.0030

875.0

0.0281

0.0255

0.0208

0.0104

0.0446

0.0223

0.0323

0.0027

0.0256

0.0028

900.0

0.0270

0.0245

0.0200

0.0100

0.0429

0.0214

0.0311

0.0026

0.0247

0.0027

924.99

0.0260

0.0236

0.0192

0.0096

0.0413

0.0206

0.0300

0.0025

0.0237

0.0026

950.0

0.0251

0.0228

0.0185

0.0093

0.0398

0.0199

0.0289

0.0024

0.0229

0.0025

975.0

0.0242

0.0220

0.0179

0.0089

0.0384

0.0192

0.0279

0.0023

0.0221

0.0025

1000.0

0.0233

0.0212

0.0173

0.0086

0.0371

0.0185

0.0269

0.0022

0.0213

0.0024

1025.0

0.0226

0.0205

0.0167

0.0083

0.0358

0.0179

0.0260

0.0022

0.0206

0.0023

1050.0

0.0218

0.0198

0.0161

0.0081

0.0346

0.0173

0.0252

0.0021

0.0199

0.0022

1075.0

0.0211

0.0192

0.0156

0.0078

0.0335

0.0168

0.0243

0.0020

0.0193

0.0021

1100.0

0.0205

0.0186

0.0151

0.0076

0.0325

0.0162

0.0236

0.0020

0.0187

0.0021

1125.0

0.0198

0.0180

0.0147

0.0073

0.0315

0.0157

0.0229

0.0019

0.0181

0.0020

1150.0

0.0193

0.0175

0.0142

0.0071

0.0306

0.0153

0.0222

0.0018

0.0176

0.0020

1175.0

0.0187

0.0170

0.0138

0.0069

0.0297

0.0148

0.0215

0.0018

0.0171

0.0019

1200.0

0.0182

0.0165

0.0134

0.0067

0.0288

0.0144

0.0209

0.0017

0.0166

0.0018

1225.0

0.0176

0.0160

0.0130

0.0065

0.0280

0.0140

0.0203

0.0017

0.0161

0.0018

1250.0

0.0172

0.0156

0.0127

0.0063

0.0272

0.0136

0.0198

0.0016

0.0157

0.0017

1275.0

0.0167

0.0152

0.0123

0.0062

0.0265

0.0133

0.0192

0.0016

0.0153

0.0017

1300.0

0.0163

0.0148

0.0120

0.0060

0.0258

0.0129

0.0187

0.0016

0.0148

0.0016

1325.0

0.0158

0.0144

0.0117

0.0059

0.0251

0.0126

0.0183

0.0015

0.0145

0.0016

1350.0

0.0154

0.0140

0.0114

0.0057

0.0245

0.0123

0.0178

0.0015

0.0141

0.0016

1375.0

0.0151

0.0137

0.0111

0.0056

0.0239

0.0119

0.0173

0.0014

0.0137

0.0015

1400.0

0.0147

0.0134

0.0109

0.0054

0.0233

0.0117

0.0169

0.0014

0.0134

0.0015

1425.0

0.0143

0.0130

0.0106

0.0053

0.0227

0.0114

0.0165

0.0014

0.0131

0.0015

1450.0

0.0140

0.0127

0.0103

0.0052

0.0222

0.0111

0.0161

0.0013

0.0128

0.0014

1475.0

0.0137

0.0124

0.0101

0.0051

0.0217

0.0108

0.0157

0.0013

0.0125

0.0014

1500.0

0.0134

0.0121

0.0099

0.0049

0.0212

0.0106

0.0154

0.0013

0.0122

0.0014

1525.0

0.0131

0.0119

0.0097

0.0048

0.0207

0.0104

0.0150

0.0013

0.0119

0.0013

1550.0

0.0128

0.0116

0.0094

0.0047

0.0203

0.0101

0.0147

0.0012

0.0117

0.0013

1575.0

0.0125

0.0114

0.0092

0.0046

0.0198

0.0099

0.0144

0.0012

0.0114

0.0013

1600.0

0.0122

0.0111

0.0090

0.0045

0.0194

0.0097

0.0141

0.0012

0.0112

0.0012

1625.0

0.0120

0.0109

0.0088

0.0044

0.0190

0.0095

0.0138

0.0011

0.0109

0.0012

1650.0

0.0117

0.0107

0.0087

0.0043

0.0186

0.0093

0.0135

0.0011

0.0107

0.0012

1675.0

0.0115

0.0104

0.0085

0.0042

0.0182

0.0091

0.0132

0.0011

0.0105

0.0012

1700.0

0.0112

0.0102

0.0083

0.0042

0.0178

0.0089

0.0130

0.0011

0.0103

0.0011

1725.0

0.0110

0.0100

0.0081

0.0041

0.0175

0.0087

0.0127

0.0011

0.0101

0.0011

1750.0

0.0108

0.0098

0.0080

0.0040

0.0172

0.0086

0.0125

0.0010

0.0099

0.0011

1775.0

0.0106

0.0096

0.0078

0.0039

0.0168

0.0084

0.0122

0.0010

0.0097

0.0011

1800.0

0.0104

0.0095

0.0077

0.0038

0.0165

0.0083

0.0120

0.0010

0.0095

0.0011

1825.0

0.0102

0.0093

0.0075

0.0038

0.0162

0.0081

0.0118

0.0010

0.0093

0.0010

1850.0

0.0100

0.0091

0.0074

0.0037

0.0159

0.0079

0.0115

0.0010

0.0091

0.0010

1875.0

0.0098

0.0089

0.0073

0.0036

0.0156

0.0078

0.0113

0.0009

0.0090

0.0010

1900.0

0.0097

0.0088

0.0071

0.0036

0.0153

0.0077

0.0111

0.0009

0.0088

0.0010

1924.99

0.0095

0.0086

0.0070

0.0035

0.0151

0.0075

0.0109

0.0009

0.0087

0.0010

1950.0

0.0093

0.0085

0.0069

0.0034

0.0148

0.0074

0.0107

0.0009

0.0085

0.0009

1975.0

0.0092

0.0083

0.0068

0.0034

0.0145

0.0073

0.0106

0.0009

0.0084

0.0009

2000.0

0.0090

0.0082

0.0067

0.0033

0.0143

0.0071

0.0104

0.0009

0.0082

0.0009

2025.0

0.0089

0.0080

0.0065

0.0033

0.0140

0.0070

0.0102

0.0008

0.0081

0.0009

2050.0

0.0087

0.0079

0.0064

0.0032

0.0138

0.0069

0.0100

0.0008

0.0079

0.0009

2075.0

0.0086

0.0078

0.0063

0.0032

0.0136

0.0068

0.0099

0.0008

0.0078

0.0009

2100.0

0.0084

0.0077

0.0062

0.0031

0.0134

0.0067

0.0097

0.0008

0.0077

0.0009

2125.0

0.0083

0.0075

0.0061

0.0031

0.0132

0.0066

0.0096

0.0008

0.0076

0.0008

2150.0

0.0082

0.0074

0.0060

0.0030

0.0130

0.0065

0.0094

0.0008

0.0075

0.0008

2175.0

0.0080

0.0073

0.0059

0.0030

0.0127

0.0064

0.0093

0.0008

0.0073

0.0008

2200.0

0.0079

0.0072

0.0058

0.0029

0.0126

0.0063

0.0091

0.0008

0.0072

0.0008

2224.99

0.0078

0.0071

0.0058

0.0029

0.0124

0.0062

0.0090

0.0007

0.0071

0.0008

2250.0

0.0077

0.0070

0.0057

0.0028

0.0122

0.0061

0.0088

0.0007

0.0070

0.0008

2275.0

0.0076

0.0069

0.0056

0.0028

0.0120

0.0060

0.0087

0.0007

0.0069

0.0008

2300.0

0.0075

0.0068

0.0055

0.0028

0.0118

0.0059

0.0086

0.0007

0.0068

0.0008

2325.0

0.0073

0.0067

0.0054

0.0027

0.0117

0.0058

0.0085

0.0007

0.0067

0.0007

2350.0

0.0072

0.0066

0.0054

0.0027

0.0115

0.0057

0.0083

0.0007

0.0066

0.0007

2375.0

0.0071

0.0065

0.0053

0.0026

0.0113

0.0057

0.0082

0.0007

0.0065

0.0007

2400.0

0.0070

0.0064

0.0052

0.0026

0.0112

0.0056

0.0081

0.0007

0.0064

0.0007

2425.0

0.0069

0.0063

0.0051

0.0026

0.0110

0.0055

0.0080

0.0007

0.0063

0.0007

2449.99

0.0068

0.0062

0.0051

0.0025

0.0109

0.0054

0.0079

0.0007

0.0063

0.0007

2475.0

0.0068

0.0061

0.0050

0.0025

0.0107

0.0054

0.0078

0.0006

0.0062

0.0007

2500.0

0.0067

0.0061

0.0049

0.0025

0.0106

0.0053

0.0077

0.0006

0.0061

0.0007

下风向最大浓度

3.7676

3.4251

2.7847

1.3924

5.9790

2.9895

4.3409

0.3617

3.4400

0.3822

下风向最大浓度出现距离

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

15.0

根据AERSCREEN模式预测，无组织排放的苯、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾（TSP）最大落地浓度均较小，最大占标率分别为3.4251%、1.3924%、2.9895%、0.3617%、0.3822%。根据AERSCREEN模型，苯、甲苯、二甲苯、VOCs、漆雾（TSP）最大落地浓度出现距离为下风15.0m处，下风向最大落地浓度分别为3.7676μg/m3、2.7847μg/m3、5.9790μg/m、4.3409μg/m3、3.4400μg/m3，苯、甲苯、二甲苯及VOCs均能达到《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D相关标准要求，漆雾（TSP）能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值，因此，项目大气污染物无组织排放对周围环境影响较小。

④敏感点影响分析

根据预测结果，项目有组织和无组织喷漆废气排放无超标点，未超过《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D二级标准浓度限值及GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值要求，未降低当地空气质量等级。
本项目喷漆房位于项目区西北方向，排气筒出风口向西北设置，芒市主导西南风，周围大气环境影响目标最近的为从本项目区厂界至西面兰都大酒店厂界距离约10m，位于本项目侧风向，喷漆房距离兰都大酒店厂界距离约18m，根据建设单位介绍，项目运营时间为8h/d，喷漆房平均每天使用4小时，使用时间不集中，本项目与兰都酒店之间有墙体阻隔，同时项目喷漆房设置为密闭，并配套有废气治理（过滤棉+双层过滤棉+UV光催化氧化+活性炭+15m高排气筒）措施，因此，喷漆房布置是合理的，废气经过处理后，根据预测结果，项目有组织和无组织喷漆废气排放无超标点，远小于《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D二级标准浓度限值及GB3095-2012《环境空气质量标准》二级浓度限值要求。因此，只要建设单位确保配套的废气处理装置正常运行以及加强厂内通风等措施，对周围环境敏感点在可接受范围之内。
大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目经预测，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。
（2）汽车尾气

本项目经营内容以汽车销售和汽车维修为主，每日进出厂区车辆较少，项目在汽车维修完成后试车过程中、洗车的倒车过程中、进入及外出车辆运行过程中、停车场汽车停放和启动过程中会有汽车尾气产生，汽车在试车场及停放车辆处运行时间有限，且非同时运行。

汽车尾气均是动力燃料燃烧汽油和柴油产生的，尾气中主要污染物为CO、碳氢化合物、氮氧化物等，由于项目汽车尾气产生量小，车辆进出时间短，加之项目所在区域地形开阔，易于扩散，对该区域大气环境质量影响不大。
（3）打磨机粉尘

车辆维修过程中对损坏部位进行敲打平整，为保证车身光滑，便于补漆，会使用车辆专用打磨机进行打磨，过程会会产生少量粉尘，项目维修的车辆为中、小型轿车，打磨主要是使维修处平整，为喷漆做准备。项目内打磨频率低、车身打磨面积小，使用小功率设备，产生的粉尘量较少，项目打磨采用无尘打磨机，无尘打磨未收集粉尘呈无组织排放，排放量约为20kg/a，排放量较少，经加强车间通风后，项目产生的打磨粉尘对周围环境影响不大。
（4）烧焊废气

本项目焊接工序在生产车间内进行，项目在生产区设置两台移动式吸尘器对粉尘进行收集，未收集的烟尘在车间内呈无组织排放，排放量约为0.024kg/a，排放量较少。项目车间较宽敞，职工在焊接操作过程中，必须使用相应的防护眼镜、面罩、口罩、手套等，可以减轻焊接烟尘对生产车间内职工健康的不利影响。通过加强车间通风，周围大气环境中颗粒物可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求，对周边环境影响不大。

2、水环境影响分析

（1）地表水水环境影响分析

项目排水采用雨污分流制，雨水通过雨槽收集后排入市政雨水管网。

项目内生活污水进入化粪池（45m3）预处理后排入市政污水管网，生产废水主要为洗车废水、维修车间清洁废水，洗车废水经油水分离池（5m3）后进入二级沉淀池（20m3）沉淀后排入市政管网，外排废水达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准限值。
（2）项目废水处置及排放方式可行性分析

本项目运营期排水系统为雨、污分流制，项目内雨水经雨水管道收集后进入沉淀池，经沉淀后进入市政污水管网。项目的生产废水进入油水分离池，经过油水分离池、沉淀池处理后排入市镇污水管网。
项目生活废水进入化粪池，经化粪池处理后进入市政污水处理管网。
根据工程分析，本项目停车场冲洗废水为187.68m3/a，项目车辆清洁废水产生量为4.5m3/a，维修区地面清洁废水产生量为24m3/a。废水不是每日平均产生，现取废水日最大产生量，其中停车场冲洗废水日最大用水量2.346m3，产生量为1.173m3，车辆清洁取日清洗汽车5辆，用水量0.15m3，废水产生量0.12m3 ，维修区清洁用水量1m3，废水产生量0.8m3，故日最大废水产生量为2.093m3。本项目油水分离池（5m3），二级沉淀池（20m3）能够满足废水收集、处理要求。

项目生活污水产生量为0.504m3/d，项目化粪池容积为45m3，其容积能够满足废水停留24h以上的处理要求，项目周边已建成市政污水管网，废水经处理后可排水污水管网。

根据以上分析，项目油水分离池、化粪池、沉淀池等污水处理设施容积可以满足使用，设置合理，污水进入市政管网，对水环境影响较小。
（3）地下水水环境影响分析
1）评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，建设项目地下水敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-10。
表7-10  地下水环境敏感程度分级表
敏感程度
地下水环境敏感特征
敏感
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感
上述地区之外的其他地区
注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表7-11。
表7-11  评价工作等级分析表

环境敏感程度项目类别
Ⅰ类项目
Ⅱ类项目
Ⅲ类项目
敏感
一
一
二
较敏感
一
二
三
不敏感
二
三
三
经查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于V社会事业与服务业184、汽车、摩托车维修场所，为Ⅲ类项目，所在地区为德宏州芒市320国道天龙街斜对面，项目周围无分散水井和饮用水井，地下水环境不敏感，对照表7-11，因此确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，主要提出切实可行的环境保护措施。
项目对地下水的影响的可能途径为：①油水分离池破裂；②废水收集管网出现跑冒滴漏问题造成的下渗；③厂内危废暂存间渗漏下渗。

污染物进入地下水，其在地下的迁移转化受污染物的性质和地下水文特性的共同影响，要准确预测是非常困难的。一般情况下，主要是从源头控制采取对策措施，避免或减轻其影响。为避免废水水处理过程产生的废水及危废暂存间污染周围的地下水及土壤，采取以下对策措施：

分区防渗
本项目污水主要以生活污水和生产废水为主，污染物类型主要为氨氮、COD等非持久性污染物，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）将该项目所在区域分为一般防渗区和简单防渗区，并提出以下地下水防治措施：
一般防渗区：二级沉淀池、油水分离池、化粪池、排水沟、危废暂存间为一般防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的地下水污染防渗分区参照表中对于一般防渗区可参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防渗衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1×10-7cm/s 的天然黏土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层。

简单防渗区：主要包括除开一般防渗区的其他项目所在区域的道路及生产区、办公区等为简单防渗区。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行一般地面硬化。项目区的道路等均采用水泥混凝土硬化，对地下水水质起到保护作用。
本项目可能会对地下水造成影响的主要为危废渗滤液，渗滤液下渗进入地下水系统，污染地下水水质。但项目位于城市建成区，地面已硬化，本次环评已要求危废间需进行防渗等整改措施，故危废渗滤液渗至地表及地下的可能性极小，对地下水的影响轻微。
3、声环境影响分析

（1）预测模型及方法

本项目噪声源主要是分布在维修车间内，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下：

①距离衰减公式：

点声源噪声距离衰减公式为：


[image: image7.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

r

r

r

L

L

oct

oct


式中：
[image: image8.wmf])

r

(

L

oct

──点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

          
[image: image9.wmf])

(

0

r

L

oct

──参考位置
[image: image10.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；


[image: image11.wmf]r

——预测点距声源距离，m；

          
[image: image12.wmf]0

r

──参考位置距声源的距离，m；

②预测点的A声级叠加公式：


[image: image13.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

N

i

L

eq

i

L


公式中：
[image: image14.wmf]eq

L

—预测点总声压级，dB（A）；

        
[image: image15.wmf]i

L

—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

         N——声源个数。

（2）噪声源强
项目营运期噪声主要来自于打磨机、钣金作业、喷漆枪、气泵、风机等设备，各期各噪声源强见表7-12。

表7-12    项目营运期间产生的噪声声级  单位：dB(A)

位置
噪声源
原始源强
治理措施
降噪后源强
打磨工位
打磨机
80~90
建筑隔声
70~80
钣金工位
钣金作业
瞬时峰值90
钣金工位内墙壁作吸音棉吸音隔声处理 
65
喷漆烤漆房
喷漆枪
75~80
建筑隔声
60~65
气泵
70~80
气泵置于气站房内，墙壁加厚；
50~60
风机
80~85
机房、喷漆烤漆房建筑隔声
60~65
叠加贡献值
93.31
——
73.31
（3）噪声影响预测结果及评价

项目设备均安置在维修区内，根据现场勘查，业主已对维修区进行封闭处理，在缝隙处用胶水进行密闭，设备安装减震垫，本项目夜间不进行生产所以不对夜间噪声进行评述。项目厂界噪声排放预测情况见表7-13。

  表7-13 本项目运营期厂界噪声预测结果一览表（单位：dB）

噪声源

场界东

场界南

场界西

场界北

源强为73.31dB(A)

设备与场界距离（m）

10
5
20
30
到厂界的衰减值dB(A)

53.31
59.33
47.29
43.77
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
昼间：60dB；夜间：50dB（本项目噪声夜间不排放）
是否达标

——
达标
达标
达标
达标
由以上的预测结果可知，项目厂界噪声达标，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
（4）敏感点噪声预测结果

本项目夜间不进行生产，所以只对昼间噪声值预测。

敏感点处噪声预测结果见下表。
表7-14 环境敏感点处噪声预测结果
单位：dB(A)

预测点
与噪声源距离
预测值

《声环境质量标准》
（GB3096-2008）中 2类
昼间

评价

兰都酒店
21
47.29
60
达标

噪声敏感目标除紧靠西厂界的兰都酒店外，其他的环境保护目标都超过100m，根据噪声衰减公式可得出，本项目产生的噪声对兰都酒店影响不大。建设项目生产设备噪声经设置减振垫、厂房密闭隔声等措施，噪声经衰减后，厂界四周均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准标准限值，即昼间≤60dB(A)，项目夜间不生产。
为进一步降低噪声对环境的影响，建设单位在设备选型时应尽量采用低噪声设 备，并对车间内的点焊机、打磨机、烤漆房、喷枪、空压机和排风机等设备采取消声、隔声、减振措施，具体如下： 

从声源上：在噪声较大的设备基础上（如打磨机、点焊机）安装橡胶隔振垫或减振器，并加装隔声罩或设于隔音间内；并在送、回风总管内设置消声器等措施；在风机的进、出口处安装阻性消声器，一般消声器可实现 10～25dB(A)的降噪量。 

从设备布局及围护结构方面：应合理安排设备在车间内的位置；把噪声源较大的设备调整远离兰都酒店的一侧，同时选用低噪声设备，对设备进行定期维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、消声器的损坏而增加其工作噪声。对高噪声设备采取消声、隔声、减振措施，在运营过程中遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声。钣金车间与空压机要求单独隔声，减少运营过程中的噪声。对进出厂区的机动车进行严格管理，如进厂区减速、限制鸣笛等，项目运营时间为8：30--17：30，夜间及休息时间不进行工作，该预测是基于设备的最大噪声值，并且预测值为假设设备同时开工，实际上的设备噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，并且这种设备同时开工的时间较少，因此项目运营对周围环境及敏感目标的影响不大。加强与周围居民的沟通，注意收集周围居民的意见，对于合理可行的意见应积极采纳并实施，以避免扰民事件的发生。
4、固体废弃物环境影响分析

（1）固废处置情况

根据工程分析，项目运营期固废产生情况及处置情况见下表：
表7-15 固废产生及处置情况一览表
序号

类别

名称

产生量（t/a）

处置措施

1

一般固废

废气零部件
0.3

收集后物资单位回购利用

2

生活垃圾
2.7
委托环卫部门清运

3
化粪池污泥
0.15
委托环卫部门定期清掏
4
危险固废

剩余油漆
0
由油漆提供方回收
5
废矿物油及含矿物油废物

0.17
委托德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置

6
油水分离池油脂
0.02
委托有资质单位处置

7
废弃过滤棉及活性炭

0.0962
8
废电池

0.1
9
废弃刹车片内的石棉废物

0.02
10
合计

3.5562
100%处置

从上表可以看出，本项目产生的危险废物和一般固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。

（2）危险废物暂存间选址及设计及运行管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求，危险废物暂存间的选址及设计应满足以下要求：

①选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；
    ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
    ③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；
    ④地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；
    ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

⑥危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

（3）危险废物贮存设施的运行与管理要求如下

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；

②不得将不相容的废物混合或合并存放；

③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。

环评要求项目建设方必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关规定。

综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，生活垃圾及一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中的相关规定，项目所产生的危废废物委托有资质单位处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。

三、产业政策及与相关文件相符性分析

（一）项目与《云南重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》（云环通【2019】125号）符合性分析

一、主要目标

到2020年，建立健全VOCs污染防治管理体系，重点行业VOCs治理取得明显成效，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。

二、控制思路与要求

（一）大力推进源头替代。（二）全面加强无组织排放控制。（三）推进建设适宜高效的治污设施。（四）深入实施精细化管控。

三、重点行业治理任务：

（一）石化行业VOCs综合治理。二）化工行业VOCs综合治理。

（三）工业涂装VOCs综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度。

强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。

加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。

有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。

推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。

本项目属于汽修行业，喷漆过程中主要是损失的油漆形成的漆雾和挥发的有机废气，根据表1-4原辅材料成分表可知，有机废气排放量低，同时原料涂料均用容器在非取用状态时已加盖、封口，保持密闭；盛装过VOCs物料的废包装容器已加盖密闭。容器已存放于室内。油漆原料使用区域主要是喷烤漆房，项目喷烤漆房使用时密闭使用，项目运营过程中产生的苯和苯系物以及 VOCs 经收集后由风管引至“过滤棉+UV光解+活性炭”处理装置处理后，再通过排气筒高空排放，根据类比同类项目，此处理措施处理效率可达90%以上，从一定程度上减少了喷漆废气的排放。规范化的排放，使废气得到有效收集和处理，使得产生废气较大程度上得到有效控制，减少无组织排放，符合《云南重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》中“有效控制无组织排放”、“推进建设适宜高效的治污设施。”的要求，因此，项目符合《云南重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》。

（二）“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。

表 7-16建设项目“三线一单”相符性

环评[2016]150 号要求
本项目相符性分析
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目属于汽车修理厂项目，位于芒市320国道天龙街斜对面，不在自然保护区、生态红线保护区范围内，本项目符合生态保护红线要求。
“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；沿线区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目废气、废水、噪声达到排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目为汽车修理项目，运营后不涉及能源供给。
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环

境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目不属于芒市限制发展、禁止发展项目。
由上表可知，本项目符合“三线一单”要求。
（三）产业政策合理性分析

本项目为集汽车销售、汽车修理为一体的汽车购买、消费场所，根据国家发展和改革委员会《产业结构与调整指导目录2011年本》（2013年修正）及《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不在该指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，同时根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)，第十三条“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定”。因此，本项目符合国家及地方的产业政策。根据租赁合同，本项目用地是国有土地。不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜等环境敏感区，不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》范围内。项目符合国家相关产业政策。

（四）规划符合性分析

项目位于芒市320国道天龙街斜对面。目前，该项目为租用土地，土地性质为国有，土地使用面积2473m2，租期20年。项目的选址建设符合规划要求。
（五）选址可行性分析

本项目位于芒市320国道天龙街对面，是团结大街、金孔雀大街与机场大道的交汇处，交通条件十分优越。项目具体位置见附图。

项目场地无泥石流、岩溶、崩塌、墓穴等不良地质构造，场地土质均匀，承载力较好。项目选址不涉及饮用水源保护区，周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。

综上所述，该项目选址合理可行。
5、环境风险分析

一、评价依据

（1）环境风险潜势分析

据分析，项目所涉及的危险物质有油漆、废矿物油、CO2气罐。其中油漆只在使用时去提供方取用，用完再由提供方回收，本项目区域内不做储存，故只对废矿物油和CO2气罐做风险潜势分析。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B，废矿物油、CO2气罐的临界量未列入表B.1，其临界量可按照表B.2中推荐值选取，废矿物油、CO2气罐属于健康危险急性毒性物质（类别2、类别3），推荐临界量50t。，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只存在多种危险物质时按照下式计算

[image: image16.png]4, 0, 4,
TR )

Kb g g o Gr——ERVERY R R KAE S,
01, 0y, ..., Q—— BRI E R YR I I SR 4 to
2 O<IH, ZHAFERREAANIT .
M 0=10, Ko MEISH: (1D 1<0<10; (2) 10<0<100; (3) 0=100.

«.D





计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。Q=0.1t/50t+0.01t/50t=0.0022＜1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ。

本项目不属于基本农田保护区、自然保护区等，因此属于非环境敏感地区。 项目不涉及重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目风险评价等级为简单分析。

（2）评价等级 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价：风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

二、环境敏感目标概况

项目区位于芒市320国道天龙街斜对面，主要保护目标为项目西面10m处的兰都酒店。

三、环境风险识别

项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、 中间产品、副产品、最终产品、污染物以及火灾和爆炸半生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。本项目建成后运营中所用原料：油漆、废矿物油、CO2气罐。 

（1） 风险识别范围风险
识别的范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别，其中物质风险的识别主要包括原材料及辅助材料、中间产品、最终产品等；生产设施的风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

（2）环境风险类型

环境风险类型包括：危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。本厂风险类型为物质泄漏风险、物质引起的火灾、爆炸风险。

（3）重大危险源识别

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定位重大危险源。本项目汽车修理，其工艺过程所使用物料均未直接列入《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2009）中，根据该辨识 4.1.2 节规定，本项目所涉及化学药品临近量及最大暂存量情况如下表所示。
表7-17   物质危险性标准

序号

物质名称

项目实际最大储存量（t）

临界量（t）

1
油漆

0
《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价导则》附录中未列出
2

废矿物油

0.1

3

CO2气罐

0.01

四、环境风险分析

本项目环境风险影响分析仅简单分析，简单分析主要内容见表7-18。

表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
德宏启顺汽车销售有限公司

建设地点
云南省
德宏州
芒市

320国道天龙街斜对面
地理坐标
东经98°33′24″

北纬24°25′26″
主要危险物质分布
本项目危险物质主要是废矿物油储存于危废暂存间内
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
可能产生的环境风险是火灾、泄露时产生的二次环境污染，主要是消防废水可能对地表水及地下水造成污染
风险防范措施要求
总图布置：严格执行国家及有关部门颁发的标准、规范和规定，总图布置要满足防火、防爆的规定，厂房和建设物按规定划分等级，保证各建筑物间留有足够的安全距离，留足防火通道。项目建设在总平面布置和建筑方面所采取的措施均应符合主要的安全标准GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、GB50016-2014 《建筑设计防火规范》（2018 年版）等；厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计，装置建筑为钢筋混凝土框架结构、轻钢门式框架结构和混合结构，主要承重结构均为非燃烧体。疏散距离等均按规范要求进行设计。

防护措施：自备防护服、防毒面具、检测及堵漏器材；应急物资：沙包、泥袋、移动潜水泵、吸油棉等消防灭火器材、车间防雷装置；设置摄像 监控系统；119 火警电话、120 急救电话及应急通讯装置。

工艺设备：采用先进、成熟、可靠的工艺和设备以及行之有效的“三废” 治理及综合利用措施，以减少事故的发生。各连接处采用可靠的密封措施，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有压力容器的设计、制造、检验和施工安装，均严格执行我国现行颁布的“国家压力容器和设备设计验收规范”。尽可能选用无油化、非燃性及阻燃性设备与材料：对设备、材料安装孔洞，采用非燃性材料封堵措施；配用电器专用灭火设施等。

采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产，并可有效避免因停电造成的污染物事故性排放。选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生；原料仓库外设置混凝土池子并使用沙填埋压实。
生产安全管理：在生产开工前需编制《安全评价报告》，并严格按照安全评价要求进行生产；主要负责人和安全生产管理人员必须认真学习和熟悉安全生产知识，提高安全生产管理能力；对员工进行安全生产知识和安全操作规程培训，考核合格后，方可持证上岗；建立和完善安全生 产责任制，制订安全生产操作规程、规章制度，操作人员严格执行岗位操作规程，按照操作规程进行操作，防止因操作失误而造成事故，严格执行工艺指标，并经常进行督促检查，发现问题及时采取补救措施；对项目工程产品及原辅材料指定专门的管理制度。（如建立对设备定期保养等维修制度，规定定期检修的周期、程序和批准手续，规定定期安全检查和整改的制度等）。设备检修前，应进行彻底置换，需要进入容器内进行维修工作时，应严格执行进入容器作业各项安全管理规定，严禁违章作业；成立风险应急领导机构，制定风险事故应急救援预案。

预防措施：各装置区、生产区隔开，并设置安全警示标志；原料储存区设围堰，采取防渗措施；环保设施设置安全警示标志，采取防渗措施。

填表说明（列出项目相关信息及填表说明）
无
（5）风险应急预案

一个项目的建设必然伴随潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。针对本项目可能造成的环境风险的突发性事故制定以下应急预案。

本项目事故情况主要为本项目的风险主要发生在使用和原辅料储运过程中，本项目应急预案提纲应按车间、工厂和市三级进行划分，包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医疗处理等，应急预案纲要内容详见表7-19。
表 7-19  突发性事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、工业园区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散、应积极量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序 与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近 区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

六、风险评价结论

项目具有潜在的环境风险，但从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，以及发生事故时采取相应的应急措施，可控制事故发生概率和减小对环境造成的影响，总体来说，本项目环境风险影响可接受。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工阶段
	粉尘
	自然扩散
	达到《大气污染物综合排放表标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3

	
	运营期
	汽车尾气
	CO、NOx、烃类
	自然扩散、稀释和绿色植物的吸收
	无组织排放

	
	
	干式打磨
	粉尘
	无组织排放，增强通风
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	
	烧焊车间
	烟尘
	
	

	
	
	喷漆车间
	有组织废气
	颗粒物、苯、甲

苯、二甲苯、VOCS等
	喷漆烤漆房产生的废气经活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理后，距地面15m高排气筒排放
	有组织颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCS满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准；


	
	
	
	无组织废气
	颗粒物、苯、甲

苯、二甲苯、VOCS等
	加强车间通风
	无组织颗粒物、苯、甲苯、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织标准；
 无组织VOCs满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合表A.1规定的限值

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	进入化粪池处理后，排入市政污水管网
	对周围环境影响小

	
	运营期
	汽车清洁、停车场冲洗、维修区清洁地板
	COD、石油类、SS
	废水经经油水分离池进入沉淀池，经沉淀后处理后排入市政污水管网
	满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）

	
	
	生活污水
	COD、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油
	项目产生的生活污水进入化粪池、经过化粪池处置后排入污水管网
	

	
	
	地下水
	对项目厂区和进场道路进行地面硬化，同时对二级沉淀池、油水分离池、化粪池、危废暂存间进行防渗漏措施后，对区域内地下水不会造成影响。
	不对项目区地下水造成污染

	噪

声
	施工期
	钻孔机、电锯、切割机等
	噪声
	选用低噪声设备、距离衰减等措施
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	设备安装在厂房内，封闭处理，减震、隔声措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	固体废物
	施工期
	项目区


	包装材料、废混凝土、废钢材
	可回收利用固废，应集中收集后进行回收利用；无法回收利用的委托具有处理资质的单位运送至相关管理部门指定地点进行规范化处置
	100%处置

	
	
	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	

	
	运营期
	生产、生活
	废气零部件
	集中收集后外卖给废品收购站
	100%处置

	
	
	
	粉尘
	委托环卫部门清运
	

	
	
	
	生活垃圾
	
	

	
	
	
	化粪池污泥
	委托环卫部门定期清掏
	

	
	
	
	废矿物油及含矿物油废物
	委托德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置
	

	
	
	
	油水分离池油脂
	委托有资质单位处置
	

	
	
	
	化学品包装容器
	
	

	
	
	
	废弃过滤棉及活性炭
	
	

	
	
	
	废电池
	
	

	生态保护措施及预期效果：

项目营运过程中产生的“三废”经处理后达标排放，加强厂区管理和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。



结论与建议

	一、结论

1、规划符合性及选址合理性

对照国务院文件国发[2005]40号《促进产业结构调整暂行规定》（2005年12月）、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发展和改革委员会令第9号，2011年3月27日发）和云南省经济委员会2006年第2号《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》（2006年11月），在“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”中均未见涉及本项目的条款，本项目属于允许类产业。因此，本项目建设符合国家产业政策。

项目位于芒市320国道天龙街斜对面。目前，该项目为租用土地，土地性质为国有土地，土地使用面积2473m2，租期20年。项目的选址建设符合规划要求。（土地使用证详见附件）。
2、项目概况

德宏启顺汽车销售有限公司位于芒市320国道天龙街斜对面。主要业务内容为汽车、汽车零配件及装饰材料、工程机械、农机、摩托车及零配件的销售；二手车经销；汽车、摩托车修理及维护。项目占地面积约2473m2。年销售汽车120辆，维修和清洗车辆150辆，年喷烤漆车辆100辆。

本项目总投资666万元，环保投资19.5万元，占总投资的2.9%。

3、项目区环境质量现状

项目所在地位环境空气质量较好，一般能够满足国家空气质量标准二级标准；芒市大河环境功能区划为Ⅲ类水体，声环境目前一般能够满足2类区功能要求；建设区内无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木，无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

4、施工期主要影响

项目施工期主要污染物为装修垃圾、施工噪声和施工粉尘。由于施工期短，施工规模小，污染物排放量不大。且污染物的产生随装修过程的结束而结束。
5、运营期主要影响

（1）大气环境：汽车尾气排放量较少，加之周围环境开阔，利用空气流通扩散，尾气中大气污染物通常很快消散，对项目区及周围环境保护目标空气环境质量影响较小；喷漆烤漆房产生的废气经活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理后，由距地面15m高排气筒排放；排放的烧焊废气对周围环境的影响不大。

（2）地表水环境：项目内生活污水进入化粪池（45m3）预处理后排入市政污水管网，生产废水主要为洗车废水、停车场冲洗废水、维修车间清洁废水，洗车废水经油水分离池（5m3）进入二级沉淀池（20m3）沉淀后排入市政污水管网，外排废水达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准限值，雨水通过雨槽收集后排入市政雨水管网。
（3）地下水环境：对项目厂区和进场道路进行地面硬化，同时对二级沉淀池、油水分离池、化粪池、危废暂存间进行防渗漏措施后，对区域内地下水不会造成影响。
（3）声环境：项目噪声源在厂界均能够达标排放，且周围环境敏感点与项目区距离较大，故项目运营期噪声对周围环境及环境保护目标影响不大。

（4）固体废弃物：根据工程分析及影响分析可知，项目产生的钢铁、塑料等一般固废回收后出售给回收公司，维修过程中含油污抹布同生活垃圾清运至相关部门指定地点。项目产生的危险固废：使用剩余油漆由提供方进行回收，废矿物油及含矿物油废物委托德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置；其它化学品包装容器、废弃过滤棉及活性炭、废电池、废弃刹车片内的石棉废物、油水分离池油脂等危险固废定期由有资质单位清运处置。项目产生的固体废物处置率100%。则项目产生的固体废物对环境影响较小。

二、对策措施

项目环境保护防治对策措施如表9-1所示。

表9-1  项目环境保护防治对策措施一览表

污染物

对策措施

                 运营期
废气

①打磨产生的粉尘经无尘打磨机自带粉尘收集器收集；

②采购的汽车烤漆房必须带有废气净化设备并符合相关职业安全卫生措施要求；

③喷漆烤漆房产生的废气经活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理后，由距地面15m高排气筒排放；
废水

①项目内生活污水进入化粪池（45m3）预处理后排入市政污水管网，生产废水主要为洗车废水、停车场冲洗废水、维修车间清洁废水，洗车废水经油水分离池（5m3）进入沉淀池（20m3）沉淀后排入市政污水管网，外排废水达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准限值，雨水通过雨槽收集后排入市政雨水管网。

②项目区内沉淀池、化粪池、油水分离池、排水沟等必须做防渗处理，避免废水渗漏对项目区地下水的影响；
噪声

①钣金工位内墙壁作封闭处理；

②气泵置于气站房内，墙壁加厚；

③产噪设备远离敏感点一侧。
固体废物

①项目内废油的回收过程应减少跑、冒、滴、漏，提高废油回收率；；

②设置专门的废机油收集桶储存废机油，设置专门的固体危废收集桶收集废油漆桶等，并在危废收集桶上设置明显标示，采取防渗、防雨淋、防溢流的“三防”措施，交由提供方回收；
③项目产生的钢铁、塑料等一般固废回收后出售给回收公司，维修过程中含油污抹布同生活垃圾清运至相关部门指定地点。项目产生的危险固废：废矿物油及含矿物油废物委托德宏州绿韵再生资源回收有限公司处置，其它化学品包装容器、废弃过滤棉及活性炭、废电池、废弃刹车片内的石棉废物、油水分离池油脂等危险固废定期由有资质单位清运处置。

④加强对环保设备的保养和维护，防止因环保设备老化等造成的不利影响；

⑤生活垃圾清运至相关部门指定地点；
⑥一般固废、危废分类收集、存放。

三、环境保护建议

1、建筑材料选择再生材料和绿色环保材料。 

2、装修时应选用环保产品。

3、施工过程中产生的建筑废物分类回收，资源利用。

4、大量采用节能降耗产品，如节能灯，节能电器，节水型卫生洁具等。

5、应坚持以人为本，加强职业卫生防护。
四、环境监测
环境监测

（1）监测机构设置

本项目施工期的环境监测工作、运营期的环境监督性监测、竣工验收监测可委托有资质的环境监测站承担；项目内简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。

（2）环境监测计划

①施工期的环境监测

项目在施工期间应加强检查、监管力度，严格按照相关要求施工，防止施工过程中对周边环境产生不良影响。

②运营期的环境监测计划

表9-2   运营期环境监测计划表
类别

监测点位

点数

监测项目

标准
监测频率

监测方法

废水

化粪池出口
2个

pH、COD、石油类、BOD5、NH3-N、总氮、TP、SS、LAS
达《汽车维修业水污染物排放标准》

（GB26877-2011）表 2中间接排放标准

竣工验收时监测1次，验收后纳入德宏州生态环境局芒市分局的正常监测管理

按国家标准方法进行

沉淀池出口

噪声

厂界四周

4个

等效声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
无组织废气

厂界上风向1个，下风向2个点

3个

VOCs
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合表A.1规定的限值
颗粒物、苯、甲苯、二甲苯
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织标准

废气
喷漆房排气筒出口
1个
颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs
有组织颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCS满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；
五、环境监察

环境监察工作内容

主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施等。该项目各阶段环境监察计划见表9-3。 
表9-3   项目环境监察内容
时段

环境因素

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

运营期

废水

雨污分流管网

项目建设单位

环境监察部门

化粪池

环境监察部门

沉淀池
环境监察部门

油水分离池
环境监察部门
排水沟

环境监察部门
废气

喷漆烤漆房产生的废气经活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理后，距地面15m高排气筒排放；

环境监察部门

打磨机
环境监察部门
固废

垃圾桶

环境监察部门

危废暂存间

城市管理部门
噪声

选用低噪声设备、安装减震垫

环境监察部门

六、“三同时”制度

本项目“三同时”与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用污染防治设施措施详见表9-4。

表9-4    项目“三同时”验收内容一览表

序号

处理对象
处理措施
处理效果
1

废水

生活废水
化粪池45m3
项目产生生活污水进入化粪池，经化粪池（45m3）处理后排入市政污水管网；生产废水经过油水分离池（5m3）、沉淀池（20m3）处理排入市政污水管网，外排废水达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）标准限值；雨水通过雨槽收集后排入市政雨水管网。
生产废水
沉淀池20m3
油水分离池5m3
排水沟
地下水
对项目厂区和进场道路进行地面硬化，同时对二级沉淀池、油水分离池、化粪池、危废暂存间进行防渗漏措施

对区域内地下水不造成影响

2

废气

打磨粉尘
打磨机
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值
烤漆房废气

喷漆烤漆房产生的废气经活性炭棉过滤+活性炭吸附+UV光氧催化分解法处理后，由距地面15m高排气筒排放
颗粒物、苯、甲苯、二甲苯满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准以及无组织标准；有组织VOCS满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；无组织VOCS满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内VOCs无组织排放限值
3

噪声

运营噪声
隔声房间、减振设施、厂房封闭处理 ，产噪设备远离敏感点一侧/缝隙加胶密封
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
4

固体废物

一般固废
垃圾桶若干，一般固废暂存间1间20m2
委托环卫部门清运
危险固废

危废暂存间1间10m3，建立相应危废处置台账
危废贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》
七、评价总结论
综上所述，该项目建设符合国家政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。项目符合清洁生产原则，与周围环境相容。因此，在严格执行“三同时”制度，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，加强企业环境管理，采纳本报告提出的对策措施的前提下，本项目从环境保护角度来说是可行的。


	预审意见：

                                             公章

     经办人：                            年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                             公章

       经办人：                          年   月   日

	审批意见：

                                             公章

经办人：                         

年   月   日


距地面16米高


的排气筒排放





4.5










_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
维修员工


生活污水


化粪池


城镇污水管网


与客户交流


销售员工


试车


成交


接待客户


清洗员工


车辆进厂


汽车受损


进厂检测


车身修理


故障修理


手工平整、钣金修复


设备拆卸


打磨


设备组装


焊接


喷漆


零件更换或修理


调试


出厂


汽车销售


汽车维修


汽车清洗


生活垃圾


环卫清运


客户


清洗


出厂


客户


维修车间清洁


废水


噪声


噪声


废气


废气


UV光氧催化分解法+活性炭吸附


横向16m，距地高8m排气筒排放


噪声


噪声


废矿物油及其他含矿物油废物


有资质单位


废活性炭
废过滤棉
油漆桶
漆渣


有资质单位


废电池


废水


隔油沉淀池


废液


废弃刹车片内的石棉废物


油脂


有资质单位



