建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：芒市餐厨垃圾临时处置厂

建设单位：普洱万洁环境工程有限公司(盖章)

编制日期：2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 7 -

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准	- 19 -

四、主要环境影响和保护措施	- 24 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 65 -

六、结论	- 67 -

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市餐厨垃圾临时处置厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2102-533103-04-01-869472 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈明 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山 |  |  |
| 地理坐标 | 东经98°36′36.16345″（98.610045403°），北纬24°28′3.85820″（24.467738389°） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业106、生活垃圾（含餐厨废 弃物）集中处置（生活垃圾发电除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情况 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2102-533103-04-01-869472 |
| 总投资 | 350万元 | 环保投资 | 37万元 |
| 环保投资占比（%） | 10.57 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | □否：√ □是： | 用地（用海）面积（m2） | 2100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《中共德宏州委德宏州人民政府关于争当生态文明建设排头兵的实施意见》的相符性 认真落实《德宏州域城镇体系规划》，根据资源环境承载能力，构建布局合理、功能互补、山坝结合、城乡一体、特色鲜明的城镇体系。提升城镇人居环境，强化城镇化过程中的节能、节水、节地、节材理念，大力发展绿色建筑和低碳交通。提高城镇供排水、防涝、雨水收集利用、供气、环境等基础设施建设水平，所有县城和重点镇都具备生活污水、垃圾处理能力，提高已建生活污水、垃圾处理设施的运营管理水平，实现城镇基础设施建设与城镇化进程协调发展。 发展壮大循环经济。按照减量化、再利用、资源化的原则，加快构建循环型工业、农业、服务业体系，提高全社会资源产出率。加强再生资源回收利用体系建设，实行垃圾分类回收，开发利用“城市矿产”，推进秸秆、畜禽粪便等农林废弃物以及建筑垃圾、餐厨废弃物资源化利用，推广再制造和再生利用产品，鼓励纺织品、汽车轮胎等废旧物品回收利用。鼓励居民分开盛放和投放厨余垃圾，建立高水分有机生活垃圾收运系统，实现厨余垃圾单独收集、循环利用。 本项目为餐厨垃圾处置项目，符合生态文明建设的相关要求。 2、与《德宏州进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）》的相符性 通过5年努力，使全州城市脏、乱、差、堵以及各类污染问题得到有效解决，设市城市辐射带动作用明显增强，县城城市面貌明显改变；乡镇环境治理取得显著成效，村容村貌美化提升，农村基础环境和面貌实现根本性突破。 治理城市环境污染。以严格用地准入和减少生活垃圾污染为重点，加强城市土壤污染治理；以严控建筑施工噪声、交通噪声、商业及社会活动噪声为重点，加强城市噪声污染治理。围绕城市垃圾分类处理、高效处理的目标，在现有城市生活垃圾处理场基础上，启动实施餐厨废弃物、建筑垃圾等固体废弃物处理设施建设项目。 本项目为餐厨垃圾处置项目，符合德宏州进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016—2020年）的相关要求。 3、项目于2021年2月8日取得了芒市发展和改革局投资项目备案证（备案号：2102-533103-04-01-869472），符合芒市发展和投资要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施。本项目所在区域不处于生态红线之内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，项目所在区域属于达标区域；芒市河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；厂区土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。 项目对工程产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取严格的治理和处理、处置措施，预测结果满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。环评应依据有关资源利用上线，对实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目占地为建设用地，供水、供电等能源利用需求在芒市供水、供电负荷范围内，能源消耗和土地资源均未超出区域负荷上限。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 项目所在区域无环境准入负面清单。 综上所述，建设项目符合“三线一单”相关要求。 2、政策符合性分析 本项目是餐厨垃圾处置项目，根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目属于第一类“鼓励类”第四十三项“环境保护与资源节约综合利用”、34“餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，因此，项目建设符合国家产业政策的要求。 3、与《城市市容和环境卫生管理条例》2017年修订符合性分析 《城市市容和环境卫生管理条例》规定，“对垃圾、粪便应当及时清运，并逐步做到垃圾、粪便的无害化处理和综合利用”。拟建项目为餐厨垃圾无害化处理项目，餐厨垃圾的性质与一般生活垃圾不同，含有大量油质和盐类，应与城市其它生活废弃物分类处理。因此，拟建项目单独设置餐厨垃圾处理设施符合《城市市容和环境卫生管理条例》。 4、与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012））相符性 拟建项目与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）相符性分析见表1-1。 表1-1与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）相符性分析表 序号; 技术规范要求; 拟建项目内容; 相符性. 1; 餐厨垃圾应采用密闭式专用收集车进行收集，宜直接从收集点运输至处理厂，运输车车装、卸料宜为机械操作; 项目采用密闭式餐厨垃圾收运车，运输车车装、卸料均为机械操作，餐厨垃圾直接从收集点运输至处理厂。; 符合. 2; 厂址应符合当地城市总体规划及相关规划要求; 符合芒市相关规划要求; 符合. 3; 厂址地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求，应有良好的交通、电力、给水和排水条件，应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等; 厂址地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行的要求，有良好的交通、电力、给水和排水条件，已避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等; 符合. 4; 主体工艺应技术成熟、设备可靠，资源化程度高、二次污染及能耗小，符合无害化处理要求。; 项目所用工艺技术成熟、设备可靠，资源化程度高、二次污染及能耗小，符合无害化处理要求。; 符合. 5; 餐厨垃圾处理厂宜分别设置人流和物流出入口。; 项目人流和物流出入口分别设置; 符合. 6; 卸料间受料槽应设置局部排风罩；宜设置餐厨垃圾暂存、缓冲容器，且应有防臭气散发的设施。; 卸料间受料槽应设置局部排风罩；设置餐厨垃圾暂存、缓冲容器，配套建设的除臭系统进行臭气处理; 符合. 7; 餐厨垃圾预处理系统应配备分选设备将餐厨垃圾中混杂的不可降解物有效去除，分选出的不可降解物应进行回收利用或无害化处理；分离出的油脂进行妥善处理和利用。; 建项目餐厨垃圾采用机械筛选和粉碎精选的方式对餐厨垃圾进行分选，筛选出的部分送至垃圾填埋，分离出的油脂外售处理。; 符合. 8; 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭味收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置，臭气应达标排放。; 餐厨垃圾的输送采用专门的餐厨收集车收集，拟建项目在餐厨垃圾处理、污水处理设施的各产臭单元，工程设计的厂房为封闭负压收集抽风，厂房内的各产臭设备、设施均配套设置有集气罩和排气管路，采用负压运行收集，经喷淋塔喷淋+生物+15m高排气筒处理后可达标排放。; 符合. 9; 餐厨垃圾处理过程产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境；废渣应得到无害化处理。; 拟建项目废水经厂内污水处理设施处理后排入市政污水管网，项目固废均得到无害化处理。; 符合. 10; 餐厨垃圾处理厂应具备常规的监测设施和设备，并定期对工作场所和厂界进行环境监测。; 拟建项目具备常规的监测设施和设备，并拟定期对工作场所和厂界进行环境监测; 符合. 综上所述，拟建项目建设内容与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）规定内容要求相符。 5、选址符合性 本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。 环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。 综上所述，本项目的建设选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：芒市餐厨垃圾临时处置厂 项目性质：新建 建设地点：德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，东经98°36′36.16345″（98.610045403°），北纬24°28′3.85820″（24.467738389°）。 2、建设内容 本项目占地2100m2，建设内容包括本项目配套餐厨垃圾预处理系统、油水分离系统、除臭系统、全厂中控、安防系统、综合管理及辅助工程等设施。本项目主要建设内容见下表。 表2-1主要建设内容一览表 工程; 具体名称; 建设内容. 主体工程; 餐厨垃圾处 理车间; 1栋1F，钢架结构，占地面积600m2。含缓存池、破碎、压榨脱水工序，液相进入油水分离系统，固相车间内暂存，转至芒市生活垃圾卫生填埋场填埋处理。车间屋顶设植物液雾化喷淋系统. 污水处理站; 占地400m2，设置污水处相关设备及臭气处理设备，用于餐厨滤液的处理及臭气的处理. 辅助工程; 餐厨垃圾收 运系统; 由环卫部门采用密闭式专用餐厨垃圾收运车收运. 油脂储罐; 设20m3、10m3储油罐各1个，用于油水分离产生的油脂储存，设于餐厨垃圾处理车间南侧，设围堰、防渗. 管理用房; 占地120m2，1层，彩钢结构，位于厂区东侧，用于厂区管理人员日常生活. 卫生间; 占地20m2，1层，砖砌结构，位于厂区东北角. 公用工程; 供水; 日常生活用水由市政供水管网供应. 供电; 由市政电网供应. 环保工程; 废气; 废气采用“化学洗涤喷淋+生物除臭系统”进行废气处理，并结合 车间植物液喷淋除臭系统，风机风量30000m3/h. 食堂油烟经净化器引至屋顶排放. 废水; 生活废水经化粪池预处理与生产废水一并排入厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入芒市生活污水处理厂处理。污水处理站设计处理能力50m3/d. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机消音等降噪措施。. 固废; 生活垃圾、脱水废渣、污水处理站污泥运至芒市生活垃圾填埋厂填埋处理；粗油脂由专项收运处理单位处理；危险废物暂存危废暂存间，位置有资质单位处理。. 防渗; 对处理车间、储罐区、废水处理系统、危废暂存间等采取“环氧树脂膜+P8等级混凝土+2mmHDPE膜”防渗结构，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 事故应急池; 厂内设置1个事故池（100m3）. 3、主要设备 项目主要设备情况见表2-2。 表2-2 项目主要设备情况一览表 ### 序号; ### 设备名称; ### 单位; ### 数量. ### 1; ### 进料缓存池; ### m3; ### 35. ### 2; ### 进料螺旋; ### 套; ### 1. ### 3; ### 破碎机; ### 台; ### 1. ### 4; ### 背压脱水机; ### 台; ### 1. ### 5; ### 螺旋输送机; ### 台; ### 3. ### 6; ### 油水分离系统; ### 套; ### 1. ### 7; ### 出料斗; ### 套; ### 1. ### 8; ### 泥浆泵、管道泵、PPT ### 管、阀门等; ### 批; ### 1. ### 9; ### 储油罐（卧式）; ### m3; ### 20. ### 10; ### 储油罐（卧式）; ### m3; ### 10. ### 11; ### 水泵; ### 台; ### 8. ### 12; ### 风机; ### 台; ### 3. ### 13; ### 除臭系统; ### 套; ### 1. 4、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 来源; 备注. 1; 餐厨垃圾; 16425; t/a; 餐厨垃圾产生单位; 环卫收运. 2; 废油脂; 730; t/a; 餐厨垃圾分离. 3; 除臭植物液; 3; t/a; 外购; 厂区储量0.5t. 4; 氢氧化钠; 1; t/a; 外购; 厂区储量0.2t. 5; 次氯酸钠; 1.5; t/a; 外购; 厂区储量0.2t. 6; 硫酸; 6; t/a; 外购; 厂区储量0.5t. 7; 电; 15; 万kw·h; 市政电网. 8; 水; 4307; t/a; 市政供水. 5、建设规模及产品方案 项目建成后日处理餐厨垃圾45t/d，产生油脂730t/a。 粗油脂主要是由C17-C18饱和或不饱和脂肪酸甘油及其分解产生的C17-C18饱和或不饱和脂肪酸组成的混合物。餐厨垃圾中分离的粗油脂由于含水较多，一般较混浊，为半凝固态，红色或棕褐色。遇热、明火可燃。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳。粗油脂的火灾危险性和毒性较柴油低。 6、公用工程 （1）给排水 项目营运期废水主要是餐厨垃圾处理过程中产生的餐厨垃圾废水、车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水、除臭系统废水及生活污水。 ①生活用水 本项目营运期劳动定员10人，一班制，每班工作8小时，厂区设有员工宿舍。根据《云南省地方标准-用水定额标准》（DB53/T168-2019）的相关规定，员工生活用水定额按100L/(人·d)来计，年工作365天，故而该项目员工生活用水量为：1m3/d（365m3/a），产污系数取0.8，生活污水产生量0.8m3/d、292m3/a。生活污水经化粪池预处理后排入厂区污水处理站，处理达标后排入市政污水管网。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、TP等，污染物产生浓度为：COD330mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮40mg/L、TP5mg/L、动植物油10mg/L。 ②车辆冲洗用水 项目收运车辆需要每天进行冲洗，车辆冲洗用水为200L/辆·次，每天冲洗两次，共配备12辆餐厨垃圾收运车，车辆冲洗用水约4.8t/d，废水产生量为3.84t/d（1401.6t/a），车辆冲洗废水主要污染物浓度为COD：800mg/L、BOD5：500mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：40mg/L、动植物油：150mg/L。车辆冲洗废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。 ③设备冲洗用水 项目运营设备每天运行结束后需进行冲洗，冲洗用水量约2m3/d，废水产生量按用水量80%计，则设备清洗废水产生量为1.6m3/d、584m3/a。设备清洗废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。设备清洗废水污染物产生浓度为COD：800mg/L、BOD5：500mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：40mg/L、动植物油：150mg/L。 ④车间地面冲洗用水 项目餐厨垃圾综合处理车间地面需要每天进行冲洗，车间地面冲洗水量约为2t/d，废水产生量为1.6t/d（584t/a）。参考同类项目《黄山市城市污水处理厂污泥与餐厨垃圾处理项目》环境影响报告书，餐厨垃圾综合处理车间地面冲洗废水主要污染物浓度为COD：1300mg/L、BOD5：700mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：80mg/L、动植物油：200mg/L。车间地面冲洗废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。。 ⑤除臭系统用水 项目除臭系统“化学洗涤喷淋系统”中酸洗塔、碱洗塔需定期补充水，补充水量约为2t/d，废水产生量约1.6t/d（584t/a），酸洗塔废水pH值为5.5，碱洗塔废水pH值为8.5，除臭系统废水经混合中和后pH值为6-7，主要污染因子为SS、COD，各污染物浓度分别为80mg/L、50mg/L，除臭系统废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。 ⑥餐厨垃圾废水 餐厨垃圾处理系统废水中含有油脂，是较难处理的有机废水之一。餐厨垃圾含水量约为75%-85%，本项目取80%核算，处理后餐厨垃圾含水率为60%。油水分离产生的油脂约占4.44%。 项目年处理餐厨垃圾16425t/a（45t/d），处理后餐厨固渣为5256t/a（14.4t/d），餐厨垃圾废水为11169t/a（30.6t/d），油水分离油脂产生量为730t/a（2t/d），故餐厨垃圾废水最终产生量为28.6t/d（10439t/a），参考同类项目《黄山市城市污水处理厂污泥与餐厨垃圾处理项目环境影响报告书》，该项目主体工艺“固液分离+油水分离”，餐厨垃圾处理系统废水主要污染物浓度为COD：60000mg/L、BOD5：15000mg/L、SS：6000mg/L、NH3-N：350mg/L、TP：10mg/L、动植物油：500mg/L、pH 3-5。其中盐类浓度参考《重庆市餐厨垃圾理化性质及处理处置方法的研究》（环境卫生工程第19卷第6期-2011年12月，杨菊平，余杰，曾祖刚，王丹），盐分含量约为餐厨垃圾量的0.23%，渗滤液带盐量按50%计，则盐类浓度约为1600mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）<2000mg/L限值要求。 餐厨垃圾废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。 综上所述，本项目废水均排入厂区污水处理站处理，处理后达标排放的尾水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级排放标准。 表2-4 厂区用排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 工序; 给水; 废水产生量; 排放情况. 1; 员工生活; 1; 0.8; 进入厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网. 2; 车辆冲洗; 4.8; 3.84. 3; 设备冲洗; 2; 1.6. 4; 车间地面冲洗; 2; 1.6. 5; 除臭系统; 2; 1.6. 6; 餐厨垃圾处理; /; 28.6. 合计; 11.8; 38.04. 项目水平衡图见图2-1。 图2-1项目水平衡图 （2）供电 项目用电由市政电网提供，年用电量15万kW·h。 7、项目劳动定员及工作制度 本项劳动定员10人，其中管理人员2人。每天1班，每班8小时，年工作时长365天。厂区设食堂、宿舍。 8.项目总面布置 根据现场调查，项目厂区分为餐厨垃圾处理车间、污水处理站、油脂储罐、管理用房及附属配套设施，项目大门位于厂界南侧，紧邻道路，交通方便。项目功能分区明确，从总平面布置上来看，该项目功能区划分比较明确，本项目布置紧凑合理，生产线布设减少运输的路程，项目总体平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）施工期工艺流程 本项目为新建项目，项目施工期影响主要来自场地平整工程阶段、基础工程阶段、主体工程阶段以及设备安装调试阶段产生的废气、废水、噪声、固废。施工期工艺流程图如下： 噪声、固废 废气、废水、固废、噪声 废气、噪声、固废 竣工验收合格 场地平整工程阶段 基础工程阶段 主体工程阶段 设备安装调试阶段 营运使用 图2-2项目施工期工艺流程及排污环节图 （2）运营期工艺流程 本项目营运期在餐厨垃圾处理车间设施1条处理线，涉及的工艺流程及产污环节见图2-3和2-4。 图2-3餐厨垃圾处理工艺及产污节点图 工艺流程说明： （1）工艺简述： 餐厨垃圾处理系统总处理能力45t/d。 收集到的餐厨垃圾采用密闭餐厨垃圾收运车进行运输，垃圾车内设有挤压推板，能实现罐体内固液的初步分离，被分离的渗沥液进入罐体底部的污水箱，固状物被压缩后留在罐体内，通过推挤排料进入餐厨垃圾处理接收系统内。 专用的餐厨垃圾收运车量经地磅统一检斤计量后通过进入主厂房大厅指定位置将餐厨垃圾卸入收料斗。收料斗下设置螺旋输送系统，将餐厨垃圾搅拌均匀后经密闭输送系统送入破碎机内进行破碎（输送系统具有一定坡度，在输送过程，渗沥液与垃圾实现初步分离，此处渗沥液与餐厨垃圾车内的渗沥液进入油水分离系统），餐厨垃圾破碎后经密闭输送系统输送至脱水机进行压榨脱水，渗沥液进入油水分离系统，压榨脱水后的餐厨垃圾经螺旋输送系统排入出料斗（此处分离出少量渗沥液，渗沥液进入油水分离系统）。预处理完成后的废渣委托上芒市生活垃圾填埋场卫生填埋，做到日产日清。 主要设计参数： 处理规模：45t/d； 运行时间：8h/d 固渣含水率：≤60% （2）餐厨垃圾处理系统 A：接料 本项目卸料平台采用独特的双层垃圾卸料门设计，可有效防治餐厨垃圾臭气外泄，实现餐厨垃圾臭气有限隔离，同时设计可满足垃圾设计平台耐腐性、强度好、寿命长、开关灵活性好等要求。 B：物料输送 接收斗底部设有进料螺旋，设置可正和可反的螺旋，反螺旋可以混合物料，正螺旋可输送物料。螺旋输送机同时具有一定的破碎功能，便于后续综合破碎。餐厨垃圾在倾斜螺旋输送过程中，游离水靠重力自留实现固液分离，进入油水收集池。 C：破碎 本项目破碎机采用进口合金刀片，餐厨垃圾各组分主轴合金刀片破碎之粒径小于10mm，有效保护后续输送机处理设备的正常运行。 D：脱水 本项目选用背压脱水机对餐厨垃圾进行脱水，背压脱水机由固定环，游动环相互叠加，螺旋轴贯穿其中形成的过滤主体。通过重力浓缩以及餐厨垃圾推进过程中受到背压板形成的内压作用实现充分脱水，滤液从固定环和活动环所形成的滤缝排出，压缩后餐厨垃圾从脱水部的末端排出，含水率≤60%。 F：油水分离 油水分离选用全自动油水分离提升一体化系统，含4个餐厨垃圾滤液油水分离罐和1个废油脂油水分离系统（分离原理与滤液油水分离罐相似），具备杂物分离，油水分离和污水提升三个主要功能区。设计总油水分离能力30t/h，餐厨废水由进水口进入除渣集泥排泥区，废水所含固态残渣由除渣机自动隔离排放至残渣收集桶内。污泥经过箱体锥形底部收集，定期排放至污泥收集桶内。含油废水流入油水分离区，经过水流导向装置，平流物理分层，采用电加热供热，配备电炉丝在分离罐内呈环绕结构对浆料辅以加热，加热至120℃促使油脂上浮至锥形集油区，当油脂底层低于排口下口时，打开排油装置，将油脂自动排放至油脂储罐内，餐厨垃圾滤液油水分离产出粗油脂与废油脂产出的粗油脂分类收集暂存。经油水分离区处理后污水由导流装置最后污水进入提升区，当提升箱内液体位达到设定值，提升泵自动工作、将箱体内污水提升至项目污水处理站，处理达标后排入市政污水管网。 （3）除臭系统 餐厨垃圾在收集、运输和处理过程中能够迅速被微生物降解，产生大量恶臭物质。本项目餐厨垃圾预处理和油水分离设置在一个整体车间内，餐厨垃圾综合处理车间和厂区污水预处理系统等在运行过程中都会散发出恶臭气体。臭气主要来自收料、破碎、压榨脱水、出料和油水分离过程。臭气的主要成份为H2S和NH3，此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、甲基硫等。这些气体挥发性较大，扩散在大气中，而且部分气体有毒、刺激性气味大。为防止臭气危害人的健康、污染空气，必须采用除臭技术有效遏止空气污染，改善空气质量。对于任何一个高效的恶臭控制和处理系统而言，首先需要做的便是臭源的控制，接着收集，最后才是集中处理。对于臭源的控制方案，臭源密闭系统是一个极为重要的关键要素，因为该系统从源头决定了恶臭控制和处理系统的处理大小。 臭气收集： 项目卸料区设置集气罩负压收集，避免臭气外溢，生产工艺段内主要产臭点设置集气罩负压收集，废水处理设施均加盖密闭，同时进行臭气收集。餐厨垃圾处理车间、废水处理设施废气分别经收集后，通过管道送入厂区一套处理能力30000m3/h“化学洗涤+生物除臭”组合废气处理系统，同时在餐厨垃圾综合处理车间增设植物液喷淋除臭抑制未收集的无组织废气。 除臭工艺选择： 针对项目工艺情况，餐厨垃圾的自身特点，本项目餐厨垃圾综合处理车间采用负压换风配合“化学喷淋洗涤+生物除臭系统”相结合的方式进行恶臭控制，恶臭综合处理效率不低于90%，该方法较传统除臭工艺，提高了恶臭处理效率。 综合处理车间恶臭气体在引风机负压的作用下被引入引风机，引风机的负压保证内部空间产生的恶臭气体不外溢。通过引风机的作用，由收集管道将废气引入化学喷淋洗涤系统，主要是对废气中的含油成分及少部分恶臭物质进行处理，并进一步对气体进行加湿、浓度和温度调节等处理，经过预处理后的气体进入生物除臭系统除臭。 “化学喷淋洗涤法”采用循环泵自动添加相关溶液精雾化喷嘴洒在吸收反应填料表面，在填料表面形成均匀的液体薄膜，当含有异味的废气穿过洗涤器吸收填料层时，气体中的异味分子和微小粉尘就会被填料上的液体薄膜拦截，阻滞，由气象被转移到液相，强酸(硫酸)、强碱(氢氧化钠)、强氧化剂(次氯酸钠)作为洗涤喷淋溶液与臭气化学药剂与臭味成分中和、氧化或其它化学反应去除。反应完全的废气经过脱水填料时气体中的水分被除掉。去除废气产生的中和污水经排水管直接输送至污水站调节池，废气经充分反应后达标排放。特点是：反应快、脱臭效率高；装置简单、成本低廉、不受环境温度影响、运行维护方便。 “生物除臭设备”的原理是恶臭气体中的污染物通过与微生物接触，利用微生物的代谢作用氧化分解发臭物质，被微生物捕获降解、氧化，使污染物分解为无害的CO2和H2O以及硫酸、硝酸等无机物，硫酸、硝酸等进一步被硫杆菌、硝酸菌分解成无害物质。 为改善整个厂区的环境，本项目拟在卸料大厅等餐厨垃圾预处理车间增设植物液喷淋除臭。植物液喷淋除臭法利用臭气中的某些物质和药液产生中和反应的特性，喷淋的形式进行污染气体处理的一种方法，其优点是见效快，易于控制，初次投资费用低，占地面积小。 本项目根据本工程产臭设施所在区域，选用1套处理能力30000m3/h“化学喷淋洗涤+生物”组合除臭系统。除臭系统气体输送管道与抽气管线相连，通过玻璃钢式管道将臭气输送至除臭系统。 工艺单元说明： A：设计规模 考虑一定的安全系数，本项目选用一套处理能力30000m3/h的“化学喷淋洗涤+生物除臭”组合除臭系统。除臭系统按照工艺流程产臭节点进行集中收集，分为多套收集系统，采用车间整体换气+设备局部抽吸，车间内保持微负压状态。 B：气体输送 本系统主要由气体管道、调整阀门等组成。输送管道采用输送管道与抽气管线相联方式，通过玻璃钢管道将臭气输送至生物除臭系统。 C：气体排放系统 本系统主要由1台离心风机和PE管道组成，离心风机同时做为整个处理工艺的动力来源。生物除臭后废气出口设置标准气体采样口，以便于对系统的处理效果进行监测。 D：应急排放装置 为保证除臭系统整体的稳定达标排放和在调试、事故、系统维修或更换填料时的应急处理，系统后段设置了高效的应急处理装置，其方式为在风机出口扩大的风管上安装若干雾化喷嘴，用高压泵将专用异味净化工作液送至喷嘴，雾化后与风管中异味气体接触、混合，消除异味，保证应急排放处理要求。 产污工序： （1）施工期污染工序： ①废气：建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘以及施工机械和汽车尾气。 ②废水：施工期施工废水、施工人员生活污水。 ③噪声：主要来自机械噪声、施工作业噪声。 ④固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （2）营运期污染工序： 本项目餐厨垃圾处理项目，项目运营中产生的污染物有废气、噪声、固体废物及油水分离回收油脂后排放的废水。 （1）废气：主要是餐厨垃圾处理过程中产生的含NH3、H2S等臭气、废水处理站产生的恶臭，项目主要污染物为NH3、H2S、臭气等。 （2）废水：主要是餐厨垃圾处理过程中产生的油水分离废水、车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水及生活污水。 （3）噪声：主要是餐厨垃圾处理设备及配套的各类水泵、风机等设备噪声。 （4）固体废物：主要是餐厨垃圾处理产生的脱水固渣、油水分离回收的油脂及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气功能区划，项目所在地为德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，项目所在地大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。项目地属于环境空气质量达标区域。 2、地表水环境质量现状 根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为邵地河，位于项目南面435m，是芒市大河的一条支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《德宏州2019年环境质量公报》，大盈江桥头村桥头水质有好转，由2018年的Ⅲ类良变为Ⅱ类优；芒市大河风平仍处于Ⅳ类轻度污染。1月、2月、3月、4月、5月、6月、12月未达水功能区划要求，1月、12月份主要污染指标为氨氮；2月份主要污染指标为氨氮和总磷；3月、4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量；5月、6月份主要污染指标为氨氮、总磷、五日生化需氧量和化学需氧量。 3、声环境质量现状 本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 经现场勘察，项目区周围主要为村庄，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，项目周边主要为林地，项目区内已无天然植被分布。动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。结合以上的描述及项目周边环境的关系，项目的环境保护目标为： 表3-1项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护目标; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境功能区. X; Y. 大气环境; -379; -90; 散户; 约4户/13人; 西南; 390m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 项目厂界50m范围内; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准. 地表水; 邵地河; 南; 435m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准. 芒市河; 西; 1490m. 生态环境; 保护项目周边植被不受破坏. |
| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量 本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，为2类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。 表3-2环境空气质量标准单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值. 总悬浮颗粒物(TSP); 年平均; 200. 24小时平均; 300. 颗粒物(PM10); 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 5. 二氧化硫(SO2); 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大小时平均; 160. 1小时平均; 200. *H2S; 1小时平均; 10. *NH3; 1小时平均; 100. *：《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D （2）地表水环境质量 根据现场勘查，距项目区最近的地表水体为邵地河，位于项目南面约435m处，属于芒市大河的支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河（木康断面—入瑞丽江口），水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，据支流水质不低于干流水质的要求，邵地河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表3-3。 表3-3地表水环境质量限值单位：mg/L 项目; pH值（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; TP; TN. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. （3）声环境质量 项目所在地为德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，属于2类声环境功能区。执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，具体噪声标准值见表3-4。 表3-4环境噪声限值 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 其他区域; 60; 50. （4）地下水 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类，有关标准值见表。 表3-5地下水质量标准单位：mg/L(pH及总粪大肠菌群除外) 项目; pH; 总硬度 （CaCO3）; 高锰酸 盐指数; NH3-N; 氟化物; 溶解性 总固体; 总大肠菌群. 标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤3.0; ≤0.2; ≤250; ≤1000; ≤3个/L. （5）土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A知，本项目的项目类别为III类，且项目占地为0.21hm2≤5hm2，故而本项目为小型项目；根据项目污染影响型敏感程度分级表知，该项目为不敏感区；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3表4中的相关规定，环境不敏感区域内的III类小型建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 2、污染物排放标准 （1）废气 ①施工期扬尘废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值。 表3-6《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监测点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ②运营期氨、硫化氢等恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准，具体标准排放限值详见表3-7、3-8； 表3-7恶臭污染物有组织排放标准 排放标准; 排气筒高度; 污染因子; 排放速率kg/h. GB14554-93; 15m; H2S; 0.33. NH3; 4.9. 臭气; 2000. 表3-8 恶臭污染物厂界无组织排放标准 排放标准; 污染因子; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). GB14554-93; H2S; 0.06. NH3; 1.5. 臭气; 20（无量纲）. ③食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)排放标准。 表3-9饮食业油烟排放标准 灶头数（个）; 规模; 对应排气罩面总投影面积（m2）; 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. ≥1，<3; 小型; ≥1.1，<3.3; 2.0; 60. （2）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-10建筑施工厂界环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-11工业企业环境噪声排放标准(单位：dB(A)) 时段 功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 2; 60; 50; 项目周边. （3）废水 生活污水排入化粪池处理后与生产废水一并排入厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）B级标准。 表3-12污水排入城镇下水道水质标准单位：mg/L，pH除外 项目 标准; pH; COD; BOD5; 悬浮物; NH3-N; 总磷; 动植物油. 污水排入城镇下水道水质标准; 6.5~9.5; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤8; ≤100. （4）固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（1GB18597-2001及2013年修改单）的相关标准 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号），目前总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。项目生产过程中生活污水排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂处理，废气排放因子中不涉及SO2和NOX，因此本项目不涉及总量控制因子。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期噪声 （1）噪声源强 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖掘机械、推土机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表4-1，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表4-1施工期机械噪声源值单位：dB(A) 施工阶段; 施工机械; 声功率级. 土石方; 推土机; 90. 装载机; 86. 挖掘机; 85. 基础施工; 吊车; 74.5. 风镐; 98. 移动式 压机; 92. 打夯机; 83.5. 结构施工、装修; 电焊机; 75. 吊车; 74.5. 砂轮机; 102. 切割机; 100. 电锯; 103. 在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （2）施工期噪声影响预测方法 施工期各工段施工的噪声设备主要为推土机、挖掘机等，由于其移动速度和距离相对于声波的传播速度要小得多，可以当作固定设备声源对待，采用半自由场点声源随距离衰减公式预测施工期噪声对环境的影响。公式如下： Lp=LwA－20lgr－8 式中：Lp―距声源r处的声压级，dB； LwA―声源的声功率级，dB； r―声源距预测点的距离，m。 对于多台施工机械对某个预测点的影响，进行声级叠加： （3）施工期噪声影响评价结果 1）施工期噪声影响程度及范围分析 根据施工噪声模式计算结果，施工场地各阶段噪声影响范围见表4-2。 表4-2施工期各阶段距声源不同距离的等效声级预测结果 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级 [dB(A)]; 声源距离衰减，声级值LPAdB(A). 10m; 30m; 60m; 120m; 240m. 土石方、基础施工; 推土机; 87.5; 59.5; 50.0; 44.0; 38.0; 31.9. 挖掘机; 86.5; 58.5; 49.0; 43 0; 37.0; 30.9. 运输车辆; 85; 57.0; 47.5; 41.5; 35.5; 29.4. 打夯机; 83.5; 55.5; 46.0; 40.0; 34.0; 27.9. 结构施工及装修阶段; 吊车; 74.5; 46.5; 37.0; 31.0; 25.0; 19.0. 电焊机; 75; 47; 38.5; 31.5; 25.5; 19.4. 电锯; 103; 75.0; 65.5; 59.5; 53.5; 47.4. 砂轮机; 102; 74.0; 64.5; 58.5; 52.5; 46.4. 切割机; 100; 72.0; 62.5; 56.5; 50 5; 44.4. 由表4-2可知： A.土石方及基础施工阶段：昼间距主要噪声设备10m处达到基础施工阶段噪声限值70dB(A)的要求，夜间禁止施工。 B.结构施工及装修阶段：昼间距主要噪声设备30m处达到装修阶段噪声限值70dB(A)的要求。夜间距主要噪声设备145m处达到结构施工阶段噪声限值55dB(A)的要求。 d.装修阶段： 根据上述分析，施工期各施工阶段的达标距离见,4-3。 表4-3不同施工阶段施工噪声达标距离 施工阶段; 噪声限值LeqdB(A); 达标距离（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方及基础阶段; 70; 55; 10; 30. 10; －. 结构施工及装修阶段; 30; 145. 30; 120. 据表4-3可知，施工噪声对声环境影响最大的是结构施工及装修阶段，昼间影响距离达30m，夜间影响距离可达145m，针对高噪声设备可设置隔声设施来减弱噪声源强。厂区周边最近居民点距厂界距离为390m，噪声经距离与隔声墙衰减、周边山体林木吸声降噪后可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求，故项目施工噪声对周边居民影响很小。 2）噪声防治措施 为了降低项目施工噪声对周边环境的影响，环评要求项目施工期间应采取以下噪声防护措施： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）施工，同时严禁夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 ②应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，噪声局部声级过高，噪声高设备施工时，应在设备周围安装声屏障，同时将设备设置在施工场地的中间部位，远离四周敏感点。 ③从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 A.控制声源 有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等），可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备，同时建设单位应采用低噪声静压桩机。 B.控制噪声传播 将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并采取一定的隔声消声措施，在临近环境敏感点的方向设立临时隔声屏。 C.加强管理 对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 采取以上措施处理后可最大限度降低项目施工噪声对周边环境与敏感点的影响。 2、施工期水污染源 ①施工人员生活污水 本项目施工人员为20人，根据当地条件施工期不设施工营地，设旱厕。施工生活用水主要为施工人员洗脸、洗手用水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）并结合实际情况，生活用水量按20L/人•d计，则生活用水量为0.4m3/d，排放系数按80%计，则生活污水产生量为0.32m3/d，施工生活污水污染物主要为SS，且浓度较低，收集后沉淀后泼洒于施工场地降尘。委托周边农户定期对旱厕进行清掏，用作农肥。 ②施工废水 施工废水主要是开挖作业面泥浆水，暴雨经流水冲刷泥浆水，场地及施工及机械冲洗水，项目预计施工废水为2m3/d，SS浓度约2000mg/l(8kg/d)；机械设备和车辆冲洗水预计约1m3/d，SS浓度约1500mg/l(1.5kg/d)。本项目不自建机械维修站，因此含石油类废水产生量较少，可忽略不计。环评要求建设单位在厂区东南侧建一座容积为2m3的临时沉淀池，使施工废水经沉淀除渣后用于施工。施工方对施工过程中产生的施工废水可采取延长废水停滞时间的方式，以达到沉淀泥沙悬浮物的作用，并且在水质可以满足的条件下，将处理后的废水全部用于混凝土搅拌或场地洒水等工序，以减少废水排放，节约水资源。 ③施工期雨水径流 施工期间若遇到降雨，则施工场地不可避免会遭遇雨水冲刷，使施工场地成为面源污染源。尤其暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带部分泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物，降雨径流产生的主要污染物为SS。 降雨期间产生的径流量由下式计算： Qm=C×I×A I=Q/D 式中，Qm：24h降雨产生路面雨水量（m3）； C：集水区径流系数，（无量纲）； I：集流时间内的平均降雨强度（m/d）； A：项目区面积（m2）； Q：项目所在地区多年平均降雨量（m）； D：项目所在地区年平均降雨天数（d）。 根据芒市历史气象资料统计，芒市多年平均降雨量1654.6mm，平均年雨日（雨量大于0.1mm）D＝170d，A=2100m2，径流系数采用我国《建筑给排水规范》（GB50015-2003，2009年版）中对非铺砌土地面所采用的径流系数C=0.3，经计算，本项目在施工期雨天地面径流产生量为6.13m3/d。项目施工期产生雨水径流经过截排水沟进行导流，收集进入临时沉砂池，沉淀处理后回用于施工过程和非雨天场地洒水抑尘。 综上，施工期废水经处理后均得到了有效处置，对周边环境影响很小。 3、固体废弃物 本期项目施工期间产生固体废物主要为建筑垃圾和施工工人产生的部分生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要为建设、装修过程中产生的废砖石和建材等废弃物。 项目所产生的施工建筑垃圾量按照建筑面积预测，预测模型为： Js=Qs×Cs 式中：Js建筑垃圾产生量(t) Qs建筑面积(m2) Cs平均每平方米建筑面积垃圾产生量(t/m2) 餐厨垃圾处理车间、管理用房、卫生间等建筑面积740m2，根据建设部城市环境卫生设施规划规范工作组调查数据及项目建筑结构，按25kg/m2的单位建筑垃圾产生量进行估算，建筑垃圾产生量为18.5t。施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌），并进行防雨、防渗处理。施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板等下角料可分类回收，交废品收购站处理；不能回收的，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等运至建筑垃圾处理厂处理。 ②生活垃圾 施工期施工人员均不在项目区吃住，生活垃圾按每人0.5kg/d算，20人每天产生量为10kg/d。统一收集后交由环卫部门统一处理。 ③土石方 根据项目建设地点实际情况及项目相关设计文件，建设期共开挖土石方量约为0.1万m3，回填土石方量0.1万m3，全部回填无弃方。 综上所述，施工期固体废物均可得到妥善处置，处置率100%，对周围环境影响小。 4、大气污染源 ①机械设备尾气 该项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，废气产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，对环境空气的影响轻微。 ②建筑场地扬尘 施工扬尘：施工期扬尘具有量多、点多、面广的特点，是施工期的主要污染因子之一。 项目土建施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料、建筑垃圾及土方等堆放过程中风蚀尘和施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程中起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 粉尘一般来源于以下几方面：A.土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程中产生粉尘。B.建筑材料如水泥、砂子等在其装卸、堆放、运输等过程中，因风力作用产生的扬尘污染。C.搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；D.施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。E.挖掘地基、打桩、地面建筑结构、土建施工过程产生扬尘。 根据有关实测数据，参考对其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.025～0.10mg/m2·s。考虑该项目区域的土质特点，取0.025mg/m2·s。TSP的产生还与同时裸露的施工面积密切相关，根据工程特点，按夜间不施工来计算源强，处理车间、污水处理站、管理用房等总占地面积约1140m2。则估算项目施工现场TSP的源强为0.029g/s。 根据国内外的有关研究资料，该过程扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。在不采取任何防治措施的情况下，不同的风速和稳定度下，挖土的扬尘对环境的浓度贡献都较大，特别是近距离的TSP浓度超过二级标准几倍，个别情况下可以达到10倍以上，但随着距离的增加，浓度贡献衰减很快。施工扬尘影响较大的区域一般在施工现场50m以内，在施工现场50m以外基本上满足二级标准。目前施工因机械化程度较高，扬尘的产生量相对较少，再采取一定的防治措施，可有效减少扬尘对周围环境的影响。 经过现场调查，项目最近敏感目标为西南侧390m处的居住散户，在施工扬尘影响较小区域，故项目施工扬尘对其影响较小。 ③装修产生的废气 装修阶段产生少量的装修涂料废气，主要为二甲苯、苯等，对周围大气环境产生一定影响。装修期间产生的废气主要来自于室内装修，相比项目土建施工产生空气污染物相对较少且持续时间较短，排放量少。 本项目建筑材料全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，不会环境造成较大影响。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程装修废气对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。 （5）生态环境 项目建设施工期，由于施工人员和交通活动的干扰可影响到周边生态系统，造成生态破坏，但本项目周围区域生态环境受人类活动影响较大，只要施工期结束后尽快对裸露地表进行铺装或绿化，多植树种草，即可减小对生态环境的影响。 水土流失主要发生于工程施工期，但其影响将持续至运行初期，建设工程土石方开挖使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的防冲、固土能力，使其自然状态受到破坏。为防止施工期对地表的扰动而使施工遇雨时造成局部水土流失，环评要求在施工阶段采取以下措施防止水土流失对周边环境造成的影响： ①基础开挖等工作尽量不在雨季施工，减少扰动的地表，同时备齐防雨的设施，如篷布等； ②采取先挡后弃的原则，修建填方边坡的支护挡土墙，保证基建及工程场地的安全； ③项目区周围设置排水沟，防止雨水冲刷泥土造成水土流失； ④加强边坡的维护，防止塌方； ⑤施工期应及时对扰动地表进行铺装以控制水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）运营期废气 1、废气产排情况 （1）工艺废气 根据工艺分析项目工艺废气主要为进料工序废气、破碎工序废气、脱水工序废气、油水分离废气、出料工序废气和污水处理站废气。 餐厨垃圾成分复杂，在处理过程中会因通气不良及受到微生物作用极易腐败、变臭，产生以NH3和H2S为主的恶臭气体以及由于餐厨垃圾发酵产生的烷烃、烯烃、芳香烃、卤代烃、含氧有机物（乙醇、甲硫醇等）等有机废气，有机废气以VOCs计（VOCs主要为卸料及油水分离过程产生）。这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体刺激性气味大、有毒，不仅影响操作人员的健康，也会影响周边居民的生活环境，在夏季影响更为严重。 项目主要产生臭气的场所为餐厨垃圾处理车间（进料工序废气、筛分工序废气、破碎工序废气、脱水工序废气、出料工序废气）、隔油沉淀池。臭气经收集后，送入除臭系统处理，臭气收集和治理措施如下： ①餐厨垃圾处理车间、污水处理罐体维持负压状态，破碎机+脱水机+油水分离罐等设备定点负压收集至除臭系统处理； ②将生产系统能密封的设备和空间尽量密闭，不能密闭的部位如卸料区收料槽设局部排风除臭设施，运行期间各加工设备及输送机应进行密闭，在破碎机、脱水机和油水分离罐上预留安装收集臭气的管道，产生的臭气采用换气方式排出，换出的臭气经风机由管道送往除臭系统处理；项目卸料区采用通风换气，通过集气罩负压收集通过管道送往除臭系统处理。 表4-4 除臭系统风量核算表 序号; 收集点; 面积（m2）; 抽风高度（m）; 换气次数（次/h）; 风量（m3/h）. 1; 垃圾处理车间; 600; 8; 4; 24000. 2; 污水处理站; /; /; /; 2000. 3; 合计; 26000. 由表4.1-1可知，项目在维持恶臭不外溢，各单元臭气负压收集情况下，风量需≥26000m3/h，本项目设计风机风量30000m3/h，可满足要求。 根据项目除臭系统工艺介绍可知，本项目采用“化学洗涤喷淋塔+生物除臭系统”组合的除臭系统对废气收集集中处理。除臭系统臭气收集效率为95%，臭气处理系统总处理量为30000m3/h，该系统对臭气中H2S和NH3的去除效率达95%，经除臭系统处理后的尾气经1根15m高排气筒排放。车间安装植物液喷淋除臭系统，对车间无组织臭气进行处理，无组织臭气处理效率不低于50%。 参考《九寨沟县餐厨垃圾处置重建项目环境影响报告书》，该项目采用“卸料+压缩脱水+油水分离”工艺处理餐厨垃圾，日处理餐厨垃圾20t，该项目餐厨垃圾处理工艺与本项目餐厨垃圾处理工艺类似，因此本项目NH3和H2S产生源强可根据《九寨沟县餐厨垃圾处置重建项目环境影响报告书》中工艺废气产生情况进行类比（日处理餐厨垃圾20t，恶臭气体产生量为NH3：0.954t/a、H2S：0.038t/a，《九寨沟县餐厨垃圾处置重建项目环境影响报告书》工艺废气产生源强为参考同类项目在线监测数据计算所得，引用科学可行），由此类比可知项目NH3和H2S产生情况如表4-5所示。 表4-5 项目臭气污染物产生情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 有组织产生情况（收集率95% ）; 无组织产生情况（未收集5% ）. 产生速率 （kg/h ）; 产生量 （t/a ）; 产生速率 （kg/h ）; 产生量 （t/a ）; 产生速率 （kg/h ）; 产生量 （t/a ）. 处理车间; NH3; 0.736; 2.15; 0.699; 2.043; 0.037; 0.108. H2S; 0.036; 0.086; 0.034; 0.082; 0.002; 0.004. 污水处理站; NH3; 0.184; 0.54; 0.175; 0.511; 0.009; 0.027. H2S; 0.009; 0.022; 0.009; 0.020; 0.0005; 0.0 11. 合计; NH3; 0.92; 2.69; 0.874; 2.553; 0.046; 0.134. H2S; 0.045; 0.108; 0.043; 0.102; 0.002; 0.005. 备注：隔油沉淀池恶臭产生量约为综合处理车间恶臭量的1/4 。 本项目根据废气处理系统总处理量统计集气系统废气污染物产排情况，项目废气经“微负压收集+化学洗涤喷淋塔+生物除臭系统”处理，并结合现场植物液喷淋除臭系统喷淋净化，项目臭气产排情况见表4-6，表4-7。 表4-6项目有组织废气产生及排放情况表 点位; 排气筒数; 排气筒高度; 排气量（m3/h）; 排放方式; 污染物; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 治理措施; 去除效率（%）; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 除臭系统; 1根; 15m; 30000; 连续2920h; NH3; 29.133; 0.874; 化学洗涤 喷淋+UV 光氧催化; 95; 1.457; 0.044. H2S; 1.425; 0.043; 95; 0.071; 0.002. 表4-7项目无组织废气产生及排放情况表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 去除效率（%）; 排放情况. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 处理车间、污水处理站; NH3; 0.046; 0.134; 植物液喷雾喷淋; 60; 0.0184; 0.0538. H2S; 0.002; 0.005; 0.0009; 0.0022. （2）食堂油烟 厨房油烟的成分主要是食用油在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水汽，直径一般小于10µm。本项目每人每日消耗动植物油以30g计，项目食堂就餐人数以10人/d计，则消耗食用油109.5kg/a，根据调查，食用油在加热过程中产生油烟和气溶胶，同时在高温下还会裂解氧化成醛、烯等对人体有害的物质，在使用时挥发损失约3%，则厨房油烟产生量为3.29kg/a，8.93g/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目设1个灶头，排风量为2000m3/h。按日运行4h计，则排风量为8000m3/d，则油烟产生浓度为1.12mg/m3，经油烟净化器引至屋顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001排放允许浓度≤2.0mg/m3的要求。 2、大气环境影响预测 （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按下表的分级判据进行划分。 表4-8 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 据预测，项目Pmax=8.7675，故评价等级为二级评价，据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），二级评价不需开展进一步预测。 （2）污染源参数 据上分析，项目大气污染源特征参数统计见下表。 表4-9无组织污染源参数统计表 名称; 矩形面源（m）; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率kg/h. 长度; 宽度; 有效高度; NH3; H2S. 处理车间、污水处理站; 50; 20; 8; 2920; 正常; 0.023; 0.0011. 非正常; 0.046; 0.002. 表4.-10有组织污染源参数统计表 名称; 排气筒坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒高度/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). 经度; 纬度; NH3; H2S. 排气筒; 98.609 858; 24.467 723; 1012; 15; 10.61; 25; 2920; 正常; 0.044; 0.002. 非正常; 0.874; 0.043. （3）估算参数 本项目的预测因子为NH3、H2S，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行估算判断，估算模型参数详见表4.1-8。 表4.1-8估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 31.4. 最低环境温度/℃; -4.2. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是□否. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是□否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 风速按1m/s计。 （4）估算结果 ①正常工况 项目废水处理设施正常运行，正常运行工况下估算结果见下表。 表4-9正常工况预测结果一览表 下 向距离; 无组织排放; 有组织排放. NH3; H2S; NH3; H2S. 浓度(μg/m³); 占标率(%); 浓度(μg/m³); 占标率(%); 浓度(μg/m³); 占标率(%); 浓度(μg/m³); 占标率(%). 50.0; 15.2400; 7.6200; 0.7454; 7.4543; 4.4914; 2.2457; 0.2042; 2.0415. 100.0; 9.6332; 4.8166; 0.4712; 4.7119; 5.7717; 2.8859; 0.2624; 2.6235. 200.0; 6.0736; 3.0368; 0.2971; 2.9708; 3.8819; 1.9409; 0.1764; 1.7645. 300.0; 4.3386; 2.1693; 0.2122; 2.1221; 3.2852; 1.6426; 0.1493; 1.4933. 400.0; 3.2642; 1.6321; 0.1597; 1.5966; 2.7324; 1.3662; 0.1242; 1.2420. 500.0; 2.5673; 1.2836; 0.1256; 1.2557; 2.3810; 1.1905; 0.1082; 1.0823. 600.0; 2.0942; 1.0471; 0.1024; 1.0243; 2.1357; 1.0678; 0.0971; 0.9708. 700.0; 1.7474; 0.8737; 0.0855; 0.8547; 1.9070; 0.9535; 0.0867; 0.8668. 800.0; 1.4887; 0.7443; 0.0728; 0.7282; 1.7969; 0.8984; 0.0817; 0.8168. 900.0; 1.2899; 0.6450; 0.0631; 0.6309; 1.6814; 0.8407; 0.0764; 0.7643. 1000.0; 1.1339; 0.5669; 0.0555; 0.5546; 1.5672; 0.7836; 0.0712; 0.7124. 1200.0; 0.9085; 0.4542; 0.0444; 0.4444; 1.3708; 0.6854; 0.0623; 0.6231. 1400.0; 0.7492; 0.3746; 0.0366; 0.3665; 1.2215; 0.6108; 0.0555; 0.5552. 1600.0; 0.6318; 0.3159; 0.0309; 0.3090; 1.0925; 0.5463; 0.0497; 0.4966. 1800.0; 0.5431; 0.2716; 0.0266; 0.2656; 0.9818; 0.4909; 0.0446; 0.4463. 2000.0; 0.4740; 0.2370; 0.0232; 0.2318; 0.8858; 0.4429; 0.0403; 0.4026. 2500.0; 0.3546; 0.1773; 0.0173; 0.1735; 0.7006; 0.3503; 0.0318; 0.3184. 下风向最大浓度; 17.5350; 8.7675; 0.8577; 8.5769; 5.7854; 2.8927; 0.2630; 2.6297. 下风向最大浓度出现距离; 32.0; 32.0; 32.0; 32.0; 96.0; 96.0; 96.0; 96.0. D10%最远距离; /; /; /; /; /; /; /; /. 表4-10项目周边敏感点预测结果 敏感点; 无组织(μg/m³); 有组织(μg/m³). 名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); NH3; H2S; NH3; H2S. 散户; 98.606125; 24.465187; 983.0; 390; 2.6318; 0.1287; 2.4641; 0.1120. 丙茂; 98.619429; 24.468546; 989.0; 965; 1.1843; 0.0579; 1.5972; 0.0726. 据表4-9预测结果可知，项目正常工况下无组织排放NH3下风向最大浓度为27.535μg/m³、占标率为8.7675%，H2S下风向最大浓度为0.8577μg/m³、占标率为8.5769%，出现在下风向32m处；有组织排放NH3下风向最大浓度为5.7854μg/m³、占标率为2.8927%，H2S下风向最大浓度为0.2630μg/m³、占标率为2.6297%，出现在下风向96m处，污染物浓度贡献值较小，因此项目运营后对周围大气环境影响较小。 据表4-10预测结果，项目正常工况下对周边敏感点（散户）NH3的最大贡献值为2.6318μg/m³，H2S的最大贡献值为2.4641，贡献值较小，不会引起周边敏感目标处的环境空气质量发生明显改变，满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，对敏感点环境质量产生的影响较小。 ②非正常工况 非正常工况为废气防治措施未运行，污染物直接排放的情况，预测结果见下表。 表4-11非正常工况预测结果一览表 下风向距离; 无组织排放; 有组织排放. NH3; H2S; NH3; H2S. 浓度(μg/m³); 占标率(%); 浓度(μg/m³); 占标率(%); 浓度(μg/m³); 占标率(%); 浓度(μg/m³); 占标率(%). 50.0; 38.1060; 19.0530; 4.1420; 41.4196; 89.2400; 44.6200; 43.9053; 439.0526. 100.0; 24.0870; 12.0435; 2.6182; 26.1815; 114.6800; 57.3400; 56.4215; 564.2151. 200.0; 15.1870; 7.5935; 1.6508; 16.5076; 77.1290; 38.5645; 37.9468; 379.4676. 300.0; 10.8480; 5.4240; 1.1791; 11.7913; 65.2740; 32.6370; 32.1142; 321.1421. 400.0; 8.1620; 4.0810; 0.8872; 8.8717; 54.2900; 27.1450; 26.7102; 267.1018. 500.0; 6.4193; 3.2096; 0.6977; 6.9775; 47.3080; 23.6540; 23.2751; 232.7510. 600.0; 5.2363; 2.6181; 0.5692; 5.6916; 42.4340; 21.2170; 20.8771; 208.7714. 700.0; 4.3694; 2.1847; 0.4749; 4.7493; 37.8900; 18.9450; 18.6415; 186.4153. 800.0; 3.7223; 1.8611; 0.4046; 4.0460; 35.7030; 17.8515; 17.5655; 175.6555. 900.0; 3.2254; 1.6127; 0.3506; 3.5059; 33.4080; 16.7040; 16.4364; 164.3643. 1000.0; 2.8353; 1.4177; 0.3082; 3.0818; 31.1380; 15.5690; 15.3196; 153.1961. 1200.0; 2.2716; 1.1358; 0.2469; 2.4691; 27.2370; 13.6185; 13.4004; 134.0035. 1400.0; 1.8733; 0.9366; 0.2036; 2.0362; 24.2690; 12.1345; 11.9401; 119.4013. 1600.0; 1.5799; 0.7900; 0.1717; 1.7173; 21.7070; 10.8535; 10.6796; 106.7965. 1800.0; 1.3580; 0.6790; 0.1476; 1.4761; 19.5070; 9.7535; 9.5973; 95.9727. 2000.0; 1.1852; 0.5926; 0.1288; 1.2883; 17.6000; 8.8000; 8.6590; 86.5904. 2500.0; 0.8868; 0.4434; 0.0964; 0.9639; 13.9200; 6.9600; 6.8485; 68.4851. 下风向最大浓度; 43.8460; 21.9230; 4.7659; 47.6587; 114.9500; 57.4750; 56.5543; 565.5435. 下风向最大浓度出现距离; 32.0; 32.0; 32.0; 32.0; 96.0; 96.0; 96.0; 96.0. D10%最远距离; 150.0; 150.0; 375.0; 375.0; 1775.0; 1775.0; 11200.0; 11200.0. 表4-12非正常排放周边敏感点预测结果 敏感点; 无组织(μg/m³); 有组织(μg/m³). 名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); NH3; H2S; NH3; H2S. 散户; 98.606125; 24.465187; 983.0; 390; 6.5806; 0.7153; 48.9590; 24.0874. 丙茂; 98.619429; 24.468546; 989.0; 965; 2.9613; 0.3219; 31.7360; 15.6138. 据表4-11及表4-12预测结果可知，项目非正常工况下无组织排放NH3下风向最大浓度为43.846μg/m³、占标率为21.923%，H2S下风向最大浓度为4.7659μg/m³、占标率为47.6587%，出现在下风向32m处；有组织排放NH3下风向最大浓度为114.95μg/m³、占标率为57.475%，H2S下风向最大浓度为56.5543μg/m³、占标率为565.5435%，出现在下风向96m处；项目周边敏感点（散户）NH3的最大贡献值为48.959μg/m³，H2S的最大贡献值为24.0874μg/m³。非正常工况下，NH3贡献值已超过《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D标准限值，将对周边环境产生严重影响，故项目在运营过程中，应切实落实废气防治措施，严格管理，杜绝出现非正常排放。 企业应加强废气处理设施检修，定期检查处理措施，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，应及时采取措施，降低环境影响。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5.1规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 由预测结果可知，本项目大气污染物短期浓度贡献值未超过环境质量浓度限值，不设置大气环境防护距离。 （6）建设项目大气环境影响评价自查表 建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表4-13建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（NH3、H2S）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充数据□. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（NH3、H2S）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（NH3、H2S）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（)厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:(0)t/a. 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项. （二）运营期废水 项目营运期废水主要是餐厨垃圾处理过程中产生的餐厨垃圾废水、车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、设备冲洗废水、除臭系统废水及生活污水。 ①生活用水 本项目营运期劳动定员10人，一班制，每班工作8小时，厂区设有员工宿舍。根据《云南省地方标准-用水定额标准》（DB53/T168-2019）的相关规定，员工生活用水定额按100L/(人·d)来计，年工作365天，故而该项目员工生活用水量为：1m3/d（365m3/a），产污系数取0.8，生活污水产生量0.8m3/d、292m3/a。生活污水经化粪池预处理后排入厂区污水处理站，处理达标后排入市政污水管网。生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、TP等，污染物排放浓度为：COD280mg/L、BOD5140mg/L、SS100mg/L、氨氮25mg/L、TP3mg/L。 ②车辆冲洗用水 项目收运车辆需要每天进行冲洗，车辆冲洗用水为200L/辆·次，每天冲洗两次，共配备12辆餐厨垃圾收运车，车辆冲洗用水约4.8t/d，废水产生量为3.84t/d（1401.6t/a），车辆冲洗废水主要污染物浓度为COD：800mg/L、BOD5：500mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：40mg/L、动植物油：150mg/L。车辆冲洗废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。 ③设备冲洗用水 项目运营设备每天运行结束后需进行冲洗，冲洗用水量约2m3/d，废水产生量按用水量80%计，则设备清洗废水产生量为1.6m3/d、584m3/a。设备清洗废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。设备清洗废水污染物产生浓度为COD1000mg/L、SS360mg/L、氨氮60mg/L。 ④车间地面冲洗用水 项目餐厨垃圾综合处理车间地面需要每天进行冲洗，车间地面冲洗水量约为2t/d，废水产生量为1.6t/d（584t/a）。参考同类项目《黄山市城市污水处理厂污泥与餐厨垃圾处理项目》环境影响报告书，餐厨垃圾综合处理车间地面冲洗废水主要污染物浓度为COD：1300mg/L、BOD5：700mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：80mg/L、动植物油：200mg/L。车间地面冲洗废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。。 ⑤除臭系统用水 项目除臭系统“化学洗涤喷淋系统”中酸洗塔、碱洗塔需定期补充水，补充水量约为2t/d，废水产生量约1.6t/d（584t/a），酸洗塔废水pH值为5.5，碱洗塔废水pH值为8.5，除臭系统废水经混合中和后pH值为6-7，主要污染因子为SS、COD、盐类，各污染物浓度分别为80mg/L、50mg/L、2534mg/L，除臭系统废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。 ⑥餐厨垃圾废水 餐厨垃圾处理系统废水中含有油脂，是较难处理的有机废水之一。餐厨垃圾含水量约为75%-85%，本项目取80%核算，处理后餐厨垃圾含水率为60%。油水分离产生的油脂约占4.44%。 项目年处理餐厨垃圾16425t/a（45t/d），处理后餐厨固渣为5256t/a（14.4t/d），餐厨垃圾废水为11169t/a（30.6t/d），油水分离油脂产生量为730t/a（2t/d），故餐厨垃圾废水最终产生量为28.6t/d（10439t/a），参考同类项目《黄山市城市污水处理厂污泥与餐厨垃圾处理项目环境影响报告书》，该项目主体工艺“固液分离+油水分离”，餐厨垃圾处理系统废水主要污染物浓度为COD：60000mg/L、BOD5：15000mg/L、SS：6000mg/L、NH3-N：350mg/L、TN：700mg/L、TP：10mg/L、动植物油：500mg/L、pH 3-5。其中盐类浓度参考《重庆市餐厨垃圾理化性质及处理处置方法的研究》（环境卫生工程第19卷第6期-2011年12月，杨菊平，余杰，曾祖刚，王丹），盐分含量约为餐厨垃圾量的0.23%，渗滤液带盐量按50%计，则盐类浓度约为1600mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）<2000mg/L限值要求。 餐厨垃圾废水进入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。 项目废水主要为项目废水排放水质情况见下表。 表4-14项目废水排放水质情况一览表 来源; 废水量m3/a; 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; 动植物油; 治理措施. 生活污水; 292; 产生浓度mg/L; 330; 200; 40; 250; 5; 10; 化粪池处理排入污水处理站处理. 产生量t/a; 0.096; 0.058; 0.012; 0.073; 0.001; 0.003. 车辆冲洗及设备冲洗水; 1985.6; 产生浓度mg/L; 800; 500; 40; 400; /; 150; 排入厂区污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网. 产生量t/a; 1.588; 0.993; 0.079; 0.794; 0.298. 地面冲洗水; 584; 产生浓度mg/L; 1300; 700; 80; 1000; /; 200. 产生量t/a; 0.759; 0.409; 0.047; 0.584; 0.117. 除臭系统废水; 584; 产生浓度mg/L; 50; /; /; 50; /; /. 产生量t/a; 0.029; 0.029. 餐厨垃圾废水; 10439; 产生浓度mg/L; 60000; 15000; 350; 6000; 10; 500. 产生量t/a; 626.340; 156.585; 3.654; 62.634; 0.104; 5.220. 全厂合计; 13884.6; 排放浓度mg/L; 400; 250; 35; 300; 5; 50. 排放生量t/a; 5.554; 0.073; 0.010; 0.088; 0.001; 0.015. 项目废水经厂区污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）B排放标准后排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。雨水经厂内雨水管汇集后排入市政雨水管网。 据《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ2.3-2018）》判定依据，项目地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要分析污水处理设施可靠性。 （1）污水处理站可行性分析 项目在厂区西侧建设污水处理站1座，处理规模50m3/d，项目废水产生量38.04m3/d，污水处理站规模可以满足对项目废水的处理。 ①污水处理站工艺 图4-1 污水处理工艺流程图 工艺简述： 餐厨垃圾经大物质分选后进入多格隔油池，隔池浆水混合液排入前端浆液调节池，浆液调节池经过泵提升至螺旋挤压机压榨脱水，浆料和分选大物质一并外运处理，压榨脱水后的沥液进入后端水处理系统调节池。压榨脱水过程中需要加入片碱调节PH值，加入PAM高分子絮凝剂絮凝才能压榨，此部分工作由除油运营方完成。 经过螺旋压榨后的沥液进入水处理调节池，容积＞60m³。水处理调节池的水经泵提升至废水一体化预处理机，进一步去除废水中残留的悬浮物及油脂，满足后端水处理要求。 废水一体化预处理机处理后的出水经泵提升至厌氧池，大幅去除废水中的COD，厌氧池为钢罐结构。 厌氧产水进入除磷系统，去除废水中的TP。 除磷系统产水进入好氧生化系统（AO工艺）及CASS反应池，进一步去除废水中COD、BOD5、NH3等污染物质，满足下水道排放标准要求，达标排放。 所有工艺环节产生的污泥进入污泥箱，由泵送至前端螺旋压榨机，经压榨机压榨后运至垃圾填埋场填埋。 ②技术可行性分析 类比四川嘉博文生物科技有限公司“成都市中心城区餐厨垃圾无害化处理项目 (一期)” 污水处理项目，该项目位于成都市双流县西航港街道办事处江安村， 处理餐厨垃圾规模为250吨/日，采用“预处理+生化处理（厌氧+好氧）” 工艺， 制取微生物肥料菌剂和生物蛋白饲料。根据该项目竣工环境保护验收监测报告，废水经“隔油+厌氧+好氧处理”工艺处理后，污水处理站排放口处的监测结果为：COD：125~128 mg/L，BOD5：61~65 mg/L，SS：13~25 mg/L，NH3-N：1.83~1.86 mg/L，动植物油：0.11~0.26mg/L，完全可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）B级标准。 本项目餐厨垃圾经分离后， 废水经“隔油-调节池-一体化预处理”预处理后， 再排入“厌氧+好氧处理”，对废水处理的工艺优于四川嘉博文生物科技有限公司“成都市中心城区餐厨垃圾无害化处理项目(一期)” 对废水的处理的工艺， 废水经处理后完全可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）B级标准的要求。 （2）项目废水进入芒市污水处理厂的可行性与可靠性分析 芒市污水处理厂位于芒市芒核村，于2007年委托昆明国清环保节能科技有限公司管理运行，采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为1.5万m3/d该厂运行正常，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级B类标准要求。 本项目废水经污水处理站处理后外排废水水质约为：COD400mg/L，BOD5250mg/L，SS300mg/L，氨氮35mg/L，总磷5mg/L，动植物油50mg/L，可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015），能满足施芒市污水处理厂对进水水质要求。本项目附近已建成市政污水管网，本项目内污水经项目污水总排口进入市政污水管网，最终进入满是污水处理厂，故本项目污水进入芒市污水处理厂可行。 本项目污水排放量最大38.04m3/d，污水排放量较小，远小于芒市污水处理厂的处理规模，故本项目的污水排入芒市污水处理厂，从水质和水量分析都不会对芒市污水处理厂造成不利影响。由此可见，本项目污水进入芒市污水处理厂处理是可行的。 综上所述，项目废水经处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）B级标准，且从污水处理厂处理能力、污水水质以及配套管网的建设情况分析，项目废水进入芒市污水处理厂处理是可行和可靠的，废水排放对周围地表水环境的影响不大。 （三）运营期噪声 1、噪声源强 项目噪声主要为车间内破碎机、背压脱水机、各类螺旋输送机、各类泵、风机等运行产生的机械噪声和运输车辆噪声噪声源强一般在85dB(A)-95dB(A)之间，项目噪声产生情况见下表。 表4-15主要生产设备噪声值 序号; 设备名称; 数量; 噪声源dB(A); 治理措施; 治理后噪声值dB(A). 1; 破碎机; 1台; 95; 加减震垫、车间隔声; 65. 2; 螺旋输送机; 3台; 85; 加减震垫、车间隔声; 65. 3; 泵; 8台; 90; 加减震垫、车间隔声; 65. 4; 风机; 3台; 90; 加减震垫、车间隔声; 65. 5; 脱水机; 1台; 90; 加减震垫、车间隔声; 70. 2、评价等级 项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，按照声环境质量功能区划，项目所在区域为2类声环境功能区。 项目采取完善的噪声防范措施，建设完成后对周围敏感目标噪声级增加值在3dB（A）以下，受影响人口较少。 综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2009）中声环境影响评价级别划分原则，确定项目声环境影响评价级别为二级，评价范围为厂界。 3、预测方法 此次评价厂界噪声预测采用噪声点源衰减模式和噪声叠加公式进行计算，具体预测模式如下： 点源预测模式：LA=L0-20lg(r/r0) 式中：LA——距声源r米处的等效A声级值，dB（A）； L0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，m； r0——声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。 噪声合成模式： 式中：Lp——预测点噪声叠加值，dB（A）； Li——第i个声源的声压级，dB（A）。 根据上述公式可计算出噪声源对厂房边界各方向噪声贡献值。四周边界噪声预测值如下计算结果。 表4-16项目厂界噪声预测结果 厂界; 主要噪声源; 处理后源强dB（A）; 与噪声源 距离（m）; 贡献值 dB（A）; 厂界综合贡献值dB（A）. 东 厂 界; 破碎机 螺旋输送机 泵 风机 脱水机; 65 65 65 65 70; 35 37 40 42 40; 34.1 33.6 32.9 32.5 32.9; 40.23. 南 厂 界; 破碎机 螺旋输送机 泵 风机 脱水机; 65 65 65 65 70; 22 20 19 18 18; 38.2 38.9 39.4 39.9 44.9; 48.05. 西 厂 界; 破碎机 螺旋输送机 泵 风机 脱水机; 65 65 65 65 70; 17 15 14 14 15; 40.4 41.5 42.1 42.1 46.5; 50.09. 北 厂 界; 破碎机 螺旋输送机 泵 风机 脱水机; 65 65 65 65 70; 21 20 20 18 20; 38.6 38.9 38.9 39.9 43.9; 47.57. 由上表可知，本项目生产对东、西、南和北厂界的噪声贡献值，厂界噪声均能达标，各厂界噪声均能控制在《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值以内。 项目厂界50m范围内无居民点存在，最近居民点位西南面390m处的散户，故项目运行机械噪声在减振降噪、厂房隔声、距离衰减后对项目周边敏感目标的声环境影响很小。 综上，项目通过合理布设生产设备、选用低噪声设备、减振降噪、厂房隔声，通过上述措施后本项目噪声对周边环境及居民点的影响不大。 （1）进一步的降噪措施： ①对机械设备进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 ②对破碎机、脱水机以及输送机等设备底座安装减振器，通过基础减振和局部隔声来降低噪声影响，隔声量不得低于20dB(A)。 （四）运营期固废 项目生产过程中副产物包括压榨脱水后固渣、油水分离残渣、油脂、废化学品包装物、废矿物油、污水处理站污泥、生活垃圾等。 ①压榨脱水固渣 水平衡分析，项目压榨脱水固渣产生量约为5256t/a，日产日清，运至芒市生活垃圾填埋场填埋。 ②废化学品包装物（HW49：900-041-49） 项目化学洗涤喷淋除臭系统需要使用氢氧化钠、硫酸，会产生废氢氧化钠包装袋和废硫酸包装桶，产生量约为0.06t/a，定期收集暂存交由有资质单位处置。 ③废矿物油（HW08：900-214-08） 项目设备保养和维修产生废机油约0.1t/a，定期收集暂存交由有资质单位处置。 ④污水处理站污泥 项目配套的污水处理设施运行过程中会产生污泥。据项目废水产排水分析，项目SS消减量为64.027t/a（不含水），含水率取70%，则项目废水处理产生的污泥量约213.42t/a。检索《国家危险废物名录》（2021版），该污泥不属于名录中列明的危险废物，收集后运至芒市生活垃圾卫生填埋场填埋。 ⑤生活垃圾 项目员工共计10人，厂区不提供住宿，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为1.83t/a，生活垃圾收集后运至芒市生活垃圾填埋场填埋。 ⑥油脂 由水平衡分析可知，本项目油脂产生量为730t/a。油脂暂存于油脂专用储罐，定期运送给昆明德称再生资源有限公司处理。 项目危险废物包括废化学品包装物（HW49：900-041-49）、废机油（HW08：900-214-08）。项目危险废物交由有资质的单位回收处理，危险废物的临时贮存间位于项目北侧，建筑面积为10m2，同时要求对不同危险废物进行分类储存，做到“一类一储”和“一品一储”。要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设。危险废物转移需严格执行《危险废物转移联单管理办法》等国家相应要求。 采取以上措施后，项目产生的主要固体废弃物对周围环境影响较小。 （五）地下水环境 本项目属于“106、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”类，编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类：不开展地下水环境影响评价。 （六）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A，本项目的项目类别为III类，且项目占地为0.2hm2≤5hm2，故而本项目为小型项目；根据项目污染影响型敏感程度分级表，该项目为不敏感区。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.3表4中的相关规定，环境不敏感区域内的III类中型建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （七）生态环境 项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山，总占地面积2100m2，小于2km2，为建设用地，且项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊和重要生态敏感区，属于一般区域。 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19－2011），项目影响区域生态敏感性为一般区域，确定项目生态影响评价等级为三级，评价范围为厂区占地范围。 本工程运行期间对周围环境的影响不大。项目生态影响主要表现为占地，在采取适当措施后，对生态环境的影响是可以接受的。生态保护、恢复及补偿措施如下： （1）加强员工对生态环境保护的意识； （2）对厂区地面进行硬化处理，并进行绿化植被的种植，减少项目对周围生态环境的影响。 （八）环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价适用范围为：涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 1、环境风险调查 本项目为餐厨废弃物处理项目。项目生产涉及的危险化学品为臭气处理系统所需使用的硫酸和氢氧化钠。项目涉及的化学品经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录B进行对比，氢氧化钠和硫酸属于该导则附录B突发环境事件风险物质。 项目突发环境事件风险物质及临界量统计见下表 4-17。 表4-17 项目主要风险物质及其临界量 风险物质名称; 最大贮存量（t）; 存放方式; 临界量. 氢氧化钠; 0.2; 25kg/袋装; 50t. 硫酸; .05; 25kg/桶装; 10t. 表4-18 氢氧化钠的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：氢氧化钠; 危险货物编号：/. 英文名：Sodium hydroxide; UN号：―――. 分子式：NaOH; 分子量：40.01; CAS号：1310-73-2. 理化性质; 外观与性状; 白色半透明结晶状固体. 熔点（℃）; 318; 相对密度(水=1); 2.130. 沸点（℃）; 1388; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13/739℃. 溶解性; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; /. 健康危害; 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 不燃; 燃烧分解物; 可能产生有害的毒性烟雾. 闪点(℃); /; 爆炸上限%（v%）; /. 自燃温度(℃); /; 爆炸下限%（v%）; /. 危险特性; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并 放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放 热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性. 建规火险分级; 戊; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水. 灭火方法; 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。. 急救 措施; ①皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁。就医。. 泄漏 处置; 隔离泄漏污染区，周围设警告标志。建议应急处理人员戴防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，以少量加入大量水中，调至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害化处理后废弃。. 储运注意事项; 储存于干燥清洁的空间内，注意防潮和雨淋，应与易燃或可燃物及酸类分开存放，搬运时应轻装轻卸，防治包装盒容器损坏。雨天不宜运输。. 表4-19 硫酸的理化性质及危险特性表 基本信息; 中文名称：硫酸; 英文名称：sulfuric acid. 分子式：H2SO4; 分子量：98.08; 危规号：81007. UN编号：1830; 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品; IMDG规则页码：8225. 含量：工业级92.5％或98％. 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭. 理化性质; 溶解性：与水混溶; 熔点(℃)：10.5; 沸点(℃)：330.0. 相对密度（水=1）：1.83; 相对蒸汽密度（空气=1）：3.4; 饱和蒸气压（kPa）：0.13 （145.8(℃)）. 主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、燃料、石油提炼等工业也有广泛的应用禁配物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物. 危险特性; 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如笨）和可燃物（如糖、纤维素）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。. 有害燃烧产物：氧化硫. 灭火方式：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤. 人体危 害与防 护; 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或 声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾 损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造 成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺 硬化 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤皮肤接触：立即脱去污染的衣 着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。. 操作注 意事项; 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩） ，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手 套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。 避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和 数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。. 泄露应 急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、 排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储运与泄露处理; 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应 备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关职能人员批准。 铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。. 2、风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C计算项目 危险物质数量与临界量比值（Q），计算说明如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 （1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 （2）当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-20 项目危险物质数量与临界量表 危险化学品名称; 临界量 Q （t ）; 实际最大存储量q（t ）; qn /Qn. 氢氧化钠; 50; 0.2; 0.004. 硫酸; 10; 0.5; 0.05. 合计; 0.054. 本项目 Q=0.054＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169－2018）附录 C 中规定“当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ” ，确定本项目环评风险评价工作等级为简单分析。 3、环境识别 根据项目风险物质理化性质和项目厂区平面布置情况，对项目环境风险识别情况分析见下表4-21。 表4-21 项目环境风险识别情况表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类别; 环境影响途径. 药剂储存间; 氢氧化钠; 氢氧化钠; 爆炸、泄露等; 遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。遇水会大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性. 硫酸; 硫酸; 火灾、泄露等; 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如笨）和可燃物（如糖、纤维素）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性. 4、环境风险分析 根据环境风险识别，厂区可能出现的突发事故主要表现为化学品泄漏或泄漏引发的次生事故的环境污染。 （1）化学品事故风险分析 氢氧化钠泄漏事故风险：本项目氢氧化钠可能由于气温上升导致包装物破裂，发生泄漏；员工在使用过程中，可能由于操作不当，倾倒发生泄漏。本项目使用氢氧化钠为固态物质，包装容器为 25kg/袋装，容量小，且固体药品泄漏后不易向外扩散，易于收集处置，对周边环境影响不大，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，对周边环境产生污染。 硫酸泄露事故风险：遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如笨）和可燃物（如糖、纤维素）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性，对周边环境及员工产生污染和危害。本项目使用硫酸为液态物质，包装容器为 25kg/桶装，容量小，液体药品泄漏后较易向外扩散，不易于收集，泄露时可用用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。 （2）污水事故排水的风险 当项目污水管道破损、污水处理设施/池发生故障时和降雨量较大时导致未经处理的废水通过地面或雨水管道直接排到外环境。废水进入地表水体极易造成水体的富营养化，使水质恶化，污染地下水。 5、环境风险防范措施 （1） 硫酸泄漏事故风险防范措施 针对硫酸储罐可能发生的泄漏事故，评价采取以下措施，以避免事故的发生或减轻风险危害： ①硫酸储罐应存于阴凉、通风的库房。库温不超过35摄氏度，相应湿度不超过85%，保持容器密封。 ②硫酸的储存应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切记混储。 ③硫酸储罐区应建设围堤、收容池等设施，一旦发生泄漏事故，可确保泄漏的硫酸液100%收集，不泄漏至外环境。用泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处置场所处置。 ④加强管理，定期对硫酸储罐进行检修，避免泄漏事故的发生。 （2）储油罐破裂发生泄漏或遭遇明火时引发的火灾事故防范措施 ①储罐必须设置围堰。粗油属液态产品，考虑主要以储罐储存，为确保油类不发生泄漏，对罐区采用围堰处理，围堰要求容积不小于储罐容积，完全可以满足贮罐倾倒容量，围堰堤钢筋砼达到有关防火、防爆标准。当发生罐体泄漏时关闭围堰，只要及时收集围堰内液体，即可确保泄漏物不排放。 ②火灾自动报警系统：评价要求设置一套火灾自动监测报警系统，由火灾报警控制柜、现场手动报警按钮和火灾报警探测器组成，其中反应区使用防爆型火灾报警探测器。采用总线式系统，通过总线接受来自现场的报警信号并将报警信号发送到DCS 控制室，以便进行火灾扑救工作。 ③储罐的基础、防火堤、隔堤、管架等均应采用非燃烧材料。罐组应设防火堤，罐组防火堤内有效容积，应符合下列规定：固定顶罐，不应小于罐组内1个最大储罐的容积；浮顶罐不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半。立式储罐至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。 ④定期检验。压力表、安全阀、温度计、计量用具以及货梯定期检验。对各类储罐进行必要的检测、维护。 （3）污水处理站非工况外排及废水泄漏事故风险防范措施 1）废水事故预防措施 ①厂区的排水系统应实行雨水和污水分类收集然后汇合输送，场区内外设置污水收集输送系统。 ②收集管线的走向，应当是顺势而下，便于污水可以顺利流出。管道布置应力求短而直。下水管线入口处，为防止污物进入，应加装阻止污物筛网。管线连接处做好密封防止渗漏，全部输水管道采用防渗处理，防止泄漏和下渗。平时加强管道等的保养，防止其因腐蚀、沉降等导致污水外溢污染周边水体。 ③事故废水收集池设置防雨设施或加盖，事故废水收集池高度应高于周围地平，在周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。事故废水收集设施应做好防渗防漏措施。 2）事故应急池的设置 事故应急池有效容积应按《水体环境风险防控要点》(试行)中公式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）； V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3 ---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4 ---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3 ; V5 ---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q ---降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa---年平均降雨量，mm，根据上饶市多年气象资料取1654.6； n---年平均降雨日数，根据芒市多年气象资料取170。 F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取300m2。 综合考虑本项目发生事故的可能性及事故的类型，本评价主要考虑发生事故时产生的消防水量和该收集系统的降雨量，V1、V3、V4取0，V2根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）消防用水量25L/s，同一时间内火灾次数为一次，消防灭火时间取1小时，发生事故时产生消防废水量为63m3，V5核算结果为3m3，因此厂区所需事故池总容积为66m3 ，事故应急池有效容积按90%计，则事故应急池最少容积不小于73m3，可满足消防和事故废水的暂存。本项目设100m3事故应急池，可满足事故要求。 通过以上措施，可应对已经发生的火灾事故。 （4）餐厨垃圾收运过程泄露事件风险防范措施 ①针对餐厨垃圾收运过程泄露事件污染地表水及地下水，评价建议采取以下措施，以避免事故的发生：加强餐厨垃圾收集箱的管理，及时更换破损收集箱（或桶），避免因为垃圾箱（或桶）的破损造成餐厨垃圾在收集点的泄漏。 ②加强餐厨垃圾收集箱的管理，杜绝垃圾收集箱（或桶）倾倒造成餐厨垃圾的泄漏。 ③垃圾转运车需密闭处置，杜绝跑冒滴漏，防止餐厨垃圾在运输过程的泄漏。 （5）废气处理设施故障事件风险防范措施 根据工程分析内容，项目臭气在废气处理设施故障时亦能达标排放，但不进行应急处理直接外排情况下，臭气对大气环境影响较大，因此，企业针对废气处理设施故障采取了一定的处理措施。 为保证除臭系统整体的稳定达标排放和在调试、事故、系统维修或更换填料时的应急处理，系统后段设置了高效的应急处理装置，其方式为在风机出口扩大的风管上安装若干雾化喷嘴，用高压泵将专用异味净化工作液送至喷嘴，雾化后与风管中异味气体接触、混合，消除异味，保证应急排放处理要求。 6、事故应急预案 应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是为了发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织、有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。 （1）应急准备 ①成立环境风险事故处理领导小组，由项目总负责人任组长，主要负责项目环保工作的建设、决策、研究和协调；组员由负责生产管理、环保管理的人员组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作。 ②成立应急救援队，由工艺、技术、维修、操作等岗位人员参加。 ③给应急救援队配备应急器具及劳保用品。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 ④企业对应急救援队员每季进行一次应急培训，使其具备处理环境风险事故的能力。可每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善 。 （2）环境风险预案的主要内容 建设单位应根据具体生产情况，制定应急预案，并在日后生产管理中贯彻实施。应急预案主要内容应根据表4-22详细编制，经过修订完善后，由企业负责人批准实施。 表4-22 环境风险突发事故应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 危险源、周边敏感点. 3; 应急组织; 工厂：厂指挥部--负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事 故控制、救援和善后处理临近地区：地区指挥部——负责工厂附近地区全面指挥，救援、 管制和疏散，专业救援队伍一负责对工厂专业救援队伍的支援. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急设施设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、唤淋设备、防毒服和一些土工作业工烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. （3）应急监测 污水处理站废水出口定期取样监测，一单发现废水的非工况排放（出水水质无法满足水质要求），应及时切断排放源，立即检修，并报告风险应急小组。同时将废水处理站内废水引入事故池，待污水处理站检修正常运行后，将事故池内废水用泵引入废水处理站重新处理。 公司领导应提高对突发性事故的警觉和认识，公司安全和环保科，由公司领导直接领导，全力支持。安全环保科主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。针对各种可能的事故发生源制定严格的防范措施，完善各项管理规章、制度。开列出潜在危险的工艺、原料、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。公司对各岗位的操作工人应做好培训工作，加强员工的安全意识。 表4-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 芒市餐厨垃圾临时处置厂. 建设地点; 德宏傣族景颇族自治州芒市芒市镇街坡村后山. 地理坐标; 经度; 98°36′36.16345″; 纬度; 24°28′3.85820″. 主要危险物质及分布; 氢氧化钠、硫酸、污水处理站. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等; 废水事故排放，对周边水环境造成影响 火灾、爆炸等事故，对周大气环境产生影响. 风险防范措施要求; ①厂区按要求设计。 ②建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。 ③安装可燃气体监测报警装置。 ④应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡等。 ⑤配备足够的消防设施。 ⑥污水处理站等应该加强管理，配备专职人员进行日常巡查，做好防渗。 ⑦设置事故池收集事故废水，事故废水排入污水处理站处理后方可排放。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）相关内容，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，在采取相应措施后项目的风险水平是可以接受的。. 表4-24 项目环境风险自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 氢氧化钠; 硫酸. 存在总量/t; 0.2; 0.5. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 20 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3. 物质及工艺系 统危险性; Q值; Q<1; 1≤Q<10□; 10≤Q<100□; Q>100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; IV+□; III□; II□; I. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆. 环境风险 类型; 泄漏; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放. 影响途径; 大气; 地表水; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; 设置相关事故防范措施及应急池；制定事故应急预案. 评价结论与建 议; 在落实相关环境风险防范措施后环境风险可接受. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. （九）环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 为贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，及时向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 ⑤建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 ⑥非道路移动源：使用国IV及以上重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）要求，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 ①建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 ②设立标志牌 设立排污口标志牌。 图4-2环境保护图形标志牌 （3）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运营后主要影响为废气和噪声，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目建设完成后监测计划如表4-25。 表4-25污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 最低监测频率. 1; 有组织排气筒; NH3、H2S、臭气; 排气筒出口; 1次/年. 2; 无组织废气; NH3、H2S、臭气; 厂界; 1次/季度. 3; 污水排放口; COD、BOD5、NH3-N、TP、动植物油; 污水排放口; 1次/年. 4; 噪声; 厂界; 1次/季度. （十）环保投资 本项目产生的废水、废气、噪声和固废采取相应防治措施后，对周围环境的影响较小。项目主要环保投资见表4-26，共计37万元，项目总投资350万元，占项目总投资的10.57%。 表4-26工程主要环保投资一览表 序号; 污染因子; 环保设施; 数量; 验收指标; 投资 （万元）. 1; 废气; NH3、H2S; “微负压收集+化学洗涤喷淋+生物除臭系统”处理设施，15m排气筒; 1套; 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准; 10. 垃圾处理车间植物液喷淋除臭; 1套; 1. 油烟; 安装油烟净化器，引至屋顶排放; 1套; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)排放标准。; 0.5. 2; 废水; 生产废水; 排入污水处理站（50m3/d）处理，达标排入市政污水管网; 1座; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）标准; 15. 生活污水; 化粪池处理后排入污水处理站处理，达标排入市政污水管网; 0.5. 3; 噪声; 设备噪声; 隔声、减振以及距离衰减; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求; 1. 4; 固废; 脱水固渣; 收集后运至芒市生活垃圾卫生填埋场填埋; /; 收集后运至芒市生活垃圾卫生填埋场填埋; 1. 污水处理站污泥; /. 生活垃圾; /. 油脂; 储罐暂存，定期送给昆明德称再生资源有限公司处理; /; 储罐暂存，定期送给昆明德称再生资源有限公司处理; 2. 废化学品包装物; 暂存危废暂存间，委托资质单位处置; /; 暂存危废暂存间，委托资质单位处置; 1. 废矿物油. 5; 环境风险; 设置事故应急池（100m3）; 5. 合计; --; /; --; 37. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气排口/处理车间 | NH3、H2S、臭气 | 负压收集+化学洗涤喷淋+生物除臭系统”处理设施，15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准 |
|  | --/处理车间 | NH3、H2S、臭气 | 垃圾处理车间植物液喷淋除臭 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标 |
|  | DA002油烟排放口/食堂 | 油烟 | 经净化器处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)排放标准 |
| 地表水环境 | DW001污水排放口/垃圾处理、员工生活 | COD、NH3-N、BOD5、TP、动植物油 | 生活废水经化粪池处理排入污水处理站；生产废水排入污水处理站处理。 废水处理达标后排入市政污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962--2015）标准 |
| 声环境 | --/生产设备 | Leq | 减振降噪、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | --/生产工段 | 脱水固渣 | 收集后运至芒市生活垃圾卫生填埋场填埋 | 按要求处置 |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  |  | 油脂 | 储罐暂存，定期送给昆明德称再生资源有限公司处理 |  |
|  |  | 废化学品包装物 | 暂存危废暂存间，委托资质单位处置 |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  | --员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，运至垃圾填埋场填埋 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | --- | -- | 场地硬化，分区防渗 | / |
| 生态保护措施 |  |  | 加强员工对生态环境保护的意识； 对厂区地面进行硬化处理，并进行绿化植被的种植。 |  |
| 环境风险 防治措施 |  |  | 项目方必须落实废气治理及废水治理实施，加强管理，严禁发生环境风险事故 |  |
| 其他环境 管理要求 |  |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目用地范围及其周边无古树名木及文物保护单位分布。项目运营期产生的环境影响因素包括废气、废水、噪声、固废等，在采取必要的防治措施后，可以得到有效控制，满足国家控制标准，不会对周围环境产生显著的影响。项目在严格落实本项目提出的各项环保治理措施，保证各项环保投资足额投入的前提下，从环保角度而言，本项目是可行的。