建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：芒市中山乡兴仓加油站搬迁改建项目

建设单位（盖章）：  芒市中山乡兴仓加油站

编制单位：云南禹含环保科技有限公司

编制日期：2020年4月

| 项目建设现状 | 中山乡变电站 |
| --- | --- |
| 项目建设现状 | 项目周边环境 |
| 敏感点 | 敏感点 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

表三、环境质量状况	12

表四、评价适用标准	14

表五、建设项目工程分析	17

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

表七、环境影响分析	30

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	56

表九、结论与建议	58

附件：

附件1  营业执照

附件2  危险化学品经营许可证

附加3  许可证延期申请

附件4  土地成交确认书

附件5  选址会议纪要

附件6  搬迁改建项目批复

附件7  成品油零售经营批准证书

附件8  备案证

附件9  委托书

附件10 技术审核单

附件11 工作管理表

附件12 项目技术合同

附件13 安监局选址意见

附件14 评审会会议纪要

附件15 修改清单

附图：

附图1  加油站总平面图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目所在水系图

附图4  项目地理位置图

附图5  项目环保设施图

一、建设项目基本情况

项目名称; 芒市中山乡兴仓加油站搬迁改建项目. 建设单位; 芒市中山乡兴仓加油站. 法人代表; 杨兴仓; 联系人; 杨兴仓. 通讯地址; 云南省德宏州芒市中山乡小街村. 联系电话; 137*****074; 传真; /; 邮政编码; 678400. 建设地点; 芒市中山乡小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚. 立项审批部门; 芒市发展和改革局; 批准文号; 芒发改备案〔2017〕10号. 建设性质; 新建改扩建□技改□; 行业类别 及代码; 机动车燃料零售 F5265. 占地面积 (m²); 2060.3; 绿化面积 (m²); 316. 总投资 (万元); 300; 其中：环保投资(万元); 32.2; 环保投资占总投资比例; 10.7%. 评价经费 (万元); /; 预期投产 日期; 2020年10月. 工程内容及规模 一、项目由来 随着社会经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，成品油需求量越来越大，加油站已经成为民众生产、生活中不可缺少的重要组成部分。成品油销售是整个石油行业链条中实现行业价值的关键所在，而加油站又作为一个至关重要、必不可少的基础性服务平台。随着社会经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，成品油需求量越来越大，加油站已经成为民众生产、生活中不可缺少的重要组成部分。 原项目位于芒市中山乡小水井村委会新村三组上段原中山乡农机管理站，2003年开始经营。因原项目运营年限长、设备陈旧，已不适应现有的经营规模和服务提升需求，且加油站用地经规划需建设中山幼儿园。经过芒市发改局、芒市安监局、芒市住建局等召开会议讨论，一致通过决定：将位于小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚规划建设用地作为加油站新址。 本项目已于2017年2月27日取得芒市外事和工业商务局文件，芒市外事和工业商务局关于同意芒市中山乡兴仓加油站搬迁改建项目开展前期工作的批复（芒外工商复〔2017〕1号）。项目于2017年3月27日取得芒市安全生产监督管理局关于芒市中山乡兴仓加油站搬迁改建项目的选址意见。但由于重新选址土地使用手续未能及时落实，危险化学品经营许可证已过期，现该项目已重新申请危险化学品经营许可证延期，已取得芒市应急管理局同意延期1年。原申请的备案证也已过期，现该项目已于2020年4月7日重新取得芒市发展和改革局的项目备案证，批准文号为芒发改备案〔2017〕10号。 本项目已取得芒市2019-88国有建设用地使用权出让网上挂牌成交确认书，该地块面积为2060.3m²，土地用途为商服用地（加油加气站用地），土地使用权限40年。该项目虽为迁建项目，但按照新建项目要求建设。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）迁建,芒市中山乡兴仓加油站属于三级加油站。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于“四十、社会事业与服务业，第124项加油、加气站”中的加油站，涉及“新建”的项目，应编制本项目环境影响报告表。 因此，建设单位委托云南禹含环保科技有限公司经行环境影响评价报告表编制，我公司通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 二、项目概况 1.项目名称、建设地点、建设性质 项目名称:芒市中山乡兴仓加油站搬迁改建项目 建设地点：芒市中山乡小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚 建设性质：新建 总项目投资：300万元 - 2.项目内容及规模 - 本项目总用地面积2060.3m²，总建筑面积650m²，主要建设1栋站房（两层，建筑面积为240m²，包括发电室、配电室、营业室、值班室、办公室、卫生间、无明火厨房）、1个罩棚（建筑面积为160，单层）、1座停车房建筑面积246.84m²、埋地油罐区位于站房北面（占地面积103.32m²，储罐总容积110m²，计算容积85m²（柴油折半算），设卧式储油罐3个，其中2个单罐容量为30m³的92#汽油储油罐，1个单罐容量为50m³的0#柴油储油罐、2座加油岛，2台双枪加油机。项目建设内容见表1-1，项目经济技术指标一览表见表1-2。 表1-1 项目建设内容一览表 类别; 项目名称; 建设内容及规模; 结构. 主体工程; 油罐区; 油罐区位于站房北面，油罐为地埋式双层储油罐，其中2个单罐容量为30m³的92#汽油储油罐，1个单罐容量为50m³的0#柴油储油罐。; 钢混结构. 加油岛; 2个，2台加油机，4把加油枪; /. 罩棚; 建筑面积160m²; 门式结构. 卸油区; 面积40m²，长10m，宽4m; /. 站房; 建筑面积240m²，2层，主要包括发电室、配电室、营业室、值班室、办公室、卫生间、无明火厨房; 钢混结构. 公用工程; 供水; 由中山乡镇给水管网直接供水; /. 排水; 实行雨污分流制系统; /. 供电; 由芒市电网供给，配电室设有备用发电机。; /. 消防设施; 在油罐区设置有消防沙池和消防器材箱，在各区设置灭火器等消防设施; /. 环保工程; 隔油池; 三级隔油池，占地面积7.25m²，容积14m³; /. 化粪池; 1个，容积2m³; 混凝土. 观测井; 1个，按照国家相关标准建设; /. 油气回收系统; 设置一套油气回收系统，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置; /. 抽油烟机; 于项目区厨房设置一台抽油烟机; /. 垃圾处理; 设置分类垃圾桶; /. 环保沟; 在加油区周围有环保沟; 混凝土. 危废暂存箱; 设置1个封闭独立危险废物暂存箱; /. 绿化; 绿化面积316m²，绿地率为15.3%; /. 表1-2 项目主要经济技术指标表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 级别; 级; 三级; /. 2; 柴油销售量; 吨/年; 40; /. 3; 汽油销售量; 吨/年; 90; /. 4; 占地面积; m²; 2060.3; /. 5; 网架罩棚建筑面积; m²; 160; /. 6; 绿化面积; m²; 316; /. 7; 站房建筑面积; m²; 240; /. 8; 地埋式双层储油罐; 个; 3; 2个单罐容量为30m³的92#汽油储油罐，1个单罐容量为50m³的0#柴油储油罐. 9; 加油岛; 个; 2; /. 10; 加油机; 个; 2; 双枪加油机. 11; 工作日; 天/年; 365; /. 12; 劳动定员; 人; 4; /. 加油站等级 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2014)规定，加油站等级划分依据见表1-3。 表1-3 加油站的等级划分 单位：m³ 级别; 储油罐体容积. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 注：V为储油罐体容积，柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 该加油站根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为：已建3个埋地储罐，其中：30m³汽油罐2个，50m³柴油储罐1个，柴油总容量为50m³；汽油总容量为60m³；折合后的总容量为85m³。预计年周转石油130t。具体情况见表1-4所示。 表1-4 项目汽油、柴油储存和年销售情况表 序号; 名称; 储存量（m³）; 储存罐数; 年周转量（t）; 备注. 1; 0＃; 50; 1; 40; 柴油. 2; 92＃; 30; 2; 90; 汽油. - 根据表1-3的等级划分标准，本加油站确定为三级加油站。 - 3.主要设备及原辅材料 - 表1-5 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 材质; 备注. 1; 加油机; 税控加油机; 2; 台; —; 4枪. 2; 0#柴油储罐; 50m³; 1; 个; 内钢外玻璃; 卧式SF双层油罐. 3; 92#汽油储罐; 30m³; 2; 个; 内钢外玻璃; 卧式SF双层油罐. 4; 卸油、加油油气回收系统; /; 1; 套; /; /. 表1-6 项目主要原辅材料表 序号; 名称; 销售量. 1; 0#柴油; 40 t/a. 2; 92#汽油; 90t/a. - 4.公共工程 （1）给排水系统 给水：项目用水由中山乡镇给水管网直接供水，用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。 排水：采用雨污分流制排水系统。罩棚外雨水经排水沟收集后排到站外的公路排水沟；加油区罩棚内地面冲洗含油污废水经环保沟排入隔油池，用于场内绿化；生活污水、冲厕污水及室内清洁废水进入化粪池处理后由周边农户挑走用作农肥。 （2）供电 # 本项目用电由芒市电网进行供给，引入加油站内配电室的配电柜，供电电压为380/220V。 （3）消防 加油站严格按中华人民共和国国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2014）及《建筑物灭火器配置及设计规范》（GB50140-2005）的规定进行建设。 - （4）其他 防渗：本项目油罐区为钢筋混凝土，且油罐为双层防渗油罐。 防静电：在卸油区与油罐区有设置人体静电释放仪，站房外围设置接地引线，加油机、提枪机、品牌柱、办公区等敏感区域与接地网连接形成防静电接地网。 加油棚内的照明灯采用防爆性照明灯，同时站区内设置防爆事故应急灯，各用电开关、插座均采用防爆型。 - 绿化工程 - （1）绿化 本项目绿化面积316m²，绿地率为15.3%。项目绿化工程均注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐。项目绿化在遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则下，合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱植物，同时绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上做到多样性。此外，项目根据室内布局合理设置盆栽，可达到提升室内景观的效果。 （2）油气回收系统 项目设置一套油气回收系统对油气进行回收，包括加油油气回收装置及卸油油气回收装置。 6.劳动定员和工作制度 项目劳动定员4人，其中站长1人，安全员1人，工作人员2人，年运营365天，每天运营10小时。每天有2人在加油站值班住宿，在加油站内吃饭。 - 7.项目环保投资 - 项目计划总投资300万元，其中环保投资32.2万元，环保投资占项目总投资10.7%。具体环保投资见表1-7 表1-7 项目环保投资一览表 - 时期; - 项目; - 建设内容; - 投资（万元）. - 施工期; - 废水; 临时沉淀池; - 0.3. 废气; 边界围挡、洒水降尘; - 0.5. - 噪声; 选用低噪设备; - 1.5. - 固废; 建筑、生活垃圾清运; - 1.5. - 运营期; - 废气; - 油气回收系统; - 10. - 抽油烟机; - 0.3. - 噪声治理; - 绿化; - 5. - 警示牌、标志牌; - 0.1. - 废水; - 化粪池; - 0.5. - 环保沟; - 0.3. - 雨污分流管网; - 2.0. - 三级隔油池; - 0.5. - 固废; - 垃圾桶; - 0.1. - 危废暂存箱; - 0.3. - 油罐防渗; - 混凝土罐池和双层油罐; - 7. - 风险防治; - 观测井; - 0.3. - 卸油口应急池; - 2. - 合计; - 32.2. 8.周边情况 项目位于芒市中山乡小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚，在项目北侧有变电站，项目东侧和南侧为新村居民区。项目周边情况见附图2。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 由于加油站是新迁建项目，项目地原用地为荒地，无原有污染情况，不存在遗留的污染情况。

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1.地理环境 芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。 项目位于芒市东南部中山乡小水井村新村一组中山乡变电站脚，项目坐标东经98°33′42.88″，北纬24°08′8.52″，项目南侧紧邻勐小线，北侧为中山乡变电站，东侧和南侧有居民区。 2.地形、地貌 芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。 - 项目拟建区域为荒地，地势较陡，整个场地高程介于1073-1092之间，相对高差19。 - 3.气候、气象 芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。 项目区气候类型为属南亚热带季风气候，海拔1300米，年平均气温17℃，年降水量1600毫米。 - 水文 - 芒市年均地表水量为23.11亿m³，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km²，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km²，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。 - 土壤及生物多样性 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。 - 植被及生物多样性 芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。 根据调查，项目区内未发现国家级、省级珍稀濒危保护动物，也没有地域性特有种存在。 - 7.风景名胜及文物保护 - 项目建设所在地不涉及生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等）： - 空气环境质量现状 - 项目所处区域为农村地区，周围以农田种植为主，无较大空气污染源，根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市空气质量优天数179天，空气质量良天数159天，轻度污染天数21天，中度污染天数1天，无中毒污染和严重污染天数。各指标监测数据如下表所示 表3-1 2018年芒市环境空气质量监测指标达标情况 监测指标; 年均浓度（μg/m³）; 二级标准（μg/m³）; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 15; 60; 达标. 二氧化氮（NO2）; 22; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 53; 70; 达标. 细颗粒物（Pm².5）; 34; 35; 达标. CO; 0.7mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3; 80; 160; 达标. 由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目位于中山乡，区域内环境空气质量良好。 - 水环境质量现状 本项目所涉及的晒干河为芒市大河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），晒干河未进行水功能区划。芒市大河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据支流水质不低于干流的原则，晒干河水环境水质类别为III类水体。因此，项目区水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）8-93）Ⅲ类标准， 3、声环境质量现状 评价区属于城乡结合区域，本项目应执行2类声环境功能区要求，周边无其他较大噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 - 4.生态环境质量现状 项目区位于中山乡小水井村，由于人类长期活动，项目区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。 由于已受到开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

- 项目周边环境及主要环境保护目标 - 根据建设项目性质和所处位置，对项目场地周围进行了实地调查，本项目评价的范围内，无自然保护区、风景名胜区。项目区北面为变电站，项目区西面为空地，东面和南面为新村居民区。本项目评价区主要环境保护目标及保护级别详见表3-2。 序号; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境要素; 保护级别. 1; 新村居民区; 东面; 55; 160; 空气、噪声; GB3095-2012《环境空气质量》二级标准，GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准. 2; 新村居民区; 南面; 41; 200. 3; 中山变电站; 北面; 85; 15. 4; 新村居民区; 东南面; 45; 110. 5; 晒干河; 东北面; 500; /; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. - 表3-2 项目附近主要环境保护目标一览表

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所处区域属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量标准执行GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位: mg/m³ 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值（µg/m³）. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 日平均; 300. 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 日平均; 150. 颗粒物（Pm².5）; 年平均; 35. 日平均; 75. 氮氧化物（NOX）; 年平均; 50. 日平均; 100. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. 2、水环境 项目所在区域河流为晒干河，晒干河为芒市大河支流，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），晒干河未进行水功能区划，芒市大河水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据支流水质不低于干流的原则，晒干河水环境水质类别为III类水体。因此，项目区水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）8-93）Ⅲ类标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 参数; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6～9; （GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 氨氮; ≤1.0. 6; 石油类; ≤0.05. 3、声环境 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，靠道路一侧执行4a类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 等效声级[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 ①施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放浓度限值，见表4-4。 表4-4 大气污染物无组织排放监控浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 120mg/m³; 1.0mg/m³. ②运营期污染物主要为粉尘及非甲烷总烃，为无组织排放，粉尘及非甲烷总烃大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放粉尘的相应标准，具体指标见表4-5。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 粉尘; 1.0mg/L. 非甲烷烃; 4.0mg/L. 其中加油区加油、卸油及储存汽油过程中产生的非甲烷总烃通过汽油回收装置处理后排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007及《储油库大气污染物排放标准》GB20950-2007中的相关规定，即油气排放浓度应小于等于25g/m³，排放高度大于4m。 ③运营期食堂油烟执行参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模，执行标准值见下表。 - 表4-6 饮食业油烟排放标准（小型） 规模; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 净化设施最低去除率（%）. 小型; 2.0; 60. ④运营期卫生间及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。 2、环境噪声 ①施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），指标见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 70; 55. ②运营期：加油站南侧紧邻县道，邻路一侧35±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其他侧厂区边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体指标见表4-8。 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 3、废水 员工生活方面产生污水经隔油池处理排进化粪池、外来人员入厕污水和室内地面清洗污水直接排入化粪池，化粪池内废水处理后由周边农户挑走用作农肥，罩棚外雨水经排水沟收集后排到站外的公路排水沟；罩棚内地面冲洗含油污废水经环保沟排入隔油池，用于场内绿化。 4、固体废物 生活垃圾必须集中在专用垃圾储运设施中，统一清运，禁止乱堆乱放污染环境；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 员工生活方面产生污水经隔油池处理排进化粪池、外来人员入厕污水和室内地面清洗污水直接排入化粪池，化粪池内废水处理后由周边农户挑走用作农肥，罩棚外雨水经排水沟收集后排到站外的公路排水沟；罩棚内地面冲洗含油污废水经环保沟排入隔油池，用于场内绿化，不设总量控制指标。 固体废弃物处理率100%，不设总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

- 工艺流程简述 - 施工期工艺流程及产污节点 本项目为重新选址迁建的新建项目，施工期主要包括：场地平整、地基开挖、主体工程和配套设施建设、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。施工期对环境的影响主要是施工产生的扬尘、噪声及建筑垃圾等。其影响具有时间短，工程结束后对环境影响即随之消失的特点。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。 整理场地 地基开挖 基础工程 主体工程 运营 固废、废水、扬尘 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 1、废气 （1）扬尘 施工扬尘主要来源于场地平整、基础设施建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。颗粒物呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。 - 施工废气 运输车辆、施工机械产生的废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，随着施工的结束而消失。 （3）使用涂料产生的废气 项目建筑在后期装修过程中产生的废气属无组织排放，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于项目在装修的过程中，油漆耗量和选用的油漆品牌难以确定，装修时间也有先后差异，因此，装修废气难以定量，本次评价仅对此类废气做定性的分析。 项目在装修过程中，产生的废气主要来源包括地板漆、墙面漆、家具漆和内墙涂料等，由于使用的油漆组分不同，挥发系数也不相同，并且装修阶段随机性大，时间跨度较长，装修作业点分散，油漆废气的排放时间和部位尚不能明确，装修阶段的油漆废气排放周期相对较短。因此，装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，再之由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，应特别注意室内空气的流通。 2、废水 施工期生产废水主要为施工人员生活污水、施工废水。 （1）施工人员生活污水 项目施工期的施工人员为20人。据业主提供的资料，施工人员均不在项目区内食宿，施工期的生活污水主要是施工人员洗手等产生的清洁废水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）及地方生活习惯，施工人员人均用水按50L/（人·d）计，则用水量是1t/d，污水产生量按用水量的85%计算，则施工人员污水产生量是0.85t/d，施工期按计划是7个月，则整个施工期间污水产生量178.5t，在施工场地设置临时沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。 （2）建筑施工废水 依据项目设计资料，本项目新建的建筑物主要为站房（钢混框架结构）、停车房及罩棚等，由于罩棚和停车房为钢架结构，站房为框架结构。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），项目施工期间框架结构以每1m²（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积总用水量1.5m³估算，其他结构以每1m³（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积用水量0.8m³估算，废水产生量按用水量的5%估算，本项目站房建筑面积240m2，停车房建筑面积246.84m2，罩棚建筑面积160m2，则项目施工期总用水量约685.47t，施工期废水的产生总量约34.27t。在施工场地设置临时沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘及混凝土养护，不外排。 3.固体废物 （1）施工期土石方及建筑垃圾； ①基础挖土量：施工中产生的固体废物为弃土(石)、废弃建筑材料及生活垃圾。根据项目的初步设计，项目建于坡处，产生的弃土全部外运处置。 ②建筑垃圾：本项目建筑垃圾主要产生于工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。根据“浙江广厦建设职业技术学院发表的关于《城市建筑垃圾产生的量估算与预测模型》的论文”建筑垃圾产生量，本项目建筑面积共计650m2，垃圾产生系数为0.05t/m2，建设过程中共产生建筑垃圾32.5t。项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。 - 生活垃圾：施工期人数平均每天为20人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生活垃圾10kg。施工期垃圾产生的总量为2.1t。产生的生活垃圾由施工人员集中收集，委托当地环卫部门定期统一清运填埋处置，随着施工期的结束，施工人员的离开，生活垃圾也随之不再产生。 4.噪声 施工期的噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声，为间断排放。施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。主要噪声源及声级值见表5-1。 表5-1 施工期噪声排污源强一览表 施工阶段; 设备名称; 噪声级（距源1m处）[dB(A)]. 土石方及基础阶段; 推土机; 95. 大型载重车; 85. 底板与结构阶段; 振捣器; 100. 电锯; 95. 电焊机; 90. 空压机; 80. 中型载重车; 75. 安装阶段; 电钻; 110. 手工钻; 105. 无齿锯; 90. 多功能木工刨; 90. 轻型载重车; 75. - 运营期工艺流程及产污节点 1、加油站工艺 加油站的工艺过程主要指完成油品卸入（埋地储油罐）和油品付出（经营销售）的整个过程。即汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口快速接头连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将汽油（柴油）输送至相应的贮罐储存（常压）；然后，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的油气抽出，实现为汽车油箱充装汽油或柴油的付出（经营销售）作业。 运营期的主要污染源有：汽车运输过程中产生的噪声，卸油至贮油槽产生的噪声及加油出售过程中产生的噪声；由于在运营期的整个过程中都会有汽油的挥发，因此存在非甲烷总烃的污染。 2、汽油油气回收工艺 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统组成。油气回收系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。 （1）卸油油气回收（一级） 一级油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态。 （2）加油油气回收（二级） 加油时车辆油箱因注入汽油而向外排的油气，由加油枪前端油气回收管通过加油机内真空泵抽吸，经油气回收管送回油罐中暂存的过程（该加油站二级回收的油气回到92#汽油罐储存）。 - 项目加油站运营期工艺流程图及产污环节图见图5-2、5-3及5-4。 图5-2 运营期柴油工艺流程及产污节点 图5-3 运营期汽油工艺流程及产污节点示意图 周边农户挑走，用作农肥 顾客、员工生活 生活垃圾 生活污水 垃圾桶 化粪池 职工人员定期清运 图5-4 运营期员工和顾客产污节点图 - 3.废气 本项目在运营期对环境空气的影响主要为油气挥发产生的非甲烷烃类、汽车尾气、职工食堂产生的油烟及化粪池以及垃圾桶产生的恶臭等。 （1）非甲烷总烃 本项目排放的非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、卸油损失、加油机作业损失及跑冒滴漏等。 A.储罐呼吸损失：储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出储油罐呼吸造成的烃类有机物大呼吸排放速率为0.88kg/m³通过量，小呼吸排放速率为0.12 kg/m³通过量，（地埋卧式储油罐可将呼吸损失减少93%），本项目油罐使用地埋卧式储油罐，因此项目大呼吸放速率为0.0616kg/m³通过量，小呼吸排放速率为0.0084kg/m³通过量。 B.卸油损失：油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m³通过量。 C.加油作业损失：加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m³通过量、置换损失控制时0.11kg/m³通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m³通过量。 D.油品跑冒滴漏损失：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m³通过量。 该加油站油品总销售量约为130t/a（其中92#汽油90t/a，柴油40t/a），92#汽油密度为0.725g/ml，0#柴油密度为0.835g/ml。则92#汽油通过量为124.14t/a，0#柴油通过量为35.93t/a，每年汽油、柴油总通过量为160.07t/a，由此计算烃类气体的排放量，则可以计算出该加油站非甲烷总烃排放量，如表5-2所示。 表5-2 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量（t/a）; 烃类产生量（t/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.0616kg/m³·通过量; 160.07; 0.0099. 小呼吸损失; 0.0084kg/m³·通过量; 0.0013. 油罐车; 卸油损失; 0.04kg/m³·通过量; 0.0064. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m³·通过量; 0.018. 作业跑冒漏损失; 0.084kg/m³·通过量; 0.0013. 合计; 0.0369. 由表5-2可以看出，该加油站产生的挥发烃类有机污染物0.0369t/a，对附近地区的大气环境影响不大。项目产生非甲烷总烃通过油气回收装置回收处理，回收效率为90%，经过回收处理后非甲烷总烃排放量见下表： 表5-3 经过油气回收装置处理后非甲烷总烃排放量一览表 项目; 处理前烃排放（t/a）; 处理效率（%）; 处理后烃排放（t/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.0099; 90%; 0.0089. 小呼吸损失; 0.0013; 0.0012. 油罐车; 卸油损失; 0.0064; 0.0058. 加油站; 加油机作业损失; 0.018; 0.016. 加油机作业跑冒滴漏损失; 0.0013; /; 0.0012. 合计; 0.0369; /; 0.0331. - 经过处理后加油站排放的非甲烷总烃0.0331t/a。本项目油气经油气回收系统处理后排放，其排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准（GB20592-2007）》中油气污染物排放标准；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，其排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃周界无组织排放监控限值4.0mg/m³排放。 - （2）汽车尾气 汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，进出加油站的车辆按建设方提供的统计数据为每天约15辆，仅为该公路车流量中的一部分车辆。车辆排出的尾气中含CH、NO2、CO等少量污染物，排放量难以计量，根据类比排放量比较小，且以无组织形式排放。 - 异味 垃圾桶在运营过程中会产生少量的异味，产生量较小，呈无组织排放。 - 备用发电机尾气 配电房设有一台备用柴油发电机，在使用时会产生尾气，主要污染物为NOx、SO2、烟尘，由于发电机仅在项目内停电时使用，使用频率较低，污染物产生量较少。 - 厨房油烟 项目区设置无明火厨房，燃料使用清洁能源电能，仅在厨房炒菜时产生少量的油烟，经油烟机过滤后排入大气。站区内为2人提供餐饮，根据类比调查，以每人每天使用30g食用油计算，每天用量60g，年用量为21.9kg/a，油的平均挥发量为总油量的2%，产生的油烟量为0.438kg/a。项目在厨房安装抽油烟机对油烟进行净化处理排风罩风量为3000m³/h，每天厨房工作2小时，排风总量为6000m³/h，油烟净化装置效率按照60%计，则油烟的产生浓度为0.08mg/m³，排放量为0.175kg/a，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 - 4.废水 项目废水主要来源于生活污水、入厕污水、办公区室内地面清洁污水、加油区场地冲洗含油污废水和雨水径流。入厕污水包含员工入厕污水、外来人员入厕污水。 - （1）员工用水 项目区内每天有2人在加油站值班。项目用水量根据《云南省地方用水定额标准》(DB53/T168-2019)，用水量按50L/（人·d）计，则用水量为0.1t/d，排水量按0.8计，排水量为29.2t/a。 - （2）外来人员入厕污水 根据业主提供的资料，项目每日总车流量预计为15辆/d，每辆车入厕人数按2人计，则入厕人数最高为30人/日，用水量以10L(人·d)计，用水量为0.3t/d；污水率以0.8计，污水量为87.6t/a。 （3）办公区室内地面清洁污水 项目室内地面清洁主要为加油站服务区的打扫，建筑面积约为145.9m²，用水量以2L/(m²·d)计，平均3天打扫一次，用水量为35.6t/a；污水率以0.8计，污水量为24.48t/a。 - （4）绿化用水 项目场区绿化面积约为316m²，根据《云南省地方用水定额标准》(DB53/T168-2019)，非雨天项目区绿化用水定额为3L/（m²·d），雨天绿化用地不浇水，非雨天每天浇水一次。非雨天绿化用水量为0.95t/d，根据相关气象资料可知，芒市多年平均降雨天数为130天/年，则项目全年绿化用水量为123.5t/a，本环节排水为0。 - 加油区场地冲洗含油污废水 - 项目加油区地面每周冲洗一次，每次用水量为1.2m3/次，即0.17m3/d，产生废水量按用水量的80%计算，废水产生量为0.14m3/d，49.64t/a。清洗废水中主要污染物为石油类和SS，经环保沟进入三级隔油池 ，回用于场内绿化。 - （6）雨水径流 项目采用雨污分流制，罩棚外雨水经排水沟收集后排到站外的公路排水沟。 项目运营期产生的废水总量为190.92t/a，类比同类型项目，本项目所产生的废水中主要污染物产生情况见表5-4。 表5-4 项目产生废水水质及污染物产生 项目; CODcr; BOD5; N-NH3; SS; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 35; 150; 33. 污染物产生总量（t/a）; 0.076; 0.038; 0.006; 0.028; 0.006. 员工用水 化粪池 周边农户挑走用作农肥 地面清洁用水 0.387 外来人员入厕用水 绿化 加油区冲洗废水洗 三级隔油池 回用 0.14 0.17 0.03 5、噪声 本项目主要噪声来源于项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，其次为加油泵及其他设备噪声。 （1）汽车噪声 项目在运营期间汽车噪声主要是汽车行驶产生的噪声，产生区域为加油区和停车场，为间断性噪声，其持续时间短，其噪声源强65～80 dB（A）之间。 （2）加油泵设备噪声 项目主要设备噪声是加油泵在为车辆加油时所产生的噪声，其噪声源强约为65 dB（A），属于低噪声设备。 （3）加油机噪声 加油机在为车辆加油时所产生的噪声，其噪声源强约为65 dB（A），属于低噪声设备。 （4）其他设备噪声 项目区设置了备用柴油发电机等其他设备，其噪声源强65～85 dB（A）之间，由于其设备使用频率较低，设备噪声为间歇式排放。 项目噪声产生、治理及排放情况详见表5-5所示。 表5-5 运行期设备噪声产生情况一览表 噪声类型; 产生位置; 产生类型; 声源值dB（A）. 加油泵噪声; 加油区; 固定噪声源; 65. 汽车运行噪声; 加油区、停车场; 流动噪声源; 65～80. 加油机噪声; 加油区; 固定噪声源; 65. 其他设备噪声; 配电房; 固定噪声源; 65～85. - 6.固体废物 项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、化粪池污泥、三级隔油池废油及含油污泥、油罐清洗产生的油渣、加油机内废弃滤芯以及消防沙。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾主要是为站内员工以及流动人员产生的。 项目员工上班2人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生垃圾1kg，每年产生垃圾0.37t。根据现场调查及业主提供资料，项目外来车辆人员大约为每天30人，产生的生活垃圾按0.1kg/人.d计算，产生量最高约为3kg/d，即1.1t/a。总的垃圾产生量为1.47t/a。生活垃圾由职工人员收集于垃圾桶内，定期清运。 - （2）化粪池污泥 - 项目化粪池在污水处理过程中会产生一定量的污泥，项目化粪池在污水处理过程中会产生一定量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照6.0t/万t废水处理量计算，本项目污水量为141.28t/a，即0.0014128万t/a，则化粪池产生的污泥量为0.0085t/a，委托周边农户定期清掏，不外排。 - 三级隔油池废油及含油污泥 本项目三级隔油池将产生少量废油及含油污泥，产生的废油及含油污泥经危险废物暂存箱暂存后，定期委托有资质的单位进行清运、处置，并做好处置台账。 （5）废油渣 项目储油罐一般三年清洗一次，每清理一次，每个储油罐产生的油渣量约为50L，则项目3个储油罐每清理一次油渣产生量约为150L，平均每年产生量为50L。 - （6）消防沙 - 在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m³的消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换的消防沙委托有资质的专业单位进行回收处置。 消防沙仅在操作不规范的情况下有少量的油污滴漏，因此项目使用消防沙清理的频率很少，预计每年用于清理的消防沙使用量为0.2t，该部分消防沙属于危险废物，项目方将其统一收集后暂存于专用容器或专用房间内，待积攒到一定数量时委托有资质的专业单位进行回收处置。 - （7）废弃滤芯 - 项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机过滤器内滤芯进行更换，根据《2011-2012年中国加油站行业市场调查及企业分析报告》中数据，加油站废弃滤芯产生量约0.015t/a。 7.风险源项分析 重大危险源分为两大类，一类是生产场所重大危险源，一类是储存区重大危险源。其识别的依据是物料的性质及其数量。加油站储罐是专门储存车用汽油、柴油等危险物质的相对独立的罐区，因此，应按储存区重大危险源来识别。 依据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该工程项目涉及的危险物质主要是车用汽油和柴油。 表5-6 作为重大危险源的临界量 序号; 化学名称; 储存场所; 备注. 1; 车用汽油; 200T. 2; 柴油; 5000T. - 由于该加油站的车用汽油储罐总容积为60，按相对密度取0.75，充装系数取0.9计算，共储存车用汽油40.5t；柴油储罐总容积为50m³，按相对密度取0.85，充装系数取0.9计算，共存柴油38.3t。由于（40.5/200+38.3/5000）＜1，因此储罐区未构成了重大危险源。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 工程建设 | 扬尘 | 少量（无组织排放） | 少量（无组织排放） |
|  |  | 设备安装及装修 | 甲醛、二甲苯和甲苯 | 少量（无组织排放） | 少量（无组织排放） |
|  |  | 施工机械、 运输车辆 | CO、NOx、THC | 少量（无组织排放） | 少量（无组织排放） |
|  | 运营期 | 油罐区及加油区 | 非甲烷总烃 | 0.0369t | 0.0331t |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 少量 | 少量 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 0.438kg | 0.175kg |
|  |  | 化粪池及垃圾桶 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 建筑施工 | 建筑施工废水 | 34.27t | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 178.5t |  |
|  | 运营期 | 雨水径流 | 雨水 | 少量 | 雨水经排水沟收集排到站外的公路排水沟 |
|  |  | 加油区场地冲洗 | 石油类、SS | 0.14 | 经环保沟排到隔油池处理后回用于项目绿化 |
|  |  | 职工人员及外来人员 | 生活污水 | 190.92t | 经化粪池处理后由周边农户挑走用作农肥 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 基坑开挖 | 土石方 | 20000m³ | 处置率达100% |
|  |  | 原建筑拆除 | 建筑垃圾 | 32.5t |  |
|  |  | 项目建设 |  |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 2.1t |  |
|  | 运营期 | 职工人员及加油站外来人员 | 生活垃圾 | 1.47t | 处置率达100% |
|  |  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 0.0085t/a |  |
|  |  | 三级隔油池 | 废油及含油污泥 | 少量 |  |
|  |  | 加油机、油罐 | 油渣 | 50L |  |
|  |  | 加油机过滤器 | 滤芯 | 0.015t |  |
|  |  | 跑、冒、滴、漏的油品 | 消防沙 | 0.2t |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆及人员活动 | 噪声 | 41.4~71.4dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 加油泵、进出车辆及公路车辆 | 噪声 | 65~85dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准 |
| 主要生态影响： 本项目主要生态环境影响包括施工期和运营期。 - 施工期 本项目为新建项目，项目区内少部分场地已平整，地表裸露，大部分为荒地，无稀有植被和野生动物存在，项目建设对项目区生态影响不大，施工期对生态环境的主要影响为水土流失。 - 运营期 运营期间在项目征占地范围内，地表被建筑物、绿化、道路硬化所覆盖，水土流失将得到全面有效控制，且项目所在地无稀有动植物存在，建设区附近无自然保护区，运营过程中产生的污染物通过采取环保措施后，对周边生态环境基本无影响。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响 施工期主要内容为地基开挖、场地平整、站房建设、原材料运输、运输车辆、施工机械产生等，对周围环境会产生一定影响。本项目施工期带来的影响是暂时的、局部的，施工期结束随即消失。 - 大气环境影响简要分析 - 扬尘 施工产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。根据同类施工现场的实测资料，在一般气候条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TPS浓度为其上风向的2~2.25倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度均值为0.49mg/Nm³，是《环境空气质量标准》中二级标准值的1.6倍。当有围栏时，在同等气候条件下，其影响距离可缩短40%，即影响范围为90m。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m～50m，距离项目最近的大气环境保护目标位于南面41m处的居民区，会受到一定影响。 如果在大风情况下作业会周围环境产生影响。为了减少施工粉尘对上敏感点的影响，项目建设时应采取以下措施： ①建材堆放点要相对集中，并覆盖防尘布，定期洒水降尘； ②运输渣土、原材料及施工垃圾等车辆出场时必须采取覆盖措施，避免在运输过程中的抛洒现象，对施工现场车辆来往抛撒下来的汇成应及时清扫，减少烟尘产生； ③在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 ④施工现场采用封闭遮挡施工，以减少施工扬尘的扩散，减轻扬尘对周围村镇居民的污染 ⑤定时对施工现场进行洒水降尘，防止粉尘飞扬。 扬尘对空气环境的影响是断续的，短时的，随施工期的结束而结束，采取上述措施后，对区域空气质量影响较小。 - 施工废气 施工机械和运输车辆主要使用汽油或柴油作能源，作业期间产生的尾气主要为CO、CH等，呈无组织排放，因其产生量较小，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 （3）使用涂料产生的废气 项目的装修废气主要是站房、附属用房装修进行墙面涂刷、装饰等都会产生有机废气，呈无组织排放，其主要成分是甲醛、二甲苯、甲苯及少量的丁醇和丙醇等，含有毒有害的特殊污染物质，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，对施工人员的身体健康有一定的影响。 根据本项目工程分析，装修阶段排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位难以明确，其随机性大，时间跨度长，装修阶段的废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，应加强房内通风换气，涂刷结束完成后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用，由于装修废气的释放主要是在房屋内，影响范围主要在内部，装修废气的影响随着施工的结束而消除，所以对周边环境影响较小。 综上所述，施工期产生的废气经过防治措施后，对周围环境影响是可接受的，且项目施工影响周期短，其影响随施工活动的结束而消失。 - 水环境影响简要分析 本项目施工期产生的废水主要是施工废水、施工人员生活污水。 （1）施工人员生活污水 项目施工期的施工人员为20人。据业主提供的资料，施工人员均不在项目区内食宿，施工期的生活污水主要是施工人员洗手等产生的清洁废水。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）及地方生活习惯，施工人员人均用水按50L/d计，则用水量是1t/d，污水产生量按用水量的85%计算，则施工人员污水产生量是0.85m³/d，施工期按计划是7个月，则整个施工期间污水产生量178.5t，在施工场地设置临时沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘，不外排。 （2）建筑施工废水 依据项目设计资料，本项目新建的建筑物主要为站房（钢混框架结构）、停车房及罩棚等，由于罩棚和停车房为钢架结构，站房为框架结构。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），项目施工期间框架结构以每1m²（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积总用水量1.5m³估算，其他结构以每1m³（不含工程车冲洗用水、含施工管理人员用水）建筑面积用水量0.8m³估算，废水产生量按用水量的5%估算，本项目站房建筑面积240m2，停车房建筑面积246.84m2，罩棚建筑面积160m2，则项目施工期总用水量约685.47t，施工期废水的产生总量约34.27t。在施工场地设置临时沉淀池处理后，回用于项目区洒水降尘及混凝土养护，不外排。 总之，本项目施工期产生的废水均能得到妥善处理，对地表水环影响轻微。施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止，不会对地表水体产生长期的不利影响。 - 3.声环境影响简要分析 （1）噪声源及源强 施工期噪声主要来源于施工机械。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。 根据本工程的特点，本项目主要噪声源及其声级值见表7-1。 表7-1 施工期噪声排污源强一览表 施工阶段; 设备名称; 噪声级（距源1m处）[dB(A)]. 土石方及基础阶段; 推土机; 95. 大型载重车; 85. 底板与结构阶段; 振捣器; 100. 电锯; 95. 电焊机; 90. 空压机; 80. 中型载重车; 75. 装修与安装阶段; 电钻; 105. 手工钻; 100. 无齿锯; 90. 多功能木工刨; 90. 轻型载重车; 75. （2）施工机械噪声衰减预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp(r)＝Lp (r0)－20lg（r/r0）－∆L 式中：Lr——距离声源r处的A声压级，dB（A）； Lro——距声源r0处的A声压级，dB（A）； r—预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m； ∆L—其他衰减因素。 影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，本次计算时取△L=15dB（A）。 首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。 表7-2 距施工机械不同距离处的声级 序 号; 机械 名称; 不同距离处的噪声预测(dB(A); 施工 阶段. 10m; 12m; 20m; 30m; 40m; 80m; 100m; 150m; 180m; 200m; 300m. 1; 推土机; 60; 58; 54; 50; 48; 42; 40; 36; 35; 34; 30; 土石方及基础阶段. 2; 大型载重车; 50; 48; 44; 40; 38; 32; 30; 26; 25; 24; 20. 多声源叠加值; 60.4; 58.4; 54.4; 50.4; 48.4; 42.4; 40.4; 36.4; 35.4; 34.4; 30.4. 1; 振捣器; 65; 63; 59; 55; 53; 47; 45; 41; 40; 39; 35; 底板与结构阶段. 2; 电锯; 60; 58; 54; 50; 48; 42; 40; 36; 35; 34; 30. 3; 电焊机; 55; 53; 49; 45; 43; 37; 35; 31; 30; 29; 25. 4; 空压机; 45; 43; 39; 35; 33; 27; 25; 21; 20; 19; 15. 5; 中型载重车; 40; 38; 34; 30; 28; 22; 20; 16; 15; 14; 10. 多声源叠加值; 66.6; 64.6; 60.6; 56.6; 54.6; 48.6; 46.6; 42.6; 41.6; 40.6; 36.6. 1; 电钻; 70; 68; 64; 60; 58; 52; 50; 46; 45; 44; 40; 装修与安装阶段. 2; 手工钻; 65; 63; 59; 55; 53; 47; 45; 41; 40; 39; 35. 3; 无齿锯; 55; 53; 49; 45; 43; 37; 35; 31; 30; 29; 25. 4; 多功能木工刨; 55; 53; 49; 45; 43; 37; 35; 31; 30; 29; 25. 5; 轻型载重车; 40; 38; 34; 30; 28; 22; 20; 16; 15; 14; 10. 多声源叠加值; 71.4; 69.4; 65.4; 61.4; 59.4; 53.4; 51.4; 47.4; 46.4; 45.4; 41.4. 表7-2的预测结果为项目区施工机械在不同距离处的贡献值，且施工机械噪声值取最大的结果，由预测结果可以看出，除装修与安装阶段外，其余阶段均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准昼间70dB（A）的限值要求。 由于在装修与安装阶段，大部分施工作业均在室内完成，高噪声源装修工具如电钻、手工钻、无齿锯、木工刨等也在室内使用，施工噪声经过障碍物遮挡、空气吸收等衰减后能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值的要求。 根据以上分析，由于项目噪声预测选取的源强为最大值，且主要预测噪声源距离敏感点的最近处的噪声值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此本次环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。但为保证项目施工对周围环境的影响最小，项目方应对产噪设备进行定期保养和维护，严格操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，做到夜间禁止施工。且对周边环境敏感点的环境噪声影响要保证最小，保证施工过程声环境质量达标。为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施： ①对各声源设备合理布局，施工现场周边设置围挡等隔声措施，科学合理地安排施工步骤。 ②建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ③设备安装期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。 ④合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。 ⑤合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或挡墙，减少施工噪声对环境的影响。 ⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，封闭施工，并与周围单位及住户搞好关系，实时了解他们对项目的建议，并作出相应调整。 项目应采取以上治理措施，使施工噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定要求，并加强与周围居民的沟通，注意收集周围居民的意见，对于合理可行的意见应积极采纳并实施，以避免扰民事件的发生。 施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境及环境保护目标产生长期不良的影响。 - 4.固体废物影响简要分析 施工期间产生的固体废物主要包括土石方、施工期建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 （1）土石方 根据业主核实情况，项目施工期地基开挖阶段产生土石方量大约为20000m³，全部外运处置。 （2）建筑垃圾 项目产生的建筑垃圾32.5t，应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。 # （3）施工生活垃圾 - 施工期人数平均每天为20人，每人每天产生垃圾按0.5kg计，日产生活垃圾10kg。施工期垃圾产生的总量为2.1t。产生的生活垃圾由施工人员集中收集，委托当地环卫部门定期统一清运填埋处置，随着施工期的结束，施工人员的离开，生活垃圾也随之不再产生。 综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。施工结束后，施工固体废物影响即终止。 - 5.生态环境影响简要分析 项目区区内有少量植被、小型动物及昆虫，根据调查，项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物，项目绿化面积达316m²，绿化采用优良树种，可对生态环境起到恢复、补偿作用以及改善由于建设带来的区域生态环境变差的状况。施工期因挖方、填方将产生水土流失现象，在施工期随暴雨径流，部分土壤将被冲刷到地势低洼地带及水渠中，一定程度上会影响到周围排水的正常运行。因此，在生产建设过程中必须采取措施保护水土资源；依照有关法律法规和技术规程规范，根据建设项目的规划和设想，应本着因地制宜、因害设防的原则，合理规划部设水土保持生物和工程措施，尽量避免和防治建设过程中造成的水土流失，并对项目原有水土流失区进行治理，使开发建设与生态环境保护做到和谐统一。 - 二、运营期环境影响分析 - 1.大气环境影响简要分析 （1）非甲烷总烃 本项目运营期对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃油以气态形式逸出进入大气环境。 油气是加油站在加油、卸油和储油过程中产生的挥发性有机物，其主要成分为非甲烷总烃。非甲烷总烃(NMHC)通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2～C8)。通常加油站的油气回收系统装置排放高度不低于4m，其余油气主要以无组织的方式排放。 非甲烷总烃是《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的控制项目，本项目按照《规范》要求采用油气回收系统，分为两次回收： 一次油气回收系统主要针对卸油时，二次油气回收系统主要为加油机加油时，如下图所示： ①评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模式计算各污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，“简称最大浓度占标率”），通过占标率判定大气环境评价等级。计算模式如下： 式中：Pi-----第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci-----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m³； C0i-----第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m³（C0i一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值；对GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照技术导则HJ2.2-2018附录D中的浓度限值；对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量标准限值）。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行预测，该模型适用于评价等级及评价范围判定，其预测参数如下： 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0. 最低环境温度; -10.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 项目面源污染物预测参数见表7-5。 表7-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度（m）; 面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); NMHC. 面源; 98.561728; 24.135605; 1072.00; 33.37; 38.01; 10.00; 0.0320. 污染物相应浓度的占标率，计算下风向2500m范围内地面最大浓度值。计算结果见表7-6。 表7-6 估算结果表 污染源; 序号; 距离（m）; 落地浓度（mg/m³）; 占标率（%）. 非 甲 烷 总 烃; 1; 1; 0.0122; 0.6112. 2; 25; 0.0266; 1.3316. 3; 50; 0.0236; 1.1800. 4; 75; 0.0213; 1.0641. 5; 100; 0.0178; 0.8906. 6; 200; 0.0110; 0.5501. 7; 300; 0.0082; 0.4117. 8; 400; 0.0070; 0.3518. 9; 500; 0.0065; 0.3225. 10; 600; 0.0060; 0.3002. 11; 700; 0.0056; 0.2821. 12; 800; 0.0053; 0.2667. 13; 900; 0.0051; 0.2534. 14; 1000; 0.0049; 0.2433. 15; 1500; 0.0039; 0.1977. 16; 2000; 0.0033; 0.1667. 17; 2500; 0.0029; 0.1437. 最大落地浓度（mg/m³）及占标率（%）; 0.0266; 1.3316. 距污染源中心距离（m）; 25. 经过预测得出，非甲烷总烃最大落地浓度为0.0266mg/m³，距污染源中心距离为25m，故项目非甲烷总烃Pmax为1.3316%，1%≤Pmax＜10%，由此确定大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不需进行进一步预测与分析，只需对污染物排放量进行核算。本项目排放的非甲烷总烃评价范围内所有网格点均能达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的限值要求，大气环境影响可以接受，不会改变区域环境空气质量功能。此外，本项目非甲烷总烃最大落地浓度无超标点，因此本项目不设大气防护距离。 （2）汽车尾气 由于汽车尾气大部分可实现达标排放，且汽车尾气排放具有排放量小、短时、分散、无组织排放的特点，其本身不会对周围环境产生大的影响。日常运营期，汽车进出加油站会排放一定量的尾气，尾气中含有CO、NO2等有害成份，根据全国性的相关专项调查，一般离公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不大。 （3）异味 垃圾桶在运行时会产生异味，呈无组织排放，垃圾桶设于室外，由于垃圾桶存放垃圾量不多，时间不长，做到日产日清、及时清运。只要加强管理，垃圾桶的异味不会对周围环境造成大的影响。 （4）备用发电机尾气 配电房设有备用柴油发电机，在项目内停电时使用。在使用时会产生尾气，主要污染物为NOx、SO2、烟尘，污染物的排放对周围环境空气会有一定的影响。由于项目所在区电网运行稳定，停电几率较小，所以备用发电机使用频率较低，污染物产生量较少，且发电机设置于配电房内，可降低备用发电机尾气对周围敏感目标的影响。 （5）厨房油烟 项目区设置无明火厨房，燃料使用清洁能源电能。站区内为2人提供餐饮，根据项目分析，油烟的产生浓度为0.08mg/m³，排放量为0.175kg/a，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m³的要求。废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点。油烟废气经过空气稀释扩散后对环境空气的影响轻微。 总之，项目在运营期中对产生的大气污染物采取适当的环保措施处理，同时在项目区内进行绿化，具有减少和降低大气污染的功能。只要加强管理，及时清运垃圾。项目在运营期中所产生的废气对项目周边环境保护目标及所在区域的环境空气质量影响较小。 - 2.水环境影响简要分析 （1）地表水环境影响分析 为防止项目废水外排对地表水产生污染，项目内排水系统应严格按照雨污分流的要求进行设计建设。 本项目营运过程中员工生活污水、外来人员入厕污水和室内地面清洗污水排入化粪池，经过化粪池处理后由周边农户挑走作农肥。雨水经排水沟收集后排到站外的公路排水沟，加油区场地冲洗含油污废水经环保沟排到隔油池处理，回用于项目绿化。根据项目工程分析，排入化粪池的废水量为0.387t/d，化粪池总容积应满足废水停留时间大于24小时的要求，则化粪池不应小于2m³，根据设计资料，本项目拟建1个化粪池，容积约为2m³；能够满足要求。 加油站建成投入使用后，只要按以上要求做处理后，污水可全部得到合理处置；同时做好污水处理管理工作，定期检测储油罐的安全性，防止油罐泄漏，其水环境影响是可以接受的。 （2）地下水环境影响分析 储油罐体和输油管线的泄漏或渗漏会对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗及土壤层的冲刷作用补充到地下水，这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷、含水层的自净降解将是一个长期的过程，直到地下水完全恢复则需几十年甚至上百年的时间。为防止地下水污染，本项目已采取以下措施加以防范： ①采用防腐防渗技术，对储油罐体内外表面、防油堤的内表面、储油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理。 ②在储油罐体周围修建防油围墙，防止成品油意外事故渗漏造成大面积的环境污染，并设置观测井。 为了防止油罐的渗漏对周围地下水和土壤的污染，及时有效的发现油罐的渗漏，项目在油罐的埋设区域设计了渗漏观测井，观测井的作用是监测地下水的水位，当油罐发生渗漏的时候，由于毛细作用会有油花飘浮在水面之上，通过液位传感器发出报警，确定油罐渗漏，可及时采取措施，防止对地下水和土壤的污染。 项目对于罐池的设计严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012）中对防渗措施的规定设计。埋地油罐采用防水混凝土箱式填土（砂）埋设方法，箱底及内壁一定高度范围内贴做水泥防渗层。项目所在地周围无地下水出露的饮用水源点，周围居民均饮用自来水。项目区地下水不属于补给区。项目方在采取严格措施后，能够有效的防止对地下水环境的影响。 观测井设计要点 ： 观察井的设置必须达到《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012）的要求。 1．观测井井深应该低于埋地油罐地基0.5m；观测井井深“落差”不小于0.8m。 2．观测井用渗水建筑材料建造，利于地下水顺利渗透到观测井，便于真实反映油罐渗漏与否。 3．观测井建造时，应该避免油罐区埋地管线，静电接地等其他设备设施。 该项目观测井深5m，直径0.4m，采用渗水建筑材料建造，建于油罐区内并且远离油罐区埋地管线，静电接地等其他设备设施。项目观测井符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012）相关要求。 - 声环境影响简要分析 项目运营后所产生的噪声主要为罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声以及备用发电机使用时产生的噪声。 由于加油站区域内车辆速度较慢，所产生的交通噪声声源较小，项目在卸油时噪声是整个运营期间较大的，但是卸油是间断性的，一次卸油的时间不长，对周围环境的影响不大。备用发电机使用时声源较大，但项目的备用发电机设置在密闭的配电房内，并且备用发电机的使用频率较低，使用时间不长，不会对周围环境产生较大的影响。 项目运营期产生的运输噪声主要为进出加油站加油车辆产生。项目通过加强管理，采取减速慢行、禁止鸣笛等措施，加之噪声经绿化吸收、墙体阻隔后，对周围环境及敏感目标的影响不大。 - 固体废物环境影响简要分析 （1）一般固废 根据工程分析，本项目生活垃圾产生量为1.47t/a，生活垃圾由职工人员集中收集于垃圾桶内，定期清运。化粪池内产生的污泥量为0.0085t/a，委托周边农户定期清掏。 （2）危险废物 项目运营过程中产生的危险废弃物主要有废油渣、废弃消防沙、废弃滤芯以及废油及还有污泥等。 ①油渣 根据工程分析，项目储油罐一般每3年清洗一次，每清理一次，每个储油罐产生的油渣量约为50L，则项目3个储油罐每清理一次油渣产生量约为150L，产生的油渣经过收集桶收集至废物暂间后交由有资质单位处置，对周边环境影响较小。 ②消防沙 在非正常经营的情况下，会有少量的汽油、柴油滴露出来，项目对滴漏有汽油、柴油的地面拟采用消防沙对其进行清理，消防沙储存于2m³的消防池内；该消防沙可回收重复利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次。 消防沙仅在操作不规范的情况下有少量的油污滴漏，因此项目使用消防沙清理的频率很少，预计每年用于清理的消防沙使用量为0.2t，该部分消防沙属于危险废物，项目方将其统一收集后暂存于专用容器或专用房间内，委托有资质单位回收处置。 ③废弃滤芯 项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机过滤器内滤芯进行更换，根据《2011-2012年中国加油站行业市场调查及企业分析报告》中数据，加油站废弃滤芯产生量约0.015t/a。 ④废油及含油污泥 三级隔油池产生的废油及含油污泥经危险废物暂存箱暂存后，定期委托有资质的单位进行清运、处置，并做好处置台账。 （3）危险废物贮存设施的安全防护： ①危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑥危废转移时，需按要求填写转移联单。 （4）本项目危险废物暂存箱应严格进行管理，其管理要求如下： ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施； ②必须将危险废物装入容器内； ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间； ④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ⑤装载危险废物的容器必须完好无损； ⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （5）本项目在建设危险废物暂存箱时，选址应满足以下要求： ①地质结构稳定； ②设施底部必须高于地下水最高水位； ③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区； ④应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 根据项目危险废物处置要求，项目设置1个危废暂存箱。油罐每次清理产生的油渣、消防沙、废弃滤芯暂存于危废暂存箱内，并定期由有资质的单位进行处置。 表7-7 危废暂存要求对照表 标准要求; 本项目措施. 建造专用的危险废物贮存设施; 环评要求建造专用的危险废物贮设措施. 用水降温，紧行预处理，使之稳定后贮存; 本项目危废为废油渣、废弃消防沙、废弃滤芯以及废油及还有污泥，温度不高，不需要进行预处理. 将危废装入专门的容器中; 环评要求本项目危废使用专用容器暂存. 禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装; 本项目危险废物，分别装于不同容器内分类储存. 装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 按标准要求设计. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 按标准要求设计. 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价; 本环评已作要求. 综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，对环境敏感点及周围环境影响较小。 - 土壤环境影响简要分析 该项目已按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156—2012)的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，要求对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油管线的丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 - 生态环境影响简要分析 项目区进行地面全部硬化处理，项目区绿化面积约316m²，水土流失可得到有效控制。因此项目建设期及运营期对生态环境及景观造成的影响很小。 - 三、环境风险评价分析 （一）环境风险评价工作等级 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，经行一级评价；风险潜势为Ⅲ，经行二级评价；风险潜势为Ⅱ，经行三级评价，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。风险评价工作等级按下表7-8划分。 表7-8 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 本项目主要风险物质汽油和柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，确定汽油和柴油临界量均为2500t，本项目罐区汽油储量为40.5t，柴油储量为38.3t，则其危险物质数量与临界量比值Q为0.0315，远远小于1，即风险潜势为Ⅰ，则仅需对项目环境风险进行简单评价。 （1）环境风险识别 1、物质风险识别 本项目贮存的油品为汽油和柴油，它们的危险特性和理化性质等见表7-9和表7-10所示。 表7-9 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 80000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m³小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m³. 表7-10柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2、作业场所风险识别 加油站事故易发场所主要为油罐区，其风险识别内容如下： （1）油罐基础 油罐基础严重下沉尤其是不均匀下沉，将直接危害罐体稳定，底板和罐体的撕裂会造成大量油品泄漏，带来重大火灾危害。 （2）罐体 油罐是储运系统的关键设备，也是事故多发部位。如罐体变形过大、腐蚀过薄甚至穿孔、焊缝开裂、浮盘倾斜、密封损坏等都是安全生产隐患。 （3）油罐附件 油罐附件失效，会给成品油的安全储存带来严重威胁，甚至着火爆炸。 （4）防火墙 防火墙是阻止油品外溢、缩小灾害范围和回收部分跑、冒油品的有效设施，如果发生明塌、孔洞和裂缝，枯草不及时清除，都会对安全构成威胁。 ### 3、主要风险场所识别 1）储罐 储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。 2）加油岛 加油岛为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 3）装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸、设备损坏或人身伤亡事故。 （2）风险识别结果 根据项目特点，整个项目区存在潜在环境风险的单元主要为油罐区，主要的风险事故隐患为油品泄露、火灾及爆炸。 （二）事故源项分析 ### （1）同行业事故统计分析及典型事故案例 加油站属石化行业，1950－1990年40年间中国石化全行业发生的事故，平均在10万元以上的204起，其中经济损失超过1000万元的占7起，见下表。 表7-11 同行业事故原因分类表 事故原因; 比例（％）; 排序. 违章用火或用火措施不当; 40; 1. 错误操作; 25; 2. 雷击、静电及电气引起火灾爆炸; 15.1; 3. 其他施工、仪表失灵等; 10.3; 4. 设备损害、腐蚀; 9.2; 5. 由以上分析可以看出，国内事故由于违章、操作错误而引起的事故占事故总数的65％，而其他原因引起的事故占事故总数的35％。 根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。并随着近年来防灾技术水平的提高，呈现下降趋势。 ### （2）源项分析 1）事故类型 本项目可能发生的事故主要有油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有： a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染； b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故； 2）事故原因 加油站油罐可能发生溢出的原因如下： a、储罐计量仪表失灵，至使油罐加油过程中灌满溢出； b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，至使油类溢出； c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下： a、由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏； b、在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏； c、各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。 可能发生爆炸事故的原因如下： a、由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故； b、由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故； c、由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。 ### （3）最大可信事故发生概率 事故概率可以通过事故树分析，确定顶上事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。据《世界石油化工企业近30年100起特大型事故汇编》介绍，本工程根据顶事件概率类比，油罐发生火灾爆炸事故的概率为8.7×10-5次/（罐•a）。 因此，本工程设定贮罐泄漏、火灾爆炸最大可信事故概率为8.7×10-5次/（罐.a），据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为4.0×10-4。本项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。 （三）后果计算 （1）油品泄漏后果 项目整改后采用的油罐为双层油罐，配套有渗漏检测在线监测系统，可以实时监测油罐的渗漏，及时做出处理，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。 （2）火灾事故后果 本项目火灾主要由于汽油溢出或泄漏遇明火或高温引起的火灾事故。项目发生火灾事故主要是对加油区的工作人员产生危害，同时对南甸路上过往车辆有一定的影响。加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，发生火灾的危害程度是可以控制的。 （3）爆炸后果 爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用。为避免项目储油罐发生爆炸事故对周围敏感目标造成的伤害，项目应该加强对储罐区的防爆设施建设。项目加油站储罐采用的是地埋式安放工艺，保持了储罐的恒温，并且加油站的防火、防静电措施成熟，储罐的爆炸几率较小，在采区相应的防爆措施和事故应急预案后，储罐爆炸的危害程度是可以控制的，储罐的爆炸风险是可以接受的。 综上所述，对于本项目来来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄露引起的，如果发生环境风险事故，加油站重点保护对象为站内加油区工作人员。加油站具有完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 （四）风险事故对环境的影响 汽油或柴油发生火灾、爆炸事故引发的次生伴生影响主要体现在火灾或爆炸过程产生的燃烧产物，燃烧产物为CO2、CO和H2O。 （1）对地表水环境影响分析 a、泄漏影响分析 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化。 本项目所在区域主要的地表水体为晒干河，项目距离晒干河500m。由于本加油站油罐采用地下卧式双层油罐，通过对两个罐体间隙的实时监控，以防止罐体储液渗漏，从而避免污染地下水和土壤环境的事件发生。故项目油品泄漏对周边地表水环境影响不大。 b、火灾、爆炸影响分析 汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目站内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经化粪池处理后近期排到污水收集池内，由周边农户挑走用作农肥，远期化粪池内废水处理后排入污水管网。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。 （2）对地下水和土壤环境影响分析 储油罐体和输油管线的泄漏或渗漏会对地下水造成严重的污染，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗及土壤层的冲刷作用补充到地下水，这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷、含水层的自净降解将是一个长期的过程，直到地下水完全恢复则需几十年甚至上百年的时间。为防止地下水污染，本项目采取以下措施加以防范： ①项目对于油罐区的设计严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012）（2014年修订）中对防渗措施的规定设计。埋地油罐使用双层油罐，埋地管和双层储罐做不低于加强级防腐，设置密闭卸油口，设渗漏检测立管，确保油罐内外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 ②埋地管道采用单层管道，最低点设检漏点，单层管道坡向检漏点的坡度不小于0.5%。 ③双层油罐的渗漏检测采用在线监测系统，可以实时监测油罐的渗漏，及时做出处理，减少石油泄漏对环境的污染。 ④ 建设单位对埋地有关的防渗和捡漏设施建立专门的管理规程，并指定专人进行日常维护和定期检测。 项目所在地周围无地下水出露的饮用水源点，周围居民均饮用自来水。项目区属于地下水的排泄区，不属于补给区，且项目采用双层油罐地下卧式方式敷设，建设单位在采取上措施后，能够有效的防止对地下水和土壤环境的影响。 （3）对大气环境影响分析 a、泄漏影响分析 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目储油罐采用双层油罐，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于项目通过对两个罐体间隙的实时监控，以防止罐体储液渗漏，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，能够对油罐泄漏做出及时响应，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 b、火灾、爆炸影响分析 汽油、柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。根据前面分析，加油站出现火灾、爆炸事故概率较小，排放一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。 （五）突发环境事件应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应编制相关的应急预案，并向当地环保部门备案。根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案要求，见表7-12，供项目决策人参考。 表7-12 突发环境风险事故应急预案要求 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：加油机、贮罐区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 （六）环境风险评价结论 环评认为项目存在一定的环境风险隐患，只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析可行。 四、产业政策符合性分析 本项目为加油站建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类，第七项石油、天然气中的第三条原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设项目，属于国家鼓励类项目，不属于国家产业政策规定的限制类、淘汰类建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 - 五、项目选址可行性分析 - 1.规划符合性分析 项目位于芒市中山乡小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚，目前，该项目与取得土地使用权，地块面积2060.3m²，终止日期为2059年12月，项目选址建设符合规划要求。 - 2.选址可行性分析 - 本加油站为三级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）(2014年修订)中对三级加油站选址要求进行分析，本项目选址与标准情况对比分别见表7-13。 表7-13 本项目选址与标准对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方; 获得了土地使用权，且一侧靠勐小线，交通便利; 符合. 2; 在城市建成区不得建一级加油站; 本项目属于三级加油站; 符合. 3; 距重要公共建筑物＞50m; 周围50m范围内无重要公共建筑物; 符合. 4; 距明火或散发火花地点＞25m; 周围25m范围内无明火或散发火花点; 符合. 5; 距明勇建筑三类保护物＞12m; 距本项目最近的保护目标为东南侧约30m处的居民点; 符合. 6; 距甲、乙类物品生产厂房、库房、甲、乙类液体储罐＞22m; 周围无甲、乙类物品生产厂房、库房、甲、乙类液体储罐; 符合. 六、平面布置合理性分析 本项目平面布置严格按照《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中第5章平面布置要求，车辆入口和出口分开布置；站内停车位宽度按车辆类型确定，且停车位均为平坡；加油作业区内，无“明火地点”或“散发火花地点”。 项目平面布置主要分为加油区、加油站站房、油罐区。 加油站平面布置从北向南依次为：油罐区、加油站站房、加油区，其中，加油站站房包括营业室、配电房、无明火厨房、办公室、卫生间等；油罐区位于站房北面；加油区位于加油站服务区南面，采用罩棚形式遮盖，设置2个加油岛、2台加油机、4把加油枪；加油区南侧设置绿化带，绿化带两旁设置进出口，详见附图1项目总平面布置图。拟建站址周围无重要建构筑物及设施、生态保护区和水源地以及军事设施，项目总平面布置基本合理。 - 七、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目用地为项目现有用地范围内，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目为加油站项目，用水量及用电量均较小，原材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。生产过程产生的生活垃圾等固废定期清运处置，实现了固体废物减量化。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目属于第一类鼓励类，不属于禁止类、淘汰类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。

八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土地平整、地基开挖、工程建设及运输 | TSP | 用帆布遮盖施工材料，洒水抑尘，封闭施工 | 达标排放 |
|  | 运营期 | 装卸损失、呼吸损失、加油作业损失、跑冒滴漏损失 | 非甲烷总烃 | 设置油气回收系统对油气进行回收，包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控标准 满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中对油气回收装置的要求 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx、THC | 自然扩散、空气稀释及绿化吸收 | 对环境影响较小 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 安装抽油烟机 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型规模标准 |
|  |  | 化粪池及垃圾桶 | 恶臭 | 设置密闭式垃圾桶，定期进行消毒，垃圾做到日产日清、自然稀释扩散 | 对周围环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 泥沙、SS | 设临时沉淀池处理，沉淀后回用于项目区洒水降尘及混凝土养护 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 生活污水 | 泥沙、SS | 经化粪池处理，化粪池委托当地村民定期清掏，用作农田及旱地液体肥，不外排 |  |
|  | 运营期 | 雨水径流 | 雨水 | 经排水沟收集后排到站外的公路排水沟 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | - 加油区场地冲洗含油污废水 | 石油类、SS | 经环保沟到隔油池处理后回用于项目绿化 |  |
|  |  | 职工人员及加油站外来人员 | 生活污水、食堂污水 | 经化粪池处理后由周边农户挑走用作农肥 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 地基开挖 | 土石方 | 全部外运处置 | 处置率100% |
|  |  | 建筑施工 | 建筑施工垃圾 | 进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放 |  |
|  |  | 生活固废 | 生活垃圾 | 设置密闭式垃圾箱，生活垃圾采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置 |  |
|  | 运营期 | 职工人员及加油站外来人员 | 生活垃圾 | 由职工人员统一收集后，定期清运 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 委托周边农户定期清掏 |  |
|  |  | 三级隔油池 | 废油及含油污泥 | 暂存于危废暂存箱，委托有资质的单位清运处置，并做好台账 |  |
|  |  | 油罐清洗 | 油渣 |  |  |
|  |  | 清理跑、冒、滴、漏油品 | 消防沙 |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆噪声 |  | 建围挡墙、隔声屏障 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值 |
|  | 运营期 | 车辆产生的噪声和加油设备运转产生的噪声 |  | 限速禁鸣、加强管理，墙体隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项目建设期间产生的生态影响随着项目施工的结束而消失。 项目区无不良地质灾害，项目为建设类项目，相关配套设施一次性建成，运行过程中废水、生活垃圾统一处理。项目建成后场地均被建筑物、硬化道路路面、绿化区域所覆盖，项目建成后可使项目区水土流失得到全面有效的治理，积极治理原有水土流失，改善和维护该项目生态环境。 本项目大部分区域为建筑物、硬化道路和绿化措施等工程措施和植物措施覆盖；项目区绿化面积达316m²，可保证项目区的水土流失及大气污染得到有效控制。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

- 结论 - 本项目位于芒市中山乡小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚，项目共投资300万，总用地面积2060.3m²，总建筑面积650m²，主要建设1栋站房（两层，建筑面积为240m²，包括发电室、配电室、营业室、值班室、办公室、卫生间、无明火厨房）、1个罩棚（建筑面积为160，单层）、1座停车房建筑面积246.84m²、埋地油罐区位于站房北面（占地面积103.32m²，储罐总容积110m²，计算容积85m²（柴油折半算），设卧式储油罐3个，其中2个单罐容量为30m³的92#汽油储油罐，1个单罐容量为50m³的0#柴油储油罐、2座加油岛，2台双枪加油机。属三级加油站，每年销售0#柴油40t，92#汽油90t。 1.产业政策符合性 本项目为加油站建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类，第七项石油、天然气中的第三条原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设项目，属于国家鼓励类项目，不属于国家产业政策规定的限制类、淘汰类建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 - 2.规划符合性分析 项目位于芒市中山乡小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚，目前，该项目与取得土地使用权，地块面积2060.3m²，终止日期为2059年12月，项目选址建设符合规划要求。 3.选址合理性分析 本项目经过芒市发改局、芒市安监局、芒市住建局等召开会议讨论，一致通过决定：将位于小水井村委会新村一组村头中山乡变电站脚规划建设用地作为加油站新址，拟选地址正上方及周边有电线穿过，邻近地块有变电站，拟选地址安全条件满足国家相关规范，保证足够的安全距离。项目靠勐小线，项目所在地交通便利、水电可以满足需要。建设工程和运营过程中，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。项目区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有物种存在。项目区周边敏感目标为民用建筑物为三类保护物，并且油罐、加油区和通气管管口均位于站区内部，远离项目保护目标，其周边保护目标同油罐、加油机和通气管管口间的距离满足安全距离要求，项目选址合理。 - 4.“三线一单”符合性 - ①生态红线 本项目用地为项目现有用地范围内，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及芒市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此该项目的建设符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目为加油站项目，用水量及用电量均较小，原材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线。生产过程产生的生活垃圾等固废委托当地环卫部门定期清运处置，实现了固体废物减量化。因此，本项目不会突破当地资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的内容，本项目属于第一类鼓励类，不属于禁止类、淘汰类项目。因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目实施符合“三线一单”要求。 - 5.环境影响评价 （1）施工期影响 项目施工过程中，加强了大气、废水、噪声和固废防治措施，在项目区边界设置围挡、土料等采用土工布遮盖。产生的施工废水、施工人员生活污水经沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘不外排；产生的土石方全部外运处置；建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；施工人员产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，由施工人员运至环卫部门设置的最近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；项目夜间不施工，并做好相应的减噪措施。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。 （2）运营期影响 ①大气环境 项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、加油和卸油作业等排放的汽油蒸汽（主要成分为非甲烷总烃）、车辆进出产生的尾气、垃圾桶和化粪池的异味、备用发电机废气等。 项目拟设置卸油、加油油气回收系统，已采用自封式加油枪及密闭卸油方式，油罐采用地埋式储油罐，挥发的汽油、柴油经过空气稀释，植物吸收后，排入大气的非甲烷总烃量为0.0331t/a，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），对外环境影响不大。 垃圾桶、化粪池产生的异味通过合理布局、垃圾桶加盖、及时清运，所产生的异味对周围环境的影响小。油烟产生量小，备用发电机使用频率低，对外环境影响不大。 ②水环境 项目实行雨污分流排水体制，员工生活方面产生废水、外来人员入厕废水和室内地面清洗废水直接排入化粪池，化粪池内废水处理后有周边农户挑走用作农肥，加油区场地冲洗含油污废水经环保沟进入三级隔油池 ，回用于场内绿化，雨水经排水沟收集后排到站外公路的排水沟。 ③声环境 项目运营期主要噪声源为项目区内来往的机动车行驶所产生的交通噪声，加油泵、备用发电机等设备运行时产生的噪声，噪声经过距离衰减、围墙屏蔽及绿化降噪，对所在地声环境影响不大。 ④固体废物 项目固体废弃物包括生活垃圾、储油罐废油渣及消防沙等。生活垃圾定期清运处置；废油渣、消防沙交由有资质单位处置，项目运营期固废的处置率为100%。 ⑤风险评价 项目为加油站建设项目，环评认为项目存在一定的环境风险隐患，但只要该项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的。 - 6.总结论 综上所述，项目在正常运行时不会对环境产生大的影响，当发生泄漏、火灾、爆炸事故时，才会对周边环境产生大影响。只要本项目在建设和运行过程中认真按照报告中所提出的要求及防治对策措施来执行，项目的建设从环境影响角度来看建设是可行的。 - 环境保护管理 1.施工期环境管理： ①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。 ②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。 ③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。 ④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。 ⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。 ⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录，针对隐蔽工程，也需要做好照片及影像记录。 2.运营期环境管理： 根据环保有关规定，建设单位应成立专门的环境管理机构，负责项目区运营期间的环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。其具体环境管理如下： ①本项目建设完成后，建设单位应组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作，检查环保设施是否达到“三同时”要求。 ②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况 ③项目危险废物处置应做好相应台账记录，并应做好区内相应环境管理。 ④检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。 ⑤运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。 ⑥制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。 ⑦加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。 ⑧制定加油站突发环境事件应急预案。 三、环境监察 为便于项目施工期和运营期的环境管理，现将有关工作计划列于表9-1。 表9-1 环境监察计划表 监察阶段; 咨询/监察单位; 监察内容. 施工阶段; 德宏生态环境局芒市分局; 1、施工期是否设置沉淀池对施工废水进行回用； 2、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布；材料堆存是否遮盖土工布。 3、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的弃渣土和生活垃圾是否及时处置妥当。. 验收阶段; 项目建设单位; 1、核查项目提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况。 2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求。 3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见。. 运营阶段; 德宏生态环境局芒市分局; 1、依法在建设项目环境保护进行监督、监察和管理。 2、检查项目区固体废物及废水情况等。 3、建设单位监测计划实施情况，分析监测结果，掌握建设项目环境保护执行情况。 4、定期和不定期对项目的环境保护进行现场检查，督促业主采取措施解决项目出现的环境问题。 5、对违法排放和超标排放以及环境污染事件进行行政处罚。. 四、环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。 （二）运营期 （1）废气监测 ①监测项目：无组织排放非甲烷总烃 ②监测点位：项目区上风向1个点、下风向3个点 ③监测频率：，监测1次，监测1天 ④监测方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行 - （2）油气回收 - ①监测项目：油气回收系统密闭性、液阻、汽液比 ②监测点位：连接离油罐区最远汽油加油机至整个油气回收装置系统、汽油加油机、汽油加油枪 ③监测频率：监测1次，监测1天 ④监测方法：按国家标准方法进行 - 地下水 - ①监测项目：石油类 ②监测点位：观测井 ③监测频率：监测1次，监测1天 ④监测方法：按国家标准进行 （4）噪声监测 ①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处，共4个点位 ②监测项目：等效连续A声级 ③监测频率：昼夜各1次，监测1天 ④监测方法：按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定执行 项目具体监测计划见表9-2。 表9-2 环境监测计划一览表 监测 时段; 监测项目; 监测点; 监测参数; 监测频率及方法; 执行标准; 实施单位; 监督部门. 运营期; 大气; 项目区上风向1个点、下风向3个点; 非甲烷 总烃; 监测1次，监测1天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中的无组织排放浓度限值要求; 具有资质的环境监测单位; 德宏州生态环境局芒市分局. 油气回收; 连接离油罐区最远汽油加油机至整个油气回收装置系统; 油气回收系统密闭性; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952- 2007）中对油气回收装置要求. 汽油加油机; 液阻. 汽油加油枪; 气液比. 地下水; 观测井; 石油类; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 噪声; 项目区东、南、西、北边界1m处各1个点，共4个点; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准. 五、环境保护竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的公告及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）中的有关规定，建设项目竣工后应由建设单位组织成立验收工作组，对项目进行自主验收工作。建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。现按照国家和云南省的有关规定，提出了竣工环境保护验收一览表，见表9-3。 表9-3 竣工环境保护验收要求一览表 验收项目; 验收内容; 验收要求. 废水; 雨污水处理设施; 防渗化粪池：1个，容积2m³ 隔油池：1个，容积14m³ 环保沟：1条; 雨污分流，雨水经排水沟收集排到站外的公路排水沟；污水经化粪池处理后用作农肥；加油区场地冲洗废水经环保沟排到隔油池处理后回用于项目绿化. 地下水; 观测井：1个，深5m，直径0.4m; 建在储油罐区内. 废气; 油气回收 系统; 包括卸油油气回收装置及加油油气回收装置; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度监控标准、满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关规定要求. 厨房油烟处理; 抽油烟机; 在厨房安装抽油烟机. 噪声; 设置限速慢行及禁止鸣笛标志牌; 在出入口设置限速慢行及禁止鸣笛标志牌; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准. 固体废物; 生活垃圾; 封闭式垃圾桶若干; 处置率100%. 危险废物暂存箱; 在厂内单独按照“三防”要求设置1个危废暂存箱，油渣和废弃消防沙等暂存于危废暂存箱后期委托有资质的单位处置，危险废物暂存箱严格按照防渗要求建设，配有相应标志标识牌，并做好危险废物台账记录. 绿化; 绿化面积为316m²; 绿地率为15.3%. 风险; - 罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，并设置“危险、禁止烟火”等标志。 2、油罐采用双层罐。 3、按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置消防设施并保持有效状态。 4、设置限速、车辆定点停放等标识，以加强站内车辆管理。 5、设置禁止吸烟、禁止打手机、禁止烟火、熄火加油放等标识。. 环境管理; 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。 2、建立、健全环保规章制度。 3、制定应急预案。. - 建议 1.要求 （1）对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置； （2）制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人； （3）建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路基消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 （4）严格执行环境保护“三同时”制度，工程完工后，须经环境保护管理部门验收合格后方可投入使用。 2.建议 （1）根据评价中提出的环境保护措施，建议独立环境保护经费，单独进行环境保护设施建设项目的招标，委托监理单位进行环境监理，并按计划实施环境保护对策措施。 （2）项目日常管理内容中建议制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。 （3）定期检查各设施运行情况，确保项目正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日