建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：      芒市合力兴钢化玻璃生产建设项目   
建设单位：      芒市风平镇合力兴钢化玻璃厂       

编制日期：2019年5月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况  

	项目名称
	芒市合力兴钢化玻璃生产建设项目

	建设单位
	芒市风平镇合力兴钢化玻璃厂

	法人代表
	李涛
	联系人
	朱新研

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组

	联系电话
	153*****664
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2018]186号

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码 
	其他玻璃制造（C3049）

	占地面积

(平方米)
	4300
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	260
	其中：环保投资（万元）
	1.25
	环保投资占总投资比例（%）
	0.48

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2018年5月

	（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

芒市风平镇合力兴钢化玻璃厂租赁芒市风平镇帕底村二组的土地（项目用地不属于工业园区）开办芒市合力兴钢化玻璃生产建设项目，生产钢化玻璃10万m2/a，其中1.5万m2钢化玻璃用于制作湿法夹胶玻璃（1.5万m2/a）、1.5万m2钢化玻璃用于制作中空玻璃（1.5万m2/a）。

根据芒市环境保护局2018年10月31日对本项目的现场检查，本项目已于2017年12月开工建设，2017年底完成厂房建设和设备安装，2018年5月投产，项目属于未批先建。芒市环境保护局已于2019年1月给予了行政处罚决定书，芒市风平镇合力兴钢化玻璃厂于2019年2月26日积极完成了罚金(26000元)处罚。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第十九条“非金属矿物制品业”中的52条“玻璃及玻璃制品”中的其他玻璃制造须编制环境影响报告表。为此，建设单位“芒市风平镇合力兴钢化玻璃厂”委托我单位对“芒市合力兴钢化玻璃生产建设项目”（以下简称“本项目” ）的建设进行环境影响评价。接受委托后，我单位派专职人员进行了现场勘查及收集资料，依据会议纪要修改完成了《芒市合力兴钢化玻璃生产建设项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批，作为环境保护部门管理和建设方开展环境保护工作的依据。

2、建设内容及规模

项目区主体工程主要包括生产车间，辅助工程主要包括办公、住宿楼等，公用工程主要包括供电、供水及排水等。项目工程主要建设内容见表1-1，项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-1  项目区建设内容一览表

工程

类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

钢化玻璃生产车间

1F，建筑面积1150m2，位于项目区中部，用于生产钢化玻璃，设置一条生产线，配备1台划玻机、1台CY-全自动玻璃上片台、2台单边机、1台双边机、1台清洗机、1台钢化炉、1台风机、1台空压机。

已建

中空玻璃生产车间

1F，建筑面积250m2，位于项目区北侧，用于生产中空玻璃，设置1台切割机。

已建

湿法夹胶玻璃生产车间

1F，建筑面积420m2，位于项目区北侧，用于生产湿法夹胶玻璃。

已建

普通玻璃堆放区1

1F，建筑面积220m2，位于项目区北侧，用于堆放普通玻璃。

已建

普通玻璃堆放区2

1F，建筑面积220m2，位于项目区北侧，用于堆放普通玻璃。

已建

仓库

1F，建筑面积370m2，位于项目区北侧，用于堆放胶水及杂物等。

已建

成品堆放区

1F，建筑面积300m2，位于项目区北侧，用于堆放成品。 

已建

辅助工程

宿舍
1F，建筑面积350m2（共2间，其中宿舍1建筑面积110m2、宿舍2建筑面积240m2），位于项目区南侧，提供员工住宿使用。

已建

办公室

1F，建筑面积20m2，位于项目区东南侧，项目办公使用。

已建

厨房

1F，建筑面积20m2，位于项目区北侧，项目餐饮使用。

已建

厕所

1F，建筑面积10m2，位于项目区西侧中部，供员工和顾客使用。

已建
碎玻璃收集池

1F，建筑面积70m2，位于项目区西北侧，用来堆放生产过程产生的碎玻璃。
已建

道路、地面
占地面积900m2，位于项目区四周。

已建

公用

工程

供电系统

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。
已建
供水系统

由附近自来水管网供给。

已建
排水系统

项目实行雨污分流。

生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排。
/

环保

工程

废水

生活污水

1个隔油池（处理厨房废水），容积为0.5m3。 

新建

1个化粪池（处理生活污水），容积为10m3。

已建

生产废水

3个沉淀池（处理生产废水），总容积为8.22m3（其中1#沉淀池容积为1.5m3，2#沉淀池容积为6m3，3#沉淀池容积为0.72m3）。

已建

固废

生活固废

设5个垃圾收集桶收集生活垃圾，设1个带盖泔水收集桶收集厨房泔水和隔油池废油。
已建
一般固废

设2个一般固废收集桶、一个碎玻璃收集池（70m2）。

已建

废气

厨房油烟

厨房设置1台小型油烟净化器（风量2000m3/h）、一根高于厨房屋顶的排气筒。
新建
打磨粉尘

单边机和双边机均设置水管进行喷水降尘。
已建
噪声

设备安装减震垫。
已建
表1-2  项目区经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
4300

6.5亩

其中
总建筑面积
m2
3400

其中

钢化玻璃生产车间
m2
1150

1F
中空玻璃生产车间
m2
250

1F
湿法夹胶玻璃生产车间
m2
420

1F

普通玻璃堆放区1
m2
220

1F

普通玻璃堆放区2
m2
220

1F

仓库
m2
370

1F

成品堆放区
m2
300

1F

宿舍

m2
350

1F

办公室

m2
20

1F

厨房

m2
20

1F

厕所

m2
10

1F

碎玻璃收集池

m2
70

1F
道路、地面

m2
900

总投资

万元

260

员工人数

人

17

工作制度

d

300

8h/d

生产规模

万m2/a
10

3、项目产品方案及规模

本项目生产钢化玻璃10万m2/a，其中1.5万m2钢化玻璃用于制作湿法夹胶玻璃（1.5万m2/a）、1.5万m2钢化玻璃用于制作中空玻璃（1.5万m2/a）。

表1-3  生产规模一览表

序号

产品名称

规格

年产量

备注

1

钢化玻璃
长1.2m、1.0m、0.8m，宽0.8m、0.7m、0.6m，厚4cm、5cm、6cm、8cm、10cm、12cm

10万m2
用普通玻璃制作

2

湿法夹胶玻璃
长1.2m、1.0m、0.8m，宽0.8m、0.7m、0.6m，厚8cm、10cm、12cm

1.5万m2
用钢化玻璃制作

3

中空玻璃

长1.2m、1.0m、0.8m，宽0.8m、0.7m、0.6m，厚12cm、15cm

1.5万m2
用钢化玻璃制作

4、原辅材料及用量

根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料及用量见表1-4。

表1-4  项目区主要原辅材料及用量一览表

序号

原辅材料名称

年耗量

用途

备注
1

普通玻璃

12万m2
制作钢化玻璃，长3.66m，宽2.44m，厚4cm、5cm、6cm、8cm、10cm、12cm

外购
2

双组分硅酮密封胶

2t

制作中空玻璃

3

丁基胶

0.5t

制作中空玻璃

4

UV胶

1t

制作夹胶玻璃

5
玻璃封边胶带

10000m

制作夹胶玻璃

6
铝合金条

30000m

制作中空玻璃

注：①双组分硅酮密封胶：俗称玻璃胶，本项目使用的双组份硅酮密封胶是一种中性、无毒的交联体系，双组份则是指其分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组一旦混合就产生固化，A组为硅酮胶（白色），B组为固化剂（黑色），A、B组按体积比10:1混合使用，A组分主要成分为聚硅烷、硅油、纳米碳酸钙、炭黑、交联剂、防水剂、催化剂等。

②丁基胶：大量使用于中空玻璃的内道密封，具有粘度适中、粘接密封迅速的特点，主要成分为丁基橡胶和聚异丁烯、碳黑、树脂、钙粉。

③UV胶：又称为无影胶、光敏胶、紫外光固化胶，是指必须通过紫外线光照射才能固化的胶粘剂。其环境安全性为无VOC挥发物，对环境空气无污染，优点为无挥发、固化快、透明度高，是湿法夹胶玻璃的专用胶水。主要成分为树脂、活性单体、光引发剂等主成分配以稳定剂、交联剂、偶联剂等助剂组成。
5、主要设备

项目主要运行设备见表1-5。

表1-5  项目区主要设备配置一览表

序号

设备名称

型号或规格

数量（台）

安装位置

备注

1

划玻机

/

1

钢化玻璃生产车间

用于切割普通玻璃

2

CY-全自动玻璃上片台

4228

1

钢化玻璃生产车间

用于普通玻璃的吊装

3

单边机

/

2

钢化玻璃生产车间

用于普通玻璃磨边

4

双边机

YD-DE-4220

1

钢化玻璃生产车间

用于普通玻璃磨边

5

清洗机

/

1

钢化玻璃生产车间

用于普通玻璃清洗以及用于加工中空玻璃的钢化玻璃清洗
6

钢化炉

YD-F-2442

1

钢化玻璃生产车间

用于普通玻璃钢化、用电
7

风机
/

1

钢化玻璃生产车间

用于钢化玻璃冷却

8
切割机

/

1

中空玻璃生产车间

用于铝条切割

9
空压机
/

1
钢化玻璃生产车间

用于提供压缩气体
6、工作制度和劳动定员

项目区劳动定员17人，其中管理人员2人，员工15人。每天的生产时间为8:00~12:00、14:00~18:00，一班制，年工作300d，均在项目区食宿。

7、公用及辅助工程  

7.1给排水

供水：本项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。

生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排。
7.2供电

由周边供电管网统一供给。

7.3供热

项目生活供热由太阳能和电能提供，生产供热由电能提供。

8、总投资和环保投资

本项目总投资为260万元，资金由建设单位自筹，环保投资1.25万元，环保投资占总投资的0.48%，环保投资见表1-6所示。

表1-6  项目环保投资一览表

治理对象
污染物名称
环保设施
投资额（万元）

废水

生活污水

厨房废水

隔油池（0.5m3）

0.5

综合废水

化粪池（10m3）

生产废水

1#沉淀池（1.5m3）、2#沉淀池（6m3）、3#沉淀池（0.72m3）
废气

厨房油烟

1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）、一根高于厨房屋顶的排气筒
0.2

噪声

噪声

减震垫

0.05

固体废物

固体废物

5个生活垃圾收集桶

0.5

2个一般固废收集桶
一个碎玻璃收集池（70m2）

1个带盖泔水收集桶

合计

/

/

1.25


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，项目区用地原为砖厂，无与本项目有关的污染情况。

根据芒市环境保护局2018年10月31日对本项目的现场检查，本项目已于2017年12月开工建设，2017年底完成厂房建设和设备安装，2018年5月投产，项目属于未批先建。芒市环境保护局已于2019年1月给予了行政处罚决定书，芒市风平镇合力兴钢化玻璃厂于2019年2月26日积极完成了罚金(26000元)处罚。
1、项目存在的问题及以新带老措施

表1-7  项目存在问题一览表
序号

类别

存在问题

以新带老措施

1

生活污水

项目区员工厨房废水未设置隔油池处理。

设置1个隔油池（0.5m3）处理员工厨房废水。

2

厨房油烟

厨房未设置油烟净化器，厨房油烟直接外排。

厨房设置1台小型油烟净化器处理厨房油烟，并设一根高于厨房屋顶的排气筒外排。
3

碎玻璃收集池

碎玻璃收集池未设置顶棚进行遮挡，露天堆放。

碎玻璃收集池加设顶棚进行遮挡。

综上所述，以上以新带老措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实，并在申请环境保护竣工验收之前完成并投入使用。




二、建设项目所在地自然社会环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。
本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，本项目中心地理坐标为东经98°28′11.78″，北纬24°22′32.57″，海拔880m。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与本项目的相对方位及距离
属性

1

废弃免烧砖厂

北侧、紧邻

工厂

2

闽鑫树脂瓦泡沫箱泡沫板厂

北侧、25m
工厂

3

帕底村

北侧、190m

村庄

4

芒市宏安帕底砖厂

北侧、140m

工厂

5
云南天佑科技开发有限公司

南侧、200m

工厂

6
芒市永城坚果实业有限公司

南侧、250m

工厂

7
芒市孟佳米业有限公司

南侧、420m

工厂

8
帕底村散户

南侧、430m

村庄

2、地质、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目为不规则形状，地势相对平坦。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170d，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9h，蒸发量1723.6mm，无霜期315d，多年平均降水量1959.4mm，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m3，其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3。

本项目周边最近的地表水为项目北侧1.2km的芒市大河，芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783 米。芒市河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6 亿m3，水能理论蕴藏量35.34万kw。

项目区水系详见附图4。

5、生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等。

项目所在区域受人类活动影响，已无原生植被，植被主要有竹子、芭蕉树、杂草等，动物主要为家鼠等，项目区评价范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。



三、环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状
本项目周边最近的地表水为项目北侧1.2km的芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年德宏州湖库水质类别均满足区划要求，河流监测断面中芒市大河风平断面未满足区划要求，其余河流断面均满足。芒市大河风平断面2016年平均水质类别为IV类水质，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。

2、环境空气质量现状


本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据《德宏州2017年环境质量状况公报》，区域监测数据统计见表3-1。

表3-1  区域基本污染物环境质量现状   单位：mg/m3
监测指标

SO2
NO2
CO

O3
PM10
PM2.5
芒市

2017年

年均值

0.013

0.021

0.8

0.084

0.046

0.030

日均浓度范围

0.006-0.033

0.006-0.044

0.4-1.3

0.008-0.190

0.016-0.128

0.006-0.124

芒市2017年SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5浓度均能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域为达标行政区。

3、声环境质量现状

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

经现场勘察，项目区周围主要为村庄，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境质量现状

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布。动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。

（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-2。

表3-2   项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
保护内容
保护级别
声环境
帕底村1
北侧、190m
居民区

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
大气环境

帕底村1
北侧、190m
居民区

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

帕底村散户
南侧、430m
居民区

地表水
芒市大河

北侧、1.2km

径流面积1830.5km2
GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准




四、评价适用标准 

	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境质量标准

本项目周边最近的地表水为项目北侧1.2km的芒市大河，为芒市大河的一条支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目南侧1.9km的小河水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，标准限值见表4-1。 

表4-1  地表水环境质量标准  单位（mg/L）

项目

pH值（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅲ类

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

2、环境空气质量标准

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值

单位

总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

µg/m3
24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

（CO）
24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
臭氧

（O3）
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

3、声环境质量标准
本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

                             项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水排放标准

（1）施工期废水排放标准

本项目施工产生的生活污水经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，施工废水设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，不设废水排放标准。
（2）运营期废水排放标准

生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排，不设废水排放标准。

2、废气排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

本项目施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期大气污染物排放标准

运营期大气污染物主要为粉尘、厨房油烟，粉尘排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准，标准限值见表4-5；厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值，具体标准限值见表4-6。   

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
表4-6  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

60

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准


本项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表4-7。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放标准

本项目运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表4-8。

表4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物控制标准

①一般固废

一般固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（环境保护部公告2013年36号）。



	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

  根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

（1）废水

生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排，不设废水排放总量。

（2）固废

固废处置率100%。



五、建设项目工程分析  

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

根据芒市环境保护局2018年10月31日对本项目的现场检查，本项目已于2017年12月开工建设，2017年底完成厂房建设和设备安装，2018年5月投产。今后主要为完善环保措施，增加一些环保工程的建设（隔油池、小型油烟净化器和厨房油烟排气筒安装等）。

（1）施工废气

施工期使用的机械都是以电为能源，如电焊机、电钻等，一般不会产生废气。隔油池开挖过程会产生少量扬尘，开挖量小，扬尘产生量较小。

（2）施工废水

①施工人员生活污水

项目施工人员不在项目区内食宿，生活废水主要是洗手废水等，施工高峰期的施工人员预计为5人，生活用水量为0.15m3/d，按照排水系数为80%，则施工生活污水排放量为0.12 m3/d，施工产生的生活污水经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排。
②施工废水

施工期废水主要为工具清洗废水，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 

（3）施工固废

①生活垃圾

施工固废主要为施工人员产生的生活垃圾，施工高峰期的施工人员预计为5人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为2.5kg/d，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

②旱厕粪便

本项目员工为5人，旱厕粪便产生量按0.5kg/人·d，则旱厕粪便产生量约为2.5kg/d，委托当地村民清运用作菜地施肥。

（4）施工期噪声

项目施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如电钻、电焊机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声等，多为瞬时噪声。对声环境影响最大的是机械噪声，项目施工所涉及其1m处A声级见表5-1所示。

表5-1  施工期主要噪声源强  单位：dB(A)

主要工程机械

A声级

电钻

85

电焊机

85

     二、运营期生产流程及产污节点

本项目年生产加工钢化玻璃10万m2、夹胶玻璃1.5万m2、中空玻璃1.5万m2，生产工艺流程及产污节点见图5-1~5-3。

[image: image11.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


图5-1  钢化玻璃生产工艺流程及产污节点图


[image: image2.emf]封边

（ 人工 ）

灌胶

（ 人工 ）

钢化玻璃 、 夹胶

玻璃封边胶带

图例

G

废气

S

固废

湿法夹胶玻璃

太阳照射

（ 太阳光 ）

G2

入库 、 待售

G1

、

S1

灌胶口封边

（ 人工 ）

夹胶玻

璃封边

胶带


图5-2  湿法夹胶玻璃生产工艺流程及产污节点图


[image: image3.emf]切割

（ 切割机 ）

N1

、

S1

铝条

图例

N

噪声

W

废水

入库 、 待售

涂丁基胶组装

（ 人工 ）

G1

、

S3

涂硅酮密封胶

（ 人工 ）

G2

、

S4

中空玻璃

钢化玻璃

清洗

（ 清洗机 ）

N1

、

W1

、

S2

G

废气

S

固废


图5-3  中空玻璃生产工艺流程及产污节点图

（1）钢化玻璃工艺流程简述

①切割

根据客户定制的尺寸用划玻机对普通玻璃进行切割。

②磨边

切割后的普通玻璃使用单边机或双边机进行磨边，以使玻璃轮廓光滑，此过程为湿法作业。

③清洗

使用清洗机对磨边后的普通玻璃进行清洗，去除普通玻璃表面的污垢。

④钢化

清洗好之后的普通玻璃放入钢化炉（电加热）内进行钢化，加热温度为670℃，加热时间为180s~480s。

⑤冷却降温

使用风机对钢化后的玻璃进行降温，时间为180s~480s，之后得到钢化玻璃，堆放于成品堆放区等待客户运走。
（2）湿法夹胶玻璃工艺流程简述

A、封边：将两层钢化玻璃用夹胶玻璃封边胶带进行封边，预留灌注口以便灌胶。

B、灌胶：通过预留灌注口灌入湿法夹胶玻璃专用胶水（UV胶）。

C、灌胶口封边：使用夹胶玻璃封边胶带对灌胶口进行封边。

D、太阳照射：灌胶后的玻璃放在太阳光下进行太阳照射，照射时间为2h，即可得到湿法夹胶玻璃，堆放于成品堆放区等待客户运走。
（3）中空玻璃工艺流程简述

①切割铝条

使用切割机将外购铝条切割成需要的尺寸。

②清洗钢化玻璃
使用清洗机对用来制作中空玻璃的钢化玻璃进行清洗，去除钢化玻璃表面的污垢。

③涂丁基胶组装
将切割后的铝条和清洗后的钢化玻璃涂上丁基胶组装在一起。
④涂硅酮密封胶
在组装好的玻璃四边涂上硅酮密封胶即可得到成品，堆放于成品堆放区等待客户运走。
3、运营期主要污染物产生、排放情况分析

3.1废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水分为玻璃磨边废水、玻璃清洗废水。
（1）生活用水

本项目劳动定员17人，均在项目区食宿，项目区设置旱厕。根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-国家机构办公楼（有食堂）用水量按50L/（人·d）计，其中员工厨房用水按30L/人.d计，厨房用水量为0.51m3/d、153m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则厨房废水产生量为0.408m3/d、122.4m3/a；办公用水按20L/人.d计，办公用水量为0.34m3/d、102m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公废水产生量为0.272m3/d、81.6m3/a。
（2）生产用水

①玻璃生产清洗用水

本项目需要清洗的普通玻璃量为12万m2，需要清洗的钢化玻璃（用于制作中空玻璃）量为1.5万m2，清洗用水量约2L/m2，清洗用水量为0.9m3/d、270m3/a；废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.72m3/d、216m3/a，经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后循环使用不外排。

②玻璃生产单边机磨边用水

本项目使用单边机进行磨边的普通玻璃量为10万m2，单边机磨边用水量为3m3/d、900m3/a；废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为2.4m3/d、720m3/a，经2#沉淀池（6m3）沉淀后循环使用不外排。

③玻璃生产双边机磨边用水

本项目使用双边机进行磨边的普通玻璃量为2万m2，双边机磨边用水量为0.6m3/d、180m3/a；废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.48m3/d、144m3/a，经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后循环使用不外排。

本项目给排水情况见下表：

表5-2  本项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

回用水量

排水量

1

员工办公

17人

20L/（人.d）

0.34

0

0.272

2

员工厨房
17人

30L/（人.d）

0.51

0

0.408

3

玻璃生产清洗用水

13.5万m2
2L/m2
0.18

0.72

0

4

玻璃生产单边机磨边用水

10万m2
/

0.6

2.4

0

5

玻璃生产双边机磨边用水

2万m2
/

0.12

0.48

6
合计

/

/

1.75

3.6

0.68

项目区水量平衡图如图5-4。


[image: image4.emf]自来水

0.6

自来水

0.6

2.4

玻璃生产单边机磨边

用水

1.75

0.18

自来水

0.18

0.72

玻璃生产清洗用水

1#沉淀池

经

1#

沉淀池沉淀的

回用水

0.72

化粪池

员工厨房

0.102

自来水

0.51

0.408

隔油池

员工办公

0.408

0.68

0.068

自来水

0.34

0.272

委托当地村

民清运用于

菜地施肥

2#沉淀池

0.12

自来水

0.12

0.48

玻璃生产双边及清洗

用水

3#沉淀池

经

2#

沉淀池沉淀的

回用水

2.4

经

3#

沉淀池沉淀的

回用水

0.48


图5-4  本项目水量平衡图 （单位：m3/d）
（5）小结

本项目生活污水产生量为0.0204万m3/a，生产废水产生量为0.108万m3/a。

1.5本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

本项目实行雨污分流；生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥。
表5-3  生活废水和生产废水经处理前后污染物产排情况表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

处置措施
生活废水量

0.0204万m3/a

生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥
COD

350

0.071

BOD5
300

0.061

SS

200

0.041

动植物油

50

0.010

NH3-N

35

0.007

总磷

8

0.002

生产废水量

0.108万m3/a
生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排

SS

400

0.43

3.2废气

本项目生活废气为厨房油烟，生产废气为磨边粉尘。

（1）生产废气
本项目湿法夹胶玻璃制作过程需要灌UV胶，中空玻璃制作过程需要涂丁基胶、双组分硅酮密封胶，灌胶和涂胶均为常温常压操作，无挥发性有机废气产生。

①磨边粉尘

切割后的普通玻璃需要使用单边机或双边机进行磨边，会产生少量磨边粉尘，磨边粉尘产生量约为0.4t/a，因磨边过程为湿法作业，粉尘大部分随水流入沉淀池。

本项目湿法加工除尘率约85%，其中85%的粉尘随水一起进入沉淀池成为沉淀池沉渣（0.34t/a）；15%的粉尘（0.06t/a）在空气中自由扩散，厂房可以阻隔70%的粉尘量，则无组织粉尘排放量约为0.018t/a，排放量较小，对周边环境影响较小。

（2）生活废气

①厨房油烟

本项目劳动定员17人，均在项目区就餐。按每人每天食用30g食用油计算，用油量为0.51kg/d，食用油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，厨房油烟产生量为0.014kg/d、0.004t/a，产生浓度为2.3mg/m3；每日厨房集中烹饪时间约3小时，项目区拟设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，去除率60%）后经一根高于自身建筑物屋顶的排气筒外排。油烟排放量约为0.0056kg/d、0.0016t/a，排放浓度为0.9mg/m3。
3.3固体废弃物

项目区固废主要分为生活固废、一般固废。

（1）生活固废

①生活垃圾
本项目员工为17人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为8.5kg/d，即2.55t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

②厨房泔水和隔油池废油

本项目员工为17人，厨房泔水和隔油池废油产生量按0.2kg/人·d计，则厨房泔水和隔油池废油产生量为3.4kg/d、1.0t/a，用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋。

③旱厕粪便

本项目员工为17人，旱厕粪便产生量按0.5kg/人·d，则旱厕粪便产生量约为8.5kg/d，即2.55t/a，委托当地村民清运用作菜地施肥。

（2）一般固废

①废包装材料

经查阅《国家危险废物名录》（2016），本项目产生的废胶水桶不属于危险废物。

本项目废包装材料（废纸箱、废胶水桶等）产生量为约为0.5t/a，集中收集后外售废品回收站。

②碎玻璃

本项目碎玻璃产生量为约为2万m2/a，统一收集后外售玻璃厂。

③2#和3#沉淀池沉渣（玻璃碴）

本项目2#和3#沉淀池用于沉淀处理玻璃磨边废水，2#和3#沉淀池沉渣（玻璃碴）产生量约为0.34t/a，定期打捞统一收集后外售玻璃厂。

④1#沉淀池沉渣

本项目1#沉淀池沉用于沉淀处理玻璃清洗废水，1#沉淀池沉渣产生量约为0.09t/a，定期打捞外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。
（4）小结

表5-4  本项目固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量（t/a）

处置方式及处理情况

1

生活固废

生活垃圾

2.55

收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

2

厨房泔水和隔油池废油

1.0

用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

3

旱厕粪便

2.55

委托当地村民清运用作菜地施肥

4

一般固废

废包装材料（废纸箱、废胶水桶等）
0.5
集中收集后外售废品回收站
5

碎玻璃
2万m2/a
统一收集后外售玻璃厂
6

2#和3#沉淀池沉渣（玻璃碴）

0.34

统一收集后外售玻璃厂
7

1#沉淀池沉渣

0.9

定期打捞外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
3.4噪声

本项目运营期噪声主要为机械设备，其噪声源强见表5-5。

表5-5  本项目主要设备噪声源强  单位：dB(A)

设备名称

数量（台）

噪声源强

减震措施

划玻机

1

85

设备减震、厂房隔声

单边机
2

85

双边机

1

85

清洗机

1

75

风机

1

80

切割机

1

85
空压机
1

85
水泵

2

85




六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	项目区
	TSP
	少量
	少量

	
	运营期


	厨房
	有组织
	厨房油烟
	2.3mg/m3
	0.004
	0.9mg/m3
	0.0016

	
	
	生产区
	无组织
	磨边粉尘
	/
	0.4
	/
	0.018

	水

污

染

物
	施工期
	施工
	施工废水
	少量
	收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘

	
	
	施工
	生活污水
	少量
	经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥

	
	运营期
	生产、生活
	生活污水量
	0.0204万m3/a
	0万m3/a

	
	
	
	COD
	350
	0.071
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	300
	0.061
	0
	0

	
	
	
	SS
	200
	0.041
	0
	0

	
	
	
	动植物油
	50
	0.010
	0
	0

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.007
	0
	0

	
	
	
	总磷
	8
	0.002
	0
	0

	
	
	
	生产废水量
	0.108万m3/a
	0万m3/a

	
	
	
	SS
	400
	0.43
	0
	0

	固

体

废

物
	施工期
	施工
	生活垃圾
	2.5kg/d
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	施工
	旱厕粪便


	2.5kg/d
	委托当地村民清运用作菜地施肥

	
	运营期
	生活
	生活固废
	生活垃圾
	2.55t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	1.0t/a
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

	
	
	
	
	旱厕粪便
	2.55t/a
	委托当地村民清运用作菜地施肥

	
	
	生产
	一般固废
	废包装材料（废纸箱、废胶水桶等）
	0.5t/a
	集中收集后外售废品回收站

	
	
	
	
	碎玻璃
	2万m2/a
	统一收集后外售玻璃厂

	
	
	
	
	2#和3#沉淀池沉渣（玻璃碴）
	0.34t/a
	统一收集后外售玻璃厂

	
	
	
	
	1#沉淀池沉渣
	0.9t/a
	定期打捞外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	噪

声
	施工期
	施工
	噪声
	85dB(A)
	达标排放

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	75~85dB(A)
	达标排放

	主要生态影响

根据现场踏勘，项目所在区域受人类活动影响，已无原生植被，植被主要有竹子、芭蕉树、杂草等，动物主要为家鼠等，项目区评价范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种，本项目对周围生态环境影响很小。



七、环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

本项目为钢化玻璃生产项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
二、选址合理性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，项目区北侧紧邻废弃免烧砖厂，项目西侧、南侧、东侧紧邻空地，离本项目最近的敏感点为项目区北侧190m的帕底村。项目用地原为砖厂，不属于基本农田和耕地，经咨询芒市自然资源局，本项目用地范围不涉及生态红线，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

三、平面布置合理性分析

项目区四周设有围墙，通过项目南侧大门进入，分为生产区及生活区。项目西南侧为生活区，东北侧为生产区，其余为硬化地面及道路。生产加工区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

四、施工期环境影响分析

根据芒市环境保护局2018年10月31日对本项目的现场检查，本项目已于2017年12月开工建设，2017年底完成厂房建设和设备安装，2018年5月投产。今后主要为完善环保措施，增加一些环保工程的建设（隔油池、小型油烟净化器和厨房油烟排气筒安装等）。

（1）施工废气环境影响分析

施工期废气来自环保设备安装产生的废气以及隔油池开挖产生的扬尘。设备安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如电焊机、电钻等，一般不会产生废气，隔油池开挖产生的扬尘量较小，对周围环境影响较小。

（2）施工废水环境影响分析

施工人员食宿自行解决，施工产生的生活污水经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，工具清洗废水经沉淀池处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

（3）施工噪声环境影响分析

①噪声源分析

施工期对声环境影响最大的是设备安装产生的机械噪声，其声级在80dB(A)以上。

②施工机械噪声影响预测

[image: image5.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


施工期噪声机械与设备，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为：

式中：Lp：预测声级值，dB(A)

Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp：预测点与声源之间的距离，m

r0：
参考声级与点声源间的距离，m

△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为20）

项目距离周边最近的敏感目标190m，施工噪声经过距离衰减、墙体阻隔后，对周边环境影响较小，同时本项目施工期时间较短，施工结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。

（4）施工固废环境影响分析

②生活垃圾环境影响分析

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为5kg/d，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对环境的影响较小。

②旱厕粪便

本项目员工为5人，旱厕粪便产生量按0.5kg/人·d，则旱厕粪便产生量约为2.5kg/d，即2.55t/a，委托当地村民清运用作菜地施肥，对周边环境影响较小。

综上，施工期较短暂，影响将随着施工的结束而消失。

五、运营期环境影响分析
1、地表水环境影响分析

（1）污水处理措施

项目实行雨污分流；生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥。
（2）化粪池、沉淀池设置合理性分析

①化粪池设置合理性分析

根据工程分析，生活污水排放量为0.68m3/d，项目区已设置1个10m3的化粪池，能使废水在化粪池的停留时间不小于24h且能储存14天的废水量。
②沉淀池设置合理性分析

玻璃生产单边机磨边废水为2.4m3/d，玻璃生产双边机磨边废水为0.48m3/d，玻璃生产清洗废水为0.72m3/d。项目区设置了3个沉淀池，其中1#沉淀池（1.5m3）处理玻璃清洗废水，2#沉淀池（6m3）处理单边机玻璃磨边废水，3#沉淀池（0.72m3）处理双边机玻璃磨边废水，三个沉淀池能满足废水水力停留时间不宜小于0.5h且至少能储存一天的废水量要求。
（3）地表水环境影响分析

本项目周边最近的地表水为项目北侧1.2km的芒市大河，生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排；对项目周边的地表水环境影响较小。

2、大气环境影响分析

根据表五工程分析，本项目生活废气为厨房油烟。生产废气主要为粉尘。

2.1生活废气

（1）厨房油烟环境影响分析

根据工程分析，厨房油烟设置1台小型油烟净化器（风量2000m3/h）处理后经高于厨房屋顶的排气筒外排，油烟排放浓度为0.9mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，本项目产生的厨房油烟对周围环境影响较小。
2.2生产废气

（1）评价等级确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节评价等级判定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①评价因子筛选和评价标准确定

根据项目工程分析结果，本项目无组织排放废气为磨边粉尘（TSP），评价因子和评价标准见下表。

表7-1  评价因子和评价标准表

评价因子

功能区

平均时段

标准值（ug/m3）

标准来源

颗粒物（TSP）

二类区

1小时平均

900

环境空气质量标准（GB3095-2012）

②Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，最大地面空气质量浓度占标率Pi定义如下：

[image: image6.png]



Pi：第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci：采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i：第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

③评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7-2  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%
二级评价

1%≤max＜10%
三级评价

Pmax＜1%
④估算模型参数

本项目估算模型参数见下表。
表7-3  AERSCREEN估算模型参数表

参数

取值

城市/农村

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃
36.2

最低环境温度/℃
-0.6

土地使用类型

农作地

区域湿度条件

潮湿区

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

⑤评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型进行分析判定，本项目污染源正常排放的污染物Pmax和D10%预测结果见下表：

表7-4   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

位置

污染源名称

评价因子

评价标准

（ug/m3）

Cmax

（ug/m3）

Pmax

（%）

D10%

（m）

项目区

多边形面源

粉尘

900

0.00566

0.63

/

根据上表可知本项目大气环境影响评价等级为三级。

（2）项目无组织生产废气环境影响分析

本项目湿法夹胶玻璃制作过程需要灌UV胶，中空玻璃制作过程需要涂丁基胶、双组分硅酮密封胶，灌胶和涂胶均为常温常压操作，无挥发性有机废气产生。
1）磨边粉尘环境影响分析
切割后的普通玻璃需要使用单边机或双边机进行磨边，因磨边过程为湿法作业，其中85%的粉尘随水一起进入沉淀池成为沉淀池沉渣；15%的粉尘在空气中自由扩散，厂房可以阻隔70%的粉尘量，排放量较小，对周边环境影响较小。

①污染源强

根据工程分析，项目无组织排放情况见表7-5 所示。

表7-5  项目多边形面源参数表

污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物名称

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

长度

宽度

有效高度

多边形面源

98°28′

11.78″

24°22′

32.57″

880

95

85

7

粉尘（TSP）

0.008

②影响预测

本次评价的预测模式采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式即AERSCREEN 估算模式预测，预测结果见表7-6。

表7-6  无组织废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

粉尘

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

10

0.003097

0.34

25
0.003918

0.44

50

0.005058

0.56

75
0.005644

0.63

79

0.00566

0.63

100

0.005437

0.60

125

0.004959

0.55

150

0.004588

0.51

175

0.004249

0.47

200

0.003945

0.44

225

0.003652

0.41

250

0.003383

0.38

275

0.003137

0.35

300

0.002915

0.32

325

0.002714

0.30

350

0.002535

0.28

375

0.002373

0.26

400

0.002226

0.25

425

0.002094

0.23

475

0.001974

0.22

450

0.001865

0.21

500

0.001765

0.20

600

0.001444

0.16

700

0.001209

0.13

800

0.001033

0.11

900

0.000897

0.10

1000

0.000788

0.09

1500

0.000475

0.05

2000

0.000328

0.04

2500

0.000246

0.03

根据表7-6预测结果，项目无组织粉尘最大浓度占标率Pmax为0.63%<10%，最大落地浓度位于污染源下风向79m处，最大落地浓度为0.00566mg/m3，粉尘远小于质量标准值0.9mg/m3，对周边环境影响较小。
③大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目经预测，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。
④卫生防护距离

按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，对于无组织排放有害污染物，其卫生防护距离按下式计算：

[image: image1.emf]切割

（ 划玻机 ）

湿法磨边

（ 单边机或双

边机 ）

钢化

（ 钢化炉 ）

N1

、

S1

N2

、

S2

、

W1

、

G1

普通玻璃

图例

N

噪声

S

固废

钢化玻璃

入库 、 待售

W

废水

清洗

（ 清洗机 ）

N3

、

W2

冷却降温

（ 风机 ）

N4

G

废气


式中：Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（根据项目平面图可知r=42.5m）；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数（与当地风速有关，A取400，B取0.01，C取1.85，D取0.78）；

Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

将上述7-7参数带入模式进行计算，计算粉尘卫生防护距离为0.1m。

因此提级后，确定项目区的卫生防护距离为50m。根据项目选址，距离项目区最近的敏感点为北侧190m的帕底村，因此项目区可满足卫生防护距离要求。

3、固体废物环境影响分析

项目区产生的固体废物主要包括生活固废和一般固废。

生活固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，生活固废主要为生活垃圾、厨房泔水和隔油池废油、旱厕粪便。生活垃圾收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；厨房泔水和隔油池废油用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋；旱厕粪便委托当地村民清运用作菜地施肥对周边环境影响较小。

②一般固废处置措施及环境影响分析

根据工程分析，废包装材料（废纸箱、废胶水桶等）集中收集后外售废品回收站；碎玻璃统一收集后外售玻璃厂；2#和3#沉淀池沉渣（玻璃碴）统一收集后外售玻璃厂，1#沉淀池沉渣定期打捞外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。
综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

4、声环境影响分析

项目区运营后的噪声主要来源于生产设备噪声，由工程分析可知噪声源强值为75~85dB(A)，噪声源强具体详见表5-4。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image8] 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：

[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             L n ---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-8，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-7。

表7-7  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

划玻机

70

5

45

90

40

单边机1

70

25

43

70

35

单边机2

70

20

43

75

35

双边机

70

15

60

75

30

清洗机

60

17

48

72

28

风机

65

38

54

53

36

切割机

70

35

80

60

5

空压机

70

36

55

55

35

水泵1

70

22

45

73

45

水泵2

70

18

50

71

26

表7-8  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值

57.5

46.2

42.2

56.6

根据表7-8可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为北侧190m的帕底村，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-9。

表7-9  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

帕底村
北侧、190m
11

根据表7-9可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施：

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时设置减振垫。

③项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染

物
	施工期
	施工
	TSP
	场地洒水
	对保护目标影响较小

	
	运营期
	生产废气
	生产厂房
	无组织废气
	磨边粉尘
	湿法作业、厂房阻隔
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	
	生活废气
	厨房
	有组织废气
	厨房油烟
	厨房设置一台油烟净化器（净化效率60%）处理后通过高于自身建筑物屋顶的排气筒外排
	达B18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值

	水

污

染

物
	施工期
	施工
	施工废水
	收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘
	不外排

	
	
	施工
	生活污水
	经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥
	不外排

	
	运营期
	生活
	生活污水
	生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥
	不外排

	
	
	生产
	生产废水
	生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产
	不外排

	固

体

废

物
	施工期
	施工
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	
	施工
	旱厕粪便


	委托当地村民清运用作菜地施肥
	

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋
	

	
	
	
	旱厕粪便
	委托当地村民清运用作菜地施肥
	

	
	
	一般固废
	废包装材料（废纸箱、废胶水桶等）
	集中收集后外售废品回收站
	

	
	
	
	碎玻璃
	统一收集后外售玻璃厂
	

	
	
	
	2#和3#沉淀池沉渣（玻璃碴）
	统一收集后外售玻璃厂
	

	
	
	
	1#沉淀池沉渣
	定期打捞外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	噪

声
	施工期
	施工
	施工噪声
	距离衰减、文明施工
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

	
	运营期
	生产
	噪声
	减震、厂房隔声
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，无原生天然植被，无水土流失、植被破坏等生态问题。 




九、结论与建议 

	一、结论

芒市风平镇合力兴钢化玻璃厂租赁芒市风平镇帕底村二组的土地（项目用地不属于工业园区）开办芒市合力兴钢化玻璃生产建设项目，生产钢化玻璃10万m2/a，其中1.5万m2钢化玻璃用于制作湿法夹胶玻璃（1.5万m2/a）、1.5万m2钢化玻璃用于制作中空玻璃（1.5万m2/a）。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、关于产业政策

本项目为钢化玻璃生产项目，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
2、选址合理性

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村二组，项目区北侧紧邻废弃免烧砖厂，项目西侧、南侧、东侧紧邻空地，离本项目最近的敏感点为项目区北侧190m的帕底村。项目用地原为砖厂，不属于基本农田和耕地，经咨询芒市自然资源局，本项目用地范围不涉及生态红线，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划，项目选址合理。

3、平面布置合理性

项目区四周设有围墙，通过项目南侧大门进入，分为生产区及生活区。项目西南侧为生活区，东北侧为生产区，其余为硬化地面及道路。生产加工区根据生产功能及设备布置，划分为不同的功能区，项目的各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境的影响，项目平面布置合理。

4、运营期环境影响结论

（1）水环境影响结论

生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥。本项目产生的废水对地表水环境影响较小。

（2）大气环境影响结论

普通玻璃需要使用单边机或双边机进行湿法磨边，粉尘大部分随水流入沉淀池，无组织粉尘排放量较小，能达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厨房油烟设置一台小型油烟净化器（风量2000m3/h）处理后经高于厨房屋顶的排气筒外排，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求；对周边环境影响较小。
（3）固废环境影响结论

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

（4）噪声环境影响结论

项目运营期噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。

二、措施

1、水污染防治措施

1.1已采取措施

①设置1个化粪池（处理生活污水），容积为10m3。

②设置3个沉淀池（处理生产废水），总容积为8.22m3（其中1#沉淀池容积为1.5m3、处理清洗废水，2#沉淀池容积为6m3、处理单边机磨边废水，3#沉淀池容积为0.72m3、处理双边机磨边废水）。

1.2需完善措施

①设置1个隔油池（处理员工厨房废水），容积为0.5m3。

②定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。

2、大气污染防治措施
2.1已采取措施

①单边机和双边机采取湿法磨边。
2.2需完善措施

①厨房设置1台小型油烟净化器（风量2000m3/h）、一根高于厨房屋顶的排气筒。
3、噪声污染防治措施

3.1已采取措施

①选用噪声小、振动小的设备。

②设计中对振动较大的设备，安装时设置减振垫。

3.2需完善措施

①项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。

4、固体废物污染防治措施

4.1已采取措施

①设5个垃圾收集桶收集生活垃圾，设1个带盖泔水收集桶收集厨房泔水和隔油池废油，设2个一般固废收集桶、1个碎玻璃收集池。

4.2需完善措施

①固体废物应分类收集和处置。

三、建议

①必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。

②落实相应的环境管理人员，加强环保管理。
③加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。

在采取本环评提出的上述措施和建议后，本项目的环境影响可以接受，从环境保护的角度看，本项目的建设是可行。

四、环保竣工验收、监测及监察计划

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

为便于建设环境管理，项目运营过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表 9-1  项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

监察部门

运营期

①环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收；

②强化环保设施管理，定期检查，排除故障，确保环保设施正常运行。

芒市环保局

表9-2  项目环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运营期

废气

项目厂界上风向1个点，下风向3个点
粉尘

按国家规定执行

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

噪声

项目厂界四周各一个点
等效声级LeqdB（A）
GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

项目区

废水

生活污水

1个化粪池（10m3）、1个隔油池（0.5m3）
生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.5m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（10m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排

生产废水

3个沉淀池，其中1#沉淀池（1.5m3）、2#沉淀池（6m3）、3#沉淀池（0.72m3）
生产废水中的清洗废水经1#沉淀池（1.5m3）沉淀后回用于生产，单边机磨边废水经2#沉淀池（6m3）沉淀后回用于生产，双边机磨边废水经3#沉淀池（0.72m3）沉淀后回用于生产，不外排

废气

厨房烟油

1台小型油烟净化器（风机风量2000 m3/h），一根高于厨房屋顶的排气筒

达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准

磨边粉尘

湿法作业、厂房阻隔
达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

固废

生活固废

5个生活垃圾收集桶、1个带盖泔水收集桶
固废处置100%

一般固物

2个一般固废收集桶、一个碎玻璃收集池（70m2）

噪声

设备噪声

设备安装减震、厂房隔声

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准




	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���










[image: image9][image: image10.wmf]D

c

m

c

L

r

BL

A

C

Q

50

.

0

2

)

25

.

0

(

1

+

=

_1234567891.vsd
湿法夹胶玻璃


灌胶口封边
（人工）


太阳照射
（太阳光）


G2


入库、待售



G1、S1


封边
（人工）


灌胶
（人工）


钢化玻璃、夹胶玻璃封边胶带


图例


G


废气


S


固废


夹胶玻璃封边胶带



_1234567893.vsd
2#沉淀池


经2#沉淀池沉淀的回用水2.4


经3#沉淀池沉淀的回用水0.48


经1#沉淀池沉淀的回用水0.72


玻璃生产单边机磨边用水


自来水


0.6


1#沉淀池


自来水0.6


2.4


1.75


0.18


自来水0.18


0.72


玻璃生产清洗用水


化粪池


员工厨房


0.102


自来水0.51


0.408


隔油池


员工办公


0.408


0.68


0.068


自来水0.34


0.272


委托当地村民清运用于菜地施肥


0.12


自来水0.12


0.48


玻璃生产双边及清洗用水


3#沉淀池



_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
涂丁基胶组装
（人工）


G1、S3


涂硅酮密封胶
（人工）


G2、S4


中空玻璃


钢化玻璃


入库、待售



切割
（切割机）


N1、S1


铝条


图例


N


噪声


W


废水


清洗
（清洗机）


N1、W1、S2


G


废气


S


固废



_1234567890.vsd
冷却降温
（风机）


N4


钢化玻璃


入库、待售



W


废水


切割
（划玻机）


湿法磨边
（单边机或双边机）


钢化
（钢化炉）


N1、S1


N2、S2、W1、G1


普通玻璃


图例


N


噪声


S


固废


清洗
（清洗机）


N3、W2


G


废气



