# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     芒市汇新九年制学校建设项目

建设单位（盖章）：   德宏汇新置业有限公司

编制时间：           2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

| 2024.6.21 | 2024.6.21 |
| --- | --- |
| 本项目北侧在建二环西路 | 项目所在区域 |
| 2024.6.21 | 2024.6.21 |
| 项目东南侧敏感点（盛世佳园） | 项目西侧敏感点（和泰壹家） |
| 2024.6.21 | 2024.6.21 |
| 项目西南侧散户 | 项目西侧最近水体（街坡大沟） |

项目现场照片

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	71

六、结论	75

附件：

附件1  委托书；

附件2  备案证；

附件3  不动产权证；

附件4  建设用地规划许可证；

附件5  建设工程规划许可证；

附件6  监测报告；

附件7  管控单元查询报告。

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目所在区域水系图；

附图3  项目周边关系图；

附图4  项目总平面布置图；

附图5  项目分区防渗布置图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 芒市汇新九年制学校建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-533103-04-01-190587 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张艳祝 | 联系方式 | 1808****661 |
| 建设地点 | 云南（省）德宏（州）芒（市）二环西路南侧和320国道北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （98度35分8.176秒，24度27分41.456秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P842初等教育 P843中等教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 110*学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2304-533103-04-01-190587 |
| 总投资（万元） | 14000 | 环保投资（万元） | 52.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.375% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 占地面积（m2） | 38734.21 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1-1专项评价设置原则表”，本项目专项评价设置情况对比分析如下。 表1-1 专项评价设置对照表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目废气主要为停车场产生的汽车尾气、实验室废气、备用柴油发 电机废气，项目排放废气无有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 教职工、学生生活污水、办公室教学楼等清洗废水等生活污水经化粪池处理之后排入市政污水管网。实验室废水（器皿清洗废水）统一收集之后经酸碱中和后排入学校化粪池处理，处理之后排入市政污水管网，不外排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目涉及的危险物质为实验使用化学品、废机油、柴油等，储存量较小，风险物质数量与临界量比值Q=0.000719＜1; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水来自市政管网，不涉及取水口，不属于前述情形。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 - 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 - 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 根据上表分析，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《芒市城乡总体规划（2016-2030年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （一）与园区规划的符合性分析 按芒市城乡总体规划（2016-2030），芒市按照“首先保护、集中发展、突出特色、强化保留”的布局模式，形成“一轴、两心、两节、三城、七镇”的市域空间布局。秉承“东联西拓、有机隔离、生态穿插、组团相连”的空间发展战略。项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，属于芒市社会经济发展和城镇建设的核心区域，符合芒市城乡总体规划（2016-2030）的空间布局要求。 根据芒市城乡总体规划（2016-2030）“第六十一条 生活性服务业”提出整合现有社区商业资源，重点加快社区配套网点建设，建立健全社区服务中心和文化、卫生、就业、养老、计生服务、体育指导站等。突出便民利民宗旨，深入试试便利消费进社区，便民服务进家庭的“双进工程”，打造“10分钟生活圈”。根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）本项目属于“五十、社会事业与服务业110*学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”，符合芒市城乡总体规划（2016-2030）第六十一条要求。 综上，本项目的建设与《泸芒市城乡总体规划（2016-2030）》是相符的。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）本项目与所在地“三线一单”符合性分析 根据德宏州人民政府关于印发《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发〔2021〕15号）的要求，项目与“三线一单”文件相符性见下表： 表 1-2 项目与“三线一单”文件相符合性分析 类别; 相关文件内容; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。; 项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，不涉及生态保护红线范围; 符合. 环 境 质 量 底 线; 水 环 境 质 量 底 线; 到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。; 项目区域最近地表水为项目西南侧20m处的街坡大沟，根据云南省水利厅制定的《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目所在区域地表水为芒市河，属于芒市河芒市（上）开发利用区：由芒市木康水文站至等戛水文站，全长23.1km，兼有工业、农业和景观用水等功能，现状水质为Ⅳ类。项目所在区域为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》，芒市大河涉及三个监测断面，监测结果为地表水达到Ⅱ类标准2个，Ⅲ类标准1个，达标率为100%。本项目教职工、学生生活污水、办公室教学楼等清洗废水等生活污水经化粪池处理之后排入市政污水管网。实验室废水（器皿清洗废水）统一收集之后经酸碱中和后排入学校化粪池处理，处理之后排入市政污水管网。不会造成区域水环境质量现状发生改变，未突破水环境质量底线。; 符合. 大 气 环 境 质 量 底 线; 到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》，全州环境空气质量总体保持良好。环境空气质量综合指数平均为2.72；细颗粒物年平均浓度为22微克/立方米；优良天数比率为96.1%。5个县市6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其中，二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，二氧化硫、可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准。项目所在区域为环境空气质量达标区，项目运营期废气均能够实现达标排放，不会改变区域大气环境空气质量功能，未突破大气环境质量底线。; 符合. 土 壤 环 境 风 险 防 控 底 线; 土壤环境风险防控底线。到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目建设过程中采取防渗措施和围堰可有效防止污染物下渗进入土壤，对土壤环境影响较小，符合土壤环境风险防控底线。; 符合. 资源利用上线; 水 资 源 利 用 上 线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。; ①本项目主要为学校教职工及学生生活用水、办公室及教学用房卫生清洁用水、实验室用水，用水来自市政管网，不涉及地下水开采，用水量较小，不会突破水资源利用上线；②项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，用地性质为教育用地，不涉及占用耕地和基本农田；③本项目主要使用电能，不会突破能源资源利用上线。; 符合. 芒市市区重点管控单元生态环境准入清单; 空间布局约束; 1.严格按照城镇规划进行人口聚集区建设，控制城镇开发强度。 2.合理布局生产与生活空间，优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚。 3.合理规划和布局畜禽养殖业，科学划定禁养区、限养区范围。对芒市大河两侧各100米范围内的大牲畜和畜禽养殖开展摸底调查，对清查出的畜禽养殖进行清理整顿。分期取缔芒市大河木康断面至风平断面之间河道流域内零散的鱼塘（含洗马塘）。 4.加强芒市大河源头区域执法力度，严厉打击非法采砂行为；对围垦芒市大河河道管理范围内的土地进行恢复，并进行生态化改造。; 1.本项目为九年制学校建设项目，与芒市城乡总体规划（2016-2030）“第六十一条 生活性服务业”要求相符； 2.本项目不属于不符合准入要求的项目，且项目； 3.本项目不属于畜禽养殖业； 4.本项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，项目区域最近地表水为项目西南侧20m处的街坡大沟，不属于芒市大河源头区域，且项目不涉及采砂。; 符合. 污染物排放管控; 1.实施入河排污口综合整治，取缔芒市大河及其支流的各类非法入河排污口。 2.全面推行建筑工地六个百分百，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准，开展重点时段秸秆禁烧专项巡查，建设芒市秸秆禁烧视频监控信息系统。; 1.项目所在区域已铺设市政污水管网，项目建成后，生活污水及实验废水经处理达标之后排入市政污水管网，本项目不设置入河排污口； 2.本项目建设过程中严格要求渣土运输车辆进行规范化管理。; 符合. 环境风险防控; 1.切实推动勐板河饮用水源地环境隐患问题整改工作，强化集中式水源地规范化建设，完善防护隔离。 2.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。; 1.本项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，不涉及勐板河饮用水源地保护范围；2.本项目为九年制学校建设项目，不涉及排放重金属、“三致物”、剧毒物质、持久性有机污染物。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁燃区内全面禁止使用原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油等高污染燃料，全面禁止将废弃沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革及其他焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭的物质作为燃料使用。 2.推进“煤改气”“煤改电”，加快天然气建设和推广，加大燃气汽车、混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率。; 1.本项目主要使用能源为电能，不涉及使用高污染燃料； 2.本项目主要使用能源为电能，为清洁能源。; 符合. 综上所述，本项目符合德宏州“三线一单”生态环境分区管控要求。 （二）与《云南省十四五生态环境保护规划》的符合性分析 根据云南省生态环境厅2022年4月发布的《云南省“十四五”生态环境保护规划》，项目与“十四五”时期生态环境保护规划目标指标要求相符性如下表所示： 表1-3 项目与“十四五”规划目标要求相符性分析表 序号; 要求; 规划要求; 项目所在区域情况; 符合性. 1; 地市级及以上城市PM2.5平均浓度（微克/立方米）; 2025年达20.5; 根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》：PM2.5平均浓度为26; 符合. 2; 地市级及以上城市优良天数比率（%）; 2025年达98.8; 根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》，全州环境空气质量总体保持良好。环境空气质量综合指数平均为2.72；细颗粒物年平均浓度为22微克/立方米；优良天数比率为96.1%; 符合. 3; 地表水达到或优于Ⅲ类比例（%）; 2025年达92.1; 根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》，芒市大河涉及三个监测断面，监测结果为地表水达到Ⅱ类标准2个，Ⅲ类标准1个，达标率为100%。; 符合. 4; 地下水国控区域点位Ⅴ类水比例（%）; 0.5; 全州设置有1个国家级地下水环境质量考核点位，位于芒市遮放镇芒号龙洞，水质类别达地下水Ⅱ类标准，优于功能区Ⅲ类标准。; 符合. 5; 县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率（%）; 完成国家下达目标; 2023年，2个州级集中式饮用水源地勐板河水库、清塘河水库年均值满足Ⅱ类水质标准，补充项目和特定项目均满足相应标准限值要求。2个州级集中式饮用水水源地取水点达标率100%。6个县级集中式饮用水源地姐勒水库、勐卯水库、勐科河、木乃河、弄怀坝水库和箐头河水库年均值均满足Ⅱ类水质标准，补充项目和特定项目均满足相应标准限值要求。6个县级集中式饮用水水源地取水点达标率100%。; 符合. 6; 优化生态环境空间管控; 严格落实生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界，减少对自然生态空间的占用。优化城市用地配置，节约集约利用建设用地。加强城市化地区基本农田和生态空间保护，建立健全生态环境分区引导机制。加快推进“三线一单”落实落地，把“三线一单”作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址的重要依据，确保发展不超载、底线不突破。; 项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，不涉及生态保护红线范围，不涉及占用基本农田，本项目符合德宏州“三线一单”要求; 符合. 7; 优化产业结构; 推进重点行业绿色化改造；推动落后低效和过剩产能淘汰；壮大节能环保战略性新兴产业；优化能源结构。; 本项目不属于落后低效和过剩产能，本项目主要使用能源为电源，为清洁能源，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类项目，为允许类项目; 符合. 综上所述，本项目的建设与《云南省十四五生态环境保护规划》的要求是相符的。 （三）与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 根据云南省人民政府文件《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发（2014）1号），项目所在地为芒市二环西路南侧和320国道北侧，项目所在地不属于云南省限制开发区域，项目所在地不属于云南省禁止开发区域。因此，项目的建设与《云南省主体功能区规划》相符合。 （四）选址合理性分析 项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，根据项目建设用地规划许可证（地字第533103202400004号），本项目建设区域用地属于教育用地。 项目最近敏感目标为项目西南侧散户，散户位于项目规划建设区域内，目前尚未搬迁。500m范围内敏感点为东南侧70m的盛世佳园，西南侧170m和泰壹家，南侧180m街坡村。项目所在区域3km范围内无水源涵养区、水土保持区、生物多样性维护区等敏感区域，项目周边无重大环境制约因素。本项目为社会事业与服务业类项目，与周边环境相容。 项目位于芒市北侧，紧邻G320国道，距离G56杭瑞高速仅2.5公里，车行仅5分钟即可到达。而德宏芒市机场距离基地也才8.5公里的直线距离，车行20分钟即可到达。周边两公里范围内还有芒市客运北站，交通十分便利。距芒市人民政府以及德宏傣族景颇族自治州人民政府2公里左右。同时在项目2.5km范围内，交通、教育和医疗配套都相当完善。 综上所述，项目选址合理。 （五）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》调整版，本项目为普通小学教育、普通初中教育，本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。 因此，本项目的建设符合相关产业政策的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程内容及规模 项目名称：芒市汇新九年制学校建设项目 建设单位：德宏汇新置业有限公司 建设地点：芒市二环西路南侧和320国道北侧 建设性质：新建 建设规模：本项目总用地面积为38734.21m2，总建筑面积为20034.72m2，建设内容包括教学及行政用房、报告厅、球场、停车场以及附属配套工程等，本项目拟设置九年制中小学共计54个班，其中，小学36个班，中学18个班。 项目投资情况：14000万元。 项目类别情况：芒市汇新九年制学校建设项目于2023年4月20日获得云南省固定资产投资项目备案证，项目代码为2304-533103-04-01-190587。本项目为九年制学校建设项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业110‘学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校’”。 项目工程内容一览表见表2-1： 表2-1 工程内容一览表 项目组成; 工程内容; 主要组成; 备注. 主体工程; 教学及行政用房; 一层; 此层建筑面积5163.08m2，设有小学普通45人教室12间，教师办公室5间，年级办公室2间，卫生间及开水间3间，保安收发室1间，校史展览室1间，接待室1间，化学实验室1间，物理实验室1间，生物实验室1间; 新建钢筋混凝土结构建筑，地上共五层（有地下室）. 二层; 此层建筑面积3938.37m2，设有小学普通45人教室12间，教师办公室8间，年级办公室3间，卫生间及开水间3间，中学普通50人教室6间. 三层; 此层建筑面积3438.37m2，设有小学普通45人教室12间，教师办公室7间，年级办公室2间，行政办公室6间，卫生间及开水间3间，中学普通50人教室6间. 四层; 此层建筑面积3457.84m2，设有教师图书室1间，学生图书室1间，美术/书法教室1间，语言教室1间，计算机室2间，资料室1间，合班教室1间，音乐教室1间，史地教室1间，，教师办公室5间，年级办公室2间，行政办公室6间，卫生间及开水间3间，中学普通50人教室6间. 五层; 此层建筑面积3438.37m2，设有教师办公室7间，学生图书室1间，行政办公室6间，卫生间及开水间3间，美术/书法教室1间，语言教室1间，听力教室1间，计算机室1间，史地教室1间，音乐教室1间，合班教室1间。. 地下室; 建筑面积为323.84m2，设有发电机房1间，储油间1间（柴油0.05t/a），消防水泵房1间，消防水池1个。. 辅助工程; 报告厅; 建筑面积为449.17m2，设有道具室、设备控制室、主席台、更衣化妆室。; 新建. 风雨球场; 建筑面积为1751.93m2，一层设有体质测试室、器械储藏室、值班室、心理辅导室、医疗室、卫生间、准备室、看台、球场；二层设有男更衣室、健身器械室、器械储藏室、舞蹈教室、女更衣室、卫生间、广播室。; 新建. 连廊; 用于连接球场、教学楼、报告厅，建筑面积为757.66m2; 新建. 停车位; 设置80个机动车停车位在外环车道外侧，设置450个非机动车车位; 新建. 公用工程; 供水; 市政管网供水; /. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理，实验室废水（主要为器皿清洗水）收集后经酸碱中和后再排入化粪池处理，最终排入市政污水管网; /. 供电; 市政供电，学校设置一台1250KVA专业变压器。; /. 消防; 室外消火栓：25L/s，持续时间2h；室内消火栓：15L/s，持续时间2h。室外消防栓由由市政管网供给。学校教学楼屋顶设置高位消防水箱1个，贮水量为18m3，室内消防栓供水由水箱供给。; 新建. 环保工程; 废气治理; 实验废气; 实验废气主要为化学实验产生的有机废气、硫酸雾以及氯化氢等，产生废气的实验在化学实验室通风橱内进行，产生废气由风机集中引出，由管道输送至楼顶，经干式吸收装置（碱性颗粒吸附）处理后再经由活性炭吸附装置进行处理，处理后于楼顶高空排放。化学实验室内设置换气扇，未经收集的废气以机械排风的方式无组织排放。; 新建. 停车位废气; 汽车尾气在室外自然扩散; /. 发电机房废气; 柴油发电机位于地下室发电房内，设有独立的通风系统，接入土建竖井排风。; 新建. 废水治理; 生活污水; 教职工、学生生活污水、办公室教学楼等清洗废水等生活污水经化粪池处理之后排入市政污水管网。; 新建. 实验室废水; 实验室废水（器皿清洗废水）统一收集之后经酸碱中和（实验室废水酸碱中和处理装置0.5m3/d）后排入学校化粪池处理，处理之后排入市政污水管网。; 新建. 噪声治理; 采用低噪声设备、采取基础减振、隔声降噪的措施。; 新建. 固废治理; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶进行收集，由环卫部门统一清运处理。; 新建. 危险废物; 设置一间危废暂存间，危废暂存间进行分类分区，将实验室废液、废化学试剂、废机油、生物实验废物、医务室医疗废物等危险废物分类暂存，定期委托相应资质单位进行清运处理。; 新建. 工程经济技术指标见表2-2： 表2-2 工程经济技术指标一览表 芒市汇新九年制学校地块综合经济技术指标. 总用地面积; 38734.21; m2; 已取得用地面积：34814.55m2 未取得用地面积：3919.66m2. 总建筑面积; 20034.72; m2. 地上总建筑面积; 19710.88; m2; 计入容积率. 其中; 教学及行政用房; 16722.12; m2. 报告厅; 449.17; m2. 风雨球场; 1751.93; m2. 连廊; 757.66; m2. 大门; 30; m2. 地下室建筑面积; 323.84; 设备用房. 班级数; 54; 班. 其中; 小学; 36; 班. 中学; 18; 班. 学生人数; 2520; 人. 容积率; 0.51; /. 建筑密度; 15; %. 绿地面积; 14050; m2; 不小于1.75m2/生. 绿地率; 35; %. 机动车停车位; 80; 辆; 小学0.3p/100m2 中学0.4p/100m2. 非机动车停车位; 450; 辆; 小学1p/100m2 中学6p/100m2. 二、原辅材料消耗及实验器材 学校在教学楼共设置物理实验室1间，化学实验室1间，生物实验室1间。实验为老师操作演示性实验，学生不进行危险性实验。 本项目为九年制学校建设项目，学校实验室主要涉及的实验如下： （1）物理实验 物理实验不涉及药品，主要为实验器材。主要实验器材见表2-3所示： 表2-3 物理实验主要实验器材 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 物理天平; 500g; 架; 100. 演示电表; 直流、电压、电流、检流; 个; 100. 直尺、卷尺等测量设备; /; 个; 100. 磁铁、磁感线圈等电流感应设备; /; 个; 100. 凹面镜、凸面镜、三棱镜等光学设备; /; 个; 100. 滑轮组、滚摆、杠杆等平衡设备; /; 个; 100. （2）生物实验 生物实验主要使用器材为显微镜、放大镜等，用来观测涂片。生物实验室主要使用材料、药品见表2-4，主要使用实验器材见表2-5所示。 表2-4 生物实验室主要材料及药品 序号; 名称; 数量; 来源. 1; 植物幼苗、胶水、煮熟的种子、萌发的种子、洋葱片、幼芽、根须等; 300个/a; 根据实验室内容临时准备，不贮存. 2; 生理盐水、蒸馏水; 0.5t/a; 外购. 3; 稀碘液、酒精等（试剂瓶储存）; 0.1t/a; 外购. 4; 火柴、胶带、消毒棉絮等; 800个/a; 外购. 5; 植物类标本; 50个/a; 外购. 6; 动物类标本; 50个/a; 外购. 表2-5 生物实验室主要设备器材 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 放大镜、望远镜、显微镜; 个; 100. 2; 酒精喷灯、恒温水浴锅、整理箱、保温桶、烘干箱等; 个; 100. 3; 温度计、血压计; 个; 100. 4; 盖玻片、载玻片; 个; 100. 5; 三脚架、试管架; 个; 100. （3）化学实验 化学实验主要有酸碱滴定、氧化还原反应等实验。化学实验中使用的化学品为瓶装，储存在化学药品柜，主要使用药品情况见表2-6，药品理化性质见表2-7，化学实验设备仪器见表2-8所示。 表2-6 化学实验主要药品 名称; 纯度; 年消耗量; 单位; 包装、规格; 贮存位置; 最大贮存量. 氯化钠; 99.5%; 80; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 三氯化铁; 98%; 16; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 碳酸钠; 99.8%; 20; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 氢氧化钠; /; 400; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 500g. 铁粉; /; 60; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 镁条; /; 60; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 二氧化锰; /; 20; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 亚硫酸钠; /; 50; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 氯化铵; /; 10; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 氢氧化钙; /; 10; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 氢氧化钡; /; 10; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 高锰酸钾; /; 30; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 盐酸; 36%; 2000; ml/a; 试剂瓶500ml/瓶; 化学药品柜; 2000ml. 硫酸; 98%; 2000; ml/a; 试剂瓶500ml/瓶; 化学药品柜; 2000ml. 过氧化氢; /; 25; ml/a; 试剂瓶500ml/瓶; 化学药品柜; 500ml. 乙醇; 95%; 2000; ml/a; 试剂瓶500ml/瓶; 化学药品柜; 2000ml. 锌粒; /; 20; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 重铬酸钾; /; 20; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 氯化钙; /; 10; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 碘化钾; /; 10; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 碳酸钠; /; 20; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 红磷; /; 50; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 白磷; /; 30; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 石蕊; /; 50; g/a; 试剂瓶100g/瓶; 化学药品柜; 100g. 注：项目不含有硝酸、苯及苯系物等有毒、强腐蚀性试剂，硫酸等高浓度试剂需由老师根据需要进行相应浓度的配置。. 表2-7 化学实验药品理化性质一览表 序号; 名称; 分子式; 理化性质、爆炸性; 毒理性质; 毒性类别/CAS号. 1; 氯化钠; NaCl; 无色晶体或白色粉末，熔点801℃，密度2.165g/cm3，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，易溶于水。化学式：NaCl,晶体 形成立体堆成等性质。; /; /. 2; 三氯化铁; FeCl3; 黑棕色结晶，也有薄片状；熔点306℃，沸点319℃，易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚；相对密度2.90，分子量162.21; LD50：1872mg/kg; 类别4. 3; 碳酸钠; NaCO3; 分子量105.99，又叫纯碱，常温下为舶色无气味的粉末或颗粒。有吸水性，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇; LD50：4090mg/kg；LC50：2300mg/m3，2小时; 类别5. 4; 氢氧化钠; NaOH; 俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm3。熔点-318.4℃。沸点1390℃; /; /. 5; 亚硫酸钠; Na2S2O3; 硫代硫酸钠，又名大苏打、海波，无色透明单斜晶体，密度1.667g/cm3，熔点48℃; /; /. 6; 氯化铵; NH4Cl; 无色晶体或者白色颗粒性粉末，无臭、味咸、容易吸潮的白色粉末或结晶颗粒，分子量53.49，熔点520℃，密度1.53，微溶于乙醇，溶于水和甘油; LD50：1650mg/kg; 类别4. 7; 氢氧化钙; Ca(OH)2; 细腻的白色粉末，不溶于水，溶于酸、甘油、不溶于醇，分子量74.09，熔点582℃，密度2.24; LD50：7340mg/kg; /. 8; 氢氧化钡; Ba(OH)2; 无色透明结晶或白色粉末，可溶于水和甲醇，微溶于乙醇，几乎不溶于丙酮，相对密度2.188，熔点78℃; LD50：255mg/kg; 类别3. 9; 高锰酸钾; KMnO4; 强氧化剂，紫红色晶体，可溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸，熔点240℃，分子量158.03，密度2.7; LD50：1090mg/kg; 类别4. 10; 盐酸; HCl; 无色有刺激性气味的液体，与水互溶，有强烈的腐蚀性，熔点：-114.8℃，蒸汽压：30.66Kpa(21℃),沸点：108.6℃，相对密度1.19; /; 7647-01-0. 11; 硫酸; H2SO4; 纯品为无色透明油状液体，无臭，与水互溶，不可燃，熔点：3-10℃，蒸汽压：0.13kPa(145.8℃)，沸点：315- 338℃,相对密度(水=1):1.83; LD50：2140mg/kg；LC50：510mg/m3; 7664-93-9. 12; 过氧化氢; H2O2; 无色透明液体，有微弱的特殊气味。溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚，分子量34.01，熔点-2℃，密度1.46; /; /. 13; 95%乙醇; CH3CH2OH; 无色、透明，具有特殊香味的液体(易挥发)，密度比水小为0.79，熔点-114.3℃，沸点：78.4℃，溶于水，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; LD50：7060mg/kg；LC50：37620mg/m3，5010小时; 64-17-5. 14; 重铬酸钾; K2Cr2O7; 桔红色结晶，溶于水，不溶于乙醇，分子量294.21，熔点398℃，密度2.68; LD50：190mg/kg; 类别3. 15; 氯化钙; CaCl2; 无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒装、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。无臭、味微苦。易溶于水，水溶液为微碱性; LD50：1000mg/kg; 类别4. 16; 碘化钾; KI; 白色立方结晶或粉末，在潮湿空气中有微吸湿性，久置析出游离碘而变成黄色，密度3.123，熔点681℃。沸点1330; LD50：2779mg/kg; 类别5. 17; 红磷; P4; 紫红色无定形粉末，无臭，具有金属光泽，不溶于水、二硫化碳，微溶于无水乙醇，溶于碱液。分子量123.90，熔点290℃，密度4.77; /; /. 18; 白磷; P4; 无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光，不溶于水，微溶于苯氯仿，易溶于二硫化碳，分子量123.90，熔点290℃，密度4.77; LD50：3.03mg/kg（大鼠经口）; /. 19; 石蕊; /; 蓝紫色粉末，能部分溶于水而显紫色，是常见的酸碱指示剂，变色范围为pH=4.5-8.3之间; /; /. 表2-8 化学实验室主要实验器材设备 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 多功能实验架; 可升降型; 个; 200. 酒精灯; 25ml; 个; 100. 烧杯; 500ml; 个; 200. 试管; 20mm×200mm; 个; 2000. 容量瓶; 500ml; 个; 200. 量筒; 1000ml; 个; 200. 烧瓶; 500ml; 个; 200. 锥形瓶; 500ml; 个; 200. 漏斗; /; 个; 100. 万能夹、三脚架、漏斗架滴定夹; /; 个; 500. 托盘天平、温度计、密度计、酸度计; /; 个; 500. 烧杯夹、镊子、止水夹、石棉网、研体; /; 个; 500. （4）其他原辅材料及能源消耗 表2-9 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 水; 市政供水. 2; 去离子水（实验用水）; 1.5t/a; 外购. 3; 电; 市政供电. 4; 柴油; 0.05t/a; 外购. 5; 活性炭; 外购. 6; SDG碱性颗粒吸附剂; 1kg/a; 外购. 三、公用工程 （1）给排水 项目用水由市政供水管网提供，用水包括：教职工及学生的生活用水、办公室及教学用房清洁用水、实验室用水、绿化用水。 项目采用雨污分流管道系统，雨水经雨水管道收集后排至市政雨水管网。 ①教职工和学生生活 本项目教职工约200人。小学36个班，每班45人，共计1620人，中学18个班，每班50人，共计900人。年运行天数约240天，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），初等教育无住宿、有食堂（含教职工办公综合用水）30L（人·d），中等教育无住宿、有食堂（含教职工办公综合用水）50L（人·d），经计算小学部学生及教职工用水48.6m3/d（11664m3/a），中学部学生及教职工用水45m3/d（10800m3/a），合计学生及教职工用用水量93.6m3/d（22464m3/a）。 废水排放量按用水量85%计，经计算小学部学生及教职工生活污水排放量为41.31m3/d（9914.4m3/a），中学部学生及教职工生活污水排放量为38.25m3/d（9180m3/a），合计学生及教职工生活污水排放量为79.56m3/d（19094.4m3/a）。经化粪池预处理后进入市政污水管网，排入芒市污水处理厂。 ②办公室及教学用房清洁 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），本项目办公室及教学用房清洁用水定额为2L/m2·次，根据项目《设计方案》，教学及行政用房建筑面积为16722.12m2，每2日清洗一次，年运行天数约为240天，则用水量为33.44m3/d（4012.8m3/a）。废水排放量按用水量的85%计，则办公室及教学用房清洁废水量为28.424m3/d（3410.88m3/a）经化粪池预处理后进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂。 ③实验室 实验室用水主要是初中实验试剂配制用水、器皿清洗用水等，用水量约为100L/节，初中共有18个班，每班30节课/a，则实验用水量为54m3/a（0.225m3/d），废水产生量按用水量的85%计，则实验室废水产生量为45.9m3/a（0.1913m3/d）。实验废水仅为器皿清洗废水。 初中化学实验主要为酸碱滴定（常用为硫酸、盐酸、氢氧化钠等），实验废水仅为器皿清洗水，实验室废水主要污染因子为pH，通过统一收集之后先调节pH至6-9之后再排入化粪池处理，进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂。 实验过程中产生的实验废液（实验过程中含化学试剂的实验液体以及一次和二次清洗废水）进行分类收集，暂存与危废暂存间内，定期交由资质单位清运处置，不外排。 ④绿化 根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），绿化用水为3L/（m2·次），芒市日照时间长，雨量充沛，年平均降雨日数为170天，则绿化用水天数为195天，根据项目《设计方案》绿地面积约为14050m2，则绿化用水量为8219.25m3/a（42.15m3/d），全部蒸发损耗。 项目用水情况见表2-10，项目废水排放情况见表2-11，水平衡图见图2-1、2-2所示。 表2-10 项目用水情况一览表 名称; 用水定额; 规模; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 备注. 教职工及学生生活用水; 小学; 30L（人·d）; 1620人; 48.6; 11664; 年运行天数约240天. 初中; 50L（人·d）; 900人; 45; 10800. 办公室及教学用房清洁用水; 2L/m2·次; 16722.12m2; 33.44; 4012.8; 每2日清洗一次，年运行天数约为240天. 实验用水; 100L/节; 18个班，每班30节课/a; 0.225; 54; 年运行天数约240天. 绿化用水; 3L/（m2·次）; 14050m2; 42.15; 8219.25; 绿化用水天数为195天. 合计; /; /; 169.415; 34750.05; /. 表2-11 项目废水排放情况一览表 名称; 日用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 损耗（t/d）; 日排水量（t/d）; 年排水量（t/a）; 备注. 教职工及学生生活用水; 小学; 48.6; 11664; 7.29; 41.31; 9914.4; 年运行天数约240天. 初中; 45; 10800; 6.75; 38.25; 9180. 办公室及教学用房清洁用水; 33.44; 4012.8; 5.016; 28.424; 3410.88; 每2日清洗一次，年运行天数约为240天. 实验用水; 0.225; 54; 0.0337; 0.1913; 45.9; 年运行天数约240天. 绿化用水; 42.15; 8219.25; 42.15; /; /; 绿化用水天数为195天. 合计; 169.415; 34750.05; 61.2397; 108.1753; 22551.18; /. 图2-1 项目水平衡图（晴天）单位m3/d 图2-2 项目水平衡图（雨天）单位m3/d （2）供电 项目用电由当地市政供电，设置一台1250KVA专业变压器。 （3）消防 项目设置两个可供消防车出入口，消防沿建筑设计环形消防车道，尽端式消防车道设置不小于12m×12m的回车场地。从周边城市道路市政管引入两路市政给水管，引入管管径DN200，并在地块内成环，供消防用水。室外消火栓沿道路均匀布置，间距不超过120m。地上式消火栓均由基地内环网上接出。室外消火栓：25 L/s，持续时间：2h。学校设108m3消防水池一座，学校地块消防水箱容积18m3，学校地块保证消防水箱底标高高出最不利消火栓栓口7m，否则在屋顶设增压装置。室内消火栓：15 L/s，持续时间：2h。 四、教学制度及师生人数 （1）教学制度 除去节假日，寒暑假，中小学年运行约240天。 （2）师生人数 拟设置九年制学校，中小学共计54个班，其中，小学36个班，中学18个班，共设置学位2520个，教职工约200人，学校不设食堂，师生均不住宿。 五、项目总平面布置 本项目各区域分区明确，将整块用地划分成三个区域，由北至南分别为报告厅、教学区、运动区。 教学区：主要布置于用地中心位置，教学楼北侧为报告厅，东南侧为风雨球场，通过连廊连通，至整个学校即为一个连接的整体。教学楼设有由北至南分别为中学楼、综合楼、小学楼。 运动区：主要布置在项目用地南侧，运动区东北侧为风雨球场，西侧为足球场，运动区东侧为五人足球场及篮球场，运动区西南侧为排球场 学校布设一个主要出入口，2个车行出入口，主要入口为项目用地东侧，项目西侧设置了一个车行出入口，可以作为上下学的第二出入口可以有效缓解交通压力。 本项目生活垃圾收集站设置于项目用地东北侧，位于主导风向的下风向，产生的生活垃圾统一收集放置于封闭垃圾桶，每天由当地环卫部门进行清运处置，生活垃圾产生的臭气不会对学校师生产生较大影响。项目设置一间危废暂存间，位于教学楼一层靠出入口较近位置，危险废物间为封闭式建筑，可实现防渗、防漏、防失、防晒要求。项目危险废物暂存间容量可满足使用要求，且危险废物暂存间的设计可符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求，因此，项目危废暂存间选址可行。 项目化粪池为地埋式，上方种植有草皮等绿化，可以有效减轻化粪池臭气对学校师生及周边环境的影响，选址可行。 六、环保投资 项目总投资为14000万元，其中环保投资52.5万元，占总投资比例约为0.375%，环保投资分项估算见表2-12： 表 2-12 环保措施投资一览表 序号; 时期; 对象; 环保项目; 环保投资 （万元）. 1; 施工期; 废气; 施工围挡、篷布、安全网; 5. 2; 废水; 设置临时沉淀池; 2. 3; 固废; 设置若干垃圾桶; 1. 4; 噪声; 隔声减振措施; 2. 1; 运营期; 废气; 通风橱+干式吸收装置（碱性颗粒）+二级活性炭吸附装置+24m高排气筒（DA001）; 20. 地下室、实验室通风换气设备; 5. 2; 废水; 化粪池（150m3）; 2. 3; 实验室废水酸碱中和处理装置（0.5m3/d）; 3. 4; 危废; 危废暂存间1间; 2. 5; 固废; 生活垃圾桶若干; 0.5. 6; 噪声; 隔声减振措施; 5. 7; 地下水、土壤; 地面防渗; 5. 合计; 52.5万元. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节（图示）： （一）项目施工期工艺流程及产排污情况 施工期工艺流程及产污环节见图2-3所示。 图2-3 施工期工业流程及产污节点图 主要污染工序 1、废气 施工期大气污染物主要为建筑材料运输、装卸、堆放和车辆行驶过程中产生的扬尘及施工车辆产生的汽车尾气。 2、废水 施工期废水主要为运输车辆清洗废水及施工人员生活污水等。 3、噪声 施工期噪声最主要为施工机械和运输车辆产生的噪声，对环境影响较大的机械主要有装载机、压路机、推土机、挖掘机和载重车等。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾和工程弃方。 （二）项目运营期工艺流程及产排污情况 项目建成后为小学、初中九年制学校，中小学共计54个班，其中，小学36个班，中学18个班，共设置学位2520个，教职工约200人，学校不设食堂，师生均不住宿。 1、运营期工艺产排污情况 （1）废气 项目运营期废气主要为汽车尾气、柴油发电机废气和学校实验室废气。 （2）废水 项目运营期废水主要为教职工及学生生活污水、办公室及教学用房清洁废水、实验室废水（器皿清洗废水）。 （3）噪声 项目运营期噪声源为柴油发电机、风机等设备噪声以及日常进出学校车辆的噪声。噪声源强为65-85dB（A）。 （4）固体废物 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废包装物、卫生保健室废药品、实验室废试剂、实验室废液、废活性炭、废吸附剂、废机油等。 本项目运营期污染物产生节点和污染因子情况见图2-4所示。 图2-4 运营期产污环节示意图 2、运营期实验室流程说明 本项目为九年制学校，设有普通小学及普通中学，运营后无生产工艺，主要产污环节为化学、生物实验室实验过程。 本项目主要是进行简单实验，其中包括理化分析、仪器分析以及生物分析，不涉及外来种。 本项目实验教学内容包括物理实验、化学实验及生物实验，其中物理实验主要是力学、电学和光学等方面的实验，无实验污染物产生；化学实验主要是化学基本操作实验、物质的检验实验、物质性质和制备实验、物质的分离和提出实验等，实验室在教学过程中使用一些无机和有机溶剂，其中无机溶剂主要包括盐酸、硫酸等，有机溶剂主要为乙醇。实验过程产生会产生污染物；生物实验主要是使用高倍显微镜观察细胞、检测生物组织中的糖类等，无实验污染物产生。污染物的产生主要为化学实验。 （1）物理实验 本项目物理实验室常做的重点实验为力学中天平测质量、弹簧测力计测力、验证阿 基米德原理、测物质的密度、力的平衡等；电学试验中为测电流、电压、功率等实验； 光学实验中凸透镜、平面镜成像等实验。物理实验中所用到的实验器材为天平、弹簧、 金属块、量筒、水、电流表、电压表、灯泡、导线、凸透镜、平面镜等，物理实验中并未涉及到化学物质，不产生废气、危险固体废物及废液等。 （2）化学实验 本项目化学实验室常做的重点实验有化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应等实验，主要有镁、铁、铜、碳等在空气中的燃烧；水、碱式碳酸铜、双氧水等的分解反应；铁、镁、铝等金属和稀盐酸的置换反应，氢气和氧化铜、氧化铁等的置换反应；碱性氧化物和酸的复分解反应、碱和酸、酸和盐等的复分解反应。化学实验中会用到金属、酸、碱、盐等化学物质，实验过程中会产生实验室废气、废液及废弃的化学品 （3）生物实验 本项目生物实验室常做的重点实验有显微镜的使用、观察动植物细胞的结构、观察 草履虫的生命活动、观察植物的蒸腾现象、观察叶片的结构、绿叶在光下制造淀粉、观察细菌的形态、观察心脏的结构等。实验中会使用到细菌永久装片、树叶等物体，实验过程中会产生废弃的叶片、细菌装片等。对于生物实验室生物废物需设置灭活处理装置。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染情况，因此没有与项目有关的原有环境污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 本项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，属于环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准限值如下。 表3-1 环境空气质量标准 单位：µg/m3 污染因子; 二级标准浓度限值; 执行标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. NO2; 200; 80; 40. NOx; 250; 100; 50. TSP; /; 300; 200. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10; 4; /. O3; 200; /; /. 根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》：2023 年，全州环境空气质量总体保持良好。环境空气质量综合指数平均为2.72；细颗粒物年平均浓度为22微克/立方米；优良天数比率为96.1%。5个县市6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其中，二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，二氧化硫、可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准。2023年芒市环境空气质量统计如下： 表3-2 2023年芒市环境空气质量统计 城市; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; 达标 情况. 年均值; 年均值; 年均值; 年均值; 95百分 位数; 90百分 位数. 芒市; 13; 16; 48; 26; 1.1; 132; 二级. 一级; 一级; 二级; 二级; 一级; 二级. 由上表可以看出，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准浓度限值，PM10、PM2.5够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，空气环境质量较好，项目所在区域为达标区。 （2）特征污染物判定 本项目特征污染物为TSP以及实验室产生的氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃。根据国家环境影响评价网2021年10月20日发布的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答中“三、关于污染影响类技术指南中第7条”，第7条内容如下：7、污染影响类技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中国家质量标准是否包含《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D等技术导则和参考资料技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则制药建设项目》 (HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。 本项目特征污染物主要为TSP以及实验室产生的氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃，由以上第7条解答内容可知，本项目特征污染物氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃无国家、地方环境空气质量标准，因此本项目特征污染物不需现状监测。 为了解项目所在片区环境空气质量现状，建设单位委托云南方源科技有限公司对本项目现状环境进行检测，并出具了《芒市汇新九年制学校环境质量现状监测项目检测报告》（YNFY-DH2024062505号），其中左边散户及右边恒宁凤凰城设置了TSP检测点位，监测时间为2024年6月27日-6月29日，有效监测时间为3天。左侧散户位于本项目西南方向处于本项目上风向，右侧恒宁凤凰城位于本项目东测均处于本项目侧风向。监测结果见下表： 表3-3 本项目TSP 24h均值检测结果一览表 单位（mg/m3） 检测因子; 检测点位; 类别; 数值. TSP; 左边散户; 24h均值范围; 0.119-0.140. 平均值; 0.171. 标准值; 0.3. 最大占标率（%）; 41.33. 最大超标倍数; 0. 超标率（%）; 0. 达标情况; 达标. TSP; 右边恒宁凤凰城; 24h均值范围; 0.093-0.124. 平均值; 0.106. 标准值; 0.3. 最大占标率（%）; 35.33. 最大超标倍数; 0. 超标率（%）; 0. 达标情况; 达标. 根据上表检测数据可见，TSP浓度标准指数小于1，满足《空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准限值。 综上所述，项目所在区域属于达标区域。 2、地表水环境质量现状 项目区域最近地表水为项目西侧20m处的街坡大沟，根据云南省水利厅制定的《云南省水功能区划（2014年修订）》，项目所在区域地表水为芒市河，属于芒市河芒市（上）开发利用区：由芒市木康水文站至等戛水文站，全长23.1km，兼有工业、农业和景观用水等功能，现状水质为Ⅳ类。项目所在区域为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》，芒市大河涉及三个监测断面，监测结果为地表水达到Ⅱ类标准2个，Ⅲ类标准1个，达标率为100%。 3、声环境质量现状 本项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，根据《云南省德宏州芒市声功能区划分（2019-2029）》，项目所在区域为2类区。 根据德宏州生态环境局发布的《2023年德宏州生态环境状况公报》，全州共设置540个区域声环境监测网格，分别进行了昼间和夜间监测。昼间平均等效声级52.2分贝，声环境质量为较好（二级），5个县市昼间平均等效声级在49.8～52.7分贝，其中盈江县声环境质量为好（一级），其余4个县市声环境质量为较好（二级）；夜间平均等效声级42.4分贝，声环境质量为较好（二级），5个县市夜间平均等效声级在41.6～44.9分贝，所有县市声环境质量均为较好（二级）。全州共设置540个区域声环境监测网格，分别进行了昼间和夜间监测。昼间平均等效声级52.2分贝，声环境质量为较好（二级），夜间平均等效声级42.4分贝，声环境质量为较好（二级）。 根据现场踏勘情况，本项目最近敏感点为项目用地边界西南侧的散户，因此建设单位委托云南方源科技有限公司对本项目现状环境进行检测，并出具了《芒市汇新九年制学校环境质量现状监测项目检测报告》（YNFY-DH2024062505号），其中左边散户及右边恒宁凤凰城设置了噪声检测点位，监测结果见下表： 表3-4 噪声检测结果一览表 点位名称; 左边散户; 右边恒宁凤凰城. 编号; DH20240625053-01; DH20240625053-02; DH20240625053-03; DH20240625053-04. 检测时间; 2024.6.27昼间; 2024.6.27夜间; 2024.6.27昼间; 2024.6.27夜间. 检测结果; 55.6dB（A）; 45.6dB（A）; 52.0dB（A）; 42.8dB（A）. 主要声源; 环境噪声; 环境噪声. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表检测结果可知，项目区域及周边敏感点昼间噪声值范围为52-55.6dB（A），夜间噪声值范围为42.8-45.6dB（A），均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，项目区声环境质量较好。 4、生态环境 本项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，项目所在区域内无天然植被，人工植被覆盖率较低，生物多样性较差。现场调查期间，未发现国家及云南省规定保护的野生珍稀濒危动植物及云南省规定保护的珍稀动植物和古树名木。植被以灌草丛为主，缺乏哺乳类隐蔽生境和食源，伴人性较强的啮齿类动物活动痕迹较多，其中以小型鼠类为主，如褐家鼠、社鼠、小家鼠等，生物多样性一般。 5、地下水 本项目为“Ⅴ社会事业与服务业 157学校、幼儿园、托儿所”，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤 按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为食品及饲料添加剂制造类项目，对照土壤环境影响评价类别为“社会事业与服务业 其他，属于Ⅳ类项目”，不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）和现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内声环境保护目标为紧邻项目用地边界的西南侧散户，根据项目实施方案，此处散户需进行拆迁，根据现场踏勘情况，散户现状未拆迁，因此列为此次环境影响评价声环境保护目标；项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等大气环境保护目标，500m范围内敏感点为东南侧70m的盛世佳园，西南侧170m和泰壹家，南侧180m街坡村。；街坡大沟以及芒市大河为地表水保护目标。主要保护目标见下表： 表3-5主要保护目标及保护界别 保护内容; 保护目标; 保护级别. 大气环境; 项目南侧180m街坡村; 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012）二级标准. 项目西南侧170m和泰壹家. 项目东南侧70m盛世佳园. 声环境; 项目西南侧紧邻散户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水环境; 项目西侧20m处的街坡大沟; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准. 项目北侧213m处的芒市大河. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 施工期：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值，即厂界颗粒物浓度≤1.0。 运营期： ①实验室废气 本项目运营期实验室排放废气(氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃)执行《大气 污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准中最高允许排放浓度和最高允许排放速率的限值要求。本项目排气筒为24m，采取内插法计算最高允 许排放速率，计算过程：取Q为氯化氢24m最高允许排放速率，(30-20)/(1.4-0.43)=(24-20)/(Q-0.43)，得Q=0.818。硫酸雾、非甲烷总烃计算方法类似，得出硫酸雾及非甲烷总烃24m最高允许排放速率分别为5.08、31.4。 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)7.1规定：排气筒高度 除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。项目周边200m范围内有恒宁凤凰城(与学校同期建设)、和泰壹家、盛世佳园等，本项目排气筒达不到高出周围200m半径范围的建筑5m以上，因此，本项目实验室废气排放速率标准值应严格50%执行。学校场区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1。详见表3-6、3-7。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 排气筒（m）; 二级（kg/h）; 50%（kg/h）. 1; 氯化氢; 100; 20; 0.43; 0.409; 0.2. 24; 0.818. 30; 1.4. 2; 硫酸雾; 45; 20; 2.6; 2.54; 1.2. 24; 5.08. 30; 8.8. 3; 硫酸雾; 120; 20; 17; 15.7; 4.0. 24; 31.4. 30; 53. 学校场区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂内VOCS无组织排放监控浓度限值，见表3-7。 表3-7 场区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染项目; 排放限值; 限值含义. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1小时平均浓度值. 30; 监控点处任意一次浓度值. ②备用柴油发电机废气及汽车尾气 根据原国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》(环函[2005]350号)的规定，备用柴油发电机尾气排放执行《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放二级标准，停车场汽车尾气执行GB16297-1996表2中的无组织排放监控浓度限值，详见下表3-8。 表3-8 废气污染物执行标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/Nm3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 1; SO2; 550; 0.4. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1. 2、水污染物 施工期：施工废水经临时沉淀池处理后用于地面洒水降尘、不外排。项目施工人员不在场地食宿，施工人员使用附近公厕。 运营期：根据本项目《设计方案》，学校不设置食堂，主要涉及废水为教职工及学生生活污水、办公室及教学用房卫生清洁废水、实验室废水（器皿清洗）。教职工及学生生活污水、办公室及教学用房卫生清洁废水经化粪池处理，实验室废水（器皿清洗）需先收集之后进行酸碱中和后，再排入化粪池进行处理，处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网，该标准中没有规定的指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准，最终排入芒市污水处理厂处理。 执行标准限值见下表所示： 表3-9《污水综合排放标准》（节选）标准限值 单位：mg/L 序号; 控制项目名称; 标准值. 1; 化学需氧量（COD）; 500. 2; 五日生化需氧量（BOD5）; 300. 3; pH; 6~9. 4; 悬浮物; 400. 5; 动植物油; 100. 6; 氨氮（以 N 计）; 45*. 注：*为参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准限值. 3、噪声 施工期：施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类（南面沪瑞线、西侧芒象线及北侧二环西路35m(±5)内）标准。具体指标见下表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废弃物 项目运营期产生的一般固体废物贮存与处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 项目运营期产生的危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）分类暂存至暂存间后，委托有危险废物处置资质的单位定期清运处理。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 项目非甲烷总烃有组织排放量为0.2844kg/a；非甲烷总烃无组织排放量为0.158kg/a；硫酸雾有组织排放量为1.314kg/a，无组织排放量为0.2436kg/a；氯化氢有组织排放量为0.1516kg/a，无组织排放量为0.02808kg/a。 （2）废水 项目废水排放量为22551.18t/a，COD排放量为5.75t/a，氨氮排放量为0.656t/a，项目产生废水经学校化粪池预处理达标后市政污水管网后进入芒市污水处理厂处理，不再新申请总量。 （3）固体废物 固体废物处理率100%。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、大气环境保护措施 施工废气来源主要包括车辆行驶扬尘，物料堆放及土方阶段场地开挖、堆放、场地裸露产生的堆场扬尘，施工机械和运输车辆产生的燃油废气及装修废气等。 1、施工扬尘环境保护措施 ①进行道路硬化与持续洒水：施工场所内80%以上面积的车行道路必须采取铺设钢 板、水泥或沥青混凝土、礁渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化。施工车行道路应 定期洒水湿法抑尘，同时，在施工场地应采取洒水抑尘措施，每天洒水4～5次，可以减少扬尘70%左右，同时对进行换土、填土等场地应及时压实。 ②加强运输管理：做好汽车的保养维护，运输车辆应密封，减少因车辆原因导致的物料洒落、逸散；合理选择运输路线，尽量避开居民等敏感目标。 ③做好堆场的防护：合理制定施工方案，减少堆场的数量及堆放量，建筑垃圾等应及时清运；堆场周边设置防风网；定期洒水，保持堆料湿度。 ④选择合理施工方式：施工工程中采取边施工边洒水等方式防止扬尘；大风天气停止土方开挖、回填等易产生扬尘的施工作业。 ⑤设置运输车辆冲洗装置：施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧 设置洗车平台，设置高压水枪，对驶离工地的车辆轮胎、运输散料的车辆车厢进行冲洗，不得带泥上路； ⑥设置边界围挡、喷雾措施：应当设置连续、密闭的围挡，其高度不得低于2.5m。围挡下方设置不低于20cm,高的防溢座以防止粉尘流失；设置微米干雾抑尘。 ⑦设立施工环保承诺牌：应标明环保措施、处理效果、负责人、环保投诉电话等内容，接受公众监督。 2、运输车辆和施工机械尾气环境保护措施 ①施工单位选用先进设备和优质燃油或者选用以电能为能源的机械设备，以减少燃油废气对周围大气的影响。 ②应加强设备和运输车辆的检修和维护，尽量减少施工过程因设备故障而产生的污染物对周围空气环境的影响。 3、装修废气环境保护措施 ①选用质量合格、通过国家质量检验的低污染油漆、涂料和胶合板等装修材料。加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。 ②施工人员应配备必要的防护装备和保证足够的通风量，避免具有刺激性气味的物质或可被人体吸入的粉尘、纤维等污染物对施工人员身体健康及周围环境造成的危害。 4、塑胶跑道废气 本项目采用环保型塑胶跑道，聚氨酯橡胶是原材料的主要成分，在铺设过程中可能 会产生少量的挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征），由于项目为露天跑道，在晾晒3-5个月后，且通过自然扩散对周边环境影响不大。建设单位在使用塑胶跑道等施工材料，应符合国家标准及国内有关标准要求，严格控制挥发性有机废气产生，以减小操场跑道废气对环境的影响。其中对塑胶跑道、塑胶面层要求如下： ①田径跑道按照《国际田径协会联合会田径场地设施标准手册》(2008年)的要求 和《合成材料运动场地面层》(GB/T14833-2020)塑胶跑道标准施工及验收，项目塑胶田径运动场须满足省级中学生运动会田径比赛要求。 ②工程质量须符合《合成材料运动场地面层》(GB/T14833-2020)塑胶跑道的标准。 ③项目使用的塑胶材料必须使用环保材料，必须具备符合环境管理体系IS014001对环境和人的健康无害的产品，且要有相应检测资质单位提供的检测报告。 ④塑胶跑道塑胶坡度、厚度、平整度、边缘粘接、色泽、标准线、点位标志等项的技术指标必须符合GB/T14838-93R的要求及设计要求。 二、水环境保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。本项目施工过程产生的生活污水经临时化粪池预处理后排入城市污水管网最终排入芒市污水处理厂进一步处理达标后排放。施工废水经沉淀预处理后回用于施工区内散水抑尘。对周围环境影响较小。 三、噪声环境保护措施 为了减轻施工噪声对周围敏感目标的不良影响，本评价要求建设方在施工过程中采取以下减缓措施： ①合理安排施工时间 制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在8:00~20:00期间，避免对周边居民的夜间影响。 ②改进施工方法 采用商品混凝土，因商品混凝土输送发出的噪声，比现场搅拌所用的机械群噪声要小，同时可减少运送砂石、水泥时产生的汽车噪声。本项目采取装配式建筑，因预制构件在装配工厂制作，不在现场施工，可大大减少现场施工噪声。 ③建立临时声障 对于位置固定的机械设备，尽量在室内进行操作，不能在操作间的，可适当建立临时单面声屏障。对于相对固定的声源，如压缩机等，采用隔声屏可以使噪声强度降低10分贝以上。 ④合理布局施工场地 避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；尽量利用工地已 完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。高噪声施工机械设立布置应远离环 境敏感点。施工人员有义务随时警告行人注意安全，提示行人按指定路线通行，对附近居民宣传不得有儿童靠近逗留等。 ⑤采取降噪措施 选用低噪声机械、设备从声源上对噪声进行控制，淘汰高噪声施工机械，推广使用 低噪声的施工机械，如严禁采用锤击打桩，应采用静电液压打桩或灌注桩；液压机械较燃油机械平稳，噪声低10dB(A)以上。 ⑥严格执行操作规程，降低人为噪声影响按操作规范操作机械设备，减少碰撞噪声，并对工人进行施工安全与作业操作培训。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。在拆卸脚手架、钢模板时，将钢管、钢模板从高处扔下，将会发出很强的撞击噪声。要求严格执行操作规程，由高处拆下的钢管、模具，必须用塔吊或吊栏送至地面。 ⑦减低交通运输噪声 挖掘机、装卸车辆进出施工场地或经过村庄、医院、居民区等环境敏感点时应限速，限鸣；物料运输机动车辆，应当装有消声器和符合规定的喇叭，并保持技术性能良好，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准；交通运输工具要定期维护保养，使其处于良好的工作状态。 因项目周边敏感点很近，距项目较近的敏感点有西南面紧邻的散户以及东南侧70m的盛世佳园，因此对施工噪声、施工扬尘除采取以上措施外，还应与周围居民建立良好的社会关系，加强沟通，对受施工干扰的居民应在作业前予以通知，并随时向他们通知施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家共同理解。采取以上措施后，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼夜标准限值。随着工程的竣工，施工噪声的影响也会消失。 采取以上措施后，施工噪声对周围声环境及周围敏感保护目标的影响较小。 四、固体废物环境保护措施 施工期固体废物主要来自项目开挖产生的土石方、建筑施工中产生的废弃建筑材料、施工人员产生的生活垃圾及装修后产生的固废。 本项目土石方平衡表和平衡图见表4-1、图4-1。 表4-1 项目建设工程土石方平衡一览表 序号; 内容; 占地面积（m2）; 挖、填方深度*（m）; 挖土方（m3）; 回填方（m3）; 借方或余方（m3）. 1; 清表; 38734.21; 0.2（挖）; 7746.842; /; +7746.842. 2; 基础; 17171.29; 2（挖）; 34342.58; /; +34342.58. 3; 场地平整; 19710.88; 2.5（填）; /; 49277.2; -49277.2. 4; 地下室; 323.84; 4（挖）; 1295.36; /; +1295.36. 5; 绿化; 14050; 0.2（填）; /; 2810; -2810. 合计; /; /; /; 43384.782; 52087.2; -8702.418. 注：“—”为借方，“+”为佘方. 图4-1 项目土石方平衡图 1、施工产生的废弃渣土环境保护措施 根据工程土石方平衡可知，本项目不产生弃渣土，但是开挖未利用渣土需临时堆存。本项目临时堆土场设置于场地东中部(见附图5),距离周边居民均在60m以上，尽量远离周边居民，且堆放场布置于项目地块区内，不新征占区外用地，不会对周边环境 产生明显不利影响，需注意的是对于临时堆土场区，易产生粉尘及扬尘的污染影响，应 采取遮挡和洒水等抑尘措施，需加帆布覆盖，设置洒水喷头对其进行喷淋降尘，同时安排专人负责监管；并且应注意设置拦挡，如设挡渣墙、挡板、覆盖、排水沟等，可有效 减少土方堆放径流对周边环境的影响；同时本项目在运输外购土方时，应征得渣土主管部门的允许，并按规定的运输时间、运输路线进行运输，则对环境影响不大。 2、施工建筑垃圾环境保护措施 建筑垃圾主要为建筑施工过程中的废弃物，如水泥、砖瓦、石灰、砂石等。施工结束后，施工单位应对能够再利用的砂石料、水泥、钢筋下脚料等材料进行回收，对无回收价值的建筑垃圾(如混凝土废料、废砖瓦等)统一收集，运往当地建筑垃圾堆放场处置。建议建设单位在正式开工之前，必须向芒市市政管理局办理土方倾倒手续，并根据芒市市政管理局指定的地点进行倾倒。 3、施工生活垃圾环境保护措施 施工期间，施工人员的生活垃圾经临时施工营地垃圾桶收集，每天定期委托当地环卫部门清运处理，严禁随地处置。 4、装修固废环境保护措施 项目建筑在装修完后会产生少量废油漆桶。废油漆桶产生量约0.5t，因废油漆桶含有废有机溶剂(HW12900-251-12)，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并委托有危废处理资质的单位处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 本项目废气污染源主要为实验室废气、停车场产生的汽车尾气、备用柴油发电机废气。 1）实验室废气 学校实验废气主要为有机废气、硫酸雾、氯化氢。本项目设置实验室（包括化学实验室、物理实验室、生物实验室），中学实验以标本展示、实验观摩为主，偶尔进行简单化学实验操作，会产生少量硫酸雾、氯化氢等酸性废气及少量有机废气。初中共18个班，根据教学计划每年每班化学、生物实验课共计30节，每节课程40分钟。 本项目运营过程中产生的大气污染物主要为实验室产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、硫酸雾及氯化氢。每个实验室（生物、化学实验室）设置通风橱，涉及产生废气的各个实验均在通风橱内进行，通风橱内设专门的风道统一由风机将废气引出，由管道输送至楼顶，经干式吸收装置（碱性颗粒吸附）处理后，再由二级活性炭吸附装置进行处理，处理后引至楼顶高空排放，由1根24m高排气筒（DA001）有组织排放。通风橱未收集废气经实验室内的换气扇以机械排风的方式无组织排放。通风橱收集率取90%，干式吸收装置（碱性颗粒吸附）对酸性气体的处理效率为40%，二级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，处理效率为80%。 ①有机废气 化学实验过程中需要用到有机溶剂，此时会散发出少量有机废气，以非甲烷总烃计。学校实验试剂使用量较少，根据建设单位提供的项目原料使用情况，易挥发的有机溶剂主要为乙醇，本项目实验室产生的挥发性有机气体主要来源于实验过程中的乙醇，本项目实验室每年消耗乙醇2000mL/a，约为1.58kg/a，按照最不利情况进行预测，挥发量为乙醇全部挥发，则乙醇挥发量为1.58kg/a。使用乙醇的实验在通风橱内进行，产生的乙醇通过通风橱进行收集，通风橱收集率为90%，排气筒风量为10000m3/h，排气筒距离地面高度为24m。通风橱未收集废气进实验室内换气扇以机械排风的形式无组织排放。有机废气经二级活性炭吸附装置进行处理，处理效率为80%。学校老师应该指导学生正确使用通风橱，有效地收集实验过程中产生的废气，减少无组织废气的排放。 ②硫酸雾及氯化氢 本项目实验过程中会使用硫酸，会产生一定的硫酸雾。本项目硫酸使用量为200mL/a（浓度为98%，密度为1.84g/cm3，折合为3.68kg/a）。本项目实验过程中会使用盐酸，使用量为2000mL/a（密度为1.2g/cm3，折合2.4kg/a）蒸发量参考《环境统计手册》（方品贤等著，四川科学技术出版社出版）液体（除水以外）蒸发量计算公式进行计算，计算公式如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）P·F 式中，Gz——液体的蒸发量，kg/h； M——液体溶质的分子量，硫酸分子量为98，氯化氢分子量为36.5； V——蒸发液体表面空气流速，m/s，本项目取0.5； P——液体温度下空气中的蒸气分压力，温度取20℃，通过查表可知，硫酸P取值为15.44mmHg，氯化氢P取值为4.90mmHg； F——液体蒸发面的表面积，m2，本项目硫酸或盐酸一般于500mL烧杯中使用，烧杯口径为9cm，表面积约为π·0.0452m=0.006m2。 经过公式计算，项目硫酸的蒸发量为0.00676kg/h，氯化氢的蒸发量为0.00078kg/h。 以最坏情况计算项目硫酸和盐酸使用量，即实验课程所有时间即为项目硫酸、盐酸工作时间，初中18个班，每个班30节课，每节课40分钟计算，则共计360小时。则项目硫酸的产生量为2.4336kg/a，氯化氢的产生量为0.2808kg/a。 实验室设置通风橱，设有专门的风道将实验室废气引至屋顶处高空排放，风道排气口距离地面24m，实验在通风橱内进行，通风橱收集率为90%，风量为10000m3/h，干式吸收装置（碱性颗粒吸附）对酸性气体处理效率为40%。 本项目实验室废气非甲烷总烃、硫酸雾及氯化氢的产生，有组织、无组织排放情况见下表所示： 表4-2 实验室废气污染物产排情况一览表 污染物; 污染物产生; 有组织排放; 处理措施; 无组织排放; 处理措施. 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 产生量kg/a; 产生速率kg/a; 产生浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率kg/a; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率kg/a. 非甲烷总烃; 1.58; 0.00439; 1.422; 0.00395; 0.395; 0.2844; 0.00119; 0.1185; 通风橱+干式吸附装置（碱性颗粒）+二级活性炭吸附+24mm高排气筒（DA001）; 0.158; 0.00044; 换气扇机械排风无组排放织. 硫酸雾; 2.4336; 0.00676; 2.19; 0.00608; 0.608; 1.314; 0.00365; 0.365; 0.2436; 0.00068. 氯化氢; 0.2808; 0.00078; 0.25272; 0.0007; 0.07; 0.1516; 0.00042; 0.042; 0.02808; 0.00008. 2）柴油发电间废气 在地下室发电机房设有1台备用发电机，柴油发电机使用过程中会产生废气，发电机采用0#柴油作为燃料，燃烧产生的污染物较少，主要污染物为烟尘、SO2、NOX等，不会对外环境造成明显影响。发电机房设有独立的通风系统，发电机房采用机械送、排风的形式。柴油发电机使用概率较低，使用时间相对较少，仅是用于停电时消防设备设施的备用电源，仅在发生火灾时候紧急启用，不作为其他用途发电。 3）停车场尾气 本项目设有80个机动车停车位在外环车道外侧，汽车尾气主要来自于车辆驶入、驶出时排放的少量废气，主要集中在上学和放学两个时段，车辆排出的尾气中含CH、NO2、CO等少量污染物，排放量比较小且呈无组织排放，经过空气扩散稀释后对周围环境影响较小。 （2）大气环境影响分析 1）有组织废气达标分析 根据前面核算数据，本项目实验室废气非甲烷总烃排放量为0.2844kg/a，排放速率0.00119kg/h，排放浓度为0.1185mg/m3；硫酸雾排放量为1.314kg/a，排放速率为0.00365kg/h，排放浓度为0.365mg/m3；氯化氢排放量为0.1516kg/a，排放速率为0.00042kg/h，排放浓度为0.042mg/m3。均可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求限值。 2）无组织废气达标分析 本项目无组织废气为实验室废气产生的非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢，停车场产生的汽车尾气以及柴油发电机房产生的废气。 根据前面核算数据，本项目实验室废气非甲烷总烃无组织排放量为0.158kg/a，排放速率为0.00044kg/h；硫酸雾排放量为0.2436kg/a，排放速率为0.00068kg/h；氯化氢排放量为0.02808kg/a，排放速率为0.00008kg/h。停车场产生的汽车尾气经宽阔区域自然扩散后对周围大气环境影响较小，柴油发电机使用率较低，每次使用时间较短，产生污染物较少，经自然扩散后对周边大气环境影响有限。综上，本项目产生的污染物无组织排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求，对周边环境影响较小。 3）非正常工况 根据本项目特点，运营期非正常工况主要为环保设施达不到应有效率，本项目按最不利情况（环保设施损坏，无法正常运行）进行分析，即所有环保设施处理效率为0%，经计算，本项目非正常工况污染物产排情况见下表所示： 表4-3 非正常工况污染物产排情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 单次持续时间; 应对措施. 1; 实验室废气; 活性炭吸附、干性吸附（碱性颗粒）装置故障; 非甲烷总烃; 0.439; 0.00439; 40min; 停止试验，上报当地环保局. 2; 硫酸雾; 0.676; 0.00676. 3; 氯化氢; 0.078; 0.00078. 由于本项目非正常工况持续时间较短，污染物排放量较少，及时发现妥善应对，对周边环境空气影响较小。 4）废气治理措施可行性分析 本项目实验过程中会产生硫酸雾、氯化氢等酸性气体。本项目仅在实验过程中用到少量的酸碱试剂，废气产生量很小，且产生废气的实验操作均在通风橱内操作。根据项目特点，同时为了的减少废气含水量对后续活性吸附装置的影响。故采用了干式吸收装置(碱性颗粒吸附)+二级活性炭吸附装置处理技术。(碱性颗粒吸附)对酸性气体处理效率为40%，二级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，处理效率为80%。由1根20m高排气筒(DA001)有组织排放。 干式吸收装置原理： 本项目干式吸收装置(碱性颗粒吸附)为SDG(碱性颗粒)干式酸雾净化器，原理为：含酸废气由进风口进入箱体，然后通过吸附段，吸附段装有SDG吸附剂，SDG吸附剂是一种比表面积较大的弱碱性固体颗粒状无机物，当被净化气体中的酸气扩散运动到达SDG吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。SDG吸附剂对酸气的净化主要是化学吸附，化学反应等，在吸附段内经过净化，净化后的空气由通风机排入大气，建设单位需定期对净化装置进行检查，定期更换吸附填料确保吸附工作正常。处理后的尾气经二级活性炭吸附装置(未考虑酸碱废气处理效率)后最终由楼顶1根24m高排气筒排放。 二级活性炭工作原理： 含有机物的废气经风机的作用，经活性炭吸附层，利用活性炭多微孔比表面积大吸附能力强的特点将有机物质吸附在活性炭微孔内，洁净气被排出；经一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，更换新的活性炭床。 排气筒设置合理性分析： 根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),“新污染源的排气筒一般不应 低于15m,排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。” 本项目拟设置实验室废气排气筒高度为24m，能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“新污染源的排气筒一般不应低于15m”要求”。项目周边200m范围内有恒宁凤凰城(与学校同期建设)、和泰壹家、盛世佳园等，本项目排气筒达不到高出周围200m半径范围的建筑5m以上，因此，本项目实验室废气排放速率标准值应严格50%执行。根据工程分析，本项目实验室排气筒硫酸雾排放速率为0.00365kg/h，氯化氢排放速率为0.00042kg/h，非甲烷总烃排放速率为0.00119kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排气筒高度为24m时的值严格50%的排放速率限值。因此，项目排气筒设置基本合理。 本项目无行业排污许可证申请与核发技术规范，因此对废气治理措施仅进行可行性论证。本项目地下停车场尾气、柴油发电房废气产生量较小，排放浓度和排放量能够满足相关标准要求；根据前文核算，实验室废气非甲烷总烃、硫酸雾及氯化氢的排放可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求。可以保证污染物达标排放，废气治理措施是可行的。 5）监测计划 项目运营过程中产生的污染物按《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)进行监测计划，废气污染物监测计划具体如下表所示。 表4-4 废气监测计划 污染源; 监测点位（编号）; 监测因子; 监测频次. 实验室废气; DA001; 非甲烷总烃; 每年一次. 硫酸雾; 每年一次. 氯化氢; 每年一次. 无组织废气; 厂界上、下风向; 非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、TSP; 每年一次. 厂界内，实验室所在教学楼外侧; 非甲烷总烃; 每年一次. （3）大气环境影响评价结论 综上所述，项目采取的废气处理措施可行，项目运营期主要大气污染物均能达标排放，不会造成区域环境空气质量超标，对周围环境影响较小。因此，项目废气对大气环境的影响是可以接受的。 2、废水 （1）水污染源源强核算 本项目运营期产生的废水主要为教职工及学生的生活污水、办公室及教学用房清洁废水、实验室废水（器皿清洗）。 ①教职工和学生生活污水 根据前文核算，本项目运营期小学部学生及教职工生活污水排放量为41.31m3/d（9914.4m3/a），中学部学生及教职工生活污水排放量为38.25m3/d（9180m3/a），合计学生及教职工生活污水排放量为79.56m3/d（19094.4m3/a）。经化粪池预处理后进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂。 ②办公室及教学用房清洁废水 根据前文核算，本项目运营期办公室及教学用房清洁废水量为28.424m3/d（3410.88m3/a）经化粪池预处理后进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂。 ③实验室废水（器皿清洗） 根据前文核算，本项目运营期实验室废水产生量为45.9m3/a（0.1913m3/d）。实验废水仅为器皿清洗废水，实验室废水主要污染因子为pH，通过统一收集之后先调节pH至6-9之后再排入化粪池处理，进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂。 综上，项目运营期产生的废水混合后经化粪池预处理之后排入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂处理。本项目综合废水排放量为22551.18t/a（108.1753m3/d），主要污染物为pH、CODcr、BODs、SS、氨氮、动植物油。根据《全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》化粪池对生活污水各污染物去除率为：CODcr15%、BOD9%、SS30%、氨氮3%。 本项目运营期废水产生及排放情况具体见下表。 表4-5 项目运营期废水产生和排放情况一览表 污染物; 排放量（t/a）; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 处理前; 浓度（mg/L）; 22551.18; 300; 250; 30; 200; 20. 排放量(t/a); 6.765; 5.638; 0.676; 4.51; 0.451. 处理措施; 生活污水进入化粪池预处理，实验室废水收集后先进行酸碱中和调节pH后进入化粪池预处理. 处理后; 浓度（mg/L）; 22551.18; 255; 227.5; 29.1; 140; 20. 排放量(t/a); 5.75; 5.131; 0.656; 3.157; 0.451. 标准; /; 500; 300; 45; 400; 100. 注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准限值. 由表4-5可知：项目运营期各功能单元均投入使用后，综合污水排放量约为22551.18m³/a。项目综合污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A级标准限值)，再排入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理，可实现达标排放 （2）废水排放可行性 ①芒市污水处理厂概况 本项目运营期产生废水经化粪池预处理后进入市政污水管网，然后进入芒市污水处理厂处理。芒市污水处理厂位于芒市芒核村西侧，紧邻芒市大河，服务范围为芒市城区。总占地面积为53.4亩，处理规模为3.0万吨/日，采用氧化沟（卡鲁赛尔）处理工艺，出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水经处理达标后排入芒市大河，污水处理厂主要承担芒市主城区范围内的城镇生活污水。本项目位于芒市二环西路南侧和320国道北侧，属于芒市污水处理厂的服务范围，项目废水排放量约为108.1753m3/d，不会对芒市污水处理厂产生较大负荷。且本项目废水经化粪池预处理后，出水水质可满足COD≤500mg/L，BOD₅≤300mg/L，氨氮≤45mg/L，SS≤400mg/L，动植物油≤100mg/L，符合芒市污水处理厂的进水水质要求。 ②接管芒市污水处理厂可行性分析 本项目采取雨污分流制，雨水由雨水管网排入市政雨水管网。项目运营期产生的废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，根据项目《设计方案》，项目所在区域已经铺设市政雨污管网，本项目化粪池排出废水于项目北侧接入市政污水管网，本项目新增污水量为108.1753m3/d，芒市污水处理厂处理规模为3.0万吨/日，本项目污水占芒市污水处理厂处理容量0.36%，负荷很小，在芒市污水处理厂可接纳容量内，因此本项目排入市政污水管可行。 （3）废水排放口基本信息及纳管标准 废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-6所示： 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 混合废水; pH（无量纲）、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 芒市污水处理厂; 间断; H1; 化粪池; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见表4-7所示： 表4-7 废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口坐标; 排放量（万t/a）; 受纳污水处理厂信息; 排放去向; 排放规律; 排放时段. 名称; 污染物种类; 标准限值（mg/L）. 经度; 纬度. 1; DW001; 98.584868633; 24.462363768; 2.2551; 芒市污水处理厂; pH（无量纲）; 6-9; 芒市污水处理厂; 间断; /. CODcr; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. NH3-N; 1. 氨氮标准限值括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为＜12℃时的控制指标。 （4）废水监测计划 项目废水监测情况及点位情况详见表4-8所示： 表4-8 项目废水监测计划一览表 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 化粪池排放口; DW001; pH（无量纲）、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 每年1次; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准. （4）地表水环境影响评价结论 本项目废水经学校化粪池预处理之后进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂处理。本项目废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政污水管网，因此项目废水对地表水影响是可以接受的。 3、噪声 （1）噪声源强 运营期主要噪声源为实验室设备、水泵房、风机等设备噪声以及日常进出的车辆噪声，噪声源强65-85dB（A），通过合理布局、选用低产噪设备、水泵房、柴油发电机房封闭，实验设备布置于室内，采用墙体阻隔等减振措施，本项目主要设备噪声源强情况见下表所示： 表4-9 主要设备噪声源强情况一览表 序号; 噪声源; 产噪设备; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 防治措施; 降噪后噪声级dB（A）. 1; 实验室; 实验室设备; 若干; 65-75; 合理布局、选用低产噪设备、水泵房、柴油发电机房封闭，实验设备布置于室内，采用墙体阻隔，停车场设置禁止鸣笛、限速等标志; 55. 2; 水泵房; 水泵; 1; 80-85; 65. 3; 设备间; 风机; 若干; 75-85; 30. 4; 柴油发电机房; 柴油发电机; 1; 80-85; 65. （2）达标情况 ①预测 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》中模式基本公式。 ①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.1） 式中：Lp(r) ——预测点处声声压级，dB； Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) （A.2） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的 A 声级 LA(r)可按式（A.3）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)] LA(r) =（A.3） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 ③在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 LA(r)=LA(r0)-Adiv （A.4） 式中：LA(r) ——距声源 r 处的 A 声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB。 ②预测结果 项目厂界及关心点噪声预测结果如表4-10所示： 表4-10 噪声影响预测结果一览表 预测位置; 昼间; 标准值dB（A）; 达标情况. 背景值; 贡献值; 预测值; 昼间. 北厂界; /; 16.64; /; 70; 达标. 西厂界; /; 31.42; /; 70; 达标. 南厂界; /; 10.14; /; 70; 达标. 东厂界; /; 16.64; /; 60; 达标. 散户; 55.6; 14.43; 55.6; 60; 达标. 凤凰城; 52.0; 14.28; 52.0; 60; 达标. 项目水泵、风机、锅炉等设备经墙体阻绝和距离衰减后，敏感目标（散户）声环境可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；厂界北、厂界西、厂界西侧距道路45m±5m区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准，厂界东侧噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。水泵、风机及柴油发电机等设备均设置在地下设备间内，设备间封闭，采用低噪声设备，基础减震等措施。 项目进出车辆在停、启时会产生一定噪声，本环评要求校园停车区域设置禁止鸣笛、限速等标志，上下学时间段辅以保安流动执勤，加强管理，项目运营期车辆产生的噪声影响不大，不会对周边声环境产生较大影响。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，并结合项目污染源分布、污染物性质与排放规律，以及厂区周边环境特征，制定污染源监测计划，噪声监测计划见表4-11。 表4-11项目噪声自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界、最近敏感点; 等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、废包装物、卫生保健室废药品、实验室废试剂、实验室废液、废活性炭、废吸附剂、废机油等。 （1）生活垃圾 生活垃圾按每人每天0.5kg，学校教工及学生共计2720人，年工作日为240天，生活垃圾产生量为1.36t/d（326.4t/a）。学校内设置若干垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，再交由环卫部门统一处理处置。 （2）一般固体废物 本项目教学过程中会产生教具外包装、器材外包装、试剂外包装(不沾染试剂)等拆包会产生废包装，产生量约为0.05t/a，收集后外售处理。根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T，39198-2020)，废包装物属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，废物代码“900-999-99”。 （3）危险废物 1）实验室废物 ①生、化实验室共有废物 本项目危险废物主要是实验样品处理中废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料等根据《国家危险废物名录》(2021年版)，研究、开发和教学活动中化学实验室产生的废物属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”。其中废弃的样品、废弃的称量纸、擦拭纸、废弃的化学试剂、化学试剂包装材料等每年产生0.5t/a； ②生物实验室特有废物 生物实验室特有废物主要有生物实验室植物残枝废料、动物标本及切片玻片等。 A.生物实验室主要进行小动物标本、切片玻片观察、植物根、茎、叶形态观察等。动物外形观察使用动物标本及切片玻片进行授课，植物形态观察会产生少量的生物实验室植物残枝废料，产生量为0.02t/a，依据《国家危险废物名录(2021年版)》中规定，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”，暂存在危险废物暂存间，定期交由资质单位运送处理。 B.实验会产生少量的生物实验室动物标本和动物切片玻片，产生量为0.03t/a，依据《国家危险废物名录(2021年版)》，生物实验室动物标本和动物切片玻片为危险废物，废物类别“HW01医疗废物”，危废代码“841-003-01病理性废物”。集中收集于危险废物暂存间内设置的专用的带盖式收集容器中，医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发【2003】188号)的包装物或者容器内(包装袋、利器盒和周转箱(桶))：在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。医疗废物在危废间内设置专门区域，与其他危废分区放置，交由危险废物处置单位处理。 2）实验废液 实验废液为化学实验过程中含化学试剂的实验液体及首次和二次清洗废水，实验废液产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，研究、开发和教学活动中化学实验室产生的废物属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，危废代码“900-047-49”。 3）卫生保健室废物 本项目卫生保健室主要进行简单的伤口消毒、包扎等，不进行注射及手术。 产生的医疗废物主要为带血液的棉球、棉签、纱布及其他各种敷料等；根据《国家危险废物名录》(2021年版)，医疗废物属于危险废物，废物类别“HW01 医疗废物”，危废代码“841-001-01”。本项目医疗废物产生量为0.02t/a，集中收集于危险废物暂存间内设置的专用的带盖式收集容器中，医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发【2003】188号)的包装物或者容器内(包装袋、利器盒和周转箱(桶))；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 医疗废物在危废间内设置专门区域，与其他危废分区放置，定期交由有资质单位统一外运处置。 4）废活性炭 本项目使用“两级活性炭吸附”处理产生的有机废气本项目有机废气消减量为1.1376kg/a。根据《现代涂装手册》(化学工业出版社，陈治良主编)，活性炭吸附容量一般为25%，则本项目所需活性炭量为4.5504kg/a。同时根据前文计算，项目2个活性炭箱填充活性炭量约为3.2kg，每年更换2次，每年更换换活性炭量为6.4kg，可满足本项目所需用活性炭量，故本项目产生废活性炭量为7.5376kg/a(活性炭量与吸附有机废气量之和)。废活性炭属于《国家危险废物名录》(2021年版)中“HW49类危险废物(900-047-49)”，废活性炭暂存于危废暂存间，需定期交由有资质的单位回收处理。 5）废吸附剂 干式吸收装置(碱性颗粒吸附)会产生废吸附剂，本项目SDG干式酸雾净化器处理实验过程中产生的酸性气体，吸附填料主要为SDG吸附剂，SDG吸附剂是一种比表面积较大的弱碱性固体颗粒状无机物，与酸性废气发生化学反应生成一种新的中性盐物质而存储于SDG吸附剂结构中。根据建设单位提供资料，根据本项目废气产生情况，吸附剂大约一年更换一次，年产生量为0.005t/a。吸附剂可能沾染有机废气，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，此部分废物属于HW49其他废物一非特定行业中的“900-047-49生产、研发、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氤、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液。含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等”，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置。 6）废机油、废柴油 项目停电时会使用柴油发电机，会产生少量的废柴油。项目会定期对柴油发电机、风机等设备设施进行检修，会产生少量的废机油。废柴油、废机油的产生量约为0.001t/a 表4-12 项目危险废物情况一览表 产生环节; 名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 形态; 危险特性; 产生周期; 污染防治措施. 实验室; 废试剂瓶、废化学试剂、废化学试剂称量纸、擦拭纸; HW49; 900-047-49; 0.5; 固态; T/C/I/R; 一周/次; 分类收集暂存于项目危废暂存间中，定期委托资质单位清运处置. 生物实验室植物残渣; HW49; 841-003-01; 0.02; 固态; T/C/I/R; 一周/次. 生物实验室动物标本及切片玻片; HW01; 900-047-49; 0.03; 固态; In; 一周/次. 实验废液、首次及二次清洗水; HW49; 900-047-49; 0.5; 液态; T/C/I/R; 一周/次. 体育馆保健室; 医疗废物; HW01; 841-003-01; 0.02; 固态; In; 一周/次. 废气装置; 废活性炭; HW49; 900-047-49; 0.0075; 固态; T/C/I/R; 半年/次. 废吸附剂; HW49; 900-047-49; 0.005; 固态; T/C/I/R; 一年/次. 发电机房、储备油房; 废柴油、废机油; HW08; 900-249-08; 0.001; 液态; T/I; 一年/次. （4）固体废物产生与处置情况 本项目运营期固体废物产生与处置情况见下表所示： 表4-12 项目固废产生与处置情况表 场所/装置; 名称; 产生量（t/a）; 固废属性; 处置方式; 排放量（t/a）. 整个校区; 生活垃圾; 326.4; 生活垃圾; 垃圾桶分类收集，统一由环卫部门清运处置; 0. 教学楼; 废包装材料; 0.05; 一般固废; 统一收集，外售给废品回收; 0. 实验室; 废试剂瓶、废化学试剂、废化学试剂称量纸、擦拭纸; 0.5; 危废; 分类暂存于危废暂存间，委托相关资质单位清运处置; 0. 生物实验室植物残渣; 0.02; 0. 生物实验室动物标本及切片玻片; 0.03; 0. 实验废液、首次及二次清洗水; 0.5; 0. 体育馆保健室; 医疗废物; 0.02; 0. 废气装置; 废活性炭; 0.0075; 0. 废吸附剂; 0.005; 0. 发电机房、储备油房; 废柴油、废机油; 0.001. 合计; 327.5335; /; /; 0. （5）固体废物环境管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中有关规定，并结各本项目危险废物的特点，对危险废物贮存容器以及临时贮存场所要求如下： 本项目设置的危险废物临时贮存场所，单独隔离，设立明显警示标示牌，所有危险废物要分类放置，危废临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)设计，具体要求如下： ①做好防雨、防渗、防晒、防淋溶，防止二次污染，必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。 ②地面按照重点防渗区进行防渗处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，本次环评建议采用混凝土硬化，并在地面上方采用2mm厚的环氧树脂进行防渗。 ③加强工作人员危险品贮存、使用危险品事故防范和应急技术装备的常识，危废暂存间管理人员须经过专业知识培训，避免应操作不当造成泄漏。 ④设置危险废物管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 ⑤使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑥加强对设备进行检查和巡视，发现泄漏情况及时进行处理。 ⑦库房严格设置三防措施。 同时，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，项目单位对危险废物处置应做到以下几点： 第一，对危险废物的容器和包装物以及收集，贮存，运输，处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容；装载危险废物的容器必须完好无损；第二，项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门申报危险废物的种类，产生量，流向，贮存，处置等有关资料；第三，项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒堆放；第四，项目将危险废物提供或者委托给有经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；第五，收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；第六，转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。联单保存期限为五年；运输危险废物必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，认真执行转移联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局；第七，收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及他物品转作他用时必须经过消除污染的处理方可使用；第八，危废库房要设置桶盛装危废，降低危废库房内无组织有机废气的排放。 对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的标准进行，应建立检查、维护制度，定期检查相关设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行。应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 （6）固体废物环境影响结论 综上所述，项目产生的固废处置率达100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。 5、地下水及土壤 根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和各构筑物构筑方式，将校区划分为：重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区。 重点污染防治区：对地下水环境有污染的污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域，主要包括危废暂存间、化学实验室、生物实验室、药品室、准备室、柴发电间。 一般污染防治区：对地下水环境有污染的污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域，主要包括化粪池等。 简单污染防治区：主要教学楼、综合楼等其他区域。 （1）防渗设计要求 ①地下管道或建、构筑物防渗的设计使用年限分别不应低于相应设备、地下管道或建、构筑物的设计使用年限； ②污染防治区应设置防渗层； ③简单防渗区防渗技术要求为一般地面硬化；一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×107cm/s的粘土层；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×107cm/s的粘土层。 ④防渗层可由单一或多种防渗材料组成。 ⑤污染防治区地面应坡向排水口或排水沟。 ⑥当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐处理。 （2）地面防渗 一般污染防治区采用抗渗钢纤维或配筋混凝土铺砌，非污染防治区铺砌部分采用素混凝土铺砌。混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的要求，混凝土的强度等级不应低于C25。 将学校进行分区防渗，各区防渗要求见下表所示： 表4-13 项目分区防渗要求一览表 序号; 区域; 防渗要求; 具体参数要求. 1; 教学楼、报告厅、风雨球场; 简单防渗; 一般地面硬化. 2; 化粪池; 一般防渗; 防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×107cm/s的粘土层. 3; 危废暂存间、化学实验室、生物实验室、医疗室; 重点防渗; 防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×107cm/s的粘土层. 本项目分区防渗布置情况见附图。 6、环境风险 （1）风险调查 本项目为学校，涉及化学品主要用于化学实验。根据学校实验室所用试剂和药品种类，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B突发环境事件风险物质及临界值表和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),确定本项目风险物质主要为酒精、盐酸、硫酸、重铬酸钾、白磷、氢氧化钡、柴油、废机油。项目主要危险物质理化性质情况见表4-14，项目主要危险物质与临界量的比值如下表4-15。 本项目涉及的风险物质理化性质见下表所示： 表4-14 项目风险物质理化性质一览表 物质名称; 废机油. 理化性质; 外观与形状：浅黄色粘稠液体；相对密度(水=1)：0.91；闪点，℃：＞200；引燃温度，℃：＞300；凝点，℃：≤-18 ：饱和蒸汽压(KPa)：0.13(145.8℃)；可燃性：可燃；爆炸极限：无爆炸性. 健康危害; 侵入途径：眼睛、皮肤、吸入；急性影响：气体吸入武器可能会引起上呼吸道刺激；眼睛可能会引起轻微刺激；皮肤长期接触可能会引起脱脂；吞食未知；由于长期接触会使皮肤或呼吸道疾病的人症状加重。. 毒性危害; 急性毒性数据无，低毒。. 物质名称; 乙醇. 理化性质; 无色液体，有酒香；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮 吸收。健康危害：本品为中枢 神经系统抑制剂。首先引起兴 奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。. 毒性危害; 毒性：属微毒类。急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮); LC5037620mg/m³，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. 物质名称; 盐酸. 理化性质; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味溶点℃:-114.8(纯)沸点℃:108.6(20%) 溶解性：与水混溶，溶于碱液。. 健康危害; 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生 中合反应，并放出大量的热，具有较强的腐蚀性. 毒性危害; /. 物质名称; 硫酸. 理化性质; 无色吸水性粘稠液体液体，密度1.8g/cm³，熔点-32℃，沸点280℃。. 健康危害; 为强氧化剂，与可燃性、还原性物质反应剧烈，遇金属能产生可燃性氢气，溶解水中时可 产生大量热，能是有机物碳化而损坏，腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道粘膜，吸入烟气会发生肺水肿。. 毒性危害; LDso:2140mg/kg(大鼠经口) LD₅o:510mg/m³，2小时(大 鼠吸入);320mg/m³，2小时(小鼠吸入)。. 物质名称; 氢氧化钡. 理化性质; 无色透明结晶或白色粉末，可溶于水和甲醇，微溶于乙醇，几乎不溶于丙酮，相对密度2.188，熔点78℃，能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性. 健康危害; 口服后急性中毒表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、脉缓、进行性肌麻痹、心律紊乱、血钾明显降低等。可因心律紊乱和呼吸麻痹而死亡。吸入烟尘可引起中毒，但消化道症状不明显。慢性影响：长期接触钡化合物，可有无力、气促、口腔黏膜肿胀糜烂、鼻炎、结膜炎、腹泻、心动过速、压增增高、脱发等。. 毒性危害; LD50：255mg/kg. 物质名称; 重铬酸钾. 理化性质; 桔红色结晶，溶于水，不溶于乙醇，分子量294.21，熔点398℃，密度2.68. 健康危害; 急性中毒：吸入后可惹起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音沙哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐化消化道，惹起恶心、呕吐、腹痛、血便等，重者出现呼吸困难、休克、肝伤害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮痒、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。. 毒性危害; LD50：190mg/kg. 物质名称; 白磷. 理化性质; 无色至黄色蜡状固体，有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光，不溶于水，微溶于苯氯仿，易溶于二硫化碳，分子量123.90，熔点290℃，密度4.77. 健康危害; 急性吸入中毒表现有呼吸道刺激症状、头痛、头晕、全身无力、呕吐、心动过缓、上腹疼痛、黄疸、肝肿大。重症出现急性肝坏死、中毒性肺水肿等。口服中毒出现口腔溃烂、急性肠胃炎，甚至发生食道、胃穿孔。数天后出现肝、肾损害，重者发生中毒性肝病、肾损害、急性溶血等，以致死亡。慢性中毒：神经衰弱综合征、消化功能紊乱、中毒性肝病。引起骨骼损害，尤以下颚骨显著，后期出现下颚骨坏死及齿槽萎缩。. 毒性危害; LD50：3.03mg/kg（大鼠经口）. 表4-15 项目危险化学品及危险物质储存情况一览表 序号; 危险物质; 储存位置; 最大储存量（t）; 临界量Qi（t）; 风险物质数量与临界量比值Q. 1; 氢氧化钡; 化学实验室药品柜; 0.0001; 50; 0.000002. 2; 盐酸; 化学实验室药品柜; 2000ml; 7.5; 0.000293. 3; 硫酸; 化学实验室药品柜; 2000ml; 10; 0.00036. 4; 重铬酸钾; 化学实验室药品柜; 0.0001; 50; 0.00002. 5; 乙醇; 化学实验室药品柜; 2000ml; 500; 0.0000036. 6; 白磷; 化学实验室药品柜; 0.0001; 5; 0.00002. 7; 废机油; 危废暂存间; 0.001; 2500; 0.0000004. 8; 柴油; 柴油发电机储油室; 0.05; 2500; 0.00002. 合计; /; 0.000719. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C危险物质及工艺系统危险性分级，物质总量与其临界量比值(Q)。 Q=q1/Q1+q2/Q2+....qn/Qn=0.000719<1 项目环境风险潜势为I，只需对环境风险进行简单分析。 （2）环境风险识别 本项目发生风险事故主要为实验室危险化学品贮存、使用过程中产生的风险，危险废物贮存、转移过程中产生的风险，柴油间泄漏或者火灾等风险，造成环境污染。 （3）环境风险分析 本项目涉及的风险物质盐酸、硫酸等具有强腐蚀性，如果由于贮存装置破裂或贮存、使用过程中操作不当造成泄漏，会对实验室器材等造成很大程度的损坏，排入实验室污水管道会增大或减小污水的pH值，甚至与污水中其他物质反应产生次生污染；乙醇为易燃具有挥发性的液体，遇明火很容易发生燃烧甚至引发火灾，当其他化学药品也被引燃时就会产生复杂的大气污染物，污染空气。由于项目使用以上化学药品总量较少，经妥善保管、管理，可避免产生严重影响。废矿物油、柴油属于易燃物，泄漏后遇明火、高热可能发生火灾、爆炸；发生火灾、爆炸后燃烧产物主要为NOX、CO2等，当不完全燃烧时将产生CO，将会对环境造成二次污染，极端情况下可能造成人员伤亡。 （4）环境风险防范及应急要求 1）学校实验室危险化学品贮存、使用过程中风险防范及应急要求： ①化学药品管理要按国家有关规定的《中小学实验室管理制度》和《危险化学品安全管理条例》等有关条款严格执行。 ②化学药品保管室要阴凉、通风、干燥；有防火、防盗和急救设施；化学药品要由可靠的、有化学专业知识的人专管；化学药品保管室禁止吸烟和使用明火。 ③化学药品应按性质分类存放，并采用科学的保管方法。如受光易变质的药品应装在避光容器内；易挥发、溶解的药品要密封；长期不用的药品应密封；装碱性药品的玻璃瓶不能用玻璃塞；互相易发生化学反应的药品应隔开存放等。 ④化学药品应在容器外贴上标签并密封保护，短时间内装药品的容器可不密封。 ⑥演示实验化学药品必须由教师领取，用后立即归还并记录。 ⑦危险化学药品必须严格管理：必须存放在危险化学药品专用柜或仓库，实行“双人双锁”管理；领取危险化学药品必须根据实验需要由使用老师和两位保管员共同核实 数量，登记、签字才能发放，使用后应立即交还保管室登记核实数量后，放回危险化学药品专用柜(毒品柜)或仓库。 ⑧化学品入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，学校要及时清理及销毁。 ⑨学校应成立专门安全检查小组，定期(每学期开学及期末)进行安全检查，核对帐物及安全措施等情况，特别是对危险化学药品要逐项清点等。 ⑩)使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。 ⑪建立化学、生物实验室环境管理台账记录制度。 ⑫制定应急处理措施，编制环境风险预案，报德宏州生态环境局芒市分局备案。 本项目化学品储量较少，在采取上述措施后，发生环境风险事故的几率较低，对环境的影响不大。 2）废矿物油、柴油泄漏的环境风险防范措施 ①防止泄露措施 a危废暂存间设置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求，做好防雨、防渗、防晒、防淋溶，防止二次污染，必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。 b危废暂存间地面按照重点防渗区进行防渗处理，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，本次环评建议采用混凝土硬化，并在地面上方采用2mm厚的环氧树脂进行防渗。 c加强工作人员危险品贮存、使用危险品事故防范和应急技术装备的常识，危废暂存间管理人员须经过专业知识培训，避免应操作不当造成废机油泄漏。 d设置危险废物管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器。 e使用符合标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 f加强对设备进行检查和巡视，发现漏油情况及时进行处理。 h库房严格设置三防措施。。 ②防止火灾引发次生反应的环境风险防范措施 a加强设备电线及接头的检修及维护，防止因线路老化、接触不良等原因造成火灾事故。 b设置危险警示牌，配备消防沙和灭火器。 c项目应制定严格的管理制度，加强原料的运输、贮存、使用过程的管理；在原料存放和使用过程中，应加强专人管理，禁止吸烟，禁止明火产生，整个车间均要防火防爆；为防止摩擦、冲击等发热、发火花而起火；电气设备应定期检修，发现可能引起火花，短路，发热及电气绝缘损坏，接触电阻；为监视整个厂区的生产运行情况、火灾及安全防范。 d严格规范员工操作，做好防护措施，加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁违章作业，防止因失误操作造成环境风险事故的发生。 （5）环境风险结论 本项目不存在重大危险源。项目发生风险的几率很小，通过加强监控和管理，采取有效措施，加强对师生员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可有效降低风险发生的几率并减轻其造成的影响。 综上所述，本项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 施工作业 | 扬尘 | 洒水抑尘、篷布覆盖、围挡。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | CO、HC、NOx | 篷布覆盖、限速行驶 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 运营期 | 实验室废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 通风橱收集（收集率90%），由管道出送至楼顶，经干性吸收装置（碱性颗粒吸附）处理后再经由二级活性炭装置吸附后，经排气筒排放，排气筒距离地面高度24m | GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 实验室废气（无组织） | 非甲烷总烃 | 通风橱未收集废气经实验室内换气扇以机械排风的方式无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 停车场废气 | 颗粒物、烃类、NOX | 产生量较小，经室外自然扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） |
|  |  | 柴油发电机房废气 | 烟尘、SO2、NOX | 设有独立的通风系统，采用机械送、排风的形式 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工废水 | SS | 1个沉淀池 | 沉淀处理后回用于施工工地洒水降尘，不外排。 |
|  |  | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油 | 临时化粪池 | 临时化粪池预处理后排入市政污水管网最终排入芒市污水处理厂 |
|  | 运营期 | 实验废水（器皿清洗） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 先经由酸碱调节装置将pH调至中性后排入化粪池，化粪池预处理后进入市政管网，最终排入芒市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、动植物油 | 化粪池预处理后进入市政管网，最终排入芒市污水处理厂 |  |
| 声环境 | 施工期 | 施工作业 | 噪声dB（A） | 加强管理，选用低噪声设备，尽量避免夜间施工等 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 柴油发电机、水泵、风机等 | 噪声dB（A） | 采取低噪声设备、优化布局，并设置隔声减振等降噪设施。 | 项目北侧、南侧、西侧45m±5m区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，项目东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 |  | 一般固废可回收利用部分分类收集之后外售；生活垃圾统一收集之后由环卫部门清运处置；危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由相关资质单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | ### 分区防渗，危废暂存间、化学实验室、生物实验室、球场医疗室等进行重点防渗，化粪池、储油间做一般防渗，教学楼、风雨球场、报告厅进行简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ①建设单位应及时修订更新突发环境事件应急预案，对相关人员进行安全教育，制定必要的安全操作规程和管理制度。制定重大事故应急措施计划，适时组织事故演习。 ②加强柴油发电机、储油间的检查与维护，发现问题及时解决，柴油发电机间与储油间应该设置消防设施。 ④危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求建设，杜绝危险废物泄漏影响地下水环境和土壤环境。 ⑤加强厂区防火管理，张贴禁火标志，严禁一切火种带进生产车间及危废暂存间。 ⑥加强危废暂存间的管理，设置专人负责，分类分容器收集暂存，定期委托资质单位清运处置。 ⑦化学品柜应该贴有相应的化学品标志和安全标志，使用化学品世应该进行登记，化学实验室应设置灭火器等消防设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | （1）建立和完善环保管理机构 项目实施后，由校长负责公司的环境管理工作，配置兼职环保员一人，负责公司的环保管理工作，监督、检查环保设施的运行和维护及保养情况。制订相关的环保管理制度，规范工作程序，同时按照环保部门的要求，按时上报环保设施的运行情况，以接受生态环境部门的监督。 （2）激励和完善各项规章制度 建立和完善企业环保管理制度和岗位责任制，制定“环保经济责任制考核办法”，加强环保宣传和对员工的培训，健全环保规章制度和规范的环保台账系统(包括废水、废气、固废污染治理设施运行和管理台账)。 （3）运营期管理 ①根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本项目属于名录未作规定的排污单位，无需纳入排污许可管理。 ②按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。 ③接受生态环境主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。 （4）排污口设置 ①根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号），排污口规范设置主要是便于计量监测和日常现场监督检查。项目建成后应按照国家对排污口设置相关规范，在排污口设置有相应的环境保护图形标志牌。 ②各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排污口图形标准设置应符合国家环境保护总局《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]第95号）。 ③根据《排污口规范化整治要求（试行）》（环监[1996]470号），按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则，结合《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）的要求，规范化废气排放口设置采样孔和采样平台。 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”相关规定，所在区域环境质量现状良好，在切实落实各项环保措施后，项目产生的污染物均能满足相应的排放标准要求且得到妥善处置，各类污染物对环境敏感点的影响可减小到可接受程度，不改变周边环境的功能要求。从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。