建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：      德宏宝诚汽车服务有限公司修理厂      

建设单位：          德宏宝诚汽车服务有限公司          

编制日期：2018年9月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、 建设项目基本情况  

	项目名称
	德宏宝诚汽车服务有限公司修理厂

	建设单位
	德宏宝诚汽车服务有限公司

	法人代表
	赵国平
	联系人
	赵国平

	通讯地址
	云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧

	联系电话
	182*****328
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□  改扩建√   技改□
	行业类别

及代码 
	汽车修理与维护O[8011]

	占地面积

(平方米)
	2200
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	108
	其中：环保投资（万元）
	13.5
	环保投资占总投资比例（%）
	12.5

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	预计2018年11月

	（一）工程内容及规模：

1、项目背景及任务由来

（1）现有项目概况

德宏宝诚汽车服务有限公司租赁刘辉田和刘转英位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧的土地建设德宏宝诚汽车服务有限公司建设项目，于2016年4月编制了建设项目环境影响登记表，项目进行汽车清洗、美容、装饰，年设计洗车1000辆，2016年4月20日通过了芒市环境保护局审批，编号为芒环评2016-95号。

（2）本次扩建项目由来

本次扩建内容为在现有项目区增设一间烤漆房，扩建完成后年维修车辆1000辆、烤漆车辆500辆、清洗车辆1000辆。

（3）环评程序

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）第四十条“社会事业与服务业”中的126条“汽车、摩托车维修场所（营业面积5000m2及以上，涉及环境敏感区的）”须编制环境影响报告表。本项目建筑面积3016.4m2，因设置一间烤漆房，因此需编制环境影响报告表。为此，德宏宝诚汽车服务有限公司委托我单位对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，以及评审意见修改完成了《德宏宝诚汽车服务有限公司修理厂环境影响报告表》（报批稿），供建设方上报审批。

2、建设内容及规模

本项目扩建完成后年维修车辆1000辆，年烤漆车辆500辆，年洗车1000辆，并完善相应的环保措施。扩建后项目工程组成内容一览表详见表1-1。

表1-1  扩建后项目工程组成一览表

工程分类

项目

主要内容及规模

备注

主体工程

待售车辆展示区

建筑面积402.2m2，位于1F，位于项目区北侧，进行待售车辆展示。
利用已有

待修车辆停放区

建筑面积417.8m2，位于1F，位于项目区北侧，用于待修车辆的停放。
新建
拟建维修区
建筑面积579.2m2，位于1F，位于项目区南侧，用于车辆维修。
新建
焊接车间

建筑面积50m2，位于1F，位于项目区东南侧，用于车辆焊接。
新建

烤漆房

建筑面积146m2，位于1F，共1间，位于项目区西南侧，对维修车辆进行喷烤漆。
新建（原洗车场位置）
洗车场

建筑面积103m2，位于1F，位于项目区西南侧，对维修车辆进行清洗。
新建

（原位置改为烤漆房）

辅助工程

材料仓库

建筑面积50m2，位于1F，共1间，位于项目区中央，用于原材料储存。
利用已有
宿舍

建筑面积405.2m2，位于2F，共4间，位于项目区南侧及西侧，提供员工住宿。
利用已有
设备间

建筑面积62m2，位于1F，共1间，位于项目区南侧，用来装维修设备。
利用已有
杂物间

建筑面积67m2，位于1F，共1间，位于项目区南侧，用于存放杂物。
利用已有
危废暂存间

建筑面积20m2，位于1F，共1间，位于项目区南侧，用于存放危险废物。
利用已有进行完善
客户接待室

建筑面积60m2，位于1F，共1间，位于项目区东北侧，用于接待客户。
利用已有
客户休息室

建筑面积233.5m2，位于1F，共6间，位于项目区中央，供客户休息。
利用已有
办公室

建筑面积233.5m2，位于2F，共5间，位于项目区中央，用于员工办公。
利用已有
厨房

建筑面积146m2，位于2F，共1间，位于项目区西南侧，提供员工餐饮。
利用已有
卫生间

建筑面积41m2，位于1F，共2间，位于项目区南侧和东北侧，供员工和客户使用。
利用已有
公用工程

供电

由附近供电管网接入，项目不设备用发电机。
利用已有

供水

由附近自来水管网供给。
利用已有

排水

本项目实行雨污分流。雨水排入机场大道市政雨水管网；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排。

新建

环保工程

废水

隔油池

位于厨房西侧和洗车场西侧，容积分别为0.4m3，2.0m3。

新建

化粪池

位于项目区南侧和东北侧，总容积为6m3。
利用已有
循环水设备

位于项目区西北侧，处理生产废水。
新建

废气

烤漆房废气
经过滤棉+活性炭吸附装置（去除率90%）处理后，由一根15m高排气筒外排。
新建

厨房油烟

经小型油烟净化器处理后经高于厨房屋顶的排气筒外排。

新建

固体废物

生活垃圾

设置若干个生活垃圾收集桶。
利用已有
厨房泔水和厨房隔油池废油

设置1个带盖泔水收集桶。

利用已有

废旧零部件
10个一般固废收集桶。
利用已有

废机油、废电池、废过滤棉、废活性炭、洗车场隔油池废油等

设置1间危险废物暂存间（20m2）。
利用已有进行完善

废机油、洗车场隔油池废油

设置1个5L的收集桶、3个专用废油收集桶。

利用已有

噪声

噪声防治措施

高噪设备加装减震垫。

利用已有
表1-2  扩建后项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
2200

总建筑面积

m2
3016.4

占地面积1623

其中

待售车辆展示区

m2
402.2

待修车辆停放区

m2
417.8

修车区

m2
579.2

焊接车间
m2
50

烤漆房

m2
146
共1间
洗车场

m2
103
材料仓库

m2
50

共1间
设备间

m2
62

共1间
杂物间

m2
67

共1间
危废暂存间

m2
20

共1间
客户接待室

m2
60

共1间
客户休息室

m2
233.5

共6间
办公室

m2
233.5

共5间
厨房

m2
146

共1间
宿舍

m2
405.2

共4间
卫生间

m2
41

共2间
硬化地面、道路、停车场

m2
680

总投资

万元

108

人员配置

人

15

年运营

d

280

8h/d

3、扩建后主要原辅材料及能源消耗

扩建后项目运营过程中使用的主要材料为汽车零部件、机油及漆类。据建设方提供的资料，项目使用的原辅材料详见表1-3。

表1-3  扩建后项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

原料名称

单位

年用量

来源

1

汽车各类配件

套

若干

外购

2

底漆、面漆

kg

62.5

杜邦施必快系列

3

色漆

Kg

62.5

4

稀释剂

kg

31.2

5

固化剂

kg

25

6

腻子粉

t

0.12

7

清洗剂

L

43.8

8

机油

t

1.9

/

9

润滑油

t

0.12

昆仑

10

蓄电池

个

187.5

/

11

防冻液

桶

37.5

/

12

活性炭和过滤棉

t

0.1

/

13

焊丝

t

0.3

/

14

CO2
罐

1.5

半年用一罐，用完后及时更换

15

砂纸

张

若干

/

16

擦拭纸

t

0.03

/

主要原辅材料理化性质：

根据建设方提供资料，本项目汽车喷涂过程中，使用油漆、固化剂、稀释剂、腻子粉均为杜邦公司施必快系列配套产品。

表1-4  油漆、稀释剂等成分

序号

名称

成分

1

底漆、

面漆

脂类溶剂30%；石脑油15%；苯乙烯10%；石油馏出物20%， 氧化锌15％、碳黑2％、氧化铁黄0.6％、桐油1.45％、环烷酸钴0.1%、环烷酸锰0.39%、环烷酸铅0.46%、环烷酸钙0.1%，其它4.5%

2

清漆
乙酸丁酯20.0-30.0%；正丁醇5.0-10.0%，二甲苯3.0-5.0%；羟基乙酸丁基酯3.0-5.0%；加氢的石油磺化重石脑油1.0-3.0%，酚醛树脂5-10％、醇酸树脂5％、聚乙烯醇3％、消泡剂0.5％、碱性碳酸铝珠光素5％、油酸皂1％、溶剂汽油60％、颜料2％、炭墨2％、轻质碳酸钙3％

3

稀释剂

乙酸丁酯40-45%，二甲苯20.0-30.0%；甲苯1-5%；轻芳烃溶剂石脑油（石油）5.0-10.0%；乙醇1.5％，其它7~10%

4

固化剂

1,6-二异氰酸根合乙烷的均聚物（30.0-40.0%）；乙酸丁酯（20.0-30.0%）；二甲苯（5.0-10.0%）；轻芳烃溶剂石脑油（5.0-10.0%）；聚异氰酸酯类树脂（5.0-10.0%）。

4、扩建后项目主要设备
扩建后项目使用的主要机械设备详见表1-5。

表1-5  扩建后项目主要设备配置一览表
序号

设备种类

单位

数量

型号

备注

通用设备

1

压床

套

1

南方机械HYC20
新建
2

点焊机

台

2

北京晓创

新建

3

二氧化碳保护焊设备及储气罐

套

2

泰稳MIG330
新建
4

空气压缩机

套

1

SV37-8
新建
5

砂轮机
台

1

/
新建

6

吸尘器

台

1

超宝CB60-2
新建
专用设备
1

抽油机

台

2

法比特3197
新建
2

轮胎轮辋拆装设备

套

2

元征TWC-502RMB
新建
3

冷媒加注机

台

1

元征VALUE-100
新建
4

冷冻式干燥机

套

1

欧利亚OLY-50
新建
5

总成吊装设备

套

1

/
新建

6

双柱举升机

台

4

皖安YSJ3.6C
新建
7

剪式举升机

台

1

江苏中大ZD-QJY3.5S

新建
8

车用数字式万用表

只

5

/
新建

9

喷枪清洗机

套

1

/
新建

10

干磨机

台

4

/
新建

11

型材切割机

套

1

/
新建

12

车身修复机

套

3

泰稳ISO5500
新建
13

车身校正台

套

1

/
新建

14

喷烤漆房及设备

套

1

江苏中大ZD-SM700C

新建

15

总成维修工作台

套

1

格林斯GP-3150
利用已有
16

发动机吊架
套

1

/
利用已有
检测设备及计量器具

1

塔尺

只

3

/
新建

2

轮胎气压表

只

8

/
新建

3

外径千分尺

只

若干

/
新建

4

内径千分尺

只

若干

/
新建

5

游标卡尺

只

若干

/
新建

6

燃油压力表

只

若干

/
新建

7

气缸压力表

只

若干

/
新建

8

真空表

只

1

/
新建

9

发动机检测仪

套

1

/
新建

洗车设备

1

气泵

台

1

/
利用已有

2

洗车机

台

1

/
利用已有

3

吸尘器

台

1

/
利用已有

4

甩干机

台

1

/
手动工具

1

千斤顶

台

5

/
新建

2

变速器千斤顶

台

1

/
新建

3

扭力扳手
只

若干

/
新建

4

手电钻

只

若干

/
新建

5、扩建后项目工作制度及劳动定员

扩建后项目年维修和清洗车辆约1000辆，年喷漆车辆约500辆。年工作日为280天，实行一班制，每天工作时间为8小时（09:00~17:00）。

扩建后项目劳动定员15人，管理人员2人，其余员工13人。均在项目区餐饮，其中6人在项目区住宿，其余人员不住宿。
6、扩建后项目公用及辅助工程  

6.1给排水

本项目实行雨污分流。

供水：本项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：本项目实行雨污分流。雨水排入机场大道市政雨水管网；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排。
6.2供电

由周边供电管网统一供给。

7、扩建后项目环保投资情况

扩建后项目总投资108万元，其中环保投资为13.5万元，占项目总投资的12.5%。环保投资一览表详见表1-6。

表1-6  扩建后项目环保投资一览表  单位：万元

阶段

对象

环保措施
金额

（万元）

备注

运

营

期

生活污水

1个隔油池（0.4m3）

3

新建

2个化粪池（6m3）

利用已有

洗车废水

1个隔油池（2.0m3）

新建

综合废水

一套循环水设备

新建

固废

设置若干个生活垃圾收集桶、1个带盖泔水收集桶、10个一般固废收集桶、1个5L的收集桶、3个专用废油收集桶
4

利用已有

1间危险废物暂存间（20m2）

利用已有进行完善
烤漆房废气
过滤棉+活性炭吸附装置（去除率90%）、一根15m高排气筒
6

新建

厨房油烟

一台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）、一根高于厨房屋顶的排气筒

新建

噪声

高噪设备加装减震垫
0.5

利用已有

合计

13.5

/



	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现有项目概况

（1）现有项目基本情况

德宏宝诚汽车服务有限公司租赁刘辉田和刘转英位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧的土地建设德宏宝诚汽车服务有限公司建设项目，于2016年4月编制了建设项目环境影响登记表，项目进行汽车清洗、美容、装饰，年设计洗车1000辆，2016年4月20日通过了芒市环境保护局审批，编号为芒环评2016-95号。

（2）现有项目建设规模和内容

现有项目进行汽车清洗、美容、装饰，年设计洗车1000辆，不涉维修及喷漆。
（3）现有项目主要生产设备

现有项目生产设备和扩建后（除了烤漆房设备）基本一致，详见表1-7。

表1-7  现有项目主要设备配置一览表
序号

设备种类

单位

数量

1

气泵

台

1

2

洗车机

台

1

3

吸尘器

台

1

4

甩干机

台

1

（4）工作制度及劳动定员

现有项目年运营280天，实行一班制，每天工作时间为8小时（09:00~17:00）。员工12人，均在项目区餐饮，其中6人在项目区住宿，其余人员不住宿。

2、现有项目生产工艺

现有项目进行汽车清洗、美容、装饰，现有项目运营工艺流程如图1-1。

[image: image9.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


3、现有项目污染物排放情况分析

1、现有项目水污染源分析

（1）洗车废水

现有项目主要对小型车（轿车、微型车）进行清洗。根据业主提供的资料，项目年清洗车辆约1000辆，项目使用高压水枪冲洗机冲洗车辆。根据《云南省用水定额》（DB53T/168-2013）标准中表10－城镇公共服务用水定额中冲洗轿车、微型车的单位基准用水量为60L/辆·次，则项目洗车用水量为60m3/a、0.21m3/d，污水产生量按用水量的80%计算，则洗车废水产生量为48m3/a、0.17m3/d。

（2）生活污水

现有项目劳动定员12人，均在项目区餐饮，其中6人在项目区住宿，其余人员不住宿。
食宿均在项目区员工6人，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-城镇居民生活用水量按100L/（人·d）计。其中厨房用水按30L/人.d计，厨房用水量为0.18m3/d、50.4m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则厨房废水产生量为0.144m3/d、40.32m3/a；办公住宿用水按70L/人.d计，办公住宿用水量为0.42m3/d、117.6m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公住宿废水产生量为0.336m3/d、94.08m3/a。

仅餐饮不住宿员工6人，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-国家机构办公楼（有食堂）用水量按50L/（人·d）计，仅餐饮不住宿员工用水量参照此进行计算。其中厨房用水按30L/人.d计，厨房用水量为0.18m3/d、50.4m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则厨房废水产生量为0.144m3/d、40.32m3/a；办公用水按20L/人.d计，办公住宿用水量为0.12m3/d、33.6m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公住宿废水产生量为0.096m3/d、26.88m3/a。
现有项目给排水情况见表1-8：

表1-8  现有项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

排水量

1

仅餐饮不住宿员工厨房
6人

30L/（人.d）

0.18
0.144
2

仅餐饮不住宿员工办公

6人

20L/（人.d）

0.12
0.096
3

食宿员工办公住宿
6人

70L/（人.d）

0.42
0.336
4

食宿员工厨房
6人

30L/（人.d）

0.18
0.144
5

洗车
1000辆
60L/辆·次
0.21
0.17
6

合计

/

/

1.11

0.89

现有项目给排水水量平衡见图1-2：

[image: image2.png]olcrria—LLl e

024
WRPOREERR B LA 2

(LB 7 B ek B

ot A TIMALER

0036 S
EHATHR R
oy

021 sHEBL S
WA o017
HARA e




图1-2  现有项目水平衡示意图（单位：m3/d）

（5）小结

现有项目生活污水产生量为0.72m3/d，0.02万m3/a；生产污水产生量为0.17m3/d，0.0048万m3/a。废水总产生量为0.0248万m3/a。

（6）现有项目废水处理措施及污染物产排分析

现有项目实行雨污分流。雨水排入机场大道市政雨水管网；生活污水经化粪池（2个、6m3）处理后外排项目南侧空地。

表1-9  现有项目区污水经处理前后污染物产排情况表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

消减量

废水量

0.0248万m3/a

0.0248万m3/a

0万m3/a
COD

400

0.0992

350

0.0868

0.0124

BOD5
350

0.0868

300

0.0744

0.0124

SS

300

0.0744

140

0.0347

0.0397

动植物油

100

0.0248

80

0.0198

0.005

石油类

50

0.0124

50

0.0124

0

NH3-N

35

0.0087

20

0.0050

0.0037

总磷

8

0.0020

6

0.0015

0.0005

2、现有项目废气污染源分析

（1）有组织废气

①厨房油烟

现有项目劳动定员12人，均在项目区就餐。按平衡膳食推荐的以管理人员每人每天食用30g食用油计算，用油量为0.36kg/d，类比同类项目，食用油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，厨房油烟产生量为0.01kg/d，每日厨房集中烹饪时间约4小时，设置一台抽油烟机进行抽排。
（2）无组织废气

① 汽车尾气

现有项目的废气主要为汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx，其中CO是由于空气量不足，燃烧不完全的产物，NOx是高温时进入的空气中氮与氧化物合成而产生的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其是在汽车怠速及慢速（5km/h）状态下的尾气排放，污染物浓度含量最高。

汽车尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。

综上，现有项目废气产排情况见表1-10。

表1-10  现有项目废气产排情况一览表

废气排放源

污染物名称

产生量

(t/a)

产生速率 (mg/m3)

处理措施

排放量

(t/a)

排放浓度(mg/m3)

有组织

厨房

厨房油烟

0.003

/

经抽油烟机抽排
0.003

/

无组织

汽车尾气

少量

/

定期打扫、洒水抑尘

少量

/

3、现有项目噪声污染源分析

现有项目运营期噪声主要为气泵、洗车机、吸尘器、甩干机等设备噪声，其噪声源强见表1-11。

表1-11   现有项目主要设备噪声源强  单位：dB (A)

设备名称

数量

噪声源强

减噪措施

气泵

1

75~80

厂房隔声

洗车机

1

85~90

厂房隔声

吸尘器

1

70

厂房隔声

甩干机

1

85~90

厂房隔声

4、现有项目固体废弃物污染源分析

现有项目固废主要分为生活固废和危险废物。

（1）生活固废

① 生活垃圾

现有项目员工12人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为6.0kg/d、1.68t/a。生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运。

②厨房泔水和隔油池废油

现有项目厨房泔水和隔油池废油产生量按0.2kg/人·d计，员工共12人，产生量为2.4kg/d、0.67t/a，用带盖泔水收集桶收集后委托周边村民清运用于喂猪。

③化粪池污泥

根据建设单位统计，现有项目化粪池污泥产生量0.01kg/d、0.003t/a，委托环卫清运。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录》（2008）进行危险废物识别，具体见下表1-12。

表1-12  项目危险废物识别一览表

序号

固废种类

危废类别

危废代码

危废特性

1

洗车场隔油池浮油

废矿物油（HW08）

900-249-08

T、I

根据业主提供的资料，洗车场隔油池浮油量约为0.01t/a，先用5L的收集桶收集后倒入废机油收集桶里，暂时储存在危险废物暂存间，定期委托云南新昊环保科技有限公司清运处置（详见附件7——危险废物处置合同）。

5、现有项目存在的问题

表1-13  现有项目存在问题一览表
序号

类别

存在问题

1

生活污水

项目区员工厨房废水未设置隔油池处理；生活污水经化粪池处理后直接外排项目南侧的空地。

2

洗车废水

洗车废水未设置污水处理设施处理，直接外排机场大道市政管网。

3

厨房油烟

厨房油烟经抽油烟机直接抽排，未经油烟净化器处理。

4

危险废物暂存间

未按照规范进行设计。

6、扩建后项目以新带老措施

表1-14  扩建后项目以新带老措施一览表
序号

类别

以新带老措施

1

生活污水

设置1个隔油池（0.4m3）处理员工厨房废水，生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排。

2

洗车废水

设置1个隔油池（2.0m3）、一套循环水设备处理生产废水，洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排。

3

厨房油烟

设置一台小型油烟净化器处理后经高于厨房屋顶的排气筒外排。
4

危险废物暂存间

1间危险废物暂存间（20m2），应按照规范进行设计并粘贴危废标识。

综上所述，以上以新带老措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实，并在申请环境保护竣工验收之前完成并投入使用。




二、建设项目所在地自然社会环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，中心地理坐标为北纬24°25'20.85"，东经98°33'12.44"，项目地理位置见附图1，项目区周边关系详见附图2，周边关系见表2-1。 
表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与本项目的相对方位及距离
属性

1

芒市公路段办公及住宿区（在搬迁）

西侧、紧邻

办公住宿

2

高达化工汽车加气站（停业）

东侧、13m

加气站

3

中国石油汽车加油站

东侧、45m

加油站

4

空地

南侧、紧邻

空地

5

泛亚壹城小区

南侧、80m

小区

6

动物疾病预防控制中心

西北侧、110m

医院

7

德鑫钢材市场

北侧、50m

市场

8

芒市创伤骨科医院

东北侧、95m

医院

2、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

矿区位于芒市盆地南东侧边缘近山顶部位，地貌类型为岩溶构造溶丘洼地地形，矿区及附近地势总体北低南高，西高东底，地形坡度一般在20°~30°，局部达40°。工作区最高点位于矿区西侧，海拔1130m，最低点位于矿区北侧，海拔高程925m，相对高差135m。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，多年平均降水量1959.4mm，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

距项目区最近的地表水体位于项目北面约780m处的南秀河，属于芒市大河汇水范围。芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783 米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1 千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6 亿立方米，水能理论蕴藏量35.34 万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、植被与生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

矿区内植被弱发育，主要为栎类、杉类、竹类、西南栎及杂草，矿区外围植被较发育，主要为灌木，森林覆盖率70%以上，平缓地带有零星坡耕地分布，北东侧盆地有农田分布。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等。项目所在区域受人类活动影响，已无原生植被，植被主要有为人行道景观树等，动物主要为家鼠等，项目区评价范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。


三、 环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状
距项目区最近的地表水体位于项目北面约780m处的南秀河，是芒市大河的一条支流，项目西侧2.3km为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目北面约780m处的南秀河的水环境功能参照芒市大河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。
根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年德宏州湖库水质类别均满足区划要求，河流监测断面中芒市大河风平断面未满足区划要求，其余河流断面均满足。

2、环境空气质量现状


本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市城区空气质量监测有效天数354天，优176天，比上年多23天；良158天，比上年少34天；轻度污染20天，比上年多2天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1月份至4月份，其中1月份4天，2月份8天，3月份4 天，4月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

3、声环境质量现状

本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

经现场勘察，项目区周围无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

4、生态环境质量现状

本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布。动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。
（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。
表3-1  项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
空气环境/声环境
芒市公路段办公及住宿区（在搬迁）

西侧、紧邻

10户、30人

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准/ GB3096-2008《声环境质量标准》2类
高达化工汽车加气站（停业）办公区

东侧、13m

8人
中国石油汽车加油站办公区

东侧、45m

10人
泛亚壹城小区

南侧、80m

80户、240人

芒市创伤骨科医院

东北侧、95m

200人

动物疾病预防控制中心

西北侧、110m

30人

地表水
南秀河

北侧、780m
Ⅲ类
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准




四、 评价适用标准 

	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境质量标准

距项目区最近的地表水体位于项目北面约780m处的南秀河，是芒市大河的一条支流，项目西侧2.3km为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目北面约780m处的南秀河的水环境功能参照芒市大河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，标准限值见表4-1。 

表4-1  地表水环境质量标准  单位（mg/L）

项目

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅲ类
6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

2、环境空气质量标准

本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准限值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

单位

总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

µg/m3
24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

项目运营过程中产生的二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中标准值；甲苯参照执行《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）标准值，标准值见表4-3。
表4-3  特征污染物环境空气质量标准  单位： μg/m3

污染物名称
最大允许浓度mg/m3
最大一次
昼夜平均
甲苯

0.6

0.6

二甲苯

0.3

/

3、声环境质量标准
本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。项目北侧临机场大道，机场大道（已建成，城市主干路），根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》，城市主干路执行4a类标准，4a类声环境功能区划分方法为相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m的范围执行4a类标准，标准限值见表4-4。

表4-4  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类（临机场大道35m范围内）

70

55



	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表4-5。

表4-5  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期大气污染物排放标准

运营期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表4-6。

表4-6  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

本项目烤漆房废气经过滤棉+活性炭吸附装置净化后，由15m高的排气筒外排，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

表4-7  废气排放标准限值

污染物名称

最高允许排放浓度

（mg/m3）

最高允许排放速率

（kg/h）

排气筒高度

（m）

甲苯

40

3.1

15

二甲苯

70

1.0

15

本项目厨房设有1个灶头，属小型规模，厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，具体标准限值见表4-8。
表4-8  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

60

2、废水排放标准

生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排，因此不设废水排放标准。

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准


施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表4-9。

表4-9  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准，标准值详见表4-10。

表4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类（临机场大道35m范围内）

70

55

4、固废污染控制标准

（1）项目运营期间产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（2）项目运营期间产生的危险固体废弃物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。



	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

  结合本项目污染物排放情况和国家污染物总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下

污染物总量控制建议指标如下：

（1）废水

本项目生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排。
（2）固废：处置率为100%。




五、 建设项目工程分析  

	一、施工期施工流程及产污节点

本次扩建内容为在现有项目区增设一间烤漆房，并完善相应的环保措施。主要为人工安装和施工，工程量较小，产生的污染物较少。

二、扩建后运营期生产流程及产污节点

1、扩建后项目区生产流程及产污节点

扩建后项目主要业务为汽车维修、喷漆和清洗，项目运营工艺流程如图5-1。

[image: image3.png]BE. ES Loa) B, Bl Pl EHASE
4 4 A

BERER" | RE || AT 82 L 2 | s

ZE || BE | ;f#f‘;mi — BHEHR

Eaches:3

N Y

EES. BK EEEM
EEES

FRENHR T ERERSSAE





扩建后项目区车辆维修工艺流程说明

（1）汽车进厂检修

车主在车辆发生故障或需要报修时，通过电话预约方式或直接进店约定汽车维修服务。此工序无污染物产生及排放。

（2）试车诊断，故障分析

由车辆维修人员负责接收车辆，接收车辆的同时与车主沟通车辆情况，对车辆所需服务进行准确判定，并作出初步处理意见。此工序产生噪声及尾气。

（3）维修人员根据车辆不同特性选择合适的车辆提升系统对车辆进行托举。车辆维修包括零部件更换、载重梁矫正、四轮定位、替换机油、钣金外形、车漆修补、断裂焊接等。此工序产生噪声及废机油、含油抹布，和焊接废气。

（4）按照要求需要补漆的车辆进入喷烤漆房进行修补。

① 喷漆烤漆工艺流程

a.打磨：钣金外形后将需要刮涂腻子粉部位的旧漆膜打磨、清除，并磨出初始羽状边。粗磨：先用无尘干磨系统对损坏的油漆、松动的表面油漆和底层原子灰进行打磨，产生粗糙表面。中磨：用600目砂纸人工湿磨（加少量水用砂纸打磨，用水量少，不会形成地表径流），将粗磨的痕迹除去。细磨：用适当的砂纸将中磨工程产生的砂纸痕除去，再用吹尘枪和擦拭纸对板件进行清洁。项目打磨过程采用干式打磨。此工序产生打磨粉尘。

b.刮腻子粉：上述打磨工序完成后，先在表面刮一层薄腻子粉以填充沙眼和砂纸痕，再在其表面刮一层腻子以对受损部位进行填平、修整。待自然干燥后，使用打磨机、手模板、砂纸将腻子粉磨平，要求完成后无沙眼，无砂纸痕，平整度良好。此工序产生打磨粉尘。

c.喷烤漆

在仓库对油漆进行调配后，在烤漆房内采用人工喷漆。喷漆时应先采用纸胶带和遮蔽纸对车身、底盘等不需喷漆的地方进行遮蔽。喷漆顺序为底漆→干燥→面漆→干燥→清漆→干燥。车辆先喷边角，再喷面部区域，利用喷枪对汽车表面进行喷漆处理，油漆附着率在80%以上，喷漆后采用电能烘干，其烘烤温度为60~80℃，整车喷漆、烤漆流程时间为2h。此工序产生油漆废气。

本项目设置烤漆房1座（每座空气对换容量为10000m3/h），烤漆房四周密闭，顶部过滤送风，底部过滤出风并进行油漆废气处理。空气中挥发的油漆废气收集率约 97%，废气在引风机的作用下收集进入废气处理系统（设置过滤棉和活性炭吸附装置）处理后经15m高的排气筒排出。此工序产生油漆废气。

② 喷烤漆房工作原理

本项目喷、烤漆在喷烤漆房内进行，烤漆房四周密闭，顶部过滤送风，底部过滤出风并进行油漆废气处理。喷漆时，外部空气经过新风过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部亚高效过滤网过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2~0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。如此循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在汽车四周形成恒定气流以去除过量油漆，从而最大限度地保证喷漆质量。

烤漆时，外部新鲜空气进行初过滤后，经电加热炉和热能转换器发生热交换后由风机送至烤漆房顶部的气室，再经过顶部亚高效过滤网过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时（55~60℃），电加热炉自动停止；当温度下降到设置温度时，风机和电加热炉又自动开启，使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。

喷烤漆原理如下图5-2所示：

[image: image4.png]Z— — 3 ‘i_ YL
= = = N -
rﬁ 4 O .
'
« ®

L2 ln‘ I ‘_ r&g?‘vkk
4 4 ~ ¢ ik \
= = 1\

1P G IERY s 23X DL 3— Ve BOL M ;s 4—Hs AR s

S—HUMIRETE: 6— 5L 7—BEAUHEXGE; 8 vEMEsRIL a8
A% ORI EREE ;10— H A




图5-2  扩建后项目区喷烤漆过程工作原理

（5）项目区还提供洗车业务，采用简易式洗车设备进行清洗。

（6）维修初步完成后，由维修人员进行试车操作，进一步确认车辆性能。如发现新问题重新进行维修操作；如确认无遗留问题，通知车主前来提车，完成交车工作。

三、扩建后项目区运营期污染物产生和排放情况

1、扩建后项目区水污染源分析

（1）洗车废水

扩建后项目区主要对小型车（轿车、微型车）进行清洗。根据业主提供的资料，项目年清洗车辆约1000辆，项目使用高压水枪冲洗机冲洗车辆。根据《云南省用水定额》（DB53T/168-2013）标准中表10－城镇公共服务用水定额中冲洗轿车、微型车的单位基准用水量为60L/辆·次，则项目洗车用水量为60m3/a、0.21m3/d，污水产生量按用水量的80%计算，则洗车废水产生量为48m3/a、0.168m3/d。

（2）维修废水（W1）

扩建后项目维修废水主要为湿式打磨过程产生的废水，年汽车维修量为1000辆。根据业主介绍，维修用水量为10~15L/台，本环评按15L/台计，则维修过程中用水量为15m3/a，0.05m3/d，污水产生系数按80%计算，则维修废水排放量为12m3/a，0.04m3/d。 

（3）地面清洁废水 

扩建后项目运营过程中需要清洁地面的区域为维修车间，需清洁的总面积约为629.2m2，本项目地面清洁用水量按2L/m2.d计（一周一次、40次/a），则工作区地面清洗用水量约为1.26m3/d，50.4m3/a，污水产生系数按80%计算，则污水产生量为1.0m3/d，40.32m3/a。 

（4）生活污水

扩建后项目劳动定员15人，均在项目区餐饮，其中6人在项目区住宿，其余人员不住宿。
食宿员工6人，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-城镇居民生活用水量按100L/（人·d）计。其中厨房用水按30L/人.d计，厨房用水量为0.18m3/d、50.4m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则厨房废水产生量为0.144m3/d、40.32m3/a；办公住宿用水按70L/人.d计，办公住宿用水量为0.42m3/d、117.6m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公住宿废水产生量为0.336m3/d、94.08m3/a。
仅餐饮不住宿员工9人，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》规定-国家机构办公楼（有食堂）用水量按50L/（人·d）计，仅餐饮不住宿员工用水量参照此进行计算。其中厨房用水按30L/人.d计，厨房用水量为0.27m3/d、75.6m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则厨房废水产生量为0.216m3/d、60.48m3/a；办公用水按20L/人.d计，办公住宿用水量为0.18m3/d、50.4m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则办公住宿废水产生量为0.144m3/d、40.32m3/a。
扩建后项目给排水情况见表5-1：

表5-1  扩建后项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

新鲜水用量

回用水量

排水量

1

仅餐饮不住宿员工办公

9人

20L/（人.d）

0.18
/

0.144
2

仅餐饮不住宿员工厨房
9人

30L/（人.d）

0.27
/

0.216
3

食宿员工办公住宿
6人

70L/（人.d）

0.42
/

0.336
4

食宿员工厨房
6人

30L/（人.d）

0.18
/

0.144
5

洗车
1000辆
60L/辆·次
地面清洗天0.21

地面非清洗天0.002
地面非清洗天0.208

0
6

维修废水

1000辆

15L/ m2.次

0.05

/

0

7

地面清洁废水

629.2m2
2L/ m2.d

（一周一次、40次/a）

地面清洗天0.052

地面非清洗天0

地面清洗天1.208

0

8

合计

/

/

1.362

1.208

0.84

9

地面清洗天

1.362

1.208

0.84

10

地面非清洗天

1.102

0.208

0.84

扩建后项目给排水水量平衡见图5-3：

[image: image5.png]ok

30,

Tt

oL

P06

I

RBRERRT

> 02 Dlss
aose
O e L
oot
s o o
Lo >}
> 00 MR
o o
ag LRI
oo
e
o " =
i o002
o
0o s R0
e Lo B
w > o AR
00

MR

WERFELD
WE AR





图5-3  扩建后项目水平衡示意图（单位：m3/d）
1.4小结

扩建后本项目生活污水产生量为0.84m3/d，0.024万m3/a；生产废水经循环水设备处理后全部回用，不外排。

1.5扩建后本项目废水处理措施及污染物产排分析

扩建后项目实行雨污分流。雨水排入机场大道市政雨水管网；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排。

表5-2  扩建后项目区生活污水经处理前后污染物产排情况表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

处置措施
生活废水量

0.024万m3/a

生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排
COD

400

0.096

BOD5
350

0.084

SS

300

0.072

动植物油

100

0.024

NH3-N

35

0.008

总磷

8

0.0019

2、扩建后项目区废气污染源分析

（1）有组织废气

① 烤漆房废气

根据建设方提供的资料，扩建后项目汽车喷涂过程中，使用油漆、固化剂、稀释剂、腻子粉均为杜邦公司施必快系列配套产品。本项目利用喷枪对汽车表面进行喷漆处理，喷漆后汽车在烤漆房中利用电加热烘干，每天约2小时。建设方设置1座烤漆房（空气对换容量为10000m3/h），烤漆房四周密闭，顶部过滤送风，底部过滤出风并进行油漆废气处理（过滤棉+活性炭吸附装置，去除率90%）。

根据建设方提供的资料及表1-4油漆等成分分析，喷漆过程中产生的废气主要为稀释剂、固化剂中的甲苯和二甲苯，每年维修量为500辆，年使用稀释剂为31.2kg、固化剂为25kg、清漆为62.5kg。本环评按照甲苯和二甲苯100%挥发进行产排量核算，因此本项目甲苯产生量为1.56kg/a，二甲苯产生量为14.98kg/a。

综上所述，本项目甲苯产生量为0.003kg/h，0.002t/a，产生浓度为0.3mg/m3；排放量为0.0003kg/h，0.0002t/a，排放浓度为0.03mg/m3。

二甲苯产生量为0.047kg/h，0.015t/a，产生浓度为4.7mg/m3；排放量为0.005kg/h，0.002t/a，产生浓度为0.47mg/m3。

②厨房油烟

扩建后项目劳动定员15人，均在项目区就餐。按平衡膳食推荐的以管理人员每人每天食用30g食用油计算，用油量为0.45kg/d，类比同类项目，食用油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，厨房油烟产生量为0.013kg/d，每日厨房集中烹饪时间约4小时，设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，去除率60%）后经一根高于自身建筑物屋顶的排气筒外排。油烟产生量约为0.003kg/h、产生浓度为1.5mg/m3；油烟排放量约为0.001kg/h、排放浓度为0.6mg/m3。
（2）无组织废气

①焊接废气

扩建后项目焊接工艺有两种：第一种是采用手工的方式使用焊条进行点焊，第二种是以CO2为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接。 

根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中有关资料，CO2气体保护焊和手工点焊的发尘量见表5-3。 

表5-3  几种焊接方法的发尘量

焊接方法

焊接材料发尘量（g/kg）

CO2气体保护焊

5~8

手工点焊

6~8

手工焊机焊条使用量0.1t/a，CO2保护焊焊丝的使用量为0.2t/a。

取表5-3的上限推算，电焊烟尘产生量见表5-4。 

表5-4  焊接工序产生大气污染物情况

污染源

年产生量（kg/a）

CO2气体保护焊

1.6

手工点焊

0.8

合计

2.4

②打磨粉尘

车身在预处理除锈和除旧漆过程中进行打磨，产生打磨粉尘。厂区打磨粉尘产生量约为200kg/a，无组织排放。

③汽车尾气

扩建后项目的废气主要为汽车检测和试车发动时产生的汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx，其中CO是由于空气量不足，燃烧不完全的产物，NOx是高温时进入的空气中氮与氧化物合成而产生的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其是在汽车怠速及慢速（5km/h）状态下的尾气排放，污染物浓度含量最高。

汽车尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。

（3）废气产排小结

综上，扩建后项目区废气产排情况见表5-5。

表5-5  扩建后项目区废气产排情况一览表

废气排放源

污染物名称

产生量

(t/a)

产生浓度(mg/m3)

处理措施

排放量

(t/a)

排放浓度(mg/m3)

有组织

烤漆房

甲苯

0.002

0.3

过滤棉+活性炭吸附装置，去除率90%
0.0002

0.03

二甲苯

0.015

4.7

0.002

0.47

厨房

厨房油烟

0.004

1.5

经小型油烟净化器处理后经高于厨房屋顶的排气筒外排

0.0015

0.6

无组织

打磨粉尘

0.2

/

定期打扫、洒水抑尘

2

/

焊接废气

0.002

/

0.002

/

汽车尾气

少量

/

少量

/

3、扩建后项目区噪声污染源分析

扩建后项目运营期噪声源强见表5-6。

表5-6   扩建后项目区主要设备噪声源强  单位：dB (A)

设备名称

数量

噪声源强

减噪措施

保护焊

2

75~80

厂房隔声

车身修复机

3

80~85

设备减震、厂房隔声

干磨机

6

80~85

厂房隔声

空压机

1

85~90

设备减震、厂房隔声

气泵

1

75~80

厂房隔声

洗车机

1

85~90

厂房隔声

吸尘器

1

70

厂房隔声

甩干机

1

85~90

厂房隔声

4、扩建后固体废弃物污染源分析

扩建后项目固废主要分为生活固废、一般固废和危险废物。

（1）生活固废

①生活垃圾
扩建后项目员工15人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d、2.1t/a。生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运。

②厨房泔水和隔油池废油

厨房泔水和隔油池废油产生量按0.2kg/人·d计，员工共15人，产生量为3kg/d、0.9t/a，用带盖泔水收集桶收集后委托周边村民清运用于喂猪。

（2）一般固废

①废旧零部件

扩建后项目产生的废旧零部件主要为车辆废轮胎、废雨刮、废齿轮、废包装材料等，产生量约为5t/a，能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后外售。

② 含油抹布

维修过程会产生少量的含油抹布，产生量约为0.5t/a。《国家危险废物名录》（2016版）的危险废物豁免管理清单相关规定详见表5-7。 

表5-7  危险废物豁免管理清单一览表

废物类别/代码

危险废物

豁免环节

豁免条件

豁免内容

900-041-49

废弃的含油抹布

全部环节

混入生活垃圾

全过程不按危险废物管理

根据上表，维修过程会产生少量的含油抹布可经垃圾桶统一收集后委托环卫清运。

（3）危险固废

根据《国家危险废物名录》（2016）进行危险废物识别，具体见下表5-8。

表5-8  项目危险废物识别一览表

序号

固废种类

危废类别

危废代码

危废特性

1

废机油和废机油桶

废矿物油（HW08）

900-249-08

T、I

2

废润滑油

废矿物油（HW08）

900-214-08
T，I
3

洗车场隔油池浮油

废矿物油（HW08）

900-210-08
T、I

4

废电池

其他废物（HW49）

900-044-49

T

5

废过滤棉

其他废物（HW49）

900-041-49
T/In
6

废活性炭

其他废物（HW49）

900-039-49
T

8

废油漆桶、废稀释剂桶

染料、涂料废物（HW12）

900-252-12

T、I

① 危废种类、数量及性质分析

根据业主提供的资料，废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶约为0.1t/a；废电池约为1t/a；废机油、废润滑油及洗车场隔油池浮油约2000L/a；废过滤棉约0.05t/a，废活性炭约0.5t/a。

② 危废处置方式

废机油、废润滑油及洗车场隔油池浮油先用5L的收集桶收集后倒入废机油收集桶里，暂时储存在危险废物暂存间，定期委托云南新昊环保科技有限公司清运处置；废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶、废活性炭暂时储存在危险废物暂存间由厂家回收循环使用；废电池、废过滤棉暂时储存在危险废物暂存间，今后委托有危废处理资质的单位清运处置。

4、扩建后项目“三本账”核算

扩建后项目“三本账”核算见表5-9。

表5-9  扩建后项目“三本账”核算一览表

污染物

现有工程

本工程

总体工程

实际排放总量（t/a）

②
预测排放量（t/a）

③
“以新带老”消减量（t/a）

④
区域平衡替代本工程消减量（t/a）

⑤
预测排放总量（t/a）

⑥
排放增减量

（t/a）

⑦
废气

甲苯

0

0.002

0

0

0.0002

0.0002

二甲苯

0

0.015

0

0

0.002
0.002
焊接废气

0

0.002

0

0

0.002

0.002

打磨粉尘

0

0.2

0

0

0.2

0.2

厨房油烟

0.003

0.0015

0

0

0.0015

-0.0015

废水

废水量

（万t）

0.0248
0

0.0248
0

0

-0.0248
COD

0.0868

0

0.0868

0

0

-0.0868

BOD5
0.0744

0
0.0744

0

0
-0.0744

SS

0.0347

0
0.0347

0

0
-0.0347

动植物油

0.0198

0
0.0198

0

0
-0.0198

石油类

0.0124

0
0.0124

0

0
-0.0124

氨氮

0.0050

0
0.0050

0

0
-0.0050

总磷

0.0015

0
0.0015

0

0
-0.0015

注：⑦=③-④-⑤，⑥=②-④+③。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度mg/L
	产生量

t/a
	排放浓度

mg/L
	排放量t/a

及处理效果

	大气污染物
	运营期
	喷漆
	甲苯
	0.3mg/m3
	0.002
	0.03mg/m3
	0.0002

	
	
	
	二甲苯
	4.7mg/m3
	0.015
	0.47mg/m3
	0.002

	
	
	钣金
	焊接废气
	/
	0.002
	/
	0.002

	
	
	打磨
	打磨粉尘
	
	0.2
	/
	0.2

	
	
	厨房
	厨房油烟
	1.5 mg/m3
	0.004
	0.6 mg/m3
	0.0015

	废水污染物
	运营

期
	生活
	废水量
	0.024万m3/a
	/

	
	
	
	COD
	400
	0.096
	/
	/

	
	
	
	BOD5
	350
	0.084
	/
	/

	
	
	
	SS
	300
	0.072
	/
	/

	
	
	
	动植物油
	100
	0.024
	/
	/

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.008
	/
	/

	
	
	
	总磷
	8
	0.0019
	/
	/

	固废
	运营

期
	生活固废
	生活垃圾
	2.1t/a
	委托环卫部门清运

	
	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	0.9t/a
	用带盖泔水收集桶收集后委托周边村民清运用于喂猪

	
	
	一般固废
	废旧零部件
	5t/a
	能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后外售

	
	
	
	含油抹布
	0.5t/a
	委托环卫清运

	
	
	危险废物
	废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶
	0.1t/a
	厂家回收

	
	
	
	废机油、废润滑油及洗车场隔油池浮油
	2000L/a
	先用5L的收集桶收集后倒入废机油收集桶里，暂时储存在危险废物暂存间，定期委托云南新昊环保科技有限公司清运处置

	
	
	
	废电池
	1t/a
	暂时储存在危险废物暂存间，今后委托有危废处理资质的单位清运处置

	
	
	
	废过滤棉
	0.05t/a
	暂时储存在危险废物暂存间，今后委托有危废处理资质的单位清运处置

	
	
	
	废活性炭
	0.5t/a
	厂家回收

	噪声
	运营期
	设备运行
	噪声
	70～90dB(A)
	达标排放

	主要生态影响
本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物和古树名木，厂区及周边受人类活动影响，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




七、 环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，所采用的生产设备和生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合现行国家有关产业政策。

二、规划符合性分析

根据芒市住房和城乡规划建设局2018年3月16日出具的关于本项目的选址意见，本项目用地位于芒市城市总体规划范围内，在此建设本项目不影响芒市城市总体规划。本项目符合规划。

三、选址合理性分析

项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。 从项目周边土地利用及功能布局看，项目所在区域周围，项目区周边多为加气站、加油站和空地，相互影响不大，项目与周边环境相容。 环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。

综上所述，本项目选址合理。

四、平面布置合理性分析

   总平面布置时应做到统一协调，功能分区明确；建、构筑物的布置力求紧凑合理，人货流通畅顺捷，减少交叉。从项目总平面布置图来看，入口为项目区北侧，靠近机场大道一侧，由入口进入后，北部为露天停车场，中部为待售车辆展示区，南部为拟建维修区。住宿和厨房设置于项目区二层，与修车区独立。洗车场位于项目西南侧，烤漆房位于项目西南侧，最大化远离项目东侧的加气站。危险废物暂存间位于项目区南侧，周边不存在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路。 

     综上所述，该项目平面布置合理。

五、施工期环境影响分析

本次扩建内容为在现有项目区增设一间烤漆房，并完善相应的环保措施。主要为人工安装和施工，工程量较小，产生的污染物较少，故本环评不对施工期污染物进行分析。
六、运营期环境影响分析

1、运营期大气环境影响分析

根据表五工程分析，本项目生产废气主要为焊接废气、打磨粉尘和烤漆房废气；生活废气主要为厨房油烟。项目大气污染物预测参数见表7-1。

表7-1  项目大气污染物预测参数

名称

产生点

废气名称

排放速率kg/h

废气量

评价标准

mg/m3
面源参数

高度（m）

长（m）

宽（m）

无组织

生产

焊接废气
0.001

/

0.9

7

44

38

打磨粉尘
0.09

名称

产生点

废气名称

排放速率kg/h

废气量

评价标准

mg /m3
排气筒参数

高度（m）

直径（m）

个数

有组织

生产

甲苯

0.0003

/

0.6

15

0.2

1

二甲苯

0.005

0.3

15

0.2

1

1.1生产废气环境影响分析

（1）无组织生产废气环境影响分析

①焊接废气环境影响分析

项目在焊接过程产生少量焊接废气，焊接量较小，废气产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。

②打磨粉尘环境影响分析
车身在预处理除锈和除旧漆过程中进行打磨，产生打磨粉尘，产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小。

③大气防护距离

根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推荐的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。防护距离的计算以无组织排放源进行计算，计算主要参数和结果输出见表7-2。

表7-2  计算参数

选取的主要参数

计算结果

污染物kg/h

标准限值mg/m3
面源高度m

面源宽度m

面源长度m

生产车间

焊接废气
0.001

0.9

7

38

44

无超标点

打磨粉尘
0.09

从上表可知，焊接废气和打磨粉尘无超标点，无需设置大气防护距离。

（2）有组织生产废气环境影响分析

①烤漆房烤漆废气环境影响分析

建设方设置烤漆房1座（空气对换容量为10000m3/h），烤漆房四周密闭，废气在引风机的作用下收集进入废气处理系统（设置过滤棉和活性炭吸附装置，去效率90%）处理后经15m高的排气筒排出，对周边环境影响较小。

②废气预测及评价

项目区地处地势较平坦地带，本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式对下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-3。

表7-3  有组织废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

甲苯

二甲苯

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

1

0.0

0.00

0.0

0.00

100

0.00005

0.01

0.000836

0.28

141

0.000054

0.01

0.000896

0.30

200
0.000045

0.01

0.000756

0.25

300

0.000045

0.01

0.000748

0.25

400

0.00004

0.01

0.000664

0.22

500

0.000035

0.01

0.000589

0.20

600

0.000034

0.01

0.000569

0.19

700

0.000033

0.01

0.000555

0.19

800

0.000031

0.01

0.000518

0.17

900

0.000029

0.00

0.000478

0.16

1000

0.000026

0.00

0.000439

0.15

1100

0.000024

0.00

0.000403

0.13

1200

0.000022

0.00

0.00037

0.12

1300

0.00002

0.00

0.00034

0.11

1400

0.000019

0.00

0.000314

0.10

1500

0.000017

0.00

0.000291

0.10

1600

0.000016

0.00

0.00027

0.09

1700

0.000015

0.00

0.000251

0.08

1800

0.000014

0.00

0.000235

0.08

1900

0.000013

0.00

0.000219

0.07

2000

0.000012

0.00

0.000206

0.07

2100

0.000012

0.00

0.000194

0.06

2200

0.000011

0.00

0.000183

0.06

2300

0.00001

0.00

0.000173

0.06

2400

0.00001

0.00

0.000164

0.05

2500

0.000009

0.00

0.000156

0.05

表7-4  污染物下风向最大落地浓度
污染物

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

最大浓度占标率

Pil/%

距污染源中心距离

(m)

甲苯

0.000054

0.01

141

二甲苯

0.000896

0.30

141

根据表7-3和7-4的预测结果，甲苯和二甲苯最大落地浓度均位于污染源下风向141m处，甲苯最大浓度占标率Pmax为0.01%<10%，最大落地浓度为0.000054mg/m3；二甲苯最大浓度占标率Pmax为0.30%<10%，最大落地浓度为0.000896mg/m3；对周边环境影响较小。

（3）项目周边环境敏感点影响分析

根据现场勘察，项目区最近的保护目标为西侧紧邻的芒市公路段办公及住宿区（在搬迁）、东侧13m的高达化工汽车加气站（停业）办公区、东侧45m的中国石油汽车加油站办公区、南侧80m的泛亚壹城小区、东北侧95m的芒市创伤骨科医院和西北侧110m的动物疾病预防控制中心，根据上述预测结果，甲苯最大落地浓度远小于排放浓度标准值40mg/m3，二甲苯最大落地浓度远小于排放浓度标准值70mg/m3，对项目周边的环境敏感点的影响较小。

1.2生活废气环境影响分析

①厨房油烟环境影响分析

根据工程分析，厨房油烟设置一台小型油烟净化器（风量2000m3/h）抽排后经一根高于厨房屋顶的排气筒外排，油烟排放浓度为0.6mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，本项目产生的厨房油烟对周围环境影响较小。

2、运营期水环境影响分析

2.1项目废水产排情况

扩建后项目实行雨污分流。雨水排入机场大道市政雨水管网；扩建后本项目生活污水产生量为0.84m3/d，0.024万m3/a，生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排。

2.2厨房隔油池设置合理性分析

根据工程分析，厨房含油废水排放量为0.36m3/d，项目拟设置隔油池处理含油废水，为满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，最大排水量取变化系数1.2，三级隔油池的容积应不小于0.4m3。

2.3化粪池设置合理性分析

本项目已设置2个化粪池，总容积为6m3，排入化粪池的废水量为0.84m3/d，能保证废水在化粪池的停留时间不小于24h的要求且能储存7d左右的生活污水。
2.4洗车场隔油池设置合理性分析

根据工程分析，洗车场等含油废水排放量为1.208m3/d，项目拟设置隔油池处理含油废水，为满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，最大排水量取变化系数1.2，三级隔油池的容积应不小于2.0m3。

2.5循环水设备设置合理性分析

建设单位拟在项目西北侧建一个循环水设备（物理过滤+混凝沉淀工艺），本项目采用云南康之地水处理设备有限公司设计的循环水设备，处理工艺见图7-1。

[image: image6.png][1.4

B RIELE

—HEE





图7-1  项目循环水设备示意图

循环水设备必须与项目同时施工进行建设，循环水设备建成之前项目不得投入运营。

2.6地表水环境影响分析

距项目区最近的地表水体位于项目北面约780m处的南秀河，生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排，对水环境影响较小。

3、运营期噪声环境影响分析

本项目运营后的噪声主要来源于生产设备噪声。由工程分析可知噪声源强值为70-90dB(A)，噪声源强具体详见表5-6。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image1.png]R

RBER
HE

%3




 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类和4类标准，2类标准即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；4类标准即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-6，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-5。

表7-5  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

保护焊

80

16

40.9

24

37.4

20

38.9

18

39.9

车身修复机

85

14

47.1

20

44.0

37

38.6

22

43.2

干磨机

85

20

44.0

17

45.4

16

45.9

25

42.0

空压机

90

17

50.4

26

46.7

19

49.4

16

50.9

洗车设备

80

5

51.0

8

46.9

30

35.5

34

34.4

表7-6  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值
55.1

52.1

51.6

52.4

根据表7-6可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界北满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为西侧紧邻的芒市公路段办公及住宿区（在搬迁）、东侧13m的高达化工汽车加气站（停业）办公区、东侧45m的中国石油汽车加油站办公区、南侧80m的泛亚壹城小区、东北侧95m的芒市创伤骨科医院和西北侧110m的动物疾病预防控制中心，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-7。

表7-7  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

芒市公路段办公及住宿区（在搬迁）

西侧紧邻

51.6
高达化工汽车加气站（停业）办公区

东侧13m

32.9
中国石油汽车加油站办公区

东侧45m

22.1
泛亚壹城小区

南侧80m

14.1
芒市创伤骨科医院

东北侧95m

15.7
动物疾病预防控制中心

西北侧110m

11.6

根据表7-7可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为使本项目厂界噪声做到持续达标排放，减少对周边环境的影响，需采取以下措施：

A.选用噪声小、振动小的设备；

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。

4、运营期固废环境影响分析

本项目的固体废弃物分为生活固废、一般固体废物和危险废物。

   （1）生活固废

生活垃圾产生量为2.1t/a，收集后委托环卫清运；厨房泔水和隔油池废油产生量0.9t/a，用带盖泔水收集桶收集后委托周边村民清运用于喂猪。

   （2）一般固体废弃物

废旧零部件产生量约为5t/a，能回收利用的回收利用，不能回收利用的统一收集后外售；含油抹布产生量约为0.5t/a，收集后委托环卫清运。

（3）危险固废

废机油、废润滑油及洗车场隔油池浮油约2000L/a，先用5L的收集桶收集后倒入废机油收集桶里，暂时储存在危险废物暂存间，定期委托云南新昊环保科技有限公司清运处置；废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶约为0.1t/a，废活性炭约0.5t/a暂时储存在危险废物暂存间由厂家回收循环使用；废电池约为1t/a、废过滤棉0.05t/a暂时储存在危险废物暂存间，今后委托有危废处理资质的单位清运处置。
危废间的建设管理应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求进行，环评要求建设方在建设及运行管理危险废物暂存间的过程中应注意以下几点：

①危险废物暂存间选址及设计要求

A、选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 
    B、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
    C、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
    D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。
    E、地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；

F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

G、危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

②危险废物贮存容器的相关要求

A、使用符合标准的容器盛装危险废物；

B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

C、装载危险废物的容器必须完好无损；

D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

③危险废物贮存设施的运行与管理要求

A、不得将不相容的废物混合或合并存放；

B、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。
C、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

七、环境风险分析

通过工程分析，本项目运营过程主要涉及物料为油漆、稀释剂、废机油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB18218-2000）没有对油漆、稀释剂、废机油的临界值作出规定，本项目没有重大危险源。由于油漆和稀释剂使用过程中有甲苯废气产生，易发生火灾，因此，本环评提出如下防范、减缓和应急措施：

（1）项目所需油漆及稀释剂贮存于仓库内，采用桶装，分类存放。

（2）搬运时需加小心，轻装轻卸，防止包装及容器损坏； 

（3）对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理； 

（4）建立健全安全环境管理制度

a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

b、建立健全安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	生产厂房
	甲苯

二甲苯
	烤漆房设置过滤棉+活性炭吸附装置（去除率90%）处理后由一根15m高排气筒外排
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准

	
	
	焊接废气、打磨粉尘
	厂房阻隔
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值

	废水
	生产、生活废水
	COD、BOD、SS、氨氮、TP、动植物油、石油类
	本项目实行雨污分流。雨水排入机场大道市政雨水管网；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排
	不外排

	固体废物


	生活固废
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	处置率100%

	
	
	厨房泔水和隔油池废油
	用带盖泔水收集桶收集后委托周边村民清运用于喂猪
	

	
	一般

固废
	废旧零部件
	能回收利用的回收利用，不能利用的集中收集后外售
	

	
	
	含油抹布
	委托环卫清运
	

	
	危险废物
	废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶
	厂家回收
	

	
	
	废机油、废润滑油及洗车场隔油池浮油
	先用5L的收集桶收集后倒入废机油收集桶里，暂时储存在危险废物暂存间，定期委托云南新昊环保科技有限公司清运处置
	

	
	
	废电池
	暂时储存在危险废物暂存间，今后委托有危废处理资质的单位清运处置
	

	
	
	废过滤棉
	暂时储存在危险废物暂存间，今后委托有危废处理资质的单位清运处置
	

	
	
	废活性炭
	厂家回收
	

	噪声
	生产

厂房
	噪声dB(A)
	减震、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类和4类标准

	生态环境保护措施及预期效果

本项目位于云南省德宏州芒市机场大道旁公路段东侧，无原生天然植被，项目建设不涉及新增用地，无水土流失、植被破坏等生态问题。



九、 结论与建议 

	一、结论

通过对本项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、产业政策符合性
根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类，所采用的生产设备和生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合现行国家有关产业政策。

2、规划符合性分析
根据芒市住房和城乡规划建设局2018年3月16日出具的关于本项目的选址意见，本项目用地位于芒市城市总体规划范围内，在此建设本项目不影响芒市城市总体规划。本项目符合规划。

3、选址合理性

项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件，并为项目运营打下良好基础。 从项目周边土地利用及功能布局看，项目所在区域周围，项目区周边多为加气站、加油站和空地，相互影响不大，项目与周边环境相容。 环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。本项目选址合理。

4、平面布置合理性分析

总平面布置时应做到统一协调，功能分区明确；建、构筑物的布置力求紧凑合理，人货流通畅顺捷，减少交叉。从项目总平面布置图来看，入口为项目区北侧，靠近机场大道一侧，由入口进入后，北部为露天停车场，中部为待售车辆展示区，南部为拟建维修区。住宿和厨房设置于项目区二层，与修车区独立。洗车场位于项目西南侧，烤漆房位于项目西南侧，最大化远离项目东侧的加气站。危险废物暂存间位于项目区南侧，周边不存在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路。 

     综上所述，该项目平面布置合理。

5、扩建后运营期环境影响结论

运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。烤漆房废气经过滤棉+活性炭吸附装置（去除率90%）处理后由一根15m高排气筒外排，焊接废气和打磨粉尘产生量较小，为无组织排放，对周边环境影响较小；厨房油烟经小型油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒外排，对周边环境影响较小；雨水排入机场大道市政雨水管网；生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥，不外排；洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗，不外排，对周边环境影响较小；噪声等通过距离衰减、设备加装减震垫等措施后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

6、总结论

本项目的建设不存在重大环境制约因素，项目产生的大多数不利环境影响可以通过采取合理的环境保护措施加以减小或避免，只要建设单位严格落实本报告提出的环境保护对策措施，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

二、对策措施
1、环境空气保护措施

（1）烤漆房设置过滤棉+活性炭吸附装置（去除率90%）、一根15m高排气筒。

（3）厨房设置1台小型油烟净化器、一根高于屋顶的排气筒。

2、水环境保护措施

（1）设置2个化粪池（处理生活污水），总容积6m3；设置1个隔油池（处理厨房废水），容积不小于0.4m3；设置1个隔油池（处理生产废水），容积不小于2.0m3；一套循环水设备。

（2）应确保项目隔油池满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，化粪池满足污水水力停留时间24h并能储存7d废水的要求。

（3）定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流，定期对隔油池、化粪池等进行清掏。

（4）化粪池、隔油池等均应做好水泥抹面的防渗措施。

3、声环境保护措施

（1）高噪设备加装减震垫。  

4、固体废物处置措施
（1）设置若干个生活垃圾收集桶，1个带盖泔水收集桶，10个一般固废收集桶，3个专用废油收集桶，1间危险废物暂存间（20m2）。
（2）垃圾分类收集、分类堆存和处置，处置率达100%。

（3）隔油池废油、化粪池污泥等应定期清掏。

5、其他

（1）项目在建设和运营中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。

（2）管理人员进行有关环境保护的宣传培训，制定有关环境质量保护、维护环境卫生、保持环境整洁的相关制度与条例。

三、建议

为确保项目建设及运营过程中对周边环境造成的污染影响最小化，本环评提出如下建议：

1、必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。

2、落实相应的环境管理人员，加强环保管理。

四、环保竣工验收、监测及监察计划

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

为便于建设环境管理，项目运营过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表 9-1  项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

监察部门

运营期

①环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收；

②强化环保设施管理，定期检查，排除故障，确保环保设施正常运行。

芒市环保局

表9-2  项目环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运营期

废气

喷漆房排气筒排气口

甲苯、二甲苯、废气量

按国家规定执行

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

噪声

项目厂界四周各一个点

等效声级LeqdB（A）

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类，厂界北侧执行4类

表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

厨房烟油

一台小型油烟净化器（风机风量2000 m3/h），一根高于厨房屋顶的排气筒
达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准

烤漆房废气

烤漆房设置过滤棉+活性炭吸附装置（去除率90%）、一根15m高排气筒
达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准

焊接废气

厂房阻隔

达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值

打磨粉尘

废水

生活污水
雨污分流；雨水排入机场大道市政雨水管网；
1个隔油池（处理厨房废水0.4m3）；

2个化粪池（6m3）；

生活污水中的员工厨房废水先经隔油池（0.4m3）处理，再和其它废水一起经化粪池（2个、6m3）处理后委托周边村民清运用于农地施肥

不外排

生产废水

1个隔油池（2.0m3）；

一套循环水设备；

洗车废水经隔油池（2.0m3）处理后再经循环水设备处理后回用于洗车和地面清洗
不外排

固废

生活垃圾

若干个生活垃圾收集桶，与环卫部门签订清运协议

固废处置100%

厨房泔水和隔油池废油
1个带盖泔水收集桶

一般固废

10个一般固废收集桶，分类收集后外售

危险废物

1个5L的收集桶、3个专用废油收集桶，1间危险废物暂存间（20m2），委托有危废处理资质的单位处理并签订协议

噪声

设备噪声

减震垫、墙体阻隔

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类和4类标准




	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���










[image: image8]_1234567890.unknown

