光辉家苑建设项目                                                    环境影响报告表
光辉家苑建设项目                                                    环境影响报告表

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：              光辉家苑建设项目        
  建设单位（盖章）： 云南宏立房地产开发有限公司  

编制日期：2020年3月

国家环境保护部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1. 建设项目基本情况

	项目名称
	光辉家苑建设项目

	建设单位
	云南宏立房地产开发有限公司 

	法人代表
	黄玩燕
	联系人
	郑光楼

	通讯地址
	云南省德宏州芒市团结大街247A

	联系电话
	133*****999
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	德宏州芒市崃门风情村北侧

	立项审批部门
	芒市发展和改革局文件
	批准文号
	芒发改备案〔2019〕270号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	房地产开发经营[K7010]

	占地面积(m2)
	8600
	绿化面积(m2)
	2269

	总投资

（万元）
	9116.77
	其中：环保投资(万元)
	72.4
	占总投资比例（%）
	0.9

	评价经费

(万元)
	
	预期投产

日期
	2022年2月

	工程内容及规模：

一、任务由来

芒市，傣语称”勐焕“，是云南省德宏傣族景颇族自治州首府，位于东经98°05′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间，东西长约71公里，南北宽约62公里，总面积2987平方公里，东、东北接龙陵县，西南接瑞丽市，西、西北与梁河县、陇川县隔龙川江相望，南与缅甸共和国交界，国境线长68.3公里，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河的交通枢纽，也是中国通往南亚、东南亚的重要门户。

近年来，芒市旅游业不断发展，经济实力不断增强，基础设施以及生活环境的日益改善，居民生活水平不断提高，人们对房地产居住环境及配套设施需要愈发增强，本项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，地势东南高，西北低，四周开阔，地块由北向西南呈矩形状，总用地面积为8600m2，建成具有东南亚建筑风格和傣族风格相结合的联排与多层建筑。项目主要建设7栋联排住宅及1栋中高层住宅，总建筑面积9116.77m2。项目已取得芒市发展和改革局《投资项目备案证》芒发改备案〔2019〕270号，用地已取得《国有土地使用证》（德国用（2013）第0359号）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环建设境保护部令 44号，以下称《名录》）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定 》（生态环境部令第1号），项目属名录中106项，房地产开发、宾馆、酒店、办公用房、标准厂房等中需自建配套污水处理设施的项目，需编制环境影响报告表。云南宏立房地产开发有限公司委托临沧尚德环境技术有限公司承担该项目的环境影响评价工作，对项目建设和运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行了现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《光辉家苑建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

二、主要建设内容及规模

1、项目概况

项目名称：光辉家苑建设项目
建设性质：新建

建设地点：德宏州芒市崃门风情村北侧

建设规模：项目规划总用地面积8600m2，总建筑面积9116.77m2。项目主要建设住宅、公共服务等配套基础设施。
项目总投资：7600万元，企业全额自筹。

2、建设内容

项目规划总用地面积8600m2，总建筑面积9116.77m2，主要建设7栋联排住宅及1栋中高层住宅（单元楼一层设置物业用房及非机动车停车位）以及绿化、道路、排水等设施，建筑密度：38.3%，绿地率26.31%，项目建设内容详见表1-1。

表1-1  项目工程组成一览表

工程分类

项目
建设内容

建筑面积     

建筑面积

户数

占地面积
主体工程

住宅

9166.77m2
联排住宅A
5
497m2
联排住宅A-1
6
595.9m2
联排住宅B
4
387.3m2
联排住宅B-1
4
387.3m2
联排住宅B-2
4
387.3m2
联排住宅B-3
4
387.3m2
联排住宅B-4
4
387.3m2
辅助工程

配套用房

物业管理用房

中高层住宅一楼80m2
机动车位

74个
公共设施

供水

给水来自市政供水管网。

供热
项目供热有住户自行安装太阳能或热水器提供。
供电
由芒市供电局供给，项目区内接入10KV高压接线，并配有相应的配电室。
环保工程

绿化
项目绿化面积2269m2，绿化率为26.3%。

防渗措施

化粪池、再生水处理站防渗设置

污水处理设施

雨污分流系统。化粪池8个（总容积不低于25m3）。再生水处理站1座（含中水回用管。位于南部，处理能力不低于7m3/d）。再生水储存池（10m3）
垃圾收集

项目区共设置5个垃圾收集点，各垃圾收集点设置4个（共计20个）封闭式可移动垃圾桶。

车辆尾气

自然扩散。
住户厨房油烟
油烟经住宅楼内置烟道集中排放
噪声防治设施

再生水处理站采用地埋式；隔声减振降噪；加强管理及绿化降噪。

项目主要的经济技术指标见表1-2
表1-2经济技术指标

一

规划用地面积

8600m2（约12.9亩）
二

建筑总占地面积

3292.24m2
三

总建筑面积

9116.77m2
四

绿地总面积

2269 m2
五

容积率

1.06

六

建筑密度

38.3%
七

绿地率

26.3%
八

机动车停车位

74个
九

总户数

39户
3、配套工程 
（1）给水工程

项目给水由北侧15m规划道路市政给水管网（接入DN200给水管），给水管网布置为枝状支管，通过供水主干管与分干管连接成环状管网。联排住宅采用市政水直供应；中高层住宅给水系统由屋顶生活水箱统一供给室内。给水工程由市政部门配套项目建设，项目运营前给水工程建设完成。

（2）排水工程

项目排水采用雨污分流制，雨水通过建筑雨落管汇入每栋住宅支路雨水管，汇入区域环状主雨水管，近期经西北侧雨水排口排至西侧道路雨水沟，进入南木黑河；远期经项目区西北侧雨水排口进入北侧规划道路市政雨水管网，最终进入芒市大河。

近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。

（3）绿化工程和景观

项目绿地系统设计着力体现其系统性和生态性。因受地块用地面积的限制，绿化分布主要在联排建筑和单元楼四周。 
项目绿化面积2269m2，绿化率26.3%。

道路交通

项目结合用地特征和规划道路骨架系统，规划区域连接已有道路骨架，整个小区设置了1个出入口双车道设计，设在地块西北面，出入口为8m宽的主要通道，6m为小区主要干道，5m为小区入户次要支道，在小区端头处均设置了12m×12m消防回车场地，规划区域内设有道路通畅，既能够有效保障人流和车流的流动要求，又能满足消防要求。

（5）固废收集

项目区项目区共设置5个垃圾收集点，各垃圾收集点设置4个（共计20个）封闭式可移动垃圾桶。分散设置于住宅楼前绿化带附近，方便收集住户生活垃圾。

（6）电力

项目用电由芒市供电局供给，本建筑为低层住宅，多层住宅按三级负荷供电。高压系统：根据用电情况本工程采用一路10KV电源供电。高压电缆埋地引进。各单体的三级负荷均采用YJV22电缆埋地引至，埋地深度不少于0.7m。接地系统采用TN-S。

项目电力工程由市政部门配套项目建设，项目运营前供电工程建设完成。

（7）通讯

项目所在地属中国移动、中国联通、中国电信等有效覆盖区，通讯十分便利。各栋住宅均铺设电话及网络线路。

（8）消防

根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB500116-2013）的要求，在本小区的公建内应设火灾自动报警系统。根据不同的场所，分别设感烟、感温探测器、手动报警按钮、火警讯响、火警通讯等火灾报警设施。规划中严格按照国家相关规范及标准进行防火间距的控制，本工程中相邻建筑退让间距已满足《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014 ）要求。将绿地作为避难场所，在项目区西部及东南部设置消防回车场，建筑间距满足消防要求。 
（9）通风系统

项目住宅卫生间预留排气扇电源，厨房预留抽油烟机电源。
三、项目总平面布置

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧。项目用地面积8600m2，总建筑面积9116.77m2。项目区楼房主要设置于项目区北部，其余联排住宅分散布置。项目区出口设置于项目区北侧，方便各区域住户及车辆进入项目区。项目区设置再生水处理站1座，位于南部绿化带下方；设置再生水储存池位于再生水处理站附近。项目区设置化粪池8个。项目区雨水排口、污水排口位于项目区西北部，绿化布置于整个区及域内，绿化率达26.3%。

项目平面布置及环保设施布置图见附图1。
四、项目住宅及物业人员情况

项目设计住宅户数39户（137人），设计物业及管理人员5人。
五、建设周期

项目前期初步设计、施工图设计等手续正在进行中，项目建设施工工期21个月，即2020年5月至2022年2月。
表1-3  项目施工进度表

序号
工  作  内  容
2019年11月-2019年4月
2020年5月-2021年10月
2021年10月-2022年2月
1
项目可行性研究报告编制、施工图设计等各项前期准备工作

2
建设项目施工

3
工程竣工资料的编制以及验收



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，区域内无原有建筑，为新建项目，用地性质为综合用地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




表2. 建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

一、地理位置

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°05′—98°44′，北纬24°05′—24°39′之间。东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。东、东北接保山市龙陵县，西南连芒市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68..3公里。是德宏傣族景颇族自治州5个县市之一。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地，陆距省会昆明679公里，空距427公里。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发到。芒市大河沿西而过，板过河、南秀河穿城而过，境内河流众多，水利资源丰富。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。芒市与缅甸毗邻，长期以来，芒市边民与缅甸边民跨境面居，边民互市历史久远。全市有遮放、芒海、勐戛、中山5个乡镇的33个自然村与缅甸贵概县接壤，拥有5条通商通道，具有陆路边贸区位优势。

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，项目中心点地理坐标为东经98°55'90.33"，北纬 24°41'83.51"。项目用地南面5m为香料厂住宿区、北面10m为江东小区、北面70m为芒市司法局、北面120m为芒市人社局、西面110m为仁和小区、西面250m为中储粮小区、西面280m为崃门村、西面250m为中储粮储备库、东北面90m为7722部队、东南部280m为印金村。项目地理位置详见附图2。周边关系图详见附图3。

二、地形地貌、地震

（1）地形地貌

芒市位于芒市坝，属横断山系南段中切割中山盆地类型；呈现出“两山、两坝、两河” 的地貌特征，东北高而陡峻、西南低而宽缓，东北山地脊线海拔2000-2700米，西南山地脊线海拔1700-2200 米。芒市盆地与遮放盆地（俗称坝子）相连，四周大山环抱。长约26.5公里，宽约6~10公里，坝区面积为141.2平方公里。

地震

芒市的断裂活动较活跃，主要受怒江断裂带的影响。怒江断裂带属活动性断裂，断裂北段走向为北西向，和澜沧江断裂合一，伸入西藏。断面西倾，倾角40°—60°，具压性特征，于加里东期开始形成。它是一条强烈的岩浆岩、变质岩带，对两侧的地理和地质构造均起了控制作用，重力异常反映具深断裂性质，并有可能为地缝合线。

项目区属滇西的地质构造地震带，应力场复杂。该地处于怒江大断裂的边缘，受北西向、北东向构造带的影响，是一个地震活动很频繁的地区。根据区域M≥6级地震的平面分布图，该区受腾冲——龙陵地震区的影响比较明显。依据《光辉家苑修建性详细规划 》：根据《建筑抗震设计规范》和《建筑抗震设防分类标准》查得，本工程所在场地位于云南省德宏州芒市，该地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，地震分组为第三组。建筑场地类别按II类场地考虑。

三、气候、气象

德宏州属南亚热带低纬度的季雨气候，即湿热气候。其特点为：气温高，无霜期长，夏无酷热，冬无严寒，雨量充沛，水气充足，土地湿润，四季常青。主要受印度洋孟加拉湾暖湿气流控制，因此，降水多而集中，干、湿分明。芒市具有夏长冬短，热量丰富，日照长，年温差小，日温差大，干雨季分明等特点，年平均气温19.5℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.2℃，极端最高气温36.2℃，（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均日照时数为2452.4小时。热量条件完全可以满足多熟制作物的发展及多种喜暖植物的生长。水分条件也好，年平均降水量1653.4毫米，雨季5—10月降水量占 全年降水量的89.9％，尤其是7、8月份最多。无霜期301天。冬季雾浓而厚，年平均相对湿度78％。全年多西南风，最大风力达8级。常见的气候灾害为春旱夏涝，有时有冰雹、霜冻和大风出现。

四、水文、水系

芒市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量23.11亿立方米，耕地面积平均有水量6714立方米。水资源的特点是：季节分布不均匀，5—10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，尤其是3—5月缺水，部分河流干涸。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，共有大小河流 229 条，其中属伊洛瓦底江水系河流 139 条，流域面积约 2360 平方公里，年均地表径流量 18.87 亿立方米。主要干流为：芒市大河：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔 1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔 783 米。芒市河径流面积 1830.5平方公里，主河长 102.1 千米，河道平均坡度 11‰，多年平均径流量 20.6 亿立方米，水能理论蕴藏量 35.34 万千瓦。区域场地地下水分为：松散岩类孔隙水、碎屑岩裂隙孔隙水。松散岩类孔隙水，含水层为分选性差的粘性土含砾石、含砾粗砂层，砾石占10％左右，粘性土占30－40％，砾石成分为砂岩及片麻岩，地下水 具潜水性质，埋深大于10m，水量贫乏，单井涌水量小于100吨/日，水化学类型HCO3－Ca型，矿化度小于0.3克/升。碎屑岩裂隙孔隙水，含水层为上第三系紫红色半胶结砂砾岩夹泥岩，据已有钻孔揭示，地下水位埋深1.8－5m，水量贫乏，无供水意义，水化学类型HCO3－Ca·Na型，矿化度小于0.3克/升。

项目地表水环境保护目标为项目南面400m处的南木黑河，南木黑河自东向西汇入新广沙河，最终进入芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目水系见附图4。

五、植被、生物多样性等

 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成境内土壤类型多，1982年土壤普查统计共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔1500米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面的17.6%，共分2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500～2000米之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000～2600米之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。分布在海拔2600～2889米之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散，主要在勐嘎镇、东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。发布在芒市河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123 亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粒结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。项目区内土壤类型为红壤。

六、植被、生物多样性等

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔 1000 米以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、红椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山茶科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、对叶榕、攀枝花等。海拔1000～1500米为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥栗占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600多米。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500米以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000米以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、实心竹、灰竹、竹等。现存野生动物主要有339种，其中兽类52种，爬行动物20种，两栖类8种，鸟类71种，昆虫类163种。列入国家一级保护动物有：蜂猴、绿孔雀、云豹、巨蜥、蟒蛇、马来熊；二级保护动物有：黑猴、原鸡、穿山甲、大壁虎；三级保护动物有：果子狸、啄木鸟、滑鼠蛇、银环蛇。省级保护动物有：眼镜王蛇、眼镜蛇、狼、云猫。

七、环境敏感区及文物保护

瑞丽市旅游资源丰富，自然人文景观底蕴厚实，有瑞丽江-大盈江风景名胜区、畹町边关文化园、莫里热带雨林景区、芒岭独树成林、姐勒金塔、民族文化旅游特色村喊沙、银井“一寨两国”景区、大等喊傣族旅游区、南姑河淘宝场等。
根据现场踏勘，项目区及其附近200m范围内无国家、省、市级保护文物。也无需保护的古树名树和野生动植物。




表3. 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）项目所在区域属于环境空气质量二类区（居住区、商业交通居民混杂区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。项目位于芒市城市规划地区，周边无较大废气污染源，环境空气质量可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。
2、地表水环境质量现状

项目南面400m处的南木黑河。南木黑河自东向西汇入新广沙河，最终进入芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据2019年第四季度南木黑河的监测数据，南木黑河汇入新广沙河前断面水质均为V类及劣V类，水质较差，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，经调查，目前正在对南木黑河进行整治，预计整治后可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。
3、声环境质量现状

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，为《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）2类声环境功能区（工业、居住混杂区），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目周边无较大工业噪声源，声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。
4、生态环境现状

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，项目用地南面5m为香料厂住宿区、北面10m为江东小区。据现场踏勘，项目区主要为杂草等，常见动物有老鼠、麻雀等。项目周边无国家保护及名贵植物。受人为活动影响，未发现存在大型野生的动物，只有少量小型啮齿类动物和山雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。经查阅《瑞丽江-大盈江风景名胜区总体规划图（2002-2020修改）》，项目所在区域不属于瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区范围内。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

（1）大气环境

项目大气环境保护目标为以项目所在区域为中心周围半径500m范围内居民区、文化区等人群较集中区域。项目南面5m的香料厂住宿区、北面10m的江东小区、北面70m的芒市司法局、北面120m的芒市人社局、西面110m的仁和小区、西面250m的中储粮小区、西面280m的崃门村、西面250m的中储粮储备库、东北面90m的7722部队、东北面370m的国营芒市华侨农场、东北面400m的财富小区、东北面460m的德宏州民族第一中学、东南面280m的印金村，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

（2）地表水环境

项目地表水环境保护目标为项目南面400m处的南木黑河，按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准保护。
（3）声环境

项目声环境保护目标为以项目所在区域为中心200 m范围内的医院、学校、机关、科研单位、住宅、自然保护区。项目南面5m的香料厂住宿区、北面10m的江东小区、北面70m的芒市司法局、北面120m的芒市人社局、西面110m的仁和小区、东北面90m的7722部队，按《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准进行保护。
（4）生态环境

项目生态环境保护目标为项目区及场界外200m范围内的生态环境。项目主要保护目标见表3-1。

表3-1   主要环境保护目标

类别

保护目标

与项目区位关系

距离（m）

受影响人数

保护级别

大气

香料厂住宿区
南面

5

30

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护。

江东小区

北面
10

200

芒市司法局

北面

70

40

芒市人社局

北面

120

30

仁和小区

西面

110

320

中储粮小区

西面

250

700

崃门村

西面

280

850

中储粮储备库

西面

250

20

7722部队

东北面

90

400

国营芒市华侨农场

东北面

370

510

财富小区

东北面

400

380

德宏州民族第一中学

东北面

460

2100

印金村
东南面

280

780

地表水

南木黑河

南侧
400
--

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

声环境

香料厂住宿区
南面
5
30
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

江东小区

北面
10

200

芒市司法局
北面

70

40

芒市人社局
北面

120

30

仁和小区
西面

110

320

7722部队
东北面

90

400

生态

场界外200m范围

不降低现有生态功能




表4. 评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值，标准限值见表4-1。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 
污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

100

臭氧

最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

Pb

年平均

0.5

μg/m3
季平均

1.0

2、地表水环境

项目南面400m为南木黑河，自东向西汇入新广沙河，最终进入芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河自木康断面—入瑞丽江断面水功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，南木黑河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。标准限值见表4-2。

表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准 单位：mg/L

项目

PH

BOD5
CODCr

溶解氧

氨氮

总磷

铅

粪大肠菌群

III类标准

6～9

≤4

≤20

≥5

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤10000个/L

3、噪声

项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。标准限值见表4-3。
表4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）
类  别

昼  间

夜  间

2类

60
50


	污染物排放标准
	1、废气执行标准

①项目施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准限值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准     单位：（mg /m3）
污染因子

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

②异味：项目运营期化粪池、垃圾收集桶、再生水处理站等环保设施运行过程中产生的异味无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准，标准限值见表4-5。
表4-5  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准
项目

臭气浓度

无组织排放监控浓度限值

20（无量纲）

2.水污染物排放标准

项目近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
表4-6   生活污水排放标准
序号

项目

排放标准

执行标准

1

pH
6-9
GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准
2

COD 
≤500mg/L

3

BOD5
 ≤300 mg/L

4

SS

≤400mg/L

5

动植物油

≤100mg/L

6

氨氮

≤45mg/L

GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（B级）标准

7

总磷（以P计）

≤8mg/L

8

阴离子表面活性剂
≤20mg/L
9

总氮
≤70mg/L
10

粪大肠菌群
--

表4-7 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》绿化标准
项目
绿化

pH值
6.0-9.0
色度（度）
≤30
嗅
无不快感
浊度/NTU
10

溶解性总固体/（mg/L）
1000

BOD5（mg/L）
20

氨氮/ （mg/L）
20

阴离子表面活性剂/（mg/L）
1.0

溶解氧/（mg/L）

≥1.0
总大肠菌群/（个/L）

≤3
3、噪声排放标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）。标准限值见表4-8。
表4-8  建筑施工场界环境噪声排放标准         单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，标准限值见表4-9。
   表4-9    工业企业厂界环境噪声排放标准           单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2

60

50



	总量控制指标
	项目总量控制情况如下：

废气：项目废气主要为住宅厨房油烟，汽车尾气，化粪池、再生水处理站、垃圾收集点异味，不设十三五废气总量控制指标。

废水：项目近期生活污水经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，生活污水经每栋建筑附近化粪池处理后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。项目区近期污水排放量为3207.3m3/a，COD排放量0.96t/a；NH3-N排放量0.06t/a；计入芒市污水处理厂总量控制指标。远期污水排放量为4533.3m3/a，COD排放量1.35t/a；NH3-N排放量0.09t/a；计入芒市污水处理厂总量控制指标。
固废：项目运营期固废处置率为100%。


表5. 建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程简述（图示）

项目为房地产开发项目，位于德宏州芒市崃门风情村北侧。项目规划总用地面积8600m2，总建筑面积9116.77m2。项目主要建设住宅、公共服务等配套基础设施。建筑密度：38.3%，绿地率26.3%。
施工期对环境的影响具有工程结束后施工产生的扬尘、噪声等对环境影响即随之消失的特点。项目施工期工艺流程简述及产污情况见图5-1。





图5-1  施工期工艺流程简述及产污情况

工程施工简述：

（1）项目位于城市规划区，具备三通一平条件。项目建设首先使用推土机、挖掘机对进行开挖，开挖过程会产生扬尘、噪声、废土石等。
（2）对项目区进行基础施工，地基采用桩基基础，使用打桩机、挖掘机等设备。施工过程会产生扬尘、噪声、振动，打桩废水、废土石。

（3）基础施工完成后，主要进行主体施工。项目建筑结构高层单体拟采用现浇钢筋混凝土剪力墙结构，在建筑施工中先对柱子和梁进行浇注，框架形成后再填充免烧砖墙面，这一阶段完成后项目区的主要建筑即可形成。项目区不设置混凝土搅拌站，使用商品混凝土。主体工程施工过程中会产生噪声、扬尘、废水、废气、建筑垃圾等。

（4）对已建好的建筑进行装修，主要包括埋线、刷外墙漆等。装修过程中主要会产生噪声，扬尘、废气、废水和装修垃圾等。根据调查，目前常用的粉刷墙面涂料为水性涂料，故油漆用量较小。

（5）最后对项目区内的道路、绿化等辅助设施进行施工。绿化工程安排在主体工程基本完成后实施。绿化工作主要分为：覆土、种植、养护。覆土来源为外购土方。绿化工程施工过程中主要环境影响为噪声和扬尘。

项目施工以机械施工为主，人工施工为辅。

施工组织规划：

（1）施工人员

施工人员约为50人，其中夜晚留守施工场地人员为3人，项目施工规划方案21个月。
（2）施工交通路线

项目施工道路依托北侧道路进入项目区。

（3）施工机械

项目主要施工机械见表5-1。

表5-1  施工期主要施工机械
序号

名称

单位

数量

1

挖掘机
台

2
2

装载机
台

2
3

振捣器
台

5
4

静压沉管灌注桩机
台

1
5

电焊机
台

5
6

运输汽车
辆

10

（4）砂石料堆场及临时堆料场规划 

根据建设单位提供的资料，该项目建设需要的主要材料包括水泥、砂、石料、免烧砖等建筑材料均从当地具有合法资质单位购买，项目建设不单独设置砂石料场。项目建设使用商品混凝土，不设混凝土搅拌站。

（5）居住设施规划

由于项目需进行整体开挖，施工现场无设置施工营地场所，故项目区域不设施工营地。项目施工人员均不在施工场地内食宿，食宿于施工方另行租赁的施工营地。
污染物分析：

1、施工期废气分析

项目施工产生的大气污染物主要是施工及运输时产生的扬尘、燃油机械废气、装修期间有机溶剂废气。

（1）施工扬尘

项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到0.409-0.759mg/m3，类比德宏一般项目施工现场的扬尘（不洒水），距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到0.538mg/m3，至150m处仍可达到0.336mg/m3，只有在300处才低于0.3 mg/m3。经以上类比分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300 m范围以内。

（2）燃油机械废气

施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和 NOX，具有间断性产生、产生量小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，属无组织排放。

（3）装修期间有机溶剂废气

装修期间处理墙面装饰与涂漆、处理楼面等作业，根据调查，目前常用的粉刷墙面涂料为水性涂料，故油漆用量较小。墙面涂料、油漆等装修材料，其有机溶剂将有50％挥发到空气中，项目施工装修期，涂料及装修材料的选取按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，选用环保型材料，故项目装修期间的有机溶剂废气属于无组织排放且量很少。

2、施工期废水分析

项目施工期不在项目内设置施工营地，施工人员均不在施工场地内食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水，地表雨水径流。
（1）施工人员生活污水

项目最大施工人员约50人/d，据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）施工人员生活用水以每天40L/人计，则项目施工场地人员用水量为2.0m3/d，产污系数按80%计，则生活污水的产生量为 1.6 m3/d，主要污染物为SS，浓度为1500mg/L。项目施工人员生活污水通过在北部设置临时沉淀池（不小于2m3）沉淀处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。

（2）地表径流

降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，造成一定的淋滤废水。废水量与裸露物料堆积投影面积和降雨量成正比，主要污染物成分因被冲淋物料性质、主要成分和存放方式而定。如土地开挖面和废土石主要为SS等；施工所用砂石、水泥等原料虽用量较大，若随意使用和存放，则经降雨冲淋流失后，影响地表水水质。

项目占地面积为8600m2，按项目同时开挖最大面积为占地面积（8600m2）。根据芒市历年气象资料，30年一遇最大降雨量为100mm，0.069mm/min，初期雨水降雨时间按15min计，径流系数取0.6，则项目初期雨水量为5.3m³/次。通过在西北部设置雨水沉淀池（不小于8m3）沉淀处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。
3、施工期噪声分析

项目施工期噪声主要来自土石开挖及施工材料运输等施工活动，可分为交通噪声和施工机械噪声，前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期噪声源主要有挖掘机、转载机、振捣器、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。噪声源强见表5-2。

表5-2  施工期主要噪声源强

序号

设备名称

测量声级dB（A）

测量距离(m)

1

挖掘机
80
1

2

装载机
84
1

3

振捣器
85
1

4

静压沉管灌注桩机
90
1

5

电焊机

70

1

6

运输汽车
75
1

4、施工期固体废弃物分析

施工垃圾主要来自土石方开挖、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

（1）弃土石

据项目设计方提供资料，项目建设过程土石方开挖量约为3万方，回填量约为1万方，剩余土石方为2万方，全部集中清运至城市建设管理部门指定地点处理。
（2）建筑垃圾

施工期产生的固体废弃物主要是建筑废弃材料，主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物，尤其是装修废弃材料。项目建筑面积为9166.77m2，钢筋混凝土结构每平方米产生0.02立方米建筑垃圾计算，项目产生建筑垃圾为183.33m3，按照比重1.5t/m3计算，项目产生建筑垃圾量为274.99t，可回收利用部分按照40%计算，可回收部分约为109.99t，剩余不可回收利用部分为   165t。建筑垃圾可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，其余全部集中清运至城市建设管理部门指定地点。
（3）生活垃圾

施工期施工人员均不在施工场地内食宿，垃圾产生量较少。项目施工人员约50人，垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则项目施工人员产生的生活垃圾为     25kg/d，全部集中收集运至周边市政垃圾箱由环卫部门清运。
（4）旱厕粪便

项目设置临时旱厕供施工人员入厕，项目施工人员约50人，每人粪便产生量约0.2kg/d，则项目施工期旱厕粪便产生量为10 kg/d，委托周边农民定期清掏用于农家肥。

二、项目运营期工艺流程及产污位置：

项目属非生产性建设项目，运营期无生产性废气、废水排放。污染物主要是由居民生活及小区日常管理所产生，污染物主要是生活污水、住户及管理人员的生活垃圾、化粪池污泥及再生水处理站污泥、噪声、住户厨房油烟、汽车尾气、垃圾桶及化粪池及再生水处理站异味等。而运营期对环境的影响存在长期的。

运营期项目产污环节见5-2：








污染物核算：

1、大气污染物

运营期项目污染物主要为住宅厨房油烟，汽车尾气，化粪池、再生水处理站、垃圾收集点异味。

（1）住宅油烟

项目设计住宅户数39户（137人），据相关统计，人均日食用油用量约30g/人·d，则住宅食用油用量为4.1kg/d（1.49t/a）。根据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的1%~3%，本次环评取2%，则住户厨房油烟产生量为0.08kg/d（0.02t/a），通过住户抽油烟机排入内置烟道建筑物楼顶排放，油烟在管道冷却后可减少约40%的油烟排放，则油烟排放量为0.04kg/d（0.015t/a）。

（2）汽车尾气
项目设计地面停车位74个，在车辆进入项目区至停车位时会产生一定浓度的汽车尾气。汽车尾气中主要成份为CO、THC、NO2等。其中CO是汽油燃烧的产物，THC是汽油不完全燃烧的产物，NOx是汽油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。项目汽车尾气排放量不大且相对分散，具有间断性产生、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，项目停车位采用自然通风，汽车于地面行驶过程尾气自然扩散。
（3）异味

项目区共设置5个垃圾收集点，各垃圾收集点设置4个（共计20个）封闭式可移动垃圾桶。垃圾收集过程会产生异味，通过绿化吸收后无组织排放。化粪池设置为地埋式，通过及时清运污泥，合理绿化布局等措施后异味减小异味对周围环境的影响。再生水处理站排气口应设在项目临路一侧修建的绿化隔离带上，排气口高度为距地面1.2m，使排气口与项目住宅保持一定的距离，可有效避免臭气扰民。

2、水污染物

运营期项目污水主要为住宅居民、管理人员清洁废水。

（1）住宅居民用水

项目设计住宅户数39户（137人）。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），中小城市用水按110L/（人·d）计，则项目住宅用水量为    15.1m3/d，产污系数按80%计，生活污水产生量为12.1m3/d，通过污水管排入化粪池处理。
（2）管理人员用水

项目预计有物业管理人员5人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），物业管理参照办公写字楼用水按40L/（人·d）计，项目管理人员用水为0.2m3/d，产污系数按80%计，则项目区管理人员污水产生量为     0.16m3/d，通过污水管排入化粪池处理。
（3）绿化用水

项目绿化面积约为2269m2，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），绿化用水量按3L/m2.次计，芒市雨季集中在4～9月，旱季为10～4月，雨天以170天计，晴天以195天计。雨天不用浇水，晴天一天一次，则项目区晴天绿化用水量约为6.8m3/d（1326 m3/a）。绿化用水近期取自再生水，远期区自来水。项目用排水情况见表5-3、5-4，项目水平衡见图5-4、5-5。
表5-3 项目用排水情况表（近期）
用水项目

面积（m2）

人数

用水量标准

用水量m3/d

废水量m3/d

住宅居民

--

137
110 L/人·d

15.1

12.1

管理人员

--

5

40L/人.d

0.2

0.16

合计

--

--

--

15.3
12.26

表5-4项目用排水情况表（远期）
用水项目

面积（m2）

人数

用水量标准

用水量m3/d

废水量m3/d

住宅居民

--

137
110 L/人·d

15.1

12.1

管理人员

--

5

40L/人.d

0.2

0.16

绿化

2269

--
3L/m2.次
6.8m3/次
0

合计

--

--

--

22.1（旱季）

15.5（雨季）
12.26

























近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
类比一般房地产项目生活污水，项目运营期污水产排放情况见表5-5，表5-6。
表5-5  项目运营期污水产排放情况表（近期）
污染物

产生浓度(mg/l)

产生量（t/a）

排放浓度（mg/l）

排放量（t/a）

废水

--

4533.3

--
3207.3

COD

400

1.81

300

0.96

BOD5
300

1.35

240

0.76

SS

300

1.35

100

0.32

NH3－N

35

0.15

20

0.06

磷酸盐

5
0.02

5

0.01

动植物油

30
0.13

20

0.06

注：项目区污水产生量=4533.3m3/a，污水量排放量=3207.3m3/a。
表5-6  项目运营期污水产排放情况表（远期）
污染物

产生浓度(mg/l)

产生量（t/a）

排放浓度（mg/l）

排放量（t/a）

废水

--

4533.3

--
4533.3

COD

400

1.81

300

1.35

BOD5
300

1.35

240

1.08

SS

300

1.35

100

0.45

NH3－N

35

0.15

20

0.09

磷酸盐

5
0.02

5

0.02

动植物油

30
0.13

20

0.09

注：项目区污水产生量=4533.3m3/a，污水量排放量=4533.3m3/a。
3、噪声

运营期噪声主要来源为人群活动噪声，交通噪声，水泵噪声，再生水处理站风机。噪声源强见表5-7。

表5-7  运营期噪声源强

序号

设备名称

噪声源强   dB(A)

1
人群活动

60-70

2
交通噪声

70-85

3

水泵

75~85

4
风机

75~85

4、固体废弃物

运营期的固废主要来源于生活垃圾，化粪池、再生水处理站污泥。

（1）生活垃圾

项目区设计住宅户数39户（137人），物业管理人员5人，生活垃圾的产生量按1kg/d·人计，则生活垃圾产生量为142kg/d，51.8t/a，投入垃圾收集点后可回收的回收，不可回收的委托环卫部门清运。
（2）化粪池、再生水处理站污泥

污水处理系统污泥产生量与污染物的去除率有关，去除率越高，污泥产生量越大。生活污水处理后的污泥不含其他有毒有害物质，而且富含氮、磷、钾有效肥份。剩余污泥一般约为污水量的0.1%，按照项目区污水处理量为4533.3m3/a计算，项目区化粪池剩余污泥产生量为4.5t/a。处置方式为委托环卫部门定期清掏，清理频率为1-2次/年。
按照项目再生水处理站污水近期处理量为1326m3/a，项目再生水处理站剩余污泥产生量近期为1.3t/a，远期项目再生水处理站停用，项目区污水经化粪池处理后排至北面规划道路市政污水管网，不产生再生水处理站污泥。处置方式为委托环卫部门定期清掏，清理频率为1-2次/年。污泥清运前，应按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中4.3.2要求，污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于 80%。




表6. 项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度

(mg/m3)
	产生量

(t/a)
	排放浓度

(mg/m3)
	排放量

(t/a)

	大气污染物
	施工期
	土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等
	扬尘
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	燃油机械
	NOX、SO2、THC
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	装修期间
	苯类、丙酮、乙醛等
	--
	少量
	--
	少量

	
	营运期
	住宅居民
	油烟
	--
	0.02
	--
	0.015

	
	
	汽车行驶
	CO、TH、CNOx
	--
	少量
	--
	少量

	
	
	垃圾收集点、化粪池、再生水处理站
	异味
	--
	少量
	--
	少量

	水污

染物
	施工期
	生活污水
	SS
	--
	2.0m3/d
	--
	1.6m3/d

	
	
	地表径流
	SS
	--
	5.3m3/d
	--
	5.3m3/d

	
	营运期
	生活污水（近期）
	废水
	--
	4533.3
	--
	3207.3

	
	
	
	COD
	400
	1.81
	300
	0.96

	
	
	
	BOD5
	300
	1.35
	240
	0.76

	
	
	
	SS
	300
	1.35
	100
	0.32

	
	
	
	NH3－N
	35
	0.15
	20
	0.06

	
	
	
	磷酸盐
	5
	0.02
	5
	0.01

	
	
	
	动植物油
	30
	0.13
	20
	0.06

	
	
	生活污水（远期）
	废水
	--
	4533.3
	--
	4533.3

	
	
	
	COD
	400
	1.81
	300
	1.35

	
	
	
	BOD5
	300
	1.35
	240
	1.08

	
	
	
	SS
	300
	1.35
	100
	0.45

	
	
	
	NH3－N
	35
	0.15
	20
	0.09

	
	
	
	磷酸盐
	5
	0.02
	5
	0.02

	
	
	
	动植物油
	30
	0.13
	20
	0.09

	噪声
	施工期
	挖掘机
	机械噪声
	80dB（A）
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）排放

	
	
	装载机
	机械噪声
	84dB（A）
	

	
	
	振捣器
	机械噪声
	85dB（A）
	

	
	
	静压沉管灌注桩机
	机械噪声
	90dB（A）
	

	
	
	电焊机
	机械噪声
	70dB（A）
	

	
	
	运输汽车
	运输噪声
	75 dB（A）
	

	
	营运期
	人群活动
	噪声
	60～70 dB（A）
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准排放

	
	
	交通噪声
	交通噪声
	70～85 dB（A）
	

	
	
	水泵
	机械噪声
	75～85 dB（A）
	

	
	
	风机
	机械噪声
	75～85 dB（A）
	

	固体废弃物
	施工

期
	场地开挖
	土石方
	3万方
	回填量约为1万方，剩余土石方为2万方，全部集中清运至城市建设管理部门指定地点处理

	
	
	项目建设
	建筑垃圾
	274.99
	可回收的出售给废品收购站，其他清运至城市建设管理部门指定地点

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	25kg/d
	环卫部门清运处理

	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	10kg/d
	委托周边农民定期清掏用于农家肥

	
	营运期
	住宅居民
	生活垃圾
	51.8
	委托环卫部门定期清运

	
	
	化粪池
	污泥
	4.5
	委托环卫部门清掏处理

	
	
	再生水处理站
	污泥
	1.3（近期）
	委托环卫部门清掏处理

	主要生态影响(不够时可附另页)：

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧，项目用地南面5m为香料厂住宿区、北面10m为江东小区。据现场踏勘，项目区主要为杂草等，常见动物有老鼠、麻雀等。项目周边无国家保护及名贵植物。受人为活动影响，未发现存在大型野生的动物，只有少量小型啮齿类动物和山雀等，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。

施工期其生态环境影响主要表现于以下几个方面：①土地利用格局发生改变；②一定数量的植被资源被破坏，局部植被生产能力和稳定状况受到一定影响；③施工期水土流失加重，局部土壤资源处于不平衡状况；④改变地面生物生存环境；⑤生态景观发生改变。
1、土地利用影响

项目为低层、中高层建筑，建筑密度38.3%，项目建设可提升土地利用价值。

2、植被破坏影响
项目周围无自然保护区分布，未发现存在大型野生的动物，未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目为建设用地，已无原有植被，项目建设不会造成区域植被类型减少，而且通过项目绿化建设等方面可以得到补偿。

3、水土流失影响

项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。根据项目实际情况，项目建设过程土石方开挖量约为3万方，回填量约为1万方，剩余土石方为 2万方，全部集中清运至城市建设管理部门指定地点处理。只要加强土石方管理，减少土方堆积，项目地表径流经沉淀池沉淀后排至雨水沟，减少施工期水土流失影响。
4、生态景观变化

项目建设使土地现状发生改变，在景观上将发生一定的变化。项目建设后统一规划小区绿化，使区域更加美观。

综上，项目建设可达到提高土地附加值和利用率的目的，但用地性质的调整会对项目区生态环境带来造成一定的影响，但经过严格实施项目环评环保防治措施，可将生态影响程度降至最低。




表7. 环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度最大可达到1.75mg/m3，类比德宏房地产项目施工现场的扬尘（不洒水），距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到0.538mg/m3，至150m处仍可达到0.336mg/m3，只有在300处才低于0.3 mg/m3。通过施工场地洒水降尘，一般可降低粉尘浓度约80%，则施工场地大气环境中TSP浓度可达到0.35mg/m3，TSP超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准（300ug/m3）0.17倍；50m外可达到0.1076mg/m3，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准（300ug/m3），故施工场地洒水降尘是扬尘最好的控制措施。
施工期扬尘的产生量与环境风速密切相关，风速越大，施工扬尘的产生量越大。芒市常年平均风速为0.9m/s，风速较小，主导风向为西南风，扬尘产生量不大。扬尘通过自然沉降、建筑阻隔、洒水降尘后50m外可达到0.1076mg/m3，经环评现场踏勘，项目下风向最近保护目标为东北部90m处的77225部队，且东北面370m的国营芒市华侨农场、东北面400m的财富小区、东北面460m的德宏州民族第一中学均为保护目标，项目区下风向保护目标较多，为进一步减少扬尘对周边环境的影响，因此本环评对项目施工期扬尘防治提出以下措施：①在项目区场界设置不低于1.5米的挡墙围挡施工；②运输车辆密闭运输，加盖篷布，减少抛洒；③施工期建筑物外立面必须用标准密目网或竹脚手片封闭脚手架；④在施工场地安排专用洒水车对施工场地洒水以减少扬尘；⑤粉状物料场所尽量布置于施工场地侧风向，大风天气时应进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒，物料尽量在项目中部堆存；⑥及时清扫区域内运输路面，保持路面清洁，并对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染；⑦对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运；⑧使用商品混凝土，不设置现场搅拌，遇到干燥大风的天气时应停止开挖，并加大洒水频次。

通过采取以上措施，项目施工扬尘对周围环境影响不大。

（2）机械运输废气对环境的影响

施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

（3）装修期间有机溶剂废气对环境的影响

施工期产生的废气还包括在对构筑物的室外进行装修时涂料产生废气，尤其是挥发性气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。项目所有房屋为毛坯房供应，在施工装修期，涂料及装修材料的选取必须按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，采用环保型外墙漆，除调漆时产生的香蕉水气味外无其他不利影响。装修期间的少量无组织有机废气排放经大气稀释扩散对环境影响较小。且项目通过延缓入住方式减小装修废气对居民的影响。

综上，经采取相应措施后，项目施工期废气预期治理效果不降低环境功能，能达到人体可接受范围。
2、水环境影响分析
项目施工期不在项目内设置施工营地，施工人员均不在施工场地内食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水，地表雨水径流。
（1）施工人员生活污水
施工人员生活污水根据工程分析，项目施工场地人员用水量为2m3/d，生活污水的产生量为1.6m3/d，主要污染物为SS，浓度为1500mg/L，通过在北部设置临时沉淀池（不小于2m3）沉淀处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周围环境影响小。
（2）地表径流

降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，造成一定的淋滤废水。产生量为5.3m³/次。通过在西北部设置雨水沉淀池（不小于8m3）沉淀处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周围环境影响小。
综上所述，项目施工人员生活污水通过临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘；降雨淋滤废水通过雨水沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘。
3、声环境影响分析

（1）噪声源分析

施工期噪声可分为交通噪声和施工机械噪声。施工期主要噪声源有挖掘机、转载机、振捣器、运输车辆等施工机械设备。前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。

（2）施工期单台设备噪声预测值


[image: image1.wmf]L

r

r

Lg

L

L

i

i

i

pi

D

-

-

=

0

0

20


式中：L1、L2—分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB(A)）
ri、roi—接受点距声源的距离，（m）

ΔL—考虑项目采用围挡施工，取10dB(A)，

各设备的声级叠加：


[image: image2.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

L

i

A

L

1

1

.

0

10

lg

10

总


由上公式计算出本评价区域施工场地单台设备噪声预测结果见下表。
表7-1  施工噪声值随距离的衰减值      (dB(A))

设备名称

1m

10m

20m

30m

40m

70m

100m
130m

140m

装载机

80
50

44

40

38

33

30
28

27

挖掘机

84

54

48

44

42

37

34
32

31

振捣器

85
55

49

45

43

38

35
33

32

静压沉管灌注桩机
90
60

54

50

48

43

40
38

37

电焊机

70

40

34

30

28

24

20
18

17

（3）施工期多台设备同时运转噪声预测值具体见下表。
表7-2  多台机械设备同时运行的噪声预测值    (dB(A))

噪声源

1m
10m
20m
30m
40m
70m
100m
130m
140m
预测值

92

62

56

52

50

45

42

40

39

项目夜间不进行施工。从表7-2的预测结果可知，以最不利因素考虑，所有施工设备均置于施工场界且多台机械设备同时运转时，距离项目10m处时，多台设备同时运转的噪声预测值为62dB（A），能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准昼间限值，即噪声值≤70dB（A）。距离项目20m处时，多台设备同时运转的噪声预测值为56dB（A），能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间限值，即噪声值≤60dB（A），距离项目最近保护目标为南面5m的香料厂住宿区，项目施工期对南侧及西侧进行围挡施工，经围挡等措施后能进一步减小施工噪声对周围环境的影响，同时，项目建设过程中应采以下措施：①建设施工单位采取有效措施，在噪声设备上安装减振减噪装置、分时段进行施工等，降低施工噪声污染。

②合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间等措施，固定的高噪声设备尽量在地块中部布置，远离敏感点。噪声经过距离衰减和建筑物阻挡后，减小对周边居民的影响。

③禁止在夜间22时至次日6时、午间12:00-14:00及中高考期间进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌生产工艺需要连续作业的除外。但须提前告示周边居民。

④若因打桩及连续浇灌等夜间必须进行的工作，需到德宏州生态环境局芒市分局进行备案，并在周边敏感点粘贴公告进行告知。项目施工噪声会对敏感点产生的影响较小。需要说明的是表7-5、表7-6的环境噪声预测结果是以施工场地距离最近、施工设备噪声强度最大时的预测结果，就是噪声最不利的预测结果。实际施工中随距离的增加及设备噪声强度的减小，且项目施工噪声对声敏感点的影响会随施工期结束而消除。项目噪声对周边环境影响较小。

4、固体废物影响分析
施工垃圾主要来自土石方开挖、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

项目建设过程土石方开挖量约为3万方，回填量约为1万方，剩余土石方为2万方，全部集中清运至城市建设管理部门指定地点处理。
施工期产生的固体废弃物主要是建筑废弃材料，主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物，项目产生建筑垃圾量为274.99t，其中可回收部分约为109.99t，不可回收利用部分为165t。建筑垃圾可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，其余全部集中清运至城市建设管理部门指定地点处理。
施工期施工人员均不在施工场地内食宿，生活垃圾产生量为25kg/d，全部集中收集运至周边市政垃圾箱由环卫部门清运。
项目设置临时旱厕供施工人员入厕，旱厕粪便产生量为10kg/d，委托周边农民定期清掏用于农家肥。

综上所述，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响小。
5、运输路线影响分析

环评现场勘查，进出项目的运输道路主要为北面及东面道路，沿途主要为运输路线两侧30m范围内的单位、村庄及住宅区。项目施工期建筑材料运输过程会产生扬尘和噪声，将会对沿途环境保护目标造成影响。为减轻项目车辆运输产生的扬尘和噪声对运输道路两侧产生影响，环评要求：

（1）项目施工期建筑材料运输应于进场道路上设置专人定期清扫，洒水降尘，将建筑材料运输过程产生的扬尘对环境的污染降至最低。

（2）要加强监督管理、强调文明运输，施工期建筑材料必须采取加盖篷布，防止物料沿路泼洒对道路环境造成影响。

（3）经过敏感点时要减缓行驶速度，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输物料。

采取以上措施后，项目物料运输扬尘和噪声对周围环境影响在可接受的范围之内。

二、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析

运营期项目污染物主要为住宅厨房油烟，汽车尾气，化粪池、再生水处理站、垃圾收集点异味。

（1）住宅厨房油烟
根据工程分析，项目区住户厨房油烟产生量为0.08kg/d（0.02t/a），通过住户抽油烟机排入内置烟道建筑物楼顶排放，油烟在管道冷却后可减少约40%的油烟排放，则油烟排放量为0.04kg/d（0.015t/a）。由于项目排放量较小，加之炊事具有时段性，炊事油烟的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，通过住户抽油烟机排入内置烟道建筑物楼顶排放，由于项目建筑高度较高，油烟通过屋顶（高于建筑3m）大气自然扩散后对周围环境影响小。且项目使用天然气和电作为能源，均属清洁能源，对周围环境影响较小。
（2）汽车尾气
项目设计地面停车位74个，在车辆进入项目区至停车位时会产生一定浓度的汽车尾气。汽车尾气中主要成份为CO、THC、NO2等。其中CO是汽油燃烧的产物，THC是汽油不完全燃烧的产物，NOx是汽油爆裂时，进入的空气中氮与氧化合而成的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。项目汽车尾气排放量不大且相对分散，具有间断性产生、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，项目停车位采用自然通风，汽车于地面行驶过程尾气自然扩散。
（3）异味

项目区共设置5个垃圾收集点，各垃圾收集点设置4个（共计20个）封闭式可移动垃圾桶。垃圾收集过程会产生异味，通过绿化吸收后无组织排放。化粪池设置为地埋式，通过及时清运污泥，合理绿化布局等措施后异味减小异味对周围环境的影响。再生水处理站排气口应设在项目临路一侧所修建的绿化隔离带上，排气口高度为距地面1.2m，使排气口与项目住宅保持一定的距离，可有效避免臭气扰民。

综上，经现场踏勘，距离项目周边保护目标较多，但项目为一般房地产项目，运营期废气经采取措施后对其影响较小。
2、废水影响分析

（1）排水方案分析
项目排水采用雨污分流制，雨水通过建筑雨落管汇入每栋住宅支路雨水管，汇入区域环状主雨水管，近期经西北侧雨水排口排至西侧道路雨水沟，进入南木黑河；远期经项目区西北侧雨水排口进入北侧规划道路市政雨水管网，最终进入芒市大河。

近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。

项目生活污水产生量为12.26m3/d，绿化用水为6.8m3/次，则近期项目晴天污水清运量为5.46m3/d，雨天清运量为12.26m3/d。环评要求项目需委托吸粪车对项目化粪池污水每日进行清掏，一般吸粪车容积为10m3，如遇污水产生量较大，需增加清运频次；清运协议签订时必须注明污水只得运至芒市污水处理厂，不得随意倾倒，并注明随意倾倒责任；为保障生活污水于化粪池储存两天的需求，项目化粪池总容积不低于25m3；物业公司需每日定时检查各化粪池污水储存量，如发现污水超过总容积80%时及时通知吸粪车吸粪，应急时可将污水应急抽入再生水储存池暂存，而后委托吸粪车清运。芒市污水处理厂可接收达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准的生活污水，排水方案可行。
远期待北面城市规划道路市政污水管网建成后，项目区生活污水经化粪池处理后全部排入市政污水管网，进入芒市污水处理厂，排水方案可行。

地表水评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）第5.2.2.2条“间接排放建设项目评价等级为三级B，根据废水排放量、水污染当量数来确定”，水污染影响型建设项目评价等级判定表见表7-3。

表7-3水污染水污染影响型建设项目评价等级判定表
评级等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）
一级

直接排放

Q≥20000或W≤600000

二级

直接排放
其他

三级A
直接排放
Q<200且W≤6000
三级B
间接排放
—

地表水环境三级B评价主要是对水处理设施的可行性进行分析。
（2）化粪池设置合理性分析

项目拟设置8个化粪池，位于各住宅楼附近绿化带下方，便于生活污水收集处理。近期委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理，远期排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。项目化粪池容积停留时间可满足48h需求，类比一般房地产项目生活污水经化粪池处理后水质见下表。
表7-4 化粪池进出水水质    （单位：mg/L）
项目

pH

COD
BOD5
SS
氨氮
磷酸盐
动植物油
总氮

阴离子表面活性剂

粪大肠菌群

进水水质

6-9

400
300
300
35
5
30
100

25

20000个/L

出水水质

6-9

300
240
100
20
5
20
70

20

6000个/L

经以上类比分析，生活污水经化粪池处理后水质可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）B等级标准，可满足生活污水进入芒市污水处理厂的要求。

（3）项目再生水回用可行性分析

由于设计单位未对项目的再生水处理站处理工艺进行设计，因此本环评推荐如下污水处理工艺，项目实施时具体采用的污水处理工艺可由建设单位委托有资质的单位设计施工。

项目区的常年主导风向为西南风，再生水处理站应设置在项目侧风向或下风向上，避免臭气对周围环境的影响。按规划设计项目区再生水处理站设置于西南部绿化带地下，位于下风向，同时再生水处理站建设应满足《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）。另外，再生水处理站排气口应设在项目临路一侧修建的绿化隔离带上，排气口高度为距地面1.2m，使排气口与项目住宅保持一定的距离，可有效避免臭气扰民。项目化粪池出水根据需要可调节，在需处理污水时，根据需要抽取部分水进入再生水处理站，项目设置有再生水储存池，经处理后的再生水可排入再生水储存池用于绿化。在雨天不需要绿化用水时，近期可委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理。

①再生水处理工艺推荐
现有的污水处理技术主要包括SBR（序批式活性污泥法）。AB吸附式生物降解法，氧化沟法，MBR法的优缺点如下：
表7-5  再生水处理工艺对比
名称

投资

占地

管理

效果

优点

缺点

双面导流

小

小

方便

运行稳定性好，处理效果好

抗冲击力强、综合降解力高。

泥水分离效果微差

SBR（序批式活性污泥法）

小

大

技术要求较高

运行稳定性好，处理效果好

结构简单运转灵活，操作管理方便。

水力停留时间较长，占地增大。

AB吸附式生物降解法

大

小

管理相对复杂，技术要求高

处理效果好，但污泥产量大，污泥稳定性差。

电耗降低，处理效果提高对有机负荷和有毒物质的冲击缓冲能力加强

流程长，构筑物多设备多

氧化沟法

小

大

方便

处理效果好出水水质稳定

污泥产量少性质稳定

占地面积大，用设备数量多，耗电量大

MBR法

大

小

管理方便，技术要求高

出水水质好

对高浓度废水的适应能力强，占地少，污泥产量少

膜堵塞和膜污染问题很难彻底解决，造价高

双面导流工艺用固定的钢结构设备取代了许多机电设备，如刮泥机、污泥回流泵（氧化沟、普通活性污泥法）、滗水器（SBR法）等，双面导流设备安装调试成功后运行中几乎无故障，也无需维护。这样就带来了几个好处：简化了处理流程，也就简化了控制与管理，减少了操作、管理及维护人员，人员的节省也就是运行费的节省；同时省去了机电设备也就节省了这些设备的能耗及维护费用，从而节省了运行费。

以日处理200吨生活污水的再生水站为例：只需1人每天4小时兼职监管，运行成本每吨0.40元，包括人工工资、电费、设各维护费等所有费用。

由于处理池被分割为好氧区(曝气区)与厌氧区(沉降区)，活性污泥在从好氧区随水流被带到厌氧区，沉降后又被双面导流板的回流作用带回到好氧区，这样反复多次的厌氧好氧循环，有利于硝化、亚硝化菌-反硝化菌把氨氮分解为氮气释放到空气中，从而既达到了去除氨氮的目的，又没有多增加时间或空间的开销。污泥在好氧和缺氧区自动循环，有效抑制丝状菌的增长，处理系统不会出现污泥膨胀。

双面导流技术与设备与高效降解微生物技术相结合进行污水处理，与现行的活性污泥法技术相比，具有占地少、投资省、易于管理、人员少、运行费用低及处理效果好的特点。故本环评报告推荐的再生水处理工艺为“双面导流式生物法去污水处理工艺”。具体设计由具有污水处理设计的环境工程设计单位完成，最终以设计的工艺进行施工和验收。
“双面导流式生物法污水处理方法”（简称：双面导流）属于生物活性污泥法污水处理技术范畴。生物活性污泥法污水处理技术是污水处理的高级技术，具有抗冲击力强、综合降解力高等特点。国内外的大型污水处理厂多数是采用该技术，是目前成熟、稳定。运行费最低，处理效果最好、在世界上使用最为广泛的污水处理技术，但活性污泥法处理工序复杂，至使处理设施如各种功能的处理池、管道、沟渠及相应的控制较多而且复杂，所以投资大、占地多、管理要求较高。“双面导流”在生物活性污泥处理技术的基础上，对污泥的回流系统进行了改进，利用曝气上升气流带动下产生的水流在导流板夹缝间形成的负压让污泥由沉降区自动回流，取代了传统的机械回流。同时导流板将处理池分隔成好氧区（曝气区）和厌氧区（污泥沉降、清污分流区），污水和污泥在水流的带动下在好氧区和厌氧区间自动反复循环，将过去分散的各个工序如好氧（曝气）、厌氧循环、清水污泥分离、污泥回流集中在一个处理池内自动完成，因此能高效的降解COD以及氨氮、磷等污染物。使污水处理能节约投资、减少场地占用、提高处理效率，且易于管理。原理示意图见下：

[image: image3.png]



②再生水处理工艺流程

[image: image4.png]€3]

EL ]

> &2

sk

i

VAR

i

poE=2

i

BIMEHS

i

Lo

b

152 )





图7-1  再生水处理站的工艺流程图
如上工艺流程具有如下特点：

a、工艺方案的可靠性高，实践经验较为丰富；

b、处理效果好，出水水质稳定，耐冲击负荷能力强；

c、易于维护管理，实现系统全自动运行，设备维护及检修简单、方便；

d、占地面积小、造价低；

e、具有良好的脱氮除磷功能，满足出水水质标准的要求；

f、系统的适应性好，对水质、水量的波动性都有较好的适应性；

g、安全防护性好：自动化程度高，正常运行状态下生产现场可无人操作。

h、采用紫外线消毒工艺，消毒效果较好，运行成本较低，同时无药剂的环境风险。

《楚雄“永兴•福泽苑”房地产开发建设项目》再生水处理站主要使用“双面导流式生物法污水处理方法”，类比《楚雄“永兴•福泽苑”房地产开发建设项目》环保竣工验收数据及参考该工艺污水处理站设计方案，生活污水经再生水处理站处理后水质见下表。

表7-6  再生水处理站进出水水质      （单位：mg/L）

再生水

项目

pH
COD
BOD5
SS
氨氮
磷酸盐
动植物油
总氮
阴离子表面活性剂
粪大肠菌群
双面导流式生物法污水处理工艺

设计进水水质

6-9
400
300
300
35
5
30
100
25
20000个/L
设计去除效率

--

75.0%

93.4%

76.7%

57.2%

90.0%
66.7%
85.0%
98.0%
95.0%
设计出水水质

6-9
≤100
≤20

≤70

≤15
≤0.5
10

15

0.5

1000个/L
通过以上类比分析，生活污水经“双面导流式生物法污水处理方法”处理后水质可达《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）绿化标准要求。项目为房地产开发项目，污水性质与《楚雄“永兴•福泽苑”房地产开发建设项目》相同，“双面导流式生物法污水处理方法”设计的去除效率满足要求，故项目生活污水经该工艺再生水处理站处理后可达到近期污水回用的要求。
③再生水处理站的规模

项目区生活污水产生量为12.42m3/d，绿化用水量为6.8m3/d。项目再生水处理站近期只需处理部分生活污水用于绿化，远期项目再生水处理站停用，则项目区再生水处理站规模不低于7m³/d。为更好的实现再生水用于绿化的需求，环评要求于再生水处理站周边设置一个再生水暂存池，满足再生水暂存的需求，再生水暂存池容积不低于10m³。

（4）项目建设对地表水环境的影响分析
近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
综上所处，项目污水处置方式可行，选用再生水处理工艺可行，污水处理设施规模可达标排放和回用。经调查，目前芒市城区建设有设计规模30000 m3/d 污水处理厂一座，位于芒市镇芒核村西边紧邻芒市大河，由芒市供排水公司投资建设，厂区占地面积约53 亩。分两期建设，其中一期建设规模1.5万m3/d，于2004年建成投产，二期工程建设规模1.5万m3/d，于2012 年开工建设，2014 年6 月完成建设并运行。因此芒市城市污水处理厂污水处理容积剩余量能够容纳处理本项目所产生的污水。因此本项目污水排入芒市城市污水处理厂进行处理时可行的。
表7-7 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间接排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值

1

项目总排口

97°55′87.88″

24°41′79.92″

0.45

芒市污水处理厂
连续排放

--

芒市污水处理厂
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油

COD≤500mg/L；

BOD5≤300mg/L；

SS≤400mg/L；

动植物油

≤100mg/L；

氨氮≤45mg/L；

总磷（以P计）≤8mg/L。

（5）建设项目地表水环境影响评价自查表

表7-8  建设项目地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型 (；水文要素影响型 (
水环境保护目标

饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 (；重要湿地 (；重点保护与珍惜水生生物是栖息地 (；重要水生生物的自然产卵场所及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (；涉水的风景名胜区 (；其他 (。

影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 (；间接排放 (；其他(
水温 (；径流 (；水域面积 (
影响因子

持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 (；

水温 (；水位（水深） (；流速 (；流量 (；其他 (
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 (      二级 (
三级A (     三级B (
一级 (；二级 (；三级 (
现状调查

区域污染物原

调查项目

数据来源

已建 (   在建 (
拟建 (    其他 (
拟替代的污染源 (
排污许可证 (；环评 (；环保验收 (；既有实测 (；现场监测 (；入河排放口的数据 (；其他 (
受影响的水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期 (
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
生态环境保护主管部门 (；补充监测 (；其他 (
区域水资源开发利用状况

未开发 (；开发量40%以下 √；开发量40%以上 (
水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
水行政主管部门 (；补充监测 (；其他 (
补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期(；平水期(；枯水期 (；冰封期 (；

春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
现状评价

评价范围

河流；湖库、河口及近岸海域：面积

评价标准

河流、湖库、河口：I类 (；II (；III (；IV (；V (
近海岸：第一类 (；第二类 (；第三类 (；第四类 (
规划年评价标准（）

评价时期

丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季(
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(；达标(；不达标( 

水环境控制单元或断面水质达标状况 (；达标 (；不达标 (
水环境保护目标质量状况(；达标 (；不达标 (
对照断面、控制断面等代表性断面的水质量状况 (；达标(；不达标(
底泥污染评价 (
水资源与开发利用程度及水文情势评价 (
水环境质量回顾评价 (
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 (
达标区 √

不达标区(
备注

预测影响

预测范围

河流：；湖库、河口及近岸海域：面积（0）km2
预测因子

（无）

预测时期

丰水期 (；平水期 (；枯水期 (；冰封期 (
春季 (；夏季 (；秋季 (；冬季 (
设计水文条件 (
预测情景

建设期 (；生产运行期 (；服务期满后 (
正常工况 (；非正常工况 (
污染控制和减缓措施方案 (
区（流）域环境质量改善目标要求情景 (
预测方法

数值解 (；解析解 (；其他 (
导则推荐模式 (；其他 (
水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 (
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 (
水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或单元水质达标 (
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 (
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 (
水文要求影响型建设项目同事应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 (
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 (
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上下和环境准入清单管理要求 (
污染源排放量核算（近期）

污染物名称

排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

COD
1.81
300
BOD5
1.35
240
SS
1.35
100
NH3－N
0.15
20
磷酸盐
0.02
5
动植物油
0.13
20
污染源排放量核算（远期）

COD
300

1.35

BOD5
240

1.08

SS
100

0.45

NH3－N
20

0.09

磷酸盐
5

0.02

动植物油

20

0.09

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

/

无

/
/

/

生态流量确定

生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s

备注
近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
防治措施

环保措施

污水处理设施 (；水文减缓设施 (；生态流量保障设施 (；区域削减 (；依托其他工程措施 (；其他 (
监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 (；自动 (；无监测 (
手动 (；自动 (；无监测 (
监测点位

污水处理站进、出口；污水总排口
监测因子

CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物、磷酸盐
污染物排放清单

(
评价结论

可以接受 (；不可以接受 (
注“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

通过本环评分析，采取上述措施后项目建设对周围地表水影响小。
地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），房地产开发属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。考虑项目生活污水于污水处理设施处理过程及生活垃圾暂存过程由于污染物下渗可能对项目区域地下水水质产生影响。为减缓项目污染物下渗对地下水产生的影响。环评要求对项目化粪池、再生水处理站进行防渗处理，建议采用HDPE土工膜防渗技术进行防渗，防渗系数不小于10-7cm/s，减缓项目污水对区域地下水的影响。通过以上措施处理后，项目对地下水的影响较小。
3、声环境影响分析

项目为纯住宅小区，无大的噪声源，运营期噪声主要来源为人群活动噪声，交通噪声，水泵噪声，再生水处理站风机噪声。

（1）人群活动噪声

项目是单纯性住宅小区，对小区内的人群活动噪声，通过加强物业管理，合理控制公共区域生活噪声等措施减轻噪声影响。

（2）机械设备噪声

项目机械设备噪声主要为水泵噪声，再生水处理站风机噪声，将对周围声环境产生一定的不利影响。为了避免产噪设备在运行过程所产生的噪声及振动对项目住户及周围声环境产生较大影响。水泵设置于单独房间内，同时应选用优质设备，并采取设备减振、安装消声器、设备间内铺装吸声棉等措施。
（3）交通噪声

项目区车辆的行驶和停启，会产生一定的噪声，经类比，大型车噪声源强为86.2dB（A），中型车为78.6 dB（A），小型车为73.1 dB（A），小区居民用车多为小型家庭用车，通过距离衰减，汽车噪声一般不会超过60 dB(A)，根据类似场地的噪声预测，中型车在经12米距离衰减后噪声值为57.0 dB（A），小型车为51.5 dB（A），加上绿化环境的吸收阻碍作用，距离的衰减作用，对附近居民居住环境的噪声影响也较小。加强项目区域内的交通管制，在项目区道路和停车场设置禁止鸣笛标志，设置交通指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。减小交通噪声对居民的影响。

综上，环境噪声对项目的影响很小。

4、固废影响分析

运营期的固废主要来源于生活垃圾，化粪池、再生水处理站污泥。

项目区住宅生活垃圾的产生量为142kg/d，51.8t/a，投入垃圾收集点，委托环卫部门清运。

项目区化粪池剩余污泥产生量为4.5t/a，处置方式为委托环卫部门定期清掏，清理频率为1-2次/年。

项目区再生水处理站剩余污泥产生量为近期1.3t/a，远期项目再生水处理站停用，项目区污水经化粪池处理后排至北面规划道路市政污水管网，不产生再生水处理站污泥，处置方式为委托环卫部门定期清掏，清理频率为1-2次/年。应按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中4.3.2要求，污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于 80%。
三、产业政策符合性及选址合理性分析

1、产业政策符合性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类。项目已取得芒市发展和改革局《投资项目备案证》（瑞行审备案〔2019〕270号），故项目符合产业政策。

2、规划符合性分析
项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧。根据《国有土地使用证》，项目用地性质为综合用地，用地符合芒市土地利用总体规划，根据《芒市城市总体规划（2011-2030）部分》项目建设用地为居住用地，建设符合芒市城市总体规划。经查阅《瑞丽江-大盈江风景名胜区总体规划图（2002-2020修改）》，项目所在区域不属于瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区范围内。
3、选址符合性分析

项目用地位于德宏州芒市崃门风情村北侧。项目用电由芒市供电局供给；项目给水由市政北侧给水管网引入两根给水管（DN200给水管），供水供电有保障。项目两面临路，交通便利。项目建设完成后，北侧规划道路均铺设市政雨污管网，便于项目排水。项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在，项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题。故项目选址是合理的。
4、总平面布置合理性分析
项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧。项目用地面积8600m2，总建筑面积9116.77m2。项目区楼房主要设置于项目区北部，其余联排住宅分散布置。项目区出口设置于项目区北侧，方便各区域住户及车辆进入项目区。项目区设置再生水处理站1座，位于西南部绿化带下方；设置再生水储存池位于再生水处理站附近。项目区设置化粪池8个。项目区雨水排口、污水排口位于项目区西北部，绿化布置于整个区及域内，绿化率达26.3%。故项目总平面布置合理。

四、环境保护措施

施工期环境保护措施

废气

①在项目区场界设置不低于1.5米的挡墙围挡施工；
②运输车辆密闭运输，加盖篷布，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶，施工期中严格按照《云南省建筑施工现场管理规定》的要求进行文明施工；

③施工期建筑物外立面必须用标准密目网或竹脚手片封闭脚手架；
④在施工场地安排专用洒水车对施工场地洒水以减少扬尘，洒水次数根据天气状况而定。非雨天每日洒水次数不少于2次；若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数；
⑤粉状物料场所尽量布置于施工场地侧风向，大风天气时应进行必要的遮盖。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒，物料尽量在项目中部堆存；
⑥及时清扫运输路面，保持路面清洁，并对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染；
⑦对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施；
⑧使用商品混凝土，不设置现场搅拌，遇到干燥大风的天气时应停止开挖，并加大洒水频次。

（2）废水

①施工人员生活污水及施工废水通过在项目区北部设置临时沉淀池（不小于2m3）沉淀处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。
②项目施工期初期雨水通过在西北部设置雨水沉淀池（不小于8m3）沉淀处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。

③施工期注意节约用水，减少废水的产生及排放量。 

（3）噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
①建设施工单位采取有效措施，在噪声设备上安装减振减噪装置、分时段进行施工等，降低施工噪声污染。

②合理的布局施工机械，合理安排施工作业时间等措施，固定的高噪声设备尽量在地块中部布置，远离敏感点。噪声经过距离衰减和建筑物阻挡后，减小对周边居民的影响。

③禁止在夜间22时至次日6时、午间12:00-14:00及中高考期间进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌生产工艺需要连续作业的除外。但须提前告示周边居民。

④因混凝土浇灌连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当至德宏州生态环境局芒市分局备案，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。
（4）施工期固体废弃物处置措施

①项目剩余土石方全部集中清运至城市管理部门指定地点处理。
②项目建筑垃圾建筑垃圾可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，其余全部集中清运至城市建设管理部门指定地点。

③项目施工人员生活垃圾全部集中收集运至周边市政垃圾箱由环卫部门清运。
④施工期旱厕粪便委托周边农民定期清掏用于农家肥。

（5）运输路线影响减缓措施
①项目施工期建筑材料运输应于进场道路上设置专人定期清扫，洒水降尘，将建筑材料运输过程产生的扬尘对环境的污染降至最低。

②要加强监督管理、强调文明运输，施工期建筑材料必须采取加盖篷布，防止物料沿路泼洒对道路环境造成影响。

③经过敏感点时要减缓行驶速度，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输物料。

运营期环境保护措施

（1）运营期废水治理措施

①项目排水采用雨污分流制，雨水通过建筑雨落管汇入每栋住宅支路雨水管，汇入区域环状主雨水管，近期经西北侧雨水排口排至西侧道路雨水沟，进入南木黑河；远期经项目区西北侧雨水排口进入北侧规划道路市政雨水管网，最终进入芒市大河。
②近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达到《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。

③近期项目需委托吸粪车对项目化粪池污水每日进行清掏，如遇污水产生量较大，需增加清运频次；清运协议签订时必须注明污水只得运至芒市污水处理厂，不得随意倾倒，并注明随意倾倒责任。

④近期项目物业公司需每日定时检查各化粪池污水储存量，如发现污水超过总容积80%时及时通知吸粪车吸粪，应急时可将污水应急抽入再生水储存池暂存，而后委托吸粪车清运。
⑤项目化粪池总容积不低于25m3，再生水处理站规模不低于7m³/d，再生水储存池容积不低于10m3。

⑥对项目化粪池、再生水处理站、垃圾房进行防渗处理，建议采用HDPE土工膜防渗技术进行防渗，防渗系数不小于10-7cm/s。

（2）运营期大气治理措施

①项目住户油烟通过住户抽油烟机排入内置烟道建筑物楼顶排放，排口需高于楼顶建筑3m。

②项目化粪池及再生水处理站异味通过化粪池及再生水处理站地埋式设置，周围设置绿化带，再生水处理站再生水处理站排气口应设在项目临路一侧所修建的绿化隔离带上，排气口高度为距地面1.2m，使排气口与项目住宅保持一定的距离，可有效避免臭气扰民。
③加强垃圾收集点、化粪池、再生水处理站周边绿化，种植吸附力较高的植物，生活垃圾需及时收集，日常日清。
（3）运营期噪声防治措施

①项目水泵、风机应选用优质设备，并采取设备减振、安装消声器。布置于项目区单独的房间内，设备间内铺装吸声棉等措施。

②加强物业管理，合理控制住户生活噪声等措施减轻噪声影响；

③考虑到植物等对噪声的吸收、屏障作用，应加强项目区绿化。

④加强项目区域内的交通管制，在项目区道路和停车场设置禁止鸣笛标志，设置交通指示牌加以引导，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号。减小交通噪声对居民的影响。
（4）运营期固体废弃物处置措施

①项目住宅生活垃圾投入垃圾收集点后委托环卫部门清运。
②项目化粪池、再生水处理站污泥委托环卫部门定期清掏，清理频率为1-2次/年。

五、环保投资

项目总投资7600万元，其中环保投资72.4万元，占总投资的0.9%，项目环保投资见表7-9。
表7-9  环保投资一览表

阶段

环保工程及措施

金额（万元）

备注

施工期

洒水抑尘、临时堆场材料覆盖、挡土墙（不低于2.5m）

10

设计提出

临时沉淀池1个（10m3）、雨水沉淀池1个（8m3）
0.5

设计提出

施工期噪声隔声、减震等措施

5

设计提出

临时旱厕

0.2

设计提出

运营期

内置烟道

10

设计提出

雨污分流系统
20

设计提出

化粪池8个（总容积不低于25m3）
0.5

设计提出

再生水处理站（处理能力不低于7m3/d）

12

设计提出

再生水储存池（10m3）

2

环评提出
绿化（面积2269m2）
5

设计提出

化粪池、再生水处理站、垃圾收集点防渗设置

3

环评提出

高噪声设备（水泵、风机）隔声减振降噪

2

环评提出

垃圾收集点封闭可移动式垃圾桶（20）

0.2

环评提出

环境保护管理费（含环评、监理、验收及监测）

2

环评提出

合计

72.4

六、环境监测计划及竣工验收监测计划

1、环境监测计划

项目建设竣工验收时需进行竣工验收监测，监测计划见表7-10。
表7-10  竣工验收监测计划一览表

分类

采样点

监测项目

监测频率

运营期

废水

再生水处理站进出口；污水总排口

pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、动植物油等
按国家规范进行监测
噪声

场界四周 

噪声

按国家规范进行监测
    便于建设项目的环境管理，现将建设项目环境监测计划见表7-11。
表7-11  环境监测计划一览表

分类

采样点

监测项目

监测频率

运营期

废水

再生水处理站出口

pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、动植物油等
按国家规范进行监测
噪声

场界四周 

噪声

按国家规范进行监测
2、环境监察计划

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。项目监察计划表见表7-12。

表7-12  环境监察计划一览表

环境问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

施工期
废气
施工现场定期洒水，通过在项目区场界设置不低于1.5米的挡墙；运输车辆密闭运输，加盖篷布，运输车辆限速
建设单位
德宏州生态环境局芒市分局环境监察大队
废水

设临时沉淀池处理后回用，不外排
噪声

合理安排施工时间，合理布局施工机械
固废

生活垃圾和建筑废料，分类收集，分类处置
营

运

期
废气

项目住户油烟通过住户抽油烟机排入内置烟道建筑物楼顶排放。项目化粪池及再生水处理站异味通过化粪池及再生水处理站地埋式设置，周围设置绿化带。再生水处理站设置1.2m排气口于临路一侧，减轻臭气扰民。生活垃圾需及时收集，日常日清。
物业管理公司

德宏州生态环境局芒市分局

环境监察大队
废水

雨污分流。项目近期生活污水经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，生活污水经每栋建筑附近化粪池处理后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
噪声

项目水泵、风机布置于项目区单独的房间内，并采取设备减振、安装消声器，设备间内铺装吸声棉等措施。项目区道路和停车场设置禁止鸣笛标志，设置交通指示牌加以引导，并设置明显的进出口标志。
固废

项目住宅生活垃圾投入垃圾收集点后可回收的回收，不可回收的委托环卫部门清运。项目垃圾收集房需防雨、防渗设置。项目化粪池、再生水处理站污泥委托环卫部门定期清掏，清理频率为1-2次/年。
3、项目三同时竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-13。

表7-13  项目竣工验收一览表

项目

处理设施

处理对象

处理效果

水环境

化粪池8个（总容积不低于25 m3）
生活污水

达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准

再生水处理站1座（含中水回用管。处理能力不低于7m3/d），再生水储存池（10m3）
生活污水

近期回用绿化达《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准
雨污分流系统

雨水、污水

雨污分流排放

防渗处理，建议采用HDPE土工膜防渗技术进行防渗，防渗系数不小于10-7cm/s。

化粪池、再生水处理站、垃圾收集点下渗污染物
减少污染物下渗

大气

环境

内置烟道
油烟

满足油烟排放要求
垃圾及时清扫、清运；化粪池、再生水处理站地埋式设置，周边种植绿化带
化粪池、再生水处理站、垃圾收集点异味

满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准

声环境

项目水泵、风机布置于项目区单独的房间内，并采取设备减振、安装消声器，设备间内铺装吸声棉等措施。
水泵、风机噪声

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准
固废
垃圾收集点
生活垃圾

委托环卫部门清运处理

化粪池污泥、再生水处理站污泥

污泥
委托环卫部门清运处理

生态

绿化

2269m2



表8. 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	污染治理措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工过程
	TSP
	洒水降尘，车辆加盖棚布，设置不低于1.5米挡拦和屏障
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	
	
	燃油机械
	NOx、SO2、THC
	选用年检合格车辆及设备，自然稀释
	不降低环境功能

	
	
	装修废气
	苯类、丙酮、乙醛等
	选用环保装修产品；延缓入住
	人体可接受范围内

	
	营运期
	住宅居民
	油烟
	住户抽油烟机排入内置烟道建筑物楼顶排放
	不降低环境功能

	
	
	汽车行驶
	尾气
	地面自然扩散
	不降低环境功能

	
	
	垃圾收集点、化粪池、再生水处理站
	异味
	绿化吸收，地埋式设置，再生水处理站设置排气口
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员
	生活污水
	经过临时沉淀后用于施工场地洒水降尘
	自然蒸发，对环境影响小

	
	
	降雨
	地表径流
	雨水沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘
	对环境影响小

	
	营运期
	生活污水
	pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、动植物油等
	近期生活污水经化粪池处理后部分排入再生水处理站处理后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理
	排放达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）B等级标准。近期绿化达《城市污水再生利用 城市生活杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准

	
	
	
	
	远生活污水经每栋建筑附近化粪池处理后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂
	

	噪

声
	施工期
	施工机械、运输车辆
	噪声
	合理安排施工时间，合理布置施工机械，设置临时隔声、减振等措施
	 达（GB122523-2011）《建筑施工场界噪声排放标准》限值

	
	营运期
	交通噪声、人为噪声，设备噪声
	噪声
	加强人员管理，设备设置于独立密闭空间，绿化阻隔
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准

	固

体

废

弃

物
	施工期
	场地开挖土石方
	集中清运至城市管理部门堆放处理
	处置率100%

	
	
	建筑垃圾
	可回收的出售给废品收购站，其他清运至城市建设管理部门指定地点
	

	
	
	施工人员生活垃圾
	环卫部门清运处理
	

	
	
	旱厕粪便
	委托周边农民定期清掏用于农家肥
	

	
	营运期
	住宅居民生活垃圾
	委托环卫部门定期清运
	处置率100%

	
	
	化粪池、再生水处理站污泥
	委托环卫部门清掏处理
	

	生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)：

项目对生态环境的影响主要发生在施工期，主要为地表植被消失和水土流失产生的影响。项目建设完成后绿化面积为2269m2，可有效恢复项目施工期对项目区生态环境的影响。环评要求：

①项目建设需采用边建设边绿化的原则，以尽快取得生态效益。

②项目土石方开挖需根据建设需求进行开挖，避免因土方大量开挖堆存产生水土流失，如少量土方堆存，必须加盖篷布等，避免雨水冲刷产生水土流失。

③合理安排施工时间，尽可能避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，工程建设安排上优先完善排水沟的建设。

④建议项目方增加区域绿化面积，对暂未利用土地进行绿化，以尽快取得生态效益，在区域也可采取盆栽的形式进行绿化，以减少项目扬尘的影响。

⑤采取合理选择施工工序，合理安排施工时间，避开雨天施工，施工结束后应及时清理施工场地内废弃物，地表裸露区及时进行覆土绿化恢复等措施。

在采取绿化及以上措施后，项目施工期对生态环境的影响可得到减缓，水土流失影响得到改善。




表9. 结论与建议

	一、评价结论：

项目为房地产开发项目，位于德宏州芒市崃门风情村北侧。项目规划总用地面积8600m2，总建筑面积9116.77m2。项目主要建设住宅、公共服务等配套基础设施。建筑密度：38.3%，绿地率26.3%
项目运营期产生的废气、废水、噪声等污染物均有可行的污染治理方式，项目各项污染都可以做到达标排放，项目建设无环境制约因素。项目建设与各项评价原则符合性结论如下：

1、产业政策符合性结论

项目不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类和限制类。符合产业政策。

2、规划符合性结论
项目用地位于德宏州芒市崃门风情村北侧。用地性质及用地规划符合芒市土地利用总体规划及城市总体规划，同时，经查阅《瑞丽江-大盈江风景名胜区总体规划图（2002-2020修改）》，项目所在区域不属于瑞丽江-大盈江国家级风景名胜区范围内。项目规划合理。
3、选址符合性结论
项目用地位于德宏州芒市崃门风情村北侧。供水供电有保障，交通便利。项目建设完成后，北侧规划道路均铺设市政雨污管网，便于项目排水。项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在，项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题。故项目选址是合理的。
4、总平面布置合理性分析
项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧。项目用地面积8600m2，总建筑面积9116.77m2。项目各建筑建设平面布置合理。项目污染治理设施已有规划设计完成，设置合理。项目总平面布置合理。

5、施工期影响评价结论

（1）施工期环境空气影响结论

施工期环境空气主要污染物是地面扬尘，其次是施工机械排放的废气。通过在项目区场界设置不低于1.5米的挡墙；运输车辆密闭运输，加盖篷布，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶等措施处理后扬尘对环境空气的影响不大；施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

（2）施工期地表水环境影响结论

项目施工人员生活污水及施工废水通过临时沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘；降雨冲淋淋滤废水通过雨水沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，对周围地表水影响不大。

（3）施工期声环境影响结论

项目施工期间，施工活动及施工机械产生的噪声将对声环境造成不利影响。以最不利因素考虑，项目场界能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准昼间限值，通过合理布局施工机械及施工内容，合理安排施工作业时间等措施，可进一步减小噪声对周边环境的影响。
（4）施工期固体废弃物环境影响结论

项目剩余土石方全部集中清运至城市管理部门指定地点处理。项目建筑垃圾建筑垃圾可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，其余全部集中清运至城市建设管理部门指定地点。项目施工人员生活垃圾全部集中收集运至周边市政垃圾箱由环卫部门清运。施工期旱厕粪便委托周边农民定期清掏用于农家肥。项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。
6、运营期影响评价结论

（1）运营期环境空气影响结论

运营期项目污染物主要为住宅厨房油烟、汽车尾气，化粪池、再生水处理站、垃圾收集点异味。项目住户油烟通过住户抽油烟机排入内置烟道建筑物楼顶排放。项目化粪池及再生水处理站异味通过化粪池及再生水处理站地埋式设置，周围设置绿化带，减轻异味对周围环境的影响，再生水处理站排气口应设在项目临路一侧所修建的绿化隔离带上，排气口高度为距地面1.2m，使排气口与项目住宅保持一定的距离，可有效避免臭气扰民。生活垃圾需及时收集，日产日清。项目废气对环境空气影响不大。

（2）运营期水环境影响结论

项目排水采用雨污分流制，雨水通过建筑雨落管汇入每栋住宅支路雨水管，汇入区域环状主雨水管，近期经西北侧雨水排口排至西侧道路雨水沟，进入南木黑河；远期经项目区西北侧雨水排口进入北侧规划道路市政雨水管网，最终进入芒市大河。
近期住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理后部分排入再生水处理站处理达标准后排入再生水储存池回用于项目绿化，其余部分委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理；远期再生水处理站停用，住宅生活污水、管理人员清洁废水混合经每栋建筑附近化粪池处理达标准后排入北侧规划道路市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。

（3）运营期声环境影响结论

项目运营期噪声主要来源为人群活动噪声，交通噪声，水泵噪声，再生水处理站风机噪声。通过水泵、风机布置于项目区单独的房间内，设备间内铺装吸声棉等措施。项目应选用优质设备，并采取设备减振、安装消声器；道路和停车场设置禁止鸣笛标志，设置交通指示牌加以引导，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号等措施处理后项目噪声对周围环境影响小。

（4）运营期固体废弃物环境影响结论

项目住宅生活垃圾投入垃圾收集点后委托环卫部门清运。项目垃圾收集点需防雨、防渗设置。项目化粪池、再生水处理站污泥委托环卫部门定期清掏，清理频率为1-2次/年。项目运营期固废处置率为100%。
二、综合评价结论

项目位于德宏州芒市崃门风情村北侧。建设符合中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策要求。项目选址合理，工程建设符合规划要求。
项目施工期对环境主要的不利影响为扬尘、噪声、景观破坏及水土流失等，采取相应防治措施后可有效减小其不利影响，且影响随着施工期的结束而消失。项目运营期污染物主要为汽车尾气、异味、生活污水、社会生活噪声、生活垃圾、化粪池污泥等，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，污染物排放满足总量控制要求，对周围环境影响较小。项目的建设不会降低当地环境功能，项目污染物的处置符合达标排放的原则。项目建设需待依法向国土、环保、规划等部门办理建设项目的相关手续，未办理建设项目的有关手续，不得开工建设。项目必须执行国家规定“环境保护三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行。这样，项目的实施可以做的社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，项目建设是可行的。

三、建议：

①制定节能管理制度，实施节能措施。公共场所的照明均采用节能灯具，在自然采光区域昼夜对灯具采取定时或光电控制。

②制定节水管理办法，节约用水。洗浴冲厕使用节水设备，采取有效措施避免管网漏损。

③制定绿化管理制度，对绿化有专人管理维护，教育区内居民爱护小区的花草树木。



	预审意见：

                                               公  章

    经办人：                                年     月    日  



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公  章

    经办人：                                年     月    日



	审批意见：

                                                  公   章

      经办人：                      

                                       年      月     日




噪声   扬尘





噪声  扬尘





噪声  扬尘





噪声 扬尘 振动





扬尘  噪声





土方开挖





道路、绿化等











室外装修








主体施工








基础、打桩








三通一平





废气 废水 装修垃圾





 建筑垃圾





 废气





 废水





 废土石





废水  废土石





污泥、异味、噪声





委托环卫部门清运处理





再生水储存池





再生水处理站





污泥、异味





油烟、噪声





生活垃圾





生活污水





绿化





近期





化粪池





住宅





异味 





生活垃圾





吸粪车运至芒市污水处理厂处理





垃圾收集点





生活污水





北侧道路市政污水管网








芒市污水处理厂





远期





管理用房





噪声





泵类、风机





图5-2运营期工艺流程简述及产污环节图





6.8旱季





3





6.8旱季





绿化





再生水储存池





6.8旱季





6.8旱季





再生水处理站





12.1





15.1





住宅居民用水





自来水





12.26





化粪池





12.26





15.3





0.04





委托吸粪车运至芒市污水处理厂处理





5.46旱季


12.26雨季





0.16





管理人员用水





0.2





图5-3  项目水平衡图（m3/d）（近期）








3





15.1





住宅居民用水





12.1





芒市污水处理厂处理





12.26





北侧道路市政污水管网








12.26





化粪池





12.26





0.04





自来水





15.3雨季


22.1旱季





0.16





0.2





管理人员用水





6.8旱季





6.8旱季





绿化





图5-4  项目水平衡图（m3/d）（远期）












_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

