| 项目西侧 | 项目周边 |
| --- | --- |
| 强龙公路工程有限公司 | 项目周边道路 |
| 项目厕所 | 项目周边 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然社会环境简况	7

表三、环境质量状况	10

表四、评价适用标准	13

表五、建设项目工程分析	16

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

表七、环境影响分析	22

表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	31

表九、结论与建议	32

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

附件3  地表水环境影响评价自查表

附件4  环境风险评价自查表

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  租地合同

附件4  环评合同

附件5  投资备案证

附件6  技术审核单

附件7  工作管理进度表

附件8  会议纪要

附件9 修改清单

附件10 村委会建设意见

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在水系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目周边关系图

表一、建设项目基本情况

项目名称; 芒市风平镇罗建水泥预制管厂建设项目. 建设单位; 芒市风平镇罗建水泥制品经营部. 法人代表; 罗建; 联系人; 罗建. 通讯地址; 云南省德宏州芒市风平镇芒里村民小组（原法帕水泥厂旁）. 联系电话; 139*****248; 传真; /; 邮政编码; 678400. 建设地点; 云南省德宏州芒市风平镇芒里村民小组（原法帕水泥厂旁）. 立项审批部门; 芒市发展和改革局; 批准文号; 芒发改备案【2020】179号. 建设性质; 新建☑ 改扩建□ 技改□; 行业类别 及代码; 水泥制品制造（C3021）. 占地面积 (m2); 2785; 绿化面积 (m2); 200. 总投资 (万元); 80; 其中：环保投资(万元); 15; 环保投资占总投资比例; 18.75. 评价经费 (万元); /; 预期投产 日期; 2021年6月. 工程内容及规模 - 项目由来 - 随着社会经济的持续发展， 人民生活水平的日益提高，同时在交通、能源、通讯等基础建设的带动下，水泥管广泛应用在电力、水利、交通、通讯等工程建设中，我国的建设和发展的任务将会相当繁重，对水泥管的需求量将不断扩大。2020年我国城镇化水平将达到58%～60%，大规模的城镇建设，给水泥管行业发展带来机遇。为此，芒市风平镇罗建水泥制品经营部投资建设年产8500根水泥管项目。 - 项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒里村民小组（原法帕水泥厂旁），该地块原承租人用于生产水泥砖，因经营不善，生产1个月后水泥砖厂关闭。芒市风平镇罗建水泥制品经营部于2018年5月20日租用该场地用于生产水泥管，租用后一直未开工，现进行场地整理，并办理相关环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）的规定和要求，本项目属于十九类、非金属矿物制品业，第50项砼结构构件制造、商品混凝土加工，应编制环境影响评价报告表。 - 因此，建设单位委托云南禹含环保科技有限公司进行环境影响评价报告表编制。我公司通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 - 项目概况 - 建设项目基本情况 项目名称：芒市风平镇罗建水泥预制管厂建设项目 建设地点：云南省德宏州芒市风平镇芒里村民小组（原法帕水泥厂旁） 建设单位：芒市风平镇罗建水泥制品经营部 建设性质：新建 - 建设内容及规模 - 项目占地面积2785m2，总投资80万元，主要建设内容包括主体工程、公用工程、环保设施及其他配套生产、生活设施。年产8500根水泥管。项目组成详情见表1-1。 - 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 建（构）物名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 水泥管生产线4条; 水泥管生产线设置顶棚，搅拌机四周设置围挡；生产线一占地面积约100m2，生产线二占地面积约100m2，生产线三占地面积约100m2，生产线四占地; 原水泥砖厂已建厂房，生产线需进行半围挡. 原料堆场; 共32m2，其中沙子堆场10m2，石料堆场10m2，水泥堆放区10m2; 原水泥砖厂已建，需进行三面围挡. 成品堆场; 800m2; 原水泥砖厂已建. 附属工程; 办公生活区; 1层，约150m2; 原水泥砖厂已建. 公用工程; 供电; 由市政供电管网进行供给; -. 供水; - 水源由自来水管网提供; -. 排水; 项目实行雨污分流，雨水经排水沟收集后排入周边沟渠；项目不产生生产废水；生活污水中厨房污水先经隔油池处理后与其他污水一起排入污水收集池，回用于项目洒水降尘，不外排；旱厕委托当地村民定期清掏作农肥; 环评提出. 环保工程; 厕所; 1个，3m3; 原水泥砖厂已建. 隔油池; 1个，0.5m3; 环评提出. 污水收集池; 1个，2m3; 环评提出. 固废收集桶; 设置垃圾桶和固废收集桶; 原水泥砖厂已有. 抽油烟机; 1套; 环评提出. 噪声; 设备安装减震垫; 环评提出. 危废暂存间; 1间，5m2; 环评提出. 道路; 厂区道路硬化; 环评提出. 项目主要经济技术指标见下表： 表1-2 项目主要经济技术指标一览表 项目名称; 单位; 指标; 备注. 总占地面积; m2; 2785; -. 建筑面积; m2; 400; -. 项目总投资; 万元; 80; -. 员工人数; 人; 8; -. 工作制度; 天; 300; 8h/d（夜间不生产）. - 项目产品方案及规模 - 本项目设4条生产线，年生产水泥管8500根。 - 表1-3 生产规模一览表 - 产品名称; - 规格（mm）; - 年产量. - 水泥管; - 2000/800-1500/500-600/200; - 8500根. - 原辅材料及用量 - 表1-4 主要原辅材料用量一览表 - 序号; - 原辅材料名称; - 年耗量. - 1; - 水泥; - 3000t/a. - 2; - 碎石; - 3000m3/a. - 3; - 沙子; - 1800m3/a. - 4; - 冷发丝; - 90t/a. - 5; - 水; - 1200m3/a. - 6; - 电; - 15万度. - 项目生产主要设备 项目生产过程中使用的设备见下表1-5。 表1-5 项目主要设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 数量（台）. - 1; - 叉车; - 1. - 2; - 吊机; - 1. - 3; - 装载机; - 1. - 4; - 搅拌机; - 2. - 5; - 喂料机; - 1. - 6; - 配料机; - 1. - 7; - 滚焊机; - 1. - 8; - 悬辊机; - 4. - 工作制度和劳动定员 - 本项目劳动定员8人，其中6人在厂内食宿，年工作300天，生产车间每天生产8h，夜间不生产。 - 公用及辅助工程 - 供水：本项目水源由自来水管网提供。 - 供电：由市政供电管网进行供给。 - 排水系统：项目实行雨污分流，雨水经排水沟收集后排入周边沟渠；项目不产生生产废水；生活污水中厨房污水先经隔油池处理后与其他污水一起排入污水收集池，回用于项目洒水降尘，不外排；旱厕委托当地村民定期清掏作农肥。 - 项目总投资和环保投资 - 本项目总投资80万元，其中环保投资15万元，占总投资的18.75%，环保投资见下表。 - 表1-6 项目环保投资一览表 - 项目; - 污染物; - 环保措施; - 投资额（万元）; - 备注. - 废水; - 生活污水; - 隔油池; - 0.5; - 环评提出. - 污水收集池; - 1.0; - 环评提出. 厕所; - 0.5; - 原水泥砖厂已建. - 固废; - 一般固废; 固废收集桶; - 1; - 原水泥砖厂已建. - 危险固废; 危废暂存间; - 1.0; - 环评提出. - 废气; - 食堂油烟; 抽油烟机; - 0.5; - 环评提出. - 扬尘; 厂区道路硬化; - 2.5; - 环评提出. 布袋除尘器; - 2.0; - 环评提出. 生产线围挡; - 2.0; - 环评提出. 原料堆场设围挡; - 2.0; - 环评提出. - 噪声; - 噪声; 安装减震垫; - 2.0; - 环评提出. 合计; - 15; - -.

- 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒里村民小组（原法帕水泥厂旁），项目租地原用于生产水泥砖，本项目沿用原水泥砖厂建筑物。根据现场踏勘，主要存在以下环境问题： - 生活污水无处理措施； - 未设置危废暂存间 - 原料堆场和生产线未设置围挡，大风天气产生扬尘。 - 整改措施： - 项目实行雨污分流制，雨水经雨水截流沟收集后外排；厨房污水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入污水收集池，回用于项目洒水降尘；旱厕委托当地村民清掏作农肥。 - 设备加装减震垫，减少噪声对周围环境影响。 - 原料堆场设置三面围挡，生产线设置半围挡，搅拌机的周围设置围堰，防止废水外流。 - 搅拌机设置引风机将搅拌产生的废气引入布袋除尘器内处理后排放。 - 项目设置1间危废暂存间，面积5m2，对项目产生的危险废物进行收集暂存，危废暂存间的设置要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）对危险废物的要求，统一收集，规范贮存。 ①危险废物暂存间必须符合国家规定标准，基础必须防渗，要求防渗系数达到≤10-10cm/s，配套防火器材。 ②暂存间地面必须进行硬化地面，且表面无裂痕。 ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。 1）储存容器的要求： 本项目产生的危险废物主要为废机油，分别采用不同的桶收集以上危险废物，收集桶的要求如下： ①项目收集桶需采用符合标准的专业收集桶。 ②收集桶及材质要满足相应强度需求。 ③各收集桶均为封闭收集。 ④收集桶必须完好无损，桶内容器材质与收集危废互不相容。 ⑤收集桶外必须贴上危险废物标签。 2）储存措施要求 ①危废处置单位应每一次都对回收的危废进行记录，记录内容包括：危废名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称。 ②定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③不相容的危险废物必须分区存放。 3）储存运行管理要求 ①每个收集桶之间必须留有搬运通道。 ②不能混合装在同一收集桶内。 ③进桶必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。 ④进入收集桶储存室的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 - ⑤危险废物的储存运输应按照《危险废物转移联单管理办法》，严格执行危险废物转移联单制度，并建立台账、记录管理。

表二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理环境 - 芒市位于北纬 24°05′-24°39′，东经98°01′-98°44 ′之间的中国西南边陲亚热带地区，地处云南省西部，德宏傣族景颇族自治州东南部，为州府所在地，总面积 2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000m以下的地热河谷）占26%。东、东北邻龙陵县，西南接瑞丽市，西、西北连陇川县、梁河县，南与缅甸交界。国境线长 68 .23 公里。芒市由 320 国道与昆明连接，芒市对外航班直飞昆明。陆距省会昆明 675 公里。 - 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒里村民小组（原法帕水泥厂旁），本项目中心地理坐标为东经98°34′6.04″，北纬24°22′17.73″，项目地理位置家附图1。 - 地形、地貌 芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。 - 气候、气象 - 芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。 - 水文、水系 - 芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km²，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km²，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。 - 土壤 - 芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。 - 植被 芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。 - 根据调查，项目区内未发现国家级、省级珍稀濒危保护动植物，也没有地域性特有种存在。 - 风景名胜及文物保护 - 项目建设所在地不涉及生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) - 空气环境质量现状 - 项目位于芒市风平镇芒里村民小组（原法帕水泥厂旁），属于农村地区，环境空气功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数 361 天，优 216 天，良145天，全年无超标天数，按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%。各指标监测数据如下表所示。 表3-1 2019年芒市环境空气质量监测指标达标情况 监测指标; 年均浓度（μg/m³）; 二级标准（μg/m³）; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 12; 60; 达标. 二氧化氮（NO2）; 18; 40; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 44; 70; 达标. 细颗粒物（Pm².5）; 23; 35; 达标. CO; 0.8mg/m³; 4mg/m³; 达标. O3-8h; 77; 160; 达标. - 由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，本项目位于芒市风平镇芒里村民小组，属于达标区，区域内环境空气质量良好。 - 地表水环境质量现状 - 本项目周边最近的地表水体为项目西南侧687m的戈朗河，属于芒市大河支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），戈朗河未进行水功能区划，根据支流水质不低于干流的原则，芒市大河属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此，项目水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，芒市大河木康断面水质现状为II类，水质状况良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准中的Ⅲ类水质标准。 - 声环境质量现状 - 本项目位于芒市风平镇芒里村民小组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。据调查，区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 生态环境质量现状 本项目位于芒市风平镇芒里村民小组，项目周边受人类开发建设，项目区已无天然植被分布。动物主要为小型鸟类、啮齿动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。

- 项目周边环境及主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为： - 水环境：地表水戈朗河，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护，不因本项目而降低质量级别。 - 大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。 - 声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行控制，保护区域声环境质量，不因本项目而降低区域声环境质量级别。 - 表3-2 项目主要环境保护目标 序号; 保护目标; 位置距离; 地理位置; 保护要求. 1; 戈朗河; 南侧687m; N:24°22'5.50" E:98°33'44.04"; 《地表水环境质量标准》（GB-3838-2002）Ⅲ类标准. 2; 强龙公路工程有限公司; 紧邻; N:24°22'18.56" E:98°34'8.02"; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）类标准. 3; 锦明机制炭厂; 紧邻; N:24°22'21.61" E:98°34'4.83". 4; 新红木业; 西北侧50m; N:24°22'24.76" E:98°34'3.11". 5; 芒市市政工程有限公司; 紧邻; N:24°22'21.43" E:98°34'2.91". 6; 诚誉钢化玻璃厂; 西侧246m; N:24°22'21.00" E:98°33'56.37". 7; 顺兴木业; 西侧220m; N:24°22'19.79" E:98°33'57.57". 8; 创新饲料厂; 西南侧130m; N:24°22'18.45" E:98°34'0.32". 9; 全恩家具厂; 西南侧50m; N:24°22'18.04" E:98°34'3.13". 10; 木材厂; 南侧20m; N:24°22'17.12" E:98°34'5.01". 11; 竹筷厂; 东南侧20m; N:24°22′16.15" E:98°34′6.08". 12; 鸿元混凝土有限公司; 东南侧250m; N:24°22'9.96" E:98°34'11.55". 13; 那牙村; 西北侧440m; N:24°22'31.91" E:98°33'52.98". 14; 芒蚌村; 西侧630m; N:24°22'29.90" E:98°33'42.99". 15; 芒里村; 东侧600m; N:24°22'5.09" E:98°34'24.77".

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 空气环境质量标准 - 项目位于芒市风平镇芒里村民小组，环境空气功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准限值见表4-1。 - 表4-1 环境空气质量标准限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 氮氧化物（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 4; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 6; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. - 地表水质量标准 - 本项目周边最近的地表水主体为项目西南侧687m的戈朗河，属于芒市大河支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），戈朗河未进行水功能区划，根据支流水质不低于干流的原则，芒市大河属“木康断面～入瑞丽江口”河段，水环境功能为农业用水、工业用水，为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，因此，项目水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准限值见表4-2。 - 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 参数; Ⅲ类标准值; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 6; 氨氮; ≤1.0. 7; 总氮; ≤1.0. 8; 石油类; ≤0.05. 9; 粪大肠菌群; ≤10000. - 声环境质量标准 - 本项目位于芒市风平镇芒里村民小组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。标准限值见表4-3。 - 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) - 类别; - 昼间; - 夜间. - 2类; - 60; - 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期：本项目为补办环评，施工期已结束，故不设排放标准。 运营期： - 废气 - 项目运营期产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3的标准限值，标准限值见下表。 - 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 - 生产过程; - 污染物; - 标准限值. - 无组织排放; - 颗粒物; - 0.5. - 项目运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模，标准见下表。 - 表4-5 饮食业油烟排放标准 - 规模; - 最高允许排放浓度（mg/m3）; - 净化设施最低去除率（%）. - 小型（基准灶头≥1，＜3）; - 2.0; - 60. - 废水 - 项目实行雨污分流制。雨水经雨水排水沟收集后外排入周边沟渠。项目运营期产生的清洗废水经沉淀池处理后回用于项目洒水降尘，不外排；厨房污水经隔油池处理后与生活污水进入沉淀池处理后回用于项目洒水降尘，不外排；员工粪便经旱厕处理后委托周边村民清掏用作农肥，不外排。 - 噪声 - 项目运营期设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值 等效声级LAeq：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固体废弃物 - 运营期产生的固体废弃物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | - 总量控制建议指标： - 废气：本项目运营期废气主要为颗粒物，不设总量控制指标。 - 废水：项目废水不外排，不设总量控制指标。 - 固体废弃物：处置率100%，不设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述： - 施工期 - 本项目租用场地原用于生产水泥砖，厂房等已建成，施工期仅安装设备及部分环保设施，对周围环境影响不大，本次环评不再对施工期影响做分析。 - 运营期 - 项目为年产8500根水泥管，生产工艺流程图及产污节点见下图。 - 图5-1 运营期工艺流程图 - 生产工艺简述： （1）准备阶段 将钢材按规定尺寸定长切断，经滚焊机编笼，制作成铁丝笼；将制作好的铁丝笼放到模具中并定位。 （2）配料、搅拌、灌模 水泥、石子、沙子送入搅拌机内，配料后搅拌机密封搅拌。将水泥、砂、石、水按一定比例混合搅拌均匀，将配好的混凝土用机械方式注入钢模中。 （3）悬辊成型 开动悬辊机让整个钢模转动，在离心力作用下，钢模中间部位的混凝土甩向钢模外侧四周，中部形成空心状。 （4）脱模 打开钢模外部的定位闭锁螺栓，脱去钢模，取出成型的空心桩。 （5）堆码干燥 将成品堆放在露天成品堆放区，达到自然干燥的目的。 （6）成品 堆码干燥后的成品，经检验合格后即可出厂。 - 主要污染物： - 项目运营期主要产生的污染物为废气、废水、噪声、固体废物。 - 废气 本项目营运期产生的废气主要是堆场扬尘、配料搅拌过程中产生的少量无组织粉尘和办公生活区食堂油烟。 - 堆料扬尘 - 本项目主要有沙子堆场和石料堆场。在堆放过程中几乎不会产生扬尘，仅在大风天气会风速较大的情况下才有可能产生扬尘，原料堆场设置三面围挡，产生的扬尘量较小。故项目堆场产生扬尘量较少。 - 配料搅拌过程中产生的少量无组织粉尘 - 配料搅拌过程中会产生粉尘，本项目在配料搅拌时，先放碎石、沙子和水泥，后放水进行搅拌。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试用版），水泥制品在物料搅拌时颗粒物产污系数为0.166kg/t-产品，本项目水泥管折算为4250t，则颗粒物产生量为0.706t/a。 - 本环评提出：搅拌产生的颗粒物经引风机引入布袋除尘器处理后排放，引风机的收集效率为90%，布袋除尘器的处理效率为99%，则搅拌过程中布袋除尘器处理后排放的粉尘为6.354kg/a，排放速率为0.0026kg/h；未收集到的无组织粉尘排放量为70.6kg/a，排放速率为0.0294kg/h。 - 食堂油烟 - 本项目劳动定员8人， 仅有6人在厂内食宿。项目设置无明火厨房，燃料使用清洁能源电能，仅在厨房炒菜时产生少量油烟，经油烟机过滤后排入大气。根据类比调查，以每人每天使用30g，每天用量180g，年用量54kg/a，油的平均挥发量为总油量的2%，产生的油烟量为1.08kg/a。项目在厨房安装油烟机对油烟进行净化处理，每天厨房工作2小时，排风量为2000m3/h，抽油烟机效率按60%计，则油烟排放的浓度为0.1125mg/m3，排放量为0.648kg/a，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。 - 编笼废气 本项目在编笼过程中使用焊条焊接，焊接过程会产生电焊废气，由于项目使用焊条较少，产生的废气较少，经过加强通风、绿化吸收措施后对周围环境影响较小。 - 废水 - 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水。 - 生产用水 - 本项目生产用水主要为搅拌用水，该环节无生产废水产生。根据业主提供资料，本项目用水量为4m3/d，年用水量为1200m3。 - 生活用水 - 本项目6人在厂内食宿，项目区厕所使用旱厕，生活用水主要为厨房用水和员工洗漱用水。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），用水量按50L/(人·d)计，其中食堂用水以40%计，则食堂用水量为0.12m3/d，36m3/a，员工洗漱用水量为0.18m3/d，54m3/a，污水产污系数按0.8计，则污水量为72m3/a。 - 排放情况 - 项目内生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS、总磷、动植物油、NH3-N，类比同类型项目，本项目所产生的污水中主要污染物产生情况见下表。 表5-1 项目生活污水污染物产生情况表 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 400; 240; 200; 35; 5; 35. 产生量（t/a）; 0.028; 0.017; 0.014; 0.002; 0.0004; 0.002. - 项目水平衡图见下图。 - 图5-2 项目水平衡图 - 噪声 - 项目运营期产生的噪声主要是机器运行的噪声。在对原料进行搅拌作业时将产生较大噪声，悬辊机等运行时也会产生一定的噪声。生产设备噪声源在80-95dB(A)，项目主要噪声源及源强见下表。 - 表5-2 项目主要设备噪声源强一览表 名称; 噪声强度（dB（A））; 台数. 滚焊机; 80; 1. 装载机; 90; 1. 喂料机; 80; 1. 搅拌机; 90; 2. 配料机; 90; 1. 悬辊机; 95; 3. 吊机; 80; 1. 叉车; 80; 1. - 固体废弃物 - 项目运营过程中产生的固废主要有生活垃圾、废边角料、残次品、废混凝土垢、废机油等。 - 生活垃圾 - 项目劳动定员8人，年生产300天，每人每天按0.5kg计，年产生垃圾1.2t，生活垃圾经收集后委托环卫部门清运。 - 废边角料 - 项目每年用铁丝90t，采用定长剪切，边角废料产生量较小，产生量按1%计算，则废边角料产生量为0.9t/a。收集后外售。 - 残次品 - 生产过程中由于工人操作不当等原因造成成品不符合标准要求，根据业主提供资料，残次品年产生量为2t。对不合格产品在未凝固前返回搅拌机重新加工生产。 - 废混凝土垢 - 项目模具为循环使用，在进行使用前须对其进行清理，清理过程中产生混凝土垢，搅拌机在使用过程中同样需进行清理，清理方法为干敲，清理过程中会产生混凝土垢，根据业主提供资料，废混凝土垢产生量为1t/a。收集后外售。 - 布袋除尘器收集粉尘 本项目使用布袋除尘器收集搅拌产生的粉尘，根据废气污染源核算，粉尘量为0.629t/a，布袋除尘器收集到的粉尘全部回用于生产。 - 废包装袋 - 项目使用的水泥会产生废包装袋，产生量约为3t/a，废包装袋收集后外售废品回收站回收利用。 - 废机油 项目设备维护保养过程中会产生一定量的废机油，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属 HW08 900-214-08类危险废物。暂存于危废暂存间，定期交由具有相关资质的单位进行处置。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量(t/a) | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆场 | 扬尘 | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 配料搅拌过程 | 粉尘 | - | 0.706t/a | - | 76.954kg/a |
|  | 编笼 | 编笼废气 | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 0.1125mg/m3 | 1.08kg/a | 0.0675mg/m3 | 0.648kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 生活污水 | 90t/a |  | 项目食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入污水收集池内，回用于项目洒水降尘，不外排；旱厕委托周边村民清掏作农肥，不外排 |  |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废混凝土垢 | - | 1 | 收集后外售 |  |
|  |  | 废边角料 | - | 0.9 |  |  |
|  |  | 残次品 | - | 2 | 未凝固前返回生产 |  |
|  |  | 废机油 | - | 0.01 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运 |  |
|  |  | 废包装袋 | - | 3 | 收集后外售废品回收站回收利用 |  |
|  |  | 布袋收集粉尘 |  | 0.629 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | - | 1.2 | 委托当地环卫部门统一清运处置 |  |
| 噪 声 | 设备运行 | 噪声 | 80~95dB(A) |  | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |  |
| 主要生态影响： 项目区无需要特殊保护的动植物，项目运营不涉及开挖土石方等破坏生态环境的活动，且项目运营期产生污染物较小，经过有效治理后，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

- 施工期环境影响分析 - 本项目租用场地原用于生产水泥砖，厂房等已建成，施工期仅安装设备及部分环保设施，对周围环境影响不大，本次环评不再对施工期影响做分析。 - 运营期环境影响分析 - 大气环境影响简要分析 （1）原料堆放过程中产生的扬尘 - 本项目主要有沙子堆场和石料堆场。在堆放过程中几乎不会产生扬尘，仅在大风天气会风速较大的情况下才有可能产生扬尘，原料堆场设置三面围挡，产生的扬尘量较小。故项目堆场产生扬尘量较少。 - 搅拌过程中无组织粉尘 - ①评价等级 - 本项目营运期搅拌过程废气主要是无组织废气颗粒物。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. - ②估算模型参数 - 本项目估算模型参数如下： - 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 31.4. 最低环境温度; -4.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. - ③等级判定 - 表7-3 大气等级评价估算一览表 类别; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%). 无组织; 颗粒物; 900.0; 19.1560; 2.1284. - 由上表可知：本项目最大Pmax=2.1284%＜10%，本项目大气环境影响评价为二级。 - ④无组织粉尘环境影响分析 - 表7-4 无组织污染源参数一览表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 无组织; 98.567495; 24.372869; 900.00; 22.46; 180.96; 10.00; 0.032. - 估算结果如下表： - 表7-5 采用估算模式估算结果 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 16.2200; 1.8022. 100.0; 18.9770; 2.1086. 200.0; 11.3250; 1.2583. 300.0; 8.3030; 0.9226. 400.0; 6.7119; 0.7458. 500.0; 6.2072; 0.6897. 600.0; 5.8368; 0.6485. 700.0; 5.5241; 0.6138. 800.0; 5.2534; 0.5837. 900.0; 5.0339; 0.5593. 1000.0; 4.8154; 0.5350. 1200.0; 4.4321; 0.4925. 1400.0; 4.1039; 0.4560. 1600.0; 3.8182; 0.4242. 1800.0; 3.5667; 0.3963. 2000.0; 3.3436; 0.3715. 2500.0; 2.8829; 0.3203. 3000.0; 2.5259; 0.2807. 3500.0; 2.2463; 0.2496. 4000.0; 2.0399; 0.2267. 4500.0; 1.8678; 0.2075. 5000.0; 1.7214; 0.1913. 下风向最大浓度; 19.1560; 2.1284. 下风向最大浓度出现距离; 92.0; 92.0. D10%最远距离; /; /. - 根据上表可知：无组织排放颗粒物最大浓度距离出现在92m处，最大浓度为0.01916mg/m3，颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，所以对周围环境影响较小。 - 食堂油烟 - 项目设置无明火厨房，燃料使用清洁能源电能，仅在厨房炒菜时产生少量油烟，经油烟机过滤后排入大气。根据工程分析，油烟排放的浓度为0.1125mg/m3，排放量为0.648kg/a，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中其排放浓度不得超过2.0mg/m3的要求。 - 编笼废气 本项目在编笼过程中使用焊条焊接，焊接过程会产生电焊废气，由于项目使用焊条较少，产生的废气较少，经过加强通风、绿化吸收措施后对周围环境影响较小。 - 水环境影响简要分析 - 污水产生及排放情况 - 项目实行雨污分流，雨水经雨水截流沟收集后外排至周边沟渠。厨房污水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入污水收集池内，回用于项目洒水降尘，不外排；旱厕委托当地村民清掏作农肥。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）进行分析判定，项目产生的废水不外排，因此，项目水污染影响评价等级为三级B。 - 项目污水收集池设置合理性分析 - 根据工程分析，项目生活污水产生量0.24m3/d，72m3/a，项目拟建1个2m3的污水收集池，可以连续储存8天污水，项目运营过程中堆料及搅拌会产生的无组织颗粒物，污水收集池内污水可回用于项目洒水降尘，项目污水收集池设置合理。 - 声环境影响简要分析 - 项目设备噪声产生情况 - 项目运营期产生的噪声主要是机器运行的噪声。在对原料进行搅拌作业时将产生较大噪声，悬辊机等运行时也会产生一定的噪声。生产设备噪声源在80-95dB(A)，项目主要噪声源及源强见下表。 - 表7-6 项目主要设备噪声源强一览表 名称; 噪声强度（dB（A））; 台数. 滚焊机; 80; 1. 装载机; 90; 1. 喂料机; 80; 1. 搅拌机; 90; 2. 配料机; 90; 1. 悬辊机; 95; 4. 吊机; 80; 1. 叉车; 80; 1. （2）设备噪声衰减预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp(r)＝Lp (r0)－20lg（r/r0）－∆L 式中：Lr——距离声源r处的A声压级，dB（A）； Lro——距声源r0处的A声压级，dB（A）； r—预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m； ∆L—其他衰减因素。 影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，本次计算时取△L=15dB（A）。 预测点的A声级叠加公式： 公式中：—预测点总声压级，dB（A）； —第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N——声源个数。 本项目营运期噪声及源强见下表。 表7-7 主要噪声源及源强一览表 单位：dB(A) 名称; 噪声强度（dB（A））; - 噪声叠加值; - 减噪措施. 滚焊机; 80; 98.17; 设备减震、绿化隔音. 装载机; 90. 喂料机; 80. 搅拌机; 90. 配料机; 90. 悬辊机; 95. 吊机; 80. 叉车; 80. - 项目机械噪声通过设备加装减震垫和绿化隔音可降低15dB(A)左右，故噪声总源强为83.17dB(A)。 表7-8 本项目运营期厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 噪声源; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 源强为83.17dB(A); 车间与场界距离（m）; 45; 20; 20; 27. 到厂界的衰减值dB(A); 50.11; 57.15; 57.15; 54.54. - 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，昼间不超过60dB(A)，夜间不超过50dB(A)，项目夜间不生产，由上表预测可知，项目产噪设备到厂界的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，故项目运营期噪声对周围环境影响较小。 - 根据环境保护目标与项目所在位置，预测项目对环境保护目标的影响：距离本项目最近的敏感点西北侧430m芒蚌村，根据表7-8预测结果，项目噪声到厂界已达标，因此项目噪声对周围环境保护目标影响不大。 - 固体废弃物环境影响简要分析 - 项目运营过程中产生的固废主要有生活垃圾、废边角料、残次品、废混凝土垢等。 - （1）生活垃圾 - 项目劳动定员8人，年生产300天，每人每天按0.5kg计，年产生垃圾1.2t，生活垃圾经收集后委托环卫部门清运。 - 废边角料 - 项目每年用铁丝90t，采用定长剪切，边角废料产生量较小，产生量按1%计算，则废边角料产生量为0.9t/a。收集后外售 - 残次品 - 生产过程中由于工人操作不当等原因造成成品不符合标准要求，根据业主提供资料，残次品年产生量为2t。对不合格产品在未凝固前返回搅拌机重新加工生产。 - 废混凝土垢 - 项目模具为循环使用，在进行使用前须对其进行清理，清理过程中产生混凝土垢，搅拌机在使用过程中同样需进行清理，清理方法为干敲，清理过程中会产生混凝土垢，根据业主提供资料，废混凝土垢产生量为1t/a。收集后外售。 - 布袋除尘器收集粉尘 本项目使用布袋除尘器收集搅拌产生的粉尘，根据废气污染源核算，粉尘量为0.629t/a，布袋除尘器收集到的粉尘全部回用于生产。 - 废包装袋 - 项目使用的水泥会产生废包装袋，产生量约为3t/a，废包装袋收集后外售废品回收站回收利用。 - 废机油 项目设备维护保养过程中会产生一定量的废机油，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属 HW08 900-214-08类危险废物。暂存于危废暂存间，定期交由具有相关资质的单位进行处置。 - 环境风险分析 本项目会产生废机油，其中废机油设计风险分析，属于易燃物质，在应用、储存、运输等过程中存在着对人类生活及周围环境污染的潜在危害，必须按照有关规定进行管理。 （1）风险调查及评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： 式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量； Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量； 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。 本项目涉及风险分析的危险物质为废机油，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下： 表7-9 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.01; 2500; 0.000004. 项目Q值∑; 0.000004. 由上表可知，本项目Q<1，环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 表7-10 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单评价. 综上分析，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 ①物质风险识别 项目风险物质识别见下表： 表7-11 项目危险物质理化性质及毒性特征一览表 名称; 最大储量（t）; 理化性质; 危险特性; 物质风险辨识. 废机油; 0.01; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度0.87，沸点260℃，闪点200~220℃，自燃点248℃。; 可燃液体，遇明火、高热可燃。; 燃烧、爆炸. ②生产设施风险识别 项目不涉及机油生产，风险主要来自贮存和使用过程。因此生产设施的风险识别主要包含贮存过程。 本项目机油在贮存及搬运过程中，由于受到撞击或受到日光暴晒等原因，盛放机油的容器有可能发生破损，从而造成危险废物泄漏。泄漏后易燃液体如遇明火会引发火灾，泄露有毒液体和火灾产生有毒气体可能会影响周边环境。 （3）环境风险分析 项目在机油的储存过程中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ②应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 ④制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。 通过上述措施，项目的危险、有害因素是可以控制和预防的。存在的风险是可以接受的。可以保证在风险状态下对周围的环境质量影响较小。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。 （5）环境风险分析结论 项目运营过程中机油的存储存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施，编制完善环境风险应急预案，并到相关部门备案的前提下，项目环境风险是可控的。 表7-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 芒市风平镇罗建水泥预制管厂建设项目. 建设地点; 云南省; 德宏州; 芒市; 风平镇; 芒里村民小组. 地理坐标; 经度：98°34'6.04"; 纬度：24°22'17.73". 主要危险物质及分布; 废机油，主要分布在危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油在储存中发生火灾时，产生的有害气体易造成环境空气污染，发生火灾对人员伤害。. 风险防范措施要求; ①机油及维修产生的废机油需有专门的房间储存，全部进行防渗、防漏处理，存放区严禁烟火，电器与设备采用防爆设备。 ②应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，若发生爆炸事故，撤离距离需加长，并严格限制出入。 ③灭火方法：消防人员必须全身佩戴防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119 ④制定操作管理规程，并对相关人员进行培训，配备相关措施。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。. - 土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境评价工作等级的划分是由项目类别、占地规模与环境敏感程度确定，具体见下表。 表7-14 土壤环境评价工作等级分级表 项目类别 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于水泥制品制造，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，可不展开土壤环境影响评价。 - 地下水环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，具体见下表。 表7-15 地下水环境评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类; II类; III类. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附表A，本项目属于砼结构构件制造、商品混凝土加工，需编制建设项目环境影响报告表，为Ⅳ类建设项目，故本次环评不需要开展地下水环境影响评价。 - 产业政策分析 本项目为水泥管生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令），项目不属于限制、淘汰类项目，可视为允许类项目。同事本项目已取得芒市发展和改革局的投资备案，因此本项目建设符合国家及地方现有产业政策。 - 规划符合性分析 - 本项目位于芒市风平镇芒里村民小组，本项目租用芒里村的土地进行建设，项目与芒市城市总体规划不冲突。 - 选址合理性分析 - 项目位于芒市风平镇芒里村民小组，项目南侧临211县道。所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区、生活饮用水源保护区等敏感区域，周围无国家规定保护的珍稀动植物，选址无明显性环境制约因素。

表八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆场 | 扬尘 | 洒水降尘 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3的标准限值 |
|  | 配料搅拌过程 | 粉尘 | 经引风机引入布袋除尘器处理后外排 |  |
|  | 编笼 | 编笼废气 | 加强通风，绿化吸收 | 对环境影响较小 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 安装抽油烟机 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 生活污水 | 项目食堂污水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入污水收集池内，回用于项目洒水降尘，不外排；旱厕委托周边村民清掏作农肥，不外排 | 对环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废混凝土垢 | 收集后外售 | 处置率100% |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 残次品 | 未凝固前返回生产 |  |
|  |  | 废机油 | 暂存于危废暂存间内，委托有资质单位清运 |  |
|  |  | 废包装袋 | 收集后外售废品回收站 |  |
|  |  | 布袋收集粉尘 | 回用于生产 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门统一清运处置 |  |
| 噪 声 | 设备运行 | 噪声 | 加装减震垫、限速禁鸣 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 根据现场踏勘，项目区域受开发建设和人为活动的影响，区内原生植被已不复存在，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较差，本项目运营期产生污染物较小，对周围生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

表九、结论与建议

- 结论 - 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇忙里村民小组（原法帕水泥厂旁），项目占地面积2785m2，总投资80万元，主要建设内容包括主体工程、公用工程、环保设施及其他配套生产、生活设施。年产8500根水泥管。 - 产业政策分析 本项目为水泥管生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令），项目不属于限制、淘汰类项目，可视为允许类项目。同事本项目已取得芒市发展和改革局的投资备案，因此本项目建设符合国家及地方现有产业政策。 - 规划符合性分析 - 本项目位于芒市风平镇芒里村民小组，本项目租用芒里村的土地进行建设，项目与芒市城市总体规划不冲突。 - 选址合理性分析 - 项目位于芒市风平镇芒里村民小组，项目南侧临211县道。所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区、生活饮用水源保护区等敏感区域，周围无国家规定保护的珍稀动植物，选址无明显性环境制约因素。 - 项目环境质量现状 - 项目位于云南省德宏州芒市风平镇芒里村，建设项目所在地环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；区域地表水体戈朗河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体的要求；项目区域声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准要求。 - 环境影响评价结论 - 施工期影响 - 本项目租用场地原用于生产水泥砖，厂房等已建成，施工期仅安装设备及部分环保设施，对周围环境影响不大，本次环评不再对施工期影响做分析。 - 运营期影响 - 大气环境影响结论 本项目产生的废水气主要为是堆场扬尘、配料搅拌过程中产生的粉尘、办公生活区食堂油烟和编笼废气，项目原料堆场设置围挡，搅拌产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放，无组织粉尘经过洒水降尘，焊接废气经通风、绿化吸收；食堂油烟设置抽油烟机处理后排放，本项目产生的废气不会改变区域环境功能，对周围环境影响不大。 - 水环境影响结论 - 项目实行雨污分流，雨水经雨水截流沟收集后外排至周边沟渠。项目无生产废水产生；厨房污水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入污水收集池内，回用于项目洒水降尘，不外排；旱厕委托当地村民清掏作农肥。本项目产生的废水对周围水环境影响较小 - 声环境影响结论 - 根据环境影响分析，项目夜间不生产，营运期噪声主要为设备噪声，在经设备减震、距离衰减后，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。周围环境影响较小。 - 固体废物影响结论 - 项目运营期生活垃圾经收集后委托环卫部门清运；废边角料收集后外售；对不合格产品在未凝固前返回搅拌机重新加工生产；废混凝土垢收集后外售；布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产；废包装袋收集后外售废品回收站；废机油暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。项目产生的固体废物处置率100%。则项目产生的固体废物对环境影响较小。 - 总结论 本项目符合国家产业政策，符合总体规划，在采取了相应的防治措施后，项目营运期各污染物或达标排放或综合利用，项目的运营不会降低区域的环境功能。建设单位在营运过程中，必须严格落实本环评提出的各项污染防治对策措施，认真做好“三同时”建设及日常环境管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。 - 对策措施 项目运营期采取的污染防治对策措施详见下表。 表9-1 项目采取的污染防治对策措一览表 - 序号; - 污染源; - 防治对策措施. - 1; - 废气; - ①食堂设置抽油烟机； - ②原料堆场设置三面围挡，覆盖防尘布； - ③生产线设置半围挡，防止搅拌机生产过程中扬尘四散； - ④搅拌机设置引风机将粉尘引入布袋除尘器处理后排放； - ⑤厂内道路全部硬化； - ⑥定期洒水降尘。. - 2; - 废水; - ①实行雨污分流，雨水通过雨水截流沟外排至周边沟渠； - ②食堂污水经隔油池处理后与其他污水一起排入污水收集池，回用于洒水降尘； - ③旱厕委托当地村民清掏作农肥。. - 3; - 噪声; - ①对生产设备进行合理布局，设备安装时进行减震处理； - ②对生产设备进行定期检修、维护，确保设备运转良好； - ③项目夜间不生产，需在夜间生产时必须取得环保部门许可。. - 4; - 固体废物; - ①项目产生的废边角料收集后外售； - ②项目产生的生活垃圾委托当地环卫部门清运； - ③项目产生的废混凝土垢收集后外售； - ④生产过程中产生的残次品在未凝固前返回搅拌机内重新生产； - ⑤布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产； - ⑥废包装袋收集后外售废品回收站； - ⑦废机油暂存于危废暂存间内，委托有资质单位进行处置。. - 环境管理、监测和竣工验收 - 环境管理计划表 - 表9-2 环境管理计划一览表 - 阶段; - 责任人; - 监督单位; - 管理内容. - 运营阶段; - 建设单位管理人员; - 德宏州生态环境局芒市分局、建设单位; 1、建设单位应配合环保部门对建设项目进行环保验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求； 2、制定本项目营运期的环境管理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境管理的项目和内容。 3、定期对环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况进行检查，污水收集池、旱厕等是否出现渗漏，噪声对周围的影响是否达标等；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障，并提出改进的建议和对策。 - 4、在营运期间，作好管理记录及管理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等，按要求填写运营期环境统计表、污染源申报表等，并定期向主管环保部门汇报项目环保工作情况。. - 环境监察计划表 表9-3 环境监察计划一览表 监察阶段; 项目; 监察内容; 监察部门. 运营阶段; - 废水; - 是否设置隔油池、污水收集池，废水是否外排; 德宏州生态环境局芒市分局. - 废气; - 项目区是否洒水降尘、搅拌机是否安装布袋除尘器，原料堆场是否设置围挡、生产线是否设置围挡、是否对周围环境造成影响. - 噪声; - 产噪设备是否进行减震、歌声处理、运营期间是否扰民. - 固废; - 项目产生的固废是否得到妥善处理，是否按要求建危废暂存间. - 项目运营期环境监测计划表 - 表9-4 环境监测计划表 - 监测对象; - 监测地点; - 监测项目; - 监测频率; - 执行标准. - 废气; - 无组织废气; - 厂界上风向设置1个点，下风向设置3个点; - 颗粒物; - 验收时监测一次，验收后纳入当地环保部门正常管理。; - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3的标准限值. - 噪声; - 项目厂界东、南、西、北外1m处; - 连续等效A声级; - 验收时监测一次，验收后纳入当地环保部门正常管理。; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 项目竣工环保验收一览表 - 表9-5 建设项目竣工环保验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 治理效果. 废气; 颗粒物; 搅拌机安装布袋除尘器; 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3的标准限值. 原料堆场设置围挡，生产线设置围挡. 厂区内道路硬化. 食堂油烟; 抽油烟机; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模标准. 废水; 生活污水; 隔油池1个，容积1m3; 对周围环境影响较小. 污水收集池，容积2m3. 旱厕. 噪声; 生产设备; 设备加装减震垫; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 设置分类垃圾桶; 固废分类收集处置，不乱堆乱放，处置率100%。. 危废固废; 危废暂存间. - 建议 为确保项目运营过程中对周边环境造成的污染影响最小化，在报告中提出的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议： - 必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，加强环境管理，维护环保设施正常运行； - 落实相应的环境管理人员，加强环保管理，提高工作人员环保意识； - 关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，接受德宏州生态环境局芒市分局的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日