表一：建设项目基本情况

	项目名称
	芒市健康养老管理服务中心建设项目

	建设单位
	芒市益和元贸易有限责任公司

	法人代表
	杨梅青
	联系人
	杨梅青

	通讯地址
	芒市金孔雀大街与白象街交汇处

	联系电话
	135*****618
	传真
	/
	邮政编码
	678499

	建设地点
	芒市金孔雀大街与白象街交汇处

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案【2016】34号

	建设性质
	√新建  □改扩建  □技改
	行业类别及代码
	老年人、残疾人养护服务（Q8414）

	占地面积（m2）
	8644
	绿化面积（m2）
	2903

	总投资（万元）
	9800
	其中：环保投资（万元）
	45.6
	环保投资占总投资比例
	0.46%

	评价经费（万元）
	1
	预计投产日期
	2016年12月

	工程内容及规模：
1、项目由来
云南省老龄事业社会化运作尚处在起步阶段，现有福利机构较少，养老机构普遍存在着养老模式单一。完全依赖民政部门，资金投入不足，养老品质及功能落后，服务项目不配套，不能适应老龄群体的需求。 近 30 年来，我国人口出生率明显下降，导致家庭规模向小型化、核心化转变。加之人口流动性增强，传统大家庭失去了普遍存在的根基，小家庭成为主导模式。随着现代化的发展，人口流动性加快及城镇地区住房紧张问题的缓解，家庭小型化趋势将更加明显。家庭养老和照料的功能明显弱化，这为老年服务机构提供了一个庞大市场。
尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，健康养老管理服务中心，重点保障老年人对健康管理服务的基本需求。芒市益和元贸易有限公司将在芒市金孔雀大街与白象街交汇处进行芒市健康养老管理服务中心建设项目的建设，项目建成后，可增强当地养老机构对健康养老管理服务的建设，为不同层次、不同需求的老年人提供多种多样的服务。项目实施后，将彻底改变原有的养老服务机构功能单一、设备陈旧、环境较差等这一现状，将扩大收养、收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决芒市老年人对健康养老管理服务的需求，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。
项目于2013年7月25日取得芒市国土资源局颁发的土地使用权；于2016年1月14日取得了芒市住房和城乡规划建设局建设用地规划许可证（证号：地字第533103201600001号）；于2016年1月18日取得了建设工程规划许可证（证号：建字第（公）53310321600002）；于2016年1月26日取得了建筑工程施工许可证（编号：5331032201601262010110）；于2016年4月7日取得芒市人民政府发展和改革局投资备案证（证号：芒发改备案【2016】34号）；并于2016年5月6日与德宏州金盛医疗废物处置有限公司签署了医疗废物委托处理合同。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的规定，受芒市益和元贸易有限责任公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织工作人员进行了详细的现场踏勘和资料收集工作，根据国家的有关法规和技术规范要求，在对本项目工程周边环境现状和可能造成的环境影响进行认真分析后，编制完成了该项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批。
2、项目概况
（1）项目名称
芒市健康养老管理服务中心建设项目
（2）建设单位
芒市益和元贸易有限责任公司
（3）建设地点
芒市金孔雀大街与白象街交汇处，项目地理坐标为：东经98°33′30.82″，北纬24°25′35.15″。项目西面为金孔雀大街，南面为云南盐化公司，北面约165m为芒市人民法院，东面为兴昌商业广场。
（4）占地面积
项目用地面积8644㎡，综合业务楼建筑面积9592㎡，门卫及配电室48㎡，道路用地面积2653㎡，绿化面积2903㎡，停车场用地面积770㎡，根据芒市发展和改革局取得的投资备案证（证号：芒发改备案【2016】34号），建设单位原计划建设3200㎡的养老用房，但由于该部分工程未能及时取得芒市住房和城乡规划建设局的相关手续，本次环评将不对该部分进行评价，后期如若该工程取得芒市住房和城乡规划建设局相关手续后，开工前则需要对此工程单独补做环评手续。
（5）总投资及环保投资
本项目总投资9800万元，环保投资45.6万元，占总投资的0.46％。
3、建设内容
项目用地面积8644㎡，综合业务楼建筑面积9592㎡，门卫及配电室48㎡，道路用地面积2653㎡，绿化面积2903㎡，停车场用地面积770㎡，设置停车位53个。项目属于面向社会的养老服务中心机构，规划建成后，该服务中心设置养老床位100 个，对外体检人数为40000人/年。配备健康养老中心管理人员10 人，护理人员25 人，其他行政人员15人。
建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，主体工程为综合业务楼一栋，九层框架结构；辅助工程为门卫及配电室、室外活动场地及附属、室外硬质道路及附属及停车场；公用工程为供水、排水、供电、消防等；环保工程为隔油池、化粪池、污水处理系统、油烟净化设施、医疗固废暂存间、垃圾桶、绿化等。
表1-1  现有项目内容组成一览表
内容
项目
建设内容及规模
备注
主体工程
综合业务楼
建筑面积为9592㎡，整幢大楼共计九层，一层主要设置食材粗加工间、储物间、服务台、休息接待区、茶室操作间、大厅、办公大堂、总台、值班室、消防控制室、控制设备间、管理用房、电梯及卫生间；二层设置厨房、服务台、餐厅、雅间、电梯及卫生间；三层设置棋牌室、桌球厅、活动室、管理用房、电梯及卫生间；四层至九层设置体检中心各科室及托养床位。
框架结构
辅助工程
门卫
设置两个门卫室，分别位于金孔雀大街及白象街出入口。占地约为24㎡。
配电室
设置于白象街入口门卫右侧，占地面积为24㎡。
停车场
在中心内设置停车场，占地面积为770㎡，共设置53个停车位。
公用工程
供水
芒市城镇市政供水管网
/

排水
周边已按城市市政规划要求铺设排水管网，本项目可方便与其管网连接，排水能力可以满足本项目排水需要。厨房废水经隔油池处理后同医疗废水进入化粪池处理后排入污水处理系统进行处置达标进入市政污水管网。
/

供电
供电电源可直接由市政供电管网接入，可满足项目供电要求。
消防系统
室内消火栓系统由消防水池、水泵房消火栓给水泵供水，室外消防给水管与生活给水管合用。
通讯
规划区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通，其通讯网覆盖全区，宽带信息网络完善，基本上实现了网络数字化、传输光纤化，本项目建设可方便接入，通讯条件极为方便。
环保工程
隔油池
项目设置食堂，隔油池设置于洗碗池排水口，食堂废水经隔油处理后排入化粪池，隔油池容积为0.5m³。
重金属废水处理系统
针对处理检验科、口腔科废水，采用化学方法进行处理。
化粪池
设置一座20m³的化粪池，收集粪便废物、生活污水及医疗废水。
污水处理系统
项目设置污水处理系统对项目废水进行处置后排入市政污水管网。为地埋式污水处理站，系统采用生物接触氧化法，处理规模为18m³/d。环评建议设置4m³的调节、事故池作为应急处理。
油烟净化系统
灶具上设有油烟抽集、净化处理装置，油烟经内置烟道于楼房顶部排放。
医疗固废暂存间
设置于远离活动人群的项目备用土地北面、整个项目区东北面，占地面积为27㎡，容积为41m³，用于收集项目体检中心等的医疗废物。
垃圾桶
用于收集项目运营期产生的生活垃圾
绿化
分布于本项目主体建筑周围
2903㎡
4、主要经济指标
表1-2 主要技术经济指标表
NO
名称
单位
指标
备注
一
技术指标
1

总用地面积
㎡
8644

2

建筑面积
㎡
2300

3

道路用地面积
㎡
2653

4

绿化用地面积
㎡
2903

5

停车场用地面积
㎡
770

6

建筑密度
%

26.6

7

容积率
1.49

8

绿地率
%

36

9

停车位
个
53

二
经济指标
1

项目估算总投资
万元
9800

2

年均销售收入
万元
2078.8

3

年均利润总额
万元
713.55

4

投资回报率
%

4.7

5

财务内部收益率
%

5.78

＞基准收益率5%

6

财务净现值
万元
804.84

＞0

7

投资回收期
年
10.95

含建设期
8

基金回收周期
年
15

含建设期
5、主要设备
表1-3  主要设备一览表
序号
设备名称
数量（台）
品牌
1

PET-CT

1

德国西门子
2

双源CT

1

德国西门子
3

平板DR

1

德国西门子
4

彩色全身B超
2

美国菲利普HD15

5

彩色B超
3

美国菲利普HD9

6

全自动生化仪
1

日本奥林巴斯
7

骨密度仪
14

日本阿洛卡
8

牙科椅
14

德国
9

耳鼻喉检查台
14

日本
10

其它常规检查检验设备
11

信息化设备
1

6、施工进度
本项目工程建设期为10个月，即2016年3月至2016年12月。2016年12月投入使用。
1、2016年3～2016年5月，完成项目报批、环境影响评价等前期各项工作； 

2、2016年6～2016年11月，完成基础设施建安工程；
3、2016年12月完成设备购置安装及调试工作；
4、2016年12月正式投产。
表1-4 项目实施进度表
时间
工程内容
2016.3～5月
2016.6～11月
2016年12月
2016年12月
项目报批、环境影响评价等前期工作
基础设施建安工程
设备购置安装及调试工作
正式投产
7、项目定员与工作制度
项目配备50员工，其中，管理人员10人，护理医护人员25人，其他人员15人。
项目年工作365天，实行两班轮换制，每班工作8小时，护工轮班工作24小时。
8、公用工程
（1）给排水
1）给水系统
①本项目采用市政管网直接供水，充分利用市政管网余压、节约能源；控制生活给水配水点处管网压力不大于0.35Mpa；室内卫生设备大便器选用节水型产品及节水配件；热水供应根据屋顶面积尽量设置太阳能（辅助电加热）或空气源热泵系统，充分利用自然资源，减少能耗；给水水质符合国家现行生活饮用水水质标准。
②生活供水系统 生活供水系统充分利用市政水压由市政管网直接供水，不设二次加压，同时为保证用水高峰仍能正常供水，提高供水保证率，在楼梯间屋面设置8立方米生活水箱，室内管网布置采用上行下给式。 

③医用供水系统医用用水为自来水经过专业水净化设备处理后，变频加压供给，管道系统单独设置。
2）排水系统
本项目营运期排水体制采用雨污分流的排水体制，雨水就近接入区域雨水管网；食堂含油废水经隔油池预处理与医疗废水一起进入化粪池处理后排入医院污水处理系统处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中排放标准后排入市政污水管网。
（2）供配电
供电电源可直接由市政供电管网接入，可满足项目供电要求。
（3）消防系统
（1）室内消火栓系统由消防水池、水泵房消火栓给水泵供水，屋顶设有V=50m³消防水箱和增压泵，可满足供10分钟消防用水。室外消火栓设计流量25L/S，室外消火栓按间距不大于120m设置，消火栓距路边小于2m，距房屋外墙大于5m。
（2）室外消防给水管与生活给水管合用，连成环状，管道直径为DN150，向环状管网输水的进水管为2条，环状管道应采用阀门分成若干独立段。
（3）按《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014规定设计，室外消火栓用水量为 25L/S，室内消火栓用水量为 15L/S，火灾延续时间为 2h，一次灭火用水量为216立方米。消防蓄水池容积选取V=250m³的标准钢筋混凝土蓄水池一座。
（4）通讯
规划区域内电信服务商有中国电信、中国移动、中国联通，其通讯网覆盖全区，宽带信息网络完善，基本上实现了网络数字化、传输光纤化，本项目建设可方便接入，通讯条件极为方便。
9、环保投资
本项目投资9800万元，其中环保投资45.6万元，占总投资0.46％。其环保投资明细见下表：
表1-5 环保投资明细表
项  目
数量及规格
投资（万元）
备注
施工期
沉淀池及收集桶
12.1 m³

1

环评新增
建筑固废处理费
/

1.5

环评新增
施工围挡及洒水
1套
0.8

环评新增
运营期
雨污分流系统
1套
2.5

设计已有
隔油池
0.5 m³

0.6

设计已有
化粪池
20 m³

2.5

设计已有
油烟净化系统
处理效率75%

1.2

环评新增
重金属废水预处理系统
3套（含氰、含铬收集池、有机溶剂收集桶）
容积＞0.39m³

5

环评新增
污水处理系统及调节、事故池
处理规模18m³/d，调节、事故池4m³

4

设计已有
绿化
2903㎡
5

设计已有
医疗固废委托处理费（包括污泥处理费用）
/

2万/a，按5年计算，计10万
建设单位已与德宏州金盛医疗废物处置有限公司签订医疗固废处置协议。
医疗固废暂存间及警示标志
27㎡（约41m³）
2

环评新增
垃圾桶及专用医疗垃圾袋
11个
1.5

环评新增
环境管理（环评、监测、应急预案、危废管理台账）
/

6

/

项目竣工验收委托监测单位进行环境监测的费用
/

2

/

合  计
45.6

10、平面布置
根据项目特点，项目设置了一幢九层综合业务楼，在金孔雀大街及白象街各设置一个出入口，为了缓解区域环境质量，工程在场地外围考虑了绿化缓冲区域，绿化具有多方面的效能，主要为有利于净化空气，调节小气候，减轻污染，减弱噪声，改善和美化环境，同时可为职工提供一个较为舒适的工作环境和活动场所。
在综合业务楼内部联系方面，各设施之间通过道路相连接。同时，在布局方面也考虑了项目特殊性，以功能集中为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式，总体布置如下：
综合业务楼一层设置：正门入口正对为门厅、办公大堂及总台，左侧设置食堂粗加工间，右侧自北向南设置管理用房、卫生间、电梯及管理用房；二层对应设置餐厅、大堂上空、职工餐厅，左侧设置厨房，右侧自北向南设置雅间、卫生间、电梯及雅间；三层大堂上空对应位置自北向南为健身房及活动室，左侧自北向南设置桌球厅及四间棋牌室，右侧自北向南分别设置管理用房、卫生间、电梯、会议室；四层至九层设置相同，大堂上空对应位置北面设置床位，南面设置体检科室，左侧设置床位，右侧自北向南设置布草间、床位、电梯及床位。详见附图2、3总平面布置图及各层平面图。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
项目位于芒市金孔雀大街与白象街交汇处，项目还未进行施工，只做好施工前期准备，根据现场调查，项目建设区内原有用地类型主要为其他商服用地，不涉及拆迁。故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。



表二：建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
芒市地处云南西部，德宏州东南部，潞西市北部，是德宏州和潞西市两级政府所在地,镇政府驻地遮安路。位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江(陇川江)相望，南与缅甸交界，国境线长68..3公里。市政府驻地芒市镇(城镇规划面积25平方公里)，同时是州府驻地。
本项目选址于芒市金孔雀大街与白象街交汇处，项目地理坐标为：东经98°33′30.82″，北纬24°25′35.15″。项目西面为金孔雀大街，南面为云南盐化公司，北面约165m为芒市人民法院，东面为兴昌商业广场。具体地理位置详见附图1。
2、气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜(2001年)，年最少降水量1177.3㎜(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。多年主导风向为西南风。
3、地形、地貌及地质
德宏傣族景颇族自治州是横断山脉西南部、高黎贡山以西的一块自东北向南西倾斜的切割山原。地势的基本特点是东北高而陡峻，西南低而宽缓；峻岭峡谷相间排列，高山大河平行急下。全州最高点是盈江县北部的大娘山（大雪山），海拔3404.6m；最低点是盈江县西部的羯羊河谷（那邦坝的拉沙河与穆雷江交汇处），海拔210m；一般海拔800至2100m。
芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
根据区域地质资料，据区测资料，轩岗末站位于风吹坡背斜近核部地段，邻近寒武系地层露头可见砂岩层产状。场地内寒武系地层被第四系和上第三系地层覆盖，无法实测或经钻孔揭示地层标高换算岩层产状，故剖面图岩层产状以水平状示之。厂址场地西侧沿芒牙河、场地南端沿轩岗河有推测隐伏断裂通过，性质不详。
据《中国地震动参数区划图》（GB 18306－2001图B1），区域地震动峰值加速度0.20g，相应的地震基本烈度Ⅷ度。
4、水文
芒市水系主要有"三江四河"。三江:大盈江、瑞丽江(陇川江)、怒江；四河:芒市河、南畹河、户撒河、芒东河(萝卜坝河)。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米 。
芒市多年平场总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。
区域内主要水系为芒市大河，为瑞丽江一级支流，属依洛瓦底水系。该河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1公里，河道平均坡度11%，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。木康水文站1961~1990实测水文值：年平均流量最大值为14m³/s，最小值为8.1514m³/s。目前城区内两条主要纳污河流南秀河、版过河，穿越城区汇入芒市大河。芒市大河位于项目区西侧2.1km。
5、土壤、植被、生物多样性
芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。
芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。
芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。
省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。
根据现场调查，建设项目所在地用地为城乡建设用地，区域内无天然植被，无省级、国家级保护的动植物。
6、动物资源
根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。
社会环境简况（行政区划、教育、文化、社会经济结构、文物保护等）：
1、行政区划、人口
2015年芒市辖芒市镇、孟焕街道办事处、风平镇、轩岗乡、遮放镇、江东乡、三台山乡、西山乡、芒海镇、勐嘎镇、中山乡、五岔路乡等11个乡镇，1个办事处、1个农场，80个村委会，14个居民委员会，731个自然村，1020个村民小组。
截至2014年底，芒市城镇、农村居民住户102798户，比上年增加8.3%；总人口390766人，比上年减少2.2%，其中：男性200539人，女性190227人。城镇人口147510人，农村人口243256人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%，在总人口中：汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其它少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。
2、社会经济
芒市实现生产总值72.44亿元，按可比价计算，比上年增长11.2%。其中，第一产业19.42亿元，比上年增长7.5%，第二产业22.22亿元，比上年增长10.3%，第三产业30.8亿元，比上年增长13.8%。完成固定资产投资82.86亿元，比上年增40.4%。实现财政总收入11.45亿元，比上年增13.6%；其中：公共财政预算收入7.02亿元，比上年增24.1%。实现工业总产值55.67亿元，比上年增10.2%；实现农林牧渔业总产值28.9亿元，比上年增7.8%。完成社会消费品零售总额30.45亿元，比上年增15%。完成外贸进出口总额30.39亿元，比上年增19.8%。城镇居民人均可支配收入20110元，比上年增11.3%；农村居民人均纯收入5801元，增18.9%。城镇登记失业率4.11%，控制在计划目标4.5%以内。居民消费价格指数102.3%，控制在计划目标103.5%以内，单位GDP能源消耗下降2.3%。
3、文化教育及卫生
芒市多年来狠抓扫盲培训，努力提高全市人口特别是农村人口的文化技能水平。各地坚持“一堵、二扫、三提高”的方针，巩固和提高扫盲成果。近3年来，共投入扫盲经费18万元，开办汉语文扫盲班17个，扫除文盲233人；开办农村实用技术培训班959个，培训人员109807人次；开办农函大班7个，培训人员364人。2012年，全市共有各级各类学校141所，其中幼儿园22所（含私立6所）；小学100所，其中69所完小，31个教学点；普通中学15所，其中高级中学1所，初级中学12所，九年制学校初中部2所；职业高中1所；教育科研中心1所，独立建制的成人文化技术学校1所；青少年活动中心1个。全市现有教职工3909人；在校生64432人；其中：幼儿园（班）10779人，小学在校生32199人，初中在校生16002人，普通高中在校生2269人，职业高中在校生3183人。
芒市公共卫生事业健康发展。城乡卫生基础设施不断完善，医疗服务水平明显提高，群众看病难、看病贵的问题得到进一步缓解。以结核、疟疾、鼠疫、霍乱等为重点的传染病防控工作全面加强，甲型H1N1流感得到有效防控，传染病发病率下降2.46%。新型农村合作医疗全面铺开，参合率达98.92%，提高2.02个百分点。把“降消”项目与“新农合”政策有机结合，做到农村产妇住院分娩不花钱。
2014年全市有卫生机构32个（不含个体诊所）；病床2025张，其中：医院1359张，卫生院506张。每千人拥有病床5.26张。卫生技术人员2014人，其中：执业医师及执业助理医师731人，护士845人。每千人拥有卫生技术人员5.73人。全市“参合”的农民群众达28.91人，参合率达98.7%。
   4、文物保护
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫，树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。
经现场踏勘及相关资料查询，评价项目周围300m范围内无学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点。



表三：环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
项目位于芒市金孔雀大街与白象街交汇处，为商业交通居民混合区，属于环境空气功能2类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《德宏州2013年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，城市空气质量良好，可达到二级标准。环境空气质量监测结果统计如下表3-1.

表3-1德宏州环境监测站2013年芒市地区大气监测平均值   （mg/m³）
项目地点
SO2
NO2
PM10
监测浓度
监测浓度
监测浓度
芒市城区
0.008

0.005

0.059

GB3095-2012二级标准
0.06

0.04

0.10

根据现场踏勘，项目空气质量除受道路扬尘影响外，项目西面74m处有丰盈汽车城及南面12m处云南盐化公司会对区域空气环境有一定的影响，除此之外，区域内无较大工业污染源，对区域环境空气影响不大，环境空气质量良好。
2、地表水环境质量现状
项目周围主要地表水体为芒市河，根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市河木康-入瑞丽江口水体主要功能为农业、工业用水，为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。根据《德宏州2013年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除类大肠杆菌有所超标外，其余各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。监测结果统计如下表3-2。
表3-2德宏州环境监测站2013年风平断面水质监测数据   

序号
项目
监测值
GB3838-2002Ⅲ类标准
达标情况
1

COD（mg/L）
14

20

达标
2

BOD5（mg/L）
3

4

达标
3

NH3-N（mg/L）
0.553

1.0

达标
4

总磷（mg/L）
0.13

0.2

达标
5

类大肠杆菌（个/L）
48933

10000

超标4.9倍
3、声环境质量现状
本项目位于芒市金孔雀大街与白象街交汇处，项目周边为商业、居民混合区，无明显的工业企业噪声产生。项目用地西邻的金孔雀大街为城市主干道。因此项目临金孔雀大街建筑红线30m两侧按《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准进行控制，其余位置均按《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准进行控制。根据《德宏州2013年环境质量公报》中的内容可知，芒市城区环境噪声昼间年平均等效声级为51.6分贝，夜间值未测。
根据现场调查，项目区噪声来源主要是金孔雀大街来往车辆的交通噪声，项目西面74m处有丰盈汽车城及南面12m处云南盐化公司会对区域声环境有一定的影响，其余范围主要为空地、商铺及住宅，无较大的噪声来源，声环境质量状况一般。
4、生态环境现状
项目所在区域为芒市金孔雀大街与白象街交汇处，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为人工种植的经济作物，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。
由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。经现场踏勘，项目区域及周边未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危动、植物，亦未发现各级政府发文保护的古树名木等。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
以项目所在区域的环境质量作为主要的环境保护目标，项目周边的居民住户作为本次评价的环境保护敏感点，主要保护目标详见表3-1。
表3-1主要环境保护目标
保护
因素
保护目标名称
位置
与周界最
近距离
保护级别
大气
噪声
水域轩园
东面
32m

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准
德宏州环保局
东北面
190m

兴昌商业广场
东北面
240

小朗傣家公寓
东北面
340

芒市人民法院
北面
165m

七色花幼儿园
东南
380

泛亚壹城
南面
480

德宏州动物疾病预防控制中心
西南面
485m

地表水
芒市河
西面
2.1km
地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准进行保护
生态环境
植被植被、动植
物、土地等
保护项目周边区域的动植物、村庄、生态环境。
Ⅰ3 滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区，保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设



表四：评价适用标准

500

	-8000

	3.7～5.9

	
	极强烈
	8000-15000

	5.9～11.1


	剧烈
	>15000

	＞11.1



	
	

	污
染
物
排
放
标
准

	1、废气
（1）施工期
施工期间施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的无组织排放监控浓度限值。
表4-6 大气污染物综合排放标准    单位：mg/Nm3
项目
无组织排放监控浓度限值
颗粒物
1.0

装修废气：装修期间，建筑工程室内环境污染执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010），其中主要控制指标限量见表4-7。
表4-7 民用建筑工程室内环境污染物浓度限值   单位：mg/m3
污染物
氡（Bq/m3）
甲醛
苯
氨
TVOC

I类民用建筑工程
≤200

≤0.08

≤0.09

≤0.2

≤0.5

Ⅱ类民用建筑工程
≤400

≤0.1

≤0.09

≤0.2

≤0.6

（2）营运期
①项目食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。标准值见表4-8。
表4-8 饮食业油烟排放标准
规模
小型
中型
大型
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设备最低去除效率（%）
60

75

85

②污水处理系统废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。标准值见表4-9。
表4-9 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
序号
控制项目
标准值
1

氨/（mg/m3）
1.0

2

硫化氢/（mg/m3）
0.03

3

臭气浓度（无量纲）
10

4

氯气/（mg/m3）
0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）
1

③恶臭：垃圾及化粪池等排放异味参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。
表4-10  恶臭污染物排放标准
污染物
氨（mg/m3）
硫化氢（mg/m3）
臭气浓度（无量纲）
二级标准
1.5

0.06

20

2、废水
①该项目废水属于芒市市政污水管网的纳污范围，本项目运行产生的食堂废水经隔油池预处理后同医疗废水一起进入化粪池处理后排入医院自建的医疗废水处理站处理后可直接排入市政污水管网中。故项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，标准值见表4-11。
表4-11  废水排放执行标准
序号
控制项目
浓度（mg/l）
最高允许负荷（g/床位·d）
序号
控制项目
浓度（mg/l）
最高允许负荷（g/床位·d）
1

粪大肠菌群数
（MPN/l）
5000

13

总氰化物
0.5

-

2

肠道致病菌
-

14

总汞
0.05

-

3

肠道病毒
-

15

总镉
0.1

-

4

PH

6～9-

16

总铬
1.5

-

5

CODcr

250

250

17

六价铬
0.5

-

6

BOD5

100

100

18

总砷
0.5

-

7

SS

60

60

19

总铅
1.0

-

8

氨氮
-

-

20

总银
0.5

-

9

动植物油
20

-

21

总A（Bq/l）
1

-

10

石油类
20

-

22

总B （Bq/l）
10

-

11

阴离子表面活性剂
10

-

23

总余氯
-

-

12

挥发酚
1.0

-

3、噪声
（1）施工期项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准见表4-12。
表4-12   建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间
夜间
70

55

（2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，靠金孔雀大街一侧30m范围内执行4类标准。具体标准见表4-13。
表4-13  工业企业厂界噪声排放标准       单位：Leq[dB(A)]

类别
适用区域
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2类
适用于居住、商业、工业混杂区
60

50

4类
适用于城市道路交通干线两侧区域
70

55

4、固废
①医疗废物执行《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）。
②医院污水处理站和化粪池产生污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4的医疗机构污泥控制标准。标准值见表4-14。
③项目医疗固废及污水处理系统污泥属《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）中HW01 类危废。医疗废物按照《医疗废物管理条例》要求进行处置，院内临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。具体要求详见表4-15。
④生活垃圾按照《生活垃圾处理技术指南》遵循无害化、减量化、资源化的原则，在医院内设置垃圾收集点，实行生活垃圾袋装收集和分类收集。
表4-14  医疗机构污泥控制标准
医疗机构类别
粪大肠菌群数（MPN/g）
肠道致
病菌
肠道
病毒
结合杆菌
蛔虫卵
死亡率(%)

综合性医疗机构
≤100

不得检出
不得检出
---

>95

表4-15  危险废物贮存污染控制相关要求
类别
具体要求
一般要求
A、所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。
B、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。
C、在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 

D、除4.3规定外，必须将危险废物装入容器内。
E、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
F、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。
G、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 

H、医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天，于5摄氏度以下冷藏的，不得超过7天。 

I、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录a所示的标签。 

J、危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。
危险废物贮存容器要求
A、 应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 

B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
C、装载危险废物的容器必须完好无损。
d 、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。
危险废物贮存设施的选址与设计原则
A、危险废物集中贮存设施的选址
a地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 

b设施底部必须高于地下水最高水位。 

c场界应位于居民区800米以外，地表水域150米以外。 

d应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 

e应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 

f 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 

g集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1款要求。
B、危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则 

a地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 

b必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 

c设施内要有安全照明设施和观察窗口。 

d用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 

e应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 

f不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
C、危险废物的堆放 

a 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 

b堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 

c 衬里放在一个基础或底座上。 

d 衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 

e衬里材料与堆放危险废物相容。 

f在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 

g应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 

h危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 

i 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 

j 产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 

k 不相容的危险废物不能堆放在一起。 

l总贮存量不超过300kg(l)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
危险废物贮存设施的运行与管理
A、从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。
B、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 

C、不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。
D、盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
E、 每个堆间应留有搬运通道。
F、不得将不相容的废物混合或合并存放。 

G、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 

H、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
I、 泄漏液、清洗液、浸出液必须符合gb8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足gb16297和gb14554的要求。
危险废物贮存设施的安全防护与监测
A、安全防护 

a危险废物贮存设施都必须按gb15562.2的规定设置警示标志。 

b危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 

c危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 

d危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
B、按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
危险废物贮存设施的关闭
A、危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 

B、危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 

C、无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。
D、监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。
标准的实施与监督
本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责实施与监督
5、X光设备执行《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006）中的相关要求，要求如下：
（1）机房的辐射屏蔽应保证机房外的人员可能受到的照射符合GB18871-2002第4.3条的要求。
（2）机房的辐射屏蔽应同时满足下列要求：
a）机房外的人员可能受到照射的年有效剂量小于0.25mSv（相应的周有效剂量小于5μSv）；
b）在距机房外表面0.3m处，空气比释动能率小于7.5μGy/h。
（3）不同工作量的机房一般屏蔽要求：
a）CT扫描以扫描厚度10mm、每层扫描250mAs为参考扫描条件的周归一化工作负荷（W）分区如下：
一般工作量     120 kVp     W＜5000层/周
               140 kVp     W＜2500层/周
较大工作量     120 kVp     W≥5000层/周
               140 kVp     W≥2500层/周
B）一般工作量下的机房屏蔽：16cm混凝土（密度2.35t/m³）或24cm砖（密度1.65t/m³）或2mm铅当量（不同屏蔽材料的铅当量参见附录B表B.2和表B.3）。
较大工作量的机房屏蔽：20cm混凝土（密度2.35t/m³）或37cm砖（密度1.65t/m³）或2.5mm铅当量。
（4）在给定CT装置扫描条件和散射辐射等参数时，可按附录B中B.1和B.2的方法估算特定CT机房的屏蔽。
（5）下列位置不需要考虑建筑屏蔽：
a）CT房下面无建筑室时的地板；
b）CT房上方无建筑室时的顶屋；
c）设于二层以上（含二层）的CT房，窗、墙外10m之内无建筑室时相应的窗墙；
（6）通往CT机房的电器和通风管道应避开人员驻留位置，并采取弧式或多折式管孔。
（7）CT机房的出入门和观察窗应与同侧墙具有同等的屏蔽防护。防护应略大于窗口，防止窗与墙接壤缝隙泄露辐射。配电箱设置位置的墙屏蔽应满足前几条要求。

	总
量
控
制
指
标
	本项目建议总量控制指标：
1、废水：厨房废水经隔油池处理后同医疗废水进入化粪池处理后排入污水处理系统进行处置达标进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。
废水产生总量：4765.44t/a；CODCr：1.626t/a；氨氮：0.202t/a。
废水排放总量：4765.44t/a；CODCr：0.1859t/a；氨氮：0.06953t/a。
2、医疗固体废弃物产生量0.5t/a，生活垃圾产生量54.714t/a，妥善处置，处置率为100%。



表五：建设项目工程分析

	工艺流程简述：
本项目工程施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其施工期间主要施工流程及污染物产生环节如下：

[image: image1.emf]场地平整 基础工程 主体工程 装饰工程 安装工程 工程验收 工程运营

扬尘

噪声

建筑垃圾

扬尘

噪声

弃土

扬尘

噪声

建筑弃渣

扬尘

噪声

建筑垃圾

噪声

废弃物

废气

废水

噪声

固体废物

施工扬尘 、 废水 、 噪声 、 建筑弃渣 、 局部水土流失

施工期 运营期


图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图
一、施工期：
1、废气、扬尘
（1）废气
施工期施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成分是碳氢化合物、CO和NOX，属无组织排放。
（2）扬尘
由于平整场地、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业，建筑施工将引起扬尘污染。扬尘将使周围空气中的TSP和PM10浓度升高，扬尘中的TSP对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物，对施工环境有一定的污染。项目的扬尘主要是由平整场地、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，其次是施工车辆运送水泥、沙石等材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。
施工期由于地表状况的改变，场地裸露，地基挖掘，运输车辆以及局部气流扰动，将产生二次扬尘。根据建筑工程施工有关资料，在风速为2.2m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达到下风向150m处。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m³以上。在整个施工期间，产生扬尘的环节主要有土地平整、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，遇到大风时，施工扬尘将更集中。
（3）装修废气
项目施工完成后进入装修阶段时装修材料会产生一定的挥发性气体，装修材料废气因采用的材料种类不同而异，其中，如甲醛、苯系物、氨等废气将在营运期仍在缓慢释放，而油漆废气则主要在装修期间排放。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗数量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。
2、废水
施工期间项目内不设施工营地，项目施工期间产生的废水主要为少量生活废水、施工废水、雨季雨水地表径流和基坑涌水。
（1）生活废水
项目施工期工作人员45人，施工人员不在项目区内食宿，仅有5名留守工地人员。不在场内留守施工人员生活用水量按10L/人天计算，则用水量为0.4m3/d，污水产生量为0.32m3/d；5名留守工地人员生活用水量按50L/人天计算，则用水量为0.25m3/d，污水产生量为0.2m3/d，则施工期生活废水总产生量为0.52m3/d。项目施工期为6个月，则施工期施工人员生活废水总产生量为93.6m3。项目施工期不设置施工营地，施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，通过废水收集桶收集后可直接用于场地洒水降尘。
（2）施工废水
项目施工混凝土采用商品混凝土，基本上不排放废水。施工废水主要是混凝土的养护、施工机械设备维修、清洗产生的少量废水，含有的污染物主要是SS和石油类。工程正常施工每平方米建筑面积用水量约1.1-1.4m3，本项目施工用水量按1.2m3/ m2算，项目建筑面积9640m2，则施工废水总用水量约为11568m3，施工废水排污系数15% ，则施工废水总排放量为1735.2m3。项目施工期6个月，施工废水产生量为9.64m3/ d。根据类比北京市环科所对施工废水所做的实测资料，污染物产生浓度约为：SS 400mg/L、石油类 30mg/L。项目拟在施工场地排水沟末端设置沉淀池，机械清洗设置清洗槽，将施工废水经过沉淀池处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。施工废水不外排。
（3）雨季雨水地表径流
雨季雨水地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应采取以下措施：①施工场地周边应设置排水沟，解决雨季场内的地表径流，在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水可以用于洒水降尘；②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低。
（4）基坑涌水
本项目在采用打桩机打地基时，深挖基坑会产生地下水渗出，主要污染物为悬浮物。基坑涌水主要是建筑物基坑开挖深度低于地下水位引起地下水涌入基坑的现象。涌入基坑的水一般来自围岩和坑底。基坑涌水有时会使坑壁失稳等情况，给施工带来困难。影响基坑涌水的因素有大气强降水、蒸发量、围岩的渗透系数、基坑开挖面积。由于本工程采用基坑全开挖，因此会产生一定量的基坑废水。涌水量约为10m3/d，挖桩期约为一个月，整个施工期涌水量约为300m3，根据同类工程比较，基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为650～800 mg/L。基坑废水经沉淀池沉淀处理后，基坑废水中的SS去除率约为60％，沉淀处理后SS浓度降至260～320mg/L，不含有毒有害物质，可直接回用于项目区施工用水，回用不完的部分可处理达标后外排。
3、噪声
施工期主要噪声为施工机械及车辆运行过程中产生，参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。
表5-1   施工期机械及车辆噪声源强
施工阶段
声源
声级 dB(A)

施工机械源强
基础打桩
打桩机
95～105

主体建筑及配套
设施建设阶段
振捣机
切割机
推土机
模板拆卸
100～105

100～110

85～95

95～105

室内外装修阶段
电锯
沙浆机
升降机
切割机
轻型载重卡车
100～110

75

80～95

100～110

75

交通运输车辆源强
施工阶段
车辆类型
声级
主体建筑及配套
设施建设阶段
混凝土罐车、载重车
80～85

室内外装修阶段
轻型载重卡车
75

施工时，土地挖掘、打桩及施工运输等会产生振动。本项目重点工程施工强度相对较大，项目基础施工以挖掘机开挖为主，使用到少量的静压打桩，再进行混凝土浇灌，能有效降低振动影响。根据对常用大型挖掘机等施工设备运行时距离设备外30m处的实测VLZ10，振级约为67dB。
4、固体废物
施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土石方、废弃建筑垃圾及施工生活垃圾。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主。弃土和建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。
（1）土石方
综合业务楼地上基坑开挖面积约（建筑面积9592㎡/9层）m2，深6m；土石方开挖约6395m3。根据规划条件扣除建筑物区和水体外覆土厚度不小于2.0m，故基坑顶板及基坑周边回填2132m³。后期绿化覆土按照平均50cm考虑，地块内景观绿化2903㎡，共需覆土1452m3。
经计算，项目在建设过程中，土石方开挖6395m3（自然方，下同），回填3584m3，弃渣2811m3，项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。
本项目土石方平衡详见表5-2。
表5-2 工程土石方平衡表     单位：m3

分区
开挖
回填
弃渣
数量
去向
净用地
建筑开挖
6395

2807

外售其它工程项目回填使用
基坑顶板及周边回填
2132

景观绿化区覆土
1452

合计
6395

3584

2807

说明：①表中土石方为自然方；②挖方=回填+弃渣=6395m3。
（2）建筑垃圾
主要包括在施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物。根据调查相关资料，建筑垃圾按每100m2建筑面积产生1t计算，本项目总建筑面积9640m2（9592+48），产生建筑垃圾约为9.64t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。
（3）生活垃圾
项目不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，预计施工时平均人员为45人，其中5人在场内居住，40人不在场内居住。在场内居住人员按每人每天产生垃圾量1kg计算，不在场内居住施工人员按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾约为25kg/d，施工期约6个月，垃圾总量为4.5t。生活垃圾统一收集后按照环卫部门的要求进行清运处置。
5、水土流失
项目施工期在表土剥离、场地平整开挖、回填、渣土堆存等施工活动中，会对占地范围内土地造成扰动，破坏原有植被和地形地貌，地表可蚀性极大加强，在风、雨水等水土流失外应力作用下将产生一定量的水土流失。
6、社会环境
（1）交通出行
本项目施工过程中不需修筑便道，利用附近现有的道路，本项目施工期间运输建筑垃圾及材料的车辆将增多，必然会加大周边道路的交通压力，但项目所在地区域交通较发达，不会造成道路拥堵现象。
（2）居民出行安全
本项目施工期车辆运输、施工行为等必然会对周边的居民及人员出行安全等方面产生一定的影响。项目在开工建设前，应该做好充分的准备工作，在施工场地出入口设置警示标志提醒过往车辆及人员注意安全，在路口及居民区设置限速及交通提醒标志，提醒运输车辆及过往车辆、人员谨慎驾驶、注意安全，加强施工管理，可有效地保障居民出行安全。
二、营运期
项目运营期产生的污染物主要为卫生间废水、医疗废水、生活垃圾、医疗固体废弃物、噪声和废气。治疗流程及产污节点示意图见图5-2。

主要污染工序及排污核算：
1、废水
根据项目的操作过程及程序，项目在营运期产生的废水主要分为四类，一为体检中心相有关科室、医疗废水处理站污泥干化等产生的含病菌废水，二为检查过程中一些产生含有重金属化合物的工序（口腔科）产生的含重金属、氰化物的污水及化验、实验中产生的含有机溶剂、消毒剂及其他药物的废水，三为项目内办公及值班人员产生的生活污水。
各部门废水产生情况分述如下：
（1）体检医疗废水
体检环节废水要比一般生活污水的污染物成分复杂得多，而且不同科室排出的污水成分和水量也是各不相同的，性质相差悬殊。本项目运行后含菌废水主要产生于以下几个方面：
a、体检科室清洁废水
体检环节废水主要为检验科室的清洁和保洁废水，只针对人群进行身体检查，不进行病症的诊疗，且项目区年接待体检人数约为40000人次，约合110人/d，参照同类型行业，检验科室清洁用水量为2.4m³/d；876m³/a，按污水产生系数按0.85计，检验产生污水量约为2.04m³/d； 744.6m³/a。水质与医院污水水质类似，经专门的管道排入化粪池处理后进入污水处理系统处理后排入市政污水管网。水质详见表5-3.

b、放射性废水
由于体检中心设置有放射科，因此在进行放射性治疗中会产生含放射性物质的废水，主要来源于器械的清洗和一些冷却水。在医用放射性核素半衰期长的一般不产生污水，如钴60（5.26年）的治疗室没有污水产生；而放射性污水主要为一些半衰期较短的元素，如碘131（8.14天），主要为一些洗涤医疗器械时产生的大量冲洗水，同时还有一些放射性机器在使用中的冷却水。
放射性废水由具有相关资质的环评单位另作环评，本报告书暂不评价。
c、重金属废水
体检环节的重金属废水主要来源于检验科诊断及口腔科日常业务过程等，另外此部分废水中部分还有一定的药剂、消毒剂和有机溶剂，其产生量具有一定的不确定性，但根据类比，按项目的规模，检验科室重金属用水量为0.46m³/d、167.9m³/a，按污水产生系数按0.85计，产生的含重金属污水产生量为0.39m3/d、142.715m³/a。需要指出的是，项目建成后超导核磁共振成像仪（MRI）、CT、全自动生化分析仪、X光机等检查科目中，所采用的检查设备的影片均使用数字干式出片，照出的影像通过热像头或激光成像，整个过程均不再产生影印废水。
①含氰废水：体检中心在血液、血清、细菌、化学检查分析中使用的氰化钾、氰化钠等含氰化合物、重铬酸钾、三氧化铬等化学品，由此而产生高浓度（CN-浓度>200mg/L）含氰废水和废液。
② 含铬废水体检中心在病理、血液检查和化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬等，清洗各种器皿、容器或操作不慎都会产生含铬废水和废液。
此部分废水需进行分类单独收集后，含铬废水采用化学还原沉淀预处理及含氰废水采用化学氧化预处理，达GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2的预处理标准限值后，再与其它医疗废水一起进入医院污水处理站进行处理。
③含有机溶剂的废水：中心还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等，由此产生的含有机溶剂的废水。若不进行预处理，直接送医院污水处理站，则可能导致污水处理站生化处理的生物膜全部杀死，使污水无法正常处理，影响污水处理效果。本环评建议对此废水单独收集后，作为医疗废物委托有资质单位进行处置。
表5-3    体检环节废水各污染物浓度情况
污染物
CODcrmg/L

BOD5mg/L

SSmg/L

氨氮mg/L

粪大肠杆菌（个/L）
污水浓度范围
150～300

80～150

40～120

10～50

1.0×106~3.0×108
平均值
250

100

80

30

1.6×108
注：该结果为参照《医院污水处理技术指南》得出。
综上，本项目医疗用水为2.86 m3/d、1043.9m3/a，污水产生量为2.43m3/d、887.315m3/a。
（2）办公等生活污水
项目建成后，中心护理、行政及其他工作人员为50人，人均用水按30L/d计，每天新鲜水用量为1.5m3/d。被托养人数为100人，人均用水按80L/d计，每年新鲜水用量为8m3/d ，则项目新鲜水总用水量为9.5 m3/d，按污水产生系数按0.85计，则污水产生量为8.075m3/d 、2947.375m3/a。水中污染物主要为悬浮物、BOD5、CODcr和氨氮。根据相关资料进行类比，水中污染物浓度及产生量为：COD：320mg/L，BOD：206mg/L，氨氮：40mg/L，SS:220mg/L，动植物油：6mg/L，磷酸盐：6mg/ L。该水进入化粪池处理后排入污水处理系统最终进入污水管网。
（3）中心餐厅废水
中心设置了食堂，每天可供就餐人数最大为150人次；按每人次用水为20L/d计，每天最大新鲜水用量为3m3/d；污水产生系数按0.85计，则污水产生量为2.55m3/d。水中污染物主要为悬浮物、动植物油、BOD5、CODcr和氨氮。根据相关资料进行类比，水中污染物浓度及产生量为：COD400mg/L， BOD250mg/L，氨氮62mg/L，SS：350mg/L，动植物油40mg/L，磷酸盐6mg/ L。
（4）绿化用水
项目建成后绿化面积约为2903m2，按天气情况来看，雨季绿化可靠自然降水浇灌，旱季需要补充浇灌，项目所在区按旱季180天算，按2/3的旱天（120天）需要浇灌绿地计算，每平方米绿化需水量约为2L/d，则旱季绿化用水量为5.806 m3/d，年用水量为696.72m3/a。
综上所述，本项目总用水量为15.36m3/d、5606.4m3/a，废水产生量为13.055m3/d、4765.44m3/a。生活废水及食堂废水汇入化粪池处理后同医疗废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准后排入市政污水管道。（查阅资料得知，化粪池CODcr去除效率：15%，BOD5:25%，SS:60%，NH3-N：4%；污水处理系统CODcr：85%，BOD5：86%，SS：90%，NH3-N：60%。）
表5-4  项目废水排放浓度（单位：mg/L）
项目
CODCr
BOD5
SS

氨氮
检验科室清洁废水含重金属废水（887.315 m3/a）
250

100

80

30

办公等生活污水及食堂废水
（3878.125 m3/a）
362

216.56

251.2

45.28

混水浓度
（4765.44 m3/a）
341.14

194.86

219.3

42.4

产生量（t/a）
1.626

0.929

1.05

0.202

化粪池出水浓度
289.97

146.15

87.72

40.7

污水处理系统出水浓度
43.5

20.5

8.8

16.3

排放量（t/a）
0.207

0.0977

0.0419

0.0777

各处用水量平衡情况见图5-3。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-3   项目旱季水量平衡图  单位：m3/d

2、废气
本项目投入使用后，餐饮设施使用液化气作为燃料，属于清洁燃料，其污染物排放很少；本项目不设置燃煤锅炉。因此其项目废气主要为汽车尾气、污水处理设施废气、食堂油烟。
（1）汽车尾气
汽车进出停车场过程中将产生汽车尾气，主要集中在停车场，其主要污染物为CO、NOx及THC。本项目共有机动车停车位53个，均设置于院内。
根据“环境保护实用数据手册”和“大气污染物分析”等资料，本次环境影响评价采用单车位系数法进行估算项目区域停车位汽车排放情况，其单车排放估算公式如下：
Q=C×T×N×10-3

式中：
Q——污染物排放量（kg）；N——车位总数（个）；
T——单车位每天平均使用时间（h）取值可参照表5-5；
C——污染物单车位排放系数（g/h），取值可参照表5-6。
表5-5 不同类型停车场单车位每天平均使用时间
序号
停车场类型
T

1

繁华商业区、大型超市、大型农贸市场、知名医院等
8h

2

办公社区
2h

3

居住区
1h

4

除上述外
4h

表5-6 单车位汽车尾气排放系数
污染物
THC

CO

NOx
排放强度（g/h）
1.6

3.8

0.25

项目共有车位53个，根据上述公式和表5-5、5-6进行计算，停车时间按照4h计算，则项目车位停放的车辆尾气排放污染物量详见下表5-7所示。
表5-7 项目停车场大气污染物排放  

项目
THC

CO

NOx
产生污染物（kg/d）
0.3392

0.8056

0.053

产生污染物（t/a）
0.1238

0.294

0.019345

为了减少停车场汽车尾气对环境的污染，项目停车位周边设置绿化带进行设计。
（2）异味
根据规划，区内露天公共垃圾收集点采用环卫部门提供的卫生垃圾桶，由专人用手推车统一清理，日产日清，实际运行过程中，臭气浓度很小，基本不易察觉；化粪池和污水处理站均为地埋式，且仅在污泥和粪污清理时产生臭气能闻到，属于间歇排放。整体臭气产生量小。
污水处理系统废气主要为运行过程中产生的H2S和NH3等恶臭气体、消毒过程中的CL2以及厌氧过程中产生的CH4。
污水处理系统的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，恶臭的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池等，主要成分为H2S和NH3；项目在消毒过程中采用二氧化氯进行消毒，使用过程中会有少量的Cl2气体产生并逸散；污水处理站采用二级处理+消毒工艺，在厌氧阶段会产生少量的CH4气体。项目污水处理系统设置于地下，将所有设备置于构筑物内，将处理池加盖板密闭起来，采取一定封闭措施情况下产生的恶臭量较小，根据相关类比资料，污水处理站废气中NH3、H2S、Cl2、CH4排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值要求。
（3）食堂油烟
食堂油烟废气主要来自医院食堂在进行食物炒作时，食用油受热挥发而形成的。根据有关统计资料分析，食品烹调过程中产生的油烟其主要成分为挥发的油脂、有机质及加热分解的产物，但含量极微。
本项目设置厨房为员工供应三餐，根据业主所提供的资料，项目设置5个灶头，项目定员50人及年托养入院100人。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日用油量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.5%。经计算餐厅每天耗油4.5kg/d，则油烟产生量为0.1125kg/d，厨房工作时间按6小时来算，则每小时油烟产生量为0.01875kg/h，排风量为4000m3/h，经计算排放浓度为4.6875mg/m3，本项目安装油烟净化装置，厨房油烟通过抽排风机、集气罩收集，经油烟净化装置净化处理后，油烟净化效率可达75%，处理后油烟排放量为0.0046875 kg/h，排放浓度为1.172mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 

3、噪声
本项目运营期的噪声源主要为各类水泵、风机等设备的运行噪声。本工程主要噪声设备类比源强见表5-8。
表5-8  主要噪声源及源强      单位：dB(A)
序号
位置
噪声源
噪声级
治理措施
降噪后噪声
1

综合楼
人群
65~70

建筑隔声
≤65

2

泵房
水泵
75~85

建筑隔声
≤60

4、固体废弃物
（1）医疗废物
医院废物一般可分为感染型废弃物和非感染型废弃物两大类。感染型废弃物主要指临床废弃物，如病菌的培养废弃物、损伤性废弃物等医疗废弃物(引自美国国家环保局，EPA)。非感染型废物一般指输液瓶等被玷污的医疗废物及普通生活垃圾。
从以上分析可知，医疗废弃物来源广泛、成份复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具产生的病理废弃物等；废弃物成份包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。
根据体检项目数据类比，项目每年产生医疗固废约0.5t/a。项目对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
项目建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物的暂时贮存设施、设备，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。
环评要求医疗废物按规定收集、包装，贮存至医疗废弃物暂存间，项目委托德宏州金盛医疗废物处置有限公司对其进行清运处置。
（2）医疗废水处理系统污泥
体检医疗废水处理系统污泥属《国家危险废物名录（2008）》中的HW01类危险废物。项目污水处理过程中产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。若不进行妥善处理，将对人群健康造成威胁。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定：污水处理构筑物中的污泥，必须经过无害化处理，污泥排放时应达到下列标准：①蛔虫卵死亡率大于95%；②粪大肠菌值不小于10-2MPN/g；③每10g污泥（原检样中），不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），项目建成后由污水处理系统对本项目污水处理的量约为1566.434m3/a；4.2916 m3/d，则污水处理系统处理本项目污水产生的污泥量为0.64374kg/d，0.235t/a。根据医院数据类比，化粪池污泥量约为5kg/d，则项目化粪池每年污泥产生量为1.825 t/a，总计污泥产生量为2.06 t/a。
污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求进行处置，从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。经无害化处理后的污泥要及时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。该项目污泥经脱水消毒后，使污泥含水率小于80%，污泥消毒达到相应标准后，由德宏州金盛医疗废物处置有限公司按照医疗废物进行处置。
（3）废弃活性炭
检验科废水需要对其进行单独收集池收集经化学沉淀及活性炭吸附后排入化粪池进入污水处理系统处置后外排市政污水管网，根据业主提供，需要投放活性炭0.5kg/（m³.废水），项目产生含重金属废水约0.39m³/d，则项目需要活性炭量为0.195kg/d，经查阅资料显示活性炭吸附效率为0.1-0.3g/kg，取吸附效率：0.3g/kg，则项目活性炭吸附量为0.0585g，总计废弃活性炭为195.0585g/d，0.0712t/a。
（4）一般生活垃圾
项目一般固体废物主要为工作人员及托养人员产生的日常生活垃圾，包括普通生活垃圾、果皮果核、废纸废塑料及其它废物。产生量按每人0.5kg/d计，则项目运营期生活垃圾产生量约为75kg/d，27.375 t/a。
（5）食堂餐厨垃圾
本项目设有食堂，在经营过程中将产生隔油池废油、泔水油等餐厨垃圾，根据业主所提供的资料，每天有150人在项目内用餐，垃圾产生量按0.5kg/人计算，产生总量约为75kg/d，27.375 t/a。
5、放射性污染
本项目不设置放射科，如若后期项目将增加放射科室，环评要求建设单位委托有资质的部门进行专门的辐射环境影响评价，单独办理环评手续。



表六：项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	扬尘
	TSP、PM10
	少量
	少量

	
	
	装修废气
	甲醛等
	少量
	少量

	
	
	汽车
	尾气
	少量，无组织排放
	少量

	
	营

运

期
	汽车尾气
	THC

CO 
NOX
	0.1238t/a 

0.294t/a

0.019345t/a 
	均在空气中自然扩散

	
	
	异味
	H2S和NH3等恶臭气体
	少量
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	0.01875kg/h

4.6875mg/m³
	0.0046875kg/h

1.172mg/m³

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	悬浮物
	1735.2 m³
	0

	
	
	生活废水
	悬浮物
	93.6 m³
	0

	
	营

运

期
	废水
	水量
	4765.44m³/a

	
	
	
	CODcr
	341.14mg/L
	1.626t/a
	43.5mg/L
	0.207t/a

	
	
	
	BOD5
	194.86mg/L
	0.929t/a
	20.5mg/L
	0.0977t/a

	
	
	
	SS
	219.3mg/L
	1.05t/a
	8.8mg/L
	0.0419t/a

	
	
	
	NH3-N
	42.4mg/L
	0.202t/a
	16.3mg/L
	0.0777t/a

	固
体

废

弃

物
	施

工

期
	施工工地
	土石方
 建筑垃圾
	2807m³

9.64t
	外运工地回填

施工方按要求清运处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	4.5t
	收集后由环卫部门清运处置

	
	营

运

期
	医疗固废
	医疗垃圾
	0.5t/a
	委托德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置

	
	
	污水处理、化粪池
	污泥
	2.06t/a
	污水处理系统，后期交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置

	
	
	预处理池
	废弃活性炭
	0.0712t/a
	此类废弃的活性吸附炭由厂家负责定期更换并返回销售单位，通过采用化学解吸等方法处理后可重复利用

	
	
	养老中心人员
	一般生活垃圾
	27.375t/a
	按环卫部门要求处理

	
	
	食堂餐厨垃圾
	饭盒等
	27.375
	按环卫部门要求处理

	噪
声
	施

工

期
	机械设备
	80-95dB（A）

	
	营

运

期
	水泵等运行噪声
	Leq：65~85dB(A)
	经距离衰减，厂界可达《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准。

	主要生态影响 （不够时可附另页）

项目的施工建设改变了土地功能和地形地貌，土地性质发生了改变，土地无机化面积增加,原有的生态环境将被城市生态环境所取代，植被生存环境被破坏，使局部植被覆盖率降低，植被生产能力下降，生物多样性降低，从而导致局部环境功能下降。施工过程中会造成部分土地裸露、土质松散，造成短期内的土壤侵蚀、水土流失现象。
（1）对土地利用的影响

本项目位于芒市金孔雀大街与白象街交汇处，占地面积约8644m2，建设区内无重点生态保护目标。项目原有用地类型为建筑空地，工程建设范围的原有植被遭到破坏，项目建设对周边分布的居民有一定影响。
（2）对动植物的影响

项目在建设和运营期间，不可避免会破坏动植物生境，项目区植被有灌木丛、乔木以及蕨类植物，项目运营期生产废气、汽车尾气、扬尘随意飘散会影响周边植被，但由于项目采取洒水、绿化及墙体阻挡等措施后破坏影响面积较小，对周边植被影响较小，造成的植被损坏对其生态系统结构、功能及其完整性影响较小。

项目存在的动物主要以常见的老鼠等农业系统动物为主，项目运营机械活动所产生的噪声、振动会对动物产生一定的驱吓作用，使项目附近的动物发生迁移，从而导致区域内野生动物密度有所下降，对局部区域的生物量有较大的影响，但对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种的损失。

（3）水土流失

本项目建设对生态环境影响主要为项目占地及施工期对地表土壤、 植被的破坏和因此产生的水土流失。建议项目避免在雨季施工，施工期加强料场管理，减少水土流失量；施工场地设置沉砂池，生活污水经沉淀后洒水降尘， 雨水经沉淀后回用于洒水降尘。施工完成后应及时进行场地清理，对可绿化用地植树、种草进行绿化，减少施工期可能带来的水土流失。




表七：环境影响分析

	一、施工期环境影响分析
项目在施工期间对环境影响主要是施工废气、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及施工噪声等污染物产生的影响。
1、 施工废水影响分析
施工期废水主要为施工过程中施工废水、施工人员生活废水、基坑涌水和雨季雨水地表径流，主要污染因子为SS和少量石油类。
项目施工期不设置施工营地，施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，通过废水收集桶收集后可直接用于工地洒水降尘。
施工废水是混凝土的养护、施工机械设备维修、清洗等过程产生工程废水，其产生量与工程规模、构建筑物结构、施工进度及方式有关。本项目工程废水中除SS、浑浊度等物理性能指标较高外，不含其它有毒有害污染物。项目施工期6个月，施工废水产生量为9.64 m3/ d，取安全变化系数1.25，则本污水处理工程的处理规模为12.05m3/d，本环评建议在施工场地排水沟末端设置日处理量为12.1m3的沉淀池，将施工废水经过沉淀处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。施工废水不外排，随着施工期的结束，施工废水影响也随之消除，故施工期废水对周边地表水环境影响甚微。
施工人员生活废水主要为清洁废水进入收集桶沉淀处理，这部分废水不含有毒有害成分，经沉淀后可直接用于工地洒水降尘和施工用水。
由于项目基坑挖深不大，其基坑涌水主要为赋存于第四系地层中的孔隙水，以上层滞水形式赋存。受大气降水补给，季节变化明显，动态变化大。要求项目基坑涌水由抽水泵抽出后排入环形排水系统，环形排水系统用于收集处理项目区内所产生的基坑涌水、雨天地表径流，基坑涌水经沉淀处理后回用于项目洒水抑尘、混凝土养护等，回用不完的须征得有关部门同意并办理相关手续后外排。施工期基坑涌水在采取相应工程措施后产生量较小，经处理后对周边地表水环境影响较小。
雨季雨水地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。通过在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水用于洒水降尘的措施后，对周边地表水影响较小。
综上所述，项目施工期的施工废水、生活废水主要污染物为SS，跟雨水相似，不含有毒有害成分，均进入施工工地设置的临时沉淀池进行沉淀处理，沉淀后的水可回用于施工用水，回用不完的可处理达标外排。
施工期水环境保护措施
（1）施工场地周边应设置排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水可以用于洒水降尘。
（2）在施工场地内低洼处修建临时沉淀池，用于收集施工废水，施工废水要经沉淀池澄清后用于喷洒工序或洒水抑尘，不外排。
（3）合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。
（4）雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。
综上所述，项目施工期施工废水采取沉淀处理后再利用；雨天的雨水经统一收集沉淀处理后回用，可有效防治水土流失对周边地表水的影响。
2、施工废气
建筑施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘、机械燃油废气。
（1）施工扬尘
施工扬尘产生环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民和过往行人的健康，也影响城市市容和景观。
项目施工期施工场地裸露，运输车辆在场地上行驶时会引起比较严重的扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。易产生扬尘的时间可能出现在春、秋二季，雨水偏少的情况下。所以项目应在这两个季节加大对扬尘的污染防治。
根据类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料，施工扬尘污染主要集中在项目施工场所50m范围内和下风向300m范围内。在扬尘点下风向0-50m为较重污染带，50-100m为污染带，100-200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微，施工场地扬尘对外环境的影响范围主要为施工厂界外50m以及下方向北面300范围内。
    本项目施工场所300m范围内的环境保护目标主要是东面32m处的水域轩园、东北面190m的德宏州环保局、东北面240m处的兴昌商业广场及北面165m处的芒市人民法院。为了缓解施工扬尘对周边环境保护目标的影响，施工过程中须做好监督管理工作，按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146－2004）的规定做好环境污染防治工作。为了进一步减小施工期扬尘对周围环境目标的影响，要求施工单位采取措施，减轻施工扬尘对周围环境的影响范围和程度，环评建议采取措施如下：
①场地防尘
a、施工场地定期洒水，防止扬尘产生。一般情况，在自然风作用下扬尘所影响的范围在300m以内，如果在施工期间洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70％左右，施工场地洒水试验结果见表7-1。
表7-1施工场地洒水抑尘试验效果
距现场距离（m）
5

20

50

100

TSP小时平均浓度
不洒水
10.14

2.89

1.15

0.86

洒水
2.01

1.40

0.67

0.60

从上表可知，实施每天洒水4～5次，可有效控制施工场地扬尘。
b、遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；
c、施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应密闭存储，设置围挡或堆砌围墙或采取防尘布铺盖；
d、施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置一周的，应采取定期喷水压尘的措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；
e、施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。
f、在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染；
g、在建筑物前沿工地四周堆砌临时围墙进行围挡，以减少粉尘向外扩散，减少对紧邻的S210路的环境影响；
h、施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布；
i、严格管理，文明施工，做到轻铲慢装、轻搬轻放。
②道路扬尘削减与控制
a、施工现场应结合设计中的永久道路布置施工道路，道路基层做法按设计要求执行，面层可采用礁渣、细石沥青以减少道路扬尘。
b、施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。
c、在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。
③运输车辆扬尘控制
a、施工道路入口及出口处均设置临时清洁池，以运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中，以减少对施工现场及场外砚平路的影响；
b、运输车辆采取遮盖、拦挡措施，减少扬尘对周围环境的影响；
c、工地出入口必须设置车辆冲洗、沉砂、排水设施。并加强场地路面、施工道路的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染，减少运输车辆车轮所携带的施工尘土，以有效控制运输车辆造成的道路扬尘；
d、加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；
e、运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢，在进出施工工地的出入口地面设置湿润的草席，以减轻汽车轮胎行驶携带的扬尘；
f、另外，汽车尾气可以通过减少怠速时间、合理的交通控制和良好的车况来减少汽车尾气的排放，与主干道的车辆相比，运输机械产生的尾气影响很小。
（2）机械燃油废气
施工期施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成分是碳氢化合物、CO和NOX，属无组织排放，该部分废气产生量较小，且为间歇性大气污染物，经空气自净和距离衰减后对周围环境影响很小。
（3）装修期间有机溶剂废气
装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶，家具制造与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板，涂料，油漆等建筑材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。据了解这些溶剂有苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸、水等挥发物，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，接触可能引起过敏、皮炎等，有毒溶剂的严重影响可能引起哮喘甚至神态不清、呕吐等急性中毒。有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响入住居民和室外活动人员。根据装修的特点，装修分散进行，往往可能延续几年的时间，因此，部分装修排放的废气污染物对外环境影响较小。
为减轻装修废气污染物对住户的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品；建议不要刚完成装修就入住，至少要在装修完成后一至三个月后入内为宜。
3、声环境影响分析
   （1）噪声环境影响分析
本项目建设期间的噪声源主要来自各种建筑施工机械噪声及运输车辆的噪声等，主要是推土机、挖掘机、升降机、振捣机以及运输车辆产生的噪声。
考虑点声源到不同地点经距离衰减后的噪声，采用点源模式对不同距离衰减后对声源的贡献值进行分析，预测模式如下：
LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc）
式中：LA（r）——距离r处的A声级，dB；
      LAref（r0）——参考位置r0处的A声级，dB；
      Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/r0）；
      Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，在此取值为0；
      Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=ɑ（r/r0）/100； 

      Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=51lg（r/r0）。
由上式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表7-2。
表7-2   距声源不同距离的噪声值   dB（A）
设备名称
1m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

300m

装载机
97

76.5

70.5

64.5

62.5

56.5

53

50

47

推土机
93

73

67

61

59

53

49.5

47

43.5

挖掘机
103

82.5

76.5

70.5

68.5

62.5

59

56.5

53

混凝土振捣机
102

81.5

75.5

69.5

67.5

61.5

58

55

52

钻孔式灌注桩机
105

84.5

78.5

72.5

70.5

64.5

61

58

55

升降机
95

75.5

69.5

63.5

61.5

55.5

52

49.5

46

卡车
94

73.5

67.5

61.5

59.5

53.5

50

47.5

44

施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-3。
表7-3   多台机械设备同时运转的噪声预测值   dB(A)
距离（m）
1

10

20

40

50

100

150

200

300

400

500

600

噪声预测值
107.5

88.6

83.5

76.6

74.6

68.6

65.1

62.3

66.6

59.1

54.6

53.1

上表为主要施工机械噪声的距离衰减情况，由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工场界噪声限值为：昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)。根据上表计算结果，并结合项目施工场地声环境状况，预测各设备运转时昼间噪声值在100m处、夜间在500m处方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。根据现场踏勘情况，距离本项目最近的敏感保护目标为东面32m的水域轩园、北面165m芒市人民法院、东北面190m处德宏州环保局、东北面240m处兴昌商业广场、东北面340m处小朗傣家公寓、东南面380m处七色花幼儿园、南面480m处泛亚壹城及西南面485m处德宏州动物疾病预防控制中心。从施工场地周围关心点的距离来看，在不采取措施的情况下，施工期场界夜间噪声对水域轩园有一定影响。由于本项目夜间不进行施工，项目区占地面积较大，施工范围广，工程建设时，合理布置施工机械的位置，对噪声级较大的施工机械应尽量安置在远离居民区的施工场地，并严格控制高噪声机械的运行时段，并采取降噪、控噪措施后，对周围保护目标的影响将减小。
在不同施工阶段，作业噪声由于施工机械的数量、构成的随机性，导致噪声产生的随机性和无规律性，为不连续排放；本项目车辆运输过程中产生的噪声也同样具有无规律性，为不连续排放。但随着施工的结束，这些影响也随之消失，因此运输噪声对施工沿线居民的影响较小。
施工期噪声污染防治措施
（1）为了减轻施工期噪声对周围关心点居民的影响，施工方应采取以下噪声防治措施：
①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的县（市）区环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况；
②合理安排施工计划和施工机械设备组合，因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到所在地的县（市）区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 

（2）在严格按照上述管理要求的同时，项目还须采取以下工程措施：
①选择低噪声的工艺和施工方法，对产噪较大的机械进行隔声及减振处理；
②对于产生高声级的施工机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声隔板，经常检查设备的运行性能，做好设备保养工作，以最大限度的减轻高噪声施工机械对周围环境的影响；
③在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行；
④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；
⑤设立移动隔声屏，通过隔声屏对噪声进行一定的阻隔。
⑥使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声对周边环境的影响；
⑦在施工场地周围设置施工围墙，项目周边有居民住户，施工方应按照要求设置声屏障，减轻噪声对周围环境的影响；
⑧在施工场地周围设置施工围墙，项目周边有居民住户，施工方应按照要求设置声屏障，减轻噪声对周围环境的影响；
⑨合理安排施工时间，中午12：00-14:00不得进行高噪声施工作业，夜间22:00-07:00不进行施工；
⑩禁止夜间施工，如需夜间施工请先到相关部门报备办理相关手续。
综上所述，在采取了合理的隔声降噪及施工管理措施后，本项目施工期产生的噪声可以得到有效控制，对周边环境影响较小。
4、固体废弃物影响分析
施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土石方、废弃建筑垃圾及施工生活垃圾。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主。
施工期固体废物污染防治措施
（1）环评要求在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，二是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象；并应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量。
（2）施工过程中产生的建筑垃圾应分类收集后，可再生部分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，委托有资质的单位进行合理清运处置，不可以与生活垃圾一起堆放、倾倒。
（3）项目施工期不设置施工营地，生活垃圾产生量较小，按照环卫部门的要求进行清运处置。
综上所述，施工期产生的固体废弃物在采取妥善的处置措施后不会对周围环境产生不利影响，且随着施工期的结束对环境的影响也随之消失。
二、营运期环境影响分析：
1、环境空气影响分析
项目运营期的主要废气污染源为主要为备用发电机废气、污水处理设施废气。
（1）汽车尾气
本项目设置53个停车位，车辆以汽油或柴油为燃料，汽车启、停排放的汽车尾气主要污染物为CO、CH、NO2、烟尘等。停车位设置在院内空地，周边均设计绿化，加速废气扩散，减小对院内环境的影响。
（2）污水处理站废气
本项目营运期污水处理站废气主要为运行过程中产生的H2S和NH3等恶臭气体、消毒过程中的Cl2以及厌氧过程中产生的CH4，对周边环境存在一定影响。
污水处理系统的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，恶臭的主要发生部位有：泵房、格栅、沉淀池等，主要成分为H2S和NH3；项目在消毒过程中采用二氧化氯进行消毒，使用过程中会有少量的Cl2气体产生并逸散；污水处理站采用二级处理+消毒工艺，在厌氧阶段会产生少量的CH4气体。由于项目污水处理设施设置于地下，封闭性相对较好，对环境的影响较小。项目化粪池埋于地下，产生的恶臭较少，影响较小；产生的生活垃圾及时清理，恶臭影响不大，垃圾桶位于医院道路及通道，及时清理，空气流通快，恶臭影响较小。
项目在消毒过程中采用二氧化氯进行消毒，使用过程中会有少量的Cl2气体产生并逸散，产生量较小，影响不大；污水处理站采用二级处理+消毒工艺，在厌氧阶段会产生少量的CH4气体，产生量较小，影响不大。
根据项目实际情况，项目污水处理站位于地下且设计常规高空排气，故项目污水处理站产生废气对本项目及外环境影响极小，污水处理站废气中的NH3、H2S、Cl2、CH4浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，对周边环境影响较小。
（3）食堂油烟
本工程食堂位于后勤楼一楼。食堂油烟废气经集气罩收集后由烟管引至楼顶排放，使用国家检验合格的油烟净化器净化使油烟排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求后外排，油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上。项目食堂油烟经处理后对环境空气影响不大。
综上所述，项目在采取适当的废气治理措施后，本评价认为项目运营期对当地环境空气质量影响是可接受的。
2、水环境影响分析
项目营运后，项目产生的废水主要为医疗废水（包括体检科室清洁废水及含重金属废水）和生活污水（包括办公生活废水及厨房废水）。生活废水及医疗废水经化粪池处理后进入污水处理系统进行处理后外排至市政污水管网，其中含重金属废水需经过化学方法进行处理后排入污水处理系统。
处理工艺可行性分析
1）特殊水预处理
①含氰废水预处理
含氰废水采用化学氧化预处理，建议采用“硫酸亚铁+曝气”初级化学处理和ClO2二级深度氧化处理相结合的处理工艺：含氰废水先采用“硫酸亚铁+曝气”的初级化学处理，使CN-转化为亚铁蓝和铁蓝沉淀，送有资质的危废处置单位进行处置，从而实现高浓度含氰废水的资源化回收利用，然后使用ClO2对残余的低浓度氰化物进行二级深度化学处理，使CN-被氧化为CO2和N2，实现氰化物的无毒化，处理后的破氰废水合并重金属废水处理。
②重金属废水预处理
参照类似工程，对含重金属废水采用化学沉淀预处理。其工序主要为设置4个串联处理槽，废水依次进入4个贮槽。首先在第一个槽中投加氢氧化钠、次氯酸钠，搅拌接触20分钟后，使pH=10；在第二个槽中投加硫酸亚铁，使pH=4；在第二个槽中投加氢氧化钠，使pH=10，将产生的各种重金属和氢氧化铁的沉淀物取出；将上清液引至第4个槽，加入硫酸中和到pH=7，经活性炭吸附装置后排入医院污水处理系统。
③含有机溶剂的废水预处理
中心还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等，由此产生的含有机溶剂的废水。若不进行预备处，直接送医院污水处理站，则可能导致污水处理站生化处理的生物膜全部杀死，使污水无法正常处理，影响污水处理效果。本项目可研中，未涉及此类废水的处理。本环评建议对此废水单独收集后，作为医疗废物委托处置。
其处理工艺流程见图7-1。


2）针对所有医疗废水
含氰、含铬等重金属废水经上述处理工艺后与体检科室清洁废水一同进入化粪池处理后排入污水处理系统，本项目拟建污水处理系统采取工艺为MBR工艺+消毒，设计处理规模为18m³/d；具体实施方案按设计方案进行，处理工程详见图7-2。
[image: image3.png]ER

7y





图7-2  污水处理工艺
①主要工艺单元说明
项目主要废水为医疗废水，废水经前端格栅网去除水中悬浮物后，由排污管道进入污水一体化设备，一体化设备中进行以下处理：
A、调节池前部设置自动格栅，污水经自流进入调节池，再经管道进入厌氧池处理，厌氧池部分污泥回流调节池，其他进入污泥池存储；
B、调节池内设提升水泵，污水经提升泵打入一体化MBR膜生物反应器，MBR膜生物反应器分为两格，第一格为好氧生物处理部分（称为生物反应器），生物反应器中配有生物填料，生物填料上附着有大量好氧菌，在曝气充氧条件下，将废水中有机物分解成无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐。废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入MBR反应器的第二格，第二格为MBR膜过滤部分，通过控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经膜分离处理单元由泵的负压抽出，底部的污泥部分回流厌氧池，其他进入污泥池存储；
C、膜分离的出水进入消毒池，杀死水中的细菌及病源微生物后通过排放渠达标排放。污泥进入污泥池，污泥定期外排，上清液回流至调节池。
②出水水质
类比同类型医院相同工艺，本项目去除率为：CODcr：85%，BOD5：86%，SS：90%，NH3-N：60%。二氧化氯是国际上公认的化学杀菌消毒剂，它能杀灭几乎所有的常见的致命微生物，细菌和病毒，并且不易产生抗药性。项目出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准。详见表7-4.

表7-4   MBR工艺出水水质情况一览表
序号
污染物名称
进水水质
出水水质
标准值
医疗机构水污染物排放标准
1

CODcr
289.97

43.5

250

2

BOD5
146.15

20.5

100

3

SS

87.72

8.8

60

4

NH3-N
40.7

16.3

——

根据核算本项目总用水量为15.36m3/d、5606.4m3/a，废水产生量为13.055m3/d、4765.44m3/a。项目废水混合后先进入化粪池处理（CODcr去除效率：15%，BOD5:25%，SS:60%，NH3-N：4%），出水浓度如表7-5所示可知经化粪池处理后的废水水质不能达到污水排放标准，则根据设计要求再通过排水管道进入污水处理系统处理（CODcr：85%，BOD5：86%，SS：90%，NH3-N：60%），出水水质如表7-5所示可知经污水处理系统处理后的废水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中排放标准，项目废水经处理达标后外排市政污水管网可行。
3）针对放射性废水
在医用放射性核素半衰期长的一般不产生污水，如钴60（5.26年）的治疗室没有污水产生；作为诊断及治疗用的放射性同位素，其特点是核素的半衰期一般较短，毒性较低。贮存衰变法安全可靠，建议新院的建设采用贮存衰变法。
放射性废水由具有相关资质的环评单位另作环评，本报告暂不评价。
（2）污水处理站消毒方式的可行性分析
医疗废水为带菌废水，必须在排放前进行消毒处理，消毒处理成为医疗废水处理的关键内容之一。本环评建议建设方采用成本较低，使用方便的二氧化氯对废水进行消毒处理。国外许多的研究结果表明，二氧化氯在极低浓度（0.1ppm）下，即可杀灭许多致病菌，如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等。即使存在有机物干扰的情况下，在使用浓度为30～50ppm时，也可完全杀灭细菌繁殖体、肝炎病毒、噬菌体和细菌芽胞。而且由于二氧化氯的杀菌效果受温度、pH和有机物的影响较小，杀菌效果较为稳定，二氧化氯实际的杀菌能力是氯气或次氯酸钠溶液杀菌能力的5～10倍。二氧化氯还能与空气中或各种物质表面的氨、硫化物、有机物作用，从而达到去除臭味的目的。因此，二氧化氯是一种广谱、高效的消毒剂。
二氧化氯消毒剂在水中的反应机理与氯系列消毒剂不同，消毒后不会存留余氯，因此更环保、更安全。目前国外大量的实验研究显示，二氧化氯无三致效应（致癌、致畸、致突变），同时在消毒过程中也不与有机物发生反应生成致癌物质。目前的研究还表明，二氧化氯浓度在＜100ppm情况下，几乎不会对人体健康产生不利影响。因此，二氧化氯目前被国际上公认为安全、无毒、不致癌的消毒剂。二氧化氯也是国家环境保护总局推荐使用的医院消毒药剂。在我国污水处理消毒中应用较多，除了灭菌还具有一定的除异臭的作用，是安全、高效、可靠的消毒剂。目前市场上有二氧化氯消毒剂产品或生产设备供应商，可供选择，较为方便。 

根据以上分析可知，本项目产生的污水经二级处理工艺处理后，采用二氧化氯发生器的方式对污水进行消毒处理，灭菌效果好，副作用少，安全可靠，不会对地表水环境造成大的影响，是可行的。
（3）污水处理设施规模合理性分析
1）污水处理站
医院污水处理站设计处理规模为18m3/d，为地埋式污水处理站。项目医疗废水污水产生量为13.055m3/d，污水处理站设计规模可以满足本项目的要求。
2）化粪池
化粪池：根据水平衡可知，进入化粪池的污水量为13.055m3/d，根据《医疗机构水污染物排放标准》的要求，废水停留时间不少于36h，则化粪池容积应不小于19.58m3，环评要求项目建设化粪池容积为20m³。
3）隔油池
根据工程分析，项目食堂营运期间用水量为3m3/d；污水产生量按用水量的85%计，则食堂污水产生量为2.55m3/d。最大小时污水产生量为0.425m3/h，停留时间为1h，需建隔油池总容积为0.5m3。
（4）非正常排放分析
根据以上分析，在正常生产工况条件下，本项目废水经污水处理系统处理后，水质可达标外排。若污水处理系统设备处理效率出现故障，即对水中的污染物去除效率同时为0。根据上表7-5可以看出，若污水处理系统处理效率出现故障时，本项目的废水不能达标排放。
防范措施：
A、确保污水处理设备、仪表以及构筑物的完整性和良好运作，当设备出现各种意想不到的故障时，技术人员能够及时地进行维修和处理，确保污水处理系统的正常运转。严格执行预算管理制度确保污水处理系统维护成本符合预算标准。
B、应用专业的培训以及生产车间现场讲解的方式，使得管理人员和技术人员充分的理解污水处理设备的工作机制以及原理，并掌握设备的维修管理和系统的操作运行要求以避免不当操作。同时组织一支由专业人员构成的设备维修小组。 

C、建立健全污水处理设备的维修管理责任制度，对设备的维修建立专门的档案并做好维修记录，设备管理人员要做好各项设备的验收入库、造册登记以及保管和报废的工作，同时根据设备的运行情况和生产的需求，科学合理地进行设备的更新和改造工作。
D、要求同行商家建立污水处理设施运行完善管理台账（包括开机时间、药剂更换时间及用量、故障检修时间、人工投药时间等）。
E、若系统不能正常运行，则项目需要暂时停工对其进行检查并进行维修，环评建议建设应急事故池，根据《医院污水处理工程技术规范》（2029－2013）规定，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，项目废水产生量为13.055m³/d，因此拟建项目应设置应急事故池容积不小于3.91m³。为了使管渠和构筑物正常工作，不受废水高峰流量或浓度变化的影响，需在废水处理设施之前设置调节池，根据其它医院实际情况得知，污水处理系统事故发生率极小，所以将调节池及事故池合建为一，污水处理系统正常运行情况下作为调节池起调节水量等作用，当系统不能正常运行时可及时转化为事故池使用，根据调节池的设计计算V=QT=0.544*6=3.264 m³，综合两边取值，最终要求设计4m³调节、事故池。
3、声环境影响分析
项目运营期噪声产生于水泵、风机噪声、体检人群噪声。采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
[image: image4.wmf]00

20lg(/)

rr

LLrr

=-


式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0—参考位置r0处的A声压级，dB(A)；
r—受声点距点源中心点的距离，m；
r0—参考位置距声源中心点的距离，m，取值为1.0m。
主要噪声设备均位于室内，半自由空间，根据《环境影响评价技术导则》工业噪声预测所有室内声源在靠近维护结构处产生的总倍频带声压级，噪声叠加模式为：

[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

A

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：
LA ── 距声源r处的总A声级；
n  ── n个声源；
Li  ── 第i个声源的声级。
噪声源在不同距离处的贡献值见表7-5。
表7-5 运营期主要噪声源在不同距离处的贡献值
序号
设备名称
不同距离处噪声贡献值〔dB(A)〕
1m

20m

30m

40m

50m

60m

80m

100m

1

综合办公楼
70

44

40

38

26

34

32

30

2

泵房
85

59

56

53

51

49

47

45

表7-6  多台机械设备同时运转的噪声预测值   dB(A)
距离（m）
1

20

30

40

50

60

80

100

噪声预测值
85.14

59.14

56.11

53.14

51.01

49.14

47.14

45.14

根据上表计算结果，并结合项目施工场地声环境状况，预测多台设备同时运转时昼间噪声值在20m处方可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求限值：昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)。本项目主要噪声源均位于建筑物内，有一定屏蔽作用，主要噪声设备也都采取了相应的措施，且噪声源周围有绿化带隔音降噪。噪声源与场界最近距离约为5m，厂界噪声可达标。
根据现场踏勘情况，从本项目周围关心点的距离来看，最近环境敏感保护目标为东面32m的水域轩园、北面165m芒市人民法院、东北面190m处德宏州环保局、东北面240m处兴昌商业广场、东北面340m处小朗傣家公寓、东南面380m处七色花幼儿园、南面480m处泛亚壹城及西南面485m处德宏州动物疾病预防控制中心。根据预测，本项目多台设备同时运转时昼间噪声值在30m处方可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求限值，由于本项目主要噪声源均位于建筑物内，有一定屏蔽作用，主要噪声设备也都采取了相应的措施，厂界噪声可达标，通过建筑隔声及距离衰减对附近村户影响较小。
项目设备噪声经建筑衰减以后噪声级至少衰减20dB(A)，均可以达到排放标准，不会对本项目的办公区及病房产生影响。
本项目营运期噪声对周边环境影响不大，通过有效措施后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相关标准。
4、固体废物处置分析
项目产生的固体废弃物主要为医疗废物，医疗废水处理系统的脱水污泥、生活垃圾等。
（1）医疗废物
项目医疗废物先经过分类收集后存放于医疗废物暂存间最终交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置。根据工程分析，项目医疗废物产生量为0.5t/a，医疗废物在项目内的停留时间不超过48h，则项目48h产生量约为2.74kg，项目医疗危废暂存间占地面积为27㎡，容积约为41m³，足够消融项目两天产生的医疗废物量；医疗危废暂存间设置于备用土地北侧、整个项目区东北侧（距离东面水域轩园一定距离），远离医疗区（综合业务楼）、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，位于综合业务楼下风向，为半封闭房屋，并采用了地面硬化，防止渗漏；方便医疗废物运输车出入，故医疗固废临时存储间中的医疗废物对服务中心内外环境的影响较小。
减少医疗废物影响防范措施：①项目对医疗废物进行分类收集：根据医疗废物的类别，将感染性废物和损伤性废物分别用有警示标识的黄色包装物或容器物盛装封闭，病理性废物必须防腐处理后用黄色包装物盛装封闭；感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物及化学性废物不得混合收集；少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。用专用容器包装并贴上医疗废物的标签后，置于医疗废物临时储存设施内存放。②在医疗废物的清运、转移过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求填写医疗废物转移联单，并建立医疗废物管理台账。置于病区的生活垃圾收集筒设计应按防雨设计，并标记医疗废物标记，由专人用防渗漏、防锐器穿透的专用包装物包装后送暂存库贮存，并定期对垃圾桶消毒处理。③医疗废物按规定分类收集、包装，贮存在医疗废弃物暂存间后，交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置，避免阳光直射医疗废弃物暂存间内，保证良好的照明设备和通风条件，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。不得随意堆放和运输医疗垃圾。④要求建设单位建立危废储存、运输管理台账（包括危废储存、运输时间记录等）。
（2）化粪池、医疗废水处理系统的脱水污泥
中心的污水处理站污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。
从环境保护的角度出发，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。无害化处理措施是将污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其它消毒剂进行灭菌消毒，经浓缩、脱水、无害化处理后的污泥要及时外运，以免长期堆放在院内，散发出异味及有害气体，造成环境污染。化粪池、污水处理站污泥属于医疗废物，统一收集处理后交有医疗废物处置资质的单位集中处置。污水处理系统除臭活性炭渣收集后交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司集中处置。
项目内不设置污水处理站和化粪池污泥存储设施，根据污水处理系统工艺环节的设置里面含有污泥池，污水处理系统污泥在污泥池经消毒处理后直接由医疗废物处理资质单位处置，化粪池污泥则直接在化粪池中经消毒后清掏交由医疗废物处理资质单位处置。
（3）废弃活性炭
项目使用活性炭吸附进行重金属废水中的有机烃的吸收和处理，废弃的活性吸附炭中含有有机烃和重金属，其产生量约为0.0712t/a，废活性炭属于危险废物，此类废弃的活性吸附炭由厂家负责定期更换并返回销售单位，通过采用化学解吸等方法处理后可重复利用。
（4）一般生活垃圾
生活垃圾是由医务、行政后勤人员等产生的一般生活垃圾。主要有普通生活垃圾、果皮果核、废纸废塑料及其它废物、包装材料，瓶、罐、盒类等遗弃物等，产生量为27.375t/a，按照一般生活垃圾处理，由环卫部门定期清运。
（5）食堂餐厨垃圾
项目营运期食堂运行中将产生隔油池废油及泔水等餐厨垃圾。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。项目营运期食堂产生的隔油池废油及泔水等餐厨垃圾应合理处置，不得随意倾倒处置。
综上所述，项目对各类固体废物实行了分类管理，及时外运处理，并设置防雨、防渗漏等措施，可以使项目对内外环境的影响降到最低。
5、放射性污染影响分析
本项目不设置放射科，如若后期项目将增加放射科室，环评要求建设单位委托有资质的部门进行专门的辐射环境影响评价，单独办理环评手续。
6、产业政策符合性分析
据国家发展和改革委员会（9号令）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类中“三十七其他服务业”第三条老年人、未成年人活动场所，不属于限制类、淘汰类，故符合国家产业政策，并于项目已于2016年4月7日取得芒市人民政府发展和改革局投资备案证（证号：芒发改备案【2016】34号）；见附件2。故项目符合国家现行相关产业政策的要求。
7、项目选址合理性与规划符合性分析
（1）选址合理性分析
本项目属于新建，新建位于芒市金孔雀大街与白象街交汇处。项目用地面积8644㎡，综合业务楼建筑面积9592平方米，门卫及配电室48平方米，道路用地面积2653㎡，绿化面积2903㎡，停车场用地面积770㎡。该位置周边无大型工业污染源。
项目选址项目西面74m处有丰盈汽车城、南面12m处云南盐化公司、东面32m处为水域轩园及项目西面紧邻金孔雀大街，交通便利；不涉及各级文物保护单位、水源保护区等敏感点；属于人群相对集中的位置，项目在此选址建设，将有利于提高项目所在地的医疗服务水品，方便附近居民看病就医，故本项目选址合理。
（2）规划符合性分析
从项目土地使用证上可得知项目用地性质为其他商务用地。根据芒市住房和城乡规划建设局出具的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证可知，规划局许可项目在此地建设九层行政办公楼。因此，该项目符合城市总体规划要求。
8、总平面布置合理性分析
根据项目特点，项目只设置了一幢九层综合业务楼，在金孔雀大街及白象街各设置一个出入口，为了缓解区域环境质量，工程在场地外围考虑了绿化缓冲区域，绿化具有多方面的效能，主要为有利于净化空气，调节小气候，减轻污染，减弱噪声，改善和美化环境，同时可为职工提供一个较为舒适的工作环境和活动场所。
在业务用房内部联系方面，各设施之间通过道路相连接。同时，在布局方面也考虑了项目特殊性，以功能集中为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。
9、环境风险影响分析
（1）风险源项识别
项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：（1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；（2）医疗废水处理设施事故状态下的排污；（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。因此，本评价主要对体检环节营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。
（2）致病微生物环境风险分析
由于医护人员与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、肝炎病人、肺结核病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。
含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。 

为防治致病微生物环境风险，首先健康养老管理服务中心应做好必要的消毒措施，包括含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物的消毒和公共空间、公共设施的消毒。同时一旦发现存在致病微生物环境风险，应立即采取隔离措施，保证不扩大影响范围。
（3）医疗废水事故排放环境风险分析
①医疗废水事故排放影响分析
项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。
医疗污水来源及成分复杂，发生事故排放一般是在紧急停电时， 或污废水处理设备发生故障而停止运转，药剂供应不到位或处理药剂失效等情况下，或者未按规程进行正确的操作导致废水不能达标而外排。其中最严重的情况是医疗废水不经处理直接与生活污水外排至集镇管网。
②医疗废水事故排放防范措施
根据项目废水处理及排放风险的产生原因，应相应采取以下防范措施：
A、处理系统位置的选择根据项目布局、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定，确保环境卫生安全。
B、处理构筑物及主要设备应分二组，每组按50%的负荷计算；
C、处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施，确保处理效果，安全耐用，操作方便，有利于操作人员的劳动保护；
D、处理系统内应有必要的计量、安全及报警等装置。
E、为了保证污水处理系统正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理系统提供双路电源和应急电源，保证污水处理系统用电，重要的设备需要设有一套备用设备，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过处理就排放情况的发生。
F、此外污水处理设施不能正常运行时，可采取人工投加消毒剂的方法，以确保排入集镇管网的污水中粪大肠菌群指标达标，从而减轻直排污水对受纳水体的影响。
G、在污水处理站发生事故不能正常运行时，直接排入事故池，并应立即进行检修，尽快恢复生产，杜绝污水事故排放。
（4）医疗固废环境风险分析
①医疗固废产生的危害影响
医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。 据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。
医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。
②医疗固废的防范措施
项目建成运营产生医疗垃圾必须经科学地分类收集、贮存运送后交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置。
鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。
A、应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集
科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：
黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；
红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；
绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；
红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。
而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求： 

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；
印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；
印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。
对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。
所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。
另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。
B、 医疗垃圾的贮存和运送
该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。
医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：
①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所设在项目北面，符合上述要求。
②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；
③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；
④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：
①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；
②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；
③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；
④贮存地不得对公众开放。
医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。
对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。
由于该项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大，且运输时间很短，因此，无需大型车辆运输，医疗垃圾妥善收集、封存后，用小推车运输即可，运输过程委托德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置。垃圾清运车卸完垃圾后进行消毒。
（5）应急预案
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中相关规定，应根据项目事故应急响应级别制定相应应急预案，应急预案主要内容是消除污染环境和人员伤害的事故应急处理方案，并根据需清理的危险物质的特性，有针对性的提出消除环境污染的应急处理方案。具体要求见表7-7。
表7-7  项目运营期环境风险应急预案内容表
序号
项目
内容及要求
1

危险源情况
详细说明危险源类型、数量及其分布
2

应急计划区
危险目标：装置区库区、邻近地区
3

应急组织机构、人员
项目厂区、地区应急组织机构、人员
4

预案分级响应条件
规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序
5

应急救援保障
应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等
6

报警、联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项
7

应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
8

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；配备相应的设施器材
邻近地区：控制防火区域、毒气泄漏扩散区域，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备
9

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案
邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案
10

事故应急救援关闭程序与恢复措施
事故现场：事故现场善后处理，恢复生产措施；
邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施
11

人员培训与演习
应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全教育
12

公众教育和信息发布
对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息
13

记录和报告
设应急事故专门记录，建立档案和报告制度
10、环境监理计划
遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在营运期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。主要职责为：
（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。
（2）项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
（3）加强环保设施的管理，定期检查医院内环保设施运行情况，如排污管道、化粪池等设施是否正常运行，防止污水溢出污染医院内外环境。及时排除故障，保证环保设施正常运转。
（4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。
（5）检查项目区内环境，不允许在医院内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决；
（6）运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目区内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
（7）配合当地环保监测机构，实施环境监测计划。加强项目区绿化管理，维护好绿化体系，充分发挥绿化的环境调节作用。
总之，应从本项目的实际出发，建立健全环境保护制度、加强管理，在施工期和营运期控制和减少污染，切实做好环境保护工作，建设文明、环保、美丽的绿色厂区。



表八：建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	扬尘
	TSP、PM10
	洒水降尘、围挡、遮盖
	对周围环境影响较小

	
	
	装修废气
	甲醛等
	自然衰减
	对周围环境影响较小

	
	
	汽车
	尾气
	自然衰减
	对周围环境影响较小

	
	营

运

期
	汽车尾气
	THC、CO、NOX
	自然衰减
	对周围环境影响较小

	
	
	污水处理系统废气
	H2S和NH3等恶臭气体
	要求将所有设备置于构筑物内，将处理池加盖板密闭起来
	确保恶臭气体排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

	
	
	厨房油烟
	油烟
	油烟净化设施
	满足食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	悬浮物
	沉淀后回用
	对周围环境影响较小

	
	
	生活废水
	悬浮物
	收集回用及洒水降尘
	

	
	营

运

期
	医疗废水
生活废水
	CODcr
BOD5
SS
NH3-N
	厨房废水经隔油池隔油后与其他生活废水及医疗废水一同进入化粪池处理后进入污水处理系统处理后外排市政污水管网，其中含重金属废水先经过预处理后才能进入污水处理系统进行处置。
	医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》表2排放标准值



	固
体

废

弃

物
	施

工

期
	施工工地
	土石方
 建筑垃圾
	回填

施工方按要求清运处置
	处置效率100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	收集后由环卫部门清运处置
	处置效率100%

	
	营

运

期
	医疗固废
	医疗垃圾
	医疗废弃物暂存间进行处置并交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置
	处置效率100%

	
	
	污水处理、化粪池
	污泥
	交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置
	处置效率100%

	
	
	预处理池
	废弃活性炭
	此类废弃的活性吸附炭由厂家负责定期更换并返回销售单位，通过采用化学解吸等方法处理后可重复利用
	处置效率100%

	
	
	养老中心人员
	生活垃圾
	分类收集，按环卫部门要求处理
	处置效率100%

	
	
	食堂
	餐厨垃圾
	按环卫部门要求处理
	处置效率100%

	噪
声
	营

运

期
	水泵等运行噪声
	设置减震垫、对厂房周围进行绿化、墙体阻挡等
	昼间≤60 dB(A)
夜间≤50 dB(A)

	生态保护措施及预期效果：

1、为避免含有少量SS和石油类等污染物的施工废水外流，对地表水环境质量造成污染，要求在施工场地上修建了临时排水沟和沉淀池，将施工废水收集处理后回用，有效合理利用水资源。
2、尽量避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，下雨时用一些帆布等来覆盖开挖面以减少因受雨水冲刷而造成土壤流失，并在施工场地修建了临时排水工程来疏导雨水，防止区域内水土流失，工程建设安排上首先完成基础设施工程，优先完善排水沟及排污管网的建设。
3、在施工场地周围修建了围墙与外界分隔，不同程度减小污水、废气、固体废物、施工噪声等对外环境的影响。
4、项目建成投入使用后，项目方拟采取立体绿化方式，以乔、灌、草相结合的绿化布局美化环境，绿化面积约2903m2，会对本地区生态环境产生有益影响。通过加强医院绿化和景点设置，可达到了减噪、降尘、美化环境的目的。
5、施工期造成的表土裸露随着地面硬化和施工结束可以得到恢复和改善，水土流失将可得到治理。由于项目施工期较短，施工占地面积不大，待整个工程结束后，土地表面将逐渐固化，并恢复2903m2的绿化植被等水土保持设施，在施工期加重的水土流失强度可以恢复到施工前的程度。
6、要求按照“雨污分流”的原则设计和修建雨污管网。医疗废水收集、处置系统必须有防渗技术保证措施，严禁医疗污水混入雨水管网及向地下渗漏。



表九：结论与建议

	一、结论
项目位于芒市金孔雀大街与白象街交汇处。项目属于面向社会的养老服务中心机构，规划建成后，该服务中心养老床位100 个。配备健康养老中心管理人员10 人，护理人员25 人，其它行政人员15人。通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：
１、项目符合现行国家产业政策
据国家发展和改革委员会（9号令）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类中“三十七其他服务业”第三条老年人、未成年人活动场所，不属于限制类、淘汰类，故符合国家产业政策，并于项目已于2016年4月7日取得芒市人民政府发展和改革局投资备案证（证号：芒发改备案【2016】34号）；故项目符合国家现行相关产业政策的要求。
2、项目选址合理
（1）选址合理性分析
本项目属于新建，新建位于芒市金孔雀大街与白象街交汇处。项目用地面积8644㎡，综合业务楼建筑面积9592平方米，门卫及配电室48平方米，道路用地面积2653㎡，绿化面积2903㎡，停车场用地面积770㎡。该位置周边无大型工业污染源。
项目选址项目西面74m处有丰盈汽车城、南面12m处云南盐化公司、东面32m处为水域轩园及项目西面紧邻金孔雀大街，交通便利；不涉及各级文物保护单位、水源保护区等敏感点；属于人群相对集中的位置，项目在此选址建设，将有利于提高项目所在地的医疗服务水品，方便附近居民看病就医，故本项目选址合理。
（2）规划符合性分析
从项目土地使用证上可得知项目用地性质为其他商务用地。根据芒市住房和城乡规划建设局出具的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证可知，规划局许可项目在此地建设九层行政办公楼。因此，该项目符合城市总体规划要求。
3、环境空气影响的结论
项目区环境空气质量现状可达GB3095—2012二级标准；施工期环境空气主要污染源是地面扬尘，其次是施工机械排放的废气，采取必要措施防治后，对环境空气的影响可以接受。
运营期环境空气主要污染源是进、出项目区车辆排放的汽车废气，经过自然扩散后，总体上对环境空气的影响轻微。
运营过程中，医疗废水处理系统、垃圾收集转运间会产生异味，通过合理布局、及时清运，对环境影响可以接受。
4、地表水环境影响的结论
施工期的废水主要是施工废水和施工人员的生活废水。对施工废水，可通过收集处理后回用。
施工期的废水对水环境影响较小，且表现为短暂影响。
运营期产生的废水主要为医疗废水和生活污水。医疗废水主要包括体检科室清洁废水及含重金属废水，生活废水主要是办公生活废水及厨房废水，生活废水及医疗废水经化粪池处理后进入污水处理系统处理后外排市政污水管网，其中含重金属废水需经过化学方法进行处理后排入污水处理系统。经处理的废水能够达标排放，对外环境的影响较小。
5、声环境影响的结论
项目施工期间，施工机械产生的噪声将对声环境造成不利影响。
从项目区周围情况看，项目施工会对周边居民人员均会产生一定的不利影响。
施工时通过设置围挡、采取合理布局、使用施工机械和合理安排施工作业时间等措施，可在一定程度上减轻噪声对周围环境的影响。但仍然不能做到达标排放，要求施工前必须提前申请，获得批准后方能施工，并且在居民点张贴告示，告知施工事宜。
项目运营期的主要噪声源是生活噪声、汽车及交通噪声等。
生活噪声对环境影响轻微；项目区内部进、出汽车的噪声，对环境的影响一般是可以接受。 

6、固废环境影响的结论
项目施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。本项目挖填平衡，因此不产生弃方。
建筑垃圾分类处理，具有回收价值的，可送废品收购站回收利用；无回收价值的，就地用于回填或运往指定地点妥善堆置。施工期固体废弃物经妥善处置后，对周围环境基本无影响。
营运期产生的生活垃圾由环卫部门进行处理，能够做到100%处置。
污泥每半年清掏一次，加入石灰后由有资质的单位进行处理，对周边环境影响较小。
医疗废物委托德宏州金盛医疗废物处置有限公司进行处理，需要建立台账制度，能够做到100%处置，对周边环境影响较小。
二、措施
1、关于废水
项目产生的医疗废水含有一些细菌、病毒，必须先经过消毒处理后再外排。应在污水处理系统进出口附近设置监控采样点，方便日后监测人员采集水样。
2、关于固体废弃物
医疗固废应与生活垃圾分开收集处理，加强对医废间的管理，医废委托具有医废处理资质的单位负责清运和处置。根据《医疗废物管理条例》，必须执行危险废物转移联单管理制度。对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，由国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门共同制定。应做好医废暂存间的封闭工作，并设置明显标志，废弃的医疗设备、药品应做毁型处理。医废暂存设施同时应做好防蚊虫、防苍蝇、防蟑螂和防老鼠。且医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天（48小时）。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
3、关于运营期的环保管理
项目应加强项目环保管理，制定相应的环保制度，并配备兼职环保管理人员，配合环保部门的环保检查与监测，保证环保设施正常运行。
三、建议
1、工程设计投资预算中，必须落实和保证环保投资资金，在工程建设中严格执行环保设施与主体工程“三同时”原则。
2、加强员工的环保教育，增强员工环保意识，同时开展节水、节能、卫生教育。
3、加强对环境污染治理设施的维护与保养，保证污染治理实施的正常运行，确保良好的治理效果。
4、加强对医疗废水的处理和消毒工作，确保达标外排；加强对医疗废物的管理，必须落实医疗废物的运输、处置的台账制度，交由有资质管理的单位进行处理。
5、加强和充实环保管理和监测机构，建立各种健全的环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。定期对污染源进行监测，建立污染源档案，对污染治理设施要有完整的记录。与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。
6、医疗固废暂存间处理医疗固废及污水处理系统处理废水的同时要做好记录及设置台账管理部门，并设置明显的警示标识。
四、要求
1、运营期注意固体废物分类收集，医疗废物必须设置符合要求的医疗废物临时贮存场所，设置警示标志牌，并要求定期消毒，地面做好防渗处理，必须委托有危险废物处置资质的机构进行处置。
2、要求按照“雨污分流”的原则设计和修建雨污管网。医疗废水收集、处置系统必须有防渗技术保证措施，严禁医疗污水混入雨水管网及向地下渗漏。
3、经污水处理站处理后的处理污水必须设置监测采样口，定期检测，确保排放污水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求，并按照《排污口规范化整治技术要求》建设一个规范化排污口，并设置明显的排污标识。
4、医疗污水处理站在对医疗污水进行处理时会有少量恶臭产生，要求将所有设备置于构筑物内，将处理池加盖板密闭起来，确保恶臭气体排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。
五、环境监察、环境监测及 “三同时”竣工验收一览表
本项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

为便于建设环境管理，本项目施工、运行过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目“三同时”环保竣工验收清单见表9-3。
表9-1环境监察计划表
阶段
项目
监察内容
施工期
施工期现场粉尘
道路及工地定期洒水
施工期现场噪声
合理布局；夜间禁止施工
土石方、固废影响环境卫生
外运工地回填；加强环境管理，及时清运
运营期
废水
厨房废水经隔油池隔油后与其他生活废水及医疗废水一同进入化粪池处理后进入污水处理系统处理后外排市政污水管网，其中含重金属废水先经过预处理后才能进入污水处理系统进行处置
废气
污水处理系统要求将所有设备置于构筑物内，将处理池加盖板密闭起来
噪声
达标排放
固废
建立医疗废弃物暂存间，并交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司清运处置；其他固废得到妥善处置
表9-2 环境监测计划
要 素
监测点位
监测因子
时间及频次
执行机构
监督机构
废水
污水处理系统进出口
pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS、粪大肠菌群数、总余氯、
2次/年
有资质的监测单位
环保局
噪声
在各厂界1m处共设4个监测点
等效连续A声级
2次/年
有资质的监测单位
环保局
表9-3   环保设施“三同时”竣工验收一览表
序号
环保设施名称
治理对象
规格
治理效果
备注
1

雨污分流系统
雨污分流
/

设置单独的雨水、污水排放管网及排放口。
新增
2

隔油池
食堂废水
0.5m3
降低COD、BOD、SS氨氮污染源强
已有设计
化粪池
综合废水
20m3
降低废水中的动植物油含量
重金属废水化学沉淀池
重金属废水
串联沉淀池、活性炭吸附（容积＞0.39 m3）
排放达到《医疗机构水污染物排放标准》表2排放标准值；
/

医疗废水处理系统
医疗废水
规模不得小于项目污水产生量13.055m3/d

/

调节、事故池
医院废水
4 m3
正常情况下调节进污水系统进出水水流量，系统非正常运行时应急处理
新增
3

油烟净化器
厨房油烟
处理效率75%

食堂饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
/

4

医废暂存设施
医疗固废（包括污泥、废弃活性炭）
医废暂存间
符合《医疗废物管理条例》规定；
与德宏州金盛医疗废物处置有限公司签订清运处置合同
医疗废弃物暂存间储存后交由德宏州金盛医疗废物处置有限公司进行清理处置
5

危废处理台账与警示标识
危废管理
/

危废管理合理、规范化
/

6

生活垃圾收集桶
生活垃圾
每间至少设置一个
可以得到妥善处理，处置率达到100%

设计已有
7

绿化
净化、隔音
2903㎡
净化空气、美化景观
设计已有
8

应急预案
环境事故
/
制定突发公共卫生事件应急预案，将事故风险降低到最小。
/




	预审意见：

                                               公  章

        经办人：                       年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                            公  章

        经办人：                         年    月    日




	审批意见：

                                              公   章

        经办人：                      年    月    日


污水处理设施





项目运营污





医疗垃圾





住院等废水





食堂








生活


垃圾





含油污水





德宏州金盛医疗废物处置有限公司





环卫部门定期清运





进入市政污水管网





达标废水





油烟废气





隔油池





污水


医疗垃圾


生活垃圾





图  例





废油





生活


垃圾





图5-2  运营期工艺流程及产污节点示意图





化粪池





建设单位合理清运处置





泔水





污泥





化学沉淀+活性炭吸附





收集池





检验废水





污泥





废弃活性炭





新鲜水





医疗用水





检验科室清洁





含重金属废水





预处理





污水系统





市政管网





一般生活用水





食堂用水





绿化用水





化粪池





隔油池





14.8538





2.86





9.5





3





6





0.46





2.4





0.39





2.04





2.43





8.075





2.55





1.425





0.05





6





0.07





0.36





13.055





13.055





图7-1   特殊废水废水预处理工艺





第四槽





活性炭吸附





化粪池





第一槽





第二槽





第三槽





含重金属废水





破氰废水





沉淀物





德宏州金盛医疗废物








NaOH+NaClO





FeSO4





NaOH





H2SO4





第二槽





含氰废水





沉淀物





德宏州金盛医疗废物





第一槽





FeSO4





H2SO4





空气曝气





第三槽





NaOH+ ClO2





含有机溶剂废水





密闭收集桶





德宏州金盛医疗废物








污水处理系统








15

_1234567890.vsd
场地平整


基础工程


主体工程


装饰工程


安装工程


工程验收


工程运营


扬尘
噪声
建筑垃圾


扬尘
噪声
弃土


扬尘
噪声
建筑弃渣


扬尘
噪声
建筑垃圾


噪声
废弃物


施工扬尘、废水、噪声、建筑弃渣、局部水土流失


废气
废水
噪声
固体废物


施工期


运营期



_1234567891.unknown

