建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：德宏州清泉环保科技有限公司年收集储存5万吨废矿物油及1万吨废旧铅酸蓄电池建设项目

建设单位（盖章）：德宏州清泉环保科技有限公司

环评单位（盖章）：宁夏智诚安环技术咨询有限公司

编制日期：2018年7月

西北部场区                               西部场区

西南部场区                       东北部场区

场址植被现状                             潞西金矿宿舍区

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称     指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。

2、建设地点     指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别     按国标填写。

4、总投资      指项目投资总额。

5、主要环境保护目标      指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议     给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见     由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见     由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

表一建设项目基本情况	1

表二建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

表三环境质量状况	14

表四评价适用标准	16

表五建设项目工程分析	20

表六项目主要污染物产生及预计排放情况	31

表七环境影响分析	33

表八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	64

表九结论与建议	66

附件：

1、基础信息表

2、委托书

3、投资项目备案证

4、营业执照

5、土地租赁合同

6、选址意见书

7、审核单

8、环评进度管理表

9、技术咨询合同

附图：

图1项目区总平面布置图

图2项目区水系图

图3项目区地理位置图

图4项目与保护目标关系图

表一建设项目基本情况

| 项目名称 | 德宏州清泉环保科技有限公司年收集储存5万吨废矿物油及1万吨废旧铅酸蓄电池建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州清泉环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈水奇 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 肖剑 |  |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市金孔雀大街珠宝小镇B-2-22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 135******33 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 678400 |  |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市三台山乡勐丹村上芒岗社 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 芒发改备案[2017]93号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | 危险化学品仓储 [G5942] |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8685 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 100 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 42.2 | 占总投资比例（%） |  |  |  | 28.13 |
| 评价经费（万元） | 2 | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年7月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目建设背景及任务由来 矿物油（润滑油、机油）是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。在当今机械化时代，矿物油作为一种必需的消费品，随着其消耗量大幅增加，加之人类环境保护意识的增强，对废矿物油的回收与利用日益受到人们的重视。根据市场调查，芒市及其周边地区废矿物油的年产生量达6万吨以上，产生单位主要是修理厂、4S店等。而目前从事规模化的废矿物油收集、储存和转运的企业非常少，废矿物油多数被出售给非法收集或炼土油的企业，这类企业大多工艺落后、设备陈旧，存在严重的安全隐患和环境风险。 根据环保部环境与经济政策研究中心与自然资源保护协会联合发布的《中国铅酸蓄电池回收管理现状及对策》研究报告显示，中国是铅酸蓄电池消费大国，铅酸蓄电池广泛应用于交通运输、通讯、电力、铁路等行业，其中汽车启动电池、电动自行车用动力电池、后备电源三类约占消费总量的90%。由此产生的废铅酸蓄电池数量惊人，年废铅酸蓄电池的产生量超过260万吨。 废铅酸蓄电池属危险废物，如将其随意抛掷，其所分解出的重金属和有毒废液会对环境带来严重污染，极度危害人体健康，因此，集中回收废铅酸蓄电池提炼再生铅循环利用，是解决其污染的根本出路。铅酸蓄电池是世界上各类电池中产生量最大、用途最广的一种电池，它所消耗的铅占全球总耗铅量的82%。世界已探明的铅储量为1.25亿吨，而每年的开采量为577万吨，由此推算全球铅矿的可开采年限仅为22年，因此，为了确保铅矿资源开采年限的延续，回收废铅酸蓄电池实现铅资源的再生和循环使用是一个必然之举。 基于上述原因，我国政府十分重视再生铅的回收及利用，将其所隶属的资源及固体废物综合利用工程列入当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录。2003年10月国家环境保护总局与国家发展和改革委员会、建设部、科学技术部、商务部联合发布了《废电池污染防治技术政策》（国家环境保护总局文件环发【2003】163号），文中明确规定：废铅酸蓄电池应当进行回收利用，禁止用其他办法进行处置，鼓励集中回收废铅酸蓄电池；电池制造商应当承担回收废充电电池的责任。目前我国还没有由蓄电池生产企业、再生铅厂家建成的全国性和区域性的回收网络，废铅酸蓄电池的回收量，个体渠道占50%-70%，废铅酸蓄电池流向不规范的再生铅企业是导致铅污染的根源之一。回收环节存在严重的电池“倒酸”，部分再生铅企业不收含酸废铅酸蓄电池，废酸流向不明，铅污染和酸污染风险很大。考虑到废旧铅酸蓄电池残值价值较高，而流动商贩多以较低的价格回收，应以成立专业的回收公司以接近废旧蓄电池实际残值的价格回收，以市场经济的方式使得这种非法的回收无法生存，从而达到合法化、专业化、无害化回收处理终端市场的废旧蓄电池。 在此背景下，同时为了弥补德宏州芒市在废矿物油及废旧蓄电池收贮方面的空缺，德宏州清泉环保科技有限公司出资建设废矿物油及废旧铅酸蓄电池回收、仓储项目，该项目将推动芒市环保循环产业的快速发展，符合国家循环经济和芒市发展的要求，是节约资源、减少环境污染的具体实践，对国内资源循环和环境治理有着多方面的影响，实现了环境效益、社会效益和经济效益的同步发展。 本项目拟建地址为云南省德宏州芒市三台山乡勐丹村上芒岗社，本项目于2017年8月31日在芒市发展和改革局获得投资项目备案证，芒发改备案[2017]93号。 2、环境影响文件类别 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。 我单位受德宏州清泉环保科技有限公司的委托，承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，经过现场踏勘、收集资料、工程分析，编制完成了《德宏州清泉环保科技有限公司年收集储存5万吨废矿物油及1万吨废旧铅酸蓄电池建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 - 工程内容及规模 1、建设项目概况 （1）项目名称：德宏州清泉环保科技有限公司年收集储存5万吨废矿物油及1万吨废旧铅酸蓄电池建设项目； （2）建设单位：德宏州清泉环保科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：云南省德宏州芒市三台山乡勐丹村上芒岗社； （5）净用地面积：8685m2； （6）项目投资：150万元； 2、项目建设内容 项目属于新建项目，项目总占地8685m²，建筑面积560m²，项目区内建设废矿物油油罐2座，建筑面积252.7m2；办公室1栋，建筑面积108m2；建设废旧铅酸蓄电池封闭式仓库1座，建筑面积200m2。 建设项目的主要工程内容详见下表： 表1-1 项目建设内容一览表 - 工程类别; - 建设内容; - 建设规模; - 备注. - 主体工程; - 废矿物油储罐; - 设置2个矿物油储罐，金属材质，罐体全部设立于地面，每个储罐容积为50m3，建筑面积252.7m2；; - 新建. - 废旧铅酸蓄电池封闭式仓库; - 设置一座铅酸蓄电池封闭式仓库，建筑面积200 m2；; - 新建. - 公共工程; - 办公区; - 砖混结构，一层建筑面积108m2；; - 新建. - 住宿; - 项目员工住宿依托潞西金矿已建宿舍楼，可满足本项目员工住宿要求，直接利用；; - 依托 - 利用. - 运输场地; - 场区地面平整、硬化; - 新建. - 运输道路; - 利用潞西金矿矿区已建道路，泥结石路面，可满足运输要求；; - 依托 - 利用. - 辅助工程; - 供电工程; - 供电电源由芒市海华开发有限公司潞西金矿矿区供电线路接入，提供给全厂生产、生活用电，供电负荷为二级；; - 依托. - 供水工程; - 生活给水水源为城市自来水，由芒市海华开发有限公司潞西金矿矿区生活用水管网直接供给，即采用直接给水方式。管网压力0.30Mpa；; - 依托. - 排水工程; - 排水系统分为污水排放系统、雨水排水系统，采用分流制设计排水系统；场区西面及东面外围设置截排水沟，约为160m。; - 新建. - 环保工程; - 地面防渗; - 废矿物油油罐区、废旧铅酸蓄电池仓库、废液收集池以及事故池均做防渗处理。防渗防腐措施采用防水混凝土浇筑主体，防水水泥砂浆抹面，施工缝采用外贴式防水涂料，严禁出现裂缝；设置人工防渗层，采用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；衬层上层铺设混凝土保护层至少+2mm厚的环氧树脂。; - 设计 - 新建. - 围堰; - 储存区外运口设置围堰，围堰采用基础+水泥防渗处理; - 环评要求新增. - 事故应急池; - 一座，容积100m3；; - 环评要求新增. - 废液收集池; - 一座，容积1m3；; - 环评要求新增. - 生活污水隔油沉淀池; - 一座，位于场区东南部，容积为1m3;; - 环评要求新增. - 生活垃圾收集; - 场区生活垃圾设置垃圾桶进行统一收集；; - 依托 - 利用. - 危险废物暂存间; - 场区西北部设置危险废物暂存间（10m2）配套一个危险废物专用收集桶与危险废物标志及警示牌等；; - 环评要求新增. - 绿化; - 面积约100m2；; - 新增. 项目场址虽位于潞西金矿矿区范围内，但本项目属于独立项目，与潞西金矿无隶属关系。项目的建设充分依托芒市潞西金矿现有资源，厂区内不设员工食宿，不新建厕所，均依托潞西金矿已建员工宿舍区及配套厕所解决。 3、项目主要设备 本项目为废矿物油回收、储存、转运，不涉及废矿物油的处置与加工再利用，废矿物油累积量达到30t以上，需及时转运至废矿物油处置单位；本项目为废铅酸蓄电池回收、贮存、销售，不涉及废铅酸蓄电池的拆解与提炼，当废旧铅酸蓄电池储存至30t以上，需及时转运至废旧铅酸蓄电池处置单位。储存区外需按照规范设立标识牌，并在储存区外运口设置围堰，围堰采用基础+水泥防渗处理。 项目主要设备见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 储油罐; 2; 金属材质储罐，与危险废物相容. 2; 油桶; 若干. 3; 灭火器; 2; 满足消防要求. 4; 装卸车; 1. 4、本项目产品方案简介 4.1废矿物油 项目存储的废矿物油主要来自芒市、梁河县、盈江县、瑞丽市及周边地区的4S店、机修厂及当地工业企业。废矿物油主要包括废润滑油、废机油、废齿轮油、废液压油等，其理化性质见表1-1。 废矿物油是由多种物质组成的复杂混合物，主要成分有C15～C36的烷烃、多环芳烃（PAHs）、烯烃、苯系物、酚类等，其中的各种成分对人体都有一定的毒性和危害作用。因此一旦大量进入外环境，将造成严重的环境污染。另外，废矿物油还会破坏生物的正常生活环境，具有造成生物机能障碍的物理作用。例如废矿物油污染土壤后由于其粘稠性较大，除了堵塞土壤孔隙及破坏土质外，还能粘在植物根部形成一层粘膜，妨碍根部对水分和营养物质的吸收，造成植物根部腐烂，缺乏营养而大面积死亡。当土壤孔隙较大时，石油废水还可以渗透到土壤深层，甚至污染浅层地下水。 表1-3废矿物油理化性质 物质名称：废润滑油、废机油、废齿轮油、废液压油. 可燃液体. 外观与性状：油状液体、淡黄色至褐色、无气味或略带气味. 主要用途：用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。. 闪点（℃）：大于60℃; 引燃温度（℃）：207-248. 相对蒸气密度（空气=1）：无; 饱和蒸气压（kPa）：无. 相对密度（水=1）：＜1; 溶解性：无. 4.2废铅酸蓄电池 项目贮存废铅酸蓄电池（包括普通蓄电池、干荷蓄电池及免维护蓄电池），主要来自芒市及周边地区的4S店，汽车及电动车门市店等，主要为机动车及电动车蓄电池，常见型号有6-DZN-12、6-DZN-20、8-DZN-20等，规格5kg-30kg不等，环评以平均16kg计。 铅酸蓄电池主要成分为铅、塑料（ABS+PP）、硫酸、玻璃纤维、铜等，主要成分组成见表1-4。 表1-4铅酸蓄电池成分组成表 成分; 所占比例. 铅; 82%. 塑料（ABS+PP）; 9%. 铜（端极柱）; 2%. 硫酸及其他成分; 7%. 铅酸蓄电池的主要理化性质见表1-5。 表1-5铅酸蓄电池主要成分理化性质表 名称; 化学式; 理化性质; 毒理性质; 中毒症状. 电解铅; Pb; 原子量207.9，银灰色金属，不溶于水，溶于硝酸、热的浓硫酸。熔点327.5℃，沸点1740℃，相对密度11.34; 铅及其化合物主要以粉尘、烟或蒸气形式经呼吸道进入人体，其次是经消化道。进入血液循环的铅部分与红细胞结合，在血浆中的铅部分与血浆蛋白结合，另一部分为活性大的可溶性铅; 轻度中毒：常有轻度神经衰弱综合症，可伴有腹胀、便秘等症状，尿铅或血铅含量增高。中度中毒：腹绞痛、贫血、中度性神经病。重度中毒：铅麻痹、铅脑病。. 合金铅; 铅钙和铅锡合金，以铅钙合金为主。铅钙合金含铅≥99%、铅锡合金含铅≥98.5%。. 硫酸; H2SO4; 分子量98.08，无色透明油状液体，能以任何比例溶于水，98.3%的硫酸，比重1.84，熔点10.49℃，沸点338℃，340℃时分解。; 大鼠径口LD50：2140mg/Kg; ——. 5、项目总平面布置 5.1规划原则 （1）遵循国家有关建设方针及芒市城市总体规划要求：尽量少占农田、好土，节约用地，节省投资。 （2）必须满足生产的使用功能要求。分区要明确，布置要紧凑合理，保证工艺流程合理畅通，交通线路短捷，避免原料和产品的重复交叉、相互干扰。 （3）应满足卫生、环保、消防、安全等技术规范和规定的要求。结合地形、环境等条件，因地制宜，在满足使用功能的前提下，力争技术先进，指标经济合理。 （4）统筹与城镇建设，依托城镇，共享设施，共同发展的原则。 5.2总平面布置情况 场区依据功能划分为3个区域： 储油区：位于场地西南侧，区域内设置50m³的储油罐2座； 办公生活区：位于场地东侧，区域内设置办公室、卫生间、材料室及配电室； 废旧铅酸蓄电池仓库：位于场地西北侧，区域内设置废旧铅酸蓄电池仓库。 项目于东南方向设有事故应急池和污水池，南侧设有消防水池。 项目具体布置见附图1项目总平面布置图。 6、项目定员和工作制度 项目定员：项目劳动定员5人，由建设单位就近自行招聘，员工需通过培训后上岗。 工作制度：工作时间8小时，全年工作时间为340天。 7、转运、处置要求 （1）收集方式、运输线路及要求 废矿物油及废旧铅酸蓄电池由建设方单位自行组织专用车辆收集，收集车辆应符合《道路危险货物运输管理规定》中的相关要求及规范，并具有良好的防雨，防渗功能，车身需粘贴醒目的警示标识。 本项目主要收集区域为芒市地区，由于每家被收集单位产生量及收集时间不一，所以无规定收集线路，但运输线路总体原则为：运输线路应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应符合《道路危险货物运输管理规定》中的要求及相关规范。 （2）转运及处置要求 废矿物油及废旧铅酸蓄电池经短暂储存后，由建设单位委托有危险废物运输资质的运输公司组织车辆，对场区暂存的废矿物油及废旧铅酸蓄电池进行转运，转运线路应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应符合《道路危险货物运输管理规定》中的要求及相关规范。 本项目收集的废矿物油及废旧铅酸蓄电池经需转运至有危险废物经营许可证的单位，其处置能力需大于本项目收集能力，并且可以长期稳定的运营。 8、施工进度及管理 建设工期安排为2个月，项目施工高峰期时，施工人员为10人。具体施工安排见表1-6。 表1-6 施工进度计划表 进度 阶段; 施工期2018年. 7月; 8月. 工程; 基础施工. 主体工程施工. 后期施工. 9、环保投资 项目总投资150万元，其中环保投资42.2万元，其环保投资明细见表1-5。 表1-5 环保投资明细表 序号; 项目; 投资（万元）; 备注. 1; 地面防渗; 20; 防渗区域包括废矿物油仓库储油罐区、废旧铅酸蓄电池仓库、废液收集池、事故应急池、危险废物暂存间；. 2; 事故应急池、废液收集池; 10; 事故应急池1座，容积100m3；废液收集池1座，容积1 m3；. 3; 隔油沉淀池; 1; 生活污水沉淀池1座，容积1.0m3；. 4; 截排水沟; 5; 总长约为160m；. 5; 防渗围堰; 4; 基础+水泥防渗. 6; 场区绿化; 2; 绿化面积为100m2；. 7; 垃圾、专用收集桶; 0.2; 垃圾桶4个，危险废物专用收集桶2个. 合计; 42.2. 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 本建设项目场址位于云南省德宏州芒市三台山乡勐丹村潞西金矿内，经现场踏勘，现有场地为一片荒地，无其他构筑物，不存在遗留的环境问题。 |

表二建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68..3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。 该建设项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市235°方向，直距29km，地处芒市三台山乡境内，项目区地理坐标（极值）：东经98°20′57″，北纬24°17′24″，场区距离德宏州府芒市公路里程约37km，有8km乡村便道与320国道相接，距昆明公路里程700km，交通较为方便。 项目地理位置关系图见附图2。 2、地形地貌特征 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 项目场址位于德宏州芒市三台山乡，地形较为复杂、起伏较大，项目场址地形较为平整，东、南、西三面环崖，北面为潞西金矿。 3、气候及气象特征 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天，常年主导风向为西南风，平均风速2.4m/s，最大风速22m/s左右。。 4、水文水系 芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。 项目区附近主要河流为东南面约3.1km的帮滇河，属常年性河流，自东北向西南流淌，最后汇入芒市大河。芒市河是瑞丽江的一条主要支流，属伊洛瓦底江水系，源头位于龙陵县火石场一带，自潞西县东北向西南横穿全县，流经芒市。项目水系见附图2。 5、矿区水文地质 区内地形较陡峻，地形展布一般与地质构造线相吻合，地形坡度一般在35～47°。岩间夹有可溶岩岩层，含溶隙、裂隙水，富水性弱；地下水运动受区域侵蚀基准面控制，场址位于当地最低侵蚀基准面+1007m以上,区域地下水补给来源主要接受大气降水补给。受地形和岩层、裂隙产状的控制。 项目所在区域总体北高，南低，地下水排泄与地形一致，集中向勐莫沟排泄，山区潜水面随地形坡度起伏，山坡大，起伏大。雨季降水80%以上雨水汇流至沟谷排除，仅有部分雨水渗入地层及附近形成渗透补给，旱季渗入地下的大部分雨水又通过蒸发排泄掉。 区域内含水层类型简单，仅有两个含水层： （1）侏罗系中统勐戛组基岩裂隙弱含水层：泥质岩、细碎屑岩、泥硅质岩及其过渡类型，原岩普遍经粘土化、硅化蚀变，由于经受多次构造破碎相互混杂在难于划分。取样作渗透系数分析，其值为1.21×10-3～3.62×10-2m/d。地层中勐戛组中段水量贫乏。 （2）二叠系下统沙子坡组碳酸盐岩岩溶裂隙含水层：地层内部被上芒岗断层切割，岩石强烈破碎，裂隙发育，局部已成粗砂状，局部受弱硅化、黄铁矿化蚀变。 （3）龙海组含水层：岩层以冲洪积相为主，上部为黄色砂质粘土，下部为砂砾卵石层，泥质胶结呈半固结状态，厚度2.5～7m。 6、植被及生物多样性 2017年，全市林业用地面积212400公顷，其中：有林地172800公顷，蔬林地1800公顷，灌木林地920公顷，未成林造林地6510公顷，无立木林地1900公顷，宜林荒山荒地1920公顷，森林覆盖率61.2%。全市活立木总蓄1707.07万立方米（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万立方米，蔬林地蓄积3.7万立方米，散生木蓄积84.44万立方米，四旁树蓄积18.41万立方米。市境内有高等植物257科，2565种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。 项目评价范围内受地形、地势及气候的影响，森林植物垂直地带性分布明显。在海拔1000m以下地区分布有南亚热带季雨林及常绿阔叶混交林，主要树种有榕树、菩提树、竹子、橡胶、香蕉、油棕、木瓜、铁刀木等；海拔1000～1500m间分布有常绿阔叶林，树种以栎木、木荷、桦木、椿木为主。 经现场踏勘，项目建设区域内无乔木生长，项目区域及周边植被主要为茅草、紫茎泽兰等杂草，植被类型一般。受人为活动影响，项目区域内无野生动物存在，生物多样性低下。项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹、水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物，也无地方性特有物种。 6、地震 据1：400万中国地震活动参数区划图，芒市地震动峰值加速度0.3g，地地震动反应谱特征周期为0.4s，按《建筑抗震规范》（GB50011-2001）划分，芒市设防烈度为8度。

表三环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目区位于德宏州芒市三台山乡勐丹村潞西金矿内，地势开阔，大气扩散条件较好。根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，该区域环境空气质量功能区划为二类区。项目区内属于潞西金矿范围，金矿所排废气都达标排放，对环境污染较小。根据《云南省2016年环境状况公报》（大气环境），芒市全年达到或优于空气质量二级标准天数占全年的比例均为98.3%，总体来看，项目区环境空气质量良好，可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目区主要地表水水体为帮滇河，汇入芒市大河，属木康断面~入瑞丽江口段。经查阅《云南省地表水水环境区划》（2010-2020年），项目区芒市大河河段，属农业用水、工业用水，不具有饮用水功能的作用，Ⅲ类水体。可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域为农村地区，属于2类声环境功能区，根据《云南省2016年环境状况公报》芒市城市区域平均声级值在50~55分贝，声环境质量较好，总体达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。项目区位于农村地区，地势开阔，主要的污染声源为交通噪声。以此为类比，项目区环境噪声现状可达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 4、生态环境现状 项目区地处芒市潞西金矿内，东北侧为潞西金矿宿舍区及工作区，为黄土地，基本无植被覆盖；东、南、西三个方向三面环山，植被覆盖完整。经查资料和实地调查发现，区域内无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方辖域植物种类分布，也未发现有古树名木。 由于已受到开发，评价区野生动物较少，常见野生动物为田鼠小型哺乳类动物及两栖爬行类动物，鸟类以燕子、山雀等较为常见，主要为适应人类活动的种类，没有国家和云南省重点保护及关注物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 据现场调查，本项目评价范围内未发现文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、地质遗迹等。潞西金矿饮用水为自购矿泉水。项目区周边主要保护目标见表3-1。具体位置见附图4。 表3-1 项目区周边主要保护目标 类别; 环境保护目标; 与项目场界距离; 基本情况; 执行标准. 空气环境、声环境; 上芒岗; 厂界外东北面1.3km；; 58户，237人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准；. 拱令村; 厂界外北面1.5km；; 39户，156人. 勐莫村; 厂界外西南面1.4km；; 53户，212人. 南虎村; 厂界外东北面1.6km；; 34户，136人. 潞西金矿员工宿舍区; 厂界东北面60m，与储存区最近距离125m；; 约23人. 生态环境; 植被; 项目周边灌木草丛.

表四评价适用标准

| 环环境质量标准 | 1、空气环境质量标准 本项目地处农村地区，所在区域大气环境功能区为二类区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况详见表4-1。 表4-1 环境质量空气标准单位：mg/Nm3 污染物名称; TSP; PM10; NO2; SO2; PM2.5. 浓度 限值; 年平均浓度; 0.2; 0.10; 0.08; 0.06; 0.035. 日平均浓度; 0.3; 0.15; 0.12; 0.15; 0.075. 小时平均浓度; —; —; 0.24; 0.50; —. 2、水环境质量标准 项目区主要地表水水体为帮滇河，汇入芒市大河，经查阅《云南省地表水水环境区划》（2010-2020年），项目区芒市大河河段为木康断面~入瑞丽江口段，属农业用水、工业用水，III类水体，故参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体标准值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物名称; PH; DO; COD; BOD5; 氨氮; TP; TN. Ⅲ类标准值; 6～9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 3、声环境质量标准 本项目所处勐丹村，区域声环境执行GB3096-2008《声环境噪声标准》2类标准，标准值见表4-3。 表4-3声环境质量标准单位：Lep［dB（A）］ 类别; 昼间; 夜间; 适用地带范围. 2类标准; 60; 50; 指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 1、废气排放标准 施工期：施工期废气主要为土方开挖、车辆运输中产生的扬尘，呈无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物排放限值 序号; 污染物因子; 无组织排放监控浓度限制（mg/Nm3）. 1; 施工期周界外; TSP; ≤1.0. 运营期：本项目为非生产性项目，本项目废气一方面来源于废矿物油在储存和装卸过程中非甲烷总烃废气的排放；另一方面废旧铅酸蓄电池存在电解液泄漏的风险，电解液中含硫酸，会发生硫酸雾的排放。项目运营期废气排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放标准，具体排放限值见下表4-5。 表4-5 新污染源大气污染物排放限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 硫酸雾; 周界外浓度最高点; 1.2. 2、废水排放标准 施工期：项目施工期产生的施工废水经沉淀池收集沉淀后回用于场区洒水降尘及混凝土养护等环节中，不外排。 营运期：项目运营期间无生产废水产生，工作人员食宿依托潞西金矿生活区已建设施处置，工作人员在项目区内产生的洗手等较为清洁的废水经收集沉淀后用于厂区的绿化，不外排。 3、噪声排放标准 施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，标准值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境排放标准 单位：Leq［dB（A）］ 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期：运营期场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的2类标准，标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：［dB（A）］ 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 项目厂界. 4、其他标准 该项目产生的固体废弃物污染防治应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》GB18599-2001；同时需执行环境保护部公告“2013年第36号”关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001等3项国家污染物控制标准修改单的公告要求。 废电解液、废劳保品、抹布暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单（2013年）。 |
| 总总量控制指标 | 总量控制建议指标： 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标： 1、废气 项目运营过程中主要废气污染物为非甲烷总烃、硫酸雾，属于无组织排放，且产生量较小，对周边环境的影响也就较小，建议不做总量控制要求。 2、废水 项目内无生产废水产生，工作人员由于不在厂区内食宿，工作人员在项目区内产生的洗手等较为清洁的废水经收集沉淀后用于厂区的降尘绿化，不外排。 3、固废 本项目危险废物（废收油桶、清罐油泥、电池破损泄露液和卸油平台清理废物）委托有相关资质的危险废物处理单位处置；生活垃圾收集后与潞西金矿生活垃圾一同交由环卫部门清运。固废处置率100%。 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目不设置总量控制指标。 |

表五建设项目工程分析

- 项目工艺流程 1、项目建设流程简述（图示） 图5-1 施工工艺流程及产污环节图 项目施工以机械化施工为主，人工为辅的施工方法，施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、压路机等。项目施工期产生的主要污染物为施工扬尘，车辆尾气、施工废水、施工机械噪声、土石方弃渣、建筑垃圾等。 2运营期工艺流程 (1)废矿物油 储罐 卸油平台 专用车辆 废矿物油 噪声、废气 噪声 转运至废矿物油处置单位 噪声、废气 图5-2 运营期工艺流程及产污环节图 本项目利用危废专用收集车辆载着油桶到各个废矿物油产生企业去收集产生企业的废矿物油，收集回来后经卸油平台将废矿物油转至储油罐内，储存量达到30t以上时，及时转运至废矿物油处置单位，项目所有废矿物油均采用持证的专用危险废物运输车辆负责运输，废矿物油储存和转运采用使用符合标准的油桶盛放。运输、装卸、储存、转运等过程，应该小心轻放，避免油桶的破坏。使用时减少打开封盖的次数，避免在空气中暴露的时间。要做好对废矿物油如废润滑油、废机油、废齿轮油、废液压油等的管理，杜绝跑、冒、滴、漏的现象。 (2)废旧铅酸蓄电池 专用车辆 噪声、废气 废旧铅酸蓄电池 完好电池 破损电池 硫酸雾 仓库储存 放空废电解液 废电解液 转运至废旧铅酸蓄电池处置单位 图5-2运营期工艺流程及产污环节图 本项目利用危废专用收集车辆到各个废旧铅酸蓄电池产生单位去收集各厂的废铅酸蓄电池，收集回来进入厂区废铅酸蓄电池存储区分类存储。储存量达到30t以上时，及时转运至废旧铅酸蓄电池处置单位。项目所有废铅酸蓄电池均采用持证的专用危险废物运输车辆负责运输。废铅酸蓄电池在转运过程中必须置于耐酸耐腐蚀专用容器内，车辆的拦板应坚实、稳固、可靠，确保在转弯时不会使废铅蓄电池滑动或跌落，废铅蓄电池的装载高度不得超过车辆拦板高度，车辆底板应平整、密实、无缝隙，防止造成废铅蓄电池电解液渗漏接触传动轴摩擦腐蚀或起火，同时整体满足密闭防风、防雨要求。 入厂后首先进行破损检查，一旦发现破损，将其置于破损检查车间内置废电解液收集装置上，将破损电池内的废电解液引流至专用收集桶后再送至仓库储存。 二、污染源强分析 1、施工期污染源强 本项目施工期较短，施工时间约为两个月，项目施工期的主要污染因素为废气：扬尘、机械废气；废水：主要为施工废水和施工人员产生的少量生活废水；噪声：各类机械设备的运行噪声和施工人员的活动噪声等；固体废物：建筑施工产生的建筑垃圾以及施工人员产生的少量生活垃圾等。 （1）废水 废水主要包括施工废水和生活废水。 施工废水主要来源于混凝土养护及施工机械冲洗废水，类比同类项目，施工废水每天产生量约1m3，经简单沉淀处理后回用于砂浆用水以及施工现场浇洒降尘，施工废水不外排。 项目施工期间不设置施工营地，废水主要来自施工人员产生的废水；施工期每人每天平均用水量按10L/（人·d），污水产生量按用水量的80%计，污水中主要污染因子为SS，施工高峰期人员以10人计算，施工期生活污水产生量为0.08m3/d。施工期设置临时沉淀池，污水沉淀后回用于施工，不外排。 （2）废气 工程施工期间主要的废气污染源主要来自于：场地平整过程工作中产生的扬尘；汽车在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘、道路二次扬尘以及各类施工机械和运输车辆所排放的废气。 施工机械主要有挖土机、打桩机及各种运输车辆。大部分使用柴油作为能源，少量使用汽油。项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一。主要污染成分是烯烃类、CO和NOx，属无组织排放，产生量较小，可从环境自然扩散。工地扬尘通过洒水降尘降低其影响。 （3）施工机械噪声 根据工程分析，施工期噪声主要来自于施工作业机械，噪声源强一般超过90dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过GB12532-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。如：运输车辆、切割机等，其强度为80~100dB（A）。 表5-1主要施工机械噪声值单位：Lep［dB（A）］ 序号; 噪声源; 强度. 1; 挖掘机; 85. 2; 推土机; 85. 3; 电焊机; 80. 4; 柴油发电机; 85. 5; 运输车辆; 85. 建筑施工单位合理安排施工时间，施工均在昼间进行，对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件的震动或消声器损坏而增加设备工作时的声级，合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场同一地点设置大量的高噪声设备，造成局部声级过高，加强施工管理，实施文明施工，施工期噪声对区域声环境影响不大，且施工期结束后，这部分影响随之消失。 （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要为场地平整产生的土石方，施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。 ①生活垃圾 施工人员按10人计，不设置施工营地，施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，项目生活垃圾产生总量为5kg/d，生活垃圾集中收集后与潞西金矿产生的生活垃圾一同按照当地环卫部门的要求清运处置。 ②土石方 项目范围内土地较为平整，根据项目土石方平衡分析，施工期场地平整产生土石方总量为2600m3，其中，土石方2300m3、剥离表土300m3；土石方采用蓬布覆盖，用于场地东南部低洼处空地回填，剥离表土用于覆土绿化和植被恢复，可以做到挖填平衡，项目无多余的土石方外排。 建筑垃圾主要为施工时产生的边角废料，均属于一般固体废弃物，产生量约为20m3，项目施工期建筑垃圾中可再生利用部分回收利用，如钢铁边料可回收处理，处理不完的部分运至当地住建部门指定地点堆存。 项目建设期土石方平衡表见表5-2。 表5.2-2 土石方平衡表 时段; 项目区; 挖方（m3）; 回填利用（m3）; 调入（m3）; 调出（m3）; 外借（m3）; 废弃（m3）. 小计; 表土剥离; 土石方; 建筑垃圾; 小计; 土石方回填; 覆土; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 建设期; 场地平整; 2620; 300; 2300; 20; 2600; 2300; 300; 20; 住建部门指定堆存地. 2、营运期污染源强 本拟建项目主要职能为两个部分，一为废矿物油回收、储存、转运，不涉及废矿物油的处置与加工再利用；二为废铅酸蓄电池回收、贮存、销售，不涉及废铅酸蓄电池的拆解与提炼。在运营期产生的污染物主要是非甲烷总烃废气、硫酸雾、车辆废气、废水、设备噪声以及生活固废。 - 废气 - 非甲烷总烃 本项目废气主要来源于废矿物油在储存和装卸过程中非甲烷总烃的无组织排放。废矿物油的饱和蒸汽压较低，在常温下不易挥发。废矿物油卧式储罐放置于封闭仓库内，静止储存损耗量较小，加强通排风即可。为进一步减小无组织排放废气对周围环境的影响，本次评价从加强企业环境管理方面提出如下防治措施： ①对油罐及其相关附属设备（如管线、阀门等）每年应彻底检查两次，做到气密性符合要求，并应定期检修，以避免由于检修不及时，密封不严而造成泄漏。 ②合理调度、集中储存。应尽量提供油罐组的装满程度，在存油量不足的情况下应集中储存在少数油罐中。这样，高液位储罐呼出气的浓度虽然大，但小呼吸气量较少，低液位储罐的呼气量虽大，但呼出气浓度较低，其综合效果是罐组小呼吸损耗较少。实践表明，在存油量与油罐容积比一定时，将油品集中储存，呼吸损耗最小。 ③适时作业。为使大小呼吸相互抵消，应在每天大气温度上升阶段发放成品油。对于同一座储罐，应尽量缩短发油与再进油之间的时间间隔，以降低呼出气的油气浓度，减少大呼吸损耗。油罐的人工检尺作业，应尽可能安排在油罐内外压差最小的清晨或傍晚进行。采用油罐自身循环方式进行油品调合时，应在正午前一段时间进行，这样可通过循环降低油面温度，抑制油品蒸发。 通过采取以上措施，可有效防止油品装卸损耗，进一步减少非甲烷总烃无组织排放。 油罐大呼吸损耗： 油罐收排油时的蒸发损耗即大呼吸损耗。 本次环评采用《石油库节能设计导则》SH/T3002-2000附录A推荐的公式核算该项目拱顶罐大呼吸蒸发损耗。 大呼吸蒸发损耗计算公式: LDW =KTK1﹛Py/[(690一4µy)K]﹜V1 N=Q/V N> 36时，KT=(180+N)/6N N<36时，取KT=1 Py=(Py1+ Py2) /2 式中：LDW—拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量(m3/a)； V1—泵送液体入罐量(m3)，V1=80m3； N—油罐年周转次数，N=500； Q—油罐年周转量(m3/a)，Q=62500； V—油罐容积（m3），V=100； K—单位换算常数，K=51.6； KT—周转系数，经计算N> 36，KT=0.227 K1—油品系数，汽油K1=1，原油K1=0.75； Py—油品平均温度下的蒸汽压(kPa)，Py=10； Py1—油罐内液面最低温度所对应的蒸汽压(kPa)； Py2—油罐内液面最高温度所对应的蒸汽压(kPa)； µy—油蒸汽摩尔质量(kg/kmol)，µy=130。 上述计算公式估算的大呼吸蒸发损耗量（m3/a）是油品蒸气冷凝成液体的体积，此结果再根据油品的密度折合成损耗量（t/a），则经计算，该项目大呼吸损失的物料约0.011t/a。 油罐小呼吸损耗： 油罐内气体空间温度变化而产生的损耗即油罐小呼吸损耗。 本次环评采用《石油库节能设计导则》SH/T3002-2000附录A推荐的公式核算该项目拱顶罐小呼吸蒸发损耗。 小呼吸蒸发损耗计算公式： LDS=0.024K2K3（P/Pa-P）0.68D1.73H0.51⊿T0.5FPC1 式中：LDS—拱顶罐年小呼吸损耗量（m3/a） K2—单位换算系数，K2=3.05； K3—油品系数，原油K3=0.58，柴油、汽油和其他有机液体K3=0.65； P—油罐内油品本体温度下的蒸汽压（kPa），油品本体温度取自油品计量报表，如果缺乏这类资料，油品本体温度可取大气温度加2.8℃，计算得10； Pa—当地大气压（kPa），101.6； D—罐的直径（m），D=2.8； H—油罐内气体空间高度（m），H=0.5； ⊿T—大气温度的平均差值（℃），本次评价取当地平均日温差9.6℃； FP—涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，取FP=1； C1—小直径油罐修正系数，可由图A.0.3查得，也可用下式计算： 当D≥9.14m时，C1=1； 当1.83m＜D＜9.14m时，C1=a+bD+eD2+fD3 a=8.2626×10-2 b=7.3631×10-2 e=1.3099×10-3 f=1.9891×10-6 经计算得：C1=0.299。 根据上述公式，经计算，该项目小呼吸损失的物料约0.021t/a。 - 硫酸雾 项目收集的废旧铅酸蓄电池以各社会产生点更换的完整免维修型铅酸蓄电池为主，密封性较好，破损的概率较小。本项目重点考虑卸车、暂存，暂存过程考虑到搬卸过程中的外力碰撞、电池老化破损等产生的少量硫酸雾。根据铅酸蓄电池的组成，铅酸蓄电池内电解液的含量约为7%，，预计铅酸蓄电池发生泄漏概率为0.1%。 根据《环境统计手册》中推荐的酸雾计算公式，该项目酸雾挥发量计算如下： Gz=M（0.000352+0.000786V）×P×F 式中： Gz：液体蒸发量（kg/h）； M：液体分子质量；硫酸：98； V：蒸发液体表面空气流速，取0.4m/s； P：相应于酸液温度下的空气中的蒸气分压，（硫酸浓度：约40%，工作温度：20℃，取P=9.75毫米汞柱）； F：液体蒸发面表面积，取0.09平方米 计算可得：硫酸挥发量为0.057kg/h，产生时间按每年200小时计算，硫酸雾产生量约0.0114t/a。 采用环保部评估中心估算模式—SCREEN3进行估算，计算结果见下表。 表5-2 项目估算结果一览表 污染物; 排放速率; 面源; 是否超标; 最大落点浓度（mg/m3）. 硫酸雾; 0.057kg/h; 长度; 宽度; 高度; 否; 0.07957. 20m; 10m; 5m. 由上表可知本项目产生的少量硫酸雾可满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的无组织排放监控浓度限值。 c.汽车尾气 由于本项目车辆只是进行运送活动，在场内车辆大部分时间处于静止状态，场地周围较为开阔，周围空气流动性能较好，排放的车辆尾气属于无组织排放，对项目场地内的空气环境将造成一定的影响，但是由于车辆尾气的排放量较小且场地的扩散条件较好，所以对环境空气影响较小。本项目应加强对运输车辆的进出场管理，并在项目场地周围种植绿化植物，尽量缩短车辆在出入口停留的时间，可减少汽车废气对周围环境和潞西金矿宿舍区的影响。 综上所述，本项目运营期废气产生量均较小，对环境的影响较小。 （2）废水 ①生产废水 本项目仅对废矿物油进行储存、转运，项目清洁方式为干扫，项目运营期间不在场地内冲洗油桶河和运输车辆，故无生产废水产生。 ②生活污水 项目运营期工作人员为5人，厂区不设食宿及厕所。工作人员在项目区内产生的洗手等较为清洁的废水经收集沉淀后回用于场地的降尘和绿化。项目员工生活用水量按10L/人·d计算，污水排放系数按0.8计，则生活用水量为0.05m3/d，污水产生量为0.04m3/d，13.6m3/a。生活废水经隔油沉淀池处理后回用于场区绿化，不外排。 ③绿化用水 项目区绿化面积约100m2，绿化用水以2L/次·m2计，绿化每2天一次，项目区绿化用水量为36.6m3/a，绿化用水均以蒸发损耗，无废水产生。 项目水平衡图如图5-3所示。 图5-3 项目水平衡图 （单位：m3/a） （3）噪声 项目运营期产生的噪声来源主要为车辆噪声和装卸废旧铅酸蓄电池时产生的噪声。根据类比相同类型的项目进行的噪声监测数据显示，项目设备声源强度为70～85dB（A）。 （4）固体废物 a.生活垃圾 项目运营期场地内工作人员会产生生活垃圾，工作人员为5人，每人每天垃圾产生量按1kg计算，则每天产生的生活垃圾量为5kg，年产生量为1.7t，生活垃圾集中收集后与潞西金矿产生的生活垃圾一同按照当地环卫部门要求清运处置。 b.废弃吸油棉、含油锯末、废劳保品 项目运营包括废矿物油的收集、储存，在日常收储转运及清洁环节难以避免会有少量废矿物油的泼洒，根据废矿物油的特性，废矿物油极易造成对水环境的污染，因此泼洒出来的废矿物油不宜使用水来清洗，本项目对于泼洒于地面的废矿物油采取锯末吸油对于收集设备的日常清洁采取吸油棉擦拭清洁，杜绝水的使用。类比同类项目，本项目在日常运营过程中，产生的废弃吸油棉及含油锯末量约为0.5t/a。项目员工日常穿着的工作服、帽子、手套、口罩等劳保品平均每季度更换一次，每套劳保品按1.5kg计算，则废劳保品产生量约为30kg/a。收集暂存后交由有资质单位处理。 c.废电解液 本项目废旧铅酸蓄电池转运收集量为29.4t/d。根据建设单位的生产经验，破碎电池约占回收电池总量的0.1%，根据铅酸蓄电池的主要成分，电解液占7%。 因此本项目破损电池的量为29.4kg/d，1t/a。考虑最不利情况，破损电池电解液全部泄漏，泄漏电解液量为2.058kg/d，0.7t/a。 将破损废旧铅酸蓄电池内的废电解液集中收集储存，后交由有资质单位进行处理。 d.浮油及收储罐底油 项目厂区地面的废油经雨水冲刷后进入隔油池预处理，再由雨水沟进行外排，隔油池使用一段时间后将会产生部分浮油，产生量极少；项目废矿物油收集使用的储罐会在底部形成部分底油，可定期对储罐进行清理，储罐底油产生量较少，约为0.5t/a，统一收集后交由有资质单位处理。

表六项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 无组织排放 |
|  |  | 施工机械和运输车辆 | NOX、CO、HC | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 废矿物油储存 | 非甲烷总烃 | 0.05t/a | 非甲烷总烃：0.05t/a，无组织排放，通风自然扩散 |
|  |  | 废旧铅酸蓄电池储存 | 硫酸雾 | 0.0114t/a | 低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值，少量排放 |
| 水 污染物 | 施工期 | 施工厂地 | 施工废水 | 1m3/d | 沉淀处理后回用，不外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活废水 | 0.08m3/d |  |
|  | 营运期 | 值班人员 | 生活废水 | 0.04 m3/d | 收集沉淀后回用，不外排 |
| 固 体废物 | 施工期 | 施工场地 | 土石方 | 土石方2300m3，剥离表土300m3 | 土石方用于场地东南面空地回填，表土用于后期绿化覆土 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 20m3 | 回收利用 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 5 kg/d | 集中收集后由当地环卫部门处置 |
|  | 营运期 | 值班人员 | 生活垃圾 | 1.7t/a | 集中收集后由当地环卫部门处置 |
|  |  | 项目场地 | 废弃吸油棉、含油锯末、废劳保品 | 废弃吸油棉、含油锯末：0.5t/a；劳保废品：30kg/a | 委托有资质单位进行处理 |
|  |  | 项目场地 | 废电解液、收储罐底油 | 废电解液：0.7t/a；收储罐底油0.5t/a | 委托有资质单位进行处理 |
| 噪声 | 施工期 | 土石方、基础阶段 | 施工机械设备噪声 | 80-95dB（A） | 执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 |
|  |  | 主体建筑、配套设施建筑 |  | 80-100dB（A） |  |
|  |  | 交通 | 运输噪声 | 90-95dB（A） |  |
|  | 营运期 | 车辆运输 | 车辆运输噪声 | 75-90dB（A） | ﹤60 dB（A）自然衰减 |
|  |  | 卸载搬运过程 | 卸载搬运过程噪声 | 65-75dB（A） |  |
|  |  | 机械设备 | 设备噪声 | 65-85dB（A） |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目场址位于德宏州芒市三台山乡上芒岗社，工程占地主要为荒地，工程用地范围内植物种类单一，人为活动干扰严重，项目施工不会导致植物群落和植被的消失，不会造成物种灭绝。项目对生态环境的影响主要集中在建设期，施工中对因建设而裸露的土地应及时采取绿化措施，以防止水土流失；对于施工过程中砂石等材料，在降雨天气应加以覆盖；加强施工管理，尽量缩小施工影响占地，尽量减小对周围植被的扰动。且建设方将在建设结束后对场地进行绿化，以减轻对生态的影响。 |  |  |  |  |  |

表七环境影响分析

一、产业政策符合性分析 本项目为废矿物油与废旧铅酸蓄电池暂存项目，属于再生资源回收利用产业化的收储环节，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目不属于限制、淘汰发展项目，属于鼓励类三十八大条中二十八小条再生资源利用产业化。本项目作为上述鼓励行业不可或缺的辅助流程，属废矿物油及废旧铅酸蓄电池的集中收储、物流运输。因此，本项目符合国家的产业政策。 二、项目选址合理性分析 项目位于德宏州芒市潞西金矿内，属于工业区，本项目所经营的行业与实际用地性质相符，环境相容。 建设项目厂址及周围200m范围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产。不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其他需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。不属于溶洞区，不易受到洪水、泥石流等自然灾害影响；不在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路安全保护范围内；无大型居民集中区，项目附近无饮用水源地取水口等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，项目区地质结构稳定，周边地理位置优越，交通便捷。项目周边无大污染源，本项目场址所在地德宏州芒市三台山乡勐丹村常年主导风向为西南风，处于芒市市区的下风向。周边居民区较为分散，场址下风向最近居民点是上芒岗村，距项目场址所在地约1.3km，距离较远，符合危险废物贮存设施选址应位于居民中心区常年最大风频的下风向的要求。 最近的建筑为项目区外东北面60m的潞西金矿宿舍，与本项目废矿物油储存区边界的距离为125m，远大于防火距离16m的要求，符合项目的安全防护距离要求。 综合分析，本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，选址可行。 三、项目与废铅酸蓄电池相关规范的符合性分析 1、与《废电池污染防治技术政策》相符性分析 项目主要收集、贮存废铅酸蓄电池，根据《废电池污染防治技术政策》废铅酸蓄电池属于危险废物，项目按照有关危险废物的管理法规、标准进行管理。项目采用符合国家标准的专门容器分类收集，贮存废电池的容器不易破损、变形，其所用材料能有效防止渗漏、扩散，装有废电池的容器贴有国家标准所要求的分类标识。废电池贮存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的有关要求进行建设和管理。综上所述，本项目的建设符合《废电池污染防治技术政策》。 2、与《废铅酸蓄电池污染处理控制技术规范》HJ519-2009的相符性分析 本项目包括废旧铅酸蓄电池的暂存，根据《废铅酸蓄电池污染处理控制技术规范》HJ519-2009要求，本项目只针对其收集、运输、贮存进行符合性分析，分析如下： 表7-1 项目建设条件与规范要求对比分析结果 项目; 规范要求; 项目建设条件; 符合性. 总体要求; 废铅酸蓄电池属于危险废物,从事废铅酸蓄电池收集,贮存,利用的单位应按照《危 险废物经营许可证管理办法》 的规定获得经营许可证. 禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集,贮存,利用的经营活动。; 本项目现在处于环评阶段，下一步按规定开展危险废物经营申办工作; 符合. 收集, 运输, 贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计,不易破损, 变形,其所用材料能有效地防止渗漏,扩散,并耐酸腐蚀.装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合 GB18597 中附录 A 所要求的危险废物标签。; 本项目收集废旧铅酸蓄电池，采取专业的车辆进行运输至仓库；破损废旧铅酸蓄电池所用贮存容器为耐酸耐腐蚀容器。在仓库内按照规范要求设置导流沟，西南角设有一座1m3废液收集池。装有废旧铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签; 符合. 转移废铅酸蓄电池的,应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定,禁止在转移过程中擅自拆解,破碎,丢弃废铅酸蓄电池。; 本项目建设运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中拆解、破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池; 符合. 收集; 从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备 案登记。; 本项目建设后，将向当地县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记; 符合. 鼓励铅酸蓄电池生产单位利用其销售渠道,推进生产者责任延伸,对废铅酸蓄电池统一集中回收,暂存后送有资质的铅回收企业进行处置.对铅酸蓄电池生产单位,其产品应有回收,再利用标志说明,以确保使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置。; 本项目建成运营后，将对芒市以及周边县市区产生的废旧铅酸蓄电池统一集中回收、贮存后运送至有资质的企业公司进行处置; 符合. 鼓励由铅酸蓄电池生产企业及再生铅生产企业共同建立国内跨行政区域废铅酸蓄电 池的回收体系,推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理。; 本项目建成运行后，与废旧铅酸蓄电池运输及回收单位建立完善的回收体系，推进废旧铅酸蓄电池的合理收集和处理; 符合. 收集者可在收集区域内设置再生资源社会回收亭,建设废铅酸蓄电池暂存库,以利于中转。; 本项目直接从芒市及周边地区4S店，汽车及电动车门市店收集废旧铅酸蓄电池; 符合. 废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备,如耐酸工作服,专用眼镜,耐酸手套等,防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。; 本项目建成运营后，收集和运输人员配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼睛、耐酸手套; 符合. 废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行,应在收集过程中采取以下防范措施,避免可能引起人身和环境危害的事故发生(1)废铅酸蓄电池运输前,产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装,防止运输过程出现泄漏.不得擅自倾倒,丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。 (2)废铅酸电池有电解液渗漏的,其渗漏液应贮存在耐酸容器中. (3)拆装后的铅材料应包装后收集。; （1）本项目建设运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中拆解、破碎、丢弃废旧铅酸蓄电池； （2）本项目已设置专用耐酸容器； （3）不项目为废铅酸蓄电池回收、贮存、销售，不涉及拆解; 符合. 收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池,暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于 30 吨。; 本项目收集后及时通知具有危废运输许可证的公司运输至下游有资质单位进行处置; 符合. 运输; 废铅酸蓄电池公路运输车辆应按 GB13392 的规定悬挂相应标志.铁路运输和水路运输危险废物时,均应在集装箱外按 GB190 的规定悬挂相应的危险货物标志。; 本项目委托具有资质的运输公司进行运输; 符合. 运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂,泄露或其他事故进行 处理的能力。; 本项目委托具有资质的运输公司进行运输; 符合. 运输车辆在公路上行驶应持有通行证.其上应证明废物的来源,性质,运往地点,必要时须有单位人员负责押运工作。; 项目运行后会对此工作进行落实; 符合. 废铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线,并制定事故应急预案,配备事故应急及个人防护设备, 以保证在收集, 运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环 境的污染。; 项目运行后与运输单位进行协商制定; 符合. 废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施,以防止电池中有害成分的泄漏污染,不得继续将废铅酸蓄电池破碎,粉碎,以防止电池中有害成分的泄漏污染。; 运输时采用专用的耐酸耐腐蚀容器; 符合. 废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训,包括防火,防泄漏以及应急联络等。; 废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员都经过培训后上岗; 符合. 贮存; 废铅酸蓄电池的贮存设施应参照 GB18597 的有关要求进行建设和管理.基于废铅酸蓄 电池收集和回收的特殊性,可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。; 废铅酸蓄电池的贮存设施参照GB18597的有关要求进行建设和管理。基于废旧铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，本项目为长期贮存; 符合. 废铅酸蓄电池的长期贮存设施还应符合以下要求: (1)贮存点应防雨,必须远离其他水源和热源； (2)贮存点应有耐酸地面隔离层,以便于截留和收集废酸电解液。 (3)应有足够的废水收集系统,以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站。 (4)应只有一个入口,并且在一般情况下,应关闭此入口以避免灰尘的扩散。 (5)应具有空气收集,排气系统,用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气。 (6)应设有适当的防火装置。 (7)作为危险品贮存点,必须设立警示标志,只允许专门人员进入贮存设施。 (8)应设立负压排气系统。; （1）本项目仓库设置有防雨，项目选址附近无水源与热源；（2）采用防水混凝土浇筑主体，防水水泥砂浆抹面，施工缝采用外贴式防水涂料，严禁出现裂缝；设置人工防渗层，采用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；衬层上层铺设混凝土保护层+至少2mm厚的环氧树脂；（3）仓库西南角设有1m3的废液收集池；（4）仓库只有一个入口，在一般情况下，关闭入口以避免灰尘的扩散；（5）项目仓库具有空气收集，排气系统（6）项目设有消火栓消防系统；（7）项目设有危险品贮存点，且设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；（8）项目废旧铅酸蓄电池仓库设有负压排气系统。; 符合. 废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库,但暂存库的设计应符 合上述安全防护要求,并防止电解液泄漏,严格控制环境污染.禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地,避免废蓄电池遭受雨淋水浸。; 本项目所用仓库为废旧铅酸蓄电池专用贮存库，设计符合上述安全防护要求，并采取了防止电解液泄漏措施，严格控制环境污染。废铅酸蓄电池用专用车辆运至仓库，直接存放在仓库内禁止在露天场地堆放; 符合. 应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长, 贮存点应有足够的空间, 暂存时间 最长不得超过 60 天,长期贮存时间最长不得超过 1 年。; 项目仓库设施完备，有条件对废旧铅酸蓄电池进行长期贮存，但是最长不会超过一年; 符合. 综上所述，本项目的建设与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》相符。 3、与《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001的符合性 本项目为废矿物油与废旧铅酸蓄电池收集、贮存项目，废矿物油与废旧铅酸蓄电池都属于危险废物。危废的贮存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001执行，本项目与该标准相关的污染控制因素核对表见下表。 表7-2 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性对照表 项目; 建设内容（条件及要求）; 本项目; 符合性分析. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施; 本项目新建专用危险废物贮存设施，仓库为混凝土浇筑地面，设防渗层、有专门的物料收集防泄漏设施; 符合. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存; 本项目在常温常压下不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物; 符合. 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放; 本项目贮存包括废矿物油和废旧铅酸蓄电池的贮存，废矿物油储存与油罐内，废旧铅酸蓄电池置于耐酸耐腐蚀容器中; 符合. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装; 本项目包括两种危险废物，单独存放. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间; 废矿物油油罐顶部与液体表面距离为0.5m; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 均按照要求分别粘贴标签; 符合. 危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价; 按要求执行; 符合. 选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 据《云南省区域地壳稳定性评价图》，全省区域地壳稳定性分为：稳定区、次稳定区、次不稳定区及不稳定区四种区域，拟建场地位于次不稳定区内，项目建筑抗震设防烈度为8度. 设施底部必须高于地下水最高水位; 本项目建设的各项设施均位于所在区域地下水最高水位; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 项目选址不再上述区域内; 符合. 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 项目选址不在上述区域内. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向; 项目选址远离居民中心区且处于下风向. 贮存设施设计原则; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 项目贮存仓库满足上述要求; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置; 项目贮存仓库满足上述要求; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口; 项目贮存仓库满足上述要求; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 项目贮存仓库满足上述要求; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一; 项目贮存仓库满足上述要求; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 项目按要求设置; 符合. 堆放; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒; 防渗防腐措施采用防水混凝土浇筑主体，防水水泥砂浆抹面，施工缝采用外贴式防水涂料，严禁出现裂缝；设置人工防渗层，采用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；衬层上层铺设混凝土保护层至少2mm厚的环氧树脂; 符合. 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定; 按要求堆放; 符合. 衬里放在一个基础或底座上; 按要求放置; 符合. 衬里要能够覆盖危险废物或其可溶出物可能涉及到的范围; 能覆盖危险废物及其可溶物; 符合. 衬里材料与堆放危险废物相容; 相容; 符合. 危险废物堆要防风、防雨、防晒; 危险废物堆放于仓库内，满足防风、防雨、防晒要求; 符合. 不相容的危险废物不能堆放在一起; 废矿物油和废旧铅酸蓄电池分别存放于不同仓库; 符合. 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统; 设计有电解液收集池; 符合. 运行与管理; 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册; 本项目收集的危险废物进场后进行检验，并登记注册; 符合. 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物; 本项目不接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物; 符合. 每个堆间应留有搬运通道; 项目设置安全搬运通道; 符合. 不得将不相容的废物混合或合并存放; 本项目废矿物油与废旧铅酸蓄电池分别存放于不同的仓库; 符合. 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期; 公司台账应对废矿物油和废旧铅酸蓄电池的来源、数量、特性、包装容器的类别和入库日期进行明确的记录; 符合. 必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换; 公司会组织人员定期对贮存设施进行检查，若发现破损，及时采取措施; 符合. 危险废物贮存设施必须按规定设置警示标志; 项目将按要求设置警示标志; 符合. 安全防护与监测; 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏; 项目周围设置围墙; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施; 项目将配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设置了应急防护设施; 符合. 按国家污染物管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 当地环境监测占公司或者环境监测站将定期对项目区进行监测; 符合. 综上所述，本项目的建设与《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001相符。 4、与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012的符合性 本项目为废矿物油及废旧铅酸蓄电池储存项目，根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012要求，本项目只针对其收集、贮存进行符合性分析，分析如下： 表7-3 符合性分析对照表 项目; 规范要求; 项目条件; 符合性. 一般要求; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等; 本项目现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作；; 符合. 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行; 本项目建成运营后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 本项目建成运营后，业主单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 本项目建成运营后，业主单位将编制完善应急预案。应急预案编制参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运输的相关内容符合交通行政主管部门的有关规定。同时，业主单位针对危险废物收集贮存运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 符合. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发［2006］50号）要求进行报告。（2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服并佩戴相应的防护用具。; 废矿物油与废旧铅酸蓄电池在收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，业主单位及相关部门根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发［2006］50号）要求进行报告。 （2）立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员受过专业培训，穿着防护服并佩戴相应的防护用具; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别; 本项目按标准对废矿物油及废旧铅酸蓄电池进行鉴别。; 符合. 收集; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 本项目建成运营后，将根据废矿物油与废旧铅酸蓄电池在芒市及周边的产生特点来制定收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产及个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 符合. 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 本项目建成运营后，业主单位将制定详细的操作规程包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具和口罩等。; 项目工作人员根据工作需要会配备必要的个人防护装备。; 符合. 危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。; 本项目建成运营后会采取相应的防护措施。; 符合. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： （1）包装材质与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 （2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 （3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 （4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。 （5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 （6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 项目运行后，业主单位会根据实际情况来确定危险废物的包装形式。; 符合. 危险废物的收集作业应满足如下要求： （1）应根据收集设备、运转车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 （2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 （3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 （4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 （5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; 废矿物油及废旧铅酸蓄电池收集作业满足如下要求： （1）根据收集设备、运转车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 （2）作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 （3）收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 （4）危险废物收集参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 （5）收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，消除污染，确保其使用安全。; 符合. 危险废物的内部转运作业应满足如下要求： （1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （2）危险废物内部转运应作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 （3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。; 本项目无内部转运作业。; 符合. 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。; 项目运行后按要求执行包装措施。; 符合. 贮存; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 本项目包括废矿物油与废旧铅酸蓄电池的贮存。所对应的贮存设施为：拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 本项目贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施和消防设施。; 配备; 符合. 贮存危险废物时应按照危险废物的特性进行分区贮存，每个贮存区区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目涉及废矿物油与废旧铅酸蓄电池的贮存，两种危险废物分别贮存在不同的仓库。贮存仓库设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 符合. 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导静电的接地装置。; 按要求配备。; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。; 建立台账，加强管理.; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的危废种类和特性设置标志。; 按要求执行; 符合. 危险废物贮存设施的关闭应按照CB18597-2001《危险废物贮存控制标准》和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 关闭按要求办理相关手续; 符合. 综上所述，本项目的建设与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》HJ2025-2012相符。 五、施工期环境影响分析 1、废气 项目在施工期间建筑材料的运输、堆放，混凝土的制备过程中，会产生一定量的粉尘、NOx、CO等污染物，对周围环境产生一定的影响。另外，施工的建筑垃圾堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场尘土飞扬，对周围的大气环境有一定影响。为了减少施工扬尘对周围环境的影响，施工方在施工期间，应合理安排工作时段，对施工场地洒水，建筑废物集中堆放，及时清运；水泥、沙土等施工材料应堆放在指定的地点，并在干旱季节进行覆盖，减少扬尘；施工建筑物立面用草席及安全网全封闭施工，减少粉尘的传播和飞扬；对运输材料的车辆进行遮盖，严禁超载，减少抛撒；使施工期间扬尘对大气环境的影响降到最小。 在施工过程中，运输车辆等燃油设备均会产生一定量的燃油废气。废气中主要含有CO、NOx、碳氢化合物等。由于项目施工作业为露天施工，周边居民点距本项目较远，施工区域通风扩散条件较好，燃油废气产生后可很快得到自然稀释扩散，且随施工结束，影响亦消失。故对周边居民点及环境影响较小。 2、废水 在施工过程中产生的废水主要包括施工废水和生活废水。 施工废水主要来源于混凝土养护及施工机械冲洗废水，施工废水每天产生量约1m3，经简单沉淀处理后回用于砂浆用水以及施工现场浇洒降尘，施工废水不外排。 工程施工期间不设置施工营地，废水主要来自施工人员产生的废水，施工期生活污水量为0.08m3/d。施工期设置临时沉淀池，污水沉淀后回用于施工，不外排。 综上所述，项目施工期无废水排放，对区域地表水无影响。 3、施工期声环境影响分析 根据工程分析，施工期噪声主要来自于施工作业机械，噪声源强一般超过90dB（A），特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过GB12532-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 项目周边设有潞西金矿员工宿舍区。由于项目距离周边环境保护距离较近，因此在施工过程中，要注意对施工噪声采取一定的防范措施。施工期间，严禁场地内进行夜间施工（22：00-6：00），施工单位应合理安排施工时间，在保证施工质量的前提下高效地完成施工活动，缩短施工时间，施工单位应选用低噪声、较先进的施工设备，从源头上控制噪声排放，可安装减震垫和消声器，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。 噪声主要由施工期运作的机械产生，其特点是突发性和间歇性。建筑施工单位合理安排施工时间，施工一般在昼间进行；对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件震动或消声器损坏而加大设备工作时的声级；合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场的同一地点安排大量的高噪声设备，造成局部声级过高；加强施工管理，实施文明施工。采取有效的减噪措施后，施工期噪声对项目区域环境影响不大。 施工期严格执行以上措施，可从一定程度达到减噪，降噪的效果；强化施工期噪声环境管理，可进一步减少施工噪声对周围居民的影响，环评认为，建设期噪声会随施工结束而停止，采取以上措施后建设期噪声影响在可接受范围内，对潞西金矿宿舍区及周边环境影响较小。 4、施工期固废环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为场地平整产生的土石方，施工人员的少量生活垃圾及建筑垃圾。 项目范围内土地较为平整，开挖量较少。施工期产生土石方、表土剥离、建筑垃圾共计2600m3，其中，土石方开挖2300m3，建筑垃圾20m3，表土剥离300m3。本项目建设期共回填、利用土石方量为2600m3，其中回填量为2300m3，剥离表土300m3全部用于后期绿化覆土；20m3建筑垃圾全部运往当地住建部门要求的堆存点。 场地平整产生的石方全部用于场区东南侧低洼空地平整硬化回填，剥离表土全部用于后期绿化覆土，土石方可以做到挖填平衡。整个施工期不产生永久弃渣。 施工中产生的生活垃圾量为5kg/d，主要成分为有机物和塑料袋等包装物，在项目区内设一个固定的地点进行统一堆放，定期清运按照当地环卫部门要求处置。 综上所述，建筑材料、废弃土石方及生活垃圾得到妥善处理，当施工结束后施工影响也随之消除，施工期固体废弃物对周边环境产生的影响较小。 六、运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，项目的大气污染源主要是运输车辆尾气、油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃以及硫酸雾。 （1）运输车辆尾气 车辆进出项目区排放的汽车尾气，主要有害成分是CO、NOx、颗粒物和氮氧化合物。本项目车辆进出停车场时为怠速行驶，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释等特点，正常情况下，汽车废气对环境空气的影响轻微。 （2）非甲烷总烃 本项目废气主要来源于废矿物油在储存和装卸过程中非甲烷总烃的无组织排放。废矿物油的饱和蒸汽压较低，在常温下不易挥发。废矿物油卧式储罐放置于封闭仓库内，静止储存损耗量较小，加强通排风即可。 本次环评采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式对非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算。 本次预测参数如表7-4： 表7-4 非甲烷总烃预测参数 污染源类型; 排放高度（m）; 面源长（m）; 面源宽（m）; 排放速率（t/a）. 面源; 5; 17.8; 13; 0.05. 环境空气影响预测结果见表7-5。 表7-5 无组织排放非甲烷总烃估算模式计算结果（NMHC） 距源中心下风向距离（m）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）. 10; 0.04; 0.001425. 50; 0.18; 0.007369. 100; 0.18; 0.007163. 100; 0.18; 0.007163. 200; 0.17; 0.006749. 300; 0.13; 0.005093. 400; 0.09; 0.00368. 500; 0.07; 0.00274. 600; 0.05; 0.002114. 700; 0.04; 0.00168. 800; 0.03; 0.001384. 900; 0.03; 0.001164. 1000; 0.02; 0.0009953. 1100; 0.02; 0.0008655. 1200; 0.02; 0.0007615. 1300; 0.02; 0.0006765. 1400; 0.02; 0.0006061. 1500; 0.01; 0.000547. 1600; 0.01; 0.0004969. 1700; 0.01; 0.0004539. 1800; 0.01; 0.0004167. 1900; 0.01; 0.0003844. 2000; 0.01; 0.0003559. 2100; 0.01; 0.0003321. 2200; 0.01; 0.0003108. 2300; 0.01; 0.0002917. 2400; 0.01; 0.0002745. 2500; 0.01; 0.000259. 根据上表估算结果，项目污染物的最大落地浓度为0.007369 mg/m3，位于污染源下风向50m处。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放标准，项目产生的废气对环境影响较小；同时根据估算结果可以看出，项目产生的废气对项目所在区域的环境空气质量影响较小。 为进一步减小无组织排放废气对周围环境的影响，本次评价从加强企业环境管理方面提出如下防治措施： ①对油罐及其相关附属设备（如管线、阀门等）每年应彻底检查两次，做到气密性符合要求，并应定期检修，以避免由于检修不及时，密封不严而造成泄漏。 ②合理调度、集中储存。应尽量提供油罐组的装满程度，在存油量不足的情况下应集中储存在少数油罐中。这样，高液位储罐呼出气的浓度虽然大，但小呼吸气量较少，低液位储罐的呼气量虽大，但呼出气浓度较低，其综合效果是罐组小呼吸损耗较少。实践表明，在存油量与油罐容积比一定时，将油品集中储存，呼吸损耗最小。 ③适时作业。为使大小呼吸相互抵消，应在每天大气温度上升阶段发放成品油。对于同一座储罐，应尽量缩短发油与再进油之间的时间间隔，以降低呼出气的油气浓度，减少大呼吸损耗。油罐的人工检尺作业，应尽可能安排在油罐内外压差最小的清晨或傍晚进行。采用油罐自身循环方式进行油品调合时，应在正午前一段时间进行，这样可通过循环降低油面温度，抑制油品蒸发。 通过采取以上措施，可有效防止油品装卸损耗，进一步减少非甲烷总烃无组织排放。 项目区无组织产生的非甲烷总烃以无组织形式排放，其排放浓度预测见表7-5。废矿物油收集中转点属于非封闭场所，油罐大小呼吸挥发的非甲烷总烃很快在大气环境中扩散，污染物排放浓度均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，即：周界非甲烷总烃≤4.0mg/m3。项目油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃对周围大气环境影响是轻微的。 （3）硫酸雾 项目收集的废旧铅酸蓄电池以各社会产生点更换的完整免维修型铅酸蓄电池为主，密封性较好，破损的概率较小。本项目重点考虑卸车、暂存，暂存过程考虑到搬卸过程中的外力碰撞、电池老化破损等产生的少量硫酸雾。根据铅酸蓄电池的组成，铅酸蓄电池内电解液的含量约为7%，，预计铅酸蓄电池发生泄漏概率为0.1%。经工程分析计算：硫酸挥发量为0.057kg/h，产生时间按每年200小时计算，硫酸雾产生量约0.0114t/a。 本次环评采用HJ2.2-2008推介的SCREEN3模式对非甲烷总烃下风向的轴线浓度进行计算。 本次预测参数如表7-6： 表7-6 硫酸雾源强参数一览表 污染物; 排放速率; 面源. 硫酸雾; 0.057kg/h; 长度; 宽度; 高度. 20m; 10m; 5m. 计算结果见表7-7。 表7-7 计算结果 距源中心下风向距离（m）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）. 10; 2.02; 0.02425. 100; 6.63; 0.07957. 200; 5.96; 0.07149. 300; 4.32; 0.05181. 400; 3.09; 0.03705. 500; 2.29; 0.02748. 600; 1.76; 0.02115. 700; 1.40; 0.01682. 800; 1.15; 0.01384. 900; 0.97; 0.01162. 1000; 0.83; 0.009929. 1100; 0.72; 0.008637. 1200; 0.63; 0.007601. 1300; 0.56; 0.006755. 1400; 0.50; 0.006053. 1500; 0.46; 0.005465. 1600; 0.41; 0.004963. 1700; 0.38; 0.004533. 1800; 0.35; 0.00416. 1900; 0.32; 0.003836. 2000; 0.30; 0.003552. 2100; 0.28; 0.003313. 2200; 0.26; 0.003101. 2300; 0.24; 0.00291. 2400; 0.23; 0.002739. 2500; 0.22; 0.002584. 根据表7-7的估算结果，项目污染物的最大落地浓度位于污染源下风向100m处，为0.07957mg/m3。本项目产生的少量硫酸雾排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的无组织排放监控浓度限值（1.2mg/m3）。综上，本项目产生的硫酸雾对周围环境大气影响是轻微的，不会对周围环境产生较大影响。 （4）对关心点的影响分析 最近关心点潞西金矿宿舍区位于项目东北面60m，位于项目污染物的最大落地浓度影响范围内，项目产生废气将会对潞西金矿宿舍区职工产生一定影响，本次环评提出厂界周围加强绿化，种植滞尘性较强的树种，形成隔尘带。宿舍区虽然位于项目区侧下风向，但地理位置较高，且项目区大气扩散条件较好，经沿途植被吸附，可以有效降低对潞西金矿宿舍区住宿人员的影响，其他居民点距离较远，本项目产生废气对其影响较小 （5）大气环境防护距离 根据表7-5以及表7-7计算结果，显示各距离下污染物均无超标点，本项目不需要设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 （1）正常工况地表水环境影响评价 正常情况下本项目不产生生产废水，只产生生活废水。项目运营期间，厂区不设食宿及厕所。员工粪便污水依托潞西金矿宿舍区已有旱厕收集处置，其他日常废水经收集沉淀后回用于场地的降尘和绿化，不外排。项目排水系统实行雨污分流；正常情况下项目产生废水对地表水影响不大。 （2）非正常工况地表水环境影响评价 非正常工况下，考虑最不利情况，两个储罐同时发生泄漏，废矿物油汇流形成的废水排放会对周边地表水环境造成负面影响。为避免拟建项目非正常排放对地表水体的影响，评价要求新建事故池，事故池紧邻设置，储罐最大总容积为100m3，考虑工程实际，事故池有效容积100m3，对非正常工况下泄漏的废矿物油进行收集，待事故排除后再将收集的废物矿物油转至油罐储存，尽量杜绝事故排放的发生。 综上，本项目运营对区域地表水环境影响较小。 3、地下水保护及防渗措施 项目为废矿物油与废旧铅酸蓄电池仓储项目，项目运营期对地下水的影响主要为废矿物油和废旧铅酸蓄电池产生的废电解液下渗对地下水产生影响。为防止项目污染物下渗迁移对地下水产生影响，本次评价拟采用分区控制措施保护地下水。 （1）分区防渗 分区控制：将场区划分为一般防渗区和简单防渗区，将废矿物油仓库储油罐区、废旧铅酸蓄电池储存仓库（废液收集池）、事故应急池、危险废物暂存间等区域划分为一般防渗区，其他区域划分为简单防渗区域。 表7-8 地下水污染防渗分区 场地; 防渗分区; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 废矿物油仓库储油罐区、废旧铅酸蓄电池储存仓库（废液收集池）、事故应急池、危险废物暂存间; 一般防渗区; 难; 其他; K≤1×10-10cm/s；或参照GB16889执行. 其他区域; 简单防渗区; 易; 其他; 一般地面硬化. 详细防渗要求如下： a.湿电池区废液收集池、事故应急池防渗防腐措施采用混凝土浇筑主体，水泥砂浆抹面，施工缝采用外贴式防水涂料，严禁出现裂缝；设置人工防渗层，采用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；衬层上层铺设混凝土保护层至少+2mm厚的环氧树脂。 b.废矿物油仓库、废铅酸蓄电池仓库、破损检查车间内地面防渗防腐措施采用防水混凝土浇筑主体，防水水泥砂浆抹面，施工缝采用外贴式防水涂料，严禁出现裂缝；设置人工防渗层，采用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；衬层上层铺设混凝土保护层至少+2mm厚的环氧树脂；四周设置堵截泄漏的裙脚（高0.3m），地面与裙脚防水混凝土一体浇筑而成，并设置有渗滤液收集导流系统。 c.厂区内地面全部硬化，基础以下原土夯实，硬化采用防水混凝土浇筑主体。对于混凝土中间的伸缩缝和与建筑物之间的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的。 d.定期进行渗漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化施工期防渗工程的环境监理。 ### （2）项目区周围村庄饮用水情况及影响分析 项目周边村庄饮用水主要为山箐水。而水源点位置均与项目区有山脊相隔，故项目建设对其影响较小。具体影响情况见下表7-9。 表7-9 周边村庄饮用水情况及影响情况一览表 村庄; 饮用水源情况; 位置关系; 影响情况. 上芒岗村; 村庄生活用水均为山箐水，水源点位于三台山长兴寨箐沟。各村架设饮水管线接引至村中。再自流至各家各户。; 水源点位于村庄东南面，最近距离为3.5km。; 水源点与项目区距离较远，且与场区不在同一水文地质单元内，本项目建设营运对其影响几乎无影响。. 南虎村; 水源点位于村庄东南面，最近距离为1.8km。. 拱令村; 水源点位于村庄东南面，最近距离为4.0km。. 勐莫村; 水源点位于村庄东面，最近距离为2.1km。. （3）跟踪监测与管理 由于项目所在区域总体北高，南低，地下水排泄与地形一致，地下水运动受区域侵蚀基准面控制，项目区场址标高约+1305m，位于当地最低侵蚀基准面+1007m以上，高差约+298m，项目区场址基地为侏罗系中统勐戛组基岩裂隙弱含水层，富水性弱。 区域地下水补给来源主要接受大气降水补给，雨季降水80%以上雨水汇流至沟谷排除，仅有部分雨水渗入地层及附近形成渗透补给，旱季渗入地下的大部分雨水又通过蒸发排泄掉，保水能力较差。故受地形和岩层、裂隙产状的控制，造成区域很难形成径流的地下水。 本次评价考虑项目不产生生活污水和生产废水，非正常情况下应急池能够满足应急需求，废矿物油等污染物不会外排，对环境影响较小。 综上所述，在采取以上建议的防渗措施后，项目运营期对周围地下水环境影响不大。 4、声环境影响分析 （1）厂界噪声影响分析 本项目包括废矿物油以及废旧铅酸蓄电池的贮存。噪声来源包括废矿物油贮存仓库的设备噪声以及废旧铅酸蓄电池在装卸过程中产生的噪声。根据类比调查，噪声源强约为65～75dB（A）。 加强场区绿化等措施后，噪声经过植被吸收阻隔、距离衰减后，各侧厂界昼、夜间噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （2）居民点噪声影响 最近关心点潞西金矿宿舍区位于本项目东北面60m，本项目运营产生噪声对其有一定影响，本次环评提出： （1）装卸过程中尽可能做到轻拿轻放，易碰撞点采用橡胶隔垫； （2）加强进出场场区运输车辆的管理，减速慢行，较少鸣笛等； 运输装卸均在昼间作业，在落实本次环评提出以上措施，经过距离衰减，沿途植被阻隔后，对潞西金矿宿舍区影响较小，其他居民点距离较远，本项目运营对其环境影响不大。 综上，在落实本次环评提出的措施，加强场区的植被绿化，项目产生噪声可以得到一定程度衰减，厂界昼、夜间各厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。居民点处噪声值能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类功能区标准，噪声对周围居民的影响较小，可以接受。 5、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 项目运营期场地内工作人员会产生生活垃圾，工作人员为5人，每人每天垃圾产生量按1kg计算，则每天产生的生活垃圾量为5kg，年产生量为1.7t，生活垃圾收集后与潞西金矿生活垃圾一同按照当地环卫部门要求清运处理。这部分固废可以得到妥善处理，不会对环境造成较大影响。 （2）废弃吸油棉、含油锯末、废劳保品 项目运营包括废矿物油的收集、储存，在日常收储转运及清洁环节难以避免会有少量废矿物油的泼洒，根据废矿物油的特性，废矿物油极易造成对水环境的污染，因此泼洒出来的废矿物油不宜使用水来清洗，本项目对于泼洒于地面的废矿物油采取锯末吸油对于收集设备的日常清洁采取吸油棉擦拭清洁，杜绝水的使用。本项目在日常运营过程中，产生的废弃吸油棉及含油锯末量约为0.5t/a。项目员工日常穿着的工作服、帽子、手套、口罩等产生的废劳保品产生量约为30kg/a。这部分固体废物属于危险固废，集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001要求设置的危险废物暂存间进行贮存，并设置明显标识。本项目产生的废弃吸油棉、含油锯末、废劳保品收集暂存后委托具有危险固废处理资质单位进行回收，并根据危险固废处理规程规范化处置，处置率100%，因此这部分固废对环境造成的影响较小。 （3）废电解液 最不利情况下，电解液泄漏量为2.058kg/d，0.7t/a。本次评价要求将破损废旧铅酸蓄电池内的废电解液集中收集储存，后交由有资质单位进行处理。处置率100%，对外环境影响不大。 （4）浮油及收储罐底油 项目厂区内跑冒滴漏的废油，经雨水冲刷后会形成浮油，环评要求厂区内雨水沟末端设置隔油池，对雨水进行隔油处理，隔油池使用一段时间后，应定期进行清掏。这部分废油属于危险废弃物，应使用小油桶进行收集，并暂存于危废暂存件。项目废矿物油收集使用的储罐会在底部形成部分底油，可定期对储罐进行清理，储罐底油产生量较少，约为0.5t/a，可统一收集后交由有资质单位处理。这部分废物得到妥善处理，对环境影响较小。 综上，本项目产生固体废物均得到有效处置，处置率100%，对环境影响较小。 七、环境风险分析 建设项目在建设期间和运营期间，存在潜在的危险和有害因素，可能发生突发性的事件或事故，如引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸等，对人身安全与环境造成不良影响。因此必须对建设项目进行环境风险评价，对这种损害的影响提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故度、损失和环境影响达到可接受水平。评价工作重点是事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和预防。 1、重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）中辨识重大危险源的依据和方法，对本项目所有危险源进行识别，判别方法如下：单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定位重大危险源。单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、…qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1、Q2、…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 本项目涉及的物料及其危险性见下表。 废矿物油： 表7-11 废矿物油性质及其危险特性 物质名称; 废润滑油; 废机油. 性状; 液体; 液体. 闪点，℃; ≥200; ≥200. 自燃温度，℃; ≥300; ≥300. 凝点，℃; ≤35; ≤35. 火灾危险类别; 丙B; 丙B. 危险品毒性分级; 低毒; 低毒. 《职业性接触毒性危险程度分级》（GB5044-85）; Ⅳ轻度危害; Ⅳ轻度危害. 废旧铅酸蓄电池： 表7-12 电池主要成分的理化性质和毒性 物质名称; 硫酸; 铅. 性状; 液态; 固态. 比重; 1.83; 11.34. 燃点; /; /. 闪点; /; /. 沸点，℃; 328; 1620. 危险特性; 一般毒物; 一般毒物. LD50（mg/kg）; 80; 70. 毒物分级; Ⅱ; Ⅱ. 本项目主要涉及废矿物油以及废旧铅酸蓄电池的储存，不涉及深加工活动。项目废矿物油最大储存量为80t，废旧铅酸蓄电池最大储存量为30t，则废电解液的量约为0.7t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）的规定，废矿物油贮存临界量为200t，废电解液贮存临界量为50t，则上式的计算结果为0.442，小于1，本项目不构成重大危险源。 2、环境风险防范措施 （1）废矿物油 本项目收集贮存的废矿物油均设置在储罐容器内进行临时贮存，安全措施为设置事故收集池对物料泄漏进行有效围堵收集，同时事故情况下可以进行暂时收集泄漏物质，以免液态物料泄漏扩散，污染环境。 因此，为安全考虑，根据废矿物油收集库房内部结构的实际情况，环评要求新建一座事故收集池，容积为100m3，可以满足安全储存要求。在项目储罐发生泄漏时，废油可以临时暂存于事故池内，保证泄漏的废油不流出项目场地，避免对周围环境造成影响。项目运营过程中，如果发现输送管道破损，应立即关上阀门，停止废油的输送，并使用油桶对破损处流出的废油进行收集，及时处理，日常运行过程中也应加强管道设备、阀门、油罐等的检修，降低发生风险事故的概率。在采取上述措施后，项目本单元造成的环境风险影响可以得到控制和减轻。 （2）废旧铅酸蓄电池 废旧铅酸蓄电池贮存过程事故风险主要是因事故泄漏或遭雷击而造成的火灾、水质污染等事故，时安全生产的重要方面。废旧铅酸蓄电池必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。根据消防部门的要求配置消防设施。加强工作人员危险品贮存、使用防范事故的常识教育，明确各岗位的职责，实行事故防范的岗位责任制。危险废物贮存主要要求见表7-2和7-3。 3、事故应急预案 根据原国家环保总局（90）环管字057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》要求，通过对事故的风险评价，生产运营企业在投产前，应制定详细的防止重大环境污染事故发生应急预案、消除事故隐患的措施及应急处理办法。2010年国家环境保护部发布了《石油化工企业环境应急预案编制指南》，参照该编制指南，项目可能造成环境风险的突发性事故应急预案纲要见表7-13。 表7-13 应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 编制目的; 明确预案编制的目的、要达到的目标和作用等. 编制依据; 明确预案编制所依据的国家法律法规、规章制度，部门文件，有挂行业技术规范标准，以及企业关于应急工作的有关制度和管理办法等. 适用范围; 规定应急预案适用的对象、范围，以及环境污染事件的类型、级别等. 事件分级; 参照《国家突发环境事件应急预案》. 工作原则; 明确应急工作应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则. 应急预案关系说明; 明确应急预案与内部企业应急预案和外部其他应急预案的关系，并辅相应的关系图，表述预案之间的横向关联及上下衔接关系. 2; 组织机构与职责; 组织机构; 明确应急组织机构的构成. 职责; 规定应急组织体系中各部门的应急工作职责、协调管理范畴、负责解决的主要问题和具体操作步骤等. 3; 预防与预警; 危险源监控; 明确对区域内容人员引发重大突发环境事件的危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防. 预防与应急准备; 明确应急组织机构成员根据自己的职责需开展的预防和应急准备工作. 监测与预警; 1.应按照早发现、早报告、早处置的原则，对重点排污口进行例行监测 2.根据企业应急能力情况及可能发生的突发环境事件级别，有针对性地开展应急监测工作. 4; 应急 响应; 响应流程; 根据所编制预案的类型和特点，明确应急响应的流程和步骤，并以流程图表示. 分级响应; 根据事件紧急和危害程度，对应急响应进行分级. 启动条件; 明确不同级别预案的启动条件. 信息报告与处置; 明确24小时应急值守电话、内部信息报告的形式和要求，以及事件信息的通报流程；明确事件信息上报的部门、方式、内容和时限等内容；明确事件发生后向可能遭受事件影响的单位，以及向请求援助单位发出有关信息的方式、方法. 应急准备; 明确应急行动开展之前的准备工作，包括下达启动预案命令、召开应急会议、各应急组织成员的联席会议等. 应急监测; 明确紧急情况下企业应按事发地人民政府环保部门要求，配合开展工作。明确应急监测方案，包括污染现场、实验室应急监测方法、仪器、药剂。突发环境事件发生时企业环境监测机构要立即开展应急监测，在政府部门到达后，则配合政府部门相关机构进行监测. 现场处置; 1.水环境污染事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型、可控性、严重程度、影响范围及水环境状况等，需确定以下内容： （1）可能受影响水体情况说明，包括水体规模、水文情况、水体功能、水质现状等； （2）制定监测方案，开展应急监测； （3）事件发生后，切断污染源的有效方法及泄漏至外环境的污染物控制、削减技术方法说明； （4）制定水中毒事件预防措施，中毒人员救治措施； （5）需要其他措施的说明（如其他企业污染物限排、停排，调水，污染水体疏导，自来水厂的应急措施等）； （6）跨界污染事件应急处置措施说明； （7）其他说明 2.有毒气体扩散事件现场处置 根据污染物的性质及事件类型，事件可控性、严重程度和影响范围以及风向、风速和地形条件等，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2）制定气体泄漏事件所采取的现场洗消措施或其他处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4）制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域企业、单位、社区人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所； （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明 3.危险化学品及危险废弃物污染事件现场处置 根据危险化学品和危险废弃物的性质、污染严重程度和影响范围，需确定以下内容： （1）切断污染源的有效措施； （2）制定防止发生次生环境污染事件的处置措施； （3）明确可能受影响区域及区域环境状况； （4）制定监测方案，开展应急监测； （5）可能受影响区域人员疏散的方式和路线、基本保护措施和个人防护方法； （6）临时安置场所； （7）周边道路隔离或交通疏导方案； （8）其他说明 4.受伤人员现场救护、救治与医院救治 受伤人员现场救护、救治与医院救治依据事件分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： （1）可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； （2）应急抢救中心、毒物控制中心的列表； （3）国家中毒急救网络； （4）伤员的现场急救意识. 5; 安全防护; 应急人员的安全防护：明确事件现场的保护措施； 受灾群众的安全防护：制定群众安全防护措施、疏散措施及患者医疗救护方案等。防止人员中毒或引发次生环境事件. 6; 次生灾害防护; 制定次生灾害防范措施，现场监测方案，现场人员撤离方案. 7; 应急状态解除; （1）明确应急终止的条件； （2）明确应急终止的程序； （3）明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估的方案. 8; 善后处理; 明确受灾人员的安置及损失赔偿方案； 配合有关部门对环境污染事件中的长期环境影响进行评估； 明确开展环境恢复与重建工作的内容和程序. 9; 应急保障; 应急保障计划、应急资源、应急物资和装备保障、应急通讯、应急技术、其他保障. 10; 预案管理; 预案培训、预案演练、预案修订、预案备案. 4、环境风险评价小结 本项目包括废矿物油及废旧铅酸蓄电池的贮存，主要环境风险是废油泄漏事故和废旧铅酸蓄电池的电解液的泄漏。业主要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 项目建成运行后，建设单位应该根据项目区实际情况编制“环境风险应急预案专题报告”到相关部门进行备案。

表八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 |  | 扬尘 | 视天气情况对施工场地适量洒水降尘 | 对环境影响轻微 |  |
|  |  | 施工机械和运输车辆 |  | 尾气 | 自然扩散 | 少量排放，环境影响小 |  |
|  | 营 运 期 | 运输车辆 |  | 燃油废气、扬尘 | 自然扩散 | 绿化、自然扩散后，对环境影响较小 |  |
|  |  | 废矿物油贮存仓库 |  | 非甲烷总烃 | 加强库房通风环境，减少废油转运过程中的滴漏 | 符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放标准 |  |
|  |  | 废旧铅酸蓄电池贮存仓库 |  | 硫酸雾 | 在进库时做好前期工作，进库后加强管理 | 符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放标准 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 |  | 施工废水 | 收集沉淀后回用，不外排 | 对环境影响较小 |  |
|  |  | 施工人员 |  | 生活污水 | 收集沉淀后回用，不外排 |  |  |
|  | 营 运 期 | 值班人员；项目场地 |  | 生活污水；废矿物油、废电解液 | 废水收集沉淀后回用；地面采取防渗措施设置人工防渗层，采用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。防渗区域包括废矿物油仓库储油罐区、废旧铅酸蓄电池仓库、废液收集池、事故应急池 | 对环境影响较小 |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 |  | 回收处理或转移至潞西金矿内专用堆场再做利用 | 对环境影响较小 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 集中收集后交由当地环卫部门处置 |  |  |
|  | 营 运 期 | 值班人员 |  | 生活垃圾 | 通过垃圾收集桶收集后，委托环卫部门每天进行清运处理 | 100%处置，对环境影响较小 |  |
|  |  | 废矿物油贮存仓库 |  | 废弃吸油棉、含油锯末，浮油及收储罐底油 | 集中收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质公司处置 |  |  |
|  |  | 废旧铅酸蓄电池 |  | 废劳保品、废电解液 |  |  |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工设备 运输车辆 | 交通噪声、设备噪声等 |  | 施工挡墙、优化施工方式、禁止夜间施工、距离衰减等 | 达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 |  |
|  | 营 运 期 | 运输车辆及设备 | 车辆噪声、设备噪声、货物装卸噪声 |  | 建筑隔声，合理安排运输车辆进出时间 | 达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 |  |
|  |  | 废旧铅酸蓄电池装卸 |  |  | 建筑隔声和减震、设备间隔声、合理布局、距离衰减、绿化吸收等 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 采取围挡施工，施工中严格控制施工用地，加强施工管理，减少施工对周边植被的扰动及破坏，施工结束后及时进行植被恢复，选用符合当地气候条件的常绿树种，运营期间加强对植被恢复情况的巡视。经过多年的人为活动影响，场区无大型野生动物，动物已习惯本项目的及人类活动的干扰，能较快适应；项目占地较少，占地类型为多为旱地，采取以上措施可有效减少对周边生态的影响；故本项目建设对周边动植物及生态环境影响较小，可以接受。 |  |  |  |  |  |  |

表九结论与建议

一、结论 本项目为废矿物油及废旧铅酸蓄电池贮存，属于再生资源回收利用产业化的收储环节，项目位于潞西金矿内，项目用地属于工业用地。 通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于鼓励类三十八大条中二十八小条再生资源利用产业化。符合国家产业政策。 2、选址合理性 项目位于德宏州芒市潞西金矿内，属于工业区，本项目所经营的行业与实际用地性质相符，环境相容。 建设项目厂址及周围200m范围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产。不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其他需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。 根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，项目区地质结构稳定，周边地理位置优越，交通便捷。项目周边无大污染源，本项目场址所在地德宏州芒市三台山乡勐丹村常年主导风向为西南风，处于芒市市区的下风向。周边居民区较为分散，场址下风向最近居民点是上芒岗村，距项目场址所在地约1.3km，距离较远，符合危险废物贮存设施选址应位于居民中心区常年最大风频的下风向的要求。 综合分析，项目选址较为合理。 3、施工期环境影响结论 （1）大气环境影响结论 施工期废气主要为施工扬尘、燃油废气通过加强施工场地的管理，适时适量对施工场地进行洒水降尘，施工期废气对周围环境的影响较小，随着施工期的结束，对环境的影响也消失。 （2）水环境影响结论 项目施工期废水主要为施工废水及生活污水，经收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘，施工期无废水外排，对周围水环境不会产生影响。 （3）声环境影响结论 项目建设单位合理安排施工时间，夜间不得进行施工活动，且加强施工期环境监理，做到文明施工，同时对高噪声施工设备进行隔声减震处理，减小项目施工噪声对周边环境的影响。还应加强对施工车辆进出管理，做到噪声不影响周围的人员。采取以上措施，施工期对声环境影响较小。当施工期结束后，其影响也随之消失。 （4）固体废弃物影响结论 本项目产生的土石方大部分回填，其余可作为厂区道路垫料利用及绿化用土，无弃方外排。建筑垃圾可用的回收使用，不可用的运至矿区专用堆场。生活垃圾收集后，定期清运至垃圾处理站，各固体废物均做到合理处置，对周围环境无大的影响。 综上所述，施工期产生的污染物，对本项目附近区域的空气环境、声环境、地表水环境的影响是轻微的，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响是可以接受的，而且是暂时的、局部的，随施工的结束而消失。 4、运营期环境影响结论 （1）大气环境影响结论 本项目废气主要是储油罐大小呼吸产生的非甲烷总烃以及废旧铅酸蓄电池仓库产生的硫酸雾，均为无组织排放，产生量较小，且项目周围空气扩散条件好。经预测，排放浓度远低于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放标准，对环境影响较小。 （2）水环境影响结论 运营期产生的废水主要是值班人员生活废水。项目厂区厕所依托潞西金矿员工宿舍区已有厕所。其他生活废水收集沉淀后回用于场地洒水降尘和绿化，不外排。 （3）固体废物影响结论 本项目产生的固体废物包括生活垃圾，废弃吸油棉、含油锯末、废劳保品，废电解液，浮油及收储罐底油。日常生活垃圾统一收集后按照当地环卫部门要求定期清运；废弃吸油棉、含油锯末、废劳保品，废电解液，浮油及收储罐底油都属于危险废物，暂存于危废暂存间后交由有资质公司处置。本项目产生的固废均能得到有效处置，不外排，对周边环境影响很小。 （4）声环境影响结论 本项目包括废矿物油以及废旧铅酸蓄电池的贮存。噪声来源包括废矿物油贮存仓库的设备噪声以及废旧铅酸蓄电池在装卸过程中产生的噪声。根据类比调查，噪声源强约为65～75dB（A）。通过墙体阻隔后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类要求。对周围环境影响不大。 综上所述，项目符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行；项目产生的废水、噪声、废气、固废得到合理处置；固废处置率达到100%。项目产生的污染物在采取有效措施治理后对环境影响较小，从环境保护的角度看，项目的建设是可行的。 二、措施 1、废气 项目应定期对废矿物油储存仓库通风设备进行维修保养，加强厂房的通风，避免应通风设备故障而引起非甲烷总烃废气浓度超标排放，影响周围环境；确保废旧铅酸蓄电池仓库的负压抽风装置的正常运行。强化员工操作熟练程度。 2、废水 员工在场地内产生的生活废水经收集沉淀后用于厂区洒水降尘、绿化，不外排。 项目废油储运设施的清洁及清洗不得使用水进行清洁，应使用吸油棉及锯末进行擦拭清洁，以免造成二次污染。 项目场地周边设置截排水沟，并在截水沟末端设置隔油池，对场地雨水进行隔油预处理。 3、噪声 为了达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类要求，须采取以下几种措施：对设备安装减震措施，合理安排工作时间，禁止噪声扰民和环境污染纠纷问题的发生。 4、固体废弃物 项目产生的生活垃圾由当地环卫部门定期清运处理；项目产生的危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001建设危险废物暂存设施进行定点堆放，委托具有处理危废资质的单位进行回收，不得随意丢弃，防止二次污染。 5、生产设备 项目生产过程中使用的生产设备须符合国家相关的产业政策，不得使用目前国家禁止使用的落后生产设备，应尽量采用具有先进工艺的生产设备。 6、消防 应按消防有关规定做好防范工作。 总结论 拟建项目不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区。场地的选址符合相关规范和文件的要求，选址合理。符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；项目在运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，从环保角度来看，该项目建设是可行的。 三、建议 1、对员工进行基本的环保知识培训，增强环保意识，做到废物量和能耗最小化。 2、项目运行后必须规范收储流程，加强现场的安全和管理，消除和杜绝安全隐患。 四、环境监察计划 为加强对项目环境监管，建设单位及运行单位应设1名兼职的环保工作人员，并着重做好环境管理工作，加强环保法规教育和技术培训，提高各级领导及广大职工的环保意识，组织落实各项环境监测计划、各项环境保护措施，规范建立环保相关台账资料，规范各项环境管理制度。 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。项目环境监察计划见表9-1。 表9-1 环境监察计划一览表 环境影响; 环保措施要求; 执行 单位; 监督管理部门. 噪声; （1）选用低噪声设备，加强施工作业人员的噪声防护； （2）控制作业时间，严禁夜间（22：00~06：00）使用高噪声设备作业，避免扰民现象发生。; 施工单位、德宏州清泉环保科技有限公司; 芒市环境保护局. 扬尘; （1）施工现场、道路适时洒水、降尘； （2）运输材料车辆要用篷布遮蔽或袋装运输； （3）储存区安装换气窗，植被绿化；. 废水; （1）施工废水经沉淀处理后全部回用； （2）生活污水处理后全部回用于场区洒水降尘及绿化； （3）设置事故收集池，并按照要去对相关区域进行防渗处理；. 固体废物; （1）土石方全部回填，无弃渣产生； （2）生活垃圾统一收集后，按当地环卫部门要求处置。 （3）危险废物暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置。. 生态破坏; 严格控制对征地范围以外土地、植被的压占和破坏，后续场区植被绿化恢复；. 环境监理制度; （1）制定建设期环境工程和水土保持工程监理制度，并与施工单位组织落实； （2）编制环保工程监理实施细则，要求环境监理人员应同其他专业监理人员同时进场； （3）按照本报告表与环保设施竣工验收清单内容开展建设期的环境监理、监测和检查工作；. 五、环境监测计划 环境监测是项目环境保护的组成部分，也是一项规范化制度，通过监测分析，资料整理，编制报表，建立监测档案，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。针对本项目排污特点，制订监测计划，具体见表9-2。 为便于项目的环境管理，现将本项目监测计划列于表9-2。 表9-2 环境监测计划一览表 监测项目; 监测因子; 执行标准. 噪声; 监测项目：Leq（A）； 监测点位：场界四周； 监测频率：每年监测一次，每次监测两天，每天昼夜各一次；; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 废气; 监测点位：储罐区 监测项目：非甲烷总烃、硫酸雾； 监测频率：按环境监测技术规范执行；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求；. 六、环保竣工验收一览表 本工程所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，项目投入运营前，同时配套环境保护设施已投入正常运行的情况下，建设单位应当依据环评文件及其审批意见，应编制建设项目环境保护设施竣工验收文件，并按照相关要求规定自行组织验收，竣工验收通过后，才可正式运营。验收报告需向社会公开，并向环境主管部门备案。竣工验收要求见表9-3。 表9-3 环保竣工验收一览表 项目; 环保设施; 验收标准. 废气; 非甲烷总烃及硫酸雾; 安装通风排气设施，加强库房内部通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求；. 废水; 废矿物油; 事故收集池一座，容积为100m3；; 事故情况下废矿物油不直接外排. 生活污水; 隔油沉淀池化一座，容积为1.0m3；; 全部回用. 废液; 废液收集池一座，容积为1.0m3；; 有效收集及处置. 地下水; 简易防渗; 废矿物油仓库储油罐区、废旧铅酸蓄电池储存仓库（废液收集池）、事故应急池、危险废物暂存间; K≤1×10-10cm/s；或参照GB16889执行. 一般防渗; 其他区域; 一般地面硬化. 防渗围堰; 储存区外运口设置围堰，围堰采用基础+水泥防渗处理; 符合技术规范. 跟踪监测; 工业场地南侧边界下游10m设置土壤监测点，跟踪监测项目区废矿物油对地下水水质的污染情况; 按照技术规范实施. 固体废物; 生活 垃圾; 设置垃圾桶，统一收集后按照当地环卫部门要求清运处置；; 禁止随意倾倒，100%处置；. 危险 废物; 设置危险废物暂存间，面积10m3，危险废物分类收集，委托有资质单位定期清运处置，台账登记； 地坪、墙体防危险废物标识；; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）要求，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s；台账备查；. 雨水; 截排水沟; 场区设置截排水沟，总长约160m; 符合相关规范. 绿化; 场地四周边界绿化，面积约100m2；; 符合项目要求. 管理; 危险废物储存、处置管理制度; 台账备查；. 废矿物油、废旧铅酸蓄电池转移联单、凭证及档案保存情况等. 危险废物转移联单填写、存档情况. 防渗处理工程影像记录资料; 备查；. 预审意见： 经办人： 公章 年 月 日 当地环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公章 年 月 日