
建设项目环境影响报告表

（报 批 稿）

项目名称 ：  芒市迪思万吨澳洲坚果精深加工厂（一期）  
建设单位(盖章)：  云南迪思企业集团坚果有限公司       
编制日期：2019年04月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况   

	项目名称
	芒市迪思万吨澳洲坚果精深加工厂（一期）

	建设单位
	云南迪思企业集团坚果有限公司

	法人代表
	胡峰
	联 系 人
	许建华

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内

	联系电话
	138****3040
	传 真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2019]11号

	建设性质
	新建√    改扩建□   技改□
	行业类别

及代码
	水果和坚果加工（C1372）

	占地面积

(平方米)
	36505.84
	绿化面积

(平方米)
	5475.88

	总投资

(万元)
	6000万
	其中：环保投

资(万元)
	80
	环保投资占总投资比例
	1.33%

	评价经费

(万元)
	-
	投产日期
	2019年12月

	（一）工程内容及规模：

1.1、项目由来

（1）项目背景

云南迪思企业集团坚果有限公司，前身为盈江县粮食局下属国有企业“德宏州澳洲坚果开发有限实业总公司”，2005年国企改制为民营企业，并更名为“云南迪思企业集团坚果有限公司”。

公司是从事集澳洲坚果科研、种植、收购、加工、销售为一体的省级农业、林业重点龙头企业、高新技术企业，规模及技术水平位居国内同业前列。德宏州是我省澳洲坚果发展最适宜地区之一，产业发展较早，政府较为重视，群众积极性较高，具有良好的产业发展基础和较高的影响力。

（2）项目特点

云南迪思企业集团坚果有限公司在云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内建设一座澳洲坚果加工厂。项目建设总占地面积130亩，分两期建设；

其中，一期占地54.76亩，建设期限：2019年1月~2019年12月，主要建设内容：澳洲坚果初加工厂、澳洲坚果精深加工厂、澳洲坚果院士专家楼、建成年处理澳洲坚果10000吨的加工厂；主要经济指标建筑密度14.33%，容积率1.02，绿地率15%，机动车停车泊位266个，非机动车停车泊位500个。

二期占地74.37亩，建设期限：2020年1月-2021年12月。

本项目规划设计方案，已于2018年2月28日通过芒市城市建设规划审查例会委员会办公室的审查，符合规划要求，并给予审查意见，详见附件6。

根据建设方资料，可研设计方案为一期。项目估算总投资6000万元，主体工程建设为初加工厂房、精深加工厂房、设备间、综合楼，因此本环评仅为一期工程，二期工程不在评价范围。

（3）环评过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）规定，本项目属于“N轻工类第13条其他食品制造”，应编制环境影响报告表。因此，云南迪思企业集团坚果有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司（以下简称“我单位”）对本项目进行环境影响评价工作。我单位于2019年3月30日接受委托后，由专业技术人员开展了现场踏勘，现场调查和资料收集，对项目认真分析后，按环境影响评价导则要求编制了《芒市迪思万吨澳洲坚果精深加工厂（一期）环境影响报告表（送审稿）》，供建设单位上报审批。

1.2、项目建设基本情况

项目名称：芒市迪思万吨澳洲坚果精深加工厂（一期）

建设地点：云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内

建设单位：云南迪思企业集团坚果有限公司
建设性质：新建

建设规模：总占地面积为36505.84m2，建筑面积11400.00m2，年处理澳洲坚果10000吨。

项目总投资：6000万元

1.3、工程内容及规模

芒市迪思万吨澳洲坚果精深加工厂（一期）选址于云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内，总投资6000万元。公司总占地面积为36505.84m2，建筑面积11400.00m2，建设3栋建筑物，粗加工厂房，精加工厂房，综合楼；配套化验室、材料库、辅料库、冷库、设备间。项目达产后年处理10000t澳洲坚果，项目区不设置食堂及宿舍，员工食宿依托项目东侧芒市公租房或附近租房自行解决。项目主要建设内容见表1-1，主要技术经济指标见表1-2，产品方案见表1-3。

表1-1 拟建项目建设内容一览表

工程类别

项目名称

工程内容及功能

备注

主体工程

初加工厂房

1座，新建，钢结构，一层，10.8m，位于项目区东侧，内设置破壳车间、干燥车间、冷库、常温库、前工序加工车间。

/

精深加工厂房

1座，新建，钢结构，一层，9.6m，设置精深加工车间、材料室、辅料室、实验室

/

设备间

1座，新建，钢结构，一层，10.8m
/

综合楼

新建，1幢，框架结构，四层，总高度21.15m
/

辅助工程

化验室

配备实验用品，用于产品各项指标检测

/

材料库

堆放纸箱、镀铝覆膜袋等包装材料

/

辅料库

堆放白砂糖、蜂蜜等辅料

/

冷库

3个，建筑面积972.5m2（建筑面积分别为167.5m2，402.5m2，402.5m2）储存原料、成品，制冷剂为R22

/

设备间

装配制氮系统及空压系统、备用柴油发电机

/

厕所

初加工厂房设置2座厕所、精深加工厂房设置1座厕所，综合楼设置4座厕所。共计7座。

公用工程

供电工程

市政电网引入

/

供水工程

项目区生产和生活用水均来自市政自来水管网

/

供气工程

项目天然气由园区供给，来自中缅油气管道

排水工程

雨污分流；雨水经雨水管网外排；污水经化粪池、沉淀池收集处理后，外排至园区污水管网

/

环保工程

废气治理

项目使用天然气热水炉，废气统一由1根14.1m烟冲直排

废水处理

1座容积为10m3的化粪池、1个容积为50m³的沉淀池，分别收集，统一排至园区污水处理厂
噪声治理

初加工厂厂房建设使用双层隔音墙，中间加装隔音棉，玻璃采用双层隔音玻璃；噪声设备设置于厂房内，厂房隔音；噪声设备配套减震垫若干；在输送设备和下料斗等位置安装泡沫保温棉、硅胶板等隔音减震材料

固废治理

设置垃圾桶（大）5个、实验室收集桶1个、果皮收集池1个，总容积35m3
表1-2 项目经济技术指标

序号

项目名称

单位

指标

备注

1

总投资

万元

6000

2

生产规模

t/a

10000

2.1

其中

壳果

t/a

9000

2.2

果仁

t/a

1000

3

占地面积

m2
36506.85
4

总建筑面积

m2
11400
4.1

其中

主体工程

m2
11400
4.1.1

其中

初加工厂房

m2
4000

单层钢架构

4.1.2

精深加工厂房

m2
3200

单层钢架构

4.1.3

设备间

m2
200

单层钢架构

4.1.4

综合楼

m2
4000

四层框架结构

4.2

辅助工程

m2
1290

4.2.1

其中

化验室

m2
100

4.2.2

材料库

m2
100

4.2.3

辅料库

m2
100

4.2.4

冷库

m2
972.5

4.2.5

设备间

m2
200

4.2.6

厕所

m2
140

5

营运时间

d

300

8h/d

表1-3 项目产品方案

产品名称

单位

数量

壳果

m3/a

9000

果仁

m3/a

1000

1.4、主要原辅材料及能源消耗

本项目主要为澳洲坚果加工年加工澳洲坚果10000t，年产果仁1000t。项目中所用到的原、辅材料全部在市面上购买，通过汽车运输，本项目主要原辅材料年消耗量详见表1-4，能源消耗详见表1-5。

表1-4 项目主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

单位

年耗量

备注

1

澳洲坚果

t/a

10000

大部分基地内供；少量省内采购，汽车运输
2

白砂糖

t/a

156.25

省内采购，汽车运输
3

蜂蜜

t/a

25

4

盐

kg/a

7812.5

5

咖啡粉

kg/a

6250

6

镀铝覆膜袋

万个/a

2300

7

纸箱

万个/a

115.8

表1-5项目主要能源消耗一览表

序号

名称

单位

年用量

来源

1

自来水

m3
3780

市政自来水管网

2

电

kw·h

10000

市政电网

3

天然气

m3
48000

中缅油气管道

1.5、项目主要设备

根据建设方提供的相关资料及现场进行核查，项目运营过程中已使用的主要生产设备详见表1-6。

表1-6 项目拟购置设备明细表

序号

项目

单位

数量

1
初加工生产设备
1.1
绿皮仓
个
1
1.2
绿皮仓出料不锈钢输送线
条
13
1.3
绿皮仓出料不锈钢输送线驱动
台
1
1.4
筛石机
台
1
1.5
回料脱皮输送线1
条
10
1.6
回料脱皮输送线1驱动
台
1
1.7
鲜果大小分级机
台
1
1.8
脱皮机
台
8
1.9
脱皮机出料输送线
条
10
1.10
脱皮机出料输送线驱动
台
1
1.11
脱皮机出皮不锈钢输送线1
条
11
1.12
脱皮机出皮不锈钢输送线驱动1
台
1
1.13
脱皮机出皮汇总不锈钢输送线1
条
5.5
1.14
脱皮机出皮汇总不锈钢输送线驱动1
台
1
1.15
脱皮机出皮汇总不锈钢输送线2
条
18
1.16
脱皮机出皮汇总不锈钢输送线驱动2
台
1
1.17
旋转筛皮机不锈钢上料输送线
条
5
1.18
旋转筛皮机不锈钢上料输送线驱动
台
1
1.19
旋转筛皮机
台
1
1.20
旋转清洗机
台
1
1.21
强风风干机
台
1
1.22
浮选及风干机
台
1
1.23
干燥槽出料PVC输送线1
条
31.7
1.24
干燥槽出料PVC输送线1驱动
台
1
1.25
浮果中转仓出料输送线
条
6.2
1.26
浮果中转仓出料输送线驱动
台
1
1.27
人工分选线
条
17
1.28
人工分选线驱动
台
1
1.29
上烘干槽1输送线
条
10
1.30
上烘干槽1输送线驱动
台
1
1.31
干燥槽1 PVC输送线
条
24.7
1.32
干燥槽1 PVC输送线驱动
台
1
1.33
干燥槽2落料PVC输送线
条
60
1.34
干燥槽2落料PVC输送线驱动
台
1
1.35
浮果中转仓出料不锈钢输送线
条
9
1.36
浮果中转仓出料不锈钢输送线
条
1
1.37
干燥槽2出料PVC输送线
条
62
1.38
干燥槽2出料PVC输送线驱动
台
1
1.39
干燥槽1（顶部无盖板）
条
10
1.40
干燥槽2（顶部有盖板，排湿，风门自动打开）
条
20
1.41
旋转分级机上料不锈钢输送线
条
10
1.42
旋转分级机上料不锈钢输送线驱动
台
1
1.43
旋转分级机
台
1
1.44
5格储料斗
台
1
1.45
5格储料斗出料不锈钢输送线
条
12
1.46
5格储料斗出料不锈钢输送线
条
1
1.47
定量打包机
台
1
1.48
浮果中转仓
个
1
1.49

200w大卡燃气热水炉（不含燃气管道安装）

套
1
1.50

上5格储料斗梯子及平台

台
1
1.51

干燥槽2操作平台楼梯

套
44
1.52

干燥槽2操作平台

套
62.5
1.53

干燥槽2操作平台护栏

米
62.5
1.54

干燥槽1操作平台楼梯

套
28
1.55

干燥槽1操作平台

套
26
1.56

干燥槽1操作平台护栏

米
26
1.57

控制电箱

台
1
1.58

土炉下料电动装置

套
30
2
精深加工生产设备
2.1

锯口机

台
4
2.2

清洗机

台
1
2.3

干燥仓

套
3
2.4

入味机

台
1
2.5

短波紫外杀菌

套
1
2.6

金属探测仪

台
1
2.7

给袋式自动称重包装机

台
1
2.8

自动复重机

台
1
2.9

破壳取仁机

台
6
2.10

振筛

台
2
2.11

色选机

台
2
2.12

输送带

条
2
2.13

果仁清洗机

台
1
2.14

干燥床

台
3
2.15

分拣台

台
10
2.16

分级振筛

台
1
2.17

金属探测仪

台
1
2.18

真空包装机

台
1
3
冷库设备
套
1
4
化验、监测设备
4.1

电热蒸馏水发生器

台
1
4.2

灭菌锅

个
1
4.3

无菌操作台

套
1
4.4

生化培养箱

台
2
4.5

鼓风干燥箱

台
1
4.6

梅特勒分析天平

台
1
1.6、总平面布置

本项目为坚果加工厂，厂区员工食宿依托云南迪思企业集团坚果有限公司。项目区主要布置有3栋建筑物，粗加工厂房，精加工厂房，综合楼；配套化验室、材料库、辅料库、冷库、设备间等。项目区由南侧大门进入，各车间之间根据生产工艺顺序紧密相连。厂区建筑均设置在四周，道路设置在中部，四通八达，满足交通和消防要求。具体平面布局详见附图3。

1.7、工作制度及劳动定员

表1-7本项目劳动定员及生产作息制度

劳动定员及生产作息制度

劳动定员

总定员

40人

管理人员

4人

技术人员

8人

生产工人

28人

生产作息制度

年生产天数

300天

班次

白班，夜间不生产

工作时间

8h/d，早上8:00-12:00，下午2:00-6:00

1.8、公用工程

（1）供电

由风平镇市政供电管网统一供给。

（2）给排水

给水：本项目生产和生活用水均来自园区供水管网。

排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。项目实行雨污分流，雨水沿厂房四周雨水沟进入雨水管网。生产废水经50m³沉淀池收集后，生活废水经10m³化粪池收集处理后，生产废水与生活废水分别收集，设置统一排口，外排至园区污水管网。

（3）供热

项目用于鲜果快速干燥采用200w大卡燃气热水炉提供热量，设置一根高于厂房3m的排气筒（14.1m），集中收集后达标排放。

（4）制冷

项目设置三个冷库，共设置1个制冷系统，制冷系统以R22作为冷媒，制冷系统里贮存量10kg。
1.9、原材料及成品检验
本项目设置实验室，仅对原材料进行检测，实验室使用灭菌培养基，年产0.3t；一期项目的成品检验，将委托第三方进行检验。
1.10、环保投资情况

本项目总投资6000万，环保投资80万，环保投资占总投资的1.33%，环保投资明细表见表1-8。

表1-8 环保投资明细表

时段

处理对象

污染物名称

环保设施

投资（万元）
施工期

废气
扬尘等
洒水抑尘
3
废水
悬浮物等
施工废水统一收集后用于洒水抑尘
2
噪声
噪声
采用低噪声施工设备，对于高噪声施工用具采用设置减 振垫、消声器等措施进行处理
4
固废
固体废物
施工期产生的可回收利用建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至当地住建部门指定地点堆放，生活垃圾统一定期清运至园区管委会指定的垃圾堆放点堆放处理
5
运营期

废气

SO2、NOx、颗粒物

200w大卡燃气热水炉一套，废气由一根14.1m的烟囱直排

5

废水

生产废水、生活废水

化粪池1座10m3、沉淀池1座50m3，生产废水、生活废水分别收集，统一排至园区污水处理厂

5

雨污分流管网

10

噪声

噪声

初加工厂厂房建设使用双层隔音墙，中间加装隔音棉，玻璃采用双层隔音玻璃；噪声设备设置于厂房内，厂房隔音；噪声设备配套减震垫若干；在输送设备和下料斗等位置安装泡沫保温棉、硅胶板等隔音减震材料
42

固废

固废

设置垃圾桶（大）5个、实验室收集桶1个
2

果皮收集池1个，容积35m3
2

合计

80



	（二）现状及存在主要环境问题： 

本项目属于新建项目，项目选址于工业园区。 经现场踏勘，现场正在进行三通一平。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。




表二、项目所在地自然环境、社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置及周边情况

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目位于芒市风平镇帕底村工业园区内，地处北纬24°36'70.26"，东经98°47'07.15"，地处工业园区内，项目区北侧、南侧均为道路及空地，西侧为本项目的二期工程（不包含在本环评内）；项目区东侧30m为芒市公租房，项目地理位置见附图1，项目区周边关系详见附图2。项目周边关系见表2-1。

表2-1  项目周边关系一览表

序号
名称
方位
距离（m）
属性
1
芒市公租房
东侧
30
居住

2
北汽专用汽车有限公司

东侧
200

行政办公
3
后谷咖啡

东北侧
240

行政办公
4

帕底分厂八队

北侧

290

居住

5

云南天佑科技开发有限公司

北侧
300

行政办公
6

芒市永城坚果实业有限公司

东北侧
500

行政办公
7

弄转村

东南侧
1000

居住
8

芒市合力兴钢化玻璃厂

北侧

800

行政办公

9

芒市宏安帕底砖厂

北侧

900

行政办公

10

帕底村

北侧

1200

居住

11

户育村

西北侧

1800

居住

12

芒市大河

西侧

2135

河流

2、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于风平镇帕底村工业园区内，根据现场勘查，所在地块地势较为平坦。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、河流水系

芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。根据现场勘查，本项目属于芒市大河汇水范围，芒市大河位于本项目西侧2.135km处。芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、植被、生物多样性

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。

经过现场踏勘，项目区部分地块为荒坡地，其余地块及周边的地表植被多以稀树灌木草丛和草地植被类型为主，植被主要为人工植被及农作物，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。




表三、环境质量状况

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状   

项目位于芒市工业园区帕底片区食品产业园，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州环境空气质量月报（2017 年1 月）》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，城市空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

项目所在区域的地表水体为芒市大河。根据《云南省地表水环境功能区划（2010-2020 年）》，芒市大河（木康断面至风平断面）水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类。根据《德宏州2017 年环境质量公报》，芒市大河能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

3、声环境质量现状

本项目位于芒市工业园区帕底片区食品产业园内，所在区域属于3类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

根据《德宏州2017年度环境质量公报》，芒市城区区域环境噪声昼间年平均等效声级为51dB(A)，夜间值未测。根据现场踏勘，项目区周边无较大噪声源，项目区声环境可达到相对应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。

4、生态环境质量现状

经过现场踏勘，项目区为城区，周边的地表植被多以人工植被为主，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种。

5、主要环境保护目标

经现场踏勘，项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感区与脆弱区等，环境保护目标主要为评价范围内受项目排污影响的环境空气、地表水环境、声环境、生态环境及居民点等。

本次声环境评价调查周边周边300m范围的居民居住点；大气保护目标调查周边2.5km内的村子。地表水以周围水体作为地表水保护目标。

本项目环境保护目标见表3-1。

表3-1 主要环境保护目标及保护级别一览表

类别

保护目标

方位

距离（m）

保护内容

保护级别

声环境

芒市公租房
东侧
30
居民区

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

帕底分厂八队

北侧

290

大气环境

帕底分厂八队

北侧

290

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

芒市公租房
东侧
30
弄转村
东南侧
1000

帕底村

北侧

1200

户育村

西北侧

1800

地表水

芒市大河

西侧

2135
径流面积

1830.5km2
GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准

注：以上距离为直线距离。




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量

项目位于芒市帕底工业园区，所在区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准限值  单位μg/m3
污染因子

标准限值

标准

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

NO2
200

80

40

TSP

/

300

200

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

2、地表水环境质量

项目所在区域周边地表水关联水体为西侧2.135km的芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于芒市大河木康至瑞丽江口河段，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，所以项目区地表水环境质量标准执行Ⅲ类标准，标准值见表4-2。

表4-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L

项目

PH

COD

BOD5
氨氮

总氮

总磷

石油类

Ⅲ类标准

6-9

≤20

≤4

≤1.0

≤1.0

≤0.2

≤0.05

3、声环境质量
项目位于芒市工业园区帕底片区食品产业园，根据《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见的函，工业园区内企业现状声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；

项目位于工业园区，执行3类标准，保护目标执行2类。
具体情况详见表4-3。

表4-3 声环境质量标准限值  单位：dB(A)

声环境功能区

时段

昼间

夜间

2类（敏感目标）

60

50

3类

65

55




	污

染

物

排

放

标

准
	污染物排放标准
1、废水排放标准
1.1施工期废水排放标准
项目施工期间主要进行土地平整、厂房建设、车间地面铺设、管线铺设、设备安装等，产生废水量较少。废水收集后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。
1.2运营期废水排放标准
本项目运营期废水主要为生产废水。根据《云南省芒市食品产业园控制性详细规划环境报告书》及其批复，工业园区内建有污水处理设施对污水进行处理，纳污水体为芒市大河。污水处理厂纳污标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准执行，标准限值见表4-4。

表4-4 污水排放标准限值  单位：mg/L  pH（无量纲）

污染物
pH
CODcr
BOD5
SS
氨氮
动植物油
石油类
GB8978-1996表4三级标准
6～9
≤500
≤300

≤400
——
≤100
≤20
GB/T31962-2015表1中的B等级相关标准
——
——
——

——
≤45
——
——
2、大气污染物排放标准

2.1施工期大气污染物排放标准
施工期大气污染物主要为无组织粉尘，排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-5。
表4-5 大气污染物综合排放标准

污染物
无组织排放监控浓度
监控点

无组织排放监控浓度
颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

2.2运营期大气污染物排放标准（新建锅炉）
运营期燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 标准，详见表4-6。

表 4-6  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）单位：（mg/m³）

锅炉类别

污染物种类

限值

污染物排放监控位置

燃气锅炉
颗粒物

20

烟囱或烟道
SO2
50

NOx
200

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

烟囱排放口
3、噪声排放标准

3.1施工期噪声排放标准

项目施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表4-7所示。
表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位:dB(A)

昼间

夜间

75

55

3.2运营期噪声排放标准
项目位于园区内，厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准执行，敏感点执行2类标准，详见表4-8。
表4-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位:dB(A)

厂界外声环境功能区类别

昼间

夜间

3类

65

55

2类
60
55
4、固体废物处置标准

项目运营期间产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。


	总

量

控

制

标

准
	根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。项目总量控制建议指标及来源分析如下：

1、废气

本项目废气主要为锅炉废气，其总量控制指标为：废气量为65.404万m3/a，SO2量为0.019t/a，NOX量为0.090t/a，颗粒物为0.001t/a。

2、废水

本项目运营期废水主要为生产废水和生活废水，其总量控制指标为：废水量为3054m3/a ，COD，0.115t/a，NH3-N，0.019t/a。
3、固废

固废处置率为100%。




表五、建设项目工程分析


新鲜水用量(m3/d)
		废水产生量(m3/d)


	1

	坚果清洗浮洗

	10

	8


	2

	锅炉

	0.5

	0.5


	3

	实验室

	0.5

	0.4


	4

	员工办公生活

	1.6

	1.28


	合计

	12.6

	10.18



	
[image: image4.emf]园区污水

管网

坚果清洗浮选

2

10

8

生活用水

1.6

化粪池

1.28

10.18

新鲜水

12.6

0.32

沉淀池 锅炉

0.5

0.5

10

实验室

0.5

0.4

8.9


图5-3 本项目水量平衡图  单位：m3/d

（2）项目用排水小结

本项目用水量为12.6m3/d；产生废水量为10.18m3/d。

（3）废水处置措施

本项目运营期产生的废水主要为生产废水和工作人员生活污水。根据调查，坚果清洗浮选废水、锅炉排水、实验室废水主要污染物为SS，通过1个50m³的沉淀池收集处理后排入园区污水管网；生活废水主要污染物为COD、NH3-N、BOD和SS，通过1个10m3化粪池收集处理后排入园区污水管网。

（4）废水水质情况

①生活废水

根据《城市污水回用技术手册》我国城市生活污水水质统计数据，各主要污染物浓度分别如下：CODCr约为300mg/L、BOD5为200 mg/L、SS为220mg/L、氨氮为40mg/L。生活废水经化粪池处理后，外排至园区污水管网。

本项目生活废水污染物产排情况详见表5-7。

表5-7 运营期生活污水中污染物核算一览表
污染物名称
污染物产生浓度（mg/L）
污染物产生量(t/a)
污水处理厂纳污标准（mg/L）
处理方式
废水量
384m3/a

/

统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂未能正常运营期间，项目暂停生产）。
COD
300

0.115

500

BOD5
200

0.077

300

SS
200

0.077

400

NH3-N
25

0.019

45

 生产废水

项目清洗浮选、锅炉排水和实验室废水主要污染物为SS，混合后浓度约为1200mg/L，经沉淀处理后可去除约95%的SS。废水进入沉淀池沉淀处理后，外排至园区污水管网。本项目生产废水污染物产排情况详见表5-8。

表5-8 运营期生产废水中主要污染物核算一览表

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量

(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

废水量

2670m3/a

2670 m3/a
SS

1200

3.204

60

0.1602

3、声环境污染源

项目运营期间产生的噪声，主要为各生产设备噪声。项目主要噪声源强见表5-9。

表5-9 项目运营期噪声源强表  单位dB（A）

序号

声源

产生源强

减噪措施

1

提升机

80

厂房隔音、墙体阻隔、设备减震，距离衰减等

2

风机

80

3

空调机房

90

4

破壳机

85

5

锯口机

80

6

空压机

80

4、固体废弃物

项目生产过程中产生的固体废物主要有青皮、果壳、坏果、包装边角料、实验室固废和生活垃圾等。

生产性固体废物

青皮、果壳、坏果、包装边角料均属于一般固体废物。根据项目生产工艺和生产规模及业主相关资料得知，项目年加工坚果10000t/a，青皮产生量约为1500t/a，青皮用于堆肥，不外排；果壳及坏果产生量约为1000t/a，集中收集后，外卖给生物质燃料厂作为原料；包装边角料产生量约为5t/a，外卖给废品收购站回收利用，不外排。沉淀池淤泥，3.04t/a，用于堆肥。

生活垃圾

运营期劳动定员40人，生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.5kg固体废物，则生活垃圾产生量约为20kg/d，合计6t/a。产生的生活垃圾经统一收集后，运输至就近垃圾收集点，由环卫部门定期清运。

③实验固废

本项目化验室主要分析产品的水分、菌落总数和大肠菌群三个指标，其余指标由质量技术监督局定期抽检。化验室仅涉及检验培养基的培养，不涉及其他化学试剂，培养基使用的后在高压锅内控制温度在120℃以上，采用高压蒸汽灭菌的方式灭菌30min以上。

根据建设方提供的资料，化验室产生的灭菌培养基及样渣约1kg/d，0.3t/a，收集晾干后与青皮一起堆肥，用于坚果果树施肥。。

根据以上分析，项目运营期间固体废弃物产生情况见表5-10。

表5-10 固废排放情况一览表

序号

类别

产生量

处置方式

1

青皮

1500t/a

堆肥，用于坚果果树施肥

2

果壳及坏果

1000t/a
外售给生物质燃料厂做原料

3

包装边角料

5 t/a
外卖给废品收购站回收利用，不外排
4

实验固废

0.3 t/a
收集晾干后，与青皮一并堆肥，用于坚果果树施肥

5

生活垃圾

6t/a

用垃圾桶收集后，运输至就近垃圾收集点，由环卫部门定期清运




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度及产生量
	排放浓度及排放量
	处理效果

	大气污染物
	运营期
	生产车间
	粉尘
	0.5t/a
	0.5t/a
	大气稀释，厂界外浓度降至1.0mg/m³以下

	
	
	锅炉
	废气
	废气量65.40万m³/a
	经14.1米的烟囱外排

	
	
	
	SO2
	29.36mg/m³
	0.019 t/a
	29.36mg/m³
	0.019 t/a
	

	
	
	
	NOX
	137.3mg/m³
	0.090t/a
	137.3mg/m³
	0.090t/a
	

	
	
	
	颗粒物
	0.954mg/m³
	0.001t/a
	0.954mg/m³
	0.001t/a
	

	水

污

染

物
	运营期
	生产废水
	废水量
	2670m3/a
	2670 m3/a

	
	
	
	SS
	1200mg/L
	3.204t/a 
	60mg/L
	0.1602 t/a 

	
	
	生活废水
	废水量
	384m3/a
	384m3/a

	
	
	
	COD
	300mg/L
	0.115t/a
	300mg/L
	0.115t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.077t/a
	200mg/L
	0.077t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.077t/a
	200mg/L
	0.077t/a

	
	
	
	NH3-N
	25mg/L
	0.010t/a
	25mg/L
	0.010t/a

	
	
	
	
	
	
	
	

	固      体    废    弃    物
	运营期
	生产过程
	青皮
	1500t/a
	堆肥，用于坚果果树施肥

	
	
	
	果壳
	1000t/a
	外售给生物质燃料公司做原料，不外排

	
	
	
	边角料
	5 t/a
	外卖给废品收购站回收利用，不外排

	
	
	
	沉淀池淤泥
	3.04 t/a
	堆肥，用于坚果果树施肥

	
	
	职工
	生活垃圾
	6t/a
	用垃圾桶收集后，运输至就近垃圾收集点，由环卫部门定期清运

	
	
	实验室
	实验固废
	0.3 t/a
	收集晾干后与青皮一起堆肥，用于坚果果树施肥

	噪声
	运营期
	生产车间
	噪声
	80～90dB(A)
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348- 2008)标准3类（其中敏感点执行2类）

	主要生态影响

评价区人类活动频繁，所处区域生态结构简单。野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，占地范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

本项目在运营期产生的污染物排放量较小，且针对每种污染物都有相应的治理方案，对环境的负面影响较小。项目不会对周围生态环境造成大的不良影响，对生态环境的影响可以接受。

各项措施得以实施后，工程对其周围生态环境的影响较小。




表七、环境影响评价
	一、产业政策符合性分析

本项目属于水果和坚果加工（C1372），年加工澳洲坚果10000t。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中相关规定，本项目属于鼓励类第一款“农林业”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，本项目的建设符合国家产业政策。
二、相关规划符合性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区食品产业园内，经核对芒市总体规划，该用地在芒市城市总体规划范围内，不影响芒市城市总体规划。建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突。
根据产业政策分析及《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及其批复，本项目与工业园区食品产业园政策相符。
三、项目选址合理性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内，项目周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。从项目周边土地利用及功能布局看，项目区周边为澳洲坚果种植基地，对澳洲坚果储运具有良好条件，项目与周边环境相容。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求：

1）、选址

①、厂区不应选择对食品有显著污染的区域；②、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；③、厂区不宜选择易发生洪涝灾害的地区；④、厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所。 

2）、布局

①、厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染；②、厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔；③、职工生活区应与生产区保持适当距离或分隔；④、厂房面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料储存及人员操作。

3）、生产

①、食品运输工具和容器应保持清洁、维持良好，必要时应进行消毒，不得与有毒、有害物品同时装运，避免污染食品原料；②、食品仓库建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，及时清理

综上所述，对比《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求，项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求。

综上所述，本项目选址合理。

四、布局合理性分析

从项目总平面布置来看：

（1）项目在车间内按生产工艺流程布置设备，布局紧凑，合理利用空间，较大的产噪设备放置于远离环境保护目标一侧。项目生产流水线清晰，设备摆放、布置位置合理。

（2）与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，道路保持顺畅、便捷。

（3）满足项目在朝向、光线、安全、防护、通讯、照明等方面的要求。并充分利用自然条件，包括地形、地质、水文、气象和天然资源（如绿地等），并尽可能增加了绿地面积。

（4）符合乡镇规划、交通、消防、绿化园林、环保、卫生等方面有关规定的规范要求。

（5）本项目平面布置紧凑，功能分区明确，避免了交叉污染。

因此平面布置合理，总平面布置图详见附图。

五、施工期环境影响分析

根据现场踏勘，项目区正在进行土地平整等施工准备工作，施工期进行生产区土地硬化、厂房建设、设备安装、锅炉安装等。

（1）施工废气环境影响分析
施工期废气主要为设备安装废气。安装阶段，均需要大量使用胶合板，油漆等材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。因此，为减轻废气污染物对周围环境的影响，对废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。

（2）施工废水环境影响分析

施工人员不在项目区内食宿，施工人员使用园区公厕，对周边环境影响较小；项目区产生的废水主要为施工废水，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物，能够全部回用于施工阶段，不外排，对周边环境影响较小。
（3）施工噪声环境影响分析
①噪声源分析
施工期，对声环境影响最大的是机械噪声。
根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-3。
②施工机械噪声影响预测
[image: image5.wmf]L

r

p

r

Lp

Lp

D

-

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

=

0

lg

20

0


施工期噪声机械与设备，可作为点声源处理，各点声源至预测点噪声衰减模式为：
式中：Lp：预测声级值，dB(A)
Lp0：参考位置r0处的声级值，dB(A)
rp：预测点与声源之间的距离，m
r0：
参考声级与点声源间的距离，m
△L：附加衰减量，dB(A)（本次评价取值为10）
项目周边无环境敏感目标，最近的敏感目标芒市公租房与项目相距30m。

综上，本项目施工期污染物产生量均较小。同时本项目施工时间较短，施工结束后，噪声影响也随之消失，对周围环境的影响较小。
（4）施工固废环境影响分析
①建筑垃圾环境影响分析
项目施工期只产生少量固废，运至园区管委会指定地点丢弃。

②生活垃圾

施工高峰期的施工人员预计为60人，按0.5kg/d·人的垃圾产生量计算，垃圾产生量为0.03t/d，统一收集后委托环卫清运。

综上所述，本项目施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。
六、运营期对环境的影响分析

1、废气对环境的影响分析

（1）区域气候概况

芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；受南亚季风影响， 夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受干暖气团影响，温暖少雨，形成干雨分明，主体属南亚热带季风气候。潞西市历年平均气温 19.5 摄氏度，历年极端最高气温 36.2 摄氏度，极端最低气温-0.6摄氏度；历年平均相对湿度 79%；历年平均降雨量 1626.1 毫米，年最大降雨量 2294 毫米，年最小降雨 1309.7 毫米；历年平均日照 2352.3 小时，年最大日照 2713.3 小时，年最小日照 1834.9 小时；历年平均有霜期 19 天，年最大有霜期 54 天，年最小有霜期 2 天；有雾日数 60 天。

（2）预测方案

①预测方案及预测内容

预测因子：烟尘（TSP）、SO2、NOX。
预测范围：预测范围为评价区域内最大地面浓度点。
预测内容：由于项目大气污染排放预测等级为二级，仅预测最大落地浓度及环境保护目标小时浓度的影响分析。

②预测模式

根据HJ/T2.2-2018《大气环境影响评价技术导则—大气环境》规定，推荐估算模式AERSCREEN作为预测模式，预测下风向最大落地浓度及占标率，并依此确定大气评价等级；同时根据环境空气质量现状大气背景值，叠加污染源贡献值，预测出保护目标污染物预测值，依此分析其污染物对环境保护目标的影响程度。

③预测参数

表7-1  估算模式参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃
23.7

最低环境温度/℃
12.3

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中度湿度区域

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率/m

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向

/

（3）环境空气影响

根据工程分析，本项目运营期废气主要为锅炉废气。冷库使用的制冷剂为R22，封闭运行。

预测结果见表7-2、7-3。

表7-2 项目锅炉大气污染物预测参数
产生点

废气名称

排放速率

t/a
废气量

评价标准

mg /m3
排气筒参数

高度（m）

直径（m）

个数

常压热水锅炉

颗粒物
0.001 t/a
65.404

万m3/a

0.45

14.1

0.3

1

SO2
0.019t/a

0.5

NOX
0.090t/a
0.2

表7-3 锅炉废气采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

颗粒物
SO2
NOX
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

10

0.000000

0

0.000001

0

0.000004

0

25

0.000000

0

0.000004

0

0.000018

0.01

50

0.000000

0

0.000006

0

0.000026

0.01

75

0.000000

0

0.000009

0

0.000042

0.02

100

0.000001

0

0.00001

0

0.00005

0.02

125

0.000001

0

0.000013

0

0.000062

0.02

150

0.000001

0

0.000015

0

0.000069

0.03

175

0.000001

0

0.000016

0

0.000074

0.03

182

0.000001

0

0.000016

0

0.000074

0.03

200

0.000001

0

0.000015

0

0.000073

0.03

225

0.000001

0

0.000015

0

0.000069

0.03

250

0.000001

0

0.000014

0

0.000065

0.03

275

0.000001

0

0.000013

0

0.00006

0.02

300

0.000001

0

0.000012

0

0.000058

0.02

325

0.000001

0

0.000012

0

0.000055

0.02

350

0.000001

0

0.000011

0

0.000053

0.02

375

0.000001

0

0.000011

0

0.00005

0.02

400

0.000001

0

0.00001

0

0.000048

0.02

425

0.000001

0

0.00001

0

0.000046

0.02

450

0.000000

0

0.000009

0

0.000043

0.02

475

0.000000

0

0.000009

0

0.000041

0.02

500

0.000000

0

0.000008

0

0.00004

0.02

525

0.000000

0

0.000008

0

0.000039

0.02

550

0.000000

0

0.000008

0

0.000037

0.01

575

0.000000

0

0.000008

0

0.000036

0.01

600

0.000000

0

0.000007

0

0.000035

0.01

625

0.000000

0

0.000007

0

0.000034

0.01

650

0.000000

0

0.000007

0

0.000033

0.01

675

0.000000

0

0.000007

0

0.000032

0.01

700

0.000000

0

0.000007

0

0.000031

0.01

725

0.000000

0

0.000006

0

0.000031

0.01

750

0.000000

0

0.000006

0

0.00003

0.01

775

0.000000

0

0.000006

0

0.000029

0.01

800

0.000000

0

0.000006

0

0.000028

0.01

825

0.000000

0

0.000006

0

0.000027

0.01

850

0.000000

0

0.000006

0

0.000026

0.01

875

0.000000

0

0.000005

0

0.000026

0.01

900

0.000000

0

0.000005

0

0.000025

0.01

925

0.000000

0

0.000005

0

0.000024

0.01

950

0.000000

0

0.000005

0

0.000023

0.01

1000

0.000000

0

0.000005

0

0.000022

0.01

1100

0.000000

0

0.000005

0

0.000022

0.01

1200

0.000000

0

0.000005

0

0.000023

0.01

1300

0.000000

0

0.000005

0

0.000023

0.01

1400

0.000000

0

0.000005

0

0.000022

0.01

1500

0.000000

0

0.000005

0

0.000022

0.01

1600

0.000000

0

0.000005

0

0.000022

0.01

1700

0.000000

0

0.000005

0

0.000022

0.01

1800

0.000000

0

0.000004

0

0.000021

0.01

1900

0.000000

0

0.000004

0

0.000021

0.01

2000

0.000000

0

0.000004

0

0.00002

0.01

2100

0.000000

0

0.000004

0

0.00002

0.01

2200

0.000000

0

0.000004

0

0.00002

0.01

2300

0.000000

0

0.000004

0

0.000019

0.01

2400

0.000000

0

0.000004

0

0.000019

0.01

2500

0.000000

0

0.000004

0

0.000019

0.01

表7-4  锅炉污染物下风向最大落地浓度

污染物

下风向预测最大浓度Cil/（mg/m3）

最大浓度占标率

Pil/%

距污染源中心距离

(m)

颗粒物

0.000001
0.00

175

SO2
0.000016
0.00

NOX
0.000074
0.03

根据表7-2和7-3的计算结果，烟尘、SO2、NOX的最大地面浓度占标率Pmax<10%，根据HJ/T2.2-2018的要求，本项目环境空气评价工作等级划分为二级，无需进一步预测。

烟尘、SO2、NOX的最大落地浓度位于污染源下风向175m处，最大落地浓度分别为0.000001mg/m3、0.000016mg/m3、0.000074mg/m3，落地浓度能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

保护目标环境影响分析：根据上述分析，本项目烟尘、SO2、NOX最大落地浓度分别为0.000001mg/m3、0.000016mg/m3、0.000074mg/m3，能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

因此保护目标芒市公租房、帕底分厂八队也能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。

（4）环境防护距离
根据HJ/T2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》，“8.7.5章节，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”

根据上述预测分析，本项目无组织颗粒物卫生防护距离计算结果为20.472m，厂界落地浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物1.0 mg/m3的要求，因此无需设置大气环境防护距离。

2、废水对环境的影响分析

2.1项目废水产排情况
根据业主资料及工程分析得知，本项目生产过程中废水主要为坚果清洗浮选废水、锅炉排水、实验室废水和员工生活污水。

生产废水经1个50m³的沉淀池沉淀处理后，外排至园区污水管网；

项目设由1个10m³三级化粪池，主要收集生产区的生活废水，可容纳约5d的生活废水，废水统一收集，外排至园区污水管网。

项目生产区均位于厂房内，雨水经收集后，排入园区雨水管网，可实现雨污分流。

项目运营期产生的污水经采取上述措施后，项目区可做到对区域地表水基本不产生影响。

2.2地表水环境影响分析
项目区周边地表水主要为北侧2.135km的芒市大河。污水统一收集后排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂未能正常运营期间，项目暂停生产）。对水环境影响较小。
同时本环评要求建设方在运营期间应严格遵守上述要求，禁止倾倒污水、污物、堆放、抛洒、焚烧物品等行为。
综上所述，本项目对地表水芒市大河的环境影响在可接受范围内。
2.2污水进入园区污水处理站的可行性分析
根据《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境报告书》及其批复，园区规划污水处理总量为3.2万m3/d，其中一期0.5万m3/d，二期1.1万m3/d，三期1.6万m3/d。根据工业园区管委会提供资料，园区污水处理厂一期于2018年10月份投产运行，目前处理污水处理量尚富余0.2万m3/d以上。

本项目废水产生量为10.18m3/d，在污水处理厂承载范围内。

园区规划污水纳污标准为COD，500 mg/L，BOD5，300 mg/L，SS，400 mg/L，NH3-N，45 mg/L，本项目污染物产生浓度为COD，300 mg/L，BOD5，200 mg/L，SS，200 mg/L，NH3-N，25 mg/L，符合园区纳污标准。
3、噪声对环境的影响分析

本项目为新建项目，生产设备等均设置在厂区内，设备源强为70~85dB(A)。生产车间集中于项目区东侧，因此采用噪声叠加公式和噪声点源衰减公式进行声环境影响预测。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)

再通过距离衰减公式，分析噪声对外环境的影响，即：

LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度(dB)；

r——预测受声点与源之间的距离(m)；

r0——参考点与源之间的距离(m)；

△L——其他衰减因素；

根据工程分析中项目设备噪声级及各类生产设备的数量，利用噪声叠加公式计算得到车间生产噪声源强约为89.26dB(A)。由于生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫，车间可起到一定的隔声降噪效果。同时，初加工厂房采用双层隔音墙，中间填充隔音棉，玻璃采用双层中空隔音玻璃，综合考虑，降噪量在15-20dB左右，因此此处△L=17。

本项目保护目标选取东侧30m芒市公租房作为预测对象。

表7-5  项目噪声源离厂界距离  m

序号
声源
数量（台）
噪声源强dB(A)
治理措施
厂界距离m
距公租房距离
西
南
东
北
1
分级机
2

80
减震垫、房屋隔声
110

90

10
80
30m

2
脱壳机
2

85

100

40

20
140

3
风机
2

85
115

90

10

90

4
输送机
2

70

100

50

20

50

5

锅炉

1

80

110

90

10

80

6

噪声贡献值
/
89.26

30.37
37.24
55.77
37.56
47.72
表7-6  各厂界及保护目标噪声预测值（考虑△L）  单位：dB(A)

预测点
贡献值
昼间

夜间（不生产）

昼间标准值

达标情况

夜间标准值
达标情况
东
30.37
65
达标

55
达标
南
37.24
65
达标
55
达标
西
55.77
65

达标
55
达标
北
37.56
65
达标
55
达标
芒市公租房
47.72
60

达标
50
达标
保护目标环境影响分析：声评价范围200m内，最近的居住区为芒市公租房，距离为30米。经厂房阻隔，项目产生的噪声厂界满足昼间标准（65dB），夜间标准（55dB）（其中夜间不生产）3类标准；

距离衰减后，最近敏感目标芒市公租房能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

为减少对厂区职工的噪声影响需采取以下措施。

（1）在设备选型时：选用了噪声小、振动小的设备，确保车间、厂区噪声达到噪声排放标准；

（2）厂房屏蔽：设计中所有设备均置于厂房内，利用厂房屏蔽噪声；

（3）设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫；

（4）在高噪声的车间内设单独的控制室或值班室。

根据调查，项目坚果在输送过程中落下时与输送带接触过程噪声相对较大，现在建设方采用了在输送设备和下料斗等位置安装泡沫保温棉、硅胶板等隔音减震材料，起到很好的减噪效果。环评建议进一步做好厂房的密闭工作，并定期检查更换各送设备和下料斗等位置隔音材料的有效性，可进一步减小噪声对周围各保护目标的影响。

综上所述，运营期噪声对周围环境影响不大。

4、固体废弃物对环境的影响分析


项目生产过程中产生的固体废物主要有青皮、果壳、坏果、包装边角料、实验室固废和生活垃圾等。

青皮、果壳、坏果、包装边角料、均属于一般固体废物。根据调查，青皮产生量约为1500t/a，青皮用于堆肥，不外排；果壳及坏果产生量约为1000t/a，外售给生物质燃料公司做原料；包装边角料产生量约为5t/a，外卖给废品收购站回收利用，不外排。

查阅相关资料及对比同行业的处置方式，化验室产生的灭菌培养基在高压锅内控制温度在120℃以上，采用高压蒸汽灭菌的方式灭菌30min以上，可是培养基中的菌群失活 ，可作为一般固废处置，项目将灭菌培养基晒干后与青皮一起作为堆肥处理。

运营期生活垃圾产生量约为20kg/d，合计6t/a。产生的生活垃圾经统一收集后，运输至就近垃圾收集点，由环卫部门定期清运。

综上所述，项目对固体废物均采取了相应的治理措施，以及针对现有问题进行整改后，处置率达100%，项目固废对周围环境以及保护目标的影响不大。

5、环境风险分析
项目原料冷库、成品冷库分别设置1个制冷系统，制冷系统以R22（二氟一氯甲烷）作为制冷剂，两个制冷系统里贮存量各为5kg，合计10kg。R22属于HCFC类制冷剂，根据蒙特利尔协议书规定，将于2030年前全面淘汰。本项目采用的R22属于无毒、不可燃物质，因此本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2016）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目无重大危险源，环境风险较小。

R22是一种单工质，不是化合物，无毒无色无味，除了对臭氧层有破坏，对人体没有伤害。R22的化学稳定和热稳定性均较高，不会因泄露造成爆炸，但遇火或电击等情况会释放有毒物质，环评要求冷库区域设置禁火区域，并在各用电设备上安装漏电保护装置，以降低环境风险。

项目在落实好火灾等风险防范措施，加强日常监管后，发生风险事故的可能性较小。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	运营期
	生产车间
	粉尘
	厂房阻隔
	满足GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》无组织排放浓度

	
	
	锅炉
	废气
	废气由烟囱达标排放
	达到新建锅炉大气污染物排放标准

	
	
	
	SO2
	
	

	
	
	
	NOX
	
	

	
	
	
	颗粒物
	
	

	水

污

染

物
	运营期
	生产废水
	SS
	50m³沉淀池处理后外排至园区污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》

	
	
	生活废水
	COD
	经10m³三级化粪池收集处理后，外排至园区污水管网
	

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	水污染物
	运营期
	生产过程
	青皮
	堆肥，用于坚果果树施肥
	合理利用或处置，对周围环境影响不大

	
	
	
	果壳
	外售给生物质燃料公司做原料，不外排
	

	
	
	
	包装边角料
	外卖给废品收购站回收利用
	

	
	
	
	沉淀池污泥
	堆肥，用于坚果果树施肥
	

	
	
	办公生活
	生活垃圾
	用垃圾桶收集后，运输至就近垃圾收集点，由环卫部门定期清运
	

	
	
	实验室
	灭菌培养基
	堆肥，用于坚果果树施肥
	

	噪声
	运营期
	生产车间
	噪声
	初加工厂厂房建设使用双层隔音墙，中间加装隔音棉，玻璃采用双层隔音玻璃；噪声设备设置于厂房内，厂房隔音；噪声设备配套减震垫若干；在输送设备和下料斗等位置安装泡沫保温棉、硅胶板等隔音减震材料
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348- 2008)标准3类（其中敏感点-芒市公租房执行2类）

	生态保护措施及预期效果

项目运营期充分利用厂区范围内已有空间进行绿化，在一定程度上改善厂区生态环境。



表九、结论与建议

	一、环境影响评价结论

1、产业政策符合性结论

本项目属于水果和坚果加工（C1372），年加工澳洲坚果10000t。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中相关规定，本项目属于鼓励类第一款“农林业”第32条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，本项目符合国家产业政策。

2、相关规划符合性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内，经核对芒市总体规划，该用地在芒市城市总体规划范围内，符合工业园区规划，不影响芒市城市总体规划。建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。
根据产业政策分析及《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及其批复，本项目与工业园区食品产业园政策相符。
3、项目选址合理性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村工业园区内，项目周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。从项目周边土地利用及功能布局看，项目区周边为澳洲坚果种植基地，对澳洲坚果储运具有良好条件，项目与周边环境相容。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

经对比《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求，项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求。
综上所述，本项目的选址合理。

4、环境影响评价结论

评价区环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，厂区噪声达标。经预测，噪声值对项目区环境敏感保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；评价区域地表水芒市大河环境质量为Ⅲ类，达到地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

5、施工期环境影响评价分析及措施

（1）废气环境影响及措施

环境影响：施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，在建筑材料的运输和拌合作业中仍会产生少量的扬尘，以无组织形式排放，对周边的环境影响很小。

措施：施工场地内的沙、石材料堆场应加盖篷布，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。

（2）废水环境影响及措施

项目施工废水产生较小，在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗，无外排施工废水，对区域水环境基本无影响；生活废水量较少，排入园区污水管网，对区域水环境基本无影响。

（3）噪声环境影响及措施

环境影响：施工噪声具有突发性和间歇性，持续时间短，项目区周围无环境保护目标，噪声对其影响不大。

措施：① 从声源上控制：建议建设方采用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

（4）固废环境影响及措施

建筑垃圾量通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点；生活垃圾由施工单位运至最近村垃圾收集点处置，对环境影响较小。

在严格采取上述处置措施后，施工期废气、废水、固废和声环境均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

6、运营期环境影响评价结论

运营期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。废气中的锅炉废气经一根14.1m烟囱排放，对周边环境影响较小；生活废水经1个10m³的化粪池收集统一排入污水处理厂，生产废水经1个50m³的沉淀池统一收集后，排入园区污水管网，进入污水处理厂（污水处理厂未能正常运营期间，项目暂停生产）。对周边环境影响较小；噪声等通过距离衰减、加装减震垫后，对周边环境影响较小；固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。
5、综合评价结论

建设项目符合产业政策，符合当地规划，选址合理，平面布置合理，在运营阶段加强环境管理监督，严格按照国家及地方的有关法律、法规、标准的要求，保证环保措施的实施和环保设施的建设，认真做好环境保护工作，就可实现经济效益和环境效益的统一，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

综上所述，针对现有问题进行整改后，可认为云南迪思企业集团坚果有限公司芒市迪思万吨澳洲坚果精深加工厂（一期）污染防治措施基本合理、有效，可满足相关法律法规要求，不会对周边环境产生明显不利影响。

二、建议

为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，本环评提出如下建议：

1、严格按照目前制定的工作制度进行生产，禁止夜间生产；

2、定期更换输送设备及下料斗等隔音板，加强厂区封闭措施，严禁对周边居民造成影响；

3、在厂区设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟，做好消防安全，防范因火灾引起的次生环境污染和灾害。

4、加强环保宣传教育，加强员工的节能环保意识。

三、环境监察及监测计划

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对芒市迪思万吨澳洲坚果精深加工厂（一期）进行建设项目与“三同时”环境监察，具体监察计划见表9-1，项目监测计划见表9-2。

表9-1 项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

执行单位

监察部门

运营期

1、拟定制定本项目营运期的环境管理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境管理的项目和内容。

2、全面管理各个环保措施的实际落实情况。

3、全面管理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。

4、全面监督和检查建设单位在营运期间是否存在漏排、偷排的情况。

5、在营运期间，作好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

表9-2 项目监测计划表

监测项目

点位/断面

检测参数

监测分析方法
实施单位

声环境

厂界噪声

等效声级

根据相关监测技术规范执行
委托有资质的单位监测

敏感点

等效声级

废气

锅炉排口（1个）
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

委托有资质的单位监测

废水 

废水排口（1个）
CODcr、BOD5、SS、NH3-N
委托有资质的单位监测

四、环境保护竣工验收

环境保护竣工验收见表9-3。

表9-3 “三同时”竣工验收一览表

项目

处理对象

处理措施

处理效果

验收内容及标准

废气

锅炉废气

14.1m高烟囱一个
达标排放

达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）燃煤锅炉排放标准
废水

生活废水

化粪池1个，容积为10m³；沉淀池1个，容积为50m³
达标排放

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》
生产废水

噪声

设备噪声

初加工厂厂房建设使用双层隔音墙，中间加装隔音棉，玻璃采用双层隔音玻璃；噪声设备设置于厂房内，厂房隔音；噪声设备配套减震垫若干；在输送设备和下料斗等位置安装泡沫保温棉、硅胶板等隔音减震材料
达标排放

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348- 2008)标准3类（其中敏感点执行2类）
固废

青皮

果皮收集池1个35m3，堆肥后用于坚果果树施肥
处置率100%

处置率100%

果壳
外售给生物质燃料公司做原料
包装边角料

外卖废品收购站回收利用
生活垃圾

设置垃圾桶（大）5个、实验室收集桶1个；

用垃圾桶收集后，运输至就近垃圾收集点，由环卫部门定期清运
实验固废

经高温高压灭菌后作为堆肥

预审意见：

                                                    公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                公  章

经办人：                                              

年    月    日




基础施工





主体工程





设备安装





装修工程





验收及使用





周边道路


交通噪声对项目影响





扬尘、噪声、弃土、生活污水、施工废水





噪声、生活污水、施工废水、建筑垃圾





装修废气、废弃装修材料





生活垃圾、生活污水、废气、噪声等





施工期





运营期





焊接废气、废弃材料





噪声





热量





1.青皮果验收





2.摊晾挑拣





3.青皮果脱皮





4.挑拣清洗





5.壳果入仓





6.干燥烘烤





7.挑拣分级





8.壳果储存





9.堆肥





12.包材验收





13.包材储存





10.原辅料验收





11.原辅料储存








14.壳果开口





15.壳果分拣





20.混料搅拌





17.果仁分级





18.果仁储存





20.混料搅拌





19.配料





21.烘烤





22.冷却





23.金属探测





25.内包装





28.外包装





24.打码





29.产品入库





27.抽样检验





26.入库暂存





16.破壳








青皮果





青皮





壳果





坏果





清洗废水





果仁





坏果





集中收集





坏果





果壳





集中收集





锅炉/电





废气（14.1m直排）





噪声





噪声





噪声





噪声





电供热





天然气热水炉





热交换器











新鲜水





天然气





烟气





循环用水





坚果烘干





热量





烟气经14.1m烟囱排放









_1234567890.vsd
�

坚果清洗浮选


锅炉


10


0.5


2


10


0.5


实验室


0.5


0.4


8


园区污水管网


8.9


生活用水


1.6


化粪池


1.28


10.18


新鲜水
12.6



