建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项目名称：傣谷香年产1000吨大米加工建设项目

建设单位（盖章）：德宏傣谷香米业有限公司

编制日期：2018年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 傣谷香年产1000吨大米加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 德宏傣谷香米业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 晚岩旺相 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 晚岩旺相 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 云南省德宏州芒市风平镇那目村民小组九队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 189*****082 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 678499 |
| 建设地点 |  | 云南省德宏州芒市风平镇那目村那目幼儿园旁原向二养牛场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  | 芒市发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 芒发改备案{2018}25号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | C1310(谷物磨制) |  |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） |  |  |  |  | 2000 |  | 绿化面积（m2） |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 |  |  |  | 其中：环保投资（万元） |  | 4.5 |  |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.5% |  |
| 评价经费（万元） |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  |  | 2017.8 |  |
| 一、项目由来 德宏傣谷香米业有限公司生产经营项目为大米加工销售。随着人们对优质米需求的急剧增加，口感、营养与健康的矛盾越显突出。稻谷品种的优化、生产集约化、加工升值的市场化是未来大米生产、加工、销售产业发展的必然趋势。公司经过市场调研，发现近年来，由于中心城区一些大米加工企业退出市场，大米加工能力无法满足市场供求需要，因此建设本项目具有较好的市场前景。 项目建设单位建设年产1000吨大米加工建设项目，主要面向那目村及周边村镇进行大米加工项目。属于建设项目分类管理名录中N 轻工业 94、粮食及饲料加工。我公司受德宏傣谷香米业有限公司的委托，对该工程进行环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国环境保护部（现生态环境部）令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，该项目应编制环境影响报告表。我公司在组织有关人员进行现场踏勘和资料收集的基础上，按照国家环评导则及相关规定，编制环境影响报告表，以供建设单位上报审批。 二、工程内容规模 1、工程概况 1）项目名称：傣谷香年产1000吨大米加工建设项目 2）建设单位：德宏傣谷香米业有限公司 3）建设性质：新建 4）建设地点：云南省德宏州芒市风平镇那目村原向二养牛场 德宏傣谷香米业有限公司傣谷香年产1000吨大米加工建设项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村原向二养牛场，中心地理坐标为东经98°51′89″，北纬24°37′78″，具体方位为那目村东北方，那目保货大米有限公司旁，距厂址较近的敏感点为西南100m处的那目幼儿园。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 5）工程投资：总投资300万元，其中环保投资4.5万元，占总投资的比例为1.5%。 6）劳动定员：固定员工10人 7）工作制度：250天,8h/天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、建设内容及规模 建设内容及规模为：大米加工厂房的建设，建设钢架厂房一栋，并配套建设办公室、配电室等辅助设施。项目工程主要建设内容见表1-1： 表1-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 数量; 单位; 备注. 主体工程; 总用地面积; 2000; m2; 3亩. 新建钢架厂房1栋; 500; m2. 配套工程; 办公室; 40; m2. 硬化道路及场地面积; 1400; m2. 门卫、垃圾房; 20; m2. 环保工程; 化粪池; 5; m3; 不占地面面积. 除尘设施; 1; 套; 含2台除尘器及配套设施. 排气筒; 1; 根; 8m. 垃圾桶; 10; 个. 3、主要生产设备 项目主要生产设备见表1-2。 表1-2大米加工项目主要生产设备 序号; 名 称; 单位; 数量; 产地; 备注. 1; TQLMl25震动清理筛; 台; 1; 江苏丹阳. 2; TQSX125股式比重去石机; 台; 1; 江苏丹阳. 3; MLGQ51气动胶辊砻谷机; 台; 1; 浙江齐鲤. 4; MGCZ60X20双体重力筛; 台; 1; 浙江齐鲤. 5; Lt20立式铁辊碾米机; 台; 2; 浙江齐鲤. 6; MMJM150白米色选机; 台; 2; 浙江齐鲤. 7; MPG21.8单辊抛光机; 台; 1; 浙江齐鲤. 8; SEC-6S超低速提升机; 台; 19; 浙江齐鲤. 9; 150x4白米筛; 台; 1; 浙江齐鲤. 10; 风机; 台; 4; 昆明. 11; 反吹风布筒除尘器; 组; 1; 昆明. - 产品方案和原辅材料 该项目主要利用从周边村民处收购的稻谷作为原材料，经过清筛、碾米、抛光、包装、分级等工序，生产食用大米1000t/a。具体情况见下表： 表1-3 项目产品方案和原辅材料 产品方案; 产品名称; 数量; 备注. 特等大米; 200t; 25kg/袋. 标准一等大米; 500t; 25kg/袋. 标准二等大米; 200t; 25kg/袋. 标准三等大米; 100t; 25kg/袋. 原辅材料; 原料名称; 数量; 备注. 稻米; 1541t; 周边农户收购. 水; 26.7t; 那目村自来水管网. 三、厂区平面布置情况 建设项目位于德宏州芒市那目村范围内，项目总用地面积2000㎡，约3亩，地块形状为长方形，总建(构)筑面积560㎡，根据厂区当地的风向、临厂主干道的位置以及厂区建设的具体细化要求，确定厂区总体的布局方案为：生产区位于厂区北部，厂前区临近主干道，大门居厂区东部。项目生产区、办公区功能分区明确，不仅便于生产管理联系，也可节省物料能耗。总体上，项目布局总体合理可行。厂区总布局见附图3。 四、配套基础设施 项目的主要配套工程为：给排水管网建设、电力、消防等工程。 1、给排水 给水：项目在那目村农村建成区内建设，区内有自来水供应，各供水配套设施齐全完善，项目用水由供水管网提供。 排水：生产用水属于工艺用水，没有废水排放，污水主要是生活污水和清洁废水。此部分污水由室外污水管道统一收集后排入废水池处理，用于厂区洒水降尘，废水不外排。 2、供电 项目供电性质为居民生活用电及一般工商业及其他生产设备总功率400kw，从那目村供电电网接入，项目供电电源有保障，能够满足本项目的用电量需求，可以满足施工要求。 3、消防 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）：室内外消防用水量，按同一时间内的火灾数和一次灭火用水量确定，消防灭火系统采用水消防为主，干粉灭火器为辅的消防方案。全厂设有消防水池，消防水池及废水池。车间及各建筑物配备干粉灭火器，操作人员应接受系统消防知识的培训并定期进行消防训练和演习。 项目室内外消防用水由消防水池提供，并根据《建筑灭火器配置设计规范》配置移动式干粉灭火器。 4、电话通信系统 项目区现已联通国家、省、市光缆网，固定电话、移动电话发展迅速，可以满足施工通讯。值班管理人员根据需要，适当配置移动电话，可作为生产、消防、调度电话。 五、项目投资及环保投资 项目总投资300万元，其中环保投资4.5万元，占总投资的1.5%。项目的环保投资估算情况见表1-3。 表1-3项目环保投资估算情况表 项目名称; 数量或规模; 环保投资（万元）. 地面硬化、降尘; 1. 布袋除尘器及配套排气筒等设施; 除尘器2台、8m高排气筒1个. 化粪池; 1个; 1. 废水池; 1个; 1. 隔声降噪设备; 1. 固废处理; 垃圾桶; 0.5. 合计; 4.5. 注：根据大米加工行业的相关要求，大米加工设备必须安装除尘设施，将其视为生产工艺设备，此部分计入加工设备中，故除尘设施不列入环保投资。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

表二建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 德宏地处云南省西部，高黎贡山南麓，属滇西峡谷区；位于东经97°31′～98°43′、北纬23°50′～25°20′之间。其东和东北与保山地区的龙陵县、腾冲县毗邻，南、西和西北与缅甸接壤。全州除梁河县外均有国境线，国境线长达503.8千米，全州绝大多数村寨与缅甸毗邻。芒市大河沿西而过，板过河、南秀河穿城而过，境内河流众多，水利资源丰富。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。 本项目位于芒市西南侧那目村，中心地理坐标为东经98°51′89″，北纬24°37′78″，具体方位为那目保货大米有限公司西侧，那目幼儿园东北侧，距厂址较近的敏感点为西南侧100m处的那目幼儿园。 2、地形地貌 全州东西最大横距122千米，南北最大纵距170千米，总面积11526平方千米。瑞丽江-大盈江国家级风景区几乎囊括了德宏全境。地形北高南低。海拔一般在800～2000米，最高海拔是3404.6米的大娘山，最低海拔是210米的那邦河谷。德宏州首府驻潞西市芒市镇，2005年城市建设面积为17平方千米（城镇规划面积25平方千米），城市人口10.5万人，州府陆距省会昆明649千米，空距427千米。 3、气候气象 德宏傣族景颇族自治州地处低纬度高原，太阳辐射量大，是全国的光照高质区之一。热量丰富，气候温和，属南亚热带气候。年平均气温18.3~20℃，年最冷月（1月）平均气温10.9~12.5℃，最热月（6月）平均气温22.8~24.3℃，年较温差11.8~12.8℃，因而“冬无严寒，夏无酷暑”。德宏属云南省的多雨区，年降雨量1376~1649毫米，5~10月降雨量占全年降雨量的88~90%，其中7月是全年降雨高峰月。11月至次年4月，降雨量较少，仅占年降雨量的10~20%，冬、春旱较突出。州内有四种气候带：一、北热带气候，年积温8000℃左右，年降雨量2655.5毫米；二、南亚热带气候，年积温5980~7409℃之间，年降雨量1546~1717毫米；三、中亚热带气候，年积温4641~6102℃，年降雨量1775~2080毫米；四、北亚热带及其它气候，一般年均温小于15℃，年积温小于5000℃。德宏气候的主要特点是：四季不明显，春温高，夏季长，秋多雨，冬极短，雨热同期，干冷同季，年温差小，日温差大。德宏优越的气候条件，为德宏州农、林、牧业发展提供了良好的条件和极大的发展潜力。 4、水文水系 芒市镇降水丰沛，干湿季分明，年均降水量1700mm。境内主要河流南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河。水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 5、土壤、植被 芒市镇国土总面积364.2平方公里，人口密度为每平方公里342.3人，是城区、坝区、勐板河水库山区结合的乡镇，最高海拔2377米，最低海拔807米。年末实有耕地面积50377亩，其中：水田面积为28816亩，旱地面积为21561亩，分别占总面积的57.20%和42.80%人均占有耕地面积为1.246亩，林地面积230057亩。据初步调查，现有国家规定的一类保护动物：绿孔雀、孔雀雉、白颊山鹧鸪、红腿小隼、黑颈长尾雉、赤颈鹤、红腹角雉、白尾稍虹雉、冠斑犀鸟、双角犀鸟、蜂猴、叶猴、金丝猴、熊猴、豚尾猴、马来熊、熊狸、黑颈长尾雉、巨蜥、长臂猿、云豹、云猫、金钱豹、孟加拉虎、亚洲象、云南野牛、扭角羚等。属国家二级保护动物有：草鸮（猴面鹰）、原鸡、绿斑鸠、竹啄木鸟、穿山甲、太阳鸟、岩羊、水獭、水鹿、麝、蟒、眼镜王蛇、秃鹫等，其中兽类50余种，爬行动物30余种，鸟类近100种。属国家三类保护动物有：白琵鹭、胡兀鹫、游隼、灰鹤、蛤蚧、娃娃鱼等。据不完全调查，仅盈江县便有脊椎动物554种，其中鱼类56种，两栖类22种，爬行类34种，鸟类356种，哺乳动物86种。 6、旅游资源 芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 芒市镇共辖芒市、城郊、象滚塘三个片区，8个社区居民委员会，10个村民委员会（4个坝区村委会，6个山区村委会），491个居民小组，171个村民小组，总人口为10.5万人，其中农业人口为48243人，国土面积为413.6平方公里，现有耕地面积50387.1亩，其中水田29360亩，旱地21478亩，农民人均占有耕地1.044亩。 芒市坝是云南的优质大米产地之一，“芒市谷子遮放米”，早就为人们所称道。金秋季节，芒市大坝子金浪翻滚，稻谷飘香。“谷子黄，傣家狂”，人们敲起象脚鼓，跳起孔雀舞，尽情抒发丰收的喜悦。 云南省有5个国家级口岸，其中2个在德宏傣族景颇族自治州，即畹町口岸和瑞丽口岸。此外，德宏州还拥有2个省级口岸，即陇川章凤口岸和盈江小平原口岸。它们不仅是中国对缅贸易的主要口岸，也是通往东南亚和南亚的重要口岸。据考证，中国大西南的货运经中缅陆水联运大通道直入印度洋，可缩短运距5000千米，其运输费用最低。 畹町口岸：它与缅甸九谷（棒赛）口岸毗邻，1937年成立畹町海关。1938年滇缅公路开通后，畹町成为重要的国家级口岸。二战期间，滇缅公路和史迪威公路通过畹町口岸，将国际上的大量援华物资运入我国。1942年2月，中国的10万远征军也从畹町出境，征战缅甸。1950年4月中国人民解放军进驻畹町时，每日进出境运货机动车达200余辆次。1985年畹町撤镇设市。1989年边贸商号达59户，进出口总值2.33亿元。按照当时汇率换算，人均国内生产总值突破800美元，已跨入小康生活水平。同年，畹町被列为全国人均国内生产总值超4000元的189个城市之一。1999年初，国务院决定撤销畹町市，将其行政区域划归瑞丽市。 芒市镇经济收入：社区主要以发展个体经济和民族特色产业为主，村委会主要以发展养殖、种植业为主（甘蔗、茶叶、订单农业是主要的经济来源）。 项目区域内为村庄、农田，无文物保护单位、风景名胜区、自然保护区等敏感区域。

表三 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据2016年德宏州环境质量公报，芒市空气质量监测有效天数 354 天，优 176 天，比上年多 23天；良 158 天，比上年少 34 天；轻度污染 20 天，比上年多 2 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为 94.3%， 比上年下降 0.7%。轻度污染发生的时间为 1 月份至 4 月份，其中 1 月份 4 天，2 月份 8 天，3 月份 4 天，4 月份 4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。 项目周围环境空气现状能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准，环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 项目所在区域地表水体为果朗河，属于芒市河流域水系，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 ，根据2016年德宏州环境质量公报，五日生化需氧量存在超标问题，但较2014的水质情况有所改善，仍未达到功能区划的水质要求。 表 3-1 德宏州2016 年地表水年均监测结果（节选） 监测断面; 主要污染物 (类别); 地表水水质类别（年平均）; 水质状况; 《云南省地表水水环境 功能区划（2010~2020 年）》规定的水质类别. 芒市河风平(省控); 2015 年; 五日生化需氧量; Ⅳ; 轻度污染; Ⅲ （农业用水、工业用水）. 2016 年; 五日生化需氧量; Ⅳ; 轻度污染. 3、声环境质量现状 2016 年，芒市城区区域环境噪声设测点 119 个，环境噪声（昼间）年平均等效声级为 51.0 dB(A)，比上年低 0.9 dB(A)。2016 年芒市和瑞丽市开展了第四季度的功能区声环境质量监测。两个城市都设监测点位 7 个，涉及 4 个功能区类别。芒市昼间和夜间均达标。瑞丽市 1 类区昼间达标率为 62.5%，夜间达标率 81.2%；2 类区昼夜达标率为 100%；3 类区昼间达标率为 100%，夜间达标率为 0.0%；4 类区昼间达标率为 100%，夜间达标率为 75.0%。项目区属于村庄，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 4、生态环境质量现状 该项目选址区域的土地原为那目村村民自有土地，经过开发建设，原为养牛场。区域周边多为农田，项目区内原生植被逐年减少，建筑物逐年增多，没有林木，植被主要为少量草本植物。生态环境更多为人为控制，自身调控能力差。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。根据本项目特点及周围环境特征，确定位于厂址周围的那目村居民点、那目幼儿园作为环境空气保护目标，项目北面900m果敢河为地表水环境保护目标，周围的那目村居民点、那目幼儿园为声环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 与拟建项目相对位置（直线距离）; 环境功能; 执行标准. 地表水; 果敢河; 项目北面900m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水体. 空气环境; 那目幼儿园; 项目西南侧100m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 那目村; 紧邻项目南侧. 那目保货大米有限公司; 项目北50m. 声环境; 那目幼儿园; 项目西南侧100m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 那目村; 紧邻项目南侧.

表四评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 污染物; 各项污染物的浓度限值（mg/m3）; 依据. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; (GB3095-2012)中的二级标准. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. TSP; ——; 0.30; 0.20. PM2.5; ——; 0.035; 0.075. 2、地表水环境质量 本项目所在区域的主要地表水是果朗河，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020），其功能为工业用水，属于Ⅲ类水质，执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，标准详见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 项 目; pH; COD; 氨氮; BOD5; TP; 石油类; 硫化物. Ⅲ类水质; 6-9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05; 0.2. 3、声环境质量 项目所在地属于村庄、集市混合建成区，区域声环境功能区划为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值如下表： 表4-3声环境质量标准 适用区域; 标准值（Leq：dB（A））; 依据. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096-2008. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）施工期: 项目施工中所产生的废气主要是粉尘颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996的无组织排放监控浓度限值标准。 表4-4 新污染源大气污染物排放限值 单位mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. （2）运营期：项目运营中产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996（表2）的无组织排放监控浓度限值标准，标准值见下表。 表4-5大气污染物排放标准 单位mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 周界外最高点; 1.0. 有组织排放监控浓度限值. 排放浓度; 120. 排放速率（8m排气筒）; 0.498kg/h. 注：根据GB16297-1996中“7.4”规定：若新污染源的排放筒低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行。 2、废水 生活产生的废水处理后用于项目场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 施工期噪声：项目施工产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，标准值如下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的1类区标准，标准值见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 类别; 执行区域; 昼间; 夜间. 1类; 厂界四周; 55; 45. |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的特征和污染物排放特点，本评价确定此项目污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N两项。根据项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出项目建议执行的总量控制指标： 1、废水污染物 本项目运营期污水产生量为20.528m3/a，污水排入项目自建废水池，用于产区洒水降尘，不外排。 2、固体废物 固体废物产生量：541.414t/a； 其中生活垃圾产生量：0.5t/a。 碎石：0.4t/a。 大小轻杂质：1.0t/a。 粉尘：0.0143t/a。 以上固废统一收集后交由环卫部门清运处理。 谷糠：538.5t/a。 碎米和异色米：1.0t/a。 以上生产废弃物有回收利用价值，统一收集后外售回收利用。 固体废物处理率为 100%。 |

表五建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本项目主要包括施工期、生产运营期两个阶段。 一、施工期流程及产污环节 工程施工期主要进土石方开挖及平整、主体工程建设及内部结构装修等施工工序，施工期主要流程及污染物产生环节如下： 扬尘、噪音 扬尘、噪音 扬尘、噪音 扬尘、噪音 场地硬化、降尘 设备安装 主体工程建设 场地平整 固体废物 固体废物 固体废物、废水 固体废物 图5-1施工工艺流程及产污节点图 二、运营期流程及产污环节 G废气N噪声S固废 图5-2 大米加工工艺流程及产污节点图 大米加工工艺流程说明 项目稻谷加工工艺流程分为稻谷收购、清理、砻谷、谷糙分离、碾米、抛色选、检验、计量包装等工段。具体工艺流程如下： （1）稻谷收购:收购的合格稻谷分批次送入生产车间码垛堆存准备生产。 （2）清理工段：清清除稻谷中各种杂质，以达到砻谷前净谷质量的要求，清理工段包括初清、去石等工序。①初清的目的是清除原粮中易于清理的大、小、轻杂。初清不仅有利于充分发挥以后各道工序的工艺效果，而且有利于改善卫生条件，初清在振动清理筛中完成。②去石的目的是清除稻谷中所含的石子。去石工序清理流程的后面，这样可通初清工序将稻谷中所含的大杂、小杂及糙碎米清除，保证良好的工艺效果。去石在去石机中完成。 （3）砻谷工段：是脱去稻谷的颖壳，获得纯净的糙米，并使分离出的稻壳中尽量不含完整米粒。①砻谷的目的是脱去稻谷壳，使用的设备为压铊紧辊袭谷机，通过一定压力使稻谷壳破裂分离。②稻壳分离是从砻下物中分出稻壳。利用分离机将稻壳分离出。在稻壳分离工序中，分离出的稻壳需进行收集，以便贮存、运输、综合利用。③谷糙分离是从谷糙混合物中分别选出净糙与稻谷，净糙送入碾白工段碾白，稻谷再次进入砻谷机脱壳。如果不进行谷糙分离，会影响砻谷机产量。 （4）碾米工段：是碾去糙米表面的部分或全部皮层，制成符合规定质量标准的成品米。①碾米是去除糙米部分或全部皮层，它是保证成品米质量的最重要工序，也是提高出米率的重要环节。②擦米是擦除粘附在白米表面上的糠粉，使白米表面光洁，提高成品米的外观色泽。③凉米是降低白米的温度，以利长期贮存。④白米分级：是从白米中分出超过质量标准规定的碎米，白米分级在白米分级筛中完成。 （5）抛光工段：经擦离碾白后的大米，仍有小部分糠粉留在表面凹陷处和存在一定的粗糙度，再通过喷雾着水抛光，较彻底地碾除糠粉，是大米形成较光滑的表面。 （6）色选：用于除去米粒中的异色米。 （7）检验包装工段：项目对每批次产品进行抽样检验，检验采用外委的方式，项目内不进行，将合格产品进行包装外售。 主要污染工序 一、施工期工程分析 本项目施工期污染源主要有施工噪声、扬尘、废水及固体废物等。 - 废气 、扬尘 （1）机械废气 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其他燃油机械施工时产生的尾气，其中污染物主要有烟尘、NOX、CO、CHX等。施工废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。 （2）扬尘 项目的施工扬尘主要由场地平整、主体工程施工、材料装卸等施工作业，以及施工区域内的裸土面而产生，其次是施工车辆运行都可能引起较大扬尘。主要的污染物为粉尘，其不含有毒有害的污染物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生的强度较大。 根据同类工程项目类比，浓度较高的地点是场地平整过程中土料装卸过程，产生量约为20mg/m3～50mg/m3，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在200m以内。 （3）装修废气 项目主体工程完成后，需经过短暂的简单装修，届时将会有含苯系物废气产生，该废气的排放属无组织排放，该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的丁醇、丙醇等。装修过程产生的有机废气，其产生量不大，且主要产生于室内。 2、废水 （1）施工废水 本项目建设所需混凝土拟采用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站。项目施工废水主要有砂石料拌和、混凝土养护工程产生，根据云南省用水定额表9《建筑业用水定额》可知，项目建筑用水定额为0.8m3/m2，废水产生量根据经验值，按水量的5%估算，项目新建建筑面积为560㎡。则本项目施工期总用水量为448m3，施工期的废水产生量为22.5m3。以施工工期为2个月（60天）计，则施工工期废水产生量为0.35m3/d。项目施工时拟设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，降低废水中SS含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工产地喷水降尘，不外排。 混凝土养护主要是对刚浇筑的混凝土物定、硬化场地进行适时洒水养护，一般在天干、风大时进行。养护时段洒水量较小，且均通过蒸发消失，不会形成废水外排。 （2）施工人员的生活污水 施工期的生活污水主要来自于建筑施工人员，项目内平均每天有施工人员10人，不在工地食宿，每人每天用水量按15L/人·d计，总用水量为0.15m3/d，废水量按经验值0.8计，生活污水的产生量为0.12m3/d。 场地内建有临时旱厕，粪便不能随便外排致附近的地表水体，交由环卫部门定时进行清运，施工人员生活污水由污水收集池收集后，将其用于洒水降尘，不外排。 （3）雨季暴雨径流 暴雨地表径流与施工期间的天气有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量的泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮固体颗粒含量增加，项目地必须设置沉淀池，收集雨季暴雨径流经过沉淀处理后，回用于洒水降尘和施工过程中。 3、噪声 施工噪声及振动主要来自各种机械设备作业产生的噪声及振动。施工机械产生的噪声和施工阶段有关。该项目租用场地原为养牛场，土地平整、有一定的基础建筑，项目主要施工为对原有构筑物的翻新和整合，不需要进行大面积的开挖等重工程活动。施工期间由于使用电锯、电钻、运输等机械，产生一定的噪声污染，源强约为85～95dB(A)，其特点是具有突发性和间歇性。主要施工机械噪声强度列于表5-1。 表5-1 施工机械噪声强度一览表 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 电锯; 85～95. 电钻; 85～95. 切割机; 80~85. 轻型载重卡车; 75. 混凝土运送车; 80~85. 4、固体废弃物 （1）废弃土石方 本项目无地下室建设，且用地相对平整，无需进行土石方开挖。本项目工程建设无挖方和填方，场地直接推平压实使用。 （2）建筑垃圾 项目建筑主要为1栋钢混结构建筑物及配套设施，总建筑面积560 m2，根据建筑施工经验，建设1m2建筑产生0.02m3的建筑垃圾，则该项目建筑垃圾约为11m3，项目所产生的建筑垃圾根据当地的要求委托环卫进行清运和处理。 (3) 生活垃圾 本项目平均每天有施工人员10人，每人每天生活垃圾按0.2kg/d人计，则生活垃圾产生量为2kg/d，施工期为2个月，产生的垃圾总量为0.12t，产生的生活垃圾统一由环卫部门进行清运处置。 5、生态环境 项目建设区属于村民建设养牛场土地，土地原有的植被已不存在，项目建设期和运营期对生态环境基本不产生影响。对于整个工程，施工作业会造成地表一定程度的裸露，裸露的地表经过雨水的冲刷造成水土流失，影响水文条件和陆生生态系统的稳定性，但时间短，面积小，随着建设工程、土地硬化等完成，影响也将消失。本项目施工对生态环境影响很小。 二、运营期工程分析 1、废气 本项目排放的废气主要有生产废气，其中生产废气主要是大米加工产生的含尘废气。 （1）大米加工含尘废气 项目在进行大米加工过程中，因稻谷表层携带粉尘或砻谷后形成的粉尘，在初清理、砻谷、稻壳分离、谷糙分离、碾米、抛光、色选、包装等各个工序均会产生粉尘。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》1310谷物磨制行业产排污系数表中“稻谷碾磨工业粉尘产排污系数为 0.015kg/t-产品”，则本项目车间工艺粉尘产生量为15kg/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》“1310谷物磨制行业”中“2.4其他需要说明的问题：根据谷物磨制行业的生产特点，将除尘设备视为生产工艺设备，因此，本行业工业粉尘的产排污系数相等”，所以该项目粉尘的产生量与排放量相等，粉尘产生量为15kg/a。为防止预测计算误差等影响，再乘以系数1.2，则项目粉尘产生量为18kg/a。 项目采用布袋除尘器对产生的废气进行处理，布袋除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。重力沉降作用——含尘气体进入布袋除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，在重力作用下沉降下来，这和沉降室的作用完全相同。热运动作用——质轻体小的粉尘(1微米以下)，随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但它们在受到作热运动(即布朗运动)的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕捉。当滤料纤维直径越细，旷地空闲率越小、其捕捉率就越高，所以越有利于除尘。惯性力作用——气畅通流畅过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒zai惯性力的作用下，仍按原方向运动，遂与滤料相撞而被捕捉。筛滤作用——当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的旷地空闲或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气畅通流畅过期即被阻留下来，此即称为筛滤作用。当滤料上积压粉尘增多时，这种作用就比较明显起来。 布袋除尘器良久以前就已广泛应用于各个产业部分中，用以捕集非粘结非纤维性的产业粉尘和挥发物，捕捉粉尘微粒可达0.1微米。但是，当用它处理含有水蒸气的气体时，应避免泛起结露题目。袋式除尘用具有很高的净化效率，就是捕集细微的粉尘效率也可达99％以上，而且其效率比高。布袋除尘器结构组成：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（中、下箱体）、清洁室、滤袋及框架（袋笼骨）、手动进风阀，气动蝶阀、脉冲清灰机构等。除尘过程：含尘气体由进气口进入中部箱体，从袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由排气管排出。 各个工序产尘点通过集气罩抽取气流，集气罩收集效率80%。使产生的粉尘随气流最终进入布袋除尘器处理。本项目共设置2台除尘器，除尘器处理效率不低于99%，单台除尘器风机风量为 500m3/h。各工段的产尘废气经除尘器除尘后，由8m高排气筒排放，排气筒外排废气中粉尘排放浓度约为0.072mg/m3，排放速率约为0.072g/h（年工作250天，每天工作 8小时）；未收集粉尘无组织排放量为3.6kg/a，排放速率约为1.8g/h。粉尘排放总量为3.744kg/a。 项目含尘废气经除尘器处理后经8m排气筒排放，排放浓度和排放速率可达到 GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表 2）二级标准；其余少部分经大气逸散，微量粉尘呈无组织排放，通过门、窗以及墙体之间的缝隙排放到外环境中。项目厂界外粉尘可达到 GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表 2）二级标准即：“颗粒物周界外最高浓度限值≤1.0mg/m3”标准限值要求。 2、废水 在大米生产项目中，所使用的水为少量抛光用水，在工艺中全部被吸收，无生产废水产生。项目不设食堂，主要废水为员工的生活废水。用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）相关用水定额核算。 （1）员工生活用水 该厂员工共10人，不在项目内食宿，只产生日常的盥洗废水，厂区设旱厕，冲厕无废水产生。员工用水量以每天10L/人﹒d，则用水量为0.1 m3/d,年用水量25 m3/a,（一年为250天计）排放系数为0.8，废水产生量为20m3/a。 日常盥洗废水多为洗手等使用，污染物含量较少，主要污染物为SS，污水不直接排放，统一收集后用于厂区地面降尘。不外排。 - 清洁用水 该项目为大米加工项目，为保证加工生产环境的干燥，项目车间及仓库日常清洁为扫地，无清洁用水；每月1次对设备，厂房进行清洁，地面清洁用水按地面面积40%计，用水量按0.1kg/㎡，设备清洁用水按1kg/台计，则项目清洁用水量为55kg/次，共计0.66t/a。清洁用水不外排，使用后统一收集用于厂区降尘。 - 生产用水 在大米生产项目中，所使用的水为少量抛光用水，在工艺中全部被吸收，无废水产生。类比同类项目可知，抛光用水约为1kg/t，则项目生产用水为1t/a。不外排。 项目设置1个废水收集池，容积5m3 ，用于收集项目废水，经沉淀后用于产区洒水降尘。 用水平衡图见图5-3（单位：m3/a）。 市政供水 26.66 废水收集池 生产用水 1.0 1.0 地面洒水降尘 0.66 清洗用水 0.132 0.528 20.528 人员生活用水 25 5 20 20.528 图5-3 水平衡图 单位：m3/a 项目综合废水量为20.528t/a(约为0.08t/d)。污水经沉淀后用于产区洒水降尘。 3、噪声 项目噪声主要来自生产设备运行产生的机械噪声和运输车辆的交通噪声。运输车辆产生的交通噪声，噪声声源强为75~90 dB（A）。各加工设备噪声声源强度见下表。 表5-2 大米加工各设备噪声声源强度 设备名称; 声源dB（A）. 清理筛; 80~85. 袭谷机; 75~80. 碾米机; 70~75. 抛光机; 70~75. 提升机; 60~65. 风机; 80~90. 粉碎机; 80~85. 色选机; 65~70. 白米分级筛; 75~80. 去石机; 75~80. 项目中对于生产设备中所产生的噪声声源强度可以通过安装减震措施、厂房隔声、距离衰减等措施来对噪声进行治理，车辆运输噪声则可以通过合理安排运输时间、禁止鸣笛等措施，来消减噪声声源强对人生活生产所造成的影响。 4、固体废物 项目中产生的固废主要来自大米加工，少量的来自员工生活中产生的生活垃圾。 （1）大米加工的固体废物 大米加工中产生的固体废物有谷糠、大小轻杂、碎石等。 ①布袋除尘器回收的粉尘量为0.0143t/a，定期清理并交于环卫部门进行清运。 ②稻谷在初清理中会产生大小杂质，产生量一般为原料的0.1%，则产生量为1.0t/a，产生的大小轻杂质委托给环卫部门进行定时清理。 ③大米在经过去石机时，会有碎石被筛选出来，类比同类项目，碎石产生量约为0.4t/a，产生的碎石也交于环卫部门进行清运。 ④在大米分级和色选中还会产生碎米和异色米等，类比同类项目，碎米和异色米产生量约为1.0t/a，统一收集后出售。 ⑤筛选中轻质杂质主要为谷糠，项目收购的原米为村民粗加工过的稻谷，按经验计算，谷糠量约为原米的35%，则产生量约为538.5t/a，作为副产品出售用于饲料加工。 (2)员工生活垃圾 本项目员工有10人，每人每天生活垃圾按0.2kg/d人计，则生活垃圾产生量为2kg/d，年产生量为0.5t/a(一年按250天计)。产生的生活垃圾统一由环卫部门进行清运处置。 扩建后、中水处理站污泥、

表六项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工运输车辆 | 烟尘、NOX、CO、CHX | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 有机废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运 营 期 | 大米加工 | 无组织粉尘 | 0.0036t/a | 0.0036t/a |
|  |  |  | 有组织粉尘 | 0.014t/a | 0.00014t/a |
|  |  | 运输车辆 | 废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工工地 | SS、COD | 少量 | 回用于项目区的洒水降尘，废水不外排 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 0.12m3/d、7.2m3/a |  |
|  |  | 雨季暴雨径流 | 径流量 | 少量 |  |
|  | 运 营 期 | 生活污水 清洗废水 | COD | 350 mg/L，0.008 t/a | 暂存废水池定期用于厂区洒水降尘，不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 250 mg/L，0.006t/a |  |
|  |  |  | SS | 250 mg/L，0.006 t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 mg/L，0.0005t/a |  |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑工地 | 施工设备 | 75～95 dB（A） | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 |
|  | 运营期 | 大米加工 | 设备噪声 | 60～90 dB（A） | 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的1类区标准 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆噪声 | 75～90 dB（A） |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑工程 | 建筑垃圾 | 11m3 | 资质单位进行清运和处理。 |
|  |  | 土石方 | 建筑垃圾 | 0 | 开挖的土石方在场地内填平使用，不外排。 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.12 t | 交于环卫部门进行清运处置。 |
|  | 运营期 | 大米加工 | 谷糠 | 538.5t/a | 作为副产品用于饲料加工或出售。 |
|  |  |  | 大小轻杂 | 1.0t/a | 交于环卫部门进行清运处置。 |
|  |  |  | 碎石 | 0.4t/a |  |
|  |  |  | 碎米和异色米 | 1.0t/a | 统一收集后出售。 |
|  |  |  | 粉尘 | 0.0143t/a | 除尘器收集交于环卫部门进行清运处置。 |
|  |  | 员工生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.5t/a | 交于环卫部门进行清运处置。 |

主要生态影响 项目所在地为村庄建成区，租用土地原为养牛场，植被早已破坏，周围无需要保护的珍稀濒危动物活动及保护植物的分布，项目建设主要是施工期对占地水土流失影响，建设单位通过合理设置雨水引流，对开挖土方进行遮挡，不在雨天安排土方施工等措施后影响不大。故本项目对生态环境的影响很小。

表七环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）施工粉尘 根据现场踏勘，项目场地已平整，但土地表面还有部分裸露，施工粉尘主要呈无组织排放，对环境的影响程度与排放量有关，还与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地范围内，静风、小雨湿润条件下，对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。 项目主要工程为新建建筑物及其配套设施，其粉尘产生来源主要是建筑材料的露天堆放、裸露场地的风力扬尘和运输扬尘。道路扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。如果在施工期间对项目场地和车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。表7.1为同类建筑项目施工场地洒水抑尘的试验结果，由表可知，在实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20-50m范围内。洒水用水即为施工人员生活废水和施工废水。 表7-1 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 总的来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。根据资料，项目区常年风向为西南风，在扬尘点下风向0～50m为重污染带， 50～100m为轻污染带，100m以外对大气影响甚微，在上述距离范围内，根据项目周围环境保护目标，对周围扬尘影响均为轻度污染。在项目的西南侧100m左右有那目幼儿园，南侧紧邻那目村，保护目标主要位于上风向和侧上风向，项目施工粉尘对其有一定影响。但经过洒水等措施处理后，影响很小。项目采取一定的污染控制措施，减轻其污染程度和范围。主要对策有： ①在项目施工区域进行洒水降尘，场地平整阶段加强洒水频率，在大风干旱天气适当加强洒水次数； ②施工过程中，优先对原有栅栏式围墙进行封闭，通过构筑物阻挡来减小施工扬尘的影响； ③尽量避免砂石料在施工场地大量堆存，对于必须在场内堆存的砂石料应设置工程布覆盖或加强堆场洒水降尘； ④施工运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、 漏。加强施工现场运输车辆管理。运输的车辆须保持车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。 （2）机械设备废气 项目在建设施工过程中施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、TSP等空气污染物对项目区域环境空气也会产生一定影响，但由于施工中燃油设备的使用率不高，此类污染物排放量不大，且表现为间续特征，可以预见，燃油废气对区域大气环境的影响甚微。 （3）装修废气 项目建筑物基本不进行装修，只有必要的墙面粉刷、门窗安装等。装修有机废气主要来源于装修过程中所使用的油漆、溶剂、板材、胶类，由于装修时采用的材料中中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质挥发时间较长且有损于人体身体健康，因此，建设单位应严把装修材料质量关，采用环保型装修材料，同时在装修期间应加强室内的通风换气，装修结束以后，应每天进行通风换气，采取措施后，装修废气对环境的影响不大。 综上，由于项目施工工程量不大，施工作业简单、施工期较短，故产生的废气量不大，所以项目施工期废气在环境空气中经自然扩散、稀释后，对周围环境产生的影响是短暂的、微弱的，对大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 项目施工期短，作业简单，施工废水水质较简单。在施工期产生的废水主要有施工废水、生活污水、雨季暴雨径流。 - 施工废水 在项目施工中废水主要来源是砂石料搅和、混凝土养护工程，该废水的主要污染物为SS，废水产生量为0.33m3/d。项目建设施工地建立废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，降低废水中SS含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗和施工场地喷水降尘，不外排，对周边地表水环境影响较小。 （2）施工人员的生活污水 施工期的生活污水主要来自于建筑施工人员，废水量为0.12m3/d，场地内建有临时旱厕，粪便不能随便外排至附近的地表水体，经化粪池处理后定期清运至周边农田进行肥田，施工人员生活污水由污水收集池收集后，将其用作洒水降尘不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工期噪声特点 施工期的噪声污染特点是随着施工阶段的不同，噪声源将发生明显的变化，噪声影响程度也有所不同。施工期主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如电钻、切割机等机械设备作业产生的噪声；施工作业噪声主要为一些零星敲打声、装修、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对环境影响最大的是机械噪声。施工期声源都在室外，影响范围较远，装修期大部分声源在室内，有墙壁阻隔降噪。综合分析，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 （2）噪声预测模式 项目施工期对敏感目标的影响通过点源模式进行简单预测，预测模式如下： Lr =Lr0−20 lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0—距声源ro处的A声压级，dB(A)； r—预测点与声源的距离，m； r0—源强监测点与声源的距离，1m。 根据点源模式对本项目施工期常用主要机械设备的声环境影响预测，预测结果见表7-2。 表7-2 施工期噪声源在不同距离处的噪声预测值：dB（A） 距离 噪声源; 5m; 15m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 82.0; 72.5; 70.0; 62.0; 54.0; 51.4; 49.0; 46.5. 电钻; 86.5; 74.5; 72.0; 63.0; 55.0; 51.0; 49.5; 47.5. 切割机; 95.0; 78.2; 74.7; 70.2; 64.2; 60.7; 58.2; 54.3. 砂轮锯; 82.0; 72.5; 70.0; 62.0; 54.0; 51.4; 49.0; 46.5. 表7-3 施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 噪 声 源 组 合; 15m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m. 组合一：建筑施工阶段; 82.5; 80.0; 76.5; 72.0; 66.0; 62.5; 60.0. 组合二：装修阶段; 78.2; 74.7; 70.2; 64.2; 60.7; 58.2; 54.7. 由上表可知，施工期昼间噪声源组合在距场界35米外才能够达标，施工期不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工场界噪声限值。因此项目施工期在不采取任何噪声防治措施的情况下，建设项目施工期噪声对周边敏感点有一定的影响，项目西南侧那目幼儿园距离项目区约100m，项目南侧紧邻那目村，将受到一定的影响。 针对项目周边距离保护目标较近，施工期噪声对其影响较大，建设单位应采取相应的噪声防护措施削减施工噪声影响。主要措施如下： （1）项目噪声源多置于地面，建设单位应在施工初期改建在场地四周的栅栏围墙，改为砖墙或增加隔声屏障。 （2）项目主要噪声设备之一切割机，属于可固定噪声源，建设单位应设置相对封闭的工棚，将金属切割置于工棚内，可在一定程度上减小施工噪声影响。 （3）合理安排施工时间，尽量避开上课时间、中午休息时间，减小施工噪声的影响。 （4）合理进行施工安排，避免在项目南侧和西南侧靠近保护目标的区域进行多台噪声设备同时作业，减小噪声叠加影响。 （5）施工场地的施工车辆出入现场时应限速、禁鸣。 （6）建设与施工单位应与施工场地周围企业及时沟通，以取得大家的共同理解。 根据类比计算，建设单位在严格落实上述噪声防治措施后，施工期噪声将得到有效控制，噪声能有效降低约20-30 dB(A)左右，施工噪声对环境敏感点噪声影响基本可在接受范围之内。此外，施工期相对运营期而言，其噪声影响是暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 表7-3 施工期采取措施后不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 噪声值; 71.5; 70.5; 64.5; 73.0. 达标情况; √; √; √; √. 4、固体废物环境影响分析 （1）废弃土石方 经工程分析，项目不进行土地开挖等活动，无土石方量，不会对项目地区的环境产生太大的影响。 （2）建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾的产生量约为11m3，项目施工产生的固体废物主要是建筑废弃材料，有部分可以进行回收利用，不能利用的建筑废弃物交给有资质单位进行处置，不会对外环境产生明显的影响。 （3）生活垃圾 本项目施工人员在施工期内，生活垃圾产生量0.06t/月，共计为0.12t,产生的生活垃圾统一由环卫部门进行清运处置。对项目周围环境影响较小。 - 5、对敏感目标那目幼儿园的影响分析 针对项目西南侧的保护目标那目幼儿园，该项目计划于7、8两月开始进行施工建设，项目方应提前与幼儿园方取得联系、说明情况，获得幼儿园方面暑假放假安排，并根据幼儿园的放假安排来安排施工时间，尽可能的把施工工期排在幼儿园放假期间，特别是一些高噪声、高粉尘的施工工序，更应选择在放假期间。通过这种方式可以最大限度的减少项目施工对幼儿园的影响，确保幼儿园学龄儿童的身心健康、保证幼儿园的正常运行。 6、小结 施工期间会对外环境造成不同程度的影响，建设单位应采取相应措施以降低对环境 的影响，同时施工期产生的环境影响是暂时的，随着施工的结束，影响将随之消失。 运营期环境影响分析： 1、环境空气 （1）大米加工含尘废气影响分析 项目在进行大米加工过程中，因稻谷表层携带粉尘或砻谷后形成的粉尘，在初清理、砻谷、稻壳分离、谷糙分离、碾米、抛光、色选、包装等各个工序均会产生粉尘。各个工序产尘点通过除尘网抽取气流，使产生的粉尘随气流最终进入布筒除尘器处理。本项目共设置2台除尘器，各工段的产尘废气经除尘器除尘后，外排废气中粉尘排放浓度约为0.72mg/m3，排放速率约为0.187g/h（年工作250天，每天工作 8小时），粉尘排放量为3.744kg/a。含尘废气经除尘器处理后的废气排入车间内，大部分自然沉降在车间内，微量粉尘呈无组织排放，通过门、窗以及墙体之间的缝隙排放到外环境中。 使用Screen3Model软件对项目废气排放进行预测，其结果为表7-4表示： 表7-4 废气排放预测情况 单位mg/m3 项目粉尘达标情况： 表7-5 项目废气污染物排放及达标情况表 污染物; 预测点; 标准; 预测值; 达标情况. 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值. 周界外最高点; 1.0mg/m3; 0.001652mg/m3; √. 有组织排放监控浓度限值. 排放浓度; 120mg/m3; 0.072mg/m3; √. 排放速率（8m排气筒）; 0.498kg/h; 0.000187kg/h; √. 综上可知，项目废气颗粒物可达到 GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》（表 2）二级标准。但项目仍需加强管理，及时将谷糠收集装袋储存，避免粉尘散落而造成二次污染。通过采取上述措施后达标排放的粉尘经自然稀释扩散后对环境和敏感目标影响不大。 2、水环境 影响分析 在项目运营中，产生的主要废水为员工的生活污水和清洁用水，无工业废水外排。 项目中主要污水为生活废水和清洁用水，产生量为20.528m3/a；0.082t/d。所产生的废水中主要污染物为COD、氨氮、BOD5、悬浮物，污染物含量较少，项目污水排入废水池，经沉淀处理后部分挥发，剩余用于对厂区洒水降尘，不外排，对地表水影响小。 3、声环境影响分析 项目噪声主要来自生产设备运行产生的机械噪声和运输车辆的交通噪声。运输车辆产生的交通噪声，噪声声源强为75～90 dB（A），设备噪声声源强度60～90 dB（A）。 项目生产设备噪声和辅助设备噪声为连续噪声，交通噪声为不连续噪声。项目内生产设备、辅助设备均置于生产车间内的钢架厂房内。环评采用点声源衰减公式进行预测： L=L0—20lg（r/r0）—△L 式中：L——预测点噪声值，dB(A)； L0——距声源距离 r。处的噪声值； r——预测点与声源间的距离，m； r0——噪声值为 L。处于声源之间的距离； △L——墙体隔音衰减因素，生产车间墙体为钢架结构，设备房结构为砖结构，生产设备及辅助设备经两层建筑物隔声处理，△L取 15dB(A)。各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：L总---几个声压级相加后的总声压级，dB； Li---某一个声压级，dB。 根据以上预测模式，项目噪声源贡献值见表7-6。 表7-6 不同声源在厂界的贡献值 单位：dB（A） 噪声源; 噪声声源dB（A）; 墙体隔音后噪声值dB（A）; 声源距厂界距离m; 声源到厂界的贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 清理筛; 85; 65; 5; 50; 25; 17; 27.4; 23.6; 26.2; 39.4. 袭谷机; 80; 60; 12; 55; 18; 12; 26.9; 24.0; 26.8; 32.0. 碾米机; 75; 55; 18; 57; 12; 10; 27.5; 24.2; 27.2; 26.1. 抛光机; 75; 55; 20; 47; 10; 20; 27.5; 24.8; 27.2; 26.1. 风机1; 90; 70; 20; 58; 10; 9; 26.8; 24.3; 26.3; 44.0. 风机2; 90; 70; 10; 58; 20; 9; 26.8; 24.3; 26.3; 44.0. 色选机; 70; 50; 22; 60; 8; 7; 27.4; 25.3; 27.2; 21.1. 白米分级筛; 80; 60; 15; 62; 15; 5; 27.4; 25.4; 27.2; 31.1. 去石机; 80; 60; 8; 53; 22; 14; 26.9; 23.9; 26.4; 33.6. 厂界贡献值dB（A）; 39.6; 35.8; 38.1; 46.5. 由于该项目西南方100m为那目幼儿园，项目南侧紧邻那目村，对噪声较为敏感，为更好的了解项目实际噪声情况，项目建设方对厂界噪声进行了实测，具体情况如下。 表7-7 厂界噪声实测值 （昼间） 单位：dB（A） 厂界; 东; 西; 南; 北. 实测值（2天平均）; 48.8; 48.2; 49.8; 48.4. 根据以上情况，项目建成后，叠加现状噪声值和贡献值后，项目厂界噪声预测值为（项目夜间不进行生产加工，仅对昼间进行预测）： 表7-8 厂界噪声预测值 （昼间） 单位：dB（A） 厂界; 东; 南; 西; 北; 那目村; 那目幼儿园. 预测值; 49.3; 49.9; 48.7; 50.5; 49.9; 31.7. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目四周厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的1类区标准，且项目夜间不进行生产，夜间噪声为环境背景噪声量。对环保目标的预测以贡献值为评价量。但项目运营期间设备噪声还会对那目村产生一些影响，项目还需要采取一定噪声污染防治措施，以减少噪声对场内环境的影响，具体措施有： ①安装减震措施、厂房隔声、距离衰减等措施来对噪声进行治理。 ②合理布局项目生产车间，减少噪声对周围环境的影响。 ③生产设备全部置于项目生产车间内，利用厂房隔声降噪，并在设备基础采取减震措施。 4、固体废弃物影响分析 （1）大米加工的固体废物 大米加工中产生的固体废物有谷糠、大小轻杂、碎石等。 ①布袋除尘器回收的粉尘量为0.015t/a，定期清理并交于环卫部门进行清运。 ②稻谷在初清理中会产生大小杂质，产生量一般为原料的0.1%，则产生量为1.0t/a，产生的大小轻杂质委托给环卫部门进行定时清理。 ③大米在经过去石机时，会有碎石被筛选出来，类比同类项目，碎石产生量约为0.4t/a，产生的碎石也交于环卫部门进行清运。 ④在大米分级和色选中还会产生碎米和异色米等，类比同类项目，碎米和异色米产生量约为1.0t/a，统一收集后出售。 ⑤筛选中轻质杂质主要为谷糠，产生量为538.5t/a，作为副产品出售用于饲料加工。 (2)员工生活垃圾 本项目员工有10人，每人每天生活垃圾按0.2kg/d人计，则生活垃圾产生量为2kg/d，年产生量为0.5t/a(一年按250天计)。产生的生活垃圾统一由环卫部门进行清运处置。为了减少生活垃圾产生的影响，建设单位应使用加盖的垃圾桶，定时清运，减小对周围环境的影响。 项目固体废弃物处置率100%，且对有利用价值的谷糠等外售利用，对环境影响很小，可达到相关要求。 - 对敏感目标那目幼儿园的影响分析 - 该项目投入生产以后，不可避免的会对周边环境产生影响，特别是项目西南面的那目幼儿园。该敏感目标对部分影响较为敏感，且距离项目较近，需特别给予关注。 - 废气：项目主要大气污染物为粉尘，如不严格处理并达标排放将会对幼儿园学龄儿童及教师等人员身心健康造成影响。对大气进行分析可知，粉尘的最大地面浓度点将出现在污染源外26m处，项目距幼儿园最小距离为100m，且敏感目标位于项目的侧风向，排放浓度远小于标准值。综上可知，项目废气颗粒物排放对敏感目标影响很小。但项目仍需加强管理，及时将谷糠收集装袋储存，避免粉尘散落而造成二次污染；项目生产设施等应尽可能远离敏感目标；合理安排生产时间，中午午休时间应停止生产；加强设备检修，特别是除尘设施，保证其良好的运行，通过采取上述措施后粉尘经自然稀释扩散后对环境和敏感目标影响不大。 - 废水：在项目运营中，产生的主要废水为员工的生活污水和清洁用水，无工业废水外排。项目污水排入废水池，经沉淀处理后部分挥发，剩余用于对厂区洒水降尘，不外排。综上可知，项目废气颗粒物排放对敏感目标影响很小。但项目仍需加强管理，保证废水100%收集；日常节约用水；强化员工环保意识和教育。 （3）噪声：项目噪声主要来自生产设备运行产生的机械噪声和运输车辆的交通噪声。由于该项目西南方100m为那目幼儿园，项目南侧紧邻那目村，对噪声较为敏感，为更好的了解项目实际噪声情况，项目建设方对厂界噪声进行了实测，项目建成后，叠加现状噪声值和贡献值后，敏感目标噪声预测值可以达到相应的标准。但项目运营期间设备噪声特别是突发噪声还会对敏感目标产生一些影响，项目还需要采取一定噪声污染防治措施，以减少噪声对场内环境的影响，具体措施有：安装减震措施、厂房隔声、距离衰减等措施来对噪声进行治理；合理布局项目生产车间，减少噪声对周围环境的影响；生产设备全部置于项目生产车间内，利用厂房隔声降噪，并在设备基础采取减震措施；项目日常运输时，尽量避免在上课时间，可以选择在早晚进行运输作业。 （4）固废：项目固体废弃物处置率100%，且对有利用价值的谷糠等外售利用，产生的生活垃圾统一由环卫部门进行清运处置。为了减少生活垃圾产生的影响，建设单位应使用加盖的垃圾桶，定时清运，减小对周围环境的影响。对环境影响很小，可达到相关要求。固废对敏感目标影响很小。 综上所述，项目的运行在采取了必要的措施后，对敏感目标那目幼儿园的影响很小，可以达到相应的要求。 5、外环境对本项目影响分析 项目位于村庄建成区内，周边多为农田。本项目建设场地不涉及基本农田用地，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等敏感区。该项目属于粮食加工业，周边环境主要为农田、村庄建成区等，产生的污染物主要有废气：生活废气；废水：生活污水；固废：生活垃圾、农作物茎秆等。项目周边无重工业、化工、石油、水泥等重污染企业，外环境对本项目的影响甚微。 6、产业政策符合性分析 经查阅国家发展和改革委员会第 9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目作为大米加工生产项目，未列于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类；项目所使用生产设备不属于淘汰设备，因此项目属国家允许建设项目，符合国家产业政策。 7、项目选址合理性分析 （1）规划选址合理性分析 项目建设区属于农村建成区，周边大部分为农田，项目租用土地性质属于村民集体土地，采用租赁的方式获得试用权。区域内无相应的规划，但该项目属于大米加工，项目区域周边农田、村庄均以种植水稻为主，项目建设可满足周边农村对水稻深加工的要求，带动周边农业发展；项目建设主要环境影响为噪声和含尘废气，对周边村庄和农田影响很小。综上所述，该项目选址合理。 （2）用地性质的符合性 项目位于建设项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村那目幼儿园旁原向二养牛场，土地性质属于农村集体建设用地，采用租赁的方式获得试用权。土地不属于基本农田。农村建设用地是指乡(镇)村建设用地，乡(镇)村建设用地是指乡(镇)村集体经济组织和农村个人投资或集资，进行各项非农业建设所使用的土地。主要包括:乡(镇)村公益事业用地和公共设施用地，以及农村居民住宅用地。农村集体建设用地分为三大类:宅基地、公益性公共设施用地和经营性用地。法律规定，城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。 该项目所租用土地为农村集体建设用地当中的经营性用地，原址建设为向二养牛场，属于经营性质，现该项目租用后用于大米加工，项目用地符合土地性质。 （3）选址的可行性分析 项目所在区域 500m范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区及文物保护单位等敏感区域。项目区域交通运输、供水、供电等基础设施完善。项目对当地经济起到积极带动的作用，而且项目污染物产生量小，对周围环境影响较小。综上分析，项目的选址可行。

表八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工运输车辆 | 烟尘、NOX、CO、CHX | 洒水降尘、合理布局、围墙阻隔 | 达标排放，影响较小 |
|  |  | 施工工地 | 扬尘 |  |  |
|  | 运营期 | 大米加工 | 粉尘 | 设置集气罩，布袋除尘器，除尘率不低于99%，由8m高排气筒排放 | 厂界颗粒物达 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表 2）二级标准 |
|  |  | 运输车辆 | 废气 | 加强管理，自然稀释扩散 | 达标排放，影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工工地 | SS、COD | 由沉淀池收集处理后回用于项目洒水降尘 | 废水不外排 |
|  |  | 雨季暴雨径流 | SS、COD |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮、SS等 | 建设废水池，经沉淀处理后，用于厂区洒水降尘 |  |
|  | 运营期 | 生产用水 | 污水 | 大米生产过程中，有大米自行吸收 | 废水不外排 |
|  |  | 员工生活污水、清洁污水 | 污水 | 建设废水池，经沉淀处理后，用于厂区洒水降尘 | 废水不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 建筑工地 | 施工作业 | 安装减震措施、厂房隔声、距离衰减等措施来对噪声进行治理 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 |
|  | 运营期 | 大米加工 | 设备噪声 |  | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的1类区标准 |
|  |  | 运输车辆 | 车辆噪声 | 合理安排运输时间、禁止鸣笛等措施 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 建筑工程 | 建筑垃圾 | 资质单位进行清运处置 | 对周围环境无明显影响，不改变区域环境质量现状 |
|  |  |  | 废弃土石方 | 回用于项目建设中 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫部门进行定时清理 |  |
|  | 运营期 | 大米加工 | 谷糠 | 作为副产品出售或者用于饲料加工 | 100%处置 |
|  |  |  | 大小轻杂 | 统一收集委托给环卫部门进行定时清理。 |  |
|  |  |  | 碎石 |  |  |
|  |  |  | 碎米和异色米 | 统一收集后出售。 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 统一收集委托给环卫部门进行定时清理。 |  |

生态保护措施及预期效果： （1）做好项目绿化工作，以吸收有害气体，达到净化大气环境、滞尘降噪的效果。 （2）做好废气的达标排放工作，减少其对周围大气环境的影响。 （3）做好噪声的达标排放工作，减少对周围声学环境的影响。 （4）妥善处置固体废物，杜绝二次污染。

表九结论与建议

- 评价结论 德宏傣谷香米业有限公司傣谷香年产1000吨大米加工建设项目占地面积2000m2，建筑面积560m2，项目区域内各项配套已较为完善，供水、供电、通讯等可就近与市政公用设施连接，周边公路，以及邮电通信、生活服务设施也具备配套条件。 1、规划及选址合理性结论 （1）产业政策符合性 项目未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类；项目所使用生产设备不属于淘汰设备，因此项目属国家允许建设项目，符合国家产业政策。 （2）项目规划及选址合理性 项目位于建设项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村那目幼儿园旁原向二养牛场，项目投产后运行稳定、技术先进、经济效益好；相应的污染治理设施和措施需按环评要求进行，项目的选址可行。 （3）规划环评符合性 本项目位于建设项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村那目幼儿园旁原向二养牛场，周边属于农村村庄建成区，区域内无相应的系统规划，无规划环评。 2、环境影响结论 （1）施工期环境影响结论 项目施工期对环境影响主要是施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物等对环境的影响。 废气 施工期的废气主要为施工扬尘，对区域环境空气及保护目标存在一定的影响。通过项目施工区域进行洒水降尘、合理布局、围墙阻挡、合理安排施工时间等措施后对周围环境空气和保护目标的影响可降至最小。 废水 施工期主要产生的是施工废水和少量的生活污水，施工废水和生活污水经沉淀处理后可全部回用场地洒水降尘设备清洗等施工环节不外排，拟搭建临时卫生旱厕，粪便不能随便排入附近地表水体，委托相关单位定时进行清运用于周边农田肥田，对环境影响较小。 噪声 施工噪声主要来自于施工机械和交通运输，对于噪声的消减可以通过合理的安排施工时间、设置隔声墙、控制声源、合理布局施工设备等措施，经过消减的噪声，对周围环境和保护目标影响较小。 固废 施工期间所产生的固体废物主要是建筑垃圾和少量的生活垃圾，在施工期间回收可利用的固废，其余的施工建筑垃圾交给有资质单位处置；生活垃圾经过统一收集后委托环卫部门进行清运处置，项目施工期的固废对区域环境影响不大。 （2）运营期环境影响结论 项目运营期产生的污染物主要有大米饲料加工产生的废气、噪声、固废，员工生活中产生的废水、生活垃圾等。 废气 项目废气主要来源是大米加工产生的废气，主要污染物为颗粒物，大米加工产生的废气绝大部分通过布袋除尘器进行处理后由排气筒排放，少部分自由扩散呈无组织排放，经预测可以达到相应的排放标准。经过处理后的废气不会对区域环境空气造成太大的影响。 废水 项目废水主要来源于员工的生活污水和清洁废水，经过废水池沉淀处理后，用于厂区洒水降尘，不外排。废水对周围环境不会造成太大的影响。 噪声 项目噪声主要来自生产设备运行产生的机械噪声和运输车辆的交通噪声。通过合理布局生产车间，将产噪设备布置于车间内，安装减振基础，项目厂界噪声可达标，对敏感目标影响不大。 固废 项目中产生的固废主要是一般工业固体废物和生活垃圾，生活垃圾、大米加工初清理杂质、碎石等固体废物由环卫部门统一处置。固体废弃物可做到妥善处置，不会对周围产生明显的固废污染影响。 - 对策措施及竣工环境保护验收内容 （一）施工期环境保护措施 1、扬尘防治措施 ①在项目施工区域进行洒水降尘，场地平整阶段加强洒水频率，在大风干旱天气适当加强洒水次数； ②施工过程中，优先对原栅栏围墙进行改建，通过建筑物阻挡来减小施工扬尘的影响； ③避免在干旱、大风的天气和夜间进行项目场地平整作业。 ④施工运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏。加强施工现场运输车辆管理。运输的车辆须保持车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。 2、废水防治措施 ①施工时设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘，不外排。 ②施工场地内拟搭建临时卫生旱厕，粪便定期清运，用于周边农田肥田。 3、施工噪声防治 （1）工程措施 ①项目噪声源多置于地面，建设单位应在主要工程四周设置围挡。 ②项目的主要噪声声源为固定声源，建设单位应设置相对封闭的工棚，将噪声大的金属切割等置于工棚内，可以在一定程度上减小施工噪声影响。 ③选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强，加强检查、维护和保养机械设备。 （2）管理措施 ①合理规划施工时间，减小施工噪声影响。 ②施工场地的施工车辆出入现场时应限速、禁鸣。 ③合理进行施工安排和场地布置，避免项目的南边靠近保护目标的区域进行多台噪声设备长时间同时作业，减小噪声叠加影响。 4、固废防治措施 ①项目产生的建筑垃圾、生活垃圾应及时进行清运。 ②将项目产生的固体废物中可回收的部分进行回收利用，不能回收部分委托有资质的单位进行清运处置。 （二）运营期环境保护措施 1、废气的防治措施 ①项目生产车间内布置了布袋除尘器，除尘器效率不低99%，应及时收集排放在车间内的无组织粉尘，及时将谷糠收集装袋储存，避免无组织粉尘四溢而造成二次污染。 ②项目内需加强管理，定期对除尘器进行检修，及时更换破损布袋，除尘器出现故障时，须立即停产进行检修，除尘器恢复正常后方能开工生产。 2、废水防治措施 ①建立废水池，保证容积，避免废水外溢，污染环境。 3、噪声防治 ①合理布局项目内生产设备位置，噪声大的设备尽量远离环境保护目标；项目厂界建设围墙，对生产设备噪声进一步隔声处理。 ②生产设备全部置于生产车间内，利用厂房隔声降噪，并在设备基础采取减振、消音等措施。 4、固废防治措施 ①除尘器回收粉尘主要成分为谷糠，作为副产品出售或者用于饲料加工。 ②稻谷生产产生的大小轻杂、碎石，统一收集后委托环卫部门清运处置。 ③稻谷分级、色选工序产生的碎粒、异色粒，统一收集后外售农户作饲料。 ④员工生活垃圾收集在垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处置。 （三）综合结论 综上所述，拟建项目符合国家相关产业政策和区域规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在落实实施清洁生产、严格采取本评价提出的措施、实施环境管理与监测计划以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面是可行的，可以按拟定规模及计划实施。 （四）竣工环境保护验收内容 拟建工程竣工环境保护验收内容见表9-1。 表9-1 拟建工程竣工环境保护验收一览表 项目名称; 规模及要求; 处理效果. 化粪池; 容积不小于5m3; 定期清运，用于周边农田肥田. 废水池; 容积不小于5m3; 沉淀后用于厂区洒水降尘. 噪声防治措施; 采取设备减震、墙体隔音等措施; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排标准》 GB12348-2008中的1类区标准. 除尘设施; 布袋除尘器2台，8m排气筒1个; 颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996（表2）中的二级标准. 固废处置; ①综合利用 ②环卫部门进行处置 ③垃圾桶收集存放; 100%处置. 备注：本项目在工艺中各个产尘阶段，所使用的除尘设备为项目加工设备自带除尘设施不计入环保投资，不列入竣工验收表中。 表9-2 运营期环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监督机构. 地表水环境; 废水; 废水池; 禁止外排; 德宏州环境保护局. 大气环境; 粉尘; 厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点、及废气排气筒; 粉尘. 声环境; Leq dB（A）; 厂界四周围墙外1m; 等效连续A声.

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日