芒市遮放镇繁荣空心砖厂环境影响报告表                          云南大学科技咨询发展中心

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市遮放镇繁荣空心砖厂

	建设单位
	芒市遮放镇繁荣空心砖厂

	法人代表
	杨凡荣
	联系人
	杨凡荣

	通讯地址
	芒市遮放镇街道一队

	联系电话
	135****719
	传真
	/
	邮政编码
	678411

	建设地点
	芒市遮放镇街道一队

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案【2017】139号

	建设性质
	新建√（补办）改建□搬迁技改□
	行业类别

及代码
	砖瓦、石材及其他建筑材料制造C-303

	占地面积

(平方米)
	6000（约9亩）
	绿化面积

(平方米)
	300

	总投资

(万元)
	60.00
	其中：环保

投资(万元)
	10.00
	环保投资占总投资比例
	16.67%

	评价经费

(万元)
	/
	预计投产日期
	2009年已投产运行

	1、项目由来

免烧砖是指利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等(以上原料的一种或数种)作为主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料称之为水泥砖；该产品属于财政部国家税务总局全免增值税的建材制品。由于该种材料强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰。因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。免烧砖自重较轻，强度较高，无需烧结，自然养护、常温蒸养均可，比较环保，国家已经在大力推广。

本项目建设单位法人杨凡荣于1998年因水库搬迁移民带芒市遮放街道一队，因为无田地，于2008年同本村居民刘小四转得山地4.3亩；2008年分别同芒市遮放街道一队村民刀小二、朗岩保林、杨华租得空地6.25亩（土地租赁合同见附件3为，合同为2017年续签合同）；2012年杨凡荣又同芒市遮放街道一队村民刘晓军购得1.2亩山地，总用地合计11.75亩，本项目实际占地约为9亩，其中2.75亩为项目北侧香蕉地；建设单位于2009年开始在本地块进行免烧砖的生产，目前已经运行8年（村委会、村民小组、职工、证明材料见附件5）。根据2018年2月24日生态环境部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】18号）及《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函【2018】31号）文件，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚；项目运行时间已经超过2年，并且未被行政主管单位发现，已经过了行政处罚的追溯期限。 

本项目地址位于芒市遮放镇街道一队，项目于2017年11月15日取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证，备案号为瑞行审备案【2017】135号（投资项目备案证见附件2），项目总投资60万元，主要建设内容为年产空心砖40万块和年产免烧砖150万块生产线；项目总占地面积约9亩，主要由生产区、养护区、成品堆放区及办公生活区组成。项目于2009年投产运行，在此之前进行零星的小规模生产；前期因历史原因一直未办理相关环保手续，为规范生产经营，响应国家相关环保政策，建设单位特委托我单位为其办理环评手续(委托书见附件1)。项目属于未批先投项目，项目没有提交环境影响评价文件，所以涉及不到环保竣工验收的问题。项目目前已经停产，待项目环境影响评价文件报批后，将根据环评及环评批复文件进行整改完善，根据环评及环评批复要求进行整改完善后，对照环评及环评批复相关要求及措施进行竣工环境保护验收合格后将正式投入生产。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令），本项属于“十九、非金属矿物制造业，51砖瓦制造”，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表，供建设单位上报审批。
2、工程内容及规模

2.1项目概况

项目名称：芒市遮放镇繁荣空心砖厂

建设单位：芒市遮放镇繁荣空心砖厂

建设性质：新建
建设地点：本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇街道一队，项目所在地中心地理坐标为N 24°15'39.96"，E 98°16'53.76"，项目东侧为庄稼地种植有石斛、甘蔗、香蕉等作物；项目西侧紧邻勐西线遮放糖厂段，隔路约30m为废弃变电站，目前仅有一名保安驻守，项目南侧为空地；项目西北侧紧邻汽车修理厂，汽车修理厂以北为遮放街道一队居民区（项目具体位置见附图1项目区交通地理位置图）。
总投资：60万元，资金来源全部为自筹

项目用地性质：建设方通过购买和租赁的方式取得土地的使用权，项目总用地面积为6000m2（9亩），其中业主购买面积为5.5亩，租地面积为3.5亩（购买合同和租赁合同见附件3）；根据芒市国土资源局关于本项的土地规划证明材料显示，项目地块经对照芒市土地利用总体规划（2010-2020年）芒市遮放镇繁荣空心砖厂规划用地类型为用地约4579.87平方米（均为旱地）；建设用地约361.84平方米，不占用基本农田，芒市国土资源局规划证明见附件4。

2.2工程内容

（1）项目组成

项目总占地面积约为6000m2，总建筑面积570m2，项目区主要分为生产区、养护区、成品堆场、办公生活区，项目区建筑物均为1层；厂区项目工程组成详见表1-1。
表1-1   本项目工程组成表

工程分类及项目名称

工程内容

备注

主体工程

生产区

占地面积240m2，目前设置1台免烧砖切块成型机，2台空心砖压制机，上设设置彩钢瓦顶棚。后期新增1台免烧砖切块成型机和1台空心砖压制机（新增生产能力大的设备）

后期增加生产能力大生产设备

养护区

占地面积2600m2，露天

现有

成品堆场

占地面积1200m2，露天，堆放成品砖坯

现有

辅助及公用工程

办公生活区

占地面积200m2，砖混结构，为办公区、厨房、职工宿舍、车库
现有
卫浴间

占地面积90m2，包括洗澡间及卫生间和沼气池
仓库

占地面积40m2，日常水泥储存
环保工程

废水治理措施

雨污分流系统
需进一步完善

沼气池1个，容积为18m3，位于项目北侧卫生间旁，主要处理生活污水，供厨房沼气
现有

初期雨水收集池

环评要求新增

噪声防治措施
围墙隔声、基础减震，生产区半封闭

需进一步完善

大气防治措施

生产区半封闭

环评要求增加

油烟净化装置1套

固废收集措施

垃圾收集桶2个，收集生活垃圾

现有

生态治理措施

绿化300m2
需进一步增加

表1-2  主要经济技术指标

主要技术经济指标

名称

单位

数量

备注

生产规模

万块

190
合计

其中

空心砖

万块

40

免烧砖

万块

150

总用地面积

m2
6000

总建筑面积

m2
570
其中

生产区
m2
240
办公生活区
m2
200

卫浴间
m2
90
水泥仓库
m2
40

养护区占地面积

m2
2600

成品区占地面积

m2
1200

绿化面积

m2
300

道路面积

m2
200

其他占地面积

m2
1330

石斛种植棚约800m2
劳动定员

人

6

年工作天数

天

300

工作制度

小时

8

   （2）主要生产设备

本项目设置空心砖和免烧砖生产线，主要生产设备见表1-3。
表1-3  本项目主要生产设备一览表

序号

名称

型号

数量(台)

备注

1

切块成型机

4-35
2
已有

2

空心砖压制机

/

2

已有
3
搅拌机

JS-500
3

已有
4
后转动运输车
/
2

每天进行山沙运输

5

水泵

/
1

已有
6

切块成型机
/

1

新增

7

空心砖压制机
/

1

新增

（3）原料消耗

本项目生产的原料主要为外购的袋装水泥、山沙，项目原料均来源于手续齐全的厂家。

原材料储运：项目水泥为袋装，汽车运至厂区，由人工运至厂区水泥房，日常储存量为2吨；山沙由业主单位每天到户勒沙厂购买，厂区不对山沙原料进行堆存，用多少购进多少，每天平均运输量为3次，约15吨。
    本项目原料及其用量见表1-4。
表1-4 主要原材料用量

序号

材料名称

用量t/a

来源

运输方式

1

水泥

2700

水泥厂供给

汽车

2

山沙

4500

户勒沙厂供给

汽车

3
用水

1800

自来水
4

钢筋
4.1115

通过废品回收站购买

5

废机油

0.1

修理厂购买

    （4）生产规模

 本项目生产规模为年产190万块水泥制品砖，其中空心砖40万块，免烧砖150万块；及少量水泥管。规格分别为：空心砖，每块砖重约5.3kg；免烧砖，每块砖重3.386kg；水泥管生产量不大，根据市场需求生产直径20-85cm不等的型号，年生产量约为2400个。

（5）工作制度及劳动定员

工作制度：本项目年经营300天，每天一班制，每班8小时，项目只在白天生产，夜间不生产；工作时间上午8：30-12:00，下午2:30-6:00。
    劳动定员：本项目工作人数为6人，均在项目区内食宿。
3、公用及辅助工程

供水：项目用水来自遮放街道一队农村自来水管网供给，供水能够满足本项目的生产、生活需求。

排水：目前项目厂区雨污分流系统尚不完善，本环评要求企业进一步完善项目区雨污分流系统，初期雨水收集进入沉淀池（兼初期雨水收集池）回用于生产。

经过现场勘查，生产用水均为自然蒸发消耗，项目生活污水接排入沼气池，沼气池定期由业主清掏做农肥，不外排。

供电：项目供电来自遮放镇街道一队乡镇供电网，利用厂区已有的配电设施，能够满足本项目的生产、生活需求。

供热：日常洗浴热水采用太阳能进行供热。

4、项目平面布局 

整个地块呈矩形，项目区在西侧中部靠近勐西线一侧设置1个出入口，便于运输车辆出入。整个项目区分为办公生活区、生产区、养护和成品堆放区三个功能区；办公生活区集中布置在项目西侧紧邻勐西线一侧，卫浴间布置于项目东侧中部；剩余部分布置生产区和养护和成品堆放区；项目总平面布置详见附图2项目区平面布置图。

5、环保投资

本项目总投资为60万元，全部自筹解决。环保投资约为10万元，环保投资占项目总投资的16.67%，本项目环保投资明细表见表1-5。

表1-5 环保对策措施及投资一览表

序号

项目名称

治理措施名称

投资(万元)

备注

1

水污染防治措施

完善雨污水分流系统

1.5
环评新增

生产区地表硬化

0.7

环评新增

初期雨水收池容积8m3
1.0

环评新增

沼气池（容积为18m3）

2.0

已有

2

大气污染防治措施

生产区设置半封闭围挡、顶棚

1.2

环评新增
1套油烟净化设施+烟道引至屋顶排放，净化效率60%以上

1.0
环评新增
3

噪声防治措施

生产区设置半封闭围挡、顶棚，设备基础减震、围墙隔声，加强厂区绿化
2.0

环评新增
4

固体废物处置措施

垃圾收集桶2个
0.1
现有

5

生态防治措施

新增绿化面积100m2
0.5

环评要求新增

总       计

10.0

/

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

据现场踏勘，项目于2009年已投产运行，施工期已结束，项目运营期产生的污染物核算详见后续工程分析部分。项目施工期间未收到过相关环保投诉。

    （一）根据现场踏勘，结合厂区现状，现厂区投运工程存在的主要环境问题如下：

（1）项目区设有1个小型食堂，供员工就餐，经过调查，食堂设置烧柴土灶和沼气灶各1个，未采取任何油烟净化措施。

（2）现有厂区雨污分流系统不完善；
（3）原料在转载配料的过程中粉尘量较大，目前厂区未采取任何降尘措施。
（二）针对现有厂区存在的主要环境问题，提出的整改措施如下：

（1）本环评要求停用土灶，选用沼气灶；同时增设1套油烟净化装置，通过排气筒引至屋顶排放。
（2）厂区进一步完善雨污分流系统，保证整个场区排水通畅；设置雨水收集池，对生产区的初期雨水进行收集回用。 

（3）本环评要求在生产区设置半封闭围挡、顶棚、地表进行硬化；同时对运输道路进行洒水降尘，定期清扫。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

项目位于云南省德宏州傣族景颇族自治州芒市遮放镇街道一队，芒市地处云南省西部，德宏傣族景颇族自治州东南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。南北相距为 62 千米，东西相距约 71 千米，总面积 2987 平方千米。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与芒市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。
本项目位于芒市遮放镇街道一队，经过现场调查，项目东侧为庄稼地种植有石斛、香蕉、甘蔗等；项目西侧紧邻勐西线遮放糖厂段，项目南侧为空地；项目西北侧紧邻汽车修理厂，项目紧邻勐西线，交通便捷。
2、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

3、地形、地貌、地质

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市遮放，项目区属山间盆地地貌。芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

项目区位于云南省德宏州芒市遮放镇街道一队，所在区域地形简单，地势平缓，无冲沟、滑坡、泥石流等不良物理现象，符合建设用地要求。

4、 水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。

本项目最近的地表水体为项目区南侧750m处的芒市大河支流南冷河，项目区水系图见附图3。

5、土壤
据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目所在区域土壤主要以砖红壤性红壤为主。

6、植被与生物多样性

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

项目位于芒市遮放镇街道一队，项目已运行多年，人类活动频繁，从现场踏勘的情况看，项目区内已无野生动植物分布。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护及风景名胜等)：

1、行政区划及人口
芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。
 本项目位于芒市遮放镇街道一队；遮放镇，位于芒市西南部，东与三台山乡、猛戛镇相连，南与芒海镇及友好邻邦缅甸接壤，北与西山乡交界，西与瑞丽市相通，国境线长8.1公里，距市府所在地39公里，是潞西市中心集镇之一，又是320国道出境线上的一个重要交通枢纽。全镇辖13个村委会121个村民小组，国土面积422平方公里，共有耕地112290亩，总人口51021人。其独特的区域优势、资源优势、热区优势和民族文化优势，形成了魅力四射的遮放优势，同时也造就了全国闻名、香飘万里的遮放贡米。这里自然景色秀丽，历史文化璀璨，民族风情淳朴，素有“贡米之乡”之美誉。
2、社会经济结构及发展状况

2017年，市三届人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，有效应对复杂的发展形势，主动适应经济发展新常态，全力以赴决战决胜脱贫摘帽攻坚战，积极稳妥处置各种困难和挑战，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得了显著成效。全年实现生产总值108.7亿元，同比增长10%；完成固定资产投资102.3亿元，增长10%；一般公共财政预算收入6亿元，增长3.2%；社会消费品零售总额49.4亿元，增长12%；外贸进出口总额34.1亿元，增长9.9%；城乡常住居民人均可支配收入分别为25997元和10402元，增长8.2%和10%，居民消费价格指数控制在103.5%以内，顺利实现了“高开稳走”的目标。全市呈现出经济发展持续向好、环境质量明显改善、民生保障更加有力、和谐社会不断巩固、各民族团结进步的良好局面。

全面落实粮食安全行政首长责任制，完成粮食播种面积62.8万亩，产量实现十五年连增。咖啡、坚果、核桃、蚕桑等特色产业种植面积达61.5万亩，总产值14.8亿元。甘蔗、茶叶保有面积稳定在20万亩和15万亩以上。以烟叶、冬早蔬菜为主的冬农开发实现产值7.8亿元，同比增长16.3%。生态畜牧业快速发展，肉蛋奶总产量达4.1万吨，产值8.4亿元。农机装备水平位居全州第一，综合机械化率达52.7%。新型农业经营主体发展至616个，龙头企业44户。预计实现农林牧渔业总产值35.4亿元，增长5.5%。食品产业园建设稳步推进，全年融资到位资金4亿元，收储土地953亩。后谷2万吨速溶咖啡生产线，北汽专用汽车厂、志成3000吨精制茶生产线投入运营。法帕大道、污水处理厂、标准化厂房、园区投资服务中心等项目有序推进。新增规模以上工业企业2户，总数达32户。制糖、水泥、硅、电力等传统产业稳步发展。预计实现工业增加值15.2亿元，增长18%。深入实施旅游产业转型升级三年行动计划，完成芒市广场灯光秀、生态田园观光区（一期）等项目建设，孔雀谷原始森林公园（一期）投入运营，瑞丽江史迪威码头湿地旅游度假区、银塔等项目进展顺利。全年接待海内外游客668.1万人次，增长72.8%，实现旅游业总收入116亿元，增长63.8%。建成芒市电子商务运营中心和4个乡镇服务站。培育“两个10万元”微型企业80户，新增限额以上商贸企业5户，总数达66户。非公经济增加值占GDP比重达41%。预计实现第三产业增加值61.4亿元，增长10.4%。

3、文化、教育

2017年，教育均衡发展水平进一步提升，完成29所学校改扩建，“全面改薄”工程有序实施。芒市职教中心、轩岗和谐小学等项目前期工作取得实质性进展。投入7000万元大力实施教育信息化工程，500人以上的中小学在全省率先实现教育基本信息化。芒市第一小学荣获“全国文明校园”称号。人民健康水平不断提高，市妇幼保健院迁建项目加快建设，乡镇卫生院、村卫生室达标率均为100%。全面取消市级公立医院药品和耗材加成，启动家庭医生签约服务，新型农村合作医疗与城镇居民医疗保险顺利并轨，医疗费用“一站式”即时结算覆盖全市定点医疗机构。传染病发病率控制在较低水平。文体广电事业蓬勃发展，累计投入资金3200万元，全面实施文化中心、文化活动室、广电数字化3个覆盖工程；新增《德昂族酸茶制作技艺》等3个省级非遗项目。成功举办全省青少年举重锦标赛，取得州第二届运动会、第九届老健会团体第一的优异成绩。社会保险体系持续完善，参加社会保险66.4万人次，享受待遇93万人次7.4亿元。全面启动全国残疾预防综合试验区创建。
4、风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等 



表三、环境质量状况

	1、大气环境质量现状

项目位于芒市遮放镇街道一队，所在区域为乡村地区，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。项目周围无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状

项目区涉及地表水体为芒市大河支流南冷河，涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据德宏州环保部门的近期监测，2017年8月芒市大河为Ⅱ类水质，远超功能区划Ⅲ类水质要求，为近5年来的最好水质，芒市河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。

 3、声环境质量现状

项目位于芒市遮放镇街道一队，勐西线遮放糖厂段东侧，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

经过调查项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状

经过现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域人类活动频繁，受人类活动影响，覆盖率低，生态结构较差，物种单一，生态环境自调控能力较弱。根据现踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目位于芒市遮放镇街道一队，根据现场调查，项目东侧为石斛、香蕉种植基地；项目西侧紧邻勐西线遮放糖厂段，隔路30m为废弃变电站目前仅有保安一人看守；项目南侧为空地；项目西北侧紧邻汽车修理厂，修理厂以北为遮放街道一队居民，项目东侧100m为一个小型养猪场，项目500m范围内无生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，且项目区周围无国家规定的保护动植物。（项目区周边环境示意图见附图4）项目周边具体保护目标见表3-1所示。

表3-1  主要环境保护目标

环境因子

环境保护目标

方位

距离（m）

人口

执行标准

大

气

汽车修理厂

西北侧

紧邻

6人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

街道一队居民

北侧

80

30人

养殖场

东侧

100

2人

废弃变电站

西侧

30

1人

声

噪

汽车修理厂
西北侧
紧邻
6人
GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准

街道一队居民
北侧
80
30人
养殖场

东侧

1000

2人

废弃变电站

西侧

30

1人

水

体

南冷河

西侧

750
——

地表水质量保护级别为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水标准




表四、评价适用标准
	环境质量标准
	1、本项目所在地属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值见表4-1。

表4-1   环境空气质量标准       单位:mg/m3
标准

评价标准值

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

项目（mg/m3）

SO2

NO2
PM10
PM2.5
TSP

时平均

0.50

0.20

——

——

——

日平均
0.15
0.08
0.15
0.075

0.30
年平均
0.06
0.04
0.07
0.035

0.20
2、项目最近的地表水体为芒市大河支流南冷河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），芒市大河从木康—入瑞丽江口使用功能为农业用水、工业用水，保护级别为III类。因此项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准，标准限值见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L，PH值无量纲

项目

pH（无量纲）

CODcr
BOD5
氨氮

总磷

石油类

Ⅲ类标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05

3、项目声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表4-3。

表4-3 《声环境质量标准》标准限值  （dB（A））

区域名

执行标准

级别

标准限值

昼间

夜间

项目所

在区域

《声环境质量标准》

GB3096－2008

2类标准
60
50


	污染物排放标准


	1、大气

项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，标准值见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准    单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

浓度限值

监控点

颗粒物

1.0

周界外浓度最高点

炊事油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，标准限值见表4-5。

表4-5 《饮食业油烟排放标准》表2小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

＜2.0

60%

运营期无组织粉尘执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013)）中企业边界大气污染物限值，标准限值见表4-6。

表4-6砖瓦工业大气污染物排放标准限值 （mg/m3）

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

总悬浮颗粒物

1.0

噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-7。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

   项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区，标准限值见表4-8。
       表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值 （dB（A））
项目
级别
标准限值
昼间

夜间

厂界四周
2类

60

50
3、废水
1、项目施工期施工废水和生活污水经场区临时沉淀池沉淀后用于场区洒水降尘，不对外排放，不设排放标准。 

2、项目运营期产生的生活污水经沼气池处理后，全部用于业主自有菜地、果树浇灌，废水不外排，不设排放标准
4、固废
项目一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单。

	总量控制指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：

项目不产生SO2、NOX，仅有少量的无组织粉尘产生。项目生产废水沉淀后回用于生产，生活污水经沼气池处理后用于业主自有菜地和果树浇灌，不外排；固体废弃物处置率100%。因此，本项目无总量控制。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期

项目已建设完成，仅需要整改工程进行施工建设，主要包雨污分流系统的完善、新增设备安装，及其它环保工程等，因此本次评价对项目整改工程施工污染源进行核算。

由于项目施工工序比较简单，不进行大型的土石方开挖，不使用大型施工设备，基础开挖量较小，无大量粉尘、噪声、固废等污染因子产生。

施工期工艺流程图见图5-1。




图5-1  施工期工艺流程图

二、营运期

本项目生产规模为年产190万块水泥制品砖，其中空心砖40万块，免烧砖150万块及少量水泥管，具体的工艺流程如下：

1、免烧砖、空心砖工艺流程
①项目每天根据需要购进山沙，项目区不对原料山沙进行储存，用多少买多少。项目外购的水泥为袋装水泥，不属于散装水泥，项目设置一个水泥房。

②原料配料及混合

该过程主要是原料的配料及混合搅拌；水泥、山沙由人工按比例加入搅拌机，进行搅拌，搅拌均匀后按比例加入水，搅拌机自动将各物料充分搅拌均匀，然后经制砖机进行制砖坯；免烧砖、空心砖制作工艺相同；具体工艺流程及产污环节见图5-2。















 注：废水—W；噪声—N；粉尘—T；固体废物—S


表5-1主要原材料用量比例
序号

材料名称

所占比例（%）
用量t/a

来源

1

水泥

3

2700

由遮放水泥厂供给

2

山沙
5

4500

遮放户勒山沙厂

3
用水

2

1800

自来水

    ③成型

该过程是本生产线的关键过程，主要设备是制砖机，而成型制品、养护制品、成品的转运由人工来完成。

搅拌好的坯料进入制砖模具内，不同的产品类型只需进行简单的模具更换即可，然后利用液压机产生的高压压出坯料中的空气，由于压力强，减少了压缩空气造成的坯料回弹膨胀，从而提高了砖坯的密实度和强度。经过压制，砖坯内进行湿热反应，形成了有益于产品强度产物。砖坯从模具上脱落出来以后在托板上，由板车转运至养护区，常温常压自然蒸养。

④养护区及成品堆场

砖坯的养护为进入养护区采用自然蒸发水分养护方式，养护周期根据气候情况为2天。码垛后的成品继续在成品堆场自然养护约15天，养护期间，根据砖坯的养护程度，适时对砖垛的喷水，以保证砖坯的强度。然后检验合格的产品外售。

废砖破碎后重新回用于第一道工序。

2、水泥桶工艺流程

建设单位从废品回收站购进钢筋，根据客户需求制作钢筋骨架和模具；在根据免烧砖原料工艺流程进行原料搅拌，水、沙、水泥，比例为3:3:4，水泥占的比例较高；用少量从汽修厂购买的废机油擦拭模具，避免混凝土粘在模具上；然后将混凝土注入钢筋骨架和模具进行培养，培养时间过后进行模具的拆除，水泥管养护，最后出厂；项目只进行少量水泥管生产，生产工艺比较简单，无大型机械设备使用；具体工艺流程及产污环节见图5-3。
















 注：废水—W；噪声—N；粉尘—T；固体废物—S


主要污染工序：
一、施工期环境影响因素

本次整改工程施工将不可避免的产生废气、废水、噪声及固废，产污环节分析如下：

1、废气

项目整改工程施工期产生的大气污染物主要是扬尘；扬尘产生节点为雨污分流系统建设和沉淀池开挖及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、使用过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

（1）风力扬尘

整改工程施工期扬尘主要原因是开挖造成的裸露场地、颗粒料和粉料（沙、水泥）、施工弃土临时堆场等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响，起尘风速与粒径和含水率有关。

（2）动力扬尘

整改工程施工扬尘、颗粒料、粉料（沙、水泥）及弃土的卸装、运输扬尘、运输道路扬尘等均属于动力扬尘。

a. 工程施工扬尘：项目内场地沉淀池、雨水沟渠的开挖、环保工程的建设等，均会产生少量扬尘，施工过程中采取边洒水边施工的方式可大大减少施工粉尘。

b. 颗粒料、粉料（沙、水泥）及弃土的卸装、运输扬尘：施工期间装卸运散装建筑材料及渣土、送散装建筑材料及渣土的车辆在行驶过程中将有少量物料洒落进入空气中，将有路面扬尘产生，因施工工程量较小，施工所需物料较少，产尘量很小。

c. 运输道路扬尘：在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。施工期对场内外运输道路进行洒水降尘，可减少车辆运输产生的扬尘。

 2、废水

（1）工程废水

项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目站区周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对本项目施工机械进行定期清洗，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。

项目施工过程中会在作业面进行洒水，洒水量约为1L/m2，该部分水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。

（2）生活污水

项目整改工程较小，施工人员为项目区内职工，人数为6人，均在项目区食宿，施工人员产生的废水主要为餐厨、洗手清洁等废水，用水量约为40L/人·d，用水量为0.24m3/d，排水量按80%计算，清洁废水产生量为0.192m3/d，由于废水量较少，餐厨废水排入卫浴间沼气池，清洁废水，沉淀处理后回用施工场地洒水降尘。

（3）暴雨径流

暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加。

由于项目施工开挖区域较小，并且施工集中在旱季，故暴雨径流量极少，经场地现有的生产废水沉淀池收集后回用于施工场地洒水降尘。
3、噪声

本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械施工噪声。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-2。
表5-2  施工期主要施工设备噪声源强值

施工阶段

主要噪声源

声功率级别dB(A)

雨水沟、沉淀池建设
运输车辆

80～95

设备安装

风镐等

90～100

4、固体废弃物

（1）建筑垃圾：施工过程中产生的废砖、混凝土等。施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（2）土石方：项目整改工程建设是在现有的厂区内进行平面布局的调整，根据企业提供的设计资料及现场调查，本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

（3）生活垃圾：项目整改工程施工人员为6人，均在项目区食宿，不会产生较多的生活垃圾。施工人员垃圾产生量按0.5kg/d▪人计算，施工人员生活垃圾约为3kg/d，生活垃圾统一收集，由遮放环卫部门定期清运处置。

5、小结

综上所述，项目施工内容较少，施工方式简单；施工污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失；项目施工期对周边环境影响较小。

二、营运期环境影响因素

1、废气

 项目运营期内废气主要是粉尘、汽车尾气、食堂油烟等。

1.1粉尘

（1）原料卸料、投料工序粉尘

本项目原料装卸和配料过

程中会产生一定量的粉尘，经过现场勘查，水泥采用袋装，在使用时才拆开包装，因此产生的扬尘污染不大；项目年用山沙原料量为4500t，原料在从运输车辆上卸载下来时，小颗粒物会随空气流动四处飘散产生扬尘，排放方式呈无组织形式，经过类比扬尘的产生量以用量的0.03%计，约为0.0045t/d，1.35t/a。经过现场勘查，目前厂区未采取任何降尘措施，为减小此部分无组织粉尘对周围环境的影响，除了采用熟练工人进行操作及减少此工段的时间，本环评要求设置喷水设施，及时喷水以减少粉尘的产生量，在采取以上措施后可最大程度的降低扬尘的产生量，采取以上措施后，降尘率可达到80%，处理后此部分粉尘排放量为0.0009t/d，0.27a。

（2）道路扬尘
车辆行驶产生的扬尘，按下列经验公式计算：

 Qi = 0.0079 * v * w ^ 0.85 * p ^ 0.72

式中：Qi-每辆汽车行驶扬尘量(kg/km辆)；

      V-汽车速度(km/h)；

      W-汽车重量(T)；

      P-道路表面粉尘量(kg/m2)。

本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，项目采用8t的载重车辆运输，以速度20km/h行驶，厂区道路目前为一般土路，道路灰尘覆盖量P综合考虑取0.2kg/m2。本项目原料及产品的运输量为9000t/a。因此，交通运输起尘量为0.29kg/km·辆，道路总起尘量为1.087kg/d，0.326t/a，原料运输车辆应实施封闭式运输，应对物料进行遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，运输过程和卸料前适当洒水，在进厂时控制车速，以此来减少运输过程中粉尘的产生量，根据本项目的情况，要求项目企业加强管理，并定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，运输扬尘的将减少80%，则运输车辆起尘量为0.0652t/a。

1.2汽车和机械设备尾气

运输车辆进出厂区会产生少量的汽车尾气，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。
运营期机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似，同样该尾气属于无组织排放，考虑到厂区仅有2辆运输车辆，排放量小。

1.3油烟

项目区设有1个小型食堂，供员工就餐，经过调查，食堂设置1个沼气灶，未采取任何油烟净化装置。项目劳动定员为6人，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约15g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为3%。项目每天供应三餐，每天耗油0.27kg/d，则油烟产生量约为0.0081kg/d，2.43kg/a。排风量按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，食堂供应3餐，排风量按2小时计则排风量为4000m3/d，则排放浓度为2.025mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求；因此要求企业安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后由项目食堂的专用烟道排放，属间歇性排放，排放浓度降至0.81mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
2、废水

项目产生的废水主要为生产废水、生活污水。

2.1生产废水

本项目生产用水为制砖用水、砖坯养护用水、设备清洗用水。

①制砖用水即为搅拌过程中添加的水，根据经验配比，制砖成型用水量约为1800m3/a，即6m3/d，主要在砖块加工过程中消耗蒸发。

②砖坯养护用水即砖坯进入养护区以后，需要一定量的保养用水，根据业主提供资料显示，养护用水量约为15m3/d（实际新水用量12.4904m3/d，其中包括清洗废水0.4m3/a，初期雨水2.11m3/a）；即3747.12t/a（包括清洗废水120t/a，初期雨水632.88t/a共4500t/a），养护用水在养护过程中自然蒸发，消耗。 
③设备运转结束后需要对设备进行清洗，这部分水用量约为0.5m3/d，150m3/a，废水量按照用水量的80%计，废水产生量为0.4m3/d，120m3/a。污水中污染物质主要为SS，厂区北侧地势最低脚设置1个沉淀池，容积为8m3，可完全接纳该部分废水量，因此该部分设备冲洗废水可以经过沉淀池沉淀之后回用于生产期的产品养护阶段，不外排。

2.2初期雨水

    项目区初期雨水悬浮物含量较高，建议将厂区初期雨水集中收集沉淀处理后回用生产期的产品养护阶段。一方面节省了水资源，同时还避免了污染。

项目区每年收集的初期雨水量根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中公式计算：

Wi=S×Q×10-3×1/4×L 

其中：Wi——初期雨水量（m3/a）；

Q——年平均降雨量，芒市的年平均降雨量为1654.6mm；

S——汇水面积（m2），汇水面积取5100m2；
L——径流系数，取0.3。

经计算可得到项目区的年初期雨水量为632.88m3，经厂区设置的1个沉淀池（兼初期雨水收集池）收集，回用于项目区砖坯养护，项目年生产运行300天，则平均每天回用水量约2.11m3/d。

2.3生活污水
①餐饮用水

本项目员工6人，均在厂区内就餐，根据《云南省地方用水定额标准》 （DB53/T168-2013）可知，餐饮用水按照40L/(人·d)计，则餐饮用水量为0.24m3/d，87.6m3/a，污水排放系数以0.8计，则餐饮废水产生量为0.192m3/d，70.08m3/a；餐饮废水经沼气池处理后，用于浇灌业自有主菜地，不外排。
②职工生活用水

本项目员工6人，均在厂区内常住，根据《云南省地方用水定额标准》 （DB53/T168-2013）可知，生活用水量按照80L/(人·d)计，则生活用水量为0.48m3/d，175.2m3/a，污水排放系数以0.8计，生产期生活污水产生量为0.384m3/d，140.16m3/a；生活污水经沼气池处理后，用于浇灌业主自有菜地、果树，不外排。
2.4绿化用水

本项目绿化面积为300m2，绿化用水量按2L/m2·d计，旱季一天一次，根据芒市的气候特点，平均雨季163天，旱季202天，项目年运行300天，取旱季150天，则旱季绿化用水量年日平均值为0.6m3/d，年用水量为90m3/a，绿化用水自然蒸发，雨天不用浇洒。

2.5运输道路洒水

项目区道路面积为800m2，道路洒水用水量按2L/m2.d计，旱季一天一次，据当地的气候特点，平均雨季163天，旱季202天，项目年运行300天，取旱季150天，则旱季道路用水量为1.6m3/d，年用水量为480m3/a，道路洒水自然蒸发，雨天不用浇洒。
本环评要求企业进一步完善项目区雨污分流系统，将厂区（主要涉及养护区、成品堆放区、生产区）的初期雨水收集进入生产废水沉淀池（兼初期雨水收集池），生产用水均为自然蒸发消耗。项目营运期总用水量为6529.92m3/a，排水量为零，给、排水情况详见项目水平衡图（图5-4

























图5-4 项目总水平衡图       表示损耗量 （0）表示雨天  单位：m3/a
3、噪声

运营期的噪声源主要为搅拌机、制砖机等设备及车辆运输噪声，设备噪声及噪声值见表5-3。现厂区采取的噪声治理措施为：高噪声设备底部设置混凝土减震基础，并合理安排产噪设备作业时间。

表5-3    本项目主要产噪设备一览表

序号

产噪设备

台数

噪声值dB(A) 

运行情况

1

搅拌机

3台

75～85

生产过程

2

制砖机

3台

80～85

生产过程

3

水泵

1台

75～85

抽水过程中

4
车辆

若干

60～75

进出场区

4、固体废弃物

本项目产生的固体废弃物主要来自生产和办公生活过程。

4.1生产固体废弃物

（1）不合格的砖坯

项目生产过程产生的固体废弃物为破损的砖坯。砖坯从压砖机模具中脱落时，会有部分砖坯破损，检验不合格率为0.2%，产生量约为14.4t/a。破损的砖坯由人工清捡，破碎后返回第一道工序，搅拌后进入生产流程，项目物料平衡图见图5-3。

    （2）废包装材料

项目水泥原料采用袋装，因此会产生废弃包装袋，年用水泥量为2700吨，每袋50kg装，包装袋按0.05kg/只计，产生量约为2.7t/a，进行集中收集后，出售给废品回收商综合利用。

（3）沉淀渣
沉淀池在运行过程中会产生少量的沉淀渣，按照收集水量的0.1%计，年产生量约为0.75t，定期清理回用于生产工艺作为生产原料使用。
     （4）含油抹布

项目在制造水泥桶过程中使用到少量废机油，用来擦拭模具，避免混凝土粘在模具影响产品质量，根据建设单位生产规模及业主多年的生产经营，废机油年用量约为0.1t；在次过程中会产生少量的含油抹布，产生约为20kg/a，产生量较小。
4.2生活垃圾
项目员工6人，均在项目区食宿，生活垃圾产物系数以“第一次全国污染源普查城镇生活源产污系数手册”为依据，员工垃圾产生的量按照每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为1.095t/a。生活垃圾（食堂泔水）采用垃圾桶收集后，由遮放环卫部门定期清运处置。食堂产生少量食堂泔水作为项目鸡、狗食物。项目厂区沼气池，会产生少量污泥，定期由业主清掏用作农肥。


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源


	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度、产生量
	排放浓度、排放量

	大气污染物
	施工期
	沉淀池、雨污系统施工、运输车辆
	无组织粉尘
	少量
	少量

	
	
	
	汽车尾气
	少量
	少量

	
	运营期
	原料转载、投料工序
	无组织粉尘
	1.35t/a
	低于1.0mg/m3
	0.27t/a

	
	
	运输车辆
	
	0.326t/a
	
	0.0065t/a

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	少量
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	2.025mg/m3，2.43kg/a
	0.81mg/m3，0.972kg/a

	水污染物
	施工期
	施工期场区
	SS
	少量
	全部用于场区洒水降尘

	
	
	生活污水
	SS、CODcr、氨氮等
	0.24m3/d
	经沼气池进行处理后，用于浇灌业自有主菜地，不外排。

	
	运营期
	设备清洗废水
	SS
	80t/a
	回用于生产

	
	
	生活污水

	废水、COD、悬浮物、氨氮、动植物油、磷酸盐
	210.24t/a
	生活污水排入沼气池进行处理后，用于浇灌业自有主菜地，不外排。

	固体

废物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	少量
	妥善处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	3kg/d
	由遮放环卫部门定期清运处置

	
	运营期
	食堂
	生活垃圾
	0.105t/a
	由遮放环卫部门定期清运处置

	
	
	
	食堂泔水
	少量
	作为项目区鸡、狗食物

	
	
	生产车线
	不合格砖坯
	14.4t/a
	全部回用于生产

	
	
	水泥包装袋
	包装材料
	2.7t/a
	出售给废品回收商综合利用

	
	
	水泥桶生产线
	含油抹布
	0.02t/a
	同生活垃圾一并由遮放环卫部门定期清运处置

	
	
	沉淀渣
	沉淀池
	0.75ta
	定期清理回用于生产工艺作为生产原料使用

	噪声
	施工期
	施工设备
	机械噪声
	75～90dB（A）
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	交通噪声
	60～75dB（A）
	

	
	运营期
	生产设备
	机械噪声
	75～90dB（A）
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类

	
	
	运输车辆
	交通噪声
	60～75dB（A）
	不扰民

	其它
	绿化面积300m2

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目区无天然植被，不另外征占土地，不会改变土地利用现状，同时项目不再进行土石方开挖等大型施工活动，因此水土流失量不大。本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种，项目营运过程中采取一定的污染防治措施，对周围环境的影响不大。同时加强绿化，可使项目地区景观在一定程度上得到改善，土地利用效率提高，对生态环境起到恢复和补偿作用。




表七、环境影响分析 

	一、产业政策分析

本项目利用山沙和水泥作为原料制成新型墙体材料砖，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，由鼓励、限制和淘汰三类目录构成，本建设项目属于新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产，不属于限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为鼓励类。综合分析，本项目建设符合国家产业政策。
二、相关规划和选址合理性分析

本项目位于芒市遮放镇街道一队，项目东侧为庄稼地，种植有石斛、香蕉、甘蔗等农作物；项目西侧紧邻勐西线遮放糖厂段，隔路30m为废弃变电站；项目南侧为空地；项目西北侧紧邻汽车修理厂，修理厂以北为遮放街道一队居民区；项目区交通便捷。项目在落实环评提出的整改措施后，对环境保护目标的环境基本无影响；项目产生的生产废水经沉淀处理后回用于生产、道路洒水，不外排。生活污水经沼气池处理后由于业主自有菜地和果树浇灌，不外排；项目对周围水体影响较小；项目营运期噪声经距离衰减后，厂界排放值达标，对外界环境无显著影响；固体废物的转运不会给环境保护目标造成影响，对周围环境影响较小；项目的运营不会改变当地环境功能，因此项目选址可行。
三、平面布置合理性分析

本项目包括原办公生活区、生产区、养护和成品堆场等。项目平面布局看出，项目区在靠近的西侧道路的一侧设置1个出入口，便于运输车辆出入；办公生活区集中布置在项目西侧紧邻勐西线一侧，卫浴间布置于项目东侧中部；剩余部分布置生产区和养护和成品堆放区，均布局常年主导风向侧风向，并与项目的办公生活区有一定的距离，可避免项目生产对其造成影响。 

综上所述，从项目布局对周围环境的影响的角度分析，项目布局合理。

四、施工期环境影响分析
本项目已经建设完成，仅需要整改工程进行施工建设，主要包括雨污分流系统的完善，沉淀池建设及其它环保工程等，因此本次评价对项目整改工程施工污染进行分析。

1、大气环境影响分析
项目整改工程施工期产生的大气污染物主要是扬尘。扬尘产生节点为雨污分流沟渠开挖及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

因整改工程量较小，工程施工粉尘产生量较小。此外，项目整改工程开挖面积较小，产尘量很小（TSP），且不含有毒有害的特殊污染物。因此，按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的相关规定，建设单位在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取遮盖措施，物料应堆放规整，建筑垃圾及时清运出场，使施工期扬尘污染降低到最低限度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，对周边敏感点影响较小。

2、地表水环境影响分析
项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。

项目施工过程中会在作业面进行洒水，洒水量约为1L/m2，该部分水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。

项目整改工程施工施工人员约为6人，均在项目区内食宿，施工人员产生的废水主要为洗手等清洁废水，清由于废水量较少，水质清洁，简单沉淀处理后回用施工场地洒水降尘。生活污水经已有沼气池处理后，用于浇灌业主自有菜地和果树，不外排。

由于项目施工开挖区域较小，故暴雨径流量极少，经场地现有的生产废水沉淀池收集后回用于施工场地洒水降尘。
由于施工工程量较小，施工期短，施工影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此，在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的影响。

3、声环境影响分析
（1）噪声源分析

本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。噪声源强值80～100dB(A)

（2）噪声影响分析

1）预测模式

整改施工机械设备类型、数量以及位置均在变化，要准确预测时的超标范围，施工场地各厂界噪声值比较困难，因此在环评中只预测各施工机械单独运行时的噪声超标范围，本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为：

L2＝L1－20lgr2/r1－△L

式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]；

                  L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]；

                  r2、r1——与声源的距离(m)；

△L——场界围墙引起的衰减量。

由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：

                    
[image: image2.wmf]L

Li

i

n

=

=

å

10

10

10

1

lg

/


            式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；

                    Li——各声源的噪声值[dB(A)]；

                    n——声源个数。

2）预测结果

评价区域声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。通过计算，可得出项目主要施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见表7-1。

表7-1  各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离

      预测值dB(A)

噪声源强值

预测距离

备注

10m

20m

30m

50m

100m

150m

200m

沉淀池开挖

95

75

69

65.5

61

55

51.5

49

以施工期最强噪声级值预测

雨水沟建设

98

78

72

68

64

58

54.5

52

设备安装

100

80

74

70

66

60

56.5

54

从上表可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所需的衰减距离昼间最大为30m，夜间最大为200m。

3）施工噪声对周边敏感点的影响

综合上述预测结果，施工期间产生的施工噪声昼间将对30米范围内，夜间将对200米范围内造成噪声污染。根据现场勘查，本项目厂界外最近关心点为项目西北侧紧邻的汽车修理厂，考虑到对汽车修理厂的影响，禁止夜间施工作业；最近的村庄为西北侧遮放街道一队，与本项目的距离未超过200m，施工期将会对西北侧敏感点产生一定的影响。为了进一步降低施工期施工噪声，采取以下噪声控制措施：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，严禁在22：00至次日6：00施工；

②从声源上控制，施工时使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，严格按照操作规范使用各类机械；

③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距居民区较远的一侧；

④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；

⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时减小对周围居民的影响，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。
固体废物影响分析

（1）建筑垃圾：施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至城建部门指定的地点堆放处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃和焚烧。

（2）土石方：本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

（3）生活垃圾：项目整改工程施工人员为项目区职工，仅在项目区就餐，不在项目区住宿，不会产生较多的生活垃圾，生活垃圾由遮放环卫部门定期清运处置。项目施工产生的固废能够得到妥善去处，不会对外环境造成二次污染

综上所述：本项目在整改施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。
五、营运期环境影响分析

1、水环境影响分析
1.1地表水环境影响分析

   （1）生产废水

本项目生产过程中所用水全部在生产过程中自然蒸发消耗，而项目区机械设备清洗水产生量为0.5 m3/d，污水中污染物质主要为SS，厂区北侧地势最低脚设置1个沉淀池，容积为8m3，因此该部分设备冲洗废水，可以经过沉淀池沉淀之后回用于生产养护阶段，不外排。

（2）初期雨水

项目区设置1个沉淀池可兼做初期雨水收集池，项目区初期雨水SS含量较高，通过完善厂区的雨污分流系统，将厂区（主要涉及原料堆放区、养护区、成品堆放区、生产区）的初期雨水收集进入生产废水沉淀池（兼初期雨水收集池），初期雨水集中收集沉淀处理后可以回用于项目区生产期的产品养护阶段。一方面节省了水资源，同时还避免了污染。

（3）生活污水处置可行性分析
根据工程分析，项目设置有一座卫浴间，供项目职工使用，项目生活污水水质简单，卫浴间旁设置一座18m3的沼气池处理生活污水，本项目产生的生活污水共计210.24m3/a，生活污水经沼气池处理后用于浇灌业自有主菜地和果树，不外排。项目餐饮废水最大产生量为0.192m3/d，项目生活污水最大产生量为0.576m3/d，项目设置有1个容积为18m3的沼气池，完全可以满足项目生活污水的储存，沼气池旁业主种有菜地和果树，废水经过沼气池处理后用于浇灌菜地和果树，不外排。
1.2地下水环境影响分析

本项目为制砖项目，因项目所产生的废水中的污染物主要是SS、COD、氨氮等一般污染物，系不含对地下水造成污染影响的特征污染因子，企业对各沉淀池、排水沟渠作“三面光”和硬化处理，不会产生污水下渗，废水实现零排放，因此，项目在运营过程中，所产生的废水，对区域地下水影响较小。

2、大气环境影响分析

运营期内废气主要是粉尘、汽车和机械设备的尾气、食堂油烟等。

2.1粉尘

    （1）污染源强及防治措施
本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有砂石料风力起尘、生产过程在原料装卸扬尘、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘等。

(原料转载、投料工序粉尘

原料转载、投料工序粉尘产生量约为0.0045t/d，1.35t/a。经过现场勘查，目前厂区未采取任何降尘措施，为减小此部分无组织粉尘对周围环境及地表水体的影响，除了采用熟练工人进行操作及减少此工段的时间，本环评要求在生产线的转载点安装喷水设施，及时喷水以减少粉尘的产生量。采取以上措施后，降尘率可达到80%，处理后此部分粉尘排放量为0.0009t/d，0.27t/a。
(运输车辆道路扬尘
 项目道路总起尘量为1.087kg/d，0.326t/a，原料运输车辆应实施封闭式运输，应对物料进行遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，运输过程和卸料前适当洒水，在进厂时控制车速，以此来减少运输过程中粉尘的产生量，根据本项目的情况，要求项目企业加强管理，并定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘，运输扬尘的将减少80%，则运输车辆起尘量为0.0652t/a。

根据工程分析，项目合计粉尘排放量为0.3352t/a，其中原料无组织粉尘排放量0.27t/a，道路运输扬尘排放量为0.0652t/a。

  （2）大气环境影响预测分析

由于运输车辆属于间歇进出厂区，并且通过本环评提出的整改措施后，道路扬尘排放量较小，因此本环评大气预测主要针对生产加工过程产生的无组织粉尘可能对环境产生影响，根据HJ/T2.2-2008《大气环境影响评价技术导则——大气环境》上的规定，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

表7-2  项目大气污染物排放参数

排放源

污染因子

排放量（g/s）

面源面积 （m2）

面源长度（m）

面源宽度（m）

释放源等效高度（m）

生产区

 TSP

0.03125
3600
144

25
5

预测结果见表7-3。

表7-3 无组织粉尘下风向浓度预测结果

序号

距源中心下风向距离

D/m

TSP

下风向浓度（mg/m3）

占标率%

1

1
0.03266
3.62889
2

100
0.08051
8.94556
3

200
0.09693
10.77
4

220
0.09828
10.92
5

300
0.08743
9.71444
6

400
0.06721
7.46778
7

500
0.05144
5.71556
8

600
0.04025
4.47222
9

700
0.03234
3.59333
10

800
0.02673
2.97
11

900
0.02257
2.50778
12

1000
0.01935
2.15
下风向最大浓度及占标

0.09828
10.92
最大落地浓度距离(m)

220

    根据估算模式浓度预测结果，项目无组织粉尘厂界处浓度为0.03266mg/m3，低于(GB29620-2013)《砖瓦工业大气污染物排放标准》无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，故无组织粉尘厂界可达标排放。经过预测粉尘最大落地为下风向220m处，最大浓度为0.09828mg/m3，低于(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求。经过勘查，项目最近的敏感点为西北侧紧邻的汽车修理厂，在项目区所在区域常年主导风向为西南风的侧风；而下风向220m处无人居住，为山林，因此经过大气预测分析，经过本项目提出的降尘措施后，无组织粉尘经过空气扩散，周边山林阻隔吸附后，对敏感点影响不大。

2.2汽车和机械设备尾气

运输车辆进出厂区会产生少量的汽车尾气，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。环评建议企业可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。

运营期机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似，同样该尾气属于无组织排放，考虑到厂区仅有2台运输车辆，排放量小。环评建议企业可以通过采取加强机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低运营期机械设备尾气污染物的排放量。

2.3油烟

项目区设有1个小型食堂，供员工就餐，经过调查，食堂设置沼气灶，本环评要求企业安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后由项目食堂的专用烟道排放，属间歇性排放，油烟排放量为0.972kg/a，排放浓度降至0.81mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

为确保项目餐饮油烟气不对项目自身产生影响，参照《餐饮业环境污染防治管理办法》的规定，“项目油烟排气筒的设置应高于自身建筑物1.5米以上，同时排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物，若排气筒周围半径10米以内有建筑物的，排气筒的设置应高于附近最高建筑物1.5米以上”。由于本项目油烟排放时间不长，规模较小，只要采用合格的环保油烟净化设备，做到达标排放，在烟道设计时应严格按照相应规定进行设计，对周围环境影响不大。

3、声环境影响分析

（1）设备声源强分析

运营期的噪声源主要为搅拌机、制砖机等设备及车辆运输噪声，设备噪声及噪声值见表5-3。生产设备噪声等效声级为75~90dB（A），为连续性噪声。进出厂区的车辆，主要为汽车启动及停放时发动机产生的噪声，仅在白天间断进出，产生的噪声等效声级60~75dB(A)，为昼间间断性噪声。 

 现厂区采取的噪声治理措施为：高噪声设备底部设置混凝土减震基础，为了进一步减少设备噪声对周边环境的影响，评价建议采取以下措施：

①对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等。

②在项目边界处种植乔木、灌木和草本植物于一体的绿化隔离带，使项目运营期产生的噪声对外界的影响降到最低；
③夜间22时至次日8时禁止生产，如厂家因特殊情况需要夜间加班生产，则必须向环保部门提出申请，经环保部门同意后方可进行生产。另外，每日12：00-14：:00尽可能避免使用高噪声设备，以免影响周围居民的午休；
④为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷；

⑤生产线设置半封闭式围挡，上设顶棚。

⑥若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

    通过环评提出的降噪措施后，可降噪10-15dB(A)，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表7-4。

表7-4降噪后的噪声源强及距各厂界的距离

序号

声源

数量（台/套）

降噪后的源强

 到厂界的最近距离（m）

东

西

南

北

1

搅拌机

3台
70
18

12

75

65

2

制砖机

3台
70
18

12

75

65

3

水泵

1台
70
20

10

100

40

   （2）厂界影响预测分析

     ①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L2=L1–20lg(r2/r1) 

式中：r1、r2---距声源的距离，m；

L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；

      L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②厂界噪声预测结果及影响分析

本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-4，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评的噪声影响预测只做针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-5。
表7-5   各厂界噪声预测结果     单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

49.38

2#（西厂界）

53.78

3#（南厂界）

36.58

4#（北厂界）

40.4

由表7-5可知，本项目正常运行时，目前厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，因此各个厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求（昼间≤60dB(A)）。项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。

4、固体废弃物影响分析

本项目产生的固体废弃物主要来自生产和办公生活过程。

4.1生产固体废弃物

（1）不合格的砖坯产生量约为14.4t/a，破损的砖坯由人工清捡，破碎后重新返回第一道工序，搅拌后进入生产流程，重新利用。
（2）废弃包装袋，产生量约为2.7t/a，进行集中收集后，出售给废品回收商综合利用。

（3）沉淀渣年产生量约为0.75t，定期清理回用于生产工艺作为生产原料使用。

（4）项目在制造水泥桶过程中使用到少量废机油，用来擦拭模具，避免混凝土粘在模具影响产品质量，根据建设单位生产规模及业主多年的生产经营，根据废机油年用量在次过程中会产生少量的含油抹布，产生约为20kg/a，产生量较小。

按照国家危险废物名录，废弃的含油抹布的豁免条件为混入生活垃圾，豁免内容为全过程不按危险废物管理，但不改变其危险废物的属性。根据固体废物污染环境防治法有关条款规定，收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行；禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；相关单位都应严格遵守固体废物污染环境防治法及相关固体废物法律法规的规定。环评要求建设单位将含油抹布一并同废机油暂存于办公生活区单独房间内，建设单位必须严格按照相关规定收集和贮存含油抹布，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
4.2生活垃圾
生活垃圾（食堂食堂泔水除外）采用垃圾桶收集后，由遮放环卫部门定期清运处置；食堂产生少量食堂泔水作为项目鸡及狗的食物。项目厂区设有一座沼气池，会产生少量污泥，由业主定期清掏用作农肥。

  综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。

5、清洁生产水平分析

（1）清洁生产评述

推行清洁生产，就是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上消减污染，减轻对环境的影响。

本评价按《中华人民共和国清洁生产促进法》要求，主要从采用的能源、生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用和环境管理几个方面进行分析评价。

（2）选用清洁能源

项目生产使用能源为电能，属清洁能源。

（3）生产装备与工艺技术分析

本项目在生产过程中使用的设备具有省电高效、噪声小，产量高的特点。

（4）资源综合利用

  本项目使用原料无重大毒害性，且回收固废再利用，实现了综合利用，符合清洁生产的要求。

（5）污染物达标排放

本项目生产过程中产生的污染源有：生活污水、粉尘、生产固废，生活垃圾、噪声等，通过对各污染源采取相应的治理措施，各项污染物外排能够达到国家排放标准，实现达标排放。

通过以上分析，项目工艺技术水平先进，噪声低，达到节能降耗、减污增效的目的，符合清洁生产原则。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	    内容

 类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	沉淀池、雨污系统施工、运输车辆
	无组织粉尘
	运输或作业中洒水降尘，运输车辆采取遮盖措施，物料应堆放规整，建筑垃圾及时清运出场
	对周围环境影响不大

	
	
	
	汽车尾气
	控制载重量、绿化吸收，自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	运

营

期
	原料转载、投料工序
	无组织粉尘
	生产区设置半封闭围挡、上设顶棚
	满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013)）中企业边界大气污染物限值≤1.0mg/m3

	
	
	车辆运输
	
	减速慢行、控制载重量，定期洒水、清扫
	对周围环境影响不大

	
	
	食堂
	油烟
	1套油烟净化设施，净化效率60%以上
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高排放浓度≤2.0mg/m3

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	控制载重量、绿化吸收，自然扩散
	对大气环境影响不大

	水

污

染

物
	施工期
	施工期场区
	SS
	沉淀处理后回用施工场地洒水降尘
	不外排

	
	
	生活污水
	SS、CODcr、氨氮等
	依托已有沼气池处理后，用于浇灌业主自有菜地和果树，不外排
	

	
	运营期
	生产废水
	SS
	排入厂区设有的沉淀池，容积为8m3
	回用于生产养护阶段使用，不外排

	
	
	初期雨水
	SS
	
	

	
	
	生产区
	SS
	生产区地表硬化
	无影响

	
	
	生活污水
	CODCr
氨氮

SS

植物油

磷酸盐
	经沼气池处理后用于浇灌业主自有菜地和果树，不外排
	浇灌业主自有菜地和果树，不外排

	固

体

废

物
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	分类回收处理，无回收价值的由建设方清运至城建部门指定的地点堆放处置
	固废处置率达到100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	生活垃圾由遮放环卫部门定期清运处置
	

	
	运营期
	生产过程
	不合格的砖坯
	人工清捡，破碎后重新返回第一道工序，搅拌后进入生产流程，重新利用。
	固废处置率达到100%

	
	
	原料
	废包装材料
	出售给废品回收商综合利用
	

	
	
	沉淀池
	沉淀渣
	定期清理回用于生产工艺作为生产原料使用
	固废处置率达到100%

	
	
	水泥桶生产区
	含油抹布
	单独贮存，同生活垃圾一并处置
	

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	生活垃圾由遮放环卫部门定期清运处置
	

	
	
	
	食堂泔水
	作为项目区鸡、狗食物
	

	
	
	沼气池
	污泥
	由附近村民定期清掏用作农肥
	

	噪

声
	施工期
	施工设备
	机械噪声
	优先设备合理安排施工时间、布置声源
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值

	
	
	运输车辆
	交通噪声
	加强管理减速慢行、禁鸣、控制载重量
	

	
	运营期
	生产车间
	设备噪声
	经过减震、厂房墙体隔声、生产区半封闭、上设顶棚，对车辆进行管理，合理安排工作时间
	满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果

加强厂区地表径流收集，厂区围墙应完善，同时加强厂区四周绿化建设，并加强管理，增加厂区绿化面积和绿化品种，起到美化环境和吸声、降噪、降尘的目的，项目产生的污染物且均得到有效的治理，对周围的生态环境功能影响较小。




表九、环境保护措施及管理
	项目环境保护措施及管理：

施工期环保措施

废气
    ①建设单位在运输或作业中扬尘过程中洒水降尘，物料堆放要规整，土石方、建筑垃圾及时清运出场。
②粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑材料运输时应加盖篷布遮盖。

④加强施工管理，提倡文明施工、快速施工；尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。
废水
①施工人员产生的清洁废水，沉淀处理后回用施工场地洒水降尘；生活污水依托已有沼气池处理，由业主定期清掏做农肥。

②项目施工简单，开挖区域较小，故暴雨径流量极少，经场地现有的生产废水沉淀池收集后回用于施工场地洒水降尘。

③本环评要求施工中设备、车辆维修、清洗到社会车辆维修清洗中心维修清洗，不在项目区进行维修。
噪声
①选用低噪声设备和施工工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排施工；

②合理布置机械设备，尽量远离保护目标一侧布置；

③合理规划施工时间，优化施工方案；禁止在夜间22时至次日6时、中午12:00至14:00进行建筑施工作业；

④加强施工人员环保意识教育及宣传，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
固废
①建筑垃圾：施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至城建部门指定的地点堆放处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

②土石方：本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

③生活垃圾：项目整改工程施工人员较少，不会产生较多的生活垃圾，生活垃圾由遮放环卫部门定期清运处置。
二、运营期环境保护措施

1、废水

①项目区雨污分流。

②将厂区（主要涉及养护区、成品堆放区、生产区）的初期雨水收集进入生产废水沉淀池（兼初期雨水收集池），生产用水均为自然蒸发消耗；沉淀池的容积为8m3，初期雨水集中收集沉淀处理后可以回用于项目区生产期的产品养护阶段
③生产区地表进行硬化处理。

④卫浴间旁设置一个容积为18m3的沼气池，用于处置项目区生活污水，沼气池定期由也在清掏做农肥。
2、废气

①生产区设置半封闭式围挡、上设顶棚。

②要求运输车辆减速慢行，控制汽车载重量；同时对运输道路进行洒水降尘，定期清扫。

③对物料装卸、转载、投料等易产生粉尘的地方，要求从生产管理方面入手减少粉尘排放量，即严格控制好生产线粉尘排放，同时勤扫勤运，避免粉尘随着雨水外排进行地表水体，同时清扫时要先洒水，凡是能够洒水的车间地面，要常洒以适量的水，增加空气湿度，减少二次扬尘造成的粉尘无组织排放。

④本环评要求食堂厨房采用沼气为燃料；同时增设1套油烟净化装置，通过排气筒引至屋顶排放。

⑤营运过程中山沙原料，用多少购进多少，减少堆放时间及堆存量。
⑥加大项目区绿化率，起到美化环境和吸声、降噪、降尘的目的。
综上所述，项目营运期的粉尘经过本环评提出的整改措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大。
3、噪声

①建议企业对生产设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染；同时将水泵设置在地下进行隔声。
②完善厂区围墙，通过墙体阻隔噪声传播，同时合理布置噪声源，尽量将高噪声的设备放置于厂区厂房内以减轻对厂界外的声环境影响。

③生产区设备半封闭围挡，上设顶棚。
④对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等；

⑤在项目边界处种植乔木、灌木和草本植物于一体的绿化隔离带，使项目运营期产生的噪声对外界的影响降到最低；

⑥夜间22时至次日8时禁止生产，如厂家因特殊情况需要夜间加班生产，则必须向环保部门提出申请，经环保部门同意后方可进行生产。另外，每日12：00-14：:00尽可能避免使用高噪声设备，以免影响周围居民的午休；

⑦为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷；

⑧若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

4、固体废弃物

 ①不合格的砖坯由人工清捡，破碎后重新返回第一道工序，搅拌后进入生产流程，重新利用。
 ②废弃包装袋收集后，出售给废品回收商综合利用。

 ③沉淀渣定期清理回用于生产工艺作为生产原料使用。
 ④少量含油抹布，单独贮存，同生活垃圾一并处置。

⑤生活垃圾（食堂餐厨垃圾除外）采用垃圾桶收集后，由遮放环卫部门定期清运处置；食堂产生少量餐厨垃圾作为项目鸡及狗的食物。项目厂区设有一座沼气池，会产生少量污泥，由业主定期清掏用作农肥。
三、“三同时”竣工验收一览表

监测计划
表9-1 营运期环境竣工验收监测内容一览表

项目

点位

监测内容

监测频率

监测单位

废气

上风向1个，下风向1~3个

TSP
连续监测2天，每天3个样
委托有资质的

监测机构
噪声

东、南、西、北场界外1m处

厂界噪声

连续监测2天，昼、夜各1次

注：运营期监测计划按当地环境主管部门要求进行监测
2、环境监察计划
表9-2 环境监察计划表

环境问题

环保措施要求

执行

单位

监察监理管理部门

施工期
废水
施工废水是否重复利用，是否建设回用设施；
建设单位
环境监察部门
废气
晴天施工场地是否洒水降尘，运输车辆是否做到覆盖洒水降尘。
建设单位
噪声
声源布置是否合理，是否存在夜间施工。
建设单位
固废
生活垃圾、建筑垃圾、是否妥善处置。
建设单位
营

运

期

废水

雨污分流；生活污水经沼气池处理后，定期由建设单位定期清掏做农肥，不外排。
项目经营单位

环境监察部门

噪声

加强管理，合理布置、围墙隔声、基础减震，控制载重量，设置半封闭围挡、顶棚
项目经营单位

环境监察部门

固废

分类收集，分类处置

项目经营单位

环境监察及城市管理部门

废气

设置半封闭围挡、顶棚；场区定期洒水、清扫、油烟净化器等

项目经营单位

环境监察部门

3、三同时竣工环境保护验收一览表
表9-3  环保竣工验收一览表

 内容

类型

排放源

污染物

名称

防治措施

竣工验收要求

大

气

污

染

物

原料转载、投料工序
无组织粉尘
设置半封闭围挡、顶棚
满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013)）中企业边界大气污染物限值≤1.0mg/m3
车辆运输
控制载重量、定期洒水、清扫
食堂
油烟
1套油烟净化设施，净化效率60%以上

满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高排放浓度≤2.0mg/m3
水

污

染

物

完善雨污分流系统

雨污分流

初期雨水、设备清洗废水

SS

排入厂区设置的沉淀池，容积为8m3，回用于养护阶段使用

不外排

生活污水

CODCr
氨氮

SS

植物油

磷酸盐
生活污水排入沼气池；沼气池定期由业主自行清掏用于菜地和果树浇灌，不外排
噪声

生产区
设备噪声

设备基础减震、围墙隔声，设置半封闭围挡、顶棚，加强厂区绿化隔声屏障
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

运输车辆

交通噪声

控制载重量、减速慢行设置禁鸣、限速标志

固体废物

生产过程
不合格的砖坯

人工清捡，回用于生产
固体废物处置率为100%

原料
废包装材料

出售给废品回收商综合利用
沉淀池
沉淀渣
定期清理回用于生产工艺作为生产原料使用
水泥桶生产区

含油抹布

单独贮存、同生活垃圾一并处置

办公生活区
生活垃圾

采用垃圾桶收集后，由遮放环卫部门定期清运处置
食堂泔水
由业主作为鸡、沟食物
沼气池
污泥
由业主定期清掏用作农肥




十、结论与建议
	一、结论
1、产业政策符合性结论

本项目利用山沙和水泥作为原料制成新型墙体材料砖，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定属于鼓励类，本项目建设符合国家产业政策。
2、相关规划和选址合理性结论

本项目位于芒市遮放镇街道一队，占地面积6000平方米（9亩），建设方通过与土地业主购买和租赁获得土地使用权；根据芒市国土资源局出具的规划证明，项目主要占地类型为农用地和建设用地，不占基本农田；经现场踏勘和查阅有关资料，本项目选址不在生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。

项目在按环评提出的环保措施后，项目施工期及运营期对周围环境影响不大，项目选址具备良好的建设条件，项目选址是可行的。
 3、平面布置合理性结论

本项目包括原办公生活区、生产区、养护和成品堆场等。项目平面布局看出，项目区在靠近的西侧道路的一侧设置1个出入口，便于运输车辆出入；办公生活区集中布置在项目西侧紧邻勐西线一侧，卫浴间布置于项目东侧中部；剩余部分布置生产区和养护和成品堆放区。厂区的平面布置，做到人流、物流最佳状态，项目平面布局合理可行。
4、施工期环境影响分析结论
本项目利用场地现有的设施，项目施工期工程量较小，施工方式简单，施工时间较短；项目整改工程施工期产生的废水、废气、施工噪声和固体废弃物对周围环境有一定的影响，通过采取相应的防治对策措施后施工期产生的废气、废水、噪声、固废等随施工的结束而消除，对环境影响不大。
5、营运期环境影响分析结论

废水：项目实施雨污分流系统，本环评要求企业进一步完善项目区雨污分流系统，将厂区（主要涉及养护区、成品堆放区、生产区）的初期雨水收集进入生产废水沉淀池（兼初期雨水收集池），生产用水均为自然蒸发消耗。项目区生活污水经沼气池处理后用于浇灌业主自有菜地和果树，不外排。
废气：本环评要求在生产区设置半封闭围挡、上设顶棚；要求建设单位加强管理，并定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。
    企业安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后由项目食堂的专用烟道排放，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
环评建议企业可以通过采取限速、限载和加强汽车、机械设备维护保养等措施来降低污染物的排放量，对周围环境影响不大。
    噪声：本项目产生的噪声主要为设备运行噪声，产生的噪声经过合理安排生产时间、加强生产设备维护保养、设置禁鸣标识、控制原料及产品的载重量、生产设备减震、围墙隔声、生产区设置半封闭围挡、上设顶棚、距离衰减等处理后，厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）；项目运营对区域声环境质量影响不大。

固废：不合格的砖坯重新利用；废弃包装袋收集后，出售给废品回收商综合利用；少量含油抹布，单独贮存，同生活垃圾一并处置；生活垃圾（食堂餐厨垃圾除外）采用垃圾桶收集后，由遮放环卫部门定期清运处置；食堂产生少量餐厨垃圾作为项目鸡及狗的食物。项目厂区设有一座沼气池，会产生少量污泥，由业主定期清掏用作农肥。项目固体废弃物处置率为100%，不会对周围环境产生不良影响。
综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为鼓励类项目，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目废水不外排，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。

三、建议

1、建立环保岗位，保证环保设施正常使用，加强企业内部环境管理。

2、定期对沉淀池进行清掏；保证厂区无废水外排。
3、加强厂区环境管理，杜绝物料运输沿途洒落，对装运物料的车辆作明确的规定，做好厂区环境卫生工作。

4、加强项目对物料装卸、转载、投料等易产生粉尘环节的管理，增加项目区洒水次数，减少二次扬尘造成的粉尘无组织排放。

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                      年  月  日

	审批意见：

公  章

经办人：                                           年   月   日

审批意见：

公  章

经办人：                                           年   月   日


粉尘、噪声、土石方





建筑垃圾





 雨污分流系统施工








粉尘、噪声





竣工验收





场地清理





  新设备安装











N，T





水泥





 山沙





汽车





T





人工





废砖破碎后重新利用





水 





 搅拌机





N，T





N，S





  制砖机





N，T





S





水





 浇水养护





S





   检验





废砖





  成品外售





图5-2 免烧砖、空心砖生产工艺及产污环节图





N，T





水泥





 山沙





汽车





T





人工





水 





  搅拌机





N，T





S





擦拭模具





N，S





筋骨架和模具











S





 模具拆除





水





  浇水养护








  成品外售





图5-3 水泥管生产工艺及产污环节图





6





6





产品





搅拌用水





15





2.51





12.49





养护用水





初期雨水





2.11





0.1





0.5





0.4





设备清洗用水水





生产废水沉淀池





 新水晴天21.91


雨天 （ 19.71 ）





0.096





0.384





0.48





生活污水





0.048





0.576





沼气池





0.192





0.24





餐饮废水





1.6





菜地、果树、石斛





1.6


（ 0 ）





道路洒水用水





0.6





0.6


（ 0 ） 0 ）





绿化用水











14.4





山沙4500





水泥 2700





制砖工艺





空心砖5.5kg/个，40万块，共计约2200吨）





生产固废





图5-5 项目物料平衡图  单位：t/a





无组织粉尘 0.45





14.4











水1800





免烧砖3.4kg/个 150万块，共计约4760吨）





水泥桶2400个，共计约244.55吨）





水自然蒸发1800





钢筋5








 18

