云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目环境影响报告表             第1页  共77页     

表一建设项目基本情况
	项目名称
	云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目

	建设单位
	云南田瑞种业有限公司

	法人代表
	番兴明
	联系人
	史宏

	通讯地址
	云南省昆明经开区经邮路9-1号地

	联系电话
	139*****388
	传 真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2011]31号

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	A-0513农产品初加工服务

	占地面积
(平方米)
	6134.8
	绿化面积

(平方米)
	663.77

	总投资(万元)
	670.0
	环保投资

(万元)
	     35.0
	投资

比例
	5.22%

	评价经费(万元)
	1.8
	预期投产日期
	2017年11月

	项目内容及规模

1、项目由来
玉米是云南省的重要粮食作物，是发展畜牧业的重要的优质高产饲料，近几年来，云南省的玉米生产有了很大发展，但和全国相比，单产低，生产总量不足，生产上还以普通玉米为主，营养品质较差，蛋白质和能量水平低。在玉米种植发方面，全省杂交玉米种植基地不足3万亩，每年繁育种子不足750万千克，仅能满足37.5%的市场需求，不足玉米种子全部靠外省供应。全省优质专用玉米粮种繁育基地和种子生产严重不足，种子生产技术体系不健全，种子加工及产业化水平低，严重制约着云南省优质专用玉米产业化进程。

针对目前玉米生产存在的问题，云南田瑞种业有限公司拟在德宏州芒市风平镇，投资670万元，建设云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目。
该项目总占地面积6134.8m2，总建筑面积为4383.71m2，主要建设加工厂房、常温库、质量检测实验室等。配置年加工生产玉米良种500万千克的生产线1条及配套仓储、质量检测设备以及技术设施。于2016年10月18日取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证，文号为：芒发改备案[2016]103号。（附件3芒市发展和改革局文件）

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，建设单位委托云南大学承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第33号令），本项属于“N轻工，94、粮食及饲料加工，其他”，因此应编制环境影响报告表；我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表， 2016年10月31日，芒市环境保护局主持召开了报告表技术评审会，项目组根据评审意见修改完善后形成了《云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目环境影响报告表（报批稿）》，供建设单位上报审批。

2、项目概况

项目名称：云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目

建设单位：云南田瑞种业有限公司

建设性质：新建

建设地点：位于芒市风平镇，项目所在地中心地理坐标为N24°24'3.97"，E 98°34'34.71"，项目西北侧紧邻芒市根友红木雕刻厂及芒市极力建材轻质板厂；北侧为空地；西侧为芒市勐戛常兴寨搬迁至户允村易地搬迁工程（正在建设）；项目区东侧紧邻安兴屠宰场；项目区南侧有一条土路与芒市城区通往户允村的水泥路连接，交通运输十分便捷。（具体位置见附图1项目区交通地理位置图）
总投资：670.0万元

项目用地性质：项目总占地面积为6134.8m2，建设方以国有土地出让的方式取得土地使用权，项目用地性质属于仓储用地，已取得了《国有土地使用证》，土地证号：芒国用（2016）第0001563号。（见附件4国有土地使用证）

3、项目建设内容
云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目是集种子加工、储藏及质量检测为一体。总占地面积6134.8m2，其中建筑物占地面积为2207.17m2。总建筑面积为4383.71m2，主要建设内容包括生产车间、仓库、办公楼、宿舍、晒场、供电、供排水、道路及绿化等配套工程等。

       本项目主要组成及功能见表1-1。
表1-1 本项目工程组成一览表
工程

分类

工程名称

   建设内容及规模

备注

主体

工程

生产车间

建筑面积1414.7m2，H=11.48，1层，钢架结构

年加工生产玉米良种500万千克生产线1条

储运工程

仓库

建筑面积1511.40m2，H=9.49，1层，砖混结构

有2种仓库，内设有1间常温储藏库，其余为储粮仓库

晒场

占地面积600m2，地面硬化

用于种子晾晒，露天

辅助工程

办公楼
建筑面积455.61m2，H=7.05，2层，框架结构
主要用于质量检验

宿舍

建筑面积896.4m2，H=7.85，2层，框架结构
员工住宿，不设食堂
     车位

地面停车位5个

露天

公用工程

供水工程

由法帕村委会户允村自来水供水管网接入
/

排水工程

雨污分流管网铺设
/

供电工程

项目区内配置1台50KVA变压器供电，不设置其余备用能源 

用电由法帕村委会户允村10KV供电电网接入

道路工程

道路占地面积1200m2，地面硬化
场内各建筑物有引道与其靠近的场区道路相连接，同时场内道路与场外道路直接连接，便于车辆进出

环保

工程

废水治理措施

雨污分流系统1套，不设排放口
/

三级化粪池1座，设置在宿舍区靠近西侧围墙的绿化带下，容积为20.0m3
废气治理措施

设备自带除尘器，除尘室1座，建筑面积105.6m2，H=8.2，1层，砖混结构
            /

噪声治理设施

建筑隔声、设备基础减震降噪措施

/
固废治理措施

垃圾收集点3个

/

绿化
663.77m2
/

4、项目公用工程

4.1给排水
（1）给水
本工程生活及消防用水采用自来水，水压0.25MPa，由项目区东侧户允村自来自来水管网引入一根DN200给水管，供给场区内各个用水点，能够满足本项目用水需求。

（2）排水
本项目采用雨污分流的排水体制；项目区雨水经过区内雨水收集沟渠排入项目区东侧的场外雨水沟渠。

 由于项目所在区域城市纳污管网尚未接入，本项目产生的生活污水排入三级化粪池简单发酵处理后，由附近的村民定期清淘清运作为农家肥使用。
4.2供电
根据业主提供的资料可知，本项目运营期用电量为2.0万KWh/a，目前整个场区周围有法帕村委会户允村10KV供电线路通过，从该供电电网接入，项目配置1台50KVA变压器供电，不设置其余备用能源，供电可靠，能够保证本项目的用电需求。

4.3热能动力
本项目不设燃料锅炉，而是采用清洁的电热水器、太阳能供应热水。本项目仅在常温储藏库设置1台壁挂式空调制冷。
4.4消防系统
本设计在总平面布置中考虑各建构筑物之间的留有消防安全距离，各建构筑物之间的间距均满足各防火单元的最小间距要求；并设置足够的消防通道，以保证消防车辆通行，消防通道主要利用厂区主要道路，可直达每个角落。

5、主要生产设备

本项目配套的种子加工、装卸运输、储藏、质量检验等设备均按国家标准规定建设。具体的生产设备见表1-2。

表1-2  本项目生产设备一览表

序号

设备名称

单位

型号

数量

备注
一
种子加工设备

1

大喂料斗组合
套
2.5×2.5×2m
2
2

电磁振动给料机
套
ZG-10
3
3

斗式提升机

台
5TC-15
6

4

风筛清选机
台
5XD-10
1
5

风筛选除尘系统
套
11kw

1
6

振动输送机
台
7ZS-10B
3
7

比重选除尘罩
套

/

1
8

比重清选机
台
5XZ-10
1
9

 比重选工作台

套

/

1
10
比重选缓冲仓
套
/

1

11

比重选除尘系统

套

18.5kw
1

12

分级机

台

5XDS-10
1

13

分级仓

套

三仓一体
3

14

分级仓给料器

台

/

6

15

种子包衣机

台

5BY-10V
1

16

包衣后双向分料输送机

台

全封闭
1

17

成膜仓

套

12m3
2

18

成膜仓通风系统

套

/
1

19

仓底电磁振动分料器

套

/

3

20

成品仓

套

/

5

21

大包装电子秤

台

DCS-50

1

22

全自动包装机

台

0.5-5千克

4

23

阻旋式料位器及报警装置

套

/

15

24

包衣及包装段除尘系统

套

/

1

二

种子装卸运输设备

1
仓库用装卸叉车
台
H2000
1
三
储藏设备
1

       挂壁式空调

台

2P
1
  四

种子质量检验设备

1

扦样器

套
L2730381
2
种子取样

2

分样器

台

JFYZ
5

种子分样

3

吸尘装置

台

BF515
5

吸尘

4

种子净度分析仪

台

TJD900
1

净度分析

5

纯度检测及配套仪器

套

/
2

纯度分析

6
智能光照培养箱
台
GTOP-1000
2
发芽试验

7

发芽盒

套
PL18
5
发芽试验

8

快速水分测定仪
台

FD-E
5
水分 测定

9

电热鼓风干燥箱

  台
  DHG-9003
2
干燥

10
     干燥箱、干燥器、铝盒等

套
/
1

干燥

11
电子天平
台
MP1002
3

称重

12
低温低湿样品柜
件
CZ-030F
1

称重

五

供配电系统

1
变压器
套
50KV
1
2
配电柜
套
/

3
6、原料消耗

   玉米种子来源于与建设方合作的农户的繁育基地收购，属于脱粒预清选后的玉米种子，各项指标合格方可接收（含水≤14%，杂质含量≤1%）。本项目质量检验主要物理性质的检验，不使用化学药剂。本项目原料及其用量见表1-3。
表1-3 本项目主要原材料用量

序号

名称

    单位

数量

        来源

1

  高油玉米种子
万千克/a

   500

与建设方合作的农户的繁育基地收购，袋装
2

种衣剂
t/a

 6.67

 正规厂家外购，塑料瓶装

3

塑料防潮包装袋
万个/a
5

 外购

4

水
m3/a

1166.7

户允村自来水
5

电
万KWh/a
2

10KV的供电线路接入
本项目使用的种衣剂为戊唑·福美双悬浮种衣剂，产品分类：杀菌剂；有效成分：福美双、戊唑醇；有效成分含量：福美双10%、戊唑醇0.6%；毒性分级：低毒；挥发性：难挥发；挥发等级为Ⅳ级。
    产品性能：本产品由具有内吸性的杀菌剂戊唑醇和保护性杀菌剂福美双混配而成的悬浮种衣剂，应用于玉米种子包衣，防治玉米丝黑穗病，具有低毒性、内吸性较强、药效较高、正常使用时对作物安全、持效期较长等特点。种衣剂包覆种子后，农药一般不易迅速向周边扩散，又不受日晒雨淋和高温影响，故具有缓释作用，因而有效期长。

产品特点：是一种内吸传导兼触杀型杀菌剂,调节植物生长，提高产量。

用法用量：20克种衣剂包玉米种子15公斤。规格：400ml×20瓶/件。 

                   表1-4 福双美的性能特性
中文名称

福双美

分子量

240.44

化学式

C6H12N2S4
应用

杀菌剂

熔点

146℃∽148℃

密度

1.29；1.39∽1.4（20/4℃）

化学名称

四甲基秋兰姆二硫化物

闪点

高于300℃

毒性

原粉大鼠急性经口LD50为780-865毫克/公斤，小鼠急性经口LD50为1500-2000毫克/公斤，对皮肤和黏膜有刺激作用。对鱼类有毒，对蜜蜂无毒。

                        表1-5 戊唑醇的性能特性
中文名称

戊唑醇
分子量

307.8184

化学式

C16H22ClN3O
性状

无色结晶体

熔点

102℃∽105℃

密度

1.25（25℃）

溶解性
溶于水

闪点

100℃

自燃点或引燃温度
468℃

蒸气压

0.01mmHg（20ºC）

毒性

急性毒性： 大鼠经口LD50：4mg/kg；大鼠吸入LC50： >800 mg/m3/4H；大鼠皮肤接触LD50：>5mg/kg；小鼠经口LD50：2 mg/kg；鸡经口LD50：4488mg/kg；家养鸟类经口LD50：>1mg/kg。
性质与稳定性

常温常压下稳定，避免与强氧化剂接触。

7、仓储周期及物流运输方式

根据粮食作物生长规律，粮库运行呈现集中进粮、分散出粮的特点，即粮食收获季节短期内将粮食从农户收购入库，再根据粮食消费市场的需求间断出粮销售。本项目不自设运输车队，通过社会汽运来完成。
本项目仓储周期及粮食运输量见表1-6。
    表1-6  本项目仓储周期及粮食运输量

项目

运输量（万千克）
时间

最大仓储量（万千克）
收粮入库

玉米种子

500

每年10月1日-1月30日，集中120天

150

售粮出库

根据市场需求外运

全年间断

/

产品方案

   年加工500万千克的高油玉米种子，合格率为80%，则产品为高油玉米良种，400.66685万千克/年。产品质量不低于中华人民共和国农业行业标准《高油玉米》（NY/T521-2002）的质量指标。
                      表1-7  高油玉米质量指标

等级

粗脂肪（干基）%

水分%

杂质%

不完善粒

脂肪酸（KOH)

mg/100g

总量

其中：生霉粒

1

≥8.5

≤14
≤1
≤5
0

≤40
2

≥7.5

3

≥6.0

9、工作制度及劳动定员

工作制度：本项目年运行天数为365天，每天8小时工作制；而生产加工集中在10月到1月进行，年生产加工120天，每天运行8小时。

劳动定员：本项目建成后固定员工4人，在项目内常住；在生产加工集中期间雇用临时工10人，属于周边村民，不在项目区内食宿。
10、项目平面布局 

整个地块呈不规则矩形，合理的利用土地资源，考虑周边的环境特点及生产需要进行布局，项目区在靠近南侧道路的一侧设置一个出入口，便于运输车辆出入。整个项目区分为生产区和办公生活区两部分，生产区主要包括仓库、生产车间、除尘室及晒场，依次布置在整个地块的南侧；办公生活区包括办公楼、宿舍楼，布置在北侧地势较高的位置，两个区之间中间由绿化带隔开。

场区设通道出入口1个，场内道路环形布置，与场外道路实现了有机结合，并且厂区周围均种草绿化。利用地形、道路坡度，设置厂区的排水沟，保证整个场区排水通畅。 
详见附图2项目区平面布置图。

11、施工进度

根据项目相关资料，本项目建设周期1年。计划从2016年11月动工，2017年11月竣工。具体进度计划如下：

（1）第1-10个月，各基础设施、仓库、建筑等主体工程建设。
（2）第11个月，完成各种辅助及附设工程的建设；设备安装调试

（3）第12个月，项目竣工验收。
12、环保投资

本项目总投资670.0万元，主要用于设备购置和工程建设、环保设施等。环保投资占35.0万元，为总投资的5.22%。环保投资用途见下表，表1-8。

       表1-8 项目环保投资一览表   （单位：万元）
时段
类别
环保措施
数量
 投资概算
备注
施工期
废气

洒水设施、建筑外围采用密目网等；材料篷布遮盖措施
1套
5.0
环评提出
废水

临时沉淀池
1座

1.0

环评提出
固废

  建筑垃圾清运

/

4.0
环评提出
营运期
废气

抽排风机

/
2.0

环评提出

除尘系统及除尘室

3套

10.0

设计提出

场区运输道路地面硬化

/

1.0

设计提出

废水

雨污分流系统

1套

3.0

设计提出
化粪池（容积为20.0m3）
1座

1.0

设计提出
噪声

高噪声安装减振基础、接口处密封条连接等隔声降噪措施

/

5.0

环评提出
固废

密闭生活垃圾收集桶
3个

0.2

设计提出

危险固废暂存间（10m2）

1个

0.8

环评提出

生态

绿化

663.77m2
2.0

设计提出

合计
35.0

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，不存在原有污染问题。




表二建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置

项目位于芒市风平镇境内，风平镇地处东经98°31′6.1″，北纬24°23′55.9″，位于芒市坝中部，东与龙陵县、中山乡相连，南与勐戛镇相接，西、北与三台山乡、轩岗乡、芒市镇相通，距芒市城区8公里，辖区总面积381平方公里。其地理位置特殊，山坝、城乡结合，区位优势明显，交通便利，320国道、芒瑞大道、龙瑞高速公路、芒那公路、中缅输油气管道穿境而过，芒市机场在辖区内，是全市乃至全州的重要交通枢纽。
经过调查，项目西北侧紧邻芒市根友红木雕刻厂及芒市极力建材轻质板厂；北侧为空地；西侧为芒市勐戛常兴寨搬迁至户允村易地搬迁工程（正在建设）；项目区东侧紧邻安兴屠宰场；南侧紧邻1条土路，隔路为1个石头加工厂（停产状态）及零星的临时用房。项目北侧约350m为芒市戒毒所，东北侧70m处为户允村散户居民住宅；西南侧350m处为祥和村，东侧380m处户允村。（详见附图3项目区周边环境关系图）

2、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
本项目所在地地形简单，地势平缓，无冲沟、滑坡、泥石流等不良物理现象。
3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。
4、水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。

芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。

果朗河发源于勐戛镇八家寨，流向偏东北，其间有田丘河、南公河、南马河汇入，至盾中西折而偏西流，经芒弄、法破，至芒市糖厂汇入芒市大河，沿途灌溉勐戛、法帕、风平三镇的农田。河流全长47.2km，河道平均坡度20‰，径流面积283.26km2，多年平均径流量3.72亿m3，落差940m，水能理论蕴藏量6.09万kw。

本项目最近的地表水体为项目区南侧的410m处的广沙河，为果郎河的上游支流，由东向向西汇入果郎河，最终汇入芒市大河。
（详见附图4项目区水系图）
5、土壤、植被

（1）土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目区土壤以红壤为主。

（2）植被

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

市境内主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。林木中适应性强、经济价值高的优香土树种有柚木、八宝树、木荷、樟树等。竹类有40多种。

项目所在区域经多年的开发建设，区域内无原生植被，主要以人工经济作物为主，生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差，区域内无国家或省内重点保护的珍稀动植物种。项目区场地已经经过简单平整，场地上仅有少量的杂草。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、行政区划及人口
2014年，芒市辖区设有1个街道、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个村民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个村民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

截至2014年底，芒市城镇、农村居民住户102998户，比上年增加8.3%；总人口391766人，比上年增加2.2%，其中：男性200939人，女性190827人。城镇人口148010人，农村人口243756人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其它少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。

2、社会经济结构及发展状况

2016年上半年芒市实现生产总值增速比上季提高1.4个百分点。1-6月，实现生产总值369406万元，按可比价格计算，同比增长5.7%，比1-3月提高1.4个百分点，比上年同期回落2.6个百分点。低于全国6.7%的增速1个百分点，低于全省6.6%的增速0.9个百分点，低于全州7.1%的增速1.4个百分点。完成年计划91.5亿元的40.4%。

第一产业实现增加值64457万元，增长5.1%，比1-3月提高0.4个百分点，比上年同期回落0.7个百分点，拉动GDP增长0.8个百分点，增长贡献率为13.7%；第二产业实现增加值88861万元，下降2%，比1-3月回落8.3个百分点，比上年同期回落10.9个百分点，使GDP下降0.6个百分点，增长贡献率为-10%；第三产业实现增加值216088万元，增长9.7%，比1-3月提高6.9个百分点，比上年同期提高1.1个百分点，拉动GDP增长5.5个百分点，增长贡献率为96.3%。三次产业比重由上年同期的15.2:28.0:56.8调整为17.4:24.1:58.5。
3、教育文化

2014年，芒市镇继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.13%，在校初中生年辍学率控制在0.97%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.63%，年辍学率控制在1%以下。

4、风景名胜及文物保护单位

芒市城区附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜，距离本项目最近的是勐巴娜西珍奇园，位于云南省德宏州芒市城东南，是国家AAAA级景区，现已建成具有古朴、自然、珍奇特色的高品位景点，是全国罕见的生态园林。

据环评单位现场踏勘及对照相关图件，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，无文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。

5、项目区相关环保基础设施建设及运行情况
  风平镇自2015年初在那目、法帕、弄么等10个村组实施农村生活垃圾集中收运处置新模式以来，广泛动员群众参与，凝聚力量，不仅生态环境和卫生面貌发生了根本性变化，而且有效破解了长期困扰农村的“垃圾围村”难题。
农户交费。通过村内一事一议，同意实行农村生活垃圾集中收运处置的村组的农户每户每月缴纳10元生活垃圾处理费。
政府补助。镇政府积极争取国家、省、州、市项目建设资金和镇财政适当补助，完善生活垃圾处置基础设施建设。
集中收集。按照每10户配置一只垃圾桶，放置在固定位置，各村民小组建立村规民约，认真贯彻落实“门前三包”责任制，负责自家房前屋后的环境卫生保洁，并将生活垃圾投放到固定地点。
配备监督员。每个村民小组配备一名卫生监督员，负责村内道路两侧、公共区域的卫生保洁和爱护环卫设施监督工作。
定时清运中转。镇政府将集中收集的垃圾的清运工作委托给承包方管理和运营，垃圾清运承包方按照合同规定，负责做好清运中转。定时到各村指定垃圾桶放置点，清运垃圾桶内的垃圾，利用可移动式垃圾转运压缩车直接进行压缩处理。
市填埋处理。压缩后的生活垃圾由承包方统一运输至市垃圾填埋场进行无害化处理。




表三环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状

    项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。项目周围无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状

项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。按照支流水环境功能不得低于干流的原则，广沙河水环境质量标准也执行Ⅲ类标准。根据《2014年度德宏州环境质量公报》，芒市大河风平断面由2013年的Ⅲ类水质良好下降为Ⅳ类水质轻度污染。

 表3-1  2014年地表水环境质量状况
监测断面
主要污染物
(类别)

地表水水质类别（年平均）
水质状况

《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》规定的水质类别
芒市河风平(省控)

2013年

——
Ⅲ

良好

Ⅲ

（农业用水、工业用水）
2014年
五日生化需氧量
Ⅳ

轻度污染

3、声环境质量现状

项目所处区域位于芒市风平镇，评价区域为居住、商业、工业混合区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；经过调查，项目周边区域的工业企业及施工场地均采取了一定的降噪措施，区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境质量现状

经过现场勘查，项目所在区域受人类活动影响，已经演变为人工生态系统，地表植被较单一，项目区内主要植被为本地普通常见树种及低矮的草丛，生态系统结构不复杂，自身调控能力一般。本项目场址所在地区及周边无各级自然生态保护区，未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危动植物。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-2。
表3-2   主要环境保护目标

保护要素

保护目标

方位距离

人口（人）

保护级别

空气环境

芒市戒毒所

N，350m

150

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

芒市勐戛常兴寨搬迁至户允村易地搬迁工程（在建）
W，5m

200

  散户居民住宅  

   NE，70m

80

       祥和村

SW，350m

200

户允村

E，380m

450

声环境
芒市勐戛常兴寨搬迁至户允村易地搬迁工程（在建）
W，5m
150

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
户允村散户居民住宅  

   NE，70m

200
地表水环境

广沙河

S，410m

—

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
社会环境

运输道路

—

—

避免项目施工期、运营期对运输道路两侧的居民造成影响




表四评价适用标准

	环境质量标准

	1、本项目所在地属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值见表4-1。
表4-1   环境空气质量标准       单位:mg/m3

标准
评价标准值
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
项目（mg/m3）
SO2

NO2
PM10
PM2.5
TSP

时平均
0.50

0.20
——

——

——

日平均
0.15
0.08
0.15
0.075

0.30
年平均
0.06
0.04
0.07
0.035

0.20
另外，目前我国环境空气质量标准中没有非甲烷总烃的标准，非甲烷总烃环境空气质量参照以色列环境空气质量标准执行，即非甲烷总烃短期平均浓度为3mg/m3，长期平均浓度为2mg/m3。

2、项目区最近的地表水广沙河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L，PH值无量纲

项目

pH（无量纲）

COD

BOD5
氨氮

总磷

石油类

Ⅲ类标准

6～9

≤20
≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05

3、评价区区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表4-3。
表4-3   声环境质量标准      单位：dB(A)
声环境功能区类别

适用区域
等效声级
昼间

夜间

2类

项目区
60

50

4、水土流失评价标准：

执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。标准值见表4-4。
表4-4  水力侵蚀强度分级

级别

平均侵蚀模数t/（km2·a）

微度

＜500

轻度

500~2500

中度

2500~5000

强烈

5000~8000

极强烈

8000~15000

剧烈

＞15000



	污

染

物

排

放

标

准

	废气

（1）本项目施工期及运营期产生的无组织粉尘及包衣成膜过程中种衣剂会有少量的挥发，以非甲烷总烃计，均执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，见表4-5。

表4-5《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值   单位：mg/m3
项目

无组织排放最高允许浓度

颗粒物
1.0
非甲烷总烃
4.0
（2）异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲)。

2、废水

由于项目所在区域城市纳污管网尚未接入，施工废水沉淀处理后可回用于施工过程和场地洒水抑尘。项目产生的生活污水排入化粪池沉淀发酵后，定期由附近的村民清掏作为农家肥使用。因此不设污水排放标准。
3、噪声

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1建筑施工场界环境噪声排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。
（2）营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类区标准，其排放限值见表4-6。

表4-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值    单位：dB（A）

声环境功能区类别

执行区域

时段

昼间

夜间

2类区

厂界四周

60

50

4、固体废物

（1）一般固体废物处置执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

（2）危险废物的贮存和处置《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单。

	总
量
控
制
指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：

项目产生的生活污水排入化粪池沉淀发酵后，定期由附近的村民清掏作为农家肥使用，不外排。

固体废物均能得到妥善处理，处置率达到100%。
因此，本项目不设置总量控制指标。




表五建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：
一、施工期

本项目总占地6134.8m2，经过调查，目前场地已经经过简单平整，不存在拆迁工作，土建工程主要包括地基开挖、建筑物的建造、绿化和辅助工程的建设。该项目施工期约为12个月。
其施工期基本工序及污染工艺流程，如下图所示：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]

                 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图
（1）施工期施工布置

项目所在地交通方便，便于前期“三通一平”工作的开展。项目施工人员约为20人，其中管理人员2人。施工场地内在场地一侧设置临时的施工办公用房，采用简易的钢结构建筑，并在场地内布置钢筋加工场地、木工间、物资仓库等，不在项目区之外另行征占土地和设置临时施工建筑，工程完工后进行拆除。施工人员均为当地人故施工人员不再厂内食宿。施工机械开工后进驻场地，按工程进度安排不同的机械入场，布置位置一般不固定。本项目场地及营地布设情况符合工程实际，严格按照环保要求做到文明施工，减少对周围环境的不利影响。

（2）施工“三场”设置情况

本项目施工使用少量的商品混凝土，场地内不设混凝土拌合场所。项目所需的建筑材料来源于项目周边地区，项目建设用钢材、水泥、沙、石材料等从周边具有合法开采手续的企业购买，本项目不设取土场、采石场；另外，工程挖方量不大，挖方将在场地内进行利用，产生弃土将严格按照相关法律法规的规定，清运至城市建设管理部门指定堆放点，坚决杜绝乱倒、滥弃的现象。
（3）施工方式

工程以机械施工为主，人工施工为辅。

二、运营期工艺流程
       通过该工艺清选过程，筛出不合格种子，去除杂质，成品种子芽率提高明显，包衣效果均匀，色泽一致，药量准确，使加工的种子达到或高于国家质量标准。 

项目收购的玉米种子属于脱粒初选检验合格的种子，项目运营期工艺系统主要包括：晾晒、风晒选、比重选、分级、包衣成膜、计量包装等工序。主要工艺简述如下：

1、晾晒：收购的玉米种子在进入生产车间筛选之前，需要在项目区晒场进行晾晒，使水分13%以下。
2、风筛选：将晾晒合格的种子喂入提升机，将待加工种子运送至风筛选机。通过筛孔粒径筛去杂质。通过风选去除空瘪粒，筛去不合格种子和杂质。 

3、比重选：利用种子比重的差异，去除比重低的种子、去除杂质及重杂、金属。

4、分级：通过分级机进行种子分级，分级后的种子进入到分级仓内。

5、包衣成膜：清选分级后的玉米种子通过分级给料器进入种子包衣机，种子包衣机时采用计量给药装置、定量喂料装置保证药种的比例；雾化装置均匀的喷洒种衣剂于种子表面，搅拌装置拌匀种衣剂和种子。种子和种衣剂经包衣机精确计量后，按照事先设定的比例在机器内进行混合，反复喷涂在各粒种子表面，形成薄膜，实现种子成品包衣，然后从排料口排出至成膜仓内暂存，通过成膜仓通风系统吹干包衣后的成品种子。 待种衣剂干燥后由成膜仓仓底电磁振动分料器放出，进入成品仓内。

6、扦样检验：自动抽取成品种子，进行成品检验。 

7、计量包装：经过包衣成膜后的种子进入成品仓内，通过成品仓的给料器将成品种子分送到自动定量包装秤。通过全自动包装设备，实现自动包装秤定量灌装，电子台秤进行重量抽检，封包机封口。 

8、入库：使用叉车进行成品输出，成品运输到仓库保存。头年未卖出的种子，在第二年就移入常温储藏库保存。 

9、销售：合格种子进入市场销售。

10、除尘：在风筛选、比重选、包衣及包装过程都进行除尘，生产设备均自带有采用布袋除尘器，通过内吸式原理将种子表面灰尘及轻杂物清理干净。


 


     

                                                     


                                        

           













图5-2  玉米种子生产加工工艺流程及产污节点    

项目物流平衡分析见表5-1。

表5-1 项目物料平衡一览表

投入

产出

序号

名称

数量（t/a）

序号

名称

数量（t/a）

1

玉米种子

5000

1

玉米良种

4006.6685

2

种衣剂

6.67

2

不合格种子及杂质

999.5

3

排放粉尘

0.5

4

种衣剂挥发物

0.0015
                 表5-2本项目主要污染源及污染物产生情况
序号

类别

污染源

所产生的污染物

排放情况

1

废水

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N、TP

生活污水经化粪池简单发酵处理后，随着粪便一起由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。

2

废气

风筛选、比重选、包衣及包装等工序
粉尘

经设备自动的布袋除尘器回收后无组织排放。
包衣成膜工序

非甲烷总烃

无组织排放。
汽车运输

道路扬尘

道路硬化、洒水降尘。

汽车尾气

自然扩散，绿化吸附。
化粪池、垃圾收集桶

异味

定期清理清运，保证清洁卫生。
3

噪声

运行的生产设备、运输车辆

等效A声级（Leq）

基础减震、建筑隔声、距离衰减后厂界噪声达标，不扰民。
4

固废

风筛选、比重选工序

杂质及落选的不合格种子

收集后作为养殖饲料外售。

包衣工序

废种衣剂空瓶

由生产厂家定期回收处理。

除尘系统

回收的粉尘

收集后由附近的村民作为有机肥料使用。

办公生活

生活垃圾

委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理。
化粪池

沉淀污泥

由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。


	主要产污环节及污染物：

施工期环境影响因素
本工程施工期环境污染问题主要是：工程建设及工艺设施装置安装施工过程产生扬尘、机械设备噪声、施工队生活污水、生活垃圾及建筑垃圾等。这些污染贯穿整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。但这种影响一般是属于可逆的，待施工期结束后将一并消失。本项目施工工程量小，施工期短，产生污染物量小。施工人员不在场地内食宿。施工期产生污染物主要如下：
1、废气
废气主要为施工扬尘、装修废气、运输车辆及其他燃油机械施工时产生的废气。

（1）施工扬尘

施工期产生扬尘的作业主要有旧建筑拆除、土地开挖、回填、打桩、道路浇注、建材运输等，如遇干旱无雨季节或大风天气，施工扬尘将更严重。本项目使用商品混凝土，不在项目现场设置混凝土搅拌机。项目扬尘的产生源主要包括道路运输扬尘、堆场扬尘、装卸扬尘、挖填方扬尘。

类比云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准中日平均值0.3 mg/m3 的1－40倍，污染较严重。施工期间若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。

经过调查，项目区东北侧70m侧散户居民住宅及紧邻的3家企业，以上敏感点均在150m范围内，均将受到施工扬尘的影响。
施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通运输部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目在施工过程中须从外运输大量的建筑材料，产生的废建筑垃圾也须及时清运，车辆在运输过程中产生的扬尘对环境有一定影响。项目沿着项目区东侧水泥路进行运输，项目运输车辆运输产尘对场地及运输道路两侧居民影响也较大。

（2）装修废气

主要来自主体工程完工后室内装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性。

（3）施工机械废气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间歇性排放。本项目在施工工程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，按耗油150t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物3～4t、CO 9～10t、SO2 0.4～0.5t、NOx 1.7～2.0t。

2、废水
施工期废水来源主要是施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。

（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，因此施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。经过类比，施工期废水产生量约1.0m3/d，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置临时沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。
（2）施工生活污水

本项目建设周期为12个月，在整个施工期内，施工人数20人，施工场地设置旱厕，不设施工营地。主要为施工人员清洁废水，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）可知生活用水量35L/(人·d)计，则用水量为0.7m3/d，则废水产生量为0.56m3/d（以0.8的排污系数计），主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N。排入临时沉淀池（兼做储水池的作用），待晴天回用于场地洒水降尘或综合利用，不外排。
3、噪声
施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机、振捣机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。
由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上。见表5-3。
表5-3  主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

测量声级dB

1

推土机

86

2

装载机

90

3

挖掘机

84

4

电焊机

85

5

卡车

92

4、固体废物
施工期生产的固体废弃物，主要为废弃土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（1）废弃土石方

根据企业提供的设计资料及现场调查，目前项目区场地已经经过简单平整，地势平坦，土石方开挖量约5600m3，其中4900m3用于场地回填，700m3用于覆土绿化，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。
（2）建筑垃圾

建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃油漆和涂料等。参照城市建筑垃圾计算标准与方法，本工程新建的建筑面积为4383.71m2，属于框架、砖混结构，新建的建筑垃圾量按0.03t/m2计算，因此，施工期建筑垃圾约为131.5t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）施工人员生活垃圾

施工期间工人不在项目区内食宿，施工高峰期施工人员及工地管理人员约20人，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》生活垃圾产生量按每人每天0.35kg计，则生活垃圾预计产生量为7.0kg/d。应委派专人集中收集后投放至户允村生活垃圾堆放点，委托当地的垃圾清运承包方清运至市垃圾填埋场进行无害化处理。
旱厕粪便由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。
综上所述，施工期环境污染因素主要是：施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工期噪声、废弃土石方、建筑垃圾，生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。
5、水土流失
建项目建设中的水土流失主要产生于施工期。项目在施工期会形成新的开挖面，以及土石回填，由于土体结构的扰动破坏了原来的地貌，使土壤抗侵蚀力降低，地表裸露程度提高，在雨季受雨水冲刷会导致项目施工区域内的水土流失加重。在建设期，只要提前做好施工现场的拦堵设施，场地的水土流失的增加不会很大，建设方需打好挡墙再填土，可以大大降低水土流失的量。
项目建设竣工后，区域均为建筑物、硬化道路所覆盖，项目区内绿化面积为663.77m2，绿化率可达10.82%。因此施工造成的水土流失将得到有效控制。

二、本项目营运期污染因素分析

本项目运营时污染主要为作业粉尘、运输车辆行驶产生的道路扬尘污染、在包衣成膜过程中极少量有毒气体的逸散、废种衣剂空瓶的存放。 

1、废气

（1）作业粉尘

本项目在风筛选、比重选、包衣成膜及包装过程中均有粉尘产生，年加工玉米种子总量为5000吨，由于玉米种经过严格的检测，各项指标合格后方可接收。根据中华人民共和国农业行业标准《高油玉米》（NY/T521-2002）中质量指标要求可知，含杂质总量一般为1%左右，经过类比同类行业，细小颗粒起尘量约占杂质的1%，即粉尘的含量约占加工量的万分之一，则粉尘的产生量0.5t/a。根据建设方提供的资料，设备均自带布袋除尘器进行粉尘回收，共3套除尘系统，布袋除尘器的设计除尘效率≥99%，经处理后，粉尘总排放量为0.005t/a，年加工120天，每天工作8小时，排放速率0.005kg/h，呈无组织排放。
（2）运输道路扬尘

本项目年加工5000吨玉米，以玉米最大运出量计算，则年运出量约1.0万吨，  运输过程中将产生运输道路扬尘，在完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘量按照以下经验公示计算：
 
[image: image2.wmf]M

Q

L

Q

Q

P

M

v

Q

P

P

P

/

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

(

123

.

0

1

72

.

0

85

.

0

´

´

=

´

´

=


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
         QP1——总扬尘量（kg/a）；
         V——车辆速度（km/h）；
         M——车辆载重（t/辆）；
         P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；
         L——运输距离（km）；
         Q——运输量（t/a）。
运输工作靠社会力量完成，汽车载重量为20t，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，库区内运输车辆时速约20km/h，因此通过计算可得出道路扬尘量为0.386kg/km·辆。

本项目厂区内运输道路总长约100m，年运输频次为500次，则年运输扬尘量为0.019t/a。

本项目设计将对场地道路进行硬化，同时定期进行道路洒水降尘，降尘率可达80%，则道路交通运输起尘量降低为0.0038t/a。

（3）种衣剂挥发废气

本项目包衣成膜过程会有少量种衣剂挥发，使用的种衣剂为戊唑·福美双悬浮种衣剂，属于杀菌剂；主要成分福美双、戊唑醇；属于低毒，难挥发。年用量为6.67吨，参照农业部《化学农药环境安全评价试验准则》(GB/T 31270.6)中对其挥发性等级划分标准，在空气中、水中及其土壤表面的挥发率均0.22%,本评价按非甲烷类总烃计，非甲烷总烃的排放量为0.0015t/a，即0.0016kg/h，无组织排放。 
（4）运输车辆尾气

本项目运行时均由外来的运输车辆进行运输，运输车辆间歇进出入厂区，因此产生少量汽车尾气，其中包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散。
 （5）异味
本项目运营期化粪池及垃圾桶运行中不可避免产生异味，呈无组织排放。化粪池设置为地埋式，化粪池、垃圾收集异味通过绿化带隔离吸附后排放。
2、废水

本项目在干燥状态下生产加工、储存，正常状态下不消耗水，无废水排放，废水主要为员工生活污水、办公楼清洁废水。

（1）员工生活污水

本项目固定的员工4人，年工作天数365天，工作时数8h，在项目区内常住，不设置食堂，厕所为水冲厕。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）可知，生活用水量按照80L/(人·d)计，则生活用水量为0.32m3/d，116.8m3/a，污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.256m3/d，93.44m3/a。
项目生产加工集中期雇用临时工10人，属于周边村民，不在项目区内食宿，年工作天数120天，工作时数8h，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）可知，生活用水量按照20L/(人·d)计，则生活用水量为0.2m3/d，24.0m3/a，污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.16m3/d，19.2m3/a。

（2）办公清洁用水

项目在厂区内设有1栋办公楼，作为办公检验使用，建筑面积455.61m2，经过类比及建设单位提供的数据，每天清洁一次，清洁用水以1L/m2计算。本项目年工作365天，则用水量为0.46m3/d，167.9m3/a，污水排放系数以0.8计，则办公清洁废水产生量为0.368m3/d，134.32m3/a。
（3）绿化用水
本项目绿化面积约为663.77m2，绿化用水量按3L/m2·d计，旱季一天一次，根据当地的气候特点，平均雨季170天，旱季195天，则旱季绿化用水量为2.0m3/d，年用水量为390m3/a，雨天不用浇洒。
（4）运输道路洒水
项目区道路面积为1200m2，道路洒水用水量按2L/m2.d计，旱季一天一次，据当地的气候特点，平均雨季170天，旱季195天，则旱季道路洒水用水量为2.4m3/d，年用水量为468.0m3/a，雨天不用浇洒。
本项目总用水量为1166.7m3/a，其中废水产生量为246.96m3/a，项目废水中污染物源强类比《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》中城镇居民生活污水中污染源强， 根据类比分析知项目营运期废水水质情况见表5-4。

表5-4   本项目营运期废水水质情况
污染物名称

CODCr
BOD5
氨氮

磷酸盐

SS

废水量

m3/a
处理前

浓度（mg/L）

280
100
20
10
200

246.96

产生量（t/a）

0.069

0.025

0.005

0.0025

0.05

处理后

浓度（mg/L）

200
15
10
7
80
排放量（t/a）

0.05

0.0037

0.0025

0.0017

0.02

由于项目所在区域城市纳污管网尚未接入，项目产生的废水排入化粪池简单发酵处理后，由附近的村民定期清清掏作为农家肥使用。

本项目水平衡图见图5-3、5-4所示。  












图5-3项目非生产集中期水平衡图   单位m3/d  注：（ ）内为雨季 













  图5-4项目生产集中期水平衡图   单位m3/d  注：（ ）内为雨季
3、噪声
本项目噪声源主要来自除尘系统、提升机、风筛清选机、比重清选机、输送机、分级机、包衣机、全自动包装机等生产机械设备，设备噪声源强为75～90dB(A)。空调为分体挂壁式空调机，室内机噪声源强为：24~34dB（A），室外机噪声源强为：52dB（A）。运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～75dB(A)之间。噪声源强表5-5。
表5-5   本项目主要噪声源强

序号
声源

数量（台/套）

声级

dB（A）
治理措施
排放方式

布置位置
1

除尘系统
3
90

减震垫、软连接、厂房隔声
连续

生产车间
2

提升机
6
85

减震垫、厂房隔声
连续

3

风筛清选机
1
85

减震垫、厂房隔声

连续

4

  比重清选机
1
85

减震垫、厂房隔声

连续

5

输送机

4

90

减震垫、厂房隔声

连续

6

分级机

1

80

减震垫、厂房隔声

连续

7

包衣机

1

75

减震垫、厂房隔声

连续

8

全自动包装机

4

75

减震垫、厂房隔声

连续

9

挂壁式空调机

1

52

合理布设外机位置，底部钢架固定

连续

仓库

10

车辆噪声
/

75～80
控制载重量、禁止鸣笛
间歇

/

    4、固废

本项目产生的固体废物主要包括不合格种子及杂质、回收粉尘、种衣剂空瓶、生活垃圾、化粪池污泥等。

（1）不合格种子及杂质

本项目筛选过程中会有杂质、落选的不合格种子，不合格率为20%，即为999.5t/a，集中收集全部作为养殖饲料外售。
回收粉尘

     本项目生产设备自带的3套布袋除尘装置回收粉尘量为0.495t/a，属于粮尘，收集后由附近的村民清运作为田间有机肥料使用。
    （3）种衣剂空瓶

本项目使用的种衣剂具有一定的毒性，废空瓶总产生量为0.02t/a，属于危险废物，存放于干燥的专用容器中，顶部设置密封盖暂存在于该公司仓库内（独立的危险固废暂存间10m2），由种衣剂生产厂家定期回收处理。
（4）生活垃圾

本项目固定员工4人，全部在厂区住宿，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产污系数手册》产生量按每人每天0.35kg计，年工作365天，则生活垃圾产生量约为0.0014t/d，0.51t/a。

临时员工10人，不在厂区住宿，临时人员产生的量按照每人每天0.1kg计，年工作120天，则生活垃圾产生量约为0.001t/d，0.12t/a。

生活垃圾产生总量为0.63t/a，厂区设置的3个垃圾收集点，采用密闭垃圾收集桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的集中清运至户允村生活垃圾堆放点，委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理。
（5）化粪池污泥

本项目设置1座化粪池对生活污水进行处理，产生的污泥，企业定期委托附近村民清掏作为农家肥使用。

各种固体废物的产生量及处理处置情况见表5-6。
表5-6 本项目固体废物产生量及处理处置一览表

序号
固废种类
产量t/a

属性
处理处置情况
1

不合格种子及杂质

999.5
一般固体废物
作为养殖饲料外售
2

回收粉尘

 0.495

一般固体废物
收集后由附近的村民清运作为田间有机肥料使用
3

种衣剂空瓶

 0.02

危险废物

暂存在于该公司仓库内（独立的危险固废暂存间10m2），由种衣剂生产厂家定期回收处理
4

生活垃圾
 0.63

一般固体废物

委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理
5

化粪池污泥

 少量

一般固体废物

由附近的村民清掏作为农家肥
合计
1000.645



表六项目主要污染物产生及预计排放情况
	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	排放量
	浓度
	排放量

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	室内装修
	废气
	少量
	少量

	
	
	机械设备及运输车辆
	机械废气
	少量
	少量

	
	运

营

期
	风筛选、比重选、包衣成膜及包装工序
	无组织粉尘
	0.005t/a
	0.005t/a

	
	
	包衣成膜工序
	挥发气体
	0.0015t/a
	0.0015t/a

	
	
	进出运输车辆
	道路扬尘
	0.0038t/a
	0.0038t/a

	
	
	
	汽车尾气
	少量
	少量

	
	
	化粪池及垃圾收集桶
	异味
	少量
	少量

	废

水
	施

工

期
	施工

废水
	SS
	1.0m3/d
	0

	
	
	施工

人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	0.7m3/d
	0

	
	运

营

期
	综合废水
	废水
	246.96t/a
	0t/a

	
	
	
	COD
	280mg/L
	0.069t/a
	排入化粪池简单发酵处理后，由附近的村民定期清清掏作为农家肥使用



	
	
	
	NH3-N
	20mg/L
	0.005t/a
	

	
	
	
	BOD5
	100mg/L
	0.025t/a
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.05t/a
	

	
	
	
	TP
	10mg/L
	0.0025t/a
	

	固

废
	施

工

期
	施工场地
	建筑垃圾
	131.5t
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃

	
	
	
	废弃土石方
	5600.0m3
	回填场地

	
	
	
	生活垃圾
	7.0kg/d
	委托当地的垃圾清运承包方清运至市垃圾填埋场进行无害化处理

	
	
	
	旱厕污泥
	少量
	由附近的村民定期清掏作为农家肥使用

	
	运

营

期
	风筛选、比重选工序
	不合格种子及杂质
	999.5t/a
	作为养殖饲料外售

	
	
	除尘系统
	回收粉尘
	     0.495t/a
	收集后由附近的村民清运作为田间有机肥料使用

	
	
	包衣成膜工序
	种衣剂空瓶
	     0.02t/a
	暂存在于该公司仓库内（独立的危险废物暂存间10m2），由种衣剂生产厂家定期回收处理

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	     0.63t/a
	委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理

	
	
	化粪池
	污泥
	     少量
	由附近的村民清掏作为农家肥

	噪

声
	施

工

期
	施工场地
	施工机械、运输车辆
	84～92dB
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运

营

期
	生产设备
	机械噪声
	75～90dB(A)
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民

	
	
	进出运输车辆
	交通噪声
	 60～75dB（A）
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

  经过调查目前场地上仅有一些杂草，项目施工期将对地表开挖，将造成一定量的水土流失。施工量不大，同时运营期将对地面进行硬化，四周进行绿化，项目建设完成后对生态环境造成影响不大。




表七环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本修正）中第一类鼓励类一款农林业第八条提到“动植物（野生）优良品种选育、繁育、保种和开发； 生物育种；种子生产；加工、储藏及鉴定。”并且项目取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证，文号为：芒发改备案[2016]103号。
因此本项目符合国家和地方产业政策。
二、选址合理性分析

本项目位于芒市风平镇，属于交通方便的粮食生产区；同时电源、水源、通信等基础设施完善，具有良好的地质条件。

建设单位以国有土地出让方式取得土地使用权，项目用地性质属于仓储用地，现已取得了《国有土地使用证》，土地证号：芒国用（2016）第0001563号，符合用地要求。（见国有土地使用证）

本项目所处位置不在芒市城市规划的范围，不与城镇总体规划相冲突。

根据区域污染源调查，项目周围主要以小企业为主，项目所在区域范围内没有污染严重的废气排放源，所在地大气环境质量良好，且远离污染源及易燃易爆场所；项目落实环评提出的环保对策措施后对周围环境和保护目标的影响不大；同时所在区域空阔，有利于空气污染物扩散，废水实现零排放，噪声采取防治措施后可做到达标排放，不扰民；固废妥善处置，对外环境影响不大。

项目最近的保护目标为西侧芒市勐戛常兴寨搬迁至户允村易地搬迁工程（正在建设），位于项目区所在位置的侧风向；而下风向最近的保护目标为东北侧70m处为户允村散户居民住宅，经预测后可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃、无组织粉尘采取环评提出的措施后，厂界浓度可以达标排放；最大落地浓度位于下风向83m处，经过调查，83m处无居民区，无组织粉尘、非甲烷总烃经过空气扩散，车间沉降，对敏感点影响较小，满足环境防护距离的要求。
   综合分析，本环评认为该项目的选址可行。

三、平面布局合理性分析

整个地块呈不规则矩形，项目区在靠近南侧道路的一侧设置一个出入口，便于运输车辆出入。整个项目区分为生产区和办公生活区两部分，生产区主要包括仓库、生产车间、除尘室及晒场，依次布置在整个地块的南侧；办公生活区包括办公楼、宿舍楼，布置在北侧地势较高的位置，两个区之间中间由绿化带隔开。
整个平面布置的合理性分析如下： 

1、生产车间、办公室和宿舍分开，既保证了宿舍区的安静和免受车间的污染， 又方便了生产管理。 
2、平面布置合理紧凑，该生产车间紧靠仓库，缩短了原料及产品运输路线，节约用地，统一规划，有利于生产管理和环境保护。
3、考虑到周边环境的敏感性问题，将生产车间与西侧的移民搬迁点由仓库、边界围墙隔开，满足大气环境防护距离的要求，对外界产生的影响较小。
4、场区设通道出入口1个，场内道路环形布置，与场外道路实现了有机结合，并且厂区周围均种草绿化。利用地形、道路坡度，设置厂区的排水沟，保证整个场区排水通畅。 

5、生活垃圾收集点分散的布置在靠近西侧围墙的绿化带处；化粪池布置在宿舍西侧的绿化带下，采用地埋式，便于异味的吸收。

6、各建构筑物之间的间距均满足各防火单元的最小间距要求；并设置足够的消防通道，以保证消防车辆通行。

总体来讲，可满足安全生产、卫生、环境保护、防火等有关规定要求，该项目平面布置基本合理。 
四、施工期环境影响分析
项目2016年11月初开工建设，预计2017年11月底竣工，施工期为12个月。施工人员20人，不在项目区内设置施工营地，不在项目区内食宿。施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、运输车辆汽车尾气、施工扬尘、建筑垃圾及少量施工废水。
1、施工大气环境影响分析
废气主要为施工扬尘、装修废气、运输车辆及其他燃油机械施工时产生的尾气。

施工扬尘

施工期产生扬尘的作业主要有土地开挖、回填、打桩、道路浇注、建材运输等，如遇干旱无雨季节或大风天气，施工扬尘将更严重。本项目使用商品混凝土，不在项目现场设置混凝土搅拌机。项目扬尘的产生源主要包括以下几个方面：①道路运输扬尘；②堆场扬尘；③装卸扬尘；④挖填方扬尘。
施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。

根据云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明：

①当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍；

②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

③类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（表7-1）当风速〉2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

表7-1   类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3）

工地上风向50m

工地内

工地下风向

检测

位置

备注

50 m

100m

150m

0.303～

0.328

0.409～

0.759

0.434～

0.538

范围值

0.356～

0.465

0.309～

0.336

平均风速2.5m/s

0.317

0.596

0.487

均值

0.390

0.322

   对照上述测定结果，本项目区主导风向为西南风，年平均风速0.9m/s，小于上述北京工地测定风速（2.4m/s）及其它工地测定风速（2.5m/s）；本项目区空气的平均相对湿度为76%，由此推算，本项目施工扬尘影响的情况与上述测定结果类比影响范围较小。根据有关资料，在施工现场近地面的粉尘浓度一般为0.3－0.6 mg/m3，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准中日平均值0.3 mg/m3 的1－40倍，污染较严重。

施工期间若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。
经过调查，项目区东北侧70m侧散户居民住宅及紧邻的3家企业，以上敏感点均在150m范围内，均将受到施工扬尘的影响。考虑到施工操作不当可能会对周围的居民区、事业单位办公生活造成一定的影响，针对施工期产生的扬尘，可以采取以下措施，降低扬尘的污染：

①防尘污染重在加强管理，施工队伍从招投标到现场作业必须明确环保责任，主管部门要加强管理和监理。针对各个敏感目标设置各种防护措施，防止施工中产生的扬尘及废弃物、杂物飘散。
②施工区域与非施工区域严格分隔，建筑外立面必须用标准密目网；
③项目地块的施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；

④合理布设施工作业场地，在项目建设用地周围尽量不设或者尽量少设建构筑物基础建设以外的施工作业场和运输道路；

⑤各施工段应设置专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及车辆、轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染；对一些质轻、易飞扬的施工材料，如水泥、石灰等的堆放场地，应采取防止扬尘措施，如设简易堆放棚等，避免风吹损失和二次污染；

⑥使用检审合格、运行状况良好的施工和运输燃油机械，及环保型装修和装饰材料；

⑦配备必要洒水等防尘和降尘有效措施。在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，而堆放场地应远离敏感点一侧，必要时加盖篷布或洒水，防治扬尘污染，改善施工场地的环境；

⑧加强环境管理，严禁从高空倾倒垃圾、废料，合理安排施工进度并尽量缩短工期；

⑨砂、石料等应有专门的堆存场，并进行篷布遮盖，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，必要时进行覆盖或洒水，减少扬尘对周边保护目标的影响；
⑩施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。采取有效措施，减少施工对市容、绿化和环境的不良影响。

根据现场勘查，目前厂界四周设置有高度约为2m的围墙，在施工期切实做好以上防尘措施后，施工期产生的扬尘对周边环境及敏感点的影响较小。
B.运输车辆扬尘

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通运输部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。本项目在施工过程中须从外运输大量的建筑材料，产生的废弃建筑垃圾也须及时清运，车辆在运输过程中产生的扬尘对环境有一定影响。项目沿着项目区东侧水泥路进行运输，项目运输车辆运输产尘对场地内及运输道路两侧的居民影响也较大。

为减小项目运输车辆运输产尘对施工场地内及运输道路两侧的居民的影响，本工程施工期需采取以下有效治理措施：

①施工通道必须进行混凝土硬化处理，施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次；禁止“拉稀车”上路。

② 合理选取进场施工道路。施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施；

③ 运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量；

④ 随时清理建筑垃圾，控制建筑污染，保持施工现场卫生整洁。运载建筑材料以及施工弃渣的车辆要加盖篷布，严禁沿路泼洒产生扬尘；

⑤不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、建筑材料；

项目地块内设置有物料堆场，物料在装卸及运输过程中均会产生一定的扬尘，施工场内设置的物料堆场应确保不设置在居民住宅区的一侧，能有效减少堆场扬尘对紧邻敏感点的影响，同时也能减少运输路径，有效防止运输扬尘对保护目标的影响。

总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，不会对周围环境产生明显不良影响。
   （2）装修废气

    主要来自主体工程完工后装修过程中所使用的油漆溶剂、板材、胶类等。从有关项目资料分析，室内装修带来的气体污染不仅种类多，而且这些气体都具有一定的毒性，从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程室内有机废气浓度较大，甚至存在超标现象，本项目规划中建筑材料建议全部采用健康环保的建筑材料，可有效降低有机废气的影响，只要落实生态建设规划中的相关内容，对室内空气质量进行监测达标后再使用，不会对员工健康造成影响，对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。

（3）施工机械废气
施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如混凝土搅拌及输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

综上所述，施工期废气经过采取本环评提出的防治措施后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大，且随着施工期的结束影响也随之结束。

2、施工期水环境影响分析
（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，因此施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。经过类比，施工期废水产生量约1.0m3/d，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置临时沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，不直接排放至附近的地表水中。
（2）施工生活污水

本项目建设周期为12个月，在整个施工期内，施工场地设置旱厕。生活污水产生量为0.7m3/d（以0.8的排污系数计），排入临时沉淀池（兼做储水池的作用），待晴天回用于场地洒水降尘或综合利用，不外排，不会对附近的地表水体造成污染。

综上所述，项目施工期废水可全部进行内部处理消耗，无废水外排。
3、施工噪声影响分析
施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。
（1）噪声源分析
由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上，见表7-2。
表7-2 主要施工机械设备的噪声声级

序号
设备名称
测量声级dB（A）
测量距离(m)

1

推土机
86

   1

2

装载机
90

   1

3

挖掘机
84

   1

4

电焊机
85

   1

5

卡车
92

   1

该项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场及周围敏感点将产生一定的不利影响。
据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-3所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：
距离传播衰减模式：
LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1)

式中：
LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；
LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；
r1—声源至P1处的距离（m）；
r2—声源至P2处的距离（m）。
各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-3。
表7-3 距声源不同距离的噪声值     单位：dB（A）

设备名称
1m

5m

10m

20m

30 m

40m

50m

100m

推土机
86

72

66

60

56

54

52

46

装载机
90

76

70

64

60

58

56

50

挖掘机
84

70

64

58

54

52

50

44

电焊机
85

71

65

59

55

53

51

45

卡车
92

78

72

66

62

60

58

52

噪声叠加公式为：
LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声经叠加后，具体噪声值见表7-4。
                     表7-4    经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

10

20

30

40

50

100

白天LP(dB(A))

95.5

75.5

69.5

65.5

63.5

61.5

55.5

    由表7-3和表7-4可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，噪声源强衰减到60dB（A）需要的最大距离为85m以上。

经过调查，项目区东北散户居民住宅及紧邻的3家企业在85m范围内，因此施工期会对周边居民及企业造成一定的噪声影响，目前厂界四周设置有高度约为2m的围墙，可起到隔声作用，为了进一步降低施工期施工噪声的影响，采取以下噪声控制措施：
①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，严禁在22：00至次日6：00施工；
②从声源上控制，建设单位要与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，并负责对现场人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械；
③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距居民区较远的一侧；
④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；
⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。
采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，本环评要求施工期前建设方与周围的居民、企业协调沟通，避免造成投诉，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

考虑到建筑材料运输时车辆噪声可能影响到附近居民，为将建设期运输车辆的噪声影响降到尽可能低的程度，建议采取如下措施：合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。
施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。在采取上述措施后，评价认为可在一定程度上降低施工期噪声对周围环境的影响。
4、施工期固体废物
施工期产生的固体废弃物主要是土石方、生活垃圾、建筑垃圾。
（1）土石方
根据企业提供的设计资料及现场调查，目前项目区场地已经经过简单平整，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

（2）建筑垃圾
建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。根据工程分析，施工期建筑垃圾约为131.5t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至指定地点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾
施工期间工人均在项目区内食宿，施工高峰期施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾预计产生量为7.0kg/d。应委派专人集中收集后投放至户允村生活垃圾堆放点，委托当地的垃圾清运承包方清运至市垃圾填埋场进行无害化处理。
旱厕粪便由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。

为进一步严格控制本项目施工期固废对周围环境的影响，评价建议采取以下防治措施：
①运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面；
②建筑材料堆场、施工场地、施工车辆通道等每天洒水3～5次，以减少扬尘二次污染；
③及时清理工地内建筑垃圾，避免长期堆放；
经采取以上污染防治措施后，评价认为项目施工期间的固废不会对周围环境产生较大影响。
5、生态环境影响 

（1）本项目的建设将进行土石方开挖，一方面破坏取土地的景观、易引起水土流失，同时建设项目所在地的地表景观也受到破坏，地表裸露，对风力、水力作用明显，易沙化扬尘。

（2）根据实地踏勘和调查，该区域不存在国家保护的野生动植物，项目建设只是现有植被受到破坏。
（3）施工人员的施工活动和生活活动对周边环境卫生产生一定的影响，施工人员日常生活产生的污水如随意排放，则将对附近地表水有较大的危害性，各类生活垃圾，尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。

为了减少施工期间的水土流失，根据项目区自然条件的特点，提出以下水土保持要求：

①尽量控制扰动地表面积，减少对周边环境的影响。

②加强对临时堆土的管理，杜绝随意弃渣。临时堆土及时进行回填，不能及时回填的应做好防护措施。

③建筑材料运输过程中做好保护措施，防止沿途散溢，造成水土流失。

④本项目土建使用商品混凝土，不得在工地上进行混凝土搅拌，严格按照建筑管理部门施工环保管理规定进行文明施工。

⑤施工期间需外购的沙石料，必须在有开采许可证的合法料场购买，料场的水土流失防治责任由料场经营方承担。

⑥施工排水或降雨须通过临时排水沟收集入专设的沉沙池，沉清后排放。
⑦为减少施工期间建筑物扬尘，对施工区域须采取洒水抑尘措施。
综上所述：本项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。
五、营运期环境影响分析
1、大气污染环境影响分析

（1）作业粉尘

本项目在风筛选、比重选、包衣成膜及包装过程中均有粉尘产生，粉尘的产生量0.5t/a。根据建设方提供的资料，设备均自带布袋除尘器进行粉尘回收，共3套除尘系统，布袋除尘器的设计除尘效率≥99%，经处理后，粉尘总排放量为0.005t/a，排放速率0.005kg/h，无组织排放。

为了尽可能的减少无组织粉尘对场区及周围敏感点（主要西侧移民搬迁点）的影响，除了设置除尘装置外，本环评建议在营运中应采取以下措施来控制粉尘：

①在设备连接处衬密封垫层，防止作业过程中粉尘外扬。

②选用机械性能好，密闭性好的生产加工设备，减少粉尘外扬，以期达到较理想的抑沉尘效果。
③将喂料口、出料口尽量放低，减少粉尘飞扬。

④定期检查除尘系统工况，确保除尘系统良好运行；

⑤加强管理，规范操作，及时的清扫散落的无组织粉尘，保证项目区周围干净卫生。

⑥加强绿化，通过绿化吸附，减少粉尘扩散。

⑦及时将除尘室内回收的粉尘进行清理，避免露天存放，以减少粉尘对厂区以及周围环境的影响，在源头上降低粉尘对环境的影响。
⑧企业应对工人进行必要的保护，给其佩戴口罩。

⑨若出现除尘系统非正常运行的情况，要及时停产维修，避免对西侧紧邻的移民搬迁点居民生活造成影响。
通过以上措施，能够有效的控制粉尘的排放，无组织粉尘对周围的影响不大。
（2）运输道路扬尘

本项目年加工5000吨玉米，以玉米最大运出量计算，则年运出量约1.0万吨，经过核算，则年运输扬尘量为0.019t/a。本项目设计将对场地道路进行硬化，同时定期进行道路洒水降尘，降尘率可达80%，则道路交通运输起尘量降低为0.0038t/a。道路运输扬尘通过厂区绿化吸附，大气自然扩散后，对周围环境影响不大。同时企业要加强车辆进出管理，限速慢行，保证道路清洁，减少道路扬尘的产生。
（3）种衣剂挥发废气

 本项目包衣成膜过程会有少量种衣剂挥发，本评价按非甲烷类总烃计，非甲烷总烃的排放量为0.0015t/a，即0.0016kg/h，无组织排放。

 为了进一步减少对员工及周围居民的影响，本环评提出种衣剂挥发气体散逸的防治措施如下：
①种子包衣工人穿劳保服装、戴口罩、乳胶手套，避免徒手接触种衣剂，工作时间不超过6小时；

②要严格遵守农业行业的有关规章制度和企业管理制度进行种衣剂的操作与使用；

③车间安装排风扇，保证车间通风良好；

④另外加强员工的防毒教育工作也是必不可少；

⑤加强绿化，厂区绿化对改善本项目的环境质量可起到较为重要的作用。厂

区绿化以种植吸附能力强的花草树木，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以最大限度地降低无组织排放废气对厂区及周围环境的影响。 

（4）运输车辆尾气

本项目运行时均由外来的运输车辆进行运输，运输车辆间歇进出入厂区，因此产生少量汽车尾气，其中包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散，对周围大气环境影响不大。环评建议建设方要进一步加强对场区进去车辆的管理，减少汽车尾气对周围环境的影响。

（5）异味
本项目运营期化粪池及垃圾桶运行中不可避免产生异味，呈无组织排放。化粪池设置为地埋式，化粪池、垃圾收集异味通过绿化带隔离吸附，合理的安排清掏清运时段，可避免项目产生的异味对外环境和本项目自身的影响，厂界达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》（无量纲≤20）标准，对环境影响较小。

大气影响预测分析

1）预测分析

①项目无组织排放源空气环境影响预测参数列于表7-5。
表7-5   无组织排放源空气环境影响预测参数

污染源
污染物
污染源源强（g/s）
面源长度（m）
面源宽度（m）
初始排放高度（m）
生产车间
TSP

0.0014

35.36

20.0

2

非甲烷总烃

0.00044

   注：项目生产车间占地707.35m2，本环评以生产车间为面源，面源大小（长×宽）为：20m×35.36m。

②预测模式
采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）附录A推荐模式中的估算模式进行预测。评价标准中非甲烷总烃小时浓度参照以色列环境空气标准，即短期浓度为5mg/m3；TSP以日均浓度0.3mg/m3的3倍进行评价。
     ③预测结果
无组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-6。
表7-6  估算模式计算结果表
序号
源中心下风向距离（m）
TSP下风向浓度
（mg／m3）
TSP浓度占标率（％）
非甲烷总烃下风向浓度
（mg／m3）
非甲烷总烃浓度占标率（％）
1

1
2.166e-005

0.00240667

6.807e-006

0.00013614

2

83
0.002542

0.282444

0.0007988

0.015976

3

100
0.002413

0.268111

0.0007584

0.015168

4

200
0.002392

0.265778

0.0007518

0.015036

5

300
0.002258

0.250889

0.0007095

0.01419

6

400
0.002101

0.233444

0.0006605

0.01321

7

500
0.001782

0.198

0.0005602

0.011204

8

600
0.001485

0.165

0.0004666

0.009332

9

700
0.001241

0.137889

0.0003902

0.007804

10

800
0.001054

0.117111

0.0003311

0.006622

11

900
0.0009059

0.100656

0.0002847

0.005694

12

1000
0.0007883

0.0875889

0.0002477

0.004954

④预测结果评价
预测结果表明，项目无组织粉尘厂界处浓度为2.166e-005mg/m3，低于(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求，故无组织粉尘厂界可达标排放。经过预测粉尘最大落地为下风向83m处，最大浓度为0.002542mg/m3，低于(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求。

项目种衣剂挥发的无组织非甲烷总烃经大气稀释扩散后厂界处浓度为6.807e-006mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织排放最高允许浓度4.0mg/m3的要求，对周边环境的影响不大。非甲烷总烃最大落地为下风向83m处，最大浓度为0.002542mg/m3，对周围环境空气的污染贡献值较低.

经过勘查，在项目区所在区域常年主导风向为西南风的侧风；而下风向最近的敏感点为70m处散户住宅区，83m处无居民区，因此经过大气预测分析，经过本项目提出的降尘措施后，无组织粉尘、非甲烷总烃经过空气扩散，车间沉降，对敏感点影响不大。
2）大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐模式进行计算。经过计算本项目无组织排放源计算结果见表7-7。

表7-7不同源强大气环境防护距离

项目名称

面源有效高度

面积
污染物排放速率（g/s）
评价标准

（小时平均）
大气环境防护距离
无组织粉尘

2m

20m×35.36m
0.0014
0.9mg/m3
无超标点

非甲烷总烃

0.00044
5mg/m3

（以色列标准）
无超标点

注：项目生产车间占地707.35m2，本环评以生产车间为面源，面源大小（长×宽）为：20m×35.36m。

综上，经预测后可知，本项目无组织排放的非甲烷总烃、无组织粉尘在下风向轴线浓度上均未出现超标，可不设置环境防护距离，对周围环境影响较小。
2、水环境影响分析

    2.1地表水环境影响分析
本项目粮食在干燥状态下储存，正常状态下不消耗水，无废水排放，废水主要为员工生活污水、办公楼清洁废水。根据工程分析，项目建成后，本项目固定的员工4人，年工作天数365天，工作时数8h，在项目区内常住，厕所为水冲厕。项目生产加工集中期雇用临时工10人，属于周边村民，不在项目区内食宿，年工作天数120天，工作时数8h。本项目总用水量为1166.7m3/a，其中废水产生量为246.96m3/a。
   （1）废水排放方式
项目区实施的雨污分流，项目产生的废水排入化粪池简单发酵处理后，由附近的村民定期清清掏作为农家肥使用，不外排。
（2）化粪池容积合理性分析

项目设计1个容积为20m3的化粪池，运营期废水最大量为0.784m3/d，可储存整个项目26天左右的废水，同时也符合项目废水在化粪池内滞水停留时间达24小时的要求。
    2.2地下水影响分析

本项目对地下水可能影响源主要是生活污水下渗经饱气带连续渗入地下水面污染地下水。设计资料显示，项目各排水沟渠、防洪沟渠及场地地坪均作“三面光”和表面硬化处理，不会产生污水下渗。

综上分析，本项目将建立完善雨污分流系统，企业合理的安排清掏时间，防止废水外溢，项目区不设排污口，对地表水影响不大。项目污水处理严格做好防渗措施，可确保污水不会渗入地下水，不会对地下水产生不良影响。  
3、声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于汽车、生产机械设备、空调产生的噪声。 

     3.1交通噪声影响分析

本项目玉米种子运进、运出外包，交通噪声级约为 60~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。
3.2空调机噪声影响分析

本项目所用空调为分体挂壁式空调机，室内机噪声源强为：24~34dB（A），室外机噪声源强为：52dB（A）。本环评提出以下降噪措施：

   （1）空调选型时选择著名企业的静音型空调，要求室外机噪声强度低于60 dB(A)。
（2）空调安装位置尽量避开住户，离最近的住户需超过8～10m。。

（3）空调底部需加垫隔声减震材料，且安装时需固体牢固，减少空调噪声影响。

  （4）通往室外的换气孔设置在远离西侧移民搬迁点住户的一侧，并做好隔声处理。

经过采取以上降噪措施后，噪声值可降低20 dB（A），室外空调主机的噪声源强为32 dB（A），对周围环境影响不大。
     3.3生产设备噪声影响分析 

     （1）源强及采取的降噪措施
 项目建成运营后，生产设备噪声来源主要为除尘系统、提升机、风筛清选机、比重清选机、输送机、分级机、包衣机、全自动包装机等生产机械设备，设备噪声源强为75～90dB(A)。

目前厂区周围设置2m高的实体围墙，为了尽可能降低机械设备噪声对周围敏感点（主要西侧移民搬迁点）的影响，本环评建议建设单位要进一步加强机械设备噪声防治措施，具体降噪措施如下：
①设备的选型尽可能选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备（如除尘系统的风机），在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接，以减少风管振动，降低噪声；

②尽量合理布置噪声源，将高噪声的设备放置于生产车间中央，远离本项目区及周边企业的办公生活区、西侧移民搬迁点居民住宅一侧；

③对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设防护装置；
④加强厂区的绿化，绿化带有明显的吸声、隔声降噪作用，厂区应采取高大的乔木和灌木相间的绿化措施； 

 ⑤合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，禁止夜间进行生产，仅白天生产； 

⑥派专人定期对机械设备进行维修管理，保证正常运行，避免故障情况下产生高噪声影响；

⑦连续接触高噪声源工作人员，应佩戴防噪声耳罩或耳塞，以减少噪声、振动对施工人员的影响；

⑤夜间22时至次日8时禁止生产，如厂家因特殊情况需要夜间加班生产，则

必须向环保部门提出申请，经环保部门同意后方可进行生产。另外，每日12：00-14：00尽可能避免使用高噪声设备，以免影响周围居民的午休；

⑥若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。
落实以上降噪、隔声治理措施后，可降噪15-20dB(A)，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表7-8。
表7-8降噪后的噪声源强及距各厂界的距离
序号
声源

数量（台/套）

降噪后的源强

 到厂界的最近距离（m）

东

西

南

北

1

除尘系统
3
70

40

30

33

80

2

提升机
6
65

35

35

30

83

3

风筛清选机
1
65

35
35
35

78

4

  比重清选机
1
65

35
35
35

78
5

输送机

4

70

35
35
35
78
6

分级机

1

60

35
35
40
73
7

包衣机

1

55

35
35
40
73
8

全自动包装机

4

55

35
35
40
73
   （2）厂界影响预测分析
     ①预测模式
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L2=L1–20lg(r2/r1) 
式中：r1、r2---距声源的距离，m；

L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；

      L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②噪声预测结果及影响分析
本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-8，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评的噪声影响预测只做针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-9。

 表7-9   各厂界噪声预测结果     单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

45.0

2#（西厂界）

44.64

3#（南厂界）

46.11

4#（北厂界）

38.22

由表7-9可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，因此各个厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求（昼间≤60dB(A)）。
（4）项目运营期噪声对最近的敏感点的影响 

本评价对项目区西侧紧邻的芒市勐戛常兴寨搬迁至户允村易地搬迁工程的搬迁居民和东北侧70m侧散户居民住宅进行噪声预测分析，运营期生产机械噪声到预测点的预测结果见表 7-10。 

 表 7-10 运营期生产机械噪声至预测点的预测结果表  单位：dB(A)

预测点名称

噪声源强

厂界距离m

噪声贡献值

评价标准

东北散户居民住宅
45.0

70

8.09

60

西侧搬迁居民住宅

44.64

5

30.66

60

 由表 7-10 可知，生产机械噪声采取以上降噪措施，传播至噪声敏感点时的噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，项目生产机械噪声对周边敏感点影响不大。 

综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。

4、固体废物

（1）一般固体废物

①项目筛选过程中会有杂质、落选的不合格种子集中收集全部作为养殖饲料外售。     

②生产设备自带的3套布袋除尘装置回收粉尘收集后由附近的村民清运作为田间有机肥料使用。  
    ③本项目在厂区设置的3个垃圾收集点，采用密闭垃圾收集桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的集中清运至户允村生活垃圾堆放点，委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理。
 ④化粪池污泥定期委托附近村民清掏作为农家肥使用。

   以上各类一般固废的处理措施，可满足GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》中的相关要求，一般固体废物处置率100%。

   （2）危险废物

本项目种衣剂空瓶属于危险废物，存放于干燥的专用容器中，顶部设置密封盖暂存在于该公司仓库内（独立的危险固废暂存间10m2），由种衣剂生产厂家定期回收处理。

项目产生的危险废物，除采取以上处置措施，还应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，做好危险废物的贮存和管理工作。
综上分析，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，固废处置率100%。

5、环境相容性分析

本项目位于芒市风平镇，经过调查，库区周边多为小型企业及居民住宅区，且项目区与其有一定的间距，项目周边无有毒有害物质、易燃易爆场所，满足食品卫生、安全的要求。通过运营期环境影响分析，项目无特殊污染源，在确实落实环保措施情况下，本项目各类污染物及厂界噪声均可达标排放。因此项目与周边环境目前基本可相容。
6、交通影响分析及评价

项目运营期间，外来车辆增多，将会给交通带来一定负担。建设单位应按照交通运输部门定制交通规章制度加强管理，尽量在繁忙道路和交通高峰时段派专人疏通交通，引导车辆停放，禁止车辆鸣笛，以缓解运营期对交通带来的影响，同时尽量的避免交通噪声对周围企业及居民造成干扰。
7、清洁生产分析

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

本评价按《中华人民共和国清洁生产促进法》要求，主要从采用的能源及原辅材料、生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用和环境管理等方面进行分析评价。

（1）选用清洁能源

项目生产能源为电能，生活能源采用太阳能、电能等。

（2）生产装备与工艺技术分析

本项目工艺多为机械自动操作，生产过程中使用的设备具有省电、高效、噪声小、产量高等特点。

（3）资源综合利用

项目在生产过程中产生的不合格种子及杂质、回收的粉尘等，可作为养殖饲料外售及田间肥料使用，回收利用率100%不外排。

（4）污染物达标排放

本项目生产过程中产生的污染源有：生活污水、生产废气、生活垃圾、噪声等。通过对各污染源采取相应的治理措施，废水零排放，其余各项外排污染物能够达到国家排放标准要求，实现达标排放。
通过以上分析，项目工艺技术水平较为先进，设备自动化程度高，噪声低；采取措施后各污染物均能达标排放，符合清洁生产原则。
8、风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本章根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），对本项目生产期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

8.1风险源识别

由于该项目生产过程中无重大危险源，项目风险源通常分为常发、潜在风险源两种。

①常发风险源主要指环保设施处于非正常状态（如除尘装置故障）时的排放源及火灾；
②潜在风险是指拟建项目种衣剂及种衣剂空瓶，根据《国家危险废物名录》其属于危废，在收集、转运、贮存过程存在流失等风险，对周围环境造成影响。

8.2风险源影响分析

（1）除尘装置风险分析

当除尘装置发生故障时，产生的粉尘未经处理直接排入大气，事故排放时会对厂区及周围环境产生较大影响。

（2）危废风险分析

当种衣剂及种衣剂空瓶在贮存、收集、转运过程发生流失等意外事故时，会对生产工人健康和周围环境造成明显影响。

火灾风险分析

 当生产车间及仓库发生火灾时，不仅会使原料和产品烧毁造成经济损失，而且会对周围环境的短时影响很大。
8.3风险预防措施

8.3.1除尘设备风险应急措施

为了杜绝除尘设备发生事故，除了加强运行管理，提高维护、管理人员的维护技术和管理技能，还必须要对除尘器正确设计、选材，确保制造和安装质量，以及进行定期检验，保持设备完好，在停产运行时对除尘设施故障进行维护检修，一旦除尘设施运行中出现大的故障，对除尘效率影响较大时，应停产检修，待一切正常后再生产。

8.3.2种衣剂及种衣剂空瓶事故应急措施

8.3.2.1种衣剂风险预防措施
为降低种衣剂引起中毒及环境污染风险，本次环评要求建设方除了严格执行现有的种衣剂储存、使用的规章制度外，还必须做到以下几点：
（1）种子包衣工人应是健康的成年人，包衣工人连续工作时间应小于6h/班；
（2）种衣剂与废种衣剂桶的贮存库应通风良好，并远离职工生活区和水源地；
（3）种衣剂与废种衣剂桶的贮存库地面应作防渗处理，防止种衣剂泄露污染地下水；
（4）培训职工安全防范知识，种衣剂使用和搬运都要求工作人员佩戴防毒面罩和防护手套；
（5）严格禁止将种衣种子作饲料外售；
（6）种衣剂包装桶要全部由种衣剂厂方回收，不得随意丢弃；
（7）配备中毒解救药品及设备，为不安全因素做好充分准备；
（8）确保用于种衣废气除尘的袋式除尘器正常运转；
（9）生产车间通风换气频率不低于6次/小时；
（10）制定严格的种衣剂与废种衣剂桶管理制度，实行出入登记管理；
（11）指派专人负责种衣剂与废种衣剂桶的管理；
（12）制定种衣剂中毒风险应急预案。
采取上述措施后，可将种衣剂引起的中毒及环境污染风险降至最低。
8.3.2.2种衣剂包装瓶收集、贮存、转移、处置要求
种衣剂空瓶应按危险废物的要求收集、贮存、转移、处置。其主要要求如下：
（1）建设单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
（2）必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。
（3）禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。
（4）危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
（5）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，药渣应妥善处置，建议将所有空瓶集中、密闭安全存放，存放点防止渗漏，存放容积顶部设置封盖。
（6）转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险废物。未经批准的，不得转移。转移危险废物途经移出地、接受地以外行政区域的，危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门应当及时通知沿途经过的设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门。
8.3.2.3种衣剂包装桶流失防范措施

种衣剂包装桶流失时应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
a.确定流失的数量；

b.组织有关人员尽快按照应急方案，对发生流失的现场进行处理；

c.对被污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对现场人员及环境的影响；

d.采取适当的安全处置措施，对受污染的区域进行无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

e. 危险废物转移联单管理

危险废物转移联单的目的在于记录危险废物从产生到运输到处理的全过程，在这个过程中应当对危险废物进物登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
         表7-11             危险废物转移联单

联单编号

企业名称

废物种类

种衣剂包装桶
废物数量
交接时间

年     月      日     时       分

回收单位名称

处置方法

企业盖章

废物运输盖章

回收单位盖章

经办人签名

经办人签名

经办人签名

第一联：企业留存  第二联；回收单位留存  第三联：当地环保局留存本记录依法规规定应保留三年。
在危险废物运输的过程中，必须严格执行转移联单与危险废物的来源、种类、数量与实际情况相符；
处理工作结束后，拟建项目应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

8.3.3火灾事故预防应急措施

（1）项目加强原料的贮存管理，生产车间应设置“严禁烟火”的警示牌，严禁火源进入生产车间、仓库，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。

（2）电气设备的安装使用和线路的敷设应符合《电气设备安装规程》的要求， 
加强设备、电力系统检查维护管理，定期要对电气线路进行更换、检修，保证用电安全。根据需要配备防爆装置，采取一定的防静电措施，及时消除隐患，确保安全可靠；储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源；配备消防、防护器材设施；定期开展应急演练，提高应变能力。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。

（3）制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。

（4）发生着火事故：报警，可移动的物料立即转移至安全区域，洒水冷却，着火物可使用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火，消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。

（5）救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离至安全距离外。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员的擅自进入危险区。

（6）生产车间通道、门口、机器设备和电气设备周围不得堆放原料和成品。生产车间、仓库不允许储存汽油、酒精、油漆和其他易燃物品。在生产加工车间严格禁止吸烟和明火操作。
8.4风险分析结论

通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可接受的。



表八建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	洒水设施、建筑外围采用密目网等；材料篷布遮盖措施
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	室内装修
	废气
	采用环保型装修材料，加强室内通风
	对周围环境影响不大

	
	
	机械设备、运输车辆
	机械废气
	自然扩散
	

	
	运

营

期
	风筛选、比重选、包衣成膜及包装工序
	无组织粉尘
	设备自带3套布袋除尘系统，除尘效率99%，未回收的粉尘无组织排放。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织粉尘排放限值1.0mg/m3的要求

	
	
	包衣成膜工序
	挥发气体
	车间安装排放扇加强通风换气
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃排放限值4.0mg/m3的要求

	
	
	运输车辆
	道路扬尘
	地面硬化、洒水、加强绿化
	对周围环境影响不大

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	
	化粪池、垃圾收集
	异味
	通过合理清掏、清运，保证卫生清洁
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲)

	废

水
	施工期
	施工废水
	SS
	临时沉淀池
	用于施工场地洒水降尘或综合利用

	
	
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	
	

	
	运营期
	综合废水
	COD
	   化粪池沉淀发酵处理
	定期由附近的村民清掏作为农家肥使用

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	TP
	
	

	固

废
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃
	对周围环境无影响，处置率100%

	
	
	
	废弃土石方
	回填场地
	

	
	
	
	生活垃圾
	委托当地的垃圾清运承包方清运至市垃圾填埋场进行无害化处理
	

	
	
	
	旱厕污泥
	由附近的村民定期清掏作为农家肥使用
	

	
	运营期
	风筛选、比重选工序
	不合格种子及杂质
	作为养殖饲料外售
	对周围环境无影响，处置率100% 

	
	
	除尘系统
	回收粉尘
	收集后由附近的村民清运作为田间有机肥料使用
	

	
	
	包衣成膜工序
	种衣剂空瓶
	暂存在于该公司仓库内（独立的危险固废暂存间10m2），由种衣剂生产厂家定期回收处理
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理
	

	
	
	化粪池
	污泥
	由附近的村民清掏作为农家肥
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间；定期对机械设备进行维修；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	
	
	

	
	运营期
	生产设备
	机械噪声
	选用噪声低、震动小的设备，在风机支架下面安装橡胶减震设施，进出口采用软连接； 对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设有防护装置；严格控制夜间作业时段
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民

	
	
	进出运输车辆
	交通噪声
	加强管理，限速和禁止鸣笛
	

	其

他
	--
	--
	--
	--

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

  本项目施工量不大，施工期及运营期均采取一定的污染防治措施，同时优化库区平面规划布局和绿化设计，加大绿化面积，不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。




表九结论与建议

	一、结论

“云南省高油玉米良种产业化关键技术集成示范项目”属于新建项目，总投资670.0万元，总建筑面积为4383.71m2，主要建设内容包括生产车间、仓库、办公楼、宿舍、晒场、供电、供排水、道路及绿化等配套工程等。年加工生产玉米良种500万千克生产线1条。通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、产业政策符合性结论

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本修正）中第一类鼓励类一款农林业第八条提到“动植物（野生）优良品种选育、繁育、保种和开发； 生物育种；种子生产；加工、储藏及鉴定。”并且项目取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证，文号为：芒发改备案[2016]103号。

因此本项目符合国家和地方产业政策。
2、选址可行性结论

项目所在地原料充足，电源、水源、通信等基础设施完善，具有良好的地质条件；符合用地及城镇总体规划的要求。根据区域污染源调查，所在地大气环境质量良好，远离污染源及易燃易爆场所；项目落实环评提出的环保对策措施后对周围环境和保护目标的影响不大。本环评认为该项目的选址可行。

3、平面布局合理性结论

本项目充分的利用现有的土地资源，满足安全生产、卫生、环境保护、防火等有关规定要求，同时布置有利于生产和交通运输，且各建筑物、配套设施联系紧密，无交叉路线。厂区总平面布置紧凑合理。
4、施工期环境影响结论

施工期将采取洒水抑尘措施，减少粉尘的影响；施工废水经过沉淀用于工程用水或场地洒水抑尘，不外排，对地表水影响不大；须控制强噪声设备作业，并且避免夜间施工，最合理布局施工场地，最大限度减轻施工噪声的影响。废弃的建筑材料及时清运到相关主管部门指定的堆放点，并且废钢铁、废纸、废塑料等可回收物送物资回收部门再利用；生活垃圾委托当地的垃圾清运承包方清运至市垃圾填埋场进行无害化处理。旱厕粪便由附近的村民定期清掏作为农家肥使用。施工期对项目周边附近的生态环境、空气环境、声环境是的影响不可避免的。但施工活动不会改变区域环境功能，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的，局部的，随着施工期的结束而消失。
5、营运期环境影响结论

废水：实行雨污分流系统，废水排入化粪池简单沉淀发酵处理后，由附近的村民定期清掏作为农家肥使用，不外排。

废气：作业过程产生的粉尘经过设备均自带3套布袋除尘器进行粉尘回收，除尘效率≥99%，未收集的粉尘无组织排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度1.0mg/m3标准要求，对周边环境影响较小。
本项目种衣剂挥发废气，种子包衣工人配备劳动防护设施，同时车间加强通风换气，通过绿化吸附，大气自然扩散，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃排放浓度4.0mg/m3标准要求，对周围环境影响不大。

项目区异味通过合理安排清掏清运时段，同时保证公厕冲水系统的正常运行，保证公厕的清洁卫生，可避免项目产生的异味对外环境和本项目自身的影响。
噪声：合理的安装空调外机的位置，底部进行固定减震，生产设备建筑隔声，底部减震及控制作业时间，通过距离衰减后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民。
固废：本项目产生的固体废物均得到妥善处理，固废处置率100%。

6、清洁生产分析结论

项目工艺技术水平较为先进，设备自动化程度高，噪声低；采取措施后各污染物均能达标排放，符合清洁生产原则。
风险分析结论

采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可接受的。
综上所述本项目建设符合国家、云南省产业政策，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废气达标排放、废水不外排，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。
二、项目应采取的措施

1、关于雨污分流、清污分流

按照规范要求，项目必须设置雨污分流、清污分流系统，在设置1座容积为20.0m3化粪池，可储存项目26天左右的废水，不设排污口。
关于作业粉尘

   （1）在风筛选、比重选、包衣成膜及包装过程设备自带3套布袋除尘器，除尘效率≥99%，未收集的粉尘无组织排放。

   （2）在设备连接处衬密封垫层，防止作业过程中粉尘外扬。

   （3）选用机械性能好，密闭性好的生产加工设备，减少粉尘外扬，以期达到较理想的抑沉尘效果。
   （4）将喂料口、出料口尽量放低，减少粉尘飞扬；

   （5）定期检查除尘系统工况，确保除尘系统良好运行；

   （6）加强管理，规范操作，及时的清扫散落的无组织粉尘，保证项目区周围干净卫生。

   （7）加强绿化，通过绿化吸附，减少粉尘扩散。

   （8）及时将除尘室内回收的粉尘进行清理，避免露天存放，以减少粉尘对厂区以及周围环境的影响，在源头上降低粉尘对环境的影响。
   （9）企业应对工人进行必要的保护，给其佩戴口罩。

   （10）若出现除尘系统非正常运行的情况，要及时停产维修，避免对西侧紧邻的移民搬迁点居民生活造成影响。
关于种衣剂挥发废气

   （1）种子包衣工人穿劳保服装、戴口罩、乳胶手套，避免徒手接触种衣剂，工作时间不超过6小时；

   （2）要严格遵守农业行业的有关规章制度和企业管理制度进行种衣剂的操作与使用；

   （3）车间安装排风扇，保证车间通风良好；

   （4）另外加强员工的防毒教育工作也是必不可少；

   （5）加强绿化，厂区绿化对改善本项目的环境质量可起到较为重要的作用。
设备噪声

本项目选用噪声低、振动小的设备，对强噪声设备（如风机），在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接；对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设有防护装置；加强厂区绿化，严格控制夜间作业时段；派专人定期对设备进行维修管理，保证正常运行。
3、关于车辆管理

建设单位应对运输车辆加强管理，禁止车辆鸣笛，缩短车辆在出入口的停留时间，以免对附近居民及企业造成影响。

关于空调噪声控制

   （1）空调选型时选择著名企业的静音型空调，要求室外机噪声强度低于60 dB(A)。
 （2）空调安装位置尽量避开住户，离最近的住户需超过8～10m。。

 （3）空调底部需加垫隔声减震材料，且安装时需固体牢固，减少空调噪声影响。

   （4）通往室外的换气孔设置在远离西侧移民搬迁点住户的一侧，并做好隔声处理。
4、关于垃圾分类收集

   （1）项目筛选过程中会有杂质、落选的不合格种子集中收集全部作为养殖饲料外售。     

   （2）生产设备自带的3套布袋除尘装置回收粉尘收集后由附近的村民清运作为田间有机肥料使用。  
   （3）本项目在厂区设置的3个垃圾收集点，采用密闭垃圾收集桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的集中清运至户允村生活垃圾堆放点，委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理。
（4）化粪池污泥定期委托附近村民清掏作为农家肥使用。

   （5）种衣剂空瓶属于危险废物，存放于干燥的专用容器中，顶部设置密封盖暂存在于该公司仓库内（独立的危险固废暂存间10m2），由种衣剂生产厂家定期回收处理。应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，做好危险废物的贮存和管理工作。
6、关于风险

企业要严格按照环境风险分析提出的风险防范措施执行，制定应急预案。
7、环境管理与监督计划
为了贯彻国家环境保护有关规定，处理好发展经济与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和周围地区的环境质量的变化情况，必须设置相应的环保机构，制定环境管理与监测实施计划。

建设项目环境保护管理是指项目在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督管理，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整项目运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。

 （1）管理机构组成

项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理；运行期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托当地环境监测站进行。

（2）环境管理机构职责

环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

①编制、提出项目施工期、运行期的环境保护计划，

②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作；

③在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度；

④监督各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准；

⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。

（3）施工期的环境保护管理

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目施工期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

②负责所有环保设施的日常运行管理，保障环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③土建工程涉及扬尘产生环节，应采取相应的围挡和洒水等措施，避免二次扬尘；

④施工噪声主要来源于施工机械，应合理布置施工场内的机械和设备，并加盖临时建筑屏蔽噪声；施工机械要合理有序调度，避免在白天的12：00～14：00和夜间22：00～次日6：00之间施工；如由于工程需要，必须连续施工的，及时通报当地环境保护主管部门和受影响的居民。

（4）运行期的环境管理

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

②负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

③项目运行期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。

④负责对本公司职工进行环保宣传教育工作。

三、建议

（1）建设项目要落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。
（2）定期对员工进行身体健康检查。另外要加强员工的日常防毒教育工作。
（3）加强环境管理，遵循“节能降耗”原则。
（4）当项目的环境影响评价文件经过批准后，若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目环境监察计划

表9-1  环境监察计划一览表

阶段

项目

监察内容

施工期

废水

施工废水是否重复利用，是否有废水外排。

废气

运输车辆是否做到覆盖及车轮冲洗，洒水降尘。

噪声

声源布置是否合理，是否存在夜间施工。

固废

建筑垃圾、装修垃圾是否妥善处理。

运营期

废水

生活污水是否排入化粪池，是否废水外排。

废气

作业粉尘是否增设收尘装置； 车间是否通风良好；垃圾收集桶是否摆放合理；化粪池是否及时清运清淘。

噪声

加工设备是否设置于生产车间内部，是否扰民。

固废

固废是否得到妥善处理；是否设置危险废物暂存间。 

五、“三同时”竣工验收一览表

本项目环保设施及竣工验收一览表见表9-2，环保竣工验收监测内容见表9-3。

表9-2   环保设施及竣工验收一览表
序号
类别
处理对象
治理方法
治理效果
1
废气
作业粉尘
设备自带3套布袋除尘系统，除尘效率99%，未回收的粉尘无组织排放
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织粉尘排放限值1.0mg/m3的要求
种衣剂挥发废气

车间安装排放扇加强通风换气

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃排放限值4.0mg/m3的要求

道路扬尘

地面硬化、洒水、加强绿化

对周围环境影响不大

2

废水
生活污水

化粪池1个（容积20m3）
不外排

铺设雨污分流管网，不设排污口
3

声环境
机械设备噪声
选用噪声低、震动小的设备，对强噪声设备（如风机），在支架下面安装橡胶减震设施，风机进出口采用软连接； 对于传输设备的旋转和传动部分以及接近地面的连轴节，传动轴，皮带轮等均装设有防护装置；严格控制夜间作业时段
厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
4

固体
废物
不合格种子及杂质
作为养殖饲料外售
处置率100%

回收粉尘

收集后由附近的村民清运作为田间有机肥料使用
种衣剂空瓶

暂存在于该公司仓库内（独立的危险固废暂存间10m2），由种衣剂生产厂家定期回收处理
生活垃圾
委托当地农村生活垃圾承包方负责清运处理

污泥
由附近的村民清掏作为农家肥
表9-3  项目环保竣工验收监测内容

时段

监测要素

点位

监测参数

监测频率
营

运

期

噪声

厂界

厂界四周

2天，昼夜各一次
废气

无组织粉尘

上风向1个点，下风向2个点

2天，每点每天3个样
非甲烷总烃

上风向1个点，下风向2个点




	  预审意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日

	  下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日

	  审批意见：

                                                      公  章

  经办人：                                       年     月     日

注释
一、本报告表应附以下附件、附图:

附件1委托书
附件2立项批复文件
附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价，下列6项可另列。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3. 生态环境影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




绿化





土石方开挖





噪声





施 工 期








基础工程








 主体工程





安装设备








废气








固废、废水、扬尘








运营








收购的玉米种子





  晾晒





G1、N、S2





N、S1











布袋除尘器





G1、N、S2





N、S1





   风筛选





 比重选





布袋除尘器





N





   分级





G2、N、S3





  种衣剂





 包衣成膜





G1、N、S2





 布袋除尘器





 扦样检测





N





 计量包装





    图例


G1：粉尘


G2：种衣剂挥发废气


N：噪声


S1：不合格的种子及杂质


S2：回收的粉尘


S3：种衣剂空瓶





   入库





 种子销售











0.064





0.256





0.32





固定员工生活污水





新鲜水


5.18（0.78）





0.624





化粪池





0.092





0.46





0.368





 办公清洁废水





定期清掏作为农家肥





2.4（0）





2.4（0）





道路





2.0（0）





2.0（0）





绿化





0.064





0.256





0.32





固定员工生活污水





0.04





0.2





0.784





0.16





化粪池





 临时工生活污水





新鲜水


5.38（0.98）





0.46





0.092





0.368





定期清掏作为农家肥





 办公清洁废水





2.4（0）





2.4（0）





道路





2.0（0）





2.0（0）





绿化








云南大学


_1234567890.unknown

