
建设项目环境影响

报告表
（报批稿）

项 目 名 称：德宏州芒市轩岗乡易地扶贫搬迁点乡村新型商业中心建设项目      

建 设 单 位（盖章）：德宏州淮丰塑料有限责任公司       
编制日期：二0一九年三月
生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3、行业类别——按国标填写。
    4、总投资——指项目投资总额。
    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不
填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1

表一、建设项目基本情况

8

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

14

表三、环境质量状况

16

表四、评价适用标准

19

表五、建设项目工程分析

34

表六、项目主要污染物产生及排放情况

36

表七、环境影响分析

60

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

62

表九、结论与建议



附件：
委托书；
投资项目备案证，陇发改备案【2018】164号；
土地使用协议转让书；
附图：
项目地理位置图；
项目总平面布置图；
项目周围环境关系位置图；
项目区水系图。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	德宏州芒市轩岗乡易地扶贫搬迁点乡村新型商业中心建设项目 

	建设单位
	德宏州淮丰塑料有限责任公司

	法人代表
	段广云
	联系人
	段广云

	通讯地址
	云南省芒市芒别南景山

	联系电话
	139*****005
	传 真
	--
	邮政

编码
	678499

	建设地点
	云南省芒市芒别南景山

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2018]164号

	建设性质
	新建√改扩建□
	行业类别及代码
	其他综合零售H6519

	占地面积（m2）
	22120.74
	绿化面积（m2）
	4596.58

	总投资

（万元）
	4000
	其中：环保投资（万元）
	155.9
	环保投资占总投资比例
	3.89%

	评价经费（万元）
	--
	预计投产日期
	2020年3月

	1.1项目的由来

随着农产品流通体制改革的深入和“菜篮子”工程的实施，在各级政府的政策引导和资金支持下，我国农产品流通设施建设有了较快的发展，基本形成了以市场为中心，城乡农贸市场为基础，直销配送和连销超市为补充，产区、销区、集散地市场相结合的农产品市场体系，初步形成了全国大流通格局。但芒市风平镇辖区内农产品流通设施建设仍然滞后，不能完全适应农业生产发展的需要，无法满足周围居民的生活需要。主要表现在：现有农贸市场过于分散，容量太小，产地批发市场建设相对滞后，批发市场建设缺乏统一规划，功能不完善，加之没有很好的管理服务体系，农产品储藏、加工、运输能力严重不足，农产品流通的中介组织发展滞后，流通的组织化程度较低，这些因素制约了市场发展和农产品流通。

德宏州芒市轩岗乡易地扶贫搬迁点乡村新型商业中心项目建设有利于调整该区域农业产业结构，特别有利于促进农业产业结构的调整优化，并带动邻近区域农业产业结构的优化升级，解决农产品“卖难”问题，增加农民收入，降低农产品流通成本，提高流通效率，有利于扩大城乡居民就业，保证城市农产品供应，加快农民奔小康的步伐。项目建设面积占地22120.74㎡，建设农贸市场、商铺、KTV和汽车修理店等。项目于2018年11月16日取得了芒市发展和改革局文件《投资项目备案证》（芒发改备案[2018]164号），该项目的建设将大大提高当地居民的日常生活条件，给当地的经济发展带来了较好的经济效益。

本项目在建设和运行过程中，会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4 月18日）的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，受建设单位委托我单位为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位呈报审批。

1.2工程占地、建设内容及规模
（1）工程占地

本项目建设用地为多边形，原为原耀农公司养鸡场，按现状整体打包变卖作为该项目建设用地。项目用地面积22120.74m2。项目东侧为商铺和居民区，西侧为在建民房和农机销售商铺，西南侧和南侧为搬迁居民区，西北侧为商铺，紧邻芒盈路。周边环境较好。项目中心地理坐标：东经98°27′48″，北纬24°25′42″。项目地理位置图见附图。
（2）建设内容及规模

项目占地22120.74m2,总建筑面积11230m2，项目建设内容主要分为：主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程。项目的主要建设内容见表1-1。
表1-1   项目组成一览表
工程类别

项目

建设内容

功能区划

主体工程

超市
建筑面积1180m2，1层
百货零售

市场
建筑面积3900m2，6栋1F
蔬菜农贸交易、鸡鸭鱼宰杀商铺、水果商铺、百货铺面

新建KTV
建筑面积6000m2，5层
VIP豪华包间2间、中包16间、小包14间（二期建设）
汽车修理店

建筑面积为1137m2（二期建设）
公用工程

供水

市政管网直接供给自来水

供电

市政10KV高压进线

排水

采用雨污分流，污水经自建污水处理站处理达标后外排。
消防

消防用水直接引用市政给水管网；室外消火栓布置间距小于120m，提供本工程室外消防用水。

辅助工程

停车场

设置地上机动车位共82个；地上非机动车位1255个

道路广场

分为行车系统、步行系统

厕所

新建公厕面积共150m2
配电室

建筑面积60㎡

环保工程

化粪池

   设置1座化粪池，总容积120m3，建在项目区西侧

隔油池

设置2个隔油池，容积分别为1m3和1个0.5m3,设置在市场、KTV
隔油沉淀池
设置1个，容积为1m3，设置在汽车修理店
油烟净化器
KTV厨房设置一套油烟净化器
污水处理站

设置在项目区西侧，处理规模为150m3/d

环卫设施

沿区内道路、区内建筑设置垃圾分类收集箱和垃圾收集点

给排水系统

采用雨污分流制

噪声防治
KTV安装减振设施及屏障，市场靠居民处加隔音棉
绿化

绿化面积4596.58m2
喷漆烤漆房抽排及净化装置
1套
密闭式电吸尘器

1套

危废暂存间

 设置一间10m3的危废暂存间

（3）主要经济技术指标

表1-2  主要经济技术指标表
序号

指   标

单位

数量

1

项目总投资

万元

4000
2

项目总用地面积

㎡

22120.74
3

总建筑面积

㎡

11230
4

容积率

0.5
5

绿化率

%

20.78
6

建筑密度
%
28.8
7
机动车停车位

㎡
57

8
非机动车停车位

㎡
1123

1.3公用工程

（1）给排水：
给水：给水水源引用周边市政给水管网。引两根DN200给水干管接入加压水泵房，并在区内形成环路,埋地给水管采用给水铸铁管。水质符合《生活饮用水卫生标准》，供水量可满足项目生活及消防用水的需要。

A、室外给水

室外给水系统采用生活、消防独立供水系统。室外消火栓管网成环状布置，消防采用低压制，设地下式消火栓，室外消火栓适当布设在环状管网上。室外给水管网管材拟采用给水球墨铸铁管。

B、室内给水

本工程采用变频调速给水装置分别供水，由市政给水管网直接供水。

排水：项目采用雨污分流排水体制，雨水经区内雨水管网收集后外排周边沟渠；市场内产生的生产废水、生活污水和KTV产生的废水经厂内隔油池、化粪池、污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996 表4一级排放标准后，外排周边沟渠。

（2）消防系统

A、室外消防系统

由市政管道引入两根DN150给水管，在中心内联成环，供室外消火栓用水。管道上根据消防需要设置若干室外消火栓，其间距不超过120m，且保护半径不大于150m。距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。

B、室内消火栓灭火系统

1）室内采用临时高压制消火栓灭火给水系统。消火栓加压给水泵与消防水池一起设在消防泵房内，共设2台消火栓给水加压泵，一用一备，互为备用。

2）本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达。灭火水枪的充实水柱为10m。

3）消火栓系统设有1套消防水泵接合器。

C、自动喷水灭火系统

本工程若干部位设置湿式自动喷水灭火系统。喷淋泵设置在消防泵房内，一用一备，互为备用，并配置3套水泵结合器。

D、灭火器

根据《建筑灭火器配置设计规范》规定，在各单体建筑的每层平面设置一定数量的MF/ABC3手提式干粉灭火器。

（3）供电系统

本工程拟在办公区域设置高压开关站，由上级开闭所引入本工程变电所的一路10KV电源专线线路，电源分界点为变电所高压进线柜内的进线开关。本项目用电由变配电室以放射式向动力配电箱供电。

（4）道路运输

本项目北靠芒盈公路。主出入口设置在地块北面，直通芒盈公路，东北侧、西南侧各布置一个出入口，四面规划停车位。沿拟建建筑物周围设有消防通道，各建筑物周边区域拟进行绿化布置，以满足绿化环境的要求。

1.4施工人员及市场设计人口

项目施工期平均施工人员数目为20人，建设时长为1年。

项目拟定市场管理职工人数6人；待项目建成正式运营后，总建筑面积11230m2，设置6栋农产品交易市场，1个超市，1个KTV，1个汽车修理店，1座配电室，1个公厕。项目根据设计估算经营人员为400人。项目建成后的固定人员约406人。另外，项目流动购物人员约3000人。见表1-3。

表1-3  项目施工及市场人员情况
阶段

类  型
设计人数（人/d）
备注

施工期

施工人员

20

施工期12个月

营运期
流动人口

物管人员
6

运营期全年365天

经营人员

400

合计

406

流动人口

3000人

1.5总图布置
1、总平面布置原则

项目建设按不同的功能设置，将停车场、市场、超市、KTV、汽车修理店以及道路和绿化带进行分隔，合理布局。建设力求布局合理，功能齐备，设施完善，安全卫生，信息灵敏，满足市场和企业管理要求，工艺流程顺畅，运作规范。

总平面布置集中紧凑，同时满足建筑防火、通风、采光和卫生的要求。各功能区之间有道路连通，可供大型车辆通行，并预留发展用地。不能对周围的居民建筑造成日照遮挡，同时要保证整个市场的消防通道畅通。

2、总平面布置

项目规划结合项目功能区域布置紧凑合理的原则，合理规划市场功能，共建设轻钢结构建筑6栋、1栋超市和1栋KTV、1个汽车修理店。其中：农贸市场设为蔬菜农贸交易、鸡鸭鱼宰杀商铺、水果商铺交易区、百货铺面，超市为百货零售，KTV为娱乐区；建筑功能分区明确，建筑立面造型有特色，建筑造型要求体现农贸市场的建筑特点。
项目具体平面布置见附图。

1.6建设工程进度计划
项目的建设时间拟计划为2019年1月至2019年12月。建设期具体安排如下：

（1）2018年11月—2018年12月，完成项目前期可研报告编制、用地手续、规划设计方案、初步设计及项目报建的前期工作；

（2）2019年1月—2019年3月，完成项目整个用地情况的平整、分区，并开始分区片进行基础工程建设，包括完成项目道路及绿化景观等基础设施及其他室外工程建设；

（3）2019年4月—2019年7月，完成项目所有建筑的建设、装饰；

（4）2019年8月—2019年9月，完成项目有关工程安装及调试工作；

（5）2019年10月—2019年12月，分阶段完成项目工作人员的培训，并开始全面验收及试营业。

1.7建设工程施工条件

（1）对外交通：本工程对外交通为公路运输，工地紧靠芒盈公路，工程场内外交通均已形成，运输有保证。

（2）主要外来材料的供应：本工程施工所需的主要材料包括钢材、砂石骨料、水泥等，工程用水泥由当地水泥厂供给，钢材由厂商提供，砂石可在当地购买。

（3）施工水源、电源等能源规划：本工程施工电源由芒市电力部门供应。因此，本工程的施工供电、供水可靠有保障，能满足施工要求。
1.8项目占地

项目建设地点位于云南省德宏州芒市芒别南景山，项目所在规划用地靠近城市主干道，交通便利。本项目用地面积：22120.74m2，规划区为原耀农养鸡场，周边环境、交通条件较好，有较好的区位优势。该项目用地已取得土地使用权，该地目前用地性质为工业用地，待调规后变更为商业用地。
1.9项目总投资及环保投资

项目总投资约4000万元，环保投资概算为155.9万元，占总投资概算的3.89%。环保投资明细详见表1-4。

表1-4 项目环保投资概算表   单位：万元
序号
阶段

项目名称
投资概算(万元)

1
施工期

洒水降尘

1.2

2

沉淀池

0.8

3

施工围挡

2.5
4

建筑垃圾和生活垃圾清运

3.5
5

营运期

设计方案

化粪池

12

6

隔油池

0.6
隔油沉淀池
0.4

油烟净化器
0.4

7

污水处理站

25
8

噪声防治措施

20
9

垃圾收集系统

15

10

绿化、景观园林

25

11

雨水管网、污水管网
40
12
喷漆烤漆房抽排及净化装置
8

密闭式电吸尘器
1

13

危废暂存间

0.5

合计

155.9

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目属于新建项目，位于云南省芒市芒别南景山，项目建设评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。建设区偶尔可见蛇、燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。项目区现状为废弃养鸡场，见封面照片。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）：

1.地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′～98°44′、北纬24°05′～24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。
本项目选址芒市风平镇芒别村南景山，本项目建设地点地处芒盈二级公路上，距芒市城区18km，交通非常方便。中心地理坐标：东经98°28′11″，北纬24°25′29″。项目具体位置见附图1。

2.地形、地貌
芒市坝子为顺泸水～瑞丽断裂的断陷山间盆地，呈NE向延伸，地形平坦，地势北东高、南西低，海拔一般在800～2000m，最高点位坝子东部箐口，海拔2889m，最低点为坝子尾部三台山河谷，海拔850m。坝子两侧山体属横断山脉之南西侧，高黎贡山山脉南延部分。山脉在龙陵附近分为两支，东支在怒江与芒市大河间延伸，西支在芒市大河与龙江之间延伸，主要山脉呈NE向和近SN向延伸，地势总体北高南低，东高西低之特征，山体高耸，山坡陡峻，海拔高度一般在800m～2400m间。地貌形态中间属山间盆地地貌。

项目区位于芒市芒别南景山，紧邻芒盈路，交通十分便利，项目建设地点附近无不良物理地质情况，符合建设用地要求。
3.气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年均日照时数为2252.90h，无霜期为315天左右，年平均气温为19.6℃左右，年总积温为7170℃。多年平均降雨量为1654.60mm，最多年为2294.40mm，最少年为1177.30mm。主要气象灾害有低温冷害、霜冻、洪涝、干旱、冰雹等。由芒市气象站的历年统计资料可知，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为19m/s，累年最大风速为38.5m/s，累年最小风速为15.7m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

项目区20年一遇1h、6h、24h最大降雨量分别为37.5mm、60.5mm、97.8mm。
4.地质、地震
（1）地质

在大地构造上，芒市处于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段，及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造复杂，褶皱、断裂构造形迹发育，地质构造背景复杂，地质构造单元划分：Ⅰ级单元属冈底斯～念青唐古拉山褶皱系南延部分，Ⅱ级构造单元以龙陵～瑞丽断裂为界，断裂以北为高黎贡山褶皱带，以西为福贡～镇康褶皱带。南北向构造和弧形构造组成了区域构造的基本格架，即由滇西经向构造体系和“歹”字型构造体系构成。区内的经向构造体系属怒江南北向构造带，区内的“歹”字型构造体系属高黎贡山—三台山弧形构造带。
芒市所在区域属藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分；地质构造比较复杂，褶皱、断裂均相当发育，龙陵-瑞丽大断裂、怒江大断裂斜贯全区，在整个地质构造发展过程中，具有明显的控制作用，并使本区的地质构造具有分带现象。根据区内的地质构造特征，项目区属于潞西-畹町区（复式向斜构造）。
潞西-畹町区北西以龙陵-瑞丽大断裂为界，与陇川-瑞丽区相接；东及南与绕廊街-等养区相邻，呈一向南东凸出的“新月”形。区内出露的主要地层为古生界砂页岩、碳酸盐建造及中生界砂页岩、碳酸岩、红色碎屑岩及类磨拉石建造。新生界除潞西、遮放盆地大面积分布外，其余均为小型山间盆地的近代堆积。岩浆岩分布较少。

区内构造较为简单，为一褶皱宽缓的复式向斜构造，断裂主要集中于龙陵-瑞丽大断裂东侧及东部大公山至蛮牛街一带，区域构造线以北东向为主。
1）褶皱
项目区内褶皱较宽缓，两翼倾角均为30°—45°，局部受断裂影响呈60°—70°，甚至于倒转。西部及南部褶皱受断裂破坏，部分呈向北西倾斜的单斜构造，岩层倾角一般在30°—40°左右；东部边缘尚保存部分规模较小的褶皱。

2）断裂
项目区内断裂以北东向逆断层、正断层为主，在龙陵—瑞丽大断裂的东侧，形成了上曼岗地垒。由于东西向及北西向断裂较发育，其规模虽小，但往往切割北东向断裂，使之在渴马一带形成了“断块”状断裂构造。

（2）地震

根据《建筑抗震设计规范》（BG50011-2001），芒市主城区抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第二组。各项工程建设均应采取防震措施。本工程的结构物部分按抗震设计烈度Ⅷ度进行抗震设计。
5.水文、水系

芒市两条主要的河流是龙江和芒市大河，本项目周边水体主要为芒别水库和芒市大河。

芒市多年平场总产水量31.8亿立方米，年均地表水量为23.11亿立方米，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360平方千米，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570平方千米，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。本项目的纳污水体为芒市大河。
根据业主提供的芒市地下水资料，项目所在区，水网密布，水资源极其丰富，潜水埋深大于15米，水质优良。一般距自然地平下2.00－4.00米。其中砾卵石等碎石土层为主要含水层，低于芒市大河水面时，水量较大。据临近水质分析资料，该地区的地下水对砼及钢结构均不具有腐蚀性。项目区域水系见附图4。
6.土壤

芒市地形地势的复杂变化，形成了多种气候类型和植被类型，在不同的植被类型下，发育了多种多样土壤种类。芒市土壤可分9个土类，18个亚类，30个土属，35个土种。主要土种有水稻土、沼泽土、冲积土、石灰土、赤红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤。红壤分布面积较广，约占土地面积的44％。土壤垂直分布差异明显，海拔2100m以上为棕壤、黄棕壤，1800～2100m为黄壤，1300～1800m为红壤，1300m以下为砖红壤。平原坝区多为冲积土和水稻土。水土流失严重地带主要为山区，多为砾质土。
项目所在区土壤多为黏性土壤。

7.植被
据芒市林业局资料：芒市林业用地面积211300公顷，其中：有林地172700公顷，蔬林地1800公顷，灌木林地920公顷，未成林造林地6500公顷，无立木林地1900公顷，宜林荒山荒地1920公顷，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万立方米（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万立方米，蔬林地蓄积3.7万立方米，散生木蓄积84.44万立方米，四旁树蓄积18.41万立方米。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。
芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4米以上，平均胸径约10厘米以上，是潞西比较重要的桫椤树群。 

省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。
根据现场调查，项目所在区主要以种植果树为主，域内已无天然植被，无省级、国家级保护的动植物。
8.动物资源
根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。项目区无重点保护动物。

9.矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有铅、锌、银、铜、锡、金、钨、镍、锑、镉等；黑色金属属矿有铁；能源矿产有褐煤；稀有金属有铀、钴土；特种金属、建筑材料和其它非金属矿有硅石、水晶、大理石、黄石、硫酸钡、石灰石等。2013 年底，已发现国内矿产104 处，其中最具有开发价值的是硅石、黄金、铜、铅、锌矿。

10.风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜，距离本项目最近的是勐巴娜西珍奇园，位于云南省德宏州芒市城东南，是国家AAAA级景区，现已建成具有古朴、自然、珍奇特色的高品位景点，是全国罕见的生态园林。
经现场踏勘，项目地及邻近区域500m范围内无名胜古迹、文物保护单位。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1.环境空气质量现状

项目所处区域为芒市芒别南景山农村区域，根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中二氧化硫和二氧化氮年均浓度值达一级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》二级标准要求。

2.地表水环境质量现状

项目周围最近的地表水体为项目区东北面270m的芒别水库，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，芒别水库不在水环境功能区划中，根据现场调查，芒别水库主要作为农业灌溉用水，属于芒市大河流域。水质参照芒市大河水环境质量标准执行。

芒市大河位于项目区东面2.1km，所在河段属于芒市河木康-入瑞丽江口断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，该河段水体主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。
根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的五日生化需氧量超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，五日生化需氧量超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。
3.声环境质量现状

项目所处区域为农村区域，所在区域执行2类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。
4.生态环境质量现状

根据现场踏勘，项目所在区域内经过多年的开发原生植被已不存在。用地区内主要生长着少量杂草，项目区内周围生态系统简单。评价区已没有野生动物，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种，目前该地现状为废弃养鸡场。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据本项目性质和所处位置,对项目场地周围进行了实地调查，项目工程评价的范围内，无国家重点保护野生动植物、风景名胜区。本项目评价区主要环境保护目标及保护级别详见表3-1。
表3-1   项目周围保护目标一览表

保护
因素
保护目标名称
位置
居民

人数

与周界最近距离
保护要求
大气环境、声环境

在建民房
西侧

10户（30人）

50m

GB3095-2012《环境空气质量》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
搬迁居民
东侧

50户（150人）

45m

西南侧

12户（36人）

20m

南侧
20户（60人）

30m

地表水

芒别

水库

东北面

--

270m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
芒市
大河
东面

--

2.1km




表四、评价适用标准

	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气
该项目所处区域属二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准，标准值详见下表。

表4-1   环境空气质量二级标准限值   单位：mg/m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均

0.20

日平均

0.30

1小时平均

-

可吸入颗粒物（PM10）
年平均

0.07

日平均

0.15

1小时平均

-

可吸入颗粒物（PM2.5）
年平均

0.035

日平均

0.075

二氧化氮（NO2）
年平均

0.04

日平均

0.08

1小时平均

0.20

二氧化硫（SO2）
年平均

0.06

日平均

0.15

1小时平均

0.50

2、地表水环境
距离本项目最近的地表水体为项目东北面270m的芒别水库，该水质主要作为农业灌溉用水，参照执行项目所在区段芒市大河水质，执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准。根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，该项目处于芒市大河木康至入瑞丽江口河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

表4-2  地表水环境质量标准     单位：mg/L

项目
pH

CODcr
BOD5
总氮
总磷
氨氮
Ⅲ类标准
6～9

≤20

≤4
≤1.0
≤0.2（湖、库0.05）

≤1.0
3、声环境

项目所在地属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。标准限值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50



	污
染
物
排
放

标
准
	1、废气
（1）施工期

项目施工期大气污染物主要为扬尘，扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限制

颗粒物

监控点

浓度

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
（2）运营期

项目运营期产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的二级标准，标准值详见表4-5。
表4-5  恶臭污染物排放标准中厂界浓度限值

控制项目

单位

新改扩建

控制项目

单位

新改扩建

氨

mg/m3
1.5

甲硫醇

mg/m3
0.007

硫化氢

mg/m3
0.06

臭气浓度

无量纲

20

2、废水

项目运营期拟使用雨污分流的排水体制，项目所在区域还未布设市政管网，所以项目产生的生产废水和生活污水需自建污水处理站设施处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准后，方可外排周边沟渠。

表4-6  污水综合排放标准    单位：（除pH外均为mg/L）
标准类别
pH

BOD5
CODcr
SS
动植物油

氨氮

磷酸盐

阴离子表面活性剂

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准
6～9
≤20

≤100

≤70

≤10

≤15

≤0.5

≤5.0

3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《社会生活环境噪声排放标准》 (GB22337-2008)2类标准。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
施工阶段
噪声限值

昼间

夜间

70

55

项目运行期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类标准。详见下表4-8：

表4-8  社会生活环境噪声排放标准限值   单位：dB（A）

类  别
昼  间
夜  间
2类区

60
50
4、固废

项目建设、运营过程中产生的生活垃圾、生产固废等，属于一般固体废物。本项目产生的固体废弃物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关规定。

	总
量
控
制
指
标
	建议总量控制指标：

本项目废水中纳入总量控制指标计划的主要污染物为化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）。

废水排放量：21151.306m3/a；CODcr 排放量为1.57t/a；NH3-N排放量为0.12t/a。
固体废物处置率100％。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

施工期

项目在施工期主要污染源有：机械噪声、扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气、固体废物、施工作业对项目区生态环境的破坏、雨季会导致的水土流失、施工人员生活污水、生活垃圾等，项目施工期工艺流程及主要产污环节见图5-1。
   
[image: image1.emf]基础打桩

主体建筑及配

套设施建设

绿化 土石方开挖 室内外装修

扬

尘

噪

声

废

水

废

物

生

态

噪

声

扬

尘

噪

声

废

水

废

物

扬

尘

噪

声

废

气

噪

声

废

水

废

物

生

态

场地平整

扬

尘

噪

声

废

水

废

物

生

态

噪

声


图5-1 项目施工期工艺流程及产排污节点图
运营期
该项目主要建设农贸市场经营场所，设置摊位、超市和商铺等。
项目在整个运营期间污染物主要为生活污水、生活垃圾、人群噪声、汽车尾气、异味等。运营期工艺流程及产排污环节见图5-2。

[image: image2.jpg]| RRBBAERIE

| (.4
i 1 [amerstn
I £k e
B T

2 i
1 4 . ;
H i K + b2 ey
I

i

: Okt Cheigsesn
! |
| i !
1 A Chesssm 1
1
| 2 0t K 5
|
! |
! SR |

> 4R 3hHE





[image: image3.jpg]2
=
a





图5-2  项目营运期工艺流程及产排污节点图



	主要污染工序及环节：

一、施工期：

建设项目在建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在打桩阶段几乎全部是机械施工，主要使用静压打桩机；在主体结构阶段以机械施工和人力施工为主，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。

本项目施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、运输车辆汽车尾气、地面扬尘、建筑垃圾及少量施工废水。具体分析如下：

1、废气及扬尘

（1）废气

项目在施工阶段废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械工作时产生的尾气和装修阶段产生的油漆废气。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，污染物质中主要有：NOx、CO、CHx等；装修阶段主要有油漆废气等有机废气挥发排出。
类比同类工程，运输车辆及其它燃油机械运转时产生的废气中污染物的产生量如下：如以耗油150t计，排放有害物质约为：烯烃类有机物：4-5t、CO：10t、SO2：0.5t、NOx：2t。

该项目建成后投入使用前，需经过短暂的集中简单装修，届时将会有油漆废气产生，该废气的排放属无组织排放。由于装修的油漆耗量和选用的油漆品牌不一样，装修时间有先后差异。因此，该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。本环境影响评价只对油漆废气作一般性估算，根据市场调查，每150m2的面积装修时需耗涂料15组份左右（包括地板漆、墙面漆、家具漆、内墙涂料等），每组份涂料为10kg，即每150m2需耗涂料约150kg。涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。油漆在装修过程挥发成废气的含量约为涂料耗量的10%，每150m2油漆废气的排放量约15kg，其中含甲苯和二甲苯约20%，因此每150m2建筑面积装修完成，需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯3kg，本项目总建筑面积为11230m2，则向周围大气环境排放甲苯和二甲苯0.22t。

（2）扬尘

项目的扬尘主要是由场地整理、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运送水泥、沙石等材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。
粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此对环境空气造成的影响大小多取决于气候条件，影响面主要集中在施工场地100m范围内。据有关资料，当风速大于3.0m/s时，地面将产生扬尘。

芒市累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速38.5 m/s。因此，如果大风下施工作业中产生的扬尘对周围环境空气的影响较大。为减轻施工扬尘对环境的影响，必须在施工过程中加强管理，对建筑材料的运输车辆采取封闭覆盖，避免运输途中土石砂等建筑材料的抛洒，及时清扫、冲洗运输通道，对施工中粉尘较大的场地进行洒水降尘。在采取措施后，施工场地的粉尘可以达到《大气污染物综合排放标准》GB16297—96中无组织排放的要求，即周界外的浓度最高点TSP≤1.0mg/m3。项目施工期对环境空气的影响不大，随施工结束而消失。另外还有部分施工机械设备产生的少量机械烟气，为无组织不连续排放。
2、废水

施工期间将产生少量生活废水；项目施工期间产生的废水主要为施工废水、暴雨地表径流。

（1）污染源

施工废水主要是在混凝土养护废水和基坑废水，养护废水pH值较高，主要污染物为悬浮物，基坑废水中污染物较少，基坑涌水排放需按规定办理排水许可证，按设计布局布设排水井及沉淀池。暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、建筑垃圾等高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各污染物。生活污水主要是由施工营地内的管理人员生活、施工人员清洗等过程产生，主要水污染物与一般生活污水相同。
（2）废水排放情况

A：建筑混凝土养护水
根据同类项目，房屋工程建筑混凝土养护用水量为6.0m3/d估算，废水产生量按用水量的5%估算，则施工期废水的产生量约0.3m3/d，其中主要污染因子为SS。项目主体结构阶段施工期共计365d，则本项目混凝土养护总用水量约2190m3，废水的产生量约为109.5m3/a。项目施工期间设置临时废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水回用于建筑材料的冲洗和及施工场地喷水降尘。

B：暴雨地表径流

项目施工期为12个月，项目在施工期间如果遇到雨天，会产生雨水地表径流。雨水地表径流会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等产生高浊度污水，夹带大量泥沙。雨天地表径流按照下公式进行估算。
其估算公式为：

Wd=QFδ
式中：Wd—雨天地表径流量，m3/d；
Q—一年中的日最大降雨强度，mm；本项目参照（芒市2002年统计）日最大降雨量，取158.3mm；

F—雨水汇水面积，m2；本项目为22120.74m2；

δ—地表径流系数，本项目取0.4。

经过估算，项目区雨水地表径流量约为1400.68m3/d，58.33m3/h，雨水的主要污染物为SS。地表径流中的泥沙沉降时间按照30min计，项目在施工场地内需要设置一个容积为30m3的临时沉砂池，其雨天地表径流经过临时沉砂池沉淀后排入项目区外的市政雨水管网。
C：项目区内不设施工营地，项目平均施工人员数目以20人计算，由于不在项目内食宿，故取每人每天生活用水量为10L，则施工人员生活用水量为0.2m3/d，取80%的废水产生量，施工人员产生的废水量为0.16m3/d。项目产生的生活污水主要为洗手等卫生用水，属污染较轻的杂排水，可收集用于施工养护和抑尘喷洒，不对外排放。

综上所述，项目施工期内混凝土养护产生废水的产生量约0.3m3/d，废水经沉淀处理后回用于建筑材料冲洗、道路场地喷洒抑尘等方面，基本不排放。生活污水排水量为0.16m3/d，可收集用于施工养护和抑尘喷洒，不对外排放。
3、噪声

施工期间使用的机械设备主要有打桩机、推土机、挖掘机及运输车辆等产生的噪声会对声环境造成一定污染。本项目机械噪声参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。
表5-1  施工期主要噪声源强
序号

机械类型

测点距施工机械距离

最大声级

1

装载机

5m

95

2

挖掘机

5m

86

3

静力压桩机
5m

75

4

推土机

5m

88
5

电锯

5m

99

6

混凝土输送泵

5m

95

7

切割机

1m

90

8

电焊机
1m

90
9

升降机

5m

80

10

运输汽车

15m

80～85

4、固体废物

施工期固体废弃物主要包括土石方量、建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等，其中土石方为场地平整及地基开挖产生。根据相关设计资料，项目产生的土石方部分用于项目区域内回填使用，多余的土石方外运至相关部门指定地点堆放。根据业主方提供的资料，项目产生的土石方量为7.5623万m3，项目回填所需量为4.27万m3，产生的弃土石方量为3.2923万m3。土石方产排情况见表5-2。

表5-2 土石方平衡及流向表
分区
开挖量
　
回填利用
弃方
剥离表土
场地
开挖
小计
表土
场地回填
地基回填
小计
数量
去向
平整
回填
建筑占地区
　
　
42312
42312
21852
　
21852
20460
　
道路及广场区
　
　
21625
21625
12105
　
12105
9520
　
绿化区             
3123
　
8563
11686
3115
5628
　
8743
2943
　
合    计
3123
64096
75623
39585
39585
42700
32923
　
建筑垃圾是在建筑物的建设、维修过程产生的，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。根据相关调查资料，在每万平米建筑的施工过程中，建筑垃圾的产生量为500-600t。本项目总建筑面积为11230m2，则建筑垃圾最大产生量673.8t。本项目产生的建筑垃圾大部分能回收利用，少量无法利用的垃圾委托有处置权的单位进行调配处置。
施工期生活垃圾主要是施工工人日常生活中产生的生活垃圾。施工人数为20人，施工场地内不设施工营地，生活垃圾产生量按0.2kg算，则项目内生活垃圾产生量为4kg/d，项目施工时间共计365d，施工期产生的生活垃圾总量为1.46t。统一收集后交由当地环卫部门处置。
5、水土流失

根据现场踏勘，项目地块土地平整，项目区内已不存在原生植被，项目建设所引起的水土流失，主要是由于土石方开挖过程中产生的水土流失，主要集中在雨季施工期。
6、物料运输

本项目施工建设期，建筑材料如：水泥、砂石、钢材等的运输量较大，运输线路经过一些郊区乡镇及城市郊区，运输途中原料洒落、流失、飞扬等均可能对沿途环境产生影响。同时，少量施工弃渣运输也会对经过的城市道路环境产生影响。因此，通过采取在物料运输途中车辆加覆盖封闭运输的措施来减小物料运输对环境的影响。
二、运营期

本项目为非生产性建设项目，运营期从废气、废水、固体废物、噪声等方面展开工程分析，详细分析如下。

1、废气
根据规划设计，项目经营内容分为KTV的经营、商铺的经营和汽车修理店的经营。商铺的经营内容为百货、水果商铺，鸡鸭鱼宰杀商铺，蔬菜农贸交易。项目在营运过程中产生的废气主要有KTV厨房废气、娱乐废气、家禽、鱼等待宰和屠宰过程中产生的异味、小型运输机动车排放的尾气以及运营过程中垃圾堆放期间由于水果、蔬菜等腐烂等产生的异味、汽车修理店废气等。
（1）汽车废气

本项目产生的汽车尾气来自车辆进出农贸市场内的停车场时排放的废气，汽车维修完成后试车过程中，倒车过程中、进入及外出车辆运行过程中、停车场汽车停放和启动过程中会有汽车尾气产生，农贸市场内设机动车车位82个，非机动车车位1255个，均为地面停车位。
根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材社会区域》可知，停车场废气排放量大致范围是： NOx：0.5～2.5mg/(d·辆)、CO：15～40 mg/(d·辆)、THC ：5～20mg/(d·辆)，本环评取各个污染物排放量的最大值NOx 2.5mg/(d·辆)、CO 40mg/(d·辆)、THC 20mg/(d·辆)。车辆数取项目内拟建设停车场满负荷时的车辆数，即82辆。项目内停车场尾气排放情况详见表5-3。
表5-3  停车场大气污染物排放情况

项目
THC

CO

NOx
单车排放量（mg/(d·辆)）
20

40

2.5

停车场总排放量（g/d）
1.64
3.28
0.205
（2）市场异味

项目区商铺内均布设垃圾桶，经营过程中产生的垃圾在垃圾桶内存放时间长会产生 H2S、NH3 等异味。根据类比德宏宇鑫市场开发与服务项目，一般农贸市场只要建设方加物业强管理，做到日产日清，可有效减少排放量，对外环境的影响较小。农贸市场内设有垃圾中转站，用于临时收集堆放市场内的所有生活垃圾及废菜叶等市场交易废弃物，堆放期间由于水果、蔬菜等腐烂会产生异味，鱼等待宰和屠宰过程中产生的异味，项目拟采用自然通风方式，本项目产生的异味经大气扩散稀释后对周边环境及敏感点影响不大。

KTV废气

1）厨房废气

KTV项目员工均不在项目内食宿。为方便顾客，项目设置一间小型厨房，主要用于制作少量的油炸小食品，在油炸小食品过程中产生一定量的油烟，项目拟配置集气罩及油烟净化器，经处理后的废气由独立的内置烟道收集后，经高出楼顶1.5m排气口排放于楼顶排放。
项目采用灌装液化气、电作为能源，属于清洁能源。项目厨房烹饪过程中会产生一定量的油烟。本项目厨房设置1个灶头，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），属于小型规模饮食业单位。类比同类同规模项目，每天耗油量约为3kg，油烟产生系数取总耗油量的3%，则项目产生油烟量为0.09kg/d，0.033t/a。项目厨房安装的油烟净化器风量为4000m3/h，灶台每天工作约6小时，则油烟浓度为3.75 mg/m³，0.015kg/h，油烟净化设施最低去除效率为60%，则油烟实际排放量0.036kg/d、0.0132t/a，油烟实际排放浓度1.5mg/m3，0.006 kg/h。

2）娱乐活动废气
娱乐活动废气主要为KTV包房消费者吸烟和酒水挥发的气体，通过包房内的通风换气系统排出，其污染物浓度较低，排放量较小。

汽车修理店废气

1）粉尘

汽车维修需打磨的面积较大时使用打磨机，打磨过程为干式打磨，产生的粉尘约55mg/m3，经打磨机周围的密闭式电收尘器收集，该设备收尘效率可达99%，经处理后的粉尘在项目区厂界浓度低于1 mg/m3可满足要求。

维修面积不大时采取手工做漆打磨，打磨过程为蘸水湿式打磨，无粉尘产生。

2）烧焊废气

项目所采用的焊接方式主要为熔焊。在对车辆维修时会使用功率和接触面均较小的焊接设备，一般需要焊接的面积较小，故焊接废气产生量很小，经空气稀释后浓度很低，排放量很小，焊接烟尘呈无组织排放。
3）喷漆烤漆房废气

本项目另一废气主要来自于汽车补漆、烘漆时产生的油漆废气，所排的废气将会对环境造成一定的污染。汽车喷漆中含有易挥发性的有机成分，主要为烃类。

该项目使用成套汽车烤漆房，拟使用的烤漆房带有废气净化设备。汽车在完成喷漆后进入烘漆工序，采用红外线干燥灯（进口灯管）对喷漆后的汽车进行烘烤，采用中空地面吸气方式对室内空气进行收集。烤漆房内壁的四周、顶上、地下需装有二层过滤吸附材料，且定期进行更换（大约每2个月更换一次），剩余的废气用风机抽出经过滤吸附材料二次过滤后，由专用排气管道排放。本项目整个喷漆、烘烤工序均在专门的、密闭的操作间完成，所有排出空气均经过过滤吸附材料吸附后，主要废气污染物被消减，并通过排气筒从屋顶排放。

根据建设单位提供资料，项目运营期每年需消耗油漆量约为1.6t，有机溶剂（乙酸异戍酯）消耗2.0t，共计3.6t。参考《环境保护实用数据手册》中“各类油漆有机溶剂挥发量”，每吨油漆（调配后）的有机溶剂挥发量为243Nm3/t，预计项目烤漆废气产生总量为875Nm3/a。

类比石林飞舵汽车有限公司4S店建设项目验收资料，烤房中废气主要污染物浓度为：苯22.9mg/m3、甲苯64.8mg/m3、二甲苯54mg/m3；采用过滤棉过滤器（对有机物的去除率为95%）过滤处理后，主要污染物排放浓度约：苯1.145mg/m3、甲苯3.24mg/m3、二甲苯2.7mg/m3。则经净化处理烤漆房抽排的漆废气，处理后排气筒出口苯、甲苯、二甲苯排放浓度均可达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2 二级排放标准：苯12mg/m3、甲苯40mg/m3、二甲苯70 mg/m3。
2、废水

废水是本项目的主要污染物，废水主要为KTV餐饮废水、地面清洁废水及器皿清洗废水,卫生间废水、农贸市场区的废水、管理人员生活污水，废水中主要污染物为CODcr、SS、动植物油、氨氮和磷酸盐。

（1）KTV废水

1）餐饮废水
项目KTV年工作365d，餐饮用水主要为食材清洗用水和厨房废水，量约为1m3/d（365 m3/a），项目排污系数以0.8计，则排水量约为0.8m3/d（292m3/a）。废水中的主要污染物为COD、SS、动植物油、氨氮和TP。
2）KTV地面清洁废水
本项目总面积为6000m2，地面主要采用拖把拖地的形式进行清洁，类比同类项目，清洁用水量按0.002 m3/m2计。则项目地面清洁用水量为12m3/d（4380m3/a），项目排污系数以0.8计，则项目地面清洁废水排水量为9.6m3/d（3504 m3/a）。废水中的主要污染物为COD、SS、动植物油、氨氮和TP。

3）卫生间废水
项目内KTV设有3个公共卫生间，且每个包间设立独立的卫生间，项目投入运营后，KTV每天最高消费人数约200人，根据《建筑给水排放设计规范》（GB50015-2003）中公共建筑生活用水定额，KTV顾客生活用水定额约0.005-0.015 m3/人•天。KTV顾客生活用水量按0.015m3/人•天计，则卫生间用水量约3m3/d（1080 m3/a），排污系数以0.8计，排水量约2.4m3/d（864 m3/a）。
生活废水

项目KTV员工30人，不在项目内食宿，根据《建筑给水排放设计规范》（GB50015-2003）中公共建筑生活用水定额，员工生活用水按0.06m3/人•天计，项目员工用水量为1.8 m3/d（648 m3/a），排污系数以0.8计，则废水产生量为1.44 m3/d（518.4 m3/a）。

5）KTV器皿清洗废水
项目KTV将对少量玻璃器皿进行清洗，项目按照每天用杯子、器皿共300只，每只清洗用水按0.001m3/只计，则总用水量约为0.3m3/d（108 m3/a），排污系数以0.8计，则排水量约0.24m3/d（86.4 m3/a），废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和TP。

综上所述，该项目建成后KTV的用水总量为18.1m³/d，6581m³/a；排水量为14.48m3/d，5264.8m3/a。项目KTV餐饮含油废水经隔油池处理后，汇同其他废水排入化粪池处理后进入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入周边沟渠。 
市场废水

市场公厕废水

项目区内设有一个公厕，本项目的市场和超市经营人员和客户人员根据设计，经营人员约有400人/d，进入公厕的顾客约有2500人/d，项目按2L/次.人计，则每天公厕用水量为5.812m3/d（3849.38m3/a），产生的废水量按0.9计，废水的产生量为5.23m³/d（1908.95 m3/a）。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和TP。

农贸市场内共有物管人员6人，因不设生活区，仅为工作期间用水，用水量按20L/人.d计，则用水量为0.12m3/d（43.8m3/a）；污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为0.096m3/d（35.04m3/a）。
2）市场经营废水

本项目作为一个农贸市场经营，根据设计，农贸市场主要经营百货、水果、鸡鸭鱼、蔬菜等。本项目市场的总建筑面积为3900m2，其中百货（纺织、服装及日用品）建筑面积为约864m2；（食品、饮料及烟草制品专门零售）建筑面积为2037.725m2；鸡鸭鱼宰杀建筑面积为998.27m2（项目所在区域大约有1000户人家，大部分青年外出务工，流动人口较少，平均每天按宰杀60只计，不屠宰大牲畜）。
根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T 168-2013）（食品、饮料及烟草制品专门零售）用水定额为（12L/㎡·d），纺织、服装及日用品专门零售，营业面积＞5000m2，用水定额为（8L/㎡·d），屠宰家畜用水定额为 60m3/千只（平均每天宰杀按 60只计）。整个项目的废水产生量按 0.8 计。

则项目百货（纺织、服装及日用品）区的用水量为10.37m³/d（3785.05 m3/a），废水产生量为 8.29m³/d（3025.85 m3/a）；（食品、饮料及烟草制品专门零售）的用水量为24.45m³/d（8924.25 m3/a），废水产生量为19.56m³/d（7139.4 m3/a）；鸡鸭鱼屠宰摊位及肉类摊位的用水量为 11.98m³/d（4372.7m3/a），废水产生量为 9.58m³/d（3496.7 m3/a）。
综上所述，该项目建成后KTV的用水总量为52.732m³/d，20975.18m³/a；排水量为42.756m3/d，15605.94m3/a。农贸市场内鸡鸭鱼屠宰摊位及肉类摊位产生的废水中含有油脂及 SS，所以农贸市场内应设置隔油池对鸡鸭鱼屠宰摊位及肉类摊位产生废水中的废渣、油脂进行处理后再排入到项目区的化粪池处理后进入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入周边沟渠。
汽车修理店废水

1）生活用水

本项目4个员工，均不在项目区内食宿，根据《建筑给水排放设计规范》（GB50015-2003）中公共建筑生活用水定额，员工生活用水按0.06m3/人•天计，项目员工用水量为0.24m3/d（87.6 m3/a），排污系数以0.8计，则废水产生量为0.192m3/d（70.08 m3/a）。

顾客按最高30人/天计，使用厕所的人次以50%计算，约为15人次/天，人均用水量按5.0L/人·d计算，则总用水量约为0.075m3/d，27.375m3/a，按水的消耗率为20%计算，顾客冲洗水排水量约为0.06m3/d，21.9m3/a。

综上所述，该项目建成后的生活用水总量为0.31m³/d，114.975m³/a；排水率以0.8计，排水量为0.252m3/d，91.98m3/a。

2）生产废水

生产废水主要为汽修车间产生的废水及清洁废水。

①地板清洁废水

根据建设单位提供的资料，地坪使用面积为200㎡，平均3天清洁一次，根据行业经验数值，用水定额以2L/(㎡·d)计，用水总量为0.4m³/d，48.67m³/a；排水率以0.8计，排水量为0.32m³/d，38.936m³/a。
②打磨废水

手工蘸水打磨耗水量较小，根据建设单位提供资料，此部分水平均日耗水量不超过100L，打磨废水排入打磨沟，沉淀后清水回用。打磨用水量为0.1m3/d，36.5m³/a，蒸发损失0.02m3/d，回用水量为0.08m3/d，29.2m³/a。打磨废水中主要污染物为悬浮物。

③喷漆房废水
根据建设单位提供的资料，喷漆隔油沉淀池为1m3，每次产生废水为1m3，喷漆房沉淀池废水3天更换一次，则用水量为0.33m3/d,120.45m³/a。
综上所述，该项目建成后的用水总量为1.14m³/d，320.595m³/a；排水量为0.982m3/d，280.566m3/a。地面冲洗废水、打磨废水和喷漆房废水经隔油沉淀池处理后同生活污水进入化粪池处理后进入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入周边沟渠。
（4）绿化

项目绿化面积为4596.58m2，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T 168-2013）园林绿化3L/m2.次，项目只晴天进行浇灌，雨天不进行浇灌。则晴天绿化用水量为13.79m3/d，根据当地气象资料，项目地年非雨天约230d，则项目全年绿化用水量为3171.7m3/a。绿化不产生废水，排污量为0。
项目营运期用水量及废水排放量见表5-4。

表5-4  营运期用水量及废水排放量

项目

水源

用水量m3/d

用水量

m3/a

废水量m3/d

废水量m3/a

KTV用水
新鲜水

18.1

6581

14.48

5264.8

市场用水
新鲜水

52.732

20975.18

42.756

15605.94

汽车修理店用水
新鲜水和回用水

1.14
320.595

0.982

280.566
绿化（晴天）

回用水
13.79

3171.7

0

0

合计

/

71.972

27876.775

58.218

21151.306

85.762

31048.475

本项目实行雨污分流，雨水由雨水管网收集后排入周边沟渠；农贸市场宰杀摊位产生的废水、KTV厨房废水必须经隔油池隔油处理后才能与其它污水进入化粪池，汽车修理店生产废水经过隔油沉淀池处理后进入化粪池，污水经化粪池处理后再进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4一级标准后，外排周边沟渠。

项目内产生的污水主要是各商业区块经营产生的污水，取最大用水量作水量平衡，详见下图5-3所示。

























   图5-3  项目运营期水量平衡图（日用水量最大值）
项目农贸市场宰杀摊位产生的废水、KTV厨房废水必经隔油池、化粪池处理后进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978－1996一级标准后外排周边沟渠。汽车修理店废水经隔油沉淀池、化粪池处理后进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978－1996一级标准后外排周边沟渠。污水处理站采用（CASS工艺）处理工艺流程图如图5-4：

[image: image4.jpg][ RRA I

[t

ETR

SR

S

=]

[cass Rt — (SRR —[SRBUKIS |

ok

RIINE




图5-4  项目污水处理工艺流程图

类比相关资料，项目混合污水经隔油池、化粪池、污水处理站处理后水质情况及污染物产排情况见表5-5。
表5-5  项目年废水及污染物产生量、排放量
项目
水量
CODcr
BOD5
NH3-N
SS
动植物油

产生浓度（mg/L）
21151.306m3/a
550

300
30
450
26

产生量（t/a）
11.63
6.34
0.63
9.52
0.54
化粪池污染物去除效率（%）

/
10
10
5
30
30
排放浓度（mg/L）
21151.306m3/a
495
270
28.5
315
18.2

污水处理站采用（CASS工艺）去除效率（%）

/

85
95
80

90
80

排放浓度（mg/L）

21151.306m3/a
74.25
13.5
5.7
31.5
3.64

排放量（t/a）

1.57
0.29
0.12
0.67

0.08

污水综合排放标准

一级标准
100

20

15

70

10

污水处理站出水达标评价
达标
达标
达标
达标
达标
3、噪声

该项目主要噪声源为市场内的交易噪声、车辆噪声、KTV音响设备、空调噪声和KTV娱乐噪声。
（1）农贸市场商业噪声

为更准确分析本项目农贸市场对居民的影响，本评价引用杭州市新华路和松木厂两家农贸市场的为期半年的监测资料（每周在工作日和休息日各进行两天监测，每天分上午、中午、下午三个时段进行监测，每次监测时间为2h），两家农贸市场半年监测结果算术平均值见下表：

表5-6   农贸市场噪声监测结果

农贸市场

上午dB(A)

中午dB(A)

下午dB(A)

新华路

72.1

70.5

75.7

松木厂

74.3

73.1

76.7

类比以上资料可知，该项目市场噪声值约为70～77dB，必须采取措施来防治噪声对周围环境敏感保护目标的影响。

（2）车辆噪声
出入项目区的车辆会产生噪声，经类比同类项目，大型车噪声源强为86.2 dB（A），中型车为78.6 dB（A），小型车为73.1 dB（A）。项目区内出入的车辆多为小型家庭用车，噪声源强一般不会超过73.1 dB（A）。车辆进出项目区停车位时，处于怠速运行状态，噪声源强约为65～75 dB(A)。

（3）KTV噪声

表5-7  运营期噪声产生情况一览表
序号

噪声源

噪声源强 dB（A）
1

音响设备

90
2

空调

85
3

娱乐噪声

95
汽车修理店噪声

该项目建成后产生的噪声主要是机修噪声。在维修过程中对车辆受损部位进行的敲打及对零部件的打磨将产生较大噪声，其影响特点是瞬时且具有突发性。在对汽车的维修中使用不同的机械设备会产生一定的噪声，如空压机、喷漆枪等，这些设备或工具在使用时会产生一定的噪声。运行期间项目主要噪声源及源强见表5-8。

表5-8 主要噪声源及源强一览表  单位：dB(A)
位置

噪声源

原始源强

治理措施

降噪后源强

打磨工位
打磨机

80~90
建筑隔声

70~80
钣金工位
钣金作业

瞬时峰值90

钣金工位内墙壁作吸音棉吸音隔声处理 

65

喷漆烤漆房

喷漆枪

75~80

建筑隔声

60~65

气泵

70~80

气泵置于气站房内，墙壁加厚；

50~60

风机

80~85

机房、喷漆烤漆房建筑隔声

60~65

4、固体废弃物

本项目运营期间固体废物主要来自于经营业主及管理人员、顾客产生的生活垃圾及居民生活垃圾；经营活动过程产生的固体废物，如宰杀家禽、鱼类等产生的废弃物；烂菜叶、坏水果、废气包装物、KTV产生的固体废物主要为瓜子壳、果皮、空酒瓶、空饮料瓶等包装材料及员工生活垃圾等。

（1）KTV垃圾

1）KTV工作人员、顾客生活垃圾
项目KTV客流量约200人/日，服务员、清洁工、管理人员等员工共计30人，生活垃圾产生量均按0.5kg/人·日计算，日产生量为115kg/d，预计年产生量为41.98t/a。
综上，生活垃圾集中收集在带盖垃圾桶内，每日委托环卫部门清运处理。

2）运营垃圾

KTV运营后，产生的固体废物主要为瓜子壳、果皮、空酒瓶、空饮料瓶等包装材料等。根据同类娱乐行业类比调查：
项目瓜子壳、果皮等产生量约为40kg/d，即14.6t/a，集中收集在带盖垃圾桶内，每日委托环卫部门清运处理。
空酒瓶、空饮料瓶等包装材料产生量约为50kg/d，即18.25t/a，分类集中收集，外卖。

产生的固体废物收集在带盖垃圾桶内，每日委托环卫部门清运处理。
（2）市场垃圾

1）摊位垃圾

项目农贸市场内设摊位100个，废弃物按10kg/摊位.天，生活垃圾1kg/摊位.天，则废弃物量产生为1.0t/d，365t/a，生活垃圾100kg/d，36.5t/a。农贸市场内产生的固废主要是指蔬菜的枯残败叶、家禽及水产品的头、内脏等不可食用的部分和有毒、有害及变质产品和包装材料。 

以上经营产生的固体废弃物成分和普通生活垃圾类似，产生的污染物由农贸市场内工作人员清运至市场内的垃圾中转房内，委托环卫部门每天进行清运处置。

物管垃圾

物管人员6人，生活垃圾产生量约为1kg/人·d，日产生生活垃圾量为6kg/d，年产生量为2.19t/a。

3）商业垃圾

项目建成后，农贸市场内的商业垃圾产生量按1.5kg/100m2·d计，项目商业区面积为3000m2，则商业垃圾产生量为45kg/d，年产生量为16.425t/a。
（3）隔油池

运营期中设置的隔油池中产生的废油脂按废水量的 0.05‰计，产生的废油脂为1.94t/a，定期请人清掏处置。

（4）化粪池

项目运营过程中化粪池污泥产生量按污水总排放量的0.7%计，年产生量为146.09t/a，化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处置。

污水处理站

项目运营过程中污水处理站污泥产生量按污水总排放量的0.1%计，年产生量为21.15t/a，污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏处置。
（6）汽车修理店垃圾
① 维修废油

根据业主提供资料对汽车发动机修理时，每辆车产生废机油约3kg，每日按最大负荷（40辆）计更换下来的废油约12kg/d，废油量为每年约4.38t/a。维修废油属危废，应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定统一收集于符合规定的废油桶内，暂存于项目区的危废储存间并妥善保管，待积攒到一定量时交由有资质单位回收处理，不外排。

② 维修换下的废铁、废轮胎等

维修换下的金属废旧零件、废铁、废旧轮胎等，一般装袋打包交还客户，当客户不要时，废铁、废金属、废旧轮胎等物送入废料棚集中后、卖给废品收购公司回收，年产生废铁废金属约3~4吨，废旧轮胎约0.7~0.9吨。产生的废棉纱、废砂纸约0.2t/a，委托有资质单位处置。

③ 维修过程产生的其他危废

烤漆废气防治过程收集的油漆约0.8t/a，清洗汽车部件剩余的废溶剂，产生量约为0.6t/a，及一些废弃溶剂桶，本项目共计产生危废约1.4t/a。对这部分危险废物，拟将废油漆渣置于符合规定的空漆罐内，油漆罐暂时存放于项目区的危废储存间内，定期发还油漆生产厂家回收处置。

汽车蓄电池的更换或修理后产生的固废应统一收集于符合规定的容器后，妥善保存于危废储存间内，待积攒到一定量时交由有资质单位处置。

④ 环保设施运行产生固废

项目拟建一个0.5m3的隔油池对生产废水进行处理回用，隔油沉淀池按每处理1m3废水产生0.01kg污泥和约0.008kg废油计，项目每天需沉淀处理回用的水量约0.08m3/d，29.2m3/a，则污泥产生量为0.0008kg/d（0.0003t/a），废油产生量约为0.00064kg/d（0.00023t/a）；污泥不含有毒有害物质，可并入生活垃圾处理，该隔油沉淀池废油属危废，应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的规定进行收集贮存并妥善保管，待积攒到一定量时交由有资质单位处理。

   ⑤生活垃圾

本项目运营期有职工4人，年工作日365天。生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为4kg/d，1.46t/a，由环卫部门统一清运处置。
农贸市场内固体废弃物产生及处置措施见表5-9。

表5-9  项目固体废弃物产生及排放情况

固废产生环节

产生量（t/a）

处置措施

排放量

KTV
74.83
市场
16.425
生活垃圾等废弃物临时储存垃圾中转站内，委托环卫部门日产日清；隔油池产生的油污定期请人清掏；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处置；污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处置；
汽车修理过程中产生的垃圾交由有资质单位处置
100%合理处置

隔油池

1.94
化粪池

146.09
污水处理站
21.15

汽车修理店
8.6403

5、生态环境

项目建成前项目区内植被较少，无原生生态环境。项目建设完成后，在该地建成了富于色彩的建筑群，地面均被建筑物、硬化道路及园林景观、绿化植被所覆盖，水土流失得到有效控制。



表六、项目主要污染物产生及排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气污染物
	施工期
	土方开挖、材料运输、堆放等
	扬尘
	/
	/

	
	营运期
	废气
	甲苯、二甲苯
	0.22t
	0.22t

	
	
	烧焊
	烟尘
	少量
	无组织排放，少量

	
	
	喷漆车间
	/
	废气：875 Nm3/a
	废气：875Nm3/a

	
	
	
	苯
	22.9 mg/m3，0.02kg/a
	22.9 mg/m3，0.02kg/a

	
	
	
	甲苯
	64.8mg/m3，0.057kg/a
	64.8mg/m3，0.057kg/a

	
	
	
	二甲苯
	54.0mg/m3，0.047kg/a
	54.0mg/m3，0.047kg/a

	
	
	垃圾桶、垃圾中转站
	异味
	/
	达标排放

	
	
	KTV厨房
	油烟
	0.033t/a
	0.0132t/a

	
	
	KTV
	娱乐活动废气
	少量
	少量

	
	
	停车场
	汽车尾气
	/
	/

	
	
	
	THC
	20d·辆
	20d·辆

	
	
	
	CO
	40d·辆
	40d·辆

	
	
	
	NOx
	2.5d·辆
	2.5d·辆

	水 污 染 物
	施工期
	施工废水
	废水量（整个施工期）
	167.9m3
	综合利用、不外排

	
	营运期
	商业经营


	废水量
	13661.95m3/a
	13661.95m3/a

	
	
	餐饮废水
	废水量
	292m3/a
	292m3/a

	
	
	KTV地面清洁水
	废水量
	3504m3/a
	3504m3/a

	
	
	卫生间废水
	废水量
	3326.39m3/a
	3326.39m3/a

	
	
	KTV器皿清洗水
	废水量
	86.4m3/a
	86.4m3/a

	
	
	汽车修理店生活用水
	废水量
	114.975m3/a
	114.975m3/a

	
	
	汽车修理店生产废水
	废水量
	188.586m3/a
	188.586m3/a

	固

体

废

物


	施工期
	施工场地
	土石方
	3.2923万m3
	3.2923万m3

	
	
	
	建筑垃圾
	673.8t
	回收综合利用、按相关部门要求清运到指定地点堆放处置

	
	
	
	生活垃圾
	1.46t
	可委托环卫部门处置

	
	运营期
	汽车修理店
	废油、废铁、废零件、废棉纱、砂纸、油漆、废溶剂及其容器、汽车蓄电池
	7.1803t
	委托有资质单位处置和部分回收处置

	
	
	
	生活垃圾
	1.46t
	委托环卫部门统一清运

	
	
	KTV
	瓜子壳、果皮、空酒瓶、空饮料瓶等包装材料、生活垃圾
	74.83t
	生活垃圾等废弃物能回收的回收利用，不能回收利用的临时储存垃圾中转站内，委托环卫部门清运处置，做到日产日清；隔油池产生的油污委托人定期打捞处置；化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处置；污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处置

	
	
	市场
	摊位垃圾、商业垃圾、物管垃圾
	16.425t
	

	
	
	隔油池
	油污


	1.94t/a
	

	
	
	化粪池
	污泥
	146.09t/a
	

	
	
	污水处理站
	污泥
	21.15t/a
	

	噪

声
	施工期
	施工机械设备及运输车辆：75～95dB(A)

	
	运营期
	车辆及设备噪声：65～90dB(A)
社会生活噪声：60～80dB(A)

娱乐噪声：85~95

打磨机：80~90dB(A)
钣金作业：瞬间峰值90 dB(A)
喷漆枪：75~80 dB(A)
气泵：70~80 dB(A)
风机：80~85 dB(A)

	主要生态影响(不够时可附另页)

1、本项目所在地位于云南省德宏州芒市芒别南景山，经现场勘查已经不存在需要特殊保护的动植物，对当地生态系统影响很小。

2、项目施工期因建筑材料堆积，若不注意水土保持措施，尤其在雨季期间，易造成水土流失问题，并造成附近水体淤塞、水质污染等生态环境问题。



表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、施工期环境空气影响分析
施工期环境空气影响主要来自填土、开挖、施工建设、运输等活动产生粉尘，施工机械和运输工具产生的废气以及装修材料对大气环境的影响。
（1）施工扬尘

项目施工期对环境空气影响的主要污染物为粉尘。在项目的建设施工中由于平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表及附近住户的居住环境带来一定影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。施工扬尘主要为无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外还可受多种因素制约，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地100-150m范围内。在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。
施工车辆在未铺装的毛路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。据有关资料分析，未铺装路面泥土粉尘粒径分布为：5mm以下约占8%，5-30mm占24%，大于30mm的约占68%。
由于施工期扬尘量的大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。本环评采用类比法，利用原有的施工现场实地测量资料对大气环境影响进行分析。
1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e—1.023w

其中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1    不同粒径尘粒的沉降速度

粒径(μm)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度(m/s)

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径(μm)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度(m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径(μm)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度(m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候不同，其影响范围也有所不同。

北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定，结果如下：
①当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值的1.4～2.5倍，平均1.98倍。
②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值的1.6倍。
本项目区域年平均风速为2.9m/s，因此本项目施工现场产生的扬尘影响较大，影响范围一般在100-150m。

根据下表7-2分析，在距离150米的时候为小于等于0.3mg/m3，能满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准中日平均值0.3mg/m3要求。

表7-2   类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3）

工地上风向50m

工地内
工地下风向
50 m

100m

150 m
0.303～0.328

0.409～0.759

0.434～0.538

范围值
平均风速2.5

≤0.3

0.317

0.596

0.487

均值
0.390

≤0.3

根据芒市气象资料分析，项目区常年盛行西南风，平均风速2.9m/s。

由上述气象分析可知，项目施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是春季雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。

据类比分析，本项目各敏感点受影响程度见表7-3。

表7-3  扬尘对敏感点影响预测表
序号

名称

位置

距离

风向方位

是否达标

1

在建居民
西面

50m

侧风向

达标

2

搬迁居民
东面

20m

侧风向
不达标

西南面

45m

侧风向

达标

南面

30m

下风向

不达标
根据类比预测本项目在平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。对敏感点的影响较大的有位于项目区东面和南面的居民区，扬尘超标；其余敏感点的影响均小于《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准中日平均值0.3mg/m3的标准。

通过对施工空气环境影响分析，可见扬尘是施工期对空气环境影响的重要因素，为减少扬尘对环境的影响，在建设中应严格按有关规范操作，采取合理的施工方案、程序，坚持文明施工。环评要求建设单位在施工阶段应采取的大气污染防治措施如下：

①施工期间应设置围挡封闭施工，项目四周应建有2.5m高围墙；

②对于施工废水，设置沉淀池处理后回用于施工现场；

③施工车辆限速行驶，安排专人负责车辆出场冲洗路面清扫；

④配置工地滞尘防护网，减小施工扬尘；

⑤在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。表7-4表明施工场地洒水与否对扬尘的影响情况，若洒水适当扬尘量将减低28%～75%，大大减少了扬尘对环境的影响；

表7-4  洒水与否对扬尘的影响情况
距工地距离（m）

10

20

30

40

50

100

备注

浓度
mg/m3
场地未洒水

1.75

  1.30

0.78

0.365

0.345

0.33

春季

场地洒水

0.437

0.350

0.31

0.265

0.250

0.238

测量

由上表可得，只要做好洒水工作，对扬尘的防治十分有效，项目周围的扬尘影响将大为减少，对环境有很大改善，可以最大程度地减小对外影响的影响，项目区内扬尘浓度均≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

⑥车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶；

⑦建材料场周围设挡护，派人洒水抑尘。尽量避免在大风天气下进行施工作业；

⑧在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运。不允许现场乱堆放。基坑弃土要随取随运，防止二次扬尘污染。及时清理场地，改善施工场地的环境；

施工中采取上述场地挡护围护、设防尘膜封闭施工、洒水抑尘、合理安排施工场地及时间强度、合理选取进场道路、弃土及时清运并加盖防抛洒等措施、对周围空气环境的影响将得到有效减缓。扬尘可达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准中的标准。

总之，建设单位应采取建立防护网及防护墙、洒水降尘、物料封闭堆存及运输等措施，使扬尘的影响有所减轻，同时与周围受影响群众积极沟通，避免扰民纠纷。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，小区内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。
（2）机械、运输废气对环境的影响

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。施工机械产生的废气主要有在土石方阶段使用的挖土机、静压打桩机、运输车辆等。其排放的废气主要污染物为NOx、CO和CHx等。施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且建设场地开阔，易于通风。因此在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
（3）装修材料对大气环境的影响

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气，因此涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》GB/T18883－2002、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。

为减轻装修废气对环境和人体的影响，环评要求建设单位使用的装修材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等；禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，一般为1个月，消除有害物质的残留，方可使用。
（4）施工人员废气

本项目施工人员全部租用周围村民民户居住，不在施工现场生活食宿，不产生废气。
（5）施工对周围大气的环境影响缓解措施
施工期所采取的大气防护措施主要有：
在施工期间应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）的要求防治扬尘污染。

①洒水抑尘
施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季风大时，增加洒水次数；装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。
②封闭施工

施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

③限制车速

施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

④保持施工场地路面清洁

为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

⑤避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

⑥其他措施

混凝土采用搅拌站提供的商品混凝土；除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。
⑦施工单位应与施工场地周围单位建立良好的关系，采用粘贴告示等方法及时让他们了解施工进度及采取的防尘措施，并取得大家的共同理解。
综上所述，只要加强管理、切实落实好环评提出的对策措施，施工期对环境的影响将会大大降低达到可以接受的程度，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
2、施工期地表水环境影响分析

项目施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期的施工废水和雨季暴雨径流，本评价对施工期产生的废水影响分析如下：

（1）施工废水影响分析

项目施工期施工车辆不在项目内清洗，因此，施工废水主要是混凝土养护废水和基坑废水，养护废水pH值较高，主要污染物为悬浮物，基坑废水中污染物较少。

根据工程分析，项目施工期内混凝土养护产生的废水日排放量为0.3m3。项目施工时设置临时废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，回用于施工场地洒水抑尘、设备养护、建筑材料的冲洗不外排。
施工期间施工人员不在场内食宿，施工期生活污水产生量为0.16m3/d。项目产生的生活污水主要为洗手等卫生用水，属污染较轻的杂排水，可收集用于施工养护和抑尘喷洒，不对外排放。
施工期废水影响在施工结束后即可终止，因此本项目在采取了相应的防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的长期的不利影响。

（2）雨天形成地表径流污染的影响分析

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域平缓，地表径流产生的面源污染很小；雨天形成的地表径流经汇聚后排入周边沟渠。项目区施工过程中应修建临时沉淀池，项目施工期施工场地产生的雨水经沉淀池沉淀处理后就近排入周边沟渠。因此，雨天形成的地表径流对地表水体的影响较小。
（3）施工期所采取的地表水防护措施主要有：
①在建设项目区域内修建临时废水沉淀池1 个（1.5m3）；
②修建施工场地临时沟渠便于雨水汇集于沉淀池后排入周边沟渠。
3、施工期声环境影响分析
（1）噪声源及源强
施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。项目施工过程一般分为五个阶段：土石方阶段、基础打桩阶段、主体建筑及配套设施建设阶段、内外装修阶段、绿化阶段。这五个阶段采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。
（2）施工机械噪声衰减预测

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB；
LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，
       Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为1.142；
            Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。
施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其几何扩散衰减，预测模型为：
根据点声源距离衰减公式：△L= 20lg(r/r0)

式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）；
r——监测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距离，按1m计。
声源叠加按下列公式计算：


[image: image5.wmf]1

10

10lg10

i

L

n

LA

éù

=

êú

ëû

å


式中：Li——第i个声源声值;

          LA——某点噪声总叠加值；

 n——声源个数
由上公式计算出项目施工区域噪声预测结果见表7-5：

表7-5  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序号
机械
名称

不同距离处的噪声预测(dB(A))
10m
20m
30m
40m
50m
100m
150m

200m
250m

300m
1

挖土机

76

70

66

64

62

56

52

50

48

46

2

大型载重车

70

64

60

58

56

50

46

44

42

40

多声源叠加值

77

71

67

65

63

57

53

51

49

47

1

混凝土输送泵

80

74

70

68

66

60

56

54

52

50

2

振捣器

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

3

电锯

90

84

80

78

76

70

66

64

62

60

4

电焊机

75

69

65

63

61

55

51

49

47

45

5

空压机

65

59

55

53

51

45

41

39

37

35

6

中型载重车

65

59

55

53

51

45

41

39

37

35

多声源叠加值

92

86

82

80

78

76

72

68

64

62

1

电钻

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

2

电锤

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

3

手工钻

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

4

无齿锯

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

5

多功能木工刨

80

74

70

68

66

60

56

54

52

50

6

云石机

90

84

80

78

76

70

66

64

62

60

7

轻型载重车

55

49

45

43

41

35

31

29

27

25

多声源叠加值

94

87

84

82

80

74

70

68

66

64

施工期环境保护目标噪声预测分析

施工期环境保护目标噪声预测分析
①环境保护目标与项目相对位置
项目保护目标与项目相对位置情况见表 7-6。

表7-6  项目保护目标与项目相对位置情况
序号
名称
位置
项目范围红线距离保护目标最近距离
1
在建民房
选址西侧

50m

2

搬迁居民
选址东侧

45m

选址西南侧

20m

选址南侧
30m

②施工期环境保护目标噪声预测
根据预测出的施工机械噪声贡献值，再根据项目环境保护目标与项目所处的相对位置和环境噪声本底值，（本项目背景值引用德宏州2016年环境质量公报中芒市城区环境噪声值作为背景值）在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，预测结果见表 7-7。
表7-7  项目施工阶段环境保护目标环境噪声预测结果
序号

环境保护目标
贡献值
背景值
预测值 dB(A)
标准值 dB(A)
昼间

夜间

1

在建民房
60.02
51（昼）45(夜)
60.53（昼）60.15(夜)
60

50

2

搬迁居民
60.93
61.35（昼）61.04(夜)
67.97
68.06（昼）67.99(夜)
64.45
64.64（昼）64.5(夜)
③预测结果分析
在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，项目施工期环境保护目标施工期噪声预测值均不能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。
施工期的噪声源分布较为广泛，实际上的施工机械噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，并且这种噪声影响是短时间的，噪声不产生累积，影响将随工程施工停止而消除。此外这种影响仅发生在敏感点路段施工的时段内，属短期或瞬时影响。工程根据相关规定，夜间不施工，夜间施工噪声对居民的影响将消除。昼间施工噪声对各敏感点的噪声影响较大，施工期间必须采取切实的降噪措施，减缓施工期噪声对各关心点的影响。

总之，该项目施工期间所产生的噪声绝大多数超过GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，工程施工期间施工噪声将对各个保护目标内的居民生活产生一定的不良影响，但这种影响是短期的、间歇式的。随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。鉴于施工期噪声对声环境的不利影响，昼间在上述敏感目标段施工时必须对各声源设备采取合理布局，高噪声设备不能同时施工，同时应设置临时挡墙等防噪措施进行噪声污染控制。

施工期厂界噪声预测分析
①施工区域与厂界相对位置
项目施工区域与厂界相对位置情况见表 7-8：
表7-8  项目施工区域与厂界相对位置情况
名称
距厂界距离m
东
南
西
北
施工区域
25
100
40
60
②施工期厂界噪声预测
预测项目施工厂界在施工阶段的环境噪声值，预测结果见表 7-9：
表7-9  项目施工厂界环境噪声预测结果
序号
厂界方位
距离m
贡献值dB(A)昼
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
达标情况
昼间
夜间
1
东侧厂界
25
66.04
70
55
昼间达标
2
南侧厂界
100
54
昼间达标
3
西侧厂界
40
61.95
昼间达标
4
北侧厂界
60
58.44
昼间达标
上表可知，仅依靠距离衰减，施工厂界昼间可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，夜间不进行施工作业。
（3）施工期环评提出以下噪声防护措施：
①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②禁止夜间22：00~8：00施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边地区张贴安民告示，且有县人民政府或其有关主管部门的证明后，方可开始施工，避免扰民事件的发生。

③合理安排施工时间：因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并于连续施工之日3天前公告附近居民和单位。
④建设方应严格按照施工规范加以控制。合理安排产噪较大的设备的使用时间。
⑤科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响。
⑥对强噪设备加强管理，对高噪声施工设备采用一定的围护结构，对其进行降噪处理。平时加强施工机械设备的维护保养，使其运行在良好状态。

⑦在结构施工时使用密目安全网，一方面起到保护施工人员安全的作用，在一定程度上也能起到隔声的作用，减小施工噪声对保护目标的影响。

⑧施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

本建设项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边相关单位的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。
4、施工期固体废弃物影响分析

施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾，施工场地废弃土石方、各种废弃建筑装修材料和包装材料等。

（1）生活垃圾
施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜等，如不及时进行清理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门送至卫生填埋场进行填埋处置。

（2）建筑垃圾
施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废气油漆和涂料等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。

（3）弃渣

本项目开挖产生的土石方7.5623万m3，属临时弃渣。本项目在建设过程中产生的回填土石方和绿化表土量4.2万m3。为有效防治表土集中堆放过程中的水土流失，同时减少表土后期利用过程中的转运次数，本项目需设置临时堆放点堆存。由于项目建设地下室将对项目区大部分区域进行开挖，结合图纸，本方案共设1个临时堆土场，设置于项目区北侧，方便运输。

临时堆土场需要采取覆盖和围挡，晴天需采取扫水降尘，及时做好相关回填及绿化用土，减少堆存时间。可有效减少对外环境的影响。
（4）小结

施工期固体废物的另一环境影响也是伴随着水土流失的发生而发生的。如果施工期生活垃圾和建筑垃圾处理不当，暴雨过后形成地表径流的同时，必然携带大量垃圾，这些携带物随雨水汇集到周边地表水体，对周边水环境造成不同程度的污染。因此，生活垃圾委托当地环卫部门定期清运、合理处置。本项目在施工过程中产生的建筑垃圾应尽量回收、回填利用，不能回用完的应按照当地相关部门指定的地点堆放。禁止建筑垃圾的乱堆、乱放。

5、施工期生态影响及景观影响评价
（1）生态环境影响评价

项目施工期间将清除地表植被，扰动原地貌、破坏原有植被，改变建设项目占地及土地利用方式，将对区域生态环境产生一定影响。项目施工不会导致植物群落和植被的消失，且项目区内没有需要特殊保护的动植物，不会造成物种灭绝。对动植物产生的影响不大。
本项目施工活动主要改变土地利用现状，项目建成后将建设绿地、景观等，注重植物物种的多样性，乔、灌、草合理搭配，减少草皮面积，多配置花灌木、色叶植物、香源植物以及多年生花卉，形成丰富的景观层次，并根据各植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高生态含量。因此施工期结束后本项目建设对植被的不利影响，也将逐渐得到恢复。

（2）水土流失分析

基础施工期，在基础开挖土石方阶段，土壤侵蚀将被加剧，水土流失也将增加。雨天时，项目区内水土流失现象将更为加重。施工期水土流失主要发生在基础施工期，水土流失的增加不可避免。

如不采取任何防治措施，不仅严重影响工程本身的建设及生产，也将对区域生态环境和社会环境造成严重不利影响。具体影响如下：

对区域生态环境的影响

水土流失是一项衡量区域生态环境状况的重要指标，水土流失的加剧，意味着生态环境质量的降低。若本工程建设扰动地表、破坏植被，而得不到有效治理，必将导致土壤侵蚀加剧，使生态环境质量下降。做好本工程水土保持工作，可以有效控制或避免工程建设和生产可能导致的新增水土流失。

对社会环境的影响

项目的建设为促进地区社会经济发展具有重要意义。若建设过程中产生的水土流失得不到有效防治，流失土壤可能危及下游的地表水，给建设区周边居民和企业生产生活带来不利影响。

对主体工程安全运行的影响

工程建设可能导致的水土流失与项目本身生产的安全息息相关。扰动地表可能产生的水土流失，会对工程运行生产的安全造成很大隐患。

破坏了原有自然景观

项目建设产生的裸露地表若不治理，与项目区周围生态自然景观不协调，影响自然生态环境及自然景观。

本项目所处区域地势平缓，施工期水土流失属轻度侵蚀状况，工程建设所产生的水土流失影响，可以通过采取相应的措施把工程水土流失影响降低到最小。
（3）景观影响分析

施工期间施工器材和材料的堆放，各种施工机械作业、运输车辆的频繁进出、施工人员的施工活动，施工期使项目区域大面积产生人工开挖的痕迹，使施工场地形成杂乱无序的场面。加上地面扬尘的产生，各种施工机械和正在建设的建筑物林立，与周围自然、和谐的景象反差强烈，造成视觉美感的强烈刺激，对整个区域的景观造成一定的负面影响。虽然在施工过程中可以进行必要的调整和弥补，加强管理，文明施工，使施工场面变得相对整洁而有序，可以在一定程度上减轻景观的负面影响。但这种对景观的不利影响只有在建设施工结束，绿化工程完成后，裸露地表得到覆盖，才会随之消失。施工完成后，原来的景观被新的建筑物所代替，形成了新的城市人文景观及视觉美感。与原有的自然风景景观相互协调。

	二、运营期环境影响分析

项目为非生产性建设项目，运营期从废气、废水、固体废物、噪声、生态等方面展开分析，详细分析如下。
1、营运期环境空气影响分析

本项目的经营内容为百货、水果商铺，鸡鸭鱼宰杀商铺，蔬菜农贸交易、KTV娱乐。项目在营运过程中产生的废气主要有汽车尾气、KTV厨房废气、KTV娱乐废气鱼等待宰杀和屠杀过程中产生等异味、由于堆放期间水果、蔬菜等腐烂及运营过程中垃圾产生的异味。
（1）汽车废气

进出市场内的汽车将排放一定量的汽车废气，汽车废气主要集中在停车场，在行驶和启动时产生。主要污染物为CO、NO2、NOx等。废气污染物浓度取决于汽车发动机燃料燃烧的情况。由于停放的汽车主要是私家车和商用微型车。停车数量不多，尾气排放量不大，汽车废气属点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，正常情况下，汽车废气对环境空气的影响轻微。汽车废气排放量见表7-10。
表7-10 汽车尾气排放源强 (kg/a)

污染物

THC

CO

NOx

单车排放量（mg/(d·辆)）
20
40
2.5
本项目共设机动车停车位82个，非机动车车位1256个。根据工程分析可知，车辆怠速工况下排放的废气中污染物浓度较大，主要污染物有NOx、CO、CHx。但全部为露天停放，通风条件好，再加上污染物的浓度低、排放时间短，而且国家对汽车尾气排放有严格的规定，加上停车多为自备车辆，车型偏小，因此，项目区的车辆废气对环境的影响较小。汽车修理店经营内容以维修汽车为主，项目在汽车维修完成后试车过程中、倒车过程中、进入及外出车辆运行过程中和启动过程中会有汽车尾气产生，汽车在试车场及停放车辆处运行时间有限，且非同时运行。因此，汽车尾气排放量较少，利用空气流通扩散，尾气中大气污染物通常很快消散，以上废气可实现达标排放，对项目区空气环境质量影响较小，对周围环境保护目标的影响也是可以接受的。
（2）异味
项目内设置的垃圾桶和垃圾中转房以及家禽、水产品待宰和屠宰在运营过程中将产生异味、由于堆放期间水果、蔬菜等腐烂产生异味，对周围环境造成轻微影响。垃圾桶采用符合国家标准的密封式垃圾桶，产生的异味逸散到外环境中的量较小，通过绿化植物有一定的吸附作用，可有效降低异味影响。委托环卫部门每天及时对垃圾中转站的垃圾进行清运，则项目产生的垃圾异味基本不会对周围环境产生较大的影响。
项目采用地埋式化粪池、污水处理站对污水进行处理，异味不易外漏于地面，对周围环境保护目标的影响较小。

（3）KTV废气

1）厨房废气

本项目KTV设有小型的厨房，主要用于制作少量的油炸小食品，在油炸小食品的过程中会产生一定量的油烟，项目采用罐装液化气，电作为能源。根据工程分析可得，项目产生油烟量为0.09kg/d，0.033t/a。安装最低去除率为60%的净化设施对油烟进行处理，则油烟排放量为0.036kg/d,0.0132t/a。经处理后的废气通过楼顶1.5m排气口排放，对周围环境影响较小。

2）娱乐活动废气

娱乐活动废气主要为KTV包房消费者吸烟和酒水挥发的气体，通过包房内的通风换气系统排出，其污染物浓度较低，排放量较小，对周围环境影响较小。

综上所述，本项目营运期大气污染对周围环境保护目标的影响可以接受。

（4）汽车修理店废气

1）打磨机粉尘

汽车维修需打磨的面积较大时使用打磨机，打磨过程为干式打磨，产生的粉尘经打磨机周围的密闭式电收尘器收集处理后浓度低于1 mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，因此，项目打磨机粉尘对周围环境保护目标的影响较小。

2）烧焊废气

项目所采用的焊接方式主要为熔焊。在对车辆维修时会使用功率和接触面均较小的焊接设备，一般需要焊接的面积较小，故焊接废气产生量很小，经空气稀释后浓度很低，排放量很小，焊接烟尘呈无组织排放。项目电焊过程中产生的少量焊接废气，其影响范围主要在车间内，本环评建议企业对操作工做好操作培训，规范操作管理，并加强车间通风换气，且维修车间周围设有绿化带，在此基础上烧焊废气对周围环境保护目标影响不大。

3）汽车喷漆烤漆房废气

本项目另一废气主要来自于汽车补漆、烘漆时产生的油漆废气，所排的废气将会对环境造成一定的污染。汽车喷漆中含有易挥发性的有机成分，主要为烃类。

该项目使用成套汽车烤漆房，使用的烤漆房带有废气净化设备。汽车在完成喷漆后进入烘漆工序，采用红外线干燥灯（进口灯管）对喷漆后的汽车进行烘烤，采用空地面吸气方式对室内空气进行收集用风机抽出经水帘柜，过滤吸附材料二次过滤后，由专用排气管道排放。本项目喷漆、烘烤工序均在专门的、密闭的操作间完成，所有排出空气均经过过滤吸附材料吸附后，主要废气污染物被消减，喷漆烤漆房废气经其自带的废气净化设备处理后达标排放，排出废气无组织排放于车间内，不外排向周边企业，不会对项目区内造成大的影响；喷漆烤漆房废气通过废气净化设备处理后，随着大气的自然扩散、稀释和项目区内及周边绿色植物的吸收，对周围环境敏感点环境空气质量影响较小。故喷漆烤漆房废气不会对周围环境保护目标造成大的影响，能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996表2中无组织排放的相应标准。本项目汽车喷漆烤漆房废气在采取一定的环保措施后，均可实现达标排放，废气对周围环境保护目标的不利影响较小。

2、地表水环境影响分析
（1）项目污水特征及排水去向

项目运营期对水环境的影响主要是项目所排废水的影响。根据工程分析，项目废水主要为ktv、农贸市场内各营业点、汽车修理店和顾客卫生间洗手等生活污水。

项目年最大污水产生量为21151.306m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油和NH3-N等。项目区采用雨污分流制。农贸市场内鸡鸭鱼屠宰区的废水、KTV厨房废水先经隔油池处理后再与其它生活污水一同进入到化粪池，经过化粪池处理后进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后外排周边沟渠。汽车修理店打磨废水和地面清洁废水经隔油池沉淀池、化粪池处理后进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后外排周边沟渠。
（2）项目隔油池、化粪池容积合理性分析

农贸市场鸡鸭鱼屠宰区总的废水量为9.58m3/d，KTV厨房总的废水量为0.8m3/d，该部分废水先经隔油池处理后再进入化粪池。项目按平均每天工作9h计算，项目鸡鸭鱼屠宰区Qmax=0.29L/s，KTVQmax=0.025L/s厨房和汽车修理店根据餐饮隔油池容积计算公式：V=Qmax·60·t，t取值30min，则隔油池的容积设为1m3和2个0.5m3，可确保废水在隔油池中停留30min，以达到除油效果。废水经过隔油池处理后再进入到化粪池。隔油池产生的油污委托环卫部门清运，汽车修理店产生的油污委托有资质的单位清运处置。
化粪池污水：进入项目化粪池的污水量（103.942m3/d），根据相关规定排入到化粪池的污水能够在化粪池内沉淀24小时以上。本项目设置1座化粪池总容积为（120m3），该化粪池容量能够满足整个项目区的需求。化粪池定期委托环卫部门清掏淤泥。

汽车修理店废水排放量0.982m3/d，根据相关规定排入隔油沉淀池的废水停留时间不大于30min，项目汽车修理店设置1个隔油沉淀池总容积为1m3，废水经过隔油沉淀池处理后再进入到化粪池处理。
项目KTV厨房、农贸市场内鸡鸭鱼屠宰区的废水经隔油池处理后同其它污水排至化粪池处理后进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后，外排周边沟渠，汽车修理店废水经过隔油沉淀池、化粪池处理后进入自建污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后，外排周边沟渠。
（3）污水处理站CASS法工艺可行性分析

CASS法是在间歇式活性污泥法（SBR法）的基础上演变而来的，它是在CASS反应池前部设置了生物选择区，后部设置了可升降的自动滗水装置。其工作过程可分为曝气、沉淀和排水三个阶段，周期循环进行。污水连续进入预反应区，经过隔墙底部进入主反应区，在保证供氧的条件下，使有机物被池中的微生物降解。根据进水水质可对运行参数进行调整。

 CASS工艺分预反应区和主反应区。在预反应区内，微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物，经历一个高负荷的基质快速积累过程，这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用，同时对丝状菌的生长起到抑制作用，可有效防止污泥膨胀；随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。

CASS工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体，污染物的降解在时间上是一个推流过程，而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中，从而达到对污染物去除作用，同时还具有较好的脱氮、除磷功能。经过模拟试验研究，CASS工艺已成功应用于生活污水、食品废水、制药废水的治理，并取得了良好的处理效果。

表7-11  CASS法工艺优点一览表
项    目

CASS法

进水浓度限制

可高至2000－5000mg/l

有机负荷

—

去除率

90％以上

占地面积

小

操作管理难度

自动化水平高

适宜范围

城市污水、工业污水

基建费用

低

工艺特点

1)集曝气、沉淀于一池，占地面积少，基建费用低。

2)动力消耗低，运转费用低。

3)自动化程度高，劳动强度低。

4)污泥量少，沉降性能好，剩余污泥处理简单，成本低廉。

5)耐有机冲击负荷和水力冲击负荷能力强。

项目自建污水处理站处理工艺流程图见图7-1。

[image: image6.jpg][ RRA I

[t

ETR

SR

S

=]

[cass Rt — (SRR —[SRBUKIS |

ok

RIINE




图7-1  CASS法处理工艺流程图

（4）污水处理工艺可行性分析

该项目生产废水和生活污水采用“CASS法”处理工艺有效去除废水中残留的悬浮性生物固体、色度、溶解态和胶体态的有机污染物，确保处理出水稳定达标。

本项目自建的污水处理站设计处理规模为150m3/d，项目生活污水及生产废水的最大产生量为103.942m3/d，处理规模可满足要求；污水处理工艺为“CASS法”处理工艺，出水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准。项目所在区域的纳污水体为芒市大河，项目污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准后，外后周边沟渠。废水排放对周边水环境影响不大。故本项目所采用的污水处理工艺可行。

项目运营过程中化粪池采取防渗处理，加强日常管理，定期对化粪池清掏，可确保污水不会渗入地下，不会对地下水产生不良影响。

项目运营期产生的生产废水和生活污水得到合理处置，对当地水环境产生影响较小。

本项目商铺主要为百货、日常用品零售销售等，具体入驻商业类型目前尚未确定，最终将以招商的方式来确定。若在独立商铺开设餐饮业的，应单独设置隔油池及油烟净化装置。项目的商铺承租者在开设有污染的项目之前须按规定向环保主管部门另行办理环评手续。
3、运营期声环境影响分析
该项目运营期的主要噪声源为市场内的交易噪声和KTV噪声，为更准确分析本项目运营期噪声对周围居民的影响，本评价引用杭州市新华路和松木厂两家农贸市场的为期半年的监测资料，根据工程类比分析，该项目市场噪声值约为 70～77dB，根据类比德宏云裳娱乐城建设项目实测值，音响设备的值约为：90dB（A），空调设备噪声为85dB（A）（不关闭门和窗的情况下，在场界外一米处监测），娱乐噪声为95dB（A）。不能够达到 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类标准，必须采取措施来防治噪声对周围环境保护目标的影响。使噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008）2 类标准（昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)）。
（1）预测模型及方法
噪声影响按《环境影响预测评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播声级衰减模式预测。预测公式如下：
1）噪声衰减量公式：
[image: image7.png]L;(r):LJ(rn)fzmg[ﬂ




式中：LP(r)—距离声源r 处的倍频带声压级，dB（A）

LP(r0)—距离声源r0 处的倍频带声压级，dB（A）

r—预测点距离声源的距离，m

r0—参考位置距离声源的距离，m

2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 

[image: image8.png]Ly =L,~(TT+0)




 式中： 

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB；

（2）噪声对外环境影响分析：

根据项目设计项目噪声排放源强表见下表：
表7-12   主要设备噪声
噪声源种类
产生源强
音响设备
90
娱乐噪声
95
空调
85
打磨机
90
钣金作业
90
喷漆枪
75
气泵
70
风机
80
多声源叠加值
99.34
表7-12 噪声厂界预测值    单位：dB(A)

序号
厂界方位
距离m
贡献值dB(A)昼
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准
达标情况
昼间
夜间
1
东侧厂界
25
71.38
60
50
达标
2
南侧厂界
100
59.34
达标
3
西侧厂界
40
67.29
达标
4
北侧厂界
60
63.77
达标
由上表可看出，拟建项目厂界噪声超标。根据项目总体设计布置，本项目在设计时充分考虑了交易区对外环境的影响，设计围绕交易区外围建设了商铺，交易区与临路商铺之间设有道路，靠近居民区处加设隔音棉，交易区内的噪声通过距离衰减、加隔音棉及商铺阻隔后，噪声对厂界贡献值可衰减30dB(A)左右，即厂界噪声贡献值小于40dB(A)，能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准昼间≤60dB(A)要求，项目夜间不运营，对外环境影响不大。
敏感点预测结果
敏感点处噪声预测结果见下表：

表7-14 环境敏感点处噪声预测结果
单位：dB(A)
预测点
距厂界距离
贡献值
背景值
预测值
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准
在建民房

50

65.36

56.2
65.86

60

搬迁居民

45

66.27

56.2
66.68

60

20

73.31

56.2
73.39

60

30

69.79

56.2
69.98

60

表7-15 产噪设备措施一览表

噪声源种类

采取的措施

音响设备

全封闭包房、隔声墙、隔声地板、隔声天花板、隔声门、自动闭门器及距离衰减

娱乐噪声

空调

空调设置于室外，底部设置减震垫，窗户为双层玻璃、隔声墙

打磨机
窗户为双层玻璃、隔声墙

钣金作业
窗户为双层玻璃、隔声墙

喷漆枪
窗户为双层玻璃、隔声墙

气泵
窗户为双层玻璃、隔声墙

风机
窗户为双层玻璃、隔声墙

根据项目设计，为降低KTV和汽车修理店噪声对周边环境的影响，项目KTV包房和汽车修理店在设计上考虑降噪措施，采用封闭墙体和在内墙面粘贴吸声材料的方式进行治理；项目空调设备置于项目楼南侧一楼室外，本次环评建议空调底部垫减震垫，从源头减低振动噪声；空调区窗子设置为双层玻璃，在传播途径中减低噪声；市场靠近居民区处加隔音棉。类比德宏云裳娱乐城建设项目噪声治理效果，在经吸声材料、房间和墙体隔声后，隔声量可达40dB(A)以上，另外，项目KTV和汽车修理店在经营过程中，应一直封闭墙体，不对外开设门窗，能大大降低噪声对周围声环境噪声的影响。即厂界噪声贡献值小于40dB(A)，能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准昼间≤60dB(A)要求。
由以上预测结果可知，通过采取全封闭包房、隔声墙、隔声地板、隔声天花板、隔声门、自动闭门器、隔音棉等隔声降噪、距离衰减后，厂界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区夜间标准。另外，企业在经营过程中应严格操作，加强管理，定期做好设备维护保养，保证设备处于良好状态并正常运行。

距离本项目最近的环境敏感点搬迁居民位于项目区西南面20m处，通过距离衰减和加隔音棉后噪声可减至33.39dB（A），项目的运营对搬迁居民声环境影响较小。

本次环评建议建设单位施工期应委托有资质的专业噪声治理单位设计噪声治理方案，并由专业施工队伍施工，施工过程有技术人员进行现场监督和指导。建议采取以下噪声污染防治措施：
1）KTV内墙采用吸声材料。
2）KTV天花板吊顶采用弹性吊顶，并做隔声处理。为了保证隔声效果，吊顶内电缆、消防管线穿透吊顶时，必须用密封胶密封处理，防止漏声。
3）KTV全部用双层砖墙封闭。
4）KTV包厢出入门采用隔声门，对漏声部位，如门缝、通气孔挂隔（吸）声幕帘、消声器等。
5）KTV音响设备应选择小功率类型，并采取减震垫减震，噪声严格控制在90dB以下，防止高噪声对环境的影响。
6）加强市场管理规定，完善规章制度。
7）22:00以后重点加强项目区管理，确保不干扰周围群众。
加强停车场的管理，避免交通拥堵时鸣笛噪声影响。
9）汽车修理店窗户为双层玻璃、加装隔声墙。
综上所述，项目用过采取本环评提出的减噪措施、通过加强管理后，噪声能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准要求。对周边声环境影响较小。
4、固体废物影响分析

（1）来源及产生量

项目营运期的固体废物主要为物管、KTV工作人员、顾客产生的垃圾、汽车修理店垃圾、KTV包装垃圾及商业经营产生的摊位垃圾、隔油池油污、化粪池及污水处理站污泥。根据工程分析，本项目预计KTV垃圾产生量为74.83t/a，市场产生的垃圾量为44.17t/a，汽车修理店垃圾产生量为8.6403t/a，隔油池油污产生量为1.94t/a，化粪池污泥产生量为146.09t/a，污水处理站产生污泥量为21.15t/a。物管、KTV工作人员、顾客产生的垃圾、汽车修理店垃圾、KTV包装垃圾及商业经营产生的摊位垃圾，垃圾中有机物质所占比例较大，类比同类型项目，垃圾成分情况见表7-13。化粪池定期清理一次，委托环卫部门清掏处置。KTV厨房和市场隔油池油污定期请人打捞处置，汽车修理店危险废弃物委托有资质单位处置。
表7-16  垃圾成分表

分类

成分

食物

脂肪、混合食品废物、水果废物、肉类废物等

纸制品

卡片纸板、废杂志、废报纸、废包装纸袋、浸蜡纸板箱等

塑料

混合废塑料、聚乙烯、聚苯乙烯、聚氨酯、聚乙烯氯化物等

树枝等

植物修剪垃圾等

玻璃、金属等

玻璃、混合金属等

废弃零件、沾有油污废弃物
油漆、废溶剂、废溶剂桶、机油、废旧零件、废铁等
物管、KTV工作人员、顾客产生的垃圾、KTV包装垃圾及商业经营产生的摊位垃圾主要成分为水果、蔬菜废弃物及边角料、瓜子壳、空酒瓶、空饮料瓶等，该部分固废在收集过程中进行分类收集，如老菜叶边角料等可利用的废弃物袋装收集后，外卖养殖场，作为饲养料而利用，空酒瓶、空饮料瓶出售给废品收购站，其它不能回收利用的则收集临时存放于垃圾中转站内，委托环卫部门每日及时清运处置，做到日产日清，汽车修理店生活垃圾委托环卫部门清运，汽车修理店危险废弃物委托有资质单位清运处置或回收处置。

危险废弃物为废旧电池、油漆废旧桶、沾有油漆的废手套、废机油、沾有废机油的废手套、废过滤棉、废活性炭，油水分离池污泥等。其中，废旧电池、油漆废旧桶、沾有油漆的废手套、废过滤棉、废活性炭、废机油、沾有废机油的废手套经分类收集后暂存于危险废物暂存间内，废旧电池由厂家回收，其余危险废物委托有资质公司定期清运处置。危险废物的收集、暂存可达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。
（2）影响分析

项目区内垃圾和废弃固体废物必须每天清运一次，分类收集、放入垃圾中转站，委托环卫部门处置，处置率100%。项目化粪池沉淀下来的悬浮物主要成分为有机物，化粪池污泥定期委托环卫部门清掏处置。农贸市场应设立有独立的宰杀间，如果宰杀时没有隔离间，活禽本身携带的一些疫病可能会通过血液、皮毛、分泌物传染给其他活禽或在此购买的市民。对将病死动物及不符合卫生要求的畜禽体或起病变组织器官等经过处理达到对人畜无害要求。
因此，只要严格按照有关部门的规定处理好生活垃圾，搞好项目内的环境卫生，做到垃圾分类收集、分类回收，充分回收可利用资源（如金属、纸品、塑料、玻璃、拉罐筒等等），使项目生活垃圾分类化、减量化、无害化，制定合理的垃圾清运制度，就能使营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响很小。

（3）危险废物暂存间选址及设计及运行管理要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，危险废物暂存间的选址及设计应满足以下要求：

①选址应在地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；
    ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；
    ③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；
    ④设施内要有安全照明设施和观察窗口；
    ⑤地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；
    ⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

⑦危险废物暂存间的设计要防风、防雨、防晒。

（4）危险废物贮存设施的运行与管理要求如下

①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；

②不得将不相容的废物混合或合并存放；

③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别，入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年，实行危险废物转移联单管理制度。

环评要求项目建设方必须按照危险废物暂存间选址及设计要求、危险废物贮存容器的相关要求和危险废物贮存设施的运行及管理要求来进行危险废物暂存间的设计、建设以及管理，以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定。

综上分析，项目在严格落实环评提出的各项固体废弃物收集、储存设施确实实施的情况下，生活垃圾及一般固体废弃物的储存处置能够达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，项目所产生的危险废物能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的相关规定，项目所产生的固体废弃物能够得到合理、有效的处置，各固体废弃物去向明确，处置率达到100%，对环境的影响较小。
5、生态环境

项目进入运营期后，原来施工暴露的地面均被建筑物和硬化道路、绿化植被所覆盖。水土流失得到有效控制。项目拟实施的绿化面积为4596.58m2，人工种植多种植物，形成了层次较为丰富的有乔、灌、草结合、花卉观赏植物配合的绿化植被，使该地的植物种类相对增多，增加了该地的生物多样性。使当地成为一个典型的城市生态系统项目地块，生态环境得到了恢复和补偿。总之，整个项目建成后，使该地的生态环境得到明显改善，对环境起到一定的调节作用，本项目对生态环境的影响总的来说是有利影响大于负面影响。
6、社会环境影响分析
①对当地农商交易的影响

本项目的建设加强了产品批发交易与物流配送的紧密结合，从而解决当地及周边地区农产品信息狭窄、流通不畅、产品质量不高、交易成本过高等问题创造了条件。

②对当地农业产业化的影响

本项目建设规模大、功能全、信息广，以农产品交易的发展带动农业结构调整和农业产业化发展，对促进当地农业产业化发展，将农产品优势变为商品优势和经济优势，以及增加农民收入都将起到积极的推动作用。

③对当地居民就业的影响

本项目实施后，间接吸收从业人员200人以上，有利于解决就业和社会和谐稳定，促进城乡一体化发展。

④对不同利益群体的影响

项目的建设会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业及建设用地周围商家等的收入。

⑤对当地第三产业的影响

项目建设将带动当地商贸、服务等第三产业的发展，对于改善城市环境，增强城市功能和促进当地经济发展具有十分重要的作用。

⑥对当地农产品竞争力的影响

项目建设还将加快当地及周边地区农业产业调整步伐，加快种植、养殖业发展速度，扩大种植和养殖业规模，降低农产品生产成本，提高农户及农产品的竞争力。

⑦对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

本项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。项目建设将促进各民族文化、民俗交流，利于经济发展和民族团结，促进社会安定。同时，以民族经济带动社会经济的发展，创造更大的社会效益。

⑧其他方面的影响

项目的建设不会对农业生产产生影响，项目建成后永久占地将完全改变土地利用状态，占地植被物将被全部清除，其影响是永久性的、不可逆的。项目建成后提高了土地利用价值，改善了居民的居住、商业经营环境，且促进了片区的发展，对当地的社会经济带来显著提高。

本项目的建设防止了一些公路摆摊设点的严重现场，有助于保障交通安全，更重要的事它带动地方经济快速、健康、稳定的发展，提高当地居民物质、文化生活水平。对区域经济发展产生有利影响。

7.环境风险影响分析

本项目营运期的环境风险主要是来自KTV和汽车修理店使用的油漆。

KTV环境风险

KTV内电器设备、线路由于超负荷运行、短路、接触不良等引起的火灾。一旦项目发生火灾，烟、火蔓延途径多，容易形成立体火灾，疏散困难。由于包间内沙发、座椅等用品，火势在短时内会迅速增大，如不及时扑救，火势扩大，将难以控制，届时将造成严重的人员伤亡。如果重点部位发生火灾及爆炸事故将会使设备损坏、营运瘫痪、人员伤亡将更加严重，造成巨大的经济损失及不良的社会影响。

建设单位应当将防火设计、装修图纸送当地公安消防监督机构进行审核，经审核同意后方可施工；工程竣工后，必须经消防监督机构验收合格方可使用。

项目内部装修设计和施工，必须符合如下规定：

（1）吊顶应当采用非燃材料；

（2）墙面、地面、隔断应当采用非燃或者难燃材料；

（3）帷幕（幕布）、窗帘、家具包布应当采用阻燃织物或者进行阻燃处理；

（4）电气线路的敷设，电器、空调设备的安装，必须严格执行有关施工安装规程，采取防火、隔热措施；

（5）建筑内部装修不得改变消防设施的位置，不得影响消防设施的使用等。

为了做好项目的消防工作，确保所有工作人员的生命财产安全，落实消防工作“以防为主，防消结合”的基本原则，应付突发的火灾事故，制定以下应急预案：

①发生火灾时，现场马上组织疏散人员离开现场。立即报警拨打消防中心火警电话（119、110）。

②迅速组织人员逃生，原则是“先救人，后救物”。 

③参加人员在消防车到来之前，在确保自身安全的情况下均有义务参加扑救。　

④消防车到来之后，要配合消防专业人员扑救或做好辅助工作。

⑤无关人员要远离火灾地的道路，以便于消防车辆驶入。

项目方严格按照相关法律法规的要求加强电器设备和线路的维护，配备必要的防范设施，尽早制定环境风险应急预案并认真落实，本项目营运期间不会造成重大安全隐患，环境风险在可接受范围内。

汽车修理店环境风险

本项目的原材料中使用了油漆，油漆属于易燃易爆有毒危险物品。本评价分析和预测该项目存在的风险、有害因素以及项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，根据项目对环境的影响程度，提出合理可行的防范措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响降至最低。

1）主要危险物质性质

①油漆

油漆属于易燃易爆有毒危险物品。油漆材料中含有各种溶剂苯、二甲苯，硝基漆中稀释剂乙醇、丁醇等亦有毒,施工中会挥发出溶剂蒸气，浓度高时对人体神经有较严重刺激和危害性。低浓度时也有头痛、恶心、疲劳和腹痛等现象。在长期接触中会使食欲减退，损坏造血系统，发生慢性中毒。

②二甲苯

特性：有芳香味的无色透明液体，密度：0.8642g/m3，熔点：-25.5℃，溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多种有机溶剂。

对人体危害：二甲苯是刺激性较强的有毒物和致癌物，刺激眼睛和呼吸道，麻醉中枢神经。短期内吸入高浓度蒸气后可造成轻度急性中毒，出现眼及上呼吸道明显的刺激性症状，眼结膜及咽喉充血，头疼、头晕，恶心、呕吐、胸闷、四肢无力，意识模糊，呼吸急促等，若继续吸入可发展为重度急性中毒，人四肢麻木，抽搐或昏迷，最终因呼吸停止而死亡。长期低浓度接触可发生慢性中毒，表现为头疼、头晕、全身乏力，神经衰弱、失眠、牙龈出血、脱发、眼角膜发炎，、出现皮疹、瘀斑等症状。

2）事故应急措施

①项目单位应建立一个由主要负责人牵头，由生产、环保、安全、消防行相关部门负责人参加的高效率的应急事故处理机构，一旦事故发生，该机构能够根据事故的严重程度及危害迅速作出评估，按照拟定的事故应急方案指挥，协调事故的处理，对事故发展进行跟踪。

②针对可能发生的运输事故、泄漏事故、火灾事故制定具体的应急处理方案，使各部门在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。

③建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。

④配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置，个人防护用品以及堵漏器材等。

⑤一旦发生运输事故，应立即采取防范措施避免对环境产生污染，根据情况必要时，在一定范围内实行交通管制，并向事故发生地有关部门报告并紧急求援，对可能造成河流水源污染的，要通知河流下游取水部门和相关人员，防止污染事故造成饮用水中毒和火灾等事故的发生。

⑥一旦发生泄漏事故，应迅速进行隔离，严格限制人员进入隔离区，应急人员配戴自给正压式呼吸器，穿消防防化服，不得穿化纤类服装、铁钉鞋，以防止静电及火花产生爆炸。

⑦一旦发生泄漏事故，如果溢出物料流淌，立即堵住下水道，防止通过下水道系统扩散。并及时告知附近居民，防止污染水体进入生活、农村用水系统内。并启动防爆泵将泄漏容器内物料尽快转移到好的容器内；一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员，停止厂区的全部生产活动，关闭所有管线。
三、建设项目选址合理性及与产业政策的相符性

（1）选址合理性分析

项目建设地点位于德宏州芒市风平镇芒别村民委员会南景村南景山，紧邻芒盈路。项目区具有良好的外环境条件，该宗地块集聚多个优势，地理位置优越，是城区内商住用地的黄金地带。项目建成后可进一步发挥市场扎堆效应，地理位置得天独厚。

项目所在地周围无大型工业企业，环境质量现状良好，适合商业开发。建设区内无原生植被，主要为自然生长的零星荒草，无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。
项目用地目前为工业用地，待调规后变更为盛业用地，地势平坦，满足“三通一平”的要求，且建设用地内无文化古迹，项目区现状目前为废弃养鸡场，符合芒市城市总体规划要求。综上所述，本项目选址合理。

（2）芒市总体发展规划的相符性分析

根据《商务部关于贯彻落实2010 年中央1 号文件的意见》商建发【2010】号74 号提出，加快构建农产品现代流通体系。支持大型鲜活农产品批发市场建设和升级改造，完善冷链系统、质量安全可追溯系统、分拣包装及加工配送等设施，支持县乡农贸市场经营设施进行标准化改造。加快农产品批发市场立法进程，完善农产品批发市场规划布局。

总之，本项目建设符合芒市整体发展规划。项目的实施为丰富当地居民的菜篮子、方便居民的日常生活、促进农副产品的流通发挥了积极的作用。该项目的建设符合芒市城市总体发展规划。

市场功能分区合理性分析

根据规划市场功能，整个建设项目分为铺面、超市、菜市场、赶摆、停车场、KTV等功能区。项目营业时会有少量的鱼类，鸡鸭等小型禽类的屠宰和处理，屠宰是在市场内部进行，外部无此项经营活动。通过市场的墙体阻隔，可以大幅度减少屠宰处理时褪毛设备的噪音和产生的异味对敏感点的影响。

综上所述，项目在功能区布局方面做到了合理设计，规范布局，在减少市场、KTV和汽车修理店对外环境影响的前提下同时又方便了运营管理。故项目市场功能区布局是合理的。

（4）与产业政策的相符性分析

项目建设内容为商贸服务项目，项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》鼓励类中第三十三条，商贸服务业，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

四、项目环境管理

（1）环境监理

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目制定了环境监理计划如表7-17。
表7-17 环境监理计划

监理阶段

责任人

监督单位

监理内容

可研阶段

环评人员

芒市环保局

审核、审批项目环境影响报告

设计阶段

设计人员

设计审批机构

1、采纳环评报告中的环境保护对策措施；

2、预算环境保护投资。

施工阶段

建设单位聘请的兼职环境监理人员

建设单位

芒市环保局

1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理；

2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染。

3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。

4、在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。

营运阶段

建设单位聘请的兼职环境监理人员

建设单位

芒市环保局

1、拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。

2、全面监理各个环保措施的实际落实情况。

3、全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。

4、全面监督和检查建设单位在营运期间是否存在漏排、偷排的情况。

5、在营运期间，作好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。6、加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、化粪池等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
本评价通过评审后，项目必须按照本评价要求的环保设施和环保投资，并按照国家有关标准和规范通过环保验收后，才能运营。
（2）环境监察

项目的环境监察主要有建设单位和环保局负责。具体内容见表7-18。
表7-18  环境监察计划一览表

监察单位

时期

监察内容

芒市环保局
施工期

监督检查各项环保设施及环保措施落实情况，主要为：
1、施工期是否落实环评报告提出的对大气、噪声、废水及施工产生的固废处置的具体落实情况。

运营期

监督检查各项环保设施及环保措施落实情况，主要为：
1、生活污水处理设施的落实及运行情况。

2、市场车库尾气、异味气体的落实及运行情况。

3、KTV厨房油烟经油烟净化系统处理后，由内置排烟管收集，经高出楼顶1.5m排气口排放于楼顶排放；包间及卫生间设置换气排风系统处理异味。
4、项目区产生的噪声是否满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2 类标准。

5、KTV建设全封闭包房、隔声墙、隔声地板、隔声天花板、隔声门、自动闭门器、减震垫等隔声降噪，加强管理。
6、垃圾、隔油池油污、化粪池污泥处置落实情况。

7、汽车修理店的隔声降噪措施。
8、本报告中运行期其它环保措施落实情况。

（3）环境监测

施工期的环境监测
项目在施工期间应加强检查、监管力度，严格按照相关要求施工，防止施工过程中对周边环境产生不良影响。

营运期的环境监测计划

本项目建成后，对环境影响较大的主要为运营期产生的污水和KTV产生的噪声，应在污水总排放口设立明显的监测标志，以便于监测。监测项目和内容如下：

1）污水

污水监测项目： pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮和动植物油等；

监测点：污水总排放口；

监测频率：每年监测1次，每次3天，每天按3个班次各监测1次；

水样采集、保存、分析方法：《水和废水监测方法》（第四版）。

厂界噪声

厂界噪声监测项目：等效声级LeqdB(A)

厂界监测点：场界东、南、西、北各1点

监测频率：每年监测1次，每次监测一日，每日监测两次，昼夜各一次
（4）项目环境保护竣工验收

建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。建设项目竣工环境保护验收监测结果是环境保护行政主管部门对项目进行竣工验收的主要依据。项目竣工后，运营期的主要污染是项目产生的污水和KYV产生的噪声，对水、声环境进行监测是项目验收的重要内容。建设方在项目竣工时，可委托当地的环境监测部门进行此项工作。监测结果建档并定期上报环保部门。
表7-19  项目环保竣工验收一览表

项目名称

内容、规模及数量

预期效果

运营期
废水

污水处理设施

①建化粪池1座≥120m3收集生活污水

②建隔油池1个容积≥1m3收集鸡鸭鱼屠宰区废水，1个≥0.5m3收集KTV厨房废水，隔油沉淀池1个容积≥1m3收集汽车修理店地面清洁及打磨废水、喷漆房废水
③建污水处理站1座，处理能力为150m3/d
鸡鸭鱼屠宰区废水、KTV厨房废水经过隔油池处理后，与其它污水排入化粪池，经化粪池处理后再进入自建污水处理站处理达标后外排，汽车修理店地面清洁废水及打磨废水，经隔油沉淀池、化粪池处理后再进入自建污水处理站处理达标后外排

雨污分流系统

雨污管网各一套

实现雨污分流

废气

停车场
加强对停车场区周边的绿化、设置禁鸣标识

对环境空气影响轻微

异味
①污水处理系统采用地埋式化粪池

②采用有盖式垃圾桶收集垃圾，垃圾中装站应设置在远离人群集中一侧

对外环境影响不大

厨房油烟

①设置油烟净化设施1套，净化效率不低于60%

②排气口高出楼顶1.5m
对外环境影响不大

汽车修理店

设置密闭式电吸尘器
对外环境影响不大

噪声防治

①加强对市场、KTV经营的管理。

②KTV是否全封闭包房、隔声墙、隔声地板、隔声天花板、隔声门、自动闭门器等隔声降噪措施。

③加强对进出厂区的车辆管理，禁止驶入区内车辆鸣笛。

④项目运营期满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2 类标准。

⑤汽车修理店窗户为双层玻璃、隔声墙
固废

垃圾

垃圾分类收集、外卖，放于附近垃圾桶，运至项目区垃圾中转站，由环卫部门统一清运处置

无害化处理，保持区内和周围

环境优美。

隔油池

定期请人打捞处置

回收利用

化粪池污泥

定期由当地环卫部门处理

无害化处置，保证化粪池有效使用

污水处理站污泥
定期由当地环卫部门处理

无害化处置，保证污水处理站有效使用

危险废弃物
设危废暂存间收集后委托有资质单位清运处置

对外环境影响不大

表7-20 项目竣工环境保护验收监测一览表

监测项目

点位/断面

监测参数

监测频率

实施单位

废水

项目污水总排放口

CODcr、BOD5、氨氮、总磷、pH、动植物油

监测频次每天1个混合水水样、连续3天

委托有资质的单位监测

声环境

厂界噪声
等效

声级

连续两天

昼、夜间各一次

委托有资质的单位监测



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型 
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	平整土地、土方开挖、材料运输、堆放等
	扬尘
	①洒水抑尘
②封闭施工

③限制车速保持施工场地

④路面清洁

⑤避免大风天气作业

⑥与周围居民及时有效地进行沟通
	施工期空气环境

影响将明显减小

	
	运营期
	停车场尾气
	汽车尾气
	自然扩散
	影响不大

	
	
	垃圾桶、化粪池、垃圾中转站
	异味
	合理布局、大气扩散、及时清运
	

	
	
	KTV厨房
	KTV厨房废气
	安装油烟净化器
	影响不大

	
	
	KTV
	KTV
	设置通风换气系统
	影响不大

	
	
	汽车修理店
	粉尘
	密闭式收尘器收集
	影响不大

	
	
	喷漆车间
	苯、甲苯、二甲苯等
	过滤器处理后经排气筒排放
	影响不大

	水污染物
	施工期
	施工场地
	施工废水
	回用于施工过程
	不外排

	
	
	
	生活污水
	回用于施工养护和抑尘喷洒
	

	
	运营期
	生活污水
	CODcr、BOD5、NH3-N、SS、
	经隔油池、化粪池处理后，进入自建污水处理站处理
	达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准后外排周边沟渠

	
	
	汽车修理店
	打磨废水、地面清洁水
	经隔油沉淀池处理后排至化粪池处理进入污水处理站处理达标后外排
	影响不大

	
	
	
	喷漆房废水
	
	影响不大

	固体废物
	施工期
	施工场地
	施工垃圾
	合理堆放、及时清理施工垃圾；土石方合理回填，不产生弃方；防止散料被雨水冲刷流失等
	符合相关部门对建筑垃圾和工程渣土处置管理的有关规定

	
	
	
	土石方
	回填
	合理处置

	
	
	
	生活垃圾
	集中收集后交由环卫部门统一清运处理
	处置率100%

	
	运营期
	物管、KTV工作人员、物管
	生活垃圾
	垃圾分类，集中收集，日产日清，委托环卫部门清运处置
	处置率100%

	
	
	农贸市场摊位
	废弃物
	能回收的回收利用，不能回收的临时堆放于垃圾中转站，委托环卫部门清运，做到日产日清
	

	
	
	
	生活垃圾
	垃圾分类，集中收集，日产日清，委托环卫部门清运处置
	

	
	
	KTV
	包装材料
	能回收的回收利用，不能回收的临时堆放于垃圾中转站，委托环卫部门清运，做到日产日清
	

	
	
	隔油池
	油污
	定期打捞处置
	

	
	
	化粪池
	污泥
	委托环卫部门清掏处置
	

	
	
	污水处理站
	污泥
	委托环卫部门清掏处置
	

	噪声
	施工期
	施工场地
	施工噪声
	合理安排施工时间，采用合理的施工方式，优先选用低噪声施工设备，设置隔音屏障等
	满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》限值

	
	运营期
	居民活动
	社会生活噪声
	严格管理，市场靠近居民区处加隔音棉
	达《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008中2类标准限值

	
	
	娱乐活动
	娱乐噪声
	KTV建设全封闭包房、隔声墙、隔声地板、隔声天花板、隔声门、自动闭门器、减震垫等隔声降噪，加强管理
	

	
	
	停车场
	机动车噪声
	区域内禁止鸣笛，严格管理
	

	
	
	汽车修理店设备运行
	噪声
	窗户为双层玻璃、隔声墙
	

	其他
	

	生态保护措施及预期效果：
查阅相关资料和实地走访调查，项目评价区范围内未发现国家级及省级保护野生动物，也没有重要动物的栖息地或主要活动场所。项目建设主要对区内一般常见的鸟类和昆虫等栖息地有一定影响。由于受影响动物具有较强的适应性，能够迁移至其它区域生存，因此项目建设对区内动物及其栖息地仅有局部和短时影响，但不会造成较显著的长期影响。
项目建设过程中认真落实水土保持措施，减少水土流失。营运过程中产生的“三废”必须经处理后达标排放。建设项目应尽可能扩大绿地面积，增加绿化率，减少不透水面积，改善该区域生态环境质量。同时合理设计项目建筑的高度、造型及色彩，尽量与周边建筑物协调，达到最佳的城市景观效果。
项目建成后，项目区域景观将由纯粹的自然景观转变为城市景观类型。在人文景观方面，本项目的建筑群体体量适宜、外形美观、色彩和谐与芒市融为一体。



表九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

德宏州芒市轩岗乡易地扶贫搬迁点乡村新型商业中心建设项目建设地点位于云南省德宏州芒市芒别南景山，项目占地22120.74m2,总建筑面积11230m2，项目总投资约4000万元，环保投资概算为155.9万元，占总投资概算的3.89%。
2、环境质量现状

（1）环境空气质量现状

项目所处区域为芒市芒别南景山农村区域，根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中二氧化硫和二氧化氮年均浓度值达一级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》二级标准要求。

（2）地表水环境质量现状

项目周围最近的地表水体为项目区东北面270m的芒别水库，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，芒别水库不在水环境功能区划中，根据现场调查，芒别水库主要作为农业灌溉用水，属于芒市大河流域。水质参照芒市大河水环境质量标准执行。

芒市大河位于项目区东面2.1km，所在河段属于芒市河木康-入瑞丽江口断面，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，该河段水体主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。
根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的五日生化需氧量超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，五日生化需氧量超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。
（3）声环境质量现状

项目所处区域为农村区域，所在区域执行2类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。
（4）生态环境质量现状

根据现场踏勘，项目所在区域内经过多年的开发原生植被已不存在。用地区内主要生长着少量杂草，项目区内周围生态系统简单。评价区已没有野生动物，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。
3、环境影响结论

（1）施工期环境影响分析

从项目施工期和营运期的环境影响分析可知，项目施工期环境影响主要是施工扬尘、施工废气、施工废水、施工噪声和建筑垃圾的影响。

通过采取安排合理施工时段、采用合理的施工方式，采纳环评中提出的施工污染物防治对策措施，项目施工期产生的环境影响可以得到有效控制，各种污染物对环境的影响可以接受。

（2）运营期环境影响分析

①废气：

营运期的大气环境影响主要是汽车排放的尾气、KTV厨房油烟、KTV娱乐废气以及待宰区家禽和水产品、垃圾桶、中转房、化粪池产生的异味、汽车修理店产生的废气。停车场产生的汽车尾气通过自然扩散、限制车速速等措施不会对周围环境空气质量产生较大影响，KTV厨房油烟通过安装净化效率不低于60%的油烟净化器净化处理，对周围环境几乎没有影响，ktv娱乐废气通过通风换气系统措施毕业后对周围环境产生较大影响及项目区内垃圾桶通过合理布局、封闭加盖可得到有效控制，堆放于中转垃圾房的垃圾委托环卫部门每天清运，做到日产日清，汽车修理店喷漆房废气经过滤器处理后通过排气筒排放。项目产生的各类大气污染物可得到有效控制，对周围大气环境影响较小。
②废水：

营运期的水环境影响主要为农贸市场内产生的废水和KTV内产生的废水，农贸市场内鸡鸭鱼屠宰区产生的废水和KTV餐饮废水经过隔油池处理后与其它污水一同进入化粪池，经化粪池处理后进入自建污水处理站处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准后外排周边沟渠。地坪冲洗水、打磨废水和喷漆房废水经隔油沉淀池、化粪池处理后进入自建污水处理站处理达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准后外排周边沟渠。对周围水环境造成影响较小。

③噪声：

营运期的声环境影响主要是进出车辆交通和设备噪声、娱乐噪声、居民活动、经营活动产生的社会生活噪声。营运期的各种噪声通过一定的管理、安装减噪措施和合理的布局等措施后对环境影响可以接受。

④固体废弃物：

项目营运期的固体废物主要为项目经营过程中产生的生活垃圾和一般固体废弃物。产生的固废经过集中收集回收利用外，剩余的委托环卫部门每天进行清运妥善处置，隔油池产生的油污请人定期打捞处置，化粪池产生的污泥定期委托环卫部门清掏保证化粪池的处理效率，污水处理站产生的污泥定期委托环卫部门清掏保证污水处理站的处理效率，汽车修理店维修废油卖给有资质的废机油回收公司处理；维修换下的金属废旧零件、废铁、废旧轮胎等，交还客户或卖给有资质的废品收购公司回收，其余由环卫部门清运；收尘器收集的粉尘由环卫部门清运；废气净化装置更换吸附材料时，整套更换后交厂家回收处理；废油漆渣置于空漆罐内暂时堆存于危废储存间内，定期发还油漆生产厂家回收处置；汽车蓄电池的更换或修理后产生的固废应该收集后交由有资质单位处置；隔油沉淀池废油交由有资质单位处理。
4、产业政策与相关规划符合性

项目建设内容为商贸服务项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》鼓励类中第三十三条，商贸服务业，属于鼓励类项目，符合国家产业政策。
5、选址合理性分析

项目建设地点位于德宏州芒市风平镇芒别村民委员会南景村南景山，紧邻芒盈路。项目区具有良好的外环境条件，该宗地块集聚多个优势，地理位置优越，是城区内商住用地的黄金地带。项目建成后可进一步发挥市场扎堆效应，地理位置得天独厚。

项目所在地周围无大型工业企业，环境质量现状良好，适合商业开发。建设区内无原生植被，无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，无古树名木。
项目用地为县城规划用地，地势平坦，满足“三通一平”的要求，且建设用地内无文化古迹，符合芒市城市总体规划要求。综上所述，本项目选址合理。
二、对策措施

1、施工对空气环境影响的缓解措施
①洒水抑尘

施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季风大时，增加洒水次数；装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。

②封闭施工

施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

③限制车速

施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

④保持施工场地路面清洁

为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

⑤避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

⑥其他措施

混凝土使用商品混凝土施工以减少粉尘的散逸，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。

2、施工期水环境污染防治对策措施

①注意施工期节约用水，减少废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。项目施工废水全部回用于施工场地洒水抑尘、设备养护、建筑材料冲洗不外排。

项目产生的生活污水主要为洗手等卫生用水，收集用于施工养护和抑尘喷洒，不对外排放。

②为避免挖方弃土长期堆置，增加水土流失，应统一规划，合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。对水泥、沙料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施，施工场地周围设置挡墙，防止雨水冲刷外溢和其他因素造成对地表水体的影响。

3、施工噪声的控制措施
建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值，具体措施为：

①采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，从源头降低噪声强度；

②对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用；

③在施工现场，采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围幕，既可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物等；

④禁止夜间（22时至凌晨6时）和午间（12时至14时）进行产生高噪声的作业，避免对周围环境造成噪声污染。同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制。夜间若不可避免使用时，需提前3天向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴告示；
⑤施工期运输车辆出入现场时应低速、禁鸣；
⑥教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控；
⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》建筑施工噪声污染防治要求。
4、施工期固体废弃物处理处置的对策措施

 eq \o\ac(○,1)施工人员产生的生活垃圾经收集后，委托当地环卫部门清运处理；

 eq \o\ac(○,2)项目施工期间产生的临时弃渣，堆放于场地周边弃渣暂存场，在暂存期间应做好周边的临时排水沟渠，避免雨天导致大量的水土流失。同时应采取遮盖等措施；
 eq \o\ac(○,3)建筑垃圾分类处理。分拣出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，可送废品收购站回收利用；其余少量部分送往当地相关部门要求指定地点堆存；
④本项目建筑垃圾的处置及管理应严格执行《关于规范城市建筑垃圾管理的实施办法（试行）》，所有运输建筑垃圾的车辆必须持有城市建筑垃圾运输资质许可证和城市建筑垃圾处置资质许可证才能上路运营。

5、施工期生态环境影响减缓对策措施
 eq \o\ac(○,1)施工期场地平整、基础开挖的土石方，应及时运送指定地点妥善堆置，不得随意堆放。

 eq \o\ac(○,2)应做好本工程的施工组织规划工作，明确工程可能扰动和破坏的范围，要做到少占地。

 eq \o\ac(○,3)本项目开挖过程中，剥离的表土设置临时堆场堆。

 eq \o\ac(○,4)主体工程完工后及时建设绿地、景观，注重植物物种的多样性，乔、灌、草合理搭配，减少草皮面积，多配置花灌木、色叶植物、香源植物以及多年生花卉，形成丰富的景观层次，并根据各植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高生态含量。

6、施工期水土流失减缓对策措施

①加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒施工中产生的废弃土石，应将其运至项目内的表土临时堆放场进行堆放。

②加强表土临时堆场的管理，在临时堆土场外围设置围挡，并在表面进行覆盖，防止雨天的雨水冲刷造成大面积水土流失。

③合理安排施工时间，尽量避开雨季施工。

④对在雨季不得不实施的工程必须做好防护措施，施工前先必须修筑排导工程。

⑤在项目施工期采取平整、压实、设置截洪沟、沉沙池和拦土墙等工程措施，并尽可能的在裸露地表（特别是坡度较大的地方）铺设人工覆盖物，水土流失强度和年均水土流失总量将有极大的下降。

7、运营期空气污染防治对策措施
①场界内最好能建设5-10m的绿化隔离带，尽量降低恶臭对外环境的影响；

②该项目应及时清理待宰圈以及屠宰摊位内的家禽粪便、胃肠内容物、碎肉和碎骨等废弃物；

③在设置家禽、鱼类摊位时尽量远离居民小区，对收集的家禽粪便、胃肠内容物及其它废弃物尽量密闭存放。

④适当使用除臭剂除臭；

⑤屠宰摊位应及时清洗地面，地面应铺设防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，其表面应防滑；

⑥KTV厨房安装净化效率不得低于60%的油烟净化器；

⑦KTV包房内设置通风换气系统；

    ⑧干式打磨产生的粉尘应经打磨机周围的密闭式收尘器收集；

⑨采购的汽车烤漆房必须带有废气净化设备并符合相关职业安全卫生措施要求；

⑩喷漆房废气经管道收集后排入沉淀池，喷漆房沉淀池废水用于项目外道路洒水降尘，废气不外排。
8、运营期地表水污染防治对策措施
①应保证项目污水管网和雨水管网按规范接入城市污水管网和雨水管网，并规范排污口、设立明显标志。严禁任何单位和个人私设排污口。
②化粪池定期清掏，每年清掏不得少于4次，以保证化粪池的处理效果。并加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染附近水体。
③隔油池的设置应满足HJ554—2010中7.2的要求。

④污水处理站定期清掏，以保证污水处理站的处理效率，并加强污水处理站的检修，配备专职人员定期巡查，避免因污水处理站事故污水处理效率不达标而污染附近水体。
9、营运期社会生活噪声污染防治
①合理布局：市场总平面布置时，对高噪声摊位尽量布置在远离居民区的一侧或与居民区间增加实体墙，市场靠近居民区处加隔音棉，以达隔音作用；

②加强交通管制，防止交通拥堵，减少机动车的鸣笛；

③加强市场管理，做到文明经营，尽量减少买卖纠纷的争吵声；

④采用隔音措施减缓对周围居民区的影响；

⑤为了减少家禽鸣叫声对周围环境的影响，场内尽量少存家禽，按销量分批进货；

⑥加强周围绿化维护：农贸市场内绿化不可能较多，但周围绿化必须精心维护，市场管理人员要对业主进行管理，防止毁绿事件的发生；
⑦KTV建设全封闭包房、隔声墙、隔声地板、隔声天花板、隔声门、自动闭门器、减震垫等隔声降噪，加强管理。

⑧汽车修理店窗户为双层玻璃、隔声墙。
10、运营期固废污染防治对策措施
项目营运期的固体废物主要为物管、ktv工作人员、顾客产生的生活垃圾，KTV经营活动中产生垃圾、市场摊位废弃物、隔油池油污、化粪池污泥、污水处理站污泥及商业活动等产生的垃圾。

在建设项目地点分区设置垃圾分类收集箱。所产生的生活垃圾应做到垃圾袋装化、存放封闭化，做到日产日清。此外，建议农贸市场垃圾收集点设置应与附近住宅、医院保持一定距离，方便运输，做好隔离及卫生防护措施，由环卫部门及时清运。

固体废物集中收集后，能回收利用的回收利用不能回收利用的统一清运至厂区垃圾中转站，委托环卫部门定期清运处置。隔油池产生的废油脂委托有资质的单位回收处置，禁止乱倒，污染环境；化粪池和污水处理站产生的污泥定期委托环卫部门清掏处置；项目内产生的废旧轮胎、废旧零配件等，统一收集在危废暂存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        间，由车主带走或出售给废品回收站，严禁随意丢弃。

三、总结论

综上所述，本项目建设在采取本评价提出的各种防治措施和管理措施后，项目废水、废气、噪声和固体废物均可得到有效处置，不会造成区域环境功能的改变，不会对区域环境产生本质影响，从环境的角度来看，本项目可行。
四、建议

（1）关于环境管理

在项目的整个实施过程中，应重视环境保护工作，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，提倡节水、节电、保护环境。

（2）关于节约、环保
根据当地气候和自然资源条件，充分利用可再生能源。

制定节能管理制度，实施节能措施。公共场所的照明均采用节能灯具，在自然采光区域昼夜对灯具采取定时或光电控制。

制定节水管理办法，节约用水。冲厕使用节水设备，采取有效措施避免管网漏损；制定绿化管理制度，对绿化有专人管理维护，教育进入项目内人员爱护项目内的花草树木。合理规划地表与屋面雨水径流途径，降低地表径流，采用多种渗透措施增加雨水渗透量。建筑材料选择再生材料和绿色环保材料。
管理中通过宣传、讲座的方式在项目区中提倡节约风尚，普及节约资源的有关知识，使进入项目区的人员能运用有效的方式节约资源，并养成节约用水用电的良好习惯。




	预审意见：

                                                  公  章

        经办人：                               年    月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                 公  章

        经办人：                             年    月    日


	审批意见：
                                                 公   章

        经办人：                              年    月    日




含油废水





含油废水





隔油沉淀池





汽车修理店





含油废水





商铺





KTV、汽车修理店





9.58





2.4





隔油池





农贸市场鸡鸭鱼屠宰区





11.98





10.62





0.2





隔油池





KTV餐厅





1





0.8





0.06





0.24





器皿清洗





0.3





58.218





7.07





化粪池





27.85





农 贸 市 场经营





34.92





58.218





1.566





9.166





卫生间和公厕





污水处理站





10.732








自来水





晴天85.762





58.2





0





达标外排





47.598





雨天71.972





绿化








13.79





雨天（0）











2.4





KTV地面清洁





12





9.6





0.252





0.058





0.31





汽车修理店生活用水





0.08





0.32





0.4











隔油沉淀池





汽车修理店地面清洁





0.02





0.08





0.1





汽车修理店打磨用水





0.33





0.33





注：


雨天绿化不用水，排水每天平均值计


旱季按230d计，雨季135d，单位：m3/d





汽车修理店喷漆房沉淀池








汽车修理店





隔油沉淀池





KTV厨房





鸡鸭鱼屠宰区





隔油沉淀池





汽车修理店





KTV厨房








PAGE  
2

_1234567890.vsd
�

基础打桩


主体建筑及配套设施建设


绿化


土石方开挖


室内外装修 


扬尘


噪声


废水


废物 


生态


噪声


扬尘


噪声


废水


废物 


扬尘


噪声


废气


噪声


废水


废物 


生态


场地平整


扬尘


噪声


废水


废物 


生态


噪声



_1234567891.unknown

