
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

     项目名称：    德宏助农生态产品加工产业园     
     建设单位（盖章）： 德宏助农畜牧发展有限公司      
编制日期：2019年5月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况
1
表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
7
表三、环境质量状况
11

表四、评价适用标准
13
表五、建设项目工程分析
17
表六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况
34
表七、环境影响分析
36
表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
61
表九、结论与建议

 HYPERLINK \l _Toc11468_WPSOffice_Level1 
64
附件：

委托书；

2.芒市国土局选址意见回复；

3.备案证
4、德宏助农畜牧发展有限公司统一社会信用代码证书

附图：

1. 项目地理位置图；

2. 项目总平面图；

3. 项目周边关系示意图；

4. 项目区域水系图

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	德宏助农生态产品加工产业园  

	建设单位
	德宏助农畜牧发展有限公司

	法人代表
	普小文
	联系人
	普小文

	通讯地址
	德宏州芒市遮放镇弄喜村委会

	联系电话
	152*****715
	传真
	——
	邮政编码
	678400

	建设地点
	德宏州芒市遮放镇户拉村

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	牲畜屠宰（C1351）

	占地面积

（m2）
	7079.83
	绿化面积

（m2）
	530.99

	总投资

（万元）
	1000
	其中：环保投资（万元）
	28.5
	环保投资占

总投资比例
	2.85

	环评经费

（万元）
	/
	预计投产时间
	2019年10月

	一、项目由来：
随着城乡一体化的快速发展，各级党委、政府和各职能部门高度重视发展村集体经济，先后制定出台了一系列扶持村集体经济的发展措施和政策，使广大农村发展村集体经济迎来了难得的历史机遇。
肉类是百姓生活的必需食品，其消费水平是衡量百姓生活改善程度的重要依据。百姓能否吃到放心肉，生猪屠宰是关键的一环，生猪定点屠宰场承担着为消费者提供放心安全、优质肉类的重任。同时，随着城市人民生活水平和可支配收入的逐步提高，绿色食品等无污染食物已成为市民生活所需，在肉类产品数量需求得到保证的同时，人们对肉类的质量、花色、品种、档次、营养价值等方面的                  要求也越来越高。国务院关于《生猪屠宰管理条例》体现了对生猪屠宰的关注。
为了解决遮放镇市场生猪屠宰散乱，不安全不规范现状，防止瘟、病、变质和注水猪肉上市，保证市民吃上“放心肉”和维持正常的生猪市场流通秩序，在德宏州芒市遮放镇户拉村建设德宏助农生态产品加工产业园 ，共同发展村集体经济。本项目仅对本公司内部屠宰，不进行对外屠宰。
本项目在建设和运行过程中，会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》2018年4月18日（二、农副食品加工业【5.屠宰】）（2018年修订）的相关规定，本项目应编制环境影响报告表。为此，受建设单位委托我单位为本项目编制环境影响报告表。我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位呈报审批。

二、工程占地建设内容及规模

1、项目名称、地点、建设单位及性质
项目名称：德宏助农生态产品加工产业园 

建设单位：德宏助农畜牧发展有限公司 

建设地点：德宏州芒市遮放镇户拉村

建设性质：新建
总投资：1000万
2、建设内容及规模

项目总占地面积7079.83m2，建筑面积2599m2。年屠宰规模约10000头生猪，日屠宰生猪27头左右；年屠宰9000头牛，日屠宰牛24头左右；年屠宰20000只羊，日屠宰羊54只左右。建设内容主要包括：值班室、消毒室、综合楼、猪分割包装屠宰间、反刍动物分割包装屠宰间、反刍动物分割包装屠宰间、反刍动物待养区面、冷链区、垃圾房及其他配套附属设施。项目组成一览表见表1-1。

表1-1  项目的主要组成一览表
类型

建设内容及规模

名称

建设内容数量

主体工程

消毒室

位于厂区北部，建筑面积32m2
冷链区

两个，位于厂区东侧和西南侧，建筑面积360m2
猪分割包装屠宰间
建筑面积600m2，位于厂区东部

反刍动物分割包装屠宰间

建筑面积600m2，位于厂区西南部

猪待养区

建筑面积150m2，位于厂区东南部

反刍动物待养区

建筑面积420m2，位于厂区东南部

辅助工程
值班室

建筑面积32m2，位于厂区西北部

综合楼

建筑面积200m2，位于厂区东北部，内设：检验检疫室、兽医室、办公室、会议室、餐厅、宿舍

公用工程

供水

接边上村子生活用水管
供电

南方电网供给

绿化

绿化面积530.99m2
环保工程

化粪池

容积10m3
污水处理站

1套，占地面积180m2，规模处理量为100m3/d

应急水池
应急水池总容积70m3
垃圾房

占地面积135m2
堆粪场

用于牲畜粪便发酵处理，规模约50m2
安全填埋井

2个，不合格牲畜及肉品无害化处理，深度大于5m，直径2m，井口加盖密封，并按照要求对其进行防渗处理。
隔油池

容积0.5m3
柴油储存罐
设置一个应急储存罐和一个储存罐，容积各为5m3，并在储罐周围设置围堰，围堰容积为5m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗，在发生应急储存时对柴油进行暂存
3、主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料消耗情况见表1-2。

表1-2 项目主要原辅材料一览表

序号

名称

单位

年耗量

来源

1

生猪

头

10000

自养

2

牛

头

9000

外购

3

羊

只

20000

外购

4

消毒药品（二氧化氯）

kg

530

外购

5
用水量

m3
6100

户拉村生活用水
6

电

kW.h/a

40000

南方电网

7

R404a制冷剂

t/a

2
外购

8

柴油

t/a
1
外购

二氧化氯 (CIO2)：

一种水溶性的强氧化剂，在常温常压下是黄绿色的气体，但在更低温度下则呈液态，其分子量为67.45，沸点II℃，熔点59℃，气体CIO2密度为3.09(I1℃)，液体CIO2,密度为1.64，0℃的饱和蒸汽压为500torr。氧化氯在水中以二氧化氯单体存在，不聚合生成CIO2气体，在20℃和4kpa压力下，溶解度为2.9g/L。在水中不与有机物结合，不生成三氯甲烷致癌物，因此被称为不致癌的消毒剂。

二氧化氯是国际上公认的含氯消毒剂中唯一的高效消毒剂(灭菌剂)，它可以灭杀一切微生物，包括细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等。其对微生物的灭杀机理为:二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。

R404a制冷剂：

本项目不采用液氨做为制冷剂，而是采用种新型环保制冷剂R404A, R404a制冷剂由五氟乙烷、三氟乙烷、四氟乙烷混合而成，分子量为97.6,沸点为-46.8C，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。R404a 制冷剂属于HFC型共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC,破坏臭氧潜能值0DP为0),对臭氧层无害，是得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，是新装制冷设备上替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，适用于中低温的新型商用制冷设备.交通运输制冷设备或更新设备。另外R404a符合美国采暖、制冷空调工程师协会的最高A1安全等级类别，属于无毒不可燃物质，对人体无害。

      R404a制冷剂不属于《保护臭氧层维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》及《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》中的淘汰型和过渡型制冷剂。

4、建设项目主要设备
本项目屠宰场设备见表1-3。                

表1-3项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注

1

手提电麻

70-90V
6台

新购

2

机械式刨毛机

2BMJ-200J

6台

新购

3

敞式生猪烫毛机

/

6台

新购

4

桥式劈半锯

/

6套

新购

5

剥皮机

/

6台

新购

表1-4项目污水处理系统主要设备一览表

序号

名称

型号

数量

1

机械格栅

TL-GS-5

1套

2

罗茨风机
NSR-100
1台

3

提升泵

50WQ10-15-1.1

1台

4

溶气气浮池

刮沫机

-

1台

空压机

1.5kw

1台

溶气罐

φ500

1台

清水泵

-

1台

加药系统

PT-500

1套

释放器

-

1套

5

潜水搅拌机

QJB015-260

1台

6
生物填料

组合

30m3
7
微孔曝气装置

φ21500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

1套

8
填料支架

非标

1套

9
竖流布水器

非标

1套

10

混合液回流泵

65WQ20-15-2.2

1台

11
污泥回流泵

65WQ20-15-2.2

1台

12
二氧化氯投加器

50mg/L

1台

13
氧化池曝气系统

-

1套

14
电控系统

电控箱、电缆
1套

15
其他配套设备

管件阀门等

1批

5、劳动定员及生产班制

劳动定员：本项目劳动定员10人，项目员工均在厂区食宿。

工作制度：实行8小时工作制，年工作365天。
6、公用工程

给水

员工生活用水以及生产用水通过接户拉村生活用水管供给。
排水

本项目排水采取雨污分流

雨水：雨水经汇集后排入室外雨水沟，室外采用雨水口汇集排入雨水沟，然后自然排放；
污水：本项目废水主要为生产废水、冷链区废水和生活污水，生产废水经项目自建污水处理站处理达标后外排至周边沟渠，最终汇入芒市河，生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠最终汇入芒市河。

（3）供电：建设项目总用电量为40000kw·h/a，厂区内用电由南方电网供应。

三、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会(2011第9号令《产业结构调整指导目录》以及2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》修正，本项目属于第一类鼓励类中一农林业中的32款：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，属于国家当前鼓励类行业，符合国家产业政策要求。
四、项目选址合理性分析
项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目用水接户拉村生活用水管，用电直接从户拉村供电线路引入项目区，供水、供电设施齐全，交通便利，具有较好的建设可行性。项目东东南侧和南侧均为林地，北侧为芒瑞大道东北侧和西北侧约5m处有居民户，西北侧约100m处为户拉村居民、北面约55m处为商铺、东北面约2m处为养牛场。项目建设地内无不良地理条件，周边无珍稀野生动植物、文物保护单位及名胜古迹、自然保护区等，周围无限制项目建设因素存在；项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题。故项目选址是合理的。
五、项目平面布置合理性分析

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目厂区布置主要由值班室、消毒室、综合楼、猪分割包装屠宰间、反刍动物分割包装屠宰间、反刍动物分割包装屠宰间、反刍动物待养区面、垃圾房及其他配套附属设施组成。消毒室位于厂区北部，猪分割包装屠宰间位于厂区东部，反刍动物分割包装屠宰间位于厂区西南部，猪待养区位于厂区东南部，反刍动物待养区位于厂区东南部，值班室位于厂区西北部，综合楼位于厂区东北部，配套建有污水处理站、化粪池和垃圾房；且屠宰区与待养区相连，保障了厂区的工艺连贯性和流畅性；项目设置一处大门，位于北侧，便于项目生猪入场和屠宰完毕后的产品出场，项目充分利用项目区的地形。项目产生的恶臭经过厂区绿化隔离带及本报告提出的防治措施后对周边环境影响较小，因此，项目平面布置合理。

六、项目总投资及环保投资
本项目总投资1000万元，其中环保投资为28.5万元，环保投资占总投资为2.85%。环保投资明细详见表1-5。
表1-5项目环保投资一览表
序号

阶段

内容

单位

数量

投资额（万元）

备注

1

施工期

临时沉淀池1个
个

1

0.5

新建

2

洒水降尘
/

/

0.5

新建

1
营运期

噪声治理（减震、隔声）

-

-

2
新建
安全填埋井

个

2

3

新建

2
化粪池

m3
10

1

新建
3
污水处理站

m3
100

17

新建
5
垃圾桶

个

10个
0.2

新建
6
厂区绿化

m2
530.99
1

新建
7

隔油池

m3
0.5

0.5

新建

8

垃圾房
个

1

0.6

新建

9

临时堆粪场

个

1

0.2

新建

10

应急水池 

个

1

1

新建

合计

28.5
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目性质属于新建项目，无其他环境问题存在。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地理位置、气候、地形、地貌、水文水系、区域生态环境状况）


1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

遮放镇位于云南省德宏傣族景颇族自治州潞西市南部，距州、市府芒市32km，东、北、西三面分别与中山、法帕、风平、三台山、遮放、东山、芒海等7个乡镇相连，南与缅甸捧线接壤，国境线长4.5km，镇政府驻勐戛村，全镇国土总面积356.38km2，总人口28946人。年平均降雨量1600mm、年平均气温14℃。

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目所在地经纬度为东经98º11´38"，北纬24º12´4"。项目具体情况详见附图1项目地理位置图。

2、地质、地震

（1）地质

在大地构造上，芒市处于青、藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段，及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造复杂，褶皱、断裂构造形迹发育，地质构造背景复杂，地质构造单元划分：Ⅰ级单元属冈底斯～念青唐古拉山褶皱系南延部分，Ⅱ级构造单元以龙陵～瑞丽断裂为界，断裂以北为高黎贡山褶皱带，以西为福贡～镇康褶皱带。南北向构造和弧形构造组成了区域构造的基本格架，即由滇西经向构造体系和“歹”字型构造体系构成。区内的经向构造体系属怒江南北向构造带，区内的“歹”字型构造体系属高黎贡山—三台山弧形构造带。

芒市所在区域属藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分；地质构造比较复杂，褶皱、断裂均相当发育，龙陵-瑞丽大断裂、怒江大断裂斜贯全区，在整个地质构造发展过程中，具有明显的控制作用，并使本区的地质构造具有分带现象。根据区内的地质构造特征，项目区属于潞西-畹町区（复式向斜构造）。

潞西-畹町区北西以龙陵-瑞丽大断裂为界，与陇川-瑞丽区相接；东及南与绕廊街-等养区相邻，呈一向南东凸出的“新月”形。区内出露的主要地层为古生界砂页岩、碳酸盐建造及中生界砂页岩、碳酸岩、红色碎屑岩及类磨拉石建造。新生界除潞西、遮放盆地大面积分布外，其余均为小型山间盆地的近代堆积。岩浆岩分布较少。

区内构造较为简单，为一褶皱宽缓的复式向斜构造，断裂主要集中于龙陵-瑞丽大断裂东侧及东部大公山至蛮牛街一带，区域构造线以北东向为主。

1）褶皱

项目区内褶皱较宽缓，两翼倾角均为30°—45°，局部受断裂影响呈60°—70°，甚至于倒转。西部及南部褶皱受断裂破坏，部分呈向北西倾斜的单斜构造，岩层倾角一般在30°—40°左右；东部边缘尚保存部分规模较小的褶皱。

2）断裂

项目区内断裂以北东向逆断层、正断层为主，在龙陵—瑞丽大断裂的东侧，形成了上曼岗地垒。由于东西向及北西向断裂较发育，其规模虽小，但往往切割北东向断裂，使之在渴马一带形成了“断块”状断裂构造。

（2）地震

根据《建筑抗震设计规范》（BG50011-2001），芒市主城区抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第二组。各项工程建设均应采取防震措施。本工程的结构物部分按抗震设计烈度Ⅷ度进行抗震设计。

3、水文、水系
德宏州境内江河年平均产水量136.3亿立方米，过境水量81.7亿立方米。共有水资源总量218亿立方米，地表水大部分未被污染，物理性能良好，符合工农业生产和生活用水要求。德宏的水资源利用率仅占拥有量的2.3%。全州水能理论蕴藏量362.4万千瓦，其中可开发利用量102.15万千瓦。
芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

本项目所在区域最近的河流为项目西面约3.4km的回宏洼河，项目区水文水系图见附图4。
4、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年均日照时数为2252.90h，无霜期为315天左右，年平均气温为19.6℃左右，年总积温为7170℃。多年平均降雨量为1654.60mm，最多年为2294.40mm，最少年为1177.30mm。主要气象灾害有低温冷害、霜冻、洪涝、干旱、冰雹等。由芒市气象站的历年统计资料可知，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为19m/s，累年最大风速为38.5m/s，累年最小风速为15.7m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

项目区20年一遇1h、6h、24h最大降雨量分别为37.5mm、60.5mm、97.8mm。
5、土壤、植被及生物多样性

芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物分布的可能。

区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。通过现场调查，项目场周围500m范围内无自然保护区、无风景名胜区及其他需要特殊保护的动植物。

6、风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜，距离本项目最近的是勐巴娜西珍奇园，位于云南省德宏州芒市城东南，是国家AAAA级景区，现已建成具有古朴、自然、珍奇特色的高品位景点，是全国罕见的生态园林。

据环评单位现场踏勘，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，无文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
1.环境空气质量现状

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目所处区域为农村区域，根据环境空气质量功能区划，项目区属于二类区，根据《德宏州2016年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中二氧化硫和二氧化氮年均浓度值达一级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》二级标准要求。

2.地表水质量现状

项目周围的地表水体主要为项目西面约3.4km的回宏洼河。回宏洼河为芒市河支流，主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。
根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的五日生化需氧量超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，五日生化需氧量超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。
3.声环境质量现状

项目所在区域为农村地区，属于2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。据现场踏勘，项目周边主要为林地，无较大工业噪声源，声环境良好。项目区声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4.生态环境现状

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，根据现场踏勘，项目所在区域为林地。但评价区已没有野生动物，偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据建设项目拟建地区自然环境和社会环境基本情况，以及建设项目的工程特点，确定该项目周围主要环境保护目标是项目东北面和西北面的居民户、西北面的户拉村居民、周围水环境（回宏洼河）。保护级别如下：

主要环境保护目标如表3-1所示，项目与周边环境关系图详见附图3。

表3-1 主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

方位

距离（m）

人数（人）

保护级别

大气环境和声环境
居民户
东北面和西北面
5m

18

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准
户拉村居民

西北面

100m

60

水环境

当连河

西面

3.4km

—

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
生态环境

项目区及周边200米以内的区域

厂区周围植被

—

生态环境不受到显著破坏




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准

污染物排放标准

污染物排放标准

总量控制指标
	1、环境空气

根据《云南省环境空气质量功能区划》，项目所在区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值详见下表。

表4-1  环境空气质量二级标准限值
污染物名称

取值时间

浓度限值

单位

SO2
年平均

60

μg/m3
24小时平均

150

1小时平均

500

TSP

年平均

200

24小时平均

300

PM10
年平均

70

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均

75

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

一氧化碳
24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

100

臭氧

最大8小时平均

160

μg/m3
1小时平均

200

2、地表水环境

项目周围的地表水体主要为西面约3.4km的回宏洼河。回宏洼河为芒市河支流，主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，标准值见表4-2。

表4-2  GB3838-2002《地表水环境质量标准》 单位：除pH外mg/L

污染物

pH

CODcr
BOD5
总磷

NH3-N

总氮

标准限值

6～9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

3、声环境

项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目所在地为农村地区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准。标准限值见表4-3。
表4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）
类  别

昼  间

夜  间

2类
60
50
1、废气：

（1）施工期

项目施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的关于颗粒物的无组织排放监控限值要求。具体标准限值详见表4-4。

 表4-4 大气污染物排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期

  项目大气污染物主要为场地无组织排放粉尘和车辆尾气中的氮氧化物（NOx），排放参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准限值执行，见表4-5。

表4-5 大气污染物排放标准限值  单位：mg/m3
污染物

颗粒物

SO2
NOx
排放浓度限值

1.0

0.40

0.12

畜禽粪便产生的恶臭及屠宰过程中产生的腥味应执行恶臭排放标准GB14554—93《恶臭污染物排放标准》二级标准，详见表4-6。

表4-6  恶臭污染物排放标准限值

序号

污染物

标准值（mg/m3）

1

氨

1.5

2

硫化氢

0.06

3

臭气浓度

20（无量纲）

项目区厨房规模为小型，营运期厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关标准，具体见表4-7。

表4-7  饮食业油烟排放标准 单位：mg/L

规模

小型

基准灶头数

≥1，<3

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率

60

2、废水：

（1）施工期
项目施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀后用于施工期洒水降尘。
（2）运营期

生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠最终汇入芒市河。

运营期生产废水经项目区自建污水处理站处理达到污水《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中一级标准后排至周边沟渠最终汇入芒市河，见表4-7。
表4-7 肉类加工工业水污染物排放标准（一级） 单位：mg/L

污染物

PH

SS

CODcr
BOD5
动植物油

氨氮
排水量

(t/活屠量）

排放浓度（mg/L）

6.0～8.5

60

80

30

15

15

6.5

排放总量（kg/活屠量）

0.4

0.5

0.2

0.1

 3、噪声：

① 施工期

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表4-8。

  表4-8建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

②运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的2类标准，详见表4-9。
 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008
类别

标准值LAeqdB(A)

昼间

夜间

2类标准

60

55

4、固体废物：
本项目的生产固废中，一般固废贮存、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。
建议总量控制指标：
污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。在国家下达的总量指标中，本项目涉及的

总量控制指标主要为运营期的废水。

1、废气：本项目营运期产生的废气主要来源于汽车进出时产生的尾气和运营过程中产生的恶臭气体，均为无组织排放，排放量较少。
2、废水：本项目废水主要为生产废水、冷链区废水和生活污水，生产废水经项目自建污水处理站处理达标后外排至周边沟渠，最终汇入芒市河，生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠最终汇入芒市河。

废水排放量为25243.765t/a，CODcr排放总量0.64t/a，氨氮排放总量0.05t/a。

3、固体废弃物：处置率100%。





	工艺流程简述

一、施工期

根据业主介绍，本项目施工期大约为9个月，本项目施工期主体工程产生的污染源主要有：砖砌过程中产生的噪声、废混凝土块等建筑垃圾以及建筑材料搬运过程中产生的扬尘。装修工程产生的污染源主要有：墙体粉刷产生的扬尘、水电安装产生的噪声以及废装修材料等装修垃圾。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



施工期工艺简述：

拟建项目在施工阶段对周围环境存在影响，若管理不当，将给地块周围环境带来不利影响。在建设施工和装修阶段，主要污染因子有：生态影响、施工噪声、施工扬尘、固体废物、废水等。
二、运营期

运营期屠宰生产工艺及主要污染工序如下：

1）宰前检疫
①猪、牛和羊等进入屠宰厂待宰圈之前，应有动物防疫监督机构开具的合格证明，并临车观察，未见异常，证货相符后准予卸车。
②卸车后，检疫人员必须逐头观察活猪、牛和羊的健康状况，按检查的结果进行分圈、编号，合格健康的动物赶入待养区休息。
③待宰的猪、牛和羊送宰前应停食静养12-24小时，以便消除运输途中的疲劳，恢复正常的生理状态，在静养期间检疫人员要定时观察，发现可疑病体送隔离圈观察，发生病死猪、牛和羊等送无害化处理间处理，健康的生猪在屠宰前3小时停止饮水。
④动物进屠宰车间之前，首先要进行淋浴，洗掉身上的污垢和微生物，同时也便于触电击晕，淋浴时要控制水压，不要过急以免造成动物过度紧张。
2）击晕、刺杀放血
手麻电器是目前小型屠宰厂的常用麻电设备，这种麻电设备在使用前，操作工必须穿戴绝缘的长筒胶鞋和橡皮手套，以免触电，在麻电前应将麻电器的两个电极先后浸入浓度为5%的盐水，提高导电性能，麻电电压：70-90V，麻电时间：1-3s。

3）浸烫刨毛、剥皮
①浸烫：将放血好猪、牛和羊进行刨毛、剥皮，热水由电炉烧水器提供，水温一般控制在58-62℃之间，水温过高会影响脱毛效果。浸烫时间：4-6min。

②刨毛：用捞耙把浸烫好的猪、牛和羊从烫猪池内捞出自动进入刨毛机内，通过大滚筒的翻滚和软刨爪的刮毛把猪、牛和羊的毛刨净。浸烫好的禽类进入机械式刨毛机内去毛，再行清洗。羊毛单独收集在羊毛暂存间。
③机械剥皮：放血后的牛和羊进行去蹄、去角和预剥皮等作业。把预剥后的牛用剥皮机的夹皮装置夹住牛皮通过机械剥皮机将牛的整张皮剥下，剥下的牛皮运送到牛皮暂存间。
4）清洗：刨完毛之后，对胴体再次进行清洗，
    5） 开膛、开边、劈半：猪毛、牛毛和羊毛清除完成后，取出内脏，并将整猪、牛和羊劈为两半。将劈半后的牛胴体放入排酸间进行“排酸”，牛肉排酸过程，提高猪肉、牛肉嫩度。猪血、牛血和羊血与其化可用内脏汇同猪肉、牛肉和羊肉一并销销。

6）宰后检验:将猪、牛和羊的胴体、猪头、牛头、羊头内脏等实施同步卫生检验。根据《中华人民共和国动物防疫法》和《中华人民共和国进出境动植物检疫法》中的有关规定，卫生检验后胴体的处理如下：

   合格的:检验合格作为食品的，其卫生检验、监督均依照《中华人民共和国食品安全法》的规定办理。

   不合格的: 检出检疫部门公布的一类传染病、 寄生虫病的其阳性动物及与其同群的其他动物全群扑条，并销毁尸体。

   检出检疫部门公布的二类传染病、寄生虫病的其阳性动物应扑杀，同群其它动物在动物检疫隔离场和动植物检疫机关指定的地点继续隔离观察。
   检出一般性病害并超过规定标准的，按规程实施卫生无害化处理。

屠宰生产工艺如下：

[image: image2.emf]外运活猪

电麻 、 刺杀放

血干净

不合格活猪

待宰间喂水待宰

喷淋干净

合格活猪

死亡生猪

检疫

无害化处理

烫毛 、 剥皮

漂洗修毛干净

内脏除粪便清

洗干净

悬挂割头脚

头脚修毛整理

开膛除内脏

脱毛干净

进入市场销售

胴体劈半

检验

合格产品 不合格产品

注 ： W、 N、 G、 S分别表示废水 、 噪声 、 废气 、 固体废弃物

W、 N、 S

W、 N

、

G

W

W、 S

W、 G、 S

W、 G、 S

W、 S

W、 S

W、 G、 S

W、 N、 G

G、 S

太阳能

供热


主要污染工序：

一、施工期

建设项目在建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在土石方阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在打桩阶段几乎全部是机械施工，主要使用静压打桩机；在主体结构阶段以机械施工和人力施工为主，主要使用混凝土输送泵、切割机、电焊机等；材料运送主要使用提升机，在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。拟建项目在施工阶段对周围环境存在影响，若管理不当，将给地块周围环境带来不利影响。在建设施工和装修阶段，主要污染因子有：施工噪声、施工扬尘、固体废物、废水等。具体分析如下：
1、大气污染源
（1）扬尘

项目的扬尘主要是由场地整理、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运送水泥、沙石等材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。
粉尘的影响范围较广，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此对环境空气造成的影响大小多取决于气候条件，影响面主要集中在施工场地100m范围内。据有关资料，当风速大于3.0m/s时，地面将产生扬尘。

芒市累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速38.5 m/s。因此，如果大风下施工作业中产生的扬尘对周围环境空气的影响较大。为减轻施工扬尘对环境的影响，必须在施工过程中加强管理，对建筑材料的运输车辆采取封闭覆盖，避免运输途中土石砂等建筑材料的抛洒，及时清扫、冲洗运输通道，对施工中粉尘较大的场地进行洒水降尘。在采取措施后，施工场地的粉尘可以达到《大气污染物综合排放标准》GB16297—96中无组织排放的要求，即周界外的浓度最高点TSP≤1.0mg/m3。项目施工期对环境空气的影响不大，随施工结束而消失。另外还有部分施工机械设备产生的少量机械烟气，为无组织不连续排放。

（2）施工机械废气
本项目施工期尾气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的废气，其中的污染物主要有氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）及碳氢化合物（HC）等。施工期的尾气为无组织间断排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。
类比同类工程，运输车辆及其它燃油机械运转时产生的废气中污染物的产生量如下：如以耗油150t计，排放有害物质约为：烯烃类有机物：4-5t、CO：10t、SO2：0.5t、NOx：2t。施工场地空旷，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。
（3）装修废气
主体建筑装修过程为由于使用涂料等，产生异味和少量挥发大气污染物。主要污染物为油漆（涂料）中的挥发性物质，如苯、甲苯、二甲苯等。为无组织排放。
2、废水
本项目施工期的废水主要来源于建筑施工废水及少量施工人员的生活污水。一般情况下基础施工阶段不会产生基坑涌水，主要污染物为悬浮物；主体结构施工阶段及装修阶段为混凝土养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水，其中含大量泥沙、水泥等悬浮物。
施工废水

主要包括石料、砖块的冲洗、建筑物的修筑过程中产生的废水。施工过程用水量根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2006）建筑业用水定额，用水定额为0.8m3/m2，本项目总建筑面积2599m2，总用水量2079.2m3。类比房地产项目施工废水产生量占用水总量约5%，施工废水产生量约为103.96m3，主要污染物为悬浮物。施工废水采用沉淀池收集处理后，回用于混凝土拌合、场地洒水降尘、建筑材料冲洗等施工环节。

（2）暴雨地表径流

项目施工期为9个月，项目在施工期间如果遇到雨天，会产生雨水地表径流。雨水地表径流会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等产生高浊度污水，夹带大量泥沙。雨天地表径流按照下公式进行估算。
其估算公式为：

Wd=QFδ
式中：Wd—雨天地表径流量，m3/d；
Q—一年中的日最大降雨强度，mm；本项目参照（芒市2002年统计）日最大降雨量，取158.3mm；

F—雨水汇水面积，m2；本项目为7079.83m2；

δ—地表径流系数，本项目取0.4。

经过估算，项目区雨水地表径流量约为448.26m3/d，18.7m3/h，雨水的主要污染物为SS。地表径流中的泥沙沉降时间按照30min计，项目在施工场地内需要设置一个容积为30m3的临时沉砂池，其雨天地表径流经过临时沉砂池沉淀后排入项目区外的市政雨水管网。
（3）施工期生活污水

施工期由于施工人员全部来源于厂址周围的本地居民，施工人员不需要在施工场地食宿。项目施工期最大施工人员约30人，则施工人员生活用水量为0.3m3/d，取80%的废水产生量，施工人员产生的废水量为7.2m3/d。项目产生的生活污水主要为洗手等卫生用水，属污染较轻的杂排水，可收集用于施工养护和抑尘喷洒，不对外排放。
3、噪声

（1）施工机械噪声
施工期间使用的机械设备主要有打桩机、推土机、挖掘机及运输车辆等产生的噪声会对声环境造成一定污染。本项目机械噪声参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ 2034-2013)，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。
表5-1  施工期主要噪声源强
序号

机械类型

测点距施工机械距离

最大声级

1

装载机

5m

95

2
挖掘机
5m

86
3
静力压桩机
5m

75
4
推土机
5m

88
5
电锯
5m

99
6
混凝土输送泵
5m
95
7
切割机

1m

90

8
电焊机
1m

90
9
升降机
5m

80
（2）车辆运输噪声
在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使得运输车辆的增加，在施工期内运输车辆引发的交通噪声，也将对区域的声环境产生一定的影响。
4、固体废弃物
施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、建筑垃圾（地表植被等清理物）。

（1）生活垃圾

生活垃圾主要由施工人员产生，根据工程规模，以30人在项目内施工，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，施工期按270天计，施工期间施工人员产生垃圾量为4.05t（15kg/d），主要成分为有机物、塑料及废纸包装物等。生活垃圾集中收集后，运至项目区南面垃圾处理厂处理。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾包括建筑废料如混凝土、砖瓦、石灰、沙石和木质建材等以及装修垃圾，项目总建筑面积2599m2，工程主体施工中建筑垃圾产生量按10kg/m2计，则建筑垃圾产生量为0.26t。建筑垃圾分类收集，分类处理，可以回收利用的回收利用，特别是建筑拆除垃圾，产生量大，砖石、钢材等应尽量回用于场界围栏、围墙、沉淀池等过程，以节约原材料及运输成本。不能回收利用的在项目内集中收集后运至相关部门指定的垃圾处理点堆放或交给有回填需求的企业作为回填之用，严禁随意丢弃。

（3）开挖土石方

项目施工过程中，场地平整、基础施工过程，会产生弃土、废石，但产生的土石方和弃方可全部作为进厂道路两旁的绿化用土和进厂道路的填方，在厂区内可全部利用，项目施工期不产生弃石方。
二、运营期
1、废水污染源分析
（1）废水来源

本项目废水主要来自：①待养区排放的畜粪冲洗水和宰前冲洗污物、粪便水；②屠宰工段排放的含血污和畜粪的地面冲洗水；③ 消毒溶液配置用水；④内脏处理工段排放的含肠胃内容物的废水；⑤解体分割及洗净工段排放的含油脂、碎肉的废水；⑥屠宰间生活污水及工作人员生活污水。
屠宰间废水主要分为三个工段：屠宰工段、内脏处理工段、洗净工段。以屠宰工段排出的废水量最大，约占全厂废水量的50%左右，废水中含少量血和蛋白质（本工程垂直放血，采血，刺杀放血无水消耗，废水中不含血）；内脏处理工段废水主要含胃肠内的未消化物及排泄物，因此，本工段废水中悬浮物（纤维物质为主）较高，也含有一些泥沙性物质；洗净工段是屠宰车间最后一道工序，所排出废水中含有血污、动物脂、碎肉等，废水颜色较深。
（2）水量预测

①牲畜日常饮水量估算

根据资料分析，饮水量为猪0.5m3/（百头·d），牛饮水量为1m3/d，羊饮用量按1m3/d计算，项目每天屠宰约27头猪，估算项目猪只饮水量约0.135m3/d，年用水量为49.275m3/a,每天屠宰约24头牛,则估算项目牛饮水量约1m3/d，年用水量为365m3/a,每天屠宰54只羊，则估算项目羊饮水量约1m3/d，年用水量为365m3/a,则本项目猪、牛和羊日常饮水量为2.135m3/d,年用水量为779.275m3/a。

②项目牲畜尿液按饮水量的0.6计算，则项目猪、牛日常排放量为1.281m3/d，则年排放量为467.565m3/a。 

③屠宰废水

根据《云南省地方标准用水定额》DB53/T168—2013宰猪用水量设为0.7m3/头，牛每头1m3，羊每只0.6m3，本项目拟定每年宰杀10000头猪，9000头牛，20000只羊，项目所在地为乡镇，每天屠宰猪27头，每天屠宰牛24头，每天屠宰羊54只基本日产日销，则用水量约为75.3m3/d，27484.5m3/a，排水率按80%计，排水量约为60.24m3/d，21987.6m3/a。屠宰废水属高有机物、高悬浮物废水，根据《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）的要求和同类工程调查资料显示，各企业屠宰废水原水中TP、TN浓度相差甚远（相差两个数量级），且屠宰废水处理中达标因子主要考虑BOD、COD，因此本工程废水主要污染因子仅考虑COD、BOD5、氨氮和SS。
④待养区冲洗水

由于生猪、牛、羊运回区后需先进入待养区，待养区2个，570m2，每次进场的生猪、牛、羊轮流存于待养区内，为保持待养区卫生，需每天对待养区进行冲洗，冲洗方式为水管水冲，冲洗水量按0.01m3/m2. d计，则本项目待宰圈用水量约5.7m3/d,年用水量为2080.5m3/a。排水率按80%计，排水量约为4.56m3/d，1664.4m3/a。
⑤消毒溶液配制用水

本项目使用消毒剂对宰杀生猪、牛进行消毒处理，每天使用消毒剂约1.46kg，消毒剂的使用浓度为0.25%，则每天配制消毒剂需用水0.1m3,36.5m3/a。排水率按80%计，排水量约为0.08m3/d，29.2m3/a。

⑥生活污水

本项目在厂员工10人，员工均在厂区住宿，根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013）规定，用水量以100L/人·d计，生活用水量约为1m3/d，365m3/a。排水率按80%计，排水量约为0.8m3/d，292m3/a。

⑦绿化用水
根据设计资料本项目可绿化的面积约为530.99m2。根据《云南省地方标准—用水定额标准》（DB53/T 168—2013），灌溉日绿化用水量按0.003m3/m2·d计。根据芒市气象资料，项目晴天以200天计，项目非雨天（灌溉日）绿化用水量约为1.59m3/d，318 m3/a，绿化用水被植物吸收或者蒸发耗散，全部消纳，不外排。

⑧冷链区废水

冷库用水包括制冰水、冷却水和冲霜水。其中制冰水为制造冰的原料水，每吨冰制冷量约6.6KW，本项目冷库设计制冷量约297.2KW,共等要冰45t,制造1t冰耗水约1.2m2,初次制冰耗水162m3,正常运行后It冰耗水量约0.05m3/d,需耗水804.2m3/a这部分水均以然发损耗形式散发，不形成排水；冷却水循环使用，每天补充3%新鲜水，本项目循环冷却水量约73m3/d,每天补水2.2m3/d，即803m3/a;冷链区运行时间长会结霜，如果长期不冲霜，将会增加耗电量，因此必须要冲霜，一般一年冲霜2~3次，本项目采用人工扫霜及冲霜两种方式，冰霜量约为5t/a，产生的融霜量污染物含量少，直接排入项目自建污水处理站处理。
综上所述，本项目总用水量为88.075m3/d（非雨天）/86.485m3/d（雨天），32670.975m3/a（雨天）/32352.975m3/a（非雨天）。

项目废水污染物产生排放情况详见表5-2。  
表5-2    项目用水及废水量统计表
用水工序

用水项目
用水定额

数量

年用水（m3/a）

日用水量（m3/a）
日排放量（m3/d）
年排水量（m3/a）

生产废水

猪日饮水量

0.5m3/（百头·d）

27头/d
49.275

0.135

0

0
牛日饮水量

1m3/d
24头/d

365

1

0

0

羊日饮水量

1m3/d
54只/d

365

1

0

0

尿液量

0.06

105头/d

--

--

1.281
467.565
屠宰废水

猪：0.7m3/头、牛：1m3/头、羊：0.6m3/只
105

27484.5
75.3
60.24
21987.6
待养区冲洗水

0.01m3/m2.d 
570m2
2080.5
5.7
4.56
1664.4
消毒溶液配置用水

1.46kg

--

6.5

0.1

0.08
29.2
生活污水

洗手、用厕废水

100L/人·d

10人

365

1

0.8

292

冷链区用水

制冰、冷却水
2.25m3/d
--
1607.2
2.25
2.2
803
绿化用水

项目区绿化

0.003m3/m2·d

530.99m2
318 
1.59
0

0

合计

--

——

——

32670.975（雨天）

32352.975（非雨天）
86.485（雨天）
88.075（非雨天）
69.161
25243.765

（3）项目排水方案

本项目实行雨污分流排放制度，本项目废水主要为生产废水、冷链区废水和生活污水，生产废水经项目自建污水处理站处理达标后外排至周边沟渠，最终汇入芒市河，生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠最终汇入芒市河。

（4）废水污染物源强核算

根据上述计算，项目目污水生产加工区废水、冷链区废水以及生活污水；废水产生量为69.161m3/d，25243.765m3/a。
项目生活污水及生产废水污染物浓度见表5-3所示：
表5-3项目污水废水水质情况表  单位： mg/L

项目

水量

m3/d

CODcr
(mg/L)
BOD5

(mg/L)
NH3-N

(mg/L)
SS

(mg/L)
动植物油(mg/L)
生产废水

5.8296

2000

1000

100

1000

120

生活废水

0.12

500

300

30

300

30

冷链区废水

2.25
180
75
20
100
10
该项目水平衡图见图5-3。


[image: image3.png]SEMHE U

oo

o0 [mpswE |00,
TR
62 a6
[ mm
. o2 5548 [z gy [sess, AT
sm% g -1
o | 1 ad 05 Bk ®
[ K A
452)
ha #0008
P
s aanmmmy |,
003
ots,[ " aEmK o1
% a5

Ealehs





图5-3  项目水平衡图 单位：m3/d
（5）治理措施

屠宰废水属于高悬浮物、高有机物废水，废水含有部分的血污、油脂、内脏杂物、未消化的食物及粪便等污染物，并带有令人不适的血红色及血腥味，而且还含有大肠菌、粪便链球菌等危害人体健康的致病菌。对屠宰废水的处理主要是去除废水中的悬浮物和各种形态的有机污染物。由于拟建项目污废水可生化性良好，废水中有机物能被各类细菌分解，因此处理方法宜采取生物法处理。对于这种高浓度有机废水，若单独进行厌氧或好氧处理，较难达到排放标准要求。目前国内通行的屠宰废水的处理方法是厌氧结合好氧的生化处理工艺。

(6)污水处理工艺  
①工艺流程
 本次评价参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)中6.2节推荐的污水处理工艺，类比调查乡镇定点屠宰场废水处理工艺。项目拟采用“隔油沉砂+调节+气浮+厌氧+接触氧化+沉淀消毒”工艺进行污水处理，项目污水处理站设计规模为100m3/d。

1）预处理工艺

格栅设置：废水处理前端设置格栅可以将废水中的大颗粒悬浮物进一步截留，避免影响后续处理工艺的效果。
沉砂池的作用是从废水中分离密度较大的无机颗粒。一般设在污水处理厂前端，保护水泵和管道免受磨损。
隔油池：隔油池设置在调节池之前，沉砂池之后，对于大中型规模的废水治理工程，隔油池应设有撇油刮渣设施。平流式隔油池停留时间一般为1.5～2.0h，斜板隔油池停留时间一般不大于0.5h。含油脂较低的肉类加工厂废水可根据实际情况不单独设置隔油池。

调节池：废水处理系统之前设调节池，用于进行水量的调节和水质的均合，以保证后续废水处理工艺的正常进行。调节池可设置曝气系统使废水更好的进行均质、均量且避免夏季由于水温较高发生水质腐臭现象。
2）水解酸化
经过前期预处理单元后，污水中仍然含有较高的溶解性有机物和其它污染物，必须采用生化单元去除。
水解酸化工艺在高浓度有机废水的处理中是应用最多的形式，是通过控制水力停留时间及水中溶解氧的浓度，将生物的厌氧过程控制在水解及酸化阶段，不要求进入产乙酸和产甲烷阶段，从而缩短了反应的进程和时间。其主要的优势在于能够去除较多的有机物、降解分子量大和碳链较长的物质、提高进水的可生化性，同时由于其不进入产甲烷阶段，对环境条件的要求较低，能够抵抗一定的水质和水量的冲击负荷，同时水解酸化反应在厌氧和缺氧条件下都能够发生，对反应池的结构形式要求较低。水解酸化是将厌氧过程控制在水解和酸化阶段即可，因此水解酸化反应池的停留时间短，反应池内的优势菌群为水解酸化菌，少数为乙酸菌和产甲烷菌。另外，水解酸化工艺不进入产甲烷阶段，产生的少量气体可直接排入大气中，不会对人体和周围环境产生较大的影响。
因此，从运行稳定、管理方便安全、经济性等角度考虑，水解酸化工艺优于完全厌氧工艺。
3）好氧工艺
后续处理工艺选用好氧工艺，好氧生物处理系统是一种去除污水中有机物的经济而行之有效的方法，主要分为活性污泥法及生物膜法；根据项目特点，本项目工艺采用活性污泥法好氧工艺。
①工艺流程图见图5-4所示。
[image: image4.png]FEEBAK 250mYd.

v

.

v

---------- Rl

Il

REA N

[ =

""""" R

le —— PacEARME
[« —— Pavi BFRERK.

BEE.

I

.

i

kit

¥

HE

}

AR

MRS





图5-4项目污水处理工艺流程图
②工艺特点
1）格栅
格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。
2）污水的隔油沉砂
由于污水的水质、水量随时间波动较大，因而必须加强调节以稳定污水的水质、水量，以保证后续生化处理的效果。调节池末端设提升泵，由液位计自动控制水泵的启闭，将污水提升到一体化设备。由于废水中含有大量的血污、毛皮、碎肉、内脏杂物等，需要设置隔油池进行隔出处理。
3）气浮机
屠宰加工工业废水中含有大量的油脂，油脂进入处理系统会对设施造成诸如阻塞水泵、隔绝空气层等的危害，在进入设施前利用气浮机将油脂及未拦截的细绒毛去除，是目前禽类加工行业废水处理工程中的常用方式。
4）厌氧池
由于该种污水有机浓度不是很高，可以不采用完全厌氧消化处理，仅需采用水解酸化工艺即可。水解酸化过程中起作用的细菌为水解细菌、产酸菌，均在无氧条件下，不需要动力曝气，因而水解酸化池能在无能耗的条件下将有机物部分降解，降低了运行成本；同时酸化水解菌能将大分子的难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺，可大大缩短好氧生化所需的时间；与厌氧相比，不进入产甲烷阶段，产气量少，臭味相对少；同时处理后出水水质更好，既节省了投资，节约了运行成本，又提高了环境效益。
5）接触氧化池
生化处理主要通过好氧处理，在污水中提供足够溶解氧的情况下，依靠好氧微生物的吸附和降解将污水中的绝大部分有机物去除。
在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质，以达到净化水质的目的。池内设置微孔曝气器，具有良好的氧转移率。
6）消毒池
污水经生化处理后，部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。目前，污水的消毒方式很多，如液氯法、臭氧法、次氯酸钠法、二氧化氯法等。虽然次氯酸钠法具有投配方便、价格低廉、可靠性高等优点，但是会与水中某些有机物结合生成有致癌作用的有机卤化物。而二氧化氯是公认的最佳消毒剂，其杀菌效果好，是次氯酸钠的理想替代产品。本系统采用二氧化氯法进行消毒。消毒池采用平流式隔板接触反应装置，以提高接触时间，取得较好的消毒效果。向水中投加二氧化氯，不仅可以起到很好的消毒效果，满足污水排放的细菌和余氯指标，同具有高效的除臭能力。
7）清水池
清水池，为贮存污水站中净化后的清水，以调节供水量，并为满足加氯接触时间而设置的水池。

清水池是给水系统中调节均匀供水和满足用户不均匀用水的调蓄构筑物。

清水池作用是让过滤后的洁净澄清的滤后水沿着管道流往其内部进行贮存，并在清水中再次投加入液氯进行一段时间消毒，对水体的大肠杆菌等病菌进行杀灭以达到灭菌的效果。

清水池的有效容积包括调节容积、消防用水量和安全储量。供水量的调节容积可凭运转经验，按照最高日用水量的估算。

2、废气污染源分析

该项目营运期使用能源为电能、太阳能。本工程营运期废气主要为屠宰前圈养时产生的粪便恶臭，屠宰加工中产生的腥臭，堆粪场发酵及垃圾收集点、污水处理设施产生的恶臭，以及汽车在项目内进行进出尾气所含的少量一氧化碳（CO）、碳氢化合物（CH）、氮氧化物（NOX）及场地无组织扬尘。均对环境产生不良影响。
（1）恶臭

该项目设有2个待养区。该项目猪在圈内停留24小时，待养区的恶臭主要来自粪便，这些粪便会产生氨、H2S、氨等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。

项目设有2个屠宰区，屠宰加工厂房内许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度很高。室温各处相差悬殊，屠宰房的工作场所温度最高，由于工作场所很大，因而空气流动量相当大。各种牲畜的湿皮、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，并扩散至整个厂区及周围地区。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。

类比《莲城生猪定点屠宰厂搬迁标准化改造项目》可知，在正常情况下，项目区的恶臭气体氨的浓度在15-30mg/m³之间，H2S的浓度在1.0-8.0mg/m³之间，均能够满足《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中关于车间内有害物质的规定，氨最高容许浓度为30mg/m³，H2S最高容许浓度为10mg/m³。

该项目平均每天屠宰27头猪，24头牛和54只羊，根据类比《莲城生猪定点屠宰厂搬迁标准化改造项目》在进行干清粪分离，对屠宰车间地面进行水冲洗后，每头猪每天产生的NH3约为1g，H2S约为0.05g；每头牛每天产生的NH3约为1.2g，H2S约为0.07g；每只羊每天产生的NH3约为1g，H2S约为0.05g，则屠宰车间NH3的排放速率为0.0057kg/h，H2S的排放速率为0.000239kg/h。     

待养区容易产生粪便，设专人管理，每天清理1-3次，并用水清洁地面；并及时清扫、冲刷粪便，冲刷废水及时处理，减少恶臭源的散发时间。

屠宰车间屋顶设置风机，废气经车间屋顶风机排放，加强通风等措施。屠宰车间工作过程中保持风机开启，以保证车间内异味废气能有效排放。

（2）垃圾收集点、堆粪场、污水处理站恶臭

因项目区内设置垃圾房厂，垃圾房及堆粪场产生的垃圾及时运转，产生臭味时间较短，影响不大。

堆粪场堆粪过程，污水池、污泥脱水等会产生臭味，主要恶臭源为氨、硫化氢等。主要为无组织排放，一般排放量较小。

（3）汽车尾气

营运期间，进入项目内的车辆较少，且均为中小型车辆，汽车启动时间较短，废气产生量小，项目周边绿化环境较好，对汽车尾气的吸收和降解起到了很好的作用，汽车尾气能实现达标排放。

(4)厨房油烟

本项目运营期员工10人，均在项目区食宿，年工作365天，项目厨房油烟根据类比调查，目前人均日食用油用量约30g/人·d，则本项目耗油量约30g/人·d×10人×365d=0.11t/a。
根据类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%。餐饮油烟废气经过油烟净化器处理后引至楼顶排放，其去除效率按75%计。项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表5-12。 
表5-12  食用油消耗和油烟废气产生情况表

类型

规模

耗油量（t/a）

油烟挥发系数

油烟产生量(t/a)

油烟排放量(t/a)

食堂

10人/d

0.11
2.83%

0.003
0.0008
由此可见，该项目年总食用油耗量为0.11t/a，油烟产生量为0.003t/a，排放量为0.0008t/a。项目设1个灶头，每个灶头的排风量为2000m3/h，项目厨房每天工作6个小时，项目油烟的产生浓度为1.83mg/m3。油烟排放浓度为0.46mg/m3。厨房作业时产生的油烟废气排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001的排放要求。
3、声污染源分析
该项目噪声污染源主要为屠宰设备、冷链区内设备噪声、运输汽车噪声和待养区内动物的叫声等。该项目待养区内的动物会发出鸣叫声，特别是宰前至少有12h不给牲畜进食，牲畜由于饥饿难耐会发出鸣叫声，其噪声的峰值可以达到90dB(A)。

表5-4  拟建项目噪声源源强一览表   单位：dB(A)

序号

设备名称

源强

1

机械式刨毛机

75

2

剥皮机

70

3

交通噪声
65
4

待养区内动物鸣叫声
90
5

冷凝器

75

6

制冷压缩机

95

4、固体废弃物污染源分析
（1）粪便及牲畜胃内容物
动物在待养区停留24h，该项目平均每天约屠宰猪27头,24头牛和54只羊。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》HJ497-2009可知，每头猪每天产生的粪便约为2.0kg/d；牛20 kg/d，羊0.66kg/d，本项目猪、牛和羊产生粪便约0.56t/d，204.4t/a。将这些粪便运至堆粪场，日产日清，作为农家肥外售。

牲畜胃内容物来自副产品车间，猪胃内容物按每头3kg，牛胃内容物按每头10kg，羊胃内容物按每头2kg，则项目猪胃、牛胃和羊胃内容物产生量约为429kg/d，156.6t/a；该部分废物同粪便一起处置。

本项目产生的粪便及牲畜胃内容物量要求应修建临时堆粪场，临时堆场应搭棚、开沟，设挡墙，并按照要求对堆肥场进行地面硬化、防渗、防雨淋等工程措施，防止堆粪场对周边环境可能造成的影响。

同时所有固废应日产日清，在场内堆存时间不得超过一天粪便及牲畜胃内容物的运输应采用封闭车辆，运输路线尽量避开城市建成区和人口集中居住区。

（2）猪毛、牛毛和羊毛

类比《莲城生猪定点屠宰厂搬迁标准化改造项目》同类项目，屠宰每头猪约产生0.6kg猪毛，每头牛产生0.5kg牛毛，每只羊产生0.7kg羊毛，则该项目每年产生的猪毛、牛毛和羊毛约为0.066t；将猪毛、牛毛晒干，去除残渣后，外售。

（3）生活垃圾

项目共有职工10人，排放垃圾量按1kg/人·d计，则该项目建成后日排放生活垃圾的量约为10kg/d，3.65t/a。项目产生的生活垃圾统一收集在项目垃圾房，定期运送至环卫部门指定堆存点处理。

项目设置0.5m3厨房隔油池1个，隔油池处理厨房含油污水，运营期中设置的隔油池中产生的废油脂按废水量的 0.05‰计，产生的废油脂为0.05t/a，隔油池定期清掏处置。
（4）污水处理站污泥

本项目污水处理站处理规模为100m3/d。根据污水处理工艺分析可知，项目废水经过格栅及隔油池处理后，产生的污泥较少，且项目生化反应阶段需要使用大量的污泥，项目产生的污泥均回到调节池及生化处理池循环使用，仅有少部分失活的污泥需要清除，产生量较少，污泥产生量按污水量的0.1%进行核算，25.24t/a。该部分污泥经脱水后运至环卫部门指定堆放点处理。
（5）化粪池

项目运营过程中化粪池污泥产生量按污水总排放量的0.2%计，年产生量为0.584t/a，化粪池污泥运至环卫部门指定堆放点处理。

（6）废蹄壳、角、碎骨等
项目产生的废蹄壳、角、碎骨等约为0.2t/a，废蹄壳、角、碎骨可作为工业原料生产蛋白胨，统一收集后外售给相关单位。
（7）不合格牲畜及肉品
类比同类项目，项目产生的不合格牲畜，检疫不合格肉品等年产生量约6.4t/a。由于本项目屠宰猪均为自养，牛羊牲畜采购时也经过严格检疫，避免传染病牲畜进入厂区；项目产生的不合格牲畜及肉品主要是中毒性疾病、囊虫病、旋毛虫病及自行死亡或不明原因死亡的畜禽整个尸体或肉品、内脏等；项目共设置2个填埋井。填埋并采用混凝土结构，深度大于5m，直径2m，井口加盖密封。在进行填埋时，在每次投入不合格牲畜及肉品后，应覆盖层厚度大于10cm的熟石灰，井填埋后，须用粘土填埋压实并封口，并按照要求对其进行防渗处理，防止下渗对地下水环境造成不利影响，在安全填埋井可利用空间不够时及时建造，保证备用应急的安全填埋井的数量和空间 。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气

污染物
	施工期
	建筑施工 
	粉尘 
	 少量
	 少量

	
	
	装修
	异味
	少量
	少量

	
	
	施工机械
	尾气
	少量
	少量

	
	营运期
	屠宰车间、待养区
	恶臭
	少量
	少量

	
	
	进出车辆
	尾气
	少量
	少量

	
	
	垃圾房、污水处理站、堆粪场
	恶臭
	少量
	少量

	
	
	食堂油烟
	0.003t/a
	1.83mg/m3
	0.0008t/a，0.46mg/m3

	水污

染物
	施工期
	施工区
	施工废水
	103.96m³
	沉淀处理后回用于施工场地

	
	
	生活区
	生活污水
	7.2m³/d
	沉淀后回用洒水降尘

	
	营运期


	废水

(25243.765m3/a)


	CODcr
	1155.5mg/L，29.17t/a
	23.11mg/L，0.64t/a

	
	
	
	BOD5
	693.24mg/L，17.49t/a
	13.86mg/L，0.32t/a

	
	
	
	SS
	483.68mg/L，12.21/a
	9.67mg/L，0.26t/a

	
	
	
	氨氮
	53.79mg/L，1.38t/a
	5.38mg/L，0.05t/a

	
	
	
	动植物油
	148.71mg/L,3.75t/a
	11.89mg/L，0.01t/a

	固体废弃物
	施工期
	建筑垃圾
	0.26t
	其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可回收的运至环保部门指定的建筑垃圾堆放点

	
	
	生活垃圾
	4.05kg/d
	运至至环卫部门指定堆放点处理

	
	营运期
	粪便及牲畜胃内容物
	361t/a
	堆肥，外售农民做肥料

	
	
	猪毛、牛羊毛
	0.066t/a
	晒干，外售

	
	
	不合格牲畜及肉品
	0.06t/a
	填埋井填埋处理

	
	
	废蹄壳、角、碎骨等
	0.2t/a
	外售

	
	
	生活垃圾
	3.65t/a
	项目区垃圾房收集后定期运送至环卫部门指定堆放点处理

	
	
	污水处理站污泥
	25.24t/a
	运送至环卫部门指定堆放点处理

	
	
	化粪池
	0.584t/a
	

	
	
	隔油池
	0.05t/a
	定期清掏处置

	噪声
	施工期 
	机械噪声 
	80～105dB(A)
	昼间：65~85dB(A)

夜间≤55dB(A)

	
	 运营期
	待宰圈内动物鸣叫声
	峰值90dB(A)
	间歇

	
	
	机械噪声
	 65～75dB(A)
	昼间≤60dB(A)，

夜间≤50dB(A)

	主要生态影响(不够时可附另页)：

1.基础开挖，导致表土裸露，存在水土流失隐患。

2.施工过程中产生的建筑粉尘、噪声和废弃物对周边环境会造成一定的不利影响。因而加重当地环境污染负荷。

3.项目投产运行过程产生的废水、废气有可能对水环境、大气环境产生不利影响。

总的来说，植被破坏有限，产生的环境影响是局部的，不会导致整体生态环境破坏。从其总体规划来看，只要加强项目周边绿化面积，一定程度上可弥补建设过程中植被破坏带来的不良影响，可以改善和美化生态环境。同时，采取严格的生产管理和相应的污染控制措施。这样，确保污染排放总量较低，排放浓度可以达到国家相应标准，较好地保持良好的区域环境质量。建设项目施工期较短，对周围人群的生活影响较小。总之，在科学规划和严格管理的保障下，只要按照相关环境保护标准进行严格管理，发现问题并及时解决处理，项目建设和运行对区域生态环境将不会有明显影响。




表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、施工期环境空气影响分析
施工期环境空气影响主要来自填土、开挖、施工建设、运输等活动产生粉尘，施工机械和运输工具产生的废气以及装修材料对大气环境的影响。
（1）施工扬尘

项目施工期对环境空气影响的主要污染物为粉尘。在项目的建设施工中由于平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表及附近住户的居住环境带来一定影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。施工扬尘主要为无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外还可受多种因素制约，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地100-150m范围内。在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。
施工车辆在未铺装的毛路上行驶产生的扬尘较严重，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。据有关资料分析，未铺装路面泥土粉尘粒径分布为：5mm以下约占8%，5-30mm占24%，大于30mm的约占68%。
由于施工期扬尘量的大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。本环评采用类比法，利用原有的施工现场实地测量资料对大气环境影响进行分析。
1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q = 2.1 ( V50 – V0 )3 e—1.023w

其中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50米处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水量，%。

V0与粒径和含水率有关，因此减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1    不同粒径尘粒的沉降速度

粒径(μm)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度(m/s)

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径(μm)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度(m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径(μm)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度(m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。现场的气候不同，其影响范围也有所不同。

北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定，结果如下：
①当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值的1.4～2.5倍，平均1.98倍。
②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》GB3095-2012中二级标准限值的1.6倍。
本项目区域年平均风速为2.9m/s，因此本项目施工现场产生的扬尘影响较大，影响范围一般在100-150m。

根据下表7-2分析，在距离150米的时候为小于等于0.3mg/m3，能满足《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准中日平均值0.3mg/m3要求。

表7-2   类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3）

工地上风向50m

工地内
工地下风向
50 m

100m

150 m
0.303～0.328

0.409～0.759

0.434～0.538

范围值
平均风速2.5

≤0.3

0.317

0.596

0.487

均值
0.390

≤0.3

根据芒市气象资料分析，项目区常年盛行西南风，平均风速2.9m/s。

由上述气象分析可知，项目施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是春季雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重。

据类比分析，本项目各敏感点受影响程度见表7-3。

表7-3  扬尘对敏感点影响预测表

序号

名称

位置

距离

风向方位

是否达标

1

户拉村居民
西北面
100m

侧风向

达标

2

居民户
东北面

5m

侧风向
不达标

西北面

5m

侧风向

不达标

根据类比预测本项目在平整场地、开挖地基、回填土石方，以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的粉尘，污染因子为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。对敏感点的影响较大的有位于项目区东北面和西北面的居民区，扬尘超标；其余敏感点的影响小于《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准中日平均值0.3mg/m3的标准。

通过对施工空气环境影响分析，可见扬尘是施工期对空气环境影响的重要因素，为减少扬尘对环境的影响，在建设中应严格按有关规范操作，采取合理的施工方案、程序，坚持文明施工。环评要求建设单位在施工阶段应采取的大气污染防治措施如下：

①施工期间应设置围挡封闭施工，项目四周应建有2.5m高围墙；

②对于施工废水，设置沉淀池处理后回用于施工现场；

③施工车辆限速行驶，安排专人负责车辆出场冲洗路面清扫；

④配置工地滞尘防护网，减小施工扬尘；

⑤在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。表7-4表明施工场地洒水与否对扬尘的影响情况，若洒水适当扬尘量将减低28%～75%，大大减少了扬尘对环境的影响；
表7-4  洒水与否对扬尘的影响情况
距工地距离（m）

10

20

30

40

50

100

备注

浓度
mg/m3
场地未洒水

1.75

  1.30

0.78

0.365

0.345

0.33

春季

场地洒水

0.437

0.350

0.31

0.265

0.250

0.238

测量

由上表可得，只要做好洒水工作，对扬尘的防治十分有效，项目周围的扬尘影响将大为减少，对环境有很大改善，可以最大程度地减小对外影响的影响，项目区内扬尘浓度均≤1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。

⑥车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶；

⑦建材料场周围设挡护，派人洒水抑尘。尽量避免在大风天气下进行施工作业；

⑧在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运。不允许现场乱堆放。基坑弃土要随取随运，防止二次扬尘污染。及时清理场地，改善施工场地的环境；

施工中采取上述场地挡护围护、设防尘膜封闭施工、洒水抑尘、合理安排施工场地及时间强度、合理选取进场道路、弃土及时清运并加盖防抛洒等措施、对周围空气环境的影响将得到有效减缓。扬尘可达到《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准中的标准。

总之，建设单位应采取建立防护网及防护墙、洒水降尘、物料封闭堆存及运输等措施，使扬尘的影响有所减轻，同时与周围受影响群众积极沟通，避免扰民纠纷。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，小区内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。
（2）机械、运输废气对环境的影响

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。施工机械产生的废气主要有在土石方阶段使用的挖土机、静压打桩机、运输车辆等。其排放的废气主要污染物为NOx、CO和CHx等。施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，且建设场地开阔，易于通风。因此在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
（3）装修材料对大气环境的影响

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气，因此涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》GB/T18883－2002、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。

为减轻装修废气对环境和人体的影响，环评要求建设单位使用的装修材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等；禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。装修完毕后须空置通风一段时间，一般为1个月，消除有害物质的残留，方可使用。
（4）施工人员废气

本项目施工人员全部租用周围村民民户居住，不在施工现场生活食宿，不产生废气。
（5）施工对周围大气的环境影响缓解措施
施工期所采取的大气防护措施主要有：
在施工期间应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T-2007）的要求防治扬尘污染。

①洒水抑尘
施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘，在旱季风大时，增加洒水次数；装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。
②封闭施工

施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

③限制车速

施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。

④保持施工场地路面清洁

为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

⑤避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

⑥其他措施

混凝土采用搅拌站提供的商品混凝土；除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。
⑦施工单位应与施工场地周围单位建立良好的关系，采用粘贴告示等方法及时让他们了解施工进度及采取的防尘措施，并取得大家的共同理解。
综上所述，只要加强管理、切实落实好环评提出的对策措施，施工期对环境的影响将会大大降低达到可以接受的程度，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
2、施工期地表水环境影响分析

项目施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期的施工废水和雨季暴雨径流，本评价对施工期产生的废水影响分析如下：

（1）施工废水影响分析

项目施工期施工车辆不在项目内清洗，因此，施工废水主要是混凝土养护废水和基坑废水，养护废水pH值较高，主要污染物为悬浮物，基坑废水中污染物较少。

根据工程分析，项目施工期内施工产生的废水日排放量为103.96m3。项目施工时设置临时废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，回用于施工场地洒水抑尘、设备养护、建筑材料的冲洗不外排。
施工期间施工人员不在场内食宿，施工期生活污水产生量为7.2m3/d。项目产生的生活污水主要为洗手等卫生用水，属污染较轻的杂排水，可收集用于施工养护和抑尘喷洒，不对外排放。
施工期废水影响在施工结束后即可终止，因此本项目在采取了相应的防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的长期的不利影响。

（2）雨天形成地表径流污染的影响分析

项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后会造成水体污染，致使水体水质下降。由于项目场地区域平缓，地表径流产生的面源污染很小；雨天形成的地表径流经汇聚后排入周边沟渠。项目区施工过程中应修建临时沉淀池，项目施工期施工场地产生的雨水经沉淀池沉淀处理后就近排入周边沟渠。因此，雨天形成的地表径流对地表水体的影响较小。
（3）施工期所采取的地表水防护措施主要有：
①在建设项目区域内修建临时废水沉淀池1 个；
②修建施工场地临时沟渠便于雨水汇集于沉淀池后排入周边沟渠。
3、施工期声环境影响分析
（1）噪声源及源强
施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。项目施工过程一般分为五个阶段：土石方阶段、基础打桩阶段、主体建筑及配套设施建设阶段、内外装修阶段、绿化阶段。这五个阶段采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具其独立的噪声特性。
（2）施工机械噪声衰减预测

噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）＝LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB；
LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，
       Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为1.142；
            Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。
施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，在预测其影响时只考虑其几何扩散衰减，预测模型为：
根据点声源距离衰减公式：△L= 20lg(r/r0)

式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）；
r——监测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距离，按1m计。
声源叠加按下列公式计算：


[image: image5.wmf]1

10

10lg10

i

L

n

LA

éù

=

êú

ëû

å


式中：Li——第i个声源声值;

          LA——某点噪声总叠加值；

 n——声源个数
由上公式计算出项目施工区域噪声预测结果见表7-5：

表7-5  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

序号
机械
名称

不同距离处的噪声预测(dB(A))
10m
20m
30m
40m
50m
100m
150m

200m
250m

300m
1

挖土机

76

70

66

64

62

56

52

50

48

46

2

大型载重车

70

64

60

58

56

50

46

44

42

40

多声源叠加值

77

71

67

65

63

57

53

51

49

47

1

混凝土输送泵

80

74

70

68

66

60

56

54

52

50

2

振捣器

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

3

电锯

90

84

80

78

76

70

66

64

62

60

4

电焊机

75

69

65

63

61

55

51

49

47

45

5

空压机

65

59

55

53

51

45

41

39

37

35

6

中型载重车

65

59

55

53

51

45

41

39

37

35

多声源叠加值

92

86

82

80

78

76

72

68

64

62

1

电钻

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

2

电锤

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

3

手工钻

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

4

无齿锯

85

79

75

73

71

65

61

59

57

55

5

多功能木工刨

80

74

70

68

66

60

56

54

52

50

6

云石机

90

84

80

78

76

70

66

64

62

60

7

轻型载重车

55

49

45

43

41

35

31

29

27

25

多声源叠加值

94

87

84

82

80

74

70

68

66

64

施工期环境保护目标噪声预测分析

施工期环境保护目标噪声预测分析
①环境保护目标与项目相对位置
项目保护目标与项目相对位置情况见表 7-6。

表7-6  项目保护目标与项目相对位置情况

序号

名称

位置

项目范围红线距离保护目标最近距离
1

户拉村居民
选址西北面
100m

2

居民户
选址东北面

5m

选址西北面

5m

②施工期环境保护目标噪声预测
根据预测出的施工机械噪声贡献值，再根据项目环境保护目标与项目所处的相对位置和环境噪声本底值，（本项目背景值引用德宏州2016年环境质量公报中芒市城区环境噪声值作为背景值）在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，预测结果见表 7-7。
表7-7  项目施工阶段环境保护目标环境噪声预测结果
序号

环境保护目标
贡献值
背景值
预测值 dB(A)
标准值 dB(A)
昼间

夜间

1

户拉村居民
54
51（昼）
55.76（昼）
60

50

2

居民户
80
80.01（昼）
③预测结果分析
在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，项目施工期环境保护目标施工期噪声预测值均不能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。
施工期的噪声源分布较为广泛，实际上的施工机械噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，并且这种噪声影响是短时间的，噪声不产生累积，影响将随工程施工停止而消除。此外这种影响仅发生在敏感点路段施工的时段内，属短期或瞬时影响。工程根据相关规定，夜间不施工，夜间施工噪声对居民的影响将消除。昼间施工噪声对各敏感点的噪声影响较大，施工期间必须采取切实的降噪措施，减缓施工期噪声对各关心点的影响。

总之，该项目施工期间所产生的噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011要求，工程施工期间施工噪声将对各个保护目标内的居民生活产生一定的不良影响，但这种影响是短期的、间歇式的。随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。鉴于施工期噪声对声环境的不利影响，昼间在上述敏感目标段施工时必须对各声源设备采取合理布局，高噪声设备不能同时施工，同时应设置临时挡墙等防噪措施进行噪声污染控制。

施工期厂界噪声预测分析
①施工区域与厂界相对位置
项目施工区域与厂界相对位置情况见表 7-8：
表7-8  项目施工区域与厂界相对位置情况
名称
距厂界距离m
东
南
西
北
施工区域
25
100
40
60
②施工期厂界噪声预测
预测项目施工厂界在施工阶段的环境噪声值，预测结果见表 7-9：
表7-9  项目施工厂界环境噪声预测结果
序号
厂界方位
距离m
贡献值dB(A)昼
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
达标情况
昼间
夜间
1
东侧厂界
25
66.04
70
55
昼间达标
2
南侧厂界
100
54
昼间达标
3
西侧厂界
40
61.95
昼间达标
4
北侧厂界
60
58.44
昼间达标
上表可知，仅依靠距离衰减，施工厂界昼间可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，夜间不进行施工作业。
（3）施工期环评提出以下噪声防护措施：
①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②禁止夜间22：00~8：00施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边地区张贴安民告示，且有县人民政府或其有关主管部门的证明后，方可开始施工，避免扰民事件的发生。

③合理安排施工时间：因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并于连续施工之日3天前公告附近居民和单位。
④建设方应严格按照施工规范加以控制。合理安排产噪较大的设备的使用时间。
⑤科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响。
⑥对强噪设备加强管理，对高噪声施工设备采用一定的围护结构，对其进行降噪处理。平时加强施工机械设备的维护保养，使其运行在良好状态。

⑦在结构施工时使用密目安全网，一方面起到保护施工人员安全的作用，在一定程度上也能起到隔声的作用，减小施工噪声对保护目标的影响。

⑧施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

本建设项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边相关单位的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。
4、施工期固体废弃物影响分析

（1）弃土方

根据工程分析，项目建设过程中，产生的土石方全部回填于厂区。土石方会在场内临时堆放。在雨季，土石在临时堆放过程中由于雨水的冲刷会产生一部分泥浆水，会携带大量泥沙。这部分水可以通过沉淀后回用于施工，并且做好相关的保护措施，避免泥浆水直接外排，污染周围地表水体。

起风的时候，弃土石也会产生大量扬尘，污染周围的大气环境，因此临时堆放场要避开风口并与施工道路和周围环境保护目标有一定的距离，以减少风起扬尘和车辆交通带起的扬尘。且临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水等防尘措施。

(2)建筑垃圾

施工过程中会产生少量的建筑垃圾。建筑垃圾主要为废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质和废弃的木质建材等。项目产生的建筑垃圾通过分类集中堆放，避免混合堆放，可提高建筑垃圾的可综合利用率，减小处置难度；可回收重复利用的主要为废弃铁质或木质建材，铁质建材集中收集后可外售给废品收购站，不可回用的建筑垃圾运至环保部门指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

(3)生活垃圾

根据工程分析估算，本项目施工期施工人员生活垃圾产生量7.2kg/d，生活垃圾集中收集后，运至环卫部门指定堆放点处理。

（4）减缓措施

①建设施工单位加强施工管理，规范运输，禁止超载、超速运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾。

②施工土石方阶段开挖的土石方，在临时堆放期间应采取遮盖，防止表土流失。

③对于建筑垃圾应分类收集，将可以回收的部分（如废旧钢筋、铁丝等）集中收集后外售给废品收购站。可以再利用的部分（如木材等）分类堆放，进行再利用或外售。对于建筑垃圾中较为稳定的成分（如碎砖瓦砾等）就近作为填方回填场地，不能够回填部分，按照当地有关部门的要求及时清运处理。

④对于施工人员产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育和有关宣传外，还应加强施工场内卫生保洁工作。对于施工期施工人员产生的比较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须修建临时垃圾收集点，并防止在雨天被雨水浸泡而产生对环境危害严重的渗滤液。施工人员生活垃圾集中收集后运至南面垃圾处理厂处理。

⑤通过合理规划，减少不必要的土地占用。对于施工临时占用土地待施工结束后应进行绿化。
5、施工期生态影响及景观影响评价
（1）生态环境影响评价

项目施工期间将清除地表植被，扰动原地貌、破坏原有植被，改变建设项目占地及土地利用方式，将对区域生态环境产生一定影响。项目施工不会导致植物群落和植被的消失，且项目区内没有需要特殊保护的动植物，不会造成物种灭绝。对动植物产生的影响不大。
本项目施工活动主要改变土地利用现状，项目建成后将建设绿地、景观等，注重植物物种的多样性，乔、灌、草合理搭配，减少草皮面积，多配置花灌木、色叶植物、香源植物以及多年生花卉，形成丰富的景观层次，并根据各植物的生态关系营建稳定的植物群落，提高生态含量。因此施工期结束后本项目建设对植被的不利影响，也将逐渐得到恢复。

（2）水土流失分析

基础施工期，在基础开挖土石方阶段，土壤侵蚀将被加剧，水土流失也将增加。雨天时，项目区内水土流失现象将更为加重。施工期水土流失主要发生在基础施工期，水土流失的增加不可避免。

如不采取任何防治措施，不仅严重影响工程本身的建设及生产，也将对区域生态环境和社会环境造成严重不利影响。具体影响如下：

对区域生态环境的影响

水土流失是一项衡量区域生态环境状况的重要指标，水土流失的加剧，意味着生态环境质量的降低。若本工程建设扰动地表、破坏植被，而得不到有效治理，必将导致土壤侵蚀加剧，使生态环境质量下降。做好本工程水土保持工作，可以有效控制或避免工程建设和生产可能导致的新增水土流失。

对社会环境的影响

项目的建设为促进地区社会经济发展具有重要意义。若建设过程中产生的水土流失得不到有效防治，流失土壤可能危及下游的地表水，给建设区周边居民和企业生产生活带来不利影响。

对主体工程安全运行的影响

工程建设可能导致的水土流失与项目本身生产的安全息息相关。扰动地表可能产生的水土流失，会对工程运行生产的安全造成很大隐患。

破坏了原有自然景观

项目建设产生的裸露地表若不治理，与项目区周围生态自然景观不协调，影响自然生态环境及自然景观。

本项目所处区域地势平缓，施工期水土流失属轻度侵蚀状况，工程建设所产生的水土流失影响，可以通过采取相应的措施把工程水土流失影响降低到最小。
（3）景观影响分析

施工期间施工器材和材料的堆放，各种施工机械作业、运输车辆的频繁进出、施工人员的施工活动，施工期使项目区域大面积产生人工开挖的痕迹，使施工场地形成杂乱无序的场面。加上地面扬尘的产生，各种施工机械和正在建设的建筑物林立，与周围自然、和谐的景象反差强烈，造成视觉美感的强烈刺激，对整个区域的景观造成一定的负面影响。虽然在施工过程中可以进行必要的调整和弥补，加强管理，文明施工，使施工场面变得相对整洁而有序，可以在一定程度上减轻景观的负面影响。但这种对景观的不利影响只有在建设施工结束，绿化工程完成后，裸露地表得到覆盖，才会随之消失。施工完成后，原来的景观被新的建筑物所代替，形成了新的城市人文景观及视觉美感。与原有的自然风景景观相互协调。

二、运营期环境影响分析
（1）恶臭污染源分析

该项目营运期使用能源为电能。本工程营运期废气主要为待养区和屠宰过程中产生的恶臭，胃肠内容物发酵及垃圾收集点、堆粪场、污水处理站产生的恶臭。 

（2）项目产生的恶臭影响分析
项目恶臭主要来自待养区、屠宰车间、堆粪场、污水处理站产生的氨、硫化氢等恶臭污染物。根据本项目特点，恶臭属无组织排放。因此，本评价根据《环境影响评价导则-大气环境》中推荐的大气估算模式计算。

本项目模式参数如下：本项目恶臭排放速率：NH3：0.0057kg/h，H2S：0.000239kg/h；面源参数：面积620m2，80m×9m，高度5m；其估算结果见表7-10。

表7-10 本项目无组织废气污染物采用估算模式计算结果

距源中心下风向距离D/m
屠宰加工车间、待养区

NH3
H2S

下风向预测浓度(mg/m3)
浓度占标率P(%)
下风向预测浓度(mg/m3)
浓度占标率P(%)
10
0.007553
0.50
0.0003167
0.53
100
0.0177
1.18
0.0007421
1.24
109
0.01791
1.19
0.000751
1.25
200
0.01166
0.78
0.0004888
0.81
300
0.006797
0.45
0.000285
0.47
400
0.004417
0.29
0.0001852
0.31
500
0.003112
0.21
0.0001305
0.22
600
0.002325
0.16
9.748E-5
0.16
700
0.001812
0.12
7.596E-5
0.13
800
0.00147
0.10
6.165E-5
0.10
900
0.001224
0.08
5.132E-5
0.09
1000
0.001039
0.07
4.356E-5
0.07
根据估算模式的估算结果，项目无组织废气NH3最大落地浓度0.01791mg/m3，出现距离为109m，占标率为1.19%，H2S最大落地浓度为0.000751mg/m3，出现距离为109m，占标率为1.25%。最大落地浓度点范围主要为林地，项目区域大气环境质量较好。因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响不大，且项目屠宰区均不挨近居民一侧，故正常情况排放的大气污染物对居民影响不大。项目周边500m范围内无环境敏感点，影响不大，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）中的二级标准。
大气环境防护距离确定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，本次评价针对TSP的无组织面源排放，按照大气环境防护距离标准计算程序进行大气环境防护距离的计算，见表 7-11。

表7-11  大气环境防护距离计算表

排放源

面源

污染物

NH3 H2S
面源有效高度(m)
5
面源宽度（m）

9
面源长度（m）

80
污染物排放速率（kg/h）
0.0057kg/h,0.000239kg/h
大气环境防护距离（m）

无超标点

备注

不设大气环境防护距离

[image: image6.png]| @ Screen3Model 2.3.110124- F2ME

) D)
4 S

o S Vo AR

REHEGR | [HATOARAES| [HEEETEE
Rt gupet EER (nsl [ KSERES (DEAEE
AR AR RIS
ESEEEEE T T s
T A ] 0
2 BAE 0.90%(55m) 0.95%(55m)
5 o 085% 0sex
Y [ osex
5 o
5 o
]
5 |
s |n
i B tovsisoon, 0 e
W S 10m, 1 30
B
ENN(E]
B
75





图7-5项目大气防护距离软件计算截图

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。根据计算结果，本项目无组织废气厂界无组织排放无需设置大气环境防护距离。
卫生环境防护距离的确定
①确定依据

根据《制定地方大气污染排放标准的技术方法》GB/T13201-91，企业卫生防护距离的确定。凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放，无组织排放的有害气体进入呼吸大气层时，其浓度超过GB3095与TJ36规定的居住区浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。
本项目待养区、屠宰车间、堆粪场、污水处理站产生的氨、硫化氢等恶臭污染物(作为一个面源)，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GBT13201-91) 的有关规定，确定无组织排放源与居住区之间的卫生防护距离。

②计算公式

[image: image7.png](BLE 4035 pyen Lo

s QeI RMETHSHEI, kehs
Cn— I RARIRRKEIRE, mgi’s
L — LB, m
¢ PR, m

AL B C. D— RARFEMRI AL,




③参数选择
大气污染源构成类别为Ⅱ类，根据该项目所在地的气象特征(年平均风速为2.9m/s),确定A.350,B.0.21，C:1.85，D.0.84。
   ④计算结果
  根据GB/T3840-1991推荐方法，将上述参数带入计算模式进行计算，结果见表7-5、软件计算截图详见图7-12。

表7-12卫生防护距离计算结果
产生环节
污染物
卫生防护距离预测值（m）
卫生防护距离（m）
待养区、屠宰车间、堆粪场、污水处理站产生的氨、硫化氢等恶臭污染物(作为一个面源)
NH3
0.126
50
H2S
0.133

50

[image: image8.jpg]@ Screen3Model 23.110124- AR

| ze) B8
EREUETRE R

[mantase | [WarmEmres| [tHDtmamrEs

gRot Rt (EpsR e oSEERREE | DERREE

TR A SSRRR

O 12 SEREDHHELFOHREREESHENESENHNE. AT REEN I HREN =5 —%&

O Iz SEEOHELFOHREREESHEOESENHRE S TREEN I REN= 52— JEHSH. BRIt RERES
125 FHHERHRE SR SHS AN HELT. RO HRITE SRS R B R TR

DARRPIEE T HAREE
S

| = O = GO = GO L - e |
R 50
® oo es e iR 50





图7-6项目卫生防护距离软件计算截图
经计算本项目待养区、屠宰车间、堆粪场、污水处理站产生的氨、硫化氢等恶臭污染物(作为一个面源)需设置的卫生防护距离为分别为NH3 0.126m,H2S 0.133m。所以，经提级后卫生防护距离为50m。因此，项目需设置50m的卫生防护距离。本项目卫生防护距离见图7-2。
恶臭是本项目影响外环境的主要因素，为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止圈内有毒恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的健康带来危害， 环评要求建设方采取下列措施，进一步减小恶臭对附近居民区及厂区的影响：
1）建设单位需将屠宰车间、设置为封闭车间，同时加强待养区清洁管理，采用干清法对粪便及时处理，即产即清。 最大限度的减少项目生产车间恶臭排放，使本项目恶臭排放可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。

2）严格按照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》HJ2004-2010建设项目污水处理站，有恶臭产生的处理单元（如调节池、厌氧处理、污泥浓缩等） 需设计为密闭式，配备恶臭集中处理设施。

3）严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中干堆场建设要求对项目堆粪场进行建设，干堆场需封闭建设，地面采取防渗硬化措施。
4）加强绿化，尤其是生产车间、粪便堆场、污水处理站周围，厂区道路两旁种植乔、灌木及松柏等，厂界边缘种植高大树种，建设5-10m的绿化隔离带，使厂区绿化形成多层隔离，尽量降低恶臭污染的影响程度。

5）应及时清理待养区以及屠宰车间内的粪便、胃内容物、肉屑和碎骨等废弃物，做到日产日清，并时刻保持地面清洁；

6）屠宰车间和待养区应及时清洗地面，并对设备和地面进行冲洗和消毒，地面应铺设防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，其表面应防滑；

7）屠宰区和待养区的地面应设计一定的坡度，一般为 1.5%-3%，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水；

8）选用环保型的空气清新剂对车间空气进行进化，改善职工的工作环境；

9）堆粪场适时喷洒除臭剂，去除恶臭气体；
（3）汽车尾气

营运期间，进入项目内的车辆较少，且均为中小型车辆，汽车启动时间较短，废气产生量小，项目周边绿化环境较好，对汽车尾气的吸收和降解起到了很好的作用，汽车尾气能实现达标排放。

（4）厨房油烟

本项目设有厨房，供全厂职工大约10人就餐，食堂燃气为清洁能源。生活废气主要为厨房油烟，根据工程分析，本项目厨房油烟的产生量为0.003t/a，经过在食堂安装一套油烟净化器，净化效率按75%计，油烟的排放量为0.0008t/a，排放浓度为0.46mg/m3。能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）最高容许排放浓度2.0mg/m3限值。
2、水环境影响分析

（1）废水来源

①待养区排放的畜粪冲洗水和宰前冲洗污物、粪便水；

②屠宰工段排放的含血污和畜粪的地面冲洗水，烫池产生的废水；

③内脏处理工段排放的含肠胃内容物的废水；

④消毒用水；

⑤工作人员生活废水；

⑥冷链区融霜水。

（2）排水方案可行性
根据工程分析本项目污水实行雨污分流。项目生产废水经过项目自建污水处理站处理达标后排入周边沟渠，最后汇入芒市河。生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠最终汇入芒市河。
项目区废水排入项目自建污水处理站处理。废水经污水处理系统处理后外排至周边沟渠，废水必须处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级排放标准。生产废水经过项目自建污水处理站处理达标后排入周边沟渠，最后汇入芒市河。生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠，最终汇入芒市河。
（3）污水处理达标性分析

生产废水适于采用生化法为主的处理工艺。鉴于《肉类加工工业水污染物排放标准》对水质指标有较高要求，采用单级生化处理不能确保出水达标，必须考虑采用物化工艺与生化工艺相结合的处理方法才能实现有效处理。在生化工艺段还应重点考虑采用生化脱氮与生化降解BOD5、CODCr工艺的有机结合，才能保证出水达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级标准，根据工程分析项目拟采用“隔油沉砂+调节+气浮+厌氧+接触氧化+沉淀消毒”工艺进行污水处理。

排放的废水，首先经过格栅去除毛、内脏碎块等大块杂物，防止管道和水泵堵塞，然后进入隔油调节池进行水质、水量的调节并隔出部分油脂以及沉淀出大块的杂质。出水进入溶气气浮机，在药剂的作用下，进一步去除废水中的悬浮物和部分有机物并将油脂及未拦截的细绒毛去除。进入水解酸化池，污水在其内进行水解酸化，将难生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物，水解酸化池出水进入接触氧化池。在曝气状态下中大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌，降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质，去除大部分的COD出水在沉淀池使悬浮物和浊度进一步降低，同时，为保证出水氨氮达标，设置从接触氧化池到水解酸化池的回流，在水解池内完成反硝化反应，去除氨氮。接触氧化池出水进入沉淀池，沉淀池出水经二氧化氯消毒后最终实现达标排放。
表7-13 几种好氧生化系统比较表
处理方法

工 艺 特 点

传统回流型活性污泥法

对污水的处理程度较灵活，根据要求可高可低。

曝气池首端有机底物负荷率高，耗氧速率也高，为了避免缺氧，进水有机负荷率不宜过高，因此，曝气池容积大，占地多。

对水质、水量的适应能力较低，运行效果易受水质、水量的变化影响。

好氧速率与供养速率难于沿池长吻合一致，在池前段可能出现耗氧速率高于供氧速率，而池后段又可能出现相反的现象。

污泥需回流，动力消耗大。

对管理水平要求较高。

SBR法

SVI值较低，污泥易于沉淀，一般情况下，不产生污泥膨胀现象。

可以通过对运行方式的调节，在单一曝气池内进行脱氮除磷。

曝气池容较连续式小。

无须污泥回流，运行费用低，出水水质优于连续式。

5. 处理构筑物的构成简单，设备费、运转管理费也较连续式小。

氧化沟

流程简单，运行比较可靠、出水水质较好。

水利流态独特，在反应器内可以进行硝化、反硝化过程，达到脱氮的效果。

容积负荷低。进水有机负荷不易过高，因此池容较大，占地面积多。

对设备要求高。国内设备很难保证氧化沟的正常运行，如果采用进口设备，则投资高，维修不便。

表曝机充氧效率低，动力消耗多，泡沫产生量大，对冲击负荷适应性较弱。

普通生

物滤池

构造简单，采取自然通风，能耗较少。

处理效果较好，BOD5去除率可达95%以上。

占地面积大，不适于处理量大的污水。

滤料易堵塞。

喷嘴喷洒污水，散发恶臭，夏季易滋生滤池蝇，恶化环境卫生。

接触氧化法

容积负荷高，处理时间短，占地面积小。

生物活性高，微生物浓度高，挂膜方便，并且不存在污泥膨胀问题。

污泥产量低，不需要污泥回流，电耗少。

4.对冲击负荷有较强的适应能力，在间歇运行条件下仍能保持良好的处理效果，对排水不均匀的企业，更具有实际意义。

从上表可以看出，接触氧化法具有较明显的优点。因此，本工程选用接触氧化法作为生物好氧系统处理单元。

接触氧化法作用原理为：附着在填料上的好氧微生物，在溶解氧充足的条件下，吸附、分解、吸收污水中的有机污染物。老化的生物膜在水力冲击的作用下脱落并随水流出。选用适当的生化填料可使丝状菌在填料之间形成立体结构，大大增加了微生物与污水的接触面积，并且丝状菌对多数有机物具有较强的分解能力，从而提高了生化处理效率。接触氧化池均匀曝气，生物膜直接受到气流、水流的双重扰动，加速了生物膜的脱落与更新，使其保持较高的活性，而且能够克服堵塞现象。

接触氧化法主要具有以下特点：

①容积负荷高，处理时间短，节约占地面积。

②生物活性高。接触氧化池中，曝气装置设在填料下，不仅供氧充分，而且对生物膜起到了搅动作用，加速了生物膜的更新，提高了生物膜的活性。另外，曝气会形成水的紊流，使附着在填料上的生物膜可以连续、均匀地与水接触，避免了接触不均匀的缺陷。由于空气搅动，池内污水在填料间流动，增强了传质效果，提高了微生物代谢速度。

③微生物浓度高。一般活性污泥法的污泥浓度为2～3g/L，微生物在池中处于悬浮状态；接触氧化池中绝大多数微生物附着在填料上，单位体积内水中和填料上的微生物浓度可达到10～20g/L，由于微生物浓度高，利于提高容积负荷。

④污泥产量低，所需回流的污泥量低。与活性污泥法相比，接触氧化法的容积负荷高，但污泥产量不仅不高，反而有所降低。国内外的研究实验都证明，接触氧化法的污泥产量远低于活性污泥法。一般认为，污泥产量低是由于接触氧化池内溶解氧浓度高，微生物的内源呼吸进行的较充分，合成物质被进一步氧化；接触氧化池内的微生物食物链比较完全和稳定；生物膜中的厌氧层将部分生物膜分解，转化成甲烷和有机酸。这些都是减少污泥量的因素。接触氧化法由于微生物附着在填料上，生物膜的脱落和增长可以自动保持平衡，所以不需要污泥回流，给管理带来方便。

⑤出水水质好而稳定。在进水短期内突然变化时，出水水质受到的影响很小。在毒物和PH的冲击下，生物膜受影响小，而且恢复快。

⑥动力消耗低。除污水中含有大量活性物质以外，采用接触氧化法处理污水，一般能节省动力30%。这主要是由于在接触氧化池中有填料存在，起到切割气泡，增加紊动作用，增大了氧的传递系数，省去污泥回流，也使电耗下降。

⑦挂膜方便，可以间歇运行。接触氧化法处理生活污水时，一般不需要接入菌种，连续运转十几天就可挂膜。对于医院污水，挂膜时宜接入菌种，运行数天后也可挂膜。

⑧不存在污泥膨胀问题。在活性污泥法中容易产生膨胀的菌种，如丝状菌，在接触氧化法中不仅不产生膨胀，而且能充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    分发挥其分解、氧化能力高的优点。接触氧化池内填料固定在水中，附着在填料上的丝状菌有较强的分解有机物的能力，具有立体结构，但沉降性能差，在接触氧化池中易随出水流出，因此不易产生污泥膨胀问题。

根据类比同类屠宰场相同的污水处理工艺出水水质监测结果，废水通过调节池、气浮设备、厌氧反应、水解酸化、接触氧化、二沉池等处理后SS、CODCr、BOD5去除率均达98%以上，氨氮去除率达90%，动植物油达92%。本项目污水经处理后各污染物浓度为SS 13.86mg/L、CODcr 23.11mg/L、BOD5 13.86mg/L、NH3-N 5.38mg/L、动植物油11.89mg/L；产生量为SS 0.26t/a、CODcr 0.64t/a、BOD5 0.32t/a、NH3-N 0.05t/a,动植物油0.01t/a。结果均低于《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）一级标准。

表7-14  项目生产废水处理前后污染物对照表

项目

污水量

COD

BOD

SS

氨氮

动植物油

生活污水

产生浓度（mg/L）

/

500
300
300
30
30
化粪池污染物去除效率（%）
292m³/a
10

30

30

3

30

化粪池处理后产生浓度（mg/L）
292m³/a
450
210
210
29.1
21
排放量t/a
292m³/a
0.13
0.06
0.06
0.008
0.006
冷链区废水

产生浓度（mg/L）
/

180
75
100
20
10
排放量（t/a）
803m³/a
0.14
0.06
0.08
0.02
0.008

生产废水

产生浓度（mg/L）

/
1200
720
500
55
155
排放量（t/a）
24148.765m³/a
28.9
17.38
12.07
1.33
3.74
合计

产生浓度（mg/L）

/

1155.5
693.24
483.68
53.79
148.71
排放量（t/a）
25243.765m³/a
29.17
17.49
12.21
1.38
3.75
污水处理站去除效率（%）
/
     25243.765m³/a
98
98
98
90
92
合计

排放浓度（mg/L）
25243.765m³/a
23.11
13.86
9.67
5.38
11.89
排放量（t/a）

0.64

0.32

0.26

0.05

0.01

污染物排放浓度达标情况表见表7-15 。
表7-15 项目生产废水污染物排放浓度达标情况对照表

项目

CODcr

BOD5
NH3-N

SS

动植物油

排放浓度

23.11
13.86
5.38
9.67
11.89
执行肉类加工工业水污染物排放标准标准GB13457-92一级

80

30

15

60

15

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

本项目污水处理设施在严格按照各项标准运行后，该项目污水处理系统能达到预期处理效果，项目污水处理后排入周边沟渠，最终汇入芒市河，须达《污水综合排放标准》中的一级标准及以上才可排入。下表为项目生产废水与《肉类加工工业水污染物排放标准》、《污水综合排放标准》一级标准进行比较，比较结果见表7-16.
表7-16  出水水质与肉类加工工业水污染物排放标准

及污水综合排放标准一览表

比较项目

COD

BOD5
氨氮

悬浮物

 出水水质

23.11
13.68
65.38
9.67
肉类加工工业水污染物排放标准

≤80mg/L

≤30mg/L

≤15mg/L

≤60mg/L

污水综合排放标准
≤100mg/L
≤30mg/L

≤15mg/L

≤100mg/L

达标情况

达标

达标

达标

达标

通过表7-14比较分析，生产废水经污水处理站处理后，可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》及满足《污水综合排放标准》中的一级标准。说明中水处理站采用的处理工艺是可行的。
（4）废水非正常排放影响分析

根据表7-16可知，项目废水非正常排放，所有预测因子均超标，直接排入周边沟渠，不仅对地表水、受灌作物造成危害，还可能渗透对项目区地下水造成污染。环评要求，建设单位应设置专人负责对环保设施的检查工作，并建立管理台账，确保污水处理设施正常运行。如发生污水处理设施故障的情况，应及时停止生产，并关闭污水排放口，利用污水处理池子及车间水池等暂存已有的废水；待污水处理站运行正常，废水经处理达标后外排。通过以上防范措施，避免废水非正常排放对农耕地及地表水造成危害，同时降低项目运行对项目区地下水环境造成的不利影响。如发生污水处理设施故障的情况，应及时停止生产，并关闭污水排放口，利用应急水池暂存已有的废水；待污水处理站运行正常，废水经处理达标后外排。项目废水排放量为69.161m3/d，应急水池规模为70m3，故在非常情况下，对废水收集暂存是足够的。通过以上防范措施，避免废水非正常排放对芒市大河及地表水造成危害，同时降低项目运行对项目区地下水环境造成的不利影响。

3、固体废弃物影响分析

在正常情况下，已建项目产生的固体废物主要为工业固体废弃物，化粪池产生的污泥、生活垃圾。

（1）生产固体废弃物

该项目生产过程中产生的工业固体废弃物主要为待养区内产生的畜粪和屠宰车间内产生的废弃物。

屠宰废弃物的危害：

①畜粪的危害

畜粪中含有大量氨气、胺和H2S等恶臭气体，若不及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺及多种低级脂肪酸等恶臭气体，造成周围大气环境中含氧量下降，污浊度升高，降低空气质量。此外，畜粪中含有大量病原微生物、寄生虫卵，不及时清理会孳生大量蚊蝇，使环境是病原种类增多，菌种和菌量加大，经蚊蝇、老鼠、当地饲养的动物等的传播，造成人、畜传染病和寄生虫的蔓延，对周围环境以及人类健康均造成了危害。

②粪便及牲畜胃内容物
猪在待养区停留24h，该项目平均每天约屠宰猪27头。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》HJ497-2009可知，每头猪每天产生的粪便约为2.0kg/d；牛20 kg/d；羊0.66kg/d，本项目待养区产生粪便约0.56t/d，204.4t/a。将这些粪便运至堆粪场，日产日清，作为农家肥外售。

项目参照《畜禽养殖业污染治理技术工程技术规范》（HJ497-2009）中第8节对粪便处理要求，设置堆粪场。并按照要求对堆粪场进行地面硬化、防渗、防雨淋、完善雨水排水措施等工程措施，防止堆粪场对周边环境可能造成的影响。
猪胃内容物按每头3kg，牛胃内容物按每头10kg，羊胃内容物按每头2kg，则项目猪胃、牛胃和羊胃内容物产生量约为429kg/d，156.6t/a；该部分废物运至堆粪场同粪便一起处置。

③猪毛、牛毛

类比同类项目，屠宰每头猪约产生0.6kg猪毛，每头牛产生0.5kg牛毛，每只羊产生0.7kg羊毛，则该项目每年产生的猪毛、牛毛和羊毛约为0.066t；将猪毛、牛毛晒干，去除残渣后，外售。

（2）污泥

通过工程分析可知，化粪池污泥量为0.584t/a，定期清掏运送至环卫部门指定堆放点处理，隔油池油污量为0.05t/a，定期清掏处理，污水处理中会有一定的污泥，产生量为25.24t/a,将污泥脱水后运送至环卫部门指定堆放点处理。

（3）生活垃圾

项目共有职工10人，排放垃圾量按1kg/人·d计，则该项目建成后日排放生活垃圾的量约为10kg/d，3.65t/a。项目产生的生活垃圾统一收集在项目垃圾房，定期运送至环卫部门指定堆存点处理。

（4）废蹄壳、角、碎骨等
项目产生的废蹄壳、角、碎骨等约为0.2t/a，碎骨、蹄壳可作为工业原料生产蛋白胨，统一收集后外售给相关单位，处置方式合理。
（5）不合格牲畜及肉品
项目产生的不合格牲畜，检疫不合格肉品等年产生量约0.06t/a。项目共设置2个安全填埋井。对不合格牲畜，检疫不合格肉品进行填埋处理。

依据《畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T 81—2001）》对病死畜禽尸体处理与处置的要求：不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填满压实并封口。本项目填埋采用混凝土结构，深度大于5m，直径2m，井口加盖密封，并按照要求对其进行防渗处理，防止下渗对地下水环境造成不利影响。
综合考虑本项目实际情况，建议至少设置2个安全填埋井，其建设标准及操作要求严格按相关要求实施，并做好防渗处理。此外，结合《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号），本次评价对安全填埋井的建设及操作提出如下要求：

1）选址要求

① 应选择地势高燥，处于下风向的地点；

② 应远离动物饲养厂（养殖小区）、动物屠宰加工场所、动物隔离场所、动物诊疗场所、动物和动物产品集贸市场、生活饮用水源地；

③ 应远离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域、主要河流及公路、铁路等主要交通干线。

2）填埋技术

① 掩埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定；

② 掩埋坑底应高出地下水位1.5m以上，要防渗、防漏；

③ 坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药；

④ 将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上；

⑤ 生石灰或漂白粉等消毒药消毒；

⑥ 覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土。

3）操作要求

① 掩埋覆土不要太实，以免腐败产气造成气泡冒出和液体渗漏；

② 掩埋后，在掩埋处设置警示标识；

③ 掩埋后，第一周内应每日巡查1次，第二周起应每周巡查1次，连续巡查3个月，掩埋坑塌陷处应及时加盖覆土；

④ 掩埋后，立即用氯制剂、漂白粉或生石灰等消毒药对掩埋场所进行1次彻底消毒。第一周内应每日消毒1次，第二周起应每周消毒1次，连续消毒三周以上。

建设方严格按照上述要求实施后，对外环境影响不大，从环境保护的角度，病死猪安全填埋可行，处置方式合理。
通过上述分析，只要按照有关部门的规定处理生活垃圾，搞好项目内的环境卫生，做到分类收集，分类回收，充分回收可利用资源，制定合理的垃圾清运制度，就能使运营期产生的固体废弃物对周围环境的影响很小。

4、安全填埋井可行性分析

根据设计资料，本项目每年约产生病死猪20头（以120kg/头计），即2.4t/a，每年约产生病死牛10头（以200kg/头计），即2t/a，每年约产生病死羊50只（以40kg/头计），即2t/a。项目每年共产生的病死猪、牛羊数量为80，共不合格牲畜及肉品6.4t/a。平均每投入一头病死猪、牛或羊并覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰最多为0.4m，本项目填埋采用混凝土结构，深度大于5m，化尸时间为2个月，则每个填埋井每年至少可化尸病死猪、牛、羊数量为72，故项目拟建安全填埋井2个可以符合项目需求。建议业主在安全填埋井可利用空间不够时及时建造并做好防渗处理，保证备用应急的安全填埋井的数量和空间。
5、噪声影响分析
项目运营期噪声源有屠宰设备、猪只叫声和运输车辆的噪声，噪声源强值约为75~90dB(A)。
计算点声源在预测点的声压级，预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro)-∆L

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0--距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r---预测点与声源的距离，m；

ro--监测设备噪声时的距离，m；

∆L--各种因素引起的衰减量，（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，根据工程特点，主要考虑生产设备经过厂房隔声 、绿化吸收，一般可降低噪声15dB。）；
按照各种机械设备同时开启运转，噪声叠加计算按照下式计算：


[image: image9.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


通过厂房隔声、绿化吸收后，屠宰场在车间外叠加噪声值为68.15dB，项目产噪设备均设置在屠宰车间和冷链区，位于东部、东南部和西南部，根据厂界各产噪设备的布设预测厂界的噪声。

表7-17个预测点到声源的距离及预测值
预测点

与噪声源距离（m）

噪声值dB（A）

执行标准
达标情况

东厂界

25

40.2

GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准，昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A）
达标

西厂界

40

36.1

达标

南厂界

100

28.2

达标

北厂界

60

32.6

达标

根据上表预测结果可知，项目设备运行噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348 2008) 中2类标准限值。对外环境影响不大。
敏感点预测结果
敏感点处噪声预测结果见下表：

表7-18 环境敏感点处噪声预测结果
单位：dB(A)
序号

环境保护目标
贡献值
背景值
预测值 dB(A)
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准
1

户拉村居民
28.15

51
51.02
60

2

居民户
54.17

55.88
根据表7-18预测结果可知，项目运行过程中噪声预测值昼间达标，满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准限值。对外环境影响不大。
6、土壤环境影响分析

本次环评经过对项目区域周边土壤环境的调查，区域内土壤环境状况良好，未受到工业污染源的影响。本项目运营期间的柴油泄漏事故可能会对区域土壤环境造成影响。因此，必须加强管理，严格柴油的泼洒及泄漏事故的发生才能避免对土壤环境造成污染，对土壤环境进行保护拟采取以下防治措施：
（1）加强管理柴油收集及运输过程，从源头控制泄漏事故的发生。柴油必须在临时收集区内部进行装卸，不得将油品泼洒、泄漏至外环境。
（2）如柴油已污染土壤，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等，以防止污染面扩大或进一步污染水体。柴油发生泄漏时应及时进行转移处理。
（3）如柴油发生少量泄漏用砂土、吸油棉等吸附油品。即时回收或运至处理场所处置。
（4）用机械清除被污染土壤并在安全区处置（如焚烧）。如环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染（如对地表封闭处理）。
通过以上对土壤环境采取严格的污染防治措施，本项目建设运营不会对项目区区域周边土壤环境造成较大影响。

7、围堰防渗分析

在柴油的运输、导输过程中会发生跑冒滴漏，可能油罐会发生漏油事件防止废油下渗到土壤，对土壤环境造成污染，因此必须在废油储罐和应急储存罐周围设置了围堰，围堰高为5m，围堰容积为5m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗。通过铺设防渗层能有效防止废油下渗，因此本项目运营期的地面防渗工作是可行的，对周边环境影响较小。
三、清洁生产分析
    清洁生产就是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对人类和环境的风险。其主要内容为

(1)审查单位产品的物耗、能耗指标:

  (2)审查水、气、渣及物料的流失及再利用情况。

      本项目清洁生产分析:

1.能源:项目使用清洁能源--电

2.产品:从原辅材料及生产工艺上进行严格控制，保证项目产品达到企业产品质质量标准。

3.三废”治理、综合利用和排放

(1)项目生产废水排放量为66.161m3/d，生活污水排放量为7.2m3/d,本项目生产废水经项目区自建污水处理站处理后，排入周边沟渠，最终汇入芒市河，生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠，最终汇入芒市河。

(2)废气和噪声实现达标排放。

(3)项目生产过程中产生的工业固废均实现了综合利用，既提高了原料的利用率，又减少了废物的排放。

4.加强清洁生产建议措施

为了更好的执行清洁生产方针，要求考虑以下的清法措施:

(1)建立和完善清洁生产制度。

实现清洁生产，还必须在生产实践中不断地改进操作、加强管理。工业活动离不开人的因素，在生产过程中人的因素主要体现在操作和管理上。根据我国的调在资料表明，目前的工业污染约有30%以上是由于生产过程中管理不善造成的。项目投产以后，从物料管理到产品质量管理，从生产操作管理、设备维修管理到环保

（2）实施清洁措施

①加强原辅料进检验、生产控制及产品出厂检验，确保食品安全。

②合理分割，提高原料的利用率。

③完善企业内部管理是减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低原料及能源的耗用量。

四、环境风险分析
1、重大危险源辨识
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》(GB18218-2009)对本项目生产过程中使用的材料进行识别，本项目使用的材料为非重大危险源。
2、环境事故风险分析
本项目涉及的风险事故主要有：污水处理站不正常工作导致排污口的废水直排对耕地及地表水造成污染；待宰牲畜、禽类发生疫情，导致瘟疫传染给人或其它家畜以及柴油泄露风险；制冷剂泄露风险。
（1）污水非正常排放事故分析

1）事故分析

本项目事故排放指污水处理站停运，废水直排的情况。废水直接外排将造成污染影响，废水会对土壤、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水、地表水都可能产生污染性影响。

①土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。
②大气
废水会散发处高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病。
③地表水
屠宰场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，导致水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。
④地下水
未经处理的屠宰场废水作为粪肥直接外排，会污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。
可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝工程废水事故排放的发生。一旦出现事故，应该立即停止排污，并将污水贮存起来，必须经过正常的污水处理流程达标后再排放。
2）防范措施及应急计划
①设置一个70m3的应急水池 。

②污水处理站应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。
③当废水处理设施发生故障停运时，停止生产作业，将废水截流在污水处理池及屠宰车间水池，并对污水处理设施及时检修。处理设施运行正常后，废水处理达标后方可排放。
④ 做好应急监测的准备。
通过采取上述事故防范措施后，项目发生污染事故的概率将降至最低。

（2）牲畜发生疫情
1）事故分析
项目在拉进厂区的生猪均为自养，和其他待宰牲畜、禽类来源于各个养殖散户，来源分布较广，拉进项目区待宰的牲畜可能携带疫情，如果不进行检疫，会导致疫情传播给待养区的其它牲畜，导致大面积的传染，甚至传染给人类。
2）防范措施
① 引进的牲畜必须取得官方的检疫证证明，防止传染病传播，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，防止病疫传播。
② 项目生产区门口应设置消毒池和消毒室(内设紫外线灯等消毒设施)，消毒池内应常年保持二氧化氯等消毒药。
③ 加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。
④ 经常保持待养区、屠宰加工区的清洁，应保持平整、干燥、无污物(如砖块、石头、废弃塑料袋等)。

3）应急措施
① 应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向芒市卫生防疫部门报告疫情。
② 迅速隔离带病牲畜，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头带病牲畜痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。
③ 对牲畜实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。
④畜禽尸体的处置
对于死亡的畜禽，首先要进行严格的尸体检验，如果是正常的衰老死亡，可按规范进行处理；如果是因中毒或者是因疫情而死，畜禽尸体则要严格按照防疫条例进行无害化处理后，并同步报告畜牧局、环保局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。
（3）柴油泄露

1）事故分析

经过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单位均为重大危险源，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及数量。重大危险源分为生产场所重大危险源和储存区重大危险源两种。

单元内存在的危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险物质的数量根据危险物质种类的多少区分为以下两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：


[image: image10.wmf]1

2

2

1

1

³

+

+

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

L

L


式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

本工程涉及的物料及其危险特性见表7-19。
表7-19  物质性质及其危险特性

物质名称

柴油

性状

液体

闪点，℃
≥55

凝点，℃
0
火灾危险类别

丙Ｂ

危险品毒性分级

低毒

《职业性接触毒性危害程度分级》（GB5044-85）

Ⅳ轻度危害

表7-20  贮存系统评价结果
罐区

容积

个数

油罐形式

火灾危险性

柴油储罐

5m3
1

固定顶罐
丙

应急储油罐
5m3
1
固定顶罐

丙

通过对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），拟建工程主要收集物料均不在其所列有毒有害、易燃易爆物质范围内，根据表7-19和表7-20的分析，结合物质危险特性，本项目收储的柴油有较高的闪点及较高的自燃温度，不易发生爆炸、火灾等安全事故，且物料收集量低于临界量，确定拟建项目主要柴油收集单元均不属于重大危险源，但仍具有一定的危险性，主要风险类型为泄漏。

（2）环境风险应急措施
针对本项目可能发生的突发事故，建议编制突发事故应急预案，将风险事故率降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度降到最低。

表7-21为建议该馆制定的突发事故应急预案格式及内容，建设单位应对应急预案定期演练。

表7-21     风险事故应急预案的主要内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险源、影响区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

指挥领导小组——负责全面指挥，向下级发布任务、向上级和有关单位汇报事故情况和救援请求等。

应急救援指挥部——负责重大事故具体指挥工作：组建救援队伍、组织实施和演练、做好准备工作。

人员职责——规定各人员发生事故时职责。

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监察、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数及后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施和器材

事故现场、邻近区域、控制和消除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响区域人员及公众，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训及演练

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

（4）制冷剂泄露风险分析

1）制冷剂性质

本项目使用的制冷剂为环保型制冷剂R404a。

 R404a制冷剂由三氟乙烷(52%)、四氟乙烷(4%)、 五氟乙烷(44%)混合而成，为HFC型制冷剂，ODP (破坏臭氧潜能值)为零，是替代R-502的工业标准HFC制冷剂。如没有其他特殊的原因，一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后，有一定量的制冷剂发生泄漏。根据《制冷剂编号方法及安全性分类》(GB7778-2008)， R404a平均分子量为97.6，泡点-46.6C， 露点为-45.5C，安全性分类为A1类:毒性危害分类为A类:制冷剂LC50 (4-HR)> 0.1%(V/V)、TLV-TWA>0.04% (V/V)。即当大气中制冷剂的体积比大于0.1%时，在此浓度下，持续曝露4小时，可以导致有50%的动物死亡。当大气制冷剂的体积比大于0.04%时，将超过R404a制冷剂最高允许浓度时间加权平均值，对工作人员的身体健康造成影响。燃烧性危害分类为第1类:在101KPa, 18C大气中实验时，无火焰蔓延的制冷剂，即不可燃。

防范措施

正常状态下，冷库空气中制冷剂的浓度(V)为0.02%，均低于LC504-HR)、TLV-TWA,不会对冷库的工作人员身体造成影响。

非正常状态下，冷库空气中制冷剂的浓度(V0.31%,均大于LCSO4-HRXTLV-TWA,将会对冷库的工作人员身体造成严重影响。所以，应当采取必要的防范措施，防止冷库泄漏等事故。

①必须定期检查冷库制冷机组的运行状况，要加强设备维护和管理，按时检查设备运行情况，防止事故发生。制冷剂应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损。

②加强对操作人员的培训，培训上岗，将事故发生几率降到最低。

③加强管理、宣传、教育，企业环境管理人员应协同企业安全检查人员对涉及环境风险的场所、设施定期检查，发现问题及门补救。

④由专业队伍负责对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行

评估。

3）应急措施

①根据R404a制冷剂的泄漏量和扩散速度，迅速确立警戒区域，疏散区域内所有无关人员，并消除明火。

②以泄露点为中心，在其四周设置雾状水幕稀释吸收。

③假如压缩机发生故障，立即关闭回气管和供液管的阀门:焊缝老化用夹具堵漏，阀门处泄露用垫料充填。普道裂口较小，也可用浸湿的棉织物敷于裂口，利用蒸发吸热原理，自然冰冻止漏。

五、环境监测计划
1、环境监测

本项目营运期环境监测是为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。环境监测可委托有法定资质的环境监测机构进行，并支付相应的监测费用。

根据拟建项目的污染特点，环境监测重点主要为噪声和地表水监测。水体监测计划见表7-22。
表7-22  项目营运期环境监测计划表
内容
监测地点
监测项目
监测时间及监测频次
实施机构
监督机构
噪声
厂界东、南、西、北各设一个监测点
LepA（dB）
连续两天，每天昼夜各一次，每年监测一次
委托具有资质的环境监测单位
芒市环保局
地表水
污水总排口
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、
每年一次，每次两个周期，每周期连续2天，每天采样一次
委托具有资质的环境监测单位
芒市环保局
恶臭
厂界东、南、西、北各设一个监测点
H2S、NH3
每年监测一次，每次两个周期，每周期4个时段，分别为08:00，14:00，20:00，02:00时
委托具有资质的环境监测单位
芒市环保局
2、环境监察
（1）环境监察范围

环境监察的范围包括工程所在区域与工程影响区域，主要有施工现场、工程办公区域和工程附属设施、受工程建设影响造成环境污染和生态破坏的区域以及运营期受工程影响的区域。环境监察工作必须贯穿于施工准备阶段、施工阶段及工程保修阶段。
（2）环境监察的工作程序

环境监察工作的一般程序如下：

①制定工程施工期环境监察计划

②根据各项环保措施编制环境监察细则

③根据环境监察细则进行施工期环境监察

④参与工程项目完成后，向项目法人提交监察档案资料

（3）环境监察工作内容

主要是为了保护环境而建设的各项环境保护措施(包括临时性的)进行监察，包括污水处理设施、防治噪声措施、绿化工程等。该项目各阶段环境监察计划见表7-23。 

表7-23 项目环境监察一览表
序号
污染物
环保措施要求
执行单位
监管
施工期
扬尘
洒水降尘、保持路面清洁

施工单位
环境监察单位
施工废水
设收集池进行沉淀处理后，回用
装修噪声
达《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011标准
施工固体废物
建筑垃圾：可再生利用部分回收出售给废品站，不可回收的运至环保部门指定的建筑垃圾堆放点；生活垃圾：运送至环卫部门指定堆放点处理
营运期
生活污水
化粪池处理后污水处理站处理，达标排放

环境监察单位
冷链区废水

污水处理站处理，达标排放

生产废水
污水处理站处理，达标排放

恶臭
恶臭排放标准《恶臭污染物排放标准》GB14554—93二级标准
噪声
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
生活垃圾
暂收集至项目区垃圾房，定期运送至环卫部门指定堆放点处理
污水处理中污泥

运送至环卫部门指定堆放点处理
化粪池污泥

隔油池油污

定期请人清掏处理
动物粪便
外售农民做肥料

不合格产品
安全填埋井填埋处理

废蹄壳、角、碎骨等

外售

六、环保竣工验收
建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。建设项目竣工环境保护验收监测结果是环境保护行政主管部门对项目进行竣工验收的主要依据。项目竣工后，运营期的主要污染是项目产生的废水和废气，对废水和废气进行监测是项目验收的重要内容。建设方在项目竣工时，可委托当地的环境监测部门进行此项工作。监测结果建档并定期上报环保部门。本项目环境保护与“三同时”竣工验收清单见表7-24。
表7-24  项目环境保护措施与“三同时”验收一览表
序号

类别

污染物

处理措施

处理效果、执行标准或拟达要求

验收清单

1

废水

生活污水、生产废水、冷链区废水
隔油池、化粪池、污水处理站、

满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中一级排放标准限值后，排入周边沟渠，最终汇入芒市河
厨房隔油池0.5m3、生活区化粪池10m³、一套100m³/d的污水处理设施，一个70m3的应急水池 
2

废气

无组织臭气

绿化

满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93（表一）二级标准
绿化及时冲洗、喷洒除臭剂等措施
3

噪声

待养区及屠宰加工车间

产噪设备距离衰减，场界围墙

达《工业企业厂界噪声标准》GB12483-2008中2类及4a类标准

厂界围墙

4

固体废物

粪便
堆肥、发酵、熟化后作农肥外卖

分类处置

堆粪场
皮毛

统一收集后外售

外售
病死牲畜及检疫不合格产品

安全填埋井填埋

处理
安全填埋井填埋

处理
废蹄壳、角、碎骨等
外售
外售

生活垃圾

暂存于项目区垃圾房，定期运送至环卫部门指定堆放点处理
垃圾桶若干，垃圾房
污水处理站污泥
运送至环卫部门指定堆放点处理

运送至环卫部门指定堆放点处理
化粪池污泥

隔油池油污

定期请人清掏处理

定期请人清掏处理
5

绿化

-

绿化面积530.99m2
绿化面积530.99m2
 七、项目建设与“三线一单”符合性分析
根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。
与生态红线的符合性分析

“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《云南省生态保护红线》（云政发[2018]32号），《云南省生态保护红线》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中德宏区域范围内涉及的是大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护红线。本项目选址位于德宏州芒市遮放镇户拉村，不在上述的水源地保护区范围内，即位于《云南省生态保护红线》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。

（2）与环境质量底线的符合性分析
“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
    项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后企业废气排放量小，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。
    项目选址周边有西面的回宏洼河，适用地表水环境质量为Ⅲ类的水域。本项目涉及废水中车间的冲洗用水、生产用水、冷链区用水和生活用水等，生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠，最终汇入芒市河；生产废水排入项目自建污水处理站处理达标后外排至项目区周边沟渠，最终汇入芒市河，经污水处理站处理后能够实现达标排放，对芒市河的环境质量影响较小。

本项目所在区域为2类声环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。
  综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）与资源利用上线符合性分析  

   资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；
   项目为德宏助农生态产品加工产业园项目，区域内用水接边上村子生活用水管且水源充足，能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，地类为林地，项目拟用地指标已纳入芒市2018年土地利用总体规划修改布局。综合市住建局、环保局、农业局、水利局、林业局意见，拟同意该项目用地选址。土地资源消耗符合要求。
    因此，项目资源利用满足要求。

与环境准入负面清单的符合性

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于德宏助农生态产品加工产业园项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工过程
	场地施工
	粉尘、扬尘
	场地喷洒水等
	对环境影响小

	
	
	生产区、堆粪场、污水处理站
	恶臭
	对车间及时冲洗处理，堆粪场适当喷洒除臭剂，加强绿化，使用清洁燃料
	恶臭排放标准《恶臭污染物排放标准》GB14554—93二级标准

	
	
	厨房
	厨房油烟
	安装油烟净化器
	能够达到《饮食业油烟排放标准(》（GB18483－2001）排放浓度

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工区
	施工废水
	设收集池进行沉淀处理后，尽可能回用
	对环境影响轻微

	
	
	生活区
	生活污水
	沉淀池处理后，用于洒水降尘
	

	
	营

运

期
	生活区
	生活污水
	化粪池处理后污水处理站处理达标排放
	对环境影响小

	
	
	冷链区
	冲霜水
	污水处理站处理，达标排放
	

	
	
	生产区
	生产废水
	污水处理站处理，达标排放
	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中一级标准

	固体

废物
	施

工

期
	建筑施工
	建筑垃圾
	其中可再生利用部分回收出售给废品站，不可回收的运至环保部门指定的建筑垃圾堆放点
	对环境影响小

	
	
	施工员工
	生活垃圾
	运送至环卫部门指定堆存点处理
	处置率100%

	
	营

运

期
	工作人员
	生活垃圾
	垃圾房收集后运送至环卫部门指定堆放点处理
	

	
	
	检疫
	不合格产品
	安全填埋井填埋

处理
	

	
	
	生产过程
	废蹄壳、角、碎骨等
	外售
	

	
	
	待养区
	动物粪便
	堆肥，外售农民做肥料
	

	
	
	污水处理站
	污泥
	运送至环卫部门指定堆放点处理
	

	
	
	化粪池
	污泥
	
	

	
	
	隔油池
	油污
	定期请人清掏处置
	

	噪声
	施

工

期
	施工机械
	机械噪声
	合理布置高噪声施工机械
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011标准

	
	营

运

期
	设备噪声
	噪声
	通过厂房的密闭性隔声等措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准

	
	
	待宰圈内动物
	动物鸣叫
	
	

	生态保护措施及预期效果

绿化是工厂环境保护的重要内容之一，绿化既可以起到调湿、调温、净化空气中粉尘和有害气体，降低噪声的作用，又能美化厂区，为职工创造良好的户外活动场所，有利于文明生产，增进职工身心健康，应予以高度重视。

从厂区总体规划来看，大面积的植草绿化美化工作的建设，将有利于区域生态环境的改善，对周边生态环境的影响将优于项目建设前的自然状态。绿化是企业环境保护和营造良好的生活氛围的重要内容。从生态效益看，绿化可以发挥调节区域气温、净化空气中的颗粒物和有害气体，吸声降噪的作用；从改善企业员工的生活质量看，绿化有利于美化厂容，树立绿色企业形象，提高企业在公众中的认同度。




表九、结论与建议
	一、结论

通过对该项目所在区域的环境质量现状评价以及对项目工程分析；各时段的环境影响分析；拟采取的对策措施分析。本评价得出以下结论：

产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于第一类鼓励类中一农林业中的32款：农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用，属于国家当前鼓励类行业，符合国家产业政策要求。

2、选址合理性 
项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目用水接户拉村生活用水管，用电直接从户拉村供电线路引入项目区，供水、供电设施齐全，交通便利，具有较好的建设可行性。

由于项目涉及一定量的废水、废气和固废的排放，各类污染物应严格按照文本要求安装环保措施，保证各项污染物达标排放，尽最大可能减少对外环境对影响。项目东南侧和南侧均为林地，东北侧和西北侧约5m处有居民户，西北侧约100m处为户拉村居民、北面约55m处为商铺、东北面约2m处为养牛场、北侧为芒瑞大道，地理位置优越，具有优越的交通区位优势，项目建设地内无不良地理条件，周边无珍稀野生动植物、文物保护单位及名胜古迹、自然保护区等，周围无限制项目建设因素存在。

本项目建成后运营期产生少量的恶臭、汽车尾气、厨房油烟等，恶臭采取一定的措施且项目屠宰区均不挨近居民一侧，故正常情况排放的大气污染物对居民影响不大，项目产生的汽车尾气、厨房油烟对环境无明显影响，故对周围环境影响也不大；生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠最终汇入芒市河。废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题。故项目选址是合理的。
3、环境影响分析

（1）施工期

1）废水

①施工废水经沉淀后进行回用，施工人员生活污水经沉淀后回用于施工。

②雨季施工时，修建临时沉砂池，沉砂池规模和位置应根据施工面积进行设计和布置，减小雨季冲刷造成的影响。

2）废气

①采取建立防护网及防护墙、不随意高空抛洒建筑垃圾、洒水降尘、物料封闭堆存及运输等措施，减轻施工扬尘的影响。

②规模车辆装载方式，杜绝沿路撒漏现象；施工场地进出口建议增设车辆清洁点，对出场车辆车轮进行清扫或必要的清洗，减少泥土对外环境的影响。

3）噪声

①采用较先进、噪声较低的施工设备；

②加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能降低而使机械噪声增大现象的发生。

③将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22:00后施工；

4）固体废弃物

①施工产生的土石方全部回填。

②施工过程中产生的建筑垃圾，其中包装袋可回收利用作为废品外卖，不可回收利用的由施工方统一运至相关部门规定位置处理；废旧钢筋等钢材，集中收集后全部外卖；碎砖石等无法重复利用的建筑垃圾，该部分垃圾运至环卫部门指定堆放点处理。

③生活垃圾经垃圾房收集后定期清运至环卫部门指定堆放点处理。

④隔油池油污定期请人清掏处理；化粪池污泥和污水处理站污泥运送至环卫部门指定堆放点处理。
运营期

（1）废水
 该项目采用雨、污分流制。生活污水经过化粪池处理后和冷链区废水进入项目区自建污水处理站处理排入周边沟渠最终汇入芒市河；生产废水同进入污水处理站，处理达标后外排到项目周边沟渠，最终汇入芒市河。

（2）废气

1）建设单位需将屠宰车间设置为封闭车间，同时加强待养区清洁管理，采用干清法对粪便及时处理，即产即清。 最大限度的减少项目生产车间恶臭排放，使本项目恶臭排放可以满足《恶臭污染 物排放标准》（GB14554-93）相关要求。

2）严格按照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》HJ2004-2010建设项目污水处理站，有恶臭产生的处理单元（如调节池、厌氧处理、污泥浓缩等） 需设计为密闭式，配备恶臭集中处理设施。

3）严格按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中干堆场建设要求对项目堆粪场进行建设，干堆场需封闭建设，地面采取防渗硬化措施；设置机械换气系统，同时排气末端设置恶臭处理设施，建议采用活性炭吸附装置对恶臭进行处理。

5）加强绿化，尤其是生产车间、粪便堆场、污水处理站周围，厂区道路两旁种植乔、灌木及松柏等，厂界边缘种植高大树种，建设5-10m的绿化隔离带，使厂区绿化形成多层隔离，尽量降低恶臭污染的影响程度。

6）应及时清理待养区以及屠宰车间内的粪便、胃内容物、肉屑和碎骨等 废弃物，做到日产日清，并时刻保持地面清洁；

7）屠宰车间和待养区应及时清洗地面，并对设备和地面进行冲洗和消毒， 地面应铺设防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，其表面应防滑；

8）屠宰车间和待养区的地面应设计一定的坡度，一般为1.5%-3%，并设排水沟，上铺铁篦子，以便于清洗地面及排水；

9）堆粪场适当的喷洒除臭剂进行除臭；

10）选用环保型的空气清新剂对车间空气进行进化，改善职工的工作环境；

11）本项目设有食堂， 食堂厨房通过安装油烟净化器油烟经过净化达标后外排。对周围环境影响不大。
（3）声环境影响减缓措施

①在项目厂界四周增加绿化面积，屠宰车间应采取封闭式，通过绿化吸声和厂房隔声可减少项目区噪声的传播。

②建议该项目待养区的屋顶及四壁设吸声材料，同时应减少外界噪声等对待养区的干扰，保持安定平和的气氛，以缓解动物的紧张情绪。

（4）固体废物影响减缓措施

1）生活垃圾回收后尽可能进行简单分类，可回收的回收利用，不可回收的清运至环卫部门指定堆放点处理。

2）待宰前、屠宰后产生的粪便发酵、干化处理后外售，用作肥料。

3）隔油池油定期请人清掏处理，化粪池污泥、污水处理设施污泥产生量小，清运至环卫部门指定堆放点处理。

4）病死牲畜，检疫不合格产品由安全填埋井作填埋处理。

5）堆粪场，临时堆场应搭棚、开沟，设挡墙、地面硬化， 防渗；

6）废蹄壳、角、碎骨等统一收集后外售；
通过采取以上措施，本项目营运期产生的固体废物均得到有效处置，不直接外排，对项目区域环境影响小。

4、评价总结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，该项目选用较先进的生产技术和生产设备，项目运营过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。项目建设具有一定的环境经济效益。因此，从环境保护角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施的基础上，本项目的建设是可行的。
二、建议

1、建设单位应建立健全的环境保护监督管理机构、制度。公司应由专人负责全公司的环保工作。在公司内部落实环保责任制，落实各项环保措施。

2、建设单位要严格按“三同时”的要求建设项目，切实做到污染物治理工程与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，并保证环保设施的完好率和运转率。

3、 建议厂方配备专业技术人员，加强废水治理设备运行管理和维护维修工作，确保废水处理站安全稳定长期正常运行。

4、 为了做好全厂绿化、美化、净化工作，减轻废气和噪声等对环境的污染影响，建议本工程在今后的建设中，厂界四周及规划绿化用地，多种植树形美观、枝叶茂盛、生长快、易于管理、成活率高、并且有吸尘吸硫、隔声、抗盐酸雾污染较好的乔木、灌木、花卉和草坪相互搭配的绿化工作。




	预审意见：

                                        公  章

经办人：                                               年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                         公  章
经办人：                                             年   月   日                                                         

	审批意见：

                                                         公  章

经办人：                                              年   月   日


表五、建设项目工程分析








基础开挖





主体工程施工


建设、水泥浇灌





装修工程





噪声、粉尘





噪声、粉尘





噪声、粉尘





废土石方





建筑垃圾、施工废水





建筑垃圾





图5-1   施工工艺流程及产污情况图








场地平整





噪声、粉尘





废土石方





合格活猪牛羊





死亡猪牛羊





不合格活猪牛羊





外运活猪牛羊





待养区喂水待宰











电炉烧水器供热





     图5-2  项目生产工艺流程图





2.2





2.25





1.59





0.8





冷链区用水





2.135





0.8





69.161





66.161











非雨天88.075





隔油池





化粪池





0.2





食堂





职工宿舍











1.59





1





0.002





0.1





0.08





1.14





待养区冲洗水





5.7





4.56





13.26





60.24





75.3





0.854





1.281








周边沟渠





废水69.161m3/d








建设单位








_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
W、N、G



