建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项 目 名 称：德宏州绿韵再生资源回收有限公司废矿物油临时收集中转点项目

建设单位(盖章)： 德宏州绿韵再生资源回收有限公司

编制日期：2018年11月

生态环境部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目  录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境简况	10

表三、环境质量状况	13

表四、评价适用标准及总量控制指标	15

表五、建设项目工程分析	18

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	26

表七、环境影响分析	28

表八、建设项目拟采取的防治措施	62

表九、结论与建议	64

附件：

附件1 委托书

附件2 发改局备案证

附件3 土地承包合同

附件4 租赁合同

附件5 企业名称自主申报通知书

附件6 2018年危险废物处置合同

附件7 2019-2020年危险废物处置合同

附件8 云南省新昊环保科技有限公司经营证

附件9 云南诚昊物流有限公司证明

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目区水文水系图

附图5 云南省生态保护红线

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 德宏州绿韵再生资源回收有限公司废矿物油临时收集中转点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德宏州绿韵再生资源回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱开吉 |  |  |  |  | 联系人 |  | 朱开吉 |  |  |  |
| 通讯地址 | 芒市风平镇法帕户允村顺广安马地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 138*****760 |  | 传真 | — |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 678406 |
| 建设地点 | 芒市风平镇法帕户允村顺广安马地 中心地理坐标：N24°24′06″、E98°34′53″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | — |  |  |
| 建设性质 | 新建改建 扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 其他仓储业（G5990） |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3466.67 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | — |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 15.36 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 15.36 |  |
| 环评经费 | — | 预期投产日期 |  |  | 2019年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 一、任务由来 随着经济和社会的不断发展，人类对自然资源的开发利用也越来越广泛、深入，以至不得不面对两方面的压力：一是某些自然资源在一定条件下的有限性与人类需求的无限性之间的矛盾日趋突出的压力；二是与自然资源开发利用相伴随的环境污染和破坏日趋严重的压力。面对着这两方面的压力，人类必须提出解决问题缓解压力的办法，“可持续发展”战略思想就是这种背景下提出的，可持续发展就是保持资源和环境永续利用前提下实现经济和社会发展的理念和模式。 在这种理念和模式的指导下，再生资源行业应运而生。再生资源行业是指从事再生资源流通、加工利用、科技开发、信息服务和设备制造等经济活动的集合体，德宏州国宏再生资源回收有限公司在广泛市场调研的基础上，拟投资100万元在德宏州芒市风平镇法帕户允村顺广安马地（中心地理坐标：N24°24′06″、E98°34′53″）建设“德宏州绿韵再生资源回收有限公司废矿物油临时收集中转点项目”（以下简称“本项目”）。德宏州绿韵再生资源回收有限公司，于2018年9月20日成立，是云南新昊环保科技有限公司底下刚刚成立的一个子公司，公司收购的废矿物油都运往总公司云南新昊环保科技有限公司（委托约定见附件6）。云南新昊环保科技有限公司目前是云南省年处理废弃工业油、生产再生燃料油规模最大的再生油生产企业。2015年4月22日云南省环保厅为新昊环保科技有限公司核发了《危险废物经营许可证》（见附件7）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1施行）中的有关规定，该项目应进行环境影响评价。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月18日施行），本项目属于“仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”中的“180、仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”，其中“有毒、有害及危险品的仓储、物流配送项目”的应编制报告表，“其他”类的应编制登记表，本项目建设了一个废矿物油的临时收集中转点，项目临时收储的废矿物油在临时收集及物流中转过程中不对废油进行任何形式的加工及处理。故应编制环境影响报告表。 受德宏州绿韵再生资源回收有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场踏勘调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，并依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位呈报给环保行政主管部门审批使用。 二、建设项目概况 1、项目基本情况 - 项目名称：德宏州绿韵再生资源回收有限公司废矿物油临时收集中转点项目； - 建设地点：芒市风平镇法帕村委会户允村顺广安马地； - 建设单位：德宏州绿韵再生资源回收有限公司； （4）内容及规模：本项目主要是建设废矿物油暂存中转点，不对废油进行加工利用，项目收集的主要是废矿物油等，包括废汽油、柴油、机油等，废机油又名废发动机润滑油，是废润滑油的一种，是指在使用中混入水分、灰尘，及其他杂油和机件磨损产生的金属末等杂质，变质了的矿物油。属于《国家危险废物名录》中的HW08废矿物油与含矿物油废物/900-214-08/T/I，但不属于《危险化学品名录》。 - 建设性质：新建； - 总投资：100万元； - 占地面积：3466.67m2； - （7）劳动定员和工作制度：劳动定员：本项目工作人员为6人，其中管理人员1人，一般工作人员为5人，职工不在场地内食宿。工作制度：项目工作人员年工作300d，工作时间段为上午8:00-12:00，下午1:00-5:00，每天工作8小时。 - 2、建设地点及周边关系 - 德宏州绿韵再生资源回收有限公司废矿物油临时收集中转点项目位于德宏州芒市风平镇法帕户允村顺广安马地（中心地理坐标：N24°24′06″、E98°34′53″），项目北侧约255m为户允村居民，项目东北侧约368m为户允小学，项目南侧约20m为厂房，距离项目最近的地表水体为项目西北侧约5.8km处的芒市大河。项目地理位置图见附图一，周围环境概况见附图二。 - 3、工程内容 本项目不属于生产性经营项目，只用于废矿物油的收集、转运。租用芒市风平镇法帕户允村顺广安马地原有饲料厂厂房改造建设一个废油临时收集中转点。工程内容主要为废油的临时收集及物流中转所需收集设备的购置安装，相关安全、消防、环保等辅助设施的建设，具体建设内容见表1-1。 ## 表1-1 项目建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 废油临时存放区; 搭建钢架棚，建筑面积约为300m2; 在租用场地内建设. 废油储罐、应急罐及相应动力设备; 一个30m3的储存罐，一个应急储存罐，为50m3; 位于废油临时存放区内部. 管道系统; 一套; 位于废油临时存放区内部. 公辅 工程; 办公室和休息室; 位于项目区东北侧，面积100m2，房屋依托原有项目所建，砖混结构。; 办公生活区远离废油临时存放区，工作人员为6人. 运输场地; 场内道路平坦，地面均进行硬化防渗; /. 供电; 项目区供电由户允村提供，场内设置有变压器; /. 供水; 项目供水由原饲料加工厂内原有水井供给; /. 排水; 排水采用雨污分流制，初期初期雨水和油污排入截排水沟后进行分离，雨水直接排入排水沟，油污排入隔油池处理；员工不在场地内食宿，产生的生活污水仅为洗手污水，洗手污水倒入隔油池内进行处理后用于场地洒水降尘，粪便污水排入原有旱厕。; /. 消防沙池; 容积为2m3; 位于废油临时存放区外部. 环保工程; 废油收集区地面防渗; 包括废矿物油钢制储罐区及卸油区，共300m2，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）中的要求做防水防渗措施，罐区地面硬化、砂浆抹面，并采用环氧树脂漆抹面，防渗层为1米厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s），然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯; 位于废油临时存放区内部. 危险废物暂存间; 设置单独的危险废物暂存间，指派专人管理，设置“危废暂存间”的标识。面积为20m2; 位于废油临时存放区内部. 应急储存罐和围堰; 在废油临时存放区内设置应急储存罐一个，容积为50 m3，并在储罐周围设置围堰，围堰容积为80m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗，在发生应急储存时对废油进行暂存; 位于废油临时存放区内部. 垃圾收集桶; 用于收集工作人员的生活垃圾; /. 消防应急池; 设置1个5m3的消防应急池; /. 截排水沟和隔油池; 场地四周修建截排水沟，并设置隔油池，对污水进行隔油处理; /. 3.1、主体工程 1、废油临时存放区 项目建设一间钢架棚结构的废油临时存放区，里面主要放置一个30m3的废油储罐，以及一个50m3的应急储罐作为备用，项目收集来的废油均存放在储罐内，废油运走时直接通过管道从储罐内输出。废油临时存放区内还放置有干粉灭火器、钢桶、铲子等一些配套用具。 2、管道系统 项目区内配套建设一套管道系统，用于输送项目收集到的废机油，同时建设油泵及阀门开关。 3.2、公辅工程 1、办公室和休息室 在厂区东侧，布设项目办公室和员工休息室，利用原有闲置房屋，办公区设置在远离废油暂存区的一侧，项目区内一般留有6个工作人员。 2、运输场地 项目暂存的废油采用专门的油罐运输车进行运输，场地内运输道路均进行硬化，项目周边有乡村道路通过，交通运输便利。 3、供电 项目区内设置有变压器，可以满足项目用电需求。 4、供水 项目在运营过程中，用水量小，场地内用水由原有井水供给。 5、排水 项目排水采用雨污分流制，场地内的初期雨水和油污排入截排水沟后进行分离，雨水直接排入排水沟，油污排入隔油池处理；由于工作人员不在场地内食宿，6个工作人员的生活污水即洗手污水，根据《云南省地方用水定额标准》(DB53.T168-2013)，职工用水量按20L/（人·d）计，则生活用水量为0.12m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.096m3/d，产生量较少。洗手污水直接进入隔油池处理后用于场地洒水降尘，员工粪便污水依托项目原有的旱厕进行收集处理（粪便用于农田施肥）。 6、消防沙池 在项目区内，设置了消防沙池，容积约为2m3，在发生火灾事故时，可起到消防灭火的作用，消防沙池旁还放置有干粉灭火器、铁铲等用具。 3.3、环保工程 1、废油收集区地面防渗 项目建设的废油临时存放区，由于放置废油暂存储罐，需要对地面进行防渗，采用铺设2毫米厚高密度聚乙烯，进行地面防渗处理，使防渗系数≤10-7cm/s。 - 应急储存罐和围堰 在废油临时存放区内设置有一个应急储存罐，应急储存罐容积为50 m3，储罐发生泄漏时可以将废油暂时收集至应急储存罐中，在废油储罐和应急储存罐周围设置了围堰，围堰高为80cm，围堰容积为80m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗。用于减少废油临时存放区内储罐发生少量泄漏事故时的影响范围，从而起到一定的防护作用。 3、垃圾收集桶 由于项目区内工作人员较少，生活垃圾量产生较少，可采用垃圾桶统一收集后，由工人运送到距离项目区所在的户允村生活垃圾堆放处一同进行处置。 4、截排水沟和隔油池 场地内进行废油运输和倒灌操作过程中，会有少部分废油滴漏，在遇到雨水冲刷时，为避免废油随雨水进入外环境，在场地四周设置截排水沟对雨水和油污分离，使油污排入隔油池进行处理。 4、生产规模 项目临时收储中转废油约1800t/a。本项目所临时收储中转的废机油、废润滑油来源主要在芒市各地区4S店及中小型汽车修理厂进行收购。本项目临时收储、物流中转废油量由废矿物油收购情况而定，废矿物油转运量小、转运次数频繁。场地内放置有一个30m3的废油储罐，一个50m3的应急储罐，均为卧式固定顶罐。 物料名称; 极限贮存量（t）; 年中转次数; 运进; 运出; 收储周期. 废矿物油; 80; 40; 专业罐车; 专业罐车; 10d~30d. 表1-2 废油收集及中转情况 5、主要原（辅）料及能源消耗 本项目不属于生产性项目，不涉及生产原材料，仅使用部分辅助材料。 表1-3 项目辅助材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 一、主要辅料. 1; 高级吸油棉; kg; 40; 芒市当地市场采购. 2; 消防沙; m3; 2; 芒市当地市场采购. 二、水、能源. 1; 电; 度/a; 0.36万; 从户允村接入. 2; 水; 吨/a; 10; 原有井水供给. 6、主要生产设备 主要生产设备详见表1-4。 表1-4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 厂家. 1; 30m3废油固定顶罐; SKT-620-2; 台; 1; 佛山市南海巴贝兰机械有限公司. 2; 50m3应急罐; SKT-610-1; 台; 1; 佛山市南海巴贝兰机械有限公司. 3; 高温齿轮泵; KCB-300; 台; 2; 河北省泊头市春达泵业制造有限公司. 4; 三相异步电动机; Y2X132M-4; 台; 1; 昆明电机厂有限责任公司. 5; 高温齿轮油泵; 2CG-58; 台; 1; 河北省泊头市恒兴油泵厂. 6; 手持干粉灭火器; /; 台; 4; 佛山市南海巴贝兰机械有限公司. 7; 手持二氧化碳灭火器; /; 台; 4; 佛山市南海巴贝兰机械有限公司. 8; 壁挂式换气扇; /; 台; 2; 佛山市南海巴贝兰机械有限公司. 三、总图运输 项目建成后，本项目废油临时收集、中转点大致分为3个区域，即废油临时收集区及消防应急设备、运输空场、工作办公区域。 （1）平面布置 中转点主要以废油临时存放区及运输空场地为主，房区地面进行浇灌处理防渗。废油临时存放区位于项目北侧，废油临时存放区内设置有废油储罐区，地面进行防渗处理，废油储罐区内设置一个30m3的废油储罐，一个应急储罐50m3，外围设置80m3的安全围堰。废油临时存放区内西北侧设置有一个20m2的废物暂存间，围堰外，废油临时存放区设置一个2m2的消防沙池和一个5m3的消防应急水池，废油临时存放区外设置一个5m3的隔油池。另外废油临时存放区内还放置有应急储备用品，如灭火器、破拆装备、钢桶、铁铲、吸油棉等。废油临时存放区场地开阔，可以停放运输车辆。废油临时存放区东侧设置开口3米宽的大门。办公区位于项目区东侧，在远离废油临时存放区的一侧，旱厕在项目区的西侧，项目区大门设置在场地东南侧，宽6m，与乡村道路连接，便于车辆运输行驶。项目具体布置见附图3项目平面布置图。 （2）全厂运输 废油临时收集区内物料运输主要在油罐槽车、废油储罐、运输空场等区域之间往来。运输输送方式主要为管道动力输送及汽车运输。废油临时收集区外物料运输为汽车运输方式。 四、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目工作人员为6人，其中管理人员1人，一般工作人员为5人，职工不在场地内食宿。 工作制度：项目工作人员年工作300d，工作时间段为上午8:00-12:00，下午1:00-5:00，每天工作8小时。 五、环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资约为15.36万元，占总投资的15.36%，其环保投资明细具体见下表。 表1-5 环保投资一览表 序号; 内容; 单位; 数量; 投资额（万元）; 备注. 施工期; 施工期废水沉淀池; 个; 1; 0.3; 环评新增. 施工期洒水降尘措施; 套; 1; 0.05; 环评新增. 排水沟; m; 0.1; 环评新增. 垃圾收集桶; 个; 1; 0.01; 环评新增. 运营期; 通风换气系统; 套; 1; 2.0; 环评新增. 5m3隔油池; 个; 1; 0.2; 环评新增. 5m3消防应急池; 个; 1; 0.2; 环评新增. 废油收集区地面防渗; /; /; 10.0; 环评新增. 安全围堰; 套; 1; 1.0; 环评新增. 50m3应急储存罐; 个; 1; 1.0; 环评新增. 20m2危险废物暂存间; 个; 1; 0.4; 环评新增. 2m3消防沙池; 个; 1; 0.1; 环评新增. 合计; /; /; /; 15.36; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 与本项目有关的原有污染及主要环境问题 本项目为新建项目，与本项目有关的原有污染情况。项目区存在的主要问题有：本项目所在位置原属于饲料加工厂，现已废弃不存在原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1地理位置 芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。 本项目位于德宏州芒市风平镇法帕户允村顺广安马地，中心地理坐标：N24°24′06″、E98°34′53″，项目周围交通便利。 2气候气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5~10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。 经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.4m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。 3地形地貌 芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。 本项目位于芒市勐戛镇勐戛二村三队，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 4地质 项目区大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系，西支中段与南北向构造体系的复合部位，属于高黎贡山—三台山弧形构造带，处于龙陵—瑞丽一线大断裂带以东，地史属滨海、浅海交替环境，隶属保山—掸邦微型板块。在燕山运动中期和晚期两板块发生碰撞，海域消失，把两部拼接成一体，结束了东西两部差异发展的历史，于新生代起开始了统一发展演变历程。由于两板块俯冲碰撞，使广大地区迅速升起发生褶皱、断裂和岩浆活动，并使岩石遭受变质作用和混合岩化的深刻改造，形成德宏走向为北东—南西向的系列褶皱、断裂和变质岩与岩浆岩的地质构造格局和地貌形态基础。项目区岩类属于酸性结晶岩类。 5水文水系 德宏水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市大河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m3，其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3。 芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。 板过河发源于中东行政村对门寨，流经松树寨，穿芒市城北而过，至等相寨西入汇芒市大河，是芒市大河的支流，主要功能为城郊、芒市两镇提供农灌用水。河长17.3km，河道平均坡度50‰，径流面积39.3km2，多年平均径流量0.27亿m3，水能理论蕴藏量0.52万kw。通过现场踏勘，项目区内无地下暗河及明河经过，场地地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给。 距离本项目最近的地表水体为项目西北侧约5.8km处的芒市大河。 6土壤、植被及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物分布的可能。 区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。 通过现场调查，项目场地较为平坦，周围500m范围内无自然保护区、无风景名胜区及其他需要特殊保护的动植物。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(生态环境、环境空气、地面水、地下水、声环境等) # 1环境空气质量现状 # 项目所处区域为农村区域，根据《德宏州2016年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 # 2地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目西北侧约5.80km处的芒市大河，芒市大河主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。 根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市大河水质除了风平断面的COD超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，BOD5超标的原因可能是芒市大河接纳了周围部分未经处理的生活污水。 3声环境质量现状 项目所处区域为农村区域，本项目应执行2类声环境功能区要求。经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 # 4生态环境质量现状 项目建设地点为芒市农村地区，由于长期人类活动，评价区域内已无天然植被，区域内主要为农田及居民区，生态环境受人为影响极大。评价区内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。 由于已受到高度开发，评价区偶尔可见燕子、山雀等鸟类，主要为适应人类活动的种类。已无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目主要保护目标详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标表 序号; 关心点名称; 位置距离; 保护类别; 采用标准. 1; 户允村居民; 北侧255m; 大气环境 声环境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 区域内噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 户允小学; 东北侧368m. 3; 芒市大河; 西北侧5.8km; 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准. 4; 植被，地貌; 项目用地范围; 生态环境; /.

表四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气 该项目所处区域属二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，环境空气质量标准见表4-1。 表4-1 环境空气各污染物的浓度限值(GB3095-2012) 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 0.200. 日平均; 0.300. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 0.070. 日平均; 0.150. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.040. 日平均; 0.080. 1小时平均; 0.200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.060. 日平均; 0.150. 1小时平均; 0.500. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 0.160. 1小时平均; 0.200. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 2地表水环境 项目附近主要地表水体为芒市大河，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，项目所在区域属于芒市大河，水质类别为III类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; CODcr; BOD5; 石油类; 总磷; 氨氮. III类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. - 3地下水环境 - 项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体限值如表4-3所示。 表4-3 地下水质量标准限值一览表 单位：mg/L（pH除外） 项目; Ⅲ类标准值; 项目; Ⅲ类标准值. pH; 6.5~8.5; 挥发性酚类; ≤0.002. 高锰酸盐指数; ≤3.0; 硫酸盐; ≤250. 氨氮（NH3-N）; ≤0.5; 铅; ≤0.05. 石油类; ≤0.3; 总硬度; ≤450. 4声环境 项目位于德宏州芒市所辖的区域，属于农村地区。项目周围区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表4-4。 表4-4 环境噪声限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1施工期 1.1废气污染物排放标准 施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-5。 表4-5 施工期大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 1.2噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 2运营期 2.1废气排放标准 - 本项目为非生产性项目，运营期主要以废油的临时收集及中转物流为主，废油在临时收集环节会产生非甲烷总烃废气。非甲烷总烃废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃无组织排放浓度限值4mg/m3，具体标准值见表4-7。 - 表4-7 大气污染物综合排放标准限值 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 厂界浓度最高点; 4. 2.2噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2.3废水排放标准 本项目不产生生产性污水，工作人员由于不在场地内食宿，产生少量生活污水，即洗手污水，洗手污水排入隔油池进行处理后用于场地洒水降尘。工作人员产生的粪便污水依托项目原有旱厕进行处理，用于农田施肥。因此本项目不对外环境排放污水。 2.4固体废物 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准；本项目运营过程中的废油及产生的废油桶、废弃含油棉等危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准。 |
| 总量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标： 本项目无生产废水产生；洗手污水经隔油池处理后用于场地洒水降尘，粪便污水排入旱厕后作为农肥使用，项目运营期不外排废水，故无需设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1施工期 本项目施工期施工工艺较为简单，本次环评将对项目施工期环境影响简单进行分析和评述。 本项目建设使用的场地为芒市风平镇法帕户允村顺广安马地，该场地属于风平镇辖地范围。本项目主要是原有房屋和搭建的钢架棚，原有房屋用于办公区和休息区。对租赁场地内部地面进行混凝土硬化，硬化面积为300m3，对储罐区围堰施工建设、土工膜防渗施工，对消防、环保设施进行施工建设。 该建设项目施工期对环境的影响主要是施工产生扬尘、机械汽车尾气和噪声等。其影响时间短，工程结束后对环境的影响随之消失。具体工艺流程和产污环节见下图。 # 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 # 2营运期 2.1工艺流程及产污节点图 营运期工艺流程及产污情况如下图所示。 收集 图5-2 工艺流程简述及产污环节图 2.2工艺流程简述 （1）废油收储：收购方根据废油质量与废油供应商签订收购合同，然后通过计量泵进行计量，然后将收购的废油泵入废油临时收集罐内，登记危险废物收储台账。本项目临时收储的废油不经过任何形式的加工或处理工序。 （2）废油临时收集：本项目设计有一个废油储罐，容积为30m3，还有一个50m3的应急储罐，根据项目废油临时存储罐的设计要求，废油临时收集量不宜超过储罐荷载储存量的80%，应及时对废油进行倒罐操作。 （3）中转物流：根据项目废油临时储存罐的设计要求，本项目中转点临时收储废油极限存储量是80m3，由德宏州绿韵再生资源回收有限公司的上级总公司云南新昊环保科技有限公司委托云南诚昊物流有限公司承运（其运输证明见附件8），派出大型油罐车辆对本中转点收储的废油进行拉运，填写危险废物转移联单，将废油物流运输至易门县大椿树云南新昊环保科技有限公司进行处置。

主要污染工序： 1施工期 本项目施工期较短，施工时间约为2个月，项目施工期的主要污染因素为废气：扬尘、机械废气；废水：主要为施工废水和少量施工人员生活污水；噪声：各类机械设备的运行噪声、施工人员活动噪声等；固体废物：建筑施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 1.1废水 项目施工期废水主要来自结构阶段混凝土备料废水、设备冲洗环节产生的施工废水以及施工人员在场活动产生的生活污水。 （1）施工废水 主要包括工程施工阶段养护、机械冲洗、场地冲洗过程中产生的废水，主要为混凝土养护废水、机械冲洗废水等，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9~12。施工过程中设备、机械清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工区设置临时施工废水沉淀池，沉淀处理后的废水可用于混凝土养护以及场地洒水抑尘。 （2）施工人员的生活污水 项目施工场地不设置施工营地，施工人员不在场地内食宿，施工人员产生的生活污水主要有洗手污水，本项目施工周期仅为两个月，施工工艺简单，工程量小，施工期施工人员高峰为10人/天，生活用水量按照20L/人·d计，污水排放系数按0.8计，则施工期间生活用水量为0.2m3/d，污水产生量为0.16m3/d。施工人员生活污水中主要污染物及其含量一般为：COD 50mg/L、SS 200mg/L、氨氮5mg/L、磷酸盐5mg/L。施工期间工作人员产生的洗手等生活污水在施工区设置有隔油池，生活污水经隔油池处理后用于场地洒水降尘；粪便污水依托项目区原饲料加工厂已有的旱厕进行收集作为农肥，不对外环境排放。 1.2废气 （1）扬尘 项目场地无需地基开挖及土石方工程，场地硬化所需混凝土采用商品砼。项目搭建钢架棚，作为废油临时存放区，所需各种建筑材料的运输、堆放过程中，都将会有粉尘产生。施工中所产生的扬尘均为无组织不连续排放，具有间断、影响范围小的特点。建筑施工单位施工过程严格执行施工规范，对施工场地定期进行洒水抑尘；建筑材料运输车辆及堆存场地用土工布进行了覆盖；尽量避免在大风天气时施工，使建设期间扬尘对大气环境的影响降到最小。 （2）工程机械产生的废气 各类燃油动力机械（如运料车等）在进行场地硬化、建筑材料运输等作业时排放的废气，其中主要含有HC、NOX、CO等。产生量小，为无组织间断排放，可通过大气环境自然扩散。 1.3噪声 本项目施工不动用大型施工机械，主要以人工施工方式为主，辅助以小型施工机械，噪声主要由施工期运作的机械设备产生，其特点是突发性和间歇性。类比同类项目，常用的建筑施工机械噪声声级及各运输车辆类型及其声级见下表。 表5-1 主要施工、运输设备的噪声dB（A） 施工阶段; 设备名称; 噪声声级dB（A）. 建筑材料、设备运入; 载重车辆; 80~90. 废油暂存区施工; 振捣器; 90~105. 电锯; 90~105. 电焊机; 85~95. 空压机; 75~85. 设备安装调试; 电钻; 95~115. 手工钻; 90~110. 无齿锯; 80~95. 轻型载重车; 65~80. 建筑施工单位合理安排施工时间，施工一般在昼间进行，对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级，合理布置施工现场，应尽量避免在施工现场同一地点设置大量的高噪声设备，造成局部声级过高，加强施工管理，实施文明施工，采取有效的减噪措施后，施工期噪声对项目区域声环境影响不大，且施工期结束后，这部分影响也随之消失。 1.4固废 施工过程中产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾、建筑施工产生的少量建筑垃圾，为一般固体废物。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要是施工废弃材料，建筑废弃材料为主。在建设过程中及钢架棚搭建阶段，将产生部分边角料和建筑垃圾。根据同类工程类比，本项目产生建筑固体废弃物约0.3t。项目产生的建筑垃圾量小，可以对这部分固体废弃物进行综合利用，不可回收的集中收集后运往户允村垃圾堆放点。 （2）生活垃圾 本项目施工人数为10人，施工期间工人不在工地食宿，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾量约5kg/d。生活垃圾应集中收集至厂区内统一地点堆放，日产日清，可将生活垃圾运输到项目区所在地户允村收集，由环卫部门统一清运。 - 2营运期 2.1废气 拟建项目主要是进行废矿物油的临时收集转运，在运营期产生的污染物主要是非甲烷总烃废气、生活污水、设备噪声以及危险固废。 （1）非甲烷总烃 项目排放的非甲烷总烃主要来自油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等。 - 储罐呼吸损失：储油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出储油罐呼吸造成的烃类有机物大呼吸排放速率为0.88kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.12kg/m3通过量，（双层储油罐可将呼吸损失减少93%），该油罐为双层储油罐，则大呼吸排放速率为0.0616kg/m3通过量，小呼吸排放速率为0.0084kg/m3通过量。 - 装卸油损失：油罐车装卸油时，由于油罐车与油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出油罐车装卸油时烃类有机物平均排放率为0.04kg/m3通过量。 - 油品跑冒滴漏损失：在废矿物油装卸过程中，不可避免地有一些废矿物油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与储罐的管理、工作人员的操作水平等诸多因素有关，根据《液体储罐无组织排放估算方法》得出废矿物油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 该项目年储存废矿物油为1800t/a，密度为1.2g/cm3，则废矿物油通过量为1500m3/a，由此计算烃类气体的排放量，则可以计算出该项目非甲烷总烃排放量，如下表5-2所示。 表5-2 非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量（m3/a）; 烃排放（kg/a）. 储油罐; 大呼吸损失; 0.0616kg/m3通过量; 1500; 92.4. 小呼吸损失; 0.0084kg/m3通过量; 1500; 12.6. 油罐车; 卸油损失; 0.04kg/m3通过量; 1500; 60. 装油损失; 0.04kg/m3通过量; 1500; 60. 管道; 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 1500; 126. 合计; 351. （2）车辆废气 本项目涉及到废油的运输，因此场地内会有部分油罐车辆进出，进行运输活动。运输车辆在启停过程中将产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是由于空气量不足，燃烧不完全的产物，THC是曲轴箱漏气、油箱与化油器内蒸发损失、局部低温，混合气不均匀燃烧的产物，NOx是高温时进入的空气中氮与氧化合而成的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其在车辆进出场地内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，污染物浓度含量最高。 由于本项目车辆只是进行运送活动，在场内大部分时间车辆处于静止状态，场地周围较为开阔，周围空气流通性能较好，排放的汽车尾气属于无组织排放，对项目场地内的空气质量将造成一定的影响。但是由于地上停车场废气易于扩散且排放量相对较小，故对环境空气影响较小。本项目应加强运输车辆的进出场管理，并在项目场地周围种植部分绿化植物，尽量缩短汽车在出入口停留时间，可减少汽车废气对周围环境和自身的影响。 2.2废水 （1）生产废水 本项目经营主要是以废矿物油的临时收集及中转物流为主，生产工艺均为干式作业，无生产废水产生。 （2）生活污水 项目运营期工作人员约为6人，厂内职工均为当地居民，不在场区内设置宿舍，日常运行中，仅有工作人员在场内驻守，工作人员均不在场内食宿。工作人员粪便污水可依托原有项目区原饲料加工厂旱厕进行收集处理。工作人员在项目区内产生的洗手等废水，经隔油池处理后用于场地洒水降尘。项目每天在场内工作的人员为6人，生活用水量按20L/人·d计算，污水排放系数按0.8计，则生活用水量为0.12m3/d，污水产生量为0.096m3/d。 综上所述，项目运营期不产生生产废水，生活污水量为0.096m3/d。类比相关资料，项目产生的污废水水质如下。 表5-3 项目废水水质一览表 污染源; 用水量 （m3/a）; 废水量 （m3/a）; 水质指标（mg/L，除pH外）. pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 36; 28.8; 6~8; 300; 160; 300; 40. 合计; 36; 28.8; --; --; --; --; --. 项目水量平衡图下图。 生活用水 清洗废水 排入隔油池处理 新鲜水0.12m3/d 0.024m3/d 0.048m3/d 图5-3 项目日均水量平衡图（单位：m3/d） 2.3噪声 项目运营期，噪声主要来源于输送油泵、离心风机等机械设备，根据类比相同类型的项目进行的噪声监测数据显示，项目设备声源强度为75～90dB（A），设备声源强度数据见下表。 表5-4 主要设备声源强度 序号; 设备名称; 声压级dB（A）; 备注. 1; 油泵; 90; 测点距噪声源1m. 2; 三相异构电动机; 90. 3; 离心风机; 80. 4; 排风扇; 75. 5; 汽车动力噪声源; 85. 2.4固体废物 （1）废弃吸油棉 本项目运营主要以废矿物油的集中收集、物流运输为主，在日常收储运营物流运输环节及设备清洁环节会有少量废矿物油泼洒，根据废矿油的特性，废矿油极易造成对水环境的二次污染，因此，泼洒出来的废矿物油不宜使用水来清除及清洁，本项目对泼洒于地面的废矿油采取吸油棉吸油，对于临时收集设备的日产清洁采取吸油棉擦拭清洁，杜绝水的使用。本项目在日常运营过程中，产生的废弃吸油棉量约为40kg/a。项目产生的废弃吸油棉属于危险固废，应集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置单独的危险废物暂存间进行贮存，危险固废暂存间应指派专人管理，闲杂人等不得进入，并设置明显的标识。项目在运营过程中产生的废弃吸油棉将委托具有危险固废处理资质的单位进行回收，同时按照危险固废处置规程规范化处理，不得对外环境排放。 （2）生活垃圾 项目运营期产生的固体废弃物为场地内工作人员产生的生活垃圾，由于本项目场地内工作人员较少，日常仅有6名工作人员，产生生活垃圾量较少，按照目前的生活水平，区内工作人员生活垃圾产生量按每人1kg/d计，则预计工作人员产生的生活垃圾量为6kg/d，这部分生活垃圾统一收集后，送至项目区所在地户允村进行收集，最终由环卫部门定期清运处理。 （3）浮油及收储罐底油 项目厂区地面的废油进入隔油池预处理，隔油池使用一段时间后，将会产生部分浮油，产生量极少；项目废油收集使用的储罐会在底部形成部分底泥，可定期对储罐进行清理，浮油和储罐底泥产生量较少，约为0.5t/a，可统一收集后与项目收集的废油一起运至云南新昊环保科技有限公司投资的废油回收加工厂，与本项目收集到的废矿物油一同处置。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 施工期 | 场地平整压实、施工机械和运输车辆运行 | 扬尘 | TSP | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 施工机械工作 | 燃油废气 | NOX、CO、THC | 少量 |  | 少量 |
|  | 运行期 | 运输车辆 | 粉尘、扬尘 |  | 少量 |  | 无组织排放 |
|  |  | 废矿物油临时收集库房、应急罐区 | 非甲烷总烃废气 |  | 1500m3/a |  | 351kg/a |
| 水 污染 物 | 施工期 | 混凝土备料废水、设备冲洗等 | 施工废水 |  | 少量 |  | 沉淀后回用，不外排 |
|  |  | 施工人员在场活动 | 生活污水 |  | 0.16m3/d |  | 0（粪便污水排入原饲料加工厂旱厕，洗手等较清洁部分收集处理后用于道路降尘） |
|  | 运行期 | 生活污水 | 污水量 |  | 28.8m3/a |  | 生活污水经隔油池处理后用于场地洒水降尘 |
|  |  |  | CODcr |  | 300mg/L | 8.64kg/a |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 160mg/L | 4.608kg/a |  |
|  |  |  | SS |  | 300mg/L | 8.64kg/a |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | 40mg/L | 1.152kg/a |  |
|  |  |  | 磷酸盐 |  | 2mg/L | 0.0576kg/a |  |
| 固 体废 物 | 施工期 | 建筑 | 建筑垃圾 |  | 0.3t |  | 0.3t |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 5kg/d |  | 集中收集后清运至环卫部门指定堆放点 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 1.8t/a |  |  |
|  |  | 废油临时收集区、应急罐区 | 废弃吸油棉 |  | 40kg/a |  | 0（委托有资质的单位定期清运处理） |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备运行 | 机械噪声 |  | 70～90dB（A） |  | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 车辆运输 | 交通噪声 |  | 75～90dB（A） |  |  |
|  |  | 施工人员 | 社会噪声 |  | 55～60dB（A） |  |  |
|  | 运行期 | 车辆运输、机械设备 | 交通和机械噪声 |  | 75～90dB（A） |  | 厂界满足《工业企业厂界环境排放标准》 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目对生态环境的影响主要为施工期，由于该项目在原厂区内部建设，施工工程量小，故不会增加生态环境影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

施工期环境影响分析 1水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 1.1生活污水 项目施工期间日均施工人员约有10人，由于施工人员大部分来自周围村寨，均不在施工场地居住，生活用水量按20L/人.d计，生活用水量为0.2m3/d，产污系数按用水量的0.8计，则项目生活污水产生量为0.16m3/d。项目施工期产生的生活污水经隔油池处理后用于场地洒水降尘，生活污水中的粪便污水依托项目区原饲料加工厂旱厕集中收集处理，供给周边的农田施肥。生活污水均不外排，不会对地表水环境造成影响。 1.2施工废水 施工废水包括施工机械运作和养护中产生的少量废水，废水中的污染物主要为SS。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，对环境影响不大。 采取防范措施后，本工程生活污水、施工废水对水环境的影响较小。 2大气环境影响分析 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、施工机械和运输车辆产生的燃油废气。 2.1扬尘 扬尘产生的途径主要为车辆运输、场地平整、压实等。据类比调查，在距污染源下风向100m处，总悬浮微粒浓度一般在0.10~0.70mg/m3之间；浓度影响值随风速的变化而变化，当小风、静风天气作业时，影响范围较小；而当大风天气作业时起尘量大，扬尘污染范围也较大；扬尘对500m以外的环境空气影响微小。 本工程扬尘的产生主要来自场地的平整，运输车辆较少，为减小扬尘对周边环境的影响，采取如下减缓及保护措施： ①在施工期间对本项目道路实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见，每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。 表7-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. ②运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 ③禁止在道路和行道上堆放、转运产生扬尘污染的建筑材料。 ④在施工区与道路结合段设置洒水抑尘设施，对施工扬尘产生的作业点定时洒水，减小起尘。 与项目场址最近居民点为255m处的户允村居民，生产区与居民点之间有高大树木阻隔，高大树木的阻隔可以起到降尘作用，减小了对敏感点的影响。根据类比分析，采取洒水措施后本项目各敏感点受影响程度见表7-2。 #### 表7-2 扬尘对敏感点影响预测表 序号; 敏感点; 位置; 风向方位; 是否达标. 1; 户允村居民; 北侧255m; 上风向; 达标. 2; 户允小学; 东北侧368m; 侧风向; 达标. 2.2施工机械和汽车燃油废气 本项目施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生NOX、CO、THC等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线排放，施工机械的废气基本以点源形式排放。 本项目施工场区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。另外合理规划运输路线，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，限制车速都能减少废气的产生。加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响不大。 3声环境影响分析 本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。本项目施工期不动用大型机械设备，一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表7-3。 表7-3主要施工机械峰值噪声及其传播声级 单位：dB（A） 声源; 峰值; 距离（m）. 15; 20; 60; 120. 振捣器; 95; 84~89; 78~83; 72~77; 66~71. 电钻; 105; 85; 79; 73; 67. 三相异构电机; 93; 80~89; 74~82; 68~77; 60~71. 电焊机; 89; 79; 73; 66; 60. 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加。叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB(A)。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值将增加1～5dB(A)。 施工场地内的噪声影响可以看作是若干点声源的集合。若干点声源的能量叠加进行估算某一预测点的声级。第i声源传到距离为ri观测点的噪声级L为： （1）施工噪声预测： 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/ro）－△L 式中： Lp ——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A）； ro ——Lpo噪声的测点距离（1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。 采用噪声叠加公式将预测值与环境背景值叠加，所得值即为噪声所在距离的值，叠加模式如下： 式中： Leq总——预测点总等效A声级，dB（A）； Li——第i个声源对某预测点的等效A声级； - —噪声源总数 运用上式对主要施工机械噪声叠加的影响进行预测计算，预测的结果见表7-4。 表7-4 高噪设备叠加噪声预测值 单位：dB（A） 主要噪 声源; 声功率; 噪声随距离衰减预测情况; 标准限值. 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 昼; 夜. 三相异构电机、振捣器; 98; 82; 76; 68; 62; 58; 55; 70; 55. 电焊机 电钻; 98; 82; 76; 68; 62; 58; 55. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间等效声级≤70dB（A），夜间等效声级≤55dB（A），从表7-4可以看出，昼间单台施工机械噪声在距声源46m以外区域可符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，夜间单台施工机械噪声在距声源200m以外区域可符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。施工期间，严禁场地内进行夜间（22:00-7:00）施工，施工单位应合理安排施工时间，在保证施工质量的前提下，高效地完成施工活动，缩短施工时间，施工单位应选用低噪声、较先进的施工设备，从源头上控制噪声排放，可安装减震垫和消声器，加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态。对于不可避免必须连续施工的作业，施工单位需向芒市环保部门提出申请，在领取允许夜间施工的证明并通告附近企业、居民后，方可在核定时间内夜间开展施工作业。场区与居民点之间设有树木阻隔，距离最近居民点255m，经过距离衰减和阻隔后的施工噪声对敏感点的影响不大。同时项目施工期较短，影响随着施工期的结束而结束。 表7-5 高噪设备叠加噪声对敏感点预测值 序号; 敏感点; 位置; 预测值; 超标值dB（A）. 昼70; 夜55. 1; 户允村居民; 北侧255m; 52; /; /. 2; 户允小学; 东北侧368m; 48; /; /. 为减轻施工噪声对周边环境的影响，项目施工期间应注重施工噪声控制，并采取必要的降噪措施，措施如下： ①禁止夜间施工。项目施工应避免在晚上10：00~次日7：00之间，中午12：00~14:00之间施工作业。 ②加强外部管理，聘用现代化水平较高、技术装备较好的工程承包单位进行文明施工。 ③选用新型的、低噪声的设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）的要求。 ④合理安排行车路线，合理布置施工现场。 ⑤注意对施工设备的维护保养，使得各种施工机械设备保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。 4、固废环境影响分析 （1）施工废料 施工期的固体废物主要为建筑垃圾。项目施工期不进行地基开挖及土石方工程，无废弃土石产生；建筑施工单位建筑垃圾堆放点经相关部门认可并设专人管理，防止建筑垃圾随意堆放；建筑材料堆存采用土工布进行遮挡，避免了建筑材料流失，造成二次污染；工程竣工以后，施工单位拆除各种临时施工设施；项目施工期固废采取了行之有效的防治措施，项目施工期产生固废不会对该区域环境造成大的影响。 （2）生活垃圾 项目施工期工作人员为10人，由于施工人员均不在场区食宿，产生的生活垃圾量较小，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，产生生活垃圾为5kg/d，生活垃圾收集后，运往户允村垃圾堆放点，由环卫部门定期清运，对周围环境产生的影响不大。

营运期环境影响分析 1废气环境影响分析 1.1预测因子及源强 根据工程分析，项目对废矿物油的集中收集及物流运输均在半封闭的废油临时存放区内进行，收集容器、输送管道、动力设备均由低能耗、安全系数高、密封性能好、自动化程度高的储运设备完成，根据前面对废油临时收集设施呼吸作用释放的非甲烷总烃废气进行分析，项目通过加强废油输送设备的管理以及加强废油临时存放区通风换气等防治措施，项目产生的非甲烷总烃浓度不会超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃最大周界外浓度4mg/m³的标准。废气无组织排放源强参数见表7-6。 表7-6 预测因子、浓度限值及源强参数一览表 无组织排放源; 预测 因子; 浓度限值（mg/m3）; 标准; 源强（kg/h）; 排放高度（m）; 无组织排放源特征. 正常工况; 长度; 宽度. 储罐; 非甲烷总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 0.018; 5.0; 16m; 11m. 1.2预测模式及参数选取 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本项目大气三级评价拟采用大气环境影响评价导则中提出的Screen3模式进行预测。 项目位于所处位置为平原地带，结合大气导则规定：距污染源中心点5km范围内的地形高度低于排放高度时，定义为简单地形。根据项目区域内地形高度及地形数据分析及拟建项目排放高度为5m，周围5km范围内的地形高度均低于排放高度，周围地形条件属简单地形，不需地形数据进行修正。 1.3预测结果 无组织排放的非甲烷总烃环境影响预测结果详见表7-7。 表7-7 无组织排放废气估算模式预测浓度计算结果 非甲烷总烃. 距源中心下风向距离(m); 下风向预测浓度C1(mg/m3); 浓度占标率P1(%). 10; 0.1266; 3.16. 10; 0.1266; 3.16. 100; 0.004807; 0.12. 200; 0.004807; 0.12. 300; 0.002415; 0.06. 400; 0.001723; 0.04. 500; 0.001362; 0.03. 600; 0.001125; 0.03. 700; 0.0009786; 0.02. 800; 0.0008452; 0.02. 900; 0.0007308; 0.02. 1000; 0.0006448; 0.02. 1100; 0.0006561; 0.02. 1200; 0.0006546; 0.02. 1300; 0.0006477; 0.02. 1400; 0.000637; 0.02. 1500; 0.0006236; 0.02. 1600; 0.0006084; 0.02. 1700; 0.000592; 0.01. 1800; 0.0005749; 0.01. 1900; 0.0005575; 0.01. 2000; 0.00054; 0.01. 2100; 0.0005228; 0.01. 2200; 0.0005051; 0.01. 2300; 0.0004882; 0.01. 2400; 0.0004719; 0.01. 2500; 0.0004416; 0.01. 下风向最大值在10m处; 0.1266; 3.16. 根据上述预测，项目运营期油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃无组织排放污染物最大落地浓度为0.1266mg/m3，占标率为3.16%，出现在下风向10m处，能满足4.0mg/m3标准限值，因此，项目运营期无组织排放大气污染物对周围大气环境影响较小。 1.4大气环境防护距离 本评价采用HJT2.2-2008《环境影响评价技术导则·大气环境》推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，项目周边无超标点。具体见图7-1。 图7-1 本项目大气环境防护距离计算截图 综上所述，项目运营期大气污染物无组织排放废气经过大气环境防护距离计算模式计算得到的地面最大浓度显示为无超标点，不需设置大气环境防护距离。 1.5卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物综合排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，本评价对项目无组织排放的非甲烷总烃污染物计算卫生防护距离，计算模式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/Nm3，取TJ36-79表1居住区最高允许浓度(mg/Nm3)； Qc——污染物排放速率，kg/h； L——工业企业所需防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据排放单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，本评价取A=470、B=0.021、C=1.85、D=0.84，计算系数选取条件见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算系数 计算系数; 所在地近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000＜L＜2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别*. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.7. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. *注：工业企业大气污染源构成分三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。 图7-2 本项目卫生防护距离计算截图 经计算，本项目运营期无组织排放非甲烷总烃的卫生防护距离计算值为0.357m，根据《制定地方大气污染物排入标准的技术方法》（GB/T13201-91）中第7.3条规定“卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米”。因此，本项目需设置50m的卫生防护距离。 经现场调查，项目周边50m范围内只有厂房和公路，不存在居民聚集点等环境敏感目标。具体见图7-3。 图7-3 项目周边关系图 综上所述，项目运营期大气污染物无组织排放废气经过大气环境防护距离计算模式计算得到的地面最大浓度显示为无超标点，不需设置大气环境防护距离。根据卫生防护距离的计算结果可知，项目运营期需设置50m的卫生防护距离，项目周边50m内无环境敏感点，因此项目无组织排放的大气污染物对周边环境的影响较小。 1.6事故情况下废气排放影响分析 本项目事故排放废气主要为非甲烷总烃，由于储油罐体、管道、阀门密封不严或损坏等原因，导致废油料泄漏，在废油泄漏状态下对油品进行收集和暂存，在短暂围堵漏油时将散发非甲烷总烃废气，呈无组织排放。根据企业提供，废油卧式储罐单罐最大储存量为80%，最高液位约为2m，连接管径100mm。假定在液体的输送管道焊缝20%发生断裂，及输送管道的破裂孔径为20mm。事故排放时间按20min考虑，伯努利方程计算公式入下： 式中：QL—液体泄漏速度，kg/s； Cd—液体泄漏系数，0.60； A—裂口面积，0.0019625m2； ρ—泄漏液体密度，910kg/m3； P—容器内介质压力，101325 Pa； P0—环境压力，101325 Pa； g—重力加速度，9.8m/s2； h—裂口之上液位高度，m。 经计算，液体泄漏速度为1.07kg/s，泄漏时间按20min计，则泄漏量为1.28t，围堰面积100m2，围堰液体高度为0.01m。本项目废油沸点＞200℃，蒸汽密度比空气小，不易蒸发，蒸发量较小。一般情况下若发生油品泄漏事故，泄漏油料都会在第一时间得到倒灌转移至应急罐并及时对破损罐体进行检修，且围堰位于废油临时存放区内，事故不会长时间持续扩散，因此本项目短时间的油品泄漏非甲烷总烃废气事故排放是可控制的。 1.7汽车尾气 项目使用的废油运输车辆行驶过程中，将产生少量汽车尾气，项目内道路行驶和停放的汽车尾气排放属于无组织排放，对项目区内空气质量将造成一定程度的影响。由于项目区内的运输车辆，在场地内停留的时间较短，且大部分时间车辆处于静止状态，项目区周边地势也较为开阔，停车场废气易于扩散且排放量相对较小，在加强对场地内运输车辆的进出管理，在项目区内种植部分绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，可以对废气起到一定的净化作用，在采取尽量缩短运输车辆出入停留时间等措施后，可减少汽车废气对周围环境的影响。 2地面水环境影响分析 （1）雨污分流一体 良好的清污分流、雨污分流可使项目废水充分得到处理，提高废水预处理的效率，减少废水产生量，减轻区域污水处理负担。项目在建设使用前期做好清污分流、雨污分流措施（截排水沟及隔油池）。 （2）截排水沟及隔油池 项目场地四周将设置截排水沟，并在截水沟末端设置隔油池，项目场地内如果有滴漏的废油，经过雨水冲刷后，会流入外环境中，为避免废油对项目周边水体造成的影响，项目将通过截排水沟对场地内的雨水进行收集，使雨水和油污分离，油污排入隔油池预处理，雨水排入外环境中，可避免项目废油对周边水体造成影响。 本项目废水可以做到全部综合利用，不外排，不会降低周边地表水芒市大河现有的水环境功能。 3地下水环境影响分析 地下水环境影响评价应对建设项目在建设期、运营期和服务期满后对地下水水质可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防、保护或者减轻不良影响的对策和措施，制定地下水环境影响跟踪监测计划，为建设项目地下水环境保护提供科学依据。本项目厂房为租赁，因此本评价主要考虑运营期和服务期满后建设项目对地下水水质的影响。 对地下水的影响主要停留在项目生产运行阶段，因项目运行阶段时间较长，造成的地下水环境影响将持续较长时间。项目运营期对地下水水质的影响主要分为正常和非正常两种情况，正常情况下，防渗措施正常运行，对地下水影响可以忽略，非正常情况下，防渗措施失效，Pb等重金属对地下水造成长期轻度影响。 本项目废矿物油贮存严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订单）相关要求进行建设。建设单位对贮存钢制储罐及地面做防腐、防渗措施，并设置围堰；企业新建的废油临时存放区，已采用水泥地面进行了硬化，并采用环氧树脂进行防渗处理，围堰面积不小于最大单罐容积，则泄漏的废矿物油不会渗入地下而污染地下水，对地下水影响较小，项目建设不会明显影响区域地下水。 在采取地面防渗措施后，正常生产情况下公司厂区内无废水或其它物料排入地下或渗入地下。生产中各设备均为密封状态，正常工况下不会产生物料泄漏或跑冒滴漏，因此正常情况下本项目不会引起地下水污染影响。 4噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于废油临时收集区内设备及载重汽车产生的噪声，噪声设备主要有换气扇、废油输送泵等生产设备。声源强度75～105dB（A），本项目机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。在预测其影响时应着重考虑其距离衰减，预测模式选择采用声源随传播距离增加引起的衰减公式和声级叠加公式。 1、噪声衰减模式 式中：Li－距离声源ri米处的声级，dB（A）； L0－距离声源r0米处的声级，dB（A）。 2、声级叠加公示 式中：L总－几个声压级叠加后的总声级，dB（A）； L1－ 厂界噪声值，dB（A）； L2－ 噪声源衰减到厂界时的噪声值，dB（A） 本项目噪声设备均布置在独立房间内，建设项目夜间不进行生产，设备噪声经车间墙体阻隔可衰减15～20dB（A），以噪声源减小15dB（A）为预测噪声级，根据噪声衰减公式，则项目生产设备的衰减情况见表7-9。 表7-9 生产设备噪声衰减情况 设备名称; 衰减量dB(A); 不同距离的噪声预测dB（A）. 2m; 3m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m; 50m. 换气设施动力设备75dB; 15; 53; 50; 46; 40; 36; 33; 32; 30; 26. 三相异构电机90dB; 68; 65; 61; 55; 51; 48; 47; 45; 41. 防爆油泵90dB; 68; 65; 61; 55; 51; 48; 47; 45; 41. 电机85dB; 63; 60; 56; 50; 46; 44; 42; 40; 36. 项目运营期噪声对周围敏感点产生的影响达标情况见表7-10。 表7-10 运营期噪声对敏感点达标情况 序号; 敏感点; 位置; 达标情况. 昼60dB（A）; 夜50dB（A）. 1; 户允村居民; 北侧255m; 达标; 达标. 2; 户允小学; 东北侧368m; 达标; 达标. 5固废环境影响分析 项目产生的固体废弃物主要为处理废油滴漏使用的废吸油棉，以及工作人员产生的少量生活垃圾。 （1）废弃吸油棉 本项目运营主要以废矿物油的集中收集、物流运输为主，在日常收储运营物流运输环节及设备清洁环节会有少量废矿物油泼洒，根据废矿油的特性，废矿油极易造成对水环境的二次污染，因此，泼洒出来的废矿物油不宜使用水来清除及清洁，本项目对泼洒于地面的废矿油采取用吸油棉吸油，对于临时收集设备的日产清洁采取吸油棉擦拭清洁，杜绝水的使用，本项目产生废弃吸油棉约为40kg/a，项目产生的废弃吸油棉属于危险固废，集中收集后按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危险固废暂存间进行贮存，危险固废暂存室指派专人管理，并设置明显标识。本项目产生的废弃吸油棉将委托具有危险固废处理资质的单位进行回收，并根据危险固废处理规程规范化处置，不对外环境排放，因此这部分固废对环境造成的影响较小。 （2）生活垃圾 项目产生的生活垃圾主要来自场地内的工作人员，本项目场地内工作人员较少，产生的生活垃圾量很少，约为6kg/d，这部分生活垃圾通过场区内的垃圾桶进行收集，并定期运至项目区所在户允村的垃圾堆放点，由环卫部门定期进行清运处理，这部分固废可以得到妥善处置，不会对环境造成大的影响。 （3）浮油及收储罐底油 项目厂区内跑冒滴漏的废油，经雨水冲刷后会形成浮油，环评要求厂区内雨水沟末端设置隔油池，对雨水进行隔油处理，隔油池使用一段时间后，应定期进行清掏，这部分废油属于危险废弃物，应使用小油桶进行收集，并暂存于危废暂存间。项目收集来的废油采用储罐进行暂存，储罐使用过程中，废油会在底部积累形成底油污泥，因此储罐需要定期进行清理，将底油污泥清除，这部分储罐底油和隔油池废油一起采用小油桶收集后，与项目转运的废矿物油一同运至云南新昊环保科技有限公司投资的废油回收加工厂，与本项目收集到的废矿物油一同处置。 （4）危险固废的处置方式及可行性分析 本项目建成运营后年产生废吸油棉约为40kg/a，其性质鉴定均定性为《国家危险废物名录》中HW08类的危险固废。项目产生的这部分危险固废，应在项目区内设置一间单独的危险固废暂存间，对这部分危废进行临时存放，危废暂存间的面积为20m2，危险固废暂存间的设计建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关内容执行。危险固废暂存间设计库容满足本项目危险固废产生量，存储有保障，待危险固废暂存到一定量后应委托有危废处置资质的单位进行回收处置，则本项目产生的危险固废处置措施可行。 （5）危险废物暂存及储运要求 本项目建成运营后产生的各类危险固废建设方必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定及要求对危险废物进行管理，特别是对危险固废暂存间、危废陈装容器、运输工具等存贮、中转和临时存放设施进行严格要求和管理。相关要求参照危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001）的内容。本项目建设方应加大危险固废的管理力度，杜绝项目产生的危险固废向外环境排放。 6土壤环境影响分析 本次环评经过对项目区域周边土壤环境的调查，区域内土壤环境状况良好，未受到工业污染源的影响。本项目运营期间的废油泼洒及油品泄漏事故可能会对区域土壤环境造成影响。因此，必须加强管理，杜绝废油的泼洒及泄漏事故的发生才能避免对土壤环境造成污染，对土壤环境进行保护拟采取以下防治措施： （1）加强管理废油临时收集及运输过程，从源头控制泄漏事故的发生。废油必须在临时收集区内部进行装卸，不得将油品泼洒、泄漏至外环境。 （2）如废油已污染土壤，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等，以防止污染面扩大或进一步污染水体。废油发生泄漏时应及时进行转移处理。 （3）如废油发生少量泄漏用砂土、吸油棉等吸附油品。即时回收或运至处理场所处置。 （4）用机械清除被污染土壤并在安全区处置（如焚烧）。如环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染（如对地表封闭处理）。 通过以上对土壤环境采取严格的污染防治措施，本项目建设运营不会对项目区区域周边土壤环境造成较大影响。 7围堰防渗分析 在废矿物油的运输、导输过程中会发生跑冒滴漏，可能油罐会发生漏油事件防止废油下渗到土壤，对土壤环境造成污染，因此必须在废油储罐和应急储存罐周围设置了围堰，围堰高为80cm，围堰容积为80m3，围堰用砖混建构，再用水泥浆粉刷，并采用环氧树脂漆抹面，然后铺设2毫米厚高密度聚乙烯进行防渗。通过铺设防渗层能有效防止废油下渗，因此本项目运营期的地面防渗工作是可行的，对周边环境影响较小。 8废矿物油回收利用污染控制技术规范要求 8.1废矿物油 本项目临时收储的废矿物油（废润滑油、废机油）按照危险固废处理，进行回收。建设单位应按照申请领取危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证相关要求，在取得当地环保主管部门颁发的《危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证》后本项目方可投入生产。 申请领取危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证，应当具备下列条件： （一）有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员； （二）有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具； （三）有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备； （四）有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划，符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设施； （五）有与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺； （六）有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施； （七）以填埋方式处置危险废物的，应当依法取得填埋场所的土地使用权。 申请领取危险废物收集经营许可证，应当具备下列条件： （一）有防雨、防渗的运输工具； （二）有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工具，中转和临时存放设施、设备； （三）有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。 国家对危险废物经营许可证实行分级审批颁发。危险废物收集经营许可证，由县级人民政府环境保护主管部门审批颁发。 申请领取危险废物经营许可证的单位，应当在从事危险废物经营活动前向发证机关提出申请，并附具以上规定条件的证明材料。 8.2收集污染控制技术要求 （1）废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷。 （2）废矿物油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。 （3）废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。 （4）废矿物油收集过程产生的含油棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集。 8.3贮存污染控制技术要求 （1）废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定。 （2）废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。 （3）废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射。 （4）废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。 （5）废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油。 （6）废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%。 （7）已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入。 8.4运输污染控制技术要求 （1）本项目废矿物油运输采用公路运输方式，废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》的规定执行。 （2）废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。 （3）废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。 （4）废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案。 （5）废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。 （6）废矿物油在转运过程中应设专人看护。 9危废运输、收集、贮存技术规范要求 本项目主要是进行废矿物油（废润滑油、废机油）的收集和转运，根据危废运输、收集、贮存技术规范要求，对本项目提出规范要求。 9.1废油运输、收集、贮存一般要求 （1）项目废油转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 （2）项目废油收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 （3）项目废油收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 （4）项目废油收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： ①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。 ②应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 ③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 ④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 ⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 （5）项目废油收集、贮存、运输时应按易燃性的危险特性对废油进行包装并设置相应的标志及标签。 9.2废油的收集 （1）本项目废油的收集主要是将已包装或装到运输车辆上的废油集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 （2）废油的收集、管理将根据废矿物油的性质制定收集计划，收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 （3）废油的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （4）在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄露、或其它防止污染环境的措施。 （5）根据项目收集废油的性质、种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素，确定废油包装应符合如下要求： ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝等材质。 ②废油桶应达到防渗、防漏的要求。 ③废油桶应设置相应的标签，标签信息应填写翔实。 ④废油应根据GB12463的有关要求进行运输包装 （6）废油的收集作业应满足如下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④废油收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 （7）废油内部转运作业应满足如下要求： ①废油内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②废油内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③废油内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在 转运路线上，并对转运工具进行清洗。 9.3废油的贮存 （1）本项目收集到的废油将暂存于项目区内的储罐内，本项目已经配备了符合条件的贮存设施。 （2）废油贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 （3）废油贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 （4）贮存废油时应按废油的种类和特性，设置防雨、防火、防渗漏装置。 （5）贮存废油的场所应配置相应的消防设备。 （6）废油贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 （7）废油贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录。 （8）废油贮存设施的种类和特性应按照GB18597附录A设置标志。 9.4废油的运输 （1）废油运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 （2）废油公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行。本项目废油采取公路运输。 （3）运输单位承运废油时，应在废油储罐上按照GB18597附录A设置标志。 （4）废油公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。 （5）废油运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应急设置收集槽和缓冲罐。 由于本项目废油收集点较为分散，废油收集后的运输路线较多，本次环评仅对废油收集后运输至临时收集中转点的过程提出相关环保要求： （1）项目收集到的废油，必须采用专用的油罐运输车进行输送，且油罐车的运输路线需按照预定路线行驶，不得随意改变运输线路，不得使用其他车辆对废油进行输送； （2）项目废油的运输应严格按照危废运输、收集、贮存技术规范要求进行； （3）废油在运输路途中，如果发生泄漏、火灾、车辆侧翻等事故，应按照应急预案的要求及时进行处理，并尽快对泄漏的废油进行堵截，避免对周围环境造成更大的影响，事故收集后的废油应按照危险废物进行处置； （4）建设单位应建立废油收集、转运的台账，做好运输记录。 10项目选址合理性分析 （1）建设项目厂址及周围200m范围没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产。不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其它需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。 （2）本项目目前运营使用的场地，租用原有饲料加工厂，该厂区地块属芒市风平镇辖地范围。项目建设完成后，完全具备物资收集及物流运输的功能，符合本项目临时收集废矿物油的相关要求。 （3）项目厂址所在区域交通较为便利，具备大中型车辆进出条件，区域地质条件较好，无不良地质情况发生，供水、供电、通讯及排水等市政设施配套完善，有利于项目的建设。 （4）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物贮存设施选址应位于居民中心区常年最大风频的下风向。本项目厂址所在地芒市风平镇户允村常年主导风向为西南风，本项目距离周围保护目标均较远。 （5）贮存设施选址 本项目收集暂存废矿物油1800t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年版），本项目收集的废矿物油属于危险废物，危废编号HW08，代码900-214-08。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行对照，见表7-11所示。 表7-11 选址与《危险废物贮存污染控制标准》要求对照表 序号; 场址选址条件; 选址特征; 符合性. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 项目区地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 符合. 2; 贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。; 项目区贮存场所及设施底部高于地下水最高水位。; 符合. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 项目不在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 符合. 4; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 项目在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 符合. 5; 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 项目区主导风向为西南风，位于户允村的侧下风向，周边均为厂房离居民点较远。; 符合. 6; 贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 项目暂存区地面与裙脚采用坚固、防渗材料建造，建筑材料与危险废物相容。; 符合. 7; 贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 项目区存库设置了导流沟、消防应急池等液体收集装置; 符合. 8; 贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。; 项目区贮存场所及设施内设有安全照明设施和观察窗口。; 符合. 9; 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 现收集的废矿物油不存在不相容油品; 符合. 10; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，底部采用整体砼基础，防止雨水径流进入厂房。厂房外排水沟应保证能防止25年一遇的暴雨不会流到厂房内。厂房地面必需为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必需防渗，人工防渗层厚度需大于2mm，渗透系数≤10-7cm/s。; 项目租用厂房外设置排水沟，能防止25年一遇的暴雨不会流到厂房内；厂房地面为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，暂存区域地面采用环氧树脂漆抹面防渗，人工防渗层厚度大于2mm，渗透系数≤10-7cm/s。; 符合. 11; 危险废物需防风、防雨、防晒。; 项目区实施了防风、防雨、防晒措施。; 符合. 项目租用芒市风平镇户允村顺广安马地原饲料厂，改造建设的废矿物油暂存仓库对属于危废的废矿物油进行暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中选址的要求。 （6）项目建设与“三线一单”符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环 境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 - 表7-12 建设项目“三线一单”相符性 环评[2016]150 号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。其中德宏区域范围内涉及的是大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护红线。; 本项目属于废弃资源回收项目，位于芒市风平镇法帕户允村顺广安马地，不在自然保护区、生态红线保护区范围内，本项目符合生态保护红线要求。. “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目废气、废水、噪声达到排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目为废弃资源回收项目，区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活用水均使用自来水，用水量相对较少；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环 境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于废弃资源回收项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。. 由表 7-12可知，本项目符合“三线一单”要求。 11产业政策符合性分析 （1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订） 本项目不属于国家发改委2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的淘汰类和限制类项目，“废油回收加工生产”是9号令鼓励类第三十八项”环境保护与资源节约综合利用第15小项“三废”综合利用及治理工程和第29小项“废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，本项目作为上述鼓励行业不可或缺的辅助流程，属废矿物油的集中收储、物流运输，建立废矿物油收集体系。因此，本项目符合国家的产业政策。 （2）《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》 根据《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年）》，废油回收加工属于鼓励类中的第十项中的第12条工业“三废”综合利用及治理技术和项目；废油回收加工项目不属于地方产业政策中的限制和禁止类行业。本项目属废矿物油的集中收储、物流运输，建立废矿物油收集体系，作为上述鼓励行业不可或缺的辅助流程。本项目符合云南地方产业政策。 （3）中华人民共和国环境保护部、国家经济贸易委员会、科学技术部于2001年12月17日颁布实施《危险废物污染防治技术政策》。该政策对废矿物油类危险废物有如下规定： ①鼓励建立矿物油收集体系，禁止将废矿物油任意抛洒、掩埋或倒入下水道以及用作建筑脱模油，禁止继续使用硫酸/白土法再生废矿物油。 ②废矿物油的管理应遵循《废润滑油回收与再生利用技术导则》等有关规定，鼓励重点城市建设区域性的废矿物油回收设施，为所在区域的废矿物油产生者提供服务。该建设项目对文山地区市域内废矿物油进行集中收集，临时收集。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （4）根据国土资源部、国家发改委 “关于发布实施《限制用地项目名录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知要求，本建设项目不属于限制和禁止用地项目；符合国家政策。 12平面布置合理性分析 本项目临时收集区内部平面布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要求的前提下，储运装置均放置于室内，将废油的装卸、收集局限于室内进行，有效防止了污染物向外环境排放。收储设备集中化和按流程布置，并考虑同类设备相对集中。这样不仅可减少占地面积，而且能节约投资和降低能耗，便于安全生产和检修管理，实现安全生产。在临时收集区内部已预留了可供大型车辆及抢险车辆进出的运输空场，具备了便利畅通的交通条件。 项目场地内配备有充足、可靠、符合生产和生活要求的水源和电源，且能满足企业发展需要，厂址距离居民住宅区有一定距离，不会对周边村庄产生影响。项目办公区设置在远离油罐区的一侧，实现办公和生产分离，在临时收集区内放置灭火器，油罐旁设置沙池和灭火器。综上所述，项目厂区平面布置是合理的。 13环境风险分析 建设项目在建设期和运营期间，存在潜在的危险和有害因素，可能发生突发性的事件或事故，如引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸等，对人身安全与环境造成不良影响。因此必须对建设项目进行环境风险评价，对这种损害的影响提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故度、损失和环境影响达到可接受水平。评价工作重点是事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和预防。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》以及本项目的特点，本报告重点对生产过程所涉及的物质进行风险分析，对废油储运设施进行分析。 13.1重大危险源识别 经过危险物质识别和生产过程分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单位均为重大危险源，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及数量。重大危险源分为生产场所重大危险源和储存区重大危险源两种。 单元内存在的危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险物质的数量根据危险物质种类的多少区分为以下两种情况： （1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 （2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 本工程涉及的物料及其危险特性见表7-13。 表7-13 物质性质及其危险特性 物质名称; 物料. 废润滑油; 废机油. 性状; 液体; 液体. 闪点，℃; ≥200; ≥200. 自燃温度，℃; ≥300; ≥300. 凝点，℃; ≤35; ≤35. 火灾危险类别; 丙Ｂ; 丙Ｂ. 危险品毒性分级; 低毒; 低毒. 《职业性接触毒性危害程度分级》（GB5044-85）; Ⅳ轻度危害; Ⅳ轻度危害. 表7-14 贮存系统评价结果 罐区; 容积; 个数; 油罐形式; 火灾危险性. 废矿物油临时储罐; 30m3; 1; 固定顶罐; 丙. 应急储油罐; 50m3; 1; 固定顶罐; 丙. 通过对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），拟建工程主要收集物料均不在其所列有毒有害、易燃易爆物质范围内，根据表7-12和表7-13的分析，结合物质危险特性，本项目收储的废油料具有较高的闪点及较高的自燃温度，不易发生爆炸、火灾等安全事故，且物料收集量低于临界量，确定拟建项目主要废油收集单元均不属于重大危险源，但因为废矿物油属于危险固废，所以仍具有一定的危险性，主要风险类型为泄漏。 13.2环境风险防范措施 本项目收集贮存的液态物料如废润滑油、废机油等均设置在储罐容器内进行临时贮存，安全措施为设置安全围堰对物料泄漏进行有效围堵，设置应急储存罐进行暂时收集泄漏物质，以免液态物料泄漏、扩散，污染环境；安全围堰和应急储存罐的设计施工将按照有关安全规范进行设计施工，临时储罐安全围堰设计要求如下： 本项目设置废油临时储罐1个，储罐容积为30m3，还有一个50m3的应急储罐，原料油储槽围堰设计高度为0.8m，安全围堰有效容积80 m3。 因此，为安全考虑，本项目建设单位根据废油临时收集区内部结构的实际情况设计安全围堰尺寸为：长10m×宽10m×高0.8m，安全围堰有效容积为80m3，应急储存罐容积为50m3，可以满足安全要求。在项目储罐发生泄露时，废油可以临时暂存至应急储存罐中，不会长时间露天存放，也可保证泄露的废油能够得到收集，不流出项目场地内，避免对周边大气环境、水环境、土壤环境等造成影响。项目运营过程中，如果发现输送管道破损，应立即关上阀门，停止废油的输送，并使用钢桶对破损处流出的废油进行收集，及时处理，日常运行过程中也应加强管道设备、阀门、油罐等的检修，降低发生风险事故的概率。在采取上述防治措施后，项目造成的环境风险影响可以得到控制和减轻。 13.3运输路线 本项目主要临时收集、物流中转的废弃工业油料（废润滑油、废机油等）按照《国家危险废物名录》原料油可定性为危险固废，废物类型编号HW08。关于运输危险废物应遵循国家对危险废物及危险化学品运输的相关管理规定。 项目废油运输应选用具备危险品、危险废物运输资质的专业物流公司，公司应配备专业的危险品运输车辆及安全人员，同时运输单位需取得大理公路运政管理处颁发的危险品运输道路运输经营许可证，具备运输危险品、危险废物的资质。同时运输单位应制定详细的运输路线，主要运输路线应避让人群密集区域，路线应不涉及饮用水源保护区、名胜古迹及自然保护区。 13.4突发事故应急预案 根据《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号文、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号文及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关内容规定，编制本项目环境事故应急预案即制定环境风险防范措施。 本评价编制的应急预案仅供参考，建设单位需正式制定更为妥善、全面的应急预案。针对本项目可能发生的突发事故，由分管领导负责，组织成立事故应急救援小组，制定事故应急处理方案，对人员进行培训和演练，使企业在出现突发事故时，有周密的计划进行抢险、抢修，使事故范围得以减小，人员伤亡率降到最低，对企业生产影响程度最低。 本报告建议企业制定的突发事故应急预案见下表。 表7-15 油品泄漏事故应急预案 序号; 项 目; 内 容 及 要 求. 1; 应急计划区; 1.油料贮罐区； 2.厂内运输区域；. 2; 应急组织机构、人员; 1.成立项目区应急小组，人员由分管领导和安全、环境保护等部门相关人员组成，并进行分工； 2.与附近企业、当地消防部门和社区成立地区应急组织机构。. 3; 应急救援保障; 1.准备防油品外溢、扩散物资和设施，主要是沙土、吸油棉等； 2.准备防护面具等劳保防护用具； 3.配备医疗急救箱，配备治疗药品，设置小型冲洗水嘴。. 4; 报警、通讯联络方式; 1.公布应急小组联系电话，现场人员通知应急小组成员； 2.应急小组联络员负责即时与当地政府、消防、交通、公安部门、医院报警和联络。. 5; 应急抢险、救援及控制措施; 1.救援人员立即穿好防护衣，关闭所有阀门，终止油品输送。 2.将备用容器放置在泄漏部位下方，将事故贮罐的油品泵入相邻储罐； 3.将沙土、吸油棉等覆盖在地面吸附油品，并即时将吸油后的残物安全包装后清运至危险废物存储间内堆放。. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 1.由地区环境监测站负责对事故现场、邻近区域进行地表水的环境监测； 2.及时安排抢险人员对事故现场进行清洗和清扫，使其恢复原状； 3.将围堰内的油品泵回应急贮罐，用大量水冲洗，冲洗水用应急储罐收集，待下一步处理，不得随意排放。. 7; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 无关人员撤离现场。. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 1．项目区安全环保部门负责对事故现场及邻近区域进行善后处理，采取恢复措施； 2.由项目区安全环保部门对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据； 3.工厂应急小组负责邻近区域事故警戒的解除。. 9; 应急培训计划、; 项目区应急小组制定应急计划后，定期安排工厂全体职工进行培训与演练. 10; 公众教育和信息; 项目区应急小组定期对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （1）应急组织机构、人员 ①应急机构 设立应急机构指挥领导小组。由总经理任组长，分管生产、设备的副总经理任副组长。 指挥部设在生产调度室，协调指挥全公司的统一行动，各单位依职开展工作，日常工作由公司安全部、生产部、定点协作医院等单位协助。 ②职责 由项目安全部讨论制定完善的事故应急救援预案。 组建本公司应急救援队伍，组织实施、训练和演戏，并督促检查做好各项救援工作。 发出和解除应急救援指令信号、组织指挥应急救援队伍和全公司的应急救援行动，必要时请相关部门支援。 负责向上级报告和友邻单位通报情况。 组织调查事故发生原因，总结化学事故应急救援的经验教训。 ③服从部门（人员）的分工及相应要求。 （2）油品风险处理措施 在油料储罐泄漏、输油管道泄漏和油品储罐爆炸事故下的应急处理处置方法： ①泄漏应急处理 在发生泄漏事故时，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。合理通风，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸等）接触，在确保安全情况下堵漏。不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。 围堰内泄漏的油品进入应急储存罐收集，围堰外油品用沙土、吸油棉等对泄漏油品进行吸附，然后收集运至危险废物处置场所进行下一步处置。 ②罐区火灾 a、发现事故者应立即拨打“119”火警电话，并迅速向生产调度室报告； b、生产调度室接到报警后，应迅速查清发生事故的地点和部位，并迅速通知指挥部成员前往事故现场； c、指挥部应立即通知各职能部门按专业分工开展工作，必要时向主管部门和公安、劳动等上级领导机关报告事故情况； d、发生火灾、爆炸事故的车间（部门）在报警的同时，应组织力量根据不同物质的燃烧，采取相应的手段和灭火剂进行灭火。若易燃气体发生燃烧，应关闭阀门切断气源，然后使用二氧化碳或干粉灭火器灭火。若电器设备发生燃烧，应先切断电源，然后迅速用二氧化碳、干粉或121灭火器灭火。若是一般可燃物质引发的火灾应迅速用干粉或二氧化碳灭火器扑灭；根据本项目收储废油的特性，坚决杜绝消防水的使用，以免造成对水环境的二次污染。 （3）污染事故处理措施 项目所涉及油料、油品等属易燃、易爆物质，在储罐发生泄漏时可能与周围接触的物质或设施发生反应，造成火灾和爆炸。因此，对油品应加强管理，按照有关安全规程操作避免发生泄漏。 当油品发生泄漏时，应迅速处理撤离泄漏污染区人员至安全区域，并进行隔离，严格限制出入。应急处理人员不要直接接触泄漏物，切断电源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。如果是小量泄漏，可使用沙土、吸油棉吸附油品，及时回收运至危废处理场所进行处理。 如果有毒有害物料发生泄漏事故污染水体或土壤，可采取以下处置措施： 液体物料槽车交通事故，应设法堵住裂缝或迅速筑一土堤拦液流；如在平地，应围绕泄漏区筑隔离堤：如泄漏发生在斜坡，则可沿污染物流动路线，在斜坡下筑拦液堤。某些情况下，在液体流动下方迅速挖坑也可阻载泄漏物料。 在拦液堤或坑内收集到的液体须尽快移到安全密封容器内，操作时采取必要的安全保护措施。己进入水体中的液／固体物料处理较困难，常采用适当措施将被污染水体与其它水体隔离，如在较小河流上筑坝将其拦住，将被污染的水抽排到其它水体或污水处理厂。 土壤污染情况主要有：各种高浓度废水（包括液体物料）直接污染土壤，固体物料由于事故倾洒在土壤中。处理方法：①对固体物料污染的土壤，用工具收集至容器中，视情况决定是否将表层土剥离作焚烧处理。②液体物料污染土壤，应迅速设法制止其流动，包括筑堤、挖坑等，以防止污染面扩大或进一步污染水体。③最广泛处置方法是用机械清除被污染土壤并在安全区处置（如焚烧）。④如环境不允许大量挖掘和清除土壤时，可使用物理、化学和生物方法消除污染（如对地表封闭处理）；地下水位高的地方采用注水法使水位上升，收集从地表溢出的水；让土壤保持休闲或通过翻耕以促进蒸发等自然降解法。 13.5环境风险影响分析小结 项目主要环境风险为废油泄漏事故。经计算在采取严格安全防护措施后，项目最大可信灾害事故风险值Rmax低于同行业可接受风险水平RL，因此本项目的建设风险水平是可接受的。项目风险事故防范措施齐全，可将有毒、有害液体泄漏风险事故率降到最低点。项目在发生风险事故后通过立即启动事故应急预案，可以确保事故不扩大，不会对建设地区环境造成较大危害。项目存在一定风险，但项目的风险处于环境可接受的水平，项目的风险防范措施可行。综合分析，项目建设从环境风险角度分析可行。 14环境管理 工业企业的环境管理同计划管理、生产管理、技术管理、质量管理等各专项管理一样，是工业企业管理的一个组成部分。 根据《建设项目环境管理办法》，下阶段环境管理主要工作内容如下： - （1）设计阶段 - 建设单位必须要求设计单位按批准的环评报告书提出的各项环保措施进行环保设计。环保局参与设计审查，审查环评报告书环保措施在设计中的落实情况，及存在问题。 （2）施工阶段 项目开工后，环保部门不定期的对施工情况进行检查，落实环保设施的建设情况，促进环保设施与主体工程同时施工，检查施工期的排污情况。 （3）竣工验收阶段 项目建成后，建设单位自行组织竣工验收。 环境检测部门接受建设单位竣工验收监测任务之后，首先编制环境监测方案，由建设单位报环境监测工作完成后，要提出竣工验收监测报告，环保局在收到建设单位上报的竣工验收监测报告之后，方组织环保预验收。环保预验收合格后，环保局可参加工程全面验收签字，项目投入正常生产进入正常运行。 （4）运行期环境管理 项目在运行期遵守执行国家和地方的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境规划和目标，协调同其它有关部门的关系，以及一切与改善环境有关的管理活动。为完成以上工作内容，建设单位必须成立环境管理机构或环境管理科室。 （5）环境监测计划 表7-16 运营期污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测内容; 检测频率. 声环境; 厂界; 厂界噪声; 每年一次，昼夜两个时段. 废气; 厂界上风向和下风向各设置一个监测点; 非甲烷总烃; 每年一次. 地下水; 厂区地下水位上游、厂区内、下游取样井（3个监控井）; pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、镉、铅、锌、铜、石油类; 每年一次. - （6）环境监察计划 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染达标排放情况。 表7-17 项目环境监察一览表 - 执行单位; - 监管; - 监察内容. - 建设单位; - 芒市环保局; - 审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料； - 对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监察的资料与数据进行检查，必要时，进行环境监察监测； - 现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理； - 对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估； - 整理验收所需资料的环境监察资料，起草环境监察工作总结； - 参加工程验收，并签署环境监察意见。. （7）监测报告制度 每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并按上级环保主管部门的要求，按季、年将监测分析报告及时上报芒市环境保护局。 15环保投资费用影响分析 项目投资额100万元，其中环保投资15.36万元，约占项目总投资的15.36%。环保设施能满足有关污染治理方面的需要，环保措施可以达到达标排放的要求，投资合理。环保投资主要包括：运营期三废处理费用，以及环境风险、环境管理等方面。其估算列于表7-18中。 表7-18 环保投资估算表 时段; 治理对象; 投资(万元). 运营期; 废气（非甲烷总烃）、废水（生活污水）、固体废物（生活垃圾、废弃吸油棉等）、环境风险防范、环境管理; 15.36. 16项目“三同时”竣工验收清单一览表 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年），建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目环境保护竣工验收内容见表7-19。 表7-19 拟建工程“三同时”环保竣工验收一览表 类型; 项目; 处理措施; 处理效果; 验收标准/方法. 1; 油料储罐呼吸非甲烷总烃; 安装通风排气设施，加强库房内部通风; 达标排放; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求. 2; 生活污水; 污水经过隔油池处理后用于洒水降尘; 不外排; 是否对污水达到处理要求. 3; 场地雨水; 截排水沟和隔油池; 初期雨水由截排水沟收集，对雨水和油污分离，油污排入隔油池预处理，雨水排入雨水沟; 是否对周边水体造成影响. 4; 危险废物暂存间; 混凝土地面硬化、防渗措施、外围挡墙、警示牌、暂存措施; 对废油临时储存及运输过程中产生的危险废物进行暂时存储，定期清运; 占地面积为20m2. 5; 安全围堰; 围堰容积、防渗措施; /; 安全围堰容积80m3. 6; 应急储存罐; 事故收集、防渗; /; 容积为50m3. 7; 防渗措施; 临时收集区 运输场地及路面; /; 高密度聚乙烯（HDPE）土工防渗膜 地面混凝土硬化处理. 8; 导油设施; 输油管道系统，建设油泵及阀门开关。; /; 检查是否发生漏油等情况. 9; 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 得到最终处置; 检查是否处置合理.

表八、建设项目拟采取的防治措施

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 场地平整压实、施工机械和运输车辆运行 | 扬尘 | 洒水降尘 | 将影响降至最小 |
|  |  | 施工机械工作 | 燃油废气 | 采用轻质柴油、加强管理 | 将影响降至最小 |
|  | 运营期 | 车辆废气 | HC、NO2、SO2 | 无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值 |
|  |  | 储罐区 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀后用于洒水降尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、动植物油 | 粪便经旱厕收集后作为农肥使用 | 生活污水经隔油池处理后用于场地洒水降尘 |
|  | 运营期 | 人员生活污水 |  |  |  |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑 | 废弃建筑材料 | 施工方拟采取：集中收集，统一处理 | 将影响降至最小 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 将影响降至最小 |
|  | 运营期 | 废油临时收集区、应急罐区 | 废弃吸油棉 | 集中收集后放置于危废暂存间，并委托有资质的单位统一清运处理 | 将影响降至最小 不污染周围环境 |
|  |  | 工作人员活动 | 生活垃圾 | 在场区内分类收集，统一运至户允村垃圾堆放点，最终由环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 营运期车辆及风机，采用隔声、距离衰减等措施；厂界噪声级达标。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态环境影响： 一、施工期 项目在施工前期，在施工场地修建了排水沟和截水沟，由于施工期持续时间不长，施工过程中水土流失现象不严重，合理安排工程的施工期，避免在暴雨天天气进行施工活动。 二、营运期 1、加强项目区内的绿化和恢复，加强环境管理，选择生态效益好的树种，并根据绿地周围的环境条件和绿地面积大小来设计，使植被多样化，以提高其生态效能及观赏性。 2、在项目场地内设排水沟，对区域外围的雨水及时截流，避免大量雨水进行冲刷场地，注意场地内的雨污分流。 3、防治水土流失定期对进场道路进行维护，减少旱季道路扬尘及雨季水土流失影响。 4、项目区内适当设置绿化带，可以起到净化空气，减弱噪声影响的作用，也可为项目区内景观设计增加美感。 在采取上述相应措施后，可有效降低本项目施工期和营运过程产生的生态影响，对环境的影响不大。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

1结论 1.1项目建设内容及基本情况 - 项目名称：德宏州绿韵再生资源回收有限公司废矿物油临时收集中转点项目； - 建设地点：德宏州芒市风平镇法帕户允村顺广安马地，中心地理坐标：N24°24′06″、E98°34′53″； - 建设单位：德宏州绿韵再生资源回收有限公司； - 内容及规模：项目占地3466.67m2，租用原有饲料厂厂房进行改造，对废矿物油贮存仓库、储罐区进行防渗、防腐处理。项目建成后，对芒市及周边废矿物油进行回收，预计年收集废矿物油1800t/a。项目生产能做到污水、大气污染物、噪声达标排放，固体废物按要求处置。 1.2产业政策及规划符合性分析 本项目的建设对环境不会造成较大的影响，产生的污染物较少，符合当地环保要求，项目建设充分、合理利用土地资源，本项目作为废油回收加工生产行业不可或缺的辅助流程，规范了废矿物油收集体系，实现资源回收利用，具有社会发展必要性和经济效果可行性，为芒市经济发展起到一定作用。符合《产业结构调整指导目录》（2013年修正）产业政策的要求，同时根据《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目建设符合云南地方产业政府。 1.3环境质量现状 （1）环境空气质量现状 项目所在区域内环境空气中的SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃等均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水体为项目西北侧约5.8km处的芒市大河，根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市大河水质除了风平断面的COD超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，BOD5超标的原因可能是芒市大河接纳了周围部分未经处理的生活污水。 （3）声环境质量现状 项目所处区域为农村区域，经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，项目区域声环境质量良好，区域环境噪声可达（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。 （4）地下水环境质量 评价区内地下水水质各项指标满足《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中的III类标准，评价区地下水环境良好。 （5）土壤环境质量 根据《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准值进行评价，项目所在区域内pH及铜、镉、锌、铅、砷、铬、汞、镍等重金属含量均低于相应标准值。 1.4环境影响分析及评价 （1）废气 本项目废气主要为油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃，均为无组织排放，根据估算模式预测结果可知。项目运营期油罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃无组织排放量为351kg/a，污染物最大落地浓度为0.1266mg/m3，占标率为3.61%，出现在下风向10m处，能满足4.0mg/m3标准限值，对区域内环境空气影响较小。 ### （2）噪声 由预测结果可知，项目厂界噪声值都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，生产车间距离最近的敏感点255m以上，生产噪声经距离衰减后对其影响较小。 ### （3）废水 项目生活污水经隔油池处理后用于场地洒水降尘，粪便污水排入旱厕定期委托周边农民清掏运走，作为农家肥使用。 ### （4）固废 项目产生的固体废物主要为生活垃圾和危险废物，项目生活垃圾和危险废物严格按照相关要求和技术规范进行处理后，项目产生的固体废物都能得到妥善处理，对周边环境的影响在可控制的范围内。 （5）地下水及土壤环境影响分析 项目租用原有饲料厂厂房进行改造，对地面进行了防渗防腐措施。项目可能会有废矿物油在搬运过程中产生的漏油、滴油等情况，项目贮存场地在按要求做好防渗防腐措施后，生产过程中做好泄漏液及时妥善收集与处置，对地面进行去污处置等有效的污染防治措施；项目运营期间对地下水及土壤的影响不大。 1.5环境风险影响分析 本项目的风险源属于可燃、易燃危险性物质，油料、油品贮存系统的事故率约为4.86‰。目前为止，未见相关泄漏发生的报导，项目发生风险的概率较小。但这些物质对人体均有一定的伤害性，因此一旦发生风险事故，将对工厂周围的环境造成一定的影响。建设单位严格按照环评提出的相关措施做好风险防范工作，一旦发生事故严格按照相关应急预案实施，风险对周围环境的影响在可接受的范围内。 企业应该认真做好各项风险防范措施，完善现有生产管理制度，储运过程应该严格操作，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响是基本可以接受的。 1.6总结论 德宏州绿韵再生资源回收有限公司废矿物油临时收集中转点项目年收集、贮存项废矿物油1800t/a，主要针对芒市及周边地区废物进行回收，项目符合国家产业政策，符芒市风平镇产业发展规划。项目运营期，切实落实本报告提出的各项环保措施及环境保护要求的前提下，其对环境的影响可以接受，从环境保护角度而言，拟建项目在拟定位置，按拟定规模、生产工艺路线建设具有环境可行性。 2污染防治对策措施 2.1大气污染防治措施 （1）项目应定期对临时暂存区的通风设备进行维修保养，加强厂房的通风，避免应通风设备故障而引起非甲烷总烃废气浓度超标排放，影响周围环境。 （2）在进行废油倒灌、转移过程中，应减少输送管道的滴漏，发现有废油滴漏的情况，应及时使用吸油棉对滴漏的废油进行处理。 2.2水污染防治措施 （1）员工在场地内产生的洗手等生活污水应经隔油池进行收集处理后用于场地洒水降尘。粪便污水可依托原饲料加工厂旱厕进行收集处理，最终用于周围农田灌溉用水，不外排。 （2）项目废油储运设施的清洁及清洗不得使用水进行清洁，应使用吸油棉进行擦拭清洁，以免造成二次污染。 （3）项目场地周边设置截排水沟，并在截水沟末端设置隔油池，对场地雨水进行隔油预处理后再外排。 2.3噪声污染防治措施 （1）对临时储运设备定期保养检修，防止机械设备损坏引起高噪声对周围环境产生影响。 （2）对各类固定位置使用的设备进行基础减震。 （3）在废油临时收储过程中应紧闭车间门窗，合理安排高噪声设备的开机运行时间。 （4）合理安排生产时间，严格保证本项目夜间不进行生产活动，避免对项目区内的噪声敏感区域造成影响。 2.4固体废弃物处置措施 （1）项目产生的危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设危险废物暂存设施进行定点堆放，定时清运，危险固废必须委托具有处理危废资质的单位进行回收，不得随意丢弃，防止二次污染。 （2）项目产生的生活垃圾必须做到日产日清，运至户允村的垃圾堆放点收集处理，以免堆存时间过长污染环境。 2.5其他防治措施 云南省是一个地震灾害频发的省份，震区分布广，地震烈度大，不但给人民的生命、财产安全带来极大危害，而且严重制约了云南省当地经济、社会的发展。因此，本项目建设需要根据《建筑抗震设计规范》的相关要求，对厂区内建（构）筑物抗震设防，按高于本地区抗震设防烈度提高1°的要求加强其抗震措施，确保地震发生时厂内构（建）筑物小震不坏、中震可修、大震不倒，降低发生危险废物泄露、污染、爆炸、火灾等次生灾害的发生几率。 根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001中对危险废物贮存设施选址的相关规定，危险废物贮存设施选址需在地质结构稳定，地震烈度不超过8度的区域内。按照《建筑抗震设计规范》采用二阶段设计方法实现三个水准的设防要求： 第—阶段设计是（小震不坏）按小震作用效应和其他荷载效应的基本组合验算结构构件的承载能力，以及在小震作用下验算结构的弹性变形。具体的说是在方案布置符合抗震设计原则的前提下，以众值烈度（小震）下的地震作用值作为设防指标，假定结构和构件处于弹性工作状态，计算结构的地震作用效应（内力和变形），验算结构构件抗震承载力，并采取必要的抗震措施。这样既满足了在第—水准下具有必要的承载力（小震不坏），同时又满足了第二水准的设防要求（损坏可修）。另外，对于框架结构和框架——剪力墙结构等较柔的结构，还要验算众值烈度下的弹性间层位移，以控制其侧向变形在小震作用下不致过大。对大多数的结构，可只进行第一阶段设计，而通过概念设计和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。 第二阶段设计是（中震可修）弹塑性变形验算，对特殊要求的建筑和地震时易倒塌的结构，除进行第一阶段设计外，还要按大震作用时进行薄弱部位的弹塑性层间变形验算和采取相应的构造措施，实现第三水准（大震不倒）的设防要求。首先是要根据实际设计截面寻找结构的薄弱层或薄弱部位（层间位移较大的楼层或首先屈服的部位），然后计算和控制其在大震作用下的弹塑性层间位移，并采取提高结构变形能力的构造措施，达到大震不倒的目的。 建设方需委托具备抗震设防相关设计、施工资质的单位对本项目生产建筑、贮存设施等进行专业设计并按照设计施工建设。 项目采取的污染防治对策措施详见表9-1。 表9-1 项目采取的污染防治对策措施一览表 环境污染影响; 时期; 对策措施; 备注. 大气环境; 施工期; 建筑材料堆放尽量安排在远离施工人员稍远的地方；在现场周围设围障，土堆、料堆遮盖；施工扬尘较多的工序应尽量选择在无大风的天气进行；采取洒水方式抑制扬尘；工程承包者应按照弃土处理计划执行；车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净；禁止超载、对运输车辆进行遮盖；使用商品混凝土、施工者对门前道路实行保洁制度; 环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使项目投产后各种污染物的排放值均能达到国家标准；设置环保专职人员，有专人负责库房的环保工作，对库房的环保设施进行维护、改造和更新，以保证环保设施发挥正常功能。定期对站点污染物的排放进行测定，建立环保档案，为环保设施更新提供可靠依据. 营运 期; 加强设备维护管理，定期对排风动力设施进行检修保养，排风动力设备故障而引起非甲烷总烃废气富集超标排放，影响周围环境，加强对工作人员的保护；厂区加强绿化. 地表水环境; 施工期; 建设临时施工废水沉淀池进行沉淀处理，处理后的水可用于施工场地洒水抑尘及混凝土养护. 营运期; 本项目无生产废水产生；项目生活废水必须经隔油池处理后排入旱厕，不得任意排放，粪便污水排入原饲料加工厂的旱厕收集处理。项目场地四周设置截排水沟和隔油池，对场地内雨水进行预处理后再外排. 地下水环境; 施工期; 本项目厂房为租赁，建设过程中主要是对地面进行防渗处理，无废水下渗对地下水影响较小。. 营运期; 本项目对贮存钢制储罐及地面做防腐、防渗措施，并设置围堰；新建的废油临时存放区，已采用水泥地面进行了硬化，并采用环氧树脂进行防渗处理，围堰面积不小于最大单罐容积，则泄漏的废矿物油不会渗入地下而污染地下水。. 固体废弃物; 施工期; 建筑垃圾能回收的回收利用，不能回收的根据相关规定进行清运，堆存指定地点。生活垃圾集中收集送至户允村的垃圾收集池，委托环卫部门进行处置。. 营运期; 生活垃圾依托户允村的垃圾收集池处理，最终由当地环卫部门处置；废油临时收储过程中产生的危险固废需委托有危废处置资质的单位进行收集处理. 声环境; 施工期; 应尽量禁止在夜间及休息时间施工作业，使各类施工噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，加强施工设备的管理维护. 营运期; 选用节能低噪声设备，安装减震、消音器。严格禁止夜间生产，产噪设备布置于库房内；对库区内进行绿化，噪声必须厂界达标，即声环境质量标准2级昼间60dB，夜间50dB. 3建议 （1）本项目的施工必须按照环保局的要求，严格控制施工噪声，采用控制扬尘污染的措施减少施工扬尘污染。 （2）废油临时收集区域应有专业人员负责环境保护工作，以保证各项环保、安全设施的正常运行。 （3）对高噪音设备处设置独立的隔声间及减振基础，减少噪音对工作人员的影响。 （4）厂房要按照有关规范的要求进行通风设备的设计、安装和使用，保证废油临时存放区内空气质量满足相关标准要求。 （5）按照国家和地方有关建设项目环境保护管理的条例进行环境保护的监督、检查和行政管理，实现清洁生产，在保证实现经济效益的同时，实现良好的环境效益。 （6）项目应建立完善的安全生产制度。 （7）项目应建立一套完善环境管理制度，并严格按照管理制度执行。确保以废水、废气、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日