 芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目                 德宏正康环保科技有限公司

建设项目环境影响报告表
（报批稿）

项  目  名  称：芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目
建设单位（盖章）：  芒市风平镇坤昆水泥制品厂
编制日期：2021年1月
生态环境部制

编制单位和编制人员情况表
	项目编号
	

	建设项目名称
	芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目

	建设项目类别
	27-56砖瓦制造

	环境影响评价文件类型
	报告表

	一、建设单位情况

	单位名称（盖章）
	芒市风平镇坤昆水泥制品厂

	统一社会信用代码
	92533103MA6L12T613

	法人代表人（盖章）
	杨红叶

	主要负责人（签字）
	王昆

	直接负责的主管人员（签字）
	王昆

	二、编制单位情况

	单位名称（盖章）
	德宏正康环保科技有限公司

	统一社会信用代码
	91533100MA6K5T5C2N

	三、编制人员情况

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书管理号
	信用编号
	签字

	杨玉龙
	07355343506530357
	BH005008
	

	2.主要编制人员

	姓名
	主要编写内容
	信用编号
	签字

	杨玉龙
	建设项目基本情况、项目所在地自然环境简况、环境质量状况、评价适用标准、工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、拟采用的防治措施及预期治理效果、结论与建议
	BH005008
	

	
	
	
	


[image: image1.jpg]SR ey

HARPEHRANL. CANIEALL
HEA B L KBRS
st

L e Kb s &% ooreas

3 ,HPEHT‘:*_TEEEERWEﬂ(ﬁﬂﬂé’ui]ﬂl&%ﬁi’ﬁ
WiH, EREHL

4z
Full Name
et P
Sex
ey
- DuteofBih
Frres
Professonal Type —_
an,
Approval Date

1979409

HiEARD
Signature of ihe Bearer

5
- FieNo





	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]S EARN

TR

Y.

L6 S LEORE OO

i LI OELA A QL & 7 % 2 4

ity G e ‘»
|

e i . e

— RN
— — =

-
4

]





	制砖车间
	养护区

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	办公室、食堂、停车场
	成品堆场

	[image: image6.jpg]I

\
\

WAL





	[image: image7.jpg]




	厨房
	项目区雨水沟


项  目  区  现  状  照  片
目 录
表一、建设项目基本情况.......................................................................1
表二、建设项目所在地自然环境及社会环境简况..............................10
表三、环境质量状况...............................................................................15
表四、评价适用标准...............................................................................18
表五、建设项目工程分析.......................................................................22
表六、项目主要污染物产生及预计排放情况.......................................36
表七、环境影响分析...............................................................................38
表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果...........................57
表九、环境保护管理...............................................................................60
表十、结论与建议...................................................................................71

附件：                                     附图：

委托书                            1、项目地理位置图

营业执照                               2、总平面布置图

3、投资备案证                             3、项目区水系图

4、土地租赁合同                           4、项目周边关系图

5、生态红线证明                           
6、行政处罚决定书
7、缴纳罚款收据
8、公众参与调查表

9、建设项目大气环境影响评价自查表

10、技术服务合同

11、审核流程表

12、会议纪要

13、会议纪要修改说明
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目

	建设单位
	芒市风平镇坤昆水泥制品厂

	法人代表
	杨红叶
	联系人
	杨红叶

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组

	联系电话
	189*****229
	传真
	/
	邮编
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案〔2020〕97号

	建设性质
	√新建 口改扩建 口技改
	行业类别
及代码
	水泥制品制造

（C3021）

	占地面积
(平方米)
	3643
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
(万元)
	30
	其中：环保
投资(万元)
	9.7
	环保投资占总投资比例
	32.33%

	评价经费
(万元)
	/
	预期投产日期
	已投运

	工程内容及规模：

1、项目由来

免烧砖是指利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等(以上原料的一种或数种)作为主要原料，用水泥做凝固剂，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料称之为水泥砖。该产品属于财政部、国家税务总局全免增值税的建材制品，由于该种材料强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰。因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。免烧砖自重较轻，强度较高，无需烧结，自然养护、常温蒸养均可，比较环保，国家已经在大力推广。

芒市风平镇坤昆水泥制品厂位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，是一家具有丰富经验的水泥制品加工企业（见附件2营业执照）。芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目总投资30万元，占地面积3643m2，主要建设水泥制品生产线1条及其配套设施，年产行道砖15万块、透水砖40万块、免烧砖60万块、植草砖10万块，已经于2020年6月30日取得了芒市人民政府发展和改革局出具工业项目登记备案确认证明，批复文号为：芒发改备案〔2020〕97号。（见附件3）。
2020年12月28日，德宏州生态环境局对芒市风平镇坤昆水泥制品厂下发了行政处罚决定书 德环罚字﹝2020﹞71号，对芒市风平镇坤昆水泥制品厂未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的违法行为处人民币叁仟元整（¥3000.00）的罚款（详见附件6）。芒市风平镇坤昆水泥制品厂已于2020年12月30日缴纳罚款人民币叁仟元整（¥3000.00），详见附件7 云南省代收罚款收据。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，建设单位特委托德宏正康环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作(见附件1委托书)。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属“第二十七、非金属矿物制品业中 56砖瓦制造”，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目环境影响报告表（送审稿）》，以供建设单位上报审批。

建设地点及占地

项目名称：芒市风平镇坤昆水泥制品加工及销售项目

建设单位：芒市风平镇坤昆水泥制品厂

建设性质：新建
建设地点：芒市风平镇坤昆水泥制品厂位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，厂区中心区域地理位置坐标为：N24°24′12.13″，E98°34′48.46″。项目区西侧为190乡道，交通便利。（具体见附图1项目区地理位置图）

总投资：30万元，资金来源全部为自筹

项目用地性质：项目占地面积为3643m2，建设单位通过租赁的方式取得土地的使用权（土地租赁合同见附件4）；经查芒市生态保护红线数、生态空间、管控单元据库，项目地块与芒市生态保护红线、生态空间无交叉重叠情况，详见芒市生态保护红线结果查询证明（附件5）。

3、工程内容及规模

（1）工程概况

本项目占地面积3643m2，本项目主要建设内容包括水泥制品生产线1条及其配套设施，项目投产后年生产能力达到年产行道砖15万块、透水砖40万块、免烧砖60万块、植草砖10万块。项目总建筑面积2000m2，现已建设1间生产车间、砂石料堆放区、养护区、成品堆放区、车库及杂物间、办公生活用房及配套的供排水、供电、道路等基础设施组成，主体工程已大致建成，仅需对项目区雨污分流系统完善、砂石等散装原料堆放区进行顶棚搭建及相关环保工程。

项目主要建设工程内容具体见下表1-1。

表1-1 项目组成
类别

工程名称

规模/建筑面积/体积

性质

建设内容

建设情况

主 体
工 程

制砖车间
230m2
水泥混凝土地面，1层钢架结构
位于砂石料堆场东侧，整个车间上设钢架顶棚，现设置为半敞开式方便进出物料，内设置QT5-15A型自动砌成型机1台、JS500搅拌机1台

已建
原材料堆棚
260m2
水泥混凝土地面，1层钢架结构
位于办公区东南侧，整个库房上设钢架顶棚，主要用于散状原料堆放
环评提出新增
成品堆放区
1100m2
露天，堆放养护成品
700m2，位于项目区西南侧，堆放养护成品
已建
400m2，位于项目区北—东厂界内一侧

固废暂存区
60m2
露天
位于生产车间南侧，用于堆放项目区内生产固废，用于堆放项目区内生产固废

已建
辅助工 程
办公生活区
235m2
水泥混凝土地面，1层钢架结构
1栋，占地面积235m2，一层建筑，用于办公、生活使用，并配套设置1个职工食堂，用于职工就餐，办公生活区自南向北依次为职工食堂、办公室、车棚
已建
厕所
15m2
砖混结构
水冲式，位于办公生活区南侧，供员工入厕使用
新建
杂物间
100m2
1层砖混结构
位于砂石料堆棚南侧，用于存放杂物及工具
已建
公用工 程
供电设施

由芒市供电部门供给，项目区内不设置变压器、备用发电机应急电源。

已建
供水设施

生活用水采用自来水，生产用水采用项目区内井水
已建
排水设施

厂区雨污分流，雨水经厂区内的雨水沟渠收集后排入厂区外的雨水沟；项目无生产废水产生； 生活污水经过化粪池收集沉淀后委托周边村民进行清掏用作农肥。
环评提出新增
环保工 程

雨污分流系统
1套

/

/

新建
油水分离器

0.5m3
不锈钢

/

新建

化粪池
2.0m3
/
用于生活污水收集沉淀
已建
初期雨水收集池
15m3
水泥混凝土
1个，收集初期雨水
新建
生活污水排放口
1个
/
设置在项目区西侧
新建
油烟净化装置

1套

/

/

已建

摇头喷雾降尘设施

2套
/

分别在原料堆放区、配料区设置

新建
噪声防治措施

/

/

软连接、减震垫、车间围挡、厂界围挡等

新建

环保型垃圾桶
2个

/

收集生活垃圾等

新建
（2）公用工程

a.给水

为了满足本工程生产、生活用水，项目生活用水来自市政自来水，生产用水采用项目区内井水。

b.排水

项目区采用雨污分流系统。生产区的初期雨水经四周的雨水收集沟收集，流入初期雨水沉淀池（1个15m3）进行沉淀后外排。

项目产生的废水分生活污水、生产废水。其中，生活污水主要是厂区员工清洁用水及食堂废水，其中环评要求食堂废水增设油水分离器（0.5m3）隔油处理后，同生活污水排入新建的化粪池（容积2.0m3）沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。
c.供电

项目用电由芒市县供电部门供给，能够满足本项目生产、生活需要，项目区内不设置变压器、备用发电机应急电源。

d.交通

项目厂址所处地区以公路运输为主。项目区西侧紧邻道路，因此项目所在区域交通运输方便、快捷。

（3）主要设备

项目设有1条生产线，具体项目主要设备清单如表1-2所示。
表1-2  主要设备一览表

序号

名称

规格

数量（台）

备注

1

自动砌成型机

QT5-15A型
1
已有
2

搅拌机

JS500

1
已有
3

装载机

/

1

已有
4

小型自卸汽车
/

2
已有
5

水井
/

1（眼）
已有
（4）原料及使用量

本项目生产的原料主要为外购的袋装水泥、袋装白水泥、袋装氧化铁黄、袋装炭黑，散装山沙、散装石粉。项目原料均来源于手续齐全的厂家。

原材料储运：项目所用水泥、白水泥、氧化铁、炭黑为袋装料储存于生产车间一角，石子为散装料储存于项目区原材料堆棚内，均由汽车运至厂区，再由装载机运至厂区堆料库，其中项目每天根据需要购进白水泥、瓜子石粉，项目区不对原料山沙进行储存，用多少买多少。
项目生产原料使用及供应方情况见下表：

表1-3  生产原料组成及使用情况表
序号

材料名称

年用量t/a

最大暂存量t/a
储存方式
来源

1

水泥

480
20
袋装（50kg/袋）
市场购入

2

白水泥

20

/
袋装（40kg/袋）
市场购入
3
山沙

 400

/
散装

市场购入

4

瓜子石粉

200

/
散装

市场购入
5

细石粉

400
18
散装

市场购入
6
氧化铁黄
2

0.5
袋装（25kg/袋）
市场购入

7
碳黑
2

0.5
袋装（25kg/袋）
市场购入

（5）产品方案

本项目年产行道砖15万块，透水砖共40万块、免烧砖60万块、植草砖10万块，具体产品方案见表1-4。

 表1-4    项目产品方案

序号

产品名称

规格

生产量（万块）

一、行道砖
1

行道砖
25cm×25cm×4cm
15
二、透水砖
1
透水砖
25cm×25cm×5cm
10
2
透水砖
10cm×20cm×5cm
15
3
透水砖
23cm×11.5cm×5cm
10
4
透水砖
25cm×50cm×5cm
5
三、免烧砖
1
免烧砖
24cm×11.5cm×5.3cm
60
四、植草砖
1
植草砖
25cm×25cm×8cm
5
2
植草砖

20cm×40cm×8cm
5
    4、劳动定员
（1）生产班制

项目年工作日为200天，工作时间为08：00-12:00 、14:00-18:00。实行一班制，午休时间以及夜间不生产。

（2）劳动定员
本项目劳动定员人数8人，其中管理人员2人，生产人员6人。项目设置食堂、宿舍，项目管理人员、生产人员均在厂区内用餐，用餐人数为8人；项目仅生产人员在厂区内住宿，住宿人数为6人。
6、厂区布置

根据场地实际情况，厂区西侧设一个出入口，与项目区外的道路相连，方便原料和产品的运输。项目场地整体划分为2个区域，办公生活区、生产区。办公生活区集中位于项目区西侧，自南向北依次为卫生间、厨房、办公室、停车棚，项目砂石料堆棚位于办公区东南侧，生产车间位于砂石料堆场东侧，固废暂存区位于生产车间南侧，杂物间位于砂石料堆棚南侧，项目设置两处成品堆放区，分别位于项目区北—东厂界内一侧以及项目区西南侧。生活污水排放口设置在项目区西侧。厂区根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；道路沿各区设置，道路连接各区域，满足场内外生产要求，可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。详见附图2项目区总平面布置图。
7、建设周期

本项目已大致建设完成，本次整改工程计划于2021年2月开工建设，预计2020年4月底竣工。

本次施工仅针对项目需要整改工程进行施工建设，主要建设内容为项目区雨污分流系统的完善、砂石等散装原料堆放区进行顶棚搭建及相关环保工程。
8、环保投资情况

项目投入总资金为人民币30.0万元，为企业自筹解决，主要用于生产区建设、环保设施等。其中用于环保的9.7万元，占总投资的32.33%。环保投资分项估算见表1-5。

表1-5  主要环保投资估算明细表     单位：万元

时段
类别
环保措施
数量

投资概算

备注

施工期

废气

洒水、设置防尘帷幕、篷布遮盖
1套
1.0
环评提出
废水
临时沉淀池
1座
0.1
环评提出
噪声

设置围挡
/

2
环评提出
固废
清运、委托相关单位处理
/

1.0
环评提出
运营期
废气

原料堆场定期洒水降尘、配料作业区设置1套摇头喷雾降尘设施；厂区内道路洒水降尘；要求洒水降尘频次一般每日4～5次；原料运输车辆应实施篷布遮盖运输；项目原料堆放库地面进行硬化顶棚搭建；厂界设置围挡

2套
1.5
环评提出
油烟净化器，通过专用烟道引至屋顶排放，去除效率不低于60%
1套

/

已有
废水
化粪池（容积为2m3）
1座

0.5
环评提出增设
油水分离器（容积为0.3m3）

1座

0.1
环评提出
初期雨水沉淀池
1座
2.5
环评提出

噪声

高噪声生产设备安装减振基础降噪措施，厂区厂界设围挡、生产车间设置围挡
/

1
环评提出
固废

环保型垃圾桶

1个

0.1
设计提出
合计

9.7
与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题

据现场踏勘，项目主体工程已大致建成，食堂已设置一套油烟净化器，根据现场踏勘，结合项目区现状，现存在的主要环境问题如下：

（1）餐饮废水未经油水分离器处理直接外排至化粪池，不符合相关环保要求。
（2）原料在转载、配料的过程中粉尘量较大，目前厂区未采取任何降尘措施。

（3）现有厂区雨污分流系统不完善，不符合相关环保要求。
（4）砂石等散装原料露天堆放且堆放地面未进行硬化，不符合相关环保要求。
针对项目存在的主要环境问题，本环评提出的整改措施如下：
（1）餐饮废水经油水分离器处理后排入化粪池。

（2）厂区进一步完善雨污分流系统设置初期雨水收集池，对生产区的初期雨水进行收集回用。 

（3）原料堆场定期洒水降尘、配料区分别设置1套摇头喷雾降尘设施。
（4）对砂石等散装原料堆放区进行顶棚搭建及地面进行硬化。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置

芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

项目建设地点位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，项目北侧为居民点散户、南侧为艺豪水泥制品场，西侧为食品有限公司、芒市泡沫厂，东侧为户允村。
2、地形、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目区域场地地形平坦，坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。
4、水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。
本项目区附近地表水体有南木黑河，位于项目北面约405m；新广沙河，位于项目南面约1.14km。新广沙河、南木黑河为芒市大河支流。芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m；（项目区水系图详见附图4）。

5、水文地质条件

本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。

6、土壤、植被

（1）土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目区土壤以红壤为主。

（2）植被

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

本项目区土地已进行硬化，整个项目区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。
7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划、人口

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。
2、社会经济结构

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。
3、文化、教育

2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。

4、医疗卫生
卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。

5、文物保护、风景名胜及国家公园
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。
经现场调查，项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）：

1、地表水质量现状

本项目区附近地表水体有南木黑河，位于项目北面约405m；新广沙河，位于项目南面约1.14km。南木黑河、新广沙河为芒市大河支流，项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。南木黑河、新广沙河系芒市大河支流因此执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020年）》。

根据德宏州生态环境局芒市分局信息公开专栏水环境信息公开，2020年9月芒市水体质量报告可知，芒市风平断面为Ⅱ类，优于功能区划要求。

2、空气环境质量状况

项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，属乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。

经过调查，项目500m范围内企业已经采取了相应的环保设施，污染不大；因此环境空气质量良好；总体来说，区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的2级标准。
3、声环境质量现状

项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，属乡镇地区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。经过调查，项目200m范围内企业已经采取了相应的环保设施，无高噪声产生；因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状

经现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域人类活动频繁，受人类活动影响，植被覆盖率低，生态结构较差，物种单一，自身生态调控能力较弱，根据现场的踏勘走访，评价区域内无国家和省级珍稀、濒危物种分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-1。

表3-1  项目主要保护目标一览表

保护类别

保护目标

与项目区位

置关系

距离

规模

保护级别

声环境

宏林商贸有限公司、餐馆及居民散户

NW

30m

约100人

声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

幸福家园社区

W

20m

约150人

户允村

SE
15m

约200人
空气环境
户允村

SE
15m
约200人
环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

幸福家园社区

W

20m

约150人

宏林商贸有限公司、餐馆及居民散户

NW

30m

约100人

广允村

SE
220m

约600人

公租房

N
350m
约1000人

东北侧居民区
NE

560
约2000人

地表水环境

新广沙河

南
1.14km
/
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III标准

南木黑河
北

405m
/

芒市大河

西

5.22km
/

地下水
项目所在区域地下水单元
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
生 态

环

境
规划范围外200m范围内的植被、水土流失
项目周边

——
——
不得随意破坏，不得降低当地的生态环境质量，使水土流失在可以接受的范围内
社会

环境
运输道路
项目途经村庄

——
——
避免项目运营期对运输道路两侧的居民造成影响



表四、评价适用标准
	环境质量标准
	1、地表水环境质量

项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，本项目区附近地表水体有南木黑河，位于项目北面约405m；新广沙河，位于项目南面约1.14km。新广沙河、南木黑河为芒市大河支流，根据《云南省地表水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。标准限值详见下表4-1：

表4-1   地表水环境质量标准值表     单位：mg/L

项目

pH

COD
BOD5
TP

TN

NH3-N

Ⅲ类标准

6~9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

注：pH无量纲，其余因子单位为mg/L。
2、地下水环境质量
本项目区地下水主要功能为生活用水及工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848- 2017）Ⅲ类标准，标准值见表4-2。

表4-2  地下水质量标准

污染物名称

PH

（无量纲）

铅

铜

NH3-N

总硬度

硫酸盐

挥发性酚类

氟化物

菌落总数（个/L）

总大肠菌群（个/L）

锌

标准值

6.5-8.5

0.01

1.0

0.5

450

250

0.002

1.0

100

3.0

1.0

3、 环境空气质量

项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，属乡镇地区，环境空气执行《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）二级标准。标准限值详见下表4-3：

表4-3  各项污染物的浓度限值       单位：mg/m3
污染物名称

TSP

PM10
CO

SO2
NO2
浓度限值

年平均

0.2

0.07

-

0.06

0.04

24小时平均

0.3

0.15

4

0.15

0.08

1小时平均

--

--

10

0.5

0.2

4、声环境质量

 项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区西侧公路）一侧，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余面声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见表4-4： 

表4-4   环境噪声标准值表          单位: dB（A）
类别

昼  间

 夜  间

2类

60
50
4a类
70
50


	污染物排放标准


	1、大气污染物
（1）项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，标准值见表4-5。

表4-5  大气污染物综合排放标准    单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

浓度限值

监控点

颗粒物

1.0

周界外浓度最高点

（2）炊事油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，标准限值见表4-6。

表4-6 《饮食业油烟排放标准》表2小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

＜2.0

60%

（3）项目营运期无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控点浓度限值：≤0.5mg/m3。
废水

 运营期项目生产废水在砖块加工过程中消耗蒸发，不外排。食堂废水首先经过油水分离器（0.3m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。因此，不设排放标准。
3、噪声
（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1建筑施工场界环境噪声排放限值标准值见表4-9。
表4-9  建筑施工厂界噪声限值    单位：dB(A)
昼间
夜间
70
55
（2）营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准，标准值见表4-10。
表4-10 工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

类别

执行区域

昼间

夜间

2类声环境功能区
厂界北侧、东侧、南侧
60

50

4类声环境功能区

厂界西侧

70
55
4、固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求。 

	总量控制指标
	废气

项目废气主要为粉尘，呈无组织排放，不排放SO2、NOX，因此不需设置废气总量控制指标。

2、废水  

本项目生产废水在砖块加工过程中消耗蒸发，不外排；项目餐饮废水经油水分离器处理后同生活区生活污水排入化粪池处理后，定期委托周边村民定期清掏做农肥，项目区污水不外排，不设总量控制指标。
固体废弃物
固废处置率为100%。不设施固废总量控制指标。



表五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

一、施工期

项目主体工程已大致建成，仅需要整改工程进行施工建设，主要建设内容为项目区雨污分流系统的完善、砂石等散装原料堆放区进行顶棚搭建及其它环保工程等，因此本次评价对项目整改工程施工污染源进行核算。

由于项目施工工序比较简单，不进行土石方开挖，不使用大型施工设备，无大量粉尘、噪声、固废等污染因子产生。

施工期工艺流程图见图5-1。






图5-1  施工期工艺流程图
二、营运期工艺流程
本项目生产规模为年产行道砖15万块，透水砖共40万块、免烧砖60万块、植草砖10万块，行道砖、透水砖、免烧砖、植草砖制砖工艺相同，仅原料配比不同，因此厂区内共设置1条制砖生产线。

运营期生产工艺流程及产污环节图

水泥、白水泥、山沙、瓜子石粉、细石粉、氧化铁黄、碳黑等原材料按一定的比例配料后进入搅拌机加水搅拌，搅拌机自动将各物料充分搅拌均匀通过皮带输送至QT5-15A型自动砌成型机，待压制成型后，砖坯运至养护区淋水养护后外售，不合格产品回用于工段。其生产工艺流程及产污环节见图5-2。 














 注：废水—W；噪声—N；粉尘—T；固体废物—S

图5-2  项目运营期生产工艺流程及产污节点图
（1）原料外购 

本项目生产所需的各种原材料，包括水泥、白水泥、山沙、瓜子石粉、细石粉、氧化铁黄、碳黑，原材料在进厂前是经过验收鉴定粒径、成分等符合国家等有关标准的，通过汽车运入厂区内，分别堆放于原材料堆场。项目外购的水泥为袋装，不属于散装，因此厂区不单独设置水泥仓，储存于制砖车间南侧。该项目使用的原料不需要进行筛分、破碎、冲洗可以直接使用。

（2） 配料与搅拌

生产中所用原材料按照配比计量后进入搅拌机，同时也按一定比例将搅拌用水加入搅拌机，搅拌机自动将各物料充分搅拌均匀，通过皮带输送至QT5-15A型自动砌成型机。
制砖机压制成型

该过程是本生产线的关键过程，主要设备是QT5-15A型自动砌成型机，而成型制品、养护制品、成品的转运由人工来完成。

搅拌好的坯料通过皮带输送至QT5-15A型自动砌成型机内， 通过QT5-15A型自动砌成型机的压制，即制成砖坯。
（4）淋水养护

砖坯进入成品堆放区进行养护，采用人工喷洒水养护，养护用水由项目区内水井供给，用水量为0.5m3/d，养护周期通常为20天。
2、营运期物料平衡

表5-3主要原材料用量比例
进项

出项

序号

材料名称

年用量t/a
产物

年产量t/a
1

水泥
480
行道砖
420
2

白水泥
20
透水砖
400
3
山沙
 400
免烧砖
540
4
瓜子石粉
200
植草砖
400
5
细石粉
400
废砖坯
16.8
6
氧化铁黄
2
无组织粉尘
0.5169
7
碳黑
2
水分蒸发
26.6831
8
水

300
合计
1804
9
合计

1804
/
/
   3、营运期污染因素分析
经过与建设单位核实，本项目仅对设备及运输车辆进行简单检查，其有关车辆、设备的维修保养、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行车辆维修。因此不存在汽车、设备维修废水、废机油等污染物产生。

项目运营期间的主要污染工序见表5-4所示。

                表5-4   营运期主要污染工序一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

工艺粉尘

原料运输、堆放、输送及搅拌过程

粉尘

汽车尾气
车辆运输
CO、HC、NOX
食堂油烟

职工生活
CO、CO2
废水

生活污水

职工生活

CODCr、NH3-N

生产废水
工作过程

SS
噪声

生产设备噪声

工作过程

机械噪声

固废

生活固废

职工生活

生活垃圾

生产固废

整个生产过程

次品、废包装材料等

生态

基本不对当地生态环境产生影响

 主要污染工序：
一、施工期环境影响因素
本次整改工程施工将不可避免的产生废气、废水、噪声及固废，产污环节分析如下：

1、废气

项目整改工程施工期产生的大气污染物主要是扬尘；扬尘产生节点为初期雨水沉淀池建设、原材料堆场场地硬化及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、使用过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

（1）风力扬尘

整改工程施工期扬尘主要原因是颗粒料和粉料（沙、水泥）、施工弃土临时堆场等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响，起尘风速与粒径和含水率有关。

（2）动力扬尘

整改工程施工扬尘、颗粒料、粉料（沙、水泥）及弃土的卸装、运输扬尘、运输道路扬尘等均属于动力扬尘。

a. 工程施工扬尘：项目内场地沉淀池、雨水沟渠的开挖、环保工程的建设等，均会产生少量扬尘，施工过程中采取边洒水边施工的方式可大大减少施工粉尘。

b. 颗粒料、粉料（沙、水泥）及弃土的卸装、运输扬尘：施工期间装卸运散装建筑材料及渣土、送散装建筑材料及渣土的车辆在行驶过程中将有少量物料洒落进入空气中，将有路面扬尘产生，因施工工程量较小，施工所需物料较少，产尘量很小。

c. 运输道路扬尘：在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。施工期对场内外运输道路进行洒水降尘，可减少车辆运输产生的扬尘。

 2、废水

（1）工程废水

项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目站区周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对本项目施工机械进行定期清洗，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。

项目施工过程中会在作业面进行洒水，洒水量约为1L/m2，该部分水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。

（2）生活污水

项目整改工程较小，施工人员为项目区内职工，人数为6人，均不在项目区食宿，施工人员产生的废水主要为洗手清洁等废水，用水量约为40L/人·d，用水量为0.24m3/d，排水量按80%计算，清洁废水产生量为0.192m3/d，由于废水量较少，清洁废水，沉淀处理后回用施工场地洒水降尘。

由于项目施工面积较小，并且施工集中在旱季，故暴雨径流量极少，经场地现有的生产废水沉淀池收集后回用于施工场地洒水降尘。
3、噪声

本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械施工噪声。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-5。
表5-5  施工期主要施工设备噪声源强值

施工阶段

主要噪声源

声功率级别dB(A)

初期雨水沉淀池、原材料堆场
运输车辆

70～90
设备安装

切割机、电焊等

90～100

4、固体废弃物

（1）建筑垃圾：施工过程中产生的废砖、混凝土等。施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（2）生活垃圾：项目整改工程施工人员为6人，均在项目区食宿，不会产生较多的生活垃圾。施工人员垃圾产生量按0.5kg/d▪人计算，施工人员生活垃圾约为3kg/d，生活垃圾统一收集，由遮放环卫部门定期清运处置。

5、小结

综上所述，项目施工内容较少，施工方式简单；施工污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失；项目施工期对周边环境影响较小。

二、营运期环境影响因素

1、废气

 项目运营期内废气主要是粉尘、汽车尾气、食堂油烟等。

1.1粉尘

（1）原料转载、投料、搅拌工序粉尘

本项目原料装卸和配料、搅拌过程中会产生一定量的粉尘，项目年用水泥、白水泥、山沙、瓜子石粉、细石粉、氧化铁黄、碳黑原料量共计1504t，原料在转载、投料、搅拌的过程中和原料从运输车辆上卸载下来时，小颗粒物会随空气流动四处飘散产生扬尘，排放方式呈无组织形式，经过类比扬尘的产生量以用量的0.03%计，约为0.002256t/d，0.4512t/a。经过现场勘查，目前厂区采取篷布遮盖原料的措施以降低项目区内原料堆放无组织粉尘产生，为减小原料在转载、投料、搅拌的过程中和原料从运输车辆上卸载下来时无组织粉尘对周围环境的影响，除了采用熟练工人进行操作及减少此工段的时间，本环评要求原料堆放区地面进行硬化，设置喷水设施，及时喷水以减少粉尘的产生量，装卸区靠近原料堆放区，需采用边卸料边降尘的方式，项目厂界设置2m高围挡，在采取以上措施后可最大程度的降低扬尘的产生量，采取以上措施后，降尘率可达到80%，处理后此部分粉尘排放量为0.00045t/d，0.09024t/a。

（2）道路扬尘
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

      V：汽车速度，km/h；

      W：汽车载重量，吨；

      P：道路表面粉尘量，kg/m2
本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，项目采用30t的载重车辆运输（空车重约10t），以速度20km/h行驶，厂区道路目前为一般土路，道路灰尘覆盖量P综合考虑取0.2kg/m2。本项目原料及产品的运输量为1504t/a，则项目原材料年运输车次为50次。汽车行驶扬尘量见表5-6

表5-6  汽车行驶扬尘量
项目
汽车载重量（t）
汽车速度（km/h）
道路表面粉尘量（kg/m2）
行驶距离（km）

年运输车次

汽车行驶时的扬尘（kg/km.辆）

空车
10
20
0.2
0.1
50

0.1844
重车
30
20
0.2
0.1
50

0.5535
因此，空车交通运输起尘量为0.1844kg/km·辆，重车交通运输起尘量为0.5535kg/km·辆，项目道路总起尘总量为0.0185kg/d，0.0037t/a，原料运输车辆应实施封闭式运输，应对物料进行遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，运输过程和卸料前适当洒水，在进厂时控制车速，以此来减少运输过程中粉尘的产生量，要求项目企业加强管理，对厂区内生产区（仓库、原料堆放库、成品堆场、生产车间）、道路地面进行硬化，定期派专人进行路面清扫、洒水，运输扬尘的将减少80%，则运输车辆起尘量为0.0037kg/d，0.00074t/a。

（3）原料堆放区起尘
     根据有关调研资料分析，原料（山沙、石粉）堆放中主要大气环境问题，是粒径较小的沙粒在风力作用下起动输送，会对下风向环境造成污染，本项目原料堆放场产生的起尘量采用西安经验公式计算：

Qp=4.23×10-4×U4.9×Ap
式中：Qp——起尘量，mg/s

          Ap——堆场面积，m2，本项目取260m2。

         U——堆场平均风速，m/s，项目所在地的平均风速为0.9m/s
经过计算，项目区原料堆放场若露天堆放无组织粉尘的产生量为0.0657t/a，为了减少粉尘及雨天雨水对项目储料的冲刷，建设方上设彩钢瓦顶棚，为了进一步减少堆放场扬尘，同时本环评建议原料堆场加强管理，控制原料的堆存量，定期洒水抑尘，使堆体表面含水率达到10%，可使粉尘排放量减少90%，则粉尘排放量为0.00657t/a，呈无组织排放。
1.2汽车和机械设备尾气
运输车辆进出厂区会产生少量的汽车尾气，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。
运营期机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似，同样该尾气属于无组织排放，考虑到厂区仅有2辆运输车辆，排放量小。

1.3油烟

经过调查，食堂已设置1套油烟净化装置。本项目劳动定员人数8人，其中管理人员2人，生产人员6人，均在项目区内用餐。项目区设有1个小型食堂，供管理人员及生产人员就餐。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日食用油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应三餐，每天耗油0.24kg/d，则油烟产生量约为0.006792kg/d，1.3584kg/a。排风量按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的计，则排风量为2000m3/d，则排放浓度为1.132mg/m3，满足排放允许浓度2.0mg/m3的要求，且项目已设置一套油烟净化装置，项目油烟经过净化后由项目食堂的专用烟道排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

2、废水

项目产生的废水主要为生产废水、生活污水。

废水来源

2.1生产废水

本项目生产用水为制砖用水、砖坯养护用水。

①制砖用水即为搅拌过程中添加的水，根据经验配比，制砖成型用水量约为200m3/a，即1m3/d，主要在砖块加工过程中消耗蒸发。

②砖坯养护用水即砖坯进入养护区以后，需要一定量的保养用水，根据业主提供资料显示，养护用水量约为0.5m3/d即100t/a，养护用水在养护过程中自然蒸发，消耗。 

③原料堆场降尘用水

项目砂石料堆场区面积约为260m2，在干旱风大的季节需洒水抑尘，根据建设单位提供的经验数据，项目旱季洒水抑尘平均用量约0.5m3/d，根据查询当地气象资料可知，平均雨季170天，旱季195天。项目年运行200天，取旱季150天，则项目原料堆场降尘年用水量为75m3/a。
2.2初期雨水

    项目区初期雨水悬浮物含量较高，建议将厂区初期雨水集中收集沉淀处理后回用生产期的产品养护阶段。一方面节省了水资源，同时还避免了污染。

项目区每年收集的初期雨水量根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中公式计算：

Wi=S×Q×10-3×1/4×L 

其中：Wi——初期雨水量（m3/a）；

Q——年平均降雨量，芒市的年平均降雨量为1654.6mm；

S——汇水面积（m2），汇水面积取800m2；
L——径流系数，取0.3。

经计算可得到项目区的年初期雨水量为99.276m3，经厂区增设的1座初期雨水收集池收集，回用于项目区洒水降尘，项目年生产运行200天，则平均每天回用水量约0.496m3/d。

2.3生活污水
本项目劳动定员人数8人，其中管理人员2人，生产人员6人。项目设置食堂、宿舍，项目管理人员、生产人员均在厂区内用餐，用餐人数为8人；项目仅生产人员在厂区内住宿，住宿人数为6人。
①餐饮用水

本项目劳动定员人数8人，项目用餐人数为8人，根据《云南省地方用水定额标准》 （DB53/T168-2019）可知，餐饮用水按照40L/(人·d)计，则餐饮用水量为0.32m3/d，64m3/a，污水排放系数以0.8计，则餐饮废水产生量为0.256m3/d，51.2m3/a；本环评要求在食堂出水口增设1个油水分离器对餐饮废水进行预处理后同生活污水排入新建的化粪池（容积2.0m3）沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。

②职工办公、生活用水

本项目劳动定员人数8人，其中管理人员2人、生产人员6人，项目仅生产人员在厂区内住宿。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）可知，则项目区生产人员生活用水量按照80L/(人·d)计，则生活用水量为0.48m3/d，96m3/a，污水排放系数以0.8计，生产期生活污水产生量为0.384m3/d，76.8m3/a；生活污水经新建的化粪池（容积2.0m3）沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。
2.4运输道路洒水

项目区道路面积为800m2，道路洒水用水量按2L/m2.d计，旱季一天一次，根据查询当地气象资料可知，平均雨季170天，项目年运行200天，取旱季150天，则旱季道路用水量为1.6m3/d，年用水量为240m3/a，道路洒水自然蒸发，雨天不用浇洒。
b.水平衡

  项目每天用水量详见表5-7所示。

表5-7 项目运营期用水量核算表
用水项目

用水量
污水量
备注

1.生产用水

搅拌用水

1m3/d

/
部分蒸发消耗，部分产品带走
原料堆场降尘用水

0.5m3/d
/
/
养护用水
0.5m3/d
/
蒸发消耗
小计1

2m3/d
/
/
2.生产配套及生活用水

食堂用水

0.32m3/d
0.256m3/d
生活污水经过隔油\化粪池处理后委托周边村民进行清掏用作农肥
生活用水
0.48m3/d
0.384m3/d
道路洒水
1.6m3/d
/
/
小计2

2.4m3/d
0.64m3/d

/
合计

4.4m3/d
0.64m3/d

按最大日供水

项目营运期总用水量为880m3/a，废水产生量为128m3/a，项目运营期给、排水情况详见项目水平衡图（图5-8）。























图5-8 项目总水平衡图      表示损耗量 （0）表示雨天  单位：m3/d
3、噪声

运营期的噪声源主要为搅拌机、自动砌成型机、装载机、小型自卸汽车等设备及车辆运输噪声，主要噪声源强见表5-9。
表5-9    本项目主要产噪设备一览表

序号

产噪设备

台数

噪声值dB(A) 

运行情况

1

自动砌成型机
1
75～85

生产过程

2

搅拌机
1
75～85

生产过程

3

装载机
1
70～85
生产过程

4
小型自卸汽车
2
60～75

进出场区

4、固体废弃物

本项目产生的固体废弃物主要来自生产和办公生活过程。

4.1生产固体废弃物

（1）不合格的砖坯

项目生产过程产生的固体废弃物为破损的砖坯。砖坯从压砖机模具中脱落时，会有部分砖坯破损，根据建设单位提供资料，项目砖坯检验不合格率为1%，产生量约为16.8t/a。其中未凝固砖坯由人工清捡，返回第一道工序，搅拌后进入生产流程，凝固砖块外售给附近施工队铺地砖或回填场地使用。
（2）搅拌机废料渣

     混凝土边角料产生于搅拌机搅拌过程中，每天停工后对搅拌机内壁粘附的少量混凝土进行清理，清理方式是用锤子将混凝土块敲落产生废渣料，根据建设单位提供的经验数据约10kg/d（6t/a），产生的废料渣收集后于固废暂存区暂存，定期用于厂区内路面凹坑填补。
（3）废包装材料

项目原料水泥、白水泥、氧化铁黄、碳黑采用袋装，因此会产生废弃包装袋，项目袋装原料用量见表5-10。
表5-10项目袋装原料用量一览表
序号

材料名称

年用量t/a

规格
数量（袋）
1

水泥

480
50kg/袋
9600
2

白水泥

20

40kg/袋
500
3
氧化铁黄
2

25kg/袋
80
4
碳黑
2

25kg/袋
80
由表5-10可知，项目运营期共产生废包装袋10260只，按0.05kg/只计，产生量约为0.513t/a，废包装袋统一集中收集后，出售给废品回收商综合利用。

项目员工8人，办公、生活垃圾产物系数以“第一次全国污染源普查城镇生活源产污系数手册”为依据，员工垃圾产生的量按照每人每天0.35kg计，则生活垃圾产生量约为2.8kg/d，0.56t/a。生活垃圾通过垃圾收集桶集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，运至环卫部门指定的地点集中处理，不外排。食堂会产生少量的泔水及油水分离器的废油脂，要求建设单位严格按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

（5）废机油
本项目使用少量润滑油对制砖设备进行润滑保养，润滑油为固体黄油，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行车辆维修。因此本项目不产生废弃机油类危险废物。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	施工机械、运输车辆
	机械废气
	少量
	少量

	
	运

营

期
	原料转载、投料、搅拌工序粉尘
	无组织粉尘
	0.4512t/a
	0.09024t/a

	
	
	原料堆场
	无组织粉尘
	0.0657t/a
	0.00657t/a

	
	
	道路扬尘
	无组织粉尘
	0.0037t/a
	0.00074t/a

	
	
	食堂
	油烟
	1.132mg/m3，1.3584kg/a
	少量

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	少量
	少量

	废

水
	施

工

期
	施工废水
	SS
	/
	0

	
	
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	0.192m3/d
	0

	
	运

营

期
	生活污水 128m3/a


	COD
	350mg/L
	0.0448t/a
	食堂废水首先经过油水分离器隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥

	
	
	
	SS
	250mg/L
	0.032t/a
	

	
	
	
	TP
	6mg/L
	0.000768t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	35mg/L
	0.00448t/a
	

	
	
	
	动植物油
	100mg/L
	0.0128t/a
	

	固

废
	施

工

期
	施工场地
	建筑垃圾
	少量
	进行分类处理，具有回收价值送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置

	
	
	
	生活垃圾
	3kg/d
	建设方要求施工方负责清运至当地乡镇垃圾收集点，由当地环卫部门负责清运处置

	
	运

营

期
	生产过程
	不合格砖坯
	16.8t/a
	回用于生产

	
	
	
	废包装材料
	0.513t/a
	出售给废品回收商综合利用

	
	
	办公、生活
	生活垃圾
	0.56t/a
	运至环卫部门指定的地点集中处理

	噪

声
	施

工

期
	施工场地
	施工机械、运输车辆
	70～90dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运

营

期
	生产场地
	机械噪声
	70～85dB(A)
	加设防震、隔声等降噪措施后可达标不扰民。

	
	
	车辆运输
	汽车噪声
	60～75 dB(A)
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响：
由于本项目所在区域及周围已无原生植被，项目施工过程中会引起一定程度的水土流失，因此，项目需对施工场地周边环境进行相应的水土保持措施处理。总的来说，本项目不会对该地生态环境造成大的负面影响。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目利用山沙和水泥作为原料制成砖，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，属于允许类。于2020年6月30日取得了芒市人民政府发展和改革局出具工业项目登记备案确认证明，批复文号为：芒发改备案〔2020〕97号。（见附件3）
因此，项目的建设符合相关产业政策。

二、厂址合理性分析

该项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，项目占地面积约3643m2，总建筑面积2000m2，已于2019年9月1日与风平镇法帕村委会户允村民小组签订项目地块租赁合同（见附件4）。项目所在地无不良地质情况，适宜项目建设；项目周边500m范围内无珍稀动植物及文物古迹、自然保护区、不涉及城镇饮用水水源取水口等敏感点，无明显环境制约因素。从外环境关系可看出，厂界周边污染源以机械加工噪声、粉尘为主，项目建设不存在环境制约因素，项目周边虽有居民区，但建设单位将高噪声设备至于厂区中央远离居民点一侧并且向周围居民进行了环境保护公众参与调查，广泛听取了周围居民的意见和建议（见附件8 公众参与调查表）。本项目产污简单，项目主要污染物为噪声和粉尘，企业严格落实环评提出的环保对策措施，经过预测分析对周边的居民生活及环境影响不大。

通过综合分析，项目用地选址具有交通运输方便，水、电供应有保障等诸多有利因素；项目运营期对周围空气环境、地表水环境、声环境影响较小。故本项目选址是比较合理的。

三“三线一单”符合性分析
根据生态环境部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

生态保护红线：经过了解，本项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，所在区域与芒市生态保护红线、生态空间无交叉重叠情况，项目不在芒市现有生态红线划定区域内（详见附件5）。

环境质量底线：根据区域环境质量状况，声环境、环境空气质量均能够满足相应的质量标准要求；项目无生产废水产生，食堂废水首先经过油水分离器隔油处理后，同生活污水一并经化粪池沉淀处理委托周边村民进行清掏用作农肥，不会对地表水体造成影响；项目仅有少量无组织粉尘产生，且项目进行洒水降尘，项目运营不会改变环境空气现状；厂界噪声可做到达标排放，对周围环境影响不大；固废处置率为100%。

资源利用上限：项目利用山沙和水泥作为原料制成砖，不设置燃煤锅炉，不会造成资源的浪费；因此本项目符合资源利用上限的要求。

环境准入负面清单： 本项目符合国家产业政策，符合当地规划，因此本项目不属于环境准入负面清单之列。

四、平面布局合理性分析
根据场地实际情况，厂区西侧设一个出入口，与项目区外的道路相连，方便原料和产品的运输。项目场地整体划分为2个区域，办公生活区、生产区。办公生活区集中位于项目区西侧，自南向北依次为卫生间、厨房、办公室、停车棚，项目砂石料堆棚位于办公区东南侧，生产车间位于砂石料堆场东侧，固废暂存区位于生产车间南侧，杂物间位于砂石料堆棚南侧，项目设置两处成品堆放区，分别位于项目区北—东厂界内一侧以及项目区西南侧。生活污水排放口设置在项目区西侧。厂区根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；道路沿各区设置，道路连接各区域，满足场内外生产要求，可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰（详见附图2项目区总平面布置图）。
综上分析，项目平面布局合理。
五、施工期影响分析

施工期间的环境影响主要是扬尘、施工废水、噪声和固废等。

1、大气环境影响分析

（1）施工期扬尘

项目施工期扬尘产生节点主要为初期雨水沉淀池建设、原材料堆场场地硬化及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），施工期的扬尘属无组织排放，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。

因施工内容较简单、施工量较小，且不含有毒有害的特殊污染物。因此工程施工扬尘产生量较小，按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的相关规定，建设单位在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取遮盖措施，物料应堆放规整，建筑垃圾及时清运出场，使施工期扬尘污染降低到最低限度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，对周边敏感点影响较小。
（2）施工废气及机械尾气

施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如电焊机、电钻等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故一般情况下，施工机械废气和运输车辆尾气所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

综上所述，施工期废气经过采取本环评提出的防治措施后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大，且随着施工期的结束影响也随之结束。

2、水环境影响分析
项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。

项目施工过程中会在作业面进行洒水，洒水量约为1L/m2，该部分水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。

项目整改工程施工施工人员约为6人，均不在项目区内食宿，施工人员产生的废水主要为洗手等清洁废水，且废水量较少，水质清洁，简单沉淀处理后回用施工场地洒水降尘。
由于施工工程量较小，施工期短，施工影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此，在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的影响。

3、声环境影响分析

施工期间车间内建设过程与设备安装过程、材料运输过程的高噪声设备的噪声值将达70dB以上，这些设备有切割机、电焊、电钻、小型运输车辆等。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，施工单位应尽量采用低噪声的施工机械和施工方法；合理安排施工时间，禁止夜间（晚上10：00-次日6：00）和午休时间施工；对机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；合理布置施工现场等。通过以上控制措施，场界噪声绝大部分时间能达到国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。

施工期间噪声对周围环境有一定的影响，但该影响是短期、可逆的，施工噪声随着施工活动结束而之消失。

4、固体废弃物环境影响分析

施工期间会产生部分建筑垃圾，应妥善堆放，及时外运处置，清运至指定的建筑垃圾堆场。建筑垃圾可进行分类处理并及时加盖清运，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废石材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

施工人员生活垃圾统一分类收集，集中收集至统一地点堆放，由当地环卫部门统一清运处置，不能随意丢弃。

综上，施工期的固体废弃物皆有妥善去处，不会造成二次污染。施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复。

因此，采取以上措施后，施工期产生的固体废弃物得到妥善处置，对周围环境影响较小。
5、施工期社会环境影响分析

（1）施工期对城市景观的影响分析

施工期产生的扬尘可能对周边植物生长产生一定影响；出入工地的运输车辆带出或散落的泥土，使工地周围道路的尘土飞扬，对城市景观造成不利影响。根据对建筑工地的调查，只要建筑施工队加强施工管理，采取有效的污染控制措施，如建立工地围墙、控制运输车辆装载量、及时清洗进出工地的车辆和清扫散落的泥土等，文明施工，基础上施工带来的影响是可承受的。且施工期的这些影响是短期的、局部的、可逆的，待施工结束，该类影响将随之消除。

（2） 施工期对交通的影响

本项目施工期间运输建筑材料的车辆为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时泥泞不堪，影响道路的通畅，但是加强对车辆的管理，将可减少交通影响。

综上所述：本项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

六、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析
项目废气主要污染源是生产过程中产生的粉尘、食堂油烟、汽车尾气等。

1.1粉尘

（1）源强及治理措施分析

根据工程分析，本项目营运期大气污染物主要为粉尘，其来源有原料转载、投料、搅拌工序粉尘，道路扬尘、原料堆放区粉尘。项目合计粉尘排放量为0.09755t/a，均属于无组织排放。

A.无组织粉尘源强及治理措施

①原料转载、投料、搅拌粉尘
本项目原料装卸和配料过程中颗粒物会随空气流动四处飘散产生扬尘，排放方式呈无组织形式，为减小此部分无组织粉尘对周围环境的影响，除了采用熟练工人进行操作及减少此工段的时间，本环评要求设置喷水设施，及时喷水以减少粉尘的产生量，原料堆放区地面进行硬化，装卸区靠近原料堆放区，需采用边卸料边降尘的方式，项目厂界设置2m高围挡，在采取以上措施后可最大程度的降低扬尘的产生量，采取以上措施后，降尘率可达到80%，处理后此部分粉尘排放量为0.00045t/d，0.09024t/a。

②原料堆放区起尘
根据有关调研资料分析，原材料堆场主要的大气环境问题是山沙等粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下引起，会对下风向大气环境造成污染。
砂石堆场扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，原料的非露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以砂尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。
为了减少粉尘及雨天雨水对项目储料的冲刷，建设方计划设置原料堆放库，上设彩钢瓦顶棚，为了进一步减少堆放场扬尘，本环评建议原料堆场加强管理，控制原料的堆存量，定期洒水抑尘，原料堆放区地面进行硬化，使堆体表面含水率达到10%，可使粉尘排放量减少90%，则粉尘排放量为0.00657t/a，呈无组织排放。
③运输车辆动力起尘
本项目运输车辆总起尘量为0.0185kg/d，0.0037t/a。原料运输车辆应实施封闭式运输，应对物料进行遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，进厂时控制车速，以此来减少运输过程中粉尘的产生量；定期派专人进行路面清扫、洒水，经过以上降尘措施后，运输扬尘的将减少80%，则运输车辆起尘量为0.0037kg/d，0.00074t/a。

（2）大气预测分析

   ①无组织粉尘排放量汇总

表7-1 大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污
环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/

（μg/m3）

1

/

原料堆放区
TSP

采用半封闭结构堆存，洒水降尘
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

500

0.00657
2
/

转载、投料、搅拌粉尘
安装摇头喷雾装置降尘
0.09024

3

/

运输车辆
及时清扫、洒水降尘，运输车辆篷布遮盖
0.00074
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物

0.09755
②大气预测分析

预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。

a.预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（TSP），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

b.预测内容

项目预测内容为无组织废气排放的最大落地浓度和距离。

c.预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是TSP，按照排放方式面源进行预测。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

d.无组织粉尘预测分析

根据工程分析结果，本项目无组织粉尘的估算参数和估算模型计算结果见表7-2、7-3。

表7-2 项目无组织粉尘估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/ ℃

34.0
最低环境温度/ ℃

3.0
土地利用类型

农用地

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  □否

地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  □否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

面源长度

73m

面源宽度

49m

源高

6m

污染源类型

面

TSP

污染物

标准0.9mg/m3
释放速率

0.0169g/s

表7-3 项目无组织粉尘估算模型计算结果
距源中心下风向距离D/m
TSP
小时浓度mg/m3
占标率%
10

1.24E-02

1.37

25
1.67E-02
1.85
50
2.33E-02
2.59
75
2.43E-02
2.70
100
2.56E-02
2.85
119
2.59E-02
2.87
125
2.58E-02
2.87
150
2.51E-02
2.79
175
2.41E-02
2.67
200
2.29E-02
2.54
250
2.05E-02
2.28
300
1.87E-02
2.08
350
1.72E-02
1.91
400
1.58E-02
1.76
450
1.51E-02
1.67
500
1.44E-02
1.60
550
1.37E-02
1.52
600
1.30E-02
1.45
650
1.24E-02
1.38
700
1.19E-02
1.32
750
1.14E-02
1.26
800
1.10E-02
1.22
850
1.07E-02
1.19
900
1.05E-02
1.16
950
1.02E-02
1.13
1000
9.95E-03
1.11
1050
9.70E-03
1.08
1100
9.46E-03
1.05
1150
9.24E-03
1.03
1200
9.01E-03
1.00
1300
8.57E-03
0.95
1400
8.34E-03
0.93
1500
7.96E-03
0.88
1600
7.60E-03
0.84
1700
7.29E-03
0.81
1800
7.00E-03
0.78
1900
6.74E-03
0.75
2000
6.49E-03
0.72
2100
6.27E-03
0.70
2200
6.05E-03
0.67
2300
5.84E-03
0.65
2400
5.65E-03
0.63
2500
5.46E-03
0.61
根据预测结果，项目无组织粉尘最大占标率为2.87%，评价等级：二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价。最大落地处浓度出现在下风向119m处，最大落地浓度为2.59E-02mg/m3，低于(GB3095-2012)《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求。经过勘查，项目下风向119m处无人居住为空地，因此经过大气预测分析，经过本项目提出的降尘措施后，无组织粉尘经过空气扩散，对敏感点影响不大。

e.大气环境防护距离
本项目无组织排放污染物主要为粉尘，根据工程分析，排放速率约为0.0169g/s，排放源长73m，宽49m。

表7-4 大气环境防护距离计算表

污染物

排放源强

面积

有效高度

计算大气环境防护距离，m

粉尘

  0.0169g/s

49m×73m

6m

无超标点

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）上的要求，该项目计算得到的大气环境防护距离为0米，因此本项目不设大气环境防护距离。

综上所述，项目营运期的粉尘经过本环评提出的措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大。

1.2食堂油烟
项目油烟产生量约为0.006792kg/d，1.3584kg/a。排风量按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的计算，排风量为2000m3/d，则排放浓度为1.132mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求，且项目已设置一套油烟净化装置，项目油烟经过净化后由项目食堂的专用烟道排放，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，对环境影响较小。
1.3汽车和机械设备尾气

运输车辆进出厂区会产生少量的汽车尾气，主要含有CO、HC和NOX等有害成分，呈无组织排放，通过自然空气扩散后对周围环境影响不大。环评建议企业可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气污染物的排放量。
运营期机械设备尾气中污染物的组分与汽车尾气基本相似，同样该尾气属于无组织排放，考虑到厂区仅有2台运输车辆，1台装载机，排放量小。环评建议企业可以通过采取加强机械设备维护保养、保证其良好运转状态等措施来降低运营期机械设备尾气污染物的排放量。
2、水环境影响分析

2.1地表水环境影响分析

   （1）生产废水

本项目生产过程中所用水全部在生产过程中自然蒸发消耗，而项目区内不进行设备清洗，无设备清洗废水产生。
（2）初期雨水

环评提出项目区内东南侧地势低洼处设置1个初期雨水沉淀池，项目区初期雨水SS含量较高，通过完善厂区的雨污分流系统，将厂区（主要涉及原料堆放区、养护区、成品堆放区、生产区）的初期雨水收集进入初期雨水收集池内，初期雨水集中收集沉淀处理后用于项目区内洒水降尘。一方面节省了水资源，同时还避免了污染。根据工程分析可知项目区的年初期雨水量为99.276m3，项目年生产运行200天，则平均每天收集雨水量约0.496m3/d，因此项目初期雨水收集池设置为1m3可满足收集，收集池内雨水经沉淀后回用于项目区洒水降尘。
（3）生活污水处置可行性分析
项目增设一个卫生间，供项目职工使用，项目生活污水水质简单，卫生间旁增设一座2m3的化粪池收集生活污水及食堂废水，本项目产生的生活污水及食堂废水共计128m3/a，0.384m3/d，食堂废水首先经过油水分离器隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。
（4）油水分离器、化粪池容积合理性分析
项目食堂废水产生量约为0.256m3/d，则项目油水分离器容量设计为0.3m3，可保证食堂废水在隔油池内有足够的停留时间，
项目生活污水及餐饮废水产生量为0.64m3/d，设计1座容积为2.0m3化粪池，可满足《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)中污水在沉淀池中停留时间12-24h要求。同时可兼做储水作用，防止雨天废水外溢。综上，经过本环评提出处理措施后，容积为2m3可保证生活污水在化粪池内有足够的停留时间，  因此，项目运营期废水做到达标排放，不直接排入地表水体不会对地表水体造成污染。

（2）地下水环境影响分析

本项目建成投产后，主要是水泥制品，因项目所产生的废水中的污染物主要是SS、COD、BOD等一般污染物，系不含对地下水造成污染影响的特征污染因子，项目各沉淀池、化粪池、排水沟渠、均作“三面光”和表面硬化处理，不会产生污水下渗，废水经油水分离器和化粪池处理后可实现达标排放，因此，项目在运营过程中，所产生的废水，对区域地下水影响较小。
3、声环境影响分析

    （1）源强及采取的降噪措施
运营期的噪声源主要为装载机、搅拌机、自动砌成型机等设备及车辆运输噪声，设备噪声及噪声值见表5-9。生产设备噪声等效声级为70~85dB（A），为连续性噪声。进出厂区的车辆，主要为汽车启动及停放时发动机产生的噪声，仅在白天间断进出，产生的噪声等效声级60~70dB(A)，为昼间间断性噪声。 

 为了进一步减少设备噪声对周边环境的影响，评价建议采取以下措施：

①本项目制砖车间现已设钢架顶棚，为了方便物料进出建设单位于车间南侧已设置围挡，车间东侧设置部分围挡，车间呈半敞开式，为降低本项目噪声对外环境的影响，环评要求建设单位对生产车间进行半封闭隔声（车间南侧、车间东侧一面均设置围挡），对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪。

②对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等。

③车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。
④中午12：00-14：00、夜间22时至次日8时禁止生产，如厂家因特殊情况需要夜间加班生产，则必须向环保部门提出申请，经环保部门同意后方可进行生产，尽可能避免使用高噪声设备。
⑤若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

    通过环评提出的降噪措施后，可降噪10-20dB(A)，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表7-5。

表7-5 降噪后的噪声源强及距各厂界的距离

序号

声源

数量（台/套）

降噪后源强

 到厂界的最近距离（m）

东

西

南

北

1
自动砌成型机

1台
60
27
40
20
30
2
搅拌机
1台
62
25
40
15
36
3
装载机
1台
65
17
35
15
40
   （2）厂界影响预测分析

     ①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L2=L1–20lg(r2/r1) 

式中：r1、r2---距声源的距离，m；

L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；

      L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②厂界噪声预测结果及影响分析

本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-10，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评的噪声影响预测只做针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-6。
表7-6   各厂界噪声预测结果     单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

41.7
2#（西厂界）

36.2
3#（南厂界）

43.7
4#（北厂界）

36.4
由表7-11可知，本项目正常运行时，目前厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，因此各个厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求（昼间≤60dB(A)）。项目运营期设备在正常运营情况下，经以上降噪措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。

（3）对关心点预测分析

通过对最近的敏感点保护目标户允村进行预测可知，生产机械噪声采取以上隔声、减震降噪措施，传播至噪声敏感点时的噪声贡献值较小，由于项目所在区域周边无大型的高噪声企业，叠加背景值后，敏感点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，项目生产机械噪声对周边敏感点影响不大，但必须保证设备的正常运行以及安装的降噪设施能正常工作。

表7-7 关心点噪声预测值结果表     单位：dB(A)

保护目标

最近项目厂界最近距离（m）

贡献值

达标情况

户允村（东南侧）
15m
22.3

达标
（4）运输车辆噪声对周围环境的影响分析
本项目运输车辆噪声级数值较大。声波特点为以低频声能为主，故传播距离较远，对沿线居民点有一定影响。鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。

4、固体废弃物影响分析

本项目产生的固体废弃物主要来自生产和办公生活过程。

（1）不合格的砖坯

项目生产过程产生的固体废弃物为破损的砖坯，产生量约为16.8t/a，其中未凝固砖坯由人工清捡，返回第一道工序，搅拌后进入生产流程，凝固砖块外售给附近施工队铺地砖或回填场地使用。

（2）搅拌机废料渣

     混凝土边角料产生于搅拌机搅拌过程中，每天停工后对搅拌机内壁粘附的少量混凝土进行清理，清理方式是用锤子将混凝土块敲落产生废渣料，根据建设单位提供的经验数据约10kg/d（6t/a），产生的废料渣收集后于固废暂存区暂存，定期用于厂区内路面凹坑填补。
（3）废包装材料

项目原料水泥、白水泥、氧化铁黄、碳黑采用袋装，因此会产生废弃包装袋，根据工程分析可知，废弃包装袋产生量约为0.513t/a，废包装袋统一集中收集后，出售给废品回收商综合利用。

（4）生活垃圾

项目员工生活垃圾产生量约为2.8kg/d，0.56t/a。设置1个生活垃圾通过垃圾收集桶集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，运至环卫部门指定的地点集中处理，不外排。食堂会产生少量的泔水及油水分离器的废油脂，要求建设单位严格按照当地相关政府部门管理要求进行处置。废机油

（5）废机油
本项目使用少量润滑油对制砖设备进行润滑保养，润滑油为固体黄油，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行车辆维修。因此本项目不产生废弃机油类危险废物。

做到上述措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。

5、交通运输影响分析

项目在营运期间会有大量原料例如石粉、水泥、沙子等运进及产品的运出。车辆在运输过程中产生的交通噪声、汽车扬尘、尾气以及泼洒物料对环境有一定影响。原料由汽车运进场内，为避免物料泼洒，须对运输车辆加盖篷布，加强运输车辆的密闭性，在运输过程中适当洒水，进厂时控制车速，以减少运输过程粉尘的产生量。进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。

6、清洁生产水平分析

（1）清洁生产评述

推行清洁生产，就是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上消减污染，减轻对环境的影响。

本评价按《中华人民共和国清洁生产促进法》要求，主要从采用的能源、生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用和环境管理几个方面进行分析评价。

（2）选用清洁能源

项目生产使用能源为电能，属清洁能源。

（3）生产装备与工艺技术分析

本项目在生产过程中使用的设备具有省电高效、噪声小，产量高的特点。

（4）资源综合利用

  本项目使用原料无重大毒害性，符合清洁生产的要求。

（5）污染物达标排放

本项目生产过程中产生的污染源有：生活污水、粉尘、生产固废，生活垃圾、噪声等，通过对各污染源采取相应的治理措施，各项污染物外排能够达到国家排放标准，实现达标排放。

通过以上分析，项目工艺技术水平先进，设备自动化程度高，噪声低，达到节能降耗、减污增效的目的，符合清洁生产原则。

7、环境风险影响分析

7.1风险识别

本项目所使用的原料、产品及废料等均不涉及危险品，按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和GB18218-2019《危险化学品重大危险源辨识》，项目不涉及重大危险源。但是考虑项目突发状况下，如有操作不当，会引发火灾、爆炸。

7.2风险事故防范措施
（1）严格执行相关法律、法规

本项目在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。

（2）贮存过程的消防管理措施
对各种物料应该按有关消防规范分类贮存，以降低事故发生。易燃物贮存区要形成相对独立区，并在周围设防火墙，隔离带。储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。存储温度不可高于52℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。

（3）生产车间安全防火措施
生产车间应有多个出口，备有消防灭火用具，车间内严禁烟火；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。

（4）严格控制火种和电源

①电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。

②加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、净化装置设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。

③项目区内严禁吸烟和动用明火。如因生产需要必须动用明火时，在动火前，应严格执行动火审批制度。切实落实防范措施，并设有专人负责。在工作结束后，要细致检查，彻底熄灭残火。在危险性大的地方作业结束后，应设专人监护，确实无火险后，方可离去，防止死灰复燃。 

④加强安全保卫工作，严格做到有检查、有记录，发现问题及时报告。

⑤消防设施的电源，应保证不中断供电。项目区不能有架空电线通过，应尽可能地采用地埋线，以免电线杆倒断或电线松弛相碰打出火花，引起火灾。 

⑥易燃、可燃材料，不应到处乱堆放，应整齐堆放在指定地点，并与物料堆放区留有一定的安全距离。
（5）建立健全安全环境管理制度
①要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

②建立健全健康安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

③生产车间内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓库区域内。

（6）应急处理措施

①拨打119火警报警电话；从危险区疏散所有人。营救人员没有自给式呼吸器和防护服不得接近。

②切断电源，组织职工进行自救，保证自己安全的情况下利用现有灭火设备进行灭火。

8.3突发环境事件应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的应急预案。
突发环境事件应急预案内容及要求见下表7-8。
表7- 8 突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
综上所述，项目运行过程中存在着火灾、爆炸的风险，鉴于项目不涉及危险物品的贮存和使用，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	洒水设施、材料篷布遮盖、施工场地四周设置防尘帷幕等措施
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	
	机械设备、运输车辆
	机械废气
	自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	运营期
	原料转载、投料、搅拌工序粉尘、原料堆场
	无组织粉尘
	原料堆放区搭建顶棚、地面硬化；装卸区靠近原料堆放区；原料堆棚、配料作业区分别设置1套摇头喷雾降尘设施；采用边卸料边降尘的方式；原料堆场、道路定期洒水降尘；要求洒水降尘频次一般每日4～5次；原料运输车辆应实施篷布遮盖运输；项目厂界设置2m高围挡
	满足《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值：≤0.5mg/m3

	
	
	食堂
	油烟
	油烟净化设施，净化效率60%以上
	满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高排放浓度≤2.0mg/m3

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	大气扩散
	对大气环境影响不大

	废

水
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀池处理后，用于施工场地洒水降尘或综合利用
	不会对地表水体造成污染

	
	
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	
	

	
	运营期
	生活污水

	CODCr
磷酸盐
氨氮
动植物油
	食堂废水首先经过油水分离器（0.3m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥
	外排废水能满足达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级排放限值

	固

废
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃
	对周围环境无影响，处置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	建设方要求施工方负责清运至当地乡镇垃圾收集点，由当地环卫部门负责清运处置
	

	
	运营期
	生产过程
	不合格砖坯
	未凝固砖坯回用于生产，凝固砖块外售给附近施工队铺地砖或回填场地使用
	对周围环境无影响，处置率100% 

	
	
	
	搅拌机废料渣
	废料渣收集后于固废暂存区暂存，定期用于厂区内路面凹坑填补
	

	
	
	
	废包装材料
	出售给废品回收商综合利用
	

	
	
	办公、生活
	生 活 垃 圾
	送至环卫部门指定地点，由环卫部门清运
	

	
	
	隔油池
	废油脂
	建设单位严格按照当地相关政府部门管理要求进行处置
	

	
	
	食堂
	泔水
	
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	
	
	

	
	运营期
	生产设备
	机械噪声
	合理安排作业时间，减震、隔声措施等
	厂界北侧、东侧、南侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，厂界西侧达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类，不扰民

	
	
	进出车辆
	车辆噪声
	加强管理，限速和禁止鸣笛
	

	其

他
	--
	--
	--
	--

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，项目营运期产生一定量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均采取一定的治理措施或方案，可做到达标排放，不会改变周围生态环境现状。




表九、环境保护管理

	一、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

1.1大气污染防治措施

（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。

（2）对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，约每日4～5次，可以使空气中的扬尘减少70%左右，使扬尘的影响范围缩小到20～50米的范围，大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

（3）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，不得超载，减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。

（4）对易起尘物料存放点进行遮盖，并远离周边环境敏感点。

（5）优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

（6）严格按照《城市建筑垃圾管理规定》规定，粉尘逸散性的工程材料、砂石、土石方或废弃物应当用袋子集中堆置于工地区域，并覆盖防尘布或防护网。

（7）运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水抑尘。 

（8）选择优质高效设备，提高能源的使用率，并对各种燃油设备和车辆定期维护，保证其良好运行，减少废气的产生量。

（9）加强施工管理，大风天气应停止作业。
1.2水污染防治措施

（1）项目区设置沉淀池，将施工废水回收沉淀后用于施工过程和场地洒水抑尘。

（2）地表径流经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入项目区外沟渠，不会对地表水体造成影响。

（3）雨天对施工材料进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。

（4）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

（5）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗。

1.3噪声污染防治措施

（1）施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

（2）施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

（3）合理安排施工时间，禁止在12时至14时午休时间、22时至次日6时夜间进行施工作业。 但抢修、抢险作业和生产工艺需要连续作业的除外。若确需夜间施工的，应报当地环保部门，办理《夜间施工许可证》，并且一定要事先公告周围居民，以便取得谅解。

（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

（5）建设方应严格按照施工规范加以控制。在靠近周边敏感点施工时应设置移动式隔声屏、选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

（6）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 

（7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。

（8）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。

（9）项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位还应在施工前应提前告知周边住户，希望能取得周边居民的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户协商解决。

1.4施工期固体废弃物管理措施

（1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。

（2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

（3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。

（4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，由施工方负责清运至周边需要回填的场地进行回填或者清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

（5）时建设单位应督促腾陇高速公路施工方将场地清理干净，避免遗留的废物堆放在场地无法处置，随意乱丢的现象。

1.5生态环境保护措施

（1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

（3）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。

1.6其他保护措施

（1）加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏，且运输车辆不得超量运载，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，以避免施工运土石车辆对城市道路的污染。

（2）对环评报告提出的环境保护措施，以及各级环保部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

（3）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照德宏州生态环境局芒市分局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。
2、运营期环境保护措施

2.1大气环境保护措施

项目区已有措施：

食堂内已安装一套油烟净化设施，经过净化处理后的烟气经过专用烟道引至屋顶排放。
环评提出措施:
原材料堆场进行顶棚搭建，设置彩钢瓦顶棚，地面进行硬化。
厂区加强管理，控制原料的堆存量，严禁物料堆放高度超出2.m高围挡，缩短堆放时间，对山沙、石粉原料堆场堆场、配料及投料产尘点设置摇头喷雾降尘设施，使物料含水率10%，减少无组织粉尘的产生。
（3）山沙、石粉等散装原料料运输至厂区堆场时，尽量避免大风天进行原料的卸车作业，装卸区要求靠近原料堆放区，原料堆放区增设摇头喷雾降尘设施，需采用边卸料边降尘的方式。
（4）要求降尘频次一般每日4～5次，可根据天气情况适当的增加洒水降尘的频次。
（5）原料运输车辆应实施封闭式运输，应对物料进行篷布遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，车辆在进厂时控制车速，以此来减少运输过程中粉尘的产生量；要求项目企业加强管理，对厂区内生产区（仓库、原料堆放库、成品堆场、生产车间）、道路地面进行硬化，定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少扬尘产生。
2.2地表水环境污染防治措施

项目区已有措施：

生产车间内地表进行硬化处理。
环评提出措施:
（1）项目实行雨污分流系统，设置初期雨水收集池，所收集初期雨水用于项目区洒水降尘。
（2）项目设置一座0.3m3油水分离器，一座2m3化粪池。食堂废水首先经过油水分离器（0.3m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池（2m3）沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。
2.3噪声防治措施

为了进一步减少设备噪声对周边环境的影响，评价建议采取以下措施：

（1）对于高噪声设备的操作工人，采取轮换制，并发放耳塞等劳保防护，减小对工人的影对声源设备所在地，在不影响工艺流程、生产操作的前提下，可安装消声器、隔声屏障等。

（2）在项目边界设置2.0m高的围挡，使项目运营期产生的噪声对外界的影响降到最低。
（3）中午12：00-14：00、夜间22时至次日8时禁止生产，如厂家因特殊情况需要夜间加班生产，则必须向环保部门提出申请，经环保部门同意后方可进行生产，尽可能避免使用高噪声设备。
（4）本项目制砖车间现已设钢架顶棚，为了方便物料进出建设单位于车间南侧已设置围挡，车间东侧设置部分围挡，车间呈半敞开式，为降低本项目噪声对外环境的影响，环评要求建设单位对生产车间进行半封闭隔声（车间南侧、车间东侧一面均设置围挡），对高噪声、高振动设备底部设置减震基础进行降噪。

（5）若出现扰民现场，必须停止高噪声设备的运行，积极配合解决好纠纷问题。

（6）禁止夜间生产及运输物料、产品等。

（7）协调好项目周边居民之间的关系，避免噪声投诉事件发生。

（8）项目建设方要求对进出厂的车辆进行管理，设置禁鸣限速标志，要求车辆出入的时间避开沿线居民休息的时间。

2.4固体废弃物处置措施

（1）不合格砖坯中未凝固砖坯由人工清捡，回用于工段，凝固砖块外售给附近施工队铺地砖或回填场地使用，不得露天堆放，避免造成二次污染。

（2）搅拌机废料渣收集后于固废暂存区暂存，定期用于厂区内路面凹坑填补。
（3）废弃包装袋集中收集在搅拌车间的原料堆放区，出售给废品回收商综合利用。环评要求不可露天堆放，避免造成二次污染。
（4）生活垃圾通过集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，运至环卫部门指定的地点集中处理，不外排。

（5）食堂泔水及废油脂企业采用塑料桶分类收集后，要求建设单位严格按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

（6）废机油
本项目使用少量润滑油对制砖设备进行润滑保养，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行车辆维修。因此本项目不产生废弃机油类危险废物。

2.5地下水环境保护措施

充分做好各初期雨水收集池、化粪池、排水沟渠、防洪沟渠防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，保证项目区内废水经污水处理系统处理达标后外排，对区域地下水水质影响较小。

2.6关于厂区管理

项目在运营期间，应加强监管，确保运营过程中各项污染防治设施能长期稳定运行，以确保污染物达标排放。
2.7“三同时”问题

该项目中的环保措施，应该与场区建设布置同时设计、同时施工、同时投入使用。
2.8关于清洁生产

企业应积极推行清洁生产，节能降耗减污，最大限度地减少污染物排放。

2.9风险措施

制定相关的环境管理制度，并编制突发环境事件应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案。
二、环境管理及监测计划
1、环境管理
A.管理机构
在项目生产期，建设方应建立自上而下的专职环境保护机构负责制，并由环境保护主管部门监督，切实落实施工期、生产期各项环保措施，环境管理机构其主要职责是：
（1）贯彻执行国家、地方环境保持法规和标准；
（2）随着工程进展情况，不断落实环评中的环境保护措施，确保环境保护措施与工程同步协调进行；
（3）制定项目污染物排放和环保设施运转情况，协同当地环保部门处理与本项目有关的环境问题，以及公众提出的意见和建议；
（4）领导并组织项目环境监测工作，建立监测档案，负责环境工作人员业务培训，保证各类监测设备正常运行，根据监测结果，优化污染防治措施；
（5）完成项目环境监控规定的各项目监控任务，按有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报；
（6）组织开展环境教育和技术培训、提高全体工作人员环境保护意识；
（7）参与项目的污染事故调查，协调环境问题的解决。
B.环境管理实施计划
（1）建立“项目污染物安全管理制度”，环保治理设施不得无故减负荷运行或停运，否则将对责任者予以处罚，确保环保治理设施满负荷正常运行；
（2）建立严格的环保指标考核制度，做到奖罚分明；
（3）定期组织环保管理人员进行业务学习，技术培训，提高管理水平；
（4）加强企业职工环境知识的教育与宣传，在教育中增加环保方针、政策、法纪等内容，在科普教育中列进环保与生态内容，教育干部职工树立文明生产，遵纪守法的良好习惯和保护环境造福于人民的责任心；
（5）将环保纳入企业总体发展规划，力争做到环保与经济效益同步发展。
（6）做好运营期各项污染治理措施的巡查检修，并对结果进行记录备案。
2、项目环境执法检查
表9-1  环境执法检查一览表

阶段

项目

执法检查内容

施工期

废水

施工废水是否经过沉淀池处理后重复利用。
废气

晴天施工场地是否洒水降尘；场地周围是否设置施工围挡及防尘帷幕；运输车辆是否做到覆盖及车轮冲洗，洒水降尘。

噪声

声源布置是否合理，是否存在夜间施工。

固废

建筑垃圾是否妥善处理。

运营期

废水

食堂废水是否首先经过油水分离器（0.3m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥
废气

粉尘是否造成污染、是否设置摇头喷雾、是否于厂界设置围挡、原料堆场地面是否硬化、是否搭建顶棚、厂界是否设置围挡
噪声

机械设备底部是否设置减震基础、车间是否于项目区南侧、东侧设置围挡隔声处理，是否扰民。
固废

固废是否得到妥善处理。 
风险
是否制定突发环境事件应急预案。
3、监测计划

项目运营期环境监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为噪声、废气监测。具体监测计划见表9-2。

表9-2  项目环境监测计划表

时段

监测要素

点位

监测参数

监测频率
执行标准
运营期（竣工验收）
噪声

厂界东、西、南、北
等效A声级

连续2天，每天昼间1次
厂界北侧、东侧、南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、西侧4满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）类
废气

上风向1个点，下风向2个点
无组织粉尘
连续2天，每次采3个样
满足《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值：≤0.5mg/m3
三、“三同时”竣工验收一览表

本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。

表9-3  环保竣工验收一览表

序号

项目

处理措施

处理对象

处理效果

1
废气
原料堆放区搭建顶棚、地面硬化；装卸区靠近原料堆放区；原料堆棚、配料作业区分别设置1套摇头喷雾降尘设施；采用边卸料边降尘的方式；原料堆场、道路定期洒水降尘；要求洒水降尘频次一般每日4～5次；原料运输车辆应实施篷布遮盖运输；项目厂界设置2m高围挡

无组织粉尘

满足《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值：≤0.5mg/m3
1套油烟净化设施，净化效率60%
食堂油烟

满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高排放浓度≤2.0mg/m3
2

噪声

高噪声生产设备安装减振基础降噪措施，厂区四周厂界设置围挡，车间南侧、车间东侧一面均设置围挡隔声降噪，合理安排生产时间

设备噪声

厂界北侧、东侧、南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、西侧4满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）类
禁止午休、夜间进行原料运输作业，运输车辆进入敏感点时，尽量缓慢行驶，禁止鸣笛、限制车速

交通噪声

对沿途居民影响不大，不扰民
3

废水

雨污分流系统

生活污水、餐饮废水、初期雨水
生活污水定期委托附近村民清掏作为农家肥使用；生产废水一起经过沉淀处理后全部回用于生产，不外排
1个油水分离器（容积0.3m3）
1个生活污水三级化粪池（容积2m3）
初期雨水沉淀池（容积1m3）
初期雨水
沉淀处理后用于项目区洒水降尘
4

固废

垃圾桶1个
生活垃圾

固体废物处置率100%
回用于生产
不合格砖坯
出售给废品回收商综合利用
废包装袋
严格按照当地相关政府部门管理要求进行处置
食堂泔水、废油脂

5
风险
制定相应的管理制度及突发环境事件应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案
风险
避免风险事故
四、排污许可
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于水泥制品制造（C3021）行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），水泥制品制造（C3021）属于登记管理的排污单位，不需要申请排污许可证，建设单位应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染物防治措施。




表十、结论与建议

	一、结论

1、产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，该项目属于允许类。项目不采用燃煤锅炉，采取一定降尘措施，建设符合《德宏州打赢蓝天保卫战（2018—2020年）三年行动实施方案》中的相关要求。
因此，项目的建设符合相关产业政策。

2、选址可行性结论

项目用地选址具有交通运输方便，水、电供应有保障等诸多有利因素。项目所在地无不良地质情况，适宜项目建设；项目周边500m范围内无珍稀动植物及文物古迹、自然保护区、不涉及城镇饮用水水源取水口等敏感点，外环境对本项目影响不大，项目建设不存在环境敏感制约因素，项目运营期通过采取相关防治措施，对周边环境影响较小。

因此，本项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析
生态保护红线：经过了解，本项目位于云南省德宏州芒市风平镇法帕村户允村民小组，所在区域与芒市生态保护红线、生态空间无交叉重叠情况，项目不在芒市现有生态红线划定区域内（详见附件5）。

环境质量底线：根据区域环境质量状况，声环境、环境空气质量均能够满足相应的质量标准要求；项目无生产废水产生，食堂废水首先经过油水分离器隔油处理后，同生活污水一并经化粪池沉淀处理委托周边村民进行清掏用作农肥，不会对地表水体造成影响；项目仅有少量无组织粉尘产生，且项目进行洒水降尘，项目运营不会改变环境空气现状；厂界噪声可做到达标排放，对周围环境影响不大；固废处置率为100%。

资源利用上限：项目利用山沙和水泥作为原料制成砖，不设置燃煤锅炉，不会造成资源的浪费；因此本项目符合资源利用上限的要求。

环境准入负面清单： 本项目符合国家产业政策，符合当地规划，因此本项目不属于环境准入负面清单之列。

4、平面布局合理性分析结论

根据场地实际情况，厂区西侧设一个出入口，与项目区外的道路相连，方便原料和产品的运输。项目场地整体划分为2个区域，办公生活区、生产区。办公生活区集中位于项目区西侧，自南向北依次为卫生间、厨房、办公室、停车棚，项目砂石料堆棚位于办公区东南侧，生产车间位于砂石料堆场东侧，固废暂存区位于生产车间南侧，杂物间位于砂石料堆棚南侧，项目设置两处成品堆放区，分别位于项目区北—东厂界内一侧以及项目区西南侧。生活污水排放口设置在项目区西侧。厂区根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；道路沿各区设置，道路连接各区域，满足场内外生产要求，可以做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰（详见附图2项目区总平面布置图）。
综上分析，项目平面布局合理。
5、施工期环境影响分析结论
项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。只要采取本环评提出措施后，但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

6、营运期环境影响分析结论
（1）废水

项目区采用雨污分流系统。设置初期雨水收集池，所收集初期雨水用于项目区洒水降尘。
项目无生产废水产生，项目运营期产生废水为食堂废水、生活污水，食堂废水首先经过油水分离器（0.3m3）隔油处理后，同生活污水经过化粪池沉淀处理后委托周边村民进行清掏用作农肥。
废气

厂区加强管理，控制原料的堆存量，对原料堆场、配料区设置摇头喷雾降尘设施，使物料含水率10%；尽量避免大风天进行砂、石等原料的卸车作业，装卸区要求靠近原料堆放区，需采用边卸料边降尘的方式；原料运输车辆应实施封闭式运输，应对物料进行遮盖、遮挡，尽量减少沿途的逸洒，另外，进厂时控制车速，以此来减少运输过程中粉尘的产生量，项目厂界设置2m高围挡，原料堆放区搭建顶棚、地面硬化；原料堆场、道路定期洒水降尘；要求洒水降尘频次一般每日4～5次；原料运输车辆应实施篷布遮盖运输；要求项目企业加强管理，定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少扬尘产生。经过采取一定的降尘措施后，无组织粉尘经过大气扩散、绿化吸附后，无组织粉尘排放量不大，经过预测厂界浓度满足《水泥工业大气污染物排放标》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值：≤0.5mg/m3。食堂油烟采用1套油烟净化装置净化处理后，由项目厨房的专用烟道排放，油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模排放限值的要求。
项目区汽车尾气经自然扩散后，对周围环境影响不大。

噪声

高噪声噪声集中布置于生产车间内，并对设备采用防震基础、对生产车间进行半封闭隔声（车间南侧、车间东侧一面均设置围挡）、厂界围挡、加强管理等，预测厂界可达标排放，不扰民。

固体废物全部妥善处置处理，处置率为100%。
因此，营运期项目经过采取一定的治理措施后，各污染源对环境的影响较小。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为允许类项目，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废水不外排、废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。
二、建议
1、项目生产中应有人负责环保工作，建立制度严格执行。加强员工环保意识教育和宣传，保障各项治理设施正常运行。

2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。

3、加强厂区环境管理，杜绝物料运输沿途洒落，对装运物料的车辆作明确的规定，做好厂区环