建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：芒市工业气体充装搬迁改扩建项目

建设单位(盖章)：芒市芒源气体有限公司

编制日期：2019 年 11月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等， 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目， 不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

表一、建设项目基本概况	1

表二、建设项目所在的自然环境	15

表三、环境质量状况	18

表四、评价使用标准	20

表五、建设项目工程分析	23

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	37

表七、环境影响分析	39

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	67

表九、结论与建议	69

附件：

附件1 委托书

附件2 项目投资备案证

附件3 营业执照

附件4 不动产权证书

附件 5 环评合同

附件 6 内部审核表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附图4 项目区水文水系图

附图 5 工艺流程图

| 项目名称 | 芒市工业气体充装搬迁改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市芒源气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨艳平 |  |  | 联系人 | 段绍品 |  |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 136*****475 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 678400 |  |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 芒发改备案2018［148］号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C2619 其他基础化学原料制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 9647.25m2 |  |  | 绿化面积 (m2) | 719.4367m2 |  |  |
| 总投资(万元) | 1761.48 | 其中：环保投资 （万元） |  | 34.76 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.97% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2020 年4月 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 气体工业是国民经济基础工业之一，它涉及到国民经济的各个领域、涉及到人民的日常生活，牵动着高科技的发展。 充装气体门类繁多，通常可区分为电子气体、标准气、环保气、医用气、焊接气、杀菌气等，广泛用于电子、电力、石油化工、采矿、钢铁、有色金属冶炼、热力工程、生化、环境监测、医学研究及诊断、食品保鲜等领域。 充装气体兴起于60年代中期，作为基础化工材料，主要运用于大型石油化工半导体器件、光导纤维、激光、医学科学、临床诊断、医药消毒、水果催熟、食品保鲜等领域。随着新产品技术的发展，其应用范围也越来越广泛。 在国民经济高速发展及下游行业的强劲需求下，我国气体行业在 2006年后进入快速发展阶段，年均增速达到 17%以上。2011年，国内气体行业产值规模为 296.88亿元 ，较上年增长 22.15%;销售收入为 297.52 亿元 ,较上年增长 21.64%，2012年气体行业销售规模将达360亿元，2012-2015 年复合增长率保持 10.3%。 芒市芒源气体有限公司位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，建设单位已经获得芒市国土资源局核发的不动产权证书（见附件），该证书表明，本项目土地用途为工业用地 ，不占用基本农田，因此本项目用地合法，项目占地面积9647.25m2，建筑面积1775.109m2，建设办公楼、气体充装车间、生产辅助用房，最终形成年产15.1万瓶（1442t/a）气体充装能力。 |  |  |  |  |  |  |  |

表一、建设项目基本概况

、

芒市芒源气体有限公司于2018年2月办理了《芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书》，并于2018年3月22日取得芒市环保局的批复（芒环复[2018]22号）；其中此项目设置了氧气充装线一条，年充装氧气5万瓶；现在由于扩大生产，增加本项目为工业氧、医用氧、氮气、氩气、二氧化碳和混合气体充装（二氧化碳和氩气），原氧气厂无法满足生产需要，现把氧气充装设备搬迁至乙炔生产厂区的南面新建工业气体充装厂房，并新增其他气体充装的设备。

建设单位为了申报项目，已于2018年11月5日取得芒市发展和改革局以芒发改备案[2018]148号核发的投资备案证，建设性质为搬迁扩建；但本项目为重新选址新建工业气体充装厂房，且除了氧气办理过环评手续，其他充装气体之前未办理过环评及验收手续，因此，本项目建设性质实际为新建。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施），项目类别为“第十五类  化学原料和化学制品制造业”；“第36项：基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”中的“单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。为此，芒市芒源气体有限公司特委托我单位进行该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，立即对该项目进行了现场踏勘和资料收集，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照有关技术规范的有关规定，编制完成了环境影响报告表，待审批后作为开展项目建设环保设计及主管部门环境管理工作的依据。

- 二、产业政策符合性

- 本项目为工业氧、医用氧、氮气、氩气、二氧化碳和混合气体充装（二氧化碳和氩气）充装建设项目，结合中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013 年修正）中的规定，本项目不属于其中鼓励、限制、淘汰类的范围，本项目属于允许类。同时，本项目取得芒市发展和改革局出具的《项目备案文件》（备案号：芒发改备案【2018】148号，因此，本项目符合国家现行的产业政策。

三、选址合理性及用地合法性分析

1、用地合法性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，建设单位已经获得芒市国土资源局核发的不动产权证书，该证书表明，本项目土地用途为工业用地，不占用基本农田，因此本项目用地合法。

- 2、外环境相容性分析

由项目外环境关系图可知，项目北侧为芒市河，距离工业气体充装厂房66.8m，西

南侧为宽6m的水泥路，路对面是云南德宏力量生物制品有限公司距离工业气体充装厂房约30m；东南侧为原芒市糖厂酒精废醪液处理厂（闲置棚）距离工业气体充厂房20.5m。东北侧为本厂溶解乙炔生产厂房距离工业气体充装厂房31.10m；距离工业液氧贮槽18.10m。项目周边关系简单，建设地点交通方便，有利于产品对外销售管理。该园区水、电、电信供应可靠，运输交通系统等基础设施完善。建设地点厂址适宜于本项目的建设。

芒源公司周边分布情况见附图3。同时项目拟选地址周边均规划为工业用地，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及基本农田保护区等生态敏感目标。

3、项目所在区域供排水、供电等基础设施建设情况

本项目拟建地位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，供水水源为生活用水由市政管网供给；消防用水水源由项目西北侧芒市大河供给，消防水池进水管为 DN100，项目在厂区西侧设置有1个500m³的消防水池，并在水池旁设置消防泵房，泵房内设置两台消防泵，一备一用，水质、水量、水压能满足本工程生活、生产用水和消防用水。本项目不产生生产废水，主要为生活污水和消防废水，厂区设有化粪池，生活污水排入厂区化粪池内，处理后供农作物施肥处理，不外排；消防废水经厂区内事故水池澄清后，无毒无害清水在排往厂外排水沟。项目装机容量约为60kW，用电电压220／380V，电源从距离厂区约200m处市政10kV架空电力线引入，在厂区拟建1台150kVA箱式变压器，再引入配电室后，分配到各用电设备。本项目生产用电负荷为三级，项目供电有保障。本项目消防用电负荷为二级，厂区内拟设置柴油发电机房，发电机房内设置1台50kW柴油发电机，消防用电由芒市电网以及柴油发电机供电。供电负荷满足国家相关规范要求。项目区内配套的供水、供电等基础设施完善，能够满足本项目的需求。

综上，本项目用地合法，因此本项目选址于此进行建设是合理可行的。

- 四、工程内容及建设规模

1、项目名称：芒市工业气体充装搬迁改扩建项目

2、建设单位：芒市芒源气体有限公司 3、建设地点：云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内（中心地理位置坐标为：北纬24°23′06″，东经98°28′36″） 4、用地面积：9647.25m2 5、建设性质：新建 6、本项目生产规模 本项目所涉及的气体包括氩气、氧气、氮气、二氧化碳。均属于“非反应性气体” 即 通常情况下不和外界空气、包装材料或常见的气体中的杂质起反应的气体。 项目为工业氧、医用氧、氮气、氩气、二氧化碳和混合气体充装（二氧化碳和氩气）项目，其属于充装经营项目，不涉及产品生产，更不涉及具体的产品生产工艺。 本项目为工业氧、医用氧、氮气、氩气、二氧化碳和混合气体（二氧化碳和氩气）充装项目，充装规模如下： 表1-1 本项目产品方案及规模一览表 序号; 产品 名称; 气瓶 规模; 充装 规模; 充装 物态; 备注. 1; 瓶装工业氧; 40L; 350t; 气态; 供给德宏州各县市及周边地区需要用气的有关单位或个人. 2; 瓶装氩气; 40L; 210t; 气态. 3; 瓶装二氧化碳; 24Kg; 720t; 气态. 4; 瓶装医用氧; 15L; 2t; 气态. 5; 瓶装医用氧; 40L; 80t; 气态. 6; 瓶装工业氮; 40L; 40t; 气态. 7; 瓶装混合气; 40L; 40t; 气态. 8; 合计; /; 1442t; 气态. 7、建设内容和建设规模 本项目总用地面积9647.25m2，建筑面积1775.109m2，本项目主要建设内容包括办公楼、气体充装车间（包括二氧化碳及杜瓦瓶充装间、工业氧充装间、医用氧充装间、气瓶检验间、氩气充装间、混合气充装间、氮气充装间、新瓶库）、生产辅助用房（配电室、柴油发电间及消防泵房）等环保设施等，最终形成年产15.1万瓶（1442t/a）气体充装能力,项目工程组成情况见表1-2。 项目; 主要内容; 可能产生的环境问题. 主要 项目; 建设内容; 施工期; 营运期. 主体工程; 充装车间; 位于项目区东侧及东南侧，一层,层高4.5m,占地面积861.32m2,建筑面积861.32 m2，轻型门式钢架，四周设置1.2m的通透式围栏。充装厂房“L型”布置，从北向南依次布置二氧化碳及杜瓦瓶充装间（72㎡）、工业氧充装间（144㎡）、医用氧充装间（120㎡）、气瓶检验间（168㎡）、氩气充装间（84㎡）、混合气充装间（84㎡）、氮气充装间（84㎡）、新瓶库（84㎡）。内设低温储罐，充装泵，汽化器和充装排设备，同时临时存放充装好的气瓶。; 施工生活废水、施工生活垃、施工废气、施工噪声; 废气、废 水、噪声、固废、 环境风险. 辅助工程; 检验车间; 位于地块南部，建筑面积168㎡，H=9.7m，内设空气瓶储存、检验室（主要对钢瓶的气密性、厚度、压力等进行测试，均属于物理性测试）. 仓储工程; 储罐区; 位于项目区南部，占地面积365m2，露天储罐区（含液氮贮槽、工业液氧贮槽、医用液氧贮槽、液氩贮槽、二氧化碳贮槽、液体加压泵及气化器）。. 公用工程; 供水; 由市政供水管网提供; －. 供电; 电源从距离厂区约200m处市政10kV架空电力线引入，项目内设配电间，位于充装车间南部，内置箱式变压器; 设备噪声. 办公; 位于项目区西侧，建筑高度10.50m，建筑面积为393.90m2，3层办公楼（内部布置：卫生间、会议室、办公室、财务室、档案室等）; 废水、固废. 消防系统; 项目厂区内设有1个500m3的消防水池以及一个200m3事故水池，消防水池进水管管径为DN100，厂区内设置地上式室外消火栓，消防管径拟选择为DN100镀锌钢管。按间距不大于60m设置SS100室外地上式消火栓。消防泵一备一用，设置5kg、4kg手提式干粉灭火器和50kg推车式干粉灭火器; 废水、噪声. 环保工程; 废水; 排水采用雨污分流制，雨水通过排水沟汇集后排往厂外排水沟；生活污水排入厂区化粪池内，处理后供农作物施肥处理，不外排；消防排水经厂区内事故水池澄清后，无毒无害清水在排往厂外排水沟。; 废水. 废气; 厨房油烟净化器1台，处理效率60％; 废气. 噪声; 合理布局、围墙阻隔、厂房隔声、合理布置绿化带等; 噪声. 固废; 垃圾桶收集后放置临时垃圾堆放点，委托环卫部门清运; 固废. 危废暂存间; 设置专门的危险废物暂存间，指派专人管理，设置“危废暂存间”的标识。面积为40m2; 固废. 绿化; 绿化面积为719.4367m2; /. 通讯; 设有电话2门，1门作为行政办公电话，1门作为值班室值班电话; /. 其他; 实体围墙; 设置2.00m实体围墙与周边其它区域相隔; /. 表1-2 项目总体工程组成一览表 - 五、平面布置合理性分析 - 根据项目总平面布置图可知，项目平面布局分区明确，充装区、生产辅助用房区和办公生活区独立分开布置。充装区布置于项目区域东侧及东南侧，生产辅助用房区位于项目区域南侧，办公生活区布置于项目区域西侧。充装区与生活区、生产辅助用房区之间设置有一道高1.2m的通透式围栏，使生产区与生活区、生产辅助用房区形成两个独立的区域。充装区从北向南依次布置：露天储罐区（含液氮贮槽、工业液氧贮槽、医用液氧贮槽、液氩贮槽、二氧化碳贮槽、液体加压泵及气化器），各气体充装厂房（含二氧化碳及杜瓦瓶充装间、工业氧充装间、医用氧充装间、气瓶检验间、氩气充装间、混合气充装间、氮气充装间、新瓶库）。生产辅助用房区从西向东依次布置：配电室、柴油发电间、消防泵房。办公生活区设置：3层办公楼（内部布置：卫生间、会议室、办公室、财务室、档案室等）。平面布置图见附图。 六、主要原辅材料、燃料及动力供应 1、原辅材料及能耗 本项目生产使用的主要原辅材料及能耗详见下表。 表 1-3原辅材料及能源消耗表 原辅材料一览表. 序号; 物料名称; 质量; 贮槽容积（m³）; 密度（t/ m³）; 最大储量（m³）; 年使用量（吨）; 来源; 备注. 1; 液氩; Ar≥99.5%; 15; 1.40; 14.25; 252; 云南安锋气体有限公司; 槽车运输，存于储罐内. 2; 二氧化碳; CO2≥99.5%; 30; 1.56; 37.44; 660; 槽车运输，存于储罐内. 3; 液氮; N2≥99.5%; 20; 0.808; 15.352; 57; 龙陵县神龙氧气厂; 槽车运输，存于储罐内. 4; 工业氧; O2≥99.5%; 30; 1.141; 32.51; 400; 槽车运输，存于储罐内. 5; 医用氧; O2≥99.5%; 15; 1.141; 14.25; 140; 槽车输，存于储罐内. 能源消耗一览. 6; 项目; 名称; 用量（年耗量）; 备注. 7; 能源; 电（Kwh）; 7200度/年; 厂区变压器接入. 8; 水量; 自来水（t）; 1367.4t/年; 市政管网供给. （1）液氧 1、物理性质 氧是无色无味的气体，熔点－218.8℃，沸点－183.1℃，相对水密度为 1.14（－ 183.1℃），相对蒸汽密度（空气＝1）为 1.43，临界温度（℃）－118.95，临界压力（Mpa）5.08。氧能溶解于水和乙醇，用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 2、化学性质 氧气是一种化学性质比较活泼的气体，它可以与金属、非金属、化合物等多种物质发生氧化反应，反应剧烈程度因条件不同而异，可表现为缓慢氧 化、燃烧、爆炸等，反应中放出大量的热。 3、危险性 1）危险特性 氧是易燃物，可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易 燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 2）健康危害性 氧是通过吸入对人身健康造成危害。氧压的高低不同对机体各生理功能的影响 也不同。肺型：见于在氧分压 100～200Kpa 条件下，时间超过 6～12h。开始时出现胸骨后不适感，轻咳，进而胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发 生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。 脑型：见于氧分压超过 300kpa 连续 2～3h 时，先出现面部肌肉抽动、面色苍 白、眩晕、心动过速、虚脱、继而全面强直性抽搐，昏迷，呼吸衰竭而死亡。 眼型：长期处于氧分压为 60～100kpa 的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 皮肤接触液态氧可引起冻伤。 3）环境危害 对环境无危害 4、危险类别 氧属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩氧为 22001，液化氧为 22002，Un 编号 1072（压缩的），1073（液化的）。 - （2）液氮 - 1、物理性质 - 氮是无色无味的压缩气体，熔点－209.9（℃），沸点－196（℃），相对水密度为 0.81（－196℃），相对蒸汽密度（空气＝1）为 0.97，临界温度（℃）－147.1，临界压力（Mpa）3.40。氮微溶于水、乙醇，溶于液氨。用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂、冷冻剂等。 - 化学性质 - 氮气化学性质不活泼。 - 危险性 - 危险特性 若遇高热。溶器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 - 健康危害性 - 氮是通过吸入对人身健康造成危害。常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增高，氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用。当氮浓度大于84％时，可出现头晕、头痛、眼花、恶心、呕吐、呼吸加快、脉率增加、血压升高，胸部压迫感，甚至失去知，出现阵发性痉挛、紫绀、瞳 孔缩小等缺氧症状，如不及时脱离环境，可致死亡。氮麻醉出现一系列神经症状及 共济失调，严重时出现昏迷。高压下氮气可引起减压病。液态氮具有低温作用，皮肤接触时可引起严重冻伤。 - 环境危害 - 对环境无危害 - 危险类别 - 氮属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩氮为 22005，液化氧为 22006，Un 编号 1066（压缩的），1977（液化的）。 - （3）液氩 - 1、物理性质 - 氩是无色无味的惰性气体，熔点－189.2（℃），沸点－185.9（℃），相对水 密度为 1.40（－186℃），相对蒸汽密度（空气＝1）为1.66，临界温度（℃）－122.3，临界压力（Mpa）4.86。氩微溶于水。用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。 - 化学性质 - 氩属惰性气体。化学性质不活泼。 - 危险性 - 1）危险特性 - 若遇高热。溶器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 - 健康危害性 - 氩是通过吸入对人身健康造成危害。常压下氩气无毒。当作业环境中氩气浓度增高，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达 50％以上，引起严重症状，75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速、注意力不集中，共济失调；继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，甚至死亡。 液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 - 环境危害 - 对环境无危害 - 4、危险类别 - 氩属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩氩为 22011，液化氩为 22012，Un 编号 1006（压缩的），1951（液化的）。 - （4）液态二氧化碳 - 物理性质 - 二氧化碳是无色无味的气体，熔点－56.6（℃），沸点－78.5（℃），相对水 密度为 1.56（－186℃），相对蒸汽密度（空气＝1）为 1.53，临界温度（℃）31.3， 临界压力（Mpa）7.39。 二氧化碳溶于水、烃类等多数有机溶剂。用于制糖工业、制碱工业、制铅白等。 也用于冷饮、灭火及有机合成。 - 2、化学性质 - 二氧化碳化学性质不活泼。 - 3、危险性 - 危险特性 - 若遇高热。溶器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 - 健康危害性 - 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用。高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒：轻度中毒出现头晕、头痛、疲乏、恶心等，脱离接触后较快恢复。 - 人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速错迷倒下，反射消失，瞳孔扩大或缩 小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸、心跳止及休克，甚至死亡。慢性影响：经常接触高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、 无力等神经功能紊乱等。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道。 - 环境危害 - 对环境无危害 - 危险类别 属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩二氧化碳为22019，液化二氧化碳为22020， Un 编号1013（压缩的），2187（液化的）。 - 主要生产设备 - 本项目为产品分装项目，主要设备为低温储罐，充装泵，汽化器和充装排。项目主要生产设备见下表 表1-4 拟建工程主要设备 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量; 参数; 备注. 工业氧充装系统. 1; 工业液氧贮槽; CFL-30/0.785; 台; 1; 尺寸：Φ2400×7490mm，工作压力0.785MPa，工作温度-196℃。设备净重13.16t。; 底部带自增压装置（新购）. 2; 工业氧加压泵; BP100-450/16.5; 台; 2; 流量100-450l/h(可调)，功率：5.5kW，进口压力0.02-2.5MPa，出口16.5MPa。; 控制配套供货（新购）. 3; 工业氧气化器; KQ-400/16.5; 台; 1; 空温立式，蒸发量400m3/h,设计压力16.5MPa，工作压力15MPa。; （新购）. 4; 工业氧充装排; YQ15S×2-150; 组; 2; 2×10瓶组，设计压力25MPa，工作压力15MPa。; 带充装金属软管（新购）. 5; 抽真空装置; 2X-4A; 套; 1; 极限真空:6×10-2 进气口径:25mm 电动机功率:0.55kW; （新购）. 6; 工业氧气钢瓶; 40L; 千个; 2; 40L，设计压力25MPa，工作压力15MPa±0.5MPa。; （新购）. 医用氧充装系统. 1; 医用液氧贮槽; CFL-15/0.785; 台; 1; 尺寸：Φ2400×7490mm，工作压力0.785MPa，工作温度-196℃。设备净重7.096t。; 底部带自增压装置（新购）. 2; 医用氧加压泵; BP100-450/16.5; 台; 1; 流量100-450l/h(可调),功率：5.5kW，进口压力0.02-2.5MPa，出口16.5MPa。; 控制配套供货(（新购）. 3; 医用氧化器; KQ-300/16.5; 台; 1; 空温立式，蒸发量300m3/h,设计压力16.5MPa，工作压力15MPa。; （新购）. 4; 医用氧充装排; YQ5S×2-150; 组; 2; 2×10瓶组，设计压力25MPa，工作压力15MPa。; 带充装金属软管（新购）. 5; 抽真空装置; QZK-60; 套; 1; 功率：1.5kW，极限真空度：-0.095MPa，抽气速率：30-60m3/h，电气防爆等级二级。; （新购）. 6; 医用氧气钢瓶; 40L; 个; 1千; 40L，设计压力25MPa，工作压力15MPa±0.5MPa。; （新购）. 氮气充装系统. 1; 液氮贮槽; CFL-20/0.785; 台; 1; 尺寸：Φ2400×5000mm，工作压力0.785MPa，工作温度-196℃。设备净重7.096t。; 底部带自增压装置. 2; 液氮加压泵; BP100-450/16.5; 台; 1; 流量100-450l/h(可调),功率：5.5kW，进口压力0.02-2.5MPa，出口16.5MPa。; 控制配套供货. 3; 液氮气化器; KQ-300/16.5; 台; 1; 空温立式，蒸发量300m3/h,设计压力16.5MPa，工作压力15MPa。; （新购）. 4; 氮气充装排; YQ5S×2-150; 组; 1; 2X10瓶组，设计压力25MPa，工作压力15MPa。; 带充装金属软管. 5; 抽真空装置; 2X-4A; 套; 1; 极限真空:6×10-2 进气口径:25mm 电动机功率:0.55kW; （新购）. 6; 氮气钢瓶; 40L; 个; 0.5千; 40L，设计压力25MPa，工作压力15MPa±0.5MPa。; （新购）. 氩气充装系统. 1; 液氩贮槽; CFL-15/0.8; 台; 1; 尺寸：Φ2400×7490mm，工作压力0.8MPa，工作温度-196℃。设备净重8.959t。; 底部带自增压装置（（新购））. 2; 液氩加压泵; BP100-450/16.5; 台; 1; 流量100-450l/h(可调),功率：5.5kW，进口压力0.02-2.5MPa，出口16.5MPa。; 控制装置配套供货（新购）. 3; 液氩气化器; KQ-300/16.5; 台; 1; 空温立式，蒸发量300m3/h,设计压力16.5MPa，工作压力15MPa。; （新购）. 4; 氩气充装排; YQ10S×2-150; 组; 1; 20瓶组，设计压力25MPa，工作压力15MPa。; 带充装金属软管（新购）. 5; 氩气钢瓶; 40L; 千个; 1.5; 40L，设计压力25MPa，工作压力15MPa±0.5MPa。; （新购）. 6; 抽真空装置; 2X-4A; 套; 1; 极限真空:6×10-2 进气口径:25mm 电动机功率:0.55kW; （新购）. 二氧化碳充装系统. 1; 二氧化碳贮槽; CFL-202.16; 台; 1; 尺寸：Φ2400×7490mm，工作压力2.16MPa， 工作温度-30℃。设备净重11.04t。; 底部带自增压装置（新购）. 2; 二氧化碳加压泵; BCO2-1200/10; 台; 1; 流量100-1200l/h(可调),功率：7.5kW，进口压力1.38 -2.4MPa，出口压力16.5MPa。; 控制配套供货. 3; 二氧化碳充装排; GC-3; 组; 1; 3瓶组，设计压力25MPa，工作压力15MPa。; 带充装金属软管（新购）. 4; 二氧化碳电子灌装秤; ASC-300; 台; 3; 3-120kg，30W; 带控制装置（新购）. 5; 二氧化碳复秤台; 磅秤; 台; 1; 称量范围:0~200kg; （新购）. 6; 二氧化碳钢瓶; 40L; 个; 1.5千; 40L，设计压力25MPa，工作压力15MPa±0.5MPa。; （新购）. 混合气充装系统. 1; 混合气充装排; YQ5S×2-150; 组; 1; 10瓶组，设计压力25MPa，工作压力15MPa。; 带充装金属软管. 2; 混合气钢瓶; 40L; 个; 0.5千; 40L，设计压力25MPa，工作压力15MPa±0.5MPa。; （新购）. 3; 抽真空装置; 2X-4A; 套; 1; 极限真空:6×10-2 进气口径:25mm 电动机功率:0.55kW; （新购）. - 七、项目用水及动力供给 - 1、给水 - 本工程的给排水设计规范按《建筑给水排水设计规范（ 2009 年版本）》 - （GB50015-2003）进行，给水水源接至市政管网，生活用水和消防用水分开，水质及水压能达到设计要求。 - 本项目用水主要是办公及生活用水和绿化用水等。本项目消防用水不计入日常用水。 2、排水 项目地面采用水泥硬化地面。本项目外排污水主要有生活污水、雨水以及可能产生的消防废水。采取雨污分流的形式。雨水通过排水沟汇集后排往厂外排水沟；生活污水排入厂区化粪池内，处理后供农作物施肥处理，不外排；消防排水经厂区内事故水池澄清后，无毒无害清水在排往厂外排水沟。 - 3、供电系统 - 本项目距离厂区约200m处市政10kV架空电力线引入，项目内设配电间，位于充装车间南部，内置箱式变压器。本站供电负荷等级为三级，电压等级220/380V。本项目配电间设置1台50kW柴油发电机。备用电源采用柴油发电机组。 4、消防设施 - （1）消防用水量 本项目室内消室外消火栓用水量为20L/s，室内消火栓用水量为10L/s，火灾延续时间3h，一次消防用水量为：（20+10）×3600×3/1000=324m³。 - （2）消防水源 消防水源为单水源，由西北侧芒市大河提供，本项目厂区内设置地上式室外消火栓，消防管径拟选择为DN100镀锌钢管。按间距不大于60m设置SS100室外地上式消火栓，并根据规范要求设室内消火栓和灭火器装。 - （3）消防给水管网系统 本项目给水系统由西北侧芒市大河提供，项目厂区内设有1个500m3的消防水池，并在水池旁设置消防泵房，泵房内设置两台消防泵，一备一用，消防水池进水管管径为DN100。 - （4）室外消火栓系 本项目厂区内设置地上式室外消火栓，消防管径拟选择为DN100镀锌钢管。按间距不大于60m设置SS100室外地上式消火栓。 - （5）其它消防设施配置 表 1-5项目消防设施配置 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 手提式式干粉灭火器; 4kg; 具; 5; 氩气、氮气、二氧化碳、混合气体充装间. 2; 推车式干粉 灭火器; 50kg; 具; 3; 氧气充装车间. 3; 手提式式干粉灭火器; 3kg; 具; 2; 办公楼. 4; 手提式式干粉灭火器; 4kg; 具; 3; 气瓶检测车间. 5; 手提式式干粉灭火器; 50kg; 具; 1; 储槽区. - 八、劳动定员及工作制度 - 劳动定员：总定员16人。 - 工作制度：全年工作日为300天，生产班制为长白班制，每天充装时间约4小时。 九、项目环保投资 表1-6 项目环保投资一览表 项目总投资1761.48万元，环保投资34.76万元，占总投资的1.97%。项目环保投资详见表1-6所示： 序号; 内容; 单位; 数量; 投资额（万元）; 备注. 施工期; 施工期废水沉淀池; 个; 1; 0.8; 新建. 施工期洒水降尘措施; 套; 1; 0.4; 新建. 排水沟; m; 1; 0.3; 新建. 垃圾收集桶; 个; 2; 0.06; 新建. 运营期; 5m3化粪池; 个; 1; 1.5; 已建. 0.5m3隔油池; 个; 1; 0.7; 新建. 500m3消防水池; 个; 1; 10; 新建. 200m3事故水池; 个; 1; 8; 新建. 垃圾收集桶和垃圾箱; 套; 1; 1; 新建. 40m2危废暂存间; 个; 1; 3.0; 已建. 油烟净化器; 去除效率≥60%; 1; 1.0; 新建. 绿化; m2; 719.4367; 8; 新建. 合计; /; /; /; 34.76; /. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染源问题。

表二、建设项目所在的自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： # 1、地理位置 建设项目位于芒市地处云南省西部，位于东经98°01—98°44，北纬24°05-24°39′之间。因在潞（怒）江之西而得名。东西长约71km，南北宽约62km。总面积2987km2，其中坝区（含海拔在1000m以下的低热河谷）占26%，山区占74%。东北接龙陵县，西南连畹町经济开发区、瑞丽市，西、西北与陇川县、梁河县隔龙江（龙川江）相望。南与缅甸交界。国境线长68.23km。市府芒市距省会昆明785km，空距427km。 项目选址位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，项目建设场地交通便利，供排水设施完善，水电供应有保障。详见附图1项目地理位置图。（中心地理位置坐标为：北纬24°23′06″，东经98°28′36″）。 # 2、地形、地貌 芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。 本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一崃谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 # 3、气候及气象 芒市地处低纬高原，太阳高度角大，太阳辐射较强，热量丰富；又由于南濒海洋，受南亚季风影响，夏季水气丰沛，湿润多雨，而冬季受西方干暖气团影响，温暖少雨，干雨季分明，主体属南亚热带季风气候。芒市历年平均气温19.5℃，历年极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃；历年平均相对湿度79%；历年平均降雨量1626.1mm，年最大降雨量1959.8mm，年最小降雨1309.7mm；历年平均日照2352.3t，年最大日照2713.3t，年最小日照1834.9t；历年平均有霜期19d，年最大有霜期54d，年最小有霜期2d。 4、河流、水系水文特征 芒市两条主要的河流是龙江和芒市大河，本项目周边水系为芒市大河。 芒市多年平场总产水量31.81亿m3，年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。 5、土壤及生物多样性 芒市土壤受纬度、海拔高度及特殊气候条件的影响，具有种类多，分布复杂的特点。项目区的土壤为砖红壤和红壤。 芒市林业用地面积211300hm2，其中：有林地172700hm2，蔬林地1800hm2，灌木林地920hm2，未成林造林地6500hm2，无立木林地1900hm2，宜林荒山荒地1920hm2，森林覆盖率61.2%。活立木总蓄1707.07万m3（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.2万m3，蔬林地蓄积3.7万m3，散生木蓄积84.44万m3，四旁树蓄积18.41万m3。市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型。据1999年高等植物调查统计，全市高等植物257科，2564种。属国家级重点保护植物39种，其中国家Ⅰ级保护植物4种，国家Ⅱ级保护植物17种，国家Ⅲ级保护植物18种。主要是：南方红豆杉、银杏、云南苏铁、长蕊木兰、水青树、云南石梓、荔枝、杜仲、红椿、桫椤、滇桐、云南梧桐、云南樟、铁力木、合果木、董棕、普洱茶、金毛狗、翠柏、云南拟单性木兰、干果榄仁、林生芒果、云南七叶树、龙眼、顶果木、云南菠萝蜜、琴叶风吹楠、红花木莲、蒟蒻薯、假山龙眼、瑞丽山龙眼、盈江龙脑香、龙血树、锥头麻、天麻、火麻、光叶天科木、短穗竹、岩棕。其中，红豆杉主要分布在风平镇的平河等高寒山区；合果木主要分布在中山乡；芒海镇帕压山有一片桫椤树群，占地约400亩，平均树高4m以上，平均胸径约10cm以上，是潞西比较重要的桫椤树群。 省级重点保护植物19种，其中省Ⅱ级保护植物5种，省Ⅲ保护植物14种，包括：常春木、大叶崖角藤、云南核桃茶、沧江新樟、冬樱桃、细毛润楠、长柄油丹、云南萝芙木、小花使君子、大萼葵、勐腊新木姜子、云南崖摩、镰叶扁担杆、毛尖树、大花大角，潞西小龙眼、厚果鸡血藤、紫铆树、萝芙木等。 根据现场调查，建设项目所在地用地为城市建设用地，区域内无天然植被，无省级、国家级保护的动植物。 6、动物资源 根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。因此，可以排除评价范围内有大型野生动物。 区域内只有一些常见的田鼠、山雀、蛇、家燕等种类。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区，评价区域按环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159 天，比上年少7天； 轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天，与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标达环境空气质量二级标准。 2、地表水环境质量现状 距离本建设项目最近的地表水体为芒市大河，芒市大河位于项目西侧约67m，参照《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》中的区划，芒市大河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，本项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《德宏州2018年环境质量公报》中的内容可知，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；大盈江桥头村桥头水质有所下降，由上年的Ⅱ类优变为Ⅲ类良。其余断面均满足，与上年相比无明显变化。 3、声环境质量现状 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）声环境功能区划分为5类，其中2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。评价区属于居住、商业、工业混杂区，本区域属于2类声环境功能区，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间年平均等效声级为50.7dB(A)，比上年上升0.8dB(A)，评价等级为较好（二级）；夜间年平均等效声级为45.6dB(A)，评价等级为一般（三级）。根据监测结果可知，从平均等效声级来分析芒市各功能区噪声满足标准要求；从监测点次达标情况来分析，芒市达标率昼间为 98.7%，夜间为95.1%；根据现场踏勘，主要噪声源为少量的交通噪声，项目区声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境现状 经现场踏勘，建设区原生植被数量较少，在项目区西面分布有少量人工植被。区内无国家级和云南省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无珍稀和保护类野生动植物及名木古树分布。 5、主要环境保护目标 - 项目选址位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，项目区周围无保护文物、风景名胜区等敏感点。项目环境保护目标情况见下表3-1，项目周边关系见附图3。 表3-1项目附近主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 人口（人）; 环境标准. 大气、噪声; 芒市糖厂生活区; 西南; 40m; 约400人; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-96)二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 大气; 帕底村; 西南; 690m; 约600人; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》GB 3095-96)二级标准；. 弄转; 东南; 2200m; 约350人. 允门; 西北; 1200m; 约700人. 地表水; 芒市大河; 北面; 67m; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目场地及周围植被、城市景观等.

表四、评价使用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 项目所在地属环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值。标准值如表表4-1： 表4-1 环境空气污染物基本项目浓度限值 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 0.200. 日平均; 0.300. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 0.070. 日平均; 0.150. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 0.040. 日平均; 0.080. 1小时平均; 0.200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 0.060. 日平均; 0.150. 1小时平均; 0.500. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 0.160. 1小时平均; 0.200. 一氧化碳（CO）; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量 距离本建设项目最近的地表水体为悲催67m的芒市大河，据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，该区域水环境质量目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 参数; 标准值. 1; pH; 6～9. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 氨氮; ≤1.0. 6; 石油类; ≤0.05. 7; 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 8; 总氮; ≤1.0. 3、声环境质量 项目区属声环境2类功能区，即以居民、商业为主，需要维护住宅安静的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：Leq：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期： 1、废气污染物排放标准 施工期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-4。 表4-4 施工期大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体标准限值见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 70; 55. 3、污水排放标准 本项目施工废水、施工生活污水通过施工沉淀池处理后用于洒水抑尘和混凝土养护，不外排，不涉及废水排放标准。 运营期： 1、废水排放标准 项目运营期无生产废水产生，生活污水中食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水排入化粪池后，定期委托周边农民清掏作为农肥。故本项目废水不设排放标准。 2、废气排放标准 运营期废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值详见表4-6。 表4-6 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目区厨房规模为小型，运营期厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中小型标准，详见表4-7。 表4-7 《饮食业油烟排放标准》限值 单位：mg/L 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 油烟最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. 3、噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物控制标准 运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及其修改单； |
| 总量控制指标 | 建议的总量控制指标： 1、废水：本项目实行雨污分流，运营期无生产废水产生，生活污水经收集后作为农家肥，不外排，故不设总量控制指标。 2、固体废弃物合理处理率：100%。 |

表五、建设项目工程分析

一、工艺流程及产污节点简述（图示）： 1、施工期产污节点 本项目建筑主要为框架结构、砖混结构、木质结构建筑，施工期大体分五步进行：土石方开挖，基础打桩，主体建筑及配套设施建设，室内外装修及绿化。施工期施工流程及各阶段产污环节见下图。 图5-1 施工期产污环节示意图 2、营运期产污节点 1、工艺流程 本项目为工业氧、医用氧、氮气、氩气、二氧化碳和混合气体充装（二氧化碳和氩气）项目，其属于充装经营项目，不涉及产品生产，更不涉及具体的产品生产工艺。依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116 号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2013]3号），该项目不涉及重点监控的危险化工工艺。 （1）工业（医用）氧气工艺充装流程叙述： 医用氧气充装前需抽真空、洗瓶、消毒和干燥，充装完毕后需检验、留样。工业氧充装只需进行抽真空处理，无需洗瓶、消毒、干燥和充装后需检验、留样，其它工序基本相同。 外购液氧由槽车运至厂内，通过槽车增压装置压入液氧低温液体贮槽内。氧气钢瓶经检验合格存放于空瓶区，充装时将钢瓶与充灌排出气口连接。开启加压泵和气化器，液氧通过加压泵压入气化器。液氧被气化后经充灌排流入钢瓶，观察钢瓶内气体压力变化，根据充装温度，对照温度-压力对照表，当压力升至额定压力时，认为气体已充满，关闭钢瓶入口阀，取下钢瓶。充灌排可以同时充装单排数量钢瓶，每瓶充装时间不得小于30分钟。待所有氧气钢瓶都装满后，关闭加压泵及进出口阀和充灌架上所有阀门，取下钢瓶、贴标、待售。 表5-1 氧气瓶充装温度-压力对照表 充装温度（℃）; 公称压力下气瓶最高充装压力15MPa. 5; 14.0. 10; 14.3. 15; 14.7. 20; 15.1. 25; 15.4. 30; 15.8. 35; 16.1. 40; 16.5. 45; 16.9. 50; 17.2. （2）二氧化碳流程简述 外购的二氧化碳液体由槽车运至厂内，通过槽车增压装置压入二氧化碳液体贮槽内，液态二氧化碳经低温液体泵加压后送至充装排充入钢瓶，通过电子定量灌装秤控制二氧化碳的充装量，当钢瓶充液重达到24kg时，自动停止充装，关闭瓶阀，取下钢瓶、复秤、贴标、待售。 二氧化碳充装属于记重法，在充装过程中严禁超装，设置台秤（量程200kg），对计量充装完毕二氧化碳气瓶再进行复称，若发现超重（大于24kg），进行放气卸重。 （3）氩气充装工艺流程简述 外购液氩由槽车运至厂内，通过槽车增压装置压入液氩低温液体贮槽内，液态氩经低温液体泵加压后送至气化器，气化为气体送至充装排充入钢瓶，根据充装温度，对照温度-压力对照表，当压力升至额定压力时，认为气体已充满，关闭钢瓶入口阀，取下钢瓶、贴标、待售。 表5-2 氩气充装温度——压力对照表 充装温度（℃）; 15MPa公称压力下气瓶最高充装压力. 5; 14.0. 10; 14.4. 15; 14.8. 20; 15.1. 25; 15.5. 30; 15.8. 35; 16.2. 40; 16.5. 45; 16.9. 50; 17.2. （4）焊接用混合气（二氧化碳和氩气）充装工艺 液态二氧化碳经加压气化后，经汇流排流入充装排充入钢瓶至所需分压后，关闭二氧化碳充装阀门，再打开氩气充装管道阀门，进行氩气充装至15MPa，关闭瓶阀，取下钢瓶入库待售。 （5）氮气充装工艺流程简述 外购液氮由槽车运至厂内，通过增压压入液氮低温液体贮槽内，液氮经低温液体泵加压后送至气化器，气化为气体送至充装排充入钢瓶，根据充装温度，对照温度——压力对照表，当压力升至额定压力时，认为气体已充满，关闭钢瓶入口阀，取下钢瓶，存入实瓶区，待售。 表5-3 氮气充装温度——压力对照表 充装温度（℃）; 15MPa公称压力下气瓶最高充装压力. 5; 14.1. 10; 14.5. 15; 14.8. 20; 15.2. 25; 15.5. 30; 15.9. 35; 16.2. 40; 16.5. 45; 16.9. 50; 17.2. （6）无缝气瓶检验工艺描述 无缝气瓶检验依托乙炔气瓶检验间检验，各种气瓶检验遵循《钢质无缝气瓶定期检验与评定》（GB/T 13004-2016）和《气瓶定期检验站技术条件》（GB12135-1999）的要求。检验不合格的气瓶，严格执行气瓶报废处理制度。在气瓶检验间设置不合格瓶区。 1）卸车及暂存 把汽车槽车内的液态氩气（Ar）、二氧化碳（CO2）、氮气（N2）、氧气（O2） 转移至相应的储罐内，使经过泵从储罐上、下进液管分别进入储罐。本项目采用增压器和泵联合卸车方式。先将槽车和储罐的气相空间连通，然后断开，在卸车的过程中通过增压器增大槽车的气相压力，用泵将槽车内的液态气体卸入储罐。 本项目采用的储罐为双层结构，内胆存放低温液体，承受介质的压力和低温，内胆的材料采用耐低温合金钢(0Crl8Ni9)；外壳为内胆的保护层，与内胆之间保持一定间距，形成绝热空间，承受内胆和介质的重力荷载以及绝热层的真空负压。外壳不接触低温，采用容器钢制作。绝热层大多填充珠光砂，抽高真空。低温储罐蒸发率一般低于0.2%。外罐可对泄漏液体与蒸发气实现完全封拦，确保存放安全。 由于罐内暂存的是低温液体，储罐一旦出现意外，冷藏的液体会大量挥发，因此要求储罐采用双层壁结构，运用封拦理念，在第一层罐体泄漏时，第二层罐体可对泄漏液体与蒸发气实现完全封拦，确保暂存安全。 - 2）充装流程 储罐内的液态气体经过低温液泵加压至15Mpa 进入空温式气化器，液态气体被气化为常温气态，然后经过汇流排充入专用钢瓶进行对外分销。充装过程有少量气体无组织排放。 - 3)空瓶检验 本项目主要对钢瓶的气密性、厚度、压力等进行测试，均属于物理性测试，检验设备中无放射性探伤设备。检验过程将产生少量的不合格钢瓶等固体废弃物。 本项目工艺流程及排污节点见图5-2和5-3，各种气瓶检验工艺框图见图5-4。 噪声、废气 噪声 噪声 噪声、废气 气化器 充装排装瓶 低温液体泵 低温液体贮罐 低温液体槽车 图5-2 工业氧、医用氧、氮气、氩气、混合气体充装工艺流程图 图5-3 二氧化碳充装工艺流程图 图5-4各种气瓶检验工艺框图 3、营运期污染物产生种类汇总 表 5-4 项目污染源与污染因子分析表 污染物类型; 来源; 污染因子. 废气; 充装过程无组织废气; 氩气（Ar）、二氧化碳（CO2） 氮气（N2）、氧气（O2）. 汽车尾气; CO、NO、HC. 柴油发电机废气; CO、NO、HC. 污水; 生活污水; COD、BOD5、SS、石油类等. 噪声; 各类泵、气化器、进出车辆等; 噪声. 固体废弃物; 办公区、化粪池; 生活垃圾、污泥. 检验过程; 不合格钢瓶. 设备维修过程; 废矿物油. 二、项目污染物排放情况 （一）施工期 本项目施工人员为25人，均为周边村民，且项目区内不设置施工营地，工人均自行回家食宿。施工期污染物排放情况如下： 1、施工废气 施工过程中的大气污染物主要源自土石方开挖、车辆运输中产生、表土堆存过程中产生的扬尘，运输车辆、施工机械尾气，配套道路路面建设中产生的沥青烟，各建筑装修过程中产生的装修废气等。 ①扬尘 施工场地扬尘主要来自场地平整、基础开挖、砂石料装卸、土石方及砂石料堆存、表土堆存、车辆行驶等环节。 1）施工扬尘 施工场地扬尘呈无组织排放，其产生量与施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。就正常天气情况而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比，难以定量估算。在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围集中在施工场下风向150m范围内。一般施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围小，且程度较轻。但大风季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。因此，必须加强施工期洒水降尘措施。 2）运输扬尘 施工高峰期，运输量大，车辆来往频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，途经道路两侧的TSP可达10mg/m3以上。因此，需对运输车辆进行篷布遮盖，运输路线加强洒水降尘措施等。 ②运输车辆的尾气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的 CO、NOx 以及未完全燃烧的 THC 等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 ③装修废气 本项目施工期涉及大量设备安装，安装过程将涉及焊接工序，因此将产生焊接烟尘。经类比分析，本项目焊接点较少，且为露天焊接，废气难以收集，其排放特点是产生点分散、排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。 2、施工废水 施工期间不设置施工营地，施工期间产生的废水主要为生活废水、施工废水、暴雨地表径流等。 # ①生活污水 本项目多数施工人员来自周边村落和集镇，自行回家食宿，项目内只产生少量洗手废水。 ②施工废水 施工废水主要为混凝土养护废水。废水中主要污染物为SS，产生量较少，不含有毒物质。项目房屋建设均使用商品混凝土，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）房屋工程建筑用水定额，使用商品混凝土建设房屋用水定额取0.8m3/m2。项目建筑主要分为框架结构、砖混结构、木质结构等，混凝土主要在框架结构、砖混结构建筑中使用，根据设计资料，项目框架结构、砖混结构建筑面积约为1775.109m2，则项目施工用水量约1420.0872m3，混凝土养护过程中废水产生量按5%计，则废水产生量为71.004m3。项目施工期为5个月，则日产生量为0.47m3。 环评建议项目在施工场地内设置沉淀池，对混凝土养护废水进行沉淀处置。混凝养护主要是为避免气候炎热、空气干燥，混凝土中水分蒸发，造成脱水现象，导致混凝土结构收缩变形，出现干缩裂纹，因此混凝土养护主要是在天气干燥炎热的情况下进行，产生的养护废水沉淀后回用于项目混凝土养护、洒水降尘等。 ③设备冲洗废水 项目施工场内不设混凝土拌合站，使用商品混凝土，施工中设备清洗废水主要是砂浆机等相关设备冲洗水。平均每天清洗一次，根据经验数据，冲洗量按1m3/d计，废水产生量按80%计算，则设备清洗废水产生量为0.8m3/d，施工期共计产生120m3，产生的设备清洗废水进入施工现场沉淀池处理后用于晴天洒水降尘。 ④暴雨地表径流 暴雨地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等高浊度废水，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类、化学品等各污染物。暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。 暴雨地表径流主要污染物为SS，环评要求项目在场地四周设置截排水沟对雨季地表径流进行截留收集，并设置沉淀池进行沉淀处理，废水经沉淀后用于项目区内洒水降尘。 3、施工噪声 施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，参照同类施工机械噪声，项目各施工机械噪声源的噪声值见下表。 表5-5 施工期主要施工设备噪声源强值 施工机械声级. 施工阶段; 声源; 声级 dB(A). 土石方阶段; 挖掘机 翻斗机; 78～96 75～90. 基础打桩阶段; 长螺旋打桩机 吊机 工程钻机 空压机; 85～105 70～80 65～85 85～100. 主体建筑及配套设施建设阶段; 振捣机 切割机 模板拆卸 电锯; 100～105 100～110 95～105 100～110. 室内外装修阶段; 电锯 沙浆机 吊车 切割机; 100～110 75 70～90 100～110. 交通运输车辆声级. 施工阶段; 车辆类型; 声级. 土方阶段; 大型载重车; 90. 主体建筑及配套设施建设阶段; 混凝土罐车、载重车; 80～85. 室内外装修阶段; 轻型载重卡车; 75. 4、施工固体废物 施工期项目固体废弃物主要是废弃土石方、建筑垃圾及废弃的各种建筑装修材料、少量施工人员的生活垃圾等。 - ①废弃土石方 项目地势平坦，本项目将产生一定的砖石块及土方。产生的砖石可用于回填及挡墙的建设，下层土方可回用于绿化，少量不可回用的土石方统一收集后运至相关部门指定地点堆置或交给有回填需求的企业作为回填之用。项目能够实现场地内土石方平衡，无废弃土石方产生。 ②建筑垃圾 项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为废弃的土沙石、水泥、钢筋、木屑、碎木块、弃砖、废瓷砖等。 根据相关资料，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m3，本次环评取30kg/m2，项目总建筑面积约1775.109m2，则项目施工期建筑垃圾产生量约53.253t。施工期采取分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余部分由施工单位清运至合法的建筑垃圾处置点进行妥善处置。 ③生活垃圾 根据《第一次全国污染物普查城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月），芒市地区属于四区2类，生活垃圾产生量为0.56kg/人·d，施工人数平均以30人/d计，则产生量约为16.8kg/d，施工期共计5个月，则施工期生活垃圾总量为2.52t，施工现场设置生活垃圾集中堆放点，统一收集后交由当地环卫部门定期清运。 （二）营运期 1、大气污染物 项目运营期使用太阳能、电、液化气等清洁能源，本项目大气污染物主要包括工艺废气、进出车辆废气、食堂油烟废气以及备用发电机烟气。 - （1）工艺废气 - ①主要来自罐车卸装、充装过程，造成充装气体以气态形式逸出进入大气环境 ,由于本项目涉及的气体在大气环境空气成分中均含有，正常情况下，不会对大气环境造成污染。充装作业损失主要指储罐对钢瓶进行充装时，少量气体透过罐瓶口逸出排入大气。该充装过程为密闭操作。气体充装时造成气体无组织排放速率较小，按1g/瓶次计算，本项目年充装气体15.1万瓶次（1442t/a），经计算得出充装作业损失气体量为 0.15t/a。 ②超压排放（非正常工况） 本项目气体充装工艺为密闭操作，正常生产状况下，无废气排放。但非正常工况下罐体内压力超过警戒压力，此时超压安全阀打开，罐体内气体排出，罐体内压力减小后超压安全阀关闭，整个过程将排放少量气体，超压排放概率极低，因此超压排放产生的气体对环境影响不大。 ③储罐“大小呼吸”产生的气体 根据查询“罐呼吸“有关资料可知，呼吸阀一般用在常压或者低压储罐上，即只有常压和低压储罐才有罐呼吸排放，高压储罐没有排放量，无呼吸损失（小呼吸排放）和工作损失（大呼吸排放）。且经现场查勘可知，本项目采用的储罐无呼吸阀，因此可确定本项目储罐无“大小呼吸排放”。 - （2）进出车辆废气 本项目运输车辆较多，车辆在行驶过程中会产生一定量的汽车尾气。汽车尾气主要是指车辆起动、停车、行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气以及油箱等燃料系统的泄漏。汽车废气中主要污染因子为 CO、HC、NOX 等。 环评要求应加强对项目区域内进出车辆的管理，尽量减少和车辆怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作；使用高标号汽油；正常维护汽车辆，定期维护保养，使车辆处于较好的运转状态。本项目汽车启动时间较短，废气产生量小，且项目区域内地势开阔，通风条件较好，汽车尾气经自然扩散和绿化吸附后对周边环境影响较小。 - （3）食堂油烟废气 - 项目食堂使用清洁能源电能和液化气，产生的污染物主要为食物在烹调、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生的油烟废气。根据设计方案，食堂提供项目区职工就餐，设计规模为日就餐16人/d，每天供餐数为2餐，项目设基准灶头1个。据相关统计，人均用油量以30g/d计，则耗油量为0.48kg/d（175kg/a）。据调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的1%~3%，本次环评取2%，则项目油烟产生量为9.6g/d（3.50kg/a），项目食堂日使用高峰值为3h，灶头引风机风量为800m3/h，则项目油烟产生浓度为0.39mg/m3，据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），小型食堂需安装油烟净化器，且处理效率为不低于60%，则项目油烟排放量为3.84g/d（1.40kg/a），油烟排放浓度为1.0mg/m3。 - （4）备用发电机烟气 本项目设一台备用发电机，使用柴油作为能源，将产生少量油烟废气，由于使用频率较低，经设备自带消烟除尘器对机组运行时产生的黑烟和有害气体进行处理，使烟气黑度（林格曼黑度）达到一级标准限值以内。本项目使用 0#柴油，0# 柴油属于国家推荐使用的清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可以进一步降低对外环境的不良影响。发电机运行时应加强房间内通风换气，避免废气阻滞在室内。 2、废水 （1）废水来源 生产废水：本项目原料到产品仅为物理过程变化，不需要用水。因此本项目无生产废水。 生活用水及污水：本项目设有办公用房、食堂、宿舍，因此营运过程中将产生生活污水，绿化需要用水，但不产生污水。 本工程排水对象主要为生活污水。 ①办公生活用水、排水 本项目营运期工作人员为16人，职工均在厂区住宿。根据《云南省地方用水定额标准》(DB53/T168-2013)，职工用水量按110L/（p·◮d）计，则办公、生活用水量为1.76m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为1.408m3/d。年工作天数为300天，则每年生活污水量为422.4m3/a。根据类比，办公、生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，浓度值分别约为400mg/L、250mg/L、170mg/L、29mg/L、20mg/L，经计算污染物产生量分别为0.168t/a、0.105t/a、0.0718t/a、0.0122t/a、0.0084t/a，生活污水经化粪池处理后，由农民运走，作为农家肥使用。 ②厨房用水、排水 本项目营运期工作人员为16人，厨房用水量按40L/p·d计，则本项目每天的厨房用水量为0.64m3/d，产污系数按0.8计，则每天厨房废水产生量为0.512m3/d。年工作天数为300天，则每年厨房废水量为153.6m3/a。根据类比，厨房废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，浓度值分别约为600mg/L、400mg/L、300mg/L、30mg/L、25mg/L，经计算污染物产生量分别为0.0921t/a、0.0614t/a、0.0460t/a、0.0046t/a、0.0038t/a，产生的废水先进入隔油池预处理，再经化粪池处理后由农民运走，作为农家肥使用。 ③绿化用水、排水 根据初步计算本项目可绿化的面积约为719.4367m2。根据《云南省地方用水标准定额》（DB53/T 168—2013），灌溉日绿化用水量按0.003m3/m2·d计。项目非雨天（灌溉日）绿化用水量约为2.158m3/d，绿化用水被植物吸收或者蒸发耗散，全部消纳，不外排。项目废水污染物产生排放情况详见表5-6。 表5-6 项目用水量及污水排放量表 用水项目; 面积（m2）; 人数; 用水量标准; 用水量m3/d; 废水量m3/d. 食堂; 20; 16; 40L/（m2·d）; 0.64; 0.512. 工作人员; --; 16; 110L/（人·d）; 1.76; 1.408. 绿化用水; 719.4367; --; 0.003（m3/m2·d）; 2.158; 0. 本项目水平衡图见图5-3。 图5-2 项目水量平衡图 (m3/ 0.4 d） 表5-7 项目污水产排放情况一览表 污染源名称; 污染物; 废水量m3/a; 产生情况; 拟采取的处理措施. 浓度mg/L; 污染物量t/a. 办公、生活污水; CODcr; 422.4; 400; 0.168; 经化粪池处理. BOD5; 250; 0.105. SS; 170; 0.0718. NH3-N; 29; 0.0122. 动植物油; 20; 0.0084. 厨房废水; CODcr; 153.6; 600; 0.0912; 经隔油池+化粪池处理. BOD5; 400; 0.0614. SS; 300; 0.0460. NH3-N; 30; 0.0046. 动植物油; 25; 0.0038. 混合废水; CODcr; 576; 453; 0.26; 处理后的生活污水、厨房废水混合. BOD5; 290; 0.167. SS; 205; 0.118. NH3-N; 29; 0.0167. 动植物油; 20; 0.0115. 3、噪声 本项目的噪声源主要为设备运行时产生的设备噪声、进出车辆噪声以及备用发电机噪声。噪声源强为70~80dB（A）。主要设备噪声源强及其治理措施见下表。 表5-8 项目设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量/台; 噪声特性; 噪声源强值声压级 dB(A); 治理方法; 治理后噪声声压级 dB(A). 环保措施. 充装泵; 6; 连续; 80; 厂房隔声、距离衰减; 70. 气化器; 2; 连续; 80; 厂房隔声、距离衰减; 70. 放空噪声; /; 瞬时; 70; 厂房隔声、距离衰减; 60. 备用发电机; 1; 瞬时; 80; 厂房隔声、距离衰减; 70. 消防水泵; 2; 瞬时; 80; 厂房隔声、距离衰减; 70. （3）进出车辆的噪声 运输车辆进出项目时会产生一定的噪声，项目对进出项目区的车辆进行限速禁鸣，车辆在项目内行驶和进出停车位时车速较低，基本处于怠速状态，噪声源强约为65~70dB(A)，传播过程中受建筑物墙壁阻挡、绿化隔声等，在一定程度上减轻了车辆噪声对周围的影响。 4、固体废物 本项目营运过程中产生的固体废物主要为废标签、钢瓶检验中产生的不合格钢瓶，生活垃圾、化粪池污泥以及少量废机油。 （1）一般固废 1）废标签 项目在气体充装完成后会贴合格标签，年产生废标签量约为0.01t/a。 2）不合格钢瓶 项目使用的钢瓶次数过多，超过使用年限等问题，会报废少许钢瓶，本项目年气体充装量为15.1万瓶（1442t/a），按照类比的0.022%报废率计算，则报废钢瓶约为34个/a，每只钢瓶的大致重量约为7kg,则废钢瓶的大致重量约为0.238t/a，交由厂家回收利用。 3）生活垃圾 该项目共有工作人员16人，产生垃圾量按 1kg/人·d计，本项目日产生活垃圾量为16kg/d，年运营时间按300天计，则年产生垃圾量约4.8t/a。生活垃圾经收集后运输至附近垃圾收集点，并由环卫部门定期清运至垃圾处理场卫生填埋处理。 4）化粪池污泥 本项目化粪池污泥的大致产生量按照类比计算，化粪池污泥产生量按污水量的0.2%进行核算，污水产生量为1.92m3/d，576m3/a，则污泥产生量为3.84kg/d，1.152t/a。 （2）危险废物 本项目设备维修过程将产生少量废机油，总计0.02t/a，属于危险废物。 根据《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定，环评要求建设单位设置1间危险废物暂存间，该暂存间必须做好防流失、防扬散、防渗漏措施。项目内产生的危废应采用不锈钢密封桶集中收集，并贴上标识，便于管理。危险废物在储存、运输过程中不允许外排和泄露，以保证得到安全、清洁的处置，在运输过程中注意避免危险废物乱丢乱弃，运输周期为两年一次，危险废物最终通过有相关处理资质的单位进行无害化处理。 项目固体废物产生及处置情况汇总如下。 表5-9 项目运营期固体废物类型及处置措施一览表 序号; 名称; 产生数量（t/a）; 备注; 处置措施. 1; 生活垃圾; 4.8; 一般废物; 交由环卫部门清运. 2; 废标签; 0.01; 一般固废; 交由环卫部门清运. 3; 不合格钢瓶; 0.238; 一般固废; 收集后交由专门的部门回收. 3; 化粪池污泥; 1.152; 一般固废; 委托周边农民清掏作为农肥. 7; 废机油; 0.02; 危险废物; 收集后委托有危废资质的单位处置. 12; 合计; 6.22; ——; 100%处置。. 5、生态环境 项目建成后，绿化面积为719.4367m2，绿地率将达到7.4％，人工栽培的种类增多，局部改变了群落类型。项目投入使用后，裸露的地表得到覆盖，水流失消失，项目内大面积的绿化使生态环境得到改善，使施工期对生态的不利影响基本消失。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 （t/a） | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 （t/a） |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 土方开挖、材料装卸运输、堆放 | 扬尘 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  |  | 施工机械废气和运输车辆尾气 | SO2、CO、 NOx、CH | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  |  | 装修废气 | 甲醛、甲醇 | — | 少量 | — | 少量 |
|  | 营运期 |  | 充装过程 | 原料废气 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  |  | 餐饮区 | 油烟 | — | 0.035 | — | 0.014 |
|  |  |  | 汽车尾气 | CO、HC NOx | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  |  | 备用发电机 | 燃油废气 | — | 少量 | — | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 设备冲洗水 | SS | — | 120m3 | 沉淀处理后回用于晴天洒水降尘。 |  |
|  |  |  | 施工废水 | SS、石油类 | — | 71.004m3 |  |  |
|  |  |  | 地表径流 | SS、石油类 | — | 不定量 |  |  |
|  | 营运期 |  | 混合污水 （厨房废水及生活污水） | 年排放量 | 576t/a |  | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起排入化粪池处理后，定期委托周边居民清掏做为农肥 |  |
|  |  |  |  | CODCr | 453mg/L | 0.26t/a |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 290mg/L | 0.167t/a |  |  |
|  |  |  |  | SS | 205mg/L | 0.118t/a |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 29mg/L | 0.0167t/a |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.0115t/a |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 |  | 施工场地 | 建筑垃圾 | — | 53.253t/a | 清运至合法的建筑垃圾处置点处置。 |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | — | 2.52t/a | 委托环卫部门处置。 |  |
|  | 营运期 | 一般固废 | 办公等 | 生活垃圾 | — | 4.8t/a | 交由环卫部门清运处置 |  |
|  |  |  | 化粪池污泥站 | 污泥 | — | 1.152t/a | 委托周边农民清掏处置。 |  |
|  |  |  | 生产过程 | 废标签 | — | 0.01t/a | 随生活垃圾一同处置 |  |
|  |  |  | 检验过程 | 废钢瓶 | — | 0.238t/a | 收集后交由专门的部门回收 |  |
|  |  | 危险固废 | 检修过程 | 废机油 | — | 0.02t/a | 委托有资质的单位定期清运处理 |  |
| 噪声 | 施工期 |  | 施工机械、运输车辆、施工活动等。 |  | 65～110dB(A) |  | 对周围环境影响小。 |  |
|  | 营运期 |  | 社会生活噪声、设备噪声、交通噪声。 |  | 70~80dB(A) |  | 厂界噪声达标。 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目新建厂房将会对项目土地进行开挖，土石方开挖雨季将会产生水土流失，但由于项目地势平坦，开挖的土石方量较小，开挖后及时回填，不产生弃土石方，水土流失量较小。本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种，项目营运过程中采取一定的污染防治措施，在厂区内设置绿化带，施工期较短对周围环境的影响不大。 因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）扬尘 1）施工扬尘影响分析 在项目的施工建设过程中，由于基础的开挖、填平等整地工作，土石方及有关建筑材料的运输、堆放过程中，都将会产生不同影响程度的粉尘。特别是在有风的情况下，会导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物含量升高，影响空气环境质量。但由于施工过程中产生的扬尘大多是项目开挖后本身的尘土，粒径较大，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，空气环境的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，对施工场地附近环境的空气质量影响较大。 - 对策措施 为减小项目施工对周围环境的影响，环评要求项目严格按照HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》环保部公告2013年59号、等要求采取相应的处理措施： ①对施工场地采取围挡、围护措施减少扬尘对环境的污染，当风速为3m/s 时围挡、围护措施可使影响距离缩短40%。因此，在本项目场地周围设置适当高度（不低于2.5m）的围挡，可有效减少扬尘的影响。 ②施工场地定期洒水，减少扬尘产生，一般每天不少于2次；若遇到四级或四级以上大风应停止土石方作业，并适当增加洒水次数。 ③建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）尽量避免露天堆放；有露天料场应有遮盖防流失措施，且远离周边村庄，场地周围定时洒水抑尘。 ④将开挖土方集中堆放，及时回填，裸露地表或临时堆渣应进行土工布覆盖，减少扬尘影响时间。建筑材料垃圾及时清运处置，避免长期堆存。 ⑤施工过程中建设方和施工方应加强与周边居民的沟通，取得周边居民的理解，建立起良好的关系，使施工扬尘对周围住户的影响降至最低限度。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束。 ⑥项目施工期时，运输车辆可能会从项目区内携带泥土驶入周边道路，引起比较严重的扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，影响近距离范围。特别是在旱季，扬尘产生量更大，所以项目应在旱季加大对扬尘的污染治理。 采取以上措施后，可有效减少施工扬尘对周围环境的影响，且影响只是暂时的，随施工结束，施工扬尘影响将消失。 2）运输道路扬尘污染源分析 运输扬尘是由于施工车辆在道路上运输材料等引起的，主要受车辆行驶速度、载重量、风速、路面积尘量和路面湿度等因素的影响。道路表面诸如临时道路、施工铺路、未压实的在建道路等由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源。其产生量与路面含尘量、路面含尘水分、车重、车速等有关。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处TSP浓度达到11mg/m3左右，下风向100m处TSP浓度达到9.5mg/m3左右，下风向150m处TSP浓度达到5 mg/m3左右，超过环境空气质量一级标准小时均值。 根据现场勘查，本项目主要依托的运输路线为周围道路，物料运输时受影响的主要是道路两侧的居民。此外项目施工过程运输车辆在项目内部行驶，由于土地裸露，地面积灰较多，车辆行驶时，容易带起扬尘，对周边敏感点造成影响。 为减轻施工运输期间产生的扬尘对周围住户的影响，环评要求项目施工中采取以下措施： ①在施工场地出入口设置车辆清洁池，车辆出场前对车身、车轮等进行清洗，避免将沙土带到运输道路上。 ②设置专门的道路清洁队伍，定时对场内道路，等邻近工地的易积灰的路段进行清扫、洒水，减少车辆行驶产生的扬尘。 ③同时要求车辆不得过度装载，对运输车辆进行加盖篷布，防止运输过程中施工材料的洒落。 ④运输车辆必须密闭化，严禁跑冒滴漏，装卸时严禁凌空抛撒。 ⑤要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，在大风的天气加大洒水量和洒水次数，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边环境造成影响； 通过采取以上措施，项目运输产生的道路扬尘将得到有效控制，对周围环境影响小。 3）临时表土堆场扬尘污染源分析 项目施工期将在场地内设置临时表土堆场，在表土倾倒、倒运、堆放等过程中会产生扬尘污染。临时表土堆场周边主要为本项目施工场地和外环境林地、建设用地等，且项目厂界设置有围挡，具有一定的阻隔作用，同时环评要求项目对临时表土堆场采取以下措施，减小影响。 ①临时表土进行倾倒、倒运前先进行适量洒水，使表土潮湿，减少倾倒、倒运过程中扬尘的，并且大风天气禁止进行表土的倾倒、倒运工作。 ②表土堆存期间边界设置编织袋装土围挡、顶部使用土工布进行覆盖。 采取上述措施后，项目临时表土堆场基本不产生扬尘，影响主要在倾倒和倒运过程中，根据项目施工进度安排，由于时间短，产生浓度较小，影响范围减小，对周围环境不利影响小。 （2）运输机械废气 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （3）装修废气 项目装修阶段需向周围大气环境排放少量装修废气，主要来自于油漆、涂料等施工材料。环评建议项目施工时使用环保型涂料，又有效减少有害气体的挥发，并且，在装修完成后，建筑物需每天进行通风换气，一至二个月后才能正式投入使用。 2、水环境影响分析 1）地表水环境影响分析 （1）生活污水 项目施工期内不设置施工营地，依托周围公厕，根据工程分析，施工期只是产生少量洗手废水，对周围水环境影响较小。 （2）施工废水影响分析 项目施工废水主要是混凝土养护废水，平均每天产生量约为0.43m3/d，主要污染物为SS，环评建议项目在施工场地内设置沉淀池，施工废水沉淀后晴天回用于项目混凝土养护、洒水降尘等。 混凝土养护废水主要在晴天产生，经沉淀后即进行回用，无需暂存，不外排，对周围地表水环境影响较小。 （3）设备清洗废水影响分析 根据工程分析，项目施工过程中将产生0.8m3/d的设备清洗废水，产生的废水统一收集后进入施工场地内沉淀池沉淀处理，晴天回用于项目区洒水降尘。 混凝土养护废水主要在晴天产生，产生后即可进行回用，因此，沉淀池空余容量较多，设备清洗水产生量较小，雨天可暂存沉淀池内，待晴天回用，对周围地表水环境影响较小。 （4）雨天形成地表径流污染的影响分析 项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、水泥、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。针对该类废水，环评要求项目在厂界四周及临时表土堆场四周设置临时土质排水沟，地表径流经沉淀后排入芒市大河。 同时，项目在施工过程中还应应采取以下措施： ①尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。另外，充分考虑降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。 # ②合理安排挖填方的工作量和工作进度，尽可能减少雨季期间的堆置量。 # ③施工期间应优先完成项目内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流。 # ④定期检查堆土拦挡设施、排水沟畅通情况，以及沉砂池淤积情况，避免各设施损坏导致地表径流污染物浓度增大，或处理效果下降，对外环境造成影响。 通过采取以上措施后，项目施工期地表径流对区域地表水体水质影响较小。 （5）小结 综上所述，项目在施工过程中严格采取上述措施，施工过程中产生的施工废水均得到妥善处置，对周围地表水环境影响不大。 2）地下水环境影响分析 项目区域内的建筑物主要为低层建筑，基础开挖深度较浅，若在施工过程中产生地下涌水，施工固废、机械漏油产生的石油类等物质排入地下水，导致地下水污染。因此，环评要求施工单位采用水泵将涌水抽至沉砂池处理，并用于施工及洒水降尘；同时及时设置止水帷幕，防止地下涌水，污染项目区周围地下水。 3、声环境影响分析 项目夜间不施工，施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成。 （1）施工机械噪声衰减预测模式 噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下： LA（r）＝LAref（ro）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) （公式1） 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv＝20lg（r/ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为10dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB， Aatm＝α(r/ro)/1000，查表取α为2.8； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc＝5lg(r/ro)。 （2）施工期间噪声影响预测结果 ① 施工过程使用的施工机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，随距离的增加噪声因散射而减小。根据点声源距离衰减公式得出噪声衰减的结果见下表。 表7-1 施工噪声值随距离衰减的关系 距离（m）; 1; 10; 20; 30; 40; 50; 60. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 26; 30; 32; 34; 36. ②施工期施工机械噪声叠加结果 施工期施土石方阶段、基础打桩阶段、主体建筑及配套设施阶段、室内外装修阶段，取本项目主要的施工阶段各高噪设备同时运行情况下的噪声叠加值，叠加公式： LA= （公式3） 式中：Li—— 第i个声源在预测点的声级，dB（A）； LA——某预测点噪声总叠加值； n——声源个数。 （3）影响预测 由于项目施工分阶段进行，本次评价分别预测各阶段施工机械在不同距离处的噪声情况及对敏感目标的影响情况。各施工阶段中主要产噪机械的噪声源强如表5-3所示，假设各施工阶段噪声较大的噪声源同时施工，在只考虑项目围墙衰减、空气吸收、附加A声级衰减的情况下，根据式（1）对项目各施工阶段多台设备同时施工时用地红线外不同距离处的噪声值进行预测，预测结果见下表。 表7-2 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 施工; 机械; 不同距离处 的噪声预测dB(A). 1m; 10m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m. 土石方阶段; 挖掘机; 96.0; 61.0; 56.6; 53.4; 51.0; 49.0; 43.4; 41.4. 翻斗机; 90.0; 55.0; 50.6; 47.4; 45.0; 43.0; 37.4; 35.4. 叠加值; 97.0; 62.0; 57.6; 54.4; 52.0; 50.0; 44.4; 42.4. 基础打桩阶段; 长螺旋打桩机; 99.0; 70.0; 65.6; 62.4; 60.0; 52.0; 52.4; 50.4. 吊机; 80.0; 45.0; 40.6; 37.4; 35.0; 33.0; 27.4; 25.4. 工程钻机; 85.0; 50.0; 45.6; 42.4; 40.0; 38.0; 32.4; 30.4. 空压机; 100.0; 65.0; 60.6; 57.4; 55.0; 53.0; 47.4; 45.4. 叠加值; 101.2; 71.2; 66.8; 63.6; 61.2; 55.2; 53.6; 51.6. 主体配套设施建设阶段; 振捣机; 105.0; 73.0; 65.6; 62.4; 60.0; 54.0; 52.4; 50.4. 切割机; 98.0; 71.0; 64.6; 60.4; 59.0; 53.0; 55.4; 53.4. 模板拆卸; 102.0; 72.0; 65.6; 62.4; 60.0; 54.0; 52.4; 50.4. 电锯; 105.0; 73.0; 67.6; 65.4; 62.0; 57.0; 57.4; 55.4. 叠加值; 107.2; 74.2; 69.3; 65.6; 63.2; 58.7; 61.6; 59.6. 室内外装修阶段; 电锯; 100.0; 75.4; 70.6; 68.4; 65.0; 64.0; 57.4; 55.4. 砂浆机; 75.0; 40.0; 35.6; 32.4; 30.0; 28.0; 22.4; 20.4. 吊车; 90.0; 55.0; 50.6; 47.4; 45.0; 43.0; 37.4; 35.4. 切割机; 100.0; 75.0; 70.6; 67.4; 65.0; 63.0; 57.4; 55.4. 叠加值; 102.0; 78.0; 73.6; 70.4; 68.0; 66.0; 60.0; 58.0. 建筑施工厂界噪声限值; 昼间≤70dB（A），夜间不施工. ①场界噪声影响预测结果及分析 项目夜间不施工，由于项目施工期中的基础打桩阶段、土石方阶段和主体配套设施阶段在施工时场地较为空旷，其厂界噪声预测结果直接采用只考虑项目围墙衰减、空气吸收情况下的预测值，室内外装修阶段是在主体建筑物内进行施工，主体建筑物墙体对其噪声的隔音约为10dB(A)。 表7-3 项目施工期厂界噪声预测结果 预测距离（m）; 15. 土石方阶段; 噪声贡献值dB（A）; 57.6. 达标情况; 达标. 基础打桩阶段; 噪声贡献值dB（A）; 66.8. 达标情况; 达标. 主体配套设施建设阶段; 噪声贡献值dB（A）; 69.3. 达标情况; 达标. 室内外装修阶段; 噪声贡献值dB（A）; 63.6. 达标情况; 达标. 由于项目内建设内容距最近厂界距离都大于15m，根据表7-3的贡献值可知当施工期设备距离厂界15m时达到标准值，因此，整个施工阶段均可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）的要求。 ②施工期噪声对敏感目标预测结果及分析 根据现场勘查，项目周围最近的声环境保护目标主要有西南面芒市糖厂生活区居民点；保护目标与项目主要施工噪声源情况如下。 表7-4 设备叠加噪声对敏感点预测值 保护目标; 施工区域; 预测时段; 预测值; 标准值; 达标情况. 北面散户; 项目区; 土石方; 50.0; 昼间≤60dB（A），夜间不施工; 达标. 基础打桩; 55.2; 达标. 主体建设; 58.7; 达标. 装修; 56.0; 达标. 项目夜间不施工，根据预测结果，项目施工点到保护目标距离为35m时经能够达标排放，因此项目施工噪声对敏感点影响满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，影响较小。但为了最大限度减少噪声对周围环境的影响，建设方应采取以下措施: a、 施工期间禁止夜间(晚10点至早晨6点之间)进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 b、优化施工方案、合理安排施工时序。 c、选用新型的、低噪声的设备，进一步降低施工噪声对周边环境的影响，以确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）的要求。 d、中午12：00～14：00禁止施工，若要施工，必须进行公示并取得有关部门同意。。 e、块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割，提醒施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。 f、建设单位应要求施工单位选用低噪设备，加强检修、保养，保持良好的运行状态，减小噪声的产生。 g、加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 采取以上措施后，可进一步减小项目施工噪声，项目施工噪声对周围的影响是可接受的，且随着项目施工结束，施工噪声的影响也将消失。 4．固体废物环境影响分析 本项目工程不涉及拆迁，不设置施工生活营地，工程挖方能够回填，不产生永久弃方，施工过程中的固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 根据工程分析，项目施工期共产生建筑垃圾约53.253t。建设单位应要求施工单位对建筑垃圾分类收集、分类处置，木屑、钢筋等可回收的回收利用，其余建筑垃圾集中堆放，并设置临时水土保持设施，防止雨水冲刷造成水土流失，定时清运到合法处置场所处置，建筑垃圾的处置及管理应严格执行《城市建筑垃圾管理规定》相关要求： ①施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ②施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 ③处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 ④任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。 采取以上措施，项目产生的建筑垃圾可以得到有效处置，对周围环境影响小。 （2）生活垃圾 生活垃圾由施工现场设置的垃圾收集桶收集，并委托环卫部门定期清运处置。 施工期产生的固体废物，采取措施统一处置后，不会对环境造成大的影响，且随施工结束，施工期固体废物对环境造成的影响将逐渐恢复。 5、生态环境影响分析 ### （1）对景观的影响分析 工程建设施工过程中将扰动原地貌、破坏原有植被，使工程区内植被覆盖率下降。从评价区所在地的实际情况分析，当地主要为人工农业景观及山地景观。本项目建设后，加强对项目区绿化的建设，通过实施项目绿化工程后，配以各类乔、灌、草等绿色植物，且项目绿化面积为 719.4367m2，绿化率达7.4%，可改善当地生态环境。 （2）水土流失影响分析 施工期进行土石方开挖、场地平整、土料堆存等过程中将会引起水土流失，项目应采取以下水土流失防治措施： ①在进行开挖土石方作业时，一是在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池。 ②是在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。 ③应严格控制回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池后再排入周边沟渠。 综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，施工期通过污染防治措施后，可以最大限度的降低对环境的影响，施工扬尘和噪声是主要污染防治重点。在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 二、营运期环境影响分析 根据本项目的性质及工程概况，本项目运营期环境影响分析如下： 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要包括工艺废气、机动车尾气、柴油发电机烟气以及厨房油烟废气。 （1）工艺废气 本项目营运期生产设备产生的废气为充装过程逸漏的少量气体。由于本项目涉及的气体在大气环境空气成分中均含有，正常情况下，不会对人体造成伤害，因此对大气环境影响不大。 （2）机动车尾气 车辆在行驶过程中会产生一定量的汽车尾气。汽汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX 等。环评要求应加强对项目区域内进出车辆的管理，尽量减少和车辆怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作；使用高标号汽油；正常维护汽车辆，定期维护保养，使车辆处于较好的运转状态。本项目汽车启动时间较短，废气产生量小， 且项目区域内地势开阔，通风条件较好，汽车尾气经自然扩散和绿化吸附后对周边环境影响较小。 （3）备用发电机废气 本项目设一台备用发电机，使用柴油作为能源，将产生少量油烟废气，由于使用频率较低，经设备自带消烟除尘器对机组运行时产生的黑烟和有害气体进行处理，使烟气黑度（林格曼黑度）达到一级标准限值以内。本项目使用 0#柴油，0# 柴油属于国家推荐使用的清洁能源，其燃烧产生的废气污染物较少，可以进一步降低对外环境的不良影响。 （4）厨房油烟 据工程分析，项目食堂使用清洁能源电能和液化气，产生的污染物主要为食物在烹调、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生的油烟废气。项目油烟产生量为产生量为9.6.0g/d（3.5kg/a），产生浓度为0.39mg/m3，油烟排放量为3.84g/d（1.40kg/a），油烟排放浓度为1.0mg/m3。可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准，对周边环境影响较小。 综上分析，项目经采取以上措施后，产生的废气对周围环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 （1）项目污水产生及排放情况 本项目原料到产品仅为物理过程变化，不需要用水，因此无生产废水产生，本工程排水对象主要为生活污水。 （2）项目排水方案及合理性分析 ①项目排水方案 项目运营期排水系统为雨、污分流制，项目内雨水通过雨水沟汇集后排往厂外排水沟。项目产生的污水经相应的隔油池、化粪池处理后委托周边农民清掏作为农肥。 ②合理性分析 隔油池、化粪池设置可行性分析 ①隔油池 根据中华人民共和国国家环境保护标准《饮食业环境保护技术规范》（HJ554--2010），隔油池设计需符合下列规定： 1）含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； 2）池内水流流速不宜大于0.005m/s； 3）池内分格宜取两档三格； 4）人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 根据工程分析，项目需进入隔油池处理的废水量约为0.512m3/d，每天厨房集中作业6h，则平均每小时进入隔油池废水量约为0.085m3。项目三级隔油池总容积约0.5m3，餐饮废水可在隔油池里停留5小时以上，餐饮废水停留时间满足《饮食业环境保护技术规范》中7.2.4条中a）款中的规定：含油污水的停留时间不宜小于0.5小时的要求，故本项目厨房废水可得到有效的预处理。 ②化粪池 根据工程分析，进入化粪池的废水量为1.408m³/d，水量停留24h，按120%的保险系数计算，要求化粪池有效容积不小于1.68m³。 据工程分析，项目生活污水产生量为1.408m3/d，项目应设置化粪池容积为5m3，可有效满足项目污水在化粪池中停留时间为24h，项目化粪池位于卫生间附近，可便于生活污水预处理要求。 ### 根据以上分析，项目隔油池、化粪池、等污水处理设施设置合理，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 运营期噪声主要充装泵等设备运行时产生的设备噪声、进出车辆噪声以及备用发电机噪声对周围环境的影响。 （1）预测模型及方法 项目区域较大，各噪声设备较分散，相互之间的叠加影响较小，使用点声源的几何发散衰减模式进行噪声预测，点噪声影响预测方程为： # L(r) = L(r0) – 20 lg (r / r0) – Aexc 式中：L(r)为距声源r距离处的A声级，单位dB(A)； L(r0)为参考位置r0处的A声级； r0为参考位置距声源中心点的距离，单位m，取值为1.0m； r为受声点距点源中心点的距离，单位m。 （2）设备噪声 项目运营中设备噪声主要是本项目的噪声源主要为设备运行时产生的设备噪声、进出车辆噪声以及备用发电机噪声，噪声源强在70-80dB（A）之间，通过厂房隔声及绿化吸声后，源强可降至为60~70dB（A）。 ①噪声衰减预测 项目区域较大，各噪声设备较分散，相互之间的叠加影响较小，使用点声源的几何发散衰减模式进行噪声预测，点噪声影响预测方程为： # L(r) = L(r0) – 20 lg (r / r0) – Aexc 式中：L(r)为距声源r距离处的A声级，单位dB(A)； L(r0)为参考位置r0处的A声级，取表5-2中的有关噪声源强值； r0为参考位置距声源中心点的距离，单位m，取值为1.0m； r为受声点距点源中心点的距离，单位m。 各主要声源情况见表7-5。 表7-5 各设备噪声单元噪声值随传播距离的衰减变化 设备名称; 衰减量dB(A); 不同距离的噪声预测dB（A. 1m; 8m; 10m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 70m. 充装泵; 10; 70; 51.93; 50; 46.67; 43.97; 40.49; 38.95; 37.90; 33.09. 气化器; 70; 51.93; 50; 46.67; 43.97; 40.49; 38.95; 37.90; 33.09. 放空噪声; 60; 41.93; 40; 36.67; 33.97; 30.49; 28.95; 27.90; 23.09. 备用发电机; 70; 51.93; 50; 46.67; 43.97; 40.49; 38.95; 37.90; 33.09. 消防水泵; 70; 51.93; 50; 46.67; 43.97; 40.49; 38.95; 37.90; 33.09. 多声源叠加; 76.13; 58.06; 56.13; 52.80; 50.10; 46.62; 45.08; 44.03; 39.22. ②评价结果 项目设备均安置在生产车间内，本项目夜间不进行生产，所以不对夜间噪声进行评述。根据工程特点 ，机械噪声通过厂房隔音、绿化吸声后可降低10dB(A)左右，故噪声总源强为66.13dB(A)。项目厂界噪声排放预测情况见表7-6。 表7-6 厂界噪声排放情况一览表 噪声源; 场界东; 场界南; 场界西; 场界北. 源强为66.13dB(A); 车间与场界距离（m）; 15; 18; 10; 12. 到厂界的衰减值dB(A); 42.80; 41.02; 46.13; 48.06. 根据表7-6可知，项目运营中设备噪声一般在噪声源外8m处即可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准，即：昼间≤60dB(A)夜间≤50dB(A)。根据工程分析，项目设备噪声源与区域厂界距离均大于8m。因此，项目运营中设备噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准要求。 项目运营期噪声对周围敏感点产生的影响达标情况见表7-7。 表7-7 运营期噪声对敏感点达标情况 序号; 敏感点; 位置; 预测值 dB（A）; 达标情况. 昼60dB（A）; 夜50dB（A）. 1; 芒市糖厂生活区; 西南侧40m; 45.08; 达标; 达标. 根据表7-6预测可知，拟建项目生产设备噪声经厂房隔声、绿化降噪等措施，噪声经衰减后，在距离噪声源厂界8m处可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准标准限值，即昼间≤60dB(A)；项目夜间不生产,本项目距离最近的居民点约40m,通过表7-7可知，可达《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值，即昼间≤60dB(A)。项目通过选用低噪设备，运营噪声经厂房隔声及绿化降噪等措施后，项目厂界噪声可以达标，且项目各环境敏感目标噪声预测结果均达标，因此项目运营对周围环境及敏感目标的影响不大。 - 但考虑到噪声会对周边居民造成影响，为了将项目运营期噪声对外环境影响降至最低，项目应采取以下措施： ①从声源上降低噪声是最积极的措施，厂家应选购低噪音的机械设备。 ②加强门窗的密封性能、加强门、窗的隔音处理；尤其是高噪声设备运行时，切记关闭厂门、车间门窗作业，确保厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准。 ③正常生产中应加强 管理，保证设备的正常运行，防止设备带故障使用。 ④为高噪声设备的岗位工人配备耳塞等劳保产品，保护职工身体健康。 ⑤合理安排维修时间，禁止夜间作业。 ⑥对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级。 ⑦运输车辆在居民密集处要减速慢行，禁止鸣笛，尽量减小对沿途居民的影响。 ⑧合理安排操作规范，尽量降低原材料及产品搬运过程中产生的噪声。 通过上述治理措施后，项目噪声对周围环境影响减小，在可接受范围内。噪声防治措施基本合理、可行。 4、固体废物影响分析 本项目营运过程中产生的固体废物主要为废标签、钢瓶检验中产生的不合格钢瓶，生活垃圾、化粪池污泥以及少量废机油。 4、固体废物 （1）一般固废 本项目营运过程中产生的固体废物主要为废标签、钢瓶检验中产生的不合格钢瓶，生活垃圾、化粪池污泥以及少量废机油。 1）废标签 项目在气体充装完成后会贴合格标签，年产生废标签量约为0.01t/a，收集后与生活垃圾一起委托环卫部门定期清运、处置。 2）不合格钢瓶 项目使用的钢瓶次数过多，超过使用年限等问题，会报废少许钢瓶，本项目年气体充装量为15.1万瓶（1442t/a），按照类比的0.022%报废率计算，则报废钢瓶约为34个/a,重量为0.238t/a,交由厂家回收利用。 3）生活垃圾 本项目则年产生垃圾量约 5.84t/a。生活垃圾收集后运输至附近垃圾收集点，并由环卫部门定期清运至垃圾处理场卫生填埋处理。 4）化粪池污泥 本项目化粪池污泥的大致产生量按照类比计算，化粪池污泥产生量按污水量的0.2%进行核算，污水产生量为1.92m3/d，576m3/a，则污泥产生量为3.84kg/d，1.152t/a。定期委托周边居民清掏作为农肥。 （2）危险废物 本项目设备维修过程将产生少量废机油，总计 0.02t/a，属于危险废物。 根据《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定，环评要求建设单位设置1间危险废物暂存间，该暂存间必须做好防流失、防扬散、防渗漏措施。项目内产生的危废应采用不锈钢密封桶集中收集，并贴上标识，便于管理。危险废物在储存、运输过程中不允许外排和泄露，以保证得到安全、清洁的处置，在运输过程中注意避免危险废物乱丢乱弃，运输周期为两年一次，危险废物最终通过有相关处理资质的单位进行无害化处理。 三、环境风险评价 本项目生产活动包括气体暂存与充装，本项目涉及的气体为氩气、氧气、氮气、二氧化碳，均为低温高压液态，存在泄露、爆炸等可能性以及引发的火灾等事故，将对本项目及周边建筑和人员造成伤害，对大气环境造成一定的影响。 （一）风险识别 ①物质危险性识别 本项目所涉及的物质主要为氩气、氧气、氮气、二氧化碳，均为高压液态。其危害特性见下表。其中氧气属于助燃物质，本环评将其视为“可燃、易燃危险性物质”。 表 7-8 本项目涉及气体的危害特性 类别; 危险特性; 健康危害性; 环境 危害; 危险类别. 氧气; 氧是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。; 氧是通过吸入对人身健康造成危害。纯氧环境中，对所有的细胞都有毒害作用，吸入时间过长，就可能发生“氧中毒”。肺部毛细管屏障被破坏，导致肺水肿、肺淤血和出血，严重影响呼吸功能，进而使各脏器缺氧而发生损害。; 对环境无危害; 氧属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩氧为 22001，液化氧为 22002， Un 编号 1072（压缩的）， 1073（液化的）。. 氮气; 若遇高热，溶器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 氮是通过吸入对人身健康造成危害。常压下氮气无毒。当作业环境中氮气浓度增 高，氧气相对减少时，引起单纯性窒息作用; 对环境无危害; 氮属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩氮为22005，液化氧为 22006， Un 编号 1066（压缩的），1977（液化的）。. 氩气; 若遇高热，溶器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 氩是通过吸入对人身健康造成危害。常压下氩气无毒。当作业环境中氩气浓度增高，使氧分压降低而发生窒息。; 对环境无危害; 氩属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩氩为 22011，液化氩为 22012，Un 编号 1006（压缩的），1951（液化的）。. 二氧化碳; 若遇高热，溶器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用。高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。; 对环境 无危害; 属第 2.2 类压缩气体，其危规号压缩二氧化碳为22019，液化二氧化碳为22020，Un 编号 1013（压缩的），2187（液化的）. （二）重大危险源辨识 本项目所涉及的氩气、氧气、氮气、二氧化碳等4种气体中，氩气、氮气、二氧化碳不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中危险化学品，但是氧气属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中危险化学品“氧化性气体：危险性属于2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体，临界量为200t，本项目液氧储罐容积45m3，最大储存量为42m3，液氧密度为0.808t/m3，故氧总质量为33.936t，远远小于200吨的临界量。因此本项目不构成重大危险源。 表7-9本项目储存场所危险物质量与临界量对比 物质名称; 标准临界量，t; 本工程，t; qn/Qn; 辨识结果. 液氧; 200t; 33.936t; 0.169; 0.169<1 不构成重大危险源. （三）风险评价等级 社会关注区的分布：根据本项目外环境关系，本项目周边主要社会关注点情况详见下表。本项目风险评价范围内主要社会关注点主要为芒市糖厂生活区、帕底村、弄转村、允门村。 表7-10 社会关注点一览表 序号; 周边居民点; 方位; 距厂界最近距离（m）; 居民数. 1; 芒市糖厂生活区; 西南; 40; 约400人. 2; 帕底村; 西南; 690; 约600人. 3; 弄转; 东南; 2200; 约350人. 4; 允门; 西北; 1200; 约700人. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定，环境风险评价工作级别判定见表7-11。 表 7-11环境风险评价工作级别判定见表 剧毒危险物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 本项目氧气属于助燃物质，本环评将其视为“可燃、易燃危险性物质”，经分析不属于“非重大危险源”，项目所在区域不属于环境敏感地区，因此，本项目风险评价等级确定为二级。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定“二级评价应对事故影响进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简易分析，提出防范、减缓和应急措施”。 （四）事故原因分析 - （1）液态气体暂存过程中的危险性分析 1、操作人员失误或压力表失效，可能发生充装压力过大，造成容器爆炸； 2、液氧槽车无导静电装置，可能发生火灾爆炸事故； 3、液氧充装过程中，5m范围内人员动用明火，可能发生火灾爆炸事故； 4、槽车在连接充装输液管前未处于制动状态，发生移动，导致连接不紧密，充装过程中可能发生液体泄漏，引起人员冻伤、火灾事故； 5、槽车充装前未各种阀门、仪表、安全设施进行检查，可能发生事故； 6、操作人员在充装时，穿戴被油脂沾污的工作服和个体防护用品，可能发生火灾爆炸事故； 7、若容器、管路系统使用前未用无油干燥空气或氮气，吹除水分或潮湿气，可能发生事故； 8、当设备上的阀门和仪表、管道连接接头等处被冻结时，操作人员违章使用铁锤敲打或明火加热，会引发火灾爆炸事故； 9、若压力储罐及管道因泄漏可能引起的火灾、人员窒息事故； 10、若压力储罐设计时选材不当，施工安装存在缺陷而引起压力储罐发生事故； 11、车辆安全管理制度不落实，或有章不循，对发生的事故或险肇事故不去认真分析和处理，大事化小，小事化了，那么各种制度如同虚设，就会淡化驾驶员的安全意识，导致车辆伤害事故不断发生或重复发生。 （2）充装过程中的危险性分析 1、汇流排开启应缓慢开启减压器前的截止阀，防止突然开启，因高压冲击使减压器失灵； 2、减压器的高压腔和低压腔都装有安全阀，当压力超过许用值时，自动打开排气，压力降到许用值即自行关闭，平时切勿扳动安全阀； 3、安装时，应注意连接部分的清洁，防止杂物进入减压器； 4、连接部分发现漏气，一般是由于螺纹扳紧力不够，或垫圈损坏，应扳紧或更换密封垫圈； 5、发现减压器有损坏或漏气，或低压表压力不断上升，以及压力表回不到零位等现象，应及时进行修理，否则易造成事故； 6、汇流排应按规定使用一种介质，不得混用，以免发生危险； 7、氧气汇流排严禁接触油脂，以免发生燃烧起火； 8、汇流排不要安装在有腐蚀性介质的地方，避免汇流耐压强度降低，在生产过程中引起事故； 9、汇流排不得逆向向气瓶充气，否则易发生事故。 （五）源项分析 (1)最大可信事故的确定 项目经营过程中的主要危险、有害因素是容器爆炸、中毒和窒息等，主要存在的部位在于气体卸车区、气体储罐区、气体充装区等。主要辨识结果如下表所示。 表 7-12项目经营过程中的主要危险、有害因素辨识结果 序号; 危险因素类别; 事故原因; 损坏; 事故点; 危险程度. 1; 容器爆炸; 气体储罐、压力管道等超压运行; 人员伤亡、设备损坏; 气体储罐、压 力管道; 高度危险. 2; 中毒和窒息; 气体泄漏、作业场所通风不良、人员欠缺劳动防护用品等; 人员伤亡; 气体卸车点、气体储罐区; 一般危险. 根据对项目事故风险的识别和分析，可知本项目的潜在事故主要是原有气体泄漏。其泄漏原因如下： ①储罐或储槽压力安全阀的紧急释放或其他形式的释放，由于气体站不附加火炬系统，紧急情况时只能向周边空间释放； ②管道破裂； ③阀门和压力安全阀发生堵塞，泵或气化器密封失效； 据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别和分析，可以确定本项目的最大可信事故：储罐泄漏引发的窒息和中毒。 (2)最大可信事故的概率 潜在事故的事件树分析见下图 图7-1 事件树分析图 根据资料统计各种事故状况概率的频次，选取本项目的最大可信事故概率，具体见表7-13(本项目工业气体均属于危险化学品，因此参照化工项目潜在事故发生频率): 表7-13化工项目潜在事故及发生概率一览表 序号; 可能的事故; 事故后果; 发生概率估计. 1; 容器物理爆炸; 物料泄漏、人员伤亡、后果十分严重; 1.0×10-5次/年. 2; 容器化学爆炸; 物料泄漏、人员伤亡、后果十分严重; 1.0×10-5次/年. 3; 设备腐蚀; 物料泄漏、后果较严重; 1.0次/年. 4; 泄漏中毒; 人员损伤、死亡、后果严重; 1.0×10-5次/年. 5; 储运系统故障; 物料泄漏、后果较严重; 1.0次/年. 根据表7-13可知，确定本项目的最大可信事故概率为1.0×10-5次/年，风险概隶属于中等偏下的过程风险事件，应有风险防范措施并制定事故应急预案。 （六）风险防范措施 1、管理防范措施 （1）加强岗位培训，落沈安企生产责任制 ①公司领导要把安全生产防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决， 销除事故隐患。 ②强化生产操作人员的安全培训教育，加强全体职工的责任感，生产操作人员必须熟记各种工艺控制参数及发生事故时应急处理措施。木项目建成投产后，应加大对各装置事故易发生的安全生产管理工作，贯彻“分级管理、分级负责”的原则，充分估计事故发生的可能性，制定应急处理措施。 (2)落时各项安全技术措施 ①本项目各装置拟采用的工艺技术方案大都在国内外广泛应用，且有各年成功运行的经验，技术上成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，因此，只要在设计中严格执行《建筑设计防火规范测（GB50016-2006）《氧气站设计规范》(GB50030-2013）《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）、《化工企业静电接地设计规程》HCJ28-90)等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的。 ②配备足够消防、气体防护设施，如防声面具，氧化呼吸器、防护眼镜、洗眼器等。 ③经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，建立企业务技术过硬的抢救队伍(包括消防，气体防护，维修等》，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用。 ④严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵，阀门等可能泄漏爆破的质量关，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全。 ⑤经常检查各种装置的运行状况，对管道、阀门、储罐作定期探伤检查是发现隐患、预防事故发生的重要措施，为实现装置本身安全化，还应在可能泄漏有害物质。 （3）规范操作风险防范措施 充装管理人员和充装工必须经专业培训，考核合格，发合格证书方能上岗，充装人员必须严格遵守有关法规和规序制度。特别是气瓶充装前的气瓶检查人员素质要求，应从气瓶充装操作工作中挑选，具有丰品经验并具有十分认真负责的人员担任。 气瓶充装前必须严格按照《气瓶安全监查规程》进行检查，气瓶检查内容如下: ●检查气瓶是否具有“气瓶制造许可证”的单位生产的，进口气瓶是否经国家核准的单位检验，具有合格检验钢印。 ●检查气瓶的颜色标志是否与所充装房气体规范的相符，钢瓶的介质钢印与气瓶颜色与所充装的介质是否相符。 ●检查气瓶外表有无裂缝、严重腐蚀，明显损伤，变形等缺陷。必要时进行音响试验。 ●检查气瓶内有否余气。必要时对余气进行鉴别，对有怀疑的气瓶应隔开处理。 ●氧气瓶外表、瓶身是否有油脂。 ■检查气瓶安全附件是否齐全和符合规定，检查气瓶是否在检验有效期内。 ●按《瓶规》，气规实行固定充装制度，只充装自有气瓶和托管气瓶。 ●气瓶检查中发现的问题必须认真处理，否则不得进行充装。 ●检查时发现气瓶内有积水时，应将积水倒静方可充装。 有下列情况气瓶不进行充装 ●不具备气瓶制造许可证单位生产的气瓶。或未经省安全监察机构批准认可的进口瓶。 ●颜色的钢印标记不符合规定的气瓶或钢印标识模糊不清不能辨别的。 ●超过检验有效期的气瓶,使用年限超过30年的气瓶，已明确报废的气瓶。 ●严重腐蚀、明显损伤、变形的气瓶，音响不正常的气瓶。 ●气瓶螺纹与所充气体介质不符合的气瓶。 ●检查瓶内气体介质与所要充装介质相抵触的气瓶。 ●不符合气瓶固定充装制度，不是本单位的自有气瓶和托管气瓶。 ●气瓶检查中发现的问题必须认真作好记录:包括气瓶来源单位名称、数量:检查合气瓶企业雕刻号。 ●气瓶充装中要严格遵守充装操作规程。 工业氧搬运、使用中应注意事项: ●氧气瓶不准与其它气瓶混放，好、坏、空、实瓶应分别存放； ●存放气瓶时，应戴好瓶冒、放置整齐，流出通道。气瓶立放时，应设防倒装置气瓶卧放时，应防止滚动，头部以朝向一方，堆放气瓶不宜超过5层。 ●气瓶库内不准有地沟、暗道，严禁明火和其他热源。气瓶库内应通风、干燥，避免阳光直射。 ●气瓶搬运中要戴安全帽，防震圈。气瓶搬运中要轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。 ●运输工具要有明显的安全标志。 ●气瓶内气体相互按触能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车一起运输。易燃、易爆、腐蚀物品或与气瓶内气体相互起化学反应的物品，不得与氧气同车一起运输。 ●气瓶装在车上应加以固定， 卧放时，头部朝向一方， 垛高不得超过车厢高度，且不超过五层。立放时，车厢高度应在瓶高的三分之二以上。 ●运输气瓶的车、船应避免白天经过繁华市区，运输气瓶的车、船不准在繁华市区、重要机关附近有掌:车、船停靠时，司机与押运员不准同时离开。 ●气瓶使用前应进行安全检查对盛装气体进行确认。 ●气瓶使用单位不准更改气瓶的颜色和钢印标志， 严禁改装气瓶。 ●气瓶贮存，使用离明火距离不得小于10m。 ●充满的气瓶不得在阳光下曝晒，夏季要有遮阳设施。 ●冬季使用中发现瓶阀冻结时严禁明火烤，应用开水解冻。 ●使用中立放时应有防倒倾措施，严禁敲、打、碰、撞。 2、事故废水预防措施 本项目生产中发生事故时，为防止被污染的消防尾水等通过厂区雨水管道等途径进入周围地表水体，对周用水体的生态环境造成污染事故，拟采取以下措施予以防范: ①厂区所有雨水管道的进口均设置封闭阀，能够及时阻断被污染的消防尾水进入清下水道。 ②车间和罐区四周均应设置地沟，对泄漏出来的物料和事故水进行围堵和收集； ③厂区各单元区设置消防尾水收集管线、设置单独的事故水池，满足该公司消防火灾延续2小时的消防尾水收集和储存的要求。一旦事故发生后，立即关闭雨水(消防水管道阀门，切断雨水排口，打开事故池，处理达标后排放。 公司应严格、认真落实上述各项预防应急措施，杜绝由于消防水或事故废水排放而发生的周围地表水污染事件发生。 （七）风险应急预案 （1）应急救援组织机构 本项目成立救援指挥部，救援总指挥由站长担任，下设日常应急救援办公室。日常应急救援办公室在救援总指挥部的领导下，负责各领导小组的日常管理工作，但不参与发生事故时的现场救援指挥工作。以救援指挥部人员为基础，成立现场救援指挥部，统管生产调度组、设备抢修组、消防抢险组、安全保卫组、医治救护组、疏散组等领导小组。各领导小组平时应完成日常应急救援办公室布置的各项工作，负责本单位应急预案的制定、修订，组建抢险救援专业队伍，并组织实施和演练；检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。发生事故时，各领导小组由现场救援指挥部统一指挥，现场救援指挥部发布应急救援命令和信号，并根据各领导小组的专责和特长，分配救援任务给各领导小组，各领导小组必须无条件服从现场救援指挥部的指令，组织、指挥各自的抢险救援专业队伍实施救援行动。各领导小组的组成和职责如下。 设备抢修组：由站内设备维修人员组成。职责为执行现场救援指挥部的指令， 组织抢险抢修队实施救援行动，负责设备抢修、抢险的现场指挥；负责提供现场设备的技术指导、图纸、资料等。 消防抢险组：站内成立专门消防组，职责执行现场救援指挥部的指令，组织专职消防队和兼职消防员灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作，协助组织厂邻单位人员的疏散。 医治救护组：成立医疗组。职责:执行现场救援指挥部的指令，组织医疗救护队实施救援，负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送就医工作，负责受伤、中毒人员的医疗必需品供应;负责抢险救灾所需的车辆供应。 疏散组：职责执行现场救援指挥部的指令，组织通信联络及物资供应队实施救援，负责本单位及厂邻单位人员的疏散、抢险救援物资的供应及担负各队之间的联络和对外通信联系任务。 - 事故应急预案 - 泄漏事故应急预案 泄漏点：卸车台法兰垫片泄漏，调压器垫片泄漏，阀门泄漏，管道焊缝泄漏。 泄漏的原因：管道超压、安全阀失灵；垫片老化、损坏；管道腐蚀穿孔；管道焊缝裂开；外力撞击使管道破裂。 泄漏后果：泄漏容易引起冻伤、火灾、爆炸、人员伤亡；烧毁充装车间装置区域的设备；充装车间装置无法投入运行，影响生产。 事故处理原则：立刻进行事故调查，查清事故原因，进入事故处理程序；尽快堵漏，防止泄漏扩大引起更大事故；实施防冻伤、防火灾、防爆炸、防人员伤亡、防停气的应急措施。 泄漏事故处理措施及步骤见下表。 表 7-14 泄漏事故处理措施及步骤 泄漏点; 泄漏原因; 处理方法; 操作员. 卸车台 法兰、垫片泄漏; 管道超压，垫片变形、老化; 正常停车，停止气化; 运行工. 将泄漏点前后阀门关闭，该段管道推出运行; 运行工. 泄漏点检修，更换垫片; 抢修队. 调压器垫片泄漏; 管道超压， 垫片磨损、变形、老化; 正常停车，关闭紧急切断阀，停止气化; 运行工. 将泄漏点前后阀门关闭，卸压，该段管道退出运行; 运行工. 泄漏点检修，更换垫片; 抢修队. 门、管道焊缝泄漏; 管道超压， 焊缝裂开， 安全 阀 失灵; 正常停车，停止气化; 运行工. 关闭现场阀门; 运行工. 严禁开停非防爆设备; 抢修队. 联系生产部、检修部制定泄漏点的退出运行方案及办理动火证; 抢修队. 检修泄漏点; 抢修队. 进出液总管阀门、管道焊缝大量 泄漏; 垫片老化、损坏， 管道腐蚀、穿孔，管道焊缝裂开; 紧急停车，关闭储罐紧急切断阀，停止气化; 运行工. 通知关闭进出液手动阀; 抢修队. 联系消防车现场监护，联系安全科封锁周围路段，停止周围动火作业; 消防员. 严禁开停非防爆设备，周围设置警戒线; 保安人员. 接消防水喷散、稀释漏出的气体，避免沉积在低洼处; 消防员. 落实事故控制具体实施方案、布置抢修人员的任务，现场决定堵塞方案; 抢修队. （八）风险评价结论 评价认为，本项目选址合理，满足安全运行要求，所提出的各项安全措施符合国家的有关规定、标准和规范的要求，本项目建成后对操作人员的健康和国家财产不会构成大的威胁。 本项目的环境风险措施及制定的预案切实可行，在落实风险防范措施、环境风险事故应急预案后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险在可以接受水平，从风险角度分析本项目是可行的。 针对本项目可能存在的环境风险问题，环评提出以下几个方面的要求。 （1）建设单位应尽快完成安全评价，安评通过后方可实施营运。 - （2）建设单位必须尽快完成突发环境事件应急预案，结合安全评价报告、相关安全管理、环保管理等规定进一步完善该应急预案，尤其要完善应急环境监测、抢险、救援及应急措施，应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材，人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划，事故应急救援关闭程序与恢复措施等， 尽量降低事故状态下对外环境的不利影响。 - （3）在发生火灾爆炸等事故状态下，应迅速撤离项目周边200m 范围内的人群，制定好各类事故状态下的疏散方案和疏散路线。 （九）安全预评价 建设单位已经委托有资质的单位编制了本项目的安全预评价报告，本项目引用此报告结论具有可行性。 安全预评价结论：根据建设单位委托云南振杰科技有限公司编制的安全预评估报告可知，云南振杰科技有限公司根据国家相关法律、法规及技术标准的要求，对芒市芒源气体有限公司芒市工业气体充装搬迁技改扩建项目的外部安全条件与厂址及总平面布置、生产工艺及装置、公用工程及辅助设施等进行了分析评价，作出如下结论： （1）拟建项目经过了相关部门批准，建设程序合法； （2）拟建项目与周边环境、周边环境与拟建项目、自然条件与拟建项目均可能会造成一定的影响，但正常情况下影响较小； （3）拟建项目的厂址及总平面布置的设计符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB16912-2008）、《氧气站设计规范》（GB50030-2013）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014， 2018年修订）等标准、规范要求； （4）拟建项目生产工艺及装置的设计符合相关规范要求，其生产工艺目前属于国内成熟工艺； （5）拟建项目公用工程、辅助设施的设计满足相关规范、标准的要求。 （6）拟建项目在采纳安全预评价报告提出的安全对策措施的情况下，拟建项目风险可以接受。 通过以上综合评价，评价组认为：芒市芒源气体有限公司芒市工业气体充装搬迁技改扩建项目，从安全生产角度符合国家有关法律、法规、技术标准的要求，具备项目改造的安全条件。 四、清洁生产分析 实行清洁生产，走可持续发展的道路，是企业污染防治的基本原则。清洁生产将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期增加生产效率并减少对社会和环境的风险。其实质是生产过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，并尽可能采用环保型生产设备及原料， 最大限度地把原料转化为产品，实现经济和环境保护的协调发展。 本项目属于暂存、充装项目，国家尚未颁布本行业的清洁生产标准，且由于本项目运营过程中产生的污染物种类、数量较少，危害性不大，因此本次环评仅进行简要的清洁生产分析，并提出相关要求。 1、工艺方面：本项目仅对进行暂存和充装，均属于物理过程，不涉及化学过程。 2、设备方面：本项目采用的设备较先进，经对比，不属于《国家淘汰的落后生产工艺技术和产品的目录》中的设备。 3、资源方面：本项目的原材料主要为氩气、氧气、氮气、二氧化碳，对环境无影响。 4、能源方面：本项目运营过程均采用电能作为动力源，属于清洁能源。 5、污染物产生方面：本项目运营过程中的废水主要为生活污水，废气主要为充装过程中无组织排放的气体，固废主要为生活垃圾和少量的危险废物（废矿物油）。本项目废水经已建化粪池处理后委托周边村民清掏作为农肥，不外排；生活垃圾经袋装收集后运输至附近垃圾收集点，并由环卫部门定期清运至垃圾处理场卫生填埋处理，化粪池污泥委托周边村民清掏作为农肥，危险废物则收集后交由有相关处理资质的单位进行无害化处理。 6、环评要求强化企业管理，建立较为完善的企业内部质量管理体系和一系列严密科学可行的管理程序和各项规章制度，做到专人负责，层层落实；通过培训，使每个员工都树立起清洁生产的意识，将制定的各项清洁生产措施落到实处。 因此，本项目投产后，通过在原辅材料选用和管理、生产工艺与设备选择、废物回收利用、污染治理、内部管理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，可降低能耗 五、产业政策及与相关文件相符性分析 （一）“三线一单”符合性分析 - 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环 境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准 入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 - 表 7-15 建设项目“三线一单”相符性 环评[2016]150 号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目属于工业气体充装项目，位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，属于工业用地，不在自然保护区、生态红线保护区范围内，本项目符合生态保护红线要求。. “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；沿线区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。本项目废水不外排，废气、噪声达到排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目为工业气体充装项目，运营后不涉及能源供给。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于芒市限制发展、禁止发展项目。. - 由上表可知，本项目符合“三线一单”要求。 （二）产业政策合理性分析 本项目为工业气体（氩气、工业氧、医用氧、工业氮、二氧化碳、混合气体（二氧化碳和氩气））充装建设项目，结合中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013 年修正）中的规定，本项目不属于其中鼓励、限制、淘汰类的范围，本项目属于允许类。同时，本项目取得芒市发展和改革局出具的《项目备案文件》（备案号：芒发改备案【2018】148号，因此，本项目符合国家现行的产业政策。 （三）选址合理性分析 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，设单位已经获得芒市国土资源局核发的不动产权证书，该证书表明，本项目土地用途为工业用地，不占用基本农田，因此本项目用地合法。项目所在地供水水源由市政管网供给；消防用水水源由项目西北侧芒市大河供给，消防水池进水管为DN100，项目在厂区西侧设置有1个500m³的消防水池，并在水池旁设置消防泵房，泵房内设置两台消防泵，一备一用，水质、水量、水压能满足本工程生活、生产用水和消防用水。本项目不产生生产废水，主要为生活污水和消防废水，厂区设有化粪池，生活污水排入厂区化粪池内，处理后供农作物施肥处理，不外排；消防废水经厂区内事故水池澄清后，无毒无害清水在排往厂外排水沟。项目装机容量约为60kW，用电电压220／380V，电源从距离厂区约200m处市政10kV架空电力线引入，在厂区拟建1台150kVA箱式变压器，再引入配电室后，分配到各用电设备。本项目生产用电负荷为三级，项目供电有保障。本项目消防用电负荷为二级，厂区内拟设置柴油发电机房，发电机房内设置1台50kW柴油发电机，消防用电由芒市电网以及柴油发电机供电。供电负荷满足国家相关规范要求。项目区内配套的供水、供电等基础设施完善，能够满足本项目的需求。 综上，本项目用地合法，因此本项目选址于此进行建设是合理可行的。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土方开挖、材料装卸运输、堆放 |  | 扬尘 | ①施工边界设置围挡； ②运输车辆加盖篷布，严禁超载，指定出入路线，驶出前清洗轮胎； ③施工现场洒水抑尘； | 对周围环境影响小 |
|  |  | 施工机械废气和运输车辆尾气 |  | SO2、CH、CO、NOx | 自然扩散 | 对周围环境影响小 |
|  |  | 装修材料 |  | 甲醛、甲醇 | 使用环保型油漆、涂料。 |  |
|  | 营运期 | 餐饮区 |  | 油烟 | 油烟净化器，去除效率不低于60% | 对周围环境影响小 |
|  |  | 充装过程 |  | 原料废气 | 无组织排放 | 对周围环境影响小 |
|  |  | 汽车尾气 |  | 异味 | 无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |
|  |  | 备用发电机 |  | CO、HC、NO2 | 采用 0#柴油，自带消烟除尘器处理 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 |  | SS、石油类 | 设置沉淀池处置 | 晴天回用于降尘、混凝土养护、设备冲洗等。 |
|  |  | 设备清洗水 |  | SS |  |  |
|  |  | 地表径流 |  | SS、石油类 | 设置截排水沟沉砂池处理 | 废水经沉淀后用于项目区内洒水降尘。 |
|  | 营运期 | 生活废水 |  | CODcr、BOD5、SS、动植物油、氨氮、TP | 房废水先经隔油池预处理，再与生活废水一起经化粪池处理后作为农肥使用 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 |  | 建筑垃圾 | 清运至合法场所处置。 | 100%处置。 |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门处置。 |  |
|  | 营运期 | 一般废物 | 办公等 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运处置。 | 100%处置。 |
|  |  |  | 化粪池污泥站 | 污泥 | 委托周边农民清掏处置。 |  |
|  |  |  | 生产过程 | 废标签 | 随生活垃圾一同处置。 |  |
|  |  |  | 检验过程 | 废钢瓶 | 收集后交由专门的部门回收 |  |
|  |  |  | 检修过程 | 废机油 | 委托有资质的单位定期清运处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆、施工活动等。 |  |  | ①施工边界设置围挡； ②优化施工方案，夜间禁止施工； ③设置工棚，电锯、切割机等设备在工棚内使用，材料尽量定尺定料，减少现场切割。 | 不对周围敏感点产生明显不利影响。 |
|  | 营运期 | 设备噪声、交通噪声 |  |  | ①道路、停车场周围绿化②设备至于室内使用； ③限制高音喇叭的使用。 | 厂界噪声排放满足2类标准；对敏感点的影响达（GB3096—2008）《声环境质量标准》2类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果： 环评要求项目在建设过程中采取以下措施减缓水土流失： （1）临时覆盖，对临时堆存表土、开挖土方、建筑垃圾、裸露地等进行土工布覆盖； （2）临时排水沟，沿厂界和临时表土堆场四周布设临时土质截排水沟； （3）临时沉砂池，对区域内废水进行沉淀处置； 通过采取以上措施，将大大减小了项目施工期水土流失。待项目建成后，用地均硬化或绿化，水土流失将消失，对周围环境影响小。 项目建成后绿化面积719.4367m2，绿化率达7.4%，可改善当地生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，本项目总用地面积为9647.25m2，总建筑面积1775.109m2，绿化面积为719.4367m2。主要建设内容包括办公楼、气体充装车间（包括二氧化碳及杜瓦瓶充装间、工业氧充装间、医用氧充装间、气瓶检验间、氩气充装间、混合气充装间、氮气充装间、新瓶库）、生产辅助用房（配电室、柴油发电间及消防泵房）等环保设施等，最终形成年产15.1万瓶（1442t/a）气体充装能力；项目总投资1761.48万元，环保投资34.76万元，占总投资的1.97%。 根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与建议如下： 一、结论： - 产业政策符合性 本项目为工业气体（氩气、工业氧、医用氧、工业氮、二氧化碳、混合气体（二氧化碳和氩气））充装建设项目，结合中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013 年修正）中的规定，本项目不属于其中鼓励、限制、淘汰类的范围，本项目属于允许类。同时，本项目取得芒市发展和改革局出具的《项目备案文件》（备案号：芒发改备案【2018】148号，因此，本项目符合国家现行的产业政策。 - 选址合理性分析 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，建设单位已经获得芒市国土资源局核发的不动产权证书，该证书表明，本项目土地用途为工业用地，不占用基本农田，因此本项目用地合法。项目西南侧为宽6m的水泥路，建设地点交通方便，有利于产品对外销售管理。该项目区水、电、电信供应可靠，运输交通系统等基础设施完善。建设地点厂址适宜于本项目的建设。 - 施工期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、燃油废气、装修废气等。施工扬尘通过设置围挡、洒水降尘、易扬尘物料土工布覆盖等措施后可降低其影响；燃油废气、装修废气等产生量较少，项目区地势开阔，污染物经空气稀释扩散后对周围环境影响小。 项目施工期产生的大气污染物均不会对周围环境造成较大不利影响。 （2）水环境影响分析 施工期不设置施工营地，施工人员为周围居民，自行回家食宿，无施工人员生活污水产生；施工废水、车辆设备冲洗废水等经沉淀后用于晴天洒水降尘、设备冲洗、混凝土养护等，不外排；地表径流，主要污染因子为SS，通过设施截排水沟、沉砂池等收集沉淀后，用于洒水降尘，对周围水环境影响小。 （3）施工噪声影响分析 项目施工期通过设置施工围挡，优化施工时序，夜间不施工，电锯、切割机等噪声设备在工棚内使用，装修材料定尺定料等措施后，对周围环境影响小。 （4）施工固废影响分析 施工期固废主要为建筑垃圾、生活垃圾等，建筑垃圾清运至合法处置场所处置，生活垃圾委托环卫部门处置，处置率100%，对周围环境影响小。 （5）生态影响分析 项目施工对生态环境的影响主要是减少区域植被、加剧区域水土流失，项目通过设置截排水沟、沉砂池、土工布覆盖、临时堆土设置围挡等措施减缓水土流失，建成后设置绿化面积719.4367m2，尽量恢复区域生态环境，不会造成区域物种消失。 - 营运期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目营运期大气环境影响主要为工艺废气、机动车尾气、柴油发电机烟气以及厨房油烟废气等。由于本项目涉及的气体在大气环境空气成分中均含有，正常情况下，不会对人体造成伤害，因此对大气环境影响不大。汽车尾气经植被吸收、空气稀释后影响小；备用发电机使用频率低，产生废气少，经植被吸收、空气稀释后影响小；项目厨房油烟产生量较小，经油烟净化器处理后可达标排放，对周围环境影响较小。 项目运营期废气对周围环境影响小。 （2）水环境影响分析 本项目主要废水为一般生活污水，污染性质简单。项目内实施雨、污分流。餐饮废水设置隔油池预处理，预处理后同生活废水一起进入化粪池处置后，委托周边农民清掏作为农肥，本项目废水不排入周围地表水体，对周围环境的影响较小。 （3）声环境影响分析 项目运营期产生的噪声主要是为设备运行时产生的设备噪声、进出车辆噪声、消防水泵以及备用发电机噪声等。设备噪声通过厂房隔声、距离衰减后，对周围环境影响较小；配电室、水泵房等为偶发性的，且四周种植绿化，经绿化吸声后，噪声影响较小；进出车辆噪声通过限速禁鸣，加强进出车辆管理，尽量避免汽车喇叭声等措施减轻其影响，噪声在经距离衰减，建筑阻隔后影响较小。采取以上措施后，项目运营期噪声对周围环境影响小。 （4）固体废弃物 本项目营运过程中产生的固体废物主要为废标签、钢瓶检验中产生的不合格钢瓶，生活垃圾、化粪池污泥以及少量废机油等。 项目产生的废标签收集后，委托环卫部门定期清运、处置。项目使用过程中会报废少许钢瓶,交由厂家回收利用。生活垃圾经收集后运输至附近垃圾收集点，并由环卫部门定期清运至垃圾处理场卫生填埋处理；化粪池污泥清掏后，定期委托周边居民清掏作为农肥。本项目设备维修过程将产生少量废机油，属于危险废物。危险废物暂存于危废暂存间后定期委托有危废处置资质的单位进行处置，项目产生的固体废物都能得到妥善处理，对周边环境的影响在可控制的范围内。 二、建议 根据我国环保法律法规的有关规定，凡对环境有影响的建设项目，其配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。要求建设方严格执行“三同时”的有关规定。针对该项目可能产生的环境问题，提出以下建议： 1、加强对职工的安全生产教育和劳动保护，在生产过程中采取多种防触电、 防污染等各种职业安全卫生防护措施。 2、建筑材料选择再生材料和绿色环保材料。 3、工厂同时要加强噪声源的污染控制管理，充分利用门窗进行隔音处理，确 保公司厂界噪声的完全达标。 4、严格落实各项消防措施，严防火灾或泄漏事故发生。 三、总结论 综上所述，本项目符合国家当前的产业政策，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则。项目建设具有较好的社会、经济效益。项目产生的环境影响包括废水、废气、噪声、固废。在采取环评提出的防治措施后，可以得到有效控制，不会对周围环境产生显著的影响。项目符合清洁生产原则。因此，在严格执行“三同时”制度，加强企业环境管理，采纳本报告提出的环保措施的前提下，从环境影响的角度分析本项目可行。 四、环境管理、环境监测及“三同时”制度 （一）环境管理 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行施工工程管理的同时，将项目的环境管理纳入工程管理之中。本项目制定了环境管理计划如表9-1。 表9-1 环境管理计划 管理阶段; 责任人; 监督单位; 管理内容. 设计阶段; 设计人员; 设计审批机构; 1、采纳环评报告表的环境保护对策措施； 2、预算环境保护投资；. 施工阶段; 建设单位设置的专职环境管理人员; 德宏州生态环境局芒市分局、建设单位; 1、建立岗位责任制，制定环境管理计划，拟定项目施工期环境管理的项目和内容，并进行管理； 2、对施工进行管理，明确责任，督处施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程中水土流失对生态环境、水环境的影响；减少地面扬尘、建筑粉尘和施工机械尾气对空气环境的污染，施工噪声对敏感点影响； 3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，并定期组织检查，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 4、在日常工作中做好环境管理记录及管理报告，参与竣工验收。 5、按各级环境保护部门及行业部门的要求如实填写企业环境统计报表、污染源申报登记表等。. 营运阶段; 建设单位环境管理人员; 德宏州生态环境局芒市分局; 1、项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求； 2、项目内设置专门的环境管理部门、专职管理人员，全面管理各个环保治理措施和管理措施的实际落实情况。 3、制定本项目营运期的环境管理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境管理的项目和内容。 4、定期对环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况进行检查，如油烟净化器是否正常运行，活动噪声、车辆噪声对周围敏感点的影响是否达标等；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障，并提出改进的建议和对策。 5、在营运期间，作好管理记录及管理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等，按要求填写运营期环境统计表、污染源申报表等，并定期向主管环保部门汇报项目环保工作情况。. 本评价通过评审后，项目必须按照本评价提出的环保措施和设施进行投资建设，并按照国家有关标准和规范通过环保验收后，才能运营。 （二）环境监察计划 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。项目监察计划见表9-2。 表9-2 环境监察计划一览表 环境问题; 环保措施要求; 执行单位; 监督管理部门. 运营期; 废气; 本项目营运期工艺废气、机动车尾气、柴油发电机烟气以及厨房油烟废气等。由于本项目涉及的气体在大气环境空气成分中均含有，正常情况下，不会对人体造成伤害，因此对大气环境影响不大。汽车尾气经植被吸收、空气稀释后影响小；备用发电机使用频率低，产生废气少，经植被吸收、空气稀释后影响小；项目厨房油烟产生量较小，经油烟净化器处理后，对周围环境影响较小。; 经营单位; 德宏州生态环境局芒市分局环境监察大队. 废水; 本项目主要废水为一般生活污水，污染性质简单。项目内实施雨、污分流。餐饮废水设置隔油池预处理，预处理后同生活废水一起进入化粪池处置后，委托周边农民清掏作为农肥，本项目废水不排入周围地表水体，对周围环境的影响较小。. 噪声; 项目运营期设备运行时产生的设备噪声、进出车辆噪声、消防水泵以及备用发电机噪声等。设备噪声通过厂房隔声、距离衰减后，对周围环境影响较小；配电室、水泵房等为偶发性的，且四周种植绿化，经绿化吸声后，噪声影响较小；进出车辆噪声通过限速禁鸣，加强进出车辆管理，尽量避免汽车喇叭声等措施减轻其影响，噪声在经距离衰减，建筑阻隔后影响较小。采取以上措施后，项目运营期噪声对周围环境影响小。. 固废; 项目产生的废标签收集后，委托环卫部门定期清运、处置。项目使用过程中会报废少许钢瓶,交由厂家回收利用。生活垃圾经收集后运输至附近垃圾收集点，并由环卫部门定期清运至垃圾处理场卫生填埋处理；化粪池污泥清掏后，定期委托周边居民清掏作为农肥。本项目设备维修过程将产生少量废机油，属于危险废物。危险废物暂存于危废暂存间后定期委托有危废处置资质的单位进行处置，项目产生的固体废物都能得到妥善处理，对周边环境的影响在可控制的范围内。. （三）环境监测计划 运营期环境监测计划 项目运营期污染物主要为废气和噪声。 （1）大气环境监测计划 ①监测点：共计4个点位，项目上风向1个，下风向3个； ②监测项目：TSP ③监测频率：连续监测2天，每天3次； ④监测方法：按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的检测方法进行监测； ⑤监测单位：有资质的环境监测单位。 （2）声环境监测计划 ①监测点：项目厂界四周； ②监测项目：Leq(A)； ③监测频率：监测2天，每天昼夜各1次，共监测1期； ④监测方法：按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行； ⑤监测单位：有资质的环境监测单位。 营运期环境监测计划见表9-3。 表9-3 营运期环境监测计划表 监测 项目; 监测 地点; 监测参数; 监测频率; 监测方法; 执行标准. 运营期; 大气环境; 厂界四周; TSP; 连续监测2天，每天3次; 按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的检测方法进行监测。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准. 声环境; 项目厂界四周; Leq（A）; 监测2天，每天昼夜各1次，共监测1期; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。. （三）“三同时”制度 项目“三同时”污染防治设施措施详见下表。 表9-4 项目“三同时”验收内容一览表 阶 段; 验收内容. 类别; 处理措施; 处理对象; 处理效果. 运营期; 废水; 隔油池1个，容积0.5m3; 生活污水; 废水经隔油池处理后，与生活污水一起排入化粪池，处理后由周围农民运走，作为农家肥使用，不外排废水. 化粪池1个，容积5m3. 废气; 绿化吸声、空气扩散; 运输粉尘、食堂油烟; 对环境影响较小. 噪声; 厂房隔声、绿化吸声、合理布置路线、禁鸣等措施; 运输车辆; 达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 固废处理; 垃圾收集后运至垃圾堆放点，由当地环卫部门清运。; 生活垃圾; 对环境影响小. 收集后运至垃圾堆放点，由当地环卫部门清运; 废标签; 对环境影响小. 收集后交由专门的部门回收; 不合格钢瓶; 处置率100％. 委托托周边农民清掏作为农肥; 化粪池污泥. 40m2危废暂存间，委托有资质单位处理; 废机油. 风险防范; 修建消防水池500m3 事故池200m3; 消防废水; 确保环境风险事故降到最低. 项目必须编制环境风险事故应急预案，并报当地环保部门备案。; 事故风险.

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日