2×12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气治理升级改造项目                   环境影响报告表       


目录

3

表一、建设项目基本情况

15

表二、项目所在地自然环境社会环境简况

17

表三、环境质量状况

19

表四、适用标准

24

表五、建设项目工程分析

33

表六、项目主要污染产生及预计排放情况

34

表七、环境影响分析

41

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

43

表九、结论与建议



附件：
附件1基础信息表；
附件2委托书；

附件3 项目投资备案证

附件4 环评批复（德环许准[2006]6号、德环审[2011]39号）；

附件5 验收批复（德环审[2011]4号、德环审[2016]74号）；

附件6云环[2019]12号；
附件7云污防字[2019]32号;

附件8年检监测报告；
附件9两级审核表；

附件10 项目进度表；

附件11会议纪要；

附件12修改对照表。
附图：
附图1项目与厂区位置关系图；

附图2项目总平面布置图；

附图3项目地理位置图；
附图4项目所在区域水系图；
附图5项目周边敏感点示意图。

表一、建设项目基本情况
	项目名称
	芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2×12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气治理升级改造项目

	建设单位
	芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司

	法人代表
	聂祎
	联系人
	余锋

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇弄相村

	联系电话
	137*****007
	传 真
	/
	邮编
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇弄相村

	立项审批
部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2018]45号

	建设性质
	技术改造
	行业类别
及代码
	大气污染治理 7722

	占地面积
(平方米)
	原有厂房范围内，占地800m2
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资
（万元）
	500
	其中：环保

投资(万元)
	500
	环保投资占总投资的比例
	100%

	评价经费
（万元）
	1.5
	预期投
产日期
	2019年9月

	工程内容及规模：
1、任务由来
芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司建于2004年，2006年根据政府相关文件进行搬迁及扩建，搬迁扩建后项目区设置有一台6300KVA电热炉（1#炉）及一台12500KVA电热炉（2#炉），该项目2008年委托红河州环境科学研究所进行报告编制，并取得德宏州环保局批复文件（德环许准[2006]6号）。

2011年由于原有的生产规模不能满足硅行业的准入条件和产业发展导向，公司将原有的1×6300KVA电热炉（1#炉）扩建为1×12500KVA电热炉，技改完后企业形成2台12500KVA电热炉，产金属硅约为10000 t/a。改技改工程于2011年4月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了1号炉技改扩建项目环境影响报告书，于2011年7月18号取得德宏州环保局关于技改扩建项目的批复文件（德环审[2011]39号文）。

2011年，业主针对技改后2号炉工程内容委托云南道达沣环境科技有限公司进行竣工环境保护验收监测，于2011年1月24日取得德宏环境保护局的竣工验收批复（德环审[2011]4号）。

2016年业主针对技改后1号炉工程内容委托云南道达沣环境科技有限公司进行竣工环境保护验收监测，于2016年12月9日取得德宏环境保护局的竣工验收批复（德环审[2016]74号）。

根据《云南省污染防治工作领导小组办公室关于印发云南首大气水土壤污染防治工作计划的通知》（云污防通[2017]4号）文件精神，《云南省环境污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省2018年大气水升级重点减排项目的通知》（云污防通[2018]3号）、《云南省生态环境厅关于征求2019年度大气环保约束性指标计划意见的通知》（云环函[2019]124号）以及《云南省环境污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省2019年大气、水主要污染物省级重点减排项目的函》（云污防字[2019]32号）文件要求，芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司需对现有烟气治理系统增加脱硫设施，并满足60%以上的综合脱硫效率和90%的脱硫系统集气效率，芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司经过各方面考察学习之后，确定脱硫方案为“CFB半干法脱硫”，拟投资500万元，对厂区硅电冶炉的2条生产线烟气治理进行升级改造，安装脱硫设施。烟气治理升级改造是行业、企业发展的需要。通过烟气治理升级改造，通过烟气脱硫减少二氧化硫、颗粒物的排放，可以大大提高当地空气质量；提高环保质量，提高企业生存能力。

现阶段，芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司共建设有2条12500KVA工业硅电冶炉金属硅冶炼生产线，各生产线产生废气分别进行收集处理后，废气经表冷+旋风除尘+布袋除尘净化处理后经统一的1个32m排气筒排放，排气口均设置在线监测，且通过验收。可研单位针对公司现有的2台12500KVA硅冶炼炉进行烟气治理升级改造。2018年4月25日芒市人民政府发展和改革局对项目进行登记备案，芒发改备案[2018]45号。本次针对1#、2#炉的烟气治理升级改造项目进行评价。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，受芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司的委托，我单位承担了该建设项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织人员到现场进行踏勘，经过现场踏勘，收集相关资料后，编制了《芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2×12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气治理升级改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、建设项目概况
项目名称：芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2×12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气治理升级改造项目；

建设单位：芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司；

建设性质：技改；

建设地点：芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司厂区内，占地面积约800m2，不新增占地。地理中心坐标为东经98°29′36.58〃，北纬 24°26′30.08〃；
项目投资：500万元；

建设规模：对2×12500KVA工业硅电冶炉生产线各建1套“CFB” 半干法脱硫系统，设计系统总风量为2*300000Nm3/h，脱硫效率≥60%，集气效率≥90%。脱硫后，SO2出口浓度＜550mg/m3。

3、项目建设内容
本项目主要对现有2台（1#、2#炉）12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气进行脱硫改造，各建1座烟气处理量为300000Nm3/h的脱硫塔。烟气经表冷(现有)+旋风(现有)＋CFB循环流化床半干法脱硫工艺(本次新增)+布袋除尘(现有)处理后经统一的现有的总高32m烟囱排放。项目办公及生活设施均依托现有工程，本次主要针对脱硫工程进行建设，其主要由吸收剂供应系统、吸收塔、除尘系统、工艺水系统等组成。具体项目组成情况见表1-1。

表1-1   建设内容一览表
建设项目

建设内容及规模
备注
主体工程

吸收剂供应系统
吸收剂供应系统主要包括：消石灰仓、粉体输送，是向吸收塔供应吸收剂的系统。石灰仓规格：Φ4米*5.5米，容积70 m3，可保证7天的用量。粉体输送采用罗茨风机作为动力将消石灰送入脱硫塔。
新建
脱硫塔
脱硫塔采用钢结构流化床文丘里空塔，包括吸收塔壳体、加速器、星型下料器等，总高45.2米。
新建
工艺水系统
工艺水系统包括：水箱、水泵、雾化喷枪等，主要用于吸收塔的烟气冷却。水箱规格：Φ3米*4米，容积28 m3；水泵流量7 m3，扬程50米；
新建
返灰系统
返灰系统包括粉体输送机及配套管道、阀门，在循环流化床脱硫工艺中，返灰系统可提高消石灰利用率，使流化床稳定运行。粉体输送采用离心风机正压输送，由布袋除尘器提供返灰，送入脱硫塔中。
新建

除尘系统
除尘系统包括表冷器、旋风除尘器、布袋除尘器，硅微粉仓。表冷器及旋风除尘器在风机前端，作为预除尘设备。烟尘经风机正压进入脱硫塔后再进入布袋除尘器中。每台炉24个灰斗，计1100条布袋，两台炉共48个灰斗，共用一个箱体。灰斗内硅微粉通过正压输灰管道输送至硅微粉仓集中收集清理。
公用工程

供水
用于脱硫塔的烟气冷却，设置15 m3水箱2个，水泵4台（一开一备）
新建

压缩空气
用于雾化喷枪水气混合，设置4 m3压空罐2个。

新建

供电

依托现有工程供电系统。
依托

道路

依托厂区现有道路

依托

环保工程

大气污染防治措施

炉体正上方和产品出口上方均设有集气罩，集气效率≥90%；采用“CFB”脱硫工艺，脱硫效率≥60%，SO2排放浓度≤550g/m3；经布袋除尘器控制烟尘排放浓度≤50mg/m3。最终废气经现有32m排气筒外排。
新建
水污染防治措施

本项目因反应温度在100摄氏度以上，无废水排放。

/
固体废物

硅微粉收集到现有硅微粉仓内定期外售相关企业作为生产原料，不设置堆场
现有
噪声防治

低噪声设备、基础减振、消声、隔声等措施。

新建

4、主要设备
主要包括：吸收剂供应系统、脱硫塔、工艺水系统、返灰系统、除尘系统、压空系统、电气系统组成。主要生产这设备详见表1-2。脱硫系统技术参数见表1-3。

表1-2       脱硫系统主要设备及技术性能参数表

序号
名称
规格参数
单位
数量
备注
一
吸收剂供应系统
1
消石灰仓
Φ4米*5.5米，容积70 m3，
6mm Q235钢板
台
2
2
罗茨风机
FSR80 5.5kw
台
2
3
旋转供料器
FAGR50 0.55kw，变频器
台
2
4
手动插板阀
DN150
台
2
5
仓顶除尘器
收尘面积20m2
台
2
6
管道及阀门
DN65
批
2
二
脱硫塔（总高45.2米）
1
直管段
Φ4.2米，H=32米,6mm Q235
套
2
2
加速段
Φ2.6米，H=4米,6mm 316L
套
2
3
进气口段
Φ3.2米，H=8米,6mm Q235
套
2
4
手动插板阀
DN400
套
2
5
星型下料器
DN400 2.2kw
套
2
6
烟道及支架
Φ2.3米，Φ1.6米6mm Q235
批
2
三
工艺水系统
1
水箱
Φ2.5米，H=2.5米,6mm Q235
套
2
2
水泵
QDR8-60 2.2kw，流量8m3，扬程54米，DN40
台
3
3
雾化喷枪
3 m3/h
套
4
4
管道及阀门
DN40 
批
2
四
返灰系统
1
风机
9-22-7.3D-45kw/2p
台
2
2
管道、阀门
DN300
批
2
五
除尘系统
1
表冷器
8.5米长*7米宽*12米高
套
2
原有
2
旋风除尘器
10米高*2.9米直经
套
4
原有
3
布袋除尘器（1）
24长*8.5米宽*10米高
套
1
原有
布袋除尘器（2）
33长*6米宽*10米高
套
1
原有
4
硅微粉仓
4.25米长*7米宽*4米高
台
4
原有
5
风机
型号：Y100－06 功率280KW
台
6
原有
六
压空系统
1
压缩空气罐
4 m3
台
2
2
管道、阀门
DN100
批
2
七
电气系统
1
PLC控制系统
西门子
套
2
2
二氧化硫监测
PLT119
套
4
3
低压开关柜
GGD柜型
套
2
4
压力表、电缆等
套
2
表1-3脱硫改造系统技术参数

序号
项       目
单 位
数  值
1

脱硫塔数量
台
2

2

脱硫塔主体尺寸
m

Φ4.2×45.2m

3

处理烟气量
m3/h

2*300000
4

烟气温度
℃
150-200
5

烟气入口含硫量
mg/Nm3
≤800

6

处理后SO2排放浓度
mg/Nm3
≤550
7

烟气入口颗粒物含量
mg/Nm3
≤100

8

处理后颗粒物含量排放浓度
mg/Nm3
≤50

9

钙硫比
Ca/S

1.3

10

液气比
L/Nm3
6

11

循环泵流量，m3/h

m3/h

650/650

12

循环泵数量
套
2

13

喷淋层数量
层
2

14

除雾器层数
层
2
15

脱硫系统阻力
Pa

800~1200

16

运行人员
人/班
3
5、主要原辅材料消耗

项目原辅材料消耗详见表1-4。

表1-4   项目主要原辅材料消耗表

原辅材料

单位

用量

备注

消石灰
t/a

799.73

外购
水

万m3/a

4.3
原有高位水池

电

万KWh

24
供电管网

6、公用工程

（1）给排水

·给水

现有项目生产用水取自周边山区水，使用管道引到厂内高位清水池，再从水池自流至厂区各生产用水点，本项目生产用水依托现有工程已建的供水系统。生活用水取自山泉水，通过水管引至各用水点。

·排水

本项目不新增员工，管理人员由现有项目内部调配。生产及生活均无新增废水。
（2）供电

现有项目电源直接从风平镇变电站接线引入，本项目用电依托现有项目已建的用电系统。

（3）消防

本脱硫工程无易燃易爆危险性介质，脱硫装置区内为电气非防爆区，但存在意外火灾的可能性，必须落实各项防火安全措施。

1）消防给水系统

现有项目已设有高、低压消防给水系统。脱硫岛区域的消防用水接自现有项目消防给水管网，根据场地设施情况布置室外消防管道及地上式室外消火栓。室外消防管道布置成独立的环状管网。

2）总图布置与建筑的消防设计

室外消火栓沿道路布置，距路边不超过2m，距房屋外墙不超过5m。建筑物的耐火等级、安全疏散距离和室内消防灭火器的配置均按《建筑设计防火规范》的要求设计。建筑有关通道应采用防火隔断；本工程中所用的电缆及配线工程按规范进行防火封堵。

7、劳动定员及工作制度

本工程的生产岗位定员是按生产规模需要，采用岗位工，每年生产180天，每天24h，实行三班制。

本项目定员3人，由公司进行调配，不新增人员。 

脱硫人员工作范围为：脱硫设备的监控、巡回操作、表计记录、事故处理等。 

岗位包括：值班员、巡检操作员。

8、总投资及资金来源

本项目总投资为500万元，资金全部由企业自筹。

9、总平面及车间布置

本项目针对2台12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气脱硫系统进行配套建设，主要采用脱硫塔对冶炼炉运行中排放的二氧化硫进行处理。本项目在现有厂区内进行建设， 脱硫工程包括：吸收剂供应系统、脱硫塔、工艺水系统、返灰系统、除尘系统、压空系统、电气系统等，脱硫系统脱硫塔及附属设施布置在厂区空地内。

总平面图布置充分考虑其功能需要，严格遵循国家规范规定，满足工业硅电冶炉烟气脱硫的工艺要求，便于生产管理，安全运行并结合地形条件等进行设计，因此，本项目平面布置是合理的。

项目与厂区位置关系见附图1；本项目总平面布置情况详见附图2。
10、环保投资

项目总投资500万元，本工程为芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2×12500KVA工业硅电冶炉烟气脱硫系统，本身属环保工程，故本项目环保投资为500万元，环保投资占项目总投资的100%。

11、产业政策

本项目是对芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2×12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气进行脱硫，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，经查阅对照，本项目建设不属于限制和淘汰类规定的范围，本工程属于大气污染治理鼓励类项目，符合相关法律法规和政策规定，因此，符合国家现行产业政策。



	本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司建于2004年,2006年根据政府相关文件进行搬迁及扩建，搬迁扩建后项目区设置有一台6300KVA电热炉（1#炉）及一台12500KVA电热炉（2#炉），该项目2008年委托红河州环境科学研究所进行报告编制，并取得德宏州环保局批复文件（德环许准[2006]6号）。

2011年由于现有的生产规模不能满足硅行业的准入条件和产业发展导向，公司将原有的1×6300KVA电热炉（1#炉）扩建为1×12500KVA电热炉，技改完后企业形成2台12500KVA电热炉，产金属硅约为10000 t/a。改技改工程于2011年4月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了1号炉技改扩建项目环境影响报告书，于2011年7月18号取得德宏州环保局关于技改扩建项目的批复文件（德环审[2011]39号文）。

2011年，业主针对技改后2号炉工程内容委托云南道达沣环境科技有限公司进行竣工环境保护验收监测，于2011年1月24日取得德宏环境保护局的竣工验收批复（德环审[2011]4号）。
2016年业主针对技改后1号炉工程内容委托云南道达沣环境科技有限公司进行竣工环境保护验收监测，于2016年12月9日取得德宏环境保护局的竣工验收批复（德环审[2016]74号）。

本次针对公司现有的2台12500KVA硅冶炼炉进行烟气治理升级改造。因此本次原有工程针对1#、2#炉生产线污染物进行。
1、主要污染物排放情况

1.1废气

项目共有2台12500KVA工业硅冶炼炉（其中包括每台炉子出硅产尘点产生的烟气，该无组织烟气通过集气罩被引入冶炼炉烟气收尘系统），冶炼炉为矮烟罩半封闭，每台冶炼炉烟气独立使用1套烟气冷却器、旋风除尘器、布袋除尘器。
[image: image1.png]EHEPES

#H

BERBRAE

3IRHL

FiE=1e 4

HEB

e

b=





图1-2 项目原有烟气净化系统工艺流程示意图
本次环评阶根据云南道达沣环境科技有限公司2018年10月21日对公司1号点（1号、2号三相矿热炉排放口）的监测数据，监测期间公司正常生产。废气排放情况详见表1-5。

表1-5   现有项目工业硅冶炼炉废气排放情况表

采样点
污染源

废气量

m3/h

治理措施

污染因子

排放浓度

mg/m3
排放速率

kg/h

排放量

t/a
1号（1号、2号三相矿热炉排放口）
矿热炉
421050
表冷+旋风+布袋收尘
颗粒物

32
13.36
57.72 
SO2
39
16.28
70.33 
NOX
42
17.43
75.30 
根据监测结果，按照公司年生产180d，24h/d，经计算，公司全年废气排放量为181893.6万m3/a，其中颗粒物排放量为57.72t/a，SO2排放量为70.33t/a，NOX排放量为75.30t/a。烟尘能够排放浓度能够满足GB28666-2012《铁合金工业污染物排放标准》表5标准；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2排放标准限值，有组织废气达标排放。
1.2废水

（1）生产废水
项目废水主要为硅石冲洗水及设备冷却水。

硅石冲洗水废水量产生量为70m3/d为污染因子主要是悬浮物，硅石冲洗水经四级沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

变压器、风机等设备冷却水属间接冷却，水质除温度稍高外，无其它污染物。其设备冷却水量约4374m3/d，现阶段其经冷却系统冷却后循环利用，不外排。

（2）生活污水
现有项目职工人数为250人，办公生活用水量按100L/人·d计，废水量按80%计，现有项目运营过程中办公生活废水产生量为20m3/d，生活废水经1座生活废水处理站处理后旱季回用作为生产补充水，雨季满足GB28666-2012《铁合金工业污染物排放标准》表2水污染物排放浓度限值进入灌溉沟渠。根据云南道达沣环境科技有限公司2018年10月21日对生活污水处理站出口的监测数据，现有项目生活污水处理后水质情况详见表1-6。

表1-6    生活污水处理站监测结果一览表

废水类别
分析

项目

日 期

生活污水水处理站出口

GB28666-2012标准
达标情况

生活污水
SS
2018.10.21
4L
4L
4L
70
达标

化学需氧量

2018.10.21

32
30
31
60
达标

氨氮

2018.10.21
1.81
1.71
1.63
8
达标

根据计算，项目最终外排废水量为0.36万m3/a，其中化学需氧量为0.12t/a，氨氮排放量为0.007t/a。
1.3固体废弃物

现有项目固体废弃物主要为沉淀池产出的不合格硅石、硅矿石水洗筛分污泥、回收烟粉尘、电炉渣、废耐火材料、生活垃圾和污水处理站污泥。

·不合格硅石用作支砌挡墙和出售用于空心砖制作及水泥涵管加工。

·硅矿石水洗筛分污泥经统一收集后，可出售作水泥掺合剂。

·回收烟粉尘作为副产品硅微粉出售；

·电炉渣经统一收集后，可出售作水泥掺合剂。

·本项目电炉本体内衬和出渣渣包内衬检修时，有废耐火材料产生，每年检修一次，堆置于专门堆棚，最后返回抬包使用或用于填路。

·生活垃圾统一收集后，由环卫部门集中处理。

·污水处理站污泥统一收集后，由环卫部门集中处理。

1.4噪声

项目原料制备、电炉、引风机、精整等工艺生产过程会产生机械噪声，源强为80~95dB(A)之间，项目为减少高噪声的影响，将空气压缩机、风机等空气动力性噪声源置于专门机房内，进出风管安装消声器，墙壁采取隔音、吸音等措施降噪；对于电炉等机械设备，采用减振基础、隔声等措施减少噪声影响；全厂通过合理布置噪声源，通过距离、空气吸收、遮挡物、地面效应等作用使噪声衰减。

根据云南道达沣环境科技有限公司2018年10月21日对厂界的监测数据，项目厂界噪声监测情况详见表1-7。

表1-7  厂界噪声监测结果表 单位：dB（A）

日  期
监测点位
时   段
噪声值dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
达标情况
2018.10.21
厂界东
昼 间
57.3
60
达标

夜 间
49.7
50
达标

厂界南
昼 间
56.6
60
达标

厂界207ZS01

夜 间
46.9
50
达标

厂界西
昼 间

57.0
60
达标

厂界207ZS01

夜 间

47.1
50
达标

厂界北
昼 间

57.9
60
达标

厂界207ZS01

夜 间

49.0
50
达标

根据上表分析，通过采取措施后，厂界噪声能够达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标的要求，达标排放。
2、原有项目存在的环境问题

根据现场踏勘，项目区已经通过环保验收，不存在大的环境问题。本项目作为技改减排项目，需完成国家及云南省的总量减排任务。



表二、项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间，东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。
项目所在地位于芒市风平镇帕底村，厂址中心地理坐标东经98°26′50.37〃，北纬 24°23′58.30〃，距芒市12km。厂址西南面100m为G320国道，南面1.5km为G56杭瑞告诉，交通十分便利。

项目区交通位置见附图3。

2、地形、地貌及地质特征

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。
芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

3、地表水系水文特征

芒市地跨伊洛瓦底江、怒江两大流域，水系发达，地处滇西南多雨区，降雨量充沛，水资源丰富。市境西缘的龙江，在芒市境内流域面积2260.3km2，龙江干流过境水量49.9亿m3，其一级支流有芒市河，二级支流有果朗河、广沙河、轩岗河、南木河、中河等及其他小支流共138条，为坝区和大部分山区的主要水系，年产水量26.6亿m3。东南角边缘的怒江水系支流有赛干河、万马河、小青河、勐古河等及其它小支流88条，年产水量6.35亿m3。芒市多年平均总水量31.8亿m3（径流量），其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3，平均年径流量1085mm。水资源比较丰富。

项目区最近的地表水位芒市大河，属伊洛瓦底江流域的二级支流，根据《云南水省地表水环境功能区划》（2010~2020）芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能农业用水、工业用水，保护类别为Ⅲ类。
项目所在区域的水系情况详见附图4。

4、气象条件

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。风向多为静止风及西南风，多年平均风速1.0m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。

5、植被

芒市森林资源丰富，境内最高海拔2889.1米，最低海拔528米，垂直高差2361.1米，水热资源丰富，具有多种多样的森林植被类型和动物类型，是一个天然物种基因库。根据1999年高等植物调查，有高等动植物257科，2564种、变种和变型。其中：国家级重点保护植物26种、省级重点保护植物21种。

芒市林业用地面积211300公顷，其中：有林地172700公顷，疏林地1800公顷，灌木林地9200公顷，未成林造林地6500公顷，无立木林地1900公顷，宜林地荒山荒地19200公顷，森林覆盖率61.22%。全市活立木总蓄积1707.07万立方米（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.52万立方米，疏林地蓄积3.7万立方米，散生木蓄积84.44万立方米，四旁树蓄积18.41万立方米。

本项目是对芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2×12500KVA硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目，本项目布置在原有厂区空地范围进行建设，不新增占地，根据现场踏勘，项目所在区域地面已经硬化处理，不存在原生植被。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（生态环境、环境空气、地面水、地下水、声环境等）：

1、大气质量状况

项目位于芒市风平镇弄相村，属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区（居住、工业混杂区），执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级标准。

根据《德宏州城市环境空气质量月报》（2019年4月），芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳日均值均在一级标准内。PM10月均值比上月上升了2.8%，20.0%的日均值达到一级标准，80.0 %的日均值达到二级标准。臭氧日最大8小时平均月均值比上月上升了33.3%，100%的日均值达到二级标准。PM2.5月均值与上月持平，33.3%的日均值达到一级标准，66.7%的日均值达到二级标准。
2、地表水环境的质量状况

项目附近主要地表水体为芒市大河，属Ⅲ类水体。根据《芒市水体质量报告》（2019年3月），芒市大河芒市风平断面水质为Ⅴ类，超标指标为五日生化需氧量、氨氮和总磷。超标原有主要为河道两岸农村生活废水散排影响。
3、声环境质量状况

项目位于芒市风平镇弄相村，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区（居住、工业混杂区），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。据现场踏勘，项目周边200m范围内无无高强度噪声污染型企业分布，主要为耕地和林地，现有项目厂界噪声达标排放，项目所在区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

本项目布置在原有厂区空地范围进行建设，不新增占地，根据现场踏勘，项目所在区域地面已经硬化处理，不存在原生植被。不涉及国家、省级保护植物、动物，生态环境一般。
环境保护目标

项目敏感点具体保护目标见表3-1，周边敏感点示意图详见附图5。

表3-1     主要环境保护目标

序号

类别

关心点

坐标
方位及距离

人口（人）
保护级别

1

环境空气

遮相分厂七队

北纬 24º26´46.15″

东经 98º29´7.31″
西北面0.74km

232

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级

新光杏

北纬 24º27´2.84″

东经 98º29´1.44″
西北面1.24km

545

老光杏

北纬 24º26´45.53″

东经 98º28´44.44″
西北面1.2km

326

芒毛

北纬 24º27´19.21″

东经 98º29´43.15″
北面1.3km

471

那院

北纬 24º26´37.81″

东经 98º31´2.25″
东北面2.4km

742

芒烘

北纬 24º26´15.26″

东经 98º30´39.08″
东北面2.2km

694

弄相新寨

北纬 24º25´56.10″

东经 98º29´52.73″
南面1.1km

205

芒别村

北纬 24º25´45.28″

东经 98º29´38.83″
南面1.25km

197

南改

北纬 24º25´23.96″

东经 98º29´11.32″
南面2.0km

343

2

声环境

厂址周围200m范围内无敏感目标

GB3096—2008《声环境质量标准》中的2类标准

3

地表水

芒市大河

厂址南面5km

——

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类
4

生态

附近耕地及林地

厂址周围的林地、耕地等植被

——

/




表四、适用标准


7

		ug/m³


		24 小时平均

	150

	
	颗粒物（PM2.5）

	年平均

	35

	
		24 小时平均

	75

	
	总悬浮颗粒物（TSP）

	年平均

	200

	
		24 小时平均

	300

	
	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40

	
	颗粒物（PM10）

总悬浮颗粒物（TSP）

二氧化氮（NO2）

	24 小时平均

	80

	
	颗粒物（PM10）

总悬浮颗粒物（TSP）

二氧化氮（NO2）

	1 小时平均

	200

	
	氮氧化物（NOx）

	年平均

	50

	
	氮氧化物（NOx）

环

	24 小时平均

	100

	
	氮氧化物（NOx）

环

	1 小时平均

	250

	
	二氧化硫（SO2）

	年平均

	60

	
		24 小时平均

	150

	
		1 小时平均

	500

	

	2、水环境质量标准

项目区附近为农灌沟渠，其最终汇入厂址南面约5km的芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
表4-2       地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH无量纲

项目

PH

COD（mg/L）

石油类(mg/L)

氨氮

总磷

Ⅲ类水标准

6～9

≤20

≤0.05

≤1.0

≤0.2

3、声环境质量标准

项目位于芒市风平镇弄相村，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区（居住、工业混杂区），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表4-3   声环境质量标准    单位：Leq〔dB(A)〕

类别

昼间

夜间

2类标准

60

50


	

	污

染

物

排

放

标
	排放标准

   1、废气

（1）施工期

施工期大气污染物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值。排放标准见表4-4。

表4-4   大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期

项目主要针对现有的2台12500KVA硅冶炼炉进行烟气治理升级改造，改造后废气经表冷(现有)+旋风(现有)＋CFB循环流化床半干法脱硫工艺(本次新增)+布袋除尘(现有)后经统一的总高32m烟囱外排。电炉外排颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值，但由于《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）标准中无二氧化硫、NOx排放标准，因此，排放烟气中的二氧化硫参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“硫、二氧化硫、硫酸雾、硫酸和其它含硫化合物使用”二级标准，氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的“硝酸使用和其它”二级标准，标准值见表4-5。

石灰仓设置布袋除尘系统进行处理，经处理后经仓顶排气筒外排（总高15m）。外排颗粒物执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值。

表4-5   废气排放标准标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

污染物排放监控位置

执行标准

颗粒物

50

矿热炉产生的烟气经表冷+脱硫+除尘后的排放烟囱
《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5

SO2
550

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“硫、二氧化硫、硫酸雾、硫酸和其它含硫化合物使用”二级标准

NOx

240

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的“硝酸使用和其它”二级标准

2、废水

本项目废水不外排，不执行排放标准。

3、噪声

施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表4-6。

表4-6        建筑施工场界噪声限值          单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表4-7   工业企业厂界环境噪声排放标准     Leq〔dB(A)〕
类别

昼间

夜间

2类标准

60

50

4、固废

固体废弃物执行《一般工业固体废弃物储存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。



	总量控制指标


	经核算，本项目实施后全厂SO2排放量为28.13t/a，NOx排放量为75.3t/a，烟（粉）尘排放量为59.26t/a，故本项目实施后SO2、NOx、烟尘年排放量均能满足排污许可证中的要求，本项目不需要重新申请总量控制指标。

本项目废水不外排，项目实施不会增加原有废水排放总量，本项目不需要重新申请总量控制指标。

固废得到妥善处置。




表五、建设项目工程分析

	1、工艺流程简述（图示）：

1.1、施工期工艺流程

本项目是对芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2台12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气进行脱硫，本项目布置在现有空地范围内，现状已经进行硬化，项目施工期主要进行设备安装作业。

[image: image2.emf]场地平整

基础施工 引风机

扬尘

噪声

扬尘 扬尘

废水 、 噪声 、 固废 废水 、 噪声 、 固废


图5-1 施工期工艺流程及产污节点图

1.2、运营期工艺流程

1.2.1、脱硫原理

烟气循环流化床脱硫技术(CFB)是以循环流化床原理为反应基础的烟气脱硫除尘一体化技术。其主要是通过提高钙硫摩尔比、加强气流均布、延长烟气反应时间、改进工艺水加入和提高吸收剂消化等措施进行了一定的改进，实现废气超低排放。

新水经过双流体雾化喷嘴在反应塔中雾化，并与烟气充分接触，烟气冷却并增湿，氢氧化钙粉颗粒同H2O、SO2、SO3等反应生成干粉产物最终进入布袋除尘器补集去除，整个反应分为气相、液相和固相三种状态反应，反应步骤及方程式如下：
（1）SO2被液滴吸收；
SO2(气)+H2O→H2SO3(液)
（2）吸收的SO2同溶液的吸收剂反应生成亚硫酸钙；
Ca(OH)2(液)+H2SO3(液)→CaSO3(液)+2H2O
Ca(OH)2(固)+H2SO3(液)→CaSO3(液)+2H2O
（3）液滴中CaSO3达到饱和后，即开始结晶析出；
CaSO3(液)→CaSO3(固)
（4）部分溶液中的CaSO3与溶于液滴中的氧反应，氧化成硫酸钙；
CaSO3(液)+1/2O2(液)→CaSO4(液)
（5）CaSO4(液)溶解度低，从而结晶析出；
CaSO4(液)→CaSO4(固)

1.2.2、工艺说明

CFB半干法脱硫工艺主要由吸收剂供应系统、吸收塔（脱硫塔）、工艺水系统、返灰系统和除尘系统组成。
2×12500KVA工业硅电冶炉生产线电炉烟气由集气罩收集、主抽风机引出，烟气经过原烟道至增压风机，经过增压风机加压后从底部进入吸收塔，此项目脱硫塔在风机后，脱硫塔内为正压，脱硫塔本体及烟道为全密封焊接，无开放式人孔及观察孔，可保证集气效率90%以上的目标。在吸收塔内，上行烟气与喷入脱硫塔内的水和Ca（OH）2，通过化学反应吸收烟气中的SO2、SO3等酸性气体，生成CaSO4、CaSO3颗粒，颗粒物随烟气进入原有布袋除尘器，经布袋除尘器进行收集除尘后烟气经原有32m烟囱排放，布袋除尘器收集器收集硅微粉主要为烟气中的粉尘以及本次脱硫系统整生成的CaSO4、CaSO3颗粒，其经硅微粉仓收集定期外售相关企业作为生产原料。
系统组成：
1.
吸收剂供应系统

吸收剂供应系统的设备主要有：消石灰仓、粉体输送等。项目吸收剂是消石灰（粒径：325目、含水率：≤1%、Ca(OH)2纯度:≥90%），其就近区域采购，密封槽罐车运输进厂到消石灰仓旁，通过管道气力输送进入消石灰仓。项目区不设置原料堆场。消石灰仓容积可保证7天的用量。

脱硫系统采用PLC集中监控方式，根据SO2入口及出口浓度变化自动控制消石灰仓旋转供料器的变频器，进而控制消石灰的进料量。
2.
吸收塔（脱硫塔）

吸收塔采用钢结构流化床文丘里空塔，包括吸收塔壳体、喷嘴、文丘里、检修门等。

吸收塔是整个脱硫反应的核心。含酸性气体的烟气进入吸收塔进行脱酸处理，同时降温（根据烟气出吸收塔的温度自动调节冷却水的补给量）。为建立良好的流化床，预防堵灰，吸收塔内部气流上升处均不设内撑。吸收塔的形式采用多嘴文丘里方式。

吸收塔出口扩大段设有温度、压力检测。用温度控制吸收塔的加水量。用吸收塔的进出口压力降来控制脱硫灰循环量。当压力降增大时可以降低Ca/S，提高脱硫率。

吸收塔的底部设插板阀和星形下料器进行塔底排灰。

3.
工艺水系统

在循环流化床脱硫工艺中，工艺水主要用于吸收塔的烟气冷却。

来自的工艺水进入水箱，供吸收塔降温用。脱硫塔内烟气降温的目的是为脱硫反应创造一个良好的化学反应条件，降温水通过两台工艺水泵（一用一备）以一定的压力通过一根双流体回流式喷嘴注入吸收塔内。回流式喷嘴根据吸收塔出口温度，直接调节回流水管上的回流水调节阀的开度，以调节回流水量，从而调节吸收塔的喷水量。

该部分的设备主要有；工艺水箱、工艺水泵、回流水调节阀、回流式喷嘴。

吸收塔的喷水量通过出口烟气温度自动调节。

4.
返灰系统

石灰仓设置布袋除尘器对其生产粉尘进行净化处理，收集粉尘经返回系统进入石灰仓利用，废气经15m排气筒外排。

返灰系统包括石灰粉体输送机及配套管道、阀门。在循环流化床脱硫工艺中，返灰系统可提高消石灰利用率，使流化床稳定运行。
5.
除尘系统

除尘系统采用內滤式长袋反吹风布袋除尘器（现有，利旧），每台炉24个灰斗，计1100条布袋，两台炉共48个灰斗，共用一个箱体。灰斗内硅微粉通过正压输灰管道输送至硅微粉仓集中收集清理。

[image: image3.emf]1#

电炉烟

气

冷却

引风机

脱硫塔

32m

烟

囱

消石灰仓

（

CaOH

）

2

新水

1#

仓顶排放口

G2

布袋除尘器

消石灰

（

CaOH

）

2

布袋除尘器

废气排放

硅微粉仓

注

:

本次新增

原有

旋风

除尘

S

:

硅

微

粉

外卖

2#

电炉烟

气

冷却

引风机

脱硫塔

消石灰仓

（

CaOH

）

2

2#

仓顶排放口

G3

消石灰

（

CaOH

）

2

布袋除尘器

废气排放

旋风

除尘

新水

烟气排放

G1

N

N


图5-2  项目脱硫工艺流程及污染物节点图

(注：G有组织废气、S固废、N噪声)
2、主要污染工序：

建设项目在施工期过程中主要产生污染物如下：废气（施工机械尾气、扬尘）、废水（生产废水和生活废水），固体废弃物（施工固废、生活垃圾），噪声（施工机械和运输车辆及设备安装中产生的机械噪声）。运营期主要污染源是脱硫废气、石灰粉仓粉尘、布袋收尘器收集的硅微粉以及脱硫过程中设备产生的噪声。

2.1、施工期

项目基建期主要污染物为基础开挖产生扬尘、设备安装噪声、施工人员生活垃圾及污水。

（1）废水

·生活污水

本工程建设施工人员20人，施工人员日常的用水量按0.03m3/d·人计算。施工期生活污水排放量为0.36m3/d（产污系数0.8），项目施工期间依托企业已建生活设施，其废水经污水处理站处理后达标排放。

·施工废水

主要包括混凝土拌和等废水，该类废水污染物主是要SS，即废水的浑浊度和色度指标较高。这些废水经过临时沉淀池沉淀处理后可回用于施工用水或施工场地洒水降尘。

（2）废气

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，另外还有施工车辆燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO等污染物。本项目在现有厂址空地上进行建设，有少量基础工程土建，土建量很小，主要为设备安装，因此本项目施工时废气染物排放量很小，且为间断排放。

（3）噪声

项目在施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆及设备安装中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶(项目工程量小，混凝土拌和均为人工完成)，噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近，噪声声源强度约为55～85dB(A)。

（4）固废

工程施工期产生的固体废物主要为开挖地基产出的弃土、建筑和装修废料、施工人员的生活垃圾等。

施工期施工人员平均20人/d，工地生活垃圾按0.48kg/人.d计，产生量为9.6kg/d，统一收集后与现有项目生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置。

项目建设期有部分需要进行开挖，基础开挖土石方量约80 m3，全部用于厂区内绿化覆土；

建筑垃圾主要是少量设备安装产生的金属材料等，建筑垃圾中一部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置。

2.2、运营期

2.2.1废气

1）工业硅电冶炉废气G1
云南道达沣环境科技有限公司2018年10月21日对公司1号点（1号、2号三相矿热炉排放口）的监测数据，公司原烟气污染物经布袋除尘器处理后排放的烟气中：颗粒物排放量为57.72t/a，SO2排放量为70.33t/a，NOX排放量为75.30t/a。原有布袋除尘器除尘效率按99%计算，则未处理前烟气中颗粒物产生量为5772t/a。
根据要求，本次烟气治理升级改造项目需满足60%以上的综合脱硫效率和90%的集气效率。根据项目技术方案，拟建脱硫系统脱硫效率≥60%、集气效率≥90%。

本环评按60%脱硫效率计算，设计风量为600000Nm3/h，经脱硫后，烟气中二氧化硫排放量为28.13t/a，排放速率为6.51kg/h，排放浓度为10.85mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“硫、二氧化硫、硫酸雾、硫酸和其它含硫化合物使用”二级标准。

根据设计方案，脱硫系统设计Ca/S=1.3，根据计算，项目未处理前SO2 （摩尔质量64）排放量为70.33t/a，则本项目Ca（OH）2（摩尔质量74）使用量=70.33÷64×74×1.3=105.71t/a，原料Ca（OH）2纯度按90%计算，则原料消石灰（Ca（OH）2）的使用量为117.46t。该部分原料进入脱硫系统与60%的SO2在水的作用下进行反应，生成颗粒状的CaSO4和CaSO3，环评以分子量较大的CaSO4（摩尔质量104）进行考虑，剩余Ca（OH）2则附着在烟气中的颗粒物种，故硫系统中新增颗粒物的量=m（反应产生的CaSO4）+m（未反应的Ca（OH）2）。经计算，参与反应的Ca（OH）2的量为=70.33×60%÷64×74=48.79t/a，反应生成的CaSO4的量=70.33×60%÷64×104=68.57t/a，未反应的Ca（OH）2的量=117.46-48.79=68.67t/a。则脱硫系统新增颗粒物的量=68.67+68.57=137.24t/a。本项目实施后未经布袋除尘器处理前烟气中颗粒物的量为5909.24t/a。布袋除尘器的除尘效率按99%计算，经除尘后烟气中颗粒物排放量为59.09t/a，排放速率为13.68kg/h，排放浓度为22.78mg/m3，满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5标准。剩余颗粒物全部经布袋除尘器收集，则产生硅微粉的量为5850.15t/a。

本项目对NOx无去处作用，故本项目实施前后NOx排放量为75.30t/a，排放速率为17.43kg/h，排放浓度为29.05 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的“硝酸使用和其它”二级标准。
表5-1   冶炼炉废气产排情况

排放源

污染物

风量（Nm3/h）

产生量

(t/a)

处理措施

排放浓度(mg/Nm3)

排放量

(kg/h)

排放量

(t/a)

去除效率(%)

浓度标准(mg/Nm3)

冶炼炉废气

颗粒物

600000
5909.24
表冷(现有)+旋风(现有)＋CFB循环流化床半干法脱硫工艺(本次新增)+布袋除尘(现有)+32m总排放口（现有）

22.78
13.68

59.09
99

50

二氧化硫

70.33
10.85
6.51
28.13
60

550

氮氧化物

75.30
29.05 
17.43
75.30
/

240


[image: image4.emf]硅微粉收集仓

电

炉

废

气

图

5-2    

项目物料平衡 单位 ：

t/a

脱硫塔

SO2

NO2

颗粒物

70.33

75.30

5772

Ca(OH)2

137.24

H2O

SO2

NO2

颗粒物

70.33

75.30

5909.24

布袋除尘器

SO2

NO2

颗粒物

28.13

75.30

59.09

经排气筒排放

颗粒物

5850.15


2)石灰仓粉尘G2、G3
由于消化石灰加料过程产生粉尘，针对该下料粉尘，企业规划每个仓顶配套仓顶除尘器进行处理，处理后废气经仓顶排放口外排（总高15m）。每个仓顶除尘器处理风量为1000Nm3/h，除尘效率可以达到99%以上，该部分粉尘产生及排放情况见表5-2。

表5-2   石灰石下料过程粉尘产排情况

排放源

风量（Nm3/h）

入口浓度

(mg/Nm3)

产生量

(t/a)

处理措施
排放浓度(mg/Nm3)

排放量

(kg/h)

排放量

(t/a)
去除效率(%)
浓度标准(mg/Nm3)
1#/2#石灰下料G2、G3
1000

2000
8.64
布袋除尘器
20
0.02 
0.086
99
50
经计算，项目各仓顶除尘器出口粉尘排放量约为0.086t/a，排放浓度20mg/ Nm3，满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值，经处理达标后的尾气从仓顶除尘器出口直接排放（总高15 米）。
2.2废水

本项目不新增工作人员，由公司内调配，不新增人员，因此无新增生活污水。

根据本项目工艺特点，项目年用水量为约为4.3万m3，运行过程中需要严格控制喷水量，项目运行过程中不产生废水。
2.3噪声

本项目主要噪声来源于脱硫设备中的浆液提升泵、循环泵和氧化风机及引风机等，源强在85-95dB（A）之间。
2.4固体废弃物

项目职工3人，由公司内部调配，不新增人员，因此项目不新增生活垃圾排放量；石灰仓收集粉尘经其返回系统返回石灰仓作为原料，因此项目生产固废为脱硫过程产生的固废。
根据计算，项目实施后经布袋除尘器收集的粉尘量为5850.15t/a，该部分硅微粉收集后进入硅微粉仓，定期外售相关企业作为生产原料。
3.“以新带老”措施

原有项目现状无相关环境问题。本次不进行“以新带老”措施。但本项目作为技改减排项目，1#、2#炉废气经本次脱硫项目进一步净化处理后，颗粒物及二氧化硫污染物排放量进一步减小。
4 “三本账”核算

其技改前后污染物排放量见下表。

表5-3  项目建成后主要污染物排放量变化情况

污染源

污染物

原有工程排放量（t/a）
技改项目排放量（t/a）

“以新带老措施削减量”（t/a）
总排放量（t/a）
增减量变化（t/a）
废水

废水量（万t）

0.36
0

0

0.36

0

COD

0.12
0

0

0.12

0

氨氮

0.007
0

0

0.007

0

废气

废气量

（万m3）

181893.6
259200
+77306.4
259200

+77306.4
二氧化硫

70.33
28.13
-42.2
28.13
-42.2
氮氧化物

75.30
75.30
0
75.30
0
颗粒物

57.72
59.26
+1.54 
59.26
+1.54 
固废

0

0

0

0

0




表六、项目主要污染产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP20-50mg/m3
	场界颗粒物限值达到1.0mg/m3

	
	运营期
	冶炼炉废气G1
	烟尘
	32mg/m3，57.72t/a
	22.78mg/m3，59.09t/a

	
	
	
	SO2
	39mg/m3，70.33t/a
	10.85mg/m3，28.13t/a

	
	
	
	NOx
	42mg/m3，75.30 t/a
	29.05mg/m3，75.30t/a

	
	
	1#石灰下料仓有组织粉尘G2
	2000 mg/m3，8.64t/a
	20mg/m3，0.086t/a

	
	
	2#石灰下料仓有组织粉尘G3
	2000 mg/m3，8.64t/a
	20mg/m3，0.086t/a

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水、生活污水
	SS、CODcr少量
	0

	
	营运期
	/
	无废水产生及外排

	固

体

废

物
	施工期
	生活垃圾
	0
	0，处置率100%

	
	
	弃土石
	80 m3
	0，处置率100%

	
	运营期
	硅微粉
	5850.15t/a
	外售相关企业作为生产原料

	噪

声
	施工期
	主要的施工机械噪声，源为55～85dB(A)

	
	营运期
	本项目主要噪声来源于脱硫设备中的浆液提升泵、循环泵和氧化风机等，源强在85-95dB（A）之间

	其他
	/

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目占地为企业厂区原有占地，本项目建设未改变土地利用性质，同时占地面积较小，对周围生态环境结构影响不大。本项目属环保工程，项目建成后将会降低二氧化硫的排放量，改善所在区域的大气环境，对生态环境有一定的改善。



表七、环境影响分析

	1.1施工期环境影响简要分析：

（1）大气环境影响分析

施工期主要的空气污染源为车辆运输、燃油动力机械、砂石、水泥的堆放及搅拌，前两者是流动性污染源，后者是间接性污染源。污染物主要为扬尘、机械烟气。构筑物的建设和有关建筑材料的运输及搅拌，其影响范围主要在工地围墙内。建筑工程在地面放工时，产生的扬尘在下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带(从对储存布置区来看，其施工点距离厂界约200m)，200m外影响甚微。而具体的扬尘产生量不但与当时的风速，施工方法的选用、施工管理水平直接相关。从项目施工来看，其扬尘的影响在厂区内，且本环评提出洒水降尘后对外环境的影响很小。机械烟气主要为施工机械在施工运作过程中及运输车辆在运输中产生的废气，废气产生量与施工机械选型及使用量有关。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于烟气量不大，随着施工的结束而影响消失，对周围环境空气影响小。

（2）声环境影响分析

项目在施工期的噪声来源于施工机械和运输车辆及设备安装中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶(项目工程量小，混凝土拌和均为人工完成)，噪声主要影响范围在施工现场及运输路线附近，噪声声源强度约为55～85dB(A)。其建设规模较小，时间较短，且其夜间不施工，且项目施工噪声较现有项目生产设备噪声小，对厂外环境不会产生叠加影响，其对周围噪声环境影响很小。本环评主要提出项目建设过程中应加强运输车辆管理，进入厂区应低速行驶，禁止鸣笛。
（3）施工期的固体废物

工程施工期产生的固体废物主要为开挖地基产出的弃土、建筑废料、施工人员的生活垃圾等。废弃土石用于现有厂区绿化覆土。建筑垃圾主要是少量设备安装产生的金属材料等，建筑垃圾中一部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置。施工人员产生的生活垃圾进行集中收集后与现有项目生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置。
综上所述，建筑废料、弃土及生活垃圾得到妥善处理，当施工结束后施工影响也随之消除，施工期固体废物对周边环境产生的影响较小。

（4）施工期的废水

项目施工期的废水主要来源于施工废水和施工人员的生活废水。由于施工废水主要来源于修建基础设施时的混凝土搅拌及养护等施工过程，废水产生量很小，其废水经过临时沉淀池沉淀处理后可回用于施工用水或施工场地洒水降尘，不外排。
施工期生活污水排放量为0.36m3/d，项目施工期间依托现有项目生活设施，其废水硅厂已建污水处理站处理后达标外排，对地表水影响较小。

综上，本项目在施工期无废水外排，不会对区域地表水产生影响。

1.2营运期环境影响分析：

（1）废气

项目建成后，芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司2台12500KVA工业硅电冶炉生产线烟气经表冷+旋风+脱硫+布袋除尘后，颗粒物浓度能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值，二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求，达标排放。项目配套的石灰仓废气经仓顶布袋除尘除尘后，颗粒物浓度能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值。

通过本项目的实施，全厂SO2年排量为28.13t/a、烟（粉）尘排量为59.26t/a，NOx年排放量不变为75.30t/a。
（2）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本评价采用Aersceen模型估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。

（3）估算模式参数设置

估算模式采用的污染源参数见下表所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

表7-1  污染源排污情况汇总表（点源）

污染源名称

起始点经、纬度

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒高度（m）
排气筒内径（m）

烟气流速（Nm/h）
烟气温度（℃）
年排放小时数（h）
排放工况
污染物排放量（t/a）

PM10
NOx
SO2
脱硫废气排放口G1
98°29′35.93″

24°26′29.4″
903
32
1.5
600000
100
4320
连续排放
59.09
75.30t
28.13
1#石灰仓废气排放口G2
98°29′36.89″

24°26′30.44″

903
15
0.5
1000
25
4320

连续排放
0.086
/
/
2#石灰仓废气排放口G3
 98°29'36.07" 24°26'30.66"
903
15

0.5

1000

25

4320

连续排放
0.086
/

/

表7-2    估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

0

最高环境温度

36.2 °C

最低环境温度

-0.6 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑海

岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o

/

4）评价因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，通过筛选，该项目的主要评价因子为：PM10、SO2、NOX。

5）估算模式计算结果
采用估算模式，结果列于表7-3、表7-4。
表7-3  脱硫废气有组织排放源G1估算结果

预测情况

距离（m）

SO2
NOx

PM10
下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

10
4.56E-05
0.01
1.22E-04
0.05
9.58E-05
0.02
25
1.43E-04
0.03
3.82E-04
0.15
3.00E-04
0.07
50
3.10E-04
0.06
8.29E-04
0.33
6.50E-04
0.14
75
4.16E-04
0.08
1.11E-03
0.45
8.74E-04
0.19
100
4.62E-04
0.09
1.24E-03
0.49
9.70E-04
0.22
200
3.90E-03
0.78
1.04E-02
4.18
8.20E-03
1.82
214
3.94E-03
0.79
1.05E-02
4.22
8.27E-03
1.84
300
3.75E-03
0.75
1.00E-02
4.01
7.88E-03
1.75
400
3.06E-03
0.61
8.20E-03
3.28
6.43E-03
1.43
500
2.62E-03
0.52
7.01E-03
2.8
5.50E-03
1.22
600
2.28E-03
0.46
6.10E-03
2.44
4.79E-03
1.06
700
1.94E-03
0.39
5.19E-03
2.08
4.07E-03
0.9
800
1.65E-03
0.33
4.43E-03
1.77
3.47E-03
0.77
900
1.50E-03
0.3
4.02E-03
1.61
3.15E-03
0.7
1000
1.37E-03
0.27
3.67E-03
1.47
2.88E-03
0.64
1500
1.07E-03
0.21
2.85E-03
1.14
2.24E-03
0.5
2000
1.12E-03
0.22
3.01E-03
1.2
2.36E-03
0.52
下风向最大落地浓度（214m）
3.94E-03
0.79
1.05E-02
4.22
8.27E-03
1.84
表7-4  石灰仓废气有组织排放源G2/G3估算结果
预测情况

距离（m）

PM10
下风向预测浓度Ci(mg/m3)

浓度占标率Pi(%)

10
5.47E-04
0.12
15
1.75E-03
0.39
25
1.20E-03
0.27
50
9.90E-04
0.22
75
9.68E-04
0.22
100
7.23E-04
0.16
200
7.60E-04
0.17
300
7.58E-04
0.17
400
6.16E-04
0.14
500
5.13E-04
0.11
600
4.31E-04
0.1
700
3.67E-04
0.08
800
3.17E-04
0.07
900
2.87E-04
0.06
1000
2.64E-04
0.06
1500
1.86E-04
0.04
2000
1.43E-04
0.03
下风向最大落地浓度（15m）
1.75E-03
0.39
根据预测，项目实施后，正常情况下，电炉废气SO2最大落地浓度出现在排口下风向214m为3.94E-03mg/Nm3（标准值为0.5），最大占标率为0.79%；NOX最大落地浓度出现在排口下风向214m为1.05E-02mg/Nm3（标准值为0.25），最大占标率为4.22%；烟尘（pm10）最大落地浓度出现在排口下风向214m为8.27E-03mg/Nm3（标准值为0.9），最大占标率为1.84%；石灰仓废气粉尘（PM10）最大落地浓度出现在排口下风向15m为1.75E-03mg/Nm3（标准值为0.9），最大占标率为0.39%；
经计算，本项目大气评价范围为2.5km，通过上表可知在评价范围内SO2、NOX、PM10最大落地浓度都远小于对应标准值，对周围环境及保护目标影响不大。

根据公司目前生产工艺，冶炼炉体为半封闭式，在两台炉体正上方和产品出口上方均设有集气罩，本项目各炉体设置了最大风量为300000Nm3/h的变频风机，调节了集气罩的集气能力。生产过程中，定期对集气罩和烟气管道进行维护、根据实际生产情况合理控制调整风机运行状态，正常情况下，烟气处理系统集气效率能能达到90%以上。
本次项目新增“CFB”半干法脱硫系统对烟气中的SO2进行处理，对SO2的减排能起到较大的作用，但同时，根据工艺特点，脱硫系统使烟气中的颗粒物增加，根据工程分析技改后烟气中外排颗粒物增加量为1.37t/a，占原烟气中颗粒物总产生量的2.37%，增加量较小，对原有布袋除尘器运行情况和除尘效率不会产生大的影响。
因此，本项目技改完成后，排放的污染物对周围环境影响小。
（2）废水

根据本项目工艺特点，项目运营过程中不产生生产废水。本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水。

因此，项目运营过程中不会对周围地表水环境影响造成影响。

（3）噪声

本项目主要噪声来源于脱硫设备中的风机、等，对噪声源采取以下措施： 

①从治理噪声源入手，在设备订货时向制造厂提出噪声控制要求，并在一些必要的设备上加装减振、消音、隔音装置。 

②对风机等噪声偏高的设备进行隔声、吸声、消声等综合处理。氧化风机在安装时可在进口处安装消声器；浆液循环泵在安装时在其外部加上隔声罩壳，并采取基础减振措施。 
③在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。 

④为控制其他设备噪声，在设备选取时应首先应选择低噪声设备，安装时要保证设备平衡并采取减振基础。 

通过采取上述噪声防控措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，经距离衰减后，对周围敏感点影响较小。 
（4）固体废弃物

项目无新增员工，所以无新增生活垃圾。本项目运营期固体废物主要有脱硫产生的硅微粉，项目年产生硅微粉5850.15t/a，其经布袋除尘器收集后进入硅微粉仓内定期外售相关企业作为生产原料。
综上，建设项目产生的固废均得到及时有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响小。 

（5）脱硫工艺可行性分析
目前在国内工业窑炉有运行实例，且脱硫效率较高的脱硫工艺有石灰石-石膏湿法、循环流化床半干法脱硫工艺、海水脱硫、氨法四种，而其中，只有石灰石-石膏湿法、循环流化床半干法脱硫两种工艺对厂址条件、反应剂和产物等条件要求较低，适用于各种情况下的工业窑炉烟气脱硫。

石灰石-石膏湿法脱硫技术采用Ca(OH)2或者CaCO3粉末的料浆来除去SO2，这种方法脱硫效率高、稳定性好。脱硫后的烟气依次经过除雾器除去雾滴，加热器加热后排放。硫石膏浆经脱水装置脱水后回收。由于吸收浆的循环利用，脱硫吸收剂的利用率高。此法Ca/S低（一般不超过1.03），脱硫效率高（可达到95%以上），适用于任何煤种的烟气脱硫。脱硫产生的副产品为二水硫酸钙（石膏），能作为水泥缓凝剂，亦可用于生产纸面石膏板，粉刷石膏，石膏砌块等。

循环流化床半干法脱硫技术采用Ca(OH)2粉末在反应器内与SO2烟气混合直接发生反应，气流在经过加速器加速而悬浮起来，形成流化床，烟气和颗粒之间不断摩擦、碰撞，强化了气因之间的传热、传质反应。通过向反应器内喷水，使烟气温度冷却并控制在70℃左右，达到最佳的反应温度与脱硫效率。用90%的氧化钙作脱硫剂，当Ca/s=1.1mol/mol时，脱硫效率大于80%；当Ca/s=1.2～1.3mol/mol时，脱硫率可达60%以上。

湿法脱硫的优势在于对烟气的风量稳定性要求不高，对烟气含硫量的适应范围大，而在很多行业得到应用。但随着国家环境治理要求的提高，湿法脱硫所产生的废水及烟气的二次污染问题日益突出，对废水及烟气的二次处理后的效费比就比半干法脱硫要差。在目前的实际应用中，半干法脱硫在烟气含硫量小的企业中更适宜推广，湿法脱硫因其优势更适宜大风量，含硫量高的烟气。
    综合比较，针对公司现有废气排放情况，循环流化床半干法脱硫技术从脱硫效率和副产物的产生都相对优与其他的脱硫工艺，故本项目选用该工艺进行烟气治理可行。
（6）项目环境效益分析

通过本项目的实施，通过本项目的实施，全厂SO2年减排量为42.2t/a，具有较好的环境效益，对改善当地的环境状况产生积极作用。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	洒水降尘，车辆加盖棚布
	有效控制扬尘对周边敏感目标的影响

	
	运营期
	1#、2#工业硅电冶炉废气（SO2、NOx、烟尘）
	表冷(现有)+旋风(现有)＋CFB循环流化床半干法脱硫工艺(本次新增)+布袋除尘(现有)+32m高烟囱（现有），并安装在线监测，脱硫效率≥60%
	颗粒物能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求

	
	
	1#、2#石灰仓粉尘
	布袋除尘
	满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	经沉淀处理后用于洒水降尘
	废水不外排

	
	
	生活污水
	进入硅厂已建污水处理设施处理达标外排
	达标排放

	
	运营期
	无生产及生活污水产生及外排

	固

体

废

物
	施工期
	生活垃圾
	统一收集后与现有项目生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置
	处置率100%，影响小

	
	
	弃土石
	用于现有项目绿化覆土
	

	
	
	建筑垃圾
	部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置
	

	
	运营期
	硅微粉
	外售相关企业作为生产原料
	

	噪

声
	施工期
	主要的施工机械噪声，源为55～85dB(A)，加强运输车辆管理，进入厂区应低速行驶，禁止鸣笛。

	
	营运期
	项目噪声源主要是各类泵、风机等，主要采取隔声、消声、减振


	其他
	

	生态保护措施及预期效果：

项目占地为企业厂区原有占地，本项目建设未改变土地利用性质，同时占地面积较小，对周围生态环境结构影响不大。本项目属环保工程，通过本项目的实施，全厂SO2年减排量为42.2t/a，具有较好的环境效益，对改善当地的环境状况产生积极作用。



表九、结论与建议
	一、结论 

1、产业政策及规划符合性

1）本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》限制和淘汰类规定的范围，本工程属于大气污染治理鼓励类项目，符合相关法律法规和政策规定，因此，符合国家现行产业政策。
2）脱硫项目于硅厂现有厂区内进行建设，不新增占地，项目选址符合相关规划。

2、项目所在区环境质量状况

（1）环境空气
本项目所处区域属二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。根据《德宏州城市环境空气质量月报》（2019年4月），芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳日均值均在一级标准内。区域环境空气质量现状可以满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准。
（2）地表水

项目区附近地表水为农灌沟渠，汇入厂址南面约5km的芒市大河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《芒市水体质量报告》（2019年3月），芒市大河芒市风平断面水质为Ⅴ类，超标指标为五日生化需氧量、氨氮和总磷。超标原有主要为河道两岸农村生活废水散排影响。
（3）声环境
据现场踏勘，项目周边200m范围内主要为耕地和林地，现有项目厂界噪声达标排放，项目所在区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）生态环境
本项目布置在原有厂区空地范围进行建设，不新增占地，根据现场踏勘，项目所在区域地面已经硬化处理，不存在原生植被。不涉及国家、省级保护植物、动物，生态环境一般。
3、环境影响分析结论

项目施工期主要为设备安装，其随着施工期的结束影响消失，对周围环境影响小。

（1）环境空气影响分析

电炉废气经处理后颗粒物能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求，同时本项目加装了最大风量为2*300000Nm3/h的变频风机，可调节了集气罩的集气能力。正常情况下，烟气处理系统集气效率能能满足云南省环境保护厅要求的90%以上。

项目配套的石灰仓废气经各仓顶布袋除尘除尘后，颗粒物浓度能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值。
通过本项目的实施，全厂SO2年减排量为42.2t/a，具有较好的环境效益，对改善当地的环境状况产生积极作用。
因此，本项目技改完成后，排放的SO2对周围关心点影响进一步减小。

（2）地表水环境影响分析
根据项目脱硫工艺，不产生生产废水；本项目不新增工作人员，因此无新增生活污水。

因此，项目运营过程中对周围地表水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

本项目高噪声的设备很少，为了达到更好的声环境，对风机进行隔声、吸声、消声处理，在风机进口处在安装消声器，泵外部安装隔声罩壳并采取基础减振措施。通过以上降噪措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，噪声对外环境的影响是可以接受的。

（4）固体废弃物影响分析

项目无新增员工，所以无新增生活垃圾。本项目运营期固体废物主要为硅微粉，项目年收集硅微粉量为5850.15t/a，定期外售相关企业作为生产原料。
综上，建设项目产生的固废均得到及时有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响小。 
二、总结轮

综上所述，本项目符合国家相关产业政策及相关规划，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，同时项目实施使外排废气中的SO2、烟尘的量进一步减小，对周围关心点影响进一步减小，对改善当地的环境状况产生积极作用。在认真执行环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。
三、对策措施

表9-1     对策措施一览表

环境污染影响

时期

对策措施

大气环境

施工期

洒水降尘，车辆加盖棚布

运营期

石灰仓废气经布袋除尘器处理后，引至料仓顶部直接排放（总高15 米）；

1#、2#冶炼炉废气分别经表冷(现有)+旋风(现有)＋CFB循环流化床半干法脱硫工艺(本次新增)+布袋除尘(现有)经统一的32m高烟囱（现有）外排。
地表水环境

施工期

施工废水：经沉淀处理后用于洒水降尘

生活污水：进入现有项目污水处理设施处理达标排放

运营期

/

声环境

施工期

加强运输车辆管理，进入厂区应低速行驶，禁止鸣笛。
运营期

隔声、消声、减振
固体废弃物

施工期

生活垃圾：统一收集后与水泥厂生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置；

弃土石：统一收集后用于项目区绿化覆土

建筑垃圾：部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置

运营期

布袋除尘器收集的硅微粉经硅微粉仓外卖相关企业作为生产原料。
四、环境保护管理

·建设期

（1）委托有资质的单位制定环境监理方案，对项目施工建设期实行环境监理。

（2）对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘等对大气的污染。

（3）明确施工中废水排放的要求和职责，并定期检查，使废水少外排，或达标处理后排放。

（4）定期检查、督促施工单位按要求回填处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾。

（5）项目建成后，全面检查施工现场的环境恢复情况。

· 运行期

（1） 配合上级环保主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收工作；

（2） 环保科负责制定全厂环保工作计划，提出相适合的环境管理目标与生产目标进行综合平衡，并纳入全厂生产发展计划。全面实行档案管理，实施各项检查，抽查等管理制度。

（3） 加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排除故障，保证环保设施正常运转。

（4） 加强厂区和矿区的绿化管理，制定绿化规划，使厂区绿化面积达到设计提出的指标。

五、环境保护监理

施工期工程质量监理的同时，进行项目的环境保护监理。

①监理机构
工程监理机构为项目的环境保护的监理单位，把环境保护监理作为工程监理的主要内容之一，纳入工程监理。监理单位按合同内容对项目施工期的环境保护进行监督。

②监理内容
本项目的施工期监理计划表见表9-2。

表9-2  环境监理计划表

防治期

污染物

防治措施

效果

执行单位

施

工

期

废气

洒水降尘，车辆加盖棚布

对周围环境影响小，环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

芒市越盛硅业有限责任公司弄相分公司
废水

施工废水：经沉淀处理后用于洒水降尘

生活污水：进入现有项目已建污水处理设施处理达标与现有项目生活废水一同外排
废水不外排，对周围环境影响小

噪声

合理安排施工时间

对周围环境影响小

固废

生活垃圾：统一收集后与现有项目生活垃圾一起按当地环卫部门要求处置；

弃土石：全部用于厂区内绿化覆土；

建筑垃圾：部分可回收综合利用，不可回收部分统一收集后按当地建设管理部分要求处置

处置率100%

根据项目污染特点及当地环境特征，项目环境监测计划一览表详见表9-3。

表9-3  环境监测计划一览表

要素

监测位置

监测项目

监测频率

工业硅电冶炉废气
现有电炉废气排放口G1
NOx、SO2、烟尘

在线监测

石灰仓下料废气

石灰仓顶废气排放口G2、G3
粉尘

1次/季

厂界噪声

厂界(东、南、西、北)

dB(A)
1次/季

五、环保竣工验收一览表

项目建成，在试运行后，根据国家“三同时”的有关规定和云南省政府令第105号《云南省建设项目环境管理规定》的要求，环境保护行政主管部门需对工程环境保护设施进行验收检查，根据该项目的污染特征以及本报告书规定的环境保护措施，建议环境保护设施验收内容见表9-4。

表9-4   环保“三同时”竣工验收一览表

序号

类别

治理对象

防治措施

治理效果

备注

1

废气

工业硅电冶炉废气SO2、烟尘
表冷(现有)+旋风(现有)＋CFB循环流化床半干法脱硫工艺(本次新增)+布袋除尘(现有)+32m高烟囱（现有），并安装在线监测

脱硫率在满足云南省生态环境厅要求的60%以上，集气效率达到90%以上，颗粒物能够满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中要求。
主体工程

石灰仓下料过程废气
仓顶除尘器＋仓顶排气筒（总高15m）
满足《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5中的标准限值

环保
3

噪声

噪声

隔声、减振、加强管理、距离衰减、绿化吸收等

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准
4

固废

硅微粉
收集于现有硅微粉仓
定期外售相关企业作为生产原料
5

环境管理
设置专职环保管理人员，制订环境管理目标、岗位责任
/
规范化管理



	当地环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：                                           

公  章

年  月  日

审批意见：

经办人：

公  章

                                       年   月    日




PAGE  


_1234567891.vsd
1#电炉烟气


冷却


脱硫塔


消石灰（CaOH）2


32m烟囱


布袋除尘器


引风机


废气排放


硅微粉仓


注:


本次新增


原有


消石灰仓
（CaOH）2


新水


1#仓顶排放口G2


布袋除尘器


旋风除尘


S:硅微粉


外卖


2#电炉烟气


冷却


引风机


脱硫塔


消石灰仓
（CaOH）2


2#仓顶排放口G3


消石灰（CaOH）2


布袋除尘器


废气排放


旋风除尘


新水


烟气排放G1


N


N



_1234567892.vsd
硅微粉收集仓


电炉废气


布袋除尘器


图5-2    项目物料平衡       单位：t/a


脱硫塔


SO2


NO2


颗粒物


70.33


75.30


5772


Ca(OH)2


137.24


H2O


SO2


NO2


颗粒物


70.33


75.30


5909.24


SO2


NO2


颗粒物


28.13


75.30


59.09


经排气筒排放


颗粒物


5850.15



_1234567890.vsd
场地平整


基础施工


扬尘


噪声


扬尘


扬尘


引风机


废水、噪声、固废


废水、噪声、固废



