芒市老寨河生态休闲农业示范园建设项目环境影响报告表                      云南大学科技咨询发展中心


一、建设项目基本情况
	项目名称
	芒市老寨河生态休闲农业示范园建设项目

	建设单位
	云南邦泰农业开发有限公司

	法人代表
	姚翔
	联系人
	姚翔

	通讯地址
	云南省德宏州芒市阔时路80号祥成花园1栋2201室

	联系电话
	182****8816
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市镇中东村委会干水田村老寨河

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案【2017】132号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	渔业服务业A0540

	占地面积（m2）
	2733.35（4.1亩）
	绿化面积（m2）
	/

	总投资（万元）
	450
	其中：环保投资          (万元)
	27.0
	环保投资占总投资比例（%）
	6

	评价经费（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年7月

	工程内容及规模

一、项目由来

农业示范园是农业高速发展和城乡一体化发展的需要。进入2l世纪，伴随着人类生产、生活方式的变化及乡村城市化和城乡一体化的深入，农业已从传统的生产形式逐步转向景观、生态、健康、医疗、教育、观光、休闲、度假等方向。利用田园景观、自然生态及环境资源，结合农林牧渔的生产、农业经营活动、农村文化及农家生活，为人们休闲旅游、体验农业、了解农村提供场所。农业示范园是将农业的生产、生活、生态等“三生”功能结合于一体的产业，包括观光旅游、农业科技园、农业工厂等形式。

为抓住市场机遇，云南邦泰农业开发有限公司投资6000万元在芒市镇中东村委会干水田村老寨河建设芒市老寨河生态休闲农业示范园建设项目。项目于2016年12月21日取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证，备案号为芒发改备案【2016】132号（投资项目备案证见附件2）。项目备案内容为：总投资6000万元，总占地面积32016平方米，建筑面积8000平方米；1、冷水鱼养殖，年产冷水鱼100吨，产值1000万元；2、生态旅游农庄，年接待游客1万人；3、农业种植合作社，种植经济作物1700亩；4、养老项目。

经与业主方沟通核实，项目前期只开展冷水鱼养殖项目（投资450万元），因此本次评价只针对冷水鱼养殖项目，若后期项目需实施生态旅游农庄、农业种植合作社和养老项目，则需要另外办理相关环评手续。

2016年12月建设单位云南邦泰农业开发有限公司在未取得环境影响评价的情况下投资31.44万元，建设并投产了年产60吨的冷水鱼养殖项目，违反了相关环境保护的法律法规，芒市环境保护局于2017年12月22日已经对其“未批先建”及“未验先投”进行了行政处罚（处罚文件见附件3）。为了响应国家相关环保要求，现补办相关环保手续，本环评针对现项目区存在的主要环境问题，及项目新增建设内容，提出相应的措施，供项目单位进行整改完善。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，建设单位委托云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作(委托书见附件1)。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令），本项属于四十七、农业、林业、渔业中 150 淡水养殖”，因此应编制环境影响报告表。我中心接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、项目概况

1、建设项目基本概况

项目名称：芒市老寨河生态休闲农业示范园建设项目
建设单位：云南邦泰农业开发有限公司

建设性质：新建

项目投资：450万元，企业自筹。

2、项目建设地理地点及占地

本项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市镇中东村委会干水田村老寨河，厂区中心地理位置坐标为：24°26'8.86"，E98°39'34.77"（具体见附图1项目区地理位置图）。

本项目养殖地块总占地面积2733.35平方米，建筑面积约300平方米，建设单位云南邦泰农业开发有限公司与土地业主黄中付及李有祥于2014年11月签订了租赁合同；项目地块土地租赁合同见附件4。本项目建设和选址得到芒市各相关部门的支持，根据2016年5月芒市国土资源局关于云南农业开发有限公司在芒市投资兴业的复函，养殖项目主要占用地类为林地，建议项目业主分块办理，做好项目前期工作，属于养殖和种植的按照设施农业用地办理（芒市国土资源局复函见附件5）。根据芒市国土资源局建议和要求，建设单位于2016年9月进行设施农用地备案的申请，并于2017年12月获得批准备案（项目设施农用地备案申请表见附件6，芒市人民政府关于项目设施农用地的复函见附件7）。根据2016年9月芒市环境保护局关于目的选址意见，项目不涉及自然保护区、风景名胜区和水源保护区，环保局同意项目选址（芒市环境保护局选址意见见附件8）。根据2016年9月芒市农业局关于本项目的选址意见，项目不涉及自然保护区、基本农田保护区、风景名胜区和水源保护区，该项目符合渔业产业结构调整，农业局同意项目选址（芒市农业局选址意见见附件9）。根据2016年10月芒市水利局关于项目选址意见，根据《云南省水功能区划》《云南省水功能区管理办法》的相关规定及《德宏州水功能区划复核和调整报告》、芒究水库保护区划定的相关文件，该养殖基地水功能区属芒市河芒市(上) 开发利用区，不在芒究水库保护区范围内。目前，养殖项目对河道水质存在一定的影响，但对芒究水库运行和管理没有直接影响(芒究水库总库容为1861万m3，板过河年引水量约200万m3，水库目标水质为II类)。因此，同意项目选址（水利局选址意见见附件10，根据建设单位近期提供的水质检测报告，经检测，养殖区取水口水质为Ⅰ类，投料退水水质为Ⅱ类（项目取水口、退水口水质检测报告见附件11、12）。芒市林业局芒市林业站情况说明见附件13。项目于2015年12月28日获得芒市人民政府颁发的“水域滩涂养殖证”，（滇潞西市政府（淡）养证【2015】第00007号），项目选址不在德宏州禁养区和限养区范围内，水域滩涂养殖证见附件14）。

根据现场调查，项目区地处山谷，四周均为林地，项目区内没有大型野生动物分布，板过河支流老寨河紧邻项目区北侧，西北侧为项目区的进场道路，项目500m范围内无其他居民区及敏感点。
3、工程内容及规模
项目工程内容：项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目占地面积为2733.35m2，养殖面积约为1350m2，建筑面积约300m2，主要建设内容为：蓄水池一个，容积约为35m3；卵化幼鱼池6个，用于鱼卵孵化和孵化后100g以下幼鱼饲养；二级池1个，用于幼鱼成长过渡期饲养；成鱼池15个，用于饲养冷水鱼；复合生态沟渠一套（兼做应急池）占地面积约为60m2，用于项目养殖尾水的净化处理；办公生活区建筑面约为300m2，主要为饭亭、厨房、员工宿舍、仓库和卫生间。

项目生产规模：本项目进行冷水鱼的培育、养殖和销售，主要品种为虹鳟鱼（30吨）、中华鲟（35吨）、鸭嘴鲟（5吨）、山泉鲤鱼（30吨）等品种，最大年产销100吨；养殖周期均为2年。

项目具体工程内容见表1-1
表1-1  项目区主要工程内容一览表
工程内容

建设内容

建设

性质

主体工程

鱼池

供排水系统

蓄水池一个，蓄水容积为35m3；引水沟一条，位于鱼池东南侧，长度为160m，供鱼池用水；排水沟一条，长度180m，排水沟设一个排水口汇入老寨河

已有

卵化、幼鱼池

卵化幼鱼池6个，用于鱼卵孵化和孵化后100g以下幼鱼饲养，面积为60m2；二级池一个用于幼鱼成长过渡期饲养，面积为91.6m2
已有

成鱼池

成鱼池15个，用于饲养冷水鱼，鱼池面积70m2至100m2不等，成鱼池总面积约为1200m2，混凝土结构，东南侧为进水口，北侧为出水口，水流循环不间断

已有

辅助工程

厨房、饭亭

厨房、饭亭建筑面积为100m2，供项目区员工和少量游客就餐

已有

职工宿舍

职工宿舍4间，建筑面积110m2，供项目区员工住宿

已有

仓库

一栋，建筑面积90m2，用于储存杂物和饲料

已有

卫生间

设置1座水冲厕，并配套设置12m3化粪池

已有

复合生态沟渠一套

项目区北侧，鱼池尾水出口处设置一套复合生态沟渠（兼做应急池）占地面积约为60m2，用于项目养殖尾水的净化处理

新建
公用工程

给水

本项生活用水为项目周边山泉供给，项目周边水质良好可满足本项目需求

完善

排水

雨污分流，雨水经排水系统排入老寨河，生活污水经隔油池、化粪池、污水收集池处理后用于项目区菜地和周边林地浇灌，不外排

完善

供电

项目区附近村庄接入，并设置一台30kw的柴油发电机作为应急备用电源

完善

其他

设监控系统一套

已有

环保工程

施工期扬尘

洒水抑尘、施工材料覆盖、运输车辆加盖清洗等

新建

施工期废水

施工人员生活废水经沉淀池处理后，综合利用，上厕利用项目区卫生间；设置排水沟，加强老寨河水质保护

新建

施工期噪声

采用低噪设备，禁止夜间施工，车辆减速慢行，禁止鸣笛

新建

施工期固废

生活垃圾统一收集，依托项目区垃圾一并处置，建筑垃圾回填进场道路

新建

运营期废气

厨房油烟经油烟净化装置处置后外排，绿化吸收，加强进出车辆管理

新建

运营期废水

生活污水经隔油池、化粪池、污水收集池处理后用于浇灌菜地和周边林地，不外排

新建

运营期固废

设置垃圾桶、泔水桶，严禁随意丢弃和焚烧

新建

运营期噪声

优选低噪声设备、加强绿化，加强管理

新建

4、原辅材料及能源消耗

   本项目主要冷水鱼养殖，主要原辅材料及能耗用量见表1-3。
表1-3 本项目主要原辅料及能耗用量表

序号

原辅料名称

用量

单位

备注

1

专用鱼饲料

6.935

t/a

外购（每天19kg）

2

生活用水

426
m3/a

山泉水

3

电

3500
kWh/a

周边村庄引入

5、配套设施

（1）给排水

①生产、生活供水

本项生活用水为项目周边山泉供给，项目周边水质良好，可满足本项目生活用水；冷水养鱼水为老寨河水供给，流经鱼池后尾水重新汇入老寨河。

②排水系统

本项目采用雨污分流的排水体制；项目区内雨水经场区内雨水沟收集后排入老寨河；项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，暂存于污水收集池用于项目区菜地和周边林地浇灌，不外排。

（2）供电

根据业主提供的资料可知，项目用电由芒市供电公司供应，由项目区附近村庄接入，并设置一台30kw的柴油发电机作为应急备用电源，项目供电可满足生产、生活用电需要。

工作制度及劳动定员

    项目施工周期为1个月，施工人员为当地施工队，不在项目区食宿；运营期项目劳动定员6人，全部在项目区食宿，年工作300天，每天8小时；运营期项目区接待少量游客就餐，平均每天游客量为10人。

7、环保投资
本项目总投资450万元，其中环保投资占27万元，为总投资的6%，环保投资用途见下表，表1-4。
表1-4  项目环保投资估算表

对象
措施内容
投资

（万元）
备注

施施工期
大气污染

洒水抑尘、易产扬尘的建筑材料采用防尘布遮盖、运输车辆遮盖篷布等
1.0
环评

提出

废水污染
老寨河一侧设置排水沟，加强对老寨河的保护；合理安排施工时间，严禁在暴雨天进行土建施工；设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于道路抑尘，综合利用；施工人员生活依托项目已有卫生间
5.0
环评

提出

固体废物
生活垃圾委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置；建筑垃圾回填进场道路和项目区低洼处回填
2.0
环评

提出
噪声污染
优选低噪声设备，合理安排施工时序，定期养护施工机械保持施工机械良好运行状态
1.0
环评

提出
运营期
固体废物
垃圾收集桶4个、泔水桶2个（委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置）
1.0
环评

提出
生活污水
隔油池1个（0.5m3）、已有化粪池1座（12m3）

2.5
环评

提出
大气污染
安装油烟净化装置1套，净化效率≥60%

0.5
环评

提出
地表水

加强对老寨进行保护；取水口、排水口定期进行监测

2.0
环评

提出
复合生态沟渠一套（兼做应急池）占地面积约为60m2，用于项目养殖尾水的净化处理

12
环评

提出

总计
/
27.0
/

8、项目区总平面布置
项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目占地面积为2733.35m2，建筑面积约300m2；蓄水池、卵化幼鱼池位于鱼池东南侧；成鱼池15个，位于项目区中部，入水口位于鱼池东南侧，出水口、复合生态沟渠位于鱼池北侧；项目区办公生活位于鱼池西北侧。场区出入口布置于西北侧与进场道路相连，厂区内的各个建筑物由厂区道路连接，便于车辆和人员的通行。项目功能布局区分合理，生产安全，管理方便，充分考虑了噪声及交通等的环境影响，项目整体布局是合理可行的（项目总平面布置图见附图2）。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目属于补办环评手续项目，根据现场调查，项目区2016年12月建设单位投资31.44万元，建设并投产了年产60吨的冷水鱼养殖项目，占地面积为1294.194m2，主要建设内容为：蓄水池一个，卵化幼鱼池6个，二级池1个，成鱼池15个，办公生活区建筑面约为300m2；主要为饭亭、厨房、员工宿舍、仓库和卫生间等。

根据现场踏勘，结合项目区现状，现存在的主要环境问题如下：
（1）废气：项目区厨房油烟废气未经处置，直接排放到大气环境中。

（2）废水：项目区厨房餐饮废水未经过隔油处置外排；养殖尾水未经处理直接外排至周边水体。
（3）固废：项目区生活垃圾进行焚烧处置，不符合相关环保要求。

针对项目存在的主要环境问题，本环评提出的整改措施如下：

（1）废气：针对项目区厨房油烟废气环评要求设置油烟净化装置处理后外排。

（2）废水：针对项目区厨房餐饮废水，环评要求新增一座0.5m3的隔油池，餐饮废水经隔油池处理后排入化粪池处理后；养殖尾水经一套复合生态沟渠处理后外排。
（3）固废：环评要求设置2个环保型垃圾收集桶，生活垃圾经统一收集后委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置，严禁随意丢弃和焚烧。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市镇中东村委会干水田村老寨河，芒市地处云南省西部，德宏傣族景颇族自治州东南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。南北相距为 62 千米，东西相距约 71 千米，总面积 2987 平方千米。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与芒市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。

本项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，经过现场调查，项目区地处山谷，四周均为林地，板过河支流老寨河紧邻项目区北侧，西北侧为项目区的进场道路，项目500m范围内无其他居民区及敏感点。
2、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

3、地形、地貌、地质

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

项目区位于云南省德宏州芒市镇中东村委会干水田村老寨河，所在区域地形简单，地势平缓，无冲沟、滑坡、泥石流等不良物理现象，符合建设用地要求。

4、 水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。

本项目最近的地表水体为项目区北侧紧邻的老寨河（板过河支流），项目区水系图见附图3。

5、土壤
据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目所在区域土壤主要以砖红壤性红壤为主。

6、植被与生物多样性

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。
本项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，经过现场调查，项目区地处山谷，四周均为林地，板过河支流老寨河紧邻项目区北侧，西北侧为项目区的进场道路，人类活动频繁，动物的栖息地已受到不同程度的干扰和破坏。因此，区内野生动物的种类和数量相对较少。从现场踏勘的情况看，项目区内未发现珍稀、濒危类野生动物。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护及风景名胜等)：

1、行政区划及人口

芒市辖区设有1个街道、11个乡镇：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个村民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个村民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

文化教育及卫生状况

2016年，芒市全市教育事业得到优先发展。教育经费投入16.94亿元，办学条件得到极大改善。完成芒市第一小学搬迁建设，新建芒市第二中学、第五小学、第六小学、市幼儿园主园及26所乡村幼儿园。实施校安工程、农村薄弱学校改造等项目建设17.7万平方米，拆除D级危房5.7万平方米，加固改造B级、C级危房9.4万平方米。学前教育毛入园率从72.84%增长到88.23%，小学适龄儿童入学率达99.86%，初中阶段毛入学率达106.81%，高中阶段毛入学率由52.7%上升到65.14%，高考总上线率为93.1%。职业教育、特殊教育、继续教育、民办教育蓬勃发展，市职教中心就业率保持在98%以上，被列为全国1000所中等职业教育学校改革发展示范校。

2016年，芒市全市卫生计生事业健康发展。覆盖城乡的医疗和公共卫生服务体系进一步健全，医疗卫生基础设施不断完善，完成市人民医院、9个乡镇卫生院和56个村卫生室业务用房建设。新型农村合作医疗人均筹资水平提高到470元，参合率稳定在98%以上，累计补偿资金4.48亿元。国家基本药物制度持续巩固。全市传染病发病率控制在较低水平。爱国卫生工作深入开展。妇幼健康计划深入推进，婴儿死亡率下降到8.71‰，孕产妇死亡率下降到十万分之33.5。计划生育基本国策全面落实，出生人口素质不断提高，促进人口长期均衡发展。原市人口和计划生育局被评为“全国文明单位”。

2016年，芒市全市文体广电工作全面进步。公共文化基础设施建设得到较快发展，新建村级文化活动室248个。建成芒市非物质文化遗产展示厅、邵梅罕傣族剪纸艺术馆。实施“两馆一中心”免费开放惠民工程。城乡文体活动、老年体育事业蓬勃发展。成功申办云南省第一届青少年运动会，筹备工作稳步推进。组织送戏下乡400余场，为农村群众放映数字电影4800余场。实施村村通、户户通工程，广播、电视人口覆盖率分别达到 95%和90%。

3、社会经济

2016年，芒市实现生产总值94.5亿元，同比增长11%；固定资产投资92.97亿元，增长10.3%；社会消费品零售总额43.9亿元，增长11.2%；外贸进出口总额4.32亿美元，增长0.47%；一般公共财政预算收入5.81亿元，增长0.1%；城镇常住居民人均可支配收入23851元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入9517元，增长12%；居民消费价格指数控制在101%；万元GDP能耗下降2.2%。全年通过争取省级债券、上级专款、预算安排等方式，置换和化解存量债务26.17亿元，新增省级发行债券1.47亿元。全市经济社会呈现出增势稳健、活力增强、后劲提升、社会稳定的良好态势。

4、文物保护

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

据现场踏勘，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。项目500m范围内不涉及风景名胜区，文物保护单位、医院、学校等环境敏感点。




三、环境质量状况

	1、大气环境质量现状

项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，所在区域为乡村地区，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。项目周围以山林为主，无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状

项目区涉及地表水体为项目区北侧紧邻的老寨河（板过河支流），涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。根据建设单位2018年5月委托云南省水环境监测中心德宏州分中心对项目取水口和投料退水口水质的检测报告（云水环（德）检【2018】第022号）和（云水环（德）检【2018】第023号）显示，取水口水质为Ⅰ类标准，投料时退水水质为除氨氮为Ⅱ类水标准外，其余检测项目均符合Ⅰ类水标准（取水口、退水口水质检测报告见附件11、12）。

在州、市政府相继出台了《芒市大河风平断面水体达标方案》、《芒市水污染防治工作实施方案》、《芒市全面推行河长制工作方案》和《芒市大河环境治理工作实施方案》等一系列方案，建立“三级河长”制度，市长为一级河长、市环保局为责任单位，明确各职能部门的职责，压实工作任务。根据德宏州环保部门的近期监测，2017年8月芒市大河为Ⅱ类水质，远超功能区划Ⅲ类水质要求，为近5年来的最好水质，芒市河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。

 3、声环境质量现状

项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目评价区域主要为农村地区。项目区域属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。

经过调查项目周围以山林为主，无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。
4、生态环境现状

经过现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域人类活动频繁，受人类活动影响，覆盖率低，生态结构较差，物种单一，生态环境自调控能力较弱。根据现踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，经过现场调查，项目区地处山谷，四周均为山林，板过河支流老寨河紧邻项目区北侧，西北侧为项目区的进场道路，项目500m范围内无其他居民区及敏感点，无生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，且项目区周围无国家规定的保护动植物。（项目区周边环境示意图见附图4）项目周边具体保护目标见表3-1所示。

表3-1  主要环境保护目标

环境因子

环境保护目标

方位

距离（m）

人口

执行标准

水环境
老寨河（板过河支流）

北侧

紧邻

/

地表水质量保护级别为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水标准

生态环境

规划范围外200m范围内的植被、水土流失
/
/
/

不得降低当地现有的生态环境质量



四、评价适用标准

	环境质量标准

	1、环境空气质量标准

本项目所在地属二类区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各污染物标准限值见表4-1。

  表4-1环境空气质量标准     单位：mg/Nm3 
标准
评价标准值
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
项目（mg/m3）
SO2
NO2
PM10
PM2.5
TSP
时平均
0.06
0.04
0.07
0.035
0.20
日平均
0.15
0.08
0.15
0.075
0.30
年平均
0.50
0.20
--
--
--
水环境质量标准

项目区域属于伊洛瓦底江流域水系，地表水环境保护目标为北侧老寨河（板过河支流），根据云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年），该河段属芒市大河木康至入瑞丽江口河段，该河段规划为Ⅲ类水体，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准限值见表4-2。
表4-2 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值  （mg/L）

项目

pH

COD

BOD5
TP

TN

NH3-N

Ⅲ类标准

6~9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

3、声环境质量标准
 项目区声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准限值    单位：dB(A)

类别

适用区域

环境噪声标准值

昼间

夜间

1类

指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域

55

45

 4、水土流失控制标准

水土流失评价标准采用SLl90-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，标准限值见表4-4。
表4-4         水力侵蚀强度分级指标

级别

平均侵蚀模数[t/(km2.a)]

平均流失厚度（mm/a）

微度

<200，<500，<1000

<0.15，<0.37，<0.74

轻度

200，500，1000~2500

0.15，0.37，0.74~1.9

中度

2500~5000

1.9~3.7

强烈

5000~8000

3.7~5.9

极强烈

8000~15000

5.9~11.1

剧烈

＞15000

＞11.1

注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土的干密度计算。



	污

染

物

排

放

标

准

	1、废水 

1、施工期产生的施工废水经沉淀处理后回用于施工过程及场地洒水降尘等。施工人员上厕依托项目区已有卫生间，卫生间化粪池定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排，不设排放标准。
2、运营期项目生活污水经隔油池、化粪池处理，暂存于污水收集池，由建设单位定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排，不设排放标准。
3、本项目养殖外排废水执行《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）表1中二级标准，标准限值见表4-5。
表4-5 淡水池塘养殖水排放要求（mg/L）

标准                   项目

（SC/T9101-2007）表1中二级标准
悬浮物

≤100

pH
6.0~9.0

COD
≤25

BOD5
≤10

锌

≤1.0

铜

≤0.2

总磷
≤1.0

总氮
≤5.0

硫化物

≤0.5

总余氯

≤0.2

2、噪声

   （1）施工期建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-6。

表4-6    建筑施工场界环境噪声执行标准限值   单位：dB（A）

昼间

夜间

备注

70

55

GB12523-2011

（2）营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准。标准值如表4-7。

表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

执行区域

昼间

夜间

1类声环境功能区
厂界四周
55

45

3、废气

（1）施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源无组织排放浓度限值。具体标准值见表 4-8。

表4-8    大气污染物综合排放标准

项目排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m3）
大气污染物排放限值
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0

（2）项目设置1个灶头，炊事油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》表2小型规模排放限值，标准限值见表4-9。
表4-9  《饮食业油烟排放标准（试行）》表2小型规模标准限值 （mg/m3）

标准类别

油烟最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除率（%）

基准炉灶数（个）

小型规模

≤2

60

≥1，＜3

（3）柴油发电机排气标准：根据原国家环保局2007年4月28日发布的《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），项目备用柴油发电机烟气污染物排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，具体指标详见表4-10。
表4-10 大气污染物综合排放标准

项  目

SO2
NOx

颗粒物

非甲烷总烃

最高允许排放浓度（mg/m3）

＜550

＜240

＜120

＜120

最高允许排放速率(kg/h)

＜2.6

＜0.77

＜3.5

＜3.5

排风口距室外地坪高度应大于2.5m，小于15m。

（4）项目化粪池、垃圾收集桶异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准。
表4-11   恶臭污染物标准限值

项目

二级

恶臭浓度

20（无量纲）

4、固废

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

	总

量

控

制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：

废水：厨房废水经隔油池处理后与其他生活污水一起排入化粪池处理后，作为项目菜地和周边林地浇灌，废水不外排，因此本项目不设置总量控制指标。

固体废物：主要为生活垃圾，处置率100%。




建设项目工程分析
	工艺流程简述(图示):

一、施工期

1、施工期产污环节

根据现场调查，项目已建设完成，目前施工期影响已经消除，项目区固体废物得到妥善处置，施工期没有接到周边居民的投诉，无施工期遗留环境问题；项目拟新建一套占地面积约为60m2的复合生态沟渠，处理项目养殖尾水。不在新建其他建设内容，项目施工期短，施工方式简单。

项目施工期主要污染有废水、废气、噪声和固废几个方面。其中废气主要为施工机械产生的废气和施工扬尘；废水包括施工废水和施工人员产生的生活污水；噪声主要是机械噪声、作业噪声和原辅材料运载车辆的交通噪声；固废包括土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾；项目施工期工艺流程及产污环节见图5-1。


图5-1  项目施工期工艺流程及产污环节图

2、主要污染工序

施工期污染因素分析：

本项目施工内容为一套复合生态沟渠，施工期短，施工方式简单；施工期将产生少量的施工扬尘、废水、噪声、土石方、生活垃圾等。

1、施工扬尘

施工扬尘来自于复合生态沟渠基础开挖、土方转运和主体工程的建设等，施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-5mg/m3。类比云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3 的1－40倍，污染较严重。施工期间若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。经过调查，项目北侧紧邻老寨河敏感，将受到施工扬尘的影响。

施工期，运输车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。本项目在施工过程中须从外运输建筑材料，产生的废建筑垃圾也须及时清运，车辆在运输过程中产生的扬尘对环境有一定影响。项目主要运输路线为西北侧进场道路道进入项目区，项目运输车辆运输产尘对周边村庄造成一定的影响。
2、废气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX；属无组织排放，间歇性排放影响，半径约在50-100m左右。本项目施工期不长，在施工过程中用到的挖掘机、及运输卡车，有害物质烯烃类、CO、NOX等排放量不大。项目施工场地空旷，植被覆盖率较高，扩散条件较好，不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。

3、施工废水

项目区北侧紧邻老寨河，施工废水主要来源于施工人员的少量生活污水，建筑材料及设备冲洗等过程产生的废水，但产生量很小，生产施工废水主要污染物种类是pH、SS、石油类。
  ①施工废水

施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、施工车辆轮胎冲洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，根据类比同类型项目分析，施工期废水产生量约1.0m3/d，泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗、车辆轮胎冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。项目紧邻老寨河，废水未经处置直接排入老寨河会对老寨河水质造成影响。环评要求，在项目北侧设置排水沟将施工场地和河道进行隔开，并在施工场地建设一个2m3临时沉淀池，施工废水经处理后可回用于施工过程和场地洒水抑尘综合利用，不直接排放至老寨河中；因此本项目施工期无外排的施工废水，项目施工不会对周边水体造成污染。

②生活污水

在整个施工期内，施工人员将产生少量的生活污水，施工期内平均每天的施工人员数量为8人，施工队伍为本地施工队，施工人员不在施工场地内食宿；施工期原利用项目区已建卫生间供施工人员使用，卫生间废水经化粪池处理后用于项目菜地浇灌，废水不外排。施工期内生活污水主要是施工人员清洁所产生的生活污水。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）可知生活用水量0.02m3/(人·d)计，则用水量为0.16m3/d，则废水产生量为0.128m3/d，（以0.8的排污系数计），主要污染物为SS。这些废水经沉淀池沉淀后，用于项目洒水降尘、综合利用，不外排。

4、施工噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，施工阶段主要使用挖掘机、运输车辆等；这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性、局部的和短期的，随施工的结束而消失；项目施工期短，施工方式简单，项目周边以林地为主，项目施工期噪声对周围环境影响非常小。
5、施工固废

本项目施工期固体废物主要来自于施工人员的生活垃圾和项目主体工程建设产生建筑施工废料等。
①生活垃圾

本项目施工人员均为项目区本地施工队，不在项目区食宿。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》生活垃圾产生量按每人每天0.35kg计，项目施工人数按8人计，项目施工期为1个月，每天产生量约为2.8kg。所产生的生活垃圾中主要成分为有机物、塑料袋等包装物，生活垃圾经统一收集后依托原项目区生活垃圾委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置，严禁随意丢弃和焚烧。

②建筑垃圾

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料；同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质。其中具有回收价值的废塑料、废包装材料等出售给有资质的废品收购站；剩余部分，由建设方清运回填进场道路，严禁随意丢弃。

③土石方

项目拟在鱼池尾水口旁新建一套占地面积约为60m2的复合生态沟渠，处理项目养殖尾水，根据建设单位提供的资料复合生态沟渠建设总挖方量约为35m3，其中黏土为25m3，砂石为10m3；复合生态沟渠建设产生的黏土外售给附近苗圃位作为育苗土使用，砂石可作为建筑材料修建复合生态沟渠。

表5-1  项目土石方平衡表

项目

挖方（m3）
填方（m3）
弃方（m3）
复合生态沟渠建设

35

10（砂石）

25（黏土）

去向

/

作为复合生态沟渠建设材料

外售附近苗圃

6、生态环境影响

施工期生态环境影响主要表现为复合生态沟渠建设，引起的对土壤、植被的破坏及水土流失。
①植被：根据现场踏勘时，主要的植物为杂草，项目施工过程中对原有植被进行消除，清除后整个区域的植被覆盖率将有一定程度的降低。项目所占用土地的植被类型为少量杂草，藤本植物等；无珍惜植物，因此项目的施工不会对当地的生态系统产生大的影响。评价区域人为活动频繁，评价人员实地勘察期间未发现国家保护、省级保护或珍惜濒危动物，据走访了解评价区域内常出没的动物主要为鼠类动物，不涉及动物迁徙路线，因此项目施工对区域内动物不会产生大的影响。

②水土流失：项目施工期间，不对基础进行大量开挖。本项目水土流失因素主要包括，项目施工过程中，容易造成土体松散，增加了水土流失危险性；在大雨、大风作用下，极易产生水土流失；地表的破坏，增加了裸露面，地表在无地被的情况下，容易产生水土流失。  

 综上所述，施工期环境污染因素主要是：少量施工扬尘、施工机械尾气、施工期噪声、建筑垃圾，生活垃圾等。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，项目施工期较短，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。    

运营期

项目冷水鱼养殖工艺流程简述：








图5-2 冷水养殖工艺流程图
1、鱼种繁育工艺

分别从国外进鱼卵、分塘培育虹鳟鱼、中华鲟、鸭嘴鲟等，鱼卵在卵化幼鱼池进行卵化；卵化后进行鱼苗的选择，筛选30%长速快的鱼苗留作下步选育，养成100g/尾时按以上方法筛选30%提供下一步选育；选择优良育苗放入二级池进行一段时间过度，然后放入成鱼池进行饲养，饲养周期均为2年。鱼池在进行卵化和饲养鱼前，需要对鱼池进行消毒处理，根据业主提供的资料，项目采用高锰酸钾和盐水的混合液进行消毒，项目高锰酸钾和盐的用量都不大，高锰酸钾、盐和水配比为万分之3~5。

高锰酸钾由于具有强氧化性，可促使细菌或其它有机物立即放出新生态氧，通过氧化细菌体内的活性基因而发挥杀灭细菌作用，对杀灭原虫类、单殖吸虫类和锚头蚤等寄生虫有显著效果，是毒性小、副作用小、用量小的传统消毒剂。项目年使用高锰酸钾的最大量为2kg/a，日常储存情况约为2瓶（500g/瓶），项目高锰酸钾用量非常少，对水质产生的影响非常小。
2、水质要求

冷水鱼养殖为流水养殖，水质要求比较高，必须为冷泉水、流量大、水质好、既有落差又有平地的地方；冷水鱼属于是高蛋白，高脂肪，这种脂肪是不饱和脂肪酸，这样对心血管有软化的作用，属于保健的食品，而且这种鱼要求的环境非常苛刻，完全是山泉水养的，不能有任何的污染，符合绿色食品标准。

3、投料

饲料是冷水鱼养殖的关键，养殖冷水鱼使用的配合饲料通常以优质鱼粉、豆饼、小麦粉等作为基础原料，添加多种维生素、矿物质、油质等，饲料粒径从0.3毫米至8毫米分成不同的等级，按鱼体大小及生理状况分别选用。这些饲料必须符合冷水性鱼生长过程中的营养需求。在良好的饲养条件下使用优质饲料时，饲料效益可达100%，而一般的配合饲料多为60-80%。根据业主提供资料显示项目每天进行2次投料，一天共计投料19kg，6.935t/a；   项目区饲料来源为符合国家进口标准的智利Salmofood公司的冷水鱼专用饲料，饲料成分主要为蛋白质、维生素等，项目区日常储存量约500kg左右。良好的饲料效率由于流水养鱼产生的残饵和鱼的粪便通过水流冲击后被氧化分解，因此，对环境没有任何污染，并且项目养殖密度较小，项目冷水鱼养殖具有一定的水质净化作用，可创造较好的生态效益。

项目区鱼料来源为符合国家进口标准的智利Salmofood公司的冷水鱼专用饲料，饲料成分主要为蛋白质、维生素等；项目投料的量较小，饲料成分简单，每天投放的饲料均被鱼食用，不会对水体造成污染。
根据项目生产工艺流程及产污环节，本项目污染物产生和排放情况如下：

1、大气污染物产排分析

本项目大气污染源主要为厨房油烟废气、备用发电机废气以及少量异味。

1.1 厨房油烟

本项目员工人数是6人，项目区设置一个饭亭，供游客用餐使用，根据业主提供资料显示，项目平均最大接待人数约10人/d，居民食用油消耗量为30g/人•d，则一天的最大食用油的用量为0.48kg/d，年食用油的用量为144kg/a。一般食用油的挥发量占耗油量的2%-4%之间，取其平均值3%，则油烟的日最大产生量为0.0144kg/d，年产生量为4.32kg/a。本项目基准灶头数为1个，平均工作时间为3小时，单个基准灶头排风量为2000m3/h，排风量按3小时计则排风量为6000m3/d，则排放浓度为2.4mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，必须安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放浓度降至0.96mg/m3，油烟排放量为0.00173t/a。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。项目油烟排放量较小，属间歇性排放，项目区布置植被覆盖率较高，扩散条件较好，食堂油烟对周边环境影响不大。

1.2备用发电机尾气

场地内设置一台型号为STC-30型号的备用柴油发电机，使用轻质柴油为燃料，在停电的情况下保证整个项目用电，结合该功率发电机的技术参数，单台30KW的柴油发电机的满负荷运行耗油量为7.8L/h（6.3kg/h）。芒市停电情况通常为间歇性停电，使用时间不能确定（一般一年使用2-3次），预计年运行时间15小时，年消耗柴油约117L（94.5kg）。发电机燃油采用含硫量不大于0.2%优质0＃柴油。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56 g/L，CO1.52 g/L，总烃1.489 g/L。烟气量可按12m3/kg计，本项目备用柴油发电机燃料燃烧废气量为1134m3/a。据此，得出这台发电机组年大气污染物排放量。

表5-2  30KW的发电机燃油污染物排放量一览表

污染物

SO2
烟尘

NOX

CO

总烃

单台污染物产生系数（g/L油）

4

0.714

2.56

1.52

1.489

年排放量（kg）

单台

0.468

0.084

0.3

0.178

0.174

单台排放速率（kg/小时）

0.0312

0.0056

0.02

0.0119

0.0116

排放浓度（mg/m3）

27.5

0.49

17.6

10.5

10.22

发电机放置配电房内，设置有单独设备间，发电机产生的燃烧废气经自带有废气过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散。
1.3 异味

项目区设置一个水冲厕供职工及游客使用，生活污水经化粪池处理后用于项目区菜地做农肥，项目设置有垃圾桶；运营期垃圾桶、卫生间、化粪池等会产生一定的异味，但产生量不大。运营期异味通过绿化吸收和自然扩散后，对大气环境影响较小。
2、水污染物产排分析

本项目冷水鱼养殖方式为老寨河水流动不间断养殖，项目养殖水流进即流出，对老寨河水质没有直接影响。

本项目生活污水主要为员工生活污水、往来游客生活污水等，本项目劳动定员6人，项目每年运营300天，平均每天游客约10人，生活污水主要是员工餐饮以及办公生活污水。
①餐饮用水

本项目食堂每天为员工提供三餐，也为游客提供餐饮服务；平均餐饮用水量以20L/(d·人)计，则餐饮用水约为0.32m3/d，96m3/a，排放系数按0.8计算，约为0.256m3/d，76.8m3/a。该部分污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油。

②员工办公生活
本项目劳动定员6人，设有职工宿舍、卫生间等，职工均在项目区食宿，项目生活用水主要为职工日常办公生活用水，水量以100L/(d·人)计，则员工办公生活用水量约为0.6m3/d，180m3/a，排水量按用水排放系数按0.8计算，办公生活污水排放量约为0.48m3/d，144m3/a。该部分污水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。
③游客日常用水

项目区设有1个饭亭，由于项目位置偏僻，距离城区较远，日常往来游客较少，根据业主单位提供资料显示，项目区平均每天游客约10人，游客日常用水主要为入厕、及个人卫生用水，水量以50L/(d·人)计，则游客日常用水量约为0.5m3/d，150m3/a，排水量按用水排放系数按0.8计算，游客日常污水排放量约为0.4m3/d，120m3/a。该部分污水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。

④鱼池尾水

目前项目区鱼池尾水未经处理直接排入项目北侧老寨河，对其水质造成一定的影响；建设单位拟在项目区西北侧鱼池尾水口处新建一套占地面积约为60m2的复合生态沟渠，处理鱼池尾水。

复合生态沟渠是一种淡水池塘养殖污水的处理方法，在养殖污水的排水渠道内，把所述排水渠道总渠分隔成多条过水渠道，分别构建数种不同净化类型生态沟渠。如构建4种渠道，在生态渠道I内种植大型挺水植物；生态渠道II内放养滤食性鱼类和贝类；生态渠道III内放置生物浮床；生态渠道IV内放置立体弹性填料；每条生态渠道都设有分流过水口，可根据水质情况选择针对性的单条或多条生态渠道进行排水。结合项目实际情况，环评建议本项目建设的复合生态沟渠分别设置为长15m，宽1m，单个沟渠面积为15m2，项目复合生态沟渠简图见图5-3。

[image: image1.png]BE&ARRERE

K 15m

T

il

m

v

FHERIHEKIEY) (NESE D
IR BTSN IS (R D

AR R R A B K R OKZEZD
TCESLARIEIR CRIG ISR B





图5-3  项目复合生态沟渠简图
项目生活办公区内设一个水冲厕，项目区生活污水水中的污染物主要有悬浮物、CODcr、氨氮、磷酸盐、动植物油，类比同类型的项目，污染物的浓度分别为：CODcr≤350mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤35mg/L、磷酸盐≤6mg/L，动植物油≤40mg/L，环评要求建设单位餐饮废水经过隔油处理后，汇同其他生活污水一起排入化粪池处理后，定期由建设单位清掏至周边林地浇灌，不外排。项目生活用水量见表5-3。

表5-3   项目区生活用水一览表

类别

用水指标

人数

用水量m3/d

用水量m3/a

废水量m3/d

废水量m3/a

生活用水

员工及游客餐饮用水

20L/（人•d）

16人

0.32

96

0.256

76.8

员工

生活用水

100L/（人•d）

6人

0.6

180

0.48

144

游客

日常用水

50L/（人•d）

10人

0.5

150

0.4

120

合计（废水）

/

/

1.42

426

1.136

340.8

根据以上分析，项目总用水量为1.42m3/d（426m3/a），排放量为1.136 m3/d（340.8m3/a）。餐饮废水经隔油池（容积0.5m3）处理后，与其他生活污水排入化粪池（容积12m3），经处理后由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排。本项目水平衡见图5-4。


图 5-4项目水平衡图  单位：m3/d
项目运营期产生的废水主要是生活污水，其水质情况分析见表5-4。
表 5-4  生活污水质情况分析表
废水

种类

废水量(t/a)

污 染 物 产 生 量

CODcr
动植物油

SS

NH3-N

磷酸盐

浓度(mg/L)

产生量(t/a)

浓度(mg/L)

产生量(t/a)

浓度(mg/L)

产生量(t/a)

浓度(mg/L)

产生量(t/a)

浓度(mg/L)

产生量(t/a)

生活

污水

340.8

350

0.120

40

0.0136

250

0.085

35

0.0120

6

0.002

3、噪声

项目本身产生噪声较小，项目主要设备有水泵（6台）、备用发电机（1台）、拌料机（1台）均为间歇性噪声；本项目的噪声源主要为职工、游客活动产生的生活噪声以及进出车辆噪声，项目主要噪声源强见表5-5。
表5-5   主要噪声源强一览表    单位：dB（A）
噪声类型

名称

声压级

设备噪声（间歇性、运行时间短）

水泵（6台）

70-80

发电机（1台）

80-95

拌料机（1台）

65-75

食堂风机

70-85
车辆噪声

车辆

60-65

生活噪声

人群活动

60-70
4、固废

固体废物主要为员工及游客日常生活产生的生活垃圾及餐厨垃圾和少量饲料包装袋。

4.1 生活垃圾

生活垃圾按0.5kg/(d•人)计，职工6人，游客人数为10人/d，生活垃圾年产生量为8 kg/d（2.4t/a），生活垃圾集中收集后委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置，严禁随意丢弃和自行焚烧。

4.2 餐厨垃圾

餐厨垃圾产生于职工、游客食用后的残汤剩饭，其产生量按照0.2kg/人次•d计算，则产生量为3.2kg/d（0.96t/a）。对餐厨垃圾统一收集和存放，每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清。

4.3饲料包装袋
根据业主提供资料显示，项目年用饲料6935kg，饲料包装25kg每袋，每袋包装袋按0.05kg计；则项目产生的废包装材料约为13.87kg/a，废包装材料经收集后外卖至废品收购站。

4.4化粪池和鱼池污泥

项目设置1个化粪池，将产生一定量的污泥，根据《环评手册》化粪池污泥产生量的计算方法，污泥量按污水量的0.03%计，每年处理污水340.8m3，可以计算出每年产生污泥量约为0.102t/a，定期由业主单位进行清掏至项目区菜地和周边林地。项目设置15个成鱼池，冷水鱼养殖对水质要求较高，根据建设单位提供的资料显示，鱼池每周进行一次清淤，鱼池淤泥包括粪便、养殖水沉淀物物等，清淤污泥约为10kg/次，0.52t/a，鱼池污泥由建设单位清运至项目菜地和周边林地做农家肥。

4.5死鱼

本项目冷水鱼养殖方式为老寨河水流动不间断养殖，项目养殖用水水质非常好，正常情况下不会出现死鱼情况；特殊情况下会产生一定量的死鱼，产生的死鱼必须得妥善进行处置；环评要求项目产生的死鱼必须及时清捞，以防病原滋生，涉及打捞、运输、装卸等处理环节要避免洒漏；选择远离水源、河流、养殖区和居住区的地点进行卫生填埋。项目固体废物产生及处置情况见表5-6。

表5-6项目固体废物产生和排放情况表
序号

废弃物名称

排放量t/a

来源

废物类别

处理方法

1

生活垃圾

2.4
办公、生活区

一般固体废物

生活垃圾集中收集后委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置。
2

餐厨垃圾

0.96
食堂

一般固体废物

餐厨垃圾统一收集和存放，每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清。

3

饲料包装袋

13.87kg/a

养殖区

一般固体废物

废包装材料经收集后外卖至废品收购站。

4
污泥

0.622
化粪池、鱼池
一般固体废物

由建设单位清运至项目菜地和周边林地做农家肥

5
死鱼
/
养殖区
一般固体废物

安全卫生填埋




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	施工扬尘
	少量
	少量

	
	
	
	机械及运输车辆燃油废气
	少量
	少量

	
	运营期
	厨房
	油烟
	2.4mg/m3、4.32kg/a
	0.96mg/m3、1.73kg/a

	
	
	备用发电机
	SO2
	27.5mg/m3
	经自带有废气过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散

	
	
	
	烟尘
	0.49mg/m3
	

	
	
	
	NOx
	17.6mg/m3
	

	
	
	
	CO
	10.5mg/m3
	

	
	
	
	总烃
	10.22mg/m3
	

	
	
	化粪池、垃圾桶
	  异味
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	1m3/d
	0

	
	
	生活污水
	SS、COD、BOD等
	0.3m3/d
	0

	
	运营期
	生活污水 340.8m3/a


	COD
	350mg/L
	0.120
	经隔油池、化粪池处理后，由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排

	
	
	
	动植物油
	40mg/L
	0.0136
	

	
	
	
	SS
	250mg/L
	0.085
	

	
	
	
	氨氮
	35mg/L
	0.0120
	

	
	
	
	TP(磷酸盐计)
	6mg/L
	0.002
	

	固

体

废

物
	施工期
	项目区
	生活垃圾
	2.8kg/d
	依托项目区生活垃圾一并委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置

	
	
	
	土石方
	170m3
	黏土外售苗圃，砂石做建筑材料使用

	
	
	
	建筑垃圾
	少量
	部分回收利用，部分由建设方清运回填进场道路

	
	运营期
	项目区职工及游客

生活垃圾
	2.4t/a
	委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置

	
	
	厨房
	餐厨垃圾
	0.96t/a
	每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清

	
	
	养殖区
	饲料包装袋
	13.87kg/a
	统一收集后外卖至废品收购站

	
	
	污泥
	化粪池、鱼池
	0.622t/a
	清运至项目菜地和周边林地做农家肥

	
	
	养殖区
	死鱼
	卫生填埋

	噪

声
	施工期
	施工场地
	施工机械、施工作业和运输车辆，噪声值为75～90之间
	达标，不扰民

	
	运营期
	生产设备
	噪声
	75~90dB(A)
	经衰减后达标排放

	
	
	进出车辆
	噪声
	75~80dB(A)
	

	
	
	人群活动
	噪声
	55-70dB(A)
	

	其他
	/

	主要生态影响：

本项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，经过现场调查，项目区地处山谷，四周均为山林，板过河支流老寨河紧邻项目区北侧，西北侧为项目区的进场道路，项目500m范围内无其他居民区及敏感点。

项目区内没有野生动物分布，仅分布少量的小型动物和昆虫等种类，和少量牛草、杂草等常见树种零星分布。本项目厂址周围自然生态系统已经演化成人工生态系统，该区域无珍稀和受保护的物种，项目营运过程中采取一定的污染防治措施，项目区周边植被覆盖率较高，对厂区生态环境具有一定的改善作用。

因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。




七、环境影响分析
	一、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于“一、农林业 11、生态种（养）技术开发与应用”为鼓励类，项目建设符合国家产业政策。同时该项目已经于2016年12月21日取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证，备案号：芒发改备案【2016】132号。综上分析，本项目符合国家相关政策。

二、项目选址和规划的环境合理性分析

项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，建设方云南邦泰农业开发有限公司与土地业主黄中付及李有祥于2014年11月签订了租赁合同。本项目建设和选址得到芒市各部门的支持，包括芒市局林业工作站、芒市国土资源局、芒市农业局、芒市水利局和环保局和芒市人民政府颁发的“水域滩涂养殖证”；结合芒市各部门意见和要求，项目选址不涉及自然保护区、基本农田保护区、风景名胜区和水源保护区，各部门均同意项目选址；区内无国家规定的保护动植物。项目区内没有大型野生动物分布，仅分布少量的小型动物和昆虫。项目区地处山谷，四周均为林地，板过河支流老寨河从紧邻项目区北侧，西北侧为项目区的进场道路，项目500m范围内无其他居民区及敏感点。
综上分析，企业在按环评提出的环保措施后，项目施工期及运营期对周围环境影响不大，项目选址具备良好的建设条件，项目选址是可行的。
三、项目平面布局的环境合理性分析

项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目占地面积为2733.35m2，建筑面积约300m2；蓄水池、卵化幼鱼池位于鱼池东南侧；成鱼池15个，位于项目区中部，入水口位于鱼池东南侧，出水口、复合生态沟渠位于鱼池北侧；项目区办公生活位于鱼池西北侧。场区出入口布置于西北侧与进场道路相连，厂区内的各个建筑物由厂区道路连接，便于车辆和人员的通行。项目功能布局区分合理，生产安全，管理方便，充分考虑了噪声及交通等的环境影响，项目整体布局是合理可行的。
四、施工期环境影响分析

本项目地属农村山林地区，施工内容主要为复合生态沟渠建设，项目施工期较短，施工内容简单，工程量小。施工期间对环境影响主要是各种施工活动产生的施工废水、扬尘、汽车和施工机械产生的尾气、土石方、建筑垃圾、噪声等污染物及施工人员产生的生活污水和固体废物等。

1、施工大气环境影响分析

（1）施工扬尘

在施工阶段，挖填土、铺浇路面、材料运输、装卸等过程都存在粉尘污染的影响。扬尘污染主要包括车辆运输、建筑材料的装卸和现场搬运、建筑垃圾的清理等产生的动力扬尘以及建材和建筑垃圾现场堆放产生的风力扬尘。扬尘的污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关，扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。本次评价采用类比的方法，对大气环境影响进行分析。据类比调查，当风速为 2.4m/s 时（芒市多年平均风速为1.4m/s），建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内（下风向150m处一般可达到TSP空气质量标准二级标准的0.3mg/m3），被影响区的 TSP 浓度平均值为0.491mg/m3。由于本项目的施工场地最多风频风下风向150m范围内主要为山林，因此，施工扬尘对敏感保护目标影响不大。施工期产生的扬尘对环境的影响是暂时的，项目竣工完成后，影响即消除。

（2）机械和运输车辆燃油废气

施工期还会产生机械和运输车辆燃油废气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此无组织排放对周围环境影响不大；在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

2、水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工本身产生的生产废水和施工人员的生活污水。

项目施工期施工废水包括施工机械清洗用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，其特点是SS含量较高，本工程的施工废水量类比同行业、同规模大约1m3/d，废水中SS值高达 500～2000mg/L；并且项目区紧邻老寨河，废水未经处置直接排入老寨河会对老寨河水质造成影响。环评要求，在项目北侧设置排水沟将施工场地和河道进行隔开，并环评要求建设场地修建一个2m3的沉淀池，废水经沉淀池收集沉淀后全部回用于混凝土养护、汽车降尘、道路洒水降尘等综合利用，严禁随意排放。

施工人员高峰时人数为6人，一般生活污水中污染物浓COD：200mg/L，BOD5 150mg/L，SS：200mg/L，NH3-N：30mg/L，由于施工人员为当地施工队，本项目不设施工营地，施工期利用项目已建卫生间供施工人员使用，卫生间废水经化粪池处理后用于项目菜地浇灌，废水不外排。施工期内生活污水主要是施工人员清洁所产生的生活污水，主要污染物为SS。这些废水经沉淀池沉淀后，用于项目洒水降尘、综合利用，不外排；项目施工期对区域水环境影响小。

3、声环境影响分析

施工期间噪声主要有机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声值一般在75～95dB（A）；施工作业声源主要有敲打声、撞击声和吆喝声等瞬间噪声。施工车辆噪声属于交通噪声，其声级值在80dB(A)左右；且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置、同时使用率有较大变化，且施工噪声随着不同施工阶段而改变，时间和空间分布具有很强的随机性，施工过程中，这些噪声可能会对作业人员和周边环境造成一定影响。

施工期间应合理安排作业时间并采取一定的隔音降噪措施，评价建议优选施工设备，高噪声设备应尽量远离项目办公生活区，禁止夜间（22:00-6:00）施工，减少施工噪声对周边环境的影响。

经过调查，项目周边以林地为主，无集中居民区，施工噪声在项目区内经降噪措施及距离衰减后，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工噪声对环境的影响也将随施工的结束而消失。项目施工期噪声对周边环境影响不大。

4、固体废物环境影响分析

项目施工期间产生固体废物主要来源于复合生态沟渠建设开挖等产生的土石方、建筑施工中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

本项目施工过程中土石方主要来自复合生态沟渠建设的开挖，项目拟新建一套占地面积约为60m2的复合生态沟渠，拟建位置地势较低，土石方开挖量不大；根据建设单位提供的资料复合生态沟渠建设总挖方量约为35m3，其中黏土为25m3，砂石为10m3；建设产生的黏土外售给附近苗圃位作为育苗土使用，砂石可作为建筑材料修建复合生态沟渠。产生的土石方均得到妥善处置，对环境的影响较小。

施工期的建筑垃圾产生量不大、时间集中的特点，其成分中无机物较多。类比同类项目并结合本项目的实际情况，预计本项目施工期建筑垃圾的成分主要为建筑材料残余物，如废弃石块、废弃建筑包装材料等，成分相对简单；部分可回收利用，出售给废品回收站。

建设单位应要求施工单位规范运输，防止车辆在运输过程中发生沾带、抛洒、遗漏、扬尘等现象，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的垃圾堆场。建筑垃圾处置不当，会由于扬尘、雨水冲淋等原因，引起大气环境和水环境的二次污染，会对周围环境产生不利影响。因此，从环境保护的角度看，对建筑废弃物的妥善处置十分重要，在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，建筑垃圾除部分用于回收，剩余部分，由建设方清运回填进场道路，严禁随意丢弃和焚烧。

施工期施工人员将会产生少量生活垃圾；所产生的生活垃圾中主要成分为有机物、塑料袋等包装物，生活垃圾经统一收集后委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置，严禁随意丢弃和焚烧。

5 、生态环境影响分析

施工过程中对建设场地进行开挖、填筑和平整等活动，将造成用地区域内具有水土保持功能的地表植被受到破坏，改变土地的原有使用功能及其地形地貌，特别是原有的部分植被将被铲除，从而使绿化面积有所减少，增加裸露面积，使其失去原有的生物生产功能和生态功能。此外，还将扰动地表，使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，使土壤变得疏松，影响径流入渗量及汇流时间，进而影响土壤的侵蚀状况，新增一定量的土壤侵蚀面积，增大了土壤侵蚀模数，并可能形成局部的水土流失，使水土流失加剧，对区内生态系统造成一定的不利影响。

由于施工期这种生态环境影响是短期的、暂时性的，随着工程的结束，工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消失，对生态环境局部影响的消除，将取决于恢复措施的实施，因此挖掘后应及时覆土、绿化。只要业主在建设过程中，按本评价提出的生态环境保护措施执行，本项目对生态环境的影响不大。

五、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析

本项目大气污染源主要为餐饮油烟废气、备用发电机废气以及车辆产生的汽车尾气。

（1）食堂油烟

本项目油烟的日最大产生量为0.0144kg/d，年产生量为4.32kg/a，食堂厨房安装净化效率60%以上的油烟净化器，经油烟净化器处理后，油烟年最大排放量为0.00173t/a，排放浓度为0.96mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求。

备用发电机废气

   项目设置备用柴油发电机，功率为30kW，年备用发电机年运行时长约为15h，设置于独立配电房中。柴油发电机运行产生的大气污染物量为：SO20.468kg/a，烟尘0.084kg/a，NOx 0.3kg/a，CO 0.178kg/a，总烃0.174kg/a。发电机配有废气过滤棉，经过废气吸附过滤后，有效的降低废气的排放，并通过排烟系统排出设备间外，实现与外环境的换气，排气口未面向人口密集的方向，排气筒高度不低于2.5m，通过大气扩散、绿化吸附后对环境影响不大。
（3）异味

项目区设置一个水冲厕供职工及游客使用，生活污水经化粪池处理后用于项目区菜地做农肥，项目设置有垃圾桶；运营期垃圾桶、卫生间、化粪池等会产生一定的异味，但产生量不大。运营期异味通过绿化吸收和自然扩散后，对大气环境影响较小。
本项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目周边无集中居民区，项目周边主要为林地为主，项目区周边植被覆盖率较高；项目食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，对出入汽车加强管理，保持卫生清洁，合理安排化粪池清掏时间等措施后；评价认为，本项目所产生的废气对周围环境影响较小。
2、水环境影响分析

1、生活用水

本项目生活污水主要为员工生活污水、往来游客生活污水等，项目总用水量为1.42m3/d（426m3/a），排放量为1.136 m3/d（340.8m3/a）。

（1）废水的排放方式

项目区实施雨污分流。雨水经过项目区的雨水沟渠收集后直接进入附近水体；

项目运营期生活污水中的主要污染物为 COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N；根据项目具体工艺，结合项目区周边的实际，生活污水经隔油池、化粪池处理后，由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排。
隔油池、化粪池容积合理性分析

 项目餐饮废水产生量约为0.256m3/d，为保证餐饮废水在隔油池内有足够的停留时间，则项目拟建的隔油池容量设计为0.5m3。
项目运营期职工及游客每天产生的废水量为1.136m3/d，项目区已有卫生间下设置1个容积为12m3的三级化粪池1个，化粪池可以满足废水停留时间约为10天左右，可完全满足项目废水在停滞水24小时的停留时间。

根据上述分析，项目废水产生总量为340.8m3/a，而本项目地处农村地区，周围有上千亩以上林地和业主菜地，因此完全有能力消耗掉本项目产生的废水量。

2、生产用水
本项目冷水鱼养殖方式为老寨河水流动不间断养殖，项目养殖水流进即流出；项目养殖对老寨河虽然有一定的影响，但是影响不大；建设单位必须加强对老寨河的水质进行保护，设立相应保护标识，严禁职工及游客随意乱丢垃圾、烟头等污染水质行为，鱼池尾水经复合生态沟渠处理后外排；建设单位定期对引水口及出水口进行定期检测，确保水质达到Ⅱ类水质以上。

3、复合生态沟渠

复合生态沟渠是一种淡水池塘养殖污水的处理方法，用多功能复合生态沟渠进行处理；多功能复合生态沟渠包括总渠，总渠的两端分别为进水口和出水口；其特征在于，沿总渠内的水流方向设置垂直于渠底的三条分隔墙，将总渠分隔为沿水流方向一致的4条生态渠道；每个生态渠道内分别按以下方案设置：

　　(1)生态渠道I：种植大型挺水植物；
　　(2)生态渠道II：放养滤食性鱼类和贝类；
　　(3)生态渠道III：放置生物浮床，所述生物浮床上种植高生物量的本地优势水生植物；
　　(4)生态渠道IV：放置立体弹性填料；
每条生态渠道在进水口位置分别设有闸门，各闸门可以同时开启或关闭，也可以分别开启或关闭；每条生态渠道的出口汇入总渠的出水口。闸门的过水宽度优选为所在生态渠道宽度的75%～100%，闸门的材料可选用碳钢板。

　　挺水植物种植密度为1～2株/平方米水面，优选为1.5株/平方米水面；优选的，挺水植物选用美人蕉或再力花。

　　滤食性鱼的密度为0.5～1.5尾/立方米水体，不超过1.5尾/立方米水体，鱼体规格为500g(±100g)；贝类的放养密度为0.5～1kg/平方米水面，优选为0.6-0.8kg/平方米水面。优选的，所述滤食性鱼选自鲢鳙鱼，所述的贝类为螺蛳和河蚌中的至少一种。

　　生物浮床为呈矩形体结构的平面浮床，宽度为所在生态渠道宽度的90%-100%；优选的，可以用直径50-100mm的UPVC管构建材料；各个生物浮床之间串联起来，其长宽比为1：1～3:1。在所述生物浮床上种植高生物量的本地优势水生植物(要种满整个浮床，让阳光照不进水中，形成 厌氧环境)，例如水雍菜。

立体弹性填料材料可选用聚烯烃类和聚酰胺；立体弹性填料固定或悬吊在不锈钢框架上，沉入水中；立体弹性填料总体积占水体积的10%-15%。

项目鱼池尾水在经过复合生态沟渠净化处理后，尾水水质可以得到改善，对保护老寨河水质具有积极作用；项目运营对周边水体的影响不大。

3、声环境影响分析

项目本身产生噪声较小，项目区主要设备有水泵（6台）、备用发电机（1台）、拌料机（1台）均为间歇性噪声；本项目的噪声源主要为职工、厨房风机和游客活动产生的生活噪声以及进出车辆噪声。由于风机、备用发电机、水泵等设备一般设置于设备房，经设备房墙壁隔音和设备自身减振后，对项目区内声环境影响较小，不会对周边环境产生影响。

游客、员工的一些其他休闲娱乐活动可能会带来一定的噪声影响，噪声经距离衰减和门窗、墙体隔声后对周边环境影响不大。
根据现场调查，项目区地处山谷，四周均为林地，西北侧为项目区的进场道路，项目500m范围内无其他居民区及敏感点，项目运营不会对周边产生较大的环境影响。
4、固体废弃物影响分析

项目运营期固体废物主要来自员工及游客日常生活产生的生活垃圾及餐厨垃圾和少量饲料包装袋等。

（1）生活垃圾

项目运营期生活垃圾产生量为8 kg/d（2.4t/a），生活垃圾集中收集后由周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置，严禁随意丢弃和自行焚烧。

（2）餐厨垃圾

餐厨垃圾产生于职工、游客食用后的残汤剩饭，产生量为3.2kg/d（0.96t/a）。对餐厨垃圾统一收集和存放，每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清，同时注意环境卫生，防止蚊虫滋生。

（3）饲料包装袋
根据工程分析，项目产生的废包装材料约为13.87kg/a，废包装材料经收集后外卖至废品收购站。

（4）化粪池和鱼池污泥

项目设置1个化粪池，将产生一定量的污泥，污泥产生量约为0.102t/a，定期由业主单位进行清掏至项目区菜地和周边林地。项目设置15个成鱼池，冷水鱼养殖周期较长，根据建设单位提供的资料显示，鱼池清淤污泥每年约为0.52t，鱼池污泥由建设单位清运至项目菜地和周边林地做农家肥。

死鱼

   本项目冷水鱼养殖方式为老寨河水流动不间断养殖，项目养殖用水水质较好，正常情况下不会出现死鱼情况；特殊情况下会产生一定量的死鱼，产生的死鱼必须得妥善进行处置。

环评要求及时对死鱼清捞，以防病原滋生，涉及打捞、运输、装卸等处理环节要避免洒漏，并需对打捞、运输装卸工具用漂白粉消毒杀菌。消毒方法：用500毫克/升的漂白粉（含有效氯25%）溶液喷洒或浸泡。选择远离水源、河流、养殖区和居住区的地点进行卫生填埋；首先挖一深埋坑，掩埋时先在坑底铺垫2厘米厚生石灰，然后将死鱼尸体置于坑中，最后撒一层生石灰，再用土覆盖，与周围持平，覆盖土层厚度应不少于0.5米；如果出现疑似疫病或其他不正常的情况，需将死鱼浇油焚烧，再覆盖厚度大于1.5米的土层；填土不要太实，以免尸腐产气造成气泡冒出和液体渗漏。
通过以上分析，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，因此，本项目的固体废物对周围环境影响不大。

5、生态环境影响分析 

本项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，建设方云南邦泰农业开发有限公司与土地业主黄中付及李有祥于2014年11月签订了租赁合同。经过现场调查，项目区无较大树种及本地保护树种。本项目的建设将清除项目地块内的植被，扰动原地貌、破坏原有植被，建设项目占地及土地利用方式的改变，将对区域生态环境产生一定影响。
本项目为非工业性建设项目，属污染因素较少，污染物比较单一，除保证污染物达标排放外，还应注重区域生态环境质量的改善。评价建议项目在开发过程中应注意与周围景观环境的协调，充分利用土地，在留出的林间空地四周和各建筑物四周空地，应补植花卉草木，加强绿化。控制对物种的选择，严格控制外来物种引入，不引入对当地生态系统有害的物种，避免造成生态系统的紊乱。因此，建设项目对周边生态环境的影响较小。

6、交通影响分析及评价

项目运营期间，游客及业主单位日常进出，将造成项目区周边农庄道路来往车辆增多，将会给周边村庄交通带来一定负担。建设单位应按照交通部门定制交通规章制度加强管理，在进出场区村道弯道处设置相应交通标识，提示往来车辆安全行驶，应尽量引导车辆停放，禁止车辆鸣笛，以缓解运营期对交通带来的影响，同时尽量的避免交通噪声对周围居民造成干扰。 
7、对水体环境、死鱼风险、突发事件风险影响分析
（1）水体环境影响分析

项目冷水鱼养殖池密度较低，周期较长，投料料量较小且有规律，为流水养殖，项目水源为项目北侧的老寨河，老寨河水质较好，冷水鱼对水环境非常苛刻，必须完全是不能有任何的污染山泉水，对环境没有任何污染，并且项目养殖密度较小，项目冷水鱼养殖具有一定的水质净化作用，可创造较好的生态效益，不会对老寨河水质造成影响，环评建议建设单位定期对取水口和退水口较小定期常规检测，保证退水水质达到相关要求。

由于项目冷水养殖对水质要求较高，不能有浑水，项目雨季暴雨会造成水质的变浑，会对养殖区冷水鱼造成一定影响。项目东南侧取水口设置一个蓄水池，并设置监控一套，时刻掌握取水口水质情况，一旦出现水质变浑的情况，立即关闭蓄水池取水口和鱼池出水口，保持鱼池水质。

本项目将建立完善雨污分流系统，雨水经项目区雨水系统收集后，排入老寨河，最终流入芒市大河；污水经项目区污水隔油池、化粪池处理后，定期由建设单位清掏至菜地做农肥，不外排。项目排放的废水污染物不多，无特殊的污染物，运营期加强对老寨河监管和保护，确保出项目区水质质量。
项目区北侧鱼池尾水出口设置一套占地面积约为60m2的复合生态沟渠（兼做应急池），处理项目养殖尾水。复合生态沟渠作为一种淡水池塘养殖污水的处理方法，在养殖污水的排水渠道内，把所述排水渠道总渠分隔成多条过水渠道，分别构建数种不同净化类型生态沟渠。构建4种渠道，在生态渠道I内种植大型挺水植物；生态渠道II内放养滤食性鱼类和贝类；生态渠道III内放置生物浮床；生态渠道IV内放置立体弹性填料；每条生态渠道都设有分流过水口，可根据水质情况选择针对性的单条或多条生态渠道进行排水。项目鱼池尾水经复合生态沟渠处理后排入老寨河，项目运营期尾水对周边水环境影响非常小。

（2）死鱼风险分析及应急措施

项目位于德宏州芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目冷水鱼养殖方式为老寨河水流动不间断养殖，项目养殖用水水质非常好，正常情况下不会出现死鱼情况；特殊情况下会产生一定量的死鱼，如果死鱼处置不当会造成病原滋生污染、恶臭、污染空气，污染水源、河流等。所以项目产生的死鱼必须得妥善进行处置。环评要求项目产生的死鱼必须及时清捞，以防病原滋生，涉及打捞、运输、装卸等处理环节要避免洒漏，并需对打捞、运输装卸工具用漂白粉消毒杀菌。选择远离水源、河流、养殖区和居住区的地点进行卫生填埋；首先挖一深埋坑，掩埋时先在坑底铺垫2厘米厚生石灰，然后将死鱼尸体置于坑中，最后撒一层生石灰，再用土覆盖，与周围持平，覆盖土层厚度应不少于0.5米；如果出现疑似疫病或其他不正常的情况，需将死鱼浇油焚烧，再覆盖厚度大于1.5米的土层；填土不要太实，以免尸腐产气造成气泡冒出和液体渗漏。
如果当地发生大规模疫情，应在主管部门的统一安排下，利用最近工厂锅炉或者专用焚烧设备集中处理，运输过程中也应严格执行各项消毒和防疫措施，基本符合《染疫水生动物无害化处理规程》中的规定。

建设单位日常应储备一定量的生石灰，死鱼清掏工具，加强对水质监管，保证水质正常，加强项目区巡查，发现死鱼情况及时进行清掏处置。

（3）突发事件风险影响分析

1）火灾

项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目四周均为林地，项目运营期有一定的往来游客，本项目的环境风险主要为火灾风险和突发暴雨、泥石流等自然灾害，火灾风险具有下列的特点：①起火因素多，火灾隐患大；②距离城区较远，救援时间长；③容易引发森林大火：由于本项目位于山区，一旦发生火灾，大型灭火设备无法在第一时间到达现场，只能使用便携设备或原始设备进行扑火，如不能及时扑灭，将使小型火灾引发为大型火灾，进而可能引发森林火灾。火灾将产生大量烟尘、CO2、CO等空气污染物，对生态环境造成重大的破坏，同时影响植物种子繁殖，导致森林退化；可能对项目内各建筑和项目附近居民点造成严重的威胁，并造成巨大的经济损失以及人员伤亡。

火灾风险防范措施有：

①火灾风险防范措施：本着“安全第一，预防为主”的原则，在建筑及装修设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然，应该事先试验，在现有消防硬件设施的基础上，如何进行布置和控制才能最大限度地防止火灾及如何减少火灾造成的损失等等。

②落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。

③在项目各建筑四周开设森林防火隔离带；严格控制和管理野外火源，规范生产、生活用火行为。

④加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让所有员工掌握防火知识和手段。要求往来游客严禁乱扔烟头，看管好儿童，严禁游客带火进入周边森林。

2）暴雨、泥石流

暴雨、泥石流等自然灾害，具有群发性、时间上具有渐发性特点，是由于降水（包括暴雨、冰川、积雪融化水等）产生在沟谷或山坡上的一种夹带大量泥沙、石块等固体物质的特殊洪流，是高浓度的固体和液体的混合颗粒流。它的运动过程介于山崩、滑坡和洪水之间，是各种自然因素（地质、地貌、水文、气象等）、人为因素综合作用的结果。泥石流灾害的特点是规模大、危害严重；活动频繁、危及面广，且重复成灾。由于修建铁路、公路、水渠以及其它工程建筑的不合理开挖，不合理的弃土、弃渣、采石，滥伐乱垦及次生灾害都会造成灾害的发生。项目四周均为林地，植被覆盖率较高，环评要求建设单位加强对周边植被的保护和增加项目区绿化率，项目泥石流自然灾害发生率较小。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工废气
	CO、NOX、THC
	使用燃烧充分的先进施工机械，合理布局，使用优质燃油，自然扩散
	达标
排放

	
	
	施工扬尘
	粉尘
	加强材料入库（入棚）堆存管理，露天材料需覆盖，洒水抑尘等
	达标
排放

	
	运营期
	卫生间、垃圾收集桶
	异味
	及时清扫、打理、清运，保持卫生洁净
	符合环保要求

	
	
	备用发电机
	CO、NOx、SO2
	经自带有废气过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散
	

	
	
	厨房
	油烟
	安装两套油烟净化装置，净化效率为60%以上
	达标
排放

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS、石油类
	邻水侧设置排水沟，经沉淀池处理后回用或用于洒水抑尘，综合利用
	不外排

	
	
	生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮
	依托项目区已有卫生间，定期清掏做农家肥
	不外排

	
	运营期
	生活污水
	SS、COD、BOD5、氨氮
	餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水排入化粪池，经处理后由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排。
	不外排

	固体废物
	施工期
	施工场地
	生活垃圾
	依托项目区生活垃圾一并委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置
	100%处置

	
	
	
	土石方
	黏土外售苗圃，砂石作为建筑材料利用
	

	
	
	
	建筑垃圾
	部分回收利用，部分由建设方清运回填进场道路
	

	
	运营期
	项目区职工及游客

生活垃圾
	委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置
	100%处置

	
	
	厨房
	餐厨垃圾
	每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清
	

	
	
	养殖区
	饲料包装袋
	统一收集后外卖至废品收购站
	

	
	
	化粪池、鱼池
	污泥
	由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地做农家肥
	

	噪声
	施工期
	施工场地
	机械噪声
	选用低噪设备、合理安排机械操作时间、安放位置等
	达标
排放

	
	运营期
	项目区
	机械噪声
	选用低噪设备、隔声减振、设置专用房间
	达标
排放

	
	
	项目区
	社会噪声
	加强管理、禁鸣限速、绿化吸收、距离衰减
	达标
排放

	绿化
	/
	/

	项目将对未利用区域进行绿化，可种植当地绿化树种，改善区域内自然环境，净化区域范围内空气，同时降低道路行驶中汽车的噪声，而且在很大程度可以增强道路的景观效果，并与周围环境融为一体。
 
 




环境保护措施及管理

	项目环境保护措施及管理：

施工期环保措施

大气污染防治措施

①对项目区内可能散发粉尘的堆料进行覆盖或洒水，适时运进施工所需建筑材料(如石子、沙子等)，避免现场长时间堆放。

②运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑垃圾外运时应加盖篷布遮盖。

③在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

④加强施工现场运输车辆管理，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；在施工场地进出口设置冲洗设施，对进出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，限制车速，严禁超高、超载运输；易撒露物质全部实行密封运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。
⑤粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

水污染防治措施

①施工废水尽量循环使用，最终排水经沉淀池处理后回用，要求施工单位不得直接将施工废水排入老寨河；在紧邻老寨河一侧设置排水沟，将项目与老寨河进行隔离，加强对老寨河的保护。

②尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

③施工废水经过沉淀处理后回用施工过程或场地洒水降尘，不外排；地表径流经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘。

④施工期在施工人员上厕，依托项目区卫生间供施工人员使用，卫生间化粪池定期清掏做农家肥。

噪声污染防治措施

①在设备选型时尽量采用低噪声设备，合理进行施工总平面布置，利用施工场区的距离衰减少对项目周边的影响。

②施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

③从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响。

④加强管理和设备维护，尽量减少人为噪声和设备非正常工作噪声。

⑤汽车运输材料和设备时，尽量低速，禁鸣喇叭。

4、施工期固体废弃物管理措施

①在土方作业时，需在堆放场地周围设置排水沟及暂存池；避开在雨季作业或只进行小规模作业，尽可能减少水土流失现象。

②施工人员的生活垃圾应定点堆放，依托项目区已生活垃圾一并委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置，严禁随意丢弃和自行焚烧。

③建筑垃圾尽量回收利用，不可回收部分，由建设方清运回填进场道路，严禁随意丢弃。

④运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面。

⑤复合生态沟渠建设产生的土石方，黏土外售苗圃，砂石作为建筑材料利用。
综上所述，由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施处理后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响将逐渐消失。

二、运营期环境保护措施

大气污染防治措施

①项目厨房使用天然气及电作为能源，厨房油烟经油烟净化装置（净化率为60%以上）处理后，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2008）排放。项目周边以林地为主、植被覆盖率较高，厨房油烟废气对周边环境空气的影响很小。
②合理安排清掏化粪池时间，保证卫生间的清洁，及时清运项目区垃圾及卫生间废物，避免产生异味。经通过自然空气扩散，植被吸附后，对周围环境影响不大。

③增加项目区绿化面积，严禁自行焚烧垃圾等。

④若出现死鱼，环评要求项目产生的死鱼必须及时清捞，选择远离水源、河流、养殖区和居住区的地点进行卫生填埋，避免因处置不及时产生的恶臭。
水污染防治措施

①项目区实施雨污分流；雨水经过项目区雨水沟收集后，排入附近水体。

②项目运营期废水经隔油池、化粪池处理后，废水由建设单位定期清掏至项目区菜地及周边林地，不外排。
③项目区厨房设一个容积为0.5m3的隔油池，项目区已有卫生间下设一个容积为12m3的三级化粪池，能够满足项目废水停留24小时。

④加强对老寨河进行保护，制定相关规章制度，明令禁止相关破坏及影响水质的行为及活动；及时对河道垃圾进行清理，严禁生活污水排入河道。

⑤设置一套占地面积约60m2的复合生态沟渠，把渠道分隔成4条过水渠道，分别构建数种不同净化类型生态沟渠处理项目养殖尾水。

⑥定期对项目区退水水质进行检测，确保水质达到Ⅱ类水质标准以上。
噪声污染防治措施

①合理布置噪声源，将备用发电机、拌料机、水泵等高噪声的设备于单独的房间内。

②选用低噪声环保设备，安装时应加减振垫。

③对往来游客车辆加强管理、设置禁鸣和限速标志。

④增加项目绿化面积，防尘降噪。

固体废弃物管理措施

①生活垃圾集中收集后由周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置，严禁随意丢弃和自行焚烧。

②餐厨垃圾统一收集和存放，每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清，同时注意环境卫生，防止蚊虫滋生。

③废包装物属于一般固废，进行集中分类收集后，优先交由供应商回收，无法回收部分交由环卫部门处置严禁随意堆放、丢弃。

④化粪池和鱼池污泥定期由业主单位进行清掏至项目区菜地和周边林地。

⑤产生的死鱼必须进行卫生填埋，严禁随意丢弃污染河道。

5、风险及防范措施分析结论

①重视池塘的消毒：鱼种下塘前，必须用药物清塘，杀死病原体、中间寄主、携带病原的动物和敌害，切断传播途径。

②鱼体消毒对鱼体在下塘前用食盐、高锰酸钾等进行消毒。高锰酸钾可防治寄生虫病，食盐可防治水霉病、粘细菌等。

③准确诊断，及时治疗：在流行季节发现池鱼发病，要及时诊断，确诊疾病，对症下药，并进行水体消毒，同时投喂药饵。

④配备相应处理死鱼的原辅材料和清掏工具，加强项目区日常巡查。
项目环境管理及监测计划

监测计划

表9-1 营运期环境竣工验收监测内容一览表

监测内容

污染源或监测点名称

监测项目

监测频次

废水

鱼池取水口及退水口

CODcr、BOD5、SS、氨氮等

按照相关的监测标准进行监测

噪声

四周厂界

等效声级LeqdB（A）

2、环境监察计划
表9-2 环境监察计划表

环境问题

环保措施要求

执行

单位

监察监理管理部门

施工期
废水
施工废水是否重复利用；是否建设冲洗废水暂存池及回用设施
建设单位
环境监察部门
废气
晴天施工场地是否洒水降尘
建设单位
噪声
声源布置是否合理，是否存在夜间施工
建设单位
固废
生活垃圾、建筑垃圾、是否妥善处理
建设单位
营

运

期

废水

雨污分流，废水经隔油池、化粪池处理后由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排

项目经营单位

环境监察部门

噪声

加强管理，合理布置、基础减震

项目经营单位

环境监察部门

固废

分类收集，分类处置，生活垃圾委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置；病死鱼是否按环评要求进行卫生填埋
项目经营单位

环境监察及城市管理部门

废气

净化效率≥60%的油烟净化器1套
项目经营单位

环境监察部门

四、三同时竣工环境保护验收一览表

项目环境保护竣工验收一览表见表9-3。
表9-3 项目环境保护竣工验收一览表

序号

类别

处理对象

治理方法

治理效果

1

废气

食堂油烟

加装油烟净化器
能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准规定的限值

2

废水

综合废水

隔油池0.5m3
专业单位定期清掏清运处置

化粪池12m3
由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排

雨污分流系统

鱼池尾水

一套占地面积约为60m2的复合生态沟渠，处理项目养殖尾水
3

声环境

生产设备噪声

加强管理，合理布置、基础减震装置

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，不扰民

游客活动、交通噪声

加强管理、减速慢行、禁止鸣笛

4

固体废物

生活垃圾

统一收集，委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置
处置率100%，

对周围环境影响不大
餐厨垃圾

每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清

污泥

定期清掏做肥料

废包装材料

包废弃物优先交由供应商回收，无法回收部分交由环卫部门处置

5

风险措施

病死鱼
卫生填埋

处置率100%，

不会对地表水、土壤造成污染




十、结论与建议

	一、结论

1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），本项目属于“一、农林业 11、生态种（养）技术开发与应用”为鼓励类，项目建设符合国家产业政策。同时该项目已经于2016年12月21日取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证，备案号：芒发改备案【2016】132号。

综上分析，本项目符合国家相关政策。

2、项目选址和规划的环境合理性分析

项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，建设方云南邦泰农业开发有限公司与土地业主黄中付及李有祥于2014年11月签订了租赁合同。本项目建设和选址得到芒市各部门的支持，包括芒市局林业工作站、芒市国土资源局、芒市农业局、芒市水利局和环保局和芒市人民政府颁发的“水域滩涂养殖证”；结合芒市各部门意见和要求，项目选址不涉及自然保护区、基本农田保护区、风景名胜区和水源保护区，各部门均同意项目选址；区内无国家规定的保护动植物。项目区内没有大型野生动物分布，仅分布少量的小型动物和昆虫。项目区地处山谷，四周均为林地，板过河支流老寨河紧邻项目区北侧，西北侧为项目区的进场道路，项目500m范围内无其他居民区及敏感点。
综上分析，企业在按环评提出的环保措施后，项目施工期及运营期对周围环境影响不大，项目选址具备良好的建设条件，项目选址是可行的。
3、项目平面布局的环境合理性分析

项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目占地面积为2733.35m2，建筑面积约300m2；蓄水池、卵化幼鱼池位于鱼池东南侧；成鱼池15个，位于项目区中部，入水口位于鱼池东南侧，出水口、复合生态沟渠位于鱼池北侧；项目区办公生活位于鱼池西北侧。场区出入口布置于西北侧与进场道路相连，厂区内的各个建筑物由厂区道路连接，便于车辆和人员的通行。项目功能布局区分合理，生产安全，管理方便，充分考虑了噪声及交通等的环境影响，项目整体布局是合理可行的。

4、施工期环境影响评价结论

本项目施工期产生的环境影响主要是噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水等，施工期将对临近的周边环境产生一定程度上的影响；由于项目施工内容较小，施工方式简单，只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔声降噪和减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期对周围环境影响可以接受。

5、运营期环境影响评价结论

（1）废气

项目运营期厨房油烟经油烟净化装置处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准规定的限值。通过加强对进出项目区车辆管理，合理安排化粪池清掏时间，及时清运垃圾和保证卫生清洁，项目产生的废气不会改变周围环境空气质量现状，项目运营期对周围空气环境影响较小。

（2）废水

项目区实施雨污分流。雨水经过雨水沟收集后排入附近水体。

本项目废水经隔油池、化粪池处理后，由建设方定期清掏至项目区菜地和周边林地浇灌，不外排，项目废水对周围水体影响小。

    鱼池尾水经一套复合生态沟渠处理后外排，定期进行项目退水水质检测，确保水质达到Ⅱ类标准以上。
 （3）噪声

本项目位于芒市镇中东村委会干水田村老寨河，项目周边无集中居民区，主要以林地为主；项目运营期经合理布置、备用发电机置于房间内、加强管理减速慢行、禁止鸣笛等措施后，项目运营期噪声对周围环境影响非常小。

（4）固废

本项目运行过程中产生固体废物，主要为职工及往来游客生活垃圾、餐厨垃圾、废弃包装材料、化粪池污泥等。生活垃圾委托周边村庄垃圾清运车定期清运至周边垃圾热解站处置；餐厨垃圾每天由附近养殖户清运做饲料，做到日产日清；包装废弃物优先交由供应商回收，无法回收部分交由环卫部门处置；化粪池污泥定期由建设方清掏至项目区菜地及周边林地做肥料，项目产生的固体废物可得到妥善处置，处理率100%，对周围环境影响小。
综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为鼓励类项目，选址可行，建设项目在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目废气可达标排放，生活污水不外排，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。

二、建议

1、项目运营期间加强对生活垃圾的收集，严禁随意堆放、丢弃和自行焚烧。

2、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放。在当地环保部门的指导下，定期对污染源进行监测，并建立污染源管理档案，确保污染物达标排放。

    3、加强对项目区北侧老寨河的保护，定期对项目取水口和退水口进行检测，确保水质达标。

4、加强死鱼预防，加强职工职业技能培训，提供养殖水平；环保环境，加大项目周边绿化。




	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                      年  月  日



	审批意见：
公  章

经办人：                                           年   月   日

审批意见：
公  章

经办人：                                           年   月   日


主体工程建设施工





工程验收





土石方





粉尘、噪声、废水





建筑垃圾





清运





基础开挖





噪声、废水





包装固废





老寨河





投料





卵化幼鱼池、二级池





引水沟





复合生态沟渠





尾水





蓄水池





鱼池





逐个鱼池引入





老寨河





污泥





餐饮用水





隔油池





员工生活用水





游客日常用水





新鲜水





化粪池





菜地浇灌





0.32





0.6





0.5





1.42





0.064





0.256





0.12





0.48





0.1





0.4





1.136










