
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表1  工 程 基 本 情 况

	项目名称
	云南省芒市先午水库工程

	建设单位
	芒市水利局

	法人代表
	吴涛
	联系人
	黄立伟

	通讯地址
	芒市目瑙纵歌路6号

	联系电话
	159*****325
	传  真
	0692-2121078
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市西山乡先午村北部山谷 

	立项审批部门
	德宏州发展和改革委员会
	批准文号
	德发改农经[2016]294号

	建设性质
	√新建 □改扩建 □技改
	行业类别
	水资源管理N7620

	占地面积/hm2
	44.32
	绿化面积/m2
	910

	总投资
（万元）
	7699.14
	其中：环保投资(万元)
	50.8
	环保投资占总投资比例
	0.7%

	评价经费
	        13    万元
	预期竣工日期
	2019年 8 月

	工程内容及规模：
1.1 项目由来
芒市境内河流纵横，水资源丰富，全市水资源总量为23.1亿m3。全市人均水资源量5911m3，亩均耕地水资源量为2958m3，水资源较为丰富。芒市坝区现有水利工程设计供水能力1.3亿m3，有效灌溉面积16.73万亩。由于境内蓄水工程大多处于干支流的源头地区，控制径流面积小，调蓄能力差，供水保证率较低。加之大多数水利工程多建于上世纪五、六十年代，至今已运行40余年，病险问题十分突出，95%的水库塘坝存在病险问题。在2009~2010年的特大干旱中，全市大小春作物受灾面积22.17万亩，占农作物耕种面积的76.3%，28335人、11394头大小牲畜饮水困难，直接经济损失2440万元，充分暴露了芒市现有供水设施不足，缺乏有效抗御自然灾害的供水工程。因此，芒市加快水利工程建设显得十分必要。

芒市水利局拟在红求河源头先午村附近建设先午水库，红求河属芒市大河右岸支流、芒市大河属于龙江左岸一级支流，先午水库可解决下游规划移民村40户220人的供水问题和4875亩的农田灌溉问题。


表土

	场

	在风化料场、土料场内部均设置有临时表土堆场，在局部开采结束后及时回填复垦
	
		管理用房

	水库管理区位于坝址东北侧，进场公路旁，总占地面积450m2，主要为管理人员办公与休息的场所

	公用

工程
	供水系统

	施工期

	枢纽工程从红求河取水，在施工营地内设供水池，供给施工生产
生活需要。生活用水消毒后再使用。


			运行期
	取库内水用于水库管理用房生产生活用水


		供电系统

	本工程枢纽施工用电就近接引10kV输电线路，输电线路总长度4.0km。其中永久输电线路1.5km，临时输电线路2.5km。管道工程施工用电就近接引10kV输电线路，新建10kV输电线路5.0km，全部为临时输电线路。

		通讯系统

	在施工管理中心设置调度通讯总机一台，对外与芒市通讯网联结；配备适量对讲机，利用手机网络


	环保

工程

	施工期

	施工期采用液化气、电能，为清洁能源；施工场地施工废水设沉淀池处理后回用于施工环节，基坑废水沉淀处理达标后经施工导流进入下游，生活区利用旱厕收集粪便，生活废水隔油沉淀处理回用于绿化、林灌；施工厂界噪声达标排放；生活垃圾集中收集，按西山乡环卫部门的要求处置，弃方运至弃渣场堆放。料场设置截排水沟，渣场设置截排水沟及挡墙


		运行期

	水库运行管理用房设2m3化粪池，生活废水处理后用于绿化、林灌，不外排；厂界噪声达标排放，生活垃圾集中收集，按西山乡环卫部门的要求处置，管理区加强绿化，设生态放水管下泄生态流量，0.006m3/s


	储运

工程

	施工期

	运输设备如汽车等；仓库用房，建筑面积600m2

		运行期

	工具车一辆，机动船1艘




5

	14

	664.82



	


表2  自 然 环 境简 况


1.

	0

	6.02

	23.1

	294



	0.7

	241


	80%

	28.9

	46.5

	49.2

	27.4

	19.2

	12.6

	0.51

	1.13

	1.79

	0.12

	3.87

	3.88

	195



	2.1.6 泥沙

先午水库流域多年平均输沙总量为0.37万t，推移质按悬移质的15％计，则水库流域多年平均推移质沙量0.05万t、悬移质沙量0.32万t，水库流域的多年平均悬移质侵蚀模数721 t/km2.a。

	2.1.7 土壤
受地质、地形、气候和生物的影响，土属土种发育齐全，类型多样，常沿等高线带状分布。根据土壤普查，全县有9个土类，13个亚类，49个土属，52个土种，其中有砖红壤、赤红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、亚高山灌木丛草甸土、水稻土、冲积土。前七个土类均为地带性土壤，其分布规律从低海拔到高海拔随生物、气候条件的变化依次呈明显的垂直带分布，水稻土，冲积土为区域性土壤，分布于砖红壤至黄壤各土类之间。

工程区地壤以红壤和黄壤居多。

2.1.8 植被
据《芒市土地利用现状调查报告》，全市森林覆盖率为35%，河流域坡面植被好，主要生长着亚热带阔叶树种，次生灌木林，森林覆盖率80%以上，河流泥砂不大，水土流失情况一般，流域内水质清澈。

评价区植被为南亚热带湿性中山栎类苔藓林,树种组成以壳斗科为优势,其次为樟科、山茶科、蔷薇科。主要树种有锥、麻栎、剌栎、白克木、木荷、楸木等，

伴生有各种竹类；灌木有大叶红杜鹃、海棠、棠梨、五味子等。地表回心草、苔藓多、沟谷常见树蕨及野芭蕉，近坝子坡多为稀灌牧草。

评价区植被覆盖率为71.02%。根据现场调查，评价区没有国家级及省级重点保护植物，也无古树名木、珍稀濒危动植物。


	


表3  环 境 质 量 现 状

	工程影响区环境质量现状及主要环境问题（地表水、地下水、环境空气、声环境、生态环境等）：

3.1 环境质量现状

3.1.1 地表水质量现状

地表水环境现状监测数据采用云南浩辰环保科技有限公司于2016年9月13~14日对红求河拟建先午水库坝址上游200m断面的水质监测资料。

监测断面：拟建库尾上游200m断面。

采样时间：2016年9月13~14日。

监测项目：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、粪大肠菌群、氟化物、铜、锌、六价铬、镉、铅、汞、砷、氰化物、硫化物、石油类、硫酸盐、氯化物、硝酸盐，共24项。
（2）监测结果

监测及统计结果见表3.1-1所示。
（3）地表水环境质量现状评价

①评价方法及评价模式

地表水现状评价采用标准指数法，评价模式如下：


[image: image9.wmf]1

1

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

s

i

q

H

C

C


式中：

Pij——第i现状监测点第污染因子j的单项指数，其值在0～1之间为满足标准，大于1则为超标。

Cij——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）；

Csi——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。

DO评价模式：

[image: image2.jpg]DO AR REEBOR
_ID0,~DO,|
%4~ "D0,~DO,

Sp0,,=10—9 %Oy' DO,<DO,

s DO,>DO,

DO,=468/(31. 6+T)




pH评价模式：


[image: image3.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

=

su

j

pH

pH

pH

P

              pHj>7.0


[image: image4.wmf]sd

j

pH

pH

pH

P

-

-

=

0

.

7

0

.

7

              pHj≤7.0

式中：



0.

	5

	0.2~0.4
	0


	粪大肠菌群（个/L）

	2
	10000

	0.0002
	0


	Hg

	0.00004L
	0.0001

	0.4
	0


	Cu

	0.05L
	1

	0.05
	0


	Pb

	0.003~0.004
	0.05

	0.06~0.08
	0


	Zn

	0.05L
	1.0

	0.05

	0


	As

	0.0003
	0.05

	0.006
	0


	Cd

	0.0003~0.0024
	0.005

	0.06~0.48
	0


	Cr6+
	0.019~0.026
	0.05

	0.38~0.52
	0


	氰化物

	0.004L
	0.2
	0.02
	0


	硫酸盐
	8L
	250
	0.032
	0

	氯化物

	2~3.1
	250
	0.008~0.0124
	0

	硝酸盐

	1.46
	10
	0.146
	0



经

	作物

	甘蔗

	9.58
	6.56
	
		人工植被面积合计

	38.75

	26.54


	河流及河滩

	红求河河面及两岸河滩
	0.21
	0.14

	其他
	包括公路、裸地
	3.34
	2.29

	评价区面积合计

	146.0
	100



		东亚和北美洲间断

	5
	26.32

	10

	旧世界温带

	1
	5.26

	11

	温带亚洲分布

	1

	5.26

	12
	东亚（东喜马拉雅-日本）

	3
	15.79

	　

	温带属合计（类型8~14）

	19
	100



鸠鸽科 Colum

	idae

	2
	
	鹃形目 COLUMBIFORMES

	杜鹃科 Cuculidae

	1

	雀形目 PASSERIFORMES
	山椒鸟科 Campephagidae
	2

		燕科 Hirundinidae
	1

		鸦科 Corvidae

	2

		山雀科 Paridae

	2

		文鸟科 Ploceidae

	2

	3目
	7科
	12



工程建设区、淹没区

响范围内植

	，不涉及珍稀植物和名木古树；动物以常见鸟类、爬行类动物为主，不涉及保护动物

	施工期、

运行期


		其他

	水文情势变化
	运行期



	3.2.2 环境保护目标

（1）生态环境

土壤侵蚀强度保持不变或略有降低，弃渣拦挡率100%；施工过程中尽量减少植被破坏，在施工完成后对临时占地的进行生态恢复；施工期对陆生生态系统和水生生态系统的扰动和破坏降低至最低，项目所在区域的自然生态环境质量不会因工程建设而衰退，保持良好的生态环境质量；减缓对水生生物的不利影响。

（2）地表水环境

保护工程河段地表水水质。工程建成后，生活废水化粪池处理后用于绿化、林灌不外排。

（3）环境空气

保护工程区所在地的环境空气。加强施工场地降尘防尘措施，环境空气质量维持现状，使施工区环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类区标准。

（4）声环境

保护工程区所在地的声环境质量。工程施工期及运行期周围声环境不受明显影响，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值，工程运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，区域声环境无较大改变。
3.3 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，不涉及原有污染，项目所在地位于农村地区，水库汇水范围内无工矿企业等污染源。
项目沿岸耕地中随雨水冲刷流失的氮磷等有机污染物，植被覆盖度低的荒地、裸地产生的水土流失，会对红求河水质造成一定影响。


表4  评 价 使 用 标 准


≤

	0

	
	总磷

	≤0.2（湖、库0.05）


	总氮
	≤1.0

	Cu

	≤1.0


	氟化物

	≤1.0


	硫化物
	≤0.2

	Hg

	≤0.0001

	Fe

	≤0.3

	Mn

	≤0.1

	Pb

	≤0.05

	Zn

	≤1.0

	As

	≤0.05

	Cd

	≤0.005

	Cr6+
	≤0.05

	氰化物

	≤0.2


	石油类

	≤0.05


	粪大肠菌群(个/L) 

	≤10000


	硫酸盐

	≤250


	硝酸盐
	≤10

	氯化物

	≤250



	（2）环境空气

项目区环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

表4.1-2 环境空气质量标准   单位：μg/Nm3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

TSP

24小时平均

300
SO2
24小时平均

150
NO2
24小时平均

80
（3）声环境：项目区所在地为农村环境，声环境良好，声环境质量标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

表4.1-3 声环境质量标准   单位：dB(A)

时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60

50


	

	污

染

物

排

放

标

准
	（1）废水：项目基坑废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值，施工废水隔油沉淀处理后回用于施工环节，生活废水隔油沉淀处理后回用于绿化和林灌。标准值见表4.2-1。

表4.2-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）标准限值  mg/L

污染物

pH

COD

SS

BOD5
NH3-N

石油类

动植物油

一级标准

6~9

100

70

20

15

5

10

表4.2-2《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》

序

号

项目指标

城市

绿化

1

pH

6.0~9.0

2

色/度

≤

30

3

嗅

≤

无不快感

4

浊度/NTU

≤

10

5

溶解性总固体/（mg/L)

≤

1000

6

BOD5/（mg/L)

≤

20

7

氨氮/（mg/L)

≤

20

8

阴离子表面活性剂/( mg/L)

≤

1.0

9

铁/(mg/L)

≤

—

10

锰/（mg/L)

≤

—

11

溶解氧/（mg/L)

≥

1.0

12

总余氯（mg/L)

接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

13

总大肠菌群/（个/L)

≤

3

（2）废气：执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值。

表4.2-3  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 单位：mg/m3
污 染 物

TSP

NOx
SO2
周界外浓度最高点

1.0

0.12

0.40

（3）噪声：施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表4.2-4；运营期执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准。标准值见表4.2-5。

表4.2-4  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位：Leq[dB(A)]

噪声限值

昼  间

夜  间

70

55

表4.2-5   工业企业厂界环境噪声排放限值       单位：dB(A)

时 段

功能区类别

昼间

夜间

2

60

50



	总量控制指标
	本项目运行期废水产生量小，生活区设2m3化粪池，生活废水经化粪池处理后用于绿化、林灌等，不外排，无总量控制指标。




表5  工 程 分 析

	5.1 产业政策、相关规划的符合性分析

5.1.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》，本工程属于鼓励类中的“二、水利，12、综合利用水利枢纽工程”，因此，项目的建设符合国家产业政策。

5.1.2 规划符合性分析

《芒市坝区水资源利用规划》中规划了四个水库，先午水库属于其中之一，规划工程任务为农业灌溉供水，主要供给红求河两岸农业灌溉用水，重点补充枯水季节干支流引水后不足农业用水。灌区耕地面积0.46万亩，其中增灌面积0.27万亩，改善面积0.19万亩。规划中水库正常蓄水位为1179.5m，正常库容为146.6万m3；初步设计根据工程具体情况，正常蓄水位调整至1181m，对应正常库容为164.9万m3，工程任务为供给规划迁入的移民村农村生活用水和下游农业灌溉用水，主要供给红求河两岸农业灌溉用水，重点补充枯水季节干支流引水后不足农业用水。灌区耕地面积0.4875万亩，其中增灌面积0.2941万亩，改善面积0.1934万亩。
对照《芒市坝区水资源利用规划报告》，项目工程特性有少许调整（蓄水位增高，库容增大），工程任务增加了规划迁入毛讲新村附近的移民村农村生活用水，灌区面积略有增加，其余建设内容均未发生变化，符合规划要求。
5.1.3 与《云南省生态功能区划》协调性分析
根据《云南省生态功能区划》中生态功能划分，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。先午水库所在的芒市属于Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区中的Ⅰ3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区的Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区。该区主要的特点是：为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700毫米，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤；主要的生态问题是：旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏；生态环境敏感性是：生境高度敏感和极为敏感、土壤侵蚀极为敏感；主要的生态系统服务功能是：发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。保护措施与发展方向：保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。

本工程属于芒市大河右岸支流红求河，具有水文调蓄、水利资源合理开发利用、保护农业生态环境的作用。
5.2 工程选址环境可行性分析

5.2.1项目选址环境可行性分析

根据先午水库所在流域水系分布，结合现场地形地质实际情况，可研初选2个坝址，上、下坝址距离约120m。
上坝址河段河床较宽，地形开阔，左、右岸被数条深切冲沟切割，地形条件差，不宜建坝；下坝址处河道较为平缓，河谷狭窄，两岸山体厚实，有利于导流洞布置的地形，宜建坝。上、下坝址在同等坝高条件下，下坝址具有坝轴线短，库容大，工程量小，投资小的优势；经比较，下坝址具有明显优势，因此，初步设计推荐下坝址。
从环保角度，上、下坝址距离较近，上、下坝址区环境空气、地表水、生态环境等基本一致，对环境影响的程度差别小。工程输水隧洞末端设DN100PE管下泄0.006m3/s的生态水量，对下游河段生态环境影响不大。
本次评价认为下坝址选址合理。
5.2.2 施工布局的环境合理性分析

本工程施工总布置遵循因地制宜、有利生产、易于管理、经济合理、方便生活等原则，结合本工程具体的场地、设施条件，尽可能节约用地。施工总占地面积为664.82亩，其中永久占地391.26亩、临时占地273.56亩，占地类型主要为林地和耕地，占用林地会对植被造成一定破坏，受到破坏的植被均为次生植被，不会对生态环境造成大的影响，施工临时占地（土料场区、风化料场区、弃渣场区、施工营地）将在施工结束后进行生态恢复。因此本工程施工布置较为合理。

5.2.3 料场选址的环境合理性分析

（1）土料场

土料场位于坝址区下游左岸山坡，料场距坝址运距1.2km，分布高程1490～1550m，高差约60m。地形坡度15～45°。地表无冲沟发育，大部为已开荒的经济作物林地。土料场占地面积16763m2，储量为42950m3，剥采比0.158。土料场储量及质量满足要求。料场地形开阔，无冲沟影响，可以用铲运机和推土机等机械化开采。土料场周围500m无环境保护目标，取土作业不会对保护目标造成影响。占地面积共计1.676hm2，占地类型主要为耕地，耕地主要种植经济作物甘蔗，土料场占地对生态环境影响小，土料场选址合理可行。

（2）风化料场
风化料场位于先午芒回河左岸山坡路边，临路基岩大面积出露，地形变化较大，开采条件较好，料场距坝址运距约4.0km，目前已有道路直达坝址，运输条件较好。料场分布高程高差约145m，面积33337m2，储量229906m2，剥采比0.27。占地面积3.33hm2，占地类型主要为林地（3.19hm2），另有少量裸地（0.14hm2）。林地植被主要为小果栲林，为次生植被，占用面积不大，对生态环境影响不大。料场周围500m无环境保护目标，料场作业不会对保护目标造成影响。
5.2.4 弃渣场选址合理性分析
本工程拟设2个弃渣场，均位于枢纽工程区，位于大坝右岸，占地面积共计2.9hm2，容量为168807m3，工程总弃渣量为166491 m3，弃渣场可以满足弃渣需求。从环境保护角度分析，先午水库1#、2#渣场距枢纽工程施工区较近，缩短了弃渣运输距离，减少大气和噪声污染；弃渣场地形均为凹地，地势低，堆渣地形条件较好；弃渣场选址不涉及滑坡、泥石流等地质灾害区，弃渣场周围500m均无环境保护目标，弃渣作业时不会对环境保护目标造成影响。弃渣场占用全部为林地，林地植被以小果拷林和思茅松林为主，均为次生植被，占用面积不大。弃渣场设置截排水沟、挡墙，施工结束后对弃渣场进行覆土绿化、恢复植被，减少水土流失，对环境影响较小。因此，本评价认为弃渣场选址环境可行。

5.4工程环境影响因素分析

本项目在整个施工过程中会产生废气、噪声、废水、固体废物、占地等影响环境的因素；运行期主要为管理人员产生的生活废水及生活垃圾，水库调度运行对红求河水文情势等的影响，先午水库工程作用分析见表5.4-1。



	表5.4-1  先午水库工程环境影响因素作用分析汇总表

分类

分区

作用方式

环境影响内容

工

程

施

工

施工导流及围堰

隧道开挖、修筑围堰(土石方开挖、填筑、碾压)、基坑排水、围堰拆除
地表水：SS；

大气环境：粉尘；

声环境：噪声；

固体废物：弃渣；

陆生生态：动植物；

水生生态：水生生物；

水土流失

主体

工程

枢纽大坝

基础开挖、帷幕灌浆、坝体填筑、面板及趾板施工

地表水：SS；

大气环境：粉尘；

声环境：噪声；

固体废物：弃渣；

陆生生态：动植物；

水生生态：水生生物；

水土流失。
溢洪道

基础开挖、溢洪道浇筑、砼衬砌

输水（导流）隧洞

土石方、洞身开挖；砼衬砌浇筑

管道工程

土石方开挖

辅助工程施工和其他

料场开采

覆盖土层及风化层剥离、钻孔、爆破、材料装运、边坡支护及排水沟修筑

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

陆生生态：植被、景观；

水土流失
弃渣堆放

拦渣墙、弃渣堆放、平整碾压、复耕或植被措施

陆生生态：植被、景观、土地利用性质改变；
水土流失

辅助设施运行

泵站抽水、砼拌合、钢筋加工、木材加工、车辆机械维修保养

地表水：SS、碱性废水、含油废水等；

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

水土流失

施工人员活动

施工区施工人员生活

地表水水：生活废水；

固体废物：生活垃圾

交通运输

道路

建设

土石方开挖、回填、爆破、机械运行

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

陆生生态：动植物；
水土流失 

运输

物料、石料、弃渣运输

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

固体废物：弃渣；

施工占地

工程施工永久占地、临时占地

陆生生态：植被、土地利用性质改变
水库

淹没

水库淹没占地

陆生生态；水生生态；土地利用性质改变；社会经济；环境地质

生       产       安                置

村民生产安置

社会环境
工程

运行

供水、灌溉

供水、灌溉

水文情势；水生生态

水库调度运行

水库蓄水、下泄用水

水文情势；水生生态；陆生生态；地表水；局部气候；环境地质

水库管理人员活动

水库管理人员活动

地表水：生活污水；固体废物：生活垃圾

5.4.1施工期污染源强分析

工程施工对环境产生影响的作用分析见图5.4-1。


[image: image5.emf]扬尘 、 振动 、 植被破坏 、

水土流失

石料 、 土料

开采

石料 加工

废水 （ SS）、

噪声 、 粉尘

混凝土拌和

噪声 、 粉尘

噪声 、 扬尘

废气 （ NO

2

、

CO）

交通运输

Ⅰ： 辅助工程

噪声 、 扬尘 、 植被破坏 、

水土流失 、 震动 、

废水 （ 石油类 ）

基坑开挖 交通运输 围堰截流

噪声 、 扬尘 、 废气

噪声 、 水质 （ SS）、

水生生态

水质 （ SS）、 水生生态

基坑排水

基坑开挖

Ⅱ： 导流工程 （ 围堰 、 导流明渠 ）

坝体施工

渠道施工

施

工

人

员

活

动

生活污水

生活垃圾

Ⅳ： 人群活动影响

水土流失 、 水生生态 、

废水 （ SS）

临建工程拆除

交通运输

混凝土浇筑

主体工程

噪声 、

扬尘

弃土弃渣 、

水土流失

噪声 、

扬尘

污废水 （ SS）

噪声 、

扬尘 、

植被破坏 、

水土流失 、

污废水 （ 石油类 ）

Ⅲ： 主体工程


图5.4-1  工程施工对环境产生影响的作用分析

（1）废气

施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、场地平整、运输等过程中排放燃油废气，主要污染物为NO2，CO，其排量有限，排放方式为间断散排。

施工粉尘主要是施工开挖和爆破过程中产生的粉尘以及混凝土拌合站产生的粉尘，场内道路施工产生的粉尘，以及水泥、土石方料、建筑材料运输和装卸时产生的二次扬尘。

施工人员的日常生活使用电能、液化气清洁燃料，施工营地食堂烹饪时间会产生少量油烟。

（2）废水

工程施工期废水包括施工废水、围堰基坑排水和施工人员生活污水。

工程施工废水主要为混凝土拌合系统、施工机械设备及车辆冲洗产生的废水等。施工废水中污染物以悬浮物为主，污染物浓度SS：950mg/L，预计施工期SS污染物的总产生量为37.1t，拟设沉淀池处理后回用于施工环节（机械、车辆冲洗废水应先采用隔油池预处理）。
工程施工导流围堰无初期排水，后期排水强度约为20m3/h。基坑废水来自于红求河河水，污染物以SS为主，拟在围堰下游设置沉淀池，沉淀处理后排放。

生活污水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水及食堂污水等。根据工程施工计划，预计施工期平均施工人数213人，施工期生活用水按150L/d•人计，用水量约为32.0m3/d，折污系数取0.8，生活污水产生量约25.6m3/d，施工期产生量为2.0万m3。生活污水中污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N为主，浓度分别按400mg/l、200mg/l、180mg/l、35mg/l计，产生量分别为10.24kg/d、5.12kg/d、4.61kg/d、0.90kg/d；施工期27个月（780天）总产生量为7.99t、3.99t、3.60t、0.70t。
（3）噪声

施工噪声源可分为固定噪声源和移动噪声源。固定噪声源主要为综合加工修配厂(钢筋木材加工、机械修配)、空压机和爆破噪声等；移动噪声源主要指车辆运输过程中产生的噪声。施工机械主要有挖掘机、搅拌机、空压机和水泵等，噪声值参见表5.4-2。主体工程、料场还将进行局部爆破，其瞬间噪声值可以达到120dB（A）。
表5.4-2    工程主要施工机械源强         单位：dB(A)
噪声源

噪声值(dB)

噪声源

噪声值(dB)

搅拌机

75～88

手风钻

82～95

混凝土振捣器

90

泵类

88

卷扬机

75～88

载重汽车

85

装载机

85～98

自卸汽车

83

挖掘机

80～95

平板拖车

80

空压机

89

推土机

78～96

潜孔钻

98

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括工程弃渣、生活垃圾及废机油。

①工程弃渣

a.枢纽区土石方平衡

工程主要弃渣为建筑物开挖及料场剥离，开挖料一般除用作结构回填及复耕外，一部分会用作场地平整改善施工条件，另一部分会用作上、下围堰填筑料，而剩余渣料则弃入弃渣场。
枢纽土石方开挖总量为257327m3，回填利用总量为90835m3，弃渣总量166491m³。为满足弃渣需求，枢纽区共设置2个弃渣场。水库枢纽工程土石方平衡及弃渣规划见表5.4-3。
表5.4-3枢纽工程土石方平衡表
序号

项目

开挖料
总量

开挖料
利用量

弃渣总量

开挖料走向

备注

m³
（自然方）

m³
（自然方）

m³
（自然方）

1

围堰

390 

0

390 

1#弃渣场

2

大坝

157694

16418

141276 

场地平整、2#弃渣场、1#弃渣场

部分用于场地平整

3

导流输水隧洞

5984

187

5796

回填、1#弃渣场

　

4

溢洪道

19673

644

19029

回填、1#弃渣场

　

5

风化料场

66800

66800

0

暂存于风化料场内部，后期作为复垦用土
剥采比0.27

6

土料场

6786

6786

0

暂存于土料场内部，后期作为复垦用土
剥采比0.158，剥离料回填复耕

　

合计

257327 

90835
166491 

--

弃渣场弃渣量166491m³

注：表中土石方量为自然方。

b.管道工程土石方平衡

管道工程主要弃渣来自平台和沟槽的开挖，除用于回填料、平台填筑及场地平整外，其余少量弃渣就地回填。
管道工程土石方开挖总量为7610m3，回填利用总量为6462m3，场地平整967 m³，弃渣总量181m³。弃渣量很少，可以用于地势低凹处回填，不再设置弃渣场。
本工程土石平衡及弃渣规划见表5.4-4。

表5.4-4    灌区工程土石方平衡简表
序号

项目

开挖料
总量

开挖料
回填

场地平整

就地堆放

开挖料走向

备注

m³
（自然方）

m³
（自然方）

m³
（自然方）

m³
（自然方）

m³
（自然方）

1

输水
干管

2288

1871

343

74

回填、场地平整、就地堆放

15%开挖料用于场地平整

2

输水
支管

2811

2541

270

0

回填、场地平整

开挖料回填外，用于场地平整

3

引水管

1818

1637

181

0

回填、场地平整、就地堆放

开挖料回填外，用于场地平整

4

围堰

198

413

50

20

围堰填筑

25%开挖料用于场地平整

5

导流
明渠

495

124

87

围堰填筑

25%开挖料用于场地平整

合计

7610

6462

967

181

注：表中土石方量为自然方。

②生活垃圾

施工期生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，约106.5kg/d，总量约83.1t。
③废机油
施工机械设备维护时会产生少量废机油，建设单位应设置一个专门的废机油暂存间，将废机油收集于油桶中后，暂存于暂存间中，定期清运至有资质的单位进行处置，禁止乱丢乱放。
（5）生态环境

工程施工期对生态环境的影响表现为以下几点：

①由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度的影响。

②施工期表土开挖、地表扰动等活动将破坏部分植被，引起植被数量和种类的变化，同时生物生境的改变，将使项目区一部分陆生动物往施工区外进行迁徙。

③施工围堰等施工使得下游部分河段水量减少，河道内水量、水流速度、水温、水质发生一定程度的改变，对水生生物产生一定的影响。 

④工程建设期间，由于施工作业、爆破、修筑公路以及上游围堰、导流工程等，将对施工河段造成污染，对水生生物尤其是鱼类产生不利影响。

⑤工程施工开挖和占压将破坏原有表土、植被和水保设施，改变原有地貌和景观，使其失去固土防冲刷能力，从而造成水土流失。此外，弃渣为松散堆积体，在治理措施不当时，会造成水土流失，危害生态环境。

5.4.2 运行期污染源强分析

（1）废水

运行期污废水主要为管理人员的生活污水。工程劳动定员为5人，生活用水水量按100L/人·d计，折污系数按0.8估算，运行期管理人员生活污水产生量为0.4m3/d，污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N为主，浓度分别为400mg/L、200mg/L、180mg/L、35mg/L，产生量分别为0.16kg/d（57.6kg/a）、0.08kg/d（28.8kg/a）、0.072kg/d（25.9kg/a）、0.014kg/d（5.0kg/a）。拟设置2m3化粪池进行处理后用于农灌和林灌。
（2）废气

工程管理处运行期使用电能和液化气做燃料，无大气污染物产生，运行期间对周围环境空气影响很小。

（3）噪声

项目运行期噪声主要来自于水库泄洪时产生，其源强约60~80dB（A）。

（4）固体废物

工程运行期固体废物主要为工程管理处日常生活中产生的生活垃圾，以每人每天产垃圾0.5kg/d计，垃圾量为2.5kg/d。

（5）生态环境

①工程建成后，由于拦河坝的拦蓄作用，将阻断河道，改变红求河的水文情势，使得坝前流速变缓，坝后流量减少，同时将大量的泥沙拦蓄在库内，对红求河原来的水文情势有较大的改变。

②工程建成后，水库淹没占地对陆生动植物将产生一定的影响。

③枢纽大坝阻隔河段，对坝前和坝后水生生物的交流产生影响；水库蓄水将改变河流原有水文特征，水文条件的变化将改变现有水生动物及鱼类的生存环境，造成一定的影响。

④枢纽坝建成后，水库蓄水引至灌区和农村饮用水，坝后下游段河段流量减少，对下游水生生态造成一定的影响。

⑤工程建设中施工开挖和占地将破坏原有表土、植被和水保设施，改变原有地貌和景观，使其失去固土防冲能力，造成水土流失。项目建成后需进行施工迹地恢复，落实料场、渣场水保措施。

⑥工程建成后将占用一定的原有土地，造成局部土地利用格局发生变化，对土地资源产生一定的影响，并对陆生生物、植被产生一定的影响。工程淹没不涉及居民搬迁，生产安置在本村委会进行。

⑦水库建成蓄水后，有可能引起滑坡、渗漏等环境地质问题。

⑧水库蓄水后，水生生物生境变化引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。水库急流减缓、饵料增多，浮游生物量增大，将有利于滤食性鱼类的生长。

5.5 污染物排放汇总

根据上述分析，本项目污染物排放情况见表5.5-1。
表5.5-1  项目污染物排放汇总表
内容

时段

废气（废水、固废）
排放量

污染物名称

处理前

治理措施

处理后

浓度

产生量

浓度

排放量

施工期

废气

/

TSP

CO

NO2
无组织

排放

/

施工采用缓冲爆破和湿式作业
/

/

生产废水
3.9万m3
SS

950mg/L

37.1t
沉淀池处理

70mg/L

0
基坑废水

/

SS

/

/

沉淀池处理

70mg/L
/

生活污水
2.0万m3
COD

BOD5

SS

NH3-N

400mg/L

200mg/L

180mg/L

35mg/L

7.99t

3.99t

3.60t

0.70t

施工营地设立旱厕；食堂废水经隔油预处理后进入沉淀池；其他生活废水经沉淀处理用于绿化和林灌
噪声

/

噪声

75~98dB(A)

合理安排施工机具工作时间和施工爆破时间
减轻噪声对周围环境的影响

弃渣

166491m3
规范堆存于弃渣场，施工期结束后弃渣场覆土恢复植被

生活垃圾

施工期垃圾量83.1t

集中收集，按照西山乡环卫部门要求定期清运处置

运行期

生活污水
144m3/a

BOD5
SS

COD

NH3-N

200mg/L

180mg/L

400mg/L

35mg/L

28.8kg/a

25.9kg/a

57.6kg/a

5kg/a

生活区设2m3化粪池，生活废水沉淀处理后用于绿化、林灌
/

/

固体废物

工作人员5人，垃圾量共2.5kg/d（0.9t/a）

集中收集，按照西山乡环卫部门要求定期清运处置




表6  环 境 影 响 分 析

	6.1 施工期环境影响评价

施工期包括枢纽工程和管道工程施工。
6.1.1 枢纽工程
（1）地表水环境影响分析

施工期产生的废水主要为施工废水、基坑废水和生活废水。

施工废水主要在混凝土拌合系统、施工机械设备及车辆冲洗产生的废水等过程中产生，施工废水产生量约为50 m3/d，总施工用水量约为3.9万m3，施工废水中污染物以悬浮物为主，污染物浓度SS：950mg/L，预计施工期SS污染物的总产生量为37.1t。施工废水中SS含量较高，任意外排会导致下游水体浑浊，对下游水体影响较大。工程拟采取对施工废水进行收集，设沉淀池（机械、车辆冲洗废水应先采用隔油池预处理）处理后全部回用于工程施工用水，不外排。

施工导流围堰无初期排水，后期基坑废水排放量为20m3/h，污染物主要为SS，拟在围堰下游设沉淀池，基坑废水经沉淀处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经输水（导流）隧洞排入下游红求河，预计对地表水影响不大。

施工期生活废水产生量约为25.6m3/d，生活区设旱厕，施工营地食堂废水设隔油池预处理，生活废水经沉淀处理后用于绿化及林灌，不外排，预计其对红求河水质影响小。

综上所述，施工期施工废水对地表水环境的影响小。

（2）地下水环境影响分析

本项目施工期废水主要为施工废水、基坑废水和施工人员生活废水，施工废水主要回用于工程建设，施工生活废水经处理后用于绿化和林灌，不外排，对地下水造成污染的可能性小。

工程施工期主要为地表浅层开挖，根据工程区地下水赋存、补给和排泄情况，施工期不会对地下水水位、水质产生影响。

（3） 大气环境影响分析

工程施工期大气污染物主要为施工机具及运输车辆尾气排放的NO2、CO，施工开挖和爆破过程中及混凝土拌合系统产生的粉尘，交通运输以及物料装卸产生的二次扬尘及食堂产生的油烟。

①施工机具尾气影响分析

本工程施工机具主要以柴油和汽油为燃料，施工机具燃油将排出的含NO2、CO的尾气。由于施工机具数量较少，尾气排放量小，施工机具施工作业时对


	环境影响范围主要局限在施工区内，经扩散后对周围环境造成的影响较小，且这种影响时间短，随施工结束而消失，其余地区环境空气质量将维持现有水平。
    为了保护环境，减少施工机具作业时排放的尾气对环境的污染，施工方应尽量使用优质燃料，并对施工机具进行定期的保养和维护，不使用带“病”机具，尽可能的减少施工机具尾气的排放量。

②施工粉尘影响分析

施工粉尘主要是施工开挖和爆破过程中和混凝土拌合站产生的粉尘，以及水泥、土石方料、建筑材料运输和装卸时产生的二次扬尘。

爆破过程中产生的粉尘一般情况下其影响范围主要在施工区域100m范围，爆破为间断作业，产生的粉尘有限。
混凝土拌合系统搅拌时会产生一定量的粉尘污染，建设单位须加强施工管理，保持设备良好的密闭性，枢纽区拌合系统周围500m无敏感点，不会对敏感点造成影响。管道工程设移动式混凝土拌合站，在毛讲新村和珙卡村附近施工时，应设置围挡，减缓扬尘污染。
施工期间应加强土石方开挖、回填和运输的管理，并采用湿式作业，对施工场地及施工道路进行定期洒水（特别是旱季）以减少施工粉尘对环境的污染，施工粉尘对环境的影响将随着施工结束而消失，对环境的影响不大。

由于道路运输扬尘量和车速大小及路面清洁度紧密相关，表6.1-1为一辆10t卡车，通过长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

由表6.1-1可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。因此采取控制车速、蓬盖运输易洒物料、对运输道路进行定期洒水降尘后，运输扬尘对环境的影响较小。

表6.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

P

车速

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

1

(kg/m2)

5(km/h)

0.051

0.085

0.116

0.144

0.171

0.287

10(km/h)

0.102

0.172

0.233

0.289

0.341

0.574

15(km/h)

0.153

0.258

0.349

0.433

0.512

0.861

25(km/h)

0.255

0.429

0.582

0.722

0.854

1.436

③食堂油烟影响分析

施工人员的日常生活燃用液化气、电能等清洁燃料，施工营地食堂产生的油烟对环境空气有一定影响。但食堂工作时间短、且为间歇性，使用油烟净化器、加强通风后预计对周围环境空气影响轻微。

（4）声环境影响分析

根据本工程施工组织设计，工程施工过程中主要的噪声源有挖掘机、拌和机、推土机、钻机、空压机和水泵等，噪声值在75~96dB（A）之间。主体工程、料场还将进行局部爆破，其瞬间噪声值可以达到120dB（A）。
各类机械设备及车辆产生的噪声源强详见表5.4-1。

①噪声影响预测

采用距离衰减影响模式，预测主要机械在不同距离的噪声值。

噪声衰减模式为：        LA(r)=LWA-20lgr

式中：L A(r)—距声点源r处的声级，dB(A)；

      LWA—点源声功率级，dB(A)；

      r—预测点与声点源之间距离，m。

根据噪声衰减模式，主要施工机械噪声预测不同距离处的噪声值见表6.1-2。

表6.1-2 主要施工机械在不同距离的噪声值  单位 dB(A)

距离m

设备

10

20

30

50

80

100

150

200

*达标距离(m)

#达标距离(m)

昼间

夜间

昼间

夜间

搅拌机

68

62

58

54

50

48

44

42

8

45

25

79

混凝土

振捣器

70

64

60

56

52

50

46

44

10

56

34

100

卷扬机

68

62

58

54

50

48

44

42

8

45

25

79

装载机

78

72

68

64

60

58

54

52

14

141

79

251

挖掘机

75

69

65

61

57

55

51

49

10

100

56

178

空压机

69

63

59

55

51

49

45

43

10

50

28

89

潜孔钻

78

72

68

64

60

58

54

52

14

141

79

251

手风钻

75

69

65

61

57

55

51

49

10

100

56

178

泵类

68

62

58

54

50

48

44

42

8

45

25

79

推土机

76

70

66

62

58

56

52

50

11

112

63

200

注：*为达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，#为达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

②施工噪声对环境的影响分析

a根据预测结果可知（不考虑阻隔及吸声等因素），施工易引起附近昼间14m范围内、夜间141m范围内噪声超过《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-1990）；昼间79m范围内、夜间251m范围内噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

b本工程基础施工时爆破产生的瞬时噪声较大。在施工过程中，应合理安排施工爆破时间，工程基础施工和料场开采过程中控制炸药用量，采用缓冲爆破，减少噪声振动对周围声环境的影响。

c枢纽工程区、料场区周围500m无居民点，施工时选用低噪声设备，施工噪声随施工结束而消失。工程施工噪声对周围声环境影响小。

d 施工运输道路，须加强管理，限载限速，沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌。
（5） 固体废物处置

施工期固体废物主要包括施工弃渣、施工人员生活垃圾及废机油。

①施工弃渣影响分析

施工开挖的弃土、弃渣在倾倒和运输过程中产生二次扬尘，对环境空气有一定的影响；施工中产生弃土弃渣堆置于规划的弃渣场，改变了原有地貌，在降水冲刷下易造成水土流失。

工程枢纽土石方开挖总量为257327m3，回填利用总量为90835m3，弃渣总量166491m³，枢纽区共设置2个弃渣场，容量满足弃渣需求，工程施工结束后，将对弃渣场覆土，生态恢复，可以有效减缓对生态环境的影响。管道工程土石方开挖总量为7610m3，回填利用总量为6462m3，场地平整967m³，弃渣总量181m³。弃渣量很少，可以用于地势低凹处回填，不设置弃渣场。对生态环境影响不大。
施工期间弃土、弃渣尽快转运，减少堆存时间；施工过程中料场设置截排水沟、渣场设置截排水沟和挡墙，减少水土流失。

弃土弃渣采取妥善处置措施后，可减缓弃土、弃渣造成的环境污染。

②生活垃圾影响分析

施工期施工人员的生活垃圾产生量约为83.1t，生活垃圾统一定点收集后，按照西山乡环卫部门要求定期清运处理，对环境影响较小。
③施工机械设备维护时会产生少量废机油，建设单位应设置一个专门的废机油暂存间，将废机油收集于油桶中后，暂存于暂存间中，定期清运至有资质的单位进行处置，禁止乱丢乱放。采取以上措施后，对环境影响小。
6.1.2 管道工程
输水管道采用埋管方式进行铺设，以输水隧洞出口为起点，共铺设有干管一条（7.5km），分水支管15条（5.933km），引水管道2条（2.503km），施工时会对沿途分布的拱卡村、毛讲新村村民造成一定影响。
管道工程施工时应采取洒水降尘措施，降低粉尘对沿线村民的影响，避免夜间施工，弃渣及时回填，不设置弃渣场。在拱卡村、毛讲新村附近施工时，管道施工区设置围挡。管道工程属线性工程，施工时间短，且夜间不施工，随施工结束而消失，预计对沿线居民点影响较小。
6.1.3施工期生态环境影响分析

评价根据环境影响评价规范，结合工程建设特征以及项目区环境现状分析，工程施工对生态环境的影响主要体现在土地资源占用、水生生物、陆生生物影响等几个方面。

（1）对土地资源的影响分析

先午水库为新建工程，占地总面积664.82亩，其中永久占地总面积391.26亩，临时占地总面积273.56亩。占地类型主要为林地、耕地、裸地、交通运输用地、水域及水利设施用地等。临时占地在施工结束后进行生态恢复，占用耕地根据相关标准进行赔偿，项目占地面积不大，对土地利用类型变化影响不大，对区域土地利用格局影响小。

（2）陆域生态环境影响分析

① 对陆生植物的影响分析

工程施工期将破坏陆域地表植被，破坏的植被类型主要为人工植被（农田植被）、次生植被（思茅松林和小果栲林）。在施工结束后，通过对临时占地平整、覆土、恢复植被等，施工临时占地植被将会得到恢复。
根据植被类型图可以看出，淹没区植被主要为暖性针叶林和农田植被，针叶林中以次生植被思茅松林为主，思茅松林在区域广泛分布，对植被的影响不大。
项目施工营地所占土地类型为耕地，料场、渣场占地类型以林地、耕地为主，占用及淹没植被主要类型为农田植被、思茅松林和小果栲林，这些林木区域内分布广泛，生物量大，不会对该区域的物种多样性产生明显的不良影响。

施工过程对项目区域植被的影响包括：随着枢纽工程基础的开挖，占地区地表植被将被破坏，大量松散土石方裸露，若无防护措施，遇雨水冲刷将产生水土流失。应严格落实施工区的水保措施，料场设截水沟，渣场设截水沟、挡墙，其中土料场截水沟长度552m、风化料场截水沟长度402m，1#渣场设截水沟
329.2m，挡墙高度27.3m，2#渣场设截水沟532.8m，挡墙高度34.6m。工程结束后，原有地表植被将被工程建构筑物代替，工程将在枢纽大坝上进行植被防护，管理房周围移栽区域内的林木进行绿化。施工临时占地全部进行覆土、植被恢复。施工过程中严禁砍伐工程占地以外的林木。
评价区内无国家级及省级保护植物，通过以上保护措施，施工期对陆域生态环境影响不大。

②对陆域动物资源的影响分析

枢纽大坝区和管道工程区均属于西山乡辖区范围，陆生动物主要为适应耕地及灌丛生活的种类，主要为鸟类、鼠类等，少量爬行动物如常见蛇类，昆虫类生物较多，均属于广布性物种，活动范围很大，少部分植被的减少不会影响它们的栖息和生存。

由于项目施工阶段不可避免地产生较高的噪声，在无任何遮挡的情况下，此类噪声的影响范围最远可达251m，将对周围的野生动物起到一定的侵扰作用，因此必须进行科学施工管理，尽量选用低噪声施工设备，禁止捕猎。随着施工的结束，施工噪声对周围的野生动物起到的侵扰作用也随之结束。

项目施工区未见珍稀或濒危野生陆生动物种类分布，因此该工程的建设不会危及陆生生物多样性，不存在造成物种灭绝的问题。

③水域生态环境影响分析

施工期对水域生态环境影响主要体现在大坝施工导流、截流的水生生态的影响。本工程枢纽工程采用枯水期导流，大坝枢纽施工仅局部改变红求河河道，对水生生态环境影响不大；工程施工期间会产生基坑废水，将影响红求河局部区域水质特别是SS浓度，将对红求河水生生态产生一定的影响。工程施工期间，应避免向河道倾倒、洒落土料，尽量减少对红求河水生生态的影响。

④ 水生生物及鱼类的影响分析

工程所在地的红求河段鱼类资源少，无珍稀鱼类和鱼类“三场”分布，无洄游性鱼类分布，预计施工期对其影响小，但仍应做好现有鱼类的保护工作。工程施工污废水尽量提高回用率，尤其在枯水期作业，坝下河段泥沙含量增大，含氧量减少、透明度下降，引起水文条件的变化，常直接或间接影响水生生物和鱼类的生理活动，使水生生境受到较大程度的破坏。项目位于红求河上游，水量有限，水生生物及鱼类资源少，施工期应加强基坑排水管理，对施工人员进行宣传教育，禁止在河道内捕鱼。

6.2 运行期环境影响评价

6.2.1 地表水环境影响分析

先午水库工程集水范围内没有大中型企业和大的污染源，仅有沿红求河河岸分散分布的少量的农村生活区，汇入水库的流水水质简单稳定、污染物浓度低，河谷两岸无堆砌物（垃圾、弃土等）堆放，水库蓄水后，不会产生因为库区蓄水水位抬高而将两岸的堆砌物纳入水库水体中的情况，水流速度以及污染物降解速率的变化小，对水库的水质影响小。先午水库蓄水前要认真作好清库工作，将库内的堆砌物彻底清理。运行期加强库区管理，及时清理库区内漂浮污染物。

工程建成后，运行期废水主要为管理人员生活污水，生活污水量为0.4m3/d。生活区采用化粪池（2m3）收集处理，处理后用于周边绿化、林灌，不外排，预计对地表水环境影响较小。

6.2.2 地下水环境影响分析

工程运行期污废水主要为管理人员的生活污水，产生量小，不会对地下水产生污染影响。运行期对地下水的影响主要表现为库区蓄水导致可能的地下水位变化。
根据库区地下水水文地质条件及赋存情况，区域地下水主要受大气降水补给。地下水量、水位随降水量、地形变化而变化，地下水位高于河水，为地下水补给河水，以泉水和散流状形式排于沟谷或地表。库区位于排泄区，预计水库蓄水对地下水水位及水质影响不大。

6.2.3 环境空气影响分析

项目运行期间，工程不产生大气污染物，管理人员生活用能源采用电能和液化气，属于清洁能源，产生的大气污染物极少，工程运行对环境空气影响小。

6.2.4 声环境影响分析

工程建成后，噪声源主要有水库大坝泄洪时洪水跌落噪声。

大坝洪水期泄水噪声大，但因周围500m均无居民点，且水库洪水历时短，预计水库大坝泄水不会造成噪声扰民。

6.2.5 固体废物环境影响分析

本工程在运行期间固体废物主要为工程管理处管理人员及日常生活中产生的生活垃圾以及打捞的库区漂浮物。

（1）生活垃圾

运行期固体废物主要为管理处的生活垃圾，垃圾量约0.9t/a，生活垃圾统一定点收集，按照西山乡环卫部门要求定期清运处置，对环境影响较小。

（2）库区漂浮物

由于水库的筑坝会阻挡水中漂浮物的流动，截流在坝前，影响水质和景观。因此，为了保护水库水质和水库景观，建设方应配备1艘打捞船打捞库区漂浮物，保护库区水质和水库的景观。打捞出的漂浮物应定点堆放，与生活垃圾一同按西山乡环卫部门要求定期清运处置，对环境影响较小。

6.2.6 农业生态系统影响分析

工程区目前的人均耕地面积约为1.5亩，工程占用耕地面积（236.7亩）占总耕地面积（1.79万亩）的1.29%，工程建设对项目区域农业生态系统的整体不利影响小。
先午水库后将向灌区提供农业灌溉用水，工程建设有利于促进下游流域灌区的农业经济发展。

6.2.7 水库富营养化影响分析

本次富营养化评价采用《环境影响评价技术导则——水利水电工程》（HJ/T88-2003）中推荐的用于湖（库）富营养化预测的沃伦维德模型对先午库区的年平均浓度进行预测。模型如下：

[image: image1.wmf]si

j

i

j

i

C

C

P

,

,

=

      H=V / A，qs=Q入 / A

式中有关参数的物理意义、单位和取值见表6.2-1。

表6.2-1 先午水库年均氨氮、TP浓度预测参数表

参数

物理意义

单位

取值
备注
TP

TN
c
湖（库）中磷（氮）的年平均浓度
mg/L
0.07
0.27
计算结果

ci
流入湖（库）按流量加权平均的磷（氮）浓度
mg/L
0.14

0.56
坝区断面监测数据

H
湖（库）平均水深
m
14.2
qs
湖（库）单位面积年平均水量负荷
m3/(m2·a)
17.34
Q入
入湖（库）水量
m3
241×104
A
湖（库）水面积
m2
13.9×104
V

水库库容

m3

197.7×104
由模型及有关参数计算得到，先午水库年平均TN浓度为0.07mg/L，TP浓度为0.28mg/L，未超过Ⅲ类水限值。

从成库前天然河道水质监测结果分析，库区断面COD、BOD5、TP、TN等指标全部达到Ⅲ类水域水质标准要求。成库后，由于库尾河段在丰、平水期与天然河道差别不大，不具备水生植物大量生长的条件；在库中及坝前水域，虽然水深增加，流速减小，有利于浮游藻类的生长繁殖，但因先午水库以灌溉为主的年调节水库，全年上游来水总量195.1万m3，为库容的0.98倍，每年供水量158.86万m3，水库水体交换量大。从水库特性和运用方式上分析，先午水库总体水质不会向富营养化状态转化。但对于水库库区水域，仍需加强监测，以便及时采取控制措施。

6.2.8对水文及泥沙淤积影响分析

（1）对水文情势的影响

工程拦蓄红求河后，水库的流速发生明显变化，越靠近库尾，流速越接近天然河道，越接近坝前，流速越小。同时水流速度减缓，泥沙沉淀，库区水含沙量减小，透明度增大。

先午水库坝址控制流域面积为4.44km2，占红求河全流域面积的3.26%。工程建成后坝址上游径流量、汇水面积均不会发生变化。据调查，该河段内人烟较少，河道内水生生物量也较小。同时，枢纽坝建成后，为保证减水河段河道生态用水，水库还采取了在隧洞末端设生态放流管，连接至溢洪道末端，进入河道补充生态流量的措施，故本工程的建设对减水河段造成的影响较小。
（2）泥沙影响分析

水库泥沙主要来自流域内地表冲蚀。根据泥沙的成因和粒径大小可分为悬移质和推移质。悬移质泥沙主要来自于流域内表土的冲蚀及人类活动的影响；推移质泥沙主要来源于崩塌、滑坡。

根据可研报告，先午水库断面年输沙总量为0.37万t，其中悬移质输沙量0.32万t，推移质输沙量0.05万t，基本淤积于库内。

先午水库设泄洪闸门，红求河流域为典型的山区性河流，其洪水发生时间与暴雨一致，洪水过流将开启泄洪闸门，可挟带坝前泥沙出库。

6.2.9 对库区及周边环境影响分析

先午水库蓄水后，水库水位涨落将造成岸边的消落带。在蓄水期间，水库水流滞流、缓流形成的岸边污染带，泥沙也在此淤积，在低水位运行时将全部裸露，尤其是在夏季，沼泽状的消落带将给蚊虫孳生带来繁殖场所，对区域人体健康保护不利，而且有可能带来一定的生态环境问题。

水库库岸消落区边坡以土质边坡为主，目前边坡植被覆盖良好，自然状况下边坡处于稳定状态。水库蓄水后，库岸地下水水位壅高，库水位骤降骤升，消落区边坡植被将失去保护，逐渐被破坏，且表层土体以粘土质砂为主，抗冲刷、浪蚀能力差，库水消落差大，土体结构也将逐渐变松散。枯水冲刷、浪蚀、掏脚作用将引起库水位消落区边坡破坏变形，从而引起库岸再造，甚至引起局部库岸边坡的失稳。

6.2.10 对水温的影响分析

先午水库蓄水后，水体温度将会发生改变，影响水库水温发生变化的因素除水文、气候变化，水体内部热能交换，还与水库特性和水库运行调度有关。

（1）水库水体温度受上述诸多因素制约，按其垂直结构形式分为分层型、混合型、过渡型。一般较完整的水库分层判别方法是通过水库流态的数值分析法来进行预测，但由于有关水库水温影响因素实测资料较少，直接对水库流态进行数值分析较困难，故通常采用径流-库容比法进行判别：

α=W年/V总；    β=W洪/V总
其中：

W年——年总入流量，106m3
V总——水库总库容，106m3
W洪——一次洪水入库水量，106m3

判别标准：

α＜10，水库水温为分层型，此时，若β＞1则为临时性的混合型，若β＜0.5，洪水对水温结构没有影响。

α＞20，水库水温为混合型。

10＜α＜20，水库水温随水库库容的不同可能为分层型也可能为混合型。

经计算，本项目的“径流~库容比”详见表6.2-2。

表6.2-2  先午水库径流-库容比

W年（104m3）

V总（106m3）

W洪（30a一遇）（104m3）

α

β

241
197.7
45.8
1.22
0.23
由表6.2-2的结果可知，先午水库为稳定的水温分层水库，β＜0.5，洪水对水温结构没有影响。

（2）水库垂直水温分布

对库区垂直水温的分布计算，采用水利部东北勘测设计研究院根据国内实测资料，综合出的各月水温计算公式：
TY = (Te-Tb)e-(y/x)^n+Tb 、
[image: image6.wmf]35

15

2

2

m

m

n

+

=

  、 
[image: image7.wmf])

1

.

0

1

(

37

.

2

40

2

m

m

m

x

+

+

=


    式中：TY——水深Y处的月平均水温值（℃）；

Te——库表面月平均水温值（℃）；

Tb——库底月平均水温值（℃）；
m——月份； 
y——水深。
（2） 水库垂直水温计算结果

利用计算公式结合水库运行方式计算出全年各月分层水温于表6.2-3。

表6.2-3   先午水库水温预测         单位：℃

月份

水深m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

12.62
13.12
16.70

18.90

19.50

21.30

21.20

20.41
19.40

17.20

14.37
12.80

1

12.62
13.12
16.70
18.89

19.39
21.16

21.11
20.35
19.40

17.20

14.37
12.80

2

12.62
13.12
16.69
18.89

19.31
20.95

21.04

20.16
19.39

17.21

14.38
12.80

5

12.65
13.12
16.69
18.86

19.27

20.67
20.82
20.01
19.38

17.23

14.40
12.82

10

12.65
13.15
16.69
18.83

19.08

20.36
20.50
19.84
19.35

17.28

14.50

12.86

20

12.67
13.34
16.61
18.67

18.86

19.95
19.98
19.67

19.29

17.39

14.69

13.01

30
12.69

13.37
16.57
18.42
18.51
19.61

19.64

19.49
19.10
17.43
14.78
13.13
由上表可以看出，先午水库水温寒冷季节从水库表层随深度变化呈上升趋势，炎热季节从水库表层随深度变化呈下降趋势；水库表层水温随季节变化较大，而水库库底水温随季节变化小。

先午水库正常蓄水位1181m，死水位1160.6m。水库以灌溉为主，兼有农村饮水任务，由于水库水体具有一定深度，受太阳辐射的影响，水温由水库表面向下呈逐渐下降的趋势。水库深层水温低于植物适宜灌溉温度，不适宜农作物生长。输水隧洞底板高程为1150.6m，水库取水水深约28m，接近库底水，水温最低约12.7℃，最高温度在19.6℃左右，经过输水隧洞及输水管道到达灌区，水库灌溉距离较长，灌溉用水在输送过程中有缓慢升温趋势，到达灌区区间水温已接近天然水温，对农田灌溉影响较小。 

6.2.11 坝后下泄生态流量分析及减水段影响分析

（1）水库水量平衡分析
先午水库所在区域的地表径流由降水补给。水库坝址以上集雨面积为4.44km2，多年平均来水量241万m3/a。根据先午水库保证率P=80%，来水量为195.1万m3，设计供水量158.86万m3，其中农业灌溉供水量157.83万m3，移民村供水量1.03万m3，占来水量的82.47% ，总体来说，水库断面来水经水库调节后供水水量可以保证。

先午水库工程的水量平衡见表6.2-4。

表 6.2-4  先午水库工程水量平衡表

先午水库

水量（万m3）

来水

天然来水量

195.1
用水

灌溉用水

157.83
移民村供水量
1.03
生态用水

19.7
合计

178.56
余水（来水-用水）

16.54
先午水库来水在满足灌区生产用水、规划移民村用水以及生态用水后，还有16.54万m3的余水。

（2）坝后下泄生态流量

河道生态用水需要考虑以下因素：

A、工农业生产及生活用水；

B、维持水生生态系统稳定所需水量；

C、维持河道水质的最小稀释净化水量；

D、维持河口泥沙冲淤平衡所需水量；

E、水面蒸散量；

F、维持地下水位动态平衡所需要的补给水量；

G、河道外生态需水量，包括河岸植被需水量等。

根据调查，脱（减）水河段河道外的植被所需水分主要靠大气降雨补给：库区地下水类型主要为第四系孔隙水、基岩裂隙水。第四系孔隙水主要赋存于漫滩、阶地及两岸斜坡地带，受降水与河水补给，向河床排泄；河床、阶地覆盖层（砂卵砾石、块碎石土)因其厚度较大、透水性较好、与河水呈互为补排关系，其含水量较丰富。基岩裂隙水分布于构造及风化带网状裂隙中，受大气降水及地表水补给，以小泉、滴水的形式向低洼沟谷排泄。裂隙水受岩性、季节影响明显，埋藏较深、含水量较贫乏，因此需地表水补给量相当有限；下游河段没有航运、景观和水上娱乐设施，也无河口泥沙冲淤要求；因此可不考虑这些方面的需水量。

根据该河段的实际用水情况，坝后脱（减）水河段水量应能维持以下要求：维持水生生态系统稳定所需水量、维持河道水质的最小稀释净化水量、河道内输沙需水量、水面蒸发量。

根据环评函（2006）4号《关于印发<水电水利建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）>的函》的相关要求和脱（减）水河段的用水需要，坝后下泄生态流量计算如下：

维持水生生态系统所需水量的计算方法主要有水文学法、水力学法、组合法、生境模拟法，综合法及生态水利学法。水文学法最常用的代表方法有Tennant和河流最小月平均径流法。本次采用Tennant法进行计算。

表6.2-5 保护鱼类、野生动物、娱乐和有关环境资源的河流流量

流量状况描述

推荐的基流（平均流量的分数）%（10~3月）

推荐的基流（平均流量的分数）%

（4~9月）

泛滥或最大

200

最佳范围

60~100

60~100

很好

40

60

好

30

50

良好

20

40

一般或最差

10

30

差或最小

10

10

极差

0~10

0~10

根据目前红求河的鱼类资源和有关环境资源现状，维持水生生态系统稳定所需水量按枯水期水量的10%计算。坝址处多年平均径流量0.06m3/s，坝址处下泄维持水生生态流量为0.006m3/s。

因此坝后下泄生态流量应不小于0.006m3/s，以减缓工程建设对坝后生态环境的影响。下泄方式采用在隧洞末端设生态放流管，连接至溢洪道末端，进入河道，可以保证生态流量的下泄，满足下游生态流量的要求。

（3）坝后下游取用水户的影响

先午水库建成后，在水库下游将形成减水河段，从红求河坝址至芒市大河汇合口将产生约21.5km的减水河段。根据现状调查，减脱水河段较长，且两岸沿线均无取水户，现状及规划无水资源利用功能。

（4）工程退水影响分析

①先午水库设计灌溉面积0.4875万亩，主要涉及西山乡的红求河两岸耕地。 

灌区灌溉退水量根据初步设计计算（用水量的20%计），为31.96万m3/a，灌溉水经地表径流后退水进入红求河，退水水量不大，预计对红求河水质影响不大。

建议与农业部门沟通协调，加强监管，灌溉过程中尽量使用有机肥，少用化肥。

②移民村生活退水较少（约0.86万m3/a），经化粪池处理后回用于周围农田灌溉和林地灌溉。

6.2.12 陆域生态环境影响分析

水库蓄水将淹没部分生物洞穴，造成生物迁移，同时还将淹没部分林木，受影响范围为水库浸没范围内的地带。项目区淹没的林地多数处于红求河沿岸陡坡地段上的成片灌木林，淹没地块呈狭窄的带状，上部与林地相连。水库建成后将加强厂房绿化，禁止管理人员砍伐林木，不会对陆生植被造成影响。
库区淹没区陆生动物有适应耕地及灌草丛生活的种类，主要为鸟类、鼠类等，少量爬行动物如常见蛇类，昆虫类生物较多，以及适应林地的野生动物，属广布性物种，活动范围大；随着水位的上升，淹没区的动物将顺势迁徙到相邻的林草地栖息，因此工程建设对项目区域的陆生动物影响不大。

工程建成后，随着灌区农田单位面积生物量的增加，以农田为栖息环境的陆生动物的食物来源增加、生存环境改善，因此工程建成后对灌区的陆生动物较为有利。

6.2.13 水生生态环境影响分析

水库下游段水生植物以常见的藻类、水草为主；水生动物主要以浮游动物等常见水生动物为主，且个体小，无珍稀水生动植物，无洄游性鱼类分布。水库建成后，受灌区灌溉、移民村饮用水取水的影响，在水库下游将形成减水河段，对局部地区的水环境和生态环境产生不利影响。本工程按坝址多年平均径流量的10%下放生态流量，降低了减水段对生态环境的影响。

由于红求河水生生物以小型生物为主，水库建成后，上游水体变缓，水生生物生活习性将进行演变，同时，坝体下游水生生物也将逐渐演变。另外，经坝体拦截后红求河下游水面将变窄，部分河道逐渐裸露，原有河床内生长的水草、藻类等将由陆生植物代替，在河水滋养下，两岸植被将能在短期内恢复。

水库蓄水后，水库水体流速慢、泥沙含量少、透光性较成库前好，营养物质相对富集，有利于浮游植物（特别是藻类）繁殖，也为浮游动物（鱼类等）创造了良好的生存环境。根据以往水库的经验，水库修建后库区比修建前天然河道中的浮游生物种类、数量都有所增加。

6.4 环境风险

根据先午水库工程的建设内容和工程项目的特点，对水库诱发地震、水库渗漏、水库库岸稳定、大坝溃坝、危险品运输及存放的风险进行分析。

6.4.1 水库诱发地震风险分析

水库建成后最大水深约30m，水域面积较小，对库区及其周围地区的地下水位改变小，即不会改变现有的地质区域环境；库盘内无大的断裂形迹和破碎带，无热泉分布。水库诱发地震的可能性不大。
6.4.2 水库渗漏风险分析

先午水库库盆为狭长河谷，库区岩性主要为花岗片麻岩，中下部弱风化岩体属区域相对隔水层。库区内无较大规模断裂穿越库盆延至库外，故不存在沿断裂破碎带向库外渗漏的问题。水库渗漏风险小。
6.4.3 水库库岸稳定性分析

库区以构造剥蚀低中山地貌及侵蚀堆积中山河谷地貌为主，库岸主要以斜坡地形为主，局部为陡坡。库区地层风化强烈，全风化层厚，呈砂土状，结构松散～稍密。

库岸基本稳定，水库蓄水后，暴雨、久雨或地震时坍岸宽度及规模有限，不存在严重的大规模塌岸问题，也不会影响库岸边坡的整体稳定性及水库的正常运行。

6.4.4 溃坝风险分析

溃坝将使库区河道水位发生急剧变化，对下游的农田、道路、林地等将造成一定的危害。

洪水溃坝的强度与溃坝时的流速、流量、坝址下游的地形、地貌有关，一般情况下为先漫坝后溃坝，大坝类型与洪水溃坝风险关系密切，土坝最易因超额洪水溃坝，面板粘土心墙风化料坝稳定性较好，出险概率相对较低。且工程设计中为提高工程的安全系数，减轻工程溃坝对下游的影响，采用工程设计标准中的上限标准，大坝设计洪水重现期为30年，相应下泄洪水流量为8.1m3/s，校核洪水重现期为30年，相应下泄洪水流量为19.4  m3/s设计。从工程设计本身保证水库的运行的安全性，从源头杜绝工程威胁，减少对下游的威胁，根据上述分析，水库溃坝的几率小。

除了超标准洪水之外，水库调度是否得当，也是大坝是否出险的重要因素之一，因此，建设方应加强水库的运行管理，合理利用泄洪闸门，制定严格的管理制度、调度安排和操作程序，确保大坝正常稳定运行。

6.4.5 油料、危险品运输的风险分析

先午水库工程在建设过程中，需要用到炸药和油料，炸药和油料在芒市采购，当天用当天运输，不设炸药库。若运输途中发生爆炸或泄露，将会对周围区域环境造成破坏，甚至造成人员伤亡。因此，在运输过程中，应使用专用的运输车辆，执行有关安全管理规定和要求，在路况较差的路段，应降低车速，减少汽车颠簸振动发生事故。

6.4.6 应急预案

（1）应急组织机构、人员
水库环境管理部门应下设环境应急机构，对机构成员定职定岗，并建立值班制度；安排专门人员对风险源进行常规巡视、管理和监测；环境应急机构的职人员进行专业培训，必要时进行有规划的环境应急演练。
（2）应急通讯联络方式
在环境风险应急机构设置固定电话和无线通讯系统（利用本工程施工区的通讯系统），并且完善与县环保、国土、林业、消防、疾控中心、医疗机构等的电话专线，一旦发生风险事故，环境应急机构负责人（或值班人员）应立即向水库环境管理机构及行政主管部门汇报，并启动应急预案。
（3）环境风险应急预案编制
由项目管理单位或其上级主管部门组织编制风险事故应急预案，主要内容应包括：①施工期和运行期可能存在的环境风险类型、风险几率及其危害程度；②针对各类风险提出的防范和补救措施；③建立风险信息上传下达通道，确保一旦风险发生能及时汇报；④建立风险损失补偿机制；⑤建立灾后重建、恢复计划。一旦发生风险事故，需启动应急预案措施，将危害和损失降至最低。要求施工期工地必须配备卫生人员和基本的安全抢救设施，以便事故发生时对伤员进行救治。事故发生后组织力量将处于危险地带的人员转移至安全地段，向上级主管部门汇报事故状况，不隐瞒、不漏报，积极采取补救措施。

（4）应急措施
①若在水库蓄水期，水质监测数据出现不利趋势，则应加大水库放水量，维持库区水体的流动状，减少污染物的累积效应。
②若出现水位骤增导致下游出现安全威胁，目击者或者当事人可直接电话联系管理调度人员，水库在接到相关的事故电话后，应紧急关闭或者减少过流水量。
③强化应急监测反应能力。污染事故发生后，监测人员必须迅速赶赴事故现场，快速准确监测判断，根据事故规模的大小，确定大致的影响范围，着重加强下游灌溉、生态供水水质的监测。

④制定水库应急调度方案。当库区发生水污染风险时，应加大水库的下泄水量，使库区河段水体流速加快，加速库区河段污染物转移与扩散，防止污染物富集。
⑤工程完建运营期，建设单位承担管理责任，加强库区、大坝安全定期巡查、检查，汛期发现险情及时采取抢险措施。
⑥应急环境监测、抢险、救援及控制措施。有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施。规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
⑧制定工程弃渣场垮塌风险防范应急措施及损失补偿方案防范出现弃渣场垮塌事故时，把对下游耕地的影响减小到最低，并保障居民生命安全不受到威胁，并对耕地造成的损失提出补偿方案。
⑨一旦发现疫情，立即对传染源采取治疗、隔离、观察等措施，对易感人群采取预防措施，并及时上报卫生防疫主管部门。




表7  环 境 保 护 措 施 及 环 保 投 资
	 内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	治理投资

(万元)
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工废气及施工粉尘
	NO2 、CO、TSP
	施工机械使用优质燃料，并对施工机械进行定期的保养和维护
	2.2
	对周围大气环境影响小

	
	
	
	施工时采用湿式作业，旱季定期对场地和道路洒水
	0.6
	

	
	
	
	蓬盖运输弃土、弃渣
	0.4
	

	
	
	
	混凝土搅拌系统保持良好密闭性，在居民点附近施工时设置围挡
	0.3
	

	
	厨房
	油烟
	日常生活使用液化气、电能等清洁燃料，厨房使用油烟净化器、加强通风
	0.2
	

	水

污

染

物
	砂石、混凝土加工废水、基坑废水
	SS、COD
	收集，沉淀处理后回用
	3
	施工废水全部回用于施工环节，基坑废水沉淀后达标外排

	
	场地含油废水
	石油类
	收集含油废水，设隔油池预处理，再进入沉淀池处理
	1.5
	处理后回用于施工环节

	
	施工生活区
	COD、BOD5、氨氮、总磷
	设旱厕处理粪便，食堂废水设隔油池预处理，生活废水沉淀处理后绿化和林灌；输水管道工程依托周边农村生活设施
	3.6
	处理后回用于绿化和林灌

	
	运行期生活区
	COD、BOD5、氨氮、总磷
	生活区设化粪池2m3
	1.8
	处理后回用于绿化和林灌

	
	运行期库区
	漂浮物
	设置打捞设备，及时清理漂浮污染物
	0.2
	缓解对库区水质影响

	固

体

废

物
	施工开挖
	弃土、弃渣
	弃土、弃渣尽快转运；施工过程中料场设置截排水沟、渣场设置截排水沟、挡墙等
	9（水保投资已计入）
	减少固体废物对环境污染

	
	生活区
	生活垃圾
	定点集中收集，按照西山乡环卫部门要求定期清运处置
	0.8
	

	
	施工机械维护
	废机油
	设置一个专门的废机油暂存间，将废机油收集于油桶中后，暂存于暂存间中，定期清运至有资质的单位进行处置
	1.0
	

	噪

声
	施工机具

运输车辆

爆破等
	噪声
	选用低噪声设备；合理安排爆破时间，采用缓冲爆破；运输道路沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌
	1.2
	噪声不扰民

	生态环境
	/
	/
	设生态放流管下泄生态流量0.006 m3/s 
	2.4
	可以减少水土流失量，缓解生态影响

	
	
	
	严格按照设计占用土地；施工完成后对临时占地273.56亩进行覆土、植被恢复
	23
	

	
	
	
	施工过程中严禁砍伐工程占地以外的林木、禁止捕猎、捕鱼；加强管理区绿化
	1.1
	

	环境风险防范措施
	/
	/
	设置饮用水源警示标识，编制环境风险应急预案并在芒市环保局进行备案，严格执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》
	1.5
	避免水源受污染，避免规划移民村人畜饮水受到影响

	竣工验收
	6
	/

	总计
	50.8
	/

	（1）项目拟采取的环保措施
①大气污染物防治措施
施工机械使用优质燃料，并对施工机械进行定期的保养和维护；施工时采用湿式作业，旱季定期对场地和道路洒水；蓬盖运输弃土、弃渣，减少二次扬尘；日常生活使用液化气、电能等清洁燃料，厨房使用油烟净化器、加强通风。混凝土搅拌系统保持良好密闭性，在居民点附近施工时设置围挡。
②水污染防治措施
施工期拟采取对施工废水进行收集，设沉淀池（机械、车辆冲洗废水先采用隔油池预处理）处理后全部回用于工程施工用水；导流围堰下游设沉淀池，基坑废水沉淀处理后达标排放；施工营地食堂废水设隔油池预处理，生活废水经沉淀处理后用于绿化及林灌。
水库蓄水前应将库内的堆砌物彻底清理，运行期加强库区管理，及时清理库区内漂浮污染物。生活区采用化粪池2m3，生活废水处理后用于周边绿化、林灌。

③固废防治措施
施工期间弃土、弃渣尽快转运，减少堆存时间；施工过程中料场设置截排水沟、渣场设置截排水沟、挡墙等，减少水土流失；生活垃圾统一定点收集后，按西山乡环卫部门要求定期清运处置，对环境影响较小；施工机械设备维护时会产生少量废机油，建设单位应设置一个专门的废机油暂存间，将废机油收集于油桶中后，暂存于暂存间中，定期清运至有资质的单位进行处置，禁止乱丢乱放。废机油的暂存及管理严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001））要求执行。具体如下：

a.废机油贮存容器要求

危险废物的容器必须设置危险废物标识；

装载危险废物的容器要完好无损，防渗漏；

盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

b.项目危险废物暂存间建设要求

建设单位应单独设置危险废物暂存间对项目废机油进行临时贮存。危险废物暂存间的建设应满足以下要求：

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

设施内要有安全照明设施和观察窗口；

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层；

在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

c.危险废物暂存管理制度

按照《危险废物贮存处置管理规定》废机油暂存时应遵循以下管理制度：

废机油暂时贮存处应设有明显的危险废物识别标志

对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失。

认真执行各项安全措施，防止渗漏和雨水冲刷。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危废暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。
④噪声防治措施
应合理安排施工爆破时间，工程基础施工和石料开采过程中控制炸药用量，采用缓冲爆破；施工时选用低噪声设备；施工运输道路，须加强管理，限载限速，沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌。
⑤生态环境防护措施
设生态放流管下泄生态流量0.006m3/s，降低红求河减水河段生态环境的影响；严格按照设计占用土地，严禁多占用土地资源；施工完成后对临时占地(弃渣场、料场、施工营地）进行覆土、植被恢复，恢复面积273.56亩；施工过程中严禁砍伐工程占地以外的林木、禁止捕猎、捕鱼；加强管理区绿化。

对陆生植物保护措施详述如下：

a.施工区管理

工程施工期间，对施工人员和附近居民施工期生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育施工人员严格按照规定的施工区域进行施工，禁止擅自扩大施工场地，减少不必要的植被破坏；对施工期的高大乔木树种，能避让的尽量避让，能不砍伐的尽量不砍伐，以减少工程建设对植被和植物的影响。

b.生态植被恢复措施

施工营地和公路修建等都将破坏当地的植被，必须采取措施加以恢复；对于料场，在开挖前应将表层土进行清理，在场区划出区域进行堆放，施工完毕后，应该在采取水土保持措施的同时将清出的表土层进行回填覆土，并种植当地乔、灌、草，进行迹地恢复；对于永久公路应该种植行道树；对于临时建筑物和临时公路，在施工结束后，应该拆除建筑物，并覆土、迹地恢复。对于弃渣场、土料场、风化料场，在弃渣和取料结束后应覆土绿化，植被恢复宜选在雨季进行，并采用当地植物的种子、幼苗进行种植，避免使用外来物种。

c.占用林地、耕地的补偿恢复措施

水库蓄水后将淹没大量的耕地、林地，对土地资源产生的影响具有不可逆性。临时占地在施工结束后进行恢复，原来的农田区域进行复垦、原来的植被区域进行植被恢复。永久占用林地进行异地抚育，永久占用的农田进行异地改良及补偿。建设单位将按照林业部门的要求对占用的250.68亩林地进行经济补偿和异地抚育，对占用的362.27亩耕地采取异地开垦结合缴纳耕地复垦费来补偿。

对陆生动物保护措施详述如下：

a.提高施工人员的环境保护和野生动物保护意识，在施工期设置保护动物的警示牌，通过制度化严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员捕猎动物，以减轻施工对当地陆生动物的影响。

b.在施工中尽量减少对动物栖息地、取食地和巢穴的破坏，能避让的尽可能采取避让措施，坚持“先防护，后施工”的原则，严格禁止废土方进入河道，避免生活、生产废水对河道的污染，以保证两栖动物的栖息地不受或少受影响。在施工中遇到幼兽、幼鸟应咨询林业局的专业人员，进行妥善处理。

c.施工爆破前应先对附近动物进行驱赶，以尽量减少对动物的直接伤害。加强雷管、炸药等爆破器材的监管，避免流失而成为捕杀野生动物的工具。

d.水库蓄水初期，选择春末至秋初进行并控制水面提升速度，避开两栖、爬行类等野生动物的冬眠期，避免其受淹没死亡。

e.处理好生物多样性保护与安全防疫的关系，野生动物在水库蓄水后，将会向非淹没区迁移，在此情况下，既要维持自然生态系统的食物链关系，又要加强非淹没区人、畜和施工人员的卫生防疫工作。
⑥环境风险防范措施
设置饮用水源警示标识，编制环境风险应急预案并在芒市环保局进行备案。

⑦饮用水源保护措施及要求 
由于先午水库具有饮用功能，应当根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007），将水源保护区划分为一级保护区及二级保护区。

根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定（修改）》（2010.12），水源保护区防护要求论述如下：

a.饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
　　禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。
　  禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。
　　运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。
　　禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

b.饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：

一级保护区内

禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；
不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；
禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；
禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；
禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。
二级保护区内
禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
原有排污口依法拆除或者关闭；
禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

c.水库水源水质保证的管理措施
施工期环境管理
根据环境影响报告表提出的环保措施和施工中实际造成的环境影响，制定本工程施工期环境保护规章制度，做好环保宣传和教育工作。为强化对工程建设的环境监督管理，工程需落实环境监理，确保实施污染治理设施，避免施工过程中造成环境污染事故。
运行期环境管理
运行期环境管理任务的重点在库区，建议由建设单位设环境保护人员，负责库区内环境管理工作。重点是做好库区水源水质保护工作，了解掌握入库污染源，与相关部门沟通协调，控制库区上游耕地化肥和农药的施用量，特别是含N、含P化肥的使用，防止水体富营养化的发生。
严格实施环境监测计划，及时掌握水质情况，并采取切实的措施予以改善。开展保护生态、保护水资源、保护森林资源的环境保护宣传，提高人们的环保意识。
（2）项目环境经济损益分析
先午水库环保工程投资50.8万元，可有效减缓工程建设及运营过程中对环境产生的不利影响。工程建成后，每年可提供158.86万m3灌溉用水，1.03万m3移民村饮用水，解决了下游灌区农业用水、农村人畜用水及移民村生活用水的供水问题，可有效促进农业经济发展，保障城乡居民生活用水，对当地国民经济可持续发展提供了有利条件。因此，本工程建设所产生的环境经济效益可观、社会效益较显著。



表8  评价结论

	8 评价结论

8.1.1 项目概况

拟建先午水库位于西山乡，芒市西南部，地处芒市大河流域右岸支流红求河上游，坝址拟建在红求河源头，先午村北部山谷，距离芒市市区约68km。坝址地理坐标东经98°08′26″，北纬24°17′09″。

先午水库工程正常蓄水位1181m，对应库容164.9万m3，设计洪水位1182.3m，校核洪水位1182.9m，调洪库容32.8万m3，总库容197.7万m3，死水位1160.6m，死库容6.6万m3，兴利库容158.3万m3。拦河坝最大坝高39m、坝顶轴线长192m，导流输水隧洞全长253m，溢洪道全长170m，输水管道总长15.936km。
先午水库工程为小(一)型水库，工程任务为解决下游灌溉渠0.4875万亩农田灌溉以及移民村220人饮水问题，年供水总量为158.86万m3。
先午水库工程总投资7699.14万元，占地面积664.82亩，水库不涉及搬迁安置。

8.1.2 产业政策及规划符合性

本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》中鼓励类项目，该水库的建设符合产业政策。对照《芒市坝区水资源利用规划报告》，项目工程特性有少许调整（蓄水位增高，库容增大），工程任务增加了规划迁入的移民村农村生活用水，灌区面积略有增加，其余建设内容均未发生变化，符合规划要求。
8.1.3 项目区环境质量现状

红求河水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体要求；项目所在区域大气环境质量较好，能满足GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准要求；声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；项目区内无国家级和云南省级保护植物，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木，无国家和云南省重点保护动物，也无当地特有物种分布。

8.1.4 环境影响及污染防治措施

（1）施工期环境影响及保护措施

针对工程施工期产生的施工废水、基坑废水、生活污水，生活区采用旱厕，生活废水经沉淀处理后回用于绿化和林灌；基坑废水设沉淀池处理达标后排入红求河；混凝土搅拌站清洗废水采用沉淀处理后回用于工程施工环节；机械修理、汽车保养产生的含油废水收集后设隔油沉淀处理回用于施工环节等。施工期废水对地表水影响较小。
工程施工期产生的大气污染和噪声污染主要集中在施工区附近，枢纽施工区周围500m无居民点，施工时采用低噪设备，采取洒水降尘，运输车辆蓬盖，路经居民点区段限速禁鸣，合理安排作业时间等措施后，施工区环境空气影响和声环境影响均不大。
施工期施工人员生活垃圾定点收集，按照环卫部门要求定期清运，开挖土石方运至相应弃渣场堆存。施工过程中料场设置截排水沟、渣场设置截排水沟、挡墙等。设置一个专门的废机油暂存间，将废机油收集于油桶中后，暂存于暂存间中，定期清运至有资质的单位进行处置。
施工结束后，对施工迹地、料场、弃渣场进行覆土绿化，恢复植被，对环境的影响小。禁止砍伐工程占地以外的林木，禁止捕猎、捕鱼。
（2）运行期环境影响及保护措施

运行期管理人员生活废水量小，设2m3化粪池，处理后用于管理区和周边绿化、林灌，不外排。生活垃圾定点收集，按照西山乡环卫部门要求定期清运。
（3）生态环境保护措施
加强厂房绿化，禁止砍伐林木，导流输水隧洞末端采用管道下泄0.006m3/s生态用水。

8.1.6 环境监测与管理

为工程运行期环境污染控制、环境质量管理提供可靠的数据和资料，拟在工程施工期进行一次水质监测，监测断面为坝址下游500m，运行期每年枯水季进行一次水质监测，监测断面为库区内，监测因子：pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、粪大肠菌群、氟化物、铜、锌、六价铬、镉、铅、汞、砷、铁、锰、氰化物、硫化物、石油类、硫酸盐、氯化物、硝酸盐，共26项。
建设单位应加强该项目环境保护管理工作，配备环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划，落实环境影响报告中提出的环保措施，缓解工程对环境的影响，环境监察一览表见表8.1-1。
表8.1-1 环境监察一览表
监察阶段

监察单位

监察内容

施工监理

具有监理资质的单位

施工过程落实报告表提出的环保措施。

环保设施竣工验收阶段

芒市环境保护局

对照环评报告表和环评批复意见，检查建设项目环保设施“三同时”执行情况。
项目运营

阶段

芒市环境保护局

1、督促业主制定应急预案，一旦发生水质污染事故，应立即通知用水单位，停止取用水，确保饮水安全。同时立即报告上级应急指挥机构并通报当地政府；
2、检查监测计划实施情况，根据监测结果了解、掌握水质情况；
3、检查运营期环保措施运行情况。
拟建项目完工后，建设单位应向环保行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式运行，竣工验收一览表见8.1-2。
表8.1-2  竣工验收内容及要求一览表

项  目
验收位置
治理设施
验收内容
生态保护
临时占地恢复
施工迹地、
料场、渣场
施工完成后对临时占地进行覆土、植被恢复
临时占地全部进行植被恢复
下游生态
用水
导流输水隧洞
末端设生态放流管下泄生态流量0.006 m3/s
保证下游生态用水，不造成下游河段断流
水污染防治
混凝土拌合系统、设备车辆清洗废水、基坑废水
施工场地
收集，沉淀处理

施工废水全部回用于施工环节，基坑达标外排
含油废水
施工场地
收集含油废水，设隔油池预处理，再进入沉淀池处理
处理后回用于施工环节
生活污水
生活区
设2m3化粪池处理生活污水
处理后回用于绿化和林灌
库区漂浮物
库区
及时清理漂浮污染物
配备打捞设备
大气污染防治
施工废气及粉尘
施工场地、运输道路
施工时采用湿式作业，旱季定期对场地和道路洒水；蓬盖运输弃土、弃渣，管道工程在居民点附近施工采取围挡
配备洒水装置，无明显扬尘；对居民点影响小，无扰民投诉
餐饮油烟
厨房
使用液化气、电能等清洁燃料，厨房使用油烟净化器、加强通风。
采用清洁燃料，使用油烟净化器
噪声污染防治
施工区、运输道路
合理安排爆破时间，采用缓冲爆破；运输道路沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌
对居民点影响小，无扰民投诉
固体废物
料场、渣场
施工过程中料场设置截排水沟、渣场设置截排水沟、挡墙等
施工结束后临时占地全部进行生态恢复

生活区
定点集中收集，按照西山乡环卫部门要求定期清运
设垃圾桶集中收集，无乱堆乱埋现象
施工区

设置一个专门的废机油暂存间，将废机油收集于油桶中后，暂存于暂存间中，定期清运至有资质的单位进行处置
设有暂存间，有处置记录

环境风险
库区周边
设置饮用水源警示标识的设置，编制环境风险应急预案并在芒市环保局进行备案
有饮用水源警示标识，应急预案备案，避免水源受污染
8.1.7综合结论

云南省芒市先午水库工程符合国家产业政策和区域水资源利用规划，所在区域环境空气质量、地表水和声环境质量现状总体良好，采取的污染治理措施经济技术可行。项目建成运行后，区域环境质量和功能不会发生改变。
项目建成运行解决了下游灌区农业用水供水问题，可有效促进农业经济发展。在严格落实环评提出的各项污染治理处置措施和生态保护措施的情况下，从环境角度评价该工程的建设可行。
8.2 建议

（1）建议项目建设方积极与芒市有关部门沟通协调，从保护水源角度做好水库汇水区农业发展规划和城乡建设规划，严格控制入库污染负荷，以确保水库不受污染，水源水质得到保证。

（2） 加强对水库上游和库区的生态环境保护。

（3）为了提高水库调度运用的计划性与预见性，与相关部门建立水文气象资料共享平台，完善水库水情测报系统，做好气象和水文预报工作。



	预审意见：

                                               公   章

经办人：                                     年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                          公   章

经办人：                                     年   月   日

                       

	审批意见：

                          公   章                                         

经办人：                                          年   月   日



	附件：

附件1： 委托书
附件2： 德发改农经[2016]294号“德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会关于德宏州芒市先午水库工程可行性研究报告的批复”
附件3：芒市人民政府芒政复[2013]47号“芒市坝区水资源利用规划批复”
附件4：监测报告

附件5：动植物名录

附图
附图1：项目地理位置图
附图2：项目区水系图
附图3：规划灌区示意图
附图4：枢纽工程总平面布置图
附图5：枢纽施工总平面布置图
附图6：管道施工总平面布置图
附图7：评价区土地利用现状图
附图8：评价区植被类型现状图
附图9：四邻关系及保护目标分布图




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

[image: image8]_1234567891.unknown

_1234567893.vsd
小组名称�

�

公司名称
￼�

�

�

公司名称
部门名称�

�

扬尘、振动、植被破坏、水土流失


石料、土料开采�

石料加工�

废水（SS）、
噪声、粉尘


混凝土拌和�

噪声、粉尘


噪声、扬尘
废气（NO2、CO）


交通运输�

Ⅰ：辅助工程


噪声、扬尘、植被破坏、水土流失、震动、
废水（石油类）


基坑开挖�

交通运输�

围堰截流�

噪声、扬尘、废气


噪声、水质（SS）、
水生生态


水质（SS）、水生生态


基坑排水�

基坑开挖�

Ⅱ：导流工程（围堰、导流明渠）


坝体施工


渠道施工


施工人员活动


生活污水


生活垃圾


Ⅳ：人群活动影响


水土流失、水生生态、废水（SS）


临建工程拆除�

交通运输�

混凝土浇筑


主体工程


噪声、
扬尘
弃土弃渣、
水土流失


噪声、
扬尘
污废水（SS）


噪声、
扬尘、
植被破坏、
水土流失、
污废水（石油类）


Ⅲ：主体工程



_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

