
芒市农村环境连片整治整市推进建设26个垃圾热解站项目
环境影响报告书
（报批稿）

实施单位：芒市环境保护局
 评价单位：云南大学科技咨询发展中心
二 O 一八年八月
概 述
根据环境保护部、财政部2015年农村环境综合整治工作部署，经云南省环保厅会同云南省财政厅认真研究，综合考虑项目储备基础、县（市、区）党委政府重视程度、地方出资能力、基础设施条件状况、历年项目实施情况、区位重要性等因素，选取了大理州洱源县、保山市昌宁县、德宏州芒市、思茅区、西双版纳州勐海县、文山州砚山县、迪庆州维西县共7个县（市、区）作为云南省2015年农村环境连片整治整县推进试点。2015年10月15日，由云南省财政厅、环保厅组织召开云南省农村环境连片整治整县推进试点工作推进会，要求各试点县要认真分析查找环境问题，重点整治与农民群众生产生活、卫生健康息息相关的饮用水源保护、生活垃圾处置等方面，切实改善农村环境，并强调各试点县（市、区）要认真履行主体责任，加强组织协调，明确项目实施主体及管理主体，明确各有关乡镇和部门的责任分工，全力推进项目实施。
德宏州芒市（山区占74%，坝区占26%）作为中国面向西南开放重要桥头堡的黄金口岸，农村环境水平的提高是保证品味、内涵提升的基础性工作。芒市农村生活垃圾处理工程作为芒市农村环境综合整治的重点，收运设施及设备工程的完备，配置规范、环境保护水平的高低、运行管理科学的农村生活垃圾就地处置设施、垃圾收集和转运设施，完善收运网络，推广密闭、环保、高效的垃圾收运系统，是实现农村生活垃圾“资源化、减量化、无害化”处理，完善生活垃圾收运能力，提升芒市农村整体环境卫生水平的重点。

本次芒市农村环境连片整治试点县工作以芒市辖区内8个乡镇及1个遮放农场的2个办事处的垃圾收集清运及处置为中心，彻底解决村庄及集镇垃圾污染问题，为顺利开展项目区的垃圾收集处置等环保基础设施的建设，提高项目区的环境质量，受芒市环境保护局的委托，云南利鲁环境建设有限公司编制了《芒市农村环境连片整治整市推进项目实施方案（第一批、第二批）》（以下称实施方案）。受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作，通过了解《实施方案》提供的相关数据以及类比其他项目的资料，按照环境保护有关法律法规及环境影响评价有关技术规范要求，编制了《芒市农村环境连片整治整市推进建设26个垃圾热解站项目环境影响报告书》，供建设单位上报。
目    录
11、总则


11.1任务由来


21.2编制依据


21.2.1国家环境保护法律、法规及政策


31.2.2地方环境保护法规及政策


31.2.3其他技术规范


31.2.4其他相关资料


41.3评价目的和评价原则


41.3.1评价目的


41.3.2评价原则


51.4环境影响识别与评价因子


51.4.1环境影响识别


61.4.2评价因子


61.5评价标准


61.5.1 环境质量标准


91.5.2污染物排放标准


111.6评价工作等级、评价重点


131.7评价范围及敏感保护目标


131.8 环境功能区划


131.8.1 大气环境质量功能区


141.8.2声环境质量功能区


141.8.3水环境质量功能区


141.9公众参与


151.10评价工作程序


162、建设项目概况与工程分析


162.1项目工程概况


162.1.1项目基本情况


212.1.2项目建、构筑物及设备


232.1.3公用工程及环保工程


252.1.4项目平面布置


252.1.5施工周期及劳动定员


262.2工程分析


262.2.1施工期工程分析


302.2.2垃圾的来源及组成分析


322.2.3运营期主要工艺及污染物源强分析


352.2.4垃圾热解与其他垃圾处理技术比较


382.2.5废水源强核算


482.2.5废气


582.2.6噪声


582.2.7固体废物


632.2.8非正常工况污染物排放情况


632.2.9《实施方案》拟采取的污染防治措施论证


653.环境现状调查与评价


653.1自然环境概况


653.1.1地理位置


653.1.2地形地貌


653.1.3气候


663.1.4水流水系


663.1.5土壤与植被


673.1.5自然保护区、风景名胜区


683.2环境现状评价


683.2.1水环境现状评价


683.2.2大气环境现状评价


693.2.3声环境现状及评价


693.2.4 生态现状评价


713.3社会生活现状


764．环境影响预测与评价


764.1施工期环境影响分析


764.1.1施工期大气环境影响分析


774.1.2施工期对水环境影响分析


784.1.3施工期声环境影响分析


804.1.4固体废物影响分析


804.1.5生态


814.2营运期环境影响预测及评价


814.2.1营运期地表水环境影响评价


834.2.2运营期环境空气影响分析


1114.2.3运营期声环境影响分析


1134.2.3运营期固体废物环境影响分析


1154.2.4生态环境影响分析


1174.2.5垃圾转运、垃圾运输路线及炉渣运输沿途影响分析


1185．环境影响经济损益分析


1185.1环境效益分析


1195.2社会效益分析


1206.环境风险评价


1206.1 评价目的、内容和重点


1206.1.1 评价目的


1206.1.2 评价内容


1216.1.3 评价重点


1216.2 风险识别


1216.2.1 风险识别的范围


1216.2.2 物质危险性识别


1216.2.3 主要生产过程危险性分析


1226.3 评价等级、范围、内容


1226.3.1 评价等级


1246.3.2 评价内容


1246.4 源项及后果分析


1246.4.1 事故源项分析


1246.4.2 最大可信事故


1256.4.3 最大可信事故源项


1276.5事故后果分析


1276.5.1大气环境事故风险影响分析


1276.5.2渗滤液泄漏事故风险影响分析


1276.5.3 恶臭污染物事故性排放对周围环境的影响分析


1276.6 风险防范措施


1286.6.1 二噁英风险防范措施


1286.6.2 热解炉废气风险防范措施


1296.6.3恶臭气体风险防范措施


1296.6.4垃圾渗滤液风险防范措施


1296.7 事故应急预案


1296.8环境风险评价结论


1307．环境保护措施及其经济、技术论证


1307.1施工期环境影响控制措施


1307.1.1大气污染防治措施


1307.1.2地表水污染防治措施


1317.1.3施工噪声污染防治措施


1317.1.4 固体废物污染防治措施


1327.1.5水土流失防治措施


1327.1.6 交通环境影响控制措施


1327.1.7 人群健康保护对策措施


1327.2 运营期污染防治措施


1327.2.1 废气治理措施


1347.2.2 地表水环境污染防治措施与建议


1347.2.3 噪声污染防治措施


1357.2.4 固体废物污染防治措施


1367.3 主要污染防治措施及投资一览表


1388.清洁生产分析和循环经济


1388.1 清洁生产分析


1388.1.1清洁生产的原则


1388.1.2项目环保性分析


1388.1.3燃料情节性


1398.1.4设备先进性分析


1398.1.5污染物排放水平


1408.2 清洁生产管理内容


1408.2.1建立有效的环境管理制度


1408.2.2 清洁生产管理


1408.2.3清洁生产建议措施


1429.环境管理与环境监测


1429.1环境管理


1429.1.1环境管理机构


1439.1.2环境管理制度


1449.1.3环境监控职责


1449.1.4环境管理计划


1469.1.5环境管理信息公开


1479.2环境监测


1479.2.1监测目的及监测机构


1479.2.2监测内容及计划


1499.2.3资料审核及上报


1509.3环保竣工验收


1519.4排放总量控制的目的


1519.4.1总量控制因子


1519.4.2污染物排放总量控制指标


15210.与相关规划政策符合性及厂址选择合理性分析


15210.1与产业政策符合性分析


15210.2与技术政策、技术规范等的相符性分析


15510.3与各类规划符合性分析


15510.3.1与德宏州环境保护“十三五”规划符合性分析


15610.3.2与“瑞丽江-大盈江风景名胜区”规划符合性分析


15610.3.3与德宏州芒市生态市（县）建设规划符合性分析


15710.4项目选址合理性分析


15710.4.1垃圾焚烧项目选址基本要求


15810.4.2本项目选址基本情况


16110.4.3平面布置合理性分析


16211．环境影响评价结论


16211.1评价区域的环境质量现状


16311.2建设项目环境影响分析结论


16311.2.1 施工期环境影响分析结论


16411.2.2营运期环境影响分析结论


16611.3环境风险影响评价结论


16611.4清洁生产结论


16611.5环境经济损益分析结论


16711.6产业政策和规划符合性


16711.7公众参与结论


16711.8总结论


16711.9建议




附件
附件1：环评委托书
附件2：《德宏州环境保护局关于实施芒市农村环境综合整治整市推进试点项目、芒海镇芒海吕尹赖南村延边农村环境连片整治试点项目和芒海镇户那村重灾区整体搬迁恢复重建农村环境综合整治项目实施方案的批复》 德环发[2016]64号

附件3：《云南省环保厅关于芒市第二批农村环境综合整治整市推进项目的相关意见》 云南省环境保护厅
附件4：《芒市环境保护局关于请求转报芒市农村环境连片整市整市推进项目轩岗乡垃圾热解站点变更到遮放镇的请示》芒环请[2016]32号

附件5：《云南省环境保护厅关于芒市农村环境连片整治整市推进项目轩岗乡垃圾热解站点变更到遮放镇请示的批复》云环函[2017]9号

附件6：《关于芒市农村环境连片整治试点县工程环境影响评价标准的复函》 芒市环境保护局

附件7：试点工程监测报告 

附件8：环评合同                   

附件9：项目进度表

附件10：会议纪要

附件11：修改清单

建设项目环评审批基础信息表
附图
附图1：项目地理位置图
附图2：工程卫星影像及周围关系图
附图3：工程水系图
附图4：项目平面布置图
现状照片

1、总则
1.1任务由来
农村环境保护是我国环境保护工作的重要组成部分，事关农民的切身利益，事关农业的健康发展，事关农村的和谐稳定，事关国家的可持续发展。《国家农村小康环保行动计划》、《全国农村环境污染防治规划纲要（2007~2020年）》、环保总局等部门《关于加强农村环境保护工作的意见》、《关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25号）、《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（2015中央一号文件）等一系列重要文件的发布，明确了全国农村环境保护的总体要求。
根据环境保护部、财政部2015年农村环境综合整治工作部署，经云南省环保厅会同云南省财政厅认真研究，综合考虑项目储备基础、县（市、区）党委政府重视程度、地方出资能力、基础设施条件状况、历年项目实施情况、区位重要性等因素，选取了大理州洱源县、保山市昌宁县、德宏州芒市、思茅区、西双版纳州勐海县、文山州砚山县、迪庆州维西县共7个县（市、区）作为云南省2015年农村环境连片整治整县推进试点。2015年10月15日，由云南省财政厅、环保厅组织召开云南省农村环境连片整治整县推进试点工作推进会，要求各试点县要认真分析查找环境问题，重点整治与农民群众生产生活、卫生健康息息相关的饮用水源保护、生活垃圾处置等方面，切实改善农村环境，并强调各试点县（市、区）要认真履行主体责任，加强组织协调，明确项目实施主体及管理主体，明确各有关乡镇和部门的责任分工，全力推进项目实施。
德宏州芒市（山区占74%，坝区占26%）作为中国面向西南开放重要桥头堡的黄金口岸，农村环境水平的提高是保证品味、内涵提升的基础性工作。芒市农村生活垃圾处理工程作为芒市农村环境综合整治的重点，收运设施及设备工程的完备，配置规范、环境保护水平的高低、运行管理科学的农村生活垃圾就地处置设施、垃圾收集和转运设施，完善收运网络，推广密闭、环保、高效的垃圾收运系统，是实现农村生活垃圾“资源化、减量化、无害化”处理，完善生活垃圾收运能力，提升芒市农村整体环境卫生水平的重点。本次芒市农村环境连片整治试点工程以芒市辖区内8个乡镇及1个遮放农场的2个办事处的垃圾收集清运及处置为中心，彻底解决村庄及集镇垃圾污染问题，为顺利开展项目区的垃圾收集处置等环保基础设施的建设，提高项目区的环境质量，芒市环境保护局委托云南利鲁环境建设有限公司编制了《芒市农村环境连片整治整市推进项目实施方案》。受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目中26个垃圾热解站的环境影响评价工作，接受委托后云南大学科技咨询发展中心成立工作小组，通过现场踏勘、查阅相关材料，按照环境保护有关法律法规及环境影响评价有关技术导则要求，编制了《芒市农村环境连片整治整市推进26个垃圾热解站项目环境影响报告书》，供建设单位上报。
1.2编制依据
1.2.1国家环境保护法律、法规及政策
《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）
《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月）
《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6 月）
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月）
《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）
《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）
《建设项目环境保护管理条例》）（1998年11月）
《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日）
《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正版）
《国家发改委关于修改＜产业结构调整指导目录（2011年本）＞有关条款的决定》（国家发展改革委第21号令）
 《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）
 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）
《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）
《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国环发【2012】98号）。
《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日）
《城镇排水与污水处理条例》（2013年10月2日）
《关于加强农村环境保护工作的通知》（国办发【2007】63号）
1.2.2地方环境保护法规及政策
《云南省建设项目环境保护管理规定》（2001.10.16）；
《云南省城市建设管理条例》（2006年11月）；
《云南省环境保护条例》（云南省人民代表大会常务委员，2004年6月）；
《云南省建设项目环境保护管理规定》（云南省人民政府令第105号，2002年1月）；
《云南省城市建设管理条例》（2006年11月）；
《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020）；
《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）。
《关于开展农村环境综合整治实施方案编制工作的通知》（云环通[2010]62号）；
1.2.3其他技术规范
《环境影响评价技术导则    总纲》（环境保护部HJ2.1-2016）
《环境影响评价技术导则    大气环境》（环境保护部HJ2.2-2008）
《环境影响评价技术导则  地面水环境》（国家环境保护总局HJ/T2.3-1993）
《环境影响评价技术导则    声环境》（环境保护部HJ2.4-2009）
《环境影响评价技术导则    生态影响》（环境保护部HJ19-2011）
《环境影响评价技术导则    地下水环境》（环境保护部HJ610-2016）
《建设项目环境风险评价技术导则》（国家环境保护总局HJ/T169-2004）
《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）
《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2001）
1.2.4其他相关资料
（1）建设单位环境影响评价《委托书》
（2）《芒市农村环境连片整治试点县工程实施方案》
（3）芒市城市发展总体规划
1.3评价目的和评价原则
1.3.1评价目的
通过评价查清项目建设区域的环境质量现状，针对项目的工程特点和污染物特性，对项目建成后污染物对周围环境造成的影响程度及其范围进行分析；提出保护环境、改善环境的对策、措施和建议；从环境可行性方面对建设项目作出明确结论。具体评价目的如下：
（1）根据项目所在地周围环境方面的背景资料，以项目工程分析为基础，对项目建设过程中及建成后污染物对周围环境造成的影响程度及范围进行科学、客观的分析。
（2）对工程规划、设计进行环保可行性论证，对采用的环境保护措施进行技术、经济和环境效益分析；根据工程环境影响评价结果，提出污染防治及生态恢复措施和建议，为环境管理提供依据。
（3）对拟采用的环境污染防治措施从经济可行、技术可靠等方面进行论证，根据评价结论，提出消除或尽可能减少环境影响的对策及建议。
（4）确定该项目外排的主要污染物种类和污染物排放量，为环境管理部门决策及工程设计部门设计提供科学依据。
（5）通过环境影响评价，从环境可行性方面对本建设项目做出明确结论。
1.3.2评价原则
根据本项目的内容和规模，结合本项目所在地的环境状况及环境保护的政策法规，本项目环境影响评价遵循以下原则：
（1）符合产业政策及相关法律法规原则：项目的建设应符合国家有关产业政策，项目的建设和使用必须严格遵守国家和地方的各项法律法规要求；
（2）符合总体规划和相关规划原则：项目的建设应符合芒市市规划设计条件及其他相关规划的原则；
（3）符合达标排放原则：污染物的排放必须确保达到国家污染物排放标准；
（4）符合总量控制原则：污染物排放总量应不超过当地环保部门下达的总量控制指标；
（5）不改变当地环境功能原则：项目对水、大气、声环境的影响要符合环境功能的要求，项目实施应满足不改变评价区环境功能的要求；
6）依法评价原则：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。
7）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。
8）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.4环境影响识别与评价因子
1.4.1环境影响识别
建设项目对环境的影响施工期和运营期不相同，根据项目特点和环境特征，筛选了主要环境问题识别矩阵，详见表1.4-1。
表1.4-1 主要环境问题识别矩阵
	类别
环境因素
	
	施工期
	运营期

	
	工程行为
	施工行为
	废气
	废水
	废渣
	噪声
	废气
	废水
	废渣
	噪声

	自然环境影响
	空气环境
	▲
	--
	▲
	--
	--
	--
	★
	▲
	▲
	--

	
	地表水
	▲
	--
	--
	▲
	--
	--
	--
	★
	▲
	--

	
	声环境
	▲
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	植被
	▲
	▲
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	▲
	--

	
	景观
	▲
	●
	▲
	--
	▲
	--
	--
	▲
	▲
	--

	社会经济环境
	土地利用
	○
	▲
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	社会经济
	○
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	就业
	○
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	交通
	▲
	▲
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


注：表中“★”表示不利较大影响；“○/●”表示“有利/不利”中等影响；“▲”表示不利轻微影响；--影响很少或无影响。
从识别矩阵可以看出，项目施工期对环境的影响为土地占用为周围植被及景观对环境的影响，运营期的环境影响主要是废水、废气对环境的影响。
1.4.2评价因子
项目评价因子具体内容见表1.4-2所示。
表1.4-2  项目评价因子
	项目
	评价因子

	大气环境
	现状评价
	二氧化硫、二氧化氮、可吸入性颗粒

	
	施工评价
	TSP

	
	影响分析
	恶臭、烟尘、二氧化氮、二氧化硫、二噁英

	地表水环境
	现状评价
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、大肠菌群

	
	施工评价
	pH、SS

	
	影响分析
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类、大肠菌群、色度

	噪声
	现状评价
	Leq（A）

	
	施工评价
	Leq（A）

	
	影响评价
	Leq（A）

	固体废物
	影响评价
	生活垃圾、焚烧残渣


1.5评价标准

    本评价执行的标准中，国家标准根据芒市环保 “关于芒市农村环境连片整治整市推进建设26个垃圾热解站项目标准确认的复函”的文件执行，其余标准参考国内行业标准及国际标准执行。
1.5.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准
工程所在地所处区域均属于芒市农村地区，项目所在区域环境空气质量中SO2、PM10、NO2、NOx、氟化物、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，Hg、NH3、H2S、HCl引用《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010），Cd参考南斯拉夫标准，二噁英类参照日本环境厅中央环境审议会议制定的标准限值见表1.5-1。
表1.5-1      环境空气质量标准  单位：ug/m3（标态）
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值
	标准来源

	TSP
	年平均
	200
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	
	24小时平均
	300
	

	可吸入颗粒物
（PM10）
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	二氧化硫
（SO2）
	年平均
	60
	

	
	日平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	二氧化氮
（NO2）
	年平均
	40
	

	
	日平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	氟化物
	1小时平均
	20
	

	
	24小时平均
	7
	

	
	月平均
	3.0
	

	Cd
	年
	0.000005
	

	Hg
	年
	0.00005
	

	Pb
	年
	0.005
	

	
	季
	0.001
	

	
	日
	0.0007
	

	Pb
	日平均
	0.0007mg/m3
	工业企业设计卫生标准TJ36-79

	Hg
	日平均
	0.0003mg/m3
	

	Cd
	一次
	0.01
	南斯拉夫标准

	
	日平均
	0.003
	

	二噁英类
	年平均
	0.6（TEQPg/m³）
	日本


说明：
为方便后期大气环境影响预测，针对部分指标的小时浓度和日均浓度按下列关系换算：
①Pb、Hg 小时标准按照《环境影响评价技术导则大气环境》小时浓度、日均1:0.33 比例换算，Pb、Hg 小时标准分别取0.0021mg/m3、0.0009mg/m3。
②二噁英小时浓度、日均浓度标准按照《环境影响评价技术导则大气环境》一次取样、日均浓度、年均浓度1:0.33：0.12 比例换算，二噁英小时浓度标准取5.0TEQpg/m3、日均浓度取1.65TEQpg/m3。
    （2）地表水环境质量标准
工程所在区域主要属于芒市河流域，部分工程涉及其他流域，遮放镇户拉段属于瑞丽江流域，芒海、中山属怒江水系，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，瑞丽江、芒市河分别属于伊洛瓦底江一级、二级支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，怒江源头至出境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值见表1.5-2。
表1.5-2          地表水环境质量标准  单位mg/L

	编号
	项目
	Ⅲ类

	1
	pH（无量纲）
	6~9

	2
	CODCr
	≤
	20

	3
	BOD5
	≤
	4

	4
	NH3-N
	≤
	1.0

	5
	TP
	≤
	0.2

	6
	TN
	≤
	1.0

	7
	锌
	≤
	1.0

	8
	石油类
	≤
	0.05

	9
	阴离子表面活性剂
	≤
	0.2

	10
	硫化物
	≤
	0.2

	11
	粪大肠菌群
	≤
	10000


（3）地下水环境质量标准
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。标准限值见表1.5-3。
表1.5-3          地下水质量标准  单位：mg/L

	污染物
名称
	pH（无量纲）
	挥发酚
	氨氮
	硝酸盐
	CODmn
	氯化物
	总大肠菌群
	SO42-

	限值
	6.5～8.5
	≤0.002
	≤0.2
	≤20
	≤3.0
	≤250
	≤3.0
	≤250


（4）声环境质量标准
项目工程区实施地点均位于乡村、集镇附近，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）本项目执行2类区标准，标准见表1.5-4。
表1.5-4        声环境质量标准      单位：dB（A）
	执行类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	2类
	项目区
	60
	50


    （5）土壤
根据现场踏勘，项目实施的垃圾热解站选址均位于乡村、集镇附近，项目附近土壤主要为灌木林地及杂木林地，土壤标准执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中三级标准，见表1.5-5。

表1.5-5         土壤环境质量标准     单位：mg/kg

	污染物
名称
	镉
	汞
	砷
	铜
	铅
	pH

	限值
	≤1.0
	≤1.5
	≤30
	≤400
	≤500
	＞6.5


1.5.2污染物排放标准

（1）大气污染物排放
施工期大气污染物为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。标准限值见表1.5-6。
表1.5-6       大气污染物排放标准  单位：mg/m3
	污染物
	TSP
	SO2
	NO2

	排放浓度限值
	1.0
	0.40
	0.12


项目使用热解炉对生活垃圾进行处理，热解与焚烧工艺过程有一定差别，热解是在缺氧、厌氧条件下对垃圾进行加热处理，使生活垃圾进行分解的一种处理方法；焚烧则是在氧气充足的条件下让利用高温氧化作用处理生活垃圾的方法，两种方法在反应原理、反应条件存在较大差异。垃圾热解工艺是近年来新出现的处理工艺，现行规范中无垃圾热解行业标准规范，仅有《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）。《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中对工业炉窑的定义为：在工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量，将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、融化、加热等工序的热工设备。本项目的工艺是利用垃圾热解炉对垃圾进行热分解。综合考虑，该项目运行期废气排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其他炉窑的规定浓度限值，该标准中未规定的污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）表2中相关排放要求，二噁英、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物等特殊化合物参照《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）中关于废气排放要求的规定，见表1.5-7。
表1.5-7   项目执行的废气排放标准
	序号
	污染物项目
	限值
	执行标准

	1
	颗粒物（mg/m³）
	200
	工业炉窑大气污染物排放标准

	2
	汞及其化合物
	0.01
	

	3
	氮氧化物（mg/m³）
	240
	大气污染物综合排放标准

	5
	二氧化硫（mg/m³）
	550
	

	7
	氯化氢（mg/m³）
	100
	

	10
	镉、铊及其化合物（mg/m³）
	0.1
	生活垃圾焚烧污染物控制标准

	11
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物
	1.0
	

	12
	二噁英类（ngTEQ/m³）
	0.1
	

	13
	一氧化碳（mg/m³）
	100
	


恶臭污染物厂界标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，见表1.5-8

表1.5-8      恶臭污染物排放标准
	序号
	污染物
	厂界浓度标准值mg/m³

	1
	NH3
	1.5

	2
	H2S
	0.06

	3
	臭气浓度
	20（无量纲）


（2）水污染物排放
项目产生的水污染物包括工程运行烟气处理废水及垃圾渗滤液，水沐除尘废水经过滤后重复利用，垃圾渗滤液经收集后用作水沐除尘补充水。
（3）噪声排放：
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），见表1.5-9。
表 1.5-9       建筑施工场界噪声限值  单位：dB（A）
	执行标准
	噪声限值

	
	昼间
	夜间

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	70
	55

	夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）


运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，具体标准值见1.5-10。
表 1.5-10      工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）
	执行类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	2
	项目区
	60
	50


（4）固体废物处置
生活垃圾热解后残渣参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。
1.6评价工作等级、评价重点

     评价工作等级：
（1）大气环境
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中有关评价工作等级的划分原则，通过对建设项目气态污染源的分析，项目主要大气污染源是垃圾热解炉，排放的大气污染物主要是SO2、NOX、二噁英类、HCl、CO、Hg、Cd、Pb、烟(粉)尘，选择垃圾热解炉尾气中上述污染物作为主要污染物计算其最大地面浓度占标率Pi 及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi计算公式为：
[image: image1.png]seb: B SRR S HRE, %
C——RAMEBR T M 1 NS RMIBIOTRE, ne/u’s

Co

5 1A RMHA T VR AR, ne/n’.




此处， 采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的一次浓度值0.05mg/m3，Pb、Hg 一次浓度标准按照《环境影响评价技术导则大气环境》一次取样、日均1:0.33比例换算，Pb、Hg一次浓度标准分别取0.0021mg/m3、0.0009mg/m3，二噁英小时浓度标准按照《环境影响评价技术导则大气环境》一次取样、日均浓度、年均浓度1:0.33：0.12 比例换算，二噁英小时浓度标准取5.0TEQpg/m3，无小时浓度的以日均浓度的3 倍值计。
根据估算模式本项目各污染物最大占标率均小于10%，本项目大气评价等级为三级。
（2）水环境
根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能类别而确定的。
本项目产生的废水主要是垃圾渗滤液及除尘工艺废水，垃圾渗滤液大部分作为水沐除尘补充水，不对外排放，因此根据地表水环境影响评价工作分级原则及项目的工程情况，地表水评价仅做一般性分析，重点评价废水不对外排放的可行性。
 (3) 噪声
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，建设项目处于（GB3096-2008）规定的声环境功能2类区，项目建成后主要噪声源为设备噪声，由于项目运营期噪声源强较小，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量将在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，因此根据噪声环境影响评价工作分级原则及项目的工程情况，噪声评价工作等级定为三级，重点评价分析噪声对厂界环境及敏感点环境的影响情况。
(4) 生态影响
根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）及项目区生态等状况及工程影响范围综合分析，本项目用地面积为29.7亩，即工程占地范围＜2km2，项目所在区域为生态敏感性一般区域，生态环境直接影响区域为29.7亩。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）的生态影响评价工作等级划分依据，确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。
评价重点：
本评价在工程分析的基础上，确定评价重点为：工程分析、大气环境影响评价、固体废物影响评价、污染治理措施可行性分析及防治对策，对声环境和水环境等影响及其他影响进行一般性分析。
具体工作重点为以下几个方面：
（1）通过项目工程分析，核算各污染物排放源强，分析达标排放的可行性，分析所选用的环境保护措施经济技术可行性。
（2）废气处理可行性站处理后达标排放的可行性及可靠性，项目工程运行的可靠性。
（3）进行声环境影响评价，重点分析项目噪声对外界的影响。
（4）分析本项目固废处置合理性和可靠性。
（5）拟建项目潜在的环境风险评价。
（6）环境管理及环境监测。
1.7评价范围及敏感保护目标
（1）评价范围
①大气环境：项目周围500m；评价因子：恶臭、TSP、PM10、SO2、二噁英类、NO2。
垃圾收集点周围50m；评价因子：恶臭。
②水环境：项目周围200m；评价因子pH、BOD5、CODcr 、NH3-N、TP 、TN、粪大肠菌群等。
③声环境：厂界外100米范围，评价因子：Leq。
④生态环境：厂界外200米范围。
⑤社会及风险评价：周边居民区；评价因子：污染物处理不当。
（2）环境敏感保护目标

根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内的主要居民点作为环境保护对象。主要保护目标详见表1-14所示。
表1-14  环境保护目标一览表
	类别
	保护目标
	距离
	规模
	

	大气环境
	象滚塘、河心厂、芒杏、河头村、湾丹、新寨、花拉厂、李子坪、勐旺、芒牛坝、遮陇、弄坎、西山营盘周边居民点
	厂界周边50-500m范围内
	780人
	执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

	声环境
	新寨
	50-100范围内
	30人
	GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准


	生态环境
	周边植被、三仙洞风景名胜区
	700m
	
	

	水
	芒市河、瑞丽江、龙江
	——
	——
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 III类标准


1.8 环境功能区划
1.8.1 大气环境质量功能区

本项目所在地区域为农村地区，按GB3095-2012中规定一类区为自然保护区、风景名胜区，二类区属于居民区、文化区、工业区和农村地区等人群较集中区域，因此项目所在地区域属二类功能区。
1.8.2声环境质量功能区

项目所在地属于乡村、集镇附近，根据《芒市声功能区划》本项目不在该功能区划内，根据《声环境质量标准》本项目声功能区为2类。
1.8.3水环境质量功能区

本项目涉及怒江水系及伊洛瓦底江水系，中山和芒海垃圾热解站主要涉及勐古河及万马河属于怒江水系，外其余热解站均属于伊洛瓦底江水系。伊洛瓦底江水系中除弄坎垃圾热解站属于龙江流域外其余垃圾热解站属于轩岗河、南木冷河、囊必河等芒市河流域。

根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）芒市河源头至木康断面为III类、水环境功能区为饮用二级，芒市河木康至瑞丽江入口为III类水、水功能区为工农业用水，瑞丽江龙陵梁河交界处至出境（国境）为III类水、水功能区为一般鱼类保护区、怒江入境至出境（国境）为III类水、水功能区为一般鱼类保护区。

1.9公众参与

根据《环境影响评价技术导则总纲》（环境保护部HJ2.1-2016）已将公众参与和环境影响评价文件编制工作分离，公众调查与公示已由业主完成，并编制了公众参与报告，本评价仅对公众意见采纳情况进行总结和说明。
1.10评价工作程序

[image: image2.jpg]S

=]

=S|

S8

AR R B S R VA SCAE R

1 BRI H AR AT X
2 BEATHLL TR BT
3 FFIRHIL (SR SRR

| REE AR T
2 DI AR B H
3 Wi TAEG . SRHTRIEA

[

[e——

1%

R |

FREBAR
W A

AESTH
TR

——

—|

| SEHLR AR R B VA
2 B AW BT S

1R E R
2 it R
3 S5 L 26

L A
0
R

SiI AR ()





图1—1  评价工作程序图

2、建设项目概况与工程分析
2.1项目工程概况
2.1.1项目基本情况
项目名称：芒市农村环境连片整治整市推进建设26个垃圾热解站项目

建设单位：芒市环境保护局
建设地点：德宏州芒市芒市镇、勐戛镇、芒海镇、遮放镇、三台山乡、五岔路乡、江东乡、中山乡、西山乡等乡镇及遮放农场。
建设内容：配置垃圾桶8145个，3m3自装卸式垃圾车41辆，8m3压缩式垃圾车1辆；新建垃圾处理站26座，其中，1t/d热解处理站2座、2t/d热解处理站15座，4t/d热解处理站6座、6t/d热解处理站3座。项目建成后每年可处理农村生活垃圾2.7万吨。
建设性质：新建
环境保护投资：第一批投资2530万元，第二批投资2000万元，项目总投资合计4530万元。本项目环境保护投资为877万元，环保投资占总投资的19.3%。
项目建设地点及涉及村寨：
项目涉及德宏州芒市芒市镇、勐戛镇、芒海镇、三台山乡、五岔路乡、江东乡、中山乡、西山乡等乡镇及遮放农场。第一批建设地点：包括勐旺、勐稳、三角岩、勐戛集镇、象塘、五岔路、芒蚌、李子坪、河头村、花拉场、芒海、芒杏、回贤、河心场、象滚塘等15个；第二批建设地点包括：遮放农场、弄坎、遮放户弄、户闷、大新寨（勐戛镇）、芒牛坝、湾丹、新寨（五岔路）、三台山、西山营盘、中山等11个。项目建成后每年可处理农村生活垃圾2.7万吨，削减进入到周边环境的污染物预计为COD5895t/a、TN29.3t/a、TP11.7t/a。
具体地理位置及项目特性见表2.1-1。
表2.1-1   项目位置及项目特性表
	编号
	乡镇
	建设地点
	建设地点坐标
	环评时建设情况
	占地类型
	建设规模
	拟处理村寨垃圾
	服务人口
	垃圾桶数量

	1
	芒市镇
	象滚塘
	北纬：24°25'40.25"

东经：98°17'2.26"
	已建
	旱地
	1t/d
	老寨、中寨、外寨、深沟、打杏、新桥
	1404
	50

	2
	
	河心场
	北纬：24°31'16.5"

东经：98°31'53.5"
	已建
	灌木林地
	2t/d
	河心场村、小街子、帮董、分水岭、平田、土城、白坟、大靛地
	2160
	100

	3
	
	回贤
	北纬：24°25'40.25"

东经：98°17'2.26"
	已建
	旱地
	2t/d
	回贤、田头、芒龙山、大坪子、长坪子、半坡、大笋林、牛场
	2916
	100

	4
	
	芒杏
	北纬：24°25'40.25"

东经：98°52'6.2"
	已建
	灌木林地
	2t/d
	芒晃、芒杏、偏窝、芒国、勐目、田头、仙仁洞新村
	3408
	200

	5
	五岔路乡
	五岔路
	北纬：24°25'40.25"

东经：98°17'2.26"
	已建
	林地
	2t/d
	五岔路、六仰、帮岭三队、帮岭大寨、帮岭小寨、拱母、大坪子、马掌田、中寨、志丹
	4173
	200

	6
	
	芒蚌
	北纬：24°27'49.47"

东经：98°17'30.57"
	已建
	灌木林地
	2t/d
	河边寨、外寨、大寨、芒达、上红坡、下红坡、核桃洼
	3609
	100

	7
	
	弯丹
	北纬：24°23'33.24"

东经：98°12'46.91"
	未建
	灌木林地
	2t/d
	坝育、帕河、弯丹、拱母、汤略、弄龙、白岩、勐广汉族、勐广张寨、勐广中寨
	3189
	100

	8
	
	新寨
	北纬：24°24'18.64"

东经：98°20'8.80"
	已建
	灌木林地
	2t/d
	振兴、新寨、回龙、龙怀平、帕欠、崃峨、蚌吕、篱笆坡、横山一社、横山二社
	2446
	100

	9
	江东乡
	花拉厂
	北纬：24°31'52.72"

东经：98°24'56.65"
	未建
	荒草地
	2t/d
	花拉厂、五家寨、光荣
	4867
	100

	10
	
	河头
	北纬：24°30'42.82"

东经：98°23'13.28"
	已建
	林地
	4t/d
	河头、老寨、道坡
	3973
	200

	11
	
	李子坪
	北纬：24°29'26.58"

东经：98°20'48.88"
	已建
	灌木林地
	2t/d
	麻栗山、空竹林、山寨、李子坪、松园坡、大新寨、老街子
	6171
	100

	12
	勐戛镇
	三角岩
	北纬：24°14'5.37"

东经：98°25'3.4"
	已建
	旱地
	2t/d
	三角岩、八家寨、从杆、红木树、蚂蝗沟、户掌
	3464
	100

	13
	
	象塘
	北纬：24°20'25.5"

东经：98°33'12.9"
	已建
	旱地
	2t/d
	象塘、半坡寨、偏山寨、田丘、龙河、芒东、常兴上寨、常兴下寨
	2167
	100

	14
	
	勐旺
	北纬：24°17'41.73"

东经：98°32'15.45"
	已建
	旱地
	4t/d
	勐旺村、结叶坪、红木梁、蒿枝坪、大山田、拱弄场、弯手寨、洼腰寨
	4658
	200

	15
	
	勐稳
	北纬：24°17'31.4"

东经：98°32'14.7"
	已建
	荒草地
	4t/d
	勐稳、河边寨、外伍寨、朗碧河、小桥、新村、长兴街、大炉厂、横箐、香菜塘、芒丙、风吹坡
	5890
	200

	16
	
	勐戛
	北纬：24°16'16.83"

东经：98°28'25.74"
	已建
	林地
	6t/d
	勐戛、茶叶箐、芒往
	6158
	300

	17
	
	芒牛坝
	北纬：24°12'55.78"

东经：98°27'58.27"
	未建
	旱地
	2t/d
	蒿枝坝、河坪子、街子、老寨、香林果、长洼、双龙
	2670
	160

	18
	
	大新寨
	北纬：24°15'27.91"

东经：98°23'52.34"
	未建
	旱地
	1t/d
	半坡、小石桥、大新寨
	1421
	120

	19
	中山乡
	芒丙
	北纬：24° 7'58.84"

东经：98°35'54.22"
	未建
	旱地
	2t/d
	小水井、找布寨、杞林木、中山、中山新寨、允外、芒告、户板、芒杏、大河新寨
	3619
	180

	20
	芒海镇
	芒海
	北纬：24° 6'35.60"

东经：98°20'5.85"
	已建
	灌木林地
	6t/d
	芒海、吕尹、赖南3个行政村，22个自然村
	6500
	300

	21
	遮放镇
	遮放集镇
	北纬：24°13'57.16"

东经：98°16'46.39"
	已建
	旱地
	4t/d
	户弄、弄喜、户闷、街道
	13887
	1000

	22
	
	遮放农场（遮陇）
	北纬：24°10'51.24"

东经：98°10'52.64"
	未建
	灌木林地
	6t/d
	戛中、户拉、弄喜、弄坎
	6865
	825

	23
	
	弄坎
	北纬：24° 9'43.50"

东经：98° 5'57.47"
	未建
	林地
	4t/d
	贺焕、芒棒、弄坎、芒桑、老板寨、户掌、芒帕、芒勒、芒丙、允拱、允广、帮瓦一组、帮瓦二组、帮瓦三组、达弄、芒广、芒崩一组、芒崩二组、广相等
	7865
	860

	24
	
	户闷
	北纬：24° 9'43.50"

东经：98° 5'57.47"
	已建
	旱地
	4t/d
	户弄、弄喜、户闷、街道
	6609
	150

	25
	西山乡
	西山营盘
	北纬：24°13'13.50"

东经：98° 9'2.12"
	未建
	旱地
	2t/d
	弄丙、中心、拱外、红丘、跌撒、吕折、芒岗、权么、新寨、回龙
	2857
	150

	26
	三台山乡
	出冬瓜
	北纬：24°'19′35.2"

东经：98° 24'49.5"
	未建
	荒草地
	2t/d
	邦外村拱别小组、邦典；出冬瓜村一组、二组、三组、四组等6个自然村、政府集镇区
	2206
	160


2.1.2项目建、构筑物及设备
2.1.2.1项目构筑物
项目构筑物主要包括厂房、值班室、厕所等，具体参数见表2.1-2。
表2.1-2 项目构筑物参数表
	垃圾处理站
	建设规模
	占地面积（m2）
	建筑物占地面积（m2）
	绿化面积（m2）
	绿化覆盖率（%）

	1#垃圾处理站
	1t/d
	300
	120
	4
	3

	2#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	3#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	4#垃圾处理站
	2t/d
	550
	175
	60
	11

	5#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	6#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	7#垃圾处理站
	2t/d
	885
	231
	21
	2

	8#垃圾处理站
	2t/d
	900
	231
	21
	2

	9#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	10#垃圾处理站
	4t/d
	800
	330
	22
	4

	11#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	12#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	13#垃圾处理站
	2t/d
	600
	215
	10
	3

	14#垃圾处理站
	4t/d
	800
	330
	22
	4

	15#垃圾处理站
	4t/d
	800
	330
	22
	4

	16#垃圾处理站
	6t/d
	1200
	480
	29
	3

	17#垃圾处理站
	2t/d
	882
	231.2
	21
	2

	18#垃圾处理站
	4t/d
	706
	136.2
	20
	3

	19#垃圾处理站
	2t/d
	960
	231.2
	21
	2

	20#垃圾处理站
	6t/d
	1033
	319.0
	26
	3

	21#垃圾处理站
	4t/d
	1268
	464.0
	28
	2

	22#垃圾处理站
	6t/d
	1200
	464.0
	28
	2

	23#垃圾处理站
	4t/d
	1033
	319.0
	26
	3

	24#垃圾处理站
	4t/d
	1033
	319.0
	26
	3

	25#垃圾处理站
	2t/d
	890
	231.2
	21
	2

	26#垃圾处理站
	2t/d
	776
	231.2
	21
	3


2.1.2.2第一批建、构筑物及设备
（1）厂房
作用：用于堆放、分拣垃圾、摆放设备及管理人员休息。
设计：处理站站房主体结构采用钢立柱支撑及彩钢瓦顶棚。根据功能主要分为垃圾堆放间、垃圾分拣间、设备间及值班室4个部分。
尺寸：1t/d厂房19.95m×6.0m×6.0m，2t/d厂房19.5×18.9×6m，4t/d厂房27.4×21.5×6m，6t/d厂房37.5×24.5×6m。
（3）地坪
作用：用于承重热解设备。
设计：采用C20混凝土，厚30cm。
（4）热解设备
热解设备由主机、送料系统、烟气处理系统构成。具体包括：循环水泵、取水泵、鼓风机、各类电机.
热解主机设备参数见表2.1-3

表2.1-3  垃圾热解处理设备总体技术参数

	序号
	内容
	参数

	
	
	1t/d
	2t/d
	4t/d
	6t/d

	1
	使用电源
	220V，50Hz
	380V，50Hz，150A

	2
	炉体尺寸
	7m×2.65m×3.3m
	6.8×2.15×3.2m
	8.5×7.5×4.5m
	8.8×8.0×4.7m

	3
	炉体重量
	4t
	11t
	14t
	16t

	4
	垃圾类型
	生活垃圾

	5
	循环水量
	0.5m3/h
	3.6m3/h
	10 m3/h

	6
	耗电量
	24度/d
	80度/d
	120度/d
	180度/d

	7
	产生热水温度
	50℃，2t/h

	7
	烟气处理温度
	＞900℃

	8
	烟气排放温度
	＜180℃

	9
	上料提升速度
	0.2m/s 


2.1.2.3第二批建、构筑物及设备
垃圾处理站厂房用于堆放、分拣垃圾、摆放设备、管理人员休息等功能，根据上述功能分为垃圾堆放间、设备堆放间、灰渣堆放间、值班室、厕所4个单元。具体各个单元设计尺寸如下表所示：

表2.1-4     垃圾处理站厂房设计
	序号
	功能单元
	处理规模

	
	
	1t/d
	2t/d
	4t/d
	6t/d

	1
	主体结构
	10.0×6.0×6.0m
	18.9×12.0×6.55m
	23.9×13.0×6.55m
	26.0×18.0×6.55m

	2
	值班间
	3.6×3.0×3.0m
	6.6×3.0×3.0m
	7.6×3.0×3.0m
	6.6×3.0×3.0m

	3
	卫生间
	2.4×3.0×3.0m
	2.4×3.0×3.0m
	2.4×3.0×3.0m
	2.4×3.0×3.0m


第二批其余建设内容与第一批一致。
2.1.2.4环评要求增设车间及附属设施
项目未设置灰渣堆存间（第一批未设置）、渗滤液收集池，本环评要求增设上述构筑物，并满足环评使用要求。（使用要求见环境影响分析章节）
2.1.2.5项目运行使用物料
项目运行使用物料见表2.1-5

表2.1-5运行期原材料消耗表
	
	用量
	用途
	来源
	备注

	生活垃圾
	2.55万吨/年
	处理
	周边村寨
	

	熟石灰
	2000吨/a
	去除酸性气体
	购买新鲜熟石灰
	环评增加

	用水量
	1641m³
	补充水
	雨水蓄水或引自来水
	


2.1.3公用工程及环保工程

2.13.1公用工程

（1）对外交通
本次项目垃圾处理站拟建地均位于农村公里附近，进站道路均为4-5m水泥路或砂石路，总进场道路约200-600m，道路占地面积约3亩，项目所在区域交通便利。
（2）给排水
1）给水
本次项目用水主要用于处理设备中地坪冲洗用水及处理站管理人员日常用水，除尘废水经污水处理设施处理后循环使用，但由于蒸发有一定损耗，因此仍需定期补充。
垃圾热解站供水采用农村供水管网供给和自架管网供给相结合的方式，坚持从实际出发、节约资金的原则，对于距离村庄较近且方便接入管网的，从农村供水管网接入，对于相对偏远的热解站，从附近沟渠自架管网接入。

2）排水

除尘废水经污水处理设施处理后循环回用，因此，污水不直接排放。生活污水由化粪池收集后浇灌附近林地。
项目运行过程中产生一定量的垃圾渗滤液，垃圾渗滤液经收集后用于除尘设施补充水。
项目建立有雨污分流系统，垃圾收集及分拣工艺设置在防雨棚的室内，厂房外设置有排水沟，建筑物室内场地与场区道路之间形成自然坡度，雨水可自由排至附近雨水沟最终排入厂区外。
热解设备出水经出水口自流入污水处理系统，经隔油沉淀池隔油后进入砾石床，在砾石床中的填料的吸附及填料中的微生物的降解作用下，污水进一步得到进化，污水经净化后进入清水池中，再将清水池中的清水用水泵提升至热解设备水箱中循环使用.污水处理系统分段式设计参数见表2.1-6.

表2.1-6  污水处理系统分段式设计参数表
	序号
	构筑物及设备名称
	规格
	设计参数
	备注

	一
	1t/d垃圾处理站

	1
	沉淀隔油池
	3.5×1.5×1.5
	V有效=5.7m3
	砖砌结构

	2
	生物砾石床
	2.0×1.5×1.5
	V有效=3.3m3
	砖砌结构

	3
	清水池
	1.0×1.5×1.5
	V有效=1.8m3
	砖砌结构

	二
	2t/d垃圾处理站

	1
	沉淀隔油池
	3.5×1.5×1.5
	V有效=5.7m3
	砖砌结构

	2
	砾石床
	2.8×1.5×1.5
	V有效=4.6m3
	砖砌结构

	3
	清水池
	1.26×1.5×1.5
	V有效=2.27m3
	砖砌结构

	三
	4t/d垃圾处理站

	1
	沉淀隔油池
	3.5×2.0×1.5
	V有效=7.6m3
	砖砌结构

	2
	砾石床
	2.8×2.0×1.5
	V有效=6.1m3
	砖砌结构

	3
	清水池
	1.26×2.0×1.5
	V有效=3.02m3
	砖砌结构

	四
	6t/d垃圾处理站

	1
	沉淀隔油池
	4.0×2.0×1.5
	V有效=10.03m3
	砖砌结构

	2
	砾石床
	3.46×2.0×1.5
	V有效=7.54m3
	砖砌结构

	3
	清水池
	1.5×2.0×1.5
	V有效=3.6m3
	砖砌结构


（3）供电

1）负荷等级及供电方案
本次项目垃圾处理站为二级负荷，除1吨设备采用220V外，其余需提供380V，50Hz电源，负责全站100%用电负荷。拟建垃圾处理站均未通电，因此，需从最近的三相电源拉电至垃圾处理站。
2）照明
照明回路单独计量，灯具选用节能灯。
3）防雷及接地保护
建构筑物按三类建筑物防雷，接闪器采用避雷带，尽量利用柱内主筋作引下线，基础作接地体。
2.1.3.2环保工程

废气处理设施：冷凝处理→喷淋处理→水沐处理→水雾处理→电子除尘除味处理→二燃室。

《实施方案》中无固废、渗滤液等处理设施。

2.1.4项目平面布置
四种规模垃圾热解站平面布置相同，功能区分为：分拣区、堆存区、主机房、烟气处理设备、办公室等。其中分拣区与堆存区均位于项目区一侧与垃圾运输车道链接，热解设备、烟气处理设备位于项目中部，其中4t、6t的热解设备使用运输带与堆存区相连，项目办公室等其他区域位于项目区另一侧。

2.1.5施工周期及劳动定员
第一批建设已完工，第二批拟于2018年3月开工建设，2018年12月竣工，项目计划施工10个月完成。热解站劳动定额为：1t/d需1名工人；2t/d需2名工人；4t/d、6t/d需3名工人，清运及管理站的日常运行。热解站由所在乡镇指定部门负责对热解站环境保护管理。
2.2工程分析
2.2.1施工期工程分析
工程建设工艺流程：

1.施工期污染源分析

 本项目环评介入时已建成16个垃圾热解站，尚有9个垃圾热解站未开工建设，本环评针对已建成的热解站施工期环境影响不在赘述，只对尚未开工的热解站施工期环境影响进行分析、预测、评估并提出预防和减轻不良环境影响的对策措施。

1）废气

施工期的大气污染源主要来自施工期间土石方开挖、表土清理、建筑材料运输、基础设施工程施工所产生的扬尘、各施工机械运营尾气和焊接废气。

（1）扬尘

项目在场地平整、表土清理、建筑材料运输、混凝土拌和所产生的扬尘呈无组织排放的形式，借助风力使施工区空气环境中的总悬浮颗粒物（TSP）指标升高，污染空气环境。扬尘是施工期最大的大气污染，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘主要是露天堆放一些建筑材料（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘在刮风的情况下产生；动力起尘主要是在建材及土石方装卸、汽车运输、物料搅拌等过程中因外力作用使空气中有大量悬浮颗粒存在而产生，从而对环境有一定影响。类比其他类似建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在200m处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在200m以内。

（2）机械尾气

尾气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类等。机动车辆污染物排放系数见表 2.2-1。

表2.2-1  机动车辆污染物排放系数

[image: image3.png]— LU AR e/L) LAS R e/L)
MRE REF HE
co 169.0 27.0 84
NOx 211 444 9.0
[ 333 4.44 6.0





以重型车为例，其额定燃油率为 30.19L/100km，按上表机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO：815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。

（3）焊接废气

项目钢结构构件管网连接在现场焊接完成，厂区现场只需简单拼装，主要采用高强度螺栓连接，另外有部分焊接工序、管网连接工序，焊接时产生焊接废气，通过大气扩散后无组织排放。

2） 废水

施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水、施工过程中产生的工程废水。

（1）施工人员生活污水

项目施工点位较为分散，且不设置施工营地、办公区，施工人员在附近村寨进行食宿。施工期产生的生活污水主要为洗手废水，本项施工人员约10人/d，废水用量按0.01m3/d.人计，施工人员冲厕用水总量为0.1m3/d。废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷。施工人员用水均排入临时旱厕内，待工程结束后由附近农民清运作为农家肥使用，或就地进行无害化处理。

（3）施工废水

由于施工条件有限，本项目使用拌和机自行拌合。该项目施工废水主要来自于混凝土搅拌及机械设备、工具清洗过程中产生的废水，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）建筑业用水定额，本项目建筑结构主要为砖混结构及钢架铁皮结构，用水定额按0.3m3/m2计，本项目还需建设9个垃圾热解站的总建筑面积约2600m2，施工用水量780m3。根据经验类比，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约39m3，平均每个热解站产生废水量3.9m³。

施工废水污染物主要为SS，根据国内外同类工程施工废水监测资料：设备清洗、混凝土养护废水悬浮物浓度为500 mg/L～2000 mg/L，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。这些废水排放点多面广，且多为瞬时排放，污染物主要为SS、酸碱度、含油等，必须处理后回用于洒水降尘、车辆冲洗等，禁止外排。

3） 噪声

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。

（1）施工现场噪声

施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、推土机械等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、车辆运输噪声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

为了便于拟建项目的噪声影响分析，从噪声的角度出发，将施工过程分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装饰阶段。施工机械较多、噪声污染也比较严重，不同阶段又具有不同的噪声污染特征。

根据类似施工过程的调查，各阶段项目施工所涉及其1m处A声级见下表。
表2.2-2 施工期主要噪声源强单位：dB （A）
	施工阶段
	设备名称
	噪声强度[dB（A）]

	土石方开挖及场地平整
	挖掘机
	78-96

	
	推土机
	75-95

	
	装载机
	75-95

	
	卡车
	70-95

	
	压路机
	75-88

	
	夯土机
	91-100

	基础设施建设
	搅拌机
	100-105

	
	电锯
	100-110

	
	电焊机
	75-85

	
	卷扬机
	71-79

	
	空压机
	75-90

	装饰与安装
	压缩机
	75-86

	
	气动扳手
	76-88

	
	锯床
	90-93


（2）施工交通噪声
根据建设单位提供给资料，类比同类项目。本项目施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见下表。
表2.2-3 交通运输车辆声级
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声级 dB(A)

	土石方开挖
	土石方、建筑垃圾运输
	载重车、装载机
	79~85

	基础、结构阶段
	建材
	载重车
	65~74

	装修阶段、设备运输
	各种装修材料及必要的设备
	轻型载重卡车
	60~69


4） 固废

本项目施工期主要固废为场地基础施工产生的土石方，建筑施工废弃的砖石、水泥凝结废渣、装修废料等。另外还有少量施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

本项目未编制《水土保持方案》，场地平整、地基工程等施工过程有挖方、填方产生，项目所在大部分位于平缓地带，建设地点占地面积较小，场地平整工程均按现有地形条件，只作局部平整的方式，不进行大挖大填，可基本做到土石方平衡。

（2）建筑垃圾

主体工程建设建筑垃圾主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本项目建筑垃圾产生量参照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办【2011】88号），房屋主体施工产生建筑垃圾计量=建筑面积×单位面积建筑废弃量，本项目建筑为钢混结构，建筑废弃量为0.02m3/m2，本项目还需建设9个垃圾热解站的总建筑面积约2290m2，则建筑垃圾产生量为45.8m3，建筑垃圾主要为钢材、包装材料、废木料、废瓷砖、废混凝土等，拟集中收集，进行回收利用，无法回收利用的部分集中收集后按照市政管理部门要求处置，不得随意堆放。

（3）生活垃圾

项目内不设置临时施工营地，不设置食堂，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/人•d 计，项目拟定施工人员为10人，则施工期生活垃圾的产生量为10kg/d，集中收集后，储存于垃圾池内待热解站运行后处理。

5） 生态影响

（1）对土地利用的影响

本项目还需建设9个垃圾热解站的总占地面积为7932m2。根据现场踏勘，项目所占用土地类型分为灌木林地、荒草地等。所占用土地人类活动频繁，根据现状调查，项目所在区域分布有灌木、草类和少量乔木，未发现国家、省级保护的珍稀名贵植物分布。

（2）对动植物的影响

据环评单位现场踏勘，工程建设区域内地表无原生植被及天然植被分布，项目区内地表植被主要为农作物及人工砍伐后次生林地。项目施工会对占地范围内的表植被造成一定破坏，土地的占用及施工人员的活动，将影响区域内的动物，由于项目区内人为活动频繁，已无大型动物出没。

2.2.2垃圾的来源及组成分析

1、服务对象
本项目生活垃圾来源于德宏州芒市芒市镇、勐戛镇、芒海镇、三台山乡、五岔路乡、江东乡、中山乡、西山乡等8个乡镇及遮放农场。包括勐旺、勐稳、三角岩、勐戛集镇、象塘、五岔路、芒蚌、李子坪、河头村、花拉场、芒海、芒杏、回贤、河心场、象滚塘、遮放农场、弄坎、遮放户弄、户闷、大新寨（勐戛镇）、芒牛坝、湾丹、新寨（五岔路）、三台山、西山营盘、中山等共计26个行政村。
本项目垃圾处理种类仅为居民生活垃圾，不包括建筑垃圾、工业垃圾、有毒药物（废气农药）、有化学反应并产生有害物的物质、有腐蚀性或放射性的物质、危险废弃物、医疗废弃物以及餐饮业产生的厨余垃圾。

2、垃圾处理量

根据现状分析，项目区农村生活垃圾主要包括塑料袋、纸张、废旧衣服及少量农作物废弃物。生活垃圾产生情况与经济生活水平密切项目，根据现场走访及现场调查情况，项目区内村庄垃圾产生量按0.8kg/人•d。
根据垃圾的清运流程，在“户分类”环节中，可回收物将被回收利用，农田废弃物将通过与畜禽粪便堆沤发酵作农肥使用，因此日常清运主要为无机物及其它组成，但考虑村民的日常习惯在短期内难以更改，本次农村村落垃圾清运量按产生量的75%计，考虑到李子坪、花拉厂、西山乡部分区域收集较为困难其清运量按产生量的60%计，清运到垃圾处理站的垃圾要经过垃圾处理站工作人员的二次分拣；分拣出玻璃、陶瓷、金属、可降解有机垃圾等。经调查，生活垃圾中可降解类有机垃圾约占垃圾总产生量的20%左右，该部分垃圾被分拣出后，统一堆肥处理，不进入收集清运设施内；另有10%灰土类垃圾不能被垃圾热解设备处理，实际进入垃圾热解设备的垃圾为自然难降解的塑料袋、废布纸料类、橡胶制品等。
具体各村庄垃圾产生量见表2.2-4。
表2.2-4 项目区垃圾产生量及清运量计算表
	垃圾处理站编号
	现状人口
（人）
	垃圾产生量
（t/d）
	垃圾清运量（t/d）
	可热解处理量（t/d）
	处理规模（t/d）

	象滚塘
	1404
	1.1
	0.8
	0.7
	1

	河心场
	2160
	1.7
	1.3
	1.2
	2

	回贤
	2916
	2.3
	1.7
	1.5
	2

	芒杏
	3408
	2.7
	2.0
	1.8
	2

	五岔路
	4173
	3.3
	2.5
	2.3
	2

	芒蚌
	3609
	2.9
	2.2
	2.0
	2

	弯丹
	3189
	2.6
	1.9
	1.7
	2

	新寨
	2446
	2.0
	1.5
	1.4
	2

	花拉厂
	4867
	3.9
	2.3
	2.1
	2

	河头
	3973
	3.2
	2.4
	2.2
	4

	李子坪
	6171
	4.9
	2.9
	2.6
	2

	三角岩
	3464
	2.8
	2.1
	1.9
	2

	象塘
	2167
	1.7
	1.3
	1.2
	2

	勐旺
	4658
	3.7
	2.8
	2.5
	4

	勐稳
	5890
	4.7
	3.5
	3.2
	4

	勐戛
	6158
	4.9
	3.7
	3.3
	6

	芒牛坝
	2670
	2.1
	1.6
	1.4
	2

	大新寨
	1421
	1.1
	0.9
	0.8
	1

	芒丙
	2327
	1.9
	1.4
	1.3
	2

	芒海
	6500
	5.2
	3.9
	3.5
	4

	遮放农场
	13887
	11.1
	8.3
	7.5
	6

	遮放集镇
	6865
	5.5
	4.1
	3.7
	4

	弄坎
	7865
	6.3
	4.7
	4.2
	4

	户闷
	6609
	5.3
	4.0
	3.6
	4

	西山
	4018
	3.2
	1.92
	1.7
	2

	出冬瓜
	2206
	1.8
	1.3
	1.2
	2


由于资源配置等问题，五岔路、李子坪、花拉厂清运的生活垃圾大于其处理规模，其中李子坪、花拉厂多余垃圾可清运至河头村处理，遮放农场、弄坎多余垃圾于遮放调剂处理，五岔路多余垃圾在乡镇内调剂处理。
4、垃圾组成分析

根据《实施方案》项目区生活垃圾主要由村民日常生活垃圾和生产垃圾等废物组成，垃圾的组成直接受到该地区村民的生活习惯、生活水平、农业生产等因素的影响。经现场调查、核实，垃圾主要成分有塑料袋、纸、布、玻璃、泥灰、砖石、金属等，各组分所占比例如表2.2-5。其中可回收垃圾占垃圾产生量的10%，由农户分类收集，因此实际清运的垃圾为垃圾总产生量的90%；可降解类的有机垃圾约占垃圾总产生量的20%，可通过分类同粪便堆沤用作农肥使用；灰土类等建筑垃圾占垃圾总产生量的10%；难降解的塑料袋、废布纸料类难降解的生活垃圾约占垃圾总产生量的60%。
表2.2-5   项目区垃圾成分表

	垃圾成分（%）
	含水率（%）
	容重
（t/m3）

	可回收物：玻璃瓶、塑料瓶等
	有机垃圾：瓜果蔬菜等厨余物、农田废弃物等
	难降解垃圾：塑料袋、废布、废纸等
	灰土垃圾
	
	

	10
	20
	60
	10
	30
	0.35


项目未对现有垃圾填埋场中的垃圾元素进行采样分析，类比附近地区（文山、宣威）新建垃圾焚烧项目的垃圾成分见下表：
表2.2-6垃圾成分类比表
[image: image4.png]R il . MR
BT TR
% C % 39.62 29.91
HH % 6.9 5.21
JLE N % 0.99 0.75
Exi S % 0.24 0.18
0 % 33.32 25.15
ol % 0.50 0.38





2.2.3运营期主要工艺及污染物源强分析

热解技术是在近几年研究开发出来的一种垃圾处理新技术。热解的主要产物是可燃的低分子化合物：气态的氢气、甲烷、一氧化碳；液态的甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等。固态的主要是焦炭和炭黑。热解技术是在无氧或缺氧条件下，高温加热有机物使其分解,其间使有机物的大分子裂解成为小分子直到变为气体（同时也可能有小分子经聚合变为大分子），从而获得可燃气体以及少量油品的技术。
2.2.3.1处理系统、工艺及过程介绍

1、收集及分拣

（1）收集工艺

农村生活垃圾的收集，采取定时、定点、分类收集，要确保生活垃圾的定期清运，根据垃圾产生量来确定村级运转点垃圾运转频率。生活垃圾运输过程中密闭化，防止生活垃圾暴露和散落。

垃圾储存与分拣

垃圾热解处理对象主要为生活垃圾中有机物，垃圾通过清运工具进入厂房的垃圾堆放间，设立专职人员对垃圾进行分拣，将垃圾分为可回收的垃圾、可热解的垃圾以及其他不能热解和回收的垃圾三个部分，再对这三部分垃圾进行对应的处理处置。经分拣后可处理的生活垃圾包括：日常生活垃圾，塑料，泡沫，方便面袋等；废棉花，纺织物等废弃物；报纸，杂志，书籍等；废塑料，废草，秸秆等；橡胶，酒糟等工业废弃物。需要分拣另行处理的生活垃圾包括：金属类（铁、铝易拉罐）；玻璃，陶器类；石膏，水泥，电池类；液体。

2、热解工艺

（1）送料系统

为了能使设备操作简单、省时省力和避免人工加垃圾时的烟气泄漏，设计方设计了垃圾自动提升和倒入并由液压系统自动推入主机进行处理的自动进料机构，按动按钮即可完成自动进料。把分拣后的垃圾装入垃圾桶，挂上提升机倒入水平输送机漏斗内，然后由液压系统把垃圾送入热解炉内。

（2）热解系统

分拣过的垃圾经垃圾桶提升机倒入料仓后，由水平输送机送入热解炉上部，借重力向下沉降，向下运动过程中被自下而上的高温气流加热，经历了受热升温、脱水干燥、热分解和气化燃烧而成为灰渣，当中大部分有机物热分解为小分子气态化合物，热分解中部分未分解有机物及部分热分解产物在炉子下部由炉底部环形布置的气流调节阀利用温差吸入的磁化空气助燃而实现气化燃烧，产生上述供垃圾热分解用的高温气流。

本机冷炉启动必须借用明火。固体废物中的可燃物（如纸品、板材、木屑等）经引燃后，在进入生的可燃产物部分燃烧，所产生的热量使有机废物（垃圾）中有机物质进行持续热分解，由于磁化空气使被处理物间接磁化、降低了热解所需能量、提高了热解效率；由于垃圾处理机隔层有保温及吸热材料，实际处理时热分解层的温度维持在600-700℃左右，这一温度足以保证垃圾的热分解。由于采用供给远小于化学计量的空气使部分可燃物燃烧给热解供热，烟气产量小。热解产物以气化产物为主，不像绝氧热解产物还有有机液体和炭黑。混合烟气成分参照文献报导为N2、H2、CO、CO2，并有少量CH4、C2H6和C2H4，组成随垃圾成分及热解温度而变化。

(3)热解设备烟气一体处理工艺

a.烟气处理流程：

处理垃圾时产生的烟气--冷凝水箱--水沐处理--水雾处理--电子除尘除味处理---第二热解室处理--达标排放

b.水沐处理工作原理及运行

热分解和气化燃烧产生的混合烟气加热入炉垃圾后进入水沐器，与喷淋而下的水接触降温，除去部分烟尘，同时饱和以水蒸气，喷淋水贮存在水沐器下部的冷凝水箱，循环使用，由于水不断蒸发减少，需断续补水。随着循环使用时间，水质会变差，是本机产生废水的环节之一。

c.电子除尘的工作原理：         

主要是运用高压静电的原理，设置一套高压电源和一个静电场收集和捕捉烟气中的颗粒物。当气流进入高压电场时，在高压电场的作用下，烟气体电离，焦油荷电，大部分得以降解，少部分微颗粒物，在电场力的吸附作用下，向电场的正负极板运动，并流入设定的收集箱内。余下的气雾被电场降解成CO2和水，同时在高压发生器的作用下电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中的大部分气味，而后进入第二热解室。

d.第二热解室工作原理：

经静电除尘器处理后的烟气进入第二热解室进行再处理，本热能垃圾处理机的第二热解室与生活垃圾焚烧系统的二燃室有本质区别，本第二热解室是不需配送二次风助燃的，其工作原理属电热解，MTS装置是由四节可独立控温的反应室组成，四节独立反应室的温度可根据垃圾成分，控制在0-1300℃任意调节。MTS装置的长度设计保障烟气在装置内的处理时间，有机气体是借助烟气经水沐器降温时水汽化产生的水蒸气，与烟气所含CO、CH4、C2H6和C2H4等在高温下按下式反应变换成为H2和CO2：

CO+H2O→CO2+4H2
CH4+2H2O→CO2+4H2
项目运营期产污环节见图2-2、图2-3。









图2-2运行期总体产污环节图





图2-3运行期总体产污环节图
2.2.4垃圾热解与其他垃圾处理技术比较

目前垃圾处理技术包括：卫生填埋、堆肥法、焚烧法、热解法等，其技术特点如下：

1）卫生填埋法
卫生填埋法是利用工程手段，利用山涧沟谷、洼地，按照卫生填埋工程标准将垃圾进行掩埋处理的一种方法。卫生填埋是城市垃圾处理必不可少的最终处理手段，卫生填埋法又是其它处理方法所必需的最终处置方式，是现阶段我国垃圾处理的主要办法。它具有适应性广、操作简单、垃圾消纳量大、运行费用低的特点。但这种方法占地大，对自然条件要求较严格。国内外广泛采用卫生填埋法处置城市生活垃圾。
2）堆肥法
堆肥法是依靠自然界广泛分布的微生物的作用，在人工控制的条件下使垃圾中可生物降解的有机废物转化为具有良好稳定性的类似腐殖质物质的一种方法。根据堆肥过程中发挥作用的微生物对氧气的不同需求，堆肥法又可以分为好氧堆肥和厌氧堆肥两类。现代堆肥技术一般采用好氧工艺。贮存是为了解决垃圾堆肥生产的连续性与肥料使用的季节性之间的矛盾而采取的措施，垃圾堆肥处理厂必须具有一定容量的成品贮存设施。根据肥料市场的情况，可以通过在熟化堆肥中添加一定比例的N、P、K等无机肥料制成有机复合肥。堆肥法处理生活垃圾，其优点是占地相对较少，通过分选可回收有用物质；但操作管理较填埋法复杂、设备费用高，垃圾肥成本高，肥料生产受市场销售影响大，不适合于制肥的垃圾仍然需要填埋。
3）焚烧法
焚烧法是一种高温处理技术，在焚烧炉内有机废物与空气发生氧化燃烧反应，垃圾中的有毒、有害物质在高温下氧化而被破坏，是一种可以同时达到无害化、减量化和资源化的处理技术。焚烧的目的是尽可能焚毁废物，使被焚烧的物质变为无害和最大限度的减容，并尽量减少新的污染物的产生，避免造成二次污染。垃圾含有潜在的能量，可以通过焚烧回收利用。垃圾经过焚烧后，体积可以减少80～90﹪。此外，通过焚烧，可以破坏垃圾中有害物质的组成结构和杀灭病原菌，达到解毒、除害的目的。由于焚烧法对可燃垃圾的处理能同时实现减量化、无害化和资源化，适用于经济实力强、垃圾成份适合于焚烧、用地紧张的城市和地区。但运行管理费用高，对垃圾成分和管理水平有严格要求；此外如果焚烧配套措施控制不当，垃圾在焚烧过程中会产生大量的酸性气体和燃烧不完全的剧毒致癌有机组份（如二恶英等）而形成二次污染。
4）热解法
热解技术是在近几年研究开发出来的一种垃圾处理新技术。热解法和焚烧法是两个完全不同的过程。焚烧是一个放热过程，而热解需要吸收大量热量。焚烧的主要产物是二氧化碳和水，而热解的主要产物是可燃的低分子化合物：气态的氢气、甲烷、一氧化碳；液态的甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等。固态的主要是焦炭和炭黑。热解技术是在无氧或缺氧条件下，高温加热有机物使其分解,其间使有机物的大分子裂解成为小分子直到变为气体（同时也可能有小分子经聚合变为大分子），从而获得可燃气体以及少量油品的技术。由于垃圾分解后所剩余固体物（半焦；灰分和无机物）中的可燃物质不多，故不适于进一步气化，而作为燃料处理，从而也进一步减少了二次污染物。
垃圾热解处理是近年来在云南省农村地区示范和逐步推广的一种小型生活处理技术，其优势在于处理周期短、占地面积小、可实现最大程度的减容、延长填埋场使用寿命，且对废物的适用范围更广泛。因此，从污染控制及减量化要求等方面综合比较，热解比焚烧处理更为有利，因为热解在缺氧或无氧条件下进行的，产生二次污染要比焚烧少得多，而热解生成气或液体燃料在空气中燃烧与固体废物直接燃烧相比，不仅燃烧效率高，所引起的大气污染也低。热解是任何热化学处理过程的必经阶段，同时热解作为一种独立的固体废物热化学处理技术近年来也得到了一定程度的发展。垃圾热解与其他垃圾处理技术特点比较如下表：

表2.2-6垃圾热解与其他垃圾处理技术比较

	
	填埋
	堆肥
	焚烧
	小型热解设备

	适用范围
	无机物＞60%

含水量＜30%

密度＞0.5 t/d
	有机物＞40%
	垃圾低位热值＞3300KJ/Kg时不需添加辅助燃料。
	一切无利用价值而又具有一定热值的物质

	工程规模
	工程规模一般很大
	工程规模一般比较小
	单台焚烧炉常用规格为20~500t/天
	小型，处理量1~10t/天

	减量化程度
	无减量化效果
	10~20%
	90%
	95~98%

	技术原理
	封闭环境内自然降解
	自然降解后回田
	高温处理技术
	高温处理技术

	技术可靠性
	可靠，属传统处理方法
	技术简单，但对垃圾分类要求高
	较可靠，在国外属成熟技术，但国内缺乏经验
	较可靠，国外大型处理设备研究较成熟，但国内缺乏小型设备技术经验

	处理成本（元/吨）
	80~120
	150~200
	90~160
	少于100

	管理水平
	一般
	较高
	很高
	普通工人既可

	最终处置
	本身是一种最终处置技术
	需要作特殊设计以防产生新的公害,必要时还需作填埋后的维护
	仅残渣需作填埋处理，为初始量的10%
	残渣填埋处理或用于园林绿化，为初始量的3~5%

	污染控制措施
	有轻微污染，可用导气、覆盖、隔离带等措施控制
	有氧分解过程中产生的臭味会污染环境
	应加强对酸性气体、重金属和二恶英的控制和治理
	静电+二燃室

	发展趋势
	总的发展趋势是比重越来越小
	停滞甚至萎缩状态
	发达国家和国土资源小的国家
	分散性或垃圾较集中的区域

	污染物产生情况
	垃圾渗滤液
	回田
	酸性气体、烟尘、重金属、二噁英、NOx、SO2等
	酸性气体、烟尘、重金属、二噁英、NOx、SO2等


焚烧法与热解法技术原理相似均通过高温加热处理对垃圾进行减量化，但通过比较可知其工艺过程不同，污染物处理工艺不同但其产生的污染物基本一致，由于垃圾热解属于新开发项目，设计、选址上无要求、规范，污染物排放上无标准、污染物产生情况无计算参数。垃圾焚烧经多年发展已形成一套有效评价方法，因此本报告根据项目特点进行评价的同时参照垃圾焚烧的部分规范要求进行估算和选址评价。
2.2.5废水源强核算

污水量核算
    根据项目污水种类可分为垃圾渗滤液、地坪冲洗水、生活污水、水沐循环用水等。
①垃圾渗滤液

垃圾渗滤液产生量及成分受诸多因素影响，具有很大不的不确定性，且垃圾渗滤液是较难处理的有机废水之一。本项目厂区内包含雨污分流设施，垃圾渗滤液主要来源垃圾自身含水，基本无径流水及雨水混入。垃圾含水率量的30%~50%。本项目取垃圾含水率为35%。生活垃圾运输至项目区内需要放置3-5日，使自由水沉降或蒸发以达到降低垃圾含水率提高设备工作效率，自由水占垃圾总量的8%计，其中5%以垃圾渗滤液的形式沉降，则项目年产生渗滤液1332m3，项目每日产生的垃圾渗滤液见下表
表2.2-7垃圾渗滤液产生量

	规模t/d
	1
	2
	4
	6

	渗滤液产生量t/月
	1.5
	3
	6
	12

	渗滤液产生量t/a
	18
	36
	72
	108

	热解炉数量
	2
	15
	6
	3

	渗滤液产生量t/a
	36
	540
	432
	324

	渗滤液产生量合计t/a
	1332


各垃圾热解站渗滤液产生量见表2.7-8。

表2.2-8  各垃圾热解站渗滤液产生量表

	序号
	建设地点
	生产规模
	每年渗滤液产生量t/a

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	18

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	36

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	36

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	36

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	36

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	36

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	36

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	36

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	36

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	72

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	36

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	36

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	36

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	72

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	72

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	108

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	36

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	18

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	36

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	108

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	72

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	108

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	72

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	72

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	36

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	36

	总产生量
	1332


垃圾渗滤液使用平坡设计及导流（沟）管导出至各有沉淀池内收集，作为水沐补充水使用。
   ②地坪冲洗水
为保证地坪清洁需每个月对地坪进行冲洗一次，根据《云南省地方标准 用水定额》的相关规定并结合本项目特点，地坪清洗水用水量按3L/㎡计，项1t/d地坪约120㎡；2t/d地坪约215㎡；4t/d地坪约330㎡、6t/d约480㎡，则项目产生地坪清洗水247.9m3见下表：
表2.2-9  地坪清洗水产生量
	规模t/d
	1
	2
	4
	6

	地坪冲洗水产生量t/月
	0.36
	0.645
	0.99
	1.44

	地坪冲洗水产生量t/a
	4.32
	7.74
	11.88
	17.28

	热解炉数量
	2
	15
	6
	3

	地坪冲洗水产生量t/a
	8.64
	116.1
	71.3
	51.84

	地坪冲洗水产生量合计t/a
	247.9


各垃圾热解站地坪冲洗水产生量见表2.2-10。

表2.2-10  各垃圾热解站地坪冲洗水产生量表

	序号
	建设地点
	生产规模
	地坪冲洗水产生量t/a

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	4.32

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	7.74

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	7.74

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	7.74

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	7.74

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	7.74

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	7.74

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	7.74

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	7.74

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	11.88

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	7.74

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	7.74

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	7.74

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	11.88

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	11.88

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	17.28

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	7.74

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	4.32

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	7.74

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	17.28

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	11.88

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	17.28

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	11.88

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	11.88

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	7.74

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	7.74

	总产生量
	247.9


地坪清洗水使用平坡设计及导流（沟）管导出至隔油沉淀池内收集，作为水沐补充水使用。
③生活污水
垃圾热解站1t/d需1名工人；2t/d需2名工人；4t/d、6t/d需3名工人，项目共有工人59人，工人不在厂区内食宿，用水量按每日50L计，3.0 t/d，1095 t/a，排水量按用水量的80%计算，则项目产生生活污水为2.24t/d，861.4 t/a，生活污水使用化粪池储存定期清掏用于浇灌周围林地。生活废水产生量见表2.2-11。

表2.2-11    生活废水产生量
	规模t/d
	1
	2
	4
	6

	生活废水产生量t/a
	14.6
	29.2
	43.8
	43.8

	热解炉数量
	2
	15
	6
	3

	生活废水产生量t/a
	29.2
	438
	262.8
	131.4

	生活废水产生量合计t/a
	861.4


各垃圾热解站生活废水产生量见表2.2-12。

表2.2-12  各垃圾热解站生活废水产生量表

	序号
	建设地点
	生产规模
	生活废水产生量t/a

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	14.6

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	29.2

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	29.2

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	29.2

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	29.2

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	29.2

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	29.2

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	29.2

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	29.2

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	43.8

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	29.2

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	29.2

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	29.2

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	43.8

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	43.8

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	43.8

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	29.2

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	14.6

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	29.2

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	43.8

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	43.8

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	43.8

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	43.8

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	43.8

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	29.2

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	29.2

	总产生量
	861.4


④水沐循环水

处理规模为1t/d、2t/d、4t/d、6t/d的热解设备其水浴的水泵功率一致，因此循环水量相等，每天水沐水量为0.5t。根据设计方提供资料项目年补充水量为1620.6m3循环水经“隔油沉淀池+砾石床+清水池”处理后循环使用，不足部分由渗滤液及地坪冲洗水补充。各规模补充水量见表2.2-13。

表2.2-13      水沐补充水量
	规模t/d
	1
	2
	4
	6

	年补充水量t/a
	21.9
	43.8
	87.6
	131.4

	热解炉数量
	2
	15
	6
	3

	补充水量t/a
	1620.6


各垃圾热解站地水沐补充水量见表2.2-14。

表2.2-14    各垃圾热解站水沐补充水量
	序号
	建设地点
	生产规模
	水沐补充水量t/a

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	21.9

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	43.8

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	43.8

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	43.8

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	43.8

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	43.8

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	43.8

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	43.8

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	43.8

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	87.6

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	43.8

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	43.8

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	43.8

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	87.6

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	87.6

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	131.4

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	43.8

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	21.9

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	43.8

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	131.4

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	87.6

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	131.4

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	87.6

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	87.6

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	43.8

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	43.8

	总需求量
	1620.6


⑤除酸废水

项目外购熟石灰水对酸性烟气进行净化，该设施位于烟气处理设施末端，所处理烟气除酸性气体外均可达标，烟气较为清洁，产生废水为酸碱废水，中和后可作为绿化用水，由于其产生量较小，成分简单，通过中和后作为绿化用水对环境影响较小，本环评不在对其进行分析。

项目水平和图见图2-4、不同规模热解炉的水平衡图见图2-5、图2-6、图2-7、图2-8.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



根据水平衡图，项目产生的渗滤液及地坪水共1579.9m³，通过自然蒸发可全部消耗完毕，2t、4t、6t垃圾热解站产生的垃圾渗滤液均可由自身消耗完毕，1t热解站垃圾渗滤液无法自身消耗，需通过自身人工调节到其他热解站进行处理。

2、废水污染物性质及源强核算
（1）水沐用水情况
水沐循环用水含有大量焦油、金属以及难降解的COD，根据《实施方案》类比昆明市大板桥街道办事处小哨社区1t/d垃圾热解处理站水沐设备出口水质其浓度见下表：
表2.2-15  昆明大板桥街道垃圾热解处理站设备出口水质

	指 标
	pH
	COD
	BOD5 
	镉
	动植物油
	石油类

	垃圾热解设备废水出口
	7.54
	1065
	34
	<0.001
	7.2
	0.435

	指 标
	悬浮物
	总磷
	铅
	氰化物
	挥发酚
	六价铬

	垃圾热解设备废水出口
	34
	0.284
	<0.01
	1.8
	4.56
	<0.004

	指 标
	硫化物
	砷
	汞
	氨氮
	　
	　

	垃圾热解设备废水出口
	0.036
	3.29
	1.26
	60.4
	　
	　


水沐用水通过隔油池、砾石床后循环使用不对外排放。
（2）生活污水情况
生活污水水质成分较为简单，以简单有机物为主，可生化性好，可作为农家肥使用，类比《全国第一次污染物普查》数据并经修正后生活污水浓度范围如下：COD300-500mg/L、BOD150-300mg/L、TP10-20mg/L、TN30-40mg/L、NH3-N. 15-25mg/L生活污水浓度及产生量见下表：
表2.2-16  生活污水浓度及产生量
	指 标
	污水排放量
	COD
	BOD5 
	TP
	TN
	NH3-N

	浓度mg/L
	/
	400
	200
	15
	35
	20

	排放量t/a
	861.4
	0.34
	0.17
	0.01
	0.03
	0.02


（3）渗滤液及地坪冲洗水情况
渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水，其性质取决于垃圾成分、垃圾的粒径、压实程度、现场的气候、水文条件和填埋时间等因素，一般来说有以下特点：①水质复杂，危害性大。根据相关文献运用GC-MS联用技术对垃圾渗滤液中有机污染物成分进行分析，共检测出垃圾渗滤液中主要有机污染物63种，可信度在60%以上的有34种。其中，烷烯烃6种，羧酸类19种，酯类5种，醇、酚类10种，醛、酮类10种，酰胺类7种，芳烃类1种，其他5种。其中已被确认为致癌物1种，促癌物、辅致癌物4种，致突变物1种，被列入我国环境优先污染物“黑名单”的有6种。②CODcr和BOD5浓度高。渗滤液中CODcr和BOD5最高分别可达90000 mg/L、38000mg/L甚至更高。③氨氮含量高，并且随填埋时间的延长而升高，最高可达1700mg/L。渗滤液中的氮多以氨氮形式存在，约占TN40%-50%。④金属含量较高。垃圾渗滤液中含有十多种金属离子，其中铁和锌在酸性发酵阶段较高，铁的浓度可达2000mg/L左右；锌的浓度可达130mg/L左右，铅的浓度可达12.3mg/L，钙的浓度甚至达到4300mg/L⑤渗滤液中的微生物营养元素比例失调，主要是C、N、P的比例失调。一般的垃圾渗滤液中的BOD5：P大都大于300。地坪冲洗水与渗滤液性质相似，由于本项目地坪清洗时间较长，水质与渗滤液基本一致。类比其他垃圾填埋场工程验收资料，垃圾渗滤液污水浓度及产生量见下表：
表2.2-17  垃圾渗滤污水浓度及产生量

	指 标
	氨氮
	COD
	BOD5
	挥发酚
	动植物油
	总磷

	渗滤液浓度mg/L
	1136
	44777
	22395
	200
	1000
	25

	产生量t/a
	1.8
	69.4
	35.3
	0.3
	1.6
	0.039

	指 标
	铅
	镉
	汞
	六价铬
	总铬
	砷

	渗滤液浓度mg/L
	1.5
	0.15
	0.025
	0.01
	0.5
	0.25

	产生量kg/a
	0.79
	0.2
	0.03
	0.02
	0.79
	0.39

	指 标
	硫化物
	　
	　
	　
	　
	　

	渗滤液浓度mg/L
	20
	　
	　
	　
	　
	　

	产生量kg/a
	0.03
	　
	　
	　
	　
	　


2.2.5废气 

1、热解烟气产生情况介绍
垃圾热解项目废气污染产生情况受垃圾来源、工艺、工况、残渣回收率、分选、分拣效率等因素影响较大，烟气产生污染物产生情况与垃圾焚烧项目相似，但根据实测值其烟气产生浓度较低。目前尚缺少各类污染物如重金属、二恶英类、有机氯、等经验计算公式，因此本次环评中主要污染物采用同类项目实测、类比、数学计算等方式对污染物源强进行核算。废气根据污染物质的性质不同，可分成颗粒物、酸性气体、重金属和有机污染物四类。其中，颗粒物主要为烟尘；酸性气体主要为 HCl、SO2、NOx；重金属主要含汞、铅、镉等重金属及其化合物；有机物主要为二噁英。污染物产生机理如下：
 ①颗粒物：物质燃烧后的剩余物在气流带动下，与高温气体一起从出口排出。烟气经过静电除尘后，颗粒物主要为 PM10。
 ②酸性气体：生活垃圾中含有塑料盒多种有机氯化物材料，氯化氢主要来源于含氯有机物加热分解产生，如PVC塑料、含氯消毒或漂白的废气垃圾在热解、焚烧过程中均会产生氯化氢。垃圾中含有一定量的S元素和N元素，在热解过程中温度相对于焚烧温度较低，S元素和N元素将有少部分转化成为二氧化硫及氮氧化物。
③金属类污染物：源于焚烧废物中重金属的含量。部分重金属在高温下由固态变成气态，以气相的形式存在于烟气中或附在烟气颗粒物上，如汞。多数重金属被氧化后，可形成很细的颗粒物。 

④有机污染物：有机污染物的产生机理极为复杂。典型物质二噁英的形成主要有两方面：一是热解过程中形成，由于缺氧或无氧，垃圾中含氯有机物形成二噁英类的前驱物，再反应生成二噁英。二是热解以后形成，因不完全热解产生的剩余部分前驱物，在烟气中金属(尤其是 Cu)的催化作用下，形成二噁英。国外对焚烧炉二噁英的控制研究认为，垃圾在 850℃以上高温中燃烧，可控制二噁英的产生，含二噁英的烟气在850℃以上高温有效滞留时间在2秒以上可有效控制二噁英。
2、焚烧烟气污染物含量核算
①烟气排放量
单位垃圾的理论一次燃烧空气量采用下式计算：
V0=0.0889 C+0.2647 H+0.0333 S+0.0301 Cl-0.0333 O

式中：V0—理论空气量，Nm3/kg；
      C—垃圾元素分析含碳量；
      H—垃圾元素分析含氢量；
      O—垃圾元素分析含氧量；
S—垃圾元素分析含氢量；

Cl—垃圾元素分析含氧量；
根据垃圾元素类比参照表计算，单位垃圾的理论燃烧空气量为2.14Nm3/kg。
燃烧烟气量采用下列公式计算：
V=0.01867 C+0.112 H+0.007 S+0.00315Cl+0.008N+（1.0161α-0.21）V0+0.0124W

式中：V—燃烧烟气量，Nm3/kg

V0—理论空气量，Nm3/kg；

      α—过剩空气系数，正常取值范围为1.6-2.0，工程在缺氧工况条件下进行本报告取过剩系数为1.2。
通过计算，本工程垃圾燃烧过程烟气产生量为3411Nm3/t，总排气量为9213万m³。项目各规模烟气产生情况见表2.2-18。
表2.2-18    工程烟气产生情况表

	序号
	建设地点
	生产规模
	每年烟气产生量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	124.5万m³

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	249.0万m³

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	249.0万m³

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	249.0万m³

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	249.0万m³

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	249.0万m³

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	249.0万m³

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	249.0万m³

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	249.0万m³

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	498万m³

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	249.0万m³

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	249.0万m³

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	249.0万m³

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	498万m³

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	498万m³

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	747万m³

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	249.0万m³

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	124.5万m³

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	249.0万m³

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	747万m³

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	498万m³

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	747万m³

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	498万m³

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	498万m³

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	249.0万m³

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	249.0万m³

	总排放量
	9213万m³


①烟尘
垃圾中的灰分和无机物组分在热解时产生灰尘，部分随烟气流排出热解炉。在垃圾热解过程中灰分和较大部分以底灰形式排出，由于垃圾热解处理站无技术设计资料和相关研究资料，类比排炉烟气中烟尘一般占垃圾量的3%-4%左右，按每年热解2.7万吨垃圾计算，项目年产生烟尘810吨/年。烟尘经水沐+静电除尘后大颗粒的烟尘被除去，去除效率考虑不低于99%，则烟尘总排放量为8.1t/a。各个规模烟尘排放量见下表
表2.2-19    工程烟尘产生情况表

	序号
	建设地点
	生产规模
	烟气产生量
	削减后排放量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	10.95t/a
	109.5kg/a

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	43.8t/a
	438kg/a

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	43.8t/a
	438kg/a

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	43.8t/a
	438kg/a

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	65.7t/a
	657kg/a

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	10.95t/a
	109.5kg/a

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	65.7t/a
	657kg/a

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	43.8t/a
	438kg/a

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	65.7t/a
	657kg/a

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	43.8t/a
	438kg/a

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	43.8t/a
	438kg/a

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	21.9t/a
	219kg/a

	合计
	810t/a
	8.1t/a


②HCl：烟气中的氯化氢主要来源于含氯物质的分时，有机氯化物如聚氯乙烯，聚偏二氯乙烯及无极氯化物的盐类等。其中PVC的热稳定性差，140℃时开始分解出气态HCl，反应温度600摄氏度，化学反应原理为：
CH2CHCl+5/2O2=2CO2+HCl+H2O

根据垃圾元素类比参照表本项目入炉垃圾含氯平均值为0.33%，按50%的转化率，则热解中HCl产生量为4.8kg/h，45t/a.酸性气体由氢氧化钙溶液洗涤后可削减90%，其排放总量4.5t/a。各个规模处理站HCl排放量见下表：

表2.2-20    工程HCl产生情况表

	序号
	建设地点
	生产规模
	酸性气体产生量
	酸性气体排放量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	0.6022t/a
	60.22kg/a

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	2.409t/a
	240.9kg/a

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	2.409t/a
	240.9kg/a

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	2.409t/a
	240.9kg/a

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	3.614t/a
	361kg/a

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	0.6022t/a
	60.22kg/a

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	3.614t/a
	361kg/a

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	2.409t/a
	240.9kg/a

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	3.614t/a
	361kg/a

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	2.409t/a
	240.9kg/a

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	2.409t/a
	240.9kg/a

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	1.204t/a
	120.4kg/a

	合计
	45t/a
	4.5t/a


③二氧化硫及氮氧化物
业主对勐戛热解站试点工程进行了监测，根据附件5的监测报告，6t/d垃圾热解站SO2、氮氧化物烟气浓度均值分别为0.4mg/m³，1.9mg/m³，由于委托方未对烟气量进行监测，因此使用环评报告估算值进行测算，项目SO2产生量为0.04t/a，氮氧化物产生量为0.18t/a。各个规模处理站SO2、氮氧化物排放量见下表
表2.2-21    工程SO2、氮氧化物产生情况表

	序号
	建设地点
	生产规模
	SO2排放量
	氮氧化物排放量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	0.498kg/a
	6.0kg/a

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	1.992kg/a
	24.10kg/a

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	1.992kg/a
	24.10kg/a

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	1.992kg/a
	24.1kg/a

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	2.988kg/a
	36.1kg/a

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	0.498kg/a
	60.2kg/a

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	2.988kg/a
	36.1kg/a

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	1.992kg/a
	24.1kg/a

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	2.988kg/a
	36.1kg/a

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	1.992kg/a
	24.1kg/a

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	1.992kg/a
	24.1kg/a

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	0.996kg/a
	12.0kg/a

	合计
	0.04t/a
	0.18t/a


④重金属
烟气中重金属一般由垃圾所含金属化合物或其盐类热分解产生，这些垃圾包括混杂的涂料、油墨、电池、灯管、含汞制品、电子线路板等。其中挥发性金属有汞、铅、锑、砷、铜、镓、锌等，非挥发性金属有铝、铁、钡、钙、镁、钾、硅、钛等，挥发性金属部分吸附于烟尘排出，非挥发性金属则主要存在于炉渣中。由于重金属含量于处理垃圾类型有关，无法准确计算其产生量，由于无设计参数及垃圾元素痕量报告，本环评根据《实施方案》中类比同广州同类型热能垃圾处理站的相关数据，Hg、Cd、Pb 的排放浓度分别为0.0314mg/m3、0.00017mg/m3、0.0028 mg/m3。

表2.2-22      烟气中重金属产生情况表
	序号
	建设地点
	生产规模
	Hg排放量
	Cd排放量
	Pb排放量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	42g/a
	0.2g/a
	3.5g/a

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	170g/a
	0.8g/a
	14g/a

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	170g/a
	0.8g/a
	14g/a

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	170g/a
	0.8g/a
	14g/a

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	255g/a
	1.2g/a
	21g/a

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	42g/a
	0.2g/a
	35g/a

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	20#垃圾处理站
	芒海
	4t/d
	255g/a
	1.2g/a
	21g/a

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	6t/d
	170g/a
	0.8g/a
	14g/a

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	255g/a
	1.2g/a
	21g/a

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	170g/a
	0.8g/a
	14g/a

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	170g/a
	0.8g/a
	14g/a

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	85g/a
	0.4g/a
	7g/a

	合计
	2.9kg/a
	16g/a
	257 g/a


⑤二噁英类物质
二噁英类化合物是指能与芳香烃受体Ah-R 结合并能导致一系列生物化学效应的一大类化合物的总称。主要包括75 种多氯代二苯并-对-二噁英（PCDDs）和135 种多氯代二苯并呋喃（PCDFs）。其中，PCDDs 和PCDFs 统称为二噁英。此外还包括多氯联苯（PCBs）和氯代二苯醚等。目前已知所有二噁英类化合物中，毒性最为明显的是7 种PCDDs，10种PCDFs 和12 种PCBs，其中以2，3，7，8-TCDD 的毒性最大。二噁英类由于难溶于水却很容易溶解于脂肪而在生物体内积累，并难以排出，生物降解能力差；具有很低的蒸汽压，使该物质在一般环境温度下不容易从表面挥发；在700℃下具有热稳定性，高于此温度即开始分解。这三种特性决定了二噁英在环境中的去向。二噁英进入生物体，并经过食物链积累，而造成传递性、累积性中毒。
生活垃圾在焚烧过程中，二噁英的生成机理相当复杂，至今为止国内外的研究成果还不足以完全说明问题，已知的生成途径可能有：
A、生活垃圾中自身含有的具有热稳定性的微量或痕量二噁英，在焚烧过程中以炉渣或炉排下灰的形式排放出来。
B、含氯有机物如多氯联苯、五氯苯酚、聚氯乙烯等在焚烧过程中，多在300~500℃环境，因不完全燃烧，导致重排、自由基缩合、脱氯或其他化学反应过程生成。包括：氯化物会破坏芳香族化合物的基本结构而与木材等废弃物结合促使生成。芳香族（如甲苯、苯）化合物或聚氯联苯在高温条件下化合或分解生成二噁英类。在垃圾焚烧过程中，主要是由于单质，更多是以化合物形式存在的氯元素，在一定温度等条件下通过化学反应生成二噁英类。垃圾焚烧设备中二噁英类生成数量级10-9~10-11g/Nm3，且200~500℃较容易发生再生成。
C、当因燃烧不充分而在烟气中产生过多的未燃烬物质，并遇适量的触媒物质（主要为重金属，特别是铜等）及300～500℃的温度环境，那么在高温燃烧中已经分解的二噁英将会重新生成。
影响二噁英类物质产生的因素较为复杂，二噁英的产生量无法准确计算。为更好的了解本工程二噁英的产生情况业主对勐戛热解站试点工程进行了监测，根据附件5的监测报告，二噁英I-TEQ浓度均值为0.0658TEQng/m3。

	序号
	建设地点
	生产规模
	每年二噁英排放量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	0.08mg/a

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	0.16mg/a

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	0.16mg/a

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	0.16mg/a

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	0.16mg/a

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	0.16mg/a

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	0.16mg/a

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	0.16mg/a

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	0.16mg/a

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	0.33mg/a

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	0.16mg/a

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	0.16mg/a

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	0.16mg/a

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	0.33mg/a

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	0.33mg/a

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	0.49mg/a

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	0.16mg/a

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	0.08mg/a

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	0.16mg/a

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	0.49mg/a

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	0.33mg/a

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	0.49mg/a

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	0.33mg/a

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	0.33mg/a

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	0.16mg/a

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	0.16mg/a

	总排放量
	6mg/a


表2.2-23    工程二噁英产生情况表
3、无组织废气 

（1）恶臭气体 

根据工程分析，本工程运行过程中NH3、H2S等恶臭污染物主要来垃圾仓。整个垃圾池为半封闭结构，恶臭气体中成分较多，其中以NH3和H2S 浓度最高。恶臭气体的产生系数一般参照下表。

表2.2-24  工程恶臭产生系数表
	        恶臭气体
发生源
	NH3
	H2S

	垃圾库（g/t 垃圾·a）
	15℃
	60.6
	6.2

	
	30℃
	86.7
	8.8


本工程垃圾卸料场地及垃圾池每天储量按照最大10天处理量计算，温度按照30℃计算，由于项目垃圾库为半密闭设施，且未设置有负压抽风系统，因此泄漏量按100%计算各处理站恶臭气体排放源见下表

表2.2-25    工程恶臭气体产生情况表

	序号
	建设地点
	垃圾堆存量
	NH3排放量
	H2S排放量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	10t
	867g/a
	88g/a

	2#垃圾处理站
	河心场
	20t
	1734g/a
	176g/a

	3#垃圾处理站
	回贤
	20t
	1734g/a
	176g/a

	4#垃圾处理站
	芒杏
	20t
	1734g/a
	176g/a

	5#垃圾处理站
	五岔路
	20t
	1734g/a
	176g/a

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	20t
	1734g/a
	176g/a

	7#垃圾处理站
	弯丹
	20t
	1734g/a
	176g/a

	8#垃圾处理站
	新寨
	20t
	1734g/a
	176g/a

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	20t
	1734g/a
	176g/a

	10#垃圾处理站
	河头
	40t
	3468g/a
	352g/a

	11#垃圾处理站
	李子坪
	20t
	1734g/a
	176g/a

	12#垃圾处理站
	三角岩
	20t
	1734g/a
	176g/a

	13#垃圾处理站
	象塘
	20t
	1734g/a
	176g/a

	14#垃圾处理站
	勐旺
	40t
	3468g/a
	352g/a

	15#垃圾处理站
	勐稳
	40t
	3468g/a
	352g/a

	16#垃圾处理站
	勐戛
	60t
	5202g/a
	528g/a

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	20t
	1734g/a
	176g/a

	18#垃圾处理站
	大新寨
	10t
	867g/a
	88g/a

	19#垃圾处理站
	芒丙
	20t
	1734g/a
	176g/a

	20#垃圾处理站
	芒海
	60t
	5202g/a
	528g/a

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	40t
	3468g/a
	352g/a

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	60t
	5202g/a
	528g/a

	23#垃圾处理站
	弄坎
	40t
	3468g/a
	352g/a

	24#垃圾处理站
	户闷
	40t
	3468g/a
	352g/a

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	20t
	1734g/a
	176g/a

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	20t
	1734g/a
	176g/a

	排放总量
	64.158kg/a
	6.336kg/a


2.2.6噪声

本项目噪声源主要循环水泵、取水泵、鼓风机、各类电机等，其声级在60-80dB（A）之间，具体噪声源强详见下表所示。
表2.2-26  噪声源排放特征   单位：dB（A）
	序号
	位置
	噪声源
	噪声级
	数量
	治理措施
	降噪后噪声源强

	1
	水沐及脱酸系统
	水泵
	75
	2
	潜水、隔声
	60

	2
	主机热解系统
	鼓风机
	75
	1
	减震
	65

	3
	
	电机
	60
	3
	/
	60


2.2.7固体废物

本项目产生的固体废物主要有热解炉炉渣（底灰）、废金属、生活垃圾、水沐除尘系统底泥和焦油等。

（1）炉渣（底灰）
垃圾焚烧后从炉底排出的残渣经除渣机出炉，然后输送至灰渣贮坑。根据对国内生活垃圾焚烧厂的生活垃圾炉渣浸出试验资料，炉渣属第I 类一般固体废物，炉渣的主要成份是硅、钙、铝、铁、锰、钠、磷的氧化物以及废金属。焚烧后炉渣按照《实施方案》垃圾处理总量的5%计算，27010×5%=1350.5t/a，炉渣经压缩后运至垃圾填埋场处置。（2）废金属（S4）

本项目在垃圾分拣、炉渣在预处理阶段，金属筛选产生部分废金属，类比其他项目垃圾分拣、炉渣预处理废金属产生率以1.5%计，即产生405t/a，将外售处置。

（3）生活垃圾

垃圾热解站1t/d需1名工人；2t/d需2名工人；4t/d、6t/d需3名工人，项目共有工人59人，工人不在厂区内食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，项目每年产生生活垃圾10.7t。生活垃圾经分类后进入项目垃圾热解站处理。

水沐除尘系统底泥、焦油

本项目拟采用水沐除尘系统对垃圾热解产生的废气进行治理，根据设计方提供的资料，水沐除尘系统的运行会产生底泥和焦油，其产生量约见下表。

表2.2-27    水沐除尘系统底泥产生量
	序号
	建设地点
	生产规模
	焦油产生量
	底泥产生量

	1#垃圾处理站
	象滚塘
	1t/d
	10kg/a
	5.0kg/a

	2#垃圾处理站
	河心场
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	3#垃圾处理站
	回贤
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	4#垃圾处理站
	芒杏
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	5#垃圾处理站
	五岔路
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	6#垃圾处理站
	芒蚌
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	7#垃圾处理站
	弯丹
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	8#垃圾处理站
	新寨
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	9#垃圾处理站
	花拉厂
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	10#垃圾处理站
	河头
	4t/d
	24kg/a
	12.0kg/a

	11#垃圾处理站
	李子坪
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	12#垃圾处理站
	三角岩
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	13#垃圾处理站
	象塘
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	14#垃圾处理站
	勐旺
	4t/d
	24kg/a
	12.0kg/a

	15#垃圾处理站
	勐稳
	4t/d
	24kg/a
	12.0kg/a

	16#垃圾处理站
	勐戛
	6t/d
	34kg/a
	17.0kg/a

	17#垃圾处理站
	芒牛坝
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	18#垃圾处理站
	大新寨
	1t/d
	10kg/a
	5.0kg/a

	19#垃圾处理站
	芒丙
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	20#垃圾处理站
	芒海
	6t/d
	34kg/a
	17.0kg/a

	21#垃圾处理站
	遮放集镇
	4t/d
	24kg/a
	12.0kg/a

	22#垃圾处理站
	遮放农场（遮陇）
	6t/d
	34kg/a
	17.0kg/a

	23#垃圾处理站
	弄坎
	4t/d
	24kg/a
	12.0kg/a

	24#垃圾处理站
	户闷
	4t/d
	24kg/a
	12.0kg/a

	25#垃圾处理站
	西山营盘
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	26#垃圾处理站
	出冬瓜
	2t/d
	15kg/a
	7.5kg/a

	合计
	481kg/a
	245.5k/a


根据《国家危险废物名录》（2016年本），“危险废物焚烧、热解等处置过程产生的低渣、飞灰和废水处理污泥（医疗废物焚烧处置产生的低渣除外）”，本项目为生活垃圾热解项目，生活垃圾不属于危险废物，因此水沐除尘系统产生的底泥不属于危险废物。
运营期污染物排放见表2.2-29

表2.2-29  项目投入运营后污染物排放情况汇总
	类别
	排放源
	污染物名称
	产生情况
	处理措施
	核算排放情况
	排放标准
	排放标准值
	达标情况

	废水
	渗滤液及地坪冲洗水
	废水
	1579m³/d
	回用至水沐系统用水
	--
	--
	--
	不对外排放

	
	
	氨氮
	1136mg/L;1.8t/a
	
	
	
	
	

	
	
	COD
	44g/L;69.4t/a
	
	--
	
	--
	

	
	
	BOD
	22.4g/L;35.3t/a
	
	--
	
	--
	

	
	
	铅
	1.5mg/L;2t/a
	
	--
	
	--
	

	
	
	动植物油
	1g/L;1.6t/a
	
	--
	
	
	

	
	
	挥发酚
	200mg/L;0.3t/a
	
	
	
	
	

	
	
	总磷
	25mg/L;0.039t/a
	
	--
	
	
	

	
	
	隔
	0.15mg/L;0.2t/a
	
	--
	
	
	

	
	
	汞
	0.02mg/L;0.03kg/a
	
	
	
	
	

	
	
	六价铬
	0.01mg/L;0.02kg/a
	
	--
	
	
	

	
	
	总铬
	0.5mg/L;0.79kg/a
	
	
	
	
	

	
	
	硫化物
	20mg/L;0.03t/a
	
	--
	
	
	

	
	
	砷
	0.25mg/L;0.39kg/a
	
	--
	
	
	

	
	生活污水
	废水
	861
	生活污水通过化粪池处理收集后定期清掏用于浇灌山林
	--
	--
	--
	合理利用，不对外排放

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	COD
	400mg/L;0.34t/a
	
	--
	
	--
	

	
	
	TP
	15mg/L;0.01t/a
	
	--
	
	--
	

	
	
	TN
	35mg/L;0.03t/a
	
	--
	
	--
	

	
	
	BOD5
	200mg/L;0.17t/a
	
	--
	
	--
	

	
	
	NH3-N
	20mg/L;0.02t/a
	
	--
	
	--
	

	废气
	烟囱
	废气量
	9213万m3
	
	
	工业炉窑大气污染物排放标准、大气污染物综合排放标准、生活垃圾焚烧污染物控制标准
	
	达标排放

	
	
	烟尘
	810t/a
	水沐+静电除尘
	87.8mg/m3;8.1t/a
	
	200 mg/m3
	

	
	
	二氧化硫
	0.4 mg/m3;0.04t/a
	/
	0.4 mg/m3;0.04t/a
	
	100 mg/m3
	

	
	
	氮氧化物
	1.9 mg/m3;0.18t/a
	/
	1.9 mg/m3;0.18t/a
	
	300 mg/m3
	

	
	
	HCl
	44.5t/a
	碱洗
	48.2 mg/m3;4.4t/a
	
	60 mg/m3
	

	
	
	二噁英
	--
	通过二燃室控制温度除去二噁英
	0.0658I-TEQng/m3;

0.006gI-TEQ/a
	
	0.1TEQng/m3
	

	
	
	Pb
	--
	垃圾分拣
	0.0028 mg/m3
0.26kg/a
	
	1.0 mg/m3
	

	
	
	Cd
	--
	
	0.00017mg/m3

0.02kg/a
	
	0.1 mg/m3
	

	
	
	Hg
	--
	
	0.0314mg/m3

2.9kg/a
	
	0.05 mg/m3
	

	噪声
	水泵
	噪声
	源强60-75dB（A）
	潜水、隔声
	56-45dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类
	昼：60dB(A)

夜：50dB（A）
	不达标

	
	鼓风机
	噪声
	
	减震
	
	
	
	

	
	电机
	噪声
	
	/
	
	
	
	

	固废
	一般固体废弃物
	炉渣
	1350.5t/a
	清运至垃圾填埋场处置
	0t/a
	--
	--
	合理处置

	
	
	生活垃圾
	10.7t/a
	进入垃圾热解站处理
	0t/a
	
	-
	合理处置

	
	
	废金属
	405t/a
	出售
	0t/a
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应要求
	
	合理处置

	
	
	底泥
	245.5kg/a
	清运至垃圾填埋场处置
	0t/a
	——
	——
	合理处置

	
	
	焦油
	481kg/a
	清运至热解炉内焚烧处置
	0t/a
	——
	——
	合理处置

	
	
	砾石
	100m3
	清运至垃圾填埋场处置
	0t/a
	——
	——
	合理处置


2.2.8非正常工况污染物排放情况

项目使用废纸板进行点火启动，废纸板仅含有少量焦油，基本不含氯元素，废纸板燃烧主要产物为焦油、一氧化碳、二氧化碳，废气产物较为单一且对环境影响较小的产物。由于本项目采用的热解炉处理生活垃圾，热解炉自带一套烟气处理系统。本项目的烟气处理装置是主要为水沐+静电除尘。二噁英主要在200-800℃条件下形成，当烟尘除尘、HCl削减效率下降至80%时烟尘排放浓度为1752mg/m³，增加196倍，二噁英按同比例增加计算二噁英排放浓度约为12.9ng/m³，HCl浓度为84.8 mg/m³。当项目非正常排放下，污染物主要污染物浓度均超过生活垃圾焚烧污染物控制标准（GB18485-2014）相关限值要求。

项目雨季在垃圾收集过程中含水量大量增加，所增加的含水量均以自由水的形式存在，可能形成大量渗滤液，当渗滤液产生量大于项目需要补充的水量时渗滤液将无法处理。因此本项目设计在出现渗滤液大于消耗的情况时由罐车清运至芒市垃圾处理厂渗滤液处理站依托其处理设施进行处理。

2.2.9《实施方案》拟采取的污染防治措施论证

1、《实施方案》拟采取的污染防治措施

（1）烟尘防治
主要是运用高压静电的原理，设置一套高压电源和一个静电场收集和捕捉烟气中的颗粒物。当气流进入高压电场时，在高压电场的作用下，烟气体电离，焦油荷电，大部分得以降解，少部分微颗粒物，在电场力的吸附作用下，向电场的正负极板运动，并流入设定的收集箱内。静电除尘效率大于99%。

（2）二噁英的防治

垃圾热解废气中由于复杂的热合成反应会生成二噁英，二噁英是多氯代二苯-对-二噁英和多氯代二苯并呋喃的总称(PCDDs)，它是一种剧毒的物质，可通过食物和呼吸等途径被人体吸收，长期接触会使人体各个器官不同程度致病，对人体健康的影响及对环境的危害均十分严重，必须引起高度的重视，采取有效的控制和治理措施，以尽可能减少二噁英的产生。热解技术是在近几年研究开发出来的一种垃圾处理新技术。热解法和焚烧法是两个完全不同的过程。焚烧是一个放热过程，而热解需要吸收大量热量，焚烧的主要产物是二氧化碳和水。而热解的主要产物是可燃的低分子化合物：气态的氢气、甲烷、一氧化碳；液态的甲醇、丙酮、醋酸、乙醛等有机物及焦油、溶剂油等从实施工艺过程减少二噁英的产生。
项目设置MTS（二燃室）装置是由四节可独立控温的反应室组成，四节独立反应室的温度可根据垃圾成分，控制在0-1300℃任意调节。MTS装置的长度设计保障烟气在装置内的处理时间。
（3）重金属的防治

重金属一般以固态和气态存在于烟气中。通过垃圾分拣过程减少重金属进入热解炉内。

（4）热解设备出水经出水口自流入污水处理系统，经隔油沉淀池隔油后进入砾石床，在砾石床中的填料的吸附及填料中的微生物的降解作用下，污水进一步得到进化，污水经净化后进入清水池中，再将清水池中的清水用水泵提升至热解设备水箱中循环使用。

（5）管理维护人员应定期清理排水沟渠及污水处理系统预处理单元中的淤泥，确保排水通畅和处理系统的正常运行。
2、《实施方案》拟采取的污染防治措施方案的不足

《实施方案》拟采取的污染防治措施考虑了项目烟气主要成分的去除率，根据业主提供的监测报告，烟气中二噁英、二氧化硫、氮氧化物等污染物均满足排放标准要求，但该方案仍然存在以下不足：

（1）方案污染防治措施中未考虑酸性气体产生情况，未设置去除设施；

（2）方案污染防治措施中未考虑垃圾渗滤液产生及处理情况；

（3）方案污染防治措施中未对炉渣、砾石床等固废进行处理；

3.环境现状调查与评价
3.1自然环境概况
3.1.1地理位置
项目位于云南省德宏州芒市，芒市地处云南省西部，德宏傣族景颇族自治州东南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。南北相距为 62 千米，东西相距约 71 千米，总面积 2987 平方千米。东、东北邻龙陵县，西南接瑞丽市，西北连陇川县、梁河县，南与缅甸交界。国境线长 68.23 千米。市政府所在地芒市镇（规划面积 25 平方千米，已建成市区面积 15 平方千米），同时是德宏傣族景颇族自治州首府驻地，320 国道贯穿市境。芒市陆距省会昆明 679 千米，空距427千米
项目具体位置详见附图2。
3.1.2地形地貌
芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。
芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
本项目场地地形较平坦，地势开阔，属冲洪积地层分布区。
3.1.3气候
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。
3.1.4水流水系
德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市境内河流分属于怒江水系和伊洛瓦底江水系。怒江水系主要有河流为万马河、小清河、勐古河，伊洛瓦底江水系主要河流有芒市大河、龙江、瑞丽江。芒市境内水资源丰富，境内年平均总径流量31.8亿立方米，径流深1085毫米，地表水总量为33.7亿立方米。

3.1.5土壤与植被
（1）土壤
据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。
（2）植被

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。
市境内主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。林木中适应性强、经济价值高的优香土树种有柚木、八宝树、木荷、樟树等。竹类有40多种。
项目所在区域属于农村人员活动较为频繁区域，项目区占地类型以灌木林地、荒草地及旱地为主。
3.1.5自然保护区、风景名胜区
瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区位于云南省西部，与缅甸接壤。周边有腾冲热海、保山博南古道以及缅甸北部的风景旅游资源，形成境内三个景区鼎足而立。1994年景区由国务院审定第三批公布为国家重点风景名胜区，景区景点遍布德宏州，主要以潞西、瑞丽江流域、大盈江流域集中成片。面积为1 100平方千米，其中，一、二级保护景区面积为672.31平方千米，风景名胜区景观资源构成丰富，景观独特，质量好，容量大。具体保护区划见表3-1保护区划一览表。
表3-1     保护区划一览表
	名称
	一级保护区（Km2）
	二级保护区（Km2）
	景区面积（Km2）

	潞西
	7.39
	45.94
	53.33

	瑞丽
	57.63
	227.42
	285.05

	盈江
	182.96
	150.97
	333.93

	合计
	247.98
	424.33
	627.31


风景区总体结构为“二线、三片区、一边”，即：瑞丽江、龙川江和大盈江游览线：瑞丽江，上游称龙川江，发源于高黎贡山西侧的腾冲县境内，由瑞丽流入缅甸，注入伊洛瓦底江，以交错变化的峡谷及平坝河流景观，田园牧歌式的边地风光为景观特征。其中芒市片区主要是勐戛三仙洞景区。
3.2环境现状评价
3.2.1水环境现状评价
本项目涉及怒江水系及伊洛瓦底江水系，中山和芒海垃圾热解站主要涉及的勐古河及万马河属于怒江水系，其余热解站均属于伊洛瓦底江水系。伊洛瓦底江水系中除弄坎垃圾热解站属于龙江流域外其余垃圾热解站属于轩岗河、南木冷河、囊必河等芒市河流域。

根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）芒市河源头至木康断面为III类、水环境功能区为饮用二级，芒市河木康至瑞丽江入口为III类水、水功能区为工农业用水，瑞丽江龙陵梁河交界处至出境（国境）为III类水、水功能区为一般鱼类保护区、怒江入境至出境（国境）为III类水、水功能区为一般鱼类保护区。

根据2016年德宏州环境质量公报以及2016年保山市环境质量公报芒市河木康断面、瑞丽江戛中断面、怒江红旗桥断面均可满足相应标准要求，芒市河风平断面不能满足《水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水要求，主要超标指标为TP、BOD5、CODcr。2016年项目涉及流域主要断面按月评价结果见表3.2-1.

表3.2-1项目涉及流域主要断面月评价结果

	断面名称
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	标准

	芒市河木康
	II
	
	II
	
	II
	
	II
	II
	III
	II
	II
	II
	III

	芒市河风平
	III
	IV
	IV
	IV
	IV
	V
	IV
	III
	IV
	III
	IV
	IV
	III

	瑞丽江戛中
	II
	II
	II
	III
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	III

	怒江红旗桥
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	II
	III


3.2.2大气环境现状评价
项目涉及8个乡镇1个农场共26个点位，热解站周边无环境空气监测资料。根据2016年德宏州环境质量公报，芒市空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34 天；轻度污染20 天，比上年多2 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1 月份至4 月份，其中1 月份4 天，2 月份8 天，3 月份4 天，4 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。芒市城市空气监测结果见表3.2-2

表3.2-2 芒市城市空气监测结果表             单位：mg/m³

	监测指标
	SO2
	NO2
	CO
	PM10
	PM2.5

	年均值
	0.012
	0.020
	1.0
	0.047
	0.032

	日均值浓度范围
	0.002-0.046
	0.009-0.05
	0.1-2.2
	0.019-0.156
	0.013-0.091

	超标率
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	4.2


根据表3.2-2芒市空气环境主要污染物为PM2.5，项目均分散于芒市周边，距离芒市城区10-30km范围内，空气环境质量相对较好可满足《环境空气质量标准》二级标准。

3.2.3声环境现状及评价
项目涉及8个乡镇1个农场共26个点位，热解站周边无声环境监测资料。项目周边200m范围内无工业企业噪声，部分垃圾热解处理站位于路边受交通噪声影响但农村公里交通流量不大，交通噪声对项目声环境影响有限。类比项目区相同声环境，本项目声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。

3.2.4 生态现状评价

根据HJ19-2011《环境影响评价技术导则 生态影响》的有关技术要求，项目所在地属于一般区域，占地不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。

1、植被及植物现状
(1)主要植被类型
项目区位于与缅甸东北部接壤的云南省西部，属于依洛瓦底江水系。该区域森林植被具有热带、南亚热带植被特征。依据云南植被区划，该流域属于Ⅰ热带季雨林、雨林区域，ⅠA西部(偏干性)季雨林、雨林亚区域，1Ai季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，1Ai－1滇南、滇西南山间盆地季节雨林、半常绿季雨林区，1Ai－1c滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。
评价区内的原生植被类型在当地分布较广，受西南季风影响强烈，水分和热量条件都很好，植物区系保持平衡和恢复的能力较强。本区的自然植被类型包括中山湿性常绿阔叶林、次生灌草丛，人工植被主要是西南桦林、旱冬瓜林。项目用地类型包括林地、荒草地、旱地、灌木林地。
中山湿性常绿阔叶林主要集中在山顶，次生灌草丛、旱地主要集中在坡面。
 (2)植物种类现状及区系成分

据《云南植被》(吴征镒等，1987)，评价区在植物区系分区上属于古热带植物区(Paleotropic kingdom)，马来西亚植物亚区，滇、缅、泰地区(Yunnan, Burma, Thailand region)，滇南、滇西小区。该区域与邻近的缅甸僤邦、老挝、泰国北部的区系组成比较接近，以热带东南亚成分为主体，虽然靠近高黎贡山，但与那里的区系组成还是有较大的差异，成分比较古老，但地区特有属、种少，且出现不少在亚热带都广泛分布的属、种。
据实地调查，该地区除主要的原生植被类型外，周边区域尤其是大部分平缓地段已开垦为耕地，受人为活动干扰影响，植物种类丰富度与植株数量相对较少。
据实地考察，评价区内没有发现古树名木。
2、陆生脊椎动物

（1）动物资源现状
经查阅《动物学研究》，芒市据记载分布有128种野生动物（详见表3-1），其中两栖类10种，爬行动物10种，鸟类89种，哺乳类19种。
表3-1 陆栖脊椎动物各纲下分类阶元数量
	陆栖脊椎动物
	目
	科
	属
	种

	两栖类
	1
	4
	7
	10

	爬行类
	2
	3
	8
	10

	鸟类
	13
	31
	70
	89

	哺乳类
	6
	11
	16
	19

	小计
	22
	49
	101
	128


经现场调查，评价区域内生活陆地脊椎动物以鸟类、爬行类、两栖类为主，无大型哺乳动物活动迹象和栖息环境。
（2）脊椎动物资源现状评价
① 种类少，种群小，无资源优势
评价区目前共记录有陆栖脊椎动物128种，其中两栖类10种、爬行类10种、鸟类89种、哺乳类19种。但可供直接经济利用的动物资源，如人们所熟悉的食用、观赏用和药用等种类少，而少数可供直接经济利用的种类的特点是种群小。资源是以种群数量为基础的，没有一定的数量规模就难以开发供应市场。由于陆生脊椎动物各个类群均存在种群小数量少，难以形成一定的资源规模。所以一旦种群遭到人为的过度捕猎等破坏往往难以恢复，而一些种类对环境有严格的最适要求，环境一旦稍微变化，均会导致种群数量下降等状况。
② 保护种类和珍稀种类较少

经记载评价区易危/濒危物种有紫灰锦蛇、灰鼠蛇等2种，国家Ⅱ级重点保护动物有虎纹蛙、凤头鹰、领角鴞等3种。但它们活动的范围不局限于项目区，而是分布较广。经现场调查，未发现该珍稀濒危动物活动。
③ 缺乏狭域分布的特有种类

两栖类、爬行类、鸟类和兽类等类群中均无局限分布于项目区的特有属、种。
3.3社会生活现状

芒市辖6乡5镇1个街道办事处和遮放农场，80个行政村，13个社区居委会。2014年末，全市总人口40.56万人，其中，汉族21.28万人，占总人口数的52.46％；以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族19.28万人，占总人口的47.54%。人口自然增长率6.88‰，人口密度为135.8人/平方千米。

2016年完成生产总值 84.2亿元，增长8.3%；固定资产投资84.3亿元，增长10.1%；公共财政预算收入5.8亿元，增长5.3%；城镇常住居民人均可支配收入22062元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入8498元，增长11%；社会消费品零售总额39.2亿元，增长12.5%。，城镇常住居民人均可支配收入22322元，农村常住居民人均可支配收入7656元。全市呈现出经济发展、社会进步、文化繁荣、民族团结、边疆安宁以及生态文明全面加强的良好局面。

芒市镇

芒市镇辖10个村民委员会，128个自然村，177个村民小组，9675户43332人，其中农业户8924户40164人。总人口中汉族17454人、傣族21472人、景颇族334人、傈僳族399人、阿昌族25人、德昂族358人，其他民族3199人。人口自然增长率6‰。

五岔路乡

五岔路乡辖6个村民委员会，50个自然村，64个村民小组，全乡2012年底总户籍人口4424户18691人，其中农业人口4135户17976人。五岔路乡总人口中汉族11611人，占总人口的32.1%；景颇族5260人，占28.1%；德昂族1059人，占5.7%；其他民族761人，占4.0%。人口自然增长率6.06‰。

江东乡

江东乡辖8个村民委员会，52个自然村，108个村民小组，全乡2012年底总人口7104户32069人，其中农业人口6983户31179人。农业人口中汉族29677人，占95.18%；阿昌族889人，占2.85%；其他民族613人，占1.97%。人口自然增长率7‰。

勐戛镇

勐戛镇辖9个村民委员会，64个自然村，108个村民小组。全镇总户籍人口7640户31403人，其中农业人口6662户30164人，非农业户口978户1239人。2012年，全镇人口自然增长率6.2‰。镇区内居民以汉族为主，共有27416人，占总人口比例的87.3%；傣族61人，景颇族318人，傈僳族531人，德昂族1796人，阿昌族5人，彝族37人。

遮放农场

遮放农场辖戛中、户拉、弄西、弄坎四个办事处30个生产队（27个生产队、3个移民队）及茶厂、胶厂两个直属单位。总人口3049户6880人，其中：农业人口141户473人。总人口中，汉族6214人，景颇族125人，傣族253人，德昂族15人，傈僳族18人，其他民族255人。全年共生产干胶853.4吨，同比减少487.29 吨；生产咖啡250吨，同比增加64.5  吨；生产茶叶142.6吨，同比增长0.35吨，实现主营业收入2519.11万元，同比减少1224.3万元。

中山乡

中山乡辖5个行政村，49个自然村，59个村民小组。2012年中山乡总人口2823户12498人，其中：农业户2703户，占95.7%，农业人口11654人，占96.6%；农业人口中汉族8375人，占72%，；少数民族3279人，占28%，其中：景颇族1313人，占农业人口的11%，傈僳族1005人，占8.6%；德昂族733人，占6.3%；其他少数民族228人，占1.9%，人口自然增长率为7.4‰。2014年，中山乡全民经济总收入12371万元，农民人均收入3988元。

西山乡

西山乡辖6个行政村，41个自然村，49个村民小组。2012年西山乡总人口2988户12036人，其中：农业户2828户，11688人。辖区属少数民族“直过区”，有景颇族、德昂族、汉族3个民族长期居住。景颇族占总人口的92.8%，是我国景颇族聚居人口最多和比例最高的乡镇。2014年，西山乡全民经济总收入12392.4万元，农民人均纯收入4405元。

三台山德昂族乡

三台山德昂族乡辖勐丹、出冬瓜、允欠、邦外4个村民委员会36个村民小组（其中：德昂族村民小组21个，景颇族村民小组7个，汉族村民小组8个）。有耕地面积37566亩，其中：归组所有的面积5136亩，年末实有耕地面积中家庭承包经营面积32430亩，分别占总耕地面积的13.67%和86.32%。全乡总人口1749户（不包括乡直机关）7193人。其中农业人口6999人，占全乡总人口的97.3%（农业人口中：德昂族21个村民小组1039户4200人，占农业总人口的60%，景颇族7个村民小组330户1231人，占农业总人口的17.58%，汉族8个村民小组380户1568人，占农业总人口的22.4%）；非农业人口194人，占全乡总人口的2.6%。人口自然增长率为6‰。有耕地面积37566亩，其中：归组所有的面积5136亩，年末实有耕地面积中家庭承包经营面积32430亩，分别占总耕地面积的13.67%和86.32%。

风平镇

风平镇辖11个村委会，1个居委会，其中9个坝区村委会（风平、那目、帕底、芒别、芒赛、法帕、芒里、腊掌、遮宴）；2个山区村委会（平河、上东），99个自然村，191个村民小组，总户数14586户，人口68582人，主要有傣、德昂、傈僳、景颇、阿昌五种世居民族，是一个以傣族为主，典型的山坝结合乡镇。全镇共有耕地面积119654亩，其中：水田89494亩，旱地 30384亩，人均耕地1.81亩。

遮放镇

全镇辖13个村委会120个村民小组，2015年，全镇总人口4.73万人，全镇实现农村经济总收入8.76亿元，农民年人均纯收入7680元。农业人口占总人口的99.3%，以傣族、景颇族、德昂族、傈僳族、阿昌族为主的少数民族占总人口的84.3%。人口自然增长率6‰。全镇共有耕地147697亩（其中水田78631亩、旱地69066亩），人均耕地3.1亩，因盛产优质稻，素有“贡米之乡”的美誉。

3.3.2农村垃圾处理现状

芒市行政辖区共有6乡5镇1个街道办及国土辖区内的遮放农场，目前能进入到芒市生活垃圾填埋场的有勐焕街道、芒市镇的大部分地区，风平镇、三台山乡经过风平镇转运后也可进入到芒市生活垃圾填埋场。遮放镇建设遮放生活垃圾填埋场后，遮放镇的生活垃圾也可进入到生活垃圾填埋场。除此之外还有部分乡镇建设有自燃式垃圾焚烧站。其余大部分村庄缺少垃圾收集清运设施，垃圾直接丢弃至山林低凹处或垃圾丢弃至村边主干道附近采取露天焚烧处理。芒市各乡镇垃圾处理情况见表3.3-1

表3.3-1芒市各乡镇垃圾处理情况表
	序号
	乡镇（农场）
	行政村
	现状处理方式


西南里、东北里、团结、新村、锦华、建国、丙午、三棵树、胶林、丙门、城西

	
	芒市生活垃圾填埋场

	2
	芒市镇
	大湾、拉怀、芒核、松树寨、中东、下东、云茂
	芒市生活垃圾填埋场


回贤、河心场、象滚塘

	
	简易填埋或焚烧

	3
	风平镇
	风平、那目、帕底、芒别、芒赛、法帕、芒里、腊掌、遮宴、平河、上东
	芒市生活垃圾填埋场

	4
	轩岗乡
	芒棒、筠竹园
	分类回收后集中填埋

	
	
	丙茂、芒广
	轩岗乡自燃式垃圾焚烧站

	
	
	芹菜塘搬迁新村、遮相华侨社区
	简易填埋或焚烧

	5
	江东乡
	仙人洞、大水沟、芒龙、高埂田、大水井
	分类回收后集中填埋

	
	
	花拉厂、李子平
	简易填埋

	
	
	河头
	江东乡自燃式垃圾焚烧站

	6
	五岔路乡
	梁子街、芒蚌、弯丹、石板、新寨
	垃圾池内进行焚烧处理

	
	
	五岔路
	五岔路乡自燃式垃圾焚烧站

	7
	西山乡
	邦角、芒东、毛讲、崩强、营盘
	简易堆放

	
	
	弄丙
	西山乡自燃式垃圾焚烧站

	8
	遮放镇
	街道、户闷、户弄、遮冒、戛中、弄坎、河边寨、帮达、拱岭、弄丘、翁角
	简易填埋场

	9
	中山乡
	黄家寨、赛岗、木城坡
	分类回收后集中填埋

	
	
	芒丙、小水井
	中山乡自燃式垃圾焚烧站

	10
	芒海镇
	芒海、吕伊、赖南
	芒海镇自燃式垃圾焚烧站，拟建4吨处理设施

	11
	三台山乡
	勐丹、出冬瓜、邦外、允欠
	运至风平中转站中转

	12
	勐戛镇
	勐戛、勐旺、象塘、芒牛坝、杨家场、三角岩、大新寨、团箐
	简易填埋

	
	
	勐稳
	勐戛镇自燃式垃圾焚烧站

	13
	遮放农场
	户拉分场，弄喜分场
	简易填埋或焚烧


3.3.3现有垃圾处理设施

（1）芒市城市生活垃圾卫生填埋场

芒市城市生活垃圾填埋场位于市东北郊、320公路东侧。2003年经原云南省计委《云南省计委关于潞西市城市生活垃圾处理工程调整概算的批复》（云计投2003【1468】号）对初步设计进行批复。生活垃圾处理场总占地面积为254.5亩，其中库区219亩；生活垃圾产生量以2003年为基数进行核算并确定生活垃圾处理规模为120吨/日；总库容为107.8万立方米，有效库容91.6万立方米，其中一期有效库容38万立方米，二期有效库容53.6万立方米；使用年限18年。

（2）遮放镇生活垃圾卫生填埋场

芒市住建部门正积极申请遮放镇生活垃圾卫生填埋场相关项目，拟建垃圾填埋场一座，位于遮放镇户闷村附近，规划总占地面积75346.91平方米，约113.02亩，填埋库区占地39078.7平方米，约58.62亩。总库容27.29万立方米。遮放镇生活垃圾填埋场主要服务于遮放镇及周边村寨。

4．环境影响预测与评价

4.1施工期环境影响分析
4.1.1施工期大气环境影响分析
1）扬尘对环境空气的影响

项目施工期对环境空气影响的主要污染物为扬尘。扬尘大致分为以下三大方面：①堆场扬尘；②道路扬尘。施工期扬尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化。

（1）堆场扬尘

施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。这将产生较大的粉尘污染，会对周围环境带来一定的影响。堆场物料的种类、性质及风速于起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大，施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。起尘量与起尘风速、堆场堆放的物料量有关，而减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表4.1-2。
表4.1-2 不同粒径尘粒的沉降速度
[image: image10.png]AL (um) 10 20 30 40 50 60 70

LB FE (m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147
AR (pm) 80 90 100 150 200 250 350
LB FE (m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829
B AR (pm) 450 550 650 750 850 950 1050
YU (m/s) 2211 2.614 3.016 3.418 3.820 4222 4.624





由表4.1-2可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。本项目已建成16个垃圾热解站，还需建设9个垃圾热解站，施工时不设置临时堆土场，通过洒水降尘、冲洗运输车辆轮胎等措施后对周围环境的影响较小。
（2）运输车辆道路扬尘

汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。项目运输车辆运输产尘对施工道路两侧影响较大。施工运输车辆扬尘将对道路两侧居民造成影响。因此本工程施工期要特别注意防尘的问题，对于扬尘的污染需采取有效治理措施，详见措施章节。
（3）汽车尾气对环境空气的影响

施工机械和运输车辆在施工期间产生的废气主要是CO、碳氢化合物等，也将对周围环境产生影响，施工机械和运输汽车尾气排放相对较小，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。
（4）焊接烟尘

项目钢结构构件管网连接在现场焊接完成，现场只需简单拼装，主要采用高强度螺栓连接，另外有部分焊接工序、管网连接工序，焊接时产生焊接烟尘，通过大气扩散后无组织点源排放。焊接烟尘排放量较少，对大气环境影响较小。
（5）施工期环境空气影响结论

本项目施工期对大气环境造成的影响主要为TSP和PM10、机械尾气、焊接烟尘、装饰废气等。通过合理布局，落实洒水降尘、文明施工等措施后，施工期扬尘对周边大气环境的影响是可以接受的。机械尾气和装饰废气通过自然稀释、扩散对评价区域环境空气影响不大。
综合分析，通过严格落实环保措施，该项目建筑施工产生的环境空气影响是可以控制的，且随着施工期的结束而逐渐减弱、消失。
4.1.2施工期对水环境影响分析
（1）施工废水影响分析
本项目使用的混凝土均自行拌合，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、缓凝土搅拌机清洗废水等。根据工程分析，本项目还需建设9个垃圾热解站的总建筑面积约2600m2，施工用水量780m3。根据经验类比，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约39m3，平均每个热解站产生废水量3.9m³。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类，单个工程废水量量较小通过沉淀废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。施工废水对周围水环境造成的影响较小。
（2）生活废水影响分析

本项目施工人员不在场地食宿，在施工场地附近设置一个旱厕，生活污水仅在接手时产生，产生量为0.05m3/d，废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷。废水定期用于浇灌附近山林。
（3）施工期地表水影响结论

施工废水全部回用对环境基本无影响，生活污水收集后用于浇灌山林；对施工期可能产生的各种废水进行收集、处理是非常有必要的，通过采取措施处理后，对周围水环境造成的影响不大。
4.1.3施工期声环境影响分析
1）施工机械噪声影响分析
考虑到本项目作业机械的种类、台数、具体分布情况，所有施工设备噪声源均看作固定点声源。采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr =Lr0-20lg(r／r0)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
r0—监测设备噪声时的距离，m。
首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表5.3-1。
（1）评价标准

施工现场噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
（2）预测结果

根据项目施工特点，将整个施工阶段进行划分。各施工阶段所涉及典型设备及其噪声情况如表2.3-2所示。各施工阶段所涉及设备同时运行，根据上述预测模型，各施工阶段采用的主要施工机械在周围环境的噪声贡献值见表4.1-3。
表4.1-3 主要施工机械噪声贡献值预测结果 单位：dB(A)

	工段
	主要工程机械
	源强
	施工厂界不同距离处噪声贡献

	
	
	
	5m
	10m
	30m
	50m
	100m
	190m
	200m

	基础阶段
	震捣机
	81
	67
	61
	51
	47
	41
	35
	35

	
	风锤
	98
	84
	78
	68
	64
	58
	52
	52

	
	摇臂式起重机
	88
	74
	68
	58
	54
	48
	42
	42

	
	机械噪声贡献值
	86
	80
	71
	66
	60
	55
	54

	结构阶段
	振捣棒
	81
	67
	61
	51
	47
	41
	35
	35

	
	电锯
	93
	79
	73
	63
	59
	53
	47
	47

	
	卷扬机
	79
	65
	59
	49
	45
	39
	33
	33

	
	机械噪声贡献值
	83
	77
	68
	63
	57
	52
	51

	装修
阶段
	压缩机
	86
	72
	66
	56
	52
	46
	40
	40

	
	气动扳手
	88
	74
	68
	58
	54
	48
	42
	42

	
	锯床
	93
	79
	73
	63
	59
	53
	47
	47

	
	机械噪声贡献值
	81
	75
	65
	61
	55
	49
	49


项目各施工工段场界噪声预测值如表4.1-4所示。
表4.1-4 施工期场界噪声预测结果
	施工时段
	Leq dB(A)
	达标距离（m）

	
	
	昼间（70dB（A））
	夜间（55dB（A））

	基础阶段
	86
	32
	180

	结构阶段
	83
	23
	130

	装修阶段
	81
	17
	98


由于项目占地面积较小，项目在施工过程中无法通过合理布局对噪声进行衰减，施工期项目各工段场界噪声不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。结合现场调查可知项目对象滚塘、李子坪、河头村、新寨等周边200m范围内的敏感点均有一定影响，最大超标4dB（A）。

项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，单个垃圾热解站施工时间在2个月以内，项目在严格执行本环评提出措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。
运输噪声影响分析
    项目施工过程中将产生物料运输噪声，但由于项目工程点较为分散，所需物料较少，且根据运输车辆荷载低、速度慢、运输均在白天完成等特点，本项目施工过程中运输噪声对周围环境影响较小。
4.1.4固体废物影响分析
1）生活垃圾
由工程分析可知，本项目建筑施工人员平均10人，施工人员不在施工场内住宿。施工人员生活垃圾产生量按住户生活垃圾产生系数20%估算，即0.2kg/（人·d）计算，施工人员产生的生活垃圾2kg/d，整个施工期产生的生活垃圾量为0.78t。生活垃圾产生量较小，可留置于垃圾处理站内待工程运行后统一处理。
2）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要是建设过程中产生的建筑垃圾。项目建设施工期建筑垃圾主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件、包装材料、废木料、废瓷砖、废混凝土等，拟集中收集，进行回收利用，无法回收利用的部分堆放至政府指定的建筑垃圾处置场地。不得随意堆放。
采取相应措施处理后，项目建筑垃圾对周围环境影响较小。
4.1.5生态
工程施工期对生态的影响主要是施工清除现场，土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动，破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失；扰动了表土结构，土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，会造水土流失，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。

工程施工的土石方开挖将毁掉原来的生态系统，使区域绿地面积减少，生态环境减弱，同时施工期的尘土、噪声会对区域内的动物、植物产生不良的影响，产生的粉尘将影响附近植物的光合作用，间接影响了以植物为食的动物的正常繁殖，影响区域生态系统功能的正常发挥。在项目建设过程尽量减少土方开挖和运输，既减少对环境的影响，同时又能对生态保护起到一定作用。在区块内部土地开挖工程施工时应注意对区域附近农灌渠的保护，防止将废渣冲入地表水水体，严禁泥浆水未经处理直接排放，控制区块的水土流失。上述影响仅为短期影响，但是在施工期过后，建设方仍需对厂区内外进行绿化等生态补偿工作，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。

经记载评价区包括有易危/濒动物种类包括爬行类、鸟类、两栖类等。但根据实际勘察，项目占地周边500m范围内人类活动频繁，未发现该珍稀濒危动物栖息地、捕食地及其活动情况。

由于本项目占地面积较小，且较为分散，占用土地类型及其周边无生态敏感木变，本项目建设对自然生态系统影响不大。
4.2营运期环境影响预测及评价
4.2.1营运期地表水环境影响评价
4.2.1.1 污水产生量及处置方案

根据工程分析，项目营运期废水有垃圾渗滤液、冲洗废水、生活污水、水沐循环水。其中，垃圾渗滤液及冲洗水产生量为1579m3/a，生活污水产生量为861 m3/a。

根据《实施方案》项目未对该部分废水提出措施，本环评根据项目分散、污水浓度高等特点要求将垃圾渗滤液及冲洗废水平坡设计及导流（沟）管导出至隔油沉淀池内收集，作为水沐补充水使用，不对外排放。生活污水由化粪池预处理及储存，定期清掏用于浇灌山林。

4.2.1.2渗滤液性质及处理可行性分析

项目产生的渗滤液与“年轻”的填埋场渗滤液相似，一般来说有以下污染特性：①水质复杂，危害性大。根据相关文献运用GC-MS联用技术对垃圾渗滤液中有机污染物成分进行分析，共检测出垃圾渗滤液中主要有机污染物63种，可信度在60%以上的有34种。其中，烷烯烃6种，羧酸类19种，酯类5种，醇、酚类10种，醛、酮类10种，酰胺类7种，芳烃类1种，其他5种。其中已被确认为致癌物1种，促癌物、辅致癌物4种，致突变物1种，被列入我国环境优先污染物“黑名单”的有6种。②CODcr和BOD5浓度高。渗滤液中CODcr和BOD5最高分别可达90000 mg/L、38000mg/L甚至更高。③氨氮含量高，并且随填埋时间的延长而升高，最高可达1700mg/L。渗滤液中的氮多以氨氮形式存在，约占TN的40%-50%。④金属含量较高。垃圾渗滤液中含有十多种金属离子，其中铁和锌在酸性发酵阶段较高，铁的浓度可达2000mg/L左右；锌的浓度可达130mg/L左右，铅的浓度可达12.3mg/L，钙的浓度甚至达到4300mg/L⑤渗滤液中的微生物营养元素比例失调，主要是C、N、P的比例失调。一般的垃圾渗滤液中的BOD5：P大都大于300。

由于渗滤液成分复杂，COD无法降解等原因，导致其无法用于浇灌山林或作为农家肥使用。因此渗滤液无论进入土壤、地表水环境、地下水环境均可能造成无法修复的环境影响。

项目包含26个垃圾热解点，较为分散，总投资较小，单独建立“三级”污水处理站经济上不可行，因此本环评要求每个热解站垃圾房采用平坡设计及导流（沟）管导出至隔油沉淀池内收集，作为水沐补充水使用。根据表2.1-6可知1t、2t、4t、6t四种规格隔油沉淀系统有效容积为分别为：10.8m3、12.5m3、16.7m3、21.1m3。隔油池沉淀系统有效容积可最少储存垃圾2个月垃圾渗滤液，垃圾渗滤液经过收集后作为水沐用水的补充水。根据图2-3，项目产生1579m³垃圾渗滤液，水沐补充用水为1620m³，经咨询设计单位水沐用水对水质无具体要求，因此将渗滤液经过收集后作为水沐用水的补充水方案可行。
4.2.1.3 生活污水处理可行性分析

项目年产生生活污水861m3，生活污水使用化粪池收集，生活污水以粪便为主，由简单有机物组成，易被自然界微生物分解，生活污水经收集后，可作为农家肥用于浇灌山林，对周围水环境影响较小。
4.2.1.4对周边地表水环境影响

本项目周边200m范围内无地表水，除中山、芒海、遮陇热解站外其余热解站均属于芒市河流域，根据德宏州2016年环境质量公报，芒市河风平断面下游无法满足其水环境功能区划。

芒市行政辖区共有6乡5镇1个街道办及国土辖区内的遮放农场，目前仅有勐焕街道及芒市镇、风平镇周边少部分村寨的生活垃圾可进入芒市生活垃圾填埋场，遮放镇的生活垃圾可进入到遮放镇生活垃圾填埋场。其余大部分村庄缺少垃圾收集清运设施，垃圾直接丢弃至山林低凹处或垃圾丢弃至村边主干道附近采取露天焚烧处理。本项目建成后每年可处理生活垃圾2.55万吨，每年削减进入到周边环境的污染物预计为COD5895t/a、TN29.3t/a、TP11.7t/a。因此本项目建设有效削减了进入河流的污染源，对改善芒市河及周边流域水质是有利的。

4.2.1.6渗滤液非正常工况产生量处理情况

项目雨季在垃圾收集过程中含水量大量增加，所增加的含水量均以自由水的形式存在，可能形成大量渗滤液，当渗滤液产生量大于项目需要补充的水量时渗滤液将无法处理。因此本项目设计在出现渗滤液大于消耗的情况时由罐车清运至芒市垃圾处理厂渗滤液处理站依托其处理设施进行处理。

垃圾渗滤液清运依托芒市垃圾填埋场渗滤液处理站处理，该处理站采用“混凝沉淀+ MBR+纳滤+反渗透”工艺，可满足“三级”处理站要求。该处理方式既可防止渗滤液外排对周边环境影响的问题，也可解决渗滤液处理难投资大的问题。2015年3月在芒市城乡建设规划局在芒市垃圾填埋场东南面新建了1座生活垃圾渗滤液处理站，项目总投资1550万元，设计日处理垃圾渗滤液150吨，采用“混凝沉淀+ MBR+纳滤+反渗透”工艺，项目于2015年9月竣工随后通过环境保护竣工验收，垃圾渗滤液处理后稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2规定的水污染排放浓度限值。据了解垃圾渗滤液处理站5-11月丰水期、平水期满负荷运行，枯水期垃圾渗滤液产量较低，垃圾渗滤液处理站运行负荷较低。本项目非正常产生渗滤液按正常渗滤液的10%计，约为158m3，渗滤液储存于隔油沉淀池内，经芒市城建局同意后，该项目可将垃圾渗滤液清运至渗滤液处理站内处理。

综上所述，本项目垃圾渗滤液可全部清运至芒市垃圾处理厂渗滤液处理站进行处理，不对外排放，对周围水环境影响较小。

4.2.1.5小结
综上所述，运营期产生的各类污水通过循环使用、浇灌山林方式得到妥善处置，项目建设有效削减了进入河流的污染源，对改善芒市河及周边流域水质是有利的。
4.2.2运营期环境空气影响分析
4.2.2.1有组织排放对周围环境影响预测
（1）预测模式
本环评根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式预测有组织排放对环境空气的影响。
（2）气候条件
根据芒市气象局提供的资料，年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。年平均风速1.1m/s，最大风速12m/s。

芒市气象局气象站距项目最近垃圾热解站为象滚塘热解站直线距离约10km，距离最远垃圾热解站为中山热解站直线距离约33km，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2008中8.3.3节中有关规定，两地受相同气候系统的影响和控制，其常规气象资料可以反映拟建项目区域的基本气候特征，该气象站污染气象资料具有较好的适用性。
（3）预测工况
预测工况，本报告按4种不同规模热解站满负荷工况以及对处理设施运行不正常的非正常排放下工况进行预测。
预测因子
根据拟建项目废气排放特点，正常排放情况下预测因子为氮氧化物、烟尘、CO、HCl、铅、汞、镉、二噁英；非正常排放情况下预测因子为烟尘、HCl、二噁英。由于本项目SO2排放总量小于1t，因此SO2不纳入本次预测范围。
1t垃圾热解站污染源调查清单见下表。
表4.2-1  1t垃圾热解站污染源调查清单
	正常工况预测

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	0.16m
	标况排气量
	142m³/h
	烟气温度
	80℃

	氮氧化物
	0.00236t/a
	烟尘
	0.01t/a
	HCl
	0.06t/a
	Pb
	3.5×10-6t/a

	Hg
	3.9×10-5t/a
	Cd
	2.1×10-7t/a
	二噁英
	8.2×10-11t/a
	
	

	非正常工况

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	1.5m
	标况排气量
	124m³/h
	烟气温度
	100℃

	烟尘
	2.19 t/a
	二噁英
	1.6×10-8 t/a
	HCl
	0.12t/a
	
	


表4.2-2  1t垃圾热解站大气预测表
	距离
（m）
	烟尘PM10
	HCl
	氮氧
化物
	Pb
	Hg
	Cd
	二噁英

	100
	0.000106
	0.000634
	2.49×10-5
	3.7×10-8
	4.12×10-7
	2.22×10-9
	8.67×10-13

	186
	0.000119
	0.000716
	2.82×10-5
	4.18×10-8
	4.66×10-7
	2.51×10-9
	9.79×10-13

	200
	0.000118
	0.00071
	2.79×10-5
	4.14×10-8
	4.62×10-7
	2.49×10-9
	9.71×10-13

	300
	0.000103
	0.000615
	2.42×10-5
	3.59×10-8
	4.0×10-7
	2.15×10-9
	8.41×10-13

	400
	9.69×10-5
	0.000582
	2.29×10-5
	3.39×10-8
	3.78×10-7
	2.04×10-9
	7.95×10-13

	标准值
	0.15
	0.05
	0.2
	0.0021
	0.0009
	4.1×10-5
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	非正常排放

	100
	0.02307
	0.001264
	
	/
	/
	/
	1.69×10-10

	187
	0.02606
	0.001428
	
	/
	/
	/
	1.9×10-10

	200
	0.02586
	0.001417
	
	/
	/
	/
	1.89×10-10

	300
	0.02237
	0.001226
	
	/
	/
	/
	1.63×10-10

	400
	0.02118
	0.001161
	
	/
	/
	/
	1.55×10-10

	标准值
	0.15
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	/
	/
	/
	/
	达标


[image: image11.png]VREE( mg/m”3)
000013

0000117

0000104

9IES

78E5

BEES

5265

395

2665

1385

0

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000(m)




图4-1 1t垃圾热解站烟尘（PM10）浓度分布图
[image: image12.png]VR (mg/m"3)
3IES

2795

2485

21765

18665

15665

1265

9ES

626

31E6

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-2 1t垃圾热解站氮氧化物浓度分布图
[image: image13.png]YRE( ma/m”3)
000073

0000711

000062

0000583

0000474

0000355

0000316

0000237

000018

795

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-3 1t垃圾热解站HCl化物浓度分布图
[image: image14.png]WRE( ma/m”3)
4EES

416E8

368EE

3268

2788

238

18£8

1388

929

46E9

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-4 1t垃圾热解站Pb化物浓度分布图
[image: image15.png]VRE(mg/m"3)
S1E7

4597

4087

35767

30667

25667

20667

157

1067

51E8

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-5 1t垃圾热解站Hg化物浓度分布图
[image: image16.png]VBB (ma/m"3)
2869

25269

22669

19669

16869

1469

11269

84E10

56610

28610

0

0 2800 5000 78500 10000 12500 15000 17800 20000 22500  25000(m)




图4-61t垃圾热解站Cd化物浓度分布图
[image: image17.png]YREE( ma/mi"3)

11E12

9913

88E13

77813

BEE13

55E13

44813

3313

22613

11613

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000 m]




图4-7 1t垃圾热解站二噁英化物浓度分布图
2t垃圾热解站污染源调查清单见下表。
表4.2-3  2t垃圾热解站污染源调查清单
	正常工况预测

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	0.16m
	标况排气量
	284m³/h
	烟气温度
	80℃

	氮氧化物
	0.00473t/a
	烟尘
	0.02t/a
	HCl
	0.12t/a
	Pb
	7.0×10-6t/a

	Hg
	7.8×10-5t/a
	Cd
	4.4×10-7t/a
	二噁英
	1.6×10-10t/a
	
	

	非正常工况

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	0.16m
	标况排气量
	284m³/h
	烟气温度
	100℃

	烟尘
	4.3t/a
	二噁英
	3×10-7t/a
	HCl
	0.24t/a
	
	


表4.2-4  2t垃圾热解站大气预测表
	距离
（m）
	烟尘PM10
	HCl
	氮氧
化物
	Pb
	Hg
	Cd
	二噁英

	100
	0.00021
	0.001258
	4.95×10-5
	7.34×10-8
	8.18×10-7
	4.61×10-9
	1.68×10-12

	187
	0.000237
	0.001419
	5.58×10-5
	8.28×10-8
	9.23×10-7
	5.21×10-9
	1.89×10-12

	200
	0.000235
	0.001409
	5.54×10-5
	8.22×10-8
	9.16×10-7
	5.17×10-9
	1.88×10-12

	300
	0.000203
	0.001217
	4.79×10-5
	7.1×10-8
	7.91×10-7
	4.46×10-9
	1.62×10-12

	400
	0.000193
	0.001156
	4.55×10-5
	6.74×10-8
	7.51×10-7
	4.24×10-9
	1.54×10-12

	标准值
	0.15
	0.05
	0.2
	0.0021
	0.0009
	4.1×10-5
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	非正常排放

	100
	0.04489
	0.002505
	/
	/
	/
	/
	3.13×10-9

	188
	0.05064
	0.002827
	/
	/
	/
	/
	3.53×10-9

	200
	0.05031
	0.002808
	/
	/
	/
	/
	3.51×10-9

	300
	0.0434
	0.002423
	/
	/
	/
	/
	3.03×10-9

	400
	0.04128
	0.002304
	/
	/
	/
	/
	2.88×10-9

	标准值
	0.15
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	/
	/
	/
	/
	达标


[image: image18.png]VREE(ma/m"3)
000025

0000234

0.000208

0000182

0000156

000013

0000104

78E5

5265

2665

0

0 2500 5000 7900 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-8 2t垃圾热解站烟尘化物浓度分布图
[image: image19.png]VB (ma/m"3)
BIES

5435

4885

4275

I66ES

3065

24465

185

1265

6IES

0

2600 5000 7m0 1000 12500 1s00 17500 20000 22500 25000(m)




图4-9 2t垃圾热解站氮氧化物浓度分布图
[image: image20.png]YREE( ma/mi"3)
00016,

000144

o028

000112

00003

00008

000084

000048

000032

000016

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-10 2t垃圾热解站HCl浓度分布图
[image: image21.png]WREE(mg/m”3)
9IES

8198

7288

6I7ES

546E8

4558

364EE

2738

18268

9IE9

0

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000(m)




图4-11 2t垃圾热解站Pb浓度分布图
[image: image22.png]YREE(ma/mi"3)
ES

%7

7

w7

67

7

7

®7

%7

E7

0

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000(m)




图4-12 2t垃圾热解站Hg浓度分布图
[image: image23.png]VB (ma/m"3)
57E9

5139

456E9

3989

3429

2859

2289

17189

11469

57E10

0

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000(m)




图4-13 2t垃圾热解站Cd浓度分布图
[image: image24.png]VREE(ma/m"3)
21E12

Te%E12

112

1a7ET2

126612

1012

84E13

63E13

42613

21813

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-14 2t垃圾热解站二噁英浓度分布图
4t垃圾热解站污染源调查清单见下表。
表4.2-5  4t垃圾热解站污染源调查清单
	正常工况预测

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	0.22m
	标况排气量
	568m³/h
	烟气温度
	80℃

	氮氧化物
	0.00946t/a
	烟尘
	0.04t/a
	HCl
	0.24t/a
	Pb
	1.4×10-5t/a

	Hg
	1.5×10-4t/a
	Cd
	8.8×10-7t/a
	二噁英
	3.2×10-10t/a
	
	

	非正常工况

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	0.22m
	标况排气量
	568m³/h
	烟气温度
	100℃

	烟尘
	8.6t/a
	二噁英
	6×10-7t/a
	HCl
	0.48t/a
	
	


表4.2-6  4t垃圾热解站大气预测表
	距离
（m）
	烟尘PM10
	HCl
	氮氧
化物
	Pb
	Hg
	Cd
	二噁英

	100
	0.000414
	0.002481
	9.76×10-5
	1.45×10-7
	1.55×10-7
	9.1×10-8
	3.31×10-12

	189
	0.000466
	0.002798
	0.00011
	1.63×10-7
	1.75×10-7
	1.03×10-8
	3.73×10-12

	200
	0.000464
	0.002782
	0.000109
	1.62×10-7
	1.74×10-7
	1.02×10-8
	3.71×10-12

	300
	0.000399
	0.002396
	9.42×10-5
	1.4×10-7
	1.5×10-7
	8.78×10-9
	3.19×10-12

	400
	0.000381
	0.002288
	9×10-5
	1.34×10-7
	1.43×10-6
	8.39×10-9
	3.05×10-12

	标准值
	0.15
	0.05
	0.2
	0.0021
	0.0009
	4.1×10-5
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	非正常排放

	100
	0.08809
	0.004917
	/
	/
	/
	/
	6.15×10-9

	190
	0.09928
	0.005541
	/
	/
	/
	/
	6.93×10-9

	200
	0.09883
	0.005516
	/
	/
	/
	/
	6.9×10-9

	300
	0.08486
	0.004737
	/
	/
	/
	/
	5.92×10-9

	400
	0.08139
	0.004543
	/
	/
	/
	/
	5.68×10-9

	标准值
	0.15
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	/
	/
	/
	/
	超标


[image: image25.png]VREE(ma/m"3)
000051

2000453

2000408

2000357

2000306

2000255

2.000204

2000153

2000102

51ES

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-15 4t垃圾热解站烟尘浓度分布图
[image: image26.png]VREE(ma/m"3)
000012

000008

96ES

84E5

725

65

48ES

3665

2485

1265

0

0 2800 5000 78500 10000 12500 15000 17800 20000 22500  25000(m)




图4-16 4t垃圾热解站氮氧化物浓度分布图
[image: image27.png]WRE( ma/m”3)
00031

000273

000268

000217

e

000155

000124

000033

000082

000031

0

250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-17 4t垃圾热解站HCl浓度分布图
[image: image28.png]VREE(ma/m"3)
1867

16267

14467

12667

10867

%8

728

54E8

3668

1668

0

0 2500 5000 7900 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-18 4t垃圾热解站Pb浓度分布图
[image: image29.png]VREE(ma/m"3)
196

17168

15266

1366

11466

95ET

7667

5767

387

1967

0

250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-19 4t垃圾热解站Hg浓度分布图
[image: image30.png]YREE(ma/mi"3)
11E8

999

88E9

7789

6EES

55E9

44E9

339

2269

1169

0

2600 5000 7m0 1000 12500 1s00 17500 20000 22500 25000(m)




图4-20 4t垃圾热解站Cd浓度分布图
[image: image31.png]WRE(ma/m”3)
41E12

3612

328612

267612

246612

205612

1B4E12

12312

82613

41613

0

0 2500 5000 7900 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-21 4t垃圾热解站二噁英浓度分布图
6t垃圾热解站污染源调查清单见下表。
表4.2-7  6t垃圾热解站污染源调查清单
	正常工况预测

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	0.22m
	标况排气量
	852m³/h
	烟气温度
	80℃

	氮氧化物
	0.01419t/a
	烟尘
	0.07t/a
	HCl
	0.36t/a
	Pb
	2.1×10-5t/a

	Hg
	2×10-4t/a
	Cd
	1.3×10-6t/a
	二噁英
	4.9×10-10t/a
	
	

	非正常工况

	排气筒高度
	15m
	排气筒内径
	0.22m
	标况排气量
	852m³/h
	烟气温度
	100℃

	烟尘
	13.0 t/a
	二噁英
	1.1×10-6 t/a
	HCl
	0.72t/a
	
	


表4.2-8  6t垃圾热解站大气预测表
	距离
（m）
	烟尘PM10
	HCl
	氮氧
化物
	Pb
	Hg
	Cd
	二噁英

	100
	0.00071
	0.003651
	0.000144
	2.13×10-7
	2.03×10-6
	1.32×10-8
	4.97×10-12

	191
	0.0008
	0.004112
	0.000162
	2.4×10-7
	2.28×10-6
	1.49×10-8
	5.6×10-12

	200
	0.000797
	0.004097
	0.000162
	2.39×10-7
	2.28×10-6
	1.48×10-8
	5.58×10-12

	300
	0.000682
	0.003507
	0.000138
	2.05×10-7
	1.95×10-6
	1.27×10-8
	4.77×10-12

	400
	0.000657
	0.00338
	0.000133
	1.97×10-7
	1.88×10-6
	1.22×10-8
	4.6×10-12

	标准值
	0.15
	0.05
	0.2
	0.0021
	0.0009
	4.1×10-5
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	非正常排放

	100
	0.1301
	0.007205
	/
	/
	/
	/
	1.1×10-8

	192
	0.1464
	0.008109
	/
	/
	/
	/
	1.24×10-8

	200
	0.146
	0.008088
	/
	/
	/
	/
	1.24×10-8

	300
	0.1246
	0.006898
	/
	/
	/
	/
	1.05×10-8

	400
	0.1208
	0.006689
	/
	/
	/
	/
	1.02×10-8

	标准值
	0.15
	0.05
	/
	/
	/
	/
	5×10-9

	达标情况
	达标
	达标
	/
	/
	/
	/
	超标


[image: image32.png]YRE( ma/m”3)

000088

0000732

0000704

0000816

0000528

000044

0000382

0000284

0000176

88E5

0

2800

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000( m)




图4-22 6t垃圾热解站烟尘浓度分布图
[image: image33.png]VREE( mg/m”3)
000018

0000182

0000144

0000126

0000108

%5

725

54E5

3665

1665

0

0 2800 5000 78500 10000 12500 15000 17800 20000 22500  25000(m)




图4-23 6t垃圾热解站氮氧化物浓度分布图
[image: image34.png]VRE[ mg/m3)
00045

000405

0003

000315

00027

000225

oome

00013

00009

000045

0

0 250 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-24 6t垃圾热解站HCl浓度分布图
[image: image35.png]WREE(mg/m”3)
2667

2367

2087

18267

15667

1387

1067

7868

528

2668

0

0 2500 5000 7900 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-25 6t垃圾热解站Pb浓度分布图
[image: image36.png]WRE(ma/m”3)
2566

2258

%6

17566

1566

12566

E6

7567

7

2567

0

2600 5000 7m0 1000 12500 1s00 17500 20000 22500 25000(m)




图4-26 6t垃圾热解站Hg浓度分布图
[image: image37.png]WRE(ma/m”3)
1668

14668

12868

11268

96E9

9

64E9

4869

329

1669

0

0 2500 5000 7900 10000 12500 15000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-27 6t垃圾热解站Cd浓度分布图
[image: image38.png]YRE( ma/m”3)
B2E12

55612

496612

43012

a72E12

31E12

248612

186612

126612

62E13

0
0 200 si0 7500 10000 12500 1000 17500 20000 22500  25000(m)




图4-27 6t垃圾热解站二噁英浓度分布图
根据预测结果表，本项目各个规模垃圾热解站正常排放情况下污染物均可满足环境质量标准，1t、2t、4t、6t垃圾热解站环境空气地面浓度最大值分别位于下风向186m、187m、189m、191m处。非正常排放情况下，环境空气地面浓度除4t、6t规模的二噁英外均达到小时值标准要求。4t垃圾热解站环境空地面最大落地浓度超标1.4倍，6t垃圾热解站环境空地面最大落地浓度超标2倍。
4.2.2.2防护距离
本工程运行过程中NH3、H2S 等恶臭污染物主要来自于垃圾仓，因而必须对设置一定的防护距离。

1、大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式计算拟建项目的大气环境防护距离，防护距离预测参数及结果见下表及下图（其余温度、风速等参数见有组织排放预测参数表）

表4.2-9 项目大气防护距离预测表

	规模
	宽×长m
	NH3源强g/a
	H2S源强g/a
	排放高度m
	NH3计算距离
	H2S计算距离

	1t
	2.5×8.8
	867
	88
	2
	30（21）
	30（21）

	2t
	3×11.1
	1734
	176
	2
	30（21）
	30（21）

	4t
	3×13
	3468
	352
	2
	30（22）
	30（22）

	6t
	3×14
	5202
	528
	2
	30（23）
	30（23）

	备注：括号内为实际计算距离，括号外为要求防护距离


根据上表，本项目大气防护距离为垃圾仓外30m。
[image: image39.png]S |BEmm  |1NH3  |iHes  |aNH3  |aHes  |#NH3  |#Has  |BUNH3  |ALH2S
1 PAPREE(m) (0 0 0 0 0 0 0 0

2 [BAME 0.45%(21m) 0.91%(21m) 0.85%(22m) 1.72%(22m) 1.30%(23m) 2.64%(23m) 1.79%(25m) 3.63%(25m)
ER ] o5 (e [E) [ [E o7ex osex 16
] o oo o 10 125 25 16 aarx
] 0 o7 o7z 17 17 2arx 10t s
e [ osix osix 1o orc 177 10 26
] o6 03 03 o7z osex [EL] o 156

i w 013 0z 0z osa oo [ o7 g
e o0 o o [ (e o o7 15t
] oex 06 06 0w o osix o oz
e 0 013 013 0z [ osox oarc o7t
I a0s% o1z 010% 021% 020z ires 030z 06





图4-28 估算模式大气防护距离计算结果

2、卫生防护距离
根据 中大气防护距离中无组织排放废气源强，环评根据制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T 13201—91）的要求对氨气和硫化氢两个因子进行预测计算，公式如下：
[image: image40.png]Qe _ 1 (pc 2P0
9e - L(prevoasy ) L
o= B roassf

Aefs Ca: FRERERE, me/m’;
Qc: Tkl A & VAR R AT LA BB HIKF,  Kehs
L: Tk fi BADTIER, m;

v BEURRIRFTE L T F AR, m
A. B. C. D: itHEK.




根据卫生防护距离计算公式计算的各无组织排放单元排放的主要污染物H2S、NH3的卫生防护距离见下表
表4.2-9项目卫生防护距离预测表

	规模
	长×宽m
	NH3源强g/a
	H2S源强g/a
	排放高度m
	NH3计算距离
	H2S计算距离

	1t
	2.5×8.8
	867
	88
	2
	50（0.05）
	50（0.12）

	2t
	3×11.1
	1734
	176
	2
	50（0.19）
	50（0.23）

	4t
	3×13
	3468
	352
	2
	50（0.2）
	50（0.5）

	6t
	3×14
	5202
	528
	2
	50（0.2）
	50（0.6）

	备注：括号内为实际计算距离，括号外为要求防护距离


根据计算结果本环境建议各热解站卫生防护距离为50m。
[image: image41.png]DARPEETHEREE

52 [FRE [FRiExE [ [sEe  [SBE [SHC [SHD | DeRrEmcSEm|RERPERm |
1 @i NH3 400 0.01 1.85 078 0.052 50
2 1t @i H2s 400 0.01 1.85 078 0128 50
3 2t @i NH3 400 0.01 1.85 078 0093 50
4 2t @i H2s 400 0.01 1.85 078 0231 50
5 4t @i NH3 400 0.01 1.85 078 0196 50
i 4t @i H2s 400 0.01 1.85 078 0.486 50
7 Bt @i NH3 400 0.01 1.85 078 0.254 50
8 Bt @i H2s 400 001 1.85 078 0630 50





图4-29 卫生防护距离计算结果

根据调查，本项目个垃圾热解站选址周边均没有居民居住，符合项目建设要求。

4.2.2.3二噁英对环境的影响
1、环境中二噁英的来源
环境中二噁英的来源大致分以下几种：

（1）垃圾和工业固体废物焚烧时生成二噁英

调查表明，城市固体废物中含氯的有机化合物如多氯联苯、五氯酚、PVC等焚烧时，排出的烟尘中含有PCDDs和PCDFs，其产生机制目前尚不清楚，一般认为它是由于含氯有机物不完全燃烧通过复杂热反应形成的。例如，PCBs 曾使用于变压器、电容器和油墨中，这类物品的燃烧，特别是油墨和含油墨的物品混入生活垃圾进入焚烧厂，它们在不完全燃烧的条件下，将产生PCDFs。五氯酚是一种木材防腐剂，经防腐处理的木材及木屑、下脚料等，在加热制成合成板或焚烧时，也会产生PCDDs 和PCDFs。聚氯乙烯(PVC)被广泛用于电缆线外覆及家用水管等，遇火燃烧亦会产生PCDDs 和PCDFs。

（2）含氯化学品及农药生产过程可能伴随产生PCDDs 和PCDFs

其生成条件为温度大于145℃，有邻囱酚类物质，碱性环境或有游离氯存在。苯氯乙酸类除草剂、五氯酚木材防腐剂等的生产过程常伴有二噁英产生。目前，大多数发达国家已经开始削减此类化学品的生成和使用，如美国已全面禁止2，4，5-氯苯氧乙酸的使用和限制木材防腐剂及六氯苯的生成和使用，以减少二噁英的环境污染。

（3）在纸浆和造纸工业的氯气漂白过程中也可以产生二噁英，并随废水或废气排放出来。

以上三种过程均可导致环境二噁英污染，但其贡献大小不同。从日本1990年的调查结果来看，垃圾焚烧排放的二噁英为3100~7400g/a，占总排放量(3940~8450g/a)的80~90%，可见，就目前而言，垃圾焚烧排放的二噁英所占比重是很大的。另外，还存在其他一些二噁英排放源，如燃煤电站、香烟以及含铅汽油的使用等，是环境二噁英的次要来源。

2、二噁英的结构

二噁英是一类三环芳香族有机化合物，由2个或1个氧原子联接2个被氯取代的苯环，分别称为多氯二苯并二噁英(Polychlorinated dibenzo-p-dioxins，简称PCDDs 和多氯二苯并呋喃，简称PCDFs)，统称二噁英，每个苯环上可以取代4-1 个氯原子，所以存在众多的异构体，其中PCDDs 有75 种异构体，PCDFs有135 种异构体。

3、二噁英的理化性质

二噁英是一类非常稳定的亲油性固体化合物，其溶点较高，分解温度大于700℃，极难溶于水，可溶于大部分有机溶剂，所以二噁英容易在生物体内积累。自然界的微生物降解、水解和光解作用对于二噁英的分子结构影响较小，难以自然降解。

4、二噁英的毒性

二噁英是一类剧毒物质，其毒性相当于氰化钾的1000倍。大量的动物实验表明很低浓度的二噁英就对动物表现出致死效应。从职工暴露和工业事故受害者身上已得到一些二噁英对人体毒性数据及临床表现，暴PCDDs和PCDFs的环境中，可引起皮肤痤疮、头痛、失聪、忧郁、失眠等症，并右能导致染色体损伤、心力衰歇、癌症等。

二噁英有多种异构体，各异构体的毒性与所含氯原子在苯环上取代位置有很大关系。含有1~3个氯原子的异构体被认为无明显毒性：含4~8个氯原子人化合物有毒，其中毒性最强的是2，3，7，8-TCDD 对天竺鼠(guineapig)的半致死剂量(LD50)为1 g/kg，是迄今为止发现过的最具致癌潜力的物质，所以有人把2，3，7，8-TCDD称作为“世纪之毒”。但是，若不仅2，3，7，8位置上含有4个氯原子，其他4 个取代位置上增加氯原子数，则其毒性将会有所减弱。由于环境二噁英主要以混合物形成存在，在对二噁英的毒性进行评价时，国际上常把不同组分折算成相当于2，3，7，8-TCDD 的量来表示，称为毒性当量(ToxicEquivalents，Quantity 简称TEQ)。为此引入毒性当量因子(ToxicEquivalency Factor，简称TEF)的概念，即将某PCDDs/PCDFs 的毒性与2，3，7，8-TCDD的毒性比得到的系数。样品中某PCDDs或PCDFs或PCDFs的浓度与其毒性当量因子TEF的乘积，即为其毒性当量TEQ。而样品的毒性大小就等于样品中所有TEQ 的总和。

5、人类吸收二噁英的途径

人体可以通过多种途径吸收二噁英，主要的有呼吸、食物链、饮用水等。根据现有的研究成果表明，人通过食物链，特别是肉和乳制品，构成了接触背景TCDD 的98%，空气吸收占2%。经过空气的途径影响人体的二噁英是以吸附在大气层气溶胶的表面，形成所谓的颗粒有机物(POM)，通过人的呼吸系统进入人体。POM 的粒径一般都很小，多数分布在0.1~5um 范围。多环芳烃(PAH)是及其易被吸附的机物之一，从化学组成来看，有许多结构人对人体有致癌或其他危害的作用。

6、废物焚烧与二噁英排放

固体废弃物的焚烧过程是环境二噁英的一个显著来源，概括起来，其形成途径有以下三种：

(1)碳、氢、氧和氯等元素通过基元反应生成PCDDs/PCDFs，称为二噁英的“从头合成(DeNovoSynthesis)”。从头合成发生在燃烧等离子区或燃烧后的烟羽中，如果烟道气中含有HCl、O2和H2O 等物质，那么在300~400℃温度下就会在含碳烟尘的表面合成二噁英，烟尘中的金属及其氧化物或硅酸盐是“从头合成”过程的催化剂

(2)在燃烧过程中由含氯前体物通过化学反应生成二噁英。前体物包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等，在燃烧中前体物分子通过重排、自由基缩合、脱氯或其他分子反应等过程生成PCDD 和PCDF，生成温度为300~800℃。

(3)固体废物本身可能含有痕量的二噁英。由于二噁英具有一定的热稳定性，所以当固体废物焚烧时，如果没有达到分解破坏二噁英分了的温度等条件，这些二噁英就会被释放出来，对于燃烧温度较低的焚烧炉，这种情况是可能发生的。

上述三个途径在固体废物焚烧炉的二噁英形成中都可能起作用，各种途径的重要性则取决于具体的炉型、工作状态和燃烧条件。由于各焚烧炉的处理量差别很大，而且其工艺设计和操作条件各异，所以几乎每个焚烧炉的二噁英排放都会有所不同，即使同一制造商的同一炉型，也会因运行时间、操作状态和维护情况等条件的差别而有不同水平的二噁英排放，而且差别会相当大。

7、二噁英的控制标准

（1）二噁英的人日容许摄入量(卫生标准)

由于二噁英是一种剧毒至癌物质，为了保障人体健康，保护环境，世界各国先后制定了二噁英控制标准：人日容许摄入量(Tolerable Daiy Intake，简称TDI)。以每kg 人体每天摄入多少毒性当量的二噁英为单位，具体计算出每人一年内平均每天从食物、饮用水、大气等途径摄取的二噁英总量，制定TDI 值。世界卫生组织(WHO )对二噁英设定的TDI值为1-4pgTEQ/kg，美国EPA对2，3，7，8-TCDD 设定的TDI 值为0.006pgTEQ/kg，荷兰、德国对二噁英设定的TDI 值为1pgTEQ/kg，日本对二噁英设定的TDI 值为4pgTEQ/kg，加拿大对二噁英设定的TDI 值为10pgTEQ/kg。我国尚未制定二噁英的TDI 值。

（2）二噁英的排放标准

对二噁英排放浓度应参照执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)（现阶段为0.1TEQng/m3）。

8、垃圾热解与二噁英

从目前现有的研究结果来看，垃圾热解与垃圾焚烧相似，能产生一定量的二噁英，而且由于伴随着一定浓度的小粒径的颗粒物排出烟气，使其被吸附形成颗粒有机物的可能性大为提高，这也同时增加了二噁英经呼吸进入人体，从而影响人体健康的可能性，增加了人群接触此类致癌物质的机会。在这个基本认识方面还是比较一致的。

目前有一种观点认为，二噁英是生活垃圾焚烧厂特有的公害问题，这是一种片面的认识。二噁英是有机物与氯一起加热就会产生的化合物，它是一种普通的化学现象。二噁英在空气、土壤、水和食物中都能发现，火山爆发及森林火灾是自然界中二噁英的主要来源。另外，除草剂、发电厂、木材燃烧、造纸业、水泥业、金属冶炼、纸浆过氯漂白及垃圾焚烧均会释放出二噁英。据有关报道，人体从生活垃圾焚烧厂排放烟气中接触二噁英的机率要比从其它途径(如食物、空气等)接触二噁英的机率小。实际上世界各国曾经发生过的多次二噁英污染事件几乎都与生活垃圾焚烧厂的烟气排放无关，包括1999 年发生在比利时引起世界范围恐慌的动物饲料二噁英污染事件。

但这并不是说在生活垃圾焚烧厂的设计和运行时就可以不重视二噁英了，实际上从生活垃圾焚烧厂排放出来的二噁英往往都占各国二噁英排放总量的相当大的比重，但现有的统计资料表现出相当大的离散性。例如，根据美国环保署1994年完成的评估报告，全美产生的二噁英中来自垃圾焚烧厂的约占3.5%，这是所见资料中的下限：又如，据1990 年日本的统计资料，日本二噁英的排放总量中来自垃圾焚烧厂的占80%以上，这是所见资料中的上限。综合有关资料，在采用焚烧方法处理生活垃圾比较高的国家中，由生活垃圾焚烧厂排放出来的二噁英约占该国二噁英约占该国二噁英排放总量的10~40%，绝对是污染大户。这就是世界各国对生活垃圾焚烧厂排放出来的二噁英予以极大关注的原因所在。

由生活垃圾焚烧生成二噁英的机制有以下几个方面：

●生活垃圾中本身含有微量二噁英，由于二噁英具有热稳定性，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍然会有一部分在燃烧以后排放出来。

●两种多种有机氯化物在复杂的条件下，由二聚作用化合。

●单分子的前体化合物的不完全氧化，也可生成二噁英，例如FCB5(多氯

化二酚)不完全氧化。

●由于氯的存在，氯(氯化物)就会破坏碳氢化合物((芳香族)的基本结构，而与木质素，如木材、蔬菜等废弃物相结合，促使生成二噁英。例如，由于HCl 或焚烧含氯塑料在烟道废气中出现其它氯源，或者由于含氯无机盐类的反应，冲击未完全热分解的木炭颗粒，即可生成二噁英排放物。特别是在燃烧木材时，常常发现二噁英和多氯二苯氧二苯氧芴的化合物。

垃圾热解产生一定量的二噁英，而且由于伴随着一定浓度的小粒径的颗粒物排出烟气，使其被吸附形成POM(颗粒有机物)的可能性大为提高，同时增加了二噁英经由呼吸进入人体从而影响人体健康的可能性，增加了人群接触此类致癌物质的机会。

有时在不完全燃烧条件下，所排放物中含有少量未燃烧物或新产生的有机化合物，例如低于900℃焚烧PCB 时，会产生含氯对二噁英和氧芴的副产物。烟气在炉膛温度为1000℃状态下停留1.5 秒以上，950℃状态下停留2 秒以上，而且焚烧炉膛出口保持不少于6%的氧浓度就能彻底去除二噁英。

9、二噁英的控制措施

根据《实施方案》本项目炉内温度控制在600-700℃，易产生二噁英，去除二噁英的主要装置是MTS装置，MTS装置是由四节可独立控温的反应室组成，四节独立反应室的温度可根据垃圾成分，控制在0-1300℃任意调节。MTS装置的长度设计保障烟气在装置内的处理时间，因此本装置可保证废气的有效去除。根据建设方提供的监测报告显示，本项目产生的烟气中的二噁英含量与垃圾焚烧工艺相近，满足当前国家对二噁英的控制要求。

4.2.2.5 HCl去除方式有效性分析

《实施方案》中未设计对HCl气体去除工艺，因此本提出在水沐除尘系统里添加石灰去除HCl气体，其反应机理为：

Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O

该反应为简单的化学反应，不对烟气有其他要求，去除效率较高，无副产物，原料经济且来源广泛，因此可有效去除HCl，保证其达标排放。

4.2.2.6大气环境影响评价小结

本项目建成后，正常排放条件下预测的各项污染因子对周围环境地面的小时浓度贡献值都较小、不超标，不会造成农作物急性、慢性伤害。

非正常排放情况下，烟尘、HCl、二噁英等排放浓度超标，环境空地面浓度除4t、6t规模的二噁英外均达到小时值标准要求。4t垃圾热解站环境空地面最大落地浓度超标1.4倍，6t垃圾热解站环境空地面最大落地浓度超标2倍。本评价要求对项目严格管理，杜绝非正常排放，减缓对周围环境的影响。

总体分析，项目排放的废气污染物对评价区域空气环境质量有一定影响，但影响不大，正常情况下能够满足评价区环境空气质量二类区环境保护功能要求。

根据计算，全厂的大气防护防护距离为30m，卫生防护距离为50m因此本报告要求各热解站的环境防护距离不得低于50m。据调查，项目拟建站点周围50m 内目前没有常住居民，项目建设符合要求。

总体分析，项目排放的废气污染物对评价区域空气环境质量有一定影响，但影响不大，能够满足评价区环境空气质量二类区环境保护功能要求。

4.2.3运营期声环境影响分析
4.2.3.1运输噪声对环境的影响

项目运输主要使用垃圾车对垃圾进行运输，在原料运输中产生的噪声将造成周围厂界噪声环境超标，但由于项目运输原料频率较低，因此运输装卸过程中噪声非正常排放发生情况较少，对周围环境影响不大。
4.2.3.2固定噪声源强情况

本项目噪声源主要循环水泵、取水泵、鼓风机、各类电机等，其声级在60-80dB（A）之间，具体噪声源强详见下表所示。
表2.3-11   噪声源排放特征   单位：dB（A）
	序号
	位置
	噪声源
	噪声级
	数量
	治理措施
	降噪后噪声源强

	1
	水沐及脱酸系统
	水泵
	75
	2
	潜水、隔声
	60

	2
	主机热解系统
	鼓风机
	75
	1
	减震
	65

	3
	
	电机
	60
	3
	/
	60


4.2.3.3固定噪声预测

将项目各种设备噪声源均简化为点声源，经采取隔声治理措施后，项目各车间噪声源强如表5-6所示。噪声衰减公式如下：

Lp( r )= Lp( r 0)-(Adiv+Aatm +Abar +Agr)

式中：Lp(r)—距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lp (r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar—屏障引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

本项目无基本声波频率资料，Aatm 、Aba不予考虑。

1）无指向性点声源几何发散衰减公式

Adiv=20lg（r/r0）

2）地面效应衰减

[image: image42.png]= a8- Zapr+ 0





式中：r—声源到预测点的距离，m；

          Hm—传播路径的平均离地高度，m。

根据点声源噪声无指向性衰减公式预测设备噪声对厂界的影响，具体预测值见表4.2-11。
表4.2-11运行期厂界噪声贡献值预测    dB（A）
	
	东
	南
	西
	北

	1t热解站固定声源与厂界的距离（m）
	3
	4
	3
	4

	1t热解站固定声源对厂界贡献值
	56.0
	53.5
	56.0
	53.5

	对50m外敏感点贡献值
	31.0
	30.9
	31.0
	30.9

	2t热解站固定声源与厂界的距离（m）
	3
	4
	5
	4

	2t热解站固定声源对厂界贡献值
	56.0
	53.5
	51.5
	53.5

	对50m外敏感点贡献值
	31.0
	30.9
	30.7
	30.9

	4t热解站固定声源与厂界的距离（m）
	4
	4
	6
	10

	4t热解站固定声源对厂界贡献值
	53.5
	53.5
	49.9
	45.5

	对50m外敏感点贡献值
	30.9
	30.9
	30.5
	29.9

	6t热解站固定声源与厂界的距离（m）
	5
	4
	8
	10

	6t热解站固定声源对厂界贡献值
	51.5
	53.5
	47.4
	45.5

	对50m外敏感点贡献值
	30.7
	30.9
	30.2
	29.9


4.2.3.3噪声对周围环境影响

由于项目占地面积较小，无法利用距离对设备噪声进行衰减，根据表4.2-11本项目夜间厂界噪声均无法达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，昼间均能达标。本项目距离最近敏感点为新寨热解站距离新寨约52m，噪声对其贡献值为30.9dB（A），噪声由距离衰减后对敏感点影响较小。由于项目周围50m范围内无环境敏感点，噪声对周围声环境影响较小。
4.2.3运营期固体废物环境影响分析
4.2.3.1固体废物产生情况
本项目在生产过程中能够产生多种固体废物，有炉渣、废金属、砾石和生活垃圾等，项目产生的固体废弃物均为一般固体废弃物。水沐除尘系统产生的底泥和焦油，同样属于一般固体废物。
本项目产生的固体废物包括炉渣、污泥、砾石、生活垃圾等，其产生量见表4.2-12。

表4.2-12项目固废产生情况表

	分类
	废物名称
	产生量
	处理方式

	一般固体废弃物
	生活垃圾
	10.7 t/a
	进入垃圾热解站处理

	
	废金属
	405t/a
	出售

	
	炉渣
	1350.5t/a
	运至垃圾填埋场处置

	
	砾石
	100m3
	清运至垃圾填埋场

	
	底泥
	245.5kg/a
	运至垃圾填埋场处置

	
	焦油
	481kg/a
	清运至热解炉内焚烧处置


4.2.3.2固体废弃物成份分析和浸出毒性鉴别

1、主要成分类比分析
(1)炉渣

炉渣成分主要是垃圾燃烧后产生的灰烬，不含有机质。根据对深圳清水河垃圾处理厂的生活垃圾炉渣浸出试验资料，炉渣属第I 类一般固体废物，炉渣的主要成份是硅、钙、铝、铁、锰、钠、磷的氧化物以及废金属。本项目产生的炉渣运至芒市垃圾填埋场处置。

（2）砾石

砾石来源于水沐循环水过滤后更换物质，其含有大量焦油、金属氧化物及有机富集物等，其成分与渗滤液相似。
(3)废金属

炉渣预处理进行金属筛选产生废金属，外售处置。

2、固体废弃物环境影响分析

固体废物中有害物质通过水体、土壤和大气而进入环境中，对环境的影响程度取决于释放过程中污染物的转移量及其浓度。从本项目产生的固体废物的种类及其成份来看，若不妥当处置，将有可能对土壤、水体、环境空气质量造成影响。

(1)固体废物对土壤环境的影响分析

从本项目固体废物中主要有害成份来看，固废中重金属类物质、有机物类物质含量较高，若固体废物不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防漏措施的垃圾处理，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生高温和有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产。因此，本项目的固体废物不能直接用于农业、一般的堆存或填埋，否则将给土壤带来一定的污染。

(2)固体废物对水体环境的影响分析

固体废物一旦与水和地表径流相遇，固体废物中的有害成份就会浸滤出来，污染物中有害成份随浸出液进入地面水体，使地面水体受到污染，随渗水进入土壤则污染地下水，可能对地面水体和地下水体造成二次污染。 
(3)固体废物对环境空气质量的影响分析

本项目产生的炉渣、重金属等，长期存放在环境空气中均会受外环境的影响而形成扬尘，特别是在温度高、湿度小且较为干燥的季节，更能产生扬尘污染，若对固体废物不进行妥善处置，长期随意堆放露开，则会对环境空气造成一定的影响。

综上所述，本项目产生的固体废物，若处理不当，将对水体、环境空气质量、土壤造成二次污染，危害生态环境和人群健康，因此，必须按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的废物进行全过程严格管理和安全处置。

4、固体废弃物贮存、堆放及处理处置措施

①炉渣

每个垃圾热解站内建需建设钢制渣仓1 座，容积50m3，炉渣密度0.9-1.5t/m3，可储存100t垃圾燃烧剩余炉渣，炉渣堆放贮存过程中，在不利气象条件下，如遇暴雨、大风等，可能会引起流失、产生扬尘等二次污染，因此要求企业对炉渣采用室内储存，同时做到及时清运。本项目产生的炉渣清运至垃圾填埋场处置。

②其他固废

其他固废包括生活垃圾、废金属、砾石等。生活垃圾直接送厂内焚烧处置，废金属外售处置，砾石运至芒市垃圾处理厂进行处理，均得到较好的处置。

4.2.3.3固体废弃物物影响评价小结

根据以上分析，在采取环评报告提出的对策措施后，本项目产生的固体废物可以得到有效的处理，对外环境的影响较小。

4.2.4生态环境影响分析

1、 大气中重金属铅、汞、镉和二噁英对土壤的影响分析

工程营运期产生的废气主要是热解烟气，其中含有的微量重金属、二噁英，可能沉降至评价区周围土壤地面。

（1）重金属铅、汞、镉对土壤的影响分析

重金属不像有机污染物那样可能分解或降解，它会在生物体内积累和转化，一旦在土壤中积累，导致土壤理化性质改变，肥力下降，并有可能通过作物进入食物链，影响人群健康。

重金属对土壤的主要影响分为以下几类：

①重金属会在土壤中积累，表层重金属下移现象明显；

②重金属累积导致土壤理化性质改变，肥力下降，如影响作物对N、P、K的有效吸收等；

③土壤重金属累积影响农作物品质；

④土壤重金属通过农作物、牧草进入食物链，影响人群健康水平。

但从项目工程分析及大气环境影响预测的结果看，项目在正常情况下，镉、铅、汞的排放浓度很低，可作到达标排放，对周围环境及土壤的影响不大。

（2）二噁英对土壤的影响分析

二噁英类有机物沉降至土壤上，如果暴露在阳光下，几天后就会分解；但如果埋在土壤中，其半衰期为10 年以上，有可能污染土壤。根据工程提供的监测报告，本项目产生二噁英浓度较低，对土壤影响有限。

2、大气中二噁英的生态影响分析

生活垃圾焚烧过程中产生的毒性有机物主要为二噁英类物质。

（1）二噁英类污染物的性质

①二噁英种类

二噁英是一类三环芳香族化合物，它是含有两个氧连接两个苯环的有机氯化物。一般分为两类：多氯代二苯并对二噁英类和多氯代二苯并对呋喃类。二噁英类物质共有210 种（二噁英类75 种，呋喃类135 种），其中毒性明显的有17 种。

②二噁英的来源

二噁英类污染物的来源较多，不适当地焚烧垃圾和含氯有机物就可能产生二噁英，当燃烧不完全时烟气遇到适宜条件亦会重新合成二噁英类污染物。

③二噁英类的生态行为

二噁英类有机污染物倾向与烟气中的微小粒状物相结合，经冷却后的烟气中，会有大部分有害有机物附着在烟尘的微小颗粒中。二噁英的排放和扩散首先会污染大气，然后沉淀到地表，进入食物链，最后进入人体内。二噁英是非水溶性物质，地表的二噁英经过地表径流汇入水中沉降到底质中，大部分以颗粒物吸附态存在，水生生物摄入后蓄积在体内，因此鱼类等水产品含二噁英类的比例较大。

（3）二噁英类污染物的生态环境影响分析

目前二噁英对植物的影响尚不清楚，但其容易通过食物链在人体和动物中富积，影响其健康。环评提出在项目区设置50m 的防护距离，控制防护距离内的农作物种植结构，严禁种植粮食、水果、蔬菜等农作物和进入食物链的作物，禁止放养牲畜、家禽，控制建设居民点等措施，控制二噁英进入人体和动物的途径，减少对人体及动物的不利影响。

通过环评采取环评提出的对策措施后，正常情况下，二噁英类有机物可作到达标排放，项目建设对生态环境的影响较小。

4.2.5垃圾转运、垃圾运输路线及炉渣运输沿途影响分析

1、垃圾转运影响分析

本项目设置的垃圾桶、垃圾箱均有桶盖，垃圾运输车为封闭式车辆，因此垃圾渗滤液的产生量主要与垃圾成分、含水率有关。在雨季时，由于空气湿度等原因渗滤液可能有所增加，在转运过程中产生的多余渗滤液统一收集至隔油沉淀池后转运至芒市垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理。

由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢以及少量硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类。项目摆放的垃圾收集设施均位于广场、道路边等与居民区有一定距离的场所，且垃圾收集设施及垃圾转运车有密封设施，生活垃圾收集及转运产生的恶臭对周围居民影响不大。

2、炉渣运输影响分析

拟建项目建成运行后，每年产生一定量的炉渣，垃圾经热解后，污染物被彻底消除，灰渣中不含有有机物质，经检验炉渣不属于危险废物。本项目产生的炉渣清运至垃圾填埋场处置，炉渣使用密闭车厢转运，不会产生撒泼现象。

5．环境影响经济损益分析
拟建项目的开发建设可有效处置日常产生的生活垃圾，必将促进当地的社会经济发展，但工程建设也必然会对项目周围环境产生一定的不利影响。在开发建设中采取必要的环境保护措施可以部分地减缓工程建设对环境所造成的不利影响和经济损失。本章通过对该项目的社会、经济、环境效益以及环境损失的分析，对该项目的环境经济损益状况作简要分析。
5.1环境效益分析
1、环境正效益
芒市行政辖区共有6乡5镇1个街道办及国土辖区内的遮放农场，目前仅有勐焕街道及芒市镇、风平镇周边少部分村寨的生活垃圾可进入芒市生活垃圾填埋场。其余大部分村庄缺少垃圾收集清运设施，垃圾直接丢弃至山林低凹处或垃圾丢弃至村边主干道附近采取露天焚烧处理。
项目区涉及的村寨垃圾都未得到无害化处置，严重影响农村环境质量，通过本项目的实施，从源头上对选择村庄垃圾进行收集清运，就地无害化处置，使垃圾定点存放及清运率达到100%，清运至垃圾处置站的垃圾无害化处置率达到100%。每年削减进入到周边环境的污染物预计为COD5895t/a、TN29.3t/a、TP11.7t/a。
2、环境负效应
建设项目虽然在各生产工序都设置了相应的污染治理设施，但仍会对环境造成一定的环境损失。从本评价中气、水、固废及噪声的环境影响预测或分析结果来看：废气排放对周围环境的影响，体现在以烟尘、重金属以及二噁英为主要污染物的局部性质的污染上，对环境有一定影响，但均不超标，影响不大；项目生产废水及生活污水经处理后不外排，对区域水环境无影响；项目生产固废全部综合利用，生活垃圾也得到有效处置，对外环境基本无影响；项目产生的噪声通过采取一系列隔声减振措施后，厂界噪声仍然无法达标，但工程规模较小，对外环境影响不大。总体来说，项目建设会对周围环境产生一定的影响，从而产生一定的环境负效益，但通过各种对策措施的采取，可以使影响降到最低，从而尽可能减少其环境负效益。
5.2社会效益分析
本项目的建成，产生的社会效益主要表现在以下几个方面：
（1）有利于促进芒市周边农村的发展，对乡村卫生及村民健康有重大贡献。
（2）进一步改善农村居住环境。
（3）安排一批乡村富余劳力，可解决当地57人的劳动力。
6.环境风险评价
6.1 评价目的、内容和重点

6.1.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
6.1.2 评价内容

环境风险是指在自然环境中产生的或者通过自然环境传递的，对人类健康等产生不利影响同时又具有某些不确定性的危害事件，而环境风险评价就是评估事件发生概率以及在不同概率事件后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评价的主要特点是评价环境中的不确定性和突发性的风险问题，关心的风险事故发生的可能性及其产生的环境后果。环境风险值用R 表征，其定义为事故发生概率P 与事故造成的环境（或健康）后果C 的乘积。

R=P×C

其中：R---环境风险；

P---事故发生概率；

C---事故发生的后果。

环境风险具有两个特点，即不确定性和危害性。环境风险评价包括三个方面的内容，即环境风险识别、环境风险计算评价和环境风险对策和管理。

环境风险识别是进行环境风险评价的首要工作，其目的是找出风险之所以存在和引起风险的主要因素。

环境风险计算与评价是指对环境风险的大小以及事故的后果进行测量、包括事故出现概率的大小和后果严重程度的估计。

环境风险决策和管理是指根据风险分析、评估的结果，结合风险事故承受着的承受能力，确定风险是否可以接受，并根据具体情况采取减少风险的措施和行动，如工程措施等。

6.1.3 评价重点

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价的关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。结合本项目污染物特点，环评报告重点对二噁英的环境风险进行评价。

6.2 风险识别

6.2.1 风险识别的范围

本次环境风险评价的范围包括本项目区域内的原辅材料在使用及贮存过程中，及项目在生产过程中产生的有毒有害物质存在的潜在危害、有害因素。风险识别的范围包括物质风险识别和生产设施风险识别。

6.2.2 物质危险性识别

根据环发【2008】82 号，二噁英为项目运行过程产生的剧毒性物质。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2004）附录A（规范性附录），项目所涉及的其它有毒、易燃、易爆物质为HCl、NH3、H2S。项目生产运行所涉及的风险物质其理化性质、毒性毒理情况见表6.2-2。
6.2.3 主要生产过程危险性分析

1、废气危险性分析

项目运行过程中的大气环境风险主要考虑以下情况：一是极端条件下，热解炉发生爆炸，炉内污染物全部直接排放；二是在热解炉故障，或因管理及人为因素造成炉温不够情况下二噁英非正常排放；三是恶臭污染物超标排放；五是除尘设施故障，烟气直接外排的情况。

2、废水危险性分析

根据废水产生情况分析，项目运行过程中的水环境风险主要考虑垃圾渗滤液发生泄漏污染地表水及地下水。

6.2.4 风险类型

根据有毒有害物质风险放散起因，将风险类型分为火灾、爆炸和泄露三种类型，本项目风险类型确定为火灾、爆炸和泄露。

6.3 评价等级、范围、内容

6.3.1 评价等级

1、评价等级划分标准
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价级别划分判定标准见表6.3-1。

表 6.3-1 环境风险评价工作级别划分标准
	
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


2、评价等级划分
（1）物质危险性判定

拟建项目所涉及的主要物质危险性判定见表6.3-2。

表6.3-2 拟建项目主要物质危险性判定

	危险物质
	毒性；可燃、易燃性；爆炸性

	二噁英
	一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质，包括210种化合物，这类物质非常稳定，熔点较高，极难溶于水，可以溶于大部分有机溶剂。

	HCl
	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1，有毒物质判定标准序号3，一般毒物；不属于《剧毒化学品名录》（2002版）中规定毒物；《危险化学品名录》（2010版）第8类、第1项，酸性腐蚀品，危险货物编号81013。

	NH3
	《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1，有毒物质判定标准序号3，一般毒物；与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。属于《危险化学品名录》（2010版）第2类、第3项有毒气体，编号23003。

	H2S
	与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。LC50：444pm（大鼠吸入）。《危险化学品名录》（2010版）第2类、第1项，易燃气体，编号21006。不属于《剧毒化学品名录》（2008版）中规定毒物。


由上表可知，二噁英为剧毒性物质，HCl、NH3、H2S为一般毒性危险物质且NH3、H2S为可燃气体。

（2）重大危险源识别

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表2和表3、《重大危险源辨识》（GB18218-2009）等文件的相关规定，对HCl、NH3、H2S等因子进行重大危险源辨识。

重大危险源辨识结果见表6.3-3。

二噁英具有很强生物毒性，同时具有难以降解、可在生物体内蓄积的特点，进入环境将长期残留，对人类健康和可持续发展构成威胁。根据环发【2008】82 号《关于加强生物发电项目环评管理工作的通知》中关于环境风险的规定进行二噁英环境风险评价。

表 6.3-3 重大危险源辨识一览表
	
	生产场所
	临界量
	辨识结果

	HCl
	产生量42.1t/a，及时处理无储存设施
	20
	非重大危险源

	H2S
	产生量0.5kg/a，及时处理无储存设施
	5
	非重大危险源

	NH3
	产生量5kg/a，及时处理无储存设施
	10
	非重大危险源


本项目危险化学品重大危险源按下式判定：

q1 /Q1+q2 /Q2+…+qn /Qn≥1

式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨(t)；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨(t)。

由表6.3-3 可知，本工程HCl、NH3、H2S 等物质均属于非重大危险源。本项目各单元物料存量与《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定的临界量之比远小于1，为非重大危险源。二噁英类风险评价导侧中无危险源识别的相关规定，根据类比类似焚烧厂，环评按非重大危险源考虑。

（3）环境敏感地区识别

拟建项目所在地不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区、社会关注区等环境敏感地区。

（4）评价等级确定

根据表6.2-1环境风险评价级别划分标准判定表，依据物质危险性、重大危险源、环境敏感地区的辨识结果，拟建项目环境风险评价级别划分见表6.3-4。

表 6.3-4 环境风险评价级别划分表
	危险化学品名称
	剧毒危险性物质
	功能单元
	敏感性
	评价级别划分

	HCl
	一般毒性危险物
	非重大危险源
	拟建项目所在
地不属于环境
敏感区
	二级

	NH3
	一般毒性危险物，可燃气体
	
	
	二级

	H2S
	一般毒性危险物，可燃气体
	
	
	二级


6.3.2 评价内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）二级评价可进行风险识别、源项分析和对事故影响的简要分析，提出防范、减缓和应急措施和风险应急预案等。

6.4 源项及后果分析

6.4.1 事故源项分析

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目所有化学品的在线量均小于相应化学物质的临界量。项目无重大危险源。根据风险识别，本项目主要是以下几种事故源项：

（1）在热解炉故障，或因管理及人为因素造成二噁英非正常排放。

（2）除尘设备运行不正常引起的超标排放。

（3）底层垃圾长期堆放无人清理导致恶臭污染物成几何倍数增加造成超标排放。

（4）垃圾渗滤液泄漏。

6.4.2 最大可信事故

根据项目风险识别结果，本项目不存在重大风险源。

1、火灾、爆炸事故

根据事故源项分析，热解炉发生爆炸、储油罐发生爆炸的可能性很小，根据查阅资料和类比分析，此类事故发生概率为1×10-5/a。根据风险识别，项目火灾、爆炸等事故属于安全事故，本次不予考虑。

2、废气风险事故概率

根据项目风险识别结果，本项目不存在重大风险源。根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82 号）中的相关规定应重点考虑二噁英和恶臭污染物的影响。

在热解炉故障过程中，或因管理及人为因素造成二噁英非正常排放。除尘设备运行不正常 引起的超标排放等情况发生的概率相对较高。因此，本次评价确定上述2种情况作为该项目废气风险的最大可信事故。正常情况下，垃圾热解炉每月均进行例行维护、检查，维护、检查过程所有系统正常工作，造成非正常排放的概率很低。发生风险事故的概率按1年2次计算。

3、废水风险事故概率

垃圾池采取严格的防渗措施，可以防止垃圾渗滤液渗透泄漏。遇到极端条件，防渗措施出现缝隙，可能发生垃圾渗滤液通过防渗措施缝隙泄漏风险，通常情况下发生的概率较低。

项目垃圾渗滤液、冲洗废水经收集后循环使用。

4、最大可信事故

根据项目可能发生事故的概率及事故产生的危害程度，环评以：垃圾焚烧过程中产生的有毒有害气体二噁英、恶臭因烟气处理设施故障导致有毒有害气体超标排放、渗滤液沉淀池容积小于产生量造成泄漏，对周边大气环境造成影响，发生环境风险事故设定为本次风险评价的最大可信事故。

6.4.3 最大可信事故源项

（1）二噁英类污染物最大可信事故源项

本项目烟气净化技术采用“水沐+静电+碱洗”的处理工艺，对烟气中的污染物进行控制及削减。未经净化的烟尘中最具毒性的污染物为二噁英类。二噁英由于工况、处理系统等原因致使烟尘中的二噁英类未经处理而大量外排，对大气环境造成重大污染。本项目将未经过布袋除尘器的二噁英类物质排放浓度12.9ngTEQ/m3，排放速率见表6.2-5，按持续排放10 分钟，定义为二噁英最大可信事故源项。

表6.4-1   项目不同规模二噁英最大可信事故源项
	规模
	1t/d
	2 t/d
	4 t/d
	6 t/d

	排放速率mg/m³
	1.84
	3.67
	7.33
	11.00

	最大可信事故源项mg
	0.3
	611
	1222
	1833


（2）渗滤液泄漏最大可信事故源项

渗滤液泄漏情况主要产生于渗滤液沉淀池容积小于产生量造成泄漏。本环评要求热解站垃圾房采用平坡设计及导流（沟）管导出至隔油沉淀池内收集，作为水沐补充水使用。根据表2.1-6可知1t、2t、4t、6t四种规格隔油沉淀系统有效容积为分别为：10.8m3、12.5m3、16.7m3、21.1m3。隔油池沉淀系统有效容积可最少储存垃圾2个月垃圾渗滤液，垃圾渗滤液经过收集后作为水沐用水的补充水。本环评假设沉淀池容积小于产生量造成泄漏情况发生，并及时汇报后清运所需时间为24h，泄漏渗滤液的最大可信事故源项见表6.4-2。

表6.4-2    项目不同规模渗滤液最大可信事故源项
	规模t/d
	1
	2
	4
	6

	渗滤液产生量m³/d
	0.05
	0.10
	0.20
	0.29


（3）恶臭污染物最大可信事故源项

恶臭气体主要为NH3和H2S，其产生的主要原因是生活垃圾中有机质成分在微生物条件下发酵形成发酵气体，其产生的源强与温度、存放时间、微生物含量有密切关系，垃圾存放时间越长发酵气体产生量就越大，且呈指数关系增长。本环评假设底层垃圾长期堆放无人清理导致恶臭污染物成几何倍数增加造成超标排放。项目风险事故中，恶臭污染物最大可信事故源项参考项目工程分析废气10倍无组织排放，并持续2天。

表6.4-3   项目不同规模恶臭气体最大可信事故源项
	规模t/d
	1
	2
	4
	6

	堆存垃圾量t
	10
	20
	40
	60

	NH3恶臭气体产生量及排放量g/h
	1
	2
	4
	6

	H2S恶臭气体产生量及排放量g/h
	0.1
	0.2
	0.4
	0.6

	NH3最大可信事故源项mg
	120
	240
	480
	720

	H2S最大可信事故源项mg
	12
	24
	48
	72


6.5事故后果分析

6.5.1大气环境事故风险影响分析

根据本报告对二噁英影响分析章节，发生非正常排放时，各个规模垃圾热解站二噁英预测最大地面小时浓度为0.033pgTEQ/m³,0.594pgTEQ/m³，1.1pgTEQ/m³,1.9pgTEQ/m³，二噁英年均浓度环境质量标准为0.6pgTEQ/ m³。折算后二噁英风险排放小时浓度为5.4pgTEQ/m3，因此最大地面浓度未超过小时浓度限值要求，主要影响范围为风险源下风向500m 范围，最大地面浓度出现在下风向200-300m范围内。按照人体每天吸入空气量15-20 m3计算，同时考虑二噁英风险排放时的浓度，6t垃圾热解站人体吸入的二噁英量为28.5~31.6 pgTEQ；对照环发【2008】82 号文对于人体每日可耐受摄入量4pgTEQ/kg，经呼吸进入人体的允许摄入量按每日可耐受摄入量15%执行。假设体重80kg的人，每日可耐受摄入量为320pgTEQ，经呼吸进入人体的允许摄入量为48pgTEQ；在发生非正常排放情况下人体吸入的量小于允许摄入量，项目对周围人群影响不大。

二噁英对环境造成的影响分析详细见报告书，在此不再重复赘述。

6.5.2渗滤液泄漏事故风险影响分析

根据表6.2-5本项目发生渗滤液泄漏量较少，可通过其他容器暂时收集，在及时排查环境风险的前提下本项目产生渗滤液泄漏事故风险影响的可能性较小，其事故后果影响不大。

6.5.3 恶臭污染物事故性排放对周围环境的影响分析

在发生恶臭气体超标的情况下，本项目可通过及时清理底层垃圾、清洗垃圾库地板等手段消除恶臭源，由于本项目恶臭气体无爆炸风险，在消除恶臭源后风险事故对环境影响不大。
6.6 风险防范措施

根据同类生活垃圾焚烧厂的成功运营经验，并结合项目具体设计情况，对项目的风险防范措施分析如下：

6.6.1 二噁英风险防范措施

1、根据国家现行法律、法规、标准要求，严格控制二噁英的排放。

2、建立完善二噁英污染防治长效机制

（1）严格环境监管。本工程所在地环保行政主管部门应对生活垃圾焚烧装置中颗粒物、氮氧化物、氯化氢、重金属和一氧化碳排放情况每季度开展一次监督性监测，对二噁英的监督性监测应至少每年开展一次。

（2）健全排放源动态监控和数据上报机制。将炉温、烟气停留时间、烟气出口温度、等数据向社会公布，接受社会监督。

3、由政府部门制定相关规划，控制和调整风险评价范围内的农业种植结构、畜禽养殖、居民点、学校、医院等环境敏感目标的布置降低环境风险事故情况下二噁英对人群健康的影响。

4、进行风险事故救援的人员及现场职工配戴防护工具。

5、非正常排放情况下，二噁英影响范围为距污染源50m 范围内，通过调整该影响范围内种植结构，禁止种植入口作物，降低二噁英通过食物链对人群健康可能产生的风险。

6、二噁英影响范围内禁止放牧，防止二噁英通过牲畜对人群健康可能产生的风险。

6.6.2 热解炉废气风险防范措施

1、每月例行维护、检查时，应保证热解炉及烟气净化设施正常运行。

2、热解炉在运行过程中发生故障，应及时检修，尽快恢复正常。如果无法修复，则应立即停止投加垃圾，按照程序关闭系统。同时应严格控制故障或事故时间。

3、由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强热解炉废气治理设施的监督和管理。

4、生活垃圾热解炉运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括垃圾的接收情况、入炉情况、设施运行参数、环境监测数据等。运行情况记录薄应当按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。

5、编制环境风险应急预案，发生风险时，及时启动应急预案，组织风险评价范围内居民撤离。

6.6.3恶臭气体风险防范措施

1、分区作业，对符合含水率的垃圾尽快入炉，防止垃圾长期堆放。

2、旱季加强垃圾库清洗，减少微生物菌群规模。

6.6.4垃圾渗滤液风险防范措施

1、雨季加强巡查，对沉淀池内渗滤液储存量超过容积80%的应当进行汇报，并要求清运。

6.7 事故应急预案

根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发[2010]113号）的要求，建设应当编制环境应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案。环境应急预案可由企业委托相关专业技术服务机构编制。

6.8环境风险评价结论

综上所述，项目运行过程中存在一定的环境风险，但在加强管理，建立健全的防范措施和应急预案，并予以认真落实和实施的基础上，本工程项目的风险是可以规避的。

7．环境保护措施及其经济、技术论证
7.1施工期环境影响控制措施
7.1.1大气污染防治措施
（1）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1~2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%~75%，大大减少了其对环境的影响。水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施。
（2）施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘。施工车辆的运输路线应尽量避开村民居住区域。土方运输车辆应采用苫布遮盖，避免运输过程土方洒落。施工现场的运输车辆应控制车速，限速20km/h，以减少行驶过程中产生的道路扬尘。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。装土、沙等粉料的车辆，其装载量限于车厢挡板以下，减少运输途中的抛洒。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料。
（4）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。对需要回填的土方及石子、砂子、临时堆放的土石方等进行定期洒水或网布遮盖抑尘，减少扬尘污染。清理施工垃圾时，采用容器吊运的办法，严禁任何人随意凌空抛散。运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点等。采用封闭垃圾桶存放垃圾，并将垃圾分开存放，及时清运。外运时覆盖严密，确保不沿途散落。
（5）尽量避免在大风天气下进行施工作业。
7.1.2地表水污染防治措施
（1）项目开工建设前，应提前在施工场地周围建设挡水、截水、排水工程，避免污水汇入附近水体，这样可将施工场地水土流失对地表水环境的影响降低到最小程度。
（2）施工废水经沉淀后用于洒水降尘，不对外排放。使用旱厕收集施工人员产生的粪便及生活污水，不得外排。
（3）项目应加强管理，不得在施工现场进行机械修理，雨天对机械设备进行遮盖防雨。
（4）施工期的施工废水和生活污水禁止以任何方式排入附近水体。
7.1.3施工噪声污染防治措施
（1）建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。
（2）建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
（3）合理安排施工时间表，晚上10：00~6：00、中午12：00~14：00时间段禁止施工。
（4）建设单位在与施工单住签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，采用低噪声的先进的工艺。
（5）建材及渣土运输线路选择应避开声环境敏感目标，车辆经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。
（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声严格管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生企业与民众的纠纷。
（7）加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声影响周围居民的情况发生。
（8）尽量合理安排施工期，缩短施工期限。
7.1.4 固体废物污染防治措施
（1）施工期间生活垃圾应收集后使用热解炉处理。
（2）项目产生的土石方应当做到内部平衡。另外，还应采取遮盖措施，防止土石方被雨水冲刷和大风天气扬尘。
（3）不得随意堆放建筑材料及固体废物，严格运输管理，不得随路洒落或抛弃，施工结束后应及时回收、清理多余的建筑材料或建筑垃圾。
7.1.5水土流失防治措施
为有效防止水土流失，建议采取以下防治措施：
（1）根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失；
（2）弃土和施工废料、废土及时清运；
（3）施工完成后及时硬化土地，做到表土不裸露；
（4）控制施工作业时间，尽量避免暴雨季进行大规模的土石方开挖工作。
7.1.6 交通环境影响控制措施
（1）建设单位、施工单位应同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段进行建筑材料和垃圾的运输；
（2）尽量进行密封运输，减少运输途中固体废弃物或建筑材料的洒落或随风扩散。
7.1.7 人群健康保护对策措施

(1) 对外来施工人员进行健康检查，限制感染传染疾病的施工人员进入施工区；
(2) 加强施工区防疫工作，注意环境卫生和饮用水卫生安全，灭蚊灭蝇，发放预防药，以预防为主；
(3) 施工人员感染传染病后要及时隔离，送相应的传染病院治疗。
7.2 运营期污染防治措施

7.2.1 废气治理措施

7.2.1.1热解炉废气治理措施

1、热解炉废气处理设施为“水沐+静电除尘+二次燃烧”其中静电除尘设施效率大于99%以上，除酸装置去除效率大于90%。

1、垃圾热解线停运期间应采取防恶臭措施，如加强定期消毒，篷布覆盖垃圾保持垃圾池的密闭等。

2、在热解系统中预留安装脱氮氧化物系统的位置。

3、静电除尘器运行时应保持排灰正常，防治灰搭桥、挂壁；停止运行前去除除尘器表面的烟尘。

4、定期清理隔油池内焦油以及砾石床内杂质，对不能满足要求的砾石床及时更换。

5、热解炉的烟囱应按照GB/T16157的要求设置永久采样孔并安装采样监测用平台。

6、烟囱高度设置不得低于15m，内径不得小于0.16m。

7、在《实施方案》的基础上，本报告提出在水沐除尘系统里添加石灰去除HCl气体，除酸装置去除HCl酸性气体效率不得小于90%。
8、在垃圾收集管理中作好垃圾分类的工作，将含有重金属的物质如电池、日光灯管、杀虫剂、印刷油墨等先回收处理。

9、定期检查除尘设施，确保除尘设施除尘效率大于99.9%以上。
10、加强二燃室管理工作，保证二燃室处理温度不低于950oC，烟气停留时间大于2S，保证二噁英的去除效率。

11、加强垃圾分拣、分类工作，减少金属类物质进入垃圾热解站的数量。

7.2.1.2恶臭控制措施

1、采用封闭式的垃圾运输车。

2、选择在远离人群的地点摆放垃圾收集设施。。

3、定期对垃圾贮坑进行喷洒灭菌、灭臭药剂。

4、对垃圾渗滤收集池设置为密闭容器，仅保留渗滤液抽排口、收集口以及液位观测口，抽排口应当长期保持关闭状态。

5、垃圾库应当有规划的进行清理及清洗，至少每个月对垃圾库进行清洗一次。

7.2.2 地表水环境污染防治措施与建议
1）做好清污分流，加强对垃圾仓库的雨污分流工作，对周围排水沟定期进行清理，防止发生雨水倒灌或渗滤液与雨水混排现象。

2）垃圾库应设置斜坡面以及导流槽用于渗滤液自动收集设施。1t、2t、4t、6t四种规格隔油沉淀系统有效容积为分别为：10.8m3、12.5m3、16.7m3、21.1m3。隔油池沉淀系统有效容积可最少储存垃圾2个月垃圾渗滤液，垃圾渗滤液经过收集后作为水沐用水的补充水

3）热解站竣工前应取得芒市垃圾填埋场渗滤液处理站主管部门同意接收代为处理多余的渗滤液的证明。

4）建立渗滤液处理台账。

5）渗滤液沉淀池四周及池底、垃圾库地板等于渗滤液有接触的地方应当进行防渗处理，使用防渗膜或其他同等材料使防渗系数小于10-9cm/s。

5) 厂区防渗措施：为减少焚烧厂区地面的污染物渗透，除绿化面积外的所有用地均应进行混凝土硬化防渗处理。

6）沟渠防渗措施：为减少雨水自然渗透，至少应进行混凝土硬化。
7）加强教育，避免含水量大的厨房垃圾进入垃圾池内增加渗滤液的产生。

7.2.3 噪声污染防治措施
本工程噪声源主要来自大功率水泵等。项目将根据设备情况分别采用以下降噪措施：

1、厂区总体设计布置时，将主要噪声源尽可能布置在远离操作办公的地方，以防噪声对工作环境的影响。

3、选择低噪声、合格设备。例如，在订购机械设备时，向供应商提出噪声指标，减小噪声污染源强。

4、垃圾车辆来回运输对道路两旁居住人群带来影响，因此应控制垃圾车行驶车速，改善路面状况，尽量避免在夜间来回运输垃圾。

5、针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

7.2.4 固体废物污染防治措施
1）严格对分拣出来的固废进行分类管理，能回收利用的，回收利用，不能回收利用的无机固废应送指定场所堆放或用做建筑场地回填，严禁随意倾倒。

2）运输车辆严禁超载、超速，以避免垃圾撒落，污染环境。

3）对热解炉渣热酌减率至少每周检测一次，并作相应记录。

4）炉渣、水沐除尘系统底泥堆存于炉渣间内并定期清运至垃圾填埋场处置。

5）砾石床等固体废弃物应收集后运至垃圾填埋场统一处理，禁止按I类工业固体废弃物进行处理。
6）设置炉渣堆存间禁止露天摆放。

    7）水沐除尘系统产生的少量焦油清运至热解炉内焚烧处置。
7.2.5社会环境影响减缓措施
（1）项目建成运行后，建设项目卫生防护距内应严禁种植农作物和果树，防止二噁英由食物途径进入人体，降低二噁英通过食物链累积影响人体健康的风险。

（2）焚烧处置厂内员工定期体检，及时预防可能由二噁英导致的疾病和对健康产生的影响。

7.3风险防范措施
7.3风险防范措施
7.3.1二噁英风险防范措施
1、建立完善二噁英污染防治长效机制

严格环境监管。本工程所在地环保部门应对生活垃圾焚烧装置排放情况开展监测。将炉温、烟气停留时间、烟气出口温度、一氧化碳等数据向社会公布，接受社会监督。

2、由政府部门制定相关规划，控制和调整风险评价范围内的农业种植结构、畜禽养殖，居民点、学校、医院等环境敏感目标的布置降低环境风险事故情况下二噁英对人群健康的影响。

3、进行风险事故救援的人员及现场职工配戴防护工具。

4、二噁英防护距离50m 范围内，通过调整该影响范围内种植结构，禁止种植入口作物，降低二噁英通过食物链对人群健康可能产生的风险。

5、二噁英影响范围内禁止放牧，防止二噁英通过牲畜对人群健康可能产生的风险。

7.3.2热解炉废气风险防范措施
1、每月例行维护、检查时，应保证热解炉及烟气净化设施正常运行。

2、生活垃圾焚烧厂运行期间，应建立运行情况记录制度，如实记载有关运行管理情况，主要包括垃圾的接收情况、入炉情况、设施运行参数、环境监测数据等。运行情况记录薄应当按照国家有关档案管理的法律法规进行整理和保管。

3、编制环境风险应急预案，发生风险时，及时启动应急预案，组织风险评价范围内居民撤离。

7.3.3其他风险防范措施
1、分区作业，对符合含水率的垃圾尽快入炉，防止垃圾长期堆放。

2、旱季加强垃圾库清洗，减少微生物菌群规模。

1、旱季及时清运垃圾渗滤液，5月雨季来临前应当对沉淀池进行情况

2、雨季加强巡查，对沉淀池内渗滤液储存量超过容积80%的应当进行汇报，并要求清运。

7.3 主要污染防治措施及投资一览表
芒市农村环境连片整治试点县工程,建设总投资为4530万元，环境保护投资为877万元，环保投资占总投资的19.3%。主要用于项目施工期大气、水、噪声污染防治；项目区废气、污水、固体废弃物收集处理等，详见表7-2。
表7-2  项目环境保护投资一览表                  单位：万元
	序号
	污染源
	主要污染物
	治理措施
	投资（万元）
（万元）
	备注

	施工期管理
	
	

	1
	建筑施工
	扬尘
	洒水
	1
	

	2
	建筑施工
	废水
	雨水截流沟、沉淀池、旱厕
	2
	

	3
	建筑材料
	固体废物
	清运、委托相关单位处理
	4
	

	运行期环保措施
	
	

	4
	热解炉
	废气
	静电除尘
	500
	

	
	
	
	水沐处理
	50
	

	
	
	
	脱酸
	75
	环评提出

	
	
	
	二燃室
	25
	

	
	
	
	烟囱及监测平台
	20
	环评提出

	
	
	噪声
	减震、潜水
	5
	

	5
	渗滤液收集池
	渗滤液
	沉淀池防渗
	7.5
	

	6
	应急预案及设备
	12.5
	环评提出

	7
	绿化
	
	
	12.5
	

	合计
	
	
	
	877
	


8.清洁生产分析和循环经济
 8.1 清洁生产分析
8.1.1清洁生产的原则

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

由于我国目前还没有垃圾焚烧行业的清洁生产标准，因此本环评将参考1998 年国家环保总局的“环境影响评价制度中的清洁生产内容和要求”的方法和《中华人民共和国清洁生产促进法（2012 修订）》进行该项目的清洁生产水平评述。

8.1.2项目环保性分析

垃圾焚烧项目属环保工程，可以解决芒市农村生活垃圾出路问题以及由大量垃圾填埋所造成的环境污染问题。随着芒市农村发展和经济水平的提高，人民生活水平大大提高。生活垃圾热值逐渐提高，已完全具备焚烧处理的条件。垃圾经过焚烧，可减量70%以上，减容超过90%，是有效的垃圾处理方式。

8.1.3燃料情节性

(1)辅助燃料清洁性分析

烟气中控制的指标主要粉尘、酸性气态污染物、重金属及二噁英等污染物，而这些

指标主要和垃圾焚烧系统有关，因此要选择环保的垃圾焚烧装置。

(2)可有效地处置的生活垃圾

项目生活垃圾处置量为74t/d，可缓解垃圾填埋场的压力，同时实现固体废弃物的资源化、减量化和无害化。

8.1.4设备先进性分析

根据《实施方案》本项目设备与焚烧炉设备性能比较见表8.1-1

表8.1-1小型热解炉与焚烧炉设备性能比较见表
	
	焚烧
	小型热解设备

	适用范围
	垃圾低位热值＞3300KJ/Kg时不需添加辅助燃料。
	一切无利用价值而又具有一定热值的物质

	工程规模
	单台焚烧炉常用规格为20~500t/天
	小型，处理量1~10t/天

	减量化程度
	90%
	95~98%

	技术可靠性
	较可靠，在国外属成熟技术，但国内缺乏经验
	较可靠，国外大型处理设备研究较成熟，但国内缺乏小型设备技术经验

	处理成本（元/吨）
	90~160
	少于100

	管理水平
	很高
	普通工人既可

	最终处置
	仅残渣需作填埋处理，为初始量的10%
	残渣填埋处理或用于园林绿化，为初始量的3~5%

	大气污染
	应加强对酸性气体、重金属和二恶英的控制和治理
	烟气排放达标

	发展趋势
	发达国家和国土资源小的国家
	分散性或垃圾较集中的区域


根据表8.1-1本项目使用设备具有投资成本、运行成本低，烟气达标排放、残渣少等特点，十分适用于垃圾分散的区域。

8.1.5污染物排放水平

根据本项目工艺设计等情况，工程焚烧炉污染物排放浓度可控制水平见表8.1-2。由表可见，本工程焚烧炉废气污染物排放浓度与国内、国际（欧盟2000 标准）比较，可满足国内要求控制的水平。因此，项目的污染物排放控制可达到国内先进水平。

表 8.1-2 生活垃圾焚烧烟气排放控制限值        单位mg/m³

	项目 
	本项目控制的排放浓度
	我国标准
	欧盟

	烟尘
	87.8
	200
	10

	HCl 
	48.2
	100
	10

	SO2
	0.4
	550
	50

	NOX 
	1.9
	240
	200

	Hg 
	0.0314
	0.01
	0.05

	Cd
	0.00017
	0.1
	0.1

	Pb
	0.0028
	1.0
	0.5

	二噁英（ngTEQ/m3） 
	0.066
	0.1
	0.1


8.2 清洁生产管理内容
要实现长期运行中的清洁生产，除了采取节能、节水设备及节能措施外，还要建立有效的环境管理与清洁生产管理制度。
8.2.1建立有效的环境管理制度

清洁生产与环境管理相辅相成，清洁生产着眼于生产本身，以改进生产、减少污染排放为直接目标，而环境管理则是以国家政策、法规为依据，采用优良的管理促进清洁生产，为清洁生产提供机制、组织及日常保证。在此情况下，为保证达到清洁生产要求，本项目运营后应尽快建立环境管理体系，对项目实施环境审核、环境管理与监督。
8.2.2 清洁生产管理

项目施工建设过程中，加强施工扬尘、施工废水、固废等的治理，以便有效地降低施工期污染物排放水平。在施工管理过程中，制定环境保护管理的规章制度与管理人员岗位职责。提高管理水平，加强环境保护、清洁生产宣传、培训及对外交流。切实抓好施工建设、资源保护和污染物控制管理，保证施工建设处于最佳的运行状态，实现绿色施工。
项目建成后垃圾热解站所在地人民政府负责提高本项目运行过程相应的环境管理，加强烟气污染物控制等。
8.2.3清洁生产建议措施

(1)该工程除了有先进的生产工艺、生产设备外，最重要的从管理上加强清洁生产实践。

(2)在思想上重视的前提下，应进一步落实清洁生产奖惩责任制。制定有关的物料消耗(包括用水、用电等)奖惩措施，明确各资源消耗指标，并与职工收益挂钩。加强管理，有利于能耗下降。

(3)在该工程运行符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求的前提下，企业应强化生产过程环境管理。

(4)清洁生产是一个相对的概念，随着生产水平的不断提高，清洁生产也将随之而持续进行。建议该企业设专职人员或机构负责企业清洁生产，并对全厂职工进行清洁生产培训，使人人都掌握生产方法，能在生产实践中加以运用，持续推进企业清洁生产工作。项目建成后应尽快进行ISO14000 环境管理体系认证工作。

9.环境管理与环境监测
9.1环境管理
环境是经济发展的物质基础，环境的污染和破坏是人类经济发展过程中带来的，环境问题的解决在依靠科学技术手段的同时，必须辅以严格、合理的管理制度。
环境管理的目的：通过工程的环境管理工作实施，达到预防、消减、缓解或补偿工程建设带来的不利影响的最终目标。即在工程建设和生产过程中，通过先进的环境管理方式，指导并监督工程的环境保护工作，预防并减缓工程建设和生产过程中对周围环境的不利影响，保障各污染治理设施的正常运转，并通过环保工程措施，补偿工程建设带来的不利影响。充分发挥工程建设的社会效益和生态效益。
依据热解站建设和运营过程中提出的主要环境问题，本评价环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。
（1）环境计划管理：包括热解站污染防治计划、热解站日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划。
（2）环境质量管理：热解站的环境质量管理工作应根据上级环境管理部门的具体意见及企业实际情况，对热解站范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织日常的环境监测，确保实现区域环境质量目标。
（3）环境技术管理：确定防治企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进热解站环境科学技术手段的提升。
评价重点按照热解站特点和发展给出工程管理建设的要求和建议。
9.1.1环境管理机构

（1）机构组成
根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由垃圾热解站各乡镇人民政府制定的相关部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保部门的监督和指导。项目运行后
（2）环境管理机构的职责

1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。
2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。
3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。
4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。
5）负责垃圾热解站环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。
6）负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断提高项目内人员的环境意识和环保人员的业务素质。
（3）环境管理人员配备

本项目的环境保护工作由一名管理人员负责管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，必须设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。
9.1.2环境管理制度

各乡镇人民政府的负责部门应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作条例有：
1.环保设施运行操作规程；
2.环境管理部门和管理人员职责条例；
3.环境管理考核制度；
4.环保设施检修检查责任制度；
5.环境管理技术规程；
6.环境污染事故管理规定；
7.污染防治控制措施实施方法；
8.环保技术档案管理制度。
9.1.3环境监控职责

1、制定环境监测年度计划和实施方案，并建立各项规章制度加以落实；
2、按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作；
3、在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作；

4、负责做好监测仪器的维护、保养和检验工作，确保监控工作的顺利进行；

5、组织并监督环境监测计划的实施；

6、在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。

9.1.4环境管理计划

环境管理应该贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，见表9.1-1。
表9.1-1项目环境管理计划
	环境问题
	责任人
	环境管理内容

	施工期

	1
	废气
	建设单位
	料堆和贮料场须遮盖、洒水以防止粉尘污染。运送建筑材料的车辆用采用篷布等遮盖措施，减少粉尘飞扬。施工现场及施工道路定时洒水，保持路面相对湿度，防止尘土飞扬。

	2
	噪声
	
	维护机械设备处于良好状态；夜间禁止施工(22:00-6:00)，加强
机械和车辆的维修和保养，保持其较低噪声水平；

	3
	固体废物
	
	弃渣及时外运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场统一处理。

	4
	废水
	
	加强施工机械的管理和维护；施工机械废水不得随意排放，施
工场地设置沉淀池，施工废水、洗车废水经沉淀后，用于施工
场地洒水，不外排。

	5
	施工安全
	
	为保证施工安全，施工期间在施工现场应设置安全标志，加强
施工人员的安全教育。

	6
	运输管理
	
	建筑材料运输时加盖篷布，减少扬尘和噪声污染。制订合理的
建筑材料运输计划。

	运行期

	1
	废气
	各乡镇人民政府指定部门
	1、相关部门要组织对焚烧厂二噁英排放定期检测和不定期抽检工作。2、严格按照《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》进行垃圾焚烧厂的运行维护，确保项目运行效果达到以上规定和规范中对二噁英排放控制指标的要求。3、热解炉废气处理设施为“水沐+静电除尘+熟石灰喷淋”其中静电除尘设施效率大于99%以上，除酸装置去除效率大于90%，除酸装置位于静电除尘工序后。4、垃圾焚烧线停运期间应采取防恶臭措施，如加强定期消毒，篷布覆盖垃圾保持垃圾池的密闭等。5、在焚烧系统中预留安装脱氮氧化物系统的位置。6、静电除尘器运行时应保持排灰正常，防治灰搭桥、挂壁；停止运行前去除除尘器表面的烟尘。7、定期清理隔油池内焦油以及砾石床内杂质，对不能满足要求的砾石床及时更换。8、热解炉的烟囱应按照GB/T16157的要求设置永久采样孔并安装采样监测用平台。9、烟囱高度设置不得低于15m，内径不得小于0.16m。10、在《实施方案》的基础上，加装熟石灰喷淋装置或其他除酸装置，除酸装置去除HCl酸性气体效率不得小于90%。11、在垃圾收集管理中作好垃圾分类的工作，将含有重金属的物质如电池、日光灯管、杀虫剂、印刷油墨等先回收处理。12、定期检查除尘设施，确保除尘设施除尘效率大于99%以上。13、采用封闭式的垃圾运输车。14、选择在远离人群的地点摆放垃圾收集设施。15、定期对垃圾贮坑进行喷洒灭菌、灭臭药剂。16、对垃圾渗滤收集池设置为密闭容器，仅保留渗滤液抽排口、收集口以及液位观测口，抽排口应当长期保持关闭状态。17、垃圾库应当有规划的进行清理及清洗，至少每个季度对垃圾库进行清洗一次。18、项目设置的灰渣库、水泥库等应为密闭设施减少无组织扩散。

	2
	废水
	
	1、做好清污分流，加强对垃圾仓库的雨污分流工作，对周围排水沟定期进行清理，防止发生雨水倒灌或渗滤液与雨水混排现象。2、垃圾库应设置斜坡面以及导流槽用于渗滤液自动收集设施。1t、2t、4t、6t四种规格隔油沉淀系统有效容积为分别为：10.8m3、12.5 m3、16.7 m3、21.1 m3。隔油池沉淀系统有效容积可最少储存垃圾2个月垃圾渗滤液，垃圾渗滤液经过收集后作为水沐用水的补充水。多余渗滤液由罐车清运至芒市垃圾填埋场。3、热解站竣工前应取得芒市垃圾填埋场渗滤液处理站主管部门同意接收代为处理渗滤液的证明。4、建立渗滤液处理台账。5、渗滤液沉淀池四周及池底、垃圾库地板等于渗滤液有接触的地方应当进行防渗处理，使用防渗膜或其他同等材料使防渗系数小于10-9cm/s后送污水处理站处理，处理后回用于生产不外排。6、 厂区防渗措施：为减少焚烧厂区地面的污染物渗透，除绿化面积外的所有用地均应进行混凝土硬化防渗处理。7、沟渠防渗措施：为减少雨水自然渗透，至少应进行混凝土硬化。

	3
	固体废弃物
	
	1、严格对分拣出来的固废进行分类管理，能回收利用的，回收利用，不能回收利用的无机固废应送指定场所堆放或用做建筑场地回填，严禁随意倾倒。2、运输车辆严禁超载、超速，以避免垃圾撒落，污染环境。3、对热解炉渣热酌减率至少每周检测一次，并作相应记录。4、炉渣堆存于炉渣库内并定期清运至垃圾填埋场处置。5、砾石床等固体废弃物应收集后运至垃圾填埋场统一处理，禁止按I类工业固体废弃物进行处理。

	4
	噪声
	
	1、主要噪声设备采取减振措施，排气增加消声器。2、垃圾车辆来回运输对道路两旁居住人群带来影响，因此应控制垃圾车行驶车速，改善路面状况，尽量避免在夜间来回运输垃圾。3、针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

	5
	环境风险
	
	制定环境风险应急预案，完善环境风险管理手段

	6
	环境监测
	
	制定环境定期监测计划、环境在线监测系统维护计划并按计划实施。

	7
	社会环境影响
	
	1、项目建成运行后，建设项目卫生防护距内应严禁种植农作物和果树，防止二噁英由食物途径进入人体，降低二噁英通过食物链累积影响人体健康的风险。2、焚烧处置厂内员工定期体检，及时预防可能由二噁英导致的疾病和对健康产生的影响。


9.1.5环境管理信息公开
信息公开与公众参与是倡导政府与各部门在环境保护方面建立伙伴关系，将信息公开和公众参与逐渐融入和扩展到环境管理的各个层面是一种新型的环境管理手段。信息公开的主要内容包括环境质量状况、污染损失、管理目标等；环境信息公开的重点是主要污染物排放情况的信息公开化；信息公开特别注意公开的公正性和信息公开的透明度。公众参与是在充分尊重公众环境知情权，实施信息公开的基础上，发挥公众参与包括来自社区和市场的力量，收集和整理社会各方面的反馈意见，在管理过程中体现公众意见和要求。
项目运行单位应当定期对公众公开以下信息：污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，污染物排放的分时段要求，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测。
9.2环境监测
9.2.1监测目的及监测机构
环境监测是项目环境管理工作的重要部分，只有通过监测才能够客观准确的评估环境影响的危害，掌握环境质量及其变化趋势，预测项目施工及营运中的不利因素。环境监测有利于项目的开发进度和正常生产，减轻环境问题对公众生存环境带来的威胁，避免因项目开发带来新的环境问题，为施工期和营运期的环境保护及污染物控制、环境监理和环境管理提供科学依据。项目外环境的监测可以检验项目管理和治理的改进程度，也是环境保护管理部门对项目环保工作的重要监控手段。
环境监测任务由建设单位组建成立的工程环境管理部门组织、委托具有资质的环境监测机构进行监测。
9.2.2监测内容及计划
9.2.2.1施工期环境监测

施工建设时间短，施工期的工作量比较小。项目建设在施工期对外环境的影响比较小，因此本环评在此不做项目施工期的
9.2.2.2运营期环境监测计划
1、大气环境监测
（1）废气监测
1）监测点位
根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996）及《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）规定，垃圾热解炉烟气采样点应设置在垂直烟囱直管上，在烟尘监测孔下游0.5m 左右应预留手工采样孔，供校准使用。
2）监测方案
烟气的流量、温度、压力、湿度、氧浓度、烟尘、氯化氢（HCl）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）和一氧化碳（CO）、Hg、Pb、Cd、二噁英；每年最少一次。
（2）环境空气监测

厂（场）址全年主导风向下风向最近敏感点及污染物最大落地浓度点附近各设1个监测点进行大气中二噁英监测； 
在项目正常运行期间，在东北面最近居民点和污染物最大落地浓度附近各设一个空气环境监测点，每年进行一期监测，每期连续监测三天。监测项目为TSP、SO2、NO2、汞、镉、铅、二噁英。监测按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》进行。
监测项目: SO2、TSP、NO2、汞、镉、铅、二噁英。
2、废水监测计划
由于本项目不对外排放废水，且周边无地下水监测点位，因此本报告在此不做项目废水环境监测计划
3、厂界噪声监测计划
（1）监测点位
根据《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）第5 节规定，结合项目生产特点及厂区总平面布置情况，在本项目厂界东、南、西、北各设1 个监测点。
（2）监测项目
厂界噪声（等效A 声级）。
（3）监测时间和频率
投产运行后，每年监测1期，每期2 天，昼夜各一次；根据实际情况加密监测次数，但不能减少。
（4）监测方法

按《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行。
4、土壤监测
（1）监测点位
根据大气环境影响预测评价确定的最大污染物落地距离，在厂址主导风向的上风向及厂址东北约200m 处，各设一个土壤监测点。
（2）监测指标
镉、汞、铅、砷、铬、pH、二噁英。
（3）监测时间和频率
投产运行后，每年监测1 期；可根据实际情况加密监测次数。
（4）监测方法

按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）规定的采样、分析方法进行。
项目运行期监测计划见表9.2-1.
表9.2-1项目监测计划一览表
	因素
	监测地点
	监测项目
	监测频率或时间
	监测机构
	经费承担
	监督
机构

	大气环境
	废气
	废气排放口
	SO2、烟尘、NOX、HCl、二噁英、流量、温度、压力、湿度、氧浓度、烟尘、一氧化碳（CO）
	一年一次
	有资质单位
	热解站所在地各级人民政府
	芒市环境保护局

	
	关心点
	东北最近敏感点及东北200m处
	SO2、TSP、NO2、汞、镉、铅、二噁英
	一年一次，连续三天
	
	
	

	声环境
	厂界噪声
	厂界四周
	等效A声级
	每年一次，每次两天，昼夜各一次。
	
	
	

	土壤
	关心点
	东北最近敏感点及东北200m处
	镉、汞、铅、砷、铬、pH、二噁英
	每年一次
	
	
	


9.2.3资料审核及上报
项目每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年年底应对当年所有的监测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。如果监测结果表明，环境参数的监测值超过了既定目标，那么，本项目的环境管理部门应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。
9.3环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表9.3-1。

表9.3-1    “三同时”竣工验收一览表

	类型
	项目
	处理措施
	处理效果
	验收标准/方法

	1

1
	垃圾热解废气
	水沐+静电除尘+二次燃烧；水沐除尘系统添加石灰
	达标排放
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）

（3）《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）

	22
	垃圾渗滤液
	收集后用于水沐除尘补充水
	不外排
	1t、2t、4t、6t四种垃圾热解站的渗滤液收集池容积分别为：10.8m3、12.5m3、16.7m3、21.1m3。是否采取了防渗措施。

	33
	炉渣、水沐除尘系统底泥、砾石
	收集后运至垃圾填埋场处置
	不外排
	是否设置炉渣堆存间，是否运至垃圾填埋场处置，并建立台账。

	44
	编制突发环境事件应急预案
	报环境保护行政主管部门备案


9.4排放总量控制的目的
按照总量控制的基本精神，污染物排放量总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，分析确定建设项目废水、废气污染物排放总量控制方案。
本次环评根据项目提供的有关资料，确定了项目各类污染物的排放量。通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议。
9.4.1总量控制因子
污染物总量控制指以不降低受纳环境的环境功能为原则，将区域内污染物的排放量控制在一定数量内，使接纳污染物的水体、空气、土壤等的环境质量可以达到规定的环境目标。项目废水不对外排放，总量控制指标为废气： 

废气指标：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、HCl、二噁英、Pb、Cd、Hg。
9.4.2污染物排放总量控制指标
根据工程分析、环境影响预测的结果、污染防治对策措施与建议及国家有关固体废物产生标准，核算得本项目废气总量控制情况如表9.3-1。
表9.3-1 废气总量控制情况
	废气量
	9213万Nm³

	烟尘
	87.8mg/m3;8.1t/a

	二氧化硫
	0.4 mg/m3;0.04t/a

	氮氧化物
	1.9 mg/m3;0.18t/a

	HCl
	48.2 mg/m3;4.4t/a

	二噁英
	0.006gI-TEQ/a

	Pb
	0.26kg/a

	Cd
	0.02kg/a

	Hg
	2.9kg/a


10.与相关规划政策符合性及厂址选择合理性分析
10.1与产业政策符合性分析

（1）国家现行产业政策

中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（国家发展改革委2011 年第9 号令发布、国家发展改革委2013 年第21 号令修改）中明确规定鼓励类“十四、机械行业（第59 项）”鼓励建设“固体废物防治技术设备：生活垃圾清洁焚烧技术装备（助燃煤量20%以下）”、“三十八、环境保护与资源节约综合利用（第20 项）“鼓励建设”城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

本项目属于市政基础设施项目，项目将建设垃圾清洁焚烧成套设备，属于鼓励类。另外本项目的生活垃圾焚烧助燃煤量在20%以下，焚烧设备属清洁焚烧技术装备；项目建成后将芒市农村收集的生活垃圾进行焚烧处置，属于固废的减量化、资源化和无害化处理综合利用工程，属于鼓励类项目。

（2）云南省现行产业政策

在《云南省工业产业结构调整指导目录（2006 年本）》中，该项目也属于鼓励类十、资源综合利用与环境保护中的第15 条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，因此，该项目也符合云南省的产业政策。

10.2与技术政策、技术规范等的相符性分析
10.2.1垃圾热解技术可行性分析

垃圾热解与其他垃圾处理技术特点比较如下表：

表10-1垃圾热解与其他垃圾处理技术比较

	
	填埋
	堆肥
	焚烧
	小型热解设备

	适用范围
	无机物＞60%

含水量＜30%

密度＞0.5 t/d
	有机物＞40%
	垃圾低位热值＞3300KJ/Kg时不需添加辅助燃料。
	一切无利用价值而又具有一定热值的物质

	工程规模
	工程规模一般很大
	工程规模一般比较小
	单台焚烧炉常用规格为20~500t/天
	小型，处理量1~10t/天

	减量化程度
	无减量化效果
	10~20%
	90%
	95~98%

	技术可靠性
	可靠，属传统处理方法
	技术简单，但对垃圾分类要求高
	较可靠，在国外属成熟技术，但国内缺乏经验
	较可靠，国外大型处理设备研究较成熟，但国内缺乏小型设备技术经验

	处理成本（元/吨）
	80~120
	150~200
	90~160
	少于100

	管理水平
	一般
	较高
	很高
	普通工人既可

	最终处置
	本身是一种最终处置技术
	需要作特殊设计以防产生新的公害,必要时还需作填埋后的维护
	仅残渣需作填埋处理，为初始量的10%
	残渣填埋处理或用于园林绿化，为初始量的3~5%

	大气污染
	有轻微污染，可用导气、覆盖、隔离带等措施控制
	有氧分解过程中产生的臭味会污染环境
	应加强对酸性气体、重金属和二恶英的控制和治理
	烟气排放达标

	发展趋势
	总的发展趋势是比重越来越小
	停滞甚至萎缩状态
	发达国家和国土资源小的国家
	分散性或垃圾较集中的区域


垃圾热解处理是近年来在云南省农村地区示范和逐步推广的一种小型生活处理技术，其优势在于处理周期短、占地面积小、可实现最大程度的减容、延长填埋场使用寿命，且对废物的适用范围更广泛。因此，从污染控制及减量化要求等方面综合比较，热解比焚烧处理更为有利，因为热解在缺氧或无氧条件下进行的，产生二次污染要比焚烧少得多，而热解生成气或液体燃料在空气中燃烧与固体废物直接燃烧相比，不仅燃烧效率高，所引起的大气污染也低。热解是任何热化学处理过程的必经阶段，同时热解作为一种独立的固体废物热化学处理技术近年来也得到了一定程度的发展。目前垃圾热解项目在云南农村发展迅速，根据业主提供监测报告保山姚关、芒市芒杏、芒市勐嘎等各种规模的垃圾热解站产生的主要污染物均能满足相关排放标准要求。因此本项目使用垃圾热解处理设施在技术、资金上均得到有效保障。

10.2.2与建城【2000】120号文相符性分析
2000 年，建设部、环保总局、科技部发布《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号），提出了选择垃圾处理技术的基本原则和指导性意见；本项目与建城[2000]120 号相符性分析见表10-2

表10-2与《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》要求符合性
	序号
	标准要求
	工程拟执行情况
	是否满足

	1
	垃圾收集和运输应密闭化，防止暴露、散落和滴漏
	项目使用封闭化的垃圾桶及垃圾车收集、运输垃圾可防止暴露、散落和滴漏
	是

	2
	垃圾焚烧目前宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉。禁止使用不能达到控制标准的焚烧炉。
	项目使用热解炉对垃圾进行处理，根据监测报告主要烟气污染可保证达标排放。
	不评价

	3
	禁止废险废物进入生活垃圾
	项目通过垃圾分选，杜绝非生活垃圾进入处理站
	是

	4
	焚烧适用于进炉垃圾平均低位热值高于5000kJ/kg、卫生填埋场地缺乏和经济发达地区
	项目使用热解炉对垃圾进行处理，项目大部分区域距离卫生填埋场较远部分区域超过30km，属于卫生填埋场缺乏地区，项目处理的生活垃圾未进行热值检测，类比同地区本项目垃圾可达到相关要求
	不评价

	5
	垃圾应在焚烧炉内充分燃烧，烟气在后燃室在不低于850℃的条件下停留时间不小于2s
	项目使用热解炉对垃圾进行处理，根据《实施方案》实际处理时热分解层的温度维持600-700℃左右，烟气温度大于900℃，《实施方案》中未对停留时间做出相关规定，但根据监测报告二噁英等主要烟气污染可保证达标排放
	不评价

	6
	烟气处理宜采用半干法加布袋除尘工艺
	项目使用“水沐+电除尘”处理废气，本环评要求电除尘效率不低于99%。根据监测报告主要烟气污染可保证达标排放。
	满足

	7
	应对垃圾贮间内的渗滤水和生产过程的废水进行预处理和单独处理，达到排放标准后回用
	项目产生的渗滤液与其他污水单独处置，不对外排放
	满足

	8
	垃圾焚烧的热能应尽量回收利用，以减少热污染
	项目使用热解炉对垃圾进行处理
	不进行评价


10.2.3与城建【2010】61 号文相符性分析

《生活垃圾处理技术指南》（城建【2010】61号）对垃圾焚烧厂的建设技术要求如下：
表 10-3 与《生活垃圾处理技术指南》符合性分析
	标准要求
	工程拟执行情况
	是否满足

	生活垃圾池有效容积宜按5~7 天额定生活垃圾焚烧量确定。生活垃圾池应设置垃圾渗滤液收集设施。生活垃圾池内壁和池底的饰面材料应满足耐腐蚀、耐冲击负荷、防渗水等要求，外壁及池底应作防水处理。
	生活垃圾池有效容积10天额定生活垃圾焚烧量确定。环评已对垃圾渗滤液收集、处理、防渗等设施进行了相关规定
	满足

	3、生活垃圾在焚烧炉内应得到充分燃烧，二燃室内的烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不小于2 秒，焚烧炉渣热灼减率应控制在5%以内。
	项目使用热解炉对垃圾进行处理，根据《实施方案》实际处理时热分解层的温度维持600-700℃左右，烟气温度大于900，《实施方案》中未对停留时间做出相关规定，但根据监测报告二噁英等主要烟气污染可保证达标排放
	不评价

	4、烟气净化系统必须设置袋式除尘器，去除焚烧烟气中的粉尘污染物。酸性污染物包括氯化氢、氟化氢、硫氧化物、氮氧化物等，应选用干法、半干法、湿法或其组合处理工艺对其进行去除。应优先考虑通过生活垃圾焚烧过程的燃烧控制，抑制氮氧化物的产生，并宜设置脱氮氧化物系统或预留该系统安装位置。
	项目使用“水沐+电除尘”处理废气，根据监测报告二噁英等主要烟气污染可保证达标排放
	满足

	5、生活垃圾焚烧过程应采取有效措施控制烟气中二噁英的排放，具体措施包括：严格控制燃烧室内焚烧烟气的温度、停留时间与气流扰动工况；减少烟气在200~500℃温度区的滞留时间；设置活性炭粉等吸附剂喷入装置，去除烟气中的二噁英和重金属。
	项目使用热解炉对垃圾进行处理，根据《实施方案》实际处理时热分解层的温度维持600-700℃左右，烟气温度大于900，《实施方案》中未对停留时间做出相关规定，但根据监测报告二噁英等主要烟气污染可保证达标排放
	不评价


10.3与各类规划符合性分析

10.3.1与德宏州环境保护“十三五”规划符合性分析

根据《德宏州环境保护“十三五”规划》本项目属于中德宏州“十三五”环境保护主要规划投资项目表中“芒市农村生活垃圾热解处理整市推进项目”：主要为解决为解决山区乡镇农村垃圾收运难、处理难的问题，在芒市8个乡镇、1个农场建设垃圾热解处理站21个，并配套相应的垃圾收集清运设施。在具体实施过程中根据人口分布、垃圾运输距离、建设规模等决定本项目在芒市8个乡镇、1个农场建设垃圾热解处理26个，与规划相比增加4个。芒市农村生活垃圾处理工程作为芒市农村环境综合整治的重点，收运设施及设备工程的完备，配置规范、环境保护水平的高低、运行管理科学的农村生活垃圾就地处置设施、垃圾收集和转运设施，完善收运网络，推广密闭、环保、高效的垃圾收运系统，是实现农村生活垃圾“资源化、减量化、无害化”处理，完善生活垃圾收运能力，提升芒市农村整体环境卫生水平的重点。本项目建设完成后每年可处理农村生活垃圾2.7万吨，改善乡村环境。本项目属于德宏州“十三五”环境保护主要规划投资项目，符合德宏州环境保护“十三五”规划。

10.3.2与“瑞丽江-大盈江风景名胜区”规划符合性分析

瑞丽江—大盈江风景名胜区是以江河景观、南亚热带风光、热区农业生态环境、少数民族文化、民俗风情、边境贸易及出入境旅游为主要特色，于1994年由国务院公布为国家重点风景名胜区。瑞丽江－大盈江国家级风景名胜区根据建设部建城函[2003]95号“关于瑞丽江－大盈江风景名胜区总体规划（2002至2020年）的批复”；2017年云南省住建厅报国务院对其进行修改，其规划内容包括：

一级保护区是风景区的核心景区，要求维护其自然的系统形态完整性。区内的古树名木和其它重要景物要建立档案，挂牌保护，严禁非法捕猎、砍伐林木，严禁开山采石，破坏原始自然形态；严禁向自然水体排放未经处理或达不到处理标准的污水。区内除进行建设必要的旅游标专、管理设施及游览服务设施外，不得建设与风景旅游无关的建设设施，

区内的居民点应规划控制发展，保留原有特色，向民族旅游村落过渡。一级保护区面积290.00平方公里。
二级保护区即一级保护区外，风景区范围以内的区域，禁止随意砍伐林木，开山采石，禁止随意猎捕野生动物，保护环境质量的完整性。区内的人工建设设施不得破坏景观，在区内进行的农耕、放牧等活动要严格的加以控制。二级保护区面积382.31平方公里。一、二级保护区（景区范围）合计672.31平方公里。
经踏勘和对照相关图件，可知项目距离风景名胜区最近的热解站为勐戛三角岩热解站距离三仙洞风景区700m，项目规划范围不涉及瑞丽江一大盈江国家级风景名胜区。

10.3.3与德宏州芒市生态市（县）建设规划符合性分析

该规划要求建设和完善芒市乡镇生活垃圾无害化处置体系，近期重点开展风平镇、遮放镇、勐戛镇垃圾无害化处理设施建设，远期全面覆盖全市所有乡镇建成区。构建“组保洁、村收集、乡（镇）清运、市统一处理”的农村生活垃圾管理体系。本项目属于垃圾无害化处理设施建设，符合德宏州芒市生态市（县）建设规划。

10.4项目选址合理性分析

10.4.1垃圾焚烧项目选址基本要求

本项目属于垃圾热解项目，无相关选址规范，本环评参照垃圾热解的垃圾选址进行比对

1、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)其中有关内容“选址符合当地的城乡总体规划、环境保护规划和环境卫生专项规划，并符合当地的大气污染防治、水资源保护、自然生态保护等要求”；“应依据环境影响评价结论确定生活垃圾焚烧厂厂址的位置及其与周围人群的距离。经具有审批权的环境保护行政主管部门批准后，这一距离可作为规划控制的依据。”“在对生活垃圾焚烧厂厂址进行环境影响评价时，应重点考虑生活垃圾焚烧厂内各设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定生活垃圾焚烧厂与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。”

2、根据《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》规定，项目厂址选择应符合下列要求：①符合当地城乡建设总体规划、环境卫生专业规划以及国家现行有关标准的规定。②对周围环境产生的影响应符合环境保护相关要求。③生活垃圾焚烧发电厂应与当地的大气污染防治、水资源保护和自然保护相一致。④交通便利，距离合理。⑤征地费用低，施工较方便。⑥人口密度低，土地利用价值较低；位于夏季主导风的下风向。另外，还需要考虑适应垃圾量的变化，厂址有发展余地等。
3、根据《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》规定项目选址应符合下列要求：①焚烧厂选址，应符合城市总体规划、环境卫生专业规划以及国家现行有关标准的规定。②应具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件。③不受洪水、潮水或内涝的威胁。受条件限制，必须建在受威胁区时，应有可靠的防洪、排涝措施。④不宜选在重点保护的文化遗址、风景区及其夏季主导风向的上风向。5宜靠近服务区，运距应经济合理。与服务区之间应有良好的交通运输条件。6应充分考虑焚烧产生炉渣的处理与处置。
10.4.2本项目选址基本情况

项目选址基本情况表10.4-1

表10.4-1项目选址情况表
	序号
	乡镇
	建设地点
	周边用地类型
	是否符合城乡规划及其他环保规划
	是否满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件
	卫生防护距离范围内是否有地表水（箐沟及农灌沟除外）；是否在风景名胜区内
	卫生防护距离范围内是否有农作物种植
	收集点与热接点运距是否在5km范围内
	卫生防护距离范围内是否有人员居住与最近居民点距离

	1
	芒市镇
	象滚塘
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/西北150 m

	2
	
	河心场
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东北200 m

	3
	
	回贤
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/东南880

	4
	
	芒杏
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/北200 m

	5
	五岔路乡
	五岔路
	林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东南850m

	6
	
	芒蚌
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/西南580 m

	7
	
	弯丹
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东200 m

	8
	
	新寨
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东南52m

	9
	江东乡
	花拉厂
	荒草地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东350m

	10
	
	河头村
	林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东160m

	11
	
	李子坪
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/西北190 m

	12
	勐戛镇
	三角岩
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/南1000 m

	13
	
	象塘
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/东1000 m

	14
	
	勐旺
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/西北400 m

	15
	
	勐稳
	荒草地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/西南1000 m

	16
	
	勐戛
	林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/西1000 m

	17
	
	芒牛坝
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/北300 m

	18
	
	大新寨
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/南1600 m

	19
	中山乡
	芒丙
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/西2000 m

	20
	芒海镇
	芒海
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东南800m

	21
	遮放镇

	遮放集镇
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东南580 m

	22
	
	遮放农场（遮陇）
	灌木林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/南300 m

	23
	
	弄坎
	林地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/东北210 m

	24
	西山乡
	西山营盘
	旱地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	是
	是
	否/西南300 m

	25
	三台山乡
	出冬瓜
	荒草地
	无相关规划
	无地质、水文勘查资料
	否
	否
	是
	否/北1100 m


根据表10.4-1本项目建设的垃圾热解站中象滚塘、回贤、三角岩、象塘、勐旺、大新寨、芒牛坝等建设点附近种植有甘蔗、玉米等农作物，不符合卫生防护距离内禁止任何饲养、居住、种植作物行为的要求，26个热解站均未进行水文地质勘测，对水文、地质无法进行评估，其余规定符合相关选址要求。因此在进行水文、地质勘测并对防护距离内作物进行更换后本项目选址满足相关规范要求。
10.4.3平面布置合理性分析

四种规模垃圾热解站平面布置基本相同，功能区分为：分拣区、堆存区、主机房、烟气处理设备、办公室等。其中分拣区与堆存区均位于北面与垃圾运输车道链接，热解设备、烟气处理设备位于项目中部，其中4t、6t的热解设备使用运输带与堆存区相连，项目办公室等其他区域位于南面。项目布局考虑了卸料、堆存区与主机房的距离关系，尽量将恶臭气体集中布置。项目将主要噪声源布置于中部，但由于占地项目占地面积较小导致噪声无法通过距离衰减达标。项目平面布置基本合理可行。

11．环境影响评价结论
项目名称：芒市农村环境连片整治试点县工程
建设单位：芒市环境保护局
建设地点：德宏州芒市芒市镇、勐戛镇、芒海镇、遮放镇、三台山乡、五岔路乡、江东乡、中山乡、西山乡等乡镇及遮放农场。
建设内容：配置垃圾桶8145个，3m3自装卸式垃圾车41辆，8m3压缩式垃圾车1辆；新建垃圾处理站25座，其中，1t/d热解处理站2座、2t/d热解处理站15座，4t/d热解处理站6座、6t/d热解处理站3座。项目建成后每年可处理农村生活垃圾2.7万吨
建设性质：新建
环境保护投资：第一批投资2530万元，第二批投资2000万元，项目总投资合计4530万元。本项目环境保护投资为877万元。
项目建设地点及涉及村寨：
项目涉及德宏州芒市芒市镇、勐戛镇、芒海镇、三台山乡、五岔路乡、江东乡、中山乡、西山乡等乡镇及遮放农场。第一批建设地点：包括勐旺、勐稳、三角岩、勐戛集镇、象塘、五岔路、芒蚌、李子坪、河头村、花拉场、芒海、芒杏、回贤、河心场、象滚塘等15个；第二批建设地点包括：遮放农场、弄坎、户闷、遮放户弄、大新寨（勐戛镇）、芒牛坝、湾丹、新寨（五岔路）、三台山、西山营盘、中山等11个。项目建成后每年可处理农村生活垃圾2.7万吨，削减进入到周边环境的污染物预计为COD5895t/a、TN29.3t/a、TP11.7t/a。
11.1评价区域的环境质量现状
（1）水环境
本项目涉及怒江水系及伊洛瓦底江水系，中山和芒海垃圾热解站主要涉及勐古河及万马河属于怒江水系，外其余热解站均属于伊洛瓦底江水系。伊洛瓦底江水系中除弄坎垃圾热解站属于龙江流域外其余垃圾热解站属于轩岗河、南木冷河、囊必河等芒市河流域。

根据2016年德宏州环境质量公报以及2016年保山市环境质量公报芒市河木康断面、瑞丽江戛中断面、怒江红旗桥断面均可满足相应标准要求，芒市河风平断面不能满足《水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水要求，主要超标指标为TP、BOD5、CODcr。

（2）大气环境

项目涉及8个乡镇1个农场共26个点位，热解站周边无环境空气监测资料。根据2016年德宏州环境质量公报，芒市空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34 天；轻度污染20 天，比上年多2 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1 月份至4 月份，其中1 月份4 天，2 月份8 天，3 月份4 天，4 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。项目均分散于芒市周边，距离芒市城区10-30km范围内，空气环境质量相对较好可满足《环境空气质量标准》二级标准

   （3）声环境

项目涉及8个乡镇1个农场共26个点位，热解站周边无声环境监测资料。项目周边200m范围内无工业企业噪声，部分垃圾热解处理站位于路边受交通噪声影响但交通流量不大，类比项目区相同声环境，本项目声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

生态环境

据实地调查，该地区除主要的原生植被类型外，周边区域尤其是大部分平缓地段已开垦为耕地，受人为活动干扰影响，植物种类丰富度与植株数量相对较少。评价区域内生活陆地脊椎动物以鸟类、爬行类、两栖类为主，无大型哺乳动物活动迹象和栖息环境。
11.2建设项目环境影响分析结论
11.2.1 施工期环境影响分析结论
（1）环境空气影响分析
项目施工期主要大气污染物为项目建设产生的扬尘，其次为施工机械排放的废气和装修材料散发的废气。对施工场地、周围环境带来一定影响。但施工期对环境空气产生的影响是短时的、可恢复的，采取必要的措施后，项目施工对环境空气的影响可以接受。
（2）废水影响分析

施工废水全部回用对环境基本无影响，生活污水收集后用于浇灌山林；对施工期可能产生的各种废水进行收集、处理是非常有必要的，通过采取措施处理后，对周围水环境造成的影响不大。
（3）噪声影响分析
由于项目占地面积较小，项目在施工过程中无法通过合理布局对噪声进行衰减，施工期项目各工段场界噪声不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。结合施工期环境影响预测可知项目对象滚塘、李子坪、河头村、新寨等周边200m范围内的敏感点均有一定影响，最大超标分贝在15-1dB（A）。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，单个垃圾热解站施工时间在2个月以内，项目在严格执行本环评提出措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。
固体废物处置分析

施工期建筑垃圾主要是建设过程中产生的建筑垃圾。项目建设施工期建筑垃圾主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件、包装材料、废木料、废瓷砖、废混凝土等，拟集中收集，进行回收利用，无法回收利用的部分集中收集后向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，由施工单位清运处置。不得随意堆放。
11.2.2营运期环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析
本项目建成后，正常排放条件下预测的各项污染因子对周围环境地面的小时浓度贡献值都较小、不超标，不会造成农作物急性、慢性伤害。非正常排放情况下，烟尘、HCl、二噁英等排放浓度超标，环境空地面浓度除4t、6t规模的二噁英外均达到小时值标准要求。4t垃圾热解站环境空地面最大落地浓度超标1.4倍，6t垃圾热解站环境空地面最大落地浓度超标2倍。本评价要求对项目严格管理，杜绝非正常排放，减缓对周围环境的影响。

项目排放的废气污染物对评价区域空气环境质量有一定影响，但影响不大，正常情况下能够满足评价区环境空气质量二类区环境保护功能要求。根据计算，全厂的大气防护防护距离为23m，卫生防护距离为50m因此本报告要求各热解站的环境防护距离不得低于50m。据调查，项目拟建站点周围50m 内目前没有常住居民，项目建设符合要求。

总体分析，项目排放的废气污染物对评价区域空气环境质量有一定影响，但影响不大，能够满足评价区环境空气质量二类区环境保护功能要求。

（2）地表水环境影响分析

本项目周边200m范围内无地表水，除中山、芒海、弄坎热解站外其余热解站均属于芒市河流域，根据德宏州2016年环境质量公报，芒市河风平断面下游无法满足其水环境功能区划。

芒市行政辖区共有6乡5镇1个街道办及国土辖区内的遮放农场，目前仅有勐焕街道及芒市镇、风平镇周边少部分村寨的生活垃圾可进入芒市生活垃圾填埋场，遮放镇的生活垃圾可进入到遮放镇生活垃圾填埋场。其余大部分村庄缺少垃圾收集清运设施，垃圾直接丢弃至山林低凹处或垃圾丢弃至村边主干道附近采取露天焚烧处理。本项目建成后每年可处理生活垃圾2.7万吨，每年削减进入到周边环境的污染物预计为COD5895t/a、TN29.3t/a、TP11.7t/a。因此本项目建设有效削减了进入河流的污染源，对改善芒市河流域水质是有利的。
（3）声环境影响分析

由于项目占地面积较小，无法利用距离对设备噪声进行衰减，根据表4.2-11本项目夜间厂界噪声均无法达到《声环境质量标准》中1类标准，昼间噪声1t热解炉可能造成厂界东面、西面超标，2t热解炉可能造成厂界东面。由于本项目距离最近敏感点为新寨热解站距离新寨，约52m，噪声对其贡献值为30.9dB（A），噪声由距离衰减后对敏感点影响较小。由于项目周围50m范围内无环境敏感点，噪声对周围声环境影响较小。
（4）固体废物处置分析

本项目在生产过程中能够产生多种固体废物，有炉渣、非金属、生活垃圾、水沐除尘系统产生的砾石、底泥、焦油等。在采取环评报告提出的对策措施后，本项目产生的固体废物可以得到有效的处理，对外环境的影响较小。

11.3环境风险影响评价结论
项目运行过程中的大气环境风险主要考虑以下情况：一是极端条件下，热解炉发生爆炸，炉内污染物全部直接排放；二是在热解炉故障，或因管理及人为因素造成炉温不够情况下二噁英非正常排放；三是恶臭污染物超标排放；五是除尘设施故障，烟气直接外排的情况。项目运行过程中存在一定的环境风险，但在加强管理，建立健全的防范措施和应急预案，并予以认真落实和实施的基础上，本工程项目的风险是可以规避的。

11.4清洁生产结论
项目能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。
11.5环境经济损益分析结论
项目区涉及的村寨垃圾都未得到无害化处置，严重影响农村环境质量，通过本项目的实施，从源头上对选择村庄垃圾进行收集清运，就地无害化处置，使垃圾定点存放及清运率达到100%，清运至垃圾处置站的垃圾无害化处置率达到100%。每年削减进入到周边环境的污染物预计为COD5895t/a、TN29.3t/a、TP11.7t/a。
从本评价中气、水、渣及噪声的环境影响预测或分析结果来看：废气排放对周围环境的影响，体现在以烟尘、重金属以及二噁英为主要污染物的局部性质的污染上，对环境有一定影响，但均不超标，影响不大；项目生产废水及生活污水经处理后不外排，对区域水环境无影响；项目生产固废全部综合利用，生活垃圾也得到有效处置，对外环境基本无影响；项目产生的噪声通过采取一系列消声减振措施后，可使厂界噪声达标，对外环境影响小。总体来说，项目建设会对周围环境产生一定的影响，从而产生一定的环境负效益，但通过各种对策措施的采取，可以使影响降到最低，从而尽可能减少其环境负效益。
11.6产业政策和规划符合性
项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类，符合《云南省工业产业结构调整指导目录（2006 年本）》，基本满足《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《生活垃圾处理技术指南》（城建【2010】61号）等技术规范。

11.7公众参与结论

98%的公众知道项目建设的情况，说明本项目当地普及率较高；76%公众表示项目建设有利于当地经济发展并支持项目建设；6%公众表示不知道项目建设是否有利当地经济发展；公众认为项目区域现阶段存在的污染包括固体废弃物（31%）、废水（29%）及废气（24%）；大部分群众认为项目建设过程中产生的影响主要影响是大气环境，项目在运行过程中主要污染是噪声和固体废弃物；绝大部分（59%）更看重环境因素；调查人员中96%的人员支持本项目实施。

项目于2018年2月27日至2018年3月17日对本项目建设内容、主要环境影响进行了公示及公告、公告地点为遮放镇、勐戛镇、三台山乡等政府告示栏，截至2018年3月17日，未收到任何形式的反馈意见。

11.8总结论
本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；根据建设方提供的监测数据及运行条件并结合环境影响预测分析结果，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在保证环评提出的污染防治措施的基础上，对治污设施进行改造后，项目的建设及运行对周围环境的影响较小。 因此，本项目从环境影响角度论证，是可行的。
11.9建议
（1）在生产过程中，加强经营和环境管理；
（2）加强和充实环保管理和监测机构，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗。定期对污染源进行监测，建立污染源档案，对污染治理设施要有完整的记录。与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。
建筑垃圾





废水





噪声





扬尘





噪声





扬尘





废水





噪声





废气





建筑垃圾





土石方开挖





基础设施工程施工





设备安装、装修





竣工





废土石





图2-1  工程施工流程及产污环节示意图





废气、废水、固废





噪声、尾气、恶臭





固体废弃物





渗滤液、恶臭





生活垃圾





垃圾分拣





垃圾清运





集中收集





可热解垃圾进入热解炉处理





可回收垃圾及时清运出售





其他收垃圾储存后分类处理





垃圾渗滤液





垃圾车、地


坪清洗





噪声





热量、烟气





经分拣的生活垃圾





可燃物燃烧





自动进料





进入料仓





高温加热、干燥





补充水





烟气





二次燃烧室





烟气排放





除尘设施





不可燃有机物高温分解





污水





颗粒物、重金属、二噁英等污染因子





CO、CO2、、烟气、残渣





外来引水管网


1383.6





 861.4





化粪池





861.4





233.6





1095





247.9





沉淀收集池1579.9





地坪冲洗水





图2-5 项目水平衡图          单位：m³/a





水沐循环水





247.9





40.7





隔油沉淀池+砾石床+





生活用水





自然蒸发1620.61620





浇灌山林





清水池





循环使用





垃圾渗滤液





1332





1579.9





外来引水管网


22.52





 14.6





化粪池





14.6





3.6





18.2





4.32





沉淀收集池22.32





地坪冲洗水





图2-6 项目1t/d垃圾热解站水平衡图          单位：m³/a





水沐循环水





4.32





隔油沉淀池+砾石床+





生活用水





自然蒸发21.9





浇灌山林





清水池





循环使用





垃圾渗滤液





18





21.9





外来引水管网


44.14





 25.2





化粪池





25.2





7.2





36.4





7.74





沉淀收集池43.74





地坪冲洗水





图2-7 项目2t/d垃圾热解站水平衡图          单位：m³/a





水沐循环水





7.74





隔油沉淀池+砾石床+





生活用水





自然蒸发43.8





浇灌山林





清水池





循环使用





垃圾渗滤液





36





43.7





外来引水管网


78.56





 43.7





化粪池





43.7





10.9





54.6





11.9





沉淀收集池83.9





地坪冲洗水





图2-8 项目4t/d垃圾热解站水平衡图          单位：m³/a





水沐循环水





11.9





3.7





隔油沉淀池+砾石床+





生活用水





自然蒸发87.6





浇灌山林





清水池





循环使用





垃圾渗滤液





72





83.9





外来引水管网


90.3





43.7





化粪池





43.7





10.9





54.6





17.3





沉淀收集池125.3





地坪冲洗水





图2-9 项目6t/d垃圾热解站水平衡图          单位：m³/a





水沐循环水





17.3





6.1





隔油沉淀池+砾石床+





生活用水





自然蒸发131.4





浇灌山林





清水池





循环使用





垃圾渗滤液





108





125.3










