
德宏泽信经贸有限公司汽车维修保养洗车场建设项目
环境影响报告表
(报批稿)

建设单位：德宏泽信经贸有限公司
编制单位：昆明煤炭设计研究院
二零一八年九月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别——按国标填写。
4.总投资——指项目投资总额。
5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录
1

一、建设项目基本情况

11

二、 建设项目所在地自然环境简况

15

三、环境质量状况

17

四、评价适用标准

23

五、建设项目工程分析

41

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

43

七、环境影响分析

74

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

77

九、结论及建议



附件
附件1委托书

附件2技术评审意见及专家签到表

附件3修改清单
附件4投资项目备案证
附件5德宏泽信经贸有限公司汽车维修保养洗车场用地规划许可证及宗地图
附件6高固清漆检验报告
附件7双组分中涂底漆检验报告
附件8项目排水证明

附件9营业执照

附件10项目公众参与调查问卷

附件11内部审核进度管理表
附图
附图1 项目地理位置图
附图2 项目周边关系示意图
附图3 项目水系图
附图4 项目总平面布置图
一、建设项目基本情况
	项目名称
	德宏泽信经贸有限公司汽车维修保养洗车场建设项目

	建设单位
	德宏泽信经贸有限公司

	建设地点
	德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82

	法人代表
	陶兴玉
	联系人
	付婷

	联系电话
	159*****856
	邮政编码
	678499

	通讯地址
	德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2018]98号

	建设性质
	新建■  改扩建□  技改□
	行业类别及代码
	汽车修理与维护

（O8111）

	占地面积
（平方米）
	885.8m2
	绿化面积
（平方米）
	30 m2

	总投资（万元）
	30
	其中：环保投资（万元）
	 5.24
	环保投资占总投资比例
	17.5% 

	评价经费
（万元）
	1.0
	预计投产日期
	2018.11

	工程内容及规模
1、项目由来
进入21世纪以来，随着汽车工业竞争的日渐激烈，我国汽车销售市场除传统的汽车贸易市场外，出现了超市式大卖场、汽车一条街、特许经销商、专卖店等多种形式。依靠科技进步，完善的管理水平和技术水平，汽车维修业已成为我国交通运输事业的发展的技术保障。随着德宏州经济的高速发展，德宏州的汽车数量逐年上升，汽车修理业已经成为必不可少的行业，德宏泽信经贸有限公司（以下简称“建设单位”）于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82处建设汽车维修保养洗车场。项目区用地原入驻为腾冲清真饭馆餐饮用地，因入驻项目搬迁后，建设单位收回用地，并保留项目厂区的部分建筑作项目区职工生活住房和办公用房，拆除部分建筑后建设维修车间、烤漆房和洗车区。

德宏泽信经贸有限公司成立于2018年6月19日，公司注册资金30万元，主要经营汽车维修和保养服务。项目为新建项目。拟建项目总投资30万元，总占地面积885.8m2，建筑面积500m2，主要建设维修车间、洗车区、办公区及职工生活住房，以及相应的配套设施等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文的要求，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于“四十、社会事业与服务业，第126项汽车、摩托车维修场所”中的汽车维修场涉及有喷漆工艺的，编写环境影响报告表，应委托环境影响评价持证单位编制本项目环境影响报告表。
2018年7月，受德宏泽信经贸有限公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分资料数据的基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。
2、项目概况
项目名称：德宏泽信经贸有限公司汽车维修保养洗车场建设项目
建设单位：德宏泽信经贸有限公司
项目性质：新建
建设地点：德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82
建设内容及规模：本项目占地面积885.8m2，建筑面积（含罩棚）500m2，项目为新建项目。拟建项目总投资30万元。主要建设二类汽车修理厂，包含维修区、烤漆房、洗车区、办公区、休息区及职工住宿区，以及相应的配套设施等。项目维修汽车730辆/年，需烤漆汽车约24辆/年，局部零散喷漆122辆/年，洗车约3650辆/年。
本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目具体建设内容及功能见表1-1。
表1-1  项目组成情况一览表
类别
建设内容
基本情况
备注
主体工程
洗车区
位于项目区东侧出入口处，设置一台一体式洗车机，占地面积约27m2
新建

维修区
1F，位于项目区中部，罩棚式结构，放置3台起重机，主要进行汽车维修。占地面积约140m2
新建
烤漆房

位于项目区东北侧场区，砖混结构，建筑面积17m2
新建
辅助工程
卫生间

1F，设置于项目区西南侧，砖混结构，建筑面积6m2
新建
厨房
项目区内休息区的西南侧，建筑面积8m2
新建
沐浴室
位于项目西南侧紧邻卫生间，砖混结构，建筑面积为6m2
新建
休息区
1F，位于项目中部，搭建罩棚式结构，占地面积为40m2
新建
职工宿舍楼

2F，位于项目区南侧，砖混结构，建筑面积320m2
沿用原入驻项目已建建筑。仅进行内部装修。
办公区
1F，位于项目西侧，砖混结构。建筑面积120m2
沿用原入驻项目已建建筑。仅进行内部装修
管理人员住房

2F，位于项目区北部，砖混结构

沿用

场地硬化
硬化面积为630m2
沿用

公用工程
给水
项目给水管道从芒市镇规划的供水管网接入，其水压、水量、水质均可以满足项目用水要求
沿用

排水
项目实行雨污分流，其中项目区雨水经雨水管道排入南侧遮安路雨水管网；洗车废水、维修废水、地面清洁废水经项目区隔油沉淀池处理后，再经（活性炭+滤芯）过滤器过滤后排放，排入本项目区南侧的遮安路污水管网；食堂废水先经油水分离器进行预处理后同生活污水一起进入化粪池集中处理，再排入本项目区南侧的遮安路污水管网，最终排入芒市镇污水处理厂处理。
新建
供电
由芒市镇供电集镇进行供给
沿用
供热
采用太阳能进行供热
新建
消防
设置4kg手提式干粉灭火器8个

新建
环保工程
防渗化粪池 

1个，项目区西南侧一个，容积为3m3
新建

隔油沉淀池
1个，置于项目区东侧，容积为5m3
新建
过滤器

项目洗车区设置1个（活性炭+滤芯）过滤器

新建

烤漆房废气抽排净化系统（含过滤棉、活性炭、排气筒）

烤漆房安装1套废气抽排净化系统，烤漆过程中产生的废气通过抽排净化系统安装的过滤棉和活性炭吸收后，通过1根15m高排气筒有组织排放

新建
油烟净化器
项目于厨房设置一个油烟净化器
新建
油水分离器

设置于厨房，容积为0.2m3
新建
危废暂存间
设置于项目区内，占地面积为9m2
新建
垃圾收集设施
项目于区内合理设置垃圾桶
新建

绿化
绿化面积30m2
沿用

储运及沿用工程
道路
项目施工及运营期材料及物料的运输沿用项目南侧遮安路

依托
化粪池

沿用项目区内管理人员住房已建的化粪池1个，容积为3m3
依托
3、项目主要设备及原辅材料消耗
项目主要设备见表1-2。
表1-2  项目主要设备一览表
序号
设备名称
数量
单位
备注
1

四柱举升机

1

台

/
2

两柱举升机

2

台

/
3

空气压缩机
1

台

/
4

电瓶专用充电器

1

台
/
5

车身矫正仪

1

台
/
6

气体保护焊机

1

台
/
7

汽车故障电脑诊断仪

1

台
/
8

蓄电池检测仪

1

台
/
9

台钻

1

台
/
10

砂轮机

1

台
/
11

压床

1

台
/
12

万用表

2

台
/
13

气缸压力表

1

台
/
14

燃油压力表

1

台
/
15

轮胎气压表

1

台
/
16

卧式千斤顶

2

台
T3

17

废油收集设备

1

台
/

18

齿轮油加注设备

1

台
/
19

洗车机

1

台
LL600

20

喷枪

1

台

/

21

烤漆机

1

台

/

22
液压油压力表
1
台

/

23
真空表
1
台

/

24
空调检漏设备
1
台

/

25

方炮
1
台

/

26

总成吊架
1
台

/

原辅材料消耗

运营期主要原辅材料使用情况见表1-3。

表1-3 原辅材料消耗表

序号

名称

数量

成分

来源

1

机油

1.0t/a

高分子量烃类和非烃类混合物

外购

2

底漆

0.20t/a

甲苯、二甲苯、乙苯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯、铅、镉、六价铬、汞

外购

3

清漆

0.29t/a

甲苯、二甲苯、乙苯、乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯

外购

4

稀释剂

0.58t/a

甲苯、丁醇、乙醇、乙酸正丁酯

外购

5

固化剂

0.16t/a

聚异氰酸酯、乙酸正丁酯、二甲苯

外购

6

洗车剂

50L/a

表面活性剂：具有羟酸、磺酸、氨基、羟基等亲水基团和8个碳原子以上烃链的疏水基团

外购

7

汽车零配件

若干

—

外购

8

焊丝

0.1t/a

硅、锰、镍、钛

外购

9

轮胎

若干

聚烯烃类

外购

10

冷却液

0.36t/a

水、乙醇/乙二醇

外购

11

变速箱油

0.3t/a

高分子量烃类和非烃类混合物

外购

12

刹车油

0.08t

醚、醇、酯的混合物

外购

13

腻子粉

0.1t

漆基、滑石粉、碳酸钙、颜料

外购

14

过滤棉

0.05t/a

—

外购

4、公用工程
（1）给水系统
项目给水管道从芒市镇规划的供水管网接入，供水压力>0.25MPa，供水管道采用0.4-0.8寸球墨铸造铁管，架设至各用水点。其水压、水量、水质均可以满足项目生活、洗车要求。项目年用水量约为305t。
排水系统
雨水：项目实行雨污分流，其中项目区雨水经雨水管道排入南侧遮安路雨水管网；
生产废水：包括洗车废水、维修废水、地面清洁废水，经项目区隔油沉淀池处理后，再经（活性炭+滤芯）过滤器过滤达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的标准限值后，排入本项目区南侧的遮安路污水管网，最终排入芒市污水处理厂处理；
生活废水：食堂废水先经油水分离器进行预处理后同生活污水一起进入化粪池集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准，再排入本项目区南侧的遮安路污水管网，最终排入芒市污水处理厂处理。
（3）供电系统
项目用电由芒市镇城市供电网供给，通过变压器和配电箱接入项目区，能够满足项目区用电负荷需求。

（4）消防工程

项目区设置消防器材4kg干粉灭火器共8个，其中办公楼、职工宿舍楼及管理人员住房各2个，维修区设置2个，喷漆房及客户休息区附近各设置1个。

（5）供热工程

项目区供热采用太阳能进行供热。

5、环保工程
（1）绿化
本项目绿化面积为30m2，绿化率为4.55%。项目绿化工程均注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐。项目绿化在遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则下，合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱植物，同时绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上做到多样性。此外，项目根据室内布局合理设置盆栽，可达到提升室内景观的效果。
（2）环保设施
①油烟净化器
本项目于厨房设置设置1台风量为1500m3/h、处理效率为60%、通过国家环保认证的油烟净化器，厨房油烟经油烟净化器处理后由烟管引至室外排放，排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。

②烤漆房废气抽排净化系统

烤漆房安装1套废气抽排净化系统（含过滤棉、活性炭、排气筒），烤漆过程中产生的废气通过抽排净化系统安装的过滤棉和活性炭吸收后，通过1根15m高排气筒有组织排放。

③防渗化粪池
本项目共设置2个防渗化粪池，其中1个沿用项目区管理人员住房已有化粪池，设置于项目区西北侧；新建1个厂区化粪池，位于项目区西南侧，容积为3m3，用于收集化粪池废水。项目区化粪池与主体工程同时建设，应严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设，采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”（满足污水停留时间36h），池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。

④油水分离器

项目厨房设置1个油水分离器，容积为0.2m3，根据《饮食业环境保护设计规程（DGJ08-110-2004）》中6.2隔油处理设计的水力停留要求，含油废水的水力停留时间不得小于0.5h，人工除油的油水分离器内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。
⑤隔油沉淀池
项目于东侧洗车区地下设置一个隔油沉淀池，收集项目区内洗车废水、汽车维修废水和地面清洁废水，后接过滤器进行废水过滤，其容积为5m3。

⑥过滤器
生产废水先通过隔油沉淀池处理后，再通过（活性炭+滤芯）过滤器进行净化处理，通过活性炭吸附，最后经5µm的滤芯过滤得到最终出水。处理后的生产废水排入项目区南侧遮安路污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
⑦垃圾收集设施
项目在修理厂、生活办公区内合理布设垃圾桶，由工作人员统一收集后，定期由当地环卫部进行清运、处置。
⑧危险废物暂存间
项目设置一个危险废物暂存间于项目区内，收集项目运营期产生的废油、废油桶等，其建筑面积为9m2。
6、储运及沿用工程

①道路

项目施工及运营期材料及物料的运输沿用项目区南侧遮安路。

②化粪池

项目区化粪池其中1个沿用西北侧管理人员住房已建的化粪池，主要是供给管理人员使用，容积为3m3。

7、项目总平面布置
本项目位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，本项目在平面布置紧紧结合了项目区周围关系、地形及本项目各运行环节的特点，合理布置各功能区的位置。项目区厂址用地面积为885.8m2。项目总平面布置具体如下：
项目主要分为维修车间、洗车区、烤漆房、办公区及职工生活住房，以及相应的配套设施等。项目设有1个进出口位于项目区南侧，进出口连接道路，方便出入。维修车间位于项目区中部，设有1台四柱举升机，2台两柱举升机。洗车区位于项目区东侧，洗车区地下设置一个隔油沉淀池。烤漆房位于项目区东北侧，北侧为项目区管理人员住房，设置围墙与项目区进行阻隔。卫生间、防渗化粪池布置在项目区西南侧。办公区布置于项目区西侧，为1F砖混结构建筑。来往人员休息室布置于项目区中部，罩棚式建筑。厨房紧邻客户休息区设置，位于项目区西南侧。职工生活住房设置于项目区南侧，紧邻厂区进出口，为2F砖混结构建筑。项目具体平面布置见附图4。
7、施工组织
项目施工组织情况如下：
（1）施工场地 

本项目施工期主要包括主体工程和配套设施建设和景观绿化。项目在施工过程不设置施工营地。
（2）施工人员
根据项目资料及建设单位核实，项目施工期的施工人员约6人，项目施工过程不设置施工营地，施工营地依托项目区管理人员住房，项目区施工人员均在厂区食宿。
（3）材料来源
本项目在施工期间所需材料主要包括水泥、砂石料以及装修材料等。项目建设过程中的砂石料、水泥等建筑材料均于德宏州内具有合法手续的供应站购买。
（4）施工进度安排
根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，目前项目正进行前期工作，本项目建设总工期为1个月，拟定于2018年10月正式开工建设，2018年11月完工。
8、劳动定员及工作制度
项目区劳动定员为8人，其中，维修人员4人，洗车人员4人，日工作时间8小时，年工作时间是300天。
9、环保投资
本项目总投资为30万元，其中环保投资5.24万元，环保投资占总投资的17.5%。环保投资分项估算见表1-4。

表1-4  环保投资估算表
项目
内    容
金额（万元）
施工期
大气防治措施
材料覆盖、洒水降尘
0.03

固废防治措施
施工建筑垃圾收集及处理
0.1

施工人员生活垃圾清运
0.01

噪声防治措施
选用低噪设备
0.1

运营期
大气防治措施
烤漆房油漆废气抽排净化系统

（含过滤棉、活性炭、1根15m高排气筒）

1.5

油烟净化器
0.3

废水防治措施
防渗化粪池1个，容积3m3
0.3

隔油沉淀池1个，容积为5m³

0.5

（活性炭+滤芯）过滤器（1个）

0.5

油水分离器（1台，容积为0.2m3）
0.06
固废防治措施
密封式垃圾桶
0.01

危废暂存间（1间，面积为9m2）
0.5

噪声防治措施
机械设备噪声减震

0.1

其他
绿化（30m2）
0.2
环评编制费用
1.0

——

总计
——

5.24


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
（一）项目原有污染情况
本项目位于德宏州芒市镇遮安路街坡教师小区5-82，项目属新建项目，本项目用地原入驻为餐饮单位，会产生废水、废气、固废及噪声等污染物，其在运营过程中安装有油烟净化器处理食堂废气，设置油水分离器处理食堂废水，设置化粪池处理生活废水以及密封式垃圾桶收集生活垃圾等，各类污染物均得到妥善处置。

综上原入驻项目的废气、废水和固体废弃物均得到妥善处置，未对周边环境造成污染。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。

（二）主要环境问题
本项目位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，其主要的环境问题是项目区东侧合鑫汽修厂排放的油漆废气、西侧玉丰汽车修理厂排放的油漆废气以及南侧的遮安路过往车辆产生的扬尘、交通噪声汽车尾气的污染。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
芒市地处德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间。东、东北接保山市

 HYPERLINK "https://www.baidu.com/s?wd=%E9%BE%99%E9%99%B5%E5%8E%BF&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank" 龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。面积东西长约71公里，南北宽约62公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。
本项目位于德宏州芒市镇遮安路，项目中心地理坐标为东经98°35'04.75"，北纬24°26'58.60"；项目区南侧与遮安路相连接，项目区西侧5m为玉丰汽车修理厂，东侧10m为合鑫汽车修理厂，东侧150m为芒市镇卫生院，东北侧20m为街坡教师小区，西北侧为芒市镇住户。地理位置优越，交通便利。具体地理位置见附图1。
2、地形、地貌
芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
项目区区内总体地势较为平缓，标高约为911米。
3、气候、气象
芒市地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。

多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。
4、水文
芒市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量23.11亿m3，耕地面积平均有水量6714m3。水资源的特点是：季节分布不均匀，5~10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，尤其是3~5月缺水，部分河流干涸。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，年均地表径流量18.87亿m3。主要干流为龙江：发源于高黎贡山西麓腾冲县境，海拔2520m的火山草地，由北向南绕行与梁河、潞西、陇川三县界峡谷区，过潞西市杏万、梁河县勐养盆地东侧、于朗蚌村附近入芒市大河，潞西遮放盆底南缘，与芒市大河汇口以下称瑞丽江，经黑山门峡谷进入瑞丽市境内。龙江干流经市境总总长81.0km，干流过境水量49.9m3/s。龙江在潞西市境内主要支流有芒市大河、番家山河、光荣河、南茄河等。集雨面积2360.3km2。产水量为25.45亿m3。
评价区域涉及地表水为芒市大河，属瑞丽江支流，属伊洛瓦底江水系。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。
项目区北侧最近距离为1.3km处的芒市大河，项目周边区域水系示意图见附图3。
5、土壤
芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。

6、植被及生物多样性
芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。
根据现场踏勘和走访调查，项目区及沿线范围内未发现国家级、省级珍稀保护动植物。
7、文物保护单位
芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
本项目所在地位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据德宏州发布的2016年环境质量公报可知，芒市空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34天；轻度污染20天，比上年多2天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。空气环境质量较好，能满足环境质量要求。
2、地表水环境质量现状
项目所在区域主要河流为芒市大河，属伊洛瓦底江流域。依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），属“源头-木康断面”河段，主要水环境功能为饮用水源地二级保护，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。为进一步了解项目区地表水芒市大河的水质，2016年德宏州环境状况公报对地表水国控监测断面、省控监测断面、县级饮用水源地进行水质监测结果可知，项目涉及区域的芒市大河“源头-木康断面”河段水质现状为II类，水质状况优，达到水环境功能要求，水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3、声环境质量现状
本项目所在地位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，项目为居住、商业混合区，该区按城市区域噪声功能区划为2类区，根据现场调查，周围没有其他较大噪声源，项目区域范围内环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，可满足声环境质量的要求。
4、生态环境质量现状
本项目所在区域为城市建成区，目前由于人为活动频繁，评价区域范围内已经没有自然植被，主要为商住混合区域，仅少量人工种植植物。

根据现场勘察和走访调查，由于地理区位及人类活动的长期影响，在项目区及沿线范围内，未发现珍稀濒危、重点保护野生动植物和地域性特有种分布。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据工项目区的自然生态环境现状，本工程的主要环境保护目标为：
1、水环境：保证地表水芒市大河水质达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。
2、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行控制，保护区域声环境质量，不因本项目而降低区域声环境质量级别。
3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，不因本项目而降低质量级别。
4、社会环境：不因项目的施工影响两侧道路车辆及行人的正常通行。
表3-1  环境保护目标一览表
保护因素
保护目标名称
位置
环境功能
与周界最
近距离
保护要求
地表水
芒市大河
西北侧
饮用水源地二级保护
1.3km
地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护
大气及噪声
街坡教师小区（约20户，90人）
东北侧
项目环境空气为二类区，项目声环境为2类区
30m

环境空气按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护
芒市镇住户（约10户，45人）

西北侧

5m

芒市镇卫生院

东侧
100m

社会环境
遮安路

南侧
—

紧邻
不因项目的施工影响两侧道路车辆正常行驶



四、评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气
本项目位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，按环境空气质量功能区划分项目区属于二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区）。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二甲苯执行《居住区大气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36-79）；甲苯根据原国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》之P152，参照原苏联有关标准规定；非甲烷总烃根据原国家环境保护局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》之P244，参照以色列标准规定，执行2 mg/m3标准限值；VOCS参照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）表1中的标准限值。具体指标见表4-1。
表4-1  《环境空气质量标准》二级标准
序号
污染物项目
平均时间
浓度限值
单位
备注

1

二氧化硫（SO2）
年平均
60

ug/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
24小时平均
150

1小时平均
500

2

二氧化氮（NOx）
年平均
50

24小时平均
100

1小时平均
250

3

一氧化碳（CO）
24小时平均
4

mg/m3
1小时平均
10

4

臭氧（O3）
日最大8小时平均
160

ug/m3
1小时平均
200

5

总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200

24小时平均
300

6

颗粒物（PM2.5）
年平均
35

24小时平均
75

7

颗粒物（PM10）
年平均
70

24小时平均
150

8

二甲苯
一次值
0.3
mg/m3
参照前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71）

9

甲苯
一次值
0.6
《大气污染物综合排放标准详解》

10

非甲烷总烃

短期平均值
2.0

11

VOCS
8小时平均值

0.6

室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）
2、水环境

项目所在地河流地表水为芒市大河，依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），属“源头—木康断面”河段，主要水环境功能为饮用水源地二级保护，为III类水体。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水保护标准，具体标准值见表4-2。
                 表4-2  地表水环境质量标准          单位：mg/L

序号
参数
Ⅲ类标准限值
1

pH

6～9

2

溶解氧
≥5
3

COD
≤20
4

BOD5
≤4

5

总磷
≤0.2
6

氨氮
≤1.0

7

高锰酸钾指数
≤6

8

石油类
≤0.05

9

粪大肠菌群
≤10000

3、声环境
项目选址地位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，属于商住混合区，项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体指标见表4-3。
                     表4-3  声环境质量标准           单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
2类
60

50



	污染物排放标准
	1、大气污染物
（1）施工期
项目施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2规定的限值，即厂界颗粒物无组织排放浓度≤1.0 mg/m3，具体指标见表4-4。
表4-4 大气污染物综合排放标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
监控点
浓度
颗粒物
120

周围外浓度最高点
1.0

（2）运营期
①项目产生的颗粒物、非甲烷总烃、烤漆房产生的甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度监控标准，VOCs参照《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机化合物含量限制》（SZJG50—2015—深圳市标准）中的浓度监控标准。具体指标见表4-5。
表4-5  项目区大气污染物综合排放标准

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率，kg/h
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度m

二级

监控点

浓度

甲苯
40

15

3.1

周界外浓度最高点

2.4

二甲苯

70

15

1.0

1.2

非甲烷总烃

120（使用溶剂汽油或其他混合烃类物质）
15

10
4.0
颗粒物

120
15

3.5
1.0
VOCs

75

15

0.84

下风向厂界

1.8

②食堂油烟：项目运营期食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模，规模划分参数及油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-6。
表4-6   饮食业单位的规模划分参数及油烟最低去除率
规模
小型
基准灶头数
≥ 1，<3

对应灶头总功率（108J/h）
≥1.67，<5.00

对应排气罩总投影面积（m2）
≥1.1，<3.3

最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

净化设施最低去除效率（%）
60

③项目化粪池、垃圾桶产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。
2、水污染物
（1）生产废水

项目区生产废水主要包括洗车废水、维修废水和地面清洁废水经项目区隔油沉淀池处理后，再经（砂滤+活性炭+滤芯）过滤器过滤后排入本项目区南侧的遮安路污水管网，最终进入芒市污水处理厂，其排放废水需达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的执行标准排放，具体指标见表4-7。

表4-7  企业生产废水污染物排放浓度限值（单位：mg/L）
污染物项目

限值（间接排放）

执行标准

PH

6～9

《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)
SS

100

COD

300

BOD5

150

石油类

10

LAS

10

氨氮

25

总磷

3

（2）生活废水

本项目生活废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准；氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准，具体指标见表4-8。

表4-8  项目生活污水排放标准限制      单位：mg/L

序号
项目参数
标准限值
执行标准

1

PH

6~9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

2

BOD5
300

3

化学需氧量（COD）
500
4

悬浮物（SS）
400

5

动植物油
100

6

石油类
20

7

阴离子表面活性剂（LAS）

20

8

氨氮（以N计）

45

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

9

总磷（以P计）

70

3、环境噪声
（1）施工期
项目施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表4-9。
表4-9  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)
昼间
夜间
70

55

（2）运营期
本项目运营期区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体指标见表4-10。
表4-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB(A)

类别
昼间
夜间
2类
60

50

4、固体废弃物
（1）危险固体废物
项目运营过程中会产生少量的危险废物。危险固废在场内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及中华人民共和国环境保护部和国家市场监督管理总局联合发布的关于其修改单的公告（公告2013年第36号）中的要求。
（2）一般固体废弃物
项目运营期产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）第I类一般固体废物。建设贮存场：“将一般固体废物置于符合标准规定的非永久性的集中堆放场所。”

	总 量 控 制 指 标
	总量建议控制指标：
根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：
1.废水

项目运营期废水产生总量527.7m3/a，COD：0.105t/a，氨氮：0.009t/a。运营期废水进入芒市污水处理厂，总量指标纳入污水处理厂考核。

2.固体废弃物

项目运营期固体废弃物处置率为100%。



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述：
（一）施工期
本项目施工期主要包括土地开挖、主体工程和配套设施建设、铺设水电管线、室内装修和外部景观绿化。施工期大致可分为土石方阶段及基础阶段、主体结构阶段、和设备安装阶段。
施工期对环境的影响主要是施工产生的废水、扬尘、噪声及建筑垃圾等。其影响具有时间短，工程结束后对环境影响即随之消失的特点。项目施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1  项目施工期施工工艺流程图及产污环节图
（二）运营期
1、汽车维修工艺
本项目投入运营后主要从事汽车维修、保养清洗等服务。

（1）汽车进厂：需要进行维修的车辆进入项目区。

（2）检验：使用仪器对车辆进行初步检查，主要对汽车外观、油路、电路、性能等进行初步检查和判断。

（3）检修：

①轮胎更换：为确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性，通过举升机升高汽车车体后调整或更换轮胎，轮胎换好后测量胎压，调整其为合格的状态。

②总成及零部件拆卸、修理、更换：若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车组成部分，如发动机、变速器、转向器、前桥、后桥、车身、车架和驾驶室等。在汽车制造、装配或维修工作中，通常把各总成分别作为独立的结构单元来组织生产。一些主要的汽车总成在装车前要按照一定的技术规范进行性能测试。在汽车修理中，有时采取总成互换法，即，把某一总成从汽车上拆下来，换上新的或经过修理并检验合格的总成，从而缩短了汽车修理停厂时间，而且有利于修理作业的组织和作业质量的提高。

③钣金外形：汽车发生碰撞后要对车身进行修复，即扣除对车身进行防腐和装饰的喷涂工作外其余的所有工作。如汽车车身损伤的分析，汽车车身的测量，汽车车身钣金的整形，拉伸矫正，以及汽车车身附件装配，调整等工作。钣金工作主要流程可大致分为：车体拆装、车体校正、车身修复。

④焊接：焊接工艺采用二氧化碳气体保护焊，即熔化极惰性气体保护焊，指用金属熔化极作电极，惰性气体作焊接方法。

⑤腻子粉、打磨：钣金外形后对于凹凸不平的地方，用腻子粉填充孔洞及矫正工作面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础，完成后采用湿法打磨，打磨过程中产生少量粉尘。

⑥烤漆：根据车辆档次不同，对汽车进行烤漆。头道底漆：填充工件底层的砂痕及微孔，增加下层涂料的附着力，也具缺陷指示作用。中涂底漆：为面漆准备一个完好润滑的工作面，完成一切底漆工作的最后一道工序，增加参与层的附着力以及具备一定的隔离作用，以保证面漆的质量不乱性。面漆：面漆分为单层漆和多层漆，是颜色确实定层和装饰维护层。待漆面干固后处置其上面的瑕疵，先进行整平研磨，然后用浮岩或陶土成分组成的粗蜡停止磨切，处置掉研磨痕迹。再用细切蜡停止研磨，处置掉粗蜡痕迹，最后用镜面处置剂彻底肃清光环及抹痕。

⑦更换机油：汽车在使用一段时间后，润滑系统中会沉积大量的油泥，影响润滑系统的正常工作，甚至出现严重的机械故障，需要更换机油。

（4）清洗：维修后的车辆使用清洁剂进行清洗，洗去尘土等污染物。项目区安装的是一体式洗车机，通过电脑设制相关程序来实现自动清洗、打蜡、风干清洗轮辋等工作的。

（5）汽车出厂：完成维修或者清洗的汽车交付顾客，汽车出厂。
项目修理厂营运期工艺流程图及产污环节图见图5-2及5-3。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-2  项目运营期汽车维修工艺流程及产污节点示意图

图5-3  项目运营期汽车清洗工艺流程及产污节点示意图

注：汽车进厂后可同时进行四轮定位、总成及零部件更换、钣金外形、腻子粉打磨、烤漆、更换机油等服务内容，或只进行其中某一项或几项服务。

N：噪声，G：废气，W：废水，S：固废
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]

图5-4  项目运营期职工人员生活产污节点示意图



	主要污染工序：
（一）施工期污染工序
本项目施工期仅建设烤漆房、修理区（罩棚结构）、隔油沉淀池、化粪池、洗车区安装一体式洗车机，依托的已建办公区、职工宿舍楼仅进行简单墙体装修。故项目施工期主要包括土地开挖、墙体装修、主体工程和配套设施建设和景观绿化。项目预计施工时间为1个月。施工期间会产生扬尘、运输车辆及机械废气；施工人员生活废水；机械噪声及运输车辆噪声；土石方及施工人员生活垃圾等。
1、废气
施工期废气主要包括土地开挖、场地平整、设施建设、原材料运输、堆放过程中产生的扬尘；运输车辆以及施工机械产生的废气。
（1）扬尘
施工扬尘主要来源于土地开挖、基础设施建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。颗粒物呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面颗粒物浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围影响较大，而且形成线性污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。另一方面，施工材料运输过程中车辆掉撒、扬尘对道路沿线造成一定的影响。
（2）废气
施工期废气主要包括运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。
①运输车辆、施工机械产生的废气
运输车辆、施工机械产生的废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。
②使用涂料产生的废气
该项目投入使用前，项目烤漆房、职工宿舍楼和办公用房需经过短暂的集中简单装修，项目在涂料使用过程中，会产生甲醛、苯系物和挥发性有机化合物（VOC），属无组织排放，具有间断性。装修的涂料耗量和选用的涂料品牌也不一样，装修时间也有先后差异。
施工期对空气环境的影响和施工活动紧密相关，施工活动结束后影响就不再延续，属于短期和非连续性的影响，且其影响不具有累积性。
2、废水
施工废水主要来源于施工废水、施工人员生活废水。施工废水主要有混凝土搅拌、混凝土养护、机械设备以及工具清洗等废水，主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N等。
（1）建筑施工废水
依据项目设计资料，本项目新建的建筑物主要为烤漆房、卫生间以及维修区罩棚等，由于维修区罩棚为钢架结构，无建筑废水产生。因此，项目建筑废水主要产生于烤漆房和卫生间建设过程中。施工废水量产生量较小，约0.5m3/d，废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目施工过程中施工废水集中收集后沉淀处理，回用于项目区施工期间混凝土养护，不外排。
（2）施工人员生活废水
据业主提供资料，本项目施工期的施工人员约为6人，项目所有施工人员均在项目区食宿，项目区内不单独设置施工营地，依托管理人员住房作施工营地。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）及地方生活习惯，施工人员人均用水按100L/d计，则用水量是0.6m3/d，污水产生量按用水量的85%计算，则施工人员污水产生量是0.51m3/d。施工期按计划是1个月，则整个施工期间用水量是15.3m3，污水产生量是13m3，施工废水主要污染物为SS。
3、噪声
施工期的噪声主要来源于施工过程中挖掘机、运输车辆等机械设备的运行。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为零星敲打声和拆装模板的撞击声，为间断排放。施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。主要噪声源及声级值见表5-1。
表5-1  施工期噪声排污源强一览表
施工阶段
设备名称
噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段
推土机
95

大型载重车
85

底板与结构阶段
振捣器
100

电锯
95

电焊机
90

空压机
80

中型载重车
75

装修、安装阶段
电钻
105

手工钻
100

无齿锯
90

多功能木工刨
90

轻型载重车
75

4、固体废弃物
施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中开挖土石方、建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。
（1）土石方
项目在建设过程中，需要对项目区场地进行开挖，因项目区开挖的土石方主要来自于沉淀池和化粪池建设，土石方产生量较小。故项目开挖的土石方由施工单位负责清运，运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。
（2）建筑垃圾
本项目建筑垃圾主要产生于部分墙体拆除、工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。因项目区部分建筑为钢架结构，部分建筑为砖混结构，且项目建设工程量较小，难以定量。故项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。
（3）施工人员生活垃圾
本项目施工期的施工人员约为6人，项目不单独设置施工营地，施工营地依托已建的管理人员住房，所有施工人员均在项目区食宿。施工人员生活垃圾产生量按每人1.0kg/d计，则施工期生活垃圾产生量为6kg/d，施工期为1个月，施工期产生的生活垃圾为180kg。项目在场地内设置垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期交由环卫部门进行清运。
（二）运营期污染工序
1、废气
本项目在运营期对环境空气的影响主要为进出车辆产生的汽车废气，焊接烟尘、打磨粉尘、烤漆房油漆废气、食堂油烟，化粪池以及垃圾桶产生的恶臭等。
（1）汽车废气
对于进入修理厂的汽车排放的汽车废气包括排气管尾气、曲轴箱漏气、油箱和化油箱到燃料系统之间的泄漏等，汽车废气的主要污染因子有CO、THC、NOx、SO2。废气排放与车型、车况和车辆等有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别。汽车进入项目区的数量较小，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩等特点，呈无组织排放。

（2）焊接烟尘

本项目焊接工艺采用以CO2为保护气体使用直流或者交流电弧焊机进行焊接。

焊接材料为焊丝，焊丝除含有铁外，还有碳、锰、硅、铬、镍、硫和磷等。焊接时，在熔化焊丝和焊件的同时，会产生焊接烟尘，其成分主要为氧化铁、氧化锰、二氧化硅、硅酸盐等焊接烟气。

根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中有关资料，CO2气体保护焊的发尘量见表5-2。

表5-2   CO2气体保护焊的发尘量

焊接方法

焊接材料的发尘量（g/kg）

CO2气体保护焊

5~8

CO2保护焊焊丝的使用量为0.1t/a。焊接发尘量取表5-2的上限8g/kg推算，则电焊烟尘产生量见表5-3。
表5-3   焊接工序产生大气污染物情况

污染源

小时平均产生量（g/h）

年产生量（kg/a）

焊接烟尘

3.64

0.8

打磨粉尘

汽车在行驶中受到自然环境如日晒、雨淋、酸雨等侵蚀以及在行驶中受到意外的碰撞事故，使漆面出现氧化、起泡、龟裂、脱落、锈蚀等，同时在烤补、气焊等修理过程中会引起部分损坏。因此，必须将旧漆膜清除掉并进行补土、打磨，为汽车的修补涂装做好准备。项目打磨工序主要在钣金车间进行，采用湿法打磨，打磨粉尘产生量较少。

烤漆房油漆废气

项目烤漆房设计换气系统，每小时换气12次，风机排风量6000m3/h。

本项目使用底漆和清漆，年使用量为490kg，项目使用环保稀释剂，稀释剂用量为580kg/a，固化剂用量为160kg/a。平均每天烤漆2小时，油漆喷涂完成后于烤漆房内风干，烤漆温度一般60～80℃。油漆和稀释剂成分及使用情况见表5-4。

表5-4  油漆及稀释剂成分及使用情况
种类

主要成分

用量（kg/a）

底漆
甲苯、二甲苯、乙苯总含量7.82%
200
清漆
甲苯、二甲苯、乙苯总含量5.33%
290
稀释剂
甲苯29.5%、丁醇8%、乙醇25%、乙酸正丁酯30%
580
固化剂
聚异氰酸酯45%、乙酸正丁酯25%、二甲苯8%
160
合计

1230

根据上表5-4的计算，项目使用的环保稀释剂中甲苯含量为171.1kg/a，固化剂中二甲苯含量为12.8kg/a，油漆（包含底漆和清漆）中甲苯、二甲苯、乙苯总含量为31.1kg/a。本项目选取甲苯、二甲苯最大含量进行计算，即总含量中70%的甲苯含量为21.77kg/a、总含量中20%的二甲苯含量为6.22kg/a，总含量中10%的乙苯含量为3.11kg/a。由于乙苯无具体排放标准限值要求，故本项目乙苯不做为特征污染物评价，主要选取甲苯、二甲苯作本项目特征污染物评价。根据《空气污染排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t，本项目油漆、稀释剂、固化剂使用量为1230kg/a，则非甲烷总烃产生量为0.431kg/a。由附件7、附件8检验报告可知，底漆中VOCs实测值含量为399g/L，清漆中VOCs实测值含量为368g/L，油漆密度取0.9g/cm3，则底漆和清漆用量分别为180L/a、261L/a，VOCs的产生总量即为167.87kg/a。在烤漆过程中，油漆中有机气体完全挥发，故烤漆过程中挥发出的甲苯挥发量和浓度为192.8kg/a，0.0268kg/h，4.47mg/m3；二甲苯挥发量和浓度为19.02kg/a，2.64×10-3kg/h，0.44mg/m3；非甲烷总烃挥发量和浓度为0.431kg/a，5.99×10-5kg/h，9.98×10-3mg/m3；VOCs挥发量和浓度为167.87kg/a，0.0233kg/h，3.88mg/m3。

项目烤漆房废气经引风机通过管道引至“过滤棉+活性炭净化系统”处理后，经15m高的排气筒排放。过滤棉及活性炭对有机废气的去除率为90%，则过滤后烤漆房甲苯排放量和排放浓度为19.28kg/a，0.0027kg/h，0.447mg/m3；二甲苯排放量和排放浓度为1.902kg/a，2.64×10-4kg/h，0.044mg/m3；非甲烷总烃排放量和排放浓度为0.0431kg/a，5.99×10-6kg/h，9.98×10-4mg/m3；VOCs挥发量和浓度为16.79kg/a，0.0023kg/h，0.388mg/m3。

对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，项目烤漆房排放的废气达标情况详见表5-5。

表5-5  烤漆房废气污染物排放达标情况表

污染因子

排放情况

标准值

甲苯

排放速率kg/h

0.0027

3.1

排放浓度mg/m3
0.447

2.4
二甲苯

排放速率kg/h

2.64×10-4
1.0

排放浓度mg/m3
0.044

1.2
非甲烷总烃

排放速率kg/h

5.99×10-6
10

排放浓度mg/m3
9.98×10-4
4.0
VOCs
排放速率kg/h

0.0023

0.84

排放浓度mg/m3
0.388

1.8

（5）食堂油烟
项目建成后，拟设置职工人员为8人，职工人员均在项目区吃饭，项目设置一个食堂，在进行炒菜、油炸食品等烹饪活动时会产生油烟，按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计，则本项目耗油量为0.24kg/d，72kg/a。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.85%。则油烟产生量为0.007kg/d，2.052kg/a。按中餐和晚餐制作时间共6小时计，则项目油烟排放速率为0.001kg/h。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3，本项目油烟净化器处理效率为60%，则本项目油烟排放量为0.82kg/a，排放浓度为0.27mg/m3。

其油烟废气产生情况见表5-6。
表5-6   项目食用油消耗和油烟废气产生情况
人数
油烟净化器风量m3/h
处理效率
产生浓度mg/m3
产生量kg/a
油烟挥发系数
排放浓度mg/m3
排放量kg/a
8人
1500
60%
0.67
2.052

2.85%
0.27
0.82
（6）恶臭
项目运营期的恶臭主要来源于化粪池和垃圾收集设施。
项目恶臭污染源源强核算采用类比法（污染源源强核算技术指南 准则[征求意见稿]）进行核算，据资料调查，恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：
氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；
硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；
三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；
甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。
2、废水
本项目运营期废水主要来源于洗车废水、维修废水、生活废水、食堂废水、雨污水以及地面清洁废水。
洗车废水

    项目区汽车需要清洁的量为3650辆/a，项目区不对货车及中型客车进行维修及清洁，主要是以小型车为主，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53.T168-2013），清洁轿车、微型车的单位基准用水量为60L/车次。污水产生量按用水量的85%计算，则洗车废水量为219m3/a，0.73m3/d，废水产生量为186.15m3/a，0.62m3/d。

维修废水

    项目维修废水主要包括湿式打磨过程中产生的废水，汽车维修量为730辆/a。维修用水量按15L/辆计算，年用水量为10.95m3/a，0.0365m3/d；废水排放系数按照85%计算，则维修废水产生量为8.64m3/a，0.0288m3/d。

（3）生活废水及食堂废水
本项目生活废水包括站内职工产生的生活废水和外来人员产生的入厕废水，修理厂厕所为水冲厕。
本项目修理厂拟配备职工8人，每天外来人员约10人，项目建成后，项目职工人员均在项目区食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），在项目区住宿人均用水量按100L/（人·d）计（其中生活用水量为80L/（人·d），食堂用水量为20L/（人·d）），不在项目区住宿人均用水量按20L/（人·d）计，外来人员按7.0L/d·人计，废水产生量按用水量的85%计算，则修理厂的生活用水量约为0.64m3/d，192m3/a，废水产生量约为0.544m3/d，163.2m3/a。其中食堂用水量为0.16m3/d，48m3/a，食堂废水产生量为0.136m3/d，40.8m3/a；外来人员用水量为0.07m3/d，21m3/a，废水产生量为0.06m3/d，18m3/a。综上，项目区总用水量为0.87m3/d，261m3/a，生活废水总产生量为0.74m3/d，222m3/a。

（4）地面清洁废水
运营过程中，在汽车修理过程中会存在少量机油的跑冒滴漏现象。修理厂运营期间，仅会定期对地表进行局部冲洗，每月清洗1次，需清洗的总面积约为252m2，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中的续表3.1.14，地面清洁用水按1L/m2.d计，则维修区地面清洁用水量约为0.252m3/d，污水产生系数按85%计算，则污水产生量为0.214m3/d，64.2m3/a。

绿化用水

本项目绿化面积为30m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53.T168-2013）中园林绿化用水定额为3.0L/（m2·次），项目非雨天绿化用水量约为0.09m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数170日，非降水日为195日。项目全年绿化用水量约为17.55m3/a，采用新鲜水浇灌。

本项目用水量及污水产生量见表5-7。
表5-7  项目用水量及污水产生情况
序号
项目
数量
用水定额
用水量(m3/d)

产污系数
污水量(m3/d)

1

洗车废水
3650辆/a
60L/辆
0.73

85%

0.62

2

维修废水
730辆/a
15L/辆
0.0365

0.0288

3

地面清洁废水

252m2
1L/m2.d

0.252

0.214

4

生活废水

职工人员8人（食宿）

100L/人·d
0.8

0.68

外来人员10人

7.0L/d·人

0.07

0.06

5

绿化用水

30m2
3.0L/m2·次
0.09

—
—
合计
1.979

—

1.602

根据表5-7可知，项目设置两个排污口。项目区西南侧排污口外排废水主要为生活污水，包括食堂废水、职工人员及外来人员废水，其排放量为0.74m3/d，222m3/a；项目区东南侧排污口外排废水主要为生产废水，包括洗车废水、维修废水及地面清洁废水，其排放量为1.019m3/d，305.7m3/a。

（6）污染物产生量

①生活废水

根据2010年1月13日环境保护部华南环境科学研究所发布的《生活源产排系数及使用说明》，“第二部分生活源污水污染物产污系数及使用说明”中表1（人均用水量和排水量）、表2（生活源污水污染物人均产生系数）、表3（个区域城市分类），可知芒市为四区五类城市，同时可计算出COD、BOD5和氨氮产生浓度分别为388mg/L、157mg/L和45mg/L，SS产生浓度按214mg/L计，动植物油产生浓度按15mg/L。

②车辆清洗废水

本项目车辆清洗废水水质类比“中国污水处理工程网”关于洗车废水水质的实测数据，本项目所在地洗车废水主要为第二类是含油量、泥砂、洗涤剂类物质均较高的洗车废水，COD、BOD5、SS、石油类及阴离子表面活性剂产生浓度分别为516mg/L、85mg/L、206mg/L、7.4mg/L及1.742mg/L，

本项目生产、生活污水产生及排放情况详见表5-8和表5-9。

表5-8   项目生活废水污染物产排情况一览表

项目

废水量

指标

污染物名称

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

生活废水

222m3/a

产生浓度（mg/L）

388

157

214

45

15

产生量（kg/a）

0.086

0.035

0.048

0.009

0.003

防渗化粪池去除率（%）
15
9
30

3

7

经防渗化粪池处理后出水
222m3/a

排放浓度（mg/L）

329.8
142.9

149.8

43.7

14

排放量（kg/a）

0.073

0.032

0.033

0.009

0.003

表5-9   项目生产污水污染物产排情况一览表

项目

废水量

指标

污染物名称

COD

BOD5
SS

石油类

LAS

生产污水

305.7m3/a

产生浓度（mg/L）

516

85

206

7.4

1.742

产生量（kg/a）

0.158

0.026

0.063

0.002

0.0005

隔油沉淀池去除效率

—
—
90

—
—
（活性炭+滤芯）过滤器去除效率

80

70

80

70

30

经处理后出水

305.7m3/a
排放浓度（mg/L）

103.2

25.5

4.12

2.22

1.22

排放量（kg/a）

0.032

0.0078

0.0013

0.0007

0.0004

项目水量平衡情况见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-4  项目运营期晴天水量平衡图（单位：m3/d）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-5  项目运营期雨天水量平衡图（单位：m3/d）

3、噪声
修理厂的噪声源主要是空气压缩机、CO2焊机、台钻和风机等设备噪声以及钣金外形时敲打金属产生的噪声。主要产噪设备及源强见表5-10。

表5-10  主要产噪设备及源强表
序号
噪声源名称
声级dB(A)

备注
1

空气压缩机噪声
77

间歇
2

CO2焊机

68

间歇

3
台钻噪声

76

间歇
4

风机噪声
75~80
间歇

5

喷枪

80

间歇

6
交通噪声
80
间歇
其中，项目钣金外形工艺过程敲打金属产生的噪声是间歇、不定时、短时发生的，瞬间最大噪声可达90~110dB(A)。
4、固体废弃物
项目运营期产生的固废主要为废旧零部件、包装固废、废旧油漆桶、废机油、油水分离器油污、化粪池污泥及生活垃圾等。本项目的固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。
一般固体废弃物

    项目产生的一般固体废物有废旧零部件、包装固废、生活垃圾、化粪池污泥、油水分离器油污等。其中含油废抹布、含油废棉纱手套依据《国家危险废物名录》（2016），如混入生活垃圾属于全过程（收集、转运、处置等）豁免管理。

①生活垃圾
项目生活垃圾主要为职工人员及修理厂外来人员产生，本项目修理厂每天上班的职工人员为8人，生活垃圾产生量约1.0kg/d·人，外来人员流量为10人/d，生活垃圾产生量为0.2kg/d·人，因此，项目生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门进行清运、处置。
②化粪池污泥
根据化粪池经验系数，本项目化粪池产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg（含水率98%），项目运营期废水排入化粪池的水量为0.91m3/d，273m3/a，则污泥产生量为0.137kg/d，41.1kg/a。化粪池污泥委托环卫部门清运。
③油水分离器油污
食堂废水在经过油水分离器进行处理时，会产生一定量油污。本项目耗食用油量为0.24kg/d，72kg/a。根据经验系数，产生油污系数按0.2计，项目产生油污量为0.048kg/d，14.4kg/a。油水分离器产生的油污由项目区工作人员定期清掏，同生活垃圾一起委托环卫部门进行清运处置。
④食堂泔水
项目在运行过程中，会产生一定量的泔水；依据经验常数，泔水产生量以每日每人次产生0.2kg计，项目食堂每天有8人就餐，泔水产生量约1.6kg/d，480kg/a。泔水由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用。

⑤废旧零部件

项目总成及零部件更换过程产生的废旧零部件中的一般固废主要是废轮胎、废雨刮、废齿轮等，根据同类维修厂类比分析，废旧零部件产生量一般按2.5kg/辆车计，建设后项目年维修车辆为730辆，废旧零部件产生量为1.825t/a，统一收集由废旧物品回收单位回收。

⑥腻子粉包装固废

项目在使用腻子粉打磨过程会产生腻子粉包装废袋，根据类比同类规模项目的数据，项目腻子粉废包装袋产生量约为0.05kg/d、0.015t/a，集中收集于垃圾桶内委托环卫部门清运。

⑦含油废抹布

根据类比同类规模项目的数据，汽车保养和维修过程产生的含油废抹布为0.3t/a，按豁免条件可混入生活垃圾，收集后委托环卫部门清运。

⑧含油废棉纱、手套

根据类比同类规模项目的数据，汽车保养和维修过程产生的含油废棉纱、手套为0.15t/a，按豁免条件可混入生活垃圾，收集后委托环卫部门清运。
危险固体废弃物

根据《国家危险废物名录》（2016年），项目运营期产生的废油桶、废机油、废过滤棉等为“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的900-214-08类危险废物。废活性炭为“HW12染料、涂料废物”中的264-013-12类危险废物。

①废旧油漆桶

项目油漆使用量为0.49t/a，稀释剂用量为0.58t/a，油漆、稀释剂规格按照20kg/桶计，则项目废旧油漆桶产生量为54个。每个桶重量按1kg计算，则废油漆桶重量为0.054t/a。单独收集堆存在危险废物暂存间，并委托有处置资质的单位定期处置
②废油桶及废机油
项目运营期更换机油时会产生废机油，产生量约为1.8t/a，拟利用废油桶暂存于危险废物暂存间，并有资质单位定期清运处置。且会产生一定量的废油桶，其产生量具有不定时、不定量性的特点，产生的废机油及废油桶应暂存于危废暂存间内，并定期委托有资质的单位进行处置。
③废过滤棉

项目运营后，烤漆房过滤棉每80台车更换一次，据业主提供资料，项目年烤漆24辆车，年局部零散喷漆122辆车，平均每1年更换1次，废过滤棉产生量为0.05t/次，则项目每年产生的废过滤棉量为0.05t/a，产生量极小，可采用不锈钢桶单独收集，暂存于危险废物暂存间，委托有处置资质的单位定期处置。

④废活性炭

根据类比同类规模项目的数据，烤漆房废活性炭产生量约为0.2t/a；过滤器废活性炭更换频率为3月/次，产生量约为0.3t/a，则本项目活性炭产生总量为0.5t/a；可采用不锈钢桶单独收集，暂存于危险废物暂存间，委托有处置资质的单位定期处置。

表5-11  项目固体废弃物产生及处置情况
固体废弃物
废弃物名称
排放量
来源
处理方法
一般固体废弃物

生活垃圾
3t/a

职工人员、外来人员
交由当地环卫部门定期集中处理
污泥
41.1kg/a

化粪池
委托环卫部门进行清运处置
油污
14.4kg/a

油水分离器
废旧零部件

1.825t/a

零部件更换

统一收集由废旧物品回收单位回收
包装固废

0.015t/a

腻子粉包装袋

集中收集后委托环卫部门清运
食堂泔水
480kg/a

食堂
由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用
含油废抹布

0.3t/a
维修车间

混入生活垃圾，收集后委托环卫部门清运
含油废棉纱、手套

0.15t/a
维修车间

危险固体废弃物

废旧油漆桶
0.054t/a
烤漆房
危废暂存间暂存，危废分质、分类，采用密闭防腐蚀容器收集并单独暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置
废油桶及废机油

1.8t/a

维修车间
废过滤棉

0.05t/a
烤漆房
废活性炭

0.5t/a
烤漆房、过滤器



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前
	排放

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大气污染物
	施工期
	土地开挖、主体工程及配套设施建设
	扬尘、废气
	少量
	少量

	
	
	施工机械、车辆
	NOX、CO、HC
	少量
	少量

	
	
	室内外装修
	粉尘及刺激性气体
	少量
	少量

	
	运营期
	汽车
	汽车尾气
	少量
	少量

	
	
	焊接
	烟尘
	0.8kg/a
	0.8kg/a

	
	
	打磨
	粉尘
	少量
	少量

	
	
	烤漆房
	甲苯
	4.47mg/m3，192.8kg/a
	0.447mg/m3，19.28kg/a

	
	
	
	二甲苯
	0.44mg/m3，19.02kg/a
	0.044mg/m3，1.902kg/a

	
	
	
	非甲烷总烃
	0.01mg/m3，

0.431kg/a
	0.001mg/m3，0.0431kg/a

	
	
	
	VOCs
	3.88mg/m3，

167.87kg/a
	0.388mg/m3，16.79kg/a

	
	
	食堂
	油烟
	2.052kg/a
	2.052kg/a

	
	
	化粪池、垃圾收集设施
	恶臭
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	施工场地
	建筑施工废水
	0.5m3/d
	0

	
	
	施工人员
	生活废水
	0.6m3/d
	0.51m3/d

	
	运营期
	生活废水（职工人员及外来人员）
	COD
	388mg/L
	0.086kg/a
	329.5mg/L
	0.073kg/a

	
	
	
	BOD5
	157mg/L
	0.035kg/a
	142.9mg/L
	0.032kg/a

	
	
	
	NH3-N
	45mg/L
	0.009kg/a
	43.7mg/L
	0.009kg/a

	
	
	
	SS
	214mg/L
	0.048kg/a
	149.8mg/L
	0.033kg/a

	
	
	
	动植物油
	15mg/L
	0.003kg/a
	14mg/L
	0.003kg/a

	
	
	生产废水（洗车废水、维修废水、地面清洁废水）
	COD
	516mg/L
	0.158kg/a
	103.2mg/L
	0.032kg/a

	
	
	
	BOD5
	85mg/L
	0.026kg/a
	25.2mg/L
	0.0078kg/a

	
	
	
	SS
	206mg/L
	0.063kg/a
	4.12mg/L
	0.0013kg/a

	
	
	
	石油类
	7.4mg/L
	0.002kg/a
	2.22mg/L
	0.0007kg/a

	
	
	
	LAS
	1.742mg/L
	0.0005kg/a
	1.22mg/L
	0.0004kg/a

	固体废弃物
	施工期
	施工作业
	土石方
	少量
	0

	
	
	
	建筑垃圾
	少量
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	6kg/d
	

	
	运营期
	职工人员、外来人员
	生活垃圾
	3t/a
	0

	
	
	化粪池
	污泥
	41.1kg/a
	

	
	
	油水分离器
	油污
	14.4kg/a
	

	
	
	零部件更换
	废旧零部件
	1.825t/a
	

	
	
	食堂
	食堂泔水
	480kg/a
	

	
	
	腻子粉包装袋
	包装固废
	0.015t/a
	

	
	
	维修车间
	含油废抹布
	0.3t/a
	

	
	
	维修车间
	含油废棉纱、手套
	0.15t/a
	

	
	
	烤漆房
	废旧油漆桶
	0.054t/a
	

	
	
	维修车间
	废机油
	1.8t/a
	

	
	
	烤漆房
	废过滤棉
	0.05t/a
	

	
	
	烤漆房、过滤器
	废活性炭
	0.5t/a
	

	噪声
	施工期
	施工机械及运输车辆
	噪声
	75~110dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	维修设备噪声
	
	60～80dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值

	其他
	——

	主要生态影响：
根据现场踏勘，项目所在区域为城市建成区，人类活动频繁，已不存在原生植被，项目运营过程中，也不会对周围生态环境造成较大的影响。项目运营期间产生的污染物排放量均较小，经过采取一定的环保措施后，对周边生态环境的影响可以接受。

但是项目施工期仍会破坏原有的生态格局，并可能因为施工人员的活动和交通活动的干扰而影响到周边的生态系统。

综上所述，项目建设对项目区内部生态系统是有一定影响，而对于区域生态系统来说，其影响的范围是局域的。建议运营期项目周围采取绿化，降低项目施工对生态系统的不利影响。




七、环境影响分析
	施工期环境影响分析
1、废气影响分析
施工期废气主要包括施工扬尘、运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。
（1）施工扬尘影响分析
项目施工扬尘主要来源于基础设施建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。在施工现场的作业人员，如果长时间吸入大量细微尘埃，会影响施工作业人员的身体健康。施工扬尘分为风力起尘和动力起尘，风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

项目施工期仅建设烤漆房和、修车区、洗车区以及客户休息区，其中烤漆房为砖混结构，其余为罩棚结构。施工期产生的扬尘量较少，项目区域主导风向为西南风，多年平均风速为1.6m/s，根据现场踏勘，位于项目区下风向的东北侧30m街坡教师小区、位于项目区侧风向的西北侧5m芒市镇住户和东侧100m芒市镇卫生院等，在项目施工期会受到一定影响，为减小施工扬尘对周边环境的影响，应采取下列相关防治措施：

①施工场地每个施工段至少安排1名员工定期对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬。洒水次数根据天气情况而定。当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。

②物料堆存及运输采用封闭措施，其中运输车辆可以采取加蓬密闭的措施。

③散料临时堆场应采取密封存储、设置围栏或堆砌围墙、用防尘布遮盖等措施。

④施工垃圾应及时清运，若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，并适量洒水，防止风力起尘。
施工方通过采取上述措施治理后，可最大限度地减缓扬尘等大气污染物对周围环境空气质量的污染影响，施工场地的粉尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放的要求，即周界外的浓度最高点TSP≤1.0mg/m3。对周边敏感保护目标的影响可以接受。同时，施工期产生的扬尘污染是短期的，随施工结束而消失，项目施工期对环境空气的影响不大。
（2）施工废气影响分析
①运输车辆、施工机械产生的废气
运输车辆和施工机械等在使用燃油时，会产生NOx、CO及CHx等大气污染物，但这些污染物排放量很小，且为间断排放。废气产生量与施工机械选型及使用量有关。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于废气量不大。随着施工的结束，影响将消失。
③使用涂料产生的废气
项目的装修废气主要是办公用房、烤漆房、卫生间和厨房装修进行墙面涂刷、装饰等都会产生有机废气，呈无组织排放，其主要成分是甲醛、二甲苯、甲苯及少量的丁醇和丙醇等，含有毒有害的特殊污染物质，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，对施工人员的身体健康有一定的影响。
根据本项目工程分析，装修阶段排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位难以明确，其随机性大，时间跨度长，装修阶段的废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，施工人员要佩戴口罩，装修材料选择无毒或低毒的环保产品；加强房内通风换气，涂刷结束完成后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用，由于装修废气的释放主要是在房屋内，影响范围主要在内部，装修废气的影响随着施工的结束而消除，所以对周边环境影响较小。
总之，施工期扬尘、尾气及装修废气对环境空气的影响都属短期的、非连续性的影响。通过合理安排施工进度，缩短基础建设持续时间，采取一定防治措施后，可有效减轻施工期对周围环境空气的不利影响。
2、废水影响分析
项目施工废水主要来源于建筑施工废水和施工人员生活废水。
（1）建筑施工废水
根据项目工程分析可知，本项目新建的建筑物主要为烤漆房和卫生间（砖混结构）、维修区以及洗车区（罩棚式钢架结构）等，由于罩棚式钢架结构，无建筑废水产生。因此，项目建筑废水主要产生于烤漆房和卫生间建设过程中，施工废水量产生量较小，约0.5m3/d。
项目建筑施工废水产生的量较小，主要污染物为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目施工过程中施工废水集中收集后沉淀处理，回用于项目区施工期间混凝土养护，不外排，对周围环境基本无影响。
（2）施工人员生活废水
根据项目工程分析可知，本项目施工期的施工人员约6人，项目不单独设置施工营地，施工营地沿用管理人员住房，所有施工人员均在项目区食宿。则项目施工期施工人员总用水量为0.6m3/d，产生废水量为0.51m3/d。项目产生的施工人员生活废水量，经管理人员住房的化粪池处理后排入项目区南侧遮安路，最后进入芒市污水处理厂。 

总之，本项目施工期的施工废水、施工人员生活废水，均能得到妥善处理，对地表水环影响轻微。施工期产生的废水对地表水体的影响属短期影响，施工结束后即可终止，不会对地表水体产生长期的不利影响。
3、环境噪声影响分析
（1）噪声源及源强
项目施工期噪声主要来自于各种施工机械运作过程中产生的机械噪声和建筑材料运输过程中产生交通噪声，另外还有不连续的敲打撞击噪声。施工机械运作的随机性，导致了噪声的随机性、无规律性。
根据本工程的特点，本项目主要噪声源及其声级值见表7-1。
表7-1  施工期噪声排污源强一览表
施工阶段
设备名称
噪声级（距源1m处）[dB(A)]

土石方及基础阶段
推土机

95

大型载重车

85

底板与结构阶段
电锯
95

电焊机
90

中型载重车
75

装修、安装阶段
电钻
105

手工钻
100

无齿锯
90

多功能木工刨
90

轻型载重车
75

（2）施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L
式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro--监测设备噪声时的距离，m；
△L—其它衰减因素。
影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，一般厂房隔声的△L一般在10~15dB（A），本报告计算时取△L=15dB（A）。
首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。
表7-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值
序
号
机械
名称
不同距离处的噪声预测(dB(A))

施工
阶段
10m

20m

30m

40m

50m

60m

70m

80m

150m

170m

180m

1

推土机

60

54

50

48

46

44

43

42

36

35

34

土石方及基础阶段

2

大型载重车

50

44

40

38

36

34

33

32

26

25

24

多声源叠加值

60.4

54.4

50.4

48.4

46.4

44.4

43.4

42.4

36.4

35.4

34.4

1

电锯
60

54

50

48

46

45

43

42

36

35

34

底板与结构阶段
2

电焊机
55

49

45

43

41

39

38

37

31

30

29

3

中型载重车
40

34

30

28

26

24

26

25

23

22

21

多声源叠加值
61.2

55.2

51.2

49.2

47.2

46

44.2

43.3

37.4

36.4

35.4

1

电钻
70

64

60

58

56

54

53

52

46

45

44

装修与安装阶段
2

手工钻
65

59

55

53

51

49

48

47

42

41

40

3

无齿锯
55

49

45

43

41

40

39

38

32

31

30

4

多功能木工刨
55

49

45

43

41

40

39

38

32

31

30

5

轻型载重车
40

34

30

28

26

24

23

22

16

15

14

多声源叠加值
71.4

65.4

61.4

59.4

57.4

55.4

54.4

53.4

47.4

46.5

45.4

表7-2的预测结果为项目区施工机械在不同距离处的贡献值，且施工机械噪声值取最大的结果，由预测结果可以看出，距项目约13m以外，各施工阶段均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准昼间70dB（A）的限值要求。

（3）施工期环境保护目标噪声预测
①项目环境保护目标与噪声源相对位置
根据现场踏勘，项目区环境保护目标与项目相对位置情况见表7-3。
表7-3  项目环境保护目标与项目相对位置情况表
序号
名称
厂界距环境保护目标最近距离
噪声源距环境保护目标最近距离
1

街坡教师小区（约20户，90人）
东北侧30m
东北侧50m
2

芒市镇住户（约10户，45人）

西北侧5m

西北侧20m

3

芒市镇卫生院

东侧100m

东侧110m

②施工期环境保护目标噪声预测
由于在装修、安装阶段，大部分施工作业均在室内完成，高噪声源装修工具如电钻、手工钻、无齿锯、木工刨等也在室内使用，根据预测出的施工机械噪声贡献值，再根据项目环境保护目标与项目所处的相对位置和环境噪声本底值，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，项目夜间不施工，调整后项目施工阶段环境保护目标环境噪声预测结果见表7-4。
表7-4  项目施工阶段环境保护目标环境噪声预测结果
序号
环境保护目标
噪声源距环境保护目标最近距离
施工阶段
声级dB(A)

标准值dB(A)

结果评价
超标值dB(A)

叠加值
昼间（夜间不施工）
1

街坡教师小区（约20户，90人）
东北侧50m
土石方及基础阶段
46.4

60

达标
底板与结构阶段

47.2

达标
装修与安装阶段
57.4

达标
2

芒市镇住户（约10户，45人）
西北侧20m
土石方及基础阶段
54.4

60

达标
底板与结构阶段

55.2

达标

装修与安装阶段
65.4

超标
3

芒市镇卫生院
东侧110m
土石方及基础阶段

42.4

60

达标

底板与结构阶段

43.3

达标

装修与安装阶段

53.4

达标

表7-4的预测结果为项目区施工机械距离保护目标最近且施工机械噪声值取最大的结果，由预测结果可以看出，除了项目西北侧20m的芒市镇住户在装修与安装阶段噪声超标外，其余各个施工阶段均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；项目夜间不施工。
根据以上分析，由于项目噪声预测选取的源强为最大值，且主要预测噪声源距离环境保护目标的最近处的噪声值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此本次环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。但为保证项目施工对周围环境的影响最小，项目方应对产噪设备进行定期保养和维护，严格操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，做到夜间禁止施工。且对周边环境敏感点的环境噪声影响要保证最小，保证施工过程声环境质量达标。为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施：
①合理安排施工时间，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。
②施工单位应选用噪音低、振动小的设备；严格按操作规范使用各种机械；尽量不将噪声设备安排在同一时间工作。
③采用障碍物遮挡：在施工阶段，对项目区的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。
④施工期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。
⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。
⑥建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。
本项目施工期间严格按照本环评提出的要求和相关的污染防护治理措施，采取相应的距离防护措施，可有效降低施工噪声的影响。施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围声环境产生长期不良的影响。
4、固体废弃物影响分析
施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中开挖土石方、建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。
（1）土石方
项目在建设过程中，需要对项目区场地进行开挖，因项目区开挖的土石方主要来自于沉淀池和化粪池建设，土石方产生量较小。故项目开挖的土石方由施工单位负责清运，运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。
（2）建筑垃圾
根据项目工程分析可知，本项目部分建筑为钢架结构，部分建筑为砖混结构，且项目建设工程量较小，难以定量。建筑垃圾主要产生于工程占地上建筑物建设、室内外装修过程，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。
项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。
（3）施工人员生活垃圾
根据项目工程分析可知，本项目施工期的施工人员平均约6人，项目所有施工人员均在项目区食宿。则施工期生活垃圾产生量为6kg/d。
生活垃圾主要成分为：残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、果皮核屑等。项目在场地内设置垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期交由环卫部门进行清运。
综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。施工结束后，施工固体废物影响即终止。
营运期环境影响分析
1、废气影响分析
根据项目工程分析可知，项目在运营期对环境空气的影响主要为汽车尾气、焊接烟尘、烤漆房油漆废气、食堂油烟以及恶臭等。
（1）汽车尾气
根据项目工程分析可知，项目修理厂汽车尾气的污染物主要有害成分是CO、THC、NOx和颗粒物。本项目车辆进出停车场时为怠速行驶，尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，在周围植物净化及大气稀释扩散作用下，汽车废气对环境空气的影响较小。
（2）打磨粉尘
项目打磨对象主要为受到意外事故碰撞及漆面老化或损坏的车辆，一般情况下需打磨的部件面积较小，项目采用湿法打磨，可大大减小粉尘的排放量。

本项目打磨产生的粉尘量较小，经厂区内自然沉降后，预计在厂界处可达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2 标准：颗粒物≤1.0mg/m³，故，本项目打磨产生的粉尘对周围环境影响较小。
（3）焊接烟尘

根据工程分析，项目运营过程中，焊接烟尘产生量为0.8kg/a，通过采取在维修车间安装排风扇、加强通风等措施的处理后，排放量较少，对周围环境影响较小。

（4）烤漆房油漆废气

项目烤漆房设计有换气系统，烤漆房废气经引风机通过管道引至“过滤棉+活性炭净化系统”处理后，经15m高的排气筒排放。过滤棉及活性炭对有机废气的去除率为90%。

①废气排放情况

根据本项目工程分析，项目运营过程中甲苯挥发量和浓度为192.8kg/a，4.47mg/m3；二甲苯挥发量和浓度为19.02kg/a，0.44mg/m3；非甲烷总烃挥发量和浓度为0.431kg/a，9.98×10-3mg/m3；VOCs挥发量和浓度为167.87kg/a，3.88mg/m3。

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7.4要求，新污染源的排气筒一般不应低于15m，喷漆房有组织排放喷漆废气排放速率标准值应按GB16297-1996中7.4要求执行，具体执行及达标情况见表7-5。

表7-5 喷漆废气与排放限值对比表
污染因子

排放情况

标准值

达标情况

甲苯

排放速率kg/h

0.0027

3.1

达标

排放浓度mg/m3
0.447

2.4
达标

二甲苯

排放速率kg/h

2.64×10-4
1.0

达标

排放浓度mg/m3
0.044

1.2
达标

非甲烷总烃

排放速率kg/h

5.99×10-6
10

达标

排放浓度mg/m3
9.98×10-4
4.0
达标

VOCs
排放速率kg/h

0.0023

0.84

达标

排放浓度mg/m3
0.388

1.8

达标

根据上表可知，项目烤漆过程产生的甲苯、二甲苯及非甲烷总烃等有机废气经“过滤棉+活性炭净化系统”处理后由排气筒排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值要求，对周围环境影响较小。

②废气对区域环境空气的预测影响分析
A、预测模式

采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-2008）附录A推荐模式中的估算模式SCREEN3进行预测。

B、预测参数

项目有组织排放源空气环境影响预测参数列于表7-6。

表7-6 有组织排放源空气环境影响预测参数

污染物

污染源

污染类型

排气筒

排放参数

地形

浓度标准

mg/m3
高度

m

内径

m

浓度mg/m3
速率kg/h
甲苯

烤漆房

点源

15

0.8

0.447
0.0027
简单

0.6
二甲苯

0.044

2.64×10-4
简单

0.3
非甲烷总烃

9.98×10-4
5.99×10-6
简单

2.0
VOCs

0.388

0.0023

简单

0.6
C、预测结果

通过大气估算工具SCREEN3System计算，有组织排放源空气环境影响预测估算结果见表7-7。

表7-7估算模式计算结果表

序号
距离（m）
喷漆房等效排气筒

甲苯
二甲苯
非甲烷总烃
VOCs

浓度
（mg/m3）
浓度占标率（%）
浓度
（mg/m3）
浓度占标率（%）
浓度（mg/m3）
浓度占标率（%）
浓度（mg/m3）

浓度占标率（%）

1

0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2

72
0.0002054
0.03
2.009E-5
0.01
4.557E-7
0.00
0.000175

0.03

3
100
0.0001714
0.03
1.676E-5
0.01
3.802E-7
0.00
0.000146

0.02

4
200
6.169E-5
0.01
6.032E-6
0.00
1.369E-7
0.00
5.255E-5

0.01

5
300
2.874E-5
0.00
2.811E-6
0.00
6.377E-8
0.00
2.449E-5

0.00
6
400
1.623E-5
0.00
1.587E-6
0.00
3.6E-8
0.00
1.382E-5

0.00
7
500
1.031E-5
0.00
1.008E-6
0.00
2.287E-8
0.00
8.783E-6

0.00
8
600
7.116E-6
0.00
6.958E-7
0.00
1.579E-8
0.00
6.062E-6

0.00

9
700
5.297E-6
0.00
5.179E-7
0.00
1.175E-8
0.00
4.512E-6

0.00

10
800
4.261E-6
0.00
4.166E-7
0.00
9.453E-9
0.00
3.63E-6

0.00

11
900
3.659E-6
0.00
3.578E-7
0.00
8.117E-9
0.00
3.117E-6

0.00

12
1000
3.278E-6
0.00
3.205E-7
0.00
7.271E-9
0.00
2.792E-6

0.00

13
1100
3.004E-6
0.00
2.938E-7
0.00
6.665E-9
0.00
2.559E-6

0.00

14
1200
2.788E-6
0.00
2.726E-7
0.00
6.186E-9
0.00
2.375E-6

0.00

15
1300
2.608E-6
0.00
2.55E-7
0.00
5.785E-9
0.00
2.221E-6

0.00

16
1400
2.453E-6
0.00
2.398E-7
0.00
5.442E-9
0.00
2.089E-6

0.00

17
1500
2.319E-6
0.00
2.267E-7
0.00
5.144E-9
0.00
1.975E-6

0.00

18
1600
2.201E-6
0.00
2.152E-7
0.00
4.882E-9
0.00
1.875E-6

0.00

19
1700
2.096E-6
0.00
2.05E-7
0.00
4.651E-9
0.00
1.786E-6

0.00

20
1800
2.003E-6
0.00
1.959E-7
0.00
4.444E-9
0.00
1.706E-6

0.00

21
1900
1.92E-6
0.00
1.877E-7
0.00
4.259E-9
0.00
1.635E-6

0.00

22
2000
1.844E-6
0.00
1.803E-7
0.00
4.092E-9
0.00
1.571E-6

0.00

23
2100
1.776E-6
0.00
1.737E-7
0.00
3.94E-9
0.00
1.513E-6

0.00

24
2200
1.714E-6
0.00
1.676E-7
0.00
3.802E-9
0.00
1.46E-6

0.00

25
2300
1.656E-6
0.00
1.62E-7
0.00
3.675E-9
0.00
1.411E-6

0.00

26
2400
1.604E-6
0.00
1.568E-7
0.00
3.558E-9
0.00
1.366E-6

0.00

27

2500
1.555E-6
0.00
1.521E-7
3.451E-9
1.325E-6

0.00

最大落地浓度距离（m）
72
72
72
72
最大落地浓度（mg/m3）
0.0002054
0.00002009

0.0000004557

0.000175

最大浓度占标率（%）
0.03
0.01
0.00

0.03
D、预测结果分析

根据表7-7预测结果可知，项目正常排放情况下，喷漆房排放的油漆废气中，甲苯、二甲苯、非甲烷总烃及VOCS最大落地浓度分别为0.0002054mg/m3、0.00002009mg/m3、0.0000004557mg/m3、0.000175mg/m3，占标率分别为0.03%、0.01%、0.00%、0.03%，对应距离分别为下风向72m、72m、72m、72m。项目区最大落地浓度无超标点，故本项目无需设置大气环境防护距离。
根据现场踏勘，项目区周围主要敏感点为位于下风向的东北侧30m街坡教师小区、位于项目区侧风向的西北侧5m芒市镇住户和东侧100m芒市镇卫生院。对照上述标准，项目预测的最大排放浓度不超过标准限值，排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求，同时也满足《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机化合物含量限制》（SZJG50—2015—深圳市标准）中的浓度监控标准，对周围环境空气影响较小，基本无影响。

（5）食堂废气
根据项目工程分析可知，项目建成后，设置职工人员为8人，职工人员均在食堂就餐，按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油计，则本项目耗油量为0.24kg/d，72kg/a。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.85%。则油烟产生量为0.007kg/d，2.052kg/a。按中餐和晚餐制作时间共6小时计，则项目油烟排放速率为0.001kg/h。根据《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定其排放浓度不得超过2.0mg/m3，本项目油烟净化器处理效率为60%，则本项目油烟排放量为0.82kg/a，排放浓度为0.27mg/m3。
其油烟废气产生情况见表7-8。

表7-8   项目食用油消耗和油烟废气产生情况
人数
油烟净化器风量m3/h
处理效率
产生浓度mg/m3
产生量kg/a
油烟挥发系数
排放浓度mg/m3
排放量kg/a
8人
1500
60%
0.67
2.052

2.85%
0.27
0.82
本项目使用的能源为电能，属于清洁能源，项目区内的食堂炊事具有时段性，炊事废气的产生具有间断性、时间较短、产生量较小、产生点相对分散等特点，所排放的油烟经过油烟净化器净化处理后从排烟管道收集后排放。项目食堂油烟经过空气稀释扩散，油烟废气的排放对环境空气的影响轻微。
（6）恶臭
项目运营期的恶臭主要来源于化粪池以及垃圾收集设施。

项目化粪池在清运、拉运污泥时会产生一定的恶臭，项目通过合理设计和布局是减少恶臭影响的有效方式，通过在其周边进行立体式植物绿化，且经过空气过滤、绿化带阻隔及稀释、扩散后可有效减缓化粪池对项目自身及外环境的影响，不会产生大的影响。
项目区设有一定数量的垃圾收集桶，垃圾收集、堆放过程中将产生难闻的恶臭，呈无组织排放。为了减少恶臭恶臭对环境的影响，项目区内的垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶，并做到每日至少清理一次。通过优化设计垃圾收集暂存系统，并合理布局，垃圾桶定期进行消毒，项目区垃圾做到日产日清，及时委托环卫部门进行清运、处置，经采取相应措施以后，垃圾恶臭对周围环境影响较小。
总之，项目营运期中对产生的大气污染物采取适当的环保措施处理，同时在项目区内进行绿化，具有减少和降低大气污染的功能。只要加强管理，及时清运垃圾。项目在营运期中所产生的废气对项目周边环境保护目标及所在区域的环境空气质量影响较小。
2、地表水环境影响分析
（1）废水的产生及处置方式
①生活废水

本项目产生的生活废水主要是食堂废水、职工人员生活废水和外来人员产生的入厕废水等。根据工程分析可知，项目职工人员及外来人员生活废水产生量约为0.87m3/d，261m3/a，其中项目食堂废水产生量为0.16m3/d，48m3/a，食堂废水先经油水分离器预处理后同其他的生活废水一起排入项目区化粪池，通过化粪池净化处理排入项目区南侧的遮安路市政排水管网，最后进入芒市污水处理厂处理。化粪池粪便委托环卫部门定期清运。

②生产废水

本项目产生的生产废水主要是洗车废水、维修废水、地面清洁废水等。项目洗车废水产生量为0.73m3/d，219m3/a；项目区维修废水产生量为0.0365m3/d，10.95m3/a；项目地面清洁废水产生量为0.252m3/d，75.6m3/a；项目洗车废水、维修废水及地面清洁废水经隔油沉淀池沉淀处理后，再经（活性炭+滤芯）过滤器过滤，过滤后废水排入项目区南侧遮安路污水管网，最后进入芒市污水处理厂处理。

（2）废水处置环保设施设置情况

项目区共设置两个排污口，分别位于项目区南侧遮安路和项目区南侧遮安路的污水管网接口。项目生活污水处置环保设施为设置1个0.2m3的油水分离器，2个容积均为3m3的化粪池，分别设置于厂区西南侧（新建）和厂区西北侧（依托管理人员住房已建化粪池）。项目生产废水处置环保设施为1个5m3的隔油沉淀池和1个（活性炭+滤芯）过滤器，设置于项目区东侧洗车区处。

（3）项目废水处理设施原理及处理达标可行性分析

①生活废水

项目区生活废水中的食堂废水产生量0.16m3/d，设置一个0.2m3的油水分离器进行油水分离，项目设置的油水分离器可满足项目区食堂废水处置要求，经油水分离器处置后的食堂废水同项目区职工人员用水、外来人员用水一起排入化粪池，项目区化粪池共设置2个，一个新建于厂区西南侧，容积为3m3；一个沿用项目区已建管理人员住房，于项目区西北侧容积为3m3。项目区化粪池可容纳约3天的废水量，满足生活废水及食堂废水的处理需要，即满足化粪池水力停留时间36小时的要求。

防渗化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活污水处理构筑物。防渗化粪池是一种小型污水处理系统，包括一个水池及化粪系统。污水在进入水池时，细菌会对污物进行无氧分解，并会使固体废物体积减少，再经过沉淀后排出，水质污染程度就会降低。化粪池严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设，防渗化粪池采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”（满足污水停留时间36h），池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚，1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。
根据化粪池经验系数，项目生活废水经防渗化粪池处理后的水质水量见表7-9。

表7-9   项目生活废水水质水量一览表

项目

废水量

指标

污染物名称

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

生活废水

222m3/a

产生浓度（mg/L）

388

157

214

45

15

产生量（kg/a）

0.086

0.035

0.048

0.009

0.003

防渗化粪池去除率（%）
15
9
30

3

7

经防渗化粪池处理后出水
222m3/a

排放浓度（mg/L）

329.8
142.9

149.8

43.7

14

排放量（kg/a）

0.073

0.032

0.033

0.009

0.003

项目区生活污水处理后废水的水质对比表见表7-10

表7-10  生活污水处理后废水的水质对比表      单位：mg/L

序号
项目参数
标准限值
排放浓度

达标情况

1

BOD5
300
142.9

达标

2

化学需氧量（COD）
500

329.8

达标
3

悬浮物（SS）
400
149.8

达标
4

动植物油
100

14

达标
5
氨氮（以N计）

45

43.7

达标
项目区处理后的生活废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。

②生产废水

项目区清洗车辆多为多为跑短途的小型车，对此类车辆的清洗废水而言，废水污染物较为单一，主要是车辆上沾染的灰尘与泥沙，还有少量油类物质，此外就是洗车废水中的洗涤剂物质，车辆上沾染的灰尘与泥沙和少量油类物质可以通过项目区隔油沉淀池处理达标，而洗涤剂物质通过加入聚合氯化铝絮凝剂对水中污染物进行电中和及脱稳、吸附架桥或粘附卷扫而生成粗颗粒絮凝体加以分离去除外，同时设置通过（活性炭+滤芯）过滤器吸附过滤。

生产废水处理工艺采用沉淀-除油-过滤工艺，生产废水首先进入隔油沉淀池处理，本项目设置隔油沉淀池容积为5m3，通过重力作用去处泥沙、尘土等重离子和洗车废水中可能产生的少量油类物质。同时加入聚合氯化铝絮凝剂对水中污染物进行电中和及脱稳、吸附架桥或粘附卷扫而生成粗颗粒絮凝体加以分离去除，项目设置的隔油沉淀池可容纳生产废水约为3天，因此，隔油沉淀池的容量可满足0.74m3/d的生产废水的处理要求。经隔油沉淀处理后的生产废水再通过（活性炭+滤芯）过滤器进行净化处理，经活性炭吸附和脱色，最后经5µm的滤芯过滤得到最终出水。

项目生产废水经处理后的水质水量见表7-11。

表7-11   项目生产处理后水质情况一览表

项目

废水量

指标

污染物名称

COD

BOD5
SS

石油类

LAS

生产污水

305.7m3/a

产生浓度（mg/L）

516

85

206

7.4

1.742

产生量（kg/a）

0.158

0.026

0.063

0.002

0.0005

隔油沉淀池去除效率

—
—
90

—
—
（活性炭+滤芯）过滤器去除效率

80

70

80

70

30

经处理后出水

305.7m3/a
排放浓度（mg/L）

103.2

25.5

4.12

2.22

1.22

排放量（kg/a）

0.032

0.0078

0.0013

0.0007

0.0004

项目区生产污水处理后废水的水质对比表见表7-12

表7-12  生产废水处理后废水水质对比表（单位：mg/l）
序号
污染物项目
限值（间接排放）
排放浓度

达标情况

1
COD
300
103.2

达标
2
BOD5
150
25.5

达标
3
SS
100
4.12

达标
4
石油类
10
2.22

达标
5
LAS
10
1.22

达标

处理后的生产废水水质能达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的限值标准。

综上，项目生产废水在设置以上废水处理措施后，污水水质均能达标排放，项目设置的污水处理措施可行。

（4）项目废水进入芒市污水处理厂的可行性分析

本项目位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，项目所在区南侧的遮安路已有完善的市政污水管网。项目产生的废水通过项目区内的污水管排入遮安路市政污水管网后能够进入到芒市污水处理厂处理，且德宏泽信经贸有限公司已于2018年8月取得芒市住房和城乡规划建设局的排水证明材料，具体见附件6。

根据现场勘察，芒市污水处理厂日处理量1.5万t/d，项目区域属于市政污水管网覆盖范围之内，项目区废水可以进入芒市污水处理厂，废水排放总量为1.759m3/d，527.7m3/a，排放总量较小，可满足芒市污水处理厂的处置要求，且项目排放生产废水达到《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的限值标准；生活废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准。可见，芒市污水处理厂处理能力完全可以接纳本项目排放的废水。

综上所述，在落实本评价提出的上述措施后，修理厂只要按要求做好废水处理管理工作，项目在营运期中所产生的废水对项目周边环境及所在区域的环境水质量影响较小。
3、固体废弃物影响分析
本项目产生的固废主要为废旧零部件、包装固废、生活垃圾、废旧油漆桶、废机油、废过滤棉、废活性炭、含油废抹布、含油废棉纱和废手套、隔油池油污、化粪池污泥、油水分离器油污及食堂泔水等。
（1）一般性固体废物
废旧零部件、包装固废、生活垃圾、化粪池污泥、油水分离器油污等属一般性固体废物，此类固废如不及时收集清理、外运处理，随地分散堆放将影响清洁卫生。堆积长久，将发酵腐败，特别是高气温，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。项目区废旧零部件统一收集后由废旧物品回收单位回收；油水分离器油污由食堂职工人员定期清掏收集，与食堂泔水统一分类收集后，同生活垃圾、包装固废一起由环卫部门进行清运、处置。化粪池污泥委托环卫部门定期清运。含油废抹布、含油废棉纱手套混入生活垃圾一同由环卫部门清运处置。

以上措施满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2000）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。其中含油废抹布、含油废棉纱手套依据《国家危险废物名录》（2016），如混入生活垃圾属于全过程（收集、转运、处置等）豁免管理。
（2）危险固体废物
根据《国家危险废物名录》（2016年），项目运营期产生的废油桶、废机油、废过滤棉等为“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的900-214-08类危险废物。废活性炭为“HW12染料、涂料废物”中的264-013-12类危险废物。项目区废油桶、废机油、废过滤棉及废活性炭采用密闭防腐蚀容器单独收集，统一暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。
A、根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013修改版），本项目危险废物储存应满足以下要求：
①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；
②必须将危险废物装入容器内；
③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；
④装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；
⑤装载危险废物的容器必须完好无损；
⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
B、本项目在建设危险废物暂存间时，选址及建设应满足一下要求： 

①地质结构稳定；
②设施底部必须高于地下水最高水位；
③应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；
④应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

⑤危废暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防措施”（即防风、防雨、防渗）。

⑥危废暂存间门口设置相应的标准规范危险废物标识和危废信息板，室内张贴企业《危险废物管理制度》。
C、本项目危险废物暂存间建设完成后，应严格进行管理，危险废物转移必须严格按照国家危险废物管理规定，遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有关资质单位进行处置，办理手续。其运行与管理要求具体如下：
①危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；
②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

③危废暂存间需按照“双人双锁”制度管理（两把钥匙分别由两个危废负责人管理，不得一人管理）。

④不同种类的危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防渗漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签、固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

⑤建立台账并悬挂于危废暂存间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。

⑥危废暂存间内禁止存放除危险废物以外的其他物品。
根据项目危险废物处置要求，项目于办公用房设置1间面积为9m2的危废暂存间。危废分质、分类，采用密闭防腐蚀容器收集并单独暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到100%妥善处置，对周围环境影响较小。
4、噪声影响分析
项目运营期噪声主要来源于项目区进出车辆及主要生产设备运行时产生的噪声。

设备噪声

本项目设备噪声主要为生产加工设备噪声及维修过程的敲打噪声。设备运行将产生一定的振动和噪声，对项目声环境造和自身造成不利的影响，根据类比分析，设备声源强度在68-80dB(A)之间。项目钣金外形工艺过程敲打金属产生的噪声是间歇、不定时、短时发生的，瞬间最大噪声可达90~110dB(A)。

为使厂界噪声达标排放，项目区拟对产噪设备采取相应的噪声防治措施：基础减震措施（沙盘、橡胶垫等）、墙体隔声措施，其中高噪声设备单独设置隔音罩，尽可能减少噪声对周围环境的影响；加强管理，控制突发性的重噪声产生；加强设备设施维护，确保设备设施正常运行。

项目噪声排放源强排放取值见表7-13。

表7-13 运营期噪声源强一览表         单位：dB(A)
序号

设备名称

台数

声源值
噪声防治措施
削减后源强
1

空气压缩机噪声
1

77
减震、厂房阻隔
48
2

CO2焊机
1

68
加强设备维护、厂房阻隔
39
3

台钻噪声
1

76
减震、厂房阻隔
47
4

风机噪声
1

75~80
烤漆房阻隔、厂房阻隔
51
5

喷枪
1

80
加强设备维护、厂房阻隔
51
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。因敲打噪声为瞬时噪声故不纳入点源预测，预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro--监测设备噪声时的距离，m。
△L—其它衰减因素。
影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声、反射及空气稀释等影响，本报告计算时取△L=15dB（A）。
项目夜间及午间12时至14时间段不进行生产活动，因此本次环评仅预测昼间工段对周围环境的影响，项目生产加工设备噪声在不同距离贡献值，预测结果见表7-14。
表7-14  生产加工设备在不同距离处的贡献值
序号
机械
名称
不同距离处的噪声预测(dB(A)
5m
10m

30m

50m

80m

100m

150m

200m
1

空气压缩机噪声
48
42
32
28
24
22
18
16
2

CO2焊机
39
33
23
19
15
13
11
7
3

台钻噪声
47
41
31
27
23
21
17
15
4

风机噪声
51
45
35
31
27
25
21
19
5

喷枪
51
45
35
31
27
25
21
19
多声源叠加值
55.7
49.7
39.7
35.7
31.7
29.7
25.8
23.7
根据表7-14生产加工设备噪声在不同距离处的预测值表明，项目各设备产生噪声经过厂房隔声、距离衰减后在厂界内均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、即昼间60dB（A）的限值要求，项目夜间不运行；项目钣金外形工艺过程敲打金属产生的噪声是间歇、不定时、短时发生的，瞬间最大噪声经过沙盘、橡胶垫等降噪措施后也可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、即昼间60dB（A）的限值要求；此外项目环境保护目标为位于项目区下风向的东北侧30m街坡教师小区、位于项目区侧风向的西北侧5m芒市镇住户和项目区东侧100m芒市镇卫生院，除项目区侧风向的西北侧5m芒市镇住户外均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本项目通过各类降噪措施以及加强管理后，对厂界及周围敏感点保护目标基本无影响。

交通噪声
汽车进出项目区时会产生交通噪声，噪声源强为70-80dB(A)，为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。

总之，项目运营期只要加强管理，按要求采取减防治措施，噪声对项目自身和周围环境的影响不大。

5、公众参与 

为使公众参与能客观反映公众对本项目建设的意见，使公众参与人员有充分的代表性和侧重点，本次公众参与走访调查了10个项目区敏感点范围内的芒市镇街坡教师小区居民，共发放个人调查表10份，回收10份，回收率100%。

从对公众的调查结果分析看出：

在被调查人员中，有80%的公众对项目的建设有一定了解；但还有20%的公众表示不了解该项目的建设；建议建设方加大本项目的宣传力度。有30%的公众认为本项目的建设对所在地区的发展很有利；60%的公众认为有利；10%的公众认为建设项目对所在地区发展影响一般。有70%的公众认为项目建设对增加当地的就业机会有利，有10%的公众觉得非常有利；只有20%觉得影响一般。有70%的公众认为项目施工期对周围环境影响一般；有10%的公众认为施工期对周围影响很小；有20%的公众认为施工期对周围环境影响很大。有60%的公众认为项目的建成后应特别注意废气环境问题；有20%的公众认为项目建成后应特别注意的环境问题是噪声；有20%的公众认为项目建成后应特别注意的问题是废水。有10%的公众认为油漆废气对周围环境影响很大；有30%的公众认为油漆废气对环境空气质量影响大；有40%的公众认为油漆废气对周围环境质量影响一般；有20%的公众认为油漆废气对周围的空气质量很小。有80%的公众认为项目噪声对周围居民影响一般；有20%的公众认为项目区噪声对环境空气质量影很小。有20%的公众认为项目选址合理；80%的公众觉得项目选址可以接受。有60%的公众支持本项目的建设，但须注意环保问题；40%的公众持无所谓态度；无人表示反对。

在项目建设过程中，公众最关心的环境问题及民众补充意见或建议主要有：

①严格按照国家有关排污、减噪等法律法规施工建设；

②应采取有效措施，处理好噪声、油漆废气等环境污染；

③希望在建设过程中噪声小一些；

④希望建设过程中空气不受到污染；

⑤希望施工单位能文明施工；

⑧严格按照国家法律、法规完善各项施工防治保护措施。

通过对公众及单位的调查，本项目将针对民众关心的环境问题采取相关防治措施，如施工期加强施工垃圾的管理及运输，避免施工垃圾污染项目区域及周围的环境；加强施工过程的监管，减少环境污染，降低对周围住户及单位的影响等，以最大程度减小对周边环境敏感点的影响。
6、环境风险评价分析
（一）风险识别
（1）物质风险识别
项目本身不进行生产活动，但是储存的少量稀释剂、机油和油漆具有易燃易爆特性，在存储和使用过程中，如有操作不当，会引发泄漏、燃烧、爆炸。项目涉及的危险物质主要包括店内储存的各种稀释剂和油漆，为易燃液体。

（2）生产设施风险识别

本项目不涉及汽车生产，汽车维修车间的搬运工作依靠吊车和人力完成，无风险设施。
（3）重大危险源识别
本项目设计的危险有害物质主要包括喷漆过程中使用油漆和汽车修理过程使用的少量机油，属于易燃性有机液体，根据《危险化学品名录》（2015版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB8218-2009）中物质危险性标准，油漆和机油的危险特性及具体辨识情况见表7-15、7-16。
表7-15危险源项的性质
危险源项

危险性质

油漆

油漆为粘稠性颜料，未干情况下易燃，不溶于水，微溶于脂肪，可溶于醇、醛、醚、苯、烷，易溶于汽油、煤油、柴油。

机油

化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物，具有挥发性和易燃性

表7-16  本项目重大危险源辨识情况
类别

化学品名称
临界量
最大贮存量
是否重大危险源
易燃液体
油漆
5000t
0.214t
否
机油

1320t

1200L（1.1t）

否

根据以上重大危险源识别，本项目危险源不属于重大危险源，故本评价仅进行一般风险源事故分析。
（二）风险事故影响分析
本项目生产过程中对环境影响较大的事故主要是废气治理设施运行故障，主要原因有：废气治理设施在出现故障、维修时，未经处理的废气排入大气环境中；生产过程中由于设备老化、操作失误等原因造成车间废气浓度超标；厂区突然停电，废气治理设施停止工作，造成废气未能及时处理而造成事故排放；管理人员的疏忽和失职。本项目周围大气环境具有一定的环境容量，有机废气正常排放时对周围大气环境质量影响不大，一旦发生事故性排放，在极端气象条件下会使大气排放口周围形成较高的污染物落地浓度，污染物周围大气环境，特别是会对周围居民的正常生活造成较大影响。

项目使用的原材料正常情况下为固体，一般不会进入雨水管网或污水管网，基本不会对周围地表水体产生影响，若散落到地面，需及时清理，避免通过地面渗入地下而污染地下水。当发生火灾事故时，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的石油类，若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，进入污水处理厂则可能因冲击负荷过大，造成污水处理厂处理设施的瘫痪，导致严重危害。因此建设单位必须对以上可能产生的泄漏液体及消防废水设计合理的处置方案。

（三）风险事故防范措施

由于本项目使用修补漆所用油漆中的成分属易燃品，因此，在设计、施工、生产、经营等各方面必须严格执行有关法律、法规。具体如《危险化学品安全管理条例》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品安全监督管理办法》等。

对各种原辅材料应该按有关规范分类贮存，以降低事故发生。易燃物贮存区要形成相对独立区，在周围设防火墙，隔离带储存区内应有“禁止吸烟和使用明火”的告示牌。存储温度不可高于52℃，存储区应远离频繁出入处和紧急出口。同时，存储区地面需要进行硬化，防止油漆泄露渗入土壤，也可以采用防泄露托盘等设施防止油漆泄露。

喷漆车间和烤漆房应备消防器材，车间内严禁烟火；严禁随意倾倒溶剂和废涂料；车间照明灯及电器开关符合防火安全技术要求。

建立健全的环境管理制度：要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故；建立健全健康/安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间的安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训；储存间内严禁烟火、严禁闲杂人员出入逗留。严禁携带危险品进入仓库区域内。

事故应急措施
   （1）风险事故发生时的废气应急处理措施:

①有机废气治理设施按相关的标准要求设计、施工和管理。建设单位加强废气治理设施的日常管理和维护，对治理设施进行定期和不定期检查，及时维修或更换不良部件。

②建设单位必须制定完善的管理制度及相应的应急处理设施，须建立严格、规范的大气污染应急预案，保证有机废气治理设施发生事故时能及时作出反应和有效的应对。一旦发生事故性排放，应当立即停止生产线运行，直至废气治理设施恢复为止。

③在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护。

④事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。

（2）风险事故发生时的废水应急处理措施建议如下:

设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。

事故发生后，及时转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置-一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。

发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理，同时建设单位应设应急事故池。车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，材料不会通过地面渗入地下而污染土壤和地下水。

综上，项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。由于本项目所使用的其他原材料，均为不燃物，在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内
为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，修理厂应设立以法人为总指挥，管理人员为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《化学事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。
根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，并编制应急预案。见下表，供项目决策人参考。
表7-17  环境风险突发事故应急预案
序号
项目
内容及要求
1

危险源情况
详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险
2

应急计划区
易燃易爆体，环境保护目标：周围敏感目标。
3

应急组织
企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。
临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散
4

应急状态分类应急响应程序
规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。
5

应急设施
设备与材料
防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散的器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散。
6

应急通讯
通告与交通
规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等
7

应急环境监测及事故后评价
由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。
8

应急防护措施
消除泄漏措施及需使用器材
事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；
临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。
9

应急剂量控制
撤离组织计划
医疗救护与保护公众健康
事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；
临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。
10

应急状态中止
恢复措施
事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；
临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。
11

人员培训
与演习
应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。
12

公众教育
信息发布
对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。
13

记录和报告
设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。
14

附件
准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。
7、项目产业政策、选址合理性及平面布置合理性分析
（1）产业政策符合性
本项目为汽车维修保养洗车场建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改版），不属于国家限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
（2）选址合理性分析
项目位于德宏州芒市镇，项目用地所在地交通便利，区位优势明显。经现场调查，项目区环境质量现状较好，建设过程及运营过程，产生的废水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。
从项目周边土地利用及功能布局看，周边主要是商住混合区，产生的废水、废气、噪声、固体废物妥善处置后对外环境影响不大，项目与周边环境相容，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。

（3）项目平面布置
本项目在充分考虑安全和各区功能的基础上尽量节约用地，合理布局，按使用功能和使用特点进行分区布置的布置规则，主要分为维修车间、洗车区、烤漆房、办公区及职工生活住房，以及相应的配套设施等。项目设有1个进出口位于项目区南侧，进出口连接道路，方便出入。维修车间位于项目区中部，设有1台四柱举升机，2台两柱举升机。洗车区设置在充分考虑项目功能区划后，设置于项目区东侧紧邻厂区进出口位置，洗车区地下设置一个隔油沉淀池。烤漆房位于项目区东北侧，北侧为项目区管理人员住房，设置围墙与项目区进行阻隔。并且依据项目地势及功能区分布情况，将项目环保设施合理规划设置于整个项目区，其中卫生间、防渗化粪池布置在项目区西南侧。办公区布置于项目区西侧。来往人员休息室布置于项目区中部，罩棚式建筑。厨房紧邻客户休息区设置，位于项目区西南侧。职工生活住房设置于项目区南侧，紧邻厂区进出口。项目区相应污水处理设施均能满足废水的处置要求，加之项目于站区合理布置绿化带，总体而言，整个项目区布局合理有序。
8、环境管理
项目工程指挥部安排1位工作人员负责建设施工阶段环境保护事宜；项目投入运营后，建设单位将设施环境管理小组，配备专业环保管理人员1-2名，负责项目环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。
（1）施工期环境管理
①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。
②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。
③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。
④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。
⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。
⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工及防渗处理时，做好照片及影像记录，针对隐蔽工程，也需要做好照片及影像记录。
（2）运营期环境管理
①项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如排污管道、化粪池、废水处理系统等设施是否正常运行，防止污水溢出污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转；化粪池粪便定期清掏，并签订清掏协议；危险废物及时清运，做好台账管理制度。
③检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。
④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
⑤制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。
⑥加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。
⑦制定应急预案。
9、环境监察
便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目各个阶段环境监察计划列于表7-18。
表7-18  环境监察计划表
监察阶段
咨询/监察单位
监察内容
施工阶段
芒市环境保护局
1、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布；材料堆存是否遮盖土工布。
2、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的弃渣土和生活垃圾是否及时处置妥当。
验收阶段
项目建设单位
1、核查项目提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况
2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求
3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见
运营阶段
芒市环境保护局
1、依法在建设项目环境保护进行监督、监察和管理；
2、检查项目区固体废物及废水情况等；
3、建设单位监测计划实施情况，分析监测结果，掌握建设项目环境保护执行情况；
4、定期和不定期对项目的环境保护进行现场检查，督促业主采取措施解决项目出现的环境问题；
5、对违法排放和超标排放以及环境污染事件进行行政处罚。
10、环境监测
环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。
监测机构设置：本项目运营期的环境监督性监测、竣工验收监测、运营期监测可委托有资质的环境监测单位承担；项目区简单的日常监测任务可由本项目建立的环境监测机构承担。
本项目环境监测计划见表7-19。
（1）施工期
噪声监测计划：
①监测项目：等效连续A声级LeqdB(A)

②监测点位：项目东、南、西、北四个厂界外1m处各一个点，共4个点位。
③监测频率：施工高峰期监测1 次，每次监测1 日，每日2 次，昼夜各1次。
（2）竣工验收
1）废气监测计划
①监测点位：烤漆房排气筒出口、项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
②监测项目： 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs
③监测频率：有组织监测：连续监测2天，每天采样3次；无组织监测：连续监测2天，每天采样4次。 

2）噪声环境监测计划
①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处，共4个点位。
②监测项目：等效连续A声级
③监测频率：连续监测2天，每天昼间各监测1次。
3）水环境监测计划
a.生活废水：

①监测点位：化粪池进出口
②监测项目：流量、PH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次。

b.生产废水：

①监测点位：过滤器进出口
②监测项目：流量、PH、COD、BOD5、SS、LAS、石油类、氨氮
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次。
（3）运营期
1）大气环境监测计划
①监测点位：烤漆房排气筒出口、项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
②监测项目： 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs
③监测频率：每年监测1次，有组织监测：连续监测2天，每天采样3次；无组织监测：连续监测2天，每天采样4次。
2）声环境监测计划
①监测点位：项目区东、南、西、北边界1m处，共4个点位。
②监测项目：等效连续A声级
③监测频率：每年监测1次，每次监测2天，每天昼间监测1次
3）水环境监测计划
a.生活废水：

①监测点位：化粪池进出口
②监测项目：流量、PH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次
b.生产废水：

①监测点位：过滤器进出口
②监测项目：流量、PH、COD、BOD5、SS、LAS、石油类、氨氮、总磷
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次
项目施工期、竣工验收及运营期具体监测计划见表7-19。

表7-19  环境监测计划一览表
监测
时段
监测项目
监测点
监测
参数
频率
执行标准
实施单位
监督部门
施
工
期
噪声
项目区东、南、西、北边界1m处各一个点，共4个点位。

等效连续A声级
施工高峰期监测1次，每次监测1日，每日2次，昼夜各1次
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

委托具有资质的环境监测单位
芒市环境保护局
竣工验收
大气

烤漆房排气筒出口、项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs
有组织监测：连续监测2天，每天采样3次；无组织监测：连续监测2天，每天采样4次。

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机化合物含量限制》（SZJG50—2015—深圳市标准）

委托具有资质的环境监测单位
芒市环境保护局
噪声
项目区东、南、西、北边界1m处各一个点，共4个点位

等效连续A声级
连续监测2天，每天昼间各监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

废水
化粪池进出口
流量、PH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷
连续监测2天，每天采样3次。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准
过滤器进出口
流量、PH、COD、BOD5、SS、LAS、石油类、氨氮、总磷

连续监测2天，每天采样3次。
《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)
营
运
期
大气
烤漆房排气筒出口、项目区上风向、下风向轴线上、下风向轴线左侧约15°、下风向轴线右侧约15°
 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs 

每年监测1次，有组织监测：连续监测2天，每天采样3次；无组织监测：连续监测2天，每天采样4次。
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机化合物含量限制》（SZJG50—2015—深圳市标准） 

委托具有资质的环境监测单位
芒市环境保护局
噪声
项目区东、南、西、北边界1m处各一个点，共4个点位

等效连续A声级
每年监测1次，每次监测2天，每天昼间监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及

废水

化粪池进出口

流量、PH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷

每年监测1次，每次2天，每天采样3次。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准
过滤器进出口
流量、PH、COD、BOD5、SS、LAS、石油类、氨氮、总磷

每年监测1次，每次2天，每天采样3次。
《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)
11、竣工验收
项目投产后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的有关规定，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。现按照国家和云南省的有关规定，提出了竣工环境保护验收一览表，见表7-20。
表7-20  竣工环境保护验收要求一览表
验收项目
验收内容
验收要求
废水
生活污水处理设施
防渗化粪池：设置1个，容积为3m3
油水分离器：容积为0.2m3
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准

生产污水处理设施

隔油沉淀池：设置1个，容积为5m³

（活性炭+滤芯）过滤器设置1个，滤芯为5µm

《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的限值标准

废气
油漆废气抽排净化系统

烤漆房设置一套油漆废气抽排净化系统（活性炭+过滤棉），烤漆房房顶设置1根不低于15m的排气筒有组织排放。
达到《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机化合物含量限制》（SZJG50—2015—深圳市标准）中相应排放限值
餐饮油烟
油烟净化器1台：位于食堂厨房
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关限值
噪声
维修区
高噪声设备单独设置隔音罩，且进行基础减振，墙体隔声措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固体
废物
危险废物暂存间
在厂内单独按照“三防”要求建设1间9m2的危废暂存间，废机油、废过滤棉、废活性炭、废旧油漆桶等采用密闭防腐蚀容器单独收集并暂存于危废暂存间后期委托有资质的单位处置，危险废物暂存间配有相应标志标识牌，并做好危险废物台账记录
处置率100%

生活垃圾
封闭式垃圾桶若干
绿化
绿化面积为30m2
绿化率为3.4%

环境管理
1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。
2、建立、健全环保规章制度。
3、制定应急预案。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	 内容
类型
	排放源
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	土地开挖、主体工程及配套设施建设
	扬尘、废气
	旱季用帆布遮盖施工材料，洒水抑尘，材料运输实施路线优化选择，尽量做到线路段，封闭施工
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值

	
	
	施工机械、车辆
	NOX、CO、HC
	空气扩散稀释
	对环境影响较小

	
	
	室内外装修
	粉尘及刺激性气体
	空气扩散稀释
	对环境影响较小

	
	运营期
	烤漆房
	甲苯
	烤漆房设置一套油漆废气抽排净化系统（活性炭+过滤棉），烤漆房房顶设置1根不低于15m的排气筒有组织排放。
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB20952-2007）中相应排放限值及《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机化合物含量限制》（SZJG50—2015—深圳市标准）中相应排放限值

	
	
	
	二甲苯
	
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	
	VOCS
	
	

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx、THC
	自然扩散、空气稀释及绿化吸收
	对环境影响较小

	
	
	食堂油烟
	油烟
	安装一台油烟净化器，厨房产生的油烟经油烟净化器收集后从排烟道排出
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的相应标准要求

	
	
	化粪池、垃圾收集设施
	恶臭
	设置密闭式垃圾桶，定期进行消毒，垃圾做到日产日清，经自然扩散、绿化吸收、空气稀释
	达到《恶臭污染物排放标准》二级标准

	水污染物
	施工期
	施工人员
	生活废水
	生活废水仅施工人员生活废水依托项目区和管理人员住房已建化粪池处理，排入南侧遮安路污水管网，最终进入芒市污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准

	
	
	施工场地
	施工废水
	统一收集沉淀后回用于项目区洒水降尘，不外排
	

	
	运营期
	职工人员及
外来人员
	生活废水
	食堂废水经油水分离器处理后同生活污水一起排入化粪池，经化粪池处理后，再排入本项目区南侧的遮安路污水管网，最终进入芒市污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B等级标准

	
	
	洗车废水
	COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类、SS、LAS
	经项目区隔油沉淀池沉淀后，再经（活性炭+滤芯）过滤器过滤达标排入项目区南侧遮安路污水管网，最终进入芒市污水处理厂
	《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)中的限值标准

	
	
	维修废水
	
	
	

	
	
	地面清洁废水
	含油废水
	
	

	固体废弃物
	施工期
	施工作业
	土石方
	充分回收利用，不能回收利用的部分统一收集，由建设单位运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放              
	处置率100％

	
	
	
	建筑垃圾
	
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	统一分类收集，定期委托环卫部门进行清运处置
	

	
	运营期
	职工人员及
外来人员
	生活垃圾
	交由当地环卫部门定期集中处理
	

	
	
	化粪池
	污泥
	定期清掏用于农田施肥
	

	
	
	油水分离器
	油污
	同生活垃圾一起委托环卫部门进行清运处置
	

	
	
	食堂
	食堂泔水
	由食堂工作人员统一用泔水桶收集后进行综合利用
	

	
	
	零部件更换
	废旧零部件
	统一收集后，回收站收购
	

	
	
	烤漆房
	废旧油漆桶
	采用密闭防腐蚀容器单独收集暂存于暂存间，委托有资质单位处置
	

	
	
	维修车间
	废机油
	
	

	
	
	烤漆房
	废过滤棉
	
	

	
	
	烤漆房
	废活性炭
	
	

	
	
	维修车间
	含油废抹布
	统一收集后，委托环卫部门清运
	

	
	
	维修车间
	含油废棉纱、手套
	
	

	
	
	腻子粉包装袋
	包装固废
	
	

	噪声
	施工期
	施工机械运输车辆
	噪声
dB〔A〕
	建围挡墙、隔声屏障
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值

	
	运营期
	维修设备噪声
	
	高噪声设备单独设置隔音罩，且进行基础减振，墙体隔声措施
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	其他
	——

	生态保护措施及预期效果：
根据现场踏勘，项目所在区域为城市建成区，人类活动频繁，已不存在原生植被，项目运营过程中，也不会对周围生态环境造成较大的影响。项目运营期间产生的污染物排放量均较小，经过采取一定的环保措施后，对周边生态环境的影响可以接受。但是项目施工期仍会破坏原有的生态格局，并可能因为施工人员的活动和交通活动的干扰而影响到周边的生态系统。

综上所述，项目建设对项目区内部生态系统是有一定影响，而对于区域生态系统来说，其影响的范围是局域的。建议运营期项目周围采取绿化，降低项目施工对生态系统的不利影响。




九、结论及建议
	一、总结
德宏泽信经贸有限公司汽车维修保养洗车场建设项目位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，本项目占地面积885.8m2，建筑面积（含罩棚）500m2。拟建项目总投资30万元。主要建设二类汽车修理厂，包含维修区、烤漆房、洗车区、办公区、休息区及职工住宿区，以及相应的配套设施等。项目维修汽车730辆/年，需烤漆汽车约24辆/年，局部零散喷漆约122辆/年，洗车约3600辆/年。
本项目的建设使场地得到了很好的利用，为人们的出行提供了很大的便利。同时该项目的建设，带动了相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。
1、产业政策、选址合理性分析
（1）产业政策符合性
本项目为修理厂建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修改版），不属于限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
（2）选址合理性分析
项目位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，项目用地所在地交通便利，区位优势明显。经现场调查，项目区环境质量现状较好，建设过程及运营过程，产生的废水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。
从项目周边土地利用及功能布局看，周边主要是商住混合区，项目采取相应防治措施后对外环境影响不大，与周边环境相容，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。
总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。
2、环境现状评价结论
（1）环境空气质量现状
本项目所在地位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目区环境空气质量功能为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据现场调查，项目区域环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。空气环境质量较好，能满足环境质量要求。
2、地表水环境质量现状
项目所在区域主要河流为芒市大河，属伊洛瓦底江流域。依据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），属“源头-木康断面”河段，主要水环境功能为饮用水源地二级保护，为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。根据现场调查，本项目区北侧最近距离1.3km处的芒市大河。项目涉及区域的芒市大河“源头-木康断面”河段水质状况优，达到水环境功能要求，水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
3、声环境质量现状
本项目所在地位于德宏州芒市遮安路街坡教师小区5-82，项目为居住、商业混合区，该区按城市区域噪声功能区划为2类区，根据现场调查，周围没有其他较大噪声源，项目区域范围内环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，可满足声环境质量的要求。
3、环境影响评价结论
（1）施工期环境影响分析结论
根据现场调查及走访，本项目施工期间业主应加强管理，文明施工，并采取一定的措施，以降低项目施工对周围产生的影响。项目施工过程中，应加强大气、废水、噪声和固废防治措施，在项目区边界设置围挡、土料等采用土工布遮盖。产生的施工人员生活废水，沿用项目区已建的管理人员住房，通过化粪池处理后排入遮安路污水管网，后进入芒市污水处理厂；施工废水经沉淀处理后，回用于项目区洒水降尘不外排；产生的土石方和建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；施工人员产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置；项目夜间不施工，并做好相应的减噪措施。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。
（2）营运期环境影响分析结论
项目产生的雨污水经雨水管道排入南侧遮安路雨水管网；食堂废水先经过油水分离器预处理后与生活废水、入厕废水一同排入化粪池处理，化粪池定期委托环卫部门进行清运，废水通过化粪池处理后排入遮安路污水管网，后进入芒市污水处理厂。项目区生产废水（洗车废水、维修废水、地面清洁废水）经隔油沉淀池沉淀处理后，再经（活性炭+滤芯）过滤器吸附过滤，排入遮安路污水管网，最终进入芒市污水处理厂；项目区油漆废气设置油漆废气抽排净化系统进行处理，食堂油烟安装一台油烟净化器，厨房产生的油烟经油烟净化器收集后从排烟道排出，其他废气经过空气扩散、绿化吸收后对外环境的影响很小。生活垃圾统一分类收集，定期由当地环卫部门清运；危险废物先暂存于危废暂存间内，并定期由有资质的单位进行处置，不会对外环境造成不良影响。维修设备噪声通过进行基础减振，墙体隔声措施等措施后，能实现达标，对周围环境影响较小。
总之，项目的投入使用将产生一定量的污染物，本项目已提出了一定的污染防治措施，且防治措施技术、经济可行，只要认真落实本报告提出的环保对策措施，达到以上保护要求，从环保角度项目的建设是可行的。
4、总结
综上所述，该项目的建设，具有较好的社会－经济－环境综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等一般固体废物及危险废物均可得到妥善处置；项目污水经处理后达标排放；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。项目建成投入营运后，推动了当地经济的发展及社会保障体系建设，具有良好的社会效益。
本评价认为，只要建设单位在实施过程中，严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。
二、建议
1、建议对三级油水分离池和化粪池进行定期清掏，有足够的停留时间，保证浮油及SS均能得到较好的去除。
2、对项目施工人员、管理人员和职工进行必要的环保知识培训，增强环保意识；制定严格的管理制度，保证安全运营。
3、落实好固体废弃物的出路，由于废油及含油污泥属于危险废物，应委托有处理资质的单位处理，严禁与普通生活垃圾混存、乱倒。
4、本次评价仅针对本项目的内容，若今后扩大生产规模、改变生产工艺等情况，应重新委托评价，并经环保管理部门审批。
5、建议建设单位在厂区及其周边加强绿化，既可以装饰美化环境，还可以吸收空气中的有害物质。
6、定期对项目区内的设备进行检查及维修，确保项目设备和环保设施能正常运行。

7、目前不含有机溶剂的水性油漆的使用越来越广泛，且具有漆膜丰满、耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点，建议建设单位尽量使用水性油漆，从源头上降低甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等的产生及排放，把对人体及环境的危害降到最小。


	预审意见：
                                          公  章
经办人：                              年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                         公  章
经办人：                             年    月    日

	审批意见：
                                              公  章
经办人：                                  年    月    日


土地开挖





建筑材料堆放、运输





景观绿化





主体工程及配套设施建设





噪声





扬尘





建筑垃圾、清洁废水





汽车进厂





更换机油





钣金外形





零部件拆卸





检验





腻子粉





烤漆、局部喷漆





打磨





焊接





自然干燥





总成及零部件更换





机械修理





轮胎更换





N1、G1





S3





S1





S6





N2





N4、G3、S4





G2、N3





S2、G6





W2





S5、N5、G4





S8





G5、S7、W1





汽车出厂





汽车清洗





维修区地面清洁





W3





W1、W2、W3





隔油沉淀池





隔油沉淀池及过滤器





芒市污水处理厂





S1、S3、S7、S8





废旧物品回收单位回收





S5、S6





危废暂存间





委托有资质单位回收





G4





排气筒排放





S2、S4





环卫部门运至指定地点处置





汽车进厂





清洗





擦干





W2





N1、G1





吸尘





打蜡





完成





W2





芒市污水处理厂





隔油沉淀池及过滤器





职工人员





化粪池





生活废水





生活垃圾





油水分离器





食堂废水





定期委托环卫部门清运处置





遮安路污水管网





芒市污水处理厂





洗车用水





隔油沉淀池





维修用水





食堂废水





地面清洁用水





化粪池





自来水





0.73





0.252





0.0365





0.214





0.0288





0.544





0.86











0.11





0.007





0.038





0.62





0.86





0.74





1.979





油水分离器





过滤器（活性炭+滤芯）





生活用水





0.8





0.06





0.136





0.86





绿化用水





南侧遮安路污水管网





南侧遮安路污水管网





芒市污水处理厂





外来人员用水





0.09





0.16





0.64





0.07





0.136





0.01





0.096





0.024





洗车用水





隔油沉淀池





维修用水





食堂废水





地面清洁用水





化粪池





自来水





0.73





0.252





0.0365





0.214





0.0288





0.544





0.86











0.11





0.007





0.038





0.62





0.86





0.74





1.89





油水分离器





过滤器（活性炭+滤芯）





生活用水





0.8





0.06





0.136





0.86





南侧遮安路污水管网





南侧遮安路污水管网





芒市污水处理厂





外来人员用水





0.16





0.64





0.07





0.136





0.01





0.096





0.024








PAGE  

