《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境、社会环境概况	21

表三、环境质量状况	25

表四、评价适用标准	30

表五、建设项目工程分析及工艺	33

表六、项目主要污染物及预计排放情况	48

表七、环境影响分析	50

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期效果	72

表九、结论与建议	74

附图：

附图1  项目区地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目总平面布置及开采终了图

附图4  项目区周边关系图

附图5  土地利用现状图

附件：

附件1  委托书；

附件2  名称变更证明；

附件3  原有项目环评登记表；

附件4  原项目竣工环境保护验收批复；

附件5  矿产资源开发利用方案评审意见表；

附件6  芒市人民政府办公室文件“芒市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级实施方案的通知”；

附件7  矿产资源储量评审备案证明；

附件8  矿山地质环境保护与恢复治理方案审查备案表；

附件9  矿山生态环境综合评估意见表；

附件10  矿业权涉及各类保护区及相关规划审查意见表；

附件11  芒市国土资源局出具关于项目不涉及占用基本农田的说明；

附件12  云南省林业厅出具使用林地审核同意书；

附件13  芒市水利局文件“关于芒市风平镇介桃老象头采石场改扩建项目水土保持方案行政许可申请的决定书”；

附件14  进度表及审核表及技术合同；

附件15  会议纪要、专家签到表及修改清单。

表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市风平镇介桃老象头采石场改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市风平镇介桃老象头采石场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨兴忠 |  |  | 联系人 |  | 杨兴忠 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市风平镇帕底村委会介桃村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 136****6918 |  | 传真 | / |  |  | 邮编 | 678407 |  |
| 建设地点 | 云南省德宏州芒市风平镇帕底村委会介桃村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 备案项目编码 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√ 技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 粘土及其他土砂开采（B1019） |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 125300 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 5000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 688.56 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 83.9 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 12.18% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  |  | 投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |
| 一、任务由来 芒市风平镇介桃老象头采石场位于芒市风平镇帕底村委会介桃村。2003年12月3日，建设单位编制了环境影响登记表，生产规模为1.5万吨/年（0.8万m3/a），2004年2月开始投入运行。2011年8月11日，建设单位取得《芒市环境保护局关于＜潞西市风平镇介桃村老象头采石场建设项目竣工环境保护验收的批复＞》（芒环复[2011]28号）。 矿山现生产规模为1.5万吨/年（0.8万m3/a），开采方式为露天开采，由4个拐点圈定，矿区面积为0.0285km2，采矿权人为杨兴忠，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采标高1040m~945m。 根据《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发[2015]38号），原有矿山最小开采规模（≥10万吨/a），芒市风平镇介桃老象头采石场现有规模（1.5万吨/a）不能满足文件要求，故需扩大生产规模。同时根据《芒市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级实施方案的通知》（芒政办发[2015]166号）（详见附件），本项目为改造升级矿山。 2015年6月，芒市风平镇介桃老象头采石场（以下简称“建设单位”）委托腾冲县金山地矿科技服务责任公司编制完成了《云南省芒市老象头建筑材料用灰岩矿资源储量核实报告（2015年）》，且取得德宏州国土资源局出具的评审备案证明（详见附件）；2017年8月，建设单位委托昆明龙宇达矿产资源有限公司编制完成了《芒市风平镇介桃老象头采石场矿产资源开发利用方案（2017年）》，并取得了评审意见表（详见附件）。 根据开发利用方案，项目扩建后生产规模由1.5万吨/年（0.8万m3/a）扩为25万吨/年（9.26万m3/a），开采方式保持不变，仍为露天开采，矿区由4个拐点扩为6个拐点，矿区面积由0.0285 km2扩为0.1071km2，开采深度由1040m~945m 扩为1130-930m。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护部令第44号（2018年4月28日生态环境保护部1号令修订修正）第四十五条“非金属矿采选业”中的137条“土砂石、石材开采加工”须编制环境影响报告表。为此，芒市风平镇介桃老象头采石场委托“银发环保股份有限公司”（以下简称“我单位” ）对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《芒市风平镇介桃老象头采石场改扩建项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批。 二、工程概况 1、项目基本情况 项目名称：芒市风平镇介桃老象头采石场改扩建项目； 建设单位：芒市风平镇介桃老象头采石场； 建设地点：云南省德宏州芒市风平镇帕底村委会介桃村； 建设性质：扩建； 项目总投资：688.56万元； 生产规模：开采建筑石料用灰岩矿25万吨/年（9.26万m3/a）； 矿区范围：矿区面积为0.1071km2，开采深度1130m～+930m； 服务年限：10.3年； 占地面积：总占地12.53hm2。 2、项目组成 本项目主要由露天采场、生产加工区、堆料场、弃渣场、办公生活区等组成，扩建后项目工程组成内容详见表1-1。 表1-1 扩建后项目工程组成一览表 工程分类; 项目; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 露天采场; 扩建后露天采场面积为0.1071km2，开采标高为1130~930m，主要开采建筑石料用灰岩矿; 露天采场面积增大. 辅助工程; 生产加工区; 位于采场东北侧，占地面积3000m2，共包括2条生产线。拆除原1#生产线；改造原2#生产线，利用原有1台鄂式破碎机、1台锤破碎机、相应的筛分机，增加除尘设施。新增3#生产线，设置1台鄂式破碎机、1台反击式破碎机、相应的筛分机以及除尘设施; 拆除原1#生产线；改造原2#生产线；新增3#生产线. 堆料场; 采场东北侧，生产加工区东北侧，用于4种产品的堆放，占地面积为4000m2; 利用原有. 弃渣场; 位于生产加工区南侧，堆放矿山开采期间产生的废土石，占地面积6700m2，库容为3.3万m3，于堆料场东侧增设拦渣坝（20m×0.5m×3m），拦渣坝须由资质单位设计建设。; 利用原有改造. 柴油储存区; 位于办公生活区南侧，设置柴油储藏间，室内设置1个柴油储罐，柴油储存量为10t，本环评要求地面进行防渗处理。; 新建. 矿山道路; 矿区内部已建800m的道路连接到开采区及生产加工区，能满足矿石运输需要，占地面积3000m2; 利用原有. 办公生活区; 位于堆料场北侧，占地面积为1500m2; 利用原有. 其中; 办公区; 位于堆料场北侧，建筑面积为200m2，设有3间办公室。. 生活区; 位于办公区东北侧，包括宿舍、厨房及旱厕等. 其中; 职工宿舍; 建筑面积300m2，位于生活区西南侧，共4间，提供员工住宿使用. 厨房; 设有1间厨房，建筑面积50m2，位于生活区东侧，提供员工就餐使用，配备1个炒灶. 旱厕; 设有1个旱厕，建筑面积10m2，位于生活区北侧，供员工使用. 机修车间; 项目区办公生活区西南侧设置1间机修车间，不设置洗车台，用来对项目区的4台挖掘机、2台装载机和2台钻机等进行外观维修和轮胎更换，不进行喷漆、电池更换等作业，维修频率为1台/(1次·月)，建筑面积60m2; 利用原有. 配电房; 位于原1#生产线东北侧，占地面积为50m2; 利用原有. 公用工程; 供电; 矿区供电主要从附近供电所高压线路接入，输入电压10kV，矿区装机容量100kW、负荷率70%，安装200kVA变压器1台。; 利用原有. 供水; 生活用水和生产用水均来自于箐沟水，建设单位于矿区西南侧标高1135m处设置了1个高位水池，容积为100m3，自流供水; 利用原有. 排水; 本项目实行雨污分流。员工厨房废水经隔油池（1m3）处理后和员工办公、住宿废水一起排入化粪池（12m3）处理，回用作绿化底肥，不外排；弃渣场和露天采场雨污水经雨水沉淀池（100m3）沉淀后外排。; 新建. 环保工程; 废水; 隔油池; 位于厨房东侧，容积为1m3。; 新建. 化粪池; 位于生活区东侧，容积为12m3。; 新建. 排水沟、雨水沉淀池; 生活区及储油罐区设置排水沟20m；弃渣场及采场区设置排水沟1320m；堆料场东侧设置1个雨水沉淀池，容积100m3。; 新建. 截水沟、沉砂池; 露天采场及弃渣场共设置1490m截水沟，末端设置沉砂池，共设置2个沉砂池，每个容积为10m3。; 新建. 废气; 采场工作面防尘; 采场工作面通过雾炮车洒水; 新增. 破碎和筛分加工区防尘; 一级破碎采用洒水除尘，破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡; 新增. 堆料场; 堆积成品石料采用苫布临时覆盖，并采取洒水降尘; 新增. 弃渣场; 弃渣场采取洒水降尘; 新增. 转载、装卸点防尘; 转载、装卸点通过洒水车洒水; 新增. 运输道路防尘; 运输道路通过雾炮车洒水; 新增. 固体废物; 生活垃圾; 设置若干个生活垃圾收集桶; 新增. 厨房泔水; 设置1个带盖泔水收集桶; 新增. 废土石; 堆存于弃渣场，于堆料场东侧增置拦渣坝（20m×0.5m×3m），拦渣坝由资质单位设计建设; 利用原有改造. 废机油; 设置1间危险废物暂存间（4m2），1个专用废油收集桶; 新增. 噪声; 噪声防治措施; 高噪设备加装减震垫; 利用原有. 生态; 植被恢复; 开采结束后需对弃渣场、露天采场、工业场地等地进行植被恢复; /. 绿化面积; 项目设有5000m2的绿化面积; 利用原有. 3、扩建后项目生产规模及产品方案 （1）生产规模 根据《开发利用方案》，本项目设计可采资源量为100.70m3（271.89万t），矿山生产规模25万吨/年，服务年限10.3年。 （2）产品方案 扩建后项目主要生产普通建筑石料，矿石采出经破碎筛分后外售芒市作为建筑材料，产品方案详见表1-2。 表1-2 扩建后项目产品方案一览表 序号; 规格; 产量. 1#石料; 10~20mm; 根据市场调整. 2#石料; 10-15 mm. 3#石料; 5~10mm. 4#石料; 0~4.75mm. 4、总平面布置及占地 （1）总平面布置 本项目主要由露天采场、生产加工区、堆料场、弃渣场、办公生活区、运输道路6个部分组成。 ①露天采场 项目扩建后露天采场面积0.1071km2，开采标高为1130～930m，终了最大高度200m。矿区经过多年开采，矿区内已开采呈三个大平台，采高达20～45m，面积约0.0159km2的采空区，采场边坡角25°-47°。 ②生产加工区 矿山生产加工区位于矿区东北侧，设置2条生产线，主要设施有破碎机、过筛机等，占地3000m2。 ③堆料场 堆料场利用原有，占地面积为4000m2。堆料场紧接生产加工区，位于生产加工区东侧。矿石经加工区加工破碎、筛选后经翻斗车运输至堆料场堆放。 ④生活办公区 矿区办公生活区已建成使用多年，位于堆料场北侧，主要设施包括：员工宿舍、办公室、厨房等，占地面积 1500m2。 ⑤运输道路 矿区内部运输主要是运送矿石及生产辅助材料，矿区内部已建800m的道路连接到开采区及生产加工区，能满足矿石运输需要，占地面积3000m2。矿区外部运输主要是生产成品毛石、块石、公分石、瓜子石等的运输和生活所需的运输，矿区现已有简易公路（3km）连接115乡道，能满足运输要求。 ⑥弃渣场 弃渣场利用原有改造。弃渣场位于生产加工区南侧，弃渣场占地面积6700m2，容量3.3万m3，于堆料场东侧增设弃渣场拦渣坝（20m×0.5m×3m），拦渣坝由资质单位设计建设。 项目区总平面布置图详见附图3。 （2）占地 本工程扩建后总占地面积为12.53hm2，原有工程占地为4.67hm2，扩建后新增占地7.86hm2。扩建后占地12.53 hm2，其中灌木林地0.3578hm2，有林地7.9908hm2，旱地0.6585hm2，工况用地3.11hm2，道路等其它用地0.4129hm2。 表1-3 工程现状占地类型及面积统计表 单位：hm2 序号; 项目分区; 占地类型及面积; 合计. 灌木林地; 有林地; 旱地; 工况用地; 道路等其它用地. 1; 露天采场; 0.3578; 7.9908; 0.6585; 1.59; 0.1129; 10.71. 2; 生产加工区; 0.3; 0.3. 3; 堆料场; 0.40; 0.40. 4; 生活办公区; 0.15; 0.15. 5; 弃渣场; 0.67; 0.67. 6; 运输道路; 0.3; 0.3. 合计; 0.3578; 7.9908; 0.6585; 3.11; 0.4129; 12.53. 5、公用辅助设施 （1）开拓运输方案 项目区开拓方案为直进式公路开拓，汽车运输方案。 设计从矿区东北部布置工作面开采，各台阶由采场东北部的开拓公路进入，自上而下分台阶开采。 （2）扩建后项目给排水 ①给水 扩建后项目生活用水和生产用水均来自于箐沟水，建设单位于矿区西南侧标高1135m处设置了1个高位水池，容积为100m3，自流供水。 ②排水 扩建后项目产生的废水主要为生活污水、弃渣场和露天采场雨污水。员工厨房废水经隔油池（1m3）处理后和员工办公、住宿废水一起排入化粪池（12m3）处理后回用于绿化底肥，不外排；办公生活区及储油罐区雨水、弃渣场和露天采场雨污水经雨水经雨水沟收集后进入雨水沉淀池（100m3）沉淀后外排。 （3）供电 矿区供电主要从附近供电所高压线路接入，输入电压10kV，矿区装机容量100kW、负荷率70%，安装200kVA变压器1台。 6、劳动定员及工作制度 扩建后项目年运营300天，每天的运营时间08:00~18:00，员工24人（原有18人，新增6人），均在项目区内食宿。 7、主要原辅料及动力 主要原、辅材料、动力及其来源见下表。 表1-4 主要原辅材料、动力及来源表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 柴油; 40t/a; 外购. 2; 汽油; 10t/a; 外购. 3; 机油; 2t/a; 外购. 4; 水; /; 箐沟水. 5; 电; /; 国家电网. 8、主要机械设备 扩建后项目使用的主要机械设备详见表1-5。 表1-5 扩建后项目主要设备配置一览表 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 破碎生产线. 颚式破碎机; PE400×600; 台; 2; 1台利用原有、1台新增 （用于一级破碎）. 反击式破碎机; PE-H-1007I; 台; 2; 1台利用原有、1台新增 （用于二级破碎）. 过筛机; 3YZ1236; 套; 2; 1套利用原有、1套新增. 空压机; /; 台; 2; 1台利用原有、1台新增. 机修车间. 空压机; /; 台; 1; 利用原有. 电焊机; /; 台; 6; 利用原有. 切割机; /; 台; 1; 利用原有. 千斤顶; 5~50t; 台; 6; 利用原有. 其它. 潜孔钻; HQJ100; 台; 1; 利用原有. 装载机; LG968N; 辆; 2; 利用原有. 挖掘机; 小松; 辆; 2; 利用原有. 破碎锤; JG140; 台; 1; 利用原有. 雾炮车; /; 台; 3; 新增. 自卸汽车; /; 辆; 10; 新增5辆. 水泵; /; 台; 1; 新增. 9、矿区范围及资源储量 （1）矿区范围 本项目扩建后矿区面积为0.1071km2，由6个拐点圈定，开采深度为1130-930m，生产规模25万吨/年。矿区范围及拐点坐标一览表详见表1-6。 表1-6 矿区范围及拐点坐标一览表 拐点编号; 北京54坐标系3度带. X; Y. 矿1; 2692434.21; 33445000.49. 矿2; 2692093.19; 33444720.52. 矿3; 2692405.03; 33444598.68. 矿4; 2692421.78; 33444627.86. 矿5; 2692461.09; 33444622.19. 矿6; 2692614.06; 33444880.19. 矿区面积; 0.1071km2. 开采标高; 1130-930m. （2）采空区 根据现场调查，矿区经过多年开采，矿区内已开采呈三个大平台，采高达20～45m，面积约0.0159km2的采空区。 10、矿体特征 （1）矿体特征 矿区内的矿体赋存在侏罗系上统弄坎组(J3n) 灰一灰黑色泥质灰岩中，细晶结构，厚层状及块状构造（单层厚 1.0-2.0m）。矿体走向为北东-南西向，倾向北西，产状316°∠32°，在走向及倾向方向均延伸出矿区范围，出露宽度大于 200m，出露长度大于 400m。矿床类型属沉积型碳酸盐岩矿床。 （2）矿石质量 ①矿石的结构构造 矿石具细粒结晶结构，块状构造。 ②矿石的物质组分 本矿山矿石主要为灰色、青灰色中厚层状灰岩，灰岩的矿物成分较稳定，主要由方解石、白云石、少量褐铁矿、石英组成。 ③矿石的化学成分 矿石中主要化学成分有：CaO、SiO2、Al2O3、MgO、Fe2O3、S，CaO含量较高，为优质的石灰岩矿床。 ④矿石风（氧）化特征 矿区属侵蚀、溶蚀地貌，灰岩裸露，弱风化。 11、施工总布置 （1）施工条件 ①施工道路 项目属于改扩建项目，项目区已有简易公路（3km）连接115乡道，扩建工程在原有占地范围内进行改造，工程施工时不必新建道路。 ②建筑材料 施工时所需建筑材料（如水泥、砖等）均从芒市购买。 ③施工营地及施工人员 施工人员住宿于原有生活区，施工人员约为20人/日。 （2）施工三场设置 项目属于扩建工程。项目施工产生土石方运往原弃渣场；项目扩建工程均在原有占地范围内施工，不设表土堆场；项目扩建工程所需砂石料采用原有项目产品，不设砂石料场。 （3）施工工期 本项目总工期为6个月，2019年7月-2019年12月。 12、项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标详见表1-7。 表1-7 经济技术指标表 序号; 项目名称; 单位; 指标; 备 注. 一; 地质资源及储量. 1; 保有资源量; 万m3（万t）; 100.7（271.89）. 2; 设计可采储量; 万m3（万t）; 97.18（262.39）. 二; 采矿. 1; 开采方式; 露天开采. 2; 剥采比; 0.02. 3; 开采范围标高; m; 1130~930. 4; 矿山生产能力; 万t/; 25. 5; 矿山服务年限; a; 10.3. 6; 回采率; %; 95; 平均. 7; 工作制度; d/a; 300. 三; 劳动定员. 1; 在册职工人数; 人; 24. 四; 投资. 1; 项目总投资; 万元; 688.56. 三、环保投资 本项目总投资688.56万元，其中环保投资83.9万元，占总投资比例为12.18%，环保投资估算见表1-8。 表1-8 环保投资估算一览表 对象; 环保设施; 环保投资（万元）; 备注. 运营期; 废气; 采场工作面及场内路面扬尘; 雾炮车洒水降尘; 10; 新增. 破碎粉尘; 破碎机下料口使用苫布遮盖; 0.2; 新增. 筛分粉尘及噪声; 筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡; 2.8; 新增. 堆料场扬尘; 堆积成品石料采用苫布临时覆盖，并采取洒水降尘; 0.7; 新增. 弃渣场扬尘; 堆置弃土采用洒水降尘措施; 0.3; 新增. 运输扬尘; 场区出口设人工洒水设施; 0.3; 新增. 出场车辆采用苫布覆盖; 0.4; 新增. 厨房; 1套小型油烟净化器，净化效率不低于60%; 0.2; 新增. 废水; 生活污水; 1个隔油池（1m3、处理厨房废水），1个化粪池（12m3、处理生活污水）; 5.0; 新增. 雨污水; 露天采石场及弃渣场设置截水沟1490m， 2个沉砂池，每个容积为10m3; 新增. 生活区及储油罐区设置排水沟20m；露天采石场及弃渣场设置排水沟1320m，1个雨水沉淀池（100m3）; 新增. 噪声; 设备噪声; 设置隔声、消声、基础减震等措施; 1; 原有. 固废; 生活垃圾; 若干个生活垃圾收集桶; 3; 新增. 厨房泔水和隔油池废油; 1个带盖泔水收集桶; 新增. 废土石; 废土石方堆存于原有弃渣场，于堆料场东侧增设拦渣坝（20m×0.5m×3m）; 新增. 机修废油; 1间危险废物暂存间（4m2）; 新增. 1个专用废油收集桶; 新增. 生态环境; 地质灾害防治及恢复治理; 露天采场和弃渣场采取边开采边植被恢复; 50; 新增. 其它; 环境保护费用; 环境监理、竣工验收; 10; 新增. 合计; 83.9. |
| 与工程有关的原有污染情况及主要环境问题 一、原有工程概况 1、原有项目基本情况 芒市风平镇介桃老象头采石场位于芒市风平镇帕底村委会介桃村。2003年12月3日，建设单位编制了环境影响登记表，生产规模为1.5万吨/年（0.8万m3/a），2004年2月开始投入运行。2011年8月11日，建设单位取得《芒市环境保护局关于＜潞西市风平镇介桃村老象头采石场建设项目竣工环境保护验收的批复＞》（芒环复[2011]28号）。 矿山现生产规模为1.5万吨/年（0.8万m3/a），开采方式为露天开采，由4个拐点圈定，矿区面积为0.0285km2，采矿权人为杨兴忠，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采标高1040m~945m。 表1-9 原有项目矿区范围及拐点坐标一览表 拐点编号; 北京54坐标系3度带. X; Y. 矿1; 2692540.00; 33444930.00. 矿2; 2692435.00; 33445000.00. 矿3; 2692310.00; 33444820.00. 矿4; 2692430.00; 33444750.00. 矿区面积; 0.0285km2. 开采标高; 1040m~945m. 2、原有项目组成 原有项目主要由露天采场、生产加工区、堆料场、弃渣场、办公生活区等组成，原有项目工程组成内容一览表详见表1-10。 表1-10 原有项目工程组成一览表 工程分类; 项目; 主要内容及规模; 备注. 主体工程; 露天采场; 采场面积为0.0285km2，开采标高为1040~940m，主要开采建筑石料用灰岩矿。; 扩建后扩大. 辅助工程; 生产加工区; 位于采场东北侧，占地面积3000m2，共包括2条生产线。其中1#生产线设有1台鄂式破碎机、1台反击式破碎机、过筛机； 2#生产线利设置有1台鄂式破碎机、1台反击式破碎机、过筛机。; 扩建后1#生产线拆除，2#生产线改造利用. 堆料场; 生产加工区东北侧，用于产品的堆放，占地面积为4000m2。; 扩建后利用. 弃渣场; 位于生产加工区南侧，堆放矿山开采期间产生的废土石，占地面积6700m2，容积（3.3万m3）。; 扩建后利用. 矿山道路; 矿区内部已建800m的道路连接到开采区及生产加工区，能满足矿石运输需要，占地面积3000m2。; 扩建后利用. 办公生活区; 位于堆料场北侧，占地面积为1500m2。; 扩建后利用. 其中; 办公区; 位于采场北侧，建筑面积为200m2，设有3间办公室。. 生活区; 位于办公区东北侧，包括施工宿舍、厨房及旱厕等。. 其中; 职工宿舍; 建筑面积300m2，位于生活区西南侧，共4间，提供员工住宿使用。. 厨房; 设有1间厨房，建筑面积50m2，位于生活区东侧，提供员工就餐使用，配备1 炒灶。. 旱厕; 设有1个旱厕，建筑面积10m2，位于生活区北侧，供员工使用。. 机修车间; 项目区办公生活区西南侧设置1间机修车间，不设置洗车台，用来对项目区的4台挖掘机、2台装载机和2台钻机等进行外观维修和轮胎更换，不进行喷漆、电池更换等作业，维修频率为1台/(1次·月)，建筑面积60m2。; 扩建后利用. 配电房; 主要建设配电房等，占地面积为50m2。; 扩建后利用. 公用工程; 供电; 矿区供电主要从附近供电所高压线路接入，输入电压10kV，矿区装机容量100kW、负荷率70%，安装200kVA变压器1台。; 扩建后利用. 供水; 生活用水和生产用水均来自于箐沟水，建设单位于矿区西南侧标高1135m处设置了1个高位水池，容积为100m3，自流供水; 扩建后利用. 排水; 生活污水依托旱厕处理，旱厕定期清掏做农家肥；弃渣场及采场雨污水直接外排; /. 环保工程; 废气; 采场工作面防尘; 采场工作面通过洒水车洒水; /. 运输道路防尘; 运输道路通过洒水车洒水。; /. 噪声; 噪声防治措施; 高噪设备设置了减震垫。; 扩建后利用. 绿化面积; 项目设有5000m2的绿化面积。; 扩建后利用. 3、原有项目生产规模及产品方案 原有项目生产加工4种产品（4#石料），生产规模为1.5万吨/年（0.8万m3/a）。 4、原有项目总平面布置及占地 （1）原有项目总平面布置 原有项目主要由露天采场、生产加工区、堆料场、弃渣场、办公生活区、运输道路6个部分组成。生产加工区、堆料场、弃渣场、办公生活区及运输道路。 ①原露天采场 原有露天采场面积0.0285km2，开采标高为1040～945m，终了最大高度95m。矿区经过多年开采，矿区内已开采呈三个大平台，采高达20～45m，面积约0.0159km2的采空区。 ②生产加工区 矿山原生产加工区位于矿区东北侧，设置有2条生产线，主要设施有破碎机、过筛机等，占地3000m2。 ③堆料场 矿区现设有堆料场 1 个，位于生产加工区东侧，矿石经生产加工区加工破碎、筛选后经车运输至堆料场堆放。 ④生活办公区 矿区原办公生活区位于堆料场北侧，主要设施包括：员工宿舍、办公室、厨房等，占地面积 1500m2。 ⑤运输道路 矿区内部运输主要是运送矿石及生产辅助材料，矿区内部已建800m的道路连接到开采区及生产加工区，能满足矿石运输需要，占地面积3000m2。矿区外部运输主要是生产成品毛石、块石、公分石、瓜子石等的运输和生活所需的运输，矿区现已有简易公路（3km）连接115乡道。 ⑥弃渣场 弃渣场位于生产加工区南侧，弃渣场占地面积6700m2，库容3.3万m3，未设置拦渣坝，四周未设置截排水沟。 （2）占地 原有项目总占地面积共计4.67hm2，其中有林地1.18hm2，工况用地3.11hm2，道路等其它用地0.38hm2。 表1-11 原有工程现状占地类型及面积统计表 单位：hm2 序号; 项目分区; 占地类型及面积; 小计. 有林地; 工况用地; 道路等其他用地. 1; 露天采场; 1.18; 1.59; 0.08; 2.85. 2; 生产加工区; 0.3; 0.3. 3; 堆料场; 0.40; 0.40. 4; 生活办公区; 0.15; 0.15. 5; 弃渣场; 0.67; 0.67. 6; 运输道路; 0.3; 0.3. 合 计; 1.18; 3.11; 0.38; 4.67. 5、公用辅助设施 （1）开拓运输方案 原有项目开拓方案为直进式公路开拓，汽车运输方案。 （2）原有项目给排水 ①给水 原有项目生活用水和生产用水均来自于箐沟水，建设单位于矿区西南侧标高1135m处设置了1个高位水池，容积为100m3，自流供水。 ②排水 原有项目产生的废水主要为生活污水、弃渣场和露天采场雨污水。生活污水依托旱厕处理，旱厕定期清掏做农家肥；弃渣场及露天采场雨污水未经处理直接外排。 （3）供电 矿区供电主要从附近供电所高压线路接入，输入电压10kV，矿区装机容量100kW、负荷率70%，安装200kVA变压器1台。 6、劳动定员及工作制度 原有项目年运营300天，每天的运营时间08:00~18:00，员工18人，均在项目内食宿。 7、主要机械设备 原有项目使用的主要机械设备详见表1-12。 表1-12 原有项目主要设备配置一览表 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 破碎生产线. 颚式破碎机; PE400×600; 台; 1; 扩建后利用. 反击式破碎机; PE-H-1007I; 台; 1; 扩建后利用. 过筛机; 3YZ1236; 套; 1; 扩建后利用. 空压机; /; 台; 1; 扩建后利用. 机修车间. 空压机; /; 台; 1; 扩建后利用. 电焊机; /; 台; 6; 扩建后利用. 切割机; /; 台; 1; 扩建后利用. 千斤顶; 5~50t; 台; 6; 扩建后利用. 其它. 潜孔钻; HQJ100; 台; 1; 扩建后利用. 装载机; LG968N; 辆; 扩建后利用. 挖掘机; 小松; 辆; 2; 扩建后利用. 破碎锤; JG140; 台; 1; 扩建后利用. 洒水车; 3WD2000-35; 台; 1; 扩建后利用. 自卸汽车; /; 辆; 5. 二、原有项目工程分析 原有项目进行建筑石料用灰岩的开采，开采方式为露天开采，采剥实行剥离先行，采矿跟进，先上后下，由外向里，由一端到另一端推进等原则。矿区矿石稳固坚硬，采用爆破和机械进行剥离和开采，矿石运至生产加工区进行破碎和筛分，废土石运至弃渣场堆存。原有项目采矿工艺流程及产污节点如图5-1，此处不在详述。 三、原有项目污染情况 1、废气 原有项目运营期产生的废气主要为生产废气和生活废气，生产废气为无组织粉尘，生活废气为厨房油烟。 （1）采场工作面粉尘 原有项目开采过程产生的CO、NO2、粉尘约0.038t/a、0.003t/a、0.06t/a，采取洒水降尘，降尘量达到70%，采取措施后，CO、NO2、粉尘排放量为0.011t/a、0.001t/a、0.018t/a。 （2）原有项目机械燃油废气 原有项目区柴油燃烧产生的烟尘量为1.27 kg/t，原有项目柴油用量约为4t/a，产生的烟尘量为0.005t/a，0.001g/s。 （3）弃渣场和堆料场粉尘 原有项目堆料场表面积取4000m2，堆料场起尘量为0.0010g/s，0.032t/a；弃渣场表面积取6700m2，弃渣场起尘量为0.0017g/s，0.053t/a。 （4）原有项目运输道路粉尘 原有项目道路总起尘量为0.92t/a，0.106g/s，采取洒水降尘后，降尘率可达70%，采取措施后运输道路无组织粉尘排放量为0.28t/a，0.01g/s。 （5）破碎、筛分粉尘 破碎、筛分过程中将产生一定的粉尘。粉尘产生量根据参照聂国朝（湖北襄樊职业技术学院）2003年发表的《采石场大气污染物源强分析研究》进行估算，采石场破碎、筛分工序产生粉尘的产生速率为4440mg/s，则粉尘产生量为0.128t/d，38.4t/a。破碎前采取洒水措施，降尘率可达50%以上，采取措施后粉尘排放量为19.2t/a（2.22g/s）。 （6）原有项目转载点、装卸扬尘 原有项目自卸汽车卸料起尘量11.57g/d、0.003t/a，属无组织排放。 （7）厨房油烟 原有项目厨房油烟产生量约为0.02kg/d，0.006t/a，厨房油烟产生量小，为无组织排放。 2、废水 （1）原有项目凿岩废水 原有项目生产过程中凿岩用水量为0.7m3/d（210m3/a），主要用于钻头冷却用水。这部分用水以蒸发损耗的形式消耗，无废水产生。 （2）原有项目生活污水 ①原有项目员工厨房用排水 原有项目设置厨房，根据统计，员工厨房用水量为0.54m3/d、162m3/a，员工厨房废水排放量为0.43m3/d、129.6m3/a，依托旱厕处理，旱厕定期清掏做农家肥。 ②原有项目员工办公、住宿用排水 原有项目设置员工宿舍，根据统计，员工住宿、办公用水量为1.26m3/d、378m3/a，住宿、办公废水排放量为1.01m3/d、302.4m3/a，依托旱厕处理。 （3）原有项目采场工作面洒水 根据统计，原有项目采场工作面洒水用水量为1.4m3/d、252 m3/a。此过程中没有废水产生，洒水全部蒸发消耗。 （4）原有项目运输道路和堆场、转载点防尘用水 原有项目运输道路用水量为4.5m3/d，810m3/a，全部消耗，无外排。 （5）原有项目绿化用水 原有项目绿化用水为15m3/d，2700m3/a，此部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。 （6）原有项目弃渣场和露天采场雨污水 原有项目弃渣场和露天采场雨污水产生量13794m3/a，115m3/d，外排至项目周边排水沟。 原有项目供排水情况见表1-13，水平衡图见图1-1。 表1-13 原有项目供排水及处理措施一览表 序号; 排水项目; 用水量; 废水产生量; 回用量; 排放量; 年排放量; 备注. 1; 员工厨房废水; 0.54; 0.43; 0.43; /; /; 依托旱厕处理. 2; 员工办公住宿废水; 1.26; 1.01; 1.01; /; /. 3; 凿岩用水; 0.7; /; /; /; /. 4; 采场工作面防尘用水; 1.4; /; /; /; /; 蒸发. 5; 运输道路防尘用水; 4.5; /; /; /; /; 蒸发. 6; 绿化用水; 15; /; /; /; /; 蒸发. 7; 弃渣场和露天采场雨污水（雨天））; /; 115; /; 115; /; 未经处理直接外排. 总废水量; 旱季; 1.44; 1.44; 0; /; /. 雨季; 156.44; 1.44; 115. 注：1、全年工作300天，非雨天按180天计，雨天按120天计； 2、采场及弃渣场雨污水经排水沟收集后进入雨水沉淀池沉淀处理后排放，不计入废水排放总量。. 图1-1 原有项目水平衡图 （单位：m3/d） 综上，原有项目废水产生量14226m3/a（其中生活污水432m3/a，雨污水13794m3/a），生活污水依托旱厕处理，旱厕定期清掏做农家肥；雨污水外排项目区东北侧南相章河。 表1-14 原有项目运营期废水产生情况 污染物名称; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量 t/a); 污染物排放浓度（mg/L）; 污染物排放量 （t/a）; 处理后去向. 生活废水量; 0.0432万m3/a; 0万m3/a; 生活污水依托旱厕处理，旱厕定期清掏做农家肥. COD; 350; 0.151; 0; 0. BOD5; 300; 0.130; 0; 0. SS; 200; 0.086; 0; 0. 动植物油; 50; 0.022; 0; 0. 氨氮; 35; 0.015; 0; 0. 磷酸盐; 8; 0.003; 0; 0. 雨污水量; 1.3794万m3/a; 1.3794万m3/a; 未经处理，直接外排. SS; 4000; 55.2; 4000; 55.2. 3、固体废物 原有项目矿山开采期产生的固体废弃物主要是废土石、生活垃圾及废机油。 原有项目剥离的废土约0.038万m3/a，废土石运至弃渣场堆存，下部未设置拦渣坝墙。 原有项目生活垃圾产生量为9kg/d、2.7t/a，生活垃圾随意丢弃于边坡，不符合环保要求；厨房泔水产生量约3.6kg/d、1.08t/a，用带盖泔水收集桶收集后，周边村民用来喂猪。 原有项目废机油产生量约为0.02t/a，采用塑料桶收集后综合利用，未设置规范的暂存间用于暂废机油，不符合环保要求。 4、噪声 原有项目开采期主要噪声源主要来自爆破、潜孔钻、装载机和破碎机等，其源强为75～110dB(A)，具体见表1-15。 表1-15 原有项目主要设备噪声源强表 噪声源位置; 主要噪声源; 声源分类; 声级值dB(A). 采掘工作面; 潜孔钻; 空气动力性; 75～85. 爆破; 空气动力性; 110. 挖掘机; 机械性; 85～95. 堆料场、弃渣场; 车辆噪声; 机械性; 85. 装载机; 机械性; 90. 生产加工区; 破碎机; 机械性; 85～95. 空压机; 机械性; 85～95. 根据建设单位于2015年12月7日至2015年12月8日委托云南环绿环境检测技术有限公司对《芒市风平镇介桃老象头采石场建设项目竣工环境保护验收调查表》的厂界噪声达标监测数据。原有项目验收期间正常生产，生产规模为1.5万t/a（0.8万m3/a），生产负荷100%，满足竣工环境保护验收工况条件，监测结果详见表1-16。 表1-16 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 日期/时段 检测地点; 2015.12.7; 2015.12.8. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 56.7; 41.5; 58.9; 42.3. 厂界南; 54.0; 40.3; 56.2; 41.0. 厂界西; 58.5; 42.0; 57.4; 41.6. 厂界北; 59.6; 41.9; 58.2; 41.5. 评价标准（2类）; 60; 50; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测结果显示，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北噪声均达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。项目周边最近的环境保护目标为项目厂界东北侧1250m的介桃村，距离较远，项目运营期产生的噪声对其影响较小。 5、原有项目污染物预计排放情况汇总 原有项目污染物预计排放情况汇总见表1-17。 表1-17 原有项目污染物排放情况汇总一览表 污染 类型; 排放源; 污染物名称; 年产生量 （t/a）; 治理措施; 年排放量 （t/a）. 废气; 采场工作面; 无组织 粉尘; 0.06; 控制爆破，洒水降尘; 0.018. 机械设备; 0.005; /; 0.005. 堆场; 堆料场; 0.032; /; 0.032. 弃渣场; 0.053; /; 0.053. 运输道路; 0.92; 洒水降尘; 0.28. 装载点、装卸扬尘; 0.003; /; 0.003. 破碎、筛分粉尘; 38.4; 洒水降尘; 19.2. 厨房; 油烟; 0.006; /; 0.006. 废水; 生活污水; 废水量; 0.0432万m3/a; /; 0万m3/a. COD; 0.151; 生活污水经化粪池处理后用于绿化底肥，不外排; 0. BOD5; 0.130; 0. SS; 0.086; 0. 动植物油; 0.022; 0. 氨氮; 0.015; 0. 磷酸盐; 0.003; 0. 雨污水; 废水量; 1.3794万m3/a; 未经处理直接外排; 1.3794万m3/a. SS; 55.2; 55.2. 噪声; 生产机械; 设备噪声; 75~110dB(A); 控制爆破、高噪设备设置减震垫、距离衰减; 达标. 固体 废物; 露天采场; 废土石; 0.038万; 废土石堆存于弃渣场，下部未设置拦渣坝; 0. 生活区; 生活垃圾; 2.7; 随意丢弃于边坡，不符合环保要求; 0. 厨房泔水; 1.08; 当地村民用来喂猪; 0. 生产; 废机油; 0.02; 采用塑料桶收集后综合利用，未设置规范的暂存间用于暂废机油，不符合环保要求; 0. 6、原有项目存在的问题 原有项目存在的环境问题详见表1-18。 表1-18 原有项目存在问题一览表 序号; 类别; 存在问题. 1; 废气; 破碎环节只设置了洒水除尘设施；转载装卸点处未设置防尘措施；筛分环节未设置防尘措施. 2; 生活污水; 项目区员工厨房废水未设置隔油池处理；生活污水依托旱厕处理，不符合环保要求. 3; 雨污水; 露天采场及弃渣场产生雨污水未经处理，直接排放. 4; 固废; 未设置专用危险废物暂存间贮存废机油；生活垃圾随意丢弃于边坡，不符合环保要求；弃渣场下部未设置拦渣坝. 四、“以新带老”措施 介桃老象头采石场已经开采多年，现在存在许多相关的环境问题，针对这些环境问题，本环评要求采取如下措施进行治理，“以新带老”措施详见表1-19。 1-19 扩建后项目以新带老措施一览表 序号; 类别; 以新带老措施. 1; 废气; 破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡。. 转载、装卸点通过雾炮车洒水；采场工作面及道路区域通过雾炮车洒水. 2; 生活污水; 食堂废水经隔油池（1m3）预处理混合其它生活污水经化粪池（12m3）处理后回用于绿化底肥，不外排. 3; 雨污水; 生活区及储油罐区产生雨水，露天采场及弃渣场内产生雨污水通过排水沟收集后进入雨水沉淀池，沉淀处理后外排。设置排水沟1340m，堆料场东侧设置1个雨水沉淀池，容积100m3. 弃渣场和露天采场周边设置1490m的截水沟，末端设置沉砂池（共设置2个沉砂池，容积均为10m3）. 4; 固废; 设置1间危险废物暂存间（4m2），1个专用废油收集桶；生活垃圾采用移动式垃圾桶收集后运至附近乡镇垃圾集中处置点处置. 弃渣场于堆料场东侧增设拦渣坝（20m×0.5m×3m），拦渣坝由资质单位设计建设. 综上所述，以上“以新带老”措施需纳入“三同时”，在建设过程中逐一落实，并在申请环境保护竣工验收之前完成并投入使用。 |

表二、建设项目所在地自然环境、社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。 本项目位于芒市风平镇介桃村，矿区至芒市有公路相通，中心地理坐标为北纬24°19'56.09"，东经98°27'30.11"，项目地理位置见附图1，项目区周边关系详见附图2，周边关系见表2-1。 表2-1 项目周边关系一览表 序号; 名称; 与本项目的相对方位及距离; 属性. 1; 介桃村; 东北侧、1250m; 村庄. 2; 南相章村; 东北侧、1700m; 村庄. 3; 养羊场（废弃）; 东北侧、120m; 企业. 4; 南相章河; 东北侧、50m; 河流. 2、地形地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 矿区地处芒市盆地南部边缘斜坡部位，属岩溶构造垄脊谷型地貌区。地势南高北低，工作区最高点位于矿区西南侧山顶，海拔1210m，最低点位于矿区北东侧山沟，海拔约880m，为矿区最低侵蚀基准面，相对高差330m；矿体开采标高为1130-930m，在当地侵蚀基准面（880m）之上。矿区范围内最高点位于矿界点2处，海拔高程1120m，最低点位于矿界点1处，海拔高程940m，相对高差180m。地形坡度一般在20-30°，局部大于40°。矿区范围内见约2m宽的“喀斯特”地貌。 3、区域地质构造与地震 （1）矿区地质 ①地层 矿区出露地层主要有第四系全新统残坡积(Q4edl)、上第三系(N)、侏罗系上统弄坎组(J3n)。具体分述如下 第四系全新统残坡积(Q4edl )：分布矿区地表，由腐植土、砂土、碎石组成，厚 1-2m。 上第三系(N)：岩性为一套灰白色砂砾岩、砂岩、粘土夹褐煤屑。厚度一般在100-1425m，与下伏地层为不整合接触。主要分布于矿区东北角。 侏罗系上统弄坎组(J3n)：灰一灰黑色灰岩，黑色泥质灰岩，细晶结构，厚层状构造。分布于整个矿区，出露宽度大于 200m。地层走向北东—南西，倾向北西316°，倾角32°。与上伏地层为不整合接触。 ②构造 矿区内断裂构造不发育。节理裂隙弱发育，节理裂隙主要发育一组：274°∠80°，微张，泥质充填，宽约0.4m。 （2）地震 矿区地处龙陵-瑞丽强烈活动断裂带（地震带），地处中-浅源地震区，据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度值为0.30g，地震反应谱特征周期0.45s，对应的地震基本烈度为Ⅷ度，设计地震分组为第二组。 4、水文地质 矿区水系属瑞丽江水系，地处芒市盆地南部边缘斜坡部位。矿区内地下水接受大气降水补给后，由东侧山坡向北侧沟谷部位迳流，于矿区北侧小河沟适宜部位排泄。 （1）含水层与隔水层 根据地下水的赋存条件、水动力特征，矿区内地下水划分为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶水二个含水层类型。各含水层的水文地质特征叙述如下： 松散岩类孔隙水含水层：主要含水层为第四系全新统残坡积层（Q4edl）。第四系全新统残坡积层含水层覆盖基岩之上，主要分布于地表缓坡地带及地势低凹处，岩性主要为粘性土。地下水赋存于残坡积粘土、砂质粘土、含碎石粘土等松散堆积物孔隙中，多以土壤水及上层滞水的形式赋存，透水性和富水性弱。 碳酸盐岩岩溶水含水层：主要含水层为侏罗系上统弄坎组(J3n) 灰-灰黑色泥质灰岩。地下水赋存于溶隙、溶孔、溶穴、溶洞等各种岩溶通道中，透水性及富水性主要受岩性、岩溶发育强度的影响和控制，分布均匀性稍差，总体为中等。该含水层在矿区内分布最为广泛，是区内主要的含水层。 （2）地下水补、径、排条件 第四系全新统残坡积孔隙含水层主要分布于地表缓坡地带及地势低凹处，地下水主要接受大气降水补给，接受补给后由高向低、由上向下径流，具有径流途径短，就近补给就近排泄的特点。碳酸盐岩岩溶水含水层主要分布于山体斜坡区，主要受大气降水补给，接受补给后总体由山坡部位向山谷方向迳流，在矿区东北侧的小河沟处排泄。 5、气候 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，多年平均降水量1959.4mm，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。 6、河流水系 芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。 本项目纳污水体为项目东北侧50m的南相章河，南相章河属于戈朗河的左岸支流，戈朗河属于芒市大河的左岸支流，芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783 米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1 千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6 亿立方米，水能理论蕴藏量35.34 万千瓦。 项目区水系图详见附图2。 7、植被与生物多样性 项目评价区的植被可以分自然植被和人工植被两大类型，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。评价区海拔介于932~1192m之间，由于长时间的人为活动影响，评价区目前的植被类型已发生了改变，原生植被大量消失，次生植被主要是稀疏灌木草丛和旱冬瓜灌丛。 稀疏灌木草丛植物主要为红木荷、白穗石栎、七里香、水茄、洗碗叶、香泽兰等种类；旱冬瓜灌丛植物主要为旱冬瓜、云南黄杞、红木荷、白檀、网叶山胡椒、卵叶悬钩子等种类；人工植被类型主要为柏枝树、苦竹及农田植被。 评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种，亦未发现名木古树。 项目评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，兽类主要有云南兔、松鼠、田鼠、家鼠、蝙蝠等啮齿类小型动物；鸟类主要有杜鹃、喜鹊、家燕、麻雀、黄鹂、乌鸦等；爬行类主要有壁虎、四脚蛇、菜花蛇等；两栖类主要有林蛙、青蛙、蟾蜍等。经调查，评价区未发现国家及省级重点保护的野生动物。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于芒市风平镇介桃村，属于环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市城区空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34 天；轻度污染20 天，比上年多2 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1 月份至4 月份，其中1 月份4 天，2 月份8 天，3 月份4 天，4 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。 根据现场踏勘，项目区周边无大气污染源，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境 本项目纳污水体项目东北侧约50m的南相章河，南相章河属于戈朗河的左岸支流，戈朗河属于芒市大河的左岸支流，芒市大河为瑞丽江左岸一级支流，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故南相章河的水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。 根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年德宏州湖库水质类别均满足区划要求，河流监测断面中芒市大河风平断面未满足区划要求，其余河流断面均满足。芒市大河风平断面2016年平均水质类别为IV类水质，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境 本项目位于芒市风平镇介桃村，建设项目所在地噪声功能区划为声环境的2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 根据现场踏勘，项目区属于农村地区，且周围无高噪声工业企业，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、生态环境 （1）生态调查工作情况 ①调查时间 评价区生态现状调查日期为2018年6月25日。 ②调查人员 参加生态调查的人员为我单位生态调查专业人员。 ③调查范围 项目占地（面积为12.53hm2）范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态评价范围以项目影响区域所涉及的完整水文单元、地理单元界限为参照边界。 综合考虑地表分水岭、地形地势等，本项目评价范围为采场、生产加工区、弃渣场等外延300m，共计41.6hm2。 ④调查内容 调查内容为评价范围内的植被分布现状、动植物资源、土地利用现状等。 （2）植被类型及分布现状 项目评价区的植被可以分自然植被和人工植被两大类型，自然植被是未经人为种植而自然形成的植被类型，人工植被是由人工种植形成的植被。 根据《云南植被》中的分区，该区域的植被区划属于：Ⅰ热带季雨林，雨林区域，ⅠA西部（偏干性）季雨林、雨林区域，ⅠAi季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林区，ⅠAi-1滇南、滇西南间山盆地季节雨林、常绿季雨林，ⅠAi-1c滇西南中山宽高山榕、麻栎林亚区。 评价区海拔介于932~1192m之间，由于长时间的人为活动影响，评价区目前的植被类型已发生了改变，原生植被大量消失，次生植被主要是稀疏灌木草丛和旱冬瓜灌丛。 ①次生植被类型 A、稀树灌木草丛 评价区内的稀树灌木草丛主要分布于矿区东南部，海拔940~1011m。 群落中乔木极少，以灌木为主，灌木层盖度约为20%，高度2~5m，灌木种类不多，主要以红木荷Schima wallichii、白穗石栎Lithocarpus craibianus为优势种，也有七里香Buddleja asiatica、水茄Solanum torvum、洗碗叶Solanum verbascifolium等。 草本层十分茂盛，层盖度达到100%，种类相对较单一，高度0.5~2m，主要是以外来紫茎泽兰Ageratina adenophora和香泽兰Chromolaena odorata为优势，肿柄菊尤其多，说明当地原生植被破坏十分严重，导致外来种入侵。其他种类还有棕叶芦Thysanolaena maxima、白花苋Aerva sanguinolenta、三叶鬼针草Bidens pilosa var. radiata、飞蓬Conyza canadensis、球穗香薷Elsholtzia strobilifera、臭灵丹Laggera alata等，但数量很少。 由于受人为破坏强度大，群落中缺少大型木质藤本植物和附生植物，仅有两种草质藤本植物，即虫豆Atylosia mollis、飞蛾藤Porana racemosa。 B、旱冬瓜灌丛 该植被类型主要分布于矿区西北部，具有次生性。群落高3m左右，群落结构一般可以分为乔木层、灌木层和草本层。 乔木层高3m，覆盖度约为40%，高度2~5m，以旱冬瓜Alnus nepalensis为主，也有云南黄杞Engelhardtia spicata、红木荷Schima wallichii、白檀Symplocos paniculata、网叶山胡椒Lindera metcalfiana等。 灌木层高2.0m左右，覆盖度30%，主要灌木种类有大乌泡Rubus multibracteatus、卵叶悬钩子Rubus obcordatus、岗柃Eurya groffiivar、盐肤木Rhus chinensis、臭荚蒾Viburnum foetidum、无柄金丝桃Hypericum angustinii、卵叶南烛Lyonia ovalifolia、地檀香Gaultheria forrestii、绣线梅Neillia thyrsiflora、假朝天罐Osbeckia crinita等。 草本层相对茂密，层盖度达到95%，种类相对较少，高度0.5~2m，主要种类有紫茎泽兰Ageratina adenophora(30%)、金发草Pogonatherum paniceum(30%)、细柄草Capillipedium parviflorum、黄腺香青Anaphalis aureo-punctata、石松Lycopodium japonicum、孩儿草Rungia pectinnata、羊耳菊Inula cappa、姜花Hedychium coronarium、大芒萁Dicranopteris ampla、栗柄金粉蕨Onychium contigum等。 由于受人为破坏强度大，群落中缺少大型木质藤本植物和附生植物，仅有一种藤本植物，即蓝叶藤Marsdenia tinctoria。 ②人工植被类型 A、柏枝树林 柏枝树主要为分布于矿区西部及北部，以柏枝树为优势种，树高10~15m，盖度25%。林下灌草以紫茎泽兰（Crofton Weed）、刺天茄（Solanum indicum）、三叶鬼针草（Bidens pilosa）等多见。 B、苦竹林 苦竹林主要分布于办公生活区西侧，以苦竹（Pleioblastus amarus）为优势种，高15-20m林下灌草以紫茎泽兰（Crofton Weed）、飞机草（Eupatorium odoratum）、三叶鬼针草（Bidens pilosa）等多见。 C、农田植被 评价区旱地基本分布于海拔高程1078~1185m，主要种植玉米、甘蔗等旱地作物。 ③珍稀物种 经调查，评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种。 ④名木古树 经调查，评价区范围内未发现名木古树。 ⑤土地利用现状 评价区各土地利用评价类型情况如下表所示。 表3-1 项目评价区土地利用情况表 分区 类型; 评价区. 面积（hm2）; 百分比（%）. 有林地; 11.96; 28.74. 灌木林地; 9.46; 22.73. 旱地; 13.94; 33.52. 工况用地; 5.25; 12.63. 道路等其它用地; 0.99; 2.38. 总计; 41.6; 100. 由上表可知，本项目评价区总面积为41.6 hm2，其中旱地占评价区总面积的33.52%，其次为有林地，占评价区总面积的28.74%，灌木林地、工况用地、道路等其它用地分布面积较小，分别占评价区总面积的22.73%、12.63%、2.38%。 ⑥生态公益林 根据云南省林业厅出具关于本项目的使用林地审核同意书（详见附件），项目占用林地8.3486hm2，本项目占地范围内不涉及生态公益林，本环评要求建设单位按照相关规定办理林木采伐许可手续。 ⑦基本农田 根据芒市国土资源局出具文件“芒市风平镇介桃老象头采石场情况说明”（详见附件），本项目占地范围内不涉及基本农田。 （3）评价区野生动物现状 矿区所处地理位置在中国动物地理二级区划中属于东洋界、西南区、西南山地亚区，在云南陆栖脊椎动物地理三级区划中属于云南高原地区的滇南、滇西南小区，同时评价区紧靠滇西，滇西北横断山小区。沿线森林植被覆盖率较高，但矿区沿线长期人为活动干扰影响，评价区不是大型哺乳动物活动区域，区域内种群数量相对较多的是较适应人类的物种。 根据调查，兽类主要有云南兔、松鼠、田鼠、家鼠、蝙蝠等啮齿类小型动物；鸟类主要有杜鹃、喜鹊、家燕、麻雀、黄鹂、乌鸦等；爬行类主要有壁虎、四脚蛇、菜花蛇等；两栖类主要有林蛙、青蛙、蟾蜍等。经调查，区内野生动物的种类和数量均不丰富，均为常见种，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

主要环境保护目标 项目主要环境保护目标及保护级别见表3-1。 表3-1 本项目环境保护目标表 环境要素; 环保目标; 基本情况; 方位、距离; 保护级别. 大气环境; 介桃村; 25户80人; 东北侧，1250m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 南相章村; 165户580人; 东北侧，1700m. 声环境; 200m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 南相章河; 东北侧，50m; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 露天采场、水土流失以及周围的植被、耕地; 评价范围内; 保护现有的耕地、植被、动物，保持水土.

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目位于芒市风平镇介桃村，属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 标准 污染物; 1小时; 24小时平均; 年平均. 二级标准; SO2; 500; 150; 60. NO2; 20; 80; 40. PM10; -; 150; 70. PM2.5; -; 75; 35. TSP; -; 300; 200. 2、地表水环境质量标准 本项目纳污水体为项目东北侧约50m的南相章河，南相章河属于戈朗河的左岸支流，戈朗河属于芒市大河的左岸支流，芒市大河为瑞丽江左岸一级支流，属伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故南相章河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准Ⅲ类 单位：除pH外，均为mg/L 项目; pH值 （无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; TP; TN. Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 3、声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB（A）） 类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期大气污染物排放标准 施工期废气污染源主要为施工扬尘，废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准。标准限值详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期大气污染物排放标准 运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 本项目厨房设有1个灶头，属小型规模，厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模的相关限值，具体标准限值见表4-6。 表4-6 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（%）; 60. 2、废水排放标准 施工期间产生废水经沉淀处理后回用于施工或洒水降尘，不外排。 营运期管理人员少量生活废水经化粪池沉淀处理后回用于绿化底肥，不外排；弃渣场及露天采场雨污水经雨水沉淀池沉淀后外排。 本项目不设废水排放标准。 3、噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值如下表4-7所示。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. ≤70dB（A）; ≤55dB（A）. （2）运营期 项目运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 适用区域; 等效声级[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 适用于居住、商业、工业混杂区; 60; 50. 4、固废 项目生活垃圾、废土石等一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年6月修改单中相关要求。 项目产生废机油属于危险废物，暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年6月修改单中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目建议总量控制指标如下： 废气：项目运行过程中产生粉尘无组织排放，不设总量控制指标； 固废：固废处置率达100%； 废水：营运期管理人员产生少量生活污水经化粪池处理后回用于绿化底肥，不外排；弃渣场及露天采场产生雨污水经雨水沉淀池沉淀处理后外排，不设总量控制指标。 |

表五、建设项目工程分析及工艺

一、施工期工艺分析 本项目属于改扩建项目，主要扩建内容：在原有生产加工区内新建1条生产线（3#生产线）并配置相应的除尘设施、完善环保措施，原有1#生产线拆除，2#生产线改造利用。 工程施工期间施工人员生活、土石方开挖、运输等活动产生一定量的“三废”和噪声，并对局部地貌、植被产生一定影响，同时可能加剧流域水土流失。施工期影响属不可逆影响，其影响随施工期结束而消失。 二、施工期环境影响因素 本项目施工期施工总人数约20人，施工人员住宿于原生活区。 1、废水 工程施工人员住宿于原生活区，施工期废水主要为混凝土搅拌机冲洗废水、工具清洗废水及场地雨污水、施工人员生活污水。 ①施工生产废水 施工生产废水主要为混凝土搅拌机冲洗废水和工具清洗废水。 A、混凝土搅拌机冲洗废水 本项目共设置1台混凝土搅拌机，混凝土搅拌机冲洗废水主要来自于搅拌桶每天一次的冲洗。本项目每座混凝土搅拌机每天冲洗1次，每次使用0.3m3清水，则项目每天产生冲洗废水0.9m3，按照施工期6个月计算，则本工程将产生混凝土搅拌废水约162m3。该类废水主要特点为悬浮物含量偏高，约2000mg/L，且pH＞10。混凝土搅拌冲洗废水经沉淀池处理后回收作为冲洗用水或洒水抑尘，不外排。 B、工具清洗废水 施工人员为20人，用水量按10L/人•d计，则用水量为0.2m3/d，产污系数按0.8计，则施工废水产生量为0.16m3/d。施工废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：工具清洗废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工工具清洗废水经沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘，不外排。 ②施工人员生活污水 工程施工期工作人员按20人计，每人生活用水量为60L/d，则施工期生活用水量为1.2m3/d，生活废水排放系数取0.8，则施工期生活废水排放量为0.96m3/d。生活污水经沉淀池沉淀处理后回用于施工及洒水降尘，不外排。 ③场地雨污水 施工区域表土剥离造成占地范围内地表裸露。在雨季，雨水冲刷容易造成施工范围水土流失，地表径流夹带大量泥沙，影响下游地表水体，造成下游水质变差。在施工区设置截排水沟，并在截排水沟末端设置沉砂池，尽可能的避免雨水冲刷引起水土流失。 2、施工废气 本项目施工期的主要废气有：汽车、装卸设备等施工机械运行时产生的燃油废气；汽车运输、料场及基础开挖、水泥装卸等产生的扬尘和逸散尘。 （1）施工场地扬尘、粉尘 场地开挖等将造成大量地表裸露，在干燥的天气情况下，特别在大风时易产生扬尘；砂石料、水泥等临时堆放处在旱季风大时也亦产生扬尘；施工道路运输车辆经过时将产生扬尘，影响范围一般集中于道路两侧50m。粉尘产生量与施工方法、作业面大小、施工机械、天气状况、洒水频率等都有关系，需采取晴天定时洒水的措施来缓解施工扬尘对外环境的影响。 （2）施工燃油废气 本项目施工期需使用部分大型燃油机械设备和运输车辆，因此，在使用过程中会产生SO2、NOx、CO、CmHn等废气。机械燃油废气属连续无组织排放源，污染源主要集中在各施工场地和场内道路旁，污染物呈面源分布。由于工区范围大，施工点相对较多，因此，污染物排放分散且强度并不大。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工机械噪声、运输车辆噪声等。施工机械噪声集中于生产加工区，运输机械噪声分布于进场路段。 （1）施工机械噪声 施工机械噪声主要为土石方开挖噪声、混凝土加工噪声等，施工机械噪声源强一般超过86～95dB。 表5-1 施工机械噪声源强表 序号; 设备名称; 噪声源强（dB）; 测量距离（m）. 1; 推土机; 86; 1. 2; 装载机; 92; 1. 3; 挖掘机; 90; 1. 4; 电焊机; 85; 1. 5; 卡车; 90; 1. 6; 搅拌机; 90; 1. 7; 手风钻; 95; 1. 8; 振动碾; 88; 1. （2）交通运输噪声 本项目进场道路依托原有项目已建道路，主要承担主要材料的运进，所以道路使用过程中会产生一定的运输噪声，类比同类工程，施工运输噪声影响一般在施工道路两侧150m范围内。进场道路两侧距离介桃村最近距离为10m，交通噪声对其造成一定的影响，由于本工程交通运输并不频繁，交通噪声可看作移动式点声源。 4、固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括土石方、建筑垃圾、生活垃圾等。 ①土石方 根据《水保》，本工程土石方开挖总量为273800m3（含表土剥离1900m3），土石方回填利用14510m3（产生弃渣全部回填采空区），其中绿化覆土1900m3，综合利用259290m3，本项目挖填平衡，不产生永久弃渣。 项目土石方平衡表详见表5-2。 表5-2 土石方平衡表及弃渣流向表（单位：m3） 分区; 开挖量; 回填量; 综合利用量; 弃方. 合计; 开挖; 剥离 表土; 合计; 回填; 绿化 覆土; 数量; 去向. 开采区; 273800; 271900; 1900; 259290; 14510; 回填采空区. 采空区; 14510; 12610; 1900; -14510. 生产区. 合计; 273800; 271900; 1900; 14510; 12610; 1900; 259290; 0. ②建筑垃圾 建筑垃圾是在建筑物的建设、装修过程产生的，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本环评要求对建筑垃圾进行分类，可再生利用部分回收利用，不能利用的运至住建部门指定点处置。 ③生活垃圾 工程施工期人数达20人，按施工人员人均日生活垃圾产生量为0.5kg，则施工期日生活垃圾产生量为0.01t，施工期间6个月内，生活垃圾产生量为1.8t，统一收集后运至附近村镇垃圾收集点。 5、施工期生态环境 本项目扩建过程中会对土地利用、植物及动物产生一定的影响。工程施工过程中的土石方开挖、地表植被破坏、工程弃渣等都将导致新增水土流失。根据《水保》，工程水土流失防治责任范围总面积13.47hm2，其中项目建设区防治责任范围面积11.76hm2，直接影响区防治责任范围面积1.71hm2。项目区在预测时段内可能产生的水土流失总量为1256.46t，新增水土流失量为953.82t。 三、营运期生产流程及产污节点 项目本次扩建在原有生产加工区内新增一条生产线（3#生产线），建成后项目共包括2条生产线（保留改造2#生产线，拆除原有1#生产线）。3#生产线工程内容全部新建，2#生产线完善环保措施（主要为破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡）。扩建后生产工艺流程未发生变化，但因完善了对应的环保措施，污染物排放量有所减少，采矿工艺流程详见图5-1。 图5-1 采矿工艺流程及产污环节图 原有项目开采过程主要分为以下几个部分： （1）凿岩 凿岩选用HQJ100型潜孔钻机凿岩，穿孔台阶高度10米，超深0.75米，孔深10.75米。炮孔排列方式为连续布置，炮孔按正三角形布置，孔距3.75米，排距3.25米。 （2）爆破 矿山爆破由具有资质的民爆公司负责，押运员将爆破材料押送至采场，再由专业爆破人员根据现场进行炮孔布设、填药、起爆，矿山安全员负责安全监督管理工作，爆破完成后剩余爆破材料由民爆公司统一运回存放。 落矿采用磁电安全电雷管起爆，垂直孔和水平孔用秒差雷管分段破爆，根据爆破安全规程规定（GB6722—2003）：露天土岩爆破个别飞石对人员的最小安全距离不得小于300m，建、构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求，土窑、土坯房、毛石房屋安全震动速度为 1.0cm/s，在爆破时的工作人员必须撤离至安全地点。 （3）铲装开采 爆破后的矿石采用挖掘机配合装载铲装，采用自卸汽车运至加工区加工，废土等则铲装堆存于弃渣场。该步骤以开采噪声及粉尘影响较突出。 （4）破碎 石料加工区设置2条生产线。每条生产线设置有2台颚式破碎机，采用二级破碎，开采出的毛石料通过破碎机破碎后为细料通过皮带输送至筛分机振动筛。破碎步骤以噪声及粉尘影响较突出。 （5）筛分加工及堆放 破碎机加工出的细料落至筛分机的振动筛进行过筛分级，分离出成品碎石料按照不同粒径通过皮带分开，后铲装堆放于堆料场，不合格产品通过皮带返回至破碎机进行破碎。筛分步骤以噪声及粉尘影响较突出。目前振动筛分机未采取任何防尘措施。 （6）装车外售 成品砂料及石料根据客户需要分别装车外售，在装车及运输过程已噪声及粉尘影响较为突出。 四、运营期环境影响因素 1、废气 扩建后项目运营期产生的废气主要为生产废气和生活废气，生产废气来源有采场工作面、破碎、筛分、堆料场及弃渣场、矿区运输道路以及机械设备燃油产生，生活废气为厨房油烟。 （1）扩建后项目采场工作面粉尘 扩建后项目采场工作面产生的废气主要为凿岩打孔、爆破产生粉尘，另外含有少量的爆破废气。爆破、打孔等过程产生的扬尘和爆破废气属无组织排放，其排放量和排放浓度受开采强度、作业设备数、气象条件、环境管理水平、施工组织安排等有直接的关系。 单位数量炸药爆炸所产生的污染物量见表5-3。 表5-3 单位炸药所产生的有害物质数量表 单位：kg/t 材料; CO; NO2; 粉尘. 炸药; 41.75; 3.52; 62.5. 扩建后项目爆破采用控制爆破，开采过程中炸药用量为9.2t/a，产生的CO、NO2、粉尘约0.384t/a、0.032t/a、0.575t/a，采场工作面采取洒水降尘，减少粉尘的排放量，降尘量达到70%，则采取措施后，CO、NO2、粉尘排放量为0.115 t/a、0.010t/a、0.173t/a。 （2）扩建后项目机械设备粉尘 扩建后项目区主要机械设备为液压凿岩机、空压机、自卸汽车、装载机，机械设备所用燃油多为柴油，柴油燃烧产生的烟尘量为1.27kg/t，扩建后项目区柴油用量约为40t/a，产生的烟尘量为0.051t/a，0.006g/s。 （3）扩建后项目堆料场及弃渣场粉尘 扩建后项目区废土石以及成品石料均为露天堆存，废土石、矿石在堆存过程中产生的大气污染物主要是无组织粉尘。 扩建后项目堆场产生的无组织排放粉尘采用起尘量计算公式： Q＝4.23×10-4×U4.9×Ap 式中：Q—开放源起尘量，mg/s； U—平均风速，m/s，本项目取0.9m/s； Ap—开放源的表面积，m2。 扩建后项目堆料场表面积取4000m2，堆料场起尘量为0.0010g/s，0.032t/a；弃渣场表面积取6700m2，弃渣场起尘量为0.0017g/s，0.053t/a。堆料场和弃渣场采用苫布临时覆盖，其无组织粉尘的排放量可减少70%以上，因此，在采取上述措施后，扩建后项目堆料场无组织粉尘排放量为0.0003g/s，0.0096t/a；弃渣场无组织粉尘的排放量为0.0005g/s，0.0159t/a。 （4）扩建后项目运输道路粉尘 运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算： 式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）； QP1——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； Q——运输量（t/a）。 运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，按运输道路起尘量公式计算，项目采用自卸车辆（20t/辆）运输，运输车辆时速约20km/h，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2。扩建后项目区运输量为25万t/a，计算得项目交通运输起尘量为0.85kg/km·辆。 扩建后项目区有800m矿山道路从办公生活区连接到矿山开采区及生产加工区，道路总起尘量为8.51t/a，0.985g/s。采取洒水降尘后，降尘率可达70%，则运输道路无组织粉尘排放量为2.55t/a，0.296g/s。 （5）扩建后项目破碎、筛分粉尘 破碎、筛分过程中将产生一定的粉尘。粉尘产生量根据参照聂国朝（湖北襄樊职业技术学院）2003年发表的《采石场大气污染物源强分析研究》进行估算，采石场破碎、筛分产生粉尘的产生速率为4440mg/s，则粉尘产生量为4.44g/s，38.4t/a。破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡，粉尘去除率按70%计，则粉尘排放量为11.51t/a(1.33g/s)，为无组织排放。 （6）扩建后项目转载点、装卸扬尘 扩建后项目自卸汽车卸料起尘量，推荐选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q —自卸汽车卸料起尘量，g/次； u —平均风速，m／s； M—汽车卸料量，t。 扩建后项目运营过程中，根据项目自身特点及当地的气候特征，芒市平均风速0.9m/s，每次汽车卸料量为20t，则自卸汽车卸料起尘量2.57 g/次。项目扩建后规模为25万t/a，项目每天自卸汽车卸料次数为42次，年运营300天，则自卸汽车卸料起尘量0.004g/s，0.032t/a，采取洒水降尘措施，降尘率可达70%以上，则转载、装卸粉尘排放量约为0.010t/a，0.001g/s属无组织排放。 （7）扩建后项目食堂油烟 扩建后项目员工共24人，人均食用油日用量约30g/（人·d），一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本报告按经验数值3%核算，每天的平均热加工时间为5h，扩建后项目区拟设置小型油烟净化器（风机风量为2000m3/h）处理油烟，油烟产生量为0.006t/a，2.16mg/m3，经处理后厨房油烟排放量为0.0009t/a，0.3mg/m3。 （8）扩建后项目废气产排情况小结 扩建后项目运营期废气产排情况及治理措施详见表5-4。 表5-4 扩建后项目区废气产排情况汇总表 污染源; 污染物; 治理前; 治理措施; 治理后. 产生速率(g/s); 年产生量(t/a); 排放速率(g/s); 年排放量(t/a). 1; 采场工作面; 无组织粉尘; 0.018; 0.575; 控制爆破洒水降尘; 0.005; 0.173. 2; 机械设备; 无组织粉尘; 0.006; 0. 051; /; 0.006; 0.051. 3; 堆场; 堆料场; 无组织粉尘; 0.0010; 0.032; 苫布临时覆盖，洒水降尘; 0.0003; 0.0096. 弃渣场; 无组织粉尘; 0.0017; 0.053; 洒水降尘; 0.0005; 0.0159. 4; 运输道路; 无组织粉尘; 0.985; 8.51; 洒水降尘; 0.296; 2.55. 5; 破碎、筛分粉尘; 无组织粉尘; 4.44; 38.4; 一级破碎采用洒水除尘；破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡; 1.33; 11.51. 6; 转载点、装卸扬尘; 无组织粉尘; 0.004; 0.032; 洒水降尘; 0.001; 0.0104. 7; 食堂; 油烟; 2.16mg/m3; 0.006; 油烟净化器; 0.3mg/m3; 0.0009. 注：1、转载点、装卸处不考虑产生速率； 2、机械设备、破碎扬尘、装载、装卸扬尘、运输道路粉尘产生按300天/年，8h/天计算； 3、采场、弃渣场、堆料场扬尘产生量按365天/年，24h/天计算。. 2、废水 （1）扩建后项目生活用排水 ①扩建后项目员工厨房用排水 扩建后项目区员工24人，厨房用水量约30L/（人.d），用水量为0.72m3/d、216m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则项目厨房废水排放量为0.58m3/d、172.8m3/a，经隔油池处理再和其它生活污水一起经化粪池处理后用于绿化底肥，不外排。 ②扩建后项目员工办公、住宿用排水 扩建后项目区员工24人，项目区设置员工宿舍，员工住宿、办公、洗手等会产生一部分办公等生活废水，员工住宿、办公用水量约70L/（人.d），用水量为1.68m3/d、504m3/a，废水排放量按用水量的80%计，则员工住宿、办公废水排放量为1.34m3/d、403.2m3/a，经化粪池处理后用于绿化底肥，不外排。 （2）扩建后项目凿岩用水 扩建后项目生产过程中凿岩用水量约为4m3/d，1200m3/a，此部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。 （3）扩建后项目采场工作面防尘用水 扩建后项目矿石开采过程中为减少粉尘的产生量，旱季需在采场工作面进行洒水降尘，特别是爆破之后形成的爆堆应采取洒水降尘减少粉尘对周围环境的影响。 扩建后项目采场工作面洒水用水量为4m3/d，年工作300天，其中旱季以180天计，用水量为720m3/a，此部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。 （4）扩建后项目运输道路和堆场、转载点防尘用水 扩建后项目旱季由于空气干燥，运输道路和堆场容易产生粉尘，所以在旱季对运输道路、堆场转载点进行洒水降尘，以减少粉尘对环境空气的影响，用水量为1.5L/（m2•d），旱季按180天计算，扩建后项目道路及堆场需要洒水抑尘的面积约为7000m2，旱季降尘洒水用量为10.5m3/d，1890m3/a，全部消耗，无外排。 （5）扩建后项目绿化用水 扩建后项目区及周边绿化面积5000m2，绿化用水为3.0L/（m2•d），旱季按180天计算，则旱季绿化用水为15m3/d，2700m3/a，此部分用水全部蒸发损耗，无废水产生。 （6）扩建后项目弃渣场和露天采场雨污水 扩建后项目弃渣场及露天采场会产生雨污水，主要含SS。结合芒市多年气象水文统计资料分析，芒市雨季一般在5～10月，多年平均降雨量1959.4mm，弃渣场和露天采场雨污水产生量计算公式为： Q=10-3·C·I·A 式中：Q—雨污水(m3/a)； I—年平均降雨量(mm/a) ，本项目I为1959.4mm/a； A—汇水面积（m2），弃渣场面积6700m2、露天采场面积107100m2； C—渗出系数，一般取0.2～0.8，本项目取0.2。 经计算，扩建后项目弃渣场和露天采场雨污水产生量44596m3/a，371.6m3/d，经雨水沉淀池沉淀处理后外排。 （7）小结 扩建后项目运营期间废水产排及处置措施详见表5-5。 表5-5 扩建后项目区供排水及处理措施一览表（m3/d） 序号; 排水项目; 用水量; 废水产生量; 回用量; 排放量; 年排放量; 备注. 1; 员工厨房废水; 0.72; 0.58; 0.58; /; /; 经隔油池处理后与其它生活污水经化粪池处理后用于绿化底肥，不外排. 2; 员工办公住宿废水; 1.68; 1.34; 1.34; /; /. 3; 凿岩用水; 4; /; /; /; /. 4; 采场工作面防尘用水; 4; /; /; /; /; 蒸发. 5; 运输道路、堆场和转载点防尘用水; 10.5; /; /; /; /; 蒸发. 6; 绿化用水; 15; /; /; /; /; 蒸发. 7; 弃渣场和露天采场雨污水（雨天））; /; 371.6; /; 371.6; /; 经雨水沉淀池沉淀处理后外排. 总废水量; 旱季; 1.92; 1.92; 0; /; /. 雨季; 373.52; 1.92; 371.6. 注：1、全年工作300天，非雨天按180天计，雨天按120天计； 2、采场及弃渣场雨污水经排水沟收集后进入雨水沉淀池处理后排放，不计入废水排放总量。. 综上，扩建后项目区废水产生量45172m3/a（生活污水产生量576m3/a、弃渣场和露天采场雨污水产生量为44596m3/a）。生活污水中的员工厨房废水经隔油池处理后和员工办公住宿废水一起经化粪池处理后用于绿化底肥，不外排；弃渣场和露天采场雨污水经雨水沉淀池处理后外排，故项目区废水排放量为44596m3/a。 图5-2 扩建后项目区非雨天水量平衡图 单位：m3/d 图5-3 扩建后项目区雨天水量平衡图 单位：m3/d 扩建后项目区废水及产生及排放源强详见表5-6。 表5-6 扩建后项目区废水产生及排放源强 污染物名称; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量(t/a); 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物排放量(t/a); 处理后去向. 生活废水量; 0.0576万m3/a; 0万m3/a; 员工厨房废水经隔油池处理后和员工办公、住宿废水一起经化粪池处理后用于绿化底肥，不外排. COD; 350; 0.202; 0; 0. BOD5; 300; 0.173; 0; 0. SS; 200; 0.115; 0; 0. 动植物油; 50; 0.029; 0; 0. 氨氮; 35; 0.020; 0; 0. 磷酸盐; 8; 0.005; 0; 0. 雨污水量; 4.4596万m3/a; 4.4596万m3/a; 排水沟收集后经雨水沉淀池处理后外排. SS; 4000; 178.4; 40; 1.8. 3、噪声 扩建后项目开采期主要噪声源有爆破、潜孔钻和装载机等，其源强为75～110dB(A)，具体见表5-7。 表5-7 扩建后项目主要设备噪声源强表 噪声源位置; 主要噪声源; 声源分类; 声级值dB(A). 采掘工作面; 潜孔钻; 空气动力性; 75～85. 爆破; 空气动力性; 110. 挖掘机; 机械性; 85～95. 堆料场、弃渣场; 车辆噪声; 机械性; 85. 装载机; 机械性; 90. 生产加工区; 破碎机; 机械性; 85～95. 空压机; 机械性; 85～95. 4、扩建后项目固体废物 扩建后项目开采期产生的固体废弃物主要是废土石，其次是少量的隔油池废油、厨房泔水、化粪池污泥、雨水沉淀池沉渣、生活垃圾及机修废油等。 （1）扩建后项目废土石 根据《开发利用方案》，扩建后项目矿山设计平均剥采比为0.02（m3/m3），采出矿石量为9.26万m3/a，剥离废土石量为0.062万m3/年，服务期内共产生废石量为1.2万m3，废土石堆放于弃渣场。 （2）扩建后项目化粪池污泥 类比同类项目，扩建后项目化粪池污泥产生量按（4.5t污泥/1万t废水）计算，则化粪池污泥产生量为0.26t/a，用来作为绿化底肥。 （3）扩建后项目雨水沉淀池沉渣 雨水沉淀池沉渣主要为矿石、废石等粘附的土壤，其污染物主要为SS。按废水悬浮物消减量的80%计，本项目采场及弃渣场雨污水产生量为44596m3/a，SS浓度为4000mg/L，经雨水沉淀池沉淀处理后浓度可达40mg/L，则雨水沉淀池沉渣产生量约为176.6t/a，定期清掏后运至弃渣场堆存。 （4）扩建后项目生活垃圾 扩建后项目员工共24人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约12kg/d、3.6t/a。生活垃圾利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。 （5）扩建后项目厨房泔水和隔油池废油 扩建后项目厨房泔水和隔油池废油产生量按0.2kg/人·d计，员工共24人，产生量为4.8kg/d、1.44t/a，用带盖泔水收集桶收集后周边村民用来喂猪。 （6）扩建后项目机修废油 扩建后项目废机油产生量约为0.03t/a，经废油收集桶收集后暂存于危废间全部回用于破碎设备保养维护。 （7）小结 扩建后项目运营期间固体废物产排情况及治理措施详见表5-8。 表5-8 扩建后项目区固体废物产排情况汇总表 污染物类型; 处理前产生量t/a; 处理后排放量t/a; 备注. 废土石; 0.062万m3/年; 0; 运至弃渣场堆存. 化粪池污泥; 0.26t/a; 0; 用来作为绿化施肥. 雨水沉淀池沉渣; 176.6t/a; 0; 运至弃渣场堆存. 生活垃圾; 3.6t/a; 0; 定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置. 厨房泔水和隔油池废油; 1.44t/a; 0; 用带盖泔水收集桶收集后，周边村民用来喂猪. 机修废油; 0.03t/a; 0; 统一收集暂存于危废间用于项目区设备保养维护. 5、项目污染物产生与排放汇总 项目污染物产生与排放汇总详见下表： 表5-9 扩建后项目污染物产排情况一览表 污染源; 污染物 名称; 产生情况; 处理措施; 预计排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 废水; 生活 废水; 废水量; 0.0576万m3/a; 员工厨房废水经隔油池处理后，和员工办公、住宿废水一起经经化粪池处理后回用于绿化底肥; 0. COD; 350; 0.202; 0; 0. BOD5; 300; 0.173; 0; 0. SS; 200; 0.115; 0; 0. 动植物油; 50; 0.029; 0; 0. NH3-N; 35; 0.020; 0; 0. 磷酸盐; 8; 0.006; 0; 0. 雨污水; 废水量; 4.4596万m3/a; 排水沟收集后经雨水沉淀池处理后外排; 4.4596万m3/a. SS; 4000; 178.4; 40; 1.8. 废气; 采场工作面; 无组织粉尘; 0.018g/s; 0.575; 控制爆破、洒水降尘; 0.005g/s; 0.173. 机械设备; 0.006g/s; 0.051; /; 0.006g/s; 0.051. 堆场; 弃渣场; 0.0010g/s; 0.032; 洒水降尘; 0.0003g/s; 0.0096. 堆料场; 0.0017g/s; 0.053; 苫布临时覆盖，洒水降尘; 0.0005g/s; 0.0159. 运输道路; 0.985g/s; 8.51; 洒水降尘; 0.296g/s; 2.55. 破碎、筛分; 4.44g/s; 38.4; 一级破碎采用洒水除尘；破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡; 1.33g/s; 11.51. 转载点、装卸; 0.004 g/s; 0.032; 洒水降尘; 0.001g/s; 0.0104. 厨房; 油烟; 2.16mg/m3; 0.006; 油烟净化器; 0.3mg/m3; 0.0009. 噪声; Leq; 75～110dB(A); 控制爆破、减震、降噪、距离衰减; 达标. 固体废弃物; 废土石; 0.062万m3; 运至弃渣场堆存; 0. 化粪池污泥; 0.26t/a; 用于项目周边植被施肥; 0. 雨水沉淀池沉渣; 176.6t/a; 运至弃渣场堆存; 0. 生活垃圾; 3.6t/a; 利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置; 0. 厨房泔水和隔油池废油; 1.44t/a; 用带盖泔水收集桶收集后周边村民用来喂猪; 0. 机修废油; 0.03t/a; 统一收集用于项目区设备保养维护; 0. 五、扩建后项目“三本账”核算 扩建后项目“三本账”核算见表5-10。 表5-10 扩建后项目三本账核算一览表 污染物; 现有工程（已建+在建）; 本工程（拟建）; 总体工程（已建+在建+拟建）. 实际排放总量; 产生量; 自身削减量; 预测排放总量; “以新带老”削减量; 预测排放总量; 排放增减量. 废气; 无组织粉尘; 19.591; 47.653; 33.3331; 14.3199; 19.591; 14.3199; -5.2711. 废水; 废水量（万t）; 0; 0.0576; 0.0576; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0.202; 0.202; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0.173; 0.173; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0.115; 0.115; 0; 0; 0; 0. 动植物油; 0; 0.029; 0.029; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0.020; 0.020; 0; 0; 0; 0. 磷酸盐; 0; 0.006; 0.006; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 废土石; 0; 0.062万m3; 0.062万m3; 0; 0; 0; 0. 化粪池污泥; 0; 0.26t/a; 0.26t/a; 0; 0; 0; 0. 雨水沉淀池沉渣; 0; 176.6t/a; 176.6t/a; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 3.6t/a; 3.6t/a; 0; 0; 0; 0. 厨房泔水和隔油池废油; 0; 1.44t/a; 1.44t/a; 0; 0; 0; 0. 机修废油; 0; 0.03t/a; 0.03t/a; 0; 0; 0; 0.

表六、项目主要污染物及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工及车辆装卸 | 扬尘、粉尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  |  | 施工机械、车辆 | 燃油废气 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 运营期 | 采场工作面 | 无组织粉尘 | 0.018g/s | 0.575 | 0.005g/s | 0.173 |
|  |  | 机械设备 |  | 0.006g/s | 0.051 | 0.006g/s | 0.051 |
|  |  | 弃渣场 |  | 0.0010g/s | 0.032 | 0.0003g/s | 0.0096 |
|  |  | 堆料场 |  | 0.0017g/s | 0.053 | 0.0005g/s | 0.0159 |
|  |  | 运输道路 |  | 0.985g/s | 8.51 | 0.296g/s | 2.55 |
|  |  | 破碎、筛分 |  | 4.44g/s | 38.4 | 1.33g/s | 11.51 |
|  |  | 转载点、装卸 |  | 0.004 g/s | 0.032 | 0.001 g/s | 0.0104 |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 2.16mg/m3 | 0.006 | 0.3mg/m3 | 0.0009 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 混凝土搅拌机冲洗废水 | 0.9m3/d |  | 经雨水沉淀池处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排 |  |
|  |  |  | 工具冲洗废水 | 0.16m3/d |  | 经沉淀池处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排 |  |
|  |  |  | 生活污水 | 0.96m3/d |  | 经沉淀池处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排 |  |
|  |  | 施工区 | 雨污水 | / |  | 经沉淀池沉淀处理后排放 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 0.0576万m3/a |  | 0万m3/a |  |
|  |  |  | COD | 350 | 0.202 | 0 | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 0.173 | 0 | 0 |
|  |  |  | SS | 200 | 0.115 | 0 | 0 |
|  |  |  | 动植物油 | 50 | 0.029 | 0 | 0 |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.02 | 0 | 0 |
|  |  | 雨污水 | 废水量 | 4.4596万m3/a |  | 4.4596万m3/a |  |
|  |  |  | SS | 4000 | 178.4 | 40 | 1.8 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 土石方 | 无永久弃渣产生 |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 统一收集后运至附近村镇垃圾收集点 |  |  |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾进行分类，可再生利用部分回收利用，不能利用的运至住建部门指定点处置 |  |  |  |  |
|  | 运营期 | 项目区 | 废土石 | 0.062万m3 |  | 0 |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 0.26t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 雨水沉淀池沉渣 | 176.6t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 3.6t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 厨房泔水和隔油池废油 | 1.44t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 机修废油 | 0.03t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 70-95 dB（A |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |  |
|  | 运营期 | 设备运行 | 噪声 | 75～110dB(A) |  | 达标排放 |  |
| 主要生态影响 （1）植被破坏 矿石的开采会对植被产生一定的影响。随着植被的破坏以及矿区开采、机械设备运转、运输等人为干扰对工程区栖息动物也会产生影响。 （2）占地 扩建后项目总占地面积12.53hm2，其中已有占地4.67hm2，扩建新增7.86hm2，项目的建设新增占地将会改变土地现有利用类型，破坏局部植被，对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、产业政策符合性分析 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制和淘汰类，为允许类建设项目，所采用的生产设备和生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合现行国家有关产业政策。 二、规划符合性分析 1、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109）符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109）符合性分析详见表 7-1。 表7-1 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求对比表 序号; 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》禁止的矿产资源开发活动; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 本项目所在区域不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。; 符合. 2; 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 项目未处于铁路、国道、省道两侧的直观可视范围。; 符合. 3; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 项目区内矿山地质环境条件较好，现状无崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害。; 符合. 4; 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目开采的矿产资源为建筑石料用灰岩矿。; 符合. 5; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目的建设实行边开发边进行植被恢复治理，对生态环境影响较小。; 符合. 6; 禁止新建煤层含硫量大于3%的煤矿。; 本项目开采的矿产资源为石灰岩矿，不属于煤层含硫量大于3%的煤矿。; 符合. 从上表可以看出，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。 2、与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，项目区不属于Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区，Ⅰ3 滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区，Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区，该生态区包括瑞丽、潞西，陇川，盈江、梁河以及龙陵县的南部地区，面积9332.67km2。本区生态系统特征主要为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700毫米，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤；主要生态问题是旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏；生态环境敏感性为生境高度敏感和极为敏感、土壤侵蚀极为敏感；主要生态服务功能为发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林；保护措施与发展方向为保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。 本项目实施边开采边进行植被恢复等措施，将本项目的建设对生态环境的影响降到最低程度，随着矿山开采结束和土地复垦，生态将逐步得到恢复，本项目发展方向与《云南省生态功能区划》要求相一致。 3、与非煤矿山转型升级相关要求的符合性分析 根据云南省人民政府办公厅2015年6月1日印发的“云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见云政发〔2015〕38号”，云南省已有的建筑用石料类（饰面板除外）矿山最小开采规模为10万吨。 根据芒市人民政府2015年10月21日发布的“芒市人民政府办公室关于印发非煤矿山转型升级实施方案的通知（芒政办发〔2015〕166号），该矿山被列入改造升级类，且属于已有库矿山。矿山改造升级后规模为25万吨/年，满足已有矿山最小开采规模（≥10万吨/a）的要求。 4、与生态保护红线的符合性分析 本项目位于芒市风平镇介桃村，矿区范围内不涉及自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标。根据查询可知，本项目不在芒市生态保护红线范围内。 三、选址合理性分析 1、项目选址合理性分析 本项目属于扩建项目，扩建后开采规模由1.5万吨/年扩至25万吨/年（0.8万m3/a扩至9.26万m3/a）。根据现场踏勘，本项目占地范围及矿区范围不涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。根据现场踏勘，项目区最近环境保护目标为其东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目运营期产生污染物对其影响不大。 根据《矿业权涉及各类保护区及相关规划审查意见表》（详见附件），本项目已得到芒市林业局、芒市水利局、芒市住房和城乡建设局、芒市安全生产监督管理局、芒市国土资源局等的许可。由此可知，本项目建设已得到相关主管部门认可。 综上，从环境保护角度，本项目的选址是合理的。 2、弃渣场选址合理 项目区弃渣场位于矿区西南侧，场内无溶洞及断层发育，地质条件良好。本项目产生的废土石为第Ⅰ类一般工业固体废物，本项目弃渣场的选址与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第Ⅰ类场选址要求及修改单（环境保护部公告2013年36号）对比如下表7-2。 表7-2 弃渣场选址与相关要求对比表 序号; GB 18599-2001Ⅰ类场选址要求; 本项目弃渣场选址情况; 符合 情况. 1; 所选场址应符合当地城乡建设总体规划要求; 弃渣场所占土地无基本农田，不涉及城乡建设规划区; 符合. 2; 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 在对一般工业固体废物贮存、处置场场址进行环境影响评价时，应重点考虑一般工业固体废物贮存、处置场产生的渗滤液以及粉尘等大气污染物等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定其与常住居民居住场所、农用地、地表水体、高速公路、交通主干道（国道或省道）、铁路、飞机场、军事基地等敏感对象之间合理的位置关系。; 经核算项目区无需设置大气防护距离；与弃渣场距离最近的保护目标为项目区东北侧1450m的介桃村，距离较远，弃渣场产生粉尘对其影响不大；弃渣场下游无居民点等敏感目标，不会威胁群众生命安全; 符合. 3; 应选在满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响。; 弃渣场占地范围内未发现有断层、地表下沉、崩塌、不稳定边坡等; 符合. 4; 应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。; 弃渣场占地不在断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区; 符合. 5; 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。; 弃渣场标高962~979m，项目区最近的地表水体为东北侧50m处的南相章河，弃渣场不在南相章河的最高水位线以下的滩地和洪泛区; 符合. 6; 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。; 弃渣场选址不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域，不涉及芒市生态保护红线; 符合. 从上表可以看出，本项目弃渣场的选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年36号）中第Ⅰ类场选址要求，其选址符合环境保护要求，选址合理。 四、平面布置合理性分析 根据项目总平面布置，本项目主要由露天采场、生产加工区、堆料场、弃渣场、办公生活区、运输道路6个部分组成。 生产加工区位于露天采场东北侧，堆料场位于生产加工区东侧，办公生活区位于堆料场北侧。 项目矿山露天采场设计开采标高高于当地最低侵蚀基准面，有利于水的自排泄，在露天采场不会形成地下积水影响矿山的开采工作，露天采场的设置依据经济合理剥采比而定，较为合理。 办公生活区、生产加工区和弃渣场、堆料场位于矿区东北侧，位于露天采场境界外，不会影响露天采场的工作，且距离采场较近，便于废土石的运输，布置合理。 堆料场、矿石加工区位于矿区东北侧，位于露天采场境界外，未对资源造成压覆，且位于进场道路傍，便于矿石外运，布置合理。 项目区整体西北高东南低，雨水沉淀池及沉砂池均设置于矿区东北侧，弃渣场及露天采场产生雨污水能自流进入雨水沉淀池及沉砂池处理，布置合理。 综上所述，项目区平面布置合理。 五、施工期环境影响分析 工程在建设过程中，在施工的各个阶段，因土石方开挖和施工所产生的固废、废水、废气和噪声，将对局部环境产生一定的影响。 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工场地扬尘、粉尘 本项目施工扬尘主要来自于场地开挖、混凝土拌和、施工原材料运输和装卸。本工程以物料装卸、施工机械运输产生的粉尘影响较大，主要影响区域是施工现场，影响对象为施工人员，在各工区和主要施工公路沿线局部范围运输高峰时段TSP浓度会超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 156.06; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 从表7-3可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区内多年平均风速0.9m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。 根据类比同类项目，场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即1.0mg/m3。 本项目区域主导风向为西南风，项目区最近的大气环境保护目标为其东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目施工产生扬尘对其影响不大。 综上，施工期产生的扬尘对环境空气的影响是暂时的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响将随之消除。 （2）施工燃油废气 施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大。 综上，施工期产生施工扬尘及燃油废气对大气环境及其环境保护目标影响不大。 2、施工期地表水环境影响分析 施工人员住宿于原有生活区，施工期废水主要为混凝土搅拌机冲洗废水、工具清洗废水及场地雨污水、施工人员生活污水。 （1）施工生产废水 ①混凝土拌和废水 根据工程分析，项目施工期混凝土搅拌机冲洗废水产生量为0.9m3/d，经沉淀池处理后回收作施工或洒水抑尘，不外排。 本环评要求于混凝土拌和系统设置1个沉淀池，容积为2m3。 ②工具清洗废水 根据工程分析，项目施工期工具清洗废水产生量为0.16m3/d，经沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘，不外排。 本环评要求于施工区设置1个沉淀池用于处理工具清洗废水，容积为1m3。 （2）施工生活污水 根据工程分析，施工期生活废水排放量为0.96m3/d，生活污水经沉淀池沉淀处理后回用于施工及洒水降尘，不外排。 本环评要求于原生活区设置1个沉淀池用于处理施工人员生活污水，容积为2m3。 （3）场地雨污水 施工区域表土剥离造成占地范围内地表裸露。在雨季，雨水冲刷容易造成施工范围水土流失，地表径流夹带大量泥沙，影响下游地表水体，造成下游水质变差。在施工区设置截排水沟，并在截排水沟末端设置沉砂池，尽可能的避免雨水冲刷引起水土流失。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械噪声、运输车辆噪声等。 （1）施工机械噪声影响分析 工程施工期机械噪声主要来自开挖、混凝土拌合系统等，机械源强详见表5-1，在工程施工中，机械噪声具有分散、间断的特点，不同机械噪声源相互叠加的影响并不明显，因此，可以按点声源处理施工噪声，使用点声源的几何发散衰减模式进行噪声预测，点噪声源影响预测方程为： L（r）=L（r0）-20lg（r/r0）-Aexc 式中：L（r）为距离声源r距离处的A声级，单位dB（A） L（r0）为参考位置r0处的A声级； Aexc为附加衰减，Aexc=5lg（r/ro），其上限值为10dB（A），可不考虑； r0为参考位置距声源中心的距离； r为受声点距点源中心点的距离，单位m。 对于不同的机械噪声源，噪声随传播距离的增加引起的衰减值是相同的，仅是由于噪声源强的大小不同，不同机械的噪声值有所区别，见下表： 表7-4 施工噪声影响范围预测结果 声源; 源强 dB（A）; 与声源处距离的噪声预测值dB（A）. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 350m. 推土机; 86; 60; 52; 55; 46; 40; 38; 36; 34. 挖掘机; 86; 66; 58; 52; 48; 46; 44; 42; 41. 装载机; 90; 64; 56; 50; 46; 44; 42; 40; 39. 电焊机; 85; 59; 51; 45; 41; 39; 37; 35; 34. 卡车; 90; 64; 56; 50; 46; 44; 42; 40; 39. 搅拌机; 90; 64; 56; 50; 46; 44; 42; 40; 39. 手风钻; 94; 68; 60; 54; 50; 48; 46; 44; 41. 振动碾; 88; 61; 54; 48; 44; 42; 40; 38; 37. 从表上可以看出，影响较大的噪声源有手风钻、搅拌机等，这些噪声源夜间最大影响范围为100m，昼间最大影响范围为50m。 根据现场踏勘，项目区最近的环境保护目标为其东北侧1250m处的介桃村，距离较远，本项目施工过程中产生噪声对其影响较小。 ②施工期运输噪声影响分析 交通运输噪声的影响采用以下公式进行预测，施工道路噪声属于线源，其噪声随距离的衰减公式为： 式中： Li——第I 类车辆距行驶路面中心7.5m 处的平均辐射噪声级； Qi——第I 类车辆的车流量，辆/小时； Vi——第I 类车辆平均行驶速度，km/h； T——评价小时数，取1； r——预测点距路面中心距离，m； K——车流密度修正系数，取10～20； a——地面吸收衰减因子； 本项目运输道路两侧噪声影响范围预测结果详见下表： 表7-5 道路两侧噪声影响范围预测结果 噪声; 与声源距离（m）. 10; 20; 50; 100; 150; 200. 预测值; 昼间dB（A）; 69; 64; 58; 53; 51; 49. 夜间dB（A）; 63; 58; 52; 48; 45; 43. 标准值; 昼间dB（A）; 70; 70; 60; 60; 60; 60. 夜间dB（A）; 55; 55; 50; 50; 50; 50. 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 超标; 超标; 超标; 达标; 达标; 达标. 结果显示，在工程施工期间，公路两侧10m范围内，昼间声环境质量达标，夜间声环境超标，超标值为8dB（A）。根据现场踏勘，与运输道路两侧村庄为介桃村，最近直线距离约10m，昼间交通运输噪声对声环境影响较小，夜间应禁止运输行车。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要包括土石方、建筑垃圾等。 （1）土石方 根据《水保》，本工程土石方开挖总量为273800m3（含表土剥离1900m3），土石方回填利用14510m3（产生弃渣全部回填采空区），其中绿化覆土1900m3，综合利用259290m3，本项目挖填平衡，不产生永久弃渣。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾是在建筑物的建设、装修过程产生的，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。本环评要求对建筑垃圾进行分类，可再生利用部分回收利用，不能利用的运至住建部门指定点处置。 （3）生活垃圾 根据工程分析，生活垃圾产生量为1.8t，统一收集后运至附近村镇垃圾收集点。 5、施工期生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响分析 本项目改扩建后生产工艺未发生变化，在原有生产加工区范围内新增1条生产线，改造原2#生产线，并完善环保措施，不新增占地，不会造成新的土地利用形式改变，对土地利用的影响不大。 （2）对植物的影响分析及保护措施 本项目改扩建后生产工艺未发生变化，在原有生产加工区范围内新增1条生产线，改造原2#生产线，并完善环保措施，不新增占地，不会造成新的土地利用形式改变，对土地利用的影响不大。 （3）对野生动物的影响分析及保护措施 项目区受人为活动影响较严重，目前已无适宜大型野生动物栖息的场所，评价区内以小型动物为主，主要栖息生境为灌丛、草丛、树梢、洼地等，由于动物具有趋避性，会主动逃避影响，且小型动物的生存能力、适应能力较强，不会受到工程建设的严重影响。 由于工程建设不新增占地，不会野生动物的栖息地造成破坏，工程建设对野生动物影响不大，不会造成评价区物种种群数量发生明显变化。 六、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）生产废气 ①源强分析 根据工程分析，项目运营期粉尘来源有采场工作面、破碎、筛分、堆料场及弃渣场、矿区运输道路以及机械设备燃油产生。扩建后项目大气污染物排放源强见下表。 表7-6 扩建后项目大气污染物排放源强一览表 污染源; 污染物; 排放量. g/s; t/a. 1; 采场工作面; 无组织粉尘; 0.005; 0.173. 2; 机械设备; 0.006; 0.051. 3; 弃渣场; 0.0003; 0.0096. 4; 堆料场; 0.0005; 0.0159. 5; 运输道路; 0.296; 2.55. 6; 破碎、筛分; 1.33; 11.51. 7; 转载点、装卸; 0.001; 0.0104. ②预测方法 根据工程分析，扩建后项目所产生废气中的特征污染物为粉尘，以持续性排放源产生量较大（弃渣场、堆料场、破碎和筛分、采场工作面），故主要对持续性排放源进行下风向落地浓度及占标率进行预测。其中破碎机和筛分机均位于生产加工区内，按一个排放源进行预测。 下风向TSP占标率采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的推荐模式-SCREEN3进行预测，大气防护距离采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。扩建后项目区的面源特征见表7-7。 表7-7 扩建后项目大气污染物预测参数 名称; 产生点; 废气名称; 排放速率g/s; 评价标准 mg /m3; 面源参数. 高度（m）; 长（m）; 宽（m）. 无 组 织; 采场工作面; 粉尘; 0.005; 0.9; 196; 400; 270. 弃渣场; 0.0003; 45; 100; 67. 堆料场; 0.0005; 19; 80; 50. 生产加工区（破碎和筛分）; 1.33; 30; 60; 50. ③预测结果 估算模式计算结果见表7-8。 表7-8 扩建后项目采用估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; 采场工作面; 生产加工区; 堆料场; 弃渣场. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%. 10; 0; 0; 0; 0; 2.72E-05; 0.00302; 1.00E-07; 1.00E-05. 100; 6.00E-07; 7.00E-05; 0.01658; 1.84222; 0.0001601; 0.01779; 1.34E-05; 0.00149. 124; /; /; /; /; 0.0001631; 0.01812; /; /. 183; /; /; /; /; /; /; 1.99E-05; 0.00221. 200; 3.10E-06; 0.00034; 0.08134; 9.03778; 0.0001394; 0.01549; 1.96E-05; 0.00218. 224; /; /; 0.08328; 9.25333; /; /; /; /. 300; 6.70E-06; 0.00074; 0.07301; 8.11222; 0.0001209; 0.01343; 1.74E-05; 0.00193. 400; 1.16E-05; 0.00129; 0.05344; 5.93778; 9.04E-05; 0.01004; 1.38E-05; 0.00153. 500; 1.55E-05; 0.00172; 0.03849; 4.27667; 6.83E-05; 0.00759; 1.22E-05; 0.00136. 600; 1.72E-05; 0.00191; 0.02841; 3.15667; 5.33E-05; 0.00592; 1.21E-05; 0.00134. 638; 1.73E-05; 0.00192; /; /; /; /; /; /. 700; 1.71E-05; 0.02165; 2.40556; 0.23178; 4.29E-05; 0.00477; 1.13E-05; 0.00126. 800; 1.63E-05; 0.01698; 1.88667; 0.15544; 3.54E-05; 0.00393; 1.03E-05; 0.00114. 900; 1.54E-05; 0.01362; 1.51333; 0.10968; 2.99E-05; 0.00332; 9.40E-06; 0.00104. 1000; 1.52E-05; 0.01116; 1.24; 0.0827; 2.57E-05; 0.00286; 8.50E-06; 0.00094. 1100; 1.47E-05; 0.00930; 1.03289; 0.06831; 2.24E-05; 0.00249; 7.70E-06; 0.00086. 1200; 1.42E-05; 0.00786; 0.87356; 0.06089; 1.98E-05; 0.0022; 7.10E-06; 0.00079. 1300; 1.36E-05; 0.00673; 0.74822; 0.05627; 1.77E-05; 0.00197; 6.50E-06; 0.00072. 1400; 1.31E-05; 0.00583; 0.648; 0.05267; 1.59E-05; 0.00177; 6.00E-06; 0.00067. 1500; 1.25E-05; 0.00510; 0.56656; 0.04957; 1.44E-05; 0.0016; 5.50E-06; 0.00061. 1600; 1.20E-05; 0.00450; 0.49956; 0.04683; 1.32E-05; 0.00147; 5.10E-06; 0.00057. 1700; 1.17E-05; 0.00399; 0.44378; 0.04441; 1.21E-05; 0.00134; 4.80E-06; 0.00053. 1800; 1.15E-05; 0.00357; 0.39678; 0.04224; 1.12E-05; 0.00124; 4.50E-06; 0.0005. 1900; 1.12E-05; 0.00321; 0.35678; 0.04029; 1.04E-05; 0.00116; 4.20E-06; 0.00047. 2000; 1.10E-05; 0.00290; 0.32256; 0.03852; 9.70E-06; 0.00108; 3.90E-06; 0.00043. 2100; 1.08E-05; 0.00264; 0.293; 0.03691; 9.10E-06; 0.00101; 3.70E-06; 0.00041. 2200; 1.05E-05; 0.00241; 0.26733; 0.03544; 8.50E-06; 0.00094; 3.50E-06; 0.00039. 2300; 1.03E-05; 0.00221; 0.245; 0.03409; 8.00E-06; 0.00089; 3.30E-06; 0.00037. 2400; 1.01E-05; 0.00203; 0.22522; 0.03284; 7.60E-06; 0.00084; 3.20E-06; 0.00036. 2500; 9.80E-06; 0.00187; 0.20789; 0.0317; 7.20E-06; 0.0008; 3.00E-06; 0.00033. 表7-9 扩建后项目污染物下风向最大落地浓度 污染源及污染物; 下风向预测最大浓度Cmax（mg/m3）; 最大浓度占标率 Pmax/%; 距污染源中心距离 (m). 采场工作面（TSP）; 1.73E-05; 0.00192; 638. 生产加工区（TSP）; 0.08745; 9.71667; 91. 堆料场（TSP）; 0.0001631; 0.01812; 124. 弃渣场（TSP）; 1.99E-05; 0.00221; 183. 根据表7-8和7-9的预测结果，扩建后项目采场工作面、生产加工区、堆料场和弃渣场粉尘最大浓度占标率Pmax分别为0.00192%<10%、9.25333%<10%、0.01812%<10%，0.00221%<10%，粉尘最大落地浓度分别位于污染源下风向638m、224m、124m、183m处，最大落地浓度分别为1.73E-05mg/m3、0.08328mg/m3、0.0001631mg/m3、1.99E-05mg/m3，远小于标准值1.0mg/m3，落地浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，对大气环境影响较小。 项目区所处区域全年主导风向为西南风，项目区下风向最近的保护目标为东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目区运营期产生的粉尘对其影响不大。 ④大气防护距离估算 大气防护距离估算以采场工作面、生产加工区、堆料场、弃渣场等区域进行计算，计算结果显示无外界超标点，故本工程无需设置大气防护距离。 根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。计算主要参数和结果输出见表7-10。 表7-10 扩建后项目计算参数和结果 选取的主要参数; 计算结果. 污染物g/s; 标准限值mg/m3; 面源高度m; 面源宽度m; 面源长度m. 采场工作面; 粉尘; 0.005; 0.9; 196; 270; 400; 无超标点. 弃渣场; 0.0003; 45; 67; 100; 无超标点. 堆料场; 0.0005; 19; 50; 80; 无超标点. 生产加工区; 1.33; 30; 50; 60; 无超标点. 从表7-10看出，各生产节点产生的粉尘无超标点，无需设置大气防护距离。 ⑤小结 根据预测分析，项目运营期间采场工作面、生产加工区、堆料场和弃渣场等产生粉尘下风向TSP浓度均未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，对大气环境影响较小；项目区下风向最近的保护目标为东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目区运营期产生的粉尘对其影响不大。 （2）厨房油烟 改扩建后项目厨房使用电为能源，产生的污染较小，经工程分析，厨房油烟经小型油烟净化器处理后的排放浓度为0.3mg/m3，能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放要求，即油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，本项目油烟排放量少且时间短，经空气稀释后对大气环境影响不大。 2、地表水环境影响分析 扩建后项目运营期废水主要为生活污水、弃渣场和露天采场雨污水。 （1）生活污水 根据工程分析，扩建后项目生活污水产生量为1.92m3/d，其中员工厨房废水为0.58m3/d，员工办公、住宿废水为1.34m3/d，员工厨房废水经隔油池（1m3）处理后和员工办公、住宿废水一起经化粪池（12m3）处理后用于项目绿化施肥，不外排。 （2）弃渣场和露天采场雨污水 扩建后项目弃渣场和露天采场雨污水产生量为371.6m3/ d，通过排水沟排入雨水沉淀池进行沉淀处理外排。 本环评要求于生产加工区东北侧低洼处设置1个雨水沉淀池。雨水沉淀池的容积按沉淀时间不小于6h雨水量进行考虑，雨水沉淀池的容积不应小于100m3。 3、声环境影响分析 （1）噪声源分析 扩建后项目噪声污染源主要来自露天开采、爆破、采矿机械设备运行、运输车辆等，其源强为75～110dB(A)，具体见表5-7，因爆破噪声具有周期性，本环评对爆破噪声单独分析。 ①爆破噪声影响分析 A、爆破噪声 扩建后项目爆破产生的噪声声级约110dB(A)，由于爆破不与别的工序同时进行，因此爆破不存在噪声叠加，根据上述的噪声衰减公式，可计算出爆破噪声的衰减结果如表7-11。 表7-11 不同距离的爆破噪声衰减结果 距离声源距离（m）; 1; 50; 100; 200; 300; 400; 500; 600. 爆破; 110; 76; 70; 63.9; 60.5; 57.9; 56; 54.4. 扩建后项目最近的环境敏感目标为项目厂界东北侧1250m的介桃村，距离露天采场约1480m，经过距离衰减，同时考虑到爆破噪声产生频次较低，项目爆破噪声不会对其产生较大的影响。 B、爆破震动 扩建后项目生产爆破主要为采矿爆破，爆破时瞬间噪声为100~110dB(A)，委托民爆专业人员进行，矿山服务期限内，采矿爆破作用形成的振动对岩体结构及边坡稳定有一定影响。《中华人民共和国爆破安全规程》中规定了爆破地震烈度及其与最大振速的关系。爆破地震振动区质点振动速度普遍采用经验公式计算： V=K·(Q1/3/R)α 式中： V—介质质点振动速度，cm/s Q—同时起爆的最大药量，kg R—爆心距，即测点与爆破中心的距离，m α—地震波衰减指数 K—与介质性质、爆破方法等因素有关的系数 上式可转化为：R=Q1/3/(V/K)1/α 公式可用来计算距爆破中心某点的震级即已知平均用药量Q为20kg；视该地为理想均质场，α取1.4，K取100；V为相对于各组振动烈度的振动波最大速度，求出R。 表7-12 爆破用药量与地震烈度及振动范围关系表 烈度; 常数; 爆破地震最大速度 V(cm/s); 振动范围(m). K; α. 1; 100; 1.4; <0.2; >848. 2; 100; 1.4; 0.2-0.4; 848-516. 3; 100; 1.4; 0.4-0.8; 516-315. 4; 100; 1.4; 0.8-1.5; 315-201. 5; 100; 1.4; 1.5-3.0; 201-122. 6; 100; 1.4; 3.0-6.0; 122-75. ≥7; 100; 1.4; >6.0; <75. 扩建后项目区爆破频率约为1次/周，用药量20千克/次。根据《中华人民共和国爆破安全规程》中规定了爆破地震烈度及其与最大振速的关系，爆破地震振动区质点振动速度普遍采用经验公式计算。经预测，最近的保护目标为项目厂界东北侧约1250m的介桃村，可算出爆破时此处的烈度为3级，爆破在白天进行，发生的瞬间短，故爆破对厂界北侧约1250m介桃村的影响可以接受。 爆破时，项目应根据相关的要求，确定项目的爆破警戒线。 ②运营期噪声（除爆破噪声） A、预测内容 针对工程总体布置情况，对工业场地厂界噪声进行评价，本项目工业场地主要噪声源距场界距离见表7-13。 表7-13 主要噪声源距场界最近的距离（单位m） 主要噪声源 厂界; 工业场地. 潜孔钻; 挖掘机; 装载机; 空压机; 破碎机. 与厂界东面距离; 200; 50; 20; 50; 60. 与厂界南面距离; 50; 58; 20; 70; 80. 与厂界西面距离; 200; 180; 270; 380; 400. 与厂界北面距离; 80; 80; 70; 160; 150. B、预测模式 运营期噪声源主要是设备噪声，所以按照点声源考虑，采用点声源评价模式： Loct(r)=Loct(r0)-20lg(r/r0)-△Loct 式中： Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级 Loct(r0)—参考位置处的声压级 r0—声源与参考位置间的距离，取值5m r—预测点与声源间的距离，m △Loct—各种因素引起的衰减量，包括地面效应、建筑物隔声等多方面引起的衰减量。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li---第i个声源声值； LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数； C、预测结果 厂界噪声预测结果见表7-14。 表7-14 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 昼间. 贡献值; 标准值; 达标情况. 工业场地; 东厂界; 56.71; 60; 达标. 南厂界; 55.22; 60; 达标. 西厂界; 46.59; 60; 达标. 北厂界; 48.69; 60; 达标. 项目夜间不进行生产. 从表7-14可以看出，项目夜间不进行生产，项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 项目区最近的保护目标为东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目运营期产生噪声对其影响不大。 （2）小结 根据预测分析，严格执行本环评提出措施后，项目夜间不进行生产，项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。项目区最近的保护目标为东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目运营期产生噪声对其影响不大。 4、固体废物环境影响分析 扩建后项目开采期产生的固体废弃物主要是废土石，其次是少量的隔油池废油、厨房泔水、化粪池污泥、雨水沉淀池沉渣、生活垃圾及机修废油等。 （1）一般固废环境影响分析 扩建后项目剥离的废土石量为0.062万m3/年，服务年限内共产生废石量为1.2万m3，存于弃渣场。 矿山已经开采多年，本次改扩建利用原有的弃渣场，本次扩建仅增设拦渣坝，弃渣场设计库容3.3万m3。现已堆存了废石1.47万m3，剩余库容1.83万m3，本次改扩建服务期内共产生废石量为1.2万m3，剩余库容完全可以接纳完本次改扩建服务期内产生的废石。 本环评要求于堆料场东侧增设弃渣场拦渣坝（20m×0.5m×3m），拦渣坝须由资质单位设计建设，并于弃渣场周边设置截排水沟。 （2）生活固废环境影响分析 扩建后项目化粪池污泥产生量为0.26t/a，定期清掏后作为植被施肥；雨水沉淀池沉渣产生量为176.6t/a，定期清掏至弃渣场堆存；生活垃圾产生量约3.6t/a，利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；厨房泔水和隔油池废油产生量为1.44t/a，用带盖泔水收集桶收集后周边村民用来喂猪。 （3）危险废物环境影响分析 扩建后项目机修废油产生量为0.03t/a，设置危险废物暂存间贮存后全部回用于破碎设备保养维护。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的一般要求，设置专门的废机油收集桶，暂存于危废暂存间，按规范设置标志，统一收集后作为润滑剂降级再利用。 ①废机油贮存容器要求 a、危险废物的容器必须设置危险废物标识； b、装载危险废物的容器要完好无损，防渗漏； c、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； d、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ②项目危险废物暂存间建设要求 本环评要求建设单位单独设置危险废物暂存间对项目废机油进行临时贮存。危险废物暂存间的建设应满足以下要求： a、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b、设施内要有安全照明设施和观察窗口； c、基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层； d、在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统； e、应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ③暂存管理制度 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求储存和管理废机油暂存时应遵循以下管理制度： a、废机油暂时贮存处应设有明显的危险废物识别标志 b、对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失。 c、认真执行各项安全措施，防止渗漏和雨水冲刷。 d、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 e、危废暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。 综上，项目运营期产生的固体废物能够得到妥善的处置。 5、生态环境影响分析 （1）土地利用影响分析 本项目工程建设将导致对项目区的土地利用结构有一定影响，将使评价区的现有土地利用类型中，有林地、灌木林地、旱地等面积都有所减少。扩建后项目新增土地利用性质转变为工矿用地，土地利用类型发生较大变化，而土地利用的价值将有所提高。在项目建设完成后，通过绿化等措施恢复占地，能够对提高项目区生态环境起到积极的作用，项目对于用地性质的改变将维持到封场期。 总体来说，项目改扩建对区域土地利用影响程度较小。 （2）对植被影响分析 项目区占用有林地面积为7.9908hm2，大部分为人工林（主要为柏枝树、苦竹），仅占有少部分次生植被（稀疏灌木草丛和旱冬瓜灌丛），其类型在区域广泛分布，矿山建设开采已导致局部区域内少量植被资源的减少，对其不会造成毁灭，影响轻微。从整个评价区而言，工程占用的各种植被类型是流域广泛分布的植被类型，工程占用呈零星斑块状分布，不会破坏任何一类植被类型的内部结构，对任何一种植被生态系统不会造成毁灭和消失。 （3）对植物的影响分析 通过现场调查，评价范围内无国家和省级重点保护野生植物，未发现狭义的当地特有植物的分布，所有植物资源种类为常见种。 本工程共占用土地12.53hm2，矿山开采将使部分植物资源遭到破坏，导致这些植物种群数量的减少和分布生境的缩小，但这些物种在芒市的其他区域广为分布，大多数种类也是区域的常见种类，在云南省的许多区域都可以发现这些群落和植物，矿山开采不会导致植物群落和植物物种的消失，不会造成物种灭绝。因此矿山开采所产生的这种影响是有限的、局部的，是可以接受的。 （4）动物资源影响分析 项目区由于受人为活动的干扰，根据现场调查评价区内无大型动物，无国家保护的珍稀濒危动物。 项目开采对植被破坏的同时，也破坏了原有生态环境中小型野生动物的栖息环境，加上机械噪声及人员活动产生的影响，对周围动物的生活造成干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，远离开采区。 但由于本项目扰动范围较小，对野生动物栖息地的影响有限。因此，矿山开采对评价区小型野生动物的类型及数量会产生一定影响，但影响较小。 6、景观影响分析 矿山开采对景观的影响主要是对矿区原自然景观和生态景观的影响，表现在施工期工程挖填方、表层剥采、生产加工区、弃渣场的设置，改变了原有地形、地貌，破坏地表结构，影响了地表形态的连续性和协调性；植被、土壤及山体的破坏造成剖面表土、地表裸露，人工痕迹明显，与地表生物群落景观不和谐，影响视感景观；矿区原始的植被被生活设施、开采区、加工设备等人工建（构）筑物遮掩，与周围环境的色彩、形态形成强烈的对比，引起的视觉污染较大，使区域生态景观原有的协调性和自然性受到破坏；频繁的开采活动会破坏高原原有的静谧。因此，应采取相应的工程措施和生态恢复措施，加强施工管理，规范施工行为，方可减轻工程建设对环境景观的影响。 目前开采期对景观的影响主要表现在： （1）项目区产生的废土石堆置于弃渣场，与周边自然环境不协调，对局部自然景观造成一定影响。 （2）已形成的露天采场使原有自然山体及植被被破坏，形成裸露的，切割样地貌，对景观的产生一定程度的影响，随采区范围扩大，这种影响范围将进一步扩大。 （3）项目区可视范围内无铁路、省道、国道等主干道，满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的视觉景观要求，对视觉影响较小。 综上，本项目选址附近无风景名胜区、无自然保护区、附近无河流、湿地等重要敏感环境保护目标，且矿山开采规模不大，占地面积小，施工人员少，矿区周围人烟稀少，未处于铁路、国道、省道两侧的直观可视范围，满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的视觉景观要求，本工程对景观的影响范围有限。 7、环境风险影响评价 （1）概述 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）环境风险识别 ①危险化学品风险识别 本项目矿山开采使用的化学品主要为硝酸铵和柴油，矿山委托有资质单位的民爆公司进行矿山的开采爆破，项目区不设置炸药库，因此，项目使用的危险化学品主要为柴油。 A、重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）物质风险识别范围包括原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品项目，原辅料年用量见表7-15。 表7-15 原辅料储存统计一览表 名称; 储存量（t）; 年用量（t）; 临界量; AQR. 柴油; 10; 40; 200; 0.05. 根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况： a.单元内存在的危险物质为单一品种，该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 b.单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中：q1，q2…，qn 为每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2…Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 根据上述公式计算，本项目柴油贮存辨识指标AQR=0.05＜1，不构成重大危险源。 B、评价等级 本项目使用的柴油属于易燃液体，经上述分析本项目属于非重大危险源，根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表7-16。 表7-16 环境风险评价工作等级 类别; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 根据上表分析，项目不属于环境敏感地区，本项目环境风险做二级评价，对事故影响进行定性预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。 ②弃渣场风险识别 矿山开采产生的废土在堆放过程中如果不采取必要的拦渣坝以及截排水沟等排水措施，会造成堆场失稳，因而水蚀、重力侵蚀急剧增加，易形成水土流失、泥石流、滑坡等事故的发生，对下游农田、过往行人、地表水体等造成影响或威胁。 ③风险识别小结 本项目为建筑石料用灰岩矿的开采，根据项目的建设特点，大气污染物、废水、噪声等无论从浓度还是绝对量上均较低，即使处理设施一旦发生事故，也不会对环境造成太大影响；项目使用的柴油为危险化学品但不构成重大危险源，并且项目不涉及有毒物质。 因此，本项目环境风险主要为储油罐发生火灾及弃渣场溃渣（或溃坝）风险。 （2）储油设施风险分析及防范措施 ①储油设施风险分析 矿区储油罐最大柴油储存量为10t，远远小于临界量200t，不构成重大危险源，发生火灾后，主要对附近的操作人员以及设施造成威胁，由于项目区周边多为旱地，即使发生火灾，其蔓延引发重大事故的可能性较低。 ②风险防范措施 a、储油罐区外设置警示标志，周围设置围墙或其它防护栅栏。 b、按照规范安设消防设施，并保证消防设施处于正常状态。 c、项目储油罐外围设置围堰。 d、定期进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 e、经常检查储油罐与外部管线相连的阀门、法兰等是否有磨损或者裂纹等，若发现应立即检修。 f、加油机下部设置混凝土垫层进行防渗。 g、加油机应设置专人进行操作及维护。 （3）弃渣场环境风险分析及防范措施 ①弃渣场风险分析 弃渣场位于项目区东南侧，离项目最近的介桃村约1450m，周边种有植被，项目产生的废土在项目区的堆存时间较短，定期运至项目周边用于其它工程填筑，不存在崩塌等地质灾害，对项目区下游产生的影响较小。 ②风险防范措施 a、弃渣场周边修建截水沟，定期对截水沟进行清掏，以保证排水畅通。 b、合理堆放废土石，产生的废土石部分回填采空区，其余及时清运用于其它工程填筑。 c、弃渣场下游修建拦渣坝，拦渣坝请资质单位设计。 （4）风险事故应急预案 建设单位应按环发[2015]4号文编制突发环境事件应急预案，报芒市环保局备案。 ①制定风险事故应急预案的目的 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。本环评风险应急预案主要针对可能发生的弃渣场溃坝及储油罐火灾。 ②风险事故应急预案的基本要求 风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。 ③风险事故应急预案 A、组织管理 本工程的风险预案组织管理可由建设方担任，并指派某个部门做好各项准备工作，包括矿山值班、抢险、通讯设施、信号传递及下游人员安全疏散等。 B、应急准备工作 建立值班制度，密切监视矿区安全，一旦有事，立即发出信号，确保下游安全疏散。准备工作中，最重要的是保障通讯设施畅通，以保证有效的传递各种信息。 C、疏散指导思想 疏散指导思想为“依据地形、后靠山坡、密切监察、确保安全”，在具体操作时，还要坚持“先人后物、先低后高、先重后轻”的三先三后的原则，即首先疏散最低处的人员，并最先搬迁最重要的文件以及所有认为比较重要而且容易着火的东西。 D、人员的安全疏散 安全疏散由指挥部统一指挥，临时组建数个小分队，实施抢救、救护、物资搬运及治安维护事宜。灾情发生后，出现的人员伤、残、病、死，应由临时组织的救护分队处理。 E、针对地质灾害事故应急工作 及时查明灾害地点及影响程度，视事故情况组织人员撤离或抢修，切断灾区电力，防止二次事故发生；在确定无二次事故发生可能性时，应迅速组织人员抢救被困或受伤人员，修复、清理阻塞或者垮塌的交通要道，以便伤员及财务得以及时抢救；及时像上级部门汇报伤亡及事故情况；对地质灾害区域采取相应的防治措施，以免再次发生事故。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期效果

| 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工及车辆装卸 | 扬尘、粉尘 | 施工区洒水降尘；施工材料加盖篷布 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工机械、车辆 | 燃油废气 | 自然扩散 | 对环境影响小 |
|  | 运营期 | 生产加工 | 无组织粉尘 | 采矿作业点、堆料场、装卸点、运输道路等产尘点设置洒水设施；一级破碎采用洒水除尘；破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡 | 达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放浓度限值 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场地 | 生活污水 | 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 | 对地表水环境影响较小 |
|  |  |  | 混凝土搅拌机冲洗废水 | 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 |  |
|  |  |  | 工具冲洗废水 | 经沉淀池沉淀处理后回用，不外排 |  |
|  |  | 施工区 | 场地雨水 | 经沉砂池沉淀处理后排放 |  |
|  | 运营期 | 办公生活区 | 生活污水 | 员工厨房废水经隔油池处理后和员工办公住宿废水经化粪池处理后用于项目绿化施肥，不外排 | 对地表水环境影响较小 |
|  |  | 弃渣场及露天采场 | 弃渣场和露天采场雨污水 | 弃渣场和露天采场雨污水经雨水沉淀池处理外排 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 项目区 | 土石方 | 运至弃渣场堆存 | 处置率100% |
|  |  |  | 生活垃圾 | 统一收集后运至附近村镇垃圾收集点 |  |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾进行分类，可再生利用部分回收利用，不能利用的运至住建部门指定点处置 |  |
|  | 运营期 | 项目区 | 废土石 | 运至堆土场堆存 |  |
|  |  |  | 化粪池污泥 | 用于项目周边农地施肥 |  |
|  |  |  | 雨水沉淀池沉渣 | 雨水沉淀池沉渣定期清掏，然后运至弃渣场堆存 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置 |  |
|  |  |  | 厨房泔水和隔油池废油 | 用带盖泔水收集桶收集后周边村民用来喂猪 |  |
|  |  |  | 机修废油 | 统一收集后用于项目区设备保养维护 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 运输车辆 | 噪声 | 选用低噪设备，采取减震隔音降噪措施，合理规划施工场地，合理安排施工时间，夜间不施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 | 设备运行 | 噪声 | 设置减震垫、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区绿化面积5000m2，采空区根据实际情况逐步实施覆土绿化，弃渣场在服务期满后进行绿化。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的限制和淘汰类，为允许类建设项目，所采用的生产设备和生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合现行国家有关产业政策。 2、规划符合性 本项目的建设符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《云南省生态功能区划》、《云南省生态保护红线》 “云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见云政发〔2015〕38号”等相关规划。 3、选址合理性分析 本项目位于芒市风平镇介桃村，本项目占地范围及矿区范围不涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。根据现场踏勘，项目区最近环境保护目标为其东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目运营期产生污染物对其影响不大。 本项目弃渣场的选址符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年36号）中第Ⅰ类场选址要求，其选址符合环境保护要求，选址合理。 综上，从环境保护角度来看，项目选址合理。 4、环境质量现状 项目所处区域无大的空气污染源，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市大河风平断面2016年平均水质类别为IV类水质，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。 工程区地处乡村地区，项目区属于农村地区，且周围无高噪声工业企业，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 评价区内植被包括原生植被及人工植被，原生植被为稀疏灌木草丛和旱冬瓜灌丛，人工植被为柏枝树林、苦竹林、农田植被。评价区范围内未发现野生的国家或省级珍稀保护植物物种，亦未发现名木古树；评价区内评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、小型爬行动物为主，未发现珍稀濒危及保护动物。 5、项目施工期环境影响结论 （1）废气 项目施工场地产生的扬尘，通过洒水降尘后，对环境空气的影响不大；燃油机械设备运转产生的有害气体经自然扩散和稀释后，对环境空气影响不大。 （2）废水 混凝土搅拌机冲洗废水经沉淀池处理后回收作施工或洒水抑尘，不外排；施工期工具清洗废水经沉淀池沉淀后回用于施工或洒水降尘，不外排；施工期生活污水经沉淀池沉淀处理后回用于施工或洒水降尘，不外排。 （3）噪声 项目夜间不施工，严格采取本环评提出措施后，项目施工噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对声环境影响小。 （4）固体废物 项目施工期间不产生永久弃渣；清库固废运至弃渣场堆存；建筑垃圾进行分类，可再生利用部分回收利用，不能利用的运至住建部门指定点处置；施工生活垃圾统一收集后运至附近村镇垃圾收集点。 （5）生态环境 本项目生产工艺未发生变化，在原有生产加工区范围内新增1条生产线，并完善环保措施，不会造成新的土地利用形式改变，对土地利用的影响不大。 评价区分布动物均属区域常见种。工程区属于人为活动较为频繁的区域，受人为活动影响的扰动，工程影响仅是保护动物的活动场所，非栖息地。项目对区域陆生动物的影响只是暂时的扰动影响，影响程度轻微，不会造成栖息地的破坏和物种资源数量大的影响。 6、项目运营期环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析 根据预测分析，项目运营期间采场工作面、生产加工区、堆料场和弃渣场等产生粉尘下风向TSP浓度均未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，对大气环境影响较小；项目区下风向最近的保护目标为东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目区运营期产生的粉尘对其影响不大。 厨房油烟经小型油烟净化器处理后排放，对大气环境影响不大。 （2）地表水环境影响分析 项目运营期间员工产生的少量生活污水经化粪池沉淀处理后回用于绿化底肥，不外排；弃渣场及露天采场产生雨污水经雨水沉淀池沉淀处理后外排，对地表水环境影响处于可接受范围。 （3）噪声 根据预测分析，严格执行本环评提出措施后，项目夜间不进行生产，项目厂界噪声昼间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。项目区最近的保护目标为东北侧1250m处的介桃村，距离较远，项目运营期产生噪声对其影响不大。 （4）固体废物 项目剥离的废土石量暂存于弃渣场；化粪池污泥定期清掏后作为植被施肥；雨水沉淀池沉渣定期清掏至弃渣场堆存；生活垃圾利用垃圾桶收集后，定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；厨房泔水和隔油池废油用带盖泔水收集桶收集后周边村民用来喂猪；项目机修废油设置危险废物暂存间贮存后全部回用于破碎设备保养维护。 综上，项目区产生固体废物均能够妥善处置。 7、总结论 芒市风平镇介桃老象头采石场改扩建项目的建设符合国家产业政策，不与相关规划冲突，项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。通过本次扩建后，现有污染得以治理、减缓，对环境影响较小，污染物排放对环境影响有限，能为环境所接受，区域环境功能不会发生改变。本项目的建设不存在重大环境制约因素，且项目建设在严格按照本评价提出的环境保护对策措施实施的情况下，其大多数不利环境影响可以通过一定的环境保护措施加以减小或避免。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。 二、措施 1、环境空气保护措施 （1）一级破碎采用洒水除尘，破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡；堆料场采用苫布临时覆盖；弃渣场采取降尘措施；运输车辆覆盖运输。 （2）项目垃圾应做到日产日清、及时清运； （3）厨房设置1套小型油烟净化器，去除效率不低于60%； （4）增设3辆雾炮车，对采场工作面及道路区域进行洒水。 2、水环境保护措施 （1）设置1个化粪池（处理生活污水），总容积不小于12m3；设置1个隔油池（处理厨房废水）容积不小于1m3； （2）共设置截水沟1490m，设置2个沉砂池，容积均为10m3。 （3）共设置排水沟1340m，设置1个雨水沉淀池，容积为100m3。 3、声环境保护措施 （1）破碎机等设备加装减震垫。 4、固体废物处置措施 （1）生活垃圾做到日产日清，生活垃圾分类收集、分类堆存，对能够回收利用的部分应进行回用，不能回用的生活垃圾运至城乡指定地点处置，处置率达100%。 （2）隔油池废油、化粪池污泥应定期清掏；雨水沉淀池和沉砂池沉渣定期清掏运至弃渣场堆存。 （3）设置专用危险废物暂存间（4m2），设置专门的废机油收集桶，按规范设置标志，统一收集后作为润滑剂降级再利用。 （4）于堆料场东侧增设弃渣场拦渣坝（20m×0.5m×3m），拦渣坝由资质单位设计建设。 5、其它措施 （1）本环评要求储油罐区地面进行防渗处理，储油罐外围设置围堰。 三、环境监理及监测 1、环境监理 项目施工期监理计划内容详见表9-1。 表9-1 项目施工期监理计划一览表 环境 问题; 环境监理计划; 执行单位; 监督单位; 管理部门. 生态破坏; 1、禁止施工人员破坏工程区域以外的植被； 2、严格落实水土保持方案措施，处理好施工“三废”。; 施工单位; 监理单位; 芒市环保局. 施工废水; 1、设置1个沉淀池处理施工期混凝土搅拌机冲洗废水，处理后回用于施工或洒水降尘，不外排； 2、设置1个沉淀池处理工具冲洗产生的废水，处理后回用于施工或洒水降尘，不外排； 3、设置1个沉淀池处理施工生活人员生活污水，处理后回用于施工或洒水降尘，不外排。. 施工扬尘; 1、场内交通道路定期洒水； 2、水泥等材料在装卸、运输、存储时均应加盖篷布，防止散落；. 施工噪声; 1、合理安排施工时段； 2、施工过程中使用小型施工机械，大中型施工机械自身装备减震、消声设施； 3、加强运输车辆管理，运输车辆经过介桃村时，禁止鸣笛，低速通过；加强设备和车辆的维护和保养，保持机械润滑，限制车辆超载，减少运行噪声。. 施工固废; 1、项目施工期间无永久废弃土石方产生； 2、建筑垃圾进行分类，可再生利用部分回收利用，不能利用的运至住建部门指定点处置； 3、施工生活垃圾统一收集后运至附近村镇垃圾收集点。. 2、环境监测 项目运营期监测计划一览表详见表9-2。 表9-2 运营期环境监测一览表 监测 时段; 监测 对象; 监测 点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 运 营 期; 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 根据国家相关规定; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 废气; 项目区上风向设1个参照点，下风向设3个监控点; 颗粒物; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值. 四、竣工环境保护验收一览表 项目竣工环保验收一览表详见表9-3。 表9-3 “三同时”竣工环境保护验收一览表 污染源; 主要污染物; 治理设施及规模; 预期效果. 废气; 粉尘; 采矿作业点、堆料场、弃渣场、装卸点、运输道路等产尘点设置洒水设施；一级破碎采用洒水除尘；破碎机下料口使用苫布遮盖；筛分机采用彩钢瓦棚半封闭，出料口用苫布遮挡；增设3辆雾炮车；堆料场采用苫布临时覆盖; 颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 厨房油烟; 设置1套小型油烟净化器处理; 达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模标准. 废水; 弃渣场和露天采场雨污水; 1个雨水沉淀池（100m3），露天采场及弃渣场共设置1320m排水沟；生活区及储油罐区设置排水沟20m; 生活污水中的员工厨房废水经隔油池处理后和其它生活废水经化粪池后用于项目绿化施肥； 弃渣场和露天采场雨污水经雨水沉淀池处理后外排. 2个沉砂池（均为10m3），露天采场及弃渣场共设置1490m截水沟. 生活污水; 1个隔油池（1m3）、1个化粪池（12m3）. 固废; 生活垃圾; 若干个生活垃圾收集桶; 分类处置，处置率100%. 废土石; 设置弃渣场（库容3.3万m3）堆放（弃渣场设置拦渣坝20m×0.5m×3m）. 厨房泔水和隔油池废油; 1个带盖泔水收集桶. 化粪池污泥; 定期清掏，用作植被施肥. 雨水沉淀池沉渣; 定期清掏，堆放在弃渣场. 废机油; 设置1间危险废物暂存间（4m2），1个专用废油收集桶. 噪声; 设备噪声; 设置隔声、消声和基础减震等措施; 厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 其它; 储油罐区; 地面做防渗处理，外围设置围堰; /.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日