
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：云南省德宏州芒市等薄水库
建设单位（盖章）：芒市水利局
编制日期：2018年6月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
1表一、工程基本情况


26表二、自然环境社会环境简况


34表三、环境质量现状


47表四、评价适用标准


50表五、工程分析


64表六、项目主要污染物产生及预计排放情况


65表七、环境影响分析


89表八、环境保护措施及投资


96表九、评价结论


100表十、审批意见表




表一、工程基本情况

	项目名称
	云南省德宏州芒市等薄水库工程

	建设单位
	芒市水利局

	法人代表
	吴涛
	联系人
	黄立伟

	通讯地址
	云南省德宏州芒市目瑙纵歌路6号

	联系电话
	159*****325
	传真
	0692-2121078
	邮政编码
	678400

	建设地点
	云南省德宏州芒市轩岗乡丙茂村

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码
	水资源管理N7620

	占地面积/hm2
	130.70
	绿化面积/hm2
	0.24

	总投资

（万元）
	40139.81 
	其中：环保投资（万元）
	127
	环保投资占总投资比例（%）
	0.32

	评价经费（万元）
	13
	预期投产日期
	/


砂石料

	工系统

	位于石料场下方公路边，采用颚式破碎机进行粗碎，反击式冲击破碎机生产碎石，棒磨机加工砂，振动筛进行筛分，螺旋洗砂机进行洗砂，处理能力为23t/h。


			生产

生活区

	枢纽区：大坝下游右岸缓坡地设置1个生产生活区，生产区主要布置钢木加工厂、综合仓库、机械维修保养场、辅助生产企业等，生产生活区旁布置临时堆料场；

渠道区：南干渠施工区共布置，2个生产生活区（主要为料场开采生产生活区），北干渠共设置2各生产生活区。

	公用工程

	供水

	枢纽区及干渠前段施工用水可从轩岗河抽取，生活用水可从户弄村接引，干渠中后段施工用水由附近箐沟和河道接引，生活用水可从附近村庄接引，或由沟箐、河道抽水供应，经过滤消毒处理后供应。


		供电

	施工用电从大坝约7km的轩岗乡35kV变电站接引10kV输电线路供给。


		通讯

	施工期间的施工通信均采用无线移动网络。


	环保工程

	施工期

	施工期采用液化气、电能，为清洁能源；施工车辆清洗废水设沉淀池处理后上清液循环使用，砂石料加工废水和混凝土搅拌废水经沉淀处理后回用于生产、洒水降尘不外排；生活区旱厕粪便定期清运用作农肥，生活废水经集水池沉淀处理后用作场地洒水降尘和林草浇灌，食堂泔水收集后交由附近村民喂养牲畜；施工厂界噪声达标排放；生活垃圾集中收集，按轩岗乡环卫部门的要求处置，弃方运至弃渣场堆放，弃渣场设置截排水沟。

		运行期

	水库运行管理所设带化粪池的公厕，生活废水用于绿化、农肥，不外排，食堂泔水收集后交由附近村民喂养牲畜；厂界噪声达标排放，生活垃圾集中收集，按轩岗乡环卫部门的要求处置，厂区加强绿化，设生态放水管下泄生态流量，0.101m3/s。

	储运工程

	施工期

	运输设备如汽车等；综合仓库一座。

		运行期

	工具车一辆，机动船1艘



双车道，泥结碎

	路面


	新建公路

	三级

	7

	6.5

	2.35

	临时

	双车道，泥结碎石路面


	新建公路

	三级

	4.5

	3.5

	2.85

	临时

	单车道，泥结碎石路面


	扩建公路

	三级

	4.5

	3.5

	1.52

	临时

	单车道，泥结碎石路面


	临时桥

	共3座，钢结构梁式桥，桥面宽4.5m，跨度均为30m；临时过水涵管桥桥面宽4.5m，桥长25m




灰、灰白色变质砂岩夹片

	岩及微晶片岩


	   堰顶高程

	m

	1193.95

	B=7m


	   弧形工作闸门尺寸

	m×m

	4×3.5
	宽×高


	   溢洪道总长度

	m

	326

	
	   设计泄洪流量

	m3/s

	42.4 

	P=2%


	   校核泄洪流量

	m3/s

	89.38
	P=0.1%


	   消能流量

	m3/s

	41.7 

	P=5%


	   消能方式

		底流消能

	
	3. 导流泄洪输水隧洞

			
	（1）隧洞

			
	   型式

			前段有压后段无压



   导流、泄洪隧洞进口

	板高程

	m

	1149.40 

	
	   隧洞总长

	m

	776.1

	洞身段长300.6m


	（2）输水管道

			
	1）主供水管
			
	   进口底板高程

	m

	1151.605 

	
	   管径/型式

	m

	D=0.8（圆形有压埋管）

	
	   进口拦污栅(直栅)尺寸

	m

	D=0.8

	
	   管道总长

	m

	268
	
	   设计输水流量

	m3/s

	1.29 

	
	出口放空及下放生态流量岔管直径

	m

	D=0.2

	
	2）左支管
			
	进 口 底 板 高 程
	m

	1140.00
	
	左 支 管 总 长
	m

	466.89
	
	设 计 输 水 流 量
	m3 /s

	0.65
	含 生 态 流 量 0.101m3 /s

	3）右支管
			
	进 口 底 板 高 程
	m

	1140.00
	
	右 支 管 总 长
	m

	9.68
	
	设 计 输 水 流 量
	m3 /s
	0.64
	
	5. 灌溉干渠

			
	   设计灌溉面积

	万亩

	1.54 

	
	   总长度

	m

	13525.6 

	
	（1）南干渠

			
	   控制灌溉面积 

	亩

	0.65 

	
	   渠首设计流量

	m3/s

	0.55

	
	   渠首底板高程

	m

	1108.00 

	
	   总长度

	m

	4977.6
	
	其中：
			
	埋管段长 
	m

	2879.60
	
	明管段长 
	m

	1418.00
	
	隧洞长 
	m

	680.00
	
	（2）北干渠

			
	   控制灌溉面积

	万亩

	0.89 

	
	   渠首设计流量

	m3/s

	0.64

	
	   渠首底板高程

	m

	1140.00 

	
	   总长度

	m

	8548

	
	其中：
			
	明渠段长 
	m

	8482.00
	
	渡槽 
	m/座
	66/4
	
	六、工程占地

	hm2
	118.41

	
	永久占地

	hm2
	57.4

	
	 临时占地

	hm2
	61.01

	
	  七、总投资

	万元

	40173.4
	

	1.11 移民安置及生产安置

本工程不涉及移民安置，规划水平年生产安置人口为142人，除丙茂村户弄小组通过周边村小组调剂外，其余各村民小组拟在内部自行调剂耕地进行安置。

1.12 工程占地

本工程总征占地总面积130.70hm2，其中永久征地57.60hm2（含淹没占地18.74hm2），临时占地73.09hm2。工程占地类型为水田、旱地、林地、园地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地，其中林地所占比例较大。

永久占地中，耕地面积22.29hm2（水田面积9.77hm2、旱地面积12.52 hm2），园地1.33hm2（果园1.00hm2，茶园0.33hm2），林地面积30.43hm2（防护林0.81hm2，有林地面积27.12hm2，灌木林面积2.5hm2），草地面积0.11hm2，交通运输用地面积0.61hm2，水域及水利设施用地2.63hm2。

临时占地中，耕地面积7.47hm2（水田面积1.67hm2、旱地面积5.80hm2），园地5.91hm2（茶园5.91hm2），林地面积60.03hm2（防护林32.41hm2，有林地面积24.98hm2，灌木林面积2.64hm2）。

工程占地情况详见表1.12-1。

表1.12-1     工程占地情况一览表     单位：hm2
分类
《土地利用现状分类》

耕地

园地

林地

草地

交通运输用地

水域及水利设施

合计

公益林

商品林

水田

旱地

果园

茶园

防护林

有林地

灌木林

其他草地

农村道路

河流水面

永久占地

淹没区

1.72
6.63

0.16

7.56

0.99

0.11

0.24

1.33

18.74

枢纽工程
5.10
5.59

0.82

0.17

0.20

12.12

0.44

0.37

1.30

26.12

输水工程
3.15
0.30

0.18

0.61

7.43

1.07

12.74

合计
9.97
12.52

1.00

0.33

0.81

27.12

2.50

0.11

0.61

2.63

57.60

临时占地
枢纽工程

1.19
2.85

4.38

12.30

14.51

1.39

36.61

输水工程
0.48
2.95

1.20

20.12

10.47

1.26

36.48

合计
1.67
5.80

5.58

32.41

24.98

2.64

73.09

合计
11.65 
18.32 

1.00 

5.91 

33.23 

52.10 

5.15 

0.11 

0.61 

2.63 

130.70 




表二、自然环境社会环境简况


74.

		49.1

	34.2 

	56.8 

	3141 


	80%

	137

	503 

	565

	504 

	353 

	171 

	115 

	88.3 

	54.2 

	43.3

	28.2 

	29.1 

	2591 


	95%

	112
	414
	465
	415
	290
	171
	94.4
	72.6
	44.6
	35.6
	23.2
	24.0
	2131


	2.1.6 泥沙

等薄水库流域多年平均输沙总量为1.69万t，推移质按悬移质的15％计，则水库流域多年平均推移质沙量0.22万t、悬移质沙量1.47万t，水库流域的多年平均悬移质侵蚀模数761t/km2∙a。

2.1.7 土壤

受地质、地形、气候和生物的影响，土属土种发育齐全，类型多样，常沿等高线带状分布。根据土壤普查，全县有9个土类，13个亚类，49个土属，52个土种，其中有砖红壤、赤红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤、亚高山灌木丛草甸土、水稻土、冲积土。前七个土类均为地带性土壤，其分布规律从低海拔到高海拔随生物、气候条件的变化依次呈明显的垂直带分布，水稻土，冲积土为区域性土壤，分布于砖红壤至黄壤各土类之间。

工程区地壤以红壤和黄壤居多。

2.1.8 植被

根据《芒市土地利用现状调查报告》，全市森林覆盖率为61.83%，河流域坡面植被好，主要生长着亚热带阔叶树种，次生灌木林，森林覆盖率80%以上，河流泥砂不大，水土流失情况一般，流域内水质清澈。

评价区植被为南亚热带湿性中山栎类苔藓林，树种组成以壳斗科为优势,其次为樟科、山茶科、蔷薇科。主要树种有锥、麻栎、剌栎、白克木、木荷、楸木等，伴生有各种竹类；灌木有大叶红杜鹃、海棠、棠梨、五味子等。地表回心草、苔藓多、沟谷常见树蕨及野芭蕉，近坝子坡多为稀灌牧草。

根据现场调查，评价区没有国家级及省级重点保护植物，也无古树名木、珍稀濒危动植物。



表三、环境质量现状


水

		16.2~16.4

	/

	/

	/


	PH（无量纲）

	7.29~7.32

	6~9

	0.15~0.16

	0


	溶解氧

	6.7~6.8

	5

	0.621~0.624

	0


	CODCr
	12

	20

	0.6

	0


	BOD5
	1.1~1.2

	4

	0.275~0.3

	0


	高锰酸盐指数

	1.6~1.7

	6

	0.27~0.28

	0


	NH3-N

	0.426~0.453

	1

	0.426~0.453

	0


	TP

	0.02~0.03

	0.2

	0.1~0.15

	0


	TN

	0.50~0.61

	1

	0.50~0.61

	0


	氟化物

	0.05

	1

	0.05

	0


	硫化物

	0.018~0.020

	0.2

	0.09~0.1

	0


	石油类

	0.01

	0.05

	0.2

	0


	粪大肠菌群（个/L）

	<2

	10000

	<0.0002

	0


	Hg

	0.00004L

	0.0001

	0.4

	0


	Cu

	0.05L

	1

	0.05

	0


	Pb

	0.001~0.002

	0.05

	0.06~0.08

	0


	Zn

	0.05L

	1.0

	<0.05

	0


	As

	0.0051

	0.05

	0.006

	0


	Cd

	0.0003~0.0006

	0.005

	0.06~0.12

	0


	Cr6+
	0.011~0.013

	0.05

	0.22~0.26

	0


	Fe

	0.20

	0.3

	0.67

	0


	Mn

	0.01~0.04 L

	0.1

	0.1~0.4

	0


	氰化物

	0.004L

	0.2

	0.02

	0


	硫化物

	0.018~0.020

	0.2

	0.09~0.1

	0


	硫酸盐

	8L

	250

	0.032

	0


	氯化物

	1.0~1.5

	250

	0.004~0.006

	0


	硝酸盐

	0.37~0.38

	10

	0.037~0.038

	0




36

	5


	3

	热带亚洲和热带美洲间断分布

	2

	3.8


	4

	旧世界热带

	3

	5.8


	5

	热带亚洲至热带大洋洲

	3

	5.8


	6

	热带亚洲至热带非洲

	4

	7.7


	7

	热带亚洲（印度-马来西亚）

	17

	32.7


		热带属合计（类型2~7）

	52

	100

	8

	北温带

	8

	44.4


	9

	东亚和北美洲间断

	6

	33.3


	10

	旧世界温带

	1

	5.6


	11

	温带亚洲分布

	1

	5.6


	12
	东亚（东喜马拉雅-日本）

	2

	11.1


		温带属合计（类型8~14）

	18

	100



大气、声环

		户弄村33户132人
	Ⅰ土料场南侧
	施工机械、施工运输产生的噪声、粉尘和废气等

	《环境空气质量标准》二级、《声环境质量标准》2类


		顿勒村32户12人
	Ⅱ土料场西南侧
		
	社会环境

	土地资源

	轩岗乡丙茂村户弄、屯勐、芒茂、拉乐、芒端小组；芹菜塘水井、下团坡小组；芒市镇河心场白坟、大靛地小组
	水库淹没和建设征地

	按照规定对工程淹没和永久占地进行补偿、补助，临时占地施工完毕后恢复土地使用功能。


		工程涉及生产安置人口143人

		水库淹没和建设征地

	进行生产安置，保护其生活水平不因工程建设而降低


		人群健康

	施工区和库周

	施工外来人员

	传染病的发病率维持原有水平


		占用国家公益林约33.23hm2
	主要分布在水库枢纽工程和输水工程

	施工活动、永久占地
	按照《云南省林地管理办法》上报审批并进行补偿


	3.4与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，不涉及原有污染，项目所在地位于农村地区，水库汇水范围内无工矿企业等污染源。

项目沿岸耕地中随雨水冲刷流失的氮磷等有机污染物，植被覆盖度低的荒地、裸地产生的水土流失，会对轩岗河水质造成一定影响。




表四、评价适用标准


2

	0


		24小时平均

	300



	（3）声环境：项目区所在地为农村环境，声环境良好，声环境质量标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

表4.1-3     声环境质量标准   单位：dB(A)

                       时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60

50


	


0

	40




昼

		夜间

	
	2

	60

	50



	
	

	总量控制指标
	本项目运行期废水产生量小，生活区设旱厕，生活废水经沉淀处理后用于绿化、农肥等，不外排，无总量控制指标。




表五、工程分析

	5.1 产业政策、相关规划的符合性分析

5.1.1 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》，本工程属于鼓励类中的“二、水利，12、综合利用水利枢纽工程”，因此，项目的建设符合国家产业政策。

5.1.2 规划符合性分析

（1）与《芒市坝区水资源利用规划》的符合性分析
《芒市坝区水资源利用规划》中规划了四个水库，等薄水库属于其中之一：工程规模属中型，工程等别为Ⅲ等，总库容2870.9万m3，灌区耕地面积3.50万亩，灌区分左片和右片灌区，其中左干渠长17.825km，右干渠长23.678km，工程任务以农业灌溉为主，兼顾城镇生活、农村人畜及工业用水。

对照《芒市坝区水资源利用规划报告》，可研阶段结合当地实际情况，在原来的中型水库方案坝址上游约3.5km河段处另选坝址，按照小型方案开展前期设计工作，其工作任务调整为以农业灌溉为主，兼顾城乡生活供水。
综上所述，等薄水库是以《芒市坝区水资源利用规划报告》中的水资源分析和配置为基础展开工作，是该规划中的重要水源工程之一，仅仅是在现阶段对水库方案综合考虑的前提下进行的方案优化，其建设总体上符合《芒市坝区水资源利用规划》要求。

（2）与《云南省龙江～瑞丽江流域综合规划报告》符合性分析

《云南省龙江～瑞丽江流域综合规划报告》（以下简称“流域报告”）中提出供水及灌溉规划建设三个水资源综合利用工程、4座中型水库、29座小（一）型水库。规划2020水平年，在德宏州瑞丽市新建芒林水库，德宏州芒市新建遮冒水库、清塘河水库、等薄水库、芒里水库，德宏州陇川县新建麻栗坝水库共9座大中型水库，规划2030水平年，在德宏州芒市新建放马桥水库，德宏州陇川县新建弄回水库共3个大中型水库。等薄水库为流域报告中规划的小（1）型水库，总库容612万m3，兴利库容534万m3，设计年供水量1092万m3，总投资2.48亿元。

综上所述，等薄水库与《云南省龙江～瑞丽江流域综合规划报告》总体上是相符的，只是随着设计阶段的深入，工程规模、设计供水量等参数根据实际情况进行了优化。
（3）与流域规划环评的符合性分析
2017年2月，由云南秀川环境工程技术有限公司编制完成的《云南省龙江～瑞丽江流域综合规划环境影响报告书》通过了评审。2017年10月30日，云南省环境保护厅以云环函[2017]394号文出具了“云南省环保厅关于提交云南省龙江～瑞丽江流域综合规划环境影响报告书审查意见的函”。
该规划环评认为龙江~瑞丽江流域综合规划坚持“人与自然和谐”，“在保护中开发、在开发中保护”的原则，通过优化规划布局、调整规划规模、合理布置开发时序，从规划层面上尽可能减少了规划实施对生态环境的影响，同时通过落实流域水资源保护规划和具体的环境保护措施，并对敏感地区实施有效监测，使龙江~瑞丽江流域水资源开发利用在流域生态环境可持续发展的条件下进行。从环境角度评价，推荐规划方案的实施是合理可行的。
《规划环评》及规划审查意见均未对等薄水库提出具体的要求。项目环评编制过程中，在《规划环评》的基础上根据主体设计及各个专题报告内容，对开发河段做了进一步的调查，了解河段水质、水资源利用现状，结合工程布置对工程淹没区及占地区内的动植物、鱼类进行了细致的调查，对生态环境、水环境、大气环境、社会环境等方面进行了影响分析，并提出了保护措施和要求。因此，本项目实施与规划环评及审查意见是相符的。
5.1.3 与《云南省生态功能区划》协调性分析

根据《云南省生态功能区划》中生态功能划分，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。等薄水库所在的芒市属于Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区中的Ⅰ3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区的Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区。该区主要的特点是：为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700毫米，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤；主要的生态问题是：旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏；生态环境敏感性是：生境高度敏感和极为敏感、土壤侵蚀极为敏感；主要的生态系统服务功能是：发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。保护措施与发展方向：保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。

等薄水库为城镇供水、农村人畜饮水、农业灌溉用水的综合利用水利工程，具有水文调蓄、水利资源合理开发利用、保护农业生态环境的作用。水库建成后，年供水量929.5万m3，其中：集镇生活供水量154.4万m3，农村生活供水量68.6万m3，农灌供水量706.5万m3，可有效缓解区域结构性水资源短缺，从根本上解决轩岗和芒别片区生活和农业灌溉用水问题。因此等薄水库的建设符合《云南省生态功能区划》。
5.2 工程选址环境可行性分析

5.2.1项目选址环境可行性分析

可研在轩岗河上游源头段户弄村附近河段选择了两个筑坝成库条件相对较好的上、下坝址进行比选，上、下坝址相距0.5km，上坝址控制径流面积为19.0 km2，下坝址控制径流面积为22.2km2，上坝址坝轴线处河床高程1173m，下坝址坝轴线处河床高程1134m。上、下坝址方案比选详见表5.2-1。

表5.2-1     上、下坝址方案比选表

坝位条件

上坝址

下坝址

比较结果

地形条件

需布置主、副坝，副坝下游远离主河槽，洪水难于回归河槽，不宜布置泄洪建筑物；副坝轴线上游右岸坝体跨越冲沟不易布置隧洞；主副坝之间的山体单薄且地形较陡，也不易布置水工建筑物。
下坝址坝轴线处河道两岸相对呈对称分布，坝轴线相对较短，地形相对完整，坝体范围内没有较大的地形起伏，也没有跨越冲沟等现象，较容易建坝。
下坝址优

地质条件
上坝址大坝下游发育有一断层FB1,使得上坝址的岩体完整性差，岩体破碎、裂隙发育，对边坡、地下洞室围岩稳定有较大影响。
下坝址右岸虽然存在着单薄山体低邻谷渗漏问题，但单薄山体的渗漏对水库的蓄水影响很小，可以不采取防渗处理，且下坝址附近没有较大的冲沟及断层，两岸山体较平缓，下坝址的坝轴线及其他建筑物的轴线均较短，坝体填筑及开挖工程量小。
下坝址优
施工条件

上坝址地形陡峭，施工布置难度相对较大；上坝址施工工期为48个月，但上坝址的开挖、填筑方量均较大，施工强度也较大。
下坝址两岸地形相对平缓，施工布置难度相对较小；下坝址施工工期为48个月，开挖、填筑量均较小，施工强度也较小。
下坝址优
环境敏感区/点

不涉及

不涉及

相同

开挖量
58.6万m3
37.8万m3
下坝址

坝壳料填料量
150.7万m3
130.9万m3
下坝址

永久占地
32.27 hm2
38.86 hm2
下坝址

淹没占地

22.4hm2
18.74 hm2
下坝址

临时占地
78.62 hm2
72.43 hm2
下坝址

生态环境
扰动面积较大，水土流失量较大
扰动面积稍小，水土流失量也稍小
下坝址

生产安置人口
185人

143人

下坝址
从表5.2-1可以看出，上、下坝址均不涉及自然保护区等环境敏感区，不存在环境制约因素；由于地形、地质条件限制，上坝址需设置主、副坝，主副坝的坝顶轴线较长，坝高较高，占地面积较大，开挖量和填筑量较下坝址也均较大，对植被的破坏量、开采扰动面积以及产生的水土流失量均较大，进而对生态环境的影响也较大；由于淹没占地面积稍大，上坝址涉及的生产安置人口多于下坝址，产生的社会影响环境也较大；由于上下坝址距离较近，产生的环境空气、噪声影响基本相当。综上所述，从环保角度分析，推荐下坝址布设方案。
5.2.2 施工布局的环境合理性分析

本工程施工总布置遵循因地制宜、有利生产、易于管理、经济合理、方便生活等原则，结合本工程具体的场地、设施条件，尽可能节约用地。施工总占地面积为130.70hm2，其中永久占地26.12 hm2、淹没占地18.74 hm2、临时占地73.09 hm2，占地类型主要为林地和耕地，占用林地会对植被造成一定破坏，受到破坏的植被均为次生植被，不会对生态环境造成大的影响，施工临时占地（土料场区、风化料场区、弃渣场区、施工营地）将在施工结束后进行生态恢复。因此本工程施工布置较为合理。

5.2.3 料场选址的环境合理性分析

本工程共规划了2个土料场和1个石料场，混凝土骨料采用外购，减少了新修料场带来的环境问题。所有料场均不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地等环境敏感区域。

本工程主料场共占地23.60hm2，其中占用林地18.61hm2，占用旱地0.93hm2，园地4.06hm2。料场占用了部分林地，会使植物物种和种群数量受到一定程度的损失。由于所占用林地主要为次生暖热性针叶林，均为原生常绿阔叶林遭到反复砍伐破坏之后形成的次生植被，生物多样性相对较低，在评价区内及周边都有大量同类植被分布，且占地范围内无珍稀濒危保护植物分布，因此等薄水库料场对植被的影响较轻。由于料场为临时占地，施工结束后可以通过植被恢复措施恢复原有的植被类型，因此影响会有进一步的减轻。此外料场的选址仅涉及到少量旱地，非基本农田，工程结束后通过复耕会减少对土地利用的影响。

工程所选两个料场距离村庄距离均较近，料场开采过程中推、挖、装、铲机械及车辆运输产生的噪声以及扬尘均会对户弄村和顿勒村村民产生一定影响。由于土料场开挖不涉及爆破，产生的噪声相对较小，在土料场施工时需加强施工管理，合理安排运输时间，禁止在夜间和中午12:00～14:00施工，施工车辆经过村庄减速慢行，加大土料场洒水降尘力度，以尽量减轻对户弄村和顿勒村村民的影响。由于土料场为临时施工，施工产生的影响会随着施工的结束而结束。

综上所述，在切实落实各项环保措施后，本工程的料场选择较为合理。
5.2.4 弃渣场选址合理性分析

本工程建设共产生废弃土石方总量52.43万m3，其中临时堆存表土15.95万m3，永久弃渣堆存于8个弃渣场内。渣场选取遵循就近的原则，根据地形及运输条件分别布置在工程区附近地势较平缓的箐沟，距离区域内已有公路或其他施工区较近，最大限度的减少运距，使施工过程中弃渣能及时、便利的得到清运处理，避免长距离修建渣场公路对地表的扰动，减少了对植被及植物个体资源的影响及新增水土流失。

弃渣场总占地面积为10.68hm2，主要占地类型为林地、旱地，占用植被类型为人工植被、暖温性落叶阔叶林；人工植被生态结构及层次单一，而占用的自然植被表现为次生性，在评价区内及周边广泛分布；弃渣场占地范围内未发现珍稀濒危保护植物及古树名木，因此占地范围内弃渣堆放对植被及植物资源的影响较小；弃渣场主要设置在地势较为平缓区域，有利于降低水土流失量并减少渣场水保措施工程量；弃渣场不占用水田，仅占用旱地，非基本农田，弃渣结束后采用复垦措施不会造成耕地资源的减少，不会对当地居民的生活水平造成明显影响；弃渣场选址不涉及滑坡、泥石流等地质灾害区，弃渣场周围200m均无环境保护目标，弃渣作业时不会对环境保护目标造成影响。

综上所述，从环境保护的角度出发，本工程的弃渣场选择合理。
5.3工程环境影响因素分析

本项目在整个施工过程中会产生废气、噪声、废水、固体废物、占地等影响环境的因素；运行期主要为管理人员产生的生活废水及生活垃圾，水库调度运行对轩岗河水文情势等的影响，等薄水库工程作用分析见表5.3-1。

表5.3-1   等薄水库工程环境影响因素作用分析汇总表

分类

分区

作用方式

环境影响内容

工

程

施

工

施工导流及围堰

隧道开挖、修筑围堰(土石方开挖、填筑、碾压)、围堰拆除
地表水：SS；

大气环境：粉尘；

声环境：噪声；

固体废物：弃渣；

陆生生态：动植物；

水生生态：水生生物；

水土流失

主体

工程

枢纽大坝

基础开挖、灌浆盖板混凝土浇筑、帷幕灌浆、坝体填筑

地表水：SS；

大气环境：粉尘；

声环境：噪声；

固体废物：弃渣；

陆生生态：动植物；

水生生态：水生生物；

水土流失。

溢洪道

基础开挖、溢洪道浇筑、砼衬砌

泄洪输水隧洞

土石方、洞身开挖；砼衬砌浇筑

渠道工程

土石方开挖

辅助工程施工和其他

料场开采

覆盖土层及风化层剥离、钻孔、爆破、材料装运、边坡支护及排水沟修筑

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

陆生生态：植被、景观；

水土流失
弃渣堆放

拦渣墙、弃渣堆放、平整碾压、复耕或植被措施

陆生生态：植被、景观、土地利用性质改变；

水土流失

辅助设施运行

砂石料加工、砼拌合、钢筋加工、木材加工、车辆机械清洗
地表水：SS、碱性废水、含油废水等；

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

水土流失

施工人员活动

施工区施工人员生活

地表水水：生活废水；

固体废物：生活垃圾

交通运输

道路

建设

土石方开挖、回填、爆破、机械运行

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

陆生生态：动植物；

水土流失 

运输

物料、石料、弃渣运输

大气环境：粉尘、NO2、CO、SO2；

声环境：噪声；

固体废物：弃渣；

施工占地

工程施工永久占地、临时占地

陆生生态：植被、土地利用性质改变

水库

淹没

水库淹没占地

陆生生态；水生生态；土地利用性质改变；社会经济；环境地质

生   产

安  置              

村民生产安置

社会环境

工程

运行

供水、灌溉

供水、灌溉

水文情势；水生生态

水库调度运行

水库蓄水、下泄用水

水文情势；水生生态；陆生生态；地表水；局部气候；环境地质

水库管理人员活动

水库管理人员活动

地表水：生活污水；固体废物：生活垃圾

5.3.1施工期污染源强分析

工程施工对环境产生影响的作用分析见图5.3-1。


[image: image7.emf]扬尘 、 振动 、 植被破坏 、

水土流失

石料 、 土料

开采

石料 加工

废水 （ SS）、

噪声 、 粉尘

混凝土拌和

噪声 、 粉尘

噪声 、 扬尘

废气 （ NO

2

、

CO）

交通运输

Ⅰ： 辅助工程

噪声 、 扬尘 、 植被破坏 、

水土流失 、 震动 、

废水 （ 石油类 ）

基坑开挖 交通运输 围堰截流

噪声 、 扬尘 、 废气

噪声 、 水质 （ SS）、

水生生态

水质 （ SS）、 水生生态

基坑排水

基坑开挖

Ⅱ： 导流工程 （ 围堰 、 导流明渠 ）

坝体施工

渠道施工

施

工

人

员

活

动

生活污水

生活垃圾

Ⅳ： 人群活动影响

水土流失 、 水生生态 、

废水 （ SS）

临建工程拆除

交通运输

混凝土浇筑

主体工程

噪声 、

扬尘

弃土弃渣 、

水土流失

噪声 、

扬尘

污废水 （ SS）

噪声 、

扬尘 、

植被破坏 、

水土流失 、

污废水 （ 石油类 ）

Ⅲ： 主体工程


图5.3-1    工程施工对环境产生影响的作用分析

（1）废气

施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、场地平整、运输等过程中排放燃油废气，主要污染物为NO2，CO，其排量有限，排放方式为间断散排。

施工粉尘主要是施工开挖和爆破过程中产生的粉尘，场内道路施工产生的粉尘，以及水泥、土石方料、建筑材料运输和装卸时产生的二次扬尘。

施工人员的日常生活使用电能、液化气清洁燃料，施工营地食堂烹饪时间会产生少量油烟。
（2）废水

等薄水库工程施工期对水环境影响主要来自生产废水、生活污水的排放，施工产生的废水主要为砂石料加工系统废水、混凝土拌合系统产生的废水、车辆冲洗废水以及生活污水。

砂石料加工系统废水
本阶段需加工成品碎石料12.36万m3，拟在石料场下方公路边设人工砂石料加工厂制备工程所需的砂石料。根据施工要求设置，砂石料加工方式采用颚式破碎机进行粗碎，反击式冲击破碎机生产碎石，棒磨机加工砂，振动筛进行筛分，螺旋洗砂机进行洗砂。初拟人工砂石料系统处理能力为23t/h，按每生产1m3砂石料用水2m3的经验值计算，整个砂石料加工系统冲洗共耗水24.72万m3，按0.8的废水排放系数考虑，施工期砂石料加工系统产生废水总量为19.78万m3，排放强度约为143m3/d。废水中污染源主要为SS，类比同类工程SS浓度值约为8000～20000mg/L。砂石料加工废水具有排水量大、不连续排放的特点。

混凝土拌合系统生产废水
根据施工组织设计，考虑到导流泄洪输水隧洞、大坝及溢洪道混凝土不同时期浇筑，且强度不高，在枢纽区布置0.5m³移动式混凝土搅拌机4台，输水干渠布置18台0.35m³移动强制式搅拌机。按混凝土拌和站每台混凝土搅拌机每天冲洗2次，每次冲洗废水产生量约为0.5m3，施工期混凝土拌合系统废水产生量为22m3/d，施工期48个月共产生3.17万m3。据同类工程施工监测资料，该类废水悬浮物浓度约为3000mg/L，pH值为11.6。

机修含油废水

本工程施工场地内设置机械停放场、机械修配厂，机械检修、保养和冲洗的过程中会产生含油废水。施工期车辆冲洗用水按80L/车计，每天按冲洗20辆计，排污系数取0.8。施工期车辆冲洗废水产生量约为1.28m3/d，按照主体施工期46个月计，整个施工期产生车辆冲洗废水总量为0.18万m3，主要污染物为SS和石油类，SS的浓度一般在500mg/L左右，石油类的浓度约为20mg/L。

生活污水
生活污水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水及食堂污水等。根据工程施工计划，预计施工期平均施工人数698人，施工期生活用水按60L/d人计，用水量约为41.88m3/d，折污系数取0.8，生活污水产生量约33.5m3/d，施工期产生量约为4.82万m3。生活污水中污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N为主，浓度分别按400mg/l、200mg/l、180mg/l、35mg/l计，产生量分别为13.4kg/d、6.7kg/d、6.03kg/d、1.17kg/d；施工期48个月（1440天）总产生量为19.3t、9.65t、8.68t、1.68t。
（3）噪声

施工噪声源可分为固定噪声源和移动噪声源。固定噪声源主要为综合加工修配厂(钢筋木材加工、机械修配)、空压机和爆破噪声等；移动噪声源主要指车辆运输过程中产生的噪声。施工机械主要有挖掘机、搅拌机、空压机和水泵等，噪声值参见表5.3-2。主体工程、料场还将进行局部爆破，其瞬间噪声值可以达到120dB（A）。
表5.3-2     工程主要施工机械源强      单位：dB(A)
噪声源

噪声值(dB)

噪声源

噪声值(dB)

搅拌机

75～88

手风钻

82～95

混凝土振捣器

90

泵类

88

卷扬机

75～88

载重汽车

85

装载机

85～98

自卸汽车

83

挖掘机

80～95

平板拖车

80

空压机

89

推土机

78～96

潜孔钻

98

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括工程弃渣、生活垃圾。

①工程弃渣

工程总开挖土石方189.8万m3，回填利用137.37万m3，产生废弃方52.43万m3，其中临时堆存表土15.95万m3。以上土石方均为自然方量，松方系数取1.30。堆存表土用于后期主体工程复耕及方案中绿化覆土，充分利用表土资源；永久弃渣分别堆存在布设的8个弃渣场。工程土石方平衡及弃渣规划见表5.3-3，土石方平衡流向详见图5.3-1。




	表5.3-3     工程土石方平衡表      单位：m3
项目区
开挖方
回填利用
弃渣流向
土方开挖
石方开挖/洞挖
表土收集/剥离
小计
回填利用
绿化覆土
小计
数量
枢纽弃渣场
北干渠弃渣场
南干渠弃渣场
枢纽工程区
大坝工程
185846

97353

283199

282920

282920

279

279

溢洪道工程
27888

11952

39840

3850

3850

35990

35990

导流泄洪隧洞
42132

34006

76138

7327

7327

68811

68811

导流围堰
622

934

1556

1556

1556

小计
256488

144245

400733

295653

295653

105080

105080

永久办公生活区
90

90

90

90

输水工程区
南干渠
20824

63955

5399

90178

9903

5399

15302

74876

74876

北干渠
91898

53716

4109

149723

33780

4109

37889

111834

34783

77051

小计
112723

117671

9507

239901

43683

9507

53190

186711

34783

77051

74876

料场区
土料场
73826

35367

109193

73826

35367

109193

石料场
486370

55910

16819

559099

349067

16819

365886

193213

193213

小计
560196

55910

52186

668292

422893

52186

475079

193213

193213

弃渣场区
23539

23539

23539

23539

交通道路区
枢纽区
136382

38730

18538

193650

161512

18538

180050

13600

13600

南干渠
199726

60130

40794

300650

238742

40794

279536

21114

21114

北干渠
43176

13104

9240

65520

51679

9240

60919

4601

4601

小计
379284

111964

68572

559820

451933

68572

520505

39315

13600

4601

21114

施工生产生活区
5641

5641

5641

5641

合计
1308691

429790

159536

1898016

1214162

159536

1373697

524319

153463

81652

289203

注：（1）表土中土石方均为自然方；（2）表中土石方平衡计算公式为：“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”；（3）管道及弃渣场的表土由渠道沿线开挖料收集。


	
[image: image8.emf]开挖量

189.80

万

m

3

回填量

137.37

万

m

3

废弃量

52.43

万

m

3

枢纽工程区

弃渣场

10.51

万

m

3

料场区

土石方开挖

40.07

万

m

3

回填

29.56

万

m

3

表土临时堆存

0.009

万

m

3

临时堆存

0.009

万

m

3

0.009

万

m

3

工程永久办公

生活区

表土临时堆存

5.22

万

m

3

临时堆存

5.22

万

m

3

5.22

万

m

3

10.51

万

m

3

土石方开挖

61.61

万

m

3

交通道路区

表土临时堆存

6.86

万

m

3

临时堆存

6.86

万

m

3

6.86

万

m

3

表土临时堆存

0.56

万

m

3

临时堆存

0.56

万

m

3

0.56

万

m

3

施工生产生活

区

输水工程区

表土临时堆存

0.95

万

m

3

临时堆存

0.95

万

m

3

0.95

万

m

3

土石方开挖

23.04

万

m

3

土石方回填

4.37

万

m

3

弃渣场

19.32

万

m

3

19.32

万m3

弃渣场

18.67

万

m

3

18.67

万

m

3

回填

42.29

万

m

3

土石方开挖

49.12

万

m

3

弃渣场

3.93

万

m

3

3.93

万m3

回填

45.19

万

m

3


图5.3-1     土石方平衡流向图
②生活垃圾

施工期生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，约349kg/d，整个施工期产生总量约502.56t。
（5）生态环境

①由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度的影响。

②施工期表土开挖、地表扰动等活动将破坏部分植被，引起植被数量和种类的变化，同时生物生境的改变，将使项目区一部分陆生动物往施工区外进行迁徙。

③施工围堰等施工使得下游部分河段水量减少，河道内水量、水流速度、水温、水质发生一定程度的改变，对水生生物产生一定的影响。 

④工程建设期间，由于施工作业、爆破、修筑公路以及上游围堰、导流工程等，将对施工河段造成污染，对水生生物尤其是鱼类产生不利影响。

⑤工程施工开挖和占压将破坏原有表土、植被和水保设施，改变原有地貌和景观，使其失去固土防冲刷能力，从而造成水土流失。此外，弃渣为松散堆积体，在治理措施不当时，会造成水土流失，危害生态环境。

5.4.2 运行期污染源强分析

（1）废水

运行期污废水主要为管理人员的生活污水。工程劳动定员为8人，生活用水水量按100L/人·d计，折污系数按0.8估算，运行期管理人员生活污水产生量为0.8m3/d（292m3/a），污染物以COD、BOD5、SS、NH3-N为主，浓度分别为400mg/L、200mg/L、180mg/L、35mg/L，产生量分别为0.26kg/d（92.16kg/a）、0.13kg/d（46.08kg/a）、0.12kg/d（41.47kg/a）、0.02kg/d（8.06kg/a）。

（2）废气

工程管理处运行期使用电能和液化气做燃料，无大气污染物产生，运行期间对周围环境空气影响很小。

（3）噪声

项目运行期噪声主要来自于水库泄洪时产生，其源强约60~80dB（A）。

（4）固体废物

工程运行期固体废物主要为工程管理处日常生活中产生的生活垃圾，以每人每天产垃圾0.5kg/d计，垃圾量为4kg/d。

（5）生态环境

①工程建成后，水库淹没占地对陆生动植物将产生一定的影响。

②枢纽大坝阻隔河段，对坝前和坝后水生生物的交流产生影响；水库蓄水将改变河流原有水文特征，水文条件的变化将改变现有水生动物及鱼类的生存环境，造成一定的影响。

③枢纽坝建成后，水库蓄水引至灌区和农村饮用水，坝后下游段河段流量减少，对下游水生生态造成一定的影响。

④水库建成蓄水后，有可能引起滑坡、渗漏等环境地质问题。

⑤水库蓄水后，水生生物生境变化引起水生生物及鱼类资源种类和分布的变化。水库急流减缓、饵料增多，浮游生物量增大，将有利于滤食性鱼类的生长。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

单位：废气：mg/Nm3；  废水：mg/L；  噪声：dB(A)

	      内容

类型
	时期
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处  理  前
	处  理  后

	
	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	TSP
	―
	―
	≤1.0mg/m3
	―

	
	
	废气
	CO、NO2
SO2、CmHn
	―
	少量
	―
	少量

	
	
	厨房
	油烟
	―
	少量
	―
	少量

	水污染物
	施工期
	混凝土拌和废水等
	SS，高PH
	―
	3.17万m³
	处理回收利用，不外排

	
	
	砂石料加工
	SS
	―
	19.78万m³
	

	
	
	车辆清洗废水
	SS、石油类
	―
	0.22万m³
	

	
	
	生活污水
	COD

BOD5

SS

NH3-N
	400mg/L

200mg/L

180mg/L

35mg/L
	19.3t/a

9.65t/a

8.68t/a

1.68t/a
	

	
	运营期
	生活废水
	CODcr、BOD、SS、氨氮、总磷等
	292m³/a
	公厕化粪池处理，定期清理用作农肥或绿化

	固体废物
	施工期
	施工废渣
	废弃土石方
	26.27万m3（永久弃渣25.31万m3，临时弃渣0.96万m3）
	弃渣场堆放

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	502.56t
	集中收集，按照轩岗乡环卫部门要求定期清运处置

	
	运营期
	生活垃圾
	生活垃圾
	4kg/d
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	75～98dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求

	其它
	无




表七、环境影响分析

	7.1 施工期环境影响评价

7.1.1地表水环境影响分析

（1）对水文情势的影响
①施工导流对水文情势的影响

根据施工组织设计，大坝施工导流时段分为枯期和汛期（枯期时段为12月～翌年4月，汛期时段为5月～11月）两个时段。大坝施工导流采用一次断流，隧洞导流的方式。截流后第一个枯期采用上游围堰挡水、导流泄洪输水隧洞泄流，一个枯期内完成度汛坝体填筑；汛期采用度汛坝体挡水、导流泄洪输水隧洞泄流。
本工程坝脚处河床高程为1134.3m，对应库容为0.00万m3，导流泄洪输水隧洞进口底板高程为1148.30m，对应库容约为15.21万m3，设计流量按照12月份P=20%的月平均流量0.57m3/s计算，从库底蓄水到输水隧洞底板高程约需3.10d，此阶段可能造成下游河段断流，但断流时间很短，应采取措施保证下泄流量。

②初期蓄水对水文情势的影响

工程下闸蓄水时段安排在第四年4月初进行，下闸设计流量为5年洪水重现期5月平均流量，Q=0.28m³/s。下闸蓄水后水库蓄水至水库死水位1155.4m（相应库容38.5万m3）需约16天时间。下闸蓄水期间，库区水位抬升、水深加大、水流速度减缓，水文情势发生一定变化，坝下的轩岗河水量将减少，水位下降，流速降低，泥沙含量有所减少，此期间若不考虑生态流量，下游河段将出现减水甚至断流的现象。主体设计在主供水管出口分支左支管上分岔取水接生态流量管，向下游下泄生态流量（0.101m3/s），初期蓄水期间坝址下游河段不会出现减脱水现象。在下放生态流量0.101m3/s的情况下，约需25d蓄至死库容。
（2）对水质的影响

根据工程分析，施工期水污染源主要包括施工生产废水和生活污水。施工生产废水主要来来自砂石料加工废水、混凝土拌和系统废水、车辆清洗废水；生活污水来源于施工人员日常生活用水。
1）生产废水

①砂石料加工废水

根据工程分析，施工期共产生砂石料加工废水19.78万m3。废水中污染源主要为SS，类比同类工程SS浓度值约为8000～20000mg/L，若不经处理直接排放会对排放口附近和工程下游河段造成局部污染。本工程在砂石料加工系统旁设置1座沉沙池，废水经处理后出水回用于生产，泥沙定期人工清淤，由拉泥车运往弃渣场集中堆放，以防新增水土流失。
②混凝土拌和系统冲洗废水

施工期共产生混凝土拌和系统废水3.17万m3，废水中悬浮物大于3000mg/L，pH约为11.6。若不对混凝土拌和系统冲洗废水进行处理而直接排放，将对排放口附近水域及工程下游河段造成局部污染。

本工程在每个混凝土拌和系统处分别设置1个沉淀池，废水经混凝沉淀处理后，上清液回用于生产不外排，沉渣定期运至弃渣场。

③车辆清洗废水

施工期共产生车辆清洗废水0.22万m3。主要污染物SS浓度在500mg/L左右，石油类约为20mg/L。车辆清洗废水经隔油池处理后排入沉淀池，清水循环再利用，浮油收集于废机油桶中，定期委托有资质的单位回收。
综上所述，施工废水不外排，对轩岗河水质影响较小。

2）生活污水

根据工程分析，施工期生活污水产生量为33.5m3/d，整个施工期共产生生活污水4.82万m3。污水中主要污染因子浓度为COD约400mg/L、BOD5约200mg/L、SS约150mg/L，NH3-N约35mg/L。生活污水若不进行处理直接排入河流，会造成水体污染，若氮、磷在某一水域富集还将导致水体富营养化。

本工程在施工生产生活区修建临时旱厕1个、化粪池1个，在食堂处设置泔水桶。生活污水通过化粪池处理后回用于施工场地的洒水降尘和浇灌周边林草，旱厕粪便定期请当地农民进行清掏，供当地农民农用，工程结束后拆除旱厕并进行消毒处理；食物垃圾、泔水收集于泔水桶，定期由当地农民挑走用于喂养牲畜。施工期生活污水不外排，对轩岗河河流水质影响较小。

3）导流泄洪输水隧洞施工

导流泄洪输水隧洞布置在大坝右岸山体中，隧洞进出口施工会对轩岗河造成一定扰动，导致导致轩岗河水体中泥沙悬浮物增大。由于隧洞进出口施工时间较短，开挖量较少，对轩岗河水质的影响不大。
总体来说，由于工程施工规模小，生产废水、生活污水产生量少，采取相应的治理措施后，不会对轩岗河水质产生明显不利影响。
7.1.2地下水环境影响分析

本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活废水，施工废水主要回用于工程建设，施工生活废水经处理后用于绿化和林灌，不外排，对地下水造成污染的可能性小。

工程施工期主要为地表浅层开挖，根据工程区地下水赋存、补给和排泄情况，施工期不会对地下水水位、水质产生影响。

7.1.3大气环境影响分析

工程施工期大气污染物主要为施工器械及运输车辆尾气排放的NO2、CO，施工开挖和爆破过程中产生的粉尘，交通运输以及物料装卸产生的二次扬尘及食堂产生的油烟。

①施工器械尾气影响分析

本工程施工机具主要以柴油和汽油为燃料，施工机具燃油将排出含NO2、CO的尾气。施工器械施工作业时对环境影响范围主要局限在施工区内，经扩散后对周围环境造成的影响较小，且这种影响时间短，随施工结束而消失，其余地区环境空气质量将维持现有水平。

为了保护环境，减少施工机具作业时排放的尾气对环境的污染，施工方应尽量使用优质燃料，并对施工机具进行定期的保养和维护，不使用带“病”机具，尽可能的减少施工机具尾气的排放量。

②施工粉尘影响分析

施工粉尘主要是施工开挖和爆破过程中产生的粉尘，以及水泥、土石方料、建筑材料运输和装卸时产生的二次扬尘。

爆破过程中产生的粉尘一般情况下其影响范围主要在施工区域100m范围，且爆破为间断作业，产生的粉尘有限。破碎机进行石料加工过程中会产生一定量的粉尘，通过在破碎机中加装除尘器进行处理。施工期间应加强土石方开挖、回填和运输的管理，并采用湿式作业，对施工场地及施工道路进行定期洒水（特别是旱季）以减少施工粉尘对环境的污染，施工粉尘对环境的影响将随着施工结束而消失，对环境的影响不大。

由于道路运输扬尘量和车速大小及路面清洁度紧密相关，表7.1-1为一辆10t卡车，通过长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

由表7.1-1可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。因此采取控制车速、蓬盖运输易洒物料、对运输道路进行定期洒水降尘后，运输扬尘对环境的影响较小。

表7.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

    P

车速

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

1

(kg/m2)

5(km/h)

0.051

0.085

0.116

0.144

0.171

0.287

10(km/h)

0.102

0.172

0.233

0.289

0.341

0.574

15(km/h)

0.153

0.258

0.349

0.433

0.512

0.861

25(km/h)

0.255

0.429

0.582

0.722

0.854

1.436

③食堂油烟影响分析

施工人员的日常生活燃用液化气、电能等清洁燃料，施工营地食堂产生的油烟对环境空气有一定影响。但食堂工作时间短、且为间歇性，使用油烟净化器、加强通风后预计对周围环境空气影响轻微。

7.1.4声环境影响分析

根据本工程施工组织设计，工程施工过程中主要的噪声源有挖掘机、拌和机、推土机、钻机、空压机和水泵等，噪声值在75~98dB（A）之间。主体工程、料场还将进行局部爆破，其瞬间噪声值可以达到120dB（A）。

各类机械设备及车辆产生的噪声源强详见表5.4-1。

①噪声影响预测

采用距离衰减影响模式，预测主要机械在不同距离的噪声值。


[image: image9.wmf])

/

lg(

20

-

0

)

0

(

)

(

R

R

L

L

r

A

r

A

=


式中：LA（r）—预测点处的等效连续声级，dB（A）；

      LA（r0）—参考点处的等效连续声级，dB（A）；

      R0—参考点距声源距离，m；

      R—预测点距噪声源距离，m。
根据噪声衰减模式，主要施工机械噪声预测不同距离处的噪声值见表7.1-2。

表7.1-2   主要施工机械在不同距离的噪声值  单位 dB(A)

 距离m

设备

10

20

30

50

80

100

150

200

*达标距离(m)

#达标距离(m)

昼间

夜间

昼间

夜间

搅拌机

68

62

58

54

50

48

44

42

8

45

25

79

混凝土

振捣器

70

64

60

56

52

50

46

44

10

56

34

100

卷扬机

68

62

58

54

50

48

44

42

8

45

25

79

装载机

78

72

68

64

60

58

54

52

14

141

79

251

挖掘机

75

69

65

61

57

55

51

49

10

100

56

178

空压机

69

63

59

55

51

49

45

43

10

50

28

89

潜孔钻

78

72

68

64

60

58

54

52

14

141

79

251

手风钻

75

69

65

61

57

55

51

49

10

100

56

178

泵类

68

62

58

54

50

48

44

42

8

45

25

79

推土机

76

70

66

62

58

56

52

50

11

112

63

200

注：*为达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，#为达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

②施工噪声对环境的影响分析

a根据预测结果可知（不考虑阻隔及吸声等因素），施工易引起附近昼间14m范围内、夜间141m范围内噪声超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；昼间79m范围内、夜间251m范围内噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

b本工程基础施工时爆破产生的瞬时噪声较大。由于Ⅰ土料场南侧为户弄村，最近距离约为30m，Ⅱ土料厂西侧为顿勒村，最近距离均约为100m，因此在施工过程中，应合理安排施工时间，不在夜间施工，以尽量减少噪声对敏感点的影响。

c枢纽工程区周围500m无居民点。施工时选用低噪声设备，施工噪声随施工结束而消失。工程施工噪声对周围声环境影响小。

d水库输水干渠两侧200m范围内不涉及敏感点，渠道施工主要采用人工配合挖掘机开挖，管道的修建过程中较少出现多机联合作业的情况，其噪声值相对较低，而且管道施工为线性施工，工程施工队周围声环境的影响较小。

e施工运输道路，须加强管理，限载限速，沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌。
7.1.5固体废物处置

施工期固体废物主要包括施工弃渣和施工人员生活垃圾。

①施工弃渣影响分析

工程总开挖土石方189.80万m3；回填利用123.87万m3；回填利用137.37万m3；产生废弃方52.43万m3，其中临时堆存表土15.95万m3。工程共布设8个弃渣场，容量满足弃渣要求。
施工开挖的弃土、弃渣在倾倒和运输过程中产生二次扬尘，对环境空气有一定的影响；弃渣的堆放占压了渣场原有植被，渣料屯积改变渣场原有地形地貌；新堆渣料渣体松散，易造成水土流失。因此，对弃渣必须采取防护措施：施工期间弃土、弃渣尽快转运，减少堆存时间；施工过程中料场、渣场设置截排水沟、挡墙等，减少水土流失。弃土弃渣采取妥善处置措施后，可有效减缓弃土、弃渣造成的环境污染。

②生活垃圾影响分析

施工期施工人员的生活垃圾产生量约为502.56t，生活垃圾统一定点收集后，定期清运至当地环卫部门处理，对环境影响较小。
7.1.6施工期生态环境影响分析

评价根据环境影响评价规范，结合工程建设特征以及项目区环境现状分析，工程施工对生态环境的影响主要体现在土地资源占用、水生生物、陆生生物影响等几个方面。

（1）对土地资源的影响分析

等薄水库为新建工程，占地总面积137.70hm2，其中永久占地总面积57.61hm2（包含淹没占地18.75hm2），临时占地总面积73.09hm2。占地类型主要为林地、耕地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地等。工程淹没占地和永久占地改变土地利用类型，对评价区域土地利用格局产生一定影响，临时占地待施工结束后进行恢复，不改变土地利用性质。

为减少水库扩建占地对土地利用的不利影响，建议建设单位在征地过程中协调好与当地政府、群众的关系，同时缴纳足额的林地补偿费、土地征用费等补偿费用，用于异地造林及森林资源补充，及时恢复临时占地的植被和复垦，将对土地利用的不利影响降到最低限度。
（2）陆域生态环境影响分析

①对陆生植物的影响分析

施工过程对项目区域植被的影响包括：随着枢纽工程基础的开挖，占地区地表植被将被破坏，大量松散土石方裸露，若无防护措施，遇雨水冲刷将产生水土流失。
工程施工期将破坏陆域地表植被，破坏的植被类型主要为人工植被（农田植被）、次生植被（短刺栲林和旱冬瓜林）。在工程运行期，通过对场地迹地平整、回填、植树造林等，施工区临时占地植被将会得到恢复。

根据植被类型图可以看出，淹没区植被主要为季风常绿阔叶林和农田植被，季风常绿阔叶林以短刺栲林为主，短刺栲林在区域广泛分布，生物量大，工程淹没不会对该区域的物种多样性产生明显的不良影响。

此外，工程建设将占用部分公益林（全部为防护林），按照《云南省林地管理办法》支付林地补偿费。工程结束后，原有地表植被将被工程建构筑物代替，工程将在枢纽大坝上进行植被防护，管理房周围移栽区域内的林木进行绿化。管道工程开挖埋管后将覆土，进行迹地恢复。施工过程中严禁砍伐工程占地以外的林木。通过以上措施，施工期对陆域生态环境影响不大。

②对陆域动物资源的影响分析

水库淹没和大坝的建设减少野生动物生存环境，但由于在评价区内野生动物数量不多，主要以鸟类和啮齿类为主，淹没和大坝的阻隔对鸟类无影响，陆生动物可迁移到适合生存的区域。水库库区淹没将使动物的栖息和活动场所缩小，但淹没范围有限，不会造成某一物种在该地区的消失。

枢纽大坝区和输水干渠工程区内陆生动物主要为适应耕地及灌丛生活的种类，主要为鸟类、鼠类等，少量爬行动物如常见蛇类，昆虫类生物较多，均属于广布性物种，活动范围很大，少部分植被的减少不会影响它们的栖息和生存。

由于项目施工阶段不可避免地产生较高的噪声，在无任何遮挡的情况下，此类噪声的影响范围最远可达251m，将对周围的野生动物起到一定的侵扰作用，因此必须进行科学施工管理，尽量选用低噪声施工设备，禁止捕猎。随着施工的结束，施工噪声对周围的野生动物起到的侵扰作用也随之结束。

项目施工区未见珍稀或濒危野生陆生动物种类分布，因此该工程的建设不会危及陆生生物多样性，不存在造成物种灭绝的问题。

③ 水生生物及鱼类的影响分析

工程建设期间，外来施工人员较多，各种机械在水中作业，声、光、电等物理因素对施工河段鱼类栖息、生长、繁殖和迁移有不利影响；施工期工程建设会造成局部河段水体浑浊，透明度下降，水质下降，对鱼类，特别是幼鱼的栖息不利。但由于受影响河段鱼类种类较少，受影响河段内无珍稀鱼类和鱼类“三场”分布。涉水工程完工后，水质可在较短的时间内自行修复。在加强环保宣传教育和落实环保措施基础上，工程建设对所在水域的鱼类的影响相对较小。
7.1.7生产安置影响分析
等薄水库工程建设征地永久征收耕地面积337.30亩（水田149.56亩、旱地187.74亩），征地涉及轩岗乡丙茂村、芹菜塘村和芒市镇河心场村共8个村民小组。工程不涉及移民安置，规划年共计生产安置人口143人，各村小组永久征收耕地面积比例为0.14%～17.60%，详见表7.1-3。
由表7.1-3可知，屯勐、芒茂、拉乐、水井、下团坡、白坟以及大靛地7个村小组征占标准耕地比例分别为0.14%~9.59%之间，征地后人均耕地减少量仅为0~0.26亩，耕地面积较少量较小。由于当地土地资源较丰富，剩余耕地资源较为充足，人均耕地面积较大，采取内部自行有偿调剂后，对村民委员会整体来说，征地影响很小。
丙茂村户弄小组耕地征地率超过10%，在距离户弄小组3km以内的范围内的芒端小组以及征地率在1%以下的屯勐和芒茂小组调出部分耕地（详见表7.1-4）。屯勐、芒茂和芒端小组按生产安置标准调出土地后，标准耕地减少率均在4%以下，剩余耕地面积1386.74～1806.50亩，人均剩余标准耕地面积2.14～2.62亩，征地影响程度较小，剩余耕地较为充足，耕地调剂不会导致调出土地小组出现环境容量不足的情况。

表7.1-3     等薄水库征占耕地情况表     单位：亩
乡镇
村

小组

农业人口（人）

耕地总面积

征占耕园地总面积

征地比例

剩余耕地总面积

人均耕地（亩）

人均剩余耕地

征地前

征地后

减少

轩岗乡

丙茂

户弄

327
904.35

159.15

17.60%

645.20

2.77

2.28

0.49

2.28

屯勐
617
1431.06

1.97

0.14%

1429.09

2.32

2.32

0.003

2.32

芒茂
625
1691.62

2.53

0.15%

1689.10

2.71

2.70

0.02

2.70

拉乐
779
1674.49

3.03

0.18%

1671.46

2.15

2.15

0

2.15

芹菜塘
水井

393
1080.6

103.64

9.59%

976.96

2.75

2.49

0.26

2.49

下团坡
289
611.55

47.6

7.78%

563.95

2.12

1.95

0.16

1.95

小计
3030
7293.68

317.92

7075.76
　
　

　

　

芒市镇

河心场

白坟

145
197.26

17.36

8.80%

179.90

1.36

1.24

0.12

1.24

大靛地
274
339.59

2.02

0.59%

337.57

1.24

1.23

0.01

1.23

小计
419
536.85

19.38

　
517.47
　
　

　

　

合计

3449
7930.53

337.30

　
7593.23
　
　

　

　

表7.1-5     调出土地后村民小组征地影响分析表   单位：亩
村民小组
农村人口

耕地面积(亩)

调出耕地面积

剩余耕地面积

耕地减少率

人均剩余

水田

旱地

合计

屯勐

617
985.29

443.8

1429.09

42.35

1386.74

3.0%

2.25

芒茂
625
1325.95

363.15

1680.10

48.66

1640.43

2.9%

2.62

芒端
845
1466.48

398.35

1864.83

58.33

1806.50

3.1%

2.14

合计
2087
3778

1205

4983

149

4833.67

　
　

综上所述，根据建设征地区土地损失情况、生产生活情况，充分考虑当地群众的意见，农业生产安置采用货币进行直接补偿后自行安置，可以满足各村民小组的生产生活需要，消除水库建设对当地居民生产生活造成的影响，生产安置方式总体来说是合理的。

7.2 运行期环境影响评价

7.2.1 地表水环境影响分析

7.2.1.1对水质的影响

（1）等薄水库库区富营养化影响预测分析
等薄水库建成后，由于水库蓄水改变了河流原来的流态，因此可能会出现富营养化，本次评价采用狄隆模型经验模型，预测等薄水库建成运行后水库中氮磷浓度，分析修建水库后的富营养化状况。

A、模型选用

水库水质表征因子主要为总磷的浓度变化，采用迪隆模型对建库后的总磷浓度进行预测。

迪隆（dillo）模型方程：P=L（1-R）/βH

式中：R—滞留系数：R=0.426exp（-0.271qs）+0.574exp（-0.00949qs），其中qs=Qs/A，Qs为出水量，A为水库面积m2；

L—水库面积负荷总磷（总氮）浓度，根据L=QiPi/A进行计算，g/m2·年；

H—水库平均水深，m；

β—水利冲刷系数（β=Q/V，其中Q为年入湖水量m3/年），1/年；

k—沉降系数，1/年；

采用2016年7月等薄水库的水质监测成果，总磷监测值0.025mg/l、总氮浓度0.56 mg/l为现状浓度，现状水质为Ⅲ类。

B、计算成果

等薄水库成库后总磷、总氮预测浓度见表7.2-1。

表7.2-1     等薄水库成库后总磷预测成果表

项目
总磷

（mg/L）

总氮

（mg/L）

总磷

0.020

0.441

等薄水库建成蓄水后，氮磷浓度预测分别为总磷值为0.020mg/L，总氮浓度为0.441mg/L，满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。
采用《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）中湖库营养状态评价，湖泊（水库）营养状态评价标准及分级方法见表7.2-2。

表7.2-2        湖泊（水库）营养状态评价标准及分级方法

         EI=营养状态指数
营养状态分级

评价项目赋分值E0
总磷（mg/L）

总氮（mg/L）

贫营养（0≤EI≤20）
10

0.001

0.020

20

0.004

0.050

中营养（20-≤EI≤50）
30

0.010

0.10

40

0.025

0.30

50

0.050

0.50

富营养

轻度富营养（50<EI≤60）
60

0.10

1.0

中度富营养（60<EI≤80）
70

0.20

2.0

80

0.60

6.0

重度富营养（80<EI≤100）
90

0.90

9.0

100

1.3

16.0

采用插线法将水质项目浓度值转换为赋分值，按照下列公式计算营养状态指数（EI）：


[image: image10.wmf]N

E

EI

N

n

n

/

1

å

=

=


式中：EI-营养状态指数；

      En-评价项目赋分值；

      N-评价项目个数

等薄水库总磷预测结果为0.020mg/L，由内插法计算出E为37，总氮预测结果为0.441mg/L，由内插法计算出E为47，根据上面公式求得EI为42，营养状态为“中营养”。

根据湖泊水库富营养化的一般规律，当N、P比降到7：1时，N可能成为浮游植物生长的限制因子，当N、P比大于7：1时，P可能成为浮游植物生长的限制因子。根据等薄库区水质因子N、P浓度，其比值已经达到22：1，P是浮游植物生长的限制因子，藻类生长将受到P的限制。同时从水库建成后情况看，由于水库年出水量占来水量的96.7%，水库水体更新快，因此水库营运后对库区整体水质的影响较小。但水库蓄水初期淹没土地、草本等释放到水体中的总氮和总磷营养盐量较大，因此需要保证蓄水前彻底清库，采取有效措施控制有机物和氮磷营养盐等污染源进入库区水体，防止富营养化的发生。综上，从水库特性和运行方式以及预测结果分析，等薄水库建成后总体水质不易发生富营养化。
（2）生活污水

运行期生活污水主要来源于管理所职工洗涤污水、粪便、生活用水，产生量为0.8m3/d，292m3/a。为控制水库污染源，生活污水禁止排入库区。考虑到管理局人数较少，在管理所内修建带化粪池（2m3）的公厕，同时修建一座集水池，生活污水经化粪池处理后收集于集水池，用做管理所绿化浇灌，不外排，不会对库区水质产生影响。化粪池雇佣当地农户定期清掏，用作农田的有机肥料。
（3）水库蓄水
等薄水库工程集水范围内没有大中型企业和大的污染源，仅有沿轩岗河河岸分散分布的少量的农村生活区，汇入水库的流水水质简单稳定、污染物浓度低，河谷两岸无堆砌物（垃圾、弃土等）堆放，水库蓄水后，不会产生因为库区蓄水水位抬高而将两岸的堆砌物纳入水库水体中的情况，水流速度以及污染物降解速率的变化小，对水库的水质影响小。等薄水库蓄水前要认真作好清库工作，将库内的堆砌物彻底清理。运行期加强库区管理，及时清理库区内漂浮污染物。

（4）农灌回归水对水体水质影响

水库建成运行后，年灌溉供水量706.5万m3，灌溉农田面积1.54万亩。由于灌区渠道较长，农业灌溉用水经渠道损失、作物吸收、田间蒸发、田间渗漏后，最终将有20%的水量（约有145.2万m3）以回归水的方式进入灌区下游河道。灌溉回归水因施用农药、化肥和农家肥，使回归水中氮、磷含量升高，灌溉回归水排入轩岗河中，会对河流的水质造成一定影响。但由于轩岗河天然径流量大，灌溉回归水仅占天然径流量的4.4%，所占比例较小，加上灌溉回归水汇入河道呈流态形式，因此灌溉回归水对轩岗河水质影响也较小。
7.2.1.2水温影响分析

（1）水库水温结构
根据水文规范水库水温判别公式计算，采用水库总库容、河流多年平均径流量及一次最大洪水量，判别等薄水库的水温分布类型：

[image: image11.wmf]总

V

W

=

a

       β
[image: image12.wmf]V

=

24

总

W


α:判断系数，当α<10时为稳定分层型；α>20时为混合型； 当10<α<20时为不稳定分层性；

β:判断系数，如遇β>1时洪水，则为临时性的混合型，β<0.5的洪水，对于水温结构无大影响；

W:多年平均径流量，万m3/年；

W24:一次洪水量，万m3；

V总：水库总库容，万m3；

表7.2-3     等薄水库水温分布判别表

水库名称

W 

（万m3）

W24

（万m3，P=2%）

V总
（万m3）

α值

β值

水温结构判别

等薄水库

3192

277

612.92

5.21

0.45

分层型

根据计算，本工程水库α=5.21，水库为分层型，水库会出现水温分层和下泄低温水现象。水库设计洪水成果一次性洪水量为277万m3，计算得出水库β值为0.45，一次性洪水对水温结构有一定影响，但未破坏水温的分层结构。
（2）库表月平均水温计算

等薄水库项目区所在的芒市实测气温值采用芒市气象站实测资料，相详见表7.2-4。

表7.2-4      芒市多年平均气温        单位：℃
月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

平均

12.3

14.2

17.7

21.0

23.3

24.1
23.7
23.9
23.3
21.2
17.1
13.3
等薄水库为小（一）型水库，库表水温采用气温——水温相关法进行估算，并采用朱伯芳公式进行修正。芒市气象站海拔约为906m，多年平均气温19.6℃，等薄水库坝址海拔约为1096m，依据海拔每升高100m，气温下降0.6-0.8℃这个规律，推出项目区平均气温约18.2℃，属于一般地区（年平均气温10～20℃），库表水温可按下式计算：

T表=T气+△b

式中，T表——库表面水温（℃）；

T气——当地气温（℃）；

b——温度增量，一般地区△b=2～4℃
根据朱伯芳公式分析计算，等薄水库库表逐月水温值详见表6.2-5。

表7.2-5      等薄水库库表逐月水温        单位：℃
月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T表

11.7 
14.6 

18.1 

22.4 

24.7 

25.5 

26.1 

26.3 

24.7 

21.6 

17.5 

13.7 

（3）水库库底水温计算

等薄水库属于分层型水库，水库水温层结构不受洪水影响。根据国家环保部环境工程评估中心文件《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》环评函[2006]4号中采用库底水温的经验估算法。由于库底水温较库表水温低，故库底水密度也较库表要大。对于分层型水库来说，其冬季上游水温度为年内最低，届时水库表层与底层水温相差较小。

本工程所在河段没有河道水温实测资料，根据相关文献记载，不同地区水温与气温具有相关性，根据南方地区相关性关系推测得到的河道逐月水温见表7.2-6。

表7.2-6     等薄水库逐月河道水温表

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

天然水温
10.7 
11.6 

12.7 

18.0 

21.6 

22.1 

22.1 

22.2 

21.3 

19.5 

17.1 

11.6 

根据国家环保部环境工程评估中心文件《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》环评函[2006]4号中采用库底水温的经验估算法。库底水温可以认为近似等于建设前河道来水的最低三个月月平均水温。通过计算，等薄水库库底水温为11.3℃。
（4）运行水位及各月水深

根据可研资料，运行水位及水深情况见表7.2-7。

表7.2-7      等薄水库运行水位           单位：m

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

运行水位

1195.7 
1192.7 

1189.4 

1169.8 

1155.4 

1163.8 

1194.3 

1197.0 

1197.0 

1197.0 

1197.0 

1197.0 

导流输水隧洞底板高程

1149.4 
1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

1149.4 

对应坝前垂向水深

46.3 

43.3 

40.0 

20.4 

6.0 

14.4 

44.9 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

（5）出库水温分析
根据东勘院经验公式计算水库水温结构


[image: image13.wmf]T

y

T

o

T

b

-

(

)

e

y

x

æ

ç

è

ö

÷

ø

n

-

T

b

+

=



[image: image14.wmf]2

2

15

15

m

n

m

=+



[image: image15.wmf](

)

2

40

2.3710.1

m

x

mm

=+

+



[image: image16.wmf]y

T

：水深y处的水温，℃；


[image: image17.wmf]0

T

：库表面月平均水温，℃；


[image: image18.wmf]b

T

：库底月平均水温，℃；

y：水深，m；

m：月份；                                  

n和x为中间变量

由于等薄水库运行后，库内水温分层，水库从输水隧洞下泄水，采用“等薄水库各月出库水温预测表”中水深成果，结合水库下泄水流流态综合分析各月出库水温值。等薄水库出库水温与天然河道水温对比详见7.2-8。

表7.2-8   等薄水库各月出库水温与天然河道水温对照表  单位：℃
月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

出库水温

11.31
11.70

12.12

17.53 

21.24 

21.19 

20.22 

19.28 

18.83 

18.43 

16.71 

12.30 

天然水温

10.70 

11.60 

12.70 

18.00 

21.60 

22.10 

22.10 

22.20 

21.30 

19.50 

17.10 

11.60 

差值

0.6 

0.10 

-0.58 

-0.47 

-0.36 

-0.91 

-1.88 

-2.92 

-2.47 

-1.07 

-0.39 

0.70 

由以上表可知，等薄水库投入运行后，库表水温及其变化趋势与当地气温变化趋势较接近，只是相对滞后于气温变化；输水隧洞下泄水温变幅与大坝运行水位有关系，下泄水温接近或低于库表水温。水库4月~6月出库水温上升较快，一方面是因为气温上升较快，另一方面是4~6月正值灌溉季节，下泄水量较大，水库运行水位大幅降低，其中5月份运行水位与输水隧洞底板高程仅距6m，因此致使5月份出库水温达到最高。8月~1月水库开始重新蓄水，运行水位升高、水深加大导致出库水温温度降低。总体来说，虽然运行水位升高、水深加大，但是出库水温与天然河道水温差别不大，水温变幅在-2.92~0.7℃以内。
水库以灌溉为主，兼有农村饮水任务，由于水库水体具有一定深度，受太阳辐射的影响，水温由水库表面向下呈逐渐下降的趋势。水库深层水温低于植物适宜灌溉温度，不适宜农作物生长。输水隧洞底板高程为1149.4m，出库水温最低约11.3℃，最高温度在21.2℃左右，经过输水隧洞及输水管道到达灌区，水库灌溉距离较长，灌溉用水在输送过程中有缓慢升温趋势，到达灌区区间水温已接近天然水温，对农田灌溉影响较小。
7.2.1.3 对水文情势的影响

（1）库区河段水文情势变化

水库库区形成后，库区水位明显增高，库内流速将明显减缓，水域环境从河道型转为缓流静水型；当水位到达正常蓄水位1196.95m时，水库坝址以上回水长度1.446km，库容达556.1万m3，库区水面面积为0.226km2，库区滞洪能力明显增强；水库调度运行时，水位在正常蓄水位1197.85m与死水位1155.90m之间变化，水位变幅约为42m，水库水位、水体体积、水面面积均产生相应变化。因此，水库调度运行对库区水文情势变化存在一定影响，但这种影响仅限于坝址以上1.446km的回水河段。

（2）坝址下游减脱水河段水文情势变化

等薄水库坝址建成后拦蓄上游来水对区域水资源时空分布产生影响，使原有连续的河流生态系统被分割成上下游两段，造成完整的河流生态系统片段化，导致水库坝址至等薄水库灌区末端至芒市大河汇入口区间的水量减少，减水影响较突出范围为坝址下游至第一条大支流汇入轩岗河口约5km河段。水库总供水流量929.5万m3，按照多年平均来水量3192.0万m3计算，坝址断面减水率约为29.1%。水库运行期间采用生态流量下放管下放生态流量（0.101m3/s），每年下放生态流量318.5万m3，同时产生弃水量1260.7万m3。通过下放生态流量还有部分弃水，水库坝下不会出现断流情况。此外，轩岗河流域森林植被状况良好，水系较为发育，降雨充沛，坝址下游支流的汇入以及区间降雨也进一步缓减了坝下的减水影响。

7.2.1.4对泥沙情势变化的影响

在工程施工期间，大坝围堰等建筑物的施工对河道有一定的扰动，大量的泥沙将被搅起并携入水体中，使水体的泥沙含量增加。该影响仅限于施工期，影响时间较短，而且影响仅限于施工区局部，影响较小。
等薄水库的多年平均输沙总量为1.69万t，其中多年平均悬疑质年输沙量1.47万t，推移质年输沙量0.22万t。在水库正常运行期间，坝址以上入库的全部推移质及大部分悬移质泥沙均被拦蓄在水库内，下泄水含沙量大大降低。由于建库后水库库容增加，较大程度的加长了水体完成交换的时间，上游来水携大量泥沙和SS注入库内后，水流减缓，在经过库体的缓冲和沉降后，泥沙在库内沉积，水体透明度提高，出库水的泥沙含量较上游来水泥沙含量明显降低，建库河流的泥沙沉降作用比建库前有较大改善。

7.2.1.5水资源利用影响分析
等簿水库规划区现状无蓄水工程，农田灌溉均为引水工程，灌区内0.3m³/s以上主要有2条引水渠道——芒董大沟和丙茂沟，控制灌溉面积3150亩，现状可供水量277.9万m³，实际供水量246.5万m³。
（1）对芒董大沟的影响分析
芒董大沟取水口位于轩岗河上游段顿勐村附近，断面尺寸为1.0m×1.0m，引水设计流量0.5m³/s，控制灌溉面积2400亩。取水口断面径流面积37.5km2，多年平均径流量5415.0万m³，P=80%径流量4395.6万m³。根据等薄水库灌区规划图（附图3）可知，芒董大沟位于等薄水库坝下减水河段，水库取水会对芒董大沟的水资源利用存在一定的影响。根据可研可研工程规模与任务中轩岗河上片供水分析可知，预测水平年（2030年）除农灌高峰期4月、5月可供水量不能满足芒董大沟灌溉需水量，其余各月均能满足芒董大沟灌溉用水需求。因此在主体设计时规划水资源平衡分析中已经考虑芒董大沟的供需平衡配置，4月和5月供水不足通过新建等薄水库进行水资源供需平衡。
综上所述，等薄水库的建设不会对芒董大沟的供水造成影响。
（2）对丙茂大沟的影响分析

丙茂沟取水口位于轩岗河支流芒茂村附近，渠道取水口尺寸为0.8m×0.6m，引水设计流量0.3m³/s，控制灌溉面积750亩。由于丙茂大沟位于轩岗河支流，等薄水库建成后不会对其水资源利用产生影响。

（3）对农村居民饮用水源影响分析
等薄水库工程建成后，通过对项目受益区水资源利用的调整，优化了项目区的水资源配置，促进了项目区水资源的合理利用，可保证城镇、农村人畜饮水安全。

7.2.2 地下水环境影响分析

工程运行期污废水主要为管理人员的生活污水，产生量小，不会对地下水产生污染影响。运行期对地下水的影响主要表现为库区蓄水导致可能的地下水位变化。
根据库区地下水水文地质条件及赋存情况，区域地下水主要受大气降水补给。地下水量、水位随降水量、地形变化而变化，地下水位高于河水，为地下水补给河水，以泉水和散流状形式排于沟谷或地表。库区位于排泄区，预计水库蓄水对地下水水位及水质影响不大。

7.2.3 对库区及周边环境影响分析

等薄水库蓄水后，水库水位涨落将造成岸边的消落带。在蓄水期间，水库水流滞流、缓流形成的岸边污染带，泥沙也在此淤积，在低水位运行时将全部裸露，尤其是在夏季，沼泽状的消落带将给蚊虫孳生带来繁殖场所，对区域人体健康保护不利，而且有可能带来一定的生态环境问题。

水库库岸消落区边坡以土质边坡为主，目前边坡植被覆盖良好，自然状况下边坡处于稳定状态。水库蓄水后，库岸地下水水位壅高，库水位骤降骤升，消落区边坡植被将失去保护，逐渐被破坏，且表层土体以粘土质砂为主，抗冲刷、浪蚀能力差，库水消落差大，土体结构也将逐渐变松散。枯水冲刷、浪蚀、掏脚作用将引起库水位消落区边坡破坏变形，从而引起库岸再造，甚至引起局部库岸边坡的失稳。
7.2.4 环境空气影响分析

项目运行期间，工程不产生大气污染物，管理人员生活用能源采用电能和液化气，属于清洁能源，产生的大气污染物极少，工程运行对环境空气影响小。

7.2.5 声环境影响分析

工程建成后，噪声源主要有水库大坝泄洪时洪水跌落噪声。

大坝洪水期泄水噪声大，但因周围200m均无居民点，且水库洪水历时短，预计水库大坝泄水不会造成噪声扰民。

7.2.6 固体废物环境影响分析

本工程在运行期间固体废物主要为工程管理处管理人员及日常生活中产生的生活垃圾以及打捞的库区漂浮物。

（1）生活垃圾

运行期固体废物主要为管理处的生活垃圾，垃圾量约0.9t/a，生活垃圾统一定点收集，按照轩岗乡环卫部门要求定期清运，对环境影响较小。

（2）库区漂浮物

由于水库的筑坝会阻挡水中漂浮物的流动，截流在坝前，影响水质和景观。因此，为了保护水库水质和水库景观，建设方应配备1艘打捞船打捞库区漂浮物，保护库区水质和水库的景观。打捞出的漂浮物应定点堆放，与生活垃圾一同按轩岗乡环卫部门要求定期清运处置，对环境影响较小。

7.2.7生态环境影响分析

（1）对植物、植被的影响

评价区内植被以自然植被和人工农田植被组成，自然植被主要为思茅松林，是该区域背景化植被类型，在评价区内外有广泛分布，评价区未发现国家级和省级保护植物，也未发现狭域分布种和地方特有种分布，水库工程建设只会影响少部分的植被类型和植物资源，不会改变该地区现有植物区系组成，也不会对植物资源造成大的影响。水库建成后，经过水库对周边区域气候和湿度的改善，淹没区周边植被及植物群落将逐步恢复，可能向高层次的植被类型发展演化。因此经过一定时间，工程对植被及植物的影响将逐步减弱。

（2）对陆生脊椎动物的影响

水库建设完成后，将不再对动物造成进一步影响，反而因水库蓄水使得库区周围的微环境发生改变，气候朝湿润的方向发展。湿润的气候有利于植被类型的恢复、演替和更新，随着新的生态环境的形成和稳定，动物种群也将得以恢复或略有增长，有可能促使陆生脊椎动物物种多样性更加丰富。拦河建坝，河面加宽，局部区域的生态环境条件发生改变。使得游禽和涉禽的栖息生境增大，有利于游禽类种群数量的增加。

（3）水生生物环境影响分析

水库下游段水生植物以常见的藻类、水草为主；水生动物主要以浮游动物等常见水生动物为主，且个体小，无珍稀水生动植物。水库建成后，受灌区灌溉、村民饮用水取水的影响，在水库下游将形成减水河段，对局部地区的水环境和生态环境产生不利影响。本工程按坝址多年平均径流量的10%下放生态流量，降低了减水段对生态环境的影响。

由于轩岗河水生生物以小型生物为主，水库建成后，上游水体变缓，水生生物生活习性将进行演变，同时，坝体下游水生生物也将逐渐演变。另外，经坝体拦截后轩岗河下游水面将变窄，部分河道逐渐裸露，原有河床内生长的水草、藻类等将由陆生植物代替，在河水滋养下，两岸植被将能在短期内恢复。
（4）对鱼类的影响

水库建成后，使原有连续的河流生态系统被分隔成上下游两段，造成河流生态系统的片断化，对鱼类造成的最直接的影响是阻隔了坝址上下游种群间的遗传交流，可能导致种群遗传多样性的下降，造成种群适应环境能力的下降，使坝址上下游鱼类受到一定的影响。但由于轩岗河水量不大，鱼类少，未发现国家级和云南省级保护鱼类，也无洄游性鱼类。评价河段内主要由当地常见的鱼类为主，这些鱼在水库坝址上、下游的均有分布，可见，这些鱼类适生环境还有很多，大坝阻隔和静水区域的形成对轩岗河鱼类的阻隔影响、鱼类种群发展的影响是有限的。

7.4 环境风险

水利工程建设对环境的影响主要为非污染生态影响，运行期基本无“三废”排放，相应的环境风险为外源风险，本工程的施工与运行主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工及运行特点，周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，可能存在的主要风险源包括油料及炸药的运输、危险品运输、水质风险、水库渗漏、溃坝等。
7.4.1施工期风险分析及应急措施

（1）施工期炸药、燃油风险分析
本工程施工期间导流泄洪输水隧洞开挖、大坝开挖、溢洪道开挖及料场开采采用爆破开采，爆破均使用炸药，炸药和油料的运输、存放、爆管、使用过程中存在安全隐患。施工机械所用的柴油、汽油等，风险类型为泄漏、火灾和爆炸，危害因素主要为雷电、静电、电气火花、储罐腐蚀穿孔、阀门损坏、储罐冒罐等，主要环境危害是对居民生命财产安全的危害。由于工程区道路交通发达，购买汽、柴油方便，不设油库，由专门车辆用油桶运送油料。

炸药的风险类型为火灾、爆炸，危害因素主要为雷电、静电、电气火花等，施工爆破使用的炸药也根据用量分批购买，工程区不设炸药库。虽然发生爆炸、火灾的概率较小，但若一旦引起火灾，将造成不可估量的损失，因此在工程施工中，必须采用有效的防范措施，警钟长鸣，防患于未然。

（2）水质污染风险
工程施工期间大量工程运输车辆过往，将增加公路交通事故发生的概率，进而增加了危险化学品在运输过程中，尤其是在通过沿河公路时，因交通事故倾泄进入河道，造成水体严重污染的环境风险概率。因此，需要在施工期间，加强危险路段、车辆集中线路的交通管制，增设交通标志牌，并注意路面维护，降低风险的发生概率。
7.4.2 运行期风险分析

（1）水库水质风险分析

等薄水库库区淹没范围内多为土地，可能会出现大量有机物质浸出而导致水库水体富营养化的可能。因此，水库蓄水前，需制定周密详细的清库计划。为减少水库污染风险，水库工程建设管理局应加强库周污染治理与污染源管理，禁止在库区、库周规划建设污染类项目。

此外，等薄水库具有城镇和农村供水功能，需保障取水水质达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》表1地表水环境质量标准基本项目标准限值III类水标准和表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值，满足取水水质要求。为了保障水质，需加强库区周边污染源排查，加强监管力度保障水质安全，编制应急预案，按照早发现、早报告、早处置的原则，做好源突发性事件预防预警工作及应急处置工作。

（2）水库渗漏风险分析

库区为寒武系（∈？）灰、深灰色片麻岩、片岩及变质砂岩。通过对库区实地地质测绘，冲沟源头及两侧有泉水出露，出露高程均高于水库正常蓄水位，库区最低泉水出露点高程均在1197.85m以上。库区FB1虽穿越库区地表分水岭，断层为压性断层，断层带组成物质为断层泥、糜棱岩等，地表断层带由于风化较强，节理裂隙闭合，岩体透水性较小，为弱透水～微透水，沿该断层产生渗漏的可能性不大；尽管库区西边有龙江及东面芒市河河低邻谷，分水岭山体宽厚，岩性多为透水性较小变质岩类，分水岭两侧山体冲沟源头及两侧有泉水出露，出露高程均高于水库正常蓄水位，说明存在高于水库正常蓄水位的地下分水岭，故不存在向邻谷渗漏的问题。
（3）水库诱发地震风险分析
库区主要地层为片麻岩、片岩及变质砂岩，无区域断裂通过库区，水库蓄水深度约57m，岩石透水性不大，不具备地应力聚积的条件，水库蓄水后产生诱发地震的可能性不大。

（4）溃坝风险分析

溃坝将使库区河道水位发生急剧变化，对下游的农田、道路、林地等将造成一定的危害。

洪水溃坝的强度与溃坝时的流速、流量、坝址下游的地形、地貌有关，一般情况下为先漫坝后溃坝，大坝类型与洪水溃坝风险关系密切，土坝最易因超额洪水溃坝，面板粘土心墙风化料坝稳定性较好，出险概率相对较低。且工程设计中为提高工程的安全系数，减轻工程溃坝对下游的影响，采用工程设计标准中的上限标准，大坝设计洪水重现期为50年（P=2%），相应下泄洪水流量为5.6m3/s，校核洪水重现期为100年（P=0.1%），相应下泄洪水流量为9.5m3/s设计。从工程设计本身保证水库的运行的安全性，从源头杜绝工程威胁，减少对下游的威胁，根据上述分析，水库溃坝的几率小。

除了超标准洪水之外，水库调度是否得当，也是大坝是否出险的重要因素之一，因此，建设方应加强水库的运行管理，合理利用泄洪闸门，制定严格的管理制度、调度安排和操作程序，确保大坝正常稳定运行。

7.4.6 应急预案

（1）应急组织机构、人员
水库环境管理部门应下设环境应急机构，对机构成员定职定岗，并建立值班制度；安排专门人员对风险源进行常规巡视、管理和监测；环境应急机构的职人员进行专业培训，必要时进行有规划的环境应急演练。
（2）应急通讯联络方式
在环境风险应急机构设置固定电话和无线通讯系统（利用本工程施工区的通讯系统），并且完善与县环保、国土、林业、消防、疾控中心、医疗机构等的电话专线，一旦发生风险事故，环境应急机构负责人（或值班人员）应立即向水库环境管理机构及行政主管部门汇报，并启动应急预案。
（3）环境风险应急预案编制
由项目管理单位或其上级主管部门组织编制风险事故应急预案，主要内容应包括：①施工期和运行期可能存在的环境风险类型、风险几率及其危害程度；②针对各类风险提出的防范和补救措施；③建立风险信息上传下达通道，确保一旦风险发生能及时汇报；④建立风险损失补偿机制；⑤建立灾后重建、恢复计划。一旦发生风险事故，需启动应急预案措施，将危害和损失降至最低。要求施工期工地必须配备卫生人员和基本的安全抢救设施，以便事故发生时对伤员进行救治。事故发生后组织力量将处于危险地带的人员转移至安全地段，向上级主管部门汇报事故状况，不隐瞒、不漏报，积极采取补救措施。

（4）应急措施
①若在水库蓄水期，水质监测数据出现不利趋势，则应加大水库放水量，维持库区水体的流动状，减少污染物的累积效应。
②若出现水位骤增导致下游出现安全威胁，目击者或者当事人可直接电话联系管理调度人员，水库在接到相关的事故电话后，应紧急关闭或者减少过流水量。
③强化应急监测反应能力。污染事故发生后，监测人员必须迅速赶赴事故现场，快速准确监测判断，根据事故规模的大小，确定大致的影响范围，着重加强下游灌溉、生态供水水质的监测。

④制定水库应急调度方案。当库区发生水污染风险时，应加大水库的下泄水量，使库区河段水体流速加快，加速库区河段污染物转移与扩散，防止污染物富集。
⑤工程完建运营期，建设单位承担管理责任，加强库区、大坝安全定期巡查、检查，汛期发现险情及时采取抢险措施。
⑥应急环境监测、抢险、救援及控制措施。有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
⑦事故应急救援关闭程序与恢复措施。规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
⑧制定工程弃渣场垮塌风险防范应急措施及损失补偿方案防范出现弃渣场垮塌事故时，把对下游耕地的影响减小到最低，并保障居民生命安全不受到威胁，并对耕地造成的损失提出补偿方案。
⑨一旦发现疫情，立即对传染源采取治疗、隔离、观察等措施，对易感人群采取预防措施，并及时上报卫生防疫主管部门。



表八、环境保护措施及投资
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	治理投资

(万元)
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工废气及施工粉尘
	NO2、CO、TSP
	施工机械使用优质燃料，并对施工机械进行定期的保养和维护
	5
	对周围大气环境影响小

	
	
	
	施工时采用湿式作业，旱季定期对场地和道路洒水
	5
	

	
	
	
	蓬盖运输弃土、弃渣
	4
	

	
	厨房
	油烟
	日常生活使用液化气、电能等清洁燃料，厨房使用油烟净化器、加强通风
	5
	

	水

污

染

物
	砂石料加废水
	SS
	收集沉淀，上清液回用于生产不外排，沉渣定期运至弃渣场
	20
	施工废水全部回用于施工环节

	
	混凝土加工废水
	SS

PH
	收集沉淀，上清液回用于生产不外排，沉渣定期运至弃渣场
	10
	

	
	车辆冲洗废水
	石油类、SS
	废水经隔油池处理后进入沉淀池，清水循环再利用，浮油收集于废油桶中，定期委托有资质的单位回收。
	15
	处理后回用于施工环节

	
	施工生活区
	COD、BOD5、氨氮、总磷
	设置旱厕，粪便定期清运用作农肥；生活污水通过5m3化粪池处理，处理后用于绿化和林灌；食堂泔水经泔水桶收集后交由周边农户饲养牲畜
	15
	处理后用作场地洒水、林草浇灌、农肥和饲养牲畜

	
	运行期生活区
	COD、BOD5、氨氮、总磷
	生活区设带有化粪池的公厕，生活污水经化粪池处理后进入集水池，用作周边绿化浇洒，粪便定期清运用作农肥；泔水经泔水桶收集后交由周边农户饲养牲畜
	20
	处理后用于绿化、林灌、农肥和饲养牲畜

	
	运行期库区
	漂浮物
	设置打捞设备，及时清理漂浮污染物
	5
	缓解对库区水质影响

	固体废物
	生活区
	生活垃圾
	定点集中收集，按照轩岗乡环卫部门要求定期清运
	4
	减少固体废物对环境污染

	噪

声
	施工机具

运输车辆

爆破等
	噪声
	选用低噪声设备；合理安排爆破时间，采用缓冲爆破；运输道路沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌；土料场夜间不施工
	2
	噪声不扰民

	生态环境
	/
	/
	施工期导流离心泵、设生态放流管下泄生态流量0.101 m3/s 
	5
	可以缓解生态影响

	
	
	
	施工过程中严禁砍伐工程占地以外的林木、禁止捕猎、捕鱼；加强厂区绿化
	1
	

	水土保持
	施工生产生活区
	施工开挖
	严格按照设计占用土地；施工完成后对临时占地进行覆土、植被恢复
	811.22（水保投资已计入）
	可以减少水土流失

	
	
	弃土、弃渣
	弃土、弃渣尽快转运；施工过程中料场、渣场严格按照水保措施设置截排水沟、挡墙等
	
	

	环境风险防范措施
	/
	/
	设置饮用水源警示标识
	1
	避免水源受人为破坏

	竣工验收
	10
	/

	总计
	127（水保投资另计）
	/

	1、项目拟采取的环保措施
（1）大气污染物防治措施
施工机械使用优质燃料，并对施工机械进行定期的保养和维护；施工时采用湿式作业，旱季定期对场地和道路洒水；蓬盖运输弃土、弃渣，减少二次扬尘；日常生活使用液化气、电能等清洁燃料，厨房使用油烟净化器、加强通风。

（2）水污染防治措施
①砂石料加工废水通过沉沙池沉淀处理后出水回用于生产，泥沙定期清运至弃渣场集中堆放；混凝土拌和废水经沉淀处理后上清液回用于生产，泥沙定期清运至弃渣场集中堆放；车辆清洗废水经隔油池、沉淀池处理后进入蓄水池，清水循环再利用，浮油收集于废油桶中，定期委托有资质的单位回收；施工营地食堂设置泔水桶，泔水定期清运用作周边农户饲养牲畜。
②水库蓄水前应将库内的堆砌物彻底清理。清理范围内所有房屋及附属建筑物均应拆除，对无用且易漂浮的废旧材料应及时运出库外或尽量利用，不得堆放在库区。库区内的化粪池、粪池、牲畜栏、污水池中的粪便、污泥应彻底清掏至库外，无法清掏的残留物，应加等量生石灰或按1kg/m2撒布漂白粉混匀消毒后清除。化粪池、粪池、牲畜栏、污水池的坑穴用生石灰或漂白粉（有效氯含量大于20%）按撒布、浇湿后，用农田土壤或建筑渣土填平、压实。生活垃圾堆放场一般可采取堆肥法、焚烧法和卫生填埋法进行无害化处理。
③运行期加强库区管理，及时清理库区内漂浮污染物。生活区采用旱厕，管理人员生活废水收集后沉淀处理，处理后用于周边绿化、林灌。

（3）固废防治措施
施工期间弃土、弃渣尽快转运，减少堆存时间；施工过程中料场设置截排水沟、渣场设置截排水沟、挡墙等，减少水土流失；生活垃圾统一定点收集后，按轩岗乡环卫部门要求定期清运处置；施工机械设备维护时会产生少量废机油，建设单位应设置一个专门的废机油暂存间，将废机油收集于油桶中后，暂存于暂存间中，定期清运至有资质的单位进行处置，禁止乱丢乱放。废机油的暂存及管理严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001））要求执行。具体如下：

①废机油贮存容器要求

危险废物的容器必须设置危险废物标识；

装载危险废物的容器要完好无损，防渗漏；

盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

②项目危险废物暂存间建设要求

建设单位应单独设置危险废物暂存间对项目废机油进行临时贮存。危险废物暂存间的建设应满足以下要求：

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

设施内要有安全照明设施和观察窗口；

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层；

在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

③危险废物暂存管理制度

按照《危险废物贮存处置管理规定》废机油暂存时应遵循以下管理制度：

废机油暂时贮存处应设有明显的危险废物识别标志

对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失。

认真执行各项安全措施，防止渗漏和雨水冲刷。

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

危废暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏。
（4）噪声防治措施
应合理安排施工爆破时间，工程基础施工和石料开采过程中控制炸药用量，采用缓冲爆破；施工时选用低噪声设备；施工运输道路，须加强管理，限载限速，沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌。
（5）水生生态环境防护措施
库底蓄水至导流泄洪输水隧洞底板高程期间通过离心水泵进行生态流量下泄，下泄流量为0.101m³/s；运行期间通过在右支管分叉设置生态流量下放管下泄生态流量0.101m3/s，降低轩岗河减水河段生态环境的影响；严格按照设计占用土地，严禁多占用土地资源；施工完成后对临时占地(弃渣场、料场、施工营地）进行覆土、植被恢复；施工过程中严禁砍伐工程占地以外的林木、禁止捕猎、捕鱼；加强厂区绿化。
（6）陆生植物保护措施

①施工区管理

工程施工期间，对施工人员和附近居民施工期生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育施工人员严格按照规定的施工区域进行施工，禁止擅自扩大施工场地，减少不必要的植被破坏；对施工期的高大乔木树种，能避让的尽量避让，能不砍伐的尽量不砍伐，以减少工程建设对植被和植物的影响。

②生态植被恢复措施

施工营地和公路修建等都将破坏当地的植被，必须采取措施加以恢复；对于料场，在开挖前应将表层土进行清理，在场区划出区域进行堆放，施工完毕后，应该在采取水土保持措施的同时将清出的表土层进行回填覆土，并种植当地乔、灌、草，进行迹地恢复；对于永久公路应该种植行道树；对于临时建筑物和临时公路，在施工结束后，应该拆除建筑物，并覆土、迹地恢复。对于弃渣场、土料场、风化料场，在弃渣和取料结束后应覆土绿化，植被恢复宜选在雨季进行，并采用当地植物的种子、幼苗进行种植，避免使用外来物种。

③占用林地、耕地的补偿恢复措施

水库蓄水后将淹没大量的耕地、林地，对土地资源产生的影响具有不可逆性。临时占地在施工结束后进行恢复，原来的农田区域进行复垦、原来的植被区域进行植被恢复。永久占用林地进行异地抚育，永久占用的农田进行异地改良及补偿。建设单位将按照林业部门的要求对占用的林地进行经济补偿和异地抚育，对占用的耕地采取异地开垦结合缴纳耕地复垦费来补偿。

（7）陆生动物保护措施

①提高施工人员的环境保护和野生动物保护意识，在施工期设置保护动物的警示牌，通过制度化严禁施工人员非法捕猎野生动物，禁止施工人员捕猎动物，以减轻施工对当地陆生动物的影响。

②在施工中尽量减少对动物栖息地、取食地和巢穴的破坏，能避让的尽可能采取避让措施，坚持“先防护，后施工”的原则，严格禁止废土方进入河道，避免生活、生产废水对河道的污染，以保证两栖动物的栖息地不受或少受影响。在施工中遇到幼兽、幼鸟应咨询林业局的专业人员，进行妥善处理。

③施工爆破前应先对附近动物进行驱赶，以尽量减少对动物的直接伤害。加强雷管、炸药等爆破器材的监管，避免流失而成为捕杀野生动物的工具。

④水库蓄水初期，选择春末至秋初进行并控制水面提升速度，避开两栖、爬行类等野生动物的冬眠期，避免其受淹没死亡。

⑤处理好生物多样性保护与安全防疫的关系，野生动物在水库蓄水后，将会向非淹没区迁移，在此情况下，既要维持自然生态系统的食物链关系，又要加强非淹没区人、畜和施工人员的卫生防疫工作。
（8）弃渣场水保措施

本工程编制了水土保持方案报告书，本节内容主要引述水土保持方案成果。
①工程措施

弃渣必须集中堆放于指定地点，以免外溢对其他区域造成影响，渣场下部布设重力式浆砌石挡墙对弃渣进行拦挡；针对枢纽弃渣场、北3#、南1#~4#弃渣场采取布设截排水沟拦截上游汇水，截排水沟采用梯形断面；在截排洪沟末端布设沉沙池，用于沉积渣场上游流失的泥沙；为减小渣场所在沟道上游雨水造成对弃渣场的冲刷，在弃渣场顶部沟头处设置一道挡水墙，以拦截上游来水并能顺利引接到截水沟内；为减少渣体内部渗水对渣场整体稳定性的影响，在渣场底部布置排水盲沟以排除渣场内部的渗水；排水盲沟采用梯形断面开挖沟槽，底宽1.0m，深1.0m，坡比为1：0.5，沟内填筑石块，顶面铺砌平整后铺设土工布。
②植物措施

本工程共布设8个弃渣场总占地10.68hm2，弃渣场占地类型主要为耕地、林地。本设计拟根据各弃渣场原土地利用类型进行绿化和复耕。原占地类型为耕地的弃渣场本设计拟对其渣场边坡进行植被恢复，平台进行复耕。经统计弃渣场区后期需复耕面积为2.18hm2，主体工程统一考虑对其进行复耕，复耕覆土为1.09万m3。复耕费用纳入主体工程投资。

原占地类型为林地、草地的渣场全部进行植被恢复。施工结束后，平整场地，将原剥离土层回填覆盖并保留一定的排水坡度，采用林草结合的方式来恢复植被，在整个渣场内撒播草籽，在弃渣场平台区域种植乔灌木，弃渣场坡面种植灌木。根据适宜当地条件及植被特点、成活率、生长量、适应性的原则，选择适应性很强的水土保持树种西南桦，选用地径1cm的Ⅰ级苗，株行距为2m×2m；灌木选择一年生火棘营养袋苗，株行距为2m×2m；草种选择狗牙根，草籽撒播密度为60kg/hm2，在种植前先进行坡面和平台修坡和平整，再覆土种植。覆土来源为大坝开挖和渠道沿线开挖收集的表土。

经计算共需绿化面积8.70hm2，需栽植乔木（水冬瓜）8364株，栽植灌木（火棘）11152株，草籽（狗牙根）535kg，绿化覆土2.55万m3，抚育管理8.70hm2。

③临时措施

针对收集的表土，临时堆于各渣场平缓高处一角，待渣场使用完毕后作为绿化或复耕覆土，临时拦挡设计同输水工程区。同时采取临时撒播种草的防护措施，撒播密度60kg/hm2。

经计算需临时挡墙长670m，废弃土石编织袋737m3，临时撒草面积0.61hm2，需草籽40kg。
（9）环境风险防范措施
设置饮用水源警示标识，编制环境风险应急预案并在芒市环保局进行备案。
（10）水库水质污染源控制措施
为防治水库富营养化发生和预防水质恶化，保护等薄水库水质，确保水库水质达到Ⅲ类地表水质量标准并长期发挥效益，当地政府应制定相关政策和规定对径流区水源进行保护。

①在水库径流区范围内尽量减少无机化肥和农药的使用。

②禁止在水库库区内从事可能污染水体的活动，水库径流区内不宜布置重污染的项目。

③禁止在径流区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

④禁止在径流区内设置排污口，禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药及限制种植养殖等措施。

⑤在水库径流区进行封禁治理，保持水资源，防止水污染，保证水库正常运行。

⑥水体富营养化是一个复杂的动态过程，需要长期定量的监测资料来掌握库区水质，因此水库投入运行后要求水库管理局划拨专项经费，并委托具有监测资质的单位对库区水质进行常规监测。

⑦水库管理所应该加强对水库库区的监督管理，禁止任何人为的影响水质的活动。当地政府可设置专人对、水质进行监管。
（9）饮用水源保护措施及要求
由于等薄水库具有饮用功能，因此保障水源水质和供水安全是水库运行期管理的重点，依据国家有关水源地保护要求，建议芒市政府和有关部门建立水源保护区，并根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），将水源保护区划分为一级保护区及二级保护区。

根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定（修改）》（2010.12），水源保护区防护要求论述如下：

a.饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。

运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

b.饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：

一级保护区内

禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；
不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；
禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；
禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；
禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。
二级保护区内
禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
原有排污口依法拆除或者关闭；
禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

c.水库水源水质保证的管理措施
施工期环境管理：
根据环境影响报告表提出的环保措施和施工中实际造成的环境影响，制定本工程施工期环境保护规章制度，做好环保宣传和教育工作。为强化对工程建设的环境监督管理，工程需落实环境监理，确保实施污染治理设施，避免施工过程中造成环境污染事故。
运行期环境管理：
运行期环境管理任务的重点在库区，建议由建设单位设环境保护人员，负责库区内环境管理工作。重点是做好库区水源水质保护工作，了解掌握入库污染源，与相关部门沟通协调，控制库区上游耕地化肥和农药的施用量，特别是含N、含P化肥的使用，防止水体富营养化的发生。
严格实施环境监测计划，及时掌握水质情况，并采取切实的措施予以改善。开展保护生态、保护水资源、保护森林资源的环境保护宣传，提高人们的环保意识。
（2）项目环境经济损益分析
等薄水库环保工程投资127万元，可有效减缓工程建设及运营过程中对环境产生的不利影响。工程建成后，每年可提供706.5万m3灌溉用水，154.4万m3集镇生活用水，68.6万m3农村人畜生活用水，解决了灌区农业用水、农村人畜用水及集镇生活用水的供水问题，可有效促进农业经济发展，保障城乡居民生活用水，对当地国民经济可持续发展提供了有利条件。因此，本工程建设所产生的环境经济效益可观、社会效益较显著。




表九、评价结论

	评价结论：

9.1项目概况

等薄水库位于云南省德宏州芒市轩岗乡丙茂村，地处芒市城西北面。水库坝址位于芒市大河右岸一级支流轩岗河上游户弄村附近，地理位置东经98°29′33.11″，北纬24°30′19.33″。
等薄水库死水位1155.4m，死库容38.5万m3，正常蓄水位1196.95m，兴利库容517.6万m3，正常蓄水位对应库容为556.1万m3，总库容612.92万m3。等薄水库由枢纽工程和输水干渠工程组成，枢纽主要建筑物有大坝、导流泄洪输水隧洞和溢洪道组成，大坝为粘土心墙风化料坝，最大坝高69.6m；灌溉干渠总长13.526km，主供水管后分南干渠和北干渠。

等薄水库工程为小(一)型水库，工程任务为解决区域1.54耕地灌溉缺水、1.60万城镇人口、1.65万农村人口以及1.05万头大小牲畜生活缺水问题，总计年供水量为929.5万m3。

等薄水库工程总投资35961.64万元，水库不涉及搬迁安置。

9.2 产业政策及规划符合性

本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》中鼓励类项目，该水库的建设符合产业政策。等薄水库是以《芒市坝区水资源利用规划报告》中的水资源分析和配置为基础展开工作，是该规划中的重要水源工程之一，仅仅是在现阶段对水库方案综合考虑的前提下进行的方案优化，其建设总体上符合《芒市坝区水资源利用规划》要求。

9.3 项目区环境质量现状

轩岗河水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体要求；项目所在区域大气环境质量较好，能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求；声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求；项目区内无国家级和云南省级保护植物，无地方狭域植物种类分布，无古树名木，无国家和云南省重点保护动物，也无当地特有物种分布。
9.4环境影响及污染防治措施

（1）施工期环境影响及保护措施

生活区设置旱厕、化粪池和泔水桶。生活污水通过化粪池处理后用于施工场地的洒水降尘和浇灌周边林草；旱厕粪便定期清运用作周边农肥，工程结束后拆除旱厕并进行消毒；食物垃圾、泔水收集于泔水桶，定期由当地农民挑走用于喂养牲畜；砂石加工废水、混凝土加工废水采用沉淀处理后回用于工程施工环节；车辆清洗产生的清洗废水经隔油沉淀处理后循环使用。
施工时采用低噪设备，采取洒水降尘，运输车辆蓬盖，路经居民点区段限速禁鸣，合理安排作业时间等措施后，施工区环境空气影响和声环境影响均不大。
施工期施工人员生活垃圾定点收集，按照轩岗乡环卫部门要求定期清运，开挖土石方运至相应弃渣场堆存；施工过程中料场、渣场严格按照水保措施设置截排水沟、挡墙等，减少水土流失；施工结束后，对施工迹地、料场、弃渣场进行覆土绿化，恢复植被；禁止砍伐工程占地以外的林木，禁止捕猎、捕鱼。
（2）运行期环境影响及保护措施

运行期管理所设置带有化粪池的公厕，生活污水经化粪池处理后进入集水池，用作周边绿化浇洒，粪便定期清运用作农肥；食堂设置泔水桶，泔水定期清运用于周边农户饲养牲畜；生活垃圾定点收集，按照轩岗乡环卫部门要求定期清运。

（3）生态环境保护措施
加强厂房绿化，禁止砍伐林木，采用生态流量下放管下泄0.101m3/s的生态用水。

9.6环境管理
环境管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。本工程环境管理的主要内容包括制定环境管理目标、设置环境保护管理机构、制订环境管理任务等。
等薄水库工程环境管理工作由工程建设单位（业主）负责，设立环境保护管理机构，参与工程建设的各个施工单位应配置专业环保人员或环境监理工程师代理，按建设单位要求实施环境保护措施。管理内容主要是根据工程环境影响评价中提出的施工期和运行期环境保护措施，落实环境保护经费，实施保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系。编制施工期年度投资环境保护工作报告、竣工验收环境保护工作执行报告和运行期年度投资环境保护工作报告等。对工程建设所影响的主要环境因子进行系统的监测。通过定量化的分析比较，掌握环境质量的变化过程，为具体实施环境保护措施和采取某些补救措施提供依据和基本资料。
（1）环境管理机构的设置

为完成工程环境管理任务，根据有关法律法规要求和规定，本工程应设置环境管理机构。结合工程环境特点，建设期的工程指挥部下设环境保护办公室，运行期环境管理机构为水库环境保护办公室。根据工程环境管理任务的阶段性，工程建设期和运行期环境保护办公室分别由1名办公室主任和环境监测、水土保持、生物等专业的人员专职或兼职组成。运行期环境保护办公室分别由1 名办公室主任和1名上岗培训后的专职人员组成，人员及费用列入管理机构总编制及运行费用中。
（2）工程建设单位任务
由专职环境保护机构具体负责从水库施工至运行后的一系列有关环保管理工作，落实环境保护工作经费，对施工期和运行期环保工作进行管理和监督，并负责与政府环境主管部门联系和协调落实环境管理事宜，接受环保主管部门的指导和监督。具体工作内容如下：

①施工期
工程环保设计内容和招标内容的审核；委托工程设计单位编制《工程施工环保手册》，对工程监理单位有关监理工程师进行环境保护工程监理培训；制定年度环境保护工作计划；环境保护工作经费的审核和安排；监督承包商的环境保护对策措施执行情况；安排环境监测工作；其他事务。

②运行期

制定年度环境保护工作计划；落实环境保护工作经费；同其它部门协调工作关系，安排环境监测工作。
（3）工程施工单位任务

在工程施工单位内部设置环保兼职机构，具体负责实施招标文件中规定的环境保护对策和措施，接受工程建设单位和工程监理单位的监督和管理。主要工作内容如下：
制定年度环境保护工作计划；实施工程环保措施，处理实施过程中的有关问题；核算年度环保费用使用情况；检查环保设施的建设进度、质量运行状况；处理日常事务。

（4）工程设计单位任务

负责解释该水库工程可行性研究设计报告中有关环评和环境保护措施规划设计文件。在工程施工阶段和运行阶段，工程设计单位可为建设单位和施工单位提供技术咨询。

（5）监理单位任务

受工程业主单位委托，在水库施工期间对工程施工质量进行现场监理。其中应有专职或兼职监理工程师负责对施工单位环境保护、水土保持工程措施实施情况进行现场监理，配合建设单位做好工程的环境保护管理工作。
9.7环境监察

建设单位应加强该项目环境保护管理工作，配备环保管理人员，负责工程建设和运行过程中的环境管理工作及监测计划，落实环境影响报告中提出的环保措施，缓解工程对环境的影响，环境监察一览表见表9.1-1。
表9.1-1    环境监察一览表
监察阶段

监察单位

监察内容

施工监理

具有监理资质的单位

施工过程落实报告表提出的环保措施。

环保设施竣工验收阶段

芒市环境保护局

对照环评报告表和环评批复意见，检查建设项目环保设施“三同时”执行情况。
项目运营

阶段

芒市环境保护局

1、督促业主制定应急预案，一旦发生水质污染事故，应立即通知用水单位，停止取用水，确保饮水安全。同时立即报告上级应急指挥机构并通报当地政府；
2、检查监测计划实施情况，根据监测结果了解、掌握水质情况；
3、检查运营期环保措施运行情况。
9.8环境监测
为监督和检查施工期生产废水和生活污水达标排放情况，分析评价施工生产废水和污水对河流地表水质的影响，以便工程建设单位及时掌握水环境质量变化情况，合理利用水资源，对地表水质进行监测。

本工程地表水水质监测为常规水质监测，执行国家技术规范要求。水质监测项目的采样分析方法按照《水环境监测技术规范》（SL219-98）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限制》的要求和指定方法进行。监测资料报水库管理部门备案。地表水水质监测断面、监测项目、监测时间、频次等技术要求见表9.8-1。

表9.8-1     等薄水库地表水水质监测一览表

项    目

施工期

运营期

河流/水库

掌握等薄水库下游河段水质

等薄水库库区

监测断面/监测点

坝下500m河段

等薄水库库区

监测时段及频率

施工期高峰期1次；

每次连续采样3天，每天1次

运行期每年枯水期1次。

每次连续采样3天，每天1次

监测项目

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、TN、TP、氨氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰29项

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、TN、TP、氨氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰29项

监测部门

由业主委托有监测资质的单位开展工作。

9.9竣工验收
拟建项目完工后，建设单位应向环保行政主管部门申请该建设项目竣工环境保护验收。项目竣工环境保护验收通过后，建设单位方可正式运行，竣工验收一览表见9.1-2。
表9.1-2     竣工验收内容及要求一览表

项  目
验收位置
治理设施
验收内容
生态保护
临时占地恢复
施工迹地、料场、渣场
施工完成后对临时占地进行覆土、植被恢复
生态恢复情况，
临时占地100%恢复
下游生态
用水
导流输水隧洞
末端设生态放流管下泄生态流量0.101 m3/s
保证下游生态用水
水污染防治
砂石、混凝土加工废水
施工场地
收集沉淀处理后回用，沉渣运往弃渣场
施工废水全部回用于施工环节
车辆清洗废水
施工场地
收集含油废水，设隔油池预处理，再进入沉淀池处理，浮油油桶收集后交由有资质单位处理
处理后回用于场地洒水降尘，废油经废油桶收集后交由有资质单位处理
生活污水
生活区
设旱厕处理粪便，粪便定期清运用作农肥；生活污水化粪池处理后用于施工场地的洒水降尘和浇灌周边林草；食堂设置泔水桶，泔水定期清运用作周边农户牲畜饲养
处理后回用于绿化和林灌
库区漂浮物
库区
及时清理漂浮污染物
配备打捞设备
大气污染防治
施工废气及粉尘
施工场地、运输道路
施工时采用湿式作业，旱季定期对场地和道路洒水；蓬盖运输弃土、弃渣
配备洒水装置，无明显扬尘
餐饮油烟
厨房
使用液化气、电能等清洁燃料，厨房使用油烟净化器、加强通风。
采用清洁燃料，使用油烟净化器
噪声污染防治
施工区、运输道路
合理安排爆破时间，采用缓冲爆破；运输道路沿线居民点区段两端设立减速慢行、禁止鸣笛标志牌
对居民点影响小，无扰民投诉
固体废物
施工开挖
施工过程中料场、渣场严格按照水保措施设置截排水沟、挡墙等
施工结束后全部进行生态恢复

生活区
定点集中收集，按照环卫部门要求定期清运
设垃圾桶集中收集，无乱堆乱埋现象
环境风险
库区周边
设置饮用水源警示标识的设置
有饮用水源警示标识，
9.10综合结论

云南省芒市等薄水库工程符合国家产业政策和区域水资源利用规划，所在区域环境空气质量、地表水和声环境质量现状总体良好，采取的污染治理措施经济技术可行。项目建成运行后，区域环境质量和功能不会发生改变。
项目建成运行解决了下游灌区农业用水供水问题，可有效促进农业经济发展。在严格落实环评提出的各项污染治理处置措施和生态保护措施的情况下，从环境角度评价该工程的建设可行。
建议

（1）建议项目建设方积极与芒市有关部门沟通协调，从保护水源角度做好水库汇水区农业发展规划和城乡建设规划，严格控制入库污染负荷，以确保水库不受污染，水源水质得到保证。

（2）加强对水库上游和库区的生态环境保护。

（3）为了提高水库调度运用的计划性与预见性，与相关部门建立水文气象资料共享平台，完善水库水情测报系统，做好气象和水文预报工作。



表十、审批意见表

	预审意见：

公   章

经办人：                                         年     月     日

	下一级环境保护主管部门审查意见：

公   章

经办人：                                         年     月     日

	审批意见：

公   章

经办人：                                           年      月      日                                                                       

	附件：

附件1：委托书

附件2：开发计审[2018]01号“芒市等薄午水库工程可行性研究报告评审意见”
附件3：芒市人民政府芒政复[2013]47号“芒市坝区水资源利用规划批复”
附件4：监测报告

附件5：动植物名录

附图:
附图1：项目地理位置图
附图2：项目区水系图
附图3：规划灌区示意图
附图4：枢纽工程总平面布置图
附图5：施工总平面布置图

附图6：评价区土地利用现状图
附图7：评价区植被类型现状图
附图8：四邻关系及保护目标分布图




PAGE  
97

_1234567897.vsd
�

�

�

�

������189.80��m3�

������
137.37��m3�

������
52.43��m3�

�����������

������������5.22��m3�

������
10.51��m3�

��������5.22��m3�

5.22��m3�

����42.29��m3�

�����������

������������6.86��m3�

��������6.86��m3�

�

����������49.12��m3�

������
3.93��m3�

�

3.93��m3�

6.86��m3�

�

�

������
18.67��m3�

����45.19��m3�

�

�������

18.67��m3�

������������0.009��m3�

��������0.009��m3�

0.009��m3�

�������������������

�

����������40.07��m3�

����29.56��m3�

10.51��m3�

����������61.61��m3�

������
19.32��m3�

19.32��m3�

�

�

�

������������0.56��m3�

��������
0.56��m3�

0.56��m3�

���������������

�

�����������

������������0.95��m3�

��������0.95��m3�

0.95��m3�

����������23.04��m3�

����������4.37��m3�

�

�


_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.bin

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.vsd
小组名称�

�

公司名称
￼�

�

�

公司名称
部门名称�

�

扬尘、振动、植被破坏、水土流失


石料、土料开采�

石料加工�

废水（SS）、
噪声、粉尘


混凝土拌和�

噪声、粉尘


噪声、扬尘
废气（NO2、CO）


交通运输�

Ⅰ：辅助工程


噪声、扬尘、植被破坏、水土流失、震动、
废水（石油类）


基坑开挖�

交通运输�

围堰截流�

噪声、扬尘、废气


噪声、水质（SS）、
水生生态


水质（SS）、水生生态


基坑排水�

基坑开挖�

Ⅱ：导流工程（围堰、导流明渠）


坝体施工


渠道施工


施工人员活动


生活污水


生活垃圾


Ⅳ：人群活动影响


水土流失、水生生态、废水（SS）


临建工程拆除�

交通运输�

混凝土浇筑


主体工程


噪声、
扬尘
弃土弃渣、
水土流失


噪声、
扬尘
污废水（SS）


噪声、
扬尘、
植被破坏、
水土流失、
污废水（石油类）


Ⅲ：主体工程



_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

