德宏盈瑞畜牧养殖有限公司有机肥加工项目                                       云南大学科技咨询发展中心

建设项目环境影响报告表
 (报批稿)

项目名称： 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司有机肥加工项目   
建设单位（盖章）： 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司          
编制日期：2020年5月
国家环境保护部制
[image: image1.jpg]ITEN4%5: 1587006339000

SR BRALNGRHR A R IF IR

IR B FR P2 TG ATARTRATA T PR 2 A HUAE A L35 1

IR E 25 15_037/EXH il &

— BRHAIENR
I ZFR (%) RN EIEEFHARAA]

BEREAN (FE =3l

FEATA (FF) WE
HEAFHEEAR (87) Yk

= GFBRAIEs

AR (H)

E: \ A
%4 FHEREHE (LT &

LIGIA AN DL, T H e

A= B
B7S DA 7 ) J'ilu'{kﬁ" TR |
%g’t BHO05008 }L%
TRINROR

—

FrdE. TAES T F‘EE?&
{tﬁfﬁlf ﬁfﬁl‘hl?ﬁ B2 807817
MA‘}HHJIT(“%J@.&%M

énl UL W

F%EHHde





[image: image2.jpg]g T

L URATAEER SRR A
e

e D





《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
行业类别——按国标填写。
总投资——指项目投资总额。
主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。
结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目 录
表一 建设项目基本情况
1

表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况
17
表三 环境质量状况
22
表四 评价标准
25
表五 建设项目工程分析
30
表六 项目主要污染物产生及预计排放情况
51
表七 环境影响分析
53
表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
85
表九 环境保护管理
88

表十 结论与建议
102

附图：                        
1、项目区地理位置图；        

2、项目总平面规划图；
3、项目区周边环境关系图；

4、项目区水系图。
附件：
1、项目委托书；
2、投资项目备案证：芒发改备案[2020]29号；
3、营业执照；

4、法人身份证；
5、德宏盈瑞畜牧养殖有限公司肉牛养殖场项目环保验收批复:芒环复[2014]30号；      

6、环评文件流程管理表及校审记录表；

7、芒市生态保护红线查询结果证明；
8、项目环评报告技术评审会议纪要；        

9、修改说明

表一 建设项目基本情况

	项目名称
	 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司有机肥加工项目

	建设单位
	 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司

	法人代表
	夏发川
	联系人
	杨宏

	通讯地址
	德宏州芒市风平镇帕底村民委员会南相章村

	联系电话
	138*****077
	传真
	/
	邮编
	678407

	建设地点
	德宏州芒市风平镇帕底村民委员会南相章村

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	备案证号
	芒发改备案[2020]29号

	建设性质
	新建(扩建□改建(
	行业类别及代码
	C2625 有机肥料及微生物肥料制造

	占地面积（平方米）
	1000
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	80
	其中：环保投资
	16.7
	环保投资占总投资比例
	20.9%

	评价经费（万元）
	1.0
	预期投产日期
	2020年8月

	项目内容及规模

1、项目由来
德宏盈瑞畜牧养殖有限公司于2009年03月03日在德宏傣族景颇族自治州工商行政管理局注册成立，注册资本为500万人民币。公司在芒市风平镇帕底村民委员会南相章村东部投资建设了德宏盈瑞畜牧养殖有限公司肉牛养殖场项目（原名德宏盈瑞工业有限公司肉牛养殖场），该项目占地8亩，总投资360万元，其中环保投资53万元，；以养殖肉牛为主，饲养规模为500头。该项目于2009年3月5日通过环评评审，于2010年3月开始养殖运营，并于2014年4月通过了项目竣工环保验收。
随着云南省农业产业结构的调整，全省畜牧业架构调整步伐加快，畜牧养殖业已成为农业增效、农民增收的重要途径。但随着畜牧业的发展，大量畜禽便给环境造成了污染，牛粪及污水对环境的污染和对其自身可持续发展带来影响，为实现牧业增效，农业增收保证畜牧业的可持续发展，必须大力发展生态畜牧业。

有机肥俗称“农家肥”，养分全、改良土壤，有利于根系的呼吸和生长，安全、环保。利用牛粪及秸秆等有机废弃物生产成生物有机肥，可以形成新产业和新产品，致富农民，彻底解决污染环境和过量施化肥导致土壤退化的问题，使用有机肥具有明显的改良土壤结构，提高土壤肥力，催促农作物早熟作用和显著的增产效果，还可以改善农作物品质，是发展绿色食品的理想肥料。

 在此背景下，为提高对养殖场内的牛粪资源化综合利用，变废为宝。德宏盈瑞畜牧养殖有限公司决定依托肉牛养殖现有的堆肥场，投资80万元建设“ 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司有机肥加工项目”。该项目占地面积1000m2（约1.5亩），建筑面积800m2，年产有机肥1500吨。本项目的建设可以有效的提高资源利用率，减少污染物排放。

项目已经于2020年3月19日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2020]29号。（详见附件2投资项目备案证）

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第1号），本项目属第十五、“化学原料和化学制品制造业”中的“37款肥料制作中的其他”，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了，供建设单位上报审查。 
2、项目概况

项目名称： 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司有机肥加工项目
建设单位： 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司
建设性质： 新建
建设地点：芒市风平镇帕底村民委员会南相章村，项目中心区域地理位置坐标为：N24°20′15.20″、E98°28′57.91″ 。经过现场勘查，项目区西侧有一条进厂道路与115乡道相连接，向北可通往G56杭瑞高速，向东可通往芒市方向，交通便利。（具体位置见附图1项目地理位置图）
总投资：80万元，企业自筹

项目用地性质及现状：
本项目为德宏盈瑞畜牧养殖有限公司为提高肉牛养殖场的牛粪资源化利用，依托养殖场现有的牛粪堆肥场新建设的生产有机肥项目。肉牛养殖场已经项目于2009年3月5日通过环评评审，于2010年3月开始养殖运营，并于2014年4月通过了项目竣工环保验收。经核查，项目用地没有超出肉牛养殖场用地范围，本项目所在区域不在芒市现有生态红线划定区域内（见附件）。

堆肥场现状为半封闭式钢架大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周为高2米的石材砌体围墙。
3、工程内容及规模

本项目总占地1000m2，项目总建筑面积为800m2，主要的建筑物包括：生产车间1栋（含原料堆放区及高温发酵区、筛分区、散料堆放区、成品区）。建设年产1500吨有机肥生产线一条。

本项目用地范围属于养殖场现有的堆肥场，堆肥场现状为半封闭式钢架大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周为高2米的石材砌体围墙。项目新厂房需要对现有的堆肥场进行拆除新建，并根据工艺流程和要求布置安装相关设备。 项目区不设办公生活区，项目具体工程内容见表1-1。

表1-1  项目工程内容一览表
工程组成
项目组成
建设内容
备注
主体工程

生产厂房
原料堆存区位于厂房东南侧，进料口位于厂房中部靠东侧，高温发酵区位于厂房西南侧、筛分区位于厂房中部靠西侧，散料区及成品区位于厂房北侧。总建筑面积800m2，全封闭式钢架大棚厂房，地面采用水泥硬化防渗处理。

新建

路面硬化
对进厂道路进行水泥硬化。
新建
公用工程
排水系统

项目无生产废水、生活污水产生。沿厂界周边修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠。
新建
供电系统

项目用电由养殖场接入，供给厂区各个用电部位，可满足厂区生产用电需要。
依托项目东侧的养殖场
环保工程

废气治理设施

设置UV光氧催化净化器+15m高排气筒，除臭效率不低于99%

  环评提出
噪声治理设施

隔声、减震降噪措施。
  环评提出
废水治理设施

地面硬化防渗处理；牛粪滤液收集池（容积为0.5m3）、雨水收集沟等措施
环评提出
固废处理设施
不合格品收集后回用，废弃包装物外卖废品回收站；本项目单台UV光氧净化器更换的废灯管属于危险废物，废物类别：HW29含汞废物，废物代码：900-023-29。项目废灯管采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理；垃圾桶4个。
  环评提出
4、生产设备
4.1主要生产设备清单
本项目建设一条年产1500吨有机肥生产线，采用高温发酵生产工艺，主要由高温发酵、筛分、打包等生产工序组成。项目厂区主要生产设备见表1-2。

表1-2  项目厂区主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

单位
数量
1
智能高温密闭发酵机
WN-10T
套
1
2
进料输送机
0.6米×6米
条
1
3
出料输送机
0.6米×6米
条
1
4
筛分机
0.6米×6米
条
1
5
筛分输送机
0.6米×6米

条

1

6
20 装载机
台

1

4.2智能高温密闭发酵机介绍
[image: image3.jpg]



WN-10T智能高温密闭发酵机
WN系列有机肥设备属于有机肥高温快速发酵设备系列。该发酵设备可以用于处理猪粪、牛粪、牛粪、羊粪、菌菇渣、中药渣、作物秸秆等有机废弃物，10个小时可完成无害化处理过程，占地少（发酵机仅占地10-30平方米），密闭式发酵，彻底杀灭病虫卵（可调整至80-100℃高温）。发酵机主要由发酵筒仓、主轴传动系统、液压动力系统、加热及导热系统、高压送风系统、自动化控制系统组成。

①发酵筒仓主要由下架台、工作室、上盖板、连接件组成。该部分主要为焊合件，由型钢、碳钢、不锈钢板组成，与牛粪接触部分全部采用不锈钢板。下架台主要由型钢焊接而成，主要作用为支撑工作室、主轴、通风以及收料系统；工作室为牛粪发酵仓，共三层，采用分体设计，便于安装于运输。工作室由内外两层组成，内部采用2.5mm 厚不锈钢板，外部采用5mm后碳钢钢板，中间填充保温岩棉对物料进行保温。上盖板主要作用为密封、进料以及连接通风除臭管道等。连接件主要采用不锈钢螺栓及附件。

②主轴传动系统

主轴传动系统主要有棘轮、主轴、搅拌叶片组成，棘轮棘爪传动结构具有传动稳定、扭矩大等优点。主轴采用400mm直径的圆钢以及400×50钢管焊接而成，主轴共分三段，通过法兰连接，主要作用为连接搅拌叶片。搅拌叶片有不锈钢及碳钢焊接而成，主要作用是通过搅拌使污泥充氧混合，增加微生物的活性，达到调节温度、氧气的目的。

③液压动力站

液压动力系统主要由液压泵站、油缸、管道组成。

④加热机导热系统
设备采用电加热及导热油导热。
⑤高压通风系统
高压通风系统主要由涡流风机及管道组成，通风系统的主要作用是通过高压通风对牛粪内部的温度、氧气量进行控制，达到牛粪发酵的最佳状态。

⑥自动控制系统

智能高温好氧发酵机采用全自动化控制，实现处理量、温度、氧气、工作状态的界面显示，配有故障报警功能。可根据物料不同，设定不同的运行参数、模数，设备自动运行，无人操作。
5、原辅材料及能源消耗

项目建成后年产普通有机肥肥料 1500吨，本项目所用原材料主要为：牛粪、秸秆、生物发酵菌剂等，项目只使用养殖场牛粪，不使用养殖场的牛尿等养殖场废水，原材料来源充足，充分保障项目营运。主要原辅材料及能耗用量见表1-3。

表1-3  项目主要原辅料及能耗用量表

序号

原辅料名称

用量

单位

备注

1

牛粪

3150
t/a

来自肉牛养殖场，养殖场每天产生约9吨牛粪（与尿液分离后的牛粪，3285吨/年），可满足项目的原料需求。
2
生物菌剂
0.45
t/a

外购
3

辅料（秸秆碎末等）
1350
t/a

依托自有养殖场或外购，不在项目区进行碎。
4
包装袋
2.5
万条
25条/吨，按一半的年产量进行包装外售进行核算。
5

电
3.5
万kW.h/a

本项目在依托养殖原有电力供应，供给厂区各个用电部位。
6、产品方案

本项目采用高温密闭活性菌快速发酵的制作原理，将牛粪、秸秆等有机废物置入密闭的发酵槽中，加入活性菌，利用电加热，使槽内温度快速升到80--100度，通过持续性搅拌，二次翻抛，强力曝气系统，发酵完全等手段消灭有机废物中的有害微生物、病原体及虫卵等。最后转化成可改良土壤，提高农作物产量的绿色安全有机肥。
产品具体样式见下图所示:

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



表1-4  有机肥技术指标
项目

指标

有机质的质量分数（以烘干基计），%

≥45

总养分（氨+五氧化二磷+氯化钾）的质量分数（以烘干基计），%

≥5.0

水分（鲜样）的质量分数，%

≤30

酸碱度，pH

5.5~8.5

粪大肠菌群数，个/g

≤100

蛔虫卵死亡率，%

≥95

表1-5  有机肥料中重金属的限量  
项目

指标（毫克每千克）

总砷（As）（以烘干基计）

≤15
总汞（Hg）（以烘干基计）

≤2
总铅（Pb）（以烘干基计）

≤50
总镉（Cd）（以烘干基计）

≤3
总铬（Cr）（以烘干基计）

≤150
7、项目平面布置

项目根据现有场地和设施，作出合理的规划和布置，项目按工艺流程分为原料堆放存区、高温发酵区、筛分区、散料堆放区、成品区。项目依托养殖场原有的牛粪出料口进行进料，原料堆存区设于厂房东南侧， 高温发酵区位于厂房西南侧、筛分区位于厂房中部靠西侧，散料区及成品区位于厂房北侧。厂区在西北侧设置1个出入口，通过出厂道路与115乡道相连，便于物资的运输。

8、生产制度和劳动定员

劳动定员：本项目劳动定员3人，均不在厂区食宿。

工作制度：采用一班制，每班8小时，年工作350天。
9、公辅设施

9.1给排水

①供水

本项目生产过程中不需要使用新鲜水，不会产生工艺废水；发酵机正常生产不需要清洗，没有设备清洗废水；发酵车间地面日常清理采用清扫的方式，不冲洗，没有地面冲洗废水产生；配套的废气治理设施为UV光氧催化净化器+15m高排气筒，也没有废水产生。因此,本项目正常生产过程中没有生产废水产生。

项目职工定员 3 人，均在养殖场居住，不在厂内食宿。本项目用地范围内未设置卫生间，本项目3 名职工在工作中的基本生活需求依托养殖场的生活设施，本项目用地范围内没有生活废水排放。

因此，本项目生产过程中既不使用新鲜水，也不会产生废水。项目生产过程中不使用水、员工不在项目区食宿，也不需要生活用水。

②排水系统

本项目雨污分流，项目区四周修建雨水截排水沟，经过收集后的雨水则排入厂区外西侧的雨水排水沟渠。本项目员工不在厂区进行食宿，也不设卫生间。所以本项目生产过程中无生产和生活废水产生，项目不设排污口。

9.2供电

本项目用电量为3.5万kW.h/a，项目用电由芒市供电电网接入养殖场，本项目依托养殖场现有电源，供给厂区各个用电部位，可满足厂区生产用电需要，本项目不设置备用电源。
9.3供热

本项目设置一台高温密闭发酵机，使用电加热，是设备快速加热到80oC-100oC，进行快速发酵及杀灭病菌、虫卵、杂草籽，年运行约2800小时。
10、项目建设周期

根据项目相关资料，本项目建设周期4个月。具体进度计划如下：
2019年3月至2019年5月，开展项目前期工作手续；

2019年5月至2020年6月，完成项目场地拆除及平整工作；
2020年6月至2020年7月，各主体、附属工程建设；
2020年7月至2020年8月，完成设备的安装调试，项目竣工验收。

11、环保投资

项目总投资80万元，环保投资16.7万元，占总投资的20.9%。环保投资详见表1-5。环保投资的作用在于对项目建设和营运期对环境造成影响起到消除或削弱作用，同时进一步美化环境。
表1-6      项目环保投资分项估算表(万元)

序号

污染源

主要污染物

治理措施

数量
备注
 施工期

1

建筑施工

废气
洒水设施、材料篷布遮盖
1套
1.0
环评提出
2

建筑施工

废水
临时沉淀池（10m3）
1座
0.5
环评提出
3

施工设备

噪声
施工期加强管理
/
0.5
环评提出
4

建筑材料

固废
建筑垃圾清运
/
1.0
环评提出
 营运期

  1
水环境保护措施
雨水
雨水收集沟
约150米
0.5
环评提出
渗滤液

渗滤液收集池（容积0.5m3）

1座
0.5
环评提出
2
声环境保护措施
噪声
设备隔声减振措施、隔声降噪（厂房）、控制生产时间(午休时间及夜间不进行生产），加强项目出入车辆、人员管理，定期保养维修设备
/
3.0
环评提出
3
固体废弃物保护措施
生活垃圾
垃圾收集桶
4个
0.2
环评提出
UV废灯管
建设1间危废暂存间，定期交由有资质单位进行回收处理。
1间
2.0
环评提出

4
环境空气保护措施
臭气
设置集气罩、UV光氧催化净化器+15m高排气筒，除臭效率不低于99%
1套
6.0
环评提出
粉尘
生产车间密闭、洒水降尘
/
1.5
环评提出
合计

16.7
占总投资（80万元）
20.9%
/


	与建设项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为德宏盈瑞畜牧养殖有限公司肉牛养殖场配套的牛粪资源化利用生产有机肥项目，项目用地依托养殖场现有的堆肥场进行建设。 德宏盈瑞畜牧养殖有限公司肉牛养殖场建设项目于2014年4月4日已经通过竣工环境保护验收，批复文号：芒环复[2014]30号，无与本项目有关的原有污染问题。



表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置与交通

芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

本项目位于芒市风平镇帕底村民委员会南相章村，风平镇位于芒市坝中部，东与龙陵县、中山乡相连，南与勐戛镇相接，西、北与三台山乡、轩岗乡、芒市镇相通，距离州市府芒市约8公里，国土面积381平方公里，是一个以傣族为主，德昂族、傈僳族、阿昌族等民族融合而居的山坝结合乡镇。

南相章村海拔916.00米，年平均气温17.00℃，年降水量2100.00毫米，适宜种植水稻、玉米、甘蔗等农作物。有耕地总面积1,388.10亩(其中：田824.00亩，地564.10亩)，人均耕地3.86亩，主要种植水稻、玉米、甘蔗等作物；拥有林地7,394.20亩，其中经济林果地303.00亩，人均经济林果地0.84亩，主要种植咖啡、澳洲坚果等经济林果。全村辖1个村民小组，有农户77户，有乡村人口353人，其中农业人口353人，劳动力230人，其中从事第一产业人数204人。

经过调查项目区南侧为115乡道，交通便利；项目位于南相章村东侧的山坡上，周边为养殖场和肉牛屠宰场。（见附图3项目周边环境关系图）

2、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1650.15mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

3、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3400.15米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。
本项目场地地形属于缓坡山地，南高北低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。

4、水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。

芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。

果朗河发源于勐戛镇八家寨，流向偏东北，其间有田丘河、南公河、南马河汇入，至盾中西折而偏西流，经芒弄、法帕，至芒市糖厂汇入芒市大河，沿途灌溉勐戛、法帕、风平三镇的农田。河流全长47.2km，河道平均坡度20‰，径流面积283.26km2，多年平均径流量3.72亿m3，落差940m，水能理论蕴藏量6.09万kw。

本项目最近的地表水体为项目区西侧905m的青塘河（南相章段），河流流经界桃、弄转后，往东北方向汇入果朗河。项目位于青塘河水库下游方向，距离为4200米，不会对青塘河水库水质造成影响。（详见附图4项目区水系图）

5、土壤
据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目区土壤以红壤为主。

6、植被及生物多样性

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

本项目区所在区域以人工生态结构为主，以人工种植林（西南桦、杉木、坚果、菠萝）和本地常见树种，无云南及地方保护树种。整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：

1、行政区划

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。

本项目位于芒市风平镇，风平镇位于芒市坝中部，距离芒市8公里，国土面积394.42平方公里，最高海拔2890米，最低海拔835米，属低纬度亚热带季风气候。风平是一个以傣族为主，德昂族、傈僳族、阿昌族等民族融合而居的山坝结合乡镇，自然资源丰富，区位优势独特，民族文化灿烂，发展后劲十足。全镇共辖12个村（居）委会（其中2个山区村委会，1个居委会），100个自然村，192个村（居）民小组，15182户，72054人。全镇耕地面积119388亩，其中，水田89443亩、旱地27795亩，临时性耕地2150亩。2019年，全镇实现农村经济总收入19.19亿元，农民人均纯收入13033元。
2、社会经济概况

2019年，在州委、州政府和市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和市委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实高质量发展要求，全力打好“三大攻坚战”，着力打造“三张牌”，全市经济社会保持平稳健康发展。预计全年实现地区生产总值154.1亿元，同比增长9%；完成固定资产投资81.8亿元，增长2.3%；社会消费品零售总额58.4亿元，增长10%；对外贸易进出口总额16.7亿元，增长5.6%。一般公共财政预算收入7.02亿元，增长12.5%；城乡常住居民人均可支配收入分别为30689元和12438元，增长8.5%和10%；居民消费价格指数控制在103.5%以内，万元GDP能耗完成上级下达指标。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

3、文化教育

实施教育项目45个，新增校舍5.5万平方米。轩岗和谐小学、风平中心小学新校区建成使用。学前三年毛入园率达85%，九年义务教育巩固率达96%，高中阶段毛入学率达81%。西山营盘小学被评为全国先进集体，芒市青少年校外活动中心被评为全国优秀儿童之家。成功承办格兰芬多国际自行车赛、全省青少年篮球锦标赛等体育赛事，获批全国青少年校园足球试点县。市妇幼保健院迁建项目有序推进，市医院综合楼开工建设，胸痛中心通过国家评审。爱国卫生运动扎实开展，成功申报5个省级卫生乡镇、25个卫生村。省级慢性病综合防控示范区通过验收。“三区”人才引进工作有序开展，中国咖啡工程研究中心入选省级创新团队。举办送戏下乡、小镇之夜等各类文化活动500余场次。完成中缅边民大联欢旧址修缮并获批为省级重点文物保护单位，启动菩提寺维修工作。新增省级非遗传承人5名，“德昂族酸茶制作技艺”项目获推申报国家级非遗名录。老干部、老体协、老科协和关心下一代工作成效明显，社会助残扶弱保障能力不断提高，民生福祉显著增强。
4、文物古迹及古树名木

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。




表三 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。
经过调查，经过调查项目周围企业已经采取了相应的废气环保处理措施，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水质量现状

本项目区最近的地表水体为清塘河（南相章村段），经果朗河最终汇入芒市大河，项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018 年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；瑞丽江嘎中大桥断面达到水功能区划要求，风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2 月、5 月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。
3、声环境质量现状

项目位于芒市风平镇帕底村民委员会南相章村东侧的山坡，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

经过调查项目周围企业已经采取了相应的降噪措施，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

经过现场勘查，场地周围主要为农田、人工种植林（西南桦、杉木、坚果、菠萝）和本地常见树种，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，评价范围为厂界周边区域，主要环境保护目标详见表3-1。

表3-1   主要环境保护目标
环境因子

环境保护

目标

方位

距离地块边界（m）

人口

执行标准

环境空气
南相章村
西侧 

385m
353人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
南相章村
西北侧
1430m
89人

界桃
西北
1456m
267人

弄转
北
1930m
1304人

那目新寨
东北
2490m
227人
地表水环境
青塘河
西
905m
——
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
果朗河
北
4860m
——
芒市大河
西北
5200m
——
生态环境

当地动植物及土壤

项目周边附近

保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响

社会环境
115乡道
南
10m
——
避免项目施工期、运营期对运输道路两侧的居民造成影响




表四 评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。

                 表4-1环境空气质量标准    单位： mg/Nm3
污染物名称

TSP

PM10
CO

SO2
NO2
PM2.5
浓度限值

年平均

0.2

0.07

-

0.06

0.04

0.035
24小时平均

0.3

0.15

4

0.15

0.08

0.075
1小时平均

--

--

10

0.5

0.2

--

本项目特征污染因子NH3、H2S的大气环境质量标准参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高允许浓度，其评价标准值见表4-2。

表4-2   工业企业设计卫生标准限值（特征因子）   单位：mg/ m3
污染物名称

取值时间

浓度限值(mg/m3)

H2S

一次（最高允许浓度）

0.01

NH3
0.2

2、地表水

 项目区地表径流为芒市大河及其支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-3。

表4-3《地表水环境质量标准》标准限值  单位：mg/L

项目

pH

CODcr

溶解氧

BOD5
  TP

NH3-N

石油类

粪大肠菌群

Ⅲ类标准
6~9
≤20
≥5
≤4
≤0.2
≤1.0
≤0.05
≤10000

3、声环境
 项目声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。

表4-4声环境质量标准 （单位：dB(A)）

类别

昼间

夜间

2类

≤60

≤50

4、地下水质量标准

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见表4-5。

表4-5地下水质量标准    单位：mg/L

污染物名称

PH

（无量纲）

NH3-N

总硬度

硫酸盐

挥发性酚类

氟化物

菌落总数（CFU/mL）

总大肠菌群（个/L）

标准值

6.5-8.5

0.5

450

250

0.002

1.0

100

3.0



	污染物排放标准
	 1、废气

（1）项目施工、生产过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

表4-6  废气排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg /m3）
颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

（2）本项目经过UV光氧催化净化器净化处理后的恶臭气体排放量应满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中表2中限值，其评价标准限值见表4-7。
表4-7 恶臭污染物排放标准  

序号

控制项目

排气筒高度m
排放量
1

NH3
15
4.9kg/h
2

H2S
0.33kg/h
3

臭气浓度(无量纲)

20000
恶臭气体厂界处执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准，其评价标准限值见表4-8。
表4-8 恶臭污染物厂界标准  单位：mg/m3
序号

控制项目

二级新建

1

NH3
1.5

2

H2S
0.06

3

臭气浓度(无量纲)

20

废水

营运期项目区雨污分流；项目无生产性废水、生活污水产生，因此不设废水排放标准。

3、噪声

（1）施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1建筑施工场界环境噪声排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。
（2）运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。标准值如表4-10。

      表4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

昼间

夜间

2类

≤60

≤50

4、固废

  一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改清单。



	总
量
控
制
指标
	废水：本项目无生产性废水和生活污水产生，不设总量控制指标。

固体废弃物：固废处置率为100%；不设总量控制指标。

废气：本项目无SO2、NOX产生，因此本项目无需申请总量指标。




表五 建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）

1、施工期工艺流程

该项目施工期计划为4个月，主要施工内容为对养殖场现有的牛粪暂存间进行拆除改造，建设新有机肥新厂房，地面硬化防渗，并修建相应的环保设施、安装调试生产设备；施工采用机械结合人工的施工方法。施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等。

本项目的建筑物施工工艺流程共分为五个部分：建筑物拆除及场地平整、基础开挖、砼浇灌、主体施工、室内外装、设备安装与调试，施工工艺流程图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




图5-1项目施工期工艺流程及产污环节图
（1）施工期施工布置

项目施工人员约为20人，其中管理人员2人。不在项目区之外另行征占土地和设置临时施工建筑，本项目不设置施工营地，依托养殖场公厕，施工人员均为当地人故施工人员不在场内食宿。施工机械开工后进驻场地，按工程进度安排不同的机械入场，布置位置一般不固定。

（2）施工“三场”设置情况

本项目施工使用少量的商品混凝土，场地内不设混凝土拌合场所。项目所需的建筑材料来源于项目周边地区，项目建设用钢材、水泥、沙、石材料等从周边具有合法开采手续的企业购买，本项目不设取土场、采石场；另外，工程挖方量不大，挖方将在场地内进行利用。
（3）施工方式

工程以机械施工为主，人工施工为辅。

①旧建筑拆除与基础工程施工
现有的堆肥场为半封闭式钢架大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周为高2米的石材砌体围墙。采用挖掘机结合人工方法拆除，产生的建筑垃圾通过分拣后，具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；没有利用价值部分用以场地回填平整。在旧建筑拆除、基础开挖、地基处理与基础施工时，由于挖土机、运土车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开挖会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。
②主体建筑施工方式

主体建筑采用机械与人工施工结合的方式。建筑外设置脚手架支持，外围设有防尘帷幕。主体工程及附属工程施工过程中使用钢结构施工，将产生电焊、切割机等施工机械的运行噪声，在挖土、填土和运输过程中产生的扬尘等环境问题。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工噪声、混凝土搅拌废水、施工固废。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。

2、营运期工艺流程
营运期工艺流程及产污环节如图5-2所示：


[image: image7.emf]散料堆放 （ 二

次发酵 ， 散料

堆放区 ）

牛粪 、 秸

秆 、 生物发

酵菌等 （ 原

料堆放区 ）

筛选出的块料

成品出售 （ 打

包 /散料 ）

筛分 （ 筛分

区 ）

高温密闭发酵

机进行发酵 (高

温发酵区 ）

臭气

噪声 、 臭气

粉尘 、 噪声

粉尘 、 噪声

噪声

回喷渗

滤液


图5-2  项目营运期工艺流程及产废环节图

（1）原料堆放：本项目主要原材料为牛粪、秸秆粉、生物发酵菌（主要由高温放线菌、固氮菌、解磷菌、解钾菌、酵母菌等以及多种对植物有益的菌群该菌群组成，可耐受80～100℃高温，在此高温下迅速分解发酵牛粪、垫料等养殖废弃物），牛粪通过养殖场现有的半封闭的送粪槽输送到原料堆放区进行堆放。
进料时候需根据每天牛粪的含水率调配秸秆粉的数量，以达到高温发酵所需的物料含水率。生产所需的牛粪（每天约9吨）、秸秆粉等原料堆放在项目区原料堆放区。其中牛粪的含水率约为65%--70%，牛粪堆放时候会产生少量渗滤液，所以在牛粪堆放区设置渗滤液收集池，往密闭发酵机上料时回喷于牛粪，经密闭发酵升温蒸发，不外排。此工序主要污染为臭气。
（2）密闭发酵机发酵：采用高温密闭活性菌快速发酵的制作原理，将牛粪、秸秆及菌剂按照一定比例混合均匀，使含水率达到设计要求 60-65%后，通过进料输送机放入密闭的发酵槽中，加入活性菌，利用电加热，使槽内温度快速升到80--100度，通过持续性搅拌，二次翻抛，强力曝气系统，发酵完全等手段消灭有机废物中的有害微生物、病原体及虫卵等。最后转化成可改良土壤，提高农作物产量的绿色安全有机肥。此工序主要污染为臭气。
（3）筛分：高温发酵完成后，通过出料输送机输送到筛分机进行筛分处理，筛上大块物料集中收集作为密闭发酵的原料，筛下物料通过皮带输送机送往散料堆放区，此工序物料含水率约为40%。此工序主要污染为噪声及无组织粉尘。
（4）散料堆放：筛分后的物料经过筛分输送机输送到散料堆放区堆放，进行3-5天的自然风干，在堆放风干过程中，采用机械对物料进行翻堆。此工序主要污染为机械噪声及无组织粉尘。
（5）成品打包区：风干完成后的成品进入成品区堆放，根据需要可散料或者打包出售。此工序主要污染为打包机噪声及废弃包装材料。
3、物料平衡

本项目生产过程中物料平衡见图 5-3 。

[image: image8.emf]活性菌

秸秆

牛粪

3150t

发酵减量 、 损耗

发酵 、 筛分 、 散料自然风干 、 打包

1500t

生物有机肥

0.45t

1350t

3000.45t


图5-3  项目物料平衡图



0.43

	223

	0.512146

	0.861323


	25(km/hr)

	0.255279

	0.639326

	0.58191

	0.722038

	0.853577

	1.435539



	表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁、湿度是减少汽车扬尘的有效手段。

②施工机械废气及汽车尾气
施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间歇性排放。本项目施工期较长，在施工工程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，按耗油150t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物3～4t、CO 9～10t、SO2 0.4～0.5t、NOx 1.7～2.0t。项目施工场地空旷，扩散条件较好，CO不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。

2.2废水

项目施工废水分为施工废水和施工人员生活污水。具体产生情况分析如下。

①工程建设废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用少量的商品混凝土进行基础施工，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、施工车辆轮胎冲洗废水等。经过类比，施工期废水产生量约0.5m3/d，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗、车辆轮胎冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。因此本项目施工期无外排的施工废水。
②施工人员生活污水

本项目施工人数为20人，施工人员为附近的村民不在厂区内吃、住，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），并结合本项目实际，环评取施工人员人均日用水量为30L，则项目施工期日耗水量为0.6m3，产污系数按0.8计，则废水产生量为0.48m3/d，主要污染物质为SS和BOD，排入施工场区内设置沉淀池，废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。
生活污水的污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS等，污染物浓度和产生量参见表5-2。
表5-2  施工人员生活污水及污染物产生量

项目

废水量（m3/d）

污染物产生量

COD

BOD5
NH3-N

SS

污染物浓度（mg/L）

0.48

220
170
25
300
产生量（kg/d）

0.105
0.082
0.012

0.144
③暴雨径流

暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。项目拟设沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘禁止直接外排。

2.3噪声
本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如：挖土机械、装载机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械施工噪声。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-3。

表5-3 施工期主要施工设备噪声源强值

施工阶段

主要噪声源

声功率级别dB(A)

基础施工阶段

挖掘机、装载机和运输车辆等

80～95
设备安装阶段

吊机、焊接机等

90～100

2.4固体废物

施工期产生的固体废物仅有少量的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

①建筑垃圾：
现有的堆肥场为半封闭式钢架大棚，地面采用水泥硬化防渗处理，四周为高2米的石材砌体围墙。采用挖掘机结合人工方法拆除，产生的建筑垃圾通过分拣后，具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；没有利用价值部分用以场地回填平整。

②）土石方：工程建设是在现有的厂区内进行平面布局的调整，根据企业提供的设计资料及现场调查，本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

③生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》施工人员的生活垃圾按每人每天产生生活垃圾0.35kg计，施工人员以平均20人计算，施工人员产生垃圾量为7.0kg/d，施工期间（施工期按90d计）产生的生活垃圾量为0.63t，清运至当地乡镇的垃圾收集点由环卫部门集中收集处置。

综上所述，施工期环境污染因素主要是：施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工期噪声、建筑垃圾，生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。
二、营运期污染源分析
1.废水
1.1生产废水

项目原料含水率较高，无需添加生产用水，正常发酵过程中无废水产生，在原料堆放期有少量的渗滤液产生；类比《弥渡县金穗现代农业科技发展有限公司年产5万吨生物有机肥项目环境影响报告书》可知，渗滤液产生量约为0.001m3/t，项目发酵生产量为3150t/a，则渗滤液产生量约为3.15m3/a，0.008m3/d；本项目拟设置1个容积为0.5m3的滤液收集池收集生产过程产生的渗滤液。渗滤液通过设置的沟槽流入滤液收集池暂存，往密闭发酵机上料时回喷于牛粪，经密闭发酵升温蒸发，不外排。 

密闭发酵机正常生产不需要清洗，没有设备清洗废水；车间地面日常清理采用清扫的方式，不冲洗，没有地面冲洗废水产生；配套的废气治理设施为UV光氧催化净化器+15m高排气筒，也没有废水产生。因此，本项目正常生产过程中没有生产废水产生。

1.2生活污水

根据业主提供的资料和现场勘查，工人在养殖场进行食宿，厂区不设食宿，故不产生生活污水。
1.3物料自带水量

本项目主要原料为养殖场产生的牛粪（根据业主提供资料，原料含水率为60%-70%，本环评取65%），年消耗原料量为3150t/a，含水量为2047.5t/a。经高温发酵、筛分及堆放自然风干后的成品含水率约30%，则成品中含水量为945t/a，则生产过程物料蒸发损耗水量为1102.5t/a，约3.06m3/d。

1.4废水处理方式

项目运营期间无生产废水、生活污水产生，物料自带水量大部分在生产过程中蒸发，少部分进入产品中，对周围环境影响较小。

1.5水量平衡

[image: image10.emf]蒸发损耗

原料

2047.5

生产过程 产品带走

945

1102.5


图5-4 项目水平衡图   单位：t/a
2、废气

本项目大气污染物主要为恶臭、无组织粉尘、车辆尾气等。

2.1恶臭

在营运期间， 恶臭主要来源于堆放牛粪的原料堆场，这类恶臭气体主要成分为H 2 S、NH 3等。发酵期间自动发酵机经过密闭处理，但在发酵过程中仍会产生少量恶臭，堆放和发酵废气经厂内的UV光氧催化净化器+15m高排气筒设施处理后排放。

本项目原料使用牛粪，堆放、混料和发酵过程、会有一定的恶臭产生，恶臭主要为H2S和氨。恶臭主要成分为氨气和硫化氢，刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。NH3为无色气体，有强烈的刺激气味，嗅觉阈值为0.1ppm，H2S为无色气体，有恶臭和毒性，具有臭鸡蛋气味，其嗅觉阈值为0.0005ppm。  

通过类比《巍山县建宏牧业有限责任公司年产6万吨有机肥厂建设项目环境影响报告表》可知，恶臭产生量为 0.01kg/t·牛粪，其主要成分是NH3、H2S（分别占75%和25%），本项目牛粪年用量约为3150t，则恶臭的产生量约为0.0315t/a(其中NH30.0236t/a、H2S0.0078t/a)；臭气浓度为60。
经过分析，本项目重点恶臭产生源位于原料堆放区和发酵区，高温密闭发酵机由自带的排气管将臭气引至原料堆放区上方设置的集气罩，再通过集气罩利用风机引至UV光氧催化净化器，经UV光氧催化净化器处理后，通过1根15米高排气筒排放。

UV光氧催化净化器是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体的装置。将高温密闭发酵机和原料堆放区的恶臭气体，通过集气罩利用风机引至本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化为低分子化合物、水和二氧化碳。再通过排风管道排出，通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌目的。
[image: image11.jpg]5IRHL

SEARHEIRL





[image: image12.emf]原料堆放区

(

上方设

置集气罩 ）

高温密闭发酵机

（ 自带排气管道 ）

排气管

风机

达标排放

集气罩

UV

光氧催化

净化器处理


图5-5  UV光氧催化净化器除臭工艺流程  
项目对恶臭气体的收集效率为90%，引风机风量为3000m3/h，UV光氧催化净化器是一种广泛应用于恶臭控制的非常成熟、稳定和有效的工艺方法，去除效率可达99%，且不产生二次污染，则恶臭气体中氨气的排放浓度为0.025mg/m3，排放量为0.00021t/a，0.000075kg/h；硫化氢的排放浓度为0.0084mg/m3，排放量为0.00007t/a，0.000025kg/h；臭气的排放浓3，可满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中限值要求。

本项目未收集到的氨气产生量为0.0024t/a（0.00085kg/h），硫化氢产生量为0.00078t/a（0.00028kg/h），恶臭呈无组织排放。 

项目运营期恶臭产生及排放情况见表5-4。 

表5-4  恶臭污染物产排情况一览表

源 强

产生量（t/a）

处理措施
有组织排放量（t/a）

无组织排放量（t/a）
NH3
H2S

NH3
H2S

NH3
H2S

原料堆存、密闭发酵机排气
0.0236

0.0078t/a

高温密闭发酵机由自带的排气管将臭气引至原料堆放区上方设置的集气罩，再通过集气罩利用风机引至本净化设备后，经UV光氧催化净化器处理后，通过1根15米高排气筒排放，项目对恶臭气体的收集效率为90%，引风机风为3000m3/h，除臭效率99%

0.00021

0.00007

0.0024

0.00078

2.2无组织粉尘 
项目运营期间无组织粉尘主要来源于半成品的筛分、散料翻堆风干等工序。半成品的筛分工序中物料含水率约为40%-45%，散料翻堆风干含水率约为30%-35%，因此粉尘产生量较少，都在车间内沉降；且筛分机、打包机位于全封闭的生产车间内，粉尘对周围环境的影响不大。 
2.3汽车尾气 
项目内生产所需原辅料及生产的产品需通过运输汽车运输，在汽车的启动和停放过程中产生汽车尾气，废气中主要污染物为 CO、CH、NOx 等，呈无组织排放，通过自然空气扩散，周边农作物吸附后，对周围环境影响不大。

3、噪声

本项目运营期间产生的噪声分主要为各生产设备运营所产生的机械噪声以及运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～75dB(A)之间。主要噪声源及源强如表5-5所示。

表5-5  主要噪声源及源强

序 号

噪声源名称

台数（台）

所在位置

声级dB(A)

1

密闭发酵机

1

生产车间
65
2

筛分机

1

75
3

皮带输送机

2

70
4

装载机

1

75
5
打包机
1
75
6
运输车辆

若干

/

60~75

4、固废

（1）生产固废

不合格产品包括发酵不完全和检验不合格产品，产生量按0.01%计，不合格产品为0.15t/a，可作为原料回用，不外排。

项目包装过程有少量的废包装袋，约产生0.05t/a，收集后外售给废品单位回收利用。

（2）生活垃圾

本项目年运行360天，劳动定员3人，不在厂区食宿，员工产生的生活垃圾量按照每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量约为0.3kg/d，0.1t/a。生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，能回收利用的回收利用，不可回收利用的清运至当地乡镇的垃圾收集点，委托环卫统一清运处置。

（3）UV废灯管
本项目单台UV光氧净化器设备中设120支灯管，每根重0.2kg，2年更换一次，则每次更换的废灯管产生量为0.024t，属于危险废物，废物类别：HW29含汞废物，废物代码：900-023-29。项目废灯管采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。 

项目产生的固体废弃物的量见表5-6。

表5-6 本项目固废产量

序号

废弃物名称

排放量

来源

废物类别

处理方法

1
废弃包装材料

0.05t/a
生产过程

一般固体废物

收集后外售给废品单位回收利用

2
不合格产品

0.15t/a
生产过程

一般固体废物

作为原料回用

3
生活垃圾

0.1t/a

办公、生活

一般固体废物

定期清运至当地乡镇垃圾收集点由环卫部门定期清运集中处置
4
UV废灯管
0.024t/次/2a
生产过程
危废
项目废灯管采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。 




表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	排放量
	浓度
	排放量

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	施工机械及车辆
	机械废气及汽车尾气
	少量
	少量

	
	运

营

期
	原料堆存、密闭发酵工程
	NH3
	0.0236t/a
	无组织：0.0024t/a

	
	
	
	
	
	有组织：0.00021t/a

	
	
	
	H2S
	0.0078t/a
	无组织0.00078t/a

	
	
	
	
	
	有组织0.00007t/a

	
	
	筛分、半成品自然翻堆风干粉尘、打包
	无组织粉尘
	少量
	少量

	
	
	进出运输车辆
	汽车尾气
	少量
	少量

	废水

	施

工

期
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	0.48m3/d
	0

	
	
	施工过程
	SS
	0.5m3/d
	0

	
	运营期
	渗滤液
	设置 1 个容积为 0.5m3的滤液收集池收集生产过程产生的渗滤液。渗滤液通过设置的沟槽流入滤液收集池暂存，上料时候回喷于牛粪堆垛，经密闭发酵升温蒸发，不外排。

	固

废
	施

工

期
	施工场地
	土石方
	少量
	回填场地，挖填平衡

	
	
	
	建筑垃圾
	少量
	无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃

	
	
	
	生活垃圾
	7.0kg/d
	清运至当地乡镇的垃圾收集点由环卫部门集中收集处置

	
	运

营

期
	生产过程
	废弃包装材料
	0.05t/a
	收集后外售给废品单位回收利用

	
	
	
	不合格产品
	0.15t/a
	作为原料回用

	
	
	
	生活垃圾
	0.1t/a
	定期清运至当地乡镇垃圾收集点由环卫部门定期清运集中处置

	
	
	
	UV废灯管
	0.024t/次/2a
	项目废灯管采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。 

	噪

声
	施

工

期
	施工场地
	机械噪声
	75～90dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运

营

期
	生产设备
	设备噪声
	 60～75dB（A）
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民

	
	
	进出运输车辆
	--
	--
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

经过调查场地周围主要以人工林、果树植被为主，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。项目施工期将对地表开挖，将造成一定量的水土流失。施工量不大，项目建设完成后对生态环境造成影响不大。

因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。



表七 环境影响分析

	一、项目产业政策与选址合理性分析
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》“第一类鼓励类”中“一、农林业” 第 53 款“53、畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（牛粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”。 本项目属于德宏盈瑞畜牧养殖有限公司配套的牛粪资源化利用生产有机肥项目，属于鼓励类项目。

项目已经于2020年3月19日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2020]29号。（详见附件2投资项目备案证）

因此，项目建设符合国家的产业政策。

二、“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“ 生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” 约束， 建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制， 更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

生态保护红线：经过核查，本项目所在区域不在芒市现有生态红线划定区域内。

环境质量底线：根据区域环境质量状况，声环境、环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求；本项目无生产废水产生。根据大气预测分析，项目产生的废气采取环评提出的措施后，不会改变环境现状。厂界噪声可做到达标排放，对周围环境影响不大。固废处置率为100%。
资源利用上限：本项目采用牛粪及农作物秸秆作为原料，属于废物利用，不会造成资源的浪费。因此本项目符合资源利用上限的要求。

环境准入负面清单： 本项目符合国家产业政策，因此本项目不属于环境准入负面清单之列。
三、选址合理性分析
本项目属于德宏盈瑞畜牧养殖有限公司养殖场用地范围内，位于芒市风平镇帕底村民委员会南相章村，项目中心区域地理位置坐标为：N24°20′15.20″、E98°28′57.91″ 。经过现场勘查，项目区西侧有一条进厂道路与115乡道相连接，向北可通往G56杭瑞高速，向东可通往芒市方向，交通便利。（具体位置见附图1项目地理位置图）
由工程分析和污染物排放影响预测可知，项目内各类污染物经处理后均可达标排放，因此，本项目在此建设不会对当地现有的环境质量产生大的不良影响。
综上分析，项目周围1km内无水源保护区、自然保护区、风景旅游区，原材料的供给方便，交通便利，适合项目的经营运作，因此选址合理。
四、平面布局合理性分析

项目根据现有场地和设施，作出合理的规划和布置，项目按工艺流程分为原料堆放存区、高温发酵区、筛分区、散料堆放区、成品区。项目依托养殖场原有的牛粪出料口进行进料，原料堆存区设于厂房东南侧， 高温发酵区位于厂房西南侧、筛分区位于厂房中部靠西侧，散料区及成品区位于厂房北侧。厂区在西北侧设置1个出入口，通过出厂道路与115乡道相连，便于物资的运输。评价认为，从环保角度项目总平面布置合理可行。
二、施工期环境影响简要分析

施工期间的环境影响主要是扬尘、施工废水、噪声和固废等。

1、大气环境影响分析
1.1施工期扬尘
建筑物拆除及基础开挖中，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等产生的扬尘；主体机构、施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输的车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是由施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。最不利气象条件为干季大风情况，在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。
施工场地的扬尘情况类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘的实测资料。扬尘污染情况见表7-1、表7-2。

表7-1     北京建筑施工工地扬尘污染情况  单位：mg/m3

监测

位置

工地上

风向50m

工地内

工地下风向

备注

50 m

100 m

150 m

浓度

范围

0.303～0.328

0.409～0.759

0.434～0.538

0.356～0.465

0.309～0.336

平均风

速2.5m/s

平均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

表7-2  石家庄市某工地近场大气TSP浓度变化表   单位：mg/m3
距工地距离m

10

20

30

40

50

100

备注

场地未洒水

1.75

1.30

0.78

0.365

0.345

0.33

春季

测量

场地洒水

0.437

0.350

0.31

0.265

0.250

0.238

由上表中统计数据可知：

（1）建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍；在场地下风向150m处TSP超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）0.07倍。同时，由表7-2的统计数据可知，在采取洒水降尘措施和未采取洒水降尘措施的情况下，施工期扬尘的产生量及浓度有很大的区别。在对施工场地实施洒水降尘措施后，施工场地下风向40m处浓度值可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）的要求，下风向30m处的浓度值仅超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准0.01mg/Nm3，超标倍数为0.03倍。

（2）依据同类工程类比数据，施工期扬尘的产生量与环境风速严密相关，风速越大，施工扬尘的产生量越大。区内表土为红壤土，粘性好。施工期在采取帷幕施工、遮盖粉状料堆、对干燥工作面定期洒水、及时平整场地和恢复植被等有效的防尘措施后，施工扬尘的影响程度和范围较小。项目施工期间扬尘的产生量将低于表7-1中相等距离点的粉尘量，受影响的区域主要集中在施工场地的下风向即东北面。

根据建设项目施工场地周围的大气环境保护目标分布情况，将在一定程度上受项目施工粉尘及施工机械废气影响。但是为了减少施工扬尘对周围环境的影响，施工期间必须做好施工管理、洒水降尘（干季大风情况增加洒水频率）、敏感点附近配置工地细目滞尘防护网及防护屏障；对易产生扬尘的材料堆存场及运输车辆篷布覆盖，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。    
1.2运输车辆扬尘

运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km.车辆），在工程开挖期，临时堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km.车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。

为了减少项目施工对运输道路沿线环境及居民点影响，应采取如下办法：①建材的运输路线将在施工前仔细选定，避免超载破坏沿线道路，减少尘土和噪声污染；②粉状建材的运输应加盖篷布等防止扬尘污染；③将制定建材运输计划，要求运输车辆途径敏感点附近限速行驶，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞，并做好路段的交通疏导；④同时如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。⑤施工过程中同时施工场地配置冲洗设施，禁止车轮带泥上路等措施来减少汽车扬尘对环境的影响
1.3施工废气及机械尾气
施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如混凝土搅拌及输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械废气和运输车辆尾气所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

综上所述，施工期废气经过采取本环评提出的防治措施后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大，且随着施工期的结束影响也随之结束。

2、施工期地表水环境影响分析
施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期的施工废水、施工人员的生活废水及地表径流。

2.1施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用少量的商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、车辆轮胎冲洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置临时沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘，施工废水不外排，对环境的影响较小。

2.2施工人员生活污水影响分析

本项目不设置施工人员的施工营地，施工人员不在项目区食宿。本项目施工期间施工人员生活废水产生量较小，水中主要污染物为SS、COD、BOD、NH3-N等，排入临时沉淀池处理回用施工场地不外排。
2.3雨天地表径流影响分析

施工场地对水环境的影响主要是降雨冲刷建材的地表径流流入地表水系，生产废水的排放等影响。施工时需要的物料如果管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；粉状物料的堆场若没有严格遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体；废弃的建材堆场残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。上述地表径流通过施工场地设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水沟渠，不会对地表水体造成污染。

综上所述，项目施工废水、生活污水可通过设置沉淀池等措施处理后回用。施工期废水产生随施工结束而结束，因此施工期污水对附近地表水的水质影响轻微。

3、施工期地下水环境影响分析

本工程施工期对地下水的影响主要为工程开挖对地下水的破坏以及施工废水、施工生活污水等的渗漏对地下水的污染项目施工期间产生的少量生活污水，生活污水进入地下的方式主要经过土地渗透进入地下。生活污水中不含有重金属等物质，经过土地渗透进入地下后不会对地下水产生明显的影响。

项目开挖深度处于地下水最低水位之上，施工开挖基本不会出现大量的地下涌水，工程的开挖基本不会对地下水位造成影响。

施工过程中将产生一定量的施工废水，主要的污染物为 SS等。施工废水若通过渗透等方式进入地下，将对所在区域的地下水环境造成一定的影响，但施工期间施工废水通过沉淀池集中收集后回用，做到不外排，同时做好沉淀池防渗措施后，对沿线地下水环境产生的影响较小。

4、 施工期声环境影响分析
4.1噪声源分析

本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。噪声源强值80～100dB(A)

4.2噪声影响分析

1）预测模式

施工机械设备类型、数量以及位置均在变化，要准确预测时的超标范围，施工场地各厂界噪声值比较困难，因此在环评中只预测各施工机械单独运行时的噪声超标范围，本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为：

L2＝L1－20lgr2/r1－△L

式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]；

                  L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]；

                  r2、r1——与声源的距离(m)；

△L——场界围墙引起的衰减量。

由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：

                    
[image: image13.wmf]L

Li

i

n

=

=

å

10

10

10

1

lg

/


            式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；

                    Li——各声源的噪声值[dB(A)]；

                    n——声源个数。

2）预测结果

评价区域声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。通过计算，可得出项目主要施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见表7-3。
表7-3 各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离

噪声源强值
 预测值dB(A)

预测距离

备注

10m

20m

30m

50 m

100m

150m

200m

基础开挖

95

75

69

65.5

61

55

51.5

49

以施工期最强噪声级值预测

设备安装

100

80

74

70

66

60

56.5

54

从上表可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所需的衰减距离昼间最大为30m，夜间最大为200m。

3）施工噪声对周边敏感点的影响

综合上述预测结果，施工期间产生的施工噪声昼间将对30米范围内，夜间将对200米范围内造成噪声污染。根据现场勘查，本项目周围无居民居住，为了进一步降低施工期施工噪声对周围企业的影响，采取以下噪声控制措施：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，严禁在夜间22时至次日6时、中午12:00至14:00进行施工建设；

②从声源上控制，施工时使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，严格按照操作规范使用各类机械；

③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距周边企业生活区较远的一侧；

④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；

⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时减小对周围居民及企业的影响，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

5、 施工期固体废物影响分析

（1）建筑垃圾：施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至城建部门指定的地点堆放处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（2）土石方：本工程依托养殖场堆肥场进行建设，场地较为平整，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

（3）生活垃圾：项目施工人员均不在施工场地内食宿，不会产生较多的生活垃圾，及时清运至当地的垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

 综上分析，项目施工产生的固废能够得到妥善去处，不会对外环境造成二次污染。

6、生态环境影响分析

（1）对土地利用的影响

工程建设将占用土地，本项目为德宏盈瑞畜牧养殖有限公司配套的牛粪资源化利用生产有机肥项目，项目依托养殖场现有的堆肥场进行建设，本项目建设不改变原有的土地使用性质。由于土地格局未发生改变，不会使区域自然体系的生产能力受到影响。

通过对项目精心设计建造后，将带来明显的环境改善效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境具有一定的积极作用。

（2）工程对动植物的影响

 施工对植被及动植物种类的影响主要为项目施工期间，将破坏施工区域内的地表植物和土壤，并对施工区域内的植物造成破坏。但因项目所处区域为人为活动较频繁的区域，区内无野生动植物，植物仅为少量的人工植物及杂草，项目建设对动物的影响是可以接受的。

（3）水土流失

施工期使水土流失增加至中度侵蚀，水土流失影响范围主要为项目区及周边约10m内，因此，项目基础工程施工应尽量避开雨天，减少物料的堆存量，对物料采用篷布覆盖等。项目通过规划永久性水土保持工程、绿化工程；施工期采取临时水保措施，合理安排工期，合理选择施工工序，避开雨天施工。项目建设竣工后，区域均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。水土流失影响主要来自施工期，且影响是暂时的，建设期完成后，随着绿化的加强，影响将消失，水土流失影响是可接受的。

7、施工期社会环境影响分析

本项目施工期间运输建筑材料的车辆均为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，且项目紧邻的115乡道较为狭窄多弯，容易造成交通事故。综上所述：本项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

六、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析
1.1废气影响预测分析

     （1）恶臭源强及治理措施分析
恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有拮抗作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。

由工程分析可知，本项目牛粪年用量约为3150t，则恶臭的产生量约为0.038t/a(其中NH30.029t/a、H2S0.009t/a)；臭气浓度为60。

经过分析，本项目重点恶臭产生源位于原料堆放区和发酵区，高温密闭发酵机由自带的排气管将臭气引至原料堆放区上方设置的集气罩，再通过集气罩利用风机引至UV光氧催化净化器，经UV光氧催化净化器处理后，通过1根15米高排气筒排放。

项目对恶臭气体的收集效率为90%，引风机风量为3000m3/h，UV光氧催化净化器是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体的装置。恶臭气体利用风机引至本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质其降解转化为低分子化合物、水和二氧化碳。再通过排风管道排出，通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌目的。是一种广泛应用于恶臭控制的非常成熟、稳定和有效的工艺方法，去除效率可达99%，且不产生二次污染，恶臭气体中氨气的排放浓度为0.025mg/m3，排放量为0.00021t/a，0.000075kg/h；硫化氢的排放浓度为0.0084mg/m3，排放量为0.00007t/a，0.000025kg/h；臭气的排放浓3，可满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中限值要求。

本项目未收集到的氨气产生量为0.0024t/a（0.00085kg/h），硫化氢产生量为0.00078t/a（0.00028kg/h），恶臭呈无组织排放。 

根据设备厂家提供的资料，该光氧催化净化器主要特点为：1、高效除臭，可彻底分解高效去除恶臭气体中的挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等有毒有害物质，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时到到高效消毒杀菌作用，可做到除臭效率高达99%。2、无需添加任何物质。只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。3、适应性强。不同恶臭气体物质脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定。4、运行成本低，每处理1000m3/h，仅耗电约0.2度。5、无需预处理。6、设备占地面积小。7、防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定。

（2）无组织粉尘源强及治理措施分析

项目运营期间无组织粉尘主要来源于半成品的筛分、散料翻堆风干等工序。半成品的筛分工序中物料含水率约为40%-45%，散料翻堆风干含水率约为30%-35%，因此粉尘产生量较少，都在车间内沉降；且筛分机、打包机位于全封闭的生产车间内，粉尘对周围环境的影响不大。 
有组织废气排放量汇总如下表：
表7-4 大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/

（μg/m3）

核算排放速率/

（kg/h）

核算年排放量/

（t/a）

主要排放口

1

DA001

NH3
25
0.000075
0.00021

H2S
8.4
0.000025
0.00007
有组织排放总计

有组织排放总计

SO2
/

NOx
/

颗粒物

/
NH3
0.00021
H2S
0.00007
（3）有组织废气大气预测分析

预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放、非正常排放两种。

①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常、非正常排放的主要污染物及排放参数，分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为有组织废气排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是NH3、H2S，属于点源排放。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

④大气污染源强

根据本报告工程分析结果，本项目预测因子的估算模型参数和估算模式计算结果见表7-5、7-6、7-7。

表7-5 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/ ℃

36.2
最低环境温度/ ℃

-0.6

土地利用类型

农业用地

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  □否

地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  □否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

烟囱

烟囱内径

0.3m

烟气流量

3000m3/h

源高

15m

烟气温度

60度

污染源类型

点源

NH3
污染物标准

0.2mg/m3
正常释放速率

0.00002g/s

非正常释放速率（除臭效率下降为50%）
0.001g/s
H2S
污染物标准

0.01mg/m3
正常释放速率

0.000007g/s

非正常释放速率（除臭效率下降为50%）
0.00035g/s

表7-6 项目有组织废气估算模型计算结果（正常情况）
距源中心下风向距离D/m

NH3
H2S
小时浓度mg/m3
占标率%

小时浓度mg/m3
占标率%

10
2.60E-09
0.00
8.32E-10

0.00

25
7.37E-07
0.00
2.36E-07
0.00
50
3.58E-06
0.00
1.15E-06

0.01

61
3.83E-06
0.00
1.22E-06

0.01

75
3.77E-06
0.00
1.21E-06
0.01
100
3.54E-06
0.00
1.13E-06

0.01

125
3.32E-06
0.00
1.06E-06

0.01

150
3.12E-06
0.00
9.97E-07

0.01

175
3.25E-06
0.00
1.04E-06

0.01

200
3.26E-06
0.00
1.04E-06

0.01

225
3.18E-06
0.00
1.02E-06

0.01

250
3.07E-06
0.00
9.82E-07
0.01
275
3.12E-06
0.00
9.98E-07

0.01

300
3.13E-06
0.00
1.00E-06

0.01

325
3.08E-06
0.00
9.86E-07

0.01

350
3.01E-06
0.00
9.62E-07

0.01

375
2.91E-06
0.00
9.32E-07

0.01

400
2.83E-06
0.00
9.06E-07

0.01

425
2.81E-06
0.00
9.01E-07

0.01

450
2.78E-06
0.00
8.90E-07

0.01

475
2.74E-06
0.00
8.76E-07

0.01

500
2.68E-06
0.00
8.58E-07

0.01

525
2.62E-06
0.00
8.39E-07

0.01

550
2.56E-06

0.00

8.18E-07

0.01

575
2.49E-06

0.00

7.97E-07

0.01

600
2.42E-06

0.00

7.75E-07

0.01

625
2.35E-06

0.00

7.53E-07

0.01

650
2.29E-06

0.00

7.31E-07

0.01

675
2.22E-06

0.00

7.10E-07

0.01

700
2.16E-06

0.00

6.90E-07

0.01

725
2.12E-06

0.00

6.77E-07

0.01

750
2.08E-06

0.00

6.67E-07

0.01

775
2.05E-06

0.00

6.56E-07

0.01

800
2.02E-06

0.00

6.46E-07

0.01

825
1.98E-06

0.00

6.34E-07

0.01

850
1.95E-06

0.00

6.23E-07

0.01

875
1.91E-06

0.00

6.12E-07

0.01

900
1.88E-06

0.00

6.01E-07

0.01

925
1.84E-06

0.00

5.90E-07

0.01

950
1.81E-06

0.00

5.79E-07

0.01

975
1.78E-06

0.00

5.68E-07

0.01

1000
1.74E-06
0.00

5.58E-07

0.01

1500

1.45E-06


0.00

4.65E-07
0.00

2000

1.19E-06
0.00
3.80E-07

0.00

2500

1.05E-06
0.00
3.37E-07

0.00

最大占标距离m
61
最大占标率%

0.12
0.75
D10%最远距离m

0
0
[image: image14.jpg]R ng/m3)
S EB  4ED

E6

0E0

T
500

W‘Dﬂ 15‘Dﬂ ZU‘DU
EERREHFAERATTUENIAE RE-FEMSE

T
2500

)





图7-1项目正常情况下有组织废气浓度—距离曲线图
表7-7 项目有组织废气估算模型计算结果（非正常情况）
距源中心下风向距离D/m

NH3
H2S
小时浓度mg/m3
占标率%

小时浓度mg/m3
占标率%

10
1.37E-07
0.00
4.22E-08
0.00
25
4.01E-05
0.02
1.23E-05
0.12
50
1.91E-04
0.10
5.88E-05
0.59
61
2.03E-04
0.10
6.25E-05
0.63
75
2.00E-04
0.10
6.15E-05
0.62
100
1.88E-04
0.09
5.78E-05
0.58
125
1.77E-04
0.09
5.44E-05
0.54
150
1.67E-04
0.08
5.13E-05
0.51
175
1.73E-04
0.09
5.33E-05
0.53
200
1.73E-04
0.09
5.32E-05
0.53
225
1.68E-04
0.08
5.18E-05
0.52
250
1.62E-04
0.08
4.99E-05
0.50
275
1.66E-04
0.08
5.11E-05
0.51
300
1.66E-04
0.08
5.10E-05
0.51
325
1.63E-04
0.08
5.02E-05
0.50
350
1.59E-04
0.08
4.89E-05
0.49
375
1.54E-04
0.08
4.73E-05
0.47
400
1.50E-04
0.08
4.63E-05
0.46
425
1.49E-04
0.07
4.60E-05
0.46
450
1.47E-04
0.07
4.53E-05
0.45
475
1.45E-04
0.07
4.45E-05
0.45
500
1.42E-04
0.07
4.36E-05
0.44
525
1.38E-04
0.07
4.26E-05
0.43
550
1.35E-04
0.07
4.15E-05
0.41
575
1.31E-04
0.07
4.03E-05
0.40
600
1.27E-04
0.06
3.92E-05
0.39
625
1.24E-04
0.06
3.81E-05
0.38
650
1.20E-04
0.06
3.70E-05
0.37
675
1.17E-04
0.06
3.59E-05
0.36
700
1.14E-04
0.06
3.51E-05
0.35
725
1.12E-04
0.06
3.45E-05
0.35
750
1.10E-04
0.06
3.40E-05
0.34
775
1.09E-04
0.05
3.34E-05
0.33
800
1.07E-04
0.05
3.28E-05
0.33
825
1.05E-04

0.05

3.23E-05

0.32

850
1.03E-04

0.05

3.17E-05

0.32

875
1.01E-04

0.05

3.11E-05

0.31

900
9.91E-05

0.05

3.05E-05

0.30

925
9.72E-05

0.05

2.99E-05

0.30

950
9.54E-05

0.05

2.93E-05

0.29

975
9.35E-05

0.05

2.88E-05

0.29

1000
9.17E-05

0.05

2.82E-05

0.28

1500

7.64E-05

0.04
2.35E-05
0.24
2000

6.45E-05

0.03
1.98E-05

0.2
2500

5.54E-05

0.03
1.71E-05

0.17
最大占标距离m
61
最大占标率%

0.1
0.63
D10%最远距离m

0
0
[image: image15.jpg]R (na/m3)
3E4

264
I

264
I
+

1E4

SE5

0E0

EU‘U WU‘D[I WS‘D[I ZD‘D[I ZS‘DD
ERRRENFAERATEURNIAEEES RE HEMSE

B

f—
——1es





图7-2项目非正常情况下有组织废气浓度—距离曲线图
根据预测分析，最大占标率Pmax:0.01% (德宏盈瑞畜牧养殖有限公司有机肥加工项目的 H2S)，建议评价等级：三级，三级评价项目不进行进一步评价。NH3、H2S最大落地浓度位于污染源下风向61m处，根据预测最大的落地浓度NH3、H2S分别为3.83E-06mg/m3，1.22E-06mg/m3，均低于TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，不改变环境空气质量现状，经分析可知，经过本环评提出的除臭措施后，项目生产过程产生的恶臭气体对区域环境空气质量影响不大。

本环评针对UV光氧催化净化器非正常情况下进行了NH3、H2S的预测分析，预测结果显示，最大占标率Pmax:0.63% (德宏盈瑞畜牧养殖有限公司有机肥加工项目非正常的 H2S)，建议评价等级：三级，三级评价项目不进行进一步评价。最大占标率PNH3=0.1%，PH2S=0.63%，最大的落地浓度NH3、H2S分别为2.03E-04mg/m3，6.25E-05mg/m3，非正常情况有组织臭气最大落地浓度及占标率较正常情况下增长约100倍，环评要求建设方应加强设备维护管理，保障除臭设备处于良好的运行状态，降低非正常情况发生几率。为了防止非正常排放，建设单位仍必须严格按照要求正常运作，避免事故排放的发生，并在发现事故排放情况时及时采取有效应急措施，避免对大气环境及周围敏感点产生不利影响。
（5）大气防护距离确定

大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。本项目无组织排放污染物主要为NH3、H2S、大气防护距离计算表见表7-8。

表7-8大气环境防护距离计算表

污染物

排放源强

面积

有效高度

计算大气环境防护距离，m

NH3
0.00002g/s

40m×20m

6m

无超标点

H2S
0.00007g/s
经计算，本项目H2S、NH3下风向无超标点。无需设置大气环境防护距离。 
（6）卫生防护距离
卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离。由于本项目恶臭污染物、粉尘为无组织排放，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。
根据污染物NH3、H2S、TSP排放速率计算卫生防护距离。
计算公式：

[image: image16.emf]
式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；
L——工业企业所需卫生防护距离，m；
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。
Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。
表7-9卫生防护距离计算系数表

计算系数
工业企业所在地区近五年平均风速 m/s

L≤1000

1000<L<2000

L>2000

工业企业大气污染源构成类别(1)
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2~4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2 
0.021
0.036
0.036
C
<2 
1.85
1.79
1.79
>2 
1.85
1.77
1.7
D
<2 
0.78
0.78
0.57
>2 
0.84
0.84
0.76
注：工业企业大气污染源构成分为三类：
Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放筒种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3 者。
Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。
Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。
Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L 值在两级之间时，取偏宽的一级。
项目各污染物的影响因子见表7-13。
表7-10项目废气卫生防护距离的影响因子

污染物名称
生产单元占地面积
排放速率g/s
标准浓度限值
风速
预测结果m
提级后距离m

生产区
NH3
40m×20m
0.00002g/s
0.2mg/m3
1.2m/s

0.12
50
H2S

0.00007g/s
0.01mg/m3
1.2m/s

1.39
50
根据卫生防护距离计算公式，项目卫生防护距离提级后最终可定为50m。经过调查，本项目敏感点仅项目东侧的养殖场在卫生防护距离范围内，该敏感点属于企业不属于居民区，其余敏感点均在卫生防护距离外。

项目运营后必须严格执行50m 的卫生防护距离，在该防护距离内，禁止居民、 学校、医院等敏感单位的建设。环评要求企业与相关部门及时沟通，禁止在本项目卫生防护距离以内批建居住性用地和食品企业。 
为了进一步减少恶臭气体对周围环境的影响，本评价建议建设方在厂界四周设置 绿化隔离带。 
（7）废气污染物达标分析

项目生产过程中产生恶臭污染物，以无组织排放的形式逸散，企业采取加强日常管理和维护、增加车间排风、经过生物除尘装置除臭等措施进行治理，类比国内多家同类型企业，臭气浓度场界值在20（无量纲）以内，恶臭气体厂界处满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准。
为了尽可能的减少无组织粉尘对场区及周围敏感点的影响，派工作人员定期及时清扫收集车间沉降的粉尘，原料避免露天堆放，以减少粉尘对厂区以及周围环境的影响，在源头上降低粉尘对环境的影响。
综上所述，项目营运期的废气经过降尘、除臭措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大。

1.2汽车尾气

项目原料及产品由外来的运输车辆进行运输，运输车辆间歇进出入厂区，其中尾气包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散，对周围大气环境影响不大。环评建议企业要加强对场区进去车辆的管理，减少汽车尾气对周围环境的影响。
综上所述，项目营运期的各种废气能过做到达标排放，对周围环境影响不大。

2、水环境影响分析

2.1地表水环境影响分析

（1）渗滤液影响分析
项目原料含水率较高，无需添加生产用水，正常发酵过程中无废水产生，在原料堆放期有少量的渗滤液产生；据工程分析可知，项目渗滤液的产生量为0.008m3/d，3.15m3/a。本项目拟设置 1 个容积为0.5m3的滤液收集池收集牛粪堆存产生的渗滤。液渗滤液通过设置的沟槽流入滤液收集池暂存，往密闭发酵机上料过程中回喷于牛粪，经密闭发酵升温蒸发，不外排。 

该滤液收集池可储存超过30天的渗滤液，可以满足项目正常生产需求；当厂区设备故障或工厂放假停工期间，亦可以满足牛粪在原料堆放区堆放超过30天。 
2.2地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

（1）牛粪堆场、发酵堆场防渗措施不足，导致渗滤液渗入地下造成对地下水的污染；

（2）渗滤液收集池防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（3）原堆场露天堆放，污染物随雨水渗漏而污染地下水环境；

根据以上主要影响环节分析，评价认为工程在采取相关措施后可避免评价区地下水的影响：

（1）原料不得露天堆放，洒落的原料及产品及时清扫，避免雨水的冲刷；

（2）厂区地面需硬化，并做防渗处理；

（3）需对渗滤液进行收集，渗滤液池做防渗处理；

综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水造成影响较小。

3、声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于汽车、生产机械设备的噪声。 

3.1交通噪声影响分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 60~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

3.2生产设备噪声影响分析 

   （1）源强及采取的降噪措施
本项目主要产噪设备为加工设备，其产生的噪声约60～75dB(A)，通过设备选型尽可能选用低噪声、振动小的设备，对产噪设备安装橡胶减震垫，降低噪声；合理布局，充分利用建筑物隔声、距离衰减减低噪声。落实以上降噪、隔声治理措施后，可降噪10-15dB(A)。本次环评按照同时运行最大数量来进行预测，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表7-11。

表7-11  降噪后的噪声源强及距各厂界的距离
序号
声源

同时运行最大数量
（台/套）

降噪后的单台源强

降噪后叠加源强

 到厂界的最近距离（m）

东

西

南

北

1
密闭发酵机
1
60
60

16
6
3
35
2
筛分机
1
65
65
17
9
12
26
3
皮带输送机
3
60
64.77
17
9
12
26
4
装载机
1
65
65
13
8
9
28
5
打包机
1
60
60
11
18
28
13
   （2）厂界影响预测分析

     ①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L2=L1–20lg(r2/r1)
式中：r1、r2---距声源的距离，m；

L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；

      L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②厂界噪声预测结果及影响分析
本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-14，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评针对昼间进行预测，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-12。

 表7-12各厂界噪声预测结果     单位： dB(A)

预测点

贡献值

1#（东厂界）

47.18
2#（西厂界）

51.95
3#（南厂界）

50.91
4#（北厂界）

42.98
由表7-15可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，因此各个厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。
（3）对关心点预测分析

 项目距周边居住区距离较远，最近的敏感目标为项目西侧的南相章村， 最近距离约为385m。通过对最近的敏感点保护目标南相章村进行预测可知，生产机械噪声采取以上降噪措施，传播至噪声敏感点时的噪声贡献值较小，南相章村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，项目生产机械噪声对周边敏感点影响不大，但必须保证设备的正常运行以及安装的降噪设施能正常工作。

表7-13关心点噪声预测值结果表     单位：dB(A)

预测点

贡献值

南相章村（西测385m）

0.24
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对南相章村声环境质量没有影响，不会造成噪声扰民情况。
4、 固废影响分析

（1）生产固废

不合格产品包括自然发酵不完全和检验不合格产品，车间自然沉降的粉尘，及时清扫、收集作为原料回用，不外排。

项目包装过程有少量的废包装袋，收集后外售给废品单位回收利用。

（2）生活垃圾

生活垃圾通过集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，定期清运至当地乡镇垃圾收集点由环卫部门定期清运集中处置。

（3）UV废灯管
本项目单台UV光氧净化器设备中设120支灯管，每根重0.2kg，2年更换一次，则每次更换的废灯管产生量为0.024t，属于危险废物，废物类别：HW29含汞废物，废物代码：900-023-29。项目废灯管采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。 
综上分析，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，固废处置率100%。

5、清洁生产分析

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加

生态效率，减少对人类和环境的风险。推行清洁生产就是改变高消耗、高投入的资源

型生产模式，用最小的环境代价获取最大的发展。

由于我国还没有有机肥制造行业的清洁生产标准，本次评价按照《中华人民共和

国清洁生产促进法》的要求，同时结合该新建项目的工程特点，与同类行业先进清洁

生产水平的企业比较，从生产工艺与装备指标、产品指标、资源指标、污染物产生指

标、废物回收利用指标和环境管理要求等指标分析本项目的清洁生产水平。

（1）产品指标

项目生产的产品为生物有机肥，产品质量须满足《有机肥料》（NY525-2011）、

生物有机肥（NY884-2012）及生物发酵肥（QB/T2849-2007）的标准限值要求。且企

业规定出厂的产品每批次都须经过严格的质量检验，合格率达到 100%。产品的包装

主要为袋装，使用过程中对环境的污染较小。

（2）资源、能源利用指标

项目所用原料为秸秆、牛粪等，为无毒无害物质。项目生产过程不燃煤，采用电加热烘干，为清洁能源，符合清洁生产要求。该项目生产工艺简单，操作方便，资源利用率高。
（3）生产工艺与装备要求

设备作为技术工艺的具体体现，在生产过程中具有重要作用，先进的设备具有耗

能少、原材料利用率高、污染物产生量少的优点，是清洁生产选择的对象。本工程采

用机械化设备，降低了工作劳动强度，提高了劳动效率。

（4）污染物产生指标

该项目充分运用近年来国内领先水平的新技术，生产过程无废水产生；废气产生量小，污染物产生量小。

（6）废物回收利用指标

废物回收利用是清洁生产的重要组成部分，就建设项目而言，本项目的原料为牛粪、秸秆等，均属于废弃物，通过配比、发酵变废为宝；另本项目产生的不合格产品、粉尘均可作为原料回用，不外排，因此本项目符合清洁生产的要求。

（6）环境管理要求

根据评价提出的污染防治措施，公司各项污染物均能达标排放，符合国家环保要

求，公司应重视环保工作，不断加强环保设施的投入，更新改造设备，持续实施节能降耗。

综上所述，项目所采用的工艺技术成熟、可靠，物耗、能耗、新鲜水用量指标均较低，污染物产生指标均较低、产品指标符合相关清洁生产要求、环保措施的落实可以使废物更好地得到回收利用。就建设项目而言，本项目的原料为秸秆、牛粪等，均属于废弃物，通过配比、发酵成为产品，变废为宝，满足清洁生产的要求。

因此，项目的清洁生产水平处于国内同行业清洁生产基本水平。
6、风险影响分析
6.1评价依据

（1）风险调查

项目生产过程不涉及有毒、有害物质；原料使用牛粪、秸秆粉、活性发酵菌种等，因此，本项目无重大危险源。

（2）风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，按照7-14确定环境风险潜势。
表7-14 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
根据分析，煤不在项目区内大量储存，本次风险评价按照2天的量作为储存量来进行分析。经过分析，Q＜1，因此确定风险潜势为Ⅰ。

（3）环境风险评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价为简单分析。
本项目环境风险评价等级判定详见表7-15。

表7-15本项目环境风险评价等级判定表

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一

二

三
简单分析a
本项目环境风险

简单分析a
6.2风险因素分析
本项目主要利用牛粪发酵处理产生有机肥，当牛粪带有具有传染性高的病原菌时，将对周围的卫生环境构成一定的威胁；其次是渗滤液发生事故排放时会对 周围环境产生一定的影响。因此本项目存在风险的特点主要表现为病原菌的扩散；以及原料运输过程中涉及到的病原菌扩散；雨天滑坡和雨水下泄导致水入车间，把牛粪等污染物冲出厂区引起污染等风险；以及渗滤液事故排放引发的风险。 

（1）厂区内生产过程中原料牛粪病原菌扩散 

由于牛粪原料存在一定的致病性，当集中处置时，病原菌在空气中的浓度增 高，随空气的扩散，增加了周边人群受感染的危险。病原菌传播途径如下：厂区内病原菌→厂区工人→周围人群；厂区内病原菌→厂区周边环境→周围人群。这种危险的程度与季节以及牛粪来源有关，一般春季和秋季，温度和湿度适合病原菌的生长，致病的几率较大。养殖场如果发生一定规模的流行病，则牛粪原料携带病原菌的几率增大。例如近年来发生人畜共患病的病原菌流行。导致感染到人体的现象逐渐增多，有的甚至有致命性。 

（2）雨天滑坡和雨水下泄导致水入车间，把牛粪等污染物冲出厂区引起污染的风险。根据现场调查，本项目所在地势较平坦，雨天可能引起雨量过大而造成原料牛粪随水流流失程度稍微较小，造成污染不会太大。 

（3）本项目滤液收集池发生事故排放时，会对周围的水环境及项目所在区域地下水引起一定的污染风险。本项目拟设置1个容积为0.5m3的滤液收集池收集生产过程产生的渗滤液，该滤液收集池可储存超过30天的渗滤液，因此渗滤池可以满足项目的需求。同时，建设单位需对滤液收集池进行防渗防漏处理。

6.3风险防范措施 

针对存在的风险因素，本次评价制定相应的风险防范措施，有的与环境保护措施具有一致性。具体如下： 

（1）做好周边环境和厂区内的消毒工作。消毒工作从运输车辆进场开始，到产品出厂，结合厂区及周边环境综合进行消毒处理。运输车辆进厂后经过消毒池处理，喷洒消毒剂消毒。定期对厂区及员工宿舍等进行清扫和消毒处理，对周边环境进行定期大范围消毒处理，减少病原菌的扩散。 

（2）制定一整套防疫、检疫措施，员工定期检查身体，对于出现问题的员工，必要时进行隔离和全面检查。定期采集原料样本，送防疫部门进行检测，做好对高致病性病原菌的防范工作。 

6.4应急预案 

本评价要求建设方在下一阶段工作中制定突发环境事件应急预案并到当地环保主管部门进行备案，在今后的运营过程中严格落实应急预案中的应急措施，定期进行演练。根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7-16，供项目决策人参考。

 表7-16突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
6.5结论 

由以上分析可知，本项目存在的环境风险主要为原料牛粪生产过程中导致的病原菌的扩散而带来的卫生环境的危害以及雨天雨水把牛粪等污染物冲出厂区引起污染的风险，只要按照本次评价做好防范措施和应急预案的基础上，本项目的环境风险可以降至最小限度，从环境风险的角度分析，本项目是可行的。 




表八 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气
	施

工

期
	施工过程
	施工扬尘
	输车辆及材料堆场篷布遮盖，晴天施工场地洒水，场地周围设置施工围挡，在施工场地出入口配置冲洗设施
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	
	
	
	机械及运输车辆尾气
	自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	运营期
	原料堆存、密闭发酵工程
	恶臭
	生产车间设置UV光氧催化净化器+15m高排气筒，除臭效率不低于99%
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）标准

	
	
	筛分、半成品自然翻堆风干粉尘、打包
	无组织粉尘
	产生量较少，在车间内自然沉降，及时清扫收集回用于生产
	对外界环境影响不大

	
	
	进出运输车辆
	尾气
	自然稀释、扩散
	对外界环境影响不大

	废

水
	施工期
	施工废水
	SS
	排入沉淀池，回用于施工过程和场地洒水抑尘

	用于施工场地洒水降尘或综合利用

	
	
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	
	

	
	运营期
	渗滤液
	SS
	渗滤液收集池容积为0.5m3
	回喷牛粪堆垛，不外排

	固

废
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃
	对周围环境无影响，处

置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	清运至当地乡镇的垃圾收集点由环卫部门集中收集处置
	

	
	运营期
	生产过程
	废弃包装材料
	收集后外售给废品单位回收利用
	对周围环境无影响，处置率100% 

	
	
	
	不合格产品
	作为原料回用
	

	
	
	厂区
	生活垃圾
	定期清运至当地乡镇垃圾收集点由环卫部门定期清运集中处置
	

	
	
	
	UV废灯管
	项目废灯管采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。 
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	
	
	

	
	运营期
	生产设备
	机械噪声
	减震、隔声措施等
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民

	
	
	进出运输车辆
	交通噪声
	加强管理，限速和禁止鸣笛
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

本项目所在区域自然生态系统已经演化成人工生态系统。该区域无珍稀和受保护的物种。因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。




表九 环境保护管理

	一、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

1.1大气污染防治措施
（1）建设单位在运输或作业中扬尘过程中洒水降尘，物料堆放要规整，土石方、建筑垃圾及时清运出场。

（2）粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

（3）运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑材料运输时应加盖篷布遮盖。

（4）粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取下列扬尘防范措施：1.覆盖篷布；2.定期洒水降尘；3.袋装。粉状物料场所尽量远离关心点，减少堆放时间及堆存量。

（5）加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。

根据类似工程及实践经验，上述大气污染防治措施简单有效，是施工场地经常采用的措施，在经济上可行。总之，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围敏感目标的影响也将得到最大限度的降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
1.2水污染防治措施
（1）在施工过程中应设置施工废水沉淀池（容积不低于10m3），将引入池中的施工废水进行沉淀处理后，回用于施工过程和施工场地洒水降尘等。

（2）地表径流经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入项目区外的雨水沟渠，不会对地表水体造成影响。

（3）开挖土石方需回填的就近堆放。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。

（4）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

（5）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗。

总之，以上措施简单有效，经济可行，切实落实好这些措施，将不会对附近的地表水体造成污染，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
1.3噪声污染防治措施
（1）施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

（2）施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

（3）合理安排施工时间，禁止在12时至14时午休时间、22时至次日6时夜间进行施工作业。 

（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

（5）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

（6）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 

（7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。
（8）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。
（9）项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位还应在施工前应提前告知周边住户，希望能取得周边居民的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户协商解决。

采取措施后，施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，采取的措施是可行的。施工期相对于运营期而言其影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
1.4施工期固体废弃物管理措施
（1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。
（2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
（3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
（4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存。

通过以上分析，项目施工期固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

1.5生态环境保护措施
（1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

（3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

（4）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。

以上措施是一般施工过程采取的办法，从操作上是可行。
2、运营期环境保护措施

2.1废气污染防治措施

原料堆放、发酵、筛分、风干等生产过程在车间内进行，生产车间密闭，半成品翻堆时保持门窗紧闭，定期检查门窗确保门窗完好；

加强防臭措施，高温密闭发酵机由自带的排气管将臭气引至原料堆放区上方设置的集气罩，再通过集气罩利用风机引至UV光氧催化净化器，经UV光氧催化净化器处理后，通过1根15米高排气筒排放。项目对恶臭气体的收集效率为90%，引风机风量为3000m3/h，UV光氧催化净化器是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体的装置。去除效率可达99%，且不产生二次污染，避免影响周边大气环境。

车间工作人员佩戴口罩等劳动保护用品。

粉尘呈无组织排放，同时车间密闭，并及时清扫收集后回用于生产，减少扬尘造成的粉尘无组织排放。使得无组织排放粉尘达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）的标准。

（5）员工进行培训，规范物料堆存、装卸过程，减少扬尘。

（6）项目运营后必须严格执行50m 的卫生防护距离，在该防护距离内，禁止居民、 学校、医院等敏感单位的建设。环评要求企业与相关部门及时沟通，禁止在本项目卫生防护距离以内批建居住性用地和食品企业。 
2.2水污染的防治措施

（1）厂区建设雨污分流系统；雨水需采用有组织排水，屋面雨水经汇集到项目区雨水沟，就近排入项目区外的排水沟渠。

（2）在原料堆放区设置了一个0.5m3的渗滤液收集池，往密闭发酵机上料时回喷于牛粪，经密闭发酵升温蒸发，不外排。 

（3）洒落的原料及产品及时清扫，避免雨水的冲刷。

（4）生产车间（重点是牛粪堆场区）、渗滤液收集池、进行硬化防渗处理。
2.3噪声污染防治措施

（1）选择低噪声设备，机械设备设置在车间内，采取消声、减震措施，并对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染；

（2）合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，若发生扰民将停止高噪声、振动设备运行。
（3）加强场区内车辆管理、低速行驶及较少鸣笛等措施减少对项目区周围及沿途环境的影响。
（4）加强管理，运输汽车在厂区内禁鸣、限速；

2.4固体废弃物污染防治措施

（1）不合格产品包括发酵不完全和检验不合格产品，可作为原料回用，不外排。

（2）项目包装过程有少量的废包装袋，收集后外售给废品单位回收利用。

（3）车间内沉降的粉尘收集后作为原料回用，不外排。

（4）生活垃圾通过集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分生活垃圾，如包装废料、白色垃圾等，定期清运至当地乡镇垃圾收集点由环卫部门定期清运集中处置。
（5）渗滤液收集池污泥定期清掏，作为原料回用。

（6）本项目单台UV光氧净化器设备更换的废灯管，属于危险废物，须采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。 
2.5其他措施

2.5.1管理措施

（1）认真落实“三同时”制度，在工程竣工验收时要检查环保工程情况，达到环保要求，方可投产。

（2）各操作人员上岗之前，必须对其进行设备性能、装置构造、设计参数、运转常识、化验技能等方面的培训，等考核合格后方能单独上岗工作。在运转中发生意外情况或事故时，当班人员应及时向有关领导报告，以便及时处理。

（3）按本评价建议的监测制度进行监测。

2.5.2安全生产

企业必须加强管理和培训，使员工按照安全生产的操作规程和有关规章制度进行相关仪器的操作，消除事故隐患；另外，在生产过程中，应给生产工人发放口罩及手套，在生产中，要求工人戴上口罩和手套再进入生产车间，并加强管理，以保证人员健康、安全。

二、项目环境管理及监测计划

1、项目环境监察一览表

表9-1  环境监察计划一览表

阶段

项目

监察内容

施工期

废水

施工废水是否重复利用。

废气

晴天施工场地是否洒水降尘；建筑材料堆放是否设置覆盖篷布。

噪声

声源布置是否合理，是否存在夜间施工。

固废

建筑垃圾是否妥善处理。

运营期

废水

是否设置渗滤液收集池、雨水沟。

噪声

产噪设备是否进行减震、隔声处理，运营期间是否扰民。

固废

固废是否得到妥善处理。
废气

是否设置UV光氧催化净化器+15m高排气筒，是否对周围环境造成影响。

地下水

是否进行分区防渗，是否对地下水造成污染。

监测计划

项目运营期、竣工环境保护验收监测内容主要为噪声及废气，监测计划表见表9-2。
表9-2  项目环境监测计划表
监测时间

监测内容

污染源或监测点名称

监测项目

监测频次

执行标准

营运期及环保竣工验收
废气

项目区上风向1个点、下风向2个点，共3个点

恶臭、NH3、H2S
连续2天，每次采3个样

《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准
15m高排气筒
NH3、H2S
连续2天，每次采3个样

噪声

四周厂界

等效声级LeqdB（A）

连续2天，每天昼、夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

三、“三同时”竣工验收一览表

本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。

表9-3 竣工环境保护验收一览表

 内容
类型
排放源

污染物
名称
防治措施
竣工验收要求

大
气
污

染
物

生产车间

无组织粉尘

生产车间密闭
满足(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求

牛粪堆场、密闭发酵过程
恶臭、NH3、H2S
设置UV光氧催化净化器+15m高排气筒，除臭效率不低于99%
满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1、表2中的标准
水

污

染

物

发酵过程
渗滤液
1座渗滤液收集池（容积0.5m3）
往密闭发酵机上料时回喷于牛粪，经密闭发酵升温蒸发，不外排。 

噪声
生产场地

设备噪声

设备减震垫、设备安装在厂房内等隔声、降噪设施
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
固废

工作人员
生活垃圾
设置垃圾收集桶
固废妥善处置

除臭设备
UV废灯管
项目废灯管采用桶装密封，存于危险废物暂存间中，定期交由有资质单位进行回收处理。
其他
生产区

——

制定突发环境事件应急预案内容

避免发生不必要的环境风险

——
地面硬化处理；滤液收集池采取防渗防漏措施
避免对地下水造成污染



表十 结论与建议

	一、结论
1、产业政策符合性结论

根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》“第一类鼓励类”中“一、农林业” 第 53 款“53、畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（牛粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”。 本项目属于德宏盈瑞畜牧养殖有限公司配套的牛粪资源化利用生产有机肥项目，属于鼓励类项目。

项目已经于2020年3月19日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2020]29号。（详见附件2投资项目备案证）

因此，项目建设符合国家的产业政策。
2、选址的合理性结论

本项目属于德宏盈瑞畜牧养殖有限公司养殖场用地范围内，位于芒市风平镇帕底村民委员会南相章村，项目中心区域地理位置坐标为：N24°20′15.20″、E98°28′57.91″ 。经过现场勘查，项目区西侧有一条进厂道路与115乡道相连接，向北可通往G56杭瑞高速，向东可通往芒市方向，交通便利。（具体位置见附图1项目地理位置图）
由工程分析和污染物排放影响预测可知，项目内各类污染物经处理后均可达标排放，因此，本项目在此建设不会对当地现有的环境质量产生大的不良影响。
本项目所在区域不在芒市现有生态红线划定区域内(见附件）。
综上分析，项目周围1km内无水源保护区、自然保护区、风景旅游区，原材料的供给方便，辅助工程配套齐全，消防、安全设施完善，交通便利，适合项目的经营运作，因此选址合理。
3、平面布局合理性结论
本项目平面布置满足生产工艺要求和流程，使各生产工序环节紧密衔接。各类管线布置顺畅简捷，减少能耗，节省能源。功能分区合理明确，从工程总平面布置于外环境关系上分析，恶臭气体主要产污源在发酵区和原料堆放区，布置合理，位于主导风向的侧风向，这有利于减轻恶臭气体对周边居民的影响。厂区的整体协调性，做到公用工程一体化、服务设施一体化、物料配送一体化；可满足厂区生产使用，因此项目布局合理。

4、施工期环境影响结论

本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置隔（消）声降噪和减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期环境影响可以接受。

5、营运期的环境影响结论

（1）大气环境影响分析结论

项目恶臭主要来自牛粪堆场及密闭发酵过程，主要的恶臭气体是NH3、H2S等，高温密闭发酵机由自带的排气管将臭气引至原料堆放区上方设置的集气罩，再通过集气罩利用风机引至UV光氧催化净化器，经UV光氧催化净化器处理后，通过1根15米高排气筒排放。项目对恶臭气体的收集效率为90%，引风机风量为3000m3/h，UV光氧催化净化器是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体的装置。去除效率可达99%，且不产生二次污染，则恶臭气体可满足 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中限值要求，对周围环境产生的影响可以接受。
项目运营期间无组织粉尘主要来源于半成品的筛分、散料翻堆风干和打包等工序。 
根据了解，半成品的筛分工序中物料含水率约为40%-45%，散料翻堆风干含水率约为30%-35%，因此粉尘产生量较少，都在车间内沉降；且筛分机、打包机位于全封闭的生产车间内，粉尘对周围环境的影响不大。
项目区汽车尾气经自然扩散后，对周围环境影响不大。
（2）水环境影响分析结论

拟对厂区四周修建雨水沟，对雨水进行收集，排入项目区雨水沟，最后就近排入项目区外的排水沟渠。

经过了解，本项目无生产废水、生活污水产生。牛粪堆存产生的渗滤液通过设置的沟槽流入1 个容积为0.5m3滤液收集池暂存，并在往密闭发酵机上料过程中回喷于牛粪，经密闭发酵升温蒸发，不外排。 

此外，为避免污染地下水应对生产车间、渗滤液收集池硬化防渗处理。

（3）声环境影响分析结论

本项目高噪声设备采取基础减震、隔音等措施后，经过分析厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对周围保护目标影响不大。

（4） 固体废物处置分析结论

项目产生的少量粉尘和不合格产品，集中收集后，回用于生产；固体废物全部妥善处置处理，处置率为100%。

因此，运营期项目经过采取一定的治理措施后，各污染源对环境的影响较小

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为鼓励类项目，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废气达标排放，废水不外排，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。
二、建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提高的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评报告提出以下几点建议：

（1）建设项目要落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。

（2）加强环境管理，遵循“节能降耗”原则。

（3）当项目的环境影响评价文件经过批准后，若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

（4）建设单位应与周边保护目标，建立良好友邻关系，加强沟通，出现问题及时进行沟通解决。


	预审意见：              

公  章  经办人：                                   

年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：              

公  章  经办人：                                   

年    月    日

	审批意见：                                   

公  章  经办人：                                   

年     月     日


基础工程








主体建筑施工





室内外装饰





设备安装与调试





噪声





扬尘





废水





扬尘





噪声





建筑垃圾





废水





建筑垃圾





废水





噪声





扬尘





噪声





扬尘





建筑物拆除、场地平整








噪声





扬尘





土石方








PAGE  
31

_1234567891.vsd
活性菌


3000.45t



_1234567893.vsd
UV光氧催化净化器处理


原料堆放区(上方设置集气罩）


高温密闭发酵机（自带排气管道）


排气管



_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
蒸发损耗


原料


2047.5



_1234567890.vsd
图例：


N噪声


G粉尘


S固废


W废水


入库外售


发酵

散料堆放（二次发酵，散料堆放区）


牛粪、秸秆、生物发酵菌等（原料堆放区）


筛分（筛分区）


臭气


噪声、臭气


高温密闭发酵机进行发酵(高温发酵区）


粉尘、噪声


粉尘、噪声


噪声


筛选出的块料


成品出售（打包/散料）


回喷渗滤液


草煤


腐熟剂


29132


无组织粉尘排放


秸秆、瓜藤、杂草


牛粪


揉丝、发酵


4803.0


蒸发损耗


玉米秸秆


12500



