
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：    高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目      

建设单位：          德宏芸茶屋咖啡有限公司           

编制日期：2018年6月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况
	项目名称
	高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目

	建设单位
	德宏芸茶屋咖啡有限公司

	法人代表
	李绍权
	联系人
	尹兴濮

	通讯地址
	芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村

	联系电话
	139******06
	传真
	/
	邮编
	678405

	建设地点
	芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村第六排

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	备案项目编号
	备案号：芒发改备案〔2018〕53号

项目代码：2018-533103-13-03-033894

	建设性质
	新建√  改扩建口  技改口
	行业类别及代码
	其他未列明食品制造C1499



	占地面积

(平方米)
	420
	绿化面积

(平方米)
	0

	总投资

(万元)
	220
	其中：环保投资(万元)
	14.57
	环保投资占总投资比例%
	6.62

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2018年8月

	工程内容及规模
1、任务由来
（1）项目背景

自进入21世纪，人们的生活节奏越来越快，压力也越来越大，咖啡消费在国内也得到了一个高速的发展，但尽管如此，在我国的咖啡消费市场中仍然是一个巨大的潜力市场。中国市场对于咖啡的需求，从近5年咖啡消耗量变化也可以得到正面印证。与美国、韩国、日本这样的咖啡消耗大国相比，中国咖啡消耗量年平均增长率达到26.59%，中国市场对咖啡的需求远没到饱和的阶段。

（2）项目概况

“德宏芸茶屋咖啡有限公司”（以下简称“建设方”）利用自有咖啡种植基地的优势，进一步对咖啡豆进行深加工，建设方投资220万元，选址于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，租用“段体茂（房屋产权人）”位于象塘新村第六排第7个的宅基地及房屋，建设“高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目”（ 以下简称“本项目”）；本项目直接对租用房屋进行改造、装修、安装设备即可。

建设内容及规模：总占地面积420m2，年处理咖啡生豆（含水10~12%，建设方种植基地晒干）200t/a，年产咖啡米140t/a，年产烘焙咖啡米80t/a，年产烘焙咖啡粉40t/a（粉包、胶囊、挂耳），年产冻干粉2t/a。

根据2018年5月30日现场勘查，所租房屋为村民居住房屋，无预留污染物，项目区尚未动工。
（3）环评程序
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。

为此，受建设方委托，银发环保股份有限公司（以下简称“我单位”）承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接到委托后，在现场踏勘和收集相关资料的基础上，编制完成了《高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。

2、建设规模及内容

项目名称：高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目
建设单位：德宏芸茶屋咖啡有限公司
建设地点：芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村第六排
建设性质：新建

投资总额：220万元

生产规模：年处理咖啡生豆（含水10~12%，建设方种植基地晒干）200t/a，年产咖啡米140t/a，年产烘焙咖啡米80t/a，年产烘焙咖啡粉40t/a（粉包、胶囊、挂耳），年产冻干粉2t/a。

项目租用“段体茂（房屋产权人）”位于象塘新村第六排第7个宅基地及房屋，建设“高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目”（ 以下简称“本项目”）；本项目直接对租用房屋进行改造、装修、安装设备即可。
表1-1  项目建设内容一览表

项目

建设内容

主体工程

生产区

建筑面积189.8m2，1F ，用于咖啡生产，地板采用环氧树脂漆，层高3.5m，分为4个功能区，咖啡豆预处理车间，烘焙车间，冷萃车间，分装车间。

其中

咖啡豆预处理车间

位于项目区西北侧，建筑面积107.9 m2，由东向西依次设置1台咖啡脱壳机、1台咖啡重力分选机、1台咖啡震动筛选机、1台手提电动封包机；

年处理咖啡生豆（含水10~12%，建设方种植基地晒干）200t/a；

年产咖啡米140t/a，其中40t/a咖啡米作为产品直接外售，100t/a咖啡米进入烘焙车间。

烘焙车间

位于项目区西南侧，建筑面积40.32m2，由东向西依次设置1台10KG咖啡烘焙机（配套等离子净化器）、1台30KG咖啡烘焙机（配套等离子净化器）；

燃气室设置2个液化气罐（50kg、50kg），年用量50罐左右（年用气量1000Nm3/a）；

年处理烘焙咖啡米100t/a；

年产烘焙咖啡米80t/a，其中20t/a烘焙咖啡米作为产品直接外售，60t/a烘焙咖啡米进入冷萃车间。

冷萃车间

位于项目区西南侧，建筑面积22.68m2，由南向北依次设置1台1咖啡色选机、1台咖啡磨粉机、1台冷萃咖啡桶、1台冻干机组；

年产烘焙咖啡粉60t/a，其中40t/a烘焙咖啡粉作为产品直接外售，20t/a烘焙咖啡米生产为冻干粉。

分装车间

位于项目区冷萃车间东侧，建筑面积18.9m2，设置1台多功能分装机、1台全自动连续封口机、1台咖啡胶囊生产线、1台挂耳咖啡包装机；

对咖啡粉、冻干粉、烘焙咖啡粉进行包装。

配套工程

成品库

位于项目区分装车间东侧，建筑面积10.71m2，用于储存产品。

原料库

位于项目区大门口西侧，建筑面积12m2，用于咖啡豆储存。

质检室

用于控制产品的质量检测，建筑面积13m2，主要检测指标为水分、色泽、萃取浓度、口味。

换衣间

位于质检室北侧，建筑面积4.64m2，用于员工换衣。

办公区

位于大门口南侧，建筑面积12m2，用于办公。

员工住宿区

位于项目区东侧，建筑面积92m2，2F，其中1F设置厨房和卫生间；2F设置员工休息室。

辅助工程

供水

由自来水管网供给；

排水

项目实行雨污分流；

生活废水：厨房废水经隔油池处理后，与其它生活废水经化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水：主要为冷萃车间产生的冷萃桶清洗废水、冻干工序产生的冰块；其中冷萃桶清洗废水用1个1 m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；

冻干工序产生的冰块循环使用不外排。
供电

市政供电电网供应。

环保工程

废水

项目实行雨污分流；

生活废水：厨房废水经1个隔油池（新建，0.01m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（已建，10m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水：主要为冷萃车间产生的冷萃桶清洗废水、冻干工序产生的冰块；其中冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；

冻干工序产生的冰块循环使用不外排。

废气

生产废气：主要为咖啡生豆脱壳粉尘，咖啡烘焙粉尘、异味；

其中咖啡生豆脱壳粉尘处置措施：咖啡脱壳机自带一个布袋除尘器，经处理后无组织外排；

咖啡烘焙粉尘、异味处置措施：烘焙车间封闭，两台咖啡烘焙机均设置自带滤网+旋风除尘器+两套等离子净化器处理异味，经处理后通过屋顶通风口排放

生活废气：食堂油烟经小型油烟净化器处理后，达标外排。
固废

生活垃圾：设置若干生活垃圾收集桶，清运至象塘新村垃圾收集点，集中处置；

一般固废：咖啡壳、粉尘以及冷萃工序咖啡滤渣，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；

噪声

房屋隔声（隔声材料）、设备减振。
项目的主要建筑指标见下表。
表1-2  项目主要建筑指标一览表

项目

单位

指标

总占地面积

m2
420

建筑面积

m2
426.15

其中

生产区
m2
189.8

其中

咖啡豆预处理车间

m2
107.9

烘焙车间

m2
40.32

冷萃车间

m2
22.68

分装车间

m2
18.9

成品库

m2
10.71

原料库

m2
12

质检室

m2
13

换衣间

m2
4.64

办公区

m2
12

员工住宿区

m2
92

一般固废堆存处

m2
4

其它（过道、硬地等）

m2
81.85

总投资

万元

220

运营天数

d

200（8h/d）

员工数

人

15

3、产品方案

表1-3  产品方案

产品

年产量t/a

产品质量标准

咖啡米

40

NYT 604-2006生咖啡
烘焙咖啡米

20

烘焙咖啡粉（粉包、胶囊、挂耳）

40

冻干粉

2

4、生产主要原辅料

表1-4  项目原辅料一览表

名称

消耗量t/a

储存位置

最大储存量t

来源

咖啡豆
200
物料堆放区

20
种植基地（已经初步挑选、晒干）

液化气或液化气

1000Nm3/a
燃气室

0.1

外购

电

5KWh/a

/

/

市政

自来水

135
/

/

5、设备一览表

表1-5  项目设备一览表

序号

设备名称

设备型号

数量

咖啡豆预处理车间
1

斗式提升机

DTG11/20

1

2

咖啡脱壳机

DEPOS-1X

1

3

咖啡重力分选机

MVF-1AX

1

4

咖啡震动筛选机

RFT-1500

1

5

电子台称

TCS-100

1

6

手提电动封包机

GK9-2

1

烘焙车间
7

10KG咖啡烘焙机

富士R-110

1

8

等离子净化器

XC-30000

1

9

30KG咖啡烘焙机

DY-30

1

10

等离子净化器

XC-100000

1

11

咖啡色选机

6SXZ-64A

1

冷萃车间
12

咖啡磨粉机

CM-700AU

1

13

冷萃咖啡桶

BWCPPKIT8

1

14

冻干机组

HD-60

1

分装车间
15

多功能分装机

CZB-FZ-5000

1

16

全自动连续封口机

FR-1500

1

17

咖啡胶囊生产线

YJ55

1

18

挂耳咖啡包装机

QD-18-KF

1

其它设备

19

板车

GT025-400

1

21
微型货车

开瑞优劲

1

产品质量检验室设备

22

咖啡磨豆机

EK43

1

23

咖啡烘焙色度仪

CM-100

1

24

咖啡浓度测试仪

VST LAB C-Ⅲ
1

25

电子秤
VST-2000B

1

26

电子温度计

CK5701

1

27

咖啡水分测定仪

LDS-1G

1

28

咖啡杯测碗

LLC-6

30

29

咖啡杯测勺

BV-CS001

20

30

咖啡手冲壶

VKB-120

1

31

咖啡滤杯

VDC-02

1

32

咖啡分享壶

HARLO-02

1

33
热水器

Y12-A2

1

34
合计

6、质检内容

根据建设方资料，本项目对咖啡的检验项目主要为：色泽、水分、萃取浓度、萃取温度、品位；

色泽（烘焙）、水分、萃取浓度、温度测定方法：分别采用咖啡烘焙色度仪、咖啡水分测定仪、咖啡浓度测试仪、电子温度计进行测定，过程不使用化学试剂。

色泽（成品）、品位测定方法：取少许样品，研磨后，冲泡检验口感和风味。

7、工作制度及劳动定员

项目年工作时间约200d，每天8h，有员工15人，其中管理人员2人（项目区吃住），其余13名员工，均为象塘村本村村民，不在项目区住宿、饮食。

8、总平面布置

厂区呈长方形，西南侧为办公区；原料库位于项目区大门口西侧，利于原料的进出运输。项目北侧为生产区，各功能区采用墙体进行隔离。详见附图2。

9、公用工程

项目供排水和供电均依托所租房屋现有的设施。

（1）供水

由市政自来水管网供给。

（2）排水
项目区实行雨污分流；

生活废水：厨房废水经隔油池处理后，与其它生活废水经化粪池处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水：主要为冷萃车间产生的冷萃桶清洗废水、冻干工序产生的冰块；其中冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；

冻干工序产生的冰块循环使用不外排。

（3）供电

由所租房屋市政电网供给。
10、施工进度

项目施工内容较为简单，主要进行室内的水电管线铺设，再进行设备安装即可。施工时间：2018年7月~8月。

根据项目现场踏勘情况，项目区尚未动工。

11、环保投资情况

项目总投资220万，其中环保投资9.57万元，占项目总投资的6.62%，环保投资一览表见下表。

表1-7 环保投资一览表

项目

环保措施

投资额

(万元)

废水

雨污分流。

生活污水： 1个隔油池（新建，0.01m3）；化粪池（已建，10m3）
1

生产废水：1个1m3冷萃桶清洗废水收集桶
0.05

废气

烘焙机废气：烘焙车间密闭，两台咖啡烘焙机均设置自带滤网+旋风除尘器（除尘效率99%）+两套等离子净化器处理异味，经处理后通过屋顶通风口排放
10

脱壳粉尘：咖啡脱壳机自带一个布袋除尘器（除尘效率99%）；磨粉粉尘：自带五重微尘过滤系统对咖啡粉进行收集，收集效率为99.9%
0.5

噪声

选用低噪声设备，加装减震垫，生产厂区西侧墙面安装5cm隔音棉
3

固废

生活垃圾桶若干、项目区大门口的一般固废堆放处（占地4m2）
0.02

共计

14.57



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，无原有污染情况及环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及周边情况

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，中心地理坐标为北纬24°20'25.42"，东经98°33'08.48"。

项目区周边关系列表见表2-1，项目区周边关系图见附图2。

表2-1 项目区周边关系列表

序号

名称

方位

距离（m）

1

象塘新村

/

0

2

象塘新村兴业小学

西北
108

3

红兴牧业公司

东

175

4

牧兴养牛专业合作社

南

585

2、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，所在地块地势较为平坦。
3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、河流水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

根据现场勘查，项目区最近地表水为北面2.55km的戈朗河，在帕底汇入西北侧9.23km的芒市大河。

戈朗河：发源于勐嘎镇的八家寨、三角岩、营盘梁子、大坪子一带，从源头起基本沿着西南向东北方向流，上游称当连河，到达当连村后转向西北流，经过盾中后始称戈朗河，在芒市糖厂附近汇入芒市大河。

芒市大河：为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、植被、生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。

项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。


表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）
1、环境空气质量现状
本项目位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村第六排，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34 天；轻度污染20 天，比上年多2 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1 月份至4 月份，其中1 月份4 天，2 月份8 天，3 月份4 天，4 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水质量现状

根据现场勘查，项目区最近地表水为北面2.55km的戈朗河，在帕底汇入西北侧9.23km的芒市大河。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年芒市大河风平断面未满足区划要求，年均评价为Ⅳ类水质，属轻度污染；其余断面均满足，与上年相比无明显变化。

项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质要求。

3、声环境质量现状

项目所在区域位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，依据GB3096-2008《声环境质量标准》声环境功能区分类，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据现场踏勘，项目区域声环境质量现状良好，可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

4、生态环境现状

本项目位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，经过现场踏勘，项目区区域为人工植被，原生植被几乎没有，整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。
项目位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村居民区内，主要的保护目标为象塘新村，北侧南侧为村内道路、隔路为村庄住宅，西侧东侧为与项目区一墙之隔的村庄住宅。结合以上的描述及项目周边环境的关系，项目的环境保护目标为：

表3-2  主要环境保护目标及保护级别一览表
序号

保护目标

基本情况

方位

距离（m）

保护类别

保护级别

1

象塘新村

约198户，693人
北侧

6~300
大气、声环境

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
2

南侧

6~120
3

西侧

0.5~100
4

东侧

0.5~120
2

象塘新村兴业小学

约150人
西北侧
108

3

戈朗河
芒市大河支流
北侧

2550

水环境

GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准

4

芒市大河
Ⅲ类水体
西北侧

9230




表四、评价适用标准


声环境功能区类

		时段


		昼间

	夜间


	2类

	60

	50



	
	


声环境功能区类

		等效声级[dB(A)]


		昼间

	夜间


	2类

	60

	50



	4、固体废弃物

项目运营期间产生的固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。


	

	总总量控制标准
	本项目建议总量控制指标如下：

1、废气

项目运营期产生废气主要为烘焙废气（颗粒物（咖啡皮）、异味）、食堂油烟、脱壳粉尘（颗粒物）、磨粉粉尘（颗粒物）；

其总量控制指标为颗粒物0.02222t/a。

2、废水

本项目生产废水主要为萃取桶清洗废水，废水运至种植基地发酵堆肥，不外排；生活污水经隔油池、化粪池收集处理后，委托周边村民定期清掏，不外排。

因此，废水不设总量控制指标。

3、固废

固废处置率为100%。




表五、建设项目工程分析

单位用水指标

新鲜水用量(m3/d)

		废水量
(m3/d)


	1

	住宿、办公用水
	2人（住宿）

	120L/（人·d）
	0.192

	0.154 


			2人（食堂）

		0.048

	0.038 


			13人

	30L/（人·d）
	0.39

	0.312


	2

	冷萃桶清洗废水W1
	/

	30L/d
	0.03

	0.03


	3

	冻干冰块W2
	15%

	1m3/t
	0.015

	0


	4

	合计

	/

	/

	0.675

	0.534



	
[image: image4.emf]自来水

0.675

生活办公 （ 住

宿 ）

化粪池

冻干系统

冷萃桶清洗

0.03

0.03

0.192

0.154

0.028

0.504

0.015

0.015

1个 1m3的收集桶收集后 ， 运至种植基地

发酵堆肥 ， 用于咖啡施肥

食堂 隔油池

0.048

0.038

0.01 0.038

委托周边村民清运

收集桶

冰块 0.085

水 0.085

生活办公

（ 不住宿 ）

0.39

0.312

0.078


图5-3  本项目水量平衡图  单位：m3/d

（2）项目用排水核算小结

根据上述核算，本项目产生生活废水量为0.504m3/d，0.0108万m3/a，生活污水经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

本项目产生的生产废水主要冷萃桶清洗废水、冻干工序产生的冰块；其中冷萃桶清洗废水（0.03m3/d，0.0006万m3/a）用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。

项目废水污染物源强详见下表5-7。
表5-7  项目废水产生源强  单位：t/a

项目

产排情况

废水量

（万m3/a）

CODcr

BOD5

SS

NH3-N

总磷

总氮

生活

废水

产生浓度（mg/L）

0.0108
350

200

220

40

10

50

产生量（t/a）

0.0407 

0.0233 

0.0256 

0.0047 

0.0012 

0.0058 

生产

废水

产生浓度（mg/L）

0.0006

1200

850

900

60

30

85

产生量（t/a）

0.0072 

0.0051 

0.0054 

0.0004 

0.0002 

0.0005 

合计

产生浓度（mg/L）

0.0114
391.67 

231.86 

253.33 

40.98 

10.98 

51.72 

产生量（t/a）

0.0479 

0.0284 

0.0310 

0.0050 

0.0013 

0.0063 

排放量（t/a）

0

0

0

0

0

0

0

3、噪声

项目运营期间产生的噪声，主要为各生产设备噪声。项目主要噪声源强见表5-8。

表5-8   项目运营期噪声源强表  单位dB（A）
序号

噪声源

数量（台/套）

产生源强 [dB(A)]

减噪措施

1

脱壳机N1

1

80

安装减震垫、砖房隔音、距离衰减等

2

咖啡震动筛选机N2
1

85

3

烘焙机N3

2

80

4

磨粉机N4

1

90

4、固体废弃物

项目生产过程中产生的固体废物主要有一般工业固废和生活垃圾等。根据业主提供的资料和物料平衡，项目区主要固体废物产生量如下。

（1）一般工业固废

①废包装袋S1

装咖啡豆的编织袋，约产生量为0.2t，废包装袋用于生产中咖啡壳、破碎、变色咖啡豆等等收集。

②咖啡壳S2

根据业主提供的资料和物料平衡，项目区咖啡壳产生量为56.6t/a，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥。

③咖啡豆分级包装工序破碎、变色咖啡豆S3

分级过程中，将破碎、变色咖啡豆分拣出来，作为一般固废，产生量约为1.4t/a，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥。

④焦糊咖啡豆S4

根据业主提供的资料和物料平衡，分拣是员工目测和咖啡色选机进行，将焦糊和未达到烘焙成色的咖啡豆分拣出来，作为一般固废，产生量约为0.1t/a，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；

⑤咖啡滤渣S5

根据工艺分析和物料平衡，过滤产生的咖啡滤渣，作为一般固废，产生量约为16.8t/a，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；

⑥收尘粉尘（脱壳粉尘、烘焙咖啡皮）

根据工艺分析和物料平衡，脱壳粉尘、烘焙咖啡皮，作为一般固废，产生量约为1.989t/a，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；

（2）生活垃圾

项目有员工15人，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）考虑，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，1.5t/a，设置有若干生活垃圾收集桶，清运至象塘新村垃圾收集点，集中处置。

（3）小结
根据以上分析，项目运营期间固体废弃物产生情况见表5-9。

表5-9 固废排放情况一览表
固废名称

产生量t/a

处理方式

一般固废

废包装袋S1
0.2

废包装袋用于生产中咖啡壳、破碎、变色咖啡豆等等收集；运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥。
咖啡壳S2
56.6

破碎、变色咖啡豆S3
1.4

焦糊咖啡豆S4
0.1

咖啡滤渣S5
16.8

脱壳粉尘、烘焙咖啡皮
1.989

生活垃圾

1.5
若干生活垃圾收集桶，清运至象塘新村垃圾收集点，集中处置。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物
	处理前浓度mg/m3
	产生量t/a
	处理后浓度mg/m3
	排放量t/a

	大气

污染物
	施工期
	扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	
	运营期
	有组织
	食堂
	油烟
	/
	0.28
	0.026
	0.112

	
	
	无组织
	烘焙
	颗粒物
	/
	0.1
	/
	0.001

	
	
	
	
	异味
	
	少量
	
	少量

	
	
	
	脱壳
	颗粒物
	
	2
	
	0.02

	
	
	
	磨粉
	颗粒物
	/
	1.2
	/
	0.0012

	水

污

染

物
	施

工

期
	施工废水
	SS
	少量
	全部回用于施工，不外排

	
	
	生活废水
	COD、BOD、氨氮等
	少量
	收集于化粪池 ，不外排

	
	运

营

期
	生活、生产废水
	废水量
	0.0114万m3/a
	生活废水：经隔油池、化粪池（处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。生产废水：冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。

	
	
	
	COD
	391.67mg/L
	0.0479
	

	
	
	
	BOD5
	231.86mg/L
	0.0284
	

	
	
	
	SS
	253.33mg/L
	0.031
	

	
	
	
	氨氮
	40.98mg/L
	0.005
	

	
	
	
	总磷
	10.98mg/L
	0.0013
	

	
	
	
	总氮
	51.72mg/L
	0.0063
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	60～85dB(A)
	对周围环境影响较小

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	85～90dB(A)
	

	固

体

废

物
	施

工

期
	施工人员
	建筑垃圾
	12.6t
	清运至建筑部门指定的地点堆放

	
	
	
	生活垃圾
	0.168t
	运至项目区象塘新村垃圾收集点处置

	
	运

营

期
	脱壳
	废包装袋S1
	0.2
	废包装袋用于生产中咖啡壳、破碎、变色咖啡豆等等收集；运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥。

	
	
	
	咖啡壳S2
	56.6
	

	
	
	分级包装
	破碎、变色咖啡豆S3
	1.4
	

	
	
	烘焙分选
	焦糊咖啡豆S4
	0.1
	

	
	
	冷萃
	咖啡滤渣S5
	16.8
	

	
	
	除尘器
	脱壳粉尘、烘焙粉尘及咖啡皮
	1.989
	

	
	
	员工生活
	生活垃圾
	1.50
	运至项目区象塘新村垃圾收集点处置

	主要生态影响

经现场查勘，租用“段体茂（房屋产权人）”位于象塘新村第六排第7个宅基地及房屋，建设“高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目”（ 以下简称“本项目”）；本项目直接对租用房屋进行改造、装修、安装设备即可，对周边生态环境影响较小。区域动物以小型爬行类昆虫为主，主要为蚂蚁等爬行类昆虫。整个区域主要为人工种植的植被和农作物，其次多为一些次生的植被，不存在原始生态系统，生物多样性一般，生态环境自身调控能力一般。本项目对周围生态环境影响很小。




表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属于其他未列明食品制造C1499，年处理咖啡生豆（含水10~12%，建设方种植基地晒干）200t/a。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，属允许类产业，项目所选用的生产设备无淘汰类设备。

综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。

二、相关规划符合性分析

本项目选址于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，用地性质为建筑用地，项目租赁房屋已取得土地证、房产证，不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

三、项目选址合理性分析及外环境相容性分析

1、选址与《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析

《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中“3 选址及厂区环境”明确规定了食品的厂区选址要求，对比情况见下表。

表7-1  本项目选址与《食品企业通用卫生规范》对比表

《食品企业通用卫生规范》规定“3 选址及厂区环境”
本项目选址符合性分析
符合性

选址要求

厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。

根据本项目的选址及现场勘查，最近的污染企业为东侧175m的红兴牧业公司，位于项目下风向，本项目选址不存在以上问题。

符合

厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。

项目区域不存在有害废弃物、有害气体、放射性物质。
符合

厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施
本项目选址不属于洪涝灾害的地区
符合

厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目选址不属于有虫害大量孳生的潜在场。
符合

厂区环境

厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。

厂区合理布局，各功能区域划分明显，采取了适当的分隔措施，防止了交叉污染。
符合

厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。

厂区内的道路拟铺设混凝土等能保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。

符合

厂区应有适当的排水系统
项目拟采取雨、污分流，厂区环形铺设管网

符合

宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

根据项目总平面图，项目宿舍、食堂等生活区与生产区分区布设、分隔开来。

符合

综上可知， 本项目选址符合GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》选址及环境要求。

2、选址合理性及环境相容性分析

本项目位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。

从项目周边土地利用及功能布局看，项目区最近的污染企业为东侧175m的红兴牧业公司，位于项目下风向，对项目影响不大，项目与周边环境相容。

环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

综上所述，本项目的建设选址合理。

四、项目平面布置合理性分析 

从项目平面布置图可以看出，生产区出入口位于东北面，面向道路，方便物资和车辆进出。项目车间中间设置通道，通道西北侧布置原料预处理工段，西南侧布置质检区、烘焙车间、冻干粉生产车间、包装车间，厂区东侧（侧风向）布置生活区。

项目布置功能区块清晰，符合生产流程，方便管理，环评要求在设备安装时，设备底座安装减振基础，以减轻车间噪声对厂界的影响。

因此，项目平面布置较合理。

五、施工期环境影响分析

1、大气污染物对环境的影响分析

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物，扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。在建筑材料的运输和拌合作业中仍会产生少量的扬尘，以无组织形式排放。

为了减少施工粉尘对周边环境的影响，本环评要求建设方在施工时采取有效措施，使环境空气的影响有所减轻：

施工场地内的沙、石材料堆场尽量选在生产区（生产区现已设置砖混墙+顶棚），避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。

本项目施工过程全部在已建房屋内进行，基本不涉及土建工程，经现场调查，厂房和道路为硬化路面，认真落实以上防治措施后，项目施工期扬尘对周边的环境影响很小。

2、水污染物对环境的影响分析

（1）施工废水对环境的影响分析

本项目施工期为1个月，施工过程房屋改造，用水量较少，在与水泥砂浆拌合使用过程中消耗；项目区对已建的房屋厂房内部进行简单装修及改造，并不涉及基坑开挖等建设内容，因此施工废水量较小，施工废水在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗，无外排施工废水，对区域水环境基本无影响。

（2）生活废水对环境的影响分析

项目施工人员为10人，均不在项目区内食宿，施工人员使用项目区厕所，定期委托周边村民清运，对周边环境不产生影响。

3、噪声对环境的影响分析

本项目施工期1个月，噪声来源为项目区内房屋改造和设备安装等过程。施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短；

环境敏感点与项目区一墙之隔的象塘新村居民区（间隔0.5m）。

（1）预测分析

为了反映项目施工期噪声对周围环境的影响，利用距离传播衰减模式预测运营期噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4－2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

     LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

     ro、r——距声源的距离，m；

     △L——其它衰减因子，dB(A) （本次评价取值为20）。

根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

根据上述公式计算后的主要噪声源经距离衰减后噪声值见下表。

表7-2  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）

设备名称

1m
10m
20m
30m
50m
100m
200m

振捣器

90

70

63.97

60.45

56.02

50

43.97

装载机

92

72

65.97

62.45

58.60

52

45.97

切割机

90

70

63.97

60.45

56.02

50

43.97

电焊机

85

65

58.97

55.45

51.02

45

38.97

电钻

85

65

58.97

55.45

51.02

45

38.97

多声源叠加值

96.24

76.24

70.21

66.69

62.49

56.24

50.21

根据预测的施工机械噪声贡献值和项目环境保护目标与项目所处的相对位置，考虑墙体隔声、距离衰减等对噪声的吸收衰减值大概为10dB～20dB，本项目取15dB；调整后项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声，预测结果见表7-3。

表7-3  项目敏感点及噪声预测一览表

敏感目标

与噪声源距离

预测值dB（A）

标准值dB(A)

评价

昼间（夜间不施工）

象塘新村

0.5m

81.24

60（厂界75）
超标
（2）预测结果

保护目标达标分析：根据上述分析，本项目施工期对保护目标象塘新村居民影响较大（最近居民超标21.24 dB(A)），不能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类区。

厂界达标分析：10m外才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。

（3）措施

最近保护目标与项目区一墙之隔的象塘新村居民区（间隔0.5m），为进一步减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下：
① 从声源上控制：建议建设方采用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

② 禁止在昼间12 时至14 时、夜间22：00~8：00施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应与象塘新村居民经同意后，方可开始施工，避免对象塘新村村民产生较大影响。

③施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

④建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况；同时向象塘村民委员会象塘新村说明上述情况，征求象塘新村居民意见，提出对应防治措施。
本建设项目在采取了上述措施后，只要加强管理，合理施工，与居民协调好关系，就能尽量避免施工噪声影响。

施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

4、固体废物对环境的影响分析
（1）建筑垃圾对环境的影响分析

项目施工期约为1个月，根据过程分析，本项目施工时产生的建筑垃圾量为12.6t，建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。在严格采取上述处置措施后，建筑垃圾对环境的影响较小。

（2）生活垃圾对环境的影响分析

施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。项目区每天的最大施工人员约为10人，施工期产生的生活垃圾量为0.168t。施工期生活垃圾收集由施工单位运至象塘新村垃圾收集点处置，对环境影响较小。

五、运营期对环境的影响分析

1、环境空气影响

1.1、预测方案及预测内容

预测因子：颗粒物
预测范围：预测范围为评价区域内最大地面浓度点。
预测内容：预测最大落地浓度及环境保护目标小时浓度的影响分析。

根据HJ/T2.2-2008《大气环境影响评价技术导则—大气环境》规定，估算模式是采用美国环境保护局(USEPA)推荐的Screen3环境空气质量模式作为预测模式，预测下风向最大落地浓度及占标率，并依此确定大气评价等级；同时根据环境空气质量现状大气背景值，叠加污染源贡献值，预测出保护目标污染物预测值，依此分析其污染物对环境保护目标的影响程度。

1.2 、正常工况废气环境影响分析

（1）预测参数
表7-4  正常工况拟建项目污染物排放情况汇总表

工序

编号

排放方式

污染物 名称

排放情况

面源参数

质量标准

(mg/m3)

排放量

(t /a)

排放速 率

(kg/h)

长(m)

宽(m)

高 (m)

烘焙

G2

无组织

颗粒物（TSP）

0.001
6.38×

10-7
14.7

14.5

3.5

0.9

脱壳

G1

颗粒物（TSP）

0.02

0.0125

14.7

14.5

3.5

0.9

磨粉

G3

颗粒物（TSP）

0.0012

0.00075

14.7

14.5

3.5

0.9

合并

颗粒物（TSP）

0.0212

0.01325

14.7

14.5

3.5

0.9

（2）无组织废气环境影响分析

本次评价按导则将周围地形取为简单地形。采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式分别对无组织颗粒物下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-6。

表7-6  采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

颗粒物（TSP）

备注
下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

0

0.000894

0.10

象塘新村所涉及位置（0~300m）
6
0.005481

0.61

76
0.02975

3.31

100

0.0272

3.02

108（兴业小学）
0.02819
3.13
120

0.02887
3.21
200

0.02258

2.51

300

0.01436

1.60

400

0.009693

1.08

/
500

0.006967

0.77

/
600

0.005259

0.58

/
700

0.004124

0.46

/
800

0.003369

0.37

/
900

0.002815

0.31

/
1000

0.002394

0.27

/
1100

0.002076

0.23

/
1200

0.001822

0.20

/
1300

0.001615

0.18

/
1400

0.001604

0.18

/
1500

0.001445

0.16

/
1600

0.001302

0.14

/
1700

0.00118

0.13

/
1800

0.001077

0.12

/
1900

0.000987

0.11

/
2000

0.000909

0.10

/
2100

0.000841

0.09

/
2200

0.000784

0.09

/
2300

0.000734

0.08

/
2400

0.000688

0.08

/
2500

0.000648

0.07

/
（4）小结
表7-7  大气评级等级估算模式计算表

污染源

贡献浓度（mg/m3）

Pmax（%）

距污染源中心距离(m)

颗粒物(TSP)

0.02975
3.31

76
由上表可知，项目区最大Pmax=3.31%＜10%，根据估算结果及技术导则，无需进一步预测，采用估算模式预测结果进行评价。

1.3、厂界达标及保护目标达标性分析

（1）厂界达标分析

根据上述预测，颗粒物最大小时预测落地浓度为0.02975mg/m3，因此厂界能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物1.0 mg/m3要求。

（2）保护目标环境影响分析

表7-8 保护目标TSP贡献值
预测点
位置关系
预测TSP贡献值

（mg/m3）

标准值

（mg/m3）

达标情况

兴业小学
西北侧108m

0.02819
0.3
达标
象塘新村
北侧6~300m

南侧6~120m

西侧0.5~100m

东侧0.5~120m

0.000894~0.02975
0.3
达标
注：项目区位于象塘新村内，象塘新村与项目的距离为0~300m

根据上述预测，颗粒物对象塘新村、兴业小学的最大小时贡献落地浓度分别为0.02975 mg/m3、0.02389mg/m3，保护目标象塘新村、兴业小学能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

1.4、环境防护距离

根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算。

污染物产排量及计算主要参数和结果输出如下。

表7-8   大气防护距离计算结果

选取的主要参数

计算结果

名称

污染物kg/h

标准限值mg/m3
长m

宽m

高m

颗粒物

0.01325

0.9

14.7

14.5

3.5

无超标点

根据上表，本项目无组织排放污染物大气防护距离为0m。

1.5、非正常工况环境影响分析

本项目建设运营过程中，废气非正常排放主要是收尘系统发生故障，选取脱壳收尘系统进行分析，正常运行情况下，除尘效率为99%，事故排放设定为除尘设施发生故障导致处理效率降低，除尘处理效率降至50%情况。

（1）预测参数

项目运营过程中脱壳工序粉尘非正常排放源强见表7-9。

表7-9   本项目废气非正常排放情况

工序

处理效率

排放方式

污染物 名称

排放情况

面源参数

质量标准

(mg/m3)

排放量

(t /a)

排放速 率

(kg/h)

长(m)

宽(m)

高 (m)

脱壳

50%
无组织

颗粒物（TSP）

1

0.625

14.7

14.5

3.5

0.9

（2）预测结果

表7-10  采用估算模式计算结果表

距源中心下风向距离D/m

颗粒物（TSP）

下风向预测浓度Cil/（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

0

0.01619

1.80

87

1.127

125.22

100

1.097

121.89

200

0.9469

105.21

300

0.6352

70.58

400

0.438

48.67

500

0.3183

35.37

600

0.2419

26.88

700

0.1905

21.17

800

0.156

17.33

900

0.1306

14.51

1000

0.1113

12.37

1100

0.09658

10.73

1200

0.08484

9.43

1300

0.07528

8.36

1400

0.06736

7.48

1500

0.06072

6.75

1600

0.05509

6.12

1700

0.05027

5.59

1800

0.04611

5.12

1900

0.04249

4.72

2000

0.03932

4.37

2100

0.03666

4.07

2200

0.0343

3.81

2300

0.03219

3.58

2400

0.03028

3.36

2500

0.02856

3.17

废气非正常排放情况下，根据预测表明，粉尘下风向预测最大浓度为1.127mg/m3，最大浓度占标率为125.22%，出现在污染源下风向87m处，不能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准；

本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生。

2、废水对环境的影响分析

（1）废水产排情况及处置措施

项目采用雨污分流的排水方式，雨水通过雨水收集系统收集后排入道路沟渠。

本项目产生生活废水量为0.504m3/d，0.0114万m3/a，生活污水经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥。

本项目产生的生产废水主要冷萃桶清洗废水、冻干工序产生的冰块；其中冷萃桶清洗废水（0.03m3/d，0.0006万m3/a）用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。
（2）生活废水处理设施合理性分析及处置可行性分析

①隔油池设置合理性分析

根据上述废水处置措施，食堂废水量为0.038m3/d；

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

本项目食堂废水按每日产生时间2小时计，含油污水在池内的停留时间均为30min，则食堂应设置不小于0.01m3的隔油池。

②化粪池容积合理性分析

根据现场勘查，已建1个10m3化粪池，本项目生活废水量为0.504m3/d，可储存17天的废水，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥，是可行的。
（3）生产废水处置可行性分析

生产废水主要为冷萃车间产生的冷萃桶清洗废水、冻干工序产生的冰块；
冷萃桶清洗废水：根据表五分析，该废水有机物浓度较高（0.03m3/d），用1个1m3的收集桶收集后，可储存一个月，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥，可确保废水不外排。
萃取桶清洗废水运至种植基地发酵堆肥的可行性分析:

堆肥原理：利用含有肥料成分的动植物遗体和排泄物，加上泥土和矿物质混合堆积，在高温、多湿的条件下，经过发酵腐熟、微生物分解而制成的一种有机肥料。
堆肥的材料：一般由三类组成，第一类基本材料即不易分解物资，如各种作物秸秆、杂草、落叶、藤蔓等；第二类促进分解的物质：一般为含氮较多和富含高温纤维分解细菌的物质，如人畜类尿、污水、蚕砂、马粪、羊粪、老堆肥及草木灰、石灰等；第三类吸收性强的物质：在堆积过程中加入少量泥炭、细泥土及少量的过磷酸钙或磷矿粉，可防止和减少氨的挥发，提高堆肥的肥效。

种植基地的堆肥方法：堆积材料配比：各种咖啡壳、破碎变色咖啡豆、作物秸秆、杂草、落叶等1000斤左右，加入粪尿200~300斤，水100~200斤；→堆积：每一层可以适当覆盖一层薄土，可加入适量骡马粪或老堆肥、深层暗沟泥和肥沃泥土，促进腐解；→翻堆：堆积20—25天内进行翻堆一次，把外层翻到中间，把中间翻到外边，根据需要加适量粪尿水重新堆积，促进腐熟；→腐熟使用：重新堆积后再过20—30天，原材料已近黑、烂、臭的程度，表明已基本腐熟，可以使用，或压紧盖土保存备用。

项目萃取桶清洗废水含COD、氨氮较高，可促进堆积物的分解，属于堆肥的第二类材料促分界物质，综上所述，萃取清洗废水运至种植基地发酵堆肥可行。

冻干工序产生的冰块：根据工艺分析，此冰块无其它污染物，可循环使用不外排。

（4）地表水环境影响分析

本项目排水方案为雨污分流，雨水排入道路雨水沟，生活污水经化粪池、隔油池处理后，定期委托周边村民清掏，用于农作物施肥，不外排；

冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。

综上本项目废水不外排，对地表水（北面2.55km的戈朗河）影响较小。

3、噪声对环境的影响分析

项目运营期生产设备噪声源强在85~90dB（A），均设置于生产车间内，生产车间集中于项目区西侧，因此采用噪声叠加公式和噪声点源衰减公式进行声环境影响预测。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：

Lpi=10lg(∑100.1Lpi)

再通过距离衰减公式，分析运营期设备噪声对外环境的影响，即：

LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度(dB)；

r——预测受声点与源之间的距离(m)；

r0——参考点与源之间的距离(m)；

△L——其他衰减因素；

表7-11  项目设备与厂界预测点及保护目标的距离关系
序号

声源

数量（台）

噪声源强dB(A)

厂界距离m

东

南

西

北

1

脱壳机

1

85

20.9

10.3

6.4

2.5

2

咖啡震动筛选机

1

80

24

10.3

4

2.5

3

烘焙机

2

80

22.4

3

3

8.3

4

磨粉机

1

90

21

5

8

11

表7-12 项目设备与保护目标的距离关系

序号

声源

数量（台）

象塘新村
兴业小学
东侧居民
南南居民
西侧居民
北侧居民
1

脱壳机

1

26.9

16.3

6.9

8.5

115
2

咖啡震动筛选机

1

30
16.3

4.5

8.5

113
3

烘焙机

2

28.4

9
3.5

14.3

112
4

磨粉机

1

27
11
8.5

17
117
经预测，在不采取任何的治理措施时，厂界噪声及保护目标的预测结果如下：

表7-13  各厂界噪声预测值  单位：dB(A)
预测点

时间
贡献值

标准值

达标情况

超标情况
东

昼间

65.52
60

超标
5.52
南

昼间

78.20
60

超标
18.20
西

昼间

77.14
60

超标
17.14
北

昼间

78.90
60

超标
18.90
表7-14 保护目标噪声预测值   单位：dB(A)
预测点

与项目厂界位置关系
贡献值（昼间）
标准值

达标情况

超标情况
兴业小学
西北侧108m
50.82
60

达标

/
象塘新村

北侧居民
北侧6m
70.09
60
超标
10.09
南侧居民

南侧6m

70.89
60
超标
10.89
西侧居民

西侧0.5m

76.21
60
超标
16.21
东侧居民

东侧0.5m

63.36
60
超标
3.36
注：项目北侧、南侧隔路为象塘新村住宅，东侧、西侧与象塘新村一墙之隔，但是项目区东侧设置为生活区，设备与象塘新村的距离详见表7-12

根据预测结果，在不采取任何降噪措施的情况，项目区各厂界均超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。最近的保护目标象塘新村也不满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
项目生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫，车间可起到一定的隔声降噪效果，同时居民住宅砖混墙也有一定隔音效果。由于项目区与象塘新村距离较近，为了保证象塘新村居民的生活质量，本环评要求生产区四周墙面安装5cm隔音棉，在采取相应措施后降噪量在20dB左右。

经预测，在采取减震垫、房屋隔声后，厂界及保护噪声的预测值如下：

表7-15  各厂界噪声预测值（考虑△L）  单位：dB(A)
预测点

时间
贡献值

标准值

达标情况

东

昼间

45.52
60

达标

南

昼间

58.20
60

达标

西

昼间

57.14
60

达标

北

昼间

58.90
60

达标

表7-16  保护目标噪声预测值（考虑△L）  单位：dB(A)
预测点

与项目厂界位置关系
贡献值（昼间）
标准值

达标情况

兴业小学
西北侧108m
30.82
60

达标

象塘新村

北侧居民
北侧6m
50.09
60
达标
南侧居民

南侧6m

50.89
60
达标
西侧居民

西侧0.5m

56.21
60
达标
东侧居民

东侧0.5m

43.36
60
达标
（1）厂界达标分析

根据上表预测结果，项目厂界昼间四周噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

项目仅白天运行，夜间不运行，且此类噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。

（2）保护目标预测分析

项目区位于象塘新村内，与象塘新村距离较近（0.5~300m），经进一步距离衰减和噪声源采取减震垫+西侧墙面安装5cm隔音棉的措施后，昼间预测值能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

综上，项目的建设，不会降低周边声环境功能区质量。

（3）措施

为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

①选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

③在生产过程中如若噪声对周边居民造成影响，应进行积极整改。

④生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫，同时，生产区四周墙面安装5cm隔音棉。
4、固体废弃物对环境的影响分析

根据表五工程分析，项目生产过程中产生的固体废物主要一般固废和生活垃圾；

（1）一般固废

项目运营期一般工业固废主要为废包装袋S1、咖啡壳S2、破碎、变色咖啡豆S3、焦糊咖啡豆S4、咖啡滤渣S5、脱壳粉尘及烘焙咖啡皮，共计77.089t/a。

建设方用废包装袋将生产过程中产生的废渣、壳、粉尘等，分类装好后，堆存与项目区大门口的一般固废堆放处（占地4m2），运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥。
本环评要求建设方当天生产所产生的一般固废收集打包后整齐堆放在原料库，防止粉尘因风大对周边环境造成不良影响。

（2）生活垃圾

运营期产生的生活垃圾经统一收集后，由建设方运输至就近象塘新村垃圾收集点处置。

综上，建设项目产生的固体废弃物100%得到了妥善处置，不向外环境排放，不会对环境产生有害影响。

5、环境风险分析

环境风险评价的任务是充分考虑与建设项目有联系的突发性事故，对环境带来较大影响的可能性和危害性。通过对建设项目进行环境风险识别及源项可能引起的后果影响，提出风险管理的具体方法及事故减缓防范及应急措施。

（1）环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故发生概率、事故损失达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

风险识别：本项目潜在突发性事故风险主要来自项目生产车间（2个50kg液化气罐）火灾风险对环境的影响。

1、风险识别

物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据表1-5，本项目2个50kg液化气罐属于易燃品，均远远低于附录 A 中生产场所临界量或贮存区临界量（50t），不属于重大危险源，其对外界生产的风险几率较小。

2、风险防范措施

（1）本环评提出需配备液化气罐专职管理人员，对燃气室的液化气罐存放进行管理。

（2）定期检查液化气罐气密性等。

采取上述措施后，项目可将液化气罐对外环境及工作人员造成影响的风险几率降到最低。
6、清洁生产分析

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》（第五十四号）明确要求：所有建设项目一定要提高技术起点，采用能耗物耗少、污染物产生量少的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备、工艺。

本项目清洁生产措施主要体现在以下几个方面：

（1）本项目实行资源循环利用，项目区一般固废收集后全部回用作为运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；职工生活垃圾统一收集后，由建设方运输至就近象塘新村垃圾收集点处置。能够实现资源化、无害化和减量化。 

（2）生活废水：厨房废水经1个隔油池（新建，0.01m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（已建，10m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水：主要为冷萃车间产生的冷萃桶清洗废水、冻干工序产生的冰块；其中冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。

（3）项目对生产过程中的脱壳机，烘焙机等产污环节采取了相应的措施，减少对周边环境的影响。

（4）本项目总图布置及厂房内工艺布置均考虑物流便捷，尽量减少往返运输，以节约能源，减少对周边环境的影响。

（5）本项目工艺设备选用节能型产品，选用合理用能的高效设备。

综上所述，本项目的生产工艺先进，产品节能，污染物产生及排放较少，工程所用主要原材料安全卫生，生产过程中妥善采取了防治污染措施，使废水、废气均达到了相应的排放标准，因此该工程基本上属于清洁生产工艺，符合清洁生产要求。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工扬尘机械尾气
	扬尘
	场地洒水、大气稀释扩散。
	满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值

	
	运营期
	脱壳粉尘（G1）
	颗粒物
	咖啡脱壳机自带一个布袋除尘器（除尘效率99%），经处理后无组织外排
	厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

	
	
	磨粉（G3）粉尘
	颗粒物
	咖啡磨粉机自带五重微尘过滤系统对咖啡粉进行收集，收集效率为99.9%，其余极少量无组织粉尘均在车间内沉降。
	

	
	
	烘焙废气（G2）
	颗粒物（咖啡皮）
异味
	烘焙车间密闭，两台咖啡烘焙机均设置自带滤网+旋风除尘器（处理效率99%）+两套等离子净化器处理异味，经处理后通过屋顶通风口排放
	厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；
异味执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级。

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	施工废水在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗。
	废水不外排，对周围环境影响较小

	
	
	生活污水
	BOD5、氨氮等
	委托村民清掏，用作农肥。
	


COD、BOD5、SS、NH3-N、

	TP等
	厨房废水经1个隔油池（新建，0.01m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（已建，10m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。
	废水不外排，对周围环境影响较小


COD、BOD5、SS、NH3-N、

	TP等
	冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。
	

	固体废弃物
	施工期
	施工固废
	建筑垃圾
	可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点。
	全部合理利用或处置率100%


	
	
	施工人员
	粪便
	委托周边村民定期清掏。
	

	
	运营期
	一般工业固废
	进料工序
	废包装袋S1
	废包装袋用于生产中咖啡壳、破碎、变色咖啡豆等等收集；运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥。
	

	
	
	
	脱壳工序
	咖啡壳S2
	
	

	
	
	
	分级包装
	破碎、变色咖啡豆S3
	
	

	
	
	
	筛分工序
	焦糊咖啡豆S4
	
	

	
	
	
	烘焙收尘
	咖啡皮
	
	

	
	
	
	冷萃
	咖啡滤渣S5
	
	

	
	
	员工
	生活垃圾
	生活垃圾经统一收集后，由建设方运输至就近象塘新村指定垃圾堆放点置。
	

	噪声
	施工期
	施工机械噪声
	噪声
	合理布置机械设备，选用低噪声设备，加强施工机械管理。
	GB12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，加装减震垫，生产厂区四周墙面安装5cm隔音棉，厂房隔音，距离衰减，加强管理。
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果：

项目选址于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，租用“段体茂（房屋产权人）”位于象塘新村第六排第7个宅基地及房屋，在建设过程中充分利用厂区范围内已有空间进行绿化，可在一定程度上改善厂区生态环境，不会对周围生态环境产生大的影响。




表九、结论与建议

	1、产业政策符合性结论

本项目属于其他未列明食品制造C1499，年处理咖啡生豆（含水10~12%，建设方种植基地晒干）200t/a。根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，属允许类产业，项目所选用的生产设备无淘汰类设备。

综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。

2、相关规划符合性分析

本项目选址于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，用地性质为建筑用地，项目租赁房屋已取得土地证、房产证，不属于《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》用地范围，建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

3、项目选址合理性分析

本项目位于芒市勐戛镇象塘村民委员会象塘新村，项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。

本项目选址符合GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》选址及环境要求。

环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

综上所述，本项目的建设选址合理。

4、施工期环境影响评价分析及措施

（1）废气环境影响及措施

环境影响：施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，在建筑材料的运输和拌合作业中仍会产生少量的扬尘，以无组织形式排放，对周边的环境影响很小。

措施：施工场地内的沙、石材料堆场尽量选在生产区（生产区现已设置砖混墙+顶棚），避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。

（2）废水环境影响及措施

项目施工废水产生较小，在与水泥砂浆等建材的拌合使用的过程中消耗，无外排施工废水，对区域水环境基本无影响；生活废水量较少，使用项目区厕所（化粪池10m3），定期委托周边村民清运，对区域水环境基本无影响。

（3）噪声环境影响及措施

环境影响：施工噪声具有突发性和间歇性，持续时间短，本项目施工期对保护目标象塘新村居民影响较大（最近居民超标11.24 dB(A)），10m外才能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准，需采取措施。

措施：① 从声源上控制：建议建设方采用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

② 禁止在昼间12 时至14 时、夜间22：00~8：00施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应与象塘新村居民经同意后，方可开始施工，避免对牛棚产生较大影响。

③施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

④建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况；同时向象塘村民委员会象塘新村说明上述情况，征求象塘新村居民意见，提出对应防治措施。
（4）固废环境影响及措施

建筑垃圾量为12.6t，通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点；生活垃圾由施工单位运至象塘新村垃圾收集点处置，对环境影响较小。

在严格采取上述处置措施后，施工期废气、废水、固废和声环境均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

2、运营期环境影响评价分析

（1）环境空气影响及主要环保措施

①厂界达标分析

根据上述预测，颗粒物最大小时预测落地浓度为0.02975mg/m3，因此厂界能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物1.0 mg/m3要求。

②保护目标环境影响分析

根据上述预测，颗粒物对象塘新村、兴业小学的最大小时贡献落地浓度分别为0.02975 mg/m3、0.02389mg/m3，保护目标象塘新村、兴业小学能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。

③环境防护距离

根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的国家环保部环境评估中心重点试验室发布的大气环境防护距离的计算模式进行计算，本项目无组织排放污染物大气防护距离为0m。

④措施

脱壳粉尘（G1）：咖啡脱壳机自带一个布袋除尘器（除尘效率99%），经处理后无组织外排；磨粉（G3）粉尘：咖啡磨粉机自带五重微尘过滤系统对咖啡粉进行收集，收集效率为99.9%，其余极少量无组织粉尘均在车间内沉降。

烘焙机废气：烘焙车间密封，两台咖啡烘焙机均设置自带滤网+旋风除尘器（除尘效率99%）+两套等离子净化器处理异味，经处理后通过屋顶通风口无组织排放。
（2）水环境影响及主要环保措施

生活污水：厨房废水经1个隔油池（新建，0.01m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（已建，10m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。

生产废水：冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。

本项目废水不外排，对地表水（北面2.55km的戈朗河）影响较小。

（3）声环境影响

①厂界达标分析

根据上表预测结果，项目厂界昼间四周噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。

项目仅白天运行，夜间不运行，且此类噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。

②保护目标预测分析

项目区位于象塘新村内，与象塘新村距离较近（0.5~300m），经进一步距离衰减和噪声源采取减震垫+西侧墙面安装5cm隔音棉的措施后，昼间预测值能满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
措施：为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

A选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

B进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

C在生产过程中如若噪声对周边居民造成影响，应进行积极整改。

D生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫，同时，生产区四周墙面安装5cm隔音棉。
（4）固体废物影响及主要环保措施

一般工业固废：主要为废包装袋S1、咖啡壳S2、破碎、变色咖啡豆S3、焦糊咖啡豆S4、咖啡滤渣S5、脱壳粉尘、烘焙粉尘及咖啡皮，共计77.089t/a。

建设方用废包装袋将生产过程中产生的废渣、壳、粉尘等，分类装好后，堆存与项目区大门口的一般固废堆放处，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥。
生活垃圾：经统一收集后，由建设方运输至就近象塘新村垃圾收集点处置。

综上所述，本项目的固体废物能够实现资源化、无害化和减量化，固废处置率100%，对周围环境不产生影响，也不会产生二次污染。

3、环境风险结论

本项目生产规模较小，在严格落实环评报告表中的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目的环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。
4、清洁生产结论

本项目的生产工艺先进，产品节能，污染物产生及排放较少，工程所用主要原材料安全卫生，生产过程中妥善采取了防治污染措施，使废水、废气均达到了相应的排放标准，因此该工程基本上属于清洁生产工艺，符合清洁生产要求。
5、综合评价结论

德宏芸茶屋咖啡有限公司新建的“高海拔计划精品咖啡生产厂建设项目”符合国家产业政策，选址、布局合理。在采取了相应的防治措施后，项目施工及营运期各污染物或达标排放或综合利用，项目的建设不会降低区域的环境功能。

建设单位在建设、营运过程中，必须严格落实本环评提出的各项污染防治对策 措施，认真做好“三同时”建设及日常环境管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。
6、环境监察计划

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对项目施工期、运行期的环境保护监察工作，具体监察计划见表9-1。
表 9-1 项目环境监察计划

工程进度

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工期

1. 施工期场地及时洒水抑尘，并及时打扫清理；

2. 施工废水全部回用，不外排；

3. 施工噪声不扰民；
4. 建筑垃圾全部妥善处置。

建设单位

芒市
环保局

运营期

1. 环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；

2. 强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行；

建设单位

芒市
环保局

7、环境监测

根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表9-2。

表9-2 环境监测计划表

监测时段

监测对象

监测地点

监测项目

排放标准

监测频率

运营期
废气
厂界（上风向1个、下风向2个）

臭气浓度

GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

噪声

场界四周

等效连续A声级

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

8、环境保护竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见下表。

表9-3  竣工环境保护验收一览表
项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

烘焙机废气

颗粒物、

异味

烘焙车间密封，两台咖啡烘焙机均设置自带滤网+旋风除尘器（除尘效率99%）+两套等离子净化器处理异味 ，经处理后通过屋顶通风口排放
异味执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》二级标准

脱壳粉尘

颗粒物

咖啡脱壳机自带一个布袋除尘器（除尘效率99%），经处理后无组织外排

厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

磨粉粉尘

咖啡磨粉机自带五重微尘过滤系统对咖啡粉进行收集，收集效率为99.9%，其余极少量无组织粉尘均在车间内沉降。

废水

生活污水

厨房废水经1个隔油池（新建，0.01m3）处理后，与其它生活废水排入化粪池（已建，10m3）处理，定期委托周边村民清运，用于农作物施肥。
雨水由雨水管道外排；废水不外排，不设排口

生产废水

冷萃桶清洗废水用1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥；冻干工序产生的冰块循环使用不外排。
雨污分流

设置雨污分流道

噪声

生产设备

选用低噪声设备，加装减震垫，生产厂区四周墙面安装5cm隔音棉，厂房隔音，距离衰减，加强管理。

厂界噪声达到GB123 48—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

固废

生活垃圾

生活垃圾桶若干

统一收集后，清运至象塘新村垃圾收集点，集中处置

生产固废

项目区大门口的一般固废堆放处（占地4m2），运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥

100%处置

其他

建设单位按环保部《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号，2015.6.5）相关规定，根据同类工程发生过的事故编制应急管理预案，并到市环境保护局进行评估和备案。

预审意见：

                                                    公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                公  章

经办人：                                              

年    月    日





_1234567891.vsd
咖啡生豆


脱壳


粒径分级


分级包装


S3破碎、变色咖啡豆(1.4t)


N3、G2（0.01t）


布袋除尘器


G1（2t）、N1


无组织排放


产品
（咖啡米）


产品
（咖啡米）


N2


包装外售


烘培
（燃气）


分选


S1废包装袋


等离子净化器


产品
（烘培咖啡米）


包装外售


磨粉


产品
（烘培咖啡粉）


包装外售（粉包、挂耳、胶囊）


带
壳
豆


冷萃


冻干


产品
（冻干粉）


包装外售


S4(0.1t)


N4、G3（1.2t）


S5（16.8t）、W1


W2


200t


141.4t


141.4t


40t


100t


60t



20t


80.1t
（水分蒸发）


40t


18.8t


2t


S2咖啡壳(56.6t)


屋顶通风口排放


比重分选


旋风除尘器



_1234567892.vsd
自来水
0.675


生活办公（住宿）


化粪池


委托周边村民清运


收集桶


冰块0.085


水0.085


冻干系统


冷萃桶清洗


0.03


0.03


0.192


0.154


0.028


0.504


0.015


0.015


1个1m3的收集桶收集后，运至种植基地发酵堆肥，用于咖啡施肥


食堂


隔油池


0.048


0.038


0.01


0.038


生活办公
（不住宿）


0.39


0.312


0.078



_1234567890.vsd
现有部分改造


设备安装


工程验收


扬尘、噪声、建筑垃圾、废水


扬尘、噪声



