速溶咖啡智能化工厂示范项目
环境影响报告表
（报批稿）
建设单位(盖章)：德宏后谷咖啡有限公司
编制单位(盖章)：昆明煤炭设计研究院
编制日期：二〇一八年十一月
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别——按国标填写。
4.总投资——指项目投资总额。
5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目  录
1

一、建设项目基本情况

20

二、建设项目所在地自然环境简况

26

三、环境质量状况

28

四、评价适用标准

33

五、建设项目工程分析

56

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

58

七、环境影响分析

90

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

93

九、结论与建议



附件：
附件1委托书
附件2项目技术评审意见及专家签到表

附件3修改清单
附件4投资项目备案证（芒发改备案﹝2018﹞83号）
附件5原环评批复（德环审[2014]32号）
附件6 项目总量控制指标批复（芒环复[2018]75号）
附件7土地使用证
附件8入园协议 

附件9营业执照
附件10项目管进度表及内部审核记录表
附图：
附图1 本项目交通地理位置图
附图2本项目周边关系示意图
附图3本项目区域水系图
附图4原有项目总平面布置图
附图5 本项目总平面布置图
附图6本项目雨水管网布置图

附图7本项目污水管网布置图

附图8本项目与工业园区位置关系图

附图9本项目与工业园区污水处理厂位置关系图

一、建设项目基本情况
	项 目 名 称
	速溶咖啡智能化工厂示范项目

	建 设 单 位
	德宏后谷咖啡有限公司

	建 设 地 点
	德宏州芒市食品产业园

	法 人 代 表
	熊相人
	联 系 人
	王家堂

	联 系 电 话
	183*****247
	传 真
	—
	邮政编码
	678400

	通 讯 地 址
	德宏州芒市食品产业园

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案
〔2018〕83号

	建 设 性 质
	新建□  改扩建■  技改□
	行业类别
及代码
	固体饮料制造（C1525）

	占地面积
（平方米）
	84802.00
	绿化面积
（平方米）
	14416.34

	总投资
（万元）
	29706
	其中：环保投资（万元）
	120.4
	环保投资占总投资比例
	0.41%

	评价经费
（万元）
	2.0
	投产日期
	2019.5

	工程内容及规模:

1、项目由来
智能制造技术是传统制造技术、计算机技术、网络技术、自动化技术与人工智能技术的有机结合，是面向产品全生命周期，实现泛在感知条件下的信息化制造，人工智能本身技术的逐步成熟以及它在制造业中的成功应用，是制造业实现智能化的关键技术保障。当前，新科技革命和产业变革正在兴起，全球工业技术体系、发展模式和竞争格局迎来重大变革。在当前以中高速、优结构、新动力、多挑战为主要特征的新常态下，发展智能制造不仅是我国产业转型升级的突破口，也是重塑制造业竞争优势的新引擎，被理论与实践各界普遍认为代表了制造业的未来方向。
德宏后谷咖啡有限公司成立于2007年，是咖啡全产业链民营企业，在咖啡品种选育、种植管理、生产加工、设备设计集成等领域一直保持行业领先地位。公司目前主要建设有2条速溶咖啡生产线，分别为10000吨速溶咖啡生产线和20000吨速溶咖啡生产线，其中10000吨速溶咖啡生产线已建成投产，处于正常生产中；20000吨速溶咖啡生产线于2014年7月开始建设，目前未建设完成也未投产。
德宏后谷咖啡有限公司于2014年开始进行速溶咖啡生产设备的智能化研发，通过与其他公司合作，以自身生产实践为基础，融合国内外先进的技术和生产经验，如今已成功研发出速溶咖啡生产设备的智能化技术，为了大幅度提高咖啡生产效率和产品质量，公司决定将正在建设中的20000吨速溶咖啡生产线建设项目改建为速溶咖啡智能化工厂示范项目，对原有项目设计的生产技术、生产设备进行改建，用智能化生产技术代替传统生产技术；同时取消凝聚造粒速溶咖啡生产线（2000吨/年），生产规模减小为年产速溶咖啡18000吨。
项目建成后国产设备占比达85.39%，设备生产成本仅为欧洲进口设备的50%，关键设备数控化程度达90%以上，数据自动化传输率达100%。智能化生产实现了以质量管控为核心，面向用户个性化定制的产品全生命周期可追溯，集MES、ERP以及私有云平台一体建设的，具有信息采集、优化、资产管理、开发管理等网络协作等完整的功能体系，可依据产品市场需求灵活部署和管理订单、生产、物流、销售等平台。与国外速溶咖啡智能化生产模式相比，其产品设计、生产制造过程的集成度更高，通过实现速溶咖啡生产设备从设计到安装调试再到使用过程的数据集成，形成了覆盖设备全生命周期的数据采集与服务能力，这种集成模式可以形成设计——生产——使用的闭环，这对持续提高产品质量有极大的促进作用，同时也为公司实现由咖啡精深加工向咖啡装备服务型制造转型奠定坚实基础。
德宏后谷咖啡有限公司于2014年6月委托河南蓝森环保科技有限公司编制了《20000吨速溶咖啡生产线建设项目环境影响报告表》，于2014年6月23日取得德宏州环境保护局《关于20000吨速溶咖啡生产线建设项目环境影响报告表的批复》（德环审[2014]32号）。根据原环评，20000吨速溶咖啡生产线建设项目设计主要建设内容为速溶咖啡粉生产车间、三合一车间、原料仓库、包装仓库、成品仓库、锅炉房及煤棚、咖啡研发中心、咖啡渣晾晒场等（具体见附图4）；总占地面积为106667.2m2，总建筑面积为81520m2；生产规模为年产20000吨速溶咖啡，其中喷雾干燥速溶咖啡6000吨、冷冻干燥速溶咖啡2000吨、三合一速溶咖啡10000吨、凝聚造粒速溶咖啡2000吨。
原20000吨速溶咖啡生产线建设项目于2014年7月开始建设，由于原环评手续办理之后，建设单位对施工设计进一步进行了优化和调整，最终施工建设内容与原环评设计建设内容相比有所改变，主要变化为：①取消咖啡研发中心、原料仓库、包装仓库、咖啡渣晾晒场等建设内容；②增设动力站及消防水池；③对速溶咖啡粉生产车间、三合一车间、成品仓库、锅炉房建设位置、占地及建筑面积进行调整；③对场内道路、景观水池位置进行调整；④项目整体占地面积、建筑面积与原环评相比减小。
由于原有项目建设过程中建设单位决定将其改建为速溶咖啡智能化工厂示范项目，对生产技术、生产设备进行改建，同时取消凝聚造粒速溶咖啡生产线（2000吨/年），生产规模由原20000吨/年减小为18000吨/年，项目需重新办理相关环评手续。因此，原20000吨速溶咖啡生产线建设项目现已停止施工建设，截至目前，原项目部分工程已建设完成、部分工程正在建设、部分工程还未建设。本次改建项目将根据最终施工设计、结合改建后的生产技术、设备需求，在原项目已建工程基础上进行装修、改造，同时建设完成在建工程及未建工程。
根据芒市人民政府发展和改革局2018年7月10日关于本项目投资备案证，芒发改备案﹝2018﹞83号，本项目为改建项目，项目总投资29706万元，项目建成后生产规模为年产18000吨速溶咖啡，其中喷雾干燥速溶咖啡6000吨、冷冻干燥速溶咖啡2000吨、三合一速溶咖啡10000吨。建设时间2018年12月~2019年5月。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》和中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》的要求，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日），本项目属于“第四类酒、饮料制造业，第18项果菜汁类及其他软饮料制造中其他”的项目，应编制环境影响评价报告表，应委托环境影响评价持证单位编制本项目环境影响报告表。
2018年7月，受德宏后谷咖啡有限公司的委托，我单位接受了该项目环境影响评价工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作。本单位在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析后，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。
2、项目概况
项目名称：速溶咖啡智能化工厂示范项目
建设性质：改建
建设地点：德宏州芒市食品产业园
建设单位：德宏后谷咖啡有限公司
项目内容及规模：本项目总投资29706万元；总占地面积约84802m2，总建筑面积26087.02m2；主要建设内容为三合一车间、速溶咖啡粉生产车间、成品车间、动力站、锅炉房、门卫室及物流广场等。项目建成后实现年产6000吨喷雾干燥速溶咖啡、2000吨冷冻干燥速溶咖啡、10000吨三合一速溶咖啡。
项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1  本项目技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1

工程项目总投资
万元
29706

2

总用地面积
m2
84802
3

建筑占地面积
m2
20385.5

4

总建筑面积
m2
26087.02
5
道路面积

m2
14735
6

绿化面积

m2
14416.34

绿化率17.0%
7
生产规模
吨/年
18000
7.1

喷雾干燥速溶咖啡
吨/年
6000

7.2

冷冻干燥速溶咖啡
吨/年
2000

7.3
三合一速溶咖啡
吨/年
10000

8
劳动定员
人
320

9
工作制度
天/年
300

3班制，每班工作8小时
本项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。具体建设情况见表1-2。
表1-2 项目主要建设内容一览表
类别
建设内容
建设内容
备注
主体
工程
速溶咖啡粉生产车间
2层（局部6层），占地面积为9600m2，建筑面积为14914.92m2，建筑高度为14.5m/27.3m（局部），为钢架结构，位于项目西南侧，主要设置有生产车间、化验室、配电室、控制室及卫生间
原有项目工程，在建，建设完成度80%；建筑楼体已建成，部分生产设备已安装；本工程在已建的建筑基础上进行室内装修，并安装完成剩余设备
三合一车间
1层（局部5层），占地面积为4525m2，建筑面积为4911.6m2，建筑高度为10.5m/24m（局部），为钢结构/框架结构（局部），位于项目区东南侧，主要设置有门厅、生产车间、消防值班室、监控室、管理室、更衣室、清洗室、缓冲室、包装室、风机房、物料暂存区等
原有项目工程，已建
辅助
工程
成品车间
1层，占地面积为5675m2，建筑面积为5675m2，建筑高度为9.7m，为钢结构，位于项目东侧
原有项目工程，已建
动力站
1层，占地面积为285.5m2，建筑面积为285.5m2，建筑高度为6m，为框架结构，位于项目区西侧，主要设置有高压室、低压室、柴油机房、机修间等 

原有项目工程，在建，建设完成度70%，本工程后续将进行装修及设备安装
锅炉房

1间，占地面积为300m2，建筑面积为300m2，位于项目区西侧，共设置2台燃气锅炉，均为6t/h，为生产提供蒸汽，燃料为天然气，每台锅炉配套设置1根8m高排气筒
原有项目工程，未建；本工程后续将原项目设计的燃煤锅炉改建为燃气锅炉
物流广场
设置1个物流广场，位于项目区南侧，用于原料及产品的装卸、转运
原有项目工程，未建
门卫室
共1层，占地面积为50m2，建筑面积为50m2，为框架结构，位于项目区北侧
原有项目工程，未建
公用
工程
给水
供水取自园区供水管网，可满足生产、生活、消防用水要求
原有项目工程，已建
排水
项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；生产废水直接排入污水处理站进行处理，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂
原有项目工程，化粪池及部分管网已建成，污水处理站及部分管网未建设
供电
用电取自园区供电管网，可满足生产、生活、消防用电要求
原有项目工程，已建
道路
主要包括车行道、人行道以及景观道路，建筑面积为14745m2
原有项目工程，已建
绿化

绿地面积为14416.34m2，绿化率达17.0%
原有项目工程；部分已建，部分未建

消防水池

共2个，位于项目区西侧，容积分别为400m3、600m3
原有项目工程，已建

景观水池

1个，位于项目区中部，面积为2780m2，深度为2m
原有项目工程，已建

环保
工程
污水处理站
1座，处理规模为2000m3/d，采用“A/O+MBR膜处理”工艺，占地面积为23333.1m2，建筑面积为4000m3，主要建设内容为栅格井、综合调节池、高效气浮池、预酸化池、循环池、臭氧池、清水池、水泵房及控制室用房等，位于项目区东北侧
原有项目工程，未建，不在本次评价范围内，单独立项单独做环评，目前在办理前期手续，拟于2018年12月开工建设，本项目待污水处理站建设完成并通过竣工环境保护验收之后方投入生产
化粪池
共2个，分别位于三合一车间北侧及速溶咖啡粉生产车间北侧，容积均为7.0m3
原有项目工程，已建
垃圾收集设施
生活垃圾收集桶，合理布置于项目内
原有项目工程，未建
后燃烧器

1台，位于速溶咖啡粉生产车间咖啡焙炒设备处，用于处理咖啡焙炒工序产生的废气

原有项目工程，已建

排气筒

共3根排气筒，其中2根位于2台6t/h的燃气锅炉处，均为8m高，分别用于排放2台锅炉产生的废气；1根位于速溶咖啡粉生产车间后燃烧器末端，12m高，用于排放咖啡焙炒过程产生的废气
速溶咖啡粉生产车间排气筒为原有项目工程，已建；锅炉2根排气筒为本环评要求新建

危废暂存间
1间，位于项目区西侧，建筑面积为5.0m2
本环评要求新建

储运及依托工程
道路
项目施工及运营期材料及物料的运输依托项目西侧及北侧园区道路
依托园区道路
食堂
依托德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线已建建食堂及宿舍
依托德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线已建设施
生活区
3、产品方案
本项目生产规模为年产18000吨速溶咖啡粉，主要产品为喷雾干燥速溶咖啡粉、冷冻干燥速溶咖啡粉、三合一速溶咖啡粉等3种产品。具体产品方案见表1-3。
表1-3  项目产品方案
序号
产品名称
年产量
1

喷雾干燥速溶咖啡
6000t
2

冷冻干燥速溶咖啡
2000t
3

三合一速溶咖啡
10000t
总产量
18000t
4、主要生产设备
项目主要购买、合作研发预处理系统改造、萃取系统、浓缩系统、喷干系统改造、冻干系统改造生产线及自控软件系统、智能包装系统等10套自动化生产设备，关键装备数控化率达到90%以上。项目设备绝大部分从国内采购，部分设备与国内知名院所合作研发，少部分设备从国外购买，设备国产化率达85.39%。
项目主要智能化设备见表1-4。
表1-4  本项目主要智能化设备一览表
序号
名称
数量
制造商
备注
一、工业机器人
1
装箱机器人
1套
上海图灵
用于成品包装的智能工业机器人装备
2
码垛机器人
1套
上海图灵
用于成品咖啡粉包装码垛线的智能工业机器人装备
二、智能传感与控制装备
1
金属检测机
1

正远包装
生产线管式金属探测
2
咖啡豆色选机
1

正远包装
生产线咖啡豆智能分选设备
3
重量选别机
1

正远包装
成品包装重量自动检测
4
固体输送系统
3

国内知名企业
根据设定的工艺参数，进行全自动生产，同时自动检测设备运行是否正常，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
5
液体输送系统
3

国内知名企业
根据设定的工艺参数，进行全自动生产，同时自动检测设备运行是否正常，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
三、智能检测与装配装备
1

预处理系统改造(新增智能化功能)

2

国内知名企业
生产线自动检测到熟豆焙炒程度、破碎度及含水量等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
2

萃取系统改造(新增智能化功能)

2

金桥喷雾干燥工程有限公司
生产线自动检测到的液体比重、温度、压力、色度及流量等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
3

新增智能化萃取系统
2

金桥喷雾干燥工程有限公司
生产线自动检测到的液体比重、温度、压力、色度及流量等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
4

提香系统改造(新增智能化功能)

2

国内知名企业
生产线自动检测到的液体流量、温度、压力、色度等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
5

浓缩系统改造(新增智能化功能)

2

合肥金塑
生产线自动检测到的系统真空度、温度、压力、浓度及流量等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
6

新增智能化浓缩系统
1

生产线自动检测到的系统真空度、温度、压力、浓度及流量等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
7

喷干系统改造(新增智能化功能)

2

国内知名企业
生产线自动检测到的液体浓度、风温、风压、湿度及固体粉含水量等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
8

冻干系统改造(新增智能化功能)

1

生产线自动检测到的液体比重、温度、压力、色度及固体粉含水量等，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
9

调和咖啡智能化包装设备
1

国内知名企业
根据设定的工艺参数，进行全自动生产，同时自动检测设备运行是否正常，若有异常时自动调整相对应的有关参数。
四、智能物流与仓储装备
1

智能化仓库
1

昆船
集放式多层平库，RFID物料识别方式，AGV物料搬运模式，具备货位规划及协同调度功能
2

自动装箱设备
2

正远包装
盒装袋装成品自动装箱码垛线
3

咖啡粉包装机
3

正远包装
100g-500g咖啡粉全自动真空包装
4

全自动灌装线
1

正远包装
咖啡颗粒粉自动灌瓶线
五、软件及网络设备
1
NB-loT平台
1

中兴通讯
用于咖啡原料粗加工环节、深加工环节的物联网通讯平台
2
远程运维服务平台
1

昆船
安全可控的基于多网融合的智能工厂远程运维服务平台，用于远程监控、远程诊断、预测性维护
3
产品数据中心云平台
1

华为、VMWare、微软
基于虚拟化技术构建的IaaS-PaaS-SaaS三层结构云服务平台，用于对产品生命周期全数据及服务进行统一管理
4
企业信息集成服务平台
1

国内知名企业
基于SOA和ESB技术构建的企业信息服务总线，提供各层次系统的统一集成方式
5
智能工厂制造执行系统(MES)
1

昆船
基于分布式云技术构建的智能工厂制造执行系统，面向咖啡粗加工、深加工生产组织过程
6
企业资源计划系统（ERP）
1

国内知名企业
覆盖全公司产业链的企业资源计划系统
7
实时数据库系统
1

国内知名企业
基于SCADA和OPC技术构建的生产过程实时数据库系统，可以与数据中心进行集成，具有10W数据点的采集能力
项目自控仪表清单见表1-5。
表1-5 项目自控仪表清单
序号
工段和设备名称
设备属性
测控名称
仪表名称及
类型
技术要求
品牌
口径/等级
数量
一、生料和熟料工段
1
除尘+清理
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
40
2
生料仓
投料验证
条形码扫描
电子扫描枪
LA4278
摩托罗拉
2
3
设备自带
进料控制
气动三通阀
设备自带
国产
DN150
13
4
设备自带
仓位检测
雷达液位计
设备自带
E+H
5
5
设备自带
重量检测
称重变送器
设备自带
5
6
熟料仓
设备自带
进料控制
气动三通阀
设备自带
国产
DN150
10
7
设备自带
仓位检测
雷达液位计
设备自带
E+H
4
8
设备自带
重量检测
称重变送器
设备自带
4
9
进口焙炒炉
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
28
10
设备自带
重量检测
称重变送器
设备自带
2
11
破碎机
设备自带
进料控制
气动三通阀
设备自带
国产
DN150
6
12
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
36
13
设备自带
出料控制
气动开关阀
设备自带
国产
DN150
3
14
熟料仓
设备自带
进料控制
气动三通阀
设备自带
国产
DN150
9
15
设备自带
仓位检测
雷达液位计
设备自带
E+H
4
16
设备自带
重量检测
称重变送器
设备自带
4
17
破碎后
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
24
18
设备自带
进料控制
气动三通阀
设备自带
国产
DN150
4
19
设备自带
设备定位
行程开关
设备自带
进口
16
二、萃取工段
219
19
2套（萃取罐*8）
萃取罐进料
进料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN25/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN25
8
20
萃取罐出料
出料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN25/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN25
8
21
每套15只16套
萃取控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN25/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN25
208
22
萃取罐压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
30
23
萃取罐温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
24
24
冷却塔
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
12
25
排渣
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
8
26
过滤器+管板
过滤器压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
8
27
管板进出料
进料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
24
28
一二效加热器
加热温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
4
29
加热控制
温度控制
气动套筒调节阀
ZJHM-16P/DN50/碳钢/定位器
CTN
DN50
4
30
加热压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
2
31
进料流量
流量检测
浮子流量计
CP50/DN40/4-20mA
中威
DN40
2
32
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
8
33
清洗加热控制
出料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN25/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN25
12
三、提香、离心和纯水工段
362
34
CIP*3套
CIP罐压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
3
35
CIP罐温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
3
36
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
12
37
CIP清洗阀
清洗控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
20
38
提香+板换
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
48
39
提香板换进出料
进出控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
30
40
提香板换压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
6
41
提香板换温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
21
42
提香出料流量
流量检测
浮子流量计
CP50/DN40/4-20mA
中威
DN40
3
43
提香出料液位
液位检测
单法兰液位变送器
EJA210A-DN80
EJA
3
44
纯水箱+过滤
纯水箱液位
液位检测
单法兰液位变送器
EJA210A-DN80
EJA
2
45
纯水箱液位控制
液位控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
4
46
原水箱
原水箱液位
液位检测
单法兰液位变送器
EJA210A-DN80
EJA
2
47
冷冻机+回水罐+冷却塔
冷冻机管道压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
3
48
冷冻机管道温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
3
49
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
20
50
冷冻机流量开关
流量检测
靶式流量开关
KFA-1025
伟拓
2
51
碟片离心机+排渣罐
排渣罐液位
液位检测
单法兰液位变送器
EJA210A-DN80
EJA
4
52
进料调节阀
进料调节
气动单座调节阀
ZJHP-16P/DN40/304/定位器
CTN
DN40
4
53
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
32
54
管板
管板进出料阀
进出料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
34
55
离心液储罐+过滤器
离心液进料流量
流量检测
浮子流量计
CP50/DN40/4-20mA
中威
DN40
2
56
离心液储罐液位
液位检测
单法兰液位变送器
EJA210A-DN80
EJA
2
57
离心液储罐温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
2
58
过滤器压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
4
59
离心液储罐和过滤器进出阀
进出料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
16
60
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
8
61
管式离心机
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
8
62
萃取液储罐
萃取液储罐液位
液位检测
单法兰液位变送器
EJA210A-DN80
EJA
8
63
萃取液储罐温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
8
64
萃取液储罐压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
2
65
萃取液储罐进出阀
进出料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
47
66
萃取液进料流量
流量检测
浮子流量计
CP50/DN40/4-20mA
中威
DN40
2
67
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
48
四、浓缩和喷雾干燥工段
416
68
浓缩塔
4h进料流量
温度检测
浮子流量计
CP50/DN40/10%咖啡液DN40 4960Kg/h
中威
DN40
2
69
一效预热器
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ12
天康
2
70
一效预热器温度控制
温度控制
气动套筒调节阀
ZJHM-16P/DN20/碳钢/定位器
CTN
DN20
2
71
一效加热器
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ13
天康
2
72
一效蒸发器温度控制
温度控制
气动套筒调节阀
ZJHM-16P/DN50/碳钢/定位器
CTN
DN50
2
73
二效加热器
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ14
天康
2
74
一级出料管温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ15
天康
2
75
二级出料管温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ16
天康
2
76
三级出料管温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ17
天康
2
77
四级出料管温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ18
天康
2
78
五级出料管温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ19
天康
2
79
闪蒸罐出料管温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 
/Φ20
天康
2
80
蒸汽总管
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
0.5～10Mpa
2
81
真空总管
真空度检测
绝压变送器
STD810-E1HC4AS-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
-0.1～0.1Mpa
2
82
闪蒸罐
真空度检测
绝压变送器
STD810-E1HC4AS-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
-0.1～0.1Mpa
2
83
液位检测
双法兰液位变送器
EJA118W-DN50
EJA
DN50
2
84
双联过滤器+管板
双联过滤器压力
压力检测
压力变送器
STG740-E1GC4A-1-A-AHB-11S-A-10A0
honywell
4
85
双联过滤器进料
流量检测
浮子流量计
CP50/DN40/4-20mA
中威
DN40
2
86
管板和过滤器控制阀
进出料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
28
87
浓缩液储罐
浓缩液储罐温度
温度检测
一体化温变
Pt100/L=300mm/ M27*2 /Φ12
天康
8
88
浓缩液储罐液位
液位检测
单法兰液位变送器
EJA210A-DN80
EJA
8
89
浓缩液储罐进出阀
进出料控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
24
90
设备自带
电机测控
泵
继电器/IDEC-RJ2S-CL-D24含安装座
和泉
48
91
管板
进出阀控制
阀门控制
气动开关阀
TTV气动球阀/法兰式单作用/PN16/DN40/材质316L/软密封/电磁阀SMC/阀位反馈
TTV
DN40/PN16
6
92
喷雾干燥
喷雾干燥进料
流量和密度检测
质量流量计
RCCT38-DH1M/DN40
横河
DN40
2
93
其他

锅炉

—
—
6t/h
特富

WNS6-2.5-Q
2
93
合计
1161
5、主要原辅料及能源消耗
本项目速溶咖啡生产主要原料是生咖啡豆，将生咖啡豆通过焙烤、粉碎、萃取、浓缩，然后进行喷雾干燥和冷冻干燥等工序加工成喷雾干燥速溶咖啡粉（6000吨/年）、冷冻干燥速溶咖啡粉（2000吨/年）、三合一速溶咖啡粉（10000吨/年）等3种产品。
根据业主提供资料，生产1吨喷雾干燥速溶咖啡粉（含水3%）或冷冻干燥速溶咖啡粉（含水2%）需生咖啡豆约2.2吨，则年需咖啡生豆17600吨；生产1吨三合一速溶咖啡，约需1500吨速溶纯粉，4500吨糖和4000吨脂质末以及1吨其他配料（根据口味的不同）。
加工所需速溶纯粉由公司10000吨速溶咖啡生产线提供；生咖啡豆由公司自产和省内生产的咖啡豆提供。原料质量标准严格执行中国热带作物标准和云南省地方标准。其主要是：GB/T15033-94生咖啡嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定、NY/T604-2002生咖啡、DB53/T149-2005云南咖啡综合标准中的DB53/T149.8-2005小粒种咖啡豆分级及DB53/T149.9-2005小粒种咖啡缺陷豆和杂质的检验与测定。
项目主要原辅料及能源消耗见表1-6。
表1-6  本项目原辅料及能源消耗情况
序号
名称
单位
用量
来源
1

小粒种咖啡豆
吨/年
10560

公司自产10560吨和省内购买7040吨
2

中粒种咖啡豆
吨/年
7040

3

速溶粉
吨/年
1500

由项目西北侧德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线提供
4

精糖
吨/年
4500

省内购买
5

脂质末
吨/年
4000

6

其他配料（调味剂、添加剂等）
吨/年
1

7

电
度/年
7600万
园区供电网
8
天然气

m3/a
6674400
由帕底加气母站提供
6、公用工程
（1）给排水系统
给水：本项目给水采用工业园区供水管网供水，从项目区北侧园区给水管网接一路给水引水管，能够满足项目需求。
排水：项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；生产废水直接排入污水处理站进行处理，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。
（2）供电照明系统
根据全厂动力设备的电机功率容量和办公、科研、生活用电需求，预计全年生产生活耗电量为7600万kWh左右。德宏州水电资源丰富，区内电网早已形成，本项目所需生产生活用电可从当地电网接入。计划用10千伏高压输电线路（约1000米）连接工业园区电网，厂区设置2台2500KVA变压器和相应配电设备，再将电力输送到各用电点，形成厂内供电系统。
（3）消防系统

①室内消防火栓用水量为20L/s，室外消防火栓用水量为40L/s，火灾延续时间3小时。

②厂区消防采用临时高压消防系统，消防用水由消防水池——消防泵——屋面水箱联合保证。消防水池、消防泵位于项目区动力站地下一层，消防水池总容积为1000m3，,分2座，容积分别为400m3、600m3。消防泵房内设有XBD-60-70-HY消防火栓2台（1用1备），速溶咖啡粉生产车间屋面设置消防水箱，容积为18m3，并设置增压稳压设备，可满足全厂室内消防用水要求。

③厂区消防给水管成环形布置，总管管径为DN200。项目区内共设置16套地上式室外消防火栓。

（4）绿化

本项目绿化面积为14416.34m2，绿化率为17.0%。项目绿化工程均注重环境景观的规划建设，力求体现建筑物与绿化的和谐，营造优美的生活环境绿化景观可以软化建筑物及构筑物的视觉效果，对室外场地的人行可以起到分流和联结的作用。绿化工程的建设遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则，重视体现地方风格和民族风格，以突出小区内植物的群体美为主，欣赏植物个体美为辅。在遵循植物生长的自然法则、季节变化的特点和当地人民的审美原则下，合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱植物，同时绿化上应采取乔、灌、草相结合的平面绿化和立体绿化方式，并在绿化品种上做到多样性。

7、环保工程
（1）污水处理站

本项目配套建设有1座污水处理站，位于项目区东北侧，该污水处理站单独立项单独做环评，不在本次评价范围内，目前在办理前期手续拟于2018年12月开工建设，本项目待污水处理站建设完成并通过竣工环境保护验收之后方投入生产。根据芒市人民政府发展和改革局关于20000吨速溶咖啡生产线污水处理站投资项目备案证（芒发改备案[2018]72号）及设计资料，该污水处理站总投资3500万元，处理规模为2000m3/d，采用“A/O+MBR膜处理”工艺，出水水质按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求进行设计。占地面积为23333.1m2，建筑面积为4000m3，主要建设内容为栅格井、综合调节池、高效气浮池、预酸化池、循环池、臭氧池、清水池、水泵房及控制室用房等。
（2）化粪池
项目共设置2个化粪池，分别位于三合一车间北侧及速溶咖啡粉生产车间北侧，容积均为7.0m3。项目化粪池与主体工程同时建设，容积可满足粪便停留时间超过36h的要求，并严格按照建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）进行设计和建设。采用钢筋混凝土，做法选用图集“03S702-93~110”，池底、池壁混凝土抗渗等级为S6，内、外壁20mm厚1：3水泥砂浆（掺5%防水剂）抹面。
（3）垃圾收集设施
项目于项目区内合理、间隔设置垃圾收集桶，生活垃圾经由工作人员统一收集后交由环卫部门处理。
（4）后燃烧器

项目于速溶咖啡粉生产车间咖啡焙炒设备处，设置有1台后燃烧器，用于处理咖啡焙炒工序产生的废气。

（5）排气筒

项目共设置3根排气筒，其中2根位于2台6t/h的燃气锅炉处，均为8m高，分别用于排放锅炉产生的废气；1根位于速溶咖啡粉生产车间后燃烧器末端，12m高，用于排放咖啡焙炒过程产生的废气。

（6）危废暂存间

本项目建设1间独立的危险废物暂存间，位于项目区西侧，建筑面积为5.0m2，设明显标牌标识；用于收集、暂存废机油及废弃离子交换树脂等危险废物，危险废物定期交由有资质的单位进行处置。
8、储运及依托工程
（1）道路：项目施工期建筑材料运输及运营期原料、产品运输依托项目区北侧及西侧园区道路。
（2）食堂：项目运营期职工人员用餐依托项目西北侧德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂已建食堂，产生的食堂废水依托其设置的环保设施进行处理。
（3）生活区：项目运营期职工人员用餐依托项目西北侧德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡加工厂已建宿舍，产生的生活废水依托其设置的化粪池及污水处理站进行处理。
9、项目总平面布置
本项目总占地面积为84802m2，整体呈不规则多边形布置，主要设置有速溶咖啡粉生产车间、三合一车间、成品车间、锅炉房、动力站、物流广场及门卫室。本项目在平面布置紧紧结合了项目区周围关系、厂区地形及本项目各生产环节的特点，合理布置各功能区的位置：项目设有一个出入口位于项目区北侧，入口连接园区道路，方便车辆出入；速溶咖啡粉生产车间设置于项目区西南侧，三合一车间设置于项目区东南侧，成品车间设置于项目区东侧，动力站及锅炉房设置于项目区西侧，物流广场设置于项目东南侧空旷区域。根据场地地势特点，将化粪池设在项目地势较低处，废水可自行流入其中，此外项目区域合理布置有绿化带，项目各功能区的合理布置，保证了生产的正常有序进行。
项目具体平面布置见附图5。
10、施工组织
项目施工组织情况如下：
（1）施工营地及施工场地
施工营地：本项目不设置施工营地。
施工场地：本项目设置一个施工场地，主要用于施工建筑材料的堆放。
（2）施工人员
依据项目规划设计情况，本项目施工期施工人员有10人，均不在项目区食宿。
（3）施工进度安排
根据本项目施工规划及结合项目目前的实际情况，本项目建设总工期为5个月，2018年12月正式开工建设，2019年5月完工。
11、劳动定员及工作制度
本项目拟定劳动定员320人，其中工厂领导12人，管理人员105人，车间员工203人，每年300天。项目年工作日为300天，每天生产3班，每班工作8小时。
12、环保投资
项目总投资29706万元，其中环保投资120.4万元，占总投资比例0.41%。环保投资分项估算见表1-7。
表1-7  环保投资估算表
项目
投资金额（万元）
施
工
期
废气防治措施
材料覆盖、洒水降尘
0.6
建筑物临时围挡
2.0
施工材料覆盖

0.5
废水防治措施

施工废水沉淀池，1个，容积为2.0m3
1.0
生活废水沉淀池，1个，容积为1.0m3
0.5
临时排水沟
0.3

固废防治措施
施工建筑垃圾收集及处理
1.0

施工人员生活垃圾清运
0.5

运营期

废气防治措施
排气筒，2根，8m高
1.5
废水防治措施
雨污分流系统
50
固废防治措施

垃圾桶若干

0.5
危废暂存间，1间
1.0

固体废物分类收集、暂存及委托处理
5.0
噪声防治措施
减振垫
25
减速慢行警示牌
1.0

绿化

20

其他
运行维护费用
5.0

环评编制费用
2.0

环境管理与监测费用
3.0

合计
120.4


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

（一）与本项目有关的原有污染情况
本项目为改建项目，原有项目为20000吨速溶咖啡生产线建设项目，于2014年7月开始建设，现已停止施工建设，截至目前，原项目部分工程已建设完成、部分工程正在建设、部分工程还未建设，还未投入生产。
根据现场调查，原有项目施工建设过程中产生的噪声、废气、固废及废水均已得到妥善处置，未对周边环境造成污染，且原有项目目前已停止施工建设，无相关污染物产生对环境造成影响。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况。
（二）区域主要出现的环境问题
本项目位于德宏州芒市食品产业园，项目西侧为德宏州野生动物收容救护中心及救护中心住宿区，西北侧及东北侧分别为德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线、咖啡鲜果初加工厂，东南侧为弄转住户，西南侧为正在建设中的工业园区标准厂房。因此，项目区域只要存在的环境问题为西南侧工业园区标准厂房建设过程产生的扬尘及噪声。



二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05～98°44＇、北纬24°05～24°39之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3千米。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679公里，空距427公里。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。
项目区位于德宏州芒市食品产业园，项目中心地理坐标为东经98°28'44.83"，北纬24°22'01.93"，地理位置优越，交通便利。具体地理位置图见附图1。
2、地貌、地形
芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。
项目区位于德宏傣族景颇族自治州芒市帕底工业园区内，南侧紧邻乡村道路，西侧临近工业园区道路，交通十分便利。德宏州区域地貌为中山地貌，属内陆山间盆地冲洪积相堆积地貌单元。地形为盆地边缘丘陵斜坡地带，地势东高西低，北高南低。拟建场地位于盆地南部芒市大河二级河流阶地上，地形呈东南高，西北低，高差变化较大，地形坡度8.5度左右﹥5度，根据《膨胀土地区建筑技术规范》（GB50112-2013）第4.3.2条，建筑场地属于坡地场地。
该场地原为荒山坡地，灌木及农作物，本项目拟建场地海拔在879.81m～882.48m之间，地势较为平坦。
3、气候、气象
本项目位于德宏州芒市食品产业园，地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，雨量充沛；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少、多雾。流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。据芒市气象站观测资料统计，年平均气温20.6℃，最热月（6月）平均气温23.9℃，最冷月（1月）平均气温12.9℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日）；多年平均降雨量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），一日最大降雨量123.6mm（2000年9月8日）。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89%，6月～8月降雨量占全年降雨量的64%，夏秋季大雨、暴雨时，往往伴有不同程度冰雹、大风、洪涝灾害；11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11%。该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达170天，由于受地形、地貌和高程等地理因素的作用及影响，全区立体气候明显，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。
多年平均日照时数2402小时，多年平均蒸发量1342.3mm；多年平均相对湿度84%；风向多为西南风，多年平均风速1.6m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。
4、水文
芒市水资源丰富，共有大小河流229条，多年平均产水量23.11亿m3，耕地面积平均有水量6714m3。水资源的特点是：季节分布不均匀，5~10月为丰水期，水量有余；干季水源不足，尤其是3~5月缺水，部分河流干涸。河域分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，年均地表径流量18.87亿m3。主要干流为龙江：发源于高黎贡山西麓腾冲县境，海拔2520m的火山草地，由北向南绕行与梁河、潞西、陇川三县界峡谷区，过潞西市杏万、梁河县勐养盆地东侧、于朗蚌村附近入芒市大河，潞西遮放盆底南缘，与芒市大河汇口以下称瑞丽江，经黑山门峡谷进入瑞丽市境内。龙江干流经市境总总长81.0km，干流过境水量49.9m3/s。龙江在潞西市境内主要支流有芒市大河、番家山河、光荣河、南茄河等。集雨面积2360.3km2。产水量为25.45亿m3。
项目附近主要地表水体为北侧1660m的芒市大河，为伊洛瓦底江水系一级支流瑞丽江的支流。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m。之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市大河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，年平均最小流量28.2m3/s，年平均流量65.32m3/s；水能理论蕴藏量35.34万kW。
项目周边区域水系示意图见附图3。
5、土壤
芒市土壤因气候、生物、地质、地形等的相互作用，造成芒市境内土壤类型多。目前，芒市共有9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2万亩，占总面积的58.1%，共分为2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔150米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分为2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500m-2000m之间山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分为2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000m-2600m之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2630m-2889m之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分为3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩，占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇，东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台山乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强，冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市大河流两岸的河漫滩平地上，质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粘结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。农业灌溉需水量大。
6、植被及生物多样性
芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。
经过现场踏勘，项目区部分地块为荒坡地，植被主要为人工植被及农作物，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。
7、德宏州芒市食品产业园概况
（1）园区概况
根据芒市工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制的《云南芒市食品产业园控制性详细规划》，食品产业园位于芒市风平镇西南，距芒市城区约12km，距芒市机场约8km。园区西北临320国道，东北及东南以华侨农场三分厂四队、弄转村、界桃村线为界，西南以户育村、界桃村一线为界，整个园区总面积为781.09公顷。园区定位为面向南亚、东南亚的外向型食品产业园区，云南省“产城旅”一体化发展示范园区、芒市生态田园城市产业发展示范园区。
（2）产业功能定位
园区未来主要发展特色食品加工产业、战略创新服务产业、休闲度假旅游产业。本项目属于食品加工产业范围内。
（3）排水规划
片区现状未形成完善的雨、污水排水系统，现状雨水、污水均为散排，汇集地表径流后排入芒市大河。片区目前无污水处理设施，村寨污水直接排入周边沟渠、池塘，对周边水体有一定程度的污染。
至规划期末，工业废水达标排放率达到100%，排水管网收集率达95%以上，规划园区污水集中处理率达到95%以上。园区于北侧建设一座污水处理厂，目前正在建设中，污水处理厂处理深度为二级，出水水质须达标排放此外，雨水系统按自然水系与流域进行系统分区，雨水宜就近分散排放。根据规划布局与河流分布，将规划范围划分为五大雨水系统，即分区一～分区五，雨水收集后直接排入河道。
（4）现状建设情况
通过近几年的发展园区逐渐形成了以后谷咖啡为主的食品加工产业园。园区现有企业21家。其余用地现状主要以林地、园地、水田、旱地为主，有利于未来园区进行大规模的建设。
（5）现状道路交通状况：
320国道从园区北侧穿过，芒瑞大道、龙瑞高速和大瑞铁路从园区北部地区通过。
园区主干路：2号路、4号路、6号路、咖啡大道，主要为联系园区与外围道路的机动车主要通道，也是规划区城市建设和地块开发的重要交通支撑。
园区次干路：后谷大道、规划24m、20m宽道路，为主干道路网的补充，是园区开发和建设的基础性路网，也是规划区生产和生活的重要界面。
园区支路：地块内部支路采用16m宽道路，园区西南侧山间道路为12m宽道路，主要是满足地块交通出行，是规划区道路的重要组成部分。
（6）村庄分布情况
规划区内涉及帕底村委会和那目村委会，涉及村庄包括帕底、户育、等岗、弄转、界桃、南相章等共计6个村，现居住人口约1.1万人，分布较散。
（7）入驻项目环保要求
《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》提出园区本工业园区定位发展特色食品加工及休闲旅游产业，培育特色食品加工产业集群。规划中仅提出产业发展的大致类型，未明确产业发展规模。因此，规划环评提出，园区今后入驻企业色食品加工及休闲旅游产业，培育特色食品加工产为主，入驻企业必须符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委第9号令）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（发改委第21号令，2013年5月1日）以及《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，大力引入国家和云南产业政策中鼓励类企业，禁止淘汰类企业入园。
（8）具体项目目环境影响评价
本规划区实施后对环境的影响，能够控制在可接受范围内。本评价对入驻具体项目环境影响评价提出如下要求：
①应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》相关规定确定编制环境影响报告书、报告表或登记表； 

②建议具体项目环境影响评价报告，应根据项目污染排放特征将环境空气、地表水环境及风景名胜区等制约作为评价重点。
8、文物保护单位
芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区。根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树；项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物，但项目西侧15m的德宏州野生动物收容救护中心需要特殊保护。



三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、水环境、声环境、生态环境等）：
1、环境空气质量现状
本项目所在地位于德宏州芒市食品产业园，环境空气质量功能区划为二类区（城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区），应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据德宏州2016年环境状况公报，芒市空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34天；轻度污染20天，比上年多2天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2、水环境质量现状
项目所在区域主要河流为芒市大河，位于项目区北侧1660m。依据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河为伊洛瓦底江水系一级支流瑞丽江的支流，属“木康断面—入瑞丽江口”河段，主要水环境功能为农业用水、工业用水，属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。根据德宏州2016年环境状况公报，芒市大河木康断面水质现状为II类，水质状况优，达到水环境功能要求。根据现场调查，周边无较大废水污染源，地表水可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
3、声环境质量现状
项目位于德宏州芒市食品产业园，属于工业区，该区按城市区域噪声功能区划为3类区。根据声环境功能区的划分要求以及现场调查，项目区周围没有较大噪声源，声环境可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，满足声环境质量的要求。
 4、生态环境
本项目所在区域目前植被覆盖较少，区域内尚有部分地表裸露，未裸露的地表植被主要为杂草，总的来看，由于人为活动频繁，目前项目评价区域内已经没有自然植被，主要为人工种植植物。野生动物种类和数量都较匮乏，根据评价区周围的环境分析判断，评价区的野生动物多为小型动物。
根据现场勘察和走访调查，由于地理区位及人类活动的长期影响，动物种类较简单，在项目区及沿线范围内，未发现国家级和云南省的保护野生动植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据项目区的自然生态环境现状，本项目的主要环境保护目标为：
1、水环境：地表水芒市大河水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求进行保护。
2、声环境：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准进行控制，保护区域声环境质量，保证不因本项目而降低区域声环境质量级别。
3、大气环境：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行控制，保护区域大气环境质量，保证不因本项目而降低质量级别。
表3-1  项目主要环境保护目标
保护因素
保护目标名称
位置
与周界最近距离
保护要求
地表水
芒市大河
北侧
1660m

地表水按《地表水环境
质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护
大气及
噪声环境
弄转住户（约32户103人）
东南侧
30m

空气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护；声环境按《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准进行保护
德宏州野生动物收容救护中心
西侧
15m

德宏州野生动物收容救护中心住宿区
西侧
40m




四、评价适用标准

单
	位

	1

	二氧化硫（SO2）
	年平均
	60

	μg/m3

			24小时平均
	150

	
			1小时平均
	500

	
	2

	二氧化氮（NO2）
	年平均
	40

	
			24小时平均
	80

	
			1小时平均
	200

	
	3

	一氧化碳（CO）
	24小时平均
	4

	mg/m3

			1小时平均
	10

	
	4

	总悬浮颗粒物（TSP）
	年平均
	200

	μg/m3

			24小时平均
	300

	
	5

	颗粒物（PM2.5）
	年平均
	35

	
			24小时平均
	75

	
	6

	颗粒物（PM10）
	年平均
	70

	
			24小时平均
	150

	

	2、水环境
项目所在区域主要河流为芒市大河，依据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河为伊洛瓦底江一级支流瑞丽江的支流，属“木康断面—入瑞丽江口”河段，主要水环境功能为农业用水、工业用水，属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体指标见表4-2。
                    表4-2  地表水环境质量标准         单位：mg/L

序号
参数
Ⅲ类标准限值
1

pH

6～9

2

溶解氧
≥5
3

COD
≤20
4

BOD5
≤4

5

总磷
≤0.2
6

氨氮
≤1.0

7

高锰酸钾指数
≤6

8

石油类
≤0.05

9

粪大肠菌群
≤10000

3、声环境
项目位于德宏州芒市食品产业园，属于工业区。项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体指标见表4-3。
表4-3  声环境质量标准
类别
标准限值（dB（A））
昼间
夜间
3类
65

55


	

	污
染
物
排
放
标
准
	1、大气污染物
（1）项目施工期无组织排放粉尘及运营期无组织排放粉尘、咖啡烘焙废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值，见表4-4。
表4-4  大气污染物无组织排放监控浓度限值    

污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
周界外无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物
120

1.0

（2）项目运营期燃气锅炉使用天然气作为燃料，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的新建锅炉大气污染物排放限值，具体见表4-5。
表4-5  新建锅炉大气污染物综合排放标准排放限值
类型
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
污染排放监控位置
燃
气
锅
炉
颗粒物
20

烟囱或烟道
二氧化硫
50

氮氧化物
200

烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1

烟囱排放口
（3）项目运营期化粪池及垃圾收集设施产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准中新建项目的二级标准，臭气浓度≤20（无量纲）。
水污染物
项目位于德宏州芒市食品产业园，根据现场调查，园区污水处理厂目前正在建设中，本项目在其纳污范围内。园区污水处理厂正式投入使用前，本项目运营期综合废水经污水处理站处理后排入芒市大河，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准；园区污水处理厂正式投入使用后，本项目运营期综合废水经污水处理站处理后排入园区污水管网，再进入园区污水处理厂进行处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求。具体标准限值见表4-6。
表4-6  污水综合排放标准  单位：mg/L
序号
参数
园区污水处理厂投入使用前

园区污水处理厂投入使用后
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
1

pH

6～9

6～9

—
2

色度（稀释倍数）
50
—
—
3
SS

70

400
—
4
COD
100
500
—
5
BOD5
20
300
—
6
石油类
5

20
—
7
动植物油
10

100
—
8
氨氮
15

—
45
9
磷酸盐（以P计）
0.5

—
8
10
阴离子表面活性剂（LAS）
5.0

20
—
11
挥发酚
0.5

2.0
—
噪声
（1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-7。
            表4-7  建筑施工场界环境噪声排放限值    单位： dB(A)

昼间
夜间
70

55

（2）运营期项目区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008））3类标准，具体指标见表4-8。
     表4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
类别
昼间
夜间
3类
65

55

固体废物
（1）一般固体废弃物：项目产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。
（2）危险废物：项目产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准，按照国家环境保护局总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》交由有资质的单位进行回收处置。

	总
量
控
制
指
标
	总量建议控制指标：
1、原有项目环评批复总量建议控制指标

本项目为改建项目，根据德宏州环境保护局《关于20000吨速溶咖啡生产线建设项目环境影响报告表的批复》（德环审[2014]32号），原有项目总量制指标为：

（1）废气： SO2：48.54t/a；NOx：27.93t/a。
（2）废水：CODcr：6.32t/a，NH3-N：1.6t/a。

2、本项目总量建议控制指标

“十三五”期间国家对SO2、NOx、CODcr和NH3-N四种主要污染物实行排放总量控制计划管理，各地要在环境管理中按照相关排放标准严格控制。根据上述精神，根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：
（1）废气：SO2：2.52t/a；NOx：11.82t/a。
（2）废水：园区污水处理厂正式投入使用前：废水经处理达标后排入芒市大河，废水总量控制指标为CODcr：5.67t/a，NH3-N：1.46t/a；园区污水处理厂正式投入使用后：废水经处理达标后进入园区污水处理厂，其总量（CODcr：5.67t/a、NH3-N：1.46t/a）计入到园区污水处理厂内，不计入本项目；不设总量控制指标。
3、本项目与原有项目总量建议控制指标对比情况
表4-9  本项目与原有项目总量建议控制指标对比表

指标

类别

废气

废水

SO2
NOx
CODcr
NH3-N
原环评批复

总量

48.54t/a
27.93t/a
6.32t/a
1.6t/a
本项目

园区污水处理厂投入使用前，废水排入芒市大河

总量

2.52t/a
11.82t/a
5.67t/a
1.46t/a
变化情况

-46.02 t/a
-16.11 t/a
-0.65t/a
0.14t/a
园区污水处理厂投入使用后，废水排入污水处理厂，其总量计入到园区污水处理厂内，不计入本项目
总量

2.52t/a
11.82t/a
—
—
变化情况

-46.02 t/a
-16.11 t/a
-6.32t/a
-1.6t/a
根据表4-9可知，本项目改建之后废气、废水总量控制指标与原环评批复总量控制指标相比均有所减小。废气中SO2、NOx总量减小主要原因为：原环评报告设置锅炉为燃煤锅炉，使用过程中污染物产生及排放量均较大，而本项目设置锅炉为燃气锅炉，使用天然气为燃料，为清洁能源，使用过程污染物产生及排放量均较小。废水中CODcr、NH3-N总量减小的主要原因为：原环评报告中污水处理站设计采用兼性厌氧CASS工艺，对废水中CODcr、NH3-N去除效率分别为90%、35%；而本项目污水处理站设计采用“A/O+MBR膜处理”工艺，对废水中CODcr、NH3-N去除效率分别为99%、70%，对污染物去除效效果更高，污染物排放浓度更低，因此，排放总量相对减小。
综上所述，本项目总量建议控制指标为：

废水：园区污水处理厂正式投入使用前：CODcr：5.67t/a、NH3-N：1.46t/a；园区污水处理厂正式投入使用后，其总量（CODcr：5.67t/a、NH3-N：1.46t/a）计入到园区污水处理厂，不计入本项目。
废气：SO2：2.52t/a、NOx：11.82t/a。
项目建设单位已按相关程序将上述总量控制指标上报芒市环境保护局申请、核定，并取得芒市环保局关于《德宏后谷咖啡有限公司速溶咖啡智能化工厂示范项目主要污染物总量控制指标的批复》（芒环复[2018]75号）。



五、建设项目工程分析
	工艺流程简述：
一、施工期
本项目为改建项目，原有项目于2014年7月开始建设，现已停止施工建设。根据现场调查，截至目前，原项目三合一车间、成品车间、厂内道路等工程已建设完成，速溶咖啡粉生产车间主体建筑物已建成未装修、部分设备未安装，动力站主体建筑物已建成、还未进行装修及设备安装，物流广场、锅炉房及门卫室还未建设。因此，本次改建项目施工期间施工内容主要为对速溶咖啡粉生产车间及动力站厂房的装修，生产设备的安装；对物流广场、锅炉房及门卫室等辅助工程的建设；以及完善绿化工程等。
施工期对环境的影响主要是施工产生的扬尘、废气、废水、噪声及建筑垃圾、生活垃圾等。其影响具有时间短，工程结束后对环境影响即随之消失的特点。施工工艺流程图及产污环节图见图5-1。


[image: image1.emf]厂房装修 设备安装

噪声 、 废气

固废

绿化工程

噪声 、 扬尘

固废

噪声 、 扬尘

固废 、 废水

辅助工程

运行使用

噪声

固废


图5-1 项目施工流程及产污环节示意图
二、运营期
本项目为速溶咖啡生产项目，运营期污染物主要包括职工人员产生的生活废水和生活垃圾；车辆进出产生的废气和噪声；锅炉废水、燃烧废气和运行噪声；生产过程中产生的废水、设备噪声和粉尘、咖啡渣、废包装材料等；以及化粪池和垃圾收集设施产生的异味等。
（一）项目生产工艺及产污环节
1、喷雾干燥速溶咖啡及冷冻干燥速溶咖啡生产工艺
项目喷雾干燥速溶咖啡及冷冻干燥速溶咖啡生产工艺基本一致，仅喷雾、冷冻工序不一样，具体工艺如下：
（1）前处理工艺
本项目使用的原料为生咖啡豆，购买进场之前已经过晒干、脱皮、分选等初加工，项目购买之后直接用于生产。
①生咖啡豆由风机送入生料仓。
②生豆由生料仓输出经称量后进入焙烤炉焙烤成熟豆。
③熟豆经冷却后送入熟料仓。
（2）萃取工艺
①熟豆经磨碎，称量后送入萃取罐萃取。
②萃取液通过过滤、冷却后进萃取液贮罐，此过程不添加任何萃取剂。
（3）浓缩工艺
①将萃取液经过多效蒸发工序进行浓缩，再经过泵液打进浓缩液贮罐。
②浓缩液经过滤进入配料罐。
（4）喷雾干燥工艺（具体见工艺流程见图5-3）
①浓缩液通过柱塞泵打入喷雾干燥塔进行喷雾干燥得到喷雾干燥速溶咖啡粉。
②包装，装箱入库。
（5）冷冻干燥工艺（具体见工艺流程见图5-4）
①冻结
冷却后的物料经管道输送到片冰机中，使物料从液态转为固态。片冰机的制冷剂蒸发温度为-30℃，制成的冻结物料颗粒（片状）5～10mm大小，温度约-10℃。
②降温，破碎及筛分
将片状颗粒进行破碎，但由于从片冰机出来的物料颗粒为-10℃不易破碎，因此，破碎前通过冷冻隧道使温度降至-43℃，然后进入双辊破碎机进行破碎。由于破碎颗粒大小不一，所以，要进行筛分。
③干燥
真空干燥。将贮存已破碎物料送入干燥仓中，在0.5mbar压力下，咖啡颗粒可在-27℃的温度下完成脱水。
④装袋及分装
冻干咖啡颗粒布满微孔，暴露在空气中极易返潮。因此，干燥结束后尽快把成品装入薄膜袋中封口保存，然后进行分装。分装车间应保持相对湿度30～40％，温度25℃以下。
具体生产工艺流程及产污环节图见图5-2。

[image: image2.emf]燃气式咖啡焙烤

磨碎机

萃取系统

蒸发浓缩

调配

喷雾干燥

冷冻干燥

成品包装

生咖啡豆

天然气 废气

噪声

蒸汽

咖啡渣

废水

蒸汽

噪声

废包装材料

蒸汽

天然气

燃气锅炉

废水

废水 污水处理站

公司 10000吨速溶咖

啡生产线锅炉燃烧

芒市大河

污水处理站

芒市大河

废水 污水处理站

芒市大河

噪声

污水处理站

芒市大河

废气

排气筒排放

噪声

外售


图5-2  喷雾干燥、冷冻干燥速溶咖啡生产工艺及产污节点
喷雾干燥速溶咖啡生产工艺：咖啡生豆－烘烤－研磨－萃取－浓缩－喷雾干燥－包装。萃取是生产速溶咖啡过程中重要工艺，而温度和压力是萃取过程中最直接的两个参数，其中温度是决定性的因素。经焙炒的咖啡可溶物约占25%，在常压和100℃下萃取率可达30%。当温度达到180℃时，可以使一些高分子的碳水化合物提取出来，从而使萃取率提高10%～20%。为此本项目萃取工艺应用高温和常压技术，使产品浸提率在45%左右。
喷雾干燥速溶咖啡生产工艺流程见图5-3。
[image: image3.jpg]Ed

R i

ﬁi

e 1 I B

i

ﬂi iﬂ

SN EAE = T Z e

&

X





图5-3 喷雾干燥速溶咖啡生产工艺流程
冷冻干燥速溶咖啡生产工艺：冷冻干燥速溶咖啡生产工艺是将咖啡萃取液经蒸发浓缩后直接在低温下冻结成冰块，该冰块经粉碎后，在高真空状态下低温升华去除水分，得到一种不规则的粒状速溶咖啡。该工艺可以有效避免风味物质随水蒸气的蒸发而遗失，有效保留了速溶粉的香味。冷冻干燥速溶咖啡生产工艺流程见图5-4。
[image: image4.jpg]AT INEEE = RiE T EE

|- EEHEE 8- #FAN
9 HAMTHE 9-Lil
3- il 10 - 43X W ]
4- F vkl 1H-/Mg% e j F
5- % URBEE 12- X4 ‘ < T e
6- DEBHN 13- KSRGTH | | o< |} 2 1
7- FGIRh0H 14- &FF | | : i 75
i
/ﬁéﬁ P R L
= 5 0T ufl rs N % 3 & H
13 ID \ / | =2 | T
| S . @MK = | —)
\ 10f





图5-4 冷冻干燥速溶咖啡生产线工艺流程图
2、三合一速溶咖啡生产工艺流程
（1）主要原料：速溶咖啡、奶粉、植脂末、白砂糖等。
（2）原料仓库：原料运输到厂后，经初步验收后分别入库。
（3）检验：对原材料抽样进行感官、微生物、水分等检验，符合生产需求的进入预备仓库。
（4）自动配料：将原材料分别放入到全自动配料系统中，系统将自动按配方称取原材料，此环节杜绝不洁物掺入原料中。 
（5）混合搅拌：配料系统将称取好的原材料在搅拌器中进行均匀搅拌。使各种原料混合均匀。
（6）装料、送料：将搅拌好的材料送入小包机器料斗进行下一步生产程序。
（7）全自动包装机器生产：将送入的半成品进行定量包装和封口，包装材料为聚乙烯/铝箔/聚酯的复合材料。
（8）整列、装盒、装箱：将小包装出来后的条包或方包咖啡进行自动整列，按规格和设定的袋数进行自动装盒和装箱。 
（9）成品仓库：用于成品的存储，对产品进行质量检测之后入库。
（10）出库：核对好所有数据之后方能出库。
三合一速溶咖啡生产工艺流程见图5-5。

[image: image5.emf]原料仓库

检验

预备仓库

配料

混合搅拌

装料 、 送料

包装

整列 、 装盒 、 装箱

原料购入

粉尘

废包装材料

成品车间

噪声

外售

噪声

公司 10000吨速溶咖

啡生产线锅炉燃烧


图5-5  三合一速溶咖啡生产工艺流程及产污节点
3、公辅设施工艺流程
（1）锅炉软水制备
水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。本项目锅炉使用全自动离子交换软水器。其流程见图5-6。

[image: image6.emf]自来水

原水加压泵

单流机械过

滤器

阳离子交换树

脂过滤床

水箱

微孔过滤器 锅炉

图5-6  锅炉软水制取工艺流程图
（2）厂区日常运行
项目厂区日常运行产生的污染物主要为职工人员生活废水、生活垃圾，项目区进出车辆产生的汽车尾气，备用发电机产生的废气，机修间产生的危险废物，化粪池及垃圾收集设施产生的恶臭等。具体产污节点见图5-7。

[image: image7.emf]生活废水

化粪池

生活垃圾

定期委托环卫部门

进行清运 、 处置

芒市大河

职工人员

厂内设施

运行

化粪池

垃圾收集设施

车辆运行

恶臭

汽车尾气

污水处理站

机修间

交由有资质单位处置

危废暂存间

噪声

备用发电机

废气

噪声


图5-7  营运期厂区日常运行产污环节分析图
（二）物料平衡
1、喷雾干燥、冷冻干燥速溶咖啡物料平衡
本项目喷雾干燥、冷冻干燥速溶咖啡产量为8000吨/年，物料相关核算通过类比德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线喷雾干燥、冷冻干燥速溶咖啡现有生产资料得到，两者生产工艺、原料及产品类型均一致，具有较好的类比性。具体物料平衡情况如下：

[image: image8.emf]焙炒

熟豆

17512

（ 含水

2.5%

）

萃取

萃取液

(

溶质质量浓度

10%)68874.66

双效浓缩

浓缩液 （ 溶质质量浓度

45%

）

15305.46

调配

调配后浓缩液 （ 溶质质量浓度

38%

）

18124.74

水

53569.2

生咖啡豆

17600

（ 含水

3%

）

去除水分

88

去渣

15671.84

（ 含水

40.7%

）

蒸汽

67034.5

蒸汽

2819.28

冷却

降温 、 粉碎 、 筛分

干燥

冷冻干燥产品

（ 含水

2%

）

2000

喷雾干燥

喷雾干燥产品

（ 含水

3%

）

6000

4531.19

13593.55

蒸汽

水

6334.47

蒸汽

71568.53

水

79162.08

3803.28


图5-6  喷雾干燥、冷冻干燥速溶咖啡物料平衡图  单位：t/a

2、三合一速溶咖啡物料平衡
根据业主提供资料，项目三合一速溶咖啡年产量为10000t，主要原料为速溶粉1500t，精糖4500t，脂质末4000t，其他配料1t，其物料平衡如下：

[image: image9.emf]三合一速

溶咖啡

速溶粉

1500

糖精

4500

脂质末

4000

其他配料

1

三合一速溶

咖啡

10000

物料损耗

1


图5-7 三合一速溶咖啡物料平衡图  单位：t/a

	主要污染工序：
一、施工期主要污染工序
施工期间主要是对速溶咖啡粉生产车间及动力站厂房的装修，生产设备的安装；对门卫室、锅炉房及物流广场等辅助工程的建设；以及完善绿化工程等。施工期对环境的影响主要是施工产生的扬尘、废气、噪声、建筑垃圾以及施工人员产生的生活废水、生活垃圾。
1、废气
（1）扬尘
施工扬尘主要来源于门卫室、锅炉房及物流广场建设、速溶咖啡粉生产车间及动力站装修以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染。
施工场地扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。目前建筑施工机械化程度高，扬尘的产生大为减少。土壤湿度大小对扬尘产生量大小有影响，雨季的产尘量显然会比干季小得多，尤其是风速大小对扬尘的影响更为显著。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围空气环境质量。影响较大的区域主要集中在施工场地150m范围内，如在静风、空气湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小，程度将减轻。
施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。项目运输车辆运输产生的扬尘对施工道路两侧影响较大，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。
（2）废气
施工期废气主要包括运输车辆、施工机械产生的废气以及装修阶段使用涂料产生的废气。
a、运输车辆、施工机械产生的废气
运输车辆、施工机械产生的废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定影响。
b、使用涂料产生的废气
该项目投入使用前，项目厂房需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，届时将会有油漆废气产生，该废气的排放属无组织排放。由于装修的油漆耗量和选用的油漆品牌不一样，装修时间的先后差异。因此，该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。
施工期对空气环境的影响和施工活动紧密相关，施工活动结束后影响就不再延续，属于短期和非连续性的影响，且其影响不具有累积性。
2、废水
（1）施工废水
本项目使用的混凝土是商品混凝土，不现场搅拌混凝土，因此，施工废水主要来源于混凝土养护等施工过程以及工具清洁清洗，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物和石油类。
本项目主要主体建筑物已建成，施工期间仅对速溶咖啡粉生产车间及动力站进行装修，同时修建门卫室及物流广场，施工废水量产生量较小，约1.0m3/d，废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目施工过程中设置一个施工废水临时沉淀池，容积为2.0m3，建筑施工废水经沉淀池收集、沉淀处理，回用于项目区施工期间混凝土养护及项目区绿化，不外排。
（2）施工人员生活污水
本项目施工期施工人员平均约10人，均不在项目区食宿，在场地范围内用水主要为日常洗手等用水。按照每人用水量20L/d计，施工人员用水量为0.2m3/d，废水排放系数为85%，废水排放量是0.17m3/d。项目施工过程中设置一个生活废水临时沉淀池，容积为1.0m3，施工人员生活废水经沉淀池收集、沉淀处理，回用于项目区绿化，不外排。
3、噪声
施工期间，施工机械运行和施工材料运输均会产生较高强度的噪声，本项目产生的噪声主要是电锤、电钻、手工钻、无齿锯、多功能木工刨等设备运行产生的噪声，均为不连续性噪声。
根据本工程的特点，本项目主要机械施工噪声源强见表5-1。
表5-1  施工期噪声排污源强一览表
设备名称
噪声级（距源1m处）[dB(A)]

电锤
95

电钻
105

手工钻
100

无齿锯
90

多功能木工刨
85

轻型载重车
70

4、固体废弃物
项目施工期固体废物包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
（1）施工人员生活垃圾
本项目施工期施工人员平均约10人，均不在项目区食宿，按每人每天生活垃圾产生量0.5kg计算，则项目施工期间施工人员生活垃圾产生量为5.0kg/d。
生活垃圾主要成分为：残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、果皮核屑等。项目在场地内设置垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期交由环卫部门进行清运。
（2）建筑垃圾
本项目建筑垃圾主要产生于厂房装修、门卫室修建以及设备安装过程，以装修和建筑废弃材料为主。例如：金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。
项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。二、运营期污染工序
1、废气
本项目不设置食堂，运营期间员工用餐依托德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线已建食堂；项目咖啡焙炒工序及喷雾干燥工序使用天然气，为清洁能源。项目运营期废气主要为锅炉废气、咖啡焙炒废气、混合搅拌粉尘、进出车辆产生的废气、备用发电机废气、化粪池及生活垃圾收集设施产生的恶臭。
（1）锅炉废气
项目建成后设置有2台6t/h的蒸汽锅炉（型号WNS6-2.5-Q），为生产提供蒸汽，锅炉以天然气为燃料，日运转24h；根据业主提供的锅炉设计资料，每台锅炉天然气耗量≤438.5m3/h，本项目按照最大消耗量438.5m3/h进行计算，则每台锅炉满负荷运行耗气量约为3157200m3/a，2台锅炉同时运行总耗气量为6314400m3/a。锅炉燃烧天然气产生的废气中主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，本环评要求建设单位于每台锅炉处各设置1根8m高的排气筒，锅炉废气通过排气筒统一外排。
① SO2、NOX排放量的计算
SO2、NOX产排污系数参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中天然气工业锅炉（热力生产和供应行业）进行取值，具体见表5-2。
表5-2  锅炉废气产排污系数表
燃料名称
污染物指标
单位
产污系数
处理措施
排污系数
天然气
工业废气量
m3/万m3-原料
136259.17
直排
136259.17
SO2
kg/万m3-原料
0.02S①
直排

0.02S①
NOx
kg/万m3-原料
18.71
直排
18.71
注：S①表示原料含硫量（S），根据当地天然气供应水平，为二类天然气，参照质量标准《天然气》（GB17820-2012）中的二类天然气技术指标，项目天然气含硫量取最大允许值200mg/m3，即S=200。具体见表5-3。
表5-3  天然气技术指标
项目
一类
二类
三类
高位发热量a/（MJ/m3）≥

36.0

31.4

31.4

总硫（以硫计）a/（mg/m3）≤

60

200

350

硫化氢a/（mg/m3）≤

6

20

350

二氧化碳y，%≤

2.0

3.0

—

水露点b.c/℃

在交接点压力下，水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃。
a本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃。
b在输送条件下，当管道管顶埋地温度为0℃时，水露点应不高于-5℃。
c进入输气管道的天然气，水露点的压力应是最高输送压力。
根据排污系数、天然气用量等可计算得出本项目锅炉大气污染物SO2、NOX的产生及排放情况，具体见表5-4。
表5-4  项目锅炉工业废气量、SO2、NOX产排污情况
锅炉

污染物
产生量
（t/a）
产生浓度
（mg/m3）
排放量
（t/a）
排放浓度
（mg/m3）
1#锅炉
工业废气量
4.3×107m3/a
/

4.3×107m3/a
/

SO2
1.26
29.37
1.26
29.37
NOX
5.91
137.37
5.91
137.37
2#锅炉
工业废气量
4.3×107m3/a
/

4.3×107m3/a
/

SO2
1.26
29.37
1.26
29.37
NOX
5.91
137.37
5.91
137.37
②颗粒物排放量的计算
参照《环境保护实用技术手册》60页和69页的相关数据，燃烧1万m3的天然气产生的烟尘为2.4kg。本项目每台锅炉耗气量3157200m3/a，则每台锅炉颗粒物产生量为0.758t/a，2台锅炉颗粒物产生总量为1.516t/a；根据每台锅炉工业废气量4.3×107m3/a，可计算得每台锅炉颗粒物排放浓度为17.6mg/m3。
综上，项目2台锅炉同时运行时废气排放情况汇总见表5-5。
表5-5  锅炉污染物排放情况
锅炉

污染物
产生量
（t/a）
产生浓度
（mg/m3）
排放量
（t/a）
排放浓度
（mg/m3）
排放标准（mg/m3）
达标情况

1#锅炉
工业废气量
4.3×107m3/a
/

4.3×107m3/a
/

/

/

SO2
1.26
29.37
1262.88
1.26
50
达标

NOX
5.91
137.37
5907.12
5.91
200
达标

颗粒物

0.758
17.6
0.758
17.6
20
达标

2#锅炉
工业废气量
4.3×107m3/a
/

4.3×107m3/a
/

/

/

SO2
1.26
29.37
1262.88
1.26
50
达标

NOX
5.91
137.37
5907.12
5.91
200
达标

颗粒物

0.758
17.6
0.758
17.6
20
达标

合计

工业废气量
8.6×107m3/a
/

8.6×107m3/a
/

/

/

SO2
2.52
/
2.52
/
/
/
NOX
11.82
/
11.82
/
/
/
颗粒物

1.516
/

1.516
/

/

/

由上表可知，项目锅炉废气颗粒物、SO2、NOX排放浓度能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的新建锅炉大气污染物排放限值。
（2）咖啡焙炒废气
项目咖啡焙炒工序，生咖啡豆在高温状态下会产生一定量的烟气。根据项目物料平衡，项目在生咖啡豆焙炒阶段去除水分0.293t/d，88t/a。去除的水分以气态方式排放，含咖啡焙炒废气，根据《恶臭气体生物净化理论与技术》，咖啡焙炒废气产生量按照去除水分的1%计，则产生量为2.93kg/d，0.88t/a，产生的咖啡焙炒废气量较小。

经向建设单位核实，项目已于咖啡焙炒设备处设置有1台BFT240后燃烧器，主要用于处理咖啡焙炒工序产生的废气；且后燃烧器末端已设置有1根12m高的排气筒，咖啡焙炒废气经后燃烧器处理后通过排气筒引至楼顶呈无组织排放。
根据建设单位提供的设计资料，BFT240后燃烧器使用天然气为燃料，对咖啡焙炒废气处理效率约70%，其工作原理为咖啡焙炒烟气进入后燃烧器内与水在高温作用下经过热化学反应转化为水蒸气，达到了处理废气、保护环境的作用；其技术特点为：废气经后燃烧器处理后，可保证其排放口废气（颗粒物）浓度小于20mg/m3，且排放值已采用EN13284-1中测量方法进行过测量认证。

综上，咖啡焙炒废气通过后燃烧器处理后排放量为0.879kg/d，0.264t/a；通过12m高的排气筒引至楼顶呈无组织排放，其排气筒排放浓度＜20mg/m3，浓度较低，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3的限值要求；加之废气排放量较小，项目区地势宽阔、且设置有绿化带，排放的废气经大气扩散、稀释及绿化吸收后项目区厂界废气浓度预计可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3的限值要求，对周围环境较小。

（3）粉尘
项目三合一速溶咖啡混合搅拌工序会有一定量粉尘产生，根据物料平衡，三合一速溶咖啡生产过程粉尘产生量（物料损耗量）为1t/a，其中70%沉降于车间内，30%呈无组织排放，即无组织排放粉尘量为0.3t/a。
（4）恶臭
项目运营期的恶臭主要来源于化粪池及生活垃圾收集设施。
据资料调查，恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：
氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；
硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；
三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；
甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。
（5）车辆废气
本项目原料及产品运输车辆进出时，产生的少量尾气，其中包含CO、NOx、THC等污染物，属于无组织排放，通过空气自然扩散。道路和运输机动车流量不大，污染物排放量小，且为露天式，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后不会超标，对环境影响不大。
（6）备用发电机废气
项目设有一台备用发电机。发电机以柴油作为燃料，产生的燃烧废气中含有SO2、NO2等污染物。项目备用发电机仅在停电时为项目提供应急用电，使用频率较低，废气产生量较小。
2、废水
项目运营期废水主要为生产废水和职工人员生活废水。

（1）生产废水
①速溶咖啡生产废水
根据项目生产工艺及物料平衡，项目速溶咖啡生产过程用水主要在萃取工段、冷冻干燥工段及喷雾干燥工段。根据物料平衡，项目速溶咖啡生产用水及废水产生情况见表5-6。
表5-6  项目速溶咖啡生产用水及废水产生情况一览表
序号
类别
污染源名称
用水量（m3/a）
废水量（m3/a）
废水去向
备注
1

速溶咖啡生产用水
萃取工段
67034.5

/

/

此工段产生的咖啡渣含水6378.43

2

浓缩工段
/

53569.2

进污水处理站处理
/

3

调配工段
2819.28

/

/

/

4

喷雾干燥工段
71568.53

79162.08

进污水处理站处理
/

5

冷冻干燥工段
3803.28

6334.47

/

合计
145225.59

139065.75

进污水处理站处理
/

根据上表可知，项目速溶咖啡生产用水总量为484.09t/d、145225.59t/a；用水来源于锅炉蒸汽；废水产生总量为463.55t/d、139065.75t/a。根据类比公司10000吨速溶咖啡粉生产线监测数据资料并结合企业实际情况可知，此类废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮及色度，浓度分别约为3950mg/L、1300mg/L、1000mg/L、30mg/L、256倍。
②锅炉废水
锅炉废水来源于软水制备过程，根据《锅炉原理及计算》（第三版）中统计数据，锅炉排污水占蒸汽锅炉用水的0.5%，则根据物料平衡，项目锅炉用水量为486.52m3/d，145956.78m3/a，锅炉废水产生量为2.43m3/d，731.19m3/a。此部分水属清净下水，水中各污染物浓度较低，分别约为COD20mg/L，BOD53mg/L，SS5mg/L，氨氮0.6mg/L，色度5倍，锅炉废水排入污水处理站处理。

③设备清洗废水
项目定期生产设备进行清洗，根据类比公司10000吨速溶咖啡生产线情况可知，项目设备冲洗水按照30m3/d进行计算，产污系数按0.85计，则此部分清洗废水产生量为25.5m3/d、7650m3/a。根据类比同类生产项目，设备清洗废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮及色度，浓度分别约为800mg/L、600mg/L、700mg/L、25mg/L、100倍。
④地面清洁废水
项目生产车间每日运营结束后需清洗一次，项目主要生产车间三合一车间及速溶咖啡粉生产车间建筑面积为19826.52m2，其须清洗面积按建筑面积的60%计，用水量按4L/（m2·d）计算，则清洗用水量为47.58m3/d，14275.09m3/a；污水产生量按用水量的85%计算，则此部分清洗废水产生量约为40.44m3/d，12132.9m3/a。根据查阅《工业污染产排污系数手册》，地面清洁废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮及色度，浓度分别约为350mg/L、216mg/L、516mg/L、15mg/L、50倍。
综上，项目生产废水产生总量为531.92m3/d、159579.84m3/a，直接排入污水处理站进行处理。
（2）职工人员生活废水
本项目有职工人员320人，均不在项目内食宿。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），不在项目区食宿人员用水定额以30L/（人·d）计，污水产生系数按85%计，则职工人员生活用水量为9.6m3/d、2880m3/a，污水量产生量为8.16m3/d、2448m3/a。根据《城市污水回用技术手册》中我国城市生活污水水质统计数据，本项目生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮及色度，浓度分别约为250mg/L、100mg/L、200mg/L、25mg/L、55倍。生活废水经化粪池处理后排入污水处理站进行处理，项目化粪池的去除率根据经验常数得到，生活废水经化粪池处理后水质水量情况见表5-7。
表5-7  生活废水水质及水量统计表
时段
产生水量（m3/d）
主要水质指标（mg/L）

COD

BOD5
SS

NH3-N

色度（倍）

化粪池处理前
8.16
250

100

200

25

55
化粪池处理效率（%）
8.16
15

9

30

3

10
化粪池处理后
8.16
213

91

140

24

50
（3）绿化用水
本项目绿化面积为14416.34m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53.T168-2013）中园林绿化用水定额为3.0L/（m2·次），项目非雨天绿化用水量约为43.25m3/d。根据当地的气候情况，年平均降水日数170日，非降水日为195日。项目全年绿化用水量约为8433.75m3/a，采用新鲜水浇灌。
本项目用水量及污水产生量见表5-8。
表5-8  项目用水量及污水产生情况
序号
项目
数量
用水量(m3/d)

水源
产污系数
污水量(m3/d)

排水去向
1

生产用水
速溶咖啡生产用水
8000t/a

484.09

锅炉蒸汽

85%

463.55

直接进污水处理站处理
锅炉废水

—
486.52

新鲜水

0.5%
2.43
地面清洁用水
19826.52m2
47.58

85%

40.44

设备清洁用水
—

30

85%

25.5

2

职工生活用水
320人
9.6

85%

8.16

经化粪池处理后进入污水处理站处理
3
绿化用水
14416.34m2
43.25

—

—

—

小计
晴天：616.95
—

—

540.08
园区污水处理厂投入使用前：废水排入芒市大河；园区污水处理厂投入使用后：废水排入园区污水处理厂
雨天：573.7
（6）污染物产生量
综上所述，项目废水产生总量为540.08m3/d、162027.84m3/a。项目位于德宏州芒市食品产业园，根据现场调查，园区污水处理厂目前正在建设中，本项目在其纳污范围内。项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；生产废水直接排入污水处理站进行处理，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入园区污水管网，最终进入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。
本项目综合废水水质及水量见表5-9。
表5-9  项目综合废水水质及水量统计表
污染源名称
产生水量（m3/d）
主要水质指标（mg/L）

CODcr
BOD5
SS

NH3-N

色度（倍）

速溶咖啡生产废水
463.55

3950
1300
1000
30

256
锅炉废水

2.43
20
3
5
0.6
5

设备清洗废水
25.5

800

600

700
25

100
地面清洗废水
40.44

350

216

516

20

50
生活废水（化粪池处理后）

8.16

213

91

140

24

50
合计
（浓度为加权平均值）
540.08
3458
1161
932
29
229

根据建设单位提供的污水处理站设计资料，项目配套建设污水处理站处理规模为2000m3/d，针对项目废水特点，拟采用“A/O+MBR膜处理”工艺，对废水中CODcr、BOD5、SS、氨氮及色度的去除效率分别为99%、99%、97%、70%、86%。
本项目综合废水经污水处理站处理后的水质及污染量见表5-10。
表5-10   项目综合废水污染物产生量及排放量
时间
项目
水量
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

色度

全年
产生浓度（mg/L）
162027.84
3458
1161
932
29
229倍
产生量（t/a）
560.29
188.11
151.0
4.70
—

污水处理站去除率（%）
—

99
99
97
70
86
污水处理站处理后
排放浓度（mg/L）
162027.84
35
12
28
9
32倍

排放量（t/a）
5.67
1.94
4.54
1.46
—

项目水量平衡见图5.8-1、5.8-2。

[image: image10.emf]新鲜水

616.95

40.44

540.08

员工生活用水

9.6

1.44

8.16

园区污水管网

速溶咖啡生产用水

484.09

463.55

咖啡渣含水

21.27

地面清洗用水

47.58

7.14

43.25

43.25

绿化用水

化粪池

设备清洗用水

30

25.5

4.5

污水处理站

蒸汽

废水

8.16

产品含水 0.733

原料含水

1.76

焙炒去水分

0.293

531.92

540.08

锅炉用水

2.43

486.52

540.08

540.08

芒市大河

园区污水处理厂

园区污水处理厂投入使用前废水去向

园区污水处理厂投入使用后废水去向


图5-8.1  项目晴天水量平衡图（单位：m3/d）

[image: image11.emf]新鲜水

573.7

40.44

540.08

员工生活用水

9.6

1.44

8.16

园区污水管网

速溶咖啡生产用水

484.09

463.55

咖啡渣含水

21.27

地面清洗用水

47.58

7.14

化粪池

设备清洗用水

30

25.5

4.5

污水处理站

蒸汽

废水

8.16

产品含水 0.733

原料含水

1.76

焙炒去水分

0.293

531.92

540.08

锅炉用水

2.43

486.52

540.08

540.08

芒市大河

园区污水处理厂

园区污水处理厂投入使用前废水去向

园区污水处理厂投入使用后废水去向


图5-8.2  项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
3、噪声
项目营运期产生的噪声，主要为进出车辆噪声及主要生产设备噪声。
项目产生噪声设备主要有破碎机、离心机、皮带输送机、咖啡豆色选机、咖啡粉包装机、过滤器、冷冻机、重量选别机及锅炉等。参照《噪声控制工程》常见工业设备噪声范围表，噪声源强及产噪位置见表5-11。
表5-11  营运期主要噪声源强一览表
序号
噪声类型
噪声源
噪声级（距源1m处）[dB(A)]
防护措施
1

设备噪声
破碎机
90

车间内布置、减振等
离心机
85

车间内布置、减振等
皮带输送机
80

车间内布置、减振等
咖啡豆色选机
80

车间内布置、减振等
咖啡粉包装机
80

车间内布置、减振等
过滤器
75

车间内布置、减振等
冷冻机
85

车间内布置、减振等
重量选别机
75

车间内布置、减振等
锅炉

75
减振

2

交通噪声
出入车辆
70

/

4、固体废弃物
项目在生产过程中所产生的固体废弃物主要为咖啡废渣、粉尘、废包装材料、职工生活垃圾、化粪池污泥等一般固体废弃物及废机油、锅炉废弃离子交换树脂等危险废物。
（1）咖啡渣
根据项目物料平衡，项目萃取工段产生咖啡废渣（含水40.7%）52.24t/d，15671.84t/a，统一收集后运至德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线设置的咖啡渣晾晒场，经晾晒、挤压去除水分后作为10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃料使用。
（2）粉尘
项目三合一速溶咖啡混合搅拌工序会有一定量粉尘产生，根据物料平衡，三合一速溶咖啡生产过程粉尘产生量为1t/a，其中70%沉降于车间内，30%随空气呈无组织排放，即车间内沉降粉尘量为0.7t/a。粉尘经及时清扫、统一收集后作为公司10000吨速溶咖啡生产线设置的锅炉燃料使用。
（3）废包装材料
根据业主提供生产经验，项目成品包装过程中产生的废弃包装材料量约0.2t/a，统一收集后外售。
（4）生活垃圾
生活垃圾主要为生活的废弃物，项目职工人员320人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为160kg/d，48t/a。建设单位于项目区内设置生活垃圾桶，生活垃圾经收集后交由当地环卫部门定期清运、处置。
（5）化粪池污泥
本项目污泥主要来自化粪池处理废水过程中产生的沉渣，根据经验常数，化粪池污泥产生量约为 0.15kg/m3 污水，含水率为95%。项目进入化粪池的生活污水量为8.16m3/d，2448m3/a，则项目内化粪池湿污泥产生量约为1.224kg/d、0.367t/a；污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。
（6）危险废物
项目设置有机修间，对生产设备日常检修、保养过程中会产生少量的废机油等，废机油属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08；锅炉软水制备系统产生的少量废弃离子交换树脂亦属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13。
项目产生的危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》相关要求进行处置。本环评要求项目建设1间独立的危险废物暂存间，设立明显标牌标识，废机油、废弃离子交换树脂统一分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况。
项目固体废弃物产生情况如下表5-12。
表5-12  项目固废产生情况表
序号
项目
污染物名称
固废性质
产生量（t/a）
处置情况
1

生产加工固废
咖啡渣
一般固体废弃物
15671.84
统一收集后运至公司10000吨速溶咖啡生产线设置的咖啡渣晾晒场，经晾晒、挤压去除水分后作为10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃料使用
2

粉尘
一般固体废弃物
0.7

粉尘经及时清扫、统一收集后作为公司10000吨速溶咖啡生产线设置的锅炉燃料使用
3

废包装材料
一般固体废弃物
0.2

统一收集后外售
4

职工
人员
生活垃圾
一般固体废弃物
48
定期委托环卫部门进行清运、处置
5

环保
设施
化粪池污泥
一般固体废弃物
0.367
定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置
6

机修
车间
废机油
危险废物
少量
集中收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运、处置
7

锅炉
废弃离子交换树脂
危险废物
少量
妥善收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有资质单位定期清运、处置
5、项目“以新带老”及污染物排放三本账核算
（1）项目“以新带老”措施

①锅炉废气治理措施
原有项目预设置2台20t/h的燃煤锅炉，使用过程中废气污染物产生及排放量均较大。而本次改建项目，将设置2台6t/h的蒸汽锅炉，使用天然气为燃料，为清洁能源，废气通过8m高的排气筒高空排放。通过采取以上措施有效减轻了项目运行期废气对大气环境的影响。
②危险废物治理措施
原有项目未针对项目产生的危险废物提出明确的治理措施。本次改建项目，将于项目区西侧建设1间独立的、建筑面积为5.0m2的危险废物暂存间，设立明显标牌标识，废机油、废弃离子交换树脂等危险废物统一分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，详细记录危险废物的产生及处置情况；严格管理，严禁与生活垃圾混合。通过上述措施可以减轻危险废物对周围土壤、地表水甚至地下水造成的污染。

（2）污染物排放三本账核算

本项目为改建项目，原有项目为20000吨速溶咖啡生产线建设项目，于2014年7月开始建设，现已停止施工建设，截至目前，原项目部分工程已建设完成、部分工程正在建设、部分工程还未建设，还未投入生产，无相关污染物产生。
根据原有项目环评报告表污染物预测分析及本项目工程分析，本项目改建前、后的污染物排放三本账情况见表5-13。
表5-13  本项目改建前后污染物排放三本账情况表
种类
污染物名称
原环评

预测排放量
本项目
预测排放量
“以新带老”削减量
排放增减量
总体工程预测排放量
废气
锅炉废气
废气量
2.51×108
m3/a
8.6×107 m3/a

2.51×108
m3/a
-1.65×108

m3/a

8.6×107 m3/a

颗粒物
10.04t/a
1.516t/a
10.04t/a
-8.524t/a
1.516t/a
SO2
48.54t/a
2.52t/a
48.54t/a
-46.02t/a
2.52t/a
NOX
27.93t/a
11.82t/a
27.93t/a
-16.11t/a
11.82t/a
生咖啡豆焙炒废气
1.26t/a

0.264t/a

1.26t/a

-0.996t/a
0.264t/a

车间粉尘
0.01t/a

0.3t/a

0.01t/a

+0.29t/a
0.3t/a

化粪池及垃圾收集设施恶臭
少量
少量
—
—
少量
汽车尾气
少量
少量
—
—
少量
备用发电机废气
少量
少量
—
—
少量
废水
综合废水
废水量
116052.3
m3/a

162027.84
m3/a
116052.3
m3/a

+45975.54 m3/a
162027.84
m3/a
CODcr
6.32t/a
5.67t/a

6.32t/a
-0.65t/a

5.67t/a

BOD5
1.96t/a
1.94t/a

1.96t/a
-0.02t/a

1.94t/a

SS

1.97t/a
4.54t/a

1.97t/a
-2.57t/a

4.54t/a

氨氮
1.6t/a
1.46t/a

1.6t/a
-0.14t/a

1.46t/a

固废
咖啡渣、粉尘、废包装材料、生活垃圾、污泥、废机油、废弃离子交换树脂
0

0

0

0

0

噪声
等效A声级
厂界噪声达标



六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	     内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	排放量

	大气污染物
	施
工
期
	厂房装修、辅助工程建设、原材料运输及堆放
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	施工机械、车辆
	NOX、CO、HC
	少量
	少量

	
	
	装修
	油漆废气
	少量
	少量

	
	运
营
期
	锅炉
	锅炉废气
	废气量
	8.6×107 m3/a
	8.6×107 m3/a

	
	
	
	
	颗粒物
	17.6mg/m3
	1.516t/a
	17.6mg/m3
	1.516t/a

	
	
	
	
	SO2
	29.37mg/m3
	2.52t/a
	29.37mg/m3
	2.52t/a

	
	
	
	
	NOX
	137.37mg/m3
	11.82t/a
	137.37mg/m3
	11.82t/a

	
	
	速溶咖啡粉生产车间
	生咖啡豆焙炒废气
	0.88t/a
	0.264t/a

	
	
	三合一车间
	粉尘
	0.3t/a
	0.3t/a

	
	
	化粪池及垃圾收集设施
	恶臭
	少量
	少量

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx、
THC
	少量
	少量

	
	
	备用发电机
	废气
	少量
	少量

	水污染物
	施
工
期
	施工人员
	生活废水
	0.17m3/d
	0

	
	
	施工场地
	施工废水
	1.0m3/d
	0

	
	运
营
期
	速溶咖啡粉生产车间、三合一车间
	生产、生活综合废水
	162027.84m3/a
	162027.84m3/a

	
	
	
	
	CODcr
	3458mg/L
	560.29t/a
	35mg/L
	5.67t/a

	
	
	
	
	BOD5
	1161mg/L
	188.11t/a
	12mg/L
	1.94t/a

	
	
	
	
	SS
	932mg/L
	151t/a
	42mg/L
	4.54t/a

	
	
	
	
	氨氮
	29mg/L
	4.70t/a
	9mg/L
	1.46t/a

	
	
	
	
	色度
	229倍
	—
	32倍
	—

	固体废物
	施
工
期
	施工人员
	生活垃圾
	5.0kg/d
	0

	
	
	辅助工程建设、厂房装修以及设备安装
	建筑垃圾
	一定量
	

	
	运营期
	速溶咖啡粉生产车间
	咖啡渣
	15671.84t/a
	0

	
	
	
	粉尘
	0.7t/a
	

	
	
	
	废包装材料
	0.2t/a
	

	
	
	
	生活垃圾
	48t/a
	

	
	
	化粪池
	污泥
	0.367t/a
	

	
	
	机修车间
	废机油
	少量
	

	
	
	锅炉
	废弃离子交换树脂
	少量
	

	噪
声
	施
工
期
	施工机械
噪声
	70~105dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运
营
期
	设备及交通噪声
	70~90dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	主要生态影响：
本项目为改建项目，本次改建项目施工期间施工内容主要为对速溶咖啡粉生产车间及动力站厂房的装修，生产设备的安装、改造；对门卫和物流广场等辅助工程的建设；以及完善绿化工程等；不涉及基础开挖及场地平整等工作。因此，无扰动原地貌，改变原有土地利用状况等行为。主要生态环境影响体现在运营期。
经现场查勘，项目区用地已无原生地表植被分布。项目周围人类活动频繁，项目区周边主要分布为工厂企业和住户，无古树名木和国家、省级重点保护动植物分布，项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响。项目营运期产生的污染物均得到妥善处置，同时项目区通过绿化后对生态进行补偿，项目区涉及敏感目标德宏州野生动物收容救护中心位于项目上风向，远离了项目生产区，所以本项目营运期对周围生态环境和德宏州野生动物收容救护中心影响不大。



七、环境影响分析
	施工期环境影响分析
1、废气影响分析
（1）扬尘影响分析
施工扬尘主要来源于物流广场、锅炉房及门卫室建设、速溶咖啡粉生产车间及动力站装修以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，呈无组织排放，对施工环境有一定的污染。
本项目区域全年主导风向为西南风，平均风速1.6m/s，项目施工扬尘的影响范围集中于施工场地及下风向150m范围内。若不采取防治措施，在干燥和大风天气情况下，施工场地近地面粉尘会对施工场地周围及下风向150m范围内的大气环境产生影响。根据现场调查，本项目环境保护目标为项目区东南侧30m处的弄转住户，西侧15m处的德宏州野生动物收容救护中心及西侧40m处救护中心住宿区，均位于项目区侧风向，不在项目下风向150m范围内，施工期扬尘对其影响不大；此外，项目通过适时适量的进行洒水降尘，可有效减少扬尘对周边环境的影响。

（2）施工废气影响分析
①运输车辆、施工机械产生的废气
运输车辆和施工机械等在使用燃油时，会产NOx、CO及CHx等大气污染物，但这些污染物排放量很小，且为间断排放。废气产生量与施工机械选型及使用量有关。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于废气量不大。随着施工的结束，影响将消失。
②装修使用涂料产生的废气
项目的装修废气主要是房屋装修进行墙面涂刷、装饰等都会产生有机废气，呈无组织排放，其主要成分是甲醛、二甲苯、甲苯及少量的丁醇和丙醇等，含有毒有害的特殊污染物质，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症状，对施工人员的身体健康有一定的影响。
根据本项目工程分析，装修阶段排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位难以明确，其随机性大，时间跨度长，装修阶段的废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修期间，应加强厂内通风换气，涂刷结束完成后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用，由于装修废气的释放主要是在厂内，影响范围主要在内部，装修废气的影响随着施工的结束而消除，所以对周边环境影响较小。
扬尘、机械运输尾气、装修废气是施工期对空气环境影响的重要因素，为减少扬尘、尾气和装修废气对环境的影响，在建设中应严格按有关规范操作，采取合理的施工方案、程序，坚持文明施工。针对施工期环境空气问题，项目在施工期拟采取如下控制措施：
（1）在施工过程中，对作业场地采取围挡、围护措施减少扬尘对环境的污染。
（2）装修厂房期间，施工人员要佩戴口罩，装修材料选择无毒或低毒的环保产品。
（3）车辆在运输建筑材料时必须采用加盖篷布等措施进行封闭运输。
（4）施工期间设置专人对施工场地进行洒水以减少扬尘量，具体洒水次数根据天气状况而定。一般每天不少于2次；若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。
总之，施工期扬尘、尾气及装修废气对环境空气的影响都属短期的、非连续性的影响。通过合理安排施工进度，缩短基础建设持续时间，采取一定防治措施后，可有效减轻施工期对周围环境空气的不利影响。
2、噪声影响分析
（1）噪声源及源强
施工期间，施工机械运行和施工材料运输均会产生较高强度的噪声，本项目产生的噪声主要是电锤、电钻、手工钻、无齿锯、多功能木工刨等。施工期的噪声源强较高，特点为暂时的短期行为，无规律性。
根据本工程的特点，本项目主要噪声源及其声级值见表7-1。
表7-1  施工期噪声排污源强一览表
设备名称
噪声级（距源1m处）[dB(A)]

电锤
95

电钻
105

手工钻
100

无齿锯
90

多功能木工刨
85

轻型载重车
70

（2）施工机械噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L
式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro--监测设备噪声时的距离，m；
△L—其它衰减因素。
影响△L取值的因素很多，主要考虑屏障隔声、反射及空气稀释等影响，一般厂房隔声的△L一般在10~15dB（A），本报告计算时取△L=15dB（A）。
首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-2。
表7-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值
序号
机械
名称
不同距离处的噪声预测(dB(A))

10m

11m
20m

30m

40m

50m

90m

120m

150m

200m

300m

1

电锤
60

58
54

50

48

46
41
38

36

34

30

2

电钻
70

68
64

60

58

56
51
48

46

44

40

3

手工钻
65

63
59

55

53

51
46
43

41

39

35

4

无齿锯
55

53
49

45

43

41
36
33

31

29

25

5

多功能木工刨
50

48
44

40

38

36
31
28

26

24

20

6

轻型载重车
35

33
29

25

23

21
16
13

11

9

5

多声源叠加值
71.6

69.6
65.6

61.1
59.6
57.6
52.6
49.6
47.6
45.6
41.6
项目施工设备主要设置在场地南侧及车间内，与项目区场界有一定距离。由预测结果可知，项目设备噪声场界值在11m处的预测值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；项目夜间不施工。
（3）施工期环境保护目标噪声预测
①项目环境保护目标与噪声源相对位置情况见表7-3。
表7-3  项目环境保护目标与噪声源位置情况表
序号
名称
场界距环境保护目标最近距离
施工噪声源距环境保护目标最近距离

1

弄转住户（约32户103人）
东南侧30m

东南侧40m（物流广场施工噪声源）
2

德宏州野生动物收容救护中心住宿区
西侧40m

西侧50m（动力站施工噪声源）
3

德宏州野生动物收容救护中心
西侧15m

北侧90m（动力站施工噪声源）
②施工期环境保护目标噪声预测
项目在考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，则预测结果见表7-4。
表7-4  项目环境保护目标与噪声源预测结果
序号
名称
声级dB(A)

标准值dB(A)

达标情况
叠加值
昼间（夜间不施工）
1

弄转住户（约32户103人）
59.6
65

达标
2

德宏州野生动物收容救护中心住宿区
57.6
达标

3

德宏州野生动物收容救护中心
52.6
达标

由表7-4可以看出，项目施工噪声经过障碍物遮挡、空气吸收等衰减后，项目环境保护目标能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值的要求。项目夜间不施工。
根据以上分析，由于项目噪声预测选取的源强为最大值，且主要预测噪声源距离环境保护目标的最近处的噪声值，在实际施工过程中施工机械的施工时间和施工地点均存在不确定性，因此本次环评预测结果为最不利情况下的结果，在实际施工过程中出现的几率较小。但为保证项目施工对周围环境的影响最小，项目方应对产噪设备进行定期保养和维护，严格操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，做到夜间禁止施工。且对周边的环境噪声影响要保证最小，保证施工过程声环境质量达标。为了减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施：
①禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。
②施工单位应选用噪音低、振动小的设备；严格按操作规范使用各种机械；尽量不将噪声设备安排在同一时间工作。
③施工期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。
④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，设置减速标志牌，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，避免影响周边声环境。
⑤建设与施工单位还应与施工场地周围企业及居民住户建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。
3、废水影响分析
（1）施工人员生活污水
根据项目工程分析可知，施工期间施工人员均不在项目区食宿，在场地范围内用水主要为日常洗手等用水。施工期施工人员废水产生量为0.17m3/d。项目施工过程中设置一个生活废水临时沉淀池，容积为1.0m3，施工人员生活废水经沉淀池收集、沉淀处理，回用于项目区绿化，不外排，对地表水环境的影响较小。
（2）施工废水
根据项目工程分析可知，项目施工废水量产生量较小，约1.0m3/d，废水主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目施工过程中设置一个施工废水临时沉淀池，容积为2.0m3，建筑施工废水经沉淀池收集、沉淀处理，回用于项目区绿化，不外排，对地表水环境的影响不大。
4、固体废弃物影响分析
项目施工期固体废物包括建筑垃圾及施工人员生活垃圾。
（1）施工人员生活垃圾
本项目施工期施工人员平均约10人，施工人员均不在项目区食宿，施工人员生活垃圾产生量为5.0kg/d。生活垃圾主要成分为：残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、果皮核屑等。项目在场地内设置垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期交由环卫部门进行清运。
（2）建筑垃圾
本项目建筑垃圾主要产生于厂房装修、门卫室修建以及设备安装过程，以装修和建筑废弃材料为主。例如：金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。
项目产生的建筑废料应进行充分回收利用，不能回收利用的部分应给予统一收集，不能随意丢弃，由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放。
综上所述，本项目施工期产生的固体废弃物在采取相应防治措施后，对周边环境影响较小。
运营期环境影响分析
1、废气影响分析
根据工程分析，项目运营期废气主要为锅炉废气、咖啡焙炒废气、混合搅拌粉尘、进出车辆产生的废气、备用发电机废气、化粪池及生活垃圾收集设施产生的恶臭。
（1）锅炉废气

①污染源分析
项目建成后设置有2台6t/h的蒸汽锅炉（型号WNS6-2.5-Q），为生产提供蒸汽，锅炉以天然气为燃料。锅炉燃烧天然气产生的废气中主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，本环评要求项目于每台锅炉处各设置1根8m高的排气筒，锅炉废气通过排气筒统一外排。根据项目工程分析可知，项目锅炉大气污染物颗粒物、SO2、NOX的产生量、排放量见表7-5。
表7-5  锅炉废气产排污情况
锅炉

污染物
产生量
（t/a）
产生浓度
（mg/m3）
排放量
（t/a）
排放浓度
（mg/m3）
排放标准（mg/m3）
达标情况

1#锅炉
工业废气量
4.3×107m3/a
/

4.3×107m3/a
/

/

/

SO2
1.26
29.37
1262.88
1.26
50
达标

NOX
5.91
137.37
5907.12
5.91
200
达标

颗粒物

0.758
17.6
0.758
17.6
20
达标

2#锅炉
工业废气量
4.3×107m3/a
/

4.3×107m3/a
/

/

/

SO2
1.26
29.37
1262.88
1.26
50
达标

NOX
5.91
137.37
5907.12
5.91
200
达标

颗粒物

0.758
17.6
0.758
17.6
20
达标

合计

工业废气量
8.6×107m3/a
/

8.6×107m3/a
/

/

/

SO2
2.52
/
2.52
/
/
/
NOX
11.82
/
11.82
/
/
/
颗粒物

1.516
/

1.516
/

/

/

由上表可知，项目锅炉燃烧天然气，为清洁能源，产生的废气中颗粒物、SO2、NOX等污染物排放浓度均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的新建锅炉大气污染物排放限值。
②锅炉废气对区域环境空气的预测影响分析
A、预测模式
本项目锅炉废气对大气环境的影响，本次评价采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则大气环境》中推荐的估算模SCREEN3，计算出锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx对评价区域环境空气及项目环境敏感点的最大影响程度和影响范围。
根据项目的初步工程分析结果，分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物）。其中Pi定义为：


[image: image12.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：Pi-----第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

      Ci-----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

      C0i-----第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3（C0i一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值）。本项目颗粒物按照PM10进行预测，其质量浓度标准取日均浓度限值的三倍值，即颗粒物（PM10）0.45mg/m3。 
B、预测参数
根据工程分析，本项目2台锅炉工业废气量、颗粒物、SO2及NOx排放浓度、排放量均一致，且设置的排气筒高度均为8m；因此，2台锅炉排放的废气对周围环境的影响程度是一样的，本次仅对1#锅炉进行预测，2#锅炉废气预测结果与其一致。项目所在地地势较为平坦，周边地形按预测模式取为简单地形，估算模式为计算一次浓度的气象类型，采用系统自动筛选。项目估算具体参数见表7-6、表7-6、表7-8。
表7-6 颗粒物（PM10）估算模式参数数值
参数
污染
类型
扩散
系数
浓度
标准
地形
排放单量
排气
筒高度
排气
筒直径
近五年平均风速
气象
数值
点源
农村
0.45
mg/cm3
简
0.758t/a

8m

0.5m
1.6m/s

所有气象
表7-7  SO2估算模式参数数值
参数
污染
类型
扩散
系数
浓度
标准
地形
排放量
排气
筒高度
排气
筒直径
近五年平均风速
气象
数值
点源
农村
0.5
mg/cm3
简单
1.26t/a

8m

0.5m
1.6m/s

所有气象
表7-8  NOx估算模式参数数值
参数
污染
类型
扩散
系数
浓度
标准
地形
排放量
排气
筒高度
排气
筒直径
近五年平均风速
气象
数值
点源
农村
0.25

mg/cm3
简单
5.91t/a

8m

0.5m
1.6m/s

所有气象
C、预测结果

项目锅炉废气通过大气估算工具SCREEN3System计算结果见表7-9。
表7-9   锅炉颗粒物（PM10）、SO2、NOx大气估算结果
序号
距离中心距离（m）
1#燃气锅炉
颗粒物（PM10）
SO2
NOx
浓度
（mg/m3）
浓度占标率（%）
浓度
（mg/m3）
浓度占标率（%）
浓度（mg/m3）
浓度占标率（%）
1

10

5.24×10-20
0.00
8.71×10-20
0.00
5.34×10-18
0.00
2

100

0.002256

0.50
0.003751

0.75

0.01613

6.45

3

200

0.002379

0.53

0.003954

0.79

0.01725

6.90
4

300

0.002204

0.49

0.003663

0.73

0.01602

6.41

5

400

0.002029

0.45

0.003373

0.67

0.01469

5.88

6

500

0.001835

0.41

0.003051

0.61

0.01337

5.35

7

600

0.001669

0.37

0.002775

0.55

0.01215

4.86

8

700

0.00153

0.34

0.002543

0.51

0.01104

4.42

9

800

0.001396

0.31

0.002321

0.46

0.01021

4.08

10

900

0.001299

0.29

0.002159

0.43

0.009323

3.73

11

1000

0.001213

0.27

0.002017

0.4

0.008797

3.52

12

1100

0.001124

0.25

0.001868

0.37

0.00821

3.28

13

1200

0.001041

0.23

0.001731

0.35

0.007654

3.06

14

1300

0.000967

0.21

0.001607

0.32

0.007137

2.85

15

1400

0.000934

0.21

0.001552

0.31

0.006808

2.72

16

1500

0.000938

0.21

0.001559

0.31

0.006839

2.74

17

1600

0.000977

0.22

0.001624

0.32

0.007008

2.8

18

1700

0.001008

0.22

0.001676

0.34

0.007259

2.9

19

1800

0.001033

0.23

0.001718

0.34

0.007464

2.99

20

1900

0.001053

0.23

0.00175

0.35

0.007626

3.05

21

2000

0.001067

0.24

0.001773

0.35

0.007751

3.10
22

2100

0.001069

0.24

0.001777

0.36

0.007785

3.11

23

2200

0.001068

0.24

0.001775

0.35

0.007797

3.12

24

2300

0.001065

0.24

0.00177

0.35

0.007792

3.12

25

2400

0.00106

0.24

0.001762

0.35

0.007771

3.11

26

2500

0.001053

0.23

0.001751

0.35

0.007737

3.09

最大落地浓度距离（m）
159

159

159
最大落地浓度（mg/m3）
0.002459
0.004088
0.0178
最大浓度占标率（%）
0.55
0.82
7.12
根据上述分析内容可知，基于估算模式计算下的各污染物最大落地浓度占标率均较小，低于10%。颗粒物、SO2、NOx在距离污染源下风向159m 处均达到最大地面浓度，浓度分别为0.002459mg/m3、0.004088mg/m3、0.0178mg/m3，浓度值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值，其余预测范围内，污染物浓度均低于该值，浓度贡献值很低，因此对周围环境产生的影响较小，不会降低区域环境功能。
（2）咖啡焙炒废气
项目咖啡焙炒工序，生咖啡豆在高温状态下会产生一定量的烟气。经向建设单位核实，项目已于咖啡焙炒设备处设置有1台BFT240后燃烧器，主要用于处理咖啡焙炒工序产生的废气；后燃烧器末端已设置有1根12m高的排气筒，咖啡焙炒废气经后燃烧器处理后通过排气筒引至楼顶呈无组织排放。
根据建设单位提供的设计资料，BFT240后燃烧器使用天然气为燃料，对咖啡焙炒废气处理效率约70%，其工作原理为咖啡焙炒烟气进入后燃烧器内与水在高温作用下经过热化学反应转化为水蒸气，达到了处理废气、保护环境的作用；其技术特点为：废气经后燃烧器处理后，可保证其排放口废气（颗粒物）浓度小于20mg/m3，且排放值已通过采用EN13284-1中测量方法进行过测量认证。

根据工程分析，本项目速溶咖啡粉生产车间咖啡焙炒废气产生量为2.93kg/d，0.88t/a，通过BFT240后燃烧器处理后排放量为0.879kg/d，0.264t/a；通过12m高的排气筒引至楼顶呈无组织排放，其排气筒排放浓度＜20mg/m3，浓度较低，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3的限值要求；加之废气排放量较小，项目区地势宽阔、且设置有绿化带，排放的废气经大气扩散、稀释及绿化吸收后项目区厂界废气浓度预计可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物周界外无组织排放监控浓度≤1.0mg/m3的限值要求，对周围环境较小。

此外，根据现场调查，项目速溶咖啡粉生产车间设置布置于项目区西南侧，避开了距离项目较近的弄转住户和德宏州野生动物收容救护中心，同时下风向200m范围内无环境敏感点，废气通过处理、大气稀释扩散后的对周围环境空气及敏感点影响较小。
为了确保项目咖啡焙炒废气能够达标排放，本环评要求建设单位运行期间应定期对后燃烧器及排气筒进行检查、维修，保证其正常运行；若后燃烧器出现故障、应立即停止咖啡焙炒工段的生产作业，待后燃烧器正常运行后方可恢复生产，避免咖啡焙炒废气未经处理直接排放对周围环境及敏感点造成影响。

（3）粉尘
根据工程分析，项目三合一速溶咖啡混合搅拌工序会有一定量粉尘产生，其中70%沉降于车间内，30%呈无组织排放，约0.3t/a，产生量较小，经厂房阻隔、绿化吸附和大气扩散后，厂界周围无组织排放粉尘浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3，对周围环境影响较小。针对无组织排放的粉尘，建设单位需加强车间操作工人的自我防范，配备必要的劳保用品（口罩、眼镜等）以及按照规范操作、及时清扫车间内沉降至地面的粉尘，为职工人员创造良好的工作环境，并最大程度的减少无组织粉尘对周边环境空气的影响。
（4）恶臭影响分析
项目共设置有2个化粪池，化粪池在清掏、拉运污泥时会产生一定的恶臭，根据现场调查，项目化粪池设置为地埋式，且周围道路两侧设置有绿化带，恶臭经过绿化带阻隔及空气稀释、扩散后可有效减缓化粪池对项目自身及外环境的影响，不会产生大的影响。
项目区设有一定数量的垃圾收集桶，垃圾收集、堆放过程中将产生难闻的异味，呈无组织排放。为了减少恶臭异味对环境的影响，项目通过优化设计垃圾收集设施，垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶，并合理布局，垃圾做到日产日清，及时委托环卫部门给予清运、处置，经采取相应措施以后，垃圾恶臭异味对周围环境影响较小。
（5）车辆废气影响分析
本项目进行原料及产品运输车辆进出入时，产生的少量尾气，其中包含CO、NOx、THC等污染物，属于无组织排放，通过空气自然扩散。道路和运输机动车流量不大，污染物排放量小，且为露天式，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后不会超标，对环境影响不大。
（6）备用发电机废气
项目设有一台备用发电机，发电机以柴油作为燃料，产生的燃烧废气中含有SO2、NO2等污染物，对环境空气有一定影响。但由于项目位于工业园区，供电稳定，备用发电机仅在停电时为项目提供应急用电，使用频率较低，使用时间短，废气产生量较小，发电机房排放废气中大气污染物浓度低，经绿化吸收及空气稀释后对周围大气环境质量影响较小。
（7）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）要求，当有无组织排放源时，应采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，结合项目平面布置，确定控制距离方位，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护距离。
根据以上要求，采用生态环境部环境工程评估中心推荐的大气环境防护距离计算软件进行计算，本项目无超标点，大气环境防护距离为0m。因此，项目产生无组织废气污染物影响范围主要集中于场区内，本项目废气无组织排放源不需设置大气环境防护距离。

2、废水影响分析
（1）废水产生量及处置方式
本项目运营期产生的废水主要为生产废水和职工生活废水，根据工程分析，项目废水产生总量为540.08m3/d、162027.84m3/a。项目位于德宏州芒市食品产业园，根据现场调查，园区污水处理厂目前正在建设中，本项目在其纳污范围内。项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；生产废水直接排入污水处理站进行处理，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入园区污水管网，最终进入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。
（2）废水收集处理设施
根据项目现场调查，本项目配套设置有1座污水处理站及2个化粪池，用于收集处理项目产生的废水。
①污水处理站
项目配套建设污水处理站位于项目区东北侧，处理规模为2000m3/d，处理工艺为“A/O+MBR膜处理”工艺，该污水处理站单独立项单独做环评，不在本项目评价范围内。
②化粪池
本项目共设置2个化粪池，分别位于三合一车间北侧及速溶咖啡粉生产车间，容积均为7.0m3，用于收集处理项目产生的职工生活废水。根据工程分析，项目职工生活废水产生量为8.16m3/d，项目化粪池容积满足废水停留时间超过36h的要求，项目化粪池设置合理。
（3）废水达标排放可行性分析
1）污水处理站规模及工艺
根据建设提供的污水处理站设计资料，本项目拟配套建设1座污水处理站，位于项目区东北侧，处理规模为2000m3/d，采用“A/O+MBR膜处理”工艺，污水处理站出水水质按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准要求进行设计。具体工艺流程见图7-1。

[image: image13.emf]格栅井

综合调节池

高效气浮池

预酸化池

循环池

高效厌氧反应器

A

池

O

池

MBR

池

臭氧池

清水池

厌氧污泥池

污泥浓缩池

压滤机

综合废水

P

备用

污

泥

回

流

泥饼外运或资源化利用

臭氧

P

P

回

流

沼气处理设备

污水方向

污泥方向

达标排放

P

P

P


图7-1  项目污水处理站工艺流程图
废水处理工艺工艺说明：
①格栅：用于拦截污水中大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及减轻处理负荷，为系统的长期正常运行提供保证。栅渣由人工定期清理作固体垃圾处理。
②调节池：调节水质水量的作用。主旨为防止水质、水量及pH 值有大幅度的波动，使处理系统中构筑物和管渠不受废水高峰流量或浓度变化的冲击，维护后续处理系统的稳定操作，池内设置曝气系统进行曝气搅拌以均匀水质。
③高效气浮设备：高效气浮装置（ADAF）是由斜板溶气气浮、管式反应器、自控系统、溶气罐、溶气泵等组成。
溶气气浮（ADAF）的工作原理：污水通过管式反应器后，进入溶气浮选机，与溶气水混合。污水在斜管溶气气浮箱体内，通过斜板分离后，通过特殊流道，流出气浮箱体。絮体附着在小气泡上，通过设置在浮选机腔中的斜板与水分离后，上浮到液体表面，被自动刮渣机刮走，浮选机底部沉淀物由底部的刮渣机刮至排污阀排走。浮选机出水的一部分，通过一个循环泵进行再循环，循环水射入倾斜布置的溶气罐，与其中压缩空气快速混合，成为饱和溶气水。
④高效厌氧反应器：高效厌氧反应器是新一代高效厌氧反应器，废水在反应器中自下而上流动，污染物被细菌吸附并降解，净化过的水从反应器上部流出。废水经过预处理系统后送至预酸化池，在预酸化池中，通过水解酸化反应将难生物降解的大分子有机物分解成小分子的有机物，有利于厌氧反应的进行。在预酸化池中投加厌氧反应所需的营养盐，同时投加液碱/浓硫酸调节废水pH至6.0~9.0之间。预酸化池废水泵送至循环池，高效厌氧反应器部分出水与预酸化池废水在循环池中充分混合，循环池废水泵送至高效厌氧反应器进行厌氧处理，大部分的有机物得到降解，高效厌氧反应器出水一部分回流至循环池，一部分进入后续处理系统。 
预酸化池、循环池、高效厌氧反应器、厌氧污泥池产生的臭气由引风机收集至废气系统处理，高效厌氧反应器产生的沼气进入沼气稳压柜进行短时间储存，通过沼气燃烧器进行燃烧处理，或者进一步回收利用，充分利用能源。
⑤水解酸化池：通过水解酸化池可将废水中的各种复杂有机物分解转化成小分子有机物等物质的过程。 
水解酸化池中异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性的效率。
⑥活性污泥池：废水通过水解酸化池后，在活性污泥内进行均匀混合与曝气处理，水体中微生物利用溶解氧，通过新陈代谢的方式将大部分有机物被分解为CO2与H2O，有效降低COD出水数值。
⑦MBR反应器：
A、工艺原理简介
Membrane Bio-Reactor（MBR）膜生物反应器，是一种将二级处理（生化处理）和三级处理（过滤处理）结合在一起的处理工艺，它可以有效截留各类悬浮固体颗粒、胶体、微生物、细菌以及病毒等杂质，使污水和产水分开。
目前膜生物反应器技术已应用至都市污水处理、食品业废水处理、畜牧业废水处理、制药业废水处理、印刷业废水处理、纸业废水处理、船舱废水处理及中水回用等多项应用。在膜制造及应用技术不断提升下，MBR 系统已发展成为一成熟技术，并于2004 年意大利世界环保年会上更直指MBR 工艺为市政废水最终可行的解决方案。
B、MBR生物膜反应器的优点 
膜生物反应器通过膜分离技术可最大限度的强化了生物反应的功能，MBR 的技术特点非常多，与传统处理技术比较，包括： 
.处理系统占地面积小。 
.系统构成简单，运行管理方便，维护保养也简易。 
.构造简单，维护保养非常简易，日常管理只需做过滤压力确认和曝气管清洗。曝气管清洗也只需开关阀门就可以完成，非常简单。 
.高耐久性，使用寿命厂。
C、膜组化设计 
C2L-CSMF膜组件一般将膜组做成为成套设备来供应，这样使用者才可获得优化应用及产品保障，不仅初期安装、使用方面更便捷，同时也有利于日常的化学清洗。主要性能指针如下： 
膜材质：聚偏氟乙烯 
膜架材质：SUS304 
曝气方式：粗气泡曝气管 
曝气管：Ф75 
设计有效水深 > 3.0M 
连接管：ABS 管及强化软管 
设计弹性：可迭加或并排为100CMD 
回流比：200~400% 
附属设备：出水设备，反洗设备，药洗设备，鼓风机 
⑧臭氧处理：MBR出水进入臭氧池，臭氧气体经布气系统与反应器内水充分混合后，形成羟基自由基，达标排放。 
反应后的臭氧尾气通过风机引入尾气破坏器，在尾气破坏器中经除雾器除水，再经加热器加温，最后通过催化剂催化还原为氧气，排放到大气。
⑨污泥处理说明 
污泥浓缩池：污泥浓缩是降低污泥含水率、减少污泥体积的有效方法。污泥浓缩主要减缩污泥的间隙水，经浓缩后的污泥近似糊状，仍保持流动性。 
污泥处理：污泥通过气动泵将污泥打入压滤机内，处理污泥含水率降至70%以下，压干后外运或资源化处理。滤液回至调节池重新处理。
2）污水处理站出水达标可行性分析
根据建设单位提供的污水处理站设计资料，项目污水处理站采用“A/O+MBR膜处理”工艺，出水水质按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准要求进行设计，对废水中CODcr、BOD5、SS、氨氮及色度的去除效率分别为99%、99%、97%、70%、86%。

根据第五章项目工程分析，通过查询《城市污水回用技术手册》、《工业污染产排污系数手册》、类比德宏咖啡有限公司10000吨速溶咖啡粉生产线监测数据资料并结合本项目实际情况进行估算、预测，可知本项目产生的综合废水中各污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N及色度浓度分别为：3458mg/L、1161mg/L、932mg/L、29mg/L、229倍；结合污水处理站处理效率进行估算、预测，可知项目废水经污水处理站处理后废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N及色度浓度分别为：35mg/L、12mg/L、28mg/L、9mg/L、32倍。
项目污水处理站出水水质与达标排放水质限值对比表见表7-10。
表7-10  污水处理站出水水质与排放水质限值对比表
项目
指标
CODcr
BOD5
SS

NH3-N

色度

进水水质(mg/L)

3458
1161
932
29
229倍
出水水质(mg/L)

35
12
28
9
32倍

污水处理站去除率（%）
99
99
97
70
86
园区污水处理厂投入使用前
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准
100
20

70

15

50倍
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标

园区污水处理厂投入使用后
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
500
300
400
45
—
达标情况

达标
达标
达标
达标
—
由上表可知，项目废水出水指标情况较好，污水处理站处理效果可靠，项目废水经处理后各污染物浓度均可满足相应排放标准；园区污水处理厂投入使用前，达标排入芒市大河；园区污水处理厂投入使用后，达标排入园区污水处理厂，对地表水影响较小。
（4）芒市工业园区帕底区污水处理厂及管网建设概况
芒市工业园区帕底区污水处理厂位于芒市工业园帕底片区、风平镇帕底村委会帕底村民小组。根据《芒市工业园区帕底区污水处理工程环境影响报告书》及环评批复，该污水处理厂占地3.3760公顷，总投资15000万元，总设计处理能力为3.2万m3/d，分三期建设，其中一期0.5万m3/d，二期1.1万m3/d，三期1.6万m3/d；新建配套管网工程，规模49.5km；采用CASS工艺，尾水经处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入芒市大河。目前，一期管网工程已建设完成，污水处理厂一期（0.5万m3/d）工程目前已建设完成，正在调试中，尚未进行竣工环境保护验收工作。
（5）项目废水排入园区污水处理厂的可行性分析

芒市工业园区帕底区污水处理厂位于本项目西北侧1850m，根据其环评报告书相关内容，园区污水处理厂服务范围的污水主要是帕底区食品产业园片区生活污水及一部分的工业污水，服务片区内共有企业21家，包括德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线及20000吨速溶咖啡生产线（本项目）；此外，根据污水处理厂污水管网布置图（具体见附图9），本项目所在区域园区污水管网为一期工程建设内容，目前已建设完成。
因此，本项目在园区污水处理厂纳污范围内，且项目所在区域管网配套齐全。待园区污水处理厂建成并投入使用后，本项目废水经处理达标后排入园区污水处理厂进行处理是可行的。

综上所述，在落实本评价提出的上述措施后，项目运营期废水对周围环境影响较小。
3、噪声影响分析


项目营运期产生的噪声，主要为进出车辆噪声及主要生产设备噪声。
（1）设备噪声
①噪声及源强
本项目设备噪声主要为生产加工设备噪声。设备运行将产生一定的振动和噪声，对项目声环境造和自身造成不利的影响，其设备噪声声级范围在70~90dB(A)之间，项目噪声排放源强排放取值见表7-11。
表7-11  营运期噪声源强一览表
序号
噪声源
噪声级（距源1m处）[dB(A)]
1

破碎机
90

2

离心机
85

3

皮带输送机
80

4

咖啡豆色选机
80

5

咖啡粉包装机
80

6

过滤器
75

7
冷冻机
85

8
重量选别机
75

9

锅炉

75
②设备噪声衰减预测
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，在考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-20lg(r／ro) - △L

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；
Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro--监测设备噪声时的距离，m。
△L—其它衰减因素。
影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声、反射及空气稀释等影响，本报告计算时取△L=15dB（A）。
项目生产加工设备噪声在不同距离贡献值，预测结果见表7-12。
表7-12  生产加工设备在不同距离处的贡献值
序号
机械
名称
不同距离处的噪声预测(dB(A))

5m

15m

30m

40m
50m

80m

100m

150m

200m

1

破碎机
68
51
45
43
41
37
35
31
29
2

离心机
63
46
40
38
36
32
30
26
24
3

皮带输送机
58
41
35
33
31
27
25
21
19
4

咖啡豆色选机
58
41
35
33
31
27
25
21
19
5

咖啡粉包装机
58
41
35
33
31
27
25
21
19
6

过滤器
53
36
30
28
26
22
20
16
14
7
冷冻机
63
46
40
38
36
32
30
26
24
8
重量选别机
53
36
30
28
26
22
20
16
14
9

锅炉

53
36
30
28
26
22
20
16
14
多声源叠加值
71.1
54.1
48.1
46.1
44.1
40.1
38.1
34.1
32.1
根据表7-12生产加工设备噪声在不同距离处的预测值表明，项目各设备产生噪声经过厂房隔声、距离衰减后在厂界内均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准、即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。

此外项目环境保护目标为东南侧30m处弄转住户、西侧15m处德宏州野生动物收容救护中心及西侧40m处德宏州野生动物收容救护中心住宿区，根据预测结果，运营期设备噪声经衰减后在30m处、15m处、40m处噪声值分别48.1dB(A)、54.1dB(A)、46.1dB(A)，均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求，所以项目产生的设备噪声对周边环境敏感目标影响不大。
因此，项目运营期间设备噪声经采取相应措施后对周围环境影响较小。
（2）交通噪声
项目运输车辆进出项目区时会产生交通噪声，噪声源强约为70dB（A），为瞬时性、间断性排放，为减少交通噪声影响，对于进入项目区的车辆，项目方应加强车辆停放管理，并设置禁鸣标志，避免随意鸣笛；项目区过往车辆产生的噪声经绿化吸收、距离衰减后汽车进出噪声对项目自身和外环境的影响可接受。
总之，项目运营期只要加强管理，按要求采取减防治措施，噪声对项目自身和周围环境的影响不大。
4、固体废弃物影响分析
项目在生产过程中所产生的固体废弃物主要为咖啡废渣、粉尘、废包装材料、职工生活垃圾、化粪池污泥等一般固体废弃物及废机油、锅炉废弃离子交换树脂等危险废物
（1）咖啡渣
项目速溶咖啡生产过程中萃取工段会产生一定量咖啡废渣（含水40.7%），根据物料平衡，咖啡渣产生量为52.24t/d，15671.84t/a，统一收集后运至德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线设置的咖啡渣晾晒场，经晾晒、挤压去除水分后作为10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃料使用。
（2）粉尘
项目三合一速溶咖啡混合搅拌工序会有一定量粉尘产生，根据物料平衡，三合一速溶咖啡生产过程粉尘产生量为1t/a，其中70%沉降于车间内，30%随空气呈无组织排放，即车间内沉降粉尘量为0.7t/a。粉尘及时清扫、统一收集后作为德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线设置的锅炉燃料使用。
（3）废包装材料
根据业主提供生产经验，项目成品包装过程中产生的废弃包装材料量约0.2t/a，统一收集后外售。
（4）生活垃圾
生活垃圾主要为生活的废弃物，项目职工人员320人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为160kg/d，48t/a。建设单位于项目区内设置生活垃圾桶，生活垃圾经收集后交由当地环卫部门定期清运、处置。
（5）化粪池污泥
本项目污泥主要来自化粪池处理废水过程中产生的沉渣，根据工程分析，则项目化粪池污泥产生量约为1.224kg/d、0.367t/a；污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。
（6）危险废物
项目生产设备日常检修、保养过程中会产生少量的废机油等，废机油属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08； 

锅炉软水制备系统产生的少量废弃离子交换树脂亦属于《国家危险废物名录》（2016年）中HW13有机树脂类废物，废物代码为900-015-13。
项目产生的危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》相关要求进行处置。本环评要求项目建设1间独立的危险废物暂存间，设立明显标牌标识，废机油、废弃离子交换树脂统一分类收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况。
综上所述，项目运营期产生的所有固体废弃物均得到妥善处置，去向明确，处置率达100%，对周围环境的影响较小。
5、清洁生产分析
清洁生产是将整体预防的环境战略持续用于生产过程、产品和服务中，以其增加生产效率，并减少对社会和环境的风险。其实质是通过生产全过程的控制和资源能源的合理配置，最大限度地把原料转变为产品，实现经济和环境的协调发展。本项目清洁生产措施主要体现在以下几个方面：
（1）工艺装备要求：项目选用设备为先进设备，未涉及淘汰设备，项目使用节水阀门（水龙头），防止跑、冒、滴、漏，绿地、树木、花卉尽量采用滴灌或微喷技术，其节水量是可观的，同时也可因此大大减少污水量，这样又节约了污水处理的能源和设备损耗，符合清洁生产要求。
（2）产品指标：项目产品为速溶咖啡粉，产品色泽为褐色或棕褐色，香气和滋味正常；具有纯正咖啡芳香及苦味，无刺激、无焦糊、酸败及其它异味，且其他指标均符合咖啡生产要求；产品指标能够达到清洁生产要求。
（3）污染物产生指标：项目废气、噪声经采取相应措施后可达标排放；生产废水治理应用技术成熟的“A/O+MBR膜处理”工艺，可确保实现达标排放，符合清洁生产指标要求。
（4）废物回收利用指标：项目原料为咖啡豆，在生产过程产生的咖啡渣及粉尘用作为锅炉燃料使用，废物综合利用，符合清洁生产要求。
（5）环境管理要求：项目使用天然气输送管道输送天然气，减少火灾机率，符合环境管理要求。
综上所述，本项目从源头上就很好地贯彻了清洁生产理念，在过程中也符合清洁生产“减量、再生、循环”的总体要求。推行清洁生产是一个持续改进的过程。建设单位应成立相应的组织机构，在工程的建设施工和生产运营中，制定相应的清洁生产管理计划，根据工程情况有组织、有计划的安排与协调，有序地持续推行清洁生产。
要实现清洁生产，除了采取先进的生产工艺和技术外，还需注意以下几点：
①加强内部管理，减少生产中的跑、漏现象；
②加强人员培训，提高职工清洁生产意识；
③加强外部联系，积极与地方环保部门协调，确定合理的管理目标，加强宣传，与地方有关部门协作，确保清洁生产的持续推进。
6、环境风险分析
（1）环境风险评价的目的和重点
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
①根据项目特点，对装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别；
②针对可能发生的主要事故分析预测有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的减缓措施；
③有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划，以及现场监控报警系统。
④评价工作等级：根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作定为二级。
（2）风险识别
1）物质危害因素识别与分析
本项目主要危险物质为净化天然气。
①理化性质：天然气是无色、无臭易燃气体，主要成分为甲烷（CH4），沸点-160℃，相对密度（水=1）0.45（液化）。自燃温度：482~632℃，爆炸极限（V%）为5%~14%；最大爆炸压力6.8×102kPa。
②危险性：天然气火灾危险类别属甲类，极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远处，遇明火引着回燃。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。
③有害影响和危害症状：天然气的职业危害程度分级为Ⅳ级，车间最高允许浓度为300mg/m3（前苏联标准）。长期接触天然气的人员，可形成头晕、头痛、失眠、记忆力减退、食欲不振、无力等神经衰弱症，接触低浓度天然气对人体基本无毒，接触高浓度（达20%~30%）天然气时，可引起缺氧窒息、昏迷、头晕、头疼、呼吸困难，以至脑水肿、肺水肿，如不及时脱离，可能造成窒息中毒死亡。
④急救方法：应使吸入天然气的患者迅速脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧，如呼吸停止，要先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行人工呼吸，并送医院急救；液体与皮肤接触时用水冲洗，如产生冻疮，就医诊治。
⑤防护措施
 a.灭火时宜用雾状水、泡沫、二氧化碳及干粉灭火剂扑救；
 b.泄漏时人员迅速撤离到泄漏区上风侧，尽快切断泄漏源和火源，并通风，禁止泄漏气体进入受限制的空间；
c.应急处理人员佩戴自给式呼吸器，穿化学防护服。
2）生产过程危害因素识别与分析
①工艺、设备设施的危害因素分析
a.输送管道内如出现强度计算不恰当、壁厚不够；管道材质选用不合理，或施工质量差，因管道低应力脆性破坏、腐蚀穿孔、应力变形、焊接质量差、密封不良等都会造成管道内天然气泄漏，如遇火源则有引发火灾爆炸的危险；
b.项目区用闸阀、调压阀、球阀、安全阀等阀门较多，其密封件易损坏，也可能出现问体砂眼及裂缝破坏或开启、关闭、调压等功能失效，其结果造成系统可燃介质泄漏或操作失控。因此，各种阀门是系统中可能发生泄漏的薄弱部位，其中安全阀易于出现不能起跳等故障，可能造成系统超压破坏，引起介质泄漏，引发火灾爆炸事故，是防范阀门类事故的重点。
②电气、仪表的危险因素分析
a.项目输气管道的各种电气设备可能因接地设施失效，线路绝缘损坏，电器线路短路，接点接触不良，设备、电器、线路、照明及仪表等不符合防爆、隔爆要求等原因引起电火花或过热，若遇泄漏的天然气，可引起火灾爆炸事故；设备设施及建筑物的防雷、防静电接地设施不符合设计规范要求或损坏失效也可引起雷电或静电火灾爆炸事故。
b.项目区管线、设施各点的压力、温度、流量的仪表指示失真，可能导致管线设备超压、超温、操作失控、设备损坏等后果，进而引起火灾爆炸。
c.项目区内各点的可燃气体报警器失灵，可能延误可燃气体泄漏事故的处理时机，造成可燃气体聚集，遇明火引起火灾爆炸。
3）环境危害因素识别与分析
①地理位置危害因素分析
本项目位于德宏州芒市食品产业园。本站西北侧860m为帕底加气站，若项目管道天然气泄露，遇火源引爆，将殃及到加站和周边生产企业，造成人员伤亡和财产损失。
②自然环境危害因素分析
a.由于气候条件的影响；严寒气候易引起含水的设备、管路冻裂破坏；温差大对设备、管路易造成温度应力破坏。这些因素可能增大系统可燃介质泄漏，引起火灾爆炸事故。
b.夏季的酷热高温可能造成操作、巡检人员中暑。
c.洪水、雷电和地震等自然灾害的破坏为小概率事件，往往具有难以预测性和不可抗拒性。此类偶然事故一旦在发生；常常使人们猝不及防，故必须切实落实防护措施。
4、环境风险管理措施及对策分析
为避免项目发生以上风险事故对环境造成不利影响，项目必须按照安全、消防等部门的要求，搞好各种消防、安全设施及环境风险防范与应急措施。

（1）项目区内共设置16套地上式室外消防火栓；厂区消防采用临时高压消防系统，消防用水由消防水池——消防泵——屋面水箱联合保证。消防水池总容积为1000m3，分2座，容积分别为400m3、600m3。消防泵房内设有XBD-60-70-HY消防火栓2台（1用1备），速溶咖啡粉生产车间屋面设置消防水箱，容积为18m3，并设置增压稳压设备，可满足全厂室内消防用水要求。
（2）作好各构筑物及设备的防雷电防静电接地设计。地面采用不发火花地面。
（3）管道采用无缝钢管，管道焊接要强化施工质量。同时加强管道的防腐保护。
（4）项目区内设置完善的消防设施如地上和室内消火栓，并对各种压力设备定期进行监察，发现事故隐患及时排除。
（5）工程施工过程中要严把质量关，不能有任何疏漏。严禁使用任何劣质假冒设备、配件和材料。
（6）工程验收应严格执行国家现行有关规范标准和设计要求。
（7）采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件；在防爆区域内使用的电气等设备，均采用相应防爆等级的防爆产品。
（8）天然气进出气口设置急切断装置，一旦有事故发生，紧急切断装置工作，切断气源。
（9）运营期间要强化安全生产管理及安全教育，制订完善的安全生产制度，包括职工不得穿可能产生静电的服装上班，严禁火种，定期对压力设备进行监察等，发现事故隐患及时排除。
（10）风险事故为突发性事件，发生概率虽然很小，但一旦发生，往往是灾难性的。因此建议项目管理部门加强应急措施，由环保部门和公安消防部门配合，成立临时性的应急组织，并加强日常应急处理格力的培训，若发生事故，应立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作。
5、小结
通过以上分析，尽管本工程发生风险事故的可能性小，但仍然应对此引起高度重视。
天然气从其理化特性来讲不属于剧毒类物质，因此不会因泄漏造成大面积中毒的恶性环境灾害；天然气在爆炸燃烧过程中转化为H2O和CO2，因此也不会产生二次污染的问题。但天然气属于易燃易爆化学品，大量泄漏后如果在空气中的浓度达到其爆炸极限，将造成爆炸、火灾的隐患。
结合项目实际情况，本报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低，本工程从环境风险上讲是可以接受的。
7、产业政策、规划符合性、选址合理性及平面布置合理性分析
（1）产业政策
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设”项目，符合国家产业政策；根据《云南省产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目属于鼓励类“生态产品开发加工”，符合地方产业政策。
因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求。
（2）规划符合性
①与《芒市土地利用总体规划》（2010~2030年）的符合性分析
本项目用地位于德宏州芒市食品产业园，规划用地面积84802m2。项目已于2014年12月15日取得芒市国土资源局颁发的土地证（芒国用［2014］第0003936号），项目建设符合《芒市土地利用总体规划》（2010－2030年）相关规划。
②与《云南芒市食品产业园控制性详细规划》及规划环评的符合性分析
根据芒市工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制的《云南芒市食品产业园控制性详细规划》，食品产业园位于芒市风平镇西南，园区定位为面向南亚、东南亚的外向型食品产业园区，云南省“产城旅”一体化发展示范园区、芒市生态田园城市产业发展示范园区。园区未来主要发展特色食品加工产业、战略创新服务产业、休闲度假旅游产业。本项目属于食品加工产业，符合规划园区定位要求；并且建设单位于2014年4月28日与芒市工业园管委会签订了投资建设协议，园区管委会同意本项目的建设。
根据芒市工业园区管委会委托广西博环环境咨询服务有限公司编制的《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》中相关要求：“园区今后入驻企业色食品加工及休闲旅游产业，培育特色食品加工产为主，入驻企业必须符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发改委第9号令）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（发改委第21号令，2013年5月1日）以及《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，大力引入国家和云南产业政策中鼓励类企业，禁止淘汰类企业入园。入驻项目应根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》相关规定确定编制环境影响报告书、报告表或登记表。”

根据产业政策符合性分析，本项目属于国家和云南产业政策中鼓励类项目，符合国家及地方产业政策要求；本项目已按照《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》要求，委托昆明煤炭设计研究编制本项目环境影响报告表上报审批，以完善项目环评手续。因此，项目建设符合园区规划环评要求。
综上所述，项目建设符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划》及规划环评的相关要求。
（3）选址合理性分析
本项目位于德宏州芒市食品产业园，项目所在地交通便利，区位优势明显，建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大。

总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。

（4）平面布置合理性分析
本项目总占地面积为84802m2，整体呈不规则多边形布置，主要设置有速溶咖啡粉生产车间、三合一车间、成品库、锅炉房、动力站及物流广场。本项目在平面布置紧紧结合了项目区周围关系、厂区地形及本项目各生产环节的特点，合理布置各功能区的位置：项目设有一个出入口位于项目区北侧，入口连接园区道路，方便车辆出入；速溶咖啡粉生产车间设置于项目区西南侧，三合一车间设置于项目区东南侧，成品库设置于项目区东侧，动力站及锅炉房设置于项目区西侧，物流广场设置于项目东南侧空旷区域。
根据场地地势特点，将化粪池设在项目地势较低处，废水可自行流入其中，此外项目区域合理布置有绿化带，项目各功能区的合理布置，保证了生产的正常有序进行。本项目平面布置合理可行。
8、环境管理
项目工程指挥部安排2位工作人员负责建设施工阶段环境保护事宜；项目投入运营后，建设单位将设施环境管理小组，配备专业环保管理人员1~2名，负责项目环境管理和环境监控，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。
（1）施工期环境管理
①施工期要制定健全的工程环境管理制度，对所有工程项目进行环境工程监理，保证项目环境工程质量，避免环境隐患的存在。
②对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位按工程设计要求进行施工，以减少施工过程对环境的影响。
③要求施工单位采用符合国家标准的施工器械及按规范施工，采取有效措施减少施工噪声对周围环境的影响。
④定期检查，督促施工单位按要求处理施工废弃物。
⑤明确施工扬尘的抑制措施，并定期组织检查。
⑥做好施工期现场监察记录；环保措施施工时，做好照片及影像记录，针对隐蔽工程，也需要做好照片及影像记录。
（2）运营期环境管理
①项目建成投产前，应由环保部门、建设单位共同参与对建设项目验收，检查环保设施是否达到“三同时”要求。
②加强环保设施的管理，定期检查项目内环保设施运行情况，如化粪池、污水管网等设施是否正常运行，防止废气未经处理直接外排污染项目内外环境。若发现故障，要及时排除，保证环保设施正常运转。
③检查区域内环境，不允许在项目内开展有污染环境的活动，发现问题及时督促解决。
④运用经济、教育、行政、法律及其它手段，加强项目内人员的环保意识，加强环境保护的自觉性，不断提高环境管理水平。
⑤制定监测计划，委托有资质的监测机构进行监测。
⑥加强项目内绿化管理，维护好项目内的绿化体系，充分发挥绿化对项目环境和整个区域环境的调节作用。
9、环境监察
便于建设项目施工期和运营期的环境管理，现将建设项目各个阶段环境监察计划列于表7-13。
表7-13  环境监察计划表
监察阶段
咨询/监察单位
监察内容
施工阶段
芒市环境保护局
1、施工期施工人员生活废水是设置临时生活废水沉淀池进行处理。
2、施工期施工废水是设置临时施工废水沉淀池进行处理。
3、施工期是否采取洒水降尘措施；运输车辆是否加盖篷布；材料堆存是否遮盖土工布。
4、施工期是否设置施工人员生活垃圾收集桶；施工产生的建筑垃圾和生活垃圾是否及时处置妥当。
验收阶段
德宏后谷咖啡有限公司
1、核查项目环评及批复提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况；
2、调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求；
3、组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见。
4、突发环境事件应急预案编制情况。
运营阶段
芒市环境保护局
1、依法对建设项目实行环境保护监督管理；
2、督促建设单位加强管理，防止突发环境污染危害事故，并采取有效措施及时解决所出现的环境问题；
3、掌握项目环保执行情况，实行定期不定期环境管理检查，对超标排污和环境污染事件实施行政处罚。
10、环境监测
（1）施工期
噪声监测
①监测项目：等效A声级Leq
②监测点位：项目区东、南、西、北四个厂界1m处
③监测频率：监测1次，连续监测2天，每天昼夜各监测1次
（2）竣工验收
1）废气监测
①监测点位：
无组织排放废气监测点位：项目区厂界上风向、项目区厂界下风向轴线、项目区厂界下风向轴线左侧、项目区厂界下风向轴线右侧
有组织排放废气监测点位：1#锅炉排气筒、2#锅炉排气筒
②监测项目：
有组织排放：颗粒物、SO2、NOX
无组织排放：颗粒物
③监测频率：
有组织排放：连续监测2天，每天采样3次

无组织排放：每次连续监测2天，每天采样4次，提供小时值
2）废水监测

①监测项目：流量、pH、色度、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚等
②监测点设置：污水处理站进出口
③监测频率：连续监测2天，每天采样3次
3）噪声监测
①监测项目：等效A声级Leq
②监测点位：项目区东、南、西、北四个厂界1m处
③监测频率：连续监测2天，每天昼夜各监测1次
（3）运营期
1）废气监测
①监测点位：无组织排放废气监测点位：项目区厂界上风向、项目区厂界下风向轴线、项目区厂界下风向轴线左侧、项目区厂界下风向轴线右侧
有组织排放废气监测点位：1#锅炉排气筒、2#锅炉排气筒
②监测项目：
有组织排放：颗粒物、SO2、NOX
无组织排放：颗粒物
③监测频率：
有组织排放：每年1次，每次连续监测2天，每天采样3次

无组织排放：每年1次，每次连续监测2天，每天采样4次，提供小时值
2）废水监测

①监测项目：流量、pH、色度、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚等
②监测点设置：污水处理站进出口
③监测频率：每年1次，每次连续监测2天，每天采样3次
3）噪声监测
①监测项目：等效A声级Leq
②监测点位：项目区东、南、西、北四个厂界1m处
③监测频率：每年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
项目施工期、竣工验收及运营期具体监测计划见表7-14。
表7-14  环境监测计划
监测
阶段
监测项目
点位/断面
监测参数
监测频率
实施单位
施工期
噪声
项目区东南西北四个厂界1m处
等效连续A声级
1次，连续监测2天，每天昼夜各监测1次
项目业主
竣工验收
废气
无组织：项目区厂界上风向、项目区厂界下风向轴线、项目区厂界下风向轴线左侧、项目区厂界下风向轴线右侧
颗粒物
连续监测2天，每天采样4次，提供小时值
项目业主
有组织：1#锅炉排气筒、2#锅炉排气筒
颗粒物、SO2、NOX
连续监测2天，每天采样3次

项目业主
废水

污水处理站进出口

流量、pH、色度、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚等
连续监测2天，每天采样3次

项目业主
噪声
项目区东南西北四个厂界1m处
等效连续A声级
连续监测2天，每天昼夜各监测1次
项目业主
运营期
废气
无组织：项目区厂界上风向、项目区厂界下风向轴线、项目区厂界下风向轴线左侧、项目区厂界下风向轴线右侧
颗粒物
每年1次，每次连续监测2天，每天采样4次，提供小时值
项目业主
有组织：1#锅炉排气筒、2#锅炉排气筒
颗粒物、SO2、NOX
每年1次，每次连续监测2天，每天采样3次

项目业主
废水

污水处理站

流量、pH、色度、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、挥发酚等
连续监测2天，每天采样3次

项目业主
噪声
项目区东南西北四个厂界1m处
等效连续A声级
每年1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次
项目业主
11、竣工验收
项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的公告及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）的公告中的有关规定，及时组织自主验收。
本项目竣工环境保护验收要求见表7-15。
表7-15  竣工环境保护验收要求一览表
治理项目
污染物
治理措施（含环保措施）
验收标准
废水
生产废水、生活废水

共设置2个化粪池，容积均为7.0m3
生产废水排入污水处理站处理，生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂
雨污分流管网系统
按规划设计要求
废气

锅炉废气

2根8m高排气筒
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的新建锅炉大气污染物排放限值
咖啡焙炒废气

1台后燃烧器+1根12m高排气筒
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限值
噪声
等效
A声级
设备安装减震垫
符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
主要出入口减速慢行警示牌、绿化

固废
生活垃圾
垃圾桶若干，统一收集后委托环卫部门定期清运、处置
固体废物处理率100%
废包装材料
统一收集后外售
咖啡渣
统一收集后运至公司10000吨速溶咖啡生产线设置的咖啡渣晾晒场，经晾晒、挤压去除水分后作为10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃料使用
粉尘
及时清扫、统一收集后作为德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线设置的锅炉燃料使用
化粪池污泥
定期委托环卫部门用专用车抽吸清运、统一处置
废机油

于项目区设置1间独立的危险废物暂存间，设立明显标牌标识，废机油、废弃离子交换树脂统一分类收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况
锅炉废弃离子交换树脂

绿化
绿化面积达14416.34m2，绿化率17.0%
环境管理
1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作，保障环保设施的处理效率。
2、建立、健全环保规章制度。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	厂房装修、设备安装、工程建设、原材料运输及堆放
	扬尘
	洒水降尘；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放浓度限值

	
	
	施工机械、车辆
	NOX、CO、HC
	空气扩散稀释
	对环境影响较小

	
	
	装修
	废气
	空气扩散稀释
	对环境影响较小

	
	运营期
	燃气锅炉
	颗粒物、NOX、SO2
	由2根8m高的排气筒统一排放、大气稀释扩散
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的新建锅炉大气污染物排放限值

	
	
	速溶咖啡粉生产车间
	生咖啡豆焙炒废气
	经后燃烧器处理后由1根12m高的排气筒统一排放、大气稀释扩散
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准要求

	
	
	三合一车间
	粉尘
	车间阻隔、绿化带吸附和大气稀释扩散
	

	
	
	化粪池及垃圾收集设施
	恶臭
	自然扩散、绿化吸收、空气稀释
	达到《恶臭污染物排放标准》二级标准

	
	
	汽车尾气
	CO、NOx、THC
	自然扩散、空气稀释
	对环境影响较小

	水污染物
	施工期
	施工人员
	生活废水
	经沉淀池收集、沉淀处理后用于项目区绿化，不外排
	不外排

	
	
	施工场地
	施工废水
	经沉淀池收集、沉淀处理后用于项目区绿化，不外排
	不外排

	
	运营期
	速溶咖啡粉生产车间、三合一车间
	生产、生活综合废水
	生产废水直接排入污水处理站进行处理，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，综合废水经处理后排入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，综合废水经处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂
	园区污水处理厂正式投入使用前：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准；园区污水处理厂正式投入使用后：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

	固体废弃物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	项目生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托环卫部门给予清运处置
	固废处置率100%

	
	
	辅助工程建设、厂房装修以及设备安装
	建筑垃圾
	回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放
	

	
	运营期
	速溶咖啡粉生产车间、三合一车间
	咖啡渣
	统一收集后运至公司10000吨速溶咖啡生产线设置的咖啡渣晾晒场，经晾晒、挤压去除水分后作为10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃料使用
	

	
	
	
	粉尘
	及时清扫、统一收集后作为德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线设置的锅炉燃料使用
	

	
	
	
	废包装材料
	统一收集后外售
	

	
	
	
	生活垃圾
	垃圾桶若干，统一收集后委托环卫部门定期清运、处置
	

	
	
	化粪池
	污泥
	定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置
	

	
	
	机修间
	废机油
	于项目区西侧设置1间独立的危险废物暂存间，设立明显标志，废机油、废弃离子交换树脂统一分类收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况
	

	
	
	锅炉
	废弃离子交换树脂
	
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	噪声
	夜间禁止施工；用噪音低、振动小的设备；加强施工管理
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营期
	生产设备及交通
	噪声
	限制车速、禁止车辆夜间鸣笛，绿化减噪，墙体隔声以及距离衰减
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	生态保护措施及预期效果：
项目区生态系统受人为影响较大，生态环境质量一般。项目建设期间产生的生态影响将随着项目施工的结束而消失。
项目区生态环境不敏感，项目运行对区域生态环境影响较小，项目在运营过程中产生的“三废”经过处理后达标排放，加强对厂区管理和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境。对周围生态环境影响较小。



九、结论与建议
	一、总结
速溶咖啡智能化工厂示范项目位于德宏州芒市食品产业园，由德宏后谷咖啡有限公司投资建设，为改建项目。总占地面积约84802m2，总建筑面积26087.02m2，主要建设内容为三合一车间、速溶咖啡粉生产车间、成品车间、动力站、门卫室及物流广场等；项目总投资29706万元，其中环保投资120.4万元，占总投资比例0.41%；项目建成后实现年产6000吨喷雾干燥速溶咖啡、2000吨冷冻干燥速溶咖啡、10000吨三合一速溶咖啡。
1、产业政策、规划符合性、选址合理性分析
（1）产业政策
本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设”项目，符合国家产业政策；根据《云南省产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目属于鼓励类“生态产品开发加工”，符合地方产业政策。
因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策的要求。
（2）规划符合性
①与《芒市土地利用总体规划》（2010~2030年）的符合性分析
本项目用地位于德宏州芒市食品产业园，规划用地面积84802m2。项目已于2014年12月15日取得芒市国土资源局颁发的土地证（芒国用［2014］第0003936号），项目建设符合《芒市土地利用总体规划》（2010－2030年）相关规划。
②与《云南芒市食品产业园控制性详细规划》及规划环评的符合性分析
根据芒市工业园区管委会委托昆明市规划设计研究院编制的《云南芒市食品产业园控制性详细规划》，食品产业园位于芒市风平镇西南，园区定位为面向南亚、东南亚的外向型食品产业园区，云南省“产城旅”一体化发展示范园区、芒市生态田园城市产业发展示范园区。园区未来主要发展特色食品加工产业、战略创新服务产业、休闲度假旅游产业。本项目属于食品加工产业，符合规划园区定位要求；并且建设单位于2014年4月28日与芒市工业园管委会签订了投资建设协议，园区管委会同意本项目的建设。
根据芒市工业园区管委会委托广西博环环境咨询服务有限公司编制的《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》中相关要求，本项目属于国家和云南产业政策中鼓励类项目，符合国家及地方产业政策要求；本项目已按照《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录》要求，委托昆明煤炭设计研究编制本项目环境影响报告表上报审批，以完善项目环评手续。因此，项目建设符合园区规划环评要求。
综上所述，项目建设符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划》及规划环评的相关要求。
（3）选址合理性分析
本项目位于德宏州芒市食品产业园，项目所在地交通便利，区位优势明显，建设过程及运营过程，产生的污水、废气、噪声、固体废物均能得到妥善处置。且项目不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感保护目标，区内无国家级、省级珍稀濒危保护动物，没有地域性特有种存在。环境质量现状评价结果表明，评价区域大气环境及声环境质量较好，满足环境功能要求，适合于本项目的建设。环境影响评价结果表明，项目的建设对区域大气环境、水环境、声环境及生态环境的影响均不大。

总体上，从多角度分析，本项目的选址是可行的。
2、环境影响评价结论
（1）施工期影响
项目施工过程中，加强了大气、废水、噪声和固废防治措施。建筑施工及材料运输产生的扬尘通过在项目区边界设置围挡；对土堆和料堆进行遮盖；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；施工材料遮盖运输，限载、限速；施工机械、车辆产生的废气通过空气扩散及稀释后对环境影响甚微；通过选用低噪音设备、合理安排施工时间、块材等建筑材料尽量采用定尺定料减少现场切割、利用建筑物减小噪声的影响等措施可将施工噪声对环境保护目标的影响降至最低；项目产生的生活垃圾应设置垃圾桶，并采取分类收集，委托环卫部门给予清运、处置；建筑垃圾可回收利用部分进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；项目建筑施工废水经收集、沉淀处理，回用于项目区绿化；项目产生的生活废水经收集、沉淀处理，回用于项目区绿化。通过采取相应措施后，施工期产生的废气、废水、固体废弃物及噪声对外环境影响较小。
（2）运营期影响
项目运营过程中，锅炉使用天然气为燃料，废气通过8m高排气筒排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 规定的新建锅炉大气污染物排放限值；车间粉尘、咖啡焙炒废气通过绿化吸附和大气扩散后，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应排放标准限值，对周围环境影响较小；化粪池设置为地埋式，且周围道路两侧设置有绿化带，恶臭经过绿化带阻隔及空气稀释、扩散后可有效减缓化粪池对项目自身及外环境的影响；垃圾收集桶恶臭通过选用密闭式垃圾桶、日产日清等措施进行处理；项目运输机动车流量不大，污染物排放量小，为露天无组织排放，排放的尾气经过空气的自然扩散和稀释后不会超标，对环境影响不大；项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；生产废水直接排入污水处理站进行处理，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后进入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂；项目营运期产生的噪声，主要为进出车辆噪声及生产设备运行噪声，运营期噪声采取限制车速、禁止夜间生产，绿化减噪，墙体隔声以及距离衰减等措施可减小噪声对环境的影响；项目运营期间产生的固体废物均可得到妥善处置，处置率达100%。
4、结论
综上所述，速溶咖啡智能化工厂示范项目的建设，具有较好的社会－经济－环境综合效益。项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能；项目选址符合相关规划；项目的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置；项目废水经处理后达标排放；项目废气经过采取相应措施后对周边环境影响较小；项目噪声按要求采取减防治措施后，对项目自身和周围环境的影响不大。总之，项目的建设不会降低当地环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则。
本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。
5、措施及建议
施工期对策措施：
（1）废气
采取洒水降尘；在项目区场界设置挡墙；避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施；对运输线路进行清扫及洒水作业，以减少道路扬尘。
（2）废水
生活污水通过项目内设置的临时沉淀池进行沉淀处理后，用于项目区绿化，不外排；建筑施工废水经沉淀池收集、沉淀处理，回用于项目区绿化，不外排。
（3）噪声
①禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业。
②施工单位应选用噪音低、振动小的设备；严格按操作规范使用各种机械；尽量不将噪声设备安排在同一时间工作。
③施工期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。
④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，设置减速标志牌，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作，避免影响周边声环境。
⑤建设与施工单位还应与施工场地周围企业及居民住户建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。
（4）固体废弃物
项目建筑垃圾回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；施工人员生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并定期委托环卫部门给予清运、处置。
运营期对策措施：
（1）废气
①及时清扫车间内沉降至地面的粉尘，加强车间局部通风。
②项目区内的垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶，并做到日产日清，及时委托环卫部门进行清运、处置。
③化粪池设置为地埋式，周围道路两侧设置绿化带。
④汽车尾气经过空气的自然扩散和稀释后对环境影响不大。
⑤锅炉使用天然气为燃料，废气通过2根8m高的排气筒统一排放。

⑥咖啡焙炒废气经后燃烧器处理后通过1根12m高的排气筒引至楼顶排放。

⑦定期检修锅炉、咖啡焙炒设备、后燃烧器及排气筒等设备，保证其正常运行，确保废气达标排放。
（2）废水
①设置1座污水处理站，处理规模为2000m3/d，处理工艺为“A/O+MBR膜处理”工艺。

②设置2个化粪池，分别位于三合一车间北侧及速溶咖啡粉生产车间，容积均为7.0m3，
③项目采用“雨污分流”排水体制，雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；生产废水直接排入污水处理站进行处理，职工生活废水经化粪池处理后排入污水处理站处理；园区污水处理厂正式投入使用前，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准后排入园区污水管网，最终进入芒市大河；园区污水处理厂正式投入使用后，项目综合废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。
（3）噪声
项目营运期产生的噪声，主要为进出车辆噪声及生产设备运行噪声，运营期噪声采取限制车速、禁止夜间生产，墙体隔声以及距离衰减等措施可减小噪声对环境的影响。
（4）固体废弃物
①咖啡渣统一收集后运至公司10000吨速溶咖啡生产线设置的咖啡渣晾晒场，经晾晒、挤压去除水分后作为10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃料使用。
②粉尘及时清扫、统一收集后作为德宏后谷咖啡有限公司10000吨速溶咖啡生产线设置的锅炉燃料使用。
③废弃包装材料统一收集后外售。
④于项目内设置生活垃圾桶，生活垃圾经收集后交由当地环卫部门定期清运、处置。
⑤化粪池污泥定期委托环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置。

⑥建设1间独立的危险废物暂存间，设立明显标志，废机油、废弃离子交换树脂统一分类收集后暂存于危废暂存间，交由有资质的单位进行处置，同时设置相关台账，严格记录危险废物的产生及处置情况。
6、建议
（1）建筑材料应选择绿色环保材料；室内装修材料也应尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，装饰建材主要分天然材料和人工合成材料；天然材料有石材、木材、竹材、棉布等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等。
（2）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。
（3）加强人员素质管理，建立健全安全管理制度，对环保设备设施设置专人管理维护。
（4）搞好绿化，实施清洁生产，使之美化和净化工作环境。
（5）严格按照项目环境管理和环境监测计划，做好环境保护相关工作。
（6）对一般垃圾作分类收集处理，尽量做到“减量化、资源化、无害化”。
（7）关心并积极听取周边人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。


	预审意见：
                                          公  章
经办人：                              年    月    日 

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                         公  章
经办人：                             年    月    日

	审批意见：
                                             公  章
经办人：                                  年    月    日



_1234567893.vsd
�

自来水


原水加压泵


单流机械过滤器


阳离子交换树脂过滤床


水箱


微孔过滤器


锅炉



_1234567895.vsd
焙炒


熟豆17512（含水2.5%）


萃取


萃取液(溶质质量浓度10%)68874.66


双效浓缩


浓缩液（溶质质量浓度45%）15305.46


调配


调配后浓缩液（溶质质量浓度38%）18124.74


去除水分88


去渣15671.84（含水40.7%）


蒸汽67034.5


蒸汽2819.28


冷却


降温、粉碎、筛分


干燥


水53569.2


冷冻干燥产品
（含水2%）2000


喷雾干燥


喷雾干燥产品
（含水3%）6000


4531.19


生咖啡豆17600（含水3%）


13593.55


蒸汽


水6334.47


蒸汽71568.53


水79162.08


3803.28



_1234567897.vsd
�

40.44


设备清洗用水


30


25.5


4.5


锅炉用水


2.43


蒸汽


废水


8.16


原料含水
1.76


产品含水0.733


焙炒去水分0.293


531.92


540.08


486.52


污水处理站


员工生活用水


新鲜水


616.95


9.6


1.44


8.16


化粪池


540.08


园区污水管网


速溶咖啡生产用水


484.09


463.55


咖啡渣含水21.27


地面清洗用水


47.58


7.14


43.25


43.25


绿化用水


540.08


540.08


芒市大河


园区污水处理厂


园区污水处理厂投入使用前废水去向


园区污水处理厂投入使用后废水去向



_1234567899.unknown

_1234567900.vsd
格栅井


综合调节池


高效气浮池


预酸化池


P


循环池


高效厌氧反应器


A池


O池


MBR池


臭氧池


清水池


P


厌氧污泥池


压滤机


污泥浓缩池


综合废水


P


P


备用


污泥回流


泥饼外运或资源化利用


臭氧


P


P


回流


沼气处理设备


污水方向


污泥方向


达标排放



_1234567898.vsd
�

40.44


设备清洗用水


30


25.5


4.5


锅炉用水


2.43


蒸汽


废水


8.16


原料含水
1.76


产品含水0.733


焙炒去水分0.293


531.92


540.08


486.52


污水处理站


员工生活用水


新鲜水


573.7


9.6


1.44


8.16


化粪池


540.08


园区污水管网


速溶咖啡生产用水


484.09


463.55


咖啡渣含水21.27


地面清洗用水


47.58


7.14


540.08


540.08


芒市大河


园区污水处理厂


园区污水处理厂投入使用前废水去向


园区污水处理厂投入使用后废水去向



_1234567896.vsd
三合一速溶咖啡


速溶粉1500


糖精4500


脂质末4000


其他配料1


三合一速溶咖啡10000


物料损耗1



_1234567894.vsd
职工人员


生活废水


化粪池


生活垃圾


定期委托环卫部门进行清运、处置


芒市大河


污水处理站


机修间


交由有资质单位处置


危废暂存间


厂内设施运行


化粪池


垃圾收集设施


车辆运行


恶臭


汽车尾气


噪声


备用发电机


废气


噪声



_1234567891.vsd
天然气


燃气式咖啡焙烤


磨碎机


萃取系统


蒸发浓缩


调配


喷雾干燥
冷冻干燥


成品包装


生咖啡豆


天然气


废气


噪声


蒸汽


咖啡渣


废水


蒸汽


噪声


废包装材料


蒸汽


燃气锅炉


废水


废水


污水处理站


公司10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃烧


芒市大河


污水处理站


芒市大河


废水


污水处理站


芒市大河


噪声


污水处理站


芒市大河


废气


排气筒排放


噪声


外售



_1234567892.vsd
原料仓库


检验


预备仓库


配料


混合搅拌


装料、送料


包装


整列、装盒、装箱


原料购入


粉尘


废包装材料


成品车间


噪声


外售


噪声


公司10000吨速溶咖啡生产线锅炉燃烧



_1234567890.vsd
厂房装修


设备安装


噪声、废气


固废


绿化工程


噪声、扬尘


固废


噪声、扬尘


固废、废水


辅助工程


运行使用


噪声


固废



