
溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目
环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：芒市芒源气体有限公司

编制单位：云南禹含环保科技有限公司
编制日期：二〇二〇年一月

概述
1、项目由来
芒市芒源气体有限公司位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，该厂建于1991年，采用低压法密闭式乙炔发生工艺，生产能力为40 m3/h。

2017年11月，江苏绿源项目设计研究有限公司受芒市芒源气体有限公司委托承担了“芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目”的环境影响评价工作，根据《建设项目环境保护分类管理名录》的规定以及相关技术导则的要求，编制了《芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书》，并于2018年3月22日取得了《芒市环境保护局关于芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书的批复》（芒环复[2018]22号）（见附件）。

根据《云南省安全生产监督管理局办公室关于印发溶解乙炔生产工艺安全控制指导意见的通知》（云安监管办函[2017]62号）要求：“对全省乙炔生产企业分期分批进行自动化改造，推广低压密闭式发生器的工艺技术，对2019年6月底仍未完成改造的企业予以关闭”，芒源公司需对现有溶解乙炔生产装置进行改建，按《云南省安全生产监督管理局办公室关于印发溶解乙炔生产工艺安全控制指导意见的通知》和《关于对云南省溶解乙炔生产工艺安全控制指导意见中有关内容的补充说明》进行安全控制改造。
项目已委托昆明兰德设计有限公司编制完成《芒市芒源气体有限公司溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目可行性研究报告》，并于2018年8月2日取得了芒市工业和商务局核发的《芒市工业和商务局关于芒市芒源气体有限公司溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目的备案证明》（芒工商务备[2018]1号），同意芒市芒源气体有限公司溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目按以下内容进行改造：对原有乙炔生产车间进行调整改造，增加自动化控制系统，新建电石库、气瓶检验站、电石渣堆场及危废暂存间，拆除不满足条件的辅助用房。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 、《云南省建设项目环境保护管理规定》，项目应开展环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），改建项目属于名录中“十五、化学原料和化学制品制造业 36：基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造 除单纯混合和分装外的”，应编制环境影响报告书。2019年9月，受芒市芒源气体有限公司委托，云南禹含环保科技有限公司（以下简称“ 环评单位”）承担该项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司及时组织技术人员进行现场踏勘调查及资料收集，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制《溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目环境影响报告书》，供建设单位上报审批。
2、评价工作过程
表1 项目评价流程表
	流程
	时间
	备注

	签订合同，接受环评委托
	2019年9月2日
	/

	建设方提供项目可研等主要资料
	2019年9月6日
	/

	第一次现场踏勘
	2019年9月11日
	步行及驾车

	开展第一次公参
	2019年9月20日-2019年9月24日
	/


3、分析判定相关情况
（1）产业政策符合性
项目在原址上进行溶解乙炔生产工艺安全控制改建。经查《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目属于化学原料和化学制品制造。经查《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40 号）第十三条规定，本项目为允许类。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。
（2）与《芒市城市总体规划（2011-2030 年）》的符合性分析
昆明市规划设计研究院编制完成的《芒市城市总体规划（2011-2030）》确定了芒市未来发展的战略目标为：实现发展方向由内向型向外向型的转变，打造区域中心功能，提升外向型经济在经济发展中的比重，实现城乡统筹发展，充分重视发展中的生态环境保护，将芒市建成“经济富裕、社会和谐、生态优良”的区域性中心城市。《芒市城市总体规划（2011-2030）》提出在城乡统筹的产业空间布局规划中，划分芒市主城片区、芒别片区、轩岗片区、帕底片区、遮放片区、戛中片区和三台山特色旅游区 7个片区，其中帕底片区的产业发展方向为：依托泛亚通道建设，布局加工制造业和现代物流业。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，项目属于加工制造业， 符合《芒市城市总体规划（2011-2030 年）》。

（3）平面布置合理性分析

项目厂区分为改造生产区和办公生活区，相互独立，互不干扰。项目改造生产区主要含乙炔发生间、净化中和区、压缩间、充装间、丙酮补加间、备品间、化验室、集中控制室、电石库、气瓶监测站、除锈间，乙炔发生间及净化中和区布置在改造生产区北部，乙炔压缩间、充装间、丙酮补加间依次布设于改造生产区西-南部，备品间、化验室、集中控制室位于改造生产区南部，电石库位于改造生产区东部，气瓶监测站、除锈间位于改造生产区东南部。电石渣沉渣池布设在乙炔发生间西侧。

（4）选址合理性分析
项目属于原址改建项目，位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，周边主要为工业企业和农户，根据《芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书》，从与周边企业相容性、对周边环境的影响方面论述项目选址合理性。

①与周边企业相容性分析

项目周边企业主要为芒市糖厂及北侧机制砖厂，目前芒市糖厂已停产，项目周边企业对环境无特殊保护要求。项目进行溶乙炔生产，可与周边企业相容。

②选址合理性分析

项目周边 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化 自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地。根据项目特点，本项目对外环境的影响主要为废气、废水和废渣影响。通过整改，项目对产生的各类大气污染物和废水均采取有效治理，确保达标排放。根据预测，项目废气对周边浓度贡献值较小，对区域大气环境影响不明显，可以不改变区域环境空气质量功能等级。项目乙炔生产区周界外 100m 无居民，防护距离满足《乙炔站设计规范》。

③对环境的影响

根据项目特点，改建项目对外环境的影响主要为废气、废水和废渣影响。通过预测，项目对产生的各类大气污染物能够达标排放，对区域大气环境影响不明显，不改变区域环境空气质量功能等级。项目乙炔生产区周界外100m无居民。改建项目工艺废水经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不排放。生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。 项目电石渣定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料，废分子筛由厂家回收处置，废矿物油委托有资质的单位定期处理，废胶圈及生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运，可确保固废的妥善暂存和有效处理，项目选址可行。
综上所述，项目对区域环境影响较小，从环保角度分析，项目选址合理。

（5）“三线一单”相符性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束。

表2  建设项目“三线一单”相符性

	环评[2016]150 号要求
	本项目相符性分析

	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件
	德宏区域范围内涉及的是大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护红线。改建项目选址位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，不在大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护区范围内，即位于《云南省生态保护红线》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求（详见附图7）

	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求
	改建项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；沿线区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。改建项目废气、废水、噪声达到排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线

	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据
	改建项目为乙炔生产项目，生产用水和生活用水均使用自来水，生产废水回用于生产，生活用水量相对较少；能源主要依托南方电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求

	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环

境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用
	本项目不属于芒市限制发展、禁止发展项目


由表2可知，本项目符合“三线一单”要求。
4、关心的主要环境问题
①通过现场踏勘，资料收集，找出现有项目存在的环境问题，并提出对应的整改措施。

②项目已采取的环保措施可行性及可靠性；

③项目运行多年环境遗留问题解决情况后项目对外环境的影响；

④项目固废收集、暂存、处置措施对环境影响及收集处置措施经济技术可行性及可靠性分析。
5、环境影响评价报告书主要结论
改建项目符合国家及地方产业政策，厂址选择符合规划要求；采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放，对环境污染影响小；根据HJ2.2-2018大气环境防护距离的计算结果，项目厂界能够达标，无需设置大气环境防护距离。在企业做到污染物稳定达标排放的前提下当地公众对项目建设没有反对意见；在建设单位做好各项风险防范措施及应急措施的前提下项目的风险值在可接受范围内；经济损益具有正面效应。
只要切实落实好本报告书提出的各项环境保护措施及建议，项目改造产生的不利影响是可以接受的。因此，从环境保护的角度分析，溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目是可行的。

目    录

I概述


I1、项目由来


II2、评价工作过程


II3、分析判定相关情况


V4、关心的主要环境问题


V5、环境影响评价报告书主要结论


41 总则


41.1 编制依据


51.2 评价目的及原则


61.3 环境影响识别和评价因子


81.4 评价等级、评价范围


121.5 环境功能区划


121.6 评价标准


161.7 污染控制和环境保护目标


171.8 评价时段


171.9 评价工作程序


192 建设项目概况


192.1 原有项目概况


342.2 改建项目概况


433 工程分析


433.1 产污环节分析


473.2 施工期污染源分析


493.3 运营期污染源分析


584 项目区域环境现状


584.1 自然环境现状


604.2 环境质量现状


665 环境影响分析与预测评价


665.1 施工期环境影响分析


685.2 运营期环境影响分析


806 环境风险分析


806.1 风险识别


846.2 源项分析


1036.3 风险管理及防范措施


1126.4 事故风险应急预案


1136.5 评价结论和建议


1147 环境保护措施


1147.1 施工期环境保护措施


1157.2 运营期保护措施


1188 环境经济损益分析


1188.1 经济效益


1188.2 社会效益


1188.3 环境损益分析


1208.4 环境影响经济损益分析结论


1219 环境管理和监测


1219.1 环境管理


1239.2 环境监测


1259.3 污染物排放总量控制


1259.4 环保竣工验收


12810 产业政策及规划相符性分析


12810.1 产业政策相符性分析


12810.2 项目规划符合性及选址合理性


12910.3 厂区平面布局合理性分析


13011 结论和建议


13011.1 项目概况


13011.2 环境质量现状评价


13111.3 环境影响评价结论


13211.4 环境风险影响结论


13211.5 环境经济损益分析结论


13211.6 公众参与结论


13311.7 总量控制


13311.8 总结论


13311.9 建议



附  表

建设项目环评审批基础信息表

附  件

附件1：《芒市环境保护局关于芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书的批复》（芒环复[2018]22号）

附件2：《芒市工业和商务局关于芒市芒源气体有限公司溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目的备案证明》（芒工商务备[2018]1号）

附件3：改建项目投资备案证
附件4：委托书

附件5：环评合同

附件6：评价单位资料
附件7：建设项目环境影响评价环境质量现状监测

附件8：电石渣处置合同

附件9：生活垃圾清运协议

附件10：突发环境事件应急预案备案表

附件11：进度管理表

附件12：技术审核单

附  图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目环境空气及风险评价范围图

附图3：项目声环境及生态环境评价范围图

附图4：项目周边关系图

附图5：项目水文水系图

附图6：项目总平面及环保措施图

附图7：云南省生态红线图

总则

编制依据

国家相关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2014 年 7 月 29 日修正）

（4）《中华人民共和国森林法》（2009年8月修订）

（5）《中华人民共和国野生动物保护法》（2004年8月）

（6）《中华人民共和国水法》（2016 年 9 月 1 日修正）

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）

（8）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）

（9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月修订）

（10）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修订）

（11）《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月）

（12）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第 682 号，2017 年 10 月 1 日）

（13）《国家重点保护野生动物名录》（1989年1月）

（14）《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年8月）

（15）《环境影响评价公众参与暂行管理办法》（2019 年 1 月 1 日起执行）

（16）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002.6.29 颁布，2012.2.29 修订，2012.7.1 施行)

（17）《中华人民共和国循环经济促进法》(2008.8.29 颁布，2009.1.1 施行)
（18）《中华人民共和国节约能源法》（1998 年 1 月 1 日）

（19）《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》(国发[2000]38 号)
（20）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39 号)
（21）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，(国发[1996]31 号)
（22）《关于加强工业节水工作的意见》(国经贸资源[2000]1015 号)
（23）《工业和信息化部关于进一步加强工业节水工作的意见》(工信部节[2010]218 号)
（24）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（）发[2001]4 号)
（25）《云南省环境保护厅关于印发云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）的通知》，云南省环境保护厅云环发[2014]34 号，2014 年 3 月 31 日实施

技术规范
《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）
《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）
《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）
《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）
项目依据
（1）《芒市芒源气体有限公司环境影响评价委托书》，2019年 9月2日；

（2）《芒市环境保护局关于芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书的批复》（芒环复[2018]22号）；

（3）《芒市芒源气体有限公司溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目可行性研究报告》

（4）芒市芒源气体有限公司提供的其它资料。
评价目的及原则

评价目的
评价目的在于从环境保护角度论证项目和其选址的可行性、污染防治措施的可靠性及其环境经济损益、实施环境监管监测要求与公众信任度，反馈于项目建设，以促进清洁生产、循环经济和“三同时”、“三效益” 的统一，维护生态平衡，实施可持续发展战略，并为今后芒市芒源气体有限公司的环境管理和发展提供科学依据。具体地达到：

（1）在充分调查项目所在地环境现状的基础上，根据项目的总体布置及其生产工艺，结合项目区域环境特点，分析和预测已建和拟建项目建设及运行对当地的自然环境、生态环境、社会环境造成的影响，全面评价项目影响区域的环境总体变化趋势；

（2）通过建设项目的项目分析明确项目及其污染排放特征，论证项目的环保措施及其技术、经济可行性和对策建议；

（3）预测评价项目实施后对区域环境可能造成的影响程度和范围，分析项目对环境影响的经济损益，提出满足环境功能目标的总量控制值、优化的环保措施和评价后监督管理及监测要求，以减少或减缓由于项目建设对环境可能造成的负面影响；

（4）根据当地环境保护规划对项目建设的可行性作出明确结论，为上级主管部门和环境管理部门决策和项目设计提供依据。

评价原则

环境影响评价主要是针对实施溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目施工期的影响进行分析，并针对溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目运营期影响进行预测分析，并在此基础上提出环保对策措施。本项目的环境影响评价工作除应遵守建设项目环境影响评价的科学性、公正性等原则外，还应遵循以下原则：

（1）依法评价：符合国家及云南省法律法规要求。
（2）科学评价：科学分析项目建设对环境质量的影响。
（3）突出重点：根据建设项目的项目内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用相关的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。
环境影响识别和评价因子

环境影响识别

根据项目的类型、性质及项目区的环境现状，项目建设对项目区域环境可能产生的影响既有有利方面，也有不利方面，可能受影响的环境要素及影响初步判别见表1.3-1。
表 1.3‑1  项目可能涉及的环境要素及影响判别
	环境要素
	施工期
	运营期

	地表水
	--
	+

	环境空气
	--
	++

	地下水环境
	--
	+

	声环境
	+
	+

	土壤
	+
	+

	社会经济
	△
	△△△△

	环境风险
	--
	++


注：+表示轻微影响；++表示一般影响；--表示基本无影响；△表示轻微作用；△△△△表示重大积极作用
评价因子

根据对项目生产所用的原材料、生产工艺流程以及其污染物排放特点和项目所 在区域环境特征的分析，项目运行对环境质量的影响，并通过实地考察了解的情况， 确定本次评价因子详见表 1.3-2。
表 1.3-2  评价因子确定表

	评价要素
	评价因子

	大气环境
	大气环境污染因子：硫化氢、粉尘、非甲烷总烃、丙酮、砷化氢、磷化氢

	
	环境质量现状评价因子：TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃、H2S

	
	影响预测因子：TSP、硫化氢、非甲烷总烃、丙酮、砷化氢

	
	总量控制因子：/

	地表水环境
	环境质量现状评价因子：pH、DO、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪 大肠菌群、氟化物、氰化物、汞、铅、铜、砷、铬、六价铬

	
	影响预测因子：/

	
	总量控制因子：/

	地下水环境
	环境质量现状评价因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO -、Cl-、SO 2-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总 硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群

	
	地表水环境污染因子 As、硫酸盐

	声环境
	环境质量现状评价因子：等效连续 A 声级

	
	预测因子：等效连续 A 声级


评价等级、评价范围

评价等级

1、地表水环境影响评价工作等级
项目废水主要是生活污水及生产废水。生产用水主要是设备及产品冷却水，项目生产用水全部循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后，用于周边农田农家肥使用，不外排，项目不直接向地表水体排放污水，因此，本次地面水环境影响评价不设等级，仅做一般性影响分析，重点分析项目不外排可行性。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，确定项目地表水环境影响评价等级为三级。

表1.4-1
 水环境影响评价工作等级判据表
	建设项目污水排放量m3/d
	建设项目污水水质的复杂程度
	一级
	二级
	三级

	
	
	地面水域规模
	地面水质要求
	地面水域规模
	地面水质要求
	地面水域规模
	地面水质要求

	＜1000

≥200
	简单
	-
	-
	-
	-
	中、小
	Ⅰ-Ⅳ


2、大气环境影响评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image26.png]18al7,0, /Onr





[image: image2.png]


 —第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image3.png]


—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image4.png]


—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表
评价工作等级按表 1-3 的分级判据进行划分。如污染物数 i大于 1，取 P值中最大者(Pmax)，和其对应的 D10%。
表 1.4-2  评价工作等级判据

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≧10%

	二级评价
	1%≦Pmax<10%

	三级评价
	Pmax<1%


（3）评价工作等级确定
根据项目分析，本项目所有污染源排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
 表1.4-3  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	矩形面源
	TSP
	900.0
	20.0060
	2.2229
	/

	矩形面源
	NMHC
	2000.0
	51.0298
	2.5515
	/

	矩形面源
	H2S
	10.0
	0.0499
	0.4987
	/

	矩形面源
	丙酮
	800.0
	19.3333
	2.4167
	/


依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），确定本项目大气评价工作等级为二级。
3、声环境影响评价工作等级

项目建设区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准区，本项目建设前后对环境产生的噪声级增加很小，项目区域受影响人口较少，因此确定环境噪声影响评价等级确定为二级。

4、地下水评价等级
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于Ⅰ类项目，地下水环境敏感程度划分依据见表1.4-4。

表1.4-4  地下水环境敏感程度分级

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

	不敏感
	上述地区之外的其他地区

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表1.4-5  改建项目地下水评价工作等级划分依据表

	[image: image1.png]C:
—-X 100%

.



项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


  本项目建设场地及评价范围不存在供水水源地保护区、无特殊地下水 资源分布等环境敏感区，地下水环境敏感程度为不敏感。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中地下水评价工作等级分级的规定，本项目的地下水环境影响评价等级为：二级。

5、生态环境评价等级
项目位于芒市糖厂内，由于人为活动频繁，开发利用时间早，周围无天然植被、 无珍稀动植物分布。项目所处区域生态敏感性为“一般区域”，占地面积＜2km2，生态影响较小，因此本项目生态环境影响仅作一般性评述，不设评价等级。
6、风险评价等级
本项目运营过程中生产工艺中所使用的物料以及场区储存的产品所涉及到的危险物质为乙炔、丙酮、次氯酸钠、磷化氢及硫化氢，本项目重点危险源辨识系数为0.2784，不构成重大危险源，项目所在地不属于环境敏感地区， 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为二级，主要进行风险识别、源项分析和对事故影响进行分析，提出减缓、防范和应急措施。

评价范围
1、地表水环境影响评价范围

项目选址区域地表水为项目区北面10m处的戈郎河及东北面20m处的芒市河，戈郎河属于芒市河的支流，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的有关规定，本项目水环境评价范围确定为项目北面的戈郎河上游500m至东北面的芒市河下游1500m。
2、大气环境影响评价范围
根据项目排放源强及排污特点、当地污染气象特征、环境保护敏感目标及确定的评价工作等级，兼顾地形实际情况，环境空气评价范围为以项目厂址为中心区域，边长取5km的矩形区域。

3、声环境影响评价范围

项目厂界200m以内区域范围。

4、地下水环境质量评价范围
根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影 响调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法。

本次地下水环境影响评价范围确定采用自定义法。

确定本项目的地下水环境影响评价范围为：沿区域地下水的流向，评价范围南侧边界至下游海拔最低处小河处；评价范围北侧边界至芒市河；评价范围南侧厂界以南 1.5km；评价范围东侧至厂界以东至戈朗河及南相章河；评价范围面积为 6.2km2。

5、环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险评价等级及建设项目所在地周围敏感区的特点，划定评价范围为以厂址为中心，半径3km的范围。

项目环境空气及风险评价范围图见附图2。项目声环境及生态环境评价范围图见附图3。
环境功能区划

环境功能区划见下表。

表1.5-1  环境功能区划一览表
	环境要素
	功能区划

	环境空气
	根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目所在区域为农村地区，属环境空气二类区

	水环境
	项目所涉及地表水为戈郎河，为芒市河支流，《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，芒市河从源头到木康段水环境功能为饮用二级Ⅲ类水体，从木康到入瑞丽江口水环境功能为工业用水Ⅲ类水体，改建项目处于木康到入瑞丽江口段，故执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	声环境
	项目所在区域为农村地区，属于2类区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，执行声环境2类标准。


评价标准

环境质量标准

1、环境空气质量标准

项目所属地区环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。特征污染因子硫化氢及丙酮参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度限值，标准值见表 1.6-1。
表1.6-1  环境空气环境质量标准  单位：μg/m3（标准状态）
	污染物名称
	取值时间
	二级标准浓度限值
	标准来源

	二氧化硫

（SO2）
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	总悬浮颗粒物

（TSP）
	年平均
	200
	

	
	24小时平均
	300
	

	可吸入颗粒物

（PM10）
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	

	可吸入颗粒物

（PM2.5）
	年平均
	35
	

	
	24小时平均
	75
	

	二氧化氮

（NO2）
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	一氧化碳

（CO）
	24小时平均
	4
	

	
	1小时平均
	10
	

	臭氧

（O3）
	日最大8小时平均
	160
	

	
	1小时平均
	200
	

	丙酮
	1小时平均
	800
	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物

	硫化氢
	1小时平均
	10
	


2、地表水环境质量标准

本项目所在地主要地表水为芒市河，芒市河位于本项目西面，距离本项目 20m， 位 于 木 康 断 面 — 入 瑞 丽 江 口 段 径 流 区 ， 根 据 《 云 南 省 地 表 水 水 环 境 功 能 区 划（2010-2020 年）》，木康断面—入瑞丽江口为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类功能。此外项目东北面约10m为戈朗河，戈朗河汇入芒市河，执行标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，标准值见1.6-2。

表1.6-2  地表水环境质量标准
	项目
分类
	pH 值

（无量纲）
	COD
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	DO
	粪大肠菌 群（个/L）
	石油 类

	III 类
	6～9
	≤20
	≤4
	≤1.0
	≤0.2
	≥5
	≤10000
	≤0.05

	项目
分类
	氟化物
	氰化物
	汞
	铅
	铜
	砷
	六价铬
	阴离子表面活
性剂

	III 类
	≤1.0
	≤0.2
	≤0.0001
	≤0.05
	≤1.0
	≤0.05
	≤0.05
	≤0.2


3、地下水环境质量标准

地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，标准值见表1.6-3。
表 1.6-3  地下水质量标准

	类别
	评价参数
	单位
	标准值
	评价标准

	地下水
	pH（无量纲）
	无量纲
	6.5～8.5
	《地下水环境质量标准》

(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准

	
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	≤450
	

	
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	

	
	氨氮
	mg/L
	≤0.5
	

	
	色度
	mg/L
	≤15
	

	
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	

	
	硝酸盐
	mg/L
	≤20
	

	
	铅
	mg/L
	0.01
	

	
	镉
	mg/L
	0.005
	

	
	砷
	mg/L
	0.01
	

	
	汞
	mg/L
	0.001
	

	
	六价铬
	mg/L
	0.05
	

	
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	mg/L
	≤3.0
	


4、声环境质量标准

评价区域属于声环境质量 2 类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。具体见下表。

表1.6-4  声环境质量标准

	类别
	昼间
	夜间

	2
	≤60dB（A）
	≤50dB（A）


污染物排放标准
1、水污染物排放标准
工艺废水包括乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水、冷却废水，其中，冷却废水循环使用，其余工艺废水收集经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排。生活污水经过化粪池处理，处理后用于周边农田农家肥使用，不外排。项目污水不排放，不设排放标准。
2、大气污染物排放标准

颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；H2S 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准厂界标准值中二级标准；丙酮参考执行《工作场所有害因素职业接触限值-第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）工作场所时间加权平均允许浓度，300mg/m3；磷化氢执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）中最高容许浓度限值0.3mg/m3。具体值见表1.6-5。

表1.6-5  大气污染物排放标准

	类 别
	污染因子
	标准值
	标准名称及级(类)别

	
	
	单
位
	周界外浓度最高点
	

	
	颗粒物
	mg/m3
	1.0
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求

	
	非甲烷总烃
	mg/m3
	4.0
	

	
	H2S
	mg/m3
	0.06
	《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93），恶臭污染物厂界标准值

	
	丙酮
	mg/m3
	300

（工作场所时间加权 平均允许浓度）
	《工作场所有害因素职业接触限 值-第 1 部分：化学有害因素》

（GBZ2.1-2007）

	
	磷化氢
	mg/m3
	0.3
	《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）


3、噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表1.6-6。

 表1.6-6  建筑施工场界环境噪声排放限值   dB（A）

	昼间
	夜间

	70
	55


运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表1.6-7。

表1.6-7  工业企业厂界环境噪声排放标准  Leq（dB(A)）

	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固体废弃物

一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险废物堆存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中的有关规定，妥善处理，不得形成二次污染。
污染控制和环境保护目标
本着经济建设与环境保护协调发展的原则，根据项目污染特征和项目所在区域的环境功能及环境总量控制目标，通过该项目的建设和本次环评，力求在清洁生产及“三废”污染物达标排放的要求下，控制产污过程污染物对环境的影响。本次评价确定的环境重点保护目标为：

环境空气

 控制企业废气污染源达标排放，保护评价区环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中2级标准。

2、地表水

企业生产废水禁止外排，保护评价区地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

3、区域声环境

区域环境噪声控制在《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

4、敏感点

项目地处芒市糖厂内，周围环境敏感点见表1.7-1，周边关系见附图4。

表1.7-1  项目环境保护目标一览表

	环境要素
	保护目标名称
	方位
	距厂界最近

距离（m）
	保护规模
	保护等级

	环境空气
	芒市糖厂生活区
	西南
	36
	约 700 人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准

	
	帕底村
	西南
	697
	约 1449 人
	

	
	弄转
	南
	2109
	约 350 人
	

	
	允门
	西北
	1298
	约 1558 人
	

	噪声
	芒市糖厂生活区
	西南
	36
	约 700 人
	《声空气质量标

准》（GB3096-2008）

二级标准

	地表水
	戈郎河
	东北
	10m
	/
	《地表水环境质

量标准》（GB3838-2002）

Ⅲ类标准

	
	芒市河
	北
	20m
	/
	

	地下水
	项目区域地下水水质
	《地下水环境质

量标准》(GB/T14848-93)

中Ⅲ类标准

	环境风险
	芒市糖厂生活区
	西南
	36
	约 700 人
	/

	
	帕底村
	西南
	697
	约 1449 人
	

	
	弄转
	南
	2109
	约 350 人
	

	
	允门
	西北
	1298
	约 1558 人
	

	
	南景
	北
	2600
	约 800 人
	

	
	芒波
	东北
	2600
	约 1000 人
	

	生态
	周边生态环境不受破坏


评价时段

评价时段为改建项目的施工期和运营期。

项目施工建设期：2020年1月-2020年2月

项目运营期：2020年2月之后。

评价工作程序
改建项目环境影响评价工作程序见图 1-1。

[image: image5.emf]依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.

研究相关技术文件和其他有关文件

2.

进行初步工程分析

3.

开展初步的环境现状调查

1.

环境影响识别和评价因子筛选

2.

明确评价重点和环境保护目标

3.

确定工作等级 、 评价范围和评价标准

制定工作方案

环境状况调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1.

各环境要素环境影响预测与评价

2.

各专题环境影响分析与评价

1.

提出环境保护措施 ， 进行技术经济论证

2.

给出污染物排放清单

3.

给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书 （ 表 ）

第

二

阶

段

第

三

阶

段

第

一

阶

段


图1-1 环境影响评价工作流程

建设项目概况

原有项目概况

项目名称：芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目
建设单位：芒市芒源气体有限公司
建设地点：云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内
生产规模：采用电石法生产溶解乙炔，设置40 m3/h的溶解乙炔生产装置及充装线，年生产300d，每天生产4h。设置15m3低温液氧储罐，氧气充装线一条，年充装氧气50000瓶。乙炔产品质量符合《溶解乙炔》（GB6819-2004）标准要求：乙炔气纯度≥98%（V/V）。

原有项目建设内容
原有项目主体项目为乙炔生产装置、氧气分装装置，主要由主体项目（乙炔生产线）、 辅助项目（沉渣池等）、公用项目（包括给排水、供电）、储运项目（原料及产品储存库）、环保项目（废气防治、废水防治、噪声防治、固废处置等）等部分组成，原有项目主要项目见表2.1-1。
表2.1-1  建设项目组成一览表

	项目类别
	单项项目名称
	项目内容
	备注

	主体项目
	乙炔生产线
	含乙炔发生器、乙炔净化系统、乙炔压缩系统和乙炔充装系统，乙炔产生量40m3/h，年生产 300d，平均每天生产4h
	已建成

	
	液氧充装车间
	设置15m3低温液氧储罐一个，液氧外购，年充装氧气5万瓶
	已建成

	储运项目
	电石库房
	电石库房采用铁皮桶对电石进行暂存，场内最大 储存量30t
	已建成

	
	乙炔贮存
	乙炔钢瓶贮存在乙炔充装站，最大存放量 100 瓶

（0.45t）
	已建成

	
	氧气储存
	氧气钢瓶贮存在氧气充装站，最大存放量200瓶
	已建成

	
	丙酮储存库房
	丙酮库房，丙酮最大贮存量约3t，采用钢瓶储存
	已建成

	
	场内运输
	产品运输依托芒市糖厂内部道路运输
	已建成

	
	乙炔暂存
	经乙炔发生器生产出的粗乙炔临时储存在位于

乙炔重整车间北侧的15m3气柜内，方便乙炔连续充装作业
	已建成

	公用项目
	供水
	生产用水由戈朗河接入，生活用水由当地自来水 管网接入
	已建成

	
	供电
	由芒市糖厂供电电网供电
	已建成

	
	消防水池
	消防水池500m3
	已建成

	
	厕所
	位于乙炔压缩车间旁，建筑面积约40m2
	已建成

	辅助项目
	办公室
	位于氧气分装线西南侧，一间，约50m2
	已建成

	
	员工休息房
	占地约100m2，用于值班人员休息
	已建成

	
	厨房
	位于办公室对面，约50m2，仅制作午餐使用
	已建成

	
	钢瓶检修
	委托第三方进行检测及维修，场内不设置相关设施
	外委

	环保

项目
	废气治理
	电石在加入发生器之前进行破碎，会有粉尘产

生，破碎过程设置密闭厂房内
	已建成

	
	噪声防治
	对噪声源采取隔声为主的治理措施，产噪设备安 装在厂房内，并设置减震垫
	已建成

	
	固废处置
	生活垃圾集中收集后运至当地环卫部门指定的 垃圾堆放点
	已建成

	
	
	1座三级电石渣浆沉淀池，规格为：15m×4m×2m，

废水沉淀后作为生产补水，不排放，电石渣外运

作为建筑材料
	已建成

	
	
	1200m2电石渣暂存场，并进行防渗、防雨、防流

失处理
	已建成

	
	废水处理
	生产废水经沉淀池处理后进入全部循环使用，不

外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施

肥
	已建成

	
	事故水池
	利用的 800m3发酵液池作为事故应急池
	已建成

	
	事故废水截流井
	雨水口设置 35m3事故废水截流井，并设置一台

潜水泵
	已建成


原有项目原辅材料和主要生产设备
根据《芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书》，原有项目原辅材料消耗情况见表2.1-2，主要生产设备一览表见表2.1-3。

表2.1-2  原有项目原辅材料消耗一览表

	类别
	名称
	年用量（t/a
	）
来源
	运输方式
	储存方
式
	场区最大储
存量
	备注

	原料
	电石
	150
	外购
	汽运
	储存于

电石库
	3t
	化学名称：碳

化钙，CaC2

	
	液氧
	100
	外购
	汽运
	储罐
	10t
	99.5%

	辅料
	氢氧化钠
	0.5
	外购
	汽运
	/
	即用即买，场

区不储存
	/

	
	丙酮
	10
	外购
	汽运
	钢瓶包

装
	3t
	纯度：99％

	
	浓硫酸
	1.0
	外购
	汽运
	/
	即用即买，场

区不储存
	纯度：98％

	
	无水氯化钙
	0.63
	外购
	汽运
	/
	即用即买，场

区不储存
	/

	
	润滑油
	0.05
	外购
	汽运
	桶装
	/
	/

	水
	新鲜水
	913.7
	生产用水由

戈朗河接 入，生活用 水由自来水 管网接入
	/
	/
	/
	/

	电
	电
	80×104kwh/a
	供电管网
	/
	/
	/
	/


表2.1-3  原有项目主要生产设备一览表
	分区
	名称
	型号
	单位
	数量
	生产厂家

	乙炔生产线
	颚式破碎机
	PZ-250×400
	台
	1
	昆明矿山设备制造有限公司

	
	乙炔发生器
	YDS-40
	套
	1
	邯郸制氧机厂

	
	防爆电动葫芦
	BCD
	台
	1
	新乡市黄河防爆起重机厂

	
	乙炔清净塔
	350×3000
	套
	3
	邯郸制氧机厂

	
	贮气柜
	ZG-15
	个
	1
	邯郸制氧机厂

	
	乙炔压缩机
	Z2-0.67/25
	台
	1
	邯郸制氧机厂

	
	低压水封
	Φ600×1100
	个
	1
	邯郸制氧机厂

	
	水分离器
	Φ500×1300
	个
	1
	邯郸制氧机厂

	
	气液分离器
	Φ219×1700
	个
	1
	邯郸制氧机厂

	
	高压干燥器
	Φ219×1400
	组
	1
	邯郸制氧机厂

	
	高压油分离器
	Φ219×1200
	个
	1
	邯郸制氧机厂

	
	乙炔充装台
	GC-36-1
	台
	5
	邯郸制氧机厂

	
	丙酮补给系统
	Φ219×1400
	台
	1
	邯郸制氧机厂

	
	氮气干燥器
	Φ219×1750
	台
	1
	邯郸制氧机厂

	
	氮气汇流排
	DHL-10
	台
	1
	邯郸制氧机厂

	
	乙炔汇流排
	YHL-10
	台
	1
	邯郸制氧机厂

	
	旋片式真空泵
	2X-4
	台
	1
	山东博山真空泵厂

	氧气充装
	低温液氧贮槽
	CFL-15/0.785
	个
	1
	重庆中容石化机械制造有限公司

	
	低温液氧泵
	BP0100-600
	台
	1
	重庆特纳瑞气体分离设备有限公司

	
	空浴式汽化器
	KQ200116.5
	台
	1
	新乡市诚德气体设备有限公司

	
	真空泵
	2X-4A
	台
	1
	上海西科仕电气有限公司

	
	氧气冲装台
	2-20
	台
	1
	


原有项目产品方案
1、40 立方/小时溶解乙炔

溶解乙炔是指将生产的气态乙炔压缩充装至填有多孔填料的溶剂（项目采用丙酮）的钢瓶内，使乙炔气体溶解于丙酮液体中，当使用时将乙炔气体从丙酮中放 出，这样的乙炔称“溶解乙炔”，溶解乙炔能达到安全贮存、运输和使用方便的目的。 它被广泛的用于照明、焊接、切割及各种火焰加工，能满足科研、施工等特殊用户的需要。项目乙炔采用规格40L的钢瓶贮存，每瓶充装量约 4.5kg。溶解乙炔产品质量执行《溶解乙炔》（GB6819-2004）。

表2.1-4  原有项目产品质量技术要求
	项目
	GB6819-2004 国家标准

	乙炔含量%≥
	98（体积）

	乙炔中PH3%≤
	0.02-0.06（体积）

	乙炔中H2S%≤
	0.05-0.1（体积）


氧气充装

年充装氧气 5万瓶。

表2.1-5  气体分装规模
	序号
	产品名称
	分装量（万瓶/a）
	规格
	包装方式
	运输方式

	1
	氧气
	5
	99.5%
	瓶装
	汽车


原有项目劳动定员与工作制度
原有项目劳动定员为15人。生产为连续生产，班制为白天8 时单班制，全年有效生产时间为300 天，每天乙炔生产时间为4小时。
原有项目生产工艺流程
1、乙炔生产工艺
（1）工艺简介

本项目采用“电石入水法”生产溶解乙炔，其主要原料为电石和水，装置采用低压电石入水式乙炔发生器。乙炔生产主要包括以下几个工序：

电石原料在库房中经过破碎后运至进料区，将合格的电石（料度 8-80mm）原料通过人工加料，电石从加料斗（充氮气。氮气用来置换出发生器中的空气，防止空气中氧气与乙炔气混合反应发生事故）上部加入料筒中经水封进入发生器，原料被分布器均匀分布在栅板上，即与在乙炔发生器充装水发生反应生成粗乙炔气，温度不超过 65℃，乙炔气从发生器的顶部流出，经低压水封送至气柜，当气柜的乙炔气进入低压干燥器除去部分水分后，再进入酸碱净化器。

乙炔发生：乙炔发生采用电石法发生乙炔，乙炔发生器采用低压湿法（电石入水式）乙炔发生器。考虑安全生产，本项目为乙炔发生器配套有高位水槽以及正、逆水封。开启发生器的进水阀，使发生器中充水到指定水位后经加料孔填装电石。工业电石中含有 CaO、CaS 及其他杂质，在水中发生放热反应，为防止乙炔着火或者分解爆炸应控制乙炔进水流量，并及时移走反应热。控制乙炔发生器内水温为 65摄氏度以下，压力为 300-650mm 水柱。由于发生器中的水有部分溶氧以及发生器上空有空气未被置换，初始生成的乙炔气排空，经乙炔发生器取样点取样检测乙炔气含量达 98%以上时停止排空，乙炔气经正水封和逆水封后进入后续的乙炔湿式气柜。

乙炔净化：发生器中的乙炔气体含有 H2S以及 PH3气体，这些气体火灾危险性以及毒性较大且对设备以及管道的腐蚀危害极大，并且与丙酮填料反应生成沉积物，阻塞填料空隙，因此必须净化达到《溶解乙炔》（GB6819-2004）的要求。
为满足净化操作中的气体压力降，来自湿式气柜中的乙炔气需经过循环水泵加 压到 0.15MPa 后经下部入气口进入水气分离器，水气分离器为一空塔结构，利用重 力沉降分离混合气体中的水雾。水气分离器中凝结的水经排污阀排出，气体经分离 器上部进入低压干燥器。

低压干燥器为填料塔，内装无水氯化钙。利用无水氯化钙的吸水性吸收混合气体中的水分。混合气经干燥器的底部入气口进入，与填料中的无水氯化钙逆向接触以吸收其中的水蒸气，经干燥器的上部出气口进入净化塔。无水氯化钙需要定期添加。

浓硫酸净化塔为两个串联净化塔，每个浓硫酸净化塔下部为鼓泡塔，内有浓硫 酸，上部为循环水间接冷却器，以移除乙炔净化过程中产生的热量。干燥后的气体 由浓硫酸净化塔下部进入，杂质气体与浓硫酸发生反应。经过净化塔后的乙炔气体 含有未除净的 H2S 和 PH3以及从净化塔中带走的少量酸性液雾，然后进入中和塔进 行中和，由塔底部进入，中和塔也为鼓泡塔，内装 8-15%稀 NaOH 溶液。从中和塔上部排出的乙炔气中夹带有少量的水雾以及 Na2S，悬浮颗粒再经气液分离器排除进 入压缩干燥工序。

乙炔压缩干燥：净化工序中的净化乙炔气经过 1台压缩机加压。压缩机采用三 级活塞式乙炔压缩机，压力提高到 2.5MPa 后，送高压干燥器。其中一级出口压力为 0.24MPa，二级出口压力 0.8MPa，三级出口压力为 2.5MPa。各级压缩气缸均配套设有安全阀和压力表。各级压缩气缸排气处配套设有温度计。每个汽缸外部均有循环水冷却。乙炔气体经过三级加压和冷却，在气缸中进一步分离其中的凝结水分后排入与压缩机配套的油水分离器，依靠自然沉降分离出气体中的油和水液滴。然后进入高压干燥器。干燥剂仍采用无水氯化钙。压缩乙炔气体经过两级高压干燥器后进入后续的乙炔充装工序。

乙炔充装：来自压缩干燥工序的高压乙炔气，经过单向阀和阻火器接入乙炔汇 流排，根据工艺需要本项目共设 5排，每排支管与总管连接处均设有截止阀和阻火 器以及压力表。每个汇流排设有多个充气接头，气瓶经阻火器、金属软管、止逆阀 与汇流排连接。乙炔充装是使乙炔溶解在丙酮中的过程，其溶解热较大，故充气速 率应控制在 0.6kg/h。并在每个充装台旁设置喷淋水降温装置，充装完成后称重，检验合格后入库，入库静置 8小时候方可运出。

生产原理及反应方程式

电石法生产的溶解乙炔工艺流程，主要由乙炔气发生、粗乙炔气净化、乙炔气压缩、高压乙炔干操和乙炔充装等工序组成。

乙炔发生

将电石加入电石反应器，在常温常压下与水作用，生成乙炔气和氢氧化钙，由于电石除含碳化钙（约 80%），还含有 10%的氧化钙、10%的杂质如硫化钙、磷化钙等，因此杂质还会发生副反应生成相应的 H2S、PH3等杂质气体，反应式如下：

主反应：CaC2+2H2O→C2H2↑+Ca(OH)2↓
副反应：CaO+H2O→Ca(OH)2↓
CaS +2H2O→H2S↑+Ca(OH)2↓

Ca3P2 +6H2O→2PH3↑+3Ca(OH)2↓
Ca3As2 + 6H2O → 2AsH3↑+ 3Ca(OH)2↓
在反应过程中应及时排走热量，且反应速度不宜太快，否则就会发生局部过热， 甚至引起爆炸。每吨电石水解需要 0.56吨的水，反应转化率为 99.8%，工艺操作上消耗 1吨电石需用 6吨水，排出的电石渣浆含固量为 11%。
生成的乙炔气经间接冷却器、水封，由冷却塔进入清净系统。

②乙炔净化

从发生段来的乙炔气体，含有硫化氢、磷化氢等杂质，尤以磷化氢最为危险，可使乙炔气的燃点显著降低；将粗乙炔气用于有机合成工业，杂质会使催化剂中毒；另外，还存在影响乙炔瓶填充质量等其他危害。

为保证乙炔的质量和生产的安全，故采用浓硫酸为清净剂，除去杂质气体，其反应式如下：

PH3+4H2SO4→H3PO4+4SO2+4H2O    

H2S+3H2SO4→S+3SO2+3H2O

AsH3 +4H2SO4→H3AsO4+ 4H2SO3
自清净塔顶出来的乙炔气进入中和塔塔底，中和塔以 8-15%的稀碱液喷淋以除去酸性气体，中和塔的稀碱液循环使用，达到一定控制条件后进行放碱、洗塔、更换新鲜碱液。其反应如下：

2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O

3NaOH+PH3→Na3P+3H2O
2NaOH+H2S→Na2S+2H2O
3NaOH +H3AsO4→Na3AsO4+3H2O
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O

3NaOH+H3PO4=Na3PO4+3H2O
③乙炔气的干燥

如果乙炔装瓶之前干燥效果不好，会使乙炔气的水分带至乙炔瓶中，并溶在丙酮中，将降低乙炔在丙酮中的溶解度，影响乙炔气质量，并腐蚀瓶体，降低瓶体使用寿命。为此，乙炔气装瓶前必须经过干燥。该项目选用的干燥剂为无水氯化钙。

④乙炔气的充装

乙炔气的充装是将加压后的乙炔气溶解于乙炔瓶中的丙酮里的过程。充灌时应以冷却水喷淋瓶壁，以移走溶解热。乙炔瓶中丙酮的充装过程如下：

充装丙酮时，用小于 0.1MPa压力的氮气将丙酮贮罐内的丙酮压入丙酮计量器 中，把丙酮计量器与乙炔瓶用充气软管夹具连接好，将乙炔瓶置于符合要求的衡器 上，打开瓶阀和计量器出口截止阀，用 0.6-0.8MPa 的氮气，将计量器中的丙酮压入乙炔瓶内。

[image: image25.png]e

S U |





电石破碎粉尘（G1）

G2：乙炔、H2S、PH3、N2
水



上清液

噪声（N1）

石、N2

W1
电 石 来 自

电石库


电石破碎

乙炔发生器
乙炔气柜


电石渣沉淀池

电石渣（S1）
循环冷却废水（W2） 循环冷却废水（W3）
废水（W4）



净化塔 中和塔
气水分离器


浓硫酸 液碱

废酸（S2） 废碱（S3）

冷却废水（W6）
压缩

噪声(N2)

无水氯化钙


高压分离器 干燥

噪声(N3) 废油（S4）
废干燥剂（S5


无组织丙酮(G3)

氮气（作为丙酮的推动 气体）

水
冷却废水
却水
（W5）

循环水池


乙炔充灌系统 成品

装有丙酮的钢瓶

补充丙

钢瓶

丙酮
酮
图 2-1  溶解乙炔生产工艺流程及产污环节图

2、气体分装工艺

（1）氧气体分装工艺流程

低温液氧由低温液氧供应商或自备的低温液体槽车负责运送，将低温液氧注入
低温液氧贮槽内。待用户购买时，可开启低温液体泵，使液态气体进入气化器中进 行气化。低温液体在气化器内受热，升温气化为气体，进充装台，通过充装台分配 装入气瓶进行销售。

气化器中中液氧吸热气化为氧气，为物理变化，气化为自然吸热，热源为环境 所带的自然热量，无需进行人工供热。

[image: image6.png]T M TR A 2

T M TR A 2

WREER —  ANE
RBEZM — #xEFE





图2-2  氧气体分装工艺流程图
原有项目产排污核算
原有项目取得环评批复后尚未开展验收，其产排污情况主要依据《芒市芒源气体有限公司氧气乙炔厂建设项目环境影响报告书》的核算数据。
1、废气产生及排放分析
根据生产工艺分析，溶解乙炔生产线项目的大气污染主要为生产过程中产生的乙炔、丙酮、氮气、H2S 等微量气体、汽车运输扬尘。乙炔泄漏废气主要来自生产过程中的跑、冒、滴、漏，其中含有微量乙炔、硫化氢、磷化氢等，上述气体均是无 组织排放。

（1）生产过程中乙炔、硫化氢、砷化氢、磷化氢等气体的逸出

原有项目采用“电石入水法”生产溶解乙炔，所用电石水解率为 98%，乙炔回收率为 98%。其主要原料为电石和水，装置采用低压电石入水式乙炔发生器。将电石加入电石反应器，在常温常压下与水作用，生成乙炔气和氢氧化钙，由于电石主要成分为的碳化钙、氧化钙、硫化钙、磷化钙，因此杂质还会发生副反应生成相应的 H2S、PH3等杂质气体。项目产生的粗乙炔气中的H2S、PH3经硫酸、氢氧化钠净化，因此生产过程中硫化氢、磷化氢等气体最终无组织排放的逸出量很少。项目生产过程中乙炔、硫化氢、磷化氢等气体无组织排放的逸出量见表 2.1-6。
表2.1-6  项目生产过程中无组织排放的逸出量一览表
	排放源
	污染物名称
	排放量（kg/a）

	生产过程中生产设备
	乙炔
	     1117

	
	H2S
	     21.25

	
	PH3
	     2.194

	合计
	1140.444


乙炔气体属于易燃气体，项目厂区在气体泄露场所安装排风装置，其自然通风换气次数每小时不小于 3次，事故通风换气次数每小时不小于 7次。

（2）丙酮充装到乙炔瓶过程中挥发出的丙酮无组织排放

在丙酮充装到乙炔瓶中，会无组织挥发少量的丙酮。类比同类项目，丙酮充装到乙炔瓶过程中挥发出的丙酮无组织排放量按丙酮总消耗量的千分之 4.4计算，则丙酮的无组织排放量为 44kg/a。评价要求生产车间和库房加强通风，同时生产车间内安装丙酮气体报警装置，可有效降低丙酮的无组织排放量，不会对周围环境造成明显影响。

（3）电石粉尘

电石粉尘产生于电石转运、人工破碎、投料和反应过程。根据类比，电石粉尘产生量约占原料的 3‰。项目电石用量 150t/a，电石粉尘产生量约 0.145t/a，电石粉尘约 70%在车间内沉降下来，经清扫后作为原料使用，约 30%呈无组织形式排放出车间，排放量为 0.135t/a。
项目电石贮存在库房内。电石破碎由颚式破碎机破碎为 8-80mm小块，投料采用防爆电葫芦提升至乙炔发生器加料口。项目废气产生主要为原料破碎过程中产生的少量粉尘。

（4）氮气

乙炔生产系统在投料时采用氮气置换进行保护，乙炔充装时采用氮气作为丙酮的推动气体，氮气均不参与反应，仅作为保护气体，使用后全部排放，项目氮气使用量约 2t/a，全部无组织排放，氮气为大气主要成分，不会造成环境污染。

（5）氧气分装过程废气排放分析

由于氧气为空气成分，不属于大气污染物，气体分装过程，由于管道、阀门等连接处产生泄漏，会排放少量无组织的气体。泄漏的发生取决于生产流程中设备和管件的密封程度，以及操作介质和操作工艺条件，如操作的温度、压力等。设备的泄漏情况虽然不能杜绝，但控制静密封泄漏率，可将泄漏降到最低程度。

2、废水产生及排放分析

原有项目营运过程中废水主要为生产废水、生活污水。乙炔生产过程中的用水及排水单元主要包括以下几方面：

（1）生产用水

①原料用水

原料用水即生产乙炔反应用水。原有项目采用将电石投加入水法生产乙炔，生产过程中水用量约为 5.225m3/d，反应消耗 0.23m3/d，蒸发损耗 1.045m3/d，共消耗水量1.275m3/d，其余与电石渣一同排入电石渣堆场，经自然沉淀渣水分离，上部清水溢流到清水池，废水含有 10-12%的氢氧化钙，并有少量的硫化氢、砷化氢和磷化氢，此部分废水由泵送回高位水箱循环使用不外排，回用水量约 1.41m3/d，约 2.54m3/d进入电石渣，与电石渣一同外运，原料用水新鲜补水量为 3.815m3/d。
②气体净化工段循环冷却水

气体净化工段用水量约 1m3/d，损耗 0.2m3/d，其余 0.8m3/d排入循环水池由泵送回循环使用不外排，仅补充少量新鲜水，新鲜水补充量 0.2m3/d，循环水量 0.8m3/d；
③充装冷及压缩机冷却却用水

充装冷及压缩机冷却却用水用水量为 6m3/d，循环过程中蒸发损失约 1.2m3/d，需补充新鲜水 1.2m3/d，废水产生量 4.8m3/d，此部分废水排入乙炔充装区循环水池，循环水使用量 4.8m3/d。

④气水分离工段产生的少量废水

气水分离工段产生的少量废水约 0.005m3/d，此部分废水排入电石渣浆沉淀池由泵送回发生器循环使用不外排。

（2）生活用水

原有项目生产需员工 15人，均为当地居民，仅 2人值班人员在厂区住宿，其余不在厂区内住宿，项目设置食堂，值班人员平时生活污水人均用水量按 100L/d 计，不留宿人员按 40L/d 计，生活污水排放量按用水量 的 80% 计，则全年生活用水量为0.72m3/d、216m3/a，污水产生量 0.576m3/d、172.8m3/a，主要污染因子为 COD和氨氮，经化粪池处理后用于周边农田施肥。

原有项目水平衡图见图2-3.

[image: image7.png]X B F BUA

5.21
1E31.415
LA
3.8l V 5995 > LHRRK B ——3. 95— o 9 ——> Bk £2.54
-
Fiﬁ%o.s—
0.8 r ¥ #0.2
|
oa—i—uL+ LRAME YR ———— 038
r> L2
|
1.2
6.0—»  TEREHHNLH 4.8——Pp P& I A i —
1EH4. 8
AW 0. 005 > AANE 2% FEA0.005
Bk A% ®0. 72

— > #0.144
! R A A0, 576
A

15 A 0.576 > {2





图 2-3 项目水平衡图 单位：m3/d

固体废弃物产生及排放分析

项目固体废弃物主要有工艺过程产生的电石渣浆、电石破碎过程的车间沉降粉尘、废干燥剂（无水氯化钙）、压缩机废矿物油和职工生活垃圾。气体充装过程没有固体废弃物产生。

①电石渣

原有项目区产生电石渣浆 856t/a，主要含氢氧化钙，含水率约 89%。类比同类项目，电 石 渣 成 分 监 测 报 告 ， 其 中 砷 含 量 为 90.19mg/kg 、 磷 含 量 145.5mg/kg 、 硫 含 量3934mg/kg。根据《国家危险废物名录》（2016年本）和《危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）鉴别，电石渣不属于危险废物，属于 II 类一般工业固废。

原有项目将电石渣浆统一收集到沉淀池，经过沉淀后，把上清液用泵抽回高位水池回用，剩余渣浆运走用作建筑材料。

②粉尘灰

原有项目电石破碎间会产生少量的粉尘，部分粉尘沉降落入车间，形成粉尘灰，经人工清扫后用作原料，产生量 0.315t/a。
③生活垃圾

生活垃圾主要是职工的办公生活垃圾，项目生产需员工 15人，均为当地居民，仅 2 人值班人员在厂区住宿，其余不在厂区内住宿，住宿人员按每天每人产生生活垃圾 1kg计算，不在厂区内住宿人员按每天每人产生生活垃圾 0.5kg 计算，则本项目生活垃圾产生量约为 8.5kg/d，2.55t/a。生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门处置。
④废干燥剂

原有项目乙炔干燥处理的分子筛采用氯化钙作填料，氯化钙吸水最终成为十二水氯化钙。项目干燥剂约 4星期更换一次，废干燥剂属于一般固废，废干燥剂年产生量为 1.86t/a，由生产方更换后直接运走，不在厂区内储存。
⑤废矿物油

废油主要产生于乙炔油气分离器。废油属于《国家危险废物名录》（2016 年本）HW08 废矿物油与含矿物油废物。废油产生量约0.2t/a，废矿物油经矿物油经设置在压缩机旁的专用收集桶收集后回用做机械设备润滑使用，可全部消耗完，不外排。
⑥废酸及废碱

项目使用浓硫酸及氢氧化钠溶液进行乙炔气体净化，为保证产品质量，约每两个月需进行更换一次，每年更换 5次，废酸产生量为 1.04t/a，废氢氧化钠产生量为 0.63t/a。
表 2.1-7  固体废物源强及排放情况  单位：t/a

	类别
	名称
	分类编号
	性状
	产生量

t/a
	处理或处置方式
	排放量

	一般固废
	生活垃圾
	/
	固体
	2.55
	由环卫部门收集后集中处置
	0

	
	电石渣
	/
	固体
	856
	暂存后外售作为建材
	0

	
	废干燥剂
	/
	固体
	1.86
	由更换单位直接回收
	0

	
	电石灰
	/
	粉状
	0.315
	回用做原料
	0

	危险

固废
	废矿物油
	HW08-90 0-218-08
	液体
	0.2
	回用做机械设备润滑使用
	0

	
	废硫酸
	HW34-90 0-349-34
	液体
	1.04
	由更换单位直接回收，不在场内储存
	0

	
	废氢氧化

钠
	HW35-90 0-399-35
	液体
	0.63
	由更换单位直接回收，不在场内储存
	0


4、 噪声污染分析
项目产生的噪声主要为机械噪声，产噪设备主要有循环水泵、压缩机、干燥机 等，噪声源强 70～90dB(A)，由于产噪设备均安置在厂房内，厂区及其周边设置围墙并进行绿化 ，经 距离 衰减 ，厂界噪 声能够《 工业 企业 厂界 环境 噪声 排放 标准 》（GB12348-2008）中 2 类标准限值，噪声对周围声环境质量影响很小。

5、原有项目污染物汇总

原有项目运营期间各污染源及污染治理和排放情况见下表。

表2.1-8  原有项目污染物产生及排放总量一览表

	污染源
	污染物
	产生量（t/a
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	废气
	乙炔
	1.117
	0
	1.117

	
	H2S
	0.021
	0
	0.021

	
	PH3
	0.0022
	0
	0.0022

	
	ASH3
	0.0017
	0
	0.0017

	
	粉尘
	0.135
	0
	0.135

	
	丙酮
	0.044
	0
	0.044

	废水
	生产 废水
	电石 渣浆 废水 及乙 炔气 液分 离器 废水
	废水量
	424.5
	424.5
	0

	
	
	
	COD
	0.0212
	0.0212
	0

	
	
	
	SS
	0.0849
	0.0849
	0

	
	
	
	氨氮
	0.0064
	0.0064
	0

	
	
	
	BOD5
	0.0085
	0.0085
	0

	
	
	
	磷
	0.0057
	0.0057
	0

	
	
	
	硫酸盐
	0.1078
	0.1078
	0

	
	
	
	砷
	0.0025
	0.0025
	0

	
	
	冷却 废水
	废水量
	1681.5
	1681.5
	0

	
	
	
	SS
	0.3363
	0.3363
	0

	
	生活污水
	废水量
	172.8
	172.8
	0

	
	
	COD
	0.2325
	0.2325
	0

	
	
	氨氮
	0.0233
	0.0233
	0


改建项目概况

改建项目基本情况
项目名称：溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目 

建设单位：芒市芒源气体有限公司

建设地点：云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，地理位置为东经98°28′35.43"，北纬24°23′9.45"（地理位置图见附图1）
建设性质：改建

行业类别：C2619其他基础化学原料制造

项目投资：574.58万

主要负责人：段绍品
联系电话：13619409475

改建项目产品方案及生产规模
生产规模
改建项目产品为溶解乙炔，生产规模为2万瓶/a，同改造前。
产品方案
40L瓶装溶解乙炔，每瓶充装量约4.5kg，即生产溶解乙炔90t/a，同改造前。

溶解乙炔产品质量执行《溶解乙炔》（GB6819-2004）。

表2.2-1  项目产品质量技术要求

	
	GB6819-2004国家标准

	乙炔含量%≥
	98（体积）

	乙炔中PH3%≤
	0.02-0.06（体积）

	乙炔中H2S%≤
	0.05-0.1（体积）


改建内容
改建项目在原有溶解乙炔生产装置基础上完善生产工艺安全控制。改建内容包括：

1、工艺

溶解乙炔生产工艺采用低压密闭乙炔发生器，次氯酸钠净化、氢氧化钠中和，分子筛高压干燥，加压充装工艺，设置200m³/h的溶解乙炔生产装置及充装线，年生产300d，每天生产4h。

2、设备

拆除原有乙炔发生器、水封、水环泵、气水分离器、油水分离器、气柜、净化塔、中和塔、无水氯化钙高压干燥器及相应管道。

新建1套200m3/h低压密闭式乙炔发生器、正、逆水封、净化塔、中和塔、分子筛高压干燥器及相应管道。

原15m3气柜更换为20m3气柜。
新设两台压缩机，排气量分别为50m3/h及80m3/h。
3、建构筑

①改造原乙炔发生间及原中间电石库，取消破碎间，将原中间电石库改为电石库。

②将原有硫酸净化、中和装置拆除，在厂区西北面新建一套次氯酸钠净化、中和装置，设置液位检测报警和远程监控。 

③将原电石库和丙酮库的功能改为备品备件间，并在靠近充装厂房及配电室、修理间、值班室的两侧设置防火墙。
④将办公室、保管室拆除新建成气瓶检验站；将原化验室、配件库和停车室变成闲置空房。
⑤在芒源公司生活区西南面的办公室内新建集中控制室，对重点监控的工艺参数采用控制室集中控制。 
⑥将清水池、澄清池、渣池搬至发生间北侧。
4、自动控制
①新建集中控制室，按照《云南省安全生产监督管理局办公室关于印发溶解乙炔生产工艺安全控制指导意见的通知》表7.1及7.2的要求，对重点监控的工艺参数采用控制室集中控制； 
②按照《云南省安全生产监督管理关于溶解乙炔生产工艺安全控制指导意见》（云安监管办函[2017]62号）的有关要求，完善相关检测、连锁、控制系统；
③生产区域设置视频监控。
5、利旧（原有）
设施：
乙炔生产厂房（压缩间、空瓶间、实瓶间、充装间）。
辅助设施：
配电室。
设备：
丙酮补加系统、氮气汇流排、乙炔汇流排、乙炔充装排。

项目组成及生产设备
项目组成
本次改建主要是通过对原有的溶解乙炔装置进行生产设备及安全生产过程自动化控制系统改造来提高生产安全性。其中原有项目的氧气充装部分已单独做评价，故不包含在本改建项目范围内。本改建项目充分利用现有的生产场地、设施并加以改造。改建项目主要工程见表2.2-2。

表2.2-2  项目组成表

	工程 类别
	工程名称
	工程内容
	    备注

	主体 工程
	电石库房
	1F，占地面积67m2，建筑面积67m2，砖混结构，将原有破碎间及原中间电石库改建成新的电石库，场内最大储存量11.2t
	改建

	
	发生间
	1F，占地面积114m2，建筑面积114m2，砖混结构，乙炔反应产生粗乙炔
	改建

	
	净化中和区
	对发生间生产出的粗乙炔进行净化中和得到乙炔气，将原有硫酸净化、中和装置拆除，在厂区西北面新建一套次氯酸钠净化、中和装置，设置液位检测报警和远程监控
	新建

	
	压缩间
	1F，占地面积132m2，建筑面积132m2，砖混结构，在压缩间内新设两台压缩机，排气量分别为60m³/h及40m³/h
	依托原有

	
	充装间
	1F，占地面积328m2，建筑面积328m2，砖混结构，对压缩后的乙炔进行充装
	依托原有

	
	丙酮补加间
	1F，占地面积132m2，建筑面积132m2，砖混结构，用于丙酮的补加
	依托原有

	辅助工程
	空、实瓶间
	1F，占地面积328m2，建筑面积328m2，砖混结构，用于存放乙炔空瓶、实瓶
	依托原有

	
	备品备件间
	1F，占地面积186m2，建筑面积186m2，砖混结构，将原电石库和丙酮库的功能改为备品备件间，用于暂存各类备品备件
	改建

	
	化验室
	1F，占地面积36m2，建筑面积36m2，砖混结构，闲置
	闲置

	
	集中控制室
	1F，占地面积45m2，建筑面积45m2，砖混结构，生活区西南面的办公室内新建集中控制室，对重点监控的工艺参数采用控制室集中控制
	新建

	
	气瓶检验站
	1F，占地面积123m2，建筑面积123m2，砖混结构将原办公室、保管室拆除新建成气瓶检验站，用于气瓶检验
	改建

	
	除锈间
	1F，占地面积36m2，建筑面积36m2，砖混结构紧挨气瓶检测间南侧，用于去除各类锈迹锈斑
	依托原有

	
	配电室
	1F，占地面积36m2，建筑面积36m2，砖混结构
	依托原有

	
	场内运输
	产品运输依托芒市糖厂内部道路运输
	依托原有

	公用 工程
	供水
	生产用水由戈朗河接入，生活用水由当地自来水管网接入
	依托原有

	
	供电
	由芒市糖厂供电电网供电。
	依托原有

	
	消防水池
	消防水池500m3
	依托原有

	
	厕所
	位于乙炔压缩车间旁，建筑面积约 40m2
	依托原有

	环保工程
	噪声防治
	对噪声源采取隔声为主的治理措施，产噪设备安装在厂房内，并设置减震垫
	依托原有

	
	固废处置
	生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运
	依托原有

	
	
	1座电石渣堆场，设置防雨堆棚，地面进行防渗处理，边界四周设置防流失围堰，电石渣在电石渣堆存场内暂存后定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料
	改建

	
	
	危废暂存间1间，建筑面积40m2
	改建

	
	废水处理
	1座三级电石渣浆澄清池，总容积210m3，并进行防渗、防雨、防流失处理
	已建

	
	
	循环水池1座，容积10m3
	已建

	
	
	化粪池1座，5m3，并进行防渗、防雨、防流失处理
	依托原有

	
	事故水池
	利用糖厂的 800m3 发酵液池作为事故应急池
	依托原有

	
	事故废水截流井
	雨水口设置 35m3 事故废水截流井，并设置一台潜水泵
	依托原有


生产设备
原有溶解乙炔主要设备一览表详见表2.2-3。

表2.2-3  原有设备一览表

	序号
	设备名称
	型 号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	颚式破碎机
	PZ－250×400
	台
	1
	昆明矿山设备制造有限公司
	拆除

	2
	乙炔发生器
	YDS－40
	套
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	3
	防爆电动葫芦
	BCD
	台
	1
	新乡市黄河防爆起重机厂
	利旧

	4
	纯化塔
	350×3000
	套
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	5
	气柜
	ZG－15
	个
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	6
	乙炔压缩机
	Z2—0.67/25
	台
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	7
	低压水封
	Φ600×1100
	个
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	8
	水分离器
	Φ500×1300
	个
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	9
	气液分离器
	Φ219×1700
	个
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	10
	高压干燥器
	Φ219×1400
	组
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	11
	高压油分离器
	Φ219×1200
	个
	1
	邯郸制氧机厂
	拆除

	12
	乙炔灌充台
	GC—36—1
	台
	3
	邯郸制氧机厂
	利旧

	13
	丙酮补加系统
	Φ219×1400
	台
	1
	邯郸制氧机厂
	利旧

	14
	丙酮储罐
	200L
	台
	1
	邯郸制氧机厂
	利旧

	15
	氮气干燥器
	Φ219×17500
	台
	1
	邯郸制氧机厂
	利旧

	16
	氮气汇流排
	DHL—10
	台
	1
	邯郸制氧机厂
	利旧

	17
	乙炔汇流排
	YHL—10
	台
	1
	邯郸制氧机厂
	利旧

	18
	旋片式真空泵
	2X—4
	台
	1
	山东博山真空泵厂
	利旧


   改建项目改造的主要设备见表2.2-4。
表2.2-4  改造的主要设备一览表

	序号
	名    称
	规格型号
	材质
	单位
	数量
	备　　注

	1
	低压密闭振荡筛发生器
	Φ1600×8500，δ=8
200m3/h
	Q235-B
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	2
	正 逆 水 封
	Φ600×1150，δ=5
	Q235-B
	台
	2
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	3
	气柜
	有效容积20 m³
Φ3300×4800，δ=6
	Q235-B
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	4
	净化塔
	Φ1200×10000，δ=6，聚丙烯填料
	Q235-B
	台
	2
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	5
	次氯酸钠溶液泵
	
	
	台
	2
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	6
	中和塔
	Φ1200×10000，δ=6，聚丙烯填料
	Q235-B
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	7
	氢氧化钠溶液泵
	
	
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	8
	低压干燥除尘器
	Φ600×1800，δ=6，
	Q235-B
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，更换新增

	9
	分子筛高压干燥器
	1670×540×2680，分子筛处理气量120m3/h
	Q235-B
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	10
	立式乙炔压缩机
	2Z-1.67/25
60m³/h
	Q235-B
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	11
	立式乙炔压缩机
	2Z-0.8/25
40m³/h
	Q235-B
	台
	1
	丹东金鼎压缩机有限公司，新增

	12
	PLC控制系统
	
	
	套
	1
	新增

	13
	板框压滤机
	
	
	套
	1
	新增


主要原辅材料
主要原辅材料
项目溶解乙炔生产所需主要原辅材料为电石、次氯酸钠、烧碱、丙酮、氮气。
主要原辅材料消耗量
项目改建完成后原辅材料消耗量见表2.2-5。

表2.2-5  改建项目主要原辅材料消耗量

	序号
	名称
	规格
	年用（产）量
	储存情况
	最大储量

	1
	电石
	合格品
	207t
	电石库
	11.2t

	2
	次氯酸钠
	10％
	10m3
	辅助用房
	1m3

	3
	烧碱
	96％
	0.625t
	辅助用房
	0.0625t

	4
	丙酮
	一级
	16t
	丙酮补加间
	0.32t

	5
	氮气
	99.5%
	2000m3
	氮气汇流排
	0.02t


主要原辅材料理化性质
项目主要原辅材料的理化性质、毒性毒理具体见下表 2.2-6。
表2.2-6  改建项目主要原辅材料的理化性质

	名称、分子式
	理化特性
	燃烧爆炸性
	毒性毒理

	电石

CaC2
	电石是由碳（焦碳等碳素材料）和氧化钙（生石灰）在电阻电弧炉内于高温条件下化合而成，化学名称叫碳化钙。化学纯的碳化钙几乎是无色透明的结晶体，通常说电石是工业碳化钙，即除了含大部分碳化钙外，还有少部分其杂质。分子量64.10，纯度 80%的碳化钙 熔 点 为 2000℃ 。堆 积 密 度 ： 粒度 <80mm 者 为1.1-1.3t/m3 ， 热容：CP=16.4+0.00284T-2.05×103/T2cal/mol•K
，
生
成
热ΔH298=-14.1kcal/mol
	电石遇水时会发生剧烈的化学反应生成 乙炔，如果反应速度过快会发生激烈爆炸
	/

	乙炔

C2H2
	分子量为26，在常温下为无色无味气体，具有微弱的醚味，工业用乙炔因含有硫化氢、磷化氢而具有特殊性的刺激性臭味。熔点-81.8℃

（119KPa），沸点-83.8℃，闪点<-50℃，相对密度（水=1）0.62， 相对密度（空气=1）0.91，饱和蒸汽压 4053KPa（16.8℃）。能溶于 多种液体中，如水、丙酮及其它有机溶剂。乙炔分子中含有碳碳叁键，化学性质非常活泼，易发生加成、聚合、成盐反应。乙炔具有弱酸性，分子中的氢能被某些金属取代而成盐
	是一种易燃易爆的不稳定化合物，其与空 气混合物的爆炸范围为 2.3-81.9%(体积)， 乙炔与氧形成的混合物，在常压下就会爆 炸，爆炸范围为 2.3-91%
	/

	次氯酸钠

NaClO
	又称漂白水；漂水；安替福民；次氯酸钠水溶液，分子量为74.44，微黄色溶液，有似氯气的气味，相对密度（水=1）1.10，熔点-6℃，沸点102.2℃，常用于水的净化，及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯
	不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性
	/

	氢氧化钠 NaOH
	分子量为 40.01，白色不透明固体，易潮解，熔点 318.4℃，沸点 1390℃，相对密度（水=1）2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮
	本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热， 形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放 热。具有强腐蚀性
	接 触 限 值 ： 中 国

MAC0.5mg/m3； 前 苏 联 MAC 0.5mg/m3； 美 国 TVL-TWAOSHA2mg/m3

	丙酮

C3H6O
	分子量58.08，无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发，熔点

-94.6℃，沸点56.5℃，闪点-20℃，相对密度（水=1）0.80，相对密度（空气=1）2.00，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处 扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和 爆炸的危险。爆炸极限为 2.5-13.0%(体积)
	急  性  毒  性  ：

LD505800mg/kg( 大 鼠 经 口 ) ； 20000mg/kg( 兔 经 皮)；人吸入 12000ppm×4 小时，最小中毒浓度。人 经口 200ml，昏迷，12 小 时恢复


生产制度及劳动定员
项目劳动定员为15人，生产为连续生产，班制为白天4小时单班制，全年有效生产时间为300天。

公用工程
给排水
项目用水包括生产用水和生活用水，生产用水取自戈朗河河水，生活用水为自来水。生产用水单元主要为乙炔发生器用水、乙炔净化系统用水、设备冷却水。电石渣废水、乙炔净化系统废水、设备冷却废水经沉淀后作为乙炔反应加水及冷却水循环使用，不外排。生活污水采用化粪池处理后用于周边农田施肥不排放。

供电
由芒市糖厂供电电网供电。

项目进度计划
扩建项目充分利用现有的建筑，对原有乙炔气生产车间进行调整改造，增加自动化控制系统，新建电石库、气瓶检验站、电石渣堆场及危废暂存间，拆除不满足条件的辅助用房。预计施工时间约1个月，预计2020年1月开始施工。
工程分析

产污环节分析
施工期产污环节分析

扩建项目施工期主要对原有乙炔气生产车间进行调整改造，增加自动化控制系统，新建电石库、气瓶检验站、电石渣堆场及危废暂存间，拆除不满足条件的辅助用房。施工工作量不大，为局部施工，施工期预计1个月，项目施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物。施工期工艺流程及产污节点图见图3-1。




图3-1  项目施工工序及产污节点图

运营期产污环节分析

扩建项目溶解乙炔生产工艺采用低压密闭乙炔发生器，次氯酸钠净化、氢氧化钠中和，分子筛高压干燥，加压充装工艺。工艺流程及产污节点图见图3-2。


[image: image8.emf]电石库

电石

发生器

气柜

净化器

压缩机

油水分离器

中和塔

高压干燥器

充装

待售

粉尘

粗乙炔气

电石渣浆

电

石

渣

浆

澄

清

池

水

废水

废水

15%

氢氧化钠

10%

次氯酸钠

丙酮

废水

粗乙炔气

压滤机

清水池

压滤液

电石渣

电石渣 （ 含水率 35%）

清水

废分子筛

乙炔 、 丙酮

气瓶检验

废胶圈


图3-2  项目运营期工艺及产污节点图

工艺流程简述
主要工艺流程及产污节点简述如下：

1、发生工序

从电石库将合格电石（粒度为8～80mm）人工运至乙炔发生间，电石储存及运输过程会产生粉尘。

将电石定量装入电石桶，经防爆电动葫芦提升至乙炔发生器投料口，与发生器密闭加料罐密封连接。电石桶底部通入氮气，置换空气合格后，打开放料阀，电石进入密闭加料罐，关闭放料阀，密闭加料罐底部通入氮气，置换空气合格后，关闭氮气和放空阀。自动加料至乙炔发生器，连续产生乙炔气体。电石与水反应生成乙炔气体，其化学反应式如下：
主反应：CaC2+2H2O=C2H2+Ca(OH)2+Q

副反应：CaS+2H2O= H2S↑+Ca(OH)2
        Ca3P2 +6H2O= 2PH3↑+3Ca(OH)2
通过向乙炔发生器不断加水，使发生器内温度维持在60～80℃，并保持液面在一定高度，发生器内的压力保持在（5～7KPa）。所产生的电石渣浆依靠发生器内压力，上部排渣管持续地自由排放到渣池，底部排渣管自动定时排放到渣池，化学反应产生的热量大部分由渣浆带出，电石渣浆经自然沉降分离，上层清液回到渣水池，用泵将上层澄清水送到高位清水箱，供发生器循环使用。产生的乙炔气经正逆水封器进入气柜。

本工序主要产生电石渣浆，产生的电石渣浆排入三级电石渣浆澄清池。

2、净化工序
由于电石中含有少量杂质，在水解过程中生成磷化氢、硫化氢等，会影响乙炔气的质量和安全，通过净化把杂质除去。

从气柜出来的粗乙炔经正水封后，依次进入串联的一级净化器和二级净化器，与净化器内10%的次氯酸钠溶液直接接触反应，除去磷化氢、硫化氢等杂质。反应生成大部分酸溶入液相，盐全部转入液相，少量酸形成酸雾，漂浮在气相中。次氯酸钠溶液的有效氯含量应控制在0.08-0.12%，pH值为7-8，以保证净化效果及安全生产。次氯酸钠溶液由次氯酸钠槽供给，供净化器循环使用。当有效率在0.05%以下和pH值在8以上时，更换次氯酸钠溶液。

本工序主要产生酸性废水，主要成分为次氯酸钠、硫酸、磷酸、氯化钠等。
3、中和工序

经过净化器的乙炔气从中和塔底进入中和塔与5-15%的氢氧化钠溶液接触反应，除去乙炔气中夹带的酸雾。中和塔内氢氧化钠溶液浓度控制在5-15%，以保证净化效果。当氢氧化钠溶液浓度低于5%或硫酸钠含量超过10%时，更换氢氧化钠溶液。

此工序主要产生碱性废水，主要成分为氢氧化钠、硫酸钠、磷酸钠等。

4、压缩和充装工序
由中和工序来的乙炔气，纯度达到98%，经安全器后进入乙炔压缩机，经压缩，加压到2.5MPa，进入油水分离器靠离心力和重力，将油污从乙炔气体中分离出来，最后经分子筛高压干燥器进一步除去油污、水分后，乙炔气的露点≤-30℃。乙炔气经背压阀、高压乙炔阻火器后，进入乙炔汇流排充入乙炔瓶，气瓶充装温度不得超过40℃。气体进入瓶中，溶于丙酮内，即为溶解乙炔。充瓶时打开喷淋水阀，向瓶子喷水，冷却降温，同时消除气瓶及管道静电。充装结束后，静置8h以上，称重，若重量不够，进行二次充装，若重量已够，做好乙炔瓶的充装记录，存放在实瓶间待售。待所有实瓶乙炔销售完毕再进行充装。
丙酮补加时，需对所有的乙炔气瓶逐只进行称重，计算丙酮添加量(丙酮补加量(kg)=乙炔瓶皮重(kg)+乙炔瓶内剩余乙炔量(kg)-乙炔瓶实重(kg)，丙酮添加量为0-2kg。充装丙酮时，用小于0.1Mpa压力的氮气将丙酮贮罐内的丙酮压入丙酮计量器中，用充气软管连接好丙酮计量器与乙炔瓶，将乙炔瓶置于符合要求的衡器上，打开瓶阀和计量器出口截止阀，用0.6-0.8Mpa的氮气将计量器中的丙酮压入乙炔瓶内。

压缩工序会产生废分子筛，充装工序会逸散少量乙炔及丙酮。
5、质量检测

对充装完成的乙炔瓶进行质量检测，合格后人工运至实瓶间暂存(暂存时间少于24h) 或者直接移交用户。

6、电石渣系统

乙炔发生器底部沉积的电石渣浆进入电石渣沉淀池，经自然沉淀后渣水分离，上清液进入澄清池全部回用于乙炔发生器。沉淀池底部渣浆进入板框压滤机脱水，压滤废水进入澄清池，压滤后电石渣含水率约35%，定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料。

电石渣堆场会逸散少量含有H2S和PH3的粗乙炔气。
7、气瓶检验

项目建设气瓶检验站，对所有要进行乙炔充装的气瓶进行检验，根据《溶解乙炔气瓶定期检验与评定》(GB13076-2009)相关要求，需每3年定期对钢瓶进行检验，乙炔瓶主要进行外观检查、日期检查、阀座和塞座检查、填料检查、附件检查、去胶圈除锈、上胶圈和涂检验色标等；对需要进行喷漆处理的钢瓶委托专门单位处理。

气瓶检验过程中主要产生废胶圈。

施工期污染源分析

根据项目建设方提供的相关资料，项目由1个施工队进行建设，施工期约1个月，共有10个施工人员，施工人员不在施工场内食宿。

施工废气
项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。

1、扬尘

项目扬尘主要来源于施工材料的运输、堆放，扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。根据云南省环境检测中心对建筑施工现场的污染检测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5mg/m3。因此，扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。

2、施工机械废气和运输车辆尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOx，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气和运输车辆尾气属低架点源无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。
施工废水
项目施工期用水主要为生活用水（施工人员清洗用水）、施工场地洒水降尘用水，污水主要为生活污水。

1、施工用排水

本次施工主要为对原有乙炔气生产车间进行调整改造，增加自动化控制系统，新建电石库、气瓶检验站、电石渣堆场及危废暂存间，拆除不满足条件的辅助用房，施工工作量不大，为局部施工。施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。项目不使用商品混凝土，在场内进行混凝土搅拌，由于施工工程量较小，因此施工期废水产生量较少，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排。

2、生活用排水

项目施工期施工人员不在项目区食宿，施工人员生活用水仅为少量清洗用水。项目施工期内施工人员数量为10人，以人均用水量0.01m3/d计，则施工期生活用水量为0.1m3/d，污水产生量按0.8的排污系数计，则生活污水产生量为0.08m3/d。施工期生活污水产生量较小，经化粪池处理后用于周边农田施肥不排放。

施工期噪声

项目施工过程会产生施工噪声，施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短，经过厂房隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。

施工产生的固废

项目施工期产生的固体废物主要为：拆除固废、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

1、拆除固废

由于项目需要拆除的不满足条件的辅助用房较小，拆除过程产生的建筑垃圾也较少，预计产生拆除固废约10m3，对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分如废钢筋、废木材等交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置，处置率100%，不会对周围环境产生不利影响。

2、施工建筑垃圾

项目在施工过程中会产生少量的建筑垃圾，如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖以及废包装材料等，属于一般固体废物。由于施工量较小，仅约0.1t，其中能回收利用部分交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置，处置率100%，不会对周围环境产生不利影响。

3、施工人员生活垃圾

项目施工期平均施工人员约为10人，由于施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为1kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运。
运营期污染源分析
废气
项目反应均在密闭条件下进行，废气来源于生产设备和管道不严密处泄露气体及生产过程中少量逸出气体，主要包括电石粉尘、乙炔发生器逸出废气、三级电石渣浆澄清池废气及乙炔充装逸出废气。

1、电石粉尘

本改建项目采购破碎好的袋装电石，汽车运送入厂，人工卸车，电石库贮存，再由人工运至制气车间，通过电动葫芦将电石提升至加料平台，加入乙炔发生器。

电石在装卸、运输、贮存过程中会产生电石粉尘。项目电石采用封闭式库房储存，有少量电石粉尘无组织排放，根据类比《咸宁宏桥工业气体有限责任公司年产10万瓶乙炔气项目》，电石粉尘排放量一般为电石用量的0.01%，本改建项目电石用量为207t/a，根据核算，粉尘排放量为20.7kg/a（0.01725kg/h）。

2、乙炔发生器逸出废气
乙炔发生间，当向乙炔发生器中投加电石块时，会迅速反应生成乙炔气体，微量粗乙炔气体通过水封逸散，废气主要成份为乙炔，含少量H2S和PH3。
类比《咸宁宏桥工业气体有限责任公司年产10万瓶乙炔气项目》，该项目生产工艺与本改建项目类似，生产规模10万瓶，制气车间乙炔逸散量156kg/a。根据类比计算，本改建项目乙炔发生器乙炔(以非甲烷总烃计)逸散量为31.2kg/a（0.026kg/h），粗乙炔气中H2S不超过0.1%(体积比)，PH3不超过0.06%(体积比)，根据核算，H2S、PH3逸散量分别为：H2S为0.0312kg/a（0.000026kg/h）、PH3为0.01872kg/a(0.000016kg/h)。
3、三级电石渣浆澄清池废气

电石与水在乙炔发生器内反应产生的粗乙炔气部分会溶解在电石渣浆中，当乙炔：发生器向三级电石渣浆澄清池排放电石渣浆时，会逸散含有H2S和PH3的粗乙炔气。类比《咸宁宏桥工业气体有限责任公司年产10万瓶乙炔气项目》，该项目生产工艺与本改建项目类似，生产规模10万瓶，电石渣堆场乙炔逸散量100kg/a。根据类比计算，本改建项目三级电石渣浆澄清池乙炔(以非甲烷总烃计)逸散量为20kg/a(0.01667kg/h)，粗乙炔气中H2S不超过0.1%(体积比)，PH3不超过0.06%(体积比)，根据核算，H2S、PH3逸散量分别为：0.02kg/a（0.000017kg/h）、PH3为0.012kg/a(0.00001kg/h)。

4、充装废气

乙炔充装过程中，在钢瓶更换时会有少量残留在接管内的乙炔气逸出，同时由于管道、阀门等连接处产生泄露，会无组织逸出少量乙炔气体和丙酮。

根据类比分析，丙酮挥发量一般为丙酮消耗量的0.1‰，本改建项目丙酮消耗量为16t/a，则丙酮挥发量为1.6kg/a（0.001333）。类比《咸宁宏桥工业气体有限责任公司年产10万瓶乙炔气项目》，项目生产工艺与本改建项目类似，生产规模10万瓶，充装工段乙炔逸散量为100kg/a，则本改建项目充装工段乙炔(以非甲烷总烃计)逸散量为20kg/a(0.01667kg/h)。
本改建项目废气污染物产生及排放情况汇总见表3.3-1。

表3.3-1  改建项目废气污染物产生及排放情况汇总表

	污染源
	污染因子
	产生量（kg/a）
	产生速率（kg/h）
	排放去向

	电石库
	颗粒物
	20.7
	0.01725
	无组织排放

	乙炔发生器
	非甲烷总烃
	31.2
	0.026
	无组织排放

	
	H2S
	0.0312
	0.000026
	

	
	PH3
	0.01872
	0.000016
	

	三级电石渣浆澄清池
	非甲烷总烃
	20
	0.01667
	无组织排放

	
	H2S
	0.02
	0.000017
	

	
	PH3
	0.012
	0.00001
	

	充装间
	非甲烷总烃
	1.6
	0.001333
	无组织排放

	
	丙酮
	20
	0.01667
	


废水
项目废水包括工艺废水和生活污水。工艺废水包括乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水、冷却废水，其中，冷却废水循环使用，其余工艺废水收集经沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。

1、乙炔发生器废水
电石与水反应生成乙炔的同时产生大量的电石渣浆，根据本改建项目电石消耗和电石与水反应的工艺控制要求，1t电石水解需水量为6t，项目电石用量为207t/a，则生产过程中水用量约为4.15m3/d（1245m3/a），反应消耗0.25m3/d（75m3/a），电石渣浆废水产生量为3.9m3/d (1170m3/a)，电石渣浆废水含固量约11%，其中COD浓度约600mg/L，SS浓度约250mg/L。电石渣废水进入三级电石渣浆澄清池自然沉淀后，初步实现渣水分离，上部清水1.755m3/d(526.5m3/a)进入清水池，三级电石渣浆澄清池底部渣浆产生量为2.535m3/d（760.5m3/a），进入板框压滤机进一步压滤脱水，使电石渣含水率在35%左右，压滤废水1.17m3/d(351 m3/a) 进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用。
2、净化塔废水
净化塔采用10%的次氯酸钠溶液喷淋，除去粗乙炔气中的H2S、PH3。净化塔次氯酸钠溶液循环使用，定期更换，每净化2000瓶乙炔气体(约30天)更换一次，每年更换10次，每次更换废水量为1m3，则净化塔废水量为10m3/a。净化塔废水直接排入三级电石渣浆澄清池，经沉淀后排入清水池，由泵送回乙炔发生器回用。

3、中和塔废水
中和塔采用15%的稀碱液喷淋，除去酸性气体，中和塔碱液循环使用，定期更换，每净化2000瓶乙炔气体(约30天)更换一次，每年更换10次，每次更换废水量为0.4m3，则中和塔废水量为4m3/a。中和塔废水直接排入三级电石渣浆澄清池，经沉淀后排入清水池，废水中的硫酸钠可与电石渣中的游离钙结合生成硫酸钙进入电石渣，由泵送回乙炔发生器回用。
4、油水分离器废水
粗乙炔气净化中和后需通过油水分离器使水分从气流中析出，进一步提纯干燥。本项目生产过程不使用高分子有机化合物及油类物质，通过油水分离器分离出的物质主要为水分，约0.5 m3/a，属清净水，经三级电石渣浆澄清池处理后排入清水池，由泵送回乙炔发生器回用。
5、冷却废水

项目冷却系统循环水量为2m3/h，冷却水循环使用，定期补充，损耗水量取循环水量的0.5%，则补充新鲜水量为0.01m3/h（12m3/a）。

根据现场踏勘，厂区已建有1个容积为10m3的循环水池，可保证冷却废水不外排。

综上所述，电石渣浆废水和其他工段产生的工艺废水均进入三级电石渣浆澄清池，经沉淀、渣水分离后，清水进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用，本改建项目无工艺废水外排。
6、生活污水

项目年工作时间为300天，劳动定员15人，均为当地居民，仅 2人值班人员在厂区住宿，其余不在厂区内住宿，项目设置食堂，值班人员平时生活污水人均用水量按 100L/d 计，不留宿人员按 40L/d 计，生活污水排放量按用水量 的 80% 计，则全年生活用水量为0.72m3/d、216m3/a，污水产生量 0.576m3/d、172.8m3/a。根据现场踏勘，项目区周边为农田，环评建议可将生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。

项目给排水情况见表3.3-2，项目水平衡图见图3-3。

表3.3-2  项目生活污水污染物产生浓度及产生量（m3/a）

	用水环节
	用水量
	排水量

	
	总用水
	损耗
	废水量
	去向
	排水量

	乙炔发生器用水
	1245
	75
	1170
	排入三级电石渣浆澄清池沉淀后进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用
	0

	净化塔用水
	10
	0
	10
	排入三级电石渣浆澄清池沉淀后进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用
	0

	中和塔用水
	4
	0
	4
	排入三级电石渣浆澄清池沉淀后进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用
	0

	油水分离器用水
	0.5
	0
	0.5
	排入三级电石渣浆澄清池沉淀后进入清水池，由泵送回乙炔发生器回用
	0

	冷却用水
	20
	12
	0
	循环使用，定期补充
	0

	生活用水
	216
	43.2
	172.8
	经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排
	0

	合计
	1495.5
	130.2
	1357.3
	/
	0



[image: image9.emf]乙炔发生器

新鲜水

三级电石渣浆澄

清池

清水池

压滤机 电石渣

10%

次氯酸钠溶液

净化器

15%

氢氧化钠溶液

中和塔

油水分离器

冷却系统

生活用水 化粪池 用作农家肥

278

75

1170 526.5

760.5

351 409.5

10 10

4

4

0.5

12

12

8

216

43.2

172.8

172.8

892

506


图3-3  改建项目水平衡图（m3/a）
噪声
项目噪声源主要为乙炔发生器、泵、压缩机、压滤机、充装汇流排等设备噪声，噪声值在70-95dB（A）之间，项目噪声源源强及其防治措施见表3.3-3。

表3.3-3  项目主要噪声源源强及其防治措施一览表

	序号
	设备名称
	源强

dB（A）
	位置
	防治措施
	降噪效果dB（A）

	1
	乙炔发生器
	85
	发生间
	选用低噪声设备，设备基础减震、厂房隔声
	≥20

	2
	泵
	85
	发生间、渣池
	
	≥25

	3
	压缩机
	95
	压缩间
	
	≥25

	4
	压滤机
	90
	渣池
	
	≥20

	5
	充装汇流排
	75
	充装间
	
	≥15


固体废物
改建项目固体废物主要为电石渣、废分子筛、废矿物油、废胶圈、生活垃圾。

1、电石渣

电石渣是电石渣浆废水经三级电石渣浆澄清池沉淀后的产物，主要成分为Ca(OH)2，含有微量SiO2、Al2O3、CaSO4、Fe2O3等。

Ca(OH)2在水中溶解度小，固体Ca(OH)2微粒逐步从溶液中析出。整个体系由真溶液向胶体溶液、粗分散体系过度，微粒子逐步合并、凝结、沉淀。在沉淀过程中又因粒子互相碰撞、挤压，促使颗粒进一步结聚、长大、失水，沉淀物逐渐变稠，俗称电石渣浆。此外，电石中不参加反应的固体杂质也混杂在渣浆中。
电石渣浆为灰褐色浑浊液体，在静置后分成三部分：澄清液、固体沉积层及中间胶体过渡层。三者比例随静置时间及环境条件变化可呈可逆变换。固体沉积物即为电石渣，为一般工业固体废物。

项目三级电石渣浆澄清池底部渣浆产生量为2.535m3/d（760.5m3/a），含水率65%。电石渣采取板框压滤机脱水，压滤后电石渣产生量409.5t/a，含水率约35%，在电石渣堆场内自然风干后，定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料（详见附件）。

2、废分子筛

项目高压干燥采用分子筛，使用一段时间后，吸水效率下降，需进行更换。项目分子筛2年更换一次，废分子筛产生量0.3t/a，属于一般工业固体废物，由厂家回收处置。

3、废矿物油

项目机械设备维修过程中会产生废机油，废机油产生量0.1t/a；乙炔压缩工段会产生废润滑油，废润滑油产生量0.2t/a。废机油及废润滑油均属于危险废物(HW08)，危废代码900-249-08，委托有资质的单位定期处理。
4、废胶圈

为保证气瓶的气密性及安全性，项目需每3年定期对钢瓶进行检验，气瓶检验过程中主要产生废胶圈，属于一般工业固废，由于废胶圈产生量较少，根据以往检验经验，平均约0.01t/a，集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运（详见附件）。
5、生活垃圾

改建项目工作人员为15人，工作时间为300天，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运。
项目各类固体废物产生及处置情况见表3.3-4。

表3.3-4  项目固体废物产生及处置情况一览表

	序号
	名称
	属性
	产生量
	处置方式

	1
	电石渣
	一般工业固废
	409.5t/a
	定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料

	2
	废分子筛
	一般工业固废
	0.3t/a
	由厂家回收处置

	3
	废矿物油
	危险废物HW08

危废代码900-249-08
	0.3t/a
	委托有资质的单位定期处理

	4
	废胶圈
	一般工业固废
	0.01t/a
	集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运

	5
	生活垃圾
	生活垃圾
	4.5t/a
	集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运

	合计
	414.61t/a
	


改建项目污染物排放情况汇总
改建项目污染物排放情况汇总见表3.3-5。

表3.3-5  项目“三废”排放情况一览表

	类别
	污染源名称
	主要污染物
	产生情况
	排放情况
	排放去向

	废气
	电石库
	颗粒物
	20.7kg/a
	20.7kg/a
	无组织排放

	
	乙炔发生器
	非甲烷总烃
	31.2kg/a
	31.2kg/a
	无组织排放

	
	
	H2S
	0.0312kg/a
	0.0312kg/a
	

	
	
	PH3
	0.01872kg/a
	0.01872kg/a
	

	
	三级电石渣浆澄清池
	非甲烷总烃
	20kg/a
	20kg/a
	无组织排放

	
	
	H2S
	0.02kg/a
	0.02kg/a
	

	
	
	PH3
	0.012kg/a
	0.012kg/a
	

	
	充装间
	非甲烷总烃
	1.6kg/a
	1.6kg/a
	无组织排放

	
	
	丙酮
	20kg/a
	20kg/a
	

	废水
	生产过程
	工艺废水
	1184.5m3/a
	0
	回用，不外排

	
	生活
	生活污水
	172.8m3/a
	0
	经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排

	固体废物
	三级电石渣浆澄清池
	电石渣
	409.5t/a
	0
	定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料

	
	压缩间
	废分子筛
	0.3t/a
	0
	由厂家回收处置

	
	压缩间
	废矿物油
	0.3t/a
	0
	委托有资质的单位定期处理

	
	气瓶检修间
	废胶圈
	0.01t/a
	0
	集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运

	
	生活
	生活垃圾
	4.5t/a
	0
	集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运

	污染物排放总量
	废气排放量：132.88192kg/a

	
	废水排放量：0

	
	固体废物排放量：0


“三本账”分析
改建项目污染物产排情况汇总及“三本账”分析见表3-5。

  表3.3-6  改建项目“三本账”核算（t/a）
	类型
	污染物名称
	现有项目排放量
	改建项目产生量
	改建项目削减量
	改建项目排放量
	改建完成后全厂排放量
	以新带老削减量
	排放增减量

	废气
	废气
	1140.444kg/a
	132.88192

kg/a
	0
	132.88192kg/a
	132.88192kg/a
	1007.5621kg/a
	-1007.5621kg/a

	
	其中
	颗粒物
	135kg/a
	20.7kg/a
	0
	20.7kg/a
	20.7kg/a
	114.3kg/a
	-114.3kg/a

	
	
	非甲烷总烃
	1117kg/a
	21.6kg/a
	0
	21.6kg/a
	21.6kg/a
	1095.4kg/a
	-1095.4kg/a

	废水
	工艺废水
	0
	1184.5m3/a
	1184.5m3/a
	0
	0
	0
	0

	
	生活污水
	0
	172.8m3/a
	172.8m3/a
	0
	0
	0
	0

	固体废物
	固体废物
	0
	414.61t/a
	414.61t/a
	0
	0
	0
	0


项目区域环境现状

自然环境现状

地形地貌
芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

项目区位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，距芒市镇11公里，中心地理坐标东经98°28'37.74"，北纬24°23'00.51"。项目建设场地交通便利，供排水设施完善，水电供应有保障。

地形、地貌
芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

扩建项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

项目区位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，项目建设地点地形地貌为剥蚀残丘缓坡地形，场地及附近无不良物理地质情况，符合建设用地要求。

气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5-10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。
水文

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。

项目区地表水体主要有芒市河，戈朗河，芒市河发源于龙陵县火石场一带，自芒市东北向南流贯中部地区，经过芒市坝子、三台山、遮放坝，至南蚌与龙江汇合，流入瑞丽江，流域面积 1881km2，河长 117km。项目区具体水文水系情况详见附图5。

植被类型及自然保护区
芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

通过现场踏勘，项目区占地类型主要为农田和坡地，场地较为平坦，主要植被为一般农田植被，如桑树等，生物多样性特征不明显。项目用地生态系统以农业生态系统为主，人为活动显著，农业生态系统种群、群落结构单一，生物多样性较低。

项目评价区域内无珍稀树种分布，无国家重点保护动物分布，除此之外区内附近无文教、医院等敏感点，也没有国家、省、市级保护文物，项目区内无风景名胜、文物古迹。

土壤
德宏州土壤类型比较复杂，共有 7 个地带性土类，5 个区域性土类，18 个亚 类，49 个土属，50 个土种。其中，7 个地带性土类，分别为亚高山草甸土、棕 壤土、黄棕壤土、黄壤土、红壤土、赤红壤土和砖红壤土；5 个区域性土类，分 别为石灰土、紫色土、潮土、沼泽地和水稻土。

环境质量现状

环境空气质量现状

建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司于2017年12月13日至20日对项目区域环境空气质量现状进行了监测。

1、监测点位：在项目厂址（S1）和帕底村（S2）各设置 1个检测点位，共
2 个检测点位。

2、监测项目：TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃、H2S，共 6项
3、监测频率：

有效监测时间为 7 天，其中 TSP、PM10监测日均浓度，SO2、NO2监测小时平均浓度及日均浓度，非甲烷总烃、H2S监测小时浓度。日均浓度值每日至少有20小时采样时间，SO2、NO2小时浓度每天至少获取 02：00、8：00、14：00、20：00的 4个小时浓度值，每小时至少 45分钟的采样时间。

监测及分析方法：环境空气现状监测采样及分析方法按《环境监测技术规范》有关要求执行。 

5、监测结果：

经整理和统计，现状监测结果见表 4.2-1
表 4.2-1 项目环境空气日均值检测结果及评价一览表

	采样日 期
	监测点 位
	指标
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2
	非甲烷 总烃
	H2S

	2017年12 月 13日至 20日
	项 目 厂 址
	日 均 值
	Cmin～Cmax（ug

/Nm3）
	98-115
	48-60
	8-12
	12-15
	/
	/

	
	
	
	最大浓度占标率%
	38.3
	40
	8
	18.75
	/
	/

	
	
	
	超标率
	0
	0
	0
	0
	
	/

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/

	
	
	小 时 值
	Cmin～Cmax （ug

/Nm3）
	/
	/
	7L-18
	9-21
	230-560
	2-4

	
	
	
	最大浓度占标率%
	/
	/
	3
	10
	28
	40

	
	
	
	超标率
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	达标情况
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标

	采样日 期
	监测点 位
	指标
	TSP
	PM10
	SO2
	NO2
	非甲烷 总烃
	H2S

	2017年

12 月 13
日至 20
日
	帕 底 村
	日 均 值
	Cmin～Cmax （ug

/Nm3）
	79-92
	40-48
	10-1
4
	13-16
	/
	/

	
	
	
	最大浓度占标率%
	41
	41
	50
	10
	/
	/

	
	
	
	超标率
	0
	0
	0
	0
	/
	/

	
	
	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	/

	
	
	小 时 值
	Cmin～Cmax （ug

/Nm3）
	/
	/
	7-19
	10-23
	310-610
	1-4

	
	
	
	最大浓度占标率%
	/
	/
	3.8
	9.2
	30.5
	40

	
	
	
	超标率
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	达标情况
	/
	/
	达标
	达标
	达标
	达标


项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，从监测结果表明，项目所在区域 TSP、PM10、SO2、NO2日均浓度，SO2和 NO2小时均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。H2S 一次最高浓度值达到《工业企业设计卫生标准》（ TJ36-79）的要求，非甲烷总烃的小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》P244 的要求，可知项目所在区域环境空气质量较好。

地表水环境质量现状

项目所在区域最近的地表水为项目北侧芒市河及东北侧戈朗河，项目所在地主要地表水为芒市河，芒市河位于本项目西面，距离本项目20m，位于木康断面——入瑞丽江口段径流区，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》，木康断面—入瑞丽江口为工业用水、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类功能。此外项目东北面约10m为戈朗河，戈朗河汇入芒市河，执行标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司2017年12月13日至15日对芒市河及戈朗河进行了现状监测。

监测点设置

根据项目排水情况和纳污水体特点，本次监测共布设了三个监测点，监测点位置布设见表 4.2-2。
表4.2-2  地表水环境现状监测点布置

	编号
	地表水名称
	监测点位

	W1
	戈郎河
	项目区上游500m

	W2
	芒市河
	项目区上游500m

	W3
	芒市河
	项目区下游1000m


2、监测因子：pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、粪大肠菌群、氟化物、氰化物、汞、铅、铜、砷、六价铬。

3、监测频率：连续取样三天，每天采一次样

4、监测时间：2017年12月13日-15日

5、监测方法：地表水监测分析按照国家标准和《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质控措施。

6、水质现状监测及结果见表4.2-3，监测报告见附件。

表4.2-3  地表水环境质量监测结果统计表    单位mg/L

	监测点位
	项目
	pH 值

（无量纲）
	COD
	BOD5
	NH3-N
	总磷
	DO
	粪大肠 菌群
	石油类
	氟化物
	氰化物
	汞
	铅
	铜
	砷
	六价铬

	
	标准值
	6～9
	20
	4
	1
	0.2
	5
	20000
	0.005
	1
	0.2
	0.001
	0.05
	0.2
	0.05
	0.05

	W1
	最大值
	6.87
	7
	1.6
	0.411
	0.15
	6.1
	170
	0.03
	0.08
	0.004L
	0.00007
	0.01L
	0.02
	0.0009
	0.009

	
	标准指数
	0.13
	0.35
	0.4
	0.411
	0.75
	0.75
	0.017
	0.6
	0.08
	/
	0.7
	/
	0.02
	0.018
	0.18

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	W2
	最大值
	6.89
	8
	1.3
	0.877
	0.18
	5.4
	70
	0.04
	0.08
	0.004L
	0.00008
	0.01L
	0.02
	0.0028
	0.009

	
	标准指数
	0.13
	0.4
	0.325
	0.877
	0.9
	0.91
	0.007
	0.8
	0.08
	/
	0.8
	/
	0.02
	0.056
	0.18

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	W3
	最大值
	7.33
	10
	1.7
	0.978
	0.18
	5.9
	170
	0.04
	0.11
	0.004L
	0.00009
	0.01L
	0.02
	0.0016
	0.008

	
	标准指数
	0.165
	0.5
	0.425
	0.978
	0.9
	0.8
	0.017
	0.8
	0.11
	/
	0.9
	/
	0.02
	0.032
	0.16

	
	超标倍数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	评价
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由表4.2-3的监测数据可知，监测期间对芒市河、戈朗河进行采样的 W1、W2、W3 监测点各污染因子均能均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，项目区域地表水环境质量较好。

声环境质量现状
为考察项目区域声环境质量现状情况，云南环绿环境检测技术有限公司2017年12月13日至14日对厂界噪声进行了现状监测。

1、监测内容
监测点位：在场界四周设置4个监测点。

监测项目：Leq dB（A）。

监测频次：昼间、夜间各监测一次，连续监测两天。

2、监测结果及评价

监测结果见下表。

表4.2-4  声环境质量现状监测结果

	检测日期
	检测点位
	时间
	噪声值

Leq（A）
	标准值
	达标情况

	2017/12/13
	厂界东外 1m
处
	昼间（09:07-09:17）
	53.7
	60
	达标

	
	
	夜间（22:13-22:23）
	45.3
	50
	达标

	
	厂界南外 1m
处
	昼间（09:21-09:31）
	54.5
	60
	达标

	
	
	夜间（22:27-22:37）
	47.2
	50
	达标

	
	厂界西外 1m
处
	昼间（09:42-09:52）
	51.6
	60
	达标

	
	
	夜间（22:42-22:52）
	46.5
	50
	达标

	
	厂界北外 1m
处
	昼间（10:02-10:12）
	48.7
	60
	达标

	
	
	夜间（22:57-23:07）
	42.9
	50
	达标

	2017/12/14
	厂界东外 1m
处
	昼间（11:10-11:20）
	54.1
	60
	达标

	
	
	夜间（23:30-23:40）
	44.3
	50
	达标

	
	厂界南外 1m
处
	昼间（11:25-11:35）
	52.9
	60
	达标

	
	
	夜间（23:46-23:56）
	45.8
	50
	达标

	
	厂界西外 1m
处
	昼间（11:39-11:49）
	50.1
	60
	达标

	
	
	夜间（23:59-00:09）
	42.1
	50
	达标

	
	厂界北外 1m
处
	昼间（11:56-12:06）
	49.2
	60
	达标

	
	
	夜间（00:15-00:25）
	44.4
	50
	达标


从监测结果来看，所有监测点声环境质量均能达到 《声环境质量标准中》（GB3096-2008）2 类区标准，项目区声环境质量较好。

生态环境现状
植被植物现状
评价区范围内，主要分布的植物有小叶榕、水葫芦等，经过多年的开发活动，原生植被已所剩无几，植被类型主要为人工植被及农田植被。

野生动物现状
由于长期人类活动，评价区内已无天然植被，生境破碎，生物多样性低下。

根据现场踏勘，项目评价区及周边已不具备陆栖野生动物适宜生境分布，现存可 野生动物均为生态适应性较广的、伴人居性较强的小型野生动物，且多为芒市地区常见种类。

兽类

项目评价区及周边以小型野生兽类为主，尤其是生态适应性较强的兽类，其中伴人性较强的啮齿类动物活动痕迹较多，如褐家鼠、社鼠、小家鼠等。

2、鸟类

项目评价区及周边分布的种类和数量居多的野生动物以鸟类为主，主要为当地常见野生居留鸟类，如山麻雀、家燕等，附近耕地及人工林是其主要栖息及取食场所。

3、两栖类、爬行类

项目评价区及周边基本上无适宜两栖类栖息的场所，未发现两栖类活动痕迹。据走访调查，项目评价区附近偶尔可见到原尾蜥虎、灰鼠蛇等爬行动物，均为当地常见种。

4、重点保护野生动物

区域受人为干扰，野生动物栖息环境破坏严重。据资料收集和实地走访，项目评价区野生动物种类较少，数量也不多，未发现国家或云南省重点保护野生动物物种，亦无其他珍稀濒危物种。

环境影响分析与预测评价

施工期环境影响分析
根据项目建设方提供的相关资料，项目由1个施工队进行建设，施工期约1个月，共有10个施工人员，施工人员不在施工场内食宿。

施工废气环境影响分析
改建项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气。

1、扬尘

改建项目扬尘主要来源于施工材料的运输、堆放，扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。根据云南省环境检测中心对建筑施工现场的污染检测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5mg/m3。因此，扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内，对环境的影响较小。

2、施工机械废气和运输车辆尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOx，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气和运输车辆尾气属低架点源无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应加强管理制度和采取措施，将环保工作纳入改建项目管理程序，采取的具体措施如下：

（1）改建项目在施工过程中需要使用少量建筑材料，这些建材在装卸、堆放过程中会产生粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，并用蓬布遮盖。

（2）对施工现场进行科学管理，对原材料进行覆盖，原材料的堆放争取一步到位，减少搬运次数。水泥应设专门库房堆放，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（3）运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土，致使运输道路粉尘量的增加，从而增加运输扬尘量。

另外，施工机械废气属点源无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染物在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

改建项目施工量小、施工期短，通过采取上述措施后，施工期对周边大气环境的影响较小，且随着施工期的结束影响随之消失。

施工废水环境影响分析
项目施工期用水主要为生活用水（施工人员清洗用水）、施工场地洒水降尘用水，污水主要为生活污水。

1、施工用排水

本次施工主要为对原有乙炔气生产车间进行调整改造，增加自动化控制系统，新建电石库、气瓶检验站、电石渣堆场及危废暂存间，拆除不满足条件的辅助用房，施工工作量不大，为局部施工。施工时产生的废水含大量泥沙、水泥等，产生量不定。项目不使用商品混凝土，在场内进行混凝土搅拌，由于施工工程量较小，因此施工期废水产生量较少，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排，对环境的影响较小。

2、生活用排水

项目施工期施工人员不在项目区食宿，施工人员生活用水仅为少量清洗用水。项目施工期内施工人员数量为10人，以人均用水量0.01m3/d计，则施工期生活用水量为0.1m3/d，污水产生量按0.8的排污系数计，则生活污水产生量为0.08m3/d。施工期生活污水产生量较小，经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，对环境影响较小。

3、施工场地降尘洒水

项目地表尘土较多，粒径较小，晴天时因风力原因而产生扬尘量较大，项目非雨天对施工场地洒水降尘，场地降尘洒水全部蒸发消耗，不产生废水，对环境无不利影响。
施工噪声环境影响分析
项目施工过程会产生施工噪声，施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短，经过厂房隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。
施工固体废物环境影响分析
项目施工期产生的固体废物主要为：拆除固废、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

1、拆除固废

由于项目需要拆除的不满足条件的辅助用房较小，拆除过程产生的建筑垃圾也较少，预计产生拆除固废约10m3，对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分如废钢筋、废木材等交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置，处置率100%，不会对周围环境产生不利影响。

2、施工建筑垃圾

项目在施工过程中会产生少量的建筑垃圾，如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖以及废包装材料等，属于一般固体废物。由于施工量较小，仅约0.1t，其中能回收利用部分交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置，处置率100%，不会对周围环境产生不利影响。

3、施工人员生活垃圾

项目施工期平均施工人员约为10人，由于施工人员不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量较小，产生量按每人每天0.1kg计，则生活垃圾产生量为1kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运，对周围环境的影响较小。

运营期环境影响分析
废气环境影响分析
项目反应均在密闭条件下进行，废气来源于生产设备和管道不严密处泄露气体及生产过程中少量逸出气体，主要包括电石粉尘、乙炔发生器逸出废气、三级电石渣浆澄清池废气及乙炔充装逸出废气。

1、电石粉尘

根据工程分析，电石粉尘排放量为20.7kg/a（0.01725kg/h）。

2、乙炔发生器逸出废气
根据工程分析，乙炔发生器H2S、PH3逸散量分别为：H2S为0.0312kg/a（0.000026kg/h）、PH3为0.01872kg/a(0.000016kg/h)。
3、三级电石渣浆澄清池废气

根据工程分析，三级电石渣浆澄清池H2S、PH3逸散量分别为：0.02kg/a（0.000017kg/h）、PH3为0.012kg/a(0.00001kg/h)。

4、充装废气

根据工程分析，充装工段丙酮挥发量为1.6kg/a（0.001333）、乙炔(以非甲烷总烃计)逸散量为20kg/a(0.01667kg/h)。
5、预测
（1）预测参数
根据项目外排大气污染物特点，对废气污染物采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式AERMAD模型分别对颗粒物、非甲烷总烃、H2S、丙酮进行预测，其预测参数如下。
表5.2-1  AERMAD模型预测参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市选项时）
	-

	最高环境温度/℃
	36.2

	最低环境温度/℃
	-0.6

	土地利用类型
	农田

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	☑是  □否

	
	地形数据分辨率/m
	-

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是  (否

	
	岸线距离/km
	-

	
	岸线方向/°
	-


表5.2-2  颗粒物预测参数表

	排放源
	面源面积
	面源长度
	面源宽度
	排放高度
	排放量
	排放速率

	面源
	1640m2
	46m
	35m
	8m
	20.7kg/a
	0.01725kg/h


表5.2-3  非甲烷总烃预测参数表

	排放源
	面源面积
	面源长度
	面源宽度
	排放高度
	排放量
	排放速率

	面源
	1640m2
	47m
	35m
	8m
	52.8kg/a
	0.044kg/h


表5.2-4  H2S预测参数表

	排放源
	面源面积
	面源长度
	面源宽度
	排放高度
	排放量
	排放速率

	面源
	1640m2
	47m
	35m
	8m
	0.0512kg/a
	0.000043kg/h


表5.2-5  丙酮预测参数表

	排放源
	面源面积
	面源长度
	面源宽度
	排放高度
	排放量
	排放速率

	面源
	1640m2
	47m
	35m
	8m
	20kg/a
	0.01667kg/h


（2）预测结果

正常工况下，项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、H2S、丙酮预测结果见表5.2-6。

表5.2-6  正常工况下无组织废气预测结果一览表

	序号
	距源中心下风距离D（m）
	TSP浓度(μg/m³)
	TSP占标率(%)
	非甲烷总烃浓度(μg/m³)
	非甲烷总烃占标率(%)
	H2S浓度(μg/m³)
	H2S占标率(%)
	丙酮浓度(μg/m³)
	丙酮占标率(%)

	1
	50.0
	17.2900
	1.9211
	44.1020
	2.2051
	0.0431
	0.4310
	16.7087
	2.0886

	2
	100.0
	13.5930
	1.5103
	34.6720
	1.7336
	0.0339
	0.3388
	13.1360
	1.6420

	3
	200.0
	9.8537
	1.0949
	25.1341
	1.2567
	0.0246
	0.2456
	9.5224
	1.1903

	4
	300.0
	7.9937
	0.8882
	20.3897
	1.0195
	0.0199
	0.1993
	7.7249
	0.9656

	5
	400.0
	6.8534
	0.7615
	17.4811
	0.8741
	0.0171
	0.1708
	6.6230
	0.8279

	6
	500.0
	6.0536
	0.6726
	15.4411
	0.7721
	0.0151
	0.1509
	5.8501
	0.7313

	7
	600.0
	5.4590
	0.6066
	13.9244
	0.6962
	0.0136
	0.1361
	5.2755
	0.6594

	8
	700.0
	4.9843
	0.5538
	12.7136
	0.6357
	0.0124
	0.1242
	4.8167
	0.6021

	9
	800.0
	4.5974
	0.5108
	11.7267
	0.5863
	0.0115
	0.1146
	4.4428
	0.5554

	10
	900.0
	4.2719
	0.4747
	10.8964
	0.5448
	0.0106
	0.1065
	4.1283
	0.5160

	11
	1000.0
	4.0244
	0.4472
	10.2651
	0.5133
	0.0100
	0.1003
	3.8891
	0.4861

	12
	1200.0
	3.5577
	0.3953
	9.0747
	0.4537
	0.0089
	0.0887
	3.4381
	0.4298

	13
	1400.0
	3.1906
	0.3545
	8.1383
	0.4069
	0.0080
	0.0795
	3.0833
	0.3854

	14
	1600.0
	2.8923
	0.3214
	7.3775
	0.3689
	0.0072
	0.0721
	2.7951
	0.3494

	15
	1800.0
	2.6443
	0.2938
	6.7449
	0.3372
	0.0066
	0.0659
	2.5554
	0.3194

	16
	2000.0
	2.4412
	0.2712
	6.2268
	0.3113
	0.0061
	0.0609
	2.3591
	0.2949

	17
	2500.0
	2.0617
	0.2291
	5.2588
	0.2629
	0.0051
	0.0514
	1.9924
	0.2490

	18
	3000.0
	1.7859
	0.1984
	4.5553
	0.2278
	0.0045
	0.0445
	1.7259
	0.2157

	19
	3500.0
	1.5729
	0.1748
	4.0120
	0.2006
	0.0039
	0.0392
	1.5200
	0.1900

	20
	4000.0
	1.4170
	0.1574
	3.6144
	0.1807
	0.0035
	0.0353
	1.3694
	0.1712

	21
	4500.0
	1.3046
	0.1450
	3.3277
	0.1664
	0.0033
	0.0325
	1.2607
	0.1576

	22
	5000.0
	1.2089
	0.1343
	3.0836
	0.1542
	0.0030
	0.0301
	1.1683
	0.1460

	23
	10000.0
	0.7109
	0.0790
	1.8134
	0.0907
	0.0018
	0.0177
	0.6870
	0.0859

	24
	11000.0
	0.6591
	0.0732
	1.6812
	0.0841
	0.0016
	0.0164
	0.6370
	0.0796

	25
	12000.0
	0.6141
	0.0682
	1.5663
	0.0783
	0.0015
	0.0153
	0.5934
	0.0742

	26
	13000.0
	0.5746
	0.0638
	1.4655
	0.0733
	0.0014
	0.0143
	0.5552
	0.0694

	27
	14000.0
	0.5396
	0.0600
	1.3763
	0.0688
	0.0013
	0.0134
	0.5214
	0.0652

	28
	15000.0
	0.5084
	0.0565
	1.2967
	0.0648
	0.0013
	0.0127
	0.4913
	0.0614

	29
	20000.0
	0.3925
	0.0436
	1.0011
	0.0501
	0.0010
	0.0098
	0.3793
	0.0474

	30
	25000.0
	0.3176
	0.0353
	0.8100
	0.0405
	0.0008
	0.0079
	0.3069
	0.0384

	31
	下风向最大浓度
	20.0060
	2.2229
	51.0298
	2.5515
	0.0499
	0.4987
	19.3333
	2.4167

	32
	下风向最大浓度出现距离
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0
	25.0

	33
	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


从表5.2-6可以看出：在正常运营下，项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃Pmax值为2.5515%,Cmax为51.0298μg/m³。该项目运营时颗粒物、非甲烷总烃、H2S和丙酮最大落地浓度均低于相应质量标准要求，预测浓度均未超标，对周围的大气环境影响不大。
（3）大气防护距离
由于项目周围空气中的颗粒物、非甲烷总烃、H2S和丙酮浓度没有超过最高允许浓度标准，并且本次计算得出大气环境防护距离为0m，所以本改建项目可不设置大气防护距离。

地表水环境影响分析
项目废水包括工艺废水和生活污水。工艺废水包括乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水、冷却废水，其中，冷却废水循环使用，其余工艺废水收集经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。

工艺废水

根据工程分析，改建项目冷却水经循环水池循环使用，定期补充新鲜水量为0.1m3/h（120m3/a）。

乙炔发生器废水量为1170m3/a，净化塔废水量为10m3/a，中和塔废水量为4m3/a，油水分离器废水量约0.5 m3/a，废水总量为1184.5m3/a，平均3.95 m3/d，这部分工艺废水进入三级电石渣浆澄清池处理，沉淀后清水（926 m3/a）排入清水池，由泵送回乙炔发生器回用，不外排。
根据现场踏勘，项目在厂区北侧建设了1座三级电石渣浆澄清池，总容积210m3，并进行防渗、防雨、防流失处理。三级电石渣浆澄清池有效容积按80%计，则有效容积为168m3，单级沉淀池有效容积约为56m3。项目工艺废水总量为1184.5m3/a，平均3.95 m3/d，沉淀池能确保每天产生的工艺废水得到全部收集，废水在每级沉淀池沉淀停留时间约为340h，能够满足停留30min的要求。电石渣的沉淀效果与停留时间成正比关系，废水停留时间越长，SS沉淀效果越好。

循环水池及三级电石渣浆澄清池现状见下图：

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]o





	循环水池
	三级电石渣浆澄清池


工艺废水中主要污染因子为： pH、 COD、SS、硫化物、总磷。类比《咸宁宏桥工业气体有限责任公司年产10万瓶乙炔气项目》对沉淀前后的澄清水水质监测结果，水质情况见表5.2-7。

表5.2-7  澄清液污染物组成一览表  单位：mg/L

	类别
	污染物

	
	pH
	COD
	硫化物
	氨氮
	SS
	总磷

	沉淀前
	7.42
	60
	0.02
	0.2
	1500
	0.4

	沉淀后
	7.34
	44
	0.014
	0.106
	7
	0.37


监测结果显示，工艺废水经沉淀后澄清液水质较好。乙炔发生器电石反应用水对水质要求不高，故本改建项目工艺废水经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后可实现全部回用，不外排。
2、生活污水

根据工程分析，改建项目生活污水产生量为 0.576m3/d（172.8m3/a）。

根据现场踏勘，改建项目生活污水处理依托原有项目已建的化粪池，化粪池现状见下图：

	[image: image12.jpg]




	化粪池


根据调查，化粪池容积5m3，满足停留时间超过24h的要求，能够有效收集并处理生活污水；项目区周边为农田，经化粪池处理后的生活污水用作农家肥施用于周围农田，不外排，对环境的影响较小。

为保证废水不外排，建设单位必须做好厂内雨污分流的措施，对员工进行环保和清洁生产的日常培训及教育，在用水过程中必须杜绝浪费、乱泼、乱洒等现象；加强三级电石渣浆澄清池、化粪池的管理、维护、定期检查其运行效果。
综上所述，改建项目冷却废水循环使用，不外排；除冷却废水外的工艺废水经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。运营期废水能够全部综合利用，禁止废水外排，对周围水环境不会造成不良的影响。

地下水环境影响分析
对地下水资源影响分析

改建项目水源为市政管网供应的自来水，不取用地下水。同时，改建项目建设区域地下水埋深在5m以上，本改建项目建设过程最大挖深约为2m,所以在建设过程中不会对地下水含水层造成破坏。因此，项目的建设不会对建设区域地下水资源产生影响。

2、对地下水水质影响分析
（1）废水对地下水影响分析
    改建项目冷却废水循环使用，不外排；除冷却废水外的工艺废水经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。项目污水处理设施如果没有严密的防渗措施容易产生污水下渗，对周围浅层地下水产生污染。因此，项目工艺废水输送管网以及各废水处理设施所在地地基采用钢砼加固处理，底板采用防渗防塌处理，以防止废水渗入地下水。在采取以上措施的情况下，本改建项目不会对地下水水质产生影响。

（2）固体废物对地下水影响分析

固体废物贮存、运输中若管理不当，尤其是遇到水则渗滤液产生较多，固体废物中大量污染物转移到渗滤液中，泄露进入地表水体和土壤、地下水中，将对地表水体和地下水、土壤造成污染。项目产生的危险废物已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设了危废暂存间，并进行防风、防雨、防渗、防晒等设计，固废临时储存不会对地下水造成影响。
    综上分析，在采取上述污染预防和防治措施的基础上，本改建项目运营期对地下水产生的影响很小。
噪声环境影响分析
项目噪声源主要为乙炔发生器、泵、压缩机、压滤机、充装汇流排等设备噪声，噪声值在70-95dB（A）之间。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），根据噪声衰减规律，对各声源在厂界各预测点的贡献值进行预测。预测模式如下：           

LA(r)=LwA-20lg(r) -△L

式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，单位dB（A）；

LwA—A声功率级，单位dB；

R—预测点距离声源的距离，单位（m）；

△L—附加衰减量。

影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声及加装消声器后的△L在15-25dB(A)之间，项目噪声源源强及其防治措施见表5.2-8。

表5.2-8  项目主要噪声源源强及其防治措施一览表

	序号
	设备名称
	源强

dB（A）
	位置
	防治措施
	降噪效果dB（A）
	减噪后的声级
	单元叠加简化后源强（dB(A)）

	1
	乙炔发生器
	85
	发生间
	选用低噪声设备，设备基础减震、厂房隔声
	≥20
	65
	74.01

	2
	泵
	85
	发生间、渣池
	
	≥25
	60
	

	3
	压缩机
	95
	压缩间
	
	≥25
	70
	

	4
	压滤机
	90
	渣池
	
	≥20
	70
	

	5
	充装汇流排
	75
	充装间
	
	≥15
	60
	


各机械设备噪声在厂界各预测点的合成按下式计算：


[image: image13.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

1

10

A

10

lg

10

L

n

L

i


式中：Li—第i个声源声值；

LA—某点噪声总叠加值；

N—声源个数
项目东南西北厂界各设1个噪声预测点，共设预测点4个，各噪声源与预测点距离见表5.2-9。

表5.2-9   噪声源与预测点距离表

	噪声源强dB(A)
	与厂界各点的距离（m）

	
	东
	南
	西
	北

	74.01
	6
	27
	40
	8


项目每天仅生产4h，夜间不生产，故本次预测不考虑夜间噪声的影响。

根据建设项目厂区总平面布置图及声源与预测点之间的距离，按预测模式，预测出4个厂界噪声预测点贡献值见表5.2-10。

表5.2-10  噪声源经距离衰减至预测点的噪声贡献值表

	项目
	类别
	在厂界各点的贡献值dB(A)

	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	生产区
	58.45
	45.38
	41.96
	55.95

	达标情况
	昼间
	达标
	达标
	达标
	达标

	标准值
	昼间：60（夜间不生产）


根据表5.2-10的预测结果，将生产区简化为一个噪声源，并进行简化预测出项目生产区对项目厂界噪声贡献值不考虑绿化和地面等隔声、吸声，仅考虑源强控制和距离衰减。项目夜间不生产，厂界四周昼间噪声均可实现达标排放。
综上，项目运营期噪声在采取选用低噪声设备，设备基础减震、厂房隔声等噪声防治措施后厂界各预测点噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对环境的影响较小。
固体废物环境影响分析

改建项目固体废物主要为电石渣、废分子筛、废矿物油、废胶圈、生活垃圾。

1、电石渣

电石渣是电石渣浆废水经三级电石渣浆澄清池沉淀后的产物，主要成分为Ca(OH)2，含有微量SiO2、Al2O3、CaSO4、Fe2O3等。

Ca(OH)2在水中溶解度小，固体Ca(OH)2微粒逐步从溶液中析出。整个体系由真溶液向胶体溶液、粗分散体系过度，微粒子逐步合并、凝结、沉淀。在沉淀过程中又因粒子互相碰撞、挤压，促使颗粒进一步结聚、长大、失水，沉淀物逐渐变稠，俗称电石渣浆。此外，电石中不参加反应的固体杂质也混杂在渣浆中。
电石渣浆为灰褐色浑浊液体，在静置后分成三部分：澄清液、固体沉积层及中间胶体过渡层。三者比例随静置时间及环境条件变化可呈可逆变换。固体沉积物即为电石渣，为一般工业固体废物。

项目三级电石渣浆澄清池底部渣浆产生量为2.535m3/d（760.5m3/a），含水率65%。电石渣采取板框压滤机脱水，压滤后电石渣产生量409.5t/a，含水率约35%，在电石渣堆场内自然风干后，定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料。

根据现场踏勘，电石渣堆场位于厂区入口处，为了进一步合理布局，建设单位计划将现有电石渣堆场拆除，在三级电石渣浆澄清池北侧新建电石渣堆场，现有电石渣堆场及计划新建电石渣堆场现状见下图。

	[image: image14.jpg]e
s T, 3 U0 3 S D S

ammen o s
o o el e 3
X o —
-

)
= D = S
ey s





	[image: image15.jpg]¥

I

8






	现有电石渣堆场
	计划新建的电石渣堆场位置


根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，新建的电石渣堆场需采取以下措施：

（1）电石渣堆场作为重点污染防治区，地面需加强防渗，混凝土抗防渗等级应为S8级，在混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以适配结果为准。混凝土需有量化的级配，严格控制沙石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。

（2）电石渣堆场需设置防雨棚等防淋措施，避免淋溶水直接进入堆场而增加堆场负担。

（3）堆场四周设置防流失围堰，避免废渣流失进入周围环境。

综上所述，改建项目在采取有效的措施后，电石渣对周围环境的影响较小。

2、废分子筛

项目高压干燥采用分子筛，使用一段时间后，吸水效率下降，需进行更换。项目分子筛2年更换一次，废分子筛产生量0.3t/a，属于一般工业固体废物，由厂家回收处置，对周围环境的影响较小。

3、废矿物油

项目机械设备维修过程中会产生废机油，废机油产生量0.1t/a；乙炔压缩工段会产生废润滑油，废润滑油产生量0.2t/a。废机油及废润滑油均属于危险废物(HW08)，危废代码900-249-08，委托有资质的单位定期处理，对周围环境的影响较小。

由于废矿物油属于危险废物，则危险废物暂存和转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）的相关要求，需在厂内设置1间危险废物暂存间储存危险废物。

根据现场踏勘，现阶段已建的危废暂存间位于充装间内，由于距离戈郎河仅18m，距离较近，建设单位计划将危废暂存间搬至压缩间西侧的闲置房屋内，建筑面积40m2，可远离戈郎河及生产区，可有效降低发生突发环境事件时危险废物对周围环境的影响。现有危废暂存间及计划新建的危废暂存间现状见下图：
	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]




	现有危废暂存间
	计划新建的危废暂存间位置


为防止危险废物逸散、流失，需采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废物的二次污染。具体措施如下：

（1）危废暂存间建设要求

①危险废物暂存场所地面基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤107cm/s )，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数<101cm/s。上述危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及其2013修改单)相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

②危废暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001及其2013修改单)的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

（2）危险废物暂存管理要求

建设单位应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：

①对生产过程产生的危险废物应存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间中，累计一定数量后委托有资质的单位提供专用运输车辆外运。

②危险废物全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防盗，危废存贮间由专人管理，在危险废物暂存间外应设置规范标示，说明存贮危废的分类、物化性质和危害方式与途径。

③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。

④强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

⑥检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。

⑦完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

危险废物转运要求
根据国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单(每种废物填写一份联单)，并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移当地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环境保护行政主管部门。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员.担任。

③处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤一旦发生危险废物泄漏事故，公司和危险废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

4、废胶圈

为保证气瓶的气密性及安全性，项目需每3年定期对钢瓶进行检验，气瓶检验过程中主要产生废胶圈，属于一般工业固废，由于废胶圈产生量较少，根据以往检验经验，平均约0.01t/a，集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运，对周围环境的影响较小。
5、生活垃圾

改建项目工作人员为15人，工作时间为300天，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a），集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运，对周围环境的影响较小。

综上所述，项目运营期产生的固体废物处置率100%，对周围环境的影响较小。
环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建 设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本次风险评价通过分析本改建项目中主要物料的危险性和毒性，识别各个装置的潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

根据化工储运系统环境风险评价程序，结合该项目特点，技术工作程序大 体包括风险识别、风险分析、后果计算、风险评价、风险管理和防范措施及应 急计划等内容。
风险识别
物质危险性识别
物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/此生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，筛选项目生产、加工、运输、使用和贮存过程中涉及的主要危险物质，危险物质主要有乙炔、丙酮、次氯酸钠、磷化氢、硫化氢等，危险物质一览表见表6.1-1，危险物质理化性质见表6.1-2。

表6.1-1  危险物质一览表

	序号
	名称
	CAS号
	危险特性
	临界量（t）

	1
	乙炔
	74-86-2
	易燃气体
	10

	2
	丙酮
	67-64-1
	易燃液体
	10

	3
	次氯酸钠
	7681-52-9
	危害水生环境-急性毒性：Ⅰ类
	5

	4
	磷化氢
	7803-51-2
	有毒气体
	1

	5
	硫化氢
	7783-06-4
	易燃气体
	2.5


表6.1-2  项目涉及的危险物质理化性质一览表

	名称、分子式
	理化特性
	燃烧爆炸性
	毒性毒理

	乙炔

C2H2
	分子量为26，在常温下为无色无味气体，具有微弱的醚味，工业用乙炔因含有硫化氢、磷化氢而具有特殊性的刺激性臭味。熔点-81.8℃

（119KPa），沸点-83.8℃，闪点<-50℃，相对密度（水=1）0.62， 相对密度（空气=1）0.91，饱和蒸汽压 4053KPa（16.8℃）。能溶于 多种液体中，如水、丙酮及其它有机溶剂。乙炔分子中含有碳碳叁键，化学性质非常活泼，易发生加成、聚合、成盐反应。乙炔具有弱酸性，分子中的氢能被某些金属取代而成盐
	是一种易燃易爆的不稳定化合物，其与空气混合物的爆炸范围为 2.3-81.9%(体积)，乙炔与氧形成的混合物，在常压下就会爆 炸，爆炸范围为 2.3-91%
	微毒类

	丙酮

C3H6O
	分子量58.08，无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发，熔点

-94.6℃，沸点56.5℃，闪点-20℃，相对密度（水=1）0.80，相对密度（空气=1）2.00，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处 扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和 爆炸的危险。爆炸极限为 2.5-13.0%(体积)
	急  性  毒  性  ：

LD505800mg/kg( 大 鼠 经 口 ) ； 20000mg/kg( 兔 经 皮)；人吸入 12000ppm×4 小时，最小中毒浓度。人 经口 200ml，昏迷，12 小 时恢复

	次氯酸钠

NaClO
	又称漂白水；漂水；安替福民；次氯酸钠水溶液，分子量为74.44，微黄色溶液，有似氯气的气味，相对密度（水=1）1.10，熔点-6℃，沸点102.2℃，常用于水的净化，及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯
	不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性
	危害水生环境-急性毒性：Ⅰ类

LD50：5800mg/kg（小鼠经口）

	磷化氢
	分子式PH3，分子量34.04，无色，有类似大蒜气味的气体。熔点-132.5℃，沸点-87.5℃，饱和蒸气压(kPa)：53.32(-98.3℃)，相对蒸气密度(空气=1)：1.2，不溶于热水，微溶于冷水，溶于乙醇、乙醚
	易燃、高毒
	危害水生环境-急性毒性：Ⅰ类

高毒类LD50：LC50：11ppm4小时（大鼠吸入）

	硫化氢
	分子式H2S，分子量34.08，无色、有恶臭的气体。熔点-85.5℃,沸点-60.4℃,饱和蒸气压(kPa)：2026.5(25.5℃)，相对蒸气密度(空气1)：1.19，溶于水、乙醇
	易燃、具刺激性
	危害水生环境-急性毒性：Ⅰ类

高毒类LD50：LC50：444ppm4小时（大鼠吸入）


重大危险源辨识
重 大 危 险 源 辨 识 的 依 据 为 国 家 标 准 《 危 险 化 学 品 重 大 危 险 源 辨 识 》（GB18218-2009），在该标准中重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存场所重大危险源两种。由于本项目厂区面积较小，评价将厂区各生产单元作为一个风险评价功能单元进行判定。

改建项目在生产场所和贮存场所涉及到的危险物质为乙炔、丙酮、次氯酸钠、磷化氢、硫化氢，其标准临界量及实际量见表6.1-3。

表 6.1-3  重大危险源辨识一览表
	功能单元
	危险物质名称
	最大储存量 q（t）
	GB18218-2009 临界量

	
	
	
	临界量 Q（t）
	q/Q

	厂区
	乙炔
	0.45
	10
	0.045
	0.2784

	
	丙酮
	0.32
	10
	0.032
	

	
	次氯酸钠
	1
	5
	0.2
	

	
	磷化氢
	0.001
	1
	0.001
	

	
	硫化氢
	0.001
	2.5
	0.0004
	


由以上分析可知，本项目重点危险源辨识系数为0.2784，不构成重大危险源。

评价等级
突发大气环境事件风险分级
根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中所列环境风险物质，按照企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，按照下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

[image: image18.png]el By 4%
e e —a



 

式中：q1、q2、qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn—每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q表示；当1≤Q时，将Q值划分为1≤Q≤10、10≤Q≤100、Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。

对本改建项目危险物质功能单元重大危险源判别，根据表6.1-3，乙炔、磷化氢和硫化氢属于气态物质，所涉及的大气环境风险物质为易燃气体，其中三者数量与临界量总比值Q=0.0464，未构成重大危险源，Q＜1，则本改建项目直接评为一般环境风险等级，因此，溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”。

突发水环境事件风险分级
对本改建项目危险物质功能单元重大危险源判别，在生产过程中产品、原料、辅料所涉及的水环境风险物质为丙酮和次氯酸钠，二者数量与临界量总比值Q为0.232，未构成重大危险源，Q＜1，则本改建项目直接评为一般环境风险等级，因此，溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目突发水环境事件风险等级为“一般-水（Q0）”。
突发环境事件风险分级
改建项目所在地不属于环境敏感地区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本改建项目环境风险评价等级为二级，对风险评价工作作简单分析，提出防范、减缓和应急措施。

评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中风险评价等级及建设项目所在地周围敏感区的特点，划定评价范围为以厂址为中心，半径3km的范围。
环境风险保护目标见下表。

表 6.1-4 环境风险保护目标一览表

	保护目标
	位置
	距离（m）
	保护规模

	芒市糖厂生活区
	西南
	36
	约 700 人

	帕底村
	西南
	697
	约 1449 人

	弄转
	南
	2109
	约 350 人

	允门
	西北
	1298
	约 1558 人

	南景
	北
	2600
	约 800 人

	芒波
	东北
	2600
	约 1000 人


源项分析
风险类型与内容
根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。风险类型主要为乙炔气瓶破损气体泄漏，工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本改建项目主要存在的事故类型为：储罐（瓶）气体溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故，不考虑自然灾害如地震、洪水等引起的事故风险。

综合分析，采用类比法对本项目在整个运输过程、生产过程及物料储存中可 能出现的事故原因进行分析，可得出如下结论：

1、可能发生储罐、乙炔瓶泄漏、液氧泄漏的原因如下：

（1）由于使用年限较长、阀座、安全阀维护不当，致使气体泄漏；

（2）在充装过程中，由于操作失误，致使气体泄漏；

（3）气瓶安全阀不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。

2、可能发生爆炸事故的原因如下：

（1）由于充装作业人员操作不当，其他人员不能遵守气体充装安全的相关规定，导致气罐发生火灾或爆炸事故；

（2）由于跑、冒、滴、漏等造成厂区局部空气周围乙炔密度较大，达到爆炸极 限，遇火源可能产生的事故；

（3）由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成气瓶发生火灾或爆炸事故。

（4）由于管道、阀门等损坏，导致气体的外泄。

3、可能发生环境污染事故的原因如下：

（1）原料、成品在装卸车时由于操作失误或罐体破裂造成物料泄漏，若遇火源 则发生爆炸事故或泄漏物进入水体和大气造成环境污染事故。

（2）本改建项目生产中所需的物料次氯酸钠有一定腐蚀性，一旦误操作而引起物料泄漏会对人体造成不同程度的腐蚀，同时对环境造成严重污染。

（3）本改建项目生产中所需的物料丙酮有一定毒性，一旦因设备故障或误操作而引起物料泄漏会对人体造成恶性中毒事故，同时对环境造成严重污染。
行业事故调查与统计
国内化工石化在生产、输送及使用过程中发生了的泄漏及火灾事故中，其中以管道类及站场类事故为主，事故发生因素主要由人为和操作不当引发。各种事故类型及发生的频率见下表。

表 6.2-1  事故类型及发生频率（10-3/次·a）

	序

号
	事故原因
	针孔/裂纹
	穿孔
	断裂
	总计

	1
	外部影响
	0.073
	0.168
	0.095
	0.336

	2
	带压开孔
	0.02
	0.02
	/
	0.040

	3
	腐蚀
	0.088
	0.01
	/
	0.098

	4
	施工缺陷和材料缺陷
	0.073
	0.044
	0.01
	0.127

	5
	地移动
	0.01
	0.02
	0.02
	0.050

	6
	其他原因
	0.044
	0.01
	0.01
	0.064

	7
	合计
	0.308
	0.272
	0.135
	0.715


事故按破裂大小可分为三类：针孔/裂纹（损坏处的直径≤20mm）、穿孔（损坏处的直径>20mm，但小于管道的半径）、断裂（损坏处的直径>管道的半径）。

可见，其中针孔/裂纹发生频率最高，穿孔次之，断裂最少。从事故原因分析，外部影响造成事故的频率最大，为0.336×10-3/次·a，大多数属于穿孔；其次是因施工缺陷和材料缺陷而引发的事故，事故率为0.127×10-3/次·a；因腐蚀而引发事故的几率为0.098×10-3/次·a，且很少能引起穿孔或断裂。由于地移动而造成的事故通常是形成穿孔或断裂，发生几率为0.05×10-3/次·a。由其它原因造成的事故约占全部事故的8%，这类事故主要是针孔、裂纹类的事故。

最大可信事故及风险水平
最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。根据项目及所在地的环境特征，根据项目风险事故识别，为了评估项目风险的可接受程度，在风险评价中筛选出系统中具有一定发生概率，其后果又是灾难性的事故，且其风险值为最大的事故,即最大可信事故，作为重点评价对象。结合项目生产、储运、使用危险化学品的数量和危险化学品 的特性，以及各事故可能发生的概率，本评价确定乙炔生产单元火灾爆炸事故作为本项目环境风险评价的最大可信事故，重点对其进行分析，提出相应的预防或减缓措施，事故概率采用类比国内石化化工行业统计概率，取0.715×10-3 次/a。
泄漏源强分析
本次环评将气体简化为理想气体进行计算，根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中相关要求，气体的泄漏速度可用以下计算：

[image: image19.jpg]



式中：

QG—气体泄漏速度，kg/s；

P—容器压力；

Cd—气体泄漏系数，圆形裂口取1；

A—裂口面积，m2，本项目取0.0000196m2；

M—分子量；

R—气体常数，8.314J/mol.K；
G—气体温度，293.15K；

κ—气体绝热指数，乙炔1.238；

Y—流出系数，临界流取1.0，次临界流按下式进行计算
[image: image20.jpg]pe 15 oo 2 TP 2] e

k-1





假如本项目储罐因事故裂开一个直径为5mm的圆形小孔，其它参数分别为：温度T=20℃，大气压P0=101.3kPa。乙炔气柜为常压储罐，P0/P=1.0。

当[image: image21.png]7 kAl



  时，气体的泄漏速率为临界流，即属于音速流动。

当[image: image22.png]


 时，气体的泄漏速率为次临界流，即属于亚音速流动。

经计算，乙炔气发生泄漏时的泄漏速率为0.1757kg/s，按照上述计算可知，一旦气瓶发生破裂，那么在一瞬间乙炔将迅速泄漏。

后果计算
储罐泄漏时间划定
本改建项目事故应急反应时间的确定主要从以下几个方面考虑。

1、国内石化企业事故应急反应时间：通过调查发现，目前国内石化企业事故反应时间一般在10~30min之间，最迟在30min内都能作出应急反应措施。

2、导则推荐的相关资料应急反应时间：参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中推荐的胡二邦主编的《环境风险评价实用技术和方法》 一 书，有关石化企业事故泄漏案例中选用的石化企业事故泄漏反应时间为 30min。

综上所述，划定本改建项目事故应急反应时间为：30min。
泄漏事故后果分析
查阅相关资料，当空气中乙炔气半致死浓度为5×104mg/m3，可引起头痛、 头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至失去知觉， 呼吸停止(中止或暂停) ，以至于死亡。

当发生罐区单一罐体泄漏事故，在所在地平均风速和静风条件下， 各种大气稳定度情况下，各保护目标的乙炔浓度贡献值均远低于半致死浓度5.0×104mg/m3。项目区域工作人员和附近保护目标居民不存在死亡风险。

根据现场调查，项目最近的环境保护目标为西南侧110m，下风向最近保护 目标距离项目2600m，其余均位于项目侧风向，乙炔泄漏事故对居民影响可以接 受。

爆炸事故后果分析
乙炔气储量进行分析，按最不利情况，即0.45t场内乙炔气全部发生爆炸计。 乙炔气发生爆炸采用TNT当量法计算公式：


式中：

WTNT—蒸汽云的TNT当量，kg；

a—蒸汽云的当量系数，通常取4%；

1.8—地面爆炸系数；

Qr—物质的燃烧热，乙炔气取50042307J/kg； QTNT—TNT的爆炸热，4.52MJ/kg；

Wr—蒸汽云爆炸中燃烧掉的总质量，乙炔气为450kg。 采用上式进行计算，得出以下结果：

表6.2-2  乙炔气爆炸冲击波伤害半径计算
	项目
	爆炸能量

WTNT（kg）
	死亡半径

（m）
	重伤半径

（m）
	轻伤半径

（m）
	财产损失半

径（m）

	乙炔气
	269
	8.4
	25.5
	45.7
	13


由上表可知，当发生爆炸时，乙炔气蒸气云爆炸冲击波的损害死亡半径为8.4m，重伤半径为25.5m，轻伤半径为45.7m。从项目外环境关系可以看出本项目最近保护目标为110m位于轻伤半径外，因此，项目发生火灾、爆炸时对其影响较小。

项目发生火灾、爆炸后的废气中的烃类物质、游离碳、CO和TSP等将对环境空气质量带来短期的影响；燃爆量较大时，可能会造成周围人群的恐慌。燃爆产生的消防废水若不及时收集，则会流出场界外进入农灌沟，严重时会影响下游水质。

风险计算和评价
风险值
风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：
[image: image23.png]Rlﬁtﬁ[ [ FilH

i) - wnn] wnn i)





各行业事故至死率参照英国各种行业事故致死率，FAFR值见表6.2-3，FAFR 值与见风险值换算见表6.2-4。
表6.2-3   英国各种行业事故致死率表
	类型
	FAFR

	制衣和制鞋业
	0.15

	汽车工业
	1.3

	化工
	3.5

	钢铁行业
	8

	农业
	10

	捕鱼
	35

	煤矿
	40

	铁路
	45

	建筑
	67

	飞机乘务员
	250


表6.2-4   风险值与 FAFR 换算表
	工时
	风险值（死亡/年）
	FAFR

	一年工作300天
	1.80×10-5
	1

	每天6h
	1
	5.56×104

	一年工作300天
	2.38×10-5
	1

	每天8h
	1
	4.20×104


经换算，化工行业可接受风险值为 8.33×10-5/年。
风险计算
根据火灾爆炸的死亡半径计算后果可知，改建项目的主要危险源发生爆炸后的致死半径小于项目与周边居民区的距离，发生火灾爆炸事故的主要影响人群为 厂内人群，故项目风险值按厂内影响人群致死率计算。厂内人口密度按下列公式 进行计算：

厂区内人口密度=全厂总人数/厂区面积 

经计算，厂区内人口密度为0.0035人/m2。

危险值计算以最大危害事件：泄漏物爆炸事件为标的计算爆炸时半致死百分 率区内死亡人数，计算按以下经验化工进行：

B=r×人口密度×π×R2死
式中：r 为经验系数，0.05—0.2(本项目取0.1)

经计算，爆炸时半致死百分区内死亡人数为0.073 人/次事故。改建项目风险值：风险值=0.715×10-5×0.073=5.22×10-5/年

风险评价
根据计算，改建项目风险值为5.22×10-5/年，小于化工行业可接受风险值 8.33×10-5/年。因此认为，改建项目的建设，风险水平是可以接受的。

风险管理及防范措施
风险管理
本项目环境风险主要是化学品使用过程中的潜在风险事故、环保设施异常导致的潜在风险事故及化学品贮运过程中潜在的事故风险。安全事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。

树立并强化环境风险意识，贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。

实行安全环保管理制度

由上述分析可知，在运输、生产等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此应有针对性地开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。

（3）规范并强化风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用。

（4）提高生产及管理人员的技术水平

人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是，由于技术水平低下、身体状况、工作疏忽。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。

建立事故的监测报警系统

对厂内所有容易发生化学品泄漏、燃烧的点设置实时监控系统，并与厂内预警系统进行连接；所有的外露生产装置与运输设施中的重大危险源设置应急设施。

加强检修现场的安全保卫工作

检修期间，应预先准备好必要的安全保障设施。清理设备或拆卸管理时，应有安全人员在场，负责实施各项安全措施。

(7)从法律法规上加强管理

为确保危险品运输安全,应严格遵守国家及有关部门]制定的相关法规，主要有：《危险化学品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》。

风险防范措施
气瓶爆炸事故防范措施
（1）当气瓶发生爆裂、鼓包、变形、大量泄漏，或气瓶周围发生火灾等非正常原因时，必须紧急停止运行。

（2）爆炸发生时，发现人员应根据发生的情况，迅速做出判断，应将此信息传递给厂事故应急处置领导小组，或者直接向消防队和救护中心报警。

（3）气瓶一旦发生爆炸事故，必须设法躲避爆炸物，在可能的情况下尽快将人撤离现场。爆炸停止后立即查看是否有伤亡人员，并进行救助。

（4）爆炸发生时，指部部领导在其认为安全的情况下必需及时切断电源和 管道阀门；所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他 方法迅速撤离爆炸现场。

乙炔泄漏防范措施
（1）泄漏类型

①储存设备泄漏：如乙炔瓶、乙炔气柜、丙酮库。

②运输过程中泄漏。

（2）泄漏处理

①及时堵漏当发现泄漏后，要用最快的速度，最便利的方式控制泄漏，从而赢得安全的保障。

②当工艺管路、生产设备、仪表、阀门等设施发生泄漏后，根据情况可采用：A、关闭泄漏点相邻部位阀门，切断漏源。B、低压设备可利用木楔封、胶塞堵。C、采用局部工段，工序停车解决。D、向泄漏处喷洒适量水，利用泄漏物质蒸发潜热导除静电，利于工具安全使用。

注意：堵漏处理严禁单人行动，必要时辅以水流作掩护。

③当储存设备发生泄漏时，利用本节②的方法外，还可将移动容器：如乙炔气瓶、丙酮桶等可迅速将该容器移至通风空旷处，自然排放或将泄漏的瓶浸入水中。

④运输车辆出现泄漏：

A、将车辆远离居民区、加油站、公共设施、主要建筑等。B、将乙炔瓶迅速移至通风空旷处自然排放或将泄漏的瓶浸入水中。

注意：若情节严重，企业应急指挥部向“110”“119”报警请求救援。

杜绝火源

在采取堵漏措施的同时，应迅速划定警戒区，并紧急通知到相邻的各岗位部门，杜绝各种火花的产生、高热的产生。气体扩散区内杜绝各种摩擦高热，防止 引燃、引爆。

①熄灭各种明火，停止各种明火作业。

②非防爆电器、仪器等严禁开启，若不影响抢险用水、用电等可切断电源， 防止电火花产生。

③能造成高温或缺氧的设备周围，应进行水淋、通风等降温作业，防窒息措施。

④警戒区内非抢险车辆禁止通行，气体扩散区禁止开启手机等通 迅工具，禁止使用非防爆灯具。

（4）稀释疏散

①当乙炔大量泄漏时，在采取本节第(1)、(2)项措施的同时，根据乙炔溶水 的性能，采用雾状水流降温，以降低燃烧、爆燃的机率。

②喷洒雾水可采用消防水栓，冷却雾状喷淋，紧急喷淋。注意：喷洒过程中，操作者应视扩散速度、泄漏大小，确定自己在上风口的位置安全可靠。

（5）紧急疏散

①当大面积泄漏且出现燃爆，无法控制火蔓延时，应防止事态扩大，并向相应岗位区发出险情通告。

②接到险情信号后，各岗位人员停止各类电器运行，根据各应急救援小组职 责和人员安排。参加抢险、救援、疏散工作。

③抢险救灾组根据现场泄漏情况作出疏散撤离令。

④应急指挥部根据泄漏状况，由指挥部下达是否向区应急办组专求援的指 令。

⑤疏散人员选择上风向，便捷的道路运行撤离，并以相邻人员互助进行，以减少意外事故。

火灾应急防范措施
本企业是易燃易爆、甲类防火的化工气体生产企业，产品在生产过程中都有较大的火灾和爆炸的危险性，为了保证企业安全生产的顺利进行，能在一旦发生 火灾时快速有效地将火扑灭在初级阶段。大火时作到临危不乱，及时控制火势， 迅速有效地将火扑灭，把损失降到最低限度，保证财产和人民的生命安全。

乙炔气是易燃易爆物质，一旦发生火灾会因火烤和热辐射的作用，引起充气 瓶的连环爆炸和燃烧扩大事故范围。

接警后，由抢险救灾组迅速汇集到各自预演时指定位置，启动消防泵，组长 带一盘水带和分水器到平台，打开水带接上分水器，由充装间进入及成品间进入 同时出水，形成前后夹击，进行冷却灭火。将气瓶冷却后用干粉灭火，灭火后水 枪继续冷却，防止复燃。

将起火部位的所有阀门和气瓶阀关闭，并将损坏的气瓶搬到安全的地方进行 处理，直到清除危险。

警戒疏散组迅速以厂区为界，各门戒严。厂区主要道路实施交通管制，确保 消防救援紧急疏散通道畅通。同时根据事故的危险程度，需扩大危险区域隔离及 交通管制范围时，则由指挥部通报给交通、公安部门，由警戒疏散组按有关规定 进行危险区域隔离和交通管制。

注意：丙酮发生火灾时用水扑救无效。

危险化学品储存、运输安全防范措施
1、贮存设备、贮存方式要符合国家标准。

2、每年进行--次对贮存装置的安全年检，对存在的安全问题提出整改方案，如发现贮存装置存在现实危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。

3、危险化学品必须贮存在符合国家标准要求、设置明显标志的专用仓库(或贮罐),由专人管理。

4、一旦发生事故，应尽量收集转移泄漏的化学品。被污染的消防水应收集进入废水处理系统处理。

5、管线采用较高的管道设计等级，除必要的阀门及仪表等，尽量减少法兰接头，以减少泄漏机会。

6、选择具有危险化学品包装物、容器定点生产企业生产资质的厂家制造的贮存容器，严格按照《常用化学危险品贮存通则》的有关规定进行管理，并定期对贮存容器进行安全检测，确保设备状况良好。

工艺技术设计安全防范措施
生产过程中应加强设备密封及作业场所的通风，特别是生产车间内危险度较大的乙炔气化器等设施场所加强局部机械通风，防止物料泄漏导致中毒窒息危险。参照《化工企业采暖通风与空气调节设计规范》(HG/T20698-2009 )要求进行通风设计。

在生产车间及仓库装卸区等场所，应在易发生毒物泄漏位置附近配洗眼器、事故柜、急救箱和个体防护用品(防毒服、手套、鞋、眼镜、过滤式防毒面具、空气呼吸器等）。

因氢氧化钠、次氯酸钠溶液具有腐蚀性，凡与其接触的设备、管道采用耐腐蚀性材料，工作人员配备必要的个人防护用。

企业应按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的要求设置可燃/有毒气体报警，本项目作业场所涉及的硫化氢、磷化氢、丙酮、乙炔，在设备、管道泄露或者其他非正常情况下，可燃/有毒气体探测器应安装高度应距地面0.3-0.6m,距释放源的距离不宜大于Im。

生产车间、气体充装车间、仓库等危险场所设立有毒、危险、窒息性标志，详细说明预防危险的方法。
化工装置的架空管道以及变配电装路和低压供电线路终端，应设计防雷电波侵入的防护措施。
加强设备设施的维护保养：对车间防雷和接地设施及时进行检查维护；各类检测仪器仪表及时校正；各类消防器材及时维修更换。
设备、管线应按《安全色》和《安全标志及其使用导则》的规定涂识别色及标明介质流向。
正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按《交流电气装珞的接地设计规范》(GB/T50065-2011)， 要求设计可靠接地装置。
乙炔充装间、汇流排间、空瓶间和实瓶间，应有防止倒瓶的措施。
乙炔站的设备或乙炔汇流排的布置，应紧凑合理，便于安装、维修和操作，并应符合下列要求：

设备与设备之间的净距不宜小于1.5m；设备与墙之间的净距不宜小于1m,但水环式乙炔压缩机、水泵、水封等小型设备的布置间距可适当缩小。

灌装乙炔压缩机双排布置时，两排之间的通道净宽度和发生器间的主要通道净宽度不宜小于2m。
乙炔汇流排应直线布置，不得拐角布置；双排布置时，其净距不宜小于2m。充装间、空瓶间和实瓶间的通道净宽度，应根据气瓶的运输方式确定，但不宜小于1.5m。
在乙炔瓶充装丙酮处，丙酮的存放量，不应超过一个包装桶的量。气瓶修理间应为单独的房间，除与空瓶间直接相通外，不应与其它房间直接相通。

气体压缩机应根据其振动特性、允许振幅要求等，合理进行设备及管道布置，并采取必要的防振、隔振措施。
危险性的作业场所，必须设计防火墙和安全通道，出入口不应少于两个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。
具有火灾爆炸危险的场所、静电对产品质量有影响的生产过程以及静电危害人身安全的作业区，所有的金属用具及门窗零部件、移动式金属车辆、梯子等均应设计接地。
运输过程风险防范措施
由于危险品的运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

合理规划运输路线及运输时间。

危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定,专车专用，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。
被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》(GB190-90)规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。
在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。。
末端处置过程风险防范措施
（1）废水末端治理措施必须确保日常运行，如发现认为原因损坏废水治理设施，责任人应受到行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

（2）为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专门人负责进行维护。

人员疏散方案
听到某各区域需要疏散人员的警报时，区域内的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员伤亡。设备负责人在撤离前，利用最短 的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

1、事故现场人员的撤离

人员自行撤离到上风口处，由当班班组长负责清点本班人数。当班班长应组织本班人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，班长清点人数后，向车间主任或者值班长报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

非事故现场人员紧急疏散 

由事故单位负责报警，发出撤离命令，接命令后，当班负责人组织疏散，人员接通知后，自行撤离到上风口处。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼 顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数后， 向事故车间（部门负责人）或者值班长报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人 员的姓名和事故前所处位置等。

3、抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶扑现场，等候调令，听从指挥。由队长(或者组长)分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，队长必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢修(或救护)队完成任务后，队长向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或 救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，必须做出 撤离或继续抢险（或救护）的决定，向抢险（或救护）队下达命令。队长若接撤 离命令后，带领抢险（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥 部报告。

4、周边区域的单位、社区人员疏散

周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法 当事故危急周边单位、社区时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方 向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。
建立企业环境安全管理制度
1、建立环境污染事故预防与应急体系及报告机制，制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设备。

2、根据国家、行业及主管部门的法规和规定，企业必须认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“谁主管，谁负责”的原则，根据企业的具体情况，制定相应的环境安全管理办法和实施细则，并应悬挂公示。

3、设专职或兼职环保员，负责企业的环保工作。环保员应经过培训，具备一定的环保知识与技能，具有及时组织治理环境隐患和处理紧急状况的能力。

4、制定环保教育培训和定期进行环境安全检查制度，加强设备、管道、阀门等密封检查与维护，及时排除环境安全隐患，防止跑、冒、滴、漏，最大限度地降低车间中有害物质的浓度，使之达到国家卫生标准的要求。

5、加强安全生产教育安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育等。让所有员工了解本厂各种原材料、化学制品、添加剂、副产品、最终产品以及废料的物理、化学和生理特性及毒性，以及所有的防范措施和环境影响等。

6、应急演练和应急技术培训对于环保管理人员和有关操作人员建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。应急机构定期对机构内成员单位的有关人员进行应急技术培训和考核，并每年进行一次模拟演习，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。

7、本项目属于危险化学品生产企业，安全管理人员的配置应符合《安全生产条例》的规定。企业应针对本项目按照安全标准化要求建立完善安全管理体系，健全安全管理制度。

8、定期对设备及管路进行检验和维修保养，保证完好，防止泄漏；加强设备抢修、检修安全管理，从根本上防止火灾、中毒、灼伤事故的发生。防雷防静电接地应定期检验。

9 、本项目中的丙酮属于易燃易爆化学品，应按照《危险化学品安全管理条例》有关易燃易爆化学品的要求进行管理。
事故风险应急预案
 针对本项目的主要危险场所，建设单位已编制突发环境事件应急预案（备案表见附件）。事故应急预案是重大危险源或主要危险场所控制系统的重要组成部分，其目的风险应急预案主要是为了针对重大风险事故发生时所设定的紧急补救措施，避免更大的人员伤亡和财产损失,在突发的风险事故中，能够迅速准确地处理事故和控制事态发展，把损失降到最低限度。企业对制定的应急预案应定期进行检查和评估，并报德宏州生态环境局芒市分局备案，运营期定期进行演练。应急预案基本内容见表6.4-1。
表6.4-1  突发环境事件应急预案

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	总则
	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故

	2
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	3
	应急计划区
	生产区、储存区、邻区

	4
	应急组织
	工厂：厂指挥部--负责全厂全面指挥

专业救援队伍---负责事故控制、救援善后处理

地区：地区指挥部一负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散

专业救援队伍--负责对厂专业救援

	5
	应急状态分类及应急响应程序
	支援规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	6
	应急设施、设备与材料
	防泄漏、爆炸事故应急设施，设备与材料，主要为消防器材

	7
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	8
	应急环境监测及事故后评价
	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	9
	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害：相应的设施器材配备

邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备

	10
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护

工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

	11
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	12
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练

	13
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息

	14
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理

	15
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成


评价结论和建议
 改建项目涉及的环境安全风险因素有丙酮、乙炔等危险化学品泄漏及火灾爆炸事故。根据调查，改建项目最大可能的环境安全风险事故是生产过程中乙炔气体火灾爆炸，事故发生将对评价区域人民群众生命财产和周边环境造成明显的不利影响，但风险事故发生概率较低，只要项目建设单位严格按工程设计规范建设、运行操作规程控制、事故防范应急处置措施管理，认真落实环评报告书提出的各项环保措施，可有效减少生产运行过程中的环境安全风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境安全管理、建立健全应急预案、明确责任人员、落实防范措施的前提下，本改建项目的突发环境事件风险是可以接受的。
环境保护措施

施工期环境保护措施
废气
（1）改建项目在施工过程中需要使用少量建筑材料，这些建材在装卸、堆放过程中会产生粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，并用蓬布遮盖。

（2）对施工现场进行科学管理，对原材料进行覆盖，原材料的堆放争取一步到位，减少搬运次数。水泥应设专门库房堆放，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。

（3）运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土，致使运输道路粉尘量的增加，从而增加运输扬尘量。

废水
（1）施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排。

（2）施工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。

噪声
项目施工过程会产生施工噪声，施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短，经过厂房隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小。

固体废物
拆除固废分类集中堆存，能回收利用的部分如废钢筋、废木材等交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置。

施工建筑垃圾能回收利用部分交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置。
施工人员生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运。
运营期保护措施

废气
项目运营期无组织废气排放主要包括两个方面，一是电石储存、运输过程产生的粉尘；二是乙炔发生器、电石渣堆场、充装间逸出的乙炔、硫化氢、磷化氢、丙酮等废气，企业采取如下措施进行治理：

为降低电石粉尘排放量，电石库房地面采用硬化处理。

加强乙炔发生器所在车间的通风换气，增加车间内的空气流动性，防止废气聚集，有效改善车间生产环境和个人操作条件；同时对管线、阀门、机泵等生产设备定期检修，避免跑冒滴漏等现象的发生。

乙炔发生器向电石渣沉淀池排放电石渣废水时采取排渣管排渣的方式，并依靠加强通风、加强管理减小对环境空气的污染。

废水
工艺废水包括乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水、冷却废水，其中，冷却废水循环使用，其余工艺废水收集经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排；

生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。

地下水
（1）项目工艺废水输送管网以及各废水处理设施所在地地基采用钢砼加固处理，底板采用防渗防塌处理，以防止废水渗入地下水。

（2）项目产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设危废暂存间，并进行防风、防雨、防渗、防晒等设计，固废临时储存不会对地下水造成影响。

噪声
选择低噪声设备，对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施。

各类泵、风机不直接设于室外，且尽可能远离厂界和居民住宅。

项目车间四周选用吸声性能良好的墙面材料，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等。

固体废物
电石渣在电石渣堆场内自然风干后，定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料。

废分子筛由厂家回收处置。

废矿物油委托有资质的单位定期处理。

废胶圈及生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运。
综上所述，改建项目环保对策措施一览表见表7.2-1。

表 7.2-1   改建项目环保对策措施一览表

	保护对象
	污染物
	措施内容
	实施部门
	实施时间

	环境空气
	废气
	施工单位必须加强施工区的规划管理，并用蓬布遮盖建筑材料
	施工单位
	施工期

	
	
	对施工现场进行科学管理，对原材料进行覆盖，原材料的堆放争取一步到位，减少搬运次数。水泥应设专门库房堆放，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂
	
	

	
	
	运输车辆严禁超载及对运输车辆进行清理，避免造成运输道路上泼洒及车轮上粘附渣土，致使运输道路粉尘量的增加，从而增加运输扬尘量
	
	

	
	
	为降低电石粉尘排放量，电石库房地面采用硬化处理
	建设单位
	运营期

	
	
	加强乙炔发生器所在车间的通风换气，增加车间内的空气流动性，防止废气聚集，有效改善车间生产环境和个人操作条件；同时对管线、阀门、机泵等生产设备定期检修，避免跑冒滴漏等现象的发生
	
	

	
	
	乙炔发生器向电石渣沉淀池排放电石渣废水时采取排渣管排渣的方式，并依靠加强通风、加强管理减小对环境空气的污染
	
	

	水环境
	废水
	施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地降尘，不外排
	施工单位
	施工期

	
	
	施工生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排
	
	

	
	
	工艺废水包括乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水、冷却废水，其中，冷却废水循环使用，其余工艺废水收集经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排
	建设单位
	运营期

	
	
	生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排
	
	

	声环境
	噪声
	项目施工过程会产生施工噪声，施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短，经过厂房隔声、距离衰减后对周围环境的影响较小
	施工单位
	施工期

	
	
	选择低噪声设备，对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施
	建设单位
	运营期

	
	
	各类泵、风机不直接设于室外，且尽可能远离厂界和居民住宅
	
	

	
	
	项目车间四周选用吸声性能良好的墙面材料，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等
	
	

	地下水环境
	地下水
	项目工艺废水输送管网以及各废水处理设施所在地地基采用钢砼加固处理，底板采用防渗防塌处理，以防止废水渗入地下水
	施工单位、建设单位
	施工期、运营期

	
	
	项目产生的危险废物已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)建设了危废暂存间，并进行防风、防雨、防渗、防晒等设计，固废临时储存不会对地下水造成影响
	
	

	固体废物
	固体废物
	拆除固废分类集中堆存，能回收利用的部分如废钢筋、废木材等交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置
	施工单位
	施工期、

	
	
	施工建筑垃圾能回收利用部分交回收商进行收购处置，重复利用；不能回收利用的建筑垃圾及时清运至建设部门指定的建筑垃圾堆放点处置
	
	

	
	
	施工人员生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运
	
	

	
	
	电石渣在电石渣堆场内自然风干后，定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料
	建设单位
	运营期

	
	
	废分子筛由厂家回收处置
	
	

	
	
	废矿物油委托有资质的单位定期处理
	
	

	
	
	废胶圈及生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运
	
	


环境经济损益分析
环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据，其主要任务是分析建设项目拟投入或投入的环保投资，所能收到的环境保护效果。因此，环境经济损益分析除了需计算用于治理控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算项目建设可能收到的经济效益、环境效益和社会效益。

经济效益
改建项目总投资574.58万元，溶解乙炔生产及充装能力2万瓶年，年销售收入190万元，年利润总额90.25万元，项目投资利润率47.5%，投资回收期7年(含建设期)。项目有较强的资金盈利能力、投资回收能力，因此，本改建项目具有良好的经济效益。
社会效益
通过改建项目的实施可以带动周边地区的交通运输、仓储、产品流通等关联产业的发展，改建项目的实施不仅增强企业产品的市场竞争力，增加企业新的经济增长点，同时改建项目建成后增加了地方财政收入，而且可以促进周边地区基础设施的建设与发展，有助于推进当地经济的发展。

项目劳动定员15人，除部分技术人员和管理人员从外部聘用外,其余员工都从当地聘用，可向社会提供一定就业机会，增加当地居民的经济收入和就业机会，对保持当地社会的稳定，提高人民生活水平发挥积极作用。

环境损益分析
环境损益主要包括环保投资、环境治理运行费用及环境影响损失等。
环保投资
改建项目的环保投资主要用于废水、废气、噪声、固体废物污染防治等，经估算，改建项目环保投资共计约12.6万元，约占全部工程总投资578.58万元的2.19%。项目环保设施投资费用见表8.3-1。

表8.3-1  环保投资估算

	时段
	类别
	环保设施及规模
	环保投资（万元）
	备注

	施工期
	废气
	洒水降尘，建筑材料遮盖
	0.2
	/

	
	废水
	临时沉淀池
	0.1
	/

	运营期
	废气
	电石库房地面采用硬化处理
	1.5
	/

	
	
	加强车间通风换气
	
	

	
	废水
	三级电石渣浆澄清池1座，容积210m3
	5.6
	已建

	
	
	循环水池1座，容积10m3
	1.3
	已建

	
	
	化粪池1座，容积5m3
	0
	依托原有

	
	噪声
	防震、减震措施；车间四周选用吸声性能良好的墙面材料
	2
	/

	
	固体废物
	电石渣堆场1间，设置防雨堆棚，地面进行防渗处理，边界四周设置防流失围堰
	1.6
	已建

	
	
	危废暂存间1间，建筑面积40m2
	0.3
	改建

	
	其他
	事故水池
	0
	依托原有

	
	
	事故废水截流井
	0
	依托原有

	合计
	12.6
	/


环保设施运行费用
环保年运行费用包括：环保设施的运转费、环境监测费、设备折旧费等，计算方法如下：

[image: image24.png]HF:iC, +> D,

=
= B




式中：
HF—环保运行费用（万元）；

Ci—处理设备运转费（万元）；

Dj—其他环保费用（万万）。

根据改建项目采取的环保设施情况，估算环保年运行费用约2万元，各项费用见表8.3-2。

表8.3-2  环保设施年运行费用表

	序号
	项目
	金额（万元）
	备注

	1
	废水治理设施运行费
	0.5
	此项为污水处理设施运行消耗综合

	2
	废气治理设施运行费
	0.5
	包括人工以及电能消耗等

	3
	环境监测与管理
	4
	监测费用

	4
	固体废物处置
	2.3
	含运输费、处置费

	5
	设备折旧
	0.4
	按环保投资的3%计算

	6
	管理运行人员工资等
	4
	4万元/人×1人

	7
	合计
	11.7
	


环境影响损失分析
环境影响损失主要表现在废水、噪声和固体废物对区域水环境和居民身体健康的影响损失。根据改建项目的工程分析及污染影响预测的结果分析，实施本改建项目并落实本报告提出的各项污染防治措施和风险预防应急措施后，项目无工艺废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排；废气采取有效措施后可满足达标排放；对设备采取一定噪声污染防治措施后，可减轻噪声对厂外界环境的影响；固体废物全部得到妥善处置；环境事故风险控制在可接纳范围内，因此不会对生态环境和评价范围内的居民健康、农业、植被等造成明显的损失。
环境影响经济损益分析结论
改建项目建成投产后，环境影响损失主要表现在废气、废水、噪声和固体废物对区域环境空气、水环境和居民身体健康的影响损失。根据改建项目的工程分析及污染影响预测结果分析，实施本改建项目并落实本报告提出的各项污染防治措施后，各类污染物均可稳定达标排放，对区域环境的影响得到缓解，在事故风险情况下对环境的污染也将大为减轻，因此，本改建项目的环保投入具有较好的环境效益。
环境管理和监测
为加强改建项目的环境管理，加大企业环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定项目环境管理和环境监测计划。

环境管理
项目环境管理是指在建设期和运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环保规划的目标，协调与有关部门的关系以及--切与改善环境有关的环境管理活动等。

环境管理与环境保护工程措施同等重要，是保证环境质量的重要技术手段。为了确保本项目生产运营期污染物达标排放，减少污染事故的发生，降低环境风险，就必须落实企业环保机构和人员，加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。
环境管理体系
管理机构：芒市芒源气体有限公司拟设置环境管理机构体系，项目环境管理由公司的管理机构统一管理，设置专人负责。环境管理机构应遵照国家和相关部委各项环境保护政策、法规，统一协调本改建项目与德宏州生态环境局芒市分局等各级环境保护行政主管部门的工作，制定本改建项目环境保护管理办法和实施细则，制定环保工作计划，负责施工期和运营期环境保护行动计划的监督管理和实施，具体加强落实各项环保措施。

监督机构：德宏州生态环境局芒市分局
监测机构：建议由项目所在地环境监测站进行环境监测工作。

环境管理机构职责
环境管理机构负责对公司内环境保护实行统一的监督管理，并对公司所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。具体职责包括：

贯彻执行国家及地方环境保护法规和标准。

建立健全环境保护工作各项规章制度，编制公司环境保护规划、安全防护方案，做好环境统计、监测报表和污染源档案等基本工作，并经常检查监督。
搞好环保设施与生产主体设备的系统管理，使环保设施与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行和检修。污染防治设施发生故障时，应及时采取措施，排除故障，防止污染事故的扩大和蔓延。

确定项目的环境监测工作内容，编制污染物排放和环保设施运行规章制度，并组织实施和建立监测档案。
负责组织实施突发性污染事故的应急处置和善后处理，追查事故原因及事故隐患，总结经验教训，并根据有关规章制度对事故责任人做出妥善处理。
根据地方环境保护主管部门提出的环境质量要求，制定便于考核的污染源控制指标、环保设施运行指标等。
负责环境管理日常工作，负责同环境保护主管部门及其它社会各界单位的协调工作。

（8）负责搞好环境教育和技术培训，不断提高工作人员素质。
环境管理制度
贯彻执行“三同时”制度

项目建设过程中必须认真贯彻执行“三同时”制度。设计单位必须将本报告所确定的环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证污染防治设施与主体工程同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经环境保护主管部门验收合格后，方可投入运行。
    2、执行排污申报登记
    按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护主管部门申报登记污染物排放情况。经环境保护主管部门批准后，方可按分配的指标排放。
    3、环保设施运行管理制度
    应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施(包括减产和停止生产),防止污染事故的发生。
    4、建立企业环保档案
    建立污染源档案，发现污染物非正常排放时，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。
    5、奖惩制度
    企业应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的车间、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的车间或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

环境管理计划
环境保护行政主管部门应加强对该项目的监督管理，监督各项环境保护措施落实，环境监察计划见表9.1-1。
表9.1-1  环境监察计划一览表

	时段
	环境因素
	环保措施要求
	执行单位
	监督管理部门

	运营期
	废水
	冷却废水循环使用
	项目建设单位
	环境监察部门

	
	
	三级电石渣浆澄清池处理乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水
	
	环境监察部门

	
	废气
	加强乙炔发生器所在车间的通风换气；对管线、阀门、机泵等生产设备定期检修
	
	环境监察部门

	
	
	乙炔发生器向电石渣沉淀池排放电石渣废水时采取排渣管排渣的方式
	
	环境监察部门

	
	噪声
	选用低噪声设备、产噪设备置于室内、车间四周选用吸声性能良好的墙面材料，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等
	
	环境监察部门

	
	固废
	电石渣定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料
	
	环境监察部门

	
	
	废分子筛由厂家回收处置
	
	

	
	
	废矿物油委托有资质的单位处置
	
	

	
	
	废胶圈和生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运
	
	


环境监测
环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握生产装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价。企业应积极开展废气和噪声等污染监测，并配合当地环境监测部门进行污染源监测。

环境监测职责
公司环境管理机构统--负责项目环境监测工作，根据公司具体情况，监测任务可委托当地环境监测站或有资质的环境监测机构实施。环境管理机构主要监测职责如下：

制定本企业环境监测的规章制度与年度监测计划。

定期监测建设项目排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给公司环保规划提供依据。

分析所排污染物的变化规律，为制定污染物控制措施提供依据。

配合生产车间参加“三废”的治理工作。

(5)负责企业污染事故调查监测，及时将调查监测结果上报有关主管部门。
环境监测计划
改建项目运营期验收监测计划见表9.2-1。

表9.2-1  项目环境监测一览表

	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率

	废气
	厂界上风向1个点、厂界下风向3个点
	颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮、磷化氢
	每年1次

	噪声
	厂界四周
	连续等效A声级
	每年1次


监测数据的整理、审核及存栏
项目每次监测结束后，对检测资料进行分析，每年年底应对当年所有的检测数据资料进行整理和评价，审核后按档案规范编号存档，以备查询。如果检测结果表明，环境参数的检测值超过了既定目标，那么，改建项目的环境管理部门应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。

污染物排放总量控制
总量控制原则
污染物排放总量控制是我国实施可持续发展战略的重大举措，该项目实施污染物排放总量控制，应根据《全国主要污染物排放总量控制计划》，在当地环境保护管理部门指导下，充分考虑该项目所在区域环境质量状况、区域环境容量和环境管理要求，结合该项目工艺及拟采取的污染防治措施的技术可行性，将污染物排放总量控制在一定的范围内，使接纳污染物的水体、空气、土壤等环境质量可以达到规定的环境目标，为环保部门监督管理提供依据、
总量控制因子
实施污染物总量控制是目前改善环境质量的具体措施之一，根据国家《 “十三五”期间主要污染物排放总量控制实施方案》，我省在“十三五”期间明确的污染物实行总量控制指标为：大气污染物中的SO2、NOx，废水污染物为COD、NH3-N
建议总量控制指标
根据核算，改建项目污染物排放总量指标见下表：

废气指标：SO2排放量为：0t/a，NOX排放量为：0t/a 

废水指标：工艺废水经处理后回用，不外排；生活污水经处理后用作农家肥施用于农田，排放总量为0t/a。不设总量控制指标。

固体废物：固体废物处置为100%，排放量为0t/a。

环保竣工验收
项目“三同时”竣工验收内容一览表见表9.4-1。
表9.4-1  项目“三同时”环保竣工验收一览表
	污染

因素
	产污环节
	治理措施
	治理效果

	废气


	电石库
	电石库房地面采用硬化处理
	颗粒物、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求；硫化氢达到《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）相应标准；丙酮达到《工作场所有害因素职业接触限 值-第 1 部分：化学有害因素》

（GBZ2.1-2007）标准

	
	乙炔发生器、电石渣堆场、充装间
	加强乙炔发生器所在车间的通风换气，增加车间内的空气流动性，防止废气聚集，有效改善车间生产环境和个人操作条件；同时对管线、阀门、机泵等生产设备定期检修，避免跑冒滴漏等现象的发生
	

	
	
	乙炔发生器向电石渣沉淀池排放电石渣废水时采取排渣管排渣的方式，并依靠加强通风、加强管理减小对环境空气的污染
	

	废水
	冷却工段
	冷却废水循环使用
	不外排

	
	乙炔发生器、净化塔、中和塔、油水分离器
	乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水经1座容积210m3的三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排
	不外排

	
	生活污水
	生活污水经1个5m3的化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田
	不外排

	噪声
	生产设备
	选择低噪声设备，对所有产生高噪声及振动的设备采取必要的防震、减震措施
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准

	
	
	各类泵、风机不直接设于室外，且尽可能远离厂界和居民住宅
	

	
	
	项目车间四周选用吸声性能良好的墙面材料，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等
	

	固废
	电石渣
	在电石渣堆场内自然风干后，定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料
	处置率100%

	
	废分子筛
	由厂家回收处置
	

	
	废矿物油
	委托有资质的单位定期处理
	

	
	废胶圈
	集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运
	

	
	生活垃圾
	
	


产业政策及规划相符性分析
产业政策相符性分析
改建项目进行溶解乙炔生产。经查《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目属于化学原料和化学制品制造。经查《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），改建项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发[2005]40 号）第十三条规定，本项目为允许类。

因此，本改建项目的建设符合国家现行产业政策。

项目规划符合性及选址合理性
改建项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，项目属于加工制造业，符合《芒市城市总体规划（2011~2030 年）》。芒市工业园区位于芒市西 南部，按一园三片设置，风平帕底片区规划面积为12.06平方公里，主要以生物 资源加工、绿色农特产品加工、出口加工业、创新产业和矿冶为主；本改建项目以加工乙炔气体为主，乙炔气体主要供周边地区矿冶企业生产使用，不在园区限制发展的产业当中，改建项目建设符合芒市工业园区总体规划。

改建项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村芒市糖厂内，周边主要为工业企业和农户。项目周边企业主要为芒市糖厂及北侧机制砖厂，目前芒市糖厂已停产，项目周边企业对环境无特殊保护要求。项目进行溶乙炔生产，可与周边企业相容。

改建项目周边 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界 文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地。根据项目特点，改建项目对外环境的影响主要为废气、废水和废渣影响。通过预测，项目对产生的各类大气污染物能够达标排放，对区域大气环境影响不明显，不改变区域环境空气质量功能等级。项目乙炔生产区周界外100m无居民。改建项目工艺废水经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不排放。生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排。 项目电石渣定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料，废分子筛由厂家回收处置，废矿物油委托有资质的单位定期处理，废胶圈及生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运，可确保固废的妥善暂存和有效处理，项目选址可行。
厂区平面布局合理性分析
项目厂区分为改造生产区和办公生活区，相互独立，互不干扰。项目改造生产区主要含乙炔发生间、净化中和区、压缩间、充装间、丙酮补加间、备品间、化验室、集中控制室、电石库、气瓶监测站、除锈间，乙炔发生间及净化中和区布置在改造生产区北部，乙炔压缩间、充装间、丙酮补加间依次布设于改造生产区西-南部，备品间、化验室、集中控制室位于改造生产区南部，电石库位于改造生产区东部，气瓶监测站、除锈间位于改造生产区东南部。电石渣沉渣池布设在乙炔发生间西侧。

结合项目布局，本改建项目平面布置符合现行的国家标准及有关防火、安全、卫生和建设用地指标要求；相关装置邻近布置，符合生产工艺要求，能保证生产过程中的连续性，使生产作业线最短，物料流向合理，管线短捷，避免了反复运输和交叉作业；合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，避免了人流、货流交叉，减少相互干扰，能够保证交通安全；改建项目平面布置采用区块布置方式，物流和公用工程做到了合理搭配，功能分工明确；充分考虑了环保的要求，将污染源布置在主导风向的下风向，减少了对环境的污染，总体而言，改建项目布局紧凑，土地利用率高。

综上所述，厂区平面布局合理。改建项目总平面布置及环保措施图见附图6。
结论和建议
项目概况
根据《云南省安全生产监督管理局办公室关于印发溶解乙炔生产工艺安全控制指导意见的通知》（云安监管办函[2017]62号）要求，芒市芒源气体有限公司对溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目按以下内容进行改造：对原有乙炔生产车间进行调整改造，增加自动化控制系统，新建电石库、气瓶检验站、电石渣堆场及危废暂存间，拆除不满足条件的辅助用房。

改建项目投资574.58万元，生产工艺采用低压密闭乙炔发生器，次氯酸钠净化、氢氧化钠中和，分子筛高压干燥，加压充装工艺，设置200m³/h的溶解乙炔生产装置及充装线，年生产300d，每天生产4h。建成后生产规模为2万瓶/a，同改造前。

环境质量现状评价
1、环境空气环境现状

根据监测，项目区域各污染因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫化氢监测结果满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度要求。项目区域空气质量环境良好。

2、地表水环境现状

根据监测：芒市河、戈朗河水质各指标监测结果均满足《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中规定的Ⅲ类水域标准。周边地表水水质现状良好。

3、地下水环境现状

根据监测，评价区域地下水环境质量现状良好，在项目所在地地下水评价的 监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求，地下水环 境质量现状较好。

4、声环境现状

根据监测，项目区域噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，区域声环境质量良好。

环境影响评价结论
施工期环境影响评价结论
项目施工期产生的环境影响主要是扬尘、废水、噪声及固体废物，将对周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行环评报告提出的对策措施，通过加强管理及维护环保设施、合理安排施工工序及施工时间，尽量缩短施工时间，合理处置固体废物，则施工过程的环境影响可以接受。

运营期环境影响评价结论
1、大气环境影响评价结论
改建项目反应均在密闭条件下进行，废气来源于生产设备和管道不严密处泄露气体及生产过程中少量逸出气体，主要包括电石粉尘、乙炔发生器逸出废气、三级电石渣浆澄清池废气及乙炔充装逸出废气。

改建项目通过设置封闭式电石库房，加强车间通风等减少无组织废气周边环境影响，根据预测结果，项目TSP、非甲烷总烃、硫化氢、丙酮最大落地浓度均低于相应质量标准要求，预测浓度均未超标，对周围的大气环境影响不大。
2、地表水环境影响评价结论
改建项目废水包括工艺废水和生活污水。工艺废水包括乙炔发生器废水、净化塔废水、中和塔废水、油水分离器废水、冷却废水，其中，冷却废水循环使用，其余工艺废水收集经三级电石渣浆澄清池沉淀处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农家肥施用于周围农田，不外排，对环境的影响较小。

3、地下水环境影响评价结论

在加强生产管理的前提下，建立和完善污水的收集处理系统，并对生产区的地面、管网、污水管线沟渠等场地的地面进行防渗处理，可最大限度的减轻对地下水的污染。

采取上述防治措施后，本项目运营期对地下水产生的影响很小。

4、噪声环境影响结论
改建项目噪声源主要为乙炔发生器、泵、压缩机、压滤机、充装汇流排等设备噪声，噪声值在70-95dB（A）之间。项目对主要噪声设备采取了隔声、消声、减震等降噪措施，采取上述措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类要求，对环境的影响较小。

5、固体废物环境影响评价结论

改建项目固体废物主要为电石渣、废分子筛、废矿物油、废胶圈、生活垃圾。其中，电石渣在电石渣堆场内自然风干后，定期由芒市风平镇卫合砖厂清运作为红砖原料；废分子筛由厂家回收处置；废矿物油委托有资质的单位定期处理；废胶圈及生活垃圾集中收集后由德宏宏友垃圾清运有限公司定期清运，对周围环境的影响较小。

环境风险影响结论
 改建项目涉及的环境安全风险因素有丙酮、乙炔等危险化学品泄漏及火灾爆炸事故。根据调查，改建项目最大可能的环境安全风险事故是生产过程中乙炔气体火灾爆炸，事故发生将对评价区域人民群众生命财产和周边环境造成明显的不利影响，但风险事故发生概率较低，只要项目建设单位严格按工程设计规范建设、运行操作规程控制、事故防范应急处置措施管理，认真落实环评报告书提出的各项环保措施，可有效减少生产运行过程中的环境安全风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境安全管理、建立健全应急预案、明确责任人员、落实防范措施的前提下，本改建项目的突发环境事件风险是可以接受的。
环境经济损益分析结论
 改建项目建成投产后，环境影响损失主要表现在废气、废水、噪声和固体废物对区域环境空气、水环境和居民身体健康的影响损失。根据改建项目的工程分析及污染影响预测结果分析，实施本改建项目并落实本报告提出的各项污染防治措施后，各类污染物均可稳定达标排放，对区域环境的影响得到缓解，在事故风险情况下对环境的污染也将大为减轻，因此，本改建项目的环保投入具有较好的环境效益。

公众参与结论
 本次公众参与调查按《环境保护公众参与办法》（自2015年9月1日起施行）的要求，采用网络公示、问卷调查、现场公示相结合的方式收集信息。

2019年9月19日至2019年10月9日，建设单位在环评爱好者论坛上进行了第一次网络公示，公示期间没有收到公众对本项目任何书面和口头的反馈意见。

2019年9月19日至2019年10月9日，建设单位采用张贴公告的形式在项目影响区域进行了现场公示，并进行了周边居民及当地团体的问卷调查工作。公示及调查期间未收到公众对本改建项目的反对意见。问卷调查对象主要为项目所在地及周围居住人群，调查共发放调查表55份，收回有效问卷55份(其中个人50份，团体5份)，回收率为，100%。受调查社会公众和团体均认为改建项目建设影响较小，支持改建项目的建设。

改建项目公众参与意见调查采用网络公示、问卷调查、现场公示三种方式，持续时间各10个工作日，公示期间均未收到公众的反对意见。根据公司发放并收回的公众参与调查表统计结果，无人反对改建项目的建设。因此，改建项目的建设得到了当地群众及政府的支持。

总量控制
根据核算，改建项目污染物排放总量指标见下表：

废气指标：SO2排放量为：0t/a，NOX排放量为：0t/a 

废水指标：工艺废水经处理后回用，不外排；生活污水经处理后用作农家肥施用于农田，排放总量为0t/a。不设总量控制指标。

固体废物：固体废物处置为100%，排放量为0t/a。

故本改建项目不设总量控制指标。

总结论
溶解乙炔生产工艺安全控制改建项目符合国家产业政策，项目选址合理，项目所在区域环境质量能达到相应标准要求。改建项目在生产过程中严格执行本环评提出的各项防治措施，对所排放的污染物采取有效的控制，所排放的污染物不会对区域环境质量造成较大影响，不会改变当地区域的环境功能，从环境影响角度分析，改建项目的建设是可行的。
建议
（1）建设单位应严格管理，建立规范的生产管理制度，对员工加强环保知识的教育，增强其环保意识。

（2）要求建设单位落实风险防范措施，并按应急预案进行演练，防止风险事故的发生和扩大。

（3）在工程生产过程中，加强对各项污染治理措施的监督和管理，确保其正常运行，使污染物均能达标排放。






电








）





冷





废气、污水、噪声、固体废物





拆除不满足条件的设备及房屋、新建电石库及气瓶检验站









PAGE  





_1234567891.vsd
�

电石库


电石


发生器


气柜


净化器


压缩机


油水分离器


中和塔


高压干燥器


充装


待售


粉尘


气瓶检验


粗乙炔气


电石渣浆


废胶圈


电
石
渣
浆
澄
清
池


水


废水


废水


15%氢氧化钠


10%次氯酸钠


丙酮


废水


粗乙炔气


压滤机


清水池


压滤液


电石渣


电石渣（含水率35%）


清水


废分子筛


乙炔、丙酮



_1234567892.vsd
�

乙炔发生器


216


新鲜水


三级电石渣浆澄清池


清水池


压滤机


电石渣


10%次氯酸钠溶液


净化器


15%氢氧化钠溶液


中和塔


油水分离器


冷却系统


生活用水


化粪池


用作农家肥


278


75


1170


526.5


760.5


351


409.5


10


10


4


4


0.5


12


12


8


43.2


172.8


172.8


892


506



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
依据相关规定确定环境影响评价文件类型


1.研究相关技术文件和其他有关文件
2.进行初步工程分析
3�

1.环境影响识别和评价因子筛选
2.明确评价重点和环境保护目标
3.确定工作等级、评价范围和评价标准


制定工作方案


环境状况调查
监测与评价


建设项目工程分析


1.各环境要素环境影响预测与评价
2.各专题环境影响分析与评价


1.提出环境保护措施，进行技术经济论证
2.给出污染物排放清单
3.给出建设项目环境影响评价结论


编制环境影响报告书（表）


第二阶段


第三阶段


第一阶段



