 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
                            报批稿
项目名称：  芒市勐焕街道社区卫生服务中心综合楼建设项目                        
建设单位（盖章）：芒市勐焕街道社区卫生服务中心
编制日期：       2022年3月                       

 中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.jpg]B il

HARPLERANL. EAANSALL
HRM L REER R
anamses

T i conify ht the B of he Cenifie
o s nonl cxumion o by the
Clinese e deprot s s ot
B S —p -y —
-

e P st 8 ogoreas

ﬂﬁﬁ?tﬁﬁﬁﬁéﬁ[ﬁiﬂ%*mﬁé
=32l i

“s

Full Name
Sex
PreY) 08 Il

Professional Type
o
Approval Date
HiEAED
Signature of the Bearer

s
FieNo.





建设项目环境影响报告书（表）
编制情况承诺书
本单位德宏正康环保科技有限公司（统一社会信用代码 91533100MA6K5T5C2N ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的芒市勐焕街道社区卫生服务中心综合楼建设项目环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 杨玉龙 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号07355343506530357，信用编号 BH005008），主要编制人员包括 杨秋艳（信用编号BH048289）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。
                                 承诺单位（公章）：
                                  2022年1月10日
[image: image2.png]e win e

s )



[image: image3.png]RO iz

I T ———

w | #|wnsn | sosme (crsenl mown | x| 0 |wese| sosen| casen| e
o0 (o] wn | wu [mo| ww [ aw | w | w0 | o | w |
o [10] wn | ww [ mor | ww | w0 | aw | o o |
o 1] wm | wne [wor | s | aw |0 | e | o w |
o || ww | s [ owen | s | ww | | o | o o |
2o o[ wn | wae o] wk | o | we | w0 | w0 |
o0 (| om | o [wos| we | wa | m | oo | e | wo | wx
o2 [0 wn | o o] we | @a | w | weo | we | w0 | w
o3 (o] ww | o [wor | e [ am | o [wwo | wo | w | e
wn o] wm | 0 oo | ww | | @ | | wo | w | s
om o] o0 | o | @ | we | | o |ww | wo | w | s
o o ww | o | w | wx | | @ | o w0 | w0 | s
oo o] ww | o | w | k| an | & o | w0 | w0 |
L AERABRARNEARSERS A,
wn | o KESGABNARERERREMZLR, FANGHRRIA,

S KEREANT R ERRX RN,

[yerTy A, Bm w1




[image: image4.png]=== A

. hoscan anamsamase e o



[image: image5.png]ulﬁ%ﬂu
R prp—

%)
ne | uwn ||« i [ases] s
Zann En 7
FAEE R %E _Ammensamnnisinsanusre
prT Sunarnenn
wann weEnREARGT
suninn [ —

I T ———

& | o |meun | wosen (trsenl mews | 6 | g [wese|sesen|casee| aees
20 [w| wo | wre [ww| wk oo | w | ow | o | mw | m
o [0 90 | wie [wew| we | am | w0 | ow | o | e |
£ N s | ww | am | 0 e | o | owew | e
o || w0 | wie [wese| we | wo | @ | ow | o | s |
wa o | s | wie [wese| ww | wm [ o | ow | wiw | mw |
wn || w0 | o [ws| ww | [ @ | ow | e | ms |
o o[ w0 | o s wx | wn [ o | ow | e | me | m
oo o] oo | o Jww| we [ [w | o | o | =
wo | oo | o |oww| wk | wn | o | o | enn | s |
o (o] a0 | o [wese| we | wm | w | wo | erw | mw |
o (o] w0 | o [wase| we | wm | w | ww | erw | s | w
o2 (o] w0 | o Jees| we |an | w | ww | erw | s | w
1L AEASEAANEARSERE,
@n | o KEAGAERARKERERRENR LR, TRAGHNBIR,

S RERRANTRENRRXNE.

e s B w0 1k






目 录
一、 建设项目基本情况
1

二、 建设项目工程分析
4
三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
20
四、 主要环境影响和保护措施
25
五 、环境保护措施监督检查清单
56

六、 结论
5
8

附图： 

附图1：项目地理位置图；            附图2：项目平面布置图；   

附图3：项目环境保护目标分布图；    附图4：项目保护目标声环境质量现状监测布点图；

附图5：项目声功能区划图。
附件：
附件1、德宏州生态环境局责令改正违法行为决定书，德环责改字〔2021〕50号；
附件2、芒市勐焕街道社区卫生服务中心综合楼建设项目的项目委托书；
附件3、事业单位法人证书；

附件4、医疗机构执业许可证；
附件5、勐焕城南社区卫生服务中心综合楼建设项目建设项目环境影响登记表（潞环评2009-2号）；
附件6、芒市卫生健康局关于芒市勐焕街道社区卫生服务中心核定床位的批复，芒卫健复〔2019〕4号；

附件7、国有土地使用证；
附件8、医疗废物处置合同；

附件9、危险废物转移联单；      

附件10、污水处理工程验收记录；

附件11、芒市住房和城乡规划建设局关于芒市勐焕街道城南社区卫生服务中心楼竣工规划验收核实意见；
附件12、云南方源科技有限公司环境现状监测报告（YNFY DH2021122302号）；
附件13、云南云测质量检验有限公司“医疗机构污水”检验报告；

附件14、环评文件流程管理表及校审记录；

附件15：会议纪要；

附件16：修改说明。
	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	项目现有综合楼1
	项目现有综合楼附属楼

	[image: image8.jpg]FhEE
[

5 |





	[image: image9.jpg]




	项目现有污水处理站
	项目现有医疗废物暂存间

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	项目现有垃圾收集区
	项目现有柴油发电机房


项   目   区   现   状  照  片
	[image: image12.jpg]



	 [image: image13.jpg]IRETTEILEI
TTTTREINL

FETTELIAL STIEECRNY

B2 be v eriaea
T






	项目区出入口
	项目现状及评价人员现场勘察照片

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	项目东侧紧邻芒市第五小学
	项目南侧为商铺楼

	[image: image16.jpg]fe« mu - s‘k

n‘l A(ld‘





	[image: image17.jpg]




	项目西侧为商铺
	项目北侧为居民区


项   目   区   现   状  照  片
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	芒市勐焕街道社区卫生服务中心综合楼建设项目

	项目代码
	2201-533103-04-01-933232

	建设单位联系人
	吴光洁
	联系方式
	137*****916

	建设地点
	云南 省 德宏州 芒 市 勐焕 （街道）白象街93号附1号

	地理坐标
	（ 98  度 33 分 56.595 秒， 24 度 26  分 3.167 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8421社区卫生服务中心（站）
	建设项目

行业类别
	49-108基层医疗卫生服务842

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	432
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	6.94
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

(是：项目于2009年8月开工建设，2012年建设完成并投入使用。建设主体为一幢4层综合楼、1幢2层综合楼附属楼。
	用地（用海）

面积（m2）
	2006

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析：

根据云南省人民政府办公厅关于印发《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）；德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知（德政发〔2021〕15号）的要求，项目与“三线一单”文件相符性见下表。
表1-1  项目与“三线一单”文件相符合性分析

项目
具体要求

本项目情况

符合性

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

项目与芒市生态红线、生态空间无交叉重叠情况，项目不涉及自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区。
符合

德宏州生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据区域环境质量状况，声环境、环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求，项目污染物采取有效的治理措施后，能够做到达标排放，对周围环境影响不大，不触及环境质量底线。
符合

资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目不属于高能耗项目，仅消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
符合

生态环境准入清单
生态环境准入清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。
项目为基层医院建设，符合环境准入条件。生活污水及医疗废水均通过院区自建污水处理站处理后纳入市政污水管网，经污水处理厂处理后排放。
符合

要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定资源准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作业。

目前德宏州尚未发布环境准入负面清单。


	其他符合性分析
	产业政策符合性分析

本项目为医疗卫生行业，经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类：第三十七条卫生健康中第5条医疗卫生服务设施建设，因此，项目建设符合国家的产业政策。

3、其他符合性分析

根据“芒市住房和城乡规划建设局关于芒市勐焕街道城南社区卫生服务中心楼竣工规划验收核实意见”所建设的4层1幢建筑与批准的规划一致，符合芒市城市总体规划（见附件11）。

根据建设单位提供的不动产权证（见附件 7），权利类型为国有建设用地使用权，地块用途为医疗卫生用地，因此本项目建设符合用地要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

芒市勐焕街道社区卫生服务中心始建于2009年，于2009年2月5日办理填报了“勐焕城南社区卫生服务中心综合楼建设项目目环境影响登记表”（潞环评2009-2号）（见附件5）。
项目于2012年建成并投入运行，并于2019年设置了19张床位。随着就诊患者不断增多，百姓对医疗服务的高要求，远远满足不了医疗业务的需求。根据《国家卫生健康委办公厅关于开展社区医院建设试点工作的通知》的精神，勐焕街道社区卫生服务中心作为2019年德宏州社区医院创建试点单位，在提升基本医疗服务能力中提出加强住院病房建设，合理设置床位，为做好社区医院创建试点工作，结合工作实际，提出本项目建设，已经于2019年6月10日取得了“芒市卫生健康局关于芒市勐焕街道社区卫生服务中心核定床位的批复”，核定床位40张，批复文号为：芒卫健复〔2019〕2号。（见附件6），项目于2021年又在原来19张床位基础上增加了床位。
2021年11月2日德宏州生态环境局芒市分局对芒市勐焕街道社区卫生服务中心进行了现场执法调查，发现芒市勐焕街道社区卫生服务中心设置40张床位，投入运行至今未依法进行环境影响评价，配套建设的环境保护设施未经验收。于2021年11月25日对其下发了“责令改正违法行为决定书”（德环责改字〔2021〕50号）（详见附件1），责令芒市勐焕街道社区卫生服务中心停止建设，限期改正违法行为。收到本决定书90日内完成配套建设环境保护设施的竣工验收。
按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目共建设床位40张，属于“四十九、卫生中“108、医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院床位 20 张以下的除外）”，因此应编制环境影响报告表。
 我单位接受委托后，进行现场踏勘，结合院方提供资料以及与云南方源科技有限公司出具的现状检测报告，编制了《芒市勐焕街道社区卫生服务中心综合楼建设项目环境影响评价报告表》，以供建设单位上报审批。
（本评价报告不涉及含辐射的各医疗设备的环评，根据国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，项目含辐射设备产生的放射性辐射后续单独评价，本次评价将不对这部分内容进行评价。）
2、工程内容及规模

扩建后项目组成（项目现状）

根据现场踏勘及院方提供资料，本项目在原有项目综合楼（1幢3层综合楼，总建筑面积1800平方米）的基础上加盖了1层综合楼、1幢综合楼附属楼和预防保健部，目前已经扩建完成完毕。项目扩建后总用地面积为2006m2，项目扩建后由业务用房2幢（综合楼、综合楼附属楼）、预防保健部及配套的附属设施组成，总建筑面积2335.45m2。其中综合楼建筑面积为1855.45 m2，地上4层框架结构；综合楼附属楼建筑面积约为400m2，地上2层框架结构；预防保健部建筑面积80m2，地上1层，砖混结构；污水处理站房建筑面积6m2，1层砖混结构；医疗废物暂存间建筑面积10m2，1层砖混结构，生活垃圾收集间建筑面积4m2，1层砖混结构；并配套建设室外给排水及消防，场地硬化及地面停车位等附属工程。目前建设单位具有40张床位的接纳能力。
根据现场调查，芒市勐焕街道社区卫生服务中心已建的环保设施如下：

①废水处理设施：项目已建化粪池1座（容积为20m3）、污水处理站1座，污水处理站设计施工单位为云南昆垒科技有限公司，采用厌氧+生物接触氧化+深度处理+消毒处理工艺，设计日处理规模为20m3/d。设置1个总排污口。

②固废处置设施：在项目的西北侧设置医疗废物暂存间1间（10m2），医疗废物分类收集，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行集中清运处置；在固废暂存间右侧设置1个生活集中收集点，设置2个环保型垃圾收集桶进行生活垃圾的收集。

扩建后，整个医院由四层门诊综合楼1幢、2层综合楼附属楼1幢及配套的附属设施组成，扩建后全院将共用现有的医疗废物暂存间、生活垃圾收集间、污水处理站等附属设施。扩建后将形成40张床位数的接纳能力，可达年就诊约58400万人次，住院14600人次。

芒市勐焕街道社区卫生服务中心于2010年8月已经建设完成并投入使用，已经全部施工完毕，项目组成具体如下表。      
表2-1  扩建完成后项目组成一览表（社区医院现状）
类  别

内容及规模（现有）
参数（主要内容）
备注

主体工程

四层门诊综合楼
1幢，建筑面积1855.45m2
已建
2层综合楼附属楼
1幢，建筑面积400m2
已建
预防保健部
1幢，建筑面积，80m2
已建
辅助工程
医疗废物暂存间

1间，建筑面积10m2
已建
污水处理站房

1间，建筑面积6m2
已建
生活垃圾收集间
1间，建筑湖面积4m2
已建
柴油发电机房

1间，建筑面积6m2
已建
公用工程

给水系统

1套，市政供水
已建
排水

工程

雨水收集管网

采用雨污分流，雨水集中收集后排入市政雨水管；废水经污水处理站处理达标后排入污水管网，进入芒市污水处理厂处理
已建
废水收集管网

供电系统

市政供电，设置1台50kW 柴油发电机组作为应急电源
已建
供热

太阳能及电供热

已建
制冷

普通冰箱制冷

已建
室内外消火栓消防系统

1套

已建
地面停车位
3个
已建

环保工程

废水

化粪池1座（容积为20m3）
生活污水经化粪池处理后排入院内污水处理站处理达标后接入市政污水管网
已建
特殊废水收集桶（容积0.2m3/个）
采用化学法中和沉淀处理后，排入污水处理站集中处理。
已有
污水处理站（处理规模20m3/d） ，其中调节池兼做事故池（容积10m3）
污水处理站为埋地式，位于项目区东北侧，处理废水后排入市政污水管网
已建
固废

医疗固废暂存间

1间，位于项目区西北侧，并配备紫外灯和消毒液消毒，交有资质单位清运处置医疗废物
已建
环保带盖生活垃圾收集桶（2个）
位于固废暂存间右侧，定期委托环卫部门清运
已建
噪声
污水处理站房、运输车辆等
墙体隔声、距离衰减、加强管理，运输车辆、控制载重量、禁鸣、人员禁止大声喧哗等
已建
柴油发电机房
采取隔声降噪，封闭围挡、安装隔音棉、隔音垫，设置软连接、减震垫等隔声措施
环评要求进一步完善

绿化

/

40m2
已建
3、扩建后项目主要建筑物功能布局
目前芒市勐焕街道社区卫生服务中心具有40张床位的接纳能力，综合楼主要包括门诊部、住院部等；综合楼附属楼主要包括放射室、咨询室等。
主要建筑物各楼层功能分布情况如下表所示。
表2-2 项目主要建筑楼层功能分布情况

主要建筑

楼层

功能及分布
综合楼
1层
全科诊室、口腔科、收费室、戒烟门诊、抢救室、药房、发热门诊、检验科、治疗科、肠道门诊、配液室、B超室、心电图室、输液观察室、慢性病门诊、洗手间、电梯间、楼梯间、卫生间等
2层
康复科、中药库房、中医诊室、傣医诊室、中药房、熏蒸治疗室、老年人诊室、足疗保健室、康复训练室、康复病房、电梯间、卫生间、储物间、楼梯间等
3层
综合住院部、信息资料室、储物间、电梯间、卫生间、楼梯间等
4层
全科医生培训基地实训室、党支部、办公室、财务室、会议室、工会活动室、中心机房、图书室、主任室、健康教育咨询室、健康扶贫办公室、储物间、电梯间、卫生间、楼梯间等。
综合楼附属楼
1层
放射室 、机房、妇科门诊、计划生育指导室、口腔器械清洗消毒室、卫生间、楼梯间等
2层

公共卫生科、工会办公室、双向转诊办公室、防保科、咨询室、精神卫生科 、卫生间、楼梯间等

预防保健部
1层

预防接种门诊、儿童健康管理部门、妇女健康管理室

4、主要医疗设备

根据项目特点及功能、医院提供的基本资料，目前建设项目配置的主要医疗设备见表2-3。
表2-3  主要医疗设备

分类

科室名称

基本设备

临床科室

内科

呼吸机、心电图机、心电监护仪

外科

切开缝合包、动脉硬化检测仪

妇产科

妇科检查床、冲洗.车、阴道镜、微波治疗仪、蓝光治疗仪、产床、产程监护仪、婴儿保温箱等

口腔科

牙科治疗椅、锅轮机、牙钻机等

中医科

针灸、牵引、熏蒸、康复、煎药等中医医疗设备

医技科室

检验科

显微镜、医用电冰箱、恒温箱、离心机、电解质分析仪、尿分析仪、蒸馏器、干燥箱、分光光度计、恒温培养箱、全自动生化机、血气分析仪

医学影像科

DR、心电图机、彩超、牙片机

手术室

万能手术床、无影灯、床旁监护仪、麻醉机

消毒供应室

辅料柜、洗衣机、器械柜、高压灭菌设备、辅料推车

抢救室

心电图机、心脏除颤仪、心脏复苏机、简易呼吸器、呼吸机、心电监护仪、洗胃机、负压吸引器、给养设备、便携式氧气瓶、电子血压计、急诊抢救箱、抢救床、观察床、导尿包、切开缝合包、电冰箱、开口器、舌钳等

病房

住院病房

中心监护系统

辅助支持科室

供氧系统

中心供氧设备

5、主要原辅材料及能源消耗

项目实施后，主要原辅材料及能源消耗情况如下。
表  2-4 主要原辅材料消耗量一览  

序号

名称

单位（a）
原有消耗量
新增消耗量
扩建后消耗量

1

一次性输液器
支

19000
6000
25000

2

一次性注射器
支

20000
10000
30000

3

碘伏棉球
瓶

2400
1300
3700
4

纱布绷带
张
600
300
900

5

医用棉签
袋

6000
1300
7300
6

灭菌手套
双

15000
5000
20000

7

医用口罩
个

25000
5000
30000

8

一次性针灸针
支

4600
2700
7300

9

一次性真空采血针 

支

5000
1000
6000

10

75%酒精

500ml/瓶

8000
9000
17000

11

次氯酸钠消毒粉

25kg/袋

4
3
7
12

84消毒液
500ml/瓶

7000
5000
12000
13

水

m3/a

3794.175

2491.125
6285.3

14

电

Kwh/a

6000
2000
8000

注：本项目口腔科不使用含汞材料；

              检验科不使用含重金属药剂。
六、工作制度及劳动定员

（1）工作制度

项目年工作天数为365天，每班8小时工作，三班制，但是全天候均有值班人员，负责住院病人的日常护理以及接待急诊病人。

（2）人员配置

根据院方提供的数据资料，扩建前后，职工人员不增加，职工人数为70人，本项目不设置食堂、员工宿舍。人员配置情况如下表所示。
表2-5  项目人员配置情况

人员

临床医生
护士

麻醉师

其他技术人员

其他人员

数量（人）

30

24
6

5

5
6、厂区平面布置及合理性分析

（1）项目总体布置

芒市勐焕街道社区卫生服务中心设置1个出入口，朝向地块的南侧道路一侧，便于就诊人员直接进行看病治疗。本项目现有的门诊综合楼位于整个地块的西侧，东北侧为现有的综合楼附属楼，目前项目的门卫位于出入口处，污水处理站位于综合楼附属楼南侧，医疗废物暂存间、柴油发电机房位于项目的西北角，垃圾收集点位于废物暂存间旁。本项目无地下停车场，由于场地较小，仅在综合楼附属楼前面设置了3个临时停车位，供外来就诊人员临时停放。

整个地块的中部及建筑物周围均有场内道路连接，最终形成1个环形的场地布局。在建筑物周围设置了绿化带，详见项目平面布置图附图2。
项目平面布置合理性分析

污水处理站

项目污水处理设施的布置与《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197 号)中相关要求的符合性分析如下表。
  表2-6项目污水处理设施布置与相关要求
序号
医院污水处理站相关要求

项目污水处理设施布置情况

符合

情况

一、与《医院污水处理设计规范》中对医院污水处理设施布置相关要求的一致性分析
1
医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时，应采取有效安全隔离措施。
项目设置全地埋式污水处理站，设置了绿化带与外界隔离，已采取有效安全隔离等措施
符合
2
不得将污水处理站设置于门诊或病房等构筑物地下室。

本项目污水处理位于东北侧，远离门诊病房
符合
二、与《医院污水处理技术指南》中对医院污水处理设施布置相关要求的一致性分析
1
位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。

项目设置全地埋式污水处理站，位于项目地块东北侧，位于主导风的下风向

符合
2
应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，应设绿化防护带或隔离带。

项目污水处理站距离病房20m，距离最近居民区21m，已保持一定距离，且东侧已设置绿化带
符合
3
应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。

项目设置全地埋式污水处理站，与外界隔离，地上一层建筑，其建筑高度大于2.5m
符合
4
应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。

项目废水量为13.776t/d，污水处理站设计处理能力为 20t/d，留有设计余量；该污水处理站位于医院主道路口，方便施工、运行和维护
符合
5
应有方便的交通、运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运。

项目所在地位于城市主干路一侧，交通条件较好，水电均可由市政接入；该项目污泥由具有资质的公司到医院抽取、脱水处理后将污泥运走，产生的污水再排入医院污水处理站处理
符合
由上表可知，项目污水处理设施的布置符合《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中的相关要求，项目污水处理设施布置合理。
2、医疗废物暂存间

项目医疗废物暂存间的布置与医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》中相关要求的符合性分析如下表。

表2-7项目废物暂存间布置与相关要求
序号
医院医疗废物暂存间相关要求
项目医疗废物暂存间布置情况
符合

情况
一、对医院医疗废物暂存间布置相关要求的一致性分析
1
医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

本项目已设置1间医疗废物暂存间，已做好“三防”要求，不露天堆放医疗废物；已委托德宏州格瑞医疗废物处置有限公司每2天进行收运处置
符合
2
远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。
本项目医疗废物暂存间远离医疗区、食品加工区、人员活动区，虽然靠近生活垃圾存放场所，但已墙体隔开，设置明显分区标志；同时医疗废物暂存间位于医院主道路旁，离楼梯和污物出口较近，交通方便，便于医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入

符合
3
有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物
医疗废物暂存间有严密的封闭措施，已设专职人员管理，非工作人员不得入内，防止非工作人员接触医疗废物
符合
4
设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施
医疗废物暂存间有严密的封闭措施，门上已贴有非工作人员禁止入内、禁止吸烟、防儿童接触等警示标志；已做好“三防”、防鼠、方蚊蝇等安全措施工作。
符合
由上表可知，医疗废物暂存间符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》中的相关要求，项目医疗废物暂存间布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	项目的实施主要分为施工期、运营期两个阶段。经过现场勘查，项目业务楼、污水处理站、医疗废物暂存间等主体设施已经施工完毕，因此本次环评只针对项目运营期进行分析。扩建前后工艺流程未发生改变。患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门、急诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。营运期工艺流程及产污环节如下图所示。


[image: image18.emf]委托有资质

单位处理

图

2-1 

项目营运期工艺流程及产排污环节

初步诊断

病人入院挂号

环卫部门清运

取药

检查处置 住院检查

出院 出院

治疗复检

医疗

废物

医疗

废水

污水处理系统

污泥 污水处理厂

生活垃圾

生活污水

化粪池

员工 、

病人


（1）门诊、治疗就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。

（2）诊断、检验对就诊患者在诊室内（检查室）进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血型等简单的检查、检验来进一步确诊。检验室检验将产生检验废水、废弃化学试剂等，口腔科将产生口腔废水。此过程产生医疗废物、医疗废水。
（3）治疗根据检查结果进行对症治疗，无需住院的患者诊断后拿药后离开；需住院治疗的患者转至病房区观察、休息、治疗。此过程产生医疗废物、医疗废水、生活污水。

（4）行政人员日常办公、生活，产生一般固体废物、生活污水。


	与项目有关的原有环境污染问题
	芒市勐焕街道社区卫生服务中心环评办理情况
经过了解，芒市勐焕街道社区卫生服务中心于2009年2月5日办理填报了“勐焕城南社区卫生服务中心综合楼建设项目 建设项目环境影响登记表”（潞环评2009-2号，见附件5）。2019年6月10日取得了“芒市卫生健康局关于芒市勐焕街道社区卫生服务中心核定床位的批复”，核定床位40张，批复文号为：芒卫健复〔2019〕2号。（见附件6）
2021年11月2日德宏州生态环境局芒市分局对芒市勐焕街道社区卫生服务中心进行了现场执法调查，发现芒市勐焕街道社区卫生服务中心设置40张床位，投入运行至今未依法进行环境影响评价，配套建设的环境保护设施未经验收。于2021年11月25日对其下发了“责令改正违法行为决定书”（德环责改字〔2021〕50号）（详见附件1）。

我单位接受委托后，进行现场踏勘，结合院方提供资料以及与云南方源科技有限公司出具的现状检测报告，编制了《芒市勐焕街道社区卫生服务中心综合楼建设项目环境影响评价报告表》，以供建设单位上报审批。
扩建前芒市勐焕街道社区卫生服务中心的污染物产排情况及污染防治措施

为了更好的做好扩建后的环保工作，在院方的配合下，我单位对原有项目的废水处理和固废处理环保设施的运行情况进行调查，原有项目床位19张，医护人员70人，年工作365天，主要情况如下。

2.1废气

项目主要废气主要来源于医疗过程中消毒水、药品使用无组织挥发产生的异味、熬制中药产生的异味、检验科废气、污水处理站产生的臭气、垃圾收集点产生的臭气、消毒、配药间药剂废气、柴油发电机产生的废气。化粪池及污水处理站运行及垃圾收集异味、汽车尾气。

本环评不对废气定量分析，项目设置了1座污水处理站和1个垃圾收集点，1台备用柴油发电机，通过合理布局，污水处理池设置地埋式，加盖密闭，派专人负责卫生清洁，异味不明显。燃烧废气经自带的过滤装置，过滤后发电机的废气经过发电机自带的排风管道引至设备间外，通过大气扩散、绿化吸附后，外排废气对环境影响较小。

2、废水
扩建前项目废水源主要包括医疗废水、生活污水。具体如下表所示。

表2-8扩建前项目用水及污水排放情况

用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

门诊部

20L/人.d

160人

3.2
1168

2.56

934.4
医疗废水排入医院自建污水处理站处理后排入市政污水管网
住院部

300L/床位.d

19床

5.7
2080.5
4.56
1664.4
化验室、口腔科
—

—

0.2
73.0
0.2
73.0
用桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理后排入化粪池处理后又排入污水处理站
被品洗涤

—

—

0.5
182.5
0.4
146
排入化粪池处理后又排入污水处理站
未预见及绿化用水
按以上用水量的5%计算
0.48
175.2
0.384
140.16
绿化用水自然蒸发，未预见用水废水排入污水处理站处理

总计

—

—

10.08
3679.2
8.104
2957.96
—

项目的用排水情况结合多年运行现状及根据《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)有关数据核算医院用水情况，则废水产生量计算情况如下：
A.含菌医疗废水

①门诊医疗废水：

医院门诊求医者加上陪同人员，人流量较大。门诊楼卫生间的冲厕水排放量也比较大，此外还有化验室和卫生排水等。这类污水含有一定浓度的有机物。

根据院方提供的数据资料，医院每天就诊约160人，按照工作365天，则项目每年就诊人数为58400人，门诊用水额为20L/（人.d）（无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为3.2m3/d，1168m3/a，排污系数为80%，则门诊医疗废水为2.56m3/d，934.4m3/a。

②住院部医疗废水：

除少量来自治疗及污洗间的医疗废水外，主要是来自病人和医护、家属的冲厕、盥洗及清洗等废水。这类废水含有一定浓度的有机物，部分具有传染性。该类废水总的浓度略低于门诊废水。

卫生院设置病床19张，本次环评按照病床使用率100%来核算用水量，评价取住院部用水额为300L/（床位.d）（病房内带洗浴，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），按满负荷时计算，则用水量为5.7m3/d，2080.5m3/a，排污系数为80%，则住院部医疗废水为4.56m3/d，1664.4m3/a。排入污水处理站。
③被品洗涤废水：

项目区设置有病房洗涤间，根据卫生院日常用水量，项目被品洗涤用水0.5.0m3/d（182.5m3/a），污水产生系数按0.80计，则产生的污水量约为0.4m3/d（146m3/a），被品洗涤废水排入化粪池处理后排入污水处理站处理。
④污水处理站污泥脱水的废水：

项目自建的污水处理站由于主要对含病菌废水进行处理，因此污泥中含有大量的病菌和其他污染物，为危险固化废弃物，污泥将委托有资质单位进行清掏脱水，脱水中将排出一定废水，其产生量约为0.02m3/d，收集后，还须再返回污水处理站进行处理。

B.检验废水

根据建设单位提供资料，项目不设置传染科，无高传染性污水产生。经与建设单位核实，口腔科不使用汞等含重金属的材料，因此口腔科不产生含汞等重金属废水。因此无洗印显影废水产生。

根据建设单位提供资料数据，产生的检验用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），则检验废水排放量为0.1m3/d（36.5m3/a）；口腔科的用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），则检验废水排放量为0.1m3/d（36.5m3/a）。本项目将化验室等所有含有检验药剂的废水采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中标准，再进入项目自建的污水处理站进行处理达标后外排。口腔科废水收集后再排入污水处理站进一步处理消毒达标后外排，以达到减量、无害、资源化的要求。

     C未预见用水及绿化用水
    由于本项目占地面积、规模较小，所涉及的绿化面积较小，因此，绿化用水量非常小。本项目未预见用水量及绿化用水量以项目常规用水量的5%计算，项目常规用水量为9.6m3/d，3504m3/a，则未预见用水量及绿化用水量为0.48m3/d，175.2，产生污水量按照用水量的80%计算，则产生的污水量为0.384m3/d，140.16m3/a。
项目综合医疗废水（住院废水及门诊废水、被品洗涤）中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、磷酸盐和粪大肠菌等，根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中列出的无实测数据情况下医院废水的水质及云南方源科技有限公司对污水处理站的总排污口进行水质监测数据，本项目综合废水的产生、排放浓度见下表。
表2-9  扩建前项目废水污染物产生及排放情况
项目

废水

CODcr
BOD5
SS

磷酸盐

NH3-N

大肠菌群数

产生浓度(mg/L)

—

350

150

250

12

35

7500 (个/L)

产生量（m3/a）

2957.96
1.04
0.44
0.74
0.04
0.10
2.2×1010
排放浓度(mg/L)

—

29.5
10.42
5.83
5

13.18
500(个/L)

排放量（t/a）

2957.96
0.09
0.03
0.02
0.01
0.04
1.5×109
3、噪声

扩建前，噪声源强主要是污水处理站设备及配电设备，均设置在专门的设备间内。发电机自带噪声消音装置，设备间未进行降噪减震隔声处理，本次环评要求对发电机设备间进行降噪减震隔声处理。设备底部设置减震基础，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，噪声可以维持现状不变，做到场界达标。

4、固体废弃物

扩建前项目内固体废弃物排放源，主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥，其具体见下表所示。
表2-10  扩建前项目固体废弃物一览表     
固废种类
排放源
产生量
防治措施及去向
固体废物分类与代GB_T 39198-2020
医疗固废
门诊住院部
4.369t/a
分类收集在医疗废物暂存间，全部交由具有医疗废物处置资质的单位进行收运处置
HWO，841-001-01
水处理污泥
污水处理系统
0.382t/a
委托具有医疗废物处置资质单位收运处置
生活垃圾
办公、住院、门诊
27.193t/a
采用垃圾桶集中收集，统一由当地环卫部门集中清运处理
900-999-99
中药渣
熬制中药
0.4t/a
采用垃圾桶集中收集，统一由当地环卫部门集中清运处理

900-999-99
A.医疗废物

根据院方提供的2021年10月-12月医疗废物转移联单（见附件9）台账，产生的医疗废物量为766.413kg/月，9.197t/a，每张床位产生的医疗废物量约为0.630kg/d。扩建前项目设置19张床位，则医疗废物产生量为11.9kg/d，4.369t/a。
B.污水处理污泥

项目污水处理过程中产生的污泥按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，一般医院污水处理构筑物产生的污泥量如下表所示。 
表2-11   医院污水处理过程中产生的污泥量平均值
污泥来源
总固体
(g/人.d)

含水率
（%）
污泥体积
(L/人.d)

(L/人.a)

初沉池
54

92～95

0.68～1.08

249～395

二沉池
31

97～98.5

1.04～2.07

380～755

混凝沉淀
66~75

93～97

1.07～2.10

390～840

化粪池污泥

主要来自医院医务人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。

项目改扩建前住院床位19床，按全部床位住满且每床陪同人员1人计，污水处理过程总固体取值初沉池54g/人.d，混凝沉淀70g/人.d。则项目污水处理过程中产生的污泥量约为38×（54＋70）≈4.712kg/d；项目每日在院员工约为70人，则化粪池污泥量为150×（70＋38）＝16.2kg/d。则项目全年污泥产生量约为7.633t，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.382t。污水处理站污泥及化粪池污泥委托具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。
    C.生活垃圾

生活垃圾主要有住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生，全院生活垃圾总产生量为74.5kg/d，约27.193t/a。具体产生情况如下：

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员按0.5kg计算，项目扩建前设置开放病床19张，入住率按100%计算。则产生生活垃圾19kg/d，陪护人员以每个住院病人有一人陪护计，即产生生活垃圾0.5kg/d，则病房产生的生活垃圾共计28.5kg/d，10.403t/a。

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊病人58400人/年，以每天门诊人数160人计，产生生活垃圾32kg/d，11.68t/a。

医院员工每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，医院内不设置住宿区，医院人员为70人，即生活垃圾产生量为14kg/d，5.11t/a。

   医院生活垃圾收集后全部交由当地环卫部门集中清运处理，不外排。 
D.中药渣
   项目在煎药过程中会产生中药渣，采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分。根据建设单位提供数据，项目年产生中药渣约0.4t/a，交由环卫部门统一处理。
根据评价单位现场踏勘，结合项目区现状，项目业务楼、污水处理站、医疗废物暂存间等主体已经施工完毕。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准, 环境空气质量综合指数2.83。具体的监测数据见表3-1。

表3-1 2020 年德宏州芒市城市空气监测结果
监测
点位
平均时间
SO2

μg/m3
NO2
μg/m3
PM10
μg/m3
PM2.55
μg/m3
CO

mg/m3
O3-8h
μg/m3
空气质量
芒市
日均值范围
3～25
8～42
11～160
6～102
0.4～1.5
19～168
二级
年平均
9
19
42
22
0.8
71
百分位数浓度
17
34
86
44
1.0
115
所属类别
一级
一级
二级
二级
一级
二级
经过调查，项目位于城市地区，周边无大型污染企业，项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

2、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目区最近的地表水体为南秀河，位于项目南侧约453m。南秀河是芒市河的一条支流。根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，芒市河（木康断面—入瑞丽江口）水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为农业及景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市河风平水质状况为良。2020 年所有河流断面均满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》规定的水质类别要求。芒市河风平满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

表3-2  2020年环境质量公报芒市河风平河流年均监测结果

监测断面

主要污染物

(类别)
地表水水质类别

（年平均）
水质状况
《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》

规定的水质类别
芒市河风平
2020 年
——
Ⅲ
良
Ⅲ
农业用水、工业用水
3、声环境质量现状
根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》，本项目属于1类声环境功能区。靠近道路一侧（根据《声环境功能区划分技术规范》GB/T 15190-2014 当临街建筑高于三层楼房以上含三层时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域(23m)定为4a类声环境功能区），执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。项目其它区域，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。项目声功能区划具体见附图5。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，应监测厂界外周边50m范围内的保护目标的声环境质量现状。经过调查，项目厂界外50m范围内东侧是芒市第五小学（靠近城市道路一侧，执行4a类声环境功能区，其余三侧为1类）、北侧为居民散户（执行2类声环境功能区）。建设单位2021年12月25日委托云南方源科技有限公司对东侧、北侧的敏感点昼间声环境质量进行了监测（检测报告见附件12），具体监测结果见表3-3.
表3-3  敏感点环境现状监测噪声结果   

           时间、编号

点位

2021.12.25

昼间
2021.12.25

夜间

主要声源

芒市勐焕街道社区卫生服务中心东侧约2m处敏感点（芒市第五小学）

DH20211223023-01

DH20211223023-03

环境噪声

56.3

45.3

环境噪声

芒市勐焕街道社区卫生服务中心北侧约1m处敏感点（居民散户）

DH20211223023-02

DH20211223023-04
环境噪声

54.6
43.8
环境噪声

根据监测结果显示，项目敏感点所在区域的声环境质量良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求。

4、生态环境现状 

经过现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目所在区域为乡镇地区，区域内多为人工植被及农田植被，生态环境更多的是人为控制，生物多样性一般。根据现踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点。本项目无地下水环境保护目标、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-4。
表3-4 大气环境主要环境保护目标

环境要素

坐标（°）

保护对象

保护人数（人）
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度

纬度

大气环境

98°33′59.258″
24°26′2.933″
芒市第五小学
约1800人
二类区

东
2
98°34′8.141″
24°25′56.212″
丙门村
约800人
东
232
98°33′53.580″
24°25′56.907″
阳光家园白象小区、翠堤小镇、商住楼、酒店等
约900人
南
29
98°33′53.078″
24°26′5.752″
鑫辰建材市场、商铺等
约200人
西
1
98°34′0.726″
24°26′8.958″
禄苑小区、商铺、居民散户等
约800人
北
1
声环境
98°33′59.258″
24°26′2.933″
芒市第五小学
约1800人
1类

东
2
98°34′0.726″
24°26′8.958″
居民散户
约30人
2类
北
1
地下水环境
/
/
/
/
/
/
/
生态环境
/
/
/
/
/
/
/


	污染

物排

放控

制标

准
	    由于本项目施工期已经结束，因此本环评不列施工期污染物排放标准，仅列运营期排放标准。
1、大气污染物排放标准

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，污水处理系统周边区域空气中的污染物浓度执行本标准。标准见表3-5。
表3-5污水处理系统周边大气污染物最高允许浓度 

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4
氯气（mg/m3）
0.1

5

甲烷（指处理系统内最高体积百分数/%）

1
2、水污染物排放标准

项目区外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准，外排进入芒市市政污水管网。《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准对TP的排放浓度未进行要求，以《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级中的TP作为补充指标，即TP的排放浓度≤5mg/L。具体表3-6。
表3-6 《医疗机构水污染物排放标准》表2排放标准

序号

控制项目

浓度mg/L

最高允许负荷（g/床位·d）

序号

控制项目

浓度mg/L

最高允许负荷（g/床位·d）

1

粪大肠菌群数

（MPN/L）

500

-

12

挥发酚

0.5

-

2

肠道致病菌

不得检出

-

13

总氰化物

0.5

-

3

肠道病毒

不得检出

-

14

总汞

0.05

-

4

PH

6～9

-

15

总镉

0.1

-

5

COD

60

60

16

总铬

1.5

-

6

BOD5

20

20

17

六价铬

0.5

-

7

SS

20

20

18

总砷

0.5

-

8

氨氮

15

-

19

总铅

1.0

-

9

动植物油

5

-

20

总银

0.5

-

10

石油类

5

-

21

总余氯

0.5

-

11

LAS

5

-

注：1）采用氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

    排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10 mg/L。

   2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

3、声污染源排放标准

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准限值，标准值见表3-7所示。
  表3-7  《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

1类

项目区其余三面
55
45
4类
靠近城市道路一侧
70
55
4、固体废物
一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；污水处理站、化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求；项目区化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前达到表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-8所示。

表3-8医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数 (MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

-

-

-

＞95

B、医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

  

	总量

控制

指标
	本项目产生污水进入医院自建污水处理站处理后外排进入市政污水处理管网，因此不设总量控制标准。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目2009年8月开工建设，于2012年8月建设完成投入使用。目前项目工程内容已建设完成。本项目需对柴油发电机房采取隔声降噪、安装隔音棉等减震降噪措施，施工方式简单，施工期环境污染因素主要是：施工人员生活污水、施工设备冲洗水，施工车辆及机械运行废气，施工扬尘，施工机械运转噪声以及施工固废和生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。随着施工期的结束，对周边环境的影响也消失。
总之，随着施工期的结束，对周边环境的影响也消失。施工期无遗留环境问题，且项目施工期未发生居民投诉情况。                      

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期产排污环节分析

本项目运营期存在的环境影响因素为医疗废水、恶臭、医疗废物等。运营期间的主要污染工序见表4-1所示。


                表4-1   营运期主要污染工序一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

污水处理站恶臭

污水处理
H2S、NH3等异味
垃圾收集臭味
垃圾收集桶、废物暂存间
恶臭
消毒、配药间药剂

挥发
消毒、药剂异味

中药废气
熬制
中药异味

检验科废气
检验

酸性、碱性、挥发性有机废气等

柴油发电机

发电

总烃、CO、NOX
汽车尾气
车辆运输
CO、HC、NOX
废水

医疗废水
住院、门诊、被品洗涤
CODCr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、沙门氏菌、总余氯等
检验、口腔废水
检验、口腔科工序
噪声

设备噪声

水泵、发电机工作过程

机械噪声

车辆运输
垃圾、医疗废物转运过程
交通噪声
固废

一般生活固废

职工办公、住院病人生活

生活垃圾

熬药
中药渣
危险废物
住院、门诊整个过程

医疗废物
污水处理
水处理污泥
2、运营期环境影响和保护措施

2.1废气环境影响分析

（1）废气产排情况 

本项目建成营运后，用普通冰箱冷藏冷冻药品及病理性废物，制冷过程不排放废气；由于项目不使用锅炉，项目区内不设置食堂，使用能源、动力以太阳能和电能为主，故无SO2、烟尘等污染物产生和排出；项目不设置传染科，无传染病房，不接收传染病人，项目各科室在治疗过程中无明显废气产生和排放。因此本评价重点分析污水处理站恶臭、垃圾收集臭味、消毒气味、汽车尾气等。 

①污水处理系统的恶臭

由于项目场地的限制，整个地块的建造有一座污水处理站，如果污水处理系统采用工艺不当，则会有恶臭气体排入大气中影响空气环境。污水处理系统的恶臭物质以H2S、NH3和含硫基团为主。

根据本项目特点，并考虑到出水量较小和工程投资的影响以及以改善工作环境为主的除臭原则，污水处理站可能产生异味的池体分别设置空气管进行曝气和好氧消化，从而尽可能减少异味产生，以减少曝气和污泥散发臭气对周围空气环境的影响。为防止废气从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，污水处理站设置为地埋式，并将水处理池加盖板密闭起来，采用绿化带与医院其它部分及周边的居民区隔离，利用绿化带防止恶臭污染影响外环境。

②垃圾收集点臭味

患者及陪护人员、行政办公人员的生活垃圾采用的密闭的垃圾收集桶收集，堆放在生活垃圾收集；而医疗危险固废物收集后暂存于专用密闭箱中。则在生活垃圾及医疗危险固废堆放期间，会有轻微臭味产生扩散到空气中。项目委托环卫部门对垃圾收集点的生活垃圾及时清运处理，并定期喷洒消毒、除臭液，降低其恶臭影响。而医疗固体废物设置危险废物暂存间，统一由具有医疗废物处置资质单位处理。如此，可减少项目垃圾废气对外环境影响。

③消毒、配药间药剂挥发等异味气体
本项目消毒、配药间在使用消毒剂及药品的配制过程中会产生一定的异味气体，无毒害作用。各种消毒及药品试剂气味散发量很小且分散于业务用房的各楼层，只要保持服务中心楼内药物及试剂储藏间良好的通风性，经空气扩散后对周围环境影响较小。

④熬制中药产生的异味

本项目设置中医科，涉及中药的熬制，熬药过程中会产生一定量的异味气体，其异味产生量较小，且无毒害作用，经空气扩散后对周围环境影响较小。

⑤检验科废气

检验科在运行过程中，会排放很少量的酸性、碱性、挥发性有机废气等污染气体，产生废气量少无法定量，污染因子以非甲烷总烃作为综合控制指标。这些废气通过实验室自身的隔离通风系统，即利用通风柜收集后通过机械通风设备将废气引至建筑物楼顶排放。对周围环境影响较小。

⑥备用柴油发电机废气

本项目设置1个备用柴油发电机，设置地上一层。燃烧废气经自带的过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散、绿化吸附后，外排废气对环境影响较小。备用发电机仅在停电时使用，停电情况较少，其频率不高，发电机使用时产生的污染物主要为总烃、CO、NOX 等，属于无组织排放。发电机以0＃轻质柴油为燃料，产生废气污染物较少，且备用柴油发电机的年工作时间视实际情况而定，一般为2次/a，所产生的废气量较少且具有不持续性，故本评价不做定量分析。

⑦机动车尾气

项目运营期间，汽车尾气来自于项目区地面露天停车场。项目区仅设置4个临时停车位，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，汽车尾气均为无组织排放，只能通过采取现场调度的办法，尽量减少车辆的怠速时间来减少尾气的排放。
（3）项目废气对敏感点影响分析

本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。包括东侧2m处的芒市第五小学、232m处的丙门村；南侧29m处的阳光家园白象小区、翠堤小镇、商住楼、酒店；西侧1m处的商铺、鑫辰建材市场；北侧1m处的居民散户、禄苑小区、商铺等。芒市多年主导风向为西南风，本项目东侧的第五小学、丙门村，北侧的居民散户、禄苑小区、商铺等敏感点虽然位于下风向，但本项目产生的废气、异味均采取相应措施，本项目无组织废气厂界均能够达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定。对敏感点影响较小。
（4）废气环境影响评价结论
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，项目所在区域为大气环境质量达标区域。项目热水供应采用太阳能，不使用燃煤燃气锅炉，无锅炉烟气产生；消毒采用电热消毒锅，无相关废气产生；项目不设食堂，无相关废气产生。项目运营期间，废气主要来源于医疗过程中消毒水、药品使用无组织挥发产生的异味、熬制中药产生的异味、检验科废气、污水处理站产生的臭气、垃圾收集点产生的臭气、医疗废物暂存室产生的废气、柴油发电机产生的废气。项目运营期主要大气污染物均能达标排放。因此环境空气影响可接受，不会改变项目区周边环境空气质量现状，对周围环境 影响较小。
2.2地表水环境影响分析

（1）降雨径流排水

项目区内实行雨污分流，降雨径流通过雨水管网的收集直接排入项目区外的雨水管网。为保证项目区内的降雨径流不受项目区内病菌废水和医疗固体废弃物的污染，项目建设已在设计中做好清污分流排水系统的细节设计，对各种废水的排水管径大小设计留有充分的余地，防止项目各种污水漫流进入雨水收集管网，避免医疗废物及废液随雨水进入地表水体。

（2）废水产排情况
本项目不设置食堂、员工宿舍，因此无员工生活污水、食堂废水。改扩建后项目的废水主要为医疗废水，主要是门诊、住院部等楼体内各科室排放的医疗废水。医疗废水中主要含有常规的COD、氨氮等污染物及大量致病菌。根据和业主方核实，本项目影像室CT机和X光机成像方式采用电脑自动成像术，无显影、定影工艺，因此医院影像室无放射性废水产生。口腔科材料采用无汞材料，因此不含重金属废水。废水产生情况见下表。
表4-2 扩建后项目用水及污水排放情况

用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

门诊部

20L/人.d

160人

3.2
1168

2.56

934.4
医疗废水排入化粪池处理后又排入医院自建污水处理站处理后排入市政污水管网
住院部

300L/床位.d

40床

12
4380
9.6
3504
化验室、口腔科
—

—

0.2
73.0
0.2
73.0
采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理后排入化粪池处理后又排入污水处理站
被品洗涤

—

—

1.0
365
0.8
292
排入化粪池处理后又排入污水处理站
未预见及绿化用水
按以上用水量的

5%计算
0.82

299.3

0.656

239.44

绿化用水自然蒸发，未预见用水废水排入污水处理站处理

总计

—

—

17.22

6285.3

13.816
5042.84
—

从表4-2可以看出，本项目扩建完成后，项目每天废水产生量为13.816m3，年污水量为5042.84m3，其中外排废水量为13.816m3/d，5042.84m3/a。项目水平衡图如下图所示。


[image: image19.emf]自建污水处

理站

0.64

污泥脱水

市

政

自

来

水

管

网

化粪池

未预见及绿化用水

市政污水管网

口腔科废水

门诊部

住院部

被品洗涤

0.2

2.4

收集桶 检验废水 化学法中和沉淀

0.1

收集桶

0.82

1.0

12

0.1

3.2

0.1

13.816

13.816

0.1

0.1

0.656

0.8

9.6

2.56

0.1

0.1

13.616

17.22

0.164

0.04

图

4-1 

项目供排水平衡图 单位 ：

m

3

/d

损耗量


   为了更好的了解目前医院污水处理站的处理情况，委托云南方源科技有限公司对污水处理站的总排污口进行水质监测（见附件12），外排废水水质监测结果见下表。
               表4-3项目外排废水检测一览表   单位mg/L
样品

类型

分析

项目

采样日期

项目区污水处理站总排污口（FS01）

排放标准
达标情况
单 位

废水

pH
2021.12.25
6.8
6.6
6.5
6-9
达标
mg/L

2021.12.26
7.0
7.1
6.9
悬浮物

2021.12.25
5
＜4
7
20
达标
无量纲

2021.12.26
4
9
6
化学

需氧量

2021.12.25
30
26
37
60
达标
mg/L

2021.12.26
27
35
22
五日生化需氧量

2021.12.25
10.7
8.2
11.4
20
达标
mg/L

2021.12.26
10.3
12.7
9.2
氨氮

2021.12.25
13.3
12.4
14.0
15
达标
mg/L

2021.12.26
12.5
13.9
13.0
总氮
2021.12.25
7.32
7.53
7.07
15
达标
mg/L

2021.12.26
7.46
6.88
7.63
总磷
2021.12.25
0.86
0.72
0.95
5
达标
mg/L

2021.12.26
0.68
0.72
0.78
根据监测结果，项目总排污口监测点位外排废水水质可达到预处理《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）

项目综合医疗废水（住院废水及门诊废水、被品洗涤）中主要污染物为CODcr、SS、NH3-N、磷酸盐和粪大肠菌等，根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中列出的无实测数据情况下医院废水的水质及云南方源科技有限公司对污水处理站的总排污口进行水质监测数据，本项目综合废水的产生、排放浓度见表4-3。
表4-4 项目综合废水污染物产生及排放情况
项目

废水

CODcr
BOD5
SS

磷酸盐

NH3-N

大肠菌群数

产生浓度(mg/L)

—

350

150

250

12

35

7500 (个/L)

产生量（m3/a）

5042.84
1.76
0.76
1.26
0.06
0.18
3.8×1010
排放浓度(mg/L)

—

29.5
10.42
5.83
5

13.18
500(个/L)

排放量（t/a）

5028.24
0.15
0.05
0.03
0.03
0.07
2.5×109
（3）排污参数计算

项目的用排水情况结合多年运行现状及根据《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)有关数据核算医院用水情况，则废水产生量计算情况如下：
A.含菌医疗废水

①门诊医疗废水：

医院门诊求医者加上陪同人员，人流量较大。门诊楼卫生间的冲厕水排放量也比较大，此外还有化验室和卫生排水等。这类污水含有一定浓度的有机物。

根据院方提供的数据资料，医院每天就诊约160人，按照工作365天，则项目每年就诊人数为58400人，门诊用水额为20L/（人.d）（无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为3.2m3/d，1168m3/a，排污系数为80%，则门诊医疗废水为2.56m3/d，934.4m3/a。

②住院部医疗废水：

除少量来自治疗及污洗间的医疗废水外，主要是来自病人和医护、家属的冲厕、盥洗及清洗等废水。这类废水含有一定浓度的有机物，部分具有传染性。该类废水总的浓度略低于门诊废水。

卫生院设置病床40张，本次环评按照病床使用率100%来核算用水量，评价取住院部用水额为300L/（床位.d）（病房内带洗浴，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），按满负荷时计算，则用水量为12m3/d，4380m3/a，排污系数为80%，则住院部医疗废水为9.6m3/d，3504m3/a。排入污水处理站。
③被品洗涤废水：

项目区设置有病房洗涤间，根据卫生院日常用水量，项目被品洗涤用水1.0m3/d（365m3/a），污水产生系数按0.80计，则产生的污水量约为0.8m3/d（292m3/a），被品洗涤废水排入化粪池处理后排入污水处理站。
④污水处理站污泥脱水的废水：

项目自建的污水处理站由于主要对含病菌废水进行处理，因此污泥中含有大量的病菌和其他污染物，为危险固化废弃物，污泥将委托有资质单位进行清掏脱水，脱水中将排出一定废水，其产生量约为0.04m3/d，收集后，还须再返回污水处理站进行处理。

以上含菌废水属医疗废水，进入场地设置的化粪池简单预处理后，进入院区自建的污水处理站（采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺））进行处理后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后排入市政污水管网。

B.检验废水

根据建设单位提供资料，项目不设置传染科，无高传染性污水产生。项目所设置检验室在化验过程中采用一定的试剂，将产生的少量化学试剂、清洗剂、药剂、消毒剂等特殊废水，不产生重金属废水。经与建设单位核实，口腔科不使用汞等含重金属的材料，因此口腔科不产生含汞等重金属废水。放射科仅有数字X射线摄影系统（DR）等检查设备，不采用利用放射性同位素医疗手段，故项目内无放射废水产生，医院放射科照片洗印采用干法工艺干显影方式，在胶片洗印加工过程中不需使用彩色显影剂如CD-2和CD-3，即2-氨等基-4二乙基氨基甲苯盐酸，和4-氨基-N-乙基-N(β-甲基硫磺酰胺乙基)-间甲基苯胺单水硫酸盐等化学药品，因此无洗印显影废水产生。

根据建设单位提供资料数据，产生的检验用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），则检验废水排放量为0.1m3/d（36.5m3/a）；口腔科的用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），则检验废水排放量为0.1m3/d（36.5m3/a）。本项目将化验室等所有含有检验药剂的废水采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中标准，再进入项目自建的污水处理站进行处理达标后外排。口腔科废水收集后再排入污水处理站进一步处理消毒达标后外排，以达到减量、无害、资源化的要求。

     C未预见用水及绿化用水
    由于本项目占地面积、规模较小，所涉及的绿化面积较小，因此，绿化用水量非常小。本项目未预见用水量及绿化用水量以项目常规用水量的5%计算，项目常规用水量为16.4m3/d，5986m3/a，则未预见用水量及绿化用水量为0.82m3/d，299.3m3/a，产生污水量按照用水量的80%计算，则产生的污水量为0.656m3/d，239.44m3/a。
（4）地表水环境影响及措施可行性分析

①废水治理措施简述
项目生活污水经化粪池处理后与医疗废水一同经院内自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 1 标准后接入市政污水管网，最终纳入芒市污水处理厂深度处理，项目废水经芒市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18912-2002）一级A 标准后最终排入芒市大河。
②污水处理站的工艺简介

建设单位已在项目区东北侧设置一污水处理站，项目污水处理设施已健全管理制度和档案。本项目废水排放按《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，本项目应采用二级处理+消毒工艺或深度处理+消毒工艺，此工艺可除去携带病毒、病菌的颗粒物，降解废水中的有机物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂对环境产生的不良影响。医疗废水处理过程中的消毒工艺方法常有：次氯酸钠消毒法、二氧化氯消毒法、紫外线消毒法、臭氧消毒、氯消毒等。本环评消毒工艺为次氯酸钠消毒法。

A污水处理站工艺流程说明：

根据企业提供资料，目前项目已建的污水处理站采用的工艺为厌氧+生物接触氧化+深度处理+消毒处理工艺。项目污水经过化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水再经过深度处理后，进入接触消毒清水池，消毒后，出水达标排放。调节池、生化处理池，接触池的污泥及栅渣等污水处理站的污泥集中消毒后，委托有资质单位进行脱水后集中处置。

具体工艺如下：

[image: image20.emf]委托专业公

司处理

格栅井

化粪池

医疗污水 生活污水

调节池

厌氧池

混凝沉淀池

砂过滤器深度处理

生物接触氧化池

接触消毒清水池

达标外排

排泥泵

污泥浓

缩池

医疗垃

圾处置

中心

过滤提升泵

次氯酸钠消毒

反冲洗水回

至调节池

人工清渣

预曝气系统

调节提升泵

搅拌器

鼓风曝气

投加

PAC

图 4-3  污水处理工艺流程图

上清液


B污水处理站各处理单元说明

格栅池：格栅主要用于拦截较大的颗粒物质，保护管道及水泵，以免堵塞，同时，减轻后处理的负荷。

调节池：调节及平衡水量，达到停留时间后，减轻后端处理段的负荷及压力。

生物接触氧化：培养好氧微生物，通过微生物自身新陈代谢将污水中有机物分解成为不溶于水的无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，达到去除氨氮，降低废水中BOD5含量，净化水质。

砂过滤深度处理：经生物接触氧化段处理后，废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入砂滤深度处理系统进行深度过滤处理，出水经分离处理后由泵的负压抽出，对废水进行物理净化。

消毒池：消毒池的主要作用是通过加药系统，投加消毒液，杀死污水中的细菌和病源微生物，保证出水水质达标排放。

③污水处理工艺、处理能力可行性分析
污水处理站处理工艺为“工艺为厌氧+生物接触氧化+深度处理+消毒处理工艺”，生物接触氧化法管理方便，好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物，采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺，可以降低悬浮物浓度，有利于后续消毒。该工艺适用于传染病医院（包括带传染病房的综合医院）和排水自然水体的综合医院污水处理。该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）表 A.2医疗机构排污单位污水治理科信技术参照表中推荐的污水治理可行技术。
④污水处理站处理能力、达标性分析

本项目废水排放量 13.816m3/d，污水处理站设计处理规模为20m3/d，污水处理站接收项目废水量远远小于设计处理规模，项目产生的废水能够全部经过污水处理站预处理后排入市政污水管网。
根据云南方源环保科技有限公司出具的现状检测报告（见附件12）、云南云测质量检验有限公司出具的医疗机构污水检测报告（见附件13），项目外排废水经过监测，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放限值的要求，不会对地表水体造成影响。

因此，设计的污水处理站采用的工艺可行，可达标排放。

⑤应急事故池设置

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30%。”
本项目为非传染性医院。项目废水排放量 13.816m3/d，污水处理站事故应急池容积至少为4.13m3。考虑到项目场地受限，污水处理站已建的调节池将兼事故应急池的作用，调节池的容积为10m3。根据院方提供数据，调节池在正常运行过程中不是满负荷运行，留有剩余容积，能够满足本项目事故状态下的废水排放；同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至调节池（兼事故应急池）暂存，待事故结束后分批泵入新建污水处理站处理达标后排放。
⑥项目废水纳入芒市污水处理厂可行性分析

本项目位于芒市污水处理厂的服务范围内，本项目污水排放总量约为 13.816t/d，经查阅相关资料，芒市污水处理厂目前处理规模为3万t/d，则本项目外排废水仅占芒市污水处理厂污水处理量的约0.046%，项目污水对芒市污水处理厂的冲击负荷很小，不会超出污水处理厂的处理能力范围。根据现场勘查，项目所在区域市政污水管网已建设完善，项目废水经院内自建污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中染物排放标准》（GB18466-2005）表1标准后接入市政污水管网，最终纳入芒市污水处理厂处理，项目废水水质符合芒市污水处理厂进水水质要求，故本项废水不会影响污水处理厂的正常运行。

综上所述，本项目的实施不会增加芒市污水处理厂现状处理负荷，项目废水通过规划的污水管网最终排入芒市污水处理厂集中处理是可行的。
（5）废水环境影响分析结论

  通过以上分析，本项目对全院的废水进行收集处理后，外排废水可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1C级排放限值及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，外排进入市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂。项目区通过雨污分流、病区污水分类收集处理、各类污水处理达标；项目收集项目区雨水和污水的管网配套，进入各类污水排放走向明确可靠、不会改变地表水体环境质量现状。
综上分析，项目运营期可做到废水不外排；因此，项目对周边水环境影响较小。
2.3声环境影响分析

扩建后，整个卫生院的项目噪声源主要为污水处理站使用的水泵、曝气风机噪声、备用发电机等设备噪声；就诊人员产生的社会噪声；停车场进出医院产生的噪声，噪声源强在65～85dB（A），具体噪声源强详见表4-5所示。
表4-5 项目主要噪声源强   单位：dB（A）

序号
类别
噪声来源
主要产噪设备
噪声值
1

设备噪声
发电机房
柴油发电机（备用）
70～80
污水处理站
水泵、曝气风机
70～80
2

其他噪声
门诊部
人群
65~70

停车场
车辆进出
65~70

发电机设备及污水处理站水泵、鼓风风机设置在专门的设备间内，同时对污水处理站的设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，减少机械设备噪声对周边环境的影响，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理。

（1）设备噪声影响分析及评价
污水站的主要产噪设备为水泵、曝气风机，目前污水处理设备从选型上已经选择了低噪声设备，并采取了减震、隔声措施。并将水泵、风机设置在专门的设备间，并对设备间进行隔声处理，同时风机与管道连接时采用柔性方式等。备用发电机使用频率低，一年使用2-3次，噪声随着其停止运行而影响消失。除了发电机自带消音配置，本环评要求柴油发电机房采取隔声降噪、封闭围挡、安装隔音棉、隔音垫等降噪措施。
为了了解项目正常运营时对周边噪声敏感点的现状，建设方委托云南方源科技有限公司对项目周边噪声敏感点进行现状监测，监测结果如下表：        

 表4-6厂界噪声敏感点监测结果一览表    单位：dB(A)

样品类别

监测点位

时段

执行标准

达标情况

2021.12.25
敏感点噪声

东侧约2m处敏感点（芒市第五小学）
昼间

56.3
≤70

达标

夜间

45.3
≤55
达标

北侧约1m处敏感点（居民散户）
昼间

54.6
≤60

达标

夜间

43.8
≤50

达标

根据监测结果，敏感点可满足声环境质量标准4a类、2类标准要求。因此项目正常运营时噪声对周围环境影响不大。

（2）对外环境的影响预测分析

考虑现状监测时柴油发电机未运行，因此本次环评考虑在柴油发电机运行情况下对周围环境的影响。目前柴油发电机，放置于柴油发电机站站房内，仅自带消音隔声装置，未设置封闭房间等降噪措施，不能使柴油发电机处于密封性较好的空间，降噪效果不理想。本环评要求柴油发电机房采取隔声降噪、封闭围挡、安装隔音棉、隔音垫等降噪措施，通过墙壁隔音以及对设备设置阻尼减震基础。可将噪声等级降低25dB（A）。
本次预测根据预测模式以及采取防震降噪措施、设备墙体隔声、背景值来计算。距离柴油发电机最近的环境背景值为厂界北侧1m处的监测值，为昼间54.6dB(A），夜间43.8dB(A）。主要预测噪声源对厂界的影响，详见表4-7。 

表4-7  各厂界噪声预测结果  单位： dB(A)
厂界

设备

源强

dB（A）

降噪

措施

dB（A）

厂界距离声源距离m

贡献值

dB（A

背景值dB（A）

叠加值dB（A）

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

柴油发电机

50
减振、低噪声设备、隔声、围挡
22
23.2
54.6
43.8
54.6
43.8
南厂界

65
13.7
54.6
43.8
西厂界

4
38
54.7
44.8
北厂界

5
36.0
54.7
44.5
由表4-7可知。经过预测分析，柴油发电机目前采取的降噪措施是可行的。通过上述隔声降噪措施，可实现项目厂界噪声达标排放。
本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，因此靠近道路一侧厂界昼夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求；其余三侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求。项目敏感点所在区域的声环境质量良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类标准要求。
（5）噪声影响结论
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经采取隔声降噪、封闭围挡、安装隔音棉、隔音垫等降噪措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。
2.4固体废物环境影响分析
（1）固体废物来源

医院营运期产生的固体废物主要为医疗固体废物、污水处理污泥、生活垃圾等。其中，医疗固体废物产生源为检查和治疗过程中使用的一次性医疗用具及药具废物，手术或外科治疗中产生的人体组织等。生活垃圾为就诊及陪护人员、工作人员日常生活中产生的垃圾，污水处理污泥来源于项目污水处理站，包括化粪池及污水处理站污泥。 

项目固体废物种类和排放情况详见下表。
表4-8  项目固体废物产生和排放情况表
固废种类
排放源
产生量
防治措施及去向
固体废物分类与代GB_T 39198-2020
医疗固废
门诊住院部
9.197t/a
分类收集，依托现有的医疗废物暂存间，全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。
HWO，841-001-01
水处理污泥
污水处理系统
0.592t/a
委托具有医疗废物处置资质单位收运处置。
生活垃圾
办公、住院、门诊
38.69t/a
采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。
900-999-99
中药渣
熬制中药
0.5t/a
采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。

900-999-99
（2）医疗废物的分类 

根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，具体内容详见下表所示。 
表4-9医疗废物分类目录
类别
特征
常见组分或者废物名称
感染性废物

携带病院微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料，一次性使用卫生用品① 、一次性使用医疗用品及一次性医疗械②；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4、各种废弃的医学标本。

5、废弃的血液、血清。

6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染物。

病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

1、房弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。
2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括致癌性药物；可疑致癌性药物；免疫抑制剂。
3、废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

1、实验室废弃的化学试剂。
2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
3、废弃的汞血压计、汞温度计。
注：①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者问接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的用品。一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、医疗模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整粘膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。

②一次性医疗器械是指《医疗器械监督管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

③医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

（3）固体废物产生情况简述

A.医疗废物

医疗废物包括解剖废物、病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等。主要来自外科、内科、口腔科、住院部等科室。项目目前床位设置床位数40张，根据院方提供的2021年10月-12月医疗废物转移联单（见附件9）台账，产生的医疗废物量为766.413kg/月，9.197t/a，则每张床位产生的医疗废物量约为0.630kg/d。

项目无化学性医疗废弃物产生，主要以感染性废物、损伤性废物为主，在业务综合楼的相关科室内均设置有单独的医疗废物收集桶，按照国家有关规定分类收集（损伤性废物需先毁形），并安排专人负责转运至医疗废物暂存间（10m2，医疗废物每两天进行一次转运，在医疗废物暂存间贮存时间很短且本项目医疗废物产生量很少，医疗废物暂存间可完全容纳医疗废物产生量），对全院的医疗废物进行分类收集暂存，定期交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。

根据德宏州人民政府办公室关于印发德宏州医疗废物过渡性处置方案通知（德政办发[2018]86号），自2018年12月15日起，损伤性、感染性（少量的药物性医疗废物可以混入感染性医疗废物处置）、病理性（人体器官和传染性动物尸体除外）医疗废物均交由德宏州格瑞医疗废物处置有限公司进行收运处置。医院进行了医疗废物登记记录，并严格执行了危险废物转移联单制度（见附件8）。
B.污水处理污泥

项目污水处理过程中产生的污泥属于危险废物。医院污水处理过程产生的泥量主要为化粪池污泥及污水处理站污泥等，与化粪池清掏时间及原水的悬浮固体及选用的处理工艺有关，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，一般医院污水处理构筑物产生的污泥量如下表所示。 
表4-10   医院污水处理过程中产生的污泥量平均值
污泥来源
总固体
(g/人.d)

含水率
（%）
污泥体积
(L/人.d)

(L/人.a)

初沉池
54

92～95

0.68～1.08

249～395

二沉池
31

97～98.5

1.04～2.07

380～755

混凝沉淀
66~75

93～97

1.07～2.10

390～840

化粪池污泥

主要来自医院医务人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。

项目改扩建后住院床位40床，按全部床位住满且每床陪同人员1人计，污水处理过程总固体取值初沉池54g/人.d，混凝沉淀70g/人.d。则项目污水处理过程中产生的污泥量约为80×（54＋70）≈9.92kg/d；项目每日在院员工约为70人，则化粪池污泥量为150×（70＋80）＝22.5kg/d。则项目全年污泥产生量约为11.83t，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.592t。污水处理站污泥及化粪池污泥委托具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。
    C.生活垃圾

生活垃圾主要有住院病人及陪护人员、门诊病人、医院职工产生，全院生活垃圾总产生量为106kg/d，约38.69t/a。具体产生情况如下：

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员按0.5kg计算，项目设置开放病床40张，入住率按100%计算。则产生生活垃圾40kg/d，陪护人员以每个住院病人有一人陪护计，即产生生活垃圾20kg/d，则病房产生的生活垃圾共计60kg/d，21.9t/a。

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊病人58400人/年，以每天门诊人数160人计，产生生活垃圾32kg/d，11.68t/a。

医院员工每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，医院内不设置住宿区，医院人员为70人，即生活垃圾产生量为14kg/d，5.11t/a。

   医院生活垃圾收集后全部交由当地环卫部门集中清运处理，不外排。 
D.中药渣
   项目在煎药过程中会产生中药渣，采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分。根据建设单位提供数据，项目年产生中药渣约0.5t/a，交由环卫部门统一处理。
（4）固体废物环境管理要求
①固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场(GB15562.2-1995)》设置图形标志。标识标志正确、清晰、完好。

②生活垃圾：生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。

③污泥：项目污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，主要含有无机、有机污染物、致病菌、寄生虫卵等，若不妥善进行消毒处理，会传播疾病，污染环境，因此污水处理设施污泥应收集消毒后交由有资质的单位清运处理。

④医疗废物：医疗固废转运采用专用包装袋、容器并设置警示标志。医疗固废的暂存应严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》中的要求严格分类收集、储存和处置，分类暂存。医疗废物分类收集后交由有相关处理资质的单位处理。医疗废物采用特制容器合理收集、存放和转运均按《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ2025-2012)、《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19 号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理条例》中的要求执行，具体要求如下。

A收集：
医疗废物应采用专用容器进行收集，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着即时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入存放容器包装物内的各类废物不得取出。当盛装的医疗废物达到存储容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方法对包装进行封口密封。医疗废物中的锐利物必须单独存放，并统一按照医学废物处理。收集锐利物的包装容器应使用硬质、防漏、放刺破的材料。

B包装：
项目医疗废物包装应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008），除损伤性废物之外的医疗废物采用非聚氯乙烯原料

制作，符合一定防渗和撕裂强度性能要求的软质口袋进行包装。包装袋的颜色为黄色，有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上印刷医疗废物警示标志。利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。

C暂存：
根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第 36 号），医疗废物暂存点应满足以下要求：

1）远离医疗区、食品加工区，人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆出入；

2）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

3）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的措施；

4）防止渗漏和雨水冲刷；

5）易于清洁和消毒；

6）避免阳光直射；

7）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

建设单位已在北侧地面设置一个医疗废物暂存间，离门诊及住院病房较远，避免交叉感染。同时，紧邻污物电梯和污物出入口，方便医疗废物的运输。医疗废物暂存间设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，定期进行消毒和清洁。医疗废物暂时贮存时间不超过2天，病理性废物进行分类收集、包装后置于冰柜中低温贮存。暂时贮存设施建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，同时设有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层的，其厚度应1m以上，渗透系数应小1.0×10 -7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10 -10cm/s。由各收集点收集的医疗废物采用防渗漏、防遗撒、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存设施贮存，然后运往有资质单位处理。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。

8）转运：医疗废物暂存间贮存的医疗废物定期由有明显医疗废物标识的专用车辆运至有资质的单位处理。医疗废物转移必须按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度。医院禁止转让、买卖医疗废物，禁止在运输过程中丢弃医疗废物，禁止随意倾倒、堆放医疗废物或者医疗废物混入其他废物或生活垃圾中。项目应对交接的医疗废物如实计量，严格按照有关规定进行交接登记，并将记录保存备查。转移医疗废物时按《登记表》要求逐项填写相应内容，交付有资质单位处理核实无误后双方签字确认。并依据《登记表》每月汇总医疗废物数量填写《医废联单》，一并委托有资质单位处理。医疗废物处理单位应对医疗废物的来源、种类、数量、交接时间、处置方法等情况进行登记，登记资料保存时间不少于3年，定期接受环保、卫生部门检查。

（4）固体废物环境影响结论

综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。项目产生固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

2.5 辐射污染源

放射科是集检查、诊断、治疗为一体的科室，利用医学影像分析的诊断方法，主要有CT、X光机等设备，属于基本不会对人造成永久性损伤，但长时间、近距离接触这些放射源的人可能造成可恢复的临时性损伤，建设单位应严格按照规范填报环境影响评价登记表进行备案，故本次评价内容不包含放射性部分。
2.6地下水、土壤环境影响和保护措施
本项目为综合医院建设项目，属于社会事业与服务业，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目属于IV类，无需开展土壤环境影响评价，故本项目不进行土壤环境质量现状监测。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目医院非三甲医院，属于IV类，无需开展土壤环境影响评价，故本项目不进行地下水环境质量现状监测。

根据项目特点，项目可能对地下水及土壤造成污染的主要为院区已建的地埋式污水处理站，项目各类特殊废液均作为危废处理，进入污水处理站的废水为不含重金属难降解有毒有害物质的生活污水及医疗废水，废水对土壤及地下水主要影响途径为渗透影响，地埋式污水处理站设置多层防渗，在按照相关规范要求做好池体的防漏、防渗措施，定期检查管道，可确保不对地下水及土壤环境造成污染。另外，鉴于本项目不以地下水作为供水水源，项目周边也无对项目建设敏感的水源地，本次评价认为项目在采取了有效的地下水防护措施后，不会对区域地下水产生明显影响，不会影响区域地下水的现状使用功能。

 表4-11  项目地下水污染防治区划分表
序号

区域名称

主要介质

分区类别

防渗系数

1

化粪池

废水

重点污染防治区

1.0×10-10cm/s

2
污水处理站
废水
重点污染防治区

1.0×10-10cm/s

项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水、土壤，重点防渗区采用防渗涂料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。通过加强定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。因此本项目的建设运行对地下水影响不大。

2.7生态环境影响和保护措施
由于本项目所在区域及周围已无原生植被，营运期产生一定量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均采取一定的治理措施或方案，可做到达标排放，不会改变周围生态环境现状。

2.8环境风险影响和保护措施

（1） 环境风险识别

项目为医院项目，经分析，项目可能存在的风险类型有：

由于医院污水处理设备的故障，使含有病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物进入市政污水管网，对污水处理厂运行产生不利影响，病原微生物等对地表水体也将产生不利影响，存在医疗废水处理设施事故状态下的排污风险。

②项目产生的固体废弃物包括医疗固体废弃物以及其他危险废物，在收集、贮存、运送过程中的存在的环境风险。

③医疗过程中使用的有机溶剂、消毒剂及其他药物、医疗废水处理设施使用的消毒剂、柴油桶等危险化学品管理风险。

④重大疾病暴发流行等突发公共卫生事件。

（2）环境风险分析

①医疗废水事故排放

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标排放。医疗废水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、SS、BOD5等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

②医疗固体废物收集、贮存和运输风险

医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗固废具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗固废被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗固废中存在病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗固废的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗固废引起的交叉感染占社会交叉感染率的 20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗固废必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。医疗固废残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经有效分类收集处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

③危险化学品环境风险分析

项目涉及的化学品主要为化验、检验中的试剂使用，部分用作消毒剂，根据业主提供的技术资料，项目一般情况为限量购买，不会大量贮存，其通常贮存量远低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所规定的贮存临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。危险化学品在使用过程中发生的泄漏、爆炸事故，仅影响医院内的局部地区，一般不会影响到院外的环境。

④污水处理站消毒药剂泄漏风险

项目污水处理站采用次氯酸钠作消毒剂。次氯酸钠化学式NaClO ，属于强氧化剂，用作漂白剂、氧化剂及水净化剂，具有漂白、杀菌、消毒的作用。拟建项目废水处理量较小，次氯酸钠最大储存量约1桶（100kg/桶），次氯酸钠装存放于污水处理站内专用房间。污水处理站消毒药剂泄漏引发风险的途径主要是因工作人员操作失误，或者次氯酸钠存放不当，或者桶体破损、设备故障等，导致次氯酸钠的泄露，造成环境污染。

⑤柴油泄漏风险

项目备用柴油发电机储油间设置柴油桶1个，最大储存量200L ，位于柴油发电机旁。柴油具有麻醉和刺激作用，皮肤接触可致急性肾脏损害，引起接触性皮炎、油性痤疮；吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。工作过程应中严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品，防止造成人体健康危害。

项目柴油桶若发生泄漏事故，可能导致火灾、爆炸、泄漏中毒情况的发生，从而导致人员伤亡和环境破坏，对医院附近的土壤及水体造成污染。

因此建设单位必须加强管理，做好柴油发电机防火工作，避免火灾爆炸事故的发生，并做好防渗措施，消防水收集处理设施，以避免事故污染水外流导致的环境污染事故。

⑥重大传染病暴发流行等突发公共卫生事件

传染病是由病原微生物（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）和寄生虫（原虫和蠕虫）感染后引起的、有传染性（人传人、动物传人或相继传播）的疾病。由于医院有众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，如：流感病人、痢疾病人等等，存在产生环境风险的潜在可能性。因此，医院传染病的暴发流行，严重威胁人类身体健康和生命安全。近年来，SARS、禽流感和 H1N1 等传染病的暴发，更引起社会的极大关注，医院即是传染病的防治区，同时也可能成为传染病的传染区，传染病的应急处理工作显的尤为重要。

（3）环境风险防范措施及应急要求

①污水处理设施风险防范措施

A、对废水处理设施各装置定期检查，并制定相应的应急措施；

B、提高污水处理设施自动化程度，避免因人为操作导致的交叉感染，操作和维修人员必须经过培训和生产实践后上岗。

C、按照《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013，医院污水处理工程应设置应急事故池，非传染性医院应急事故池容量应不小于日排放量的 30%。

②固体废物风险防范措施

医院设置的医疗废物暂存间设有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施，可防渗漏和雨水冲刷，易于清洁和消毒，设有明显的医疗固废警示标识和“禁止吸烟、 饮食”的警示标识。医疗废物暂存间建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固防渗的材料建造，同时设有隔离设施、报警装置。
定期检查运输车辆的车况，在运输过程中不得装载其它的动植物或其它货物。不得中途打开包装取出医疗固废。

C、对工作人员进行培训，避免工作人员受伤。

③备用发电机房风险防范措施

A、对柴油进行限量储存，不得超量储存；

B、柴油发电机房应将发电机房及储油间完全隔离；发电机房设置抽排风系统；储油间应通风、不易接触明火、氧化剂的地方。柴油桶设置在单独的房间内，并配备围堰，围堰有效容积不小于柴油储罐的最大储存量（200L），围堰及储罐区地面均应进行防腐防渗处理，库房门口设置30mm 高的门槛，以防泄漏的柴油溢出室外，并在贮存地设置醒目的禁火标志。

C、在发电机房和储油间安装火灾自动报警系统，通过消防控制室监控发电机房和储油间烟气、温度等信号，确保发电机房和储油间的消防安全。

④应急预案

为科学规范、高效有序地开展突发公共卫生事件应急救治工作，保障广大人民群众的健康和生命安全，按要求编制突发环境事件应急预案，并定期进行更新，企业应急预案报备后，须在项目投运过程中不断地充实完善，细化内容，便于操作。
突发环境事件应急预案内容及要求见下表。
表4-12 突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
（4）风险分析结论

项目潜在环境事故为医疗固废泄漏、废水事故性排放、危险化学品事故性泄漏、重大疾病暴发流行等突发公共卫生事件等。应加强医院管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施以及应急体系，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取环评提出的各项风险防范措施，加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在事故发生时依照应急预案即时处理，项目的环境风险是可控制的。
2.9环境管理及监测计划

（1）排污许可证管理要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于Q8421社区卫生服务中心（站）行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），8421社区卫生服务中心（站）行业属于登记管理的排污单位，不需要申请排污许可证，建设单位应在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染物防治措施。
（2）自行监测及竣工环保验收监测

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本）项目属于登记排污单位，不需要进行自行监测。项目运营期竣工环保验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目主要进行无组织废气、厂界噪声、废水监测；

具体监测计划见下表。
表4-13 项目竣工验收监测计划表

监测要素

点位
监测参数

监测频率

执行标准
废气
污水处理站
NH3、H2S、恶臭、甲烷（指污水站内最高体积百分数）、氯气
连续两天，每次采3个样
执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，即：臭气浓度≤10(无量纲)
噪声

厂界四周

等效声级

连续监测2天，每天监测昼间
项目靠近城市道路一侧，执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余三面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求
废水
污水处理站总排口
PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、磷酸盐
连续两天，每次采3个样
外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准
每次监测结束后，对监测资料进行分析、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询。如果监测结果表明，环境参数的监测值超过了既定目标，那么，本项目的环境管理部门应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。

2.10 项目扩建前后污染物排放变化情况
1、废气

项目扩建后，项目的废气源相比改扩建前没有发生改变。项目主要废气主要来源于医疗过程中消毒水、药品使用无组织挥发产生的异味、熬制中药产生的异味、检验科废气、污水处理站产生的臭气、垃圾收集点产生的臭气、消毒、配药间药剂废气、柴油发电机产生的废气。扩建后项目设置了1座污水处理站和1个垃圾收集点、1台备用柴油发电机。通过合理布局，污水处理池设置地埋式，加盖密闭，派专人负责卫生清洁，异味不明显；燃烧废气经自带的过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散、绿化吸附后，外排废气对环境影响较小

2、废水

扩建后项目内废水排放源相比改扩建前无变化，主要包括医疗废水、生活污水扩建后，项目的废气源未增加。扩建后由于项目床位规模扩大，随之医院排放的废水量排放量增加，COD和氨氮均比扩建前有所增加。

扩建前后医院院污水处理站、垃圾收集点，只要派专人负责卫生清洁，污水处理池加盖密闭，保证正常运行，异味不明显。
3、噪声

扩建前后，噪声源强及产噪设备基本不变，主要是污水处理站设备及配电设备，均设置在专门的设备间内，对设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，同时在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，噪声可以维持现状不变，做到场界达标。

4、固体废弃物

扩建后项目内固体废弃物排放源相比扩建前无变化，主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥，由于项目规模扩大，则固体废物产生一定的变化。
扩建后项目进入污水处理系统的污水量增加，则污泥量有所增加；

扩建后项目住院床位增加，则生产生的医疗固废有所增加；

扩建后项目住院病人增加，所以生活垃圾产生量有所增加。

扩建完成前后项目运营期污染物排污“三本账”情况

项目扩建前后运营期污染物排污“三本账”情况详见下表。
表4-14  项目扩建前后总各污染物排放总量一览表
项目

污染物

扩建前
扩建后
以新带老削减量（t/a）

扩建后总排放量（t/a）

增减量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

废气

恶臭

少量

少量

少量
少量
0
0
增加
汽车尾气

少量

少量

少量

少量

0

0

增加
消毒、配药间异味
少量
少量
少量
少量
0

0
增加

检验科废气
少量
少量
少量
少量
0
0

增加

柴油发电机
少量
少量
少量
少量
0

0
增加

废水

废水量

2957.96
2957.96
5042.84
5042.84
2957.96
5042.84
+2084.88
CODcr

1.04
0.09
1.76
0.15
0.09
0.15
+0.06
NH3-N

0.10
0.04
0.18
0.07
0.04
0.07
+0.03
固体废物

医疗废物

4.369
0

9.197
0

0

0

0
污泥

0.382
0
0.592
0

0

0

0
生活垃圾

27.193
0

38.69
0

0

0

0
中药渣
0.4
0

0.5
0

0

0

0



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	运输车辆
	尾

气、扬尘
	地面硬化，加强管理清扫、洒水降尘
，自然扩散、绿化吸收
	/

	
	污水处理设施恶

臭
	NH 3 、H2S、臭气浓度、氯气、甲烷
	采用地埋式密闭加盖设计，合理布局与各建筑物保持一定的距离，定期清掏或清运，加强绿化
	执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3的要求，即：臭气浓度≤10(无量纲)

	
	发电机废气 
	发电机废气 CO、NO X
	仅停电时使用；经自带有废气过滤装置，过滤后由排烟系统排出设备间外
	/

	
	检验科废气 
	有机废气
	设置机械通风设施
	/

	
	消毒气味 
	消毒气味
	室内通风
	/

	地表水环境
	检验、口腔科废水
	PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、磷酸盐
	科室设置收集桶（容积为0.2m3）单独收集，采用化学法中和沉淀处理后，排入化粪池+污水处理站处理后排入市政污水管网
	外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准

	
	综合废水（生活

污水、医疗废水、被品洗涤、未预见用水）
	
	综合废水经一起排入化粪池+污水处理站处理后接入市政污水管网，污水处理站规模为20m3/d
	

	声环境
	污水处理系统水泵、发电机、人员噪声、运输转运车辆
	噪声dB（A）
	设置减震，对发电机房进行墙体隔声安装隔音棉、隔音垫等降噪隔声措施、加强管理，定期维修保养运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣、禁止大声喧哗等
	项目靠近城市道路一侧，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其余三面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求

	电磁辐射
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾：收集后交由环卫部门清运处理；

（2）医疗废物：集中收集暂储于危险废物暂存间，交由有资质单位清运处置。危废暂存间按要求做到能够满足防雨、防盗、防晒、防漏要求，按危废的种类分类保存；

（3）中药渣：收集后交由环卫部门清运处理；

（4）污泥收集消毒后交由有资质的单位清运处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	医疗废物暂存间做防渗处理

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	（1）废水排污口规范化建设；

（2）建立和健全环保规章制度；

（3）将调节池（容积为10m3）兼作为事故应急池使用；

（4）落实环境风险防范措施和应急预案。

	其他环境
管理要求
	（1）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息：包括企业基础信息；排污信息（包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式和排放浓度和总量）、排放口数量和分布情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；环境影响评价及“三同时”手续情况；以及其他根据法律法规应公开或临时公开的内容等；一般般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）竣工验收要求
项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行。

疫情期间，消杀标准

考虑到运营期若遇突发疫情，疫情防控消杀会加大氯的投入量，项目污水处理站设置脱氯池，建设单位在控制源头的氯含量的同时，针对总余氯有较强的氧化性,在水中加入脱氯剂对余氯进行脱氯处理除去，符合《医院污水处理技术指南》要求。




六、结论
	通过对该项目工程分析和环境影响分析可得如下结论：

本项目建设符合国家产业政策，选址可行。采取相应的环境保护对策措施后，项目产生的污染物均可达标排放，固体废弃物合理处置，噪声达标、不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	恶臭
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	消毒、检验、配药间异味
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	柴油发电机废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量
	2957.96
	/
	/
	5042.84
	2957.96
	5042.84
	+2084.88

	
	COD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
	0.09
	/
	/
	0.15
	0.09
	0.15
	+0.06

	
	氨氮
	0.04
	/
	/
	0.07
	0.04
	0.07
	+0.03

	一般
固体废物
	生活垃圾
	27.193
	/
	/
	38.69
	27.193
	38.69
	+11.497

	
	中药渣
	0.4
	/
	/
	0.5
	0.4
	0.5
	+0.1

	危险废物
	医疗废物
	4.369
	/
	/
	9.197
	4.369
	9.197
	+4.828

	
	水处理污泥
	0.382
	/
	/
	0.592
	0.382
	0.592
	+0.21


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①






















_1234567891.vsd
自建污水处理站


0.04


0.64


污泥脱水


市政自来水管网


化粪池


17.22


未预见及绿化用水


市政污水管网


图4-1 项目供排水平衡图     单位：m3/d              损耗量


口腔科废水


门诊部


住院部


被品洗涤


0.1


收集桶


收集桶


检验废水


化学法中和沉淀


0.164


0.2


2.4


0.82


1.0


12


0.1


3.2


0.1


13.816


13.816


0.1


0.1


0.656


0.8


9.6


2.56


0.1


0.1


13.616



_1234567892.vsd
反冲洗水回至调节池


人工清渣
预曝气系统


混凝沉淀池


生物接触氧化池


调节提升泵


委托专业公司处理


搅拌器


砂过滤器深度处理


接触消毒清水池


达标外排


排泥泵


污泥浓缩池


医疗垃圾处置中心


厌氧池


鼓风曝气


投加PAC


图4-3  污水处理工艺流程图


上清液


格栅井


化粪池


过滤提升泵


医疗污水


生活污水


调节池


次氯酸钠消毒



_1234567890.vsd
污水处理系统


生活垃圾


医疗
废水


生活污水


医疗
废物


化粪池


委托有资质
单位处理


员工、病人


图2-1 项目营运期工艺流程及产排污环节


污泥


初步诊断


病人入院挂号


污水处理厂


环卫部门清运


取药


检查处置


住院检查


治疗复检


出院


出院



