
[image: image1.png]


                  
                    芒交发〔2020〕14号

芒市交通运输局关于芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程一阶段施工图设计批复
芒市公路建设指挥部：
你指挥部上报的《芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程一阶段施工图设计进行审查的请示》（芒公路指发[2020]3号文）已收悉，芒市交通运输局于2020年2月24日，安排专人主持对芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程一阶段施工图设计进行现场审查，现将审查结果批复如下：
1、 项目概况

芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程项目位于芒市境内，项目涉及芒市镇、遮放镇、勐戛镇和中山乡等4个乡镇共20个自然村，路线合计全长76.064867公里。公路的修建，有利于改善沿线群众出行难的问题，为当地提供一个快速、便捷公路交通运输条件，有利于政府扶贫工作的开展，改变农村封闭、闭塞、交通不畅的现状，有利于提高农村居民的生活水平，缩短城乡差异，扩大内需、拉动市场经济发展、促进产业优化配置，加快社会主义新农村的规划建设，促进农村物质文明和精神文明建设，使沿线地区尽快改变贫穷落后、走上脱贫致富的道路，推动社会事业的发展，促进边疆各民族的团结、社会稳定与和谐。二、主要技术标准及主要工程数量

（一）主要技术标准

1、公路等级：四级（受限路段采用基本级）

2、设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

3、路基宽度：6.5米-4.5米

4、行车道宽：4.5米-3.5米

5、路面类型：预制混凝土整齐块石、水泥混凝土

6、桥涵与路基同宽

7、设计荷载：公路—Ⅱ级

8、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.3g，地震基本烈度值为Ⅲ度，沿线构造物均按此烈度进行抗震设防。

（二）全线工程数量

芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程主要工程数量：路基土石方21.3623万立方米，特殊路基处理23.72百立方米，排水工程35.4775百立方米，防护工程73.045百立方米，天然砂砾基层325.78789千平方米，C25混凝土预制块面层221.94735千平方米，现浇混凝土面层80.41448千平方米，C15现浇混凝土路缘石146.5522百立方米，钢筋混凝土圆管涵584米/98道，盖板涵5米/1道，标志牌136块。

1、芒市直过民族自然村芒帕通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线起于龙江岸机耕路，止于芒勒村砂石路，路线全长2.322公里。

路基土石方0.1987万立方米，特殊路基处理5.31百立方米，防护工程1.6百立方米，天然砂砾基层9.2958千平方米，C25混凝土预制块面层8.367千平方米，C15现浇混凝土路缘石6.5326百立方米，钢筋混凝土圆管涵18米/3道，标志牌2块。

2、芒市直过民族自然村弄坎通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线起于弄坎村旁天空之岛湿地公园，止于允拱村，路线全长5.34公里。

路基土石方0.4329万立方米，特殊路基处理0.54百立方米，排水工程0.162百立方米，防护工程5.959百立方米，天然砂砾基层22.2234千平方米，C25混凝土预制块面层19.8557千平方米，水泥混凝土面层0.23416千平方米，C15现浇混凝土路缘石16.6315百立方米，标志牌3块。

3、芒市直过民族自然村芒棒通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线总长3.353公里（主线：起于漂江游景点，止于芒棒村水厂大门，路线长2.332公里；支线：路线起于弄坎河堤公路K1+420处，止于龙江岸边机耕路，路线长1.021公里）。

主线：路基土石方0.4997万立方米，排水工程7.6736百立方米，天然砂砾基层9.14353千平方米，C25混凝土预制块面层5.772千平方米，水泥混凝土面层2.11204千平方米，C15现浇混凝土路缘石3.4191百立方米，钢筋混凝土圆管涵48米/8道，标志牌3块。

路基土石方0.1096万立方米，特殊路基处理1.08百立方米，防护工程7.103百立方米，天然砂砾基层4.25189千平方米，C25混凝土预制块面层3.84349千平方米，C15现浇混凝土路缘石2.907百立方米，标志牌4块。
4、芒市直过民族自然村贺焕通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线全长2.567公里（主线：起于213县道，经胶茶厂，止于芒棒村，路线长1.99公里；支线：起于213县道，止于胶茶厂下片，路线长0.577公里）。

主线：路基土石方0.441万立方米，特殊路基处理0.54百立方米，天然砂砾基层8.48349千平方米，C25混凝土预制块面层6.76883千平方米，水泥混凝土面层0.94166千平方米，C15现浇混凝土路缘石6.336百立方米，钢筋混凝土圆管涵25米/4道，标志牌4块。

支线：路基土石方0.1777万立方米，排水工程0.5832百立方米，天然砂砾基层2.46687千平方米，C25混凝土预制块面层1.60017千平方米，水泥混凝土面层0.6616千平方米，C15现浇混凝土路缘石1.422百立方米，钢筋混凝土圆管涵12米/2道，标志牌3块。

5、芒市直过民族自然村允广通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线起于320国道K3596+250右侧（戛中大桥），止于S320省道K58+550左侧（龙江大桥桥头），路线全长12公里（含支线）。

路基土石方3.6961万立方米，特殊路基处理0.8百立方米，排水工程2.2325百立方米，防护工程6.239百立方米，天然砂砾基层61.67508千平方米，水泥混凝土面层59.27508千平方米，C15现浇混凝土路缘石9.0百立方米，钢筋混凝土圆管涵42米/6道，标志牌8块。

6、芒市直过民族自然村回龙通畅工程

项目位于芒市镇境内，路线起于乡道（XN27）K12+020右侧，止于坝竹公路，路线全长5.298公里。
路基土石方3.7462万立方米，特殊路基处理1.28百立方米，排水工程0.268百立方米，防护工程15.000百立方米，天然砂砾基层23.42731千平方米，C25混凝土预制块面层22.36771千平方米，水泥混凝土面层0.2千平方米，C15现浇混凝土路缘石2.4百立方米，钢筋混凝土圆管涵66米/11道，标志牌16块。

7、芒市直过民族自然村黑鱼沟通畅工程

项目位于芒市镇境内，路线起于黑鱼沟村岔口，止于黑鱼沟公路，路线全长2.238公里（含支线）。

路基土石方1.7924万立方米，特殊路基处理0.4百立方米，排水工程0.4899百立方米，防护工程0.969百立方米，天然砂砾基层9.11197千平方米，C25混凝土预制块面层8.66437千平方米，水泥混凝土面层0.055千平方米，C15现浇混凝土路缘石2.4933百立方米，钢筋混凝土圆管涵18米/3道，标志牌12块。

8、芒市直过民族自然村洪池水通畅工程

项目位于芒市镇境内，路线起于洪池水和红岩山进村路交叉口，止于320国道K3526+500至小水井红池水村公路，路线全长5.701306公里。

路基土石方2.8077万立方米，特殊路基处理2.0百立方米，排水工程4.4264百立方米，防护工程1.777百立方米，天然砂砾基层24.05843千平方米，C25混凝土预制块面层22.12517千平方米，水泥混凝土面层0.793千平方米，C15现浇混凝土路缘石4.5百立方米，钢筋混凝土圆管涵42米/7道，标志牌12块。

9、芒市直过民族自然村广相通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线起于广相村，止于允光村，路线全长2.676公里。

路基土石方0.3279万立方米，特殊路基处理0.54百立方米，排水工程4.5696百立方米，防护工程0.32百立方米，天然砂砾基层11.0782千平方米，C25混凝土预制块面层10.0078千平方米，C15现浇混凝土路缘石7.2491百立方米，钢筋混凝土圆管涵18米/3道，标志牌3块。

10、 芒市直过民族自然村芒丙通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线总长4.402公里（主线：起于老板寨弄坎小学，与102乡道相交，止于允拱村口，路线全长3.881公里；支线：路线起于弄坎河堤公路K4+400处，止于砂石路，路线长0.521公里）。

路基土石方0.3174万立方米，排水工程3.4328百立方米，天然砂砾基层15.63251千平方米，C25混凝土预制块面层13.0735千平方米，水泥混凝土面层1.03261千平方米，C15现浇混凝土路缘石15.792百立方米，钢筋混凝土圆管涵18米/3道，标志牌4块。

支线：里程0.521公里，路基土石方0.0612万立方米，特殊路基处理0.81百立方米，排水工程0.532百立方米，天然砂砾基层2.12905千平方米，C25混凝土预制块面层1.92065千平方米，C15现浇混凝土路缘石0.171百立方米，钢筋混凝土圆管涵0.0米/0道，标志牌2块。

11、芒市直过民族自然村芒勒通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线起于弄坎河堤公路，止于芒帕村附近Y102乡道上，路线全长1.949公里。

路基土石方0.1241万立方米，特殊路基处理3.06百立方米，天然砂砾基层7.86486千平方米，C25混凝土预制块面层7.0615千平方米，C15现浇混凝土路缘石5.73百立方米，钢筋混凝土圆管涵36米/6道，标志牌2块。

12、芒市直过民族自然村芒桑通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线总长4.515公里（主线：起于弄坎河堤公路K3+580处，止于弄坎河堤公路K0+840处，路线全长2.53公里；支线：路线起于芒勒村，经弄坎分场三队，止于达弄公村，路线长1.985公里）。

路基土石方0.1806万立方米，特殊路基处理0.54百立方米，天然砂砾基层10.15932千平方米，C25混凝土预制块面层9.14732千平方米，C15现浇混凝土路缘石1.214百立方米，标志牌2块。

支线：里程1.58公里，路基土石方0.4326万立方米，排水工程2.9104百立方米，天然砂砾基层6.57346千平方米，水泥混凝土面层6.09946千平方米，钢筋混凝土圆管涵18米/3道，标志牌4块。

13、芒市直过民族自然村南么一组通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线总长3.104公里（主线：起于遮冒村，止于龙江边的机耕路，路线全长2.106公里；支线：路线起于团坡村口，止于杏帕公路，路线长0.998公里）。

路基土石方0.2130万立方米，防护工程10.74百立方米，天然砂砾基层8.54753千平方米，C25混凝土预制块面层7.70513千平方米，C15现浇混凝土路缘石6.309百立方米，标志牌2块。

支线：里程0.998公里，路基土石方0.4778万立方米，特殊路基处理0.54百立方米，排水工程0.288百立方米，防护工程0.58百立方米，天然砂砾基层4.35608千平方米，水泥混凝土面层4.05668千平方米，钢筋混凝土圆管涵36米/6道，标志牌2块。

14、芒市直过民族自然村老板寨通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线起于弄坎河堤公路K3+080处，止于102乡道，路线全长1.398公里。

路基土石方0.0855万立方米，特殊路基处理0.54百立方米，防护工程4.0百立方米，天然砂砾基层5.6122千平方米，C25混凝土预制块面层5.053千平方米，C15现浇混凝土路缘石3.3752百立方米，标志牌2块。

15、芒市直过民族自然村南蚌通畅工程

项目位于遮放镇境内，路线总长8.036公里（主线：起于遮冒村芒市河附近机耕路上，止于320省道南彩加油站，路线全长4.629公里；支线：路线起于遮冒村口进村道路上，止于杏焕村附近的机耕路上，路线长3.407公里）。

路基土石方0.4496万立方米，特殊路基处理0.54百立方米，排水工程2.7552百立方米，防护工程4.08百立方米，天然砂砾基层19.00747千平方米，C25混凝土预制块面层17.15587千平方米，C15现浇混凝土路缘石13.9699百立方米，钢筋混凝土圆管涵52米/8道，标志牌3块。

支线：里程3.407公里，路基土石方0.4049万立方米，排水工程3.192百立方米，天然砂砾基层14.51418千平方米，C25混凝土预制块面层13.15138千平方米，C15现浇混凝土路缘石10.2256百立方米，钢筋混凝土圆管涵41米/7道，标志牌4块。

16、芒市直过民族自然村勐稳村二社通畅工程

项目位于勐戛镇境内，路线总长2.130031公里（主线：起于小平寨村，止于勐稳村委会，路线全长1.085474公里；支线：起于芒丙村，止于芒丙村环村公路，路线全长1.044557公里）。
路基土石方0.3093万立方米，特殊路基处理0.6百立方米，排水工程0.1925百立方米，防护工程2.315百立方米，天然砂砾基层3.58719千平方米，水泥混凝土面层3.44719千平方米，钢筋混凝土圆管涵12米/2道，标志牌4块。

支线：里程1.044557公里，路基土石方0.1378万立方米，特殊路基处理0.8百立方米，排水工程0.2144百立方米，防护工程0.778百立方米，天然砂砾基层4.44742千平方米，C25混凝土预制块面层4.23851千平方米，C15现浇混凝土路缘石2.4136百立方米，钢筋混凝土圆管涵18米/3道，盖板涵5米/1道，标志牌4块。

17、芒市直过民族自然村郎碧河一社通畅工程

项目位于勐戛镇境内，路线起于朗碧河，止于花椒箐村。路线全长3.695公里（含支线1：0.233543公里，支线2:0.406公里）。
路基土石方0.7045万立方米，特殊路基处理0.6百立方米，排水工程0.335百立方米，防护工程3.355百立方米，天然砂砾基层15.07349千平方米，C25混凝土预制块面层12.91349千平方米，水泥混凝土面层1.421千平方米，C15现浇混凝土路缘石7.1602百立方米，钢筋混凝土圆管涵22米/4道，标志牌6块。

18、芒市直过民族自然村芒丙通畅工程（勐戛镇）

项目位于勐戛镇境内，路线起于芒丙村，止于芒丙村外道路。路线全长2.722公里（含支线0.32公里）。
路基土石方0.5439万立方米，特殊路基处理0.2百立方米，排水工程0.268百立方米，防护工程2.08百立方米，天然砂砾基层11.09116千平方米，C25混凝土预制块面层10.54676千平方米，水泥混凝土面层0.085千平方米，C15现浇混凝土路缘石6.3751百立方米，钢筋混凝土圆管涵36米/8道，标志牌10块。

19、芒市直过民族自然村万马河通畅工程

项目位于中山乡万马河三级电站，路线全长1.349公里。
路基土石方0.8898万立方米，特殊路基处理2.400百立方米，排水工程0.340百立方米，防护工程0.420百立方米，天然砂砾基层6.131千平方米，C25混凝土预制块面层5.431千平方米，钢筋混凝土圆管涵6米/1道，标志牌6块。

20、芒市直过民族自然村塔扇沟一组通畅工程

项目位于中山乡境内，路线起于万马河至尖山公路，止于万马河三级电站。路线全长1.26953公里。
路基土石方1.8004万立方米，特殊路基处理0.6百立方米，排水工程0.612百立方米，防护工程5.73百立方米，天然砂砾基层5.845千平方米，C25混凝土预制块面层5.177千平方米，标志牌9块。

三、报审的施工图设计文件基本符合相关技术标准、规范，原则同意该项目施工图设计，但应按批复要求和设计审查报告对施工图进行补充完善后再交付实施。

四、请认真按照设计审查报告（附后）提出的意见和建议，对设计文件进行修改完善。

五、工程预算

1、芒市直过民族自然村芒帕通畅工程：

建设里程2.322公里，工程预算总投资183.4987万元，平均每公里造价79.0261万元。第一部分建筑安装工程费162.9250万元，第三部分工程建设其他费用15.2290万元，预备费5.3447万元。

2、芒市直过民族自然村弄坎通畅工程：

建设里程5.34公里，工程预算总投资421.6199万元，平均每公里造价78.9550万元。第一部分建筑安装工程费374.2234万元，第三部分工程建设其他费用：35.1163万元，预备费12.2802万元。

3、芒市直过民族自然村芒棒通畅工程：

建设里程3.353公里，工程预算总投资314.3868万元，平均每公里造价93.7628万元。第一部分建筑安装工程费278.8940万元，第三部分工程建设其他费用26.3360万元，预备费9.1568万元。其中：

主线：建设里程2.332公里，工程预算总投资207.9993万元，平均每公里造价89.1935万元。第一部分建筑安装工程费184.4053万元，第三部分工程建设其他费用17.5358万元，预备费6.0582万元。

支线：建设里程1.021公里，工程预算总投资106.3875万元，平均每公里造价104.1993万元。第一部分建筑安装工程费94.4887万元，第三部分工程建设其他费用8.8002万元，预备费3.0986万元。

4、芒市直过民族自然村贺焕通畅工程：

建设里程2.567公里，工程预算总投资221.5523万元，平均每公里造价86.3079万元。第一部分建筑安装工程费196.4282万元，第三部分工程建设其他费用18.6711万元，预备费6.4530万元。其中：

主线：建设里程1.99公里，工程预算总投资165.5690万元，平均每公里造价83.2005万元。第一部分建筑安装工程费146.7267万元，第三部分工程建设其他费用14.0199万元，预备费4.8224万元。

支线：建设里程0.577公里，工程预算总投资55.9833万元，平均每公里造价97.0248万元。第一部分建筑安装工程费49.7015万元，第三部分工程建设其他费用4.6512万元，预备费1.6306万元。

5、芒市直过民族自然村允广通畅工程：

建设里程12.0公里，工程预算总投资1132.7898万元，平均每公里造价94.3992万元。第一部分建筑安装工程费1019.6121万元，第三部分工程建设其他费用80.1839万元，预备费32.9938万元。

6、芒市直过民族自然村回龙通畅工程:

建设里程5.298公里，工程预算总投资461.3916万元，平均每公里造价87.0879万元。第一部分建筑安装工程费409.7190万元，第三部分工程建设其他费用38.2339万元，预备费13.4387万元。

7、芒市直过民族自然村黑鱼沟通畅工程：

建设里程2.238公里，工程预算总投资182.3047万元，平均每公里造价81.4588万元。第一部分建筑安装工程费162.0701万元，第三部分工程建设其他费用14.9247万元，预备费5.3099元。

8、芒市直过民族自然村洪池水通畅工程：

建设里程5.701306公里，工程预算总投资451.6875万元，平均每公里造价79.2253万元。第一部分建筑安装工程费401.8328万元，第三部分工程建设其他费用：36.6988万元，预备费13.1559万元。

9、芒市直过民族自然村广相通畅工程：

建设里程2.676公里，工程预算总投资220.7954万元，平均每公里造价82.5095万元。第一部分建筑安装工程费195.6007万元，第三部分工程建设其他费用18.7637万元，预备费6.431万元。

10、芒市直过民族自然村芒丙通畅工程

建设里程4.402公里，工程预算总投资362.7383万元，平均每公里造价82.4031万元。第一部分建筑安装工程费321.5853万元，第三部分工程建设其他费用30.5879万元，预备费10.5651万元。其中：

主线：建设里程3.881公里，工程预算总投资328.0595万元，平均每公里造价84.5296万元。第一部分建筑安装工程费290.9111万元，第三部分工程建设其他费用27.5933万元，预备费9.5551万元。

支线：建设里程0.521公里，工程预算总投资34.6788万元，平均每公里造价66.5620万元。第一部分建筑安装工程费30.6742万元，第三部分工程建设其他费用2.9946万元，预备费1.010万元。

11、芒市直过民族自然村芒勒通畅工程：

建设里程1.949公里，工程预算总投资153.7527万元，平均每公里造价78.8880万元。第一部分建筑安装工程费136.4607万元，第三部分工程建设其他费用12.8138万元，预备费4.4782万元。

12、芒市直过民族自然村芒桑通畅工程：

建设里程4.515公里，工程预算总投资345.9160万元，平均每公里造价84.1645万元。第一部分建筑安装工程费306.0628万元，第三部分工程建设其他费用29.7780万元，预备费10.0752万元。其中：

主线：建设里程2.53公里，工程预算总投资201.5094万元，平均每公里造价79.6480万元。第一部分建筑安装工程费178.6732万元，第三部分工程建设其他费用16.9670万元，预备费5.8692万元。

支线：建设里程1.985公里，工程预算总投资144.4066万元，平均每公里造价91.3966万元。第一部分建筑安装工程费127.3896万元，第三部分工程建设其他费用12.8110万元，预备费4.2060万元。

13、芒市直过民族自然村南么一组通畅工程：

建设里程3.104公里，工程预算总投资277.8895万元，平均每公里造价89.5262万元。第一部分建筑安装工程费245.9783万元，第三部分工程建设其他费用23.8172万元，预备费8.094万元。其中：

主线：建设里程2.106公里，工程预算总投资187.5228万元，平均每公里造价89.0422万元。第一部分建筑安装工程费166.0599万元，第三部分工程建设其他费用16.0010万元，预备费5.4619万元。

支线：建设里程0.998公里，工程预算总投资90.3486万元，平均每公里造价90.5478万元。第一部分建筑安装工程费79.9023万元，第三部分工程建设其他费用7.8148万元，预备费2.6315万元。
14、芒市直过民族自然村老板寨通畅工程：
建设里程1.398公里，工程预算总投资115.2663万元，平均每公里造价82.4509万元。第一部分建筑安装工程费102.2977万元，第三部分工程建设其他费用9.6113万元，预备费3.3573万元。
15、芒市直过民族自然村南蚌通畅工程：
建设里程8.036公里，工程预算总投资637.1776万元，平均每公里造价79.2904万元。第一部分建筑安装工程费563.6379万元，第三部分工程建设其他费用54.9811万元，预备费18.5586万元。其中：
主线：建设里程4.629公里，工程预算总投资367.0203万元，平均每公里造价79.2872万元。第一部分建筑安装工程费324.7992万元，第三部分工程建设其他费用31.5312万元，预备费10.6899万元。
支线：建设里程3.407公里，工程预算总投资270.1573万元，平均每公里造价79.2948万元。第一部分建筑安装工程费238.8387万元，第三部分工程建设其他费用23.4488万元，预备费7.8687万元。
16、芒市直过民族自然村勐稳村二社通畅工程：
建设里程2.130031公里，工程预算总投资183.6431万元，平均每公里造价86.2162万元。第一部分建筑安装工程费160.1447万元，第三部分工程建设其他费用18.1495万元，预备费5.3489万元。其中：
主线：建设里程1.085474公里，工程预算总投资80.4240万元，平均每公里造价74.0911万元。第一部分建筑安装工程费70.3891万元，第三部分工程建设其他费用7.6924万元，预备费2.3425万元。
支线：建设里程1.044557公里，工程预算总投资103.2191万元，平均每公里造价98.8161万元。第一部分建筑安装工程费89.7556万元，第三部分工程建设其他费用10.4571万元，预备费3.0064万元。
17、芒市直过民族自然村朗碧河一社通畅工程：
建设里程3.695公里，工程预算总投资282.0936万元，平均每公里造价76.3447万元。第一部分建筑安装工程费249.8316万元，第三部分工程建设其他费用24.0456万元，预备费8.2164万元。
18、芒市直过民族自然村芒丙通畅工程（勐戛镇）：
建设里程2.722公里，工程预算总投资216.0587万元，平均每公里造价79.3750万元。第一部分建筑安装工程费191.1378万元，第三部分工程建设其他费用18.6279万元，预备费6.2930万元。
19、芒市直过民族自然村万马河通畅工程：
建设里程1.349公里，工程预算总投资119.9137万元，平均每公里造价88.8908万元。第一部分建筑安装工程费107.5045万元，第三部分工程建设其他费用8.9165万元，预备费3.4927万元。
20、芒市直过民族自然村塔扇沟一组通畅工程：
建设里程1.26953公里，工程预算总投资150.0293万元，平均每公里造价118.1770万元。第一部分建筑安装工程费133.5773万元，第三部分工程建设其他费用12.0822万元，预备费4.3698万元。
项目建设总里程76.064867公里，工程预算总投资6434.4874万元，平均每公里造价84.5921万元。第一部分建筑安装工程费5719.5078万元，第三部分工程建设其他费用527.5670万元，预备费187.4126万元。

六、本项目建设资金来源为上级补助及芒市自筹解决。
七、该项目由芒市公路建设指挥部负责实施。请抓紧开工准备工作，争取在2020年12月底前完工。
附件：1、芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程
一阶段施工图设计审查报告（云南腾飞公路勘察设计有限公司）
2、芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程
一阶段施工图设计审查报告（云南宏图工程设计有限公司）
3、芒市2020年第一批直过民族自然村通畅工程
一阶段施工图设计审查报告（云南平捷工程设计咨询有限公司）
芒市交通运输局

2020年2月26日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
芒市交通运输局办公室                  2020年2月26日印

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 15 -

