德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目
初步设计报告

项目建设地点：德宏州芒市风平镇风平村委会龙昌移民村
项目建设单位：芒市搬迁安置办公室
项目编写单位：云南城邑建筑设计有限公司

二〇二〇年六月

项 目 名 称：德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目

建筑工程设计证书：（证书等级：乙级；编号：A253010032）

法定代表人（董事长）：段劲

[image: image1.jpg]4

4
S
-

Sy
>
§

W o,\’

A




[image: image4.png]


工程师： 秦辉（国家一级注册结构工程师）

总建筑师：刘建毅（国家一级注册建筑师）

[image: image5.jpg]PEARKHE—-FERER

£ % X0 GE
%A 55301003001 GR3
E5E:.22020%6H





工程总负责人：刘建毅

[image: image6.png]



[image: image7.png]A LRSI GhED BH
BEEG: FHRBERRARAR

EHRS - 5301003

HBUE : 20204F 06308

B R (BRI 2%
ZRETEFNRY #2019 05 AL7THEE

RALETHS: 4201990058838 HA &K : THHAAFAREHEREHF-HHER
ERERE ME: PERit




建筑专业：钟绍康

[image: image8.png]


结构专业：李福者

给排水专业：姜树平

[image: image9.png]



电气专业：姜树平
目录
1第一章 项目概述


11.1 项目概况


41.2 可研规划及执行情况


41.3 初步设计主要成果


6第二章. 编制依据


62.1主要法规、政策


62.2 主要技术规程、规范


72.3 报告编制基础资料


8第三章. 设计总体说明


83.1 项目区概况


113.2 建设规模及技术标准


113.3建设条件


143.4总体设计方案


16第四章. 工程设计


164.1 工程地质


174.2 房屋工程


194.3村庄基础设施建设工程


204.4绿化、亮化及景观建设工程


23第五章.技能培训


235.1 绿化养护人力资源配置


235.2 绿化养护技术培训


235.3 绿化养护后期组织管理


24第六章. 环境保护及水土保持


246.1 环境保护标准


256.2项目主要污染源


256.3 项目建设与营运对环境的影响


286.4 环境保护措施


306.5 项目环境影响评价结论


32第七章. 节能专篇


327.1 设计依据


327.2 节能、节水原则和要求


337.3 节水措施


347.4 节能措施


37第八章. 投资概算


378.1编制依据


398.2投资概算


398.3资金筹措


40第九章. 项目实施管理


409.1 项目建设管理


429.2 项目运行管理


45第十章. 结论


4510.1 结论




一、附表

1、投资概算表

二、附件

1、可行性研究阶段审查、审批文件

2、政策文件

3、资金整合承诺书

三、附图

1、区位图

2、综合现状图
3、景观总平面图示意图

4、民居整体提升方向效果图

5、绿化工程设计图

6、绿化布置示意图

7、亮化工程设计图

8、景观灯造型示意图

9、活动室效果图
10、各工程方案图

第一章 项目概述

1.1 项目概况

项目名称：德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目
1.1.1 项目来源

[image: image10.png]


由于弄另电站水库的建设，淹没土地总面积3716.98亩（其中：水田1620.26亩、旱地169.25亩、园地37.47亩、林地1890亩）。淹没范围涉及1个乡镇，5个行政村，25个村民小组，共需搬迁江东乡高埂田村委会温乖、杏万、芒岭、小新寨、高埂田5个村民小组200户720人，实际搬迁183户666人，安置在芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，搬迁安置移民配置户均300m2宅基地，人均耕地水田1亩，旱地0.8亩，户均公共山林0.5亩。

[image: image11.jpg]


搬迁移民在各级政府的关心支持下，房屋建设和水、电、路、通讯等公共基础设施工程项目建设任务已基本完成，移民群众安居问题已基本解决；但由于搬迁移民基础不一，搬迁初期部分移民新建搬迁房为砖木简易结构；部分移民家庭卫生间无化粪池收集排污处理；移民村整村搬迁无法完善统一整体排污系统设施建设；移民村内绿化美化亮化工程建设较为薄弱；随着时间流逝；移民生产生活质量不断改善提高，同时为深入落实国家移民政策，遵循“前期补偿补助，后期扶持开发”的移民工作方针，围绕“搬得出、稳得住、会发展、能致富”的工作目标，进一步加强产业开发力度，实施后期扶持项目，促进移民区生态建设，芒市搬迁安置办公室以改善提升移民人居环境，打造宜居环境为核心，在充分尊重水库移民意愿并进行实际实地调研的基础上，故此次提出对该移民村进行雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容。

1.1.2弄另电站水库概况

[image: image12.jpg]


弄另电站水库于2006年3月动工兴建，到2008年6月基本建成。水库控制流域面积43.91km2，多年平均入库径流0.56亿m3，坝址距芒市城区71公里，总库容2.33亿m3，电站装机容量18MKW，年发电量8.2亿度。

弄另电站水库是一个以水电开发目标为主，兼顾农业灌溉、旅游开发功能，具有一定防洪综合功能的大（Ⅱ）型水电工程。电站大坝为碾压混凝土重力坝，坝高90.5m、正常蓄水位962米、水库总库容为2.33亿多立方米；引水隧洞2条，洞径7.2m，总长约1100m。工程总投资12.2亿元人民币。水库调节库容1.20亿立方米，使下游勐养坝区的防洪标准达到10年一遇，可保护下游耕地3.56万亩，受益人口6000多人，灌溉面积0.80万亩，解决就业人口106人，具有较好的社会效益和经济效益。

弄另电站工程建设基本情况

	建设

地点
	建设起止时间（年）
	主要

功能
	总库容（亿立方米）
	最大坝高（m）
	正常蓄

水位（m）
	装机容量（万千瓦）
	正常蓄水时水库面积（平方公里）
	年发电量（亿千瓦时）

	梁河县勐养镇
	2006.03-  2008.08
	发电
	2.33
	90.5
	962
	18
	43.91
	8.2


1.1.3可研审查、审批有关情况

德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目可行研究于2019年5月报审，通过专家审批意见修改合格于2020年5月通过审批，出具由云南省搬迁安置办公室文件---云搬发{2020}49号“云南省搬迁安置办公室关于下达2020年第一批省级美丽家园·移民新村建设项目计划的通知”。

详见附件1。
1.2 可研规划及执行情况
1.2.1可研规划方案与投资成果情况

可研阶段规划方案包括：雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程；田间道路修缮工程；蔬菜大棚建设工程等建设内容。

投资成果情况：可研投资估算总投资1475.34万元，其中：申请省级移民资金975.34万元，整合资金500万元；可研审批计划及补助资金：800万元。
1.2.2初步设计与审定可研规划方案的变化情况
初步设计阶段方案仅包括：雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程。

1.3 初步设计主要成果
1.3.1项目名称：

德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目。

1.3.2项目建设性质：

改造项目

1.3.3项目建设地点：

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村

1.3.4方案与目标

本项目雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程等建设内容方案详各专业图纸；本项目实施目标：通过高起点、高标准进行规划和建设，居住与休闲兼容，各种配套设施齐全，绿化、亮化、美化达到环境的改变。
1.3.5建设内容

雨、污水管网改造工程；民居改造提升工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程等建设内容。

1.4.6投资概算

本工程项目批复计划资金1475.34万元，其中500万元为整合资金，所涉及内容为蔬菜大棚及田间道路均不在此期项目实施范围内，其余975.37万元中本次安排省级补助资金800万元，概算资金799.78万元，减少0.22万元。（详概算表）。

项目以纳入年度计划，资金来源为申请2020年大中型水库库区基金专项资金，同时市级配套资金已备入，资金不涉及自筹资金。

第二章. 编制依据

2.1主要法规、政策

1、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17 号）、《大中型水利水电工程建设拆迁补偿和移民安置条例》（国务院令第 679 号）

2、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设拆迁补偿和移民安置条例的实施意见》（云政发〔2008〕24 号）

3、《云南省大中型水库移民后期扶持项目可行性研究、初步设计报告编制提纲》（试行）的通知（云南移发〔2016〕30号）
4、《云南省德宏州芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》（2016-2020）

5、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发[2007]8号）
6、《云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法》（云移发（2017）171号）

2.2 主要技术规程、规范

1、《中华人民共和国城乡规划法》

2、《城市规划编制办法》

3、《城市规划编制办法实施细则》

4、《民用建筑设计通则》 GB 50352-2019
5、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014

6、《无障碍设计规范》GB50763-2012

7、《云南省保障性住房规划与建筑设计导则》

8、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

9、《云南省绿色建筑评价标准》DBJ53/T-49-2013

10、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

11、《城市居住区规划设计规范》 GB50189-93

12、《住宅设计规范》GB50096-2011

13、《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

14、《住房城乡建设部关于印发“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划的通知》

15、《住房城乡建设部关于保障性住房实施绿色建筑行动的通知》(建办[2013]185 号)

2.3 报告编制基础资料

1、芒市2018年政府工作报告

2、项目建设单位实际情况及所提供的其他相关证件、材料、资料、数据等。

第三章. 设计总体说明
3.1 项目区概况
（1）江东乡高埂田村委会温乖、杏万、芒岭、小新寨、高埂田5个村民小组涉及搬迁，实际搬迁183户666人，安置在芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，搬迁安置移民配置户均300平方米宅基地，人均耕地水田1亩，旱地0.8亩，户均公共山林0.5亩。

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村整村由2006年起开始逐步搬迁至2009年搬迁完成，整村183户民居搬迁初期均规划为砖混结构现代民居，到2019年，整村移民居住房屋保存较好，质量较高；但由于搬迁初期时村民基础不一，经济条件受限等等因素，造成部分村民民居建设为砖木结构，此类房屋本身结构抗震性能不高，建设初期施工质量不一，故此次民居提升项目主要认定为砖木结构民居及部分后建铁皮屋面及石棉瓦屋面。

此次风平镇风平村委会龙昌移民村美丽家园建设项目民居提升项目处理方式为：原有后建铁皮屋面及石棉瓦屋面更换为青瓦屋面，原有红砖及空心砖外墙更换为白墙绘制彩绘。

风平镇风平村委会龙昌移民村搬迁时为统一规划，统一设计，统一搬迁，故房屋现状风貌、村容、村貌较为良好。

移民村房屋现状图片资料：现有民居现状风貌图等。

[image: image16.jpg]9-1 RABYEHI I BHEE R L RE

s | rateatm SIS

i L] B B Bl L REEC R i
P <050 <015 <0.30 <070

R =0.55 <0.50 =0.35 =0.80 =0.70
R <015 =010 <0.3

i

1A AT, 364 01008 NI R R=0. T0;

2 AL I BT <0, 40 1Y, 5 (S ICHLIB U HERY) T AR L1 >0, 40,

30" fCRIRA 307 E0 307 MR, *I” RAIEA 60 F M 607 (i, < K"

16:30° (4 30° )R 60° (& 607 ) M.

© R





民居现状风貌图

[image: image2.jpg](e
(
| (

(s
((§

((hee

.;

[

5
3
/

-




民居提升现状图一
[image: image3.jpg]



民居提升现状图二

[image: image13.png]


民居提升现状图三

3.2 建设规模及技术标准
移民民居提升改造

民居提升改造范围为龙昌移民村内民居，民居提升方案、外观统一设计；参详民居提升项目效果图。

公共设施建设

公共设施建设主要为文化广场建设工程，修建砖混结构钢屋架文化活动室一间（含舞台）；修建阿昌族民族青龙白象广场中心标识一座。

基础设施建设

基础设施建设主要为雨、污水管网改造工程，绿化亮化工程等建设内容。
3.3建设条件

1.工程地质条件

 建设场地地形相对平坦，无崩塌及地震液化等不良地质现象，场地稳定。整个建设区内地下水对砼无腐蚀性，适宜进行项目的建设。

2、水文地质条件

地下水的类型主要为孔隙性潜水，微具承压性，主要含水层为孔隙相对较大的各砂类土及碎石类土层，圆砾为主要的含水层，富水性中等，黏性土为相对隔水层，局部素填土中含有少量上层滞水。对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。

3、自然条件

3.1气候及气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温 19.6℃，最热月（6 月）平均气温 24.1℃，最冷月（1 月）平均气温 12.3℃，极端最高气温 36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量 2294.4mm（2001 年），年最少降水量 1177.3 mm（2006 年），雨季（5～10 月）降水量占全年降水量的 89%，年平均降雨日数 170 天，一日最大降水量 158.3 mm（2002 年 10月 25 日）。日照时数 2252.9 小时，蒸发量 1723.6mm，无霜期 315 天。

3.2水文、水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量 31.8 亿立方米，其中地表水 23.11亿立方米，地下水 8.69 亿立方米。

3.3地形地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔 2377 米（背阴山主峰），最低海拔 807 米（广母村）。山地面积占 89%，盆坝平地河谷占 11%;海拔 210.0 米至 3404.6 米，山脊线多在海拔 2000 米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

3.4地热及矿产资源

芒市露出地表的温泉多达 20 多处；温泉以中温 40—60℃居多，占 57.1%；低温 25—40℃占 28.6%；高温的 60—80℃占 14.3%。较大的温泉有轩蚌硅酸盐泉、坝竹河温泉、法帕硅酸盐泉、遮放古榕泉、蛮杏河中国泉等。

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有铅、锌、银、铜、锡、金、钨、镍、锑、镉等；黑色金属属矿有铁；能源矿产有褐煤；稀有金属有铀、钴土；特种金属、建筑材料和其它非金属矿有硅石、水晶、大理石、黄石、硫酸钡、石灰石等。2003 年底，已发现国内矿产 104处，其中最具有开发价值的是硅石、黄金、铜、铅、锌矿。

土地供应

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村为弄另电站移民搬迁安置区，移民村所有土地均合法合规。
5、资金条件

项目的资金来源于：项目资金筹措1475.34万元，申请大中型水库库区基金975.34；市级配套资金500万元（详估算表）。

6、城市规划或区域规划要求

本次美丽家园项目的建设符合各片区在芒市城市总体规划的要求同时也符合芒市控制性详细规划的要求，并且取得当地政府的确认。

7、社会条件

该项目的实施，将大幅度改变芒市风平镇风平村委会龙昌移民村村内环境，对村内规划区范围内的集中成片和非集中成片民居提升、雨污管网建设，打造适合人居典范的村寨，提升城市功能、城市形象，将带来大批相关的工作岗位，对于维护社会稳定，促进社会主义和谐社会的建设具有重大意义。

   因此，本项目社会环境良好。

8、基础设施条件

本项目的建设场址通过土地整理后可满足六通一平的要求，项目道路、给水、排水、电力、电信均可就近接入，能满足项目建设的需要。建设场地邻近城市主要交通干道，具有良好的区位优势和便捷的对外交通。

9、施工条件

经过土地整理后，本项目拟建场址可达到六通一平的条件，并且集中安置，地块面积大且较为开阔，有足够施工场地。项目建设所需大综建材为商品混凝土、水泥、钢筋、空心砖、沙、石等，目前各个片区(地块)所在地建材市场上相关物资货源充足，完全可以满足需求。项目后期装修用材主要为墙地砖、石材、平板玻璃、各种涂料等，相关材料目前市场上也货源充足，且品种繁多，档次齐全，可以满足本项目的需求。

3.4总体设计方案
移民民居提升改造

民居提升改造范围为龙昌移民村内民居，民居提升方案、外观统一设计；参详民居提升项目效果图。

公共设施建设

公共设施建设主要为文化广场建设工程，修建砖混结构钢屋架文化活动室一间（含舞台）；修建阿昌族民族青龙白象广场中心标识一座，修建篮球场一个。

基础设施建设

基础设施建设主要为雨、污水管网改造工程，绿化亮化工程等建设内容。

附图：详本报告附图各专业规划图纸。

第四章. 工程设计
4.1 工程地质

 建设场地地形相对平坦，无崩塌及地震液化等不良地质现象，场地稳定,整个建设区内地下水对砼无腐蚀性，适宜进行项目的建设。
（1）场地工程地质勘察及基础设计

参考周边土质情况

（2）基础选型

拟建场地20.00m深度范围内无饱和粉土、砂土层，因此无需考虑饱和粉土、砂土的地震液化问题。

    腐蚀等级综合评价：地下水对混凝土结构为微腐蚀，地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋为微腐蚀

    根据钻探揭露，拟建场地地基土在勘探深度范围内主要有①杂填土、②粉质粘土、③层粉砂，各地基土层工程力学性能分述如下：

    ①层杂填土：分布于浅部，标准贯入试验修正锤击数为3.00～6.70击、平均值为4.77击。该层力学强度差，不宜作为地基使用。

    ②层粉质粘土：液性指数IL=0.45，孔隙比e＝1.19，压缩系数a1-2＝0.73MPa-1，压缩模量Es1-2=3.06MPa，凝聚力标准值C=27.61kPa，摩擦角标准值Φ=12.22°，标准贯入试验修正锤击数为5.00～9.90击、平均值为7.34击。物理力学性质一般，具高压缩性，经变形验算满足设计要求后，可作为拟建建筑基础持力层。

    ③层粉砂：标准贯入试验修正锤击数为14.80～26.00击、平均值为20.01击。力学强度一般，可作为拟建建筑的基础持力层及下卧层。

    活动室选择②层粉质黏土为基础持力层，地基承载力特征值按Fak=140KPa计算,采用毛石基础。

4.2 房屋工程
4.2.1房屋新建-新建文化活动室

弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目新建文化活动室设计规模为：新建建筑面积为：163平方米。

1、设计原则及建筑项目特征

（1）利于管理、功能合理、分区明确。

（2）平面设计上满足弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目建设的要求。

（3）符合总体规划。

（4）建筑立面设计上建筑形体满足总体设计的要求。

2、工程概况

新建文化活动室：为砖混结构,抗震设防烈度8度0.3g，场地类别为II类，耐火等级为二级，建筑分类：单层公共建筑。

3、空间布局

新建文化活动室：一层：一间准备室、一间设备室、一间活动室、设置舞台。

立面设计

该项目位于弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，根据乡镇民族特色，建筑风格根据村镇民族特色为阿昌建筑风格，建筑立面设计力求简洁、大方、肃穆。立面处理以竖线条为主，不繁琐、杂乱，在丰富细部的同时展现出各民族的自有特色，同时考虑新建建筑与现有建筑相协调。

4、剖面设计

新建文化活动室：地上一层框架结构；层高均为3.6米，建筑高度为4.95米（含室内外高差1.35m）。

5、建筑防火设计

新建文化活动室：为二类防火建筑，建筑划分为1个独立的防火分区，布置满足相关规范及标准要求。
4.2.2阿昌族民族青龙白象广场中心标识

阿昌族民族青龙白象广场中心标识由市级配套出资，村委会选择标识样式施工安装。

4.3村庄基础设施建设工程

4.3.1 雨、污水管网改造工程、单体单体给水排水系统、灭火器配置及消防给水系统设计

1、本次弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目涉及室外污水工程设计。

2、室外污水工程设计

1）工程概况：芒市风平镇风平村委会龙昌移民村，共计183户666人。

    2）污废水排放方式：采用污废合流、雨污分流制。

    3）污水量估算：给水定额按《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009   年版）取值，用水量标准为150L/人.天，全村污水排放量按给水量的85%取，最高日生活用水量约为85立方米。

    4）污废水排放设计：户内选用2立方化粪池（此部分建设村民自理），各户生活污废水自重力收集至户内化粪池处后排至室外污水主干管排至村口污水集水坑，用污水泵进行二次提升至市政污水管网。

   5）排水附属构筑物：污水检查井的内径：当井深≤1.5米时，选用¢700井或者边长0.7米的混凝土方井；圆井选用成品塑料井。

   6）管道敷设: 敷设行车道上埋深不小于0.7-1.0米，敷设在非行车道上埋深不小于0.5-1.0米，给水管与排水管交叉时给水管与排水管垂直净距离不小于15厘米。

7）管材与接口：

  管径≤De200时选用承压排水U-PVC管, 管径≥De200时选用HDPE双壁波纹管.环刚度大于8KN/m2接口形式为双承口连接、橡胶圈密封。

8）室外排水抗震设计说明：排水管道宜采用分段布置，就近处理和分散排出，有条件时应适当增设连通管或设置事故排出口；接入城市市政排水管网时宜设有一定防止水流倒灌的跌水高度；排水管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段。

9）节能措施：采用有效措施避免管网漏损：使用耐腐蚀、耐久性能好的管材；做好室外管道基础处理和覆土，控制管道埋深。

给排水设计专篇
第一节：设计依据

1、《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）

2、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005

4、《公众聚集场所消防安全技术规范》DB53/205-2006

5、《室外给水设计规范》GB50013—2006

6、《室外排水设计规范》GB50014－2006（2016年版）

7、《建筑给水排水设计规范》GB50015－2003（2009年版）

8、《民用建筑节水设计标准》GB50555—2010

9、《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2011

10、《城镇给水排水设计规范》GB50788-2012

11、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

12、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014


13、 建筑专业提供的专业互提技术资料。

第二节： 设计范围及工程概况

1、本项目给排水设计范围包括：1）新建单体给水排水系统、灭火器配置及消防给水系统设计；2）小区室外污水管网改造。
2、工程概况：文化活动室及舞台和

1）文化活动室及舞台：建筑面积：163平方米；建筑层数一层；建筑高度6.30米。建筑抗震设防类别：丙类；建筑分类为单层公共建筑。

2)室外污水改造涉及整个小区共计183户约666人。

3、附注说明：小区雨水管沟引用原有排水管沟。本次新建内容为室外污水主干管网敷设、户内废/污水收集，各户新增一座2立方化粪池（此部分建设村民自理）。
第三节：生活给水系统 

本次不涉及生活给水。
第四节：室外排水设计（单体雨水）
德宏地区可利用的暴雨强度公式：

q=2410. 5(1+0.877lgP)/ (t+10.1)0。817     式中：

q表示降雨强度(l/s.ha);

t表示降雨历时（min）。

本规划设计降雨重现期取5年。

径流系数：监区综合径流系数：ψ＝0.7

绿地径流系数：ψ＝0.1～0.3

雨水量计算公式

Q=ψqF（L/s）

Q—雨水量（L/s）

q－设计暴雨强度（L/s·ha），按423.25（L/s·ha）计

F－汇水面积（ha）

计算结果：

文化活动室及舞台：F=316（㎡） Q=12.04（L/s）

雨水依据地形有组织经雨水箅收集至场地雨水排水沟，由小区雨水排水主沟统一排至市政雨水排水主管。
第五节：室外排水设计（污水）
1、排水制度

小区采用雨污分流制，地表雨水经雨水管汇集后排入雨水排水沟（原有），生活废/污水经改造新增的污水管网收集后集中排至小区小型污水处理池；处理达到排放标准后再排入小区外市政污水管网。注：小型污水处理设备由甲方与专业厂家根据污水量深化设计确定后实施。
2、污水量预测:本项目为住宅建筑，生活排水定额按小时变化系数与生活用水定额和小时变化系数的90%计。整个小区全天污水量总排放量约为90.00立方/天。

3、污、废水管网设计：在原有排水明沟下敷设污、废水管网，生活污、废水干管管径均为为De160~500，坡度为依据场地地形坡度敷设。

室内污、废水排水管均采用PVC-U排水管、粘接。室外污、废水管均采用HDPE双壁波纹管。注：排水明沟拆除后污水管敷设完后再恢复。
管材、接口及敷设方式 ：

管材：

目前可采用的管材主要有：高密度聚乙烯(HDPE)波纹管及缠绕管、钢筋混凝土管、玻璃钢夹砂管、硬聚氯乙烯(UPVC)双壁波纹管等。钢筋混凝土管造价低、抗震性能强、管壁光滑、水力条件较好、爆管率低，但重量大，不便于运输和安装，国家逐步禁止使用。目前国家积极推广新型管材，包括高密度聚乙烯双壁波纹管、硬聚氯乙烯双壁波纹管、高密度聚乙烯缠绕管、玻璃钢夹砂管等，该类管材重量轻、耐腐蚀、接口密封性能好、抗渗漏性能好、使用寿命长，应逐步积极推广。根据省建设厅有关文件精神，2005年1月1日起平口、企口混凝土排水管(≤500mm)不得用于城镇市政污水、雨水排水管道系统。目前使用的排水管主要有钢筋混凝土管和塑料管材(主要是PE缠绕管)。对本项目来说，雨、污水管均为片区核心管道，且工程量大，在使用可靠性、安全性、经济性、 施工难度、维护管理等方面都有较高要求，由此管材选择显得极为重要。结合当地排水管道的使用情况，HDPE双壁波纹管等新型管材具有较多的优势，尤其是针对本项目来说，采用HDPE双壁波纹管优于钢筋混凝土管。HDPE双壁波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低，并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用，大量替代混凝土管和铸铁管。因此，结合设计道路地质地下水位状况，本项目排水管采用HDPE双壁波纹管。但施工中应注意：产品性能应符合相应国家标准要求，施工应严格执行相应国家标准或行业标准，保证工程质量。本次项目排水管材采用HDPE双壁波纹管。

管道埋深：

污水管、雨水管的埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m；可过车处排水管道覆土深度不宜小于0.70m，如覆土深度不能满足，管道在此处应加设钢套管或采取加固措施；各种管道在施工前，应对市政污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测。如与施工图标高不一致，应通知设计院进行管道高程调整后，方可施工。本项目在建设期及正式使用后，虽然产生一定量的污染物，但采取了相应的环境保护措施，不会给当地的环境带来污染问题。
第六节：给排水抗震设计（室外管网）
1、排水管道宜采用分段布置，就近处理和分散排出，有条件时应适当增设连通管或设置事故排出口；

2、接入城市市政排水管网时宜设有一定防止水流倒灌的跌水高度；

3、排水管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段。

第七节 绿色建筑给排水设计

1、节水系统

1）建筑平均日用水量满足国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010中节水用水定额的要求； 

2）采用有效措施避免管网漏损：选用密封性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材；做好室外管道基础处理和覆土，控制管道埋深；

3）给水系统无超压出流现象，用水点供水压力不大于0.20MPa,且不小于用水器具要求的最低工作压力； 

4）设置水量计量设施，设置引入管总水表、单体引入管水表、各楼层科室计量水表等； 

5）加强管理，及时检查并维修供水设施和供水系统，最大限度的减少水量流失。 

6）绿化灌溉采用节水灌溉方式：采用喷灌、微灌、微喷灌等高效节水灌溉方式； 

4.4绿化、亮化及景观建设工程

4.4.1绿化

本次弄另电站移民安置区芒市风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”建设项目。

绿化规划内容主要：1.对原有绿化系统进行补充调整，使其展现更漂亮；2.对新建污水管网破坏的绿化设施进行修复和重建。

种植设计原则：原有绿化系统多为当地果树及乔木，对原有绿化系统补充种植低矮灌木；对破坏的原有绿化进行保护收集带污水管网建设完成移植回种，对不能移植的，补充种植当地果树，种植品种经济实用，美化效果理想，同时能满足村内绿化景观的提升。

植物品种、规格、数量详下表：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量 

单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	050101002001
	挖树根（蔸）
	
	株
	6

	2
	050101003001
	砍挖灌木丛及根
	
	㎡
	1500

	3
	050101009001
	种植土回（换）填
	
	
	600

	4
	050102001001
	栽植木棉树
	胸径：10-15CM，高度：3.5-4米
	株
	9

	5
	050102001002
	栽植大叶紫薇
	胸径：7-10CM，高度：2.5-3米
	株
	20

	6
	050102001003
	栽植凤凰木
	胸径：7-10CM，高度：2.5-3米
	株
	110

	7
	050102002001
	栽植灌木红叶石楠球
	
	株
	80

	8
	050102002002
	栽植灌木红花继木球
	
	株
	80

	9
	050102002003
	栽植灌木变叶木球
	
	株
	80

	10
	050102002004
	栽植灌木朱蕉
	
	株
	300

	11
	050102002005
	栽植灌木黄连翘
	
	株
	80

	12
	050102005001
	栽植绿篱红绒球
	
	㎡
	120

	13
	050102007001
	栽植色带（翠芦莉）
	
	㎡
	600

	14
	050102007002
	栽植色带（满天星）
	
	㎡
	100

	15
	050102007003
	栽植色带（鸭脚木）
	
	㎡
	150

	16
	050102007004
	栽植色带（红花继木）
	
	㎡
	200

	17
	050102007005
	栽植色带（天使花）
	
	㎡
	600

	18
	050102007006
	栽植色带（花叶连翘）
	
	㎡
	600

	19
	050102007007
	栽植色带（八角金盘）
	
	㎡
	100

	20
	050102007008
	栽植色带（紫色鸭跖草）
	
	㎡
	100

	21
	050102007009
	栽植色带（野牡丹）
	
	㎡
	500

	
	
	本页小计
	
	
	


植物布置形式：采用道路俩侧布置绿化带，公共场所布置集中绿化的方式。

4.4.2亮化

村内公共设施墙面采用彩绘民族元素改善村容村貌；道路俩侧民居墙面整体刷白漆，分区分段设置彩绘、修缮瓦屋面、设置景观小品建筑及太阳能路灯改善村容村貌。

刷白墙身、墙身彩绘、瓦屋面、景观小品建筑及路灯工程量详下表：

	园路
	㎡
	105

	防腐木景观亭
	㎡
	16

	外墙面一般抹灰
	㎡
	300

	国画颜料、广告色彩画
	㎡
	300

	寨门、图腾涂料（油漆）翻新
	㎡
	300

	瓦屋面
	㎡
	400

	钢屋架
	t
	4.2

	花池
	
	53

	木花架
	
	5.7

	石桌石凳
	个
	2

	高杆太阳能照明灯
	套
	30


第五章.技能培训

5.1 绿化养护人力资源配置

本项目根据绿化种植品种科学合理组合的方式进行人力资源配置。
项目绿化种植完成之后设计能力年劳动定员2人，人员主要来源于当地移民户老年协会人或建档立卡户。
5.2 绿化养护技术培训

本项目绿化种植前期三个月由绿化种植方聘请的专家或招聘的有技术经验的员工养护管养，同时在这三个月内种植方需严格按照规范化绿化养护规程和技术要求，对村内养护人员进行统一的绿化养护规程和技术培训，培训期3个月，培训合格方能交付村组养护。

5.3 绿化养护后期组织管理

项目建成后，合作社要建立跟踪管理制度，加强对项目的后期管理和监督。对养护人员实行目标责任制管理，积极为移民户提供技术指导，保证项目效益得到充分发挥。
第六章. 环境保护及水土保持
本项目在施工时会对周边环境产生一定影响，通过采取一定措施可以将项目对环境的影响降至最低，而且随着项目开发的完成，项目对环境的影响将大大降低。

6.1 环境保护标准

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）；

4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；

5、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）；

6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）一类标准；

7、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）；

8、《地下水质量标准》(GB/T14848-93)；

9、《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

10、《建筑隔声评价标准》（GB50121-2005）；

11、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

13、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599-2001)。

14、《生活垃圾焚烧污染控制标准》

15、云南省人民政府令 105 号《云南省建设项目环境保护管理规定》。

6.2项目主要污染源

6.2.1 废气

项目施工期间大气污染物主要为施工扬尘和施工机械产生的废气，废气主要污染因子为CO、NOX、烃类等。

6.2.2 废水

废水为项目的主要污染物，主要有施工废水和生活废水。施工废水主要是机械清洗废水，其污染因子是 SS 和 PH，施工期间生活废水主要来自厕所、洗涤等，一般不含有毒物质，其主要因子是 CODcr、BOD5、NH3-N、TP、SS 等，营运期间主要是生活废水。

6.2.3 固体废弃物

项目施工期间固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工工人产生的生活垃圾，运营期间主要为生活垃圾。

6.2.4 噪声

噪声为水泵、抽排风设施、汽车噪声、人员活动噪声及项目内其他使用电气设备的噪声等等。

6.3 项目建设与营运对环境的影响

本项目对环境的影响可以分为建设期和运营期两个阶段。

6.3.1 建设期对环境的影响

(1)水环境影响

施工期产生的废水主要为施工人员的少量生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土石方阶段降井水排水，结构阶段混凝土养护排水，石料、砖块的冲洗浸湿、混凝土拌和、建筑物的修筑等过程中产生的废水、各种车辆冲洗水和车辆在维修过程中产生的含油废水。施工人员的生活废水主要污染物为 CODcr、氨氮、磷酸盐、动植物油及悬浮物等。施工用水量虽

大，但废水经回收利用后，废水产生量不大，对地表水体的影响期较短，施工结束后即可终止，不会对水体产生大的影响。

(2)大气环境影响

施工过程中产生的扬尘、运输车辆产生的汽车尾气、噪声以及施工废水、建筑垃圾等对周围生态环境产生不同程度的影响。在施工期环境空气影响和施工活动紧密相关，施工结束后就不再延续，是短期和非连续性的影响。合理安排好施工进度、缩短基础建设持续时间，尽快固化地坪和完成场区绿化工作，均可有效减轻施工期不利的环境空气影响。

(3)声环境影响

施工期噪声主要来源于施工过程中施工机械的运行产生的噪声，故项目在实施期间，大型施工机械不允许夜间施工，以免对周边居民产生影响。

(4)固体废弃物影响

项目在建设过程中产生的固体废物由建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾和生活垃圾均属于一般固体废物，不含有害物质，两种固体废物经妥善处置，对环境影响较小。

水土流失及生态影响

项目建设过程中的取土、弃土会局部破坏取土场和弃土场的地表植被和结构，引发一定程度的水土流失，随着时间的推移、项目的完成及地表的硬化及绿化，水土流失量将逐步减小。

本项目各实施地区施工将尽量在原有地形的基础上进行，项目施工期将尽量保留原有的绿化系统，并在此基础上进行改造，但项目施工仍将破坏原有的生态格局和局域微生态系统，并可能因为施工人员和交通活动的干扰而影响到周边生态系统。故项目建成后应尽快实施绿化补偿，以减小项目对生态环境的损害。

对社会环境的影响

本项目建设需要大量作业工人，可增加当地就业机会。施工车辆的进出加剧现有道路的交通拥挤，可能造成临时性阻车，增加运输时间，影响运输效率，给当地居民的生产生活和出行带来不便。但随施工的结束，这种影响将不存在。

6.3.2 营运期对环境的影响

项目投产运营后，一般情况下不存在大的环境影响。当项目部分地方出现问题需要进行抢修时，在抢修过程中会产生扬尘、噪声，但其对环境影响较小。

正常运行对环境影响

项目营运期内的主要污染源为汽车尾气、废水、固体垃圾及其它设备产生的噪声污染等。汽车尾气，是大气污染源之一，尾气中含有碳氢化合物(HnCn)、一氧化碳(CO)、氮氧化合物(NOn)、二氧化硫等，对人和其它动植物有危害作用。

本项目各实施区域周边路况较好，由于地域开阔提高车流速度，单位时间废气的排放量相对减少。运营过程中的废水主要为生活废水，生活废水主要源于卫生间，统一处理达到《污水排放城市下水道水质标准》后排入城市下水道，对环境影响较小。运营期间固体废物主要是生活垃圾，纳入城市垃圾处理厂统一处理，对环境影响不大。运营过程中的噪声主要是水泵、通风风机等设备产生的，建筑上采取相应的隔声措施，对环境影响不大。

非正常情况下环境影响

①自然因素造成的灾害，如地震等。

②人类活动造成的灾害，如误操作等。

③人为破坏、偷盗设备材料，设备老化、管道腐蚀穿孔等。

6.4 环境保护措施

6.4.1 设计阶段采取的环保措施

(1)设计时考虑隔声、降噪、减震等处理；合理组织各种车流、人流关系，使通行顺畅。

(2)在工程材料的选择上，选择那些无毒、无害、易处理、易回收的材料，而不选择那些对人体和环境有害的材料。特别是装饰材料，选择对人体健康无害或影响较小的材料。

(3)对于交通噪声，采取种植绿化带减少噪音影响，利用合理的功能分区减少安置房小区内的噪声干扰。

(4)设计应将采用雨水、污水分流排放体系，以减少污水的总排放量，粪便污水经化粪池处理后与生活污水由污水管排入市政排水管道，统一由市政生活污水处理站处理，经处理达标后排放。

6.4.2 施工期的环保措施

(1)水环境保护措施

本项目在施工过程中，会产生的一些施工废水和雨水冲刷现场产生的废水，对周围生态环境造成一定的影响，但施工结束后即可终止。

(2)大气环境保护措施

对施工场地进行洒水降尘，同时对施工场地搭建围屏，使扬尘在施工场地内沉降，减少对周围环境空气的影响，保证施工区周围正常生产、生活及办公等正常进行。在工地出口处设置车轮清洗设施，对开出工地车辆车轮进行清洗，确保车轮不带泥土驶出工地。防止土料运输车辆将泥土散落在道路上，如有散落应及时清扫。禁止在工地上焚烧油毛毡、垃圾、塑料袋及建筑废料等会产生有毒有害和恶臭的气体物质。

(3)声环境保护措施

项目施工过程中噪声强度大，是影响项目区声环境的主要因素。所以要通过合理组织施工，尽量将大型的施工进行布置在距人口密集区相对远离的项目区域内，通过距离衰减，降低对敏感区域的影响。

(4)固体废物防治措施

施工过程中产生的建筑垃圾，采用全密闭式的垃圾收集运送小车和运输车清运到合适地点，妥善处理。施工期和运营期的生活垃圾定点堆放，集中收集，纳入城市垃圾统一处理。在施工期间运送砂石、泥土、水泥等车辆，车厢严密清洁，防止泄漏造成沿途地面污染。

(5)其他保护环境的组织管理措施

建设单位应将本项目的环境保护作为工程的一个组成部分，纳入工程的管理与监督中。对环评报告提出的环境保护措施，以及各级环保部门提出的其他环保要求，在施工中应坚决实施。建设指挥部的环保人员应经常进行现场监督，就材料堆放的选址、弃土地点是否符合要求、影响环境等进行监督检查，发现不符合环保要求的施工行为立即制止、纠正。合理计划安排，缩短施工工期，施工废水经沉淀后尽量回收利用。

6.4.3 营运期的环保措施

(1)废气治理措施：本工程废气排放方面对环境的影响在有关规程允许范围之内。

(2)废水治理措施：

①项目应实施清污、雨污分流。总污水排放口设明显标志。

②项目内冲厕废水经化粪池预处理。项目应主动办理排污许可证。

③为保护水资源，减少排污，建议项目尽量提高中水回用率。中水尽量回用于绿化、冲厕等可回用中水的用水点。

(3)固体废物治理措施

①项目应对垃圾分类集中收集。建筑物区域内外应等距离分别设立收集容器，由保洁员定时将各部分垃圾集中收集于转运站待运。建设单位应与环保部门签订合同，分类收集后的垃圾委托环卫部门定期进行清运。

②化粪池、污泥应与环卫部门签订合同，由环卫部门定期进行清运处理。

③项目内应设置专门的管理部门对项目内固体废物的分类、收集、储运实施严格的管理，做到固体废物妥善处理。

④禁止危险废物进入办公和生活垃圾。废电池、日光灯等单独收集处理。

(4)噪声治理措施

① 噪声大的空调通风设备，在其进(出)口均设消声器消声。

②振动大的设备(如抽排风设备、水泵等)设减振垫或减振支吊架隔振，其进出口设软接头。

③选用合理流速，减少二次噪声的产生；采用低噪声设备及配件等控制噪声及振动的措施来保证使用要求。

生态治理措施：加强绿化、美化环境。

6.5 项目环境影响评价结论

项目主要污染物为生活垃圾和污水。本项目在环境保护设施方面考虑齐全，生活垃圾和污水将利用现有的较为完善的收排设施，基本上不会造成人为的环境影响。项目投入使用后，继续加强对生活垃圾和污水的收集、运送工作，防止人为地造成环境污染。其他污染物可通过采取污染防治措施做到达标排放或得到有效控制。

本项目在建设期及正式使用后，虽然产生一定量的污染物，但采取了相应的环境保护措施和绿化工程，不会给当地的环境带来污染。

第七章. 节能专篇
7.1 设计依据

1、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

2、《云南省民用建筑节能设计标准》（DBJ53/T-39-2020）；

3、《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2015）

4、《温和地区居住建筑节能设计标准》（JGJ475—2019）

5、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 等相关规范要求。

6、《中华人民共和国节约能源法》（2016 年 7 月修订）；

7、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；

8、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

10、《建筑外窗空气渗透性能分组及其检测方法》（GB/T7106-2008）；

11、《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T-2010）；

12、《节水型生活用水器具标准》（J164-2014）；

13、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。

7.2 节能、节水原则和要求

当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。

根据《中华人民共和国节约能源法》规定，本项目的方案设计要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、设备的合理用能、其他能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。

建筑节能是城市环境保护、落实科学发展观、建设节能型社会、实现可持续发展的基本要求。国家规定设计阶段就开始能耗控制，在施工图阶段，设计必须进行认真的负荷计算，严格按标准进行节能设计。目前建筑节能的主要依据有《民用建筑节能管理规定》(建设部令 76号)等其他措施、标准与规范。

全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、《城市节约用水管理规定》和《建设项目水资源论证管理办法》的规定，本项目的建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。

总而言之，节约能源，合理用水、节约用水，是本项目建设设计必须遵循的重要原则。

7.3 节水措施

1、给水系统充分考虑利用城市管网压力，用水由城市管网直接供给，降低电耗。

2、给水支管采用 PP-R 给水管，排水支管采用 PVC-U 排水管。排水检查井采用塑料检查井。

3、选用节水型卫生洁具及配水件。公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。大便器采用脚踏式自闭冲洗阀。座式大便器水箱小于 6L。

4、室外设计量水表。

5、绿化浇洒用水采用中水，提高水的利用率。

6、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

7、加强管理，及时检查并维修供水设施和供水系统，最大限度的减少水量流失。

8、年日照时数约为 2252.9h，太阳辐射量大，是全国的光照高质区之一，热水系统供热由太阳能热水器及空气热源泵供热。

7.4 节能措施

7.4.1 建筑节能措施

（1）节能设计依据

《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)、《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2020、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 等相关规范要求、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012。

（2）执行建筑节能标准情况

建筑物所在城市与气候分区：德宏州芒市，温和地区南区。

建筑物性质与节能设计要求：居住建筑、满足相关规范参数指标要求。

依据《云南省民用建筑节能设计标准》DBJ53/T-39-2011 规范对居住建筑节能设计要求：温和地区南区的居住建筑窗墙面积比参照国家现行有关标准的规定确定。对于公共建筑，按照《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 规定并结合温和中区的气候特点，南、北向窗墙面积比适当放宽至 0.80，东、西向窗墙面积比考虑避免日晒仍控制在 0.70，同时，总窗墙面积比也应控制在 0.70。若超出限制范围，需进行节能权衡判断。

[image: image14.png]



7.4.2 电气节能措施

1、选用 S11 系列节能型配电变压器，有效降低变压器自身损耗，并采用低压侧进行无功功率自动补偿，降低了变压器视在容量，既降低了变压器损耗，又改善了电能质量。经补偿后，变电所低压侧的功率因数可达 0.92 以上。

2、各 10KV 变电所尽量深入负荷中心，缩短低压供电距离，减少传输线路上电能损失。

3、各建筑电能分别计量，以便于能源管理和节能考核。

4、生活水泵采用变频控制，以利于节约日常运行能耗。

5、照明灯具采用高反射率灯具，提高照明效率。

6、照明光源采用高效金属卤化物灯、高效荧光灯及节能灯等节能型光源，在满足照度要求的同时，降低照明功率。

7、主要照明灯具电子镇流器，具有低损耗、功率因数高的特点(COSφ >0.9)，节约了电能。

8、设计照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 的规定值。

第八章. 投资概算
8.1编制依据

8.1.1工程概况

（1）项目名称：

德宏芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目
（2）项目建设性质：

改造项目

（3）项目建设地点：

芒市风平镇风平村委会龙昌移民村

（4）方案与目标

本项目涉及雨、污水管网改造工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程等建设内容方案详各专业图纸；本项目实施目标：通过高起点、高标准进行规划和建设，居住与休闲兼容，各种配套设施齐全，绿化、净化、美化达到环境的改变。
（5）建设内容

本项目涉及道路改扩建；雨、污水管网改造工程；绿化美化亮化工程；文化广场建设工程等建设内容。

8.1.2编制依据

各地市政府提供的与投资估算相关的基础数据；

方案和相关技术资料；

《建设项目投资估算编审规程》CECA／GC 1-2015；

4、《建设项目全过程造价咨询规程》CECA／GC 4—2009；

5、《建设工程工程量清单计价规则》(GB50500-2013)；

6、《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》(DBJ/T-58-2013)；

7、《云南省市政工程消耗量定额》(DBJ/T-59-2013)；

8、《云南省园林绿化工程消耗量定额》(DBJ/T-60-2013)；

9、《云南省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(DBJ/T-61-2013)；

10、《云南省通用安装工程消耗量定额》(DBJ/T-63-2013)；

11、建设单位管理费按照《基本建设财务管理规定》(财建〔2002〕394 号)计取；

12、前期工作咨询费、工程建设监理费、工程设计费、勘察费、招投标代理费、环境影响咨询费按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299 号)计算；

13、施工图审查费按照《云南省物价局关于施工图设计文件审查收费标准有关问题的通知》(云价综合〔2014〕89 号)计取；

14、工程量清单预算编制、工程实施阶段造价控制、竣工决算编制按照《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》云价综合﹝2012﹞66 号计取；

15、水土保持方案编制费按照《关于开发建设项目水保咨询服务费计列的指导意见》(水利部司局函保监﹝2005﹞22 号)计取；

16、地质灾害危险性评估费按照《地质灾害危险性评估收费办法》发改办价格〔2006〕745号计取；

17、建设工程竣工电子图文档案整理服务费按照《云南省物价局关于建设工程竣工电子图文档案整理服务收费有关问题的批复》(云价综合〔2010〕116 号)计取；

8.1.3编制方法

本概算采用类似工程概、预算编制法编制。

8.2投资概算
概算总投资799.78万元。其中：建筑安装工程费用696.50万元，占87.09％；工程建设其他费用65.20万元，占8.15％；预备费38.08万元，占4.76%。

详投资概算表
8.3资金筹措

本工程项目批复计划资金1475.34万元，其中500万元为整合资金，所涉及内容为蔬菜大棚及田间道路建，均不在此期项目实施范围内，其余975.37万元中本次安排省级补助资金800万元，概算资金799.78万元，减少0.22万元。
第九章. 项目实施管理

9.1 项目建设管理

本项目的报建、具体建设主管单位为芒市搬迁安置办公室。为正常开展项目建设的各项工作，尽快完成美丽家园建设项目，同时确保项目工程质量，根据国家对项目建设管理的相关要求，项目承担单位将专门成立风平村委会龙昌移民安置区后期扶持建设项目实施管理小组。该领导小组将全面负责对内对外的协调工作，同时对项目建设专项资金的使用负责，保证资金专款专用，落实到位，确保项目顺利、高效、安全的实施。

同时，村委会也抽人组成建设项目辅助管理小组，随时跟进项目进展，促进项目按时、按量完成。

9.1.1项目监督单位组织管理

成立领导小组,由芒市搬迁安置办公室党委书记为组长,分管项目的乡镇部门及龙昌村委会书记为成员,领导小组下设办公室在乡项目办,由项目办主任兼任办公室主任,负责具体处理日常事务。

领导小组的主要职责是:

一是督促落实项目建设计划的实施。负责制定项目建设的总体方案、实施计划和相应措施,协调各方关系。

二是建立有效的推进机制.调动一切积极因素,集中各方面力量支持项目建设,积极协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题,同时广泛深入地开展调查研究,及时了解肉牛生产及市场动态为决策提供科学依据。
三是组织项目设备及物资的采购。并严格按照国家的有关规定,对达到招标条件的,公开公正的组织招标。

9.1.2项目实施管理

实行项目法人责任制、合同制和监理制。建设单位具体负责对项目的建设,负责建设项目的规划和实施方案的审定与管理,项目资金的使用审查对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位和领导人和直接责任人,实行工程质量终身追究制度。建立档案,做到统一组织、统一规划设计统一技术标准等。

项目实施过程加强控制管理,包括:①项目的检查:在项目建设过程中按照项目的阶我性计划安排,组织有关部门、专家和实施人员对进展和完成情现进行检を,确保项目接设计方案实施。②项目验收:在项目建设中,由主管部门导,有关专家、实人员对项目实情况进行检查,整收、总结项目工作经验,项目就设结東后,在自查自验的基础上,向住建等相关部门办理申请项目验收、③建档管理:建立项目建设档案,对项目投放的物资设备购置等进行登记,做到项目申报、立项、实施方案、年度总结,生产记录等档案资料齐全。

9.1.3项目财务管理

项目建设要严格执行国家有关资金管理规定,一是严格执行国家基本建设投资计划和财政预算制度,做好年度资金使用计划和预算管理工作,严格按照批准的建设内容组织施工;二是项目建设资金实行统一管理,专款专用,专账核算,专人管理,严禁挤占、截留、揶用工程建设资金;三是必须按照批准的项目实施计划确定的配套比例,落实配套资金:四是要建立项目的资金监督检查制度,使资金的监督检查工作经常化、制度化,对查出的违纪违规问题作严肃处理。

9.1.4项目资产管理

项目资产管理按照“谁受益、谁管理”的原则由村委会或企业组织进行管理,为保证各级财政投资发挥实效,项目的建设将认真接受芒市移民后期扶持建设领导小组和芒市镇人民政府等有关部门的全程监督,项目竣工后项目资金的使用情况还要严格接受审计部门的监督和审查,并接受上级相关部门的检查验收。项目建成后,为保证项目发挥实效,企业或合作社要严格目要求组织生产,不能变相作为它用或租货给其他业主和个人使用。

9.1.5项目技术管理

为切实确保项目实际工程质量,必须按照技术标准和质量要求组织施工,项目实施技术支持小组负责提供技术支持和监督、企业或合作社要与项目施工单位签订项目建设合同,明确项目的投资额度、工程规模、技术标准、完成数量及质量和工期等,同时认真做好项目痕迹管理工作,项目材料做到“六个ー”标准,即:一套批准文件、一套设计图纸、一份实施合同、一份工作总结、一份竣工审验报告、一份财产明细清册,、并认真进行整理归档。

9.2 项目运行管理

（1）由芒市搬迁安置办公室统筹项目管理工作

本项目属于水库移民后期扶持工程，项目建设由芒市搬迁安置办公室主管负责，对项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。

（2）严格遵守基本建设程序

在实施方案审批后，不得随意调整实施方案批复的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模、建设地点等。

（3）确保项目工程质量

严把工程质量关。加强对项目质量的全过程管理，保证工程质量达到省优标准的要求。严格实行工程管理“五项制度”，即一是实行建设工程招标制，组织具有甲级资质的施工单位进行投标；二是实行设计、施工质量终身负责制；三是实行工程质量监理制；四是实行重大仪器设备政府采购制五是实行建设项目审计制。建立健全项目建设档案，以备项目检查及接受历史的检验。

（4）加强工期安全管理，按时完成建设计划

按照合理工期组织项目实施，为确保工期如期完成，在保证工程质量的基础上，加强工期管理，加快工程建设进度，保质保量、安全高效，争取早日建成投入使用。

（5）严格财务管理

按照财政部《基本建设财务管理规定》和有关规定建立建设资金管理专户，专账核算，专款专用。严禁挪用、侵占和套取国家资金，严禁在基本建设拨款中弄虚作假。

（6）项目的运行管理

严格执行《《中华人民共和国建筑法》、《工程质量管理条例》、《工程项目招标投标管理条例》，并按照基建程序实行工程建设项目的管理和指导，工程实行公开招标。严格控制质量，优化工期、合理配置资源。

项目应实行面向社会“公开、公平、公正”的招标方式优选中标人。为确保工程建设的特色、美观、大方，并体现团结、和谐的特点，面向全省公开招标监理、勘察、设计、施工等参建单位。

坚持按建设程序办事，项目建设单位监管，按照国家项目建设管理的规定，进行规划设计、报建审批、施工建设管理等建设程序，保证项目建设的如期完工，并按国家相关规定进行竣工验收。

第十章. 结论
10.1 结论

德宏州芒市弄另电站移民安置区风平镇风平村委会龙昌移民村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目，方案阶段经过多方案比较，得到了建设方及相关部门的认可。

 本初步设计编制完成，设计能满足相关规范的要求，符合甲方的要求，能满足整体建设的功能和控制投资规模的要求。同时在环境保护，卫生及消防等方面均已充分考虑，可以作为进行施工准备以及编制施工图设计的依据。
风平镇风平村龙昌移民村现状





弄另水库





弄另电站








[image: image15.jpg]


